政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

项目编号：EYGS-W-2024103

项目名称：2025年鄞州区水文测站运维项目

采购人：宁波市鄞州区水利局

代理机构：宁波恩溢工程咨询有限公司

2024年11月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	53

第四章  评标办法及评分标准	64

第五章  合同主要条款	70

第六章  投标文件格式	73

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况： (2025年鄞州区水文测站运维项目)招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月17日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：EYGS-W-2024103

项目名称：2025年鄞州区水文测站运维项目

预算金额（元）：900000元/年

最高限价（元）：900000元/年

采购需求：

标项名称: 2025年鄞州区水文测站运维项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 900000元/年
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二章“采购需求”

备注：无

合同履约期限：标项 1，详见采购文件第二章“采购需求”

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年11月26日至2024年12月3日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月17日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。（2）“电子备份投标文件”：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2024年12月17日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.4标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.5投标文件制作：

4.5.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.5.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.5.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

4.5.4电子备份投标文件的递交：

4.5.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交： 供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区百丈东路892号万金大厦16楼1610室。

收件人：张工，联系方式：19939510809。

4.5.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标截止时间投标人员递交至开标室，详见电子显示屏。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁波市鄞州区水利局

地址：宁波市鄞州区首南街道惠风西路55号

项目联系人（询问）：杨萍

项目联系方式（询问）：0574-87419903

质疑联系人：赵艳

质疑联系电话：0574-87419962

2.采购代理机构信息

名  称：宁波恩溢工程咨询有限公司

地  址：宁波市鄞州区百丈东路万金大厦

项目联系人（询问）：张明强

项目联系方式（询问）：19939510809

质疑联系人：张霞

质疑联系方式：13819808179

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地  址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传  真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

- 采购需求

- 一、项目概述

## 项目名称

2025年鄞州区水文测站运维项目。

## 依据

系统设计依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

### 1.2.1法律法规及管理条例

- 《中华人民共和国水法》（主席令第74号）；

- 《中华人民共和国防洪法》（主席令第69号）；

- 《中华人民共和国水文条例》（国务院令第496号）；

- 《中华人民共和国抗旱条例》（国务院令第552号）；

- 《国家信息化发展战略纲要》（国办发〔2016〕23号）；

- 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（2011年中央1号文件）；

- 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；

- 《浙江省水文管理条例》（2013年）；

- 《水文监测环境和设施保护办法》（水利部令第43号）；

- 《水文站网管理办法》（水利部令第44号）；

### 1.2.2国家及行业相关标准

- 《水位观测标准》（GB/T50138-2010）；

- 《河流流量测验规范》（GB50179-2015）；

- 《水文基本术语和符号标准》（GB/T50095-2014）；

- 《水文情报预报规范》（GB/T22482-2008）；

- 《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2007）；

- 《流速流量仪器第2部份：声学流速仪》（GB/T11826.2-2012）；

- 《超声波流速仪》（SL/186）；

- 《降水量观测规范》（SL21-2015）；

- 《水文站网规划技术导则》（SL34-2013）；

- 《水文测量规范》（SL58-2014）；

- 《水文巡测规范》（SL195-2015）；

- 《水文资料整编规范》（SL247-2012）；

- 《水文基础设施及技术装备管理规范（SL/T 415-2019）；

- 《水位观测平台技术标准》（SL384-2007）；

- 《水文基础设施及技术装备管理规范》（SL415-2007）；

- 《感潮河段水文测验规范》（SL732-2015）；

- 《水文测站运行管理规范》（DB33T2084-2017）；

- 《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）；

- 《水文缆道测验规范》（SL443-2009）；

- 《水文资料整编规范》（SL247-2012 ）；

- 《水文设施工程施工规程》（SL649-2014）；

- 《水文通信平台接入技术规范》（DB33T 816-2021）；

- 《水文自动测报系统技术规范》（GBT41368-2022）；

- 《水利信息系统运行维护规范》（SL715-2015）；

- 《水利信息化项目验收规范》（SL588-2013）。

### 1.2.3国家及省市相关要求

- 《浙江水文走前列“五大工程”实施方案》；

- 《水利部关于水文现代化建设技术装备有关要求的通知》；

- 《水利部办公厅关于加强水文服务河长制湖长制工作的通知》【办水﹝2018﹞281号】；

- 《浙江省水文管理中心“五大工程”专班工作方案》【浙水文﹝2019﹞24号】；

- 《浙江省水利现代化行动计划（一期2018~2022年）》【浙水﹝2018﹞2号】；

- 《浙江省水利厅浙江省公安厅关于做好全省水利行业重要信息系统信息安全等级保护工作的通知》【浙水信﹝2018﹞1号】；

- 《中共浙江省委关于建设美丽浙江创造美好生活的决定》；

- 《宁波市智慧水利技术方案（2019-2021年）》【甬水利﹝2018﹞73号】；

- 《水文现代化建设技术装备有关要求》【办水文﹝2019﹞199】；

- 《关于加强水文防汛防台应急工作的若干意见》【浙江省水文管理中心2019年9月印发】；

- 《浙江水文测报补短板工作》；

- 《浙江省水利厅关于下达 2022 年水文测报能力提升建设计划的通知》【浙水灾防﹝2021﹞24 号】；

- 《浙江省水文管理中心关于印发水文补短板建设技术指导意见的通知》【浙水文﹝2020﹞6号】；

- 《宁波市水旱灾害防御能力提升三年行动方案（2020~2022）》【甬水利﹝2020﹞39号】；

- 《宁波市水利局关于下达关于下达2024 ~2025年山灾害防治建设任务的通知》【甬水防﹝2023﹞10号】；

- 《宁波市水利局关于下达2023年水文基础设施建设计划的通知》【甬水防﹝2022﹞20号】；

- 《浙江省水利厅办公室关于报送纳入 2023 年水利民生实事的生态流量监测站点建设任务的函 》；

- 《宁波市水利局关于确认纳人2023年水利民生实事的生态流量监测站点建设任务的通知》；

- 《宁波市智慧水利物联感知数据传输及接入技术导则》；

- 《浙江省水利厅办公室关于进一步做好山洪灾害防御工作的通知》【浙水办灾防 ﹝2023﹞ 10号】；

- 《关于做好小流域山洪村落扩面排查的通知》【甬水防函﹝2023﹞35 号】；

- 《转发水利部办公厅关于进一步查漏补缺切实做好山洪灾害防御工作的通知》；

- 《浙江省水文感知站点建设指南 1.0 版》；

- 《浙江省水利感知体系建设急用先行实施方案的通知》【浙水计﹝2022﹞44号】；

- 《宁波市信息化项目建设指南（试行）》【甬信项目办﹝2022﹞2号】；

- 《浙江省水利厅关于做好山洪预警时效性提升有关工作的通知》【浙水灾防〔2024〕8 号】；

- 《水文技术装备专用资产配置标准（试行）的通知》【财政﹝2024﹞91号】；

- 《浙江省水文测站建设及运行管理工作手册（试行）》

- 《宁波市水利局关于进一步完善山洪灾害预警体系的通知》【甬水防函﹝2024﹞12号】；

- 《浙江省专用水文站流量自动监测设备比测率定技术指导书（试行）的通知》【浙水文﹝2024﹞48号】；

- 《宁波市专用水文测站管理办法（试行）的通知》【甬水防﹝2022﹞2号】；

- 《宁波市专用水文测站管理绩效评价细则（试行）等规定的通知》【甬水文﹝2022﹞21号】；

- 《浙江省山洪预警时效性提升遥测终端升级技术要求》；

同时遵循其它有关的国家标准、行业规范、技术规定和规划指导、法律法规、管理条例等文件，以最新的版本为准。

## 1.3运维目标

鄞州区水文测站运维项目，通过引进专业运维服务单位，建设完善的运维服务体系，保障水文测站系统全时段正常运行，满足相关考核指标要求，提高鄞州区在防汛防台抗旱、水资源水生态等重点工作中水文监测、预警、预报等方面的支撑能力，尤其在发生汛期内涝期间，达到“测得到、传得出、算得准、报得及时”的目标，进一步打造鄞州区水文事业发展新局面，使水文工作满足新时代经济社会发展的需求。

通过项目运维，保障水文测站前端设备完好率月均达到98%以上，水位及雨量准确率月均达到98%以上，后台设备完好率月均达到99%以上，遥测通讯网完好率月均达到99%以上，软件平台完好率月均达到99%以上。

## 1.4运维周期

项目运维周期三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

## 1.5运维规模及内容

1.5.1水文测站运维

2025年提供125个水文测站、198套终端设备运维服务，含前后端及传输系统运维服务。2026年、2027年运维终端设备总数相对于2025年运维终端设备总数增幅不超过8%。

2025年运维规模：125个水文测站、198套终端设备；

2026年运维规模：133个水文测站、209套终端设备；

2027年运维规模：133个水文测站、209套终端设备。

在运维周期期内的每个年度提供不高于15个水文测站、26套终端设备运维的技术指导和技术咨询，并在平台侧进行故障修复情况检查核实。

在运维周期期内的每个年度，提供1个流量站断面测量及率定、提供6个流量站校测（断面发生变化时，需要进行断面测量）服务。国家站汛前、讯后水准测量和水尺零高校核。

提供每年前端点位总数不高于2%的免费移位或拆除。

维护内容还包括运维周期内省市下达的相关维护任务。

1.5.2信息系统管理

- 鄞州智慧水利平台

在前端故障处理及平台日常维护过程中，如发现站点数据不全或者数据异常，应及时查明原因，分析并补充缺失数据，对异常数据进行修正。配合资料整编工作及基础信息维护。

- 宁波智慧水利平台

检查维护记录表填写、水位观测记载簿水文测量等信息填写上传，基础信息维护。

- 省江河湖库平台

检查维护记录表填写、水位观测记载簿水文测量等信息填写上传，基础信息维护。

- 手机APP服务

APP软件升级、软件手机故障排除、移动端点位增减、软件编程切换其它备用账号等。

- 做好ME系统维护。

1.5.3备电电池更换

在运维周期期内的每个年度，根据前端太阳能蓄电池使用效率衰减情况，提供75套电池组并进行现场更换。

1.5.4引桥场地养护

水库引桥维护：一共8处。含水库引桥进行加固，打磨防锈处理，防锈处理后刷漆；对影响安全的支架进行拆除。

管理场地维护：一共7处。含场地清理、草地养护、保养。

## 1.6运维范围

本项目运维服务对象具体包括水文测站前端设备、网络平台、硬件平台、软件平台、数据等内容。

1）前端设备：遥测主机、水位计（雷达、压力、浮子、视频）、雨量计（翻斗式）、流量计（ADCP流量计、雷达测速仪）、蒸发器皿、立杆、太阳能电池、太阳能板及配套附件等。

2）网络平台：相关传输接收网络设备，如4G模块、北斗模块、网络耗材等。

3）硬件平台：构成应用系统的计算机设备，如服务器、存储设备、操作电脑、遥测接收等。

4）软件平台：水文遥测中构成应用系统的软件程序，如系统软件、支持性软件、应用软件、数据库等。

5）相关数据：是指水文业务系统运行过程中产生的数据和信息。

1.7资金来源

项目建设资金来源鄞州区财政资金。

## 二、运维要求

## 2.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记考察浙江时的重要讲话精神，认真落实省委省政府对水文工作的新要求，积极践行新时期治水思路，紧紧围绕厅党组“一张大水网”等“五个大”重点工作，实现“补短板、强监管、走前列”推进水利高质量发展。

## 2.2运维原则

（1）持续可用性

定期对水文测站前端设备和遥测数据进行可用性和健康度等检测和巡查，及时发现故障并快速定位故障设备，保持服务对象符合可用性要求。

（2）全方位安全性

服务提供、需求双方应采取各种安全手段或措施，有效控制水文测站运维服务的各个环节，保护水文测站运维服务中的物理安全、网络安全、系统安全、应用安全和数据安全。

- 服务及时性

从日常管理、运行维护、故障处理、权限管理、调阅审批、预警跟踪、工作制度等多方面，建立健全管理制度，落实责任人，确保提供满足时间指标要求的运维服务。

（4）运维规范性

运维单位应建立适当的服务管理流程、服务指导文件或实施规则，制定统一的资产管理编码规范、资产配置管理规范、设备运行数据采集规范、告警事件处理规范、报障业务规范、运维作业流程管理规范等相关的业务和技术规范。

## 2.3系统架构

系统主要由前端水文测站建设、数据传输、中心数据共享应用组成。

1、前端水文测站建设

以遥测终端为核心，配置各类水位监测传感器（激光水位计、雷达水位计、浮子水位计、视频水位计）、雨量监测传感器、流量监测传感器、地下水温度传感器、电源系统等，实现雨量、水位、流量等水文信息的自动采集和自动传输。利用4G网络和北斗卫星将水文信息传输到浙江省水文通信平台，实现水文数据的共享。

2、数据传输

水文感知工程的各类专用站监测数据及其应用成果数据，通过浙江省水文通信平台实现各类水利感知数据的自动采集、自动传输、存储、共享、回流等业务平台协同处理。

（1）雨量监测站点、水位监测站点、流量监测站点、地下水温度监测等各类专用站遥测信息须接入浙江省水文通信平台，并同步在浙江省江河湖库在线监测分析服务平台录入测站基础信息获得测站编码。

（2）各类专用站监测数据及其应用成果数据，需满足浙江省地方标准《水文通信平台接入技术规范》（DB33/T 816-2021）。充分利用北斗三号、边缘计算等新技术，实现水文感知数据的无盲区无死角互联，满足各类信息及时高效传输，保障监测站网在极端恶劣环境下的安全可靠传输。

3、中心数据共享应用

遥测终端设备接入浙江省水文通信平台、ME平台等相关水文运管平台，监测数据实时传入ME平台数据库，区本地水文数据库实时同步ME平台数据库的相关监测数据，且数据同步入库等数据操作及格式应符合区本地最新的水雨情信息发布软件的入库及应用要求。

## 2.4总体要求

保证全区水文测站的正常运行，对水文测站系统7*24小时运作情况（比如遥测的数据接收情况、水位数据时时对比、水位及雨量准确率等）进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决，满足水文标准化及水雨情遥测站的考核要求；需每月上报上月维护情况以及备品备件使用情况；除每日到机房查看遥测系统运行情况外，还要随时接受水情遥测运维平台的派单；对偶然性及间断性故障，做好故障跟踪工作，做好必要地记录、协助及调试工作。

### 2.4.1服务保障

在人员方面：配备3位专门维保人员24小时全天候响应，台风响应期间至少派1名人员24小时驻场办公。

专用设备方面：配备1辆专业维护车和1辆专业工程抢修车全天24小时随时响应。

### 2.4.2服务内容

（1）例行维护服务

运维单位对水文测站系统的前端设备、传输网络以及后端提供预定的服务，及时获得运行维护服务对象状态，发现并处理潜在的故障隐患。

（2）故障响应服务

运维单位接到用户方服务请求或故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对用户方业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。

1）故障驱动响应

在系统运行过程中由运维单位提供专业维护队伍向业主单位提供故障件更换、返修，以保证设备或业务使用持续可用的服务。在现场不能修复的设备立即更换代用设备。例如运维方巡检时发现某点位的抱杆损坏，需要更换，此时运维方将向业主报备，并在经得业主同意后进行更换。

2）服务请求响应

由于业主方提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。例如，业主在实际使用水雨情系统中发现某点位的水位需要调整，此时向运维方提出服务请求，运维方应在规定的时间内完成业主的服务请求。

3）应急响应

指在服务范围出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或用户方提出要求时，应当启动应急处理程序。例如，政府发布台风预警，此时运维方应及时对水文测站系统进行巡检、加固危险隐患点位、做好防雨防风措施。

（3）优化改善服务

运维单位为适应用户方业务要求，通过提供调优改进服务，达到提高运行维护服务对象性能或管理能力的目的。

包括增强性改进和预防性改进两种类型。

增强性改进：根据水文测站系统的运行需求或由于水文测站系统的缺陷，采取相应改进措施增强水文测站系统的安全性、可用性和可靠性。

预防性改进：检测和纠正水文测站系统运行过程中潜在的问题或缺陷，以降低系统风险，满足水文测站系统未来可靠运行的需求。

2.4.3响应要求

接到故障报警后，1小时内响应。

发生故障应及时上报和修复，做好故障时间、故障原因、维修时间、更换部件等详细维修记录并上报指定平台。专用市级站应在12小时之内排除故障，专用县级站应在24小时之内排除故障。当故障发生时，应通过切换备用设备、人工应急等措施，确保监测数据完整准确和及时上报。应急响应，到达现场后前端设备需8小时内修复。国家基本站故障按照应急响应进行处理。

### 2.4.4运维养护

#### 2.4.4.1国家基本站

- 国家基本雨量站

（1）日常测报：资料整理（每月1次在平台填报水文测报情况）。

（2）检查维护

检查内容：包括基础设施、技术装备、监测环境等。每月1次常规检查，检查内容包括但不限于雨量蒸发观测设施、标志标牌等基础设施；降水蒸发观测设备、通信与数据传输设备、水文测验设备及配件等。定期检查维护每年汛前、汛中、汛后各1 次，检查内容同常规检查，遇台风、暴雨、特大洪水、风暴潮等灾害性天气时加密检查。

维护内容：每年汛前进行1次雨量观测场围栏清洗；每月修剪草坪1次（夏季适当增加频次），每年汛前汛后及超历史暴雨出现后进行1次雨量器（主副设备）注水试验。

- 国家基本水位站

（1）日常测报：水位校核（每日8时1次视频校核），资料整理（每日8时1次填写水位数据至人工记录本，每月1次在平台填报水文测报情况）

（2）水文测量：水准点每年汛前校测1次，水尺零高每年汛前汛后接测2次。

（3）检查维护

检查内容：包括基础设施、技术装备、监测环境等。每月1次常规检查，检查内容包括但不限于测验河段、水位观测设施、生产生活用房及附属设施、标志标牌等基础设施；水位观测设备、通信与数据传输设备及视频监控、水文测验设备及配件等。定期检查维护每年汛前、汛中、汛后各1 次，检查内容同常规检查，遇台风、暴雨、特大洪水风暴潮等灾害性天气时加密检查，并加派1名值班人员。

维护内容：每年汛后对测站站房和水位台进行刷漆保养；每年汛后进行1次测井清淤；每月1次测井冲水；每月擦洗水尺1次。每年汛前汛后进行1次水位计测洪能力校核。地下水每年洗井并进行透水度灵敏度试验。

保洁工作：每月1次做好清洁卫生工作，范围包括站管理房、水位台及各类设施设备，保证站管理房地面、台面整洁，无杂物，保证设施设备无明显的积灰、油污及油漆掉块脱落、堆放零乱等现象。

- 基础信息维护

在前端故障处理及平台日常维护过程中，如发现站点数据不全或者数据异常，应及时查明原因，分析并补充缺失数据，对异常数据进行修正。配合资料整编工作及基础信息维护。

#### 2.4.4.2市县专用站

专用水文测站运行管理包括基础信息管理、日常运行管理和检查维护管理，运行管理参照浙江省《水文测站运行 管理规范》要求执行，做好运行管理记录并上传平台。

- （1）基础信息管理

每月1次在平台填报水文测报情况并上传水位、墒情、蒸发原始资料。水位校核（每月1次现场水尺校核），资料整理（每月1次在平台填报水文测报情况并上传水位原始资料）。在前端故障处理及平台日常维护过程中，如发现站点数据不全或者数据异常，应及时查明原因，分析并补充缺失数据，对异常数据进行修正。配合资料整编工作及基础信息维护。

- （2）日常运行管理

专用水文测站应做好水文测量工作，专用市级站水准点高程校测每年汛前1次，水尺零高接测每年汛前、汛后各1次，水位校核（每月1次现场水尺校核）。专用县级站参照执行。

专用市级雨量站和专用市级水位站按照“日清月结”和资料整编规范要求做好原始资料及整编成果表的检查。

（3）检查维护管理

检查内容：包括基础设施、技术装备、监测环境等。每月1次常规检查，检查内容包括但不限于雨量蒸发观测设施、降水观测设备、测验河段、水位观测设施、流量监测设施、水位观测设施、生产用房及附属设施、标志标牌等基础设施、通信与数据传输设备等。

专用市级站常规检查维护每月1次（大中型水库站每周1次）。定期检查维护每年汛前、汛中、汛后各1 次，检查内容同常规检查，遇台风、暴雨、特大洪水风暴潮等灾害性天气时加密检查。专用县级站参照执行。

校准比测：专用市级站翻斗雨量计校准每年汛前和超历史暴雨出现后进行注水试验；专用市级站流量比测每年在高、 中、低水位时至少各校测1次，总数不少于5次，当校测点明显偏离原率定关系线时应及时增加校测次数，重新率定关系线，并配置好率定关系。专用县级站参照执行。在运维周期期内的每个年度，提供1个流量站断面测量及率定、提供6个流量站校测服务（断面发生变化，需要进行断面测量）。水准点每年汛前校测1次，水尺零高每年汛前汛后接测2次。

养护内容：每年汛后对测站站房和水位井、台进行刷漆保养，每月擦洗水尺1次。其中有站房的每年汛后进行1次测井清淤、每季度1次测井冲水。每年汛前进行1次雨量观测场围栏清洗，每季度修剪草坪1次（夏季适当增加频次）。带雨量站的每年汛前进行1次雨量器（主副设备）注水试验，每月1次蒸发器换水。

## 2.5降水量观测运维

2.5.1基础设施设备

1.每年汛前应对观测场地全面维护，汛期加强巡查，强风暴雨过后及时检查；

2.应保持观测场地面平整，及时处理场地积水、积雪和杂草，及时清除周边遮挡物；

3.发现围栏损毁、基础松动等情况时，应及时维修或更换；

4.观测场内草地春秋季每月修剪草坪1次（夏季适当增加频次）。

2.5.2主要故障分析

1、测量数据不准确

故障现象：记录的降水量与实际情况不符。

可能原因：翻斗可能因为污垢、结冰或机械故障而卡滞；设备可能需要重新校准，特别是在长期使用后，风速过大、倾斜或其它环境因素可能影响降水的测量；传感器故障或接触不良导致数据记录错误。

解决方法：检查翻斗是否能自由摆动，清理任何可能导致卡滞的污垢或结冰物质；按照制造商的说明重新校准设备，确认降水量的测量环境符合标准，确保设备的倾斜度在允许范围内；使用诊断工具检查传感器的工作状态，确认是否有故障。

2、 翻斗不翻转

故障现象：翻斗在降水过程中没有翻转，或翻转次数不足。

可能原因：翻斗或其支撑结构可能被物体阻塞或损坏；翻斗内可能积水导致翻斗无法正常翻转；翻斗的轴承或转动部件可能出现磨损或老化。

解决方法：检查翻斗和支撑结构，确保无阻碍物，并清洁翻斗内的积水；检查翻斗的转动部件，确认是否需要更换或修理。

3、设备积水或结冰

故障现象：设备内部出现积水或结冰现象。

可能原因：设备未采取防水或防冻措施；设备设计可能导致积水或结冰问题。

解决方法：确认设备是否具备防水和防冻措施，必要时进行加装防护装置；定期清理设备内部的积水或结冰，并采取措施防止其再次出现。

4、翻斗漏水

故障现象：翻斗出现漏水，导致降水量数据不准确。

可能原因：翻斗的密封装置失效或损坏；翻斗设计可能存在漏水隐患。

解决方法：检查翻斗的密封装置，确认其正常工作并进行必要的更换或修理；在控制环境下进行测试，确认漏水问题的来源并采取修复措施。

5、传感器故障

故障现象：传感器无法正常工作，导致无法记录降水量。

可能原因：传感器可能由于长期使用而老化或失效；传感器的电气接触不良。

解决方法：使用诊断工具检查传感器的工作状态，确认其是否正常；检查传感器的电气连接，确保无接触不良问题。

6、信号传输问题

故障现象：数据无法正常传输到记录仪或远程系统。

可能原因：通讯线路或模块故障；数据传输软件出现错误或配置不正确。

解决方法：检查通讯线路和模块，确认其正常工作；检查数据传输软件的配置，确保其正常运行并进行必要的修复。

2.5.3检查维护要求

1.基本站（无人值守站）每年检查维护不应少于12次，特大暴雨过后，增加检查维护次数。在检查时如发现主、副设备之间或与周边邻站雨量偏差较大时，应及时查明原因并处理。

2.专用（水库）站点每年检查维护不应少于12 次，遇特大暴雨过后，增加检查维护次数。每年汛前应开展注水试验。平时需经常对主副设备或与周边邻站降水量进行对比，如偏差明显较大时，应及时查明原因并处理。

### 2.5.4检查维护内容

检查维护前，应先断开终端机电源和数据连接线。

1.周边环境检查：检查观测场围栏、标识标牌牢固清晰，草皮高度、周边树木及障碍物影响状况，雨量计、太阳能板等外观是否正常。

2.仪器外观检查：雨量器（计）外观应光滑整洁、无凹陷、毛刺、裂缝，人工雨量器筒身无渗漏。各部件应牢固光洁，并有较强的防锈、防蚀性能，标牌清晰牢固。

3.承雨器内径和水平检查：承雨器口内径为ϕ2000+0.60mm，用游标卡尺进行五个方向的口内径测量，是否符合规范要求；用水平尺检查十字方向承雨器口是否水平；检查承雨器口缘是否呈内直外斜的刃口状，内壁光滑，刃口角度为 40°～45°。

4.各部件检查清洗：检查防虫网、漏嘴、漏斗、翻斗、集水罐及筒身内部各部件是否清洁，是否有破损、松动，仪器内外应清洁，过水部件汇流畅通无堵塞。如有污垢，要用洗涤剂对其清洗，然后用清水冲洗，洗翻斗和漏斗时，内壁用干净的脱脂毛笔进行刷洗，禁止用手或毛巾等刮擦触摸内壁。安装时注意干簧管与磁钢的间隙（小于4.0mm ），用手感测一下翻斗轴向窜动量（约 0.1mm ～0.2mm）。

5.平台水平及翻斗灵敏度检查：松开制动螺栓调至平台圆气泡居中、检查翻斗翻转是否灵活，是否有阻滞感。

6.注水试验：采用注入法或自身排水量法进行试验。注水试验前应注入 5～10mm 的清水湿润过水部件，并检查翻斗运转是否灵活，所量取的总水量应大于注入量。

用便携式雨量计校准装置或其他带有标准量器的降雨强度模拟装置以1.5～2.5mm/min的模拟降雨强度向仪器注入清水，同时对翻斗翻转次数进行计数，翻斗翻转10/c次（c为仪器分辨力）立即停止注水，记录各项试验数据，至少进行3次试验。

人工注水试验。a）分辨力为 0.1mm、0.2mm 的仪器，以 0.5 或 2.0mm/min 的模拟降雨强度向仪器注入清水，每次注入水量不少于 10mm，记录各项试验数据，至少进行 3 次试验。b）分辨力为 0.5mm、1.0mm 的仪器，以 2.0 或 4.0mm/min 的模拟降雨强度向仪器注入清水，每次注入水量不少于 12.5mm 和 25.0mm，记录各项试验数据，至少进行 3 次试验。

7.仪器测量误差计算：根据上述至少 3 次的注水试验数据，填记翻斗雨量计注水试验记载表，取三次注入水量或排出水量的平均值，按以下公式计算仪器测量误差：

Eb=Vm−VnVn×100%

式中：

Eb−−测量误差，%；

Vm−−仪器记录水量（仪器分辨力×翻斗次数），mm；

Vn−−实际注入水量n次的平均值，mm。

8.仪器误差调整说明：

（1）Eb≤±4%，无需调整；

（2）负误差，调斗螺钉逆时针同步往上调，固紧螺丝；

（3）正误差，调斗螺钉顺时针同步往下调，固紧螺丝；

_____站雨量定期检查维护情况记录表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站编码： 观测场类型：（□地面、□杆式、□屋顶） |  |  |  |  |
| 流域： 水系： 河名： 地址： |  |  |  |  |
| 雨量计型号： ，仪器分辨力： mm，记录时间间隔： min |  |  |  |  |
| 通信方式：□超短波、□短波、□微波或卫星、□PSTN、□GSM或GPRS、□ |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 数据下载文件名称： 属性：□监测项目、□独立测站 |  |  |  |  |
| 委托（看管）人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |
| 二、检查维护 |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 检查情况 | 整改情况 |
| 观测场 | 障碍物情况 | 仪器至障碍物边缘的距离 | m | m |
|  |  | 器口至障碍物顶部的高差 | m | m |
|  | 防护栏栅 | 是否牢固 |  |  |
|  | 警示标志 | 是否清晰 |  |  |
|  | 地面 | 是否无积水 |  |  |
|  |  | 草高 | cm | cm |
| 仪器 | 仪器计时 | 时间间隔 | d | / |
|  |  | 时间误差 | min | / |
|  | 基础或立杆 | 是否稳固 |  |  |
|  | 器身 | 仪器与基座连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 外壳是否无变形 |  |  |
|  | 承雨器 | 是否清洁 |  |  |
|  |  | 器口是否水平 |  |  |
|  |  | 器口是否无变形 |  |  |
|  |  | 器口直径 | mm | mm |

站雨量定期检查维护情况记录表（续）

| 二、检查维护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  | 检查情况 | 整改情况 |
| 仪器 | 过水、承水部件 | 是否清洁 |  |  |
|  |  | 是否无破损、变形 |  |  |
|  |  | 是否安装正确 |  |  |
|  | 电源系统 | 线路连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 太阳能板受光面是否清洁 |  |  |
|  |  | 电池电压 | V | V |
|  | 防雷 | 是否连接牢固 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | Ω | Ω |
|  | 通信系统 | 线路是否无断裂、破损、老化 |  |  |
|  |  | 是否畅通 |  |  |
|  |  | 存储器记录值、数据中心接收值与传感器输出值是否一致 |  |  |
|  | 注水试验 | 注入水量 | mm | mm |
|  |  | 仪器记录水量 | mm | mm |
|  |  | 仪器记录水量与注入水量之差 | mm | mm |
|  |  | 测量误差 | % | % |
|  | 复核参数 | 是否清除存留水量 | / |  |
|  |  | 是否清除试验数据 | / |  |
|  |  | 复核仪器参数是否正确 | / |  |
| 其他 | 监测环境 | 是否不存在危害、干扰、影响水文监测环境的水事违法违章行为 |  |  |
|  |  | 公告牌设置是否符合要求 |  |  |

注 1：不需检查的内容任其空白。

注 2：检查情况和整改情况，有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，是的打“√”，否的打“×”。

检查人：                                   检查时间：    年     月     日

信号传输检查记录表

| 站名 | ID | 仪器型 | 仪器记录 | 注水量 | 翻斗 | 终端 | 中心接收 | 需删除雨量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 | 号 | 起止时间 | （mm） | 数 | 记录量 | 数值 | 值（mm） |
|  |  |  |  |  |  | （mm） | （mm） |  |
| 备注 | 仪器分辨力mm |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签名：              日期：     年     月     日

翻斗雨量计注水试验记载

| 仪器 | 模拟雨强 | 量取 | 注入量 | 翻斗数 | 折合 | 量杯 | 测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号及 | （mm/mi | 总水量 | （mm） |  | 水量 | 剩水量 | 误差（%） |
| ID号 | n） | （mm） |  |  | （mm） | （mm） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签名：                                   日期：     年     月     日

## 2.6蒸发量观测运维

### 2.6.1主要故障分析

1、电路或控制系统故障

故障表现：蒸发器无法启动、显示屏无显示或显示异常、控制程序出错等。

原因分析：电路老化、短路或断路。控制板损坏或程序出错。电源供应不稳定或电池电量不足。

解决方法：检查电路连接情况，更换损坏的电路元件；修复或更换控制板；确保电源供应稳定，及时更换电池。

2、传感器故障

故障表现：蒸发量测量不准确、数据波动大或完全无数据输出。

原因分析：传感器损坏或精度下降。传感器安装位置不当，受外界干扰（如风、雨、太阳辐射等）。传感器与控制器之间的通信故障。

解决方法：检查传感器是否损坏或精度下降，必要时进行更换；调整传感器安装位置，减少外界干扰；检查传感器与控制器之间的通信线路是否正常。

3、水路系统故障

故障表现：蒸发器内部积水、水流不畅或完全无水流动。

原因分析：水泵故障，无法抽水或抽水能力不足。水路管道堵塞或破裂。水位控制器故障，导致无法正常控制水位。

解决方法：检查水泵是否正常运行，必要时进行更换或维修；清理水路管道中的杂物或更换破裂的管道；修复或更换水位控制器。

4、环境因素影响

故障表现：蒸发器测量数据受外界环境干扰大，如温度、湿度、风速等。

原因分析：蒸发器安装位置不当，未充分考虑环境因素对测量的影响。缺乏必要的防护措施，如遮阳棚、防风罩等。

解决方法：优化蒸发器安装位置，减少环境因素对测量的影响；增加必要的防护措施，如遮阳棚、防风罩等。

### 2.6.2检查维护要求

（1）无人值守自动观测站，应定期派技术人员到现场对仪器设备检查并下载数据。

（2）每年至少12次对传感器、数据采集器等进行现场检查、校验，对避雷系统接地电阻进行复测。

（3）定期检查、维护的情况应记入运维日志中。

（4）冬季结冰期较长时停止观测，应将蒸发器内的水汲净，以免冻坏；整个结冰期应改用 20cm 蒸发器观测冰面蒸发。

## 2.7水位观测运维

### 2.7.1具体要求

1.测站检查维护应保证人员和设备的安全，由经验丰富、熟悉水文测站情况的人员进行。

2.检查维护分为常规检查维护、定期检查维护、特别检查维护，也可根据管理需要和测站安全状况提出专项检查维护。各类水文测站检查、维护频次可参照水位站检查维护频次表进行。

3.检查、维护内容可参照水位站检查维护内容表进行。

4.各类水位监测仪器应按规定进行检查、校准、校测、比测、维护和保养，其检修周期应符合 SL/T 415 的相关规定。

5.各类水文测站在仪器设备投入使用初期，应进行水位换算修正值计算，报告上级管理部门。

| 检查分类 | 检查、维护内容 |
| --- | --- |
| 常规检 查维护 | 1.监测环境是否满足规范要求，检查有无影响水位监测的障碍物； |
|  | 2.水尺安装是否牢固，水尺是否完好、尺面刻度是否清晰； |
|  | 3.水位监测平台是否稳固，各类标识标牌是否完整、清晰； |
|  | 4.水位自动监测设备运行是否正常，与人工观测水位是否一致。 |
| 定期检 查维护 | 1.检查水准点、水尺、观测平台是否稳固可靠； 2.开展水准点和水尺零点高程校测； |
|  | 3.进行水位台测井、沉沙池、进水管清淤； |
|  | 4.对水位监测平台的门、窗、柱、支架进行除锈油漆维护； |
|  | 5.自动监测设备运行是否良好，太阳能电源、电池是否正常； |
|  | 6.按照标准化管理要求开展标识标牌、公告牌、警示牌检查维护。 |
| 特别检 查维护 | 1.检查水位监测设施设备运行是否正常； 2.水位自动监测设备运行是否正常，与人工观测水位是否一致。 |

### 2.7.2主要故障分析

#### 2.7.2.1激光水位计

1、激光器故障

故障现象：激光水位计无法正常发射激光，导致无法测量水位。

可能原因：激光器损坏或老化；电源供应问题导致激光器无法正常工作；激光器的发射窗口被污染或遮挡。

解决方法：检查并更换损坏的激光器；检查电源系统，确保电压稳定；清洁激光器的发射窗口，确保无障碍物。

2、信号接收器故障

故障现象：激光水位计能够发射激光，但无法接收到反射信号，导致测量结果异常。

可能原因：信号接收器损坏或敏感度降低；接收窗口被灰尘、污垢等覆盖，影响信号接收；水面反射条件差，如有大浪、泡沫或其他反射干扰。

解决方法：检查并更换信号接收器；定期清洁信号接收窗口；在波浪较大的情况下，调整激光器的角度或选择更稳定的测量点。

3、数据处理单元故障

故障现象：激光水位计能够正常发射和接收信号，但数据处理结果不准确或无法输出。

可能原因：数据处理单元的硬件损坏或软件故障；数据处理程序出现错误，算法不准确；存储器问题导致数据丢失或计算错误。

解决方法：检查数据处理单元的硬件，必要时更换损坏的组件；更新或重装数据处理软件，修正算法问题；定期备份数据，确保存储器正常工作。

4、环境因素干扰

故障现象：激光水位计在特定环境条件下测量误差增大，或测量结果波动较大。

可能原因：强光（如阳光直射）干扰激光信号；雾霾、雨雪等天气条件影响激光传输；水面杂物、漂浮物干扰激光反射。

解决方法：避免激光水位计正对强光源，或在设备上加装遮光罩；在恶劣天气条件下，暂停测量或使用其他辅助设备进行补充测量；定期清理水面杂物，确保测量路径畅通。

5、安装与校准问题

故障现象：激光水位计测量结果与实际水位不符，长期偏差较大。

可能原因：激光水位计安装位置不当或安装角度错误；安装时未进行正确的校准或校准数据失效；设备的固定装置松动或变形，影响测量精度。

解决方法：重新确认安装位置和角度，确保激光垂直指向水面；定期校准设备，确保测量数据准确；检查固定装置，确保设备稳固不移位。

6、电源或通信故障

故障现象：激光水位计无法正常开机或无法传输测量数据。

可能原因：电源供电不足或线路故障；通信线路或接口损坏，导致数据无法传输；电池电量不足或电池故障。

解决方法：检查电源线路和电压，确保供电正常；更换损坏的通信线缆或接口，确保数据传输畅通；检查并更换电池，确保电量充足。

#### 2.7.2.2雷达水位计

1、信号弱或无信号

故障现象：设备无法接收到反射信号，显示无数据或信号强度低，导致无法测量水位。

可能原因：周围存在强电磁干扰或其他雷达设备干扰，影响信号传输；水面状况差：水面起伏大或存在大量泡沫、漂浮物，导致雷达信号无法有效反射。

解决方法：确认周围环境是否有强干扰源，必要时调整安装位置；在水面状况较差时，选择波动较小的时间段进行测量。

2、测量数据异常或不稳定

故障现象：雷达水位计的测量数据出现异常波动、不稳定或与实际水位不符。

可能原因：数据处理软件出现故障或算法错误，导致测量结果不准确；设备安装在波动较大的水面上，或安装位置受到环境因素的影响，如风速、温度变化等；雷达发射模块或接收模块老化，导致信号衰减和测量误差增加。

解决方法：重启设备或更新软件，修复可能存在的软件故障；重新选择和优化设备的安装位置，避免环境因素对测量结果的干扰；定期更换老化的部件，保持设备的测量精度。

3、 设备无法启动或频繁重启

故障现象：雷达水位计无法正常启动，或在运行过程中频繁重启，导致无法正常工作。

可能原因：电源供应不足、波动大或连接不稳，导致设备无法正常工作；设备内部的电子元件，如电源模块、处理器等，出现故障；设备操作系统或应用软件发生崩溃，导致无法正常启动。

解决方法：检查电源线和连接器，确保电源供应稳定可靠；如果怀疑是硬件故障，联系技术支持或维修人员进行深入检测和更换损坏的组件；尝试重置设备或重新安装软件，恢复设备的正常运行。

4、通信故障

故障现象：设备数据无法传输到监控系统，或者数据传输过程中断，导致监控数据丢失。

可能原因：设备内部的通信模块损坏或工作不正常；通信线路如光纤、电缆受损，或者接口连接不牢固；通信过程中受到外部信号的干扰，影响数据传输的稳定性。

解决方法：检查通信模块的工作状态，必要时更换或维修；检查通信线路，修复或更换损坏的线缆，并确保接口连接牢固；排查周围的干扰源，调整设备的安装位置或使用抗干扰措施。

5、环境因素影响

故障现象：测量数据在特定环境条件下表现出异常，如在强风、大雨、雪天时数据不稳定。

可能原因：如大风、暴雨、雪天等天气条件可能导致雷达信号的传播路径受影响；周围环境发生变化，如水面波动、周围建筑物反射影响等。

解决方法：在恶劣天气条件下，暂停测量或使用其他辅助设备进行补测；选择更为理想的安装位置，减少环境变化对雷达信号的影响。

6、设备漏水或受潮

故障现象：设备因内部潮湿或进水而导致短路，出现故障或测量不稳定。

可能原因：设备外壳或连接部位密封不严，导致水汽进入设备内部；设备安装在容易受潮或积水的位置，增加受潮风险。

解决方法：检查设备密封性，确保外壳和接口的密封完好；避免将设备安装在易受潮或积水的地方，必要时加装防护罩。

#### 2.7.2.3浮子水位计

1、浮子卡阻或卡滞

故障现象：浮子无法随水位变化正常上下移动，导致水位测量不准确或无法测量。

可能原因：导杆或导槽内有泥沙、杂物或腐蚀，导致浮子运动受阻；浮子因长时间使用或受到外力冲击而变形，导致卡住或卡滞；浮子或导槽内有水生植物、藻类或生物附着物，影响浮子的正常运动。

解决方法：定期清理导杆或导槽，去除泥沙、杂物，保持通畅；检查浮子的状态，如有变形或损坏，应及时更换浮子；定期检查并清理浮子和导槽上的生物附着物，防止卡阻。

2、测量误差增加

故障现象：浮子水位计的测量结果与实际水位存在较大偏差，误差逐渐增大。

可能原因：浮子因材料老化或受损而吸水变重，导致测量不准确；导杆或拉线的摩擦力增大，导致浮子灵敏度下降，测量不准确；如果浮子水位计配有传感器，传感器老化或故障会导致数据读取不准确。

解决方法：定期检查浮子的状态，确保其不吸水、不变重，如有问题及时更换；检查导杆或拉线的润滑情况，必要时进行润滑或更换，减小摩擦力；检查传感器的状态，如有故障及时维修或更换。

3、浮子漂浮不稳

故障现象：浮子在水面上漂浮不稳，导致测量数据波动较大。

可能原因：浮子的重心发生变化，导致其在水面上无法稳定漂浮；水面受到风力或流速影响，波动过大，使浮子稳定性下降；浮子的尺寸或形状设计不合理，导致其在特定水体中难以稳定漂浮。

解决方法：检查浮子的重心，如有偏移应调整或更换浮子；在水面波动较大的环境中，考虑增加浮子的尺寸或改用更适合的浮子设计，以提高稳定性；在特殊环境中，可能需要额外的抗风浪设计或辅助固定装置。

4、浮子与指示系统脱离

故障现象：浮子与指示系统（如刻度尺、显示装置）脱离，无法正常指示水位。

可能原因：浮子与指示系统之间的连接件（如拉线、导杆）松动或断裂，导致脱离；固定浮子位置或指示系统的部件损坏，导致浮子脱离或位置不稳定。

解决方法：检查连接件的状态，确保其连接牢固无松动，如有损坏及时更换；检查固定部件的牢固性，必要时进行加固或更换损坏部件。

5、浮子水位计响应迟钝

故障现象：浮子水位计对水位变化的响应速度变慢，滞后较大。

可能原因：浮子与导杆之间的摩擦力过大，导致其移动迟缓；拉线、滑轮或其他机械部件老化，导致浮子的运动不顺畅；温度过低时，可能导致机械部件润滑失效或浮子移动不畅。

解决方法：对浮子和导杆进行润滑，减少摩擦力；定期更换或维修老化的机械部件，保持系统的灵敏性；在低温环境下，采取适当的保温措施或选用适合低温条件的材料。

6、读数装置故障

故障现象：浮子水位计的读数装置（如刻度尺、显示屏）无法正常显示水位，或显示数据不准确。

可能原因：刻度尺因安装不牢或受外力影响发生移位，导致读数不准确；电子显示屏幕故障或线路问题，导致数据无法正常显示；由于长时间使用或环境变化，标尺与实际水位的对应关系发生变化。

解决方法：检查刻度尺的安装和校准，确保其位置正确并与实际水位对应；如果使用电子显示设备，检查电源、线路和显示模块，必要时进行更换；定期对标尺进行校准，确保其与实际水位的关系准确。

7、 外界环境影响

故障现象：环境条件变化导致浮子水位计无法正常工作，如冰冻、水质变化等。

可能原因：冬季气温过低导致浮子或导槽被冰冻，浮子无法移动；水质恶化，浮子周围有大量漂浮物或沉淀物，影响浮子的正常工作；浮子水位计安装位置受到人为干扰或破坏，导致设备无法正常工作。

解决方法：在冰冻天气中，采取防冻措施，如加装保温设备或加热系统；定期清理浮子周围的水域，去除漂浮物和沉淀物，保持水域清洁；在设备周围设置保护措施，防止人为干扰或破坏。

#### 2.7.2.4视频水位计

1、图像采集故障

故障现象：摄像头无法获取图像，或获取的图像质量极差，无法正常进行水位分析。

可能原因：摄像头损坏、镜头模糊或被遮挡，导致无法正常采集图像；光照条件过暗（如夜间或阴雨天），摄像头无法清晰捕捉到水面图像。

解决方法：检查并清洁摄像头镜头，确保无灰尘、污垢或遮挡物；如有损坏，应及时更换；提供补光设施，如在摄像头附近安装夜间照明或红外光源，以保证图像采集质量。

2、图像处理故障

故障现象：视频水位计无法正常识别或计算水位，测量结果不准确或出现异常波动。

可能原因：图像处理软件存在错误或参数设置不当，导致识别水面位置错误；水面反光过强（如阳光直射）或出现大量漂浮物，导致图像处理算法无法准确识别水位线；如植被、水体颜色、背景变化等，影响图像识别的准确性。

解决方法：检查和更新图像处理软件，确保算法的正确性和参数设置合理；在可能的情况下，调整摄像头的角度或位置，避免直射光线产生的强反光；必要时可使用偏光镜或其他光学过滤装置；通过调整图像处理参数或重新标定算法，适应环境的变化。

3、通信故障

故障现象：视频水位计采集的图像或数据无法传输到监控中心，或传输过程中断，导致数据丢失或延迟。

可能原因：通信线路（如光纤、电缆）损坏或接头松动，导致数据传输中断；网络连接不稳定、带宽不足或设备IP冲突，影响数据传输质量；设备所在区域受到强电磁干扰，影响通信模块的正常工作。

解决方法：检查通信线路和接头，修复或更换损坏的线缆，确保连接牢固；检查网络设备和配置，排除网络故障，确保数据传输的稳定性和带宽充足；如果存在强干扰源，可采取屏蔽措施或重新选择安装位置。

4、电源故障

故障现象：设备无法正常启动或频繁断电，导致摄像头和处理单元无法连续工作。

可能原因：电源电压波动过大或电源模块损坏，导致设备供电不足或断电；对于使用电池供电的设备，电池电量不足或电池老化，导致设备频繁断电；电源线、连接器或接头松动或损坏，导致电源连接不良。

解决方法：检查电源系统，确保电压稳定，必要时更换电源模块或稳压器；定期检查和更换电池，确保电池电量充足；检查电气连接部分，确保所有连接牢固无松动。

5、设备受损或老化

故障现象：视频水位计的硬件设备老化或受损，导致测量性能下降或设备无法正常工作。

可能原因：摄像头、处理单元或其他硬件部件因长时间使用导致性能下降；设备受到外力撞击、恶劣天气（如雷击、冰冻等）或人为破坏，导致硬件受损。

解决方法：定期对设备进行检查和维护，及时更换老化或性能下降的部件；在设备周围设置保护设施（如防雷装置、防撞护栏），避免外力和天气因素对设备的损害；在多发地区，安装监控或报警装置，防止人为破坏。

6、 环境因素干扰

故障现象：在特定环境条件下，视频水位计的测量数据异常或不稳定，如雨雪天、雾霾天气等。

可能原因：雨雪、雾霾、强风等恶劣天气可能导致摄像头视线受阻或图像质量下降；如大风引起的水面波动、漂浮物增多等，影响水位识别的准确性。

解决方法：在恶劣天气条件下，可能需要暂停使用视频水位计或采用其他测量手段进行补充；通过算法优化，提高设备在复杂环境条件下的抗干扰能力；定期清理设备周围的水面漂浮物，确保测量区域清晰。

#### 2.7.2.5压力水位计

1、压力传感器故障

故障现象：测量数据不准确、数据漂移、输出信号异常或无信号输出。

可能原因：长期使用导致传感器性能下降，灵敏度降低或漂移；由于物理冲击、过压、腐蚀或其他外界因素，传感器元件损坏；传感器内部电路或连接电缆出现断路、短路或接触不良。

解决方法：定期对压力传感器进行校准，确保其正常工作；检查传感器的物理状态，如有损坏，及时更换传感器；检查电缆和连接器的状态，确保连接牢固无损坏。

2、测量管道堵塞或泄漏

故障现象：测量数据突然变化、测量结果偏差较大或数据波动不稳定。

可能原因：测量管道内积聚沉淀物、泥沙或生物附着物，阻碍液体压力的正常传递；管道出现裂缝、接头松动或老化，导致液体泄漏，压力传递失真。

解决方法：定期清理测量管道，去除堵塞物，确保压力传递畅通；检查管道的完整性，如发现泄漏，及时修复或更换管道。

3、温度影响

故障现象：测量结果在不同温度条件下不稳定或出现较大误差。

可能原因：传感器的温度补偿功能失效或不完善，导致在温度变化时测量误差增大；外界环境温度剧烈波动，影响传感器的输出信号稳定性。

解决方法：使用具备良好温度补偿功能的压力传感器；在环境温度波动较大的场合，采取隔热措施或增加温度传感器进行补偿。

4、信号干扰

故障现象：测量信号中出现异常噪声、数据波动不稳定或无数据输出。

可能原因：周围存在强电磁场（如高压电线、电动机等），导致传感器信号受到干扰；系统接地不良，导致传感器或信号传输线路受到干扰。

解决方法：检查和改善接地系统，确保设备良好接地；对传感器和信号电缆进行屏蔽，或远离强电磁干扰源安装设备。

5、水位计安装位置不当

故障现象：测量结果不准确或出现明显偏差。

可能原因：水位计安装高度与实际水位的基准点不一致，导致测量结果偏差；安装位置处于水流湍急、气泡多或流体紊乱的区域，影响测量精度。

解决方法：确保水位计安装高度与实际测量基准高度一致，必要时重新校准；选择水流平稳、无气泡干扰的区域安装水位计。

6、电源问题

故障现象：设备无法启动、测量数据异常或设备频繁重启。

可能原因：供电系统电压不稳定或电源质量差，导致设备工作不正常；电源连接松动或断开：电源线接触不良或线路损坏，导致供电中断。

解决方法：检查供电电压，确保电源稳定且符合设备要求；检查电源线和连接器的状态，必要时更换或加固。

7、测量液体性质变化

故障现象：测量结果与实际水位偏差较大或数据波动异常。

可能原因：被测液体的密度发生变化，如水中掺杂了其他液体或污染物，影响测量结果；温度变化导致液体密度变化，从而影响压力测量。

解决方法：定期检查被测液体的性质，如发现异常，进行液体密度的修正或补偿；使用温度传感器对液体温度进行监测，并根据温度变化进行数据修正。

8、设备老化或损坏

故障现象：设备测量性能下降、频繁出现故障或设备寿命结束。

可能原因：传感器、电子元件或机械部件老化，导致性能下降或故障频发；设备在使用过程中遭受物理损伤或环境影响，导致不可修复的故障。

解决方法：定期检查设备状态，特别是传感器和关键部件的性能。如发现性能下降，应考虑更换或大修；定期进行设备维护，及时更换老化或损坏的部件。

### 2.7.3检查维护内容

具体检查维护内容，参照《水文测站运行管理规范》，增加水尺零高接测等要求。

#### 2.7.3.1人工观测设施（水尺）

1.人工水尺应按照 SL 58《水文测量规范》定期开展水尺零点高程校测。

2.保持水尺表面清晰，洪水后要及时清理水尺断面及水尺桩上的杂草、杂物。

3.定期检查水尺靠桩稳固情况，发现水尺靠桩有变动时，应及时加固处理，并进行水尺零点高程校测。

4.采用直立式水尺观测水位，当水位在两支水尺交替时，应同时读取上下两支水尺读数，校核两支水尺水位是否一致。

#### 2.7.3.2水位监测平台

1.检查水位监测平台基础、支柱有无松动，支架是否牢固，压力式水位计导管固定是否牢固，防腐油漆是否剥落。

2.检查水位台运行情况，水位涨落时查看水尺观测水位与自动监测水位是否一致。

3.每年定期开展水位台测井、沉沙井和进水管清淤，较大洪水后及时清淤，保证水位台进水管口与测井间水流畅通无阻。

2.7.3.3浮子式水位计

1.采用浮子式水位计观测水位时，应注意测站水位变化幅度，选用合适量程的水位计记录水位。

2.检查水尺读数、浮子水位计读数以及终端机（RTU）读数是否一致，发现偏差时应查明原因，并进行校正。

3.每年检查一次浮子水位计浮子、平衡锤以及感应索是否牢固，转动是否灵敏。

#### 2.7.3.4压力式水位计

1.保持压力式水位计探头清洁，每季度检查、清洗 1 次压力水位计探头，如水体水质较差时应增加清洗频次。

2.根据不同厂家的压力式水位计，按照使用说明书进行清洗。

3.压力式水位计在投入使用时，或在清洗后重新安装时，因安装深度会有一定的变动，应再次与人工水尺水位进行校正，计算校正参数，以确保水位数据的正确性。

2.7.3.5雷达水位计

1.雷达水位计应保持水位计信号辐射区清洁，宜每年维护保养 1次。

2.正式投入运行前，应与人工水尺水位进行校正，计算转换参数，确保水位数据的正确性。

3.每次卸下维护重新安装后，应再次按同样方法校正。

### 2.7.4其他注意事项

1.维护检查水位观测设施设备前，应仔细阅读相关规范及各类水位计的使用说明书，熟练掌握仪器设备的检查维护要点。

2.检查维护时，按规定要求做好相应记录台账，确保水文资料的正确性。

3.水位参数（常数）发生变化时，应及时修正，并上报各级水文管理部门。

## 2.8流量测验运维

### 2.8.1主要故障分析

#### 2.8.1.1声学多普勒测速仪

1、测量数据不准确

故障现象：流速数据偏差大，测得的数据与实际情况不符。

可能原因：传感器可能未正确校准或校准已失效；周围环境中的噪声、气泡或悬浮物影响声学信号的传输；水体中存在异常流动或湍流，影响测量结果。

解决方法：检查并重新校准声学多普勒流速仪，确保校准过程正确；评估测量环境，识别可能的干扰源，如气泡、杂质等；验证流速仪的测量设置是否符合实际应用需求，调整参数以适应水体流动情况。

2、信号丢失或无信号

故障现象：仪器无法接收或发送信号，导致无法获取数据。

可能原因：声学传感器损坏或失效；电缆断裂、接触不良或损坏；供电系统故障或电池电量不足。

解决方法：使用诊断工具检查传感器的工作状态，确认是否存在故障；检查电缆和连接器，确保没有断裂或接触不良；检查供电系统，确保电源电压正常且电池电量充足。

3、信号噪声过大

故障现象：测量结果中噪声水平较高，导致数据不稳定或难以解释。

可能原因：外部噪声（如船只、机械设备等）干扰声学信号；水体中有大量气泡、悬浮物或固体物质影响信号质量。

解决方法：分析周围环境，识别并尽可能消除噪声源；使用过滤器或算法处理数据，减少噪声对测量结果的影响。

4、校准与配置问题

故障现象：测量结果不一致，无法得到准确的数据。

可能原因：设备未进行必要的校准，或校准已失效；设备配置参数不正确，导致数据偏差。

解决方法：进行设备校准，确保其符合厂商的校准标准；检查和调整设备配置参数，确保其适合实际使用环境。

5、软件与固件问题

故障现象：操作界面异常、数据处理错误或设备功能不可用。

可能原因：操作软件出现故障或版本不兼容；设备固件版本不匹配或存在已知漏洞。

解决方法：更新或重新安装软件，检查是否解决了问题；检查并更新设备固件，确保其与硬件兼容且修复已知漏洞。

#### 2.8.1.2时差法超声波仪

1、测量数据不准确

故障现象：测量结果与实际距离偏差较大。

可能原因：换能器的发射或接收功能损坏；周围环境中的噪声、气泡或固体物质干扰超声波信号；环境温度、湿度或压力变化影响超声波传播速度；设置参数不正确或校准失效。

解决方法：使用示波器检查发射和接收信号，确认换能器是否正常工作；检查测量环境，识别可能的干扰源；重新校准设备，确认配置参数正确。

2、信号丢失或无信号

故障现象：设备无法接收或发射信号，导致无法测量。

可能原因：电缆断裂或连接不良；供电不足或电源系统故障；换能器损坏或失效。

解决方法：确认电缆和连接器的状态，确保无断裂或接触不良；确认电源电压正常且电池电量充足；使用替代设备或功能测试确认换能器是否正常。

3、信号噪声过大

故障现象：测量数据中存在较大噪声，导致结果不稳定。

可能原因：外部噪声干扰超声波信号；液体中的气泡、悬浮物或固体物质影响信号质量。

解决方法：分析周围环境，尽量减少噪声源的影响；应用数字滤波器或信号处理算法来减少噪声干扰。

4、温度漂移

故障现象：由于温度变化，测量结果发生漂移。

可能原因：超声波在不同温度下的传播速度变化；测量环境温度发生变化。

解决方法：应用温度补偿算法，调整测量结果以考虑温度变化的影响；监测环境温度，调整设备设置以适应温度变化。

5、反射面问题

故障现象：无法正确检测目标或检测结果不准确。

可能原因：目标表面不规则或表面覆盖有沉积物；目标距离超出设备的测量范围。

解决方法：确保反射面光滑、干净且在设备的测量范围内；确认设备的测量范围适合实际应用。

6、换能器的物理损坏

故障现象：换能器外观损坏或无法正常工作。

可能原因：物理碰撞或跌落造成换能器损坏；换能器表面受腐蚀或污染。

解决方法：检查换能器的外观，寻找明显的物理损坏或腐蚀迹象；测试换能器的功能，确认是否存在性能下降或完全失效。

7、信号处理或软件问题

故障现象：数据处理异常、显示错误或软件崩溃。

可能原因：数据处理软件出现错误或版本不兼容；处理算法不正确或参数设置错误。

解决方法：更新软件到最新版本，修复已知的漏洞或问题；检查并验证信号处理算法的正确性和设置。

8、系统集成问题

故障现象：系统无法正常集成或与其他系统配合不良。

可能原因：系统接口不兼容或连接不正确；系统集成配置不正确，导致设备无法正常工作。

解决方法：确认系统接口和连接是否正确匹配；检查系统配置，确保所有设置正确并符合实际需求。

#### 2.8.1.3阵列式雷达流速仪

1、雷达信号异常

故障现象：雷达信号强度异常、信号噪声增大、回波信号丢失。

可能原因：发射机组件损坏或故障，导致发射信号弱或不稳定；接收机组件损坏或失灵，导致接收信号不完整或噪声增大；天线阵列的某个天线元件失效或偏离正常工作状态。

解决方法：使用示波器或信号分析仪检查发射和接收信号的强度和稳定性；进行自检功能测试，检查发射机和接收机的性能；对天线阵列进行单元检查，确认每个天线元件的工作状态。

2、阵列天线故障

故障现象：阵列天线的某些部分失效，导致雷达覆盖范围不均或测量精度降低。

可能原因：天线元件受损或连接松动，影响信号发射和接收；天线阵列的天线元件方向出现偏差，影响阵列性能。

解决方法：使用天线测试设备检查每个天线元件的工作状态和方向；进行天线阵列的对准测试，确保所有天线元件均在正确位置。

3、电源问题

故障现象：雷达仪器无法启动、电源不稳定或电源报警。

可能原因：供电系统电压异常，导致雷达仪器无法正常工作；电源连接线松动或断裂，导致电力供应中断。

解决方法：使用万用表检查电源电压和电流，确保在规定范围内；检查电源连接线和接头的状态，确保连接稳固且无损坏。

4、数据处理单元故障

故障现象：数据处理结果错误、雷达图像失真或数据丢失。

可能原因：数据处理软件出现故障或崩溃；数据处理单元的硬件组件（如CPU、内存）出现故障。

解决方法：重新启动数据处理单元，检查是否能恢复正常工作；进行软件诊断，检查是否存在软件故障或版本不兼容问题；检查硬件组件的状态，如有损坏或故障，进行更换或维修。

5、通信问题

故障现象：数据传输中断、通信错误或数据延迟。

可能原因：通信线路断裂、干扰或连接不良；网络设置或配置不正确，导致通信失败。

解决方法：使用网络分析仪检查通信线路的完整性和信号质量；检查网络配置，确保通信设置正确且与其他设备兼容。

6、温度问题

故障现象：雷达仪器工作不稳定或过热。

可能原因：雷达仪器所在环境温度过高，导致设备过热；散热风扇或散热片失效，导致设备无法有效散热。

解决方法：检查设备的环境温度，确保在设备的工作温度范围内；检查散热系统的工作状态，确保散热风扇正常运转且散热片无堵塞。

7、软件和固件问题

故障现象：系统功能异常、软件崩溃或固件版本不兼容。

可能原因：操作系统或应用程序中的软件错误或缺陷；固件升级不完整或版本不兼容。

解决方法：检查软件日志，识别错误信息并进行修复；确认固件版本与硬件兼容，如有需要进行重新升级或回滚。

8、系统集成问题

故障现象：系统各组件之间无法正常配合或协同工作。

可能原因：不同组件之间接口不匹配，导致数据传输失败；系统集成时配置错误，导致各组件无法正常协作。

解决方法：检查系统接口和连接，确保所有组件正确连接且兼容；验证系统配置设置，确保各组件配置正确并协调工作。

### 2.8.2检查维护内容

#### 2.8.2.1声学多普勒流速剖面仪

1.对长期固定安装在水下应用的声学多普勒流速剖面仪，每年至少进行两次全面检查养护。对安装在水质较差的河流和水生贝类、藻类较多的，应增加检查维护频次。

2.定期清除水下仪器上的附着物，检查安装位置的正确性和牢固程度；检查连接各类连接线和防护状态是否正常。

3.声学多普勒流速剖面仪每次使用后，应立即按仪器说明规定的方法，用清水冲洗仪器的换能器，供电系统按规定作好保养。

4.仪器的电缆线放在专用箱中且保持自然状态，不应有扭曲变形。

5.仪器设备应放在通风干燥处，并应远离有腐蚀性的物质，仪器和设备上不应堆放重物。

6.仪器所有零件工具应随用随放原处，仪器说明书和档案表应存档。

7.野外作业时，应避免传感器长时间暴晒。

8.对供电系统应经常检查电压、电流，及时更换电池，使电池电压保持上正常使用范围。

#### 2.8.2.2电波（雷达）流速仪

1.对长期安装在野外的电波（雷达）流速仪，每年至少进行两次全面检查养护。保持设备的外观整洁，检查箱体、立杆等固定部件是否有锈蚀、滑轮磨损等情况，检查安装角度是否发生变化，以及障碍物的清理等。

2.检查过河索垂度、起点距是否发生变化。

3.对供电系统应经常检查电压、电流，及时更换电池，使电池电压保持正常使用范围。检查测验数据是否正常，有无缺失。

#### 2.8.2.3超声波时差法流速仪

1.对长期固定安装在水下应用的声学时差法流速仪，每年至少进行两次全面检查养护。

2.检查换能器的安装是否固定、朝向是否发生变化，检查表面是否有附着物。

3.每年汛前应对设备软件进行检测。

### 2.8.3流量测验成果比测、率定

1.新设备在测站投入使用前，应与转子式流速仪或走航式 ADCP进行比测率定。

2.比测宜在水流相对平稳时进行，并在高、中、低不同水位级下均匀分布，比测有效次数不少于 30 次。

3.关系线定线与检验精度指标应按符合以下规定：

关系定线精度指标表

| 站类 | 定线方法 | 定线精度指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统误差（±%） | 随机不确定度（%） |
| 一类精度水文 | 单一曲线法 | 1 | 8 |
| 站 | 水力因素法 | 2 | 10 |
| 二类精度水文 | 单一曲线法 | 1 | 10 |
| 站 | 水力因素法 | 2 | 12 |
| 三类精度水文 | 单一曲线法 | 2 | 12 |
| 站 | 水力因素法 | 3 | 15 |

堰闸（潮流）水力因素关系定线精度指标表

| 站类 | 定线方法 | 定线精度指标 | 站类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类精度水文站 | 二类精度水文站 | 三类精度水文站 |
| 堰闸、涵 管、隧洞站 | 水力因素与流 量或流量系数 | 随机不确定度 | 10 | 14 | 18 |
|  |  | （%） |  |  |  |
|  |  | 系统误差 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | （±%） |  |  |  |
| 潮流（含感潮）站 | 合轴相关 | 随机不确定度 | 10 | 16 | 20 |
|  | 定潮汐要素 | （%） |  |  |  |
|  | 一潮推流 | 系统误差 | 2 | 3 | 3 |
|  | 全潮要素相关 | （±%） |  |  |  |
|  | 流速相关 |  |  |  |  |

4.新设备在测站投入使用后，每年应不少于 15 次有效比测次数。专用站可适当减少次数，但不应少于 5 次。新关系线相对于原关系线的偏离超过 5%，应采用新关系线；偏离不大于 5%可继续沿用。

## 2.9遥测站数据管理维护

### 2.9.1遥测终端设备

遥测站由遥测终端机、传感器、通信设备、电源、避雷设施等组成。各项性能指标符合《水文自动测报系统技术规范》（SL61）。

#### 2.9.1.1遥测终端

遥测终端数据传输须按浙江省地方标准《水文通信平台接入技术规范》（DB33T 816），接入浙江省水文通信平台，实现信息共享高保障、数据通信高安全、数据采集高可靠。对使用到期（建议年限为7 年）或损坏的遥测终端及时更换。

#### 2.9.1.2双保障通讯

基本站、大中型水库和重要专用站，应采用三个“双保障”，即双终端、双信道、双采集，并对主副设备登记上报。通信资费宜采用自动续费，确保信道畅通。

### 2.9.2故障抢修要求

遥测站点管理单位或运维部门应储备必要的备品备件，确保在发生故障后，最短时间内修复。完成维修后，应把故障部件、性质、排除故障时间等记入运维台账。

### 2.9.3平台数据校核

#### 2.9.3.1基本站 、大中型水库站

每日 8 时进行水位人工观测并校核；对前一天水位、降水量、流量等平台数据进行校核，对缺失和存疑数据进行分析后补充修正；测站维护信息应及时上平台填报。

#### 2.9.3.2专用站

有远程监控设备的宜每天观测校核，数据及时上报平台；无远程监控设备的，应在每次检查维护后，数据信息及时上报平台，以保证各监测数据的可靠性。

如在平台上发现站点数据不全，应及时查明原因，分析并补充缺失数据。

## 2.10太阳能供电系统运维

### 2.10.1前端供电方式

本次项目建设前端点位采用周期性待机监测工作方式，耗电量较小、功率低，考虑到水文测站地处郊外较多，水文测站前期建设时候采用“太阳能电池板+蓄电池+充放电保护控制器”的太阳能供电系统。

太阳能供电系统示意图

太阳能电池板、太阳能充电控制器为工业级产品，蓄电池采用长寿命免维护电池。测站电源配置总体要求为“保证阴雨天（或停电）条件下连续15天，遥测站正常工作”。太阳能电池板功能不低于50W，太阳能供电专用蓄电池不低于12V/65AH。在配置太阳能电池板时充分考虑鄞州地区实际现场安装光照角度、时长、天气情况变化等因素造成的容量偏差，并结合历年类似项目经验及实际事情情况进行了足额配置。

### 2.10.2主要故障分析

1、系统无法启动或运行不正常

故障现象：系统无法启动，或启动后运行不稳定。

可能原因：太阳能板损坏、污垢覆盖、接线不良等；电池老化、损坏或电量不足；充电控制器或逆变器故障；电缆接触不良或损坏。

解决方法：检查太阳能板的表面是否有污垢、裂纹或损坏，清洁并检查板的输出电压；测量电池的电压和电流，检查电池是否需要更换或充电；测试充电控制器和逆变器的功能，查看是否有错误指示灯或警报；检查电缆和连接器的状态，确认接触良好。

2、电池充电不足

故障现象：电池电量低，无法提供正常的电力。

可能原因：太阳能板无法接收到足够的阳光；电池的容量下降或损坏；充电控制器的设置不正确，导致充电效率低。

解决方法：确保太阳能板无遮挡，检查光照强度是否足够；测量电池的电压和电流，确认电池是否需要更换；检查充电控制器的设置是否符合电池规格，并进行必要的调整。

3、系统过载

故障现象：系统出现过载情况，导致设备运行不稳定或停止工作。

可能原因：连接到系统的设备总功率超过了系统的容量；电缆的规格不符合要求，导致电流不足或发热过大。

解决方法：核实连接设备的功率，确保总功率在系统的额定范围内；检查电缆的规格和长度，确认其符合电流要求。

4、逆变器故障

故障现象：逆变器无法正常工作，导致交流电输出异常。

可能原因：逆变器内部电路损坏或故障；逆变器的过载保护功能被触发。

解决方法：检查逆变器的显示面板和指示灯，确认是否有错误代码或警报；尝试重启逆变器，查看是否恢复正常工作；确认系统是否存在过载问题，并进行适当调整。

5、电池过热或过冷

故障现象：电池过热或过冷，导致电池性能下降或损坏。

可能原因：电池暴露在过高或过低的温度环境中；电池周围缺乏足够的散热条件。

解决方法：使用温度监测设备确认电池所在环境的温度；增加散热装置或改善电池的通风条件，避免过热或过冷。

6、系统接地问题

故障现象：出现电气安全问题，如漏电、短路等。

可能原因：系统接地不充分，导致电气安全隐患；电缆或设备的绝缘层损坏。

解决方法：确认系统的接地是否良好，确保接地电阻在安全范围内；检查电缆和设备的绝缘状态，确保无损坏或老化现象。

### 2.10.3检查维护内容

1、定期检查与维护

太阳能板检查：定期清洁太阳能板的表面，去除灰尘、鸟粪、树叶等杂物，确保光线可以充分照射到太阳能板上；检查太阳能板与控制器之间的电缆连接是否牢固，是否存在老化、磨损或松动的情况；根据季节变化，适当调整太阳能板的角度，使其能够接收到最多的阳光。

电池维护：定期测量电池的电压、电流和内阻，监测电池的健康状态，必要时进行均衡充电；保持电池表面清洁，检查电池接线端子的氧化或腐蚀情况，必要时进行清理；确保电池处于适当的温度范围内，避免过热或过冷，必要时采取隔热或加热措施。

控制器和逆变器维护：定期检查充电控制器的工作状态，确保其正常调节充电电流和电压，并且没有过热现象；检查逆变器的输入输出电压和频率，确保其工作在稳定状态，并及时清理散热器上的灰尘；定期检查并更新控制器和逆变器的固件版本，确保设备运行在最新的稳定版本上。

2、应急预案与故障处理

应急预案：制定详细的应急预案，明确在系统出现故障时的处理流程和负责人，特别是关键组件（如电池、逆变器）故障时的紧急处理措施；准备常用的备件和工具，如备用电池、连接线、控制器等，以便在设备故障时快速更换。

3、定期校准与系统调试

设备校准：定期对系统中的传感器、控制器等设备进行校准，确保测量数据的准确性；定期进行系统负载测试，验证系统的供电能力，确保在满负荷条件下依然能够稳定运行。

系统调试：根据季节变化调整太阳能板的安装角度、控制器的充电参数等，以优化系统性能；对新安装的或进行过维护的设备进行调试，确保其与现有系统的兼容性和协同工作。

4、安全管理

安全检查：定期检查系统的电气安全性，确保接地良好、绝缘完好，并检查电缆是否有磨损、破裂等情况；检查系统安装区域的环境安全状况，防止火灾、洪水等自然灾害对设备造成损坏。

安全操作规程：制定并执行严格的操作规程，确保设备操作和维护过程中的安全，特别是在处理高电压和大电流时，操作人员在工作时必须穿戴必要的安全防护装备，如绝缘手套、防护眼镜等。

## 2.11户外机箱、立杆及标识标牌运维

### 2.11.1户外机箱

1、清洁外壳

定期清洁机箱外壳，保持外观的美观，同时防止灰尘、污垢和细菌的积累。可以使用柔软的布和温水进行清洗，避免使用含有化学物质的清洁剂，以免损坏外壳表面。

2、防止变形

由于户外机箱多由金属板材制成，使用过程中应注意避免碰撞和撞击，以防变形。如发现外壳有明显变形，应立即停止使用，并请专业人员进行维修。

3、检查散热和风扇

定期检查机箱内部的散热器和风扇是否正常运转，确保机箱内部的温度不会过高，防止硬件损坏。

4、防水防潮

确保机箱的密封性能良好，防止雨水或其他液体渗入机箱内部，造成电路短路或其他故障。

### 2.11.2基础立杆

本运维项目的基础立杆，主要是用于安装水位计、雨量计及流量仪等固定基础杆件。

1、日常清洁

定期清洁立杆表面的尘土和污垢，可以使用清水和温和的清洁剂，避免使用酸性或腐蚀性清洁剂，以免损坏立杆表面的涂层，对一些小广告等进行清除。

2、防锈防腐

立杆通常由金属材料制成，容易受到氧化和腐蚀的影响。应定期使用防锈喷剂或防腐涂料进行涂抹，以延长立杆的使用寿命。

3、定期检查

定期检查立杆的稳定性和完整性，包括检查立杆是否松动或倾斜，立杆表面的涂层是否有破损或脱落等。发现问题应及时修复。

4、维修与更换

对于损坏的立杆，应及时进行修复或更换。特别是在交通事故或自然灾害等情况下，立杆可能会受到较大冲击，需及时进行处理。

5、每年对立杆接地电阻进行检测一次，确保接地电阻小于10欧姆。

### 2.11.3标识标牌

本运维项目的标识标牌主要有水文行业标识牌、自动监测站牌和安全警示牌。

1、清洁保养

定期清洁标识标牌表面的灰尘和污垢，保持其清晰可见。对一些小广告等进行清除，对于金属材质的标识牌，不能长时间放置在强酸碱的环境中。清洁时可使用清水和软布轻轻擦拭，避免使用硬刷或硬物划伤表面。

2、检查紧固度

定期检查标识牌的松紧度，确保其安装牢固，防止因松动而坠落造成事故。

3、防腐处理

对于金属材质的标识牌，应定期喷涂防腐漆，以延长其使用寿命并保护色彩鲜艳度。

4、及时更换

发现磨损或破损的标识标牌应及时进行维修或更换，确保其指示功能正常发挥。

综上所述，户外机箱、立杆及标识标牌的日常维护涉及清洁、防锈防腐、检查紧固度、及时维修更换等多个方面。通过定期维护和保养可以确保这些设施的正常运行和延长使用寿命，为公众提供更加安全、便捷的服务。

2.11.4机房设备运维

机房运维内容包括中心机房及分控中心后端设备运维，并建立机房运维管理体系，其中后端设备运维主要为遥测系统后端设备包括接收服务器、数据库操作软件等。

每月运维方须对后端设备的健康状况进行检测，遥测信号干扰、遥测信号强弱等进行评估，及时排查系统潜在问题和缺陷。系统运行过程中由运维单位向业主单位提供后端设备故障件更换、返修服务，以保证后端设备持续可用。

1、运维内容：

控制使用环境温湿度、灰尘、光照；

设备表面的清洁；

避免其他设备安装在显示器附近，如：音响、高压电线；

机房设备维护保障。

2、运维标准：

设备表面清洁的时必须先断电，用脱脂棉或镜头纸从中间向四周呈放射状缓慢擦拭；

调换信号线和搬动机器时应先断电，防止损坏端口电路的元件；

定期检查系统主机，设备的传输线路连接是否牢固，无松动。

3、日常巡检：

每日检查中心站数据传输，保证全区所有测站的正常运行。

计算机应安装并及时更新防病毒软件，保证计算机安全运行，及时备份数据库；

监测对比遥测数据的准确性，并及时前端调整；

主汛期前后信息变动后，及时更新数据库内测站基础信息；及时备份遥测数据库；及时更新水文APP软件中各项数据。

每日定时通过视频监控对重要水位站进行遥测数据比对，差值两公分以上要及时调整。

4、应急服务

台风影响前必须保证所有站点正常运行，台风影响期间保证一名专业人员24小时在水利局中心机房待命，随时处理应急事件。

特别检查维护：台风、暴雨、特大洪水、风暴潮等灾害性天气以及突发事件、水毁等影响测站安全运行的情况时，应在常规检查维护的基础上加密次数。

定期清点备件备品，并做好记录。

## 2.12人员培训方案

### 2.12.1总则

项目承建单位负责对宁波市鄞州区水利局系统管理员及操作人员进行应用系统管理培训，包括进行详尽的工作原理、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训。使之能够正确操作全部设备并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册及各类设备的说明书。

项目承建单位应提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的课堂培训和操作培训。

### 2.12.2培训内容

着重培训水文测站硬件技术原理、硬件常见故障处理、设备日常维护保养等，向运维管理人员交底。

## 2.13安全运维管理

水文测站在运维过程中确保水文数据安全是保障水文监测工作有效进行的重要环节。主要措施如下：

1. 建立健全数据安全管理制度

明确责任：制定详细的信息安全管理制度，明确运维人员在数据保护方面的责任和义务。

规范操作：制定数据操作和访问的规范流程，确保运维人员按照规定的程序进行数据管理和访问。

2. 加强数据加密与传输安全

数据加密：对水文监测数据进行加密处理，确保即使数据被非法获取，也无法被轻易读取。

安全传输：采用安全的传输协议和通讯手段，确保数据在传输过程中的安全性。

3. 严格访问控制

权限管理：为运维人员分配适当的系统访问权限，遵循最小权限原则，即每个用户只能访问其完成工作所需的最小数据集。

定期审查：定期对运维人员的权限进行审查和调整，确保权限分配的合理性和时效性。

4. 建立数据操作

审计记录：记录所有与数据相关的操作日志，如访问、修改、外发等，以便在发生数据泄露时进行追溯和分析。

异常监测：建立数据操作的异常监测机制，及时发现并处理可疑的安全事件或行为。

5. 提升人员安全意识与技能

定期培训：定期对运维人员进行信息安全和数据保密的培训，提高其信息安全意识和数据保护技能。

案例分析：通过实际案例分析，让运维人员了解数据泄露的严重后果和法律责任，增强其保密意识。

6. 签订保密协议

法律约束：要求运维人员签订保密协议，明确其在数据保护方面的法律责任和义务。

离职管理：对离职员工进行信息安全审查和交接管理，确保其在离职前不会泄露组织的信息资产及水文数据。

违规处罚：制定严格的违规处罚措施，对违反保密协议和信息安全管理制度的行为进行严厉处罚。

7. 加强物理安全和环境管理

物理安全：确保水文测站的物理安全，防止未经授权的人员进入和访问敏感数据。

环境管理：定期对水文测站的环境进行检查和维护，确保设备的正常运行和数据的安全性。

8. 建立应急响应机制

预案制定：制定详细的数据泄露应急预案，明确在发生数据泄露时的应对措施和流程。

应急演练：定期组织应急演练，提高运维人员在数据泄露事件发生时的应急响应能力。

通过上述措施的实施，可以有效提升水文测站在运维过程中确保数据安全的能力，保障水文监测工作的有效进行。同时，随着技术的不断发展和业务需求的不断变化，还需要持续关注数据安全领域的新动态和新技术，不断优化和完善数据安全保障措施。

## 2.14运维考核

### 2.14.1运维过程考核指标

运维单位负责维护系统的日常运作，在运行维护期间，月均设备完好率=（总站数一未在规定时段内修复的故障测站次数）/总站数*100%。

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备完好率 | 月均设备完好率98%及以上 | 每下降一个百分点（含不到一个百分点），扣除当月运维费2%；每下降两个百分点（超过一个百分点至两个百分点）扣除当月运维费4%；以此类推。重要站发生故障并造成影响的每站次扣除当月运维费4%。 |
| 2 | 人员保障 | 7*24小时专车专人在线响应 | 发现人员未待命情况，每次扣500元。 |
| 3 | 车辆配置 | 配备1辆专业维护车和1辆专业工程抢修车 | 发现车辆未如实配置，每次扣1000元。 |
| 4 | 职业道德 | 运维过程中应态度和蔼、责任心强、做到文明运维 | 一次不合格扣罚300元。 |
| 5 | 人员、设备安全 | 不可出现人员伤亡，设备损坏 | 修复和赔偿经费由中标单位承担。 |
| 6 | 数据运维安全 | 运维过程中遵守相关数据保密要求，不对相关数据进行外泄或者私自拷贝存档，做好运维人员离职信息安全管理 | 发现一起扣5000元，造成恶劣影响或者对水文数据安全造成危害的，业主方可直接终止运维合同，并追究运维单位及相关人员法律责任。 |

### 2.14.2检查测量考核指标

| 序号 | 维修保养内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文测量 | 《宁波市专用水文测站 管理办法（试行）第十七条（一）要求：水准点高程校测每年汛前1次，水尺零高接测每年汛前、汛后各1次， 大断面测量每年汛前、汛后各1次，超保证洪水后有明显冲淤变化的应及时加测，并配置好水位面积关系。 | 未按要求测量的，发现1站次，扣除当月运维费4%，直至按要求测量完成。 |
| 2 | 检查维护 | 《宁波市专用水文测站 管理办法（试行）第十八条（一）要求：检查维护每月1次（大中 型水库站每周1次），定期检查维护每年汛前、汛中、汛后各1 次。 | 未按要求每月完成检查维护的，发现1站次，扣除当月运维费1%；未按要求定期检查维护的，发现1站次，扣除当月运维费1%，直至按要求完成。 |
| 3 | 校准比测 | 《宁波市专用水文测站 管理办法（试行）第十八条（二）要求；具备流量比测条件下，每年在高、 中、低水位时至少各校测1次，总数不少于5次，当校测点明显 偏离原率定关系线时应及时增加校测次数，重新率定关系线，并 配置好率定关系。 | 未按要求测量的，发现1站次，扣除当月运维费2%。 |

### 2.14.3运维响应考核指标

运维单位需提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 专用市级站，汛期大中型水库等重要站点 | 设备出现故障、影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，1小时响应、12小时内解决问题 |
| 专用县级站 | 设备出现故障、影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，1小时响应、24小时内解决问题 |
| 应急响应（国家基本站） | 设备出现故障、影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，半小时响应、8小时内解决问题。 |

国家基本站应做为应急响应处理；不能修复需要更换设备的，运维单位及时更换故障设备，故障修复时间均以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间。

超时处置：

响应时间每超过1小时，扣罚100元；

故障处理每超时1小时未修复，扣罚100元（特殊情况业主单位书面同意延长排除时间的除外）；

故障处理严重超时，且无法提供用户方能认可的原因的，扣罚1000元/次。

### 2.14.4运维报告考核指标

| 序号 | 报告内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交 | 一份报告不按时提交或内容不合格，扣罚300元 |
| 2 | 监测校准报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交 |  |
| 3 | 台风应急事件报告 | 内容是否完整，台风期间报表是否按时提交 |  |
| 4 | 维修报告 | 内容是否完整，日报表是否按时提交 |  |

每月形成巡检维护报告，反映设备维护保养及设备更换情况，并填报各类相关报表，于下月10日前上交。

### 2.14.5运维考核达标评分

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 前端运维技术考核指标（25分） | 前端设备完好率月均达到98%及以上得15分，每下降1个百分点扣3分，直至扣完；人员设备全到位得5分，未到位者每次扣1分，直至扣完；人员设备全安全得5分，出现人员或设备安全问题每次扣1分，直至扣完。 |
| 安全运维考核（10分） | 运维过程中人员、设备、数据安全，出现一起该项不得分。 |
| 水文测量 （5分） | 未按管理办法第十七条（一）要求做好水文测量工作的，每发现1站次扣0.5分，扣完为止。 |
| 检查维护 （10分） | 未按管理办法第十八条（一）要求做好检查维护的，每发现站次扣0.5分，扣完为止。 |
| 校准比测 （10分） | 未按管理办法第十八条（二）要求做好校准比测的，每发现 1站次扣1分，扣完为止。 |
| 维修故障响应服务（20分） | 按要求各项日常维护、故障处理落实到位本项得20分。未按照规定作出响应每次扣2分；未在规定时间内解决问题的，每超出规定时间1小时的扣1分，直至本项不得分。 |
| 服务报告考核指标（10分） | 按要求月平均资料及时、准确率达98%及以上得10分，否则每降低1个百分点扣2分，直至不得分（非维修、维护原因除外）。 |
| 信息、材料上报（10分） | 按时按规定上报各类信息和报表，及时准确上报得10分；不达要求的每一项扣1分，发现数据弄墟作假的扣10分。 |

运维考核达标评分按月定量考核，季度汇报，考核应在85分以上，第一次低于85分除考核指标扣罚外另扣1万元，第二次另扣2万元，第三次另扣3万元，第四次业主可根据实际情况，决定是否解除运维合同。连续三个月低于85分的，视为考核不合格，业主可根据实际情况，决定是否解除运维合同。

# 附件一、水文测站建设情况统计表

## 提供技术咨询服务水文测站

| 站点序号 | 站点名称 | 监测项目 | 备注 | 站点监测内容 | 测站类型 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横溪水库 | 水位、雨量 | 宁波智慧水利日常检查、定期检查填写；检查维护记录表填写 | 雷达水位和雨量站 | 市级重要站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 横溪水库 | 水位、雨量 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 市级重要站 | 提供技术咨询服务 |
| 2 | 三溪浦水库 | 水位 | 检查维护记录表填写；宁波智慧水利日常检查、定期检查填写。 | 雷达水位和雨量站 | 市级重要站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 三溪浦水库（北斗） | 水位 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 市级重要站 | 提供技术咨询服务 |
| 3 | 三溪浦 | 雨量 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 三溪浦 | 雨量 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 4 | 道成岙 | 雨量 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传；检查维护记录表填写。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 道成岙 | 雨量 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 5 | 芦花桥 | 雨量 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传；检查维护记录表填写。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 芦花桥 | 雨量 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 6 | 勤勇 | 雨量 | 检查维护记录表填写；宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 勤勇（备） | 雨量 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 7 | 下三塘 | 雨量 | 检查维护记录表填写；宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 下三塘（备） | 雨量 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 8 | 梅溪水库 | 水位、雨量 |  | 雷达水位和雨量站 | 市级重要站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 梅溪水库（北斗） | 水位、雨量 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 市级重要站 | 提供技术咨询服务 |
| 9 | 夏凉 | 雨量 | 检查维护记录表填写。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 10 | 横溪坝下雨量站 | 雨量 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传；检查维护记录表填写。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 横溪坝下雨量站（北斗） | 雨量 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 11 | 上周岙 | 雨量 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传。 | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 上周岙 | 雨量 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 12 | 荷花庄 | 雨量，水位 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
|  | 荷花庄 | 雨量，水位 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 13 | 钱家山 | 雨量 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 14 | 楝树碶 | 流量 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |
| 15 | 张家碶 | 流量 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供技术咨询服务 |

## 提供系统运维服务水文测站

| 站点序号 | 站点名称 | 监测项目 | 运维开始时间 | 备注 | 站点建设内容类型 | 测站类型 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栎斜水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 栎斜水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 2 | 下水 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 下水备份 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 3 | 韩岭 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 韩岭 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 4 | 城杨 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 城杨 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 5 | 五乡 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 江河湖库水位数据日常检查、定期检查填写、水位观测表填写上传。汛前水准点校核和水尺零高接测，汛后水尺零高接测。 | 浮子式水位和雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 五乡碶（二） | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 五乡碶水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 6 | 大盘山水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 大盘山水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 7 | 朵柱岭水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 朵柱岭水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 8 | 黄家田水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 黄家田水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 9 | 黄通岙水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 黄通岙水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 10 | 姜山上游村 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 姜山上游村水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 11 | 涵玉 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 涵玉水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 12 | 大岩岙水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 大岩岙水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 13 | 张家山水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 张家山水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 14 | 凤下溪 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 15 | 联胜新碶 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 联胜新碶 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 16 | 芦浦 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 芦浦水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 17 | 姜山（甬新河） | 水位、雨量 | 2025年1月 | 江河湖库水位雨量数据日常检查、定期检查填写、水位观测表填写上传。汛前水准点校核和水尺零高接测，汛后水尺零高接测。 | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 姜山 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 姜山（北斗） | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 18 | 画龙 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库雨量数据日常检查、定期检查填写 | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 画龙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 画龙（北斗） | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 19 | 明堂岙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 明堂岙（备） | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 20 | 天童（北斗） | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 21 | 铁砂岭水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 铁砂岭水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 22 | 管江 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 23 | 黄金岙水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 黄金岙水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 24 | 小岭头水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 小岭头水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 25 | 里坑水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 里坑水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 26 | 清塘 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库雨量数据日常检查、定期检查填写 | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 清塘头 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 清塘头（北斗） | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 27 | 岐洋 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库雨量数据日常检查、定期检查填写 | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 岐洋 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 岐洋（北斗） | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 28 | 横山 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 29 | 黄牛礁闸下 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 30 | 黄牛礁闸上 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 黄牛礁闸上 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 31 | 瞻岐 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 瞻岐 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 32 | 东家山水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 东家山水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 33 | 华家山水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 华家山水库 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 34 | 文台水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 文台水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 35 | 甲岙岭水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 甲岙岭水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 36 | 石门水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 石门水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 37 | 咸祥 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 咸祥水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 38 | 大石门水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 大石门水库水位站 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 39 | 尖山墩水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 尖山墩水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 40 | 新田里水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 新田里水库水位站 | 雨量、水位 | 2026年9月20日 |  | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 41 | 大嵩江闸下 | 水位、雨量 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 浮子式水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 大嵩江闸下（北斗） | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 42 | 东西岙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 东西岙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 43 | 东钱湖南岙水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 南岙水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 44 | 上水（龙潭水库） | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 龙潭水库 | 水位、雨量 | 2025年8月17日 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 45 | 东吴 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 东吴 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 46 | 金娥溪 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 47 | 施家桥 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库雨量数据日常检查、定期检查填写 | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 施家桥 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 48 | 育王明伦村 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 49 | 云龙 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 云龙 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 50 | 莫枝河 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 莫枝河 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 51 | 莫枝堰 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库水位雨量数据日常检查、定期检查填写、水位观测表填写上传 | 浮子式水位和雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 莫枝堰 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库水位雨量数据日常检查、定期检查填写、水位观测表填写上传 | 雨量站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
|  | 莫枝堰 | 雨量 | 2025年1月 | 江河湖库水位雨量数据日常检查、定期检查填写、水位观测表填写上传 | 雨量站（北斗） | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 52 | 铜盆浦闸上 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 53 | 田陇村 | 雨量 | 2025年1月 | 检查维护记录表填写。 | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 54 | 三江所 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 55 | 东钱湖水库 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查、定期检查填写；检查维护记录表上传 | 浮子式水位和雨量站 | 市级重要站 | 提供测站运维服务 |
|  | 东钱湖水库 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查、定期检查填写；检查维护记录表上传 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 市级重要站 | 提供测站运维服务 |
| 56 | 三号桥 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 三号桥 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 57 | 横溪水管站 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 横溪水管站 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 58 | 甬新河下应 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 甬新河下应 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 59 | 邱隘 | 水位,雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 邱隘 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 60 | 长丰 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 61 | 东林寺 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 东林寺 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 62 | 张家瀛 | 水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 张家瀛 | 水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 63 | 东江上游（沈风水） | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 64 | 东江下游（新张俞） | 潮位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 65 | 大嵩大闸上 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 大嵩大闸上 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 66 | 铜盆浦外河 | 潮位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 铜盆浦外河 | 潮位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 67 | 盛垫 | 水位,雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 盛垫 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 68 | 寨基水库 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 寨基水库 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 69 | 回龙 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 回龙 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 70 | 茅岭墩水库 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 茅岭墩水库 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 71 | 角洞岙水库 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 角洞岙水库 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 72 | 太平闸内河 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 太平闸内河 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 73 | 东郑 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 东郑 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 74 | 上街 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 上街 | 水位 | 2025年1月 |  | 视频水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 75 | 仁久 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 仁久 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 76 | 岐下洋 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 岐下洋 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 77 | 联胜 | 潮位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 78 | 九曲 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 79 | 东钱湖下王 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 80 | 斜红岩水库 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 斜红岩水库水位站 | 雨量、水位 | 2026年9月20日 |  | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 81 | 王家堰 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | ADCP流量水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 82 | 幸福碶 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 1雷达流量水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 83 | 大嵩江 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | ADCP流量水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 84 | 三溪浦水库出库 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 2雷达流量水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 85 | 冠英 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 86 | 上李家 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 87 | 大东江 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 88 | 梅墟闸下 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 89 | 梅墟闸上 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 90 | 梅墟闸上 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 1雷达流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 91 | 门坑山塘 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 92 | 畈坑山塘 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 93 | 东钱湖水库库下 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 1雷达流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 94 | 东湖花园 | 水位,雨量 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 95 | 陆家堰 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 陆家堰 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 激光水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 96 | 塘溪 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 塘溪 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 激光水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 97 | 前塘河中河 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 前塘河中河 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 激光水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 98 | 海南 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 海南 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 激光水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 99 | 闸管所内河 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 100 | 梅溪水库库下 | 雨量、水位 | 2025年1月 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 3雷达流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 101 | 横溪水库库下 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | 2雷达流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 102 | 石板川山塘 | 水位 | 2025年1月 |  | 浮子式水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 103 | 长丰潮位 | 潮位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 104 | 翻石渡潮位 | 潮位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 105 | 翻石渡 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 106 | 外营 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 107 | 道士堰 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 108 | 三溪浦水库库下（渠） | 流量 | 2025年8月17日 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 时差法流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 109 | 西城 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 110 | 桃江 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 111 | 励江岸 | 雨量、水位 | 2025年8月17日 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 112 | 明楼 | 雨量 | 2025年8月17日 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 113 | 德兴新碶 | 雨量、水位 | 2025年1月 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 114 | 下新东碶 | 水位,流量 | 2025年1月 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 115 | 大岙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 116 | 同岙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 117 | 东岙 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 118 | 茅逢 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 119 | 阿育王寺 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 120 | 山墩 | 雨量 | 2025年1月 |  | 雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 121 | 三溪浦 | 墒情 | 2025年8月17日 |  | 墒情站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 三溪浦 | 蒸发 | 2025年8月17日 |  | 自动蒸发站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 122 | 珠山寺水库 | 水位、雨量 | 2025年1月 |  | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
|  | 珠山寺水库水位站 | 雨量、水位 | 2026年9月20日 | 宁波智慧水利日常检查填写、水位观测记载簿填写上传。 | 压力水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 123 | 大石碶 | 水位 | 2025年1月 |  | 雷达水位和雨量站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 124 | 鄞州地下水 | 水位、水温 | 2025年1月 | 每年洗井和透水度灵敏度试验 | 浮子式水位站 | 国家站 | 提供测站运维服务 |
| 125 | 黄牛礁闸流量站 | 流量 | 2026年9月20日 |  | ADCP流量水位站 | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 126 | 大石碶流量站 | 水位、流量 | 2026年9月20日 |  | ADCP流量水位站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 127 | 梅溪水库蒸发站 | 蒸发 | 2026年9月20日 |  | 自动蒸发站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 128 | 长塘闸下水位站 | 雨量、水位 | 2026年9月20日 |  | 雷达水位和雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 129 | 大嵩岙雨量站 | 雨量 | 2026年9月20日 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 130 | 涨池雨量站 | 雨量 | 2026年9月20日 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 131 | 包家雨量站 | 雨量 | 2026年9月20日 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 132 | 邬家雨量站 | 雨量 | 2026年9月20日 |  | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |
| 133 | 钱家山 | 雨量 | 2022 | 宁波智慧水利日常检查填写、日常管理记录表填写上传。 | 雨量站（北斗） | 县级一般站 | 提供测站运维服务 |

## 采购清单

| 序号 | 站点建设内容类型 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 测站主要设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水文测站运维（2025年全年度） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达水位计、雨量筒、太阳能板 | 国家站 |
| 2 | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、浮子水位计、雨量筒、太阳能板 | 国家站 |
| 3 | 雷达水位（北斗） | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达水位计、太阳能板 | 国家站 |
| 4 | 雨量站（北斗） | 4 | 套 |  |  | 遥测主机、雨量筒、太阳能板 | 国家站 |
| 5 | 浮子式水位和雨量站 | 4 | 套 |  |  | 遥测主机、浮子水位计、雨量筒、太阳能板 | 国家站 |
| 6 | 雨量站 | 9 | 套 |  |  | 遥测主机、雨量筒、太阳能板 | 国家站 |
| 7 | 地下水站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、浮子水位计、温度传感器、太阳能板 | 国家站 |
| 8 | 浮子式水位和雨量站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、浮子水位计、雨量筒、太阳能板 | 市级重要站 |
| 9 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达水位计、雨量筒、太阳能板 | 市级重要站 |
| 10 | 压力水位和雨量站（北斗） | 3 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、压力水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 11 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 42 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 12 | 浮子式水位和雨量站（北斗） | 7 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、浮子水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 13 | 浮子式水位（北斗） | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、浮子水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 14 | 雷达水位（北斗） | 7 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 15 | 雨量站（北斗） | 6 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 16 | 压力水位和雨量站 | 11 | 套 |  |  | 遥测主机、压力水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 17 | 雷达水位和雨量站 | 19 | 套 |  |  | 遥测主机、雷达水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 18 | 浮子式水位和雨量站 | 17 | 套 |  |  | 遥测主机、浮子水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 19 | 浮子式水位 | 4 | 套 |  |  | 遥测主机、浮子水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 20 | 雷达水位 | 6 | 套 |  |  | 遥测主机、雷达水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 21 | 雨量站 | 16 | 套 |  |  | 遥测主机、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 22 | 激光水位站 | 4 | 套 |  |  | 遥测主机、激光水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 23 | 视频水位站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、视频水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 24 | 1雷达流量水位站 | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、雷达流量计、太阳能板 | 一般站 |
| 25 | 1雷达流量水位站（北斗） | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达流量计、太阳能板 | 一般站 |
| 26 | 2雷达流量水位站（北斗） | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达流量计、太阳能板 | 一般站 |
| 27 | 2雷达流量水位站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、雷达流量计、太阳能板 | 一般站 |
| 28 | 3雷达流量水位站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、雷达流量计、太阳能板 | 一般站 |
| 29 | ADCP流量水位站（北斗） | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、ADCP流量计、水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 30 | ADCP流量水位站 | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、ADCP流量计、水位计、太阳能板 | 一般站 |
| A | 小计 | 178 | / | / |  |  |  |
| 二 | 水文测站运维（2025年4个月运维） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力水位和雨量站（北斗） | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、压力水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 2 | 压力水位和雨量站 | 5 | 套 |  |  | 遥测主机、压力水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 3 | 雷达水位和雨量站（北斗） | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、北斗、雷达水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 4 | 雷达水位和雨量站 | 5 | 套 |  |  | 遥测主机、雷达水位计、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 5 | ADCP流量水位站 | 2 | 套 |  |  | 遥测主机、ADCP流量计、水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 6 | 时差法流量水位站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、时差法水位计、太阳能板 | 一般站 |
| 7 | 雨量站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| 8 | 墒情站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、土壤仪、太阳能板 | 一般站 |
| 9 | 自动蒸发站 | 1 | 套 |  |  | 遥测主机、自动蒸发皿、雨量筒、太阳能板 | 一般站 |
| B | 小计 | 20 | / | / |  |  |  |
| 三、 | 引桥场地维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水库引桥维护 | 8 | 个 |  |  | 水库引桥进行加固，打磨防锈处理，防锈处理后刷油漆；每年两次处理；对影响安全的支架，进行拆除。 |  |
| 2 | 管理场地维护 | 7 | 个 |  |  | 场地清理、草地养护、保养、每年10次以上场地割草。 |  |
| C | 小计 | / | / | / |  |  |  |
| 四、 | 备电电池更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能专用200AH电池 | 4 | 节 |  |  | 长时间的户外电池使用，由于台风天气周期性较长；保证系统的正常运行，三年一周期对电池进行全面升级更换。 |  |
| 2 | 太阳能专用100AH电池 | 6 | 节 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能专用65AH电池 | 50 | 节 |  |  |  |  |
| 4 | 太阳能专用55AH电池 | 15 | 节 |  |  |  |  |
| D | 小计 | / | / | / |  |  |  |
| 五 | 基础数据管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 断面测量 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 流量率定 | 1 | 个 |  |  | 满足点位中高低水位的30次校测。 |  |
| 3 | 流量站校测 | 6 | 个 |  |  | 每年在高、 中、低水位时至少各校测1次，总数不少于5次。断面发生变化，需要进行断面测量。 |  |
| 4 | 手机APP服务 | 1 | 套 |  |  | APP软件升级；软件手机故障排除；对点位增减，软件编程切换其它备用账号等。 |  |
| 5 | 平台监测及协助资料整编服务 | 1 | 套 |  |  | 鄞州智慧水利平台、宁波智慧水利平台、省江河湖库平台、ME系统 |  |
| E | 小计 | / | / | / |  |  |  |
| F | 总计（A+B+C+D+E） |  |  |  |  |  |  |

- 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年鄞州区水文测站运维项目 |
| *2 | 采购最高限价：人民币900000元/年。投标总价超过最高限价的，其投标作无效标处理。 |
| 3 | 采购数量：不限。具体数量详见第二章 采购需求 |
| *4 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价。 2、本次投标报价应包含本项目招标内容的全部费用，投标报价应包含但不限于人工费、设备设施费用、运维费、培训费、管理费、代理服务费、税金、合理利润等满足本项目采购要求的一切费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金：本项目不适用 |
| 6 | 现场踏勘（如有）：自行前往 |
| 7 | 演示时间及地点（如有）：/ |
| *8 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘形式提供的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份（文件后缀为：bfbs） 。 说明：1、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效电子备份投标文件。 2、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| *9 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *10 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 12 | 发布本次招标公告、中标公告的媒体：浙江政府采购网、宁波市政府采购网（政采云）、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）鄞州区 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：本项目不适用 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| *15 | 采购资金的支付方式： 适用于中小企业： 合同签订后支付年度合同价20%的预付款；合同履行半年后，支付至合同价的50%，合同履行一年后支付至扣罚后合同价的100%。 在签订合同时，如中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定。 适用于大型企业： 合同履行半年后，支付至合同价的50%，合同履行一年后支付至扣罚后合同价的100%。 说明：由于政策原因可能导致货款支付不及时，中标人不得以此为理由拒绝履行合同。 |
| *16 | 服务期限：三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| *17 | 履约保证金的收取及退还: - 1）履约保证金金额：合同金额的1%； - 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等非现金形式缴纳； 3）履约保证金的退取：在中标人履行完采购合同约定义务事项后及时退还。（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中优先扣除应由中标人承担的违约金、赔偿金以及所有与合同履行相关的费用，履约保证金扣除后，中标人应于三日内补足）。 |
| 18 | 招标服务费： 1）采购代理服务费用收取标准：由代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中服务费率，按照中标总金额下浮20%，向中标人收取中标服务费。 2）中标人应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费； 3）因中标人原因导致本次招标失败的，中标人依旧按本条约定向代理机构支付服务费。 |
| *19 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于2025年鄞州区水文测站运维项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2．“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须提供有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人（单位负责人），须有法定代表人（单位负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章 投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）知识产权

1.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，不允许分公司（分支机构）参加投标。

- （十）特别说明：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标，如出现上述情形的相关投标均无效。

2.供应商投标所使用的供应商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求编制、提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购活动监督管理部门及投诉受理部门查处。

*5.法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须提供相应的认证或许可证明材料，未能提供相应的认证或许可证明材料或者虽经认证、许可但认证或许可证明材料已经失效的投标人不能被确认为中标人。

二、采购文件

采购文件是供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

1．供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

2．采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （三）采购文件的澄清与修改 （包含答复或补充等形式）

1．供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应以书面形式要求采购单位澄清。采购单位可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．采购文件的澄清、修改都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人未通过代理机构，不得擅自澄清、修改采购文件。

三、投标文件的编制

供应商应按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

（1）投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（2）投标人资格声明函（见格式）；

（3）投标人认为需要补充说明的资料特定条件。

2.商务技术文件

（1）评分标准对应页码（见格式）；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明书（见格式）；

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（见格式）；

（4）供应商基本情况表（见格式）；

（5）商务条款响应（偏离）表（见格式）；

（6）技术条款响应（偏离）表（见格式）；

（7）投标方案：具体方案内容与采购需求相对应，并结合评分标准相关内容；

（8）售后服务与技术支持（如有，格式自拟）；

（9）拟派本项目人员配备表（见格式）；

（10）类似项目业绩表（见格式）；

（11）投标人认为评分标准要求提供的其他技术资料及说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标函（见格式）；

（2）开标一览表（见格式）；

（3）投标报价明细表（见格式）；

（4）中小企业声明函（如有，见格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，见格式）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2．投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

*3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1．自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金（本项目不适用）

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的电子备份投标文件1份。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但与正本不一致时，以正本为准。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（单位负责人）或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

1．在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件不全的，或者不符合采购文件规定的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人（单位负责人）签字,或未提供法定代表人（单位负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全，投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件数量不符合采购文件要求或者内容失实、虚假的；

（4）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（5）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）经三分之二以上评标委员会确定与采购文件中标注“*”的条款发生实质性偏离的。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标委员会规定的时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4．符合采购文件中第四章“评标办法及评分标准”规定的投标无效条件的。

5．被拒绝的投标文件视为无效投标。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人员可将电子备份投标文件送至投标地点，在完成投标文件和人员登记后立即离开。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人（单位负责人）（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标时间后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

5、投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

7.评标委员会对商务技术文件进行评审；

8.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

9.在系统上公开报价开标情况；

10.评标委员会对报价情况进行评审；

11.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

见第四章“评标办法及评分标准”

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人；

2．采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；

3．采购单位自中标供应商确定之日起2个工作日内，在宁波政府采购网和宁波市公共资源交易网鄞州分网等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书；

4．中标供应商拒绝与采购人签订合同或因被质疑、投诉查实等原因取消中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动；

5．中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将按规定对违规供应商进行处罚。

七、废标

出现以下情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2．投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、质疑和投诉

（一）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、合同授予

（一）签订合同

1．采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订政府采购合同。采购文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在相关媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金

1．签订合同后5个工作日内，中标供应商应根据采购文件约定向采购人足额交纳保证金，否则，将视为中标供应商放弃中标。

2．签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十、特别说明

- 1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业   。

- 3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

- （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

- 6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成，负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的资格条件 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件 | 1. 投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |
|  |  |  | 2.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |
|  |  |  | 3.提供《投标人资格声明函》。 |
|  |  | 二、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |
|  |  | 三、落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
|  |  | 四、本项目的特定资格要求 | 无 |

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（单位负责人）或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标委员会规定的时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

（三）澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人（单位负责人）授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分四、评分标准。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分，商务技术得分取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。价格分由评标委员会统一核算。综合得分=商务技术得分+价格分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（六）推荐中标候选人

1．投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价均相同的，由采购人抽签确定（先抽中的排名在先）。

2．中标数量：1人；

3．若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

四、评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 投标单位 评分内容及分值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（80分） | 1、供应商实力（4分） | 投标人具有ISO28000供应链安全管理体系认证、有ISO27040数据储存安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书的每个得1分，最高得4分。 | 客观 |
|  | 2、项目负责人（4分） | 项目负责人（1人）：具备信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、注册信息安全工程师（CISE）证书、通信专业技术人员职业资格证书（互联网专业）的，每具有1个证书得1分，满分4分。 须提供拟派项目项目负责人开标前近三个月任意一个月的供应商为其所缴纳社保证明（不提供社保缴纳证明的不得分）。 | 客观 |
|  | 3、项目技术负责人（4分） | 项目技术负责人（1人）：具备信息系统项目管理师证书、IT服务工程师认证（ITSS）证书、中级及以上项目管理专业人员（CSPM-3）证书、注册数据安全治理专业人员认证（CISP-DSG）证书的，每具有1个证书得1分，满分4分。 须提供拟派项目技术负责人开标前近三个月任意一个月的供应商为其所缴纳社保证明（不提供社保缴纳证明的不得分）。 | 客观 |
|  | 4、拟派项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）（3分） | 供应商拟派项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）具有数据安全工程师（高级）、国家信息安全水平证书（一级）证书、网络规划设计师（高级）证书的，每提供一类认证的得1分，最高得3分（若1人同时具有多类认证，只计算其中一类）。 须提供拟派项目人员开标前近三个月任意一个月的供应商为其所缴纳社保证明（不提供社保缴纳证明的不得分）。 | 客观 |
|  | 5、业绩经验 （2分） | 供应商自2021年1月1日（合同签订时间为准）以来,承担过类似水文测站项目的，每提供1个业绩得1分，最高得2分。 投标文件中提供合同复印件和中标通知书复印件并加盖公章，否则不予计分。 | 客观 |
|  | 6、对本项目总体要求的理解（15分） | 根据投标人提供的本项目水文测站站点点位现场照片（站点全景图），点位终端SID码（浙江省江河湖库水雨情监测在线分析服务系统内码）进行综合评议（5分 了解完善全面的得5分； 了解较完善全面的得3分； 了解不完善、不全面的得1分； 未提供的得0分。 | 主观 |
|  |  | - 根据投标人提供的本项目原点位设备详细介绍（包括遥测主机、水位计、太阳能板、电池等）进行综合评议（5分） 了解完善全面的得5分； 了解较完善全面的得3分； 了解不完善、不全面的得1分； - 未提供的得0分。 | 主观 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目实施过程中平台（省江河湖库平台、宁波智慧水利平台、鄞州智慧水利平台、水文APP服务）站点数据维护服务介绍进行综合评议（5分） 了解完善全面的得5分； 了解较完善全面的得3分； 了解不完善、不全面的得1分； - 未提供的得0分。 | 主观 |
|  | 7、重点问题和难点分析及解决措施（5分） | - 根据投标人提供的本项目实施过程中遇到重点问题和难点分析及解决措施进行综合评议（5分） 重难点分析准确、全面的，解决措施针对性强切实可行的得5分； 重难点分析较准确全面的，解决措施针对性较强、较可行的得3分； 重难点分析不完善、不全面的，解决措施有缺陷的得1分； - 未提供的得0分。 | 主观 |
|  | 8、项目工作方案（10分） | 根据投标人提供的项目运维服务方案进行综合评议（5分） 运维服务方案专业、全面、合理、可行性强的得5分； 运维服务方案较专业、较全面、较合理、可行性较强的得3分； 运维服务方案欠全面、欠合理、可行性较差的得1分； 未提供的得0分。 | 主观 |
|  |  | 根据投标人提供的项目技术方法进行综合评议（5分） 技术方法科学、合理的得5分； 技术方法较科学、合理的得3分； 技术方法欠合理的得1分； 未提供的得0分。 | 主观 |
|  | 9、项目进度与保障（10分） | 根据投标人提供的项目工作计划、工作安排进行综合评议（5分） 工作计划完整可行、安排合理的得5分 工作计划较完整可行、安排较合理的得3分 工作计划不够完整可行、安排欠合理的得1分 未提供的得0分。 | 主观 |
|  |  | 根据投标人提供的项目人员配置进行综合评议（5分） 人员配置合理、岗位明确、经验丰富的，得5分； 人员配置一般的，得3分； 人员配置差的，得1分； 未提供的不得分。 | 主观 |
|  | 10、应急服务预案（5分) | 根据投标人提供的防汛度汛、设备设施、软件平台、安全事故等应急服务预案进行综合评议（5分） 服务预案针对性强、可行性强、全面合理的得5分； 服务预案针对性较强、可行性较强、较全面合理的得3分； 服务预案针对性和可行性差、不全面、不合理的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 |
|  | 11、运维管理（5分） | 评委根据投标人提供的巡查制度、实施巡查记录进行综合评议（5分） 制度健全、可行性强，巡查记录完整的得5分； 制度较健全、可行性较强，巡查记录较完整的得3分； 制度不完整，可行性差，巡查记录不完整的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 |
|  | 12、质量保证措施（5分） | 根据投标人提供的质量保证措施进行综合评议（5分） 措施详尽、准确、合理、可行且针对性强得5分； 措施较为详尽、准确、合理、可行，针对性较强得3分； 措施不全面或合理可行性、针对性有欠缺得1分； - 未提供的不得分。 | 主观 |
|  | 13、服务便捷性及快速应急调度能力(8分) | 根据投标人提供的服务便捷性（服务点设置等情况）进行综合评议（4分） 服务机构稳定、便捷程度高的得4分； 服务机构稳定性一般、便捷程度一般，基本能保障项目服务需求的得2分； 服务便捷性低、机构设置不稳定的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 |
|  |  | 快速应急能力及有效响应时间进行综合评议（包括急调车辆方案、人力进行应急时的有效保障能力、管理团队对服务区域地理、人文环境的熟识程度等）（4分） 快速应急能力强、响应时间快的得4分； 快速应急能力一般、响应时间较快的得2分； 快速应急能力弱、响应时间慢的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 |
| 价格分（20分） | 参与评审的价格=有效投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 参与评审的价格最低的为评标基准价，其价格得分为满分20分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×20%×100。 (价格分四舍五入保留小数点后二位) |  |  |

- 第五章  合同主要条款

甲    方（采购人）： 宁波市鄞州区水利局

电    话：                传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                   
电    话：                传  真：            地  址：

根据             项目（项目编号：          ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

1．本合同项下的服务指  2025年鄞州区水文测站运维项目

2．服务范围：详见招标文件和投标文件

三、采购需求实质性条款：

1、详见招标文件

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的义务：按合同约定支付合同款项。

（二）乙方的义务：按合同约定完成本项目全部服务内容。

五、服务时间：

三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

六、付款方法

适用于中小企业：

合同签订后支付年度合同价20%的预付款；合同履行半年后，支付至合同价的50%，合同履行一年后支付至扣罚后合同价的100%。

在签订合同时，如中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定。

适用于大型企业：

合同履行半年后，支付至合同价的50%，合同履行一年后支付至扣罚后合同价的100%。

七、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价的万分之五向甲方偿付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，并要求乙方按合同总价的20%支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同总价10%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按逾期付款金额的万分之五向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《民法典》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式 肆 份，其中甲乙双方各执 壹 份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门 壹 份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

- 1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

投标文件于投标截止时间前不得启封

年  月  日

- 2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

      - 投标人资格声明函格式：

投标人资格声明函

宁波恩溢工程咨询有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 评分标准对应页码（格式）：

- 评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
|  |  | 自评分： |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：投标人可自行设计表格。

      - 法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式）：

法定代表人（单位负责人）身份证明书

致：                 （采购人名称） ：

（法定代表人（单位负责人）姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商（盖章）：

年   月   日

（附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件）

      - 法定代表人（单位负责人）授权委托书格式：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：                 （采购人名称） ：

我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（单位负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

      - 供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 其中：高级职称 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |
| 开户银行（基本账户） |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 商务条款响应（偏离）表格式：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 技术条款响应（偏离）表格式：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 拟派本项目人员配备表格式：

拟派本项目人员配备表

项目编号：                项目名称：

| 人员姓名 | 身份证号 | 职业（资格） | 类似项目经验 |
| --- | --- | --- | --- |

注：后附拟投入本项目人员相关证书复印件以及开标前近三个月任意一个月的供应商为其所缴纳社保证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 类似项目业绩表格式：

类似项目业绩表

| 序号 | 日期 | 项目名称 | 成交金额 | 项目负责人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交全部投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起    个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》、《特别告知函》和《宁波市鄞州区政府采购供应商诚信管理办法》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本供应商违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

6.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 开标一览表

开标一览表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年鄞州区水文测站运维项目 | 小写： 大写： |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |

- 注：1、格式仅供参考，供应商可自行调整。

- 明细表中至少包含采购文件《第二章采购需求》“采购清单”中的所有内容。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

      - 中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…….

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，格式见附件，未提供的不享受小微企业政策。

      - 残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件：鄞州区政府采购特殊规定

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、投标人监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室