政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号：NBSFCG-2024-145

项目名称：余姚市乡镇消防装备采购项目

采 购 人：余姚市应急管理局

采购代理机构：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

编制日期：2024年12月

目    录

- 招标公告

- 投标须知

- 评审办法及评分标准

- 采购合同

- 采购内容及需求

- 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

余姚市乡镇消防装备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年1月17日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBSFCG-2024-145

项目名称：余姚市乡镇消防装备采购项目

预算金额（元）：2625000

最高限价（元）：标项一105万元；标项二157.5万元

| 标项 | 标项名称 | 工期 | 数量 | 最高 单价 | 各标项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 互联网防爆、防水对讲机采购项目 | 合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格 | 175部 | 0.6万元 | 105万元 |
| 标项二 | 正压式消防空气呼吸器采购项目 | 合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格 | 175具 | 0.9万元 | 157.5万元 |

采购需求：

标项一

标项名称：互联网防爆、防水对讲机采购项目；

数量：175部；

预算金额（元）：1050000；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：互联网防爆、防水对讲机采购；

备注：详见采购文件；

标项二

标项名称：正压式消防空气呼吸器采购项目；

数量：175具；

预算金额（元）：1575000；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：正压式消防空气呼吸器采购；

备注：详见采购文件

合同履约期限：标项一、标项二：合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业（残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年12月27日至2025年1月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月17日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2025年1月17日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易管理办公室-宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：余姚市应急管理局

地址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦11~12楼

项目负责人：徐工

项目联系方式：0574-89554864

质疑联系人：施工

质疑联系方式：0574-89554864

2.采购代理机构信息

名称：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

地    址：余姚市南华大厦3楼3018室

项目联系人（询问）：陈茹楠

项目联系方式（询问）：0574-58104870 18658288221

质疑联系人：史浩杰

质疑联系方式：13566581000

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联系人 ：309办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚市应急管理局 联系人：徐工 0574-89554864 |
| 2 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：余姚市乡镇消防装备采购项目 项目编号：NBSFCG-2024-145 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见招标采购文件“第五章 采购内容及需求” |
| 5 | ▲合格的投标人应具备的资格要求 | 见招标文件“第一章招标公告” 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 |
| 6 | ▲投标报价及费用 | 1、本次采购项目标项一（最高限价，人民币）105万元；标项二（最高限价，人民币）157.5万元；超过上述最高限价作无效标处理； 2、本项目投标报价应以人民币报价； 3、报价内容：本项目投标报价包含采购文件第五章 采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。 4、不论投标结果如何，投标方均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 开标之日起90日历天 |
| 8 | 投标文件的 组成 | 上传到“政采云”平台电子加密标书 [电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传] |
| 10 | 电子加密标书解密时间 | 参加投标的供应商须在投标截止时间后30分钟内完成投标文件解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）解密] ，若投标人在规定时间内未解密的则作自动放弃投标处理。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 详见采购公告 |
| 11 | 开标时间 | 详见采购公告 |
| 12 | 合同签订时 间及地点 | 时间：中标通知书发出之日起30日内 地点：采购人指定地点（中标人可把签章后的合同通过邮寄的方式送达采购人处） |
| 13 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织踏勘，如投标人认为需到现场踏勘可自行到现场踏勘，以充分了解现场位置、情况等及任何其它足以影响投标的情况，对任何因忽视或误解现场情况而导致的任何索赔或服务期延长申请将不获批准；对本项目涉及的安全性及其他特殊情况应引起特别重视；投标人自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 1.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内应向本采购代理机构支付采购服务费，服务费金额33187元，其中标项一13995元，标项二19192元。 2.成交人如未按以上条款规定办理，本采购代理机构有权进行追索。 3.采购服务费只收转账支票或电汇形式。 4.招标代理服务费缴纳账号： 开户名：宁波舜丰工程管理咨询有限公司 开户行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司营业部 账 号：2010 0026 8209 708 |
| 15 | ▲关于联合体说明 | 1、本项目接受联合体竞标。 2、以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 3、联合协议中必须明确一名联合体牵头人，作为响应人递交响应文件。本项目若以联合体响应，联合体牵头人必须承担运维内容的主体核心内容。评分标准表（标项一）（标项二）所有客观分评分项，认定标准所需资料必须属于联合体牵头人所有，否则不予得分。 |
| 16 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人 |

注：本前附表内打有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出投标，将被认定为无效投标。

一、总 则

（一） 适用范围

本招标文件适用于余姚市乡镇消防装备采购项目的采购邀请、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人、业主、甲方、发包人”系指余姚市应急管理局。

2.“采购代理机构”系指宁波舜丰工程管理咨询有限公司。

3.“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“服务”系指采购文件规定的全部内容以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的信息等。

7.“评审人员”指依法成立的负责本次评审工作的评标委员会。

8.“招标文件/采购文件”系指采购人、采购代理机构编辑制作的用于招标投标采购活动的文件。

9.“投标文件” 系指供应商应采购文件要求编制的投标性文件。

10.“同级政府采购监管部门”系指余姚市财政局。

11.采购文件中标注有“▲”的条款内容系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表如不是法定代表人（或企业负责人或经营者），须有法定代表人（或企业负责人或经营者）出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。投标文件一律不退还。

（六）联合体竞价

本项目接受联合体投标。联合体投标时应提交联合体协议书，由联合体的牵头人参与采购活动。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，可在合理范围内进行分包。

分包：允许分包。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

（八）质疑和投诉

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，具体以“财政部令94号文《政府采购质疑和投诉办法》”执行。

二 招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1．第一章 招标公告；

2．第二章 投标须知；

3．第三章 评审办法及评分标准；

4．第四章 采购合同；

5．第五章 采购内容及需求；

6．第六章 投标文件格式；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标采购文件的答疑

1．供应商对招标采购文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清的内容在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字，加盖供应商单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于投标文件修改的“更正公告”。

2．供应商若认为招标采购文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标采购文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标采购文件，投标截止时间后不再受理针对招标采购文件的相关质疑和投诉。

（四）招标采购文件的澄清与修改

提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以法定形式发布公告通知供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（适用标项一、标项二）

投标文件由“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成：

A资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

资格证明文件目录；

▲A1、关于资格的承诺函（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

▲A2、有效的营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

▲A3、投标人一般情况（按格式要求签章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

A4、联合投标协议书；（若需要，格式见附件）

A5、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）；

A6、分包意向协议（若需要，格式见附件）；

▲A7、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中均须提供，格式见附件，按要求提供并签章）；

A8、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

B商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

商务技术文件目录；

▲B1、投标声明书（按格式要求签章）；

▲B2、法定代表人（或企业负责人）身份证明书和法定代表人（或企业负责人）授权书；（供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书）（按格式要求签章）

▲B3、合同条款偏离表（按格式要求签章）；

▲B4、采购内容及需求响应（按格式要求签章）；

B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料。

C报价文件格式：

价格部分封面

价格部分目录

▲C1、开标一览表；

▲C2、投标分项报价表；

C3、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。

注：以上条款中带▲的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效标处理。

特别说明：电子投标文件制作说明

（1）本招标文件所指电子交易平台为政采云平台（www.zcygov.cn）。

（2）制作电子投标文件的系统配置要求：64位的windows7及以上操作系统。

（3）潜在供应商应在开标前完成供应商注册，成为浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)正式供应商，并完成CA数字证书办理（CA驱动和申领流程：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > CA驱动和申领流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > 政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“供应商-电子交易操作手册.pdf”。

（5）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。

（二）投标文件的语言及投标货币

▲1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2 .计量单位：投标采购文件已有明确规定的，使用投标采购文件规定的计量单位；

（三）投标有效期

1.投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。

（四）投标文件的签署

1．供应商应按本招标采购文件规定的格式和顺序编制、投标文件标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由供应商自负。

2．投标文件须由供应商在规定格式上盖章或签字（供应商的电子章视同单位公章）。

3．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人盖章或签字。投标文件因字迹潦草或视图不清所引起的后果由供应商负责。

（五）投标文件的递交（上传）、修改和撤回

1. 投标文件的递交：投标文件递交截止时间及地点见前附表（因投标人的操作失误或未在投标截止时间前上传等，由此造成的相关责任由供应商自行承担）；如上传的电子投标文件与系统录入的信息不符的，以电子投标文件为准。

2.投标文件的修改和撤回

2.1供应商在递交投标文件截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回；补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。递交投标文件截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

2.2投标截止时间后供应商不得撤回投标文件。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标文件将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的文件。但评审人员可以要求供应商在规定时间内在电子交易平台上对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合投标文件要求的，应认定其投标无效。（供应商应对开标开始直至结束的期间内关注所在单位政采云平台上的有关信息，如因供应商不关注或超出规定时间内的答复，责任由供应商自负）

供应商澄清、说明或更正后，不影响评审人员对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标采购文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人（或授权委托人）盖章或签字,或未提供法定代表人授权委托书（如授权）、供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）供应商代表人未能出具身份证明[电子标以提供“法定代表人（或企业负责人）身份证明书”为准]或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确或者使用计量单位不符合招标采购文件要求的（经评审人员认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件有效期不能满足招标采购文件要求的；

（7）未实质性响应招标采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）超过递交投标文件截止时间上传的；

（9）未按规定签章的；

（10）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（11）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（12）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（13）不同供应离联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

（14）评审人员认定有其他严重违法情况的。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标“▲”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用招标采购文件要求的报价形式或超过最高限价报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）评标委员会认为投标报价明显过低或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供成本测算资料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.在招标采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

（3）合格投标人不足三家的；

四、开标

1、电子招投标开标程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内(投标人不足3家，不进入解密程序)。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开报价开标情况；

（4）评标委员会对报价情况进行评审；

（5）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3、开标时，由采购人或者采购代理机构对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

4、即使供应商在投标截止时间前按规定上传了投标文件，但未在电子加密标书解密时间内完成解密（开标时间起30分钟内完成投标文件解密工作）的，投标无效或视作供应商自动放弃本次投标响应，一切责任均由供应商自行承担。

5、在开评标时如上一阶段的投标响应作无效标处理，不进入下一阶段的评标程序。

五、 评标和定标

（一）评标委员会

1.受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由评审专家组成。评审专家按规定将在开标日之前在政府采购专家库中抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

（二）评标方法

本项目招标采用的评标方法载明在招标采购文件第三部分“评审办法及评分标准”中。

（三）评标程序

1.评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

2.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1）资格性审查：依据投标须知前附表序号5的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性进行审查。

（2）符合性检查：依据第二章“投标人须知”、第三章“评审办法及评分标准”、 第五章“采购内容及需求”、第六章“投标文件格式及附件”的规定，对投标文件的完整性和有效性、对投标文件是否做出实质性响应进行审查。

3.澄清有关问题：

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清或说明。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点（供应商的政采云系统内）进行答疑和澄清（供应商的政采云系统内答复的时间一般15分钟内）。

3.2投标人应对需要澄清或说明的问题作回答，该回答应盖有投标人公章和法定代表人或授权代表签字或盖章，澄清或说明将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若投标人未在有效时间内进行答疑和澄清的响应，将被视作自动放弃并承担后果。

4.比较与评价：按照招标文件“第三章 评审办法及评分标准”对照投标文件的响应进行评价，评定其偏差程度，并打分。

5.综合评估：通过初步审查、比较与评价的投标，评标委员会成员按照招标文件第五章“采购内容及需求”的规定，对各评标委员会成员的打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。

6.推荐中标供应商：

评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人，推荐中标供应商的方法详见“第三章 评审办法及评分标准”。

出现下列情形之一的，采购人可以重新组织招标或向同级监管部门报告说明，经批准后方可确定排名次位的中标候选人为推荐中标供应商。

（1）供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的。

（2）经质疑，供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

（3）在结果公示期间，采购人有权对候选供应商进行授予合同前的最终审查，候选供应商应予积极配合。审查结果有证据证明候选供应商的投标内容失实的。

（四）评标过程的处理原则

评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

（五）评标过程保密

1.中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

六、确定中标供应商、评标结果公示

采购人根据评标报告中推荐的中标候选先后顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）标项一、标项二各确定1家中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司发布本次招标公告的媒体上发布中标结果公告。

七、评标结果质疑

投标人若对评标结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或招标代理公司提出书面质疑，书面质疑文件应该符合投标人须知“质疑和投诉”的规定，否则视为无效质疑。采购人或招标代理公司不受理无效的任何质疑。采购人或招标代理公司将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

八、合同授予

1、中标通知

1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书可至代理机构处或通过邮寄等方式领取。

1.2中标通知书作为合同的组成部分。

2.签订合同

2.1中标通知书发出之日起30日历天内，中标供应商须派法定代表人或其委托代理人前往招标采购文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

2.2招标采购文件、中标供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

2.3合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物按相关规定执行。

九．履约保证金

1、中标人（如以联合体形式投标的指联合体牵头人）应向采购人提交合同金额的1%的履约保证金。

2、履约保证金的形式为银行转帐或银行汇票、汇票、保函等。

3、如中标人未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

4、如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

5、项目履约结束后，履约保证金7个工作日内按规定无息退还（如供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除该扣部分）。

十．特别说明

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

7．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

8．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查（标项一、标项二均适用）

开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲A1、关于资格的承诺函（若联合体响应，则联合体成员均须提供） ▲A2、有效的营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供） A3、投标人一般情况（按格式要求签章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供） | 1、．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 2 | ▲以采购人在开标时对“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关查询记录截图为准 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商 |
| 3 | 特定资格条件 | 按“第一章 招标公告”本项目的特定资格要求提供，复印件加盖公章（如有） |
| 4 | 本项目接受联合体投标。联合体投标时应提交联合体协议书、联合投标授权委托书（若需要，格式见附件），由联合体的牵头人参与采购活动 | 本项目接受联合体投标。 |
| 5 | 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中均须提供，格式见附件，按要求提供并签章）； 分包意向协议（若需要，格式见附件）。 | 本项目专门面向中小微企业（残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）； 本项目接受分包。 |
| 资格性检查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的或未在投标截止时间前提交，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（二）符合性检查（标项一、标项二均适用）

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 4 | 其他 | 未存在投标人串通投标的现象 |
| 5 |  | 未出现商务、技术、报价评审时的无效标情况 |
| 6 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 7 |  | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 9 |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） |
| 10 | 报价有效且唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

（三）澄清有关问题

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起要求澄清的方式要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（即政采云系统内的回复，发起要求澄清至回答结束的时间一般30分钟）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（五）比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值最多保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法最多保留二位小数。

（六）推荐中标候选人

1.根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的技术、资信、商务、价格等内容进行评分，最终得出该投标人的总分；按评分自高向低依次排出投标结果顺序，排名第一的为中标候选人。得分相同时，以总报价低者优先，当得分和报价都相同时，则由采购人随机摇球决定。

2.若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以重新组织招标。

（七）招标程序终止

有效投标人不足3家的，重新组织招标。

评分标准表（标项一）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类产品业绩 （3分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类型消防设备供货业绩，每提供1个合同业绩得1分，最高3分； 注：投标文件中提供同类项目业绩合同复印件并加盖公章。 |
| 2 | 投标人体系认证情况（6分） | 投标人具备有效期内的质量保证体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得2分，最多得6分。 注：提供有效期内的证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 实施方案（15分） | 对投标人针对本项目详细的总体实施方案，包括设备供货（3分、2分、1分、0分）、验货（3分、2分、1分、0分）、调试（3分、2分、1分、0分）、工期保障措施（3分、2分、1分、0分）、备用设备方案（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 4 | 管理方案（12分） | 对投标人针对本项目详细的管理方案，包括人员配置方案（3分、2分、1分、0分）、安全管理措施方案（3分、2分、1分、0分）、保障正常使用措施（3分、2分、1分、0分）、突发应急能力（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 5 | 技术培训（12分） | 对投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容（3分、2分、1分、0分）、培训方式（3分、2分、1分、0分）、培训计划（3分、2分、1分、0分）、培训团队配备（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 6 | 故障解决及应急服务方案（12分） | - 对投标人针对本项目，提供故障上门检查，并给出解决方案包括但不限于响应时间（3分、2分、1分、0分）、维修人员配置（3分、2分、1分、0分）、设备工具配备（3分、2分、1分、0分）、处置流程（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 7 | 售后服务（7分） | 对投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于售后服务机构及技术服务人员情况（2分、1分、0分）；备件、配件供应方案（3分、2分、1分、0分）；应急措施、质保外服务措施（2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 8 | 优惠承诺（2分） | 投标人在满足招标文件质保期1年的最低要求前提下，每增加质保期半年的得1分，本项最高得2分。 客观分得分需满足的要求：提供质保期承诺书（自拟）。 |
| 9 | 政府采购政策（1分） | 投标人注册在扶持不发达地区的，得0.5分； 投标人注册在少数民族地区的，得0.5分； 注：投标人应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明投标人注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等资料），投标人分公司或办事处不享受政府采购加分政策。 |
| 10 | 价格分（30分） | 供应商的最终报价作为参与评审的价格，评标基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |

注：

1.评审委员会在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

2.不合理报价的认定：1、评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.如联合体投标，所有客观分评分项，认定标准所需资料必须属于联合体牵头人所有，否则不予得分。

4.投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料，除注明需提供原件外，均可提供复印件，未提供或提供不清的不得分。

评分标准表（标项二）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类产品业绩 （3分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类型消防设备供货业绩，每提供1个合同业绩得1分，最高3分； 注：投标文件中提供同类项目业绩合同复印件并加盖公章。 |
| 2 | 投标人体系认证情况（6分） | 投标人具备有效期内的质量保证体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得2分，最多得6分。 注：提供有效期内的证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 实施方案（15分） | 对投标人针对本项目详细的总体实施方案，包括设备供货（3分、2分、1分、0分）、验货（3分、2分、1分、0分）、调试（3分、2分、1分、0分）、工期保障措施（3分、2分、1分、0分）、备用设备方案（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 4 | 管理方案（12分） | 对投标人针对本项目详细的管理方案，包括人员配置方案（3分、2分、1分、0分）、安全管理措施方案（3分、2分、1分、0分）、保障正常使用措施（3分、2分、1分、0分）、突发应急能力（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 5 | 技术培训（12分） | 对投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容（3分、2分、1分、0分）、培训方式（3分、2分、1分、0分）、培训计划（3分、2分、1分、0分）、培训团队配备（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 6 | 故障解决及应急服务方案（12分） | - 对投标人针对本项目，提供故障上门检查，并给出解决方案包括但不限于响应时间（3分、2分、1分、0分）、维修人员配置（3分、2分、1分、0分）、设备工具配备（3分、2分、1分、0分）、处置流程（3分、2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 7 | 售后服务（7分） | 对投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于售后服务机构及技术服务人员情况（2分、1分、0分）；备件、配件供应方案（3分、2分、1分、0分）；应急措施、质保外服务措施（2分、1分、0分）等描述进行评价。 |
| 8 | 优惠承诺（2分） | 投标人在满足招标文件质保期1年的最低要求前提下，每增加质保期半年的得1分，本项最高得2分。 客观分得分需满足的要求：提供质保期承诺书（自拟）。 |
| 9 | 政府采购政策（1分） | 投标人注册在扶持不发达地区的，得0.5分； 投标人注册在少数民族地区的，得0.5分； 注：投标人应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明投标人注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等资料），投标人分公司或办事处不享受政府采购加分政策。 |
| 10 | 价格分（30分） | 供应商的最终报价作为参与评审的价格，评标基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |

注：

1.评审委员会在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

2.不合理报价的认定：1、评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.如联合体投标，所有客观分评分项，认定标准所需资料必须属于联合体牵头人所有，否则不予得分。

4.投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料，除注明需提供原件外，均可提供复印件，未提供或提供不清的不得分。

第四章 采购合同

余姚市乡镇消防装备采购项目

（标项一、标项二适用）

甲方：余姚市应急管理局

乙方：

签署日期：    年     月

签署地点：

合同文本

采购单位（甲方）：余姚市应急管理局

供货商（乙方）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和          项目的招标文件、中标单位的投标文件等相关文件协议，签署本合同，以资共同遵守。

### 一、采购标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

1、采购计划编号：

2、货物名称：

3、具体型号/规格及配置：

4、采购数量：

5、实际成交单价        元，合同总价         元。

注： “合同总价”包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

### 二、货款结算

1、合同生效后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同价40%的预付款；设备到货安装调试完成，且经采购人验收合格后1个月内支付尾款。中标单位在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在合同签订时，中标单位明确表示无需付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按供应商意见执行。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3、（其他）

### 三、履约保证金

1、中标人（如以联合体形式投标的指联合体牵头人）应向采购人提交合同金额的1%的履约保证金。

2、履约保证金的形式为银行转帐或银行汇票、汇票、保函等。

3、如中标人未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

4、如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

5、项目履约结束后，履约保证金7个工作日内按规定无息退还（如供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除该扣部分）

### 四、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。货物包装需按“《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》”标准执行。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于： 安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。

3、交货期：合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格。

4、交货方式：

5、收货人及地址：

6、（其他）

### 五、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：

货到用户指定地点后，依照投标人提供的验收方案组织验收。

3、到货验收：甲方应在收到货物后   7  个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、（其他）

### 六、保修与售后服务

1、货物质保期为           年，自（ 填写到货验收合格或最终验收合格）之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、质保期内，乙方应当提供 7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后        个小时内响应，        个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在        个小时内免费更换备品备件。

3、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

4、      （其他）

### 七、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、      （其他）

### 八、违约责任

1、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价1‰的违约金；乙方逾期20日不能交货的，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

2、乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方在协议供货有效期内违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、非乙方产品质量问题或未出现采购要求约定退货情形，甲方拒收货物的，应向乙方支付合同总价20%的违约金。

5、甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收设备总值10%的违约金。

6、甲方无故逾期验收或无故（财政原因除外）逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

### 九、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、      （其他）

### 十、合同生效及其他

1、采购项目招标文件以及投标文件、询标纪要、有关协议、承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）有关协议和承诺书；

（4）投标文件；

（5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4、（其他）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人 | 法定（授权）代表人 |
| （签字）： | （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第五章  采购内容及需求

- 一、项目概况

1.项目名称：余姚市乡镇消防装备采购项目

2.预算金额：2625000元，投标报价超过最高限价的为无效标。

3.项目内容

| 标项 | 项目名称 | 工期 | 数量 | 单价 | 各标项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 互联网防爆、防水对讲机采购项目 | 合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格 | 175部 | 0.6万元 | 105万元 |
| 标项二 | 正压式消防空气呼吸器采购项目 | 合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格 | 175具 | 0.9万元 | 157.5万元 |

- 二、采购需求

### 2.1标项一：互联网防爆、防水对讲机采购项目

- 参数要求：

| 1 | ▲互联网防爆、防水对讲机 | 1. 显示中文操作界面，屏幕尺寸≥1.77英寸，彩色LCD数字全键盘。 2. 防水、防尘性能良好，≥IP68工业防护标准 3. 支持4G全网通（包括移动、电信、联通4G网络）。 4. 支持人员安全管理功能，在危险环境中提供更多的安全保证，支持独立报警按键及倒地报警功能。 5. 产品自带蓝牙、wifi 等接口，满足客户不同场景的应用需求。 6. 为方便使用者与外界联系，可以通过增加SIM卡拨打外界电话。 7. 卫星定位功能：可接收卫星数据并提供定位信息，支持GPS和北斗定位。 8. 要求采用高安全性高性能锂电池，电池容量不小于4800mAh，工作时间大于24小时。 9. 为能追溯问题，支持本地录音不低于30条，保证通话的不遗漏。 10. 终端设备要求支持自动省电，电池电量播报功能。在待机或无操控时，机器自动处于休眠状态，节省电量消耗。当电池电量不足时，会有语音和指示灯双重提醒用户及时充电。 11. 自由跌落：可满足≥1.5米高度跌落，任意6个面跌落2次，设备应正常工作。 12. 所投产品提供国家强制性产品认证3C认证证书，并提供检测报告。 13. 产品需提供防爆等级报告，同时≥：气体防爆：Ex ib IIB T3 Gb，粉尘防爆：Ex ib D21 T160℃标准。 14. 为方便用户使用并及时更新版本，可以支持远程升级，功能更新。 15. 所投型号需具备型号核准证书。 16. 支持遥晕、遥毙、唤醒等专业对讲机功能。 17. 能入网浙江省消防救援总队互联网对讲机系统平台使用，并进行统一调度，统一管理。 |
| --- | --- | --- |

- ▲商务条款（标项一）

| 商务要求项目 | 采购文件要求 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 履约保证金及缴退时间：中标价的1%，中标单位应在合同签订后10个工作日交至采购人处，货物交付验收合格后无息退还，如未按规定提交履约保证金，招标人有权拒付货款。 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（有效期不能少于4个月） |
| 质保期 | 项目验收合格移交之日起1年。 |
| 售后技术 服务要求 | 中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。终身提供技术服务。 |
| 交货期及地点 | 交货期：合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格。 地点：采购人指定地点。 |
| 产品质量保证 | 1.本项目所涉及的产品、设计均应符合采购文件以及国家相关标准和规定。 2.供应商保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 |
| 验收培训要求 | 按国家标准及响应技术参数进行验收，中标单位负责对讲机操作培训，直至采购人能独立操作为止。 |
| 付款条件 | 合同生效后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同价40%的预付款；设备到货安装调试完成，且经采购人验收合格后1个月内支付尾款。 注：中标单位在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在合同签订时，中标单位明确表示无需付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按供应商意见执行。 |
| 报价组成 | 1、投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、车辆运输保险、税金、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用 2、投标人在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。 3、中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 |

### 2.2标项二：正压式消防空气呼吸器采购项目

- 参数要求：

| 1 | ▲正压式消防空气呼吸器 | 1、总体性能符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。 2、功能要求：正压式消防空气呼吸器应具有他救功能、压力平视显示功能，气瓶6.8L。 3、设计要求： （1）佩戴者可能触摸到的部件表面应无锐利的棱角和毛刺。 4、性能指标要求： （1）佩戴质量≤12.5 kg； （2）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1 MPa； （3）全面罩： 面罩内表面应采用防雾处理技术，不上雾，外表面应采用硬化处理技术，耐刮伤；应无异味；具有强制供气功能； （4）供气阀：应设置自动正压机构；具有强制调节供气功能，可手动调节供气量或强制除雾，同时具有阀体意外故障强制供气功能； （5）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不应产生漏气现象，并能自锁，其尺寸应符合XF124-2013的规定； （6）气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力≥30MPa；气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识； （7）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37～45） MPa。输出端的尺寸应符合XF124-2013的规定； （8）他救装置：中压导气管应通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接；或由两根分别带输出接头的中压导气管中的一根与供气阀连接管上的输入接头相连接，另一根的输出接头应有防护套,输出接头应能自行密封； （9）背板符合人体工程学，可根据使用者体型调节舒适性； （10）单具空气呼吸器具备气瓶余压告警和数据同步传输功能（气瓶信号数据可实时同步至用户指定的消防救援指挥平台），提供不少于3年的流量免费服务； （11）预置远距离通信、近距离扩音以及定位模块的升级模块方案。 5、提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。 |
| --- | --- | --- |

- ▲商务条款（标项二）

| 商务要求项目 | 采购文件要求 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 履约保证金及缴退时间：中标价的1%，中标单位应在合同签订后10个工作日交至采购人处，货物交付验收合格后无息退还，如未按规定提交履约保证金，招标人有权拒付货款。 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（有效期不能少于4个月） |
| 质保期 | 项目验收合格移交之日起1年。 |
| 售后技术 服务要求 | 中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。终身提供技术服务。 |
| 交货期及地点 | 交货期：合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格。 地点：采购人指定地点。 |
| 产品质量保证 | 1.本项目所涉及的产品、设计均应符合采购文件以及国家相关标准和规定。 2.供应商保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 |
| 验收培训要求 | 按国家标准及响应技术参数进行验收，中标单位负责空气呼吸机操作培训，直至采购人能独立操作为止。 |
| 付款条件 | 合同生效后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同价40%的预付款；设备到货安装调试完成，且经采购人验收合格后1个月内支付尾款。 注：中标单位在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在合同签订时，中标单位明确表示无需付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按供应商意见执行。 |
| 报价组成 | 1、投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、车辆运输保险、税金、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用 2、投标人在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。 3、中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 |

第六章 投标文件格式

封面

- 资格证明文件

项目名称：

标项：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）关于资格的承诺函……………………………………………………………………（页码）

（2）有效的营业执照………………………………………………………………………（页码）

（3）投标人一般情况………………………………………………………………………（页码）

（4）联合投标协议书………………………………………………………………………（页码）

（5）联合投标授权委托书…………………………………………………………………（页码）

（6）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（7）中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）…………………………………………………………………………………………………（页码）

（8）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明………………………………（页码）

### ▲A1关于资格的承诺函 （若联合体响应，则联合体成员均须提供）

关于资格的承诺函

致：余姚市应急管理局

关于                       项目（项目编号：　　　）我公司在参加本次政府采购项目投标响应活动中，作出如下承诺：

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。（相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求）。

二、参加本次政府采购活动前三年内（注册成立不足三年的，应就供应商成立至参加政府采购活动时段进行承诺），在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

三、未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[注：供应商可自行提供（也可不提供）查询记录截图，最终以投标文件的提交截止时间（当日）后采购代理机构在上述2个网站查询记录截图并经专家评审的结果为准]。

四、我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

五、未曾为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

六、所使用的资格、信誉、荣誉、业绩等为我公司所拥有，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

### ▲A2、有效的营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均须提供）；

（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

### ▲A3、投标人一般情况（按格式要求签章）；（若联合体响应，则联合体成员均须提供）

| 投标人一般情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： |  |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联 系 人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 统一社会信用代码 |  |
| 12 | 开户银行及账号 |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

### A4、联合投标协议书；（若需要，按格式要求签章，提供彩色扫描件）

联合投标协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员1名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 XXX （联合体名称）联合体，共同参加XXX             （以下简称采购人）XXX（项目名称）XX标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、XXX（某成员单位名称）为XXX（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXX。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：XXX。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式XXX份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                  （盖标准公章）

成员1名称：                  （盖标准公章）

……

年   月   日

### A5、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据           与          签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人      现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：   年    月    日

授权代表（签名）；

日期：   年    月    日

| 联合体牵头人：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体成员单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

### A6、分包意向协议（若需要，按格式要求签章）

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）【招标编号：    （采购编号        ）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称      ），（某分包供应商名称       ），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称      ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

### ▲A7、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中均须提供，格式见附件，按要求提供并签章）

C7-1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加        （采购单位名称）  的                               （采购项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标项一或标项二名称）  ，属于  工业  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。

……

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖电子公章）：

日  期：

【如满足要求则提供】

【联合体投标的由满足要求的联合体成员分别提供】

注：1、填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；②中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；③投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、各行业划型标准为：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入190万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入190万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入190万元及以上，且资产总额190万元及以上的为小型企业；营业收入190万元以下或资产总额190万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

C7-2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

A7-3、监狱企业的证明文件

[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

### A8、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

封面

- 商务技术文件

项目名称：

标项：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）投标响应声明书…………………………………………………………………（页码）

（2.1）法定代表人（或企业负责人）身份证明书…………………………………（页码）

（2.2） 法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）…………………………（页码）

（3）合同条款响应表…………………………………………………………………（页码）

（4）采购内容及需求响应……………………………………………………………（页码）

（5）投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料（格式自拟，加盖公章）…（页码）

注：以上目录是编制投标响应商务技术文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

### B1、投标响应声明书

致：采购人

（  投标人名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址             ,我 （姓名）系     （投标人名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供投标须知规定的全部投标文件；

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5.若中标，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### B2-1、法定代表人（或企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：

附：法定代表人正反面身份证复印件：

联系电话：

### B2-2、法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （投标人全称）的            （姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的               项目        （项目编号）投标活动，代理人全权处理投标活动中的一切事宜，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）

日      期：

附：委托代理人正反面身份证复印件：

职务：

联系电话：

注：项目开标时间起至评审结束，投标人的手机号码均应保持畅通，以便可能出现澄清或说明等必要时的联系。

### B3、合同条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 供应商投标响应情况 | 偏 离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购文件第四章 采购合同 |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1、投标人应详细阅读本采购文件后，填写本表，注明各项偏离情况，若无偏离，既写“完全响应”，加盖单位公章（特别提醒：本项目合同条款均为实质性条款）；

2、此表可自行设计但必须包含以上内容及指标。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### B4、采购内容及需求响应

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 供应商投标响应情况 | 制造商/产地/品牌 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离/负偏离/无偏离 |
| …… |  |  |  |  |

注：须与“第五章 采购内容及需求”比较。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料。

封面

- 报价文件

项目名称：

标项：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）开标一览表………………………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（3）投标人认为需要的其他报价文件或说明（如有，格式自拟）………………（页码）

### C1、开标一览表（标项一）

项目名称：

项目编号：                                              金额单位：人民币（元）

| 标项一 | 供货期限 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网防爆、防水对讲机采购项目 | 合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格 | 175部 |  |  |  |
| 投标报价 | （大写）： |  |  |  |  |

注：超过最高限价均作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### C1、开标一览表（标项二）

项目名称：

项目编号：                                              金额单位：人民币（元）

| 标项二 | 供货期限 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正压式消防空气呼吸器采购项目 | 合同签订后30日历天内完成交货并安装调试合格 | 175具 |  |  |  |
| 投标报价 | （大写）： |  |  |  |  |

注：超过最高限价均作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

### C2 、投标分项报价表（标项一、标项二适用）

项目名称：

项目编号：                                                     价格单位：元人民币

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（以上费用之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、格式可自拟。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入综合单价的报价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

C4、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如有）。