宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片）

采购编号：330282202503001551

公

开

招

标

文

件

采购人：慈溪市水利局

代理机构：宁波中望工程咨询有限公司

编制日期：2025年03月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	22

第五章  采购项目需求	25

第六章  商务条款	34

第七章  附件	37

# 第一章  招标公告

项目概况 宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片）的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2025年3月27日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况。

采购编号：330282202503001551

项目名称：宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片）

预算金额（元）：1925160

最高限价（元）：1925160

采购需求：

标项名称:宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片） 
数量:不限  
预算金额（元）: 1925160

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要采购3处山洪关联村落雨量监测站、20处平原内涝积水监测站、2处大中型水库下游村落水位监测站、3处重要山塘水位监测站、28处平原内涝水位监测站相关设备及安装服务等。
        备注：无。

合同履行期限: 2025年4月15日前完成供货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无。

3.本项目的特定资格要求：  无 。

三、获取招标文件

时间：2025年3月6日至2025年3月13日。每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台。

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上获取采购文件操作指南：浙江政府采购网>办事指南>省采中心>网上报名。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年3月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2025年3月27日 09:30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标；

2.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

2.3公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

2.4本项目为不见面开评标项目，投标人员无须到场参加现场开标。

2.5落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：慈溪市水利局

地址：慈溪市新城大道北路1777号

传真：/

项目联系人（询问）：唐工

项目联系方式（询问）：0574-63951936

质疑联系人：孙少君

质疑联系方式：0574-63951936

2.采购代理机构信息

名称：宁波中望工程咨询有限公司

地址：慈溪市开发大道1510号蓝海湾商务大厦五楼

传真：0574-63999252

项目联系人（询问）：周奇钢

项目联系方式（询问）：0574-63896558/13736032050

质疑联系人：张磊

质疑联系方式：0574-63896558

3、同级政府采购监督管理部门

名 称：慈溪市财政局

地 址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传 真：/

联系人 ：赵老师

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市水利局。

2、“代理机构”系指宁波中望工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次采购中确定向采购人提供货物及服务的供应商。

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

8、“▲”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书之前支付给代理机构代理。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费按20000元包干。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式、效力、制作和递交

1、投标文件的形式：

分为电子投标文件和电子备份投标文件。

1.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlN

dQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

注：标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、投标文件的制作

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号后浏览）。

4、投标文件的递交

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件不强制要求递交。需递交备份投标文件的投标人仅可采用邮寄送达的方式：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波中望工程咨询有限公司（慈溪市开发大道1510号蓝海湾商务大厦五楼，联系方式0574-63896558/13736032050）。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：177979184@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、资格审查文件封面（格式见附件）；

2、关于资格的声明函（格式见附件）

3、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件（或影印件）或电子营业执照加盖供应商公章，投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（加盖公章）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、商务技术文件封面（格式见附件）；

2、投标书（格式见附件）

3、符合性自查表（格式见附件）

4、商务技术文件自评分表（格式见附件）

5、供应商一般情况（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明；投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）（格式见附件）；

7、商务条款响应表（格式见附件）；

8、技术条款响应表（格式见附件）；

9、商务技术评审表要求递交的相关资料；

10、其他和商务技术评分有关的资料及供应商认为需要提供的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、报价文件封面（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、分项报价表（格式见附件）；

4、中小（微）企业声明函或残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位专用填写）或监狱企业证明文件[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]

5、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

如递交备份投标文件的，递交方式详见本章第八条第4款，备份投标文件密封要求如下：

须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：              备份投标文件            ；

（2）采购编号：                             ；

（3）项目名称：宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片）；

（4）在  2025年3月27日09 时30分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

十、开评标程序

（一）开评标注意事项

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2、开标时间后30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

（二）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标。

（三）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应以影印件形式提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（四）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2、解密完成后由采购人或代理机构对解密完成的供应商进行资格性审查和符合性审查；

3、评标委员会对供应商的商务技术文件进行评审；

4、在系统上公开商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对供应商的报价文件进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

8.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

8.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

8.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（五）评标

1.评标委员会

1.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）、政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）、供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）、查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M（含）以内。）

（4）、签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）、确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（六）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、评标原则与方法

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供的服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

2.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲2.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

2.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

2.5采购人不向落标方解释落标原因。

2.6资格性审查：采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

2.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

2.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

2.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

2.12推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为本项目预中标供应商。

2.13定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

▲3.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十一、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

8、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、预算价

▲本次公开招标设有预算价1925160元，最高限价1925160元，投标报价超出预算价或最高限价的投标无效；

▲十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

12.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5、不同投标人的投标文件相互混装；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十五、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十六、特别说明

- 1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（商务技术评分表和价格评分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审（具体操作可以由评标委员会协助资格性审查，资格性审查的结果报招标人代表确认）。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：经过初步审查、比较，评标委员会根据“附表3评分标准（商务技术评分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内以记名方式独立评定自行评分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为供应商的商务技术得分。

3.1.3采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：供应商综合得分=商务技术得分+报价得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

3.5确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为第一中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                                资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章或电子营业执照（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传，否则视为供应商未提供资格性审查要求的文件，资格性审查不合格（特别备注无需上传对应资料的除外）。

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，商务技术文件符合性审查不予通过。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（商务技术评分表）

| 名称 | 评分内容 | 最高分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（65分） | 技术参数 | 18 | 评委根据投标人所提供的软硬件设备的技术参数进行评审，产品技术参数、功能完全符合招标要求的得18分，其中标▲指标属于必须响应的实质性指标，标※指标每负偏离一项扣0.5分，其他指标每负偏离一项扣0.1分，本项扣完为止。 |
|  | 现状分析 | 5 | 现状分析：根据投标人对本次项目建设站点经纬度信息及各测站现场环境照片等现场踏勘资料进行评分。 现场分析及踏勘资料完整、合理的得5分； 现场分析较合理、踏勘资料较完整的得3分； 现场分析不完整、踏勘资料不完整的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 系统建设 | 5 | 系统建设：根据投标人对项目建设背景、任务、目标的总体理解，对项目的具体实现及系统集成提出的整体方案等进行评议。 系统建设理解清晰、描述完整、总体建设方案合理、完全符合招标文件要求的得5分； 系统建设描述可行、符合招标文件要求的得3分； 系统建设描述不清晰，仅符合要求的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 重难点分析 | 3 | 根据投标人针对本项目实施过程中遇到的重点、难点分析等进行评议。 分析准确、完全符合招标需求且提出针对性方案的得3分； 分析较准确、符合招标需求，提出对应解决方式的得2分； 分析及针对性措施不太符合招标需求的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 5 | 项目实施方案(包括组织体系、工期安排、供货、安装调试、验收、保障措施等方案)： 评标委员会对供应商的项目实施方案进行评议(主要根据组织体系、供货、安装调试、验收等) 方案完整详尽、可操作性强的、科学合理与需求契合度高的得5分； 方案较完整、可行性较强的、较科学合理与需求契合度相关的得3分； 方案有缺陷、可行性较弱的、与需求契合度偏离的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 培训承诺及计划 | 5 | 培训承诺及计划： 对投标人服务体系详细介绍，培训方案的详尽程度、培训内容等进行评议。 培训承诺及计划详细、内容充实，完全符合招标文件要求的得5分； 培训承诺及计划内容符合招标文件要求的得3分； 培训承诺及计划不切实际的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 售后服务能力及便捷性 | 5 | 根据供应商提供的售后服务方案、响应时间、技术力量、资质保障等进行综合评议。 售后服务方案完整，服务及时，响应时间、到达现场时间快，维护保障能力强的得5分； 服务及时，能及时到达现场时间，有维护保障能力的得3分； 不能及时服务，不及时到场的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 业绩 | 3 | 提供2022年1月1日(含)以来(合同订时间为准)以来投标人承担过类似业绩（内容涵盖水文类设备采购安装项目或水利软件开发项目）的每个得1分，本项最高得3分。(投标文件需提供中标通知书或合同原件扫描件) |
|  | 项目负责人 | 3 | 项目负责人：拟派本项目负责人具有政府部门颁发的信息系统项目管理师证书、政府部门颁发的系统规划与管理师证书、政府部门颁发的系统分析师证书的，每提供一本有效的证书得1分，最高得3分。 （投标文件中提供相关人员证书原件扫描件及本项目公告发布之日前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明；均须加盖供应商公章） |
|  | 技术负责人 | 3 | 技术负责人（与项目负责人不可同一人）：拟派本项目技术负责人具有政府部门颁发的系统集成项目管理工程师、政府部门颁发的信息安全保障人员证书、政府部门颁发的信息安全工程师证书的，每提供一本有效的证书得1分，最高得3分。 （投标文件中提供相关人员证书原件扫描件及本项目公告发布之日前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明；均须加盖供应商公章） |
|  | 项目组成员 | 5 | 项目组人员（包括但不限于项目负责人、技术负责人等）安排方案的详尽齐全可实施性进行评议，包括但不限于人员的配备、人员资质能力、岗位设置、职责分工。 专业知识完全匹配本项目实施要求、与本项目相关的实践经验丰富、掌握技术能力强，得5分； 专业知识基本匹配本项目实施要求、与本项目相关的实践经验、技术能力有所欠缺但基本满足项目需求，得3分； 专业知识、实践经验、技术能力与本项目不符，存在明显问题，得1分；未提供的不得分。 (投标文件中提供相关人员证书复印件及本项目公告发布之日前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明，均须加盖供应商公章。) |
|  | 认证证书 | 5 | 投标人具有ISO质量管理体系认证证书【认证范围覆盖以下内容“系统集成设备的销售”（或同类表述的内容范围）】、 信息安全管理体系认证证书【认证范围覆盖以下内容“信息业务相关的系统集成”（或同类表述的内容范围）】、 信息安全服务资质认证证书三级及以上【认证范围覆盖以下内容“信息安全应急处理服务”（或同类表述的内容范围）】、 信息技术服务管理体系认证【认证范围覆盖以下内容“信息技术服务管理”（或同类表述的内容范围）】、 数据管理能力成熟度认证3级及以上【认证范围覆盖以下内容“数据管理能力成熟度达到稳健级及以上”（或同类表述的内容范围）】 的每个得1分，最多得5分。注：提供体系认证原件扫描件加盖公章，否则不得分。 （投标文件内提供有效的认证证书原件扫描件或电子证书，认证证书可在“全国认证认可信息公共服务平台http：//cx.cnca.cn/”或“数据管理能力成熟度评估服务平台https：//www.dcmm-cfeii.com/”查询，状态为“有效”，否则不得分。） |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

评委签名：

年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 |
| 2 | 投标报价未超出采购预算价或最高限价 | 本次招标预算价：1925160元，最高限价1925160元，投标总价超出预算价或最高限价的投标无效。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 供应商报价合理性（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关

联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分35分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 | 35 |
| 报价得分（35分） |  | 35 |

# 第四章  采购合同样本

- 宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片）

# 采购合同

采购编号：

项目名称：

采 购 人：         慈溪市水利局

供 应 商：

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购合同样本

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为供货单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） 元整 |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求等详见附件清单

2、以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是 年 月 日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。供货设备必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货，如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后    日内按照其与甲方事先直接联系约定，将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

按《售后服务承诺》及                  。

第五条  验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第六条  货款的支付

合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；货物送达指定地点安装调试完毕，验收合格后7个工作日内支付合同总额的50％（累计90%）。剩余款项待自验收合格满一年后支付。上述款项均通过银行转帐结算。

第七条  其它约定

质量保证期：本项目所有设备需提供3年及以上质保服务。

第八条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价百分之一的滞纳金；乙方逾期7日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之十的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价百分之一的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之十的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

第九条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。2、本合同一式 六 份，甲乙双方各执二份，监管一份，采购机构一份

4、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                     法定代表人（或授权委托人）：

签订地点：                                      签订日期：      年    月    日

# 第五章  采购项目需求

一、项目背景：

根据《宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部关于印发宁波市“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）建设任务的通知》（甬防指【2024】4号）和《宁波市水利局关于做好“天机网”工程水文监测设施方案编制的通知》要求，本项目在全市范围内新建水文监测站（设施），可协同气象、资规部门实现6个全覆盖：村社气象监测全覆盖，平原内涝水位监测全覆盖，小流域山洪雨量监测和预警全覆盖，地质灾害风险防范区雨量监测全覆盖，大中型水库泄洪影响村落水位监测预警全覆盖，高坝屋顶山塘自动水位监测全覆盖。

综上，为适应服务气候变化需要，提升突发强天气监测预警能力，提高村社一级应急防御救灾能力，保障经济社会安全稳定，进一步加密全市水文站网建设是十分必要的。

二、采购内容

本项目主要采购3处山洪关联村落雨量监测站、20处平原内涝积水监测站、2处大中型水库下游村落水位监测站、3处重要山塘水位监测站、28处平原内涝水位监测站相关设备及安装服务，其中，包括小流域山洪村落雨量站、大中型水库下游村落水位站、重要山塘水位站、平原内涝水位站在内，共36处水文监测站数据发送至浙江省水文通信平台。另外，20处平原内涝积水监测站数据发送至慈溪市中心站，并推送至宁波市水利物联管护平台。

### 2.1.1雨量站

本项目新建小流域山洪关联村落雨量站3个，分别为乾炳村寺龙雨量站、任佳溪村上宅雨量站、黄杨岙村雨量站。其中，乾炳村寺龙雨量站为小流域山洪重点村落单雨量站，任佳溪村上宅雨量站、黄杨岙村雨量站为小流域山洪其他村落单雨量站。

雨量监测设备采用0.5mm翻斗式雨量计，立杆式安装，立杆由镀锌无缝镀锌钢管支架和混凝土基座组成，立杆高度不小于3m，雨量计器口离地高度2.5-3.0m，混凝土基座不小于600mm*600mm*600mm。数据传输方式采用4G和北斗双信道，实现单测双传，数据接入至浙江省水文通信平台，同步回流至宁波市智慧水利管理平台。

小流域山洪关联村落雨量站站点信息表如下：

| 序号 | 测站名称 | 单位 | 数量 | 乡镇（街道） | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乾炳村寺龙雨量站 | 处 | 1 | 匡堰镇 | 121.3035396 | 30.10688544 |
| 2 | 任佳溪村上宅雨量站 | 处 | 1 | 掌起镇 | 121.4512343 | 30.0705363 |
| 3 | 黄杨岙村雨量站 | 处 | 1 | 龙山镇 | 121.4928663 | 30.0759872 |
| 合计 |  |  | 3 |  |  |  |

小流域山洪关联村落雨量站主要设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 套 | 1 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 套 | 1 |
| 3 | 设备箱 | 套 | 1 |
| 4 | 北斗通信模块 | 套 | 1 |
| 5 | 供电系统 | 套 | 1 |
| 6 | 设备基础建设 | 套 | 1 |
| 7 | 4G通讯费 | 项 | 1 |
| 8 | 北斗通讯费 | 项 | 1 |
| 9 | 标识标牌 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装配件 | 项 | 1 |

### 2.1.2平原内涝积水监测站

本项目新建平原内涝积水监测站20处，平原内涝积水监测设施采用智能积水监测设备，数据传输方式采用4G，数据发送至慈溪市中心站，并推送至宁波市水利物联管护平台，共享使用。

平原内涝积水监测站站点信息表如下：

| 序号 | 测站位置 | 单位 | 数量 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解放西街与上房路交叉口监测站 | 处 | 1 | 121.23495543 | 30.17119502 |
| 2 | 教场山南路与解放西街叉口以南监测站 | 处 | 1 | 121.23807008 | 30.16970659 |
| 3 | 水门路城隍庙路段监测站 | 处 | 1 | 121.24240250 | 30.17017045 |
| 4 | 教场山东路（北二环—教场山支路）监测站 | 处 | 1 | 121.24296913 | 30.18125395 |
| 5 | 浒崇公路大润发西北出口监测站 | 处 | 1 | 121.24337145 | 30.18277481 |
| 6 | 小茶亭路与上房路交叉口东侧南监测站 | 处 | 1 | 121.23479209 | 30.17320326 |
| 7 | 南二环与新江路交叉口辅道监测站 | 处 | 1 | 121.23609115 | 30.16162611 |
| 8 | 寺山路文化广场南门监测站 | 处 | 1 | 121.23780631 | 30.15669452 |
| 9 | 前应路横河育才小学门前监测站 | 处 | 1 | 121.25038160 | 30.15279815 |
| 10 | 新城大道与东方明珠车库东出口监测站 | 处 | 1 | 121.26098873 | 30.14976052 |
| 11 | 新城大道吾悦广场南监测站 | 处 | 1 | 121.26098873 | 30.14976052 |
| 12 | 文一路与新城大道叉口监测站 | 处 | 1 | 121.26255655 | 30.15857881 |
| 13 | 府前路与新城大道交叉口监测站 | 处 | 1 | 121.26474192 | 30.16978286 |
| 14 | 青少年宫路城东新村监测站 | 处 | 1 | 121.25084221 | 30.17696690 |
| 15 | 青少年宫北路与科技路交叉口监测站 | 处 | 1 | 121.25854855 | 30.20111866 |
| 16 | 兴业路（孙塘路—担山路）监测站 | 处 | 1 | 121.25873324 | 30.17924992 |
| 17 | 三北大街机关幼儿园监测站 | 处 | 1 | 121.27746608 | 30.16912775 |
| 18 | 金一路与新城大道交叉口西监测站 | 处 | 1 | 121.26197199 | 30.16392879 |
| 19 | 三北大街与梅林路交叉口监测站 | 处 | 1 | 121.29631094 | 30.16669378 |
| 20 | 新城大道北路与科技路交叉口监测站 | 处 | 1 | 121.27612062 | 30.19895757 |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |

平原内涝积水监测设施主要设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能积水监测设备 | 套 | 1 |
| 2 | 供电系统 | 套 | 1 |
| 3 | 设备安装配件 | 套 | 1 |
| 4 | 4G通讯费 | 项 | 1 |

### 2.1.3大中型水库下游村落水位站

新建大中型水库下游村落水位站2个，分别位于桥里头江（航渡村）、破山江（王家埭村）。大中型水库下游村落水位站采用雷达式水位计，根据山塘库区环境，采取立杆式安装，立杆由直径140mm镀锌无缝镀锌钢管支架和混凝土基座组成，立杆高度不小于3m，雷达水位计挑臂采用直径76cm，长度2m。360°可旋转。混凝土基座不小于600mm*600mm*1000mm。数据传输方式采用4G和北斗双信道，实现单测双传，数据接入至浙江省水文通信平台，同步回流至宁波市智慧水利管理平台。

大中型水库下游村落水位站自动水位监测站站点信息表如下：

| 序号 | 测站名称 | 单位 | 数量 | 乡镇（街道） | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥里头江（航渡村）水位站 | 处 | 1 | 横河镇 | 121.2363633 | 30.09265231 |
| 2 | 破山江（王家埭村）水位站 | 处 | 1 | 匡堰镇 | 121.3302835 | 30.15494483 |
|  | 合计 |  | 2 |  |  |  |

大中型水库下游村落水位站设施主要设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达水位计（含支架） | 套 | 1 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 套 | 1 |
| 3 | 设备箱 | 套 | 1 |
| 4 | 北斗通信模块 | 套 | 1 |
| 5 | 供电系统 | 套 | 1 |
| 6 | 设备基础建设 | 项 | 1 |
| 7 | 4G通讯费 | 项 | 1 |
| 8 | 北斗通讯费 | 项 | 1 |
| 9 | 标识标牌 | 套 | 1 |
| 10 | 高程水准点测量 | 项 | 1 |
| 11 | 水尺安装 | 项 | 1 |
| 12 | 设备安装配件 | 项 | 1 |

### 2.1.4重要山塘水位站

新建重要山塘水位站3处，分别为小岙（下）山塘水位站、前方岙（2）山塘水位站、赵家湖山塘水位站。重要山塘水位站采用压力式水位计与人工观测水位尺，压力式水位计保护管采用壁厚1.5mm，DN50不锈钢管，长度要求根据现场实际情况调整。终端设备及太阳能供电系统采用立杆式安装，立杆由直径140mm镀锌无缝镀锌钢管支架和混凝土基座组成，立杆高度不小于3m。混凝土基座不小于600mm*600mm*600mm。人工观测水位尺对自动监测数据进行校核，迎水坡水位尺安装时必须符合高程且安装于整米高程处，顶部需标注顶部所处整米高程数值，溢洪道水位尺起始刻度需与溢洪道堰顶高程一致，需标注“正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位”字样及高程。数据传输方式采用4G，数据接入至浙江省水文通信平台，同步回流至宁波市智慧水利管理平台。

重要山塘水位站自动水位监测站站点信息表如下：

| 序号 | 测站名称 | 单位 | 数量 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小岙（下）山塘水位站 | 处 | 1 | 121.3580891 | 30.08071795 |
| 2 | 前方岙（2）山塘水位站 | 处 | 1 | 121.3702141 | 30.07792845 |
| 3 | 赵家湖山塘水位站 | 处 | 1 | 121.2651841 | 30.10128647 |
|  | 合计 |  | 3 |  |  |

重要山塘水位站设施主要设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 套 | 1 |
| 2 | 翻斗式雨量计 | 套 | 1 |
| 3 | 设备箱 | 套 | 1 |
| 4 | 压力式水位传感器 | 套 | 1 |
| 5 | 供电系统 | 套 | 1 |
| 6 | 设备基础建设 | 项 | 1 |
| 7 | 4G通讯费 | 项 | 1 |
| 8 | 标识标牌 | 项 | 1 |
| 9 | 高程水准点测量 | 项 | 1 |
| 10 | 雷达式数字水尺（含人工水尺） | 项 | 1 |
| 11 | 设备安装配件 | 项 | 1 |

2.1.5平原内涝水位站

新建平原内涝水位站28个，水位监测设备采用雷达式水位计，立杆式安装，立杆由直径140mm无缝镀锌钢管支架和混凝土基座组成，立杆高度不小于3m。雷达水位计挑臂直径76cm，长度2m。360°可旋转。混凝土基座不小于600mm*600mm*1000mm。同时配备水准点及人工水尺等设施。数据传输方式采用4G，实现单测单传。数据接入至浙江省水文通信平台，同步回流至宁波市智慧水利管理平台。

平原内涝水位站站点信息表如下：

| 序号 | 测站名称 | 单位 | 数量 | 乡镇（街道） | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观城河水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.407883 | 30.176729 |
| 2 | 吴家浦水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.422127 | 30.188122 |
| 3 | 五塘横江水位站 | 处 | 1 | 新浦镇 | 121.351236 | 30.248577 |
| 4 | 榆佘江水位站 | 处 | 1 | 白沙路街道 | 121.295128 | 30.18073 |
| 5 | 武群横江水位站 | 处 | 1 | 白沙路街道 | 121.276769 | 30.163473 |
| 6 | 长水沟水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.406411 | 30.170153 |
| 7 | 河斗江水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.394636 | 30.145029 |
| 8 | 西有江水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.423304 | 30.149321 |
| 9 | 东直江水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.412826 | 30.120477 |
| 10 | 山前横江水位站 | 处 | 1 | 观海卫镇 | 121.40614 | 30.201391 |
| 11 | 老周家路江水位站 | 处 | 1 | 坎墩街道 | 121.257991 | 30.231597 |
| 12 | 油车江水位站 | 处 | 1 | 坎墩街道 | 121.26553 | 30.222484 |
| 13 | 护城河水位站 | 处 | 1 | 龙山镇 | 121.557088 | 30.075604 |
| 14 | 泓路桥河水位站 | 处 | 1 | 龙山镇 | 121.509437 | 30.097386 |
| 15 | 直落潭水位站 | 处 | 1 | 龙山镇 | 121.48848 | 30.111081 |
| 16 | 潭江水位站 | 处 | 1 | 桥头镇 | 121.353098 | 30.16626 |
| 17 | 粮站江水位站 | 处 | 1 | 胜山镇 | 121.312645 | 30.218654 |
| 18 | 曾郭直江水位站 | 处 | 1 | 胜山镇 | 121.335953 | 30.231118 |
| 19 | 丁家江水位站 | 处 | 1 | 逍林镇 | 121.323139 | 30.17954 |
| 20 | 油车江水位站 | 处 | 1 | 新浦镇 | 121.340716 | 30.252044 |
| 21 | 五塘横江水位站 | 处 | 1 | 新浦镇 | 121.371079 | 30.239961 |
| 22 | 七塘横江水位站 | 处 | 1 | 新浦镇 | 121.387707 | 30.264784 |
| 23 | 六塘横江水位站 | 处 | 1 | 长河镇 | 121.177003 | 30.265583 |
| 24 | 乐家江水位站 | 处 | 1 | 掌起镇 | 121.439523 | 30.100816 |
| 25 | 黄丁江水位站 | 处 | 1 | 周巷镇 | 121.15032 | 30.255407 |
| 26 | 小安中心江水位站 | 处 | 1 | 周巷镇 | 121.128015 | 30.252863 |
| 27 | 西三中心江水位站 | 处 | 1 | 周巷镇 | 121.145239 | 30.275999 |
| 28 | 庙山江水位站 | 处 | 1 | 宗汉街道 | 121.220562 | 30.189995 |
| 合计 |  |  | 28 |  |  |  |

平原内涝水位站设施主要设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达水位计（含支架） | 套 | 1 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 套 | 1 |
| 3 | 设备箱 | 套 | 1 |
| 4 | 供电系统 | 套 | 1 |
| 5 | 设备基础建设 | 项 | 1 |
| 6 | 4G通讯费 | 项 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 套 | 1 |
| 8 | 高程水准点测量 | 项 | 1 |
| 9 | 水尺安装 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装配件 | 项 | 1 |

三、具体设备参数数量及内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨量监测站 |  |  |  |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 分辨率：0.5mm； 承雨口径：φ200+0.6mm，刃口锐角：40～45 度； 雨强范围：≤4mm/min； 测量准确度：±4%； 输出：开关接点通断信号； 开关接点寿命：≥1000 万次； 推荐品牌：南水、伟思、金水华禹 | 套 | 3 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 ※静态功耗：≤0.01mA，工作功耗：≤3mA；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 供电电压：10Vdc~28Vdc； 充电电压：8Vdc~22Vdc： ▲支持接入浙江省水文通信平台；（提供接入浙江省水文通信平台的承诺书，不提供属于无效标） ※符合SZY203-2016《水资源监测设备技术要求》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL651-2014《水文监测数据通信规约》；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件）； 1个4G模块接口，支持全网通通信； 1个蓝牙通讯接口，视通情况下最大通信距离8米； 内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计； 工作温度：-40℃~+85℃； 防护等级为IP68； ※具有遥测终端机软件评测报告；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） ※具有科技成果登记证书；（需提供相关证书复印件） 推荐品牌：天禹、语润、弘泰 | 套 | 3 |
| 3 | 不锈钢设备箱 | 专用设备箱，不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm，尺寸不小于420*545*250mm，防护等级IP65 | 套 | 3 |
| 4 | 北斗通信模块 | 定位精度：≤20m； 授时精度：单向100ns，双向20ns； 响应时间：＜10s； 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率； ※符合GB/T 41368-2022《水文自动测报系统技术规范》； 支持接入支持浙江省水文通信平台。 | 套 | 3 |
| 5 | 供电系统 | 12V/160W/100AH；保障15日连续阴雨天供电需要； | 套 | 3 |
| 6 | 设备基础建设 | 立杆式安装，管径DN140，立杆由镀锌无缝钢管支架及混凝土基座组成，高度不少于3米，雨量计器口距离地面2.5-3.0米，混凝图基座不小于600mm*600mm*600mm，接地电阻小于10Ω。 | 项 | 3 |
| 7 | 标识标牌 | 按照浙江省水文专用站标识牌制作说明执行 | 套 | 3 |
| 8 | 设备安装配件 | 防雷模块、充放电控制器、空开、防水堵头、线缆、接头、分路器、适配器等一切满足设备运行的附件辅材等 | 项 | 3 |
| 9 | 4G通讯 | 流量100M/月（1年） | 项 | 3 |
| 10 | 北斗通讯 | 通讯费1年 | 项 | 3 |
| 二 | 积水监测站 |  |  |  |
| 1 | 智能积水监测设备 | 使用范围：适合交通密集、积水较浅、排水较快、对安装环境要求较高的中心城区； 壳体主材料：304不锈钢； 传感器结构：一体式地埋安装，内置天线； 传感器电源：内置锂电池2-4节（各19000mAh/3.6VDC，不可充电）； 电池续航时间：3-10年，看积水时间而异； 量程：0-[2000,+∞)mm； 传感器防水性能：等于IP68。 测量频率：1分钟-24小时可设置； 测量精度：±1cm； 工作环境：温度 -10 ~50 ℃ ； 数据中心：一主一备两个数据接收服务器数据通信； 参数设置方式：本地设置/物联网平台远程设置； 通信协议：SL651-2014《水文数据监测通信规约》/《MQTT协议3.1.1》。 推荐品牌：天禹、南水、南瑞 | 套 | 20 |
| 2 | 供电系统 | 12V/30W/70AH | 套 | 20 |
| 3 | 设备安装配件 | 集中器、200mm*300mm*400mm设备箱、防雷模块、充放电控制器、空开、防水堵头、线缆、接头、分路器、适配器等一切满足设备运行的附件辅材等。 | 套 | 20 |
| 4 | 4G通讯 | 流量100M/月（1年） | 项 | 20 |
| 三 | 大中型水库下游自动水位监测站 |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计（含支架） | 测量范围：0-40m； 分辨率：1mm； 测量准确度：±3mm； 过程连接：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰； 过程温度：（-40~70）℃； 过程压力：常压； 通讯接口：4-20mA或RS-485； 防护等级：等于IP68； ※设备符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》检测标准。（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 推荐品牌：天禹、南水、航征 | 套 | 2 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 ※静态功耗：≤0.01mA，工作功耗：≤3mA；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 供电电压：10Vdc~28Vdc； 充电电压：8Vdc~22Vdc： ▲支持接入浙江省水文通信平台；（提供接入浙江省水文通信平台的承诺书，不提供属于无效标） ※符合SZY203-2016《水资源监测设备技术要求》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL651-2014《水文监测数据通信规约》；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件）； 1个4G模块接口，支持全网通通信； 1个蓝牙通讯接口，视通情况下最大通信距离8米； 内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计； 工作温度：-40℃~+85℃； 防护等级为IP68； ※具有遥测终端机软件评测报告；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） ※具有科技成果登记证书；（需提供相关证书复印件） 推荐品牌：天禹、语润、弘泰 | 套 | 2 |
| 3 | 不锈钢设备箱 | 专用设备箱，不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm，尺寸不小于420*545*250mm，防护等级IP65 | 套 | 2 |
| 4 | 北斗通信模块 | 同上 | 套 | 2 |
| 5 | 供电系统 | 12V/160W/100AH；保障15日连续阴雨天供电需要 | 套 | 2 |
| 6 | 设备基础建设 | 防腐立杆及挑臂,立杆式安装，管径DN140，立杆由镀锌无缝钢管支架及混凝土基座组成，横臂根据现场实际情况确定，高度不小于3米，壁厚不小于2.5mm，混凝图基座不小于600mm*600mm*1000mm，接地电阻小于10Ω。 | 项 | 2 |
| 7 | 标识标牌 | 按照浙江省水文专用站标识牌制作说明执行 | 套 | 2 |
| 8 | 高程水准点测量 | 符合四等水准测量要求 | 项 | 2 |
| 9 | 水尺安装 | 搪瓷水尺，长度5m不锈钢支架 | 项 | 2 |
| 10 | 设备安装配件 | 防雷模块、充放电控制器、空开、防水堵头、线缆、接头、分路器、适配器等一切满足设备运行的附件辅材等 | 项 | 2 |
| 11 | 4G通讯 | 流量100M/月（1年） | 项 | 2 |
| 12 | 北斗通讯 | 通讯费1年 | 项 | 2 |
| 四 | 重要山塘自动水位监测站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 ※静态功耗：≤0.01mA，工作功耗：≤3mA；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 供电电压：10Vdc~28Vdc； 充电电压：8Vdc~22Vdc： ▲支持接入浙江省水文通信平台；（提供接入浙江省水文通信平台的承诺书，不提供属于无效标） ※符合SZY203-2016《水资源监测设备技术要求》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL651-2014《水文监测数据通信规约》；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件）； 1个4G模块接口，支持全网通通信； 1个蓝牙通讯接口，视通情况下最大通信距离8米； 内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计； 工作温度：-40℃~+85℃； 防护等级为IP68； ※具有遥测终端机软件评测报告；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） ※具有科技成果登记证书；（需提供相关证书复印件） 推荐品牌：天禹、语润、弘泰 | 套 | 3 |
| 2 | 翻斗式雨量计 | 分辨率：0.5mm； 承雨口径：φ200+0.6mm，刃口锐角：40～45 度； 雨强范围：≤4mm/min； 测量准确度：±4%； 输出：开关接点通断信号； 开关接点寿命：≥1000 万次； 推荐品牌：南水、伟思、金水华禹 | 套 | 3 |
| 3 | 设备箱 | 专用设备箱，不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm，尺寸不小于420*545*250mm，防护等级IP65 | 套 | 3 |
| 4 | 压力式水位传感器 | 测量范围：0～40m； 分辨率：1mm; 精度：0.04%FS（含示值误差&回差）； 响应时间：<5ms； 短时中断：输入电压间断10ms，不引起传感器任何损坏； 冲击：冲击测试后，回差满足±0.04%FS要求； 补偿温度：0～50℃； 工作温度：-20～60℃； 贮存温度：-40～60℃ ； 供电电压：DC9～28V（典型24V）； 输出方式：RS485/MODBUS-RTU协议； 防护等级：等于IP68。（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 推荐品牌：天禹、麦克、南瑞 | 套 | 3 |
| 5 | 供电系统 | 12V/160W/100AH；保障15日连续阴雨天供电需要 | 套 | 3 |
| 6 | 设备基础建设 | 压力式水位计保护管采用壁厚1.5mm，DN50不锈钢管，长度要求根据现场实际情况调整，立杆由直径140mm镀锌无缝镀锌钢管支架和混凝土基座组成，立杆高度不小于3m，混凝土基座不小于600mm*600mm*600mm。 | 项 | 3 |
| 7 | 标识标牌 | 按照浙江省水文专用站标识牌制作说明执行 | 套 | 3 |
| 8 | 高程水准点测量 | 符合四等水准测量要求 | 项 | 3 |
| 9 | 雷达式数字水尺（含人工水尺） | 1) 通信接口:RS485 2) 采样频率:200ms 3) ※重复性误差：≤2mm；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 4) 分辨率：1mm； 5) 量程:1-3m 6) ※功耗：工作电流≤15mA（额定电压为12V）（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 7) ※防水等级:IP68；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 8) 工作温度:-25~55℃ 9) 符合《水文数据监测通信规约》(SL651-2014),《水资源监测数据传输规约》(SLT 427-2021) 10) 支持接入浙江省水文通信平台或其他通信应用平台。 | 项 | 3 |
| 10 | 设备安装配件 | 防雷模块、充放电控制器、空开、防水堵头、线缆、接头、分路器、适配器等一切满足设备运行的附件辅材等 | 项 | 3 |
| 11 | 4G通讯 | 流量100M/月（1年） | 项 | 3 |
| 五 | 平原内涝水位站 |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计（含支架） | 测量范围：0-40m； 分辨率：1mm； 测量准确度：±3mm； 过程连接：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰； 过程温度：（-40~70）℃； 过程压力：常压； 通讯接口：4-20mA或RS-485； 防护等级：等于IP68； ※设备符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》检测标准。（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 推荐品牌：天禹、南水、航征 | 套 | 28 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） | 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 ※静态功耗：≤0.01mA，工作功耗：≤3mA；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） 供电电压：10Vdc~28Vdc； 充电电压：8Vdc~22Vdc： ▲支持接入浙江省水文通信平台；（提供接入浙江省水文通信平台的承诺书，不提供属于无效标） ※符合SZY203-2016《水资源监测设备技术要求》、SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL651-2014《水文监测数据通信规约》；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件）； 1个4G模块接口，支持全网通通信； 1个蓝牙通讯接口，视通情况下最大通信距离8米； 内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计； 工作温度：-40℃~+85℃； 防护等级为IP68； ※具有遥测终端机软件评测报告；（需提供省级及以上单位出具的检测报告复印件） ※具有科技成果登记证书；（需提供相关证书复印件） 推荐品牌：天禹、语润、弘泰 | 套 | 28 |
| 3 | 不锈钢设备箱 | 专业设备箱，不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm，尺寸不小于420*545*250mm，防护等级IP65。 | 套 | 28 |
| 4 | 供电系统 | 12V/160W/100AH；保障15日连续阴雨天供电需要 | 套 | 28 |
| 5 | 设备基础建设 | 防腐立杆及挑臂，立杆式安装，高度不小于3m，管径DN140，壁厚不小于2.5mm，立杆由镀锌无缝钢管支架及混凝土基座组成，横臂根据现场实际情况确定，混凝图基座不小于600mm*600mm*1000mm，接地电阻小于10Ω。 | 项 | 28 |
| 6 | 标识标牌 | 按照浙江省水文专用站标识牌制作说明执行 | 套 | 28 |
| 7 | 高程水准点测量 | 符合四等水准测量要求 | 项 | 28 |
| 8 | 水尺安装 | 搪瓷水尺，长度5m | 项 | 28 |
| 9 | 设备安装配件 | 防雷模块、充放电控制器、空开、防水堵头、线缆、接头、分路器、适配器等一切满足设备运行的附件辅材等 | 项 | 28 |
| 10 | 4G通讯 | 流量100M/月（1年） | 项 | 28 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 雨量站维护及巡检 | 1年维护及巡检（自项目完工验收之日起计） | 项 | 3 |
| 2 | 单传水位站维护及巡检 | 1年维护及巡检（自项目完工验收之日起计） | 项 | 33 |
| 3 | 积水监测维护及巡检 | 1年维护及巡检（自项目完工验收之日起计） | 项 | 20 |

注：1、推荐的参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，投标人应予以积极响应。投标人可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行投标。

2、投标单位提供的上述物资必须符合安全及质量要求，若不符合相关行业安全或质量标准，则要求重新提供货物直至相关行业安全或质量标准。

3、最终的安装地点按采购人要求实施。

4、上述要求提供省级及以上单位出具的检测报告或科技成果登记证书的相关资料可在开标后提供，若发现投标人提供的相关资料存在虚假资料的，将取消中标资格并上报监管部门处理。

# 第六章  商务条款

- ▲一、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；货物送达指定地点安装调试完毕，验收合格后7个工作日内支付合同总额的50％（累计90%）。剩余款项待自验收合格满一年后支付。上述款项均通过银行转帐结算。

二、质量保证

▲1、质量保证期：本项目所提供设备需提供3年及以上质保服务。

2投标方所提供的产品（含部件）均应为全新、正宗原装的符合相应的国家标准的行货产品，并须提供相关产品的产品合格证、销售许可证、产品说明书和安装说明等资料，投标方所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

3、中标人在交货时提供有关货物的相关检测报告（如有）。

4、中标人须负责提供相关产品的安装调试、培训等服务。

5、维护期为验收合格后1年。质保期内保证所有设备正常运行，质保期内免费提供巡查维护保养及检查、清洗等服务，保障数据正常发送。免费维护期内，因维护所发生的一切费用，包括程序修改费、工时费、交通费、住宿费、通讯费均由运维单位自己承担。

6、中标人依照合同要求，选派有经验的技术人员到采购单位现场实施技术服务。对采购单位技术人员进行现场培训，向采购单位讲授说明设备的安装、操作、维修和应该注意的事项，使采购单位能够尽快地熟悉设备的性能、使用和维修要领。

7、中标人对本项目提供长期有效的技术支持。设备出现故障，接用户通知后2小时内响应，免费维修（或维护）与更换缺陷部件的时间为收到采购人通知后12小时内。对于影响水利工程正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），相关技术人员在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般保证系统在12小时之内修复，并提供确保承诺实现的措施。提供维护服务，应能处理常规故障，提供7×24小时热线电话服务。

包括且不限于以下服务内容：

（1）现场日常维护与支持服务；

（2）系统软件升级服务；

（3）技术方案咨询服务；

（4）系统定期巡查服务；

（5）应急服务响应；

（6）配合完成浙江省数字化改革各项工作对接。

- 三、交货、安装调试

〈一〉交货地点：采购人指定地点。

▲〈二〉交货时间：2025年4月15日前完成供货并安装调试完毕、如在规定的时间内由于投标方的原因不能完成交货，投标方应承担由此给用户造成的损失。

〈三〉中标人免费提供中标设备的调试服务

<四〉中标人应派经需方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备调试工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1、中标人负责设备的安装、调试。

2、调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、安装完成后，由中标人进行调试，按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经需方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 四、验收

〈一〉中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

〈二〉中标人应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

〈三〉验收费用由中标人承担。

- 五、技术培训

1、中标人须对采购人的技术人员培训。投标方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

# 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为                        的                        （项目名称），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定及其他招标文件的相关要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

投 标 书

：

(供应商全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 日历天。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年     月    日

附件二

符合性自查表

| 序号 | 审查要求 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件三

商务技术文件自评分表

采购编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各投标人根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

投标人盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的扫描件或影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证扫描件或影印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证扫描件或影印件

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加 宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片） ，采购编号为                   ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证扫描件或影印件加盖供应商公章

附件七

商务条款响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

附件八

技术响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”中的“技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一                                              开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 标项名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 宁波市“天机网”工程水文监测预警基础设施设备采购项目（慈溪片） |  | 2025年4月15日前完成供货并安装调试完毕 |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

4、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效报价。

。

投标人名称：                    （公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章：                     （签字或盖章）

附件二

投标报价明细表

采购编号：

项目名称：

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨量监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 翻斗式雨量计 |  | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） |  | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 不锈钢设备箱 |  | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 北斗通信模块 |  | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 供电系统 |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 设备基础建设 |  | 项 | 3 |  |  |
| 7 | 标识标牌 |  | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 设备安装配件 |  | 项 | 3 |  |  |
| 9 | 4G通讯费 |  | 项 | 3 |  |  |
| 10 | 北斗通讯费 |  | 项 | 3 |  |  |
| 二 | 积水监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能积水监测设备 |  | 套 | 20 |  |  |
| 2 | 供电系统 |  | 套 | 20 |  |  |
| 3 | 设备安装配件 |  | 套 | 20 |  |  |
| 4 | 4G通讯费 |  | 项 | 20 |  |  |
| 三 | 大中型水库下游自动水位监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计（含支架） |  | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 不锈钢设备箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 北斗通信模块 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 供电系统 |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 设备基础建设 |  | 项 | 2 |  |  |
| 7 | 标识标牌 |  | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 高程水准点测量 |  | 项 | 2 |  |  |
| 9 | 水尺安装 |  | 项 | 2 |  |  |
| 10 | 设备安装配件 |  | 项 | 2 |  |  |
| 11 | 4G通讯费 |  | 项 | 2 |  |  |
| 12 | 北斗通讯费 |  | 项 | 2 |  |  |
| 四 | 重要山塘自动水位监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） |  | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 翻斗式雨量计 |  | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 设备箱 |  | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 压力式水位传感器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 供电系统 |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 设备基础建设 |  | 项 | 3 |  |  |
| 7 | 标识标牌 |  | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 高程水准点测量 |  | 项 | 3 |  |  |
| 9 | 雷达式数字水尺（含人工水尺） |  | 项 | 3 |  |  |
| 10 | 设备安装配件 |  | 项 | 3 |  |  |
| 11 | 4G通讯费 |  | 项 | 3 |  |  |
| 五 | 平原内涝水位站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计（含支架） |  | 套 | 28 |  |  |
| 2 | 遥测终端（含安全网关、通信模块） |  | 套 | 28 |  |  |
| 3 | 不锈钢设备箱 |  | 套 | 28 |  |  |
| 4 | 供电系统 |  | 套 | 28 |  |  |
| 5 | 设备基础建设 |  | 项 | 28 |  |  |
| 6 | 标识标牌 |  | 套 | 28 |  |  |
| 7 | 高程水准点测量 |  | 项 | 28 |  |  |
| 8 | 水尺安装 |  | 项 | 28 |  |  |
| 9 | 设备安装配件 |  | 项 | 28 |  |  |
| 10 | 4G通讯费 |  | 项 | 28 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨量站维护及巡检 |  | 项 | 3 |  |  |
| 2 | 单传水位站维护及巡检 |  | 项 | 33 |  |  |
| 3 | 积水监测维护及巡检 |  | 项 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章（公章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

附件三

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、按招标文件第五章中的具体设备参数数量及内容的要求逐一填写，若设备需求中有服务的，则制造商为服务单位，并按上述表格如属填写。

供应商（盖章）：

日          期：

附件四

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |