浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：SZCG2024100G

项目名称：浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目

采 购 人：浙江万里学院

采购代理机构：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

2024年6月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	14

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  政府采购合同	47

第六章  投标文件格式	51

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目的潜在供应商应在【浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）】获取（下载）采购文件，并于2024年7月5日14：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZCG2024100G

项目名称：浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：

标项一：

标项名称：食品质量与安全分析控制实验室设备采购

数量：1批

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品生产虚拟仿真软件：结合3D场景，真实再现多种类别的果蔬汁加工工艺流程，让学生直观体验原辅料验收、清洗拣选、破碎压榨、酶解澄清、吸附脱色、超滤浓缩、杀菌调配、均质灌装、包装检测等生产环节。具体内容见“第二章  采购需求”。

备注：/

合同履约期限：①交付期：自合同签订之日起30天内完成全部产品的供货，安装调试期为1周，并具备验收条件；②质保期：国产设备/进口设备质保2年，时间自本项目整体验收合格之日起计算。

本项目（否）接受联合体投标，实行资格后审。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1.获取时间：/至2024年7月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.获取方式：

3.1本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.3招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，未依法获取招标文件的供应商不得对本项目提起质疑、投诉，不得参加本项目的投标活动；如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4.招标文件售价：0元。

注：本公开招标采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，潜在投标人应按上述“1、2、3”条款规定操作获取招标文件，未按规定方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.上传（提交）投标文件截止时间：2024年7月5日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

3.开标时间：2024年7月5日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

4.其他事项：

4.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”、“宁波政府采购网（https://www.nbzfcg.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

4.2请各投标人根据本公开招标采购文件的要约邀请，进行投标要约响应并自觉遵守各项投标承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报供应商的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

4.3采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2024〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

4.4说明：

①本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html）。

4.5按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

4.6开评标注意事项：

递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，提交（上传）投标文件截止时间后30分钟内供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为供应商放弃投标。

5.采购公告与采购文件内容有出入之处，以采购文件约定为准。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：浙江万里学院

地   址：宁波高教园区

项目联系人（询问）：于炜

项目联系方式（询问）：0574-88223169

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0574-88222077

2.采购代理机构信息

名   称：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

地   址：宁波市鄞州区创意三厂3号楼3楼

项目联系人（询问）：王银

项目联系方式（询问）：0574-87158302

质疑联系人：楼愉良

质疑联系方式：0574-87158302

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

联系人及联系电话：朱女士、王女士，0571-85252453

传真：/

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、商务要求表

| ★投标报价 | 详见本招标文件 第三章 投标人须知的相关规定。 |
| --- | --- |
| 交付期 | 自合同签订之日起30天内完成全部产品的供货，安装调试期为1周，并具备验收条件。 |
| 质保期 | 1、国产设备/进口设备质保2年，时间自本项目整体验收合格之日起计算；本章 二、技术需求 中对质保期另有要求的从其要求。 2、质保期内应保证所有产品及系统正常运行，质保期内免费提供上门日常设备及系统维护、软件升级、零部件维修及更换、故障处理及定期回访服务等。 3、被更换的零部件质保期：自更换之日起至少1年。 |
| 项目质量保证 | 1、质量标准：应符合招标文件以及国家相关标准和规定。 2、投标人保证所供的产品/系统必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品/系统与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |
| ★付款方式 | 合同生效后7个工作日内支付合同价的40%；货到指定地点、安装调试完毕，经采购人验收合格且采购人收到发票后7个工作日内一次性付清剩余合同款项。 |
| 售后服务要求 | 1、本项目要求投标人提供上门安装调试服务，并为采购人提供安装、维护技术培训人数不少于2人；具体培训计划、时间、人数等均由采购人决定，投标人须无条件配合。 2、中标人对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。投标人收到采购人故障维修通知后1小时内响应，4小时内派技术人员赶到现场进行修复，若8小时内无法修复必须告知采购人修复时间。如在24小时内不能解决问题，应提供同规格的替代产品给采购人代用，直至故障修复。中标人需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产和同型号（投标文件中要求提供质保期内项目所需的备品备件、附件和耗材清单及对应价格），以满足本项目设备正常使用的需要。投标人须在投标文件中提供质保期满后5年内的备品备件清单及报价（该部分价格不包含在本次投标报价中）。 |
| 现场踏勘 | 本项目不统一组织踏勘，如有需要，请供应商自行前往，以充分了解项目实施位置、实施范围、周边情况、货物所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况；不论是否进行现场踏勘，任何因忽视或误解现场或延误交付期而导致的索赔或费用申请将不予受理。 |
| 验收 | 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的采购合同为标准进行验收。 |
| 进口产品 | 本章 二、技术需求 一、产品类别 1.23 8道移液器、1.30 移液器、1.31 移液器1.32 移液器、1.33 移液器、1.34移液器允许采购进口产品。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| 标的物 | 标的物1：本章 二、技术需求 一、产品类别1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.15、1.16、1.17、1.18、1.19、1.20、1.21、1.22、1.23、1.24、1.25、1.26、1.27、1.28、1.29、1.30、1.31、1.32、1.33、1.34、1.35、1.36、1.37、1.38、1.39、1.40、1.41、1.42、1.43的所有产品；所属行业：工业； 标的物2：本章 二、技术需求 一、产品类别 1.1的产品；所属行业：软件和信息技术服务业。 |

- 技术需求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1.1 | 食品生产虚拟仿真软件 | 4套 |  |
| 1.2 | 落地式低速冷冻离心机 | 1台 |  |
| 1.3 | 液氮速冻机 | 1台 |  |
| 1.4 | 离心机 | 1台 |  |
| 1.5 | 粘度计 | 1台 |  |
| 1.6 | 灭菌锅 | 1台 |  |
| 1.7 | 自动液相色谱分析层析仪 | 1套 |  |
| 1.8 | 酶标仪 | 1台 |  |
| 1.9 | 超低温冰箱 | 1台 |  |
| 1.10 | 超滤系统 | 1台 |  |
| 1.11 | 高速逆流色谱工作站 | 1台 |  |
| 1.12 | WB电泳仪 | 3台 |  |
| 1.13 | 电泳槽单槽 | 3台 |  |
| 1.14 | 冷冻干燥机 | 2台 |  |
| 1.15 | 恒温金属浴 | 1套 |  |
| 1.16 | 匀浆机 | 4台 |  |
| 1.17 | pH计 | 4台 |  |
| 1.18 | 隔膜真空泵 | 2台 |  |
| 1.19 | 糖度计 | 2台 |  |
| 1.20 | 硬度计 | 2台 |  |
| 1.21 | 旋涡震荡器 | 6台 |  |
| 1.22 | 掌上离心机 | 6台 |  |
| 1.23 | 8道移液器 | 2支 |  |
| 1.24 | 移液枪 | 40支 |  |
| 1.25 | 移液枪 | 42支 |  |
| 1.26 | 移液枪 | 42支 |  |
| 1.27 | 移液枪 | 42支 |  |
| 1.28 | 移液枪 | 42支 |  |
| 1.29 | 移液枪 | 42支 |  |
| 1.30 | 移液器 | 5支 |  |
| 1.31 | 移液器 | 5支 |  |
| 1.32 | 移液器 | 5支 |  |
| 1.33 | 移液器 | 5支 |  |
| 1.34 | 移液器 | 5支 |  |
| 1.35 | 不锈钢架 | 1 套 |  |
| 1.36 | 柜门 | 10 个 |  |
| 1.37 | 不锈钢架 | 1 套 |  |
| 1.38 | 滴水架 | 3 套 |  |
| 1.39 | 钢木实验台 | 1 套 |  |
| 1.40 | 全木吊柜 | 1 套 |  |
| 1.41 | 水槽龙头 | 1 套 |  |
| 1.42 | 滴水架 | 1套 |  |
| 1.43 | 挡水线 | 1 套 |  |
| 二 | 技术规格 |  |  |
| 2.1 | 食品生产虚拟仿真软件 |  |  |
| 2.1.1 | 果蔬汁生产3D虚拟仿真软件 |  |  |
| 2.1.2 | 结合3D场景，真实再现多种类别的果蔬汁加工工艺流程，让学生直观体验原辅料验收、清洗拣选、破碎压榨、酶解澄清、吸附脱色、超滤浓缩、杀菌调配、均质灌装、包装检测等生产环节。 |  |  |
| 2.1.3 | 要求提供不同种水果、不同种工艺类型的果汁生产与质量控制；其中可选水果种类如桃、草莓、猕猴桃、葡萄、番茄等果蔬不低于10种，可选择工艺类型如澄清果蔬汁、浓缩果蔬汁、浑浊果蔬汁等不少于3种，投标文件提供满足以上功能的软件截图。 |  |  |
| 2.1.4 | 学生仿真操作过程中，可选择性的学习生产、质量等不同岗位人员的岗位职责、操作技能要求。 |  |  |
| 2.1.5 | 要求演示，依据真实的食品企业生产实际，针对不同的生产岗位和生产车间，需要在人员服装上有所体现，如原料验收期间主要为深蓝色工服，果汁生产过程中为浅蓝色工服、灌装车间为白色工服等。 |  |  |
| 2.1.6 | 系统要求分为2个模块，一是果汁生产加工模块，二是果汁生产过程质量控制模块。生产加工模块需体现生产过程参数控制；质量控制过程需支持分角色即生产加工人员和质量控制人员，相关配合完成整体流程的实现。 |  |  |
| 2.1.7 | 具备软件系统功能 |  |  |
| 2.1.8 | 系统登录：可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统。 |  |  |
| 2.1.9 | 高级配置：可以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面。 |  |  |
| 2.1.10 | 培训参数选择：可以选择不同的培训工艺、培训项目 |  |  |
| 2.1.11 | 当前信息总揽：可以查看当前运行的学员站软件当前工艺、操作模式。 |  |  |
| 2.1.12 | 重做当前任务：将学员站软件模型数据、评分初始化。 |  |  |
| 2.1.13 | 内置自动快门：软件后台在本地每隔3分钟自动保存操作进度文件，以配合教师站软件的加载快门功能，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。 |  |  |
| 2.1.14 | 系统冻结/解冻：在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。 |  |  |
| 2.1.15 | 变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 |  |  |
| 2.1.16 | 仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节。 |  |  |
| 2.1.17 | 评分自动提示 ：满足条件的单操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色； |  |  |
| 2.1.18 | 成绩爬升图：直观的反映学员操作过程得分情况和操作质量的走势。 |  |  |
| 2.1.19 | 操作评价功能：操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明； |  |  |
| 2.1.20 | 其主要功能有： |  |  |
| 2.1.21 | 根据装置操作规程和技能操作经验设计了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。 |  |  |
| 2.1.22 | 根据设备操作要求和工艺参数要求设计了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。 |  |  |
| 2.1.23 | 对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。 |  |  |
| 2.1.24 | 当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。 |  |  |
| 2.1.25 | 当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。 |  |  |
| 2.1.26 | 评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。 操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。 |  |  |
| 2.1.27 | 教学服务系统配件：清单线上教学组织管理平台账号若干，软件加密锁（1套）、软件安装光盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） |  |  |
| 2.1.28 | 啤酒发酵3D虚拟仿真软件 |  |  |
| 2.1.29 | 工艺流程包含清洗、过滤、煮沸、接种、旋沉、冷却、发酵以及灌装。 清洗：做酒之前要对啤酒车间进行彻底清洗，包括发酵罐以及车间平台(90度以上的热水进行消毒20分钟)等。发酵罐的清洗主要用CIP清洗车进行清洗。 |  |  |
| 2.1.30 | 粉碎：将麦芽放入大盆里，加少量水，边洒边用手搅拌。当麦芽抓起来，有少量麦芽粘在手上时就可以粉碎了。先把粉碎机打开，调节适当的辊轴间距，然后投料，麦芽粉碎要保证麦壳尽量完整，麦胚粉碎。 |  |  |
| 2.1.31 | 糖化：准备糖化时，先关闭糖化罐下面的开关，然后打开糖化罐上面的开关，加水。加完水之后，打开蒸汽阀门，糖化罐蒸汽加热，水温达到55℃，打开搅拌开始投料，搅拌10分钟。然后开蒸汽加热当糖化锅水温达到65℃后，开始计时，搅拌1h；然后再开蒸汽加热升至72度，温度到了开始计时搅拌10分钟。继续开蒸汽升到78度。糖化结束后，过滤槽加水漫过底部筛板，糖化罐下面的开关，倒醪泵，过滤罐侧面的开关以及过滤槽的搅拌开关同时打开。醪液会随着泵从糖化罐流向过滤罐，上图是醪液的走向。醪液进入过滤罐之后，关闭倒醪泵和过滤罐侧面的开关，准备过滤。 |  |  |
| 2.1.32 | 过滤：糖化过程结束后，麦芽和辅料中高分子物质的分解已经完成，应迅速将糖化醪液中已溶解的可溶性物质和不溶性物质分离，以得到澄清麦汁。同时，人们还期望获得较高的浸出率。 |  |  |
| 2.1.33 | 煮沸：麦汁打入煮沸罐之后，打开蒸汽开关加热（此开关在煮沸罐下方）把煮沸罐加热到100度，到了100度之后加入酒花。 |  |  |
| 2.1.34 | 接种：从取样口接3升麦汁打入接种罐进行酵母活化，放入接种罐前要先把接种罐消毒，可以用100度热水烫15分钟，然后倒掉热水，放入麦汁，用冷水将接种罐的麦汁冷却到25度度左右，用酒精棉球擦拭接种罐罐口，然后将酵母倒入接种罐。小麦啤酒倒入150g酵母即可。 |  |  |
| 2.1.35 | 旋沉：煮沸结束后，关闭蒸汽开关，打开麦汁泵及煮沸罐下方右侧开关和旋沉罐下方入罐开关，通过泵将麦汁导入旋沉罐。麦汁会旋转进入旋沉罐，并由于离心力的作用将沉淀物堆砌成小山丘状。静止20分钟。 |  |  |
| 2.1.36 | 冷却发酵：开自来水（循环），接好氧气瓶（氧气输送罐和对接嘴需用酒精消毒），然后开旋沉罐的麦汁输送管道（平台上的，和酒花罐下面的）再开麦汁泵和1/4—1/3的冰水（循环），先通过麦汁把麦汁塑料输送管中的无菌水（白色）排除（排除后关闭塑料输送管的末端阀门和冷水阀门并立马关闭麦汁泵），再把麦汁（黄色）塑料输送管和酵母活化罐与发酵罐的出糟口消毒对接，开泵、开阀门输送；然后再开1/4—1/3的冷水（循环）和氧气（压力适宜即可）；旋沉罐内的麦汁打完后，关闭输送阀门（酒花缸下面的）和麦汁泵（同时立马关闭冷水阀门）。塑料管内残留的麦汁通过调高氧气压力把麦汁顶入发酵罐中，然后关闭发酵罐排污口阀门，关闭氧气。小麦啤酒设置温度18度发酵。 |  |  |
| 2.1.37 | 灌装：罐装之前需要先把啤酒桶进行清洗，先用水刷洗两遍，然后用碱液刷洗一遍，最后再用热水清洗，ph测定正常后即可使用。用罐装器连接发酵罐出酒口和啤酒桶，打开出酒口阀门，待有酒液流出后，关闭出酒口阀门，完成罐装。 |  |  |
| 2.1.38 | 感官评价，对不低于5款不同口味啤酒进行感官评价，选择相应啤酒后，需要体现该啤酒风味所能让人联想到的场景图像，如海边、沙漠等，并配备有声音解说。 |  |  |
| 2.1.39 | 啤酒配方选择： 在虚拟场景中学习多种酒的配方，并可学习麦芽、酵母、酒花的原料特性及使用方向。可选择配方不可低于5种，可学习的麦芽、酵母、酒花的原料特性不低于20种。 |  |  |
| 2.1.40 | 设备内容：主要设备：糊化锅、糖化锅、过滤槽 、煮沸锅、旋沉槽、冷却器、发酵罐 |  |  |
| 2.1.41 | 培训内容根据任务流程对工艺流程学习，生产操作包括清洗、过滤、煮沸、接种、旋沉、冷却、发酵。 |  |  |
| 2.1.42 | 软件系统功能要求 |  |  |
| 2.1.43 | 系统登录：可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统。 |  |  |
| 2.1.44 | 高级配置：可以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面。 |  |  |
| 2.1.45 | 培训参数选择：可以选择不同的培训工艺、培训项目 |  |  |
| 2.1.46 | 当前信息总揽：可以查看当前运行的学员站软件当前工艺、操作模式。 |  |  |
| 2.1.47 | 重做当前任务：将学员站软件模型数据、评分初始化。 |  |  |
| 2.1.48 | 内置自动快门：软件后台在本地每隔3分钟自动保存操作进度文件，以配合教师站软件的加载快门功能，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。 |  |  |
| 2.1.49 | 系统冻结/解冻：在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。 |  |  |
| 2.1.50 | 变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 |  |  |
| 2.1.51 | 仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节。 |  |  |
| 2.1.52 | 评分自动提示 ：满足条件的单操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色； |  |  |
| 2.1.53 | 成绩爬升图：直观的反映学员操作过程得分情况和操作质量的走势。 |  |  |
| 2.1.54 | 操作评价功能：操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明； 其主要功能有： 根据装置操作规程和技能操作经验设计了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。 根据设备操作要求和工艺参数要求设计了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。 对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。 当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。 当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。 评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。 操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。 |  |  |
| 2.1.55 | 教学服务系统配件清单：线上教学组织管理平台账号若干，软件加密锁（1套）、软件安装光盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） |  |  |
| 2.1.56 | 面包生产3D虚拟仿真软件 |  |  |
| 2.1.57 | 3D场景内容需求 系统依据国家标准及企业实际，模拟构建了厂区及面包生产车间。其中厂区由办公楼、实验楼、原料库、成品库、生产区、配电室、锅炉房、污水处理区、员工食堂与宿舍、食品安全标准宣传栏、焙烤产品制作宣传栏等组成。车间分为更衣消毒区、生产区、包装区。更衣消毒区主要由换鞋间、女一更衣间、女二更衣间、男一更衣间、男二更衣间、缓冲间、消毒间与风淋间组成。生产区由洗蛋间、打蛋间、面团调制间、发酵间、分割与搓圆间、面团整形间、醒发室、烘烤间、冷却间组成。包装区由内包装间和外包装间组成。 |  |  |
| 2.1.58 | 生产工艺流程 洗蛋打蛋→称料→第一次搅拌→第一次发酵→第二次搅拌→第二次发酵→分割→滚圆→中间醒发→整形→装盘→醒发→烘烤→脱模→冷却→包装→入库。 二次发酵法就是面团经二次搅拌、二次发酵的生产方法，又称中种发酵法，是面包生产中最为常用的方法。二次发酵法是将配方中的面粉量分成两部分，第一次搅拌时加入一部分面粉(通常为70%~85%)，然后加入相应的水，以及全部或大部分酵母、改良剂等，用中、慢的速度搅拌，至形成粗糙且均匀的面团。此时的面团称中种面团。然后将中种面团放入发酵室进行第一次发酵，待面团发酵至4~5倍的体积时，再与配方中剩余的面粉、盐及各种辅料一起进行第二次搅拌，至面筋完全扩展。此时的面团称主面团。然后再经短时间的第二次发酵，即可进行分割整形。 二次发酵法制作出的面包，因酵母有足够的时间繁殖，面团发酵充足，所制得的成品体积较大，面包内部组织细密柔软，富有弹性，面包发酵的香味浓厚，是面包制作者广泛使用的方法。 |  |  |
| 2.1.59 | 主要设备与工艺参数 主要设备包括：离心式打蛋机、真空和面机、提升翻转机、面团分割机、伞型搓圆机、吐司整形机、自动排盘机、全自动螺旋醒发塔、电热式隧道烤炉、吐司脱模机、全自动螺旋冷却塔、吐司切片机、自动枕式包装机、金属检测仪。工艺参数包括：原料添加配比；搅拌时间；发酵温度、湿度和时间；中间醒发温度与湿度；最终醒发湿度、温度与时间；烘烤上下火温度、时间；冷却温度和湿度等参数。投标文件中提供工艺参数列表，控制点数量15个。 |  |  |
| 2.1.60 | 具备培训内容功能 |  |  |
| 2.1.61 | 思政研学模块：可自由在馆区内漫游，展示区包含烘焙行业概况、发展历史、文化故事、食品安全等图文及视频资源，学习后弹出思考题。馆区内放置交互一体机，点击可进行知识点自定义编辑和上传。 投标文件中中提供场馆中行业概况、发展历史、文化故事、食品安全、创新精神的软件截图。 |  |  |
| 2.1.62 | 厂区认知模块：厂区由办公楼、实验楼、原料库、成品库、生产区、配电室、锅炉房、污水处理区、员工食堂与宿舍、宣传栏等组成。本模块可以在厂区内漫游，熟悉厂区内布局，并通过与宣传栏交互学习生产安全等知识。 |  |  |
| 2.1.63 | 卫生规范模块：更衣消毒区主要由换鞋间、女一更衣间、女二更衣间、男一更衣间、男二更衣间、缓冲间、消毒间与风淋间组成。本模块内根据任务流程对卫生规范知识进行学习，包括查询人员健康、换鞋、一更更衣、二更更衣、滚粘、测试消毒液浓度、洗手、烘干、消毒、风淋。 |  |  |
| 2.1.64 | 生产实践模块： （1）对生产工艺设备进行三维搭建，并对搭接完成质量进行评分，搭接结果截图保存至实习报告。投标文件中提供工艺搭建过程截图。 （2）要求工艺生产操作包括洗蛋、打蛋、洗蛋、打蛋、面团调制、发酵、切割、搓圆、整形、醒发、焙烤、冷却、包装、金属检测等工序。 （3）对不同品质面包进行质量评价及问题原因分析。问题现象包括面包表皮过厚、面包表皮颜色过深、面包口感不佳、面包内部组织粗糙、面包入炉前塌陷、面包缩腰等。投标文件提供质量分析评价功能截图体现以下功能 （4）要求软件内置随机思考题，题库包含45道思考题。 （5）设备拆装学习：真空和面机和螺旋冷却塔设备可以进行动态拆分与组装，每一个拆分部件都有名称标签显示。 |  |  |
| 2.1.65 | 质量控制模块： 模块包括原辅料质量检验、生产现场卫生监督、加工过程微生物监控、危害工作单编写等操作内容。投标文件中提供30步操作步骤列表及软件内危害工作单操作截图。 |  |  |
| 2.1.66 | 具备软件系统功能 |  |  |
| 2.1.67 | 1、人物操作 在主场景中，操作者可控制角色移动、浏览场景、操作设备等。 1.1移动方式 按住WSAD键可控制当前角色向前后左右移动。 滑动鼠标中间滚轮，可以进行第一人称和第三人称视角的切换，调整操作者视野与角色之间的距离变化 1.2视野调整 按住鼠标右键在屏幕上拖动，可调整操作者视野，但当前角色并不跟随场景转动。 |  |  |
| 2.1.68 | 任务列表 可以提示当前步骤操作内容，该步骤完成后将自动提示下一步骤内容。点击任务列表收回按钮可以收起该窗口，再次点击将弹出。点击高亮按钮可以对当前所需要操作的物体进行高亮提示。 |  |  |
| 2.1.69 | 知识点系统 包括设备用途、组成、工作原理、结构特点、技术特征；国家和行业等标准文件；工艺原理、质量管理等知识。 |  |  |
| 2.1.70 | 智能评分系统 系统能够对操作过程及质量进行自动化评分，并可将设置的工艺参数记录到实习报告中。 |  |  |
| 2.1.71 | 高亮提示功能 操作过程可以根据需求使用高亮提示功能，可以点击任务列表上的高亮提示按钮，进行高亮操作提示。 |  |  |
| 2.1.72 | 鱼糜制品加工3D虚拟仿真软件 |  |  |
| 2.1.73 | 软件内容要求：鱼糜制品加工3D虚拟仿真教学服务系统依据国家标准，行业标准，以企业实际生产流程为基础，依托虚拟现实仿真技术，对鱼糜及其制品生产流程进行模拟。系统包括生产实践和思政研学两个模块，其中生产实践模块对鱼豆腐生产流程和工艺参数进行操作学习，思政研学以思政教育为目标，展厅内自由模式浏览学习水产品加工发展历程、产业布局、国家政策、综合利用等拓展知识。通过操作，学生能够学习掌握水产品原料特性、鱼糜及制品加工工艺，加工过程质量控制等知识，提高学生的基础理论知识和综合实践能力，从而培养学生自主学习、从实际出发分析和解决问题的能力。 |  |  |
| 2.1.74 | 系统依据GB/T27304-2008《水产品加工企业要求》等国家标准，模拟构建了鱼糜制品生产车间，包括更衣室、收货平台、前处理车间、鱼糜加工间、鱼豆腐加工间、内包装间、外包装车间、成品冷库等场景。 |  |  |
| 2.1.75 | 以真实企业生产工艺为基础，依据GB/T36395-2018《冷冻鱼糜加工技术规范》、DB33/T2330-2021《鱼豆腐加工技术规范》等标准，模拟了鱼豆腐生产流程，包括：原料接收，清洗，前处理（去头去尾去内脏），清洗，采肉，漂洗，精滤，脱水，擂溃，定型，蒸煮熟化，切块，油炸，冷却，包装，金属检测，入库。 |  |  |
| 2.1.76 | 工艺搭接：系统可进行生产工艺设备三维搭建，并对搭接完成质量进行评分，搭接结果截图保存至实习报告。 |  |  |
| 2.1.77 | 系统内涵盖丰富知识点资源，包括基础知识，工艺要点、卫生规范、食品安全、知识拓展等方面。 |  |  |
| 2.1.78 | 系统具有“思政”元素，能够将思政教育有机融入到实践教学中。思政内容包括行业发展、生态保护、文化故事、食品安全等。 |  |  |
| 2.1.79 | 系统中可对设备参数、工艺条件、辅料配方等生产参数进行设置。 |  |  |
| 2.1.80 | 系统能够对操作过程及质量进行自动化评分，并进行综合评价，可将操作内容记录到实习报告中。 |  |  |
| 2.1.81 | 系统内置知识点编辑系统，可以支持自定义编辑和本地资源上传。 |  |  |
| 2.1.82 | 要求系统包含新手帮助、高亮提示、地图传送、思考题库等功能。 投标文件中提供工艺搭接过程截图、提供鱼糜生产和鱼豆腐生产操作步骤列表截图、提供更衣室、收货平台、前处理车间、鱼糜加工间、鱼豆腐加工间、内包装间、外包装车间截图。 |  |  |
| 2.1.83 | 具备软件系统功能 |  |  |
| 2.1.84 | 人物操作 在主场景中，操作者可控制角色移动、浏览场景、操作设备等。 移动方式 按住WSAD键可控制当前角色向前后左右移动。 滑动鼠标中间滚轮，可以进行第一人称和第三人称视角的切换，调整操作者视野与角色之间的距离变化 视野调整 按住鼠标右键在屏幕上拖动，可调整操作者视野，但当前角色并不跟随场景转动。 |  |  |
| 2.1.85 | 任务列表 可以提示当前步骤操作内容，该步骤完成后将自动提示下一步骤内容。点击任务列表收回按钮可以收起该窗口，再次点击将弹出。点击高亮按钮可以对当前所需要操作的物体进行高亮提示。 |  |  |
| 2.1.86 | 知识点系统 包括设备用途、组成、工作原理、结构特点、技术特征；国家和行业等标准文件；工艺原理、质量管理等知识。 |  |  |
| 2.1.87 | 智能评分系统 系统能够对操作过程及质量进行自动化评分，并可将设置的工艺参数记录到实习报告中。 |  |  |
| 2.1.88 | 高亮提示功能 操作过程可以根据需求使用高亮提示功能，可以点击任务列表上的高亮提示按钮，进行高亮操作提示。 |  |  |
| 2.1.89 | 系统冻结/解冻：在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。 |  |  |
| 2.1.90 | 变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。 |  |  |
| 2.1.91 | 仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节。 |  |  |
| 2.1.92 | 评分自动提示 ：满足条件的单操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色； |  |  |
| 2.1.93 | 成绩爬升图：直观的反映学员操作过程得分情况和操作质量的走势。 |  |  |
| 2.1.94 | 操作评价功能：操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明； 其主要功能有： 根据装置操作规程和技能操作经验设计了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。 根据设备操作要求和工艺参数要求设计了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。 对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。 当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。 当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。 评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。 操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。 |  |  |
| 2.1.95 | 软件配件清单：线上教学组织管理平台账号若干，软件加密锁（1套）、软件安装光盘（1套）、仿真教学服务系统操作手册（1套） |  |  |
| 2.2 | 落地式低速冷冻离心机 |  |  |
| 2.2.1 | 大功率交流变频电机直接驱动，振动小，低噪音，使用寿命长。 |  |  |
| 2.2.2 | 采用进口高效能环保制冷系统，制冷加热双路控制，无环境污染，温控精度高。 |  |  |
| 2.2.3 | 采用先进的CPU控制系统，拥有35个有操作程序可编、可存、可取；用户可设定30个程序供日常操作使用。 |  |  |
| 2.2.4 | 双屏幕设计参数显示直观，同时显示运行转速、离心力、门盖开关、升降速档等参数,带有中英文操作软件转换。 |  |  |
| 2.2.5 | 配有门盖保护、超速、过流和先进的电子式不平衡探测系统等安全设计，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行。 |  |  |
| 2.2.6 | 转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能好、无限次耐高温高压消毒功能。 |  |  |
| 2.2.7 | 最高转速：10000r/min |  |  |
| 2.2.8 | 最大离心力：19341xg |  |  |
| 2.2.9 | 最大容量：6×1000ml |  |  |
| 2.2.10 | 转速精度：±10r/min |  |  |
| 2.2.11 | 温控范围：-20℃~+40℃ |  |  |
| 2.2.12 | 温控精度：±1℃ |  |  |
| 2.2.13 | 定时范围：0～50h59min59s |  |  |
| 2.2.14 | 整机噪音：＜65dB |  |  |
| 2.2.15 | 电 源：AC220V 50Hz 20A |  |  |
| 2.2.16 | 整机功率：6800W左右 |  |  |
| 2.2.17 | 配置：主机一台，适配转子： 角转子6×1000ml |  |  |
| 2.3 | 液氮速冻机 |  |  |
| 2.3.1 | 外形尺寸：1.45m*1.05m*1.68m（长×宽×高）左右 |  |  |
| 2.3.2 | 内腔尺寸：0.66m*0.66m*0.6m（长×宽×高）左右 |  |  |
| 2.3.3 | 温度范围 常温～-160ºC |  |  |
| 2.3.4 | 控制方式 PLC 触摸屏智能控制 |  |  |
| 2.3.5 | 降温速率≤1～40ºC/min |  |  |
| 2.3.6 | 液氮消耗率0.3-0.6,速冻每公斤产品消耗液氮0.3-0.6公斤。 |  |  |
| 2.3.7 | 电 压220 V/50 HZ |  |  |
| 2.3.8 | 功 率 1.2 KW/ 6 A |  |  |
| 2.3.9 | 接口尺寸 UNF3/4 焊接头 |  |  |
| 2.3.10 | 进液压力0.05-0.8Mpa |  |  |
| 2.3.11 | 整体设计：针对冻品速冻特点设计工艺结构参数。 |  |  |
| 2.3.12 | 多点式液氮雾化蒸发器,及特殊角度安装,使速冻室内温度均匀，充分满足冷冻货物均衡冻结要求。 |  |  |
| 2.3.13 | 循环风机、导风装置提高了冻品冷风着力点及速冻效率，使冻品多向 均匀着风，冻结更加快速，品质统一。 |  |  |
| 2.3.14 | 箱体采用自熄阻燃型聚氨酯保温板。 |  |  |
| 2.3.15 | 速冻区内框架结构、货架、托盘、及部件均采用食品级 SUS304 不锈钢制作（风叶、电机等标件和特殊件除外）。 |  |  |
| 2.3.16 | 箱门密封条采用进口硅胶材质，抗低温不漏气。 |  |  |
| 2.3.17 | 设急停安全按钮和安全警示标牌。 |  |  |
| 2.3.18 | 速冻机底座腿上设有可移动脚轮。 |  |  |
| 2.3.19 | 整机结构符合 HACCP 安全卫生要求，操作安全可靠，食品安全卫生。 |  |  |
| 2.3.20 | 箱体：箱体依据《室内装配式冷藏库》（ZBX99003—86）、《组合冷库用隔热板》JB/T6527-2016 标准进行生产、制作、安装和验收。库板采用双面 SUS304不锈钢自熄阻燃型聚氨酯隔热板。 |  |  |
| 2.3.21 | 板内保温材料采用自熄阻燃型硬质聚氨酯符合以下指标： |  |  |
| 2.3.22 | 容重要求≥45kg/m3（非整板平均容重，为随即切块抽检容重）；导热系数≤0.024w/m.k；抗压强度要求：墙板、顶板为 150～200kpa，地面≥300kpa；吸水率≤1%；尺寸稳定性＜1%（-30℃，48h）；自熄性≤7 秒。 |  |  |
| 2.3.23 | 不锈钢板与聚氨酯之间粘结牢固， 两者之间的粘结力应大于98.1N/cm2。聚氨酯发泡厚度 100mm。 |  |  |
| 2.3.24 | 蒸发器与除霜： 蒸发器供液蒸发温度-196 度 |  |  |
| 2.3.25 | 蒸发器采用不锈钢管制作，气流通畅，支架风板外壳也均采用不锈钢。 |  |  |
| 2.3.26 | 蒸发喷嘴由 304 不锈钢精细加工制作。 |  |  |
| 2.3.27 | 除霜操作方式：停止设备运转，打开箱门，使用高压气吹除设备内部，然后把吹落得雪霜打扫出设备,除霜必须彻底。 |  |  |
| 2.3.28 | 循环系统：电机采用特殊定制长轴一体化加工，运转平稳。 风叶采用铝合金热涂层无锈蚀，风向角可调。 |  |  |
| 2.3.29 | 电控部分：所有电机及配电柜外部电器元器件防护等级不低于 IP55，电机采用 Y2型防水防潮电机。 |  |  |
| 2.3.30 | 不锈钢电控柜外形结构美观牢固，门开启角度≥90°元器件排列整齐安装牢固端正。绝缘电阻≥2MΩ，单相三线电压 AC220V/50Hz。显示机内温度、冷冻时间，风机启停，操作启停按,急停按钮,运行指示。 |  |  |
| 2.3.31 | 电气材料：主控制电气元件要求采用优质产品。 |  |  |
| 2.3.32 | 程序控制：采用触屏+PLC 智能程序控制。 |  |  |
| 2.3.33 | 配套液氮补给系统 |  |  |
| 2.3.34 | 利用罐内少量液氮汽化产生压力，使容器能自动排放液氮 |  |  |
| 2.3.35 | 配液氮罐监控终端和监控软件，可实现对液氮液位、压力等数据的远程传输，实现低液位、超压力远程报警，也可手动远程增压和控制补液。 |  |  |
| 2.3.36 | 全不锈钢制造，容器强度高 |  |  |
| 2.3.37 | 独特的罐体支架，罐体稳定性好 |  |  |
| 2.3.38 | 高强度大脚轮，移动更方便 |  |  |
| 2.3.39 | 配KF密封颈口 |  |  |
| 2.3.40 | 双安全阀结构，确保产品使用安全 |  |  |
| 2.3.40.1 | 几何容积220L |  |  |
| 2.3.40.2 | 静态液氮日蒸发量1% |  |  |
| 2.3.40.3 | 输液量10L/MIN |  |  |
| 2.3.40.4 | 总高1312mm |  |  |
| 2.3.40.5 | 外径（mm）656mm左右 |  |  |
| 2.3.40.6 | 标准工作压力0.05MPa |  |  |
| 2.3.40.7 | 最高工作压力0.09MPa |  |  |
| 2.3.40.8 | 配置：主机一台、液氮补给系统一套 |  |  |
| 2.4 | 离心机 |  |  |
| 2.4.1 | 仪器的最高转速≥22,500 rpm，最大相对离心力≥34,020 x g，最大容量可达到6×100 ml |  |  |
| 2.4.2 | 变频电机驱动 |  |  |
| 2.4.3 | 温控范围：-20~40℃ |  |  |
| 2.4.4 | 时间设置范围：1s to 99H59 min59s |  |  |
| 2.4.5 | 程序设置：可设置 1000组，并具备设置收藏夹功能 |  |  |
| 2.4.6 | 转子转速精控制精度：±10rpm，转子可进行自动识别，且具备转子使用次数计数功能，寿命到期提醒功能，同时具备转子平衡监测功能 |  |  |
| 2.4.7 | 显示为7寸LCD触摸屏 |  |  |
| 2.4.8 | 具备自动吸门锁，轻轻按压即可锁闭离心腔盖 |  |  |
| 2.4.9 | 快速预冷功能：15分钟内降低到4℃（环境温度15-25℃） |  |  |
| 2.4.10 | 具有瞬时离心、连续离心功能，运行记录可以实时曲线显示 |  |  |
| 2.4.11 | 节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷 |  |  |
| 2.4.12 | 支持多段离心功能（最多5段） |  |  |
| 2.4.13 | 提供两种计时方式选择：1）立即开始计时，2）到达95%最高速时开始计时 |  |  |
| 2.4.14 | 用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限），三级访问权限设置（管理员、超级用户、操作员），具有电子签名功能并在导出PDF文件时一同输出。 |  |  |
| 2.4.15 | 支持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录 |  |  |
| 2.4.16 | 接口：提供1个USB接口，支持中、英两种语言 |  |  |
| 2.4.17 | 配置：台式高速冷冻离心机主机1套、48*1.5毫升转子一套、6*50ML转子一套、15ml转子适配器一套 |  |  |
| 2.5 | 粘度计 |  |  |
| 2.5.1 | 转速：0.1- 200 rpm，可设置25种转速范围 |  |  |
| 2.5.2 | 最大扭矩：≥5.7496 mNm； |  |  |
| 2.5.3 | 粘度测量重复性精度：≤0.2% |  |  |
| 2.5.4 | 粘度范围：13.2~3.2*108mPa.s |  |  |
| 2.5.5 | 自动转子识别功能，仪器自动识别粘度转子，智能分析测量数据，不需要手动选择转子，自动转子识别以确保选择正确粘度计算因子； |  |  |
| 2.5.6 | 仪器采用彩色液晶显示屏显示，具备数字式水平调节器显示功能； |  |  |
| 2.5.7 | 具备自动搜索模式，让样品转子和转速未知情况下，仪器自动搜索最恰当的参数，保证测量的准确性； |  |  |
| 2.5.8 | 仪器转子采用磁吸附连接，非螺旋杆，单手就可以安装和拆卸转子，保证仪器的操作快捷便利； |  |  |
| 2.5.9 | 转子采用AISI 316L 材质，具有更好的耐化学性 |  |  |
| 2.5.10 | 可选配半导体温控附件及小样品测量系统，无需额外冷浴即可完成样品恒温 |  |  |
| 2.5.11 | 可选配锥板测量系统和半导体锥板温控附件 |  |  |
| 2.5.12 | 配置：1.主机1套；2.转子（含2号-7号共6个）1套；3.转子防护罩1套； 4.连接电缆1套；5.USB数据线1套；6.数据传输软件1套。 |  |  |
| 2.6 | 灭菌锅 |  |  |
| 2.6.1 | 罐体部分拥有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证 |  |  |
| 2.6.2 | 交货时随机附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等） |  |  |
| 2.6.3 | 高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间 |  |  |
| 2.6.4 | 翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行 |  |  |
| 2.6.5 | 数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便 |  |  |
| 2.6.6 | 槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测 |  |  |
| 2.6.7 | 设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。 |  |  |
| 2.6.8 | 搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员 |  |  |
| 2.6.9 | 灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命20年 |  |  |
| 2.6.10 | GLP/GMP检测规则对应 |  |  |
| 2.6.11 | 温度控制、显示精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃ |  |  |
| 2.6.12 | 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） |  |  |
| 2.6.13 | 105-135℃（灭菌工程） |  |  |
| 2.6.14 | 最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 |  |  |
| 2.6.15 | 使用环境温度：5-35℃ |  |  |
| 2.6.16 | 手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间 |  |  |
| 2.6.17 | 排气阀：全开放用和慢开放用各一个 |  |  |
| 2.6.18 | 其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支） |  |  |
| 2.6.19 | 冷却风扇：轴流风扇马达 |  |  |
| 2.6.20 | 加热器：100V，1500W×2 |  |  |
| 2.6.21 | 控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示 |  |  |
| 2.6.22 | 定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分 |  |  |
| 2.6.23 | 运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，手动操作模式 |  |  |
| 2.6.24 | 其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器（选购）、程序锁功能、警报发生记录功能（20件）、时间积算显示、时间显示、操作音ON/OFF设定功能 |  |  |
| 2.6.25 | 安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水箱异常警告、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、压力安全阀（0.26MPa）、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念 |  |  |
| 2.6.26 | 罐内有效尺寸：内径不小于370ХH750mm |  |  |
| 2.6.27 | 罐体有效容积：80L |  |  |
| 2.6.28 | 电源规格：AC200V—240V，12.5A-15A |  |  |
| 2.6.29 | 配置：提篮2个（344×300mm）, 蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤器1个，排水管1根，抱箍2个，灭菌效果测试卡30片，长臂夹 |  |  |
| 2.7 | 自动液相色谱分析层析仪 |  |  |
| 2.7.1 | 紫外检测仪 |  |  |
| 2.7.2 | 测试波长：220nm，254nm，280nm，340nm |  |  |
| 2.7.3 | LED液晶菜单显示，可直接读出光密度A值，检测范围：0.001-4AU，仪器具有自动一键调0设计功能 |  |  |
| 2.7.4 | 流式样品池容积：100微升，光程3-4mm |  |  |
| 2.7.5 | 量程范围：0～100%T，0～2A，0～1A，0～0.5A,0～0.2A，0～0.1A， 0～0.05A |  |  |
| 2.7.6 | 量程在0.05A时，噪音≤0.001A |  |  |
| 2.7.7 | 仪器可连续工作 |  |  |
| 2.7.8 | 温度：-5℃～40℃ |  |  |
| 2.7.9 | HD-A液相色谱数据工作站可绘出样品峰值图谱，分析计算和保存数据,自动生成word文档 |  |  |
| 2.7.10 | AC110v-220V±10%；50Hz宽电压设计 |  |  |
| 2.7.11 | 中文标示进出液体口 |  |  |
| 2.7.12 | 电脑恒流泵（液晶显示） |  |  |
| 2.7.13 | 转速范围：0-65转/分钟，正反转可逆 |  |  |
| 2.7.14 | 调速方式：数显按钮调速，连续可调 |  |  |
| 2.7.15 | 转速分辨率：0.1rpm |  |  |
| 2.7.16 | 输出通道：双通道 |  |  |
| 2.7.17 | 具备记忆功能，停机后自动保存运行数据 |  |  |
| 2.7.18 | 电流电压：宽电压支持110/220AV 50HZ |  |  |
| 2.7.19 | 全速功能键：一键控制全速工作，用于填充、排空等 |  |  |
| 2.7.20 | 适用软管：13# 16# |  |  |
| 2.7.21 | 流量范围：0.01-22ml/min |  |  |
| 2.7.22 | 压力≥3kg/cm² |  |  |
| 2.7.23 | 外控接口：启停控制功能，可与自动部份收集器联动 |  |  |
| 2.7.24 | 电脑全自动部份收集器 |  |  |
| 2.7.25 | 显示方式：液晶中文显示，具有记忆功能 |  |  |
| 2.7.26 | 电流电压：宽电压支持110/220AV 50HZ |  |  |
| 2.7.27 | 运转时随意暂停 |  |  |
| 2.7.28 | 收集换管不偏离，换管定位精确 |  |  |
| 2.7.29 | 同规格试管盘自由互换，无需对号就位 |  |  |
| 2.7.30 | 收集模式：定时、定滴 、定峰 |  |  |
| 2.7.31 | 收集试管100支，每支最大容量12ml |  |  |
| 2.7.32 | 收集试管盘标有1-100数字标记，使用更精确、方便 |  |  |
| 2.7.33 | 可任意设定首管、末管 |  |  |
| 2.7.34 | 定时收集范围：1秒～199小时59分59秒，任意选择 |  |  |
| 2.7.35 | 计滴收集范围：1～9999滴，任意选择 |  |  |
| 2.7.36 | 定峰收集范围0-100mv，定峰动态波形显示 |  |  |
| 2.7.37 | 电脑采集器 |  |  |
| 2.7.38 | 可实现电脑绘图；数据分析，计算与保存。 |  |  |
| 2.7.39 | 系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10操作系统 |  |  |
| 2.7.40 | 接口：COM串口或USB； |  |  |
| 2.7.41 | 供电：USB供电，USB接受数据 |  |  |
| 2.7.42 | 通道：单通道 |  |  |
| 2.7.43 | 输入：-1V-1V |  |  |
| 2.7.44 | 最小分辨率：1uV |  |  |
| 2.7.45 | 仪器车：双层 |  |  |
| 2.7.46 | 配置：紫外检测仪（四波长）、电脑数显恒流泵（耐有机）、程控多功能全自动收集器 ； 层析柱：1.2*40一支（耐有机）；层析柱架；仪器车 |  |  |
| 2.8 | 酶标仪 |  |  |
| 2.8.1 | 光源：卤素灯光源 |  |  |
| 2.8.2 | 测定范围：0- 4OD |  |  |
| 2.8.3 | 主机转载6块滤光片 |  |  |
| 2.8.4 | 标配滤片405, 450, 492, 630, 570, 595nm |  |  |
| 2.8.5 | 波长选择方式：滤光片 |  |  |
| 2.8.6 | 波长范围：400-750nm |  |  |
| 2.8.7 | 微孔板类型：平底和圆底96孔微孔板 |  |  |
| 2.8.8 | 数据输出方式：电脑导出 |  |  |
| 2.8.9 | 检测系统：硅光电二极管 |  |  |
| 2.8.10 | 读板速度：9秒 |  |  |
| 2.8.11 | 具备终点法和动力学检测模式，标配滤光片模式覆盖蛋白定量、细胞活力、农药残留、各种ELISA实验等。 |  |  |
| 2.8.12 | 兼容平底和圆底两种类型的96孔板。检测以前光源的自动校正功能保证实验结果的准确。 |  |  |
| 2.8.13 | 软件可以控制仪器也可进行数据分析。软件可方便设置各种参数，如版型布局,线性、对数、四参数等多种曲线拟合，定性分类等，自带动力学数据库，方便数据的和查询，数据可直接导入到 Excel 中；用户可自定义检测模板，建立适合自己的各种检测参数，方便调用。 |  |  |
| 2.8.14 | 配置：主机一台，软件一套，滤光片：405nm、450nm、492nm、530nm、570nm、595nm、630nm、750nm各一片或根据实际使用定制 |  |  |
| 2.9 | 超低温冰箱 |  |  |
| 2.9.1 | 工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)Hz。 |  |  |
| 2.9.2 | 样式：立式 。 |  |  |
| 2.9.3 | 有效容积:398L 。 |  |  |
| 2.9.4 | 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 |  |  |
| 2.9.5 | 显示：7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 |  |  |
| 2.9.6 | 具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 |  |  |
| 2.9.7 | 安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。 |  |  |
| 2.9.8 | 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 |  |  |
| 2.9.9 | 环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 |  |  |
| 2.9.10 | 高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，国际品牌低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 |  |  |
| 2.9.11 | 25℃环温时，单日耗电量≤7.6KW.h/24h，投标文件中提供由第三方机构出具的检测报告复印件。 |  |  |
| 2.9.12 | 一体式把手门锁设计，配置外挂锁孔，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 |  |  |
| 2.9.13 | 25℃环温时，空载降温到-81℃时间≤4h。 |  |  |
| 2.9.14 | 保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，发泡保温外门，外门2道密封，箱体2道密封，内门2道门封，整机6道门封。 |  |  |
| 2.9.15 | 25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥210min。 |  |  |
| 2.9.16 | 箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 |  |  |
| 2.10 | 超滤系统 |  |  |
| 2.10.1 | 材质：316L不锈钢 |  |  |
| 2.10.2 | 材料标准：快接接头符合ASMESA-240M-201标准、卡箍符合ASTM A351-CF8标准、隔膜阀符合ASTM A182标准、盲板符合ASME SA-240M-201标准 |  |  |
| 2.10.3 | 所有与过滤介质直接接触的部件均为不锈钢316L材质 |  |  |
| 2.10.4 | 表面处理：外表面机械抛光，按照Ra≤0.4um标准 |  |  |
| 2.10.5 | 密封性测试：4.2bar压力下持续45min，符合要求 |  |  |
| 2.10.6 | 超滤膜包（0.11㎡） |  |  |
| 2.10.7 | 膜材质：改性聚醚砜PESU |  |  |
| 2.10.8 | 支撑层：聚酯或聚烯烃 |  |  |
| 2.10.9 | 密封垫圈：医用硅胶 |  |  |
| 2.10.10 | 最大进口压力：≤3bar |  |  |
| 2.10.11 | PH范围：1-14 |  |  |
| 2.10.12 | 使用温度：4-45℃ |  |  |
| 2.10.13 | 生物安全性：所有构成材料符合USP＜ER＞关于第VI-121℃级塑料材质的生物安全性评价 |  |  |
| 2.10.14 | 产品的所有构成部分均为非动物性来源物料 |  |  |
| 2.10.16 | 设备配置：超滤膜包1K 3K 5K各一包 夹具主体*1、隔膜阀*1、压力表*2、不锈钢快速接头*3、不锈钢配套卡箍*7（小）、不锈钢配套卡箍*2（大）、不锈钢挡板*1、不锈钢三通*2、硅胶垫（小）≥7、硅胶垫（大）≥2 |  |  |
| 2.11 | 高速逆流色谱工作站 |  |  |
| 2.11.1 | 恒流泵泵流速0.1-50 ml/min；增量为0.1 ml/min； |  |  |
| 2.11.2 | 泵压力0-2Mpa；具有流量校正功能，有过压保护系统；双通道设计、流动相脉冲小。 |  |  |
| 2.11.3 | 检测器紫外检测器，固定6波段，检测器波长：214、254、280、340、365、405 nm。 |  |  |
| 2.11.4 | 空压机压力：0.7MPa |  |  |
| 2.11.5 | 空压机转速：1380RPM ；空压机噪音：66dB；空压机排气量：0.05L/min |  |  |
| 2.11.6 | 空压机功率：550W |  |  |
| 2.11.7 | 空压机容积：9L |  |  |
| 2.11.8 | 配置：色谱工作站及软件、柱塞恒流泵1台、紫外检测器1台 、空压机1台 |  |  |
| 2.12 | WB电泳仪 |  |  |
| 2.12.1 | 基础电泳电源：输出电压：10~300 V；电流：4~400mA；功率：≥70W； |  |  |
| 2.12.2 | 可恒流、恒压 |  |  |
| 2.12.3 | 小巧，可叠放 |  |  |
| 2.12.4 | 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等 |  |  |
| 2.12.5 | 有断电后自动恢复功能 |  |  |
| 2.12.6 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |  |  |
| 2.12.7 | 小型垂直电泳槽：凝胶数：1到4 |  |  |
| 2.12.8 | 凝胶大小(W×L) 手灌胶：8.3×7.3 cm；预制胶： 8.6×6.8 cm |  |  |
| 2.12.9 | 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 |  |  |
| 2.12.10 | 具有上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 |  |  |
| 2.12.11 | 1小时内转印2块 7.5*10cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜 |  |  |
| 2.12.12 | 电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 |  |  |
| 2.12.13 | 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向 |  |  |
| 2.12.14 | 内置冰袋冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃ |  |  |
| 2.12.15 | 具有独立电源线和槽盖，即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 |  |  |
| 2.12.16 | 胶容量：2块小胶 |  |  |
| 2.12.16 | 配置：基础电泳电源、电泳槽单槽、转印槽 |  |  |
| 2.13 | 电泳槽单槽 |  |  |
| 2.13.1 | 小型垂直电泳槽：凝胶数：1到4 |  |  |
| 2.13.2 | 凝胶大小(W×L) 手灌胶：8.3×7.3 cm；预制胶： 8.6×6.8 cm |  |  |
| 2.13.3 | 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 |  |  |
| 2.13.4 | 具有上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 |  |  |
| 2.13.5 | 1小时内转印2块 7.5*10cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜 |  |  |
| 2.13.6 | 电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 |  |  |
| 2.13.7 | 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向 |  |  |
| 2.13.8 | 内置冰袋冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃ |  |  |
| 2.13.9 | 具有独立电源线和槽盖，即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 |  |  |
| 2.14 | 冷冻干燥机 |  |  |
| 2.14.1 | 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀，密封性强 |  |  |
| 2.14.2 | 采用防返油真空泵，工作噪音低于65dB，抽气速率：120L/min，极限真空压力：≤2X10-3mbar |  |  |
| 2.14.3 | 干燥室和主机连接处采用凹槽结构，密封圈隐藏在机身内，无外置密封圈，维护方便，避免操作中意外损伤密封结构,更易于清理维护 |  |  |
| 2.14.4 | 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，运行时间可累计计时，提醒设备保养维护 |  |  |
| 2.14.5 | 真空泵带真空压差阀，避免意外情况损伤真空泵和样品 |  |  |
| 2.14.6 | 冻干面积：≥0.2㎡；可扩展到0.24㎡物料盘面积：φ200mm |  |  |
| 2.14.7 | 冷阱最低温度：≤-56℃，带预冻功能 |  |  |
| 2.14.8 | 极限真空度＜5pa，有真空泵保护功能，真空泵运行5分钟内达不到设定真空度可自动停止工作，保护真空泵和样品 |  |  |
| 2.14.9 | 干燥架和预冻架为耐酸碱材质，防止样品对支架腐蚀导致物料放置不稳影响冻干效果 |  |  |
| 2.14.10 | 为确保产品质量及后期维护，生产企业需通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证 |  |  |
| 2.14.11 | 冷冻干燥机主机1台，防返油真空泵 1个，不锈钢托盘 4个，干燥架 1个， 预冻支架1个，聚碳酯干燥室1个，真空连接管 1根 ，电源线1根，真空硅脂 1盒 |  |  |
| 2.15 | 恒温金属浴 |  |  |
| 2.15.1 | 大屏幕彩色VFD显示，温度、时间一目了然 。 |  |  |
| 2.15.2 | 具有编程功能，可设置5个温度点，实现任意两点或多点间的连续运行。 |  |  |
| 2.15.3 | 温度使用范围宽，温度偏差可校准。 |  |  |
| 2.15.4 | 多种模块可供选择,适用各种离心管、试管、微孔板 。 |  |  |
| 2.15.5 | 模块更换方便简捷，特制模块可设计定做 。 |  |  |
| 2.15.6 | 温度设置范围10℃-105℃ |  |  |
| 2.15.7 | 温控范围(室温+5℃)~105℃ |  |  |
| 2.15.8 | 时间设置范围1min-99h59min |  |  |
| 2.15.9 | 温度波动度≤±0.5℃ |  |  |
| 2.15.10 | 温控精度≤±0.5℃ |  |  |
| 2.15.11 | 模块温度均匀性≤±0.5℃ |  |  |
| 2.15.12 | 加热时间≤12min（20℃~100℃） |  |  |
| 2.15.13 | 配置模块：A:40*1.5ml；B:54*0.5ml；C:96*0.2ml；D:24*φ15mm；H:40*2.0ml G:26*0.5ml+24*1.5ml；J:96孔酶标板水槽块 E:115mm*73mm*38mm(L*W*H) |  |  |
| 2.16 | 匀浆机 |  |  |
| 2.16.1 | 手持式设计，外观轻巧，可一只手进行操作。 |  |  |
| 2.16.2 | 双重绝缘防护，保障安全 |  |  |
| 2.16.3 | 可进行混合，分散，乳化，均质等操作 |  |  |
| 2.16.4 | 工作头可进行高温消毒可重复使用，且拆卸方便 |  |  |
| 2.16.5 | 适用于在小型容器内分批加工流体物料，如加工肌肉、内脏、纤维类等 |  |  |
| 2.16.6 | 仪器空载转速（rpm）：8000～30000 |  |  |
| 2.16.7 | 处理量范围(ml)： 0.1～250（H2O），需要选择不同分散头 |  |  |
| 2.16.8 | 可选配工作头(ml)：φ5mm/L90mm(0.1～50mL)、Φ7mm/L160mm(0.3～50mL) φ10mm/L150mm(1～250mL)、φ14mm/L170mm(2～250mL) |  |  |
| 2.16.9 | 额定电压：220V 50Hz |  |  |
| 2.16.10 | 输入功率(W): 130 |  |  |
| 2.16.11 | 接触物料材质: 316L不锈钢(适合所有灭菌方式) |  |  |
| 2.16.12 | 噪音(db)：不超78（A） |  |  |
| 2.16.13 | 配置：主机+支架+分散头（直径5mm、7mm、10mm及14mm） |  |  |
| 2.17 | pH计 |  |  |
| 2.17.1 | 6.5英寸显示屏和触摸按键； |  |  |
| 2.17.2 | i-Steward智能管家会显示电极状态，主机定期提醒电极重新校准 |  |  |
| 2.17.3 | 电子测量范围：-2.00 ~ 16.00 pH，±2000.0 mV，-5.0 ~ 110.0 °C； |  |  |
| 2.17.4 | 分辨率：0.1, 0.01 pH / 1 mV / 0.1 °C/°F； |  |  |
| 2.17.5 | 准确度：± 0.01 pH / ± 1 mV / ± 0.5 °C/°F； |  |  |
| 2.17.6 | 缓冲液组：3 组； |  |  |
| 2.17.7 | 校准：3 点； |  |  |
| 2.17.8 | 存储数据库：1000组数据，带日期和时间，最近1次校准数据； |  |  |
| 2.17.9 | 2种读数模式：自动读数、连续读数 |  |  |
| 2.17.10 | pH输入：BNC； |  |  |
| 2.17.11 | 温度输入：Cinch, NTC 30 kΩ； |  |  |
| 2.17.12 | ATC & MTC自动识别缓冲液，自动/手动温度补偿； |  |  |
| 2.17.13 | 电极状态提示符 ，提示校准后的电极性能好坏； |  |  |
| 2.17.14 | 创新的独立电极支架，可实现仪表与支架一体化合并，节约实验室位置，具备多种功能； |  |  |
| 2.17.15 | 安全认证：CE, WEEE, EN 61326-1, FCC |  |  |
| 2.17.16 | 7种多语言用户界面：英语、西班牙语、法语、葡萄牙语、中文、俄语 |  |  |
| 2.17.17 | 配套PH计操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音 |  |  |
| 2.18 | 隔膜真空泵 |  |  |
| 2.18.1 | 抽气速度：30L/Min |  |  |
| 2.18.2 | 极限压力真空度：≥0.095Mpa；50mbar |  |  |
| 2.18.3 | 电机功率：160W |  |  |
| 2.18.4 | 进气口：φ6mm |  |  |
| 2.18.5 | 出气口：消音器 |  |  |
| 2.18.6 | 泵头：2 |  |  |
| 2.18.7 | 工作环境温度：7-40℃ |  |  |
| 2.18.8 | 泵体温度：＜55℃ |  |  |
| 2.18.9 | 膜片：进口橡胶 |  |  |
| 2.18.10 | 阀片：进口橡胶 |  |  |
| 2.18.11 | 噪音：＜60DB |  |  |
| 2.18.12 | 电压：220Vac,50Hz |  |  |
| 2.19 | 糖度计 |  |  |
| 2.19.1 | 无可动部件,灵敏度高,动态线性范围宽。 |  |  |
| 2.19.2 | 样品用量少，分析速度快。 |  |  |
| 2.19.3 | 干电池供电,耗电量低,具有自动关机功能。 |  |  |
| 2.19.4 | 防水能力强，清洗检测槽便捷。 |  |  |
| 2.19.5 | 携带方便。 |  |  |
| 2.19.6 | 检测范围0.0-95.0%Brix |  |  |
| 2.19.7 | 分辨率0.1%Brix/0.1℃ |  |  |
| 2.19.8 | 精度±0.3%Brix/1℃ |  |  |
| 2.19.9 | 温度补偿10-80℃ |  |  |
| 2.19.10 | 使用环境10-40℃ |  |  |
| 2.19.11 | 样品量约0.5ml(5-7滴) |  |  |
| 2.19.12 | 测量时间约3S |  |  |
| 2.20 | 硬度计 |  |  |
| 2.20.1 | 测量范围170~960HLDN |  |  |
| 2.20.2 | 测量时间1s |  |  |
| 2.20.3 | 测试范围170~960HLD |  |  |
| 2.20.4 | 读数准确度0.1 |  |  |
| 2.20.5 | 分度值1 |  |  |
| 2.20.6 | 工件直径范围不小于4厘米 |  |  |
| 2.20.7 | 恒温温度0°C~40°C , 10%RH~80%RH |  |  |
| 2.20.8 | 精度1% |  |  |
| 2.20.9 | 精确度1% |  |  |
| 2.20.10 | 控温范围0-40°C |  |  |
| 2.20.11 | 马力150W |  |  |
| 2.20.12 | 频率范围30Hz |  |  |
| 2.20.13 | 品种里氏(HL)、布氏(HB)、(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) 洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A示值误差士6HL(@730~ 790HL,D型),土10HL(@490~570HL,D型) |  |  |
| 2.21 | 旋涡震荡器 |  |  |
| 2.21.1 | 精巧设计，动态平衡，安全可靠的涡旋振荡器 |  |  |
| 2.21.2 | 体积小巧，动力强劲，非常适合在通风柜，超净工作台上使用 |  |  |
| 2.21.3 | 旋钮调节振荡速度，多种振荡模式可选，LED指示灯显示振荡器的工作模式 |  |  |
| 2.21.4 | 直流马达，不会产生电火花，加速动态强劲，内嵌过载过电流安全切断功能 |  |  |
| 2.21.5 | 防腐蚀PP一次性压铸成型外壳 |  |  |
| 2.21.6 | 多种振荡器附件可选 |  |  |
| 2.21.7 | 振荡方式：涡旋振荡 |  |  |
| 2.21.8 | 振荡模式：点动或者连续 |  |  |
| 2.21.9 | 振荡直径：4mm |  |  |
| 2.21.10 | 振荡速度：0-3000rpm可调，旋钮式振荡速度调节 |  |  |
| 2.21.11 | 马达输入输出功率：12W/6W |  |  |
| 2.21.12 | 最大承载量≥1.1Kg |  |  |
| 2.21.13 | 材质：PP外壳， 硅橡胶底座 |  |  |
| 2.21.14 | 标准配置：主机1台，橡胶振荡台1个（适合试管和其他小体积容器，容器最大直径50mm） |  |  |
| 2.22 | 掌上离心机 |  |  |
| 2.22.1 | 双门锁设计，锁定更安全 |  |  |
| 2.22.2 | 转子拆卸专利技术，拆卸异常快捷 |  |  |
| 2.22.3 | 先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 |  |  |
| 2.22.4 | 运行安静，噪音 ≤45 dB |  |  |
| 2.22.5 | 直流电机，连续运行模式 |  |  |
| 2.22.6 | 小机型，一机多用 |  |  |
| 2.22.7 | 最高转速 7000rpm |  |  |
| 2.22.8 | 翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便 |  |  |
| 2.22.9 | 容纳过滤型离心管 |  |  |
| 2.22.10 | 最大容量 2mL×8 离心管； 0.2mL×16 PCR 管或者 0.2mL PCR8 排管 ×2，当与适配器联用时，亦可使用 0.5mL或 0.2mL 离心管，应用范围广 |  |  |
| 2.22.11 | 最高转速 [rpm] ：≥7000 |  |  |
| 2.22.12 | 最大相对离心力xg：≥2680 |  |  |
| 2.22.13 | 转子：0.2/0.5/1.5/2.0ml×8 离心管0.2ml×16 PCR 管或者2mlPCR8 排管× 2 |  |  |
| 2.22.14 | 运行时间连续：连续 |  |  |
| 2.22.15 | 配置主机 1台；转子：2mL×8 离心管（共可放8个2ml离心管的转子）或 0.2mL ×16 PCR 管或 0.2mL PCR8 排管×2电源线 |  |  |
| 2.23 | 8道移液器 |  |  |
| 2.23.1 | 量程：30-300ul ，可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 2.23.2 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 2.23.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能（投标文件中提供实物照片证明），便于移液时观察； |  |  |
| 2.23.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴设计，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 2.23.5 | 有密度调节窗口显示（提投标文件中供实物照片证明），适用于不同密度的液体，通用性更广泛，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表 |  |  |
| 2.23.6 | 小量程规格（0.1-2.5ul\0.5-10ul\2-20ul）三种规格移液器的末端吸嘴均需要金属材质（投标文件中提供三种量程的实物照片证明）；可以适配小枪头，确保精确度 |  |  |
| 2.23.7 | 小规格0.1-2.5ul移液器的不准确度：2.5ul时±0.7% |  |  |
| 2.23.8 | 快速衔接卡口，方便徒手拆卸下半支，易于清洁和维护 |  |  |
| 2.23.9 | 颜色标识及体积标识可快速识别体积大小及适配吸头 |  |  |
|  | 采用高科技材质，重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 |  |  |
| 2.24 | 移液枪 |  |  |
| 2.24.1 | 量程0.1-2.5μl |  |  |
| 2.24.2 | 轻便且设计符合人机工效学； |  |  |
| 2.24.3 | 数字视窗，令所设定量程一目了然 ； |  |  |
| 2.24.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 2.24.5 | 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； |  |  |
| 2.24.6 | 下半支可高温高压消毒； |  |  |
| 2.24.7 | 配套移液器操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音。 |  |  |
| 2.25 | 移液枪 |  |  |
| 2.25.1 | 量程0.5-10μl |  |  |
| 2.25.2 | 轻便且设计符合人机工效学； |  |  |
| 2.25.3 | 数字视窗，令所设定量程一目了然 ； |  |  |
| 2.25.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 2.25.5 | 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； |  |  |
| 2.25.6 | 下半支可高温高压消毒； |  |  |
| 2.25.7 | 配套移液器操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音。 |  |  |
| 2.26 | 移液枪 |  |  |
| 2.26.1 | 量程5-50μl |  |  |
| 2.26.2 | 轻便且设计符合人机工效学； |  |  |
| 2.26.3 | 数字视窗，令所设定量程一目了然 ； |  |  |
| 2.26.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 2.26.5 | 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； |  |  |
| 2.26.6 | 下半支可高温高压消毒； |  |  |
| 2.26.17 | 配套移液器操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音。 |  |  |
| 2.27 | 移液枪 |  |  |
| 2.27.1 | 量程20-200μl |  |  |
| 2.27.2 | 轻便且设计符合人机工效学； |  |  |
| 2.27.3 | 数字视窗，令所设定量程一目了然 ； |  |  |
| 2.27.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 2.27.5 | 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； |  |  |
| 2.27.6 | 下半支可高温高压消毒； |  |  |
| 2.27.7 | 配套移液器操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音。 |  |  |
| 2.28 | 移液枪 |  |  |
| 2.28.1 | 量程100-1000μl |  |  |
| 2.28.2 | 轻便且设计符合人机工效学； |  |  |
| 2.28.3 | 数字视窗，令所设定量程一目了然 ； |  |  |
| 2.28.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 2.28.5 | 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； |  |  |
| 2.28.6 | 下半支可高温高压消毒； |  |  |
| 2.28.7 | 配套移液器操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音。 |  |  |
| 2.29 | 移液枪 |  |  |
| 2.29.1 | 量程1000-5000μl |  |  |
| 2.29.2 | 轻便且设计符合人机工效学； |  |  |
| 2.29.3 | 数字视窗，令所设定量程一目了然 ； |  |  |
| 2.29.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 2.29.5 | 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； |  |  |
| 2.29.6 | 下半支可高温高压消毒； |  |  |
| 2.29.7 | 配套移液器操作三维虚拟仿真系列软件，具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音。 |  |  |
| 2.30 | 移液器 |  |  |
| 2.30.1 | 量程0.1-2.5μl |  |  |
| 2.30.2 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 2.30.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |  |  |
| 2.30.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 2.30.5 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 2.30.6 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |  |  |
| 2.31 | 移液器 |  |  |
| 2.31.1 | 量程2-20μl |  |  |
| 2.31.2 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 2.31.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |  |  |
| 2.31.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 2.31.5 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 2.31.6 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |  |  |
| 2.32 | 移液器 |  |  |
| 2.32.1 | 量程5-50μl |  |  |
| 2.32.2 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 2.32.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |  |  |
| 2.32.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 2.32.5 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 2.32.6 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |  |  |
| 2.33 | 移液器 |  |  |
| 2.33.1 | 量程20-200μl |  |  |
| 2.33.2 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 2.33.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |  |  |
| 2.33.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 2.33.5 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 2.33.6 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |  |  |
| 2.34 | 移液器 |  |  |
| 2.36.1 | 量程100-1000μl |  |  |
| 2.36.2 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 2.36.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |  |  |
| 2.36.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 2.36.5 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 2.36.6 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |  |  |
| 2.35 | 不锈钢架 |  |  |
| 2.35.1 | 国标304不锈钢（现场用专业仪器设备进行材质检测，确保材质合格）； |  |  |
| 2.35.2 | 裸板厚度大于1.0mm，三跨，落地方管50*50*1.0mm； |  |  |
| 2.35.3 | 一体焊接成型，每延米承重大于700kg，需配置加强筋对结构进行加强， |  |  |
| 2.35.4 | 表面应平整、无凸起、凹陷、划痕、氧化等缺陷，同时无裂纹、疤痕、焊渣和毛刺等明显的缺陷； |  |  |
| 2.35.5 | 外形尺寸误差:不锈钢边台的外形尺寸误差应控制在长、宽、高≤3mm的范围内。台面对角线或框架对角线的邻边垂直度:对于台面对角线或框架对角线≤1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤3mm;对于台面对角线或框架对角线>1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤4mm； |  |  |
| 2.35.6 | 台子具有插座电源，满足台子上的设备用电需求，需要从配电箱接线到台子上。安装过程中所造成的墙面破坏需要进行修补。 |  |  |
| 2.35.7 | 需拆除原有设备并搬运至指定地点 |  |  |
| 2.35.8 | 尺寸（mm）定制3680*850*900 |  |  |
| 2.36 | 柜门 |  |  |
| 2.36.1 | 18mm厚度E1级三聚氰胺柜； |  |  |
| 2.36.2 | 与原有木柜款式和颜色保持一致； |  |  |
| 2.36.3 | 外形尺寸误差:柜门尺寸误差应控制在长、宽、高≤3mm的范围内。台面对角线或框架对角线的邻边垂直度:对于台面对角线或框架对角线≤1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤3mm；对于台面对角线或框架对角线>1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤4mm； |  |  |
| 2.36.4 | 需拆除原有柜门并放置指定位置 |  |  |
| 2.37 | 不锈钢架 |  |  |
| 2.37.1 | 国标304不锈钢（现场用专业仪器设备进行材质检测，确保材质合格）； |  |  |
| 2.37.2 | 裸板厚度大于1.0mm，三跨，落地方管50*50*1.0mm； |  |  |
| 2.37.3 | 一体焊接成型，每延米承重大于700kg，需配置加强筋对结构进行加强， |  |  |
| 2.37.4 | 表面应平整、无凸起、凹陷、划痕、氧化等缺陷，同时无裂纹、疤痕、焊渣和毛刺等明显的缺陷； |  |  |
| 2.37.5 | 外形尺寸误差:不锈钢边台的外形尺寸误差应控制在长、宽、高≤3mm的范围内。台面对角线或框架对角线的邻边垂直度:对于台面对角线或框架对角线≤1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤3mm；对于台面对角线或框架对角线>1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤4mm； |  |  |
| 2.37.6 | 台子具有插座电源，满足台子上的设备用电需求，需要从配电箱接线到台子上。安装过程中所造成的墙面破坏需要进行修补。 |  |  |
| 2.37.7 | 需拆除原有设备并搬运至指定地点 |  |  |
| 2.37.8 | 尺寸（mm）定制3300*850*900 |  |  |
| 2.38 | 滴水架 |  |  |
| 2.38.1 | 材质：高密度PP； |  |  |
| 2.38.2 | 类型：单面； |  |  |
| 2.38.3 | 底部托盘中间设有排水孔； |  |  |
| 2.38.4 | 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； |  |  |
| 2.38.5 | 安装方式：壁挂式/台式； |  |  |
| 2.38.6 | 颜色：黑色、白色、灰色； |  |  |
| 2.38.7 | 尺寸：定制550*700*120mm |  |  |
| 2.38.8 | 性能参数：主体的挂拉强度达到36kgf及以上 |  |  |
| 2.38.9 | 产品的抗拉强度达到256kgf/cm2及以上 |  |  |
| 2.38.10 | 产品的抗弯强度达到557kgf/cm2及以上 |  |  |
| 2.38.11 | 滴水棒承重能力达到68N及以上 |  |  |
| 2.38.12 | 投标文件需提供符合或优于上述性能参数指标的检测报告复印件。 |  |  |
| 2.38.13 | 经测试干架应能承受19.6N挂重测试,面板应能承受100N拉力测试，投标文件中提供检测报告复印件。 |  |  |
| 2.38.14 | 耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。投标文件中提供检测报告复印件。 |  |  |
| 2.38.15 | 拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa |  |  |
| 2.38.16 | 弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa |  |  |
| 2.39 | 钢木实验台 |  |  |
| 2.39.1 | 12.7mm厚度实芯理化板台面，边缘加厚处理， |  |  |
| 2.39.2 | 18mm厚度E1级三聚氰胺柜体 |  |  |
| 2.39.3 | 40*60*1.2mm方管；每延米承重大于700kg， |  |  |
| 2.39.4 | 需配置加强筋对结构进行加强； |  |  |
| 2.39.5 | 台子有插座电源，满足台子上的设备用电需求，需要从配电箱接线到台子上。 |  |  |
| 2.39.6 | 安装过程中所造成的墙面破坏需要进行修补。 |  |  |
| 2.39.7 | 实验台有水槽龙头，所需上下水从其他房间连接过来，墙面地面开孔和开槽等需进行修补和恢复。 |  |  |
| 2.39.8 | 尺寸（mm）定制：5400*750*850 |  |  |
| 2.40 | 全木吊柜 |  |  |
| 2.40.1 | 18mm厚度E1级三聚氰胺柜； |  |  |
| 2.40.2 | 与原有木柜款式和颜色保持一致； |  |  |
| 2.40.3 | 外形尺寸误差:柜门尺寸误差应控制在长、宽、高≤3mm的范围内。 |  |  |
| 2.40.4 | 台面对角线或框架对角线的邻边垂直度:对于台面对角线或框架对角线≤1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤3mm；对于台面对角线或框架对角线>1000mm的情况，其邻边垂直度允许误差值应≤4mm； |  |  |
| 2.40.5 | 尺寸（mm）定制：5400*300*600 |  |  |
| 2.40.6 | 18mm厚度E1级三聚氰胺柜； |  |  |
| 2.41 | 水槽龙头 |  |  |
| 2.41.1 | 主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； |  |  |
| 2.41.2 | 开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； |  |  |
| 2.41.3 | 产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； |  |  |
| 2.41.4 | 向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； |  |  |
| 2.41.5 | 装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； |  |  |
| 2.41.6 | 水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏； |  |  |
| 2.41.7 | 水嘴按GB/T 10125- 2012进行24h酸性盐雾试验后，达到GB/T 6461-2002标准中外观评级10级的要求；投标文件中提供检测报告复印件。 |  |  |
| 2.41.8 | 涂镀层附着强度按照GB/T 9286-1998规定的方法在水嘴上较平整的表面进行划格试验达到1级要求；投标文件中提供检测报告复印件。 |  |  |
| 2.41.9 | 水嘴开关寿命：符合GB 18145-2014标准中8.6.9的要求； |  |  |
| 2.41.10 | 水嘴流量：符合GB 18145-2014标准中7.6.3.1的要求，0.05L/s≤流量≤0.15L/s； |  |  |
| 2.42 | 滴水架 |  |  |
| 2.42.1 | 材质：高密度PP； |  |  |
| 2.42.2 | 类型：单面； |  |  |
| 2.42.3 | 底部托盘中间设有排水孔； |  |  |
| 2.42.4 | 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； |  |  |
| 2.42.5 | 安装方式：壁挂式/台式； |  |  |
| 2.42.6 | 颜色：黑色、白色、灰色； |  |  |
| 2.42.7 | 尺寸：定制550*700*122mm / |  |  |
| 2.42.8 | 性能参数：主体的挂拉强度达到36 kgf及以上 |  |  |
| 2.42.9 | 产品的抗拉强度达到256kgf/cm2及以上 |  |  |
| 2.42.10 | 产品的抗弯强度达到557kgf/cm2及以上 |  |  |
| 2.42.11 | 滴水棒承重能力达到68N及以上 |  |  |
| 2.42.12 | 投标文件中需提供符合或优于上述性能参数指标的检测报告复印件。 |  |  |
| 2.42.13 | 经测试干架应能承受19.6N挂重测试,面板应能承受100N拉力测试。 |  |  |
| 2.42.14 | 耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。 |  |  |
| 2.42.15 | 拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa。 |  |  |
| 2.42.16 | 弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa |  |  |
| 2.43 | 挡水线 |  |  |
| 2.43.1 | 高度5cm，美观，光滑，颜色与台面一致 |  |  |

三、其他要求

1、投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、投标人应承担投标产品及系统的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

3、投标人应全力与采购人无条件配合（所有配合所产生的费用均包含在本次投标报价中），根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

4、项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标人应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

- 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目 |
| ★2 | 投标报价要求及其他费用： （1）本项目要求以人民币报价，投标报价应包含设备产品/系统供货费用、安装调试费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、运输费、验收、人员培训费、中标服务费、售后服务、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用。 （2）本项目采购预算和最高限价详见本招标文件 第一章 公告招标采购公告；投标报价超过最高限价的作无效报价处理。 （3）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 （4）代理服务费的收取：根据《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》中《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》收费标准，下浮30%向中标人（成交人）收取招标服务费，按照中标通知书确定的中标金额向中标人收取中标服务费，单个项目最低不得少于3000元。 费率 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.6%. 100-500; 1.2%. 代理服务费的款项汇入的账号： 开户银行：宁波银行科技支行 账 号：31010122000651888 户 名：宁波市斯正项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，逾期不予受理；采购人不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部分，并将以公告形式发布于浙江政府采购网、宁波政府采购网，请供应商自行查看。 |
| 4 | 投标文件组成： ★上传到政府采购云平台的电子投标文件（报价文件、资信技术文件应当分别上传）1份；报价文件和资信技术文件必须分两部分上传。 |
| ★5 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| ★6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，经采购人确认，中标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金。 |
| ★11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“投标人/供应商”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品或服务”系指招标文件规定投标人须提供的产品或承担的安装、售后及其他伴随服务。

4.“项目”系指浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款，投标人的投标对任何带“★”号的实质性商务和技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表为法定代表人的，投标文件中提供法定代表人身份证正反面；

供应商代表不是法定代表人，须在投标文件中提供由法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章  投标文件格式）。

（五）投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不予退还。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

★（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

★（八）特别说明

1.采用最低评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）关于分公司投标

★除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不接受其他分公司投标。

（十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

- 供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1.电子投标文件为仅有的有效形式。

2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件组成[电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章]

1.资信技术文件：

1.1资格证明文件：

- 供应商的企业法人营业执照复印件（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

- 书面声明（格式见附件）；

1.2其他资信技术文件：

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 投标声明书（格式附后）；

- 如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书（格式附后）和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；

- 如授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书（格式附后）和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式附后）；

- 采购需求响应（偏离）表（格式附后）；

- 项目整体实施方案；

- 所投设备运行和维修成本方案；

- 供货方案、安装调试及验收方案；

- 售后服务方案；

- 技术服务和技术培训方案；

- 节能环保（如有）证明材料；

- 其他招标文件要求提供的证明资料；

★注：资信技术文件中不得出现投标报价，否则作无效标处理。

2.报价文件：

（1）开标一览表（格式附后）；

（2）投标分项报价表（格式附后）；

（3）中小企业声明函（格式附后）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函；

（5）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

（三）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.电子投标文件：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查和资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字或盖章,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的商务条款发生实质性偏离的，或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（6）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（7）未按规定签章的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（9）资信技术文件中出现投标报价的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者招标需求响应分值扣减至0分（或以下）或者与招标文件中标“★”的技术条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价的，或投标报价超过综合单价最高限价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量/服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资信技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的资信技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

资格性检查。采购人或者代理机构对供应商的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。 |
|  | （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）本项目的特定资格要求：无。 |

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字或盖章确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

七、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.中标人拒绝与采购人签订合同或其他违规情形的，采购人可以重新采购。

（二）履约保证金（本项目不适用）

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额在规定时间内向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、政府采购政策

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）。

1.1本项目为非专门面向中小企业采购。

1.2本项目所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准详见工信部联企业[2011]300号。

1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格得分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格得分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格得分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

本项目具体扣除比例见本招标文件 第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.5中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》（详见投标文件格式部分），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.6政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

1.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.本项目是否采购进口产品：是。

3.本项目为政府采购货物项目，标的物1：本章 二、技术需求 一、产品类别1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.15、1.16、1.17、1.18、1.19、1.20、1.21、1.22、1.23、1.24、1.25、1.26、1.27、1.28、1.29、1.30、1.31、1.32、1.33、1.34、1.35、1.36、1.37、1.38、1.39、1.40、1.41、1.42、1.43的所有产品；所属行业：工业；

标的物2：本章 二、技术需求 一、产品类别 1.1的产品；所属行业：软件和信息技术服务业。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 评标原则和评标办法

评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

二. 评标委员会的组建

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

三.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

四.评标程序

1.代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。

2.代理机构首先开启各供应商的资信技术文件，资信技术文件开标结束后，采购人或者代理机构对供应商的资格进行审查，评标委员会根据《招标文件》规定对供应商的资信技术文件进行符合性审查和详细评审。对供应商表述不清的内容，评标委员会将向供应商进行询标，请其澄清其资信技术文件内容，评标委员再根据各供应商的资信技术文件进行综合评分，并进行资信技术分的汇总（资信技术得分保留小数点后二位）。

3. 资信技术文件评审结束后，代理机构宣布无效供应商名称及原因（如有）、有效供应商的资信技术得分；再由代理机构开启各供应商的报价文件，公布各供应商名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评标委员会对报价文件进行评审，计算价格得分（价格得分保留小数点后二位）。

4. 根据有效供应商的资信技术得分和价格得分计算各供应商的总得分（总得分保留小数点后二位）。

5. 按照评标办法得分及中标原则，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布中标结果。

五.评标过程

1.资格审查

采购人或者代理机构对供应商的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本章 五、评分标准。资信技术分由各评标委员会成员打分，根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格得分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）在报价文件的评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.中标原则

评标委员会根据各供应商的最后得分（资信技术分与价格分之和）由高到低排定顺序，如供应商综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由采购人抽签决定。具体推荐原则如下：

（1）推荐综合得分最高的供应商为中标候选人。

（2）如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

代理机构将采购人确认的中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

| 价格分 30分 | 参与评审的价格=各投标人的有效投标总价×[1-小微企业价格扣除10%(如有)]。 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100。投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |
| --- | --- |
| 商务技术分70分 | 1、采购需求响应（30分） 根据供应商对采购文件 第二章 招标需求 二、三、中条款的响应情况进行评议：每负偏离一条一般性技术条款的扣3分，当扣减至0分（或以下）时，该投标将作无效标处理。 说明：①1条的定义：采购文件 第二章 招标需求 二、三、中各部分内容的最小序号。②采购需求中要求提供证明材料而未提供的，视作对该条款发生负偏离。 |
|  | 2、项目整体实施方案（10分） 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案（至少包含项目各环节进度管理与控制、项目风险和责任划分、履约能力保证等）进行评议： 2.1项目各环节进度管理与控制方案（5分） 管理与控制方案措施得当、能优于采购文件交付期要求的得5分； 管理与控制方案措施得当、能满足采购文件交付期要求的得4分； 管理与控制方案措施较得当，能满足采购文件交付期要求的得3分； 管理与控制方案措施欠得当、不能满足采购文件交付期要求的得1分； 未提供的不得分。 2.2项目风险和责任划分、履约能力保证等方案（5分） 方案清晰、前后逻辑一致、具有实际可操作性的得5分； 方案条理较为清晰、具有一定的实际可操作性的得4分； 方案条理性和可操作性一般的得3分； 方案条理性和可操作性欠缺的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 3、根据各投标人所投设备运行和维修成本进行评议（5分） 根据供应商提供的全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等内容进行评议： 报价合理、质保期满后运行成本低的得5分； 报价较合理、质保期满后运行成本较低的得4分； 报价一般、质保期满后运行成本较高的得3分； 报价不合理、质保期满后运行成本高的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 4、供货、安装调试及验收方案（14分） 4.1评委会对供应商提供的具体供货方案进行评议（5分）： 供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得5分； 供货方案较为详细完善，较为合理可行，较有针对性和可操作性的得4分； 供货方案详细程度和针对性、操作性一般的得3分； 供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分； 未提供不得分。 4.2根据供应商提供的安装调试方案（包括对现场环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等）进行评议（5分）： 方案考虑充分、措施有效，能优于采购文件交付期内的安装时间要求的得5分； 方案考虑充分、措施较为有效，能优于采购文件交付期内的安装时间要求的得4分； 方案合理、措施一般，能满足采购文件交付期内的安装时间要求的得3分； 方案考虑不够充分，无法满足采购文件交付期内的安装时间要求的得1分； 未提供不得分。 4.3根据供应商提供的验收方案（包含验收配合方案、验收未通过的整改方案）进行评议（4分）： 方案考虑充分、措施有效，有助于采购人验收并交付的得4分； 方案合理、措施一般，能基本满足采购人验收要求的得2分； 方案考虑不够充分，未能实现采购人验收要求的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 5、根据各投标人的售后服务方案（包括质保期时间、售后服务响应时间、到场时间、维修时间、售后服务人员情况）进行评议（5分） 售后服务方案详细完善，合理可行，具有可操作性，优于采购文件售后服务要求的得5分； 售后服务方案较详细、安排较合理、操作性较强，满足采购文件售后服务要求的得4分； 售后服务方案详细度、安排合理性和操作性均一般的得3分； 售后服务方案内容简单、缺乏合理性、操作性差的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 6、根据各投标人的技术服务和技术培训方案进行评议（5分） 技术服务、培训方案科学合理，优于采购文件要求且能快速有效协助采购人掌握产品特性的得5分； 技术服务、培训方案安排合理，满足采购文件要求且能有效协助采购人掌握产品特性的得4分； 技术服务、培训方案安排合理性一般，基本满足采购文件要求的得3分； 技术服务、培训方案合理性较差，未能满足采购文件要求的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 7、节能环保（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

# 第五章  政府采购合同

浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目政府采购合同

甲方：（采购人）

住所地：

联系方式：

乙方：（中标人）

住所地：

联系方式：

经公开招标采购（项目编号：SZCG2024100G）及双方友好协商，浙江万里学院（以下简称甲方）与         （以下简称乙方）就甲方浙江万里学院食品质量与安全分析控制实验室设备采购项目向乙方采购以下产品，达成如下协议，并签订本合同书及合同技术附件。投标文件作为本合同技术附件，与本合同具有同等法律效力。

下列文件构成本合同的组成部分，认为是一个整体，彼此互相补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a，本合同书；b，本合同书的附件；c，乙方的投标文件；d，甲方的招标文件。

一、合同内容

| 序号 | 产品名称 | 产地、品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  | 合计小写： |  |  |  |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：        元（￥        元）人民币。上述合同金额是履行合同的最终价格，应包含本项目经甲方验收合格投入正式运行并交付甲方使用前发生的一切费用【包括设备产品/系统供货费用、安装调试费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、运输费、验收、人员培训费、中标服务费、售后服务、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用】。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证提供货物及服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

七、交付期

7.1自合同签订之日起30天内完成全部产品的供货，安装调试期为1周，并具备验收条件。

八、款项支付：

8.1合同生效后7个工作日内支付合同价的40%；货到指定地点、安装调试完毕，经甲方验收合格且甲方收到发票后7个工作日内一次性付清剩余合同款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定向甲方提供货物和服务。

10.2国产设备/进口设备质保2年，时间自本项目整体验收合格之日起计算。质保期内应保证所有产品及系统正常运行，质保期内免费提供上门日常设备及系统维护、软件升级、零部件维修及更换、故障处理及定期回访服务等；质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计 2 年。

10.3本项目要求乙方提供上门安装调试服务，并为甲方提供安装、维护技术培训人数不少于2人；具体培训计划、时间、人数等均由甲方决定，乙方须无条件配合。

10.4乙方对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。乙方收到甲方故障维修通知后1小时内响应，4小时内派技术人员赶到现场进行修复，若8小时内无法修复必须告知甲方修复时间。如在24小时内不能解决问题，应提供同规格的替代产品给甲方代用，直至故障修复。乙方需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

10.5免费提供质保期内备品备件；乙方须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产和同型号（质保期内项目所需的备品备件、附件和耗材清单及对应价格，详见合同附件），以满足实验室正常运行的需要。

十一、调试和验收

11.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十二、保密条款

12.1乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金     万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的产品规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

14.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、法律适用及争议解决

15.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

15.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向宁波市仲裁委员会申请仲裁。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号

- 第六章  投标文件格式

一、电子投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

供应商全称（公章）：

日期：

二、书面声明

书面声明

我方郑重声明：

1、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、我方未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，我方将提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。）。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

三、评分索引表

评分索引表

| 项目 | 评审内容 | 自评分 得分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 技术 得分 |  |  |  |

四、投标函

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：电子报价文件和资信技术文件各1份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（2）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（3）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（4）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（5）投标方已详细审查并理解全部招标文件内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、投标声明书

投标声明书

致：（采购人或采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                           。

我       （姓名）系                         （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                      年    月    日

六、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系                   （供应商名称）的法定代表人，为         （项目编号、项目名称）项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致       （采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人                （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                   （项目编号、项目名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内供应商所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

八、商务条款响应（偏离）表

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 供应商的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：详见第二章招标需求 一、商务要求表及第三章供应商须知前附表。供应商可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

九、采购需求响应（偏离）表

采购需求响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件的采购需求 | 投标文件的采购需求 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：详见第二章 采购需求 （除一、商务要求表外）的内容。供应商可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。如招标文件要求提供证明材料的，应附在本表后面，并在表中标明对应证明材料的所在页码。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

十、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币：元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十一、投标分项报价表

投标报价明细表

项目编号：                  项目名称：

| 总 报 价 组 成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 产地、品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1.1 | 食品生产虚拟仿真软件 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 落地式低速冷冻离心机 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 液氮速冻机 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 离心机 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 粘度计 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 灭菌锅 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 自动液相色谱分析层析仪 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 酶标仪 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 超低温冰箱 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 高速逆流色谱工作站 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | WB电泳仪 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 电泳槽单槽 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 冷冻干燥机 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 恒温金属浴 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 匀浆机 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | pH计 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 隔膜真空泵 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 糖度计 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 硬度计 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 旋涡震荡器 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 掌上离心机 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 8道移液器 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | 移液枪 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 移液枪 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | 移液枪 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | 移液枪 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | 移液枪 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | 移液枪 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | 移液器 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | 移液器 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | 移液器 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | 移液器 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | 移液器 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | 不锈钢架 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | 柜门 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | 不锈钢架 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | 滴水架 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | 钢木实验台 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | 全木吊柜 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | 水槽龙头 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | 滴水架 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | 挡水线 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人 （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

十二、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物、工程或服务全部由符合政策要求的中小企业制造、承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）（根据采购文件列明的标的逐一填写，下同） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

3.（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。标的名称处，各投标人根据采购文件第二章采购需求二、技术需求中的产品清单名称逐一填写。

十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式十四：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 否 |

注：请各供应商务必填写此表作为投标文件的组成部分。

供应商名称（盖章）：

日  期：