温州市国有企业

采  购  文  件

| 采购编号: | WGSS-XDJT-Z-2024066 |
| --- | --- |
| 采购项目： | 文成校区专业实训室设备和家具 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采 购 人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：科信联合工程咨询有限公司

二〇二四年七月

目    录

第一部分    投标供应商须知	8

一、  说  明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	18

第二部分  合同主要条款	20

第三部分  采购内容及要求	20

第四部分    附件	31

第五部分   评标原则及方法	47

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于文成校区专业实训室设备和家具项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，科信联合工程咨询有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就文成校区专业实训室设备和家具项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、采购编号：WGSS-XDJT-Z-2024066

二、采购类型：国企采购（非政府采购项目）

三、采购项目概况：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 标项号 | 标项内容 | 数量 | 预算 金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成校区专业实训室设备 | 1项 | 40万元 | 文成校区专业实训室设备和家具项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |
| 2 | 文成校区专业实训室家具 | 1项 | 37万元 | 文成校区专业实训室设备和家具项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

四、投标供应商资格要求：

（一）基本条件：

（1）符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

（二）特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

五、报名及采购文件发售：

1、报名时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：8:30-11:30   下午：14:30-16:30  双休日及法定节假日除外）。

2、报名方式：网上报名（报名网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）（未注册的投标供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），投标供应商报名成功后自行下载采购文件，还须将书面报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、报名地点及采购文件发售地点：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼202室。

4、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

六、投标及开标信息

投标截止时间：2024年8月16日14时30分整。

投标文件递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

开标时间：2024年8 月 16 日14时30分整。

开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金：标项一：人民币肆仟元整；标项二：人民币叁仟元整。保证金缴纳截止时间：2024年 8月 16 日14时30分前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件，于投标文件递交截止时间前递交给采购代理机构。

名称：科信联合工程咨询有限公司温州分公司

开户行及账号：中国民生银行温州鹿城支行 694865898

八、其他事项：

- 购买采购文件时须提交的文件资料：

- 法定代表授权书或投标单位介绍信；

- 企业法人营业执照副本；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图；

- 投标供应商认为需要提供的其他资料

以上资料若为复印件，须加盖投标供应商公章。

2、潜在投标供应商可在浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标供应商。

3、本项目公告期限为5个工作日。投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

4、温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、书面质疑受理地点：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼202室，联系人：陈先生，联系电话：0577-88997006。

九、联系方式

采购人名称：浙江东方职业技术学院

电话：张老师

联系人：0577-86561078

采购代理机构：科信联合工程咨询有限公司

地址：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼202室

联系人：陈先生

电话：0577-88997006

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：何先生

联系方式：0577-88160019

浙江东方职业技术学院

科信联合工程咨询有限公司

2024年7月25 日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于文成校区专业实训室设备和家具项目（自主）

征求意见公示

科信联合工程咨询有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院所需文成校区专业实训室设备和家具项目进行公开招标。现将采购文件公布如下，并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年7 月29 日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至科信联合工程咨询有限公司，电子文档发送至以下信箱：406173998@qq.com或邮寄至我公司。

联系人：陈先生  电话：0577-88997006。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江东方职业技术学院

科信联合工程咨询有限公司

2024年7 月25 日

前附须知表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：浙江东方职业技术学院 电话：张老师 联系人：0577-86561078 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：科信联合工程咨询有限公司 代理机构地址：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼202室 联系人：陈工 电 话：0577-88997006 |
| 3 | 项目名称 | 文成校区专业实训室设备和家具 项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024066 |
| 4 | 采购内容 | 采购文成校区专业实训室设备和家具，具体详见采购文件。 |
| 5 | 交货期 | 标项一：合同签订后30日历天内完成交付并完成安装调试 标项二：合同签订后30日历天内完成交付并完成安装调试。 |
| 6 | ▲投标供应商资质格要求 | 见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许。但分包部分须经业主同意，由业主、总体单位、分包部分签订甲、乙、丙三方合同，分包部分的工作质量由项目总体单位负责。 不允许 。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金(元)：见采购公告； |
| 15 | 投标文件份数 | （1）资格证明文件、技术资信标和商务标各一式6份，正本1份，副本5份； （2）投标文件电子档1份（内容须包含资格证明文件、技术资信标和商务标的投标文件正本，且已根据招标文件要求盖章（签字）的扫描件一套，投标文件电子版存入U盘中）。 |
| 16 | 包装要求 | （1）按标项分别密封；正本和副本密封在一个包装袋中，资格证明文件、技术资信标和商务标分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条。封皮上写明投标项目名称、项目编号、标项名称，加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。 （2）投标文件电子档（U盘）与资格证明文件一并密封。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：见采购公告 开标地点：见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标、开启商务标（公布商务报价）资格审查技术资信标评审 商务标评审提交评标报告 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账形式、银行或保险公司出具的保函 履约保证金的金额：合同金额的2.5% |
| 22 | 注意事项 | 1）本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“前附须知表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理公司将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）采购监督管理部门： 浙江东方职业技术学院纪检室 联系人：陈先生 联系电话：0577-86538533 |

# 第一部分    投标供应商须知

# 一、  说  明

1.项目说明

1.1本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法规组织和实施的。

2．▲合格投标供应商见采购公告

3.投标供应商代表

3.1指授权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

4.投标费用

4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

5.同品牌的认定

本项目为使用综合评分法的非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

# 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

2.1投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标文件递交截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布变更公告。

3.2采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.3为使投标供应商准备投标文件时有充分时间对采购文件修改部分进行研究并修改投标文件，采购机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有投标供应商。采购文件的修改

# 三、 投标文件的编制

1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照

采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝

的风险由投标供应商自行承担。

- ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1投标文件由资格证明文件、技术资信标和商务标三部分构成：

- 资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） | 附件十三 |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； |  |
| 1.5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。 |  |
| 1.6 | 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图 |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件（如有）审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 技术资信标

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标函 | 附件三 |
| 2 | ▲法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件四 |
| 3 | ▲技术规格偏离表 | 附件五-1 |
| 4 | ▲商务条款偏离表 | 附件五-2 |
| 5 | 供应商简介 | 附件六 |
| 6 | 项目负责人简历表 | 附件七 |
| 7 | 供应商2021年1月至今相关业绩 | 附件八 |
| 8 | 产品、服务承诺及服务方案介绍 | 附件九 |
| 9 | 资信证明材料 | 附件十 |
| 10 | 合理化建议 | 附件十一 |
| 11 | 供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料 | 附件十二 |

说明：

- 供应商可在磋商响应文件中对采购服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 技术资信标所提供的各种证书、证件、证明、执照等文件的复印件须加盖供应商有效的公章。

供应商可根据采购文件中的资信评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 商务（报价）标

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲开标一览表 | 附件一 |
| 2 | ▲投标分项报价表 | 附件二 |

3.2投标文件格式

投标文件按统一格式填写，将资格证明文件、商务标和技术资信标分别装订成册（分别单独密封）。

3.3投标供应商随同投标文件提供的技术资料必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应采购要求。

4. 投标文件的签署及规定

4.1投标供应商应填写全称，同时加盖印章。

4.2投标文件中规定由法人代表签字或盖章的地方必须由法人代表或授权代表签署。

4.3投标文件资格证明文件、商务标和技术资信标各一式6份，其中正本1份,副本5份。

4.4投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

4.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

5.   投标报价

5.1  投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物及其附件的采购、制造、包装、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、代理服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

5.2  投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.3  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）内容填写，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

5.4  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物及服务，须折合成人民币计入投标报价中。

5.5  ▲采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.6  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.7  ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.8  最低报价不能作为中标的保证。

6.   投标保证金

6.1   投标人须提供由投标单位递交的投标保证金：标项一：人民币4000元（￥肆仟元整），标项二：人民币3000元（￥叁仟元整）；否则采购人将不接受其投标。

6.2   投标人的投标保证金在中标人与买方签订了供货合同并提交履约保证金并合同经备案后7个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后7个工作日内无息退还。

6.3   ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2） 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）  投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数，或在开标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实；

（5） 经采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

7.   投标有效期

7.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8.投标文件的密封及标记

8.1 投标供应商应按标项分别密封，将投标文件的“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务标”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条。封皮上写明投标项目名称、项目编号、标项名称，并注明“开标时启封”字样，加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封袋封条由投标供应商自制。

8.2如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

1.2▲投标供应商如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照或个体工商户营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格；

1.3▲投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格。

1.4▲为方便投标人递交投标文件，投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书原件、企业/事业法人营业执照或或个体工商户营业执照复印件等如密封在投标文件中，在投标文件开启后经查验符合要求亦为有效。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达采购机构。

2.2 投标供应商修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购机构。同时应在封皮上注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3若投标供应商以传真或电报形式通知采购机构撤回投标，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购机构。

2.4从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

3.发生下列情况之一的投标文件将被拒收

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未购领采购文件或未在规定时间报名的；

3.3  没有按照采购文件的要求提供投标保证金汇款凭证；

3.4  未密封或未装订，封袋未按要求盖章签字或盖章的投标文件；

3.5  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.6  以电讯形式投标的投标文件。

# 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标供应商代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2参加开标大会的投标供应商应签署不存在影响公平竞争的《国企采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标人的，应补签《国企采购活动现场确认声明书》。

3.3开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员按投标供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量并宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，然后送评标室评审；对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商不足3家的，除本章第4条款的规定外，不得开标。

3.4开标结束后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 健全的财务会计制度 | 有出具具有良好的商业信誉健全的财务会计制度书面声明承诺函且已盖章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 有出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》且已盖章 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有出具具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函且已盖章 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明且已盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，以评标委员会现场查询为准； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标供应商自行负责； |  |  |

3.5通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。投标供应商提交的资料若有缺失，或无法证明符合本项目对合格投标供应商的资质要求，经采购人代表或由采购人委托的评标委员会认定为资格性审查不通过，其投标文件将不进入后续详细评审程序。除本章第4条款的规定外，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

3.6评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.7▲没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1、商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）投标文件内容不能充分证明投标供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）报名的投标供应商与参加投标的投标供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2）投标供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

3）投标文件非投标供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

5）未按采购文件规定装订或资格证明文件、技术资信标中出现商务（报价）标内容的；

6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）投标供应商串通投标，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

14）违反国家及有关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）投标供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）投标供应商串通投标，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

13）违反国家及有关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3、串通投标

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.10  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.11 投标的评定

评标委员会除考虑投标供应商的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标供应商在甲方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标供应商针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标供应商的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标供应商的同类业绩；

（9） 投标供应商提出的使采购人满意的优惠条款。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体上公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在浙江政府采购网上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

5.投标文件的澄清

5.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有满足采购文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

6.确定中标候选供应商

6.1评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分第一和第二的分别为第一中标候选人和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由抽签决定排序）。

6.2  排名第一中标候选供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以选择与第二中标候选人签订合同，若第二中标候选人也存在上述情形无法签约的，则本项目采购失败，重新组织采购。

6.3  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7.评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

- 评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查合格后在浙江政府采购网及其他采购指定信息发布媒体上公示，参加采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自中标/成交公告期限届满之日（自公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑；采购单位在收到投标供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购代理机构或采购人的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向浙江东方职业技术学院纪检室投诉。浙江东方职业技术学院纪检室牵头组织相关部门应当在收到投诉后10个工作日内作出投诉处理。投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据，质疑、投诉投标供应商需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 中标通知书

2.1中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

- 签订合同

3.1中标（成交）供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标（成交）供应商之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。

3.3采购文件、中标（成交）供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标（成交）供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.5中标（成交）供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

- 履约保证金

4.1中标（成交）供应商在收到中标通知书并签订合同后的5个工作日内，须向买方提交足额的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 采购代理服务费

本项目采购代理服务费8500元整（其中标项一代理费4500元，标项二代理费4000元），由该标项的中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

- 乐采云技术服务费

- 6.1收费标准

- （1）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

- （2）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

- 中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

- 中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。

- 6.2收费对象

- 中标供应商

- 6.3缴款内容

- 各供应商于每次中标结果公示后支付该项目的技术服务费，支付期限为账单生成之日起5个工作日内。

# 第二部分  合同主要条款

（本合同格式仅做参考）

合同编号：_________

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

合同签订地点：       ；

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同签订后  日历天内完成交付并完成安装调试

4、交货地点：业主指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、技术文件和资料

5.1 乙方应将每套产品的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

5.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3 天内将这些资料寄给甲方；

5.3 其他：

五、付款方式与结算

在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装后，甲方在15个工作日内乙方支付合同总额30%的货款。待所有货物完成最终调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总额70%的货款(每笔款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票)。剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常功能和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起   年（  个月）（货物另有超过质保期规定或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行），质保期内出现故障，在接到电话后0.5小时内响应，24小时内到现场，48小时内解决问题（若质保期内免费保修上门服务时间不能保证，相应延迟质保期时间），对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供用户使用。（采购内容另有规定除外）

七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单进行初步验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止，待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务将按合同条款12条规定被收取误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲有权解除合同，要求乙方赔偿损失，并承担违约责任。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，甲方有权解除合同，要求乙方赔偿损失，并承担违约责任：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到赔偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

授权代表:（签字）                    授权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

# 第三部分  采购内容及要求

一、总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、本次采购为家具，投标人应根据采购文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的服务前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

3、▲投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势进行投标，不得只投部分内容。

二、采购数量及预算：

| 标项号 | 标项名称 | 产品参数 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成校区专业实训室设备 | 具体清单详见产品规格表 | 1项 | 40万元 |
| 2 | 文成校区专业实训室家具 | 具体清单详见产品规格表 | 1项 | 37万元 |

- 产品规格

- 标项1：文成校区专业实训室设备产品规格表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络营销与直播电商综合技能实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互一体机（核心产品） | - 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 - ★2、整机采用98英寸UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率≥85%，屏幕亮度≥300cd/m2,对比度4000:1。 - ★3、支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5，采用低反射防眩光玻璃，吸光率相当于7%，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示，钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - 4、硬件低蓝光：整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜35%。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - ★5、低蓝光保护显示不偏色、不泛黄，整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及GAMMA无损失，师生观看画面不会因显示损耗导致视觉认知偏差。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 7、为保障学生用眼健康，减少电子产品对于人眼的刺激，所投产品的视觉健康舒适度等级不低于A+。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - 8、整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，有效满足课堂视听需求。 9、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 10、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 二、教学互动应用 - 1、不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、同教师端进行连接。 - 2、采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。支持老师个人账号注册登录使用。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。备课进行课件编辑时，可支持添加文本、形状、多媒体、表格、思维导图等多种形式的内容。 - 3、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - 4、整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - 5、支持账号密码、手机扫码多种登录方式；不支持多终端同时登陆，以防课件资源被篡改；支持手机号码快速找回密码；支持客户端、微信扫码注册并绑定手机号。 - 6、支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，所有老师注册即可免费使用不小于300G的个人云空间；（提供功能截图） | 1 | 套 |
| 2 | OPS 主机 | 1、搭载Intel 酷睿系列12代i5 CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置，256GB或以上SSD固态硬盘。 2、抽插式，即插即用，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 3、具有独立非外扩展输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP，具有独立非外扩展电脑USB接口：≥4路USB3.0，≥2路USB2.0。 4、为保障与整机的兼容性，电脑模块与整机为同一制造商。 | 1 | 台 |
| 3 | 显示屏支架 | 98寸显示屏支架 | 1 | 个 |
| 4 | 无线投屏器 | 无线投屏器: 1、5GHz/2.4GHz。 2.内置2.4G无线网卡。 3.输入分辨率：3840*2160。 4.输出分辨率：1920*1200，1024*768，1280*720，1920*1080 等。 | 1 | 个 |
| 5 | 智能云笔记白板 | 1、书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm。 - 2、板面材料：进口≥0.4mm搪瓷面材，颜色为白色；板面硬度＞4H。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 3、板面尺寸：100寸（画面比例16：10）。 4、板体尺寸：长*高≥2174*1387(mm) 5、触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，支持多点及手势触控。 6、具有物理开关按键，可一键开启/关闭白板的触摸功能，并有相应的语音和指示灯提示。 7、支持对电脑上的视频界面或其他动态画面进行电子批注，并且在批注时不影响电脑画面的正常播放。 8、悬浮图标：支持开机自动启动和桌面浮标功能，当不使用白板软件时，浮标总是置于桌面最上方，且可以自由拖动至桌面任意位置。 9、快捷调用功能：悬浮图标上具备多种工具的快捷调用，包括批注、擦除、打开白板等功能。 10、电子批注可更换的笔迹类型≥3种，笔迹颜色≥6种，笔迹粗细的调节方式为滑块式线性调节。 11、支持通过手势快速息屏和唤醒，息屏期间可用白板笔直接在白板上进行板书，息屏期间不会产生任何触摸操作。 12、笔迹调整功能：支持对已经批注在白板界面内的笔迹重新更换颜色和粗细。 13、常用教学工具：软件具备插入形状、屏幕截图、放大镜、计时器、更换背景等多款实用性较强的教学工具。 14、多屏对比：支持在软件内同时打开多个PPT、Word、Excel、PDF、TXT、HTML、MP4、MP3等主流格式的文件，并自由分屏进行对比教学。 | 1 | 套 |
| 6 | 白板支架 | 智能云笔记白板配套支架 铝合金白板支架，配套100寸白板使用 | 1 | 套 |
| 7 | 教学主机 | CPU：Intel 酷睿六核i5-12400以上 主板：Intel B660芯片组以上 内存：16GB DDR4 2933MHz以上 显卡：集成显卡带HDMI/DP接口和VGA双接口及相应线材 声卡：集成声卡，前置3.5mm耳机、麦克风二合一接口 x 1，可支持OMTP 、CTIA 硬盘：256GB，M.2 2280 PCIe NVMe 固态硬盘 网卡：集成10/100/1 000M以太网卡；内置802.11AC无线网卡 扩展槽：11.PCIe x16 插槽≥1 ， PCIe x1 插槽≥2 ， SATA 3.0 接口≥3 ; 内置接口M.2 2280 接口≥2 键鼠：防水键盘、抗菌鼠标 接口：支持≥9个USB接口（含Type-C）、其中不少于6个USB 3.0接口，前置1个Type-C支持数据传输和对外充电 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统 显示器，≥23.8英寸，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，与主机同品牌 | 1 | 台 |
| 8 | 无线键鼠 | 全尺寸键盘，无线鼠标，带无线2.4G接收器 | 1 | 套 |
| 9 | 多媒体设备集中控制器 | 1. 主机外壳：控制主机的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准1U设计，可通用市面上的机柜安装。 2. 视频矩阵：控制主机的HDMI输入≥4路，HDMI输出≥2路，最高画面分辨率需支持4K/60Hz，且输出接口可支持根据场景的需求情况，配置为同屏输出或者异屏输出。 3. 音频混音：控制主机支持≥2路的3.5mm音频独立输入，输入后可与HDMI信号内的音频进行自动混音，混音后的音频可支持从≥2路的3.5mm音频接口处输出。 4. 控制接口：控制主机具备IR≥1路；RS-232≥4路；RS-485≥2路；受控I/O口≥2路。 5. 电源接口：控制主机具备DC 5V输出≥2路；AC 220V输出≥2路。 6. 物联网扩展：控制主机需支持级联扩展物联网控制主机、环境监测模块等硬件外设，可实现对教室灯光、窗帘、空调等设备的控制，无须额外增加任何网关设备。 7. 保险丝设计：控制主机的总电源输入口上需具备有保险丝设计，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换。 8. 一线通：控制主机可与液晶面板通过一根网线进行直连，完成对面板的供电、通讯等功能。 | 1 | 套 |
| 10 | 智慧教室融合终端 | 1. 显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10.1 英寸，分辨率≥1280*800。 2. 液晶面板需内置Android10及以上的系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz。 3. 液晶面板需内置读卡器、扬声器（功率≥2*4W）、拾音器等功能模块，且外观为一体化设计。 4. 液晶面板本身需具备的接口（非控制主机部分）：RS232≥2路、USB≥1路、RJ45网络≥1路。 5. 液晶面板需支持脱离控制主机独立使用，在简单场景下支持单面板即可直接对投影机、一体机、教师电脑等外部设备进行统一控制。 6. 开机方式：支持课表开机、刷卡开机、扫码开机等多种方式（具体方式可根据学校的使用习惯进行选择和配置）。开机场景需具备可视化的软件配置界面，可支持自定义设置多个设备的控制指令，以及每个指令的发码顺序和延时时间。 7. 开机指令可视化：液晶面板支持在开机时，具备有开机过程动画，且在开机动画下可动态显示当前执行的各项开机命令。 8. 关机方式：支持手动一键关机、跟随课表时间自动关机、无操作倒计时自动关机等多种方式（具体方式可根据学校的使用习惯进行选择和配置）。关机场景需具备可视化的软件配置界面，可支持自定义设置多个设备的控制指令，以及每个指令的发码顺序和延时时间。 9. 关机指令可视化：液晶面板支持在关机时，具备有关机过程动画，且在关机动画下可动态显示当前执行的各项关机命令。 10. 信号切换：支持教师电脑、笔记本电脑、无线投屏等多路信号源的一键切换。 11. 声音控制：支持总音量的调节和一键静音功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 交互式智能书写屏 | 1、书写屏的显示尺寸需≥21.5寸；分辨率需≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡。 2、书写屏需具备电磁与电容双触控模式，需支持在Windows系统内可通过手指进行触控操作、电磁书写笔进行批注和擦除操作。 3、电磁书写笔需采用无源的设计形式，无须任何供电即可保持长期的使用。不得采用任何有源方案（包含锂电池、干电池供电的模式）。 4、书写屏的边框需采用铝合金进行整体包边；表面钢化玻璃需经过防眩光处理，莫氏硬度≥7级，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命。 5、书写屏背部的Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式，不得采用USB-A型母口。 6、书写屏需支持抬笔批注功能。支持在电脑桌面状态下，无须点击任何界面按钮，实现抬笔即可进行电子批注的功能，且笔身上需具备橡皮擦按键，按下后自动切换至橡皮擦状态，并对产生的电子批注进行擦除。 7、书写屏需支持手笔分离功能。支持在电脑桌面状态下，先用书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何界面按钮，可通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，，无须点击任何界面按钮，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除。整个过程教师无须学习任何软件功能，无须点击任何界面按钮。 8、书写屏需具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 9、书写屏需具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作。 10、书写屏上通过书写笔在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹需具备压力感应功能，产生的批注轨迹可随着批注过程中压力大小的变化自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果。 11、书写屏上通过手指批注在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹，需支持通过轨迹优化算法，根据手指的书写速度和方向自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果。 12、书写屏的导航窗口和工具栏窗口需支持自动隐藏功能，若窗口展开后无后续点击操作，导航和工具栏窗口将自动隐藏，尽量避免对当前屏幕内容产生遮挡。 | 1 | 套 |
| 12 | 多功能电子讲台 | 桌体部分 1、桌面板材：采用25㎜厚度E0级环保免漆板，颜色白色。封边条厚度2mm。台面尺寸：1400*710㎜。 桌体部分 2、桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。围挡整体颜色均匀，无明显深浅色差。高度≥100mm，可防止桌面物品滚落；桌面左右两侧前方具有和围挡同色的木凸台，厚度≥40mm，用于放置控制设备和话筒等。 3、桌板下方配有杯托，可用于放置水杯； 4、桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色。 5、采用双电机两节电动升降立柱，超强抗下滑设计。管子尺寸：外管尺寸≥80*50mm，内管尺寸≥75*45mm，桌架最大均布载荷：100Kg均布。控制盒带陀螺仪功能：遇阻回退防夹保护，桌面震动和突然倾斜立刻停止升降。 6、桌面前挡板可拆卸，方便机柜维护。围挡表面可自由粘贴学校的校徽LOGO； 7、讲桌左右两侧具有用于走线的尼龙坦克链拖链，内径≥20X57mm（可打开），保证强弱电线缆分开走线，升降过程中线缆两头不会被拉扯； 8、内置8U 19英寸标准机架，前后门都可以打开方便维护。前后门都具有散热孔，前门带锁。 9、显示器支架调节：显示器支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕。显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥20°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 10、讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围：715mm~1115mm，高度可调节，满足不同身高的教师使用 11、桌脚外面具有地面整体装饰盖，可用于地面线缆的的过线和遮盖。可完全打开，方便线缆维护。 | 1 | 台 |
| 13 | 教学无线麦克风 | 1、无线话筒上半部分外壳部分采用塑料材质，方便无线信号传输；下半部分采用铝合金材质，提升握感和散热性能。 2、无线话筒需内置可充电锂电池，支持持续发言时间≥4个小时。 3、无线话筒需支持Type-C口充电（兼容手机充电器），并具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电。 4、无线话筒需具备电子锁的锁口，放入配套的充电底座可进行话筒安全管理，具备锁定和解锁能力。 5、无线话筒需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒所分配的教室名称，避免人员错拿错放，方便管理员对话筒进行有效管理。 6、无线话筒需具备≥1路3.5mm接口输入，用于各类头戴式、领夹式麦克风咪头的接入。 7、无线话筒需采用2.4G无线频道传输音频，保证教室内使用过程中无惧任何遮挡，随意使用。 8、无线话筒配合配套的话筒主机可实现远程控制PPT翻页功能。 9、无线话筒需内置激光笔功能。 10、无线话筒需具备话筒音量调节、静音的物理按键。 11、每套包含2支无线话筒。 | 1 | 套 |
| 14 | 充电底座 | 1、话筒底座外壳采用塑料材质，方便无线信号传输。 2、话筒底座需支持同时插入2支无线话筒，可同时对2个无线麦克风进行充电。 3、话筒底座上需具备手动对频按键，可在话筒插入时通过底部触点完成话筒的对频操作，有效避免话筒的串音问题。 4、话筒底座需具备2个话筒锁定状态的提示灯，用于分别显示每支话筒的锁定状态 5、话筒底座需具备1路内置扬声器，可在产品的使用过程中自动发出包含”话筒已锁定“、”话筒配对成功“、”话筒锁已打开“等智能语音提示 | 1 | 套 |
| 15 | 接收主机 | 1、接收主机的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准1U设计，可通用市面上的机柜安装。 2、接收主机需具备内置高性能数字信号处理器（DSP），具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）和主动降噪（ANC）、自动电平控制（ALC）和自动均衡（AEQ）等功能。 3、接收主机需具备内置功放，并支持≥2路扬声器输出接口，输出功率大于等于2*100 W。 4、接收主机需具备≥1路有线话筒卡农输入接口（带幻象电源），用于连接讲台的固定话筒。 5、接收主机需具备≥1路USB接口：连接电脑可实现数字音频信号无损传输，通过配套的无线麦克风可实现PPT翻页功能。 6、接收主机需具备≥1路RS-232连接串口，用于连接中控系统、实现集中管控。 7、接收主机需具备≥1路6.5mm的无线话筒音频输出接口，用于连接外部功放系统。 8、接收主机需具备≥1路莲花接口的混音信号左右声道输出接口，可将无线话筒、有线话筒的声音语音后进行输出，用于连接外部功放系统。 9、接收主机前面板需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒主机所在的教室名称，方便管理员有效管理。 10、接收主机前面板需具备设置、上/下调节等功能按键。支持通过按键对总音量、声音的场景模式进行手动调节和切换。 | 1 | 套 |
| 16 | 音箱 | 1．音箱系统：2.0声道 ； 2．有源无源：无源 ； 3．额定功率 ：50 W 4．频率响应：55Hz-18kHz 5．灵敏度：≥90dB 6．阻抗：8Ω； 7．重量：≤5Kg | 2 | 只 |
| 17 | 16口POE千兆交换机 | 1、外形尺寸（W×D×H）：330mm X 173mm X 44mm 2、固定端口 ：16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口) 3、模式切换：标准交换、网络克隆、汇聚上、联端口隔离 4、MAC地址表： 16K 5、端口交换容量 ：32Gbps 6、转发能力 ：23.8Mpps 7、包缓存 ：4Mbit 8、交换模式 ：存储转发模式 9、POE供电：支持PoE+ 、整机最大输出：120W，单端口最大供电功率 30W | 1 | 台 |
| 18 | 电动绿幕 | 尺寸：电动绿幕2.5X2.5米，外壳长约2.7米，电源线长2米 | 1 | 套 |
| 19 | 双色温带液晶屏柔光球 | 1200W（双色温 带显示器）摄影*1 2.65cm柔光球*1 3.2.8米支架*1 | 1 | 套 |
| 20 | 双色温带液晶屏柔光箱 | 1200W（双色温 带显示器）摄影*1 2.60*90四角柔光箱*1 3.2.8米支架*1 | 1 | 套 |
| 21 | 双色温平板灯 | P30BI双色温平板灯*2，MT-50桌面三脚架*2，锁紧支架*2，电源适配器*2，其他配件*2 | 1 | 套 |
| 22 | 桌面直播环形灯 | 26cm全光谱补光灯；拉伸高度：64.5-81cm；6小时续航；双机位拓展夹 | 50 | 套 |
| 23 | 落地直播环形灯 | 全光谱补光灯；拉伸高度145-185cm；6小时续航；双机位拓展夹 | 6 | 套 |
| 24 | 直播一拖二无线麦克风 | 领夹手机降噪直播相机视频麦克风 喇叭单元：无喇叭 使用方式：领夹式 智能类型：不支持智能 适用对象：摄像机专用 手机 供电方式：内置锂电池 | 6 | 套 |
| 25 | 手机稳定器 | 功能：人脸跟踪 稳定拍摄 手势拍摄 产品类型：手机云台 手持云台 续航时间：6 小时 24 分钟（实际工作时间，非待机时间） | 6 | 套 |
| 二、中西餐数字化实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 电控意式双头半自动咖啡机 | # 商用专业半自动意式现磨咖啡机，需具备以下功能特点： # 高性能商用 - 独立多锅炉 - 复合式冲煮头 - PID温控技术 - 锅炉水温可调 - 具有多功能数据显示屏 - 实时压力显示 | 1 | 台 |
| 2 | 配套过滤净水器 | - 商用大流量多功能自来水过滤净水系统，需具备以下功能特点： - 720L/h 超大处理量 - 中空纤维 PP棉、活性炭纤维、活性炭、活性炭+超滤滤芯 - 符合美国NSF42/53直饮水标准 - 过滤技术不减少水压 - 过滤0.5微米杂质，保留水中有益矿物质 | 1 | 台 |
| 3 | 意式电动定量磨豆机 | - 商用定量电动数控意式咖啡豆磨豆机，需具备以下功能特点： - 自动定量研磨 - 触控液晶显示 - 46档精准调节 - 点动自动研磨 - 嗞吸感应大容量豆仓 | 2 | 台 |
| 4 | 制冰机 | - 45kg多功能冰块制冰机，需具备以下功能特点： 1、10分钟快速出冰 2、智能温控面板 | 1 | 台 |
| 5 | 消毒柜 | - 双门热风循环不锈钢发泡高温消毒柜，需具备以下功能特点： 1、125度高温杀菌消毒 2、720L 容积 3、4400W 功率 | 1 | 台 |
| 6 | 冷藏柜 | - 719升大容量商用冷冻保鲜冷藏柜，需具备以下功能特点： - 1、719升超大空间 - PCM白色合金内胆 - 27kg/12h大冷冻力 - 六档温度可调 | 1 | 台 |
| 7 | 智能交互式一体机 | - 整体设计 1、整机采用一体设计，采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机采用86英寸液晶显示器，UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°。 3、屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8% 4、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 5、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，一键滤减蓝光。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，内置Android14，CPU核数≥8核，GPU核数≥4核，内存≥4G；存储≥32G。 ★2、整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定15W低音扬声器2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°,可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m ★4、为满足教师实际教学需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口3个；HDMI接口1个；全功能Type-C接口1个（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，快速充电功能，接管摄像头在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面、调用扬声器），可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能，且前置接口采用可防护的磁吸式盖板；侧置输入接口具备1路HDMIIN、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出。整机前置接口具有丝印标识。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - ★5、整机内置≥1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，摄像视场角≥145°,水平视场角可达到121°,支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 6、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像 7、整机采用红外触控技术，支持Windows及安卓双系统下50点触控；支持同一红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。触摸最小识别物≤3mm，触控首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms。 ★8、整机具有NFC模块，支持主从模式，在同一NFC模块中实现一碰投屏和IC卡刷卡解锁设备，无需手动切换模式；支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持9台手机、平板同时连接并显示；同一NFC模块可以一碰投屏同时支持使用已绑定的IC卡接触NFC模块对整机大屏解锁。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 9、在无ops的情况下，整机支持有线及无线方式联网，无线支持wifi6；在具备ops的情况下，整机可支持通过一根网线实现双系统上网，同时ops也具备独立网口和wifi。 10、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 11、整机内置蓝牙模块，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离至少15米。 ★12、具有物联，大屏显示界面可显示教室温度、湿度，集控平台可查看每个教室的环境温湿度；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 三、主要功能 1、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 2、在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、快捷小工具：支持自定义悬浮球菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取系统工具，聚光灯、批注、熄屏、锁屏、硬件自检、内存加速等小工具，也可以调取应用软件；并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 4、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 5、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 ★6、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，人脸识别解锁，扫码解锁，NFC解锁；人脸识别解锁，老师人脸库由学校自行录入系统，并在2秒内完成设备解锁；扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁，在整机没有网络的情况下，也可以支持手机扫码解锁。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） - 7、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 8、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持10种平面图形工具，支持8种立体图形工具。 14、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 15、在Windows任意界面下均可开启录课功能，可实现三种录制模式，包括屏幕录制、屏幕+摄像头、专业级录制及直播 | 1 | 套 |
| 8 | OPS 主机 | - OPS 主机 1、采用模块可拔插结构，主板采用标准ops 80针接口，方便其他此类电脑更换 2、CPU：Intel英特尔 Core酷睿 I5 3、内存：8GB 4、硬盘：SSD 256GB 5、网口：10M/100M/1000M RJ45接口，支持wifi信号接收 |  | 1 |
| 9 | 显示屏支架 | - 86寸移动支架 | 1 | 个 |
| 10 | 无线投屏器 | - 1、5GHz/2.4GHz。 2.内置2.4G无线网卡。 3.输入分辨率：3840*2160。 4.输出分辨率：1920*1200，1024*768，1280*720，1920*1080 等。 5.无线传输协议：IEEE 802.11AC/802.11N。 6.视频接口：HDMI。 - 7.支持系统：Windows/mac oc/android/ios。 8.传输距离：25米。 | 1 | 台 |
| 三、空乘形体房、化妆室 |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 75英寸交互式智能触控4K超高清一体机： 1.触摸技术：红外。 2.显示比例：16:9。 3.背光类型：D-LED。 4.分辨率：3840×2160。 5.触摸点数：≥20点。 6.操作系统：Android 8.0。 7.CPU：A73×2+A53×2。 8.内存：≥3GB。 9.存储：≥32GB。 10.传输接口：USB3.0/USB2.0/HDMIin RJ45 RS232。 ★11.一体机支持Windows+安卓双系统下40点触控（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） ★12.为提升视听体验并确保声场均匀，整机内置的扬声器应具备中高音的音响单元，各音响单元额定功率数值应为一致，扬声器单元≥4个，每个扬声器的额定功率≥15w，总功率≥60w。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） | 2 | 台 |
| 2 | OPS 主机 | - OPS 主机 1、采用模块可拔插结构，主板采用标准ops 80针接口，方便其他此类电脑更换 2、CPU：Intel英特尔 Core酷睿 I5 3、内存：8GB 4、硬盘：SSD 256GB 5、网口：10M/100M/1000M RJ45接口，支持wifi信号接收 | 2 | 个 |
| 3 | 显示屏支架 | 移动支架 | 2 | 个 |
| 4 | 无线投屏器 | 无线投屏器: 1、5GHz/2.4GHz。 2.内置2.4G无线网卡。 3.输入分辨率：3840*2160。 4.输出分辨率：1920*1200，1024*768，1280*720，1920*1080 等。 5.无线传输协议：IEEE 802.11AC/802.11N。 6.视频接口：HDMI。 7.支持系统：Windows/mac oc/android/ios。 8.传输距离：25米。 | 2 | 台 |
| 5 | 扩音设备 | 一：音箱 1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、额定/峰值功率：120W /480 W ；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 5、额定阻抗： 8 Ω； 6、特性灵敏度：91dB/W/m；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） ★7、输出声压级：112 dB/W/m(Continues)；118 dB/W/m(Peak)（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 8、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 9、覆盖角度HxV：90ºx60º； 10、扬声器单元： LF:1*10 英寸，HF:1* 1.英寸； 11、扬声器系统采用波阵面修正号角技术，能够有效提升声音传输效率 二：功放 1、两组音源输入；四路标准TRS1/4” 话筒输入。 2、话筒高、低音音调调节，以及增强效果模式调节。 3、独特的波形削峰限制技术，高保真大功率输出。 ★4、具有VOD通讯接口，方便与电脑点歌系统联机操作。（提供实物接口截图） ★5、中文显示界面，遥控操作、关机记忆、可限制音乐最大音量。（提供实物功能截图） 6、额定功率：立体声≥2×150W/8Ω 2×220W/4Ω； 7、频率响应：线路20Hz-20KHz +1，-3dB 话筒40Hz-15KHz +1，-3dB； 8、额定输入灵敏度：线路250mV±1dB 话筒 30mV±1dB ； 9、输入阻抗（非平衡）： 线路10KΩ ，话筒3KΩ； 10、线路输出：L/R ≥0dB，SW ≥+4dB； 11、失真度： ≤0.7%； 12、信噪比（A计权）：≥76dB； 13、额定电源电压：交流220V /50Hz； 三：无线话筒 1、接收频道:双通道接收 2、面板显示:LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 3、接收方式:天线分集式接收 4、载波频段:UHF530-690.000MHZ（单机固定频段范围） 5、单机频带宽度:50MHz 6、单机频道数量：≥2000个（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） ★7、支持4个50欧姆TNC天线接口，其中2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 8、频率间隔：25KHz 9、音频灵敏度:-48±3dB 10、综合S/N比:>100dB(A) 11、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz 12、综合频率响应:70Hz-15kHz 13、最大声压级：109dBA@1KHz，THD1% | 1 | 套 |
| 6 | 物联网管理中心 | 1、工作电源范围：支持三相五线制 AC380V±10％，50Hz/60Hz； 2、工作通道：≥12路工作通道模式，每路工作电压符合国内电器工作电压标准（AC220V±10%）；每路带载额定功率≥4KW,最大可带载48KW； 3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器； ★4、支持一键开关功能：支持一键式顺序、逆序开关，自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件。 5、支持设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理，支持开关状态场景保存，同时支持多个场景保存，支持开关状态一键恢复； 6、支持定时开关控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行； ★7、参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、开关状态、运行时长、三相平衡监测，多种异常情况报警；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件）。 ★8、报警管理：监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，可在APP查看；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件）。 ★9、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源。（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件）。 10、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患； ★11、显示：2.8寸触摸屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启和关闭状态，每一路漏电，过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件）。 12、对接中控：设备设有凤凰端子，可以通过Rs485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 13、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； ★14、手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能；（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件）。 | 1 | 套 |
| 四、公共机房4间（1间大机房、3间小机房） |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1、音箱采用特制扬声器单元； 2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声； 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆，美观且经久耐用； 4、音箱外形小巧、简洁美观、箱体线条流畅、具有现代感、安装方便； 5、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网； 6、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度； 7、额定/峰值功率： 80W / 320 W ； 8、额定阻抗： 8Ω； 9、特性灵敏度： 92dB/W/m ； 10、输出声压级： 111dB/W/m(Continues) 117dB/W/m(Peak)； 11、额定频率范围: 50~ 20KHz； 12、扬声器单元： LF: 8英寸 ，HF: 1英寸丝膜高音； 13、为有效保障扬声器的使用安全，扬声器需具备相关电子保护装置 14、输入接口： 接线盒； | 10 | 只 |
| 2 | 功放 | 1、带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； ★3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）；（提供产品实物电源环出接口图截图佐证及提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告复印件） 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 6、额定功率(RMS)：2×200W 8Ω,2×300W 4Ω； 7、总谐波失真：≤1%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 10、信噪比：≥82dB； 11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 12、整机高度：1U； 13、最大功率消耗：950W； 14、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 | 5 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 技术参数： 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 2、单机频带宽度 :50 MHz 3、单机频道数量：2000个 4、频率间隔：25KHz 5、音频灵敏度: -48±3dB 6、综合S/N比 : >100dB(A) 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 9、频率响应 : 65Hz-15kHz 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 11、发射器拾音头：动圈式 12、发射器供电方式：两节AA电池 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） | 4 | 套 |
| 4 | 话筒支架 | - 无线手持话筒桌面支架，支架高度可调。 | 8 | 个 |
| 5 | 电视 | 1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：75寸 - 背光方式：直下式LED，低蓝光 - 整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板 - 屏占比达95%以上 - 亮度≥200nits,对比度≥1200：1 - 支持HDMI2.0*2、AV接口*1，USB2.0*2、网络接口*1 - Android 9.0智能操作系统，4核A35高性能处理器 - 音频系统:杜比MS12解码 - 支持热点，带有无线网络记忆功能。 - 支持DLAN、AirPlay多屏互动 | 4 | 台 |
| 6 | 一体机 | 显示尺寸：55 inch LED背光源 背光源类型：DLED 像素间距：0.105(H) × 0.315(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：≥350 cd/m² 色深度：8 bit+FRC 对比度：4500：1（Typ.） 触摸方式：红外触控 玻璃：AF玻璃 触控点：≥20点 触控响应速度：＜ 10 ms 操作系统：Android 8.0 CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz 内存：3 GB 内置存储：32 GB 网卡：内置百兆网卡，支持路由功能 内部喇叭：2个内置10 W音箱 网络接口：网络接口：LAN (1000 Mbps) × 2 数据传输接口：前置接口：USB 3.0 *2，Type-C *1 板载接口：USB 2.0 *1，USB 3.0 *1，Touch-USB *1 功耗：满载≤250W | 3 | 台 |
| 7 | OPS 主机 | - OPS 主机 1、采用模块可拔插结构，主板采用标准ops 80针接口，方便其他此类电脑更换 2、CPU：Intel英特尔 Core酷睿 I5 3、内存：8GB 4、硬盘：SSD 256GB 5、网口：10M/100M/1000M RJ45接口，支持wifi信号接收 | 3 | 个 |
| 8 | 伸缩支架 | 55寸伸缩壁挂支架 | 3 | 个 |

- 标项2：文成校区专业实训室家具产品规格表

| 序号 | 产品名称 | 尺寸（mm） | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体智能美妆桌台（核心产品） | 长600*宽400*高780 | 1.LED 妆镜、茶色钢化玻璃桌面、开放收纳区、高瓶收纳区、 储物妆凳，翻盖储物+抽屉储物+储物妆凳可分门别类收纳护 肤品、美妆工具、饰品等，盖上镜子，秒变书桌。1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、优质进口FGV五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 | 套 | 20 |  |
| 2 | 化妆凳 | 长300*宽300*高460 | 1、优质西皮饰面，耐折牢度干态25000次无损坏，耐水解无开裂、粉化、脱层、脱色现象，耐摩擦色牢度干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐光性≥5级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力≥40N，气味≤1级，pH≥3.5，pH稀释差≤0.2，游离甲醛≤20mg/kg， 挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，皮革防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）防霉菌等级均为1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》 检测标准。 2、海绵：用阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少6项检测，物理力学性能（至少包含25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥36kg/m³, 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值≤400KW㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤170mm，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、白蜡木实木脚架，木材含水率8～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色假丝酵母菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、可可毛球二孢、长枝木霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，抗弯弹性模量≥11600MPa，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T1927.10-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第10部分:抗弯弹性模量测定》检测标准。 | 套 | 20 |  |
| 3 | 美妆展柜 | 长1000*宽400*高1600 | 1.木质美妆展柜。1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、优质进口FGV五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 | 套 | 6 |  |
| 1 | 鞋柜 | 长1800*宽300*高400 | 优质西皮饰面，耐折牢度干态25000次无损坏，耐水解无开裂、粉化、脱层、脱色现象，耐摩擦色牢度干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐光性≥5级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力≥40N，气味≤1级，pH≥3.5，pH稀释差≤0.2，游离甲醛≤20mg/kg， 挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，皮革防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）防霉菌等级均为1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》 检测标准。 2、海绵：用阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少6项检测，物理力学性能（至少包含25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥36kg/m³, 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值≤400KW㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤170mm，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、白蜡木实木脚架，木材含水率8～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色假丝酵母菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、可可毛球二孢、长枝木霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，抗弯弹性模量≥11600MPa，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T1927.10-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第10部分:抗弯弹性模量测定》检测标准。 | 个 | 4 |  |
| 1 | 更衣柜 | 长1200*宽400*高1900 | 1.木质更衣柜员工储物柜带锁储物柜游泳馆浴池浴室存柜 十二门。 2.1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、优质进口FGV五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 | 个 | 5 |  |
| 1 | 教师桌 | 长2000*宽700*高750桌体尺寸、长390*宽520*高600活动柜尺寸 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动. | 个 | 4 |  |
| 2 | 教师椅 | 长600*宽620*高1050 | 1、饰面：采用优质透气网布面料，甲醛释放量未检出，pH值6.1，耐水≥4级，耐酸汗渍≥4级，耐碱汗渍≥4级，耐干摩擦≥4级，耐唾液≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，氯化苯酚级邻苯基苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）均未检出，总铅未检出，总镉未检出，可萃取重金属镍未检出，耐磨性能＞70000转，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 35611-2017(绿色产品评价纺织产品》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发引特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定》检测标准。 2、海绵：采用阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少6项检测，物理力学性能（至少包含25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥36kg/m³, 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值≤400KW㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤170mm，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、成型胶合板：采用环保实木多层板，含水率5～14%，胶合强度≥1.5MPa,浸渍剥离每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，静曲强度顺纹≥44MPa,横纹≥40MPa，弹性模量顺纹≥6800MPa，横纹≥5900MPa,甲醛释放量≤0.01mg/m³，表面胶合强度≥2.0MPa,表面耐划痕无大于90%的连续划痕，耐光色牢度≥4级，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡•h，氨释放量≤0.002mg/L，握螺钉力板面≥1700N，板边≥1500N，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤165kW，5min 内总热释放量≤25MJ，最大烟密度≤15%，符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、CB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T9846-2015《普通胶合板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》检测标准。 4、气压棒：密封性能、耐高低温性能、循环寿命、强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）、耐腐蚀性能均为检测合格，乙酸盐雾试验连续喷雾≥600h，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥10级，中性盐雾试验连续喷雾≥600h，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥10级，金属件外观喷涂层无漏漆、锈蚀和脱色掉色现象，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》检测标准。 5、五星脚：优质尼龙五星脚； 6、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国BIFMA标准测试； 7、PP扶手。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 4人位电脑桌椅 | 长1400*宽1200*高750 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、优质进口FGV五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 4、配件：含一套K-306金属线盖+K-001A单边双层金属线槽 5、桌面预留4个8公分的圆孔配金属盖。 6、主机架：乙酸盐雾试验连续喷雾≥600h，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥10级，中性盐雾试验连续喷雾≥600h，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级（黑曲霉）0级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，附着力0级，金属件管材外观无裂缝、叠缝，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》检测标准。 | 个 | 74 |  |
| 4 | 靠背椅 | 长530*宽520*高870 | 1、坐面采用：采用优质透气网布面料，甲醛释放量未检出，pH值6.1，耐水≥4级，耐酸汗渍≥4级，耐碱汗渍≥4级，耐干摩擦≥4级，耐唾液≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，氯化苯酚级邻苯基苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）均未检出，总铅未检出，总镉未检出，可萃取重金属镍未检出，耐磨性能＞70000转，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 35611-2017(绿色产品评价纺织产品》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发引特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定》检测标准。 2、海绵：优质阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少6项检测，物理力学性能（至少包含25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥36kg/m³, 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值≤400KW㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤170mm，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、内架：异形胶合板加优质ABS工程塑料模具一体化成型椅身，结构稳固；符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³，厚度≥12mm； 4、采用PP扶手、五金脚架。 | 个 | 296 |  |
| 1 | 学生茶桌 | 长1400*宽500*高700 | 学生用1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色假丝酵母菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、可可毛球二孢、长枝木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1927.10-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分:抗弯弹性模量测定》检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准。 | 张 | 26 |  |
| 2 | 学生椅子 | 长400*宽300*高420 | 学生用1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色假丝酵母菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、可可毛球二孢、长枝木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1927.10-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分:抗弯弹性模量测定》检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准。 | 把 | 52 |  |
| 3 | 教师茶桌 | 长1400*宽600*高750 | 教师用，带储水烧水功能1、基材：采用优质环保高密度纤维板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔灰青霉）防霉等级0级，氨释放量未检出，静曲强度≥45MPa,弹性模量≥6800MPa,内结合强度≥1.0MPa,表面胶合强度≥2.0MPa,吸水厚度膨胀率≤6%，防潮性能≥13MPa,垂直板面握螺钉力板边≥1050N，板面≥1300N，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤175kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准。 2、饰面材料：表面采用实木皮饰面，甲醛释放量≤0.01mg/m³，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌）抑菌率≥99.9%，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，创切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞、夹皮、树脂道等，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》检测标准。 3、封边用材：采用实木封边条，耐光色牢度≥4级，含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.05mg/L，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）抑菌率≥99.9%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准。 4、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准。 5、粘合剂材：环保水性胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯、二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤4g/L，卤代烃≤0.1g/kg，水基型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》检测标准。 6、优质进口FGV五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 教师椅子 | 长640*宽520*高700 | 主椅1、基材：采用优质环保高密度纤维板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔灰青霉）防霉等级0级，氨释放量未检出，静曲强度≥45MPa,弹性模量≥6800MPa,内结合强度≥1.0MPa,表面胶合强度≥2.0MPa,吸水厚度膨胀率≤6%，防潮性能≥13MPa,垂直板面握螺钉力板边≥1050N，板面≥1300N，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤175kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准。 2、饰面材料：表面采用实木皮饰面，甲醛释放量≤0.01mg/m³，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌）抑菌率≥99.9%，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，创切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞、夹皮、树脂道等，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》检测标准。 3、封边用材：采用实木封边条，耐光色牢度≥4级，含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.05mg/L，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）抑菌率≥99.9%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准。 4、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准。 5、粘合剂材：环保水性胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯、二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤4g/L，卤代烃≤0.1g/kg，水基型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》检测标准。 6、优质进口FGV五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 | 把 | 1 |  |
| 1 | 标准圆形餐台 | 高度为750、直径1800 | 参考职业比赛要求，定制； 1、木材：纹理清晰，色泽均匀，无虫蛀、腐烂、死节等； 2、基材：采用环保中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率3%～13%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥5200MPa，内结合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥2.0MPa，防潮性能≥7.0MPa，握螺钉力板面≥1300N，板边≥1050N，甲醛释放量≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，氨释放量未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级，软质家具和硬质家具的燃烧性能等级热释放速率峰值≤180KW，5min内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤60%，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、木皮：表面采用实木皮饰面，甲醛释放量≤0.01mg/m³，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌）抑菌率≥99.9%，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，创切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞、夹皮、树脂道等，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》检测标准。 4、台面为人造大理石。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 标准餐椅 | 椅子总高度950；椅背宽414；椅背长465 | 参考职业比赛要求，定制； 1、面料：采用阻燃布，甲醛含量未检出，pH值6.9，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液均≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，氯化苯酚及邻苯基苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）均未检出，总铅含量未检出，总镉含量未检出，可萃取重金属镍未检出，通过香烟抗引燃特性性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》、HJ 2546-2016环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》检测标准。 2、曲木板：椅座、椅背采用环保曲木板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，含水率5%～16%，胶合强度≥0.8MPa，浸渍剥离合格试件数及有效试件总数＞6片，合格试件数与有效试件总数≥99%，静曲强度（顺纹）≥35MPa，静曲强度（横纹）≥30MPa，弹性模量（横纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4500MPa，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB9846-/T2015《普通胶合板》检测标准。 3、实木框架：使用实木框架，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，抗菌性能（白色假丝酵母菌）抑菌率≥99.9%，木材硬度端面≥6600N，弦面≥6400N，径面≥6000N，pH值6.83，产品有害物质可接触防霉菌性能（可可毛球二孢）防霉菌等级0级，木制件外观无贯通、无虫蛀现象，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第19部分:硬度测定》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准。 | 把 | 40 |  |
| 3 | 西餐桌 | 长1200*宽1200*高750 | 参考比赛要求，定制； 1、木材：纹理清晰，色泽均匀，无虫蛀、腐烂、死节等； 2、基材：采用环保中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率3%～13%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥5200MPa，内结合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥2.0MPa，防潮性能≥7.0MPa，握螺钉力板面≥1300N，板边≥1050N，甲醛释放量≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，氨释放量未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、桔灰青霉）防霉菌等级均为0级，软质家具和硬质家具的燃烧性能等级热释放速率峰值≤180KW，5min内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤60%，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、木皮：表面采用实木皮饰面，甲醛释放量≤0.01mg/m³，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌）抑菌率≥99.9%，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，创切单板和锯切单板外观质量无活节、无死节、孔洞、夹皮、树脂道等，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》检测标准。 4、台面为人造大理石。 | 张 | 6 |  |
| 4 | 西餐椅 | 椅子总高度950；椅背宽414；椅背长465 | 参考比赛要求，定制，配套餐桌使用； 1、面料：采用阻燃布，甲醛含量未检出，pH值6.9，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液均≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，氯化苯酚及邻苯基苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）均未检出，总铅含量未检出，总镉含量未检出，可萃取重金属镍未检出，通过香烟抗引燃特性性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》、HJ 2546-2016环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》检测标准。 2、曲木板：椅座、椅背采用环保曲木板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，含水率5%～16%，胶合强度≥0.8MPa，浸渍剥离合格试件数及有效试件总数＞6片，合格试件数与有效试件总数≥99%，静曲强度（顺纹）≥35MPa，静曲强度（横纹）≥30MPa，弹性模量（横纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4500MPa，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB9846-/T2015《普通胶合板》检测标准。 3、实木框架：使用实木框架，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，抗菌性能（白色假丝酵母菌）抑菌率≥99.9%，木材硬度端面≥6600N，弦面≥6400N，径面≥6000N，pH值6.83，产品有害物质可接触防霉菌性能（可可毛球二孢）防霉菌等级0级，木制件外观无贯通、无虫蛀现象，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第19部分:硬度测定》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准。 | 把 | 18 |  |
| 5 | 边台 | 长1200*宽600高750 | 参考比赛要求，定制；长方形；材质:复合木板或实木板+优质五金件；允许适当误差； 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动. | 张 | 6 |  |
| 6 | 吧台高凳 | 长450*宽450*高700-750 | 1.主要功能：吧台对客服务； 2.皮革椅面； 3.材质：不锈钢、漆面木质材质； 5、坐垫：采用阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少6项检测，物理力学性能（至少包含25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥36kg/m³, 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值≤400KW㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤170mm，I级,通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 | 把 | 4 |  |
| 1 | 圆形拼接实训桌 | 圆形桌直径2000mm，要满足8人位 | 圆形拼接桌； 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动. | 6 | 组 |  |
| 2 | 圆形拼接实训椅 | 长650*宽520*高870 | 1、面材：采用优质透气网布面料，甲醛释放量未检出，pH值6.1，耐水≥4级，耐酸汗渍≥4级，耐碱汗渍≥4级，耐干摩擦≥4级，耐唾液≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，氯化苯酚级邻苯基苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）均未检出，总铅未检出，总镉未检出，可萃取重金属镍未检出，耐磨性能＞70000转，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 35611-2017(绿色产品评价纺织产品》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发引特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定》检测标准。 2、海绵：优质阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少6项检测，物理力学性能（至少包含25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥36kg/m³, 恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级B1级，单位面积热释放速率峰值≤400KW㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤170mm，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、内架：异形胶合板加优质ABS工程塑料模具一体化成型椅身，结构稳固；符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³，厚度≥12mm； 4、采用PP扶手、五金脚架。 | 48 | 个 |  |
| 3 | 教室背景墙（前） | 1500的长度，然后深度的话是350，然后高度的话是1800-2200 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动. | 1 | 个 |  |
| 4 | 教室背景墙（后） | 4000-4500长度，然后深度的话是350，然后高度的话是1800-2200 | 1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥25mm，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.70MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率握3～13%，螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，磨耗值≤45mg/100r，表面无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，氨释放量未检出，燃烧性能等级为B1级，热释放速率峰值≤180kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤70%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HT 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 2、封边：采用PVC同色封边，耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性均为检测合格，耐光色牢度≥4级，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，16种多环芳烃(PAH)总量未检出，弯曲强度≥75MPa，拉伸强度≥36MPa,燃烧性能等级B1级，燃烧增长速率指数≤55W/s,火焰横向蔓延LFS未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤4.0MJ，60s内焰尖高度≤150mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟特性等级S1级，烟气生成速率指≤25m²/s²，600s总烟气生成量≤40m²，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 3、配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动. | 1 | 个 |  |
| 5 | 教师桌 | 长1424*宽710*高725-1125 | 可升降； 1、木质部分采用优质三聚氰胺板,优质PVC封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧钢板冲压折弯成型，通风散热系统。 4、散热：指挥台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：指挥台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 指挥台每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，台面带有后挡板，柜体内部可做有线槽方便走线。柜体材料采用冷轧钢板厚度1.2mm-1.0搭配制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点。下柜前后对开门门，前后门板冲有条形散热孔，采用高档条形锁，内部为机架式结构、满足环保，散热，美观，扩展等需求 | 1 | 个 |  |

- 四、商务要求

1、中标人要向采购人支付合同总价2.5%的履约保证金，作为中标人认真履行合同条款的保证。中标人没有履行合同项下约定的义务和责任所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔合同价款中扣除。

2、中标人在履约完毕并经验收后，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

3、交货时间：标项1、2：合同签订后30日历天内完成交付并完成安装调试。

4、项目质保期要求：标项1：质保期3年；标项2：质保期5年。

5、售后技术服务要求：质保期内免费保修上门服务；质保期内出现故障，在接到电话后0.5小时内响应，24小时内到现场，48小时内解决问题（若质保期内免费保修上门服务时间不能保证，相应延迟质保期时间），对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供用户使用。

6、付款方式：在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装后，甲方在15个工作日内乙方支付合同总额30%的货款。待所有货物完成最终调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总额70%的货款(每笔款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票)。剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

7、供货（安装）地点要求：浙江东方职业技术学院指定地点。

- 五、安装、调试、验收要求

1、 安装要求：按照采购人所提供的安装地点将所供产品（出厂原包装）运至指定地点拆箱，负责安装和调试，中标人将所供设备运至交货地点拆箱、安装和调试，安装完毕后，交付给学校试用。

2、调试要求：中标人到货后安装完成后，用户针对项目系统功能、性能等进行初步测试验收，符合采购文件的，继续安装其余的设备。

3、验收要求：待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）

- 六、其他

1、本项目所涉及的安装数量，采购时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

- 七、样品（仅限标项2）

1、投标人参加标项2投标时，应按本次采购要求携带样品参加投标，验收时如果中标人提供的产品质量低于样品质量，采购人将不予接受，其造成的一切损失和后果由中标人承担。样品中不准有与投标人相关的商标、图案和文字等标识（如有此标识，请遮挡或剔除该标识），否则取消本次投标资格。家具图片是提供给投标人的参考图片，不作为评审依据，投标人可根据技术要求进行优化，并作出详细对比说明。

2、样品清单：

| 采购清单序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化妆台 | / | 1 | 组 |

3、样品递交时间：同投标文件递交截止时间，逾期送达将予以拒收。

4、中标候选人的实物样品在开评标结束后作为实物依据，由采购人封存保留并运至其单位。未中标人的实物样品务必于开标结束后当日运走。

5、样品制作标准和要求：详见样品要求及样品序号对应的“技术参数”；

6、是否需要随样品提交相关检测报告：否；

7、样品的评审方法以及评审标准：样品随机排序，评标委员会针对样品的序号进行样品分打分。

8、投标人中标并与采购人签订合同后，其样品的质量将作为验收标准之一。

9、投标样品如有需要，对隐蔽部位可进行破坏性检验。

# 第四部分    附件

附件一：

开标一览表

项目名称：                                                 采购编号：

| 标项号 | 标项名称 | 投标价（单位：元人民币） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件二“投标分项报价表”中投标总计价相一致。

2.投标供应商须按采购文件规定的数量进行报价；

3.投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物及其附件的采购、制造、包装、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、代理服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件二  投标分项报价表

- 投标分项报价表

项目名称：              采购编号：                   ；标项号：       ；投标供应商名称：                     单位：元

| 标项名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 综合单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、安装所需辅材费用、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。5、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：                              投标供应商代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三：

投 标 函

致：

根据贵方为                 项目          标项（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的资格证明文件；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标；

（三）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

附件四：

（1）法定代表人声明书

致：（采购人）

本人（法定代表人姓名）为（投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号、标项名称）的采购活动，由我本人授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人授权书

致：（采购人）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名） 授权（授权代表姓名）为本项目授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号、标项名称）的采购活动，授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供声明书（1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

附件五-1：

技术规格偏离表

项目名称：                                          采购编号：

标项名称：                                          标项号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：1、对照采购文件“第三部分 采购内容及要求”中“三、产品规格”填写正偏离或负偏离情况，未填写的视为无偏离（要求证明材料的除外）。

2、“第三部分 采购内容及要求”中“三、产品规格”中要求提供佐证材料，而投标人未提供佐证材料的，视为负偏离予以扣分。

▲3、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五-2：

商务条款偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

标项名称：                                            标项号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：1、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

供应商简介

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

项目负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 工作经历 |  |  |  |  |
| 3、从相关专业年限 |  |  |  |  |  |  |
| 4、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 完成年份 |  |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、后附人员相应证书和社保证明材料，社保证明材料以当地社保部门出具并盖章的或当地政务服务网打印的社会保险参保证明为准。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

供应商2021年1月至今相关业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务对象基本信息 | 合同金额 | 合同 签订时间 | 用户联系人 /联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 2021年1月（以签订合同时间为准）以来供应商同类项目业绩。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件九、产品、服务承诺及服务方案介绍

1）供货清单（包括名称、单位、数量和尺寸）、制造商明细和技术参数（材质说明，五金配件、板材等拟投品牌说明）（不含价格）

2）质保期说明

3）项目方案

4）售后服务

5）零配件及耗材供应

5）闭环管理方案

6）其他投标人认为需要介绍的产品相关服务内容

附件十、资信证明材料

1）有效的质量管理体系认证证书等（如有）

2）原材料、耗材检测（验）清单及报告（如有）

3）成品检测（验）清单及报告（如有）

4）拟投入生产设备一览表（如有）

5）节能环保产品相关认证材料（如有）

附件十一、合理化建议（如有）

附件十二、供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料。（如有）

附件十三：

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加本次采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 投标供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

二．评标组织

1.评标委员会：评标委员会由采购人依法组建。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。评委会负责本次采购的评标活动，并向采购人推荐中标人。

2.采购监督管理部门：本次采购由浙江东方职业技术学院纪检室负责监管。

三、评标程序

本次评标，技术资信标和商务标同时开启，程序如下：

第一步：在开标室同时开启技术资信标、商务标，并公布商务标报价；

第二步：采购人代表或由采购人委托的评标委员会根据评标原则和评标办法，对各投标供应商的投标资格进行审查，资格审查不通过的投标供应商做无效标处理，不进入评审。

第三步：评标委员会对合格投标供应商的技术资信标进行评审，技术资信标不合格的投标供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第四步：公布审查结果和技术资信标得分情况后，评标委员会对有效投标供应商的商务标进行评审。

第四步：对商务标评审后，根据综合评审结果，评标委员会提交评标报告。

四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选供应商的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标70分（技术权值70%），商务标（报价）30分（价格权值30%）。

五、评分细则

1、技术、资信分的评定（70分）（每标项评分不同，分别根据各自标项评分标准进行量分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

1）	技术资信评分表（标项1）

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的配置及功能、技术性能、质量情况 | 20分 | 投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，完全响应的得20分； 技术要求中的技术响应低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止；当负偏离达到20项及以上时，本项按0分计算。 注：以技术偏离表中偏离响应情况作为评审对象，未按采购文件要求提供证明材料的，均按负偏离认定。 |
| 2 | 投标人综合情况 | 4分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系，每个认证得1分，最高得4分。 注：以上认证证书的认证主体须为投标供应商，认证主体为母公司、子公司和除投标供应商外其他分公司的均不得分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 3分 | 投标人提供2021年1月1日以来的同类业绩指智能化项目案例，每提供一个案例得1分，最高得3分。是否属于同类业绩由评标小组认定。 （合同签订方、中标通知书名称须与本次投标供应商名称一致否则不得分；须提供合同复印件、中标通知书并加盖公章，时间以合同签订时间为准，不满足的不得分） |
| 4 | 项目实施人员情况 | 4分 | 1.项目负责人（1人）具备二级及以上建造师（机电工程专业）的得2分。 2、项目组成员（除项目负责人外的人员）具有网络工程师（软考）、机电专业中级职称的，提供一个证书得1分，最高2分。 注：投标文件中提供以上有效期内证书及投标人为其缴纳2024年6月、7月和8月中任一月份的社保缴纳证明，项目组成员中同个人员具备多个证书的仅计分1个，不满足的不予认可。（投标人注册时间未满三个月的，提供1月份的社保缴纳证明,投标人注册时间未满一个月的，提供投标人社会保险参保证明。） |
| 5 | 项目实施方案 | 8分 | 项目实施方案包括产品供货、安装、调试等内容。 1.供货：根据供应商提供的包装、运输、到货交付方案内容，（1）全面、科学、合理、可操作性强的得6.1-8分；（2）比较科学具备基本可操作性的得3.1-6分；（3）一般的得0-3分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 8分 | 2.安装：根据供应商提供的确保安装质量的技术措施，（1）全面、科学、合理、可操作性强的得6.1-8分；（2）比较科学具备基本可操作性的得3.1-6分；（3）一般的得0-3分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 6分 | 3.调试：根据供应商提供的调试试运行方案，（1）全面、科学、合理、可操作性强的得4.1-6分；（2）比较科学具备基本可操作性的得2.1-4分；（3）一般的得0-2分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 6分 | 4.验收方案：根据供应商提供的验收方案，（1）全面、科学、合理、可操作性强的得4.1-6分；（2）比较科学具备基本可操作性的得2.1-4分；（3）一般的得0-2分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 2分 | 1.根据供应商提供的售后服务机构人员配置情况，（1）人员配置充分、人员素质优的得1.6-2分；（2）人员配置较充分、人员素质较的得1.1-1.5分；（3）人员配置较少或人员素质一般的得0-1分；（4）未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 2分 | 2.根据供应商提供的质量保证措施及应急预案，（1）全面、科学、合理、可操作性强的得1.6-2分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.1-1.5分；（3）一般的得0-1分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 3分 | 3.根据供应商提供的质保期内售后服务内容，（1）全面、科学、合理、可操作性强的得2.1-3分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.1-2分；（3）一般的得0-1分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 4分 | 4、售后服务便捷性：对投标人的自身售后服务机构分布情况以、售后服务响应时间和到场时间等进行酌情打分；0-4分；售后服务机构为投标人外包或者合作的第三方服务单位的不予认可； |

2）	技术资信评分表（标项2）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商认证 | 6分 | 具有以下有效期内认证，每个得2分： 具有ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含五金家具、木质家具）； 具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含五金家具、木质家具）； 具有ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)（认证范围包含五金家具、木质家具）。 |
| 2 | 产品认证 | 2分 | 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 3分 | 投标人提供2021年1月1日至今同类项目合同及验收报告（盖客户单位公章），缺一不可，一个案例得1分，最多3分。 同类业绩认定标准： ①同类项目是指与采购标的同品类的产品，并在合同或合同清单等附件资料中体现。 ②同一个采购单位，签订多个合同的，按1个业绩计算。 |
| 4 | 原材料、耗材检测（验）报告 | 6分 | 提供2022年1月1日以来，带有CMA标识的（刨花板/实木多层板/网布面料/阻燃海绵/五金件/PVC封边条）的检测报告复印件。 1、根据GB18580-2017标准，刨花板的甲醛释放量未检出的得1分，其余不得分。 2、根据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，实木多层板的甲醛释放量达到ENF级得1分，达到E0级得0.5分，其余不得分。 2、网布面料的甲醛及VOC未检出；阻燃1 级。达到或优于上述要求得1分；其余不得分。 3、阻燃海绵的回弹率≥60%，甲醛及重金属未检出，阻燃1 级，产烟毒性等级合格。达到或优于上述要求得1分；其余不得分。 4、五金件的耐久性（200000次）符合；抗盐雾符合，重金属含量未检出。达到或优于上述要求得1分；其余不得分。 5、PVC封边条的甲醛及重金属未检出；阻燃1 级，闪燃及自燃测定合格。达到或优于上述要求得1分；其余不得分。 |
| 5 | 成品检测（验）报告 | 4分 | 提供2022年1月1日以来，提供（整体智能美妆桌台、4人位电脑桌椅、学生茶桌）的同类成品检测报告（检测报告需带有CMA标识），检测内容应满足： （1）甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，全部符合得2分，有不符合不得分； （2）TVOC≤0.3mg/m³或TVOC≤0.3mg/㎡h，符合得2分，不符合不得分。 （以有效检测报告为准，本项最高得4分） |
| 6 | 拟投入生产设备 | 5分 | 用于本项目的主要加工设备的配置情况，提供设备清单（含型号规格、台套数、购置设备发票清晰扫描件）。每台（套）设备得 1 分，不重复计分，最高得 5分。 核心生产设备包括但不限于开料、加工、钻孔、封边、涂漆、除尘系统等生产线设备，必须包含：精密推台锯、自动封边机、电脑裁板锯、四排多轴钻、环保塔、六面数控钻孔中心等 |
| 7 | 项目方案 | 22分 | 1.提出合理的项目整体实施方案（5分），能按照项目分解节点，并可跟踪实施进行综合打分：（1）方案全面、科学、合理、可操作性强的得4.1-5分；（2）比较科学具备基本可操作性的得2.1-4分；（3）一般的得0-2分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分； |
|  |  |  | 2.项目生产方案（3分）：根据投标人针对本项目产品的生产流程及工艺流程控制方案综合打分：（1）方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.1-3分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.1-2分；（3）一般的得0-1分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  |  | 3.项目品控方案（3分）：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案和五金、板材等所投产品品牌综合打分：（1）方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.1-3分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.1-2分；（3）一般的得0-1分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  |  | 4.项目安装管理方案（3分）：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案综合打分：（1）方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.1-3分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.1-2分；（3）一般的得0-1分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  |  | 5.项目设计细节提升方案（4分）:投标人针对该项目产品的细节提升方案综合打分（比如人性化的设计细节等）：（1）方案全面、科学、合理、可操作性强的得3.1-4分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.6-3分；（3）一般的得0-1.5分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  |  | 6.项目供货方案（4分）：项目总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案综合打分：（1）方案全面、科学、合理、可操作性强的得3.1-4分；（2）比较科学具备基本可操作性的得1.6-3分；（3）一般的得0-1.5分；（4）不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
| 8 | 应急预案 | 3 | 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性、周密性和安全性等由评委在分值范围内打分。 （1）方案内容完整详细，可实施性高，优于采购需求，得2.1-3分； （2）方案内容基本完整，可实施性基本满足采购需求，得1.1-2分； （3）方案内容有欠缺，得0-1分； （4）实施方案与本项目采购需求不符或未提供方案得0分。 |
| 9 | 售后服务 | 1.5分 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施。（1）服务方案详尽、服务承诺可行性高、保障措施完善的得0.9-1.5分，（2）服务方案较简陋或服务承诺可行性较差或保证措施较差的得0-0.8分。 |
|  |  | 1.5分 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施。（1）技术支持能力高、维护能力强、整体配备较充分、保障措施完善的得0.9-1.5分，（2）技术支持能力较低或维护能力较弱或备品备件配备较少或保障措施较差的得0-0.8分。 |
|  |  | 5分 | 提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年加1分，最高得5分； |
|  |  | 2分 | 要求在接到使用方通知后1小时内赶到现场，小修4小时内修复，其他在24小时内修复，说明服务流程、响应时间，售后服务点及人员安排。（1）满足时间响应时间和修复时间要求，服务流程安排合理、售后服务点分布合理和人员安排充分的得1-2分；（2）不满足时间响应时间或不满足修复时间要求或服务流程安排不合理或售后服务点分布不合理或人员安排不充分的得0-1分 |
| 10 | 技术力量 | 4分 | 根据投标人项目经理及项目组人员技术水平、专业等情况打分 (1)人员数量充足、经验丰富、能力强的得3.1-4分； (2)人员数量较充足、经验较丰富、能力较强的得2.1-3分； (3)人员数量一般、经验一般、能力一般的得0-2分； (4)不能满足采购人需求的或不提供的均不得分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，人员须提供2024年6月、7月和8月中任一月份的社保缴纳证明并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 11 | 投标实物样品（未提供样品或样品提供不全不得分。） | 5分 | 根据投标人提供样品的尺寸规格、形状的整体效果，各部件所选用的板材的材质、规格是否符合采购文件技术参数的要求进行打分：样品尺寸符合采购文件、形状优美、各部件选优板材的材质优、规格无偏差的得4.1-5分，样品尺寸基本符合采购文件、形状较优美、各部件选优板材的材质较优、规格仅少量偏差的得2.1-4分，样品尺寸与采购文件变差明显或形状较差或各部件选优板材的材质较差或规格偏差较大的得0-2分。 |

2、商务评分（30分）：

标项1、标项2商务评分标准：满足采购文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30保留小数2位）（四舍五入，保留小数点后2位）.

- ▲本项目采购预算：标项1 40万，标项2 37万,如供应商报价超过所投标项采购预算，其投标文件作无效标处理。

3、有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、评标委员会对每个标项按综合得分高低顺序排列，每个标项综合得分前两名投标人依次作为该标项第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序。

5、如本项目有效中标候选人只有一家，评标委员会认定本次采购不具备竞争性，应予废标，重新组织采购。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以选择与第二中标候选人签订合同，若第二中标候选人也存在上述情形无法签约的，则本项目采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市国有企业采购信息平台上公告，在发布中标公告的同时，采购采购单位将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。