宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

采购人：宁波市北仑区人民医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年9月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章招标公告	1

第二章投标须知	5

第三章评标办法及标准	12

第四章采购合同样本	22

第五章招标内容与技术需求	37

第六章商务条款	95

第七章附件	96

- 第一章招标公告

项目概况

宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年10月22日13:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411556G-BL091

项目名称：宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

预算金额（元）：10252500

最高限价（元）：10252500

采购需求：

标项名称：网络安全一体化运维平台项目

数量：1

预算金额（元）：10252500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：详细采购需求见本公告附件。

合同履约期限：标项1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年09月29日至2024年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月22日13:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2024年10月22日13:00

开标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
5.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）。
6.开标时间后半小时内（2024年10月22日13:30分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2024年10月22日13:30分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。
7.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
8.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
9.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民医院

地址：北仑区庐山东路1288号

传真：/

项目联系人（询问）：罗老师

项目联系方式（询问）：13858319688

质疑联系人：邬老师

质疑联系方式：13884405677

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：韩洋

项目联系方式（询问）：13454703546

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：田老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区人民医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

▲7、合格货物来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1投标报价以人民币为结算货币。

5.2报完成本项目的包干总价，含采购人或采购人指定用户能正常使用所需的一切费用，包括但不限于系统安装、调试、验收，硬件设备的供货、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费质保期内的后续服务等一切费用。达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加另外费用。供应商须对其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标人免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。如中标，除非采购人提出修改，中标人不得以任何理由要求增加费用。

5.3供应商应按招标文件要求填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、商务条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件”；

（2）采购编号：NBITC-202411556G-BL091；

（3）项目名称：宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：；

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价标项一：1025.25万元；投标报价超出对应预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理公司向中标供应商收取招标服务费：标项一：90000.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为，硬件部分属于工业，软件部分属于软件和信息技术服务业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品指：交换机。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

5、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有预算价: 标项一：1025.25万元。投标报价超出预算价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

| 类别 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 分 商 务 70 分 | 1、对“第五章 招标内容与技术需求”响应性：（30分） （1）完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”所有指标的得30分。 （2）每负偏离一条标“★”指标的扣1分，扣完为止。 （3）每负偏离一条未标“★”指标的扣0.5分，扣完为止。 （4）本项最高得30分，当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、项目需求理解程度（4分） 根据投标人对本项目的熟悉程度、对项目需求的理解程度、对项目重难点分析、总体思路、目标定位是否明确清晰进行评议。 需求理解分析准确、完全满足客户需求的，得4分；需求理解分析较准确、基本满足客户需求的，得2分；方案内容不够详尽、不够满足客户需求的，得1分；未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3、技术方案（5分） 根据投标人提供的技术方案进行评分，技术方案包含整体设计技术架构、技术的先进性、可靠性、成熟性、可扩展性、配置合理性等进行综合评价。 评委根据项目总体方案与采购需求的吻合程度，包括方案的先进性（0-1分）、可靠性（0-1分）、成熟性（0-1分）和扩展性（0-1分），方案配置的合理性方面（0-1分）与项目对应需求的满足程度进行打分，满分5分。 | 5 |
|  | 4、信息安全响应（3分） 根据投标人提供的信息安全建设方案、安全体系建设、安全应急响应、安全策略等进行综合评议。内容合理、完全满足安全需要的，得3分；方案内容较合理、基本满足安全需要的，得2分；方案内容不够合理、不满足安全需要的，得1分；未提供的不得分。 | 3 |
|  | 5、实施方案（5分） 根据招标人的采购需求投标人应提供实施方案（包含但不限于系统实施集成、管理和协调方法、质量保证措施、进度计划节点，供货及交付保障）进行评审： 1）方案合理、可行，质量保证方案描述详细清晰，进度计划节点安排合理，符合采购需求，得5分；2）方案基本合理可行，质量保证方案描述基本清晰，进度计划节点安排合理，符合采购需求，得3分；3）方案存在缺陷的，得1分；4）未提供的，得0分。 | 5 |
|  | 6、进度计划（5分） 根据招标人进度要求，投标人提供真实可靠的进度计划内容，包含不限于进度保障方案、拟驻场人员、供货周期（需提供厂家供货保障证明）、进度控制、赶工措施等信息。 1）进度保障方案完整、进度控制措施可行的，得0-1分，不完整得0分； 2）投标人承诺实施期间所有驻场投入人员（驻场人员是指所有参与本项目实施员工，含设备原厂商实施人员）具有一年以上项目实施经验，能够保障系统平稳运行，需求问题能得到及时响应并解决，并完成对所有相关人员的培训及演练：10人以上每超过5人加1分，10人（含10人）以下不得分，本项最高得分2分； 3）为保障供货周期，本次网络产品核心设备需提供所投产品原厂供货保障证明（要求原厂出具证明并盖章，核心设备必须包含核心交换机、汇聚交换机），证明齐全的得2分，不完整得0-1分。 | 5 |
|  | 7、项目业绩（3分） 投标人具有2021年1月1日（以合同签订之日为准）以来具有类似信息化集成项目的业绩，每提供1个得1分，最高得3分。（须提供合同建设内容确保建设内容与项目相似性，同时还需要提供项目验收报告） | 3 |
|  | 8、拟投入本项目的人员配备（5分） （1）项目经理具有高级信息系统项目管理师证书、高级系统架构设计师证书、高级网络规划设计师证书、高级系统分析师认证证书，每提供1本证书得1分，本项最高1分。 （2）项目组成员（项目经理除外）具有信息系统项目管理师（高级）证书、网络规划设计师证书（高级）、系统架构设计师（高级）、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、注册信息安全工程师证书的，每提供1本高级证书得1分，每提供一本中级证书得0.5分（同1人具备多类证书的仅按最高一类证书计分，不重复计分），本项最高得4分。 [投标人须提供拟投入本项目的人员相关证书复印件以及开标日前3个月的社保证明并加盖投标人公章。] | 5 |
|  | 9、投标人的能力证书（3分） 投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分； 须提供有效期内的证书复印件，并加盖公章 | 3 |
|  | 10、售后服务方案（4分） 投标人能够针对本项目制定合理可行的售后服务管理系统方案，包括详细的售后服务方案、服务机制及内容、售后服务响应速度、备品备件方案、故障解决及应急保障措施等内容进行详细阐述： 1）售后服务方案合理、可行，服务流程规范、售后服务体系健全，且符合采购人需求的，得2分；方案基本合理可行，得1分；无具体方案的，得0分。 2）对平台系统正常运行产生影响或影响医院正常业务开展的故障，投标人必须在接到故障通知后立即响应，提出解决方案并赶到现场解决故障或提供替代解决事项。 承诺在30分钟内修复故障或提供替代方案的，得1分； 无法满足30分钟内修复或不能提供替代方案的，得0分。 3）备品备件要求 在本项目服务期内，运维保障单位还需提供7*24小时不间断的备品备件替换及产品维修服务，一旦确认产品硬件故障，运维保障单位在上门服务的同时，将回收故障设备并立即提供备用设备，原产品修复后再重新替换，且不收取运费、硬件成本和工时费。 承诺7*24小时不间断提供备品备件，且不收取运输费、硬件成本和工时费的得1分；无法承诺的得0分。 | 4 |
|  | 11、对投标人能提供的额外服务承诺进行评分（2分） 1、承诺的服务，有助于医院未来信创化、国产化升级改造，能提供证明投标人具备所承诺服务顺利落地的能力的证明材料的得0.5分，提供承诺的服务详细内容和方案的得0.5分，本项总分1分，不提供的不得分； 2、承诺的服务，有助于提升运维管理工作效率，服务方案内容清晰、合理，得0.5分，采用的技术和工具能提供证明材料的，得0.5分，本项总分1分，不提供或仅提供其中一项的，不得分； 3、承诺的额外服务需另行收费的，不得分。 | 2 |
|  | 12、政策加分（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
|  |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：年月日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章招标内容与技术需求

1、项目概述

1.1项目背景

北仑区医疗中心信息化项目是北仑区域医疗中心的配套工程，通过本项目建设，积极响应国家医改总体部署的号召，按照国家卫健委信息化相关标准规范，充分利用信息技术，坚持高质量发展、精细化管理，以人民健康为己任，进一步落实医改的各项政策和任务，向着全国县级标杆医院努力前行。

1.2建设目标

通过采购网络设备、信息安全系统和信息运维平台等基础支撑设备，满足北仑区人民医院信息化系统安全平稳运行，网络安全系统能全面支撑未来医院持续平稳运行要求，保障并提升医疗质量和信息安全服务。

采购核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机、无线AP等网络设备，构建北仑区人民医院整体网络架构，实现2个院区网络互联互通，能够支撑未来三级甲等医院信息化系统安全稳定运行。

采购防火墙、零信任国密VPN、国密堡垒机、内外网边界隔离网闸、终端检测系统、密码机、签名验签服务器等安全设备，构建北仑医疗中心网络安全，实现对数据的安全访问，为医院信息安全提供全面的安全保障能力。在业务流程中强化身份认证及权限控制，结合业务场景和使用环境进行精细化的动态授权，实现访问用户的身份可信，确保业务仅对合法用户提供服务。本次安全采购满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中的三级要求。

采购信息数据运维平台，对网络设备、服务器、数据库、中间件、网页资源、安全设备等的运行状态进行监控，对数据进行整合分析，帮助管理人员发现、诊断业务问题。采购动环服务器、烟感、温湿度、UPS检测、漏水等设备，并将相关监测信息接至医院信息中心监控平台，并于市卫健委安防云平台互通，同时各个点位报警短信和语音报警信息会推送至相关责任人的手机，以便及时处理各类问题。采购内外网文件传输设备，用于内部文档办公和协同，外网可映射访问。

1.3建设内容

本次采购内容主要包括网络设备、信息安全系统和信息运维平台，支撑信息化系统及医院各项业务的开展。本次信息安全系统满足等保三级相关要求。

1.3.1网络设备

网络设备的建设内容为医疗专网、医疗设备专网、外网以及无线网的网络建设，包含核心交换机、接入交换机、汇聚交换机、无线AP、无线控制器以及相关配套设施等。通过流量可视化，医院能够实时监控网络中的流量模式和使用情况，同时为了便于管理，本次项目中所投交换机设备需要实配网络运维软件，与上下行设备互联实现统一界面管理。

1.3.2信息运维平台

信息数据运维管理平台包含信息运维管理平台和65寸液晶显示屏，授权500个设备节点数的接入和运维，含5年软件质保升级服务。主要实现对医疗中心信息化项目中涉及的网络设备、服务器、数据库、中间件、网页资源、安全设备等的运行状态进行监控，对数据进行整合分析，帮助管理人员发现、诊断业务问题。

机房动环联网系统包括医疗中心信息机房烟感、温湿度、UPS检测等和34个弱电井（医疗中心、北仑区人民医院）的温湿度和漏水监测信息全部联网并分项推送至市卫健委安防云平台和医院信息中心监控平台，同时相关责任人的手机能可收到各个点位报警短信和语音报警，以便及时处理各类问题。

内外网文件传输主要用于内部文档办公和协同，外网可以设置映射访问，主要功能有在多级文件夹管理、文件的在线预览和编辑、桌面文件同步到云端做备份、文件共享（一对一/一对多/分组共享）及权限管控（上传/下载/新建 /修改/删除等9级权限）、全文智能检索（标题/组合关键字/标签等基于全文搜索、以图搜图、以文搜图）、用户管理和操作日志审计等。

1.3.3信息安全系统

北仑区医疗中心信息化项目安全建设按照《GB/T 22239—2019信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》中三级系统的保护要求建设。

北仑区医疗中心信息化项目安全设备建设内容主要有：医疗专网安全运维区，外网（互联网）与医疗专网安全边界、外联单位与医疗专网边界、外网（互联网）出口区、对外服务区的安全设备和密码系统建设。通过安全系统建设，安全感知系统要与防火墙、杀毒软件、交换机中防火墙板卡等设备进行联动设置，实现网络安全一体化动态防护体系。对业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

- 技术标准及相关要求

2.1、技术标准

在本规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前 30天内尚在通用的或最新版本标准和规范。投标人应清楚说明所提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等实际采用的标准和规范。当需采用国外标准和规范时，只有当其采用的标准和规范是国际公认的、适用的、且等于或优于国内相关行业已实施标准和规范的要求时，此标准和规范才可能被接受。

这些标准和规范包括但不限于:

1.《通信网络安全防护管理办法》（工业和信息部令第11号）

2.《公立医院运营管理信息系统功能指引》；

3.《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息部令第24号）

4.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

5.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）；

6.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）；

7.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）；

8.《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）；

9.《宁波市数字化医院建设规范（试行）》；

10.《宁波市卫生系统网络及信息系统安全规范》；

11.《宁波市数字化医院建设规范（试行）》；

12.《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786-2021)。

2.2、相关要求

（1）.签订合同时中标人必须提供所供设备的原厂保修服务承诺书（原件）及原厂商项目授权书，且原厂保修服务承诺函上用户单位必须为“宁波市北仑区人民医院”。

（2）.供应商提供的设备(包括配件)必须是厂商原装的、全新的，型号、性能指标符合国家相关标准及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，序列号可查；应准确无误地表明设备的型号、规格、原厂生产或出厂日期，如提供的设备及系统不符招标文件技术要求的，采购人有权退货并且后果一概由中标人承担。

（3）.采购人有权利对中标的硬件设备进行试用、测试、厂验的权利，供应商也有义务配合测试，如果测试发现与招标文件要求或投标文件不一致、软件缺失或中标人有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格，另按合同约定处理；开标发现供应商有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且供应商需承担一切后果与责任。

（4）.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，中标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）.中标人需根据采购人的要求对软硬件和网络做好集成和开发工作，并对现有机房设备与新设备进行整合改良。包括对机房所有系统的整理、系统迁移、机柜接线的整理、IP地址的修改等。

（6）.本项目所有设备及系统的安装、调试均要求设备原厂商具有实际工作经验工程师实施。中标人必须为完成本项目，保证系统正常运行，免费提供系统集成必须的相应耗材、网线或光纤尾纤等。

（7）.中标人应提供7*24小时的电话咨询、远程连接支持等各类技术支持服务，按照用户要求成立服务项目组，提供7*24小时应急响应服务；对于严重故障（影响用户方业务正常运作的故障），应派遣工程师1小时内到现场做技术支持。

（8）.中标人应提供相应的培训计划并对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训（培训时间由采购人确定），包括但不仅限于原厂商工程师实施及提供设备相关的培训，并需提供产品的各项文档资料，包括但不仅限于部署文档、配置文档、试运行测试记录、用户使用手册等。

3、采购清单

| 序号 |  | 名称 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1、医疗专网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗专网核心交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 2 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 3 |  | 多模万兆模块 | 个 |  | 12 |  |
| 4 |  | 医疗专网24口接入交换机 | 台 |  | 4 |  |
| 5 |  | 医疗专网48口接入交换机 | 台 |  | 52 |  |
| 6 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 230 |  |
| 7 |  | 医疗专网核心交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 8 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 14 |  |
| 9 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 56 |  |
| 10 |  | 医疗专网数据中心核心交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 11 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 8 |  |
| 12 |  | 医疗专网数据中心接入交换机 | 台 |  | 3 |  |
| 13 |  | 多模万兆模块 | 个 |  | 12 |  |
| 14 |  | 医疗专网业务网交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 15 |  | 医疗专网存储网交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 16 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 17 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 8 |  |
| 2、医疗设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗设备专网汇聚交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 4 |  |
| 3 |  | 医疗设备专网24口接入交换机 | 台 |  | 10 |  |
| 4 |  | 医疗设备专网48口接入交换机 | 台 |  | 17 |  |
| 5 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 54 |  |
| 3、外网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 外网汇聚交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 单模千兆模块 | 个 |  | 4 |  |
| 3 |  | 外网24口接入交换机 | 台 |  | 23 |  |
| 4 |  | 外网48口接入交换机 | 台 |  | 3 |  |
| 5 |  | 单模千兆模块 | 个 |  | 52 |  |
| 4、无线网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗专网接入交换机 | 台 |  | 6 |  |
| 2 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 28 |  |
| 4 |  | 多模万兆模块 | 个 |  | 4 |  |
| 5 |  | 无线AP | 个 |  | 23 |  |
| 6 |  | 高密无线AP | 个 |  | 16 |  |
| 7 |  | AC控制器 | 个 |  | 1 |  |
| 8 |  | 无线本体控制器 | 个 |  | 1 |  |
| 9 |  | 无线分体AP | 个 |  | 17 |  |
| 二、信息运维平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1、信息数据运维管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大屏展示模块 | 项 |  | 1 |  |
| 2 |  | 65寸液晶显示屏 | 项 |  | 1 |  |
| 2、机房动环联网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 动环服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 弱电井PCE | 套 |  | 34 |  |
| 3 |  | 弱电井漏水监测 | 个 |  | 34 |  |
| 4 |  | 弱电井温湿度监测 | 个 |  | 34 |  |
| 5 |  | 4G网络报警 | 套 |  | 3 |  |
| 6 |  | 超5类网线 | 箱 |  | 7 |  |
| 7 |  | 耗材 | 项 |  | 1 |  |
| 3、内外网文件传输 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 软硬一体机 | 项 |  | 1 |  |
| 2 |  | 历史数据迁移 | 项 |  | 1 |  |
| 三、信息安全系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 零信任国密VPN | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 多维终端安全管理系统 | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  | 点 |  | 652 |  |
| 3 |  | 支持国密的堡垒机 | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 安全感知系统 | 套 |  | 1 |  |
| 5 |  | 入网规范管理系统 | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  | 点 |  | 3400 |  |
| 6 |  | 终端检测响应 | 点 |  | 2149 |  |
| 7 |  | 主机防护软件 | 点 |  | 350 |  |
| 8 |  | 区卫网边界防火墙 | 台 |  | 2 |  |
| 9 |  | 医保网边界防火墙 | 台 |  | 1 |  |
| 10 |  | 外网边界防火墙 | 台 |  | 1 |  |
| 11 |  | WEB应用防火墙 | 台 |  | 2 |  |
| 12 |  | 内外网边界隔离网闸 | 台 |  | 1 |  |
| 2、密码建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 身份认证网关 | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 签名验签服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | 服务器密码机 | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | SSL站点证书 | 张/3年 |  | 2 |  |
| 5 |  | 个人数字证书 | 张/3年/按需 |  | 1500 |  |
| 6 |  | 智能密码钥匙（UKey） | 按需 |  | 1500 |  |
| 其中，个人数字证书和智能密码钥匙（UKey）若医患电子签名系统CA采购，可复用。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、辅材及配套工作（包含在设备费用中） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线、冗余电源 |  |  | 项 |  | 1 |

4、技术参数

4.1网络

4.1.1医疗专网

4.1.1.1医疗专网核心交换机(医疗中心1)

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务插槽数及产品架构 | 整机业务插槽数≥10，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直） |
| 2★ | 整机性能 | 交换容量≥896Tbps，官网有两个指标的，以小的为准； |
|  |  | 转发能力≥288000Mpps，官网有两个指标的，以小的为准； |
| 3 | 交换网冗余 | 交换网模块≥5，提供官网链接截图证明 |
| 4 | 冗余设计 | 采用冗余主控、电源、风扇设计，主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| 5 | 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口；支持防火墙板卡扩展 |
| 6 | 链路聚合 | 支持DRNI跨设备链路聚合 |
| 7 | ACL | 支持双向ACL，ACL≥4K |
| 8 | QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
| 9 | 可靠性 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 |
| 10 | 虚拟化 | 支持4框虚拟化技术 |
|  |  | 支持一虚多技术（1:N） |
|  |  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
| 11 | 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
|  |  | 支持INT 流量可视化功能 |
| 12 | Macsec | 支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术 |
| 13 | 多业务板卡 | 支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理 |
| 14 | 智能网管 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 |
| 15 | SDN | 支持OPENFLOW |
| 16 | VxLAN | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通 |
| 17 | 本次实配 | ≥2块主控交换模块，3块交换网板，≥68端口万兆光口，≥16端口100G端口，≥24端口千兆电口，≥20端口千兆光口，≥1条万兆堆叠线缆； |
| 18 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

医疗专网汇聚交换机(医疗中心2)

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.56Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 5 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 6 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 7 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 8 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 9 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 10 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 11 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠 |
| 12 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 13 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| 14 | 本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇，≥1条万兆堆叠线缆，≥1块20G吞吐防火墙板卡，5年IPS/AV特征库升级授权； |
| 15 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.2医疗专网汇聚交换机（医疗中心2）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.56Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 6 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 7 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 9 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 10 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠 |
| 13 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 14 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| 15 | 本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇，≥1条万兆堆叠线缆，≥1块20G吞吐防火墙板卡，5年IPS/AV特征库升级授权； |
| 16 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.3多模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |

4.1.1.4医疗专网24口接入交换机(医疗中心3)

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
|  |  | 转发性能≥120Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个 |
|  |  | 万兆光接口≥4个 |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 4.1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 10 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.5医疗专网48口接入交换机(医疗中心4)

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
|  |  | 转发性能≥160Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  |  | 万兆光接口≥4个 |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的ACL； |
|  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 4.1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 10 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.6单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.1.7医疗专网核心交换机（住院楼1）

| 序号 | 功能技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务插槽数及产品架构 | 业务插槽数≥10，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直） |
| 2★ | 整机性能 | 交换容量≥896Tbps，官网有两个指标的，以小的为准； |
|  |  | 转发能力≥288000Mpps，官网有两个指标的，以小的为准； |
| 3 | 交换网冗余 | 交换网模块≥5，提供官网链接截图证明 |
| 4 | 冗余设计 | 采用冗余主控、电源、风扇设计，主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| 5 | 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口；支持防火墙板卡扩展，提供官网链接选配订购信息截图证明 |
| 6 | 链路聚合 | 支持DRNI跨设备链路聚合 |
| 7 | ACL | 支持双向ACL，ACL≥4K |
| 8 | QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
| 9 | 可靠性 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 |
| 10 | 虚拟化 | 支持4框虚拟化技术, 提供工信部权威第三方测试报告 |
|  |  | 支持一虚多技术（1:N） |
|  |  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
| 11 | 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
|  |  | 支持 INT 流量可视化功能 |
| 12 | Macsec | 支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术 |
| 13 | 多业务板卡 | 支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 14 | 智能网管 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |
| 15 | SDN | 支持OPENFLOW |
| 16 | VxLAN | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通 |
| 17 | 本次实配 | ≥2块主控交换模块，3块交换网板，≥64端口万兆光口，≥16端口100G端口，≥48端口千兆电口，≥1条万兆堆叠线缆； |
| 18 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.8医疗专网汇聚交换机（住院楼2）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.56Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 6 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 7 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 9 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 10 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠 |
| 13 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 14 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| 15 | 本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇，≥1条万兆堆叠线缆，≥1块20G吞吐防火墙板卡，5年IPS/AV特征库升级授权； |
| 16 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.9单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.1.10医疗专网数据中心核心交换机（医疗中心5）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥76Tbps，官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接； |
|  |  | 包转发率≥8600Mpps，官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接； |
| 2 | 槽位要求 | 业务插槽数≥6个，主控槽数≥2,满足1+1冗余； |
|  |  | 单槽位支持配置100G接口 ≥4个， 支持配置40G接口≥24个，支持配置万兆电口≥24个， 提供官网选配信息截图 |
|  |  | 考虑未来安全扩展性，配置下一代防火墙插卡，提供官网配置信息截图 |
| 3 | 路由协议 | 支持IPv6，支持静态路由、支持RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4+ for IPV6，ISISv6，支持等价路由，路由策略，策略路由，支持IPv4和IPv6双协议栈； |
| 4 | 虚拟化 | 虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能，提供工信部权威第三方测试报告； |
|  |  | 虚拟化（1: N）：支持1:N虚拟化功能,支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离 |
|  |  | 纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能，支持将汇聚和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把接入设备作为一块远程接口板加入核心设备，实现扩展I/O端口能力和行集中控制管理的目的 |
| 5 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持出方向ACL，以便于灵活实现QoS； 支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证； |
| 6 | VxLAN | 支持VxLAN 网关 |
| 7 | MACsec技术 | 支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务 |
| 8 | 可靠性 | 支持主控，电源风扇冗余； 支持所有单板支持热插拔； 支持RRPP、ERPS、RPR； 支持CPU保护技术； |
| 9 | 管理特性 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 |
| 10 | 配置要求 | 配置双主控、双电源；≥24端口万兆光口，≥2端口40G/1端口100G端口，≥48端口千兆电口，≥1条40G堆叠线缆；配置≥1块40G吞吐防火墙板卡，配置5年IPS/AV特征库升级授权 |
| 11 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及5年质保函 |

4.1.1.11单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.1.12医疗专网数据中心接入交换机（住院楼3）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
|  |  | 转发性能≥160Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  |  | 万兆光接口≥4个 |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 4.1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 10 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.13多模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |

4.1.1.14医疗专网业务网交换机（住院楼4）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.5Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | 性能指标 | ARP地址表≥64K， MAC地址表≥128K，提供第三方测试报告 |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 6 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 8 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 9 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 10 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 11 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 12 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 13 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠 |
| 14 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 15 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| 16 | 本次实配 | 双电源，双风扇；≥1块8口千兆电口业务板，≥1条万兆堆叠线缆 |
| 17 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.15医疗专网存储网交换机（住院楼5）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.5Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 6 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 7 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 9 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 10 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠 |
| 13 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 14 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| 15 | 本次实配 | 双电源，双风扇；≥1块8口千兆电口业务板，≥1条万兆堆叠线缆 |
| 16 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.16医疗专网汇聚交换机（灾备机房1）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.5Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥720Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥24个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡、下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 6 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 7 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 9 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 10 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | 绿色节能 | 端口自动Power down功能； 端口定时down功能； |
| 13 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性 |
| 14 | 本次实配 | 双电源，双风扇；≥1块8口千兆电口业务板，≥1条万兆堆叠线缆 |
| 15 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.1.17单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.2医疗设备网

4.1.2.1医疗设备专网汇聚交换机（医疗中心6）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.5Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 6 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 7 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 9 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 10 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠 |
| 13 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 14 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性 |
| 15 | 本次实配 | 双电源，双风扇； |
| 16 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.2.2单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.2.3医疗设备专网24口接入交换机（医疗中心7）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
|  |  | 转发性能≥126Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个（含4个combo口），万兆光接口≥4个 |
|  |  | 整机POE供电≥370W |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 4.1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 10 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.2.4医疗设备专网48口接入交换机（医疗中心8）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
|  |  | 转发性能≥166Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个，万兆光接口≥4个 |
|  |  | 整机POE供电≥370W |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 4.1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 10 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.2.5单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.3外网

4.1.3.1外网汇聚交换机（医疗中心9）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥756Gbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准 |
|  |  | 转发性能≥250Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准 |
| 2 | 主机固化端口 | 主机固化千兆光口≥48个，万兆SFP+光口≥4个；业务接口扩展插槽≥1个，可扩展8端口万兆光 |
| 3 | 虚拟化功能 | 支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能； |
| 4 | 融合特性 | 支持下一代防火墙插卡，可扩展IPS、LB等功能，提供官网信息截图 |
| 5 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持40G聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 |
| 6 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 7 | QOS | 每端口支持8个优先级队列 |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能 |
| 8 | VxLAN特性 | 支持VxLAN |
| 9 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 10 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 11 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| 12 | 安全特性 | 支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务 |
| 13 | 管理和维护 | 内置网络运维软件，与下行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图说明 |
| 14 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的电源模块和风扇模块，风扇风向可选，提供官网链接及截图 |
| 15 | 本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇 |
| 16 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.3.2单模千兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |

4.1.3.3外网24口接入交换机（医疗中心10）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准 |
|  |  | 转发性能≥126Mpps，官网有两个指标的以小的为准 |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个 |
|  |  | 千兆光接口≥4个 |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（千兆光或千兆电均支持） |
| 6 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  |  | 支持SAVI源地址检测 |
|  |  | 支持BFD检测 |
| 7 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 8 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.3.4外网48口接入交换机（医疗中心11）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准 |
|  |  | 转发性能≥166Mpps，官网有两个指标的以小的为准 |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  |  | 千兆光接口≥4个 |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（千兆光或千兆电均支持） |
| 6 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  |  | 支持SAVI源地址检测 |
|  |  | 支持BFD检测 |
| 7 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 8 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.3.5单模千兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |

4.1.4无线网

4.1.4.1医疗专网接入交换机（医疗中心11）

| 序号 | 功能及技术指标 | 单台设备技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
|  |  | 转发性能≥126Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个（含4个combo口），万兆光接口≥4个 |
|  |  | 整机POE供电≥370W |
| 3 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 4 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 5 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 4.1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 7 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  |  | 支持Smartlink链路技术 |
| 10 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.4.2医疗专网汇聚交换机（医疗中心12）

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 整机性能 | 交换容量≥2.56Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
|  |  | 转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| 2 | 主机端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个； |
| 3 | 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡，提供官网选配信息截图。 |
|  |  | 支持下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图。 |
| 4 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关 |
| 6 | 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 7 | 链路聚合 | 支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 同时支持N:4端口镜像 |
| 9 | QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 10 | 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  |  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | IEEE 802.1ae | 支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠，提供对外官网截图 |
| 13 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 14 | 可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| 15 | 本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇 |
| 16 | 质保授权 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于5年质保函 |

4.1.4.3单模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

4.1.4.4多模万兆模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |

4.1.4.5无线 AP

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 兼容性 | 要求采用与无线控制器同一品牌 |
| 2 | 固定接口 | 整机接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口 |
| 3 | 工作模式 | 整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 4 | 最高速率 | ≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥4.1.2G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图证明； |
| 5 | 安装方式 | 支持吸顶、壁挂、面板等多种安装方式。 |
| 6 | 节能特性 | 支持动态MIMO省电 |
| 7 | WLAN扩展 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
| 8 | 安全策略 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 |

4.1.4.6高密无线AP

| 序号 | 指标项 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 兼容性 | 要求采用与无线控制器同一品牌 |
| 2 | 固定接口 | 整机接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆电口，≥1个100/1000M/2.5G电口 |
| 3 | 工作模式 | 整机三频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 4 | 最高速率 | ≥5.375Gbps，其中5G射频速率≥4.8G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图证明； |
| 5 | 安装方式 | 支持吸顶、壁挂、面板等多种安装方式。 |
| 6 | 节能特性 | 支持动态MIMO省电 |
| 7 | WLAN扩展 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
| 8 | 安全策略 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 |

4.1.4.7AC控制器

| 序号 | 功能技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 兼容性 | 为了保护医院现网AP设备，本次所投产品需要能够管理现网AP，提供厂商说明文件并盖章，若无法保障，投标人需要使用同等性能的AP免费替换现有设备。 |
| 2 | 管理AP数 | ≥768； |
| 3 | 端口要求 | ≥16个千兆电口，≥8个千兆电口，≥2个万兆光口，USB口≥2 |
| 4★ | 转发性能 | ≥20Gbps |
| 5 | 设备架构 | 为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电 |
| 6 | 组网能力 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理 |
| 7 | 可靠性 | 支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信 |
| 8 | 认证功能 | 满足MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 满足WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 满足内置portal、dot1x服务器； |
|  |  | 满足Portal认证逃生功能：AC、AP满足Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器满足Portal认证逃生功能 |
| 9 | 无线漫游 | 满足防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络 |
|  |  | 满足AC内漫游，满足跨AC间漫游，满足跨VLAN的三层漫游 |
| 10 | 本次实配 | 128个无线点位授权函 |
| 11 | 授权质保 | 投标时提供原厂商针对该项目授权函及不少于五年质保函 |

4.1.4.8无线本体控制器

| 序号 | 指标项 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口数量 | ≥2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块； ≥2个千兆以太网口 要求提供官网链接以及官网截图证明 |
|  |  | ≥26个GE口，支持对分体AP供电，最大可支持26个，可用多台设备满足，要求提供官网链接以及官网截图证明 |
|  |  | ≥2管理端口或 1个console口 1个带外管理口 |
| 2★ | 基础性能 | 总吞吐量≥90Gbps |
| 3 | 物联网拓展 | 下行口支持物联网扩展，至少支持10个外置物联网模块链式扩展，要求提供官网截图证明。 |
| 4 | VLAN | 支持接口缺省vlan ID |
| 5 | 安全 | 支持反病毒、入侵防御 |
| 6 | 风扇 | 要求所投设备采用无风扇静音设计，要求提供官网链接以及官网截图证明 |

4.1.4.9无线分体AP

| 序号 | 指标项 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1★ | 兼容性 | 要求采用与本体同一品牌 |
| 2 | 固定接口 | 整机接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口，其中一个IOT接口，可扩展物联网,提供官网截图； |
| 3 | 工作模式 | 整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 4 | 最高速率 | ≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥4.1.2G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图证明； |
| 5 | 安装方式 | 支持86盒、壁挂、放装安装方式 |
| 6 | 节能特性 | 支持动态MIMO省电 |
| 7 | WLAN扩展 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
| 8 | 安全策略 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 |

4.2信息运维平台

4.2.1信息运维管理平台

4.2.1.1信息数据运维管理平台

| 序号 | 模块 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息运维管理平台 | 包含但不限于运维驾驶舱，设备管理、智能基线、链路管理、拓扑管理、故障管理、知识库管理、报表分析、数据维护、用户管理、智能巡检、指标系统、云平台管理、个性化定制和业务资源管理等功能。 数据实时采集，采用动态图形展示，将概览统计，核心资源监控、趋势分析、TOPN、拓扑图等等，以动态方式在大屏幕上全屏集中展现。支持在单个投屏设备上(电视机、投影仪、大型平板设备)滚动显示多个大屏界面。 授权500个设备节点数的接入和运维，含5年软件质保升级服务。质保期间，每年至少3次现场巡检，对系统现状、发现的问题进行评估，提出优化建议及风险评估。 ★对于医院运行核心业务的服务器系统，支持在禁用135、137、138、139、161、445和3389等高危端口后，且不在被监控系统上安装任何代理软件和组件、不重启服务器的条件下，实现对服务器操作系统主机的自动监控; 能够对符合SNMP标准协议的交换机、光纤交换机、路由器、防火墙、防毒墙、入侵检测、负载均衡、上网行为、安全审计、VPN、网闸、服务器等设备进行监控； ★能够实时检测各种服务、端口、应用、中间件（如HTTP、FTP、Nginx、IIS、Tomcat等）的状态，包括服务是否在线、响应时间、错误率等。 能够展示机柜视视图及设备的物理面板，能够展示机柜空间利用率，支持设备与机柜位置的精确关联，包括U位和安装方向； 支持服务器与内部应用、中间件、端口的关联，并展现在服务器界面中 支持监测并展现光纤链路及光模块的光衰、发射功率、接收功率、光纤类型、波长、温度等指标； 支持记录资产位置、上架位置、归属单位、负责人、联系方式、维保单位等内容； 支持自动发现设备，支持自动生成业务调用链，无需人工干预并可将发现的中间件自动纳入监控系统中 支持按照等级区分上报告警，支持用户自定义告警规则，用户可以在浏览器界面下自定义各种告警阀值；支持短信网关、钉钉、微信、浙政钉等告警方式。 |

4.2.1.2 65寸液晶显示屏

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65寸液晶显示屏 | 1、屏幕尺寸：不小于65英寸 2、支持格式（高清）：≥2160p 3、屏幕分辨率：超高清4K 4、分辨率：3840x2160 5、屏幕比例：16:9 6、刷新率：60Hz 支持HDMI\DVI\VGA输入 具备支架安装接口 |

4.2.2机房动环联网系统

4.2.2.1动环服务器

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、国产化CPU和操作系统，CPU≥10核 |
|  |  | 2、内存：≥16G，硬盘容量：≥4*4T SATA ，480 SSD*1 |
|  |  | 3、网口：≥双口千兆网卡 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 3 | 产品功能 | 系统软件同时支持B/S、C/S架构，支持对动力\环境\安防等监控设备集中统一管理，支持内外网远程浏览、设置系统各项参数； 支持配电柜、UPS主机、蓄电池、精密空调、温湿度、漏水、空气质量、消防烟感、安防红外、门禁、视频等设备或系统的实时监测； 系统支持首页配置功能，可自由勾选功能模块进行界面配置，无需编程或者二次开发； 系统支持短信、电话、微信、邮件、本地声光和语音多种报警方式（需要选配4G模块并另外购买4G电话卡）； 报警方式多元化，管理权限分级化，根据人员权限授予不同的管理界面及报警信息接收，实现24小时无人值守，让机房运维更简单； 软件支持安卓、IOS的手机和平板进行监控，支持PC端浏览器和客户端监控，各种监控终端画面一致、分辨率一致； 软件支持外网穿透访问，支持非公网固定IP和4G/5G网络外网访问； 软件支持全部市面视频厂家网络摄像头接入预览，并支持远程终端预览和回放； 软件支持门禁系统全功能接入，实时监控门的开关状态，用户可在局域网内对门禁系统进行开门记录查询、历史记录查询、授权发卡、设置权限等管理操作； |

4.2.2.2弱电井PCE

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弱电井PCE | 网关采用ARM级芯片，内置32位闪存； 网关有独立WEB管理系统，支持WEB端配置串口参数及网络设置； 网关采用webservice接口，支持HTTP协议，支持为第三方分析管控平台提供接口，同时支持标准Modbus-TCP转RTU及纯透传模式； 网关通信接口：RS232/RS485*2/RJ45/DI*2/DO； 网关配置各接口通讯状态指示灯及DI状态指示灯，直观快速排除故障； 网关采用金属外壳，配置散热窗，凤凰端子接线，设置防浪涌保护及独立接地端子； |

4.2.2.3弱电井漏水监测

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弱电井漏水监测 | 1.双螺旋结构，减少电子干扰； 2.环保优质，阻燃低烟，导线外阻：20Ω/100m； 3.检测传导性液体的泄漏，接头及末端热缩管密封加工，线缆触水即报； 4.支持长度定制。 |

4.2.2.4弱电井温湿度监测

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弱电井温湿度监测 | 液晶显示屏；供电电压 DC10-30V； 测量范围：温度:-20℃～70℃;湿度:5～95%rh； 测量精度：温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh； 功耗：≤0.4W；平均无故障工作时间≥500000h；响应时间≤30ms； 通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS。 |

4.2.2.5 4G网络报警

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4G网络报警 | 报警网关支持4G全网通讯，不限制运营商，且支持可选：短信、电话、微信、邮件、本地声光和语音报警方式，并实时记录报警状态； 报警网关支持HTTP,Webservice报警接口，支持动态modbus协议接口，可以对接任意监控系统； 报警网关自带HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录、设定动态自定义短信内容等功能； 报警网关内置报警电话、短信、微信联系人、邮件联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换； 报警网关同时具备多种报警指令方式，包括AT指令报警方式、DI实时触发报警且支持Modbus协议自定义报警内容实时传参； 测试温度范围-40℃至85℃，测试时间24小时。 5年质保，质保期间包含短信告警费用 |

4.2.2.6  超5类网线

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超5类网线 | 超5类网线 |

4.2.2.7  耗材

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耗材 | KBG、PCV管、电源线等，满足本项目实施需求 |

4.2.3内外网文件传输

4.2.3.1软硬一体机

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、国产化CPU和操作系统，CPU≥12核（2颗） |
|  |  | 2、★内存：≥256GB，最大可扩展至24*32GB（目前标配已占用8个插槽），2块3.84TB SSD；数据盘≥6*8T |
|  |  | 3、网口：≥4*GE电口+2*10GE光口，包含2个万兆光模块，PCIE可用数量：4； |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 3 | 产品功能 | 1、授权：包含500个用户数授权、500个知识中心账号授权、office Online在线编辑和预览服务、ECeph对象存储存储服务、OpenSearch服务、数据库服务。 2、客户端操作系统兼容性：客户端部署支持Windows7及以上版本，macOS 10.11及以上版本，中标麒麟桌面操作系统 v7.0（龙芯版），银河麒麟桌面操作系统 v10（飞腾版），银河麒麟桌面操作系统 v4（飞腾版），统信UOS 20（专业版）、方德桌面操作系统、中标麒麟操作系统mips64el涉密版；移动端支持Android5.0-11，HarmonyOS2.0.0，iOS11.0-15.5。 3、文档管理：文档库分类为个人文档库、部门文档库、知识库、自定义文档库，并可对自定义文档库进行分类。分别适用于个人移动办公、部门文档协作、知识共享及其他文档存放场景。管理员可对文档库执行 新建、编辑、删除、搜索、默认访问权限配置的操作；支持开启自动生成个人文档库，支持根据用户组织架构批量创建文档库；支持个人文档库列表导出为Excel。 4、 Office/WPS插件：支持与Microsoft Office和WPS Office办公软件无缝结合，支持通过插件实线OFFICE办公软件直接操作和保存云端文件，实线企业内部办公业务闭环。 5、内容协作：支持共享给指定用户或任意用户，支持对共享范围、共享规则、组织可见性等共享策略进行配置。支持移动端复制链接一键唤醒并快速定位共享文件，支持图片、PDF、Word、Excel、PPT、TXT等类型文件的唤醒，支持PC端通过浏览器、客户端、本地目录的方式查看共享文件。 6、共享审核：支持文档共享审核，由指定的文档审核管理员进行审核。不同部门、不同密级的文件由不同密级属性的文档审核管理员进行审核。审核通过后才能进行共享，确保文档的安全可控。 7、版本冲突机制：支持对未上传成功的文件和云端已更新的文件进行版本比对，对判定为版本冲突的上传文件进行重命名。 8、智能检索：支持基于文件名和文件路径的快速搜索，也支持按文档名称、内容、标签、摘要、创建者、修改者等进行综合搜索，支持自定义文档搜索范围、文件类型、时间范围，搜索结果支持平铺且高亮显示，搜索结果实际可见取决于用户的权限。用户在进行搜索时，平台支持对相似的结果文件进行折叠，已折叠的相似文件，可以展开查看，提供更精准的搜索结果。 9、安全管控：支持三员管理分权模式，包括 安全管理员、组织管理员、审计管理员，符合等保、分保等相关要求，各类管理员各司其职，相互制约，相互监督。 |

4.2.3.2历史数据迁移

| 序号 | 模块 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★内外网文件数据迁移 | 历史数据迁移及数据完整性、有效性验证：根据前期调研原文件系统中累计文件数据8TB，本次要求通过迁移工具把所有历史数据迁移到新的软硬一体机中，并确保文件数据的一致性、可用性，要求数据迁移完成时继承原文件系统中的用户权限。 |

4.3信息安全系统

4.3.1安全设备

4.3.1.1零信任国密VPN

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、国产化CPU和操作系统 |
|  |  | 2、内存大小：≥32G，硬盘容量：≥256G SSD，日志盘：≥4T |
|  |  | 3、网络接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 性能参数 | 1、最大理论加密流量（Mbps）：≥800 2、最大理论并发用户数：≥1000 |
|  |  | 3、提供不少于500个客户端授权许可 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 1、★支持网关集群的流量负载均衡，以提高网关响应速度，解决网络拥塞问题，达到高质量的网络访问效果（提供功能截图） |
|  |  | 2、支持ABAC用户属性授权策略，支持根据用户自定义数据进行分类授权（提供功能截图） |
|  |  | 3、支持访问控制策略，能够对用户接入的时间、网络、位置终端四个维度进行访问控制，各维度策略匹配对象可统一进行管理，可设置策略匹配条件。可配置策略生效的应用对象，可通过应用分组勾选的形式快速批量选择多个应用（提供功能截图） |
|  |  | 4、★《商用密码产品认证证书》，提供证书复印件证明，且证书所述产品名称与投标产品名称一致;具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务安全开发类-二级认证证书 |

4.3.1.2多维终端安全管理系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、国产化CPU和操作系统，CPU≥8核 |
|  |  | 2、内存：≥16G，硬盘容量：≥1T |
|  |  | 3、网口：≥1个管理口、8个千兆电口和4个千兆光口。 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 3 | 产品功能 | 支持对网络分组进行周期性地发现（采用多协议、多机制方式）与统计网络中的终端数量及类型 2、支持自动搜集CPU、内存、硬盘等其他详细信息以及其他如主板、光驱、软驱、显卡、键盘、鼠标、监视器、红外设备、键盘等所有的硬件信息。 3、支持对受控主机进行控制，包括进程开启/关闭、移动存储介质的使用和USB接口的使用等。 4、★支持以卡片方式展示终端IP、mac地址、操作系统、使用人、故障类型等信息，便于一眼看清终端故障状态；同时支持按故障类型展示故障终端数量 5、支持根据医院终端业务属性，对医护电脑、移动推车、自助机、云桌面电脑、医疗设备等终端类型内置安全策略模板 6、支持违规外联网络管理：禁止终端私自通过手机热点、随身wifi等方式违规外联到互联网，支持针对违规外联、修改系统时间、PC资源使用异常等异常行为进行预警 7、水印内容支持标签管理，可以自定义IP、MAC、计算机账户等内容，不同的用户终端可以看到不同的水印信息 8、当医疗设备后处理工作站电脑被远程时，能够识别出其行为，并告警；当检测到设备被远程时，智能开启录屏、文件操作审计、警示水印等安全监控措施。 9、内置医院通用、安全通用、网络安全周、护网、医生节、护士节、党政宣传等桌面背景图片模板，根据不同的重要时间节点，管理人员可以一键统一推送相关的桌面图片和屏保 10、≥702个客户端授权 |

4.3.1.3国密堡垒机

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、2U机架式，国产化CPU和操作系统，CPU≥8核 |
|  |  | 2、内存≥32GB；硬盘≥16T（raid1） |
|  |  | 3、网口：千兆电口≥6；千兆业务光口≥4（含光模块）；万兆业务光口≥4；串口：RJ45口≥1 |
|  |  | 4、电源：1+1热插拔冗余电源 |
|  |  | 5、具备国密硬件加密卡 |
| 2 | 性能指标 | 1、支持短信网关；并发字符连接最大数≥1050个；并发图形连接最大数≥350个 |
|  |  | 2、授权资产数无限 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 1、支持双因子认证；认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等双因素认证方式。 2、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具 3、★HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码（需提供第三方权威机构证明） 4、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权（需提供第三方权威机构证明） 5、支持通过应用发布实现字符协议和文件传输协议的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句或执行结果中关键字定位审计回放； 6、支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。（需提供相关截图证明） 7、★支持国密TLS双向认证通信，开启后需同时使用支持国密算法的浏览器、国密USBkey才能访问堡垒机，只使用国密浏览器无法访问堡垒机，以此种方式对发起连接的客户端身份进行验证。（需提供相关截图证明，如使用到第三方密码产品的，需提供第三方密码产品的《商用密码产品认证证书》及第三方密码产品厂家授权函） 8、具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或具备由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构颁发的安全认证合格或者符合安全检测要求的证书。 9、产品具备中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL3+；（提供产品资质证书） 10、产品具备由中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》 |

4.3.1.4安全感知系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知硬件参数 | 1、2U机架式，国产化CPU和国产化操作系统，CPU≥48核（24核*2），2.6GHz |
|  |  | 2、内存≥256GB，硬盘容量≥96T |
|  |  | 3、网口：≥8个GE接口，≥8个万兆光口 |
|  |  | 4、电源：1+1冗余电源 |
| 2 | 态势感知性能指标 | 1、数据平均处理能力≥10000EPS；双向审计数据库流量（平均）-全流量分析模式≥1.5Gbps；双向审计数据库流量（平均）-威胁检测模式≥7.5Gbps；MTBF≥15000小时 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 1、支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示，提供不少于10块大屏展示界面，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序（需提供截图证明） 2、应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型、AI模型等不少于5类安全分析模型，数据配置可选择不同作用域，如全局通用、单选机构，单选机构可选择单独的组织架构（需提供截图证明）； 3、支持联动APP导入、更新、卸载，对每类APP联动资产数进行管理统计，联动APP信息包括厂商、APP版本号、开发语言、支持设备型号、开发者、更新时间、描述信息等；支持根据APP名称、设备名称、设备标签、动作名称、动作URI、APP类型、APP状态等进行APP检索（需提供截图证明）； 4、为方便用户运维，告警展示条件支持用户自定义“偏好设置”，设置包括攻击结果、告警类型、威胁等级、攻击阶段、攻击方向、处置状态、时间范围等信息（需提供截图证明）； 5、★通过先进AI人工智能技术，实现自动识别资产，并将相关信息进行分类整理，方便后续的数据分析和决策制定。（提供国家权威机构证明材料） 6、★支持UEBA、贝叶斯、随机森林等长周期高级机器学习算法；（提供国家权威机构证明） 7、★根据《宁波市卫生行政办公互联网统一出口网络安全暂行管理办法》要求，服务保障互联网统一出口，将APT告警日志同步到市卫健委信息安全风险预警平台。需保障本次采购的安全感知系统与市卫健委信息安全风险预警平台进行无缝对接，实现上级平台告警统一管理。（提供相关证明） 8、需支持完成与院区存量设备的对接，提供已有日志审计、堡垒机、APT、防火墙、EDR设备的日志、流量或告警数据的接入服务。 9、具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或具备由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构颁发的安全认证合格或者符合安全检测要求的证书。 |
| 5 | 流量探针硬件参数 | 1、内存≥32GB，硬盘≥8T |
|  |  | 2、网口：≥6千兆电+4千兆光+8万兆光 |
|  |  | 3、电源：1+1冗余电源 |
|  |  | 4、吞吐≥2Gbps。 |
| 6 | 产品功能 | 1、支持HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS协议解析（加密协议导入服务器私钥证书）类型报文；（需提供截图证明） 2、支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，云环境agent流量采集等方式。 3、支持检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、可疑流量、远程控制、WEB后门访问、DGA域名请求、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、配置风险、网络异常、入站情报、行为分析等风险类型；（需提供截图证明） 4、支持自定义文件HASH情报，新增或批量导入恶意文件MD5、SHA1、SHA256值进行文件威胁检测，可配置内容包括文件MD5/文件SHA1/文件SHA256、描述和参考链接；（需提供截图证明） 5、支持对内外网主机进行主机威胁分析，详细展示具体的威胁等级、威胁次数、攻击开始时间、攻击结束时间统计等； 6、支持与MSS安全托管运营服务联动，支持将告警发送至MSS平台，针对产生的告警事件有7*24小时在线的专业团队主动提供分析研判，并在关键节点主动协助完成封禁等处置操作，确保告警有人研判、有人通知、有人响应；（需提供截图证明） 7、具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或具备由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构颁发的安全认证合格或者符合安全检测要求的证书。 |

4.3.1.5入网规范管理系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、国产化CPU和操作系统，CPU≥64核 |
|  |  | 2、内存：≥32G，硬盘容量：≥4T |
|  |  | 3、网口：≥6 个千兆电口，2个光口，可配置1个接口卡。 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 3 | 产品功能 | 支持根据接入控制策略，通过用户身份认证、终端安全状态检查等安全机制，针对终端提供网络接入控制功能，防止未授权或不满足安全策略的终端接入网络。 支持基于802.1xPortal、透明网关、策略路由等多种准入模式选择； 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、Email联动； 支持全网终端拓扑定位管理； 支持终端设备准入控制； 支持入网资产管理功能，可添加、修改、删除资产信息； 支持人员入网双实名认证； 支持网络设备管理，可添加、修改、删除网络设备，记录网络设备信息，并可点选查看设备信息； 自带补丁服务器，支持终端安全隐患智能修复等。 支持准入设备黑/白名单管理，可根据所应用的不同准入模式，设置黑/白名单终端IP、MAC、协议、端口、VLAN号等信息，以便针对该名单中设备进行入网控制； 支持windows设备安全检查，包括杀毒软件检查、系统补丁检查、弱口令账户检查、防火墙检测等； 支持资产发现功能，可扫描发现连接设备信息，包括：终端IP、终端MAC、终端网卡供应商、终端VLAN、交换机端口、交换机IP、绑定用户等信息； ★能够发现内网的Hub、傻瓜交换机等非网管设备，当多台计算机通过Hub接入网络时，能够及时产生告警通知管理员 具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、禁止随身WIFI等NAT设备，帮助清查通过网中网隐藏的真实网络终端。对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理 ≥含3450个客户端授权，含5年软件升级质保服务。 ★产品具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或中国网络安全审查技术与认证中心《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》；提供相关证明； |

4.3.1.6终端检测响应

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品功能 | 1、Windows PC 客户端防病毒功能授权,含 5 年升级许可。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS 病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持 WindowsXP、VISTA、WIN7、WIN8、WIN10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse、Ubuntu、欧拉、龙蜥；兆芯+中标麒麟V7.0、V10/统信UOSV20；龙芯+中标麒麟V7.0、V10/统信UOSV20；鲲鹏+中标麒麟V7.0、V10/统信UOSV20；飞腾+银河麒麟V4.0、V10 /海光+中标麒麟。默认包含 5 年病毒库升级服务。 2、WindowsServer 客户端防病毒功能授权，含 5 年升级许可。针对服务器操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等能。系统默认支持 WindowsServer。默认包含 5 年病毒库升级服务。 3、Linux Server 客户端防病毒功能授权，含 5 年升级服务。针对服务器操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能。系统默认支持 LinuxServer，含 5 年升级服务。具备后端管理平台，分内网和外网两个平台，可以批量启动病毒扫描等功能。 4、支持Agent性能监控，当产品自身客户端占用的CPU、内存达到配置阈值时告警。CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断，持续时间内低于阈值自动恢复。 5、支持管理员远程控制终端，处理终端及系统使用问题，并支持设置自动应答与需要终端用户响应两种模式。 6、自动识别并拦截终端上的广告弹窗，覆盖输入法、压缩类、杀毒软件、视频播放、浏览器、游戏助手、模拟器、装机下载、桌面管理、办公学习、聊天通讯、图片编辑、网络工具等 15 大类软件、100+ 款软件，500+ 种广告弹窗。 7、支持对无线网卡、光驱、软驱、打印机、调制解调器、红外设备、蓝牙设备、摄像头、鼠标、键盘、手机/数码设备的权限管理。 8、★具备针对未知勒索病毒的精准识别与全网联动防御方法和系统（需提供国家权威机构证明） 9、★内嵌2000+检测模型，覆盖ATT&CK矩阵的12种攻击战术及131种攻击技术，在多维分析模型的能力下，实现对海量终端安全事件的分析，针对入侵行为进行秒级告警。（提供截图证明） 10、管理中心可作为补丁服务器，支持管理中心可连接外网和不可连接外网两种状态，提供离线补丁下载器，按需智能获取内网所需补丁。 11、★支持扫描的漏洞类型包括但不限于操作系统漏洞（Windows、Linux等）、数据库漏洞（MySQL等）、Web服务器漏洞、DNS漏洞及其他组件漏洞。（提供截图证明） 12、针对Windows系统，支持扫描后自动修复高危漏洞，修复完成后删除补丁文件。 13、支持进程黑白名单，黑名单模式阻止不受信任的程序启动和生成，白名单模式不在白名单规则内的程序都会被阻止。 14、提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。（提供截图证明） |

4.3.1.7主机防护软件

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品功能 | 1、提供至少350点客户端管理授权，含5年更新许可； ★2、支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。（提供功能截图） 3、支持对全网进行集中的管理和任务下发，可以通过控制台立即给客户端发送命令，包括立即杀毒、立即升级、关机、重启、显示消息等，而不需要通过建立策略方式实现，从而简化和方便了管理员的管理。 4、管理控制台支持通知客户端立即升级、强制更新、客户端主动升级等更新方式。 ★5、支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。（提供功能截图） 6、支持客户端未开机的全网查杀策略设置，在客户端下次启动时策略补做功能。 7、支持分级管理及多管理员权限划分，如：超级管理员，操作管理员。同时管理控制台支持自定义管理员权限设定。 8、管理控制台支持对客户端的系统操作行为进行记录功能，便于管理员对用户操作审查和分析 9、支持客户端威胁日志信息上报统计功能，包含终端危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计等，支持图表显示 10、报表应该可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生成的报表以Excel、word、HTML、PDF等通用格式输出 11、支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作； 12、要求对流行病毒的检测能力超过98%的检出率，小于0.1%的误报率。 13、至少支持对终端电脑内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、异步查杀、断点查杀、后台查杀等功能 14、支持扫描和清除各种广告软件、恶意插件、隐蔽软件、黑客工具、风险程序等等。 ★15、对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护；（提供功能截图） 16、支持病毒自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防病毒软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区； 17、设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截； 18、支持注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，提高终端安全防护等级，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。 19、支持对webshell后门进行扫描检测 ， webshell后门库数量大于100000。 20、支持U盘扫描检查功能，防止病毒通过U盘在终端传播有效保护终端不受病毒侵扰。 21、支持对网页进行病毒、木马进行监测及防护，对可能产生威胁的网页进行提示或屏蔽。 22、支持客户端对外攻击检测，防止用户终端感染病毒后的对外对外攻击行为，避免用户的利益受到损害。 23、能够实时监控和清除来自各种途径的病毒、木马、恶意程序。 24、支持对终端内文件、邮件、网页一体化实时监控，防止病毒运行； 25、产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+级） |

4.3.1.8区卫网边界防火墙

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、2U机架式，国产化CPU和操作系统，CPU≥2.8 Ghz，8核 |
|  |  | 2、内存≥32GB，硬盘≥8TB HDD |
|  |  | 3、千兆电口≥16个，千兆光口≥16个（满配千兆多模模块），管理电口≥1个，HA电口≥1个，万兆光口≥8个（满配万兆多模模块） |
|  |  | 4、电源：1+1冗余电源 |
| 2 | ★性能指标 | 整机吞吐≥40Gbps；最大并发数≥6000万；最大新建数≥280万/秒 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 包含入侵防御许可（IPS）、病毒防护特许可（AV）、威胁情报许可（TI）（5年IPS\防病毒\威胁情报授权及升级） ★系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（提供截图与第三方权威机构检测报告证明） 支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。（需提供截图证明） ★安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（提供第三方权威机构检测报告证明） 系统定义最大超过800万条主流病毒检测规则。 支持自定义IPS特征，至少支持TCP、UDP、ICMP、HTTP等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别。 触发IPS入侵防御规则后需产生对应的告警日志，告警日志需记录触发时间、日志级别、源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议类型、触发规则名称、攻击次数、告警动作等信息。支持通过IPS入侵防御日志可查看所触发的规则详情。（需提供截图证明） 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性； 支持对6000+种应用的识别和控制（需提供截图证明） 支持SSL加密流量解密功能，支持HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS协议加密的流量解密，支持HTTPS流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等。（需提供截图证明） 提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（需提供截图证明） 支持内嵌AI客服助手，通过AI客服助手为客户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析、安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析、策略分析等工作。 具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或具备由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构颁发的安全认证合格或者符合安全检测要求的证书。 选配 URL特征库升级授权、病毒防护特征库升级授权、入侵防御特征库升级授权、威胁情报特征库升级授权许可。（5 年 IPS\防病毒\威胁情报授权及升级） |

4.3.1.9医保网边界防火墙

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、2U机架式，国产化CPU和操作系统，CPU≥4核，1.5GHz |
|  |  | 2、内存：≥8G，硬盘容量：≥500GB SSD |
|  |  | 3、网口：≥1个管理口+5个千兆电口+4个千兆光口+1个RJ45串口+2个USB 2.0接口 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 性能指标 | 1、整机网络层吞吐量(双向)≥10Gbps。整机应用层吞吐量≥2Gbps。整机TCP新建≥20万/秒。整机TCP并发≥400万 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性； ★支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡；（提供截图证明） 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计等功能配置，简化用户管理； 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址； 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果； 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索； 支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； ★支持对达梦、人大金仓等数据库应用、P2P、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征；（提供截图证明） 支持HTTP DDOS防护，可对HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击； 内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； 产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+）； 考虑防火墙可靠性问题，要求设备的开发、生产符合TL9000-HSV标准或ISO9001标准 设备生产厂商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护二级） |

4.3.1.10外网边界防火墙

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、2U机架式，国产化CPU和操作系统，CPU≥8核，2.3GHz |
|  |  | 2、内存：≥16G，硬盘容量：≥500GB SSD |
|  |  | 3、网口：≥1个管理口+16个千兆电口+16个千兆光口+8个万兆光口+1个RJ45串口+2个USB 2.0接口 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 性能指标 | 1、整机网络层吞吐量(双向)≥10Gbps。整机应用层吞吐量≥2Gbps。整机TCP新建≥20万/秒。整机TCP并发≥500万 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 1、★系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（提供截图与第三方权威机构检测报告证明） 2、支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 3、系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。（需提供截图证明） 4、★安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（提供第三方权威机构检测报告证明） 5、系统定义最大超过800万条主流病毒检测规则。 6、支持自定义IPS特征，至少支持TCP、UDP、ICMP、HTTP等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别。 7、触发IPS入侵防御规则后需产生对应的告警日志，告警日志需记录触发时间、日志级别、源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议类型、触发规则名称、攻击次数、告警动作等信息。支持通过IPS入侵防御日志可查看所触发的规则详情。（需提供截图证明） 8、支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性； 9、支持对6000+种应用的识别和控制（需提供截图证明） 10、支持SSL加密流量解密功能，支持HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS协议加密的流量解密，支持HTTPS流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等。（需提供截图证明） 11、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（需提供截图证明） 12、支持内嵌AI客服助手，通过AI客服助手为客户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析、安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析、策略分析等工作。 13、具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或具备由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构颁发的安全认证合格或者符合安全检测要求的证书。 14、★选配 URL特征库升级授权、病毒防护特征库升级授权、入侵防御特征库升级授权、威胁情报特征库升级授权许可。（5 年 IPS\防病毒\威胁情报授权及升级） |

4.3.1.11 Web应用防火墙

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、2U机架式，国产CPU与国产操作系统，CPU≥8核，2.8GHz |
|  |  | 2、内存：≥32G，硬盘容量：≥8T |
|  |  | 3、网口：≥6个千兆电口（2对Bypass口）和4个千兆光口（默认带4个千兆多模光模块）,2个扩展槽位。 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | 性能指标 | 1、HTTP吞吐量：≥3100Mbps HTTP请求速率：≥5万/秒 HTTP并发连接数：≥110万 |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 1、支持对跨站脚本(XSS)和注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、代码注入、文件注入、LDAP注入、SSI注入等）的检测防护 2、★支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受相应攻击，增加以下安全报头:X-Frame-0ptions、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy（需提供第三方测评机构检测报告证明） 3、内置对SQL注入、XSS攻击检测的语义分析规则（需提供相关截图证明） 4、★支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护；匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成；检测指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成；支持从请求头字段获取真实源IP地址（需提供第三方测评机构检测报告证明） 5、会话同步模式下，非对称流量环境中两台WAF之间可实现流量横传，保证业务的连通性和完整的检测能力。（需提供截图证明） 6、★支持4层和7层服务器健康状态检查， 7层健康检查支持检测时间间隔配置、支持检测状态码选择（包括2XX、3XX、4XX、5XX）、支持请求方法的配置（GET/OPTION）、支持健康检查路径及检查次数阀值的配置。（需提供第三方测评机构检测报告证明） 7、支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果（需提供截图证明） 8、支持网页防篡改，可选择需要防护的文件类型，应至少支持30种类型。（需提供截图证明） 9、WAF支持与已有APT攻击预警平台产品联动，实现对未知威胁的感知拦截（需提供截图证明） 10、具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或具备由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构颁发的安全认证合格或者符合安全检测要求的证书。 11、具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，提供证书复印件 |

4.3.1.12内外网边界隔离网闸

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、2U机架式，国产化CPU和操作系统，CPU≥8核，2.3GHz，内外网端各一个CPU |
|  |  | 2、内存：内外网各≥16G，硬盘容量：内外网各≥256G |
|  |  | 3、网口：≥内外端机分别1个HA口、1个管理口、8个千兆电口和8个千兆光口（默认带8个千兆多模光模块），1个扩展槽位 |
|  |  | 4、电源：冗余电源 |
| 2 | ★性能指标 | 文件传输速率：≥1692.133Mbps；文件传输延时：≤0.449ms；网络层交换速率：≥1973.986Mbps；网络延时：≤0.152ms |
| 3 | 国产化要求 | 所投产品CPU和操作系统需符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 |
| 4 | 产品功能 | 硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于专有硬件进行隔离和数据交换。 为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求招标产品系统遵从行业标准和政府法规，符合GB/T 18336信息技术安全性评估标准，提供信息技术产品安全测评EAL4+证书； 信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV 标准（提供资质证书） 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置； 支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式 支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 支持文件名和文件类型的黑白名单过滤，文件类型过滤基于文件特征识别，非扩展名识别，且支持不小于50种文件类型识别。支持文件同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步数据量、同步成功数、同步失败数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 提供对多种主流数据库，如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问。 ★支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步（提供截图证明） 内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式 支持一对一、一对多、多对一方式的数据库同步；支持同构、异构数据库之间的同步，同步可具体设置到字段级别。 管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理 提供状态信息监控，以图表形式实时展现内外端机的CPU、内存、硬盘利用率，流量和会话数。 提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、认证服务器名称、客户端类型和在线时间信息，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。 支持日志审计功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，日志记录可导出文本文件和数据库文件两种格式。 ★支持日志记录本地数据库存储，也可以将日志传输到独立的日志服务器上，传输日志格式支持syslog和welf，支持日志加密传输（提供截图证明） 产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 设备生产厂商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护二级） 设备生产厂商具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设及服务能力评估资质CS4级 |

4.3.2密码建设

4.3.2.1身份认证网关

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、CPU≥8核 |
|  |  | 2、内存：≥16G，硬盘容量：≥4T |
|  |  | 3、网口：≥4个千兆以太网口，支持扩展千兆网口或者万兆光口 |
|  |  | 4、电源：1+1冗余电源 |
| 2 | 性能指标 | 最大新建连接数（SM2双向）：≥5000；最大新建连接数（RSA双向）：≥12000；最大并发连接数（SM2双向）：≥50000；最大并发连接数（RSA双向）：≥50000；最大加密吞吐：≥1400Mbps； |
| 3 | 产品功能 | ★产品具备国家密码管理局《商用密码产品认证证 书》，提供有效证书复印件； 2、产品具备网络安全专用产品安全检测证书，提供有效证书复印件； 3、具备与国密浏览器厂商通过兼容性适配的互认证书；支持在同一个服务实例中，同时支持国际标准协议（TLS1.0/1.1/1.2）以及国密SSL/TLCP，可根据客户端支持情况自动适配； 4、★支持地址重定向设置；支持通过Mac地址对管理终端进行授权管理，支持终端批量导入管理；支持设备密钥的备份和恢复管理；支持清除管理后台敏感数据缓存，如用户口令、密码运算等临时数据； 5、支持修改管理员登录模式，可设置为用户名密码、用户名密码+Ukey、Ukey登录； 6、支持对设备自身使用的算法和随机数进行自检； 7、支持对网络带宽、内存、CPU、磁盘使用率的统计分析功能，并以图表形式展示 |

4.3.2.2签名验签服务器

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、CPU≥8核 |
|  |  | 2、内存：≥32G，硬盘容量：≥4T |
|  |  | 3、网口：≥4个千兆以太网口，支持扩展千兆网口或者万兆光口 |
|  |  | 4、电源：1+1冗余电源 |
| 2 | 性能指标 | SM2 P1签名性能≥50000次/秒，验签性能≥50000次/秒；SM2 P7签名性能≥30000次/秒，验签性能≥40000次/秒；SM3摘要速率≥5Gbps；SM4加解密速率≥8Gbps； |
| 3 | 产品功能 | 1、★产品具备国家密码管理局《商用密码产品认证证书》，符合 GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求，提供有效证书复印件； 2、支持常见密码算法，如SM1、SM2、SM3、SM4商用密码算法、RSA国际算法； 3、支持多种数字签名格式，如PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、PKCS#10、XML等格式的数据签名、签名验证功能； 4、支持基于SM2算法的数字信封制作及解析； 5、支持应用实体管理，通过配置应用名称及IP地址添加应用，并支持关联密钥及数字证书； 6、支持导入第三方CA机构证书，支持自定义证书容器名称，支持证书下载； 7、支持设置手动或自动的证书校验方式，支持OCSP、CRL、OCSP+CRL等证书验证策略； 8、支持基于可识别名、算法类型、密钥索引为应用下载证书请求文件，用于证书申请；支持导入应用证书或用户证书，支持关联颁发机构ID及证书类型； 9、支持基于白名单的访问控制，只有在白名单内的IP地址才能访问签名验签服务器 10、产品具备三权分立账号体系，内置用户管理员、安全管理员、审计管理员三种身份角色，支持按角色创建分配账号 |

4.3.2.3服务器密码机

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1、内存：≥32G，硬盘容量：≥500G SSD CPU≥8核 |
|  |  | 2、网口：≥2个千兆以太网口，支持扩展千兆网口或者万兆光口 |
|  |  | 4、电源：1+1冗余电源 |
| 2 | 性能指标 | 1、SM4算法加解密≥2.8Gbps，SM2密钥加密≥19200次/秒，SM2密钥解密≥28000次/秒，SM2密钥签名≥65000次/秒，SM2密钥验签≥22000次/秒，杂凑运算SM3≥2.8Gbps。 |
| 3 | 产品功能 | 1、通过数字签名可以保证信息传输的完整性、对发送者进行源认证以及防抵赖支持； 2、支持三层密钥结构：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥； 3、采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源发生器芯片生成随机数； 4、★符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》标准；服务器密码机具备《商用密码产品认证证书》 5、支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能； 6、支持密码机对接第三方服务，包括NTP服务器、日志服务器、邮件服务器、SSH管理等 7、支持对服务器密码机的设备证书进行管理，支持导出证书申请，向第三方CA申请证书；将CA颁发的设备证书导入密码机。 |

4.3.2.4SSL站点证书

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 至少提供国产标识站点HTTPS证书2张。 |

4.3.2.5个人数字证书

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 用于标识个人网上身份。 |

4.3.2.6智能密码钥匙（UKey）

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 数字证书存储介质，支持SM2证书。 |

4.3.2.7安装调试

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 提供安全设备安装调试、完成与网络系统协同调试等工作。 |

5、实施要求

本次招标的产品免费保修期，其保修价应已含在产品报价内。保修范围包括所有主、配件及现场上门服务。在免费保修期内，如果产品发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料或软件。以上都是免费的。免费提供质保期内备品备件，并根据招标人要求安装或移位；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。上述项目建设含所有集成、安装、调试等所有费用 。

5.1测评要求

投标人须承诺本项目采购内容建设完成后，基础支撑系统（网络设备、安全设备等）满足安全等保三级要求，并满足商用密码测评要求。

如因设备功能不完善或设备其他原因未达到测评要求的，中标人应无条件免费整改。

5.2安全服务要求

1.安全检测服务

投标人需提供质保期内信息系统主机、应用等漏洞检测服务，重点关注暴露面资产的漏洞风险，输出相关针对服务器、数据库、网络设备、安全设备和数据安全（运行日志、数据备份、敏感文件等），进行策略的合理性和有效性检查，并对日志进行审计分析，记录保存检查和审计结果。对服务器、数据库、网络设备及安全设备开展漏洞扫描，基于扫描结果进行人工分析。

服务要求：每月一次漏洞扫描，提供漏扫报告。

2.安全托管服务

投标人投标人需提供质保期内以下安全托管服务：

（1）资产管理服务：基于态势感知或终端安全发现的资产，结合用户提供的资产台账，为资产的重要性进行分级打标互联网暴露面检测服务：运营专家在用户提供的根域名、IP等信息的基础上，对用户在互联网上暴露的IP资产、域名、资产指纹等信息进行搜集，并在人工检查整理后输出报告。 （1年2次）

（2）互联网漏洞管理服务：运营专家通过互联网扫描引擎对服务范围内互联网资产进行漏洞扫描并完成验证，持续跟踪修复情况。用户可在租户端界面看到相关进展，实现漏洞全生命周期管理。（1年4次）

（3）质保期内资产威胁检测与分析服务：运营专家通过云端安全托管运营平台对服务内资产提供7*24小时威胁监测，分析各项安全隐患，包括漏洞利用、弱密码、挖矿、Webshell写入、异常登录、木马回连等安全风险，并通过企业微信、服务号等方式告知用户。

（4）质保期内资产安全事件处置服务：针对服务范围内资产，运营专家发现安全事件后，在获取用户授权后开展安全处置工作，通过运营服务平台联动对同厂商网络防火墙、EDR实现查杀、封锁联动处置工作。

（5）服务组件策略定期调优服务：在服务组件维保期内，运营专家每季度对同厂商运营组件（如：态势感知、终端安全）上的安全策略进行统一更新，确保运营组件上的安全策略、规则库版本、设备版本处于阶段性最优水平。 （1年4次）

（6）情报订阅服务：服务专家及时提供①漏洞预警（1年触发式）:对重要产品、软件、系统的安全漏洞进行实时跟踪，经专家分析研判后为用户提供权威、及时、准确漏洞预警。对重要安全漏洞提供本地自检工具支持。②安全月刊（1年12次）：《网络安全月刊》帮助用户及时了解国内外政策法规、国内外重大安全事件，掌握当月漏洞态势、APT攻击、勒索攻击、挖矿、黑灰产、暗链等信息，为网络安全规划与建设提供决策依据。③攻防资讯（1年12次）：全网安全动态分析，分析国内外攻防的安全动态资讯，掌握每周攻防热点技术方向及动态。

（7）定期复盘汇报服务：每半年度安全运营经理现场进行阶段汇报，确认是否调整服务资产，沟通后续运营重点工作。（1年2次）

（8）每季度至少一次业务资产动态追踪及全面威胁管理服务，并出具《主机资产及漏洞扫描综合报表》；

（9）服务交付物：《互联网暴露面检测报告》、《攻击面梳理报告》、《漏洞扫描报告》、《应急响应报告》、《漏洞预警报告》、《信息网络安全月刊》、《攻防资讯报告》、《季度汇报PPT》、《年度汇报PPT》

3.合规性差距分析服务

在质保期内，依据“国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度(医院信息互联互通)测评方案”对于网络安全方面的相关测评要求和“宁波市卫生健康系统网络安全检查”对于网络安全的考评细则，投标人应协助我院找出当前网络体系建设的相关不足和风险，并对其提出具有针对性的安全解决方案，协助技术整改，使其达到测评规范要求。应向院方提供网络安全事件应急演练方案以及应急演练脚本等。

服务要求：服务期限内按需响应，至少每年一次。

4.风险评估

投标人需提供质保期内全面梳理评估医院的信息资产安全情况服务，信息资产梳理不限于以下内容：包括对互联网所有暴露面进行全面梳理；对所有边界防火墙安全策略进行梳理，掌握已失效策略或权限开放过大等问题；对应用层防护设备，重点确认是否已开启阻断策略而不是检测策略或完全没有策略;云主机或服务器当前安全策略梳理，包括开放的服务、端口，账号配置(是否有多余或共享账号等)等；数据库应掌握当前应用调用的权限是否过大

结合梳理的信息安全现状，编制网络安全建设规划和整改防护建议。并配合医院建立完善相关安全管理制度，协助开展整改加护。

开展网络安全态势分析服务范围内的整体网络系统进行全面、统一的系统性的安全风，险评估，识别和控制网络中的关键资产及可能会产生的安全风险，并对所发现的问题提供优化、改进建议。

服务要求：每季度开展一次，并出具相应的分析报告

5.渗透测试服务

在质保期内，投标人站在黑客视角，实战化演练采用无害攻击手段，针对网站业务系统、HIS 业务系统等，模拟黑客真实的攻击行为，深度检验网络安全防线效果，为院方信息化安全建设方向提供有效依据。

服务要求：服务期限内按需响应，至少每季度一次，并出具整改报告。

6.新系统或重大调整系统上线前安全评估和加固服务

投标人需提供质保期内，针对服务器、终端、数据库及应用中间件等，通过打补丁、强化帐号安全、修改安全配置、优化访问控制策略、增加安全机制等方法，提高系统健壮性和安全性。服务期限内，医院新建业务系统和对现有业务系统进行调整上线前进行安全漏扫和渗透测评和评估加固服务。包括该系统安全漏洞进行扫描检查；对物理环境、网络设备、作系统、中间件、数据库等安全配置讲行合规性检査；若新系统提供与联网服务，需在与联网侧开展渗透测试，控掘可能存在的安全漏洞，提出整改建议；根据检查的结果，协助进行合理的安全加固建议；对修复加固结果进行复查验证，确保加固措施有效。

服务方式：服务期限内按需响应，提供现场、远程支持服务

7.安全重保

投标人需提供质保期内的重保期间，针对医院的重要信息系统、互联网信息系统进行实时监控，对网络攻击的探测行为、攻击行为及其他安全事件等进行监控，对攻击行为及时阻断、并采取相应的防护措施；在发生安全事件后，进行应急处理。

服务要求：应按照医院要求成立网络安全保障服务项目组(项目组成员不少于5人)，其中需由项目组长/经理、安全方向、数据中心方向的专业人员组成。重保时期需提供现场驻场服务，不少于2人。当技术力量不足时，应及时提供后援技术支持和补充。

8.应急响应服务

投标人需提供质保期内应急响应服务和应急演练，根据《国家信息安全事件响应处理相关标准规范》和《宁波市卫生健康系统网络和数据安全检查要求》，协助业主做好应急预案制定、安全应急演练、应急处置和数据容灾备份等内容。当发生信息安全事件时，按照标准应急响应流程及时进行应急响应处置，并提供7x24全年无休的应急响应服务。

服务要求：一年2次，提供相应的应急响应报告。

9.全网 HTTP 业务梳理服务

投标人提供质保期内全网 HTTP 业务分布情况 ，并采取相应措施进行优化，确保业务高效稳定运行。

服务要求：一年2次，提供相应的HTTP 协议资产表。

10.技术保障服务

投标人投标人需提供质保期内以下技术保障服务：

根据《宁波市卫生行政办公互联网统一出口网络安全暂行管理办法》要求，服务保障互联网统一出口，将APT告警日志同步到市卫健委信息安全风险预警平台。需保障本次采购的安全感知系统与市卫健委信息安全风险预警平台进行无缝对接，实现上级平台告警统一管理。

完成与院区存量设备的对接，提供已有日志审计、堡垒机、APT、防火墙、EDR设备的日志、流量或告警数据的接入服务。

11.其他服务

在质保期间负责医疗中心、人民医院的网络及电话线路的维保，并且每周至少一次现场巡检；存在单节点故障风险的网络设备，需配置同型号的交换机作为备品备件放置在我院信息机房中。

| 序号 | 服务项 | 频次 | 报告成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监测服务 | 1次/月 | 漏扫报告 |
| 2 | 安全托管服务 | 按需响应 | 《互联网暴露面检测报告》、《攻击面梳理报告》、《漏洞扫描报告》、《应急响应报告》、《漏洞预警报告》、《信息网络安全月刊》、《攻防资讯报告》等 |
| 3 | 合规性差距分析服 | 至少1次/年 | 解决方案 |
| 4 | 风险评估 | 1次/季度 | 分析报告 |
| 5 | 渗透测试服务 | 1次/季度 | 整改报告 |
| 6 | 加固服务 | 按需响应 | 提供现场、远程支持服务 |
| 7 | 安全重保 | 按需响应 | 成立网络安全保障服务项目组，重保时期需提供现场驻场服务，不少于2人。 |
| 8 | 应急响应/应急演练服务 | 2次/年 | 提供应急响应报告，演练总结报告 |
| 9 | 技术保障服务 | 按需响应 | 完成设备部署上线 |
| 10 | 全网 HTTP 业务梳理服务 | 2次/年 | HTTP 协议资产表 |
| 11 | 其他服务 | 1次/周 | 巡检记录、备品备件等 |

5.3项目进度要求

项目总工期4个月。自合同签订后15天内设备到货，45天内完成安装调试具备使用条件。经试运行3个月，其间设备使用稳定，无重大故障发生，组织项目终验。

5.4安装、测试及系统集成要求

1）供应商应按本项目范围内相关设备的现场安装部署、集成、测试和调试，实施保障从桌面端至机房的网络及电话线路的通畅并做好信息记录，保证系统功能、性能要求的实现，提供售后服务。同时负责对应用于该项目的原有软硬件设备的系统集成。

2）在安装、配置和测试、调试过程中，供应商应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复；

3）要求有完整的安装和配置程序，配置详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

4）项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，供应商应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

5）供应商负责解决系统建设中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

5.5售后服务要求

1）服务内容要求

（1）服务范围包括但不限于：

（a）质保期间负责医疗中心及人民医院的网络及电话线路的维保，并且每周至少一次现场巡检和维护

（b）故障及其他损坏设备的修理；

（c）备件备品的购买；

（d）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

（e）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

（f）质保期内每年至少一次组织并实施信息等保安全应急演练

2）在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换。

3）质量保证期结束后，供应商应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。

4）提供7x24小时电话售后服务；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决或提供备用机更换。

5）所有产品/设备提供五年免费质保服务。

5.6培训要求

1）供应商必须为采购人提供质保期内设备和系统使用、设备和系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3）技术培训的内容必须包含设备的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。供应商培训人员必须是隶属于供应商并工作三年以上的工程师。

4）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6.验收要求

设备到货后，采购人与供应商共同对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

设备安装完成，由供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试查验，中标方依本合同约定向甲方提交成果及相关文档，并向甲方提出初验申请。甲方接到中标方初验申请后，由项目验收委员会进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

系统通过试运行后，中标方向甲方提出竣工验收申请，甲方提请区相关部门组织对本项目竣工验收。系统验收通过，进入正式运行阶段。终验合格的条件必须至少满足以下三个要求：1、已提供了合同要求的全部设备和资料；2、试运行时性能满足合同要求；3、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

第六章商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲2 | 工期：合同签订后15天内设备到货，45天内完成安装调试具备使用条件。 |
| ▲3 | 售后服务要求： 1、供应商应保证对系统提供至少5年的免费质保期。 2、提供7x24小时电话售后服务；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决或提供备用机更换。 |
| ▲4 | 付款方法和条件： 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款等额保函支付合同价的40%作为预付款，中标人于合同签订时承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适合本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 2、项目初验合格后，支付合同总价的20%； 3、项目终验后支付合同总价的40%。 |
| ▲5 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲6 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |

- 第七章附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目（采购编号：NBITC-202411556G-BL091）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：。

电话：传真：。

供应商（盖章）：

日期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目，采购编号为NBITC-202411556G-BL091，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：本表须根据第五章招标内容与技术需求中各项招标要求进行逐条响应。

供应商（盖章）：

日期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| ▲2 | 工期：合同签订后15天内设备到货，45天内完成安装调试具备使用条件。 |  |  |
| ▲3 | 售后服务要求： 1、供应商应保证对系统提供至少5年的免费质保期。 2、提供7x24小时电话售后服务；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决或提供备用机更换。 |  |  |
| ▲4 | 付款方法和条件： 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款等额保函支付合同价的40%作为预付款，中标人于合同签订时承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适合本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 2、项目初验合格后，支付合同总价的20%； 3、项目终验后支付合同总价的40%。 |  |  |
| ▲5 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |  |
| ▲6 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |  |  |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

C1开标一览表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 投标价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目 | 1项 | 大写： 小写： |

注：本表中投标价内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表的投标价为准；

供应商（盖章）：

日期：

C2投标分项报价表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目

采购编号：NBITC-202411556G-BL091

货币单位：人民币（元）

| 序号 |  | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 品牌 | 规格、型号 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、医疗专网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗专网核心交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 多模万兆模块 | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 医疗专网24口接入交换机 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 医疗专网48口接入交换机 | 台 |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 230 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 医疗专网核心交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 医疗专网数据中心核心交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 医疗专网数据中心接入交换机 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 多模万兆模块 | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 医疗专网业务网交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 医疗专网存储网交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2、医疗设备网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗设备专网汇聚交换机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 医疗设备专网24口接入交换机 | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 医疗设备专网48口接入交换机 | 台 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 3、外网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 外网汇聚交换机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单模千兆模块 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外网24口接入交换机 | 台 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 外网48口接入交换机 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 单模千兆模块 | 个 |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 4、无线网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗专网接入交换机 | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 医疗专网汇聚交换机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 单模万兆模块 | 个 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 多模万兆模块 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 无线AP | 个 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 高密无线AP | 个 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AC控制器 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 无线本体控制器 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 无线分体AP | 个 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 二、信息运维平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、信息数据运维管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大屏展示模块 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 65寸液晶显示屏 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2、机房动环联网系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 动环服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 弱电井PCE | 套 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 弱电井漏水监测 | 个 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 弱电井温湿度监测 | 个 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4G网络报警 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 超5类网线 | 箱 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 耗材 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3、内外网文件传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 软硬一体机 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 历史数据迁移 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 三、信息安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 零信任国密VPN | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 多维终端安全管理系统 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点 |  | 652 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 支持国密的堡垒机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 安全感知系统 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 入网规范管理系统 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点 |  | 3400 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 终端检测响应 | 点 |  | 2149 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 主机防护软件 | 点 |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 区卫网边界防火墙 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 医保网边界防火墙 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 外网边界防火墙 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | WEB应用防火墙 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 内外网边界隔离网闸 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2、密码建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 身份认证网关 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 签名验签服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 服务器密码机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | SSL站点证书 | 张/3年 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 个人数字证书 | 张/3年/按需 |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 智能密码钥匙（UKey） | 按需 |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 四、辅材及配套工作（包含在设备费用中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线、冗余电源 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、交换机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、防火墙，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

....................

供应商应当根据采购清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加宁波市北仑区医疗中心网络安全一体化运维平台项目（采购编号：NBITC-202411556G-BL091）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |