宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

采购人：宁波市北仑区人民医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年9月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章招标公告	1

第二章投标须知	4

第三章评标办法及标准	11

第四章采购合同样本	22

第五章招标内容与技术需求	37

第六章商务条款	88

第七章附件	89

- 第一章招标公告

项目概况

宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年09月25日13:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411525G-BL079

项目名称：宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

预算金额（元）：4267700

最高限价（元）：4267700

采购需求：

标项名称：智慧病房系统项目

数量：1

预算金额（元）：4267700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：详细采购需求见本公告附件。

合同履约期限：标项1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年09月05日至2024年09月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月25日13:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2024年09月25日13:00

开标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）。
4.开标时间后半小时内（2024年09月25日13:30分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2024年09月25日13:30分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民医院

地址：北仑区庐山东路1288号

传真：/

项目联系人（询问）：罗老师

项目联系方式（询问）：13858319688

质疑联系人：邬老师

质疑联系方式：13884405677

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：韩洋

项目联系方式（询问）：13454703546

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：田老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区人民医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

▲7、合格货物来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1投标报价以人民币为结算货币。

5.2报完成本项目的包干总价，含采购人或采购人指定用户能正常使用所需的一切费用，包括但不限于系统安装、调试、验收，硬件设备的供货、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费质保期内的后续服务等一切费用。达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加另外费用。供应商须对其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标人免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。如中标，除非采购人提出修改，中标人不得以任何理由要求增加费用。

5.3供应商应按招标文件要求填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、商务条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件”；

（2）采购编号：NBITC-202411525G-BL079；

（3）项目名称：宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：；

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价标项一：426.77万元；投标报价超出对应预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理公司向中标供应商收取招标服务费：标项一：46000.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为，硬件部分属于工业，系统软件部分属于软件和信息技术服务业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

5、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有预算价: 标项一：426.77万元。投标报价超出预算价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、 商 务 分 70分 | 1、对“第五章 招标内容与技术需求”响应性（24分） （1）完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”所有指标的得24分， （2）每负偏离一条标“★”指标的扣2分，扣完为止。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标或“★”指标的扣1分，扣完为止。 （4）本项最高得24分，当扣减分数≥24分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“▲”）的，作无效投标处理。 | 24 |
|  | 2、根据供应商对本项目的总体设计方案及功能扩展性进行评议（5分）： 总体设计方案完整、科学、合理、可行、有针对性的得5分；总体设计方案、功能模块基本合理可行，基本符合采购人需求的得3分；总体设计方案、功能模块有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分；无总体设计方案或功能模块完全不满足采购人需求的得0分。 | 5 |
|  | 3、根据现场情况绘制具体数字化病房智慧交互系统平面施工图纸，包括不限于系统图，平面施工布线图，设备带开孔图，要求PDF格式；病床设备带安装效果图，病房分机安装效果图，护士站智慧交互大屏安装效果图。（3分）： 系统图，平面施工布线图提供完整合理，效果图体现产品上线后的美观度、便捷性得3分；平面施工布线图提供基本完整合理，效果图体现产品上线后的美观度、便捷性一般得2分；部分提供，方案缺失，美观度差，体现便捷性差，不合理的得1分，不提供不得分 | 3 |
|  | 4、评委对投标文件中提供的系统实施方案，包括不仅限于各系统对接、工序衔接、风险控制实施方案及对应措施进行评议：（5分） 实施方案详细、考虑周全、各系统对接、工序衔接合理、风险控制实施方案合理、详尽完全符合本项目需求的得5分；实施方案基本合理，对系统对接、工序衔接表述笼统、风险控制实施方案合理，部分有待补充完善但基本符合采购人需求的得3分；实施方案有缺陷，不能确保完全满足采购人需求的得1分。无实施方案或实施方案完全不满足采购人需求的得0分。 | 5 |
|  | 5、根据供应商对本项目的现状分析、需求理解、重难点分析及对应措施进行评议（5分）： 项目现状分析、需求理解、重难点分析分析到位，契合采购人现状，应对措施可行得5分；项目现状分析、需求理解、重难点分析基本到位，基本符合采购人现状，应对措施有基本说明得3分；项目现状分析、需求理解、重难点分析不到位，与采购人现状有偏差，应对措施可行性不高的得1分；无项目现状分析、需求理解、重难点分析或完全不满足采购人现状的得0分。 | 5 |
|  | 6、评标委员会根据供应商的进度计划，包括不仅限于工期目标及关键点控制、进度安排计划可操作性，工期保障措施（包含组织管理保障、施工计划安排、人财物安排及技术保障等）、人员职责分工等内容进行评议：（3分） 工期目标及关键点控制明确、进度安排计划执行度高，各项工期保障措施完整详尽，人员分工明确能保证项目正常推进的的3分；工期目标及关键点控制、进度安排计划合理，工期保障措施（包含组织管理保障、施工计划安排、人财物安排及技术保障等）部分有待完善补充，人员数量及分工基本能保证采购人进度要求的2分；进度安排未进行细化，部分内容表述笼统，存在影响进度要求的风险的得1分； | 3 |
|  | 7、拟投入本项目的实施团队的人员配置方案：（3分） 拟投入人员配置完整详尽，各环节考虑周到，技术力量配置与本项目涉及安装、改造及后续服务要求吻合，项目实施经验情况或管理工作经验丰富的得3分；拟投入人员配置完整，能与对本项目涉及专业要求匹配，具有针对性、人员资格证书及实际经验基本符合本项目需求的得2分；提供的人员配置过于笼统或资质证书涉及专家与本项目实际不适应，或提供的资料有缺漏，内容不完整有待补充的得1分；无方案或完全不满足采购人需求的得0分。 （以上人员证书须提供证书复印件及供应商为上述人员2024年6月-2024年7月任意一个月为其缴纳社保的证明资料社保缴纳证明复印件加盖供应商公章） | 3 |
|  | 8、根据供应商针对本项目制定的售后服务管理体系方案内容，售后服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容进行评议（3分）： 方案合理、可行，服务流程规范、售后服务体系健全，且符合采购人需求的得3分； 方案基本合理可行，基本符合采购人需求的得2分；方案存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分；无售后服务方案或完全不满足采购人需求的得0分。 | 3 |
|  | 9、评标委员会根据供应商的质量保证措施进行评议：（3分） 能提供完善的质量保证及质量控制措施，能确保提供产品质量完全符合采购技术要求及各项性能要求的得3分；质量保证及质量控制措施基本完整但有细节部分欠缺，措施保障能基本满足项目采购需求得2分；方案不完整、措施保障有欠缺、无法确保产品质量的得1分；无方案或完全不满足采购人需求的得0分。 | 3 |
|  | 10、评标委员会根据供应商的应急方案进行评议：（3分） 故障解决方案详细说明，应急处理预案完善能保证采购人正常运行的得3分；故障解决方案可覆盖本次采购可预见问题，能实际解决采购人故障基本可保证在突发情况时采购人正常运行的得2分；应急方案笼统未能实际解决问题，存在影响采购人正常运营的风险，有待完善改进的得1分；无方案或完全不满足采购人需求的得0分。 | 3 |
|  | 11、评委对投标文件中提供的人员培训方案：（3分） 方案完整详细，能为不同的受培训人员提供具有明确针对性的培训内容的得3分； 方案基本完整，培训内容有一定针对性的得2分；方案有缺陷，培训内容单一的得1分；无方案或完全不满足采购人需求的得0分。 | 3 |
|  | 12、企业资质：（6分） 1.投标产品制造商具有投标主要系统（数字化智慧病房交互系统、ICU远程探视系统、输液预警管理系统）核心功能的计算机软件著作权登记证书，每提供1个得1分，最多得3分。 2.投标产品制造商具有有效期内的：质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。每提供1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中须提供有效期内的认证证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”查询截图并加盖公章，否则不得分，复印件与查询截图不一致的以查询截图为准。 | 6 |
|  | 13、业绩：（3分） 供应商（或产品制造商）具有类似项目的业绩，每具有1个得1分，同一单位不累计得分，最高得3分。 投标文件中提供合同复印件加盖供应商（或产品制造商）公章 | 3 |
|  | 14、政策加分（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 合计 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：年月日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章招标内容与技术需求

# 一、项目概况

智慧病房通过先进的物联网技术，让患者与医务人员、智能医疗设备紧密联接。通过对临床数据采集、筛选、整合，形成医疗大数据，为临床诊疗、护理提供智能辅助决策。

项目主要包括数字化病房智慧交互系统、ICU远程探视系统和输液预警监控管理的建设，支撑信息化系统及医院各项业务的开展。

## （一）、建设内容

整体建设内容包括：数字化病房智慧交互系统、智能输液监控管理系统、ICU远程探视系统及其他移动外设等。

### 1、数字化病房智慧交互系统

软件组成包含智慧医护服务及管理院级平台、护理信息数据处理平台、 移动呼叫应用管理系统、智慧护理交互系统（护士站）、病区一码通等软件及硬件系统。

- 智慧医护服务及管理系统软件（院级平台）

集成信息查询、诊疗计划、健康宣教、消息推送（包括费用清单、检查告知、手术通知、明日出院、个性化宣教内容等，患者可在手机上进行所有内容的查看）、护理呼叫等功能，实现医护人员与患者之间的信息交互。

- 护理信息数据处理平台

与医院HIS系统、医疗监护设备接口、数据集成平台对接，实现医护患信息的筛选、转发及数据同步功能。

- 病区一码通系统

配合医院的电子床头卡系统，主要用于护士的三查七对，软件内部的集成的大部分功能如费用清单查看、检验结果的查看、健康宣教浏览等功能，局限于床头设备固定在设备带上，患者在病床上无法灵活的浏览查看，并通过扫描可在患者的手机端上体现检查告知、手术通知、费用清单、健康宣教等。

- 移动呼叫应用管理系统

移动呼叫应用管理系统可以方便医护人员及时响应和处理病人的需求，走廊廊屏能同时显示多个病人呼叫，通过该系统，医护人员可以随时随地接收病人的呼叫信息，并快速做出响应。该系统还可以实时跟踪和记录病人的病情和护理情况，帮助医护人员更好地了解病人需求和提供更精准的医疗服务。

- 智慧护理交互系统（护士站）

移动呼叫应用管理系统可以方便医护人员及时响应和处理病人的需求，通过该系统，医护人员可以随时随地接收病人的呼叫信息，并快速做出响应。该系统还可以实时跟踪和记录病人的病情和护理情况，护士站大屏可根据时间段、责任护士分组等统计工作需求并打印，帮助医护人员更好地了解病人需求和提供更精准的医疗服务。门屏上责任护士可根据排班导入。床头屏实时显示患者手术进展情况。

### 2、ICU远程探视系统

ICU远程探视系统是ICU病区是护理工作基础业务系统，防止患者在院内受到外界感染的发生，为家属提供远程探视等。

ICU探视系统主要由远程探视系统平台、ICU护士站管理系统、云探视微信小程序、13.3寸及以上医护主机、13.3寸探视分机、13.3寸病床分机、旋转支臂等组成。

主要功能包括：1、需要门口及床边探视屏幕系统带健康宣教及音乐播放功能；2、ICU病区门禁管理系统，要求7寸以上人脸识别功能；3、his传输下的智慧护理信息需要床位码，增加护士备注功能；4、ICU探视系统中的护士管理软件及医护主机各需要1套；5、床位系统增加月统计呼叫次数及护士站呼叫管理次数，并支持下载。

ICU床位呼叫系统月统计表报（样表）

| 序号 | 床号 | 姓名 | 住院号 | 家属呼叫次数 | 护士站呼叫次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3、输液预警监控管理

智能输液系统可以在护士站的大屏幕上自动生成与床位相对应的监控信息窗口，实时监控病人输液进度，可以控制滴速以及预计结束时间。有夹闭功能、输液余量报警功能及输液控制功能，帮助护士提前预知结束时间，主动为患者提供换药服务，高效的完成对病人输液监管的任务。

输液预警监控平台主要由输液预警监控系统软件、输液预警终端、超强信号基站等单元组成。

### 4、其它外设

PAD平板，平均每病区配置4台，总计56台。作为护理工作配套硬件，在日常护理工作中配套使用。

腕表需求：①重量轻；②运行续航时间长，至少24小时以上；③需有备用腕表；④腕表能根据责组进行分组。

## （二）、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、病房智慧交互系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧医护服务及管理系统软件（院级平台） | 套 | 1 | 平台支持基础信息数据配置，管理维护 |
| 2 | 护理信息数据处理平台 | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动呼叫应用管理系统 | 套 | 14 | 管理移动端呼叫设备及信息 |
| 4 | 智慧护理交互系统（护士站） | 套 | 14 | 标准功能显示、检验信息、电子交接班、危急值信息、手术信息等 |
| 5 | 病区一码通系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 医护主机 | 台 | 14 | 13.3寸及以上 |
| 7 | 护理大屏 | 台 | 14 | 65寸触摸手写一体机 |
| 8 | 智能手表 | 只 | 84 | 接收呼叫信息，支持插4G手机卡 |
| 9 | 走廊显示屏 | 只 | 28 | 38.5寸高清液晶 |
| 10 | 病房分机 | 台 | 189 | 15.6寸大屏 |
| 11 | 紧急呼叫按钮 | 台 | 189 |  |
| 12 | 床头分机 | 台 | 553 | 10寸屏 |
| 13 | 48口POE交换机 | 台 | 14 |  |
| 14 | 系统对接 | 项 | 1 |  |
| 二、ICU探视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远程探视系统平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | ICU护士站管理软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | ICU医护主机 | 台 | 1 | 13.3寸及以上 |
| 4 | ICU探视分机 | 台 | 5 | 13.3寸及以上 |
| 5 | ICU病床分机 | 台 | 24 | 13.3寸 |
| 6 | 支架 | 套 | 24 |  |
| 7 | HIS数据对接 | 项 | 1 |  |
| 三、输液预警监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能输液管理系统软件 | 套 | 1 | 输液终端设备采用国产优质非称重式终端设备 |
| 2 | 智能输液报警终端 | 台 | 285 | 支持在PDA、设备上进行滴速控制 |
| 3 | 物联网网关 | 台 | 48 | 病区信号覆盖 |
| 4 | 医疗信息化数据接口 | 项 | 1 | 除了信息化集成平台接口以外，其他第三方数据接口费等费用由中标方支付：包括与HIS系统、护理管理系统、信息化集成平台、病房相关仪器设备等进行数据对接（包含不限于生命体征检测设备：非接触式体温计、电子血压计、医院现有心电监护平台以及心电监护仪） |
| 四、PAD |  |  |  |  |
| 1 | PAD | 台 | 56 | 国产优质 |
| 备注： - 设备安装部署、调试的相关费用已经包含在设备报价中，包括且不限于布线、设备带开孔等； - ★项目1病房智慧交互系统硬件部分6、7、8、9、10、11、12、13项需要提供备品备件，数量不少于所投产品数量的10%（向上取整数），存放地点由甲方指定。（本项须投标人提供承诺） |  |  |  |  |

# 二、业务要求

在数字化医院建设的大背景下，病房信息化系统发展趋势是往数字化方向发展，为适应未来的发展需求，该项目系医院所需数字化病房智慧交互系统、ICU远程探视系统、输液预警监控系统，总体要求如下：

1、系统可通过一体化底座提供的开放平台组件实现与医院集成平台的对接，实现对患者相关数据采集、整合、分析、重组，模块化展示，实现对医院智慧护理系统的数字化、智能化、可视化管理。

2、HIS数据同步：使用HIS系统中的部分数据，作为系统运行的基础数据，由于日常的医疗运作（如病人入院、出院、医生发布医嘱、医院每天定时产生住院病人费用清单等医疗行为），HIS系统的数据不断在更新变化。医护对讲系统需要把HIS系统的数据同步到本地。需同步数据包括：病人资料、一日清单、医嘱、检验检查等信息；

3、实时数据同步：要求医疗对讲系统在最短时间内同步HIS的更新数据，并在短时间内完成收敛，保持系统内部数据一致性。同步过程不宜产生较大的数据流量，应只进行增量数据同步；

4、有标准化的“系统对接集成”，方便其他信息系统对接；

5、系统与集成平台对接后，可实现床头信息自动展示，为患者、家属、医护人员提供完善的信息显示和查询功能，提高医院管理的透明度。

6、本系统能实现全院呼叫信息集中管理，采用集中式数据管理，方便数据备份、维护及数据分析。

7、本系统能实现全院呼叫对讲集中管理，在总值班室能对全院的呼叫进行实时监控。

8、移动设备支持分组管理呼叫，医护人员可通过移动设备及时响应其分管组内患者的呼叫。

9、系统具备多路一对一同时通话对讲功能，支持多个呼叫对讲业务同时进行，提高病房护士工作效率。

10、液晶显示设备的显示界面基于安卓平台开发，支持模板配置，可灵活编辑、在线发布及动态更换，支持不同科室使用不同的模板方案。

11、支持病区总览，全面掌握病区情况，关注重点患者和事项。

12、系统具备定时自动巡检功能，可方便的找到故障设备，提高系统稳定性，并且系统的升级必须简单方便，可通过管理软件对单种设备的固件程序进行整体更新升级，更新升级的过程是静默的，设备的升级过程中除升级的设备本身外，其他所有设备均可正常工作。同时还可通过设备的接口对该设备进行在线固件程序升级，其系统整体的易维护性较高。

13、护士站探视主机与病床分机对讲：患者可直接通过ICU病床分机与护士站主机可相互呼叫，进行可视对讲。

14、录音录像：可对通话的过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件可存储在分机和主机上直接播放，也可导出至电脑播放并存储；

15、监听/监视/强拆通话：在家属与患者进行探视期间，医护人员可通过护士站主机可对家属与病人的通话过程进行监听、监视，甚至根据患者的状态，可进行强行切断通话。

16、通过传感器实时监测输液状态，显示输液患者床号、输液量、状态、滴速以及剩余时间，当输液完成会有输液报警提示并支持自动卡止输液管，防止出现回流现象；可与医院护士站工作台、护士手环等多位一体实现联动报警；

## 1.1数字化病房智慧交互系统

数字化病房智慧交互系统是护理人员日常护理工作开展的基础支撑，用于医院医护人员与住院患者之间的双工呼叫、对讲通话以及公共区域公共广播、紧急求助报警、录音录像等。同时，为患者和家属提供完善的信息显示和查询功能，提高医院管理的透明度，改善和密切医患关系。

### 1.1.1智慧医护服务及管理系统（院级平台）

1、整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台：采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件。B/S客户端通过医院内网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台；

2、可对系统内所有呼叫设备统一进行管理；

3、可通过系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理；

4、系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理；

5、病人信息展示：自动完成患者基本信息展示（科室、床位、姓名、诊断、医保类型、性别、年龄、入院日期、实时时间、护理级别、诊断信息、注意事项等）；每位病人信息修改操作方便、实时；可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息；

6、自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房分机、医护信息看板等设备上；

7、用于维护、下发普通提醒，支持下发多病区、多患者，支持定时下发至床头分机，可查看下发病区、下发内容、最近下发时间（平台下发时间）、通知范围内的查看情况等信息。

8、呼叫记录存储及统计分析功能：各病区的护士站医护主机实时记录本站的呼叫历史，并定时汇总到智慧护理服务管理系统。智慧护理服务管理系统的管理界面提供统计，数据报表，生成不同图标方式来分析的功能，便于管理人员查询考核；数据统计功能：占比统计、呼叫量日线图、呼叫响应时长统计、呼叫通话时长统计、每床日统计按可按要求进行某病区或全院的不同维度的数据统计，提供图表展示，并支持导出数据文件，为医院管理决策提供参考依据。

9、病区规划基础数据管理功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等基础信息。智慧护理服务管理系统提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中。护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中。支持手动操作同步指定护士站的病区规划数据；

10、支持服务器联机和服务器脱机两种工作模式，不管终端是否与服务器联通，均不影响病床分机与医护主机、病床分机与病房门口机进行双向呼叫通话对讲。

### 1.1.2护理信息数据处理系统

系统通过一体化底座提供的开放平台组件实现与医院集成平台的对接，实现对患者相关数据采集、整合、分析、重组，模块化展示，实现对医院智慧护理系统的数字化、智能化、可视化管理，提高了护理工作的效率和质量，降低医疗成本。具体需要具备如下功能：

1、数据源配置：配置数据对接方（his、emr等）提供视图查询的数据库连接信息。

2、数据配对配置：病区数据匹配、科室数据匹配、病房数据匹配、床位数据匹配。

3、HIS数据同步：使用HIS系统中的部分数据，作为系统运行的基础数据，由于日常的医疗运作（如病人入院、出院、医生发布医嘱、医院每天定时产生住院病人费用清单等医疗行为），HIS系统的数据不断在更新变化。医护对讲系统需要把HIS系统的数据同步到本地。需同步数据包括：病人资料、一日清单、医嘱、检验检查等信息；

4、实时数据同步：要求医疗对讲系统在最短时间内同步HIS的更新数据，并在短时间内完成收敛，保持系统内部数据一致性。同步过程不宜产生较大的数据流量，应只进行增量数据同步；

5、根据数据信息的实时性要求，可通过配置设定每次数据同步的时间间隔。部分数据（如一日清单）每天更新几次，可通过配置设定每天做数据同步的定时时间；

6、手动管理数据同步操作：管理中心系统用户管理界面提供操作管理数据同步的功能；

7、数据同步的参数设置；

8、启动或暂停数据同步操作功能；

9、显示当前同步状态；

10、显示操作日志内容等；

11、病区规划数据同步功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等信息。管理中心提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中。护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中。支持手动操作同步指定护士站的病区规划数据；

12、有标准化的“系统对接集成”，方便其他信息系统对接；

13、可根据实际项目具体需求，支持数据库视图、Webservices、存储过程或集成平台等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交互。

### 1.1.3移动呼叫应用管理系统

移动呼叫应用管理系统可以方便医护人员及时响应和处理病人的需求，通过该系统，医护人员可以随时随地接收病人的呼叫信息，并快速做出响应。移动呼叫应用管理系统与病房智慧交互系统内包含软件为统一生产制造企业产品（子系统应用软件完整统一性），该系统还可以实时跟踪和记录病人的病情和护理情况，帮助医护人员更好地了解病人需求和提供更精准的医疗服务。具体需要具备如下功能：

- 移动APP的账号注册管理；

3、设备的呼叫信令转发APP；

4、设备的分组管理配置；

5、话务统计分析管理；

6、接收病人的呼叫，按优先级别顺序排列；

7、接听病人的呼叫，支持通话对讲功能；

8、查看近期一周呼叫记录；

9、回拨功能；

10、移动设备安装移动呼叫软件后，支持分组管理呼叫，医护人员可通过移动设备及时响应其分管组内患者的呼叫，与患者之间实现全双工对讲。

### 1.1.4智慧护理交互系统（护士站）

系统通过对接医院HIS系统，实现对患者相关数据采集、整合、分析、重组，模块化显示在护士站一体机上，实现了对医院护士站智慧护理系统的数字化、智能化、可视化管理，弥补了医院护理信息化空缺。智慧护理交互系统与病房智慧交互系统内包含软件为统一生产制造企业产品（子系统应用软件完整统一性）具体需要具备如下功能：

1、病区总览：全面掌握病区情况，关注重点患者和事项；

2、病人一览表：系统通过对接HIS系统，查看科室所有患者的信息，并可按照护理标识进行筛选；通过触摸式交互点选，查看患者各类诊疗信息，包括患者医嘱、术检排程、生命体征、检验\检查报告、交班记录，以及住院费用等信息；

3、交接班：支持快速生成每日交班报告，替代了临床护理中交班的抄写核对，提高交接效率，确保护理重点被连续跟进；

4、输液监控：扩展对接医院现有输液报警系统，显示输液患者床号，输液状态、滴速，剩余时间，以及计时报警；

5、健康宣教：自定义播放健康宣教文字、图片、视频等内容，用于患者健康宣教或护士教学；

6、电子白板：可以随时创建空白、截图白板以及语音、录像便签，用于护士站教学、记录多媒体信息等工作；

7、数据统计：展示医院患者概况、预测患者住院趋势，以各种图表的形式进行展示护理数据，方便统计分析；

8、环境监测：扩展对接智能家居控设备，显示病区内的所有房间的环境信息，温度、温度，并可以远程调节房间内的智能家居设备。

### 1.1.5病区一码通功能

配合医院的电子床头卡系统，主要用于护士的三查七对，软件内部的集成的大部分功能如费用清单查看、检验结果的查看、健康宣教浏览等功能，局限于床头设备固定在设备带上，患者在病床上无法灵活的浏览查看。 “一码通”功能利用二维码技术可以与患者或者家属智能手机的相结合，通过绑定患者身份证号，即可登陆自己的一码通账户，通过二维码的方式为患者提供医疗服务，可查看住院期间的数据查看、消息的提醒推送、相关资讯、护工等功能。

## 1.2 ICU远程探视系统

ICU远程探视系统是ICU病区是护理工作基础业务系统，防止患者在院内受到外界感染的发生，ICU患者禁止家属陪护。家属、患者相互隔离，为家属提供远程探视预约、远程探视，后台进行审核以及统一的调度管理，确认允许探视的条件后，前来探视的家属通过护理站观察转接至相应的病床患者的情况，此时家属与重症患者进行双向可视对讲。医护人员也可通过护士站主机来监视随时观察患者情况，以便紧急情况采取必要的急救措施，保证患者的安全。

### 1.2.1远程探视系统平台

提供远程探视预约、审核；提供远程探视的统一调度与管理。

##### 1.2.1.1 触摸显示

护士站主机：采用全触摸屏操作，每个触摸按钮对应一个探访分机号及一个病床分机号，可一键呼叫探视分机或病床分机、监视病床分机、插话、强制挂断等不同操作；

探视分机：采用全触摸屏操作，设有一键式呼叫按钮；

病床分机：采用全触摸屏操作，结合快捷键方式呼叫方式；

##### 1.2.1.2可视对讲

探视分机与病床分机对讲：探视分机、病床分机都自带摄像头。探视分机先呼叫ICU医护主机，由医护人员通过ICU医护主机呼叫要探视的病床分机，确认允许探视的条件后，再转接要对应的ICU病床分机，此时家属与重症患者进行双向可视对讲。

护士站主机与病床分机对讲：患者可直接通过ICU病床分机与护士站主机可相互呼叫，进行可视对讲。

护士站主机可回拨探视分机或ICU病床分机，探视分机或ICU病床分机自动接听，进行可视对讲。

病区来访者，可通过病区门口机一键呼叫护士站主机，进行视频通话对讲。

##### 1.2.1.3 大屏显示

探视区的ICU探视分机可通过高清输出口接入液晶大屏显示器，实现家属探视对讲时，可大屏同步查看病人通话视频画面。

##### 1.2.1.4全景和近景视频通话

每个ICU床头可部署一个网络摄像头，便于家属在探视期间，可通过ICU探视分机，从近景的视频切换到全景视频，可支持来回切换方式。

##### 1.2.1.5 录音录像

可对通话的过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件可存储在分机和主机上直接播放，也可导出至电脑播放并存储；支持分机、主机空闲时，能自动将录音录像文件传到指定的服务器上。

##### 1.2.1.6 监听/监视/强拆通话

在家属与患者进行探视期间，医护人员可通过护士站主机可对家属与病人的通话过程进行监听、监视，甚至根据患者的状态，可进行强行切断通话。

##### 1.2.1.7 插话

在家属与患者进行探视期间，医护人员可通过护士站主机对其中一方进行插话操作，此时另外一方会播放一段友好提示音，主要是增加医护人员对家属与患者间的友好提示功能。

##### 1.2.1.8 一键呼叫

探视分机、病床分机均支持一键式呼叫护士站主机。

护士站主机一键呼叫探视分机、病床分机。

##### 1.2.1.9 查看病床

护士站主机支持查看病床上的病人病情，达到监视病情目的。

##### 1.2.1.10 病区门开锁

护士站主机可控制病区门锁的开闭，并能与探访人可视对讲，以实现病区门口的出入探视管理。

##### 1.2.1.11 微信小程序

在手机微信小程序端，通过医院分配的账号密码登录访问，进行预约操作

### 1.2.2 ICU护士站管理系统

功能要求：

1、病人电子一览表功能：显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示，每位病人信息修改操作方便、实时；

2、可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；

3、统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息；

4、自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房分机、医护信息看板等设备上；

5、病区规划基础数据管理功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等基础信息；

6、系统提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中；

7、护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中；

8、数据统计功能：对本病区的呼叫相关数据进行统计分析，如占比统计、呼叫量日线图、呼叫响应时长统计、呼叫通话时长统计、每床日统计，提供图表展示，并支持导出数据文件，为医院管理决策提供参考依据。

## 1.3 输液预警监控管理

在日常输液工作中护士通过移动护理手持PDA确认执行医嘱时，智能输液系统在护士站的大屏幕上会自动生成与床位相对应的监控信息窗口，实时监控病人输液进度、当时滴速以及预计结束时间，帮助护士提前预知结束时间，主动为患者提供换药服务，高效的完成对病人输液监管的任务。通过监控大屏幕，护士可以主动掌握每袋药的输液滴速，对于滴速过快或过慢的床位，可以第一时间主动干预，避免或降低医疗事故的概率，实现输液全过程的“闭环管理”。

### 1.3.1输液预警监控系统软件

功能要求：

多终端报警：输液完成后，智能输液报警终端可进行文字提示，同时输液大屏、护士工作站、护士手环均可进行报警提示，提醒护士及时处理；

报警及时：同时在输液完成时，当液体到达瓶颈时；

卡止操作:输液报警终端立即可对输液管进行卡止操作，防止因输液完成未及时拔针导致的血液回流现象，留出充足的时间给护士进行换瓶或拔针处理，提高临床满意度，减少医患纠纷；

滴速控制：可以自动监测并调节输液的滴速。这些系统可以根据设定的模式自动调节滴速，以确保恒定的流量。这种自动化调节能够减少人为错误，提高输液的准确性。

使用时间长：智能输液报警终端采用可充锂电池设计，可连续工作48小时以上，配合集中式充电盘可以实现输液业务无缝运转。

输液信息展示：当患者进行输液时，可显示相关输液信息、患者信息、智能输液报警终端编码以及报警信息。

输液历史：可通过患者姓名、住院编号等维度进行数据筛选，可显示输液历史数据，主要信息包括床位号、姓名、科室、住院号等。

报警历史：可通过患者姓名、住院编号等维度进行数据筛选。可显示输液报警数据，主要信息包括床位号、姓名、住院号、报警类型、报警时间。

报警类型包括：输液结束、输液异常（滴速过快/过慢）、输液暂停、输液求助、辅控异常、电量过低。

大屏展示：大屏进行科室展示、时间展示，同时根据床位号进行输液详情展示，具体包括床位号、患者姓名、性别、智能输液报警终端编码、电量、输液状态信息。

手环联动：当输液停止时，护士手环会进行报警联动，同时提示输液停止的床位号。

# 三、详细功能参数

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、病房智慧交互系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧医护服务及管理系统软件（院级平台） | 1、★整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台：采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件。B/S客户端通过医院内网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台； 2、可对系统内所有呼叫设备统一进行管理； 3、可通过系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理； 4、系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理； 5、病人信息展示：自动完成患者基本信息展示（科室、床位、姓名、诊断、医保类型、性别、年龄、入院日期、实时时间、护理级别、诊断信息、注意事项等）；每位病人信息修改操作方便、实时；可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息； 6、自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房分机、医护信息看板等设备上； 7、呼叫记录存储及统计分析功能：各病区的护士站医护主机实时记录本站的呼叫历史，并定时汇总到智慧护理服务管理系统。智慧护理服务管理系统的管理界面提供统计，数据报表，生成不同图标方式来分析的功能，便于管理人员查询考核；数据统计功能：占比统计、呼叫量日线图、呼叫响应时长统计、呼叫通话时长统计、每床日统计按可按要求进行某病区或全院的不同维度的数据统计，提供图表展示，并支持导出数据文件，为医院管理决策提供参考依据。 8、病区规划基础数据管理功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等基础信息。智慧护理服务管理系统提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中。护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中。支持手动操作同步指定护士站的病区规划数据； 9、★支持服务器联机和服务器脱机两种工作模式，不管终端是否与服务器联通，均不影响病床分机与医护主机、病床分机与病房门口机进行双向呼叫通话对讲。 10、★为保证系统交付后统一管理维护，医护对讲系统、智慧护理交互系统、ICU探视系统软件系统与相关硬件的兼容性须达到院方要求。（提供智慧病房集成管理平台软著证书） 11、病房（卫生间）防跌倒功能 - 技术：毫米波雷达4D点云成像 2、视野角度：±70°×±80°（140°x160°）;范围：±2（横向）x5（纵深） 3、监测状态：支持识别站立/坐下/跌倒 4、★跌倒监测准确率：≥98.5%（实验室场景）(需提供测试报告加盖制造商公章佐证) 5、监测对象：可监测成人及小孩（支持1.4米以下） 6、其他功能：支持通过语音报警 7、支持家庭圈管理，可通知多个家人 8、支持可根据不同需求选择不用场景，标准场景和复杂场景 9、设置屏蔽区：支持划定屏蔽区 10、★AI感知:利用APP查看AI实时检测到的人体（站立，坐立，跌倒）姿态，位置 11、24小时活动统计:小程序查看AI在24小时人体活动统计 12、语音求助：呼叫唤醒词提供告警 13、设备具备4G无线组网，雷达数量不少于30台 | 套 | 1 |
| 2 | 护理信息数据处理平台 | 与医院HIS系统等对接互联，实现医护患信息的筛选、转发及数据同步功能: 1、呼叫对讲 2、护理增援服务：发起增援： 支持医护人员向其他终端发送增援消息。 3、医、护、患三者不同权限管理登录，可以对接院内膳食系统，支持患者床旁点餐。 4、电子床头卡功能： 显示基本信息： 显示患者床号、姓名、性别、年龄、血型、住院号、入院日期等，实时更新。 显示病情信息： 显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。 显示医护信息：显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。 显示护理风险： 显示护理风险评估结果及等级，包括但不限于自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀等，实时更新。 显示当前科室： 显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。 显示当前时间： 显示实时日期、星期、时间。 5、医院介绍： 显示病房信息：显示病房房间号、床号范围、床号。 显示医护信息：显示科室主任、护士长、病房主管医生、责任护士姓名与工作照。 显示护理级别：显示病房内各个病床患者的护理级别，实时更新。 显示护理风险：显示病房内各个病床患者的护理风险评估结果及等级，实时更新。 显示当前科室：显示医院院徽、医院名称、科室名称。 6、费用清单/缴费提醒：费用查询： 患者通过证件验证后可查询本次入院以来的各类费用清单、费用总额、存入金额及余额等。 7、温馨提示： 显示当前时间： 显示实时日期、星期、时间。 8、健康宣教：宣教材料播放： 患者可点击播放本科室的宣教材料。 9、护士留言 10、查看待测体征：根据体征测量规则自动生成的结果，护士可在门口机查看本病房病人的待测体征任务。 11、辅助工具：吸氧计时、餐后血糖计时、输液计时 12、 检验检查结果查询： 患者通过证件验证后可查询本次入院以来的各类检验检查结果。 13、护士巡视记录 14、医生查房记录 15、定时开关屏 16、背光亮度调节 | 套 | 1 |
| 3 | 移动呼叫应用管理系统 | - 移动账号后台统一配置； 2、设备的呼叫信令转发APP； 3、设备的分组配置管理 4、接收病人的呼叫，按优先级别顺序排列； 5、接听病人的呼叫，支持通话对讲功能；（须提供产品功能截图加盖制造商公章佐证） 6、查看近期一周呼叫记录； 7、回拨功能； 8、PDA安装移动呼叫软件后，PDA支持分组管理呼叫，医护人员可通过PDA及时响应其分管组内患者的呼叫，与患者之间实现全双工对讲。（须提供产品功能截图加盖制造商公章佐证） | 套 | 14 |
| 4 | 智慧护理交互系统（护士站） | 基础功能： 1、病区总览，显示病区人员统计信息、护理任务信息等； 2、显示值班医生、护士信息； 3、显示病区通知、公告信息； 4、显示患者检查提醒； 5、病人一栏，展示病人的基本信息、护理信息； 6、按患者类型筛选患者信息； 7、显示患者医嘱信息，临时医嘱、长期医嘱等； 8、记出入量，显示患者的出入量数据； 9、健康宣教，支持图片、视频等多种宣教资料； 10、电子白板，支持会议电子白板功能； 11、呼叫提醒，显示病区中的呼叫消息； 12、计时提醒，在病区中设置计时闹钟，比如吸氧计时，到时后显示提醒消息。 检验信息模块： 1、查看患者从住院起的所有检验项目 2、查看检验报告详细信息 3、未检验患者提醒 检查功能模块： 1、查看患者从住院起的所有检查项目 2、查看检查报告详细信息 3、查看检查预约时间信息 4、未检查患者提醒 5、检查预约到时前提醒 ★电子交接班模块： 1、根据病区实际交接班情况，可设置按天进行交班，也可设置按班次（如A、P、N班）进行交班； 2、按交接周期自动统计重点项目患者数量，如新入院、出院、转入、转出、病危、病重、死亡、手术的患者数量，支持病区根据业务需要，按病区进行配置； 3、系统可自动汇总交班周期内高风险患者，如跌倒、压疮、VTE风险的患者以及风险评估分数，支持病区根据业务需要，按病区进行配置； 4、系统自动对患者进行分类标记，如新入院、出院、转入、转出、病危、病重、死亡、手术的分类；也支持护士新增、修改患者分类标记，可按分类标记筛选患者； 5、系统自动抓取交接患者的信息，如患者姓名、性别、入院天数、护理级别、诊断、手术信息，护士编辑患者交接内容时，系统自动汇总患者的体征、风险评估、医嘱、手术、检查、检验信息，护士可快速引用这些内容，对于重点内容可用颜色标记，引用多个体征时可生成体征趋势图； 6、支持一键复制昨日的交接内容； 7、支持设置值班护士签名 危急值信息: 1、危急值事件的实时通知提醒 2、危急值事件详细信息 3、查看危急值事件的历史记录 手术信息模块： 1、查看患者的手术信息 2、查看科室的手术排程信息 3、查看科室的手术进程信息 4、近两天内手术患者提醒 5、手术禁食禁水提醒，支持调整时间 6、查看近3天手术后患者信息 输液监控模块： 1、查看患者的输液实时数据，如规格、滴速、余量等 2、输液监控报警，如过快报警、结束报警等 3、输液监控报警通知到第三方系统 生命体征监测模块： 1、查看患者的生命体征数据 2、查看患者的历史生命体征数据 3、监测患者的生命体征数据，如心电图监测 4、自动采集患者的生命体征数据，如体温、血压、脉搏等 5、采集的生命体征数据上传给第三方系统，如护理系统、电子病历系统等 - 通过对接心电监护系统，在智慧护理屏的体征监测页面实时显示体征数据，包括：体温、血压、呼吸、脉搏、心率等心电监护仪的数据。当体征数据异常时，页面会进行报警提醒。在心电监护期间，获取的心电监护数据，可将体征数据写回到护理系统中。 - 数据采集：可通过蓝牙对接外部的采集设备（额温枪、血压计、血氧仪），采集生命体征数据信息，上传到系统后台，并回写到护理管理系统，实现数据共享。 环境监测模块： 1、查看病区的实时环境参数，如温度、湿度、噪音、PM2.5等； 2、查看病区的历史环境参数数据； 3、将环境参数数据上传给第三方系统，如院感系统、护理系统等。 ★护理驾驶舱 ¦ 智慧病房数据监控平台： 1、病区数据：显示全院今日入院、出院和会诊人数；显示全院及各病区在院患者数。 2、人员数据：显示全院在职护士和今日在岗护士；显示全院床护比、白班和夜班护患比。 3、患者数据：显示平均住院日数、开放床位使用率、开放均次费用关键指标；显示特、一、二、三护理人数及分布。 4、风险数据：显示跌倒、VTE、ADL、压疮、疼痛高风险人数；显示早期预警处置及时率。 5、设备数据：对病区所有门口屏、床头屏、PDA、查房车等设备健康状态、在线情况等进行可视化管理； 6、不良事件：显示不良事件、警讯事件及其他特色护理类不良事件的发生例数。 7、其它：根据科室业务开展要求，可以按需扩展其它相关功能，并能根据医院要求进行个性化定制。 | 套 | 14 |
| 5 | 病区一码通系统 | 1、★宣教管理 宣教材料目录管理：可以对宣教材料进行分类管理，设置对应的分类目录，如入院宣教、妇科专科宣教、骨科宣教材料等等。 宣教素材分类管理：分病情有关、宣传、知识类、健康类、专科类等。 宣教素材管理：支持文档、图片、视频、音频等多种格式，可按照院区、病区、学科、病种、手术、检查项目等管理素材。 宣教点播跟踪：根据患者实际点播行为，统计到素材一段时间内点播行为统计点播量。 宣教素材审核：病区护理单元维护素材提交后，由护理部审核，审核通过后，可以在患者端点播。 2、满意度管理 满意度模板管理：维护满意度调查模板，如就医环境调查模板、护理质量满意调查模板等，并可以在问卷题库中选择对应的问题自动形成完整的满意度问卷，展示在患者端。 满意度题库管理：维护满意度调查问题题库，题目类型：选择题，问答题，评价题等，分类为客观类、主观类题目，选择题可设定对应的选项，评价题为五星好评。 满意度问答客观分析：根据题库分类客户题，得到综合分析统计，可维护分析关键字规则。 满意度问答主观分析：根据图库主观分析设置的分析关键字，得到统计分析表，可维护分析关键字规则。 3、健康知识 健康资讯：健康软文、患教资料分类后台管理配置。 健康百科：健康知识库、科普工具、科普知识。包括急救知识、化验解读、健康小工具、预防接种等后台配置及自定义。 营养食谱：针对慢性病、特病、恶性肿瘤、孕妇等等营养食谱后端配置及自定义。 康复训练：针对康复训练：训练计划、训练方式、训练指导意见后端配置及自定义。 4、医院信息 医院简介、咨询电话、详细位置、乘车信息、就医指南等基础信息后端配置 5、查询统计 各个宣教材料的播放/点击次数：针对各素材做统计点播量明细表。 患者宣教执行情况：针对各类病人或学科患者，宣教材料点播执行工作量情况，针对护理病区对患者宣教工作执行督导。 宣教材料反馈汇总：患者点播宣教素材后，对宣教内容反馈的情况。 各个科室满意度调查得分情况：根据满意度调查表患者打分情况，按科室进行统计得分情况。 打分情况：根据打分情况分析各病区存在的问题，给出各项指标高低分排名。 满意度柏拉图分析表：采用柏拉图分析法，对满意度中提出的问题或存在的问题进行综合分析。 统计图表自定义：采用报表自定义框架，可随意增加新报表维护至系统菜单，分配用户权限。报表展示类型可自定义为数据集、图表。 6、用户及权限管理 可根据用户分配护士多个科室登录、及对应可操作菜单，实现三级权限管理，及功能审核业务流四级权限。 | 套 | 1 |
| 6 | 医护主机 | 显示屏尺寸：≥13.3寸IPS液晶屏；分辨率：≥1920*1080 系统：Android 7.0及以上 CPU：国产八核，主频≥1.5GHz 内存：≥2GB FLASH：≥16GB 摄像头：内置高清摄像头，≥200万像素 音频采样率：可定制，默认16KHz采样率 网卡：10Mb/100Mb自适应 传输方式：TCP/IP网络 RFID模块：支持IC\NFC等读卡模块的接入，支持扩展护理人员的身份确认与交接班处理 内置WIFI及蓝牙模块 角度调整：台式安装，可根据使用人员的高度与使用习惯 操作方式：全电容触摸屏 呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听 供电方式： POE或DC 工作温度：-10℃~50℃ 环境湿度：≤95% 安装方式：台式 功能：（以下功能第1、2、3项须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章佐证） 1、★支持呼叫接听、对讲，免提/听筒等方式；可以拨号或一键呼叫任何一个病床分机，直接自动接听通话；有患者呼入时，可以免操作，也可以摘机与主呼方通话； 2、★显示HIS同步过来的整个病区的病人信息一览表，显示患者的基本信息、住院号、护理等级、费用类别、诊断信息等信息，可查看病人的详细信息，显示效果可根据医院要求换肤显示；可支持按照不同护理级别来筛选显示； 3、★分组振铃功能，对于患者的呼叫，护士站主机可以根据不同医护组的患者呼叫，会有不同的响铃铃声，让护士人员可以通过铃声就可以很清晰的区分是否自己的患者在呼叫，及时响应处理；通过责任护士管理分管患者的呼叫，可同时呼叫到智能腕表和PDA上，并支持在PDA上和患者的呼叫接听通话； 4、医护主机可以一键回拨或拨号方式，呼叫患者床头分机或医生值班室分机，直接提醒或者找患者及医生； 5、医护主机对办公区、病区进行分组语音、喊话、文件广播； 6、医护主机支持接听访客的一键呼叫，进行视频通话对讲，并支持开锁让访客进入； 7、医护主机具有记录查询页面，可查询最近7天内的呼叫记录，可显示床号、通话时间长、处理状态、呼叫发生时间等，并支持回放语音记录； 8、医护主机可以自行调节振铃或报号音量、时间显示等。 9、★为保障医护人员及病患者的使用安全，预防病菌传染，医护主机需要采用医用抗菌材料制作，正反两面的抗菌率（含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌或以上）不得低于99% （需提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致，委托人为整机制造商）。 10、移动呼叫：支持配置当前护士账号接听的患者呼叫类型，类型分为值班模式，责任组模式，自定义模式三种，可以满足护士多场景的呼叫接听需求，如中午一个人值班时，采用值班模式接听整个病区的呼叫；平时上班时间则只接听当前责任组内的患者呼叫。 11、★服务器重启、宕机等特殊情况时，不影响患者向护士站主机的呼叫功能；同时服务器重新连接后，期间的呼叫记录会同步上传至服务器。 | 台 | 14 |
| 7 | 护理大屏 | ★根据护理要求，大屏可以进行分屏展示且互不干扰，其中输液信息需要单独分屏并能进行独立控制（若效果无法达到预期，可以进行物理分屏，即各个病区各增加一块护理大屏，费用不另增加） 1、屏幕尺寸：显示尺寸≥65英寸，4K A级硬屏 2、4K超高清显示，内置高清摄像头≥1，麦克风≥1； 3、内存≥4GB 存储≥16GB 4、CPU：国产双核 主频≥1.2GHz 5、★系统≥Android 7.0及以上或可兼容的同级别国产化操作系统 6、输入输出接口：HDMI IN≥1,LAN≥1,WIFI≥1,USB≥2,S/PDIF OUT≥1,AUDIO OUT≥1,AV IN≥1； 7、触摸操作：红外触摸 8、具备笔迹识别功能，可将手写笔迹转换成标准字体（宋体和行书），支持中文、英文、符号或三者混合书写，支持整句识别； 9、单点书写模式下，可搭配双头笔进行书写，每端笔头可自定义书写的颜色和粗细，实现仅用一支笔就同时完成书写和批注工作； 10、★整机配备无线投屏器，4K超高清投屏，兼容 USB 和 Type-c 信号接口，更多场景自由使用；(投屏器与整机为同一品牌) 11、★为保证产品质量、供货进度及实际使用过程中维护的便利性，要求产品的3C证书的申请人、制造商、生产厂为同一公司体系，不接受OEM产品，需提供相关证书复印件加盖制造商公章佐证。 功能： 1、取代传统的护士看板，显示患者相关医嘱信息 2、根据要求显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排等 3、根据要求显示病区公告信息、值班医生信息、播放病区信息公告 | 台 | 14 |
| 8 | 智能手表 | 显示屏：≥1.5英寸 彩色屏幕 分辨率：≥466*466px CPU：国产四核 内存：≥2GB, 存储：≥16GB 操作系统：HarmonyOS3.1及以上 连接方式：支持，802.11b/g/n 2.4GHz及蓝牙5.2 电池容量：≥400mAh 功能： 1、呼叫信息显示提醒 2、接听病人的呼叫，支持通话对讲功能； 3、呼叫记录查询，回拨功能 4、支持4G/5G插卡、WIFI、蓝牙通话 5、时间日期显示 6、支持分组管理呼叫 | 只 | 84 |
| 9 | 走廊显示屏 | CPU：国产四核1.2GHz以上 内存：≥1GB，存储：≥8GB 输入接口：RJ45，网卡：100M/1000M 传输方式：TCP/IP网络 设备电源：220VAC 尺寸：38.5寸以上，双面液晶显示屏 分辨率：1920X560以上对比度：1000:1，颜色16.7M，亮度250cd/m2，响应时间5ms 支持视频格式：MPEG2/MPEG4/H.264/DIVX 1080P HD 支持图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF 支持音频格式：MP3/AAC 通信接口：RJ45*1，USB3.0*1 材质：铝合金边框 外观：防尘防爆处理 固定方式：吊装 功能： 1、双面双行中文显示、数字显示； 2、显示病区的呼叫信息、日期、时间、标语提示 3、当医护人员进入病房护理时，走廊显示屏显示，例如：“101病房进入护理中”或“101床进入护理中”； 4、当护士通过床头呼叫终端发出增援时，走廊信息屏显示，例如：“101床请求增援”，同时语音播报； | 只 | 28 |
| 10 | 病房分机 | 显示屏尺寸：≥15.6寸IPS液晶屏 分辨率：≥1080x1920 系统：Android 7.1及以上 CPU：国产四核，主频≥1.2GHz 内存：≥1GB FLASH：≥8GB 网卡：10Mb/100Mb自适应 操作方式：触摸屏、快捷按键 输方式：TCP/IP网络 刷卡功能：可扩展支持NFC/IC/ID等多种卡类型 告警门灯：可扩展告警门灯（红、黄、蓝、绿） 供电方式： POE或DC 12V 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 面板材料：钢化玻璃面板 安装方式：壁挂 功能：★（以下功能第3、9项须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章佐证） 1、护士进出房间，通过触摸按键操作方式进入护理到位，对应外接门灯会亮，便于患者或家属寻找护理人员； 2、房间床头呼叫或卫生间紧急呼叫时，该房间门口外接门灯用红色闪烁指示； 3、病房分机能接收患者的呼叫，便于护理人员在走廊区域直接接听，进行通话； 4、当有多个病床同时呼叫时，可同时显示多路呼叫信息； 5、可用来显示病房、病人、科室主任、护士长、医生、护士等信息，并根据院方的需求可定制病房显示医护人员信息界面功能； 6、支持扩展外接卫生间紧急呼叫按钮及门灯； 7、设备在线监测与升级； 8、定时待机和开关屏服务。 9、为保障医护人员及病患者的使用安全，预防病菌传染，病房分机需要采用医用抗菌材料制作，正反两面的抗菌率（含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌或以上）不得低于98% 。 | 台 | 189 |
| 11 | 紧急呼叫按钮 | 供电方式：连接病房设备，由病房设备供电 功耗： 最大0.5W 防水等级：IP68及以上 安装方式： 嵌入式（标准86盒） 1、安装于病房的卫生间，当病人有紧急需求时，按下此按键，医护主机、病房分机、走廊显示屏都会有紧急报警信息提示； 2、与病房分机相连接，在紧急求助时发出声、光报警； 3、可支持拉绳或按键操作，提供紧急求助呼叫； 4、具有独立的复位开关按键，可复位报警呼叫。 | 台 | 189 |
| 12 | 病床分机 | 显示屏：≥10.1寸IPS彩色液晶屏 分辨率：≥1280*800 CPU：国产四核以上，主频≥1.2GHz 内存：≥1GB FLASH：≥8GB 系统：Android 7.1及以上或可兼容的同级别国产化操作系统 操作方式：全触摸电容屏 网卡：10Mb/100Mb自适应 传输方式：TCP/IP网络 安装方式：嵌入式 采用内置式喇叭，侧面出口，以防灰尘、异物等进入喇叭，也便于设备的消毒清洁 含辅件：呼叫控制器，呼叫手柄一套，按键采用抗菌医用薄膜材料，便于消毒清洁（须提供产品图片佐证加盖制造商公章佐证） 功能： 1、病床分机具有呼叫、增援等功能； 2、病床分机呼叫手柄发起呼叫时，病房门口机、走廊显示屏、医护主机、护理手表都会显示相应的呼叫信息，并提示相关振铃或报号，对应的门灯也会不同提示； 3、★病床分机具有呼叫转移并接听功能，护士按下门口分机上的护理键进入本房间后，可在本房内床头分机上与其他房间的患者接听对讲，减少护士往返的奔波； 4、★医护人员可在病床分机操作进入定点护理，并通知到病房门口机、走廊显示屏、医护主机、医护副机，进行信息显示。门灯也会对应绿色灯常亮提醒，可以通过走廊看门灯就可以定位医护人员的位置； 5、请求增援呼叫在病床分机进入定点护理中状态下发起，对应的病房告警门灯绿色灯闪烁，医护主机或医护副机可直接接听进行通话； 6、在病床分机上显示 HIS 系统同步的数据，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、入院时间、入院诊断、护理等级、护理标签、主治医师、责任护士、滚动字幕等相关信息； 7、可以通过触摸操作病床分机，查询检验检查的信息、一日清单费用信息、医嘱等信息，以及查看科室介绍和医院介绍； 8、★健康宣教：患者通过病床分机可点播宣教信息或视频，例如术前须知，术后护理宣传，病症护理宣传等。 9、病床分机可以接收医护主机或医护副机的广播； 10、病床分机呼叫，可语音播报“XX 号房 ××号床 呼叫”； 11、可实时检测病床分机的在线状态，方便调试、检修和维护； 12、病床分机可支持接入输液报警装置，实现输液报警功能； 13、★为保障医护人员及病患者的使用安全，预防病菌传染，呼叫手柄、电容触摸需要采用医用抗菌材料制作，正反两面的抗菌率（含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌或以上）不得低于98% （需提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致，委托人为整机制造商并加盖制造商公章佐证）。 14、★支持护士手动对本病区内的患者进行保护性医嘱的配置，被配置的患者的床头卡中检查、检验报告信息隐藏。 15、节假日人文关怀：中国传统节日，如春节、除夕、端午节、中秋节、国庆等，对患者进行人文关怀。 16、生日祝福：患者住院期间系统获取到患者生日信息，自动推送生日祝福通知；人文关怀和生日祝福可配置图片、祝福语以及发送时间。 | 台 | 553 |
| 13 | 48口POE交换机 | 端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，4个1000Base-X SFP端口，支持PoE+，整机最大输出≥370W，单端口最大供电功率≥30W，交换容量≥104Gbps，转发能力≥77.4Mpps； 支持一键模式切换，支持“标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆” 四种工作模式； 原厂五年质保 | 台 | 14 |
| 14 | 系统对接 | 与HIS系统、护理管理系统、信息化集成平台、病房相关仪器设备等进行数据对接 | 项 | 1 |
| 二、ICU探视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远程探视系统平台 | 1、用户登录：医生或者病人家属登录后，可以进行远程监控/探视操作； 2、系统可在家属预约后，家属通过手机登录医院微信小程序，在预约时间内进行呼叫的方式探视 | 套 | 1 |
| 2 | ICU护士站管理软件 | - 提供ICU病区的医护管理服务； 2、本病区的话务统计以及报表处理服务； 3、提供病人资料信息的应急输入管理； 4、支持ICU探视呼叫、媒体传输与转发服务； 5、支持可对通话的过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件可存储在分机和主机上直接播放，也可导出至电脑播放并存储；支持分机、主机空闲时，能自动将录音录像文件传到指定的服务器上。 6、探视过程的录音录像及回放查询； 7、探视分机与病床分机对讲：：探视分机、病床分机都自带摄像头。探视分机先呼叫ICU医护主机，由医护人员确认允许探视的条件后，再开通对应的需要探视的ICU病床分机权限，此时家属与重症患者进行双向可视对讲。 8、病区来访者，可通过病区门口机一键呼叫护士站主机，进行视频通话对讲。 9、家属在探视期间，可通过ICU探视分机，从近景的视频切换到全景视频，可支持来回切换方式，由家属操作。 10、在家属与患者进行探视期间，医护人员可通过护士站主机可对家属与病人的通话过程进行监听、监视，甚至根据患者的状态，可进行强行切断通话。 11、在家属与患者进行探视期间，医护人员可通过护士站主机对其中一方进行插话操作，此时另外一方会播放一段友好提示音，主要是增加医护人员对家属与患者间的友好提示功能。 | 套 | 1 |
| 3 | ICU医护主机 | 显示屏尺寸：≥13.3英寸IPS液晶屏 分辨率：≥1920*1080 系统：Android 7.0及以上或可兼容的同级别国产化操作系统 CPU：国产八核，主频≥1.5GHz 内存：≥2GB FLASH：≥16GB 网卡：10Mb/100Mb自适应 摄像头：≥200万像素 通话方式：免提，手柄 操作方式：全电容触摸屏 通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 工作温度：-10℃~50℃ 环境湿度：≤95% 功能： 1、基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，实现双向可视对讲。须配合探访分机和病床分机使用；采用全触摸屏操作，每个触摸按钮对应一个探访分机号及一个病床分机号，可一键呼叫探视分机或病床分机、监视病床分机、插话、强制挂断等不同操作； 2、高清可视对讲，内置高灵敏度麦克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮； 3、★可接20台探访分机，每台分机至少可支持同时10路探视； 4、有呼叫转接功能，可为探访分机转接相应的病床分机进行可视对讲； 5、有监听监视功能，当病人家属与病人之间进行通话时，可对其监听监视； 6、可设定分机的通话时间（10分钟、30分钟、60分钟可选），默认30分钟； 7、有通话计时功能：可显示探访分机与病床分机的通话时间，以便护士查看； 8、有强行切断通话功能，根据病人的情况控制通话时间； 9、可呼叫病床及视频对讲； 10、具备录音录像功能，可指定存储位置。 | 台 | 1 |
| 4 | ICU探视分机 | 显示屏尺寸：≥13.3英寸IPS液晶屏 分辨率：≥1920*1080 系统：≥Android 7.0及以上或可兼容的同级别国产化操作系统 CPU：国产八核，主频≥1.5GHz 内存：≥2GB FLASH：≥16GB 摄像头：≥200万像素 通话方式：免提，手柄 操作方式：全电容触摸屏 传输方式：TCP/IP网络 供电方式： POE或DC 角度调整：可根据使用人员的高度与使用习惯调整角度 内置WIFI及蓝牙模块 呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听 功能： 1、台式，放置在家属探视区桌面，供重症病区的病人家属探视对讲时使用； 2、基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，系统内可支持10路探访可视对讲； 3、高清可视对讲，可手柄或免提通话，内置高灵敏度麦克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮； 4、一键式呼叫，当病人家属探视时，可使用该分机一键呼叫主机及双向可视对讲； 5、★近景和全景视频的切换，默认是近景视频通话，查看病人端的局部图像； 6、安装简捷，用RJ45标准网线，插入网络交换机任一端口即可工作； | 台 | 5 |
| 5 | ICU病床分机 | 显示屏尺寸：≥13.3英寸IPS液晶屏 分辨率：≥1920*1080 系统：Android 7.0及以上 CPU：国产八核，主频≥1.5GHz 内存：≥2GB FLASH：≥16GB ★摄像头：≥200万像素吗，可隐藏式摄像头 通话方式：免提 操作方式：全电容触摸屏 传输方式：TCP/IP网络 供电方式： POE或DC 角度调整：可根据使用人员的高度与使用习惯，角度可调 内置WIFI及蓝牙模块 呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听 安装方式：摇臂支架式安装 1、一键呼叫医护主机，主机回拨自动接听 2、视频对讲，与ICU探视分机进行双向可视通话； 3、定点护理和增援服务 4、病人基本信息显示 5、医嘱或医疗信息显示 6、医疗帐单查询 7、定时待机服务 8、设备在线监测与升级 | 台 | 24 |
| 6 | 支架 | 负载：≥2K 主体材质：铝合金 安装方式：壁挂式 功能： 1、在ICU病床旁吊塔上安装，作为辅助配件配合安装ICU探视分机，供ICU的病人与病人家属可视对讲时使用。 | 套 | 24 |
| 7 | 系统对接 | 与HIS系统、护理管理系统、信息化集成平台、病房相关仪器设备等进行数据对接 | 项 | 1 |
| 三、输液预警监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能输液管理系统软件 | 1、智能提醒: 1）.支持对不同的输液状态进行提醒 2）.支持将输液完成及输液异常的床位自动顶置 3）.输液控制设备探测到当前输液堵塞、输液持续过快/过慢、输液完成时，系统发出声音及图像提醒 4）.输液控制设备当前电量过低时，系统发出声音及图像提醒 5）.输液控制设备探测到输液由异常状态恢复正常时，提醒图像恢复正常 6）.支持自由设置堵塞报警延迟时间，延迟时间内恢复正常输液时不报警，未恢复时报警 7）.报警联动：支持与输液大屏，第三方屏幕等终端同步报警信息 2、界面显示: 1）.可显示当前病区的输液信息，包括患者姓名、床位号、输液状态 2）.支持显示药品信息、输液滴速、输液进程 3）.支持实时显示当前病区正常输液床位数，完成输液床位数，报警床位数等统计信息 4）.支持显示每台设备每次使用的滴速趋势图，以不同颜色区分正常输液以及输液异常 5）.可自动识别上线的输液设备信息，可查看当前在线设备的状态、床位号以及位置信息 3、全院数据统计: 1）.病区数据统计，支持按指定日期统计病区输液数据，包括但不限于：输液总人数、输液总时长、输液时长分布情况、输液容量分布情况、输液滴速分布情况、输液异常分布情况等； 2）.患者数据统计，支持查看患者输液医嘱执行情况，包括但不限于：所输药物、每袋药液实际输注量、输液开始时间、输液结束时间、输液时长、输液滴速曲线图等信息； 3）.输液历史：可展示输液历史数据，包括输液时间、结束时间、输液时长等信息 4）.报警历史：对触发的各类输液报警进行记录并处理，支持一键处理报警功能 | 套 | 1 |
| 2 | 智能输液报警终端 | 1、★以下第6、7、8、9、10项需提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖输液控制设备制造商公章佐证 2、★通讯方式:无线。符合无线网络安全要求，配套的无线网络发射设备具有无线电发射设备型号核准证。 3、通讯距离：室外不小于500米，室内不小于50米注：提供工业和信息化部无线电管理局核发的《无线电发射设备型号核准证》复印件并加盖投标人公章。 4、▲产品资质：设备具有二类医疗器械注册证 5、内部电池续航时长 正常工作模式下≥480小时。 6、适用场景：适用于普通药液和避光型药液的输液。 7、输液速度控制：设备能够直接控制输液速度。输液滴速调节范围等于或大于10d/min——120d/min（30ml/h——360ml/h） 8、可实时监测当前的输液滴速；状态识别：设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥6种，输液状态需包含但不限于输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态、低电量报警状态。 9、可根据系统后台设定的滴速，辅助调节滴速；医用设备专用标准要求：设备符合《GB 9706.224-2021 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》中关于输液准确度的要求。 10、当输液结束时，设备提示输液停止，并卡止输液管，防止回血；输液完成状态：准确识别出输液完成状态并自动锁死输液管路并发出声光报警。 11、空气报警状态：在输液过程中，能够有效的检测出输液管路中的空气，支持在输液管路进入空气时报出声光报警，防止空气输入人体。 12、设备状态报警：支持在电池低电压、滴壶移开、设备故障时发出声光报警。 ★13、输液监测技术实现方式为电容监测（非称重式）并提供相应证明资料。 14、整机重量 ≤140g。 | 台 | 285 |
| 3 | 物联网网关 | - 频率范围：有效传输距离大于等于10m 2、网口：RJ45，支持WAN口、SIM卡 3、工作温度：-20℃—+70℃ 4、支持低功耗 5、持接收和转发输液信息 | 台 | 48 |
| 4 | 系统对接 | 与HIS系统、护理管理系统、信息化集成平台、病房相关仪器设备等进行数据对接 | 项 | 1 |
| 四、PAD |  |  |  |  |
| 1 | PAD | 1、显示屏尺寸：≥10.4英寸IPS液晶屏 2、分辨率：≥1920*1080 3、系统：≥Android 7.0及以上或可兼容的同级别国产化操作系统 4、CPU：国产 5、内存：≥8GB FLASH：≥256GB 6、前置摄像头：≥500万像素 7、传输方式：支持wifi，蓝牙，5G等 8、电池容量：7001-8000mah 9、可以跟护理腕表进行联动，腕表上的相关功能可以在PAD上同步展现和使用 10、★支持健康宣教、费用清单明细显示等功能 11、支持接入智慧医护服务、心电等系统，并能同步预警信息 | 台 | 56 |

# 四、实施要求

## 1.1进度要求

工期：中标单位自合同签订后，并具备实施条件的2个月内实施完毕。

1）第一阶段目标：合同签订后，根据现场条件在接采购单位通知后10天内内完成设备到货。

2）第二阶段目标：合同签订后1个月内完成所有设备安装及设备初步调试，完成软件部署、数据库配置和基础数据对接等前期工作，系统上线试运行。要求至少满足病床分机、病房分机、病区走廊屏等信息展现，以及医护对讲正常使用, 满足医疗中心开业基本要求。

3）第三阶段目标：组织各相关部门培训，每科室开科20个工作日内完成科室需求收集并进一步完善相关软件功能。

4）第四阶段目标：试运行通过，项目完成系统终验后3个工作日内完成项目交付。

投标人应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。具体的进度安排不得以影响采购人和监理方确认的总体计划为准。

中标单位应严格按确认的进度计划开展工作，每延期1天，扣除合同总价的2‰，延期超过10天的，自延期第11日起，每延期1天，扣除合同总价5‰。扣除合同金额超过10%的，采购人有权取消合同，并追究中标单位的违约责任。。

## 1.2项目组织及实施要求

组织要求：

1、指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统集成、测试、培训、质量保证等人员。

2、制定详细的项目计划：项目计划应涵盖进度计划、风险计划、沟通计划等，确保项目各项工作有序进行。在制定计划时，需考虑项目的时间要求、工作流程、任务分配等。

3、合理配置和管理资源：根据项目需求，合理配置人力、物力、财力等资源。要确保每个环节都有足够的资源支持，以实现项目的顺利进行。

4、投标人要根据现场勘察情况，制定详尽、科学、可行的项目施工方案。

5、投标人应向采购方提供项目管理人员和技术人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派具有资质的项目经理负责现场工作的组织、协调和施工工作。

实施要求：

1、根据施工图纸和现场环境比对，根据现场走廊和房间的架构确认各个所需设备的安装位置。

2、服务器的安装位置需要提前与采购单位进行确认。

3、服务器配置：根据相关数据安全要求，根据合同相关约定进行部署。

## 1.3安装测试及系统集成要求

1、负责本项目范围内应用软件和相关设备的现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。同时负责对应用于该项目的其它软硬件设备的接口开发及系统集成工作。在安装、配置和测试调试过程中，中标单位应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

2、要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

3、要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

4、项目实施过程中，如果涉及与院方集成平台的相关开发部署工作，中标单位应提供必要的技术支持。

5、在整个软件系统建设中，中标人如果使用第三方产品，必须作出采购人关于知识产权免责申明的承诺。

6、采购人有权聘请具备国家相关软件评测资质的第三方评测机构对软件和数据库进行测试，中标单位有义务作好配合工作，并对测试结果中出现的问题或缺陷进行整改，直到满足要求为止。

7、中标单位负责解决系统建设中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

## 1.4售后服务要求

1、本项目原厂质量保修期为5年，包括相关软硬件等，自项目验收合格并交付使用之日起算。

2、质保期内：质保期内提供整套系统的原厂质保服务，质保期内每年巡检不少于5次，免费升级、终身维护。

3、设备在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换服务。质保期内和质保期外分别提供售后服务方案，包括保修期外维修服务、技术保修、零配件等优惠价格。

4、服务响应时间：提供7x24小时的技术服务支持,设备运行发生故障1小时内即时响应，4小时之内专业工程人员完成设备的调试与维修，24小时内无法修复须提供解决方案并报院方进行确认。

5、投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常

6、系统保质期内连续发生故障不得超过3天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。

7、在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

8、质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护(明确维保费用，原则上不高于建设费用的7%)。

## 1.5软件版权要求

中标单位应确保本系统中所使用到的第三方软件应具备正版授权，采购单位具有本系统的使用权。

## 1.6培训要求

1、中标单位必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

2、投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。培训人员必须是制造厂商工作三年以上的工程师。

4、培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前完成。

5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6、实际培训时间、人数和地点按中标单位与项目采购人商定的为准。要求培训内容需要覆盖本项目系统涉及到的所有科室，确保每个用户能熟练使用本系统。

## 1.7交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付，并按照相关规范标准分阶段提交项目文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：软件授权函、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、总结报告及采购人认为需要的其他材料。

## 1.8项目验收要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：软件授权函、接口说明、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装部署手册、总结报告及采购人认为需要的其他材料。

1）项目初验

甲方成立项目验收委员会，由项目验收委员会组织项目初验，根据项目验收标准进行验收。项目初验前，中标方应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交项目验收委员会和监理方审查。中标方依本合同约定向甲方提交成果及相关文档，并向甲方提出初验申请。甲方接到中标方初验申请后，由项目验收委员会进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2）试运行

初验合格之日起，系统进入试运行，试运行时间为3个月。

3）终验

系统通过试运行后，中标方向甲方提出竣工验收申请，甲方提请区相关部门组织对本项目竣工验收。系统验收通过，进入正式运行阶段。终验合格的条件必须至少满足以下三个要求：1、已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；2、试运行时相关性能满足合同要求；3、用户对系统的效果表示认可和满意，并在验收报告上签字确认。

4）项目验收评价

项目初验以及终验阶段，分别由项目验收委员会对建设成果进行评价打分，如建设成果未满足验收要求，需对建设内容进行整改，整改完成后才能提交验收。

第六章商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲2 | 工期：中标单位自合同签订后，并具备实施条件的2个月内实施完毕。 |
| ▲3 | 质保期： 1、本项目原厂质量保修期为5年，包括相关软硬件等，自项目验收合格并交付使用之日起算。 2、质保期内：质保期内提供整套系统的原厂质保服务，质保期内每年巡检不少于5次，免费升级、终身维护。2、质保期内：质保期内提供整套系统的原厂质保服务，质保期内每年巡检不少于5次，免费升级、终身维护。(投标时提供原厂售后服务承诺函原件) 。 3、设备在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换服务。质保期内和质保期外分别提供售后服务方案，包括保修期外维修服务、技术保修、零配件等优惠价格。 |
| ▲4 | 付款方法和条件： 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款等额保函支付合同价的40%作为预付款，中标人于合同签订时承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适合本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 2、设备到货，安装调试完成进度要求中的第二阶段目标后支付至合同总价的60%； 3、项目终验后支付至合同总价的100%； |
| ▲5 | 质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护(明确维保费用，不高于中标金额的7%)。 |
| ▲6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |

- 第七章附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称） 授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目（采购编号：NBITC-202411525G-BL079）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：。

电话：传真：。

供应商（盖章）：

日期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目，采购编号为NBITC-202411525G-BL079，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：本表须根据第五章招标内容与技术需求中三、详细功能参数各项招标要求进行逐条响应。

供应商（盖章）：

日期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| ▲2 | 工期：中标单位自合同签订后，并具备实施条件的2个月内实施完毕。 |  |  |
| ▲3 | 质保期： 1、本项目原厂质量保修期为5年，包括相关软硬件等，自项目验收合格并交付使用之日起算。 2、质保期内：质保期内提供整套系统的原厂质保服务，质保期内每年巡检不少于5次，免费升级、终身维护。(投标时提供原厂售后服务承诺函原件) 。 3、设备在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换服务。质保期内和质保期外分别提供售后服务方案，包括保修期外维修服务、技术保修、零配件等优惠价格。 |  |  |
| ▲4 | 付款方法和条件： 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款等额保函支付合同价的40%作为预付款，中标人于合同签订时承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适合本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 2、设备到货，安装调试完成进度要求中的第二阶段目标后支付至合同总价的60%； 3、项目终验后支付至合同总价的100%； |  |  |
| ▲5 | 质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护(明确维保费用，不高于中标金额的7%)。 |  |  |
| ▲6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |  |
| ▲7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |  |  |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

C1开标一览表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 投标价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目 | 1项 | 大写： 小写： |

注：本表中投标价内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表的投标价为准；

供应商（盖章）：

日期：

C2投标分项报价表

项目名称：宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目

采购编号：NBITC-202411525G-BL079

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格、型号 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、病房智慧交互系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧医护服务及管理系统软件（院级平台） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 护理信息数据处理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 移动呼叫应用管理系统 | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | 智慧护理交互系统（护士站） | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 5 | 病区一码通系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 医护主机 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 7 | 护理大屏 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | 智能手表 | 只 | 84 |  |  |  |  |
| 9 | 走廊显示屏 | 只 | 28 |  |  |  |  |
| 10 | 病房分机 | 台 | 189 |  |  |  |  |
| 11 | 紧急呼叫按钮 | 台 | 189 |  |  |  |  |
| 12 | 床头分机 | 台 | 553 |  |  |  |  |
| 13 | 48口POE交换机 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 14 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二、ICU探视系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程探视系统平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ICU护士站管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ICU医护主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ICU探视分机 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | ICU病床分机 | 台 | 24 |  |  |  |  |
| 6 | 支架 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 7 | HIS数据对接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三、输液预警监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能输液管理系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 智能输液报警终端 | 台 | 285 |  |  |  |  |
| 3 | 物联网网关 | 台 | 48 |  |  |  |  |
| 4 | 医疗信息化数据接口 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 四、PAD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAD | 台 | 56 |  |  |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、设备安装部署、调试的的相关费用已经包含在设备报价中，包括且不限于布线、设备带开孔等；

2、项目1病房智慧交互系统硬件部分6~13项需要提供备品备件，数量不少于所投产品数量的10%（向上取整），存放地点由甲方指定。

供应商（盖章）：

日期：

C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、智慧医护服务及管理系统软件（院级平台），属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、护理信息数据处理平台，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、移动呼叫应用管理系统，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、智慧护理交互系统（护士站），属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、病区一码通系统，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、医护主机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、护理大屏，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、智能手表，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、走廊显示屏，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、病房分机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、床头分机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、48口POE交换机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、远程探视系统平台，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、ICU护士站管理软件，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、ICU医护主机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、ICU探视分机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、ICU病床分机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、智能输液管理系统软件，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、智能输液报警终端，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、PAD，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

....................

供应商应当根据采购清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加宁波市北仑区医疗中心智慧病房系统项目（采购编号：NBITC-202411525G-BL079）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |