2025年市三区交通常规设施年度维护项目

公开招标文件

项目编号：ZGZB2024-406G

项目名称：2025年市三区交通常规设施年度维护项目

采 购 人：宁波市公安局交通交警局

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

日    期：二〇二四年十一月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	7

第三部分  投标人须知	9

第四部分  采购内容及要求	21

第五部分  评标办法及标准	48

第六部分  拟签订的合同文本	53

第七部分  格式与表格	62

第一部分 采购公告

项目概况

2025年市三区交通常规设施年度维护项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年12月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB2024-406G

项目名称：2025年市三区交通常规设施年度维护项目

预算金额（元）：14000000

最高限价（元）：2800000，2800000，2800000，2800000，2800000

采购需求：

标项一：

标项名称：江北区常规交通设施年度维护

数量:1

预算金额（元）:2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江北区常规交通设施年度维护服务，具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

标项二：

标项名称：海曙西区和市三区快速路常规交通设施年度维护

数量:1

预算金额（元）: 2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海曙西区（以机场路为界，不含机场路）和市三区快速路常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

标项三：

标项名称：鄞州南区常规交通设施年度维护

数量:1

预算金额（元）: 2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州南区（以环城南路为界，不含环城南路）常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

标项四：

标项名称：鄞州北区常规交通设施年度维护

数量:1

预算金额（元）: 2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州北区（以环城南路为界，含环城南路）常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

标项五：

标项名称：海曙东区常规交通设施年度维护

数量:1

预算金额（元）: 2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海曙东区（以机场路为界，含机场路）常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

合同履约期限（标项一~五）：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（标项一~五）：本项目专门面向中小企业/小微企业采购，投标人须为中小企业/小微企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月29日至2024年12月09日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月19日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2024年12月19日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件的，投标无效。

（7）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。

4.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市公安局交通交警局

地址：宁波市鄞州区王隘路28号

传真：/

项目联系人（询问）：朱警官、张老师

项目联系方式（询问）：0574-81981083

质疑联系人：任警官

质疑联系方式：0574-81981121

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：李弘凯、陈傲坤、刘霞

项目联系方式（询问）：0574-87977488

质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市公安局交通交警局 联系人：朱警官、张老师 联系电话：0574-81981083 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：李弘凯、陈傲坤、刘霞 电话：0574-87977488 传真：0574-87355652-818 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分：见“第四部分 采购内容及要求” |
| ★6 | 投标报价： （1）最高限价：每标项投标所报综合单价不得超过第四部分采购内容及要求中相应标项各“综合单价最高限价”，否则作无效投标处理。 （2）（适用于标项一~五）本项目报统一下浮率（投标下浮率≥0%，%号前保留到整数位；投标下浮率＜0%作无效标处理，注：公众责任险不作下浮）。 2.1投标报价为投标人为完成本项目，实现招标文件中规定的本项目采购内容和范围并达到相关标准所需要的全部费用。包含实现标书要求的所有货物、服务、税费、维护、保修、保险、利润、税金、现场安装调试达到正常可使用状态等费用。 凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解采购文件、现场、周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由中标商承担，招标方一律不予承担。 2.2报价要求分为主材报价和基本维护费用。主材单价为材料价，具体以实际发生工程量为准，实际工程量须经三方（招标人、监理、中标人）在有效时间内的签字认可；基本维护费用含道路交通安全设施的巡查、维护，标志及杆件扶正、拆除，标志牌版面清洗（小于等于5m2），护栏隔离设施整理及清洗，甲供材料安装（弹性交通柱、防抛网、防眩板等但仅不限于主材清单内的内容），场地间设施搬运，岗亭刷漆、清洗、修缮（含内部设备），第三方检测，部分绿化修剪，非法广告拆除，道路交通安全设施基础排查、统计、汇总以及所有人工费、汽车台班费、占道费用、GPS设备采购及相关费用、安装调试等内容。 （3）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标文件组成与份数（适用于标项一~五）： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份（如有）。 备注：投标人应将以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交（如有）。 说明： （1）“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 （2）“电子备份投标文件”： ①“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 ②供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 ③其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 10 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com） |
| 11 | 招标服务费： （1）本招标公司参照《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的通知中规定的服务招标费率标准下浮20%，按照每标项中标总金额向中标人收取招标服务费，单个标项收费不足10000元的每个按10000元收取。 （2）中标人应在接到采购代理机构通知之日起5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的资格条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次招投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）：/

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及要求

第五部分 评标办法及标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成（适用于标项一~五）

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件；注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（6）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，若中标人被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函（附：招标服务费支付承诺书）；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）报价明细表；（格式见附件）

（4）投标人认为需提交的其他文件资料；

商务和技术文件包含但不限于以下文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）

（2）商务技术分自评表（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（4）针对招标文件第四部分拟定的实施方案等；

（5）供应商基本情况表（格式见附件）；

（6）项目负责人简历表（格式见附件）；

（7）项目人员配置表（格式见附件）；

（8）主要设备配置表（格式见附件）；

（9）类似项目业绩表（格式见附件）；

（10）技术条款偏离表（格式见附件）；

（11）商务条款偏离表（格式见附件）；

（12）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料；

（13）投标人认为需提交的其他文件资料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署和份数

15.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2投标文件的份数（适用于标项一~五）：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份（如有）。

15.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16、投标文件的包装、递交、修改和撤回

16.1以U盘存储的电子备份投标文件（如有）用封袋密封后递交。

16.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.3供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

16.4供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得事后对开标过程提出任何异议。

18、开标程序：

18.1电子招投标开标程序：同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读上传投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）确认无误后，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

18.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场不予以退还。

# 六、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤2人）和评审专家（≥5人）组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审。

20、澄清问题的形式

20.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

20.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

20.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

本项目按照标项号的前后顺序（即先评审标项一，再评审标项二，以此类推）进行评审。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

（1）商务技术评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

（2）综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会根据各标项投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐各标项的中标候选人1名。投标人可同时参加本项目5个标项的投标，但为保证项目的有效、顺利实施，一家投标人最多可成为1个标项的中标人。

按照标项号的前后顺序（即先评审标项1，再评审标项2，以此类推）进行评审，一家供应商最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一供应商被推荐为标项一的第一中标候选人，则不得作为标项二的第一中标候选人，以此类推。即：

已获得标项一的第一中标候选人，不再进入标项二、三、四、五的评审；

已获得标项二的第一中标候选人，不再进入标项三、四、五的评审；

已获得标项三的第一中标候选人，不再进入标项四、五的评审；

已获得标项四的第一中标候选人，不再进入标项五的评审。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后任一标项投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，对应标项按照以下方式处理：

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为本项目中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 七、无效投标认定

27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查（商务和技术文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价（综合单价最高限价）的；

（4）未采用招标文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）采购文件规定的其他无效情形。

27.4被拒绝的投标文件为无效。

# 八、授予合同

28、授予合同

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金（如有）

31.1签订合同后，中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 九、履约验收

32、采购人负责对中标人的履约行为进行验收。验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

34、本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购（适用于标项一~五）。

35、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

36、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

37、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

注：本项目是专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。

38、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

39、中小企业/小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

42、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

43、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四部分 采购内容及要求

- 一、标段划分及服务范围等

| 标项 | 采购内容 | 招标范围 | 维护期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 江北区常规交通设施年度维护 | 服务范围内为江北区 | 合同生效之日起至2025年12月31日止；合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案，合同可续签一年，最多合计可签1次。 | 280万元 |
| 二 | 海曙西区和市三区快速路常规交通设施年度维护 | 服务范围内为海曙西区（以机场路为界，不含机场路）和市三区快速路 |  | 280万元 |
| 三 | 鄞州南区常规交通设施年度维护 | 服务范围内为鄞州南区（以环城南路为界，不含环城南路） |  | 280万元 |
| 四 | 鄞州北区常规交通设施年度维护 | 服务范围内为鄞州北区（以环城南路为界，含环城南路） |  | 280万元 |
| 五 | 海曙东区常规交通设施年度维护 | 服务范围内为海曙东区（以机场路为界，含机场路） |  | 280万元 |
| 合计 |  |  |  | 1400万元 |

- 二、采购需求：

（一）应遵循的主要规范

1．《道路交通标志和标线》（GB 5768.1~8）；

2．《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038—2015）；

3．《城市道路交通标志和标线设置规范》（DB33/T 818—2010）；

4．《公交专用车道设置》（GA/T 507-2004）；

5．《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB/T 21383-2008）；

6．《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）；

7．《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）；

8．《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

9．《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

10．《公路交通标志板》（JT/T 279-2016）；

11．《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2024）；

12．《道路交通信号灯》（GB14887-2011）；

13．《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）；

14．《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)；

15．《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)；

16．《弹性交通柱》（GB/T24972-2010）；

17．《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）；

18．《宁波市城市道路交通安全工程技术指南（试行）》；

19．《宁波市普通公路交通安全防护设计规范》（DB 3302/T 1144-2023）；

20. 《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图（V2.1正式版）》；

21．《关于实施交通设施铭牌的说明》等。

（二）日常巡查、维护要求

1.总体要求

1)维护、抢修现场须做到文明施工并按相关国家规范做好施工安全防护工作，施工区域应按相关规范放置明显警示标志等设施，维护人员应配备统一的着装。不得随意、擅自封闭车道进行施工作业，特殊情况确需要临时封闭车道的，须提前半天报经辖区交警大队、中队以及道路秩序处同意。快速路需要临时封闭车道的，须提交封道方案经快速路大队同意。

2）负责中标维护范围内及招标人指派的各项交通安全设施的巡查、排查、维修和养护等工作，及时排除不安全因素和隐患，确保设施规范设置、正常使用和安全、整洁。保证中标维护区域内交通安全设施的完好率达到95%以上，并做好巡查记录备查。

3）按招标人的要求及时进场作业，并接受招标人、监理的检查，确保在合同规定的时间内保质保量完成任务。中标人应服从和配合由招标人委托的监理单位的监理工作。每月向招标人上报当月的维护工作量、工作数据、工作小结等。中标人每期报送的结算金额累计不得超出本标项预算金额且不超过分类预算金额。

4）接受交警局和大队二级情指中心下发的应急抢修任务，建立接报记录档案，1小时内及时响应，在抢修任务要求处理时限内完成抢修任务和工程量上报的工作。特殊情况经报招标人同意后，可以采用先设置设施抢修警示牌后修复的方式。

5）须安排专人根据招标人要求及时录入宁波交通设施维护平台。

6）须建立每日24小时值班制度。须建立针对重大活动、紧急任务、台风等恶劣天气特殊情况时的专项应急预案，以及增加备勤维护力量。中标维护区域内的双向六车道（含）以上道路和快速路大队管辖路段以及招标人指定的特殊道路，须每天巡查不少于1次，其他道路每周巡查不少于2次。每月底将巡查车辆的每日GPS轨迹提交给招标人。特殊情况时，各区域须依据应急预案另行安排应急作业的车辆和足够人员由招标人统一调配。

7）设施调整须先申报方案，经招标人认可同意后，凭施工单实施；任务完成后需经辖区交警大队、监理验收，并在联系单上签字后生效。

8）须自行办理道路占用、挖掘等审批手续（含相关费用），尽可能减小因施工作业对道路交通影响。

9）接受招标人、监理对文明、安全、质量、时效等的监管。招标人发现中标人不按规定和有关标准设置的，可以责令其返工。

10)调整、更换材料须事先请示，经监理、招标人认可同意后方可实施。应建立项目的质量保证体系，所使用的主要原材料均需要提供检测报告或质量保证单，并保证提供的材料满足设施的安全性和美观性要求。

11)应保持隔离设施的整齐、清洁。修复时，更换的护栏样式和颜色应与完好时保持一致。两个信号灯路口之间的护栏样式应保持一致。接受招标人交通护栏清洗任务，确保交通护栏清洗全面到位。

12）须对维护的车辆与人员进行安全保险。维护中造成安全责任事故的，责任与后果由中标人自行承担，与招标人无关。

13）须每月度向辖区交警大队汇报（具体时间在合同中确定）该月资金使用情况，中标人资金使用须合理，把握费用使用进度。

14）新增交安设施须招标人同意。

2.人员及车辆要求

2.1车辆要求：

1）每日7:00-19:00，须至少保证在中标维护区域内有2辆综合维修车承担巡查、排查、维护、抢修等任务。其他时间，须有1辆综合维修车在中标维护区域内待命。

2）每辆维修车应安装GPS记录巡查车辆轨迹，每个GPS单次断开连接时间不得超过2天，每季度断开连接次数不得超过1次。

3）另根据需要配备划线车、登高车、货车等。

2.2人员要求：

1）每辆维修车应至少配2人及以上的维护人员。另配备维护班组负责人1名。

2）配备交通设施基础信息数据录入人员1名。

3）项目施工内容中涉及特种作业内容的（如电工作业和登高等），作业人员必须按国家相关法规持有国家管理部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证方可上岗作业，投标时须提供对应的证明材料（对应的特种作业操作证复印件加盖公章），未提供的投标无效。

3.维护要求

1）标志杆件

标志牌（含可变标志牌、待行区诱导等电子显示屏）的整修、保洁、拆除、移位、更换、信息内容纠错、设置纠错等；标杆的保洁、拆除、移位、更换等。新增杆件终身质保，并设置铭牌。

2）标线

标线出现残缺、淡化的情况及时向招标人申请补线，补线必须重新放样。网格线，虚实线等禁令标线补线需经秩序处审核后才能实施。

3）护栏等隔离设施

对破损护栏及时修复，配件缺失时及时更换，无法修复时及时换新。护栏新增必须经辖区交警大队报道路秩序处同意后方可新增，未经同意增加的，不计入维护材料清单。对招标人指派的交通护栏及时进行清洗。

4）岗亭

对交警岗亭外观清洗和日常维护和保养。每季度须至少保证1次中标区域所有交警铁骑工歇岗亭的清洗任务，其它交警岗亭按照辖区交警大队要求定期组织清洗。遇重大节日、警保卫等特殊情况按招标人要求另行清洗。每次完成清洗任务后，须按辖区交警大队的要求填写表格。

5）其他设施

对爆闪灯等其它设施的维护、整修、拆除、移位、更换等。

6）高架主要设施维护要求:警示柱软桩无倒伏、倾斜；水马滚塑材质，灌沙量至底座30cm高，摆放线形流畅，红、黄间隔循环摆放；日常路面无其他多余零星设施、杂物（交通设施）等；弹性警示柱、水马、护栏、防撞桶（垫）等每季度清洗一次，遇重大节日、警保卫等特殊情况按招标人要求另行清洗。

4.主要设施技术需求

1）标线

（1）现场施划的交通标线应与设计图纸的线型、走向、位置一致，现场实际情况与设计图纸有出入的，应及时通知招标人进行现场确认，不得擅自施工。

（2）标线分类：

a.普通常温标线：涂膜厚度0.4mm以上，每平方用料大于0.4kg，固体含量≥60%，不粘胎干燥时间≤20 min，干燥后应无发皱、泛花、起泡、干裂、粘胎现象，涂料色品坐标和亮度应符合JT/T280-2004标准规定的范围，涂膜颜色和外观应与样品板差异不大。具有一定耐水性和耐碱性。

b.普通热熔标线：涂膜厚度1.8mm以上，内混20%及以上玻璃珠，表面玻璃珠撒布均匀。施划完成后30天内任意一次检测逆反射亮度系数大于150mcd•m-2•lx-1（黄色标线为100mcd•m-2•lx-1），一年内任意一次检测时逆反射亮度系数须大于80mcd•m-2•lx-1（黄色标线为50mcd•m-2•lx-1）。

c.Ⅱ级反光热熔标线：涂膜厚度2.0mm以上，内混25%及以上玻璃珠。新划标线的初始逆反射亮度系数大于250mcd•m-2•lx-1（黄色标线为200mcd•m-2•lx-1），持续使用一年内，标线的持续逆反射亮度系数大于150mcd•m-2•lx-1（黄色标线为100mcd•m-2•lx-1）。

d.普通振荡热熔标线：基线涂膜厚度1.5mm以上，凸起部分高度5mm，内混20%及以上玻璃珠，表面玻璃珠撒布均匀。新划标线的初始逆反射亮度系数大于150mcd•m-2•lx-1（黄色标线为100mcd•m-2•lx-1），持续使用一年内，标线的持续逆反射亮度系数大于80mcd•m-2•lx-1（黄色标线为50mcd•m-2•lx-1）。

e.Ⅱ级反光振荡热熔标线，基线涂膜厚度1.8mm以上，凸起部分高度5mm，突起部分每组3个，每个2.5cm*6.5cm，每组间距10cm~15cm，内混25%及以上玻璃珠。新划标线的初始逆反射亮度系数大于250mcd•m-2•1x-1（黄色标线为200mcd•m-2•1x-1），持续使用一年内，标线的持续逆反射亮度系数大于150mcd•m-2•1x-1（黄色标线为100mcd•m-2•1x-1）。

f.喷涂型双组份标线：一般用于有既有标线道路的提亮，不单独使用，涂膜厚度0.7mm以上，表面玻璃珠撒布均匀。新划标线的初始逆反射亮度系数大于250mcd•m-2•1x-1（黄色标线为200mcd•m-2•1x-1），持续使用一年内，标线的持续逆反射亮度系数大于150 mcd•m-2•1x-1（黄色标线为100mcd•m-2•1x-1）。

g.结构型双组份标线：仅用于人行横道线(白色)，涂膜厚度1.2mm以上新划标线的初始逆反射亮度系数大于250mcd•m-2•1x-1（黄色标线为200 mcd•m-2•1x-1），持续使用两年内，标线的持续逆反射亮度系数大于150mcd•m-2•1x-1（黄色标线为100mcd•m-2•1x-1）。

h.彩色防滑路面标线：标线骨料为双组份聚氨酯，粘合剂为专用高强度特种粘合剂。施工前需彻底清除路面上的灰尘、泥沙、油污及水分等，施工完成后表面平整、颜色鲜艳明亮。

i.地面标识：地面标识需预涂压敏胶，施工时涂刷粘结剂或底胶，标识厚度在1.5mm以上，初始逆反射亮度系数白色大于250mcd•m-2•1x-1，其余颜色大于175mcd•m-2•1x-1）。

j.高压水除线：超高压水磨清洗法，清除老标线，无明显痕迹。

k.标线性能与质量。①应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。②涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。③面撒玻璃珠应均匀，其性能和粒径分布符合GB/T 24722-2009的要求。④实际位置与设计位置的横向误差小于±30mm。⑤宽度误差小于5mm。⑥标线长度以及间断线纵向间距的允许误差不得超出GB/T 16311-2009规定的值。⑦防滑值不低于45BPN。⑧其他要求应符合GB/T 16311-2009规定的要求。⑨推荐采用欧路得、兄弟、三赢等知名品牌材料。

l.彩色防滑路面标线：使用三层工艺，含地面夯平、清洁路面、涂布彩色底漆、撒砂、收砂、涂布高光面漆。涂膜厚度2.0mm以上，表面陶瓷颗粒(2mm)撒布均匀，面漆能够均匀覆盖陶瓷颗粒，面漆密度低于1.2g/ml，面漆平方用量不低于0.5kg。

m.高压水除线：超高压水磨清洗法，清除老标线，无明显痕迹。除线设备必须带废渣回收功能。

（3）标线施工要求：

①普通热熔和震荡热熔标线：普通热熔标线和震荡热熔标线用料均为道路交通工程标线专用涂料，生产商必须通过ISO9001:2008国际质量体系认证；震荡热熔标线突起部分高度达到5mm。突起部分每组3个，每个2.5cm*6.5cm，每组间距10cm~15cm。标线的质量性能要求应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）的规定。

②高亮耐磨双组份标线：具有一定的抗污性能；并且具备持续高亮反光性能的路面反光标线；标线干燥时间：≤35min（结构型）、≤20min（喷涂型）；喷涂覆盖面积不低于80%、点状高度2-4毫米、固体含量99%、每平方米耗材料不低于3.5kg（结构型）；喷涂厚度需大于0.6mm，每平方用料大于1kg（喷涂型）；采用环保材料，产品涂料中不得含有汞、铅、卤化溶剂或其他致癌物质，有第三方机构出具的有害物质检测报告。

（4）标线选用材料：

①人行横道线采用结构型双组份涂料，其覆盖率应≥80%。

②地面文字、诱导区内填充标线、网格线内填充标线采用热熔型标线涂料。

③其余标线根据招标人需要采用招标人制定的标线涂料。

（5）标线其他注意事项：

①连续设置的实线类标线，应每隔15m左右设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为3cm-5cm。

②公交站台后非机动车道侧需施划4m宽人行横道线，与公交站台人行开口配套；路口公交专用道借道网格线施划长度30m。

2）护栏

（1）帽盖：热镀锌钢板激光切割，液压模具一体成型，去油酸洗磷化，纯聚酯彩色粉末静电喷涂。

（2）反光轮廓标：反光面材料为亚克力（372），光度性能符合《GB/T24970-2010轮廓标》相关要求。底板材料为抗冲击级聚苯乙烯(HIPS)，超声波加工粘合。

（3）底座：材料为复合高分子，原料按比例配比搅拌，加压加温模具成型。修边打孔，表面交通灰（RAL7043）喷涂。

（4）护栏：氩弧焊接，清洗后洗磷化、纯聚酯彩色粉末静电喷涂后205摄氏度高温烘箱半小时。

3）标志标杆

交通标志牌的版面形式、交通标志杆的性能参数及安装位置应符合国家、行业相关标准以及招标人的要求，现场实际情况与设计图纸有出入的，应及时通知招标人及设计单位进行现场确认，不得擅自施工。

①标志板及反光膜：

铝板厚度应符合下表：

| 标志板规格 | 标志板铝板厚度 |
| --- | --- |
| 标志面积≤7m2 | 2mm |
| 7m2＜标志面积≤15m2 | 2.5mm |
| 标志面积＞15m2 | 3mm |

反光膜的色度性能及逆反射系数值根据《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的相应技术指标规定，标志的底膜应根据招标人要求采用Ⅳ或Ⅴ类反光膜，为保证交通标志有效使用寿命，反光膜应具有至少10年的使用寿命，在使用期内至少保持70％的初始反光亮度，并能书面提供反光膜的长期保用合同10年的有效期。为保证反光膜的质量，生产商应具备国家级检测机构对该反光膜连续三年以上（包括三年）的检测报告。

字体要求：采用中英文双语设计的交通标志，中文字采用A型交通标志专用字体，数字采用B型交通标志专用字体，英文字采用美国高速公路哥特体，若英文字符较多，采用普通哥特体会超出中文字宽度时，应采用美国高速公路哥特窄体。标志英文字体的大小一般为中文字体的一半。

安装要求：除另有规定外，交通标志牌设置在路侧时，应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：禁令和指示标志为0～10°或30-45°，其它标志为0～10°；门架、悬臂、车行道上方附着式标志的版面应垂直于道路行车方向，并且版面宜面向来车俯仰0～15°。标志板安装应尽量避免标志板面对驾驶员的眩光。

标志版面最短边长度或直径小于1.2m时，反光膜不得有拼接缝。标志版面最短边长度或直径大于1.2m时，应使用反光膜产品的最大宽度进行搭接，重叠部分不应小于5mm。距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。标志版面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷。

反光膜参考品牌：3M、恩希爱、纪和丽等。

②标志杆及连接件：

杆件形式要求：长臂杆、F型杆、直立杆、门架4类。其中指路标志一般采用F型杆、导向标志一般采用长臂杆或门架；独立立杆的禁令标志、警告标志、指示标志，标志总面积≤1m2的采用DN80立杆，标志总面积＞1m2的采用DN100立杆。

杆件加工要求：F型杆、直立杆结构中的圆形钢管须采用整根无缝钢管，不允许焊接加长。长臂杆结构中的八角管采用整块钢板一次性弯折成型，不允许焊接加长。

镀锌要求：标志杆立柱、横杆结构件及其它金属钢件应热镀锌处理，镀锌后涂漆，颜色为RAL7042（交通灰A），表面涂层光滑、均匀，不允许有流挂、滴瘤或多余结块，且无漏镀等缺陷。安装过程中有磕碰掉漆的，应在安装后补漆。

安装要求：

交通标志杆安装时，横杆需保持1.5°～2°的预拱度水平向上，立杆应保证杆体垂直，倾斜度不得超过±0.5%。

采用直立杆安装于人行道或隔离栏端头时，标志板下缘距路面的高度为1.8m～2.5m；安装在绿化隔离带时，标志板下缘距路面的高度为1.5m～2.5m；采用长臂杆、F型杆安装的交通标志净空需在5.5m～5.7m。同一道路中标志板的安装高度、安装净空应保持一致，误差在±0.2m内。

连接件要求：

加劲肋：加劲肋的厚度需满足交通标志结构图的要求，厚度误差控制在±0.5mm内，加劲肋与杆件、基础之间应满焊，无气孔夹渣。

螺母与螺栓：采用DN168杆及以上的杆件、悬臂杆、门架连接基础法兰的要求为2枚螺母加1个垫片；采用DN168杆以下的杆件连接基础法兰、横杆连接立柱法兰要求为1枚螺母加1个垫片，所有螺母及垫片出厂时应热镀锌，安装完成后进行防锈补锌处理。

扎带：扎带边缘应平滑，以防损坏支撑件的渡层；扎扣和夹座上应分别有四个尖锐触角，在紧固时能切入构件中防止标志版松动。

杆件基础要求：外露的地脚螺栓须作防锈处理，一般采用刷漆或用素砼包封。基础混凝土采用标号为C25的预拌混凝土。安装有监控、信号灯等用电设施的杆件基础预埋件需做接地处理，接地电阻满足国标要求，接地线不得外露。

4）铭牌要求

铭牌规格为100*60*2mm，材质为铝板，铭牌上文字应使用电脑雕刻机雕刻，文字为黑色。

（1）设施制作安装单位信息：包括单位名称、地址、联系方式等。

（2）设施相关参数：

①名称：信号灯杆、指路标志杆、导向标志杆、龙门架等。

②型号：

a.信号灯杆：DN100横道灯杆、DN100辅灯杆、DN165弯灯杆、DN165双F、DN325单杆、JXCB6.5长臂杆等；

b.指路标志杆、导向标志杆：DN65、DN80、DN100、DN165单杆、DN165F、DN165双F、DN219单杆、DN219F、DN219双F、DN273单杆、DN273F、DN273双F、DN325单杆、DN325F，DN325双F，DN377F，JXCB6.5长臂杆等。

③尺寸：信号灯杆、标志杆为横杆长×立杆高，标志牌为长×宽（直径×直径,边长×边长），护栏为长×高。

④安装日期。

（3）安装位置

信号灯杆及标志杆的铭牌安装在杆件正面，距离地面约1.5m处。

（4）安装方式

铭牌通过铆钉或专用胶水方式固定在杆件合适位置，同一道路安装方式及高度应基本一致。

5）塑料隔离墩

（1）采用高强度、高弹性的聚乙烯塑料制成，要求滚塑成型。

（2）外形尺寸：塑料隔离墩——长度1450mm，高度780 mm，底座宽度400mm；防撞桶——高度800mm，直径570 mm，反光膜高度450mm。

（3）注满水后应具有缓冲弹性作用。

（4）拉伸强度大于15mpa。

（5）必须耐高温、耐低温、耐冲击，不易老化。

（6）颜色为黄色，色泽均匀鲜明亮丽不褪色。塑料隔离墩两侧贴白色反光膜条，防撞桶桶身贴红白反光膜，更加醒目，反光膜采用高强级。

（7）塑料隔离墩净重大于12公斤，防撞桶净重大于5公斤。

（8）塑料隔离墩参照样式照片如下(颜色以招标人实际要求为准)：

6）道钉式弹性交通柱（黄黑）

（1）弹性交通柱高度80±2cm，长方形底座225x167±1cm,重量2.0±0.1KG，通体壁厚不小于3mm；

（2）柱体含有两道反光膜，反光膜区域凹陷2MM以上，反光膜具有柔韧性并采用超强级（IV类）反光膜；

（3）符合国标GB/T 24972标准，通过第三方机构检测并出具报告；

（4）采用TPU材质，硬度85-90A， 拉伸强度20MPA， 断裂伸长率800%以上。硬度、拉伸强度、伸长率须经过第三方机构检测并出具报告；

（5）弹性交通柱参照样式如下：

7)弹性交通柱

（1）弹性警示柱高度80±2 cm，底座直径8±1cm,重量1.3±0.1KG；

（2）弹性警示柱反光膜采用直接粘贴于柱体形式，反光膜要求高强级；

（3）产品要求PU材质，硬度80A以上，最大拉伸力度200N以上，拉伸强度20map以上，断裂点伸缩率950%以上，最大伸缩率900%以上，强度10%下的伸缩率15.0N以上，强度20%下的伸缩率20.0N以上。同时要求柔韧性强、反光效能高，外观设计合理，式样美观；

（4）弹性警示柱参照样式如下：

8)、轮廓标供应技术要求：

(1)、底座用1.5mm的铝板折成，具体规格见图纸 。

(2)、单面用国标V类（钻石级）反光膜粘贴。样式如下图：

国标V类（钻石级）反光膜白色(黄色)

(3)、轮廓标安装必须与地面保持垂直，误差应〈5°。

(4)、同一墙面安装位置必须在同一直线上，上下偏离应〈2mm 。

(5)、同一墙面安装间距应保持一致误差应〈5mm 。

(6)、同一路面对应位置必须保持平行，偏离应〈5mm 。

(7)、轮廓标与安装墙面间隙应〈 0.1mm 。

(8)、如墙面有凹凸起伏，须平整后方可安装，使得轮廓标与墙面完全贴合。

(9)、安装采用两枚5mm不锈钢自攻螺丝与墙体7mm膨胀连接，固定紧密无晃动。

9) 高亮智能联频网络安全警示灯系统

系统要求：

高亮智能联频网络安全警示灯系统为基于物联网的主动预警型交通安全设施系统，通过特定共有频率联频闪烁的刺激方式，勾勒人行横道轮廓，以提高驾驶员及行人安全警示作用。系统应可根据招标人需求采用高效光伏电池或市电作为补充能源，锂离子电池为储备能源的能源方案，要求能源便于安装维护。

设施相关参数：

灯球尺寸：φ300mm±0.5mm

可视距离：大于300M

闪烁方式：呼吸渐变式

灯球工作方式：多系统自动联频同频控制闪烁

同频精度：小于10ms

同频要求：具备抗干扰能力，产品安装调试后任意时间均能保持同频

从机接入数量：主机控制从机数量大于100台

网络连接：支持GPRS、4G网络

控制方式：支持本地控制、联网控制

后台服务器：支持云服务器

位置和环境状态监测：倾斜倾倒传感器、撞击传感器、光照传感器、温湿度传感器

紧急状态报警：车辆撞击微信报警、倾倒倾斜微信报警

报警推送：本地报警（本地爆闪预警）、云推送报警（手机推送）

升级与更新：支持本地数据升级更新、在线数据升级更新

发光单元防护等级：大于IP65

保护机制：支持过温保护、过载保护、掉电保护、过流保护、短路保护、过冲保护、过	压保护、欠压保护

杆件工艺：整体镀锌喷涂漆，依据大样图贴黄色逆反射3M钻石级膜

抗风等级：12级

蓄电池支撑工作时长:不得低于120H。

电池保险：要求产品中的锂电池有第三者责任保险

检测报告：警示灯对高温、低温、防水、防尘四个项目的检测，必须依据GB／T2423.1-2008、GB／T4208-2017标准，并获得相关专业检测机构检测报告。

10) 太阳能动态黄闪警示灯

系统要求：

太阳能动态黄闪警示灯的生产、设计与安装应严格参照GB/T 24965.4《交通警示灯.第 4 部 分:临时安全警示灯》，产品须通过国家级专业检测机构检测并获得相关检测报告。

设施相关参数：

动态显示要求：显示像素点由高发光黄色LED组成，LED的电气与光学参数需遵循GA/T743-2016《黄闪警告信号灯》设计规范。工作方式为非线性PWM渐变闪烁，具备防眩目、防突变刺眼的功能。显示版面内容须依照实际安装情景设计。

网络连接：支持GPRS、4G网络

控制方式：支持本地控制、联网控制

后台服务器：支持云服务器

位置和环境状态监测：倾斜倾倒传感器、撞击传感器、光照传感器、温湿度传感器

紧急状态报警：车辆撞击微信报警、倾倒倾斜微信报警

报警推送：本地报警（本地爆闪预警）、云推送报警（手机推送）

升级与更新：支持本地数据升级更新、在线数据升级更新

防护要求：黄闪灯主体应防腐蚀、耐冲击、防氧化、防风化。内部控制元器件、光源板元器件具有防尘、防水汽功能

能源方案：采用光伏电池做为设备主要能源来源，电池须达到IP65防护等级，具备水平方向旋转调节、具备俯仰方向上下调节的能力；采用储能锂电池作为储蓄电池，锂电池须具备过流、过冲、过放保护功能，蓄电池支撑工作时长不得低于120H。

11)单面反光道钉（突起路标）：

（1）采用GB/T24725-2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求。

①发光强度:

突起路标的反光片为具有高反射率的微棱镜结构反光片，在雨夜天气和雾夜天气情况下保持较好的警示效果。突起路标反光片发光强度须满足以下要求。

| 颜色 | 观测角 | 入射角 | 强度系数（mcd.lx-1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 白色 | 0.2° | 0° | ＞700 |
|  |  | +20° | ＞500 |
|  |  | -20° | ＞400 |
| 黄色 | 0.2° | 0° | ＞500 |
|  |  | +20° | ＞300 |
|  |  | -20° | ＞200 |

②突起路标部分反光单元破损，其余密封的反光单元须可继续反光；

③突起路标反光片表面须具有超强耐磨性能，表面耐刮擦，能够持久保持高亮反光性能；

④反光片与突起路标反光片基体焊接强度高，反光片须不易从基体上脱落；

⑤突起路标基体底面应为平整设计，易于粘结；

⑥突起路标须可采用膨胀螺丝加胶水方式固定。

（2）突起路标安装朝向必须一致，与道路保持平行，误差应〈5°。

（3）同一车道安装位置必须在同一直线上，左右偏离应〈5mm 。

（4）同一车道突起路标间距应保持一致,误差应〈5mm。

（5）同一路面不同车道突起路标应保持相对平行，偏离应〈5mm 。

（6）安装过程中，胶水涂抹必须均匀不得外露破坏路面及影响美观。

（7）如路面有凹突起伏，须平整后方可安装，使得突起路标与路面完全粘贴。

（8）突起路标样式图（单面反光片）

12)锥筒

（1）圆锥形路锥，头部含有凹槽提手，高度70±2cm，底座边长35±1cm，重量2.8±0.2KG；

（2）路锥反光膜采用直接粘贴于锥体形式，反光膜要求使用符合国标IV类要求的白色反光膜（反光膜须符合以下要求：①应为微棱镜结构，不含金属镀层；②应为柔性材质且具有背胶，可以粘贴固定于曲面，即锥体表面），从上至下第二道反光膜上水印“宁波交警”字样；

（3）符合国标GB/T 24720-2009标准，通过第三方机构检测并出具报告；

（4）路锥产品要求PVC材质，硬度80A以上，拉伸强度10MPA以上，最大伸长率500%以上，耐高低温-10℃—+60℃，通过20吨以上车辆10次以上碾压测试。其中硬度、拉伸强度、伸长率须经过第三方机构检测并出具报告。

（5）路锥底座上一次性注塑成型投标人和使用单位简称、使用区域缩写、采购年份，文字凸显，文字框尺寸约30*75mm²，底座一侧为使用人缩写+采购年份“YZ-22、HS-22、JB-22、YJ-22、BZ-22”等字样，相对侧为使用单位“海曙交警、江北交警、鄞州交警、快速路交警、交警应急、交警保障”等字样；

（6）路锥颜色为亮橙色，通透有光泽，至少2年不褪色；

（7）路锥参照样式如下：

13）管道要求

（1）管道开挖要求：管道应独立设置，视路口条件，优先采用明挖施工，开挖条件受限时采用顶管施工。所有路口施工前须书面或口头告知招标人，取得招标人同意后方可进场施工。

（2）埋设深度要求：地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面约50cm,穿过车行道路，则埋置深度约70cm。特殊情况下，达不到埋深要求的，需在道路灰土层以下，同时需要招标人或招标人委派的监理单位确认。

（3）管道敷设数量及规格要求：机动车道和非机动车道（以下称：车行道）埋管为5孔壁厚4mm的SC100钢管，人行道和绿化带埋管为5孔壁厚4mm的PE80软管。设备与路口“口”字井连接时埋管为2孔壁厚2.5mm的SC50钢管（过车行道）或3.0mm的PE50软管（过人行道及绿化带）。

（4）管道连接要求：SC100钢管过路距离过长需要拼接的，一律采用专用钢管外套并焊接固定。

（5）管道施工要求：过路钢管需采用最短距离过路，一般选择在路口转弯半径起点前方的合适位置。

14）电缆线要求

（1）供电线缆：采用用5芯ZCVV22-5*25mm2或YJV22-5*25mm2的电缆导线。

（2）线缆穿线要求：过路管接至设备的电缆线应均匀拉线，做到路口各管道内电缆线均匀分布，不得交织。

（3）线缆其它要求：电缆线采用地下敷设，地下敷设的电缆线严禁有接头，地上敷设的电缆线有接头的不应裸露在外。

（4）推荐品牌：东方、球冠、熊猫等知名品牌。

15）窨井要求

（1）基础要求：井底夯实后，铺设100mm以上碎石层，按要求砌水泥砖井墙。井墙采用M10号水泥砂浆砌MU20号机制水泥砖，井墙内外两侧用M15号水泥砂浆抹面。

（2）开挖深度要求：窨井开挖深度约为（大窨井）1200mm/1000mm（小窨井）+窨井所在位置的高度与车行道面层的高度差。

（3）开挖面要求：为满足井墙砂浆抹面的施工需求，大窨井整体开挖面为约1500mm*1500mm，小窨井开挖面为约1100mm*1100mm。

（4）窨井结构要求：符合《宁波市交通安全设施设计与审核要点》要求。

三、违约及处罚约定

（一）中标人应按合同约定配足维护人员和车辆，并安排好人、车值班计划以供检查。招标人、监理有权对中标人配备的人员和车辆进行不定期抽查。未按合同约定配备维护人员或不在本维护区域的，按100元/人/次扣除违约金；未按合同约定安排维护车辆进行巡查、排查、维护的，扣除100元/辆/次（招标人安排其他任务或者招标人同意在其他区域的除外）；违约三次以上按扣除200/次。

（二）中标人未在招标人下派任务1小时内及时响应的，扣除违约金200元/次；抢修任务未在招标人要求时间内完成任务的，扣除违约金200元/次；未按合同履行巡查、排查、维护的或者接到报修未及时响应的，扣除违约金200元/次。

（三）中标人未按图纸和招标人要求维护的(包括但不仅限于不服从招标人管理和监理安排的、标线明显污染地面或严重滴漏的、设施经检测发现质量不合格的、设施样式未按要求保持一致的等)，由监理发出整改通知书并扣除违约金1000元/次，同时重新进行返工（因此产生的费用均由中标人承担），除按合同条款扣款外，根据造成后果严重程度，承担相应的法律责任并赔偿损失。图纸和招标人要求明显有误的，中标人应及时与招标人或监理沟通，不得擅自调整图纸和方案。

（四）因中标人过错造成不良影响的（包括但不仅限于导致产生舆情、未提前半天以上通知所属交警大队中队和道路秩序处民警就擅自封闭车道施工造成交通拥堵或交通中断的），扣除违约金2000元/次，同时重新进行返工（因此产生的费用均由中标人承担）。

（五）重大活动、紧急任务、台风等恶劣天气特殊情况时，招标人和监理均有权对中标人配备的人员和车辆进行不定期抽查，未达到应急预案要求的，扣除违约金2000元/次。

（六）中标人提供的资料不准确或未按时限和填写要求上报的，前五次扣除违约金20元/次，第六次起扣除违约金50元/次，同时整改后重新提供准确资料或按要求填写上报。

（七）中标人支付违约金、赔偿金后并不免除其他义务的继续履行。

（八）中标人有下列行为之一的，招标人有权终止合同：

1.不符合工程技术标准的；

2.偷工减料的；

3.不按图实施维护的；

4.擅自增设或变更交通安全设施的；

5.工程转包的；

6.不文明安全实施维护造成责任事故的；

7.不服从现场民警指挥造成严重交通拥堵的；

8.合同期内未达到招标人要求的自有或者租赁设施维护的办公、材料堆放、车辆停放场地的。

9.投标文件所描述的维护班组负责人或交通设施基础信息数据录入人员与实际不符的（同时列入政府采购黑名单）。因离职等原因，人员需要调整的，需提前经招标人认可；

10.累计扣除的违约金达到或超出合同金额10%的；

11.整改通知书累计发出五次的；

四、其他相关要求

★（一）项目清单中的主材如无特殊说明，质保期为项目结算送审之日起一年。主材出现故障的，要求投标人在接到招标人的电话后2小时内响应，24小时内修复，更换送修在2个自然日内完成,质保期内出现质量问题,投标人负责包修、包退、包换。

（二）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（三）投标人必须做出书面承诺：保证能满足招标人提出的针对本项目的具体要求。

（四）投标人要制订用工计划和加强劳动用工管理，必须符合劳动法等法律法规的要求，与员工签订正规的劳动合同，负责支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的各项费用。承担体检、培训费用，并负责办理上岗人员的暂住证、计划生育证明等有关证件。人员工资不得低于宁波市最低标准，招标人有权审核服务团队的薪酬标准。

（五）所有岗位作业人员所需要的用具等均由投标人负责，使用和发放管理由投标人自行管理。

（六）所有配置人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与招标人无涉。

（七）招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

五、投标时提供样品清单

（一）铝板上画1.5米长15公分宽喷涂型双组份标线（白色）一块；

（二）标志一块，依据《道路交通标志和标线》（GB5768）和大样图（附件1）制作一块标志，反光膜采用超强级）；

（三）根据高度渐变中心护栏大样图（附件2）提供一套高度渐变中心护栏（包括护栏、底座、帽盖、反光片）

样品说明：

1、投标样品仅作为评分项，评委按照招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评价，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。

2、投标样品不得标明投标人名称，否则该样品不得分。

3、本项目样品由评委现场评审。

4、投标样品应于投标截止时间前递交至中冠工程管理咨询有限公司，未在投标截止时间前递交的作无效标处理。

- 六、服务清单及限价（适用于标项一~五）

| 序号 | 服务项目 | 技术参数 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 分类预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |
| 1 | 常温标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 11.79 | 218 |
| 2 | 普通热熔标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 44.06 |  |
| 3 | Ⅱ级反光热熔标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 65.4 |  |
| 4 | 普通热熔振荡标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 91.23 |  |
| 5 | Ⅱ级振荡反光热熔标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 109 |  |
| 6 | 彩色防滑路面标线 | 使用三层工艺，含地面夯平、清洁路面、涂布彩色底漆、撒砂、收砂、涂布高光面漆。标线厚度2-3mm。陶瓷颗粒直径1-2mm。 | m2 | 179.85 |  |
| 7 | 双组份标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 70.85 |  |
| 8 | 双组份结构型反光标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 119.9 |  |
| 9 | 高压水除线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 39.24 |  |
| 10 | 绿化带端头刷漆 | 按照GB5768要求施划立面标记，黄黑漆，零星施工。 | m2 | 89.38 |  |
| 11 | 标志牌（IV类）（面积＜7m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 705.13 |  |
| 12 | 标志牌（IV类）（面积≥7m2，＜15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2.5mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 711.34 |  |
| 13 | 标志牌（IV类）（面积≥15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度3mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 822.88 |  |
| 14 | 标志牌（V类）（面积＜7m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度2mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 975.23 |  |
| 15 | 标志牌（V类）（面积≥7m2，＜15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度2.5mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 981.45 |  |
| 16 | 标志牌（V类）（面积＞15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度3mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 989.24 |  |
| 17 | 标志牌贴膜改版 | 旧标牌内容变更，贴超强级反光膜 | m2 | 250.7 |  |
| 18 | 标志牌更换（面积＜7m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2mm，新增标志含折边、铝槽、抱箍、螺栓等配件，老旧标志含拆除及运输入库 | m2 | 788.31 |  |
| 19 | 标志牌更换（面积≥7m2，＜15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2.5mm，新增标志含折边、铝槽、抱箍、螺栓等配件，老旧标志含拆除及运输入库 | m2 | 784.39 |  |
| 20 | 标志牌更换（面积＞15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度3mm，新增标志含折边、铝槽、抱箍、螺栓等配件，老旧标志含拆除及运输入库 | m2 | 799.95 |  |
| 21 | 贴膜 | 杆件、警示桩、护栏边柱、岗亭等设施贴超强级反光膜。按实计算 | m2 | 239.8 |  |
| 22 | KT板（广告牌） | 按要求设计版面 | m2 | 81.75 |  |
| 23 | 抱箍 | 铝滑槽抱箍、镀锌U型管夹抱箍、紧固件抱箍圈。含配套螺栓螺母。 | 套 | 30.52 |  |
| 24 | 小型活动支架 | 钢制活动支架，用以直接设置在路上，3m2以下 | 个 | 403.3 |  |
| 25 | 大型活动支架 | 钢制活动支架，用以直接设置在路上，3m2以上，含3m2 | 个 | 817.5 |  |
| 26 | 机动车靠右标志（一体化） | 黄黑警示桩上结合标志牌，含安装 | 个 | 695.32 |  |
| 27 | 标志牌清洗 | 仅限大于5m²的，小于等于5m²的包含于年度维护费中 | 块 | 490.5 |  |
| 28 | 标志杆 | 安装于指定位置。详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》 所有大于DN110的杆件终生质保并按照大样图制作铭牌。不含基础。 | t | 10414.75 |  |
| 29 | 基础（C25混凝土） | 含基础开挖,混凝土浇灌。详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》 | m3 | 947.77 |  |
| 30 | 基础（杆件钢筋） | 详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》 | t | 5713.17 |  |
| 31 | 大型杆件吊装 | 不含基础，含杆件运输和吊装 | 根 | 827.5 |  |
| 32 | 中心护栏片 | 2m/扇，详见《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图》，含所有配件和安装 | 扇 | 370.46 |  |
| 33 | 机非护栏片 | 2m/扇，详见《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图》，含所有配件和安装 | 扇 | 348.46 |  |
| 34 | 护栏反光片 | 安装在护栏边柱，反光诱导作用，两片一组，一片的价格为一组的一半 | 组 | 13.08 |  |
| 35 | 城市护栏轮廓标 | 1.由弹性TPU材料制成，耐刮擦 | 片 | 9.81 |  |
|  |  | 2.反光膜区域内凹2mm，减少刮擦磨损；含3M反光膜 |  |  |  |
|  |  | 3.规格:12.4*5.4*3cm |  |  |  |
| 36 | 护栏底座 | 对损坏底座进行更换，并安装于指定位置。详见各阶段护栏标准 | 只 | 54.5 |  |
| 37 | 护栏普通盖帽 | 安装在护栏的顶部，并安装于指定位置 | 只 | 8.72 |  |
| 38 | 中心护栏边柱方管（含反光膜） | 热镀锌方管，加贴黄黑超强级反光膜，并安装于护栏首片位置 | 根 | 54.5 |  |
| 39 | 机非护栏边柱方管（含反光膜） | 热镀锌方管，加贴黄黑超强级反光膜，并安装于护栏首片位置 | 根 | 49.05 |  |
| 40 | 护栏道钉 | 护栏安装后固定用的钉子，材质须为镀锌。 | 枚 | 3.27 |  |
| 41 | 高度渐变中心护栏 | 2m/扇，含安装及反光片、底座等配件，详见招标文件 | 扇 | 370.46 |  |
| 42 | 中心矮护栏 | 2m/扇，含安装及反光片、底座等配件，详见招标文件 | 扇 | 326.44 |  |
| 43 | 东部新城式景观中心矮护栏 | 2m/扇，整体高度80cm，详见护栏大样图，含所有配件和安装 | 扇 | 546.62 |  |
| 44 | 东部新城式景观中心矮护栏 | 2m/扇，详见护栏大样图，含配件，不含安装 | 扇 | 414.2 |  |
| 45 | 弧形护栏 | 2m/扇，含安装及反光片、底座等配件，详见招标文件 | 扇 | 414.5 |  |
| 46 | 中央绿篱 | 1180mm*3000mm，并安装于指定位置 | m | 130.8 |  |
| 47 | 起伏波浪纹景观护栏 | 2.5m/扇，详见护栏大样图，含所有配件和安装 | 扇 | 738.32 |  |
| 48 | 古藏金典护栏 | 2.5m/扇，详见护栏大样图，含所有配件和安装 | 扇 | 600.72 |  |
| 49 | 波形护栏 | 含栏板、托架、立柱、护头、铁脚等配件，含基础开挖、夯实、钢笼、预理件及混凝土浇灌，高度、长度参照大样图，并安装于指定位置 | m | 218.26 |  |
| 50 | 景观护栏花箱 | 详见图纸 | 个 | 1144.5 |  |
| 51 | 景观护栏（东部新城） | 详见图纸 | m | 479.6 |  |
| 52 | 中山路花箱护栏（波浪） | 详见图纸 | m | 3815 |  |
| 53 | 中山路花箱护栏（回字） | 详见图纸 | m | 2398 |  |
| 54 | 瓦片式护栏 | 详见图纸 | m | 4469 |  |
| 55 | 人非护栏 | 965*2800mm，含基础开挖、夯实、预理件及混凝土浇灌，并安装于指定位置，详见大样图 | m | 185.23 |  |
| 56 | 人非不锈钢护栏 | 965*2800mm，含基础开挖、夯实、预理件及混凝土浇灌。并安装于指定位置，详见大样图 | m | 514.67 |  |
| 57 | 人行护栏刷漆 | 对生锈的人行护栏刷油漆，含油漆费用 | 扇 | 218 |  |
| 58 | 可移动护栏（钢轮） | 立柱DN219*1300*6mm，底法兰800*600*20mm，钢轮配置紧密型主轴、轴承及底坐，护栏片釆用60*60+40*40方管制作并设置缓冲装置，所有材料采用热镀锌浸泡处理，成品后贴反光膜，不含基础制作 | m | 763 |  |
| 59 | 活动中心护栏（加工） | 4000*1050mm，详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》中心护栏样式，底座改滚轮式 | m | 272.5 |  |
| 60 | 不锈钢伸缩护栏 | 高1.3米，运送至甲方指定地点。 | m | 272.47 |  |
| 61 | 锁具 | 3米链条（防剪加粗8mm）+锁具 | 套 | 130.8 |  |
| 62 | 车档石柱隔离墩 | ø220*500mm，贴3M黄黑反光条，含基础开挖及安装 | 个 | 283.4 |  |
| 63 | 新款防撞桶 | 贴红白反光膜，桶内装入适当沙石，并放置指定位置 | 个 | 278.93 |  |
| 64 | 三联防撞桶 | 新型船式防撞桶，由三个防撞桶组成 | 个 | 2001.13 |  |
| 65 | DN100警示桩 | 法兰盘300*300*14mm，立柱ø110*800*4mm，整件热镀锌， 4个膨胀螺丝固定。运送至甲方指定地点 | 根 | 152.6 |  |
| 66 | φ115.8道钉式弹性交通柱 | TPU材质，硬度85-90A， 拉伸强度20MPA，弹性交通柱高度80±2cm，长方形底座225x167±1cm,重量2.0±0.1KG，通体壁厚不小于3mm；柱体含有两道反光膜，反光膜区域凹陷2MM以上，反光膜具有柔韧性并符合国标IV类（甲供安装数量总计超过1000根后每安装一根甲供材料补贴5元） | 根 | 250.7 |  |
| 67 | 可拆卸式弹性交通柱（红白） | φ80*750，符合GBT 24972-2010 可拆卸式弹性交通柱标准（甲供安装数量总计超过1000根后每安装一根甲供材料补贴5元） | 根 | 87.18 |  |
| 68 | 二次过街用的警示桩 | 用于二次过街路口,黄黑相间,ø114*1200mm钢制警示柱 | 根 | 255.54 |  |
| 69 | 锥筒 | 新款pvc材质交通路锥，产品技术参数须符合招标文件中的技术要求。反光膜上打有宁波交警水印 | 个 | 65.4 |  |
| 70 | 防汛沙袋 | 帆布抽绳，可装8KG沙，规格20*60cm | 个 | 10 |  |
| 71 | 防汛草垫 | 规格60*90cm | 个 | 8 |  |
| 72 | 水马 | 新款水马，滚塑三孔，1500*800mm，净重大于12.5公斤，桶内装入适当沙石，并放置指定位置 | 个 | 365.83 |  |
| 73 | 防眩板 | 220*900mm，4个304不锈钢膨胀螺丝固定，玻璃钢质，并安装指定位置（甲供安装数量总计超过1000片后每安装一片甲供材料补贴5元） | 片 | 70.85 |  |
| 74 | 防抛网 | 220*900mm，4个膨胀螺丝固定，玻璃钢质，并安装指定位置（甲供安装数量总计超过1000片后每安装一片甲供材料补贴5元） | m | 196.2 |  |
| 75 | 可导向钢制防撞垫 | 符合JTG D81-2017和JTG/T D81-2017的要求 | 套 | 32700 |  |
| 76 | 轮廓标 | 反光诱导作用，并安装于指定位置,基底铝制＋Ⅳ类反光膜（路边线轮廓标） | 只 | 13.11 |  |
| 77 | 减速垄 | 橡胶反光减速带，1000*360*50mm或500*360*50mm黄黑条纹，每米8根道钉固定。并安装于指定位置 | m | 111.71 |  |
| 78 | 抽屉锁 | A级锁，岗亭衣柜及办公抽屉锁等 | 套 | 21.8 |  |
| 79 | 岗亭门锁 | B级锁即可。 | 套 | 163.5 |  |
| 80 | 岗亭玻璃 | 岗亭玻璃（平面），更换岗亭玻璃 | m2 | 163.5 |  |
| 81 | 岗亭玻璃(曲面) | 更换岗亭玻璃 | m2 | 327 |  |
| 82 | 岗亭灯管 | 更换岗亭日光灯管 | 根 | 109 |  |
| 83 | 岗亭（空调加氟利昂） | 老旧空调加氟利昂 | 次 | 381.5 |  |
| 84 | 岗亭（空调遥控器） | 适配岗亭空调 | 只 | 109 |  |
| 85 | 岗亭空调 | 1.5P品牌，型号不限 | 台 | 4360 |  |
| 86 | 岗亭空调 | 1.0P品牌，型号不限 | 台 | 2507 |  |
| 87 | 满足岗亭日常清洁需求 | 岗亭内的扫把、拖把、水桶、垃圾畚斗、抹布 | 件 | 21.8 |  |
| 88 | 岗亭（空调铜管） | 更换岗亭空调铜管 | m | 218 |  |
| 89 | 岗亭（空调插座） | 更换岗亭空调插座 | 个 | 109 |  |
| 90 | 岗亭（空调主板） | 更换岗亭空调主板 | 套 | 1635 |  |
| 91 | 岗亭（空调清洗，漏水） | 岗亭空调清洗，漏水修复 | 处 | 327 |  |
| 92 | 岗亭清洗 | 对岗亭进行整体清洗 | 个 | 500 |  |
| 93 | 岗亭运输 | 单间、两间 | 个 | 900 |  |
| 94 | 岗亭运输 | 三间 | 个 | 1500 |  |
| 95 | 岗亭吊装 | 单间、两间 | 个 | 1500 |  |
| 96 | 岗亭吊装 | 三间 | 个 | 2250 |  |
| 97 | 地面找平 | 自流坪，最低处高度20cm | m2 | 180 |  |
| 98 | DN100钢管铺设 | DN100钢管铺设，单孔外径114mm，壁厚4mm，管线制作，安装，管顶埋设70cm | m | 109.12 |  |
| 99 | DN80软管铺设 | DN80软管铺设，单孔外径89mm，壁厚4mm，管线制作，安装，管顶埋设50cm | m | 32.02 |  |
| 100 | 顶管:三根同放 | 顶管:三根同放单管外径110mm，壁厚6mm，管线制作，安装，开挖、回填，余土外运，三根管每根为Φ110PE管 | m | 327 |  |
| 101 | 人行道破路、回填 | 管线开挖人行道铺砖及緑化，开挖宽度0.8m，深度0.8m，面层由城管部门恢复 | m2 | 457.8 |  |
| 102 | 车行道破路、回填 (―) | 管线开挖混凝土路面，开挖宽度1m，深度1m，面层由城管部门恢复 | m2 | 926.5 |  |
| 103 | 车行道破路、回填 (二) | 管线开挖沥青路面，开挖宽度1m，深度1m，面层由城管部门恢复 | m2 | 1002.8 |  |
| 104 | 窖井基础小（含井盖） | 窖井基础小（含井盖），需大于700*700*900mm，含基础回填外运费 | 个 | 676.28 |  |
| 105 | 窖井基础大（含井盖） | 窖井基础大（含井盖），需大于900*900*1100mm，含基础回填外运费 | 个 | 1512.12 |  |
| 106 | 供电线缆 | 供电线缆，5芯ZCVV22-5*25mm2或YJV22-5*25mm2电缆，不低于东方、球冠、熊猫等知名品牌 | m | 130.58 |  |
| 107 | 交警分支箱 | 交警分支箱，配电箱规格400mm*600mm*1400mm（箱体为304不锈钢，包含浪涌保护器、微型断路器、空开8个、配电箱基础等配件）安装、终端头调试、含基础 | 台 | 11495.17 |  |
| 108 | 计量箱 | 计量箱，电表箱规格180mm*500mm*750mm（箱体为304不锈钢，包含断路器、电表、出线开关等）安装、终端头调试、含基础 | 台 | 3488 |  |
| 109 | 机箱基础 | 电源机箱基础及scats机箱基础含涂装 | 个 | 797.5 |  |
| 110 | 计量箱基础 | 电表计量箱基础含涂装 | 个 | 722.43 |  |
| 111 | 挖掘审批赔款费用 | 实报实销（注：该项不参与下浮） | 项 | 实报实销 |  |
| 112 | 行人二次过街横杆 | 用在二次过街路口 | 套 | 2180 |  |
| 113 | 4芯电缆 | ZCKVVR电缆线4*1.5mm2 | m | 7.88 |  |
| 114 | 凸面镜 | 直径80cm 含DN100杆件及基础制作和安装 | 套 | 707.7 |  |
| 115 | 挡车器 | 500*150*100mm，黄黑色，膨胀螺丝固定，并安装于指定位置 | 套 | 108.98 |  |
| 116 | 爆闪灯 | 双面太阳能LED灯，带储电池，并安装于指定位置。不含DN80立杆和基础 | 套 | 981 |  |
| 117 | 新增宣传标语（铁皮） | 安装在指定的护栏上 | m2 | 163.5 |  |
| 118 | 橡胶站台 | 宽lm,高0.2m,侧涂黄黑漆,含铁架安装,按m计费 | m | 1088.33 |  |
| 119 | 行人安全岛 | 岛头900mm*920mm*625mm*2只，配2根DN80钢管警示桩，踏板1000mm*900mm*40mm*4块。共长6m，并安装于指定位置 | 套 | 9265 |  |
| 120 | 塑料反光道钉 | 尺寸（mm）100*100打孔加胶粘安装石英砂，包含安装 | 只 | 38.15 |  |
| 121 | 刷漆 | 对生锈的岗亭、标志杆除锈刷油漆，含油漆费用 | ㎡ | 109 |  |
| 122 | 遮阳棚（手动） | 伸缩遮阳棚尺寸2.5m*2.5m，其中机头、前管、伸缩臂等金属构件均采用铝合金材质，棚布采用加厚PVC材质，防水防晒，配2m伸缩手摇杆 | 套 | 1308 |  |
| 123 | 遮阳棚（电动） | 伸缩遮阳棚尺寸2.5m*2.5m，其中机头、前管、伸缩臂等金属构件均采用铝合金材质，棚布采用加厚PVC材质，防水防晒，配手、自电动一体电机，可遥控伸缩 | 套 | 2725 |  |
| 124 | 窗帘 | 岗亭窗帘，含轨道 | m2 | 163.5 |  |
| 125 | 路口交通遮阳棚 | 混凝土基础、钢结构交通岗遮阳棚、PVC防水布 | 套 | 17181.55 |  |
| 126 | 岗亭椅子 |  | 把 | 216 |  |
| 127 | 岗亭空调外机 | 1.0P品牌,型号不限 | 台 | 2000 |  |
| 128 | 岗亭外字体更换 |  | 个 | 98.63 |  |
| 129 | 岗亭饮水机 | 立式饮水机 | 台 | 277 |  |
| 130 | 岗亭防漏处理 | 屋面3mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 47.97 |  |
| 131 | 岗亭门锁边框 |  | 套 | 20 |  |
| 132 | 岗亭空调冷凝管 | DN32*2.9 PVC冷凝水管 | m | 3 |  |
| 133 | 岗亭地板损坏修复 | 0.6cm厚实木复合地板 | m2 | 201.05 |  |
| 134 | 岗亭空调压缩机启动器 |  | 个 | 30 |  |
| 135 | 岗亭门合页 |  | 个 | 16.5 |  |
| 136 | 岗亭空调内变频板 |  | 套 | 225 |  |
| 137 | 宽减速带 | 1000mm*380mm*50mm黄黑条纹,每米8根道钉固定 | m | 87.2 |  |
| 138 | 岗亭灯罩 |  | 个 | 10 |  |
| 139 | 可拆卸式弹性交通柱体 | φ76*750mmPVC警示柱柱体 | 根 | 60 |  |
| 140 | 可拆卸式弹性交通柱底座 | 橡胶底座 | 个 | 22.4 |  |
| 二 | 年度维护费 |  |  |  |  |
| 141 | 维护费 | 合同工期内基本维护费用含道路巡查、排查、维护，小杆件扶正，护栏整理及清洗、标志杆件拆除、标志牌版面的清洗（小于等于5m2），甲供材料的安装（弹性交通柱、防眩板等但不限于主材清单内的内容），场地间设施搬运，岗亭及内部设备的日常维护和保养，部分绿化修剪，非法广告拆除，交通设施基础信息排查、统计、汇总及所有人工费、汽车台班费、占道费用、GPS设备采购及相关费用、安装调试等内容。 | 项 | 550000 | 55 |
| 三 | 保险 |  |  |  |  |
| 14 | 公众责任险 | 合同工期内投标区域内所有交通安全设施（包含常规设施、信号灯及附属设施等）的保险，累计责任限额800万，每次事故责任限额300万元，其中人身伤亡限额200万元，财产损失100万元。（不得下浮） | 项 | 70000 | 7 |
| 各标项综合单价最高限价总计（元） |  |  |  | 783779.48 |  |
| 各标项预算总金额（万元） |  |  |  |  | 280 |

备注：

1、清单数量具体以实际发生为准；

2、非表内项目结算时按审计审定价为准；

3、最终结算实付金额不超过本标项预算金额且不超过分类预算金额。

4、投标报价采用综合单价统一下浮方式（不接受不平衡报价），其他报价方式视为无效投标。

七、商务条款

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★维护期限 | 合同生效之日起至2025年12月31日止；合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案，合同可续签一年，最多合计可签1次。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 质量标准 | 服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；满足采购需求的规定。 |
| 4 | 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 5 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 6 | 项目结算价 | 按各维护项目实际数量结算，各维护项目结算单价按如下公式计算： （1）各维护项目的结算单价=综合单价最高限价*（1-统一下浮率），（计算结果四舍五入保留两位小数） （2）项目结算价=∑（各维护项目的结算单价*数量）+年度维护费（550000元）*（1-统一下浮率）+公众责任险（70000元） 注：结算价最终以审定价为准 |
| 7 | ★合同款项支付条件及方式 | 第一次支付：合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%的预付款； 第二次支付：在2025年5月底前支付至合同金额的60%； 第三次支付：在2025年9月底前支付至合同金额的85%； 第四次支付：项目验收合格后7个工作日内按最终结算金额支付项目剩余款项。 （注：投标人应提供相应合法票据；投标人应提供施工结算材料，作为结算依据） |
| 8 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 9 | 发票要求 | 1.中标人应在采购人支付费用时，依据相应的金额，向采购人提供足额且符合税法规定的发票。 2.本项目合同签署的中标人名称与发票开具单位及收款单位一致，中标人不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为中标人违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 10 | 其他 | 在合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的采购人或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，与采购人无涉，由此导致的损失由中标人承担，无论何种原因采购人先行支付的，采购人有权向中标人进行追偿。 |
| 11 | ★分包与转包 | 不允许。 |

第五部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的六、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委商务技术分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：评标委员会根据各标项投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐各标项的中标候选人1名。投标人可同时参加本项目5个标项的投标，但为保证项目的有效、顺利实施，一家投标人最多可成为1个标项的中标人。

按照标项号的前后顺序（即先评审标项1，再评审标项2，以此类推）进行评审，一家供应商最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一供应商被推荐为标项一的第一中标候选人，则不得作为标项二的第一中标候选人，以此类推。即：

已获得标项一的第一中标候选人，不再进入标项二、三、四、五的评审；

已获得标项二的第一中标候选人，不再进入标项三、四、五的评审；

已获得标项三的第一中标候选人，不再进入标项四、五的评审；

已获得标项四的第一中标候选人，不再进入标项五的评审。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本次采购为专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。

## ●评分标准

评分标准（适用于标项一~五）

| 类别 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 1、对项目的整体认知 | 根据投标人针对2025年市三区交通常规设施年度维护项目对应标项提供的整体认知情况（包括项目现状分析、项目实施目标、项目实施过程中与招标人、监理、交警大队等各方之间的协调沟通措施等），评委根据内容进行评审： （1）对本项目分析完全贴合实际，项目实施目标了解准确，提供的协调沟通措施科学合理可操作性强的，得6分； （2）对本项目分析基本符合实际、项目实施目标了解基本准确，提供的协调沟通措施有一定的可操作性的，得4分； （3）对本项目分析过于简单或不符合实际，项目实施目标分析不够准确，提供的协调沟通措施不完整或可操作性不足的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | 2、项目整体实施方案 | 2.1投标人根据招标文件招标文件“第四部分 采购内容及要求”中（二）巡查、维护要求中“3.维护要求”中对于各项交通常规设施（标志杆件、标线、护栏等隔离设施、岗亭等）的维护保养要求，提供具体维护保养方案（包括设施的抢修、维护，重大活动等特殊情况下的措施等），评委根据内容进行评审。 （1）方案完整，设施的抢修、维护安排合理，针对重大活动等特殊情况维护力量能有效满足实际需求的，得8分； （2）方案较为完整，设施的抢修、维护安排较为合理，针对重大活动等特殊情况维护力量基本满足实际需求的，得5分； （3）方案笼统，设施的抢修、维护安排有缺陷，针对重大活动等特殊情况维护力量无法有效满足实际需求的有缺陷的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 8 | 主观分 |
|  |  | 2.2投标人根据招标文件“第四部分 采购内容及要求”中（二）巡查、维护要求中“1.总体要求”对于维护区域内的巡查频次及其他要求，提供设施巡查方案（内容至少包含区域内各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划、巡查情况的反馈、重大活动等特殊情况时的专项巡查措施等），评委根据内容进行评审。 （1）各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划合理、巡查情况反馈方式及时有效、针对重大活动等特殊情况时的专项巡查措施能有效满足实际需求的，得6分； （2）各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划较为合理、巡查情况反馈方式基本可行、针对重大活动等特殊情况时的专项巡查措施能一定程度上满足实际需求的，得4分； （3）各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划不够合理、巡查情况反馈方式存在缺陷、针对重大活动等特殊情况时的专项巡查措施无法有效满足实际需求的，得1分；； 未提供相关内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
|  |  | 2.3投标人根据招标文件招标文件“第四部分 采购内容及要求”中（二）巡查、维护要求中“4.主要设施技术需求”中对于各项交通常规设施材料的要求，提供拟投入设备及材料质量保证措施（包括品牌的选用等，提供对应品牌检测报告、合格证复印件等证明材料并加盖厂家公章），评委根据内容进行评审。 （1）质量保证措施内容清晰详细，能确保项目较好完成的得6分； （2）质量保证措施内容基本完整、基本能确保项目完成的得4分； （3）质量保证措施不够完善，无法保证项目能实现项目目标的得1分； 未提供相关内容的不得分。 备注：投标文件中设备需提供购买发票复证件或权属证明复印件并加盖公章。 | 6 | 主观分 |
|  |  | 2.4评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目制定的维护期间安全保障措施（包含但不限于安全管理体系、安全生产责任制、维护路段区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）进行评审： （1）安全保障措施方案全面完整（包含但不限于安全管理体系、安全生产责任制、施工路段或区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）且描述详细清晰的得6分； （2）安全保障措施方案较为完整（包含但不限于安全管理体系、安全生产责任制、施工路段或区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）且描述较为清晰的得4分； （3）安全保障措施内容不完整（未全部包含安全管理体系、安全生产责任制、施工路段或区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）且描述比较笼统的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | 3、重要材料样品分 | 1、标线(4分)：白色双组份标线1块。铝板（须略宽于标线）上画1.5米长15公分宽喷涂型白色双组份标线，评委根据样品的产品品质和划施工艺进行评审： ①标线逆反射亮度系数高、视认性好、玻璃珠成圆率高、标线边缘整齐、线型规则流畅、厚度均匀、无起泡、皱纹、斑点、开裂等缺陷得4分； ②标线逆反射亮度系数一般、视认性一般、玻璃珠成圆率一般、标线边缘一般整齐、线型一般规则和流畅、厚度一般均匀、有一定起泡、皱纹、开裂等缺陷得2分； ③标线逆反射亮度系数低、视认性差、玻璃珠成圆率低、标线边缘不整齐、线型规则流畅差、厚度不均匀、有起泡、皱纹、开裂等缺陷不得分； 未提供本项内容的不得分。 备注：样品上须注明涂料的型号类型，否则不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 2、标志(3分)：依据《道路交通标志和标线》（GB5768）和大样图（附件1）制作一块标志样品，反光膜采用超强级评委根据样品的反光膜材质、反光膜等级、铝板规格、版面内容、贴膜工艺、版面排版、外观等方面进行评审： ①反光膜材质、反光膜等级、铝板规格均符合技术要求，版面内容正确，排版整洁美观，贴膜工艺符合规范、外观完好的得3分； ②反光膜材质、反光膜等级、铝板规格均符合技术要求，版面内容有瑕疵、排版基本整洁美观，贴膜工艺有瑕疵、外观有缺陷的得1分； ③反光膜材质、反光膜等级、铝板规格任意一项不符合技术要求、版面内容不正确的、排版不整洁美观，贴膜工艺不符合技术要求、外观缺陷严重的不得分； 未提供本项内容的不得分。 备注：样品不得采用喷墨打印膜或电刻膜工艺，采用该两种工艺的样品不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 3、护栏(3分)：依据大样图（附件2），提供一套高度渐变中心护栏样品（包括护栏、底座、边柱、贴膜、帽盖、反光片、道钉等配件） 评委根据样品的材质、规格尺寸、制作工艺、外观、贴膜与配件安装情况等进行评审： ①护栏的规格样式符合技术要求，制作工艺精良，外观无瑕疵、贴膜与配件安装符合要求的得3分。 ②护栏的规格尺寸符合技术要求，制作工艺和外观有瑕疵、贴膜与配件安装基本符合要求的得1分。 ③护栏的规格尺寸不符合技术要求、制作工艺较差、外观有严重瑕疵、贴膜与配件安装不符合要求的不得分。 未提供本项内容的不得分。 备注：尺寸、样式、制作材料等技术参数未达到规范标准和招标要求的不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 4、应急预案（5分） | 投标人根据招标文件招标文件“第四部分 采购内容及要求”中对于应急抢修任务和应急备勤的要求，提供针对重大活动、紧急任务、台风等恶劣天气特殊情况时的专项应急预案（包括人员、车辆、备件等应急准备），由评委根据内容进行评审： （1）应急预案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，备勤力量充足的得5分； （2）应急预案较全面合理，服务流程及内容较具体，响应时间较迅速，备勤力量较充足的得3分； （3）应急预案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，备勤力量薄弱的得1分； 未提供本项内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 5、重难点分析及处理措施 | 投标人根据招标文件第四部分工作内容及要求，针对对应标项实施重点难点进行分析（包括但不限于：实施过程中产生的工作重点、技术难点分析并提出的对应解决方案等），评委根据内容进行评审： （1）项目实施过程中产生的重点、难点和疑点问题剖析到位，考虑周全， 解决方案完整具体、与重点、难点和疑点问题前后呼应，可实施性强， 对项目实施起到决定性作用的得5分。 （2）项目实施过程中产生的重点、难点和疑点问题分析较为具体，考虑较为周全，提出的解决方案前后基本一致，基本满足采购实际需求的得3分。 （3）项目实施过程中产生的重点、难点和疑点问题剖析不够到位、罗列的各项问题内容较少，对应的解决方案可行性较差的得1分。 未提供任何内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 6、人员配备 | （1）拟派维护班组负责人具有中级及以上市政道路（桥梁）工程专业技术职称或取得注册建造师、注册土木工程师（道路工程）、注册结构工程师的得1分，没有的不得分；取得安全员、质量员、施工员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等证书的每个得0.5分，满分1分；本项满分2分。 （2）每日巡查、排查、维护人员4人（含）以上的得1分，每增加一个人得0.5分，最多得2分。 （3）交通设施基础信息数据录入人员学历水平大专的得0.5分，本科及以上学历得1分，最多得1分。 备注：投标文件中提供人员的身份证复印件、学历证明复印件、职称（资格证书）复印件、社保机构出具的相关人员投标截止时间前6个月投标人为其缴纳的社保证明。 | 5 | 客观分 |
|  | 7、车辆保障能力 | 投标人自有的车辆，包括吊车（登高车）、货车及其它工程作业车辆等： （1）划线车1辆得1.0分，每增加一辆加0.5分，最多得1.5分； （2）登高车1辆得1.0分，每增加一辆加0.5分，最多得1.5分；（登高车可以为专项作业车或者为货车加装升降机架） （3）货车1辆得1.0分，每增加一辆加0.5分，最多得2分； 车辆合计最多得5分。 备注：投标文件中提供投标人自有的车辆行驶证复印件加盖公章，若划线车和登高车（由货车加装升降机改装的）则须另行提供清晰的照片，否则本项不得分。 | 5 | 客观分 |
|  | 8、文档资料管理方案 | 投标人根据招标文件第四部分中文档资料及台账管理等要求，提供相应的管理方案，评委根据内容进行评审。 （1）文档资料管理方法全面、措施科学合理的得5分； （2）文档资料管理方法较全面、措施较科学合理的得3分； （3）文档资料管理方法笼统、措施片面的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 9、类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（合同签订之日起）具有常规交通安全设施维护项目（合同须为市政道路交通安全设施维护类合同且维护内容需同时包含标志、标线、护栏）业绩的，每个合同得1.5分，最高3分。 备注：投标文件中提供合同复印件、中标通知书复印件及发票并加盖公章，提供不全的不认定为有效业绩，不计入不得分。 | 3 | 客观分 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=（1-统一下浮率） 满足招标文件要求且参与评审的价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／各投标人参与评审的价格)×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  | 30 | 客观分 |

投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

第六部分  拟签订的合同文本

（供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但实质性条款不得变动）

合同编号：

中 标 经 济 合 同

项目名称：

招标编号：

招标人（甲方）：

供应商（乙方）：

定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，甲方为购买乙方提供的货物或服务，且乙方完全履行合同义务，甲方应付给乙方的款项。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务或者服务类交易标的，如运输、保险以及其它的服务，如系统运维、设备系统调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“买方”、“甲方”、“招标人”系指购买货物或服务的一方。

(6)“卖方”、“乙方”、“投标人”、“中标人”系指根据合同规定提供货物或服务的符合招标要求的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点位于甲方指定位置。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

甲方（招标人）：

电话：                      传真：

地址：

乙方（中标人）：

电话：                      传真：

地址：

根据                     （项目编号：                  ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1.合同内容

1.1项目名称:                      。

1.2服务范围:                     。

1.3服务内容:对                     （范围）的各项交通安全设施开展巡查、排查、维修和养护等工作，及时排除不安全因素和隐患，确保设施规范设置、正常使用和安全、整洁，具体内容见本合同“8.乙方职责”。

1.4服务期限:202  年    月   日至2025年12月31日。

1.5合同总价：

1.6项目结算价：

按各维护项目实际数量结算，各维护项目结算单价按如下公式计算：

（1）各维护项目的结算单价=综合单价最高限价*（1-统一下浮率），（计算结果四舍五入保留两位小数）

（2）项目结算价=∑（各维护项目的结算单价*数量）+年度维护费（550000元）*（1-统一下浮率）+公众责任险（70000元）

注：结算价最终以审定价为准

2.技术规范

提交货物、服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方在使用该货物的任何一部分或接受的全部服务时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.保险

进场、施工等期间的人身、财产安全等保险由乙方负责。

5.付款方式：

第一次支付：合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%的预付款；

第二次支付：在2025年5月底前支付至合同金额的60%；

第三次支付：在2025年9月底前支付至合同金额的85%；

第四次支付：项目验收合格后7个工作日内按最终结算金额支付项目剩余款项。

（注：乙方应提供相应合法票据；乙方应提供施工结算材料，作为结算依据）

6.技术资料

乙方提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

7.甲方职责

7.1负责提供有关资料，做好维护实施期间协调工作。

7.2按期付款，保证项目预算资金。

7.3提供有关技术规范及要求。

7.4按有关技术规范及要求对乙方的质量数量进行验收。

7.5如遇管理规定需要调整及设计更改项目，均应以书面形式通知乙方。

8.乙方职责

8.1总体要求

1)维护、抢修现场须做到文明施工并按相关国家规范做好施工安全防护工作，施工区域应按相关规范放置明显警示标志等设施，维护人员应配备统一的着装。不得随意、擅自封闭车道进行施工作业，特殊情况确需要临时封闭车道的，须提前半天报经辖区交警大队、中队以及道路秩序处同意。快速路需要临时封闭车道的，须提交封道方案经快速路大队同意。

2）负责中标维护范围内及甲方指派的各项交通安全设施的巡查、排查、维修和养护等工作，及时排除不安全因素和隐患，确保设施规范设置、正常使用和安全、整洁。保证中标维护区域内交通安全设施的完好率达到95%以上，并做好巡查记录备查。

3）按甲方的要求及时进场作业，并接受甲方、监理的检查，确保在合同规定的时间内保质保量完成任务。乙方应服从和配合由甲方委托的监理单位的监理工作。每月向甲方上报当月的维护工作量、工作数据、工作小结等。乙方每期报送的结算金额累计不得超出中标金额，完成的费用达到中标金额后合同自动终止。

4）接受交警局和大队二级情指中心下发的应急抢修任务，建立接报记录档案，1小时内及时响应，在抢修任务要求处理时限内完成抢修任务和工程量上报的工作。特殊情况经报甲方同意后，可以采用先设置设施抢修警示牌后修复的方式。

5）须安排专人根据甲方要求及时录入宁波交通设施维护平台。

6）须建立每日24小时值班制度。须建立针对重大活动、紧急任务、台风等恶劣天气特殊情况时的专项应急预案，以及增加备勤维护力量。中标维护区域内的双向六车道（含）以上道路和快速路大队管辖路段以及甲方指定的特殊道路，须每天巡查不少于1次，其他道路每周巡查不少于2次。每月底将巡查车辆的每日GPS轨迹提交给甲方。特殊情况时，各区域须依据应急预案另行安排应急作业的车辆和足够人员由甲方统一调配。

7）设施调整须先申报方案，经甲方认可同意后，凭施工单实施；任务完成后需经辖区交警大队、监理验收，并在联系单上签字后生效。

8）须自行办理道路占用、挖掘等审批手续（含相关费用），尽可能减小因施工作业对道路交通影响。

9）接受甲方、监理对文明、安全、质量、时效等的监管。甲方发现乙方不按规定和有关标准设置的，可以责令其返工。

10)调整、更换材料须事先请示，经监理、甲方认可同意后方可实施。应建立项目的质量保证体系，所使用的主要原材料均需要提供检测报告或质量保证单，并保证提供的材料满足设施的安全性和美观性要求。

11)应保持隔离设施的整齐、清洁。修复时，更换的护栏样式和颜色应与完好时保持一致。两个信号灯路口之间的护栏样式应保持一致。接受甲方交通护栏清洗任务，确保交通护栏清洗全面到位。

12）须对维护的车辆与人员进行安全保险。维护中造成安全责任事故的，责任与后果由乙方自行承担，与甲方无关。

13）须每月度向辖区交警大队汇报（每月    日）该月资金使用情况，乙方资金使用须合理，把握费用使用进度。

14）新增交安设施须甲方同意。

8.2人员及车辆要求

8.2.1车辆要求：

1）每日7:00-19:00，须至少保证在中标维护区域内有2辆综合维修车承担巡查、排查、维护、抢修等任务。其他时间，须有1辆综合维修车在中标维护区域内待命。

2）每辆维修车应安装GPS记录巡查车辆轨迹，每个GPS单次断开连接时间不得超过2天，每季度断开连接次数不得超过1次。

3）另根据需要配备划线车、登高车、货车等。

8.2.2人员要求：

1）每辆维修车应至少配2人及以上的维护人员。另配备维护班组负责人1名。

2）配备交通设施基础信息数据录入人员1名。

3）项目施工内容中涉及特种作业内容的（如电工作业和登高等），作业人员必须按国家相关法规持有国家管理部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证方可上岗作业。

8.3维护要求

1）标志杆件

标志牌（含可变标志牌、待行区诱导等电子显示屏）的整修、保洁、拆除、移位、更换、信息内容纠错、设置纠错等；标杆的保洁、拆除、移位、更换等。新增杆件终身质保，并设置铭牌。

2）标线

标线出现残缺、淡化的情况及时向甲方申请补线，补线必须重新放样。网格线，虚实线等禁令标线补线需经秩序处审核后才能实施。

3）护栏等隔离设施

对破损护栏及时修复，配件缺失时及时更换，无法修复时及时换新。护栏新增必须经辖区交警大队报道路秩序处同意后方可新增，未经同意增加的，不计入维护材料清单。对甲方指派的交通护栏及时进行清洗。

4）岗亭

对交警岗亭外观清洗和日常维护和保养。每季度须至少保证1次中标区域所有交警铁骑工歇岗亭的清洗任务，其它交警岗亭按照辖区交警大队要求定期组织清洗。遇重大节日、警保卫等特殊情况按甲方要求另行清洗。每次完成清洗任务后，须按辖区交警大队的要求填写表格。

5）其他设施

对爆闪灯等其它设施的维护、整修、拆除、移位、更换等。

6）高架主要设施维护要求:警示柱软桩无倒伏、倾斜；水马滚塑材质，灌沙量至底座30cm高，摆放线形流畅，红、黄间隔循环摆放；日常路面无其他多余零星设施、杂物（交通设施）等；弹性警示柱、水马、护栏、防撞桶（垫）等每季度清洗一次，遇重大节日、警保卫等特殊情况按甲方要求另行清洗。

9.违约及处罚约定

9.1乙方应按合同约定配足维护人员和车辆，并安排好人、车值班计划以供检查。甲方、监理有权对乙方配备的人员和车辆进行不定期抽查。未按合同约定配备维护人员或不在本维护区域的，按100元/人/次扣除违约金；未按合同约定安排维护车辆进行巡查、排查、维护的，扣除100元/辆/次（甲方安排其他任务或者甲方同意在其他区域的除外）；违约三次以上按扣除200/次。

9.2乙方未在甲方下派任务1小时内及时响应的，扣除违约金200元/次；抢修任务未在甲方要求时间内完成任务的，扣除违约金200元/次；未按合同履行巡查、排查、维护的或者接到报修未及时响应的，扣除违约金200元/次。

9.3乙方未按图纸和甲方要求维护的(包括但不仅限于不服从甲方管理和监理安排的、标线明显污染地面或严重滴漏的、设施经检测发现质量不合格的、设施样式未按要求保持一致的等)，由监理发出整改通知书并扣除违约金1000元/次，同时重新进行返工（因此产生的费用均由乙方承担），除按合同条款扣款外，根据造成后果严重程度，承担相应的法律责任并赔偿损失。图纸和甲方要求明显有误的，乙方应及时与甲方或监理沟通，不得擅自调整图纸和方案。

9.4因乙方过错造成不良影响的（包括但不仅限于导致产生舆情、未提前半天以上通知所属交警大队中队和道路秩序处民警就擅自封闭车道施工造成交通拥堵或交通中断的），扣除违约金2000元/次，同时重新进行返工（因此产生的费用均由乙方承担）。

9.5重大活动、紧急任务、台风等恶劣天气特殊情况时，甲方和监理均有权对乙方配备的人员和车辆进行不定期抽查，未达到应急预案要求的，扣除违约金2000元/次。

9.6乙方提供的资料不准确或未按时限和填写要求上报的，前五次扣除违约金20元/次，第六次起扣除违约金50元/次，同时整改后重新提供准确资料或按要求填写上报。

9.7乙方支付违约金、赔偿金后并不免除其他义务的继续履行。

9.8乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同：

9.8.1.不符合工程技术标准的；

9.8.2.偷工减料的；

9.8.3.不按图实施维护的；

9.8.4.擅自增设或变更交通安全设施的；

9.8.5.工程转包的；

9.8.6.不文明安全实施维护造成责任事故的；

9.8.7.不服从现场民警指挥造成严重交通拥堵的；

9.8.8.合同期内未达到甲方要求的自有或者租赁设施维护的办公、材料堆放、车辆停放场地的。

9.8.9.投标文件所描述的维护班组负责人或交通设施基础信息数据录入人员与实际不符的（同时列入政府采购黑名单）。因离职等原因，人员需要调整的，需提前经甲方认可；

9.8.10.累计扣除的违约金达到或超出合同金额10%的；

9.8.11.整改通知书累计发出五次的；

10.其他相关要求

10.1项目清单中的主材如无特殊说明，质保期为项目结算送审后一年。主材出现故障的，要求乙方在接到甲方的电话后2小时内响应,24小时内修复,更换送修在2个自然日内完成,质保期内出现质量问题,乙方负责包修、包退、包换。

10.2乙方保证能满足甲方提出的针对本项目的具体要求。

10.3乙方要制订用工计划和加强劳动用工管理，必须符合劳动法等法律法规的要求，与员工签订正规的劳动合同，负责支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的各项费用。承担体检、培训费用，并负责办理上岗人员的暂住证、计划生育证明等有关证件。人员工资不得低于宁波市最低标准，甲方有权审核服务团队的薪酬标准。

10.4所有岗位作业人员所需要的用具等均由乙方负责，使用和发放管理由乙方自行管理。

10.5所有配置人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与甲方无涉。

10.6甲方向乙方提供的有关现场的资料和数据，是甲方现有的能使乙方利用的资料。甲方对乙方由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.延期提供服务

11.1 乙方按照甲方规定的时间表提供服务。

11.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

11.3 如果乙方毫无理由地拖延提供服务，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿和/或终止合同。

12.违约赔偿

除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“民法典”和相关司法解释规定的最高合理限额执行。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

14.2根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

14.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

15.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.违约终止合同

16.1甲方在乙方违约的情况下，如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

16.2在甲方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

18.合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

19.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

21.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22.未尽事宜

未尽事宜，双方协商解决。

23.合同生效及其它

13.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

13.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效。合同壹式   份，其中甲乙双方各执   份。

13.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲  方：                                 乙 方：

名  称：（印章）                         名  称：（印章）

全权代表（签字）：                       全权代表（签字）：

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

年    月    日                           年    月  日

第七部分   格式与表格

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务和技术文件/电子备份投标文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2、封面格式：（可选用）

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务和技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

## 格式一 资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目专门面向中小企业/小微企业采购。（提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利单位声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

## 格式二  关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 日期：

## 格式三 中小企业声明函

# 中小企业声明函

# （根据所投标项选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（宁波市公安局交通交警局）的（2025年市三区交通常规设施年度维护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 江北区常规交通设施年度维护，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

- 海曙西区和市三区快速路常规交通设施年度维护，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

- 鄞州南区常规交通设施年度维护，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

- 鄞州北区常规交通设施年度维护，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

- 海曙东区常规交通设施年度维护 ，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：

★1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法承担法律责任。

## 格式四 残疾人福利性单位声明函（选用，如供应商为残疾人福利性单位，须提供）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 格式五 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）标项（  ）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起  90 天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：           传真：

投标人（盖章）：

日期：

附：招标服务费支付承诺书

招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人（公章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234

## 格式六 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 标项 | 采购内容 | 统一下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 江北区常规交通设施年度维护 |  |
| 二 | 海曙西区和市三区快速路常规交通设施年度维护 |  |
| 三 | 鄞州南区常规交通设施年度维护 |  |
| 四 | 鄞州北区常规交通设施年度维护 |  |
| 五 | 海曙东区常规交通设施年度维护 |  |
| 投标声明 |  |  |

备注：1、下浮率填写“+”值，如下浮5%，则填写“5%”

- 本项目除“公众责任险（7万元）”该项不下浮，其余须报统一下浮率，不允许不平衡报价，否则投标文件无效。

- 投标下浮率≥0%，%号前保留到整数位；投标下浮率＜0%作无效标处理。

投标人（盖章）：

日期：

格式七  报价明细表（适用于标项一~五）

报价明细表（标项      ）

| 序号 | 服务项目 | 技术参数 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 分类预算金额 （万元） | 统一下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  | / |
| 1 | 常温标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 11.79 | 218 |  |
| 2 | 普通热熔标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 44.06 |  |  |
| 3 | Ⅱ级反光热熔标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 65.4 |  |  |
| 4 | 普通热熔振荡标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 91.23 |  |  |
| 5 | Ⅱ级振荡反光热熔标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 109 |  |  |
| 6 | 彩色防滑路面标线 | 使用三层工艺，含地面夯平、清洁路面、涂布彩色底漆、撒砂、收砂、涂布高光面漆。标线厚度2-3mm。陶瓷颗粒直径1-2mm。 | m2 | 179.85 |  |  |
| 7 | 双组份标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 70.85 |  |  |
| 8 | 双组份结构型反光标线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 119.9 |  |  |
| 9 | 高压水除线 | 满足招标技术需求要求 | m2 | 39.24 |  |  |
| 10 | 绿化带端头刷漆 | 按照GB5768要求施划立面标记，黄黑漆，零星施工。 | m2 | 89.38 |  |  |
| 11 | 标志牌（IV类）（面积＜7m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 705.13 |  |  |
| 12 | 标志牌（IV类）（面积≥7m2，＜15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2.5mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 711.34 |  |  |
| 13 | 标志牌（IV类）（面积≥15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度3mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 822.88 |  |  |
| 14 | 标志牌（V类）（面积＜7m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度2mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 975.23 |  |  |
| 15 | 标志牌（V类）（面积≥7m2，＜15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度2.5mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 981.45 |  |  |
| 16 | 标志牌（V类）（面积＞15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（V类），单位面积1m2，厚度3mm，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。详见交警局《宁波市区交通设施细节要求 V2.1》 | m2 | 989.24 |  |  |
| 17 | 标志牌贴膜改版 | 旧标牌内容变更，贴超强级反光膜 | m2 | 250.7 |  |  |
| 18 | 标志牌更换（面积＜7m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2mm，新增标志含折边、铝槽、抱箍、螺栓等配件，老旧标志含拆除及运输入库 | m2 | 788.31 |  |  |
| 19 | 标志牌更换（面积≥7m2，＜15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度2.5mm，新增标志含折边、铝槽、抱箍、螺栓等配件，老旧标志含拆除及运输入库 | m2 | 784.39 |  |  |
| 20 | 标志牌更换（面积＞15m2） | 标志板型号1060H24铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），单位面积1m2，厚度3mm，新增标志含折边、铝槽、抱箍、螺栓等配件，老旧标志含拆除及运输入库 | m2 | 799.95 |  |  |
| 21 | 贴膜 | 杆件、警示桩、护栏边柱、岗亭等设施贴超强级反光膜。按实计算 | m2 | 239.8 |  |  |
| 22 | KT板（广告牌） | 按要求设计版面 | m2 | 81.75 |  |  |
| 23 | 抱箍 | 铝滑槽抱箍、镀锌U型管夹抱箍、紧固件抱箍圈。含配套螺栓螺母。 | 套 | 30.52 |  |  |
| 24 | 小型活动支架 | 钢制活动支架，用以直接设置在路上，3m2以下 | 个 | 403.3 |  |  |
| 25 | 大型活动支架 | 钢制活动支架，用以直接设置在路上，3m2以上，含3m2 | 个 | 817.5 |  |  |
| 26 | 机动车靠右标志（一体化） | 黄黑警示桩上结合标志牌，含安装 | 个 | 695.32 |  |  |
| 27 | 标志牌清洗 | 仅限大于5m²的，小于等于5m²的包含于年度维护费中 | 块 | 490.5 |  |  |
| 28 | 标志杆 | 安装于指定位置。详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》 所有大于DN110的杆件终生质保并按照大样图制作铭牌。不含基础。 | t | 10414.75 |  |  |
| 29 | 基础（C25混凝土） | 含基础开挖,混凝土浇灌。详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》 | m3 | 947.77 |  |  |
| 30 | 基础（杆件钢筋） | 详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》 | t | 5713.17 |  |  |
| 31 | 大型杆件吊装 | 不含基础，含杆件运输和吊装 | 根 | 827.5 |  |  |
| 32 | 中心护栏片 | 2m/扇，详见《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图》，含所有配件和安装 | 扇 | 370.46 |  |  |
| 33 | 机非护栏片 | 2m/扇，详见《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图》，含所有配件和安装 | 扇 | 348.46 |  |  |
| 34 | 护栏反光片 | 安装在护栏边柱，反光诱导作用，两片一组，一片的价格为一组的一半 | 组 | 13.08 |  |  |
| 35 | 城市护栏轮廓标 | 1.由弹性TPU材料制成，耐刮擦 | 片 | 9.81 |  |  |
|  |  | 2.反光膜区域内凹2mm，减少刮擦磨损；含3M反光膜 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格:12.4*5.4*3cm |  |  |  |  |
| 36 | 护栏底座 | 对损坏底座进行更换，并安装于指定位置。详见各阶段护栏标准 | 只 | 54.5 |  |  |
| 37 | 护栏普通盖帽 | 安装在护栏的顶部，并安装于指定位置 | 只 | 8.72 |  |  |
| 38 | 中心护栏边柱方管（含反光膜） | 热镀锌方管，加贴黄黑超强级反光膜，并安装于护栏首片位置 | 根 | 54.5 |  |  |
| 39 | 机非护栏边柱方管（含反光膜） | 热镀锌方管，加贴黄黑超强级反光膜，并安装于护栏首片位置 | 根 | 49.05 |  |  |
| 40 | 护栏道钉 | 护栏安装后固定用的钉子，材质须为镀锌。 | 枚 | 3.27 |  |  |
| 41 | 高度渐变中心护栏 | 2m/扇，含安装及反光片、底座等配件，详见招标文件 | 扇 | 370.46 |  |  |
| 42 | 中心矮护栏 | 2m/扇，含安装及反光片、底座等配件，详见招标文件 | 扇 | 326.44 |  |  |
| 43 | 东部新城式景观中心矮护栏 | 2m/扇，整体高度80cm，详见护栏大样图，含所有配件和安装 | 扇 | 546.62 |  |  |
| 44 | 东部新城式景观中心矮护栏 | 2m/扇，详见护栏大样图，含配件，不含安装 | 扇 | 414.2 |  |  |
| 45 | 弧形护栏 | 2m/扇，含安装及反光片、底座等配件，详见招标文件 | 扇 | 414.5 |  |  |
| 46 | 中央绿篱 | 1180mm*3000mm，并安装于指定位置 | m | 130.8 |  |  |
| 47 | 起伏波浪纹景观护栏 | 2.5m/扇，详见护栏大样图，含所有配件和安装 | 扇 | 738.32 |  |  |
| 48 | 古藏金典护栏 | 2.5m/扇，详见护栏大样图，含所有配件和安装 | 扇 | 600.72 |  |  |
| 49 | 波形护栏 | 含栏板、托架、立柱、护头、铁脚等配件，含基础开挖、夯实、钢笼、预理件及混凝土浇灌，高度、长度参照大样图，并安装于指定位置 | m | 218.26 |  |  |
| 50 | 景观护栏花箱 | 详见图纸 | 个 | 1144.5 |  |  |
| 51 | 景观护栏（东部新城） | 详见图纸 | m | 479.6 |  |  |
| 52 | 中山路花箱护栏（波浪） | 详见图纸 | m | 3815 |  |  |
| 53 | 中山路花箱护栏（回字） | 详见图纸 | m | 2398 |  |  |
| 54 | 瓦片式护栏 | 详见图纸 | m | 4469 |  |  |
| 55 | 人非护栏 | 965*2800mm，含基础开挖、夯实、预理件及混凝土浇灌，并安装于指定位置，详见大样图 | m | 185.23 |  |  |
| 56 | 人非不锈钢护栏 | 965*2800mm，含基础开挖、夯实、预理件及混凝土浇灌。并安装于指定位置，详见大样图 | m | 514.67 |  |  |
| 57 | 人行护栏刷漆 | 对生锈的人行护栏刷油漆，含油漆费用 | 扇 | 218 |  |  |
| 58 | 可移动护栏（钢轮） | 立柱DN219*1300*6mm，底法兰800*600*20mm，钢轮配置紧密型主轴、轴承及底坐，护栏片釆用60*60+40*40方管制作并设置缓冲装置，所有材料采用热镀锌浸泡处理，成品后贴反光膜，不含基础制作 | m | 763 |  |  |
| 59 | 活动中心护栏（加工） | 4000*1050mm，详见交警局《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图 V2.1》中心护栏样式，底座改滚轮式 | m | 272.5 |  |  |
| 60 | 不锈钢伸缩护栏 | 高1.3米，运送至甲方指定地点。 | m | 272.47 |  |  |
| 61 | 锁具 | 3米链条（防剪加粗8mm）+锁具 | 套 | 130.8 |  |  |
| 62 | 车档石柱隔离墩 | ø220*500mm，贴3M黄黑反光条，含基础开挖及安装 | 个 | 283.4 |  |  |
| 63 | 新款防撞桶 | 贴红白反光膜，桶内装入适当沙石，并放置指定位置 | 个 | 278.93 |  |  |
| 64 | 三联防撞桶 | 新型船式防撞桶，由三个防撞桶组成 | 个 | 2001.13 |  |  |
| 65 | DN100警示桩 | 法兰盘300*300*14mm，立柱ø110*800*4mm，整件热镀锌， 4个膨胀螺丝固定。运送至甲方指定地点 | 根 | 152.6 |  |  |
| 66 | φ115.8道钉式弹性交通柱 | TPU材质，硬度85-90A， 拉伸强度20MPA，弹性交通柱高度80±2cm，长方形底座225x167±1cm,重量2.0±0.1KG，通体壁厚不小于3mm；柱体含有两道反光膜，反光膜区域凹陷2MM以上，反光膜具有柔韧性并符合国标IV类（甲供安装数量总计超过1000根后每安装一根甲供材料补贴5元） | 根 | 250.7 |  |  |
| 67 | 可拆卸式弹性交通柱（红白） | φ80*750，符合GBT 24972-2010 可拆卸式弹性交通柱标准（甲供安装数量总计超过1000根后每安装一根甲供材料补贴5元） | 根 | 87.18 |  |  |
| 68 | 二次过街用的警示桩 | 用于二次过街路口,黄黑相间,ø114*1200mm钢制警示柱 | 根 | 255.54 |  |  |
| 69 | 锥筒 | 新款pvc材质交通路锥，产品技术参数须符合符合招标文件中的技术要求。反光膜上打有宁波交警水印 | 个 | 65.4 |  |  |
| 70 | 防汛沙袋 | 帆布抽绳，可装8KG沙，规格20*60cm | 个 | 10 |  |  |
| 71 | 防汛草垫 | 规格60*90cm | 个 | 8 |  |  |
| 72 | 水马 | 新款水马，滚塑三孔，1500*800mm，净重大于12.5公斤，桶内装入适当沙石，并放置指定位置 | 个 | 365.83 |  |  |
| 73 | 防眩板 | 220*900mm，4个304不锈钢膨胀螺丝固定，玻璃钢质，并安装指定位置（甲供安装数量总计超过1000片后每安装一片甲供材料补贴5元） | 片 | 70.85 |  |  |
| 74 | 防抛网 | 220*900mm，4个膨胀螺丝固定，玻璃钢质，并安装指定位置（甲供安装数量总计超过1000片后每安装一片甲供材料补贴5元） | m | 196.2 |  |  |
| 75 | 可导向钢制防撞垫 | 符合JTG D81-2017和JTG/T D81-2017的要求 | 套 | 32700 |  |  |
| 76 | 轮廓标 | 反光诱导作用，并安装于指定位置,基底铝制＋Ⅳ类反光膜（路边线轮廓标） | 只 | 13.11 |  |  |
| 77 | 减速垄 | 橡胶反光减速带，1000*360*50mm或500*360*50mm黄黑条纹，每米8根道钉固定。并安装于指定位置 | m | 111.71 |  |  |
| 78 | 抽屉锁 | A级锁，岗亭衣柜及办公抽屉锁等 | 套 | 21.8 |  |  |
| 79 | 岗亭门锁 | B级锁即可。 | 套 | 163.5 |  |  |
| 80 | 岗亭玻璃 | 岗亭玻璃（平面），更换岗亭玻璃 | m2 | 163.5 |  |  |
| 81 | 岗亭玻璃(曲面) | 更换岗亭玻璃 | m2 | 327 |  |  |
| 82 | 岗亭灯管 | 更换岗亭日光灯管 | 根 | 109 |  |  |
| 83 | 岗亭（空调加氟利昂） | 老旧空调加氟利昂 | 次 | 381.5 |  |  |
| 84 | 岗亭（空调遥控器） | 适配岗亭空调 | 只 | 109 |  |  |
| 85 | 岗亭空调 | 1.5P品牌，型号不限 | 台 | 4360 |  |  |
| 86 | 岗亭空调 | 1.0P品牌，型号不限 | 台 | 2507 |  |  |
| 87 | 满足岗亭日常清洁需求 | 岗亭内的扫把、拖把、水桶、垃圾畚斗、抹布 | 件 | 21.8 |  |  |
| 88 | 岗亭（空调铜管） | 更换岗亭空调铜管 | m | 218 |  |  |
| 89 | 岗亭（空调插座） | 更换岗亭空调插座 | 个 | 109 |  |  |
| 90 | 岗亭（空调主板） | 更换岗亭空调主板 | 套 | 1635 |  |  |
| 91 | 岗亭（空调清洗，漏水） | 岗亭空调清洗，漏水修复 | 处 | 327 |  |  |
| 92 | 岗亭清洗 | 对岗亭进行整体清洗 | 个 | 500 |  |  |
| 93 | 岗亭运输 | 单间、两间 | 个 | 900 |  |  |
| 94 | 岗亭运输 | 三间 | 个 | 1500 |  |  |
| 95 | 岗亭吊装 | 单间、两间 | 个 | 1500 |  |  |
| 96 | 岗亭吊装 | 三间 | 个 | 2250 |  |  |
| 97 | 地面找平 | 自流坪，最低处高度20cm | m2 | 180 |  |  |
| 98 | DN100钢管铺设 | DN100钢管铺设，单孔外径114mm，壁厚4mm，管线制作，安装，管顶埋设70cm | m | 109.12 |  |  |
| 99 | DN80软管铺设 | DN80软管铺设，单孔外径89mm，壁厚4mm，管线制作，安装，管顶埋设50cm | m | 32.02 |  |  |
| 100 | 顶管:三根同放 | 顶管:三根同放单管外径110mm，壁厚6mm，管线制作，安装，开挖、回填，余土外运，三根管每根为Φ110PE管 | m | 327 |  |  |
| 101 | 人行道破路、回填 | 管线开挖人行道铺砖及緑化，开挖宽度0.8m，深度0.8m，面层由城管部门恢复 | m2 | 457.8 |  |  |
| 102 | 车行道破路、回填 (―) | 管线开挖混凝土路面，开挖宽度1m，深度1m，面层由城管部门恢复 | m2 | 926.5 |  |  |
| 103 | 车行道破路、回填 (二) | 管线开挖沥青路面，开挖宽度1m，深度1m，面层由城管部门恢复 | m2 | 1002.8 |  |  |
| 104 | 窖井基础小（含井盖） | 窖井基础小（含井盖），需大于700*700*900mm，含基础回填外运费 | 个 | 676.28 |  |  |
| 105 | 窖井基础大（含井盖） | 窖井基础大（含井盖），需大于900*900*1100mm，含基础回填外运费 | 个 | 1512.12 |  |  |
| 106 | 供电线缆 | 供电线缆，5芯ZCVV22-5*25mm2或YJV22-5*25mm2电缆，不低于东方、球冠、熊猫等知名品牌 | m | 130.58 |  |  |
| 107 | 交警分支箱 | 交警分支箱，配电箱规格400mm*600mm*1400mm（箱体为304不锈钢，包含浪涌保护器、微型断路器、空开8个、配电箱基础等配件）安装、终端头调试、含基础 | 台 | 11495.17 |  |  |
| 108 | 计量箱 | 计量箱，电表箱规格180mm*500mm*750mm（箱体为304不锈钢，包含断路器、电表、出线开关等）安装、终端头调试、含基础 | 台 | 3488 |  |  |
| 109 | 机箱基础 | 电源机箱基础及scats机箱基础含涂装 | 个 | 797.5 |  |  |
| 110 | 计量箱基础 | 电表计量箱基础含涂装 | 个 | 722.43 |  |  |
| 111 | 挖掘审批赔款费用 | 实报实销（注：该项不参与下浮） | 项 | 实报实销 |  |  |
| 112 | 行人二次过街横杆 | 用在二次过街路口 | 套 | 2180 |  |  |
| 113 | 4芯电缆 | ZCKVVR电缆线4*1.5mm2 | m | 7.88 |  |  |
| 114 | 凸面镜 | 直径80cm 含DN100杆件及基础制作和安装 | 套 | 707.7 |  |  |
| 115 | 挡车器 | 500*150*100mm，黄黑色，膨胀螺丝固定，并安装于指定位置 | 套 | 108.98 |  |  |
| 116 | 爆闪灯 | 双面太阳能LED灯，带储电池，并安装于指定位置。不含DN80立杆和基础 | 套 | 981 |  |  |
| 117 | 新增宣传标语（铁皮） | 安装在指定的护栏上 | m2 | 163.5 |  |  |
| 118 | 橡胶站台 | 宽lm,高0.2m,侧涂黄黑漆,含铁架安装,按m计费 | m | 1088.33 |  |  |
| 119 | 行人安全岛 | 岛头900mm*920mm*625mm*2只，配2根DN80钢管警示桩，踏板1000mm*900mm*40mm*4块。共长6m，并安装于指定位置 | 套 | 9265 |  |  |
| 120 | 塑料反光道钉 | 尺寸（mm）100*100打孔加胶粘安装石英砂，包含安装 | 只 | 38.15 |  |  |
| 121 | 刷漆 | 对生锈的岗亭、标志杆除锈刷油漆，含油漆费用 | ㎡ | 109 |  |  |
| 122 | 遮阳棚（手动） | 伸缩遮阳棚尺寸2.5m*2.5m，其中机头、前管、伸缩臂等金属构件均采用铝合金材质，棚布采用加厚PVC材质，防水防晒，配2m伸缩手摇杆 | 套 | 1308 |  |  |
| 123 | 遮阳棚（电动） | 伸缩遮阳棚尺寸2.5m*2.5m，其中机头、前管、伸缩臂等金属构件均采用铝合金材质，棚布采用加厚PVC材质，防水防晒，配手、自电动一体电机，可遥控伸缩 | 套 | 2725 |  |  |
| 124 | 窗帘 | 岗亭窗帘，含轨道 | m2 | 163.5 |  |  |
| 125 | 路口交通遮阳棚 | 混凝土基础、钢结构交通岗遮阳棚、PVC防水布 | 套 | 17181.55 |  |  |
| 126 | 岗亭椅子 |  | 把 | 216 |  |  |
| 127 | 岗亭空调外机 | 1.0P品牌,型号不限 | 台 | 2000 |  |  |
| 128 | 岗亭外字体更换 |  | 个 | 98.63 |  |  |
| 129 | 岗亭饮水机 | 立式饮水机 | 台 | 277 |  |  |
| 130 | 岗亭防漏处理 | 屋面3mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 47.97 |  |  |
| 131 | 岗亭门锁边框 |  | 套 | 20 |  |  |
| 132 | 岗亭空调冷凝管 | DN32*2.9 PVC冷凝水管 | m | 3 |  |  |
| 133 | 岗亭地板损坏修复 | 0.6cm厚实木复合地板 | m2 | 201.05 |  |  |
| 134 | 岗亭空调压缩机启动器 |  | 个 | 30 |  |  |
| 135 | 岗亭门合页 |  | 个 | 16.5 |  |  |
| 136 | 岗亭空调内变频板 |  | 套 | 225 |  |  |
| 137 | 宽减速带 | 1000mm*380mm*50mm黄黑条纹,每米8根道钉固定 | m | 87.2 |  |  |
| 138 | 岗亭灯罩 |  | 个 | 10 |  |  |
| 139 | 可拆卸式弹性交通柱体 | φ76*750mmPVC警示柱柱体 | 根 | 60 |  |  |
| 140 | 可拆卸式弹性交通柱底座 | 橡胶底座 | 个 | 22.4 |  |  |
| 二 | 年度维护费 |  |  |  |  |  |
| 141 | 维护费 | 合同工期内基本维护费用含道路巡查、排查、维护，小杆件扶正，护栏整理及清洗、标志杆件拆除、标志牌版面的清洗（小于等于5m2），甲供材料的安装（弹性交通柱、防眩板等但不限于主材清单内的内容），场地间设施搬运，岗亭及内部设备的日常维护和保养，部分绿化修剪，非法广告拆除，交通设施基础信息排查、统计、汇总及所有人工费、汽车台班费、占道费用、GPS设备采购及相关费用、安装调试等内容。 | 项 | 550000 | 55 |  |
| 三 | 保险 |  |  |  |  | / |
| 14 | 公众责任险 | 合同工期内投标区域内所有交通安全设施（包含常规设施、信号灯及附属设施等）的保险，累计责任限额800万，每次事故责任限额300万元，其中人身伤亡限额200万元，财产损失100万元。（不得下浮） | 项 | 70000 | 7 | / |

注：1、本表中“统一下浮率”须与“开标一览表”中对应标项“统一下浮率”保持一致。

2、投标下浮率≥0%，%号前保留到整数位；投标下浮率＜0%作无效标处理。

3、年度结算时，各维护项目的结算单价=综合单价最高限价*（1-统一下浮率），（计算结果四舍五入保留两位小数）；年度维护费结算价=年度维护费（550000元）*（1-统一下浮率）；公众责任险（70000元）不得下浮。

投标人（盖章）：

日期：

## 格式八 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 （商务和技术文件） | 1、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外） | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件格式规范、提供资料齐全且不存在虚假内容； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、根据标项顺序，先中标单位不再作为有效投标人参与剩余所投标项。（仅标项二~五适用） | □通过 □不通过 | / |
| 符合性审查 （报价文件） | 11、提交投标函且投标函内容符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 12、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 14、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 15、投标报价不具有选择性的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 16、不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 17、不存在采购文件规定的其他无效情形 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式九  法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名（印刷体）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

日期：

## 格式十  供应商基本情况表格式

# 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，注册安全工程师 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

日    期：

## 格式十一  本项目负责人简历表格式

# 本项目负责人简历表

项目名称：                                       项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 服务内容 |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

日    期：

## 格式十二 项目人员配置表

# 项目人员配置表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职称 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ……. |

投标人（盖章）

日    期：

## 格式十三  主要设备配置表

# 主要设备配置表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 定额功率 （KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

日    期：

## 格式十四 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投标人（盖章）

日    期：

## 格式十五 技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》中的技术要求 | 《投标文件》技术条款响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求： |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》技术条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。其中★条款不得为“负偏离”，否则无效标处理。

2、如投标人完全响应招标文件的所有技术（服务）条款，则在“《投标文件》技术条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件技术（服务）条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有技术（服务）条款。

4、投标人技术规格响应若优于招标文件需求，合同签订及履约执行过程将按投标人技术（服务）条款响应为准。

5、如招标文件“第四部分 采购内容及要求”中要求提供检测报告、证书等证明材料，须在投标文件中另附。

投标人（盖章）：

日期：

# 格式十六 商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限： |  |  |
| 2 | 服务地点： |  |  |
| 3 | 质量标准： |  |  |
| 4 | 验收： |  |  |
| 5 | 签订合同时间： |  |  |
| 6 | 项目结算价： |  |  |
| 7 | 合同款项支付条件及方式： |  |  |
| 8 | 履约保证金： |  |  |
| 9 | 发票要求： |  |  |
| 10 | 其他： |  |  |
| 11 | 转包与分包： |  |  |
| 12 | 投标有效期： |  |  |
| 13 | 招标文件“第六部分拟签订的合同文本”所有条款要求 |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》商务条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、如投标人完全响应招标文件的所有商务条款，则在“《投标文件》商务条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件商务条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有商务条款。

投标人（盖章）：

日期：

## 附件 商务技术分自评表（适用于标项一~五）

# 商务技术分自评表

| 类别 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 1、对项目的整体认知 | 根据投标人针对2025年市三区交通常规设施年度维护项目对应标项提供的整体认知情况（包括项目现状分析、项目实施目标、项目实施过程中与招标人、监理、交警大队等各方之间的协调沟通措施等），评委根据内容进行评审： （1）对本项目分析完全贴合实际，项目实施目标了解准确，提供的协调沟通措施科学合理可操作性强的，得6分； （2）对本项目分析基本符合实际、项目实施目标了解基本准确，提供的协调沟通措施有一定的可操作性的，得4分； （3）对本项目分析过于简单或不符合实际，项目实施目标分析不够准确，提供的协调沟通措施不完整或可操作性不足的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 6 |  |  |
|  | 2、项目整体实施方案 | 2.1投标人根据招标文件招标文件“第四部分 采购内容及要求”中（二）巡查、维护要求中“3.维护要求”中对于各项交通常规设施（标志杆件、标线、护栏等隔离设施、岗亭等）的维护保养要求，提供具体维护保养方案（包括设施的抢修、维护，重大活动等特殊情况下的措施等），评委根据内容进行评审。 （1）方案完整，设施的抢修、维护安排合理，针对重大活动等特殊情况维护力量能有效满足实际需求的，得8分； （2）方案较为完整，设施的抢修、维护安排较为合理，针对重大活动等特殊情况维护力量基本满足实际需求的，得5分； （3）方案笼统，设施的抢修、维护安排有缺陷，针对重大活动等特殊情况维护力量无法有效满足实际需求的有缺陷的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 8 |  |  |
|  |  | 2.2投标人根据招标文件“第四部分 采购内容及要求”中（二）巡查、维护要求中“1.总体要求”对于维护区域内的巡查频次及其他要求，提供设施巡查方案（内容至少包含区域内各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划、巡查情况的反馈、重大活动等特殊情况时的专项巡查措施等），评委根据内容进行评审。 （1）各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划合理、巡查情况反馈方式及时有效、针对重大活动等特殊情况时的专项巡查措施能有效满足实际需求的，得6分； （2）各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划较为合理、巡查情况反馈方式基本可行、针对重大活动等特殊情况时的专项巡查措施能一定程度上满足实际需求的，得4分； （3）各类道路或特殊道路的日常巡查安排计划不够合理、巡查情况反馈方式存在缺陷、针对重大活动等特殊情况时的专项巡查措施无法有效满足实际需求的，得1分；； 未提供相关内容的不得分。 | 6 |  |  |
|  |  | 2.3投标人根据招标文件招标文件“第四部分 采购内容及要求”中（二）巡查、维护要求中“4.主要设施技术需求”中对于各项交通常规设施材料的要求，提供拟投入设备及材料质量保证措施（包括品牌的选用等，提供对应品牌检测报告、合格证复印件等证明材料并加盖厂家公章），评委根据内容进行评审。 （1）质量保证措施内容清晰详细，能确保项目较好完成的得6分； （2）质量保证措施内容基本完整、基本能确保项目完成的得4分； （3）质量保证措施不够完善，无法保证项目能实现项目目标的得1分； 未提供相关内容的不得分。 备注：投标文件中设备需提供购买发票复证件或权属证明复印件并加盖公章。 | 6 |  |  |
|  |  | 2.4评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目制定的维护期间安全保障措施（包含但不限于安全管理体系、安全生产责任制、维护路段区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）进行评审： （1）安全保障措施方案全面完整（包含但不限于安全管理体系、安全生产责任制、施工路段或区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）且描述详细清晰的得6分； （2）安全保障措施方案较为完整（包含但不限于安全管理体系、安全生产责任制、施工路段或区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）且描述较为清晰的得4分； （3）安全保障措施内容不完整（未全部包含安全管理体系、安全生产责任制、施工路段或区域的安全防护措施、施工机具的安全防护、安全监督措施等）且描述比较笼统的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 6 |  |  |
|  | 3、重要材料样品分 | 1、标线(4分)：白色双组份标线1块。铝板（须略宽于标线）上画1.5米长15公分宽喷涂型白色双组份标线，评委根据样品的产品品质和划施工艺进行评审： ①标线逆反射亮度系数高、视认性好、玻璃珠成圆率高、标线边缘整齐、线型规则流畅、厚度均匀、无起泡、皱纹、斑点、开裂等缺陷得4分； ②标线逆反射亮度系数一般、视认性一般、玻璃珠成圆率一般、标线边缘一般整齐、线型一般规则和流畅、厚度一般均匀、有一定起泡、皱纹、开裂等缺陷得2分； ③标线逆反射亮度系数低、视认性差、玻璃珠成圆率低、标线边缘不整齐、线型规则流畅差、厚度不均匀、有起泡、皱纹、开裂等缺陷不得分； 未提供本项内容的不得分。 备注：样品上须注明涂料的型号类型，否则不得分。 | 4 |  |  |
|  |  | 2、标志(3分)：依据《道路交通标志和标线》（GB5768）和大样图（附件1）制作一块标志样品，反光膜采用超强级评委根据样品的反光膜材质、反光膜等级、铝板规格、版面内容、贴膜工艺、版面排版、外观等方面进行评审： ①反光膜材质、反光膜等级、铝板规格均符合技术要求，版面内容正确，排版整洁美观，贴膜工艺符合规范、外观完好的得3分； ②反光膜材质、反光膜等级、铝板规格均符合技术要求，版面内容有瑕疵、排版基本整洁美观，贴膜工艺有瑕疵、外观有缺陷的得1分； ③反光膜材质、反光膜等级、铝板规格任意一项不符合技术要求、版面内容不正确的、排版不整洁美观，贴膜工艺不符合技术要求、外观缺陷严重的不得分； 未提供本项内容的不得分。 备注：样品不得采用喷墨打印膜或电刻膜工艺，采用该两种工艺的样品不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3、护栏(3分)：依据大样图（附件2），提供一套高度渐变中心护栏样品（包括护栏、底座、边柱、贴膜、帽盖、反光片、道钉等配件） 评委根据样品的材质、规格尺寸、制作工艺、外观、贴膜与配件安装情况等进行评审： ①护栏的规格样式符合技术要求，制作工艺精良，外观无瑕疵、贴膜与配件安装符合要求的得3分。 ②护栏的规格尺寸符合技术要求，制作工艺和外观有瑕疵、贴膜与配件安装基本符合要求的得1分。 ③护栏的规格尺寸不符合技术要求、制作工艺较差、外观有严重瑕疵、贴膜与配件安装不符合要求的不得分。 未提供本项内容的不得分。 备注：尺寸、样式、制作材料等技术参数未达到规范标准和招标要求的不得分。 | 3 |  |  |
|  | 4、应急预案（5分） | 投标人根据招标文件招标文件“第四部分 采购内容及要求”中对于应急抢修任务和应急备勤的要求，提供针对重大活动、紧急任务、台风等恶劣天气特殊情况时的专项应急预案（包括人员、车辆、备件等应急准备），由评委根据内容进行评审： （1）应急预案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，备勤力量充足的得5分； （2）应急预案较全面合理，服务流程及内容较具体，响应时间较迅速，备勤力量较充足的得3分； （3）应急预案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，备勤力量薄弱的得1分； 未提供本项内容的不得分。 | 5 |  |  |
|  | 5、重难点分析及处理措施 | 投标人根据招标文件第四部分工作内容及要求，针对对应标项实施重点难点进行分析（包括但不限于：实施过程中产生的工作重点、技术难点分析并提出的对应解决方案等），评委根据内容进行评审： （1）项目实施过程中产生的重点、难点和疑点问题剖析到位，考虑周全， 解决方案完整具体、与重点、难点和疑点问题前后呼应，可实施性强， 对项目实施起到决定性作用的得5分。 （2）项目实施过程中产生的重点、难点和疑点问题分析较为具体，考虑较为周全，提出的解决方案前后基本一致，基本满足采购实际需求的得3分。 （3）项目实施过程中产生的重点、难点和疑点问题剖析不够到位、罗列的各项问题内容较少，对应的解决方案可行性较差的得1分。 未提供任何内容的不得分。 | 5 |  |  |
|  | 6、人员配备 | （1）拟派维护班组负责人具有中级及以上市政道路（桥梁）工程专业技术职称或取得注册建造师、注册土木工程师（道路工程）、注册结构工程师的得1分，没有的不得分；取得安全员、质量员、施工员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等证书的每个得0.5分，满分1分；本项满分2分。 （2）每日巡查、排查、维护人员4人（含）以上的得1分，每增加一个人得0.5分，最多得2分。 （3）交通设施基础信息数据录入人员学历水平大专的得0.5分，本科及以上学历得1分，最多得1分。 备注：投标文件中提供人员的身份证复印件、学历证明复印件、职称（资格证书）复印件、社保机构出具的相关人员投标截止时间前6个月投标人为其缴纳的社保证明。 | 5 |  |  |
|  | 7、车辆保障能力 | 投标人自有的车辆，包括吊车（登高车）、货车及其它工程作业车辆等： （1）划线车1辆得1.0分，每增加一辆加0.5分，最多得1.5分； （2）登高车1辆得1.0分，每增加一辆加0.5分，最多得1.5分；（登高车可以为专项作业车或者为货车加装升降机架） （3）货车1辆得1.0分，每增加一辆加0.5分，最多得2分； 车辆合计最多得5分。 备注：投标文件中提供投标人自有的车辆行驶证复印件加盖公章，若划线车和登高车（由货车加装升降机改装的）则须另行提供清晰的照片，否则本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 8、文档资料管理方案 | 投标人根据招标文件第四部分中文档资料及台账管理等要求，提供相应的管理方案，评委根据内容进行评审。 （1）文档资料管理方法全面、措施科学合理的得5分； （2）文档资料管理方法较全面、措施较科学合理的得3分； （3）文档资料管理方法笼统、措施片面的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |  |  |
|  | 9、类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（合同签订之日起）具有常规交通安全设施维护项目（合同须为市政道路交通安全设施维护类合同且维护内容需同时包含标志、标线、护栏）业绩的，每个合同得1.5分，最高3分。 备注：投标文件中提供合同复印件、中标通知书复印件及发票并加盖公章，提供不全的不认定为有效业绩，不计入不得分。 | 3 |  |  |

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |