宁波市甬江流域数字孪生应用项目

采购文件（服务）

（电子招投标）

项目编号：科信建代字[2024]100233号

采购人：宁波市水资源信息管理中心

采购代理机构：科信联合工程咨询有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一部分 招标公告	1

第二部分 供应商须知	4

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	69

第五部分 拟签订的合同文本	78

第六部分 应提交的有关格式范例	84

- 第一部分 招标公告

项目概况： 宁波市甬江流域数字孪生应用项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年7月15日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：科信建代字[2024]100233号

项目名称：宁波市甬江流域数字孪生应用项目

预算金额（元）：19200000.00

最高限价（元）：19200000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波市甬江流域数字孪生应用项目

数量：1

预算金额（元）：19200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项1，甬江流域数字孪生应用项目建设的主要内容包括业务应用建设、应用支撑建设、数据资源建设、基础设施建设、水文水情数据保障提升、标准规范建设等，具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：/

合同履约期限：标项1，合同签订生效之日起至运维期结束为止。

本项目（是）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

- 本项目的特定资格要求：标项1：无。

- 获取（下载）采购文件

时间：2024年6月25日至2024年7月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月15日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。

开标时间：2024年7月15日09时30分（北京时间）

开标地点（网址）：（1）政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；（2）“电子备份投标文件”：科信联合工程咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（4）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统、科信联合工程咨询有限公司网站公布，视同送达所有潜在供应商。（5）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电95763进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：宁波市水资源信息管理中心

地址：宁波市海曙区卖鱼路64号

传真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-89382126

质疑联系人：桑老师

质疑联系方式：0574-89181675

- 采购代理机构信息

名称：科信联合工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、王腾、李云芝、周丙海、房科红

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：毛军华

质疑联系方式：0574-87360849

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：服务类（宁波市甬江流域数字孪生应用），属于 十二 软件和信息技术服务 行业； 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： 软件和信息技术服务：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■ 本项目不允许采购进口产品。 □ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | □ 同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 ■ 不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■ 不组织。 □ 组织。 |
| 6 | 样品提供 | ■ 不要求提供。 □ 要求提供。 |
| 7 | 现场讲解或演示 | ■不组织。 □ 组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件 资信证明文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二部分 供应商须知第11.1款。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分 评标办法提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价 供应商的投标报价应以人民币进行报价，费用包含系统的定制、开发、升级、调试、设备供货、对接、运维、培训、税金及质保期内的后续服务。 2、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 3、投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点 | 投标人若需要递交备份投标文件和演示视频可按照以下要求进行递交： ①采用邮寄方式提交电子备份投标文件和演示视频，需按以下要求递交： 投标人须在投标截止时间前一个工作日前将电子备份投标文件和演示视频邮寄至以下地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由投标人自行负责。备份投标文件和演示视频递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。投标截止时间后送达的电子备份投标文件和演示视频将被拒收。请各投标人确保密封包装在邮寄过程的密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理机构及采购人概不负责。 电子备份投标文件邮寄地址为：科信联合工程咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座9楼934）。 收件人：杜振华，联系方式：0574-89076310。 ②采用直接递交方式递交备份电子投标文件和演示视频，递交地址为：科信联合工程咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216室）。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | / |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金金额：供应商提供的履约保证金为合同总金额的1％。在采购人支付预付款前支付给采购人，项目交付完毕并通过采购人验收后无息退还。 履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 |
| 15 | ★付款方式 | 付款方式： 第一期付款：自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总金额的40%作为预付款； 第二期付款：完成水资源管理与调配应用的开发建设并经采购人确认后，支付至合同总金额的60%； 第三期付款：项目通过初验后支付至合同总金额的90%； 第四期付款：系统试运行上线3个月后，中标人向采购人提交系统相关文档资料并经完工验收后支付至审核总金额的100％。 如联合体中标的，项目有关合同款项支付至联合体牵头人处，联合体各成员自行结算相关费用并承担由此产生的费用。 |
| 16 | 质保期及其他服务内容 | 1.1、质保期时间 （1）本项目软硬件质保期至少为2年（其中质保期包含至少2年免费维护升级），软件中的水资源分析与调配模型质保期承诺至少6年，时间自竣工验收合格之日起算。在项目建设过程中及工程完成后，应保障本系统的正常稳定运行，因此应对系统和运行环境提供可靠的维护保障。 ★（2）系统自验收之日起至合同履约完成止提供1人为采购人提供专职驻场服务（采购人可根据开发内容分工，调配不同分工的专职驻场人员），驻场服务人员具有计算机或水利专业本科及以上学历证书且具有同类项目服务3年及以上服务经验。 （上述内容投标人须自行承诺时间保障期限及驻场服务人员，格式自拟） 1.2保修期内中标人对所供的设备、材料，提供免费保修。在此期间因设备、材料本身的质量问题，中标人无偿维修、更换零配件，中标人承担由此发生的全部费用。 1.3保修期内因非质量问题造成损坏，不属于免费保修范围，但中标人有责任负责维修，并酌情收取服务与维修成本费。保修期外中标人应以投标承诺的或市场最优价提供货物和服务。 1.4提供7X24小时服务，中标人在免费质保期内接到故障处理通知后，各个系统服务器和管理主机、平台软件的故障维修应在接到故障维修通知后1小时内赶到现场，12小时内完成修复；其它设备应在接到故障维修通知后24小时内完成修复。 1.5中标人必须完成对后续软件升级改造的支持、质保期内的例行服务包括定期的现场服务、关键设备的使用操作、故障排除等技术培训和辅导等服务。 1.6质保期结束前，每年的防台等应急响应期间必须24小时在岗，配合采购人做好防台等应急响应期间的信息保障工作，费用含在本次合同总价中，不另外计取。 |
| 17 | 中标服务费的 收取标准 | （1）参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的服务费率的62%，向中标人按照中标通知书确定的中标总金额收取中标服务费： （2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 开户名称：科信联合工程咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |

- 总则

- 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

- “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

- “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “★”系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

- 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）的规定执行。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉材料可寄送至：宁波市海曙区中山西路19号，收件人：李老师，电话：0574-89388042。

- 投诉书范本及制作说明（附件3）。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

- 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

- 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 投标

- 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标文件的编制

- 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

- 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

- 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

- 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

- 以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分 供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

- 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

- 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定时间内完成在线解密。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中进行在线签字确认。

- 资格审查

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

- 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

- 定标

- 确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

- 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

- 公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

- 合同的签订

- 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

- 验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 采购需求

- 项目概况

2023年2月，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，加快数字中国建设，推动生态环境智慧治理，构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系。

2022年3月，水利部印发《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》、《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》、《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》、《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》等相关文件，明确数字孪生流域是智慧水利的核心与关键，强化流域治理管理，实现流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，必须由数字孪生流域作技术支撑。

2022年4月，水利部办公厅印发了《数字孪生流域建设先行先试台账》，宁波市“数字孪生甬江”成功入选水利部数字孪生试点。试点任务主要为构建甬江流域防洪和水资源管理“四预”体系。

2023年9月，宁波被水利部列为全国首批市级水网先导区，要求围绕高品质数字孪生水网建设，打造水资源调配孪生网，研发应用全域水资源动态调配模型及水资源“四预”应用，实现全域水资源智能预报、科学预警、多维预演和动态预案管理。

- 建设目标

按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总要求和水利部数字孪生流域试点建设工作要求，结合甬江流域水资源在不同时空下合理分配的需求，开展甬江流域数字孪生应用建设，重点打造水资源管理与调配业务应用，以“四预”流程为导向，构建区域水资源分析与调配模型以及水资源管理与调配智能应用系统，基于数字孪生场景实现不同场景下区域水资源“智能预报、科学预警、多维预演、动态预案”分析，为水资源优化利用提供决策支持。同时扩充流域防洪应用，开展甬江流域防洪模型迭代、水资源知识图谱和智能算法的研究，提升水利业务支撑能力。

- 建设内容

甬江流域数字孪生应用项目建设的主要内容包括业务应用建设、应用支撑建设、数据资源建设、基础设施建设、水文水情数据保障提升、标准规范建设等。

3.1业务应用建设

3.1.1水资源管理与调配业务应用

结合水利部《2022年推进智慧水利建设水资源管理工作要点》的新要求，同时结合甬江流域水资源在不同时空下合理分配的需求，实现水资源利用最大化，以“四预”流程为导向，构建具有“预报分析-综合预警-调配预演-调度预案”的水资源管理与调配系统，实现在线化的多水源预报分析以及分行业需水预测，实现水资源年调度方案及月调度方案的实时计算及可视化会商，支撑水资源调度执行的在线管理，为推进区域水资源合理配置及水资源集约安全利用提供智慧化决策支撑。

1、水资源一张图

基于宁波智慧水利一张图拓展水资源开发利用工程信息，围绕水资源“蓄-取-引-供”全流程，实现水源地、取水口、引调水工程、供水工程等基础信息全景导览及重点工程画像展示。

（1） 水库水源地

基于一张图实现宁波市所有供水水库基础信息的在线查询。

（2）规模以上取水口

接入省水利厅取水口相关基础数据，基于一张图实现规模以上取水口查询，提供宁波市内各取水户、取水许可证、取水监测点基础信息的展示与查询功能。

（3）引调水工程

接入引调水工程基础数据，基于一张图实现宁波市所有境内、境外引调水工程基础信息的查询。

（4）城乡供水工程

提供供水水厂、农村水站等相关供水工程管理，提供信息展示与查询功能以及五大水厂画像设计与展示。

（5）城区供水管网

提供中心城区供水管网基础信息、维修信息等信息的展示与查询功能，提供管网信息的分级分区统计功能。

2、水资源预报分析

总结分析典型历史事件并掌握现状，充分利用宁波智慧水利已建模型成果以及新建的来水预报、需水预测模型分析成果，实现在线化、流程化的水资源预报分析服务，实现来水预报及需水预测成果的展示，实现流域内未来一定时期内的水资源情况的预报分析。

（1）来水自动预报

1）提供多频率来水预报

接入流域重要雨量监测点的历史长系列降雨数据，自动调用后台的来水预测模型服务，开展降雨预报、水库入库径流、平原河网来水预报，展示不同来水频率（50%、75%、90%、95%）下的来水报结果，主要包括来水过程、来水总量等。

2）气象来水预测

接入水文、气象实时监测数据以及气象局预报成果，自动调用后台的来水预测模型服务，开展区域、流域的水资源短期、中长期降雨预报，对供水水库入库流量、平原河网开展预报，分析来水过程、来水总量等，为水资源预警及调配做好基础。

3）外调水量分析

基于调水计划、分水协议等分析外调水的可调水量，提供相关信息的在线更新和调整等功能。

4）再生水量分析

基于中水回用信息的采集，对再生水的利用情况进行统计展示，提供中水回用信息的在线更新、再生水分配的调整等功能。

（2）需水自动预测

基于构建的需水预测模型，对计算片区的生活用水、生产用水、农业用水、河道外生态用水和河道内生态流量目标进行计算，并将需水预测结果进行统计及展示。能够实现对预测结果的对比分析，并提供人工修正功能，最终形成用于动态调配的需水预测结果。

1）居民生活需水预测

以公共供水水厂、农饮水供水水站的取水计划、历史供水量及售水量信息为基础，结合全市人口数据、结构、增长趋势，预测各片区下一年度的生活用水量，并实现逐月生活用水的滚动预测。结合地图，以图表的形式对供水计划信息及生活需水预测成果进行展示。

2）生产需水预测

以公共供水水厂、工业水厂和自备取水户的取水计划、历史实际用水量、售水量为基础，预测各片区下一年度的生产需水量，并实现逐月生产用水的滚动预测。结合地图，以图表的形式对供水计划信息及生产需水预测成果进行展示。

3）农业需水预测

基于各个片区的灌溉面积、耕地面积、牲畜数量等基础信息，调用需水预测模型，实现各个片区下一年度的农业用水预测，并实现逐月农业用水的滚动预测。结合地图，以图表的形式对农业基础信息及农业需水预测成果进行展示。

4）生态需水预测

河道外生态需水预测以绿地灌溉面积、卫生清洁面积及补水机制基础，预测各片区下一年度的河道外生态用水量，并实现逐月河道外生态用水的滚动预测。河道内生态需水预测根据重要河道生态断面的生态流量管控目标要求，结合地图展示河道生态断面分布情况，以列表形式展示各个生态断面的目标信息。

（3）供需关系配置

考虑到水库供水条件的变化、水厂合并等未来的变化因素，构建水资源供需关系配置功能，对区域所有的水资源调配工程、分水节点等要素进行灵活配置，包括这些工程是否参与建模和计算、分水对象配置等，以灵活调整水资源供需关系网络。

（4）灌溉系数测算

为支撑全市农业需水的准确测算，构建灌溉系统测算模块。通过设备实时监测、有效系数计算、有效利用综合展示，最终形成综合、高效、统一的宁波市农田灌溉水有效利用系数智能测算分析系统，提高农田灌溉用水的预测能力。

（5）数据填报修正

由于公共供水户的历史水量数据、再生水利用量的数据等，需要由各个县市区或供水公司进行上报，因此构建数据填报更新模。系统提供公共供水量信息、再生水利用量信息填报管理功能。

3、水资源综合预警

水资源综合预警包括水源地水量、水质监测预警，取用水监测预警、引调水监控预警、农灌水超额预警、管网风险预警、蓄水变化预警、供需缺口预警等。

（1）水源地监测预警

基于低于定位、标注范围内各水库水量水质实时监测信息，提供自定义时段水量过程线绘制功能，对蓄水量及水质进行分级预警提示。

（2）取用水监测预警

接入省水利厅取水实时监测数据，实现提供各个取水户取水量的实时监测、超许可取水、取用水进度的监控预警。

（3）引调水监控预警

接入省水利厅引调水实时监测数据，展示宁波市内引调水工程空间分布情况，并提供调水工程的实时调水路径的动态展示以及实时调水量监测功能。

（4）农灌水超额预警

针对区县农田灌溉水量监测信息，系统提供灌水量监测以及超额提醒功能，实现对灌水量的及时与精准控制。

（5）管网风险预警

构建管网风险预警模块，实现管网健康评估、管网改造智能分析、管网运行风险预警、管网健康综合展示，为城区供水保障能力的提升提供信息化支撑。

（6）蓄水变化预警

基于水资源调配计算成果，对各个水库的蓄水变化过程进行预警，基于一张图展示大中型供水水库分布，列表展示各个水库的蓄水量预测信息。

（7）调配缺口预警

基于水资源调配计算成果，对各个计算片区各个行业的需水缺口进行预警，基于地图采用分级预警形式进行分区展示，列表展示各个计算片区缺水量及缺水率信息，可切换展示生活、生产、生态、农业的缺水量及缺水率。

4、水资源调配预演

为水资源调度预演提供科学分析计算及在线模拟平台，实现对水资源调度方案进行模拟仿真预演，呈现区域水资源供需网络、水资源年调配、月调配方案信息等，支撑区域水资源调配预演信息的多维展示。

（1）调配情势分析

调度情势分析模块主要是调度的基础，为模拟仿真提供不同的计算情景，具体包括水资源调配网络、综合情势分析等内容。

1）水资源调配网络

根据水系、工程信息收集和复核情况，构建水资源配置系统网络关系，以可视化形式对区域水资源配置网络概化图进行展示。

2）综合情势分析

调度综合情势分析主要是根据水资源预报分析及综合预警结果，对各计算片区内的预报来水量、需水量、供需缺口、预警信息等进行综合展示。结合地图，对于未来一段时间内水资源调度综合信息进行关联展示。

（2）调配模拟仿真

调配模拟仿真主要调用水资源动态调配模型，结合不同的调配情景进行调配模拟仿真计算，生成不同预演场景下的调配方案，调配模拟仿真主要包括水资源调配参数管理、年调配计划模拟计算和月调配方案滚动更新等内容。

1）水资源调配参数管理

水资源调配参数包括配水比例参数信息、工程能力参数信息等，提供与水资源调配模型联动的渠道配水比例参数在线配置、工程调度规则参数在线配置等。

2）年调配计划模拟计算

调用年度水资源动态调配模型，计算不同类型的水资源年度调配结果，提供方案查询展示功能，用户可结合地图查询片区年度水量平衡、各类工程调度过程等统计分析结果。

3）月调配方案滚动更新

调用月度水资源动态调配模型，计算不同类型的水资源月度调配结果，提供月方案查询展示功能，可结合地图查询片区月度水量平衡、各类工程调度过程等统计分析结果。

（3）调配预演会商

对生成的调度方案进行预演会商和深度分析，通过改变约束条件、初始条件和边界条件等一系列交互因子，调整调度模型参数，构造不同调度预演情景，经多轮会商分析后综合研判。

1）会商因子调整

通过对调度模型中约束条件、初始条件和边界条件的详细分析，筛选交互因子，可在线调整会商因子，会商因子可包括：来水频率、用水计划缩减、分水比例调整等。

2）会商情景控制

针对不同的会商因子调整可模拟不同的会商情景，构建来水预演情景控制、需水预演情景控制、调配预演情景控制等。

3）情景方案预演

通过情景预演后生成水资源调配预演方案集，通过下拉列表形式展示调配方案集，选择某个方案可查看该方案的详细指标。

（4）调配综合评价

调度方案综合评价模块对进入推荐会商方案集的不同方案进行综合评价和优选，对各个方案进行多指标综合评价，结合水利工程运行状态和调度最优目标实现情况，选出优化的方案作为推荐方案。

（5）调配方案管理

针对水资源调配预演形成的水资源年调度方案及月调度方案，提供历史方案的查询管理功能。

5、水资源调度预案

结合来水预报、水资源调配调度预演成果，生成水资源工程调度指令及非工程措施，指导重点行业限制用水管理及水资源调配工程项目管理，推进全市水资源优化配置、集约安全利用。

（1）水资源调配方案执行

依据水资源调配预演确定的最优方案，制定工程调度计划、以及相关非工程措施并组织实施。有效提高水资源调度预案的科学性和可操作性。

1）工程调度运用

针对水资源调度工程措施，结合实际调度及管理需求定制工程调度指令模板，明确规定各类水利工程的具体调度方式，提供工程调度指令在线生成功能。

2）非工程措施管理

实现水资源调度非工程措施文件的管理。

3）组织实施

（1）根据《宁波市城市供水水源旱情预警和应急调度预案》，实现旱情预警的实时判别及预报分析，实现不同应急响应状态下调度预案的自动提示。

（2）重点行业限制用水管理

基于宁波市智慧水利已建的节水管理模块，构建重点行业限制用水管理模块，聚焦中心城区钢铁、石化、纺织、造纸、食品、有色金属6大重点行业，进行定额用水量统计与行业产量分析，实现全市用水“一本账”、管水“一盘棋”、节水“一张榜”。

（3）水资源调配重大项目管理

基于区域水资源的调配结果，针对工程型缺水的情况，进行水资源调配工程的规划，实现重大工程项目的在线管理，围绕水资源调配重大项目前期、建设、进度、投资等要素，全面掌握全市水资源调配重大项目建设进展情况。

6、水资源动态评价

实现水资源分析评价的实时化、可视化，全链条感知水循环过程，动态评价流域、区域的出入水量等，以全面剖析区域水量平衡状态，满足水资源考核评价需求，大幅度提升水资源评价、统计和核算工作质量与时效性。

（1）多尺度动态评价

实现水资源动态评价结果的输出和可视化展示。可选择不同的时间尺度及空间尺度进行成果展示，包括断面评价成果、区域评价成果、流域评价成果、综合评价成果等。

（2）水资源监管月报

提供水资源监管月报自动生成，按照实际监管需求，对水资源量的出入信息、变化信息进行监管月报的定制，在线定制水资源监管月报的模板，自动调用评价结果，一键生成水资源监管月报，提升水资源动态监管能力。

（3）用水统计季报

基于用水统计信息，提供用水统计季报自动生成，对不同行业不同计算单元的用水量信息进行按季度的自动统计，在线定制用水统计季报的模板，系统自动调用统计结果，一键生成用水统计季报，为区域用水分析提供统计数据。

（4）水资源年报

提供水资源年报自动生成，在线定制水资源年报的模板，自动生成水资源年报，支撑年度水资源公报的编制工作。

7、水土保持监管

实现对项目从立项—审批—监管—验收过程中水土保持方案编制、审批、补偿费征收、验收的全过程监管。

（1）水土保持在线审批监管

通过接入市发改委项目立项审批数据、市住建局的施工许可审批数据，掌握当前全市完成审批的建设项目是否完成水土保持补偿方案编制，对于未完成水保方案编制的单位，原则上不进行下步审批工作。主要包括新项目的入库、项目信息联动功能。

（2）依法履行水土流失治理

面向已开展水土保持补偿方案编制并通过审批启动项目建设的施工单位，对其进行水土保持补偿费缴纳的提醒。及时掌握未完成水土保持补偿费征收的企业名录，对其未依法履行水土流失治理补偿的行为进行监督。

（3）水土保持设施验收监管

根据水土保持补偿方案内容，对生产建设项目的水土保持设施进行同步验收监管，未办理水土保持设施验收与未依法缴纳水土保持补偿费的一律不得通过竣工验收。

（4）水土保持图斑监管预警

基于遥感影像分析模型，实现水土保持图斑智能识别，根据项目建设区域水保图斑变化情况，识别项目建设范围是否超出规划要求，同时在水保项目范围通过卫片截取实景图片作为施工过程依据，实现水土保持全过程监管与智能识别分析预警。

8、水资源可视化驾驶舱

对宁波市的水资源供需网络进行可视化呈现，通过水资源调配“全景态势、智能预报、科学预警、多维预演、动态预案”可视化应用场景的打造，为甬江流域水资源管理与调配业务提供孪生模拟支撑。

（1）水资源全景态势纵览

基于数字孪生场景，进行宁波全大市范围联调网络呈现，并在各划分的子流域中标注水源地的实时水量信息。同时分析中心城区水库-水厂供水拓扑结构，构建双网联调概化图，进行链路动态呈现。

1）水资源调配工程可视化

对全市水库水源地、城镇水厂、引调水工程等水资源调配工程信息进行可视化呈现。对水源地的水量水质信息、水厂的供水量信息、引调水工程的引水量信息等进行统计展示。

2）全市供水网络动态模拟

对全大市“水源-水厂-用户”关系网络进行可视化呈现，展示水源-水厂的原水供应关系以及水厂对应的供水范围。

3）中心城区双网联调动态模拟

对中心城区五大水厂与七大水库及钦寸水库之间的双网联调网络进行概化及动态呈现，包括水库、水厂及东西线原水管网、中心城区供水环网。

（2）水资源调配智能预报

对各计算片区内的来水量、需水量等预报结果进行综合展示。同时，选中任一计算单元，视角将自动对焦定位到该计算片区，详细展示供需关系及相关的供需预报成果信息等。

1）来水预报成果动态模拟

结合三维地图对水库、平原河网的来水预报成果进行孪生可视化展示，展示不同调配方案预报结果下的来水预报信息。

2）需水预测成果可视化

结合三维地图对计算片区分行业需水预测成果进行孪生可视化展示，并将需水预测结果进行统计分析。

（3）水资源调配科学预警

进行科学预警分析与展示。对蓝色、黄色、橙色、红色等不同预警等级所对应的指标阈值范围进行实时预警。可按行政区划、供水水源、计算单元等视角进行地图自动对焦定位，并准确定位各预警要素的预警范围、预警结果等。

1）监测预警可视化

对水源地水量水质预警、取用水进度预警、引调水进度预警等相关监测预警信息进行孪生可视化展示，实现预警要素的统计和总览。

2）预报预警可视化

对预测时段内的水库蓄水变化预警、供需平衡预警信息进行孪生可视化展示，展示各个水库预测时段内的蓄水变化过程，展示各个计算片区生活、工业生产、生态、农业的缺水量及缺水率，按照缺水率的大小通过四色预警形式展示预警状态。

（4）水资源调配多维预演

进行区域水资源调配的多维预演分析。对不同来水频率下的年度水资源调度计划及实时水资源调度方案等进行三维呈现，包括方案计算成果信息及综合评价结果信息。同时，用户可聚焦任一计算单元，放大浏览该计算片区的供需网络及详细调度方案，实现快速的水资源调配动态会商。

1）工程调度方案动态模拟

以工程为节点，基于数字孪生场景实现各个水库、各个水厂、各个分水口、城区闸泵的调度方案的动态预演。

2）片区水量平衡可视化

以计算片区为单元，基于数字孪生场景展示片区的水量平衡结果信息，包括各个计算单元的多水源供水量、分行业需水量、供需缺口等信息。

（5）水资源调配动态预案

对各类水资源调度计划及水资源调度预案进行三维可视化展示。通过数字孪生场景实现水资源动态预案分析与展示。

1）调度计划信息可视化

在三维场景中直观呈现水资源调度计算信息，包括原水调度计划信息、闸泵调度计划信息等。

2）调度预演跟踪可视化

基于孪生场景，实现调度预案分析可视化。根据水资源调度方案成果，进行水资源调度预案研判及可视化展示，并按照旱情预警等级，智能提示调度预案信息。

9、水资源移动端应用

基于“浙政钉”宁波智慧水利移动应用平台，从蓄水、引水、取水、供水、用水、节水等不同维度对全市水资源管理情况进行展示与分析应用。

（1）境外引水监控

统计分析宁波市境内水源地蓄水量以及境外引水量。通过移动端展示水源地蓄水量和可供水量等指标信息。境外引水量与省平台对接获取数据，统计钦寸水库、汤浦水库、引曹南线、引曹北线的累计引水量数据，并展示统计结果。

（2）规模以上取水监控

接入省水利厅的取水口实时监测数据，统计分析全大市1万方以上取水口的取水情况，展示各个取水户昨日、当月、当年取水量信息。

（3）水厂/水站供水监控

供水监控包括水厂供水量监控和农饮水站供水量监控，实现城乡供水一体化监控管理。

（4） 蓄供水周报

对降雨情况、水库蓄水情况分析、水库可供水情况分析、城区供水情况分析、慈溪、象山蓄供水情况进行管理。

（5）旱情预警

基于旱情预警指标以及水资源预报模型计算结果，展示旱情预警信息。

（6）用水态势分析

展示宁波市工业用水、农业用水、居民生活用水、服务业用水、生态环境用水、总用水量等用水指标。

（7） 用水双控指标

展示年度实际用水量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水双控指标。

3.1.2流域防洪业务应用扩充（湾头片区局部强降雨排涝预报）

以江北区湾头片为试点，聚焦城市复杂下垫面条件下，暴雨产汇流过程、雨水管网和城市涝水过程，深入分析城市暴雨涝水水文过程与水动力过程的相互影响，构建城市内涝高精度分析计算模型，进行城区排涝精细化预报应用场景建设，实现城市排涝预报预警和涝水分析，提升城市排涝风险管控能力。

1、城市水文分析预警

基于宁波智慧水利已建的水文数据智能分析模块，新增城市水文分析及预警功能。

（1）城市水文分析

结合地图，展示城市河网以及水文站网分布，按站点类别以及监测项目进行分类位置显示。针对水文、水位、雨量、内涝监测站点，结合水文预警指标对监测数据进行预警分析，若数据超警戒进行自动预警。对城区水文监测数据进行关联分析，为水文管理和城市排涝决策提供数据分析支撑。

（2）城市水文画像

对单个水文测站和城市重点关注对象周边的水文信息进行关联性、全局化、综合化展示，为领导防汛决策提供支撑。基于城市水文主题库，实现水文测站的基础信息以及关联的水位监测、雨量监测、内涝监测、视频监控等相关信息的全方位串联展示。

（3）城市水文预警发布

依托水文实时监测数据，基于预警分级制度，提供城市水文预警功能，采用多样性预警手段和方式，实现预警内容自动生成，预警对象覆盖政府和公众。

2、湾头片区强降雨排涝精细化预报

（1）排涝动态计算

基于原有宁波市洪水风险图的洪水预报计算流程，包括降雨预报、产汇流计算、潮位预报、闸泵调度等流程耦合管网计算和城市排涝预报计算等步骤进行城市排涝在线流程化计算，实现城市排涝精细化预报。

（2）排涝风险分析

通过对闸泵调度规则进行编辑实现不同调度方案计算，基于排涝预报计算成果，以积水深度及范围为预警指标，研判分析重点保护对象风险等级，构建宁波市排涝预警指标分布图。

（3）排涝情势预判

将对典型历史事件场景下的城市内涝发生情况进行精准复演，对设计、规划或未来预报场景下的内涝进行精细化预报，展示淹没范围和水深、淹没历时，构建静态、动态内涝风险图，实现对内涝影响分析。

（4）排涝方案会商

基于不同的排涝场景，预设排涝场景方案，调整排涝参数，实现不同场景下的排涝影响分析、不同排涝场景的方案比选，并提供便捷的风险简报在线制作功能。

3、易涝区积水成因分析及对策

（1）内涝成因分析

对研究区近年来发生的内涝及灾情进行统计，并得出积水点的分布规律。依次从降水量、雨水管网设施、地形、水系径流、城市下垫面等方面进行与内涝的相关成因分析，得出内涝灾害特征、降雨变化规律、管网排水能力特征等，并生成积水成因分析简报。

（2）缓解内涝对策

借助模型的方式逐步获得各易涝点的临界雨量，进而逐步在模型中进行管道调整，逐渐提高各点的临界雨量，达到缓解临界雨量的模拟，提出缓解内涝对策，包括应急对策、中期对策、长期对策。

3.1.3与三江流域数字孪生监测应用系统集成

三江流域数字孪生监测应用系统为流域防洪的孪生业务应用系统，本次项目构建水资源管理与调配孪生业务应用系统，实现与三江流域数字孪生监测应用系统集成。

3.1.4系统日志管理

本次建设水资源管理与调配业务应用系统、湾头片区局部强降雨排涝预报系统等，需构建系统日志管理功能，实现系统日志采集及共享。

3.2应用支撑建设

3.2.1模型建设

1、水利专业模型

（1）甬江流域水资源分析与调配模型

充分利用宁波智慧水利已建的指定频率来水计算模型与水资源供需分析模型，根据宁波市水资源开发利用实际情况研发来水预报模型、需水预测模型、水资源动态调配模型、水资源动态评价模型、水资源预警及评价模型，支撑水资源管理与调配“预报、预警、预演、预案”智能应用。

1）来水预报模型

遵循自然规律，在总结分析典型历史事件和掌握现状的基础上，联动气象局提供的中长期降雨预报，基于来水预测模型对未来宁波全大市的来水分布、来水过程及来水量进行预测预报，实现水资源来水短期预报、中期预测、长期展望。

2）需水预测模型

需水预测模型主要完成月-旬尺度不同用水户的短尺度需水量预测，包括生活需水预测模型、生产需水预测模型、农业需水预测模型、生态需水预测模型。

3）水资源动态调配模型

水资源动态调配模型主要基于预测需水量、实际监测水库蓄水量、动态评价模型预测的月度水资源数据，经过水资源动态调配模型的逐月滚动计算，实现水资源配置方案的月度滚动修正。构建水资源动态调配模型，包括系统网络图绘制、水量平衡关系构建、基于规则的模拟配置、年度调配模拟计算、月度调配模拟计算、年月模拟方案衔接分析、水资源月度调配优化等。

4）水资源动态评价模型

构建水资源动态评价模型，模拟流域水循环过程，可得到重要断面、行政区和流域多时间尺度的水资源动态评价成果，可辅助实现历史水资源情况、当前水资源情况和未来水资源情况的快速分析计算。包括水资源动态评价模型建模数据集构建、水资源动态评价模型构建。

5）水资源预警及评价模型

针对水资源管理与调配相关的实时监测信息及预报预演信息，构建水资源综合预警模型。同时构建水资源评价模型，支撑水资源调配方案的评价及优选。

（2）湾头片区城市排涝精细化预报模型

选取江北区湾头片区进行管网精细化建模，构建城市排涝多因子数据分析模型，支撑城市局部强降雨排涝预报。本次项目构建的湾头片区城市排涝精细化预报模型，需接入甬江流域防汛骨干工程联合调度模型提供的上下游的边界条件。

1）城市排水管网精细化建模

针对湾头片区建立城市排水管网精细化模型，通过构建研究区域网格结构构建算法、城市雨洪边界条件处理算法、城市设计暴雨过程推演模型、城市管网智能演进模型，同时考虑降雨产流水文要素的城市雨洪耦合模型，实现城市雨洪问题洪水运动的全过程模拟。

2）城市排涝多因子数据分析模型

基于对大量历史水文资料的综合分析利用，实现排涝预报分析。主要包括多元线性回归预测模型、人工神经网络预测模型、模型样本训练、模型率定级验证。

3）城市排涝实时校正

从数据源和模型算法两方面出发，分别以短临降雨实时修正和排涝预报误差修正手段对模型的预报成果进行实时校正。

4）城市排涝参数率定

为了提高城市雨洪模型模拟的精度，对模型参数的进行敏感性分析和率定。

（3）基于高性能并行化的流域洪涝场景动态研判模型

构建基于高性能并行化的流域洪涝场景动态研判模型，重塑原有的甬江流域洪水模型，借助高性能实现并行化计算，提高模型计算效率，适配国产化服务器与数据库；构建多场景动态研判技术，通过快速构建暴雨、潮位、水库调度、闸泵调度场景技术，实现“三阶段”动态研判分析。

1）模型重塑需要的基础数据收集更新

为保障和提升模型计算精度，确保模型的时效性，对甬江流域模型底层数据进行更新复核，包括河道数据的复核更新、地理信息数据的复核更新和工程工况数据的复核更新。

2）高性能并行化洪水演进模型重塑

本次高性能并行化洪水演进模型是基于自主研发的水文水动力耦合模型的重塑。包括水文模型洪水分析计算重塑构建以及水动力模型计算引擎构建，实现模型计算引擎在线化部署、并行化求解、国产化应用，提升模型计算及存储速度。

3）多场景动态研判技术

为满足城市洪涝风险多场景快速分析需求，在建立历史典型暴雨与潮位场景库的基础上，实现暴雨与潮位场景快速模拟；在建立计划模式、指令模式、时间序列控制模式等调度模型库的基础上，实现工程群调度场景快速模拟；由此实现实时场景与未来场景的快速衔接。

4）模型参数率定验证

收集历史台风洪水期间实际发生的水情、雨情、工情、灾情等数据，对模型参数进行率定，选取模拟效果最佳的参数作为预报模型参数。

2、智能模型

（1）内涝积水视频智能识别模型

集成市级公共安全视频图像信息共享总平台的前端50路视频监控数据，综合应用计算机视觉识别技术，构建城市内涝积水识别算法服务，实现城市内涝积水智能视频识别，同时接入智慧水利已建的水利智能视频分析服务平台实现算法的统一管理。

1）智能识别算法服务建设

构建城市内涝积水识别算法服务，自动分析城市下穿立交，低洼地等易积水位置的积水情况，当水位超过预设阈值时系统将自动报警。

2）模型数据采集标注与处理

对城市下穿立交数据、低洼地数据、水尺数据、城市积水等信息进行调查、收集与整编，为城市内涝积水等智能分析识别算法服务提供强有力的数据基础。

3）视频数据处理

本次项目对前端视频点的视频数据进行梳理与数据处理，具体包括：积水视频数据处理、视频预置点配置级联视频数据处理、信息归集整理、视频综合信息库建设等几部分内容。

4）视频监控集成接入与开发

本次项目需将集成市级公共安全视频图像信息共享总平台的视频监控数据，并统一集成接入至宁波市市级水利网络视频监控平台，同时对集成后视频数据资源进行充分的融合开发，使其能够无缝集成接入至甬江流域数字孪生应用平台等。

（2）水土保持遥感智能分析模型

构建遥感影像智能分析算法，识别遥感影像图中的 “地面扰动”类别或背景类，以实现影像分割、地面扰动图斑提取等。

1）建立变化样本库

利用遥感数据标记人为扰动地面的样本规范，并设计标准化的操作流程，制定标记样本数据格式与深度学习模型输入数据格式的转换模型，从而建立算法所需的标准样本库。

2）深度网络模型构建及参数优化

为了有效对高分辨率影像中存在一定异质性的地块进行分类提取，构建深度网络模型，在该网络模型的参数优化过程中，通过训练样本计算出损失，通过反向传播算法对网络模型的参数进行更新，直到训练损失不再降低为止。

3）实现边界优化及变化信息提取

结合面向对象的影像分析方法对初始结果进行优化，将图斑的边缘进行平滑处理和形态学图像处理。

3、水资源可视化模型及场景建设

利用数字孪生模拟仿真引擎的渲染能力，面向水资源业务需求，建设面向水资源业务应用需求的可视化模型及场景。

1）水资源孪生数据集成

动态集成水资源业务特有的数据底板数据，包括水资源基础数据、水资源地理空间数据、水资源业务管理数据等，加载渲染水资源业务相关的三维数据、图像、矢量数据、可视化模型等。

2）水资源业务要素的可视化模型建设

水资源业务场景需求实现对特有的水资源引调水流向和原/供水流向等动态效果等的水资源要素进行构建，并渲染展示水资源业务特有的水雨情监测、视频监控等信息。

3） 水资源业务要素的全场景巡检配置功能建设

实现水资源业务孪生场景与重点区域细节视角的灵活切换，用户在重要水源地等区域灵活自定义全场景全细节的巡检配置工作，对水资源业务范围内所有空间区域内做到全面的掌握。

4）水资源业务专题信息集建设

结合多维多时空尺度数据，构建水资源业务相关的原水专题信息集、供水专题信息集各类专题信息集，信息以二三维形式在孪生平台中进行呈现，并可灵活切换。

5）水资源空间一体化分析

基于三维可视化模型实现对水源地为典型代表的水资源要素对应工程进行流域全空间地上下一体化空间分析。

3.2.3水资源知识图谱智能应用

1、水资源知识库建设

建立甬江流域水资源知识库，为决策分析提供知识依据。

（1）水资源预报调度方案库

水资源预报调度方案库包括来水预报、需水预测以及水资源调度成果数据。

（2）水资源调配工程知识库

水资源调配工程知识库主要包括蓄水、引调水、供水等工程基础知识、技术文件等。

（3）水资源业务规则库

水资源业务规则库包括区域限制供水机制、水资源应急响应机制、水资源联调联控机制等。

（4）历史场景模拟库

历史场景模拟库包括历史旱情数据梳理收集、资料数字化管理。

（5）专家经验库

专家经验库主要包括专家库及专家经验建设。

（6）共享知识库

共享知识库主要实现与水利部、省水利厅等相关知识的共享。

2、水资源图谱构建及智能应用

构建水资源知识图谱，实现图谱检索、智能问答、智能寻优应用功能。

（1）水资源图谱构建

基于水资源知识库的建设，构建水资源知识图谱，构建过程包括水资源本体设计及管理、抽取模型设计及管理、信息联合抽取、知识映射、知识图谱融合、多维水资源业务知识图谱的构建及更新、水资源知识推理。

（2）智能应用

基于水资源知识库的建设，采用主流的图数据库、机器学习等计算机技术，基于数字孪生甬江的水资源知识图谱，开发数字孪生甬江水资源知识图谱智能应用，实现图谱检索、智能问答、智能寻优应用场景。

3.3数据资源建设

按照“一数一源”的原则，充分利用宁波市智慧水利平台已有的数据资源，对本次项目相关的水利基础数据、地理空间数据、业务管理数据等进行统一收集、整理、入库，完善水利数据仓，加强水利数据资源治理，提高数据质量。

3.3.1数据采集治理

1、基础数据采集治理

结合本次项目的实际需求，对相关基础数据资源进行收集、整理，针对部分分散在各个县市区的基础数据以及需要进行治理的数据进行统一汇聚、整合、清洗。

（1）基础数据采集

对相关基础数据资源进行收集、整理、入库，包括：宁波市流域/区域基础信息、水资源开发利用工程基础信息、水资源管理与调配基础数据、城市排涝预报基础数据。

（2）数据汇聚、整合、清洗

针对部分分散在各个县市区的基础数据以及需要进行治理的数据进行统一汇聚、整合、清洗，主要包括农田灌溉水、供水管网数据、企业法人用水数据、农饮水站数据、沿海唐水闸工情数据等相关数据资源。

2、空间数据采集治理

本次项目需开展亭下水库、横山水库、白溪水库、溪下水库、横溪水库5座重要供水水库的地理空间数据建设，并在三维场景中实现业务空间数据融合。

（1）水库三维地理空间数据建设

结合水资源调配应用需求，开展中心城区5座重要供水水库的地理空间数据建设，并在三维场景中实现业务空间数据融合。

基础空间数据清单

| 序号 | 数据类别 | 数据类型 | 数据范围 | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L2级地理空间数据 | 倾斜摄影模型 | 亭下水库、横山水库、白溪水库、溪下水库、横溪水库等5座水库，坝址区域1平方公里范围； | 采集建模 |
|  |  |  | 重点防洪区域、水资源保护区域。 | 跨部门共享 |
| 2 | L2级地理空间数据 | 可视化模型及适配 | 亭下水库、横山水库、白溪水库、溪下水库、横溪水库等5座水库的重要构筑物单体可视化模型，及水库上下游水流流场可视化模型的适配工作。 | 模型搭建 |

（2）业务空间数据治理

对数据进行空间一致性检查、拓扑检查等操作，综合取舍，整合集成，并建立空间数据和属性数据的挂接关系，对各要素属性进行标准化、统一化整合，规范化入库，主要包括水资源空间数据治理、湾头片区空间数据治理、城市水文空间数据治理。

3.3.2数据库建设

在现有智慧水利数据仓的基础上，建设完善基础数据库、空间数据库、业务专题数据库，完成数据资源目录更新。

1、基础数据库

在现有智慧水利数据仓基础数据库的基础上，结合本次项目水资源管理与调配业务及城市排涝预报业务建设需求，更新流域/区域基础信息库，更新水厂、水站、排水口等水利工程基础信息库，补充建设水资源管理与调配基础数据库以及城市排涝预报基础数据库。

2、空间数据库

在现有智慧水利数据仓空间数据库的基础上，结合本次项目建设需求，构建5座供水水库的地理空间数据库，以及水资源管理与调配空间数据库以及城市排涝预报空间数据库。

3、业务专题数据库

在现有智慧水利数据仓业务专题数据库的基础上，结合本次项目水资源管理与调配、城市排涝预报两大核心业务实际需求，构建水资源管理与调配专题数据库、城市排涝预报专题数据库，为上层业务应用提供数据支撑。

4、数据资源目录更新

在智慧水利一期、二期已有数据资源目录基础上，根据本次项目建设的水资源管理与调配管理、流域防洪，更新数据资源目录。

3.3.3数据服务

基于时空信息云平台对空间数据服务资源进行定制和发布，构建上层应用的水资源管理与调配及流域防洪业务数据服务。

1、空间数据服务发布

针对数据资源池中的地理空间数据，发布倾斜摄影模型服务、三维模型服务、流域防洪业务空间数据服务、水资源管理业务空间数据服务。

2、业务数据服务发布

针对数据资源池中的基础数据、监测数据、业务管理数据、外部共享数据，提供流域防洪、水资源管理与调配业务相关的专题数据服务，同时，基于智慧水利已建的数据资源服务管理系统实现业务数据服务发布与管理。

3.3.4数据交换共享

本次项目需实现与横向其他部门、浙江省水利厅、太湖流域管理局数据资源的共享交换。

3.4基础设施建设

3.4.1大中型水库工情监测建设

本次项目针对全市大中型水库的泄洪闸、泄洪洞、放空洞等机电设施的工情建设情况进行整理，对未接入宁波水利智能物联管护系统的13座大中型水库进行工情数据接入。

宁波市大中型水库工情建设内容统计表

| 序号 | 工程类别 | 区县市 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型 | 奉化区 | 亭下水库 | 溢洪闸增加1套RTU，传感器利旧； 放空洞增加1套RTU，传感器利旧 |
| 2 | 大型 | 余姚市 | 四明湖水库 | 溢洪闸增加1套RTU，传感器利旧； 2、非常溢洪道闸增加1套RTU，传感器利旧 |
| 3 | 中型 | 镇海区 | 十字路水库 | 溢洪洞增加1套RTU，传感器利旧 |
| 4 | 中型 | 余姚市 | 陆埠水库 | 中控室加1套RTU |
| 5 | 中型 | 慈溪市 | 郑徐水库 | 溢洪闸增加1套RTU，传感器利旧； 2、放空洞增加1套RTU，传感器利旧 |
| 6 | 中型 | 宁海县 | 杨梅岭水库 | 发电站增加1套RTU，传感器利旧 |
| 7 | 中型 | 宁海县 | 力洋水库 | 出口闸增加1套RTU，传感器利旧 |
| 8 | 中型 | 象山县 | 上张水库 | 溢洪闸增加1套RTU，传感器利旧； 2、泄洪洞增加1套RTU，传感器利旧 |
| 9 | 中型 | 象山县 | 溪口水库 | 溢洪闸增加1套RTU，传感器利旧 |
| 10 | 中型 | 象山县 | 仓岙水库 | 放空洞增加1套RTU，传感器利旧 |
| 11 | 中型 | 象山县 | 隔溪张水库 | 放空洞增加1套RTU，传感器利旧 |
| 12 | 中型 | 前湾新区 | 四灶浦水库 | 中控室加1套RTU |
| 13 | 中型 | 奉化区 | 葛岙水库 | 中控室加1套RTU |

3.4.2信创产品采购

充分利用宁波市一体化智能化公共数据平台的存储、计算、安全等信息资源，在信创云上开展宁波市甬江流域数字孪生应用相关数据资源存储及应用场景部署。本项目需采购国产操作系统15套，国产数据库2套。

3.5宁波市水文水情数据保障提升

宁波市水文站水文水情数据是甬江流域水资源管理与调配及流域防洪的重要数据来源，水文水情数据的安全非常重要。本次项目通过采购相关网络安全设备，提升宁波市水文水情数据安全保障能力，为甬江流域数字孪生提供数据支撑。

1、网络架构调整

针对现有网络架构进行调整，调整内容包括防火墙部署调整、公众服务网接入调整、入侵防御设备部署调整。

2、上网行为管理系统

在宁波市水文站网络中部署上网行为管理系统，对终端用户的上网行为进行安全管控和安全审计。

3、入侵防御系统升级

对宁波市水文站现有的入侵防御系统进行升级，更新升级为具有更高吞吐率、更强入侵防御能力的入侵防御系统。

4、出口防火墙

在宁波市水文站出口边界区域新增出口防火墙，并接入电子政务外网，根据最小开放原则，对进出流量进行访问控制和安全隔离。

5、数据库审计

在宁波市水文站部署数据库审计系统，对重要应用系统的数据库访问进行安全审计。

6、堡垒机

在宁波市水文站部署堡垒机系统，对网络设备、安全设备、服务器等系统进行安全运维审计和管控，增加用户的安全运维能力。

7、准入系统

在宁波市水文站部署准入系统对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制，保障甬江流域数字孪生应用系统重要源头数据的安全。

8、环境监控系统

在宁波市水文站部署环境监控系统，对机房的动力设备、精密空调、温湿度、烟感和火灾感应、UPS、门禁、监控录像等基础设施的集中监控和管理。

3.6标准规范建设

1、《宁波市水利数字孪生流域建设标准》

编制《宁波市水利数字孪生流域建设标准》，明确水利专业模型平台、水利知识平台、水利孪生业务应用建设技术标准，为开展数字孪生应用建设提供技术规范。

2、《宁波市水利数据分类分级技术标准》

编制《宁波市水利数据分类分级技术标准》，通过数据资产梳理、数据类别确定、数据级别判定等流程，明确宁波市水利数据分类分级。

4.建设要求

★1、本次项目必须按照国家对信创的要求完成系统的开发部署，系统必须适配主要国产化终端和主流浏览器，确保系统稳定高效的运行。

★2、本次项目建设需充分利用宁波市智慧水利已有基础条件，并实现与宁波市智慧水利平台的集成。

★3、本次项目新建的水库工情数据要求能集成接入至宁波市水利智能物联管护系统。

★4、本次项目新增的数据资源以及新建的数据服务需通过智慧水利数据资源服务管理系统实现统一管理。

5、本次项目需通过宁波市一体化智能化公共数据平台实现与市级横向部门数据的交换共享，需依托水利部数字孪生流域资源共享平台实现数字孪生流域建设成果的交互共享。

6、本次项目构建的水利专业模型需符合国产化的要求，并满足模型接口的开放性、扩展性等要求，投标人需根据工程现状及运行条件的变化，及时完成对模型的更新维护及模型参数率定。

5、基础设施建设及水文水情数据保障提升建设内容

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础设施建设 |  |  |  |
| （一） | 大中型水库工情监测建设 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 17 | 台 | 1.工业级品质 2.工作温度：-30 ～ +70℃ 3.存储温度：-40 ～ +85℃ 4.湿度：≤95%(+40℃时 5.电路板采用当前最先进的沉金工艺，有效防止了表贴元件在焊接中的虚焊问题和信号传输中的趋肤效应问题，使遥测终端机工作稳定。元件全部选用工业级产品，在-30℃—+70℃的环境中可靠工作。 6.电源电压范围广 7.内部采用工业级开关型稳压芯片，可适应外部直流9—36V的宽供电范围，有效解决测控现场的电源转换问题。 8.多个IO口 9.共引出了四个模拟量输入端口，四个开关量输入输出端口，和一个RS485端口。模拟量端口可接收4-20mA，0-5V信号，适应市场上众多传感器。开关量输入输出端口可以连接继电器等开关，也可以连接数字量输出的传感器等。RS485采用通用modbus通信协议，也可以根据客户的需求更改为相互适应的通信协议。 10.输入信号隔离处理 11.引出IO口使用光耦隔离，有效阻断外部输入过电压过电流 12.内部防雷抗浪涌处理 13.防雷、抗电磁干扰：符合 GB/T 17626 标准，内部采用高速电路保护装置，实时监控电路环境，一旦发生雷击、浪涌电流等情况，立即处理，保护电路不受NEMP,LEMP等引起的浪涌电压、电流的干扰和损伤。 14、具备工作状态自检和自诊断功能，自检内容至少包括电源电压电流温湿度等。(投标时提供检测报告) 15、三种方式实现本地配置，一种通过手机蓝牙app无线连接设备配置，一种通过人机界面手动配置，一种通过TTL、RS232等有线通讯接口配置。 16.产品厂商具有水利闸泵控制终端系统实用新型证书（提供证书） |
| 2 | 设备保护盒 | 17 | 套 | 国产定制 |
| 3 | 协议转换器（含程序开发） | 17 | 个 | 1、RJ45-TCPIP接口 2、串行接口： COM1:RS-485 2W/4w 3、支持施耐德modbus协议，西门子S7协议等 |
| 4 | 通信费 | 17 | 年/点 | 流量数据卡100MB/月 |
| 5 | 集成费（基础施工、安装调试等） | 17 | 项 | 基础施工、设备安装、调试 |
| 6 | 34座大中型水库出水口流量计算 | 1 | 项 | 通过水库已有的泄流曲线或出流公式，计算各出水口流量，统计出库流量，并将最后的计算成果写入流量数据库中，并实现在宁波智慧水利平台数据一张图展示。 |
| （二） | 信创产品采购 |  |  |  |
| 1 | 国产操作系统（用于信创云服务器） | 15 | 项 | 1）具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程管理、网络管理、资源管理、软件包管理等功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、备份还原等常用工具 2）兼容主流服务器、外设和数据库、中间件等平台 |
| 2 | 国产数据库（2套用于信创云服务器） | 2 | 套 | 1. 具备数据存储、访问控制、身份鉴别和数据备份恢复功能。； 2. 管理员及用户可通过图形化或命令行工具实现对数据库对象的管理；开发人员可通过标准化接口开发基于数据库的应用和软件。； 3. 产品型号属于《aktd工程核心产品名录》中，提供原厂承诺函并盖章； 4. 支持国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器；支持国产操作系统平台（UOS、麒麟、凝思磐石、中科方德、深之度、普华等）； 5. 支持索引去重功能，系统表利用索引去重减小索引并加快查询；支持多范围数据类型，支持通过编写简单的查询处理复杂的范围数据。提供国家级实验室的证明材料； 6. 支持分区表数据导入及索引创建功能，支持短时间内完成大量数据导入及索引的创建，实现数据文件到表的快速转换。 7. 支持备份工具对备份文件使用Gzip、LZ4 和Zstandard算法的解压操作，支持预写日志文件使用LZ4、Zstandard算法进行压缩。 8. 支持内存引擎功能，TPCH测试单机性能提升超过70%，100并发情况下性能提升超过20%。； 9. 支持双端口和双解析器功能，支持双端口的监听和登录，双端口查询内容一致，支持双解析器自由切换，切换后支持对应语法解析。提供国家级实验室的证明材料； 10. 数据安全能力成熟度达到GB/T 37988-2019数据安全能力成熟度模型等级二级； 11. 数据管理能力成熟度达到GB/T36073-2018数据管理能力成熟度模型等级二级； |
| 二 | 宁波市水文水情数据保障提升 |  |  |  |
| （一） | 入侵防御 | 1 | 台 | 一、硬件要求：信创名录设备，网络层吞吐量≥3.9G，入侵检测吞吐≥1Gbps，并发连接≥400万，每秒新建连接数≥10万。标准2U机箱，冗余电源。板载MGT管理接口≥1个，HA接口≥1个，10/100/1000M自适应电口≥8个（支持2对Bypass），SFP插槽≥4个。另外还需支持接口板卡扩展插槽≥1个，Console口≥1个，USB接口≥2个，含1T硬盘。 |
|  |  |  |  | 二、协议支持：1、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能；2、系统具备网络入侵行为检测系统及检测能力。需提供此技术相关自主知识产权证明或第三方权威机构的检测报告。 |
|  |  |  |  | 三、路由协议：支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持 OSPFv2/v3； |
|  |  |  |  | 四、高可靠性：支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测。 |
|  |  |  |  | 五、访问控制：1、支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查；2、支持基于IPv4/v6地址、应用的会话限制，限制动作包每IP新建、每IP并发、所有IP新建、所有IP并发，且可以基于安全域指定限制方向 |
|  |  |  |  | 六、应用识别与控制：支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 |
|  |  |  |  | 七、文件过滤：1、支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件五种分类；2、支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤支持手工及文件批量导入两种方式进行敏感信息定义；内容过滤至少支持html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z等30种常见文件类型；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别。 |
|  |  |  |  | 八、网络攻击防护：1、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施2、支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥；3、支持DHCP协议防护；支持手动定义可信DHCP服务器IPv4和基于阈值限制DHCP请求传输速率；4、支持基于安全区域的异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片等；并可在设备页面显示每种攻击类型的丢包统计结果；5、支持防御基于安全域的IP地址欺骗攻击，指定IP或网段必须从特定安全域流入。 |
|  |  |  |  | 九、病毒防护：1、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；2、支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀；3、支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀；4、支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持针对应用协议的漏洞防护；5、支持自定义TCP、UDP、HTTP协议的漏洞特征，漏洞特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配，并可自定义漏洞的源、目的端口范围；同时可标识自定义漏洞的CVE编号或CNNVD编号。 |
|  |  |  |  | 十、SSL 解密：支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置。 |
|  |  |  |  | 十一、安全事件分析：提供统计分析面板，可将展示威胁统计、恶意URL、恶意域名、恶意地址的TOP5、TOP10、TOP15内容展示；并支持15分钟、1小时、6小时、1天、7天等多时间维度筛选；所投设备必须支持威胁地图功能，其中展示传入威胁或传出威胁的TOP5、TOP10、TOP15内容;并支持15分钟、1小时、6小时、1天、7天等多时间维度筛选。 |
|  |  |  |  | 十二、运维管理：支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。 |
|  |  |  |  | 十三、国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级）；具备中国网络安全审查技术与认证中心《IT产品信息安全认证证书》；中标后提供原厂商出具的三年原厂商质保服务承诺函。 |
| （二） | 数据库审计 | 1 | 台 | 一、硬件要求：2U设备，机械硬盘4T，6个千兆电口（1个管理，1个HA），4个千兆光口， 2个扩展槽位,记录事件能力：5W条/秒，抓包速率：5.48Gbps，不限数据库实例。 |
|  |  |  |  | 二、数据库类型：支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata等常见数据库系统；支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统；支持KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、Inspur_KDB、Highgo、GaussDB等国内主流数据库系统。 |
|  |  |  |  | 三、主流业务协议审计：支持HTTP、Telnet、FTP、SMTP、IMAP、POP3的审计。 |
|  |  |  |  | 四、双向审计：支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、返回码、SQL错误信息、返回行数、执行时长等内容；支持通过返回行数控制返回结果集审计大小，降低系统开销。可配置返回行数，不低于10万行。 |
|  |  |  |  | 五、数据库监控：1、支持依据数据库实例监控各个数据的数据库类型、活跃会话数、总会话数、负载等信息；2、支持依据数据库实例监控各个数据库的连接池、缓冲区、表空间、死锁、CPU、内存、硬盘等信息，可自定义告警阈值进行健康评估；3、支持自定义时间条件进行各个数据库的会话趋势、SQL操作趋势、安全趋势、访问源趋势的图表展示；4、支持自定义审计精确到秒级的流入流出总流量趋势、总体新建与并发会话数趋势、总体资源占用率趋势。 |
|  |  |  |  | 六、SQL操作统计：支持各类SQL操作数量以及占比情况。 |
|  |  |  |  | 七、SQL效率分析：以饼图展示正常SQL与慢SQL占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：TOP排名信息、事件ID、数据库名、目的ip、协议类型、源ip、sql响应时间、操作类型、具体sql语句等要素。 |
|  |  |  |  | 八、数据查询：支持基于数据库时间、源/目的IP、数据库名、应用协议、数据库表名、字段值、预处理SQL、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询。 |
|  |  |  |  | 九、复杂SQL审计能力：支持超长SQL语句审计，至少不低于2M。支持嵌套SQL语句的审计。准确审计绑定变量的SQL语句，系统具备关联分析引擎，实现语境关联分析，提供相关证明。有效分割、准确审计主流数据库协议的多SQL语句。 |
|  |  |  |  | 十、阻断功能：可智能识别对单一危险会话进行阻断；支持针对源IP/端口操作的所有请求直接阻断；特殊紧急情况可阻断风险数据库的所有操作。 |
|  |  |  |  | 十一、探针管理：对无法镜像流量的审计场景，支持多种类型操作系统的探针部署，适配的操作系统至少包括以下几种： WinSer2003/2008/2012/2016、Centos、opensuse、redhat、Ubuntu、中标麒麟SV1.2-龙芯、银河麒麟SV1.3-飞腾、银河麒麟server-飞腾等、AIX5/6/7。 |
|  |  |  |  | 十二、安全浏览器管理：支持红莲花、密信等安全浏览器登录管理设备，支持国密算法SM2/SM3/SM4。 |
|  |  |  |  | 十三、一键巡检：支持系统本身主要运行功能服务模块的运行状态巡检，保证系统安全稳定运行。 |
|  |  |  |  | 十四、系统登录连接数设置：支持webui/ssh/telnet方式登录系统的最大连接数设置。 |
|  |  |  |  | 十五、磁盘管理：支持手动、自动方式的磁盘清理，可根据剩余空间、保存时限等条件灵活设置，磁盘空间占用情况的检查频率可灵活设置：10min、30min、1h、3h、6h、24h等时长。 |
|  |  |  |  | 十六、报表模板：支持等保、SOX法案报表模板以及自定义报表，可以按日、周、月等周期自动生成报表。 |
|  |  |  |  | 十七、中标后需提供原厂商出具的三年原厂商质保服务承诺函。 |
| （三） | 上网行为管理 | 1 | 台 | 一、硬件要求：2U,内存32G，机械硬盘4T，6个千兆电口（1个管理，1个HA），4个千兆光口，2个万兆口（光口均自带光模块）,冗余电源,2个扩展槽位,吞吐：≥5400Mbps。 记录事件能力：≥50000条/秒，含36个月硬件维保。 |
|  |  |  |  | 二、支持协议内容审计，最少分为8大类，至少支持50种协议内容深度解析。可以把应用协议分组进行审计，用户可以根据需求自行选择审计内容。 （提供截图证明） |
|  |  |  |  | 三、网络支持：支持文件还原功能，支持不低于18种协议文件还原。用户可以细粒度定义各协议还原策略，包括不限于文件大小、文件类型及需要的过滤文件类型。 |
|  |  |  |  | 四、内容审计。支持对HTTP协议进行内容审计，审计内容包括不限于：访问域名，HTTP引用页、URL、HTTP请求类型、HTTP响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、响应码、访问浏览器、服务器、Cookie、源目的IP地址、信誉分值等。（提供截图证明） 支持DGA域名检测。可查看正常域名与DGA 域名的数量占比、变化趋势及 DAG 域名详情。（提供截图证明） 行为状态包括管控效果、运行状态、安全状态、泄密风险状态、合规状态和应用使用状态。点击页面数值可直接跳转查询详情。 |
|  |  |  |  | 五、安全管理：支持文件传输协议审计（FTP、TFTP协议），可针对FTP协议文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于：文件名、操作命令、操作结果等，可以对上传下载的文件进行还原，提供下载。（提供截图证明） |
|  |  |  |  | 六、数据库审计：对无法通过旁路方式进行镜像监听场景，支持多种类型操作系统的探针部署，适配的操作系统至少包括以下几种： WinSer2003/2008/2012/2016、Centos、opensuse、redhat、Ubuntu、中标麒麟SV1.2-龙芯、银河麒麟SV1.3-飞腾、银河麒麟server-飞腾等、AIX5/6/7。（提供截图证明）。 |
|  |  |  |  | 七、安全管理：支持配置病毒查杀策略，检查网络中传输的文件是否是病毒，支持记录日志、病毒过滤；支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗。至少应支持对以下几类网络应用传输的文件进行病毒云查杀：HTTP/FTP/IMAP/SMTP/POP3"；支持与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志。支持通过恶意软件特征检测方式识别失陷主机并记录日志；至少支持拦截对外部威胁IP的访问请求和阻塞失陷主机IP两种控制策略。阻塞后支持向用户推送威胁情报阻塞提示页面。 |
|  |  |  |  | 八、应用管理：应用协议库包含的应用数量不低于7100种，应用规则总数不低于30000种；可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制。 |
|  |  |  |  | 九、网页管理：支持标准查询、经典查询和专家查询多种查询方式。支持界面展示查询条件、事件数、应用协议及任务运行时间。支持以柱状图的形式展示各时间段审计事件数。（提供截图证明） |
|  |  |  |  | 十、系统管理：供管理员权限设置和分权管理，系统管理员、安全保密管理员、安全审计员权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的功能，责任明确，相互监督。系统具有自身安全审计功能。 |
|  |  |  |  | 十一、中标后需提供原厂商出具的三年原厂商质保服务承诺函。 |
| （四） | 堡垒机 | 1 | 台 | 一、硬件要求：标准2U机架式，冗余电源，支持液晶屏。千兆电口≥6个、千兆光口≥4个,扩展插槽≥2个。4T硬盘。配置50个运维资源授权。 |
|  |  |  |  | 二、身份认证：1、支持多因子认证，方式包括动态令牌、USBKey等多因子认证方式；2、支持不同的用户配置不同的多因子认证方式，例如user01配置USB Key，user02配置动态令牌；3、支持绑定SSH公钥，实现免密码登录；4、支持配置登录页面展示的默认登录方式，其他登录方式用户可点击“更多登录方式”按钮进入；5、支持登录失败次数锁定设置，可锁定主账户或IP，可配置解锁时长，到期自动解锁，也可以手动解锁；6、支持用户的登录时间、来源IP地址和来源MAC地址限制（黑名单或白名单），限制非法时间和非法地址登录堡垒机。 |
|  |  |  |  | 三、用户管理：1、支持按模块和功能自定义角色权限，便于管理，用于复杂的业务场景需求；2、支持用户信息的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制；3、支持对部门设置AB段安全码，AB段安全码由2个管理员保管，可使用AB段安全码对导出的敏感数据进行加密，解密时需要2个管理员同时解密。 |
|  |  |  |  | 四、资源管理：1、支持资源按标签管理，并可以对资源批量添加和删除标签；2、支持资源账户自动登录（包含提权登录，TELNET、SSH协议资源使用普通账户自动切换到root或enable账户）和手动登录方式，其中手动登录方式又区分全手动（手动输入账户和密码）和半自动模式（手动输入密码）。 |
|  |  |  |  | 五、策略管理：1、可根据用户、用户组、账户、账户组、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、RDP剪切板控制、时间限制、IP限制为条件，细粒度地进行访问控制；2、针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源；3、系统具备一种大规模事件处理的规则群组系统及处理方法或类似描述的技术，需提供此技术相关自主知识产权证明或第三方权威机构的检测报告。4、支持按用户、用户组、账户、账户组、操作命令、命令集、有效期、生效时段等条件，细粒度地设置命令操作权限；5、预制主机和网络设备的基本命令，支持正则表达式和通配符方式设置自定义命令；6、支持直接拖动改变访问控制策略、命令控制策略和数据库控制策略的优先级顺序； |
|  |  |  |  | 六、资源账户改密：1、支持以账户、账户组、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行；2、改密完成之后，通过邮件将密码发送给指定的管理员，需要指定2个管理员，管理员A收到前半段密码，管理员B收到后半段密码；3、支持随机生成不同、相同密码或者手动指定密码，改密日志内容包括改密账户总数，成功、失败和未修改数量；4、支持设置是否使用特权账户改密、是否修改特权账户密码。 |
|  |  |  |  | 七、资源运维：1、不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、VNC资源；2、支持直接使用Xshell、SecureCRT、Putty、MSTSC等客户端访问目标资源，无需通过Web页面调用；3、支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且支持混合协议的批量登录，支持同时在一个页面运维不同协议的资源；4、系统具备在安全网关中进行安全策略统一处理的能力；5、支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权；6、支持字符协议预置命令功能，可添加15个经常使用的命令在系统当中。 |
|  |  |  |  | 八、自动运维：1、支持从Linux服务器推送和拉取账户，实现堡垒机与资源服务器的账户同步；2、支持在页面上批量执行命令和脚本，实时查看命令和脚本的输出结果，实现快速运维，脚本类型支持Python和Shell；3、支持将执行命令、执行脚本和传输文件传操作灵活组合成运维任务，运维任务支持手动执行、定时执行和周期执行。 |
|  |  |  |  | 九、工单管理：1、支持通过工单向管理员申请需要访问的资源的权限；可设置用户申请工单时，可以查看的待选资源的范围，支持设置为全部、本部门及下级部门、本部门；同时，可设置高级模式，指定某类角色或某个部门的人员可以申请指定部门的资源；2、支持文件管理、RDP剪切板、上传、下载权限申请；3、支持通过工单申请设置为动态授权的命令执行权限；4、支持工单审批时，设置多人审批模式或会签审批模式；5、支持工单审批时，设置多级审批模式，需要逐级进行审批，最大支持5级。 |
|  |  |  |  | 十、审计日志：1、支持对实时会话进行无延时的实时监控和切断；2、支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，支持拖动、暂停、停止、跳过空闲、重新播放、切换会话等操作；3、支持通过关键字搜索定位回放历史会话；4、支持水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责；5、支持记录用户登录资源的操作行为，包含：资源名称、协议类型、主机或应用地址、资源账户、起止时间、会话时长、操作用户、来源IP、操作记录、文件传输记录、会话协同记录、以及会话结束状态的审计；6、支持对字符操作命令进行精准识别；支持对文件传输协议FTP、SFTP的审计，详细记录文件传输操作；7、支持对协同用户的操作审计，所有操作关联到实际的操作人员；系统内置多种运维、系统报表模板，支持按日、周、月为周期，自动生成Word、HTML、Excel和PDF格式的报表。 |
|  |  |  |  | 十一、1、产品具备IPv6证书；2、中标后需提供原厂商出具的三年原厂商质保服务承诺函。 |
| （五） | 安全准入 | 1 | 台 | 一、基本要求：产品采用国产化计算平台，符合国家信创要求。2U，6个千兆电口、4个千兆光口,冗余电源,最大同时在线数1000,默认包含100点客户端授权。 |
|  |  |  |  | 二、功能要求：1、系统部署简单，支持旁路部署，支持命令行与B/S模式管理，提供系统首页图形化展示功能，可展示设备面板状态、CPU状态、内存状态、硬盘状态、在线用户、报警统计等信息；2、可靠性：设备提供硬件BYPASS功能，支持双操作系统冷备、双机热备，在单机模式下，提供独立系统逃生工具。3、客户端兼容：支持飞腾、海光、银河麒麟、统信。4、支持802.1X、策略路由、透明网关、端口镜像等准入模式。5、支持终端信息绑定认证，可检查入网终端IP、终端MAC、用户名、交换机IP、交换机端口、终端硬件ID等多要素信息。6、支持访客入网管理，访客接入由受访人员（固定用户）协助其进行注册、账户创建等操作，并提供临时入网终端有效期管理，可设置在网时限。7、支持准入设备黑/白名单管理，可根据所应用的不同准入模式，设置黑/白名单终端IP、MAC、协议、端口、VLAN号等信息，以便针对该名单中设备进行入网控制。8、支持入网终端健康检查，对检查项可进行权重、修复向导自定义设置，检查项包括：系统时间检查、系统运行时长检查、Guest用户检查、AD域域名检查、Windows文件共享检查、Windows防火墙检查、必须/禁止运行进程检查、必须/禁止运行服务检查、必须/禁止安装软件检查、杀毒软件版本（小红伞、瑞星、金山毒霸、卡巴斯基、诺顿、360杀毒）等。9、支持终端接口外设监控，可对终端所有接口外设实施启停用控制，对USB设备添加USB硬件ID和设备信息，可设置例外项。10、支持终端非法外联监控，可判断通过http、telnet、ping三种方式检测主机违规外联行为，给予违规处理方式（不处理、重启、断网、提示），并信息提示。11、支持资产管理功能，可管理不同类型入网资产；提供交换机网络设备管理功能，可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息。对入网资产可发现、可审批入网。12、提供终端解绑、资产登录、报警、系统、终端认证、健康检查等详细日志信息，可采取图形化方式统计分析，并自定义模板进行报表定时输出。13、系统具备良好的使用体验与可管理性，支持系统界面与登录界面LOGO的自定义导入，可自由设置产品显示名称。管理员可进行准入系统的维护、升级、诊断分析等操作，支持图形化方式展示各类型数据所占磁盘状态，并提供备份、恢复、清理功能。 |
|  |  |  |  | 三、中标后需提供原厂商出具的三年原厂商质保服务承诺函。 |
| （六） | 出口防火墙 | 1 | 台 | 一、规格要求：信创名录内设备，网络层吞吐量≥19.7G;并发连接≥2300万;每秒新建连接数≥44万；标准2U机箱，冗余电源:板载1个MGT管理接口:1个HA接口；≥4个10/100/1000M自适应电口和≥4个SFP 插槽，≥4个万兆 SFP+光口插槽:。1个 Console口，具备液晶显示屏，配置 1T 硬盘，2 个 USB 接口。配置入侵防御模块、防病毒模块以及威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库升级服务。 |
|  |  |  |  | 二、系统要求为下一代防火墙产品，杜绝UTM产品，原厂商要求参与第二代防火墙标准GA/T1177-2014《信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求》标准编制，要求提供相关证明复印件。 |
|  |  |  |  | 三、访问控制：支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 |
|  |  |  |  | 四、网络攻击防护：支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施。 |
|  |  |  |  | 五、地址转换：支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 |
|  |  |  |  | 六、IPv6支持：支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数。系统支持IPV6协议，要求为高性能IPV6防火墙。 |
|  |  |  |  | 七、流量管理：支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。 |
|  |  |  |  | 八、攻击防护：1、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万; 支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀；支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀；2、产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息； 3、所投产品必须支持自定义基于TCP、UDP、HTTP协议的间谍软件特征。间谍软件特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配；并可自定义间谍软件的源、目的端口范围 |
|  |  |  |  | 4、系统具备网络入侵行为检测系统及检测能力； |
|  |  |  |  | 5、所投产品必须支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息。 |
|  |  |  |  | 九、SSL 解密：支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计 |
|  |  |  |  | 十、网络异常感知：支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断。 |
|  |  |  |  | 十一、策略与处置：支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 |
|  |  |  |  | 十二、运维管理：1、具有独立审计用户，支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义，支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能，能够对功能访问模块拒绝访问进行日志记录，支持对日志的高性能处理和存储；2、支持三权分立管理 ，权限设置至少包括全部权限，仅具有策略变更权限和仅具有日志审计权限、仅具有账户配置权限、虚系统配置管理权限以及虚系统审计权限；并支持以读写、只读、无权限的方式自定义权限管理，权限管理的范围至少包括策略配置、对象配置、网络配置、系统配置、统计分析、威胁处置等；3、支持将告警信息以SNMP Trap、邮件等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、并发数告警、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽利用率、NAT端口池利用率等； |
|  |  |  |  | 十三、1、具备中国国家强制性产品认证证书，满足CNCA—C09—01：2014《强制性产品认证实施规则信息技术设备》认证实施准则；2、产品需具备《中国国家信息安全产品认证证书》； 3、设备需具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+级）4、设备制造商具备通信网络安全服务能力评定证书-应急响应（二级）；5、中标后原厂商出具的三年原厂商质保服务承诺函。 |
| （七） | 环境监控系统 | 1 | 套 | 针对机房进行温湿度、漏水、UPS电池性能进行检测；对机房进行视频监控；门禁系统等 |

5.2业务应用、应用支撑、数据资源

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 业务应用建设 |  |  |  |
| （一） | 水资源管理与调配业务应用 |  |  |  |
| 1 | 水资源一张图 |  |  |  |
| 1.1 | 水库水源地 | 水库水源地功能模块是基于一张图实现宁波市所有供水水库基础信息的在线查询。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 规模以上取水口 | 接入省水利厅取水口相关基础数据，基于一张图实现规模以上取水口查询，提供宁波市内各取水户、取水许可证、取水监测点基础信息的展示与查询功能。 | 1 | 项 |
| 1.3 | 引调水工程 | 接入引调水工程基础数据，基于一张图实现宁波市所有境内、境外引调水工程基础信息的查询。 | 1 | 项 |
| 1.4 | 城乡供水工程 | 城乡供水工程功能模块提供供水水厂、农村水站等相关供水工程管理，提供信息展示与查询功能以及五大水厂画像设计与展示。 | 1 | 项 |
| 1.5 | 城区供水管网 | 供水管网管理功能模块提供中心城区供水管网基础信息、维修信息等信息的展示与查询功能，提供管网信息的分级分区统计功能。 | 1 | 项 |
| 2 | 水资源预报分析 |  |  |  |
| 2.1 | 来水自动预报 |  |  |  |
| 2.1.1 | 提供多频率来水预报 | 接入流域重要雨量监测点的历史长系列降雨数据，自动调用后台的来水预测模型服务，开展降雨预报、水库入库径流、平原河网来水预报，展示不同来水频率（50%、75%、90%、95%）下的来水报结果，主要包括来水过程、来水总量等。 | 1 | 项 |
| 2.1.2 | 气象来水预测 | 可以接入水文、气象实时监测数据以及气象局预报成果，自动调用后台的来水预测模型服务，开展区域、流域的水资源短期、中长期降雨预报，对供水水库入库流量、平原河网开展预报，分析来水过程、来水总量等，为水资源预警及调配做好基础。 | 1 | 项 |
| 2.1.3 | 外调水量分析 | 基于调水计划、分水协议等分析外调水的可调水量，提供相关信息的在线更新和调整等功能。 | 1 | 项 |
| 2.1.4 | 再生水量分析 | 基于中水回用信息的采集，对再生水的利用情况进行统计展示，提供中水回用信息的在线更新、再生水分配的调整等功能。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 需水自动预测 |  |  |  |
| 2.2.1 | 居民生活需水预测 | 以公共供水水厂、农饮水供水水站的取水计划、历史供水量及售水量信息为基础，结合全市人口数据、结构、增长趋势，预测各片区下一年度的生活用水量，并实现逐月生活用水的滚动预测。结合地图，以图表的形式对供水计划信息及生活需水预测成果进行展示。 | 1 | 项 |
| 2.2.2 | 生产需水预测 | 以公共供水水厂、工业水厂和自备取水户的取水计划、历史实际用水量、售水量为基础，预测各片区下一年度的生产需水量，并实现逐月生产用水的滚动预测。结合地图，以图表的形式对供水计划信息及生产需水预测成果进行展示。 | 1 | 项 |
| 2.2.3 | 农业需水预测 | 基于各个片区的灌溉面积、耕地面积、牲畜数量等基础信息，调用需水预测模型，实现各个片区下一年度的农业用水预测，并实现逐月农业用水的滚动预测。结合地图，以图表的形式对农业基础信息及农业需水预测成果进行展示。 | 1 | 项 |
| 2.2.4 | 生态需水预测 | 河道外生态需水预测以绿地灌溉面积、卫生清洁面积及补水机制基础，预测各片区下一年度的河道外生态用水量，并实现逐月河道外生态用水的滚动预测。河道内生态需水预测根据重要河道生态断面的生态流量管控目标要求，结合地图展示河道生态断面分布情况，以列表形式展示各个生态断面的目标信息。 | 1 | 项 |
| 2.3 | 供需关系配置 | 考虑到水库供水条件的变化、水厂合并等未来的变化因素，构建水资源供需关系配置功能，对区域所有的水资源调配工程、分水节点等要素进行灵活配置，包括这些工程是否参与建模和计算、分水对象配置等，以灵活调整水资源供需关系网络。 | 1 | 项 |
| 2.4 | 灌溉系数测算 |  |  |  |
| 2.4.1 | 农田灌溉设备状态实时监测 | 农田灌溉设备状态实时监测包括水量监测设备的通信连接状态、运行电压、电流、信号强度等信息。对设备状态进行实时监测，对设备故障进行预警与统计分析；提供对设备历史监测查询、设备故障预警查询。 | 1 | 项 |
| 2.4.2 | 区县灌溉水有效系数计算完善 | 由于原系数计算功能目前只能单独计算各区县内的灌区，当出现灌区跨区县如北仑、亭下灌区等特殊情况时无法完成计算。因此本次提升项目将设计当两区县共享一个灌区时情况的计算方式。完善区县系数计算功能，提供更加便利实用的系数计算工具。 | 1 | 项 |
| 2.4.3 | 农田灌溉水有效利用综合展示 | 建设宁波市农田灌溉水有效利用系数智能测算分析综合展示页面，对灌区基本信息、量水统计信息、农田灌溉水有效利用系数测算信息等进行综合展示。 | 1 | 项 |
| 2.5 | 数据填报修正 | 由于公共供水户的历史水量数据、再生水利用量的数据等，需要由各个县市区或供水公司进行上报，因此构建数据填报更新模。系统提供公共供水量信息、再生水利用量信息填报管理功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 水资源综合预警 |  |  |  |
| 3.1 | 水源地监测预警 | 基于低于定位、标注范围内各水库水量水质实时监测信息，提供自定义时段水量过程线绘制功能，对蓄水量及水质进行分级预警提示。 | 1 | 项 |
| 3.2 | 取用水监测预警 | 接入省水利厅取水实时监测数据，实现提供各个取水户取水量的实时监测、超许可取水、取用水进度的监控预警。 | 1 | 项 |
| 3.3 | 引调水监控预警 | 接入省水利厅引调水实时监测数据，展示宁波市内引调水工程空间分布情况，并提供调水工程的实时调水路径的动态展示以及实时调水量监测功能。 | 1 | 项 |
| 3.4 | 农灌水超额预警 | 针对区县农田灌溉水量监测信息，系统提供灌水量监测以及超额提醒功能，实现对灌水量的及时与精准控制。 | 1 | 项 |
| 3.5 | 管网风险预警 | 构建管网风险预警模块，实现管网健康评估、管网改造智能分析、管网运行风险预警、管网健康综合展示，为城区供水保障能力的提升提供信息化支撑。 | 1 | 项 |
| 3.6 | 蓄水变化预警 | 基于水资源调配计算成果，对各个水库的蓄水变化过程进行预警，基于一张图展示大中型供水水库分布，列表展示各个水库的蓄水量预测信息。 | 1 | 项 |
| 3.7 | 调配缺口预警 | 基于水资源调配计算成果，对各个计算片区各个行业的需水缺口进行预警，基于地图采用分级预警形式进行分区展示，列表展示各个计算片区缺水量及缺水率信息，可切换展示生活、生产、生态、农业的缺水量及缺水率。 | 1 | 项 |
| 4 | 水资源调配预演 |  |  |  |
| 4.1 | 调配情势分析 |  |  |  |
| 4.1.1 | 水资源调配网络 | 根据水系、工程信息收集和复核情况，构建水资源配置系统网络关系，以可视化形式对区域水资源配置网络概化图进行展示。 | 1 | 项 |
| 4.1.2 | 综合情势分析 | 根据水资源预报分析及综合预警结果，对各计算片区内的预报来水量、需水量、供需缺口、预警信息等进行综合展示。结合地图，对于未来一段时间内水资源调度综合信息进行关联展示。 | 1 | 项 |
| 4.2 | 调配模拟仿真 |  |  |  |
| 4.2.1 | 水资源调配参数管理 | 水资源调配参数包括配水比例参数信息、工程能力参数信息等，系统提供与水资源调配模型联动的渠道配水比例参数在线配置、工程调度规则参数在线配置等。 | 1 | 项 |
| 4.2.2 | 年调配计划模拟计算 | 调用年度水资源动态调配模型，计算不同类型的水资源年度调配结果，系统提供方案查询展示功能，用户可结合地图查询片区年度水量平衡、各类工程调度过程等统计分析结果。 | 1 | 项 |
| 4.2.3 | 月调配方案滚动更新 | 调用月度水资源动态调配模型，计算不同类型的水资源月度调配结果，系统提供月方案查询展示功能，用户可结合地图查询片区月度水量平衡、各类工程调度过程等统计分析结果。 | 1 | 项 |
| 4.3 | 调配预演会商 |  |  |  |
| 4.3.1 | 会商因子调整 | 通过对调度模型中约束条件、初始条件和边界条件的详细分析，筛选交互因子，用户可在线调整会商因子，会商因子可包括：来水频率、用水计划缩减、分水比例调整等。 | 1 | 项 |
| 4.3.2 | 会商情景控制 | 针对不同的会商因子调整可模拟不同的会商情景，构建来水预演情景控制、需水预演情景控制、调配预演情景控制等。 | 1 | 项 |
| 4.3.3 | 情景方案预演 | 通过情景预演后生成水资源调配预演方案集，通过下拉列表形式展示调配方案集，选择某个方案可查看该方案的详细指标。 | 1 | 项 |
| 4.4 | 调配综合评价 | 调度方案综合评价模块对进入推荐会商方案集的不同方案进行综合评价和优选，对各个方案进行多指标综合评价，结合水利工程运行状态和调度最优目标实现情况，选出优化的方案作为推荐方案。 | 1 | 项 |
| 4.5 | 调配方案管理 | 针对水资源调配预演形成的水资源年调度方案及月调度方案，系统提供历史方案的查询管理功能。 | 1 | 项 |
| 5 | 水资源调度预案 |  |  |  |
| 5.1 | 水资源调配方案执行 |  |  |  |
| 5.1.1 | 工程调度运用 | 针对水资源调度工程措施，结合实际调度及管理需求定制工程调度指令模板，明确规定各类水利工程的具体调度方式，系统提供工程调度指令在线生成功能。 | 1 | 项 |
| 5.1.2 | 非工程措施管理 | 实现水资源调度非工程措施文件的管理，主要包括《宁波市水资源综合规划》、《宁波市备用水源联网联调工程方案》、《宁波市供水安全保障实施方案》、《甬江流域水量分配方案》等。 | 1 | 项 |
| 5.1.3 | 组织实施 | 根据《宁波市城市供水水源旱情预警和应急调度预案》，实现旱情预警的实时判别及预报分析，实现不同应急响应状态下调度预案的自动提示。 | 1 | 项 |
| 5.2 | 重点行业限制用水管理 |  |  |  |
| 5.2.1 | 用水“一本账” | 用水“一本账”包括用户档案，主要体现全域的管理对象、用水情况，以及各行业的用水情况。通过用水“一本账”管理反映各地的节水管理落实情况和日常管理履职情况等。包括用水户信息分类管理、定额产品体系管理、月基数填报、突发情况处理、水表月用水量管理等功能。 | 1 | 项 |
| 5.2.2 | 管水“一盘棋” | 管水“一盘棋”包括定额管理、用水预警、缴费管理、重点行业精准施策和节水管家。主要体现定额用水的全过程管理，重点对6大重点行业的节水管理实施精准施策，并结合浙里办“节水管家”服务平台，实现高效、便捷的管理方式。 | 1 | 项 |
| 5.2.3 | 节水“一张榜” | 节水“一张榜”包括评价体系、示范引领和政策服务。主要体现用水单位的用水单耗红黑榜，各类节水示范典型名录，以及“节水贷”融资对象。 | 1 | 项 |
| 5.3 | 水资源调配重大项目管理 |  |  |  |
| 5.3.1 | 重大项目进展分析 | 通过各县市区在线填报，统计全市水资源调配重大项目进度和投资情况，包括总投资、累计完成投资、水利投资完成率等，展示重点工程和面上项目完成总投资及其工程部分投资。 | 1 | 项 |
| 5.3.2 | 区县市投资进度分析 | 通过各县市区在线填报，统计各区县市、功能区投资完成情况以及项目形象进度、设计文件、批复文件等，并按照投资额和投资完成率进行排名。 | 1 | 项 |
| 5.3.3 | 水利管理业投资分析 | 基于各县市区在线填报的水利管理业投资信息，总览管理业投资总体完成情况，统计并展示各区县市按月度累计完成情况，展示管理业投资同比涨幅情况。 | 1 | 项 |
| 5.3.4 | 新开工项目进展分析 | 针对水资源调配工程，提供新开工项目数展示、已开工项目数展示，年度计划投资额展示、年度完成投资额情况等指标展示。 | 1 | 项 |
| 5.3.5 | 重点项目专题 | 水资源调配重大项目信息包括宁波市水库群东西线联通工程、宁波至杭州湾新区引水工程、柏坑水库扩容工程、葛岙水库工程等项目信息，系统展示对项目基本信息、工程进度、投资进度、推进过程中存在的问题、施工现场照片等多个维度，并展示重点项目详情。 | 1 | 项 |
| 6 | 水资源动态评价 |  |  |  |
| 6.1 | 多尺度动态评价 | 基于水资源动态评价模型实现多尺度水资源的实时评价，通过与水资源动态评价模型的参数交互实现水资源动态评价结果的输出和可视化展示。根据水资源管理需要，用户可选择不同的时间尺度及空间尺度进行成果展示，包括断面评价成果、区域评价成果、流域评价成果、综合评价成果等。 | 1 | 项 |
| 6.2 | 水资源监管月报 | 利用水资源动态评价结果提供水资源监管月报自动生成，按照实际监管需求，对水资源量的出入信息、变化信息进行监管月报的定制，在线定制水资源监管月报的模板，系统自动调用评价结果，一键生成水资源监管月报，提升水资源动态监管能力。 | 1 | 项 |
| 6.3 | 用水统计季报 | 基于用水统计信息，提供用水统计季报自动生成，对不同行业不同计算单元的用水量信息进行按季度的自动统计，在线定制用水统计季报的模板，系统自动调用统计结果，一键生成用水统计季报，为区域用水分析提供统计数据。 | 1 | 项 |
| 6.4 | 水资源年报 | 利用水资源动态评价结果提供水资源年报自动生成，在线定制水资源年报的模板，系统自动调用评价结果，包括水资源公报中相关水资源量和蓄变量等信息，生成水资源年报，支撑年度水资源公报的编制工作。 | 1 | 项 |
| 7 | 水土保持监管 |  |  |  |
| 7.1 | 水土保持在线审批监管 | 构建水土保持在线审批监管模块，通过接入市发改委项目立项审批数据、市住建局的施工许可审批数据，掌握当前全市完成审批的建设项目是否完成水土保持补偿方案编制，对于未完成水保方案编制的单位，原则上不进行下步审批工作。主要包括新项目的入库、项目信息联动功能。 | 1 | 项 |
| 7.2 | 依法履行水土流失治理 | 构建依法履行水土流失治理模块，面向已开展水土保持补偿方案编制并通过审批启动项目建设的施工单位，对其进行水土保持补偿费缴纳的提醒。及时掌握未完成水土保持补偿费征收的企业名录，对其未依法履行水土流失治理补偿的行为进行监督。 | 1 | 项 |
| 7.3 | 水土保持设施验收监管 | 构建水土保持设施验收监管模块，根据水土保持补偿方案内容，对生产建设项目的水土保持设施进行同步验收监管，未办理水土保持设施验收与未依法缴纳水土保持补偿费的一律不得通过竣工验收。 | 1 | 项 |
| 7.4 | 水土保持图斑监管预警 | 基于遥感影像分析模型，实现水土保持图斑智能识别，根据项目建设区域水保图斑变化情况，识别项目建设范围是否超出规划要求，同时在水保项目范围通过卫片截取实景图片作为施工过程依据，实现水土保持全过程监管与智能识别分析预警。 | 1 | 项 |
| 8 | 水资源可视化驾驶舱 |  |  |  |
| 8.1 | 水资源全景态势纵览 |  |  |  |
| 8.1.1 | 水资源调配工程可视化 | 基于数字孪生场景，对全市水库水源地、城镇水厂、引调水工程等水资源调配工程信息进行可视化呈现。对水源地的水量水质信息、水厂的供水量信息、引调水工程的引水量信息等进行统计展示。 | 1 | 项 |
| 8.1.2 | 全市供水网络动态模拟 | 基于数字孪生场景，对全大市“水源-水厂-用户”关系网络进行可视化呈现，展示水源-水厂的原水供应关系以及水厂对应的供水范围。 | 1 | 项 |
| 8.1.3 | 中心城区双网联调动态模拟 | 基于数字孪生场景，对中心城区五大水厂与七大水库及钦寸水库之间的双网联调网络进行概化及动态呈现，包括水库、水厂及东西线原水管网、中心城区供水环网。 | 1 | 项 |
| 8.2 | 水资源调配智能预报 |  |  |  |
| 8.2.1 | 来水预报成果动态模拟 | 结合三维地图对水库、平原河网的来水预报成果进行孪生可视化展示，展示不同调配方案预报结果下的来水报信息。 | 1 | 项 |
| 8.2.2 | 需水预测成果可视化 | 结合三维地图对计算片区分行业需水预测成果进行孪生可视化展示，并将需水预测结果进行统计分析。 | 1 | 项 |
| 8.3 | 水资源调配科学预警 |  |  |  |
| 8.3.1 | 监测预警可视化 | 对水源地水量水质预警、取用水进度预警、引调水进度预警等相关监测预警信息进行孪生可视化展示，实现预警要素的统计和总览。 | 1 | 项 |
| 8.3.2 | 预报预警可视化 | 对预测时段内的水库蓄水变化预警、供需平衡预警信息进行孪生可视化展示，系统展示各个水库预测时段内的蓄水变化过程，展示各个计算片区生活、工业生产、生态、农业的缺水量及缺水率，按照缺水率的大小通过四色预警形式展示预警状态。 | 1 | 项 |
| 8.4 | 水资源调配多维预演 |  |  |  |
| 8.4.1 | 工程调度方案动态模拟 | 以工程为节点，基于数字孪生场景实现各个水库、各个水厂、各个分水口、城区闸泵的调度方案的动态预演。 | 1 | 项 |
| 8.4.2 | 片区水量平衡可视化 | 以计算片区为单元，基于数字孪生场景展示片区的水量平衡结果信息，包括各个计算单元的多水源供水量、分行业需水量、供需缺口等信息。 | 1 | 项 |
| 8.5 | 水资源调配动态预案 |  |  |  |
| 8.5.1 | 调度计划信息可视化 | 在三维场景中直观呈现水资源调度计算信息，包括原水调度计划信息、闸泵调度计划信息等。展示原水调度/闸泵调度计划列表，选中某一调度计划，弹窗展示改调度计划的详细信息。 | 1 | 项 |
| 8.5.2 | 调度预演跟踪可视化 | 基于孪生场景，实现调度预案分析可视化。根据水资源调度方案成果，进行水资源调度预案研判及可视化展示，并按照旱情预警等级，智能提示调度预案信息。 | 1 | 项 |
| 9 | 水资源移动端应用 |  |  |  |
| 9.1 | 境外引水监控 | 统计分析宁波市境内水源地蓄水量以及境外引水量。通过移动端展示水源地蓄水量和可供水量等指标信息。境外引水量与省平台对接获取数据，统计钦寸水库、汤浦水库、引曹南线、引曹北线的累计引水量数据，并展示统计结果。 | 1 | 项 |
| 9.2 | 规模以上取水监控 | 接入省水利厅的取水口实时监测数据，统计分析全大市1万方以上取水口的取水情况，展示各个取水户昨日、当月、当年取水量信息，提供取水口按名称搜索功能，可按照管理区域、水源类型进行筛选展示。 | 1 | 项 |
| 9.3 | 水厂/水站供水监控 | 供水监控包括水厂供水量监控和农饮水站供水量监控，实现城乡供水一体化监控管理。 | 1 | 项 |
| 9.4 | 蓄供水周报 | 构建蓄供水周报移动应用，对降雨情况、水库蓄水情况分析、水库可供水情况分析、城区供水情况分析、慈溪、象山蓄供水情况进行管理。 | 1 | 项 |
| 9.5 | 旱情预警 | 基于旱情预警指标以及水资源预报模型计算结果，展示旱情预警信息。 | 1 | 项 |
| 9.6 | 用水态势分析 | 展示宁波市工业用水、农业用水、居民生活用水、服务业用水、生态环境用水、总用水量等用水指标。 | 1 | 项 |
| 9.7 | 用水双控指标 | 展示年度实际用水量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水双控指标。 | 1 | 项 |
| （二） | 流域防洪业务应用扩充（湾头片区局部强降雨排涝预报） |  |  |  |
| 1 | 城市水文分析预警 |  |  |  |
| 1.1 | 城市水文分析 | 结合地图，展示城市河网以及水文站网分布，按站点类别以及监测项目进行分类位置显示。针对水文、水位、雨量、内涝监测站点，结合水文预警指标对监测数据进行预警分析，若数据超警戒进行自动预警。对城区水文监测数据进行关联分析，为水文管理和城市排涝决策提供数据分析支撑。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 城市水文画像 | 对单个水文测站和城市重点关注对象周边的水文信息进行关联性、全局化、综合化展示，为领导防汛决策提供支撑。基于城市水文主题库，实现水文测站的基础信息以及关联的水位监测、雨量监测、内涝监测、视频监控等相关信息的全方位串联展示。 | 1 | 项 |
| 1.3 | 城市水文预警发布 | 依托水文实时监测数据，基于预警分级制度，提供城市水文预警功能，采用多样性预警手段和方式，实现预警内容自动生成，预警对象覆盖政府和公众。 | 1 | 项 |
| 2 | 湾头片区强降雨排涝精细化预报 |  |  |  |
| 2.1 | 排涝动态计算 | 基于原有宁波市洪水风险图的洪水预报计算流程，包括降雨预报、产汇流计算、潮位预报、闸泵调度等流程耦合管网计算和城市排涝预报计算等步骤进行城市排涝在线流程化计算，实现城市排涝精细化预报。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 排涝风险分析 | 通过对闸泵调度规则进行编辑实现不同调度方案计算，基于排涝预报计算成果，以积水深度及范围为预警指标，研判分析重点保护对象风险等级，构建宁波市排涝预警指标分布图。 | 1 | 项 |
| 2.3 | 排涝情势预判 | 将对典型历史事件场景下的城市内涝发生情况进行精准复演，对设计、规划或未来预报场景下的内涝进行精细化预报，展示淹没范围和水深、淹没历时，构建静态、动态内涝风险图，实现对内涝影响分析。 | 1 | 项 |
| 2.4 | 排涝方案会商 | 基于不同的排涝场景，预设排涝场景方案，调整排涝参数，实现不同场景下的排涝影响分析、不同排涝场景的方案比选，并提供便捷的风险简报在线制作功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 易涝区积水成因分析及对策 |  |  |  |
| 3.1 | 内涝成因分析 | 对研究区近年来发生的内涝及灾情进行统计，并得出积水点的分布规律。依次从降水量、雨水管网设施、地形、水系径流、城市下垫面等方面进行与内涝的相关成因分析，得出内涝灾害特征、降雨变化规律、管网排水能力特征等，并生成积水成因分析简报。 | 1 | 项 |
| 3.2 | 缓解内涝对策 | 借助模型的方式逐步获得各易涝点的临界雨量，进而逐步在模型中进行管道调整，逐渐提高各点的临界雨量，达到缓解临界雨量的模拟，提出缓解内涝对策，包括应急对策、中期对策、长期对策。 | 1 | 项 |
| （三） | 与三江流域数字孪生监测应用系统集成 | 三江流域数字孪生监测应用系统为流域防洪的孪生业务应用系统，本次项目构建水资源管理与调配孪生业务应用系统，实现与三江流域数字孪生监测应用系统集成。 | 1 | 项 |
| （四） | 系统日志管理 | 根据浙数局发〔2023〕2号文件附件6《业务应用系统日志规范》，本次建设水资源管理与调配业务应用系统、湾头片区局部强降雨排涝预报系统等，需构建系统日志管理功能，实现系统日志采集及共享。 | 1 | 项 |
| 二 | 应用支撑建设 |  |  |  |
| （一） | 模型建设 |  |  |  |
| 1 | 水利专业模型 |  |  |  |
| 1.1 | 甬江流域水资源分析与调配模型 |  |  |  |
| 1.1.1 | 来水预报模型 | 遵循自然规律，在总结分析典型历史事件和掌握现状的基础上，联动气象局提供的中长期降雨预报，基于来水预测模型对未来宁波全大市的来水分布、来水过程及来水量进行预测预报，实现水资源来水短期预报、中期预测、长期展望。 | 1 | 项 |
| 1.1.2 | 需水预测模型 | 需水预测模型主要完成月-旬尺度不同用水户的短尺度需水量预测，采用定额法、趋势分析法、指数平滑法等算法构建不同类型需水预测模型。包括生活需水预测模型、生产需水预测模型、农业需水预测模型、生态需水预测模型。 | 1 | 项 |
| 1.1.3 | 水资源优化调配模型 | 水资源优化调配模型主要基于预测需水量、实际监测水库蓄水量、动态评价模型预测的月度水资源数据，经过水资源动态调配模型的逐月滚动计算，实现水资源配置方案的月度滚动修正。包括系统网络图绘制、水量平衡关系构建、基于规则的模拟配置、年度调配模拟计算、月度调配模拟计算、年月模拟方案衔接分析、水资源月度调配优化等流程。 | 1 | 项 |
| 1.1.4 | 水资源动态评价模型 | 构建水资源动态评价模型，模拟流域水循环过程，可得到重要断面、行政区和流域多时间尺度的水资源动态评价成果，可辅助实现历史水资源情况、当前水资源情况和未来水资源情况的快速分析计算。包括水资源动态评价模型建模数据集构建、水资源动态评价模型构建。 | 1 | 项 |
| 1.1.5 | 水资源预警及评价模型 | 针对水资源管理与调配相关的实时监测信息及预报预演信息，构建水资源综合预警模型，包括各类水资源监测要素的实时监测预警以及调配结果的分析预警。同时构建水资源评价模型，支撑水资源调配方案的评价及优选。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 湾头片区城市排涝精细化预报模型 |  |  |  |
| 1.2.1 | 城市排水管网精细化建模 | 针对湾头片区建立城市排水管网精细化模型，通过构建研究区域网格结构构建算法、城市雨洪边界条件处理算法、城市设计暴雨过程推演模型、城市管网智能演进模型，同时考虑降雨产流水文要素的城市雨洪耦合模型，实现城市雨洪问题洪水运动的全过程模拟。 | 1 | 项 |
| 1.2.2 | 城市排涝多因子数据分析模型 | 基于对大量历史水文资料的综合分析利用，实现排涝预报分析，方法主要包括基于多元线性回归预测内涝水深、基于人工神经网络预测内涝水深等。主要包括多元线性回归预测模型、人工神经网络预测模型、模型样本训练、模型率定级验证。 | 1 | 项 |
| 1.2.3 | 城市排涝实时校正 | 从数据源和模型算法两方面出发，分别以短临降雨实时修正和排涝预报误差修正手段对模型的预报成果进行实时校正。 | 1 | 项 |
| 1.2.4 | 城市排涝参数率定 | 为了提高城市雨洪模型模拟的精度，需要对模型参数的进行敏感性分析和率定。 | 1 | 项 |
| 1.3 | 基于高性能并行化的流域洪涝场景动态研判模型 |  |  |  |
| 1.3.1 | 模型重塑需要的基础数据收集更新 | 为保障和提升模型计算精度，确保模型的时效性，对甬江流域模型底层数据进行更新复核，包括河道数据的复核更新、地理信息数据的复核更新和工程工况数据的复核更新。 | 1 | 项 |
| 1.3.2 | 高性能并行化洪水演进模型重塑 |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 水文模型洪水分析计算重塑构建 | 本次对原有水文模型进行重塑提升，水文洪水分析计算在线服务主要包括降雨时空分配、水库调度模拟、产汇流计算、实时潮位预报、闸泵调度模拟、洪水演进计算等功能模块。结合洪水分析计算的算法特点，采用面向对象、面向组件的设计思想对该系统进行升级重构，综合利用多进程、线程池技术，设计一套针对多方案、多场景、不同组件对象的并行求解器，实现单场景多组件、单方案多场景组合、多方案等不同模式的模型并行计算，优化数据存储和交互模式，提高分析计算和存储效率。 | 1 | 项 |
| 1.3.2.2 | 水动力模型计算引擎构建 | 水动力模型采用有限差分法离散，模拟计算平原河网、闸门调度等物理过程。本次水动力模型重塑从方程离散、差分求解、人工建筑物模拟等底层逻辑做起，重新设计并实现一整套基于web服务的多线程技术的模型求解计算引擎，实现模型计算引擎在线化部署、并行化求解、国产化应用，提升模型计算速度，提高模拟预报效率。 | 1 | 项 |
| 1.3.3 | 多场景动态研判技术 | 为满足城市洪涝风险多场景快速分析需求，在建立历史典型暴雨与潮位场景库的基础上，采用总量控制、时空相似等方法，实现暴雨与潮位场景快速模拟；在建立计划模式、指令模式、时间序列控制模式等调度模型库的基础上，实现工程群调度场景快速模拟；由此实现实时场景与未来场景的快速衔接。 | 1 | 项 |
| 1.3.4 | 模型参数率定验证 | 收集历史台风洪水期间实际发生的水情、雨情、工情、灾情等数据，对模型参数进行率定，选取模拟效果最佳的参数作为预报模型参数。 | 1 | 项 |
| 2 | 智能模型 |  |  |  |
| 2.1 | 内涝积水视频智能识别模型 |  |  |  |
| 2.1.1 | 智能识别算法服务建设 | 构建城市内涝积水识别算法服务，自动分析城市下穿立交，低洼地等易积水位置的积水情况，当水位超过预设阈值时系统将自动报警，具体包括数据集管理、算法训练、算法评估、算法服务发布四部分内容。 | 1 | 项 |
| 2.1.2 | 模型数据采集标注与处理 | 对城市下穿立交数据、低洼地数据、水尺数据、城市积水等信息进行调查、收集与整编，为城市内涝积水等智能分析识别算法服务提供强有力的数据基础。 | 1 | 项 |
| 2.1.3 | 视频数据处理 | 对前端视频点的视频数据进行梳理与数据处理，具体包括：积水视频数据处理、视频预置点配置级联视频数据处理、信息归集整理、视频综合信息库建设等几部分内容。 | 1 | 项 |
| 2.1.4 | 视频监控集成接入与开发 | 将集成市级公共安全视频图像信息共享总平台的视频监控数据，并统一集成接入至宁波市市级水利网络视频监控平台，同时对集成后视频数据资源进行充分的融合开发，使其能够无缝集成接入至甬江流域数字孪生应用平台等。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 水土保持遥感智能分析模型 |  |  |  |
| 2.2.1 | 建立变化样本库 | 利用遥感数据标记人为扰动地面的样本规范，并设计标准化的操作流程，制定标记样本数据格式与深度学习模型输入数据格式的转换模型，从而建立算法所需的标准样本库。 | 1 | 项 |
| 2.2.2 | 深度网络模型构建及参数优化 | 为了有效对高分辨率影像中存在一定异质性的地块进行分类提取，构建深度网络模型，在该网络模型的参数优化过程中，通过训练样本计算出损失，然后通过反向传播算法对网络模型的参数进行更新，直到训练损失不再降低为止。 | 1 | 项 |
| 2.2.3 | 实现边界优化及变化信息提取 | 训练好深度网络模型后，将待分类的影像裁剪后识别再进行拼接，即得到地块分类的初始提取结果。结合面向对象的影像分析方法对初始结果进行优化，将图斑的边缘进行平滑处理和形态学图像处理。 | 1 | 项 |
| 3 | 水资源可视化模型及场景建设 |  |  |  |
| 3.1 | 水资源孪生数据集成 | 系统基于可视化引擎，动态集成水资源业务特有的数据底板数据，包括水资源基础数据、水资源地理空间数据、水资源业务管理数据等，加载渲染水资源业务相关的三维数据、图像、矢量数据、可视化模型等。 | 1 | 项 |
| 3.2 | 水资源业务要素的可视化模型建设 | 水资源业务场景需求实现对特有的水资源引调水流向和原/供水流向等动态效果等的水资源要素进行构建，并渲染展示水资源业务特有的水雨情监测、闸泵自动化监测、视频监控等信息。 | 1 | 项 |
| 3.3 | 水资源业务要素的全场景巡检配置功能建设 | 实现水资源业务孪生场景与重点区域细节视角的灵活切换，用户在重要水源地等区域灵活自定义全场景全细节的巡检配置工作，使用户对水资源业务范围内所有空间区域内做到全面的掌握。 | 1 | 项 |
| 3.4 | 水资源业务专题信息集建设 | 结合多维多时空尺度数据，构建水资源业务相关的原水专题信息集、供水专题信息集各类专题信息集，信息以二三维形式在孪生平台中进行呈现，并可灵活切换。 | 1 | 项 |
| 3.5 | 水资源空间一体化分析 | 基于三维可视化模型实现对水源地为典型代表的水资源要素对应工程进行流域全空间地上下一体化空间分析。 | 1 | 项 |
| （二） | 水资源知识图谱智能应用 |  |  |  |
| 1 | 水资源知识库建设 |  |  |  |
| 1.1 | 水资源预报调度方案库 | 水资源预报调度方案库包括来水预报、需水预测以及水资源调度成果数据。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 水资源调配工程知识库 | 水资源调配工程知识库主要包括蓄水、引调水、供水等工程基础知识、技术文件等。 | 1 | 项 |
| 1.3 | 水资源业务规则库 | 水资源业务规则库包括区域限制供水机制、水资源应急响应机制、水资源联调联控机制等。 | 1 | 项 |
| 1.4 | 历史场景模拟库 | 历史场景模拟库包括历史旱情数据梳理收集、资料数字化管理。 | 1 | 项 |
| 1.5 | 专家经验库 | 专家经验库主要包括专家库及专家经验建设。 | 1 | 项 |
| 1.6 | 共享知识库 | 共享知识库主要实现与水利部、省水利厅等相关知识的共享。 | 1 | 项 |
| 2 | 水资源图谱构建及智能应用 |  |  |  |
| 2.1 | 水资源图谱构建 | 基于水资源知识库的建设，构建水资源知识图谱，构建过程包括水资源本体设计及管理、抽取模型设计及管理、信息联合抽取、知识映射、知识图谱融合、多维水资源业务知识图谱的构建及更新、水资源知识推理。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 智能应用 | 基于水资源知识库的建设，采用主流的图数据库、机器学习等计算机技术，基于数字孪生甬江的水资源知识图谱，开发数字孪生甬江水资源知识图谱智能应用，实现图谱检索、智能问答、智能寻优应用场景。 | 1 | 项 |
| 三 | 数据资源建设 |  |  |  |
| （一） | 数据采集治理 |  |  |  |
| 1 | 基础数据采集治理 |  |  |  |
| 1.1 | 基础数据采集 | 对相关基础数据资源进行收集、整理、入库，包括：宁波市流域/区域基础信息、水资源开发利用工程基础信息、水资源管理与调配基础数据、城市排涝预报基础数据。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 数据汇聚、整合、清洗 | 针对部分分散在各个县市区的基础数据以及需要进行治理的数据进行统一汇聚、整合、清洗，主要包括农田灌溉水、供水管网数据、企业法人用水数据、农饮水站数据、沿海唐水闸工情数据等相关数据资源。 | 1 | 项 |
| 2 | 空间数据采集治理 |  |  |  |
| 2.1 | 水库三维地理空间数据建设 | 结合水资源调配应用需求，开展中心城区5座重要供水水库的地理空间数据建设，并在三维场景中实现业务空间数据融合。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 业务空间数据治理 | 对数据进行空间一致性检查、拓扑检查等操作，综合取舍，整合集成，并建立空间数据和属性数据的挂接关系，对各要素属性进行标准化、统一化整合，规范化入库，主要包括水资源空间数据治理、湾头片区空间数据治理、城市水文空间数据治理。 | 1 | 项 |
| （二） | 数据库建设 |  |  |  |
| 1 | 基础数据库 | 在现有智慧水利数据仓基础数据库的基础上，结合本次项目水资源管理与调配业务及城市排涝预报业务建设需求，更新流域/区域基础信息库，更新水厂、水站、排水口等水利工程基础信息库，补充建设水资源管理与调配基础数据库以及城市排涝预报基础数据库。 | 1 | 项 |
| 2 | 空间数据库 | 在现有智慧水利数据仓空间数据库的基础上，结合本次项目建设需求，构建5座供水水库的地理空间数据库，以及水资源管理与调配空间数据库以及城市排涝预报空间数据库。 | 1 | 项 |
| 3 | 业务专题数据库 | 针对数据资源池中的基础数据、监测数据、业务管理数据、外部共享数据，提供流域防洪、水资源管理与调配业务相关的专题数据服务，有效支撑核心业务全要素预报、预警、预演、预案的模拟分析。 | 1 | 项 |
| 4 | 数据资源目录更新 | 在智慧水利一期、二期已有数据资源目录基础上，根据本次项目建设的水资源管理与调配管理、流域防洪，更新数据资源目录。 | 1 | 项 |
| （三） | 数据服务 |  |  |  |
| 1 | 空间数据服务发布 | 针对数据资源池中的地理空间数据，发布倾斜摄影模型服务、三维模型服务、流域防洪业务空间数据服务、水资源管理业务空间数据服务。 | 1 | 项 |
| 2 | 业务数据服务发布 | 针对数据资源池中的基础数据、监测数据、业务管理数据、外部共享数据，提供流域防洪、水资源管理与调配业务相关的专题数据服务，同时，基于智慧水利已建的数据资源服务管理系统实现业务数据服务发布与管理。 | 1 | 项 |
| （四） | 数据交换共享 | 本次项目需实现与横向其他部门、浙江省水利厅、太湖流域管理局数据资源的共享交换。 | 1 | 项 |
| 四 | 标准规范建设 |  |  |  |
| （一） | 《宁波市水利数字孪生流域建设标准》 | 编制《宁波市水利数字孪生流域建设标准》，明确水利专业模型平台、水利知识平台、水利孪生业务应用建设技术标准，为开展数字孪生应用建设提供技术规范。 | 1 | 项 |
| （二） | 《宁波市水利数据分类分级技术标准》 | 编制《宁波市水利数据分类分级技术标准》，通过数据资产梳理、数据类别确定、数据级别判定等流程，明确宁波市水利数据分类分级。 | 1 | 项 |

招标需求中出现的品牌型号仅供参考，欢迎其他满足本项目技术需求且性能与采购文件所提供品牌型号相当的产品参加。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 评审内容 |  | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（85分） | 项目方案设计（34分） | 对项目现状及需求分析： 投标人需对宁波市甬江流域水资源开发利用现状以及宁波智慧水利物联感知、数据资源、应用支撑（含水利专业模型）、业务应用、保障环境信息化建设现状进行描述分析，充分理解本项目的建设需求。 对宁波市甬江流域信息化建设现状的了解程度和平台建设需求分析详尽得7分； 对宁波市甬江流域信息化建设现状的了解程度和平台建设需求分析较详尽得5分； 对宁波市甬江流域信息化建设现状的了解程度和平台建设需求分析一般得3分。 对宁波市甬江流域信息化建设现状的了解程度和平台建设需求分析欠缺的本项不得分。 | 7 |
|  |  | 项目定位及总体框架设计： 根据投标人对宁波市甬江流域数字孪生应用项目总体定位的准确性、与已建宁波市智慧水利平台的边界关系是否清晰，以及系统总体框架设计的合理性进行综合评议。 甬江流域数字孪生应用项目定位准确、与宁波市智慧水利平台边界关系清晰、总体框架设计内容齐全，符合实际建设要求的得7分； 甬江流域数字孪生应用项目定位较为准确、与宁波市智慧水利平台边界关系基本清晰、总体框架设计内容基本齐全，基本符合实际建设要求的得5分； 甬江流域数字孪生应用项目定位不够准确、与宁波市智慧水利平台边界关系不够清晰、总体框架设计内容缺项的得3分； 甬江流域数字孪生应用项目定位不准确、与宁波市智慧水利平台边界关系模糊、总体框架设计不具有可行性，不符合实际建设要求的本项不得分。 | 7 |
|  |  | 本项目水利专业模型的适配性： 投标人需基于宁波市水利局已建水资源供需分析模型以及甬江流域防汛骨干工程联合调度模型，建立甬江流域水资源分析与调配模型、湾头片区城市排涝精细化预报模型以及基于高性能并行化的流域洪涝场景动态研判模型，对本项目水利专业模型的适配性进行综合评议。 水利专业模型设计充分考虑甬江流域特点、逻辑结构清晰内容详实的得8分； 水利专业模型设计基本符合甬江流域特点、逻辑结构基本清晰详实的得6分； 水利专业模型设计未充分考虑甬江流域特点、逻辑结构不够清晰详实的得4分； 水利专业模型设计未考虑甬江流域特点、逻辑结构混乱本项不得分。 | 8 |
|  |  | 项目核心业务梳理： 投标人需按照数字化改革要求，确定甬江流域数字孪生应用项目业务应用三张清单，从任务分解到综合集成对甬江流域数字孪生应用核心业务进行详细梳理，确定本项目任务清单、协同关系、指标体系、业务流程图、数据需求关键内容。 项目核心业务梳理详尽、业务流程清晰、数据需求明确的得6分； 项目核心业务梳理较为详尽、业务流程基本清晰、数据需求基本明确的得4分； 项目核心业务梳理不够详尽、业务流程不够清晰、数据需求不够明确的得2分； 项目核心业务梳理严重欠缺、业务流程模糊、数据需求不明确的本项不得分。 | 6 |
|  |  | 与现有系统的集成方案： 对甬江流域数字孪生应用项目各个层次与宁波市智慧水利平台的集成方案，以及基于信创云的部署方案的适配性进行综合评议。 甬江流域数字孪生应用项目集成及部署方案内容清晰，可达到建设要求的得6分； 甬江流域数字孪生应用项目集成及部署方案较为内容基本清晰，基本达到建设要求的得4分； 甬江流域数字孪生应用项目集成及部署方案内容不清晰，不足以达到建设要求的得2分； 甬江流域数字孪生应用项目集成及部署方案与本项目无相关性，无法达到建设要求的本项不得分。 | 6 |
|  | 项目组织实施（20分） | 重难点分析： 根据投标人对本项目的水利专业模型建设、基于数字孪生的水资源管理与调度业务应用建设、水资源知识图谱智能应用建设、数据资源建设方面的重难点分析进行综合评议： 应用建设及模型的重难点分析准确、提出的解决方案贴合实际的得3分； 应用建设及模型的重难点分析较准确，提出的解决方案基本贴合实际的得2分； 应用建设及模型的重难点分析有欠缺，提出的解决方案不贴合实际的得1分； 应用建设及模型的重难点分析不准确、提出的解决方案与项目需求无关的本项不得分。 | 3 |
|  |  | 项目进度管理： 根据投标人针对项目实施进度安排、人员岗位及工作安排、风险控制及质量管理方案进行评议。 针对开发内容的实施进度安排计划齐全、开发人员岗位及工作安排内容分工职责明确到位、开发过程中的风险控制及质量管理清晰的得6分； 针对开发内容的实施进度安排计划基本齐全、开发人员岗位及工作安排内容分工职责基本到位、开发过程中的风险控制及质量管理基本清晰的得4分； 针对开发内容的实施进度安排计划不齐全、开发人员岗位及工作安排内容分工职责不到位、开发过程中的风险控制及质量管理不完整的得2分。 项目实施进度安排、人员岗位及工作安排、风险控制及质量管理方案无相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 技术响应性： 根据投标人针对项目需求配置设备的功能要求、技术配置进行综合评议。 功能要求与建设内容项目清单匹配、技术配置内容达到建设内容项目清单要求的得6分； 功能要求与建设内容项目清单基本匹配、技术配置内容基本达到建设内容项目清单要求的得4分； 功能要求与建设内容项目清单不匹配、技术配置内容不达到建设内容项目清单要求的得2分。 项目需求配置设备的功能要求、技术配置混乱或无相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 售后、培训承诺培训计划： 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况 （如服务响应时间、服务人员能力）进行评议： 提供售后服务方案齐全、售后服务承诺及落实保障措施可行、响应迅速的得5分； 提供售后服务方案较齐全、售后服务承诺及落实保障措施基本可行、响应基本保障售后要求的得3分； 提供售后服务方案有欠缺，售后服务承诺及落实保障措施不实际，后续技术支持和维护能力不可持续的得1分； 提供售后服务方案内容不齐全、考虑不全面或无相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 系统演示（10分） | 投标人的模块原型或demo或其他形式进行演示。演示时间不超过10分钟。讲解优劣、功能演示效果流畅、完整性、准确性由评委进行评议。 1．水资源管理与调配业务应用系统演示 （1）演示水库来水量预报功能，以及各个计算单元生活、生产、农业、生态需水预测功能； （2）演示水源地水量、水质监测预警，取水监测预警，区域水资源供需缺口预警功能； （3）演示流程化的来水预演、需水预演、调配预演水资源调配模拟计算功能，以及供需平衡结果、工程调度方案水资源调配成果展示功能； （4）演示基于数字孪生场景的水资源可视化驾驶舱，呈现宁波水资源的全景信息，提供水资源“预报、预警、预演、预案”成果可视化展示功能。 每提供一项功能点演示内容且演示内容齐全、清晰的得1分，每提供一项功能点演示内容但演示内容不够齐全、不够清晰的得0.5分。 2.局部强降雨排涝预报系统演示 （1）通过雨洪边界设置、管网计算和排涝预报计算步骤实现流程化在线预报计算，同时提供自动预报配置功能； （2）提供基于湾头片区GIS地图的管网排水能力分析、重点保护对象预警、淹没动态仿真成果展示功能，并可自动生成成因分析简报。 每提供一项功能点演示内容且演示内容齐全、清晰的得1.5分，每提供一项功能点演示内容但演示内容不够齐全、不够清晰的得0.7分。 3.水资源知识图谱智能应用演示 （1）演示知识图谱检索功能。能够通过模糊查询或精准查询，查询知识图谱里的宁波市水库、水厂信息。其中水厂信息包括水厂类型、主水源地、供水规模、供水范围信息。 （2）通过语音问答，演示宁波市区水资源抗旱相关的智能问答功能，问答内容需包括市区旱情等级情况、供水水源蓄水情况、水厂供水情况、供水预警情况。 每提供一项功能点演示内容且演示内容齐全、清晰的得1.5分，每提供一项功能点演示内容但演示内容不够齐全、不够清晰的得0.7分。 注：陈述为视频录制，投标人应在开标截止时间前提供陈述视频（拷入U盘并单独密封，不得与电子备份投标文件混装，采用邮寄形式的，应在开标前一天16:00前邮寄至招标代理处，地址见招标公告），未提供的不得分。 | 10 |
|  | 项目团队（9.5分） | 1.项目负责人具备信息系统项目管理师、水利相关专业高级及以上工程师证书、水利相关专业咨询工程师证书，每提供一个证书得1分，最高得3分； 2.项目技术负责人具备系统集成项目管理工程师证书、水利相关专业中级及以上工程师证书、水利相关专业咨询工程师证书，每一个证书得1分，最高得3分； 3.拟派项目组成员（不包括项目负责人和技术负责人）：组建技术团队人员中具有①水利水电工程、②水文学及水资源、③地理信息系统、④电气工程及其自动化、⑤通信工程、⑥计算机科学与技术、⑦工程管理上述相关专业，每提供一个得0.5分，满分3.5分。同一人具有上述不同专业不累加。一个专业只计取一人。（拟派项目组成员需提供职称证书或毕业证书） 注：投标文件中须提供上述人员证明材料及上述人员开标前近三个月任意一个月的社保证明，未提供不得分。 | 9.5 |
|  | 体系证书（3分） | 投标人具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书（以上3种证书认证范围需涵盖水资源优化调度类、水利防洪减灾类相关内容）的每个得1分，最高得3分。 注：提供有效证书复印件，未提供或不符合不得分。 | 3 |
|  | 企业资质（4分） | 投标人具有水利工程咨询乙级及以上资信证书得2分、ITS信息技术运行维护资质的得2分，最高得4分。 注：提供有效证书复印件，未提供或不符合不得分。 | 4 |
|  | 企业荣誉（3分） | 投标人获得过国家（部委）级水资源或防汛类相关荣誉或技术推广的，每提供1个得1.5分；获得省级（含副省级）水资源或防汛类相关荣誉或技术推广的0.5分，本项最高得3分。 注：上述内容投标人需提供相关证明材料，以奖项颁发单位为准。 | 3 |
|  | 业绩（1.5分） | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过水利信息化类似项目（合同内容需包含防汛调度或水资源模型开发），每个得0.75分，最高得1.5分。 注：提供中标通知书和有效合同或协议复印件，未提供或不符合以上条件不得分。 | 1.5 |
| 价格分（15分） |  | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有），评标基准价的得满分15分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×15％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 | 15 |

备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。3、若供应商为联合体投标的，则上述“评标办法前附表”所列客观评审内容均以联合体牵头人的为准。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | 2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中 的 禁 止 参加 政 府 采 购 活 动 期 间 （ 以 投 标 截 止 日 当 天 在“ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
|  | 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：/。 |
|  | 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 5、本项目接受联合体投标。（以联合体形式投标的，提供联合协议（不以联合体形式投标的，不需要提供）） |

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，评审得分次高的供应商为排名第二的中标候选人。如供应商评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分相同且投标报价相同的并列。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 是否在投标文件中提供投标货物或服务的技术参数或要求。

- 投标文件标明的响应或偏离与事实是否相符或不存在虚假投标。

- 投标技术方案是否明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案。

- 是否满足招标文件中标注“★”的条款，投标文件中不存在采购人不能接受的附加条件。

- 投标文件的实质性内容是否使用中文表述、表述是否明确、不存在前后矛盾、使用计量单位是否符合招标文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 经评标委员会评审，供应商的投标报价是否合理（即不存在平衡报价）。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案是否存在重大偏离的或投标报价中是否出现重大缺项、漏项。

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

技术服务合同

项目名称：

委 托 方：

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签订时间：

签订地点：

有效期限：

中华人民共和国科学技术部印制

填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电    话：   0574-            传真： 0574-

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电    话：              传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就              项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的范围：宁波市。

2．技术服务的内容：

(1)                     ；

(2)                     ；

(3)                     ；

(4)                     。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：宁波市。

2．技术服务期限：

3．技术服务质量要求：满足经甲方批准的项目设计的要求。

4. 执行技术标准和规定：严格按照项目设计的要求执行。

5. 进度计划：

1）                          ；

2）                          ；

3）                          ；

4）                          ；

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.指定专人负责协调合同执行过程中的问题；

2.甲方明确项目范围和工作要求；

3.按期支付项目费用。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费：项目经费合计：    万元人民币。大写：人民币      整，包干结算。

2．技术服务费由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总金额的40%作为预付款；

（2）完成水资源管理与调配应用的开发建设工作并经甲方确认后，支付至合同总金额的60%；

（3）项目通过初验后支付至合同总金额的90%；

（4）系统试运行上线3个月后，乙方向甲方提交系统相关文档资料并经完工验收后支付至审核总金额的100％。

如联合体中标的，项目有关合同款项支付至联合体牵头人处，联合体各成员自行结算相关费用并承担由此产生的费用。

3.乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地    址：

帐    号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 甲、乙双方应对技术服务过程中涉及的商业秘密、所使用的信息数据按照国家有关保密法律法规的要求，采取有效的保密措施，严防泄密。

2．甲、乙双方有义务保证各自参与本技术服务的工作人员履行保密责任，否则应承担相应法律责任。

第六条：项目成果使用权归甲方所有。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：

| 序号 | 成果内容 | 成果形式 | 成果数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提交 | 归档 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

2．技术服务工作成果质量标准：满足项目设计的要求。

3．成果提交时间和地点：            ，甲方指定的地点。

4.根据宁波市政府采购履约验收管理办法相关规定，本项目由甲方邀请专业技术人员及使用部门人员组成验收小组对乙方提交的项目技术成果进行验收，采用分阶段验收的方式实施，验收费用由乙方承担。

本项目实施完毕且乙方提交完成所有项目技术成果之日起5日内甲方启动验收程序，乙方应当积极配合甲方进行项目验收。

第八条：双方确定，在履行本合同之前，乙方已有科技成果为：

1.                                       。

2.                                       。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的义务和违约责任：

1. 甲方的义务

（1）及时向乙方提供明确的项目需求和项目开展必须的成果；

（2）及时组织项目设计书的评审并向乙方反馈评审意见；

（3）保证该项目合同款项按合同约定进行支付。

2. 乙方的义务

（1）定期向甲方汇报项目进展情况；

（2）严格按照项目采购文件、合同内容编制项目设计书，报甲方同意后按照项目设计书的技术和进度要求认真组织项目实施；

（3）接受甲方的质量和进度监督，按时提交符合项目设计书要求的成果资料；

（4）对于甲方提出的质量质疑或问题，应当及时给予回复；

（5）质保期时间

本项目软硬件质保期为  年（其中质保期  年免费维护升级），软件中的水资源分析与调配模型质保期承诺  年，时间自竣工验收合格之日起算。在项目建设过程中及工程完成后，应保障本系统的正常稳定运行，因此应对系统和运行环境提供可靠的维护保障。

提供  小时服务，乙方在免费质保期内接到故障处理通知后，各个系统服务器和管理主机、平台软件的故障维修应在接到故障维修通知后  小时内赶到现场，  小时内完成修复；其它设备应在接到故障维修通知后  小时内完成修复。

乙方必须完成对后续软件升级改造的支持、质保期内的例行服务包括定期的现场服务、关键设备的使用操作、故障排除等技术培训和辅导等服务。

质保期结束前，每年的防台等应急响应期间必须24小时在岗，配合甲方做好防台等应急响应期间的信息保障工作，费用含在本次合同总价中，不另外计取。

3. 甲方的违约责任

（1）本合同履行期间,由于甲方单方面原因造成项目停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前,甲方应向乙方偿付合同总额的5%；乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付合同价款；

（2）如因甲方变更委托技术服务的项目、规模、条件、或因提供基础资料重大错误、或因所指定工作区域后又作较大修改，以致造成乙方需返工时，甲方需按乙方所完成实际工作量向乙方支付工作费用；

（3）甲方未按合同约定支付合同费用的，甲方应向乙方支付不低于同期银行利率的违约滞纳金。

4. 乙方的违约责任

（1）本合同履行期间,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方赔偿已付工程价款的5%，并归还甲方支付的全部工程款；

（2）乙方未能按合同规定的日期提交成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的0.1%计算。因天气、交通、政府行为等影响作业的客观原因造成的工期拖期，乙方不承担赔偿责任；

（3）乙方提供的成果质量不合格的,乙方应负责采取补救措施,以达到质量要求。

第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

不可抗力。（“不可抗力”指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况）。

第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：

1．提交 宁波 仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十二条：双方约定本合同其他相关事项为：本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条：本合同一式陆份, 甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

第十四条：本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效,全部成果交接完毕和工程费结算完成后,本合同终止。

（正文完。）

甲方：                                                （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　            （签名）

年   月   日

乙方：                                               （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　           （签名）

年   月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格证明文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件……………………………           （页码）

- 联合协议（如有）……………………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）………………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求（如有）……………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、采购代理机构：

我方参与（项目名称：                       ）【项目编号：              】政府采购活动，郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此承诺函。

- 联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

- 分包意向协议（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）（8）其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明……（页码）

- 投标函

采购人：

我方参加你方组织的（项目名称：                       ）【项目编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起          天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 开标一览表（报价表）；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函（如有）。

- 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明：                                        。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日               说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供。

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：科信联合工程咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供。

授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

—————————————————————————————————————————————

授权委托书

（适用于联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供。

- 分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分。 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函。 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）。 | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分 评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

采购人、采购代理机构：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

- 不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

- 不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

- 不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标（或在建项目的建设资格），有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供。

报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………………（页码）

- 分项报价表……………………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函（如有）……………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

采购人、采购代理机构：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：                         ）【项目编号：                】的实施。

（单位：人民币 元）

| 采购内容 | 投标报价 | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写：人民币 元 |  |
| 投标声明 |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标分项报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 费用类别 | 数量 | 单价 （元/人民币） | 合价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写：￥ 元 大写：人民币 元 |  |  |

注：1、本表可由供应商根据相关情况进行延展。2、本表“投标报价”应和开标一览表的“投标报价”一致。

中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。不属于残疾人福利性单位声明函，不用提供此函。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投 诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

采购人、采购代理机构：

我方   （供应商全称）    是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                     供应商“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称：                         ）【项目编号：                】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

- 分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

- 违约责任

- 争议解决的办法

供应商名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市水资源信息管理中心的 宁波市甬江流域数字孪生应用项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市甬江流域数字孪生应用项目，属于软件和信息技术服务 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。