象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411224G

采 购 人：象山县中医医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年12月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	24

第五章  采购需求	28

第六章  商务条款	50

第七章  附件	51

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年12月30日

项目概况

象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年01月21日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

预算金额（元）：1610000.00

最高限价（元）：623000.00、920000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 全自动游离二氧化硅前处理仪等

数量: 4

预算金额（元）: 640000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“采购需求”

备注：允许采购进口产品，详细采购需求见招标文件

标项二

标项名称: 超级微波消解仪等

数量: 2

预算金额（元）: 970000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“采购需求”

备注：允许采购进口产品，详细采购需求见招标文件

合同履约期限：合同签订生效后2个月内；

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。

三、获取招标文件

时间：2024年12月30日至2025年01月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月21日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年01月21日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县中医医院医疗健康集团

地址：象山县城南新区兴洋路7号

项目联系人（询问）：陆老师

项目联系方式（询问）：0574-65659986

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-65655607

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：周世雄、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县中医医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★8、本项目合格的货物来源：标项一序号2微波灰化系统、序号3厌氧培养箱允许进口，其他不接受进口；标项二序号1超级微波消解仪、序号2热裂解仪允许进口。

9、合格的投标货物或服务：

9.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

9.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

9.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于设备价、规定的零备件和专用工具价、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、验收（含第三方验收）、技术培训及技术服务、售后服务、税金等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3、联合投标协议书；（联合体投标须提供）

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

B4、供应商一般情况表；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料；

★B10、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证、第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。

（适用于按医疗器械管理的设备）

★B11、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。联合体投标的，除特殊说明外，均由联合体牵头人单位盖章，由联合体牵头人的法定代表人或授权代表签字（或加盖联合体牵头人法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202411224G                  ；

（3）项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。联合体投标的，由联合体牵头人盖章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：标项一640000.00元、标项二970000.00元；最高限价标项一623000.00元、标项二920000.00元；投标报价超过对应标项最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费向中标供应商收取：标项一代理费人民币9000.00元、标项二代理费人民币15000.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项一、标项二为工业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加本次采购活动，如联合投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目，所有产品必须符合上述要求才能享受技术加分。

1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

标项一核心产品：微波灰化系统；标项二核心产品：超级微波消解仪。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） |
| 2 | 本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。 | 联合投标协议书（联合体投标须提供）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411224G                                      适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术要求响应性（24分）：完全响应招标文件技术要求规格表中全部技术指标的得24分；未标注“▲”的指标每偏离一条扣1分；标注“▲”的指标每偏离一条扣2分；本项最高24分、最终得分小于零分的作无效标处理。 | 24 |
|  | 2、评委对投标产品的性能进行评议（6分）：设备质量、性能和运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6-4分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 3、评委对投标产品生产工艺进行评议（6分）：设备生产工艺、技术水平达到国内前端水平，简便智能的得6-4分；设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 4、评委对投标产品的配置进行评议（6分）：设备配置齐全、设备功能充分满足使用要求或具有升级空间的得6-4分；设备配置基本完整，能基本满足招标需求的的得3.9-2分；设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 5、评委根据供应商提供的供货方案进行评议（3分）：供货方案详细，供货时间快，交货方式及供货保障流程切合实际的得3-1.5分；供货方案基本完整、供货时间、交货方式及供货保障流程基本满足招标需求的得1.4-0.5分；供货方案、供货期限和方式存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 6、评委根据供应商提供的安装调试方案进行评议（3分）：安装调试方案完善，配备专业的安装人员，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得3-1.5分；安装调试方案、验收标准、安装人员基本满足招标需求的得1.4-0.5分；安装调试方案、验收标准、安装人员存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 7、评委根据供应商提供的技术培训方案进行评议（3分）：培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得3-1.5分；培训方案与招标需求基本一致的得1.4-0.5分；培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 8、评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、应急保障措施等）进行评议（5分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，应急保障措施齐全，完全满足招标需求的得5-3分；售后服务方案基本齐全，应急保障措施、服务体系和服务响应时间可基本满足要求的得2.9-1分；售后服务方案、应急保障措施等存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 9、供应商2021年1月1日（合同签订时间为准）以来，具有该标项内任一同类产品的业绩，每提供1个项目得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） | 3 |
|  | 10、政策性加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
| 技术商务得分合计 |  | 60 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、本次公开招标设有预算价（人民币）：标项一640000.00元、标项二970000.00元；最高限价标项一623000.00元、标项二920000.00元；投标报价超过对应标项最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202411224G                                       适用于所有标项

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

第四章  采购合同

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据  象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目  公开招标的结果，经双方协商一致，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币           圆整（￥             元）。

2.2 本合同金额已包括附件《设备配置清单》中的所有设备及其配件。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、货款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）

3.2全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。

四、履约保证金

不适用

五、技术资料

5.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。技术资料包含：产品中文说明书、安装与维修手册。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关本合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

九、交货日期、方式及地点

9.1 交货日期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.5 货物在甲方验收合格前发生的费用及风险均由乙方负责承担。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 乙方在交货时应同时提供（进口）产品医疗器械注册或备案证明；中文用户操作手册和维修手册等技术资料；提供配置清单及选配件报价单。

11.4 乙方接到甲方通知后 7 天内完成全部调试。

11.5 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作和维修人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。使用期间如有需求，乙方仍有义务继续提供免费培训服务。

11.6 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.7 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，还应符合国家有关技术规范和技术标准，设备可投入正常使用。

11.8 验收时乙方必须在现场，如产生费用则由乙方负责承担。验收完毕后作出验收结果报告。

11.9 自设备到货安装调试验收合格之日起，开始计算免费保修期。

11.10 乙方所供产品生产日期与验收日期之间间隔≤12个月。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。合同中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。若乙方提供的货物为非全新货物，或达不到产品质量标准或采购文件的技术要求（以要求高者为准），经甲方同意后，可更换为符合采购文件和产品质量标准的全新合格产品，乙方须承担因更换行为产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、安装、装卸、拆除、保险、检验、货款利息及银行手续费等。若经历一次更换后仍无法达到产品质量标准或采购文件的技术要求而无法验收的，甲方有权实行退货处理且有权单方面接触合同。乙方须退还甲方支付的合同款，同时承担因退货产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.2 本合同的货物原厂免费保修期为      个月 ，在此期间提供巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养。免费保修期过后，乙方须向甲方提供维修、维护服务，以确保本合同货物在设计使用寿命内，性能指标满足产品质量标准和采购文件的技术要求，保障本合同货物的正常运行，在此期间不收取任何维修、差旅等费用，仅收取配件费。先维修后付款。

12.3 乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须免费更换，并对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 一个故障维修后三个月内不再重现，视为修复完成；若维修后三个月内依旧发生同一故障，则视为该故障修复未完成，即使超出免费保修期后，乙方也应继续履行免费维修服务，直至修复完成。

12.5 如甲方在使用过程中发生任何产品运行故障，乙方须2小时内予以响应，如经乙方售后工程师远程协助1小时后仍无法恢复正常运行的，乙方在接到甲方报修通知后须在24小时内到达甲方现场，并在24小时内维修完毕，否则视为设备存在质量问题。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除本合同。

13.3 乙方因上述原因或其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决。如协商未果，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市象山县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位合同专用章或公章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 本项目所涉的招标文件、投标文件等文件及资料均为本合同的组成部分，具有法律效力；如本合同未约定的或约定不明确的，以上述招标文件中的约定为准。

16.4 本合同采购的设备所有权归属于象山县中医医院医疗健康集团         。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.6本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订日期：                                 签订日期：

- 第五章  采购需求

- 标项一: 全自动游离二氧化硅前处理仪等

- 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价格（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 1套 | 640000.00 | 623000.00 |
| 2 | 微波灰化系统 | 1套 |  |  |
| 3 | 厌氧培养箱 | 1套 |  |  |
| 4 | 电磁辐射分析仪 | 1套 |  |  |

- 二、主要技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 数量：1套 |  |
| 1 | 原理 |  |
| 1.1 | 全自动游离二氧化硅前处理仪，依据国家职业卫生标准《GBZ/T 192.4-2007 工作场所空气中粉尘测定 第4部分 游离二氧化硅含量》中规定的前处理步骤，自动加焦磷酸试剂，自动控温在245-250℃，自动搅拌样品，自动给样品冷却降温并过滤，过滤后，自动加水清洗烧杯，实现了样品的加热消解、过滤分离和清洗动作，实现了游离二氧化硅分离前处理的自动化。 |  |
| 2 | 性能要求 |  |
| ▲2.1 | 内置多功能样品架，包含：样品位≥8位，过滤清洗位≥8位。（投标文件中提供实物图片证明和技术参数证明文件） |  |
| 2.2 | 内置高精度自动控温加热器，双感温控探头，实时监控样品温度，控温精度±1℃。仪器可实时显示炉体温度和样品温度，以便更好地对实验进程进行有效监测。 |  |
| 2.3 | 精准控温装置，加热工位的功率≤500W，加热快速均匀，10min内样品升温至245℃-250℃，并保持恒定；液体温度实时显示，温度误差≤±1℃。 |  |
| 2.4 | 内置高精度自动进样系统，进样器需采用耐高温、耐磨、耐酸碱材质；自动设置加液体积，开启自动搅拌功能。进样误差＜0.1mL；实验过程自动添加。 |  |
| ▲2.5 | 内置创新模拟人工倾倒清洗系统，采用模拟人工倾倒方式以及冲洗辅助进行液体转移，模拟手工方法倾倒，配置360度清洗喷头使样品能够完整转移至漏斗。不得采用真空抽取等方式进行液体转移，以防出现样品转移不彻底以及堵塞管路等后果，影响实验数据。（投标文件中提供模拟人工倾倒部位实物图片证明和技术参数证明文件并加盖公章） |  |
| 2.6 | 内置创新过滤清洗系统。常压过滤清洗，8个过滤位平行清洗，在高温纯水和0.1mol/L盐酸自动清洗烧杯和滤纸。（投标文件中提供8个过滤位平行清洗部位实物图证明和技术参数证明文件并加盖公章） |  |
| 2.7 | 内置在线无接触测距装置系统，可实时监测过滤状态，自动调节角度，提高实验效率。 |  |
| 2.8 | 清洗复洗过滤模块。带有8个过滤清洗工位，旋转滴液，平行清洗，提高效率。可二次清洗，根据样品特性可编程清洗次数，直至无磷酸根。加快过滤过程。精准可移动式PH测量（最大可扩展8个过滤清洗工位）。（投标文件中提供可编程清洗次数的软件界面证明材料和技术参数证明文件并加盖公章） |  |
| 2.9 | 创新加液搅拌系统，实验可选焦磷酸，也可选磷酸在线制备焦磷酸（扩展法），可在线加磷酸，自动加热溶解搅拌，无需二次转移制备好的焦磷酸。可在线制备焦磷酸也可直接使用焦磷酸进行实验。（投标文件中提供在线制备焦磷酸无需二次转移制备好的焦磷酸软件界面或实物图片证明） |  |
| 2.10 | 一体机：一机自动完成加热控温、搅拌、过滤步骤，全程无需转移至机外进行实验.配合定制玻璃烧杯，无需转移样品，减少样品在不同器皿之间转移过程中的样品损失。 |  |
| 2.11 | 内置蒸馏水自动加热装置，蒸馏水水箱自动加水，自动补水，自动加热。内置保温过滤模块，过滤全程保温，提高过滤速度。 |  |
| 2.12 | 需自带排风管道，可自动排风。 |  |
| 2.13 | 准确度：高中低浓度质控符合标准。数据在确定度范围内。精密度：高中低浓度质控符合标准。数据的相对标准偏差RSD<5%。 |  |
| 2.14 | 每个样品单独加热，有每个样品加热过程记录。不得多个样品一起加热，减少后期维护成本，另外避免多个高温炉一起工作引起设备不安全，能有效控制温度精度，更好得达到分离效果，完成实验过程。 |  |
| 2.15 | 内置防腐蚀舱位，防止实验流程结束后试剂及清洗液对倾倒过滤系统的腐蚀。（投标文件中提供内置防腐蚀仓位图片证明并加盖公章） |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 全自动游离二氧化硅前处理仪主机1台 |  |
| 3.2 | 控制系统软件1套 |  |
| 3.3 | 仪器配套电脑1台 |  |
| 3.4 | 定制样品杯16个 |  |
| 3.5 | 定制漏斗杯16个 |  |
| 3.6 | 慢性定量滤纸1盒 |  |
| 3.7 | 漏斗架2套 |  |
| 3.8 | 烧杯架2套 |  |
| 3.9 | 排风装置1套 |  |
| 3.10 | 不锈钢小推车5台 |  |
| 3.11 | 净气型天平称量罩1套 |  |
| 3.11.1 | 主要用途：用于实验过程中产生的有害化学物质过滤，对实验人员提供安全防护。顶部自带风机和过滤器，风机运转过程中，形成负压，将柜内挥发的化学物质抽取至过滤系统，经过滤吸附后，洁净的空气在室内进行循环。灵活的模块化系统，针对液体,粉尘,液体与粉尘混合以及洁净室应用,可配置单层活性炭，双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器，优于全球行业同类产品。 |  |
| 3.11.2 | 电源：220V（±10% 50/60Hz）； |  |
| 3.11.3 | 功率：小于60W |  |
| 3.11.4 | 环境温度：5~40℃ 。湿度：(45—75)% |  |
| 3.11.5 | 外部尺寸（长×宽×高mm）≥800×615×1106-1292mm（正负偏离不允许超过50MM） |  |
| 3.11.6 | 安全报警及在线监控信息系统：管理人员通过电脑或手机可远程实时监控天平称量罩的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者，此功能需要供应商在电脑或手机上展示相关功能。如果无法展示相关功能，可直接取消供应商的投标资格。 |  |
| ▲3.11.7 | 依据中华人民共和国医药行业标准YY0569-2011中5.4.6.1人员保护（碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1-10-5）操作窗口的溢出物浓度测试；（投标文件中具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| ▲3.11.8 | 产品满足泄露OEB-5等级；（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章） |  |
| 3.11.9 | 配置要求 |  |
| （1） | 天平称量罩主机+过滤器：1套 |  |
| （2） | 风机数量：1套无刷式风机 |  |
| （3） | 风速仪：新型的用于监测面风速的电子测速仪，面风速必须达到0.3-0.6m/s |  |
| （4） | 内部照明：高质荧光灯 -18w-500 Lux-IP 67（外壳防水等级标准） |  |
| （5） | 电源线：2.5m |  |
| 3.11.10 | 验收标准 |  |
| （1） | 过滤器过滤效率验收：在柜内释放丙酮,在出风口,用PID(光子气体检测仪)进行检测,检测数值应在0-0.5PPM范围为达标,若检测不达标，认定中标人为虚假应标，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任 |  |
| （2） | 泄露浓度检测验收：在柜内释放丙酮，在操作孔，用PID（光子气体检测仪）进行检测，检测数值应在0-0.5PPM范围为达标,若检测不达标，认定中标人为虚假应标，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任 |  |
| （3） | 面风速验收：采用热球式面风速仪来检测，首先将热球式风速仪的探头放在操作口（进风处）各个点，让气流垂直通过探头，停留5秒左右，读取显示屏上的数值，记录在表格上各点对应的空格处。所有点测试结束后，计算得出平均值。根据NFX 15-211:2009或JG/T385-2012标准，面风速平均值应在0.3m/s~0.6m/s之间 |  |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 原厂供货：保证所提供的设备是原厂新货，负责所提供的设备的开箱，验货，安装及调试。 |  |
| 4.2 | 安装与调试：提供免费的现场安装调试、免费现场培训，提供厂家全套技术资料，包含使用说明书、操作手册、软件等。 |  |
| 4.3 | 产品保修期：整机从安装调试验收合格后，三年内全免费保修服务，三年内同型号仪器有硬件或软件升级可免费更换新机器，终身维护。质保期后能够保证零配件/试剂的长期供应，配件按市场价八折提供，每年定期上门回访，并对仪器进行维护。 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：接到用户维修申请后，2小时内做出响应，24小时内派维修人员赶赴用户现场，及时进行维修服务。 |  |
| 二 | 微波灰化系统 数量：1套 |  |
| 1 | 用途 |  |
| 1.1 | 主要用于实验室中各种食品、农产品、高含油、大样品量样品等样品的灰化或者干法消化，用于灰分测定、元素测定的样品制备。样品例如：食品、农产品、肉、油品等。 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 制造商具有微波仪器设计和生产的质量证书。 |  |
| 2.2 | 具有连续非脉冲微波证书。 |  |
| 2.3 | 微波源采用专业磁控管设计，输出功率≥1950W（符合IEC705methods）。 |  |
| ▲2.4 | 系统须采用一体式三维环形聚能微波热导体，确保温度均匀性,各点温差不超过±1℃。灰化腔体积不小于5L，主机腔体应和灰化内腔紧密贴合相衬，不应有过大的缝隙空间，避免气流过大灰分损失，以及温度不均影响实验结果；（投标文件中需提供一体式三维环形聚能微波热导体以及主机腔体和灰化内腔紧密贴合相衬的照片予以证实） |  |
| 2.5 | 无须炭化直接灰化：可节省样品放进马弗炉前蒸发水分、燃烧除去有机物的炭化过程。 |  |
| 2.6 | 左右开启式安全门，确保操作的安全性 |  |
| 2.7 | 灰化内腔体积≥5 L，每批次可同时处理≥15个50mL标准坩埚的样品，有机样品最大处理量≥200g； |  |
| 2.8 | 具备湍流排风系统，可排除实验过程中产生的大量烟雾，排风量≥2.8m3/min。 |  |
| 2.9▲ | 配置高精度温度控制系统，温度传感器安装方式：仪器顶部，在实验中测定炉腔中心温度；灰化内腔炉顶采用高纯石英材质，确保样品纯净。 |  |
| 2.10 | 检测范围：常温-1200℃，±1℃梯度升温或快速升温，最高温度连续工作时间 ≥ 24小时； |  |
| 2.11 | 配置具有快速冷却功能的石英纤维坩埚，可在30秒内从1000℃冷却到室温； |  |
| 2.12 | 系统内置符合NIST标准的可溯源标定体系，确保8步16段升温-保温全过程温度控制精度准确可靠； |  |
| ▲2.13 | 整机具备最先进的微波灰化平台，通过模块式设计，可根据用户实际应用需求选装不同的功能组件，如5L高通量灰化腔体组件、1.8L高温灰化腔体组件、磺化/硫酸灰分组件、强气流放大组件、惰性气体保护组件、自密闭无氧组件、快速冷却风扇组件等丰富拓展组件； |  |
| 2.14 | 系统具备红外安全监控和机械保护双重安全装置保证误操作时的仪器安全； |  |
| 2.15 | 一体化主机具有完整的软件，无需任何外接设备，即可完成全部功能和操作； |  |
| 2.16 | 具有以下标准接口：两个标准串行接口，一个并行接口用于连接可扩展的外部设备如LIMS、天平、打印机及电脑等； |  |
| 2.17 | 可选配快速冷却风扇，10分钟内腔体温度从800℃可降至安全温度； |  |
| 2.18 | 可选配惰性气体保护组件，实现惰性气体气氛保护，如氮气等； |  |
| 2.19 | 可选配自密闭无氧组件，用于炭黑测定，无氧灰化无氮气保护和封闭试管； |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 微波灰化系统主机 1套 |  |
| 3.2 | 5L高通量隔热灰化腔 1套 |  |
| 3.3 | 一体式三维环形聚能微波热导体 1套 |  |
| 3.4 | 高精度热电偶温度控制系统 1套 |  |
| 3.5 | 高温记号笔 1套 |  |
| 3.6 | 50ml石英纤维坩埚 4套 |  |
| 3.7 | 20ml石英纤维坩埚 4套 |  |
| 3.8 | 光化学衍生器 1套 |  |
| 3.8.1 | 紫外衍生光源:253.7nm |  |
| 3.8.2 | 紫外衍生光源寿命:7000h |  |
| 3.8.3 | 衍生单元UV吸收率: 35% |  |
| 3.8.4 | 衍生单元体积:1ml |  |
| 3.8.5 | 聚光系统:85%紫外反射铝 |  |
| 三 | 厌氧培养箱 数量：1套 |  |
| 1 | 主要用途：通过机械除氧法和加氢除氧法配合使用，有效去除容器内的 O2 ，从而使 容器处于无氧状态。在厌氧、微氧环境下进行厌氧菌的培养。 |  |
| 2 | 工作条件 |  |
| 2.1 | 电源条件：220V ，50/60Hz；输入功率：600VA； |  |
| 2.2 | 环境条件：环境温度 5℃~30℃ , 湿度 30%～75%（不结露） |  |
| 3 | 技术特点 |  |
| ▲3.1 | 一台厌氧箱可以同时运行四个不同程序，同时进行厌氧、微氧的培养 |  |
| ▲3.2 | 4 个厌氧罐可以独立操作，互不影响，非常适合教学，科研，临床样本的培养。培养 皿、锥形瓶、试管架均可放置使用。 |  |
| 3.3 | 厌氧培养箱的温度控制范围宽：室温＋5℃—75℃。 |  |
| 3.4 | 温度均匀性： ±0.5℃ , 升温速度快，温度受开关门影响小。 |  |
| ▲3.5 | 操作便捷，形成厌氧时间小于 3 分钟，微氧形成时间小于 1 分钟。 |  |
| 3.6 | 监控厌氧状态便捷有效，每个罐子配有独立的压力指示表。 |  |
| 3.7 | 可以进行厌氧培养也可以进行微氧的培养。 |  |
| 3.8 | 采用无油真空泵，无需日常维护，更不会污染样本，使用寿命长。 |  |
| 3.9 | 外形尺寸：约140*90*80cm，配备万向轮，移动方便。 |  |
| 4 | 技术参数 |  |
| 4.1 | 4 个厌氧罐可独立形成厌氧（微需氧），互不干扰 |  |
| 4.2 | 罐内最终压力：不小于 1.5bar |  |
| 4.3 | 温度控制范围：室温＋5℃—75℃ |  |
| 4.4 | 箱体内部采用镜面不锈钢衬里，可耐受各种消毒液、去除杂菌污染 |  |
| 4.5 | 采用特制的厌氧罐密封系统，操作便捷，轻松锁紧 |  |
| 4.6 | 采用高效钯催化剂，无需频繁活化，使氧气浓度小于 5ppm |  |
| 4.7 | 培养室容积（尺寸）约：2*5.5L（18*18*18cm）+2*15L（23*23*32cm） |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 主机 1 台 |  |
| 5.2 | 真空泵 1 台 |  |
| 5.3 | 温度控制系统 1 套 |  |
| 5.4 | 厌氧罐 5.5L 2 个 |  |
| 5.5 | 厌氧罐 15L 2 个 |  |
| 5.6 | 密封圈 4 个 |  |
| 5.7 | 催化剂脱毒剂 2 盒(40g) |  |
| 5.8 | 催化剂脱毒剂 2 盒(100g) |  |
| 5.9 | 电源线 1 支 |  |
| 5.10 | 操作手册 1 套 |  |
| 5.11 | 连接附件 1 套 |  |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 按合同提供全新原厂制造的整套设备。 |  |
| 6.2 | 保证整台设备能完成指定的工作任务。 |  |
| 6.3 | 供方提供免费现场安装调试，对需方进行现场免费培训，培训内容包括：工作原理、设备结构、操作步骤（包括控制器操作、面板操作、常见故障原因及排除）、主要部件用途、消耗品更换、日常保养等。 |  |
| 6.4 | 培训以用户掌握仪器的操作和日常维护为准，人数不限。 |  |
| 6.5 | 保修期一年，保修期内供方免费负责该设备的维修及损失的配件更换。 |  |
| 6.6 | 无论保修期内还是保修期外，一旦收到用户提出的维修要求，供方则在 2 小时内做出答复，并在 24小时内到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题. |  |
| 四 | 电磁辐射分析仪 数量：1套 |  |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | 支持1Hz-300GHz超宽频率范围，彩色液晶显示、中文菜单； |  |
| 1.2 | 通过菜单可选“头、胸、腹”位置，实现自动测量 |  |
| 1.3 | 测量单位：V/m、kV/m、dB(μV/m)、µW/cm2、mW/cm2、W/m2、nT、µT、mT、T、mA/m、A/m |  |
| 1.4 | 实时值、最大值、最小值、平均值、峰值、三轴值、统计场强(E5、E50、E80、E95) |  |
| ▲1.5 | 仪器需具有 IP66防尘防水证书，满足恶劣环境应用；（投标文件中提供测量报告复印件加盖公章） |  |
| 1.6 | 超限值声音告警功能，可自定义告警限值 |  |
| 1.7 | 主机配置光纤接口、Type-C/USB/串口多功能合一接口 |  |
| 1.8 | 主机配置RJ45网络接口，内置标准TCP/IP协议，支持网络数据传输 |  |
| 1.9 | 主机内置水平仪，仪器具备倾覆报警功能，可选“打开或关闭”； |  |
| 1.10 | 具有外接供电设计，支持外接应急电源供电接口 |  |
| 2 | 远程控制终端 |  |
| 2.1 | 标配彩色高清全触摸屏显示终端，满足现场读数； |  |
| ▲2.2 | 显示终端配触摸屏，可选配防爆功能，防爆等级≥Exib IIC T4 Gb；（投标文件中提供防爆证书复印件加盖公章） |  |
| 2.3 | 同步实现电场及磁感应强度的三轴测量，共6轴（三轴磁场、三轴电场）并行测量 |  |
| 2.4 | 多种谱图类型可选：时域模式、频域模式、频点模式 |  |
| 2.5 | 单频点测量：可对单一频点进行测量，支持测量单一频点如50Hz、60Hz、100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、50kHz、100kHz等，能完全响应工频50Hz；(投标文件中提供该功能截图证明) |  |
| 2.6 | 响应最新标准，内置电磁场较稳定测量模式、环境电磁场不稳定测量模式、每天接触工频电场时间不为8h测量模式、每天接触不同强度工频电场强度测量模式； |  |
| 2.7 | 电磁场较稳定模式下可自动进行三次测量，自动计算结果并给出平均值；（投标文件中提供测量结果的截图证明） |  |
| 2.8 | 支持WiFi和光纤同时连接，可实现远程控制及数据传输；（投标文件中提供该功能截图证明） |  |
| 2.9 | 具有蓝牙打印功能，连接蓝牙打印机后可现场打印测量结果 |  |
| 3 | 工频探头 |  |
| 3.1 | 测量频率范围：1Hz-100kHz,支持选频测量 |  |
| 3.2 | 电场量程范围：4mV/m-100kV/m |  |
| 3.3 | 磁场量程范围：0.3nT-40mT |  |
| 3.4 | 电场和磁场同步测量，数据同步输出 |  |
| 3.5 | 三维全向，各向同性 |  |
| 3.6 | 具有过载保护功能 |  |
| 4 | 射频探头 |  |
| 4.1 | 探头类型：射频电场综合场强，三维全向 |  |
| 4.2 | 频率范围：100KHz-6GHz |  |
| 4.3 | 方向性：各向同性（三轴） |  |
| 4.4 | 动态范围：≥65dB |  |
| 4.5 | 各项同性：≤1dB |  |
| 4.6 | 探头量程范围0.2-1000V/m |  |
| 5 | 符合国标GB 8702-2014和GBZ/T 189.3-2018规范要求 |  |
| 6 | 微波漏能仪 1台 |  |
| 6.1 | 显示方式:液晶显示。 |  |
| 6.2 | 工作环境:-10℃~40℃，相对湿度小于80%。 |  |
| 6.3 | 低电压显示:低电压警告提示 |  |
| 6.4 | 电源:充电电池或普通干电池。 |  |
| 6.5 | 工作频段：包含0.6GHz-6GHz。 |  |
| 6.6 | 检测功率密度动态范围:53dB(0.1uw/cm²-20mw/cm²)。 |  |
| 6.7 | 检测精度:全动态范围内测试误差小于±0.3dB。 |  |
| 6.8 | 响应时间:小于50ms,能响应连续波普及各类脉冲波普。 |  |
| 6.9 | 全向性:水平不圆度小于0.5dB。 |  |
| 6.10 | 自动报警预置:大于5mw/cm²时报警 |  |
| 6.11 | 可设定常用特定频点，有独立测试按钮如1.8GHz/2.45GHz/4.8GHz等。 |  |

- 标项二: 超级微波消解仪等

- 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价格（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级微波消解仪 | 1套 | 970000.00 | 920000.00 |
| 2 | 热裂解仪 | 1套 |  |  |

- 二、主要技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 超级微波消解仪 数量：1套 |  |
| 1 | 用途：预加压单反应室超级微波系统，用于各种样品的微波超高压高温消解，可扩展用于化学萃取和有机合成。 |  |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 硬件部分 |  |
| 2.1.1 | 单反应腔预加压式超级微波系统，所有样品内插于同一个单反应室内，单罐单次最大样品处理数量：≥26个。节能环保设计，微波功率 ≤1500W |  |
| 2.1.2 | 反应釜同时具备电子和机械双重锁紧安全装置，具有手动螺纹锁紧，确保高压工作安全。最大工作压力：≥200Bar（3000PSI），可长时间维持（≥1小时）；最大操作温度：300℃ |  |
| 2.1.3 | 生产厂家通过CE0036压力容器安全认证，符合欧盟承压设备指令97/23/EG；（投标文件中提供第三方机构认证证书复印件加盖公章） |  |
| 2.1.4 | 最大单个样品消解罐体积：1L；反应腔体积≥1L |  |
| 2.1.5 | 定轨自动升降定位系统：反应支架固定于盖子顶部，随着盖子的关闭自动导入单反应室；电子位置感应控制工作台自动升降，升降行程＞20cm，试管支架升降过程中电子马达精确控制定位，可在任意位置固定。（投标文件中提供定轨自动升降系统实物图片） |  |
| 2.1.6 | 具有多重定位传感器，如果高压部件没有达到预定位置软件自动提示，全方位保障安全 |  |
| ▲2.1.7 | 微波消解前可自动预先冲入高压氮气，使反应腔达到40-100bar；反应结束冷却到设定温度后，仪器自动缓慢释放掉压力，泄压速率0.1bar～10bar/min可调。反应釜加气和泄压使用2个独立的通道，避免污染；（投标文件中提供实物图片） |  |
| 2.1.8 | 专业独立的压缩机冷却系统，须与微波主机分体设计，制冷功率≥1000W，反应过程中在高温下实时冷却保护反应罐，反应结束后快速冷却降温，提高反应效率。智能PID控温；冷却水流量≥6.4L/min@4bar；冷却水箱容积≥2.5L |  |
| 2.1.9 | 制冷系统需要保证机器长时间高温高压运行的安全性，避免系统各部件过热，冷却系统须为压缩机制冷系统，冷却水温度和压力数字显示 |  |
| ▲2.1.10 | 内置全自动可升降通风系统：通风系统可与样品支架同步自动垂直升降并可实现马达精确定位，排气圆孔高于不锈钢单反应腔开口处，排气孔数不低于2个，单孔孔径≥4cm；（投标文件中提供实物图片） |  |
| 2.1.11 | 仪器主机具有2寸以上大尺寸颜色指示灯，具有5种以上颜色指示灯分别代表不同的操作状态。 |  |
| ▲2.1.12 | 有高压气体过滤阀防止气体杂质污染，双单向阀系统防止反应压力大于钢瓶压力而产生压力倒流现象。 |  |
| 2.2 | 温度和压力控制系统 |  |
| ▲2.2.1 | 温度控制系统：固定在定轨升降系统上，直接插入接触测量反应罐内溶液温度（非工作腔外壁温度）控温范围：0-500℃；每个单反应室罐体具有≥4个温度传感器，实时监控磁控管温度，微波发射天线温度，单反应室腔体温度和反应溶液温度，4个温度均可在控制终端软件主界面上同时数字显示（投标文件中提供证明资料） |  |
| 2.2.2 | 压力控制系统：可精确显示消解压力和消解过程压力曲线，软件控制自动充氮气至预设压力，消解完成后自动泄压，无需手动操作 |  |
| 2.3 | 控制终端 |  |
| 2.3.1 | 分体触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，实验人员可远距离安全控制微波消解系统的所有操作，避免由于控制终端固定在仪器正前方时需要操作人员紧挨仪器操作所带来的风险 |  |
| 2.3.2 | 具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度、压力，可在线控制和修改所有的反应参数，反应过程中实时修改并识别更新，无需暂停方法。 |  |
| 2.3.3 | 主机配备接口，5个USB接口，1个LAN接口，1个COM接口，2个视频接口。可通过U盘等导入导出应用方法，升级系统软件;可以直接连接计算机，打印机，U盘和称样天平 |  |
| 2.3.4 | 软件完全符合21CFR.part11的要求，三级以上用户权限管理，电子签名，审计追踪 |  |
| ▲2.3.5 | 无线网络连接功能，可以与任何电脑、平板电脑或智能手机等终端实现在无线网络连接，需通过网络连接非现场信号传输，以防干扰，确保安全。通过终端可监控仪器的运行情况及方法状态过程，（投标文件中提供证明资料） |  |
| 2.3.6 | 具有在线客户服务工作站，可支持无缝隙的24小时技术支持服务，安全操作，操作手册、分析数据库、视频等及所有相关信息均可时刻显示，适合所有样品消解 |  |
| 2.3.7 | 包含11种以上的多语言操作界面，含中文操作界面 |  |
| 2.4 | 消解罐及支架 |  |
| 2.4.1 | 单个TFM材质支架可选4/5/15/22/26等各种位数消解罐材质：玻璃，石英，聚四氟乙烯等 |  |
| ▲2.4.2 | 样品支架悬挂固定于反应腔盖子上，不与TFM反应腔内衬底部直接接触。样品支架软件控制自动升降，且可在升降过程中任意位置定位 |  |
| 2.4.3 | 无最少加酸量限制，普通样品仅需使用1-3ml硝酸即可，减少实验室试剂开支；无需赶酸，大幅度提高工作效率 |  |
| 2.4.4 | 配备专用定位盘，无需手写编号 |  |
| 2.5 | 电子防潮柜 |  |
| 2.5.1 | 电动干燥型 |  |
| ▲2.5.2 | 材质:透明PMMA(亚克力) |  |
| 2.5.3 | 除湿方式:通过固体高分子电解质膜进行H2O电解排出 |  |
| 2.5.4 | 达到湿度:25％RH(柜内无负荷时，视使用环境而定) |  |
| 2.5.5 | 除湿元件膜面积:30×30mm |  |
| 2.5.6 | 功耗:3W |  |
| 2.5.7 | 搁板间距:底部1层/50mm，其他层/30mm |  |
| 2.5.8 | 重量:≤5kg |  |
| 2.5.9 | 电源线长度:2m(2P插头) |  |
| 2.5.10 | 附件:搁板×3块，数字温湿度监控器(THA-01M)，硅胶盘×1块 |  |
| 2.5.11 | 外部尺寸(mm):约330×345×525(包括除湿单元) |  |
| 2.5.12 | 内部尺寸(mm):约285×275×485 |  |
| 2.6 | 数字万用表 |  |
| 2.6.1 | 二极管测试量程：2V，电压量程：1000V，电流量程：10A，电阻量程40MΩ，电容量程：2000μF。 |  |
| 2.6.2 | 读数位数：3位半。 |  |
| 2.6.3 | 配置：主机1个，表笔1对 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 预加压单反应室超级微波消解主机 1台 |  |
| 3.2 | 主机软件控制全自动升降通风系统 1套 |  |
| 3.3 | 15位消解支架2个，称量工具1个，定位盘1个，玻璃材质消解管2000支，聚四氟乙烯材质消解管和盖子各30个 |  |
| 3.4 | 分体式彩色触摸屏控制终端 1套 |  |
| 3.5 | 与定轨自动升降系统配套使用的热电偶插入式控温系统 1套 |  |
| 3.6 | 辅助控温系统 3套 |  |
| 3.7 | 自动压力控制系统 1套 |  |
| 3.8 | 压缩机制冷循环水冷却系统 1台 |  |
| 3.9 | 设备配套电脑 1台 |  |
| 3.10 | 备件及消耗件 1套 |  |
| 3.11 | 防潮柜（含电源转换头） 1台 |  |
| 3.12 | 数字万用表 1个 |  |
| 3.13 | 垂直振荡器 1套 |  |
| 3.13.1 | 应用范围：主要应用于食品检验，农残检测、重金属检测、化学萃取，混合等场合。 |  |
| 3.13.2 | 定时功能：定时0~99min，无极调速功能； |  |
| 3.13.3 | 缓冲启动功能：人性化控制，带缓启动功能 |  |
| 3.13.4 | 显示方式：数显定时，无需操作人员看管 |  |
| ▲3.13.5 | 仪器采用无级旋钮数控操作加LCD数字操作显示双重控制（将作为验收重要依据），旋钮调节震荡LCD数字显示操作方便实用，具有定时计时功能。 |  |
| 3.13.6 | 适用容器规格：10mL~100mL离心管、具塞量筒、容量瓶等。 |  |
| 3.13.7 | 转速：60~500r/min |  |
| 3.13.8 | 振幅：30mm |  |
| 3.13.9 | 功率：150W，重量：35Kg |  |
| 3.13.10 | 外形尺寸：约320*320*340mm |  |
| 3.13.11 | 配置要求 |  |
| （1） | 主机1台； |  |
| （2） | 电源线1根 |  |
| （3） | 说明书1份 |  |
| 3.14 | 电热板 1套 |  |
| 3.14.1 | 传热材质：高纯石墨，具有最卓越的防腐性能；控温范围：室温～450℃；加热功率：2800W； |  |
| 3.14.2 | 加热板面材质：耐高温防腐材料喷涂石墨板面，有效避免石墨粉末对样品的污染 |  |
| 3.14.3 | 高防腐等级，所有外露部件全部进行聚四氟乙烯/耐高温防腐材料喷涂处理，无金属部件裸露 |  |
| 3.14.4 | 智能PID微芯片控温技术，LCD数字显示控温，保证最小的温度过冲和控温精度，控温精度：±1℃ |  |
| 3.14.5 | 加热板面尺寸：360×270mm |  |
| 3.14.6 | 加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害 |  |
| 3.14.7 | 过热保护功能，超温蜂鸣报警功能 |  |
| 3.14.8 | 智能定时操作功能，定时范围1分钟～99小时59分钟 |  |
| 3.15 | 酸度计 1套 |  |
| 3.15.1 | 测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度 |  |
| 3.15.2 | 测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃ |  |
| 3.15.3 | 分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，0.1 ℃ |  |
| 3.15.4 | 精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，0.1 ℃（0-100℃） |  |
| 3.15.5 | 自动/手动温度补偿 |  |
| 3.15.6 | 任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作 |  |
| 3.15.7 | 自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准 |  |
| 3.15.8 | 内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组 |  |
| 3.15.9 | 终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量 |  |
| ▲3.15.10 | 手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作 |  |
| 3.15.11 | 仪表时间与电脑时间自动同步 |  |
| 3.15.12 | 验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求。 |  |
| 3.15.13 | 仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件 |  |
| 3.15.14 | 7英寸彩色触摸屏 |  |
| 3.15.15 | 全屏键盘，数据输入更轻松 |  |
| 3.15.16 | 用户指导和集成式帮助系统 |  |
| 3.15.17 | 状态指示灯显示仪表读数状态 |  |
| 3.15.18 | 两级用户权限管理. |  |
| 3.15.19 | 测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示 |  |
| 3.15.20 | IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒 |  |
| 3.15.21 | 电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架 |  |
| 3.15.22 | 含SD20主机，InLab Expert Pro-ISM电极，电极支架，袋装缓冲液，保护罩等 |  |
| 4 | 售后质保服务 |  |
| 4.1 | 货期：签订合同后2个月 |  |
| 4.2 | 质保期：叁年 |  |
| 4.3 | 售后服务：在设备整个使用期内，卖方应确保设备正常使用。在收到买方的维修要求后应立即作出响应，并在48小时内派专业维修人员到达买方的现场实施维修，保证零配件供应，配件等待时间不大于3天。如确定维修周期需一周以上，卖方应提供解决方案以保证甲方在维修期内正常开展业务。软件永久免费升级。 |  |
| 二 | 热裂解仪 数量：1套 |  |
| 1 | 用途: 热裂解仪可与任意品牌的GC或GC/MS联机使用，进行样品中聚合物、添加物以及其他物质的检测。可以应用于生物质能源、微塑料、橡胶塑料、造纸、电子电气、烟草、刑侦、石油化工以及文物考古等领域。 |  |
| 2 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 裂解温度: 最高温度≥1200°C，增量1℃，温度精度: ± 1 °C。 |  |
| 2.2 | 升温速率：升温速率可调，最大升温速率不低于1000°C / min。 |  |
| 2.3 | 降温速率：温度从650℃降至50℃以下时间在20秒内。 |  |
| 2.4 | 触屏控制界面：主机带触摸屏并具有一键启动功能，方便操作和观察设备运行情况。 |  |
| 2.5 | 温度控制：铂金电阻加热系统，温度实时监测。 |  |
| 2.6 | 数据重现 ：RSD≤1.5% （聚苯乙烯），重现性好。 |  |
| 2.7 | 样品管：石英裂解管可一直重复使用，还可以观察样品的位置和形态变化。 |  |
| ▲2.8 | 程序升温：可对同一样品实现程序升温裂解，每一个程序可以设不少于5个步骤；裂解中每步都可启动GC启动信号从而得到独立的色谱图。（投标文件中提供证明资料） |  |
| ▲2.9 | 检漏：主机带自动泄漏检查功能，避免可能漏气而造成GC无法正常的可能性。 |  |
| 2.10 | 与 GC连接：高温传输线直接连接GC进样口，不影响其它进样口同时使用，而且拆卸方便。 |  |
| ▲2.11 | 裂解谱图库：包含聚合物和添加剂谱图数据库，微塑料数据库。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 热裂解仪主机 1套 |  |
| 3.2 | 石英样品管 2包 |  |
| 3.3 | 裂解腔上端密封垫 3套 |  |
| 3.4 | 裂解腔下端密封垫 3套 |  |
| 3.5 | 裂解谱图数据库 1套 |  |
| 3.6 | 热裂解安装包 1套 |  |
| 3.7 | 设备配套电脑 1台 |  |
| 3.8 | 行星球磨机 1套 |  |
| 3.8.1 | 采用LED数码管显示，显示内容清晰直观； |  |
| 3.8.2 | 仪器配备可视窗，可以观察舱内运行状态 |  |
| 3.8.3 | 工作盘上有4个磨罐座，最多能够同时处理4种不同的样品，效率高 |  |
| 3.8.4 | 研磨过程在全封闭的球磨罐内进行，避免交叉污染，提高研磨效率 |  |
| 3.8.5 | 采用三相异步电机，变频调速，能耗小，应用范围广 |  |
| 3.8.6 | 具有定时关机功能，运行结束自动关机 |  |
| 3.8.7 | 自定义编程功能，可设置正、反转功能，可按需要自由选择单向、交替、连续、定时与不定时等运行方式，提高研磨效率 |  |
| 3.8.8 | 可以选配多种不同规格和材质的研磨球及球磨罐，能适应不同研磨需求 |  |
| 3.8.9 | 输入电源：220V/50HZ |  |
| 3.8.10 | 额定功率（KW）：0.75 |  |
| 3.8.11 | 公转转速（RPM/min）：35-335 |  |
| 3.8.12 | 自转转速（RPM/min）：70-870 |  |
| 3.8.13 | 运行设定总时间（min）：0-3600 |  |
| 3.8.14 | 显示方式：LED数码管 |  |
| 3.8.15 | 显示内容：电压，转速，频率，电流 |  |
| 3.8.16 | 出样粒度（um）：0.1 |  |
| 3.8.17 | 球磨罐容量ml：50-100 |  |
| 3.8.18 | 球磨罐工位：4 |  |
| 3.8.19 | 处理量（ml）：正常情况，球磨罐内球与料的量比尽量接近1:1,且球与料总体积不少于球磨罐总体积的1/3，不超过球磨罐总体积的2/3 |  |
| 3.8.20 | 研磨方式：干磨/湿磨 |  |
| 3.8.21 | 配置要求 |  |
| （1） | 主机1台 |  |
| （2） | 球墨罐（材质：玛瑙50ml）4个 |  |
| 4 | 质保1年 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后2个月内； |
| 2 | 交货地点：象山县中医医院医疗健康集团（采购人指定地点） |
| 3 | 质保期：详见“第五章 招标内容与技术需求” |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款） 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。 |
| 5 | 履约保证金：不适用 |
| 6 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将上报监管部门。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

采购编号：NBITC-202411224G

标  项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3、联合投标协议书

- （联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目（项目编号：NBITC-202411224G）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或由联合体牵头人的法定代表人授权的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                          ；

甲方承担本项目所占金额的比例为                    %；

乙方承担的工作和义务为：                          ；

乙方承担本项目所占金额的比例为                    %；

五、有关本次联合投标的其他事宜：                   %。

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式      份，签约各方各持      份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

- 年  月   日                                  年  月   日

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

采购编号：NBITC-202411224G

标  项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目（采购编号：NBITC-202411224G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系   （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目，采购编号为NBITC-202411224G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：根据（联合体牵头人）与（联合体成员）签订的《联合投标协议书》的内容，（联合体牵头人）的法定代表人（法定代表人姓名）现授权（授权代表）为联合投标授权代表，参加                    ，项目编号为                   ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于联合体投标）

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件

B4、供应商一般情况

（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正本

象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

采购编号：NBITC-202411224G

标  项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

（适用于标项一）

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 标项 | 名称 | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动游离二氧化硅前处理仪等 | 1批 |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C1、开标一览表

（适用于标项二）

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 标项 | 名称 | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 超级微波消解仪等 | 1批 |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

（适用于标项一）

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 标项 | 名称 | 数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 微波灰化系统 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 厌氧培养箱 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 电磁辐射分析仪 | 1套 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

注：上表中的“合计”应当与“C1、开标一览表”中的“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

（适用于标项二）

采购编号：NBITC-202411224G

项目名称：象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级微波消解仪 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 热裂解仪 | 1套 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

注：上表中的“合计”应当与“C1、开标一览表”中的“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  全自动游离二氧化硅前处理仪  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   微波灰化系统   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.   厌氧培养箱   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.   电磁辐射分析仪   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  超级微波消解仪  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   热裂解仪   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县疾病预防控制中心仪器设备采购项目（采购编号：NBITC-202411224G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |