温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目

招标文件

（电子招投标）

采购方式：公开招标

编号:HYZB20240802

采   购  人：温州市公安局

采购代理机构：温州市华越招标代理有限公司

二〇二四年八月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	5

前附表	5

一、总则	9

二、招标文件的构成、澄清、修改	14

三、投标	14

四、开标、资格审查与信用信息查询	17

五、评标	18

六、定 标	19

七、合同授予	19

八、电子交易活动的中止	20

九、验收	20

第三部分   采购需求	22

第四部分   评标办法	98

评标办法前附表	98

1.评标方法	102

2.评标程序及标准	102

3.评标结果	105

4.其他	106

第五部分 拟签订的合同文本	107

第六部分 应提交的有关格式范例	128

资格文件部分	128

商务技术文件部分	135

报价文件部分	142

- 第一部分 招标公告

项目概况

温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年09月12日 09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB20240802

项目名称：温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目

预算金额（元）：7609100

最高限价（元）：7431066

采购需求：温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目。详见招标文件第三部分采购需求。

标项名称:温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目

数量:1批

预算金额（元）: 7609100

最高限价（元）：7431066

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件第三部分采购需求。

备注：

合同履约期限：具体详见招标文件第三部分采购需求。

本项目（þ是，¨否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：þ无；

- 本项目的特定资格要求： 无 ;

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年09月12日 09点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年09月12日 09点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台； ⑥投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；⑦ 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市公安局

地    址：温州市公安局科技大楼

传    真：/

项目联系人（询问）：高先生

项目联系方式（询问）：0577-89980270

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0577-89980220

2.采购代理机构信息

名    称：温州市华越招标代理有限公司

地    址：温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号

传    真：0577-55567883

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-55567883、13706699786

质疑联系人：张琦丰

质疑联系方式：0577-55567883

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见第一部分“招标公告” |
| 2 | 合同履行地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 3 | 项目编号 | 详见第一部分“招标公告” |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购需求 | 详见第一部分“招标公告” |
| 6 | 合同履约期限 | 详见第一部分“招标公告” |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 10 | ▲最高限价 | 详见第一部分“招标公告” |
| 11 | 开标前答疑会或现场踏勘 | þ 不组织。 |
| 12 | 分包与转包 | （1）分包： þ 本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。 - 转包：本项目不允许转包。 |
| 13 | 项目属性与核心产品 | þ货物类，þ非单一产品采购项目，核心交换机。 |
| 14 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 |
| 15 | 样品提供 | þ 不要求提供。 |
| 16 | 方案讲解演示 | þ 不组织。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第12款 |
| 18 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件的传输递交 | 详见第二部分“投标人须知”第15款 注：上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190 |
| 20 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 （注：采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在 1000 万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。） |
| 22 | 评标办法 | 详见第四部分“评标办法前附表” |
| 23 | 中标结果公告 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 120 天 |
| 26 | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 27 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十七条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门提起投诉。 |
| 28 | ▲符合性审查、无效标条款 | 详见招标文件“第四部分 评标办法”2.2款 |
| 29 | 供应商信用信息查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）信用信息将作为评审和确定成交投标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，þ工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，¨其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： ¨本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条中“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的规定，本项目不适合预留份额专门面向中小企业采购。） þ在评审时对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%作为其价格分。 本项目为þ接受大中型企业与小微企业组成联合体、þ允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2 %作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 31 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购 |
| 32 | 投标报价其他要求 | 投标报价包含的内容： 采购代理服务费，收费标准：本次招标，招标代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号) 货物类标准78%计算，由中标人在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用支付给招标代理机构； 政府采购履约验收费用（包含第三方检测及评审费用）； |
| 33 | 特别说明 | （1）如果发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取采购文件后，答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。 （2）该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 |

- 一、总则

本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）等法律及有关法规组织和实施的。

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品或重要参数，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3.合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4、采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

4.5支持创新发展

4.5.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.5.2贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

5. 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购

公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

10.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

12.1资格文件：

12.1.1提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

12.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：无

12.1.3本项目的特定资格证明材料。

12.2  商务技术文件：

12.2.1投标函；

12.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

12.2.3评标标准相应的商务技术资料；

12.2.4商务技术偏离表；

12.2.5投标人认为需要提供的其他材料。

12.3报价文件：

12.3.1开标一览表；

12.3.2投标分项报价表；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14投标报价

14.1 ▲投标报价形式: þ人民币总价报价

14.2 þ人民币总价报价：有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

14.3▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

15.投标文件的签署、盖章

15.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

15.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

16. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

16.1 供应商应当在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4备份投标文件

16.4.1备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电文文档形式的备份投标文件，备份投标文件提交形式：

þ以邮寄形式（建议顺丰快递）将备份投标文件存入并储存在U盘中，备份在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到，邮寄地址及收件人：温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号；联系人：李先生；联系电话：13706699786。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.4.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见投标须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件等进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

评标过程的保密性。开标后直至向中标人授予合同时止，凡与招标有关的资料均不得向投标人及与投标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标采购单位和评标委员会成员施加影响，或扰乱开标和评标秩序，其投标将被拒绝。

详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

# 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

29.5履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

29.6履约验收完毕并通过公安内部“决（结）算前审计”和内控流程审批后，视为最终通过履约验收；决（结）算前审计通不过的，需根据公安内部审计建议落实整改并经内部审计认可后，再次开展履约验收直至合格，产生的履约验收费用均由供应商承担。

# 第三部分   采购需求

- 一、标的需求概况

1.背景介绍。

该项目采购需求编制符合财政部《政府采购需求管理办法》相关要求，需求内容按照财政批复的预算要求编制，不存在歧视性设置，具有充分的竞争性。

- 其他相关情况。

属于公安信息化项目¨ 否 þ 是，根据《温州公安信息化项目管理办法》（温公通【2016】23号）要求，公安信息化项目中标供应商应提供项目编制软件源代码。按照项目合同完成的与研究开发标的有关的知识产权（包括专利、专利申请权、非专利技术使用权、著作权、版权、发明权及其他成果权）归温州市公安局所有。

- 二、招标内容与技术要求

| 信息化系统设备及综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 产品描述 |  | 数量 | 备注 |
| 一、信息化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K全景人体结构化摄像机 |  | 1.支持人脸+人体抓拍，配合视频跟踪主机使用 2.1/2.7英寸800万像素CMOS传感器 3.2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦（AF） 4.补光灯数及距离：不少于18颗红外灯；红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配 5.照度：彩色：0.002Lux（AGCON@F1.6）、黑白：0.001Lux（AGCON@F1.6） 6.支持三码流，主码流最高分辨率8MP(3840x2160)@20fps 7.支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 8.支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、TF卡接口（512G）、内置MIC、硬复位 9.支持网络协议：IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,802.1x,SNMP,SSL,QoS,Telnet，RTMP（推流）,SFTP，Multicast，NFS 10.支持CGI、GAT1400、GB28181-2016版、Milestone、OnvifProfileG/S/T、RTSP、P2P协议 11.支持智能监控、人脸抓拍双模式切换 12.图像：3D数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、彩转黑、电子防抖、电子放大、电子快门、感兴趣区域、视频翻转、镜像、强光抑制、透雾、图片叠加、隐私遮挡、走廊模式 13.人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加 14.DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电 15.工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结) 16.含摄像机电源 |  | 111台 | 含电源 |
| 2 | 室内高清全局球 |  | 1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps ★7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式） 9、支持视频码率调整，调整范围不小于32Kbps～16Mbps 10、支持不少于6颗红外灯 11、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 12、支持通过对接温湿度传感器并将温湿度信息叠加到视频画面 13、支持PAL和NTSC两种制式的切换 14、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能 15、支持电子快门，快门速度1/1s至1/100000s可设 16、支持通过GB/T28181、Onvif等协议接入平台 17、支持DC12V和POE供电 18、含摄像机电源 |  | 17台 | 含电源 |
| 3 | 环境全景摄像机 |  | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦 3、补光灯数及距离：不少于14颗红外灯+4颗白光灯 4、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米 5、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8） 6、支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制） 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 8、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位 9、支持网络协议：支持IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP/IP,UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS 10、支持警戒：声音警戒、语音自定义 11、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 12、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结) 13、含摄像机电源 |  | 46台 | 含电源 |
| 4 | 500万星光定焦智能警戒半球 |  | 1/2.7英寸500万像素CMOS传感器 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 1颗红外灯+1颗白光灯；红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于15米； 照度：彩色：0.0005Lux（AGC ON @F1.6）、黑白：0.0002Lux（AGC ON @F1.6）； 支持双码流，主码流最高分辨率5MP@25fps（P制）； 支持音频1入1出，报警1入1出，RTC，支持TF卡最大支持512G，内置MIC、扬声器、硬复位； 支持HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, DHCP，DNS,DDNS,ARP,EasyDDNS,NTP,QoS,IPv4,CGI,RTSP； 支持手机APP； 支持主动场景和主动策略； 主动场景：根据实际场景自动识别调整图像参数； 主动策略：支持人、车、颜色、声音组合识别； 支持警戒：白光警戒（补光模式为警戒模式，红外模式触发智能时间，联动白光，白光灯常亮）、声音警戒、语音自定义； DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电； 工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)；含防悬挂支架、电源 |  | 10台 | 含防悬挂支架、电源 |
| 5 | 单目全景摄像机 |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、图像分辨率支持2592×1944 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、支持畸变矫正和远端放大 8、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 9、支持三码流输出 10、支持回声抑制、音频降噪等功能 11、支持语音对讲 12、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 13、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 14、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节 15、红外距离不低于15米 16、支持不低于5%的抗丢包处理能力 17、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 18、支持声音和白光报警提示 19、支持DC12V和POE供电 20、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10 |  | 19台 | 含电源 |
| 6 | 即时指挥摄像机 |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式 4、变焦不低于33倍 5、宽动态范围不低于120dB 6、亮度鉴别等级不小于11级 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90° 9、水平手控最大速度不小于550°/s 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式 ★12、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加 13、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡 ★15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90% 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态 18、IP防护等级不低于IP50 19、含电源 |  | 2台 | 含电源 |
| 7 | 人脸抓拍摄像机 |  | 1、尺寸（mm）约 75.5 × 93.4 × 59.7 2、图像传感器 1/3” 3、有效像素 2048X1536 4、像素点大小 2.2umX2.2um 5、数据输出类型 RAW data 10bits 6、输出格式 MJPG/YUY2 7、MJPG分辨率/帧率 ：2048X1536@25fps，1920X1080@25fps、 1600X1200@25fps，1280X1024@25fps、1280X960@25fps，1280X720@25fps、 1024X768@25fps，800X600@25fps、 640X480@25fps，352X288@25fps、 320X240@25fps，160X120@25fps 8、YUY2分辨率/帧率 2048X1536@3fps，1920X1080@5fps、 1600X1200@5fps，1280X1024@8fps、 1280X960@9fps，1280X720@9fps、 1024X768@10fps，800X600@20fps、 640X480@25fps，320X240@25fps、 320X240@25fps，160X120@25fps 9、信噪比 ≥40dB 10、动态范围 ≥100dB 11、最低照度 ≥0.1lux 12、连接接口 USB2.0 13、接口速度 480Mb/S 14、电源 5V+/-5% 15、功率 Max1W（NOLED） 16、镜头类型 M12 17、镜头角度 90° |  | 3台 |  |
| 8 | 全景摄像机 |  | PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于72°。 5.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 6.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11.支持根据安装方向自动翻转图像。 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |  | 1台 |  |
| 9 | 拾音器 |  | 1、高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 5、拾音半径 1-7m 6、音频传输距离不小于 3000米 7、灵敏度 可调 8、频率响应 100Hz～20kHz 9、指向特性 无方向 10、信噪比 72dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 11、输出阻抗 200Ω非平衡 12、输出信号幅度 2.5Vpp 13、最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%） 14、传声器 预极化电容传声器 15、信号处理电路 ANC环境噪声消除技术 |  | 53台 |  |
| 10 | 人证核验设备 |  | 1、设备CPU不低于四核，频率不低于1.8GHz 2、设备内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10寸，分辨率不低于1280x800 3、内置摄像机不低于300万像素；内置高亮双LED人脸光源，可保证人脸脸部光线均匀 4、需内置扬声器，能够提供操作语音提示 5、需具备USB接口不少于2个、HDMI接口不少于1个、网络接口不少于1个 6、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 7、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 8、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 |  | 1台 |  |
| 11 | 全自动光盘刻印机 |  | 1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持50G蓝光光盘刻录 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8.5张/小时 5、支持2个刻录机，支持USB接口 6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL 7、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求 8、盘仓容量：盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张；光盘介质：CD-R, CD+R，DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL，BD-R，BD-R DL。 9、盘面编辑内容：文本、自动插入文本、图形、图像、条形码、自动缩略图、自动文件夹列表 10、镜像复制：ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet，UDF2.6 11、打印分辨率：1440*1440 dpi (质量模式)；1440*720 dpi (速度模式) 12、外径可调节范围：70-119.4 mm；内径可调节范围：18-50 mm |  | 1台 |  |
| 12 | 高拍仪 |  | 1、最大拍摄A4幅面； 2、高清500万定焦镜头； 3、光学分辨率2592×1944； 4、可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等； 5、拍摄速度≤1秒； 6、接口类型USB2.0； 7、标配触控LED辅助灯； 8、图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF； 9、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K； 10、基于TWAIN协议接口，提供完善的DEMO/SDK/API。 |  | 2台 |  |
| 13 | 全景摄像温湿度显示屏 |  | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 ★5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 ★6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944 9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电 |  | 16台 |  |
| 14 | 定制化中型一体式远程取证终端 |  | 支持标准 H.239 双流协议，1080p 高清双流，完美呈现高清辅流画面 支持 G.719、G.722.1 Annex C/Polycom® Siren14™、MP3、MPEG4-AAC(LC/LD)宽频带语音处理技术，最高采样率达到 48KHz 支持回声抵消（AEC）、自动增益控制（AGC）和自动噪音抑制（ANS）， 真实还原远端会场 一键开关，能够快速开关整套系统 产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。 产品集成两台高清显示器，尺寸 50 寸，支持 1080p 高清显示； 设备集成的高清摄像机支持 1080p60fps 高清视频采集及输出，支持12 倍光学变焦、水平视角 72°。 产品具备滚轮，可移动，方便部署。 采用结构化设计,易安装、易维护，2 人 15 分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态。 支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准，远程取证速率最高支持8Mbps。 支持 H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。 支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。 支持 H.239 标准双流协议。 支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。 在保证主流视频 1080p 60fps 前提下，第二路辅流 1080p30fps。 可在低带宽下实现较好的高清效果，支持 1.5M 实现 1080p60、1M 实现 1080p30、512K 实现 720p30，有效节约网络带宽资源。 |  | 2套 |  |
| 15 | 执法记录仪采集工作站 |  | 1、自动采集功能:当设备接入后，后端采集存储设备自动检测并采集 2、自动存储功能:可支持30台执法记录仪同时采集,采集完成后,自动分类存储 3、授权设备识别:可自动识别接入设备,非授权设备无法接入 4、自动上传功能:采集完成后,可将数据自动上传至服务器 5、自动清空功能:采集完成后自动清空执法记录仪内数据 6、充电功能:采集完成后,自动完成对执法记录仪的充电 7、查询、点播功能：用户可通过前端对数据进行查询，并对其进行网络点播流文件或是源文件 8、定期更新: 后端采集存储设备可按照设定,自动定期清理硬盘上无需保留的文件 9、时钟同步功能:可校正接入设备时间实现时钟同步 10、自动转换功能：执法记录仪所拷贝到工作站上的视音频数据，自动转化为流媒体格式 11、完整的数据管理功能：采集工作站对接入的执法记录仪及所存有视频进行识别，自动进行对已拷贝的视音频执法资料进行整理，并依据使用人信息和拍摄时间、文件类型进行重新命名，命名的格式为：使用人编号@年月日时分秒扩展名。 |  | 1台 |  |
| 16 | 5G执法记录仪 |  | 显示屏：2.4英寸电容触摸屏 接口类型：Type-C接口,Nano SIM卡,安全TF卡 外形尺寸：<87*57*32mm 存储介质：标配64G，可根据需求扩展 防护等级：IP68 续航时间：单电连续摄录9小时以上,5G双码流图传长时续航 5G性能：2K超高清图传,图传延时<200ms 网络类型全网通,支持国内所有运营商5G/4G频段 摄影格式：2560X1440(30fps)/1920X1080(30fps)/1280X720(30fps)/864X480(30fps),MP4 卫星定位:支持北斗/GPS/GLONASS/GALILE 视频编码:H.264/H.265 语音三合一:选配语音操控&语音备注&TTS 充电功率:最高支持10W快充 含一年流量费 |  | 5台 | 含一年流量费 |
| 17 | 智能交互终端 |  | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器，功率不低于2W 3、具备不少于2个摄像头，其中主摄像头像素不低于200万像素，副摄像头像素不低于30万像素，内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒 ★6、支持活体检测以防电子照片验证 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 ★8、人脸识别准确率不低于99% 9、需具备门禁继电器信号输出接口，能够联动电磁锁实现门禁功能；支持人脸/刷卡/密码三种模式。支持平台远程控制开门；支持设置门常开常闭 10、需具备信息交互功能，需支持联动执法办案管理系统显示讯询问室的状态 11、需支持联动执法办案管理系统显示当前候问室内在候人员数量和名单 12、需能联动执法办案管理系统显示平台发来的报警信息，管理员在校验人脸通过后可手动解除报警； 13、需能在执法办案管理系统上查看设备监视界面 14、设备需支持断网续传功能 15、设备需支持远程升级，远程维护 16、设备需支持远程对设备进行用户信息/照片的下发及删除等 |  | 31台 |  |
| 18 | 人脸识别终端 |  | 1、8寸LCD大屏显示 2、内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 3、屏幕分辨率1280*800 4、1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 5、用户容量不少于10000个，人脸底库不少于10000张，存储容量不少于100000条日志记录，不少于2000图片记录 6、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m 7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置 8、多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制 ★9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍 |  | 38台 |  |
| 19 | 发卡器 |  | 1、集成非接触式读卡器和密码键盘 2、支持卡类型：MF 3、支持刷卡、密码、刷卡+密码等三种开锁方式 4、背光键盘，夜晚也能操作 5、最大功率1.2W 6、发卡器自带读卡天线，工作频率为13.56MHz 7、有效距离0~4.5cm以内 （根据不同工作环境和不同的卡而不同） 8、在有效距离内数据接收时间小于90ms 9、USB接口电源+5V供电，工作电流约20mA 10、USB格式数据输出 11、支持符合ISO1443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208) 12、可通过串口更新程序 13、读写S50\S70；Ultralight C读写；NFC 标签读写；Mifire Plus读写；Mifire Desfile 读写；提供ISO1443A APDU 指令 |  | 1台 |  |
|  | IC卡 |  | 存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码 工作频率：13.56 MHz 通讯速率：106KBoud 读写距离：2.5～10cm 读写时间：1～2ms 工作温度：－20℃～85℃ 擦写寿命：>100,000次 数据保存：>10年 外形尺寸：ISO标准卡 85.6x54x0.80 / 钥匙扣卡/ 异形卡 封装材料：PVC、ABS、PET、PETG、0.13mm铜线 |  | 200张 |  |
|  | IC读卡器（带键盘） |  | 1、符合ISO/IEC14443A、ISO/IEC14443B标准 2、集成非接触式读卡器和密码键盘 3、支持卡类型：MF 4、支持刷卡、密码、刷卡+密码等三种开锁方式 5、带背光键盘，夜晚也能操作 6、最大功率1.2W |  | 26台 |  |
| 20 | 电磁锁 |  | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。 |  | 92套 |  |
|  | L型支架 |  | 1、金属材质，可配合安装电磁锁使用，适用于无框木门、金属防盗门 2、尺寸不小于25cm*3cm*5cm |  |  |  |
|  | 电锁电源 |  | 12V 2A开关电源 1、额定输入电压范围：170-240VAC 最大输入电压范围：162-264VAC 2、输入频率范围：47-63Hz 3、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A 4、空载待机损耗功率：输入电压230VAC/50Hz，输出电压12VDC是小于0.075W 5、输出电压：+12V，11.4V（下限）-12.6V（上限） 输出电流范围：0（最小负载）-2A（额定满载） |  |  |  |
| 21 | 四门网络门禁控制器 |  | 1. 支持门禁、多门互锁、APB控制、首卡开门等功能。控制器通过网络与系统连接，卡表下发、日志上传更加快速、稳定 2. 4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 3. 可存储2万张卡信息，10万条脱机日志存储 4. 支持32个时间表，32个时区表，60个假日设置，满足不同群组不同时间的开门控制需求 5. 支持1024个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限 6. 支持多种开门方式： 1)多卡开门，最大支持20张合法卡在规定时间内全部刷卡才能开门（刷卡不分先后顺序）； 2)首卡开门，可添加20张卡为首卡，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门； 3)倒计时关门，可设置20张卡为倒计时卡，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭。 7. 可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 8. 支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 9. 支持APB控制，可实现单门反潜回和4门反潜回 10. 支持标准韦根协议读卡器，即插即用 11. 门磁状态可设置 12. 支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等 |  | 7套 |  |
|  | 门禁控制器电源 |  | 12V 2A开关电源 1、额定输入电压范围：170-240VAC 最大输入电压范围：162-264VAC 2、输入频率范围：47-63Hz 3、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A 4、空载待机损耗功率：输入电压230VAC/50Hz，输出电压12VDC是小于0.075W 5、输出电压：+12V，11.4V（下限）-12.6V（上限） 输出电流范围：0（最小负载）-2A（额定满载） |  |  |  |
| 22 | 巡更卡发卡器 |  | 1、集成非接触式读卡器和密码键盘 2、支持卡类型：MF 3、支持刷卡、密码、刷卡+密码等三种开锁方式 4、背光键盘，夜晚也能操作 5、最大功率1.2W 6、发卡器自带读卡天线，工作频率为13.56MHz 7、有效距离0~4.5cm以内 （根据不同工作环境和不同的卡而不同） 8、在有效距离内数据接收时间小于90ms 9、USB接口电源+5V供电，工作电流约20mA 10、USB格式数据输出 11、支持符合ISO1443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208) 12、可通过串口更新程序 13、读写S50\S70；Ultralight C读写；NFC 标签读写；Mifire Plus读写；Mifire Desfile 读写；提供ISO1443A APDU 指令 14、含10张巡更卡 |  | 1台 | 含10张巡更卡 |
| 23 | 电子脚扣 |  | 1. 支持GPS定位、北斗定位、LBS基站定位、AGPS 2. 整机尺寸：65*65.5*35mm 3. 充电适配器：5V\1A 4. 移动充电帽：5V\1A，2200毫安动力电池 5. 内置电池：1250毫安聚合物电池 6. 工业设计等级：IP68 7. 充电时间：（腕带充电，移动充电帽）4h,6h 8. 工作时间：7天（按10分钟/上传） 9. 振动等级：3轴60min ASD:0.96㎡/S3 10. 拉力等级：1000N 11. 平均待机电流：小于3 mA 12. 平均工作电流：约45mA 13. 工作温度：-20～70℃ 14.含一年流量费 |  | 5个 | 含一年流量费 |
| 24 | 调音台 |  | 1、机架式调音台，可上19英寸标准机柜； 2、12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入； 3、2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、内置100种（00-99）模式的数字效果器； 6、配置2×10点LED电平指示 7、具有12个独立48V幻象供电开关 技术指标: 1、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB ； 2、总谐波失真(1kHz)：≤1%； 3、线路输入增益：≥55dB； 4、话筒输入增益：≥68dB 5、最大输入电平：≥14dB 6、最大输出电平：≥19dB 7、信噪比（A计权）：≥85dB |  | 2台 |  |
| 25 | 功放 |  | 1、D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统。 2、模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率。 3、可支持DSP模块及数字音频传输处理模块，可通过电脑软件调试DSP处理音效、智能化网络监测功放工作状态、远程开关机控制及性能调试。 4、支持物联网运维管理平台接入 5、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 6、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性更强。 7、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择，音响系统的构建更灵活。 8、具备完整的LED工作状态指示灯。 9、具备COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口，系统连接可靠、高效。 10、专用铝齿散热器、高效风速可变风冷散热系统。 11、国际标准2U高度设计，适合安装在标准的19吋机柜内；标准化机箱设计，系统集成更方便、美观。 12、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统。 13、二通道功放具备高通/低通/直通三档输入模式可选择，系统应用更灵活。 技术指标: 1、额定功率：2×600W/8Ω，2×900W/4Ω，1×1800W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音(1kHz)：≥70dB； 8、电压适应范围：AC100V～242V，50Hz/60Hz ； 9、整机尺寸（W×D×H）：约483mm×410mm×100mm； |  | 2台 |  |
| 26 | 鹅颈话筒 |  | 1、工作频率：600.00MHz~699.75MHz（常规） 2、信号数值：400个 3、信道间隔：250KHz 4、频率稳定度：±0.005% 5、信噪比：>60dB 6、失真度：<0.5%@1KHz 7、最大频偏：±30KHz 8、邻频干扰比：>80dB 9、频率响应：50Hz~13KHz 10、电源供应（发射）DC4.5V（1.5VAA×3） 11、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） |  | 1套 |  |
| 27 | 无线话筒 |  | 1、窄带声表滤波电路真分集设计，具有更高的稳定性和良好的抗干扰能力，确保接收系统的干净和低噪。 2、时尚OLED镜面屏设计，可显示发射器编号（麦克风自行设置编号，方便识别），RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率。 3、采用飞梭旋钮可以调整工作频率、调高灵敏度可以增加接收距离，调低灵敏度可以避免杂音干扰、发射功率、通道编号等。 4、采用ID编码技术，以及“音码及杂讯锁定”双重静音控制，降低邻频干扰噪声输出。 5、拥有优良的射频结构和低功率的环保电路，优秀的还原系统，既保证了音频信号的完整性，也符合演艺需求的特点，精湛的工艺，让使用者具有良好的体验感受。 6、独特的“长按3秒关机”，避免演员不小心拨动开关，造成哑音或断音现象。 7、采用牢靠的TNC射频连接头，配合我司天线系统使用。可大幅提升接收效率，提升无线系统的稳定性。 8、发射功率三挡可调，无障碍环境接收距离可达80米，且接收距离可调，适用于剧场、演出、演讲、大型会场及多功能厅。 技术参数： 1、载波频段：640.125-690.000MHz； 2、频带宽度: 50（6.25*2*4）MHz 3、频率间隔:125KHz 4、最大频偏：±45KHz 5、综合S/N比:≥105dB（1KHz-A) 6、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 7、综合失真度:≤0.5%@1KHz 8、频率响应：70Hz-14000Hz 9、最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS);Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS) 10、发射器拾音头：动圈式 11、发射器供电方式：两节AA电池 12、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） |  | 1套 |  |
| 28 | 音箱 |  | 功能特点： 1、音箱采用15mm优质中纤板制作，坚实牢靠； 2、高音采用过流过压过温保护，使用更加可靠； 3、多个M8螺丝吊装孔位，可横竖吊挂，安装灵活，操作方便快捷； 4、底部有一个φ36mm标准支撑座。 技术参数： 1.额定功率： 250W/1000W (Peak) 2.额定阻抗： 8Ω 3.特性灵敏度（±2dB）： 96dB/W/m 4.输出声压级（±2dB）： 120dB（Continues）126dB（Peak） 5.额定频率范围： 60~20000Hz 6.覆盖角度 HxV： 90°×60° 7.扬声器单元： 10英寸×1;1.35英寸×1 8.输入接口： 2×Speakon NL4MP 9.吊挂： 多个M8螺丝吊装孔位 10.支撑座： φ36mm标准支撑座 11.箱体材料： 15mm中纤板 12.音箱尺寸（mm）：约HxWxD 523×326×331 |  | 4套 |  |
| 29 | 全向阵列麦克风 |  | 智能3A音频处理技术，还原高保真音质；360度9米拾音，可适配中小型会议室；即插即用，智能降噪、抗混响、语音跟踪、人声美化。 |  | 1套 |  |
| 30 | 6路解码云主机 |  | 纯FPGA架构硬拼控 支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 |  | 1台 |  |
| 31 | 解码器 |  | 1、设备解码能力需满足：2路8MP/ 2路6MP/ 3路5MP/ 4路4MP/ 5路3MP/8路1080P/ 16路720P； 2、需支持画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36； 3、交互式可视化软件操作终端，支持PAD控制； 4、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 5、支持报警联动切换； 6、支持单画面添加64路通道轮巡切换解码； 7、支持录像文件解码输出上墙； 8、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 9、支持透明通道传输； 10、支持H.264/265/MPEG4等编码格式； 11、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 12、支持ONVIF标准协议接入设备； 13、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览； 14、支持平台以SDK方式集成设备； 15、支持GB28181协议接入设备； 16、支持WEB方式或平台访问、配置和管理； 17、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 18、支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 19、需支持语音对讲。 |  | 2台 |  |
| 32 | 解码拼控一体云主机 |  | 1.纯FPGA架构硬拼控 2.支持4K高分辨率输入输出 3.支持4路本地高清视频输入+16路视频解码输出 4.高清视频输入支持HDMI，DVI-I 5.支持千兆光口 6.支持双电源备份功能 7.支持H.264/265等编码格式 8.支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 9.支持16个系统预案及快速调取 10.音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 11.整机解码通道路数256路 12.支持解码性能自由划分 13.支持16块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 14.支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 15.任何一路信号都可以实现无级缩放功能 16.交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 17.支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 18.支持报警联动切换 19.支持单画面添加64路通道轮巡解码 20.支持录像文件解码输出上墙 21.支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 22.支持透明通道 23.高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 24.支持ONVIF标准协议接入前端设备 25.支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 26.支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 27.支持平台以SDK方式集成设备 28.支持GB28181协议接入平台 29.支持WEB方式或平台访问、配置和管理 30.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 31.支持远程获取系统运行状态、系统日志 32.支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 33.整机包含复位按键1个 34.显示屏兼容性：LCD液晶屏，LED小间距 |  | 1台 |  |
| 33 | 75英寸液晶电视机 |  | 屏幕尺寸:75英寸 亮度:800-1100尼特 屏幕比例:16:9 护眼功能:有“无闪屏护眼认证”；低蓝光护眼认证 色域值:130% 屏幕分辨率:超高清4K 色域标准:sRGB 背光分区数:100-200级 CPU架构:四核A55 存储内存:64GB 运行内存:3GB 电源功率:280W 工作电压:220V 待机功率:0.5W |  | 1台 |  |
| 34 | 同步录音录像模块 |  | 一、功能描述 1、采用嵌入式，双系统操作，超薄设备计，内置WPS笔录系统，设备内置4个1080P高清摄像头、内置1组全向麦克风阵列、内置1组双角色分离阵列麦克风。集双光盘刻录、视频显示、硬盘备份、网络传输等功能于一体，安全稳定。 2、设备配置14英寸1080P高清显示屏。 3、设备总厚度30.15MM,超薄设计。 4、设备支持6路网络 1080P高清视频解码输入，具有HDMI输出接口，分辨率达到1920*1080。 5、设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式。 6、设备视频编码采用H.264，High Profile，H.265，的视频编码标准。 7、设备含有1路音频输入接口，音频编码采用AAC 48KHz采样编码，同时含有1路3.5监听接口，一路内置扬声器。 8、设备内置双蓝光光驱，将审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中。并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，对不符合刻录要求的光盘自动弹出，刻录结束后自动封盘。 9、设备内置500G硬盘，对审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实 时同步刻录。 10、设备采用双光驱，支持直刻支持，支持4.7G单层、单面双层8.5G实时刻录。使用标准4.7G容量DVD光盘，刻录时间1小时至24小时任选（可选配蓝光光驱） 11、设备具备更换光盘时视频时间不间断功能模式，第一光盘刻录完成后，12、重新放入第二张光盘，系统会把更换光盘时的录像刻录到第二张光盘内，实现前后两张光盘的视频时间不间断。 13、设备支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致，可快速出盘，出盘时间不大于1分钟。 14、设备内置高清证据采集模块，可以支持1280×1024、1920×1080高分辨率，不低于25帧/秒的视频证据采集。 15、设备支持合成画面1920×1080，不低于25帧/秒高清分辨直刻。 16、设备支持网页对设备工作状态监测，及控制刻录等。 17、设备可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录。 18、设备支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态。 19、设备可灵活调整显示内容的背景、颜色、位置、显示停留时间等设备内置字库，五笔、笔划、拼音等输入法，方便输入案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等信息可叠加在视频画面，显示时长可自行设定。 20、设备可以在本机直接播放光盘视频，提供暂停，快进等功能。 21、设备录制的视频为通用格式，通用播放器可以播放，方便法庭示证使用。音视频单文件刻录存储确保光盘文件连续性，通用视频格式文件记录，可采用QQ影音，暴风影音MEDIA PLAYER等播放器播放。 22、刻录光盘内置重点标记索引，在设备播放时，可以选择重点标记，设备会自动定位到讯问中重点标记时间进行播放。 23、设备可提供WEB服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看审讯（讯问）现场场景，并可以和前端审讯（讯问）人员进行单向语音对讲。 设备内置高灵敏度温湿度检测模块，实时读取审讯室中的环境检测设备的信息，叠加至视频画面中。 24、设备可防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复回来，保证光盘数据的可靠性。 25、设备具有4路USB接口,支持外接USB键盘输入中文。 26、设备具有2路100Mbps/1000Mbps自适应网口，支持网络拓展应用。 27、设备工作环境范围：-10℃~60℃ 0~95%相对湿度。 |  | 1套 |  |
| 35 | 警用终端 |  | 1.测距功能：通过UWB精确测量距离 2.喇叭提醒功能：具有小喇叭功能 3.低电报警功能：电压低于一定阈值会发出低电报警信号 4.管理功能：安装专门的APP，用于对押解任务的管理 5.网络支持：GSM:850/900/1800/1900;WCDMA:850/900/1900/2100;TDD-LTE:B38/39/40/41;FDD-LTE:B1/3/7;CDMA:800; 6.操作系统：Android 7.0 7.内存：RAM:3G，ROM:32G 8.应用处理器：8核，64位，1.4G主频 9.GPS导航：支持室内外定位 10.工作温度：-20°C~50°C 11.存储温度：-40°C~70°C 12.外形尺寸约：157.36×79.1×11.5（mm） 13.含一年流量费 |  | 5台 | 含一年流量费 |
| 36 | 服务器 |  | 数据中心服务器：企业级高性能平台服务器，2U高度标准机架式 采用全新一代国产架构处理器，CPU 内置安全处理器，提供芯片级根信任 基于国密算法进行加密、层次化逐级认证，保障系统安全启动 出厂自带国产操作系统 标配128G内存，支持 8 内存通道、最大 16 根内存插槽，容量可扩展至 2TB，提供灵活且强大的内存配置选择 最大支持8块3.5寸或者2.5寸硬盘 支持前面板报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员 在实现低功耗、高带宽、高 IO 吞吐率、大存储的同时，虚拟化软件单处理器授权，整体产品设计实现既不妥协功能和性能，又可降低总体TCO 处理器 Hygon 5380 64位16核32线程处理器 2.5GHz 标配128GB，共16个DDR4内存插槽，最高工作频率3200MHz 自带openEuler 22.03 接口性能 2个千兆以太网口 2个VGA接口，一个前置，一个后置 自带2个480G SSD硬盘、2个4T SATA企业级硬盘；共支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘 支持2.5寸或3.5寸SATA 最大可扩展6个PCIE 4.0插槽 2个前置USB2.0接口，2个后置USB3.0接口 支持1+1冗余，100-240Vac/50Hz |  | 1台 |  |
| 37 |  |  | 即时通讯服务器：1.企业级高性能平台服务器，2U高度标准机架式 2.采用全新一代国产架构处理器，CPU 内置安全处理器，提供芯片级根信任 3.基于国密算法进行加密、层次化逐级认证，保障系统安全启动 4.出厂自带国产操作系统 5.标配32G内存，支持 8 内存通道、最大 16 根内存插槽，容量可扩展至 2TB，提供灵活且强大的内存配置选择 6.最大支持8块3.5寸或者2.5寸硬盘 7.支持前面板报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员 8.在实现低功耗、高带宽、高 IO 吞吐率、大存储的同时，虚拟化软件单处理器授权，整体产品设计实现既不妥协功能和性能，又可降低总体TCO 9.2个RJ45千兆网口 10.最大可扩展6个PCIE 4.0插槽 11.2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 |  | 1台 |  |
| 38 |  |  | 即时指挥服务器：企业级高性能平台服务器，2U高度标准机架式 采用全新一代国产架构处理器，CPU 内置安全处理器，提供芯片级根信任 基于国密算法进行加密、层次化逐级认证，保障系统安全启动 出厂自带国产操作系统 标配64G内存，支持 8 内存通道、最大 16 根内存插槽，容量可扩展至 2TB，提供灵活且强大的内存配置选择 最大支持8块3.5寸或者2.5寸硬盘 支持前面板报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员 在实现低功耗、高带宽、高 IO 吞吐率、大存储的同时，虚拟化软件单处理器授权，整体产品设计实现既不妥协功能和性能，又可降低总体TCO处理器Hygon 5380 64位16核32线程处理器 2.5GHz 标配64GB，共16个DDR4内存插槽，最高工作频率3200MHz 自带openEuler 22.03SP1 2个千兆以太网口 2个VGA接口，一个前置，一个后置 自带2T机械硬盘，共支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘 支持2.5寸或3.5寸SATA 最大可扩展6个PCIE 4.0插槽 2个前置USB2.0接口，2个后置USB3.0接口 |  | 1台 |  |
| 39 |  |  | 智能分析主机：1.智能分析主机是高性能视频监控平台系统的组成单元，部署于监控中心，采用专业的嵌入式硬件设计，可同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析。可实现周界入侵检测、物品盗移检测、逆行、人员聚集、人数统计等异常行为分析功能，能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息，兼容主流厂家的网络视频信号，为常规监控系统提供高性价比的智能分析增值应用 2.分析检测算法：支持值班室值岗、监舍值岗、单人询问、无人值守、单人独处、剧烈运动、人群聚集、场景分类、人员摔倒、谈话时未关闭房门、吸烟检测、睡岗检测、对象离席、询问超时、识别服检测等功能 3.智能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、清晰度异常、噪声检测、色度异常、画面冻结、信号缺失、卡顿检测 4.最大支持对32路标准H.264、H.265、S+265码流实时分析，最大支持对16路标准H.264、H.265、S+265码流诊断 5.智能分析每路视频通道最多可设置8种规则算法，最大轮巡数1000点位 6.支持诊断算法、场景分类算法，最大轮巡询数50000点位 7.平台最大可配置64个诊断模板，IE可设置10个诊断模板 8.可调整智能分析规则的灵敏度，减少因天气、光线等环境因素变化带来的视频分析误差 9.支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析 10.支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备 11.分析检测出异常情况后，将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应 12.支持4画面的UI预览 13.最大功率350W |  | 1台 |  |
| 40 |  |  | 北斗校时服务器：1、以GPS北斗定时信号建立时间参考； 2、提供6路NTP网络授时接口； 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态； 4、支持windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix等操作系统时间同步； 5、支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议。 |  | 1台 |  |
| 41 |  |  | 流媒体服务器：1、设备处理器为国产化芯片，不低于8核16线程，主频不低于2.8GHz 2、设备内存配置不低于16GB，4个DDR4内存插槽，整机容量最高支持至256G 3、自带国产化操作系统 4、网络接口不少于4个 5、视频接口不少于1个VGA接口 6、不少于4个USB接口、不少于1个RS232接口 7、接入带宽不小于2000M，转发带宽不小于2000M 8、接入通道不小于4000个 9、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享 10、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性 11、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接 12、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像 13、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发 14、支持报警联动和报警转发 |  | 2台 |  |
| 42 |  |  | 对接网关服务器：1、设备处理器为国产化芯片，不低于8核16线程，主频不低于2.8GHz 2、设备内存配置不低于16GB，4个DDR4内存插槽，整机容量最高支持至256G 3、自带国产化操作系统 4、网络接口不少于4个 5、视频接口不少于1个VGA接口 6、不少于4个USB接口、不少于1个RS232接口 7、接入带宽不小于400M（UDP）/800M（TCP）,转发带宽不小于400M（UDP）/800M（TCP） 8、网关对接下级平台不少于500个，对接上级平台不少于100个 9、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性 10、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能 11、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能 12、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能 13、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计 14、支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出 |  | 1台 |  |
| 43 |  |  | 应用服务器：企业级高性能平台服务器，2U高度标准机架式 采用全新一代国产架构处理器，CPU 内置安全处理器，提供芯片级根信任 基于国密算法进行加密、层次化逐级认证，保障系统安全启动 出厂自带国产操作系统 标配64G内存，支持 8 内存通道、最大 16 根内存插槽，容量可扩展至 2TB，提供灵活且强大的内存配置选择 最大支持8块3.5寸或者2.5寸硬盘 支持前面板报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员 在实现低功耗、高带宽、高 IO 吞吐率、大存储的同时，虚拟化软件单处理器授权，整体产品设计实现既不妥协功能和性能，又可降低总体TCO处理器Hygon 5380 64位16核32线程处理器 2.5GHz 标配64GB，共16个DDR4内存插槽，最高工作频率3200MHz 自带openEuler 22.03SP1 2个千兆以太网口 2个VGA接口，一个前置，一个后置 自带2T机械硬盘，共支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘 支持2.5寸或3.5寸SATA 最大可扩展6个PCIE 4.0插槽 2个前置USB2.0接口，2个后置USB3.0接口 |  | 4台 |  |
| 44 |  |  | 证据服务器：1、4U/24盘位集中存储； 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式； 3、流式存储方式：接入带宽1024Mbps，同时512Mbps转发（直存）； 4、文件存储方式：接入带宽600Mbps同时转发600Mbps（直存）； 5、出厂自带操作系统； 6、2核4线程处理器，标配内存8GB； 7、最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘； 8、支持Onvif、GB/T28181、SDK； 9、使用软RAID系统，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60； 10、4个RJ45千兆网口； 11、采用800W，1+1金牌效率电源； 12、兼容硬盘：4TB、6TB、8TB企业级； 13、功率：电源额定：800W，整机峰值：500W，整机平均：300W。 |  | 1台 |  |
| 45 |  |  | 网络存储服务器：1、6U/48盘位集中存储； 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式； 3、流式存储方式：接入带宽1200Mbps，同时800Mbps转发（直存）； 4、文件存储方式：接入带宽800Mbps同时转发800Mbps（直存）； 5、出厂自带操作系统； 6、4核4线程处理器，标配内存8GB； 7、最大支持48块3.5寸硬盘； 8、支持通过onvif协议接入前端设备； 9、使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 10、4个RJ45千兆网口； 11、采用1200W，1+1白金效率冗余电源； 12、功率：工作功耗：≤800W；额定功耗：≤1200W。 |  | 4台 |  |
| 46 | 算法服务器 |  | CPU：配置2颗HYGON 7380处理器及以上，核数≥64核，主频≥2.2GHz 内存：配置≥64G DDR4 |  | 1台 |  |
| 47 | 企业级硬盘 |  | 1、8T企业级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 5、转速：7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：249MB/秒； 8、平均闲置功率7.64瓦； 9、平均运行功率12.81瓦； 10、电源+12V和+5V； 11、运行时温度 5~60°C。 12、保证办案区录像超过6个月以上 |  | 210块 |  |
| 48 | 核心交换机 |  | 1、交换容量：38.4Tbps/166.4Tbps；包转发率：7200Mpps/36000Mpps 2、支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡； 3、ARP最大容量均为256K个； 4、支持的MAC最大容量均为1M个； 5、支持的ACL条目最大容量均为122K个； 6、支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M， 7、支持的端口缓存均为200ms，支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K； 8、支持四框堆叠及统一管理（IRF2），最大堆叠带宽能达到双向1.28T、支持1虚多技术（MDC）， 9、支持INQA（IPCA）功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计， 10、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 11、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理， 12、支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能 13、配置低于16端口千兆以太网光接口、不低于12端口万兆以太网光接口、不低于48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SC); 14、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)×32 |  | 2台 |  |
| 49 |  |  | 1、设备性能:交换容量≥38Tbps、包转发率≥7180Mpps；主控引擎模块≥2，满足1+1冗余、冗余电源，业务槽位数≥3； 2、配置要求:配置主控引擎模块≥2，千兆以太网电接口≥24；千兆以太网光接口≥24；万兆以太网光接口≥8；配置300W交流电源模块≥2； 1根3m万兆堆叠线缆； 3、接口要求:单槽位40G端口密度≥12，单槽位100G端口密度≥4，单槽位可提供24端口1G/2.5G/5G/10G自适应以太网电接口； 4、多业务融合化:支持扩展防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、EPON业务板等； 5、无线功能:支持无线控制器功能，包括精细的用户控制管理、完善的RF管理及安全机制、快速漫游、超强的QoS和对IPv6的支持等； 6、虚拟化技术要求:多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能； 7、支持基于IRF3.1的有线无线统一管理功能； 8、网管功能一体化:内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 9、硬件级加密技术:支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae），保护信息完整并提供再保护和保密服务。 10、可靠性:支持主控板冗余，倒换时间为0ms。 11、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)×16 |  | 1台 |  |
| 50 | 8口千兆接入交换机 |  | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电； |  | 20台 |  |
| 51 | 24口千兆接入交换机 |  | 1.设备性能 与核心交换机同品牌，交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps； 2.硬件端口 ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 3.路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 4.虚拟化 用户可以将最多9交换机连接 5.智能管理中心 设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 6.端口防雷功能 支持业务端口10KV防雷功能 7.CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  | 30台 |  |
| 52 | 专用交换机 |  | 1.设备性能：交换容量≥25.5Tbps, 转发性能≥1600Mpps 2.设备配置：提供万兆SFP+光口≥48个，100GE QSFP28光口≥6个，标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插600W交流电源模块≥1个，支持模块化可拔插风扇模块槽位≥4个，提供风扇模块≥4个；配置万兆多模光模块≥12个 3.规格表项：MAC地址≥288K，支持ARP表项≥100K，IPv4路由规格≥256K，IPv6路由规格≥128K 4.IP路由：支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 5.VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 6.虚拟化：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 7.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求 8.MTBF：MTBF(平均无故障时间)超过35年； 9.网络分析：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 10.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  | 1台 |  |
| 53 | 防火墙 |  | 1、采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块。 2、槽位≥2个，可扩展 Bypass功能接口，可扩展千兆、万兆接口，端口要求≥16GE，≥4Combo，≥4SFP，≥6SFP+。 3、整机吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万，配置三年IPS授权和3年AV防毒授权。 4、实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 5、实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 6、NAT地址池支持动态探测和可用地址分配 7、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 8、支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发；支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 9、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。 10、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 11、支持策略冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计。 12、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 13、支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。 14、当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时（比如将原厂商的摄像头换为其他厂商的摄像头）向用户发送日志，提示用户。 15、设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤； 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； 16、支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现； 17、支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单 18、实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析。 19、支持超过14000种特征的攻击检测和防御。可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表。 |  | 1台 |  |
| 54 | 防火墙 |  | 1、采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块。 2、槽位≥2个，可扩展 Bypass功能接口，可扩展千兆、万兆接口，端口要求≥16GE，≥4Combo，≥6SFP，≥2SFP+。 3、整机吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥5万，配置三年IPS授权和3年AV防毒授权。 4、实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 5、实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 6、NAT地址池支持动态探测和可用地址分配 7、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 8、支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量 9、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。 10、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置 11、支持策略冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计。 12、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 13、支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。 14、当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时（比如将原厂商的摄像头换为其他厂商的摄像头）向用户发送日志，提示用户。 15、设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤； 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； 16、支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现； 17、支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单 18、实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析 19、支持超过14000种特征的攻击检测和防御。可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表； 20、支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。 发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容 21、支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟 22、支持多用户共享上网行为管理，支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项 23、实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。 24、支持国密SM1/2/3/4算法。 |  | 1台 |  |
| 55 | 网管平台 |  | 1、网络设备资源管理 支持SNMP v1、v2c、v3协议管理设备；含50个网络设备授权，含配套机架式服务器； 2、支持手工增加设备；支持自动发现设备，自动发现设备任务可立即或周期性执行； 3、支持设备基本信息展示：设备标签、管理状态、IP地址、掩码、sysOID、类型、系统名称、联系人、位置、设备型号、最后轮询时间、接口数量、运行时间、系统描述等。 4、支持接口信息展示：展示接口状态、接口描述、接口别名、最后改变时间、光/电口、IP地址等； 5、支持设备导入、导出、管理、取消管理、删除、修改基本信息等； 6、支持设备常用操作：Telnet或SSH至设备、打开设备Web网管、Ping和Tracert设备； 7、支持网络设备配置备份、查看、基线化、比较、导出等操作； 8、支持按照设备或区域周期性自动备份配置，并将备份报告发送至邮箱； 9、支持设备配置审计：和上一次发生变更或和基线不一致时发送告警；将设备配置恢复至基线。 |  | 2套 |  |
| 56 | 执法办案管理系统 |  | 合成作战模块 | 入区登记环节可选择合成作战请求类型，台账界面也可修改或新增合成作战请求类型，合成作战室收到请求后，可进行相应研判文件上传，办案民警办案时可在审讯界面查看文件列表，并进行在线预览和下载查看，为民警办案提供信息支撑。 | 1套 |  |
| 57 |  |  | 候问管理模块 | 1、通过系统对候问管理工作实现分配管理。 2、候问室分配规则满足男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等。 3、能够查询讯（询）问室状态，自动为嫌疑人分配空闲中的审讯室。 4、可对各候问室状态可视化展示，包括各候问室的当前在押人数及人员详细信息，并可进行人员信息的修改。 5、能够标记显示当前候问室男女、未成年人、残疾人、特殊疾病人人数。 6、可实现看押登记、带出登记。 7、能够通过人脸识别快速看押和带出登记。 8、能对候问历史记录查询、查看、导出。 9、能够根据嫌疑人姓名查询其所在的候问室。 10、能够显示候问室实时视频及该候问室看押人员信息和案由。关押位置及人员信息。 11、民警可选择所对应的嫌疑人带到询（讯）问室提讯。 12.能够查看办案室状态。可给嫌疑人分配办案室。 13、能够查看嫌疑人的基本信息。可查看分配记录。 | 1套 |  |
| 58 |  |  | 即时通信模块 | 1、能支持根据案件建群，自动为案件建立群聊，和案件相关的办案警员和法制民警自动加入群聊。保留历史记录，新加入群聊的民警可以查看该群全部历史聊天记录。 2、能够支持文字交流，当接收到领导指挥命令时办案人员可通过文字的方式回复，防止嫌疑人听到交流信息。 3、能够支持语音对讲交流，领导可通过语音的方式对前端审讯人员进行指挥，审讯人员也可通过语音的方式进行回复。 4、相互之间支持通过手写、画图等电子白板的方式进行沟通，表达示意更轻松，方便操作。 5、能够支持文件传输，当有证据等资料需要传达到前端时，可直接通过即时通信功能实现文件及文件夹的传输。 | 1套 |  |
| 59 |  |  | 角色和权限模块 | 1、用户可以通过用户组的方式来进行管理，一个用户可以属于多个不同的用户组，一个用户组也可以有多个用户。 2、支持默认有办案人员、技术人员、指挥人员、案管人员、登记人员、领导人员、管理员等。 3、能够支持部门管理的功能，同属于一个用户组的多个人员可分配到不同的部门，真正与实际应用相结合。 4、能够配置入出区各流程是否触发报警。 5、能够具有权限管理，管理人员可根据实际需要对不同用户分配不同的权限，可对用户的权限进行添加、删除和修改。 6、系统登录时进行权限验证，针对不同用户权限开放不同的功能，具备指纹登录和用户名密码登录。权限包含审讯案件、案件管理、指挥权限、视频预览、视频控制、案件审核、案件删除等一系列的权限控制系统。 7、提供公安业务树功能，支持配置场所定位模式，配置场所所属组织。 | 1套 |  |
| 60 |  |  | 功能室管理模块 | 1、可对所有审讯室进行统一管理，包括审讯室与硬件设备的关联、审讯室的分配、审讯室状态的查询等。 2、审讯室可以单独分配给某个部门使用，也可以多个部门共用。 | 1套 |  |
| 61 |  |  | 可视化展示模块 | 可以折线图的形式展示涉案人员入区趋势，可视化展示各办案室、候问室的使用状态。 能够对在区涉案人员的信息进行轮播，直观显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态。 能够展示执法办案中心今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数等。 | 1套 |  |
| 62 |  |  | 门禁管理模块 | 支持办案区门禁权限授权与人员门禁权限微调，支持开门记录查询，支持门禁紧急全开与门禁紧急全关。 | 1套 |  |
| 63 |  |  | 民警登记模块 | 1、可对民警入区登记，登记民警的基础信息，抓拍民警的人脸照片。 2、可根据姓名、警员编号、定位卡号（支持刷卡快速填写）、民警类型、在区状态、入区时间查询及数据导出。 3、可提供警员批量入也区登记，批量入出区本中心民警和非本中心民警。 4、本单位办案人员信息登记可通过人脸识别及手动模糊搜索，快速录入办案民警的姓名等基本信息。 5、非本场所民警登记信息可支持警员类型（民警、辅警）、姓名、警号、所属部门、备注等。 | 1套 |  |
| 64 |  |  | 模板管理模块 | 系统支持入区登记、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集等流程文书模板，常用短语模板，笔录模板，工作组模板，片头叠加模板，告知书和定时提醒等模板等的管理和自定义制作，方便用户自定义相关业务功能的实现方式。 | 1套 |  |
| 65 |  |  | 其他人员登记模块 | 1、可提供针对其他类人员的入出区登记管理功能，入区登记信息包括：姓名、证件号码、人员类型等信息。 2、对其他类人员提供快速批量入出区管理。 | 1套 |  |
| 66 |  |  | 日志管理模块 | 系统支持详细日志管理功能，用户可按照权限查询日志，日志包括用户日志、登录日志、设备操作日志、审讯日志、物品柜日志、门禁日志等，便于用户日后查询和管理。 | 1套 |  |
| 67 |  |  | 视频监控模块 | 1、支持手动/自动/分组/定时/报警等多种切换预览方式，可自定义切换策略。 2、可控制前端设备的云台镜头和辅助开关。 3、支持视频通道名称关键词和拼音首字母快速检索。 4、支持多标签视频通道浏览，扩展同时浏览的摄像头数量。 5、支持多屏/分屏显示视频预览/录像回放/电子地图。多屏图像浏览，支持多个扩展屏输出图像。 6、支持窗口模式、最大化模式的显示方式。发生报警触发后自动弹出相关画面在指定显示窗口进行显示。 7、支持视频图像组轮巡、支持视图组轮巡、支持跨服务器图像轮巡。 8、可实时查看和统计系统中设备的在线状态和通道的报警状态。 9、支持实时浏览的电子放大。 | 1套 |  |
| 68 |  |  | 统计报表模块 | 能够将办案区每日产生的统计数据，如入出区人员概况、羁押情况、重点在押人员情况、执法监督检查情况等生成每日动态分析报表，支持查看、编辑、下载报表。 | 1套 |  |
| 69 |  |  | 文书管理模块 | 1、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理，可按照入区日期和关键字进行查询，左侧显示嫌疑人列表，选择嫌疑人后，右侧联动显示该嫌疑人相关文书列表，并支持在线预览和下载查看。 | 1套 |  |
| 70 |  |  | 无感定位服务模块 | 1、提供对办案基地办案区域3D电子地图设计、展示功能，配合无感视频轨迹定位可实现办案区域内嫌疑人和民警实时定位及轨迹显示。 2、支持JPG等格式电子地图。 3、能够联动视频轨迹跟踪设备获取嫌疑人实时轨迹信息、实时位置信息。 4、支持基于多图层叠加的电子地图。能够方便地在地图上定义各审讯室。 5、支持放大缩小地图。 6、支持在电子地图上显示嫌疑人坐标位置。 7、视频窗口可预览嫌疑人视频，根据腕带位置自动切换视频画面。 8、地图上支持人员分类：男、女、嫌疑人、民警等。 9、支持以时间轴的方式显示流程环节。 10、人员移动时，地图中的监控视频可以跟随显示。 11、支持人员轨迹视频按照时间轴的流程节点进行回放。 12、能够支持智能回放功能，在回放视频中显示嫌疑人信息，例如：嫌疑人姓名、性别、入区案由等。 | 1套 |  |
| 71 |  |  | 物品返还管理模块 | 1、能够对嫌疑人暂存的随身物品在出区登记的时候进行返还登记。 2、可对暂存物品返还信息生成报表并打印。 3、物品去向支持返还、扣押、家人代领、代保管。 4、记录物品返还环节的开始时间和结束时间。 5、能够对物品返还环节的工作台账进行电子签章及指纹捺印。 | 1套 |  |
| 72 |  |  | 系统登录管理模块 | 提供系统安全登录管理，支持指纹、警号、账号登录方式，必须通过系统验证才能够成功登录系统并获取对应角色权限的功能服务。 | 1套 |  |
| 73 |  |  | 嫌疑人登记模块 | 1、对嫌疑人入区进行信息登记，登记信息包括：嫌疑人姓名、性别、身份证号、出生日期、入区原因、户籍地址等信息进行登记，如果已经预约的可关联预约信息自动填充 2、可调用人证核验设备，入区登记时实拍人像和身份证读取照片比对，核对身份是否真实；出区登记时可调用人证核验设备对嫌疑人本人和入区登记照片比对，防止误防 3、可对嫌疑人人体建模，用于嫌疑人在执法办案中心内的轨迹实时定位 4、提供对出区嫌疑人的信息管理功能，规范嫌疑人出区管理工作 5、出区申请可以查询到所有在区人员信息。 6、提供出区原因管理功能，办案结果（刑事拘留、逮捕、罚款等）、临时带出原因（指认现场、查封扣押、辨认、搜查、出去就医） 7、能够查询出区申请信息以及审核人、审核状态，对出区申请记录管理 8、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表 | 1套 |  |
| 74 |  |  | 嫌疑人随身物品管理模块 | 1、可提供对嫌疑人进入办案区通过场所流程配置设置是否随身物品暂存。 2、可提供人脸快速进行随身物品操作。 3、可提供可视化储物柜展示及列表展示，支持指定箱子开柜。 4、可对财物进行暂存登记，支持记录物品名称、物品数量、计数单位、特征描述等物品信息。 5、可登记多件物品，对登记的财物分类标记，分为是否涉案，是否扣押。 6、可提供物品信息自动生成文书功能，可打印物品清单。 7、可手动选取储物柜，并打开相应的储物箱。 7、可对物品进行拍照并自动上传图片。 8、可对嫌疑人随身物品暂存台账生成、预览、打印、导出。 9、可对嫌疑人随身物品暂存新增、修改、删除、查看。嫌疑人随身物品领取台账生成、预览、打印、导出。可查看登记人员的随身物品列表，扣押物品列表。支持通过储物柜编号、开柜时间精确查询开柜记录。支持记录随身物品暂存环节的开始时间与结束时间。 10、涉案物品直接入涉案财物柜；未进行财物暂存流程，系统会报警提示。 11、可提供电子签章及指纹捺印，对随身物品暂存环节的登记表单进行电子签名和指纹捺印。 12、系统能够支持单面随身物品柜和双面随身物品柜，支持异形柜。 | 1套 |  |
| 75 |  |  | 信息采集模块 | 1、能够对嫌疑人信息采集环节的内容进行记录，确保符合公安部“四个一律”的要求。 2、记录信息采集环节，是否采集了嫌疑人的指纹、虹膜、声纹、血液、尿液、脚纹、体貌特征等。 3、支持记录信息采集环节的开始时间与结束时间，生成完整的台账记录。 | 1套 |  |
| 76 |  |  | 安检模块 | 1、可将人员身体检查情况录入系统。 2、可调用人员安全检查终端设备，抓拍嫌疑人外伤照片，并可对人员照片位置进行标记，附在人身安全检查表后面，上传到系统后台。 3、伤疤抓拍照片可提供本地电脑上传方式导入系统。 4、可提供人身安全检查台账生成、预览、下载、打印。 5、可记录人身安全检查环节的开始时间与结束时间。 6、对人身安全检查环节的电子台账能够支持电子签章及指纹捺印。 7、可查看嫌疑人历史安检记录。 | 1套 |  |
| 77 |  |  | 案件督导模块 | 1、可提供视频督导功能，能支持在办案过程中查看实时办案视频进行实时监督 2、提供案件列表服务，审讯人员可以进行案件信息的录入，包括新建案件、案件信息的修改、嫌疑人信息的录入、嫌疑人信息的修改等，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后期查询调阅 3、案件经过审核后，有权限的人员可进行案件及案件资料的删除操作 4、提供多种刻录归档方式：审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、支持全自动刻录 5、能够自动上传案件的视频资料到录像服务器功能 6、支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改 | 1套 |  |
| 78 |  |  | 报警管理模块 | 1、系统可支持列表显示30种报警信息。 2、能够支持根据时间、报警类型生成报警数据柱状统计图，支持数据导出。 | 1套 |  |
| 79 |  |  | 背景核查模块 | 1、系统与公安在逃人员库、常住人口库等对接，提供人员身份背景信息核查功能，辅助办案人员快速查明嫌疑人身份信息。 2、系统能联动入区大厅人证核验设备，通过人脸识别方式对对嫌疑人人像进行采集，同公安在逃等人员库（需做对接）进行比对，辅助筛查嫌疑人的身份信息，若经比对发现嫌疑人为在逃人员系统会弹出信息提示。 | 1套 |  |
| 80 |  |  | 出区登记模块 | 1、可对嫌疑人出区原因生成出区记录，出区原因可以多选。 2、临时出区人员返回并输入身份证后，能够直接关联到临时出区人员信息并自动填充到页面。 3、正常出区流程，支持选择办案结果，包括刑事拘留、逮捕、取保候审、监视居住、移送、结束传唤等。 4、临时出区流程，临时出区指认现场、查封扣押、辨认、搜查、出区就医等。 5、临时出区返回流程，嫌疑人如出现临时出区就医情况，再重新入区时系统中可上传病例、诊断证明等信息。 6、特殊情况出区可办理强制出区。 7、民警出区管理。根据嫌疑人在办案区内移动轨迹和时间生成办案区活动表，打印后签字记录。 8、能够人员出区登记环节的台账实现电子签章及指纹捺印。 | 1套 |  |
| 81 |  |  | 储物柜管理模块 | 1、可支持储物柜可视化展示：储物柜柜号、嫌疑人姓名、物品件数信息。 2、能够支持根据嫌疑人姓名快速定位目标物柜，可查看物品详细信息。 | 1套 |  |
| 82 |  |  | 电子地图模块 | 1、支持JPG等格式电子地图。支持3D地图。 2、支持基于多图层叠加的电子地图。能够方便地在地图上定义各审讯室。 3、支持放大缩小地图。可导入电子地图文件支持。 4、电子地图上显示嫌疑人坐标位置。 5、地图上支持人员分类：嫌疑人、民警等。 6、能够支持以时间轴的方式显示流程环节。人员移动时，地图中的监控视频可以跟随显示。 7、支持人员轨迹视频按照时间轴的流程节点进行回放。 8、能够支持3D地图建模上传、配置报警灯。 9、能够支持2D地图图片导入。 10、能够支持配置场所定位的区域。支持将定位区域配置下传到地图服务器上。 | 1套 |  |
| 83 |  |  | 一案一档模块 | 1、可支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息 2、能够支持下载电子证据，下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，下载办案笔录 3、通过系统可以查看嫌疑人的各种格式表格，包括嫌疑人安全检查表、物品暂存表、财物暂存扣押表、吸毒检查表、物品返还表等，并跟据实际业务情况生成相应表单，系统提供修改、预览、下载、打印等功能 4、归档时可选择是刻录整个轨迹视频还是仅讯问视频 5、嫌疑人关联办案录像：对嫌疑人接受审讯过程录像的回放和下载 6、嫌疑人活动录像回放定位：支持回放嫌疑人进入办案区到离开办案 ★7、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印 | 1套 |  |
| 84 |  |  | 预约服务模块 | 1、为办案民警提供电话预约方式、网络预约方式，通过系统记录预约信息，将执法办案管理中心实现有序运行。 2、预约时提交内容包括民警信息、主办民警电话、预计到达时间、案由、办案地点、案件类型、嫌疑人姓名、性别、身份证等信息。 3、预约时能够标记男女、未成年、残疾人、传染病人及对应的人数。 4、未成年嫌疑人登记时，选择是否需要法定代理人。 5、嫌疑人登记时，可选择是否需要翻译人员。翻译类型可选手语、维语、蒙语、日语、韩语、英语、藏语翻译。 6、能够提供预约的查询、查看详情、修改、延期、取消功能。 7、可提供预约信息的查询，列表中默认显示所有的预约信息。 8、可在预约时提供民警上传相关法律手续文件，如逮捕证、传唤证。 9、登记大厅前台能够接收预约的提示消息，如：某某所，某某民警预约在什么时间带嫌疑人入区。 | 1套 |  |
| 85 |  |  | 远程参审模块 | 1、针对重案要案，通过系统能够实现领导对讯询问室的办案民警开展远程参审指挥。 2、提供文字交流，领导可通过打字的方式对前端审讯人员进行指挥。 3、提供语音对讲交流，领导可通过语音的方式对前端审讯人员进行指挥，审讯人员也可通过语音的方式进行回复。 4、提供视频指挥，当指挥室安装高清摄像机时，可对前端审讯人员进行视频指挥，审讯人员可看到指挥室的视频画面。 5、提供审讯室置顶功能，可将审讯室置顶，同时有与已置顶的审讯室同案时，该审讯室也会被置顶。 6、提供文件传输功能，当有证据等资料需要传达到前端时，可直接通过即时通信功能实现文件及文件夹的传输。 | 1套 |  |
| 86 |  |  | 远程提讯模块 | 1、实现提讯人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行提讯，并进行同步刻录，避免路途上的奔波，提高办案效率 2、办案区提讯人员提讯远端看守所的犯罪嫌疑人的过程中，看守所由看守所看管人员在提讯室协助办案区提讯人员完成提讯过程 3、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人 ★4、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥 | 1套 |  |
| 87 |  |  | 执法办案模块 | 1、系统可自动或手动录入案件及审讯基本信息 2、开始办案后自动开始同步录音录像 3、能够预设办案笔录模板功能 4、能够对嫌疑人信息自动关联并更新到笔录表头，无须手动录入 5、可实现常用问答模板辅助民警讯问问答 6、能够支持告知书副屏展示，进行全文朗读、光标朗读、选择朗读告知书、支持打印告知书 7、可提供法律法规的关键字检索、查看功能，为办案提供法律依据，方便民警查询。 8、可提供对关键笔录重点标记 ★9、讯询问功能能够支持协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息 10、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥 11、能够支持笔录校对及校对时朗读本地笔录 ★12、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位 13、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对 14、可提供资料管理，包括证据信息、证据文件。证据照片管理。证据照片副屏推送。笔录导出导入功能。支持快捷键协助办案 15、可对询讯问室状态管理，超时办案提醒。能够实现联动强电控制器控制LED电子门牌打开和关闭 16、能够自定义设置LED电子门牌的播放方式、播放速度和停留时间。 17、对讯询问过程中的笔录能够支持电子签章及指纹捺印 18、需提供审讯列表，可以查看审讯的历史数据，支持刻录，下载、再问督导等功能 19、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案 | 1套 |  |
| 88 |  |  | 值班管理模块 | 1、提供值班管理功能，能够查询各个值班组信息以及值班组中的值班人员信息。 2、能够自定义设置值班组的轮询时间以及组内成员的值班时间。 3、能够支持组内调班，支持根据人员姓名和值班时间快速检索值班日志。 | 1套 |  |
| 89 | 生命体征分析系统 |  | - 生命体征监测：对伴有高危疾病的人员实时监测其各项生理指标变化，如：心率、心率波动、呼吸、呼吸波动、血氧、血压变化、心率变异性等。 - 2、接口调用：提供标准化开放接口，可供第三方系统平台集成调用，接口调用简单方便； 3、提供不少于10路个体人体实时体征监测。 |  | 1套 |  |
| 90 | 平台软件授权 |  | 使用配套警务终端与电子脚扣绑定，并测距，定位，在警务终端和指挥中心平台显示实时位置和轨迹电子围栏等 |  | 1个 |  |
| 二、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 综合布线配件辅材 |  |  |  |  |  |
|  | 单口信息面板 |  | 1、信息插座与面板采用90度安装方式 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 规格：单口 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS ★3、系列产品符合REACH并提供第三方检测报告 |  | 38个 |  |
|  | 双口信息面板 |  | 1、信息插座与面板采用90度安装方式 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 规格：双口 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS ★3、系列产品符合REACH并提供第三方检测报告 |  | 300个 |  |
|  | 六类非屏蔽模块 |  | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见 LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 3、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 防尘盖：透明PC材料-891313 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式： T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A |  | 750个 |  |
|  | 六类非屏蔽网络跳线（2米） |  | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 长度：2米 |  | 1750根 |  |
|  | 水晶头 |  | 符合T568A和T568B线序 结构：一体式设计，8P8C 金片：三叉铜合金 镀金厚度：50u” 塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S |  | 500个 |  |
|  | 三口地插 |  | 产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 端口数量：3口 弹起开启方式：滑键式 信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm |  | 50个 |  |
|  | 桌面信息插座 |  | 2个网络RJ45,1个音频，1个VGA，1个HDMI,1个5孔强电插座模块。 |  | 18个 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 |  | 1、标准：YD/T1019，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m-891313 2、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm，包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 3、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/） 4、产品传输性能符合100米信道（六节点）和永久链路 |  | 565箱 |  |
|  | 室外4芯单模光纤 |  | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 芯数：4芯-891313（室外中心束管式轻铠） 允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 |  | 4000米 |  |
|  | 六类24口模块配线架（含模块） |  | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口，采用模块化设计，便于安装和维护 采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插 带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见 LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 阻燃级别：V-0 3、IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线，IDC：45° 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG-891313 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz |  | 50个 |  |
|  | 100对110语音配线架（含卡接模块） |  | 1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件：PC 塑料件颜色：象牙色 卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG |  | 13个 |  |
|  | 理线器 |  | 标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 带有盖板 理线档位：24档 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 颜色：黑色 尺寸：482×44×80mm |  | 50个 |  |
|  | RJ45-110语音跳线（2米） |  | 导体: 多股绞合，软圆铜线 导体线规：24AWG 屏蔽方式: U/UTP 导体规格：1对 插头：110-RJ45 插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次 最高传输频率：16MHz |  | 185根 |  |
|  | 12口（24芯）光纤配线架（含LC耦合器） |  | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm(含lc耦合器满配) 端口数量：12口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-891313 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） |  | 36个 |  |
|  | 光纤跳线 |  | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1、IEC60754-2 2、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型与护套颜色：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 加强材料：芳纶纱 光缆芯数与护套外径：LC-LC双芯：2.0×4.0mm（“8字形”） 紧包与护套材料：LSZH 插针体端面结构：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：单模：≥50dB 重复性≥1000次 长度：3米 |  | 150根 |  |
|  | LC尾纤 |  | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1、IEC60754-2 2、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm 紧包与护套材料：LSZH 插头接触方式：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：单模：≥50dB 重复性≥1000次 |  | 580根 |  |
|  | RVV2*1.5 |  | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV2*1.5 额定电压：300/500V 导体工作温度：≤70℃ 导体：GB/T3956第五种导体 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式 护套：PVC，护套工艺：半挤压式 静态最小弯曲半径：6D |  | 1200米 |  |
|  | 主干电源 |  | YJV3*10 特征特性：护套线 绝缘类型：阻燃 导体材质：无氧铜 护层类型：聚氯乙烯 电压：450/750V |  | 50米 |  |
|  | 分支电源 |  | RVV3*4 芯数：3 电压：300/500V 绝缘材质：PVC(聚氯乙烯) |  | 200米 |  |
|  | 机柜 |  | 标准19"机柜，540*450*315mm 6U，黑色，承重50KG；前茶色玻璃门，后钢板，标配。 |  | 7个 |  |
|  | 机柜 |  | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.型号：Q2.6642100 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高2000mm 4.机柜容量：42U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 12.提供机柜原厂盖章CE认证证书。 13.机柜板材需采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 |  | 15个 |  |
|  | 12芯模室外单模 |  | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 芯数：12芯（室外中心束管式轻铠） 允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 |  | 800米 |  |
|  | 50对3类大对数电缆 |  | 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m-891313，导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，护套材料：PVC，电缆外径、对数：12.0±0.5、50P |  | 800米 |  |
|  | 110-110语音跳线（2米） |  | 导体: 多股绞合，软圆铜线 导体线规：24AWG 屏蔽方式: U/UTP 导体规格： 1对 插头：RJ11-RJ11（6P） 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：16MHz 长度：2米 |  | 175根 |  |
|  | 光纤熔接 |  | 国产定制 |  | 550芯 |  |
|  | 光模块 |  | SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC) |  | 4块 |  |
|  | 光纤盒 |  | 1、标准：YD/T 925 2、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 带光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆加强件固定装置和光纤熔接盒 端口数量：8口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 外壳材料：优质冷轧钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 尺寸：136×264×46mm |  | 50个 |  |
|  | 辅材 |  | 包括不限于（pvc、线扎、波纹管等） |  | 1批 |  |
| 92 | 信息化系统辅材 |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 1、支持报警信号连接传入到执法办案管理系统，用于紧急情况一键报警 2、工作温度-10℃~+50℃ 3、工作湿度≤95%RH 4、安装方式：支持嵌入式安装，装入86底盒 5、外观尺寸：86*86*28.5mm |  | 35个 |  |
|  | 声光报警器 |  | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 |  | 35个 |  |
|  | 人脸识别终端电源 |  | 12V 2A开关电源 1、额定输入电压范围：170-240VAC 最大输入电压范围：162-264VAC 2、输入频率范围：47-63Hz 3、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A 4、空载待机损耗功率：输入电压230VAC/50Hz，输出电压12VDC是小于0.075W 5、输出电压：+12V，11.4V（下限）-12.6V（上限） 输出电流范围：0（最小负载）-2A（额定满载） |  | 38个 |  |
|  | 出门开关 |  | 1、50万次机械使用寿命,适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料 2、材质为塑料面板 3、正常情况从房间内开启门锁使用 4、耐用电流1.25A 电压250V 5、尺寸长86mm*宽86mm |  | 63个 |  |
|  | 终端电源 |  | 1、交流输入支持220V AC/50HZ 2、直流输出支持12V DC/5A 3、波纹电压小于10mA 4、外墙绝缘电压1.5KV 5、具备NC/NO/PUSH接口 6、支持设置延时电路控制，开锁时间支持0-10秒 7、能够支持开门按钮输入，可直接开启电锁 8、具备自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源能够暂时自动断开或熔断保险丝 9、支持5A输出，双稳压控制，可延时控制开锁 |  | 31个 |  |
|  | 高清线缆 |  | 15米HDMI2.0视频线。 4K/60Hz画质 |  | 20条 |  |
|  | 堆叠配套线缆设备 |  | 传输速率:10G 传输距离:1.2m 10.31Gbps SFP+电缆 发射波长:1.2m 10.31Gbps SFP+电缆 接收波长:1.2m 10.31Gbps SFP+电缆 工作温度:商业级0℃～+70℃/工业级-40℃～+85℃ 可选 |  | 26套 |  |
|  | 机房静电地板 |  | 陶瓷防静电地板600*600*35 1全钢结构，数控多点焊接，结构坚实、平整度高、承载能力强。钢壳静电喷塑，耐磨、防潮、防腐蚀 2不受环境影影响，稳定的防静电性能。抗污染、易清洁、免维护 3陶瓷面板经国家建材测试中心检测，不含放射元素，安全可靠。 4使用寿命长，承载能力强，面层超强耐磨，硬度达到莫氏7度05尺寸精确度高，互换性强，组装灵活。平整美观，装饰性更强 |  | 60平方 |  |
|  | 接地铜排 |  | 30*3紫铜排 |  | 32米 |  |
|  | 接地母线 |  | BVR35mm2 |  | 50米 |  |
|  | 接地线 |  | BVR6mm2 |  | 60米 |  |
|  | 接地角钢 |  | 角钢30×30×3，1500mm长 |  | 4根 |  |
|  | 接地其他配件 |  | 绝缘子、铜鼻子、金属软管等 |  | 1项 |  |
|  | 等电位箱 |  | 定制 |  | 1只 |  |
|  | PDU |  | 220V出端子接线盒输入，8位16A，4000W大功率带1.8米连接线。 |  | 18台 |  |
|  | UPS不间断电源 |  | 1.主机容量≥30KVA，要求采用独立的数字化DSP控制，三电平逆变技术。 2.输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%。 3.为满足后期扩容需求，应支持不少于4台并机，共用电池组。 4.为延长UPS使用寿命，应采用独立风道设计，风扇应安装在机器前端，提高进风量。 5.输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用方便性。 6.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%。 7.蓄电池标称电压±180-±300VDC（30-50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 8.UPS标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高UPS使用条件，验收时支持现场验证。 9.UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能，电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能，并可根据设置的值实现告警。 10.具有独立控制系统，显示面板采用4.3寸LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换。采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 11.通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 |  | 1套 |  |
|  | 电池 |  | 1.当蓄电池环境温度在-10℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2.单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 3.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.4节HB（水平级）和第9.4节V-0（垂直级）的要求。对于壳体外带钢壳保护的，蓄电池盖、连接条保护罩阻燃应满足以上要求。 4.蓄电池采用全密封防泄露结构，在使用寿命期间不得渗漏电解夜，无需补加电解液。 5.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6.电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过30mV（12V），浮充状态下任意两个电池的端电压差不超过50 mV（12V）。 7.蓄电池使用期间，蓄电池使用期间安全阀应自动开启/闭合，其开阀压力应在20-50kPa，其闭阀压力在10-20kPa。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 10.蓄电池以30I10 (A)大电流放电后，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 11.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的97%。 12.蓄电池的密封反应效率不低于99%。 13.完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 14.采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 15.蓄电池恒压充电24h后的在充电能力因素Rhf24h大于95%。 16.蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥90%。 |  | 32节 |  |
|  | 电池柜 |  | （WDH):900*787*1205，常规A32 |  | 2只 |  |
|  | UPS输出电源箱（含电池连接线） |  | 100A3P直流开关(国产），配套电池支架(柜)使用,尺寸W*H*D 400*500*200mm 32节电池连结线，适用于LY-EC1032,ES1032,1232,1532，400mm28根，60mm3根，1000mm1根，1500mm1根，2000mm1根,，规格：16mm2。 |  | 1套 |  |
|  | 电缆 |  | YJV3*10线芯材质:99.95%纯无氧铜 绝缘材料:PVC聚氯乙烯 |  | 1200米 |  |
|  | 显示器（21.5寸） |  | 21.5寸屏，监控系统本地显示，适用于微模块数据中心 |  | 1套 |  |
|  | 智能监控管理采集单元 |  | RS485:10,DI:12,DO:4,DC12V3A输出:2路,接线方式:RJ45,网络:2个100/1000M,存储:32G,供电:2路240VDC/220AC,北向接口:SNMP、ModbusTCP、选配运营商B接口,1U标准19英寸:481mm(L)*244mm(W)*44.5mm(H) |  |  |  |
|  | 微模块监控系统软件 |  | 嵌入式动环监控系统，纯B/S架构，支持WEB管理。系统支持电子邮件报警、手机短信/电话报警（需短信模块）、声光（需要声光模块）等报警方式； 最大可支持2台(单/三相)UPS监控、4台配电（其中精密配电≤2）、8*8=64路配电开关状态检测、8台精密空调、2台普通空调、预留4路智能接口（可接入任意类型智能设备，最大接入能力为2台发电机、8台水温压力、4台恒湿机、16个PDU、6组共192节蓄电池等）、2路定位漏水，64路温湿度，8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测)，4路DO输出、视频监控、门禁监控 支持SNMP/Modbus TCP北向接口便于第三方监控系统的集成需要 |  |  |  |
|  | 短信告警模块 |  | 4G全网通（移动/联通/电信）短信模块，RS485通信一体化数据采集器通讯,电话或短信告警，需配4G通讯卡 |  |  |  |
|  | 声光报警器 |  | DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 |  |  |  |
|  | 环境温湿度传感器 |  | 工作电压：12VDC/工作电流：<10mA/显示：LED显示测量值/测湿范围：0～100％RH/精度：±3%RH（25℃时）/测温范围：-20～70℃/精度：±0.5℃（全量程内）/串行输出：RS485，MODBUS协议输出/工作环境：-20～70℃，0～100%RH |  |  |  |
|  | 烟感探测器 |  | 烟感探测器，监测环境内烟雾浓度来反馈消防状态，吸顶安装，DC12V供电，开关量接口常开常闭可选 |  |  |  |
|  | 非定位式漏水控制器 |  | 供电电压：DC12V± 10%，RS485通讯，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功 耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）;I/O输出 |  |  |  |
|  | 不定位漏水检测线 |  | 不定位漏水检测线5M，含水浸侦测线固定胶贴 |  |  |  |
|  | 200万定焦红外半球 |  | 1.1/2.8英寸200万像素CMOS传感器，最高分辨率支持1080P@25fps 2.2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3.2颗红外补光灯，50m有效补光距离 4.内置MIC，环向拾音高保真抗干扰 5.支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门、视频遮挡 6.支持周界、绊线 7.支持HTTP，TCP/IP，ICMP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTSP，NTP，uPnP，UDP 8.支持Onvif Profile S/T（主码流）、RTSP 9.支持云升级 10.IP67级防尘防水设计，支持DC12V±25%供电，支持POE供电，功率：6W（12V），6.7W（POE） 11.工作温度：-35℃～65℃（不开红外）；-30℃～40℃（开红外）1.1/2.8英寸200万像素CMOS传感器，最高分辨率支持1080P@25fps 2.2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3.2颗红外补光灯，50m有效补光距离 4.内置MIC，环向拾音高保真抗干扰 5.支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门、视频遮挡 6.支持周界、绊线 7.支持HTTP，TCP/IP，ICMP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTSP，NTP，uPnP，UDP 8.支持Onvif Profile S/T（主码流）、RTSP 9.支持云升级 10.IP67级防尘防水设计，支持DC12V±25%供电，支持POE供电，功率：6W（12V），6.7W（POE） 11.工作温度：-35℃～65℃（不开红外）；-30℃～40℃（开红外） |  |  |  |
|  | 录像机10路1盘位硬盘录像机 |  | 1.支持IPC分辨率6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2.支持最大10路高清IPC网络视频接入 3.支持最大1路6MP/1路5MP/1路4MP/1路3MP/4路1080P/10路720P同时预览 4.支持最大1路6MP/1路5MP/1路4MP/1路3MP/3路1080P/4路720P同步回放，1/16到512倍速 5.支持1/3/4/6/8/9/10画面预览 6.支持3个100M网络接口 7.支持1个硬盘接口，单块最大10TB 8.支持1个HDMI/1个VGA视频输出（同源），最高分辨率1920×1080 9.支持S+265、H.265、H.264压缩标准 10.带宽接入带宽70Mbps；转发带宽30Mbps 11.支持驳接Onvif、RTSP标准协议网络前端，GB/T28181对接平台 12.支持H.265 Onvif 13.支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像 14.支持批量添加网络前端 15.支持手机客户端与前端直接对讲 16.支持NTP（网络校时） 17.支持S.M.A.R.T智能磁盘监测技术及运维 18.支持抽帧录像 19.支持VGA输出分辨率自适应 20.支持录像回放进度条预览 21.支持预览画面自由拖动 22.支持一键添加 23.支持重要录像文件加锁功能 24.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 25.支持自定义预览快速切换 26.支持图形解锁登陆、问题找回密码、微信找回密码 27.支持系统状态快速查询 28.支持鼠标滚轮控制PTZ变倍，滑动鼠标控制PTZ转动 29.支持预案管理 30.支持录像备份认证 31.支持内网搜索：同一路由下可全网段搜索添加IPC 32.支持硬盘高温报警 33.支持U盘烧写 34.支持云升级，以及给前端云升级 35.支持一键开启多个通道S+265 36.录像异常置顶异常通知 37.扁平化UI菜单界面 38.支持UI导航栏自由拖动 39.支持警戒配置、警戒检索 40.支持前端三智设置 41.支持给前端IPC自动校时，可选按每年/月/周/日 |  |  |  |
|  | 4T 监控级别硬盘 |  | 转速5900rpm； 接口：SATA 6Gb/s； 单块最多支持64路高清视频流； 最大持续传输速率190MB/s； 64MB缓存； 抗氧化、腐蚀； 加载/卸载周期： 300,000； 开机小时数8760； 最高不可恢复读错误速率：1/10E14； 负荷极限180； 平均故障间隔时间1,000,000小时； 启动电流（12V）:1.8A； 平均工作功率5.5W； 电压公差：5V±5%，12V±10%； 工作温度0~70℃。 |  |  |  |
|  | 交换机 |  | 8个10/100Base-TX以太网端口（PoE+），2个10/100 /1000Base-T以太网端口 |  |  |  |
|  | 辅材（网线） |  | 超五类非屏蔽网线 |  |  |  |
| 警务专用装备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 产品描述 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 无感定位分析设备 | 无感定位建模设备 |  | 1、2.8~12mm电动变焦； 2、支持三码流，主码流最高分辨率2592x1944@20fps（P制）； 3、支持音频1入1出，报警2入1出； 4、1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）； 5、内置MIC、扬声器、硬复位； 6、单画面人脸检测及抓拍数：32张； 7、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 8、DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电； 9、工作温度及湿度：-35℃~65℃； 10、湿度小于95%(无凝结)； 11、外壳防尘防水IP66。 | 1台 |  |
| 2 |  | 无感定位分析嵌入式主机 |  | 1、具备人工智能“深度学习”技术。可通过纯视频方式实现人员定位、轨迹跟踪、视频联动等功能。 2、嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面； 3、国产openEuler操作系统，全WEB方式配置管理界面 4、支持200路轨迹定位相机接入，同时支持4路实时视频流人脸识别 5、支持人脸底库最多10000张 6、搭配办案区软件，可实现以下功能： 嫌疑人入区通过采集人像及号服信息进行入区登记，人像及号服信息作为嫌疑人身份标识，从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位 民警或工作人员在入区登记时采集人脸，然后从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位 在办案区地图界面，可以实时显示嫌疑人、民警及其它人员 7、采用机架式机箱，多核处理器，内存32G 8、人脸人体抓拍机接入处理能力200路 9、支持1个VGA接口、3个RJ45接口、4个USB接口、4个硬盘接口 10、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析 11、支持通过人脸与人员信息关联 12、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识 13、支持对实时视频进行人脸比对分析 14、支持对图片和录像进行人脸比对分析 ★15、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接 16、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 17、基于视频的人员轨迹跟踪定位通过口罩人脸识别技术、人体识别技术、在线学习动态缓存聚类技术、高精度空间轨迹时空决策技术、大数据综合多维决策技术等核心技术，提高在口罩人脸、目标遮挡、光照变化、姿态变化等复杂情况下的定位识别，高精度空间定位技术通过相机内参、外参进行标定，实现目标像素集的三维重建，实现目标在监控区域的高精度定位，相对于区域定位，高精度定位技术可实时展现目标移动的真实轨迹，达到更友好的可视化效果。 | 1台 |  |
| 3 |  | 无感定位分析服务器 |  | 可实现对人员定位基站、定位标签等进行统一管理，具备对定位信号进行数据处理、转发能力。配合审讯综合管理平台可实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控。同时通过设置相关报警规则，对一些行为进行报警设置。实现嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联。可通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中，减少检索时间。 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等 6、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象 8、企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘 9、标配16GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G； 10、标配4个千兆网卡 11、最大可支持1个PCIE 3.0插槽 12、标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 13、标配1*64GB SSD系统盘，4T企业级数据盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔 14、嵌入式操作系统，64位 15、功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W | 1台 |  |
| 4 | 安检门 |  |  | 外接电源：220V 50/60Hz 功耗：≤30W 工作环境：-35摄氏度— +55摄氏度 整机重量：≤70kg 运输全重：≤80kg 工作频率：根据安装环境自行调节 外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深) 通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深) 1、根据人体基本结构,将安检门划分为18个独立的探测区域，多区位同步探测，穿透力强，探测灵敏度高。 2 、18个探测区域均可进行255级(或300级)灵敏度的调节，可根据实际应用状况，预先设定灵敏度的级别，可在排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品，检测到管制刀具和枪支或金属物品。 3、大屏幕液晶显示，中英文等多种语言可供切换，菜单式选择，操作简单方便，（选配）遥控器，操作更方便，可自行在控制面板上修改密码及调节灵敏度，也可通过遥控器对门体进行控制。 4、内存10个快捷安检程序（针对各种使用场所及各种金属材料的探测程序，这些程序可随时自行调用或修改） 5、8个工作频率供选择使用，可程序自行设定，抗干扰能力更强，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。 6、具有先进的防震、抗干扰技术，门体晃动时可以不误报。 7、拥有多种选择的声光报警方式,多达八种音调、八级报警音量供选择调节，便于识别。 8、两侧门柱安装LED报警指示灯，可直观地显示违禁物品所在的区域 9、联网功能，可对多至100台安检门进行计算机联网控制操作 10、预留的通讯接口，采用防雷设计（ESD），可实施远程控制操作，如：外接摄像头、门禁、三辊轧、冀轧、摆轧、报警器等外设。 11、双侧两对红外对射，进行扫描，响应迅速，复位速度极快，可进行大流量的检测（60~100人/分钟及以上），并对通过人数、报警人数进行统计，统计人数准确。 12、对人体无害 13 、门体采用特殊材料制成，表面耐磨、耐腐蚀、防水、防潮、防火、不变形。 14、门体有铁灰、银白等颜色，如客户订单数量大也可按客户需求选用门体颜色。 15、采用符合当前适用环境的所有国际安全标准。 | 1套 |  |
| 5 | 金属探测器 |  |  | 电源:9V方块电池 测量方式:其它 测量距离:2-10cm 工作环境:其它 | 2套 |  |
| 6 | 智能随身物品存储柜（主柜） |  |  | 主柜包含24个箱门；柜子整体尺寸(mm)：W1440*D450*H1900，每个箱门尺寸(mm)；大箱门*4：W283*D450*H593；中箱门*8：W283*D450*H295；小箱门*12：W283*D450*H196； 功率：主机待机功率25W，每增加一个副机功率增加10W，开箱瞬时功率65W。随身物品保管柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成。板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈；特殊部位设计加装加强筋保证柜体绝对牢固，箱门装配后轴与门框之间的间隙大于2mm小于2.5mm，其它三面的间大于1.5mm小于2mm，保证箱门开关灵活。 门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能。理论开启10 万次无故障。 液晶屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等；全开放式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数。管理员独立管理功能：各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响；也可以设置6张管理卡通过卡片进行管理。 设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询等操作。 管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等。 支持通过平台远程控制开箱、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作。 采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机级联, 可额外扩展7个副机。可选择在主副机背面、顶部或者侧面走线的级联方式。 | 1台 |  |
| 7 | 智能随身物品存储柜（从柜） |  |  | 柜子整体尺寸(mm)：W1275*D450*H1900；每个箱门尺寸(mm)：大箱门*4：W283*D450*H593；中箱门*8：W283*D450*H295；小箱门*12：W283*D450*H196；功率：每增加一个副机功率增加10W，开箱瞬时功率65W。 随身物品保管柜从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成；板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈；门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能。自主研发电控锁，经过20年市场考验，安全可靠。理论开启10 万次无故障。采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机级联, 可额外扩展7个副机。可选择在主副机背面、顶部或者侧面走线的级联方式。从柜包含24个箱门； | 2台 |  |
| 8 | 验钞机 |  |  | 1、具备计数显示屏： 2、点钞速度：≥900张/分钟。 | 1台 |  |
| 9 | 标采设备一体机 | 采集工作台 |  | 能够合理放置服务器、采集仪等采集设备的专业采集工作台：内置可自动控制的升降机，升降行程大于300mm；模块化设计，可根据需要分别安装单指、四连指、掌纹采集设备。 整机含工业通风设备和电源保险，机柜总开关； 工业环境：温度-15℃-40℃ 湿度≤90%； 存储环境：温度-5℃-50℃湿度≤75%； 主要技术指标： 1）工作台外部尺寸不大于L1680mm×W700mm×H810mm（高度为桌面高度）； 2）工作台采用分体式设计，分为左、中、右三部分组成，采集台安装时由三部分拼接而成，以保证其运输灵活性及安装便捷性。中间部分台面采用木质台面； 3）台面采用整块高密度中纤板无拼接间隙；中纤板厚度为不少于35mm，防酸，耐磨，耐用，易清洁。显示器采用专业支架进行固定，显示器可左右旋转180度； 4）显示器右旁安装自动升降相机杆，自动升降相机杆顶端安装照相设备，右侧面板边缘中间位置安装指掌纹采集器；面板下左侧柜体放防潮柜和打印机，托盘采用导轨活动托盘，右下部放置电脑，右侧柜体设有条码打印机和1个抽屉； 5）左侧桌面上方安装工作面板处嵌入式安装二代证读卡器、左侧打印机上方面板处设计：计算机复位开关、USB扩展插孔等； 6）键盘使用桌面下方活动托盘； 7）内部安装稳压防浪涌电源插座2个，为内部多个设备供电；防浪涌插座采用六位以上多功能插孔；电流：每相最大线路电流 10A浪涌保护及滤波峰值电流通用模式: 11 kAmp；电压：额定输入电压: 230V； 8）所预留的内部位置必须满足能够安装投标人所提供的电脑、打印机、显示器、指纹采集器的空间，且使用方便，在桌面上有电脑开机按钮，可以直接控制电脑开机； 9）工作台台面及柜体各处边缘不得有棱角，全部需要做圆弧处理，防止碰撞自残； 10）DNA条码阅读器放置于右侧桌面上方，方便办案人员对DNA检材进行条码扫描； 11）人相采集设备机杆采用铝合金材质，可自由伸宿，标准伸缩长度为670mm～1200mm，杆外直径29mm，杆顶端装标准照相设备万向调节。 | 2套 |  |
| 10 |  | 工控机 |  | 1、指掌纹采集仪、二代居民身份证阅读器、条码扫描仪、照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过USB口与主机连接； 2、内存：16GB； 3、硬盘： 1TB； 4、显示器：显示器E2223hn 21.5"宽屏16:9，分辨率1920×1080 |  |  |
| 11 |  | 二代身份证阅读器 |  | 可以读取第二代身份证； 验证第二代身份证真伪； 实现所有身份证信息自动录入、上传； 同时支持USB和串口通讯； 内嵌公安部安全模块，方便拆卸和维护；具有断电保护功能，独立电源开关。 |  |  |
| 12 |  | 虹膜采集设备 |  | 用于虹膜注册采集工作，同时也支持认证功能。设备将采集到的虹膜图像通过USB接口传输给计算机进行处理，从而完成身份采集认证的功能。 尺寸（长*高*厚）：203*153*47.5mm、重量：420克、输入接口：USB2.0、供电方式：USB供电、USB线长：1.4m、功率：待机0.8W/工作1.8W、 虹膜图像：分辨率640x480、眼睛的数目：双目、注册时间：≤2s、识别时间：≤1s、精确度FAR：＜0.0001% FRR:＜0.1% |  |  |
| 13 |  | 激光打印机 |  | 激光打印机；分辨率（dpi）：≥600×600；最大打印幅面：A4；最高打印速度30页/分钟 |  |  |
| 14 |  | 人像拍照设备 |  | 1、性能特征：SENSOR 尺寸：1/2.5" CMOS彩色；1/2.5" CMOS黑白 2、有效像素：2592H×1944V 3、像素尺寸：2.2μm×2.2μm 4、最大帧率：6fps/s(2592×1944)；22.8fps/s(640×480) 5、镜头：C/CS接口 6、信噪比：38.1dB-40.5dB 7、动态范围：67.4dB-70.1dB 8、快门类型：电子滚动快门（ROLLING SHUTTER） 9、曝光时间：0.083-378ms 10、灵敏度：0.51V/lux-sec 550nm 1.4V/lux-sec 550nm 11、光谱响应：350-750nm 12数据接口：USB2.0 480Mb/s 13、工作温度：0-60℃ |  |  |
| 15 |  | 人员信息标准化采反馈软件 |  | 一站式采集人员的基本信息、指掌纹信息、人像信息、DNA检材信息、身高体重足长信息、手机卡信息等。采集完成后系统能自动判断民警采集的信息是否合格，如不符合要求，提示民警重新采集。采集信息后，将采集到的人员基本信息、活体信息等数据转换成各专业系统要求的数据格式，发送到各专业系统进行入库和比对，并自动接受和反馈各专业系统的实时比对结果信息，能与省厅及市局指纹库无缝对接。 其他建设要求： 1.建设与其他公安业务系统的接口； 2.建设标采系统与指（掌）纹自动识别系统的接口。 3.建设标采系统与DNA LIMS系统的接口。该接口将标采系统DNA信息实时导入DNA LIMS系统数据库，通过身份证号进行查重，实时反馈比中结果。 4.接口预留 系统应预留与浙江省公安在用其他专业系统接口，并能实现与这些系统的数据交互和应用整 |  |  |
| 16 |  | 身高体重测量仪 |  | 身高体重足长测量仪身高体重足长测量-自动数据读取 1、实现身高体重足长的自动测量； 2、具体技术要求： 1）身高测量仪测量范围：800mm-2000mm（误差度：±5mm） 2）体重计测量范围：20kg-200Kg（误差度：±0.1Kg） 3）足长测量仪测量范围：80mm-400mm（误差度：±2mm） |  |  |
| 17 |  | 声纹采集设备 |  | 1.支持交谈模式采集； 2.音频采集器能够同步采集的语音通道数为16个通道，实现高精度、高品质的录音； 3.采集音频格式为16kHz采样率、16位量化精度，wav格式； 4.拾音距离:支持0.8m到1.5m的远场采集； 5.定向采集目标发言人的语音信息、准确分离问答双方； 6.问答两路麦克风输出的信噪比达到25dB以上； 7.采集设备具有良好的隔离度，目标说话人语音在整条语音中占比超过95%； 8.供电接口:USB接口； 9.供电需求: 5V/300mA； 10.环境温度范围: -20~60°C |  |  |
| 18 |  | 条码打印机 |  | 能自动生成编码，并及时打印。 打印方式 热转印/热敏 分辨率 203dpi（8点/mm） 最大列印宽度 104mm 最快列印速度 2~4IPS( 51mm /s) 打印长度 0.2~39英寸（ 5~991 毫米） 内 存 8MB DRAM，4MB Flash 通信接口 RS-232接口/标准并口/USE/Ethernet(CP-2140E选配) 字元字体 标准字体/平滑字体 图 形 PPLA/PPLB |  |  |
| 19 |  | 条码阅读器 |  | 1、读码密度：4mil 2、译码速度：100±2次/秒 3、光源可视激光：650nm 4、电源：USB供电 (无需外接电源) 5、操作温度：0~50℃ 6、存储温度：-40~60℃ 7、产品结构：嵌入式 |  |  |
| 20 |  | 相机升降套件 |  | 与标准化采集台集成，可以提供相机的升降功能。 |  |  |
| 21 |  | 指掌纹采集仪 |  | 1、通过GA标准：GA/T625-2010, GA/T626.1-2010, GA/T626.2-2010,GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010； 2、高清晰光学成像原理（非扫描原理的采集设备），采用面阵方式采集；支持掌纹、侧掌、四联指、单指平面采集，支持单指三面滚动采集； 3、指掌纹采集：指掌纹采集仪应为指掌纹采集一体机，采用CMOS传感器，所有指掌纹采集在同一个采集窗口内完成； 4、自动“除雾”，消除光晕、重影，自动清除采集窗口表面遗留的采集痕迹；自动降低手指干燥和潮湿的影响； 5、采集过程中自动进行指掌纹图像质量检查，保证指纹、掌纹的图像为高质量，防止出现指掌纹采集无效、缺失，对采集图像进行自动检测，保证完整性和可用性； 6、应具有一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验； 7、应具有重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验； 8、应具有左右手指和左右手掌校验功能； 9、应具有三面滚动指纹采集和拼接功能； 10、应具有任意方向滚动的指纹采集和拼接功能； 11、主要技术指标 1)采集窗口尺寸：≥121 mm×121 mm 2)有效图像尺寸：117mm×117mm 3)滚动指纹采集窗口：≥40.64mm×40.64mm 4)滚动指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm（最大40.64mm× 40.64mm） 5)图像像素数：2304×2304像素（掌纹）；1024×1968像素（侧掌纹）；1600×1500像素 （四连指）；640×640像素（滚动指纹，最大800×800像素） 6)图像畸变：≤1% 7)分辨率：500 dpi ±1% 8)图像灰度级：8位，256 级灰度 9)动态范围： ≥180级 10)采集速率：单指、滚动采集≥15 帧/秒；四连指和掌纹≥2 帧/秒 |  |  |
| 22 |  | 足迹采集设备 |  | （1）产品特点 通过USB与计算机相连接，自动采集嫌疑人行走中足印。 采集到的足印图像完整、清晰、自动校正变形，自动 标注比例尺，可以1：1打印输出。 可以采集精细的鞋子花纹，达到足印认定的精度要求。 与《足印花纹自动识别系统》无缝结合，采集到得嫌疑人足印可以直接与现场库识别，提高破案效率。 采集出来效果灰色，采集效果极佳，符合鉴定要求。 （2）使用要求 电源要求：220V交流电。 计算机硬件要求：USB2.0。 （3）技术参数 外型尺寸：400mm(长) x 320mm (宽) x 140mm(高) 电压：交流220V, 自配变压器 工作电压：直流12V 工作电流：1.75A 图像区域：350mm(长) x 150mm(宽) 图像灰度： 256级 物理分辨率： >170DPI 光学畸变： F<0.1% 采集速度：<3秒 接口：USB2.0 自动休眠 工作温度：摄氏-20至40度 |  |  |
| 23 | 手持式毛发毒检仪 |  |  | 1、量子点荧光技术，配50盒毛发中药物滥用荧光三联检测试剂 2、操作简便，随手携带，现场检测，耐受各种检测环境； 3、仪器配备的荧光试剂盒在包装完整的情况下，可常温保存（温度在2℃～30℃），不需冷链运输存储，有效期不少于12个月； 4、仪器配备的毛发裂解液在包装完整的情况下，可常温保存（温度在2℃～30℃），不需冷链运输存储，有效期不少于12个月。 5、检测原理：荧光免疫层析法，高度特异性的抗体抗原反应及免疫层析分析技术，无需复杂操作，无需配套辅助研磨仪、震荡仪、恒温孵育器等辅助设备，一台仪器即可实现快速准确定量； 6、现场取样少许毛发即可3分钟内完成对可疑吸毒人员毛发样本中的毒品含量检测；超高的灵敏度：最低检出限0.1ng/mg ;检测线性范围O.lng/mg-5ng/mg ;检测窗口期长：可检出15天到6个月内吸毒情况。 7、检测阈值：最低检出限0.1ng/mg ;检测线性范围0.2ng/mg-10ng/mg；按照公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》（公禁毒〔2018〕938号）第九条：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮的检测含量阈值为0.2纳克/毫克、实际检测含量值在阈值以上的，认定检测结果为阳性。 8、精密度:其变异系数（CV）≤15%，相对偏差±15%内，相关系数≥0.99 9、毛发裂解液检测多种不同毒品时，只需对毛发样品进行一次裂解，无需重复取样； 10、检测试剂盒在包装完整的情况下，可常温保存（温度在4-30℃），不需冷链运输存储； 11、仪器具有数据的实时存储、查看和打印等功能；存储量不少于10000条。 12、仪器应具有内置摄像头和后置摄像头，内置摄像头支持对检测的毒品试剂卡拍照存档具有操作提示功能，低电量提示、测试提示报警、无配置文件、测试条子异常等；后置摄像头支持拍摄彩色照片并保存至对应的检测结果中。 13、设备内置居民身份证阅读器，居民身份证阅读器应符合公安部GA450-2013《合式居民身份证阅读器通用技术标准》；仪器能通过内置身份证器获取被测人员的信息，信息包含姓名、性别、身份证号等。 14、仪器尺寸：长*宽*高270mm*100mm*70mm； 15、仪器重量：≤1.5KG； 16、在检出率为100%的前提下，浓度为10 ng/mL，进样量为75μL，进样质量为0.75ng时，仪器应能够检测出一下毒品样品：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、可卡因、摇头丸。 17、对未吸食毒品者的毛发样本进行分析，仪器报误率小于等于1%。 18、在即时测试模式下，仪器的分析时间小于等于1min。 19、仪器开机处于稳定工作状态后第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏移范围应为-10%~+10%。 20、对同一质控卡进行检测，仪器的检测结果重复性偏差应小于等于1%。 21、静电放电抗扰度为：接触放电±4kV；空气放电±8kV. 22、射频电磁场辐射抗扰度为：80MHz~1000 MHz；3V/m；80%AM（1kHz）。 23、在加速度150m/s²，脉冲宽度11ms，六个面各三次，实验成功后为正常。 24、毛发通过剪刀剪碎，无需另配毛发粉碎机，处理不同人毛发前需要用酒精纸擦拭； 25、荧光信号的长效稳定性，保证3—5分钟读数的有效性； | 1台 | 配50盒毛发中药物滥用荧光三联检测试剂 |
| 24 | 公安审讯主机（讯询问设备增强版） |  |  | ★1、支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入 4、合成画面支持4K分辨率 5、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 6、支持校正时钟 7、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 8、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 9、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 11、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 12、支持视频、音频丢失报警功能 13、支持自动对光盘进行封盘 14、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 15、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 16、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 17、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 18、访问主机需支持BS和CS两种方式 19、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 20、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 21、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 22、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 23、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps 24、支持上传证据资料 ★25、支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围 26、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 27、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 15台 |  |
| 25 | 智能审讯一体桌（讯询问设备左屏） |  |  | ★1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置CPU: 采用国产处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W；内存：标配32GB DDR4;硬盘：≥M.2 PCIe 512GB;独立显卡：≥2G显存独立显卡；其他设备：集成声卡，集成1个全千兆网卡，USB有线键鼠;操作系统：预装正版国产操作系统;显示器：23.8寸LED 16：9显示器；统信桌面操作系统V20（三年服务），统信彩虹平台迁移软件V1，WPS Office 办公软件，奇安信网神终端安全管理系统V8.0，奇安信可信浏览器软件V1.0;远望主机监控与审计系统V3.0；适配公安业务软件;质保服务：整机原厂三年免费保修及上门,软件三年原厂保修及服务 3、电动升降单元：≥21寸，支持HDMI接口，仰角满足0－15°可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持1920*1080高清HDMI输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、生命体征模块，配合智能审讯椅使用，可以实时查看嫌疑人心率、体温数据 13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开 14、特写摄像机：≥500万像素，2.8～12mm电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7度 16、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、5个USB接口、1个AC 220V插口、1个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，可方便维护，桌面预留出纸口，纸张可无障碍摊放到桌面 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警 21、提供配套键盘、鼠标 | 14台 |  |
| 26 | 嫌疑人座椅 |  |  | 台面：U 型锁 总长：860mm 椅宽：610mm 椅背高度：1020mm 材质：51铁管 重量：35KG | 13把 |  |
| 27 | 示证展台 |  |  | 1、800万高清自动对焦镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、支持三维翻转拍摄； 4、底座集成按键功能； 5、支持SD卡； 6、拍摄镜头旋转角度可达到270°； 7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样； 11、接口：USB、HDMI、VGA； 12、12V电压供电。 | 15台 |  |
| 28 | 监听耳麦 |  |  | 1、头戴式耳麦 2、可拔插麦克 3、7.1立体音效 4、连接方式：有线 5、耳麦颜色：黑色 6、喇叭单元：40mm 7、喇叭抗阻：32Ω 8、频响范围：20Hz-20kHz 9、灵敏度：96dB | 15部 |  |
| 29 | 一体化数字签名屏（含数字签名系统） |  |  | 1.屏幕尺寸：≥10英寸； 2.显示屏：TFT LCD屏幕，显示区域不小于216*135mm； 3.分辨率：1280*800分辨率 16.7M色； 4.触控：无源电磁笔，手写压感级别不小于2048级； 5.电子签名：设备内置手写笔签字功能，支持获取签字轨迹； 6.指纹采集设备：图像分辨率≥500DPI；指纹图像不小于256*288； 7.USB显卡技术：基于视频捕捉和视频流的USB传输技术，依托于计算机主显卡，实现第二屏显示； ★8.内置国产国密芯片：支持国密算法SM2、 SM3、SM4；支持RSA 、AES、3DES的硬件加密，签名笔迹输出的实时加密功能。 | 21台 |  |
| 30 | 智能嫌疑人座椅 |  |  | 1、全金属框架，人体接触面软包设计，各金属部件应采用厚度大于等于1.5mm的钢质材料制作，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开 ★5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开 6、接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆 ★8、腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息 9、具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线 10、应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作 | 1把 |  |
| 31 | 未成年人审讯桌 |  |  | 含大屏，可以实时查看示证等影视显示画面。 防撞，全软包 尺寸：1600*700*760 基材：采用E1型环保中密度板、实木封边。中密度板达到GB/T11718-1999标准。游离甲醛含量符合标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。 木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10%-12%。 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平无毛刺。 皮质：优采用西皮软包工艺。 海绵：环保型高密度泡棉，低燃性成型泡棉，可防氧化。 | 1台 |  |
| 32 | 心理生理测试仪 |  |  | 一.硬件部分 包括：测试主机、传感器（胸部呼吸、腹部呼吸、皮电、血压、指脉、动作）、音视频监控。各生理参数测试通道的硬件电路性能应能准确、完整地反映出被测试人在不同测试情况下的生理参数变化情况。设备可在温度为-10℃—40℃，RH为70%的环境下正常工作。 1.测试主机：有独立电源开关和温湿度显示屏，能够实时显示测试环境的温度和湿度，不同传感器通道具有唯一物理接口。 2.呼吸传感器：量程：0-20次/秒；频率响应：0.05Hz-20Hz，有效采集人体呼吸的细微变化。 3.皮电传感器：量程：100Ω-100MΩ；频率响应：0.01Hz-2Hz；测试前可根据每个人的皮电自动调整增益，有效避免皮电不灵敏现象。 4.血压传感器：量程：50mmHg-70mmHg；频率响应：0.05Hz-5Hz；外接成人血压袖带。 5.指脉传感器：采用红外反射传感器，工作电压2.5V-12V，抗外界杂光能力强。 6.动作传感器：坐垫式传感器，可监视被测人的肢体活动，有效防止人为干扰测试结果。 7.音视频监控：音像录制与测试数据同步存储，实时保存图像及音视频数据。 二.软件部分 包括胸部呼吸、腹部呼吸、皮电、血压、指脉、动作、音视频等参数通道，测试过程中各项参数增益可手动调节，能够准确、完整、实时地显示和储存各生理参数测试图谱。 1.具有COM接口自动检测功能，可对各个通道的参数进行设置，可对案件、受测人数据进行备份，有导出、导入等数据维护功能。 2.每次测试开始前具备自动灵敏度校正和初始化校正功能，系统可根据被测对象的身体状况自动调节增益，皮电具有原始趋势和水平基线处理两种显示方式。 ★3.软件具有对测试问题序列及其模板进行编辑的功能，图谱分析时可对测试图谱进行缩放、编辑和打印并保留原始测试图谱，具有专家分析自动评分功能，按照一定的评分规则对图谱进行自动分析和综合评判，并以图形方式显示分析结果。 ★4.可自动生成测试报告，包含案件信息、被测人信息、测试相关题目、自动评分结果、手工评分结果，以图文方式显示。可自动生成实时测试总结表，包括被测对象基本情况、测前审讯情况和测后总结，word格式可随时编辑。 ★5.同时具有专家自动评分、概率评分、手动评分等多种评分方式，概率评分可根据被测对象的可信情况手动设置“前次可信度”，手动评分模块具有自动标注有效反应区域功能，根据反应的强弱对每个问题上的呼吸、皮电、血压打分，并能对每次的打分结果保存和打印。 | 1套 | 含测谎专用椅1张 |
| 33 | 心理跟踪分析仪 |  |  | 一、硬件部分 1、运行平台：14寸屏、8G内存、1T机械硬盘、128G固态硬盘。 2、U盘式高度集成无线主机，体积小，无任何线缆连接；所有传感器均为无线传输，体积小巧、高度集成；传感器集成后外部没有任何插接件、连线或通过有线连接的发射或供电等装置，以满足办案安全要求。 3、无线皮肤电阻传感器：该传感器采用独特的银-氯化银电极，工作电压0.5V，测试时不会对被测人造成身体伤害,皮电可以量化显示，可以根据每个人的皮肤电阻自动调整增益，有效避免皮肤电不灵敏现象。 4、无线动作传感器：坐垫式传感器，可监视被测人的肢体活动，有效防止人为干扰测试结果。 5、语音／视频监控系统：有效采集测试现场的语音及视频资料，测试过程实时录音录像，测前谈话、测试过程及测后谈话音视频资料。 6、内置语音转写服务器： 二、软件部分 1、实时采集皮电指标，并形成直观波形图，皮电灵敏度0-99级可调，增益0-4级自动调节。 2、实时采集被测人的肢体动作并形成直观波形图，灵敏度0-99级可调。 3、实时采集测试过程中的声音跟图像结合实时生理指标同步保存便于分析。 4、对被调查对象的心理变化过程进行实时动态监测，全面呈现其心理紧张度及对所问问题的关注度。 5、通过与被调查对象的谈话，观察其在对应问题上的心理变化曲线，根据在相关问题上的心理关注度，可以在众多问题上找出敏感问题。 6、对被调查对象的心理变化过程进行统计分析比对，将心理紧张度与所涉及的问题敏感度的由高到低自动排列。 7、一键式开始，操作过程全程自动化，无需人为干预，支持长时间音视频测试，音视频与心理变化曲线实时同步，具有数据分析和数据回放功能。 ★8、具有语音和关键词两种检索功能，通过对敏感问题或关键词搜索，可快速定位到相关问题的音视频及图谱反应上，提高效率。 9、语音转文字功能：在实施测试过程中可把语音自动转化成文字，并且实现问话者与被问话者文字分离，形成问答模式。 10、可把对应生理反应强度较大的问答文字实时标注在波形图谱上，便于直接观看。 11、可以实时提取心理生理反应较大的问题及对应的文字，以及实时对反应强度高度进行排序。 12、对整个测试过程的生理图谱和音视频进行录制，方便测试人员对整个测试过程进行综合评定。 ★13、自动分析比对：对被调查对象的心理变化过程进行统计分析比对，将对应问题的生理图谱和音视频资料以及心理紧张度与所涉及的问题敏感度按照敏感值由高到低自动排列。 | 1套 |  |
| 34 | 65英寸液晶电视机 |  |  | 屏幕尺寸:65英寸 分辨率:3840*2160 屏幕比例:16:9 刷新率:120Hz 对比度:8000000:1 峰值亮度:800.000 背光分区:100 色准:1.2 色彩数:10.7亿色 广色域:130%sRGB、96%DCI-P3纠错 屏占比:97% RAM:3GB ROM:64GB 电源性能:220V 产品功耗:200W | 1台 |  |
| 35 | 55英寸液晶电视机 |  |  | 屏幕尺寸:55英寸 待机功率：0.5W 屏占比:≥97% 存储内存:32GB CPU架构:双核A55+双核A75 运行内存:3GB 音响功率:16W 亮度:200-300尼特 屏幕比例:16:9 色域值:98% 屏幕分辨率:超高清4K 色域标准:sRGB 护眼功能:低蓝光护眼认证 电源功率:150W 工作电压:220V | 1台 |  |
| 36 | 智能卷宗柜（主柜） |  |  | 1.规格：1900*1000*500mm，主柜9柜位，钣金厚度不小于0.8mm，柜门安装防爆透明玻璃 2.主控系统：12.1英寸电容触显控制系统，采用嵌入式Linux操作系统，显示屏分辨率不低于1280*800，集成语音播报、温湿度监测模块 3.生物识别：集成AI动态人脸识别、AI电容指纹识别，用户可以同时采集人脸、指纹信息，可切换选择身份验证模式；同时具有账号、密码验证模式 4.身份验证模式：用户根据实际需求，可任意设定柜位的开启身份验证模块，包括不识别直接开启、任意登记人员开启、柜位绑定人员识别开启、管理员识别开启、绑定人员或管理员识别开启等多种模式 5.卷宗/档案管理：管理员可在智能柜端注册每个柜位内的卷宗/档案资料，包括资料名称、类型、编号、条码/二维码，以及资料负责人员等信息； 6.不干胶标签打印功能：智能柜集成嵌入式打印机，可即刻打印新增的卷宗/档案资料信息标签，粘贴到资料档案盒上，包括：名称、编号、条码/二维码，其中如果打印二维码，则二维码须包括：资料名称、所在单位、所在库房、智能柜及位置等信息，以便于用户扫描查询 7.脱机使用：智能柜在没有联网服务端管理平台情况下，可脱机使用，除了与服务端的同步功能之外，其他功能都可正常使用；同时在联网后，可将所有卷宗/档案资料信息、资料借阅使用信息，一次性同步到服务器 | 3套 |  |
| 37 | 智能卷宗柜（副柜） |  |  | 1.规格：1900*1000*500mm，副柜10柜位，钣金厚度不小于0.8mm，柜门安装防爆透明玻璃 2.配合主柜使用 | 4套 |  |
| 38 | 号服 |  |  | 1、号服材质要求：加厚全工艺斜纹涤卡，不易掉色起皱； 衣服两边必须使用松紧带，松弛时长度不超过10cm； 如果需要缝线，缝线颜色必须和衣服本色完全一致， 且工艺保证正面数字不能出现干扰 2、字体印刷要求：必须采用车牌字体，单个数字宽度为60mm、高度120mm，数字间距为30mm。 3、颜色要求：衣服颜色可为红色、绿色、蓝色、橙色、黄色，字体颜色为白色/黑色。 | 80件 |  |
| 39 | 涉案财物储存专用架 |  |  | 4层配置，产品尺寸（长*宽*高）150*60*200cm 每层承载≥280KG | 8个 |  |
| 40 | 自动体外除颤器(AED) |  |  | 防电击类型 内部电源供电设备 防电击程度 防除颤 BF 型应用部分（除颤电极） 设备防尘防水等级 IP55 运行模式 连续运行 安全程度 仪器不属 AP 型或 APG 型设备 移动等级 便携式 尺寸（含把手） 232±1mm(H)× 209±1mm(W)× 59±0.5mm(D) 重量（含电池和除 颤电极） 约 1.5kg 可承受的撞击/下落 伤害 可从 1.5 米高处自由坠落在硬性表面 工作条件 温度：-10℃～+50℃(从室温环境下进入-20 摄氏度环境后，至少能工作 60 分钟) 相对湿度：5%～95% （无冷凝） 气压：59.4KPa～106KPa 储存条件 短期存放温度：-40℃～+70℃，限定在一周之内长期存放温度：5℃～+50℃ 相对湿度：5%～95%（无冷凝） 气压:59.4KPa～106KPa 显示区域尺寸 5 英寸，108.0mm (H)×64.8mm (W) 分辨率 800×480 可电击节律 VT、VF 波形 双相截断指数波 能量水平 成人 50Ω阻抗释放能量：150J；儿童 50Ω阻抗释放能量：50J 成人和儿童释放能量为固定值，不可更改。 输出控制 手动操作（除颤时需要手动按下电击按键） 能量补偿范围 20Ω～180Ω 充电时间 在 20±2℃环境中，从开始分析心律到可以进行电击的时间： a)新电池：≤18s； b)新电池，经过 6 次最大能量放电后：≤18s； c)新电池，经过 15 次最大能量放电后：≤18s； 箱盒尺寸：350mm*150mm*45mm | 1台 | AED含箱盒 |
| 41 | 全自动血压计 |  |  | 显示方式:数字显示方式 测量方式:上臂 测量方法:示波测定法 加压方式:全自动，智能加压 排气方式:自动快速排气方式 测量范围:40-180跳/分 脉搏数:读数的+-5%以内 精度:压力+-4mmHg以内 产品尺寸:179×11×246mm 适合臂周:17×32cm 电源:充电式 | 1台 |  |
| 42 | 智能血压计 （便携） |  |  | 测量方式/方法：上臂式/示波法 测量臂周：17cm-42cm 显示方式：LCD显示. 脉搏数：40次/分-180次/分 记忆组数:30 测量范围压力：0mmHg~299mmHg（0kPa~39.9kPa） 脉搏数：40 次/分 ~180 次/分 精度压力：±3mmHg（±0.4kPa） 脉搏数：精度为±5% | 2台 |  |
| 43 | 普通监护仪 |  |  | 显示： 12.1英寸TFT真彩液晶显示屏 电池（选配）： LeadAcid全密封免维护电池 导联选择： 全导联、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、aVR、aVL、V1—6胸导显示 增益选择： ×1、×2、×0.25、×0.5四档 频率： 0.5Hz—100Hz 共模信号抑制： 大于70dB 报警方式： 声光报警 血压测量误差： ±1.1KPa（±8mmHg）或±10%两者取其大者 脉搏次数： 20-250次/分 内部结构： 全新铝合金内部结构设计具有良好的抗震性，满足移动环境使用 通道： 三通道心电波形，全导联七通道同步显示心电 多种显示界面： 单导、标准、大字体、全导联、趋势图表共存 | 1台 |  |
| 44 | 电子天平秤 |  |  | 高精度电子天平精度：0.0001g/0.1mg量程320g | 1台 |  |
| 45 | 窗口对讲机 |  |  | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，真正实现数字高清全双工扩音对讲； 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯； 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音； 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节； 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好解决移动时造成接线松动，桌面整洁，更加坚固和美观； 6、专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体，完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮； 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）。 | 4台 |  |
| 46 | 体征雷达 |  |  | 1、监测人体生命体征参数（呼吸、心率等）； 2、 非接触、远距离、可穿透衣物完成测量； 3、测量数据通过网络传送至后端服务器，平台可视化展示； 4、 低功耗、低辐射、精度高、接口简单、易于安装。 | 1台 |  |
| 47 | 紫外线消毒灯 |  |  | 1、额定工作电压 220V； 2、适用面积 20-50㎡； 3、功率 20-40W； 4、可遥控定时。 | 1台 |  |
| 48 | 导轨 |  |  | 服务器导轨-1U。 | 6台 |  |
| 49 | DVD光盘 |  |  | DVD-R，光盘容量不小于4GB。 | 500张 |  |
| 50 | 诊查床 |  |  | 规格1800*60*65，含配件 | 1张 |  |

注：1、投标供应商应自行评估各种辅材的费用，辅材包括但不限于各种视频线、电源线、网线、音箱线等，投标供应商报价应包含辅材的费用。

2、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。

3、中标供应商供货时应向采购人提供设备使用说明书、保修卡等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。

## 三、设备的到货、安装、调试和验收：

  - 到货

设备到达现场后，中标供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

  - 安装

(1)为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

(2)设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。中标供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

(3)采购人除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由中标供应商承担，须全部包含在总报价内。

(4)在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商须负责修理并赔偿全部损失。

  - 调试

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

  - 验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向采购人提交，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价款的5%。

  - 中标供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

## 四、综合说明

  - 采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供采购人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用，必要或必须的设备和材料，并应在报价明细表中一一列明。

  - 上述设备如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。供应商应对清单中所列设备及其所有附件和配置进行报价，不允许只对其中部分设备或内容进行报价。

  - 供应商的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的供货实施方案，详细阐述对本项目设备总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合采购文件的要求。

  - 供应商须完成下列项目：供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保证期内的维修、保养及在开机时需要润滑剂等的初始运行充注等。无论其是否被明细列在合同文件中。

  - 供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所投报的产品有强制性规定或要求的应当符合相应规定或要求。

  - 采购设备技术要求中有要求或规定的按其要求或规定。

  - 供应商所投报的品牌货物应当是具有生产合格证的知名品牌产品，且具有一定的销售历史，技术成熟的产品。

  - 供应商或其所投货物的生产商如通过质量管理体系认证的，应在投标文件中提供相关证明文件。

  - 供应商如提供节能产品和环境标志产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

  - 供应商所投的货物必须是全新未使用的优质产品。供货时并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术咨询。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。

  - 供应商所投报的货物必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行、使用的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应商应当无偿提供。

  - 供应商应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号。

  - 配件供应：供应商须保证具备有足够的备品备件、配件和易损件供应能力，以免在往后的维修中造成缺配件现象，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。同时在投标时提供五年不提价的备品备件报价清单，清单中的配件型号必须与实际提供的配件型号相符。

  - 供应商应终身提供耗材供应。

  - 商标与铭牌：供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

  - 供应商须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责免费现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

- 五、技术服务和人员培训

  - 中标供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，质保期从项目验收之日算起。在质量保证期内，中标方应免费负责对运行中出现的故障进行处理。每年进行现场售后服务不少于二次，每季度提供定期系统、软件检查，质保期过后，中标方应当长期按需提供技术服务，保证运行稳定。质量保证期内中标单位未能按要求提供服务的，采购方有权对质量保证金扣罚。在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标供应商应迅速作出反应，4小时内派人赴现场处理设备质量问题，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证采购人能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。 24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。保修期满后提供有偿终身维护。保修期满后的维护只收取维修的成本费用。

  - 技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

（3）调试上线运行以后，要求免费提供专题技术培训，技术培训方案应包含培训人数、培训天数、培训次数、培训内容、培训目的等。

- 六、商务要求

  - 投标总价应是完成采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格，并承担一切风险责任。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、安装调试、配合费、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

- 项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，	采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确；	对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

  - ▲工期：总工期210天（包括试运行90日历天）。

  - 安装交付使用地点：采购人指定地点。

  - 质保期：三年。

  - 付款方式：

1）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%；

2）项目完成供货、安装、调试上线、初验合格后，甲方在7个工作日内支付合同金额的30%；

3）试运行结束验收通过后7个工作日内支付剩余款项；

注：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定，双方协商决定付款比例，具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。

- 七、设备交货同时提供下列资料

  - 设备交货同时提供下列资料：

- 设备相关图纸，安装说明。

- 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

- 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

- 设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

  - 报价货物如为进口的，在交货时须提供海关商检等部门的相关证明。

- 八、设备质量保证和标准

  - 本项目设备应提供自验收合格并交付使用后至少三年（36个月）的现场免费质保期，供应商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照供应商承诺执行。质量保证期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。同时，供应商应提供所有产品的终身有偿售后服务。

  - 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

  - 技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

  - 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

  - 中标供应商所提供的设备在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，质量保证期内至少每半年免费对设备进行一次检查、调试。并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。保修期满后，中标供应商应与用户建立长期的维修、维护合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

中标供应商提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标供应商承担。

- 九、备件和工具

  - 备件

供应商在提供设备的同时须提供足够的备件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行保质期的需要，供应商应在投标文件中提供按产品出厂标准供应的保证设备质保期满后连续正常运行3年所需各种机械、电气的备品备件（随机备件）的清单，该清单内容包括上述所有零部件的名称、型号、数量、单价、制造生产厂名称。该价格包括在投标总价格中。

  - 维修设备及工具

供应商须提供常用的维修设备和工具，并保证足够满足日常检修的需要，这些设备及工具不能在安装时使用。供应商须提供设备调试、维修、保养所需专用检测设备1套(包括必需的附件、中文操作手册)和专用工具2套（不得用于指导安装和调试），在投标时列出清单和详细报价，该价格计入投标总价。

供应商须列出投标设备所有维修用零部件的名称、型号、数量、价格及供货厂家名称。此报价单独列出，不含在投标总价中。

在备件停止生产的情况下，中标供应商应于半年前将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间招标所需的备件；在备件停止生产后，如果采购人要求，中标供应商应免费向采购人提供备件的蓝图。

在设备质保期内，由于设备质量因素或其它非采购人人为原因而造成的损坏，均由中标供应商负责免费维修和更换备件。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 |  | þ本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |  |  |
| 2.1 | ▲资格审查 |  | 2.1.1提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）； |  |  |
|  |  |  | 2.1.2落实政府采购政策需满足的资格审查材料： 无 |  |  |
|  |  |  | 2.1.3本项目的特定资格要求审查材料： 无 |  |  |
|  |  |  | 2.1.4商业信誉审查： 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准） 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |  |  |
| 2.2 | ▲符合性审查 |  | 评标委员会在评审过程中根据本“第四章评标办法”2.2.1~2.2.3条款规定的符合性审查内容要求对投标文件的有效性、完整性、投标文件的响应程度审查。 符合性审查其他要求： 无 |  |  |
| 2.3 | 比较与评价 |  | þ采用综合评分法 |  |  |
| 2.3.1 | 分值权重构成 |  | 评标委员会将对各供应商的投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务等和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分。 各供应商的综合得分为：投标报价得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中：其中商务技术 70 分（商务技术权值 70 %），报价 30 分（价格权值 30 %）。 |  |  |
| 2.3.2 | 商务技术评分标准 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
|  |  | 投标人相关情况 | 具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书，每个证书在有效期内的得1分，最高4分。 注：以上证书需提供扫描件加盖投标人公章，否则不得分（需投标主体具有该证书，总公司、母公司认证不认可，相关证书需在有效期内） | 4 | 客观分 |
|  |  | 投标产品配置及技术参数 | - 评标委员会视投标产品配置及技术参数是否能够满足招标文件要求由评委进行打分。 - 参数标“★”项每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 注：1、投标文件中需提供与“★”参数对应的相关证明材料并制作索引或标注页码，如未标注页码或页码错误导致扣分的情况，责任由投标人自行承担。 - 投标单位必须保证提供资料和数据的真实性，相关证明材料在中标后须提供加盖原厂公章证明供采购人核查，如查实有任一投标产品技术参数有造假行为，则作无效标处理。 | 32 | 客观分 |
|  |  | 企业业绩 | 2021年 1 月 1 日以来，投标人具有同类业绩，每提供一个得1分；本项最高得 3 分。 （投标文件中提供业绩合同扫描件）。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 项目整体技术方案 | 投标人提供整体项目技术方案的合理性进行评价： （1）方案切合项目实际，能够准确把握采购人信息化现状，能够充分理解本项目关于系统对接和软件系统的建设要求，设计方案内容很详细，理解很清晰，针对性很强得12分； （2）方案较切合项目实际，基本把握采购人信息化现状，较理解本项目关于系统对接和软件系统的建设要求，设计方案内容较详细，理解较为清晰，针对性较强得10分； （3）方案较切合项目实际，基本把握采购人信息化现状，较理解本项目关于系统对接和软件系统的建设要求，设计方案内容较详细，理解较为清晰，但缺乏针对性得6分； （4）方案较切合项目实际，对采购人信息化现状把握不准确，对本项目关于系统对接和软件系统的建设要求理解不深入，设计方案存在瑕疵，没有针对性得4分； （5）方案对本项目情况切合度较差，不能够理解本项目关于系统对接和软件系统的建设要求，设计方案不合理，得2分； 未提供的不得分 | 12 | 主观分 |
|  |  | 项目团队人员配置情况 | - 根据项目团队人员配置情况 - 人员配备充足，配置合理，具有很高专业水平的得4分； - 人员配备较充足，配置较合理，具有较高专业水平的得3分； - 人员配备不太充足或配置不合理、或专业水平差的得1分； 未提供的不得分 | 4 | 主观分 |
|  |  | 项目的安装、调试、验收标准、方案 | 根据所投产品的供货、安装、调试、验收标准及方案 验收方案具体详细，验收标准明确清晰，可行性强，得5分； 验收方案较为具体详细，验收标准明确清晰，可行性较强，得4分； 验收方案不够具体详细，或验收标准不明确，可行性一般，得2分； 方案不具体详细，验收标准不明确，可行性强差，得1分；未提供的不得分 | 5 | 主观分 |
|  |  | 应急预案以及保证措施 | 根据投标人针对本项目的应急预案以及保证措施科学、合理、可行性，是否有利于项目实施。 科学性、合理性、可行性强，有利于项目实施的4分； 方案科学性、合理性、可行性较强，比较有利于项目实施的得3分； 方案科学性、合理性、可行性一般，基本有利于项目实施的得2分； 方案科学性、合理性、可行性不强，项目实施性不足的得1分； 未提供的不得分 | 4 | 主观分 |
|  |  | 售后服务方案 | 投标人提出的该项目售后服务方案情况合理性进行评价： 售后服务方案完善，保障措施科学合理，服务响应及时，能完全满足采购人使用需求的得5分. 售后服务方案完善，保障措施较科学合理，服务响应较及时，基本满足采购人使用需求的得3分 售后服务方案存在瑕疵，保障措施较科学合理，服务响应相对较差，对采购人使用需求存在一定影响的得2分 售后服务方案存在瑕疵，保障措施不切合实际，服务响应差的得1分 未提供的不得分 | 5 | 主观分 |
|  |  | 节能环保 | 1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得0.5分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）； 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得0.5分。 未提供的不得分 | 1 | 客观分 |
| 2.3.3 | 报价评分标准 |  | （1）满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）其他投标人的投标价格得分按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位） |  |  |
|  | 落实政府采购政策需进行的价格扣除 |  | 1）小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位。）报价扣除 20 %，即评标价=投标报价× 80 %； 2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受价格扣除政策。 3）未提供完整证明材料的，不享受价格扣除优惠政策 |  |  |
| ## 3 | 评标结果 |  | þ由评标委员会推荐1名中标候选人 |  |  |
|  |  |  | þ采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |  |  |

1.评标方法

本次采用的评标办法及推荐中标候选人的人数见评标办法前附表。

2.评标程序及标准

2.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人进行资格审查，有一项不符合以下评审标准的，投标无效：

2.1.1▲提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见评标办法前附表。

2.1.3本项目的特定资格要求：见评标办法前附表。

2.1.4商业信誉审查要求：见评标办法前附表。

2.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查：

2.2.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）明显不符合招标文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（8）投标报价超过采购预算或最高限价；

（9）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）商务技术文件中出现投标报价的；

（14）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（15）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（16）投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

（17）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2.2▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

2.2.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

2.2.4符合性审查其他要求见评标办法前附表。

2.2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

þ2.3比较与评价（适用于综合评分法）

2.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

2.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

2.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

2.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。

2.3.6评标委员会发现投标投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章）。

2.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

2.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.评标结果

þ3.1采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.其他

4.1废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目合同编号：                         密级：

- 温州市公安局科技项目

- 采购合同

- 项目名称：________________________________

- 甲方（盖章）：       温州市公安局

- 乙方（盖章）：____________________________

- 签署时间：_________________________________

- 签署地点：           温州市鹿城区

- 一、   总则

- 二、   甲方责任

- 三、   乙方责任

- 四、   项目进度

- 五、   项目上线、试运行和验收

- 六、   质保期与售后服务

- 七、   项目合同金额

- 八、   项目合同支付条款

- 九、   项目合同修改

- 十、   违约责任

- 十一、项目合同终止

- 十二、不可抗力

- 十三、项目保密

- 十四、争议解决方式

- 十五、项目合同附件清单

- 十六、项目合同生效及其它

- 十七、项目合同签字及签章

- 一、总则

（一）      年      月     日在温州市公安局的       （招标采购或自行采购）中，甲方接受乙方对本次                                   项目的投标，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意按下述条款和条件签订本合同，共同遵守；

（二）项目建设目标：（根据招标文件、投标文件内容填写）；

（三）项目建设内容：（根据招标文件、投标文件内容填写）。

- 二、甲方责任

（一）甲方提出项目建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利；

（二）甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员；

（三）甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作；

（四）甲方负责协调最终甲方和乙方的关系，并提供最终甲方的联系方式；

（五）甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

- 三、乙方责任

（一）乙方应根据项目招标文件的要求细化项目建设需求，并根据投标文件进行项目建设，负责项目的具体实施工作；

（二）乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件的数量及规格要求；

（三）乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收；

（四）乙方向甲方提供    年（不少于3年）的    （原厂商或者非原厂商）免费维护和保修服务（详见附件《技术支持和售后服务方案》）（包括软件、硬件及系统），免费维护和保修服务从验收合格之日起计算；

（五）乙方为甲方提供本项目中的所有设备系统使用、管理及维护等方面的免费培训（详见附件《技术支持和售后服务方案》）；

（六）乙方自行负责为其工作人员配备符合工作、劳动条件的设备、装置、器具、保障其饮食起居等问题，在任何情况下乙方对其工作人员的人身安全、施工安全等负全部责任，甲方对此概不负责。如因情况紧急等原因甲方先行承担的，有权向乙方追偿；

（七）乙方应满足上述产品质量标准，并保证该软件硬件的运行不影响甲方内部网络信息安全性和保密性，因乙方没有履行上述义务造成甲方被第三方追责或损失的，乙方应承担全部责任，甲方先行赔偿的，有权按赔偿金额及损失向乙方追偿；

（八）本合同第十三条约定的项目保密条款；

（九）本项目中定制开发的软件知识产权及使用权归甲方所有。

- 四、项目工期与进度表（请填写招标文件要求的合同工期与进度计划）

总工期210天（包括试运行90日历天），工期以合同签订日起计算，项目验收合格日截止。项目进度表如下：

- 五、项目上线、试运行和验收

（一）乙方应在项目设备安装调试后、系统上线前，进行完整设备及系统测试后，向甲方提供详细的设备及系统上线方案，由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责按设备及系统上线方案进行系统的安装调试工作。在安装、调试过程中，乙方应对甲方技术人员所提出的问题给予满意的答复，并提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于甲方能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，乙方应向甲方提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容；

（二）项目上线、设备及系统的安装调试工作完成后，乙方应向甲方申请项目初验（参照《温州市市本级党政机关信息化项目建设指南（试行）》）。项目通过初验后应进行至少为期3个月的试运行，乙方应派遣技术人员（应明确人数及资质要求）免费在现场进行技术服务，负责设备及系统试运行阶段的服务工作；

（三）在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，乙方应负责解决，如属于设备质量问题，达不到合同技术指标的，乙方应包换、包退。因包括但不限于调换、退货产生的一切费用由乙方承担，如因此而造成进度延期的，按延期违约责任向甲方支付违约金，给甲方造成直接经济损失的，乙方也应全额赔偿，且试运行期相应顺延；

（四）项目试运行结束后，对照附件的项目验收主要指标和标准组织验收；

（五）乙方应在项目验收时将该项目定制开发系统的全部源代码无偿交付甲方。

（六）乙方应在工程结束    日内时向甲方提交一式    份完整的相应技术文档及用户手册。

- （七）履约验收费用（包含第三方检测及评审费用）由乙方承担，因乙方原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由乙方承担。

- 六、维保期与售后服务

（一）本项目的免费维保期为  年，从项目验收合格之日的次日起计算；

（二）乙方应按附件《技术支持和售后服务方案》的内容为甲方提供免费技术培训和售后服务。

- 七、项目合同金额

- （一）本合同中提及金额均为含税价；

- （二）合同总金额为：人民币：          元（大写：             元整）；

- （三）合同详细价格清单。

| 设备名称 | 型号规格等说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | （大写） |  |  | ￥： |  |

- 八、项目合同支付条款

（一）第一笔款：合同签订生效后，甲方在收到乙方提供的下列单据后，向乙方支付合同总价的40%，即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1.等额   (普通或者专用)商业发票一份；

（二）第二笔款：项目完成供货、安装、调试上线、初验合格后，甲方在收到乙方提供的下列单据后，向乙方支付合同总价的30%，即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1.等额   (普通或者专用)商业发票一份；

2.项目审批通过的《温州市公安局信息化项目试运行许可审批表》；

3.甲乙双方出具的《货物验收单》（定制软件类除外）；

4.甲方出具的初验报告。

（三）第三笔款：甲方在项目通过不少于3月的试运行并经验收合格后，在收到乙方提供的下列单据后，向乙方支付合同总价的30%，即人民币：         元（大写：           元整）；

下列单据包括：

1. 等额   (普通或者专用)商业发票一份；

2.试运行情况报告；

3.甲方出具的验收报告。

- 九、项目合同修改

项目建设过程中原则上不能进行合同变更、修改和补充。若确需变更，经合同双方协商一致后，由项目建设部门向温州市公安局科技信息化局提交变更申请，并经警保、法制、审计等部门论证、审核。只有在双方授权的代表签署书面文件后才有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分。

- 十、违约责任

（一）在履行合同的过程中，如果乙方遇到除不可抗力因素外的情形将不能按照合同规定的时间完成系统实施和提供服务时，应当在情况发生时    日内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应在 7 日内对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应由双方书面确认；

- （二）除了合同条款第十二条的情况外，除非延期是根据合同条款第十条第（一）的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，若乙方违反本合同约定提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延一日按合同总价的     %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；延期的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- （三）如果非因甲方自身原因导致逾期付款的，均不视为甲方违约，双方可协商确定延长甲方付款期限；

（四）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，并要求按本合同总价20 %进行赔偿损失。

（五） 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，当违约金不足以弥补所造成的损失时，可要求违约方按照实际损失进行赔偿；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金，当违约金不足以弥补所造成的损失时，可要求违约方按照实际损失进行赔偿；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（六） 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（七） 在履行合同的过程中，乙方不得转包项目，乙方 可以将非主体、非关键性的工作分包该项目。否则甲方可以书面通知违约方解除本合同，并要求乙方支付本合同总价 20 %赔偿损失。

（八）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

（九）乙方应提供项目所需的软件硬件符合国家、部门、行业相关技术标准的证明，且不侵犯任何第三方包括但不限于知识产权等任何权益，并保证该软件硬件的运行不影响甲方内部网络信息安全性和保密性问题，因乙方没有履行上述义务造成甲方被第三方追责或损失的，所有责任与损失均由乙方承担，如甲方先行承担的，有权向乙方追偿，且甲方有权额外要求乙方赔偿合同总价20%的违约金。乙方应当同时用相同功能的合法软件硬件进行替换，或者取得相关授权，确保能够继续履行本合同所规定的各项权利，并且乙方应当赔偿甲方由此而造成的损失。

- 十一、项目合同终止

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

- 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 十二、不可抗力

（一）本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件；

（二）签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间；

（三）因不可抗力事件受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或电报、传真通知对方，并于事件发生后7天内将有关国家职能机关或具有国家授权认定的机构出具的证明文件及其他说明材料用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响预计持续60天以上，双方应通过友好协商15天的时间内达成进一步履行合同的协议，如不能达成共识，任何一方有权单方解除合同，由另一方给予受不可抗力影响的一方适当补偿。

- 十三、项目保密

（一）甲方向乙方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、不得向本项目小组以外的单位或个人转借、复印等，不得用于与本项目研发、运行无关的用途。乙方更换本项目小组成员时应获得甲方书面同意，并立即向项目小组成员收回甲方提供的所以资料，否则乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金数额为本合同总价的20%；

（二）乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时书面报告甲方；

（三）本项目完成后15天内，乙方应主动退还本项目过程中甲方提供的全部资料；

（四）乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度；

（五）乙方造成的泄失密事件，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金数额为本合同总价的20%，若泄密事件造成甲方的实际经济损失大于违约金数额，则乙方应赔偿甲方实际经济损失；构成刑事犯罪的，还应依法追究刑事责任；

（六）本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。不论本协议或合同是否期满、变更、解除、终止，本条款均有效；

（七）乙方应与甲方签订安全保密协议（附件六），甲方有权对乙方进行资格审查，开展安全教育，落实安全监管措施，指派具有相应技术能力的人员对乙方操作行为全程监督、严格审计。

- 十四、争议解决方式

（一）合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商自争端出现之日起60天后还不能解决，任何一方都可依法提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决；

（二）由此产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、差旅费等一切费用由败诉方承担；

（三）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分；

（四）本合同适用中华人民共和国法律。

- 十五、项目合同附件清单

- 附件一：招标文件

- 附件二：乙方投标书

- 附件三：《技术支持和售后服务方案》

- 附件四：验收主要指标和标准

- 附件五：项目管理小组与驻场人员名单成员（包含但不限于驻场人员姓名、资质证书、身份证号码、联系方式、职务、社保证明等）

- 附件六：保密协议

- （可按项目实际增加附件内容）

- 十六、项目合同生效及其它

（一）本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效；

（二）本合同一式   份（不少于陆份），甲方执  份，乙方执  份。本项目合同附件及招标文件、乙方投标书等是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；

（三）本合同终止日期为设备及系统保修期的结束日期，到期后自行终止；

（四）送达条款。

16.4.1 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同（首部/附件/下列）约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

16.4.2 任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件【尽量约定为邮政特快专递】交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

16.4.3 本合同（首部/附件/第1.1条）约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

16.4.4 合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十七、项目合同签字并盖章

甲方：温州市公安局                   乙方：

法定（委托）代表人（签字）：         法定（委托）代表人（签字）：

项目联系人：                         项目联系人：

通信地址：                           通信地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签字日期：    年   月   日       签字日期：    年   月   日

附件一

- 招标文件

- ＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件二

- 乙方投标书

- ＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件三

技术支持与售后服务方案（技术培训应包含培训人数、培训天数、培训次数、培训内容、培训目的等）

＿＿＿＿＿＿＿公司（印章）

附件四、验收主要指标和标准（参考格式）

| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 验收补充要求（如有）：

- 附件五：项目管理小组成员

- 甲方成员：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）乙方成员：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）项目驻点人员情况（如有）：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 负责内容 | 联系方式 | 驻点周期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

保密协议书（参考格式）

甲方：　　　               （公安机关单位名称）

乙方：　　　　　　　　     （合作单位名称）

为确保公安机关提供的人员、设备等信息在使用、管理中的安全保密，根据《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》等法律规定，现就相关保密事宜达成如下协议：

一、公安机关依法强制采集的社会信息及公安内部单位信息为警务工作秘密。为促进社会管理工作，对外提供的任何信息及公民个人隐私，乙方确保在使用、管理甲方提供的信息过程中采取同等强度的保密措施，并对所知信息承担同等的法律责任和义务。

二、未经甲方许可，乙方不得将从甲方获取的任何信息向第三方机构、个人提供或与第三方机构、个人共享。并对该专有信息提供管理良好的安全保密措施。

三、乙方由甲方获取的任何信息在使用、管理中不得泄露信息来源。

四、乙方为完成项目工作，承诺查询到与甲方告知的任何信息仅限于此专项工作中使用，不得向任何其他团体、个人透露相关信息。

五、甲方有权加强对乙方及参与本项目工作员工的安全保密监管，及时发现安全保密隐患和问题。乙方应配合甲方对乙方有关人员进行审查、教育培训，及时调整不合适的人员。

六、乙方必须在签定本保密协议后，才可使用甲方提供的有关专有信息，建设“　　　　　                    　”。

七、建设涉密信息系统，乙方须具有国家保密工作部门核发的《资质证书》作为附件，制定甲方认可的安全保密管理方案，并采用适当的安全保密技术和措施对涉密系统进行集成。

八、乙方不能将甲方的专有信息用于其它任何目的。除乙方直接参与本项工程的职员之外，不将专有信息透露给其它任何人。乙方及其参与本项工作的员工严禁在系统建设中私设“后门”，非法访问系统。否则，将追究乙方的刑事责任。乙方应当告知并采取有效措施要求参与本项工作的员工遵守本协议规定。

九、乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当报告甲方，并及时采取补救措施。

十、当甲方要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

十一、乙方或参与本项工作之员工违反本协议规定，造成泄密事件，乙方应承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失（详见主合同保密条款）。

十二、自本协议生效之日起，双方的合作交流都要符合本协议的条款。除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项专有信息予以解密或同意共享，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在建设本系统中掌握的专有信息进行保密，保密期限为永久并不受本协议有效期限的限制。

十三、本协议双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

授权代表签字：              授权代表签字：

年  月  日                年  月  日

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | ¨货物/¨服务 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | ¨自行组织/¨委托代理 |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | ¨一般验收程序/ ¨简易验收程序 |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | ¨一次性验收/¨分段验收/¨分期验收 |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | ¨是/¨否 |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | ¨是/¨否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收监测机构名称 |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | ¨是/¨否 |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | ¨是/¨否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  | 职称（专业） | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 |  | 评价结果 |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 品牌、型号、规格、数量、及外观数量 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 运行状况及安装调试 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 售后服务承诺 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 服务进度 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 安全标准 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺时限 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：¨合 格 ¨不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

(2)落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

(3)本项目的特定资格证明材料。

一、符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

资格条件承诺函

温州市公安局

温州市华越招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（4）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司：

我方参加你方组织的温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目【招标编号：HYZB20240802】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目【招标编号：HYZB20240802】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目【招标编号：HYZB20240802】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

四、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |

注意：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3.建议供应商准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

报价文件部分

目录

- 开标一览表………………………………………………………（页码）

（2）分项报价表 ………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目【招标编号：HYZB20240802】的实施。

| 序号 | 内容 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | （大写）： （小写）：¥ |

说明：

▲此栏内投标总价应与“分项报价表”中投标报价相一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司：

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1、不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业提供的相关证明材料）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.以书面形式提交的，应按招标文件规定送达指定地点；以政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏提交的，应正确填写质疑供应商基本信息、被质疑人信息、质疑事项具体内容、质疑请求，并上传书面质疑函扫描件。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

温州市公安局、温州市华越招标代理有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目项目【招标编号：HYZB20240802】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 温州市级执法办案管理中心智能化工程及专用设备项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。