温州市政府分散采购

招 标 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：WZSN-20241021001

招标项目：2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目

招标方式：公开招标

招  标  人：温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处

招标代理：温州世诺招标代理有限公司

二〇二四年十月

目    录

温州世诺招标代理有限公司关于2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目的公开招标公告	- 2 -

投标人须知前附表	- 5 -

第一部分   投标人须知	- 11 -

一、  说明	- 11 -

二、 招标文件	- 11 -

三、 投标文件的编制	- 12 -

四、 电子投标文件的递交	- 15 -

五、 开标和评标	- 16 -

六、 授予合同	- 20 -

第二部分   政府采购政策功能相关说明	- 22 -

第三部分   合同格式及合同主要条款	- 28 -

第四部分   附件	- 34 -

第五部分   招标内容及要求	- 45 -

第六部分   评标原则及方法	- 56 -

注：招标文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 温州世诺招标代理有限公司关于2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目的公开招标公告

项目概况 2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年11月11日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZSN-20241021001

项目名称：2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目

预算金额（元）：508511

最高限价（元）：508511

采购需求：    
    标项名称: 2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:508511
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：绿化养护服务，具体内容见招标文件。
    备注：

合同履约期限：标项 1，二年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利企业视同小型、微型企业）；

3.特定资格条件：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取（www.zcygov.cn）

方式：操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月11日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年11月11日14:30

开标地点（网址）：供应商不必抵达开标现场，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：详见招标文件。

七、联系方式

1.采购人信息

名    称：温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处

地    址：瑶溪街道河头龙西路2号

项目联系人（询问）：肖先生

项目联系方式（询问）：0577-56618553

质疑联系人：温先生

质疑联系方式：0577-56618553

2.采购代理机构信息

名    称：温州世诺招标代理有限公司

地    址：温州市龙湾区永中街道凯悦园9幢704

联系人：金如祥

电话：13868317945

质疑联系人：吴国安

质疑联系方式：18072015760

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州龙湾区财政局

地       址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16层

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处 招标人地址：瑶溪街道河头龙西路2号 联系人：肖先生 联系号码：0577-56618553 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：温州世诺招标代理有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区南塘一组团商务楼11楼招标代理部 联系人：金如祥 联系号码：13868317945 |
| 3 | 项目名称 | 2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目 |
| 4 | 招标内容 | 绿化养护服务，具体内容见招标文件。 |
| 5 | 服务期 | 二年。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利企业视同小型、微型企业）； 3.特定资格条件：无。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织,投标人若需踏勘现场，自行前往。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不要求 |
| 15 | - 投标文件的组成 | - 由资格审查部分、技术资信部分、商务报价部分三部分构成。 |
| 16 | - 投标文件的编制 | - 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
| 17 | - 签字或盖章要求 | - 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； - 2.法定代表人或其授权代表签字：投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF，也可以直接CA签章。 - 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | - 1.“电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - 2.“备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； - 3.每份电投标文件应包括资格审查部分、技术资信部分、商务报价部分三部分内容 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | 1.“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2.“备份投标文件”的递交： - （1）备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱68854113@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - （2）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - （3）供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱68854113@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - （1）供应商未按规定上传电子投标文件的； - （2）在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 询标澄清 | - （1）在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载） - （2）评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱68854113@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - （3）本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | þ需要，合同总价的1% 履约保证金的形式：银行转账或银行保函 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | 1、专门面向中小企业采购项目 - 本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务） 3、本次采购标的为服务采购，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 |
| 28 | 投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 24 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与招标人签订合同。 （2）中标投标人与招标人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构：邮箱：68854113@qq.com。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构支付，本项目为9000元，招标代理服务费包含在投标总价中。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律及有关法规组织和实施的。

- 2.合格投标人

投标人合格条件见本项目招标公告；

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止期十五天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

3.2 本项目投标人均可在本项目报名后下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；招标文件如有补充更正均见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 1.投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 2.投标人法律责任

2.1 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 3.投标文件的构成：

- 3.1投标文件由资格审查部分、技术资信部分、商务报价部分三部分构成：

（1）资格审查部分（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证) |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |
| 3 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业 ） |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）技术资信部分（投标人可根据技术资信评分细则逐项编制）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书 |
| 4 | 技术、商务条款偏离表 |
| 5 | 投标人根据技术资信评分细则逐项编制 |
| 6 | 投标人认为需要提供的其他材料及说明 |

说明：投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

（3） 商务报价部分（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |  |

- 4.投标文件格式

- 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件表述内容应简练。

电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位

- 5.投标报价

5.1本项目投标报价为期限二年的承包费用报价，承包价必须包括在该项服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、仓储、运输（包括垃圾外运）、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

5.3 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

5.4 投标人必须按附件的开标一览表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

5.5 所有投标报价均以人民币报价。

5.6 招标人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

5.7 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.8 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝（经买方认可的设计更改除外）。

5.9 最低报价不能作为中标的保证。

- 6.投标保证金：本项目不要求

- 7.投标有效期

7.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8.电子投标文件的编制

8.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

8.2供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

- 供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

8.3本采购文件《 投标文件附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《投标文件附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

8.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

8.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- 9.  ▲电子投标文件的签章

9.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

9.2 法定代表人或其授权代表签字：投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF，也可以直接CA签章。

- 10.电子投标文件的形式和份数

10.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

10.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 11. 投标保证金

11.1 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

12.投标有效期

12.1 ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子投标文件。

- 四、 电子投标文件的递交

1．投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2．投标文件的修改和撤回

2.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、 开标和评标

（一）开标

1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3 开标程序

分两阶段开标。

3.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱68854113@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

- ①供应商未按规定上传电子投标文件的；

- ②在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

（二）评标

1.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件“评标原则及办法”。

1.3 评标程序

1.3.1.在评审专家中推选评审委员会组长。

1.3.2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

1.3.3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.3.4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

1.3.5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

1.3.6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

1.3.7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

1.3.8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

1.4 供应商的资格审查

1.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

1.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

1.5澄清问题的形式

1.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

1.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱68854113@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

1.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价（折扣率）为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

（三）评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分《评标原则及方法》。

（四）废标

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（五）确定标候选供应商

1、本次采购由评标委员会推荐二名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2、评标委员会以最终得分（即技术资信得分与商务得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为中标候选供应商和备选中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术资信得分高的排序第一；技术资信得分也一致的，则由得分相同者抽签决定名次先后）。

3、若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由备选中标候选供应商为中标供应商。

4、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 六、 授予合同

- 1.确定中标人

1.1 招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

1.2 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

1.3 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。

1.4 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 2.签订合同

2.1 公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系招标人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。中标投标人未经招标人许可，在规定时间内未到招标人处与招标人签订合同，则视为拒签合同。

2.2 招标文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

2.3 拒签合同的责任

2.4 中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标投标人承担。

- 3.履约保证金

3.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向中标人提交履约保证金。

3.2 履约保证金用于补偿委托方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满后，招标人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 4.采购代理服务费

# 4.1由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构支付，本项目为9000元，招标代理服务费包含在投标总价中。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（提供在商务报价部分中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件上传后进行CA电子签章，格式见附件1）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（提供在商务报价部分中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（提供在商务报价部分中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见附件1）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与磋商的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖制造商公章，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（2）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（3）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

3.关于支持中小企业政府采购信用融资

根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和温州市财政局《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共度难关的通知》（温财采[2020]1号）文件精神，温州市财政局积极协同温州市相关金融机构，加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务。各中标供应商可直接在政采云上申请政采贷也可以通过线下申请政采贷活动。

附件1：

（1)中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如成交，将在成交公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三部分   合同格式及合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

发包方：                                          （以下简称甲方）

承包方：                                          （以下简称乙方）

根据《                 》中标通知书，甲方将               承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订承包合同。

第一条  项目名称：                工程

第二条  承包内容

（一）养护范围：（具体以招标文件要求为准）。绿化养护面积约为       平方米。

（二）绿化养护服务包括浇水、清残花落叶及绿化垃圾、意外事件处理、补植、修剪、施肥、松土除草、病虫害防治、沉积废土清理等绿地养护以及园路、照明、户外家具等附属设施日常保养、维护和应急处理，由此产生的费用实施包干。

| 项目内容 | 数量 | 中标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿地养护面积 | ㎡ | 元 |  |

（三）在合同期内因市政建设需要征用、临时占用需要调整乙方养护面积时，乙方须无条件服从。

（四）承包经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

第三条  承包期限

本次项目承包期为2年（合同一年一签,服务期满后如采购人对中标人前一年的服务质量满意，绩效评价好（前三季度平均分≥90分），可续签下一年的合同）。

第四条  承包经费

（一）承包经费：                 元（人民币大写：                         ）。

（二）承包经费由人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保基金、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、水电费、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、重大活动及应急任务费用、浇水费、清残花落叶及绿化垃圾费、意外事件处理费、补植及其他费、修剪费用、施肥费用、松土除草费、病虫害防治费及企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

（三）承包经费按项目进度、检查验收结果和资金到账情况分次季核拨，由乙方按甲方业务要求支配使用。

（四）承包经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

（五）付款方式

1.付款方式为先做后结,由甲方根据每三个月的考核结果支付该三个月承包经费，三个月后结前三个月的承包经费（遇节假日顺延）。

2.每季度由乙方按绿化养护费总额和季度中每月的考核结果向甲方结算，并出具有效一般纳税人增值税专用发票。

第五条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将绿化养护业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织绿化养护工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  履约保证金

（一）乙方需向甲方提供合同总价1％的履约保证金。履约保证金在甲、乙双方签订经济合同前递交。

（二）承包任务完成并验收移交甲方后7个工作日内无息退还履约保证金；

（三）乙方不能按期保质保量完成绿化养护业务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

第七条  考评办法

（一）乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定，对承包的面积范围内市场化绿地进行绿化养护。同时，还要接受甲方按《温州市城市绿地养护管理标准》温综法发[2017]23号、《温州市园林绿化养护管理手册》等规定和一级绿地养护管理标准进行质量检查考评。

（二）考核及处罚标准

1、考核标准

（1）依照《温州市城市绿地养护管理标准》温综法发[2017]23号、《温州市园林绿化养护管理手册》等规定和一级绿地养护管理标准进行综合计算考评。

（2）检查将采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，每月综合考评一次。如需乙方配合的将提前一小时通知乙方派员参加。

（3）绿化养护考核，起评满分为100分；每季度月平均评分被扣减的，将按照处罚标准进行相应的处罚。

2、处罚标准

（1）罚款按照季度从每季承包经费中扣除。

（2）按照每季度的绿化养护费为该总季度款，每季月平均评分小于100分大于等于90分，每下降0.1分扣除总季度工程款的0.05%作为违约金，以此类推；每季月平均评分小于90分大于等于85分，按照总分100分每下降0.1分扣除总季度工程款的0.2%作为违约金,以此类推。绿化养护质量较差，季度评分低于85分的，85分以上部分扣除30%总季度工程款，低于85分部分每下降0.1分扣除总季度工程款的0.5%作为违约金，以此类推，扣完为止。

（3）当月考核分数<70分，甲方有权对合同进行单方终止，并没收履约保证金，由此造成的损失，均由乙方自行承担。

（4）在考核中，发现有三次（70分≦考核分数<85分）的，甲方有权对合同进行单方终止，由此造成的损失，均由乙方自行承担。

（5）草花一年四更，每减少一次，则扣除当季度草花养护款；超过两次则视为违约，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。

第八条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的绿化养护业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反《温州市城市绿地养护管理标准》温综法发[2017]23号、《温州市园林绿化养护管理手册》中规定的行为进行处罚。

3、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高绿化养护服务的技术水平。

5、甲方应按绿化养护质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同进行修改和补充，乙方则无条件遵守甲方修改和补充内容。

8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包结算经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

5、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

7、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于温州市市区本年度最低工资标准的110%，并按相关规定办理社保。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

8、乙方应为上岗工人购买统一的工作服及反光背心。

9、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

10、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

11、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用，并承担事故的所有责任。

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

13、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

14、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第九条  合同组成

承包合同组成：《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》、《温州市城市绿地养护管理标准》温综法发[2017]23号、《温州市园林绿化养护管理手册》及询标纪要和承诺书为本合同的有效组成部分。

第十条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，按照《招标文件》第二部分内的“考核与处罚标准”的规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

第十一条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部绿化养护业务及时移交甲方。未经甲方许可，合同期满，乙方不及时移交管理工程给甲方，每超过一天扣除履约保证金的10%。

第十二条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  合同生效及终止

（一）本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据《温州市城市绿地养护管理标准》温综法发[2017]23号、《温州市园林绿化养护管理手册》进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（三）本合同一式玖份，双方各肆份，代理公司壹份。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

时    间：                            时    间

（合同签订后投标人须在 2 个工作日内将合同扫描发至 68854113@qq.com邮箱备案）

第四部分   附件

附件一

投 标 函

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处：

温州世诺招标代理有限公司：

根据贵方为             项目（招标编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称（盖章）

供应商法人代表或授权代表（签字或盖章）

日    期：    年    月    日

附件二   开标一览表

开标一览表

项目名称：                                                  项目编号：

| 招标项目 | 投标总价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年-2025年瑶溪街道绿化养护项目 | （大写）： （小写）： | 服务期二年 |  |

说明:1.不提供开标一览表将视为没有实质性响应招标文件

2.投标报价为履行合同所产生的全部费用。

3.以上报价应与“投标分项报价表”中的“合计总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件三

投标分项报价表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 项 目 |  | 月支出（元） | 年支出（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产折旧（） | 1、机械折旧 |  |  | 包含车辆保险、损耗及维修、保养；油耗等涉及的车辆所有费用。 |
|  |  | 洒水车 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 | 绿地养护营业费用 | 2、人员工资 |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  | 驾驶员 |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |
|  |  | 社保费（5险） |  |  |  |
|  |  | 3、出勤补贴 |  |  |  |
|  |  | 4、福利费用（春节、其它重要节日等，最少按11天计取） |  |  |  |
|  |  | 5、待遇费用（高温补贴等其它补贴，其中高温补贴按一线工人每人每年不少于1200元计取） |  |  |  |
|  |  | 6、养护用品费 |  |  |  |
|  |  | 7、工具用品 |  |  |  |
|  |  | 8、浇水费 |  |  |  |
|  |  | 9、清残花落叶及绿化垃圾费 |  |  |  |
|  |  | 10、补植及其他费用 |  |  |  |
|  |  | 11、修剪费用 |  |  |  |
|  |  | 12、施肥费用 |  |  |  |
|  |  | 13、松土除草费 |  |  |  |
|  |  | 14、病虫害防治费 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 3 | 办公费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、租赁费 |  |  |  |
| 4 | 不可预见费 | 意外事件处理费 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 5 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总计价（2年） |  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |

注：1.不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表” 投标报价相一致。

3.本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减，表格可延续。

5.各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件四

技术、商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不填写此表，视为完全响应招标文件要求无偏离。

供应商名称（盖章）：

供应商法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件五

- 法定代表人授权书

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处:

温州世诺招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

附件六

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处：

温州世诺招标代理有限公司：

我单位参与         （项目名称）        投标，现声明如下：

1、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

5、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

供应商法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标人全称（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标人必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

# 附件八         
同类项目业绩一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件九

拟投入车辆及设备一览表

（1）进场作业车辆明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) | 自有或 租赁或购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                                   招标编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的作业车辆清单。

2、本表所列设备价格不计入投标综合单价，但应在投标价格中考虑车辆的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

4、自有的提供发票，租赁的提供租赁协议，承诺购买应提供购买合同及支付定金或预付款项收款凭据并承诺中标后10天内设备到位。（证明材料提供原件扫描件）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

（2）进场作业机具、设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 数量（台） | 价格(元) | 自有或 租赁或购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标综合单价，但应在投标价格中考虑设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

4、自有的提供发票，租赁的提供租赁协议，承诺购买应提供购买合同及支付定金或预付款项收款凭据并承诺中标后10天内设备到位。（证明材料提供原件扫描件）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

# 附件十	
拟派本项目人员情况表

（1）项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位 | 资格 证书 | 现场承担工作 | 从事公路标线施工或维护简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附职称证书（如有）、身份证等原件扫描件。

2、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

（2）项目负责人简历表

项目名称：                                         项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近三年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：本表应附资格证书、身份证、业绩证明等原件扫描件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

# 第五部分   采购内容及要求

一、采购内容

瑶溪街道绿化养护服务，包括浇水、清残花落叶及绿化垃圾日常清理、意外事件处理、补植、修剪、施肥、松土除草、病虫害防治等绿地养护、桥梁上绿化补植和养护及公园内日常的卫生保洁养护及补植）。

服务范围如下（不限于）：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 类型 | 绿化面积 （平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑶溪酒文化公园 | 瑶溪村 | 公园绿地 | 1295 |  |
| 2 | 双进屋北侧绿地 | 瑶溪村 | 公园绿地 | 334 |  |
| 3 | 永胜公园 | 永胜村 | 公园绿地 | 3275 |  |
| 4 | 白楼下派出所旁 | 白楼下 | 公园绿地 | 792 |  |
| 5 | 瓯海大道与茅永路交叉中东南侧 | 雄心村 | 公园绿地 | 5600 |  |
| 6 | 雄心工业区绿化带 | 浃底村 | 公园绿地 | 1305 |  |
| 7 | 河口公园 | 河口村 | 公园绿地 | 4672 |  |
| 8 | 瑶河景苑门前绿地 | 苏川村 | 公园绿地 | 320 |  |
| 9 | 龙东公园 | 龙东村 | 公园绿地 | 4042 |  |
| 10 | 浃底公园 | 浃底村 | 公园绿地 | 3271 |  |
| 11 | 苏川浃绿地 | 苏川村 | 公园绿地 | 1399.5 |  |
| 12 | 瑶溪街道办事处 | 苏川村 | 公园绿地 | 200 |  |
| 13 | 河头龙东路-龙水 | 苏川、朱宅 | 道路绿化 | 1080 |  |
| 14 | 沿河路 | 雄心工业区 | 道路绿化 | 275 |  |
| 15 | 茅永路两侧绿化带 | 白楼下至永胜 | 道路绿化 | 5680 |  |
| 16 | 永胜村委会门口对面 | 永胜村 | 公园绿地 | 807.93 |  |
| 17 | 龙永路与环山北路交叉口绿地 | 永胜村 | 公园绿地 | 1192.48 |  |
| 18 | 黄石村黄山宫门口绿草地 | 黄石村 | 公园绿地 | 510 |  |
| 19 | 瑶溪街道浃底河综合整治工程 | 浃底村 | 公园绿地 | 6325 |  |
|  | 合计 |  |  | 42375.91 |  |

###### 采购要求

1、▲投入服务人员不少于4人（包含项目负责人），洒水车不少于1辆，修剪机不少于1台，割草机不少于1台，草坪机不少于1台。

2、绿化养护工作内容及要求

| 月份 | 绿化养护工作内容及要求 |
| --- | --- |
| 全年 | 常规例行工作，周年定期进行。 1、常规修剪：及时去除枯枝、死枝、萌蘖枝、下垂枝、过密枝、病虫枝、迎风枝等。 2、中耕除草：结合松土除草，春季频次增加。 3、巡查工作：巡查病虫害、冻害、水涝、干旱、日灼、物理损伤、防护设施、园林设备等情况。一经发现，启动应对措施。 4、绿地保洁：清除枯枝败叶及飘散垃圾。 5、例行浇水：夏季上午 7 点半前，下午 5 点半后；冬季上午 9 点后，下午 3 点前；春秋放宽。遇雨停浇。 6、补植养护：新植两年内，进行补植养护，给予特殊照顾。 7、色块养护：新稍高于绿篱色块平面 5cm 就应及时修剪。色块交接界限清晰。 8、草坪管理：覆盖度大于 95%；绿期大于 220 天。 9、追播草花管理：全年观赏期不少于 330 天。替换草花不少于 4 次；枯残率小于 10%。 10、管理日志：重大事件、特殊情况要详细记载，月月归档、按季小结，年终总结。 |
| 一月份二月份 | 1、冬眠修剪：主要针对落叶树，整形修剪、避让修剪等。农历年前完成。 2、病虫防治：涂白剂（石灰）涂抹树干，喷洒石硫合剂，做好综合防治。 3、节庆布置：春节前绿化装饰、花坛花境布置工作。 |
| 三月份 | 1、萌春修剪：主要针对常绿树，整形修剪，避让修剪等。除早春花木外，需芽前修剪。 2、病虫防治：草履蚧始发。 3、春植补植：三月中旬开始，四月上旬完成。 |
| 四月份五月份 | 1、春季修剪：早春花木花后修剪；补植植物做好抹芽、修枝。 2、萌春肥：对发芽展叶的植物施用萌春肥。 3、病虫防治：蚜虫多发。 4、节庆布置：迎五一，花坛花境布置工作。 5、养护维修：做好设施养护，油漆、清洗、替换等工作。 6、梅前修剪：清除残花、花后枝、过密枝、过密叶丛等。预防梅雨季节溃烂。 |
| 六月份 | 1、排水防涝：确保忌涝植物根部的透气性，开挖排水沟，降低水位，防涝防沤。 2、梅雨补植：常绿植物需加大土球，打薄枝叶，可参考反季节栽植相关做法。落叶植物仅作春植。 3、病虫防治：袋蛾、刺蛾、螟蛾、木虱、叶斑病、白粉病、腐烂病多发。 4、特殊修剪：抓紧晴日实施必要的操作。阴雨天不修剪。 |
| 七月份八月份 | 1、浇水抗旱：晨水尽早、夜水尽晚，喷施，降温补水。 2、抗洪排涝：及时排水。 3、病虫防治：蓟马、介壳虫、叶螨、袋蛾、刺蛾、螟蛾、木虱多发。 4、防台工作：事先做好防台修剪。事后做好灾后救治，如扶正、替换、清洁、喷药等工 作。 |
| 九月份 | 1、秋稍肥：对发秋稍的植物施用秋稍肥。 2、秋季补植：常绿植物需加大土球，打薄枝叶，可参考反季节栽植相关做法。落叶植物仅作春植。 3、其他养护参考七八月份。 |
| 十月份十一月 | 1、浇水抗旱：喷施补水，应对秋旱。 2、病虫防治：袋蛾、刺蛾、螟蛾、木虱、叶斑病多发。 3、节庆布置：迎国庆，花坛花境布置工作。 4、养护维修：做好设施养护，油漆，清洗，替换等工作。 |
| 十二月 | 1、病虫防治：做好石灰涂干，喷洒石硫合剂，综合防治。 2、防冻保护：对不耐寒的植物进行御寒保温防护，元旦前务必完成。 3、抗冻修剪：去除徒长枝、嫩枝。 |

三、养护标准

1.符合《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化技术规程》、《温州市园林绿化工程验收标准》（修订）、《温州市园林植物养护技术规程》，达到绿化养护一级标准。

1）乔木：树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。

2）花灌木：适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。

3）地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草。

4）花坛花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。

5）病虫害防治绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。

2.质量技术要求

2.1灌溉和排水

1）排水：严格保持绿地排水通畅，大雨后及时排出局部积水，每株树都要避免雨后根部淹水，避免绿地积水；下暴雨后，要确保排水通畅。

2）灌溉：根据土壤“墒情”及时灌溉，夏季浇水时间应在下午4点以后；水量适当，既要浇透不能只湿地皮不湿根，又不可水分过多，以防底土过湿而影响植物根系生长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时，立即松土，以切断上部毛细管，减少土表水蒸发。不得出现树木因缺水死亡的现象。

3）根据季节适时浇水、排水。

2.2 中耕除草、挑草

1）树木根部附近土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土一次。在生长旺季，每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分湿润的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。

2）人工挑草有利于地被植物的保护，防止杂草与地被争水争肥影响地被健康生长。

2.3 施肥

1) 行道树要求每年施肥二次，绿地内各类树木要求一年施肥二次，肥料为复合肥或肥饼，施肥时需通知采购单位，以采购单位验收为准；改善土壤理化性状，保持土壤疏松。不出现因缺肥造成树木产生病害。(包工包料)

2.4病虫害防治

1）对园林植物为害及普遍又严重的“五小、二病”加强防治。五小指：疥虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨；二病指：病毒病、线虫病、还应该对天牛以及其他病害进行防治。

2）综合防治，以防为主；病虫害危害控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸式害虫危害的叶片，每株不超过15%；无蛀干性害虫的株树在2%以下。

3）所有树木冬季必须刷白，及时防治病虫害。发现枯枝、死枝必须24小时处理完毕；对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在1周内补种完毕。

4)配备专职植保员，应每天检查病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台账，要求树木常年无明显病虫害。

2.5修剪

1）乔木类主要修除病虫害枝，扭伤枝以及枯烂枝。主梢明显的乔木应保护顶芽，孤植树应保留下枝，保持树冠丰满；

2）灌木类修剪遵循“先上后下，先外后内，去弱留强，去老留新”的原则进行，修剪促使枝叶茂盛，分布匀称；

3）色块应及时整修，保持和达到设计要求；如海桐等。

4）一年至少对树木保持三次以上大型修剪。树木要求无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、无死树木现象。

5）草坪内草高不得超过8cm，常绿草高不得超过6cm，草种基本纯，无杂草，草坪覆盖率应大于95%，无孔秃现象。

6）整形植物必须技术修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。采用修剪等特殊手法，控制高度，植物高度不得影响交通视线。

2.6 剥芽

对女贞、白玉兰、香樟等树种在春季应及时剥去主干上根基部的萌蘖条；

2.7 防寒、防冻措施

寒流来临前应采取根基培土、主干、和根颈包扎等措施，防寒工作宜在常规寒流来临前完成，如遇有大雪及时清除树冠积雪，但不要损伤树冠。

2.8 抗台风及紧急情况抢救措施

1）高大乔木在台风来临前，应以预防为主的原则，对树木存在根浅、迎风、树冠大、树枝过密以及立地条件差等，要根据实际情况分别采取绑扎、加土、扶正、疏枝、加桩等几项综合措施。

2）绑扎宜采用8号铅丝或绳索绑扎树干，绑扎点应衬垫橡皮，不得损伤树枝；另一端必须固定；也可多株串联起来再行固定。

3）加土：树穴内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。对枝叶茂密、树冠庞大的树木经行疏稀修剪；

4）如果在台风暴雨中树木倒伏，应先强行修剪疏冠，在土壤耕性状态时扶起重栽，重栽后必须采取有效的固定措施如用三角撑等。

5）台风过后影响安全、畅通的树木要求在12小时内处理完毕，其余受损树木等应在三天内处理完毕。

2.9 环境卫生（绿地日常保洁）：

要求绿地整洁，草坪与树穴内无杂草，不得有石块、果壳、纸屑及其他垃圾，树木无张贴、无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西，偷倒的垃圾，无主建筑垃圾乱堆放的要及时清理，修剪留下的树枝及草末要求在当天必须清理完毕。

2.10 树木成活率

新栽树木成活率在95%以上；原有树木保存率在100%，无死株、无缺株（人力不可抗拒的自然灾害除外）。由自身养护及防护措施不到位造成树木死亡率超过采购单位标准，损失的费用由中标供应商承担（如补植，树木品种规格应一致，胸径误差≤20%）。如果非法侵占或砍伐树木，要及时向采购单位汇报，由采购单位配合中标供应商追查，补植由中标供应商负责。

2.11  补植

除了自然灾害等不可抗力因素导致的树木损坏外，其它因素造成的树木损坏，必须无条件在采购人规定的时间内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏、中标前现场原有损坏或缺死株的，无条件按采购人要求完成补种并保活，否则采购人有权自行进行补种，由此产生的费用在支付给供应商的合同款中扣除。对于灌木绿篱补植原则上按照同一品种、同一规格补植，对于无法达到同一规格的苗木，必须做到密植，且在感官上要达到统一性。对于行道树补植，按照市对区绿化养护考核标准，行道树补植在同一品种的前提下，苗木胸径一般不小于原规格，且在一个路段补植需要做到统一性。请投标供应商报价时充分考虑补植养护费用。

2.12 绿化带附属设施

采购人对绿化带附属设施完好情况进行登记管理，在绿化养护移交后，若发现绿化带附属设施出现新的损坏的，中标供应商需对设施进行修复，修复费用由中标供应商负责。

2.13 及时向采购单位反映

1）采购单位对绿化情况进行登记管理，在绿化养护移交后，若发现垃圾死角、缺株、死株是采购单位未进行登记管理的，需及时向采购单位反映，第一次由采购单位及时进行处理，处理完毕后，后续还出现类似问题，均需中标供应商负责。

2）对损坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，遇到严重的破坏树木行为应及时上报采购单位及执法部门，并做好配合。

2.14 其他任务要求：

1）因工作需要，采购人临时向中标人提出植、补、移树、灌、乔木的要求，中标人应全力配合，按照采购人提出标准及要求完成任务，不得无故拖延。

2）中标人应根据采购人要求在指定地段完成临时性的花卉摆放（经费由中标人向采购人另外清算，不列在养护经费之内）。

3. 管理及作业要求立健全的管理制度及档案资料（包括对树种、数量、更换等情况及时记录入档）；

3.1中标供应商应建立完善的管理制度及《质量考核奖惩规定》；

3.2 中标供应商必须信守承诺，认真落实具有相应的技术固定养护人员；

3.3 中标供应商应认真落实具有相应技术的固定养护人员；每位上岗员工在上岗工作前，应接受过绿化技术普及培训，安全教育，包括道路交通安全教育，机械操作规程教育，消防教育等，明确每项养护工作的质量要求，并按规定操作；

3.4 养护人员必须挂牌上岗，统一穿着工作服，工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作；

3.5 中标供应商应制定各类应急措施，如发生车损、土方倾倒、树木被台风吹倒等情况，在半小时内赶到现场，拍照后汇报采购单位，并立即处置现场，尽快恢复绿化面貌；

3.6 每天巡视养护路段，遇有车树木倒伏等突发情况，及时赶到现场作业，尽快恢复绿化面貌；

3.7 各类农药专门放置，并安排专人保管，专人使用； 严禁在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药或者露天焚烧枝杆、落叶等产生烟尘污染的物质,做到安全生产。

3.8 机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作；

3.9 制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚；

3.10 实行挂牌施工，标明施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话、牌子置于施工范围明显处，以便监督；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故；

3.11 施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清，如割完草皮后及时将草屑清理干净；

3.12 绿化维护及保洁所用耗材、材料装备设施；水、电的接入及费用；人员食宿、安全等均由中标供应商自行负责解决，包含在投标总价中；

3.13 在合同执行期内，中标供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购单位及有关部门的监督、检查和管理。

3.14 项目现场负责人到岗率应达90%以上，平常巡查管理由专业技工负责。

3.15 养护用水不得使用道路周边河渠水，请投标供应商报价时充分考虑养护用水费用。

3.16 本项目不得转包、分包。

四、其他要求及说明

1. 投标报价

1.1 本次招标实行2个年度固定总价承包，工程承包总价必须包括投标人在承包区域内提供绿化养护、保洁及补种相关服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

1）发包方提出的承包区域面积变更，根据原中标综合单价计算变更费用。但属于承包方投标漏项少算的费用不得追补。

2）发生不可抗力的因素造成乙方直接损失的费用，经鉴定核准，甲方酌情予以一定补偿。但属于乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予赔偿。其经济损失由乙方承担。

1.2 投标人认为为完成本招标文件规定的工程承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

▲注：供应商报价不得低于以下报价要求，低于或不响应的投标文件作无效标处理。

| 序号 | 报价要求 |
| --- | --- |
| 1 | 结合本项目具体情况，要求本次投标供应商员工基本工资最低不得低于温州市市区本年度最低工资标准的110%（即≥2739元；最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者应当享受的福利待遇等）。如出台新的标准或政策，按最新标准或政策执行。 |
| 2 | 投标人员工社会保险报价必须包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、门诊医疗。注：养老保险基数为4462，单位须缴纳的比例为14%，即624.68元； 失业保险基数为4462，单位须缴纳的比例0.50%，即22.31元； 工伤保险基数为4462，单位须缴纳的比例为0.20%，即8.92元； 医疗保险基数为4462，单位须缴纳的比例为9.50%，即423.89元； 合计：1079.8/人/月，每人每月社会保险报价不低于合计金额。 社会保险如出台新的标准或政策，按最新标准或政策执行。 |
| 3 | 节假日补贴最少按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。本项目要求每人每年不少于3013元人民币。如出台新的标准或政策，按最新标准或政策执行。 |
| 4 | 高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线工人每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放。本项目要求每人每年不少于1200元人民币。 |
| 5 | 特殊岗位津贴发放标准按10元/每人/每出勤日。本项目要求每人每年不少于3650元人民币。 |
| 6 | 利润（具体金额由供应商根据实际情况自行测算） |
| 7 | 税金（具体金额由供应商根据实际情况自行测算） |

1.3 供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

2.  承包期限

2.1  本次项目服务期为二年。合同一年一签。

3.  结算方式

3.1．付款方式为先做后结, 由采购单位根据前一个季度的考核结果支付季度平均数，每季度的15日结前一个季度的承包经费（遇节假日顺延）, 每季度第一个月15日为支付日。每季度由中标供应商按中标总额和季度中每月的考核结果得分金额向采购单位结算，如不达标应扣除相应的金额后，开具有效发票交给采购人结算上个季度的绿化养护管理费，采购人收到发票后通过银行支票或转账等方式支付给乙方上个季度养护管理费用。

3.2．每月按《温州市城市绿化条例》、《温州市园林植物养护技术规程》、本招标文《绿化养护考核标准》及 “考核和违约标准”作出的考核结果，违约金额按季度扣除。

3.3．承包到期后根据考核结果将余款一次付清。

4. 其他要求及说明

4.1 开标前，投标人应自行对招标区域现状情况做实地勘察测量，本项目总价包干，供应商自行承担报价风险。

4.2 承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

4.3 ▲本项目承包期内，中标人必须对承包区域内有死株现象发生的苗木及时进行补种。承包期满后，招标人对养护区域内所有苗木进行移交验收，苗木数量必须与本招标文件工程量清单与补种数量之和相一致，若少于招标文件工程量清单与补种数量之和，则在退还履约保证金之前必须进行补种，否则履约保证金不予退还。

五、服务和质量要求

绿化养护质量严格按照《温州市城市绿化条例》、《温州市园林植物养护技术规程》、本采购文件及相关规定执行。

六．现场条件

1．▲此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

2．作业工具的临时停放由承包单位负责。

七．《龙湾区市场化道路绿化养护考核标准》考核及违约标准

（一）绿化养护管理质量评分表

- 养护标段：         考核人：                       考核时间：          得分：

| 指标 要求 | 分值 | 评分标准 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化管理养护到位。行道树树形整齐完美、树穴规范；无缺株、枯枝、萌蘖和明显病虫害；绿地环境整洁有序，没有占绿、毁绿等行为发生；园林配套设施维养得当。 | 乔木、大灌木、灌木、地被 (40分) | 乔木、大灌木死亡、缺株或残桩，每株扣0.5分。灌木死亡、缺株，小于5㎡扣0.5分；大于5㎡的，加倍扣分。 |  |
|  |  | 乔木、大灌木：1.树木悬挂、捆绑物品；2.枯枝未修剪、萌蘖未及时抹芽；3.有明显病虫害；4.行道树不符合规范标准；5.树木支撑不符合规范；6. 行道树无种植穴及种植穴破损严重；7.种植穴杂草丛生或环境卫生差；8.种植穴黄土裸露。上述情况每株（处）扣0.3分。 灌木、地被：1.绿篱等造型植物不及时修剪，形状损坏；2.养护不当造成生长不良；3.有明显病虫害；4.草坪黄土裸露、积水、杂物堆积；5.杂草率超过20%。上述情况小于5㎡扣0.3分；大于5㎡的，加倍扣分。造型树：1.不及时修剪，形状损坏；2.养护不当造成生长不良；3.有明显病虫害。上述情况每株扣1分。造型树残株、死株、缺株，每株扣2分,不及时补植，加倍扣分。草花：1.养护不当造成生长不良；2.有明显病虫害；3.有缺损。上述情况小于5㎡扣0.5分；大于5㎡的，扣1分。草花未及时更换，每㎡扣0.1分，以此类推，直至扣完本季度草花养护款为止。 |  |
|  | 园林 设施 (10分) | 1.园林建筑小品破损，每处扣0.5分；2.园林绿化配套设施破损，每处扣0.3分。 |  |
|  | 占绿、 毁绿 (15分) | 1.侵占绿地的，小于5㎡扣1分、大于5㎡的，加倍扣分。2. 毁坏绿化的，灌木、草坪小于5㎡扣1分、大于5㎡的，加倍扣分；乔木每株扣2分。3.机动车、共享单车等非机动车侵占绿地的，每辆扣0.2分。 |  |
|  | 绿地 保洁 (20分) | 1.绿地内垃圾，少于1㎡扣0.3分；大于1㎡的，加倍扣分。2. 绿化带苗木定期冲洗，灰尘无明显覆盖。每发现1处问题扣0.5分。 |  |
|  | 阶段性 重点养护工作 （15分） | 按照市综合行政执法局编印的《温州市园林绿化养护管理手册》和不定期发布的阶段性园林绿化养护管理要求，做好城市园林绿化养护管理工作。发现问题的，每处扣0.5分。 |  |

（二）、考核及处罚标准

（1）依照《温州市城市绿地养护管理标准》温综法发[2017]23号、《温州市园林绿化养护管理手册》等规定和一级绿地养护管理标准进行综合计算考评。

（2）检查将采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，每月综合考评一次。如需中标人配合的将提前一小时通知中标人派员参加。

（3）绿化养护考核，起评满分为100分；每季度月平均评分被扣减的，将按照处罚标准进行相应的处罚。

4、处罚标准

（1）罚款按照季度从每季承包经费中扣除。

（2）按照每季度的绿化养护费为该总季度款，每季月平均评分小于100分大于等于90分，每下降0.1分扣除总季度工程款的0.05%作为违约金，以此类推；每季月平均评分小于90分大于等于85分，按照总分100分每下降0.1分扣除总季度工程款的0.2%作为违约金,以此类推。绿化养护质量较差，季度评分低于85分的，85分以上部分扣除30%总季度工程款，低于85分部分每下降0.1分扣除总季度工程款的0.5%作为违约金，以此类推，扣完为止。

（3）当月考核分数<70分，采购人有权对合同进行单方终止，并没收履约保证金，由此造成的损失，均由中标人自行承担。

（4）在考核中，发现有三次（70分≦考核分数<85分）的，采购人有权对合同进行单方终止，由此造成的损失，均由中标人自行承担。

（5）草花一年四更，每减少一次，则扣除当季度草花养护款；超过两次则视为违约，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。

八、其他要求

1、员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

（3）用工年龄按照国家劳动法律法规相关规定执行。

2、中标供应商在接到中标通知书后必须现场踏堪核实绿化养护范围及面积等，在签订合同时与采购单位双方确认。

3、如因龙湾区政府部门出台相关新政策，采购人有权终止本项目。

第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

采购组织机构对各投标人的投标资格进行审查，评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，然后对合格投标人的商务技术部分进行评审，商务技术部分评审结束后再对报价部分进行评审，根据综合评审结果，提交评标报告。

四、评标办法

1．本项目评标办法均采取综合评分法，其中技术资信文件80分（技术权值为80%），商务报价文件20分（价格权值为20%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即技术资信得分与商务报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为中标候选供应商和备选中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术资信得分高的排序第一；技术资信得分也一致的，则由得分相同者抽签决定名次先后）。

2．评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 技术资信部分的评定（80分）

各评标委员会成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信分得分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目现状的调查与问题剖析 | 6分 | 结合本项目的实际情况，投标供应商对原绿地养护现状、存在的问题和绿化养护的难点、要点等问题进行调查剖析。 ①描述详细、符合实际情况的，得4-6分； ②描述较为简单、基本符合实际情况的，得2-4分 ③描述简单或存在缺漏或不符合实际情况的得0-2分。 |
| 2 | 难点、要点 解决措施 | 8分 | 针对性的提出克服难点、要点等问题的解决措施。 ①描述全面、合理，且针对性强的，得5-8分； ②描述基本全面、合理，针对性一般的，得3-5分； ③描述较为简单或存在缺漏的得0-3分。 |
| 3 | 养护 方案 | 9分 | 根据投标供应商提供的专项修剪、病虫害防治、抗旱、防寒防冻、抗台等养护方案，对各项工作要求作出具体承诺及所采用的操作规程、标准、具体实施计划和养护方案是否明确、科学、可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠。 ①能结合现场情况，有具体承诺及所采用的操作规程、标准、具体实施计划和养护方案，质量的控制和检验手段等内容满足项目需求的，执行性强，得6-9分； ②能结合现场情况，方案较为简单，但基本能符合项目需求的，得3-6分； ③未完全结合现场情况，提供方案未完全符合项目需求的，得0-3分。 |
| 4 | 作业人员 配备、排班 计划及人 员管理措 施 | 5分 | 根据投标供应商针对本项目计划配备的绿化养护作业人员：人数及工种配 置、年龄结构配置、排班计划及人员管理措施合理性和满足性进行打分： ①合理性和满足性强的，得3-5分； ②合理性和满足性较强的，得2-3分； ③合理性和满足性不足的，得0-2分。 |
| 5 | 作业车辆 配置方案 | 5分 | 1.供应商提供自卸车1辆得1分，本小项最高得1分，提供货车一辆得1 分，本小项最多得2分； 2.供应商提供核定载质量8吨(含以上)洒水车1辆得1分，本小项最高得1分。 3.供应商提供登高作业车1辆得1分，每增加1辆加1分，本小项最高得 2 分 。 (提供投标单位有效的车辆行驶证扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）加盖公章，否则不得分。 |
| 6 | 管理组织 服务方案 | 7分 | 根据投标供应商对本项目得管理服务组织机构设置(附组织机构图)、运作流程(附运作流程图)、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反 馈渠道及处理机制等方案。 ①方案符合项目实施管理要求的，得5-7分； ②方案较符合项目实施管理要求的，得3-5分； ③方案较为简单或存在缺漏的得0-3分。 |
| 7 | 项目负责人 | 3分 | 项目负责人具有园林绿化类高级职称的得3分，具有园林绿化类中级职称的得1，其他不得分。（注：提供职称证书扫描件和截止投标前在投标单位的社保缴纳证明，否则不得分） |
| 8 | 拟投入人员情况 | 7分 | 1.现场园林专业管理人员（项目负责人除外）：具备园林相关专业中级及以上职称，每增加1名得1分，本小项最高得3分。 2.养护作业人员中每有1人有政府人社部门颁发的绿化类相关职业技能证书的，得0.5分，本小项最高得4分。 （注：以上人员须提供证书扫描件和截止投标前在投标单位的近3个月的社保缴纳证明，否则不得分） |
| 9 | 供应商业绩 | 2分 | 根据供应商2021年以来（以合同签订时间为准）已完成的类似城市绿化养护项目业绩的，每提供一份有效的业绩得0.4分，最多得2分，未提供证明材料不得分。业绩须同时提供中标通知书、合同和履约评价表（评价须为优（或优秀）的扫描件，缺一就不得分。 备注：同一服务续签合同不重复累计计分，施工类项目质保期内的养护业绩及劳务分包项目不予认可。 |
| 10 | 投标供应 商情况 | 7分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证、社会责任管理体系认证、企业信用等级证书每个得1分，最高得6分。（注：以上证书认证在有效期内，提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询有效的截图证明，否则不得分。） |
|  |  |  | 根据投标供应商2020年以来所获园林绿化方面的政府机构表彰、荣誉情况，省级及以上的每个得1分，地市级的每个得0.5分，不累计得分，最高得1分。（提供相关证明材料，未提供不予认可） |
| 11 | 作业机具 及物资装 备配置方 案 | 5 | 根据项目实施方案，各类管理人员着装配置，为满足招标文件要求拟配置得机具设备、作业工具等选用档次及是否齐备、合理(包括草坪机、绿篱机、落叶吹风机、高压喷药机、高枝油锯、割灌机、油锯、高枝油锯、草坪打孔机等养护设备) ①设备配置合理，且执行性强的得3-5分； ②设备配置基本满足项目要求得2-3分； ③设备配置较为简单或存在缺漏的得0-2分； ④无设备配置不得分。 注：需提供设备购置发票或提供相关承诺。 |
| 12 | 应急响 应服务 | 5 | 台风、暴雨、干旱等灾害事件及重大活动、突击检查等突发事件的应急预案及相应的措施： ①预案及措施详细，应急响应及时的，得3-5分； ②预案及措施较详细，应急响应较及时的，得2-3分； ③预案及措施简单或存在缺漏的，得0-2分。 |
| 13 | 安全、环 保措施 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的绿化养护安全文明作业、安全培训措施和环境保护管理措施进行评分： ①措施安排全面、严密的得3-4分； ②措施安排比较全面，基本可行的得2-3分 ③措施安排一般的或措施不完整的得1-2分。未提供的不得分。 |
| 14 | 拟设立的 各项管理 规章制度 及档案资 料的建立 与管理 | 7 | 投标供应商针对本项目设立的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求是否符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备(人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理),由专家打分。 ①阐述详细，可行性强的：5-7分； ②阐述较为详细，可行性一般的：3-5分； ③阐述较为简单或存在缺漏的：0-3分。 |

- 商务报价分（20分）

1）商务报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 投标人投标价格超出采购预算或最高限价，其投标文件作无效标处理。

- 有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由               （单位）负责人        （姓名）合法授权参加               项目（招标编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，解密后，请务必把声明书填写后发到邮箱68854113@qq.com。）