温州市政府分散采购

（线上电子招标）

竞争性磋商文件

采购编号：ZJKD-H20241028CWZ

采购名称：120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目

采购方式：竞争性磋商

采  购  人: 温州市瓯海区第三人民医院

招标代理：浙江科达工程管理有限公司

二零二四年十月

目    录

浙江科达工程管理有限公司关于120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目的竞争性磋商公告	3

第一部分 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一   说 明	12

二   竞争性磋商文件	13

三   电子响应文件的编制	13

四   电子响应文件的递交	16

五   磋商和评审	16

第二部分  　合同主要条款	21

第三部分    附件	21

一、 资格响应文件	26

二、 商务技术响应文件	31

三、 报价响应文件	35

第四部分   采购内容及要求	57

第五部分 磋商原则及方法	73

注：1、本竞争性磋商文件中部分标“▲”且加下划线，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不责任。

# 浙江科达工程管理有限公司关于120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目的竞争性磋商公告

项目概况

120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2024年11 月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目概况

## 项目编号：ZJKD-H20241028CWZ

项目名称：120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目

## 预算金额（元）： 75万

最高限价（元）： 75万

## 采购需求：/

数量: 1

预算金额（元）: 75万

简要规格描述：详见竞争性磋商文件第四部分

备注：

合同履约期限：见采购内容及要求；

本项目（否）接受联合体投标。

二、▲申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）本项目不接受联合体

三、获取（下载）采购文件：

时间：采购公告发布之日至磋商响应截止时间为止，上午9时30分00秒，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

获取地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

获取方式：“浙江政府采购网”在线获取 本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。 供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，投标将被拒绝

采购文件售价（元）：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年 11月7日14:30（北京时间）

地点（网址）：政采云系统上递交

- 响应文件开启

开启时间：2024年 11月7日 14:30 （北京时间）

地点（网址）：政采云系统上进行

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事项

1．供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日（提供期限截止日之后收到竞争性磋商文件的，以提供期限截止日为准）或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第5个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。质疑供应商对采购人（或采购代理机构）的答复不满意或者采购人（或采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.竞争性磋商文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取竞争性磋商文件的，将允许其获取，但该供应商如对竞争性磋商文件有异议的，应于自竞争性磋商文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取竞争性磋商文件，未按照规定方式获取竞争性磋商文件的，不得对竞争性磋商文件提起质疑投诉。

4.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5．采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见竞争性磋商文件相关政府采购相关政策说明部分。

- 《关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》各位供应商：为了进一步扶持中小企业优化温州营商环境，根据《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》要求，温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》。详细操作及流程请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市瓯海区第三人民医院

地    址：温州市瓯海区梧田街道瓯越大道2286号

项目联系人（询问）： 张女士

项目联系方式（询问）： 0577-56953699

质疑联系人： 张女士

质疑联系方式： 0577-56953699

2.采购代理机构信息

名    称：浙江科达工程管理有限公司

地    址：温州市瓯海区牛山广场2号楼804

电话： 0577-88668010 15988779323

联系人：鲍先生 吴先生

质疑联系人：吴振建

质疑联系方式：18968849896

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市瓯海区财政局

地    址：瓯海行政中心1号楼6楼

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0577-88534479

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：温州市瓯海区第三人民医院 地 址：温州市瓯海区梧田街道瓯越大道2286号 项目联系人（询问）： 张女士 项目联系方式（询问）： 0577-56953699 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理公司：浙江科达工程管理有限公司 地址：温州市瓯海区牛山广场2号楼804 电话： 0577-88668010 15988779323 联系人：鲍先生 |
| 3 | 采购名称 | 120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目 项目编号：ZJKD-H20241028CWZ |
| 4 | 招标内容 | 120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目，具体要求详见竞争性磋商文件第四部分，采购预算75万元 |
| 5 | ▲供货期限 | 合同签订之日起30日历天内按施工图完成供货及安装 |
| 6 | ▲投标供应商（申请人）资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 磋商响应截止时间 | 见竞争性磋商公告 |
| 11 | 分包 | ¨允许 þ不允许 |
| 12 | 偏离 | 不允许。 |
| 13 | 投标有效期 | 自磋商响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF. 3、授权代表签署的规定： - 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； - 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF. 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 响应文件的形式 | ☑电子响应文件： - “电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 19 | 响应文件份数 | - “电子响应文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - “备份响应文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； - 每份电响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容 |
| 20 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子响应文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在磋商响应截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份响应文件”的递交： - 备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在磋商响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱471870577@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子响应文件的解密和异常情况处理 | （1）磋商响应截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱471870577qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。 （3）响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子响应文件的； - 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见竞争性磋商公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（磋商文件下载、电子响应文件上传、磋商等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行磋商活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | - 在磋商过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行磋商的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 磋商过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清或多轮报价环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在响应文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱471870577qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 磋商小组 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 不需要 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | - 中小微企业扶持政策 - 本项目否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - 本项目属性：①（①货物类/②服务类/③工程类）。 - 本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 - 本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 - 供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 - 残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业声明函。 - 如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 节能产品 、环境标志产品扶持政策说明 供应商所投产品属于节能产品或环境标志产品，给予适当加分。 详见评分细则。 - 政府采购金融服务相关信息告知函 - 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 28 | 投标供应商信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：471870577@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按竞争性磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 代理服务费 | 本项目代理服务费按原固定金额人民币壹万壹仟元整收取，造价咨询费按固定金额人民币叁仟元整计取，以上费用由中标单位再领取中标通知书时一次性支付给代理机构，否则中标通知书不予发放。 |

## 一   说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。经温州市瓯海财政局批准，浙江科达工程管理有限公司受温州市瓯海区第三人民医院委托，就下列项目进行竞争性磋商，特邀请国内合格的供应商前来磋商。

2.合格供应商要求以采购公告对供应商资格条件要求的表述为准。

3.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

9、本项目采购预算（最高限价）为：75万元；，如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

10、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 二   竞争性磋商文件

1．  竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商邀请函规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3．   竞争性磋商文件的修改

3.1   在磋商响应截止时间3天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间3天前，做出延长磋商截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

3.2   供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

## 三   电子响应文件的编制

1．   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2．   ▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   电子响应文件的构成：

3.1   电子响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分构成：

（一）资格响应文件

▲资格响应文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负）的组成：

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

（二）商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 磋商函 |  |
| 2) | 技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟）： |  |
| 3） | 资信内容（按“评标细则”相关评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 4) | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |  |

（三）报价响应文件

报价响应文件主要包括下列内容：

- 磋商报价一览表

- 投标分项报价表

- 中小企业证明材料（如有）（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料）

- 注：《中小企业声明函》中项目属性、所属行业参考《投标人须知前附表》第27款。

3.2   电子响应文件的编制

3.2.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

3.2.2、供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子响应文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

- 供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本竞争性磋商文件的要求编制电子响应文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

3.2.3本竞争性磋商文件《第三部分 附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本竞争性磋商文件《第三部分 附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《响应文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《响应文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5投标供应商没有按照本章节 “响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读竞争性磋商文件，或者没有对竞争性磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- ▲电子投标文件的签章

4.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人签署的规定：

- 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF.

4.3、授权代表签署的规定：

- 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF.

4.4、政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定.

5.电子响应文件的形式和份数

5.1 电子响应文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子响应文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 磋商保证金

6.1  根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

7．   投标有效期

7.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子响应文件。

## 四   电子响应文件的递交

1．  响应文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2．  响应文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商响应截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从磋商响应截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五   磋商和评审

1．  磋商小组

1.1  政府采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2  磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对电子响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3  磋商期间，磋商供应商代表必须保持通讯正常，负责解答有关事宜。

2．  磋商和评审程序

磋商分三个阶段进行

2.1 磋商第一阶段

- 磋商响应截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱471870577qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

- 供应商未按规定上传电子响应文件的；

- 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱471870577qq.com。

- 开启各供应商的标书信息，由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，经资格审查确认通过的电子响应文件由磋商小组进行进入符合性审查和商务技术响应文件评审，资格审查确认未通过的电子响应文件将被拒绝，其磋商不进入下一步评审。

- 第一阶段结束。

2.2磋商第二阶段

- 符合性审查：由磋商小组对各供应商的电子响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入供应商的符合性审查情况；

- 商务技术响应文件的评审

符合性审查结束后，磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员对供应商的商务技术响应文件进行评审，并将各供应商的得分情况在“政采云系统-商务技术评分”中录入，并在“政采云系统-商务技术评分汇总”中将各供应商的得分情况进行汇总；

- 第二阶段结束。

2.3 磋商第三阶段

- 符合性审查、商务技术响应文件的评审结束后，开启通过符合性审查、商务技术响应文件评审有效供应商的报价响应文件；

- 磋商小组根据项目情况组织多轮报价；

- 进行多轮报价：

- 由采购代理机构在系统里开启新一轮报价，供应商须在“报价时限”内登录政采云系统完成在线报价，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）

- 多轮报价的异常处理：在“报价时限”内，若供应商发现因CA等原因无法报价时，应采用线下形式将报价资料递交给采购代理机构，由采购代理机构在系统上对其进行异常处理，供应商必须按以下操作要求进行：

- 根据竞争性磋商文件中提供的《新一轮报价函》格式（磋商文件第三部分），由法定代表人或其在响应文件中委派的授权代表按格式规定填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式；

- 在报价时限内，将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中预留的邮箱传送至采购代理机构邮箱471870577@qq.com；

- 异常处理时出现以下情形之一的，均视为供应商未参与本轮报价，报价以供应商上一轮有效的报价为准：

- 《新一轮报价函》未采用竞争性磋商文件中所提供的格式的；

- 《新一轮报价函》不是由供应商法定代表人或其在响应文件中委派的授权代表签署的；

- 《新一轮报价函》未通过供应商在响应文件中预留的邮箱传送的；

- 采购代理机构未在报价时限内收到供应商的《新一轮报价函》的；

- 多轮报价结束后，在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术响应文件评审及多轮报价等有关内容情况；

- 磋商小组进入报价评审页面，对各供应商报价的合理性、准确性等进行报价评审；

- 报价评审结束后，磋商小组将在系统上对各供应商的得分情况进行汇总，并填写比较和评价内容；

- 评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等；

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行

3、供应商的资格审查

3.1在磋商第二阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足磋商文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

3.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合磋商文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

4、电子响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 若供应商在报价响应文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价响应文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 若上传的电子响应文件中前后价格不一致的，以报价响应文件中《磋商报价一览表》上的报价为准；

- 报价响应文件中《磋商报价一览表》上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 如供应商为小微企业或监狱企业，享受政策支持的，则采购代理机构将在政采云系统-政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经磋商小组认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）。

5、询标澄清

5.1在磋商过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行磋商的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

5.2 磋商过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清或多轮报价环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在响应文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱471870577qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

6、  ▲在磋商过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子响应文件未按规定进行CA电子签章；

- 电子响应文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方未按规定签署的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按磋商文件要求提供资格响应文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 磋商供应商递交两份或多份内容不同的电子响应文件的；

- 电子响应文件附有采购人不能接受的条件；

- 商务技术响应文件中出现商务报价的；

- 磋商供应商联合体磋商的；

- 电子响应文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

- 磋商报价（含一次报价、二次报价及最终报价）超过采购预算的；

- 磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7．  确定成交候选人

7.1  本次采购由采购人确定成交候选人。

7.2  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分（商务技术响应文件得分+磋商报价得分）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，磋商报价得分高者优先；磋商报价得分也相同的，则由评委现场抽签决定名次先后。

7.3  排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

8、  ▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

9、  磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还电子响应文件。

10、 磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

11、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

政府采购合同参考范本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：   年   月    日

年   月    日，（采购人）以 对   （项目名称）进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照磋商文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.磋商文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

一、工程及货物内容

120急救站、冷链仓库等活动板房的供货及安装，最终以施工图为准。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：            元整人民币，采用固定总价包干制。

三、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不要求。

七、质保期、质保金

1.质保期：   年（自验收合格之日起计）。

2.质保金 /元。

八、合同工期

工期要求：    30日历天      。

九、货款支付

1.付款方式：签订采购合同后，甲方在收到乙方的发票后7个工作日内支付合同金额的40%，项目经验收合格后，待中标人提供对应的普通发票后，采购人于30日内一次性付清尾款。

2.中标人须按采购人提供的最终施工图纸进行施工（供货及安装），费用一次性包干，标后不再调整。

3.乙方收款银行：

4.乙方收款账号：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修责任

1.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.技术要求及标准的执行。乙方提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。乙方须按甲方提供的图纸及国家有关规定、标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、装饰、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性，并对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

3.本项目在验收中，如甲方对产品质量有异议，可交由相关技术单位进行质量鉴定，以鉴定结论为准，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。产品检验不通过，乙方应无条件退货，由此造成的损失由乙方负责，甲方保留追究的权利。

4.乙方所提供的货物或服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，且应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果有第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后1小时内赶至工程现场，进行修理。

6.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方引起的事故，费用由甲方承担。

7.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

8.质量保修完成后，由甲方组织验收。

9.在质保期内，乙方应兑现“投标文件”中“售后服务方案”、“其他实质性优惠承诺”等条款中的相关承诺，并应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。乙方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

十二、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，提供质量承诺函，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员（免差旅费、培训费等），并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或邀请相关专业人员成立验收小组参与初步验收及最终验收，并出具验收报告。

5.甲方可以请专业技术人员共同进行验收，并出具验收报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；上述验收过程中产生的费用由采购人承担。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，协议作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经备案后生效。

4. 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执二份。

甲方：                              乙方：

法定（授权）代表人签字：            法定（授权）代表人签字：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

# 注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

## 资格响应文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

附件一 资格响应文件提供格式

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）法定代表人资格声明书

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程管理有限公司 ：

我        （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，身份证号：            ，联系电话        ，电子邮箱：            。

特此证明

供应商：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：供应商应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

### （6）法定代表人授权委托书（法定代表人为供应商代表时，可不提供）

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程管理有限公司 ：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （招标采购名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：供应商应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（7）声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程管理有限公司：

我方 （供应全称）声明本次政府采购活动时未被列入处罚或者限制名单，以招标截止日浙江政府采购网（www.zjcfcg.gov.cn）公布为准，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（招标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（8）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程管理有限公司：

我方 （供应全称）声明本项目招标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与招标的，将自动放弃招标或成交资格。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 商务技术响应文件

磋商文件仅提供部分格式，供应商根据磋商文件的需求自行编制，建议供应商自行编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码，本磋商文件提供部分格式如下：

附件二

### 磋 商 函

致：  （采购人名称）

- 我方自愿参加贵方组织的      项目（采购编号：____ ）的投标，并按竞争性磋商文件的要求在磋商响应截止时间前将生成的“电子响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。

- 我方完全理解并接受竞争性磋商文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对竞争性磋商文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

三、我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本电子投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不得在投标有效期内撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿

四、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

供应商名称

公章

日期

### 附件三-1

项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：提供相关证书、证件的扫描件加盖公章。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件三-2

项目实施团队配置汇总表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，供应商不可擅自变更人员，此人员不包括项目负责人。

2、附评分内容条件所要求的相关证明等的扫描件加盖公章，否则评分不予认可。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

供应商已完成的类似业绩

采购名称：                                         采购编号：

| 序号 | 采购名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商可按此表格式复制；

- 时间以合同签订时间为准；

3、若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的书面证明材料（加盖原业主公章），否则不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月 日

## 报价响应文件

- 磋商报价一览表

- 投标分项报价表

- 中小企业证明材料（如有）

### 附件五-1

磋商报价一览表

项目名称：120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目  采购编号：       报价单位：人民币元

| 序号 | 报价子目名称 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120急救站投标报价 | 大写： 小写： | 应与附件五-2“投标分项报价汇总表一”中的“总计价”相一致 |
| 2 | 冷链仓库投标报价 | 大写： 小写： | 应与附件五-3“投标分项报价汇总表一”中的“总计价”相一致 |
| 第一次磋商投标总价（1+2） |  | 大写： 小写： |  |

注：▲本表中投标总价为符合竞争性磋商文件要求的所有费用，采购代理服务费已包含在投标总价中。

▲供应商投标总价不得超过最高限价，否则做无效标处理。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件五-2

投标分项报价表一（120急救站）

项目名称：                           采购编号：           （价格单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔砖墙 | ±0.00以上内、外墙 200厚 1、砖品种、强度等级： 非粘土烧结多孔砖(MU10)； 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆； 3、具体详见施工图纸； | m3 | 27.14 |  |  |
| 2 | 多孔砖墙 | ±0.00以上内、外墙 100厚 1、砖品种、强度等级： 非粘土烧结多孔砖(MU10)； 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆； 3、具体详见施工图纸； | m3 | 16.52 |  |  |
| 3 | 构造柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 2.09 |  |  |
| 4 | 圈梁 | 防水坎 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.28 |  |  |
| 5 | 过梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.99 |  |  |
| 6 | 平板 | 压型钢板上浇捣 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 24.72 |  |  |
| 7 | 栏板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 3.90 |  |  |
| 8 | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.46 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.282 |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.045 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）8-10 | t | 0.033 |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 2.833 |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.066 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.082 |  |  |
| 15 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：方管 B150x8，包括柱顶部封板、柱脚加劲肋； 2、材质：Q235B钢材； 3、构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2级标准； 4、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆80um,环氧云铁中间漆2x50um,钢柱采用厚型防火涂料，耐火极限2.5个小时； 5、具体做法详见施工图； 6、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 | t | 2.065 |  |  |
| 16 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：热轧轻型 工27，包括螺栓连接板、翼板； 2、材质：Q235B钢材； 3、构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2级标准； 4、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆80um,环氧云铁中间漆2x50um,钢梁采用薄型防火涂料，耐火极限1.5个小时； 5、具体做法详见施工图； 6、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 | t | 4.048 |  |  |
| 17 | 钢板楼板 | 1、压型钢板； 2、型号为镀锌GWC51-250-750； 3、底板厚度1mm, 4、屋面板采用薄型防火涂料，耐火极限1个小时； 5、具体详见施工图纸 | m2 | 153.19 |  |  |
| 18 | 零星钢构件 | 1、钢材品种、规格：L50*4 补强角钢； 2、材质：Q235B钢材； 3、构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2级标准； 4、具体做法详见施工图； 5、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 | t | 0.037 |  |  |
| 19 | 零星钢构件 | 封口板 1、2mm厚镀锌钢板； 2、采用薄型防火涂料，耐火极限1个小时； 3、具体详见施工图纸； | t | 0.370 |  |  |
| 20 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.250 |  |  |
| 21 | 螺栓 | M16地脚螺栓 | t | 0.036 |  |  |
| 22 | 高强螺栓 | M20高强螺栓 | 个 | 120 |  |  |
| 23 | 抗剪焊钉 | 抗剪焊钉 1、具体详见施工图纸； | 个 | 1430 |  |  |
| 24 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-1830， 3、洞口尺寸：1800*3000； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |  |  |
| 25 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-3630； 3、洞口尺寸：3600*3000； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |  |  |
| 26 | 木质门带套 | 1、门类型：成品带套木质门； 2、门名称：M-1021； 3、洞口尺寸：1000*2100； 4、具体形式详见门窗大样； 5、含制作 、运输、安装、执手锁及各类五金配件； | 樘 | 12 |  |  |
| 27 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-1221， 3、洞口尺寸：1200*2100； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 3 |  |  |
| 28 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-1821， 3、洞口尺寸：1800*2100； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 5 |  |  |
| 29 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-2421， 3、洞口尺寸：2400*2100； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 2 |  |  |
| 30 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金平开窗； 2、窗名称：C-0609， 3、洞口尺寸：600*900； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 2 |  |  |
| 31 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金平开窗； 2、窗名称：C-1209， 3、洞口尺寸：1200*900； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |  |  |
| 32 | 屋面刚性层 | 1、40厚C25细石混凝土保护层，内配A6.5@150双向钢筋网，随捣随抹； 2、铺无纺聚酯纤维布一层； 3、挤塑聚苯板80厚（B1级）；（另列） 4、1.5厚合成高分子卷材2道；（另列） 5、1.5厚合成高分子涂膜；（另列） 6、20厚1:3水泥砂浆找平层（掺微膨胀剂），上基层处理剂； 7、现浇泡沫砼找3%坡，最薄处30厚（抗压强度≥ 2.0MPa)； | m2 | 162.87 |  |  |
| 33 | 屋面卷材防水 | 1.5厚合成高分子卷材2道(清单工程量含上翻) | m2 | 187.05 |  |  |
| 34 | 屋面涂膜防水 | 1.5厚合成高分子涂膜(清单工程量含上翻) | m2 | 187.05 |  |  |
| 35 | 墙面涂膜防水 | NQ2 1.5厚渗透结晶型防水材料； | m2 | 19.11 |  |  |
| 36 | 楼（地）面涂膜防水 | D2 1.5厚聚氨酯防水层两道周边上翻300; | m2 | 9.03 |  |  |
| 37 | 保温隔热屋面 | 挤塑聚苯板80厚（B1级） | m2 | 162.87 |  |  |
| 38 | 块料楼地面 | D1 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、120厚C20混凝土垫层； | m2 | 131.18 |  |  |
| 39 | 块料楼地面 | D2 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、1.5厚聚氨酯防水层两道周边上翻300；(另列) 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、120厚C20混凝土垫层； | m2 | 6.30 |  |  |
| 40 | 块料踢脚线 | TJ1 1、5~10厚150高瓷砖踢脚,稀水泥浆擦缝； 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)； | m2 | 22.03 |  |  |
| 41 | 墙面一般抹灰 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、5厚抗裂砂浆(镀锌钢丝网)； 4、20厚聚合物防水砂浆； | m2 | 211.70 |  |  |
| 42 | 墙面一般抹灰 | NQ1 1、白色内墙乳胶漆二道；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、20厚聚合物防水砂浆找平； | m2 | 415.28 |  |  |
| 43 | 墙面一般抹灰 | NQ2 1、8~10厚600X600瓷砖,白水泥擦缝；（另列） 2、1.5厚渗透结晶型防水材料；（另列） 3、20厚聚合物防水砂浆找平； | m2 | 31.67 |  |  |
| 44 | 墙面一般抹灰 | NQ3 1、面贴6厚阻燃冰火板饰面(实木收口线收口)；（另列） 2、12厚阻燃夹板基层；（另列） 3、轻质A1级不燃板垫条；（另列） 4、20厚混合砂浆找平； | m2 | 82.74 |  |  |
| 45 | 块料墙面 | NQ2墙裙（H=2100mm） 1、8~10厚600X600瓷砖,白水泥擦缝； 2、粘结剂投标单位自行考虑； | m2 | 19.11 |  |  |
| 46 | 墙面装饰板 | NQ3 1、面贴6厚阻燃冰火板饰面(实木收口线收口)； 2、12厚阻燃夹板基层； 3、轻质A1级不燃板垫条； | m2 | 81.23 |  |  |
| 47 | 墙面装饰板 | 仿花岗岩PVC硬板 1、面贴5mm厚仿花岗岩PVC硬板； 2、专业胶拼接安装； 3、具体详见施工图纸； | m2 | 21.14 |  |  |
| 48 | 塑料装饰线 | 仿花岗岩PVC线条 1、100宽50厚线条； 2、具体详见施工图纸； | m | 10.68 |  |  |
| 49 | 吊顶天棚 | DP1 1、600X600乳白色亚光铝扣板； 2、配套金属龙骨； | m2 | 6.30 |  |  |
| 50 | 吊顶天棚 | DP2 1、满刮腻子两遍磨光,喷白色乳胶漆二道（另列） 2、板缝贴胶带、点锈 3、9mm厚1200X2400纸面石膏板； 4、配套龙骨； | m2 | 128.90 |  |  |
| 51 | 墙面喷刷涂料 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 218.20 |  |  |
| 52 | 墙面喷刷涂料 | NQ1 1、白色内墙乳胶漆二道； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 399.13 |  |  |
| 53 | 天棚喷刷涂料 | DP2 1、满刮腻子两遍磨光,喷白色乳胶漆二道 | m2 | 128.90 |  |  |
| 54 | 满刮腻子 | 挑板底 1、满刮腻子两遍； | m2 | 14.49 |  |  |
| 55 | 玻璃隔断 | 成品12mm钢化玻璃淋浴隔断（带门） | m2 | 4.75 |  |  |
| 56 | 洗漱台 | 卫生间洗漱台（钢架结构） 1、15厚人造石台面； 2、石材磨边、台面开孔； 3、本清单按水平投影面积计入，高度200mm，投标单位自行考虑下翻、挡水条； 4、含制作、运输、安装、五金配件等； 5、做法参见国标16J914-1,XT11； | m2 | 0.66 |  |  |
| 57 | 洗漱台 | 洗消区洗漱台（钢架结构） 1、15厚人造石台面； 2、石材磨边、台面开孔； 3、本清单按水平投影面积计入，高度200mm，投标单位自行考虑下翻、挡水条； 4、含制作、运输、安装、五金配件等； 5、做法参见国标16J914-1,XT11； | m2 | 0.81 |  |  |
| 58 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管（热熔连接）DN15 含管件、冲洗、消毒、压力测试 | m | 19.06 |  |  |
| 59 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管（热熔连接）DN20 含管件、冲洗、消毒、压力测试 | m | 0.69 |  |  |
| 60 | 螺纹阀门 | 铜质闸阀DN15（Z15T-10K） | 个 | 2 |  |  |
| 61 | 螺纹阀门 | 铜质闸阀DN20（Z15T-10K） | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 淋浴器 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 冷热水混合器 | 热水器 60L | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)32 | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 塑料管 | 室内塑料PPR热水管（热熔连接）DN15 含管件、冲洗、消毒、压力测试 | m | 6.14 |  |  |
| 66 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下：以25mm厚闭孔型聚乙烯泡沫塑料双合管为保温层，详见说明 | m3 | 0.02 |  |  |
| 67 | 防潮层、保护层 | 防潮层、保护层安装 塑料布管道：外缠聚乙烯薄膜0.18mm厚为保护层，详见说明 | m2 | 0.62 |  |  |
| 68 | 螺纹阀门 | 铜质闸阀DN15（Z15T-10K） | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)25 | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接）DN50 | m | 9.03 |  |  |
| 71 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接）DN100 | m | 2.83 |  |  |
| 72 | 洗脸盆 | 成套洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 2 |  |  |
| 73 | 大便器 | 成套坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 1 |  |  |
| 74 | 小便器 | 成套壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 1 |  |  |
| 75 | 给、排水附(配)件 | 带水封地漏(DN50) | 组 | 3 |  |  |
| 76 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 77 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 78 | 人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 项 | 1 |  |  |
| 79 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN75,含雨水斗、配件 | m | 33.16 |  |  |
| 80 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 具 | 10 |  |  |
| 81 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式AL 箱内元器件详见说明 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN16 | m | 176.88 |  |  |
| 83 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 178.29 |  |  |
| 84 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 | m | 77.63 |  |  |
| 85 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |  |  |
| 86 | 配线 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 1022.92 |  |  |
| 87 | 配线 | 穿照明线 BVR-2.5 | m | 115.61 |  |  |
| 88 | 配线 | 穿照明线 BV-4 | m | 270.69 |  |  |
| 89 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 50.00 |  |  |
| 90 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |
| 91 | 荧光灯 | 直管型单管荧光灯 T8三基色 1*36W | 套 | 2 |  |  |
| 92 | 荧光灯 | 直管型双管荧光灯 T8三基色 2*36W | 套 | 8 |  |  |
| 93 | 普通灯具 | 节能吸顶灯 1*14W | 套 | 10 |  |  |
| 94 | 普通灯具 | 节能吸顶灯（防潮型） 1*14W 光通量:800 | 套 | 2 |  |  |
| 95 | 照明开关 | 暗装单极开关，带指示灯宽版开关(A86 K11-10) | 个 | 13 |  |  |
| 96 | 照明开关 | 暗装双极开关，带指示灯宽版开关(A86 K21-10) | 个 | 3 |  |  |
| 97 | 插座 | 安全型双联二三极暗装插座,防护等级为IP54(A86Z223A10) | 个 | 21 |  |  |
| 98 | 插座 | 带开关空调插座(A86Z13A15) | 个 | 7 |  |  |
| 99 | 接线盒 | 金属开关盒、插座盒安装 | 个 | 44 |  |  |
| 100 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 22 |  |  |
| 101 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |  |
| 102 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 113.64 |  |  |
| 103 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |  |  |
| 104 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 129.84 |  |  |
| 105 | 光缆 | 光缆 管内穿放 6芯单模光缆 | m | 50.00 |  |  |
| 106 | 布放尾纤 | 尾纤 含熔接 | 根 | 12 |  |  |
| 107 | 跳线 | 6类4对UTP非屏蔽跳线 2米 | 条 | 1 |  |  |
| 108 | 跳线 | LC-LC双工跳线 3米 | 条 | 1 |  |  |
| 109 | 信息插座 | 数据插座(RJ45单口面板) | 个 | 9 |  |  |
| 110 | 信息插座 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 9 |  |  |
| 111 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 9 |  |  |
| 112 | 扩声系统设备 | 220V电源 | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 浪涌保护器 | SPD浪涌保护器IN=20KA(8/20US） | 个 | 1 |  |  |
| 114 | 机柜、机架 | 标准落地式一层机房管理机柜42U | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 配线架 | 六类非屏蔽24口配线架1U，含模块 | 个 | 1 |  |  |
| 116 | 配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |  |  |
| 117 | 配线架 | 水平管理环（理线架） | 个 | 1 |  |  |
| 118 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 9 |  |  |
| 119 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 6 |  |  |
| 120 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 |  |  |
| 121 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |  |  |
| 122 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 21.14 |  |  |
| 123 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 6.40 |  |  |
| 124 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |  |  |
| 125 | 射频同轴电缆 | 管内穿放视频同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 81.14 |  |  |
| 126 | 同轴电缆接头 | 各种插（接）头 | 个 | 6 |  |  |
| 127 | 信息插座 | 电视插座(112型) | 个 | 2 |  |  |
| 128 | 信息插座 | 信息插座 电视模块安装 | 个 | 2 |  |  |
| 129 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 130 | 有线电视光站箱 | 成品有线电视光站箱：500*600 | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 终端调试 | 调试用户终端 | 个 | 2 |  |  |
| 132 | 监控摄像设备 | 网络半球彩色摄像机 200万像素 | 台 | 3 |  |  |
| 133 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 50.00 |  |  |
| 134 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC25 | m | 50.00 |  |  |
| 135 | 配线 | 二芯单芯导线 RYY2*1.5 | m | 50.00 |  |  |
| 136 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 3 |  |  |
| 137 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1 |  |  |
| 138 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 85.78 |  |  |
| 139 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 22.40 |  |  |
| 140 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 120.78 |  |  |
| 141 | 信息插座 | 数据插座(RJ45单口面板) | 个 | 8 |  |  |
| 142 | 信息插座 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 8 |  |  |
| 143 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 8 |  |  |
| 144 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 1 |  |  |
| 145 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 |  |  |
| 146 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目报价包括：完成本项目服务工作所需的设计深化费用、人力物力成本、管理费、售后服务、代理服务费、利润、税金、管理费、验收费等完成本项目所需的所有费用综合考虑。

2.总计价应与附件五-1“磋商报价一览表”中的120急救站投标价相一致。

3.本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件五-3

投标分项报价表二（冷链仓库）

项目名称：                           采购编号：           （价格单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土质类别自行考虑； 2、原始自然地坪暂按相对标高-0.15m； 3、具体情况详见图纸； | m3 | 20.62 |  |  |
| 2 | 路面破除 | 破除原有无筋混凝土路面20cm | m2 | 84.66 |  |  |
| 3 | 回填方 | 1、原土回填； 2、土方场内运载，投标单位自行考虑运距； | m3 | 4.25 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1、余方外运、消纳； 2、运距、消纳场地请投标人自行考虑； | m3 | 33.30 |  |  |
| 5 | 砖基础 | 砖基础 200厚 1、砖品种、强度等级： 混凝土标准砖(MU20)； 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆； 3、所有墙体均与室内地坪下一皮砖处做1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂）防潮层，有高差处在迎水一侧做竖向防潮层； 4、具体详见施工图纸； | m3 | 0.65 |  |  |
| 6 | 多孔砖墙 | ±0.00以上内、外墙 200厚 1、砖品种、强度等级： 非粘土烧结多孔砖(MU10)； 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆； 3、具体详见施工图纸； | m3 | 27.09 |  |  |
| 7 | 垫层 | 片石灌砂夯实垫层 | m3 | 8.19 |  |  |
| 8 | 垫层 | 非泵送聚合物C20混凝土垫层 | m3 | 5.46 |  |  |
| 9 | 满堂基础 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 15.50 |  |  |
| 10 | 构造柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 2.75 |  |  |
| 11 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.47 |  |  |
| 12 | 圈梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.45 |  |  |
| 13 | 过梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.37 |  |  |
| 14 | 平板 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 6.72 |  |  |
| 15 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.22 |  |  |
| 16 | 栏板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.47 |  |  |
| 17 | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.16 |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.160 |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.735 |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 1.923 |  |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.014 |  |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.050 |  |  |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.278 |  |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.155 |  |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.014 |  |  |
| 26 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-1827， 3、洞口尺寸：1800*2700； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |  |  |
| 27 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-1327； 3、洞口尺寸：1300*2700； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |  |  |
| 28 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-1818， 3、洞口尺寸：1800*1800； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 3 |  |  |
| 29 | 屋面刚性层 | 1、保护层:浅色吕基反光涂料； 2、防水层: 1.2厚合成高分子卷材；（另列） 3、找平层:20厚1:3水泥砂浆； 4、找坡层:粉煤灰陶粒砼找坡层最薄处30mm厚； | m2 | 35.22 |  |  |
| 30 | 屋面卷材防水 | 1.2厚合成高分子卷材1道(清单工程量含上翻) | m2 | 45.56 |  |  |
| 31 | 水泥砂浆楼地面 | 地面 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、120现浇C20素砼垫层； 4、120片石垫层，石屑填缝压实； 5、具体详见施工图纸； | m2 | 33.32 |  |  |
| 32 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、具体详见施工图纸； | m2 | 23.80 |  |  |
| 33 | 墙面一般抹灰 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、5厚抗裂砂浆(镀锌钢丝网)； 4、20厚聚合物防水砂浆； | m2 | 92.55 |  |  |
| 34 | 墙面一般抹灰 | 内墙面 1、白色内墙乳胶漆二道；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、20厚聚合物防水砂浆找平； | m2 | 169.77 |  |  |
| 35 | 墙面喷刷涂料 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 95.14 |  |  |
| 36 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 1、白色内墙乳胶漆二道； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 171.99 |  |  |
| 37 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚 1、满刮腻子两遍磨光； 2、喷白色乳胶漆二道； | m2 | 60.68 |  |  |
| 38 | 满刮腻子 | 挑板底 1、满刮腻子两遍； | m2 | 2.22 |  |  |
| 39 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式AL 箱内元器件详见说明 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN16 | m | 53.81 |  |  |
| 41 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 39.76 |  |  |
| 42 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |  |  |
| 43 | 配线 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 286.19 |  |  |
| 44 | 配线 | 穿照明线 BVR-2.5 | m | 37.96 |  |  |
| 45 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 50.00 |  |  |
| 46 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |
| 47 | 照明开关 | 暗装双极开关，带指示灯宽版开关(A86 K21-10) | 个 | 2 |  |  |
| 48 | 照明开关 | 延迟声光开关，带指示灯宽版开关(A86K11-10) | 个 | 3 |  |  |
| 49 | 插座 | 防水二三极暗装插座(A86Z223A10) | 个 | 4 |  |  |
| 50 | 普通灯具 | 节能吸顶灯 1*14W | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 荧光灯 | 双管荧光灯 2*36W | 套 | 4 |  |  |
| 52 | 接线盒 | 金属开关盒、插座盒安装 | 个 | 9 |  |  |
| 53 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 5 |  |  |
| 54 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |  |
| 55 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 60.00 |  |  |
| 56 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 60.00 |  |  |
| 57 | 信息插座 | 数据插座(RJ45单口面板) | 个 | 2 |  |  |
| 58 | 信息插座 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 2 |  |  |
| 59 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 2 |  |  |
| 60 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 |  |  |
| 61 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目报价包括：完成本项目服务工作所需的设计深化费用、人力物力成本、管理费、售后服务、代理服务费、利润、税金、管理费、验收费等完成本项目所需的所有费用综合考虑。

2.总计价应与附件五-1“磋商报价一览表”中的冷链仓库投标价相一致。

3.本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

中小企业注明材料

（1 )中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如成交，将在成交公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件七

政府采购活动现场确认声明书

浙江科达工程管理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年  月  日

附件八

新一轮报价函

采购名称：120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目

采购编号：ZJKD-H20241028CWZ

温州市瓯海区第三人民医院：

浙江科达工程管理有限公司：

我公司已在政采云系统上收到新一轮的报价通知，经我公司认真慎重研究后决定在保证符合磋商文件要求和报价范围以及履行报价文件所有承诺的前提下，接受磋商小组本轮报价的邀请并对各项磋商结果做出承诺，此次120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目的本轮报价为：

大写：

小写：

注;《投标分项报价表》中的报价同等下浮。

磋商供应商：

法人代表人或授权代表签字或盖章：

日期：2024年 月 日

特别注意事项：

一、供应商应由法定代表人或其在响应文件中委派的授权代表填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式；

二、在报价时限内，将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中预留的邮箱（法定代表人或授权代表的均可）传送至采购代理机构邮箱471870577@qq.com；

附件八 中小企业声明函注明材料

（1 )中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如成交，将在成交公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第四部分   采购内容及要求

一、采购内容

  - 本项目招标人为温州市瓯海区第三人民医院，为120急救站、冷链仓库等活动板房采购项目。本项目为交钥匙项目，既供应商须按采购人的实际需求完成本项目活动板房的供货及安装，费用一次性包干。

- 采购清单及参数要求

#### 120急救站的参数要求

#### 主要参数要求详见下表。各供应商须在满足下表参数指标的前提下，在中标后按采购人提供的施工图完成活动板房的搭建。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔砖墙 | ±0.00以上内、外墙 200厚 1、砖品种、强度等级： 非粘土烧结多孔砖(MU10)； 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆； 3、具体详见施工图纸； | m3 | 27.14 |
| 2 | 多孔砖墙 | ±0.00以上内、外墙 100厚 1、砖品种、强度等级： 非粘土烧结多孔砖(MU10)； 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆； 3、具体详见施工图纸； | m3 | 16.52 |
| 3 | 构造柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 2.09 |
| 4 | 圈梁 | 防水坎 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.28 |
| 5 | 过梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.99 |
| 6 | 平板 | 压型钢板上浇捣 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 24.72 |
| 7 | 栏板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 3.90 |
| 8 | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.46 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.282 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.045 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）8-10 | t | 0.033 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 2.833 |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.066 |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.082 |
| 15 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：方管 B150x8，包括柱顶部封板、柱脚加劲肋； 2、材质：Q235B钢材； 3、构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2级标准； 4、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆80um,环氧云铁中间漆2x50um,钢柱采用厚型防火涂料，耐火极限2.5个小时； 5、具体做法详见施工图； 6、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 | t | 2.065 |
| 16 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：热轧轻型 工27，包括螺栓连接板、翼板； 2、材质：Q235B钢材； 3、构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2级标准； 4、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆80um,环氧云铁中间漆2x50um,钢梁采用薄型防火涂料，耐火极限1.5个小时； 5、具体做法详见施工图； 6、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 | t | 4.048 |
| 17 | 钢板楼板 | 1、压型钢板； 2、型号为镀锌GWC51-250-750； 3、底板厚度1mm, 4、屋面板采用薄型防火涂料，耐火极限1个小时； 5、具体详见施工图纸 | m2 | 153.19 |
| 18 | 零星钢构件 | 1、钢材品种、规格：L50*4 补强角钢； 2、材质：Q235B钢材； 3、构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2级标准； 4、具体做法详见施工图； 5、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 | t | 0.037 |
| 19 | 零星钢构件 | 封口板 1、2mm厚镀锌钢板； 2、采用薄型防火涂料，耐火极限1个小时； 3、具体详见施工图纸； | t | 0.370 |
| 20 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.250 |
| 21 | 螺栓 | M16地脚螺栓 | t | 0.036 |
| 22 | 高强螺栓 | M20高强螺栓 | 个 | 120 |
| 23 | 抗剪焊钉 | 抗剪焊钉 1、具体详见施工图纸； | 个 | 1430 |
| 24 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-1830， 3、洞口尺寸：1800*3000； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |
| 25 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-3630； 3、洞口尺寸：3600*3000； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |
| 26 | 木质门带套 | 1、门类型：成品带套木质门； 2、门名称：M-1021； 3、洞口尺寸：1000*2100； 4、具体形式详见门窗大样； 5、含制作 、运输、安装、执手锁及各类五金配件； | 樘 | 12 |
| 27 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-1221， 3、洞口尺寸：1200*2100； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 3 |
| 28 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-1821， 3、洞口尺寸：1800*2100； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 5 |
| 29 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-2421， 3、洞口尺寸：2400*2100； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 2 |
| 30 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金平开窗； 2、窗名称：C-0609， 3、洞口尺寸：600*900； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 2 |
| 31 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金平开窗； 2、窗名称：C-1209， 3、洞口尺寸：1200*900； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |
| 32 | 屋面刚性层 | 1、40厚C25细石混凝土保护层，内配A6.5@150双向钢筋网，随捣随抹； 2、铺无纺聚酯纤维布一层； 3、挤塑聚苯板80厚（B1级）；（另列） 4、1.5厚合成高分子卷材2道；（另列） 5、1.5厚合成高分子涂膜；（另列） 6、20厚1:3水泥砂浆找平层（掺微膨胀剂），上基层处理剂； 7、现浇泡沫砼找3%坡，最薄处30厚（抗压强度≥ 2.0MPa)； | m2 | 162.87 |
| 33 | 屋面卷材防水 | 1.5厚合成高分子卷材2道(清单工程量含上翻) | m2 | 187.05 |
| 34 | 屋面涂膜防水 | 1.5厚合成高分子涂膜(清单工程量含上翻) | m2 | 187.05 |
| 35 | 墙面涂膜防水 | NQ2 1.5厚渗透结晶型防水材料； | m2 | 19.11 |
| 36 | 楼（地）面涂膜防水 | D2 1.5厚聚氨酯防水层两道周边上翻300; | m2 | 9.03 |
| 37 | 保温隔热屋面 | 挤塑聚苯板80厚（B1级） | m2 | 162.87 |
| 38 | 块料楼地面 | D1 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、120厚C20混凝土垫层； | m2 | 131.18 |
| 39 | 块料楼地面 | D2 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、1.5厚聚氨酯防水层两道周边上翻300；(另列) 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、120厚C20混凝土垫层； | m2 | 6.30 |
| 40 | 块料踢脚线 | TJ1 1、5~10厚150高瓷砖踢脚,稀水泥浆擦缝； 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)； | m2 | 22.03 |
| 41 | 墙面一般抹灰 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、5厚抗裂砂浆(镀锌钢丝网)； 4、20厚聚合物防水砂浆； | m2 | 211.70 |
| 42 | 墙面一般抹灰 | NQ1 1、白色内墙乳胶漆二道；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、20厚聚合物防水砂浆找平； | m2 | 415.28 |
| 43 | 墙面一般抹灰 | NQ2 1、8~10厚600X600瓷砖,白水泥擦缝；（另列） 2、1.5厚渗透结晶型防水材料；（另列） 3、20厚聚合物防水砂浆找平； | m2 | 31.67 |
| 44 | 墙面一般抹灰 | NQ3 1、面贴6厚阻燃冰火板饰面(实木收口线收口)；（另列） 2、12厚阻燃夹板基层；（另列） 3、轻质A1级不燃板垫条；（另列） 4、20厚混合砂浆找平； | m2 | 82.74 |
| 45 | 块料墙面 | NQ2墙裙（H=2100mm） 1、8~10厚600X600瓷砖,白水泥擦缝； 2、粘结剂投标单位自行考虑； | m2 | 19.11 |
| 46 | 墙面装饰板 | NQ3 1、面贴6厚阻燃冰火板饰面(实木收口线收口)； 2、12厚阻燃夹板基层； 3、轻质A1级不燃板垫条； | m2 | 81.23 |
| 47 | 墙面装饰板 | 仿花岗岩PVC硬板 1、面贴5mm厚仿花岗岩PVC硬板； 2、专业胶拼接安装； 3、具体详见施工图纸； | m2 | 21.14 |
| 48 | 塑料装饰线 | 仿花岗岩PVC线条 1、100宽50厚线条； 2、具体详见施工图纸； | m | 10.68 |
| 49 | 吊顶天棚 | DP1 1、600X600乳白色亚光铝扣板； 2、配套金属龙骨； | m2 | 6.30 |
| 50 | 吊顶天棚 | DP2 1、满刮腻子两遍磨光,喷白色乳胶漆二道（另列） 2、板缝贴胶带、点锈 3、9mm厚1200X2400纸面石膏板； 4、配套龙骨； | m2 | 128.90 |
| 51 | 墙面喷刷涂料 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 218.20 |
| 52 | 墙面喷刷涂料 | NQ1 1、白色内墙乳胶漆二道； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 399.13 |
| 53 | 天棚喷刷涂料 | DP2 1、满刮腻子两遍磨光,喷白色乳胶漆二道 | m2 | 128.90 |
| 54 | 满刮腻子 | 挑板底 1、满刮腻子两遍； | m2 | 14.49 |
| 55 | 玻璃隔断 | 成品12mm钢化玻璃淋浴隔断（带门） | m2 | 4.75 |
| 56 | 洗漱台 | 卫生间洗漱台（钢架结构） 1、15厚人造石台面； 2、石材磨边、台面开孔； 3、本清单按水平投影面积计入，高度200mm，投标单位自行考虑下翻、挡水条； 4、含制作、运输、安装、五金配件等； 5、做法参见国标16J914-1,XT11； | m2 | 0.66 |
| 57 | 洗漱台 | 洗消区洗漱台（钢架结构） 1、15厚人造石台面； 2、石材磨边、台面开孔； 3、本清单按水平投影面积计入，高度200mm，投标单位自行考虑下翻、挡水条； 4、含制作、运输、安装、五金配件等； 5、做法参见国标16J914-1,XT11； | m2 | 0.81 |
| 58 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管（热熔连接）DN15 含管件、冲洗、消毒、压力测试 | m | 19.06 |
| 59 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管（热熔连接）DN20 含管件、冲洗、消毒、压力测试 | m | 0.69 |
| 60 | 螺纹阀门 | 铜质闸阀DN15（Z15T-10K） | 个 | 2 |
| 61 | 螺纹阀门 | 铜质闸阀DN20（Z15T-10K） | 个 | 1 |
| 62 | 淋浴器 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 1 |
| 63 | 冷热水混合器 | 热水器 60L | 套 | 1 |
| 64 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)32 | 个 | 1 |
| 65 | 塑料管 | 室内塑料PPR热水管（热熔连接）DN15 含管件、冲洗、消毒、压力测试 | m | 6.14 |
| 66 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下：以25mm厚闭孔型聚乙烯泡沫塑料双合管为保温层，详见说明 | m3 | 0.02 |
| 67 | 防潮层、保护层 | 防潮层、保护层安装 塑料布管道：外缠聚乙烯薄膜0.18mm厚为保护层，详见说明 | m2 | 0.62 |
| 68 | 螺纹阀门 | 铜质闸阀DN15（Z15T-10K） | 个 | 1 |
| 69 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)25 | 个 | 1 |
| 70 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接）DN50 | m | 9.03 |
| 71 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接）DN100 | m | 2.83 |
| 72 | 洗脸盆 | 成套洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 2 |
| 73 | 大便器 | 成套坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 1 |
| 74 | 小便器 | 成套壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 1 |
| 75 | 给、排水附(配)件 | 带水封地漏(DN50) | 组 | 3 |
| 76 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN80 | 个 | 1 |
| 77 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 1 |
| 78 | 人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 项 | 1 |
| 79 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN75,含雨水斗、配件 | m | 33.16 |
| 80 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 具 | 10 |
| 81 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式AL 箱内元器件详见说明 | 台 | 1 |
| 82 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN16 | m | 176.88 |
| 83 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 178.29 |
| 84 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 | m | 77.63 |
| 85 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |
| 86 | 配线 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 1022.92 |
| 87 | 配线 | 穿照明线 BVR-2.5 | m | 115.61 |
| 88 | 配线 | 穿照明线 BV-4 | m | 270.69 |
| 89 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 50.00 |
| 90 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |
| 91 | 荧光灯 | 直管型单管荧光灯 T8三基色 1*36W | 套 | 2 |
| 92 | 荧光灯 | 直管型双管荧光灯 T8三基色 2*36W | 套 | 8 |
| 93 | 普通灯具 | 节能吸顶灯 1*14W | 套 | 10 |
| 94 | 普通灯具 | 节能吸顶灯（防潮型） 1*14W 光通量:800 | 套 | 2 |
| 95 | 照明开关 | 暗装单极开关，带指示灯宽版开关(A86 K11-10) | 个 | 13 |
| 96 | 照明开关 | 暗装双极开关，带指示灯宽版开关(A86 K21-10) | 个 | 3 |
| 97 | 插座 | 安全型双联二三极暗装插座,防护等级为IP54(A86Z223A10) | 个 | 21 |
| 98 | 插座 | 带开关空调插座(A86Z13A15) | 个 | 7 |
| 99 | 接线盒 | 金属开关盒、插座盒安装 | 个 | 44 |
| 100 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 22 |
| 101 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| 102 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 113.64 |
| 103 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |
| 104 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 129.84 |
| 105 | 光缆 | 光缆 管内穿放 6芯单模光缆 | m | 50.00 |
| 106 | 布放尾纤 | 尾纤 含熔接 | 根 | 12 |
| 107 | 跳线 | 6类4对UTP非屏蔽跳线 2米 | 条 | 1 |
| 108 | 跳线 | LC-LC双工跳线 3米 | 条 | 1 |
| 109 | 信息插座 | 数据插座(RJ45单口面板) | 个 | 9 |
| 110 | 信息插座 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 9 |
| 111 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 9 |
| 112 | 扩声系统设备 | 220V电源 | 台 | 1 |
| 113 | 浪涌保护器 | SPD浪涌保护器IN=20KA(8/20US） | 个 | 1 |
| 114 | 机柜、机架 | 标准落地式一层机房管理机柜42U | 台 | 1 |
| 115 | 配线架 | 六类非屏蔽24口配线架1U，含模块 | 个 | 1 |
| 116 | 配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 117 | 配线架 | 水平管理环（理线架） | 个 | 1 |
| 118 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 9 |
| 119 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 6 |
| 120 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 |
| 121 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |
| 122 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 21.14 |
| 123 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 6.40 |
| 124 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |
| 125 | 射频同轴电缆 | 管内穿放视频同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 81.14 |
| 126 | 同轴电缆接头 | 各种插（接）头 | 个 | 6 |
| 127 | 信息插座 | 电视插座(112型) | 个 | 2 |
| 128 | 信息插座 | 信息插座 电视模块安装 | 个 | 2 |
| 129 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 2 |
| 130 | 有线电视光站箱 | 成品有线电视光站箱：500*600 | 台 | 1 |
| 131 | 终端调试 | 调试用户终端 | 个 | 2 |
| 132 | 监控摄像设备 | 网络半球彩色摄像机 200万像素 | 台 | 3 |
| 133 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 50.00 |
| 134 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC25 | m | 50.00 |
| 135 | 配线 | 二芯单芯导线 RYY2*1.5 | m | 50.00 |
| 136 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 3 |
| 137 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1 |
| 138 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 85.78 |
| 139 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 22.40 |
| 140 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 120.78 |
| 141 | 信息插座 | 数据插座(RJ45单口面板) | 个 | 8 |
| 142 | 信息插座 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 8 |
| 143 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 8 |
| 144 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 1 |
| 145 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 |
| 146 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |

#### 1.2冷链仓库的参数要求

#### 主要参数要求详见下表。各供应商须在满足下表参数指标的前提下，在中标后按采购人提供的施工图完成活动板房的搭建。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土质类别自行考虑； 2、原始自然地坪暂按相对标高-0.15m； 3、具体情况详见图纸； | m3 | 20.62 |
| 2 | 路面破除 | 破除原有无筋混凝土路面20cm | m2 | 84.66 |
| 3 | 回填方 | 1、原土回填； 2、土方场内运载，投标单位自行考虑运距； | m3 | 4.25 |
| 4 | 余方弃置 | 1、余方外运、消纳； 2、运距、消纳场地请投标人自行考虑； | m3 | 33.30 |
| 5 | 砖基础 | 砖基础 200厚 1、砖品种、强度等级： 混凝土标准砖(MU20)； 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆； 3、所有墙体均与室内地坪下一皮砖处做1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂）防潮层，有高差处在迎水一侧做竖向防潮层； 4、具体详见施工图纸； | m3 | 0.65 |
| 6 | 多孔砖墙 | ±0.00以上内、外墙 200厚 1、砖品种、强度等级： 非粘土烧结多孔砖(MU10)； 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆； 3、具体详见施工图纸； | m3 | 27.09 |
| 7 | 垫层 | 片石灌砂夯实垫层 | m3 | 8.19 |
| 8 | 垫层 | 非泵送聚合物C20混凝土垫层 | m3 | 5.46 |
| 9 | 满堂基础 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 15.50 |
| 10 | 构造柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 2.75 |
| 11 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.47 |
| 12 | 圈梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.45 |
| 13 | 过梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.37 |
| 14 | 平板 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 6.72 |
| 15 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.22 |
| 16 | 栏板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.47 |
| 17 | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 0.16 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.160 |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.735 |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 1.923 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.014 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.050 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.278 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.155 |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.014 |
| 26 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-1827， 3、洞口尺寸：1800*2700； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |
| 27 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：钛合金平开门； 2、门名称：M-1327； 3、洞口尺寸：1300*2700； 4、玻璃：12厚钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 1 |
| 28 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：铝合金推拉窗； 2、窗名称：C-1818， 3、洞口尺寸：1800*1800； 4、玻璃：6+12A+6钢化玻璃； 5、具体形式详见门窗大样； 6、含制作 、运输、安装、五金配件等； | 樘 | 3 |
| 29 | 屋面刚性层 | 1、保护层:浅色吕基反光涂料； 2、防水层: 1.2厚合成高分子卷材；（另列） 3、找平层:20厚1:3水泥砂浆； 4、找坡层:粉煤灰陶粒砼找坡层最薄处30mm厚； | m2 | 35.22 |
| 30 | 屋面卷材防水 | 1.2厚合成高分子卷材1道(清单工程量含上翻) | m2 | 45.56 |
| 31 | 水泥砂浆楼地面 | 地面 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、120现浇C20素砼垫层； 4、120片石垫层，石屑填缝压实； 5、具体详见施工图纸； | m2 | 33.32 |
| 32 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面 1、8~10厚600X600抛光砖,干水泥擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、具体详见施工图纸； | m2 | 23.80 |
| 33 | 墙面一般抹灰 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、5厚抗裂砂浆(镀锌钢丝网)； 4、20厚聚合物防水砂浆； | m2 | 92.55 |
| 34 | 墙面一般抹灰 | 内墙面 1、白色内墙乳胶漆二道；（另列） 2、柔性耐水腻子；（另列） 3、20厚聚合物防水砂浆找平； | m2 | 169.77 |
| 35 | 墙面喷刷涂料 | WQ1 1、白灰色高级外墙防水涂料； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 95.14 |
| 36 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 1、白色内墙乳胶漆二道； 2、柔性耐水腻子； | m2 | 171.99 |
| 37 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚 1、满刮腻子两遍磨光； 2、喷白色乳胶漆二道； | m2 | 60.68 |
| 38 | 满刮腻子 | 挑板底 1、满刮腻子两遍； | m2 | 2.22 |
| 39 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式AL 箱内元器件详见说明 | 台 | 1 |
| 40 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN16 | m | 53.81 |
| 41 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 39.76 |
| 42 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 50.00 |
| 43 | 配线 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 286.19 |
| 44 | 配线 | 穿照明线 BVR-2.5 | m | 37.96 |
| 45 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 50.00 |
| 46 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |
| 47 | 照明开关 | 暗装双极开关，带指示灯宽版开关(A86 K21-10) | 个 | 2 |
| 48 | 照明开关 | 延迟声光开关，带指示灯宽版开关(A86K11-10) | 个 | 3 |
| 49 | 插座 | 防水二三极暗装插座(A86Z223A10) | 个 | 4 |
| 50 | 普通灯具 | 节能吸顶灯 1*14W | 套 | 1 |
| 51 | 荧光灯 | 双管荧光灯 2*36W | 套 | 4 |
| 52 | 接线盒 | 金属开关盒、插座盒安装 | 个 | 9 |
| 53 | 接线盒 | 金属暗装接线盒 | 个 | 5 |
| 54 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| 55 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 60.00 |
| 56 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6-4PrUTP，含水晶头 | m | 60.00 |
| 57 | 信息插座 | 数据插座(RJ45单口面板) | 个 | 2 |
| 58 | 信息插座 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 2 |
| 59 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 2 |
| 60 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 |
| 61 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |

- 施工图纸

#### 施工图纸详见采购公告附件，中标人须按施工图纸进行施工，如有漏项影响到实际使用的，供货单位需要补足，确保成品可正常使用，符合业主要求，费用包含在合同价款中，请各供应商自行考虑分摊在报价中。

- 三、基本技术参数要求

（一）采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

（二）具体要求及技术参数

2.1安装、调试及培训

建设周期：签订合同后，接采购方通知后30日历天内完成安装、调试并通过验收。设备到货后，供应商按采购人通知时间，负责将设备运至指定的地点，并进行设备的安装、调试及试运行，直至正常运行。供应商负责对采购人技术人员、操作人员进行技术培训。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等。培训标准为技术人员、操作人员能够熟练掌握。

2.2验收

2.21采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.22采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2.23严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

2.24验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

2.3售后服务

2.31质保期：板房质保期不得少于5年，智能设备不得少于3年，其他设备参照生产厂家（自交货使用之日起计，按响应文件承诺时间）自验收之日起算。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方应负责更换。

2.32在设备整个使用期内，中标人应确保正常使用，如在使用过程中发生质量问题乙方在接到甲方通知后在12小时内到达采购方现场，制造商的技术代表必须24小时内响应，48小时内到达设备现场，质量保证期内维修。

2.33在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.4包装和运输

2.41中标方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购方指定地点。

2.42使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2.43中标方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购方，以准备接货。

2.44货物在交付采购方前发生的风险均由中标方负责。

2.45货物在规定的交付期限内由中标方送达采购方指定的地点视为交付，中标方同时需通知采购方货物已送达。

2.5不可变更说明

除合同另有约定外，本项目的材料、工艺和相关安装、调试都应严格依照施工图纸和采购需求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行，不允许发生变更。

四、项目地点：采购人指定地点

五、▲商务要求

（一）报价要求：

1.本项目采用人民币进行报价，供应商磋商报价是履行合同的最终报价，包含为完成本磋商文件规定的项目内容所发生的人工费（包含但不限于员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、安全保险费、车旅费等）、材料费、机械费、技术培训和维保期内的运行维护、企业管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，凡未列入的将被认为均已包含在磋商报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

（三）固定总价包干：本项目采用固定总价包干制。

（四）付款方式：以合同约定为准。

。

# 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

- 一. 总  则

磋商工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对电子响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其电子响应文件将被拒绝。

- 磋商和评审程序：本次磋商分三个阶段进行，具体详见本磋商文件《第一部分 供应商须知》“五 磋商和评审”

三．磋商细则及成交供应商确定原则

1、商务技术标评分70分

各磋商小组成员按下列评分项目在政采云系统上进行各自评定打分并记实名，磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商商务技术部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2020年1月1日以来，承担过类似钢结构活动板房项目业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得3分。注：需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。 | 3 |
| 2 | 供货方案 | 对本项目的供货方案，包括但不限于①主要施工工序 及方法；②确保工程质量的技术组织措施；③确保安全生产的技术组织措施；④确保工期的技术组织措施；⑤确保文明施工的技术组织措施；⑥拟投入的主要物资计划；⑦拟投入的主要施工机械、设备计划；根据提供的方案内容进行评分：方案合理、可行，能满足项目实施需要的得8分；方案较为合理、可行，能基本满足项目实施需要的得6分；方案简陋、不合理，有缺陷的，得4分；内容有缺欠缺或未提及的不得分。本项最高得48分。 | 48 |
| 3 | 应急措施 | 投标人根据本项目制定突击性任务的紧急情况处理措施及重大事件应变能力方案，磋商小组根据方案内容科学、明确、合理、到位、操作性进行评审，内容齐全得基本分3分，在此基础上方案比较全面合理的加1分，方案全面合理操作性较高的加2分。 注：未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 | 投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，评委根据各投标单位提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的售后服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等进行综合评审： （1）投标人售后服务方案全面、细致、体系性强、合理、可行、有针对性，充分考虑用户需求，售后服务保障响应措施有力，且出具相应售后承诺书及售后服务方案，明确项目技术支持人员、维护处理时间，完全满足用户要求得5分； （2）投标人售后服务方案比较全面，售后服务保障响应措施有力，且出具相应售后承诺书及售后服务方案，较能满足用户要求得3分； （3）投标人售后服务方案合理、可行，且出具相应售后承诺书及售后服务方案，明确项目技术人员、处理时间，基本满足用户要求得2分； （4）投标人售后服务方案不完善得1分； （5）未提供得0分。 | 5 |
| 5 | 安装项目班组 | - 拟派项目负责人具备建筑专业一级注册建造师的且同时具备安全生产考核B类证书的，得2分。 - 项目班组人员中具备五大员证书的，得满分5分，缺一项扣一分。 - 注：须提供人员证书原件扫描件及其在供应商单位缴纳的社保记录，否不予认可。 | 7 |
| 6 | 合理化建议 | 投标人的合理化建议有利于采购方或对本项目运行、使用有明显实质性提升作用。本项由评标委员会共同讨论确定有效，每采用一项得1分，最高得2分。 | 2 |

2、磋商报价评分30分

2.1政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）供应商为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为投标报价扣除10%，即投标报价×90%；

（3）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体的（其中小微企业的合同份额占合同总额的30%及以上），且按采购文件规定提交齐全相应证明材料的，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价×94%；

（4）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

（5)如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策.

2.2磋商报价得分（30分）

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

3． 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

4、有效投标供应商的综合得分为商务技术响应文件得分和磋商报价得分的总和 。

5、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分（商务技术响应文件得分+磋商报价得分）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，磋商报价得分高者优先；磋商报价得分也相同的，则由评委现场抽签决定名次先后。

四．确定成交供应商

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在浙江省政府采购网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

五．磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。