温州市政府分散采购

采 购 文 件

项目编号：WZCF-20240816ZN

项目名称：温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目

采购方式：公开招标

采购人：温州市实验小学

采购代理机构：温州市成丰项目管理有限公司

二〇二四年八月

目    录

温州市成丰项目管理有限公司关于温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目的公开招标公告	2

政府采购政策功能相关说明	5

供应商须知前附表	6

第一部分    供应商须知	11

一、 说明	11

二、 采购文件	11

三、 电子投标文件的编制	12

四、 电子投标文件的递交	15

五、 电子化开标	16

六、授予合同	21

第二部分   合同主要条款	23

第三部分   附件	27

第四部分   采购内容及要求	41

第五部分   评标原则及方法	61

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为本次采购的实质性要求和条件，带★的为重点技术指标,着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市成丰项目管理有限公司关于温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目的公开招标公告

项目概况

温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，咨询电话：4008817190）。获取（下载）采购文件，并于2024年 9 月 07  日14:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZCF-20240816ZN

项目名称：温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目

采购方式：公开招标

预算金额(元)：1330000.00

最高限价(元)：1330000.00

采购需求： 见采购文件

数量：不限

预算金额(元)：1330000.00

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。

备注：无

合同履约期限：见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年9月07日，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，咨询电话：4008817190）。

方式：潜在供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览，不视作依法获取采购文件）。未依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

售价（元）：0

四、投标文件提交（上传）

截止时间：2024年9月7日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交

五、投标文件开启

开启时间：2024年9月7日14:00（北京时间）

地点（网址）：温州市鹿城区欧洲城一期四栋404室/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应按照本采购文件和“政采云平台”的要求，编制并加密投标文件。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》，如遇技术问题详询400-881-7190。

（2）本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监[2021]3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务），详见公告附件。

（3）《关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》各位供应商：为了进一步扶持中小企业优化温州营商环境，根据《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》要求，温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》。详细操作及流程请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：温州市实验小学

地  址：温州市实验小学

项目联系人（询问）：江老师

项目联系方式（询问）：13867705753

2.采购代理机构信息

名  称：温州市成丰项目管理有限公司

地 址：鹿城区欧洲城一期4幢404室

项目联系人（询问）：洪经理

项目联系方式（询问）：15372867650

质疑联系人：虞先生

质疑联系方式：17758116866

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：温州市鹿城区财政局

地  址：温州市鹿城区江滨西路552号

联系人 ：黄女士

监督投诉电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 政府采购政策功能相关说明

▲说明：因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

根据工信部企业[2011]300号文件关于印发中小企业划型标准规定的通知，本项目所属行业为：工业。

依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；如大型企业参与投标，要求参与投标的供应商将采购项目中的40%（比例）分包给一家或者多家中小企业,其中分包给小微企业的比例不低于70%，提供分包意向协议及所分包企业的中小企业声明函;如果投标响应供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 财库〔2020〕46号

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：根据财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及浙财采监【2022】8号文件相关规定执行。

三、优化政府采金融服务

详见《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州市实验小学 地址：温州市实验小学 联系人：江老师 联系电话：13867705753 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州市成丰项目管理有限公司 地 址：鹿城区欧洲城一期4幢404室 联系人：洪女士 联系电话：15372867650 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目 项目编号：WZCF-20240816ZN |
| 4 | 采购内容 | 温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲合同履约期限 | 合同签订后60天内交付并通过验收。 |
| 6 | ▲供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2本项目的特定资格要求：无 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | R不接受,为保证本项目公平竞争，简化采购流程，确保项目质量和效率。 |
| 8 | 踏勘现场 | £组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标响应截止时间 | 见公开招标公告 |
| 11 | 分包 | ☑允许 ¨不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评审小组判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评审小组有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。 |
| 15 | 电子投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 16 | 电子投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本公开招标文件和政府采购云平台的要求，编制、加密并提交电子投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人（负责人）签署的规定： 如供应商已办理法定代表人（负责人）CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法定代表人（负责人）CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人（负责人）签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF。 3、授权代表签署的规定： 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 电子投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“加密电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密电子投标文件, 加密电子投标文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份电子投标文件”是指与“加密电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份电子投标文件（备份标书），备份电子投标文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份电子投标文件视为备份电子投标文件。 |
| 19 | 电子投标文件份数 | 1.“电子投标文件”：加密电子投标文件（后缀格式为.jmbs）； 2.“备份电子投标文件”：备份电子投标文件（后缀格式为.bfbs）； 3.每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容 |
| 20 | ▲电子投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密电子投标文件，在投标响应截止时间前，供应商需将加密电子投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印回执；在投标响应截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份电子投标文件”的递交： - 备份电子投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密电子投标文件后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份电子投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式发送至采购代理机构指定邮箱2496576985@qq.com，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“加密电子投标文件”已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。供应商仅递交备份电子投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的加密电子投标文件与提交的备份电子投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | ▲电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标响应截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份电子投标文件压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱2496576985@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份电子投标文件进行上传（上传成功后，“加密电子投标文件”自动失效），由政采云系统进行识别，不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）电子投标文件的启用，按先后顺序分别为加密电子投标文件、以电子邮件形式的备份电子投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | ▲政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | （1）供应商未按规定上传电子投标文件的； （2）在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 电子投标文件的开启和提交 | 详见公开招标公告 注：本项目为电子交易，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、询标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行开评标活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | 1.在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行询标的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）。 2.评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清或多轮报价环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料传送至采购代理机构邮箱2496576985@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 3.本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人）资格声明书》或《法定代表人（负责人）授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评审小组 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评审小组，评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，专家在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 需要，履约保证金的形式：银行转账或保函（银行、保险公司出具） 履约保证金的金额：合同价款的1%。（由成交供应商支付） |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 2.本项目《面向中小企业预留采购份额》执行的政策： （1）本项目否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （2）本项目属性： ① （①货物类/②服务类/③工程类）。 （3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 （4）上述第1项中确定为“是”的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 70%。 如大型企业参与投标，要求参与投标的供应商将采购项目中的40%（比例）分包给一家或者多家中小企业,其中分包给小微企业的比例不低于70%，提供分包意向协议及所分包企业的中小企业声明函;如果投标响应供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。 |
| 28 | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标响应截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动，其投标做无效标处理。 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-③条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 （7）具体结果以投标当日采购人或采购代理机构对供应商信用查询网页的查询结果为准。 |
| 29 | 合同备案 | （1）成交供应商在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱： 15372867650@163.com 。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本公开招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按公开招标公告、供应商须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定按成交金额的差额定率累计法计算后收取，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价 |
| 33 | 注意事项 | （1）本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）同级政府采购监督管理部门：温州市鹿城区财政局 |

# 第一部分    供应商须知

- 一、 说明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格供应商要求以本项目公开招标公告对申请人的资格要求的表述为准。

3.投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权书》。

4.投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以以书面形式（包括信函、传真、下同）或政采云平台在线向采购人提出质疑，采购人将用书面形式或政采云平台在线予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标截止前的任何时候，招标采购单位需要对招标文件进行澄清或修改的，将会在招标文件载明的指定媒体上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或更正公告发布时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。

3.2采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须自行查 看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 电子投标文件的编制

1.投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致报价被拒绝的风险由供应商人自行承担。

2.投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次招标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的构成：

3.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）▲资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) a.供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 |  |
| 2） | 法定代表人（负责人）声明书或法定代表人（负责人）授权书（（如法定代表人（负责人）为供应商代表时，可不提供法定代表人（负责人）授权书） | 附件一 |
| 3） | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 4） | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）； |  |
| 5） | 小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位）（如有，按公开招标文件规定要求提供，否则不予认可，详见公开招标文件政府采购政策功能相关说明） 注：《中小企业声明函》中项目属性、所属行业参考《供应商须知前附表》第27款。 | 附件六 |
| 6） | 分包意向协议（如有） | 附件七 |

备注：

①▲以上所需的各种材料若系复印件、扫描件，须加盖供应商有效的公章（CA电子签章）；

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件三 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3） | 投标技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 4） | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 8） | 结合采购文件评分细则供应商认为需要提供的其他技术资料（格式自拟） |  |

说明：

- 供应商可根据采购文件中的技术规格书以及商务技术评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 供应商可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（3）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2） | 投标分项报价表 |  |

3.2   电子投标文件的编制

3.2.1 本项目实行政府采购项目电子交易，要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线电子响应。

3.2.2 供应商获取采购文件后，应在电子交易客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本公开招标文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

3.2.3本公开招标文件《第三部分 附件》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本公开招标文件《第三部分 附件》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《电子投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《电子投标文件投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《电子投标文件投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5供应商没有按照本章节 “电子投标文件投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读本项目公开招标文件，或者没有对本项目公开招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切风险后果由供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人)资格声明书》或《法定代表人（负责人)授权委托书》上注明的联系方式为准。

- 电子投标文件的签章

4.1 单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人（负责人）签署的规定：

如供应商已办理法定代表人（负责人）CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署；如供应商未办理法定代表人（负责人）CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人（负责人）签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF。

4.3 授权代表签署的规定：

如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。

4.4 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

- 电子投标文件的形式和份数

5.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 投标报价

6.1▲投标报价是指成交供应商在正确地完全履行合同义务后，采购人方应支付给成交供应商所有人工费、材料费、资料费、各种社会保险、人员的食宿与交通、人员培训、专用设备及工具、办公费、利润及应缴纳的税金、验收费用、采购代理服务费等全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

6.2所有报价均以人民币报价，以其它货币报价的投标不予接受。

6.3采购人不接受任何选择报价，对每项内容只允许一个报价。

6.4采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.5 ▲供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的（合同另有约定除外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

6.6最低报价不能作为成交的保证。

- 投标保证金

7.1 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

8． 投标有效期

8.1 ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

8.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子投标文件。

- 四、 电子投标文件的递交

1.电子投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2.投标文件的修改和撤回

2.1供应商应当在投标响应截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标响应截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2从投标响应截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3.投标文件的备选方案

3.1供应商不得递交任何的投标人备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“加密电子投标文件”同时生成的“备份电子投标文件”不是投标备选（替代）方案。

4.▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

4.1在投标截止时间以后上传的投标文件；

4.2仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

4.3未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

4.4以纸质形式提交的。

- 五、 电子化开标

1．评审小组

1.1  政府采购代理机构依法组建评审小组，评审小组的成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2  评审小组由5人（含）以上的单数组成，评审小组负责对电子投标文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

2． 开标和评审程序

开标分三个阶段进行

2.1开评审第一阶段

（1）投标响应截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

（2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份电子投标文件压缩包的解密密码发送至采购代理机构邮箱2496576985@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份电子投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

（3）▲供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃，按无效标处理：

①供应商未按规定上传电子投标文件的；

②在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

（4）电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件八）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱2496576985@qq.com。

（5）开启各供应商的标书信息，由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，经资格审查确认通过的电子投标文件由评审小组进行进入符合性审查和商务技术投标文件评审，资格审查确认未通过的电子投标文件将被拒绝，其投标不进入下一步评审。

2.2开评审第二阶段

（1）符合性审查：由评审小组对各供应商的电子投标文件的有效性、完整性和对公开招标文件的响应程度进行符合性审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入供应商的符合性审查情况；

（2）商务技术投标文件的评审

符合性审查结束后，评审小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员对供应商的商务技术投标文件进行评审，并将各供应商的得分情况在“政采云系统-商务技术评分”中录入，并在“政采云系统-商务技术评分汇总”中将各供应商的得分情况进行汇总；

2.3 开评审第三阶段

（1）符合性审查、商务技术投标文件的评审结束后，开启通过符合性审查、商务技术投标文件评审有效供应商的报价投标文件；

（2）评审小组根据项目情况；

（3）评审小组进入报价评审页面，对各供应商报价的合理性、准确性等进行报价评审；

（4）报价评审结束后，评审小组将在系统上对各供应商的得分情况进行汇总，并填写比较和评价内容；

（5）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布成交（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定成交或成交供应商名单的时间和公告方式等；

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

3.供应商的资格审查

3.1在开评标第二阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究供应商的法律责任。

3.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，评审小组对其作资格审查不通过处理（无效标处理），并不再进入后续评审。

4.电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

（1）若供应商在报价投标文件（报价函）中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价投标文件（报价函）为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

（2）若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价投标文件中报价函上的报价为准；

（3）报价投标文件中报价函上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）如供应商为小微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），享受政策支持的，则采购代理机构将在政采云系统-政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经评审小组认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）。

5.询标澄清

5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行询标的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料发送至代理机构邮箱2496576985@qq.com；因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人)资格声明书》或《法定代表人（负责人)授权委托书》上注明的联系方式为准。

6.▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效，按无效标处理：

（1）电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

（2）投标文件中要求供应商法定代表人（负责人)或授权代表签字的地方无法定代表人（负责人)签字（或签章）或其授权代表签字（或签章）的；

（3）授权代表没有法定代表人（负责人)合法、有效委托的；

（4）未按采购文件要求提供资格投标文件的；

（5）电子投标文件中载明的工期超过工期；

（6）供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

（7）电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（8）投标供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

（9）电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

（10）投标供应商联合体投标的；

（11）电子投标文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价的；

（12）投标报价超过采购预算的；

（13）评审小组认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

7.▲有下列情形之一的，认定为串通投标行为，按无效标处理：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位（或个人）编制；

（2）不同供应商委托同一人办理投标事宜的或不同供应商与同一供应商联合投标的；

（3）不同供应商的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

8.确定成交候选人

8.1  本次采购由采购人确定成交候选人。

8.2  评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分（商务技术得分+投标报价得分）由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后投标报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后投标报价相同的，由评审小组抽签决定。

8.3  排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

9.▲评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效标处理。

10.评审过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

11.▲在评审过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

12.评审小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还电子投标文件。

13.评审方法详见《评标原则及方法》。

14.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 六、授予合同

1．评审小组推荐的成交候选人经采购人确认后在浙江政府采购网上公示，各供应商对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。成交公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据评审小组提交的书面评审报告和评审结果最后确定成交供应商。

2．成交通知书

2.1 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

2.2 成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

3．签订合同

3.1公示期结束后，成交供应商须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，将向期收取损失赔偿金，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的第一位的成交候选人签订政府采购合同。

3.3 公开招标采购文件、成交供应商的投标文件、招标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评审小组双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，将向期收取损失赔偿金

3.5成交供应商应在合同签订后2个工作日内提交一份合同文本扫描件报采购代理机构备案。

4．履约保证金（由成交供应商支付）

4.1成交供应商在收到成交通知书后，在合同签订同时须向采购人提交合同价1%的履约保证金，履约保证金允许使用银行转账或保函（银行、保险公司出具）。

4.2 履约保证金用于补偿采购因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失，或质保期间产生质量和服务问题而蒙受的损失。

4.3 履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日止有效。有效期满并经采购人确认后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退还给成交供应商。

# 第二部分   合同主要条款

说明：①签订合同应遵守合同法。②本合同作为示范文本，具体以中标（成交）供应商与发包方所签定正式合同为准。

合同编号：

项目名称：温州市实验小学

项目编号：

甲方（全称）：温州市实验小学

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    项目协商一致，订立本合同。

一、合同货物、数量

本合同项下包含的货物及价格清单如下表：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 小写： 元 大写： 元整 |  |  |  |

本合同总价为货物供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、税费等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

二、合同金额

本合同总价为人民币         元（大写：        元整）。本合同总价包括乙方提供项目全部货物、服务的一切费用（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。乙方负责提供本合同涉及的产品到甲方指定的实施地点。

- 付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%预付款（乙方主动放弃预付权利除外），设备安装调试完成,经甲乙双方共同组织验收合格后7个工作日内支付至合同金额的60%剩余合同尾款，履约保证金无息退还。

每次甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式税务发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

三、履约保证金

详见采购文件。

- 履约验收

- 合同履行达到验收条件时，乙方向采购人发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起7个工作日内启动项目验收，并通知成交供应商。

- 甲方成立采购项目验收小组，负责项目验收具体工作，出具验收意见。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出一律由乙方负责。

- 项目验收过程中，供应商拒不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理。

- 项目验收合格应作为本项目资金支付的必要条件。验收不合格的，甲方终止资金支付，并按照合同约定，对乙方提起法律追偿。

- 质量保证及售后服务要求

1.质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合甲方要求。

2.质保期及项目运行维护期：   年，时间自货物检测完毕及甲方验收合格之日起。（按投标文件实际响应年限调整）

在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

乙方在产品保质期内，每年不少于2次定期上门对设备进行全面维护保养，保障设备正常运行。

3、包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。

4、费用：乙方负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付甲方使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由乙方负责。

5、保修要求：产品从甲方验收合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

6、维修响应：乙方保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够即时响应。若乙方未能按时响应并完成维修的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，甲方由此产生的费用由乙方全额承担，甲方并有权直接在未付乙方的款项中予以扣除。

六、供货要求

合同服务期限：合同签订后60天内交付并通过验收

供货时间：合同签订完毕日起30个日历天内送达设备。

供货地点：甲方指定地点。

七、知识产权

乙方应保证，所供货物无任何抵押、查封等权属瑕疵，且甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方将立即通知乙方。乙方应负责处理相关纠纷并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩并承担最终的赔偿责任。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担；如造成甲方向第三方承担责任的，由乙方赔偿甲方全部损失。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

八、违约责任

1、乙方如不能按照合同规定的时限内供货，需承担违约责任并按以下约定向甲方支付违约金：逾期30天以内，每天支付合同总金额千分之一的违约金，该违约金最高为合同总金额的百分之五；逾期超过一个月的，甲方有权立即单方面解除本合同,甲方未支付的款项无需支付，乙方应退还已收取甲方的全部款项，并由乙方承担甲方的一切损失。

2、在履行合同过程中，如果乙方非因自身原因遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权确定是否酌情延长交货时间和提供服务。乙方在经甲方书面确认的延长期内交货和提供服务的，可不作为乙方的履约延误，可免交违约金。

3、乙方保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按5000元向甲方支付违约金，最高限额为合同总价的2%。

培训或售后服务乙方须按投标承诺执行，乙方负责提供甲方操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由乙方支付。若乙方违约，每次按5000元向甲方支付违约金，最高限额为合同总价的2%。

4、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，甲方并有权立即单方解除与乙方的合同。

5、验收：由甲方组织验收，对产品技术性能指标验收不合格的，甲方将按国家相关法律法规和本合同约定对乙方进行违约处理。

6、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；乙方对工作中涉及到的甲方的数据、文件等任何资料进行保密。因乙方行为造成泄密等问题，乙方应承担相应的经济和法律责任。

九、不可抗力

双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。

十、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，可向温州仲裁委员会申请仲裁。

仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十一、合同生效

本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同有效期至甲乙双方权利义务履行完毕。

对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行，由双方授权代表签字盖章，作为合同不可分割的组成部分。

十二、其它约定事项

在本合同执行过程中，乙方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

十三、附 则

1、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2、本合同未尽事宜，按法律和国家有关部门的规定执行，无规定的，双方协商解决。

3、甲方的招标文件及乙方的投标文件均为本合同组成部分。

4、本合同在履行中如发生争议，双方友好协商解决，调解不成的，双方同意由温州仲裁委员会仲裁。

5、本合同正本  页，一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

6、本合同自甲乙双方签字盖章确认之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

签订时间：

# 第三部分   附件

附件一

资格文件

（1）-1法定代表人（负责人）声明书

温州市实验小学：

温州市成丰项目管理有限公司：

本人（法定代表人（负责人）姓名）为（供应商全称）的法定代表人（负责人）。我公司参加贵处组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

（1）-2法定代表人（负责人）授权书

温州市实验小学：

温州市成丰项目管理有限公司：

（供应商全称）法定代表人（负责人） （法定代表人（负责人）姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人（负责人） (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人（负责人）及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若供应商代表为法定代表人（负责人），应提供声明书（1）-1并提交法定代表人（负责人）身份证正反面复印件；

2、若供应商代表为法定代表人（负责人）授权的委托代理人，应提供授权书（1）-2，并附法定代表人（负责人）及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（3）投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

（采购人）：

（采购代理机构）：

我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的；

3、公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，作为政府购买服务的购买主体和承接主体（仅适用于政府购买服务项目）；

4、恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

5、招标文件第一部分投标人须知28.4款 “投标人串通投标”中任意情形之一。

说明：

1、重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形。

2、投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

（4）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）；

附件二

（1）投标报价一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 项目名称（标明标项名称） |  | 免费 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目 |  |  |  |
| 投标报价（合计） | 人民币小写（元）： 人民币大写（元）： |  |  |

说明：

- 此《投标报价一览表》中“报价”应与《投标分项报价表》中“总报价”相一致。

- ▲不按要求提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表

项目名称：                                     采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 产品制造商名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |

说明：

1. “投标报价”应与《开标一览表》中“投标报价”相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

不提供《投标分项报价表》将视为没有实质性响应招标文件，其投标无效。

投标人全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件三

投标函

温州市实验小学：

温州市成丰项目管理有限公司：

根据贵方为项目（项目编号：           　　）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“供应商须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“供应商须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“供应商须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

附件四

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

同类项目业绩

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 供应商根据商务技术评分细则提供对应的业绩证明材料，否则评分时不予认可。

3. 供应商不按要求填写内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩，评审不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六

- 中小企业声明函

提供分包意向协议及所分包企业的中小企业声明函;如果投标响应供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

各供应商根据财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定及要求规范提供中小企业声明函模板。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如成交，将在成交公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件七

分包意向协议（如有）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与 (分包供应商名) 达成分包意向协议。

一.分包标的及数量

(投标人名称)将（分包内容）的工作内容分包给(分包供应商名称)，其具备承担相应建设内容的资质条件，且不再次分包。

二、分包工作履行期展、地点、方式

期限：:

地点：: :

方式:包工包料总价包干

三、质量：合格

四、项目分包份额

本项目分包份额不低于中标份额的    %(最终以实际签订的业务合同为准)

五、违约责任

双方确定，任何一方未履行或未完全理行本分包项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

本项目向乙方分包后签订合同的履行过程中，如乙方发生以下任一情形的，甲方有权视情节严重程度采取中止或终止履行分包承诺并不承担违约责任。如该情形导致第三方向乙方提出法律或行政程序，乙方应当负责解决。如该情形给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿：

（1）被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

（2）被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

（3）被甲方（含甲方上级单位)纳入违规失信合作商名单；

（4）如存在网络和信息安全违法、违规行为的，包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名、失信名单等:

（5）其他相关法律法规规定或有权机关定的违法失信情形，及可能导致分包履行风险或侵害甲方合法权益或声誉的违规失信情形。

六、争议解决的办法

分包承诺书适用中华人民共和国法律。

所有因本分包

意向书有关的任何争议通过双方友好协商解决，如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可温州仲教委员会起诉。

诉讼进行过程中，双方继续履行本分包意向书未涉诉讼的其它部分。

投标人名称（盖章）：

分包供应商名称（盖章）：

日期：

附件八

政府采购活动现场确认声明书

温州市实验小学：

温州市成丰项目管理有限公司：

本人经由    （单位名称）       法定代表人（负责人）  （姓名） 合法授权温州市实验小学智能信息化设备、弱电设备项目（项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

年   月   日

### 封面

（仅供参考）

投  标  文  件

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标单位：

日期：

### 第四部分   采购内容及要求

# 一、采购预算

本项目采购预算1330000元整，供应商的投标报价超过各采购预算的，其投标文件按无效标处理。

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为本次采购的实质性要求和条件，带★的为重点技术指标,着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 主要规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：微格录播教室+校园电视台 |  |  |  |  |
| 1）微格教室录播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1. 为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器。 2. 主机存储容量不低于1TB。 3.★为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 6. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 7. 内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。 8. 支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz等，≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力。 9. 支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K。 10. ★支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 11. 支持≥2个线路信号立体声输入，≥2个线性立体声音频输出。 12. 支持≥1个阵列麦克风输入接口。可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥6个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。 13. 支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 14. 主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 15. 支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 16. 主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 17. ★支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 18. 支持通过主机一体化屏幕，调用系统内置输入法，对录制文件的名称进行重命名。 19. 音频编码码率支持320Kbps并向下兼容，音频信号处理延时≤20ms，频率相应20~20kHz、采样率最大支持48KHz。 20. ★主机采用≥15英寸电容触控屏幕，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 21. 屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。 | 1 | 台 |
| 2 | 导播系统 | 1. 自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2. 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3. 导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4. 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5. 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6. 支持云台摄像机控制，支持 PTZ，多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 7. 支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 8. 支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间。 9. +E4支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置；支持滚动字幕。 10. 支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 | 1 | 套 |
| 3 | 互动系统 | 1. 同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 2. 支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps全高清视频互动。 3. 支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 4. 支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 5. 支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 6. ★支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 8. 支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 9. PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 10. 无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 11. 设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 12. 支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频处理系统 | 1. 支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2. 支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3. 支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4. 支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5. 支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6. 支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7. POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 1 | 套 |
| 5 | 远程互动软件 | 一、基础应用 1、支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。 2、支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3、支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4、支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。 5、★支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。无需通过平台进行提前预约。（需提供国家认可的具备CMA及CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 6、支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，符合用户的日常使用习惯。（需提供国家认可的具备CMA及CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 7、在互动课堂与网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。主持人可将课中任一成员设置为授课老师、学生。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8、★支持创建公网直播，生成直播二维码，无需通过平台进行提前预约。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 二、互动工具 1、支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。 2、支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在大屏上参与活动，实现2个教室的学生同台参与知识趣味活动，双方可相互看到对方操作。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 3、支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可独立在大屏上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。主持人开启竞赛前可查看其他教室学生的准备状态，竞赛时可以查看竞赛用时、整体完成进度、各个学生实时进度，并支持提前结束竞赛，重新开始竞赛。各端完成竞赛后支持对优秀成员进行颁奖，并支持展示答案，对答案进行远程讲评。支持至少3种类型的班级竞赛。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课端同步显示照片内容。支持授权授课老师与听课成员的对照片进行拖动、放大、批注操作。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5、画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课老师以及各听课成员端同步操作，且可同时独立调色。 6、授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个琴键，授课老师弹奏的内容可同步到所有听课成员；听课成员也可弹奏并反向同步给所有授课老师及其他听课成员。 三、移动端 1、为保证APP安全性，需通过官方应用商城进行下载并安装。iOS支持通过官方AppStore下载，Android支持通过应用宝进行下载。 2、Android或iOS端支持用户修改个人头像、昵称及学科学段。 3、Android或iOS端支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研，支持音视频互动以及文字互动。 4、Android或iOS端支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据，互动数据包含：可查看互动时长、人均参与时长、参与人数、互动工具使用次数，直播数据包含：观看人次、人气峰值、直播总时长、点评人数、点评条数、点赞总数、签到人数。 | 1 | 套 |
| 6 | 教师摄像机 | 1)镜头水平视场角≥40° 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7)传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 | 1 | 台 |
| 7 | 教师摄像机图像处理系统 | 1)支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 2)支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 3)图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 4)支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 5)支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议 6)支持至少1个矩形导播跟踪区划定，至少2个导播屏蔽区划定 7)支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 | 1 | 套 |
| 8 | 学生摄像机图像处理系统 | 1)镜头水平视场角≥90° 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口:≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 | 1 | 台 |
| 9 | 学生摄像机图像处理系统 | 1)4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2)系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； b)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3)支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4)支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5)图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6)支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 7)支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 8)支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 9)支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 10)支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 11)支持至少1个六边形导播跟踪区划定 12)跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域 13)支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 14)支持开启/关闭跟踪功能 | 1 | 套 |
| 10 | 机械云台摄像机 | 1)传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万 2)支持不少于40倍变焦（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 3)扫描方式：逐行 4)支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变 5)最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 6)镜头： F1.58 ~ F3.95 7)快门： 1/30s ~ 1/10000s 8)支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、POE供电 9)支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90° 10)支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35° 11)支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s | 2 | 台 |
| 11 | 云台摄像机图像处理系统 | 1)设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2)支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D数字降噪 3)支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 4)支持AAC、G711A两种音频编码格式 5)支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 6)支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 7)支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 8)图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 9)支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP | 2 | 套 |
| 12 | 阵列麦克风 | 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 3.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 4.麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 5.麦克风内置≥8个传感器单元。 6.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 7.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 8.麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。 9.为保证产品兼容性，拾音设备需与录播主机同一品牌。 | 4 | 套 |
| 13 | 有线麦克风音频处理系统 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 4.支持啸叫抑制。 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7.支持音频参数调节。 8.支持波束成形。 9.支持远程OTA升级。 10.为保证产品兼容性，拾音设备需与录播主机同一品牌。 | 4 | 套 |
| 14 | 无线麦克风 | 1.麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，整机3.5mm音频接口≥2个。 2.麦克风支持≥1个pogo pin接口，支持通过pogo pin接口进行充电。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 4.麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳且支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 5.麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。 6.麦克风支持≥4种佩戴方式。 7.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 8.麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 9.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。 10.麦克风采用超心型指向，信噪比≥95dB。 11.麦克风音频采样率≥48000Hz，音频采样精度≥16bit。 12.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 13.支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 14.麦克风具备彩色显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 15. 支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。 16.搭配充电仓，两个麦克风续航时间均可≥20h。 17.为保证产品兼容性，拾音设备需与录播主机同一品牌。 | 1 | 套 |
| 15 | 无线麦克风音频处理系统 | 1.麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 2.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 3.支持啸叫抑制算法、全频自适应降噪技术、全频自适应降噪技术。 4.支持智能混音，支持多通道输入混音。 | 1 | 套 |
| 16 | 专业导播台 | 1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固。 2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。 3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。 4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 5)为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流； | 1 | 台 |
| 17 | 导播控制台应用系统 | 1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。 2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。 3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。 4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求。 5)支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 6)支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制； | 1 | 套 |
| 18 | 观摩室监看设备 | 1、产品类型:智能电视 2、能效等级:三级能效（节能认证） 3、外观颜色：黑色 4、显示参数 屏幕尺寸:75英寸 屏幕分辨率:超高清（3840×2160） 屏幕比例:16:9 屏幕等级:A+ 背光源:DLED 背光方式:直下式 对比度：50000：1 刷新频率:60Hz 扫描方式:逐行扫描 响应时间:8ms 支持格式（超高清）:2160p、1080p、1080i、720p 支持HDR10解码 5、核心参数 智能电视:是 操作系统:基于安卓8.0深度优化的操作系统 CPU:1.1GHz四核Cortex A53 CPU GPU: Mali G51 MP2 运行内存:2GB 内部存储空间:16GB 6、音频参数 音频系统: DTS HD、Dolby MS12-Y 音效处理：DTS Studio sound 音频模式:九段均衡 扬声器类型:辐射方向向后/向下 扬声器数量:2个 输出功率:10W×2 7、端口参数 USB接口: USB2.0*2 HDMI2.0接口:2（1路支持ARC） RF接口:1 音频输出：数字同轴 USB支持格式 USB支持视频格式: AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV USB支持音频格式:AAC、FLAC、MP3、WAV USB支持图片格式: JPEG/PNG/BMP 8、功耗参数 待机功率（w）:≤0.5W 工作电压（v）:220v 能效等级：三级 9、规格参数 单屏尺寸（宽*高*厚）mm: 1677×85×966 含底座尺寸(宽*高*厚）mm: 1677×374×1038 10、网络参数 网络连接:支持 连接方式:无线/有线 WIFI:单通道（2.4GHz） DTMB：是 DVB-C：USB CAM实现 11、内容服务 应用商店:支持 远场语音：支持 | 2 | 套 |
| 19 | 学生座椅 | 课桌 整体规格：615×425×（640-790）㎜±5mm 1、桌面：615×425×（前边30，侧边70）㎜±3mm,采用耐冲击优质ABS塑料一体射出成型，强韧而不脆裂，不含重金属及其他有毒物质。桌面边缘设有平滑的挡条，防止纸笔文具滑落。桌面表面设计了细腻的漫反射皮纹，保障书写流畅，无反光不伤眼。 2、防护外盖：桌体左右两侧设计有防护外盖，采用优质PP塑料材料制成，外观呈鱼肚形，包裹桌面、桌斗与桌腿的连接处，外表美观，可防水、防夹手，保护学生安全。 3、桌斗：采用PP注塑一体成型，呈倒梯形设计，高耐老化，高度净空110㎜,敞口中位宽度500㎜,深度380㎜，外边缘呈斜口样式，斗内可容许课本两排放置，大容量，易收纳，提高学习效率；内部有6条加强筋，加固底托承重，增加置物防滑；斗底设有清洁孔，桌斗外侧设有多条纵向加强筋，稳定形体，坚固耐用。 4、桌架:桌框架整体采用优质钢管静电喷塑制成，桌腿分为上架与下架，呈L型设计，有效增加学生出入时膝盖可活动空间，方便、美观、大方；桌腿下架立柱管30×60㎜，壁厚1.3㎜,上架内升降管采用20×49㎜，壁厚1.3㎜，所有金属部件经过线上磷化酸洗工艺除锈和高温除油脱脂处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 5、升降调节：采用手摇式无极升降，轻松转动即可调节桌子的高度，满足不同身高的学生使用，升降范围640-790㎜±5mm，升降调节孔外盖直径33㎜旋片式保护盖，使用时轻松旋出，调节后旋回，可避免学生误触调节孔；桌脚前后两端套有塑料脚套，确保午休桌整体着地平稳，无倾斜或摇晃。脚套内置可调节高度为20㎜的调节轮，具备防滑、防移动功能，避免产生噪音或刮伤地面。 6、配件：课桌上架两侧设计有书包挂钩，采用PP注塑一体成型，底座呈椭圆跑道型，50×25㎜，上设圆柱形挂钩，立柱高度20㎜，上设圆盘形钩头，外观美观，与整体设计风格协调；桌腿下架设计有PP注塑一体成型圆片防夹盖，遮挡住手摇升降孔，防止学生误触受伤风险，盘面直径32㎜，使用时可向侧边滑开，安全美观，使用方便。 课椅 整体规格：580×400×（730-830）㎜±5mm（学习状态）。 1、椅背椅面： 椅背400×355㎜±3mm，椅面405×400㎜±3mm，座高360m-460㎜±3mm，采用耐冲击优质PP塑料一体射出成型，强韧而不脆裂，不含重金属及其他有毒物质。椅面椅背流线型设计，圆润柔和，符合人体工程学，坐感舒适，点阵型渐变通孔设计，透气不闷热，有助于孩童成长。椅面左右缘下挂包裹设计，柔和自然，遮挡椅面下的金属结构，避免学生手指伸入，对学生起到保护作用；椅背后设计大包围支撑结构，采用耐冲击优质PP塑料一体射出成型，紧靠椅背，为其提供支撑，尾部承天鹅尾形状，将座椅下的结构全包裹，对学生起到良好的保护作用，防误触，防夹手，防冲击。椅面后方设计有左右各一个长238×63×65㎜的保护件，包裹椅腿，加强对学生安全的保护；椅面和椅背之间所有金属件均使用塑料结构包裹，不外露，保障学生使用的安全性。 2、框架：整体采用优质钢管静电喷塑制成，所有金属部件经过线上磷化酸洗工艺除锈和高温除油脱脂处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。椅架分为上架与下架，椅上架与椅座框一体焊接成型，椅下架与底脚焊接，椅腿下架之间以20×40㎜，壁厚1.3㎜的横管连接，横管与椅腿一体焊接成型。 3、升降调节：采用手摇式无极升降，轻松转动即可调节座椅的高度，满足不同身高的学生使用，高度范围730-830㎜±5mm，升降调节孔外盖直径33㎜旋片式保护盖，使用时轻松旋出，调节后旋回，可避免学生误触调节孔；桌脚前后两端套有塑料脚套，确保课椅整体着地平稳，无倾斜或摇晃。脚套内置可调节高度为20㎜的调节轮，具备防滑、防移动功能，避免产生噪音或刮伤地面。 | 50 | 套 |
| 20 | 观摩座椅 | 1、椅背：①背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-50 kg/m3。②背内板：采用优质多层硬木成型板，常规厚度8mm具有曲线美，符合人体学原理； ③背外板：采用优质多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，背板设计独特，弯曲半包围背海绵，高贵大气，板材油漆颜色可选择。 2、椅座：①座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3；②座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用；③座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，板材油漆颜色可选择。 3、面料：采用优质耐磨麻绒布料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、耐磨不起球、不褪色；可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理；并有多种颜色可供选择。 4、铝合金站脚：主体重量不低于3.27KG，采用优质铝合金材料经压注模具压铸一次性连体成型。规格尺寸：600mm*410mm*55mm；壁厚为4mm，脚底板尺寸为335mm*55mm，主体扶手前端高度600mm，后端高度590mm，脚架设计为上下结构的内嵌式三角形侧板组合，每边2块，每支站脚共4块，内部使用多条加强筋稳定整体结构；工艺采用先精磨后做4小时除油处理.再经静电处理之后做塑粉喷涂，美观大方，永不脱落；固定件采用分体滑块式，中部对角式固定；站脚底部外露部分平行高度为103mm，左右受力均匀，坚实牢固；底脚两侧的Y字型设计，新颖时尚，充满现代感；为确保椅子安全稳固的固定于地面，两个固定安装孔位设计在站脚内侧，更利于通道顺畅，两个固定安装的孔距为250mm，外覆2个直径22mm的圆孔PP螺丝盖, 防尘、安全、美观。 5、侧板：采用优质木板面覆薄海绵及麻绒布料，并采用活动式扣钉，易于拆装。 6、写字板： 采用前置下插式写字板，不用时写字板收缩在站脚下方，方便自如；面板采用ABS 复合材料经模具注塑一次成型，带笔槽设计；内藏式采用特用特定法装置,支掌连接件为铝合金压注成型；写字板板面尺寸为260mm*290mm*10mm，承重不小于50kg。 7、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 9、 固定方式：固定方式采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐用。 10、规格尺寸：中心距：560；座内宽：510；座深：450；座高：460；扶手高：640；扶手宽：50；座椅总高：1020；整体深度：730（座包打开）。（±10mm） 建议最小行距：（950-1000mm) (单位：mm） | 20 | 张 |
| 21 | 智慧黑板 | 一．智慧黑板 1.整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板需采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材料吸附，需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3.设备需内置NFC 模块，支持刷卡控制开机，每台设备标配不少于3张IC卡。 4.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。 5.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于400cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 6.采用电容触控技术，在Android、Windows双系统下均支持≥20点触控，触控笔接触面积直径≤6mm，触摸响应时间≤10ms，书写精度≤2mm。 7.整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 8.整机支持壁挂和支架安装方式，黑板挂墙结构具有容错机制，支持左右微调，微调距离±20cm，方便安装调节。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 9.整机支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别并自动开机。 10.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥15W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,支持单独听功能。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 11.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 12.触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过三根手指长按屏幕可召出悬浮菜单；支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 13.设备支持悬浮菜单功能，至少包含白板、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 14.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥8个，至少包含开关、音量+、音量-、主页、设置、信号源、锁屏、护眼等，其中每个按键不少于两种功能。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 15.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 16.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示。 17.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 18.产品需内置安卓教学辅助系统，采用CPU不少于四核，主频不低于1.9GHz，安卓系统版本不低于11.0，RAM不低于2G,ROM不低于8G。 19.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备需支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 20.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截图、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下拉、返回、自定义等常用教学按键，自定义至少包含：计时器、投票、日历、相机、签到、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 21.设备需支持前置≥1路HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口、≥2路USB输入接口（支持双通道）。 22.其它接口：设备需支持≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路VGA输入接口,≥1路AUDIO 输入接口，≥1路RS232输入接口，≥1路YPBPR IN接口，≥1路LAN IN接口，≥1路AV IN接口，≥1路3.5mm耳机输出接口，≥1路SPDIF OUT接口，≥1路TP-USB（触控）接口。 23.设备需支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 24.设备支持一键还原功能，至少具备2种进入还原模式的方法。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 25.产品需支持展板会议功能，可快速完成欢迎界面和主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑，支持签名功能，并可扫码带走签名及模板。 26.要求支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁与触摸锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 27.要求整机屏幕至少支持类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光等护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时开启。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 28.整机需内置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480，自带LED补光灯，支持五级灯光调节，可支持抬臂自动启动展台软件。 29.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 30.摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，摄像头像素不小于1300W，摄像头视场角不小于120°。摄像头可用于对教室场景音视频进行采集，摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，支持教师进行微课录制，同时摄像头可用于远程巡课和远程互动教学。具有不少于8阵列麦克风，支持在Android和Windows系统下被调用，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 二、白板软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。 3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 8.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 10.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 11.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 12.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 5.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 6.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 7.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。 8.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解；提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 三、投屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 2.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 3.支持将手机中的音视频文件无线推送至智慧黑板 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 4.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。 5.要求智慧黑板显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对智慧黑板进行远程控制。 6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 四、微课软件 1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。 3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 6.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 8.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 9.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 10.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。 五、智慧教学桌面 1.支持将Windows和Android两个系统进行绑定，绑定完成后，实现两个系统的融合。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 2.支持组件及应用，默认显示天气组件，至少显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；支持快速调起白板、传屏、展台等应用；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 3.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 4.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 5.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 6.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 7.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 8.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 9.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 10.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 11.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持查看Android应用，可自动获取Android系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 12.支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、安卓文件、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。 13.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面。 14.支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置。 15.支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。 16.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 六、展台软件 1.界面与功能图标采用中文标识，清晰易用，老师不用查阅帮助即能使用，减少误操作。 2.支持预设选择、批注、橡皮等工具，提供笔的粗细及多种颜色选择，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；支持对实物展示画面进行批注，画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 3.支持对实物展示画面做以下操作：拍照、锁定、黑白、增强锐化、镜像、清空、保存、删除、左旋、右旋、放大/缩小。 4.支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；可任意设置拍照模式，支持设置连续拍照的时间间隔。 5.软件自带虚拟黑板功能，可截取实物展示的某些重点内容进行单独批注讲解；批注后的内容支持保存和二次打开。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章) 6.支持画面调节，可调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。 7.支持同屏对比，可将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比，同时可支持最多9个画面。 8.支持多种图像特效：增强锐化、黑白、镜像、锁定、多屏对比、左右旋转、缩放、屏幕录制。 | 1 | 套 |
| 22 | 讲台桌 | 规格：1100*800*1100mm(长*宽*高）。 钢木结构，耐划桌面及实木扶手。内有加固筋，表面用专用塑粉高温静电喷塑处理、喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用,表面垫固性粉末涂层.环保无毒害无气味，光洁平滑。桌面平整，可放笔记本电脑、学生作业等。 Auto CAD辅助设计，上下分体结构，方便搬运和安装。节约运输成本。讲台内部有定位螺丝孔，安装简单，独立包装，安全防盗。一锁通用，方便教师使用和管理。 | 1 | 套 |
| 23 | 安装附件及线材 | HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线、RVVP线缆、网络综合布线等。 | 1 | 批 |
| 2）校园电视台 |  |  |  |  |
| a.视频采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备包 | 尺寸52x34x26cm 重量2.28kg 背负加厚节点式肩带 腰带尼龙腰带 电脑仓14英寸笔记本 侧面反光板+登山杖绑位 防盗后开防盗 隔板7块 | 1 | 个 |
| 2 | 微单稳定器 | 负载重量：4.5 千克 最大可控转速 平移方向：360°/秒 俯仰方向：360°/秒 横滚方向：360°/秒 机械限位范围：平移轴无限位 横滚轴 -95° 至 240° 俯仰轴 -112° 至 214° 重量 云台：约 1242 克 手柄：约 265 克 手柄延长脚架（金属版）：约 226 克 上下层快装板：约 110 克 尺寸 云台收纳：长 271 毫米，宽 283 毫米，高 75 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架） 工作状态：长 416 毫米，宽 223 毫米，高 202 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架） | 1 | 套 |
| 3 | 手机稳定器 | 尺寸 展开：长 276 毫米，宽 111.5 毫米，高 99 毫米 折叠：长 189 毫米，宽 84.5 毫米，高 44 毫米 重量 云台：约 305 克 磁吸手机夹：约 25 克 适用手机重量 170 克至 290 克 适用手机厚度 6.9 毫米至 10 毫米 适用手机宽度 67 毫米至 84 毫米 结构转动范围 平移：-161.64° 至 173.79° 横滚：-120.30° 至 211.97° 俯仰：-101.64° 至 78.55° 最大控制转速 120°/s | 1 | 套 |
| 4 | 摄影灯 | 要求数量5个以上，补光灯拥有优质高亮LED光源，功率最大160W，全功率输出可以达到较高照度值，确保在直播或视频拍摄中提供足够光线，色温5600±200K，调光范围0%-100%。输出稳定，光质均匀有效避免画面出现闪烁或光线不均情况。 精确亮度调节：该补光灯支持0%-100%精确亮度调节。 无线遥控功能：32个频道，16组，99个ID号，补光灯内置蓝牙功能，APP通过手机无线远程调节参数，实现画面光影实时掌控。2.4GHz控制距离50米左右，蓝牙控制距离30米左右可以使用遥控器进行亮度等参数调节。 高显色性：该补光灯显色性能优越，CRI约为96，TLCI约为97。 静音模式：补光灯增设一键静音模式，在此模式下，风扇将关闭，实现零噪音、无干扰使用体验‌ 创意光效：补光灯内置8种FX光效模式，闪光灯、风暴、TV、坏灯泡等 含灯架，灯罩，白光版、柔光箱、柔光球、深口网格柔光箱、顶灯八角箱、魔术脚支架，补光灯支架 | 1 | 套 |
| 5 | 直播自拍灯 | LED环形灯LR150 DC电源供电24V/2A USB输出功率5V/2A 功率约38W 色温3000K-6000K 100%光照度(LUX)0.5m≈1400 调光范围1%~100% CRI >90 TLCI >90 灯珠数量336 工作环境温度-10~40℃ 产品尺寸455x555x45mm 净重880g | 1 | 套 |
| 6 | 无线麦克风一拖二 | 传输技术：采用2.4 GHz数字传输技术，支持128位加密，确保音频传输的稳定性和安全性。 传输距离：最远传输距离可达260米。 兼容性：与相机、智能手机和电脑兼容，提供广泛的连接选项。 录音质量：支持32位浮点板载录音，具有32GB内存，有效避免削波失真。 音频同步：具备先进的时间码功能，便于后期制作中的音频同步。 增益控制：智能增益辅助技术和灵活的输出增益控制，确保在直接录制到摄像机时获得纯净音频。 连接器：采用旋转式3.5毫米锁定连接器，确保连接的稳定性。 耳机监听：带有板载电平控制的耳机输出，方便调整耳机音量。 充电与续航：单个麦克风续航可达7小时，充电盒可为麦克风提供额外2次续电。 配置与更新：可通过RØDE Central在电脑或智能手机上轻松配置和更新固件。 配件：包括智能充电盒、两个Lavalier II领夹麦克风、连接线、MagClip GO磁性安装夹和配件盒等。 | 1 | 套 |
| 7 | 导播台 | 4路HDMI信号源+2路背景图片，可实现三切三画面：4个色度键抠像与2个亮度键抠像，能够连接到摄像机、电视播放盒、电脑幻灯片和动画等各类视频源，并对画面自由缩放、裁切、移动：M/E设计有预览与节目两条母线。 采用PST预览PGM节目双总线按键操作，有专门的音频按键与数字按键操作，M/E通过全按键实现整机功能操作，将音视频通过YouTube、Face-book、Twitch等平台向全球观众流媒体直播。 USB20硬编码录制，M/E支持USB3.0YUY2无损推流。 | 1 | 套 |
| 8 | 提词器 | 大屏20寸提词器：反光镜、脚架、连接线、遮光罩、提词软件、摇控器 | 1 | 套 |
| 9 | 监看电视 | 背光方式 直下式/DLED；显示类型 LED显示；音响功率 20W；屏幕比例 16:9；屏幕尺寸 55英寸 | 1 | 台 |
| 10 | 背景广告 | 1. 墙面处理，需要将背景墙找平处理好，并且做好除尘工作，确保整个墙面光滑、无颗粒和赃物，以便更好地安装背景墙材料。 2.切割墙板根据背景墙的尺寸对墙板进行切割，注意精准度。 3.踢脚线，保持地面与挂钩之间8厘米的距离，挂钩之间距离控制在60厘米左右。挂好挂钩后就可以安装踢脚线，注意方向不能安反，一端踢脚线会被加工成45度的斜角，应悬挂在挂钩上。 4. 安装墙板从下往上、从左至右的顺序开始安装墙板。使用膨胀螺丝固定，并确保螺丝不外露。 5.背景墙材料使用PVC板、亚克力板适用场景。 6. **安全无毒的涂料**：选择符合国家标准的环保涂料，确保无有害物质释放，对小学生的健康无害。颜色方面，鲜艳且柔和的色彩。 7. **软质材料**：泡沫板、布料等，这些材料质地柔软，用于制作各种形状和图案，增加背景墙的趣味性。 8. **耐用易清洁的材料**：背景墙材料应具有一定的耐磨性和易清洁性。 9. **创意材料**：具有创意的材料。 | 1 | 套 |
| 11 | 访谈桌摆件 | 采访桌宽60cm，高70cm，圆型，材质PP、访谈桌弧形长度80cm，高70cm材质PP、椅子高40cm，背高65cm，宽45cm。 | 1 | 套 |
| 12 | 摄影绿箱 | PVC模块拼接快，铝制固定框架 | 12 | 平方 |
| b.音频采录系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频接口 | UR-RT4是一个带有6路输入，4路输出的USB 2.0音频/MIDI接口，而且前置输入还可切换为Rupert Neve Designs著名的变压器。整合了高质量D-PRE话放，再配合Rupert Neve Designs的变压器，即可带来谐波丰富的具有音乐性和表现力的声音，非常适合人声、声学吉他和其它拥有大动态范围的乐器。 UR-RT4 还可以为你的笔记本和iPad移动设备提供高质量的音频输入和输出，内置的SSP2 DSP芯片同样可以提供零延迟的监听。在同等价位上，UR-RT4是移动制作的最佳伴侣。 UR-RT4主要特性： 192kHz/24bit高精度录音和回放 四个A类放大器的D-PRE话放，带有48V幻象供电 全部四个前置输入都可切换为Rupert Neve Designs著名的变压器 四个XLR/TRS混合输入（第一个输入可切换为Hi-Z连接吉他高阻乐器），两个TRS线路输入 两个独立的耳机输出，均可单独调节音量 无延迟监听的dspMixFx，内置DSP来帮助电脑和iPad进行效果器运算，可使用REV-X混响、Channel Strip通道条、和Guitar Amp Classics吉他功放，均支持VST3插件可在DAW里调用 即插即用，支持直接连接PC、Mac和iPad使用 Loopback功能可以让输入的声音和回放的声音混合在一起，方便在线对演出进行音频流直播 耐用的金属外壳 内置MIDI输入和输出接口 | 1 | 台 |
| 2 | 录音话筒 | 适用于立体声拾音 技术参数：电容话筒 音频频响范围：20-20000Hz 等效声噪级：15dB-A 灵敏度：28mV/Pa 信噪比：79dB-A 前置衰减器：-20dB 低切滤波器：300-12dB/octaveHz 电阻抗：<=200Ω 推荐负载阻抗：>=1000Ω 拾音极性图：心型、全向、八字型 供电接口：电压44-52V 电流消耗：<=3mA 音频输出：平衡XLR 尺寸/重量：长度165mm×直径54mm 重量530g | 1 | 台 |
| 3 | 监听音箱 | 5"两分频全频有源监听音箱 2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。 54Hz - 30kHz 频率响应。 45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。 ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 2 | 只 |
| 4 | 学生监听耳机 | 耳机类型;封闭式 音频频响范围;18 - 20000 Hz 耳机灵敏度;110 dB SPL/V 标称阻抗;32 Ω 不可分离线缆 线缆长度;2.5 m 可更换耳垫 不可折叠 音频连接;可转换二合一插孔（1/4"和1/8"） 尺寸;重量 200 g | 6 | 个 |
| 5 | 教师监听耳机 | 耳机类型;开放式 音频频响范围;12 - 39500 Hz 耳机灵敏度;101 dB SPL/V 标称阻抗;120 Ω 不可分离线缆 线缆长度 3 m 音频连接;螺杆式二合一插孔（1/4"和1/8"） 重量;238 g | 1 | 台 |
| 6 | 6通道耳机放大器 | 6通道带独立低音和高音控制 前面板和后面板输出插座 XLR和1/4英寸TRS平衡输入 能以立体声、单声道（信号源左）、单声道（信号源右）或总单声道（信号源左和右）模式操作 辅助分离信号源输入 所有通道和总线带8段LED电平指示 产品规格： 输入连接口：XLR-F平衡（2）、1/4英寸平衡（9） 输出连接口：XLR-M平衡（2），1/4英寸立体声耳机（18），1/4英寸平衡（2） 输入阻抗：40KΩ主，10KΩ直连，15KΩ辅助输入 输出阻抗：<12Ω耳机 最大输入电平：+21dBu（所有输入） 最大输出电平：150 mW（600Ω耳机），500mW（32Ω耳机），150 mW（8Ω耳机） 最大增益：22dB 信噪比：>90dB标准 THD：<0.01％标准 动态范围：>101dB标准 CMRR：>40dB 相移：<10度，在20Hz - 20kHz之间 电源要求：120VAC/50-60Hz，或230VAC/50Hz，15W 外形尺寸：（高x宽x深，英寸）1.75×19×6 外形尺寸：（高x宽x深，毫米）44.5×483 x152 重量：5.3磅（2.4公斤） | 1 | 台 |
| 7 | 话筒支架 | 采用铝合金，耐磨耐腐蚀。可分离拆卸，支架高低可调，最低可达83CM，最高可达146CM 适合不同高度 重2.3kg | 1 | 个 |
| 8 | 话筒防喷罩 | 两层丝网加两层铁网设计 | 1 | 个 |
| 9 | 监听控制器 | 线路输入 2立体声 类型 4xY4"TRS,平衡或不平衡 备用输入B 1x%"TRS,立体声 线路输出2立体声 类型4x%"TRS,平衡或不平衡 卷 0-100% 播放控制 单声道，静音，暗淡 频率响应20Hz至20 kHz(±0.5 dB) 信噪比 <-90 dBu RMS,未加权 失真度(THD+N) <0.01%@1kHz,单位增益，4dBu输入 相声 <-60 dB@1kHz,单位增益，4dBu输入 静音-100分贝 暗淡-20分贝 所有输入+22分贝 所有输出+15 dBu 标准工作温度范围5℃-45℃(41°F-113°F) 尺寸(高x宽X深)75x137x154毫米(2.96x5.40x6.07英寸) 重量0.65公斤(1.4磅) | 1 | 套 |
| 10 | 滤波电源器 | 阻抗适配网络：电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配；对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。 | 1 | 台 |
| 11 | 平衡线接插件及配件 | 平衡线 音箱线 信号线 及设备接头 | 1 | 批 |
| 12 | 隔音窗帘 | 三个窗帘：每个副窗帘宽2.9米，长2.5米，窗帘杆，三层编织，双面高密天鹅绒中间隔音层。带安装 | 1 | 套 |
| 13 | 隔音地毯 | 一副窗帘宽2.9米，长2.5米，窗帘杆，三层编织，双面高密天鹅绒中间隔音层。带安装 一副窗帘宽10米，长2.5米，窗帘杆，三层编织，双面高密天鹅绒中间隔音层。带安装 | 1 | 套 |
| 14 | 声场修建 | 村质：亚麻布 双密纤维声学棉，吸音频段：200Hz以上，安装方式：挂墙/落地。 | 40 | 平方 |
| 15 | 安装辅材 | 运输、安装、调试 | 1 | 批 |
| 二：校园弱电设备系统 |  |  |  |  |
| 1）大会议室音响设备 |  |  |  |  |
| 一、音箱系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线性弧形音柱扬声器 | 1、频率响应：不劣于85Hz~20kHz； 2、灵敏度(1w 1m)：≥94dB ； 3、标称阻抗：≥16Ω； 4、额定功率( AES )：≥200W； 5、最大声压级(峰值）：≥125.8dB； 6、覆盖角度(HxV)：120º×30º ； 7、总谐波失真：≤0.504%（630Hz)； 8、单元数量不得少于16只； 9、所投产品需具备CMA、CNAS认证标识的、检验依据GB/T9397-2013和GB/T 12060.5-2011标准的产品检测报告（盖原厂鲜章）； | 只 | 6 |
| 2 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率550W×2； 4Ω立体声功率：780W×2； 8Ω桥接功率：1560W×1； 2、频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB； 3、总谐波失真：≤0.1%； 4、信噪比：≥100dB； 5、阻尼系数：≥180：1； 6、转换速率：25V/us； 7、电压放大倍数(0.775V)：81； 8、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 9、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 10、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 11、需采用高效率的环形变压和三级H类线路设计； 12、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据GB/T 12060.3-2011和SJ/T 10406-2016标准的产品检测报告（盖原厂鲜章）； 13、所投产品需具备功放CE认证和CQC认证（盖原厂鲜章）； | 台 | 3 |
| 二、周边设备 |  |  |  |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.采用先进的DSP处理技术，24bit/48kHz采样频率，支持8路模拟输入和8路模拟输出的音频信号处理。 2.输入通道处理功能：低切、哑音、相位、48V幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波等信号发生器、噪声门、压缩器、31段图示均衡。 3.输出通道处理功能：10段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、反相、静音。 4.功能模块：支持自动增益、自动混音、反馈消除（AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)处理算法。 5.可选配Dante 网络接口,用于连接Dante音频网络。 6.具有1个ETHERNET网络控制接口，用于调试和监控设备。 7.具有1个USB接口，支持录音及播放功能。 8.具有1个RS-485接口，支持自动摄像跟踪功能、支持中控命令控制。 9.具有2个GPIO接口，支持外部电平、可实现消防报警功能。 10.具有100个场景预设，断电自动保护记忆功能。 11.设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载。 12.软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式。 技术规格参数： 13. 采样率: 48k@24bit; 14. 频率响应: 20Hz ～ 20K Hz，±0.8dB; 15. 数/模动态范围(A-计权)：120dB； 16. 总谐波失真：≤0.005% @1K，0dBu； 17. 信噪比：≥110dB； 18．最大输入电平：17dBu； 19．最大输出电平：17dBu； 20、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据GB/T 9003-1988和SJ/T11524-2015标准的产品检测报告（盖原厂鲜章）； | 台 | 1 |
| 4 | 智能话筒处理器 | 1、2路卡侬输入，2路大三芯输入； 2、2路卡侬输出，2路大三芯输出； 3、可以选择线路输入或麦克风输入（麦克风输入带48V幻像电源功能）； 4、每个输入通道带AI人工智能语音降噪（ANS)功能，能有效滤除话筒拾取到的空调、摩擦、翻书等环境噪音； 5、每个输入通道带(AGC)自动增益控制功能，增加话筒有效拾音距离，改善发言者与麦克风距离变化而造成的声音忽大忽小问题； 6、每个输入通道带(AFS)自动反馈抑制器、分频器、10段参量均衡器； 7、最大输入电平：线路输入+15dBu@1kHz，麦克风输入10dBu@1kHz； 8、最大输出电平：线路输出+15dBu@1kHz； 9、频率响应：65Hz～20kHz（+/-1dB）； 10、输入/输出动态范围：110dB； 11、总谐波失真: ≤0.02%； 12、采样率：48kHz； 13、信噪比：≥93dB； 14、控制接口：支持USB连接 PC（Windows系统）进行设置和实时监控； 15、场景：设备内部可保存23组预设； 16、电源：~220V±20%，50Hz/60Hz； 17、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据GB/T 9003-1988和SJ/T 11524-2015标准的产品检测报告（盖原厂鲜章）； | 台 | 1 |
| 5 | 无线手持话筒 | • 金属外壳的1U标准机柜设计结构，手持双通道接收 • 采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低 • 红外线数据自动同步功能(SYNC) • 采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器(PLL)，可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰 • 600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组 • 发射 器使用OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料 • 平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm(1/4)输出 • 环境电磁波扫描，自动选择一个最小干扰的频率 • 可以设置接收通道名字 1、射频载波范围(UHF)：603~ 935MHZ； 2、振荡方式：PLL锁相环合成； 3、工作距离：理想条件下90M； 4、搜频设置：内置传输频率搜索功能； 5、频响范围：45HZ ~ 18KHZ(±3dB)； 6、频带宽度：120MHZ； 7、系统失真/THD总谐波失真：< 0.7@1KHZ%； 8、信噪比：> 105dB（A）； 9、所投产品需具备CMA、CNAS认证标识的、检验依据GB/T 9388-1988标准的产品检测报告（盖鲜章）； | 套 | 1 |
| 6 | 有线数字会议主机 | 1、带有4路6芯8针专用航空插话筒端口，单台主机可支持100只单元，增加扩展主机总容量支持250只话筒单元； 2、全数字电路开发设计，主机控制采用4 . 3寸电容触摸屏控制，操作直观、简易； 3、采用内嵌式网页操作系统， 可通过IPAD、手机、电脑等设备登录局域网网页操作控制， 支持苹果iOS /谷歌Android/微软Windows系统等操作系统； 4、具有RS232、RS485、TCP/IP网络、USB接口，可与中控、摄像头、视频切换器、电脑，U盘等设备连接； 5、支持连接U盘对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件； 6、支持Pelco-D、Pelco-P、YAAN、SONY EVI - D70和BRC-Z330等摄像机协议，并可定制协议； 7、支持配合高清视频切换主机，可同时接入6台高清摄像机，并带有图像冻结功能； 8、可以保存E V I - D70预置位方案，最多可以保存5组，断电后不丢失； 9、系统发言模式包括讨论模式、自动模式、主席模式、全开模式、先进先出、后进先出，并具有声控开启话筒功能； 10、单台主机支持同时连接12只主席话筒，支持最多24只话筒同时开启； 11、带卡侬音频输出接口，并设有线路输入输出及连接电话耦合器的莲花接口； 12、LH-600M会议主机技术规格参数： 单元接口：8P-航空插座(4个) ，TCP/IP 网络接口：RJ45（1个），电话耦合器接口：RCA插座（2个） ， 视频切换接口：RS232串口（1个），中控接口：RS232串口（2个），音频输入： RCA插座（1个），云台控制口：8P S端子插（1个） 12P凤凰插（1个） ， PC控制接口：USB（1个），音频输出：XLR卡侬插座（1个） ， RCA插座（1个） ，录音接口：USB（1个）， 电源：AC 220V/ 50Hz，最大电流消耗：1A，灵敏度：-15dB，频率响应：50Hz-20KHz，信噪比：82dB； 13、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据SJ/T 11524-2015、GB/T 9003-1988、GB/T 12060.4-2012、GB/T 14198-2012 标准的产品检测报告（盖原厂鲜章）； | 台 |  |
| 7 | 有线数字会议主席单元 | 1、电容式超心型指向话筒，带1.2米8P连接线； 2、音质厚实干净，最佳拾音距离达到50cm； 3、方形话筒杆设计，与底座固定连接牢固可靠，上下可调角度为30度； 4、带2寸OLED显示屏，显示话筒的ID、表盘时钟、发言状态、带发言指示灯； 5、主席单元带发言开关和优先权开关，可控制关闭所有代表单元发言； 6、主席单元不受安装位置限制，可串接在手拉手线路任何位置； 7、可通过发言开关或声控方式开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言； 8、具有超强抗手机干扰或其他干扰信号能力，支持话筒单元热插拔； 9、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据SJ/T 11524-2015、GB/T 9003-1988、GB/T 12060.4-2012、GB/T 14198-2012 标准的产品检测报告（盖原厂鲜章）； | 套 | 1 |
| 8 | 有线数字会议代表单元 | 1、电容式超心型指向话筒，带1.2米8P连接线； 2、音质厚实干净，最佳拾音距离达到50cm； 3、方形话筒杆设计，与底座固定连接牢固可靠，上下可调角度为30度； 4、带2寸OLED显示屏，显示话筒的ID、表盘时钟、发言状态； 5、代表单元带发言开关，发言指示灯； 6、可通过发言开关或声控方式开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言； 7、具有超强抗手机干扰或其他干扰信号能力，支持话筒单元热插拔； 8、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据SJ/T 11524-2015、GB/T 9003-1988、GB/T 12060.4-2012、GB/T14198-2012 标准的产品检测报告（盖鲜章）； | 套 | 9 |
| 9 | 会议延长线 | 30米会议延长线缆，8针6芯会议专用延长线缆30米，带螺母固定； | 根 | 2 |
| 10 | 电源时序器 | 1、电源插座：后面板8个16A万用插座，1-4路带滤波功能，前面板1个16A万用插座； 2、单通道的最大电流为16A，总输入电流容量为3 2A； 3、中控接口：有RS232与RS485两种方式； 4、控制软件件：具有电脑软件，实现显示控制方式； 5、通过线控接口，可外接开关对设备进行操作时序的开和关； 6、级联：最长级联长度可达到1000米(485接口)； 7、通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时； 8、通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等； 9、电压范围：AC110V ~ 240V 50Hz 10、所投产品需具备CNAS认证标识的、检验依据GB 4943.1-2022标准的产品检测报告（盖鲜章）； | 台 | 1 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 按照采购单位需求定制 | 个 | 1 |
| 12 | 幕布 | 150寸(16:10)玻珠投影幕，投影尺寸：长3.23米*高2.02米； | 幅 | 1 |
| 13 | 屏蔽音频信号线 | 按照采购单位需求定制 | 批 | 1 |
| 14 | 音箱线 | 双绞护套线 | 批 | 1 |
| 15 | 附件、辅料 | 按照采购单位需求定制 | 批 | 1 |
| 2）校园监控提升 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：52°；垂直：28°；对角：61°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供第三方检测报告证明） 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供第三方检测报告证明） 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；乐橙云； 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 23 | 个 |
| 2 | 400W人脸相机 | 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多32行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置；可设置字体颜色和设置字符大小为64*64、48*48、32*32、16*16、自适应5档，字体边缘部分可根据字体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（提供公安部检测报告） 设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部检测报告） 设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部检测报告） 支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 支持DC12V/PoE供电方式 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0 | 30 | 个 |
| 3 | 网络视频录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：64路； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。 支持CGI命令配置设备配置参数（提供公安部检测报告） 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部检测报告） ★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25帧/s或5路分辨率为4000×3000、帧率为25帧/s或8路分辨率为4096×2160、帧率为25帧/s或16路分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s或32路分辨率为1920*1080、帧率为30帧/s的视频（提供公安部检测报告） 多路回放：最大支持16路回放； ★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部检测报告） 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸 识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸 识别、周界防范、SMD； ★搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部检测报告） 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸 识别前智能性能（路数）：16路； 人脸 识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 ★设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部检测报告） | 1 | 台 |
| 4 | 人脸服务器 | 1、3U机箱，单电源，16盘位，最大可满配20TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 2、1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 3、4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口 4、设备内置4颗高性能GPU； 5、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入；512Mbps存储；512Mbps转发 6、支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 7、支持64路200万或64路400万分辨率人脸识别；或最大支持96路200万或96路400万分辨率图片流分析，支持50万张人脸图片，100个人脸名单库 8、支持64路200万或64路400万分辨率视频结构化后智能分析 9、支持64路200万或64路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则 10、支持96路200万或96路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 11、支持1路视频质量诊断，可配置多通道轮巡检测，支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检； 12、在算法能力范围内，支持单通道多智能； 13、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索； 14、支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索； 15、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断； 16、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 ★样机可接入雷达、云台摄像机，并将雷达坐标信息和云台摄像机坐标信息进行标定、联动； 雷达检测到目标后，可联动云台摄像机对目标进行可视化跟踪（提供公安部检测报告） ★具有联动复核去误报功能，当云台摄像机接收雷达检测位置信息后，可联动跟踪至相应位置进行视频复核，当复核确认为人、非机动车或机动车时，可进行抓拍并上报告警事件（提供公安部检测报告） ★支持接入非智能IPC进行口罩检测，即对设定检测区域内人员是否佩戴口罩进行自动侦测，并在超过预设时间后，触发报警联动，可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、语音提示；支持通过本地或客户端接收报警消息、查看和导出报警人体图、关联报警录像（提供公安部检测报告） ★支持接入非智能IPC进行奔跑检测,可对设定检测区域内人员奔跑进行自动侦测，并在超过设定的时间后，触发报警联动，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、 IPC报警输出、语音提示； 可设置多边形检测区域、灵敏度、最短持续时间、重复报警时间； 支持通过本地或客户端接收报警信息，查看、导出报警图片和报警录像（提供公安部检测报告） ★支持对图像中的人脸、人体、车辆、车牌进行打马赛克，保护目标隐私； 支持对人员正脸、侧脸、背面进行打马赛克； 查看实时预览画面、录像回放画面、下载的录像画面均为隐私打码，视频经过网络传输后播放依然是隐私打码状态，下载后的录像通过播放器播放是隐私打码状态； 支持接入普通带拾音功能的摄像头或者网络拾音器，样机可自动剥离音频进行智能分析，提取人声并对其进行智能化处理，转变音色，音色可通过界面配置成AI电子女声/男声、大叔声等，变音音频与视频融合同步传输，回放录像和下载的录像均为变音后音频与马赛克视频融合同步（提供公安部检测报告） 工作湿度：10%～80%RH（无凝结）； 储存湿度：0%～95%RH（无凝结）； 认证：CCC：GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1委托检测：GB 20815型式检测：GB/T 28181、GB16796节能：CQC3135 | 1 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 单盘容量：16TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 16 | 块 |
| 6 | 摄像头支架 | 尺寸70×97.1×173.4mm | 45 | 个 |
| 7 | 16口POE交换机 | 16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。整机PoE最大输出功率240W | 3 | 台 |
| 8 | 24口POE交换机 | 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机支持POE/PoE+，PoE功率370W)固化2个SFP千兆光口，支持云端发现云端查看设备状态 | 1 | 台 |
| 9 | 非屏蔽六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3.通过标准最高传输频率250MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：68% 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm | 7.1 | 箱 |
| 10 | PVC管 | 规格：直径20材质：PVC执行标准：JG3050-1998冷弯性能(-5℃)：φ16规格弯曲弧线半径达84mm、φ20规格弯曲弧线半径达105mm、φ25规格弯曲弧线半径达131mm、弯曲180°皆无破裂绝缘指数：AC2000V、50HZ、15min内不被击穿绝缘电阻：≥100mΩ环刚度KN/㎡：65KN/㎡自燃温度：600℃跌落性能（-20℃）：1500mm | 255 | 米 |
| 11 | 辅助材料 | 各种管卡，水晶头，木螺钉，膨胀管，钻头，胶布，开孔，软管，螺丝等等 | 1 | 批 |
| 12 | 系统集成 | 设备的安装、调试、培训等费用 | 53 | 点 |
| 三：安防超融合设备-智能系统（需提供视频演示） |  |  |  |  |
| 1）AI学生成长评价管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 学生基础数据基座 | 本系统无缝对接到学校智慧校园大脑且可融通所有校区所有数据，形成驾驶舱，实现校区间数据比对和诊断。 基于教育局数据中台学生基础数据，通过汇聚学生日常评价及其他成长点滴数据，构建学生成长数据集。具体功能包括： 1、学生基础信息数据：进行学生基础信息的新增、修改、删除等维护；同时有完整的学籍管理功能，进行学生的换班、休学、转出等登记管理，进行学期学生的毕业管理、升级管理；同时进行学生家长的数据维护功能；可进行学生综合查询及生成相应的学生报表； 2、学生日常评价数据集：通过汇聚学生日常评价模块的数据，生成对应的日常评价数据集；可进入按班级、按学生查询相应的评价数据； 3、学业评价数据集：通过汇聚学生学业评价模块的数据，生成对应的学业评价数据集；可进入按班级、按学生查询相应的评价数据； 4、阅读素养数据集：通过汇聚学生全科阅读模块的数据，生成对应的学生阅读数据集；可进入按班级、按学生查询相应的评价数据； 5、体检体能数据集：通过汇聚学生体检及体能模块的数据，生成对应的学生运动健康数据集；可进入按班级、按学生查询相应的评价数据； 6、学生荣誉数据集：通过汇聚学生荣誉模块的数据，生成对应的学生荣誉数据集；可进入按班级、按学生查询相应的荣誉数据； 7、劳动实践数据集：通过汇聚学生劳动实践模块的数据，生成对应的学生实践数据集；可进入按班级、按学生查询相应的劳动实践数据； 8、其他成长点滴数据集：通过汇聚学生考勤、成长记录、学生社团等模块，生成对应的数据集；可进入按班级、按学生查询相应的数据； 二、虚拟载体 根据学校评价特色，为了更加促进学生的积极性，平台可根据学生不同维度的得分值进行图像化展示，如可以采用大海和鱼类、贝壳类等为图像主体，根据不同维度的分值和进行个性化展示，图像有动感效图，突出学生的成长过程，例如根据孩子所得积分可以根据不同的维度形成不同的虚拟载体，积分规则1个贝类=10积分；10个贝类=1个海马；10个海马=1个摇鱼；10个摇鱼=1个鲸鱼。 动画设计要求：要求动画设计具有立体感，海洋背景为主，画面要求设计一个沙滩，沙滩上可以出现贝壳，同时沙滩上要求有一棵椰子树，还有一颗五彩树，树叶有不同颜色。每种颜色要求代表一种维度的积分，树叶根据积分多少随机出现，每10分出现一片树叶，海马要求在海洋中可以摆动尾巴，摇鱼和鲸鱼要求在海洋里自由游动； 上述内容也可根据学校校园文化主题进行设计。 三、任务地图 学校可设置各类劳动任务，学生完成后，家长可在平台上传劳动任务完成情况，包含文字、图片、视频等。老师根据完成情况进行评价。最后分阶段生成劳动任务地图。 系统设计： 阶段任务评价：根据各学科的单元，创建相应的学习任务，发布后可对任务参与人进行评价。 (1)接单设置：学校教师可自定义设置各学科，各级册的单元知识树，可支持配置到课时； (2)阶段任务发布:教师可自主创建学习任务，支持设置任务学科、任务起止日期、任务评价依据、任务关联的评价指标、任务难易系数、任务参与班级、任务参与学生等； (3)任务材料上传：参与班级的学生可进入上传相应的成果材料； (4)阶段任务监测：教师可线上监测班级学生的任务完成情况； (5)阶段任务评价：教师可线上查看班级学生提交的成果材料，并进行评价； (6)消息推送：任务发布及评价完成后，可消息推送到对应的学生； (7)任务评价报表：教师可查看对应班级的任务评价结果报表，支持导出Excel； (8)任务地图：家长可在平台上传劳动任务完成情况，包含文字、图片、视频等。老师根据完成情况进行评价。最后分阶段生成劳动任务地图。 | 1 | 套 |
| 2 | 学生日常评价 | 一、学生日常德育评价： 构建学校日常行为评价系统，学生成长数据大部分的过程性数据都需要在日常行为评价中完成，比如品德表现、课堂情况等需通过日常评价系统进行数据的采集。具体技术要求如下： 1.学生评价指标管理：通过神经网络方式创建评价指标，支持设置评价的一级指标、二级指标、三级指标，支持控制是否为日常评价指标显示在评价桌面端； 2.多端入口：为了让评价场景不局限于任何的时间和地点，评价系统支持多终端使用，并且支持各终端之间的数据互通。 (1)手机、移动PAD端评价：移动手机或PAD端作为实时评价的主要入口，通过钉钉端内嵌应用进入评价系统，进行评价操作。 (2)评价终端评价：需支持主流电子班牌（如海康、大华等），通过安装对应的评价应用，扫码身份识别后进行评价操作。 (3)电脑端评价：支持浏览器中登录或者电脑端钉钉中点击评价应用进入，进行评价操作。 3.★评价打分：支持加分或扣分评价；支持等级评价、星级评价；评价支持单人评价、多人评价、小组评价等多种方式；评价支持评语快捷录入，支持拍照、语音、小视频等多种评价录入方式；同时支持按班级打分。（需提供功能截图等证明材料） 4.积分奖章二维码 (1)系统支持根据评价指标生成奖章二维码，学生可通过评价一体机进行扫码加分； (2)二维码可根据评价指标维度、科目、分值自动生成；支持生成单次扫码失效的二维码或多次重复使用的二维码；（需提供功能截图等证明材料） (3)二维码按个数按批次生成，打印或下载后有确认功能，并可实时查看本批二维码打印次数。 5.评价权限设置：具有强大的打分权限设置功能，根据值周教师、行政教师、班主任、任课教师、家长等角色进行权限控制；任课情况可关联课务信息； 6.消息推送管理：对应的评价信息可以实时或定时推送对应的班主任或家长； 7.学生日常评价分析： (1)学生分析：支持横向分析，可分析学生本学期各维度的得分，同时能显示班级平均值，数据可根据日期段进行筛选；纵向分析，可分析学生从入校到当前学期所有数据汇总； (2)班级横向分析：根据班级分析同年级下不同班级获取的积分均分对比； (3)学生榜单分析：根据时间段内设置学生榜单，如月榜、周榜，支持信息推送给家长； 二、学生课堂评价 学生日常课堂评价，通过安装在教室教学一体机或教师电脑PC端的应用进入课堂小组方式进行评价，具体要求如下： 1.支持教学一体机端及电脑PC端安装对应学生评价应用到桌面端； 2.评价应用进入后默认以长条型方式显示，显示分辨率要求长<=1920，宽<=330； 3.★小组评价：应用默认直接进入小组评价模式，要求列出对应班级的所有小组，点击小组后可直接点击评价指标进行加减分；（需提供功能截图等证明材料） 4.成员评价：点击对应小组可列出小组成员，选中相应成员，点击评价指标后可对成员进行加减分； 5.小组维护：可在一体机端及电脑PC端进入对小组成员进行添加或删除；（需提供功能截图等证明材料） 6.添加小组：可进入创建小组，并选择对应的小组成员； 7.详情查看：可进入按学科查看评价的详情，并能按周统计相应的加减分数据；支持删除评价记录操作； 8.评价统计：可进入按学科查看周榜单或月榜单； 9.支持记忆功能，即应用每次进入可自动默认上一次所选择的班级； 10.评价指标：后台指标管理中可自定义设置学科对应的评价指标，单指标可设置加减分选择值；要求前台加分、减分指标用不同的颜色区分；（需提供功能截图等证明材） | 1 | 套 |
| 6 | 学生成长素质报告 | 根据学生的德、智、体、美、劳等维度，通过抽取对应模块应用数据生成学生学期综合素质成长报告，具体要求如下： 1.要求能根据学校个性化定制设计学校特色版面的报告单样式；支持电脑端、手机端； 2.报告单中学业评价的子项可根据学业评价指标库中设置的评价项目自动生成； 3.报告单中学业评价可根据学业评价开设的方案设置对应的换算公式进行取值，支持根据不同年级不同学科每次的单元阶段评价、期中、期末评价数据进行权重计算，支持等级赋分、数值折算分等多种方式；并可支持通过折算出来数据生成复核表，支持管理教师手动修改复核数据；（需提供功能截图等证明材料） 4.报告单支持按学科学业阶段数据生成折线趋势图； 5.报告单支持按德、智、体、美、劳维度根据规则算法自动生成雷达图； 6.要求支持采集日常评价系统、社团选课系统、任务评价系统、学生请假系统及学生档案系统进行数据的展示分析； 7.数据录入实时监测：可一屏实时查看班级各科数据录入完成情况；（需提供功能截图等证明材料） 8.支持按班级一键分发下载学生个人报告单PDF文件，支持按班级一键分发推送家长端，并支持实时查询家长端是否查阅； | 1 | 套 |
| 7 | AI智能评语 | 1.通过AI知识库，支持创建标签库，支持对标签库分类为学情评价标签、兴趣爱好标签、课堂表现标签等标签体系； 2.可根据不同学生评价维度，设置不同的评语库，支持一个维度，对应多条智能评语，同时实现评语与标签库关联，支持多个标签； 3.利用深度学习等先进的自然语言处理技术，AI能够准确解析学生的各种表现，根据用户标签、信息等，从而个性化的生成与学生表现相匹配的评语； 支持教师编辑后的评语自动同步到个人评语库； | 1 | 套 |
| 8 | 评价终端一体机 | 硬件： 1.显示色彩：16、7M 显示分辨率：1080*1920 点距：0、264mm 对比度：1100:1 亮度：350cd/㎡可视角度：（H）160°/(V)150° 背光寿命：≥50000小时。显示屏幕尺寸不小于：510mm*302mm，摄像头高度138cm（误差小于正负2cm，上下可旋转60-120度），二维码扫描器高度70cm（误差小于正负2cm）。 2.内存容量：≥8G 3.硬盘容量：≥128G SSD固态硬盘 4.无线网络：内置WiFi模块 5.电源特性：100-240v 50/60Hz 12v专用适配器供电，功率＜250W 6.音箱功能：内置喇叭、内置可调功放 7.摄像头：≥200万像素、宽动态识别 软件： 1.可通过刷卡、刷脸查询本人的德育积分情况，包括积分总额、余额等。 2.身份识别之后，可在查询机中查看本人的成长情况及本人各维度的分析图表，学业分析图表等。 3.可根据年级显示德育积分排名情况表，支持展示班级或学生优秀作品图片。 4.支持人脸识别登陆、二维码直接扫描功能。 5.支持选人加分功能，根据班级列出所有学生，选择完成后进行扫积分二维码卡片加分； 6.支持二维码卡片扫码回收功能； 7.支持界面定制功能，可根据学校要求定制设计学校特色的界面 | 3 | 套 |
| 2）智慧办公管理 |  |  |  |  |
| 1 | 智能办公管理 | 本系统无缝对接到学校智慧校园大脑且可融通所有校区所有数据，形成驾驶舱，实现校区间数据比对和诊断。 一、教师考勤管理 可对包括事假、病假、旷课、迟到、早退等考勤情况进行登记，并根据审批流进行流转审批。 1.数据可直接同步钉钉考勤数据； 2.管理员后台可自定义审批的流程，操作界面可视化，支持多级审批、审批抄送；支持会签、或签；支持审批时手写签字功能。（需提供功能截图等证明材料） 3.教师请假可直接联系教师课表数据，判断到请假时间段内有课务时自动调转到调代课登记管理； 4.流程清晰可见，按照“未审核”、“通过”、“未通过”分类显示。 5.考勤数据统计：可按请假类型、教师部门等进行分类统计； 二、场地管理 实现学校专用教室的类别维护、时段设置、预约申请、预约管理及使用统计等。对于预约情况，将呈现各类教室的预约状态，包括申请、撤销、他人已经申请、本人已经申请等。 三、维修管理 （1）报修类型:支持两级分类，对各种情况下的报修进行归类，方便管理员安排跟进； （2）报修安排:对教师提交的报修申请进行审核，并安排相应人员进行跟进，可查看报修记录；兼容自动分配维修单和手动安排两种模式。 （3）维修任务管理:维修人员对被安排的维修任务进行查询，可查看申请人员的信息，方便取得联系，并且可对维修的结果，故障的原因做详细记录。 四、后勤管理 1、物品管理： （1）物品分类：对领物室物品进行分类，支持两级分类；支持按分类设置允许查看并申领该类别物品的教师名单。 （2）物品库存：支持物品库存查看编辑，单个新增物品基本信息，或者批量导入/导出物品信息。支持批量导入库存，搜索物品关键词查找，批量删除等等 （3）物品入库记录：查询物品的入库情况，方便进行库存核对； （4）物品货源分类：可设置货源分类详情； 2、领用管理： （1）领用审批：教师提交领用申请后，在此进行统一管理，领用的步骤分为：教师提交申请-审核-领用发货。管理员对应的所有步骤，可以进行批量操作。 （2）.领用查询：查询所有教师申请领用记录，可以查询单个教师的领用情况； 3、借用管理 （1）.借用审批：教师提交借用申请后，在此进行统一管理，借用的步骤分为：教师提交申请-审核-借用发货-归还。管理员对应的所有步骤，可以进行批量操作。 (2).借用查询：查询所有教师申请借用记录，可以查询单个教师的借用情况； 4、教师端申领 (1).教师物品领用申请：默认显示所有可领用的物品，点击“申领”提交相应信息即可； (2).教师借用管理：默认显示所有可借用的物品，点击“申请”填写基本信息后提交完成； 5、学生端申领 支持学生通过班牌进行比如体育器材借用或者失物招领认领等物品登记操作功能。 | 1 | 套 |
| 3）智慧教务管理 |  |  |  |  |
| 1 | 智能教务管理 | 本系统无缝对接到学校智慧校园大脑且可融通所有校区所有数据，形成驾驶舱，实现校区间数据比对和诊断。 一、学生选课管理 完成学生社团课、选修课的线上线上选课管理，具体功能要求如下： 1.选修课设置：设置课程名称、上课教师、上课时间节次、上课地点、限定人数、课程介绍等；支持指量导入数据。 2.报名设置：可设置报名的开启时间、结束时间，精确到几点几分； 3.预报名管理：在报名开启前，管理教师可进入平台对一些已经预定的学生进行预选设置。 4.线上报名：社团报名开启后，学生可线上报名，支持抢报、补报等多种方式； 5.报名实时监测：可实时监测各选修课、各班级的报名情况，完成度等，在班级选课进度查询里，点击对应班级查看各学生详细报名数据。（需提供功能截图等证明材料） 6.学生批量换班：可根据社团报名名单，进行批量选择学生进行更换社团操作。 7.报名名单生成：报名结束后，可生成社团报名名单及班级选课名单。 二、调代课管理 可在线进行调课、代课操作，数据自动关联学校课表数据，调代课时系统可自动筛选对应的空闲教师，并实现调代课消息的自动推送提醒及调代课数据的统计功能。具体功能特点如下： 1.调代课直接动态关联学校实时课表；调课结束后，教师及班级课表实时显示代课情况； 2.智能AI筛选功能：系统可根据教师课务情况、是否班主任、是否行政等规则，通过算法智能推荐代课节次的最优教师； 3.支持批量公出代课：教务教师可根据批量教研等情况创建批量代课，界面直接显示所有公出教师，直观方便操作。 4.消息提醒：调代课完成后，实时消息可推送对应调代课老师、相关班主任及教务教师； 5.课时统计：可根据调代课类型进行统计教师的调代课课时数据； 三、巡课管理 实现上课巡课管理，通过巡课应用可实时查看各班教师到岗情况， 1.支持教师上课签到操作；系统可根据课表及作息时间表自动关联教师、班级，进入后直接签到； 2.巡检教师可按年级实时查看每日教师到岗情况，有异常数据时，可自动推送消息到当日负责领导； 3.可按天生成巡课日志，并自动推送对应教师； 4.可按日期段生成巡课统计数据； 四、学生评教管理 学期学生评教管理，通过后台设置相应的评教测评单，学生线上完成测评提交，系统自动进行数据统计汇总； 1.测评设置：可设置测评名称，测评起止日期，测评对应学生等； 2.测评题目管理：设置测评的问卷题目及对应的选项； 3.测评随机账号管理：可根据对应的测评生成随机评测账号，学生根据评测账号进入后进行评测，一个账号限一人登录使用。 4.测评提交后，可实时生成测评结果统计表，可根据测评题生成对应的统计数据； | 1 | 套 |
| 4）考勤请假系统（集团所有校区使用） |  |  |  |  |
| 1 | 学生请假 | 支持学生自主请假申请或者班主任和家长通过手机端进行代理请假申请。权限牵涉到7个用户层级学生、家长、班主任、政教、教务、门卫、宿管的审批查询以及后台管理。增加体育锻炼请假类型，短假政教处，长假 2 天以上到校长审核；病假 48 72小时。请假之后根据类型推送给班主任或政教处进行审核，期间有短信提醒。审核通过推送至门卫，门卫可以通过门卫处电子班牌或APP进行请假单验证，实现学生出入管理。管理后台有请假流程参数设置和请假记录明细和统计报表查询功能。家长可以收到钉钉通知 | 1 | 套 |
| 2 | 学生无感考勤 | 1、利用无感识别设备实现学生上下学无感考勤签到，轨迹定位查询，或通过电子班牌实现课堂考勤签到等功能。 2、支持通过无感识别设备抓拍实现学生进出校情况采集，实现无感识别考勤统计，联动学生请假系统，呈现准确通校考勤统计数据。 3、支持通过无感枪机抓拍实现学生到班考勤数据采集，联动学生请假系统，呈现准确课堂考勤统计数据。 4、对接人脸识别设备，自动汇聚学生刷脸记录，根据自定义考勤统计规则，输出各类考勤报表。 5、学生考勤报表可分年级进行不同部门角色查看权限的授权。 6、考勤情况可以定时推送给班主任钉钉。后台应用模块包括考勤基础设置管理，学生考勤记录，班主任考勤报表，到班考勤，考勤补登，出入校考勤，校本课程考勤等 7、学生通勤时间管控：支持分年级对不同身份的学生出校权限进行设置，更支持节假日特殊出门时间表设置。 8、自定义考勤报表：支持自定义考勤报表名称，自定义设置考勤统计对象，自选考勤统计设备，自定义设置进出时间、时间组统计状态、时间组名称、时间组文字颜色和背景颜色自定义等； 支持管理员移动端查看学生考勤报表，可授权指定的管理老师查看报表。 | 1 | 套 |
| 3 | AI人脸分析识别摄像机（无感考勤） | 1、传感器：1/1.8' 大靶面高性能传感器 2、视频分辨率&帧率：支持多码流同时输出访问，各码流应满足：主码流：2688×1520(25fps)、2560×1440(25fps)、1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)。子码流：704×576(25fps)、640×480(25fps)。三码流：1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)、704×576(25fps)、640×480(25fps)。 3、宽动态：≥120dB 4、最低可用照度试验：0.001 1x(F=1.2，AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001 1x(F=1.2，AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征 5、红外：红外补光：具备至少4颗红外补光灯。红外开启条件下，支持基本分辨 50米处被摄目标人员的人体轮廓特征；红外开启条件下，在人脸比对模式下，支持对 10 米处的人脸进行检出和识别； 6、结构检查：具有一体化支架和藏线盒，支架支持三轴向调节，水平旋转范围为 0°～355°、垂直旋转范围为 0°～90°、斜向旋转范围为 0°～355°。 7、接口检查：具备 1 个 RJ45 网口、2 路报警输入/1 路报警输出、1 个 HDMI 接口(可选)、1 个韦根接口、1 个复位按钮、内置 MIC 和扬声器。1 个 TF 卡槽(最大支持 256GB)、1个 DC 12V 电源接口。 8、电源适应性检查：12VDC±20%范围内正常工作，支持POE供电；未开补光灯的视频监控状态4、1W，功能全开状态最大 12.5 W； 9、人脸抓拍1：支持最优抓拍模式，最快抓拍模式，支持人脸抓图跟背景大图，支持配置是否推送背景大图，支持配置背景大图的图片质量(高、中、低)，抓拍分辨率(2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720)，支持配置智能应用识别区域。人脸最快抓拍模式下，支持同一画面内30个人脸并发检出功能。 10、人脸抓拍2：支持配置单个检测目标的最大抓拍张数、首张抓拍延时、两次抓拍间隔、抓拍阈值(高、中、低)，首次抓拍时长最小可设置为500ms。在人脸最快抓拍模式下，通过日志展示，人脸检测响应时间≤200ms。 11、人脸抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 12、人脸抓拍4：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 13、人脸抓拍5：采用非人脸图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人脸最优抓拍模式下，人脸误抓率≤0.5%。人脸误抓率=非人脸抓拍数/非人脸样本数；非人脸样本数为测试非人脸图片数；非人脸抓拍数为检出并抓拍的非人脸数。 14、人脸抓拍6：支持对头发遮挡眉毛、头发遮挡单眼、戴普通眼镜、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴棒球帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、戴口罩遮挡方式的人脸进行抓拍功能； 15、人脸抓拍7：支持对行进方向正对摄像机、平均行进速度为 5m/s 的人员进行人脸抓拍。 16、人脸抓拍8：支持对过曝、欠曝、阴阳脸、背光、光线较暗等光线条件下的人脸进行抓拍功能； 17、人体抓拍1：支持对视频画面中的人体进行检测、跟踪及抓拍。在人体最优抓拍模式下，可输出最优人体抓拍图片。 18、人体抓拍2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，人体重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 19、人体抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 20、人体抓拍4：采用非人体图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人体最优抓拍模式下，人体误抓率≤0.5%。人体误抓率=非人体抓拍数/非人体样本数；非人体样本数为测试非人体图片数；非人体抓拍数为检出并抓拍的非人体数。 21、人体抓拍5：支持人脸与人体关联和绑定功能，当检测到含人脸的人体目标时，可在视频预览画面同时叠加显示人脸、人体检测框，且人脸抓拍图与人体抓拍图的trackid 可关联。 22、人体抓拍6：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡，正脸通过摄像机。人脸与人体抓拍图绑定准确率≥99%。绑定准确率=人脸与人体抓拍图准确绑定数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；人脸与人体抓拍图准确绑定数为人脸抓拍图与人体抓拍图的 trackid 关联准确的数量。 23、活体检测：开启活体检测，支持进行人脸比对时，对照片、离线视频中的人脸显示非活体。支持设置活体检测阈值。 24、人脸识别1：支持对对视频画面中的人员进行人脸识别比对，并显示人脸相似度。支持设置人脸识别区域，支持设置最优识别、快速识别模式，支持设置单次最大识别时间、两次识别间隔和识别阈值。人脸底库容量支持最多 10 万张，最大支持 128 个人员组。 25、人脸识别2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 26、人脸识别3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 27、门禁通行应用1：支持设置门禁通行时间计划，最多可设置 128 个时间计划，时间计划包括周计划、假日计划。支持设置人员通行权限，将人员库与时间计划进行绑定操作。 28、门禁通行应用2：支持设置底库的人员类型，包括员工、访客、重点关注人员。 29、门禁通行应用3：在人脸比对、门禁应用模式下，配合门禁控制板，支持对通行人员进行人脸比对并生成相应的通行事件记录。支持查看门禁通行事件记录，包括通行时间、门禁事件类型等信息，门禁事件类型包括员工正常通行事件、员工非通行时间尝试通行事件、访客正常通行事件、访客非正常通行时间尝试通行事件、陌生人尝试通行事件、重点人员尝试通行事件。 30、门禁通行应用4：支持配置报警输入接口信号为不同事件的触发源，包括门长开未关事件、消防事件、门铃响事件 31、门禁通行应用5：支持设置报警输出，包括延迟触发开门信号的时间以及开门信号持续生效的时间。 32报警管理：支持设置门禁应用事件的报警联动方式，包括上传服务器、上传 FTP、报警录像、报警输出、韦根输出、语音播放。支持设置语音播放内容。 | 8 | 个 |
| 5）电子班牌软件中心（刷现有班牌）（集团所有校区使用） |  |  |  |  |
| 1 | 电子班牌综合管理平台 | 电子班牌综合管理基础平台 1、场地设备管理 2、智慧班牌参数设置 3、终端执行日志 4、班牌后台可视化发布：支持后台实时预览班牌当前画面，支持点击对应栏目位置一键新增发布信息。 5、班主任端权限联动，教师班牌授权。 6、定时(远程)开关机设置。 7、升级&迁移管理。 8、支持人脸识别，跟基础人脸库保持统一，并支持自动更新。所有应用基于钉钉移动端使用，所有系统用户资料完全统一并保持同钉钉通讯录的用户一致性，用户人脸资料必须为一套系统进行维护，硬件自动同步用户及人脸。 9、远程统一控制的界面显示：常规界面、考试界面、选修课界面、功能室界面等。行政班和功能室支持自定义设置不同的座位表名单，可设置是否需要签到。界面支持个性化定制。 10、支持上课、下课、全屏、考场、自习等菜单界面在设备端手动切换预览，亦可根据后台设定上课时间表自动切换显示。 11、学生可以通过班牌进行报修，联动报修系统。 12、教师可以点击学生头像进行扣分，学生可以点击头像离开或签到，需要人脸识别(权限设置)。支持教师刷脸巡查。 13、会议签到联动班牌：支持班牌上显示会议室名称，设备支持人脸签到，默认实时显示摄像头预览界面，支持呈现最近签到人员的记录。 14、行政班班牌可以根据上课时间表自动于自习课时切换成自习考勤模式，学生可以在自习课期间去医务室、自习教室、医务室等功能室刷脸签到考勤，实现签到位置信息实时联动显示到行政班班牌端，便于学校巡逻老师的巡查。 15、电子班牌综合管理平台须与德育系统，教务教学系统和总务管理系统属于同一套管理平台。 16、功能室预约(演示预约功能室推送至电子班牌展示)： 支持会议室预约，无论是教师的借用还是管理员的审批全部在网上完成。 1.登录界面：选择身份为教师或管理员，输入账号和密码，系统依据账号和密码判断是否属于教师或管理员。 2.教师在登录界面登录后进入主界面，系统显示您已经预定的教室信息。此时主菜单“修改预定”，“删除预定”不可选，修改(删除)信息时，单击表格前箭头，使要修改的条目转为蓝色，“修改预定”，“删除预定”变为可选，点击即可进入。“查询教室信息”分按时间查询和按教室查询两种，点击可进入；点击“教室预定”即可预定；点击“退出”，退出系统；点击“刷新”，刷新纪录；点击“重新登录”，进入登录界面。 3.后台管理功能包括： (1)预约信息录入： 按要求输入预约信息，依次为功能室编号、功能室课程、功能室教室、功能室老师、功能室预约日期。 (2)预约信息更改： 输入需要更改的功能室编号，按要求重新录入新的预约信息。 (3)预约信息删除： 进入界面，删除已预约的功能室信息，信息重置。 (4)预约查找： 输入需要查找的实验室预约信息，即可得到该预约信息的全部内容。 (5)预约信息管理： 分为记录与查找两个执行段，记录功能室预约信息的更改时间，查找则将其显示出。 (6)显示所有预约信息：将已录入的预约信息显示出来。 (7)预约固定课表安排:需固定使用的学科，可在学期开始，做固定预约。 人脸考勤联动（自习、晚托管，学生座位表支持拖拽，联动学生请假，教师刷脸自动巡检） 班牌支持根据不同上课时间显示不同学生座位表，班牌支持早中晚托界面同步显示学生考勤状态，支持早中晚托期间学生临时外出教室的刷脸登记和返回确认的操作，方便学校巡查人数核对；支持特殊场景医务室班牌的人脸签到并同步在医务室系统开单申请界面。 德育联动班牌： 支持通过电子班牌对学生行规及班级德育进行评分，支持通过钉钉或平板终端进行评分，所有终端评分应统一汇聚在终端管理后台。支持通过移动端进行人脸识别打分，德育加扣分信息，实时推送电子班牌。 调课联动班牌：支持调课、代课记录与课表数据同步，实时联动智慧教育终端。 接送联动班牌： 1）联动AI接送系统，实现上下学时段，班牌自动定时切换为上下学模式界面，实时播报展示学生到校和家长抵达接送区情况。 2）支持家长学生按不同流程状态如正在进入、已到位和已离开配置不同的终端设备关联，支持学生通过道闸设备识别进入待接等待区域系统能根据区域等待人员人数情况进行自动均衡区域分配，支持设置家长进入待接区域的前置判断条件，如学生未到位等待区域家长无法进入待接区域。支持设置学生离校的前置判断条件，如家长未到达待接区域，学生无法通过道闸验证离校。 图文发布：图片可发布归类图片到电子班牌及学生生涯报告的精彩相册；会自动归类到学生所属的学生生涯报告精彩瞬间栏目，供家长钉钉端进行查看。 家校沟通：学生跟家长可以双向互聊；并联动家长给学生送物品或者临时改变接送方式时，通过手机等移动端给学生发留言信息到电子班牌，实时跳动提醒学生查阅。 | 1 | 套 |
| 2 | 班牌通校中枢 | 21.5寸设备+通勤身份验证，访客验证，学生请假验证等功能的联动。 1、支持联动电子班牌/道闸进行学生出校请假验证，学生在电子班牌刷脸显示请假流程是否走完，验证成功自动放行。 2、学生在电子班牌刷脸显示学生是否为常规生或者托管生等 3、支持预约访客登记管理，实现访客在通校班牌上输入访客码验证或者道闸刷脸/刷码进行访客身份验证，完成签到/签离流程。 | 2 | 套 |
| 3 | 班牌领物中枢 | 21.5寸设备+学生刷脸借用和归还体育用品 1、领用：学生刷脸并领取相关物品，设备显示物品及人员领取信息。 2、归还：学生在使用完用品后，刷脸识别将物品归还。系统屏幕上消除之前物品领用信息。 3、领物记录与追踪：领物记录，记录每次领物的详细信息，包括领物人、物品、数量、时间等。 物品追踪，对借出的物品进行追踪，确保物品按时归还，防止丢失。 | 2 | 套 |
| 4 | 班级互动终端 | 外观结构 1) 产品功能：整机为安卓系统一体机，内置安卓系统、集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，可壁挂； 2) 产品规格：显示尺寸21.5寸； 3) 交互方式：触摸 2 功能特性 1) 21.5英寸TFT显示屏，分辨率≧1920*1080，屏幕比例16：9，显示颜色：8bitRGB，点间距：0.24795 mm×0.24795 mm；对比度：≧1000:1，亮度:≥400 cd/m²，可视角度（水平/垂直）:≧178°/178°，响应时间：≦14ms； 2) 前置宽动态、≥200万像素摄像头，内置人脸比对算法（提供标准SDK供第三方调用） 3) 内置全向麦克风； 4) 支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能； 5) 2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等； 6) 1路RJ45网线接口； 7) 标配电源开关按钮； 8) 内置WIFI无线功能，协议支持802.11 b/g/n； 9) 喇叭：2x4Ω/3W 箱体喇叭； 10) 输入电源：220V；功耗：≤30W。 11）预留了开关量，可接门禁主机 12）产品尺寸：514.06mm×383.79mm×27mm（不含壁挂） 514.06mm×383.79mm×28.4mm（含壁挂） 3 操作系统 1) Android智能操作系统8.1以上，稳定可靠； 2) 系统内存：≧4G内存保证系统性能； 3) 系统CPU：Cortex-A55，4核，主频1.8 GHz主频保证系统快速运行 4) 系统存储空间：内置16G emmc 注：性能相同或高于本参数标准的设备均可，需要对接学校管理系统，实现系统数据互动等功能 | 17 | 套 |
| 6）数据展示中心（集团所有校区使用） |  |  |  |  |
| 1 | 大数据汇集屏定制开发 | 开发涵盖师生考勤，教师巡查，校行事历，班级评分，个人行规等整体校级大数据内容。 ★1、用定制化的大数据内容在大屏设备上展示学校安全，考勤，政教、学生六维画像等内容。内容不可为静态，后台导入形式，每部分都需要有实施系统数据对接关联，确保完全彻底的数据无人值守，自动关联更新。（需提供软件功能界面截图证明） 2、大屏呈现折线图、柱状图、饼图等多种图表效果。 | 1 | 套 |
| 2 | 移动端校长驾驶舱 | ★包括学生考勤、教师考勤、德育、访客、巡逻等维度的报表汇总，支持拓展为周报、月报、年报等自定义统计区间的报表。每一个报表维度的统计数字都可以下钻查询报表详情。（需提供软件功能界面截图证明） 学生考勤：包括全校学生应到人数统计，汇总全天的迟到、早退、缺勤、请假等人数；实时统计迟到、早退、缺勤、请假等人数。下钻请假可分请假类型查看假单明细，包括学生的学号、姓名、性别、班级、班主任、请假原因、请假时间、开始结束时间、审批人等字段。可分迟到/早退/考勤三个状态查看学生考勤数据，学号、姓名、班级、班主任、考勤状态等数据。 考勤： 德育报表：支持分年级查看各班级德育项目的扣分汇总数据；下钻数据可以查看某个班级具体的扣分明细，包括扣分日期、扣分项目、扣分分值、扣分原因、扣分维度&关联班级/学生、审批人、审批状态等 访客记录：可以查看访客姓名、来访日期时间、被访人、来访事由等字段数据； 晚托巡逻记录：展示晚托巡逻老师的巡逻情况，包括总巡逻次数、关键节点打卡率、巡逻扣分统计等；总巡逻次数下钻可以根据时间轴排列每一个时段的全部考勤时间点明细；关键节点打卡率瞎转可以看具体时间段内的有效打卡时间点；扣分可以查看巡逻老师提交的所有打分明细，包括扣分日期、分值、扣分描述、关联班级/学生等。 教师考勤：支持分教师身份查看考勤，可以看全校教职工考勤也可以切换查看在职教师考勤；显示教师总人数，迟到、早退请假等统计数据；支持根据自定义时间点，进行早到和晚走的人员名单统计。迟到/早退可以下钻查看教师姓名、部门、打卡时间点；请假下钻可以查看教师姓名、部门、开始结束时间、请假原因、请假类型等；早到和晚走名单统计下钻可以查看人数统计、教师姓名、所属教研组/部门，点击老师名字还可以分别查看个人本学期、本月、本周的早到和晚走统计次数和打卡时间点。 | 1 | 套 |
| 7)智慧接送系统（集团所有校区使用） |  |  |  |  |
| 1 | AI接送系统 | 无感放学系统，利用ai技术实现无感感知学生离开教学区域，提前给家长发钉钉或短信预告；所有播报大屏界面支持远程升级及模式切换，支持即停即走或下车接送两种模式任意切换。 一、管理端功能： 1、全体学生上下学状态数据总览：支持管理员总览学校所有年级、各个班级学生的上学、放学情况，并直观展示待离校学生、已离校学生、应离校学生、已请假学生数量。 2、上下学状态管理：支持管理员查看并设置学生的上学和放学状态信息，如姓名、学号、年级班级、学生类型、上学/放学方式、上学/放学状态等，可导出详细信息记录表。支持管理看学生的上学/放学的详细信息，如学生基本信息、留校原因/留校时间、上学/放学的详细记录信息。 3、上下学时间设置：支持管理员查看并设置学生的周每日上下学时间。 4、消息通知设置：支持管理员查看和设置消息通知状态节点的开关、上学/放学通知模板等。 5、设备管理：支持管理员查看和管理接送相关设备信息，如名称、部署位置、类型;针对人员、车辆需要临时或紧急出入的情形，支持管理员通过管理系统开关校门道闸，可拓展实现进入钉钉远程开关道闸。 6、学生离校权限控制：可配置支持只有家长签到待接区后，学生方可刷脸打开校门口闸机，否则无法离校，确保学生离校安全。也可配置学生到达待接站点后，家长才可通过车闸进入待接站点接人并快速离开。 7、接送人员管理：支持添加接送人员及设置人员身份(如爸爸/妈妈等)，支持设置接送人员人脸照片用于进校道闸验证；支持生成接送人员接送码用于进校设备验证身份； 8、车牌管理：支持管理员单个添加及批量导入教师长期车牌信息，支持设置学校临时进出车牌如环卫车牌等，支持管理员查看并管理家长的私家车信息，包含 车牌、关联学生、联系手机、并支持导入实现车牌信息与学生的一一对应。 9、师生人脸库管理：支持师生人脸库的统一管理，支持管理人脸资料同步设备的状态日志。 10、站台及上下点管理：支持管理员配置家长接送区域及学生上车点信息管理，并扩展实现支持绑定人脸识别闸机，显示屏等设备。 11、车辆出入记录：支持管理员按时间/位置/车牌查看私家车的出入记录信息，包含车牌、关联学生、关联闸机等、通过时间和抓拍照片，并支持导出。 二、教师移动钉钉端 1、班级学生上下学状态数据总览：支持查看班级学生的上学、放学情况，并直观展示待离校学生、已离校学生、应离校学生、已请假学生数量。 2、支持教师查看并设置学生的上学和放学方式信息，并支持批量导出。 3、接送人员管理：查看班级接送人员及人员身份(如爸爸/妈妈等)，查看接送人员车牌信息、联系方式等信息。 4、消息通知管理：支持一键放学通知家长，支持设置部分留校学生并同步通知家长，支持查看家长应特殊原因延迟到校接送的消息，支持特殊情况批量发送消息通知。 5、审批管理：支持管理家长提交的各类申请记录，如临时代接送人员，接送方式变更等情况的审批管理。 三、家长移动钉钉端： 1、我的孩子管理：如同校多孩子，支持查看孩子的基本信息，管理孩子的人脸照片。 2、接送方式设置：家长根据情况设置学生放学接送方式，如自行回家、家长接回等方式； 3、家长留言管理：支持家长留言告知学生特殊情况接回方式，学生可在信息屏等终端查看； 4、我的车牌管理：支持设置接送孩子的常用车牌号码，应用于车库道闸自动识别，支持设置1天内临时接送人员车牌信息 5、代接送申请：支持临时申请同校其他家长接送孩子，支持设置代接周期等信息 6、消息管理：显示孩子的进出消息记录以及各类提醒消息等。 7、应用中心：如代接送申请记录管理 8、个人中心：显示登录人员的基本信息。 四、进出校其他联动控制： 1、支持对接访客管理系统，预约成功的访客可在预约时段内通过车牌识别出入校园。 2、支持对接学生请假系统，家长车辆可在请假时间段内通过接送区车闸。 3、支持车闸和学生通道闸双向授权联动，实现家长车牌识别后，学生才可打开闸机出校。 4、站台学生大屏：显示学生自动或固定分配到待接站点的信息，显示家长到校及进入接送区域的状态。 5、站台家长大屏：显示学生放学情况，以及最新进入待接站台的学生姓名及班级信息。 五、接送基本流程描述 1、机动车家长签到方式：放学期间家长开车进入临时停车区域等待，过闸消息推送班牌和班主任端通知学生家长到校情况；学生进入待接区域被无感抓拍识别后，自动通知家长学生抵达情况；家长步行至学生对应站台家长等候区，无感抓拍后自动完成到校签到，并对学生离校道闸授权放行；学生抵达家长所在站台，刷脸出闸，完成离校交接。 2、地下非机动车和地面接送签到方式：放学期间家长步行到达非机动车接送区/地面接送区，手机端确认到达位置或者被无感抓拍识别成功，班级班牌端显示家长到达情况；学生出班到指定等候位置无感抓取显示学生已到达接送区域，会推送信息通知家长；学生只有在家长抵达签到后，才可通过道闸识别出校。 3、车辆即停即走方式：放学期间家长进入停车场停车区域等待，学生放学进入待接区域道闸识别后，系统根据站台人流情况自动分配学生到相对空闲站点，家长收到学生进入站台信息后，根据待接区域车位情况识别进入学生所在站台车位，学生上车后，家长即刻驾驶车辆通过停车场出口车闸离开。 | 1 | 套 |
| 8）放学系统配套硬件 |  |  |  |  |
| a.正门学生离校 |  |  |  |  |
| 1 | 学生人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg | 10 | 台 |
| 2 | 人脸识别一体机支架 | 1、无风扇设计1、造型美观：铝合金喷塑材质高可靠性，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸识别一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 5、外观尺寸：100*195mm | 10 | 副 |
| 3 | 人脸识别一体机电源 | 人脸识别一体机配套电源 | 10 | 个 |
| 4 | AI人脸分析识别摄像机 | 1、传感器：1/1.8' 大靶面高性能传感器 2、视频分辨率&帧率：支持多码流同时输出访问，各码流应满足：主码流：2688×1520(25fps)、2560×1440(25fps)、1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)。子码流：704×576(25fps)、640×480(25fps)。三码流：1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)、704×576(25fps)、640×480(25fps)。 3、宽动态：≥120dB 4、最低可用照度试验：0.001 1x(F=1.2，AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001 1x(F=1.2，AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征 5、红外：红外补光：具备至少4颗红外补光灯。红外开启条件下，支持基本分辨 50米处被摄目标人员的人体轮廓特征；红外开启条件下，在人脸比对模式下，支持对 10 米处的人脸进行检出和识别； 6、结构检查：具有一体化支架和藏线盒，支架支持三轴向调节，水平旋转范围为 0°～355°、垂直旋转范围为 0°～90°、斜向旋转范围为 0°～355°。 7、接口检查：具备 1 个 RJ45 网口、2 路报警输入/1 路报警输出、1 个 HDMI 接口(可选)、1 个韦根接口、1 个复位按钮、内置 MIC 和扬声器。1 个 TF 卡槽(最大支持 256GB)、1个 DC 12V 电源接口。 8、电源适应性检查：12VDC±20%范围内正常工作，支持POE供电；未开补光灯的视频监控状态4、1W，功能全开状态最大 12.5 W； 9、人脸抓拍1：支持最优抓拍模式，最快抓拍模式，支持人脸抓图跟背景大图，支持配置是否推送背景大图，支持配置背景大图的图片质量(高、中、低)，抓拍分辨率(2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720)，支持配置智能应用识别区域。人脸最快抓拍模式下，支持同一画面内30个人脸并发检出功能。 10、人脸抓拍2：支持配置单个检测目标的最大抓拍张数、首张抓拍延时、两次抓拍间隔、抓拍阈值(高、中、低)，首次抓拍时长最小可设置为500ms。在人脸最快抓拍模式下，通过日志展示，人脸检测响应时间≤200ms。 11、人脸抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 12、人脸抓拍4：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 13、人脸抓拍5：采用非人脸图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人脸最优抓拍模式下，人脸误抓率≤0.5%。人脸误抓率=非人脸抓拍数/非人脸样本数；非人脸样本数为测试非人脸图片数；非人脸抓拍数为检出并抓拍的非人脸数。 14、人脸抓拍6：支持对头发遮挡眉毛、头发遮挡单眼、戴普通眼镜、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴棒球帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、戴口罩遮挡方式的人脸进行抓拍功能； 15、人脸抓拍7：支持对行进方向正对摄像机、平均行进速度为 5m/s 的人员进行人脸抓拍。 16、人脸抓拍8：支持对过曝、欠曝、阴阳脸、背光、光线较暗等光线条件下的人脸进行抓拍功能； 17、人体抓拍1：支持对视频画面中的人体进行检测、跟踪及抓拍。在人体最优抓拍模式下，可输出最优人体抓拍图片。 18、人体抓拍2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，人体重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 19、人体抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 20、人体抓拍4：采用非人体图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人体最优抓拍模式下，人体误抓率≤0.5%。人体误抓率=非人体抓拍数/非人体样本数；非人体样本数为测试非人体图片数；非人体抓拍数为检出并抓拍的非人体数。 21、人体抓拍5：支持人脸与人体关联和绑定功能，当检测到含人脸的人体目标时，可在视频预览画面同时叠加显示人脸、人体检测框，且人脸抓拍图与人体抓拍图的trackid 可关联。 22、人体抓拍6：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡，正脸通过摄像机。人脸与人体抓拍图绑定准确率≥99%。绑定准确率=人脸与人体抓拍图准确绑定数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；人脸与人体抓拍图准确绑定数为人脸抓拍图与人体抓拍图的 trackid 关联准确的数量。 23、活体检测：开启活体检测，支持进行人脸比对时，对照片、离线视频中的人脸显示非活体。支持设置活体检测阈值。 24、人脸识别1：支持对对视频画面中的人员进行人脸识别比对，并显示人脸相似度。支持设置人脸识别区域，支持设置最优识别、快速识别模式，支持设置单次最大识别时间、两次识别间隔和识别阈值。人脸底库容量支持最多 10 万张，最大支持 128 个人员组。 25、人脸识别2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 26、人脸识别3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 27、门禁通行应用1：支持设置门禁通行时间计划，最多可设置 128 个时间计划，时间计划包括周计划、假日计划。支持设置人员通行权限，将人员库与时间计划进行绑定操作。 28、门禁通行应用2：支持设置底库的人员类型，包括员工、访客、重点关注人员。 29、门禁通行应用3：在人脸比对、门禁应用模式下，配合门禁控制板，支持对通行人员进行人脸比对并生成相应的通行事件记录。支持查看门禁通行事件记录，包括通行时间、门禁事件类型等信息，门禁事件类型包括员工正常通行事件、员工非通行时间尝试通行事件、访客正常通行事件、访客非正常通行时间尝试通行事件、陌生人尝试通行事件、重点人员尝试通行事件。 30、门禁通行应用4：支持配置报警输入接口信号为不同事件的触发源，包括门长开未关事件、消防事件、门铃响事件 31、门禁通行应用5：支持设置报警输出，包括延迟触发开门信号的时间以及开门信号持续生效的时间。 32报警管理：支持设置门禁应用事件的报警联动方式，包括上传服务器、上传 FTP、报警录像、报警输出、韦根输出、语音播放。支持设置语音播放内容。 | 4 | 台 |
| 5 | 摄像头支架 | 原厂标配 | 4 | 个 |
| 6 | 地面接送--学生等候区大屏 | 65英寸显示设备+智能可控主机（3568-M68-2G+16G）+吊装支架，支持OTA控制主机，统一设置自定义开关机时间，支持界面远程更新。实时播报展示学生放学情况、家长抵达情况 | 1 | 套 |
| 7 | 地面接送---家长等候区大屏 | 65英寸显示设备+智能可控主机（3568-M68-2G+16G）+吊装支架，支持OTA控制主机，统一设置自定义开关机时间，支持界面远程更新。实时播报展示学生放学情况、家长抵达情况 | 1 | 套 |
| 8 | 辅助材料 | 各种管卡，水晶头，木螺钉，膨胀管，钻头，胶布，开孔，软管，螺丝，网线，电源线等等 | 1 | 批 |
| 9 | 系统集成 | 设备的安装、调试、培训等费用 | 1 | 项 |
| b.地下室步行接送 |  |  |  |  |
| 1 | 学生人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg | 12 | 台 |
| 2 | 人脸识别一体机支架 | 1、无风扇设计1、造型美观：铝合金喷塑材质高可靠性，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸识别一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 5、外观尺寸：100*195mm | 12 | 副 |
| 3 | 人脸识别一体机电源 | 人脸识别一体机配套电源 | 12 | 个 |
| 4 | AI人脸分析识别摄像机 | 1、传感器：1/1.8' 大靶面高性能传感器 2、视频分辨率&帧率：支持多码流同时输出访问，各码流应满足：主码流：2688×1520(25fps)、2560×1440(25fps)、1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)。子码流：704×576(25fps)、640×480(25fps)。三码流：1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)、704×576(25fps)、640×480(25fps)。 3、宽动态：≥120dB 4、最低可用照度试验：0.001 1x(F=1.2，AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001 1x(F=1.2，AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征 5、红外：红外补光：具备至少4颗红外补光灯。红外开启条件下，支持基本分辨 50米处被摄目标人员的人体轮廓特征；红外开启条件下，在人脸比对模式下，支持对 10 米处的人脸进行检出和识别； 6、结构检查：具有一体化支架和藏线盒，支架支持三轴向调节，水平旋转范围为 0°～355°、垂直旋转范围为 0°～90°、斜向旋转范围为 0°～355°。 7、接口检查：具备 1 个 RJ45 网口、2 路报警输入/1 路报警输出、1 个 HDMI 接口(可选)、1 个韦根接口、1 个复位按钮、内置 MIC 和扬声器。1 个 TF 卡槽(最大支持 256GB)、1个 DC 12V 电源接口。 8、电源适应性检查：12VDC±20%范围内正常工作，支持POE供电；未开补光灯的视频监控状态4、1W，功能全开状态最大 12.5 W； 9、人脸抓拍1：支持最优抓拍模式，最快抓拍模式，支持人脸抓图跟背景大图，支持配置是否推送背景大图，支持配置背景大图的图片质量(高、中、低)，抓拍分辨率(2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720)，支持配置智能应用识别区域。人脸最快抓拍模式下，支持同一画面内30个人脸并发检出功能。 10、人脸抓拍2：支持配置单个检测目标的最大抓拍张数、首张抓拍延时、两次抓拍间隔、抓拍阈值(高、中、低)，首次抓拍时长最小可设置为500ms。在人脸最快抓拍模式下，通过日志展示，人脸检测响应时间≤200ms。 11、人脸抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 12、人脸抓拍4：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 13、人脸抓拍5：采用非人脸图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人脸最优抓拍模式下，人脸误抓率≤0.5%。人脸误抓率=非人脸抓拍数/非人脸样本数；非人脸样本数为测试非人脸图片数；非人脸抓拍数为检出并抓拍的非人脸数。 14、人脸抓拍6：支持对头发遮挡眉毛、头发遮挡单眼、戴普通眼镜、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴棒球帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、戴口罩遮挡方式的人脸进行抓拍功能； 15、人脸抓拍7：支持对行进方向正对摄像机、平均行进速度为 5m/s 的人员进行人脸抓拍。 16、人脸抓拍8：支持对过曝、欠曝、阴阳脸、背光、光线较暗等光线条件下的人脸进行抓拍功能； 17、人体抓拍1：支持对视频画面中的人体进行检测、跟踪及抓拍。在人体最优抓拍模式下，可输出最优人体抓拍图片。 18、人体抓拍2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，人体重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 19、人体抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 20、人体抓拍4：采用非人体图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人体最优抓拍模式下，人体误抓率≤0.5%。人体误抓率=非人体抓拍数/非人体样本数；非人体样本数为测试非人体图片数；非人体抓拍数为检出并抓拍的非人体数。 21、人体抓拍5：支持人脸与人体关联和绑定功能，当检测到含人脸的人体目标时，可在视频预览画面同时叠加显示人脸、人体检测框，且人脸抓拍图与人体抓拍图的trackid 可关联。 22、人体抓拍6：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡，正脸通过摄像机。人脸与人体抓拍图绑定准确率≥99%。绑定准确率=人脸与人体抓拍图准确绑定数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；人脸与人体抓拍图准确绑定数为人脸抓拍图与人体抓拍图的 trackid 关联准确的数量。 23、活体检测：开启活体检测，支持进行人脸比对时，对照片、离线视频中的人脸显示非活体。支持设置活体检测阈值。 24、人脸识别1：支持对对视频画面中的人员进行人脸识别比对，并显示人脸相似度。支持设置人脸识别区域，支持设置最优识别、快速识别模式，支持设置单次最大识别时间、两次识别间隔和识别阈值。人脸底库容量支持最多 10 万张，最大支持 128 个人员组。 25、人脸识别2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 26、人脸识别3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 27、门禁通行应用1：支持设置门禁通行时间计划，最多可设置 128 个时间计划，时间计划包括周计划、假日计划。支持设置人员通行权限，将人员库与时间计划进行绑定操作。 28、门禁通行应用2：支持设置底库的人员类型，包括员工、访客、重点关注人员。 29、门禁通行应用3：在人脸比对、门禁应用模式下，配合门禁控制板，支持对通行人员进行人脸比对并生成相应的通行事件记录。支持查看门禁通行事件记录，包括通行时间、门禁事件类型等信息，门禁事件类型包括员工正常通行事件、员工非通行时间尝试通行事件、访客正常通行事件、访客非正常通行时间尝试通行事件、陌生人尝试通行事件、重点人员尝试通行事件。 30、门禁通行应用4：支持配置报警输入接口信号为不同事件的触发源，包括门长开未关事件、消防事件、门铃响事件 31、门禁通行应用5：支持设置报警输出，包括延迟触发开门信号的时间以及开门信号持续生效的时间。 32报警管理：支持设置门禁应用事件的报警联动方式，包括上传服务器、上传 FTP、报警录像、报警输出、韦根输出、语音播放。支持设置语音播放内容。 | 6 | 台 |
| 5 | 摄像头支架 | 原厂标配 | 6 | 个 |
| 6 | 地下接送--学生等候区大屏 | 65英寸显示设备+智能可控主机（3568-M68-2G+16G）+吊装支架，支持OTA控制主机，统一设置自定义开关机时间，支持界面远程更新。实时播报展示学生放学情况、家长抵达情况 | 4 | 套 |
| 7 | 地下接送--家长等候区大屏 | 65英寸显示设备+智能可控主机（3568-M68-2G+16G）+吊装支架，支持OTA控制主机，统一设置自定义开关机时间，支持界面远程更新。实时播报展示学生放学情况、家长抵达情况 | 4 | 套 |
| 8 | 单机芯门禁闸机 | 不锈钢板厚度1.2mm；机箱材质为SUS304； 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； ★TCP/IP接口1个；单独RS485/RS232可切换通讯接口4个；单独RS232接口 2个；Wiegand通讯接口 2个；对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器4个；对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器1个；门磁输入接口 2个；开门按钮接口 2个；电锁输出接口 2个；报警输出接口 6个；红外传感器 8个；消防常开接口 1个；一键常开接口2个；CAN 接口2个。（提供公安部有效检测报告证明） 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； ★设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供公安部有效检测报告证明） 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； ★支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部有效检测报告证明） 支持人数统计； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。（提供公安部有效检测报告证明） | 6 | 台 |
| 9 | 不锈钢钢化玻璃护栏 | 普通不锈钢金属防撞护栏，高度1米 | 67 | 米 |
| 10 | 辅助材料 | 各种管卡，水晶头，木螺钉，膨胀管，钻头，胶布，开孔，软管，螺丝，网线，电源线等等 | 1 | 批 |
| 11 | 系统集成 | 设备的安装、调试、培训等费用 | 1 | 项 |
| c.停车区家长接送 |  |  |  |  |
| 1 | 学生人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg | 12 | 台 |
| 2 | 人脸识别一体机支架 | 1、无风扇设计1、造型美观：铝合金喷塑材质高可靠性，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸识别一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 5、外观尺寸：100*195mm | 12 | 副 |
| 3 | 人脸识别一体机电源 | 人脸识别一体机配套电源 | 12 | 个 |
| 4 | AI人脸分析识别摄像机 | 1、传感器：1/1.8' 大靶面高性能传感器 2、视频分辨率&帧率：支持多码流同时输出访问，各码流应满足：主码流：2688×1520(25fps)、2560×1440(25fps)、1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)。子码流：704×576(25fps)、640×480(25fps)。三码流：1920×1080(25fps)、1280×720(25fps)、704×576(25fps)、640×480(25fps)。 3、宽动态：≥120dB 4、最低可用照度试验：0.001 1x(F=1.2，AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001 1x(F=1.2，AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征 5、红外：红外补光：具备至少4颗红外补光灯。红外开启条件下，支持基本分辨 50米处被摄目标人员的人体轮廓特征；红外开启条件下，在人脸比对模式下，支持对 10 米处的人脸进行检出和识别； 6、结构检查：具有一体化支架和藏线盒，支架支持三轴向调节，水平旋转范围为 0°～355°、垂直旋转范围为 0°～90°、斜向旋转范围为 0°～355°。 7、接口检查：具备 1 个 RJ45 网口、2 路报警输入/1 路报警输出、1 个 HDMI 接口(可选)、1 个韦根接口、1 个复位按钮、内置 MIC 和扬声器。1 个 TF 卡槽(最大支持 256GB)、1个 DC 12V 电源接口。 8、电源适应性检查：12VDC±20%范围内正常工作，支持POE供电；未开补光灯的视频监控状态4、1W，功能全开状态最大 12.5 W； 9、人脸抓拍1：支持最优抓拍模式，最快抓拍模式，支持人脸抓图跟背景大图，支持配置是否推送背景大图，支持配置背景大图的图片质量(高、中、低)，抓拍分辨率(2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720)，支持配置智能应用识别区域。人脸最快抓拍模式下，支持同一画面内30个人脸并发检出功能。 10、人脸抓拍2：支持配置单个检测目标的最大抓拍张数、首张抓拍延时、两次抓拍间隔、抓拍阈值(高、中、低)，首次抓拍时长最小可设置为500ms。在人脸最快抓拍模式下，通过日志展示，人脸检测响应时间≤200ms。 11、人脸抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 12、人脸抓拍4：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数。 13、人脸抓拍5：采用非人脸图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人脸最优抓拍模式下，人脸误抓率≤0.5%。人脸误抓率=非人脸抓拍数/非人脸样本数；非人脸样本数为测试非人脸图片数；非人脸抓拍数为检出并抓拍的非人脸数。 14、人脸抓拍6：支持对头发遮挡眉毛、头发遮挡单眼、戴普通眼镜、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴棒球帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、戴口罩遮挡方式的人脸进行抓拍功能； 15、人脸抓拍7：支持对行进方向正对摄像机、平均行进速度为 5m/s 的人员进行人脸抓拍。 16、人脸抓拍8：支持对过曝、欠曝、阴阳脸、背光、光线较暗等光线条件下的人脸进行抓拍功能； 17、人体抓拍1：支持对视频画面中的人体进行检测、跟踪及抓拍。在人体最优抓拍模式下，可输出最优人体抓拍图片。 18、人体抓拍2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，人体重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 19、人体抓拍3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人体完整无遮挡。在人体最优抓拍模式下，人体抓拍率≥99%，重复抓拍率≤0.5%。人体抓拍率=抓拍数/样本数；人体重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；抓拍数为检出并抓拍的人体数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人体数。 20、人体抓拍4：采用非人体图片(含单个物体/动物的图片，由受检方提供)进行测试。在人体最优抓拍模式下，人体误抓率≤0.5%。人体误抓率=非人体抓拍数/非人体样本数；非人体样本数为测试非人体图片数；非人体抓拍数为检出并抓拍的非人体数。 21、人体抓拍5：支持人脸与人体关联和绑定功能，当检测到含人脸的人体目标时，可在视频预览画面同时叠加显示人脸、人体检测框，且人脸抓拍图与人体抓拍图的trackid 可关联。 22、人体抓拍6：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人体完整无遮挡，正脸通过摄像机。人脸与人体抓拍图绑定准确率≥99%。绑定准确率=人脸与人体抓拍图准确绑定数/样本数；样本数为测试时实际通行的人员数；人脸与人体抓拍图准确绑定数为人脸抓拍图与人体抓拍图的 trackid 关联准确的数量。 23、活体检测：开启活体检测，支持进行人脸比对时，对照片、离线视频中的人脸显示非活体。支持设置活体检测阈值。 24、人脸识别1：支持对对视频画面中的人员进行人脸识别比对，并显示人脸相似度。支持设置人脸识别区域，支持设置最优识别、快速识别模式，支持设置单次最大识别时间、两次识别间隔和识别阈值。人脸底库容量支持最多 10 万张，最大支持 128 个人员组。 25、人脸识别2：采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 26、人脸识别3：采用多人依次循环通过进行测试，红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。 27、门禁通行应用1：支持设置门禁通行时间计划，最多可设置 128 个时间计划，时间计划包括周计划、假日计划。支持设置人员通行权限，将人员库与时间计划进行绑定操作。 28、门禁通行应用2：支持设置底库的人员类型，包括员工、访客、重点关注人员。 29、门禁通行应用3：在人脸比对、门禁应用模式下，配合门禁控制板，支持对通行人员进行人脸比对并生成相应的通行事件记录。支持查看门禁通行事件记录，包括通行时间、门禁事件类型等信息，门禁事件类型包括员工正常通行事件、员工非通行时间尝试通行事件、访客正常通行事件、访客非正常通行时间尝试通行事件、陌生人尝试通行事件、重点人员尝试通行事件。 30、门禁通行应用4：支持配置报警输入接口信号为不同事件的触发源，包括门长开未关事件、消防事件、门铃响事件 31、门禁通行应用5：支持设置报警输出，包括延迟触发开门信号的时间以及开门信号持续生效的时间。 32报警管理：支持设置门禁应用事件的报警联动方式，包括上传服务器、上传 FTP、报警录像、报警输出、韦根输出、语音播放。支持设置语音播放内容。 | 6 | 台 |
| 5 | 摄像头支架 | 原厂标配 | 6 | 个 |
| 6 | 地下接送--学生等候区大屏 | 65英寸显示设备+智能可控主机（3568-M68-2G+16G）+吊装支架，支持OTA控制主机，统一设置自定义开关机时间，支持界面远程更新。实时播报展示学生放学情况、家长抵达情况 | 4 | 套 |
| 7 | 地下接送--家长等候区大屏 | 65英寸显示设备+智能可控主机（3568-M68-2G+16G）+吊装支架，支持OTA控制主机，统一设置自定义开关机时间，支持界面远程更新。实时播报展示学生放学情况、家长抵达情况 | 4 | 套 |
| 8 | 单机芯门禁闸机 | 不锈钢板厚度1.2mm；机箱材质为SUS304； 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； TCP/IP接口1个；单独RS485/RS232可切换通讯接口4个；单独RS232接口 2个；Wiegand通讯接口 2个；对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器4个；对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器1个；门磁输入接口 2个；开门按钮接口 2个；电锁输出接口 2个；报警输出接口 6个；红外传感器 8个；消防常开接口 1个；一键常开接口2个；CAN 接口2个。（提供公安部有效检测报告证明） 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供公安部有效检测报告证明） 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部有效检测报告证明） 支持人数统计； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。（提供公安部有效检测报告证明） | 8 | 台 |
| 9 | 辅助材料 | 各种管卡，水晶头，木螺钉，膨胀管，钻头，胶布，开孔，软管，螺丝，网线，电源线等等 | 1 | 批 |
| 10 | 不锈钢钢化玻璃护栏 | 普通不锈钢金属防撞护栏，高度1米 | 70 | 米 |
| 11 | 系统集成 | 设备的安装、调试、培训等费用 | 1 | 项 |
| 四、智慧体育 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧体育数据大脑平台 | 1.具备自由练习、国家体测、赛事、家庭作业等功能模块； 2.支持手机端登录一站式AI智慧体测评云系统，可操作系统平台开展测试； 3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总； 4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置； 5.支持测试视频存储与测试数据分析服务；支持学生视频数据推送家长端； 6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理； 7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出； 8.支持体育校级大数据平台展现跳绳、跳远、各类体测项目展示： 9.支持跨校比赛，可查看各校各项目数据排行榜； 10.可一键生成体测成绩上报表、体测分析表等； 11.可查看学生体质档案，包含在校运动档案、体测档案; 12.学生通过看摄像头，自动识别学生人脸，显示学生个人运动档案：个人信息、体育综合评分、体育运动评分、本学期运动天数、身体形态、身体机能、运动能力图5个维度（力量、耐力、速度、柔韧、灵敏）、体质评定及运动处方，校长通过看摄像头，自动识别校长人脸，显示近一个月全校学生运动档案：总运动人次、跳绳排行榜、跳远排行榜、各项运动达标率、成绩统计、各项活跃度、优秀年级占比排名、日运动趋势图； 13、手机APP（AI趣运动） 13.1学生在家对着手机摄像头或者平板摄像头进行跳绳、开合跳、高抬腿、深蹲、象限跳等运动，视频 AI可以自动识别动作并进行计数，运动完成后，系统会生成运动报告，方便学生和家长进行查看。 13.2支持老师布置的单日、周期体育作业；学生家庭体育作业打卡提交，与校端APP数据同步，学生在家通过APP对着手机或者平板摄像头完成作业，老师可查看学生完成作业情况。 13.3学生可通过完成运动挑战获得运动积分和勋章，并根据学生锻炼情况，系统为学生制定个性化提升方案和练习视频指导等，提升学生在家运动锻炼的兴趣和持续性。实现学校和家庭体育运动作业之间的无缝衔接和融合，提升家校协同育人的效果，促进学生全面发展和健康成长。 13.支持全区/全校学生运动数据，体质健康数据查询； 14.支持班级/个人学生运动数据，体质健康数据查询； 15.支持全区各校各项运动周达标率，月达标率，学期达标率呈现； 16.可在学校指定大屏上查看全校的各项运动活跃度，运动成绩达标率，并支持按周，月，学期的时间维度统计。 17.人脸采集功能： 17.1应用系统内拍摄；（不支持相册内照片导入） 17.2可选择学生编号，可选择学生性别。 18.大屏设置功能： 18.1自定义大屏所要播放的排行榜内容，并进行画面预览； 18.2选择各榜单播放的间隔时间及声音大小； 18.3可权限设置——仅管理员有权配置。 19.手机控制功能 ★19.1支持手机端切换体测模式、运动项目，视频可逐帧回放、逐帧定格画面、测试时间选择；（提供符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 19.2支持出现身份信息不匹配时，手动修改； 19.3支持手机端控制开始、重置设备； 19.4支持手机回放、查看历史记录，可对回放记录进行投屏，并切换相应遥控器。 20.运动数据查看 20.1全校概览支持查看全校学生的运动测试数据，运动成绩占比率，全校及个人成绩的汇总，平均分值； 20.2能查看学生个人档案、成绩、曲线图，可查看单项目运动历史成绩记录以及相对应运动处方建议，历史视频可保存7天。 20.3测试记录可查看学生运动时间、成绩、平均分，可手动排序、成绩生成表格一键导出； 20.4运动视频自动储存，可回放查看作弊，保证数据有效真实性，若有误可进行手动修改。 | 1 | 套 |
| 2 | 运动吧 | AI运动吧智慧体育运动系统： AI运动项目单设备支持多个运动项目：5人跳绳测试；立定跳远测试；3人纵跳摸高测试；5人开合跳测试；3人仰卧起坐测试； 能查看学生个人档案、成绩、曲线图，可查看单项目运动历史成绩记录以及相对应运动处方建议，历史视频可保存7天。 1、AI智慧跳绳测试仪： 在1个摄像头下，可支持5人运动同时测试、同时计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，前端大屏跳绳过程数据实时显示、跳出测试区域提示、运动结束后15秒间段计数、中断数的呈现。（提供《GB/T19851.122005》中小学体育器材要求的国家机构质量检测报告，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 支持过程中人转动后正常计数。 两套跳绳测试仪可串联，支持手机端遥控操作两台设备，支持≥10人同时测试。 测试范围：0-2000次，分值1次，允许误差：±1次。 运动结束后，形成个人运动报告，跳绳速率，并给出测评点评和锻炼建议，手机端查看视频回放。 2、AI智慧立定跳远测试仪： 测试全程人脸识别、身份绑定，具备防替考、防作弊、自由模式及考试模式，测试结果大屏实时显示。 2.1跳绳过程中随来随测，在测试位自动识别身份，测试过程语音提示，测试成绩实时显示；（提供符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 2.2测试仪器无需跳毯，可直接在塑胶操场上进行测试，适应室内外测试环境，不受强光影响。跳落区两侧无障碍，跳毯两侧不能有其他辅助设备，不影响跳远动作，保障人员、设备安全。 ★2.3犯规检测：踩线、单脚起跳、垫步跳、出界、换人跳。（提供符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 2.4测试屏幕在无人测试状态下显示个人 /班级实时排行榜数据； 2.5测试屏幕实时显示测试者身份信息、实时成绩，实时头像，分时动作切片组合图。 2.6测试结束，成绩实时上传，可在App实时查看，支持历史记录视频回放 ；成绩可纳入教学管理。 2.7测试模式有自由模式和考试模式，自由模式测试者在测试位举右手进行人脸识别，各测位独立进行测试，随来随测。考试模式由老师控制，统一发令进行测试。测试成绩在屏幕实时显示 3、AI智慧纵跳摸高测试仪： 在1个摄像头下，可支持3人同时AI人脸识别进行摸高测距测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显示；（提供《GB/T19851.122005》中小学体育器材要求的国家机构质量检测报告，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 测试范围：0~320cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 支持前端大屏跳高结果数据显示、瞬间画面呈现。支持“新纪录”等特效动画及语音提示； 4、AI智慧开合跳测试仪： 1个摄像头下，可5人同时运动计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏开合跳过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现。（提供《GB/T19851.122005》中小学体育器材要求的国家机构质量检测报告，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 测试范围：0~500次；分度值：1次；允许误差：±1次； 犯规动作不计数：需双手双脚运动，手不动或脚不动不计数。 5、AI智慧仰卧起坐测试仪： 测试全程人脸识别、身份绑定，具备防替考、防作弊、自由模式及考试模式，测试结果大屏实时显示。 5.1一台主机、3个测试位、仰卧起坐过程中随来随测，在测试位自动识别身份，测试过程语音提示，测试成绩实时显示；（提供符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 5.2测试设备自动判别动作有效性，无穿戴装备。有固定测试床和固定脚勾，体测床两侧无其他辅助设备，不影响测试动作。 5.3犯规检测：顶胯、未抱头、未触膝。 5.4测试屏幕在无人测试状态下显示个人 /班级实时排行榜数据；（提供符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） ★5.5测试屏幕分别实时显示3名测试者身份信息、实时成绩，实时头像，违规个数。（提供符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，并具备国家体育用品质量检验检测中心标准认证报告） 5.6测试结束，成绩实时上传，可在App实时查看，支持历史记录视频回放 ；成绩可纳入教学管理。 5.7测试模式有自由模式和考试模式，自由模式测试者在测试位举右手进行人脸识别，各测位独立进行测试，随来随测。考试模式由老师控制，统一发令进行测试。测试成绩在屏幕实时显示 | 1 | 套 |
| 3 | 施工费 | 设备安装，调试及线缆等辅材 | 1 | 项 |

说明：

a、请投标人选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的其它的产品参加。

b、参数内容如有涉及到品牌均为参考品牌，均为了更好的描述本次招标内容的技术产品的要求，投标人应提供相同档次的品牌即可，相关指标均需符合国家相关的规定。

c、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但中标人须在采购人或最终使用单位对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。

d、以上技术参数及要求是采购人提出的货物技术说明，如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、配件辅料或服务，请投标人在投标文件中明确指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足采购人正常需求，中标人须免费提供。

二、商务内容

1.  本采购内容及要求提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的初步技术要求，供投标人做报价依据。买方有权在签订合同时对本采购内容及要求作进一步修改。

2.  本采购内容及要求并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标人应保证提供符合采购内容及要求和工业标准的优质产品。投标文件包括采购内容及要求所叙述的全部工作以及在采购内容及要求没有提到的，但涉及到有关设备的效率、稳定性、完整性以及在项目实践上证明是优良性能所需要的部分也应包括在内。本采购内容及要求所标明的工艺、设备、材料和所采用的标准只是为了说明所期望的系统的基本形式，而并非限制性的。

3. 投标人应仔细阅读本采购内容及要求中的全部条款。投标人提出的设备技术规格应符合本采购内容及要求的所有要求。如投标人没有以书面形式列出与本采购内容及要求所规定的规格间的差异，则认为：提供的设备是完全符合本采购内容及要求的要求。

5.  本采购内容及要求经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

6.货款结算方式：详见合同内容。

7.质保期及项目运行维护期限：≥3年，有特殊质保要求的，按约定质保期执行。

在产品质量保证期之内，供应商对由于设备及软件产品的缺陷造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。质量保证期的终止不能视为供应商对有可能引起损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。潜在缺陷指在正常情况下不能在质量保证期内被发现的设备的隐患。供应商应在质量保证期满后，当发现这类潜在缺陷时（经双方确认或经法定质量检验机构鉴定），供应商按照本项目合同的规定对设备进行调换，并提供技术支持。

8.合同服务期限：合同签订后60天内交付安装并通过验收。

9.服务期内，采购人将定期对中标供应商服务进行考核评价，如存在质量问题等情况或服务无法达到本次招标要求的，采购人有权解除合同，相关风险和费用将由成交供应商承担。

10.产品的质量、技术标准：投标产品的质量、技术标准首先应满足投标文件的要求，如在投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁发的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

11.产品包装和标识

（1）为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，并按设备特点，按需要分别加上防冲撞、防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，

（2）不包装的金属结构件应将标签系牢在结构件上。

（3）供应商应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

12.配送要求

（1）供方配送的设备需按合同指定的厂家产品、型号及价格送货上门；

（2）设备在三包期间内的使用过程中，出现产品质量问题的，供方需无条件更换；

（3）供方需在合同签署后35个日历天内送达设备，送达地址：甲方指定地点。

13.售后服务

（1）供方在接到需求电话后6小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

（2）供方必须对合同中规定的货物和服务提供相应的质保期(产品质量按照国家三包规定执行）；时间从收到该批次货物并验收合格之日起计算。质保期内供方须免费更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

14.质量保证

（1）供应商保证所提供的设备是全新的、未经使用过的。供应商提供的设备符合采购内容、技术条件中的规格型号。采购人如发现质量不符合要求者，有权通知供应商进行整改、停止安装或返工，供应商必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由供应商承担。

（2）设备供应

本项目所有设备均由供应商供应。所有设备必须符合国内、国际相关质量标准，采购人认可。

供应商在投标投标文件中设备的名称、型号应与实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，需原装封箱包装。

如发现实物与投标投标文件不符，采购人有权要求进行检测。必要时请有关检验部门检验，如果检测结果不符合有关标准和要求，其一切后果及费用由供应商承担。

如发现不符合质量要求或破损、损坏等情况由供应商负责调换或补足，并不得影响工期，在合同期内如采购人提出产品增减或调换，供应商负责办理，差价据实按投标报价中的单价进行调整。

设备的安装由采购人自行负责，供应商必须保证通过采购人和相关部门检测与验收。安全未达标的(出现安全事故)，供应商承担相对应的责任。

15.技术支持

（1）合同所定货物供应商在货物生产前应向采购人确认规格型号参数，采购人有权变更投标文件中投标货物的型号规格。

（2）产品质量和新技术

供应商提供给或采购人所需要的产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。供应商不应购买那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品。

在合同价格不变的情况下，应采用最新的或尽可能是最新的设备。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定以下评审办法。

- 一. 总则

评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照采购文件的要求，对投标文件进行综合评审。投标供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二. 评标程序

评审程序：本次评标分三个阶段进行，具体详见本采购文件《第一部分 供应商须知》“五、电子化开标”。

三．评标细则及成交供应商确定原则。

1.商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评审小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评审小组成员对各投标供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标供应商商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 投标人具有ISO9001企业质量体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务）、ISO20000信息技术服务管理体系证书（认证范围必须含软硬件运维服务相关的信息技术服务管理活动），每个证书在有效期内的得1分，最高得4分。 注：需提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人提供（2021年1月1日至今）已完成同类项目业绩，每项类似业绩得1分，最多得3分。（提供合同原件扫描件并加盖电子签章） | 3 | 客观分 |
| 3 | 产品功能及技术要求 | 根据所投产品技术指标与招标文件一般参数要求的响应程度，完全响应的得满分，标★的重要参数（共26条），不能按照招标文件要求提供截图、检测报告、证书等证明文件视为负偏离，不满足或负偏离的每项扣1分，26分扣完为止；非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离每条扣0.5分；4分扣完为止。 注：投标人须将检测报告中对应参数进行所在页码标注。 | 30 | 客观分 |
| 4 | 实施方案 | 对项目实施方案进行详细描述，需包含实施进度计划、进度保障措施、质量保障措施、测试与验收计划、项目管理措施等内容。 方案表述完整、安排合理的，得3.1-4分； 方案表述基本完整、安排基本合理的，得1.1-3分； 方案表述有明显缺陷、安排不合理的，得0.1-1分； 未对项目总体实施方案进行描述的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 7 | 服务团队保障 | 1、项目团队具备一级建造师（通信与广电工程）证书、高级网络与信息安全工程师证书、智能建筑弱电系统项目管理师证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得3分。 2、技术团队具备高级信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书、网络工程师证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得3分。 3、安全团队具有系统规划与管理师证书、物联网应用工程师证书、通信工程师证书，每拥有一本证书得1分，最高得3分。 4、项目组成员（除项目总负责人、技术负责人外）具备安防系统集成项目经理证书、有线通信专业高级工程师证书、硬件技术维护工程师证书，每个资质证书得1分，最高3分。 注：1、所有持证人员须提供相关证书和社保证明，复印件并加盖公章， 未提供上述资料的不得分。(服务人员社保证明以社保部门出具的近三个月任意一个月在投标人单位的参保证明为准，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分)2、以上提供的人员证书应由工信部（信息产业部）或其下属单位、人社部或其下属单位直接颁发，否则不得分。 | 12 | 客观分 |
| 8 | 产品演示（演示文件需为真实系统平台操作录制视频，且演示时间不超过15分钟。如提供的演示文件为PPT、WORD、图片等文档形式的，视同未演示，不得功能演示分数。） | 一、大数据看板展示（0-2分） 展示案例，现场或者视频，要求展示包括以下内容： 1、大数据看板的整体构架效果。 2、要求讲解大数据看板相关内容。包含考勤、学业诊断、评价、教师发展、德育管理、行政办公、后勤、图书等相关内容。 3、演示教师端及学生端界面的相关内容和操作 4、系统数据模块之间能够形成相互联动关系 二、系统整合能力演示（0-6分） 1、支持相关教师从钉钉对学生德智体美劳等维度进行过程性数据记录，相关人员支持自定义权限配置，相关条目支持项目及分值的自定义配置，形成过程性报表，同时打通学生基础资料及成绩系统，最后汇聚成学生在学期间的个人画像。整套系统操作需支持钉钉端操作，整套系统每个模块需要是实时过程性系统。 2、班级评分： 1）支持分学期、年级及日期汇总统计班级各项目的每日得分情况，支持按主项查看累计得分，并合计为最终分数，支持对汇总结果报表的导出功能。 2）支持分年级，分德育周次，进行班级评分周次汇总数据的查询，并支持导出结果报表。 3、演示班牌德育评价结合课堂教学一体机评价软件：程序支持桌面浮标，可在学校教学一体机的windows操作系统下打开程序，教师通过钉钉扫码登陆，登录后进行课堂评价，可多选课堂相关评价指标对学生进行评价。（考虑到数据连通问题，不得使用班级优化大师演示） 4、支持家长给学生送物品或者临时改变接送方式时，通过手机等移动端给学生发留言信息到班牌端，实时跳动提醒学生查阅。 5、支持学生请假出校可以联动智慧教育交互终端验证电子请假单功能。 6、演示结合学校现有积分查询一体机，实现班牌德育自主加分：通过立式查询机进行人脸识别，进入学生个人中心，可插入积分二维码卡片，完成自主加分。演示遇到积分二维码卡片读取失败，可进行退出卡片的操作。 7、支持对接第三方图书系统数据能力，图表及表格展示各类图书的借阅量，拉取数据证明对接成功。演示对接接口拉取到图书系统数据 8、支持对接视频接入能力，对接学校监控系统，演示在线巡课，要求切换不同班级看到班级实时画面，带声音，支持巡课老师直接发消息给班主任。 9、支持德育系统接入电子班牌能力：学生通过电子班牌扫身份二维码进入个人中心，可查看自己的积分，并扫得分二维码给自己加分。 10、支持对接物联系统能力：演示学校驾驶舱根据楼宇、楼层等查询能耗数据，可直接在驾驶舱上呈现和操控某个教室或者房间的开关。 11、放学系统功能演示： 1）支持无感放学功能，对接放学大屏，演示班级放学后经过特定区域，放学大屏上立即显示某班已放学； 2）支持家长学生按不同流程状态如正在进入、已到位和已离开配置不同的终端设备关联； 3）支持学生通过道闸设备识别进入待接等待区域系统，能根据区域等待人员人数情况进行自动均衡区域分配； 4）支持设置家长进入待接区域的前置判断条件，如学生未到位等待区域家长无法进入待接区域； 5）支持设置学生离校的前置判断条件，如家长未到达待接区域，学生无法通过道闸验证离校。 | 8 | 主观分 |
| 9 | 培训方案 | 针对本次项目提供培训方案，包括培训目的、培训内容、培训时间、地点、频次等综合评审打分。 培训方案表述完整、安排合理的，得3.1-4分； 培训方案表述基本完整、安排基本合理的，得1.1-3分； 培训方案表述有明显缺陷、安排不合理的，得0.1-1分； 未提供培训方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 10 | 售后服务方案 | 1、根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施) 进行打分。 (1) 售后方案科学合理，可操作性强的，质保服务优质得 2.1-3 分； (2) 售后方案科学合理，质保服务一般合理得1.1-2分； (3) 售后方案基本合理可行的，得0.1-1分； (4) 未提供方案不得分。 | 3 | 主观分 |
| 11 | 环保节能产品 | 所提供的产品列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”和最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的每个得1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 |

2.报价评分（30分）：

满足采购文件要求且报价最低的最后投标报价为评标基准价。

1）有效供应商的最后投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分；

2）其他供应商的投标报价得分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲如供应商投标报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）所有供应商最后投标报价均超采购预算，采购人无法支付的, 本项目做流标处理，应重新组织采购。

5）▲本项目采购预算为 1875000元。

3、有效供应商的综合得分为商务技术得分和最后投标报价得分的总和。

4、评审小组根据综合评分情况，按照综得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。综合得分相同的，按照最后投标报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后投标报价相同的，由评审小组抽签决定。

四．确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。

评标结束后，将在浙江政府采购网上公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

五．投标供应商的义务

投标供应商应随时接受评审小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。评标结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。