平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：广播电视播出系统升级改造项目 招标编号：WZCG-GK-2024062601 采 购 人：平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台） 联 系 人: 郑先生 联系电话：0577-58121013 代理机构:温州亿顺工程项目咨询有限公司 联 系 人:杨先生 联系电话:15888478967 二零二四年六月

温州亿顺工程项目咨询有限公司关于广播电视播出系统升级改造项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年06月27日

项目概况

广播电视播出系统升级改造项目的潜在投标人应在政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。获取（下载）招标文件，并于2024年07月19日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZCG-GK-2024062601

项目名称：广播电视播出系统升级改造项目

预算金额（元）：6650000

最高限价（元）：6650000

采购需求：

标项名称: 广播电视播出系统升级改造项目

数量: 不限

单位：套

预算金额（元）: 6650000

简要规格描述或项目基本概况介绍：详见招标文件。

备注：/

合同履约期限：标项 1，按采购人要求供货，以采购人发出的书面进场通知时间为准起至质

保期结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1，无

3.本项目的特定资格要求：标项 1，无

三、获取招标文件

时间：/至2024年07月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年07月19日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024 年07月19日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台线上

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

（2）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（3）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

（5）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（6）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）

地    址：平阳县昆阳镇西坑49号

传    真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-58121013

质疑联系人：程先生

质疑联系方式：0577-58121013

2.采购代理机构信息

名    称：温州亿顺工程项目咨询有限公司

地    址：平阳县昆阳镇童桥花苑一期1幢3单元402室

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：15888478967

质疑联系人：曹先生

质疑联系方式：15851321004

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击

右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线

服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州亿顺工程项目咨询有限公司对广播电视播出系统升级改造项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 广播电视播出系统升级改造项目 |
|  | 项目编号 | WZCG-GK-2024062601 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台） 地址：平阳县昆阳镇西坑49号 联系人：郑先生 联系电话：0577-58121015 |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州亿顺工程项目咨询有限公司 地址：平阳县昆阳镇童桥花苑一期1幢3单元402室 项目负责人：杨先生 联系方式：15888478967 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：以介质（U盘）存储的密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇童桥花苑一期1幢3单元402室 杨先生收15888478967））。 （3）中标供应商须在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 ☑需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 名称：温州亿顺工程项目咨询有限公司 地址：平阳县昆阳镇童桥花苑一期1幢3单元402室 联系人：曹先生 联系方式：15851321004 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：/ 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2024年07月19日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年 07月19日 上午09：30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于þ工业。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： □本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 þ在评审时对小型和微型企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
|  | 首台套政策（货物采购适用） | 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
|  | 节能产品、环境标志产品（货物采购适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州亿顺工程项目咨询有限公司：邮箱： 915605733@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

温州亿顺工程项目咨询有限公司受平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）委托，以公开招标方式采购广播电视播出系统升级改造项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 招标要求：

1、项目概述

超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革。加快发展超高清视频产业，对满足人民日益增长的美好生活需要、驱动以视频为核心的行业智能化转型、促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。

2019年2月28日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出了未来三年加快超高清电视产业发展的目标任务和行动举措。《行动计划》明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，需要对该技术路线严格遵守，以此来助力超高清视频产业的健康发展。

2020年5月6日，为发挥标准在超高清视频产业生态体系构建中的引领和规范作用，加快制造强国、网络强国、数字中国和文化强国建设步伐，工业和信息化部、国家广播电视总局共同组织制定了《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》。

2022年6月21日，国家广播电视总局还印发了《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。《意见》指出，到2025年年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。

2023年7月，为加快推进我国超高清电视领域的新技术、新标准及时应用于广播电视和网络视听行业，进一步引导和促进超高清电视技术发展，更好满足人民群众对美好生活新需求新期待，国家广播电视总局印发《4K 超高清电视技术应用实施指南（2023版）》。

超高清电视技术以其卓越的4K乃至8K分辨率，为观众带来前所未有的视觉体验。为了充分发挥超高清技术的潜力，实施高清超高清设备更新提升行动至关重要。这不仅能够全面加快高清电视的普及，推动超高清电视端到端全链条发展，还能有力促进高清超高清技术创新和产品应用。同时，对内容进行整合，包括标准化制作、原生超高清内容生产、内容库更新与扩展、跨平台播放支持以及版权保护等措施，将进一步提升超高清内容的丰富度和质量，满足观众对沉浸式观影体验的追求。这些举措对于提振电子产品等大宗消费、扩大内需、促进文化产业和数字经济发展具有重大意义。

为适应当前广播电视超高清化、网络化技术发展和互联网融媒体产业发展的要求，平阳县融媒体中心广播电视播出系统升级改造项目，拟采用超高清数字化、网络化、智能化设计，覆盖广播电视节目播出的各个环节，构建安全、稳定、先进、高效的平阳县融媒体中心综合业务超高清播出系统，满足平阳县融媒体中心日常节目播出需要，系统采用安全、可靠、科学、先进的技术，满足两个频道节目上载、编单、播出、监看、统计等功能需求，系统设计应适应5～8年的广播电视节目播出发展规划，能够满足信号调度等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。技术指标符合国家广电总局62号令要求及超高清电视信号标准。

▲本次项目招标为交钥匙项目，在本次招标文件技术要求范围内的所有工程项目（设备、线路、连接、集成、施工等）均由投标人实现，投标报价中应包含实现本招标项目要求的所有费用。由于投标人方案设计、设备选型失误，造成的为满足本次招标文件技术要求进行后续改造而发生的费用，由投标人承担，投标人须作出书面承诺。

关键条款（“▲”号条款）不满足的其投标予以拒绝，即作为无效投标处理。

2、项目建设目标

按照目前平阳县融媒体中心的频道设置要求，本次项目建设2+1超高清播出频道系统。该项目播出系统包括播出分控系统、时钟系统、同步系统、显示监看、动环系统及其他配套设施建设等。

新建设的播出系统需要制播一体业务流程，可以无缝适配台内已有非编制作系统、媒资系统、融媒体业务系统的互联互通，构建“编播存”网络化送播体系的基础架构，全面采用网络化、文件化送播，以提高台内整体节目制播效率，并通过技术手段对业务流程的各个环节进行监视、监管，确保系统的安全稳定运行。

同时通过动环系统建设，中心所辖机房能够实现实时、有效、便捷的整体管理，切实提升中心整体业务运行的安全性和稳定性。

遵从总局62号令实施细则等规范的前提下，完成各个业务系统的建设，系统设计能够适应未来5~8年的播出发展规划的应用。

3、系统设计要求及原则

本次项目为交钥匙工程。各投标厂商应根据我中心的制播、送播流程、媒资归档业务流程等实际情况进行针对性设计。系统应采用成熟稳定的冗余备份设计，无单一崩溃点，提供有效地手段，保证系统运行的快捷、高效和绝对安全。

整个系统设计主要依据国家广电总局有关电视台建设标准，技术指标应符合国家广电总局颁布的行业标准。

项目采用可靠、科学、先进的技术，满足2+1超高清频道的节目文件化送播、自动播出等功能需求，系统设计应适应未来5-8年的节目制作、播出发展规划，能够满足全台安全播出的需求，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充升级的余地。

1）总体设计要求：

安全可靠性要求：

系统的硬件设备与应用软件必须能满足7×24小时稳定运行要求，具有完善的硬件热备，自动数据热备份以及节目播出热备份，无单一崩溃点。系统应具有方便、有效、完善的应急方案和措施，能够在线维护系统设备，提供实时的系统状态监测与报警。

可扩展升级要求：

播出节目迁移管理及控制软件应采用开放式和模块化结构，易于升级。

便于维护便于操作性要求：

播出节目迁移调度灵活、高效。播出节目迁移管理与控制软件的界面要简单清晰，易学易用。系统总体布局合理有效，系统设备硬件的连接直观简单，便于维护。

系统实施规范要求：

确保系统操作、维护、运营管理的统一。系统设计与设备部署原则应遵循制播应用系统的网络系统接口规范和工程实施规范要求。

系统的组成及设计应科学合理，并从实际情况出发，整个系统无单一崩溃点，组网安全合理。

2）播出系统主要功能设计要点：

要求系统结构合理，采用先进的播控技术设计；

具有很好的开放性和扩展性，便于与台内其它系统进行数据交换；

系统工作模式根据用户需要和权限可以灵活实现配置，注重界面的灵活性、人性化。根据用户需求，厂商可以对部分功能细节进行二次开发；

★系统必须具备web service通用接口协议，与台内现有的非编系统及媒资系统等系统实现无缝对接，支持非编提交播出素材入库，实现元数据信息和文件的交换；投标人需提供制播流程图及说明，提供投标系统与台内已有非编媒资系统接口对接证明文件及承诺函。

系统应具备先进安全的安全防范功能，采取高效、安全、稳定的安全防护措施，防止病毒侵入，保证播出安全；

系统设备的布线应符合机房布线技术标准。

4、系统设计遵循标准

本次系统设计主要依据国家广播电影电视总局有关建设标准，技术指标应符合国家广播电影电视总局颁布的行业标准，符合ITU-R BT.601，SMPTE259M等有关标准的要求，具体包括但不局限于以下内容。

广播电视音视频标准

广电总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》电视中心实施细则；

GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

GY/T167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》

GY/T155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

GY/T157-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

GY/T162-2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

GY/T 2019-4K 《超高清视频图像质量主观评价用测试图像》

GB/T 41809—2022 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》

GB/T 41808—2022《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》

GY/T 299.1—2016《高效音视频编码 第1部分：视频》

GY/T 307-2017《超高清晰度电视节目制作和交换参数值》

GY/T 315-2018《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》

GY/T 222-2023《数字电视转播车技术要求和测量方法》

GY/T 323-2019《AVS2 4K超高清编码器技术要求和测量方法》

GY/T 324-2019《AVS2 4K超高清专业卫星综合接收解码器技术要求和测量方法》

GY/T 329-2020《4K超高清视频图像质量主观评价用测试图像》

GY/T 330-2020《超高清高动态范围视频系统彩条测试图》

GY/T 331-2020《高清晰度电视声音识别与校准信号技术要求》

GY/T 337-2020《广播电视网络安全等级保护定级指南》

GY/T 340-2020《超高清电视图像质量主观评价方法》

GY/T 347.1-2021《《超高清晰度电视信号实时串行数字接口第1部分：多链路10Gbits光接口（10比特字容器）》

GY/T 347.2-2021《《超高清晰度电视信号实时串行数字接口第2部分：多链路10Gbits光接口（12比特字容器）》

GY/T 347.3-2021《《超高清晰度电视信号实时串行数字接口第3部分：单链路和多链路6Gbits、12Gbits和24Gbits光和电接口》

GY/T 358-2022《高动态范围电视系统显示适配元数据技术要求》

GY/T 361-2022《电视播出节目信息即时传输技术规范》

GY/T 363-2023《三维声编解码及渲染》

GY/T 364-2023《4K超高清晰度电视节目录制规范》

GY/T 365-2023《4K超高清晰度电视节目文件格式规范》

GY/T 366-2023《超高清晰度电视节目制作系统分布式存储技术要求和测量方法》

GY/T 367-2023《IP交换矩阵技术要求和测量方法》

GY/T 368-2023《先进高效视频编码》

GY/T 371-2023《超高清晰度电视节目制播用监视器》

GY/T 379-2023《数字电视节目音频响度监测规程》

GY/T 398.1-2024《视频浅压缩编码第1部分：超高清视频分层编码》

超高清视频标准体系建设指南（2020版）

4K超高清电视技术应用实施指南（2023版）

ITU-R BT.1122-3 用于标清电视、高清电视、超高清电视和高动态范围电视发射和二次分配系统的编解码器技术要求（ User requirements for codecs for emission andsecondary distribution systems for SDTV, HDTV, UHDTV and HDR-TV）

计算机信息技术

GB/T 18018-2007《路由器安全技术要求》

GB/T 18019-1999《信息技术包过滤防火墙安全技术要求》

GB/T 18020-1999《信息技术应用级防火墙安全技术要求》

GB/T 18336.1.2.3-2008《信息技术安全性评估准则 第1.2.3 部分》

GB17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

GD/J 037-2011《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》

GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》

GB/T 20270-2006《信息安全技术网络基础安全技术要求》

GB/T 20271-2006《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》

GB/T 20272-2006《信息安全技术操作系统安全技术要求》

GB/T 20273-2006《信息安全技术数据库管理系统通用安全技术要求》

GB/T20009-2005《信息安全技术操作系统安全评估准则》

GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GB/T 25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

GA/T709-2007《信息安全技术信息系统安全等级保护基本模型》

GA/T671-2006《信息安全技术服务器技术要求》

其他规范标准

GB 50303-2012《建筑电气工程施工质量验收规范》

EIA/TIA-568《商用建筑物电信布线标准》

EIA/TIA-569《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》

EIA/TIA606《商业建筑物电信基础结构管理标准》

EIA/TIA607《商业建筑物接地和接线规范》

GBJ 232-90.92《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50057建筑物防雷设计规范》（2000年版）

GB 50343-2014《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

IEEE 802.3U《以太网100BASE-T标准》

《中国电视台数字化网络化建设白皮书》

以上法规或标准如有更新或废止，一律以最新标准版本为准。系统承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

5、项目需求

1）建设内容

本次项目要实现包含2+14K超高清播出系统、动环系统管理及相应辅助设施等建设。

4K超高清播出系统采用广电总局颁发的分层编码框架为基础实现，利用新技术降低带宽消耗的同时，实现最大化还原视频的画质和质量，降低技术风险，实现4K超高清电视播出。

动环机房系统将从用电、空调、消防、实时监控、温湿度感应等全方位对播出机房进行24小时有效、实时、快速反应的立体式检测，最大程度地避免不可控外部因素对安全播出的影响。

相应辅助设施建设包含应用环境改造建设、广播及新媒体录制系统等升级改造。

本项目要实现的主要功能及要求：

系统采用全数字化设计，满足2+1个超高清频道播出需求。

系统采用全数字嵌入音频12G UHD-SDI，实现所有频道的自动播出功能。

视频服务器要对各种格式的节目素材文件具有良好的兼容性，符合广电总局GY/T 398.1-2024《视频浅压缩编码第1部分：超高清视频分层编码》的规范要求，可以自动实现超高清、高清节目、标清节目的同播输出。

节目可通过基带上载、文件导入的方式，送至播出二级存储，然后再迁移至视频服务器进行播出，也可直接应急上载迁移到视频服务器进行调用播出。

节目审片站点采用全数字嵌入音频12G UHD-SDI的方式输出；

系统能实现定时、顺序、顺插、定插和触发播出，支持24小时不间断播出。

系统具有详细完善的权限管理、日志管理和查询统计功能。

系统支持文件化的自动技审功能，可定义技审策略。

系统支持文件级、格式级、内容级技审功能。

系统支持警告、错误等多种级别的错误检测和报警提示。

系统支持多种响度调整手段的文件级响度控制策略，有效解决播出系统中的响度忽高忽低，响度不统一的问题。

系统具有完善的节目播出、节目上载、节目单编排、素材管理和提示报警功能。

外场直播信号系统必须具有延时功能，延时软件可以任意设置延时时间，可以插播预设视频，可以打出入点的方式跳过部分视频。

系统采用web service通用接口协议，为我台融合媒体制作平台及媒资平台提供互联互通的接口，实现播出网和融合媒体平台文件级联通，外购节目、自办节目实现无带化文件级传输播出。

系统配备完善的监看监测系统，可以提供故障影响范围分析报警，帮助用户迅速定位故障点。

下辖机房纳入动环管理系统进行统一管理。

数字直播调音台接入原有广播播出系统，并完成系统设备搬迁及调试。

新媒体切换台及5G背包系统与原有媒体切换系统打通及实现级联功能。

超高清频道播出控制系统建设方面：

1、垫片播出机

全台实行文件化送播，为保障电视播出安全及可能的应急播出需要，新增2台垫片播出机，实现文件循环播放模式，能长期稳定输出一路活动画面，又能随时用于应急播出。

2、自动技审服务器

配置2台自动技审服务器，同时预配同步技审管理软件用于对外部系统（融媒体平台）推送的素材文件进行MD5校验，对二级存储内的素材文件进行相关技审，如封装格式、编码格式、图像像素、幅型比例等，以及素材的内容，如黑场、静帧、静音等指标的技审，保证二级存储的素材文件符合我台的播出标准。

3、主、备播出控制站点

两个频道各配置1套主、备(共4台)播出控制站点，实现对2+1超高清频道和第三套应急播出系统的控制。

2）总体业务流程

系统的总体业务流程分为四个部分：计划阶段、备播阶段、播出阶段和播后阶段。

计划阶段负责实现节目播出计划的编排处理，包括节目的模板编制、节目单编排、广告单编辑、节目单合并和提交播出等任务，计划阶段的工作主要是由总编室的相关人员完成，他们负责节目计划的编制和处理、节目单的编制，并根据节目单发起整个播出流程。

备播阶段是节目调度与准备播出的阶段，包括节目单的调用、节目上载、节目审片、节目迁移等工作；备播工作的处理完全根据总编室编辑的节目单，同时结合整个播出的配置策略和计划，完成不同频道、不同策略、不同流程的节目的准备播出流程。

播出阶段继承计划阶段编辑的节目单和备播阶段提供的节目数据，进行调单校对、头尾检测，并且最后进行播出；播出系统负责的工作越简单，系统结构越简单，播出系统的安全性就相对越高，越稳定。

播后阶段是保存播出后的节目及节目单，以备日后查询与统计。

6、主要硬件设备功能需求

1）超高清播出服务器

需采用成熟的播出产品，需具有较高安全性及稳定性。支持4K超高清、高清同时SDI信号输出方式播出。

★主备播出服务器要求采用服务器，播出服务器采用CPU+GPU编解码设计，必须采用开放式设计。系统对外数据传输端口应采用工业级标准的以太网接口规范, 直接支持FTP文件传输协议，以保证其与二级存储系统及各服务器系统之间数据传输的互连互通。播出服务器具有自主知识产权，需提供播出服务器软件国家版权局颁发的软件著作权证书复印件加盖制造商公章。

要求播出服务器设备厂商必须能够支持分层编码的文件格式以保证台内现有业务系统成片节目文件格式与播出服务器文件格式的兼容性和互连互通性。

主备播出服务器系统应采企业级存储作为操作系统存储介质，应能够方便的进行更换，保证系统的安全性。要求具有冗余的控制端口和网络端口并支持RS422控制协议。

播出服务器主机需采用嵌入式Ubuntu操作系统+UI图像界面，需提供操作系统属性截图及播出系统软件通道配置界面截图。

★播出服务器具备支持4个HD-SDI通道及1个12G-SDI 超高清通道同时输出或具备2个12G-SDI 超高清通道输出。其中4个HD-SDI通道其中的2个通道支持超高清分层解码器输出，满足广播电视和网络视听行业标准标准编号为GY/T 398.1-2024，需提供图像质量和分层解码功能广电总局检测报告复印件加盖制造商公章。

视频可采用高清编码25Mbps至50Mbps，超高清500Mbps之间的任意变换，支持IBP帧长GOP、支持全I帧，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样；

系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。

播出服务器主机关键设备要求采用冗余备份电源、风扇等有冗余设计，服务器满载工作情况下传输带宽≥200MB。

2）三节点分布式存储

横向扩展的分布式架构；支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点；

在一个集群内同时提供块存储、文件存储、对象以及HDFS存储服务；

兼容POSIX标准接口，支持NFS、CIFS、FTP共享

支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台；

★单个节点大文件带宽性能≥1.6GB/s，提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件；

支持精简配置技术；支持基于时间点的卷克隆，实现跨故障域的数据保护，支持重新同步和自动实时同步；支持完全的卷拷贝，支持立即拷贝和手动拷贝，支持暂停拷贝和重新启动；

支持精简配置技术，应用实际写数据时才分配相应的物理存储空间；

★支持视频智能容错，当硬盘或节点故障超出系统冗余度上限时，仍然能够保证视频业务不中断，提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件；

支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明；

支持多租户功能，使用同一套系统为不同用户和应用提供存储服务，并确保这些数据之间相互隔离

同时支持IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问

提供配额管理功能，包括目录配额、用户配额、容量配额、文件数配额、计算配额、强制配额等；

提供功能全面的中文图形化管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理；

★每TB数据重构恢复时间≤30分钟，提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件；

支持文件回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除，提供具备CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件；

支持存储卷性能监控，包括IOPS、带宽、时延、平均I/O大小等，管理界面可查看每个集群、存储池的IOPS/带宽，支持保存≥7天的性能监控数据；

每节点配置≥256GB缓存；

单节点配置≥4个10GE以太网接口和≥1个管理网口，前端业务网络与管理网络物理隔离；

▲提供3年原厂售后保障服务，提供原厂三年保障服务。

分布式存储管理模块，提供存储节点分布式文件系统容量授权*1

基本存储管理模块，提供磁盘管理、RAID管理、卷管理、网络管理和MDM管理*1

企业级SATA硬盘，硬盘容量≥12TB; 接口类型：SATA; 转速：7200rpm;单节点盘位数量≥35，硬盘尺寸：3.5英寸。

3）播出数据库引擎

数据库用于存储播出系统的元数据信息，给播出系统提供数据库共享数据，提高数据的可用性和一致性，减少数据的冗余。系统配置有主备数据库服务器通过数据库热备份软件实现双机热备，任何一台数据库服务器宕机，另外一台可以无缝接管数据服务业务。

4）超高清播出周边设备

周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。所有周边设备应是在广电传媒行业有广泛应用的高性能产品。

机箱同一规格，标准19英寸机架安装,电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作；组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔。

频道分控16X2双时基UHD切换单元：

与周边产品品牌统一；

19英寸1U机箱，双电源；带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息；

16路12G-SDI输入，带线缆均衡，4路PGM、2路PST SDI输出，1路BB同步输入；支持SUVC分层编码技术实现超清、高清同步输出

内置双时基，输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动；支持掉电直通，支持外同步无缝切换；

配备16X2切换单元遥控面板，独立1U机箱。

提供制造商产品彩页并加盖制造商公章作为证明文件。

UHD台标键控处理单元：

与周边产品品牌统一；

19"1U机架式主机，全硬件架构，双电源；带液晶屏，可显示主机输入信号状态、格式，REF状况、网口IP地址，箱内温度等信息；

2路外键、4路內键（2个台标+1个副标+1个时钟，时钟可带背景），每路键均可独立进行控制；

支持对输入信号嵌入音频进行二次混音处理，支持动作日志记录；

1路12G-SDI或HD-SDI视音频信号输入，带线缆均衡，1路REF信号输入； 2路12G-SDI键信号+2路12G-SD填充信号输入，2组合成PST*2、PGM12-SDI*2信号输出，最高支持2160p60，支持外同步锁相，行/场相位调整；

4个RS422控制接口，2个RS232控制接口，可连接4个远程控制面板及第三方软件主机进行远程控制，1个控制网口，支持网络控制、支持SNMP协议；支持日志记录、导出功能;

支持分层编码技术实现超清、高清同步输出

支持LTC 和NTP 校时；支持Web管理

配置独立的UHD台标键控遥控面板，独立1U机箱，4个RS422控制接口，2个RS232控制接口。

提供制造商产品彩页并加盖制造商公章作为证明文件。

UHD数字响度处理单元：

与周边产品品牌统一；

1U机箱，双电源，

12G-SDI嵌入音频自动增益控制，带本机面板，自动增益与手动增益选择，自带液晶显示屏可查看主机IP地址及各项配置参数，

支持主机、控制面板、web三种方式进行输出信号参数配置

4个通道的音频表，支持UV/PPM二种显示模式，可对输入数字音频、输出数字音频响度、电平分别显示，可直观对比处理后的效果

支持外同步、内同步二种工作模式，支持行/场/色载波相位调整

支持动作日志记录，支持NTP方式授时

接口：1路嵌入12G-SDI输入，1路BB输入；两路12G-SDI输出（其中一路掉电旁通），两路模拟音频输出，4个RS422接口，2个232接口，1个网口（支持SNMP）

支持分层编码技术实现超清、高清同步输出

配备UHD 数字响度处理器遥控面板，独立1U机箱。

提供制造商产品彩页并加盖制造商公章作为证明文件。

上变换处理单元：

与周边产品品牌统一；

数字信号上变换处理器，1路HD-SDI入,1路HD-SDI环出，2路上变换；12G-SDI出，1路REF入，带帧同步功能。支持多种上变换方式选择，上变换图像质量参数可调整；支持拨码开关选择配置上变换方式；支持Web管理。

4X1 UHD自动倒换单元：

与周边产品品牌统一；

19"1U机架式主机，全硬件架构，双电源；带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息；支持NTP方式授时；支持手动、半自动、全自动倒换控制模式；

自动模式下基于静音、静帧、黑场、CRC错误、EDH检测、视频丢失、嵌入音频丢失双向自动倒换，声光报警；

1路REF信号输入；4路12G-SDI视音频信号输入，带线缆均衡，2路12G-SDI 视音频输出，最高支持2160p60，内部集成第4路DDR垫片信号通道，可直接输出静态垫片图像+背景音乐的垫片信号；支持外同步锁相，web配置

4个RS422控制接口，2个RS232控制接口，可连接4个远程控制面板及第三方软件主机进行远程控制，1个控制网口，支持网络控制、支持SNMP协议；

支持日志记录、导出功能

支持分层编码技术实现超清、高清同步输出

配备遥控面板，独立1U机箱。

提供制造商产品彩页并加盖制造商公章作为证明文件。

多功能监测多画面处理器（16通道UHD监测多画面）：

标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，支持NTP方式授时

16路 12G-SDI 信号输入，1路12G-SDI多画面输出，1路HDMI-A 2.0多画面输出

最高支持2160p60信号，2SI 模式，

支持HDR/SDR亮度波形图、HDR/SDR色域图叠加显示

支持UMD文字、背景颜色、透明度设置

支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警

支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警

支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值

异常信息文字报警

配置：Web方式，支持远程升级以及恢复出厂设置。

提供制造商产品彩页并加盖制造商公章作为证明文件。

周边设备机箱：

标准2U机架式主机，全硬件架构，外置可拔插双冗余电源；针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报；支持IO卡抗震，保证子卡稳定工作；可以插10张插件，支持网络集中控制；最大提供功耗：200W

主备同步信号发生器：

提供≥10路黑场同步(Black Burst)输出，标准彩条输出

所有信号均可为NTSC/525或PAL/625制式

一路1KHz立体声音频测试信号输出

自动监测两路信号是否正常，可自动倒换，亦可手动倒换

具有REF参考视频集中锁相（GENLOCK）功能

行、场、色度副载波相位连续可调

行场相位与外参考信号自动对齐

5）超高清字幕机

字幕机负责播出系统日常的实时字幕的编辑制作等：

支持动画文件与音视频文件混叠实时播出；支持基于模板的调用、编辑及播出；支持在播出过程中调整滚屏内容、进行速度； 支持独立通道字幕；

支持多语文字编辑；支持实时播出自定义大小的动画文件；支持背景音视频与字幕关联混叠播出；支持以下图片格式：TGA、JPG、PNG

软件功能包含三维物件创作及播出模块/图片、动画、视频、三维模型物件导入播出模块/自定义时钟及倒计时播出模块/导入XML节目单并自动加载模板/实时修改各种比分模块/滚屏及游走字幕并自动加载LOGO导引/唱词快捷制作及播出/支持各种语言文字播出模块/三维粒子特效/多天节目单制作、审核、播出/云端资源库数据获取

字幕机产品支持网络或串口方式与播出系统实现节目单互联互通，提高播出字幕制作效率。

6）安全网关

安全网关采用专门针对广电单位不同业务网间数据的高速、安全传输的产品，部署于不同业务网之间，实现数据在不同业务网间传输的同时，实现了数据资料的受控传输、内容审查、内网网络拓扑隐蔽、日志审计等安全功能，确保整个传输过程高速、安全、可控。采用多端口万兆网口设计。

专用嵌入式系统，非windows系统；

跨网段传输，支持多个网段的局域网计算机之间进行数据的交换、病毒检测和隔离；

支持灵活的传输规则，除内置的文件格式外，还支持用户自定义传输格式文件；

多种模式灵活选择，单向、逆向、双向工作模式可选，可实现一对多、多对多等应用场景；

传输透明化，保证用户迅捷的上传、下载和选择文件；

传输完整性检测，通过收发双方的MD5码校验，最大限度保证传输的正确性；

具备权限控制，对工作目录的文件进行读写的权限设置，保证文件的安全性；

日志记录功能，对文件操作和多传输过程进行详细的日志记录，保证文件的修改有据可查；

白名单既采用“除非明确允许，否则就禁止”的方式，对于隔离的终端采用身份认证方式和严格的权限控制，以文件为单位对传输内容进行格式分析、特征值检测和过滤, 防止病毒的传输；

基于网络层、应用层的多层安全策略联合监控，支持网络分组管理、终端独自管理。从源、目的ip、协议、端口、文件类型等各个方面为数据传输提供安全保障，大大提高了网络的保护强度。支持用户自定义规则，监控灵活。

支持常见的视音频、图片以及文本等文件，如:视频:MPEG1、MPEG2、MPEG4（mp4 m4v m4a m4p 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g）、MPEG传输流（ts/ m2t/ m2s/ m4t/ m4s /ts）、MOV、AVI、FLASH、Windows Media（ASF、WMV、WMA）、RealMedia（RM、RMVB、RA）、mkv、mka、mks等；

音频:MP1、MP2、MP3、WAV、MIDI、OGG、AAC、AC3、DTS；图片:BMP、JPG、TGA、GIF、PNG、ICO、TIF；其他格式:TXT等。

7）移动设备安全管控平台

接口规格:USB 3.0接口*8，复合USB 3.0接口*1，独立供电接口*1。

支持多种移动存储设备，包括U盘﹑移动硬盘﹑移动光驱﹑蓝光碟、P2卡、读卡器等大部分存储设备。

白名单过滤设计，可实现对隔离墙的USB接口操作全面地扫描和过滤，保证对USB接口移动存储设备访问的安全性,最大限度的阻断病毒通过USB口移动存储介质进行传输的可能性，从而保证设备的安全性。

支持对主机上其他USB接口和内置光驱接口进行屏蔽，保证所有USB设备必须经过隔离盒进行操作，从而彻底杜绝病毒通过USB进行传播的途径。

用户可以通过安装到计算机上的客户端配置软件对USB病毒隔离盒进行安全策略方面的设置。

支持详细的行为、过滤日志:可按安全等级,操作行为等查询。

支持多台隔离器集中管控，过滤策略统一配置，统一下发。

支持移动硬盘注册管控，只有注册过的移动硬盘才能使用。

需提供产品彩页加盖生产商公章。

8、重点系统软件功能需求

1）播出控制软件

播控工作站接收节目编辑发来的播出执行单，并按照节目单逻辑控制视频服务器（文件播出）、分控矩阵、介质播放器、字幕机等各类设备进行节目的播出。整个播出过程由播出控制工作站软件自动完成，无需播出值班人员手动干预，实现播出的帧精度控制。仅当播出出现异常时，需要值班人员依据相应的应急处理流程进行人工处理。实现了节目单、设备、播出状态等频道全部信息在一个界面的统一展现，使得值班人员对频道状态全面了解，提高播出安全。自动对播出节目单内的待播硬盘素材进行检查，对于连接控制的设备进行监控，主备机、节目单编辑机之间通讯实时监控，出现任何故障异常发出颜色及语音报警。播出控制工作站可以进行主控、分控或一主多备部署，可根据实际需求和资源配置灵活部署。

具体功能要求如下：

播控软件界面简洁清晰，布局合理，需要在合适的位置显示各种与播出控制相关的信息，如正在播出节目的倒计时信息，节目播出状态、设备运行状态等。列表显示项目可以自定义设置。

支持多种类型的播出模式，支持定时播出、顺序播出、触发播出、定时插播、顺序插播、触发插播、跟随插播等。

支持24小时不间断播出；允许播放的最短素材长度应不大于 5 秒。

支持素材包的播放，可将多条素材封装成一个素材包进行播放。

支持长节目单模式，支持自定义时间自动加载节目单。

系统支持全硬盘自动播出和盘带结合的自动播出方式。

提供对多种播出设备的控制。支持实时对设备的控制状态进行检测，并在播出界面提供显示。当设备控制通讯发生异常时，提供声光报警。在紧急状态下， 通过播出界面对可控设备进行应急操作。

对节目单待播节目准备情况实时检测，可按距离开播时间1小时、30分钟、15分钟等设置的时间提供声光报警提示。

播控软件支持同步锁定基准时钟，误差小于20毫秒，支持时钟防跳变。

支持主备播控网络、双心跳机制，故障时备机自动接管。

播控软件可定时保存节目单，重新启动播控软件后能自动恢复关闭前状态。

支持播出服务器异常恢复后自动恢复节目同步播出功能。

支持触发、保持、应急等功能键应急操作，支持接收应急面板操作控制。

播控软件具备独立工作能力，不受网络或数据库异常影响。

支持PST重置和PGM锁定功能，避免误操作导致播出事故。

能实现与字幕机的协同工作，播控软件通过网络或串口与字幕机进行数据通信。播出节目单变动后，自动更新字幕机的节目单。

具有播出日志管理功能。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录。

支持与监控系统接口，提供各频道当前播出信号源，实现以串联单为核心的流程业务监控。

2）节目编单

节目单编辑软件功能需求：

支持多频道节目单编辑、模板编辑，支持素材库拖拽操作。

支持定时播出、顺序播出、触发播出、逆推、顺序插播，定时插播、跟随插等多种播出方式。

支持按频道，节目类型，节目日期树形导航查看，支持标签页切换显示。

支持广告节目单的按段代码自动合并。

支持redo、undo、复制、粘贴、删除、查找替换等便捷操作。

支持快速查询条目功能，能对节目单条目按节目名或节目ID查询高亮显示。

节目播出状态实时显示，与播控一致。

支持可视化编单，在节目单编辑软件界面支持素材预览。

支持节目开始时间、节目长度帧精度编辑。

节目单优化检查，包括节目开始时间自动计算、节目条目播出时间上是否有重叠或间隙，录像机播出条目的使用是否在时间上重叠，经过检测的节目单不会有逻辑上的错误。

逻辑检查发现错误，以醒目颜色标识。

支持节目单编辑锁定保护，防止多人编辑。

支持节目单打印功能，打印项支持自定义。

支持节目字幕、键编辑。

支持节目单导入及导出功能，如pgm,excel,xml,txt等格式。

支持节目单界面功能自定义调整，如字号大小，条目类型颜色调整，列表项目等，支持界面换肤。

支持基于节目单的头尾检测，通过预先设置的审片通道，对当前节目单内的素材逐一进行快速审核。节目的头部和尾部使用正常速度进行审核，中间的部分可以进行高速审核或跳过。快速核对节目可播性、确保播出的安全。

3）素材上载软件

素材上载软件主要用于素材的上载、审片及管理。

采集文件保存在播出二级缓存。

支持控制录像机或线路信号采集。

支持蓝光机、P2播放器、DVD等多种介质文件导入上载，导入过程中能够实现转码功能。

支持对素材进行一级审看，可通过过板卡输出上监视器。

支持编辑入出点，修改素材元数据信息等操作。

时间精度精确到帧。

9、播出后台媒体处理

1）直送迁移软件

将备播媒资库整备好的素材根据策略设定自动迁入播出二级缓存，直送迁移服务可以根据实际的素材量进行集群部署。

支持备播媒资库素材迁入播出二级缓存。

支持一读两写，同时迁入主备播出二级缓存。

具备多种迁移模式，包括共享卷到 FTP，FTP对传，FTP到共享卷。

具备迁移带宽控制、手动优先级调整的能力。

支持迁移过程中及迁移完成后的MD5校验。

具备节目文件大小、完整性、一致性的检查机制。

2）同步迁移软件

根据播出节目单节目播出时间自动将备妥素材迁送至播出服务器，同步迁移服务可以根据实际的素材量进行集群部署。

支持播出二级缓存素材迁入播出服务器。

支持一读两写，同时迁入主备播出服务器。

具备多种迁移模式，包括共享卷到 FTP，FTP对传，FTP到共享卷。

具备迁移带宽控制、手动优先级调整的能力。

迁移过程中完成对视频服务上素材MD5值的计算，并校验。

具备节目文件大小、完整性、一致性的检查机制。

支持播出服务器存储中素材回迁播出二级缓存。

10、播出系统管理软件

1）流程监控软件

配置文件化送播流程可视化监控平台，实现对文件化送播、应急导入、质量控制、编单打包等全流程监测。 流程监控系统，支持查看系统流程的运行情况，支持查看素材流程运行节点信息。对问题流程可以进行相关处理操作。

2）接口服务软件

通过统一的对外交互接口实现超高清节目的网络化送播工作。

要求能够实现对网络送播的超高清节目的管理，并根据我台播出业务流程实现节目的自动迁移工作。

与备播媒资系统实现互联互通，实现网络化送播。提供有效管理，对送播节目数量、类型、送播时间、送播方式可控可查。

提供节目单数据接口，实现播出节目单和广告节目单的接收。

提供智能监控软件接口，提供各频道当前播出信号源，实现以串联单为核心的监控。

接口服务需提供在线冗余方案，确保 7×24 小时稳定运行。

3）系统配置软件

系统配置软件用于对播出系统全局的软件及设备配置的功能软件，在系统建立时整体规划系统，它可根据业务上的需求来部署设备及不同类型软件，不同类型的软件组合支持不同的业务需求。在系统运行时如果发生一些业务或者设备的变化，可通过配置软件进行相应的调整；完成后的配置数据写入播控系统的数据库，保存数据库后的配置信息也可以XML格式保存在本地目录。

设备、频道、系统，工作站等全局统一配置。

支持配置xml导入导出功能。

支持统一策略管理配置，如整备策略、节目单编辑策略、播出控制策略等。

4）人员管理及播后统计软件

人员管理是对系统中人员与登录账号的集中管理，包括登录名称及密码管理。针对不同岗位所需要权限也有所不同，可以建立不同组进行权限管理。

支持用户增、删、改、查操作。

支持权限，权限组配置，人员权限的分配与调整。

供播后单统计、备播量统计的数据查询功能，播后单统计是对整个系统中的所有频道的整备数据、播出后数据等，以客户关心的数据按时段或者根据节目进行统计后输出，支持导出及打印功能。

对播出单、播后单、整备任务，可按频道、日期、节目类型等进行定制查询与统计。

统计结果支持Excel导出和打印功能。

5）自动技审和人工复审

自动技审需对新传入播出二级存储的播出节目文件进行质量审核，并将其与制定的节目文件规范进行比较，如果完全符合技审信息规范，则认为该播出节目文件不存在问题；如果有不合格的项目，则说明播出节目文件在迁移后可能出现了问题，对其进行标记并进行人工复审。

人工复审对于自动技审出现问题的播出节目文件进行审查时，播放问题时间点及前后指定长度的内容进行人工审看，所有播出节目文件的人工复审播放，都是由操作人员对输出的声音和画面内容进行人为的审看并借助部分仪器对视音频指标进行检测，从而判断播出节目文件是否存在质量问题。如果通过人工复检，确认播出节目文件没有问题，则将播出节目文件选择为通过审核状态，播出节目文件可以被正常使用。若在人工复检流程中发现了质量问题，则在播出端选择彻底删除故障节目文件，由整备软件重新提交整备。如果再次进行转码的节目依然有问题，立即与相关编导联系进行核实。

自动技审：

自动完成播出视频素材的技术审查工作，需包括封装格式合规性校验，压缩域校验封、及常规性的黑场、静帧等故障的自动检测报警工作。

对新迁入播出二级缓存中的播出节目文件自动进行质量审核。

视频：黑场、彩条、蓝底、绿底、静帧、台标、Y\U\V 超标等

音频：静音、破音、VU、电平、不可听、相位、响度等

支持对文件封装格式、编码格式、码率、分辨率等格式校验。

支持分布式架构，支持多个技审执行器集群部署，并发执行。

可对不同的技审参数设置不同的阈值。

支持技审任务执行状态的集中监看。

自动技审结果数据库保存，人工复审时故障点时间线展示。

★需提供广电权威部门出具的媒体处理中心（自动技审及文件转码）检测报告，该检测报告包含：可对视音频节目中的黑场、静音、彩条、静帧、R/G/B 超标、响度等进行自动技审，可设置的检测条件包含：时间阈值（帧）、抽查范围、亮度阈值、黑场像素百分比、dB 阈值、容错阈值、静帧像素百分比、分量误差阈值、响度阈值等。

人工复审：

人工复审可继承自动技审的技审报告，自动展开故障点的时间区间，可以分段进行在线预览，操作界面简单明了，操作简单。

手动复核

人工判别和定位故障

继承自动技审的检测报告，进行故障确认；

可以手动提交节目或者打回重做；

11、监控系统软件

监控平台是播出系统的重要辅助模块，对于确保安全播出意义重大。监控报警系统的设计目标是通过对设备、信号、软件、业务流程等重要环节监测信息的数据采集、策略分析、判断等处理，确定系统整体的运行状态；并通过与故障内容相关报警，帮助值班人员快速应急、正确处理故障；通过故障信息，帮助相关人员对复杂故障问题进行事后分析、排查。

播出监控系统要适配全台统一监控系统的要求，提供各种监测结果。

功能配置要求：

设备、信号状态的远程监视。

设备、软件参数的远程显示和调整。

对计算机、服务系统和应用服务监测和报警。

12、机房配套设备

1）设备柜

基本要求：

动环管理单元应能实时检测机柜内部UPS、空调的运行情况，并能通过RJ45接口上传数据及告警信息

为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于机架式UPS、精密制冷单元、机架式配电单元）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址；

微模块内环境监测：每个机柜单元前部密闭冷通道内应布置1个温湿度传感器、后部密闭热通道内也应布置1个温度传感器；机柜底部应环绕摆放1条带式漏水感应绳；各种传感器应支持即插即用；

微模块报警管理：需具备短信报警等方式；

门禁管理：采用监控显示屏触摸开门或刷卡+密码的开门方式，实现对人员出入情况的管理。

消防：监测消防系统提供的干接点火警信号。（在整体系统内安装烟感探测器，监测机房内的火警情况。

★微模块应配备1块本地全彩触屏显示单元，触屏尺寸需不小于10.1寸，验收时现场验证。

★每台机柜前部左右两侧需各配置1条智能LED氛围灯带，当温度在18-27℃时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过27℃时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明，灯带控制器根据机部内部温度分别显示蓝、红、白多种颜色；灯带控制系统需自带温感，不接入动环监控，自行控制。

当监控检测到机柜内温度大于告警阀值时，自动弹开机柜前、后门，当监控系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，灭火完成后启动弹门装置，前后门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动。

可通过监控显示屏或是集中监控软件对整体系统中的某一编号机柜进行远程开门操作。

★整体微模块系统需满足8、9烈度抗震要求，需提供产品第三方检测机构出具的抗震性能认证证书及检测报告复印件，加盖厂家公章

★触屏尺寸不小于10.1英寸。触屏显示界面应包含以下标签页：

主页面：呈现机柜侧视效果图，在机柜单元图标上应显示其进风温度值和出风温度值，在精密制冷单元处应显示其送回风温度值；该页面还需呈现各个机柜开关门状态，各机柜门需按照机柜编号进行前后门单独触摸后自动弹开。视频监控页面：监视机房区域的实时图像，并进行视频录像。

UPS页面：呈现UPS的输入各相电压、输入频率、输出电压、输出频率、负载百分比等核心参数；

配电单元页面：具备监测配电屏的输出电压、输出电流、各分路电流、电压等参数

告警页面：呈现微模块实时告警列表。

本数据中心要求采用机架式配电单元，配电单元应满足以下技术规范要求：

配电单元采用19英寸机架式安装设计,125A主输入配电模块，高度不大于7U，具备微模块总输入空开、UPS输入空开、UPS输出空开、UPS维修空开、防雷开关、防雷模块，含配电数据采集；

分路馈出配电模块，9路32A+3路63A市电分路，9路32A UPS分路,带分路智能检测，含配电数据采集；

配电模块能监控主路输入电压电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态、防雷器开关状态、防雷器状态、UPS开关状态，馈出支路电压、电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态。

- IT柜

技术指标

封闭冷通道型式机柜尺寸：(N*600)*1200*2000mm（WDH，不含脚轮、调节地脚、柜顶线缆管理组件），前冷通道全封闭，前冷通道防护等级IP50；机柜具有安装脚轮及调节地脚功能；

基本要求：

为最大程度降低空调能耗，并为柜内设备提供防尘、防潮的工作环境，★机柜单元应采用冷通道全封闭，热通道自然散热的结构设计：机柜单元前门采用单开钢化玻璃门，后门采用单开网孔门，在机柜单元前部空间形成密闭冷通道，机柜单元后部空间形成自然散热通道，以实现精确制冷；机柜单元主体结构应为钢结构框架；

为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度，机柜单元配备弹门装置，当柜内温度异常时前门可自动弹开应急散热通风；当系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，内部消防模块联动启动实行应急处理灭火，灭火完成后启动弹门装置，前门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动；

每个机柜单元的前密闭冷通道内均应配置智能LED氛围灯带，具有以下功能：当温度在18-27℃时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过27℃时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明。

机柜前门应具有门禁控制系统功能，开启机柜前门，必须进行身份识别才能打开机柜的前门，并且进行记录开门次数与时间；门禁系统应同时兼容以下3种开门方式：①监控显示屏触摸开门；②读卡器刷卡开门；③读卡器输入密码开门；以上3种开门方式需能单独控制每台机柜前门。

机柜单元应兼容上下进线，顶部盖板过线孔数量不少于2个，底部挡板过线孔数量不少于2个。过线孔均应用橡胶圈或毛刷覆盖以防止漏风；

每个机柜单元顶部应配备一个双通道上走线组件，为微模块提供方便安装且强弱电缆有序隔离的上走线功能。上走线单元与机柜单元顶盖通过螺钉固定，并可与相邻上走线单元通过并接件进行连接。

★机柜静态承载能力不小于2800kg，并提供同系列产品的第三方权威机构测试报告；动态承重能力不小于1600kg,提供同系列产品的第三方检测报告。

★为了保证机柜性能，机柜(含侧门、盲板、导轨、承重板)需提供同系列产品的国家认可（通过CMA或CNAS认证）的第三方检测机构出具的盐雾测试报告，并加盖公章，投标时原件备查。

★机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载800kg工况下，连续通过8级烈度结构抗地震试验，并提供同系列产品的第三方权威机构测试报告。

3）机架式空调

本数据中心要求配置机架式空调，制冷量≥12.5KW，最大风量≥2200m3/h ，机架式安装，高度不大于10U。

要求精密制冷单元采用变频压缩机，可根据机柜内部的实际热负荷在一定范围内动态调节冷量输出，以减少压缩机启停次数，延长压缩机寿命，并实现更精确的微模块内部温度控制；

投标的风冷型机架式精密空调应在-15℃～45℃的室外环境温度范围内保证正常制冷；

要求整机连续运行设计寿命不小于 10 年；

精密制冷单元的送回风方式为正面送风，背面回风；

全系均可内置于机柜，有效提高机房利用面积；

独特气流组织，可选多种送风方式，能自然实现冷热通道遏制效果；

智能控制，配置RS485通讯接口；

抽拉式模块化设计，后期可随IT服务器功率升级扩容；

制冷剂：投标机架式精密空调标准配置制冷剂型号应为 R410A；

机组配置强排水泵，满足多种安装环境，杜绝机柜内水患风险；

采用湿膜加湿器，可以对空气进行洁净加湿，维护、保养方便，运行费用低；

室内机风机可选配 EBM 的EC离心风机，风机电机轴承的使用寿命大于10万小时；

出厂预充制冷剂，配置快速接头连接铜管，现场安装免焊接、免充注。

13、动力环境监控系统

1）嵌入式机房监控软件

★监控软件需提供国家版权局颁发的有效的计算机软件著作权登记证书。

选用ARM架构嵌入式采集设备，杜绝X86工控机类低稳定性设备。

2）通讯接口

将中心所辖机房接入到播控机房监控平台

3）一体化采集主机

一体化环境监控主机要求能独立自成系统（含应用软件）， 具有数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、报警管理、存储等功能，内嵌 WEB 服务，支持远程 IE 访问；友好的人机界面，满足用户个性化需求。内置 WEB 服务为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能；网络中断时动环采集单元仍可独立运行、存储数据及联动控制。数据采集终端将采集的数据和处理后的结果、报警信息等上传至集中监控层；

具备本地化管理功能，无需借助上端动环监控软件平台，采集器自带组态图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，支持机房能耗数据（PUE）展示；满足不同应用场景不同需求。

支持3D组态、支持本地TTS语音播报，支持联动及权限管理。

14、UPS系统

1）UPS电源主机

UPS容量为100kVA，数量1套；

本次UPS电源系统应采用模块化结构，功率模块应采用≥25kVA；所有模块必须满足在线热拔插功能，提供第三方证明材料，并加盖UPS厂家公章；

UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，并加盖UPS厂家公章，作为评标依据；

为了避免单点故障，不采用充电模块，由主机的每个功率模块提供充电功能，充电电流不小于12A。

★主机风扇具有智能调速功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

★UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

★UPS主机应采用集中旁路模块，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，加盖公章，作为UPS厂家评标依据；

★UPS主机应保证能与机房原有UPS主机并机，提供UPS厂商满足可并机要求的承诺函并加盖原厂公章；

为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在2-120s设置；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

UPS整流器输入具有限流功能，0.5～2.0倍可设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

UPS主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

★为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

UPS主机具备面板电池更换提醒功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

★为了便于UPS的的安放和设计施工，便于远距离输出；同时保证UPS输出电压的稳定性。UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设。投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

★UPS并机系统应具备智能化休眠功能，并机系统能自动根据当前总负载的大小，决定投入并机台数或者模块数量，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

★UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；

UPS主机系列应该获得泰尔、节能、CE、抗震认证等第三方权威机构出具有效期的认证和报告,加盖UPS厂家的公章。

2）蓄电池

蓄电池应采用12V系列100AH阀控式密封铅酸蓄电池，且为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS主机需为同一品牌。

★同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并投标产品或者同系列产品抗震证书复印件。

★蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供投标产品或者同系列产品检测报告复印件。

蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。

蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。

蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。

蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

★蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

★蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。

蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。

★蓄电池密封反应效率不低于96.5%，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

★蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

★端电压均衡性：开路电压压差不应超出40mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.25V，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

★再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

★同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。

15、其他配套

1）广播直播调音台

控制面板由4套推子模组共12路物理推子、控制模块组成，用户可灵活选择与拼装。每路推子实现AB键切换，最大可实现同时40路信号的混音处理。标准19英寸6U 高度机柜，10寸大屏机柜状态信息显示，实现系统所有操作与维护设置。推子模组采用7寸大屏，良好呈现推子相关属性信息。

采用电动推子，可自动恢复场景，AB路切换时能记忆推子状态；

支持AOIP扩展卡，信号可任意调用，最大支持64X64进出通道；支持MADI扩展卡，信号可任意调用，最大支持64X64进出通道；IO信号接口可最大实现96X80立体声进出，灵活调用；

支持耳机驱动输出卡，可免去外置耳机分配放大器，每块耳机板支持8路耳机输入；

全中文操作和显示界面。控制台上LCD、按键信息，音频机柜硬件接口指示、软件界面等均采用简体中文；

13条或以上独立立体声母线；支持两路以上热线输出；

具备信号相位检测与指示；

矩阵式监听操控界面，支持多种不同类型的监听通道；

多层用户权限管控，只有通过权限认证才可以对调音台各项参数进行设置；

单向/双向对讲，脱离推子定义，同时支持导播与总控机房2路对讲功能；

支持通过NTP技术自动网络校时；

1配置文件可导入导出；

支持接收手机平板音频直接播放；

24bit AD/DA和48k采样处理，内置48位浮点DSP；

总控模块集成电话耦合器与延时器控制遥控面板，可在调音台上对电话耦合器热线接听、挂断等进行惭怍；可在调音台上对延时器上延时、咳嗽等功能进行控制；

控制台上每路输入信号均有LCD中文信息显示（亮度高，寿命长，显示更美观），直观显示该路信号的物理地址、信号属性（话筒、模拟、数字）与主持人或嘉宾名称；每个通道的名称可以在PC机软件菜单中设置或者在调音台主控面板设置；

控制台带总线指示与开关控制，使总线输出与各路输入信号的关系更直观，便于操作与控制；

控制台上增益控制器旋钮调节每路输入信号的增益。调节范围为-15～15dB；

控制台上通道设置按钮对通道参数进行设置。按下某通道“设置”按钮，对应 “设置”按钮被点亮，这时可对该路信号进行效果或其他操作设置；控制台上预听某通道信号时使用“预听”按钮。“预听”功能按钮为反复键。灯亮“预听”开始，灯熄“预听”结束；

通道开关按钮可控制该通道是否参与混音播出。同时该按钮指示灯也可显示其开关状态；

系统内置DSP，话筒效果可实现5段分频处理。内置5段均衡、压限、扩展、噪音门等效果功能，确保话筒高音质输出，同时对话筒通道可配置多种默认参数供客户直接选择使用，方便快捷，也可根据需求自定义设置；

控制模块上有快照，可对指定通道的信号进行效果设置并实现记忆后一键恢复，根据不用的配置实现快速保存与调出；

控制模块上的对讲音量调节旋钮和监听音量控制旋钮；

控制台与音频机柜以及系统其他各模组/块之间，均要求采用CAN总线连接，实时、安全、准确、可靠；

输入输出模块的后面板接口标准统一，可任意配置。任意模块出现故障，只需更换模块，后面板CPU会自动识别并指示该模块的类型，方便维护；

支持对调音台运行参数监控：温度、湿度、电压、板卡信息及路由；

带不小于10寸主控屏1个，不小于7寸屏3个；

分5段EQ调节；

可通过总控模组控制延时器/电话按键，电话按键支持1～4对应相应热线电话；延时器支持 BYPASS键、COUGH咳嗽键、-8S：-8秒删除、DUMP全删除键；

数字直播调音台具备使用平板可远程实时监测推子状态、信号、总线等数据的功能、支持蓝牙播放功能。

★所投数字直播调音台需通过国家广电总局入网认证（提供国家广电总局入网证复印件加盖原厂公章）；

★需将现有老调音台拆除，增加垫板，完成新的调音台安装、线路连接及更换；

★现有广播播出系统相关设备搬迁，为确保原有系统正常运行，投标人需提供原厂配合搬迁承诺书。

2）新媒体制作切换台

主机采用嵌入式架构设计，内置 ARM 处理器，具备功耗低、高稳定安全可靠的特性，电源接口采用旋钮防掉设计。

为适应多种网络环境应用环境，主机需内置一个千兆以太网、一个2.4G Hz WIFI，一个4G通信网络模块；为保证无线信号的稳定性，主机配备一根WIFI天线及两根4G天线，保证在任何地点都可轻松实现网络直播。

★主机具备完善的物理视频输入与输出接口，包含2路SDI+2路HDMI四通道同时输入接口与1个SDI+1个HDMI无损硬编视频双通道同时输出接口；物理接口可加嵌音频；输入输出物理接口视频分辨率可高达1080p60。(提供功能接口照片或截图并加盖厂家公章作为佐证)

内建专业音频接口，包括两路卡侬大三芯复合接口输入、两路卡侬大三芯复合接口输出，一路3.5mm监听接口，支持噪声消除及噪声阀值参数调节。

为方便用户使用，主机支持外接USB键鼠操作，主机内建2个USB3.0接口。

★为实现现场有效沟通，系统需内建TALLY输出接口，支持4路TALLY对讲。(提供功能接口照片或截图并加盖厂家公章作为佐证)

提供便携手提箱，便于携带与保护设备

提供厂家针对该项目的授权函与质保函。

★切换台可与原有切换台软件底层实现互联互通。

★需提供原厂家配合对接承诺书。

3）新媒体制作5G背包

视频输入与输出：1路 HDMI+1路3G-SDI输入、1路 HDMI+1路3G-SDI输出，支持音视频加嵌。

视频编码： H.265/HEVC, H.264。

显示器： 自带5寸MIPI液晶显示屏，1920x1080分辨率，带触摸操作支持；界面操作、图像监看、音频VU。

视频标准： 标清PAL/NTSC、720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、1080p25/50/59.94/60、4Kp30。

音频输入： SDI/HDMI内嵌音频；3.5mm线路输入。

音频输出: 1路3.5mm耳麦监听。

音频采样: 48kHz，16bit量化，立体声。

通讯接口: RS232/RS485 1个，可用于摄像机云台控制，凤凰端子。

聚合网络: 1个千兆有线（WAN）; 1个Wifi 2.4G/5.8G双频;2个5G SIM卡槽（非USB转接）、3个4G SIM卡槽（4G全网通）（非USB转接）；1个USB接口（可接USB DONGLE）；支持网络测速功能，可详细显示上传、下载、延时时间、聚合运营商名称、自动选择服务器节点等详细信息；主界面支持聚合网络及每个单独网络的实时单独检测。

存储: 1个TF卡接口，可以外插TF卡。

供电:DC输入，提供19V DC适配器。

内部电池: 锂电6000mAh/7.4V，工作4小时。

视频录制：支持720P/1080P视频录制，提供默认码流、自定义码率、视频帧率、GOP、音频码率等设置，支持码流模式与媒体文件录制分割设置，支持MP4、TS媒体文件录制。

网络推流：支持720P/1080P视频直播，提供默认码流、自定义码率、视频帧率、GOP、音频码率等设置；支持RTMP、SRT、原有切换台等推流平台，支持手机同屏输入，无需逐个输入推流地址。

聚合账户：一个聚合账户可以多个聚合编码器登录，支持微信扫码远程登录聚合账户，设备重启聚合账户可自动登录，聚合账户设置界面显示总流量、已有/剩余流量信息、提供快捷充值入口。

时区和语言：支持简体中文、繁体中文、English多种语言，支持时区选择；版本更新：支持恢复出厂设置、版本在线升级。

主界面支持PGM、HDMI、SDI的画面及PGM音柱实时显示；兼顾2机位导播功能，软件内置3路调音台、6种画中画特效、图片叠加、6种转场特效。

设备内置电源、锁屏、网络推流、视频录制指示灯。

★5G背包可与原有及新购切换台软件底层实现互联互通。

★需提供原厂家配合对接承诺书。

7、播出系统集成要求

本次项目建设包含了视频服务器及其存储系统、播控系统、视音频系统、时钟系统、同步系统、监听监看系统等部分。以及与之配套基础设施建设投标厂家需要根据项目的实际需求、实施现场条件以及系统搬迁的进程，并结合各自的方案特点，对整体的系统集成进行规划设计，给出响应的设计方案、实施方案、工期进度等。

1）总体集成要求

提供系统集成的组织机构，实施方案，工程进度和工作流程。

提供播出系统集成的设计图纸，包括：音/视频系统图，控制系统图，网络结构图，同步等各子系统方案图等。

中标方应向用户方提供以下目录的原厂商资料及附件一套，其费用应包括在报价价格中。

出厂检验报告和合格证书。

使用说明书。

设备安装、调试维修线路原理图。

零部件目录。

相关文件、支持程序软件或光盘。

安装维修手册。

合同中要求的其他文件资料。

必备的维修工具。

设备机架、控制台、电视墙，根据系统需求配置，摆放应做到科学、合理、美观，便于操作、检修和维护。

设备布局合理，主备路设备分布于不同机箱，双电源设备分别使用双母线供电，设备散热与空调通风系统配合良好。

布线：要求布线整齐规范，线号清晰易见，线号与图纸相符，地板下走线要铺设线槽，所有走线做防鼠处理。系统内电缆走线使用桥架，电缆走线整齐美观，不同功能电缆，应留足间距。

中标方应对施工现场管理有序，工期合理，指定现场技术负责人定期与招标方技术负责人沟通工程进度。

2）基础网络集成要求

硬盘播出系统结构采取分级、分层次的分布式设计。系统设计时将功能独立的系统进行隔离，使得访问简单直接，以提高系统的可靠性。按照设备功能特点，将功能进行分类。划分为数据库网络、控制网络，视频服务器网络，外部传输网络等。每种网络工作于不同的网络环境，相互独立，互不干扰。对每一种应用，在工作站和服务器中有相应的网卡与之对应，设置到相应的网络中。

中标方根据相关规则对应用系统的设备进行相关命名。

3）上架设备集成要求

系统内电缆走线使用桥架，电缆走线整齐美观，不同功能电缆，应留足间距，线缆必须牢固帮扎在捆线杆上。

设备布局合理，主备路设备分布于不同机箱，双电源设备分别使用双母线供电，设备散热与空调通风系统配合良好。

对设备区内机柜机架进行合理命名和功能划分。

以太网交换机等路由设备接口朝向必须方便状态查看与操作，不得隐藏在机柜内部。

服务器安装必须方便更换冷备设备，服务器所有状态显示窗口必须方便查看。

服务器必须配置一体式的KVM设备，减少机柜工位要求的同时方便操作。

4）播出控制网络集成要求

播出控制网络指的是工控机通过Louth-VDCP、RS-422、GPI等控制协议发出控制指令控制播出服务器、切换台等设备。系统中控制网络具有控制设备数量多、控制设备种类多、控制协议多、控制精确度要求高等特点。

主备两个播出通道采用独立主备两台播控工作站控制。

针对需要主备工控机共同控制的设备，要求采用422倒换器或MOXA主备共同控制，并且通过GPI触发自动切换422倒换器或MOXA。

每台播出工控机要求能够同时控制播出服务器、切换器、键混等设备。

5）视音频集成要求

线材

投标方必须选用：

根据需要配置相应数量的视音频线材。

在电缆的两端、应装上线号和塑封标签，电缆标号应设计合理，易于观察，易于理解且不易磨损脱落。

所有线材均要满足传输距离的要求，电缆技术指标符合国家广电总局相关标准。

接头

根据需要配置足够数量的75欧BNC接头。

根据需要配置足够数量的各种信号的接头。

提供不小于1米长应急跳线。

接口板

播控系统外来信号要通过跳线板进行连接。

配有相应数量的BNC双通及各种连接接口。

终接电阻

根据需要配置足够数量的终接电阻。

8、其他要求及重要注意事项

1）系统安全设计

USB接口安全管理

针对网络中工作站点上的USB接口，提供以下的安全解决措施：

通过主板BIOS或者通过专用管理软件及人工方法等使之禁用；

所有的加密狗统一内置，通过内置跳线接入主板并固定，外部不可见；

2）数据安全

数据安全设计媒体数据安全和元数据安全，媒体数据安全主要体现在本地+网络的安全备份手段上，元数据安全主要体现在系统数据库的安全冗余配置。

3）服务器的安全性

在系统设计中，要求针对每个服务器环节均设计相应的安全保障方式。服务器都集成RAID控制器，系统硬盘采用RAID方式。

4）账户安全

必须经过网管的授权才能登录相应的业务模块。

通过对记录级权限的控制，可以保证用户只能看到其被授权看到的资源，对于可见资源也可以进一步的设置其是否可修改、删除、管理等操作。

通过和Windows的域策略结合，用户登陆系统以后只能运行指定的程序。而不能访问未授权的磁盘和应用程序。

5）通用USB移动存储设备与集中数据交换系统、集中数据交换系统与制作网系统须有安全可靠的防范隔离措施。

6）各供应商应根据各自的技术方案确定设备数量，并提供设备清单（包括设备品名、铭牌、型号、配置、数量、报价等），不得负偏离招标文件所指定的设备的数量和配置要求 。

7）为了保证播出系统的稳定性，本次要求视频服务器、超高清矩阵、倒换器、台标键混器、音频响度处理器、视音分板卡、上变换器均采用国内高性能产品。同时播出周边系统设备为考虑兼容等实际运行情况，要注意系统的整体统一性，需采用同一品牌。

9、系统需求清单：

| 序号 | 产品名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：播出系统网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | L3以太网交换机主机，24个1/10G SFP Plus端口，2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽；主机配置2个风扇模块，2个250W电源模块 万兆多模光模块： SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×24 堆叠线缆：SFP+电缆3m（含堆叠模块）×1 | 2 | 台 |
| 2 | 周边板卡交换机 | L2以太网交换机主机,单电源，支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 1 | 台 |
| 3 | KVM | 19" 1U机架式一体化8路KVM，含17"LCD液晶显示器 | 2 | 台 |
| 4 | 三节点分布式存储 | 分布式存储 非OEM产品，具备自主研发能力 每节点（单节点配置：Intel 十核高性能处理器x 2，128G 高速缓存，支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘，系统盘：企业级SSD 240GB x 2 ，数据盘： 企业级SSD 1TB x 1 ） 单节点配置16块12TB 企业级硬盘 数据支持多副本和N+M（M支持1-6）网络纠删码，同时提供文件、块、对象存储协议,支持存储自动分层，冷热数据自动迁移，支持SSD缓存加速功能 对外提供：NAS文件系统/对象存储/块存储服务 支持智能素材迁移备份，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步,支持Datacenter，Room，Rack，Host，Disk等多种故障域管理和部署 自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇 2个1GbE+2个10GbE以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余 | 3 | 节点 |
| 第二部分：视频服务器及后台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主备超高清播出服务器 | 19英寸机架式超高清播出服务器 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel(R) Xeon® Silve 4314 2.4GHz 16核×2 |  |  |
|  |  | 内存：16GB（原厂，相同型号）×8根，共128GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：1.2T SAS硬盘×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：4TB SATA 硬盘×10 |  |  |
|  |  | PCI插槽：全PCI插槽 |  |  |
|  |  | RAID：2GB缓存 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2，双口万兆接口含模块、冗余电源 |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA 4G独立显卡 |  |  |
|  |  | 超高清多通道I/O卡×2 单卡输入输出：支持4个高清通道和1个12G-SDI 超高清通道输出； 或2个12G-SDI 超高清通道输出 |  |  |
|  |  | 操作系统：嵌入式Ubuntu 18.04 Server + UI界面 |  |  |
|  |  | 支持分层编码技术实现超清、高清同播 |  |  |
|  |  | 多频道播出视频服务器软件 |  |  |
|  |  | 超高清播出端软件 |  |  |
|  |  | 支持文件AFD信息播出 |  |  |
|  |  | 播出端迁移软件 |  |  |
|  |  | 高带宽高安全高级媒体文件管理软件 |  |  |
| 2 | 第三备超高清播出服务器 | 19英寸机架式超高清播出服务器 | 1 | 台 |
|  |  | CPU：Intel(R) Xeon® Silve 4314 2.4GHz 16核×2 |  |  |
|  |  | 内存：16GB（原厂，相同型号）×8根，共128GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：1.2T SAS硬盘×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：4TB SATA 硬盘×10 |  |  |
|  |  | PCI插槽：全PCI插槽 |  |  |
|  |  | RAID：2GB缓存 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2，双口万兆接口含模块、冗余电源 |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA 4G独立显卡 |  |  |
|  |  | 超高清多通道I/O卡×2 单卡输入输出：支持4个高清通道和1个12G-SDI 超高清通道输出； 或2个12G-SDI 超高清通道输出 |  |  |
|  |  | 操作系统：嵌入式Ubuntu 18.04 Server + UI界面 |  |  |
|  |  | 支持分层编码技术实现超清、高清同播 |  |  |
|  |  | 多频道播出视频服务器软件 |  |  |
|  |  | 超高清播出端软件 |  |  |
|  |  | 支持文件AFD信息播出 |  |  |
|  |  | 播出端迁移软件 |  |  |
|  |  | 高带宽高安全高级媒体文件管理软件 |  |  |
| 3 | 播出数据库引擎 | 19英寸机架式 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon 4310 2.1GHz 12C X2 |  |  |
|  |  | 内存：32 GB内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2，双口万兆接口含模块、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | MS SQL Express 2008 播出系统数据库软件 |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 账户管理软件模块：账户及权限管理 |  |  |
|  |  | 栏目管理软件模块：素材栏目分类管理 |  |  |
|  |  | 存储管理软件模块：栏目/账户存储空间管理 |  |  |
|  |  | 网管软件模块 |  |  |
| 4 | 数据库双机热备份软件 | Cluster 4.0 for windows | 1 | 套 |
| 5 | 超高清播出迁移服务器 | 19英寸机架式 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon 4310 2.1GHz 12C ×2 |  |  |
|  |  | 内存：16 GB内存×2 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2，双口万兆接口含模块、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 素材迁移调度模块 |  |  |
|  |  | 频道设置模块 |  |  |
|  |  | 迁移设置模块 |  |  |
| 6 | 超高清技审服务器 | 19英寸机架式 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon 4310 2.1GHz 12C ×2 |  |  |
|  |  | 内存：16 GB内存×2 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2，双口万兆接口含模块、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 支持分层编码技术实现超清、高清同播 |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 账户管理软件模块：账户及权限管理 |  |  |
|  |  | 文件技审模块 |  |  |
| 7 | 垫片播出机 | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，左右进出风，水晶行程按键，无极旋钮，双电源，带高像素液晶屏 ★接口要求（要求提供设备实物接口照片并加盖生产厂家公章有效）： 1路12G-SDI（兼容3G-SDI）输入、1路HDMI2.0输入（复选）、4路AES音频输入、1路REF同步信号输入、2路XLR卡侬音频输入（R/L声道） 3路12G-SDI环出（录制模式下）、4路12G-SDI输出（播放模式下）、1路HD-SDI输出（播放模式下）、1路HDMI2.0输出、4路AES音频输出 2.5"2T×2 SSD 2个2.5寸热插拔SSD硬盘插槽、1个NMS维护网口、1个 USB3.0接口、2个设备RS-422控制接口、1个Debug调试接口、1个3.5mm音频接口 功能： 支持的视频制式3840×2160 p60/50/30/25、1920×1080i50/p60/50/30/25/20 支持的视频格式PRORES 422(422、LT、Proxy)、H.264/H.265 支持音频编码格式AAC，支持16声道音频收录 录制文件支持格式：MOV、MP4 支持4K单通道录制（向下兼容HD）， 4K单通道播放（向下兼容HD） 本地双SSD自动交替录制双盘镜像双写录制，文件自动分段录制 支持多种播放策略 支持通过本机前置物理按键对设备进行控制和配置 支持RS-422控制 支持液晶屏显示状态数据和进行系统功能设置 多机级联：串口级联同步级联 ★支持广播级主流格式，支持非编导入导出的文件格式，实现非编系统应急节目播出和节目录制的使用要求。需提供制造商产品彩页并加盖制造商公章。 | 2 | 台 |
| 第三部分：播控及上载工作站部分 |  |  |  |  |
| 1 | 主播控控制端 | 主机：高性能控制端 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel 至强 W3-2435 3.1GHz（8核） |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存×4 合计32GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB SSD固态硬盘 |  |  |
|  |  | 其它：独立4G显卡、集成声卡、集成千兆网卡、万兆SFP+接口、键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：23.8宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  | MOXA卡：8口232或422moxa卡 |  |  |
|  |  | 监听：监听音箱 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows11 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 播控控制软件 |  |  |
|  |  | 编单软件 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
|  |  | ★电视播出系统需支持设置节目长度实现定长插播、不定长插播；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； ★电视播出系统需支持在播控软件中对应急击录像机的控制功能；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； 电视播出系统需支持对字幕机控制功能；该功能通过该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； 电视播出系统需支持对播出切换台、硬盘服务器编解码、控制接口等设备的运行状态进行监测，不在线或出现故障时会进行报警及提示；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； |  |  |
| 2 | 备播控控制端 | 主机：高性能控制端 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel 至强 W3-2435 3.1GHz（8核） |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存×4 合计32GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB SSD固态硬盘 |  |  |
|  |  | 其它：独立4G显卡、集成声卡、集成千兆网卡、双口万兆接口含模块、键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：23.8宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  | MOXA卡：8口232或422moxa卡 |  |  |
|  |  | 监听：监听音箱 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows11 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 播控控制软件 |  |  |
|  |  | 编单软件 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
|  |  | 电视播出系统需支持设置节目长度实现定长插播、不定长插播； 电视播出系统需支持在播控软件中对应急击录像机的控制功能； 电视播出系统需支持对字幕机控制功能； 电视播出系统需支持对播出切换台、硬盘服务器编解码、控制接口等设备的运行状态进行监测，不在线或出现故障时会进行报警及提示； |  |  |
| 3 | 8路422倒换器 | 422/232-8倒换器是用于切换的主/备控制链路的产品,,2个GIP1和GPI2手工触发，AUTO 自动触发，上位机支持232或422触发自动切换，主路为绿色灯亮，备路状态显示红色。它采用国际最先进的软、硬件技术，具有超强的稳定性和优异的性能指标，可以广泛应用于播出控制系统中主/备机的切换。支持多达8个输入输出通道，兼容RS232和RS422协议。主备通道通过高性能的继电器进行切换，主通道具有掉电直通功能。并且有本地手动控制和自动远程控制、上位机串口控制三种控制方式，具有双冗余电源，看门狗，掉电记忆等多种安全功能措施 | 2 | 台 |
| 4 | 超高清无卡上载/审片/编单处理终端 | 主机：高性能图形处理终端 | 3 | 台 |
|  |  | CPU：Intel 至强 W3-2435 3.1GHz（8核） |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存×12 合计96GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB SSD固态硬盘 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：4T×2 SATA 数据硬盘 |  |  |
|  |  | 显卡：8GB显存 |  |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡、双口万兆接口含模块、键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：支持2560*1440 27寸宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  | 监听：监听音箱 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows11 64位 |  |  |
|  |  | 支持分层编码技术实现超清、高清同播 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 编单软件 |  |  |
|  |  | 审片软件 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
|  |  | ★播出系统需支持插入广告段、替换广告段的功能；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； ★电视播出系统需支持对播出节目单中的任一素材，可选的播出方式有顺序、触发、定时三种播出方式；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； |  |  |
| 5 | 超高清有卡上载/审片/编单处理终端 | 主机：高性能图形处理终端 | 3 | 台 |
|  |  | CPU：Intel 至强 W3-2435 3.1GHz（8核） |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存×12 合计96GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB SSD固态硬盘 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：4T×2 SATA 数据硬盘 |  |  |
|  |  | 显卡：8GB显存 |  |  |
|  |  | 监听：监听音箱 |  |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡、双口万兆接口含模块、键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：支持2560*1440 27寸宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  | I/O：超高清通道卡,含HDMI输入输出副卡 支持4个高清通道和1个12G-SDI 超高清通道输出；或2个12G-SDI 超高清通道输出 提供国家广电总局出具的板卡检测报告复印件加盖制造商公章。 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows11 64位 |  |  |
|  |  | 支持分层编码技术实现超清、高清同播 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 审片软件 |  |  |
|  |  | U1/P2上载模块 |  |  |
|  |  | 文件转码上载模块 |  |  |
|  |  | AFD信息添加模块 |  |  |
|  |  | 技审软件模块 |  |  |
|  |  | ★上载系统支持手动、自动、定时、定长等上载方式；该功能通过国家广电总局检测，提供国家广电总局出具的板卡检测报告复印件加盖制造商公章；电视播出系统支持批量上载功能；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告；电视播出系统需支持上载节目素材的同时审看正在上载或已上载的节目素材；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告。 |  |  |
| 6 | 安全网关 | 2U机架式设备， 双电源，6个千兆网口+2个万兆网口（含万兆多模模块），4G缓存， 提供6个系统之间的文件安全传输； 支持建立80个资源，50个传输通道； 支持4任务并发传输； 支持通道和任务双重优先级传输管理，并可实时调整任务优先级； 每个通道可单独配置为手动或自动模式，并支持定时任务传输； 文件深度检测支持对文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 任务支持断点续传；支持文件MD5完整性检测； 内嵌病毒检测模块； ★具备相关安全网关系统软件著作权登记证书及第三方检测机构鉴定测试证书，需提供证书复印件加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 8 | 移动设备安全管控平台 | 桌面式外观设计，接口规格:USB 3.0接口*8，复合USB 3.0接口*1，独立供电接口*1。 支持多种移动存储设备，包括U盘﹑移动硬盘﹑移动光驱﹑蓝光碟、P2卡、读卡器等大部分存储设备。 白名单过滤设计，可实现对隔离墙的USB接口操作全面地扫描和过滤，保证对USB接口移动存储设备访问的安全性,最大限度的阻断病毒通过USB口移动存储介质进行传输的可能性，从而保证设备的安全性。 支持广电常用的文件格式，新—代的文件检查过滤引擎检查比对速度更快运行效率更高（300MB/S），并且支持文件的格式众多 例如:视频:MPEG1、MPEG2、MPEG4、MPEG传输流（ts m2t m2s m4t m4s ts tp trp〕 、MOV、AVI、FLASH、 Windows Media ( ASF WMV WMA）、Real Media (RM RMVB RA) 、mkv mka mks等； 音频:MP1、MP2、MP3、WAV、MIDI、OGG、ACC、AC3 、DTS； 图片:BMP、JPG、TGA 、GIF 、PNG、ICO、TIF; 其他格式:TXT;并且支持自定义的其他任意文件格式 插件式格式分析，可定制新文件格式。 支持对主机上其他USB接口和内置光驱接口进行屏蔽，保证所有USB设备必须经过隔离盒进行操作，从而彻底杜绝病毒通过USB进行传播的途径。 隔离器基于USB3.0高速接口，传输速度更快，带宽门限不低于300MB/s。 用户可以通过安装到计算机上的客户端配置软件对USB病毒隔离盒进行安全策略方面的设置。 支持详细的行为、过滤日志:可按安全等级,操作行为等查询。 支持多台隔离器集中管控，过滤策略统一配置，统一下发。 支持移动硬盘注册管控，只有注册过的移动硬盘才能使用。 支持用户管理，每个用户具有单独的管控策略。 ★具备移动设备安全管控平台软件著作权登记证书，需提供证书复印件并加盖投标供应商公章。 | 2 | 套 |
| 第四部分：前端信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卫星接收机 | 输入1路ASI/IP码流信号或RF信号(DVB-S的有线电视信号），解码输出1路HD/SD-SDI/AV信号；支持解码格式：MPEG-2/H.264/H.264，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，音频接口：XLA卡侬，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置电源，带LED液晶显示，解密卡台方自备。 | 2 | 台 |
| 2 | 有线解码器 | 输入1路ASI/IP码流信号或RF信号(DVB-C的有线电视信号），解码输出2路HD/SD-SDI和1路HDMI和1路AV信号；支持解码格式：MPEG-2/H.264/AVS+，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，音频接口：XLA卡侬，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置双电源，带LED液晶显示。网络公司解密卡台内自备 | 3 | 台 |
| 3 | HDMI转SDI | HDMI转SDI（转换有线机顶盒第三备信号） | 2 | 台 |
| 4 | 12G视分 | 12G-SDI 分配卡，含接口板，最高支持2160p60 接口：12G-SDI输入*2，12G-SDI输出*8，兼容SD、HD、３G、6G制式信号 2路1分4，1路1分8可配，带电缆均衡 | 8 | 块 |
| 5 | 周边设备机箱 | 标准2U机架式主机，全硬件架构，外置可拔插双冗余电源；针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报；支持IO卡抗震，保证子卡稳定工作；可以插10张插件，支持网络集中控制；最大提供功耗：200W | 2 | 台 |
| 6 | 超高清上变换卡 | 符合6800机箱标准上变换卡，含接口板；数字信号上变换处理器，1路HD-SDI入,1路HD-SDI环出，2路上变换12G-SDI出，1路REF入，带帧同步功能。支持多种上变换方式选择，上变换图像质量参数可调整；支持拨码开关选择配置上变换方式 | 3 | 块 |
| 7 | 超高清/高清测试卡 | 标准测试图发生器：内置16种国际标准测试图，支持导入个性化测试图作为标准测试图输出 内置1KHz正弦波千周音，支持导入个性化音频文件作为背景音输出 带帧同步：2路UHD-SDI输出、一路BB输入 内部存储空间用于存储个性化测试图及个性化音频文件 支持分层编码技术实现超清、高清同时输出 | 1 | 块 |
| 8 | 4K超高清延时器 | 标准机架式 延迟时间：支持10个小时延时。 支持UHD/HD-SDI和IP同时输出；支持SDI和IP流信号直接延时或交叉延时；支持对延时信号进行在线编辑；支持使用垫片素材替换延时信号（可全替换、只替换音频、只替换视频）；支持垫片素材打点编辑；支持对输入信号和输出信号进行实时录制；支持掉电直通功能，提供产品彩页及功能截图。 | 1 | 台 |
| 第五部分：分控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 16x2 双时基UHD切换单元 | 19英寸1U机箱，双电源；带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息； 16路12G-SDI输入，带线缆均衡，4路PGM、2路PST SDI输出，1路BB同步输入；支持SUVC 内置双时基，输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动；支持掉电直通，支持外同步无缝切换；16X2切换器遥控面板，1U机箱。 支持分层编码技术实现超清、高清同步输出 | 4 | 台 |
| 2 | 16x2切换单元遥控面板 | 16X2切换器遥控面板，1U机箱 | 4 | 台 |
| 3 | UHD 数字响度处理单元 | 1U机箱，双电源， 12G-SDI嵌入音频自动增益控制，带本机面板，自动增益与手动增益选择， 自带液晶显示屏可查看主机IP地址及各项配置参数， 支持主机、控制面板、web三种方式进行输出信号参数配置 4个通道的音频表，支持UV/PPM二种显示模式，可对输入数字音频、输出数字音频响度、电平分别显示，可直观对比处理后的效果 支持外同步、内同步二种工作模式，支持行/场/色载波相位调整 支持选择需要的数字音频进行响度处理、混音处理、电平处理和指定通道输出 支持动作日志记录，支持NTP方式授时 接口：1路嵌入12G-SDI输入，1路BB输入；两路12G-SDI输出（其中一路掉电旁通），两路模拟音频输出，4个RS422接口，2个232接口，1个网口（支持SNMP） 支持分层编码技术实现超清、高清同步输出 | 4 | 台 |
| 4 | UHD 数字响度处理单元遥控面板 （带音频监听） | 1U机箱，双电源，响度处理器遥控/音频监听面板， 支持SDI嵌入数字音频监听，支持本机扬声器和耳机二种监听方式，可调整监听音量大小、左右声道平衡； 支持对响度处理输出数字音频电平进行微调，响度处理器输出音频信息通过音频表显示，支持UV/PPM二种显示方式； 支持快速选择数字音频中的音轨输出和监听 接口：1路12G-SDI输入，2路12G-SDI环出；1个RS422接口，1个232接口 | 4 | 台 |
| 5 | UHD台标键控处理单元 | 标准19"1U机架式主机，全硬件架构，双电源；带液晶屏，可显示主机输入信号状态、格式，REF状况、网口IP地址，箱内温度等信息；2路外键、4路內键（2个台标+1个副标+1个时钟，时钟可带背景），每路键均可独立进行控制；支持对输入信号嵌入音频进行二次混音处理，支持动作日志记录，支持NTP方式授时； 1路12G-SDI或HD-SDI视音频信号输入，带线缆均衡，1路REF信号输入； 2路12G-SDI键信号+2路12G-SD填充信号输入，2组合成PST*2、PGM12-SDI*2信号输出，最高支持2160p60，支持外同步锁相，web配置，行/场相位调整； 4个RS422控制接口，2个RS232控制接口，可连接4个远程控制面板及第三方软件主机进行远程控制，1个控制网口，支持网络控制、支持SNMP协议；支持日志记录、导出功能; 支持分层编码技术实现超清、高清同步输出 | 4 | 台 |
| 6 | UHD 台标键控遥控面板 | 19英寸1U机箱，外置双电源；RGB全彩按键 4个RS422控制接口，2个RS232控制接口，可连接4个主机进行远程控制，1个控制网口，1个管理网口； 支持日志记录、导出功能 | 4 | 台 |
| 7 | 4X1 UHD自动倒换单元 | 标准19"1U机架式主机，全硬件架构，双电源；带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息；支持NTP方式授时；支持手动、半自动、全自动倒换控制模式 自动模式下基于静音、静帧、黑场、CRC错误、EDH检测、视频丢失、嵌入音频丢失双向自动倒换，声光报警 1路REF信号输入；4路12G-SDI视音频信号输入，带线缆均衡，2路12G-SDI 视音频输出，最高支持2160p60，内部集成第4路DDR垫片信号通道，可直接输出静态垫片图像+背景音乐的垫片信号；支持外同步锁相，web配置 4个RS422控制接口，2个RS232控制接口，可连接4个远程控制面板及第三方软件主机进行远程控制，1个控制网口，支持网络控制、支持SNMP协议； 支持日志记录、导出功能 支持分层编码技术实现超清、高清同步输出 | 4 | 台 |
| 8 | 4X1 UHD自动倒换单元 遥控面板 | 标准19"1U机架式主机，全硬件架构，外置双电源；RGB全彩按键4个RS422控制接口，2个RS232控制接口，可连接4个主机进行远程控制，2个管理网口 4组独立控制按键及对应主机工作模式显示灯 支持日志记录、导出功能 | 4 | 台 |
| 9 | 12G视分 | 12G-SDI 分配卡，含接口板，最高支持2160p60 接口：12G-SDI输入*2，12G-SDI输出*8，兼容SD、HD、３G、6G制式信号 2路1分4，1路1分8可配，带电缆均衡 支持分层编码技术实现超清、高清同步输出 | 14 | 块 |
| 10 | 周边设备机箱 | 标准2U机架式主机，全硬件架构，外置可拔插双冗余电源；针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报；支持IO卡抗震，保证子卡稳定工作；可以插10张插件，支持网络集中控制；最大提供功耗：200W | 3 | 台 |
| 11 | 4K字幕机 | 4U机箱，600W电源，Intel Core i7 处理器 ；（2x16GB）32G内存，250G SSD固态硬盘+2TB 企业版硬盘，PCI-E 16X显卡，具有6GB显存，罗技键鼠套件； WINDOWS 10 64Bit专业版操作系统。 板卡：超高清数字字幕卡一套(支持UHD-SDI背景信号输入、输出；UHD-SDI填充信号输出，UHD-SDI键信号输出，REF同步信号输入） 23.8寸显示器 支持分层编码实现高清、超清同步输出 软件：超高清HDR图文字幕软件 软件描述：三维物件创作及播出模块/图片、动画、视频、三维模型物件导入播出模块/自定义时钟及倒计时播出模块/导入XML节目单并自动加载模板/实时修改各种比分模块/滚屏及游走字幕并自动加载LOGO导引/唱词快捷制作及播出/支持各种语言文字播出模块/三维粒子特效/多天节目单制作、审核、播出/云端资源库数据获取。 字幕软件一套。 ★超高清图文字幕软件具有合法使用性，产品需具备国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书。 ★为保障系统稳定性，超高清视频 I/0 板卡需与图文字幕系统软件为同一品制造商，需提供超高清视频 I/0 板卡广电总局检测报告复印件加盖制造商公章。 ★视频I/O板卡12G SDI 输出接口特性抖动要求：100kHz 高通滤波≤ 0.25，10Hz 高通滤波≤0.8（提供4K超高清视频板卡提供国家广电总局出具的板卡检测报告复印件加盖制造商公章） | 2 | 台 |
| 第六部分：编码器传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 2通道超高清编码器 | 工业级19英寸1U标准设备，内置双电源 内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理 支持H.265/HEVC，H.264/AVC，MPEG-2，AVS+，AVS视频编码格式 支持MPEG-1 layer 2，MPEG-1 layer 3，LC-AAC，HE-AAC，AC3，EAC3音频编码格式 支持视频采集方式：2路12G-SDI 或2路6G-SDI或4路3G/HD/SD-SDI 支持2160p，1080p，1080i，720p，576i，480i等视频输入制式 支持SPTS，MPTS over UDP，FLV over RTMP，HLS over HTTP传输流IP输入 支持UDP/RTP/RTSP/RTMP/HTTP/SRT等协议输出 支持每个通道同时输出10路RTMP地址 支持MPEGTS/FLV/HLS等多种输出流格式 支持两个千兆以太网口，可灵活配置IP节目的输入、输出物理通道 支持一分多屏编转码方式 支持主备信号切换功能 支持台标字幕叠加功能 支持10Bit HDR功能 具有电源异常报警功能，并支持按键控制解除报警功能； ★具有广电总局入网证书，设备生产单位和入网申请单位必须为同一单位； ★具有4K超高清视频编解码器实用型专利证书，提供证书. | 2 | 台 |
| 第七部分：校时、同步系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主备同步信号发生器 | 1U机架宽度，配置双电源 同步信号发生器：包括环通同步锁相输入 6个模拟黑同步／三电平输出，4个LTC输出 字时钟输出 OARS输出；通用接口和管理LAN 接口 | 2 | 台 |
| 2 | 同步倒换器 | ECO (automatic changeover) base unit - 3 x BNC channels (black burst: HD tri-level sync: AES/DARS: word clock) 倒换器,含双电源 | 1 | 台 |
| 3 | 模拟视频分配卡 | 模拟视分，2路1分4或1路1分8可配，带电缆均衡和箝位；补偿线缆损耗，输出视频幅度可调。 | 6 | 个 |
| 4 | 周边设备机箱 | 标准2U机架式主机，全硬件架构，外置可拔插双冗余电源；针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报；支持IO卡抗震，保证子卡稳定工作；可以插10张插件，支持网络集中控制；最大提供功耗：200W | 1 | 台 |
| 5 | 北斗卫星校时接收器 | 北斗双模母钟LCD液晶屏显示年月日时分秒及卫星数量，天线异常及无星报警；输出：2路RS485时码、1路RS232时码、1路LTC(平衡)时码、1路LTC(BNC)时码；双电源；1RU，配置50m天线。 | 2 | 台 |
| 6 | 时钟倒换器 | 主备时码输入（支持LTC时码和RS485时码），2路时码输出，1路LTC时码输出,1路RS485时码输出；当主路信号丢失时自动切换到备路；有手动和自动切换开关。有掉电直通主路功能；双电源 | 1 | 台 |
| 7 | 高稳钟 | 内置高稳石英晶体振荡器 输入：1路1PPS信号、1路RS485及EBU(LTC)； 输出：1路1PPS信号、1路RS232、2路RS485、1路LTC。 带LCD液晶显示屏及调整按健，可以对时间信息进行设定。1RU。双电源。 | 1 | 台 |
| 8 | RS232时码分配器 | 1路RS232时码输入，12路RS232时码输出;第一路带掉电环通，双电源 | 1 | 台 |
| 9 | 子钟 | 5英寸红色数码管显示时分秒；1路时码输入，2路时码输出； | 1 | 台 |
| 第八部分：信号监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 12G全接口转换器 （带下变换HDMI监看） | 便携式小盒，外置电源 接口：1x12G-SDI 双向接口，4x3G-SDI 双向接口，HDMI2.0 输入，HDMI2.0 输出 转换：12G-SDI to 4x3G-SDI、 4x3G-SDI to 12G-SDI、HDMI2.0 to 4x3G-SDI + 12G-SDI 可选， 功能：支持输入2SI/SQD、输出2SI/SQD选择；HDMI2.0预监输出（4K或下变换HD输出） 性能：最高支持2160p60 使用微型拨码开关对使用方式进行选择 | 3 | 套 |
| 2 | 多功能监测多画面处理器（16通道UHD监测多画面） | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，支持NTP方式授时 16路 12G-SDI 信号输入，1路12G-SDI多画面输出，1路HDMI-A 2.0多画面输出 最高支持2160p60信号，2SI 模式， 支持HDR/SDR亮度波形图、HDR/SDR色域图叠加显示 支持UMD文字、背景颜色、透明度设置 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 异常信息文字报警 配置：Web方式，支持远程升级以及恢复出厂设置 ★设备通过国家广电总局检测，提供检测报告，检测报告需包含如下内容：可对检测信号以多画面方式进行展示，多画面显示内容需支持视音频、图片、时钟等； 多画面展示方式支持采用多信号满屏拼接方式，且显示布局可按需求选择； 多画面展示方式支持按信号工作流程中的各个节点信号进行展示； 可对检测通道的音频进行信号输出监听和指定信号音频输出监听； 可对检测通道信号状态、内容异常进行报警、报警方式提供文字、语音、短信方式共存、每个通道报警短信支持多个手机号码。提供截图证明材料。 | 2 | 台 |
| 3 | 多功能监测多画面处理器（8通道UHD监测多画面） | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，支持NTP方式授时 8路 12G-SDI 信号输入，1路12G-SDI多画面输出，1路HDMI-A 2.0多画面输出，耳机输出 最高支持2160p60信号，2SI 模式， 支持HDR/SDR亮度波形图、HDR/SDR色域图叠加显示 支持UMD文字、背景颜色、透明度设置 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 异常信息文字报警 配置：Web方式，支持远程升级以及恢复出厂设置 | 1 | 台 |
| 4 | 监播监测系统（4通道UHD监播多画面） | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，支持NTP方式授时 4路 12G-SDI 信号输入，1路12G-SDI多画面输出，1路HDMI-A 2.0多画面输出，耳机输出 存储8TB STAT硬盘*4.满足总局关于节目监控内容保存183天的安播要求 最高支持2160p60信号，2SI 模式， 支持HDR/SDR亮度波形图、HDR/SDR色域图叠加显示 支持UMD文字、背景颜色、透明度设置 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 异常信息文字报警 支持所有通道7*24小时不间断录制 配置：Web方式，支持远程升级以及恢复出厂设置 功能通过国家广电总局检测，提供检测报告，检测报告需包含如下内容： 支持自定义添加检测信号，包括：SDI高标清信号、UDP/RTMP/HLS流信号，提供时钟，图片，天气预报和网页辅助功能； 可对检测信号显示窗口边框，UMD文字的字体、颜色、大小、透明度、位置及背景颜色等参数进行个性化设置； 自动检测信号状态包括：黑场、静帧、蓝屏、绿屏、静音、音量过低等异常检测； 视音频内容智能检测：主备信号不一致时，给出提示；新闻联播信号被提前切换没有延迟给出提示； 视音频信号指标检测：视频信号提供实力标波图或颜色直方图检测，音频系统提供波形图检测； 素材回看：录制的素材，在回看软件中可按照日期、通道、异常点等信息快速定位和查看，录制文件包含水印放篡改； 语音报警内容：可自动接收系统中所有监播设备报警信息并转换为语音进行播报，语音大小可调整；报警内容包含通道名称，信号异常内容。 | 1 | 台 |
| 5 | 4K监视器 | 屏幕尺寸：24英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度540nit，对比度1000:1 2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI) 2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号 1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示 四画分模式（边界框线/窗口可选） 支持 Payload ID 显示 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020) 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass) 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.03/1.11/1.16/1.20/1.27/1.33) 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll)，DJI D-LOG 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件 支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2) S1-S8 8个可选场景设置 支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹 SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能 支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式 16通道嵌入式音频表 静态和动态 UMD 显示(支持TSL3.1/4.0协议) 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能 按键锁定功能，画面静帧功能 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表 GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线) 铝合金机壳，内置扬声器 DC 12V 和 220V 双电源输入 提供检测认证证书：欧盟ROSH环保认证，CE安全认证 | 2 | 台 |
| 6 | HDMI线 | 25米HDMI线 | 8 | 套 |
| 第九部分：业务监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 系统监控平台 | 19英寸机架式 | 1 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon 4310 2.1GHz 12C |  |  |
|  |  | 内存：16 GB内存×2 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2、双口万兆接口含模块、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 监控服务器、工作站、存储、数据库和交换机等核心设备状态，完成异常告警。 将监控设备状态统一收集到服务器进行管理。 ★全网操作中心：将全网设备汇集到一个屏幕，提供多种远程操作 异常报警中心：提供异常告警和及时预警两种报方式; ★文件中心：将所有由监控产生的文件（日志、体检报告，版本快照等）统一收集到服务器进行管理;报表中心：将各项监控信息和业务分类汇总并生成详尽的日志报表，并以多种形式展现 |  |  |
| 2 | 监控管理操作终端 | 主机：高性能操作终端 | 1 | 台 |
|  |  | CPU：Intel 至强 W3-2435 3.1GHz（8核） |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存×4 合计32GB |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB SSD固态硬盘 |  |  |
|  |  | 其它：独立显卡、集成声卡、集成千兆网卡、万兆SFP+卡、键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：23.8宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  | MOXA卡：8口232或422moxa卡 |  |  |
|  |  | 监听：监听音箱 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows11 64位 |  |  |
|  |  | 监控管理软件 ★提供网络监控系统、云维护移动监控软件、云维护中心平台、云维护监控系统、监控工具软件，以上系统均具备自主知识产权。提供产品相关证明材料复印件加盖投标供应商公章。 |  |  |
| 第十部分：线缆耗材系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 以太网线超六类（305米/箱） | 4 | 箱 |
| 2 | 光纤线 | 服务器、工作站等所需光纤线 | 1 | 批 |
| 3 | 水晶头 | RJ45千兆水晶头（100个/包） | 1 | 包 |
| 4 | 视频线 | -3.3（200米/卷）超高清视频电缆 | 10 | 卷 |
| 5 | 视频接头 | 20个 75Ω 75Ω Micro BNC 连接器 | 25 | 盒 |
| 6 | 跳线盘 | 12G-SDI 32路1U视频跳钱盘 | 2 | 台 |
| 7 | 跳线 | 1米视频跳线 | 5 | 条 |
| 8 | 工具 | 专用工具（佳耐美钳子、压头、剥线器，BNC起子） | 1 | 套 |
| 第十一部分：系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 项目评测 | 邀请有资质的专业机构对播出系统进行技术指标和功能评测。 | 1 | 项 |
| 2 | 施工材料费 | 合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线 | 1 | 项 |
|  |  | 系统桥架等 |  |  |
|  |  | 系统施工费 |  |  |
|  |  | 设备之间所需线槽、套管、控制线、线号、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料 |  |  |
| 3 | 系统集成服务 | 实施计划交流服务 | 1 | 项 |
|  |  | 进场前准备工作服务 |  |  |
|  |  | 现场系统搭建服务 |  |  |
|  |  | 现场软件部署服务 |  |  |
|  |  | 现场培训服务 |  |  |
|  |  | 原厂工程师现场保障 |  |  |
|  |  | 现场培训服务 |  |  |
| 4 | 临播系统 | 临播系统搭建,含2频道临时播出系统设备（矩阵、视分、台标键混、播出服务器、工作站、交换机等），使用周期6个月，包括人员培训、系统线材、安装及调试等 | 1 | 项 |
| 第十二部分：机房配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备柜 | 要求配置动环监控软件一套，其中含动环管理主机一套，设备柜正面需液晶显示屏*1，所有机柜前门配置读卡器，配置1套125A配电模块，每台机柜提供1套温湿度传感器、1套烟雾探测器、2条16口PDU，1条带式漏水感应绳；整体系统配置1台漏水检测控制器。 1．基本要求： （1）动环管理单元应能实时检测机柜内部UPS、空调的运行情况，并能通过RJ45接口上传数据及告警信息 （2）为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于机架式UPS、精密制冷单元、机架式配电单元）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址； （3）微模块内环境监测：每个机柜单元前部密闭冷通道内应布置1个温湿度传感器、后部密闭热通道内也应布置1个温度传感器；机柜底部应环绕摆放1条带式漏水感应绳；各种传感器应支持即插即用； （4）微模块报警管理：需具备短信报警等方式； （5）门禁管理：采用监控显示屏触摸开门或刷卡+密码的开门方式，实现对人员出入情况的管理。 （6）消防：监测消防系统提供的干接点火警信号。（在整体系统内安装烟感探测器，监测机房内的火警情况。 （7）★微模块应配备1块本地全彩触屏显示单元，触屏尺寸需不小于10.1寸，验收时现场验证。 （8）★每台机柜前部左右两侧需各配置1条智能LED氛围灯带，当温度在18-27℃时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过27℃时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明，灯带控制器根据机部内部温度分别显示蓝、红、白多种颜色；灯带控制系统需自带温感，不接入动环监控，自行控制。 （9）当监控检测到机柜内温度大于告警阀值时，自动弹开机柜前、后门，当监控系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，灭火完成后启动弹门装置，前后门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动。 （10）可通过监控显示屏或是集中监控软件对整体系统中的某一编号机柜进行远程开门操作。 （11）★整体微模块系统需满足8、9烈度抗震要求，需提供产品第三方检测机构出具的抗震性能认证证书及检测报告复印件，加盖厂家公章 2. ★触屏尺寸不小于10.1英寸。触屏显示界面应包含以下标签页： （1）主页面：呈现机柜侧视效果图，在机柜单元图标上应显示其进风温度值和出风温度值，在精密制冷单元处应显示其送回风温度值；该页面还需呈现各个机柜开关门状态，各机柜门需按照机柜编号进行前后门单独触摸后自动弹开。视频监控页面：监视机房区域的实时图像，并进行视频录像。 （2）UPS页面：呈现UPS的输入各相电压、输入频率、输出电压、输出频率、负载百分比等核心参数； （3）配电单元页面：具备监测配电屏的输出电压、输出电流、各分路电流、电压等参数 （4）告警页面：呈现微模块实时告警列表。 3、本数据中心要求采用机架式配电单元，配电单元应满足以下技术规范要求： （1）配电单元采用19英寸机架式安装设计,125A主输入配电模块，高度不大于7U，具备微模块总输入空开、UPS输入空开、UPS输出空开、UPS维修空开、防雷开关、防雷模块，含配电数据采集； （2）分路馈出配电模块，9路32A+3路63A市电分路，9路32A UPS分路,带分路智能检测，含配电数据采集； （3）配电模块能监控主路输入电压电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态、防雷器开关状态、防雷器状态、UPS开关状态，馈出支路电压、电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态。 | 1 | 套 |
| 2 | IT柜 | 1.技术指标 （1）封闭冷通道型式机柜尺寸：(N*600)*1200*2000mm（WDH，不含脚轮、调节地脚、柜顶线缆管理组件），前冷通道全封闭，前冷通道防护等级IP50；机柜具有安装脚轮及调节地脚功能； 2.基本要求： （1）为最大程度降低空调能耗，并为柜内设备提供防尘、防潮的工作环境，★机柜单元应采用冷通道全封闭，热通道自然散热的结构设计：机柜单元前门采用单开钢化玻璃门，后门采用单开网孔门，在机柜单元前部空间形成密闭冷通道，机柜单元后部空间形成自然散热通道，以实现精确制冷；机柜单元主体结构应为钢结构框架； （2）为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度，机柜单元配备弹门装置，当柜内温度异常时前门可自动弹开应急散热通风；当系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，内部消防模块联动启动实行应急处理灭火，灭火完成后启动弹门装置，前门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动； （3）每个机柜单元的前密闭冷通道内均应配置智能LED氛围灯带，具有以下功能：当温度在18-27℃时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过27℃时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明。 （4）机柜前门应具有门禁控制系统功能，开启机柜前门，必须进行身份识别才能打开机柜的前门，并且进行记录开门次数与时间；门禁系统应同时兼容以下3种开门方式：①监控显示屏触摸开门；②读卡器刷卡开门；③读卡器输入密码开门；以上3种开门方式需能单独控制每台机柜前门。 （5）机柜单元应兼容上下进线，顶部盖板过线孔数量不少于2个，底部挡板过线孔数量不少于2个。过线孔均应用橡胶圈或毛刷覆盖以防止漏风； （6）每个机柜单元顶部应配备一个双通道上走线组件，为微模块提供方便安装且强弱电缆有序隔离的上走线功能。上走线单元与机柜单元顶盖通过螺钉固定，并可与相邻上走线单元通过并接件进行连接。 （7）★机柜静态承载能力不小于2800kg，并提供同系列产品的第三方权威机构测试报告；动态承重能力不小于1600kg,提供同系列产品的第三方检测报告。 （8）★为了保证机柜性能，机柜(含侧门、盲板、导轨、承重板)需提供同系列产品的国家认可（通过CMA或CNAS认证）的第三方检测机构出具的盐雾测试报告，并加盖公章，投标时原件备查。 （9）★机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载800kg工况下，连续通过8级烈度结构抗地震试验，并提供同系列产品的第三方权威机构测试报告。 | 6 | 套 |
| 3 | 辅件包 | 1、12个16口国标PDU,每个机柜配置2个 2、40件盲板 3、12件导轨 4、6件承板 5、1个信号转接盒 | 1 | 项 |
| 4 | 机架式空调 | 本数据中心要求配置机架式空调，制冷量≥12.5KW，最大风量≥2200m3/h ，机架式安装，高度不大于10U。 1、要求精密制冷单元采用变频压缩机，可根据机柜内部的实际热负荷在一定范围内动态调节冷量输出，以减少压缩机启停次数，延长压缩机寿命，并实现更精确的微模块内部温度控制； 2、投标的风冷型机架式精密空调应在-15℃～45℃的室外环境温度范围内保证正常制冷； 3、要求整机连续运行设计寿命不小于 10 年； 4、精密制冷单元的送回风方式为正面送风，背面回风； 5、全系均可内置于机柜，有效提高机房利用面积； 6、独特气流组织，可选多种送风方式，能自然实现冷热通道遏制效果； 7、智能控制，配置RS485通讯接口； 8、抽拉式模块化设计，后期可随IT服务器功率升级扩容； 9、制冷剂：投标机架式精密空调标准配置制冷剂型号应为 R410A； 10、机组配置强排水泵，满足多种安装环境，杜绝机柜内水患风险； 11、采用湿膜加湿器，可以对空气进行洁净加湿，维护、保养方便，运行费用低； 12、室内机风机可选配高性能的EC离心风机，风机电机轴承的使用寿命大于10万小时； 13、出厂预充制冷剂，配置快速接头连接铜管，现场安装免焊接、免充注。 | 2 | 台 |
| 5 | 安装铜管及辅材 | 含铜管，保温棉、电缆等 | 1 | 项 |
| 6 | 制冷剂 | R410A | 2 | 瓶 |
| 7 | 精密空调外机基础 | 定制 | 1 | 项 |
| 8 | 空调防水堰 | 定制 | 1 | 项 |
| 9 | 拼接屏 | - 亮度(500)物理接缝55英寸LED超窄边拼接屏 - 亮度500CD/㎡； - 分辨率3840*2160向下兼容； - 对比度;30000:1画面比率16:9； - 可视角度：178°/178°(H,V) - 响应时间：8ms色彩16.7M， - 控制信号：RS232 - 使用温度/湿度：0℃～60℃/10%～90%(无凝结) - 储存温度/湿度：-10℃～60℃/5--95%(无凝结) - 画质特点：独特的嵌入式结构设计，具备信号矩阵切换功能，叠加漫游，开窗功能，3D数码梳状滤波器(PAL/NTSC)、3D数码降噪、HD高解析度、独家软件加黑技术、10-bit液晶面板驱动、双画面功能、LED亮艳色彩背光源。 | 15 | 套 |
| 10 | 安装框架 | 安装框架 | 1 | 套 |
| 11 | 前维支架 | 前维护液压壁挂支架（定制） | 15 | 套 |
| 12 | LED屏 | - 像素间距：4.75mm - 模组尺寸：304mm*152mm - 白平衡亮度：≥400cd/㎡ - 色温：3200K—9300K可调 - 水平视角：≥140° - 垂直视角：≥120° - 对比度：≥3000:1 - 显示尺寸不少于：长6m*高0.3m 9、含异步系统 | 1 | 项 |
| 13 | 安装框架 | 安装框架 | 1 | 项 |
| 14 | 控制台 | 1、操作台采用钢木结构搭建要求设计新颖、现代、独特,具体尺寸为：5780*1180*920。 2、操作台操作桌面上方坡面设4U高（根据设备需求可选）19″宽标准设备安装孔，安装孔平面和水平面有合适角度坡面（符合人体工学要求），出厂时安装部分1U 、2U盲板。 3、操作台操作桌面距地面高度755mm、整体高度920mm、总深度1175mm、桌面宽度、厚度等尺寸要满足强度和美观要求，要符合人机工程学，满足人体工学设计。根据机房的实际情况和大屏位置的布局给出具体尺寸，要求操作台不能影响值班人员监看大屏的视线。 底柜采用宝钢优质冷轧钢板搭建，具备一定的强度，尺寸按照19″标准搭建，深度770mm，要求钢板壁厚达到1.5mm, 底柜前门和后门的安装，便于设备安装和维护施工，充分的隐藏线材走线。 4、操作台平台面、侧方均采用密度板制作一定的工艺造型，外喷进口PU聚酯漆，操作台平台面中央大部为防滑、耐磨材料。 5、钢制部分采用优质冷轧钢板，内结构≥1.5mm，外装饰≥1.2mm。表面静电喷塑，颜色可以按房间装饰效果配色或在中标后与甲方商议确定。 6、操作台每个单联均设6座PDU电源盒1条， 插座采用10A。PDU插座为GB2099.3-1997（万用孔）10A 250V ～，产品为高性能产品，经3c认证优质产品，无故障拔插大于6000次，内部簧片均采用锡青铜。单相三线2.5平方mm国标电源线。 7、操作台金属结构件与机房接地连接环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ 8、每单联平面台下设计有键盘抽屉，键盘扶手挡人性化设计，靠手舒适。 金属零部件表面处理工艺： 铁制件产品成形后――送酸洗池去油去锈――加温热磷化，清除杂质――待干后表面刮导电腻子，打磨表面等（预处理）――进静电喷房，进行静电喷塑（颜色可选）――进入高温烘箱，使塑粉融化并牢牢附着在铁制件产品上――自然冷却；金属内部镀锌件部分：铁制件产品成形后――送酸洗池去油去锈――加温热磷化，清除杂质――打磨表面等（预处理）――进入电镀车间电镀――清洗、晾干。表面静电喷塑，无明显凹凸或条痕，没有脱粉、气泡、龟裂、斑点或颜色分离现象。 9、木质零部件部分: 加工成型的木制白坯打磨后，全部表面先用胶水胶过磨平；用封固底漆封底, 确保每单件木制白坯件的干潮度一致；通过补腻子、打磨保证各面的平整；刮灰后用180#砂纸磨平，确保各面的平整；采用环保油漆通过3纵3横工艺做底漆，待干后用240#砂纸磨平；用环保油漆通过2纵2横工艺再做底漆，待干后用320#砂纸磨平，再用600#进口砂纸轻磨至表面无砂纸印痕；采用环保油漆通过2纵2横工艺喷涂面漆，达到颜色均匀，无颗粒，待干后用2000#砂纸轻磨，面漆不能磨穿；采用高档环保抗划伤聚脂面漆喷涂面漆，表面无颗粒、无流挂；在无尘车间自然晾干。 10、产品结构：采用拼装式结构,现场安装，结构件工艺精致 ，外圆角光滑， 无任何可能对设备安装和维修人员造成伤害。各控制台之间并联时，拼缝严密，前后应无空隙. 11、控制台前平台板、后台板、侧方均采用进口柳桉实木或高密度板制作，厚度为30mm.外喷国产优质环保亚光聚酯漆，控制台平面台中央大部为防划伤、耐磨材料，手感接近塑料，如需要贴木皮木皮可选用榉木、曲柳木、胡桃木、柚木、仿红木、橡木等,油漆颜色根据招标方要求颜色定制。 12、产品结构：采用拼装式结构,现场安装，结构件工艺精致，外圆角光滑，无任何可能对设备安装和维修人员造成伤害，各操作台之间并联时，拼缝严密，前后应无空隙。 13、含项目所需显示器支架。 | 1 | 项 |
| 15 | 座椅 | 人体功能学座椅、高回弹坐垫、适合身高153-195cm | 10 | 把 |
| 第十三部分：动力环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式机房监控软件 | 1、★监控软件需提供国家版权局颁发的有效的计算机软件著作权登记证书。 2、选用ARM架构嵌入式采集设备，杜绝X86工控机类低稳定性设备。 | 1 | 套 |
| 2 | 通讯接口 | 将中心所辖机房接入到机房监控平台 | 1 | 项 |
| 3 | 八串口服务器 | - 八串口服务器，不带POE供电， - 1U机架式，支持8路RJ45端口； - 单电源单网口 | 1 | 项 |
| 4 | 4串口设备联网服务器 | - 四串口服务器，不带POE供电， - 1U机架式，支持4路RJ45端口； - 单电源单网口 | 1 | 项 |
| 5 | 串口IO联网模块 | 1、4DI、4DO，标准MODBUS RTU 2、导轨式安装或定位孔安装 | 1 | 项 |
| 6 | 一体化采集主机 | 1、一体化环境监控主机要求能独立自成系统（含应用软件）， 具有数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、报警管理、存储等功能，内嵌 WEB 服务，支持远程 IE 访问；友好的人机界面，满足用户个性化需求。内置 WEB 服务为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能；网络中断时动环采集单元仍可独立运行、存储数据及联动控制。数据采集终端将采集的数据和处理后的结果、报警信息等上传至集中监控层； 2、具备本地化管理功能，无需借助上端动环监控软件平台，采集器自带组态图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，支持机房能耗数据（PUE）展示；满足不同应用场景不同需求。 3、支持3D组态、支持本地TTS语音播报，支持联动及权限管理。 注意：如采集器选用带HDMI接口+触控屏显示，则无法显示3D界面。 | 1 | 项 |
| 7 | UPS主机监测 | 将所有机房原有的UPS主机全部接入动环平台。 | 1 | 项 |
| 8 | 配电监测 | 原有配电柜接入 | 1 | 项 |
| 9 | 电话语音模块 | 1、支持接口：TYPE B/USB 2、支持三大运营商：移动/联通/电信，满足4G/3G/2G 3、网络环境中使用 4、产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持电话语音报警通知、中英文短信通知等 | 1 | 项 |
| 10 | 温湿度传感器 | 1、单个支持20平米空间 2、86底盒壁挂式安装 3、大屏、不带背光、无露点温度 | 1 | 项 |
| 11 | 烟雾感应器 | - 光电式感烟探测器 - 工作电压：12VDC - 待机电流：小于12mA - 报警电流：小于18mA - 工作温度：-10℃～50℃ - 报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 1 | 项 |
| 12 | 不定位漏水检测传感器 | 现场采用不定位漏水检测时配置，仅DI通讯 | 1 | 项 |
| 13 | 不定位漏水引出线（3米/根） | 不定位漏水配件 | 1 | 项 |
| 14 | 5米不定位漏水感应线 | 5米不定位漏水感应线 | 1 | 项 |
| 15 | 安装调试费 | 安装调试费 ★含原有UPS厂家动环对接所需升级、辅材、人工费用，并出具原有UPS厂家配合服务承诺书 | 1 | 项 |
| 第十四部分：UPS电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 1、UPS容量为100kVA，数量1套； 2、本次UPS电源系统应采用模块化结构，功率模块应采用≥25kVA；所有模块必须满足在线热拔插功能，提供第三方证明材料，并加盖UPS厂家公章； 3、UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，并加盖UPS厂家公章，作为评标依据； 4、为了避免单点故障，不采用充电模块，由主机的每个功率模块提供充电功能，充电电流不小于12A。 5、★主机风扇具有智能调速功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 6、★UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；； 7、★UPS主机应采用集中旁路模块，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，加盖公章，作为UPS厂家评标依据； 8、★UPS主机应保证能与机房原有UPS主机并机，提供UPS厂商满足要求的承诺函并加盖原厂公章； 9、为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在2-120s设置；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 10、UPS整流器输入具有限流功能，0.5～2.0倍可设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 11、UPS主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 12、★为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 13、UPS主机具备面板电池更换提醒功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 14、★为了便于UPS的的安放和设计施工，便于远距离输出；同时保证UPS输出电压的稳定性。UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设。投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 15、★UPS并机系统应具备智能化休眠功能，并机系统能自动根据当前总负载的大小，决定投入并机台数或者模块数量，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 16、★UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 17、UPS主机系列应该获得泰尔、节能、CE、抗震认证等第三方权威机构出具有效期的认证和报告,加盖UPS厂家的公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 25KVA功率模块 | 2 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 1、蓄电池应采用12V系列100AH阀控式密封铅酸蓄电池，且为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS主机需为同一品牌。 2、★同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并投标产品或者同系列产品抗震证书复印件。 3、★蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供投标产品或者同系列产品检测报告复印件。 4、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 5、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 6、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 7、蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 8、★蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 9、★蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 10、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 11、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 12、★蓄电池密封反应效率不低于96.5%，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 13、★蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 14、★端电压均衡性：开路电压压差不应超出40mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.25V，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 15、★再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 16、★同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%，需提供投标产品或者同系列产品泰尔检测报告复印件证明。 | 124 | 节 |
| 4 | 电池架 | 敞开式安装电池架 | 4 | 套 |
| 5 | 电池连接线缆 | 含两端铜鼻子，含主机到蓄电池电缆 | 64 | 根 |
| 6 | 汇流箱 | 含直流空开3套，铜牌连接 | 1 | 套 |
| 7 | UPS输入输出电缆 | 国标铜芯 | 30 | 米 |
| 8 | UPS系统拆装调试 | 1、包含中心原有UPS和蓄电池拆除安装（范围为中心所辖机房）与新购UPS和蓄电池安装 2、★为保证服务质量，投标人技术人员需具备原厂家授权的服务工程师证书 | 1 | 项 |
| 9 | UPS系统搬运费 | 搬运费 | 1 | 项 |
| 10 | 原有UPS系统维护 | 1、中心所辖机房UPS系统维护 2、★为保证服务质量，投标人技术人员需具备原厂家授权的服务工程师证书 | 5 | 年 |
| 第十五部分：消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消防系统改造 | - 火灾报警控制器若干：壁挂式，1区，液晶汉字显示；注塑机箱；总线制，总容量 128 点，直接连接现场设备；具有火灾报警控制器功能。含DC24V/2A 电源、2.2Ah 备电、打印机，烟感、温感探测器 - 柜式七氟丙烷灭火装置若干：每瓶可充装70kg药剂、含药剂 - 包含管线辅材及安装调试等 | 1 | 项 |
| 第十六部分：空调 |  |  |  |  |
| 1 | 机房空调 | 5P风管型空调，含外机基础、配电、管线、安装人工 | 2 | 台 |
| 2 | 原有空调搬迁 | 原有机房及部分闲置空调搬迁及安装费，含所有辅材辅件及人工 | 1 | 项 |
| 第十七部分：其他配套 |  |  |  |  |
| 1 | 系统基础设施改造 | 改造包含但不限于机房拆改、附属窗体拆除改造、墙体位置调整、防水处理、装饰墙、UPS堆放基础、机房接地处理、原有地面处理及铺设、吊顶、加固、窗帘、新建门体、强弱电移位新建、照明、所有各业务分区点的管路预埋、配接及装饰等。 | 1 | 项 |
| 2 | 广播直播调音台 | 1、控制面板由4套推子模组共12路物理推子、控制模块组成，用户可灵活选择与拼装。每路推子实现AB键切换，最大可实现同时40路信号的混音处理。标准19英寸6U 高度机柜，10寸大屏机柜状态信息显示，实现系统所有操作与维护设置。推子模组采用7寸大屏，良好呈现推子相关属性信息。 2、采用电动推子，可自动恢复场景，AB路切换时能记忆推子状态； 3、支持AOIP扩展卡，信号可任意调用，最大支持64X64进出通道；支持MADI扩展卡，信号可任意调用，最大支持64X64进出通道；IO信号接口可最大实现96X80立体声进出，灵活调用； 4、支持耳机驱动输出卡，可免去外置耳机分配放大器，每块耳机板支持8路耳机输入； 5、全中文操作和显示界面。控制台上LCD、按键信息，音频机柜硬件接口指示、软件界面等均采用简体中文； 6、13条或以上独立立体声母线；支持两路以上热线输出； 7、具备信号相位检测与指示； 8、矩阵式监听操控界面，支持多种不同类型的监听通道； 9、多层用户权限管控，只有通过权限认证才可以对调音台各项参数进行设置； 10、单向/双向对讲，脱离推子定义，同时支持导播与总控机房2路对讲功能； 11、支持通过NTP技术自动网络校时； 12、配置文件可导入导出； 13、支持接收手机平板音频直接播放； 14、24bit AD/DA和48k采样处理，内置48位浮点DSP； 15、总控模块集成电话耦合器与延时器控制遥控面板，可在调音台上对电话耦合器热线接听、挂断等进行惭怍；可在调音台上对延时器上延时、咳嗽等功能进行控制； 16、控制台上每路输入信号均有LCD中文信息显示（亮度高，寿命长，显示更美观），直观显示该路信号的物理地址、信号属性（话筒、模拟、数字）与主持人或嘉宾名称；每个通道的名称可以在PC机软件菜单中设置或者在调音台主控面板设置； 17、控制台带总线指示与开关控制，使总线输出与各路输入信号的关系更直观，便于操作与控制； 18、控制台上增益控制器旋钮调节每路输入信号的增益。调节范围为-15～15dB； 19、控制台上通道设置按钮对通道参数进行设置。按下某通道“设置”按钮，对应 “设置”按钮被点亮，这时可对该路信号进行效果或其他操作设置；控制台上预听某通道信号时使用“预听”按钮。“预听”功能按钮为反复键。灯亮“预听”开始，灯熄“预听”结束； 20、通道开关按钮可控制该通道是否参与混音播出。同时该按钮指示灯也可显示其开关状态； 21、系统内置DSP，话筒效果可实现5段分频处理。内置5段均衡、压限、扩展、噪音门等效果功能，确保话筒高音质输出，同时对话筒通道可配置多种默认参数供客户直接选择使用，方便快捷，也可根据需求自定义设置； 22、控制模块上有快照，可对指定通道的信号进行效果设置并实现记忆后一键恢复，根据不用的配置实现快速保存与调出； 23、控制模块上的对讲音量调节旋钮和监听音量控制旋钮； 24、控制台与音频机柜以及系统其他各模组/块之间，均要求采用CAN总线连接，实时、安全、准确、可靠； 25、输入输出模块的后面板接口标准统一，可任意配置。任意模块出现故障，只需更换模块，后面板CPU会自动识别并指示该模块的类型，方便维护； 26、支持对调音台运行参数监控：温度、湿度、电压、板卡信息及路由； 27、带不小于10寸主控屏1个，不小于7寸屏3个； 28、分5段EQ调节； 29、可通过总控模组控制延时器/电话按键，电话按键支持1～4对应相应热线电话；延时器支持 BYPASS键、COUGH咳嗽键、-8S：-8秒删除、DUMP全删除键； 30、数字直播调音台具备使用平板可远程实时监测推子状态、信号、总线等数据的功能、支持蓝牙播放功能。 31、★所投数字直播调音台需通过国家广电总局入网认证（提供国家广电总局入网证复印件加盖原厂公章）； 32、★需现有老调音台拆除，增加垫板，新的调音台安装、线路连接及更换； 33、★现有广播播出系统搬迁，为确保原有系统正常运行，投标人需提供原厂配合搬迁承诺书。 | 1 | 套 |
| 3 | 新媒体制作切换台 | 1、主机采用嵌入式架构设计，内置 ARM 处理器，具备功耗低、高稳定安全可靠的特性，电源接口采用旋钮防掉设计。 2、为适应多种网络环境应用环境，主机需内置一个千兆以太网、一个2.4G Hz WIFI，一个4G通信网络模块；为保证无线信号的稳定性，主机配备一根WIFI天线及两根4G天线，保证在任何地点都可轻松实现网络直播。 3、★主机具备完善的物理视频输入与输出接口，包含2路SDI+2路HDMI四通道同时输入接口与1个SDI+1个HDMI无损硬编视频双通道同时输出接口；物理接口可加嵌音频；输入输出物理接口视频分辨率可高达1080p60。(提供功能接口照片或截图并加盖厂家公章作为佐证) 4、内建专业音频接口，包括两路卡侬大三芯复合接口输入、两路卡侬大三芯复合接口输出，一路3.5mm监听接口，支持噪声消除及噪声阀值参数调节。 5、为方便用户使用，主机支持外接USB键鼠操作，主机内建2个USB3.0接口。 6、★为实现现场有效沟通，系统需内建TALLY输出接口，支持4路TALLY对讲。(提供功能接口照片或截图并加盖厂家公章作为佐证) 7、提供便携手提箱，便于携带与保护设备 8、提供厂家针对该项目的授权函与质保函。 9、★切换台可与原有切换台软件底层实现互联互通。 10、★需提供原厂家配合对接承诺书。 | 1 | 套 |
| 4 | 新媒体制作切换台面板 | 1、支持6路PGM按键 2、支持切换特技控制，可通过旋钮选择特效，并通过旋钮设置转场时长 3、支持输出音量调音，带有音频推子，立体声LED灯实时动态显示输出音量UV 4、★带有云台摇杆，可控制摄像机云台,可控制摄像机的变焦 5、支持本地素材播放控制，可操作素材的播放操作 6、支持按键控制CG文件的发布和取消发布 7、支持字幕、时钟控制按键 8、支持USB供电，无需外接电源 9、按键均为双色灯，底色为蓝色 10、支持一键启动/停止直播和录制 11、★支持比分板控制，可控制比分板显示、场计分和比赛得分的加减，活动计时启动与停止 12、支持按键选择图片、CG文件和画中画，可通过旋钮控制选择图片、CG文件和画中画，并切换到PGM画面上 13、为保证设备的良好兼容性，需与导播系统软台同一品牌 | 1 | 套 |
| 5 | 新媒体制作5G背包 | 1、视频输入与输出：1路 HDMI+1路3G-SDI输入、1路 HDMI+1路3G-SDI输出，支持音视频加嵌。 2、视频编码： H.265/HEVC, H.264。 3、显示器： 自带5寸MIPI液晶显示屏，1920x1080分辨率，带触摸操作支持；界面操作、图像监看、音频VU。 4、视频标准： 标清PAL/NTSC、720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、1080p25/50/59.94/60、4Kp30。 5、音频输入： SDI/HDMI内嵌音频；3.5mm线路输入。 6、音频输出: 1路3.5mm耳麦监听。 7、音频采样: 48kHz，16bit量化，立体声。 8、通讯接口: RS232/RS485 1个，可用于摄像机云台控制，凤凰端子。 9、聚合网络: 1个千兆有线（WAN）; 1个Wifi 2.4G/5.8G双频;2个5G SIM卡槽（非USB转接）、3个4G SIM卡槽（4G全网通）（非USB转接）；1个USB接口（可接USB DONGLE）；支持网络测速功能，可详细显示上传、下载、延时时间、聚合运营商名称、自动选择服务器节点等详细信息；主界面支持聚合网络及每个单独网络的实时单独检测。 10、存储: 1个TF卡接口，可以外插TF卡。 11、供电:DC输入，提供19V DC适配器。 12、内部电池: 锂电6000mAh/7.4V，工作4小时。 13、视频录制：支持720P/1080P视频录制，提供默认码流、自定义码率、视频帧率、GOP、音频码率等设置，支持码流模式与媒体文件录制分割设置，支持MP4、TS媒体文件录制。 14、网络推流：支持720P/1080P视频直播，提供默认码流、自定义码率、视频帧率、GOP、音频码率等设置；支持RTMP、SRT、原有切换台等推流平台，支持手机同屏输入，无需逐个输入推流地址。 15、聚合账户：一个聚合账户可以多个聚合编码器登录，支持微信扫码远程登录聚合账户，设备重启聚合账户可自动登录，聚合账户设置界面显示总流量、已有/剩余流量信息、提供快捷充值入口。 16、时区和语言：支持简体中文、繁体中文、English多种语言，支持时区选择；版本更新：支持恢复出厂设置、版本在线升级。 17、主界面支持PGM、HDMI、SDI的画面及PGM音柱实时显示；兼顾2机位导播功能，软件内置3路调音台、6种画中画特效、图片叠加、6种转场特效。 18、设备内置电源、锁屏、网络推流、视频录制指示灯。 19、★5G背包可与原有及新购切换台软件底层实现互联互通。 20、★需提供所投产品原厂家配合对接承诺书。 | 2 | 套 |
| 6 | 流媒体推流盒 | 1、HDMI + 内嵌音频采集 2、HDMI信号环出 3、通过麦克风音频输入 4、通过耳机音频输出HDMI内嵌音频 5、支持4Kp60 4:2:0 输入 6、输入和环出分辨率最高可达4096×2160 7、集成USB声卡功能，可回放电脑本地音频 | 2 | 个 |
| 7 | 聚合服务流量 | 叠加云端叠加服务，500G/年 | 1 | 年 |

注：

1）采购清单为最低需求，可选用优于或相当于该产品的替代产品，参与投标的供应商在设计投标文件时应充分获取用户方的实际需求从而科学完善地设计方案。必要的以及本标书未列出的软、硬件，投标文件中要统一体现并报价，一旦招标完成，如有遗漏由投标方自行补全，用户方不再支付其它任何费用。所投产品须表明产品铭牌、型号。报价应包含货物的运输、安装、培训、税费等与该货物相关的一切费用。

2）本项目所配置的显示器为同一品牌同一型号。

四、商务条款：

1、服务期：▲中标供应商应按招标人通知时间送货及安装并通过验收。

2、质保期

2.1、除特殊注明外，所有设备质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

五、付款方式：

1、结算方式：

本项目采取单价包干，中标供应商中标单价*实际采购数量方式进行结算。中标供应商须和采购人签订合同，按实际采购内容进行结算。

2、履约保证金：

（1）履约保证金为合同价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。供应商在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

（2）履约保证金待项目完成并通过验收且具备实施条件后7个工作日内一次性无息退还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

- 付款方式：

（1）合同签订且具备实施条件后七个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

（2）安装就位完毕且通过采购人组织验收并达到合格后，采购人支付剩余总额且采购人一次性无息退还履约保证金。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定，以实际合同为准）。

六、其他要求：

- 1.▲中标供应商签订合同前必须往实地进行勘察，根据现场实际情况进行设计并提供施工图纸，图纸经平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）审核同意后方可进行施工，设计费用包含在投标价内。

- 2.▲中标供应商须和采购人签订合同，按实际采购内容进行结算。最终根据中标供应商投标单价乘以实际采购数量进行结算，供应商应注意其风险。投标单价应包含设备、安装、调试、安装附件、税费等一切费用。

- 3.▲完工期

- 2024年11月25日前完成建设，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚5000元。

- 4.本项目单价包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目单价包干，所需辅材均需包干计入投标价。

- 5.投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 6.本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

- 7.供应商投标文件中须提供检测报告等相关证明资料给予佐证。

- 8.支持创新发展

- 8.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 8.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 9、验收

- 9.1供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

- 9.2在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

- 9.3采购人在供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

- 9.4采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

- 9.5政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

- 9.6采购人对供应商的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投标项的全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、本次采购采购预算（最高限价）为6650000元。供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

- “资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表

6）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）目录

3）供应商自评分指引表

4）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

5) 投标函；

6）法定代表人授权书；

7）投标供应商情况声明

8）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

9）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

10）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

11） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

12）所投产品有效的检测报告（扫描件加盖公章）

13）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

14）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

15）节能（环保）产品清单（如有）；

16）针对本项目拟派人员名单

17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

18）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

19）实施方案（格式自拟）

20）技术方案（格式自拟）

21）培训计划（格式自拟）

22）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3、投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前分别向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

开户名称：温州亿顺工程项目咨询有限公司

开户账号：33050162712700002383

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

8、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效。供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分合同格式

政府采购货物买卖合同

（供参考）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：þ是       ¨否

（7）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

广播电视播出系统升级改造项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

广播电视播出系统升级改造项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                       招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广播电视播出系统升级改造项目 |  |  |

注:1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4分项报价表

分项报价表

- （价格单位：元人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌/场地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：播出系统网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 周边板卡交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | KVM |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 三节点分布式存储 |  | 3 | 节点 |  |  |
| 第二部分：视频服务器及后台设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主备超高清播出服务器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 第三备超高清播出服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 播出数据库引擎 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 数据库双机热备份软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 超高清播出迁移服务器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 超高清技审服务器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 垫片播出机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 第三部分：播控及上载工作站部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主播控控制端 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 备播控控制端 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 8路422倒换器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 超高清无卡上载/审片/编单处理终端 |  | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 超高清有卡上载/审片/编单处理终端 |  | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 安全网关 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 移动设备安全管控平台 |  | 2 | 套 |  |  |
| 第四部分：前端信号处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星接收机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 有线解码器 |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | HDMI转SDI |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 12G视分 |  | 8 | 块 |  |  |
| 5 | 周边设备机箱 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 超高清上变换卡 |  | 3 | 块 |  |  |
| 7 | 超高清/高清测试卡 |  | 1 | 块 |  |  |
| 8 | 4K超高清延时器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 第五部分：分控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16x2 双时基UHD切换单元 |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 16x2切换单元遥控面板 |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | UHD 数字响度处理单元 |  | 4 | 台 |  |  |
| 4 | UHD 数字响度处理单元遥控面板 （带音频监听） |  | 4 | 台 |  |  |
| 5 | UHD台标键控处理单元 |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | UHD 台标键控遥控面板 |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 4X1 UHD自动倒换单元 |  | 4 | 台 |  |  |
| 8 | 4X1 UHD自动倒换单元 遥控面板 |  | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 12G视分 |  | 14 | 块 |  |  |
| 10 | 周边设备机箱 |  | 3 | 台 |  |  |
| 11 | 4K字幕机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 第六部分：编码器传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2通道超高清编码器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 第七部分：校时、同步系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主备同步信号发生器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 同步倒换器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 模拟视频分配卡 |  | 6 | 个 |  |  |
| 4 | 周边设备机箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 北斗卫星校时接收器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 时钟倒换器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 高稳钟 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | RS232时码分配器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 子钟 |  | 1 | 台 |  |  |
| 第八部分：信号监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12G全接口转换器 （带下变换HDMI监看 |  | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 多功能监测多画面处理器（16通道UHD监测多画面） |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 多功能监测多画面处理器（8通道UHD监测多画面） |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 监播监测系统（4通道UHD监播多画面） |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 4K监视器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | HDMI线 |  | 8 | 套 |  |  |
| 第九部分：业务监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统监控平台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 监控管理操作终端 |  | 1 | 台 |  |  |
| 第十部分：线缆耗材系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  | 4 | 箱 |  |  |
| 2 | 光纤线 |  | 1 | 批 |  |  |
| 3 | 水晶头 |  | 1 | 包 |  |  |
| 4 | 视频线 |  | 10 | 卷 |  |  |
| 5 | 视频接头 |  | 25 | 盒 |  |  |
| 6 | 跳线盘 |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 跳线 |  | 5 | 条 |  |  |
| 8 | 工具 |  | 1 | 套 |  |  |
| 第十一部分：系统集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目评测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 施工材料费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 系统集成服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 临播系统 |  | 1 | 项 |  |  |
| 第十二部分：机房配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | IT柜 |  | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 辅件包 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 机架式空调 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 安装铜管及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 制冷剂 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 7 | 精密空调外机基础 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 空调防水堰 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 拼接屏 |  | 15 | 套 |  |  |
| 10 | 安装框架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 前维支架 |  | 15 | 套 |  |  |
| 12 | LED屏 |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 安装框架 |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 控制台 |  | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 座椅 |  | 10 | 把 |  |  |
| 第十三部分：动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式机房监控软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 通讯接口 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 八串口服务器 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 4串口设备联网服务器 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 串口IO联网模块 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 一体化采集主机 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | UPS主机监测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 配电监测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 电话语音模块 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 温湿度传感器 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 烟雾感应器 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 不定位漏水检测传感器 |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 不定位漏水引出线（3米/根） |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 5米不定位漏水感应线 |  | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 第十四部分：UPS电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 功率模块 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  | 124 | 节 |  |  |
| 4 | 电池架 |  | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 电池连接线缆 |  | 64 | 根 |  |  |
| 6 | 汇流箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | UPS输入输出电缆 |  | 30 | 米 |  |  |
| 8 | UPS系统拆装调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | UPS系统搬运费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 原有UPS系统维护 |  | 5 | 年 |  |  |
| 第十五部分：消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防系统改造 |  | 1 | 项 |  |  |
| 第十六部分：空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房空调 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 原有空调搬迁 |  | 1 | 项 |  |  |
| 第十七部分：其他配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统基础设施改造 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 广播直播调音台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 新媒体制作切换台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 新媒体制作切换台面板 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 新媒体制作5G背包 |  | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 流媒体推流盒 |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 聚合服务流量 |  | 1 | 年 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费、验收费及其它需要的费用。

- 2、本表中投标报价应与“开标一览表”中投标报价一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.5随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.6产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

- 2.7中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效。供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

6.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）和浙江省关于《进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

广播电视播出系统升级改造项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.3供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投  标  函

平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.6法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.7投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.8投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 3.10 商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.14   2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

（按评标细则要求提供）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.15 节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

供应商盖章：

日 期：

- 3.16针对本项目拟派人员名单

- 针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.17质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

3.22供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：广播电视播出系统升级改造项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，报价评分满分可得30分，报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 相关证书 | 0-7 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级资质得0.5分，具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得1分； 2、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质得1分； 3、投标人具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质得1分； 4、投标人具有ITSS信息技术服务标准三级及以上证书，得1分； 5、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证，每具有一项得0.5分，最多得2分。 （说明:体系认证证书的覆盖范围均需包含“广播电视工程及专业灯光音箱工程的设计、施工等”，证书需在有效期内，提供证书原件扫描件加盖公章，否则不得分。) 6、投标人具有有效期内的音视频系统集成工程综合技术能力等级贰级及以上证书，得1分； 上述资料需提供复印件加盖公章。 |
| 2. | 人员资质 | 0-4 | 投标人项目负责人及技术负责人： 1、项目负责人具有一级机电类建造师的得2分，具有二级机电类建造师的得1分； 2、技术负责人具有广电类高级职称的得2分，具有广电类中级职称的得1分 注：项目负责人和技术负责人（不能为同一人）需提供近三个月任一个月在投标人单位缴纳的社会保险证明，否则不得分。 |
| 3. | 类似业绩情况 | 0-3 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似超高清播出项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标时需同时提供合同、验收证明材料这二项资料原件的扫描件加盖公章，提供不全不得分。 |
| 4. | 知识产权 | 0-6 | 投标供应商针对本项目所投的产品具有相应知识产权证书： 1、为了保证播出服务器本地存储的数据安全，需提供数据的安全存储方法，得1分； 2、考虑到本次播出系统需要实现超高清高清同播，需提供基于GPU和视频IO卡同时监看4K HDR和HD SDR 信号的方法，得1分； 3、为保证人机交互界面友好，确保安播要求，需要提供电脑软件界面(播出设备监控系统) ，得1分； 4、为保障超高清大文件的安全传输和效率，需提供MXF文件写入中断的续写方法的证明，得1分； 5、提供投标软件的超高清播出控制管理系统软件著作权证书，得0.5分； 6、提供投标软件的超高清高清同播系统软件著作权证书得0.5分； 7、提供投标软件的超高清高速上载软件著作权证书得0.5分； 8、提供投标软件的网管策略服务系统软件著作权证书得0.5分。 需提供证明文件复印件加盖投标供应商公章。 |
| 5. | 技术指标响应情况 | 0-20 | 对招标文件需求性能指标及技术要求指标进行响应，标▲的指标不得负偏离，否则投标无效，标★的指标每负偏离1项扣1分，扣完为止。（注：参数要求提供相关证明资料的，不能提供的视为负偏离。） |
| 6. | 项目设计方案 | 0-18 | 1、根据投标供应商提供的系统设计方案、投标产品选型及配置方案、功能流程设计、监看机房功能布局等进行打分。须提供视音频系统图、总控和分控系统图、网络拓扑图、周边板卡部署图、同步和时钟图、系统功能流程图。（0-3分） 完全满足使用要求，系统图提供完整，系统功能及流程设计科学合理、功能布局满足实际使用需求的3分； 内容大部分不符合要求，系统图提供不完整，主项描述偏离主题的得1分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、根据投标供应商所提供的播出系统与本地非编制作系统对接方案进行打分。（0-4分） 通过软件接口的信息交互与解析，实现新建播出系统和台内现有本地非编制作系统无缝对接（无需人为干预），实现全流程自动化制播一体业务流程的得4分；只能够通过文件扫描方式实现非编系统和播出系统对接的得1分；无法实现播出系统和非编系统对接的不得分。 注：投标供应商提供详细的对接技术方案说明和软件功能截图；提供无缝对接方案的投标供应商须提供佐证材料。 |
|  |  |  | 3、根据投标供应商播出系统与媒资系统对接方案进行打分。（0-4分） 通过软件接口的信息交互与解析，实现新建播出系统播后节目可以实现一键自动归档到媒资系统，且在播出系统中自动反馈归档结果的得4分；能手动发起播后节目归档到媒资申请，且需要手动操作更新归档结果的得1分，无法实现播后节目归档到媒资系统的不得分。 注：投标供应商提供详细的归档流程技术方案说明和软件功能截图；提供一键自动归档媒资方案的投标供应商须提供佐证材料。 |
|  |  |  | 4、根据投标供应商提供的动环监测整体设计方案、功能流程设计等进行打分：（0-3分） 完全满足使用要求，系统图提供完整，系统功能及流程设计科学合理、功能布局满足实际使用需求的3分； 内容大部分不符合要求，系统图提供不完整，主项描述偏离主题的得1分。 未提供的不得分。 注：须提供相应系统图纸。 |
|  |  |  | 5、根据投标供应商提供的机房整体设计布局方案能否体现平阳县融媒体中心地方特色和现代电视元素特点等情况进行综合评分：（0-4分） 须提供机房改造整体的平面布局、分区效果图及方案说明，符合招标人现场环境实际需求、布局合理、整体效果符合平阳融媒体中心的地方特色和电视元素要求的得4分，基本符合要求或特色一般无明显地方特色的得1分，缺少或不提供的不得分。 注：需提供平阳融媒体中心播出机房监看机房改造效果图一套。 |
| 7. | 项目实施方案 | 0-3 | 各投标人应按照招标文件要求制定详细的项目实施方案，内容包括到货日期、进度计划、人员安排、项目管理、培训方案等是否周全，由评委进行打分： 完全满足采购要求的3分；基本满足采购要求的2分；部分满足采购要求的1分；未提供的不得分。 |
| 8. | 技术人员现场技术保障 | 0-2 | 项目建设至试播期间至少保证一个技术人员现场技术保障，正式播出以后承诺安排1名专业技术人员（本项目组成员）常驻当地提供现场技术保障三个月以上，提供三个月得0分，每增加一个月得1分，最高得2分。（注：提供书面承诺加盖公章，格式自拟） |
| 9. | 培训方案 | 0-2 | 根据培训方案中培训承诺、培训方式、培训内容是否周全及规范等情况，由评标委员会打分： 完全满足采购要求的2分；基本满足采购要求的1分；未提供的不得分。 |
| 10. | 售后服务 | 0-3 | 为本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务标准，人员配备，保修年限，故障响应修复时间方式及保障措施等)进行打分： 完全满足采购要求的3分；基本满足采购要求的2分；部分满足采购要求的1分；未提供的不得分。 |
| 11. | 创新性 | 0-1 | 项目创新性服务，（0-1分） 在本项目中允许投标供应商对系统进行技术创新，双方合作所取得的创新奖项、知识产权为采购人所有得1分，未提供的不得分。 注：投标供应商需提供创新性方案和承诺，未提供不得分。 |
| 12. | 政策分 | 0-1 | 投标主要产品设备已纳入节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单，需提供国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构单位出具的认证证书或者证书的查询网址及截图，一个证书0.5分，总分1分。 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

温州亿顺工程项目咨询有限公司：

本人经由                           （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加广播电视播出系统升级改造项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：915605733@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。