平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：; 海监支队执法（科研）用船购置. 招标编号：; CPCG241108011. 采购单位：; 南麂列岛国家海洋自然保护区管理局. 联 系 人：; 池先生. 联系电话：; 13695821285. 代理机构：; 浙江川鹏工程管理有限公司. 联 系 人：; 姜先生. 联系电话：; 13486723217. 二零二四年十一月

浙江川鹏工程管理有限公司关于海监支队执法（科研）用船购置公开招标的公告（线上电子招投标）

公告日期：2024年11月8日

项目概况

海监支队执法（科研）用船购置的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于 2024年11月29日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CPCG241108011

项目名称：海监支队执法（科研）用船购置

预算金额（元）：12000000

最高限价（元）：12000000

采购需求：

标项名称: 海监支队执法（科研）用船购置

数量: 不限

预算金额（元）: 12000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海监支队执法（科研）用船购置，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，至合同结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月29日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云线上投标

开标时间：2024年11月29日 09:30

开标地点（网址）：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局

地    址：昆阳镇振兴大厦A栋二楼

传    真：0577-58112800

项目联系人（询问）：池先生

项目联系方式（询问）：13695821285

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：0577-58112821

2.采购代理机构信息

名    称：浙江川鹏工程管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇喜得乐家居市场一栋4楼402

传    真：0577-63885266

项目联系人（询问）：姜先生

项目联系方式（询问）：13486723217

质疑联系人：尤先生

质疑联系方式：0577-63885266

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 （邀 请） 书

浙江川鹏工程管理有限公司对海监支队执法（科研）用船购置进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 海监支队执法（科研）用船购置 |
|  | 项目编号 | CPCG241108011 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局 地 址：昆阳镇振兴大厦A栋二楼 联 系 人：池先生 联系电话：13695821285 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江川鹏工程管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇喜得乐家居市场一栋4楼402 项目负责人：姜先生 联系方式：13486723217 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇喜得乐家居市场一栋4楼402 姜先生收 联系电话：13486723217））。（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：99729926@qq.com）。 （3）中标供应商在须领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江川鹏工程管理有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇喜得乐家居市场一栋4楼402 联 系 人：尤先生 联系电话：0577-63885266 联系传真：0577-63885266 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联 系 人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传 真：0577-63889763 地 址：平阳县昆阳镇人民路 |
|  | 投标截止时间 | 2024年11月29日09:30截止（北京时间）。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年11月29日 09:30正 （北京时间） 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为7人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购属性：☑货物类 □工程类 □服务类 本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： □本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 þ在评审时对小型和微型企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 （本项目为（接受大中型企业与小微企业组成联合体、（允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
|  | 首台套政策（货物采购适用） | 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
|  | 节能产品、环境标志产品（货物采购适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江川鹏工程管理有限公司：邮箱：99729926@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | 1、▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分  项目简介

1、项目简介

浙江川鹏工程管理有限公司受南麂列岛国家海洋自然保护区管理局委托，以公开招标方式采购海监支队执法（科研）用船购置，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 招标内容及技术要求

一、总则

1、执行标准

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2、供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

1.3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）中国国家标准及其它被普遍认可的标准

（2）由采购人认可的其他国家的其他权威标准

以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

2、项目标准

2.1、本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

2.2、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2.3、投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

2.4、本招标项目为海监支队执法（科研）用船购置，本项目为“交钥匙”工程，投标人必须完成本工程项目所有的货物采购、运输、安装、调试、验收及服务等全部工作。

2.5、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

## （一）船型需求

一、总体部分

- 总体部分

## 概述

    - 用途与航区

本此采购的船只为沿海航行的高速公务船，主要用于海监支队执法（科研）用船。设计航区为沿海航区，满足远海航区稳性要求。

    - 船型

船只采用深V线型，飞剪式船艏、方尾、单体通长甲板；主船体钢质、上层建筑铝合金的钢铝混合全焊接结构；双轴、双桨、双舵、直线推进方式。船只需具有良好的快速性、稳性和操纵性。

## 船级、规范、规则、公约及证书

    - 船级

本船挂五星红旗，入CCS船级，

入级符号为

★CSA Mono-Hull HSC，Passenger A，Sheltered Water Service Restriction。

★CSM

    - 规范、规则和公约

本船的设计、建造、检验、试验和试航、入级、交船应满足所有有效期内适用的中国船级社／海事局的规范和法规之要求。

- 中华人民共和国海事局《公务船技术规则》(2020)（以下简称“公务船规则”）；

- 中国船级社《海上公务船船体结构指南》(2021）（以下简称“ 公务船结构”）；

- 《海上高速船入级与建造规范》（2022）及修改通报

- 中华人民共和国国家标准《量和单位》GB 3100～3102-82(通报法定计量标准)；

e、中国船级社《材料与焊接规范》(2024）。

    - 证书与文件

建造方在移交船舶时，应同时提交下列各项证书，每项证书共四份，其中正本一份，副本三份(其中一份正本留在船上)：

（1）安全与环保证书

## 主要尺度及性能

    - 主要尺度

| 总 长 | Loa | 35.00 m |
| --- | --- | --- |
| 垂线间长 | Lbp | 32.50 m |
| 水 线 长 | Lwl | 33.18 m |
| 型 宽 | B | 6.50 m |
| 型 深 | D | 2.50 m |
| 设计吃水 | d | 1.30 m |

    - 甲板间高及梁拱

甲板间高     驾驶甲板以上                 2.25 m

主甲板以上                  2.30 m

甲板梁拱(主甲板/驾驶甲板)                 0.10 m

    - 动力装置

      - 主机组

本船推进装置采用双机双桨间接传动，主机采用四冲程、直喷、增压中冷、不可逆转船用柴油机两台。主机与齿轮箱之间采用高弹性联轴器连接，主机和齿轮箱采用刚性安装。

主机组

主机数量：                                     2台

额定功率:                                    ≥1300kW

转速：                                  1800-2000r/min

重量（干重)：                               ≤5800kg

外形尺寸：            ≤3150×1600×2300（长×宽×高）

齿轮箱数量：                                   2台

齿轮箱减速比：                          2.9-3.0(按计算选取)

重量(干重)：                            ≤1900kg

外形尺寸：                  ≤1100×1200×1150（长×宽×高）

      - 发电机组

本船电站设有两台船用柴油发电机组，2台柴油发电机组互为备用，均可独立运行。

发电机组数量：                                 2台

柴油机功率：                                 ≤90kW

发电机功率：                                 ≥64kW

      - 螺旋桨

叶    数                  特制5叶

数    量                  2只

旋    向                  外旋

直    径                  ～1.0 m

材    料                  镍铝青铜

## 航速

本船在设计吃水，主机发出额定功率，光洁船身，蒲氏风不大于3级，浪高不大于2级的条件下,在满载排水量下，试航航速不小于25kn。本船巡航速度15kn。

## 续航力

本船续航力300 n.mile（巡航速度15kn时）。燃油和淡水装载情况如下：

| 燃油装载量（t） | 淡水装载量（t） |
| --- | --- |
| ～10.0 | ～4 |

## 稳性及干舷

    - 本船各种装载情况下的完整稳性满足《公务船规则》(2020) 对远海航区的要求。根据风压和风速的转换，远海航区风压（单位计算风压504Pa）相当于蒲氏风级别如下：

| 蒲氏风级 | 名称 | 风速 | 相当风压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9级 | 烈风 | 20.8~24.4（m/s） | 320~440（Pa） |
| 10级 | 狂风 | 24.5~28.4（m/s） | 444~597（Pa） |

本船计算风压504Pa，在蒲氏10级风中间。本船的稳性满足9级风的要求（规范可批准的抗风等级为8级）。

    - 本船干舷满足《公务船规则》(2020)的要求。

    - 本船总吨位以船检最终审批图纸为准。

## 人员定额

    - 船员定额6人。

    - 乘员定额28人。

## 布置概况

    - 主船体

本船在主甲板以下设有5道水密舱壁，把全船分隔成6个水密舱段。由尾至首分别为：舵机舱、机舱、设备舱、装备舱、No.1空舱、艏尖舱。

艉舱：位于主甲板下艉～#3，内设液压舵机和应急手动操舵装置、通往甲板直梯等。

机舱：位于主甲板下#3～#22，机舱内布置2台主机，2台辅机及其它机电设备，机舱后部设钢质斜梯通往主甲板外走道；舱内用角钢搭搁架，通道处铺花钢板，其它区域可铺花铝板，铺板高度为距基线～1800mm。

设备舱：位于主甲板下#22～#31，设有燃油舱（左/右）、淡水舱（左/右）、生活污水舱、陀螺减摇仪、生活污水处理装置等。

装备舱：位于主甲板下#31～#44，用于放置海监执法装备。

No.1空舱：位于主甲板下#44～#57。

艏尖舱：位于主甲板下#57～艏。

本船两舷外围壁均设大采光风雨密粘接玻璃幕墙窗，视野开阔，自然采光好，舒适实用。

全船主甲板室两舷各设1个出入口，可方便乘员上下船。

    - 甲板室

本船的甲板室布置在中部，共设二层。

      - 第一层甲板室

第一层甲板室从前向后设有下客舱、门厅、配餐间、卫生间、休息间、CO2室。

      - 第二层甲板室

第二层甲板室从前向后设有驾驶室、上客舱。

    - 甲板面布置

      - 主甲板

主甲板被甲板室分为前后两部分，主甲板前部设有立式电动起锚机、拖桩、导缆孔、带缆桩、导缆滚轮、系泊纤维索卷车；主甲板后部设有机舱通风口、带缆桩、机舱梯口的舱盖等设备。

      - 驾驶甲板

驾驶甲板前部为第二层甲板室；后部为露天甲板，设有救生筏、鞭状天线等设施。

      - 顶篷甲板

顶篷甲板设有探照灯、通信天线等设备；桅杆上设有雷达、航行信号灯等设备。

本船在协调好平面布置的基础上，力求外形设计美观、简洁、明快。详见《总布置图》。

## 吨位

总吨位   GT                  ～180

净吨位   NT                  ～107

## 减振降噪

为控制螺旋桨激振及主辅机振动引起的结构振动，本船在螺旋桨上方船底板及主辅机区域船底板上、以及机舱前壁敷设有阻尼减振降噪材料。

同时，本船各舱室内围壁及天花板材料也具有较高的吸声隔音性能。

本船巡航航速15kn时，各舱室噪声等级指标如下所示：

| 舱室名称 | 噪声等级 |
| --- | --- |
| 机舱 | ≤90dB |
| 驾驶室 | ≤65dB |
| 船员四人间 | ≤60dB |
| 上、下客舱 | ≤65dB |

## 船体结构

## 概述

    - 本船主体为纵骨架式、单底、单甲板、带折角线型的钢质焊接结构。上层建筑为耐海水腐蚀的铝合金焊接结构。主船体与上层建筑之间的连接采用钢铝复合材料连接。全船肋骨间距均为500mm。

    - 本船结构按中国船级社《公务船结构》并参考《海上高速船入级与建造规范》对近海航区船舶的要求进行设计。

## 舷墙和栏杆

主甲板上设舷墙（高650mm）加栏杆（高350mm）的组合形式，栏杆采用316L抛光不锈钢管。驾驶甲板上设舷墙（高400mm）加栏杆（高600mm）的组合形式，采用铝合金管。

## 材料、工艺和检验

主船体钢板材质为CCS-A级钢，型材材质为CCS-A级钢，其机械性能满足GB712-2000的有关规定。甲板室采用耐腐蚀铝合金，带筋板为6082T6铝合金，其它板材为5083H116铝合金；型材为6082T6铝合金挤压型材，T型组合型材采用5083H116的铝合金板材焊接。船体结构材料均采用船检认可的材料。

凡建造方由于订货原因未按设计文件及图样规定的构件尺寸、材料牌号施工，应征得设计方、船检和船东同意。

建造方应根据自己的建造船舶经验选用合理的建造工艺。所有在建造中的临时开孔或通道事先必须得到船东代表的同意，完工后都应补没和磨平，并不应减弱结构强度和密性要求。重要部位处（如外板、横舱壁）的临时开孔或通道应取得船东和验船师同意下开设。为建造需要而设的临时支撑、眼板等完工前应全部拆除，并将焊疤磨平。但为维修和检查所需的脚手架、托架、吊环等，可根据建造方的经验在船东许可的情况下可加以保留。

本船构件的流水孔、通气孔、骨材通过构件处的切口以及结构节点形式按CB*3183-83、CB*3182-83施工。

因本船为全焊接结构船，建造方应采用合理的焊接工艺和程序，以减小焊接变形和残余应力。焊接材料、施焊工艺及焊缝质量应符合我国规范的有关要求。船体主要焊缝除进行外观检查外，应按规范的要求进行X光抽样检查探伤。并提供检查报告。抽样比例和部位按我国规范要求，由验船师规定。

船体构件的焊接应按《船体结构焊接规格表》的要求进行。凡表中未包括的构件可按有关施工图样或同类构件的要求施焊。

船体各分段施工完毕在上船台合拢之前应进行质量检查，并记录验收。关于制造公差的检查可参照“CB/T 3136-95船体建造精度标准”。

船体结构完工后，油漆之前应按《钢质船体紧密性试验大纲》进行密性试验，并提供密性试验报告。

## 舾装设备

## 概述

本船舾装设备按中国船级社(CCS) 《海上高速船入级与建造规范》及修改通报的要求进行设计。

## 锚泊设备

    - 本船按规范选用276kg（CB/T 711-1995）波尔锚1只。

    - 艏部船中锚链筒外挂，艏锚链采用AM2-16有档电焊锚链6节，长165m，贮存于锚链箱内。

    - 艏甲板配用轻型Φ16立式电动起锚机1台。并设置不锈钢导链滚轮、不锈钢掣链器、弃锚器等。起锚机兼有带缆功能。

## 系泊设备

    - 本船其配备Φ16丙纶绳系船索3根，长度55m。

    - 艏部主甲板两舷对称布置带缆桩共4只、导缆孔共6只；艉部主甲板船中及两舷对称布置带缆桩共3只、导缆孔5只。

## 操舵设备

    - 本船采用双舵，舵的型式为单板舵。

    - 选用电动液压舵机，驾驶室设有操舵系统，也可在舵机舱应急操舵。舵机基本参数为：公称扭矩25kN·m，最大转角：±35°，转舵时间／角度：≤28s／65°。

## 救生设备

    - 按照《公务船规则》(2020)的要求，本船配备以下救生设备及装置：

1）本船配救生圈4只，其中2只带自亮浮灯，2只带30m救生浮索。

2）配40人带顶篷两面可用抛投式气胀救生筏2只，布置于驾驶甲板。

3）在主甲板室后壁两舷设便携式登乘绳梯2副。

4）配船用救生衣41件（每件配1盏救生衣灯）。

5）配救生服6件。

6）火箭降落伞信号6只。

7）急救包1套。。

## 消防设备

    - 本船消防设备按中国船级社《公务船规则》的规定配置。

    - 全船共设有手提式6kg干粉灭火器6具；9L泡沫灭火器5具； 5kg二氧化碳灭火器2具；消防水桶（带绳）2只；消防斧1把；防火毯1条;紧急呼吸装置7具。在机舱内还配备有：45L推车式泡沫灭火器1只和手提式泡沫枪1具。备用灭火器提式6kg干粉灭火器6具；9L泡沫灭火器5具； 5kg二氧化碳灭火器2具。

    - 本船共设消防栓7只。消防栓分别设置在：机舱内1只，主甲板5只，驾驶甲板1只。每个消防栓附近布置一套消防附件（包括消防水枪1个，消防水龙带1根）。

    - 本船主甲板以下机舱前壁、甲板与相邻舱室采用A60级分隔；机舱前梯口与相邻舱室围壁采用A60级分隔；机舱后壁采用A6O级分隔；驾驶室后壁、地板与相邻舱室围壁采用A60或A3O级分隔。具体请见“防火区域划分图”。

    - 主要舱面设备采用阻燃材料制成。

## 桅杆设备

    - 在顶篷甲板上设置桅杆1座，桅杆上留有雷达天线、航行信号灯的安装位置，旗绳、滑车等索具按需配齐。

    - 船舶首尾设首、尾旗杆各1根，旗绳、滑车、羊角等索具按需要配齐。

## 门、窗、盖、梯

    - 本船所有舱室与外部相通的出入口均设置风雨密或防风雨的门(或窗)，风雨密或防风雨的门设有把手，并可在门内外开启，所有外部的门均朝舷外开启，舱室内部的门视地位要求设置防火门或铝质空腹门或阻燃门。

    - 本船外围壁左、右两侧及驾驶室前端壁均为玻璃幕墙，驾驶室前壁左、中、右窗装有车用雨刮器，窗玻璃采用双层夹胶玻璃，厚度满足规范计算要求。

    - 本船露天主甲板各梯口处设有风雨密钢质舱口盖，各燃油舱和淡水舱均配有人孔盖。

    - 本船主船体舱内设下舱钢管直梯；机舱内设钢质斜梯；甲板室后壁、室内通道设有铝质斜梯，其余部位设铝管直梯

## 护舷

本船两舷侧设钢质护舷,配飞机轮胎。

## 阴极保护

为防止船体在海水中的电化学腐蚀，船体在水线以下主船体采用牺牲阳极进行阴极保护，阳极采用新型高效铝合金牺牲阳极，保护年限3年。

## 航行设备

根据《公务船规则》(2020)及实际使用要求，本船航行设备配备如下：

看图放大镜（带柄，5倍） 1只，测深杆4根，测深手锤1只，秒表1只，船用时钟2只，温度计1只，电子计算器1只，双筒望远镜2只，胶木倾斜指示仪2只，量角器1只，分规1只，三角板1副，海图1套（船东自备），海图压铁4块。

其余航行设备参见电气专业说明。

## 信号设备

根据《公务船规则》(2020)及实际使用要求，本船航行设备配备如下：

大号球体（φ600）2只，中型号笛（≥130dB）1只，大型号钟(船用铜钟，φ300，≥110dB) 1只。5号中国国旗3 面，4号国际信号旗1 套，手旗1副，旗绳（φ8）50米。

信号灯及电气信号设备详见电气专业说明。

## 舱室舾装及装饰部分

## 概述

本船舱室设备按船员等级和布置合理性配置，并适合于船上使用。

防火结构根据中国海事局“《国内航行海船法定检验技术规则》及修改通报”的有关要求办理。

全船内舾装由专业厂家进行施工，施工方应有良好业绩，施工方的确定、内装材料品牌的确定，应经船东认可。

舱室家具一般是标准型，是由专业厂家制造的，并经船东确认的，其与围壁衬板、天花板、甲板的固定方式按照用船惯例，或按专业家具厂推荐的最好方式进行。家具需满足“《国内航行海船法定检验技术规则》及修改通报”的相关规定。家具表面及其他细木作表面均不得采用硝酸纤维易燃物为基体的油漆，表面颜色船东确认。

驾驶室、上客舱、下客舱、配餐间、卫生间、四人间1间等舱室设备按总布置图配备。

1）驾驶室

配有驾控台1、操舵转椅1把，软垫靠背椅3把。

2) 上客舱

配有空调，软座沙发2张，茶几2张，液晶电视1台，茶水柜1套。

3) 下客舱

配有空调，航空座椅20张，小桌板10套，储物柜3个，茶水柜1张，视讯系统1套。

4) 休息间

配有空调，沙发1张,双人床1张，写字桌椅1套。

5) 配餐间

配有单门冰箱1台、电磁炉1只、微波炉1只、电饭煲2只、抽油烟机1台、配餐桌1张、不锈钢单眼洗池1只、吊柜1组、碗碟架1只。

6）卫生间

配有陶瓷蹲便器1个，陶瓷洗脸盆1个，不锈钢防风暴扶手1个，卫生纸架个，淋浴 1套，并设有防水材料制作的隔断。

舱室设备配备数量、品牌需船东确认，舱室布置详见《总布置图》。

## 甲板敷料

    - 露天甲板底层为光钢板或铝板，面层涂装油漆。

    - 驾驶室、上客舱、下客舱、四人船员舱敷设复合地板。

    - 装备室及走道敷设防滑型橡胶地板。

    - 配餐间、卫生间地面为轻质甲板辅料+高级防滑瓷砖。

## 绝缘和装饰

    - 各层甲板的绝热原则：直接暴露的甲板下敷设50mm厚超细玻璃棉毡隔热层，未直接暴露的甲板下敷设25mm厚超细玻璃棉毡隔热层。

    - 各舱室外围壁敷设50mm厚超细玻璃棉毡隔热层，舱室内围壁敷设25mm厚超细玻璃棉毡隔热层。

    - 主甲板以下的机舱前壁、甲板与相邻舱室采用t= 40mm陶瓷棉进行防火隔热；机舱后壁采用t= 40mm陶瓷棉进行防火隔热；驾驶室后壁、地板与相邻舱室围壁采用t= 50mm防火毯进行防火隔热。

## 装饰

本船内装材料采用隔热、阻燃、低播焰性及吸音效果好的优质环保材料。

本船各装修舱室的天花：甲板室采用轻质吸音铝扣板；配餐间和卫生间采用t= 25mm单面铝单面不锈钢铝质蜂窝板。

本船各装修舱室的围壁：甲板室采用t= 25mm双面铝铝质蜂窝板，所有舱室围壁下沿安装65mm高PVC踢脚板；配餐间和卫生间围壁采用单面铝单面不锈钢铝质蜂窝板。卫生间内的隔断采用防水材料制作。

以上材质为装修基材，表面根据内装效果图另配皮革硬包及其它装饰材料。

## 小五金、纺织品及用品

    - 小五金

小五金为不锈钢材料。

所有卫生设备及附件应为标准船用式，凡暴露在外的均用不锈钢。

每个茶几上各配一个闭合式不锈钢烟灰缸，驾驶室设2个固定烟灰缸。

按需在驾驶室及其他各居住舱室配制挂衣钩。

卫生间等公共洗面盆处配一块镜子。

每个大便器旁配卫生纸架和防浪扶手。沐浴器旁配一防浪扶手。

每个客舱及驾驶室配茶杯架、电热水瓶架或热水瓶架。

四人船员间床边置有应急指令框架。

所有居住舱室和工作舱室均配船用石英挂钟一只，每个居住舱室配寒暑表一只。

    - 纺织品及用品

全船居住舱室、驾驶室等配遮光帘。

窗帘采用品牌的船用遮阳自卷帘，具体品牌由船东与船厂协商确定。

每张床铺配遮光床帘，床帘上方配轨道。

## 舱室舾装备品、供应品

舱室舾装备品及供应品参照“工属具清单”及船东的要求配置和提供。

## 油漆

油漆设计和施工应保证漆膜至少3年内能良好地保护船体结构。船厂应按照油漆商的标准、要求准备油漆工艺和说明书，并征得船东和油漆商的认可。涂装施工应按认可的油漆工艺和有关规定进行。

油漆颜色由船东认可确定,特别是最后一道油漆颜色方案应由船东认可确定。

本项目使用的油漆推荐品牌为：老人牌、国际牌、光明牌。

船东及油漆商的代表有权检查涂装的每个阶段。

油漆商在准备阶段和施工阶段都将提供技术指导和担保。

铜、铜合金、铝、铝合金、不锈钢、其他有色金属材料制品和其它不锈的金属表面一般不油漆，除非船东要求。

油漆表中未说明的部件和区域的涂装方案应与其周围环境或类似区域相似。

所有管子和设备连接区域在安装前应充分油漆。

露天甲板应采用防滑涂料，其材质、颗粒大小由船东认可。

油漆要求参照并不低于《全船涂装技术规格书》要求。

水线以下船体外板使用环氧防锈底漆+防污漆面漆，水线以上区域至干舷使用环氧防锈底漆+聚氨脂面漆。

    - 表面处理

凡需油漆的表面在油漆之前必须进行表面处理，并经油漆商和船东检查合格后方可进行油漆。

船体钢板和所有型材均需作预处理，达Sa2.5级，立即涂上车间底漆，车间底漆涂装根据油漆厂商的要求进行，应与其后道油漆匹配。

钢板形成分段后进除锈房进行喷砂处理，并立即涂防锈底漆。

对于因焊接、气割或其他因素而的造成底漆损伤，锈蚀部位须用电动砂轮机或钢丝刷等方法进行除锈处理，才能油漆。

涂车间底漆或第一层油漆之前除锈要求应符合CB#3230-85船体二次除锈评定等级的要求。

分段合拢后，船体合拢的所有表面焊缝将喷砂或气动工具打磨至SA2.5或ST3，然后刷底漆。

一般舾装件和甲板机械将不喷砂，但对造成的油漆损伤，在涂装前应用刷子或砂轮进行清理。

二次除锈标准如下:

|  | 醇酸类／沥青类 | 环 氧 类 |
| --- | --- | --- |
| 气动工具清理 | ST2 | ST3 |

    - 油漆方法

油漆须采用喷涂、局部小面积可用手刷或滚涂方法。

在需油漆的表面进行表面处理以后，应尽快进行油漆，特别在涂车间底漆之前进行除锈表面处理的钢材，应立即涂上车间底漆。

    - 最后一道油漆质量检查

最后一道油漆不得作针孔检查，油漆完工后其要求如下:

⑴ 看不到麻点、流挂不大；

⑵ 无明显收缩纹现象；

⑶ 颜色不能见明显差异；

⑷ 无显著异脏部份；

⑸ 无漏涂和漆膜脱落现象；

⑹ 检查漆膜厚度。

## 其它

## 备品、备件、工具和物料

船厂与设备供应商将按船级社的推荐提供备件。

由各制造厂按常规提供在供货范围内的用于维修的专用工具和标准工具，按照本技术规格书规定由船厂提交的备件、工具和物料装箱安置或固定于船上，船上应设置足够数量的备件、工具和物料存放的货架，尽可能将一些重物放置于靠近其使用之处；小件将放入标准的塑料箱内，有适当的标记，有部件清单。这些塑料箱将放置于钢架上。

须提供足够的搁架以便放置一些不宜装箱的备件。

交船时建造方应根据属具、工具、供应品及备品清册提交属具、工具、供应品及备品，随机备件及工具按随机清单提供。

所有海图、港口规定及航海书藉，含各种值班文书（日志记录表等）, 船出厂前由船厂提供。

## 铭牌及标记

船上各种机械设备、电气设备及阀件应设置铭牌(外购设备可保持原有铭牌)，铭牌材质为不锈钢。

船上各房间门上应安装铭牌。

系统各管系采用不同的油漆颜色，机舱花铝板以下整根管子采用不同的颜色，花铝板以上用束扎。

## 船舶标志

    - 船名标志和船藉港标志

船名标志和船藉港标志由船东提供图样，建造方采用钢板制成，船名标志二个焊在船首两侧。在船尾焊一个船名标志和一个港籍标志。

顶篷甲板上两舷各设一船名灯箱。

所有救生设备应写上船名和船籍港(采用中、英文同时指示)。

    - 干舷标志

干舷标志用钢板制成，焊在船中左右两舷的外板上。干舷标志在制作前应由当地CCS验船师核准。

    - 水尺标志

水尺标志应用钢板制成，本船水尺在船舶首、中、尾的左右两舷的适当位置分别焊在船壳板上，水尺线的间距为0.2m，数字字高0.1m。水尺数字有线型处需做投影变形。

    - 其他标志

两舷舷墙内侧在横舱壁处焊钢板制成肋位标志。

所有人孔盖，在盖板上用电焊堆焊所在舱的舱名。

全船所有房间及舱室均应设有铭牌。在各层甲板的梯口处设所在甲板名称铭牌。铭牌应采用中文指示。

根据实船情况设置分舱标记和放水塞标记。

## 下水和进坞

    - 下水

船舶下水前状态应经CCS及船东联合评审认可，建造方应提供下水工艺文件并保证船舶下水安全。

下水应安排在白天进行，建造方应在船舶下水前14天，将计划安排以书面形式通知船东。

    - 进坞

船舶下水后在六个月内交船，不需进坞，超过六个月交船应在航行试验前进坞一次(具体由船东与建造方现场商定)，在坞检期间对船体水下部分、推进器和油漆等进行全面检查，并应进行水线下外板清洗及油漆一度。

## 质量保证、建造概要与健康、安全、环保计划

    - 建造计划工作准备

在设计、深化、建造、安装和服务上，船厂应执行和维护质量保证体系。在开工前，船厂应向船东提交质量计划和检验测试计划供审批，以满足质量要求。

在相关工作开始之前，任何分包合同和供货订单需经船东批准，船厂应提前着手相关工作并及时提供有关资料。

船东在整个建造期内有权对本船、各个组成部分和所有相关设备进行监督，并可以拒绝不符合本建造技术规格书和/或良好的建造工艺的任何工作和/或材料。

船厂须向船东及监理方提供独立的办公室及必要的设施，包括电话、ADSL网络端口、传真机等。船东及监理方有权查阅与船舶建造和试验相关的图纸和技术文件。

船厂须提供一份详细的建造流程、各阶段详细的生产进度图表及相关的建造标准，并经船东批准后加以遵照执行。

对于建造计划在实施过程中出现的偏差，如对重要节点进度或船舶交付日期可能产生影响，船厂应及时通知船东，进一步提出纠正方案并告知船东，保证船舶顺利如期交付。

    - 建造质量保证

船厂所有建造工作的管理体系都应满足ISO的最新要求。

对于和本船舶特殊性有关的部分工作或界面，船厂应制定相应特殊的质量措施。

    - 材料控制

船厂应建立文件化的系统以便检查、鉴定、保存、释放和控制材料、零件以及部分分段的组件。

系统应确保在建造过程中所有使用的材料都符合规格书的要求。

系统应确保所有的材料可以通过材质和/或试验证书和图纸识别出来。

根据合同规定对材料进行识别和标记。

船厂应制定并执行一个控制系统以便对船东采购的设备进行接收、存放、保管和控制。

    - 特殊工艺控制

船厂应根据规格书的要求编制控制程序文件，以确保特殊工艺，包括焊接、热处理、清洁、无损检验以及防护涂层，在受控条件下由具有资质的人员完成。

特殊工艺程序应提交编制、试验（程序评定记录）及批准情况。这些程序须在执行之前提交给船东和船级社批准，并应符合适用标准和规范的要求。

根据相关标准规范，所有有资质人员、特殊工艺或设备的文件应有效。

    - 设备证书

在设备采购前，船厂应按照规范的要求，编制设备持证清单，并提交CCS认可。

    - 检验

在开工前由设计院编制报验项目表，由船东、船厂和现场验船师认可。

检验应包括供应商和分包商的检验、接收、制造和最终检验，检验程序的设计应考虑四方（船东、船厂、监理方和船级社）的介入。

检验程序的内容包括但不限于如下所示：

•检验和试验方法

•检验和试验设备

•相关的规格书

•接受的标准

•结果报告

当执行取样检验计划时，必须符合船东认可的标准。

    - 重量控制

为了保证规格书要求的载重量设计指标，本船在设备采办、建造等各个环节，必须严格采取重量控制措施。

设计单位编制详细的重量控制项目表，船厂应全力配合设计院提出的重量控制要求，建立重量控制管理制度，对于建造过程中的重量变化进行严密把控。根据项目进展阶段，对全船的重量进行详细的重量统计，并提交设计院进行对比分析，并根据对比结果制定相应各阶段的重量控制目标。

在采办招标过程中，必须明确要求厂家提供设备、材料的准确重量信息；设备招标中，在满足设计技术要求前提下，应尽可能采用重量轻的设备；在设备采办中，要将重量控制指标写入采办合同；设备和材料到厂后检验人员应对重量信息进行记录。

在建造过程中，船厂应严格按图施工；施工中如需要修改详细设计，特别是引起重量增加的项目，需要经过船东和设计院的同意；严格控制结构钢材的代用，严格控制舾装敷料的施工；建造过程中使用的支架、吊耳、马脚、脚踏板、临时支撑等在使用完毕后必须拆除，并将焊接处铲平、打磨，避免不必要的重量增加。

    - 试验控制

船厂应制定编制和提交试验程序及计划，以确保所有要求验证的试验项目都能按照程序执行，并取得试验结果和书面证明。试验程序及计划应提交给船东、船级社并予以认可。

试验程序应提供以下保证：试验的必要条件已满足，使用合适的仪器，进行必要的监测。

试验结论应有书面材料并对试验要求是否满足进行评价。

    - 计量和试验设备控制

船厂应提供、控制、校验和维持合适的检验、计量试验设备，测量并测试设备证明其符合对特定产品及其性能进行测试的标准要求。

计量试验设备的测量和校验系统应具有可追溯性、识别性，并与船东认可的标准保持一致。

当使用夹具、固定装置、模具或其它类似设备作为合适的检验方式，这些设备应得到船东的认可和接受。

船厂应制定检验、计量设备校验的范围和频率，并应持续记录作为控制依据。

    - 检验、试验和操作状态

船厂应制定有效控制程序，并形成文件来识别和控制检验、试验状态。

这一控制程序应确保所有规定的检验和试验已执行，并且检验试验的结果应在制造、建造、试运转过程中被各方知晓。

须用状态指示来清晰地识别所有不符合项。状态指示可采用以下形式：

•标签

•记号

•标志及印章

船厂应提供反映指示系统和设备组件操作状态的措施，例如对阀门和开关进行“挂牌”以防止误操作。

    - 过失/故障分析和补救措施

对于不符合技术要求的缺陷或工作失误，由船厂承担责任。

船厂应建立、执行并对不合格产品或服务的分析形成文件，以确定原因、责任方和整改措施，如报废、返工、特许等。

    - 不符合项和更正措施

船厂应对不符合项、组件和材料进行控制，建立相应的程序，并形成文件。不符合项、组件和材料应被识别、记录并报告。

需要通过返工来更正的不符合项，必须重新提交，进行检验和试验。

可被接受的不符合项、组件或材料必须获得设计院、船东和船级社一致认可。

    - 质量记录

船厂应编制质量记录，以保证本船建造符合船厂质量体系的要求。这些记录应被保留，使船东在交船后的10 年内可使用这些记录进行评估。

这些记录应对材料、部件安装、总装、设备、系统以及检验的性质和次数有清楚的识别。这些记录还应包括发现的质量问题以及采取的纠正、更正措施。

    - 健康、安全与环保

船厂应编制健康、安全、环保(HSE)计划，需经船东代表认可。

船厂应建立有效的安全组织体系。船厂的安全代表必须和船东代表保持联系，并在船厂开始建造工作前，尽可能早地和船东代表在召开的安全会议上进行商讨。

船厂必须保证船舶的水密完整性和停泊的安全性。

为船东代表和船厂值班人员提供一份24 小时内随时可以进入应急状态的紧急电话号码表。

船厂应为存在危险或潜在危险的所有工作制定安全许可制度或类似制度。

船东、监理方及设计院现场人员进入船厂或相关设备厂家的作业场所，须遵守船厂或相关设备厂家的安全规章制度。

## 检查、检验、试验及试航

在本船建造过程中应进行一系列必要的检查、检验、试验及试航。船东将派代表对船舶建造的整个过程进行检查和检验，并参加必要的试验和试航。建造方应向船东提交二份工程进度表，建造工程进度的变更应向船东代表报告。所有的检验及试验应按CCS颁发的规范、规则、规程中的有关要求及系泊试验大纲与航行试验大纲进行。船东代表可以随时检查该船，包括其机器和设备。

船东监造师应得到船厂提供的待查认可的项目及日程表，注明重要事件和节点，包括试验，试航。主要事件应获双方同意。

检验和试验的申请应提前通知船东。常规检验应提前一天以书面通知单的形式提交船东代表，大节点需提前14天通知并取得船东认可。

如果船东代表发现有不符合合同、图纸文件及建造过程中的缺陷，应以书面形式通知船厂整改。船厂在收到通知后，应立即改正不一致的情况。

所有的试验结果由船厂提供给船东。涉及规范规则的项目应交CCS审查，其试验报告应经执行检验的验船师认可。有关设计性能、强度及安全性的试验报告应提交船舶设计部门。

在系泊试验进行完毕并合格，同时具备出海航行安全的技术条件和生活设施处于有效状态后可进行试航。

    - 船体结构的检查、检验和试验

船体结构的装配和焊接的所有检查、检验和试验根据CCS规范或经船东认可的工厂标准的要求进行。

按规范要求的液舱、隔舱、上层建筑甲板及其他积水地方的所有钢结构均需检查及密性试验。

对船体主要结构件焊缝应采用射线透视、超声波探伤或其他探伤法检查焊缝内质量，检查要求按CCS规范的现行要求。

分段检查验收是在船体分段工作完工后进行检查，即使舾装件已全部或部分安装在分段上，这分段检查毋需卸下这些舾装件，除非这些舾装件妨碍分段的检查。

液舱、机舱等的船舶结构的内部检查，需在这些位置舾装件还未装妥前完成船体及水密性的检查工作。在此情况下完成舾装件工作后，最后的检查可根据船东与建造方双方同意的“检查及试验项目”进行。

    - 车间(座台)试验

车间试验应按规范和规则的要求进行。试车和试验应在机器完工后在制造厂的车间里进行，必要的数据应记录下来交给船东。

车间试验应按CCS的规定、CB标准和船东认可的建造方标准试验大纲进行。试验完成后，应在CCS代表与船东代表在场的情况下，按照制造厂的实践标准进行检验。

- 管系试验

按CCS的规定、CB标准和船东认可的建造方标准，液压系统高压管应持有CCS证书，可用液压或水压对管子进行车间试验和装船试验，在船上试验应在管子系统完整后进行。

- 系泊试验

本船系泊试验和航行试验大纲参照GB/T3471-2001《海船系泊及航行试验通则》及CB/T3767-1996《海船测速试验方法》。在试验前两周将编制的试验大纲交船东和CCS认可。所有的试验均应在船东和CCS验船师在场的情况下进行，建造方出具的试验报告应经执行CCS的验船师签字。

系泊试验在试航之前进行，船舶在合适的吃水时，检验主机、发电机和其它辅助机械，以确保在试航时操作良好。除非船东同意，否则上述设备在试验完毕后不允许改动。

    - 倾斜试验

首制船必须进行倾斜试验，后续船有重大项目而影响船舶空船重量、重心时也必须进行倾斜试验。倾斜试验应按CB/T3035-2005《船舶倾斜试验》要求由船厂组织进行，并出具倾斜试验报告。倾斜试验报告应取得CCS的批准，并提交船东和设计单位。

在船舶基本完成后（除了个别小项目小工作可以以后完成），倾斜试验应由船厂组织，在船东代表、CCS代表和设计单位代表的参与下进行。

倾斜试验必须安排在白天并具备合适的气候条件和试验环境下进行。

    - 航行试验

船舶应进行船舶航行试验，在倾斜试验的结果及稳性满足要求后，并且已进行了充分而有效的系泊试验之后，消除了系泊试验中发现的故障、缺陷，取得CCS发给的试航证书后进行。建造方应会同船东、CCS及设计方的代表进行航行试验。正式航行试验的结果建造方应提交船东和CCS。

航行试验之前，建造方应把航行试验大纲提交给CCS及船东认可。本船的航行试验大纲参照GB/T3471-2011《海船系泊及航行试验通则》及CB/T3767-1996《海船测速试验方法》要求进行本船航行试验，同时还应满足现行船舶规范、船舶检验规则﹑规程等有关规定。试验的项目和范围如有变动，船厂应会同有关单位共同商定，并经CCS同意。

试航是在设计吃水的工况下进行。试航过程中，应为所有在水上进行测试的设备及系统提供适当的条件，试航的结果应提交船东认可。

试验使用的各种测试仪器和仪表，其测量精度，应具有国家有关主管机构检定合格证件。

航行试验及交船之前，导航和无线电设备等应调整完毕，并处于正常工作状态。

## 交船

船舶经航行试验和装载试验并消除缺陷后，并处于适航状态，安全停泊于建造合同所指定的地方，按建造合同规定的手续交付船东。

交船时船舶状态如下：

液舱、机舱、管道、居住舱室、工作舱室及其他地方应是清洁干净。

任何方面都应完整并处于服务状态(船东提供部分的延误除外)。

油漆应修饰完好并清洁干净。

机械应在备车状态。

所有系统可供操作。

所有灯在良好工作状态。

舾装品、备品、供应品、工具、贮藏品等交齐装妥。

在建造中及试航中被发现的不足都应在交船前由船厂更正。所交船上的所有设备都应为交船、航行做好准备船舶在交船时或按合同规定的期限，建造方应提供本说明书为基础编制的本船完工说明书和合同上所要求的所有证书及资料(包括完工图纸资料)。

## 二、轮机需求

### 总述

本船动力装置按照中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）、中华人民共和国海事局《公务船技术规则》(2020)的有关要求设计与建造。

### 主机及推进装置

本船推进装置采用双机双桨间接传动。主机采用重庆康明斯四冲程、直喷、增压中冷、不可逆转船用柴油机两台，额定功率：1342kW, 额定转速1900r/min。齿轮箱为杭齿船用减速齿轮箱，减速比～2.96(按计算选取)。主机与齿轮箱之间采用高弹性联轴器连接。主机和齿轮箱采用刚性安装。

### 柴油发电机组

本船电站设有两台船用柴油发电机组。柴油机额定功率83kW，转速为1500r/min。发电机额定功率64kW。2台柴油发电机组互为备用，均可独立运行。

### 机舱布置

本船机舱位于船的后部，即#3～#22肋位之间，全长为9.5m，宽度为6.5m。在机舱中部#8～#10左右两舷各设有通向主甲板的机舱门，并有扶梯通至机舱花钢板平面。

轮机的主要机器设备均布置在舱底。

主机组位于#11～#20肋位之间，对称并列布置。两台主机轴中心线之间距离为2.6m，柴油发电机组位于#4～#8肋位之间纵向布置，左右对称。其它设备沿机舱四周布置。

在#21～#22肋位之间设有左右舷海水阀箱各一，用海水总管相连，可供主机、辅柴油机的海水泵、消防总用泵以及变频供海水装置吸水。

### 轴系

本船为双轴系，平行于船舶纵中剖面对称布置，每一轴系由一根艉轴组成，其长度约为6000mm。基本轴径为Φ150mm，材料为35CrMo镶不锈钢套。本船艉轴采用水润滑的艉轴艉管装置。

### 主机组控制系统、操舵系统

本船主机遥控装置采用电子遥控装置，驾驶室驾控台上装有主机组电子遥控操作手柄。通过电子遥控装置分别控制左、右主机调速和左、右齿轮箱的离合及换向。

本船采用电动液压舵机，通过驾驶室操纵装置可实现±35°范围任意角度的转舵，从满舵±35°的转舵时间满足“规范”要求。

本船在机舱内设有机配的左、右主机控制报警仪表箱，设有电源开关，主机起动、停车控

制按钮，主机排温表、滑油压力表、冷却水温表、转速表、电压表、齿轮箱滑油压力表、滑油温度表。

本船驾驶室主机仪表板设有主机冷却水温度表、滑油压力表、转速表，并具有主机滑油压力低、冷却水高温及齿轮箱滑油压力低的声光报警装置，同时设有主机起动、停车控制按钮。

### 动力系统

### 7.1燃油系统

主、辅柴油机均用0#轻柴油作燃料。本系统由燃油舱、燃油输送泵、燃油手摇泵、高位燃油柜及管路阀件等组成。

设燃油舱2个。燃油由设置在主甲板两舷的注入口注入燃油舱。主、辅机带的燃油泵直接从燃油舱抽油经过燃油双联粗滤器、机带双联精滤器泵至高压油泵，其回油回至燃油舱前部。用燃油输送泵或燃油手摇泵从燃油舱抽油经过燃油双联粗滤器泵至高位燃油柜，高位燃油柜用于主、辅机启动供油。燃油舱、高位燃油柜出口均设有快关阀。

### 7.2滑油系统

主、辅柴油机均采用湿底式润滑系统。本船设有主机滑油低压报警装置。

### 7.3冷却水系统

主、辅柴油机的冷却水系统均为闭式冷却，其冷却水管分别设置。

主机淡水系统由调温器、淡水冷却器、滑油冷却器、海水泵、淡水箱（兼淡水膨胀箱）组成。

主机海水系统：海水总管→主机海水泵→淡水冷却器→舷侧排气装置→舷外

→齿轮箱滑油冷却器→舷外

→尾轴密封装置→舷外

辅柴油机淡水自成系统。

辅柴油机海水系统：海水总管→辅柴油机海水泵→淡水冷却器→随排气出舷

本船主、辅柴油机均设有淡水高温报警装置。

### 7.4排气系统

主机采用舷侧水下排气方式、柴油发电机组采用舷侧排气。主机、柴油发电机组的排气系统由膨胀接头、排气管，水下排气装置等组成。主机排气管由不锈钢板制成。主机、柴油发电机组排气管外均包覆绝热材料，以防止热量散失至机舱和避免工作人员烫伤。

### 7.5压缩空气系统

机舱设置电动空气压缩机组1台，空气瓶1只。主要提供气笛、机舱杂用、海水箱吹洗、气动快关阀箱、气动蝶阀控制系统等所需的压缩空气。

### 船舶系统

### 8.1舱底水系统

机舱设置独立的自吸式电动舱底水泵（排量：17m3/h，扬程：28mH2O）1台，用它可以将各舱的舱底水经各自的吸口、吸入阀箱吸入,再经排出阀排至舷外，或通过油类标准排放接头将机舱、舵机舱的含油污水排至岸上的接收处。另设置消防总用泵(排量：25m3/h，扬程：32 mH2O)1台，可兼作舱底水泵使用。还设有电动潜水泵1台。

机舱设应急舱底水吸口，接主机海水泵。

艏尖舱的舱底水由单独设置的舱底水手摇泵排出。

### 8.2消防系统

8.2.1水消防系统

机舱设有电动消防总用泵组(排量：25m3/h，扬程：32 mH2O)1台，水消防系统的消防水由消防总用泵从海水总管吸入并泵至消防水总管，然后送至主甲板上的消防栓。在主甲板、驾驶甲板等部按要求各设有消防栓。消防总管的海水还可作锚链冲洗水。

另配柴油机应急消防泵一台。全船失电情况下，柴油机消防泵可用作消防或疏排水。柴油机驱动的移动式应急消防泵1台，流量：25m3/h，扬程：30mH2O。

8.2.2 CO2消防系统

本船机舱设置CO2消防系统，选用40L×6瓶的CO2灭火装置一套，手动控制，通过管路及喷嘴对机舱实施灭火。

### 8.3生活供水系统

设有淡水柜一个，在主甲板上左右舷均设有淡水注入口，机舱内设淡水变频供水装置1台。淡水靠压力供应配餐间用水、卫浴间洗涤用水、驾驶室窗冲洗及主机淡水箱补水。

机舱内设海水变频供水装置1台，供卫生间冲洗马桶用。

### 8.4通风系统

机舱采用自然进风机械排风的方式。机舱内的新鲜空气可以由机舱后壁的百叶窗进入机舱，设对称设置两台轴流式抽风机将机舱内的污浊空气排出。

### 8.5防污染系统

8.5.1防止油类污染

在机舱设有污油水柜1个，污油水存放在污油水柜中，定期用污油水手摇泵（CS-32Y）排岸回收。

8.5.2防止生活污水污染

本船设生活污水储存舱1个。卫生间的生活污水排至生活污水舱。到岸后生活污水舱内的生活污水通过主甲板上的相应管道排至岸上收集设施。

8.5.3防止空气污染

本船主机、辅机排放满足中国C2排放标准；本船空调采用环保型制冷剂。全船没有使用消耗臭氧物质的设备。

8.5.4防止垃圾污染

本船设容积足够的垃圾桶，用于收集储存船上产生的生活垃圾。垃圾桶应有足够强度的内衬，其在船上的放置应能防止船舶摇晃时发生倾覆。垃圾分类收集装袋，船舶停靠码头时送上岸处理。

### 8.6空调系统

设家用中央空调一套，在驾驶室、客舱、四人间和办公室分别设室内机，顶置室内机采用有线遥控,挂壁室内机采用无线遥控。

### 8.7全船空气及测量系统

燃油舱及高位油柜采用船检认可的磁性浮子液位计。

所有空舱、艏尖舱、淡水舱、污油水柜、滑油储存柜、生活污水储存舱、燃油舱及高位燃油柜均设空气管，其中污油水柜、生活污水储存舱、燃油舱及高位柜的空气管加装带防火网的管头。

延伸至驾驶甲板甲空气管头距顶蓬甲板的高度不小于150mm。延伸至主甲板的空气管头距主甲板的高度不小于300mm。

## 三、电气部分

## 总述

本船配电系统分为:

电源系统：AC400V  50Hz，三相三线绝缘

电力系统：AC380V  50Hz，三相三线绝缘

空调系统：AC380V  50Hz，三相四线绝缘

照明系统：AC220V  50Hz，馈线为三相三线，支线为单相双线绝缘

低压系统：DC24V，双线绝缘

## 电源设备

## 发电机组（主电源）

本船在机舱设有AC400V、50HZ、64kW柴油发电机2台作为主电源，两台发电机互为备用，单台运行可满足全船电力设备及照明等设备用电。柴油发电机组设有自启动控制箱，正常航行状态由一台发电机组供电的情况下，当运行发电机发生故障停机时，能自动启动备用发电机组并自动合闸。

## 蓄电池组

- 本船在顶蓬甲板设置1组蓄电池作为DC24V应急电源，由200Ah型免维护蓄电池6只串并联组成，电压为DC24V，输出容量为600Ah。

- 本船在顶蓬甲板设置1组蓄电池作为无线电备用电源，由100Ah型免维护蓄电池2只组成，电压为DC24V，容量为100Ah，当主电源与应急电源均失效情况下，向甚高频无线电话、航行警告接收机等无线电设备用电，供电时间为1h。

- 本船在机舱设置2组蓄电池分别作为左、右发电机组起动电源，每组蓄电池均由200Ah型免维护蓄电池2只组成，电压为DC24V，输出容量为200Ah。

- 本船在机舱设置2组蓄电池组分别作为左、右主机起动电源，每组蓄电池均由200Ah型免维护蓄电池4只串并联组成，电压为DC24V，输出容量为400Ah。

- 本船在机舱设置1组蓄电池作为瘫船启动备用蓄电池组，由200Ah型免维护蓄电池2只组成，电压为DC24V，容量为200Ah，仅供瘫船启动用电。

- 本船在机舱设置1组给主机遥控系统供电的备用蓄电池组，由50Ah免维护蓄电池2只组成，电压为DC24V，容量为50Ah，仅供主机遥控系统用电。

## 充电设备

- 本船在驾控台内设置1台60A充电机对应急蓄电池组充电，充电方式为浮充；

- 本船在机舱起动蓄电池组充电转换箱内，设置1台40A充电机对主、辅机的起动蓄电池组进行临时补充充电；

- 本船在机舱内设置1台20A充电机箱对瘫船起动蓄电池组充电，充电方式为浮充；

- 本船在机舱内设置1台主机遥控电源转换箱，内置1台20A充电机对主机遥控系统备用蓄电池组进行充电，充电方式为浮充；

- 本船在驾控台内设置1台20A充电机对无线电备用蓄电池组充电，充电方式为浮充；

## 变压器

- 在机舱设置CSD-30型三相变压器2台，容量为30kVA，输入AC400V，输出AC230V、

50HZ，单台容量可满足全船AC220V电气设备用电，两台互为备用。

- 在机舱设置CSD-25Y/Y0型三相空调隔离变压器1台，容量为25kVA，输入AC380V，输

出AC380V，满足空调用电隔离保护。

## 配电设备

## 主配电板

- 主配电板安装于机舱, 配电板为板前维护，落地安装，侧面带封板，底部进线，配底座及减震器。防护等级IP22，配电板前走道铺有防滑耐油绝缘橡皮。

- 主配电板共两屏，包括1#发电机控制、AC380V负载及岸电控制屏、2#发电机控制及AC220V负载屏。

- 配电板上主开关、AC380V负载开关、AC220V负载开关及其他元器件均选用施耐德公司产品。

## 应急充放电单元

- 本船在驾控台内设置一台应急充放电单元，当主电网失电时，应急蓄电池组通过应急充

放电单元对全船应急照明、航行灯、信号灯、无线电及助航设备等进行供电，并控制应急照明自动投入。

- 应急充放电单元板面设有F72型电压、电流表，还设有低压供电指示灯、绝缘测试指示

灯等。

## 无线电充放电板

本船在驾驶室后壁设置无线电充放电板一块，挂壁式安装，底部进线，防护等级IP22。

## 分电箱

AC220V分电箱均采用PD2型，三相供电，单相配电，分电箱采用三相平衡型。

## 岸电箱

为了停泊或修理时接用岸电，本船在主甲板艉部设置AJ100－50/3型岸电箱1只，电压为AC380V，电流为50A。箱内设有塑壳断路器及相序指示灯、相序转换开关、相序保护装置。配有岸电船用标准插接件，且插头与插座确保不会出现不正确连接，且确保不能带电插拔。岸电箱箱体采用不锈钢材料，防护等级为IP56，配CEFR 4×16型软电缆一根，供接岸电电源使用。

## 电力设备控制与报警

## 电力控制

      - 驾驶室设有集中控制台用于对船舶设备的运行及监测控制。驾控台设有应急充放电单

元、AC220V助航分电单元、驾控台DC24V助航分电单元、驾控台无线电AC220V分电单元。

      - 本船电气设备功率超过5KW的电动机均采用星三角启动方式。

      - 对功率大于或等于1kW的电动机均配置磁力启动器，可对电机进行过载、短路等保护，并设有运行指示灯和控制按钮。

      - 本船锚机电动机由主令控制器控制，主令控制器、控制箱由厂家配套提供。

      - 消防总用泵组、舱底泵组可在驾控台遥控起停。

      - 空调系统经隔离变压器后由空调分电箱供电。

## 主发电机保护形式:

- 主发电机主开关采用NSX160F/MIC5.2A  160A/3P+MT+MN+2OF型。

- 自动卸载：

单台发电机组向汇流排供电时，发电机超载90％时，设定：

过载报警输出、延时15秒后，作一级卸载（分励脱扣切断生活设备分电箱）；

再延时5秒后，作二级卸载（分励脱扣切断生活设备分电箱）

- 风油遥切

a.本船在驾控台、CO2室、机舱入口处均设有机舱风油遥切按钮，控制机舱风机、燃油

输送泵的紧急切断。

b.本船在驾控台、主甲门厅处设有舱室空调风机遥切按钮，控制各舱室通风机及空调

风机的紧急切断。

## 主机控制报警与主机遥控

- 本船在机舱内设有左、右主机配套的机旁接线箱、机旁监控仪，在驾控台上设有主机机

旁监控仪远程显示，可对两台主机的主要参数如主机转速、滑油压力、淡水温度等进行显示、监测、越限报警和停车保护。机舱内主机机旁监控仪上设有正常运行/越控转换开关，当该转换开关置于越控状态时，主机机旁控制报警箱会报警但主机不会停车，可实现主机越控功能。

- 在驾控台上设有主推进系统电子遥控装置(双机型)，在机舱设有左、右主机机旁电控

箱，分别接入左、右主机控制信号，在驾驶室通过电子手柄可实现主机的加减速和齿轮箱的合排、换向等操作。

- 机舱内左、右主机齿轮箱的正、倒车压力信号、滑油温度、滑油压力、工作油压报警信

号均接入主机遥控机旁箱，可在驾控台主机电子遥控装置上观测齿轮箱状态及报警信息。

- 主机起动与齿轮箱位置联锁，齿轮箱中位时方能起动主机。

- 主机排气挡板机旁箱能和左、右主机运行信号联锁，且有闭锁功能。若主机排气档板处

于"开"位置，主机方能起动。

## 照明系统

## 航行灯、信号灯

- 本船设有如下航行、信号灯：

桅  灯           1只

右舷灯           1只

左舷灯           1只

艉  灯           1只

锚  灯           1只

红色失控信号灯   4只

黄色闪光灯       1只

- 上述航行灯/信号灯/闪光灯均由驾控台航行信号灯控制板控制，电源由主配电板经整流

稳压器及应急充放电单元供给。

- 本船设有手提白昼信号灯一套，配备用灯泡、充电设备和备用电池。

## 正常照明

- 正常照明系统采用AC220V、50Hz三相三线电源，经照明分电箱使负载基本平衡后输出

单相AC220V双线制电源，供给各照明支路及小型日用电器。正常照明采用区域配电方式供电。

- 本船机舱、舵机舱、设备舱采用LED舱顶灯；CO2室及舱底处所采用LED圆形舱顶灯；

驾驶室、休息室、上/下客舱、配餐间均采用LED装饰蓬顶灯；卫生间采用LED装饰筒灯。

## 工作灯照明

- 本船在顶蓬甲板设有AC220V、2000W型探照灯1只，遥控板安装在驾控台上；

- 驾驶甲板艉部、主甲板艏部、机舱顶蓬艉部各设有AC220V、300W 型投光灯1盏，以便

夜间甲板面上工作照明以及机舱补充照明。

## 应急照明

- 应急照明电源为DC24V，主要安装在各通道、梯口、机舱等处，主甲板艉部登乘集合

点。当正常照明失电时，应急照明可自动投入。当交流电源恢复供电时，应急照明可自动退出。

- 本船在驾驶甲板艉部左、右舷救生筏处，各设有DC24V、50W 型LED应急投光灯1盏，

用于救生筏降落水域应急照明。

## 船内通讯与报警设备

## 船内通讯

- 本船设公共广播系统1套，50W船令扩音机1台，用于对内船令广播，通过带电动转台

的50W高音扬声器进行对外喊话。

- 本船设有选通型声力电话系统1套，主要用于驾驶室与机舱、舵机舱、CO2室之间的通

信。

- 本船在驾驶室—机舱之间设应急车钟收、发讯装置1套。

## 船内报警

- 本船设有通用报警系统1套，主单元安装于驾控台上，驾驶甲板艉部救生筏附近设有防

风雨报警遥控台，在驾甲艉部、主甲艉部、主甲门厅、卫生间、客舱均设有集合电铃或蜂鸣器。当通用报警系统集合警铃动作时，切断所有娱乐设备电源。

a.通用报警与火灾报警系统设有有效接口，当火灾报警信号发生后2分钟内无人应答处理，自动接通全船通用报警的警铃动作。

b.通用报警与广播系统设有有效接口，在通用报警发出信号的同时，可通过扬声器发出通用报警信号。

- 本船在驾驶室设有火灾探测报警系统1套，感烟、感温探测器及手动报警按钮分别安装

于各舱室、走道、脱险通道出口等处所，电源由主配电板和应急充放电单元供给。

- 本船设有CO2施放报警系统1套，当CO2预释放时，报警箱提前30s对机舱发出释放

CO2的预报警信号，机舱报警灯及CO2释放号角报警，可在CO2室手动关闭机舱风机、油泵等设备，电源由主配电板和应急充放电单元供给。

- 本船在机舱设有综合报警箱1套，配有声光报警器1只，用于接收船舶设备故障报警、

运行信号，舱柜液位报警信号、舱底水液位报警信号等。在驾控台上设有综合报警板1块，可接收并显示机舱综合报警箱的舱柜液位及舱底水报警信号。

## 无线电通信、航行与助航设备

## 无线电通信设备(A1+A2海区)：

- 本船设有MF/HF无线电话1套。

- 本船设有甚高频无线电话(A级)2套，其中一台甚高频带DSC功能。

- 本船设有航行告警接收机1台。

- 本船设有搜救AIS应答器2只。

- 本船设卫星紧急无线电示位标1只。

- 本船设有救生筏双向甚高频无线电话2只。

- 本船设有手持甚高频无线电话2套。

- 手持对讲3只，用于执法或救援时通信。

- 航空频率双向VHF无线电话1套。

- 本船设有手持移动卫星电话1套。

## 航行与助航设备(沿海航区)：

- 本船设有带自动电子标绘ARPA功能雷达1套，满足高速船用雷达要求。

- 本船设有北斗卫星定位仪1台。

- 本船设有测深仪1台。

- 本船设有复示磁罗经系统1套。

- 本船设有船舶自动识别系统一套。

- 本船设有船载电子海图(ECS)一套。

- 本船设有随动操舵仪系统一套。

- 本船设有带喷水装置的扇形刮雨器1套。

- 本船驾驶室玻璃窗配置电加热玻璃1套。

- 本船设有雾笛控制系统1套。

- 本船设有独立的舵角指示系统。

- 本船设有长排警示灯1套。

## 全船信息化系统

## 本船设有船用高清光电取证及视频监控系统1套，配置夜视仪，主要用于执法期间监视及跟踪目标，以及附近水域的移动目标和对机舱内的重要部位进行监视，也可用于船舶离靠码头时的辅助观察。

## 本船设有船用卫星通讯系统1套，4G/5G无线通信网络系统1套。

## 本船设有计算机网络管理系统一套，用于船上计算机使用卫星通信网络系统时，进行联网数据及联网权限等功能管理。

## 本船设有LED滚动显示屏1套，船舶左、右舷各1块，用于执法及普法宣传。

## 本船设有视频会议系统1套，实现远距离实时信息共享、协同工作，三合一设计，采用专业音视频技术，带投影功能，带电动投屏幕布。

## 生活设备

## 本船设有卫星广播电视接收系统一套。

## 本船下客舱配有高清DVD播放机1台、立体声音响一套。

## 本船在配餐间设有电饭煲、微波炉、冰柜等，由船体专业配套。

## 本船在卫浴室设有一台储热式热水器，由船体专业配套。

## 电缆

## 电缆的选用

- 本船通用紧急报警系统、探火和失火报警系统、CO2施放报警系统、公共广播系统、应

急照明等需在失火状态下维持工作设备的电缆均采用了船用CJPJ/NC型耐火低烟无卤电缆。

- 本船电力电缆主要采用了CJPJ80/SC型船用成束阻燃低烟无卤电缆。

- 本船正常照明电缆采用了CJPJ/SC型船用成束阻燃低烟无卤电缆。

- 其它电缆根据需要选用。

## 电缆的安装

- 一般成束电缆应在电缆托架上敷设。

- 信号电缆应与电力电缆应尽可能分开敷设。

- 对于安装电缆的暴露部分，应防止机械损坏，需采用钢导管或软管进行保护，并可依据

船厂的实际施工决定。

## 避雷与接地

本船桅杆上按规范要求设置避雷针，避雷按船舶有关规范要求及CB/T3667.1-2014有关标准进行。避雷针材质为铝质，其直径为∅16mm。避雷针在安装时，其顶端应至少高出桅顶上的电气设备300mm。所有电气设备的保护接地、工作接地均按规范的要求进行。

12、船船装修

船舶的装修以游艇标准要求进行

（二）、配置清单和技术规格

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体材料 |  |  |  |
| （一） | 钢板材 |  |  |  |
|  | 4 | CCSA | t | 14.8 |
|  | 5 | CCSA | t | 24.7 |
|  | 6 | CCSA | t | 1.8 |
|  | 8 | CCSA | t | 6.5 |
|  | 12 | CCSA | t | 1.4 |
| （二） | 钢型材 |  |  |  |
|  | L50×32×4 | CCSA | t | 1.5 |
|  | L56×36×5 | CCSA | t | 0.4 |
|  | L63×40×5 | CCSA | t | 1.2 |
|  | L63×40×6 | CCSA | t | 1.1 |
|  | ø26×3.5 | 316L不锈钢 | t | 0.3 |
|  | ø38×3.5 | 316L不锈钢 | t | 0.4 |
|  | ø70×6 | CCSA | t | 0.1 |
|  | 钢焊料 |  | t | 2.7 |
| （三） | 钢铝复合材 | （-20×34） | m | 110 |
| （四） | 铝板材 |  |  |  |
|  | 3 | 5083H116 | t | 0.8 |
|  | 4 | 5083H116 | t | 0.1 |
|  | 5 | 5083H116 | t | 0.4 |
|  | 8 | 5083H116 | t | 0.1 |
| （五） | 铝型材 |  |  |  |
|  | IP×250×50×3 | 6082T6 | t | 4.1 |
|  | IP×250×50×4 | 6082T6 | t | 5.4 |
|  | 球扁60×3 | 6082T6 | t | 0.2 |
|  | ø25×2.5 | 6082T6 | t | 0.2 |
|  | Ø38×3 | 6082T6 | t | 0.4 |
|  | 铝焊料 |  | t | 0.6 |
| （六） | 其他材料 |  |  |  |
| 1 | 轮机用钢材 |  | T | 6.27 |
| 2 | 铸钢件 |  | T | 1.7 |
| 3 | 铝切割、焊接辅料 |  | 项 | 1 |
| 4 | 五金材料 |  | 项 | 1 |
| 5 | 紧固件 |  | 项 | 1 |
| 6 | 溶剂稀释剂 |  | kg | 325 |
| 7 | 辅料敷料 |  | 项 | 1 |
| 8 | 燃润油料 |  | 项 | 1 |
| 9 | 碳棒 |  | 支 | 1400 |
| 10 | 氧气 |  | 瓶 | 168 |
| 11 | 乙炔气 |  | 瓶 | 56 |
| 12 | 氩气 |  | 瓶 | 260 |
| 13 | 轮机用管子材料 |  | 项 | 1 |
| 二 | 轮机设备 |  |  |  |
| 1 | 主机组 |  | 套 | 2 |
| 1.1 | 主机 | 形式：四冲程、增压、中冷、不可逆转Ｖ型船用柴油机 缸数：16 缸径：155mm-160mm 行程：155mm-160mm 额定功率：≥1300kW 转速：1800～2000r/min 燃油消耗率：～205g/kW·h 冷却方式：闭式循环冷却 启动方式：电启动 | 台 | 2 |
| 1.2 | 减速齿轮箱 | 形式：多片式液压倒顺离合减速齿轮箱 减速比：2.9-3.0(按计算选取) 传递能力：≥0.9 | 台 | 2 |
| 1.3 | 高弹性联轴器 | 型号：按计算选型 | 只 | 2 |
| 1.4 | 电子遥控系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 柴油发电机组 |  | 组 | 2 |
| 2.1 | 柴油机 | 转速：1500rpm 额定功率：≤90kW 燃油消耗率：212g/kW·h 冷却方式：闭式水冷却 启动方式：电启动 | 台 | 2 |
| 2.2 | 发电机 | 额定功率：≥64kW 电制：3ph．400V/50Hz | 台 | 2 |
| 3 | 轴系 |  |  |  |
| 3.1 | 托架轴承 | 规格：Φ170×Φ206×680 材料：Thordon XL赛龙轴承 | 套 | 2 |
| 3.2 | 尾管轴承 | 规格：Φ170×Φ206×340 材料：Thordon XL赛龙轴承 | 套 | 4 |
| 3.3 | 水润滑尾轴密封装置 | SM190 | 套 | 2 |
| 3.4 | 尾轴 | 最大轴径×长度：～φ150×6000 材料：35CrMo镶不锈钢套 | 根 | 2 |
| 3.5 | 尾轴管 | 组合件 | 根 | 2 |
| 3.6 | 轴系接地装置 | DMJD-140 | 只 | 2 |
| 3.7 | 液压联轴器 | HLF140L | 只 | 2 |
| 3.8 | 螺旋桨拆装工具 | 手摇液压泵和液压螺母等 | 套 | 1 |
| 4 | 舵机 | 液压舵机 公称扭矩：25kN.m 油泵功率：2×2.2kW，380V/50Hz/3ph 最大转角：±35° 转舵时间/角度：≤28s/65° | 套 | 1 |
| 5 | 泵组 |  |  |  |
| 5.1 | 舱底泵 | 流量：17m3/h 扬程：28m 转速：2950r/min 电机功率：3kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 5.2 | 船用潜水电泵 | 流量：20m3/h 扬程：25mH2O 功率：4kW，3Ф 380V 50Hz | 台 | 1 |
| 5.3 | 消防总用泵 | 流量：25m3/h 扬程：32m 转速：2950r/min 电机功率：5.5kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 5.4 | 柴油机应急消防泵 | 流量：25m3/h 扬程：30m 转速：3500rpm 配套柴油机： 启动方式：电启动 | 台 | 1 |
| 5.5 | 舱底水手摇泵 | 排量：2.88m3/h 压力：0.245MPa | 台 | 1 |
| 5.6 | 污油水手摇泵 滑油手摇泵 燃油手摇泵 | 排量：2.88m3/h 压力：0.245MPa | 台 | 3 |
| 5.7 | 燃油输送泵 | 流量：3.3m3/h 压力：0.33MPa 配置电机 功率：1.5kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 5.8 | 生活污水粉碎泵 | 流量：15m3/h 扬程：30m 转速：2900r/min 电机功率：5.5kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 6 | 生活污水处理装置 | 处理能力：～2.8m3/d 电源：3ph/380V/ 50Hz 功率：3.33kW 排放水质：悬浮固体总量（TSS）≯35mg/ L 生化需氧量（BOD5）≯25mg/ L 耐热大肠杆菌群数≯100个/100m l PH值：6～8.5 | 台 | 1 |
| 7 | 变频淡水供水装置 | 排量：5m³/h 工作压力范围：0.2～0.4MPa 功率：0.75kW 电制：单相 220V 50Hz | 台 | 1 |
| 8 | 变频海水供水装置 | 排量：5m³/h 工作压力范围：0.2～0.4MPa 功率：0.75kW 电制：单相 220V 50Hz | 台 | 1 |
| 9 | 空压机组 | 排气量：15m3/h 排气压力：1.0MPa 电机功率：3kW 电制：380V/50Hz/3ph | 套 | 1 |
| 10 | 空气瓶 | A0.16-1 CB/T493-1998 容积：0.16m3 工作压力：1MPa | 个 | 1 |
| 11 | 空气气笛 | WD-2 中心频率：160Hz 可听距离：1.5海里 | 只 | 1 |
| 12 | 通风设备 |  |  |  |
| 12.1 | 机舱风机 | 船用轴流通风机 风量：24000m3/h 全压：290Pa 转速：1460r/min 电机功率：4kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 2 |
| 12.2 | 舵机舱风机 | 船用轴流通风机 风量：1200m3/h 全压：300Pa 转速：2920r/min 电机功率：0.75kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 12.3 | 设备舱风机 | 船用轴流通风机 风量：1200m3/h 全压：300Pa 转速：2920r/min 电机功率：0.75kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 12.4 | 船用低噪音离心风机 | 船用低噪音离心风机 风量：1100m3/h 全压：700Pa 转速：2920r/min 电机功率：0.55kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 12.5 | 配餐间抽风机 | 船用轴流通风机 风量：920m3/h 全压：140Pa 转速：2800r/min 电机功率：0.06kW 电制：380V/50Hz/3ph | 台 | 1 |
| 12.6 | 管道风机 | 风量：360 m3/h 功率：180W 电制：单相 220V/50Hz | 台 | 1 |
| 12.7 | 排气扇 | 换气量：500 m3/h 功率：60W 电制：单相 220V/50Hz | 台 | 3 |
| 13 | 中央空调设备 |  | 船套 | 1 |
| 13.1 | 室外机 | 制冷量/制热量：25kW/28kW 最大耗电功率：6.9kW 电制：3ph 380V/50Hz | 台 | 2 |
| 13.2 | 室内机 |  |  |  |
| 1） | 风机盘管 | 制冷/热量：4.0kW/4.5kW 耗电量：82W 电制：220V 50Hz 单相 | 台 | 6 |
| 2） | 风机盘管 | 制冷/热量：4.5kW/5.0kW 耗电量：65W 电制：220V 50Hz 单相 | 台 | 5 |
| 14 | CO2灭火装置 | 型式：固定瓶组式 释放方式：手动释放 配：手动施放阀、喷嘴、压力信号发送器、信号叫笛、背压阀、称重装置、报警箱等。 | 套 | 1 |
| 15 | 排气装置及消音器 |  |  |  |
| 15.1 | 主机水下排气装置 | DN350 | 台 | 2 |
| 15.2 | 辅机排气干式消音器 | DN100 | 台 | 2 |
| 16 | 气动快关阀控制箱 | 标准号：CB/T3658-95 型式：组装式 包括：空气瓶（20L）、控制阀、箱体总成 | 套 | 1 |
| 17 | 空调凝水排放装置 | ADB50（或相当） 电功率：400W ，AC220V | 台 | 1 |
| 18 | 液位计 |  |  |  |
| 18.1 | 磁性浮子液位计 | UHZ-516ZX-1600-0.84J-C 功能：远传显示、高低位报警 | 只 | 2 |
|  |  | UHZ-516Z-500-0.84J-C 功能：低起高停、高低位报警 | 只 | 1 |
|  |  | UHZ-516Z-500-0.92J-C 功能：低位报警 | 只 | 1 |
|  |  | UHZ-511ZX-900-1.0J-C 功能：远传显示、低位报警 | 只 | 2 |
| 18.2 | 压力式液位计 | YSZK-01L 功能：配显示表 | 只 | 1 |
| 19 | 江水阀箱组件 |  |  |  |
| 19.1 | 青铜闸阀 | A4200 CB/T 466-1995 | 只 | 2 |
| 19.2 | 不锈钢蝶阀 | A4200 CB/T 466-1995 | 只 | 2 |
| 19.3 | 吸入粗水滤器 | A4200 CB/T 497-94 | 只 | 2 |
| 20 | 台虎钳 | SG90-75 型式：转盘式 钳宽：250mm | 台 | 1 |
| 21 | 主机排气挡板 | DN350 | 只 | 2 |
| 22 | 艉轴前紧母、桨紧母 |  | 套 | 2 |
| 23 | 液压管路、油箱 |  | 套 | 1 |
| 24 | 不锈钢波形膨胀节 | 主机 | 只 | 2 |
| 25 | 不锈钢波形膨胀节 | 副机 | 只 | 2 |
| 26 | 法兰、接件 |  | 项 | 1 |
| 27 | 轮机管系材料、阀件及工属具 |  |  |  |
| A | 阀件等 |  |  |  |
| 1 | 截止阀 |  |  |  |
|  | 法兰青铜截止阀 | A25025 GB/T587-2008 | 只 | 7 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A25032 GB/T587-2008 | 只 | 1 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A25020 GB/T587-2008 | 只 | 9 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A25040 GB/T587-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A25050 GB/T587-2008 | 只 | 6 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A10065 GB/T584-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A16032 GB/T595-2008 | 只 | 7 |
|  | 法兰青铜截止阀 | B16032 GB/T595-2008 | 只 | 1 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A16040 GB/T595-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止阀 | A10100 GB/T595-2008 | 只 | 3 |
|  | 外螺纹青铜截止阀 | A40032 GB/T595-2008 | 只 | 3 |
| 2 | 截止止回阀 |  |  |  |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25032 GB/T588-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25040 GB/T588-2008 | 只 | 1 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25050 GB/T588-2008 | 只 | 4 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25025 GB/T588-2008 | 只 | 1 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | B25025 GB/T588-2008 | 只 | 1 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25020 GB/T588-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25040 GB/T588-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | B25040 GB/T588-2008 | 只 | 4 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25050 GB/T588-2008 | 只 | 5 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | B25050 GB/T588-2008 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A10065 GB/T588-2008 | 只 | 10 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | B10065 GB/T588-2008 | 只 | 3 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | B25080 GB/T588-2009 | 只 | 2 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A16032 GB/T596-2008 | 只 | 3 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A16050 GB/T596-2008 | 只 | 4 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | B16050 GB/T596-2008 | 只 | 1 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A10100 GB/T588-2008 | 只 | 9 |
|  | 法兰青铜截止止回阀 | A25050 GB/T588-2009 | 只 | 1 |
|  | 外螺纹青铜截止止回阀 | A40032 GB/T596-2008 | 只 | 2 |
| 3 | 消防阀（消火栓） |  |  |  |
|  | 消火栓 | B10050 GB/T2032-93 | 只 | 9 |
|  | 消火栓 | B10065 GB/T2032-93 | 只 | 1 |
| 4 | 阀箱 |  |  |  |
|  | 二联吸入截止止回阀箱 | R10050/65 GB/T1855-93 | 只 | 3 |
|  | 三联吸入截止止回阀箱 | S10050/65 GB/T1855-93 | 只 | 1 |
| 5 | 吸入止回阀、滤网及泥箱 |  |  |  |
|  | 吸入止回阀 | R32 CB/T3478-92 | 只 | 1 |
|  | 吸入止回阀 | R50 CB/T3478-92 | 只 | 10 |
|  | 吸入滤网箱 | R32 CB/T3531-94 | 只 | 2 |
|  | 吸入滤网箱 | R50 CB/T3531-94 | 只 | 10 |
|  | 泥箱 | B1050 CB/T 3198-94 | 只 | 3 |
|  | 泥箱 | B1065 CB/T 3198-94 | 只 | 3 |
| 6 | 快关截止阀 |  |  |  |
|  | 手动快关阀 | AS20 GB/T5744-2008 | 只 | 4 |
|  | 手动快关阀 | AQ32 GB/T5744-2008 | 只 | 1 |
|  | 手动快关阀 | AQ50 GB/T5744-2008 | 只 | 4 |
| 7 | 自闭式放泄阀 |  |  |  |
|  | 自闭式放泄阀 | A25 CB/T601-92 | 只 | 4 |
|  | 自闭式放泄阀 | A40 CB/T601-92 | 只 | 3 |
| 8 | 闸阀 |  |  |  |
|  | 铸钢闸阀 | A6050 CB/T 465-1995 | 只 | 2 |
|  | 铸钢闸阀 | A6065 CB/T 465-1995 | 只 | 2 |
|  | 铸钢闸阀 | A6125 CB/T 465-1995 | 只 | 1 |
| 9 | 可闭立式防浪阀 |  |  |  |
|  | 可闭立式防浪阀 | B50G CB/T3477-2013 | 只 | 3 |
|  | 可闭立式防浪阀 | B65G CB/T3477-2013 | 只 | 11 |
| 10 | 液流观察器 |  |  |  |
|  | 液流观察器 | J4050 CB/T422-93 | 只 | 3 |
| 11 | 低压粗油滤器 |  |  |  |
|  | 低压粗油滤器 | A32-0.18/0.13 CB/T425-94 | 只 | 1 |
|  | 低压粗油滤器 | A50-0.18/0.13 CB/T425-94 | 只 | 1 |
| 12 | 空气管头 |  |  |  |
|  | 空气管头 | D50QT CB/T 3594-94 | 只 | 7 |
|  | 空气管头 | E50QT CB/T 3594-94 | 只 | 2 |
|  | 空气管头 | D65QT CB/T 3594-94 | 只 | 9 |
|  | 空气管头 | E65QT CB/T 3594-94 | 只 | 2 |
| 12 | 甲板漏水口 |  |  |  |
|  | 甲板漏水口 | YA40 CB/T 3885-2004 | 只 | 2 |
|  | 甲板漏水口 | YA50 CB/T 3885-2004 | 只 | 19 |
|  | 甲板漏水口 | YC50 CB/T 3885-2004 | 只 | 4 |
|  | 甲板漏水口 | YA65 CB/T 3885-2004 | 只 | 8 |
| 13 | 其它 |  |  |  |
|  | 吸入口 | A20S CB/T4230-2013 | 只 | 1 |
|  | 吸入口 | A32Y CB/T4230-2013 | 只 | 1 |
|  | 吸入口 | A50Y CB/T4230-2013 | 只 | 4 |
|  | 吸入口 | A50S CB/T4230-2013 | 只 | 3 |
|  | 吸入格栅 | A250 CB/T615-1995 | 只 | 5 |
|  | 内螺纹青铜填料旋塞 | L6015 CB/T311-1999 | 只 | 2 |
|  | 内螺纹青铜填料旋塞 | L6020 CB/T311-1999 | 只 | 2 |
|  | 内螺纹青铜填料旋塞 | L6032 GB/T593-93 | 只 | 5 |
|  | 压力表 | YC-100T | 只 | 10 |
|  | 真空压力表 | YZC-100T | 只 | 7 |
|  | 压力表开关 | KF-L8/20E | 只 | 17 |
|  | 玻璃冲洗喷嘴 | DN15 | 只 | 4 |
|  | 球阀 | DN15 | 只 | 9 |
|  | 角阀 | DN15 | 只 | 12 |
|  | 拖把池水龙头 |  | 只 | 1 |
|  | 洗衣机水龙头 |  | 只 | 1 |
|  | 单冷水龙头 |  | 只 | 4 |
|  | 冷/热水龙头 |  | 只 | 2 |
|  | 配餐间洗池水嘴 |  | 只 | 1 |
|  | 快速接头 |  | 只 | 5 |
|  | 淋浴混水阀 |  | 只 | 2 |
|  | 电磁阀 | ZCT-15（AC 220V） | 只 | 1 |
|  | 大便器冲洗阀 |  | 只 | 4 |
|  | 测深注入头 | A40 CB/T3778-1999 | 只 | 8 |
|  | 测深注入头 | A65 CB/T3778-1999 | 只 | 5 |
|  | 测深自闭阀 | 40 CB/T3778-1999 | 只 | 1 |
|  | 油类际通岸接头 | A6032 CB/T 3657-2011 | 只 | 2 |
|  | 生活污水标准排放接头 | B10050 CB/T3657-2011 | 只 | 1 |
|  | 国际通岸接头 | D16065 GB/T2031-94 | 只 | 1 |
|  | 套筒扳手 | T-18 CB/T 3791-99 | 只 | 14 |
|  | 操纵头 | A1-18 CB/T 3791-99 | 只 | 14 |
|  | 普通支架 | H1-18 CB/T 3791-99 | 只 | 14 |
|  | 末端接头 | E1-18 CB/T 3791-99 | 只 | 14 |
|  | 盲板法兰 | A6050 GB/T 4450-1995 | 只 | 4 |
|  | 盲板法兰 | A6100 GB/T 4450-1995 | 只 | 1 |
|  | 浮球液位控制器 |  | 只 | 3 |
|  | 节流孔板 |  | 只 | 2 |
| B | 通风类 |  |  |  |
| 1 | 菌形通风筒 |  |  |  |
|  | 菌形通风筒 | C300 CB/T295-2000 | 只 | 3 |
|  | 菌形通风筒 | C750 CB/T295-2000 | 只 | 2 |
| 2 | 鹅颈式通风筒 |  |  |  |
|  | 鹅颈式通风筒 | CA300X240-9 CB/T 296-1999 | 只 | 2 |
|  | 鹅颈式通风筒 | AB150-6 CB/T 296-1999 | 只 | 6 |
| 3 | 百叶窗 |  |  |  |
|  | 风雨密百叶窗 | M300X200 CB／T749-1997 Q235A | 只 | 2 |
|  | 风雨密盖 | φ150 Q235A | 只 | 1 |
|  | 风雨密盖 | φ100 Q235A | 只 | 2 |
|  | 无门风雨密百叶窗 | WMA-800X600 Q235A | 只 | 2 |
|  | 无门风雨密百叶窗 | WMA-400X600 Q235A | 只 | 4 |
| 4 | 防火风闸 |  |  |  |
|  | 防火风闸 | CF150R CB/T 3557-1995 | 只 | 2 |
|  | 防火风闸 | CF300R CB/T 3557-1995 | 只 | 1 |
| 5 | 螺旋风管 |  |  |  |
|  | 螺旋风管 | 6″∅不锈钢 | m | 8 |
|  | 螺旋风管 | 4″∅不锈钢 | m | 2 |
| 6 | 风口 |  |  |  |
|  | MC-230E | 蛋格式风口 230X260 | 只 | 3 |
|  | DFT-200 | 抽风头 | 只 | 3 |
|  | MC-150A | 活动式双向风口 150×330 ABS | 只 | 8 |
| 7 | 其他 |  |  |  |
|  | 无缝钢管 | φ168×5 20# | m | 6 |
|  | 无缝钢管 | φ325×9 20# | m | 3 |
|  | 白铁皮 | t=0.8mm Q235A | m2 | 20 |
|  | 钢板 | t=5mm Q235A | m2 | 30 |
| C | 管系管材 |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢管 | 17×2.5 DN10 | m | 39 |
|  |  | 22×2.5 DN15 | m | 39 |
|  |  | 22×3.0 DN15 | m | 32 |
|  |  | 27×3.5 DN20 | m | 72 |
|  |  | 34×2.5 DN25 | m | 11 |
|  |  | 34×3.0 DN25 | m | 20 |
|  |  | 34×4.0 DN25 | m | 84 |
|  |  | 42×3.0 DN32 | m | 44 |
|  |  | 42×3.5 DN32 | m | 8 |
|  |  | 42×4.5 DN32 | m | 26 |
|  |  | 48×3.0 DN40 | m | 153 |
|  |  | 48×4.5 DN40 | m | 28 |
|  |  | 60×3.0 DN50 | m | 446 |
|  |  | 60×4.5 DN50 | m | 1 |
|  |  | 60×7.0 DN50 | m | 19 |
|  |  | 63.5×6.0 DN50 | m | 15 |
|  |  | 76×3.0 DN65 | m | 229 |
|  |  | 76×4.5 DN65 | m | 4 |
|  |  | 76×6.5 DN65 | m | 1 |
|  |  | 76×7.0 DN65 | m | 47 |
|  |  | 114×5.0 DN100 | m | 11 |
|  |  | 140×5.5 DN125 | m | 9 |
|  |  | 219×9.0 DN200 | m | 39 |
| 2 | 316L不锈钢管 | 22×2.0 DN15 | m | 40 |
|  |  | 34×2.8 DN25 | m | 30 |
|  |  | 42×2.8 DN32 | m | 40 |
|  |  | 60×2.8 DN50 | m | 25 |
| 3 | 紫铜管 | 9×1.5 DN6 | m | 15 |
| 4 | 纤维编织透明胶管 |  | m | 10 |
| D | 排气系统材料 |  |  |  |
| 1 | 耐热不起皮不锈钢板 | δ=4mm | m2 | 15 |
|  | 辅机排气管 | Φ114×4.5 | m | 30 |
|  | 辅机排气防浪短管 | Φ168×9.0 | m | 9 |
|  | 主机排气防浪短管 | Φ406×9.0 | m | 2 |
|  | 硅酸铝绝热材料 | δ=60mm | m2 | 20 |
|  | 硅酸铝绝热材料 | δ=80mm | m2 | 25 |
|  | 玻璃纤维布 |  | m2 | 40 |
|  | 镀锌钢板 |  | m2 | 40 |
|  | 角钢 |  | m | 25 |
|  | 弹性吊架 |  | 个 | 20 |
|  | 主机排气膨胀节 |  | 个 | 4 |
|  | 主机水下排气装置 |  | 个 | 2 |
|  | 辅机排气膨胀节 |  | 个 | 4 |
| E | 角钢 | L40×40×4 | m | 300 |
|  | 4#花纹铝板 | δ4mm LY11 | m2 | 60 |
| F | 轮机通用工属具 |  |  |  |
| 1 | 内、外卡钳 | 200mm | 副 | 1 |
| 2 | 不锈钢尺 | 150mm GB9056—88 | 把 | 1 |
| 3 | 不锈钢尺 | 500mm | 把 | 1 |
| 4 | 钢皮卷尺 | 2m SG166—79 | 把 | 1 |
| 5 | 塞尺 | 200mm（0.02～1mm） GB8060—87 | 把 | 1 |
| 6 | 画线规（二脚规） | 150mm | 把 | 1 |
| 7 | 外径千分尺 | 0～25mm GB1216—85 | 把 | 1 |
| 8 | 游标卡尺 | 0～150×0.02mm（Ι型）GB1214—85 | 把 | 1 |
| 9 | 干湿温度表 | 型号285 | 只 | 1 |
| 10 | 白棕绳 | Φ12mm | m | 10 |
| 11 | 索具卸扣 | 0.5M12 | 只 | 2 |
| 12 | 索具卸扣 | 0.9M16 | 只 | 2 |
| 13 | 钢撬棒 | 27（六角）×1200mm | 根 | 1 |
| 14 | 空心冲 | 10件 | 套 | 1 |
| 15 | 木柄螺钉旋具 | 150mm,200mm | 把 | 2 |
| 16 | 十字形螺钉旋具 | 75×5mm GB1433—77 | 把 | 1 |
| 17 | 十字形螺钉旋具 | 100×5mm GB1433—77 | 把 | 1 |
| 18 | 铁皮剪刀 | 300mm | 把 | 1 |
| 19 | 剪刀 | 150mm | 把 | 1 |
| 20 | 粗圆锉 | 250mm | 把 | 1 |
| 21 | 细圆锉 | 250mm | 把 | 1 |
| 22 | 齐头中平锉 | 200mm | 把 | 1 |
| 23 | 细三角锉 | 200mm | 把 | 1 |
| 24 | 什锦锉 | 12件 GB5812—86 | 套 | 1 |
| 25 | 粗方锉 | 200mm | 把 | 1 |
| 26 | 钳工锤 | 0.5P SG216—80 | 把 | 1 |
| 27 | 钳工锤 | 1P SG216—80 | 把 | 1 |
| 28 | 活络扳手 | 100mm GB4440—84 | 把 | 1 |
| 29 | 活络扳手 | 250mm GB4440—84 | 把 | 1 |
| 30 | 套筒扳手 | 10～32mm | 套 | 1 |
| 31 | 内六角扳手 | 3～17mm GB5356—85 | 套 | 1 |
| 32 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 1 |
| 33 | 尖嘴钳 | 140mm GB6293.1—86 | 把 | 1 |
| 34 | 管子钳 | 350mm GB8406—87 | 把 | 1 |
| 35 | 双头呆扳手 | GB4388—84 | 套 | 1 |
| 36 | 梅花扳手 | GB4388—84 | 套 | 1 |
| 37 | 手电筒 | 2节 | 只 | 2 |
| 38 | 锯架 | 300mm SG11—79 | 把 | 1 |
| 39 | 锯条 | 粗牙 SG10—80 | 打 | 1 |
| 40 | 锯条 | 细牙 SG10—80 | 打 | 1 |
| 41 | 漏斗 | Φ150mm | 只 | 1 |
| 42 | 鼠形油壶 | 0.75kg | 只 | 1 |
| 43 | 塑料油壶 | 180cm3 | 只 | 1 |
| 44 | 油石 | 200×50×25mm GB2487—84 | 块 | 1 |
| 45 | 钢丝刷 | 2行 | 只 | 1 |
| 46 | 安全灯 |  | 只 | 2 |
| 47 | 白铁桶 | 大号 | 只 | 1 |
| 48 | 黄油枪 | 直嘴 | 把 | 1 |
| 49 | 铁砂布 | 粗 GB4949—85 | 张 | 10 |
| 50 | 铁砂布 | 细 GB4949—85 | 张 | 10 |
| 51 | 研磨膏 | 100目 | 盒 | 1 |
| 52 | 手枪钻 | Φ13mm | 台 | 1 |
| 53 | 直柄麻花钻 | Φ7mm | 只 | 1 |
| 54 | 直柄麻花钻 | Φ9mm | 只 | 1 |
| 55 | 直柄麻花钻 | Φ13mm | 只 | 1 |
| 56 | 丝锥 | M6 | 副 | 1 |
| 57 | 丝锥 | M8 | 副 | 1 |
| 58 | 丝锥 | M12 | 副 | 1 |
| 59 | 丝锥扳手 | 280mm | 把 | 1 |
| 60 | 圆板牙 | M6 GB978—83 | 块 | 1 |
| 61 | 圆板牙 | M8 GB978—83 | 块 | 1 |
| 62 | 圆板牙 | M12 GB978—83 | 块 | 1 |
| 63 | 圆板牙扳手 | 300mm | 把 | 1 |
| 64 | 其他 |  |  |  |
| 65 | 测深尺2500×500N | CB/T 3778-1999 | 把 | 5 |
| 三 | 舾装设备 |  |  |  |
| 1 | 锚泊设备 |  |  |  |
| 1.1 | 波尔锚 | 276kg CB/T3221-2008 | 只 | 1 |
| 1.2 | 有档电焊锚链 | AM2-16 GB/T549-2017长度150m，破断负荷150KN | 根 | 1 |
| 1.3 | 导链滚轮 | 16 CB/T290-1995 | 只 | 1 |
| 1.4 | 铸钢闸刀掣链器 | 16～19 CB*286-1984 | 只 | 1 |
| 1.5 | 简易弃锚器 | 16～19 CB531-1966 | 只 | 1 |
| 1.6 | 锚链舱眼环 | A13～19 CB807-1975 | 只 | 1 |
| 1.7 | Φ16立式电动起锚绞车 |  | 台 | 1 |
| 2 | 系泊及拖带设备 |  |  |  |
| 2.1 | 三股丙纶系船索 | φ16 | 根 | 3 |
| 2.2 | 带缆桩 | DH175-62 GB/T554-2008 | 只 | 7 |
| 2.3 | 舷墙导缆孔 | A250 CB34-2007 | 只 | 11 |
| 3 | 舵设备 |  |  |  |
| 3.1 | 舵杆 | #20锻钢 | 根 | 2 |
|  | 上舵承处舵杆直径 | ∅60 |  |  |
|  | 下舵承处舵杆直径 | ∅110 |  |  |
| 3.2 | 舵叶 | δ30 | 只 | 2 |
| 3.3 | 上舵承 | 60 JT/T 251-2004 | 只 | 2 |
| 3.4 | 下舵承 | B110 JT/T 250-2004 | 只 | 2 |
| 4 | 救生设备 |  |  |  |
| 4.1 | 船用救生衣 | YB GB4303-2008 | 件 | 41 |
| 4.2 | 救生圈 | A GB4302-1984 | 只 | 4 |
|  | 其中：带30m可浮救生索 |  | 只 | 2 |
|  | 带自亮浮灯 |  | 只 | 2 |
| 4.3 | 急救包 |  | 套 | 1 |
| 4.4 | 带顶篷两面可用抛投式气胀救生筏 | 40人 | 只 | 2 |
| 4.5 | 救生服 |  | 件 | 6 |
| 4.6 | 火箭降落伞信号 |  | 只 | 6 |
| 4.7 | 便携式登乘绳梯 |  | 副 | 2 |
| 5 | 消防设备 |  |  |  |
| 5.1 | 消防水龙带箱 | A GB*488-1981铝质 | 只 | 7 |
| 5.2 | 棉消防水带 | φ50 GB4580-1984每根20m | 根 | 7 |
| 5.3 | 水雾/水柱两用型水枪 | 13-50 Q/VWH 003-1990 | 支 | 7 |
| 5.4 | 5kg手提式CO2灭火器 | MTZ5 | 具 | 2 |
| 5.5 | 9L手提式泡沫灭火器 | MJPZ9 | 具 | 7 |
| 5.6 | 6kg手提式干粉灭火器 | MFZL6 | 具 | 5 |
| 5.7 | 45L推车泡沫灭火器 |  | 具 | 1 |
| 5.8 | 消防斧 | GF22 | 把 | 1 |
| 5.9 | 消防半圆桶 |  | 只 | 2 |
| 5.10 | 防火毯 |  | 张 | 2 |
| 5.11 | 消防设备布置图 |  | 张 | 2 |
| 5.12 | 紧急逃生呼吸装置 |  | 个 | 7 |
| 6 | 信号设备 |  |  |  |
| 6.1 | 黑色锚球 | φ600 | 只 | 2 |
| 6.2 | 中型号笛 | 130dB | 只 | 1 |
| 6.3 | 号钟（（船用铜钟）） | φ300 | 只 | 1 |
| 6.4 | 国旗 | 5号 | 面 | 3 |
| 6.5 | 国际信号旗 | 4号 | 套 | 1 |
| 6.6 | 手旗 | 350×350 | 副 | 1 |
| 6.7 | 旗绳 | φ6 | 米 | 50 |
| 7 | 航行设备 |  |  |  |
| 7.1 | 测深杆 |  | 只 | 1 |
| 7.2 | 秒表 | 504 | 只 | 1 |
| 7.3 | 船用时钟 | 104 | 个 | 2 |
| 7.4 | 手持风向风速计 | DEM 5 | 只 | 1 |
| 7.5 | 干湿温度计 |  | 只 | 1 |
| 7.6 | 双筒望远镜 | GW7×50 | 只 | 1 |
| 7.7 | 看图放大镜 | 5倍 | 只 | 1 |
| 7.8 | 倾斜仪 |  | 只 | 2 |
| 7.9 | 两角规 |  | 只 | 1 |
| 7.1 | 比例尺 |  | 把 | 1 |
| 7.11 | 直尺 | 400mm | 把 | 2 |
| 7.12 | 量角器 |  | 只 | 1 |
| 8 | 门、窗、盖、梯 |  |  |  |
| 8.1 | 门 |  |  |  |
| 8.1.1 | 船用风雨密单扇铝质门（带门钩，埋入式铰链） | 600×1800-LO CB/T4437-2016 | 扇 | 2 |
| 8.1.2 | 船用风雨密单扇铝质门（带门钩，埋入式铰链） | 600×1800-RO CB/T4437-2016 | 扇 | 1 |
| 8.1.3 | 防风雨铝质双扇门（带门钩，门扇上带方窗） | 1000×1800 | 扇 | 2 |
| 8.1.4 | 铝质舱室空腹门（带门钩） | BJ600×1850-5.0 CB/T3281-1997 | 扇 | 1 |
| 8.1.5 | 铝质舱室空腹门（带门钩） | AJ600×1800-6.0 CB/T3281-1997 | 扇 | 1 |
| 8.1.6 | 船用单扇防火门（带门钩） | A0-600×1800-RI CB/T3234-2011 | 扇 | 1 |
| 8.1.7 | 铝质舱室空腹门（带门钩） | BJ600×1850-5.0 CB/T3281-1997 | 扇 | 1 |
| 8.1.8 | 铝质舱室空腹门（带门钩） | BJ600×1850-6.0 CB/T3281-1997 | 扇 | 1 |
| 8.1.9 | 防风雨铝质双扇门（带门钩，门扇上带方窗） | 1000×1800 | 扇 | 1 |
| 8.1.10 | 船用单扇防火门（带门钩） | A60-600×1800-LO CB/T3234-2011 | 扇 | 1 |
| 8.1.11 | 船用单扇防火门（带门钩） | A0-600×1800-LO CB/T3234-2011 | 扇 | 1 |
| 8.1.12 | 船用单扇防火门（带门钩） | A0-600×1800-LO CB/T3234-2011 | 扇 | 1 |
| 8.1.13 | 舷墙栏杆门 |  | 扇 | 2 |
| 8.2 | 窗 |  |  |  |
| 8.2.1 | 平面幕墙玻璃（双层夹胶玻璃总厚度10mm） | 总尺寸～22×1.2m | 项 | 1 |
| 8.2.2 | 平面玻璃侧开窗（双层夹胶玻璃总厚度10mm） | 总尺寸～0.65×1.2m | 扇 | 6 |
| 8.2.3 | 平面玻璃侧开窗（双层夹胶玻璃总厚度10mm） | 总尺寸～11×1.1m | 扇 | 4 |
| 8.2.4 | 曲面幕墙玻璃（电加热玻璃总厚度12mm） | 总尺寸～3.4×1.1m | 项 | 2 |
| 8.3 | 盖 |  |  |  |
| 8.3.1 | 钢质双面启闭风雨密舱口盖 | B630×630×5-5×200 CB/T 3728-2011 | 只 | 1 |
| 8.3.2 | 钢质双面启闭风雨密舱口盖 | B530×530×5-5×200 CB/T 3728-2011 | 只 | 1 |
| 8.3.3 | 钢质埋入式水密人孔盖 | B400×600-4 参照CB950-1980 | 只 | 2 |
| 8.3.4 | 船用人孔盖 | BA 500×400-5 CB/T4392-2014 | 只 | 3 |
| 8.3.5 | 船用人孔盖 | BA 500×400-5 CB/T4392-2014 | 只 | 2 |
| 8.4 | 梯 |  |  |  |
| 8.4.1 | 船用钢质直梯 | C600 CB/T73-1999 | 部 | 1 |
| 8.4.2 | 钢管直梯 | C400 CB/T73-1999 | 部 | 3 |
| 8.4.3 | 钢质斜梯 | AF52°×600×～2500 CB/T833-1998 | 部 | 2 |
| 8.4.4 | 上驾驶甲板室外铝质斜梯 | A48°×700×～3200 CB/T81-1999 | 部 | 1 |
| 8.4.5 | 铝管直梯 | B400×3400 参照CB/T4423-2015 | 部 | 1 |
| 9 | 舱室设备及舱室装潢 | 满足招标文件要求 | 项 | 1 |
| 10 | 其它 |  |  |  |
| 10.1 | 栏杆、扶手 | 316L抛光不锈钢管 φ48 x3 | m | 60 |
| 10.2 | 栏杆、扶手 | 铝管 φ48 x3 | m | 60 |
| 10.3 | 螺旋桨 | 直径～1.0m，单只重量～150kg | 只 | 2 |
| 10.4 | 艏旗杆 | SA2 CB*22-84 | 根 | 1 |
| 10.5 | 艉旗杆 | WD2 CB*22-84 | 根 | 1 |
| 10.6 | 放泄螺塞 | A30BG | 个 | 20 |
| 10.7 | 靠把轮胎 | φ700 | 只 | 12 |
| 10.8 | 油漆 |  | t | 3 |
| 10.9 | 阻尼涂料 |  | t | 1.5 |
| 10.10 | 大号垃圾桶 | ≥15L | 个 | 4 |
| 10.11 | 垃圾公告牌 |  | 块 | 3 |
| 10.12 | 图框 | A2幅面 | 个 | 3 |
|  | 舱面属具 |  |  |  |
| 1 | 航行、信号设备 |  |  |  |
| 1.1 | 旗索滑车 |  | 只 | 5 |
| 2 | 油漆属具 |  |  |  |
| 2.1 | 扁漆刷 | 100、50 | 把 | 各1 |
| 2.2 | 长柄弯头漆刷 | 25、50 | 把 | 各1 |
| 2.3 | 带把油漆刷 | 150、200 | 把 | 各1 |
| 2.4 | 油画笔 | 6、12 | 支 | 各1 |
| 2.5 | 排笔 |  | 支 | 2 |
| 2.6 | 油灰刀 | 45、65 | 把 | 各1 |
| 2.7 | 有盖调漆桶 | 5kg、10kg | 只 | 各1 |
| 2.8 | 醇酸底漆 |  | 升 | 20 |
| 2.9 | 醇酸面漆 |  | 升 | 20 |
| 2.10 | 环氧底漆 |  | 升 | 20 |
| 3 | 水手工具 |  |  |  |
| 3.1 | 钳工锤 | 0.5kg | 把 | 1 |
| 3.2 | 拷锈锤 |  | 把 | 1 |
| 3.3 | 平口刮刀 |  | 把 | 1 |
| 3.4 | 船壳刷 |  | 把 | 2 |
| 3.5 | 水手刀 |  | 把 | 2 |
| 3.6 | 白铁剪 | 350 | 把 | 1 |
| 3.7 | 钢丝钳 | 200绝缘柄 | 把 | 1 |
| 3.8 | 活络扳头 | 300、375 | 把 | 各1 |
| 3.9 | 橡皮管 | Φ25×3ｍ | 根 | 7 |
| 3.10 | 牛油枪 |  | 支 | 1 |
| 3.11 | 手电筒 | 2节 | 把 | 2 |
| 3.12 | 钢卷尺 | 5ｍ | 把 | 1 |
| 3.13 | 钢丝刷 | 长柄、短柄 | 把 | 各1 |
| 3.14 | 帆布手套 |  | 双 | 6 |
| 3.15 | 手持电动磨光机 | 220V | 把 | 1 |
| 4 | 甲板部用品 |  |  |  |
| 4.1 | 人孔盖橡皮条 |  | 只 | 3 |
| 4.2 | 玻璃胶 |  | 瓶 | 6 |
| 5 | 清洁卫生用品 |  |  |  |
| 5.1 | 干湿两用吸尘器 |  | 只 | 3 |
| 5.2 | 长柄刷 |  | 把 | 2 |
| 5.3 | 抹布 |  | 块 | 5 |
| 5.4 | 洗厕灵 |  | 瓶 | 2 |
| 5.5 | 耐酸手套 |  | 副 | 1 |
| 5.6 | 口罩 |  | 只 | 3 |
| 5.7 | 不锈钢垃圾桶 |  | 只 | 20 |
| 5.8 | 厕所用橡皮泵 |  | 只 | 7 |
| 5.9 | 拖把 |  | 把 | 2 |
| 5.10 | 去污粉 |  | 包 | 4 |
| 5.11 | 软帚 |  | 把 | 2 |
| 5.12 | 医药箱 |  | 只 | 1 |
| 5.13 | 马桶刷 |  | 把 | 1 |
| 5.14 | 洗洁精 | 0.5kg | 瓶 | 20 |
| 5.15 | 洗衣粉 | 2kg | 袋 | 20 |
| 5.16 | 多头拖把组合 |  | 套 | 3 |
| 6 | 办公用品 |  |  |  |
| 6.1 | 小铁夹 |  | 只 | 20 |
| 6.2 | 黑板擦 |  | 只 | 4 |
| 6.3 | 文件夹 |  | 只 | 20 |
| 6.4 | 订书机 |  | 台 | 10 |
| 6.5 | 打孔机 |  | 只 | 10 |
| 6.6 | 绘图铅笔 | HB、2H | 支 | 各10 |
| 6.7 | 红蓝铅笔 |  | 支 | 10 |
| 6.8 | 铅笔刀 |  | 把 | 10 |
| 6.9 | 胶水 |  | 瓶 | 10 |
| 6.10 | 订书钉 |  | 盒 | 10 |
| 6.11 | 回形针 |  | 盒 | 10 |
| 6.12 | 胶带纸 |  | 卷 | 10 |
| 6.13 | 双面复写纸 |  | 盒 | 10 |
| 6.14 | 文件篓 |  | 只 | 10 |
| 6.15 | 磁性黑板彩笔 |  | 套 | 10 |
| 7 | 日用铭牌框 |  |  |  |
| 7.1 | 总布置图框 |  | 个 | 2 |
| 7.2 | 防火控制图框 |  | 个 | 2 |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 热水瓶 |  | 个 | 12 |
| 8.2 | 瓶架 |  | 个 | 12 |
| 8.3 | 船用烟灰缸 |  | 只 | 12 |
| 四 | 电气设备 |  |  |  |
| （一） | 电源设备 |  |  |  |
| 1 | 船用变压器 | 30kVA AC400/230V | 台 | 2 |
|  | 空调隔离变压器 | 25Y/Y0 25kVA AC380/380V | 台 | 1 |
| 2 | 免维护蓄电池 | 12V 200Ah | 只 | 6 |
|  |  | 12V 200Ah | 只 | 2 |
|  |  | 12V 200Ah | 只 | 8 |
|  |  | 12V 200Ah | 只 | 4 |
|  |  | 12V 100Ah | 只 | 2 |
|  |  | 12V 50Ah | 只 | 2 |
| （二） | 配电设备 |  |  |  |
| 1 | 主配电板（二屏） | 1） 共二屏，设有发电机自启动装置、手动准同步并车装置、岸电控制等功能； 2）落地式，钢结构，正面维护，IP22； 3)主开关为NSX160N型，带电子脱扣器、储能电动操作机构及欠压脱扣器等附件，2只； 4)负载开关采用NSX100F、iC65N型。 | 块 | 1 |
| 2 | 岸电箱 | 3φ380V 50A 配400V/63A受电标准插头、插座一套（满足GB/T11918标准） | 只 | 1 |
| 3 | 应急充放电单元 （驾控台内安装） | 1）输入：3ΦAC380V/50Hz, 输出：DC24V； 2）带充放电转换控制电路，绝缘监测仪、蓄电池检测报警器等； 3）带60A充电机，对应急蓄电池进行充电； 4）24V配电负载开关为C65N型。 | 块 | 1 |
| 4 | 无线电充放电板 | 1）输入：AC220V/50Hz, 输出：DC24V； 2）带充放电转换控制电路，绝缘监测指示、蓄电池检测报警器等； 3）带20A充电机，对蓄电池进行充电； 4）配电负载开关为C65N型。 | 块 | 1 |
| 5 | 2#照明分电箱 | 6X10A+2X16A | 只 | 1 |
| 6 | 生活设备分电箱 | 6X16A+2X25A | 只 | 1 |
| 7 | 蓄电池充电转换箱 | 用于主/辅机起动蓄电池组充电 带充电指示、电源指示、选择开关，内含40A充电机 | 只 | 1 |
| 8 | 瘫船启动蓄电池充电机箱 | 仅用于瘫船起动蓄电池组充电 带充电指示、电源指示，内含20A充电机 | 只 | 1 |
| 9 | 主机遥控电源转换箱 | 仅用于主机遥控备用蓄电池组充电 带充电指示、电源指示，内含20A充电机 | 只 | 1 |
| 10 | 驾驶室集中控制台 |  | 台 | 1 |
| （三） | 照明系统 |  |  |  |
| 1 | 航行灯和信号灯 |  |  |  |
| 1.1 | 右舷灯 | DC24V 30W | 只 | 1 |
| 1.2 | 左舷灯 | DC24V 30W | 只 | 1 |
| 1.3 | 桅 灯 | DC24V 30W | 只 | 1 |
| 1.4 | 艉 灯 | DC24V 30W | 只 | 1 |
| 1.5 | 锚 灯 | DC24V 30W | 只 | 1 |
| 1.6 | 红色失控信号灯 | DC24V 30W | 只 | 4 |
| 1.7 | 黄色闪光灯 | DC24V 30W | 只 | 1 |
| 2 | 手提式白昼信号灯 | DC24V 60W | 只 | 1 |
|  | 白昼信号灯控制器 |  | 只 | 1 |
|  | 白昼信号灯插座 | DC24V 5A | 只 | 2 |
| 3 | 电动遥控探照灯 | AC220V 2000W | 只 | 1 |
|  | 卤钨投光灯 | AC220V 300W | 只 | 3 |
|  | 应急LED投光灯 | DC24V 50W | 只 | 2 |
| 4 | LED舱顶灯 | AC220V 20W | 只 | 8 |
|  | 带应急LED舱顶灯 | AC220V 20W / DC24V 3W | 只 | 6 |
| 5 | LED圆形舱顶灯 | AC220V 10W | 只 | 4 |
|  | LED作业灯 | AC220V 6W | 只 | 10 |
|  | LED应急作业灯 | DC24V 6W | 只 | 8 |
| 7 | LED装饰蓬顶灯 | AC220V 2x10W | 只 | 8 |
|  | 带应急LED装饰蓬顶灯 | AC220V 2x10W / DC24V 3W | 只 | 6 |
| 8 | LED装饰筒灯 | AC220V 15W / 蓄电池应急3W | 只 | 2 |
| 9 | 镜前灯 | AC220V 8W | 只 | 1 |
| 10 | 船名灯 | AC220V 12W | 只 | 4 |
| 12 | 开关与插座 |  |  |  |
| 12.1 | 船用开关 | 250V 10A IP44 | 只 | 9 |
| 12.2 | 船用舱室开关 | 250V 10A IP22 | 只 | 12 |
| 12.3 | 船用插座 | 250V 10A IP22 | 只 | 17 |
|  | 铜质插座 | 250V 10A IP56 | 只 | 10 |
|  | 船用舱室插座 | 250V 10A IP22 | 只 | 1 |
|  | 船用插座 | 250V 10A IP44 | 只 | 3 |
| 12.4 | 船用带开关插座 | 250V 10A IP44 | 只 | 8 |
| 12.5 | 船用接线盒 | 250V 16A IP22 | 只 | 1 |
| （四） | 电力系统控制设备 |  |  |  |
| 1 | 机舱风机磁力起动器 | 电机功率:4Kw | 只 | 2 |
|  | 消防总用泵磁力起动器 | 电机功率:5.5Kw | 只 | 1 |
|  | 舱底泵磁力起动器 | 电机功率:3Kw | 只 | 1 |
|  | 生活污水粉碎泵磁力起动器 | 电机功率:5.5Kw | 只 | 1 |
|  | 潜水泵磁力起动器 | 电机功率:4Kw | 只 | 1 |
| 2 | 遥切按钮 |  | 只 | 2 |
|  | 起停控制按钮盒 | 含“正转/反转/停/运行指示” | 只 | 2 |
|  | 起停控制按钮盒 | 含“起/停/运行指示” | 只 | 2 |
| 3 | 水密插座（铜质） | AC380V 10A IP56 | 只 | 2 |
| 4 | 船用接线盒 | AC250V 10A IP56 | 只 | 1 |
| 5 | 船用舱室开关 | AC250V 10A IP22 | 只 | 4 |
| 6 | 船用舱室插座 | AC250V 10A IP22 | 只 | 1 |
| 7 | 船用水密带开关插座 | AC250V 10A IP56 | 只 | 8 |
| 8 | 组合开关 | HZ910M 250V 25A IP56 | 只 | 2 |
|  | 主机起动大电流隔离开关 |  | 只 | 2 |
|  | 辅机起动大电流隔离开关 |  | 只 | 2 |
| （五） | 无线电通信、航行及助航设备 |  |  |  |
| 1 | 无线电通信设备 |  |  |  |
| 1.1 | 中高频MF/HF 无线电话 |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括：1）主机 |  |  |
|  |  | 2）6m鞭状天线及天线电缆（20m） |  |  |
|  |  | 3）4m DSC值班天线及天线电缆（15m） |  |  |
|  |  | 4）天线调谐器及连接电缆（20m） |  |  |
|  |  | 5）手持话机及扬声器各一个 |  |  |
|  |  | 6）电源变换器 |  |  |
| 1.2 | 甚高频无线电话 | A级,其中1套带DSC装置 | 套 | 2 |
|  |  | 包括：1）主单元及控制器 |  |  |
|  |  | 2）发讯天线及连接电缆（15m） |  |  |
|  |  | 3）值班天线及连接电缆（15m） |  |  |
|  |  | 4）电源单元 |  |  |
| 1.3 | 航行告警接收机 |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括：1）主机 |  |  |
|  |  | 2）天线及天线电缆（20m） |  |  |
|  |  | 3）电源变换器 |  |  |
| 1.4 | 救生筏双向甚高频无线电话 | 带充电装置及备用电池 | 只 | 2 |
| 1.5 | 搜救雷达应答器 |  | 只 | 2 |
| 1.6 | 卫星紧急无线电示位标 |  | 只 | 1 |
| 1.7 | 航空频率双向VHF无线电话 |  | 套 | 1 |
| 1.8 | 手持甚高频无线电话 | 带充电装置 | 只 | 3 |
| 1.9 | 手持移动卫星电话 |  | 套 | 1 |
| 2 | 航行设备 |  |  |  |
| 2.1 | 雷达 | 带自动标绘功能ARPA功能，能在9GHz频带上工作 | 套 | 1 |
|  |  | 包括：1）液晶显示器，操作显示区有效直径不小于180mm |  |  |
|  |  | 2）雷达处理器 |  |  |
|  |  | 3）雷达键盘 |  |  |
|  |  | 4）雷达天线 |  |  |
|  |  | 5）天线电缆（30m） |  |  |
|  |  | 6）性能监测装置 |  |  |
|  |  | 7）电源变换器 |  |  |
|  |  | 8）随机文件及备附件 |  |  |
| 2.2 | 北斗卫星定位仪 |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括：1）7英寸显示器主机 |  |  |
|  |  | 2）天线及天线电缆（20m） |  |  |
|  |  | 3）电源变换器 |  |  |
|  |  | 4）12路信号分配器 |  |  |
|  |  | 5）随机文件及备附件 |  |  |
| 2.3 | 测深仪 |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括： 1）主机及电源交流适配器 |  |  |
|  |  | 2）测深探头及信号电缆（15m）、换能器钢罩 |  |  |
|  |  | 3）船用铜质接线盒JXH401 |  |  |
|  |  | 4）随机文件及备附件 |  |  |
|  | 船用接线盒 |  | 只 | 1 |
| 2.4 | 复示磁罗经 |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括：1）罗经主体及罗盘 |  | 1 |
|  |  | 2）磁罗经航向发送传感器带20米随机电缆 |  | 1 |
|  |  | 3）复示磁罗经信号转换器 |  | 1 |
|  |  | 4）复视器带调光及信号分配器 |  | 1 |
| 2.6 | 船载电子海图（ECS） |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括： 1）处理单元 |  |  |
|  |  | 2）键盘及鼠标 |  |  |
|  |  | 3）电源单元 |  |  |
|  |  | 4）定位天线及天线电缆（20m） |  |  |
| 2.7 | 船舶自动识别系统（AIS） |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括： 1）收发单元 |  |  |
|  |  | 2）显示器 |  |  |
|  |  | 3）北斗GNSS天线及连接电缆（15m） |  |  |
|  |  | 4）VHF天线及连接电缆（25m） |  |  |
|  |  | 5）电源变换器 |  |  |
| 3 | 助航设备 |  |  |  |
| 3.1 | 扇形雨刮器 | AC220V 电动机功率≤100W 加热器功率≤300W | 套 | 1 |
|  | 船用接线盒 | AC250V 10A IP56 | 只 | 1 |
| 3.2 | 船用长排警示灯 | DC24V 1.8米型 | 套 | 1 |
|  |  | 包括：1）警示灯 |  |  |
|  |  | 2）警示灯控制器 |  |  |
|  |  | 3）电源变换器 |  |  |
| 3.5 | 雾笛 |  | 套 | 1 |
|  |  | 包括:1）雾笛控制控制器 |  |  |
|  |  | 2）雾笛控制按钮 |  |  |
|  |  | 3）雾笛电磁阀 |  |  |
|  |  | 4）气笛压力表 |  |  |
| 3.3 | 艉轴转速监测仪 | AC220V | 套 | 1 |
| 3.4 | 舵角指示器 |  | 套 | 1 |
|  | 舵角发迅器 |  | 只 | 1 |
|  | 舵角指示器 |  | 只 | 1 |
|  | 舵角接收器 |  | 只 | 1 |
|  | 舵角接线盒 |  | 只 | 1 |
| （六） | 船内通讯、报警设备 |  |  |  |
| 1 | 选通型声力电话 |  | 只 | 1 |
|  | 汇接箱 |  | 只 | 1 |
|  | 壁挂式声力电话 |  | 只 | 2 |
|  | 壁挂式声力电话 |  | 只 | 1 |
|  | 闪光灯铃组 | DC24V | 只 | 1 |
| 2 | 船令扩音机 | AC220V/DC24V 定压120V 50W | 台 | 1 |
| 2.1 | 高音扬声器 | 120V 25W IP56 | 只 | 1 |
|  |  | 120V 10W IP56 | 只 | 3 |
| 2.2 | 吸顶式扬声器 | 120V 2W IP20 | 只 | 2 |
|  |  | 120V 0.5W IP56 | 只 | 2 |
|  |  | 120V 1W IP20 | 只 | 4 |
|  |  | 120V 1W IP56 | 只 | 1 |
| 2.3 | 壁挂式扬声器 | 120V 5W IP44 | 只 | 3 |
| 2.4 | 嵌入式广播遥控台 | IP20 | 只 | 1 |
| 2.5 | 防风雨报警遥控台 | IP56 | 只 | 1 |
| 2.6 | 电动转台及控制器 |  | 套 | 1 |
| 2.7 | 广播天线 | 1.2m | 只 | 1 |
| 2.8 | 舱室接线盒 | 16A IP22 | 只 | 1 |
| 3 | 主传令车钟（双机型） |  | 套 | 1 |
|  | 双主机车钟发送器 |  | 块 | 1 |
|  | 机舱车钟接收器 |  | 只 | 2 |
|  | 闪光灯铃组 | DC24V | 只 | 1 |
|  | 电源模块 |  | 台 | 1 |
| 4 | 火警系统 |  | 套 | 1 |
| 4.1 | 探火报警箱 | 寻址型 嵌入式 IP20 | 台 | 1 |
| 4.2 | 感烟探测器 | IP44 | 只 | 7 |
| 4.3 | 防水感温探测器 | IP44 60℃ | 只 | 2 |
| 4.4 | 防水感温探测器 | IP44 90℃ | 只 | 1 |
| 4.5 | 手动报警按钮 | 嵌入式 IP44 | 只 | 5 |
| 4.6 | 防水感烟探测器 | IP44 | 只 | 3 |
| 4.7 | 防水手动报警按钮 | IP56 | 只 | 1 |
| 5 | 通用报警系统 | 包含：通用报警板、电源接线箱、转换开关 | 套 | 1 |
|  | 防水报警按钮 | 壁挂式 IP56 | 只 | 2 |
|  | 警报器 | DC24V | 只 | 9 |
|  | 蜂鸣器 | DC24V | 只 | 4 |
|  | 船用舱室熔断器接线盒 | 8路输出，每路4A熔断 | 只 | 2 |
| 6 | 机舱综合报警箱 | LED灯板显示，AC220V、DC24V两路电源自动切换 | 套 | 1 |
|  | 声光报警组合灯柱 |  | 只 | 1 |
|  | 舱底水液位开关 |  | 只 | 8 |
| 7 | CO2施放预报警系统 | 带释放报警号笛 | 套 | 1 |
| （七） | 全船信息化系统、办公系统 |  |  |  |
| 1 | 船用高清光电取证及视频监控系统 |  | 套 | 1 |
|  | 光电取证系统指向器 | 专用防腐蚀、全气密室外指向器；昼夜型摄像机、变焦镜头；非致冷热像仪及镜头；激光照明器； | 套 | 1 |
|  | 室外枪型摄像机 |  | 台 | 4 |
|  | 室内一体化球形摄像机 |  | 台 | 5 |
|  | 室内带云台球形摄像机 | 昼光摄像机和定焦镜头 | 台 | 1 |
|  | 交换机、电源、适配器 |  | 台 | 1 |
|  | 硬盘录像机 | 支持16路视频监控/以太网接口（1）/HDMI接口（1）/SATA接口（2）/ 内置16T专用硬盘 | 台 | 1 |
|  | 控制键盘 |  | 台 | 1 |
|  | 驾驶室显示器 | 21″液晶显示器 | 台 | 1 |
|  | 防水接线盒 | IP56 | 只 | 4 |
|  | 船用超六类网络屏蔽线 |  | 米 | 200 |
| 2 | 海上通卫星通信 |  | 套 | 1 |
|  | VSTA卫星通信天线 | Ku波段，含卫星调制解调器、通用控制器等 | 套 | 1 |
|  | 交换机 | 8口，千兆 | 台 | 1 |
|  | 附件 | 25米线缆、安装支架、网线、水晶头等 | 套 | 1 |
| 3 | 5G无线通信网络 |  | 套 | 1 |
|  | 5G全网通室外天线 | 工作频率：600-6000MHz 天线功率：50w | 只 | 2 |
|  | 5G路由器 | 支持全网通2G/3G/4G/5G；1个千兆wan口；4个千兆LAN口；双Sim卡插槽 | 只 | 2 |
|  | 网络交换机 | 16口，千兆交换机，支持POE | 台 | 1 |
|  | 面板式双频无线接入点 |  | 只 | 5 |
|  | 防火墙 | 入侵管理，攻击防御 | 套 | 1 |
| 4 | 视频会议系统 | 三合一设计，采用专业音视频技术，超强网络适应能力，人性化操作界面，带投影功能，带电动投屏幕布 | 套 | 1 |
| 5 | LED电子屏 | 包含：1）显示屏控制软件及HUB交换机； 2）LED屏2块 | 套 | 1 |
| 6 | 卫星电视接收单元 |  | 套 | 1 |
|  |  | 1）室外接收天线 | 只 | 1 |
|  |  | 2）卫星解码器及信号接收控制器 | 只 | 2 |
|  |  | 3）2进16出切换开关 | 只 | 1 |
|  |  | 4）网络交换机 | 只 | 1 |
|  |  | 5）机顶盒、网络面板及连接线 | 只 | 2 |
| 7 | 单警执法视音频记录仪 | 内存：32G以上 | 套 | 5 |
| 8 | 手提商务笔记本电脑 |  | 台 | 1 |
| 9 | 环绕立体声音响 | 包括：环绕立体声扩音机1个，超重低音音箱1只、中音音箱2只、环绕音箱2只，音频电缆60米 | 套 | 1 |
| （八） | 船用电缆 | 电力电缆、电力控制电缆均采用CJPJ80/SC、CJPJ80/NC型船用电缆； 失火状态下需维持工作的电缆，以及低压电力电缆均采用CJPJ/NC型船用耐火电缆； 照明系统采用CJPJ/SC、CJPJ/NC型船用电缆，室外电缆采用CJPJ85/SC型船用电缆。 | 项 | 1 |
|  | 电气设备备件 |  |  |  |
| （一） | 照明灯具 |  |  |  |
| 1 | 航行灯、信号灯 |  |  |  |
| 1.1 | 灯头 | B15d DC24V 30W | 只 | 7 |
| 1.2 | 灯罩 | 配DC24V 白色 | 个 | 1 |
|  |  | 配DC24V 红色 | 个 | 1 |
|  |  | 配DC24V 绿色 | 个 | 1 |
|  |  | 配DC24V 白色 | 个 | 1 |
|  |  | 配DC24V 白色 | 个 | 1 |
|  |  | 配DC24V 红色 | 个 | 2 |
| 2 | 探照灯、投光灯 |  |  |  |
| 2.1 | 探照灯灯头 | （GY16） 220V 2000W | 只 | 1 |
| 2.2 | 工作投光灯 | （R7s） 220V 300W | 只 | 1 |
| 2.3 | LED低压投光灯 | LED 24V 100W | 只 | 1 |
|  |  | LED 24V 50W | 只 | 1 |
| 3 | 主照明 |  |  |  |
| 3.1 | LED舱顶灯 | AC220V 20W | 只 | 2 |
| 3.2 | LED装饰蓬顶灯 | AC220V 2x10W | 只 | 2 |
| 3.3 | LED圆形舱顶灯 | AC220V 9W | 只 | 2 |
| 3.4 | LED装饰筒灯 | AC220V 15W | 只 | 1 |
| （二） | 开关插座 |  |  |  |
| 1 | 开关 |  |  |  |
| 1.1 | 船用舱室开关 | AC250V 10A IP22 | 只 | 2 |
| 1.2 | 船用水密开关 | AC250V 10A IP56 | 只 | 2 |
| 2 | 插座 |  |  |  |
| 2.1 | 船用舱室插座 | AC250V 10A IP22 | 只 | 2 |
|  | 船用水密带开关插座 | AC250V 10A IP56 | 只 | 2 |
|  | 电工工具及消耗 材料 |  |  |  |
| 1 | 电工工具 |  |  |  |
| 1.1 | 电工钳 | GB6392.2－86 200mm | 把 | 1 |
| 1.2 | 带刃尖嘴钳 | GB6295.3－86 130mm | 把 | 1 |
| 1.3 | 平口斜嘴钳 | GB6294.1－86 140mm | 把 | 1 |
| 1.4 | 电工刀 | 中号 | 把 | 1 |
| 1.5 | 一字形螺丝刀 | GB1432－78 YDM100×3 | 把 | 1 |
|  |  | GB1432－78 YDM150×4 | 把 | 1 |
|  |  | GB1432－78 YDM250×4 | 把 | 1 |
|  |  | GB1432－78 YDM300×5 | 把 | 1 |
|  |  | GB1432－78 YDM65×3 | 把 | 1 |
| 1.6 | 十字形螺丝刀 | GB1433－78 SM槽号1＃50×4 | 把 | 1 |
|  |  | GB1433－78 SM槽号3＃100×8 | 把 | 1 |
| 1.7 | 小型套筒扳手 | 20件（4~9mm,13/16”） | 套 | 1 |
| 1.8 | 奶子榔头 | SG216－81 0.44kg | 把 | 1 |
| 1.9 | 剪刀 | 小型 | 把 | 1 |
| 1.1 | 试电笔 | 100-500V | 支 | 1 |
| 1.11 | 电筒 | 2节 | 只 | 1 |
| 1.12 | 电烙铁 | 220V 25W | 把 | 1 |
|  |  | 220V 75W | 把 | 1 |
| 1.13 | 机械式秒表 |  | 只 | 1 |
| 1.14 | 数字式光电转速表 | DM-6234 | 只 | 1 |
| 1.15 | 电子万用表 | 500型 | 只 | 1 |
| 1.16 | 钳型电流表 | T-301 | 只 | 1 |
| 1.17 | 温度表 | 0~100℃ | 支 | 1 |
| 1.18 | 绝缘鞋 | 半统 | 双 | 1 |
| 1.19 | 兆欧表 | ZC-25-1 100V | 只 | 1 |
|  |  | ZC-25-3 500V | 只 | 1 |
| 1.2 | 电工用工具袋 |  | 个 | 1 |
| 2 | 电工用的消耗材料 |  |  |  |
| 2.1 | 焊锡丝 |  | kg | 0.5 |
| 2.2 | 无油松香 |  | kg | 0.5 |
| 2.3 | 焊锡膏 |  | 听 | 1 |
| 2.4 | 黑胶带 | 20mm | 卷 | 2 |
| 2.5 | 绝缘胶带 | 20mm | 卷 | 2 |
| 2.6 | 绝缘套管 | Φ4 | m | 10 |
|  |  | Φ6 | m | 10 |
|  |  | Φ8 | m | 10 |
|  |  | Φ10 | m | 10 |
| 2.7 | 玻璃丝套管 | Φ6 | m | 10 |
|  |  | Φ8 | m | 10 |
|  |  | Φ10 | m | 10 |
| 2.8 | 酒精 |  | 升 | 1 |
| 2.9 | 工业用凡士林 |  | kg | 1 |
| 2.1 | 仪表油 |  | 瓶 | 1 |
| 2.11 | 聚氯乙烯绝缘铜芯线 | CBVR型 1×1.5 | m | 10 |
|  |  | CBVR型 1×2.5 | m | 10 |
| 2.12 | 聚氯乙烯绝缘双绞连接软线 | 2×1.0 | m | 20 |
| 2.13 | 砂布 | 00＃ | 张 | 5 |
|  |  | 1＃ | 张 | 5 |
|  |  | 2＃ | 张 | 5 |
| 2.14 | 清洁用砂布 |  | kg | 2 |

合格的产品和售后服务

1、“产品”是指供应商组织经营符合招标文件要求的产品，优先采购节能、环保产品；供应的产品必须是其合法生产的，均应是符合国家有关标准要求或符合国际通用标准要求的产品，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求，并经中国船级社（CCS）检验验收合格认可，否则采购人将拒绝验收。

2、售后服务

1.人员培训

1.1供货方（中标人，下同）有义务在本船建造地（厂家）对接货方（采购人下同）的驾驶人员（包括船长、轮机、水手等）进行3-5天的培训，培训内容包括：艇体材料的如何维护艇体和防止艇体损伤，驾驶理论、驾驶实操和一般性维修和保养（主机的维护，所使用机油的型号、更换时间，机电设备、易损件的更换，低温时电瓶的维护、存放）等技术。

1.2培训项目应在投标文件中注明。

1.3培训的日程表和所需时间应在技术规格中说明，除非另有规定，其内容应是有关船上设备的工作原理，操作使用和常规维护。供货方培训工作的相关费用由供货方承担，应包含在投标报价内。

1.4培训原则

1.4.1供货人应根据本项目的情况制定培训方案。

1.4.2供货人应保证提供专业的教员，使有驾驶证的受训人员在培训后能够独立地对该种船型进行操作维护。

1.4.3培训内容应包括驾驶理论、驾驶实操和公务接待船的使用、一般性维修和保养等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

1.4.4培训教材应使用标准中文；为进行有效的技术交流，所有培训教员必须具备熟练的中文会话和书写能力。

1.4.5投标文件中培训服务承诺应包括：

培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；

培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

培训内容：驾驶理论、驾驶实操和公务接待船的使用、一般性维修和保养等技术；

课程的文件和资料；

1.4.6培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。

供货方须在培训开始前10天内将详尽的培训方案、计划和教材提交接货方审核，接货方有权对供货方提出的培训方案、培训计划和教材进行选择和调整。

1.5培训要求

供货方有义务对接货方进行关于所供货物（本船）的驾驶理论、驾驶实操的使用、一般性维修和保养等技术培训。这些服务的费用应是投标报价不可分割的一部分。需要在国内或国外培训的，应在投标书中注明。

供货方应详细计算并列出应培训人员数量及分布，详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。

2.维修站点与备件库

供货方应有完善的售后服务系统，并开通24小时服务热线。接到用户咨询或维修需求电话后，及时响应并提供方便、快捷、周到服务。

3.保修期限

该船质量保修期应为从签发货物初步验收合格通知书之日起24个月。

（4）采购项目商务要求

1.质量保证：

1.1投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

1.2投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前未停产的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

1.3投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.售后服务要求:

2.1安装调试与人员培训，中标人应及时安装调试设备，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

2.2免费质保期不少于两年（采购清单另有规定的，按清单要求），质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。质量保证期内，如货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

2.3质保期结束前1个月，船厂组织机电等专业人员与采购人、监理人等对船舶进行全面检查。其他有关售后服务事项由双方参照招投标文件的约定执行。

2.4投标人需承诺在保修期内，向用户提供7×24小时技术支持与上门服务。对系统故障的响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过12小时，在24个小时内排除故障。如果发生硬件故障，在24小时后仍无法排除的，投标人需承诺提供性能档次不低于故障设备的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

2.5保修期外要求：中标人应提供长期技术支持的措施和质保期满后的服务计划。

3.到货要求及交货地点：

3.1交货地点：采购人指定地点。

3.2交货期：合同生效且收到甲方认可的船检部门审批通过的全套图纸后十一（11）个月，宽限期为三十（30）天。

3.3本项目为“交钥匙”工程，投标人必须完成本工程项目所有的货物采购、运输、安装、调试、验收及服务等全部工作。

4. 包装、保险及发运、保管要求：

4.1	设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4.2	中标人负责将设备料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.3	各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.4	货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

4.5	货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.6	设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

5. 安装、调试与验收：

5.1	中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.2货物到达用户现场后，用户有权对其进行检测，检测费用由中标人承担。

5.3中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

5.4安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

5.5货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5.6货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.7中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.8采购人组成验收小组按招标文件、投标文件及国家有关规定、规范进行验收。如提供的货物与招标文件不相符，采购人将按国家有关规定执行。

6、其他要求：

6.1、▲投标供应商需提供详细的参数及规格，自制或定制的也都需提供参数及规格。

6. 2、▲如中标供应商提供货物时，存在以次充好的情况，采购人有权单方面中止合同，且中标供应商承担所有的违约责任。

6. 3、▲中标供应商中标后，采购人有权组织各相关部门对中标单位进行实地核查，如发现有虚假行为，采购人有权单方面中止合同，且中标供应商承担所有的违约责任。

三、付款方式：

1、履约保证金：

（1）履约保证金为合同价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。供应商在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

（2）履约保证金待项目完成并通过验收且具备实施条件后7个工作日内一次性无息退还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

2、付款方式：

（1）合同签订且具备实施条件后七个工作日内，采购人支付中标供应商支付合同总额的20%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

（2）船舶上船台合拢并经甲方确认后，甲方支付乙方第二期货款，即合同总金额的10%；船舶主机安装完毕并经甲方确认后，甲方支付乙方第三期货款，即合同总金额的10%； 船舶内部装修完毕经甲方确认后，甲方支付乙方第四期货款，即合同总金额的10%； 船舶下水并经甲方确认后，甲方支付乙方第五期下水款，即合同总金额的10%；乙方将所有货物运到甲方指定地点并向甲方交船后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付第六期交船款，即合同总金额的30%，并且一次性无息退还履约保证金；待质保期满且无质量问题后，采购人向中标供应商应支付第七期货款，即支付至合同总价或支付至第三方价格评估机构结算审核（价格评估）金额。（支付合同所规定的款项时，如遇财政部门的特殊原因拨款未能及时到位，可以在征得采购人同意后相应顺延。）

第三部分 供应商须知

一、说明

1.1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

1.2、供应商须对全部内容进行投标。

1.3、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

1.4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。

1.5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。本船送审设计及详细设计已由采购人委托，设计图纸报中国船级社（CCS）有关部门审查，供应商按CCS审查通过后的图纸进行船舶建造，直至通过中国船级社（CCS）或国家职能检测机构的检验验收；同时，供应商须协助采购人取得相关适航证明文件证书并办理船舶落户手续（包括所有权证书、国籍证书等）。本船入级审图及建造检验费由供应商承担，供应商须自行考虑投标报价的风险。供应商须自行考虑投标报价的风险。

1.6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲1.7、本项目采购预算（最高限价）12000000元。某些（个）供应商投标报价超过采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

1.8 知识产权

1.8.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

1.8.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

1.8.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

1.8.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

1.9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

1.10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

1.11、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业。

1.12 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

1.13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

1.14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

1.16、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

3.1、招标文件

3.1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

3.1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

3.1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

3.2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3.3、招标文件的修改

3.3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

4.1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

4.1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

4.2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

4.2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）《资格文件》目录

3）供应商资格审查声明函

4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证）复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

4.2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）《报价文件》目录

3）开标一览表

4）分项报价表

5）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。（如是）

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）商务技术文件目录

3）供应商自评分指引表

4）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

5）投标函；

6）法定代表人授权书；

7）投标供应商情况声明

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9）供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

10）类似业绩（按评标细则要求提供）；

11）项目实施人员一览表、项目负责人资格情况表；

12）具体的项目方案（格式自拟）；

13）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

14）诚信投标承诺书；

4.3. 投标文件编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4.3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

4.3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

4.3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

4.3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4.投标报价

4.4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.5、投标文件的有效期

4.5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.6、投标文件的签章

4.6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

4.6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

4.6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

4.7、投标文件的形式

4.7.1投标文件的形式：见投标通知（邀请）书；

4.7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

4.7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.8、投标文件的份数

4.8.1投标文件的份数：见投标通知（邀请）书。

五、投标

5.1、投标文件的上传和递交

5.1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知（邀请）书。

5.2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

5.2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知（邀请）书。

5.3、投标文件的补充、修改或撤回

5.3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

5.4、投标文件的备选方案

5.4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差（评标委员会按少数服从多数原则认定）,按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1） 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价均超过预算，不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3合同中须注明现场项目负责人，若与投标文件中项目负责人不一致，采购人有权拒签合同。现场项目负责人与合同中项目负责人不一致，经警告仍未调整的，采购人有权终止合同。

4.4招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.5拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）货物类收费。本项目代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司城区支行

开户名称：浙江川鹏工程管理有限公司

开户帐号：201000337832978

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监[2018]2号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

8、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效。供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

海监支队执法（科研）用船购置

政府采购合同

项目名称：海监支队执法（科研）用船购置

招标编号：PYCG

采 购 人：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局

供 应 商：

签订日期：2024年     月    日

海监支队执法（科研）用船购置政府采购合同

采购人（甲方）：南麂列岛国家海洋自然保护区管理局

供应商（乙方）：

甲方采购的  海监支队执法（科研）用船购置（项目编号：PYCG）在国内公开招标，经评标委员会决标，  为中标人。为保护各方合法权益，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，按照“浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目--海洋监察管理船采购项目”的采购招标文件和乙方中标的投标文件，经双方协商一致，甲乙双方就浙江南麂列岛国家级海洋自然保护区保护及监测设施建设项目--海洋监察管理船（以下简称本船）采购项目事宜签订本合同，并共同遵守。

第一条  采购内容、数量及依据

1.1 采购内容：海监支队执法（科研）用船购置

1.2 采购数量：壹艘

1.3 交船地点：由业主指定地点

1.4 乙方建造依据：乙方按CCS审查通过后的图纸进行船舶建造，直至通过中国船级社（CCS）或国家职能检测机构的检验验收

本船根据下述文件设计、建造及完工交船：

1）项目初步设计文件；

2）《招标文件》；

3）乙方的《投标文件》（包括投标文件澄清文件等）；

4）《中标通知书》。

1.5 甲方和乙方签署的以下技术文件：

1）技术规格书；

2）总布置图；

3）典型横剖面图；

4）设备厂商表。

注：a. 若有与本合同不可分割的其他附件也应列入此条款中；

b. 如图纸与技术规格书不一致时，以技术规格书为准；

c. 如《招标文件》、乙方的《投标文件》及技术规格书与本合同不一致时，则以合同为准；

d. 合同履行中，双方就有关项目的洽谈、变更等书面协议或文件也应视为本合同的组成部分。

1.5.1 乙方承担的生产设计应符合详细设计图纸和中国船级社审图中心退审意见的要求，如出现生产设计与详细设计有差异时，乙方应通过修改或调整生产设计予以满足；如出现较大差异或与规范及法规不符时，需进行更改并报甲方，必要时报中国船级社审图中心认可。

1.5.2 本项目船舶施工建造后的技术指标必须与详细设计的指标相一致。

1.6 项目编号：本船在乙方的建造编号为     。

1.7 质量标准和建造工艺

1.7.1 本船建造工艺按乙方的造船工艺和惯例及乙方投标文件的描述进行；其中为本船制定的重要工艺文件应取得甲方的认可。

1.7.2 本船建造的质量标准应满足《中国造船质量标准（最新标准）》及GB、CG、CCS关于各类设备相关最新标准的规定要求。

1.8 转包与分包

乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成本船的建造，不经甲方同意，不得把接受的本船建造任务转让给第三方，包括乙方自办的第三产业。

第二条  概述与船级

合同签订时结合招标文件要求以及中标供应商投标文件响应内容填写。

第三条  材料和设备

合同签订时结合招标文件要求以及中标供应商投标文件响应内容填写。

第四条  合同价格及付款方法

4.1 合同价格

4.1.1 本合同价格以人民币为计价、结算及支付的货币。

4.1.2 本合同总价为人民币      （¥     元）（本合同费用含CCS入级审图费及船舶建造检验费）。

4.1.3 本合同总价包含本船建造所需的所有设备与材料包括船舶技术设计、详细设计、生产设计、制造、安装、运输、保险、调试、船检、试航、验收、技术资料（含完工图纸）、操作人员现场培训、甲方监造、两年（24个月）质保期及送船至用户指定码头前任何由中华人民共和国或地方各部门机构所征收或其他可能产生之一切费用。上述价格为无条件的最终封闭价（不包括由甲方要求的内装工程和重大设计修改而引起的价格调整）。

4.1.4 本船所用材料、设备乙方须按照投标文件中分项报价详细清单所列的型号规格以及供货商进行采购，如有改变，须征得甲方同意，并以书面形式确认，在本条款4.2款规定的第五期付款时，按照实际发生价格作加减帐处理。本船所用材料、设备，如果乙方没有在投标文件中详细写明其所选用的品牌、型号规格和制造商、供货商，则视同乙方无条件完全接受并同意甲方可以自由选择招标文件及相关技术资料（含设备材料明细表等）中相对应品目所标明的品牌、型号规格或制造商、供应商，甲方也可以自由选择招标文件以外的品牌、型号规格或制造商、供应商，并严格按照甲方的选定意见进行订购，且乙方承诺不因此产生任何价格调整和加减账。

4.1.5 本合同执行过程中，凡属技术设计中已明确限定、界定的部分，施工中应将其全部采纳。在所限定、界定范围内的经双方同意的变动（主要设备变动除外），不属加帐范围。在技术设计限定、界定以外，因甲方提出正式书面意见发生的项目修改而引起的加减帐在交船时，同本条款4.2款规定的第五期付款时一起结算。

4.1.6本合同执行过程中，因甲方提出正式书面意见发生的项目变更或修改而引起的加减帐在交船时，同本条款4.1.5款规定的付款一起结算。

4.1.7 本合同执行过程中，如发生项目子项变更或修改而引起加减帐，需第三方价格评估机构结算审核（价格评估）最终合同总金额。

4.2 付款方式

1、履约保证金：

（1）履约保证金为合同价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。供应商在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

（2）履约保证金待项目完成并通过验收且具备实施条件后7个工作日内一次性无息退还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

2、付款方式：

（1）合同签订且具备实施条件后七个工作日内，采购人支付中标供应商支付合同总额的20%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

（2）船舶上船台合拢并经甲方确认后，甲方支付乙方第二期货款，即合同总金额的10%；船舶主机安装完毕并经甲方确认后，甲方支付乙方第三期货款，即合同总金额的10%； 船舶内部装修完毕经甲方确认后，甲方支付乙方第四期货款，即合同总金额的10%； 船舶下水并经甲方确认后，甲方支付乙方第五期下水款，即合同总金额的10%；乙方将所有货物运到甲方指定地点并向甲方交船后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付第六期交船款，即合同总金额的30%，并且一次性无息退还履约保证金；待质保期满且无质量问题后，采购人向中标供应商应支付第七期货款，即支付至合同总价或支付至第三方价格评估机构结算审核（价格评估）金额。

4.3 逾期补偿

支付合同所规定的款项时，如遇财政部门的特殊原因拨款未能及时到位，可以在征得采购人同意后相应顺延。乙方不能因此影响船舶的正常工期。如甲方付款延迟对建造期造成实质性影响，交船期按甲方确认的天数顺延。

4.4 付款结算

在支付第六期交船款之前，如发生项目子项变更或修改而引起加减帐，双方应对合同价格作上下调整（第三方价格评估机构结算审核或价格评估的金额）达成一致意见。如合同价格按本合同有关条款的规定作向上调整，则甲方应在支付交船验收付款中包括这部分价格，且在最终付款的计算基数中和乙方开具的等额发票中也应包括这部分价格；如合同价格按本合同有关条款的规定作向下调整，则甲方将在支付交船验收付款中扣除这部分价格，且乙方开具的等额发票中也可扣除这部分价格。当合同价格按本合同有关条款的规定作向下调整的幅度超过原合同价格的百分之五（5%）时，乙方应向甲方退还业主已支付的差额部分的款项。

双方应签订追加、追减工程的确认单或补充合同作为追加或者追减款的支付依据。

4.5 支付方式

本合同项下甲方向乙方支付的各期付款的支付方式均采用支票、银行电汇或划账方式支付。乙方开户银行的相关信息如下：

开户银行：

开户名：

账号：

第五条  设计变更与修改

5.1 规格书的修改

5.1.1 对合同、规格书或图纸的修改或变更需经双方书面同意，并签署修改或变更协议。只要根据乙方的合理判断，某项修改或变更不会严重影响乙方承担的其他义务，且甲方同意调整合同价格、交船时间以及本合同或规格书的有关条款（若有时）时，乙方不应无理拒绝甲方提出的修改或变更要求。

5.1.2 若乙方对本船的建造有合理化建议时，也可提出对规格书作适当的修改或变更，但在正式实施前应征得甲方的同意，并由双方授权代表签署修改或变更协议。甲方有权决定乙方提出的合理的修改或变更要求。

5.1.3 在适用的情况下，上述修改或变更的协议应包括合同价格增加或减少、交船时间推迟或提前以及本合同或规格书有关条款的修改等内容。

5.1.4 修改或变更协议在通过双方授权代表签字后立即生效，并作为本合同或规格书的组成部分，双方应按此修改或变更后规定执行。

5.1.5 如果双方无论因何种原因未就调整合同价格、延长交船时间或者修改本合同或规格书的相关条款达成协议，则双方均无义务接受对方提出的任何修改或变更要求。

5.2 规范的修改、变更及其他

本合同签订后，若船检机关或其他授权的主管机关要求改变业已确定的建造本船的规范和法规时，应按下列规定执行：

（1）若某项修改或变更是强制性的，则任何一方在收到船级社或其他主管机构对建造本船须作修改的确切信息后，应尽快以书面形式通知另一方。双方应尽快协商确定由该项修改或变更而引起的合同价格、交船日期或本合同及规格书有关条款的修改，乙方应在建造过程中实施该项修改或变更。

（2）若某项修改或变更并非强制性的，但甲方要求乙方在建造过程中实施该项修改或变更，甲方应将此意见通知乙方。若该项修改不影响乙方执行合同，且甲方同意由该项修改或变更而引起合同价格、交船日期或本合同及规格书有关条款的修改时，乙方应接受并执行此项修改或变更。

5.3 材料和设备的代用

按照本合同及规格书所要求的各种材料和设备若不能及时购买到或因短缺而可能影响交船日期时，乙方在甲方书面同意的情况下可采用其他符合船检机构及规格书要求的、性能相当的代用材料和设备。

第六条  合同价格的调整

6.1 交船期引起的合同价格调整

6.1.1 本船交船日期不超过本合同第九条第9.1.1款规定的交船日期以及宽限期（有与本合同不可分割的补充协议以及 “允许的延误”条款除外，下同）的当天午夜12时，本船的合同价格不作调整（如有加减帐除外）。

6.1.2 本船从超过本合同第九条第9.1.1款规定的最后宽限日，即年月日午夜12时起，每天从本船合同价中扣除人民币壹万元整（¥10,000.00元/天），并以一百二十天为限。如在合同规定的交船期满后的120个日历日内尚不能交船，甲方有权拒收该船或另行商定交船日期及船价的减价。拒绝接收该船是第一位的。如甲方拒绝接船，则乙方除退还甲方全部已付本金和同期中国人民银行规定的流动资金贷款利率的利息外，还应赔偿由此给甲方造成的直接经济损失。如减价接船，以减价百分之五（5%）为起点甲乙双方进行协商、谈判。

6.2 航速引起的合同价格的调整

6.2.1 如有因乙方的原因而引起的实际试航航速未达到设计要求，如航速低于设计航速零点叁至零点伍（0.3～0.5）节（不含零点叁节），则应扣除本船合同价的百分之二（2%）；如航速低于设计航速零点伍一节至零点七（0.51～0.7）节，则应扣除本船合同价的百分之四（4%）；如航速低于设计航速零点七一至零点九（0.71～0.9）节，则应扣除本船合同价百分之六（6%）；如航速低于设计航速零点九（0.9）节以上，甲方有权拒绝接船或降价接船。拒绝接船是第一位的。如甲方拒绝接船，则乙方除退还甲方全部已付本金、甲方提供的材料和设备的价款和同期中国人民银行规定的流动资金贷款利率的利息外，还应赔偿由此给甲方造成的直接经济损失。如减价接船，以减价百分之十（10%）为起点甲乙双方进行协商、谈判。

6.3 噪音和振动

6.3.1 噪音

在实船测试时，本船的主要舱室如：起居室、机舱和驾驶室的噪音大于GB5979-86海洋船舶噪声级规定噪音指标，合同价格减少伍万元（¥50,000.00元）人民币；乙方将负责与甲方认可的第三方单位（必要时聘请有关专家指导，一切费用由乙方承担）共同研究解决方案，最终达到标准要求。

6.3.2 振动

如本船未能达到ISO6954-2000规定的振动控制要求而出现严重震动时，则合同价格减少伍万元（¥50,000.00元）人民币。乙方将负责与甲方认可的第三方单位（必要时聘请有关专家指导，一切费用由乙方承担）共同研究解决方案，最终达到标准要求。

6.4 施工进度节点滞后

6.4.1以乙方提交、双方认可的施工总进度计划中的船舶上船台大合拢时间为计算依据，每滞后三十天，违约金按伍万元（¥50,000.00元）人民币从4.2.2上船台合拢进度款中扣除。若船舶最终按期交船，此违约金按原数返还；若延期交船，此违约金在4.2.2款延期违约金中抵扣。若乙方在施工总进度计划上有甲方认可的合理原因导致工期延误，乙方应以书面形式提前通知甲方，则不予罚款。

第七条  监造

7.1 图纸审查和认可

7.1.1施工设计图纸审查按双方认定的审查目录，由乙方一式二套，分期分批送甲方审查认可。甲方在收到图纸20天内，以书面形式提出审查意见，并将一套标注审查意见的图纸退回乙方。如甲方到时未提出意见，则表示甲方已对原图认可。乙方对甲方的书面意见应在7日内予以书面答复。如乙方未按时答复，则认为乙方接受甲方的意见。如果图纸和信函邮寄，则收退图纸和信函日期以邮戳日期为准。甲方监造人员对生产设计图纸和工艺文件进行过认可，不免除乙方对该生产设计图纸和工艺文件应负的全部责任。

7.1.2 乙方应按甲乙双方商定的生产设计图纸供图目录，给甲方驻厂代表提供生产设计图纸二套。同时乙方应把生产设计中发现的问题、施工过程中发生的修改，通过“修改通知单”的方式及时送甲方驻厂代表两份。

7.1.3 乙方负责本船设计图纸审查单位（中国船级社）的协调工作。

7.2 甲方代表（含甲方聘请的质量监理单位的监理人员统称甲方代表）

7.2.1 甲方代表在船舶建造前（接乙方书面通知后），进厂监造，甲方应任命驻厂代表，甲方要与监理单位组成联合监造小组并任命监造组长和副组长。

7.2.2 为甲方代表工作方便，乙方应免费提供甲方驻厂代表固定通讯工具（不含通讯费用）、办公室、办公用品、劳动保护用品、住宿和伙食（按厂内标准）。乙方应给予甲方驻厂代表交通的方便。

7.2.3 为使甲方代表检验方便，乙方应向甲方及时提供施工建造进度报告。其中包括：生产设计进度、设备采购进度、船舶建造进度、调试进度等。甲方将向乙方提供报告模板，乙方项目负责人需按照甲方要求定期提交报告。

7.3 甲方代表的权力

7.3.1 在本船的整个建造过程中，驻厂监造组有权对本船所用的机械、设备、系统及其舾装等予以必要的检查。乙方应允许甲方代表进入乙方与本合同任何一船建造有关的各工作场所。

7.3.2 甲方需到甲乙双方商定的各设备协作厂进行检查验收，乙方应积极联系协调，费用由各方自行负担。

7.3.3 用于本船施工的所有材料和主要设备在使用前必须向驻厂监造人员提供CCS船用产品证书和质量合格证书，若无以上证书，甲方有权拒绝该设备和材料使用。

7.3.4 本船在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由乙方提前壹（1）个工作日书面通知甲方代表参加试验和检查项目的时间和地点，甲方代表应及时书面确认。乙方不通知甲方代表参加而进行的检验是无效的。如甲方代表接到书面通知后，未按时参加试验、验收及检查，又未事前提出异议，则认为甲方代表自动弃权，乙方检验部门在船舶检验验船师参加下的试验、检验结果对双方有效。

7.3.5 在检查与试验验收中，如果甲方代表发现本船在建造中使用的材料、设备与设计不符或施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知乙方，乙方应按通知要求及时书面给予答复并迅速处理。

7.3.6 甲方代表在乙方生产工地执行任务时，应遵守国家法律和工厂有关规章制度。如非因厂方或其工作人员在工作上的过错而造成的人身伤害时，乙方不承担责任。反之，乙方应按国家的有关规定承担医疗及善后责任。

7.3.7 乙方未按建造合同规定时间内交船，在超过规定时间后的监理费用由乙方负责。

7.4 乙方的责任

7.4.1 乙方应保证其参加本项目施工的全体人员勤勉、尽职地完成全部施工任务；在人员资质方面国家或有关部门有特殊规定的施工作业，乙方应安排具备相应资格的人员，确保本项目的修建质量及进度符合合同规定的要求。

7.4.2 乙方应严格按照船检规范和国家及行业的质量标准进行本船的施工。施工过程中发生重大质量问题时应及时向甲方驻厂监造组通报。

7.4.3 在建造过程中，当出现设计图纸中未说明的，且影响船舶建造质量或正常使用的项目内容，乙方有责任向甲方予以通报，并按双方商定的办法予以实施。

7.4.4 乙方应对本船施工进度负完全的责任，不能依任何理由（不可抗力除外），包括由于自行采购的设备、材料等供应的延期，要求延期交船。

7.4.5 乙方应在本船开工前向甲方驻厂监造组提交本项目的施工总进度计划；在本船施工过程中，每月末提交下月工程进度计划。

7.4.6 乙方不得因本项目工作向甲方、甲方的任何工作人员或任何本项目其他相关方提供任何形式的不正当利益。

7.4.7 乙方应派出投标文件中承诺的主要建造和生产管理人员负责本项目施工管理；除特殊情况外，以上人员应保证足够的出勤率。主要建造和生产管理人员应定期与甲方驻厂监造代表召开项目管理会议。

7.5 甲方的责任

7.5.1甲方授权代表及其助手在执行职责时必须遵守正常的船舶建造程序，避免造成不必要的成本增加或影响本船的建造进度。

7.5.2乙方有权要求甲方调换其认为对建造本船不适合的或不称职的授权代表或其助手，甲方经实际调查后，如认为乙方的要求是正确的，则应尽快调换授权代表或其助手。

第八条  系泊试验、试航与验收

8.1 验收标准

1）中国造船质量标准；

2）中国船级社和中华人民共和国海事局颁布的有关规范、法规和标准；

3）本船《系泊、航行试验大纲》；

8.2 验收内容和要求

1）本工程验收内容包括本船建造工程的全部项目。

2）经验收确认为不合格项目，乙方应无条件予以返工，费用由乙方自负。

3）若在验收过程中双方对验收项目存在分歧，则以中国船级社或双方确认的其他中介机构的意见为准。

8.3 通知

8.3.1 乙方在十五（15）个工作日前以书面方式通知甲方关于本船的计划下水时间、系泊试验时间、试航时间。在七（7）个工作日前以书面方式将确定的时间通知甲方。甲方在收到乙方这一通知后，应在三（3）个工作日内以书面方式回复乙方已接到该通知，并按时派人员参加本船的试航。如甲方代表未能提出异议又不能按时派人参加下水、系泊试验、试航，则认为甲方已放弃参加本船下水、系泊试验、试航的权利，乙方可在验船师参加下进行下水、系泊试验、试航。经验船师签认的试验、试航记录报告，应视作甲方已认可。

8.3.2 由甲方负责的甲方调查设备等供应品的调试、验收不作为本船舶试航、验收和完工的条件，但甲方在实施该调查设备的调试时，乙方应给以必要的协助和配合。

8.4 实施办法

8.4.1 乙方在系泊试验前三十（30）个工作日，提出“船舶系泊与航行试验大纲”，并送甲方及船检部门认可。系泊试验中发现的各种故障和缺陷应及时消除和整改，各种设备的记录数据应真实，记录报告交甲方。

8.4.2 航行试验前十五（15）天，乙方应根据“船舶系泊与航行试验大纲”编制航行试验的实施细则，并送验船师认可。

8.4.3 乙方应在消除系泊试验发现的缺陷，本船进坞清洁和油漆船底漆完毕，经船检部门和甲方同意后进行正式试航。试航时发现的缺陷应在交船前消除。

8.4.4 本船试航由乙方负责。试航内容按双方认可的“船舶系泊与航行试验大纲”进行。试航期间因气候突变不能继续进行时，双方可协商暂时中止试航，未完成的项目推迟到其后的第一个气候良好的日子继续进行。试航因气候不良而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应视为允许的延误。

8.4.5 本船试航所需的燃油、滑油、滑油脂的供应及费用均由乙方承担。本船航行试验时所需各种油料费用包括在合同总价内。

8.5 验收

8.5.1 本船试航结束时，乙方与甲方参加试航的代表应就本船试航结果进行协商达成一致意见并签署相应的试航文件。

8.5.2 如试航结果有不符合全船说明书及试验大纲的要求时，乙方应会同甲方代表调查其原因，并采取有效措施加以补救，必要时应组织再试航。直到符合本合同全船说明书及试验大纲要求为止。

8.5.3 试验完成后十五（15）个工作日内，由乙方提交甲、乙双方及船检部门认可的试验报告。

第九条  交接船

9.1 交接船地点及日期

9.1.1 本合同交船期为：合同生效且收到甲方认可的船检部门审批通过的全套图纸后十一（11）个月，宽限期为三十（30）天。

9.1.2 交接船地点：甲方指定码头。

9.2 交接船

9.2.1 具体交接船日期应由乙方提前十五（15）个工作日书面通知甲方，并提前七（7）个工作日向甲方确认。

9.2.2 当任何系泊试验发现的缺陷已消除，收尾工程项目全部完成，所有设备均能正常运转，所有的备品、备件、工具及规定的证件、图纸、技术文件均已点清交接完毕，本船的技术性能符合本合同和全船说明书的要求，施工区域或作业面均已清扫完毕并使甲方满意，乙方即可通知甲方及甲方代表接船。甲方在接到通知后，并确认该船经船检验船师检验合格，应按时接船。接船时，由双方委派的代表签署《交接船议定书》。《交接船议定书》签字之日为正式交接船日期。

9.3 交接船证件及文件

交船时，乙方应提交下列证件及有关文件：

1）《船舶建造竣工报告单》、《交接船议定书》、《交接船文件交接议定书》《船舶产权移交证书》、《船舶建造证书》、《完工交船加减账结清协议》、适航证、船舶完工后的质量保证协议、交船证书清单及倾斜试验报告、稳性报告一式陆（6）份，甲、乙双方各执三（3）份；

2）乙方质量检查部门的《质量证书》一式四（4）份。码头试验、航行试验报告一式贰（2）份；

3）主要机电设备的随机技术文件、产品合格证、船检证书及说明书一（1）份；

4）备件清单、属具清单一式四（4）份；

5）完工图纸一式三（3）套；

6）中国船级社船舶检验证书及检验报告（正副本各一份）。如果乙方于交船时尚未取得船检证书正式文本的，乙方应负责提供船检部门出具的临时证书供甲方使用，正式船舶检验证书在交船后九十（90）天内由乙方负责补交。

9.4 所有权和风险转移

9.4.1本船在建造期期间未交船前，所有权属乙方，并由乙方承担一切风险责任。本船在双方办理交船手续，甲方接船后其所有权即归甲方所有，一切风险责任随船舶交接转归甲方。

9.5 乙方承诺在交船时，本船未设置任何抵押，否则所产生的一切法律后果均由乙方承担。同时乙方承诺其债权债务均与本船无关。

9.6 剩余物资的处理

9.6.1 在正式交船前，乙方应负责从船上清理出专用于试航的临时压载物以及乙方或乙方人员带到船上的其他设备、器具和物品。

9.7  试验记录

本船舶各设备试验记录数据应真实，有关记录报告交甲方。

9.8 责任

甲方参加验收的代表应就该验收项目的验收结果签署相应的验收文件。甲方代表签署的验收文件，并不解除乙方的任何合同责任。

第十条  保险及税务

10.1本船开工后至本船定位分段上船台前，乙方应办妥保险条款的保险手续，并将保险单复印件递交给甲方。

10.2 保险的范围

从本船定位分段上船台始直至完工、交船及甲方接船后六（6）小时止，乙方应自费以上述建造合同总价金额（另计甲方的供应品价值）向保险公司投保船舶建造险。上述保险的保单应以甲方为受益人，保单项下的全部损失赔偿均应支付给甲方。赔偿款金额超过甲方支付款部分须退回给乙方。

10.3 追偿额的应用

10.3.1部分灭失

若本船在交船生效前，不论出于何种原因出现投保项目中的损失，而且此损失不构成实际的或推定的该船的全损，乙方应将根据本条12.2款所指的保险单应追偿得到的金额用于修理弥补损失，以达到中国船级社及甲方代表的要求。

10.3.2 全损

如本船在交船生效前，遭受了属于保险范围内任何原因而引起的损坏，如果本船被裁定为实际或推定的全损，经本合同当事人之间相互磋商一致，甲方可选择如下：

1）继续按合同规定建造本船。在此情况下，乙方应尽快凭本合同10.2条所述的保险单获得保险赔偿，并将其用于重建或修理本船，包括重新购置甲方供应品。但双方应首先以书面协议形式合理推迟交船日，并根据需要合理调整包括合同价格在内的本合同其他条款；

2）协议终止本合同。在此情况下，乙方应将甲方此前在本合同项下支付给乙方的全部分期付款的总额立即退还给甲方，但不计利息。据此，应认为本合同已经终止，即本合同中任一方对另一方享有的全部权利及承担的全部责任、义务和债务（保密义务除外）均告取消。

10.4 乙方投保义务的终止

建造合同项下乙方的船舶投保义务在乙方交船并由甲方接船后六（6）小时即停止并终止。

10.5 税务

除本合同另有约定外，在双方办理《交接确认书》手续前，任何建造本船所发生的一切税务均由乙方全部承担。

第十一条  履约保证

11.1 乙方应按照招标文件的要求，向甲方提供以甲方为受益人的，由下述银行出具的履约保函：

1）国内主要国有商业银行的分行或支行；

2）经甲方认可的其它商业银行。

11.2 履约保函总金额为合同总价的1％，即人民币    元整（¥     元）。履约保函采取以甲方认可的格式提交的银行保函正本壹份。

11.3 履约保函将在本船交接、双方签署《交接确认书》后退还给乙方；如乙方出现违约行为时，甲方有权从乙方履约保函资金中追究乙方的违约责任。

第十二条  质量保证与售后服务

12.1 质量保证的期限及范围

12.1.1 本合同双方约定本船质保期为24个月，自双方签署《交接确认书》之次日起计算。乙方保证对本船（包括船体结构、机械设备、电气设备、电子设备及其所有部件和元器件，但由甲方或以甲方名义提供的设备及其所有部件和元器件除外）的设计、制作、工艺或材料的缺陷承担全部责任，对缺陷造成的材料设备的故障和损坏，乙方予以免费修理和更换。

凡属甲方保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

12.1.2甲方在本船质保期内发现属于保修范围内的任何问题，应及时书面或传真通知乙方，并说明问题的性质及程度，乙方接到通知后七个工作日内及时派员予以检查修复。

12.1.3 如本船在乙方所在区域外的港口或在航行中发生属于保修范围的质量问题，而又无法正常返航的，乙方应于接到甲方通知后四十八小时内派人确认处理并及时进行处理。如乙方不在约定时间内进行处理导致甲方船舶就近进厂维修，所产生的维修费用包括设备更换等费用由乙方承担。

12.1.4 涉及本船水线以下的保修问题，需进坞检查确定，经检查水线以下属乙方建造存在质量问题引起的缺陷与损坏，则进坞费用及修理费用由乙方承担，否则，进坞费用及修理费用由甲方承担。

12.1.5 本船在质保期内，发生应由乙方承担的保修费用或者因乙方未尽保修义务而导致甲方产生修理费用的，甲方有权从乙方的质量保证金中予以扣除。

12.2 售后服务

质保期结束前1个月，船厂组织机电等专业人员与采购人、监理人等对船舶进行全面检查。其他有关售后服务事项由双方参照招投标文件的约定执行。

第十三条  培训

13.1 为保证本船各类船用设备的正常运行与使用，达到预期性能，乙方负责甲方船员就船用设备的装配、运行和维修等进行技术培训。

13.2 乙方对甲方培训人员的技术培训应包括，但不限于以下内容：

1）船用设备的结构特点、工作原理、机械性能、组装工艺及有关工厂试验方法；

2）船用设备的调试、运行、维护检修及注意事项；

3）故障处理方法。

13.3在培训期间，乙方应尽最大努力保证甲方受培训人员了解和掌握本船主要设备的运行、操作、检验、修理和维护等技术。

13.4 乙方义务和责任

13.4.1 乙方应提供1份对甲方船员培训的大纲，包括时间、计划、要求等。乙方应在培训开始前1个月，将初步培训计划提交给甲方审阅。

13.4.2 乙方应指派熟练、称职的技术人员，对甲方船员进行指导和培训，并解释本合同范围内的所有技术问题。乙方应在培训开始之前准备好培训用的技术资料。乙方参加指导、培训和人员的费用以及技术资料的费用都已包括在合同总价内。

13.4.3 乙方应尽最大努力保证甲方船员了解和掌握船用设备的运行、操作、检验、修理和维护等技术。在培训期间，乙方应向甲方人员免费提供所需的资料、图纸以及仪表和工器具。

13.5 培训发生的有关费用已包括在本合同价中，甲方不再支付。

第十四  违约责任

本合同自签订之日起，除发生法律规定的不可抗力因素及经双方协商一致进行修改或者补充外，双方均应严格遵守合同约定的条款履行，任何一方违约均应承担违约责任。

14.1 甲方应承担的违约责任

甲方不按合同约定时间支付款项的，应按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计算向乙方支付迟延付款期间的利息。

14.2 乙方应承担的违约责任

14.2.1 乙方未按合同约定时间交船的，后期所产生的所有费用由乙方负责。

14.2.2 乙方无法按合同约定时间交船的，逾期交船间，按合同总价每周千分之五（5‰）向甲方支付违约金。

14.2.3 乙方所建造的本船在交付使用后发现存在严重质量问题的，经修理仍无法正常使用的，乙方应承担赔偿责任。

第十五条  未尽事宜

15.1 招投标文件及双方在履行合同过程中形成的协议、纪要、信函、通知书、确认书等有效文件资料均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

15.2 有关本合同未作约定的未尽事宜按招投标文件约定执行。

第十六条  争议和仲裁

16.1 仲裁条款

16.1.1 对双方之间因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应首先通过协商解决。协商不成时，任何一方均可将争议提交中国海事仲裁委员会，并按提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则和程序进行仲裁。

16.1.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

16.1.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外均应由败诉方负担。

16.1.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。有关交船日的仲裁应按下述第16.2.1条的规定执行。

16.2 交船日变更

16.2.1 如有关交船日的争议已提交仲裁但尚未时裁决，乙方无权推迟本合同9.1规定的交船日；甲方也无权推迟在上述交船日接收本船。

16.2.2 如在本船交船之前由于有争议提交仲裁而影响本船建造，则乙方可以推迟本合同9.1规定的交船日，但其前提是在仲裁裁决中已包含了允许推迟交船日的裁决。

第十七条  合同签署与生效及其它

17.1 本合同于双方法定代表人签字或法定代表授权的委托代理人签字并加盖双方法人公章之日起生效。

17.2 本合同正本一式贰（2）份，甲乙双方各执壹（1）份；副本一式玖（9）份，甲乙双方各执肆（4）份，壹（1）份报招标代理公司留存，并具有同等法律效力。

甲方：                                     乙方：

（单位印章）                              （单位印章）

法定代表人或委托人：                       法定代表人或委托人：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐户：                                 银行帐户：

银行帐号：                                 银行帐号：

地址：                                     地址：

邮编：                                     邮编：

电话：                                     电话：

传真：                                      传真：

日期：2024年  月   日                      日期：2024年  月    日

- 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

海监支队执法（科研）用船购置

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

海监支队执法（科研）用船购置

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.3开标一览表

开标一览表

项目名称：                  招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 海监支队执法（科研）用船购置 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.3投标分项报价表

投标分项报价表

- （价格单位：元人民币）

| 序号 | 项目内容 | 型号和 规格 | 数 量 | 产地 | 制造厂商 名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品和标准附件 （含税）（ 按配置清单逐项列出） …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 质保期内的所有费用 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件一“报价一览表”中报价总价相一致。

2.各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

5. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效。供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

6.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）和浙江省关于《进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

海监支队执法（科研）用船购置

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》（发改财金〔2015〕2045号）、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2015〕3062号）、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号）、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕1001号），依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

南麂列岛国家海洋自然保护区管理局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称 ，项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.7商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.8类似业绩

类似业绩

（按评标细则要求提供，复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.9具体的项目方案

- 具体的项目方案

- （由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解，格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：海监支队执法（科研）用船购置   编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：报价得分=（评标基准价/投标价）×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3.本项目对符合竞争性磋商文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如成交签订合同时以其最后报价作为签订合同价。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

| 序号 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 船舶材料及设备的响应性（4分） | 根据投标人对本项目采用的各种材料进行质量、性能等综合评价（评分范围4、3、2、1、0） - 投标人提供的原材料的选择、参数、数量等。 - 投标人提供的舾装设备（锚泊及系泊设施、消防、救生设备、门窗、舱盖及栏杆扶手）的选择、参数、功能、数量等。 1.3 投标人提供的轮机设备的选择、参数、功能、数量等。 1.4 投标人提供的电气设备（电制、电源、配电系统、主要用电设备、照明设备、电缆电线等）的选择、参数、功能、数量等。 |
| 2 | 主机组（3分） | 根据投标人提供的主机组参数进行评分。（评分范围3、2、1、0） |
| 3 | 发电机组（3分） | 根据投标人提供的发电机组参数进行评分。（评分范围3、2、1、0） |
| 4 | 船舶外观效果及舱室装修工艺、材料、效果（6分） | 根据投标人针对建造本项目船舶提供的外观效果图及舱室的装饰施工、工艺符合本船总体设计要求及条件，材料选择符合环保及安全标准要求等进行响应（包含但不限于内装方案，驾驶室、上客舱、下客舱、配餐间、卫生间、休息室、室内楼梯、走道等公共区域、其他功能舱室、注重细节和整体协调的内装效果，为船员和执法人员提供舒适、温馨的工作和生活环境的设计方案），并提供内装效果图，评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围6、5、4、3、2、1、0） |
| 5 | 拟派项目负责人和拟派团队 （6分） | 根据投标人拟投入能满足本项目施工组织管理需要的技术力量及人员配备情况。 1、项目负责人具有政府人力社会保障部门颁发的船舶相关专业副高级及以上职称的得 2 分；具有中级职称的得1分；其他不得分。 2、技术负责人具有政府人力社会保障部门颁发的船舶相关专业副高级及以上职称的得 2 分；具有中级职称的得1分；其他不得分。 3、质量负责人具有政府人力社会保障部门颁发的注册验船师资证书的得2分，没有不得分。 注：以上人员必须是本企业在职员工，不得为同一人，提供职称证书扫描件及近3个月的社保证明材料。否则不得分。 |
| 6 | 船体建造工艺、工序方案（5分） | 投标人根据本船建造要求提供建船体工艺方案（包含但不限于：施工建造策略与生产组织，制定的原则工艺、施工工艺流程、变形的控制方案、各工艺措施及方案等的内容），评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围5、4、3、2、1、0） |
| 7 | 铝合金焊接和薄板焊接的工艺（4分） | 投标人根据本船建造要求提供铝合金和薄板焊接的工艺措施及方案，评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 8 | 轮机系统的安装及调试能力（4分） | 投标人根据本船建造要求提供轮机系统的安装及调试能力方案（包含但不限于：本船机舱管系综合放样能力、管线焊接制作、清洁保护工序；主机、主推进系统、减振降噪和其它主要动力设备的安装工艺及调试能力等的内容），评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 9 | 电气系统安装调试能力（4分） | 投标人根据本船建造要求提供电气系统安装调试能力方案（包含但不限于：本船电气综合放样能力和电缆敷设能力；电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力等的内容），评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 10 | 建造场地及生产能力、成品保护措施等（4分） | 投标人根据本船建造要求提供建造场地及生产能力、成品保护措施方案及说明（包含但不限于：拟投入建造本船的船台尺度、码头设施、起吊能力、主要设备清单及明细和必要的图片资料等，投标人在船舶交付前确保本船设备设施完好提供护措施方案等的内容），评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 11 | 船舶各项试验（4分） | 投标人根据本船建造要求提供各项试验的方案及保障方案（包含但不限于：系泊试验、航行试验、甲板机械试验等的内容），评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 12 | 进度计划安排及工期保证（4分） | 投标人根据本船建造要求，提供船舶建造进度计划安排、保证工期等应对措施的内容，评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 13 | 质量保证（4分） | 投标人根据本船建造要求，提供船舶建造所采用施工质量保证措施的合理性、先进性等，评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 14 | 培训方案（4分） | 投标人根据本船建造要求，提供针对本项目制定的培训方案的合理性、科学性、可行性等，评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 15 | 售后服务（5分） | 投标人根据本船建造要求，提供的售后服务承诺体系，售后服务方案、保障能力、响应时间、售后服务措施以及对后续服务方面的优惠承诺等，评委根据投标人的响应情况进行评分。（评分范围5、4、3、2、1、0） |
| 16 | 体系证书（3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每提供一个得1分，满分3分。须提供证书原件的扫描件加盖投标人公章，否则不给分。 注：须同时提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询网站截图并加盖公章，否则不得分。 |
| 17 | 类似业绩 （3分） | 投标人2020年1月至今完成过同类业绩，每提供1个业绩得1分，满分3分。日期以签订合同日期为准，须提供中标通知书、采购合同、船检证书、交接资料扫描件加盖投标人公章进入投标文件，否则不得分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江川鹏工程管理有限公司：

本人经由                           （单位全称）负责人  （法定代表人姓名） 合法授权参加海监支队执法（科研）用船购置（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：99729926@qq.com。