龙 港 市 政 府 采 购 招 标 文 件 项目名称：龙港市外国语中学功能教室设备采购项目 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市外国语中学 代理机构：温州超然招标代理有限公司 联 系 人：洪世铭 联系电话：0577-68803069 联系传真：0577-68803069 备案机构：龙港市财政局财政督查科 2024年12月

### 关于龙港市外国语中学功能教室设备采购项目公开招标公告

项目概况

龙港市外国语中学功能教室设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2025年01月03日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2024290

项目名称：龙港市外国语中学功能教室设备采购项目

预算金额（元）：793566

最高限价（元）：793566

采购需求：

标项名称：龙港市外国语中学功能教室设备

数量：1

预算金额（元）：793566

单位：批

简要描述：详见采购文件“第二部份招标内容及技术要求”

备注：

合同履约期限：按招标文件要求执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年01月03日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：

1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月03日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2025年01月03日 14:30

开标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于龙港市公共资源交易中心进行开评标活动。

五、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日

六．其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

（3）本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

（4）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

（5）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七．对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市外国语中学

地    址：龙港新城仁和路以东

传     真：/

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：0577- 59863108

质疑联系人：钱先生

质疑联系方式：0577-59863108

2.采购代理机构信息

名    称：温州超然招标代理有限公司

地    址：龙港市海港路1283号后幢一单元202室

传     真：0577-68803069

项目联系人（询问）：洪世铭（18267789396）

项目联系方式（询问）：0577-68803069

质疑联系人：陈奇

质疑联系方式：15727866665

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政督查科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

### 投标通知(邀请)书

温州超然招标代理有限公司受龙港市外国语中学委托，就龙港市外国语中学功能教室设备采购项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | LGCG2024290 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市外国语中学功能教室设备 |
| 资金来源 | 财政拨款 |
| 预算金额 | 793566元人民币（注：投标报价不得超出预算金额） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 120日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标） |
| 投标截止与开标时间 | 2025年01月03日14:30:00 |
| 投标开评标地点 | 1、代理机构于龙港市公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（ 龙港市海港路1283号后幢一单元202室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| ▲信用记录查询与使用 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 小型、微型企业扶政策（本项目为货物类采购项目，属于工信部联企业〔2011〕300号文件所列的工业） | 专门面向中小企业/小微企业采购项目 R非专门面向中小企业/小微企业采购项目 （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》 （浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （3）中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 （4）事业单位、民办非企业单位等非企业，无法享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策。 |
| 节能、环保 | 落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见评标细则） |
| 支持创新发展 | （1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 （2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。政采云平台金融服务模块里进行线上申请（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home） |
| 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的签章：政采云平台认可的电子签章。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：龙港市海港路1283号后幢一单元202室（温州超然招标代理有限公司 洪世铭收 联系电话：18267789396）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |

### 招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同主要条款

第五部分、投标文件格式

商务部分

技术部分

第六部分、评标办法

注：本次文件中有些文字条款已用加粗、加下划线、加“★”的形式强调，这些特别强调的条款及内容，有些是重要条款，有些将在评审过程中量化，如有违反将导致对供应商不利的评审。

### 第一部份项目简介

一、项目简介

经批准，温州超然招标代理有限公司对龙港市外国语中学功能教室设备采购项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部份招标内容及技术要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容及要求

（一）采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生物实验室 |  |  |  |  |  |
| （一）教师演示控制区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 ★3、台面：采用国内知名品牌≥25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心或SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 3.2、环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果为未检出；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥15%报告。 3.3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012。负荷变形温度：＞200℃； 3.4、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； 3.5防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； 3.6、通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂，检测结果为符合； 3.7、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出； 3.8、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 3.9、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。 4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用桥型金属拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 |  | 张 |
| 2 | 电源总控台 | 1、电源面板采用彩色PVC贴面，按键操作。 2、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。 3、220V/6A新国标五孔插座。 4、交流电源0-30V/3A，通过面板按键叠加选取，电压分辨率为2V，三位半数字电压表实时显示当前交流输出电压值。 5、直流稳压电源0-27V/3A，通过面板上行、下行按键点动选取，电压分辨率为0.1V，三位半数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值。 6、9V±10% 10S大电流输出。 7、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 实验椅 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 1 |  | 个 |
| 4 | 理化生实验教学探究系统软件 | 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； ★2、内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件； ★3、血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面； ★4、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 5、有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择； 6、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； ★7、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 8、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）； 9、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 10、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 11、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 12、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 13、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 14、实现智能设定最佳采样频率； 15、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 16、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 17、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 18、包含各种特殊符号插入公式的功能； 19、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 20、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 套 |
| （二）学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、尺寸：≥1200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 ★3、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4； 3.3、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.4、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 针对以上3.1-3.4条技术参数需提供CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥574*55*165mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥558*53*130mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥39*89mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 ★5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。依据《塑料家具中有害物质限量》，书包斗技术性能需满足以下要求： 5.1、重金属/（mg/kg）限量：可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出。 针对以上书包斗技术性能，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥34*69mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥41*24mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥44*91mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、功能柱： 8.1、尺寸：≥345（长）×220（宽）×745mm（高）。 8.2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 8.3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 24 |  | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 ★5、依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，实验凳力学性能满足以下要求： 5.1、凳子任意方向倾翻，检测结果：符合要求。 5.2、座面、椅背联合静载荷，检测结果：符合要求。 5.3、座面、椅背联合耐久性，检测结果：符合要求。 5.4、座面侧向静载荷（中大学用），检测结果：符合要求。 5.5、椅腿向前静载荷，检测结果：符合要求。 5.6、椅腿侧向静载荷，检测结果：符合要求。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 ★6、依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，实验凳结构安全性能满足以下要求： 6.1、人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，检测结果：符合要求。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 ★7、依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，实验凳耐污染性能满足以下要求： 7.1、不少于18项试验污染物的检测，且包含丙酮、鞋油、柠檬酸（10%）、氯化钠溶液（10%）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）等试剂，分级检测结果为“4级”及以上。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 | 48 |  | 张 |
| 3 | 学生电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 4、依据《教学仪器设备产品一般质量要求》、《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》，学生电源技术性能需满足以下要求： 4.1、检验项目：结构、外观，检验结果：符合。 4.2、检验项目：高温试验。技术要求：温度：（60±2）℃，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 4.3、检验项目：低温试验。技术要求：温度：（-40±2）℃，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 4.4、检验项目：高温高湿试验。技术要求：温度：（50±2）℃，湿度：（90±2）%，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 针对以上学生电源技术性能，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 | 24 |  | 个 |
| 4 | 实验光源 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：7W。 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 | 24 |  | 个 |
| 5 | 水槽台 | 1、尺寸：≥495（长）×595（宽）×805mm（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，规格≥495*595*290mm，壁厚5mm，四周有挡水凸起，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、柜门：前后两块柜门，方便上下水安装和维护，柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，柜门上装有强力磁铁，确保柜门合上后不松动。 6、柜体与水槽隐藏式子母扣连接，牢固不松动。 7、三联水嘴：主体加厚铜质。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。鹅颈管可360°旋转。 开关旋钮高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 13 |  | 张 |
| 6 | 实验室给排水管 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 5、教室进水总开关配截止阀1个。 | 1 |  | 室 |
| 7 | 实验室电气管线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用2.5mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 1 |  | 室 |
| 8 | 调试费用 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 | 1 |  | 套 |
| 9 | 安装费用 | 1、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 | 1 |  | 套 |
| 二、物理实验室 |  |  |  |  |  |
| （一）教师演示控制区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 ★3、台面：采用国内知名品牌≥25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心或SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 3.2、环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果为未检出；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥15%报告。 3.3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012。负荷变形温度：＞200℃； 3.4、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； 3.5防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； 3.6、通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂，检测结果为符合； 3.7、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出； 3.8、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 3.9、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。 4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用桥型金属拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 |  | 张 |
| 2 | 电源总控台 | 1、电源面板采用彩色PVC贴面，按键操作。 2、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。 3、220V/6A新国标五孔插座。 4、交流电源0-30V/3A，通过面板按键叠加选取，电压分辨率为2V，三位半数字电压表实时显示当前交流输出电压值。 5、直流稳压电源0-27V/3A，通过面板上行、下行按键点动选取，电压分辨率为0.1V，三位半数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值。 6、9V±10% 10S大电流输出。 7、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 实验椅 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 1 |  | 个 |
| 4 | 理化生实验教学探究系统软件 | 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； ★2、内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件； ★3、血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面； ★4、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 5、有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择； 6、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； ★7、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 8、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）； 9、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 10、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 11、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 12、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 13、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 14、实现智能设定最佳采样频率； 15、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 16、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 17、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 18、包含各种特殊符号插入公式的功能； 19、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 20、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 套 |
| （二）学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、尺寸：≥1200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 ★3、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4； 3.3、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.4、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 针对以上3.1-3.4条技术参数需提供CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥574*55*165mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥558*53*130mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥39*89mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。依据《塑料家具中有害物质限量》，书包斗技术性能需满足以下要求： 5.1、重金属/（mg/kg）限量：可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出。 针对以上书包斗技术性能，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥34*69mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥41*24mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥44*91mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 ★8、功能柱： 8.1、尺寸：≥345（长）×220（宽）×745mm（高）。 8.2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 8.3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 24 |  | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 ★5、依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，实验凳力学性能满足以下要求： 5.1、凳子任意方向倾翻，检测结果：符合要求。 5.2、座面、椅背联合静载荷，检测结果：符合要求。 5.3、座面、椅背联合耐久性，检测结果：符合要求。 5.4、座面侧向静载荷（中大学用），检测结果：符合要求。 5.5、椅腿向前静载荷，检测结果：符合要求。 5.6、椅腿侧向静载荷，检测结果：符合要求。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 ★6、依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，实验凳结构安全性能满足以下要求： 6.1、人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，检测结果：符合要求。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 ★7、依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，实验凳耐污染性能满足以下要求： 7.1、不少于18项试验污染物的检测，且包含丙酮、鞋油、柠檬酸（10%）、氯化钠溶液（10%）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）等试剂，分级检测结果为“4级”及以上。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 | 48 |  | 张 |
| 3 | 学生电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 3、轻触操作控制、数码显示交直流电压。 4、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 5、学生低压交流电源电压为0-30V/2A输出。 6、学生低压直流电源电压为0-30V/2A输出。 7、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 | 24 |  | 个 |
| 4 | 水槽台 | 1、尺寸：≥495（长）×595（宽）×805mm（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，规格≥495*595*290mm，壁厚5mm，四周有挡水凸起，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、柜门：前后两块柜门，方便上下水安装和维护，柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，柜门上装有强力磁铁，确保柜门合上后不松动。 6、柜体与水槽隐藏式子母扣连接，牢固不松动。 7、三联水嘴：主体加厚铜质。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。鹅颈管可360°旋转。 开关旋钮高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 13 |  | 张 |
| 5 | 实验室给排水管 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 5、教室进水总开关配截止阀1个。 | 1 |  | 室 |
| 6 | 实验室电气管线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用2.5mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 1 |  | 室 |
| 7 | 调试费用 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 | 1 |  | 套 |
| 8 | 安装费用 | 1、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 | 1 |  | 套 |
| 三、化学实验室（常规排风扇通风） |  |  |  |  |  |
| （一）教师演示控制区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 ★3、台面：采用国内知名品牌≥25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心或SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 3.2、环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果为未检出；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥15%报告。 3.3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012。负荷变形温度：＞200℃； 3.4、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； 3.5防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； 3.6、通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂，检测结果为符合； 3.7、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出； 3.8、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 3.9、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。 4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理， 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用桥型金属拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 |  | 1 | 张 |
| 2 | 电源总控台 | 1、电源面板采用彩色PVC贴面，按键操作。 2、刷卡或密码开机功能，定时关机，开机后60分钟倒计时，计时完成后自动断开总电源。 3、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。 4、220V/6A新国标五孔插座。 5、交流电源0-30V/3A，通过面板按键叠加选取，电压分辨率为2V，三位半数字电压表实时显示当前交流输出电压值。 6、直流稳压电源0-27V/3A，通过面板上行、下行按键点动选取，电压分辨率为0.1V，三位半数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值。 7、9V±10% 10S大电流输出。 8、直流高压240V-300V/100mA选择输出。 9、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。 ★10、依据《教学仪器设备产品一般质量要求》、《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》，教师电源技术性能需满足以下要求： 10.1、检验项目：结构、外观，检验结果：符合。 10.2、检验项目：高温试验。技术要求：温度：（60±2）℃，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 10.3、检验项目：低温试验。技术要求：温度：（-40±2）℃，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 10.4、检验项目：高温高湿试验。技术要求：温度：（50±2）℃，湿度：（90±2）%，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 针对以上教师电源技术性能，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 |  | 1 | 套 |
| 3 | 实验椅 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 |  | 1 | 个 |
| 4 | 理化生实验教学探究系统软件 | 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； ★2、内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件； ★3、血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面； ★4、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 5、有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择； 6、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； ★7、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 8、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）； 9、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 10、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 11、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 12、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 13、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 14、实现智能设定最佳采样频率； 15、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 16、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 17、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 18、包含各种特殊符号插入公式的功能； 19、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 20、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 |  | 1 | 套 |
| （二）学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、尺寸：≥1200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。箱体采用E1级中密度三聚氰胺饰面板，实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内。 ★3、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4； 3.3、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.4、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 针对以上3.1-3.4条技术参数需提供CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥574*55*165mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥558*53*130mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥39*89mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 ★5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。依据《塑料家具中有害物质限量》，书包斗技术性能需满足以下要求： 5.1、重金属/（mg/kg）限量：可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出。 针对以上书包斗技术性能，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥34*69mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥41*24mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥44*91mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 ★8、功能柱： 8.1、尺寸：≥345（长）×220（宽）×745mm（高）。 8.2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 8.3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 |  | 24 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 ★5、依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，实验凳力学性能满足以下要求： 5.1、凳子任意方向倾翻，检测结果：符合要求。 5.2、座面、椅背联合静载荷，检测结果：符合要求。 5.3、座面、椅背联合耐久性，检测结果：符合要求。 5.4、座面侧向静载荷（中大学用），检测结果：符合要求。 5.5、椅腿向前静载荷，检测结果：符合要求。 5.6、椅腿侧向静载荷，检测结果：符合要求。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 ★6、依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，实验凳结构安全性能满足以下要求： 6.1、人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，检测结果：符合要求。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 ★7、依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，实验凳耐污染性能满足以下要求： 7.1、不少于18项试验污染物的检测，且包含丙酮、鞋油、柠檬酸（10%）、氯化钠溶液（10%）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）等试剂，分级检测结果为“4级”及以上。 针对以上实验凳技术性能参数，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 |  | 48 | 张 |
| 3 | 学生电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 4、依据《教学仪器设备产品一般质量要求》、《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》，学生电源技术性能需满足以下要求： 4.1、检验项目：结构、外观，检验结果：符合。 4.2、检验项目：高温试验。技术要求：温度：（60±2）℃，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 4.3、检验项目：低温试验。技术要求：温度：（-40±2）℃，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 4.4、检验项目：高温高湿试验。技术要求：温度：（50±2）℃，湿度：（90±2）%，时间：4h。检验结果：试验后，工作正常。 针对以上学生电源技术性能，提供国家权威检测机构出具的有CMA、CNAS、 标志检测报告复印件佐证参数。 |  | 24 | 个 |
| 4 | 水槽台 | 1、尺寸：≥595*445*830/1150mm。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、柜门：柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，确保柜门合上后不松动。 6、柜体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 ★7、二联折叠水嘴： 7.1、双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴； 7.2、鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸； 7.3、开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。 7.4、上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 |  | 13 | 张 |
| 5 | 实验室给排水管 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 5、教室进水总开关配截止阀1个。 |  | 1 | 室 |
| 6 | 实验室电气管线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用2.5mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用1.5mm2优质多芯铜质护套线。 |  | 1 | 室 |
| 7 | 安装费用 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 |  | 1 | 套 |
| 8 | 调试费用 | 1、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 1 | 套 |
| 9 | 万向吸风罩（铝合金） | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2、关节密封圈：高密度橡胶，不易老化。 3、关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进气流量。 6、拱形集气罩：直径≥375mm，高密度PP材质。 7、伸缩导管：直径≥75mmPP。 8、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型。 |  | 25 | 套 |
| （三）上排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气系统 | 室内风管及配件： 1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，优质PVC成品管道； 2、支管道规格：φ110mm/φ200mm，优质PVC成品管道； 3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4、实际管径视现场情况可适当调整。 室外风管及配件： 1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，优质PVC成品管道； 2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3、安装附件：固定铁卡。 离心风机： 1、风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为5.5kW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值； 2、风机减振器：PVC胶垫； 3、防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； 4、风机进出口消音器：室内噪音≤65dB。 风机控制器：采用变频调速，0-50HZ调节，高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速风量大小。 风机消音器：通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声≤65db，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。 风机控制线：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 1、电缆的额定电压300/500V。 2、电缆长期工作温度-30～90℃。 3、电缆敷设温度不低于0℃。 4、WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍。 5、低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 风管支架及耗材：采用吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动。 |  | 1 | 套 |
| 四、计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生终端 | 1. 整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。 2.★CPU 采用 Intel 十二代 Core i3 处理器或以上，处理器核数≥6，线程数≥8，主频≥1.2GHz，三级缓存≥10MB。 3.GPU 处理单元数≥48 个，最大主频≥1.2GHz。4. 内存：≥16GB SO-DIMM DDR4 3200MT/s。 5. 存储：≥256GB M.2 SSD Nvme 硬盘。 6. 网络通信：集成 1000M 以太网卡，支持 wake o LAN。 7. 接口：USB 3.0≥3 个；USB 2.0≥3 个；Type C≥1 个；接口（USB、Type-C） 支持关机充电。 8. ★接口：3.5mm 二合一音频接口≥1 个，麦克风输入≥1 个，音频输出≥1 个； HDMI 输出接口≥1，RJ45≥1。 9. ★可通过应用软件关闭屏幕背光，使屏幕黑屏，关闭背光指示灯变为绿色，打开背光变为白色； 10. ★可通过应用软件从硬件层面禁用电脑扬声器外放输出或同时禁用扬声器外放 和耳机音频输出； 11. ★网口具有防拔结构设计，网线插入后通过插针解锁拔出； 12. ★机身具有嵌入式结构设计，可安装耳机挂钩； 13. ≥23.8 英寸显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2， 屏幕比例 16：9。 14. 显示屏幕 sRGB 色域覆盖率≥100%。 15. 屏幕背光采用无频闪的 DC 调光技术。 16. 屏幕支持硬件低蓝光。 18. 整机集成 2*3W 扬声器，双阵列麦克风。 18. 整机摄像头分辨率≥1080P。 19. ★整机支持通过应用软件切换静音模式/平衡模式。 20. 显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。 21.可通过应用软件关闭屏幕背光，使屏幕黑屏。电源指示灯为双色，屏幕管控时变换颜色。 22.可通过应用软件控制，使电脑扬声器外放输出无声或扬声器外放和耳机音频输出同时无声，控制时调节扬声器音量条无法打开声音。 23.屏幕背光采用无频闪的DC调光技术。 24.★屏幕支持硬件低蓝光。 25.★取得低噪声认证。 |  | 40 | 台 |
| 2 | 机房管控 | 1、登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2、设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3、人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4、教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf; 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif; 音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4 5、教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6、学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 7、★课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误（提供权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 8、★课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看本次作答完成的排名、耗时以及答题情况（提供权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 9、学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 10、★切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看（提供权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 11、★教学白板课件同步：支持同步教学软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选（提供权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）。12、文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 13、★文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享（提供权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 14、授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 15、文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。 16、文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。 17、导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 18、黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。 19、离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。 20、★设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP（提供权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 21、学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 22、学生名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。 23、教师名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。 24、软件服务期：正版授权，3年以上服务期。 |  | 40 | 套 |
| 3 | 学生电脑桌椅 | 规格：1400*600*760mm，台面及侧板采用E1级刨花板，台面厚度25mm，桌架材料采用优质冷轧钢板厚度0.6-1.4mm搭配制作而成，桌架表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点，满足环保，散热，美观，扩展等需求。 1、材质：桌架主要支撑采用0.6厚冷轧钢板制作，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序，经打磨、抛光表面平整光滑。表面经过酸洗、磷化、静电粉末喷涂，经高温烘烤漆面吸附力强，不易刮花、脱落，美观无气味，无污染。从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。板材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，厚度采用25mm，抗磨损、耐热、易擦洗；具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧钢板冲压折弯成型，通风散热系统，浮式底柜。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 |  | 20 | 张 |
| 4 | 交换机 | 24口交换机 |  | 2 | 张 |
| 5 | 机柜 | 24u |  | 1 | 套 |
| 6 | 安装布线 | 安装布线及辅材 |  | 1 | 批 |
| 7 | 信息套件 | 信息科技教学套件（初中） 信息科技实验板*1，32位主板，尺寸≤48*52mm，供电电压：5V，工作电压：3.3V。板载：1个光线传感器，1个麦克风，1个温湿度，1个无源蜂鸣器，2 颗全彩LED灯,1 颗LED灯，1块128x64OLED显示屏，2个物理按键(A/B)，WIFI及蓝牙。含半透ABS外壳，支持金手指部分外壳脱卸。 超声波雾化模块*1，含驱动板、棉棒、振荡片、≤10mL密封塑料瓶1套。驱动板尺寸≤3cm*2cm(新线路板尺寸)，额定电压：5V，额定电流：300mA，接口采用XH2.54-2P插座。 程控微型风扇 *1，尺寸≤5*5*1cm，额定电压：5V，额定电流：100mA，含100mm带XH2.54单头线。 2路微型驱动模块*1，输入为RJ12(6P6C)水晶座，输出为2路XH2.54-2P插座，高透度ABS材料外壳带有凸粒及可嵌入凸粒的孔，孔距≤10mm孔径≤8mm。 光线传感器（单体）*1，也叫做亮度传感器，用来感应光线强弱的。接口类型：标准6芯水晶插座，电压≤5V，电流：10mA，控制电路部分外观尺寸≤30×20×25mm，ABS材料外壳带有凸粒及可嵌入凸粒的孔，孔距≤10mm孔径≤8mm。 水分传感器（单体）*1，又名土壤水分传感器、土壤墒情传感器、土壤含水量传感器，主要用来测量土壤相对含水量，接口类型：标准6芯水晶插座，工作电压≤5V，工作电流≤20mA，量程 0~4095，控制电路部分外观尺寸≤70×20×25mm，高透度ABS材料外壳带有凸粒及可嵌入凸粒的孔，孔距≤10mm孔径≤8mm。 USB Type-C数据线*1 , 100cm。 PH2.0-4P转RJ12(6P6C)*1, 100mm。 双头XH2.54-2P线*1, 100mm。 黑色功能底板*1,玻璃纤维板，尺寸≤25*17cm，厚度≥1.6mm，含增高柱。 基于MQTT的物联数据中台，支持项目发布，主题新增，消息发布及订阅，设备添加，及智能物联。 铝合金实验箱，尺寸≥25.5*18*10.5cm。 |  | 40 | 套 |
| 五、科学实验室器材与药品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物显微镜 | 1000X单目， 40×， 100×弹簧镜头物镜， 反光镜， 电光源可互换； 调焦机构有可调式限位装置和阻尼装置 | 25 |  | 台 |
| 2 | 放大镜 | 5倍(焦距≈50mm, 误差≤8%) , 通光孔径30mm | 30 |  | 个 |
| 3 | 透明水槽(方形) | 无色透明塑料, 透光率≥85%, 250mm×180mm×100mm,厚≥2mm。附无色透明塑料制集气架,圆孔φ25mm, 孔距190mm | 25 |  | 个 |
| 4 | 碘升华凝华管 | 无色透明硼硅玻璃， 28mm×34mm， 两端面应为凹面， 玻璃手柄长90mm | 25 |  | 个 |
| 5 | 方座支架 | 方形座1， 质量≥1.5kg， 立杆1， 垂直夹2， 平行夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环、吊杆各1 | 30 |  | 套 |
| 6 | 三脚架 | 环内径75mm±5mm, 宽 16mm±1mm, 厚度5mm~11mm; 脚φ6mm, 脚高150mm±5mm | 25 |  | 个 |
| 7 | 试管架 | 木质, 8孔, 孔径21mm | 25 |  | 个 |
| 8 | 试管架 | 木质, 8孔, 孔径25mm4 个, 35mm4个 | 25 |  | 个 |
| 9 | 托盘天平 | 200g, 分度值0.2g, 配 6级(M₂级) 砝码, 100g×1, 50g×1, 20g×2, 10g×1, 5g×1。有“CMC”标志 | 25 |  | 台 |
| 10 | 金属钩码 | 10g(φ15mm)×1, 20g(φ18mm)×2, 50g(φ26mm)×2, 200g(φ32mm) ×2, 能叠放,配钩码盒 | 25 |  | 套 |
| 11 | 温度计 | 局浸式, 有机液体, 0℃~100℃, 最小分度值1℃, ≤± 1℃ | 25 |  | 支 |
| 12 | 温度计 | 局浸式, 水银, 0℃~200℃, 最小分度值1℃, 100℃以内≤1℃, 100℃以上≤±1.5℃ | 25 |  | 支 |
| 13 | 演示温度计 | -5℃~100℃, 分度值1℃, 0℃以上误差±1℃。全长≥565mm,感温泡长度≥30mm,感温泡距 离标尺下线≥135mm，标尺全长≥350mm。标度板上标摄氏温度℃和热力学温度K。 | 2 |  | 台 |
| 14 | 体温计 | 口腔用水银体温计, 35℃~42℃, 分度值0.1℃, 应有“CCV”标志, 盒式, 带绳 | 25 |  | 支 |
| 15 | 条形盒测力计 | 盒式, 指针式, ON~10N, 分度值0.2N。刻度尺长80mm | 25 |  | 个 |
| 16 | 条形盒测力计 | 盒式, 指针式, ON~5N, 分度值0.1N。刻度尺长80mm | 25 |  | 个 |
| 17 | 直流电流表 | 2.5级, 0.6A/3A, 压降: 75mV。 | 50 |  | 只 |
| 18 | 直流电压表 | 2.5级, 3V/15V, 满度电流: 1mA。 | 50 |  | 只 |
| 19 | 立方体组 | 黄铜(边长20mm)、铁(边长20mm)、铝(边长20mm)、铝(边长30mm)、木材(边长50mm)各 1个， 带不锈钢挂钩 | 25 |  | 套 |
| 20 | 运动和力实验器 | 小车、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、小球(大小钢球各1个、玻璃球1个)及空盒、毛巾、棉布。小车100g, 平面板 800mm, 斜面板 200mm, 过渡片厚0.8mm~1mm, 钢球2个、玻璃球1个， 斜面板调节角度0°~30° | 25 |  | 套 |
| 21 | 阿基米德原理实验器 | 筒1(内径50mm, 质量≤20g) 、圆柱体1(外径50mm, 体积: 1.0×10⁸mm³, 质量≥120g)、溢液杯1(内径≥88mm，溢液下口不低于70mm， 溢液管内径不小于10mm， 管口向下倾斜)。筒和圆柱体外应有三条容积(或体积)等分线，溢液杯有二条容积标尺(分别从溢液管口向下及向上, 溢液管以上容积200mL) 。 | 2 |  | 套 |
| 22 | 液体内部压强实验器 | 承压盒，支杆、硅胶管、过渡接头、配接乳胶管、硅橡胶膜组成，承压盒内径应为φ36~φ38mm，配硅橡胶模， 有手动转动机构。 | 2 |  | 套 |
| 23 | 演示滑轮组 | 单2, 三并2, 三串2。单滑轮φ40mm、三并滑轮φ70mm、三串滑轮φ40mm、φ53mm和φ70mm。滑轮绳长1m， 直径1mm。单边悬臂式滑轮框， 上下挂钩互成90°或可转动。每个滑轮组中有一个可止动滑轮。 | 2 |  | 组 |
| 24 | 滑轮组 | 单4, 二并2, 二串2。单滑轮φ40mm, 二并滑轮φ40mm, 二串滑轮φ40mm、φ53mm。滑轮绳1m， 直径1mm。单边悬臂式滑轮框， 每个滑轮组中有一个可止动滑轮。 | 25 |  | 组 |
| 25 | 初中力学演示板 | 含实验板(36cm×24cm×2cm,96孔)4块, 双向测力计2套, 大滑轮(φ120mm)2个, 小滑 | 2 |  | 套 |
| 26 | 斜面小车 | 斜面815mm×100mm×20mm,小车100mm×80mm×40mm,200g,在1:35坡度的斜面上自动滑下;摩擦块 100mm×80mm×40mm, 两摩擦面, 砝码筒质量6g | 25 |  |  |
| 27 | 内聚力演示器 | 两φ20×50mm铅圆柱体(镶铁长1/2)、挤压器和二根扳杆组成，附旋转式刮削器，挤压孔φ8mm | 2 |  | 套 |
| 28 | 空气压缩引火仪 | 透明有机玻璃气缸,内径φ10mm, 外径25mm,长130mmmm, 底座φ65mm。手柄φ40mm,活塞杆φ8mm。能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉。 | 2 |  | 个 |
| 29 | 分子间隔演示器 | 高200mm细长颈瓶, 颈高90mm, 直径9mm, 瓶身直径40mm, 口部有标度线, 带塞; 有透明塑料底座: 附 5mL 塑料注射器, 10mL 油酸 | 2 |  | 件 |
| 30 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒， 附面积应不小于350mm×350mm丝绸 | 25 |  | 对 |
| 31 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸脂棒， 附面积应不小于 150mm×150mm毛皮 | 25 |  | 对 |
| 32 | 箔片验电器 | 金属外壳， 透明玻璃观察面， 毛玻璃非观察面， ≤65%环境下带电后箔片张开角度约50°， 在30°以上时间10min | 2 |  | 对 |
| 33 | 小灯座 ×75 | E10螺口灯座， 黄铜口圈， 弹性中心触点， 导线或铜片连接。接线柱帽不能旋下， 插接两用，铜质固定螺杆M4， 防松脱弹簧垫圈， 铜质垫片 | 75 |  | 个 |
| 34 | 单刀开关 ×75 | 单刀单掷， 铜质闸刀宽7mm厚0.7mm，接线柱帽不能旋下， 插接两用， 铜质固定螺杆M4，防松脱弹簧垫圈， 铜质垫片 | 75 |  | 个 |
| 35 | 滑动变阻器×25 | 10Ω， 2A， 康铜电阻线， 额定电流工作30min温升≤300℃。接线柱有防松动装置 | 25 |  | 个 |
| 36 | 电阻定律实验器 | φ0.3mm、φ0.5mm、φ0.8mm镍铬丝, φ0.3mm、φ0.5mm、φ0.8mm康铜丝, 长度均为50cm,通过接线柱固定在底板上， 有串联连接片， 铜质接线柱和连接片 | 25 |  | 个 |
| 37 | 焦耳定律演示器 | 洪示饭, 液体式, 透明贮液筒3, 底座3, 电阻圈3(4Ω2, 2Ω1, 误差≤±5%), 用玻璃液体温度计 | 25 |  | 套 |
| 38 | 条形磁铁 | 长180mm铝铁碳条形磁钢一对， 截面积405mm²，配磁力线闭合铁片， 表观磁感应强度≥0.070T | 25 |  | 对 |
| 39 | 蹄形磁铁 | 长800元，钢铁单位形磁钢一个， 截面积200mm²， 配磁力线闭合衍铁， 表观磁感应强度≥0.055T。 | 25 |  | 个 |
| 40 | 磁感线演示器 | 油封铁粉式， 环境温度大于10℃时摇匀铁粉每次≤20s | 2 |  | 套 |
| 41 | 电流磁场演示器 | 油封铁粉盒式， 显示通电直线电流、单匝线圈、螺线管的磁场分布 | 2 |  | 套 |
| 42 | 演示电磁继电器 | 200mm×90mm×230mm立式, DC9V60mA, 吸合≤48mA, 释放≥10mA。接触电阻常闭1Ω常开<0.5Ω。触点开距≥2mm。触点表面镀银或镀镍。线圈外有绕向标志， 500次无误动作 | 2 |  | 个 |
| 43 | 电磁感应演示器 | 滚动导体式， 铁氧体磁极， 匀强磁场区域≥100mm×100mm； 实心黄铜棒， 2A 电流滚动； 附微电流放大器(单根导线切割磁感线实验， 配演示电表， 放大倍数连续可调) | 2 |  | 台 |
| 44 | 数据采集器 | 八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 单通道最高采样速率200ksps； 内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。 | 1 |  | 台 |
| 45 | 静力传感器 | 双量程传感器 ★量程一：-50N ～ +50N 分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负； ★量程二：-10N ～ +10N 分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负； 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 对 |
| 46 | 光电门 | 五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数； 分辨率：10μS 拥有五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 对 |
| 47 | 电流传感器 | 双量程传感器 ★量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A ★量程二：-600mA～+600mA 分辨率：1mA 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 48 | 电压传感器 | 双量程传感器 ★量程一：-15V ～ +15V 分辨率： 0.01V ★量程二：-3V ～ +3V 分辨率： 0.002V 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 49 | 微电流传感器 | 四量程传感器 ★量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA ★量程二：-100μA ～ +100μA 分辨率：0.1μA ★量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA ★量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA 拥有四种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 3 |  | 只 |
| 50 | 普通温度传感器 | 量程：-50℃ ～ +150℃ 分辨率：0.1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 51 | 气体压强传感器 | 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 52 | 声振动传感器 | ★量程：-100%～100% ★分辨率：1% ★测量频率范围：20Hz～20kHz 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 53 | 声强传感器 | 量程：30dB ～ 120dB 分辨率：0.1dB 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 54 | 磁感应强度传感器 | 双量程传感器 量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率：0.02mT 量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率：0.001mT 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 55 | 位移(分体) | 量程：0.2m ～ 3m 分辨率：1mm 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 套 |
| 56 | 加速度传感器 | ★量程：-8g～+8g ★分辨率：0.005g 数据传输端口为USB接口。 ★可显示x、y、z3个方向上加速度的分量。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 57 | 热辐射传感器 | 双量程传感器，可用于测量物体表面温度或热辐射功率值 ★量程一：-50˚C ～ +150˚C 分辨率：0.01˚C ★量程二：0W～2500W 分辨率：0.5W 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 58 | 传感器收纳箱及数据线套件 | 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。 | 1 |  | 套 |
| 59 | 光具盘 | 磁吸附式, 矩形光盘650mm×240mm; 圆形光盘φ250mm, 盘面四象限分别刻0°~90°, 分度值1°。光学零件： 梯形玻砖1， 等腰直角棱镜1， 半圆柱透镜1， 小双凹柱透镜1， 小双凸柱透镜1， 大双凸柱透镜1， 平面镜1， 凹凸柱面镜1， 正三棱镜2， 双凸透镜1。半导体激光光源，可显示5条平行光， R6或R20电池电源 | 2 |  | 套 |
| 60 | 光具座 ×25 | 光学元件同“光具组”。导轨长1000mm。金属滑块, 金属标尺, 刻度900mm, 分度为1mm, 全长误差≤±1mm,等分度误差<0.2mm;用交、直流6V~8V,功率≤5W光源,出口处照度≥5001x,500mm处照度≥3001x | 25 |  | 套 |
| 61 | 光具组 | 双凸透镜2， 平凸透镜1； 双凹透镜1； 黑色“1”字屏1， 白光屏1， 毛玻璃光屏1； 光源出口 | 25 |  | 套 |
| 62 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、ZF3 玻璃三棱镜，两块棱镜应配对， 顶角为60°， 有效边长不小于 25mm，高度不小于25mm， 非工作面唐砂和三棱镜台、光屏、支承系统组成； 不小于8W白炽灯光源。 | 2 |  | 套 |
| 63 | 平面镜成像实验器 ×25 | 半透膜平面镜尺寸： 150mm×100mm， 厚5mm， 镜片边缘倒边倒角， 镀膜面有标志， 支架2个，物体2个， 像物字符分别为左右对称的英文字F | 25 |  | 套 |
| 64 | 光的传播、反射、折射实验器×25 | 可显示光路的透明材料半圆玻砖，半导体激光光源。附平面反射镜。蓝色底盘， 印角度盘(法线两侧0°~90°) | 2 |  | 套 |
| 65 | 光的反射、折射演示器 | 可显示光路透明材料半圆玻砖， φ150mm、厚8mm； 半导体激光光源， 光源配固定架， 能绕盘360°旋转， 附反射镜、漫反射镜、两个矩形玻砖。φ300mm蓝色底盘， 印角度盘(法线两侧0°~90°) | 2 |  | 件 |
| 66 | 水电解演示器 ×2 | 霍夫曼式， 厚壁毛细管尖嘴导管氢气出口， (与阀门间总容积≤1mL)。容积10mL 贮气漏斗氧气出口， 加液漏斗容积≥80mL。碱式用玻璃一乳胶管球阀门， 不锈钢电极； 酸式用旋转式玻璃阀门, 铅电极。电极面积≥200mm² | 2 |  | 台 |
| 67 | 日月食实验球×2 | 直径约120mm 白色球、20mm和30mm黑色球各1个, 有手柄 | 2 |  | 套 |
| 68 | 汽油机模型×2, | 四冲程单缸汽油机模型。活塞运动压缩比1：6， 整体高不小于 300mm。正确显示各冲程动作 | 2 |  | 个 |
| 69 | 初中演示用分子结构模型×2 | 比例模型： 氢分子、氧分子、水、过氧化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、甲烷、乙炔、甲醛、氮气、氢原子、氧原子、碳原子， 球棍模型： 甲烷 | 2 |  | 套 |
| 70 | 植物细胞模型 ×2 | PVC制， 洋葱表皮细胞显微结构的立体模型， 300mm×180mm ×50mm。示一个细胞的完整形态， 细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡 | 2 |  | 件 |
| 71 | 根纵剖模型 ×2 | PVC制， 单子叶植物玉米的根尖纵剖模型， 高520mm放于支架上， 根尖中部做不同方向的纵剖面 | 2 |  | 件 |
| 72 | 叶构造模型 y2 | PVC制, 蚕豆叶构造模型, 400mm×140, 叶主脉处高180mm, 通过主脉做部分叶片的横切, 一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面， 示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面 | 2 |  | 件 |
| 73 | 桃花模型 ×2 | PVC制， 放大的盛开状态， 花冠的直径330mm±15mm ， 放于支架上。示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。花瓣、雌蕊可拆装， 子房做纵剖 | 2 |  | 件 |
| 74 | 头、颈、躯干模型 | PVC制， 男性成人， 高850mm带底座。心脏、两肺器官大部分及主支气管、食管与胸主动脉均可拆下。膈能拆下，应为呼气状态。腹腔内器官肝、胃、肠可分别拆下， 十二指肠、胰和脾相连一体可拆下 | 2 |  | 件 |
| 75 | 心脏解剖模型 ×2 | PVC制。自然大呈舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长220mm±15mm。以正常生理位置放于底座上。显示心的外部形态特征及有关的大血管 | 2 |  | 件 |
| 76 | 耳解剖模型 ×2 | PVC制。成人耳模型， 长度(颞骨岩部的锥体长轴) 300mm±20mm， 固定于底座上。模型整体外形为外耳及相连的颞骨岩部， 切除外耳道前部，水平切开颞骨岩部， 显示外耳道、中耳、内耳形态结构 | 2 |  | 件 |
| 77 | 肾单位、肾小体模型×2 | PVC制。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成。产品应采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料制作。分别置于支架或底座上。肾模型作额状剖面， 不小于210mm×100mm。示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂 | 2 |  | 件 |
| 78 | 尿的形成动态模型×2 | 产品应清晰显示一个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构。宽320mm，高460mm。通过有色光源的流动运行，应能模拟演示肾小球的滤过， 肾小管和集合管的重吸收和排泌 | 2 |  | 件 |
| 79 | 膈肌运动模拟器 ×2, | 模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺(或肺泡) 等结构， 高250mm，宽度或直径220mm，膈的直径(或长径) 不小于170mm。胸腔(前面观) ，透明可视面， 能清晰看到气管、支气管、肺的模式结构。模拟演示吸气， 膈下降两肺扩张，呼气时膈回升复位，两肺回缩。膈下降的幅度不小于 30mm。肺扩张的幅度不小于 30mm | 2 |  | 件 |
| 80 | 经纬度模型 ×2 | 320mm， 24条经线、9条纬线， 空心网状球体， 装于支架上， 内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，可转动的经线平面板和纬度指针， 球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针 | 2 |  | 件 |
| 81 | 板块构造及地表形态模型×2 | 600mm×310mm×150mm，表现地幔对流引起的板块相对运动而发生张裂或彼此碰撞。表面内容：火山、地震、大洋中脊脊转换断层、深海沟、岛弧、火山岛链： 大陆边缘的火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、雪峰刃脊、大陆架、平原、河流、湖泊： 横剖面前后： 上地幔、硅镁层、硅铝层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位(褶皱和断层)纵剖面一侧： 地球上部的分层，另一侧： 大洋壳和大陆壳构造的差异 | 2 |  | 件 |
| 82 | 地球内部构造模型 y2, | 320mm 立体地形，陆地、海洋地形用分层设色立体表示； 八分之一球体解剖示地壳、地幔和地核 | 2 |  | 件 |
| 83 | 月相变化演示模型2 | 200mm×200mm×200mm，以“地球”为观测点， 有可运动月球和实际观察到的月相， 月球和地球上的观测方向同轴转动 | 2 |  | 件 |
| 84 | 人血涂片 ×30 | 标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态。在400x下， 能看清红血细胞和白血细胞， 有时可见血小板 | 30 |  | 片 |
| 85 | “上”字装片x30. | 汉字“上”装片 | 30 |  | 片 |
| 86 | 数据采集器 | 八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 单通道最高采样速率200ksps； 内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。 | 1 |  | 台 |
| 87 | 普通温度传感器 | 量程：-50℃ ～ +150℃ 分辨率：0.1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 88 | 湿度传感器 | 量程：1%RH ～ 100%RH 分辨率：0.1%RH 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 89 | 光照度传感器 | 量程：0Lux～65535Lux 分辨率：1Lux 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 90 | pH值传感器 | 量程：0～14 分辨率：0.01 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 91 | 电导率传感器 | 双量程传感器 量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 92 | 氧气传感器 | 量程：0%～100% 分辨率：0.1% 电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 93 | 二氧化碳传感器 | 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm 量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 可测量空气中的二氧化碳浓度。 | 1 |  | 只 |
| 94 | 酒精传感器 | 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 ★量程一：0ppm～5000ppm 分辨率：5ppm ★量程二：0mg/m³～2400mg/m³ 分辨率：2.5mg/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 95 | 气体压强传感器 | 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 96 | 心率传感器 | 双量程传感器，可用于测量脉率及脉搏波形 量程一：25bpm～250bpm 分辨率：1bpm 量程二：0～100 分辨率：1 （脉搏波形） 拥有两种量程，软件选择量程，指脉式探头，数据传输端口为USB接口 。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 97 | 心电图传感器 | 量程：0mv～5mv 分辨率：0.01mv 数据传输端口为USB接口 。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 98 | 多功能健康监测仪 | 1.★SpO2 血氧饱和度:量程：35～100％ 分辨率：1% 2.★PR 脉率:量程：25～250bpm 分辨率：1bpm 3.★CNIBP 连续无创血压: 收缩压量程：80 ~ 200 mmHg 舒张压量程：40 ~ 120 mmHg 4.三种显示模式: TFT显示屏显示、计算机软件专用界面显示、手机app显示，支持与计算机及手机的无线通讯。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 套 |
| 99 | 传感器收纳箱及数据线套件 | 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。 | 1 |  | 套 |
| 100 | 量筒×55 | 无色透明玻璃, 标称容量 10mL, 最小分度0.2mL, 壁厚≥1.0mm | 55 |  | 个 |
| 101 | 量筒×55 | 无色透明玻璃, 标称容量50mL, 最小分度 1mL, 壁厚≥1.0mm | 55 |  | 个 |
| 102 | 量筒×55 | 无色透明玻璃, 标称容量 100mL, 最小分度 1mL, 壁厚≥1.0mm | 55 |  | 个 |
| 103 | 量筒×30 | 无色透明玻璃, 标称容量500mL, 最小分度5mL, 壁厚≥1.2mm | 30 |  | 个 |
| 104 | 量杯×2 | 无色透明玻璃, 标称容量250mL, 最小分度25mL, 壁厚≥1.2mm | 2 |  | 个 |
| 105 | 试管 | 3.3硼硅玻璃, 口部应做卷边处理, φ12mm×75mm, 壁厚1.0mm | 200 |  | 支 |
| 106 | 试管 | 3.3硼硅玻璃, 口部应做卷边处理, φ16mm×150mm, 壁厚1.2mm | 200 |  | 支 |
| 107 | 试管 | 3.3硼硅玻璃, 口部应做卷边处理, φ18mm×180mm, 壁厚1.2mm | 100 |  | 支 |
| 108 | 试管 | 无色透明低硼钠钙玻璃, 口部应做卷边处理, φ21mm×200mm, 壁厚1.2mm | 50 |  | 支 |
| 109 | 试管 | 无色透明低硼钠钙玻璃, 口部应做卷边处理, φ30mm×200mm, 壁厚1.5mm | 50 |  | 支 |
| 110 | 试管 | 无色透明低硼钠钙玻璃, 口部应做卷边处理, φ32mm×200mm, 壁厚1.5mm | 50 |  | 支 |
| 111 | 烧杯 | 3.3硼硅酸盐玻璃, 口部应做熔口处理, 标称容量25ml, φ34mm×50mm, 壁厚0.7mm | 100 |  | 个 |
| 112 | 烧杯 | 3.3硼硅酸盐玻璃, 高硼硅玻璃制, 口部应做熔口处理, 标称容量50ml, φ42mm×60mm, 壁厚0.8mm | 100 |  | 个 |
| 113 | 烧杯 | 3.3硼硅酸盐玻璃, 口部应做熔口处理, 标称容量100ml, φ50mm×70mm, 壁厚0.9mm | 150 |  | 个 |
| 114 | 烧杯 | 3.3硼硅酸盐玻璃, 口部应做熔口处理, 标称容量250ml, φ70mm×95mm, 壁厚1.1mm | 150 |  | 个 |
| 115 | 烧杯 | 3.3硼硅玻璃, 口部应做熔口处理, 标称容量500ml, φ85mm×120mm, 壁厚1.2mm | 50 |  | 个 |
| 116 | 烧杯 | 3.3硼硅玻璃, 口部应做熔口处理, 标称容量1000ml, φ105mm×145mm, 壁厚1.3mm | 2 |  | 个 |
| 117 | 烧瓶 | 3.3硼硅玻璃, 细口圆底烧瓶, 标称容量250ml, 全高145mm, 壁厚0.9mm | 2 |  | 个 |
| 118 | 锥形瓶 | 3.3硼硅玻璃, 标称容量100ml, 瓶颈外径22mm, 全高105mm, 壁厚0.8mm | 30 |  | 个 |
| 119 | 锥形瓶 | 3.3硼硅玻璃, 标称容量250ml, 瓶颈外径34mm, 全高145mm, 壁厚0.9mm | 30 |  | 个 |
| 120 | 蒸馏烧瓶 | 3.3硼硅玻璃, 蒸馏烧瓶, 标称容量250ml, 瓶球外径85mm, 瓶颈外径34mm | 2 |  | 个 |
| 121 | 酒精灯 | 透明钠钙玻璃制, 单口酒精灯150mL,全高95mm, 壁厚1.5mm, 灯体直径84mm, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。配塑料灯罩， 棉线灯芯 | 30 |  | 个 |
| 122 | 冷凝器×2 | 直形固定型冷凝管， 硼硅酸玻璃制， 全长300mm， 非磨砂接头上管口熔光。下端滴口30°角 | 2 |  | 支 |
| 123 | 牛角管×2 | 无色透明硼硅玻璃应接管, φ18mm×150mm, 直形管长80mm, 锥形管长70mm, 壁厚1.5mm | 2 |  | 支 |
| 124 | 漏斗 | 口径60mm | 30 |  | 个 |
| 125 | 分液漏斗 | 硼硅玻璃， 梨型分液漏斗， 标称容量50mL，壁厚≥0.8mm | 30 |  | 个 |
| 126 | 滴管 | 无色透明硼硅玻璃, 直型滴管φ8mm×150mm, 管壁 1mm±0.2mm, 管尖径2mm~3mm, 配乳胶头滴管 | 100 |  | 个 |
| 127 | 集气瓶 | 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色。125mL, 高110mm, 直径54mm, 瓶身厚度≥1.2mm, 瓶底厚≥1.8mm, 正方形盖板65mm×65mm×2mm, 瓶口与盖板磨砂 | 75 |  | 个 |
| 128 | 集气瓶 | 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色。容量250mL, 高130mm, 直径68mm, 瓶身厚度≥1.3mm, 瓶底厚≥2.0mm, 正方形盖板65mm×65mm×2mm。瓶口与盖板磨砂 | 25 |  | 个 |
| 129 | 广口瓶 | 无色透明钠钙玻璃制， 标称容量60mL， 瓶体高76mm， 瓶口大径24mm， 瓶身厚≥1mm， 瓶塞磨砂 | 25 |  | 个 |
| 130 | 广口瓶 | 无色透明钠钙玻璃制, 标称容量125mL, 瓶体高100mm, 瓶口大径29mm, 瓶身厚≥1.2mm, 瓶塞磨砂 | 100 |  | 个 |
| 131 | 广口瓶 | 无色透明钠钙玻璃制, 标称容量250mL, 瓶体高120mm, 瓶口大径34mm, 瓶身厚≥1.3mm, 瓶塞磨砂 | 25 |  | 个 |
| 132 | 广口瓶 | 黄棕色钠钙玻璃制，标称容量60mL， 瓶体高76mm， 瓶口大径24mm， 瓶身厚≥1mm， 瓶塞磨砂 | 25 |  | 个 |
| 133 | 细口瓶 | 透明钠钙玻璃制, 标称容量60mL, 瓶体高100mm, 瓶口大径14mm, 瓶身厚≥1mm, 瓶塞磨砂 | 50 |  | 个 |
| 134 | 细口瓶 | 透明钠钙玻璃制, 标称容量125mL, 瓶体高120mm, 瓶口大径19mm, 瓶身厚≥1.2mm, 瓶塞磨砂 | 100 |  | 个 |
| 135 | 细口瓶 | 黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量125mL, 瓶体高120mm, 瓶口大径19mm, 瓶身厚≥1.2mm, 瓶塞磨砂 | 50 |  | 个 |
| 136 | 滴瓶 | 无色透明钠钙玻璃, 60ml, 瓶体尺寸φ47mm×90mm, 瓶身壁厚≥1mm, 滴管壁厚≥0.8mm, 配磨砂滴管 | 100 |  | 个 |
| 137 | 滴瓶 | 棕黄色透明钠钙玻璃, 60ml, 瓶体尺寸φ47mm×90mm,瓶身壁厚≥1mm,滴管壁厚≥0.8mm, 配磨砂滴管 | 30 |  | 个 |
| 138 | 数据采集器 | 八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 单通道最高采样速率200ksps； 内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。 | 1 |  | 台 |
| 139 | 普通温度传感器 | 量程：-50℃ ～ +150℃ 分辨率：0.1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 140 | 高温传感器 | 量程：0℃ ～ 1300℃ 分辨率：1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 141 | 湿度传感器 | 量程：1%RH ～ 100%RH 分辨率：0.1%RH 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 142 | pH值传感器 | 量程：0～14 分辨率：0.01 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 143 | 电导率传感器 | 双量程传感器 量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 144 | 氢气传感器 | 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 ★量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm ★量程二：0g/m³～11g/m³ 分辨率：0.02g/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 145 | 氧气传感器 | 量程：0%～100% 分辨率：0.1% 电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 146 | 二氧化碳传感器 | 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 ★量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm ★量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 可测量空气中的二氧化碳浓度。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 147 | 一氧化碳传感器 | 双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 ★量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1 ppm ★量程二：0mg/m³～800mg/m³ 分辨率：1mg/m³ 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 标“★”功能参数为重要参数，需提供检测机构出具的带有CMA、CNAS、 标志的检测报告作为佐证，复印件加盖公章。 | 1 |  | 只 |
| 148 | 气体压强传感器 | 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 |  | 只 |
| 149 | 传感器收纳箱及数据线套件 | 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。 | 1 |  | 套 |
| 150 | 坩埚 | 陶瓷坩埚， 容量30mL， 带盖 | 30 |  | 个 |
| 151 | 坩埚钳 | 不锈钢, 全长200mm, 钢板厚1.8mm | 30 |  | 个 |
| 152 | 镊子 | 304 不锈钢平头镊子, 长125mm, 钢板厚1.2mm | 50 |  | 个 |
| 153 | 试管夹 | 木制, 长度≥200mm, 宽度20mm, 厚度 20mm。试管夹闭口缝≤1mm, 开口距≥25mm | 50 |  | 个 |
| 154 | 水止皮管夹 | 直径φ3mm钢丝制成， 作防锈处理， 夹持角度不小于60° | 50 |  | 个 |
| 155 | 石棉网 | 15mm×15mm, 0.8mm钢丝制成, 防火材料不易脱落 | 50 |  | 个 |
| 156 | 燃烧匙 | 铁柄, 铜质, 勺直径18mm, 深10mm, 柄长300mm | 30 |  | 个 |
| 157 | 药匙 | 大, 中, 小一套的, 大号14.5cm, 中号13.5cm, 小号12cm | 50 |  | 个 |
| 158 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm, 外径6mm、内径4mm乳胶管, 长1m, 各1份 | 10 |  | 份 |
| 159 | 单孔塞 | 3号200个, 6号200个, 7号100个, 孔径: 4mm、6mm两种 | 1 |  | 份 |
| 160 | 双孔塞 | 7 号 100个, 孔径: 4mm、6mm两种 | 1 |  | 份 |
| 161 | 橡胶塞 | 白胶塞, 00号200个,0号300个, 2号80个, 3号200个, 4号10个, 6号10个, 7号10个, 9号5个 | 1 |  | 份 |
| 162 | 试管刷 | 小号30个， 中号50个， 大号30， 刷毛为猪鬃 | 1 |  | 份 |
| 163 | 表面皿 | 无色透明硼硅玻璃制， 皿口直径φ60mm， 皿面曲率半径60mm | 30 |  | 个 |
| 164 | 研钵 | 瓷, 外口径70mm, 高38mm, 玻璃杵φ8mm×90mm | 30 |  | 个 |
| 165 | 蒸发皿 | 有嘴圆皿, 50mL, 皿口外径72mm, 皿高28mm | 30 |  | 个 |
| 166 | 蒸发皿 | 有嘴圆皿, 100ml, 皿口外径91mm, 皿高35mm | 30 |  | 个 |
| 167 | 反应板 | 白色陶瓷， 6孔反应板 | 25 |  | 个 |
| 168 | 井穴板 | 透明塑料制, 9孔, 0.7mL×9 | 25 |  | 个 |
| 223 | 电珠(小灯泡) | 每套2.5V50个、3.8V25个、6V25个 | 5 |  | 套 |
| 224 | 玻璃片 | 600mm×600mm×3mm, 磨边, 一面毛玻璃 | 25 |  |  |
| 225 | 橡皮泥 | (1) 各种颜色橡皮泥(溶于水) ，(2) 不溶于水， 单色 | 5 |  | kg |
| 226 | 载玻片 | 每盒50片， 配盒 | 5 |  | 盒 |
| 227 | 盖玻片 | 每包 10 盒, 每盒50片 | 5 |  | 包 |
| 228 | 测电笔 ×2 | 笔式或兼用螺钉旋具式，测量范围：100V~500V， 起辉电压50V~90V， 氖灯发光部位在透明壳体或透明视窗中部 | 2 |  | 支 |
| 229 | 耐酸手套 ×2 | 耐酸(碱) 手套， 9号， 机械性能不低于3级， 不泄露性、耐渗透性按AQ 6102-2007 标准试验后应无渗透、龟裂、剥离、溶解， 无明显膨胀、收缩和硬化等异常现象发生 | 2 |  | 双 |
| 230 | 简易急救箱 ×2 | 中号铝合金制，内配以下药品及器材： 烧伤药膏1瓶： 苏打粉100g： 硼酸100g； 医用酒精50ml一瓶: 创可贴10条; 灭菌结晶磺胺50g; 紫药水50ml; 碘氟50ml; 3%双氧水100ml: 胶布1卷： 绷带5卷； 药棉1包； 手术剪1把； 镊子1把； 一次性注射器10ml一支； 止血带1根(长度不小于30cm) ； 消炎粉；硼酸软膏； 灼伤药；甘油等 | 2 |  | 件 |
| 231 | 易燃品储存柜×1 | 厚度1.2mm以上钢板制， 喷塑，有通风口， 双机械防盗锁，适合于不同性质药品分类存放 | 1 |  | 个 |
| 232 | 毒害品储存柜×1 | 厚度1.2mm以上钢板制， 喷塑，双机械防盗锁， 适合于不同性质药品分类存放 | 1 |  | 个 |
| 六、音乐教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动讲台 | 1、规格：长755m×宽550mm×高735mm～1080mm 2、桌面规格：长755m×宽550mm*厚18mm，桌面材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm， | 1 |  | 套 |
| 2 | 音乐凳 | 国标大号41x35x30厘米 | 48 |  | 把 |
| 3 | 双门储物柜 | 1、规格长900mm*宽460mm*高795mm 2、木板采用的E0级饰面刨花板，饰面刨花板采用环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm | 2 |  | 个 |
| 4 | 多格加固储物柜 | 1、规格：长1038mm*宽460mm*高795mm 2、材质：木板采用的高密度刨花板，饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm | 2 |  | 个 |
| 5 | 功率放大器 | 1.支持≥2路音频输入，带切换功能;支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能;支持MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。 2.带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能;带MP3录音功能。可以通过MP3随时.随地播放录音。 3.额定输出功率≥4Ω×2：120W×2；8Ω×2：60W×2、输出阻抗≤4~8Ω;信噪比:Mic≥65dB， 音乐≥70dB;谐波失真:功放额定输出功率时的失真<1%。 4.效果器参数DELAY: ≥80ms-240ms、ECHO:1-12、REPEAT: 0.1s-2s. 5.频率响应AUX,VCD等同或优于20HZ(±3dB)-20KHZ(±3dB);MIC等同或优于50HZ(±3dB)-16kHZ(±3dB)。保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式。 | 1 |  | 台 |
| 6 | 音箱 | 1．额定功率≥60W 2．灵敏度≥92dB 3．阻抗：≤8Ω 4．频响等同或优于60Hz-20KHz 5．喇叭单元：≥6"×1 1.5"×1 | 1 |  | 对 |
| 7 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥两路平衡输出、≥一路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有≥3.6英寸VA-LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 |  | 套 |
| 8 | 立式钢琴 | 1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。 2.音板：加强型实木音板 3.琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 4.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。 5.弦椎：采用优质羊毛毡弦椎，音色圆润通畅。 6.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。 7.脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 8.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右。 9.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。 10.背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。 | 1 |  | 台 |
| 9 | 琴凳 | 1、优质琴凳，铁、优质皮革、高密度海绵。 2、板面：290*450mm 高度490mm。 3、表面处理工艺：静电喷粉。 | 1 |  | 张 |
| 七、美术教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 1、规格：长1214mm*宽664mm*高790-850-900mm(三种高度升降) 2、桌面规格：长1214mm*宽664mm*厚18mm，材质饰面刨花板，厚度为18mm。边缘采用圆角设计，并采用黑色注塑包边工艺，具备良好的抗冲击能力，完美地长期保护桌面，美观与坚固兼备。 | 1 |  | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1、规格：底部尺寸Φ560mm*850-1050mm 2、椅面靠背规格：长420mm*有效深410mm*靠背宽400mm*椅面高450mm-650mm，不含重金属及其他有毒物质。 | 1 |  | 把 |
| 3 | 学生桌 | 1、规格：长700mm×宽500mm×高730mm。 2、桌面：尺寸700*500*18mm，桌面材质可选榉木色饰面刨花板 3、抽屉：采用全新PP塑料一次注塑成型 | 48 |  | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1.规格：椅面长330mm*座面有效深360mm*座高400mm 2.透气曹边缘不割手，便于提拿搬运。尺寸：225mm*40mm | 48 |  | 张 |
| 5 | 软木板 | 1.规格：长4800mm*高1200mm 2.面板材质采用知名品牌优质软木板，厚度4mm。 3、外框：材质采用高级铝合金边框，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型 4、衬板：采用防潮、挺度好的面纸250克以上加强的瓦楞纸板，写字时板面不颤动 5、背板：采用优质镀锌钢板 6、边角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型. | 1 |  | 块 |

（二）特别说明

1、▲本项目为交钥匙工程，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用（如有）、运行维护费用、第三方检测（如有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、▲本项目采用固定总价合同，除特殊情况外，合同总价一律不作调整，请各投标人在报价时充分考虑各种风险。招标文件中未列明但项目建设过程中又实际需要的材料由投标人免费补齐。

3、▲安装调试时，中标人须配合招标人对设备的功能逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收。

4、各投标人需提供所投产品的详细参数及服务方案，如未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

5、▲本项目为后授权，中标供应商应按采购人要求提供产品制造商授权或质保证明，中标供应商在收到中标通知书后15日内提供产品的原厂质保函。

三、商务条款

1．▲工期：合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试工作。

2．▲产品交货/安装地点：采购人指定地点。

3. ▲付款方式: 合同生效以及具备实施条件后采购人向供应商支付合同总价40%预付款（供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），供应商将所有工作内容完成，由采购人验收合格后7个工作日内，采购人向供应商支付剩余60%合同款。

注：①若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。②采购人应该自收到发票之日起7个工作日内向中标人支付相应的合同款。

四、技术文件

1．设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3 设备随机提供的装箱清单。

1.4 电气原理图。

1.5 进口件相关证明：原产地、海关商检证明等。

五． 设备的到货、安装、调试和验收

1．安装调试时间：投标人应在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2． 设备的到货、安装、调试、验收

2.1所供设备在现场进行到货验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

2.2安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

2.3安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

2.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

2.5卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

六、质量保证和标准

1．▲免费质保期：所有产品提供不少于一年的制造商免费质保（免费现场技术支持服务）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。质保期从竣工验收合格交付使用之日起算。

2. 质量保修期内，要求供应商提供7×24小时热线电话服务，在收采购人维修要求电话后2小时内派技术人员到现场维修，直至排除故障，如维修人员未按规定时间到达现场，采购人有权处以1000元的罚款。

3. 中标供应商在质保期满后提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

4．产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

5．技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

6．凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

七、技术服务和人员培训

1．中标人应有完整的售后服务网点或委托其他符合条件的企业（提供委托协议），确保买方能得到满意的售后服务和相应的技术支持，即便在质保期满后也能够方便的购买到所需的备品备件和及时的技术服务。投标人在投标文件中应详细介绍服务网点情况[包括地址、联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施]。

2．中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标人应迅速作出反应，2小时内派人到达现场处理问题，如在12小时内对设备质量问题无法解决，卖方必须提供性能品质都相同的设备供买方使用。

3．设备安装、调试结束后，卖方应立即派有经验的工程师对买方人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保买方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

八、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

### 第三部分供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件

5、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

5.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（4）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

6、有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

7、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的，随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

8、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

### 二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求

### 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

1.2招标文件约束力

供应商一旦报名本项目获取本项目招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

### 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

投标文件由资格文件、商务报价部分、技术资信部分三部分组成。资格文件、技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交 的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

2.1、资格文件部分组成

1）投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）

2）信用中国、中国政府采购网查询截图

2.2、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件1-1）（统一格式、不得更改）；

2）报价分析明细表（附件1-2）；

3）中小企业声明函（如有）(附件1-3)；

4）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件1-4)；

2.3、技术资信部分组成

1）投标函（附件2-1）；

2）法定代表人授权书（附件2-2）；

3) 供应商情况声明（附件2-3）；

4）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-4）；

5)依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障资金的相关材料（附件2-5）；

6）供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照、供应商资格要求中所需的资格证书（复印件加盖公章）；

7）商务、技术响应表（附件2-6、附件2-7）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

8）投标供应商类似项目的业绩表（附件2-8）；

9）拟派技术服务团队情况介绍（附件2-9）；

10) 投标产品的配置及主要技术参数表（附件2-10）；

11）产品的主要部件、技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

12）产品相关图纸、实物照片（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

13）生产单位加工设备，制造工艺、产品制造、验收标准；

14）技术方案（格式自拟）；

15）进度计划（格式自拟）；

16）质量保证措施（格式自拟）；

17）安装、调试、验收方案和措施（格式自拟）；

18）优惠承诺（格式自拟）；

19）售后服务（格式自拟）；

20) 供应商推荐的备选件清单（如有则提供）；

21）随货工具专用工具和备品备件清单（如有则提供）；

22）节能（环境标志）产品声明函。（附件2-11，如有则提供）

23）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

24）其它应提供的文件。

▲注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名（盖章）并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件（或扫描件）以及其他关键文件资料均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

3.2、开标一览表供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

应包括本次项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、安装、配套工程材料及施工、调试、验收配合、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起120天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的签章：

1）投标文件的签章：见《投标通知(邀请)书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2磋商响应文件的份数

1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：龙港市海港路1283号后幢一单元202室；收件人：温州超然招标代理有限公司 洪世铭收 联系电话：18267789396）。

8、投标文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传与递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

### 五、开标和评标

1、开标

1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

1.2开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

1.3采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2、开标程序

（1）采购代理机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对政府采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《政府采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“政府采购云平台”或发送至采购组织机构邮箱：376169591@qq.com，否则按投标供应商默认处理；

注：格式详见“ 第五部分 投标文件格式”中的“三、政府采购活动现场确认声明书格式”。

（3）开启技术资信文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入技术资信评审；

（6）技术资信评审结束后，通过发送邮件形式公布供应技术资信评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。随后开启商务报价投标文件，通过发送邮件形式公布供应商务报价评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（7）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法向采购人推荐中标候选人；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章；

5）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）；

6）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

7）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

9）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

10）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

12）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

13）仅提交“备份投标文件”的；

14）投标人的技术资信得分低于所有投标人技术资信得分平均值的60%（不含），评审小组将认定为该投标人为无效投标。

15)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。
    2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。
    3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。
    4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

### 六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，应在规定的时间内提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、签订合同

4.1、中标供应商在领取中标通知书后7工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签章的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商向招标代理机构支付12000元招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司

帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

### 第四部分、合同格式（仅供参考）

编号： LGCG2024290

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据             ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物（服务）清单：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：                                                 。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报     县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本X份，(用途)。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人：                      法定代表人：

签订地点：                       日期：

注：甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

### 第五部分   投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-1

开标一览表

项目名称：                    招标编号：                    报价单位：人民币元

| 标项内容 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

▲1. 投标一览表中投标报价为履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、安装、配套工程材料及施工、调试、验收配合、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、未提供本表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-2

投标明细表

项目名称：                               招标编号：             （价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人须在此表中按招标需求清单所列逐一进行报价并说明；

2、表格根据实际情况自行延展。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件1-3

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_ (单位名称)的_ (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(     )，属于(工业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(     )，属于(工业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于(小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2） 配件、辅材不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

### 附件1-4

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 技术部分

（密封封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1

投标函

龙港市外国语中学：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后接到采购人供货通知后按招标文件规定交货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起120天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                   传真：

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-2

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证影印件或复印件

### 附件2-3

供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、企业人员情况：职工（在职）人数       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.投标单位有效营业执照（或事业单位法人证书）副本和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

- 7．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件加盖单位公章）

### 附件2-4

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

龙港市外国语中学：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标单位（盖章）：

日     期：

### 附件2-5

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

龙港市外国语中学：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

- 附：依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

### 附件2-6

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件2-7

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件2-8

供应商业绩表及证明材料

项目名称：龙港市外国语中学功能教室设备采购项目

项目编号：LGCG2024290

| 序号 | 用户单位 | 合同开始时间 | 合同金额 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本表可根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件2-9

拟派技术服务团队情况

项目名称：龙港市外国语中学功能教室设备采购项目

项目编号：LGCG2024290

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、须随表提交相应证书、社保印件加盖公章，表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件2-10、

投标产品配置及参数表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 附件2-11

- 投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

- 其它应提供的文件

### 三、政府采购活动现场确认声明书格式

政府采购活动现场确认声明书

温州超然招标代理有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

2024年   月    日

### 第六部分评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定供货单位，确保货物的质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照投标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写成交报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足采购文件规定的做无效报价文件处理。

第二步：公开启技术资信标文件符合采购文件要求的有效供应商的商务报价文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为预中标供应商向采购人推荐：评标价计算原则按采购文件规定。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定中标供应商。

四、评分细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低投标报价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

二、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况 | 根据投标人的综合实力，包括技术力量、人力资源、经营信誉等进行评分。 | 0-4分 |
| 2 | 投标人的认证体系 | 投标人具备环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书每个得2分，满分6分。 | 0-6分 |
| 3 | 投标供应商业绩 | 投标供应商2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）的同类项目业绩，每个得1分，最多得3分。投标文件中提供以下证明材料扫描件：①中标（成交）通知书；②项目合同；（证明材料不全不得分。若发现业绩有虚假情况的，做无效标处理。） | 0-3分 |
| 4 | 产品资质 | 根据投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素（如安全等）综合打分。 | 0-3分 |
| 5 | 产品演示 | 要求投标人提供产品演示视频 - 机房管控系统支持教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。根据演示该功能的效果、易用性进行评分，满分2分，每出现一处瑕疵扣0.5分，扣至0分止。 - 机房管控系统支持批注手写智能识别：在批注状态下，支持将手写的字体自动识别成标准字体。根据演示该功能的效果、易用性进行评分，满分2分，每出现一处瑕疵扣0.5分，扣至0分止。 - 机房管控系统支持课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。根据演示该功能的效果、易用性进行评分，满分1分，每出现一处瑕疵扣0.5分，扣至0分止。 - 机房管控系统支持违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。根据演示该功能的效果、易用性进行评分，满分1分，每出现一处瑕疵扣0.5分，扣至0分止。 - 机房管控系统下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。根据演示该功能的效果、易用性进行评分，满分1分，每出现一处瑕疵扣0.5分，扣至0分止。 - 信息科技套件物联功能演示，满分3分，每出现一处瑕疵扣1 分，扣至0分止。 ①登录演示。可以通过从《中小学信息科技学习平台》免登访问物联数据中台。 ②支持单用户以及多用户开展项目，支持分组账户由老师进行统一管理。 ③项目的创建、设备的创建、主题的创建，配合器材完成一个实验。 注：要求演示的功能必须基于投标人的实际产品演示，演示时间不超过15分钟，演示内容以mp4格式的视频方式演示。采用其他演示形式包括：demo、静态页面、PPT、原型工具、截图、word文档或讲义等不得分。若播放视频损坏或不能播放的，不得分。 | 0-10分 |
| 6 | 样品 | 提供生物实验室“学生实验桌”样品，评委对产品的外观、安全性、设计科学性等方面进行综合打分。优得5分，良得3分，一般得1分，不提供得0分。 优：制作工艺精良，设计科学实用，样式美观大方，安全性好，材料厚实； 良：制作工艺较精良，设计较科学实用，样式较美观大方，安全性较好，材料较厚实； 一般：样品制作工艺一般，设计科学实用性一般，样式一般，安全性一般，材料厚实性一般； | 0-5分 |
| 7 | 所投产品具体配置、技术参数及偏离情况 | 根据供应商投标产品配置及技术参数的符合性打分： 招标文件技术参数中带★指标的为重要的技术指标，每项负偏离扣2分；其余指标每项负偏离扣1分，扣完为止。（要求提供证明材料未提供的做负偏离处理） | 0-20分 |
| 8 | 实施计划方案 | 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方案等；送货、货物存放、部署、安装调试、验收方案；确保按时交付、正常运作等情况的合理性、可行性打分。方案设计完善、可操作性和易用性强、完全符合项目要求的，得3-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；未描述的，得0分。 | 0-5分 |
| 9 | 售后服务方案 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。方案及人员配置完善、服务时间有保障的，得2-4分；基本符合项目要求的，得1-2分；未描述的，得0分。 | 0-4分 |
| 10 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的质量保证措施由专家进行综合打分。质量保证措施完善得2-4分；保证措施一般，缺乏实质内容得1-2分，未描述的，得0分。 | 0-4分 |
| 11 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训保障、培训流程），由专家进行综合打分。方案设计完善、适用性强、完全符合项目要求的，得2-4分；基本符合项目要求的，得1-2分；未描述的，得0分。 | 0-4分 |
| 12 | 节能环境标志产品政府采购清单 | 投标所有产品获得政府采购节能产品认证（1分），获得环境标志产品认证（1分）。需提供“节能（环境标志）产品声明函”及投标产品节能、环境标志认证证书或证明（扫描件加盖投标单位公章）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 0-2分 |

三、说明

1、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

2、本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

2.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

投标供应商必须提交《中小企业声明函》，并填写所投产品必须全部是小型、微型企业制造的货物相关数据。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

2.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

2.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

5、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

6、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）如果得分相同，以报价低的优先报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

7、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

8、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。