苍南县政府采购

公开招标文件

项目名称：南宋镇井巷业科创中心空调采购项目

采购方式：公开招标

采 购 人：苍南县南宋镇人民政府

联 系 人：许先生

采购机构：浙江中驰工程项目管理有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-59878759

监督机构:苍南县政府采购监督管理办公室

二〇二四年十一月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————    2

- 投标人须知前附表   ——————————————————————     7

一、投标须知前附表  ———————————————————————    7

二、总则 ————————————————————————————     10

三、招标文件说明  —————————————————————————  11

四、投标文件的编制  ————————————————————————  11

五、投标文件的递交  ————————————————————————  14

六、开标与评审   ————————————————————————     15

七、授予合同  —————————————————————————      18

第三章  招标内容及要求  ————————————————————————  19

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 49

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 57

第六章  评标原则及方法  —————————————————————————71

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“★、▲”、加粗及加下划线的条款，为采购的重要要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

浙江中驰工程项目管理有限公司关于南宋镇井巷业科创中心空调采购项目的公开招标公告

项目概况 南宋镇井巷业科创中心空调采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024年12月12日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024256

项目名称：南宋镇井巷业科创中心空调采购项目

预算金额（元）：597254

最高限价（元）：597254

采购需求：

标项名称: 南宋镇井巷业科创中心空调采购项目

数量: 1

预算金额（元）:597254

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：60日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至 2024年12月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年12月12日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台系统线上投标

开标时间： 2024年12月12日 09:00

开标地点（网址）：1、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

2、开评标活动实施地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼苍南县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

(1)、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

(2)、在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。

(3)、采购项目需要落实的政府采购政策: 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。

1、落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

2、政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，供应商可在政采云平台金融服务模块进行线上申请。

3、本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第二章投标须知前附表。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县南宋镇人民政府

地    址：苍南县南宋镇

传     真：/

项目联系人（询问）：许先生

项目联系方式（询问）：18367807663

质疑联系人：许先生

质疑联系方式：18367807663

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中驰工程项目管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇新欧小微园8幢201室

传    真：/

项目联系人（询问）：陈凯

项目联系方式（询问）：0577-59878759 ；13732080002

质疑联系人：张义

质疑联系方式：0577-59878759 ；13706874348

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传     真：0577-64685825

联  系  人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2024256 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 南宋镇井巷业科创中心空调采购项目 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 采购预算 | ▲本项目采购预算为597254元。 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件形式、制作 | 电子投标文件和电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件系政采云平台系统生成的电子加密备份文件，如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。以U盘存储，装密封袋内递交，密封袋上标明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等字样”并加盖单位公章，可邮寄(建议用EMS或顺丰等)数量： 1 份。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件（电子备份投标文件），将被拒收。 |
| 电子备份投标文件的递交（不作强制要求） | 如有提供电子备份文件投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件按要求密封送交（可邮寄）到浙江中驰工程项目管理有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收，以送件人送达指定地点且政府采购科实际收到为准。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被拒收，其投标无效。电子备份投标文件如因邮寄等情况（如破损、遗失、未按时送达、备份导入和解密失败等）产生的后果，由投标人自行负责。 |
| 注意事项 | - 建议投标人在政采云平台系统密切注意开评标进程，按规定完成 CA数字证书传输、解密、询标等事宜。解密从投标截止时间后，开始解密起30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用电子备份投标文件。 - 考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 - 评审过程中涉及询标事项，请各供应商注意按系统规定时间在网上进行应答，超出时限未做应答的视为默认，后果自行负责。 |
| 投标截止与开标时间 | 2024年12月12日 09:00:00 |
| 投标开标地点 | （政采云平台系统线上开标） |
| 联系方式 | 咨询电话：0577-59878759 联系人：陈先生 技术咨询：95763 政采云平台技术支持热线咨询 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding （政采云学习专题版块） |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 中小企业政策 本项目为货物采购项目，所属行业：工业。 | □专门面向中小企业采购项目，包括中型、小型、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 中小微企业划分标准依据 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） |
| 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 1、根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 3、首台套政策 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 信用融资政策 | 政采云平台金融服务模块里进行线上申请（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home） |
| ▲特殊说明 | 1、依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 2、除“1”款所述机构外，分支机构（分公司）必须取得总公司授权，以总公司的名义参加投标，否则投标无效。 3、以上分支机构涉及中小企业声明的以总公司为准。 4、本招标文件中所列“法定代表人”也指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县南宋镇人民政府。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的浙江中驰工程项目管理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真、邮件等发送。

- 合格的投标人

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

  - 本项目的特定资格要求：无

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关货物的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和电子备份投标文件（不做强制要求）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件系政采云平台系统生成的电子加密备份文件，如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件由资格文件和技术资信文件部分、报价文件三部分组成。资格文件和技术资信文件中不得含报价，否则投标文件将被拒绝。

一、资格文件：

（1）提供投标人营业执照扫描件（加盖公章）

（2）资格承诺函 （加盖公章）(附件2-4-1）

（3）法定代表人授权委托书（加盖公章）  （附件2-4-2）

（4）中小企业声明函                            （附件2-2-1）

监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件2-2-2）

残疾人福利性单位声明函（如有）（附件2-2-3）

（5）分支机构（分公司）投标提供总公司授权委托书并加盖总公司公章  格式自拟  （如有）

二、 技术资信文件：

- 投标函                                     （附件2-1）

- 技术、商务偏离表                           （附件2-3）

- 各种优惠条件（如有）

- 公司简介、业绩（格式自拟）

- 投标人认为需要提供的其他相关资料

- 项目负责人及团队成员介绍                 （附件2-5）

- 拟投入的设备及工器具一览表                 （附件2-6）

- 项目技术方案（参照评分办法，格式自拟）

- 技术资信评分项索引表 (根据评分项自行编制相对页码)

- 政府采购活动现场确认声明书（附件2-7），本表格不用在投标文件中提供，将在开标后通系统询标方式回复，未按时回复视作默认无。

注：招标文件中未提供格式的由投标供应商自行拟定并加盖有效盖章。

三、 报价文件：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）            （见附件1-1）；

- 投标报价明细表                             （见附件1-2）；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件。优惠条件投标人应在技术资信文件中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、详细分项报价表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：应包含完成招标文件及合同规定需要的所有费用，不限于人员基本工资、高温补贴、社保、公积金、税金、培训费、制服费等，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 中标供应商的投标报价应当符合采购价格低于市场平均价格，否则可能导致中标结果做无效处理。

  - 投标人若有报价未被唱标，应及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起60天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- （1）投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表人签字或盖章并加盖投标人法人公章。

（3）投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（4）投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

（5）电子备份投标文件的密封和标记：投标人须将存有备份文件的U盘密封装袋，且在密封袋上标明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等字样”并加盖单位公章。如果投标人未按要求标注清楚，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 本项目中标人无需向采购人缴纳履约保证金。但中标人因不能完成其合同义务须向采购人赔偿其蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

  - 递交电子备份投标文件必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

  - 未传输递交的电子投标文件的；

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开始解密起30分钟内。未按时解密的投标人将启用其送交的电子备份投标文件，由代理机构导入平台系统，否则视为投标撤回。投标文件按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（2）采购机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表或代理机构对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人或代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及报价评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标文件有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要的技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的 ；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响政府采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以通过政采云平台系统在线询问要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按技术资信合格投标人的最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低货物质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向浙江中驰工程项目管理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：浙江中驰工程项目管理有限公司

质疑电话：0577-59878759

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标通知书通过扫描件发邮箱，如需原件可邮寄发放，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商接到中标通知书后十日内联系采购人签订合同（可通过邮寄方式）。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

33.招标代理服务费

33.1中标供应商向招标代理机构支付招标代理服务费 12000元。

33.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

# 招标内容及要求

| 序号 | 名称 | 具体参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1、名称：空调室外机WJ-560 2、型号：MDV-560W ▲3、规格：制冷量56KW 制热量63KW 4、其他：三相 额定制冷功率15.7KW 额定制热功率15.4KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震,基础等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求，完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、名称：空调室外机WJ-785 2、型号：MDV-785W ▲3、规格：制冷量78.5KW 制热量87.5KW 4、其他：三相 额定制冷功率20.56KW 额定制热功率20.79KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震,基础等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求，完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2 |
| 3 | 空调器 | 1、名称：空调室外机WJ-1010 2、型号：MDV-1010W ▲3、规格：制冷量101KW 制热量112KW 4、其他：三相 额定制冷功率27.8KW 额定制热功率27.18KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震,基础等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求，完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2 |
| 4 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-22 2、型号：MDV-22T2 ▲3、规格：制冷量2.2KW 制热量2.5KW 4、其他：单相 额定功率0.05KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1 |
| 5 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-32 2、型号：MDV-36T2 ▲3、规格：制冷量3.2KW 制热量3.6KW 4、其他：单相 额定功率0.07KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1 |
| 6 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-45 2、型号：MDV-45T2 ▲3、规格：制冷量4.5KW 制热量5.0KW 4、其他：单相 额定功率0.08KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 15 |
| 7 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-50 2、型号：MDV-50T2 ▲3、规格：制冷量5.0KW 制热量5.6KW 4、其他：单相 额定功率0.08KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 3 |
| 8 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-56 2、型号：MDV-56T2 ▲3、规格：制冷量5.6KW 制热量6.3KW 4、其他：单相 额定功率0.08KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2 |
| 9 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-71 2、型号：MDV-71T2 ▲3、规格：制冷量7.1KW 制热量8.0KW 4、其他：单相 额定功率0.105KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 5 |
| 10 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-80 2、型号：MDV-80T2 ▲3、规格：制冷量8.0KW 制热量9.0KW 4、其他：单相 额定功率0.231KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2 |
| 11 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-90 2、型号：MDV-90T2 ▲3、规格：制冷量9.0KW 制热量10.0KW 4、其他：单相 额定功率0.231KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 6 |
| 12 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-100 2、型号：MDV-100T2 ▲3、规格：制冷量10.0KW 制热量11.2KW 4、其他：单相 额定功率0.262KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 4 |
| 13 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-125 2、型号：MDV-125T2 ▲3、规格：制冷量12.5KW 制热量14.0KW 4、其他：单相 额定功率0.355KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 5 |
| 14 | 空调器 | 1、名称：风管式室内机SN-140 2、型号：MDV-140T2 ▲3、规格：制冷量14.0KW 制热量16.0KW 4、其他：单相 额定功率0.355KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 6 |
| 15 | 空调器 | 1、名称：高静压风管式内机SN-160 2、型号：MDV-160T2 ▲3、规格：制冷量16.0KW 制热量17.0KW 4、其他：单相 额定功率0.55KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 4 |
| 16 | 空调器 | 1、名称：四面出风嵌入式SN-120 2、型号：MDV-120T2 ▲3、规格：制冷量12.0KW 制热量13.5KW 4、其他：单相 额定功率0.355KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1 |
| 17 | 空调器 | 1、名称：5P一拖一室外机WJ-120 2、型号：MDV-120W ▲3、规格：制冷量12KW 制热量13.5KW 4、其他：三相 额定制冷功率3.58KW 额定制热功率3.81KW 5、包含设备支吊架，支架刷油除锈及减震等一切有关附件 6、满足设计及相关规范要求,完成空调机组安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1 |
| 18 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000，包括风管、管件、法兰、支吊架、除锈、刷油、漏风检测等 | m2 | 128.54 |
| 19 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250，包括风管、管件、法兰、支吊架、除锈、刷油、漏风检测等 | m2 | 103.65 |
| 20 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000，包括风管、管件、法兰、支吊架、除锈、刷油、漏风检测等 | m2 | 37.46 |
| 21 | 通风管道绝热 | 保温：采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度25mm | m3 | 6.74 |
| 22 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ9.5，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 258.16 |
| 23 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ12.7，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 42.78 |
| 24 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ15.9，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 209.61 |
| 25 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ19.1，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 77.86 |
| 26 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ22.2，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 36.73 |
| 27 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ25.4，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 18.62 |
| 28 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ28.6，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 46.93 |
| 29 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ31.8，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 35.18 |
| 30 | 铜管 | 磷化脱氧无缝铜管安装Φ38.1，含管件制安；含保温、 压力试验、吹扫、管道标识、封堵。 | m | 8.09 |
| 31 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接） D40，含管件、保温等 | m | 8.29 |
| 32 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接） D32，含管件、保温等 | m | 187.78 |
| 33 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接） D25，含管件、保温等 | m | 187.78 |
| 34 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层活动百页风口1800*250 | 个 | 4 |
| 35 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）400*200 | 个 | 1 |
| 36 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）600*200 | 个 | 10 |
| 37 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）630*200 | 个 | 3 |
| 38 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）800*200 | 个 | 8 |
| 39 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）1000*150 | 个 | 2 |
| 40 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）1000*200 | 个 | 1 |
| 41 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）1200*200 | 个 | 8 |
| 42 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）1300*200 | 个 | 5 |
| 43 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百页风口（带过滤网）1400*200 | 个 | 4 |
| 44 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百页风口630*150 | 个 | 12 |
| 45 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百页风口750*150 | 个 | 4 |
| 46 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百页风口750*160 | 个 | 2 |
| 47 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百页风口800*150 | 个 | 1 |
| 48 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百页风口1000*150 | 个 | 3 |
| 49 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百页风口1200*200 | 个 | 12 |
| 50 | 铝及铝合金风口、散流器 | 鼓型风口60*6寸 | 个 | 4 |
| 51 | 静压箱 | 静压箱1800*400*300 | 个 | 4 |

备注说明：

空调施工进场后，如装修等工程施工现场调整及配合需要的，因此产生增加的施工费用（包括新增工程量）投标供应商在投标报价时须自行考虑，该费用计入投标总价，今后不予增加；如实际工程量有所减少的，按实核减。

项目采购说明：

1）供应商必须对采购的全部设备进行投标报价，不得对设备的形式、数量进行变更，否则按无效标处理。

2）本项目工期：签订合同后60日历天内设备安装并调试完成，达到验收标准。▲

3）本采购项目包含空调设备及系统安装，安装所需的铜管及其它材料与附件由投标供应商自行考虑，实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

4）以上清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在总价中；中标供应商有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标供应商必须免费提供。

5）设备强电电源由采购人提供到设备旁并预留接线长度。

6）供应商在质保期内每年（每6个月）均须对所提供的空调进行清洗、杀菌、调试，并保证空调正常运行

（四）空调方式及要求：

1、室外机

（1）空调室外机安装于采购人指定位置。室外机电源由采购人负责接至机组旁。

（2）投标供应商须提供室外机减振减噪措施，室外机壳体及热交换器翅片要经过有效的防腐处理。

（3）室外机可在-25℃～15℃范围在正常制热，在-5℃～+54℃范围内正常制冷。

2、室内机

（1）每台室内机应自带蒸发器和循环风机、长效过滤网、冷凝水提升泵、有线液晶控制器。

（2）供应商应在建设方提供的最终装潢设计图并协调一致后施工。

（五）空调系统说明

- 系统应满足设置模式：制冷、制热、除湿、通风。

- 系统应满足在系统处于低负荷时，通过变频控制压缩机和电子膨胀阀使系统内冷媒的循环流量得以改变，从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求，达到最佳节能制冷工作状态。

- 系统在停电后可自动重启，且原设定模式不变。

- 系统具备计算机自动故障检测功能及检测接口和自动保护装置。

- 系统投入运行使用过程中，在容量允许的情况下，可扩展增加室内机组。

- 压缩机：室外机组要求采用先进的直流变频涡旋式压缩机，具有内置式停电瞬间启动自动保护装置。

- 机壳需进行抗盐、抗酸、耐腐蚀处理。

- 设计使用寿命：除密封圈、易损件外，所有部件均应具有连续正常使用超过 15 年的寿命。

（六）为保证工程质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及监理单位将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利。

（七）为保证工程质量，本项目采购人及监理单位将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担。

三、商务条款

1、保质期与售后服务：

1.1.本项目所有设备质保期均至少两年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

1.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4.供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。

- 2、付款

在签订合同后七个工作日内支付比例为合同金额的40%，竣工验收合格后付至合同金额的100%。

3、培训：

3.1.成交供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

4、安装调试：

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.供应商须派技术人员提供送货及安装服务。送货、安装全过程中发生的所有费用由中标供应商负责。（包括运输、调试空调管道、打孔洞及封堵、安装的焊接费、超过空调原配铜管长度以外的铜管延长费等费用均由中标供应商免费提供，不再额外增加，请各供应商综合考虑进行报价。）

4.4.供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.供应商安装完毕后要恢复安装现场并保持安装现场清洁。

5、验收：

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单以向采购人提交并被接收，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.本项目为交钥匙工程。供应商须提供完整成套的货物、安装材料及安装，包括空调系统室外机和室内机、其他设备的各种配置件、分歧器、隔震垫、支撑架（含除锈、刷油漆）、冷媒铜管、分体空调铜管加长、冷凝水管、彩钢酚醛复合风管、固定材料、保温和包敷材料、控制器、室内机电线敷设及套管、室外机吊装费、空调系统通讯信号线路、空调室外机支架、墙体开孔、穿墙套管制作安装、墙洞修补费、售后等全部内容；还包括系统全套设备和所有系统及机组内部、外部接管和接线等。即提供的机组安装就位后，只须通电，便可进行调试和正式运转和使用。

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6．由中标供应商免费送货到指定地点；

7.空调施工进场所产生增加的费用（包括新增工程量），各投标供应商在投标报价时须自行考虑，该费用计入投标总价，今后不予增加。

8.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 合同主要条款

合同编号：

甲方：苍南县南宋镇人民政府

乙方：（中标供应商）：

项目名称和项 目 编 号

签  订  地  点

签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照公开招标文件规定条款和成交供应商公开招标响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.清单一览表

| 序号 | 内容清单 | 数量 | 单位 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

- 2.合同合计金额包括服务费、管理费、代理费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 3.本项目甲方为招标主体，乙方负责项目落实和实施。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物质量必须与响应文件和承诺相一致。

2、在所供货物交付使用时，必须向用户提供原厂质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，由用户签署验收回复单。

3、交货地点：招标人指定地点，本标项中所需一切费用均包含在投标报价中。

第三条　交付和验收

1.交付使用时间：                 。

2.交付使用地点：                 。

3.验收方式：

第四条  付款方式

1.资金性质：

2.付款方式：在签订合同后七个工作日内支付比例为合同金额的40%，竣工验收合格后付至合同金额的100%。

第五条 发票及税费

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担，乙方需根据甲乙双方合同付款进度开具与合同价款等值的增值税发票。

第六条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的3‰。成交供应商违约的，违约金按约定金额支付，采购人违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.成交供应商给采购人造成的损失超过违约金额的，成交供应商应给采购人高出违约金的部分予以赔偿。

3.成交供应商延迟履约、不完全履约或提供的货物不符合采购文件和响应文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的货物。

第七条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条  合同争议解决

1.因服货物质量问题发生争议的，应邀请相关国家认可的机构对货物质量进行鉴定。符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第九条 合同生效及其它

1．合同经三方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条　签订本合同依据

1. 本项目的成交通知书做为合同附件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等效力：

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式6份，具有同等法律效力，采购人同级政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲乙2方各两份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

### 附件1-1 开标一览表

采购单位：苍南县南宋镇人民政府          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宋镇井巷业科创中心空调采购项目 | (大写) : （小写）：￥ |  |

注：1.投标报价是应包含完成招标文件及合同规定需要的所有费用，不限于人员基本工资、高温补贴、社保、公积金、税金、培训费等全部费用。

2.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

3.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件作无效标处理。

投标人全称：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 附件1-2  投标报价明细表

采购单位：苍南县南宋镇人民政府             项目编号：

| 序号 | 内 容 | 月服务费 | 年服务费 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计（大写）： 。小写： 元。 |  |  |  |  |
| 总计（）（大写）： 。小写： 元 |  |  |  |  |

▲1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表投标总价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

3、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的。

投标人全称：

日     期：

### 附件2-1  投标函

致：浙江中驰工程项目管理有限公司

根据贵方为南宋镇井巷业科创中心空调采购项目（项目编号：           ）的投标邀请，我方                  （投标人名称                   ）作为投标人正式授权                        （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交按招标文件规定要求编制的投标文件包括：资格文件、技术资信文件和报价文件；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加本项目的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标报价（详见开标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内不得撤回投标；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　 址：　　　　　　　　　　　	       邮政编码：

电话/传真：　　　　　　　　　　　	       电子邮箱：

代表姓名：　　　　　　　　　　　	       职    务：

投标人全称：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件2-2-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（工业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件2-2-2

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

附件2-2-3

监狱企业证明文件（如是）

监狱企业证明文件：（1）省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物（工程/提供服务），还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

注：监狱企业需符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定。

### 附件2-3、  技术、商务偏离表

采购单位：苍南县南宋镇人民政府            项目编号：

| 内容 | 招标文件 条目 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件 条目 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| 商 务 偏 离 （不含报价） |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

### 附件2-4、资格文件

### 附件2-4-1

资格承诺函

我方参加南宋镇井巷业科创中心空调采购项目（项目编号：      ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定郑重承诺：

我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，1、具有独立承担民事责任的能力。2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。6、法律、行政法规规定的其他条件。同时未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任和由此而产生的一切后果。

特此承诺

投标人全称（公章）：__________________________________

日期：________年____月____日

附件2-4-2

法定代表人授权委托书

致:浙江中驰工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　    　（投标人名称）法定代表人　　　　　　（姓名、职务）代表本公司授权　　      　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就南宋镇井巷业科创中心空调采购项目（项目编号：              ），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

授 权 日 期：       年    月    日

授权代表：

职务：

详细通讯地址：

电话及传真：

邮政编码:

（授权代表身份证扫描件或影印件）

附件2-5

项目负责人及团队成员介绍

（一）项目主要负责人简历表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书及证件材料（扫描件并加盖公章）。

如未提供可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

投标人全称：

日    期：

（二） 项目成员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据填写内容提供相应的证书、证明材料（扫描件并加盖公章），如未提供可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

投标人全称：

日    期：

附件2-6

拟投入的设备及工器具一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 数量（台） | 使用年限 | 自有还是租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制

投标人全称：

日    期：

附件2-7

政府采购活动现场确认声明书

浙江中驰工程项目管理有限公司 :

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________（法定代表人姓名）合法授权参加 南宋镇井巷业科创中心空调采购项目 （编号：       ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口

与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商公章或代表签名）:

年   月  日

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信文件合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信文件进行综合评审。并最终根据各技术资信文件合格投标人的技术资信文件和报价文件的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人（代理机构）首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行报价和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信70分，报价30分。

（2）本次招标设有采购预算人民币597254元，如果所有供应商的报价均超出采购限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出限价，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

1.技术、资信分（满分70分）

| 序号 | 评定项目 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | - 3 分 (客观分) | - 投标人具有中国职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证，每提供一个有效的认证体系证书得1分，最高得3分。 - 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖电子签章，否则不得分。 |
| 2 | 投标产品技术参数与招标要求的符合性 | 25分（客观分） | - 投标产品空调机组参数的响应情况： - 完全满足或者优于招标技术参数要求的得25分；其中加“▲”的技术参数为实质性要求，指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 - 注：(提供相关证明材料（需包含相关参数内容）扫描件） |
| 3 | 类似业绩 | 3分（客观分） | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的类似业绩，每个得1分，最高得3分。 注：（须提供合同复印件加盖电子签章为证明材料，未提供不得分） |
| 4 | 压缩机形式及综合性能的优越性 | 8分 (客观分) | 1、产品稳定性：投标多联机产品采用的压缩机与空调整机为同一品牌的得2分，其余得1分（提供认证证书或者具有资质的第三方检测机构颁发的检测报告，加盖电子签章，否则不得分） 2、压缩机全部采用高效直流变频压缩机得1分，否则不得分； 3、压缩机具备喷气增焓技术得1分，否则不得分； 4、压缩机采用动态油平衡设计的得1分，否则不得分； 5、压缩机采用防过压技术得1分，否则不得分； 6、所投产品采用压缩机变频控制主板与空调整机为同一品牌得2分； （为保证产品技术的真实性，需提供制造商彩色产品样册扫描件或者品牌官网说明截图或检测单位出具相关证明文件作为评分依据，并加盖电子签章，否则不得分。） |
| 5 | 多联机机组性能与功能 | - 7分(客观分) | 1、所投产品电控盒采用全密封技术1分； 2、所投产品具有冷媒冷却散热技术1分，其余不得分； 3、所投产品具备传感器备份、风机备份、压缩机备份、变频器备份和模块备份五重备份功能的，每个得1分，最高5分； 注：投标人须提供证明材料；不提供不得分。（需提供制造商彩色产品样册扫描件或者品牌官网说明截图或检测单位出具相关证明文件作为评分依据，并加盖供应商公章，否则不得分） |
| 6 | 空调的节能性 | 3分 (客观分) | 投标品牌中央空调多联机产品具有在役跟踪检查合格证书的，证书总数量达到15个（含）以上的得3分，10-14个的得2分，10个（不含）以下得1分，其余不得分。 （以在役跟踪检查合格证书复印件及相关证书在权威网站：中国制冷空调行业产品数据信息公示平台（http://gspt.chinacraa.org）上可查的证明资料加盖电子签章为准，不提供不得分）。 |
| 7 | 施工方案 | 12分（主观分） | - 项目实施方案：根据现场自行踏勘及现场现状，提出合理的项目整体实施方案，包括现场安装及调试、安装材料、辅助材料选用情况等。方案科学合理，完整且针对性强的，得6分；方案基本完整且有一定针对性的，得4分；方案简略且没有针对性的，得2分；未提供的不得分。 - 提供与装修单位配合施工方案，方案科学合理，完整且针对性强的，得6分；方案基本完整且有一定针对性的，得4分；方案简略且没有针对性的，得2分；未提供的不得分。 |
| 8 | 承诺质保期 | 3分 （客观分） | 多联机空调设备承诺质保期2年不得分，每增加1年的得1分，最多得3分； |
| 9 | 售后服务 | 6分（主观分） | 根据投标人的售后服务网点的便利性、提供的售后服务方案（如承诺的响应时间、维护人员配备，提供详细、完善的长期售后服务的承诺情况，售后服务方案承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况）等共6分。 贴合采购需求且科学合理的得6分，基本满足采购需求的得4分，部分满足采购需求的得2分。未提供不得分。 |

每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．报价评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物/工程/提供服务，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务），还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信和报价得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信合格投标人的最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、中标人确定后，在浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为七个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的报价、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。