瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | RAZG2024029 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采购人： | 瑞安市智慧停车管理服务有限公司 |
| 采购代理机构： | 瑞安市臻格工程项目管理有限公司 |

二〇二四年六月

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标供应商须知	4

投标供应商须知前附表	4

投标供应商须知正文部分	9

第三章  采购内容及要求	21

一、概述	21

二、工作范围及要求(包括但不限于）	21

三、具体要求	21

四、采购清单、最高投标限价、报价要求、项目实施期限、付款方式	77

第四章 评标办法	84

评标办法前附表	84

第五章 合同条款	93

第六章 投标文件格式	104

投标供应商提交投标文件须知	104

# 第一章  采购公告

项目概况 瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2024年7月19日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：RAZG2024029

项目名称：瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目

预算金额（元）：33108075元；

最高限价（元）：33108075元；

采购需求：

标项名称：瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目

数量：1

预算金额（元）：33108075元；

简要规格描述：瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目（具体要求详见采购文件第三章）。

备注：

合同履行期限：标项1，按采购文件第三章要求。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求： 无 。

## 三、获取采购文件：

时间：/至2024年7月 19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取采购文件。

售价（元）：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年 7月19 日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交。

开标时间：2024年7月 19日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交，无须前往开标现场。

- 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或采购代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://www.lecaiyun.com/luban/zqgzzx）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：瑞安市智慧停车管理服务有限公司

地址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号一楼

项目联系人：石先生

项目联系方式：15158409833

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-66617301

2.采购代理机构信息

名    称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼

项目联系人（询问）：白海瑞

项目联系方式（询问）：13868815602

质疑联系人：吴丽婷

质疑联系方式：13967742602

3.采购监督管理部门

名    称：瑞安市国有建设发展集团有限公司

地    址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号二楼

联 系 人：郑先生

监督投诉电话：0577-66617300

# 第二章  投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：瑞安市智慧停车管理服务有限公司 地址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号一楼 联系人：石先生 联系电话：15158409833 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 地址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼 项目负责人：白海瑞、吴丽婷 电话：13868815602、13967742602 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目（详见采购文件第三章）。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 按采购文件第三章要求。 |
| 1.4.1 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 分 包 | □ 不允许 ☑ 允许 分包金额要求：根据具体分包内容，以签订的分包合同为准。 对分包人的资质要求：中标人如无相应资质的，由中标人负责将该工程分包给具备相应专业资质等级的单位，分包单位的选择需向采购人事前报备并经采购人同意，费用由中标人支付。 |
| 2.3 | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2024年7月19日9：00止； 投标文件提交地点： （1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。 （2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：327006055@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件 | 1）资格审查资料 2）商务技术部分 3）报价部分 |
| 3.2.3 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天内有效 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.5.4 | 投标纸质 文件份数 | 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标时间：同投标文件提交截止时间 投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）采购人或采购代理机构先进行资格性审查。 （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审； （5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。 （6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审； （7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | ☑需要 履约担保的提交期限：合同签订前； 履约担保的金额：预算价的1% 履约担保形式：以银行转账、转帐支票、银行汇票、银行保函等非现金形式向采购人提供担保。 □不需要 |
| 11.1 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.2 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交瑞安市臻格工程项目管理有限公司备案。 邮箱：327006055@QQ.com |
| 11.3 | 信用记录 | 1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11.4 | 备注 | （1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 经采购人与采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费以预算价为计费基数，按下表招标代理服务收费标准计算金额的8.5折收取。招标代理服务费不在报价中单列，供应商应在报价中予以考虑。 |
|  |  | 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入： 单位：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 账号：19245101040059389 开户银行：中国农业银行瑞安市支行 |

附：招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50％ |
| 100—500 | 0.80％ |
| 500—1000 | 0.45％ |
| 1000—5000 | 0.25％ |
| 5000—10000 | 0.10％ |
| 10000—100000 | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ |

## 投标供应商须知正文部分

### 1、总则

#### 1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

#### 1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标供应商须知前附表；

1.2.2出资比例：见投标供应商须知前附表；

1.2.3资金落实情况：见投标供应商须知前附表；.

#### 1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2服务期限：见投标供应商须知前附表；

#### 1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：见投标供应商须知前附表。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2、采购文件

#### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

#### 2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

#### 2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

### 3、投标文件的编制

#### 3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。

（二）特定资格条件：/。

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其它材料

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（如有）；

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分

详见第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

3.1.3报价部分

（1）投标函；

（2）报价一览表；

#### 3.2投标报价

3.2.1本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

3.2.2报价方式：见投标供应商须知前附表。

3.2.3投标报价的其他要求：见投标供应商须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

#### 3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.5投标文件的编制

- 3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

### 4．投标

#### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

#### 4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

#### 5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

#### 5.3 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 5.4如果候选中标供应商的报价高于预算价或明显偏离市场正常价格时，评标委员会将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

#### 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

#### 6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

### 7.合同授予

#### 7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

#### 7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

#### 7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

#### 7.4签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

#### 7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

### 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

### 9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 10.质疑与投诉

#### 10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

#### 10.2对招标公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

#### 10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

附件一：

国有企业采购活动现场确认声明书

（招标人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

附件二：

启用备份响应文件申请书

（采购人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称）   （项目编号：            ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

# 第三章  采购内容及要求

## 一、概述

1、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理单位咨询。

2、投标人须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

3、本次招标设一个标段。投标人须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。

4、本次招标所列的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标人必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标人不利的评定。

## 二、工作范围及要求(包括但不限于）

1、对瑞安市域内约15000个插座进行电动自行车充电桩建设及附属配套工程的施工。

2、负责建设的电动自行车充电桩运营，具体运营数量以建设完成的数量为准。

3、根据采购人需求，由供应商自行踏勘现场，负责拟定合理的站点实施方案，交采购人审核确认，由供应商负责向有关部门等报批站位实施方案，若项目实施中需要跟小区物业对接的，由供应商自行对接协商，审批后方可实施。

4、负责项目整体设计(包含但不限于站点总平、附属设计，VP形象设计等内容），项目整体设计需经采购人审核确认，其中各站点施工图须通过第三方审图机构审核。

5、负责在采购人指定平台上进行迭代升级、开发部署及运营服务。

6、根据采购人要求建设数据中心。

7、停车场运营：采购人指定范围内停车场运营，目前现有5个停车场，后续增加停车场数量以采购人实际交付的为准。

## 三、具体要求

### （一）项目质保与售后服务要求

#### 1、本项目要求：项目整体质保期3年（其中附属配套部分的质保期为2年）。

- 注：

- ①供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行；

- ②质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

#### 2、项目售后服务要求：

- 2.1保证所供货物在保修期内发生故障时，24小时内响应，48小时内解决问题，以保证设备的正常工作；出现特殊情况，无法在48小时内解决问题的，双方协商解决。在24小时内未响应的，采购人可以有权从其它的供应商得到服务，由此造成的全部损失由中标供应商承担。

- 2.2供应商须在中标通知书发出之日起15个日历天内在瑞安市设立全资子公司负责该项目日常管理服务，采购人、中标供应商、中标供应商在瑞安市设立的全资子公司签订三方补充协议。

### （二）设备（材料）要求

#### 1、基本要求

- 1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

- 1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本采购文件提出的要求。

- 1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

#### 2、采购设备参数要求

注：

①以下设备均须接入采购人指定的系统平台，相关费用不再单列，请各投标单位自行考虑。

②以下参数指标可能源自于某一品牌型号（供参考），请供应商必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置上等于或高于采购文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标人不利的评定。产品需符合国家相关的规定。

③以下参数中带▲为实质性要求，投标时提供承诺函（格式自拟），未提供按无效标处理。

##### 2.1电动自行车充电桩建设要求

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 电动自行车充电桩(包含设备运输、安装、调试、三年流量服务等) | 1.输入工作电压:AC220V； 2.设备输出路数:10路； 3.单通道输出电压:AC220V； 4.总输出功率≥6kW； 5.待机功耗：≤3w； 6.工程温度/湿度：-20 ℃~+50℃/5%~95%； 7.支付方式:支付宝、微信； 8.无线通信：4G(CAT1)或5G； 9.短路保护响应时间:≤10ms； 10.当供电电压在额定电压的±20%的范围内变化时，充电站正常工作； 11.防水防尘≥IP55； 12.检测标准:充电控制器经盐雾试验后，外露部件及线路板、接插件不应发生腐蚀生锈的现象； 13.支持黑白名单管理，对于录入黑名单的用户，可限制其充电。对于录入为白名单的用户，可支持其免费充电； 14.支持日志保存和导出、OTA远程升级、远程重启功能、远程断电； 15.支持高温断电，高温预警值可设置，当超过预警值时可自动断电； 16.充电桩具备过载、短路、漏电、过流、充满自动停止功能； 17.充电桩具备防静电功能； 18.可按照充电功率，充电时间，充电电量，充电金额进行计费； 19.含智能插座并自带防雨罩； 20.样式需按采购人要求制作。 |
| - 2 | 护栏型充电架 （含安装、铺材等） | 1.材料：铝合金； 2.油漆：防锈漆+底漆+面漆； 3.栏高：1.2米； 4.栏栅间距：20cm； 5.立柱：50*50*3、25*25*2 ； 6.横梁：50*50*3（扶手） 100*50*3（横柱）； 7.横柱内需加槽钢； 8.以上特征以实际发生为准，具体按采购人要求制作； 9.其它项目特征详见参考图片。 |
| - 3 | ∩型充电架 （含安装、铺材等） | 1.材料：镀锌钢管； 2.表面处理：喷塑； 3.栏高：1米； 4.具体按采购人要求制作； 5.其它项目特征详见参考图片。 |
| - 4 | 智能充电柜 （含运输、安装、调测及三年流量费等） | 1.输出路数：8路； 2.联网功能：4G或5G； 3.待机功率:<10W； 4.最大功率:6000W； 5.防护等级：IP54； 6.额定输出电流：MAX 27A； 7.额定输入/出电压：AC220V/50HZ； 8.显示：7寸触摸屏； 9.支付方式：微信/支付宝/翼支付； 11.材质：钣金机身； 12.产品功能：支持、输出短路、过流保护、漏电流保护、输出过载保护、充满自动断电、空载自动断电、停电记忆、语音提示、远程OTA升级； 13.每仓含散热风扇1个、LED灯、锁控； 14.可远程设置允许最大功率、充满功率、充满等待时间、空载断电时间、允许最长充电时间、音量、防打扰开关； 15.工作温度-20~+55度； 16.具备热气熔胶灭火装置，烟感、温感； 17.样式需按采购人要求制作。 |
| - 5 | 雨棚七字形 （含安装、铺材等） | 1.主梁H（220～100）*100*5mm*5mm；主立柱H（280~233~400）*100*5mm*5mm；连接横管95圆*4mm；充电方管50*100*5mm*5mm；顶面膜材1100克PVDF（0.7mm～0.72mm）；柱脚底板290*550*20mm；柱脚加劲板250*115*16mm；螺栓M24*600；螺栓垫板80*80*20mm；油漆底漆采用环氧富锌两道，面漆氟碳漆两道；钢梁钢柱焊接工艺为全满焊； 2.钢结构材质采用 Q235B； 3.充电庄雨棚支撑柱间距不超过6米； 4.其它项目特征详见参考图片。 |
| - 6 | 雨棚双开形 （含安装、铺材等） | 1.主梁H（220～100）*100*5mm*5mm；主立柱H280*100*5mm*5mm；连接横管89圆*2.5mm；方管水槽100*150*2.5mm；充电方管50*100*5mm*5mm；顶面膜材1100克PVDF（0.7mm～0.72mm）；柱脚底板290*550*20mm；柱脚加劲板250*115*16mm；螺栓M24*600；螺栓垫板80*80*20mm；油漆底漆采用环氧富锌两道，面漆氟碳漆两道；钢梁钢柱焊接工艺为全满焊； 2.钢结构材质采用 Q235B； 3.充电庄雨棚支撑柱间距不超过6米； 4.其它项目特征详见参考图片。 |
| - 7 | 站点灯箱 （含安装、设计、线缆、辅材等） | 1.材质:烤漆304不锈钢；文字镂空发光，亚克力；镀锌管，LED灯； 2.规格：2米高X0.6米宽X0.09米厚； 3.灯光样式：6000K正白光； 4.具体按采购人要求制作。 |
| - 8 | 宣传栏1 （含安装、设计、辅材等） | 1.材质：铝合金边框加雪弗板的底板装； 2.玻璃纤维布、阻燃PVC发泡板； 3.具体按采购人要求制作。 |
| - 9 | 宣传栏2（含安装、设计、线缆、辅材等） | 1.材质：铝合金边框加雪弗板的底板装； 2.高压防水漫反射灯条、玻璃纤维布、超薄灯箱、阻燃PVC发泡板； 3.具体按采购人要求制作。 |
| - 10 | 警示牌或 流程图牌 | 1.材质：铝合金； 2.尺寸：80*120厘米，厚度1.55毫米； 3.含反光膜，喷绘文字设计，安装； 4.具体内容按采购人要求制定。 |
| - 11 | 立杆 （含基础、文字喷绘、设计、安装、辅材等） | 1.立杆规格：镀锌立柱直径8.9厘米，厚度3.5mm，高度3.5米； 2.基础：C25混凝土基础800mm*800mm*1000mm（高）；C20垫层1000mm*1000mm*100mm（高）； 3.具体内容按采购人要求制定。 |
| - 12 | 低压进出线 | 1.进出路径：配电箱到主机，主机到插座； 2.网线路径：监控柜到监控； 3.报价包含但不限于排管、线管、电缆井、接线端子、电源线、线槽、网络线、软管等辅材地面以及防水开关安装、电源接入、切槽及修复等； 注：按一个插座包干，投标单位自行考虑风险。 |
| - 13 | 桥架1 （含安装、铺材等） | 1.材质:镀锌钢板1.2 mm； 2.规格：100*100mm； 3.具体内容按采购人要求制定。 |
| - 14 | 桥架2（含安装、铺材等） | 1.材质:塑钢1.2 mm； 2.规格：100*100mm； 3.具体内容按采购人要求制定。 |
| - 15 | 车棚挂牌（含安装、辅材等） | 1.材质：亚克力； 2.规格：800*250mm； 3.含文字喷绘、设计、安装等内容，具体按采购人要求制作。 |
| - 16 | 消防灭火器设施 | 1.类别：水基型； 2.容量：2个6升； 3.灭火器箱材质：铁。 |
| - 17 | 消防喷淋DN25（含安装、铺材等） | 1.材质：热镀锌钢管； 2.型号、规格：DN25； 3.连接方式：螺丝连接； 4.水冲洗、水压试验要符合相关规定； 5.含管道除锈、刷油、管道支吊架、金属结构刷油等。 |
| - 18 | 消防喷淋DN32（含安装、铺材等） | 1.材质：热镀锌钢管； 2.型号、规格：DN32； 3.连接方式：螺丝连接； 4.水冲洗、水压试验要符合相关规定； 5.含管道除锈、刷油、管道支吊架、金属结构刷油等。 |
| - 19 | 消防喷淋DN50（含安装、铺材等） | 1.材质：热镀锌钢管； 2.型号、规格：DN50； 3.连接方式：螺丝连接； 4.水冲洗、水压试验要符合相关规定； 5.含管道除锈、刷油、管道支吊架、金属结构刷油等。 |
| - 20 | 转换头 | 消防栓与喷淋管连接的转换头。 |
| - 21 | 套管 （含安装、辅材等） | 1.材料：PVC管； 2.管径:50mm。 |
| - 22 | 雨水导管 （含安装、辅材） | 室外塑料排水管（粘接）DN100。 |
| - 23 | 围栏 | 1.箱变基础围栏1.5米，材质：塑钢； 2.含安装费、基本及警告牌等。 |
| - 24 | 照明灯 （含安装、线缆等） | 1.功率：50w； 2.防水防尘：≥IP65； 3.外壳材质：铝壳； 4.含制作、安装、辅材等费用。 |
| - 25 | 投射灯 （含安装、线缆等） | 彩色投射灯 1.功率：60w； 2.防水：≥IP65； 3.含安装布线； 4.含制作、安装、辅材等费用。 |
| - 26 | 车位划线 | 1.停车区域划线，采用热熔反光型涂料； 2.具体内容按采购人要求制定。 |
| - 27 | 总线电表箱 （含安装、铺材等） | 1.材质：不锈钢201，10MM； 2.规格：400*500*180； 3.配置：塑壳断路器、电流互感器、三相四线； 4.线电度表（带485远程查表功能）、零线； 5.铜排、地线排。 |
| - 28 | 落地视频监控柜 （含安装、基础等） | 1.材质:不锈钢304，10MM； 2.规格：1000*600*400； 3.配置：微型断路器、浪涌保护器、微型漏电断路器、数模插座； 4.基础： - ①基础内径200*400mm； - ②150mm厚片石垫层，150mm厚C20混凝土垫层； - ③M10水泥砂浆砌筑MU15标准砖，壁厚24cm，两侧防水砂浆粉刷20mm； - ④C30混凝土台； - ⑤含模板、钢筋、油漆等。 |
| - 29 | 壁挂式视频监控柜（含安装、铺材等） | 1.材质：不锈钢304，10MM； 2.规格：600*800*400； 3.配置：塑壳漏电断路器、微型断路器、浪涌保护器、微型断路器、微型漏电断路器、交流接触器、时控开关等； |
| - 30 | 壁挂配电箱 （含安装、铺材等） | 1.材质:不锈钢304，10MM； 2.规格：400*600*200； 3.配置：塑壳漏电断路器、微型断路器、浪涌保护器、微型断路器、微型漏电断路器、交流接触器、时控开关等； 4. 2路/4路/6路。 |
| - 31 | 落地配电箱 （含安装、铺材等） | 1.材质:不锈钢304，10MM； 2.规格：600*900*200； 3.配置：塑壳漏电断路器、微型断路器、浪涌保护器、微型断路器、微型漏电断路器、交流接触器、时控开关等； 4. 8路/10路/12路/14路； 5.基础： - ①基础内径200*400mm； - ②150mm厚片石垫层，150mm厚C20混凝土垫层； - ③M10水泥砂浆砌筑MU15标准砖，壁厚24cm，两侧防水砂浆粉刷20mm； - ④C30混凝土台； - ⑤含模板、钢筋、油漆等。 |
| - 32 | 双光谱火灾探测器（枪机） （含支架、运输、安装、调测等） | 1.热成像感温火灾探测器（枪机），可见光+热成像双传感器融合一体化设计； 2.可见光：最大图像尺寸2560×1440；传感器类型1/2.7"CMOS；可见光镜头4mm,F1.6；可见光视场角86°×44°； 3.热成像：氧化钒（VOx）微测辐射热计；最大图像尺寸160×120；像元尺寸17μm； 4.响应波段8~14μm；热成像镜头3 mm；热成像视场角50°×37.2°； 5.伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式； 6.测温精度：距离摄像机0.3米~3.3米范围内，±2℃或读数的±2%； 7.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8.可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则，最多可设置10个区域； 9.热成像视频图像中可显示设定区域的最高温度、最低温度及平均温度值； 10.可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时； 11.★烟雾触发报警功能：设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 12.★火点触发报警功能：设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现火点，当火点大小达到报警设定阈值时，触发设备火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，并录像及上传抓拍图片；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 13.可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警； 14.产品应能在电压DC9V~36V的范围内正常工作。支持POE供电方式； 15.★可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 16.★温度异常报警功能：可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 17、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能； |
| - 33 | 双光谱火灾探测器（半球）（含支架、运输、安装、调测等） | 1.双光谱火灾探测器（半球），支持双光融合图像模式； 2.热成像：分辨率160×120；焦距：3mm，视场角：50°×37.2°； 3.可见光：分辨率分辨率2688×1520；焦距：4mm； 4.测温精度：±8℃或者读数的±8%；测温范围：-20℃--150℃； 5.目标（0.1m*0.1m）测温距离：3.4m； 6.火点（0.1m*0.1m）探测距离：15m； 7.支持双通道异常行为识别：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 8.支持火焰检测；支持温度异常（温升异常，高温异常）检测； 9.1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警； 10.支持1路报警输入/输出，1路音频输入/输出，1路RS-485； 11.支持IP66等级防水防尘； 12.★所投热成像设备对监控场景中出现的高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测，并给出声光报警提示，并联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 13.★所投热成像设备支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中，并进行显示。（公安部检验报告证明加盖原厂公章） |
| - 34 | 高清监控摄像机(枪机)(包含设备运输、安装、调试等) | 1.600万 1/2.4" CMOS网络摄像机； 2.最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps； 3.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 5. 1个内置麦克风； 6.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，6.暖光最远可达30 m； 7.符合IP66防尘防水设计，可靠性高； |
| - 35 | 高清监控摄像机(半球) (包含设备运输、安装、调试等) | - 600万 1/2.4" CMOS网络摄像机最高分辨率可达3200×1800@25 fps； 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 4. 1个内置麦克风； 5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20m； 6.符合IP66防尘防水设计，可靠性高； |
| - 36 | 高清双向摄像机 | - 1.★筒型机身两端各嵌入一个球型手动可调节图像采集模组，分别各具有1个镜头、一个图像传感器、2颗组合补光灯；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） - 2.设备同时支持输出和存储6路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能。6路码流为：通道1和通道2均支持：主码流：2560x1440@25fps；子码流：1280x720@25fps；三码流：1280x720@1fps； - 3.最低照度彩色0.005lx； - 4.设备支持红外和暖光补光灯，可通过IE浏览器或客户端切换补光灯类型。补光模式有智能补光、白光补光、红外补光； 5.★摄像机为筒型，简型机身两端各嵌入一个球型手动可调节图像采集模组，使两路码流分别采集不同的场景，球型图像采集模组可调范围应满足： 水平：镜头1：0°~-90°，镜头2：0°~90°； 垂直：镜头1：0°~-350°，镜头2：0°~350°； 轴心旋转：镜头1：0°~-350°，镜头2：0°~350°； （公安部检验报告证明加盖原厂公章） 6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于90%； 7.★内置一颗集CPU、GPU、NPU于一体的芯片；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 8.★当移动侦测，越界侦测、区域入侵报警类型设置为人和/或车时，仅当检测区域中出现对应的人和/或车时，才触发报警；当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警；（公安部检验报告证明加盖原厂公章） 9.报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音三种。警戒音类型预设不低于11种语音播报类型可选。报警音量和重复次数可设置； 10.当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现如下情况时，不触发报警：1）光线明暗变化；2）篮球滚动；3）狗行走；4）树摇晃；5）旗帜飘动。 11.机身内置1个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个DC12V电源输入接口；样机采用DC12V或PoE供电。 12.IP66防护等级。 |
| - 37 | 监控接入网络及云存储年服务 | 速率20M,存储时间30天，码流4M； |
| - 38 | PON接入终端 （含运输、安装、调测） | 4口接入PON设备； |
| - 39 | 接入网络 | 场站合并网络接入，100Mb，每条； |
| - 40 | 接入网络 | 单点设备网络接入，20Mb，每条； |
| - 41 | 5G CPE （含运输、安装、调测等） | 1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； 2.★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，提供相关证书加盖原厂公章； 3.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥100Mbps； 4.支持无线传输功能，包括5G接入及WIFI AP； 5.支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密； 6.★支持支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数 ≥ 100条，且加解密时延 ≤ 1ms；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 7.★预充注量子密钥≥10M，且支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 8.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 9.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 10.支持硬件Bypass，当设备断电时，自动开启BYPASS功能； 11.★支持建立Vxlan Over IPSec隧道；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 12.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。 |

##### 2.2数据中心建设要求

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 云存储专线接入 | 数据中心云存储专线接入，10Gb，每条 |
| - 2 | 视频专线接入 | 视频专线接入，1000Mb，每条 |
| - 3 | 互联网专线接入 | 100M 8个固定IP，每条 |
| - 4 | 数据机房场地及配套服务 | 1.★提供的机房场地要求：层高3米以上，单位面积承重500KG/平米以上，位于瑞安市安阳街道，面积不小于60平方，提供双路市电接入，主备油机备份；提供承诺(承诺格式自拟）。 2.供电系统：电压变化范围220V±5％；频率变化范围50Hz±0.5；波形失真率≤8%； 3.机房供配电：需独立电源到设备间配电柜，采用主备双路供电，主备双路油机由配电柜统一分配； 4.地线系统：联合接地≤1Ω；安全保护接地≤4Ω；防雷接地≤10Ω； 5.含能耗费、水费、人员投入(含安保）、安全巡检服务费、故障处理费等配套服务。 |
| - 5 | 安全网关 （含运输、安装、调测等） | 1.▲满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； 2.★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，提供相关证书加盖原厂公章； 3.内置硬件加密卡，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥1.3Gbps； 4.★支持基于网络层（IPlayer-Payload）、传输层（Transportlayer-Payload）的净荷数据加密方式，可实现对业务数据的无感知加密、解密；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 5.★支持最大IPSec VPN并发隧道数≥5000条，且加解密时延≤1ms；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 6.★预充注量子密钥≥10M，且支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 7.标准1U机架式设备，双电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 8.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 9.支持加密流量负载分担； 10.★支持硬件Bypass，当设备断电时，自动开启BYPASS功能；（提供CNAS检测报告加盖原厂公章） 11.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等； |
| - 6 | 核心交换机 （含运输、安装、调测等） | 1.▲硬件架构：主控板槽位数≥2、独立交换网板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，电源模块槽位数≥4，设备性能：交换容量≥75Tbps，转发性能≥8600Mpps；接口形态：支持1G/10G/25G/40G/100GE以太网端口。配置要求：电源冗余，1块≥48端口万兆以太网光接口板卡，1块≥24端口千兆以太网电接口+20端口千兆以太网光接口+4端口万兆以太网光接口板卡； 2.★软件规格：MAC表项≥1M，IPv4 FIB≥3M，IPv6 FIB≥1M，ARP表项 ≥256K，ACL表项≥122K；要求提供第三方检测报告加盖原厂公章； 3.支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡； 4.支持的端口缓存均为200ms； 5.支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K； 6.支持四框堆叠及统一管理（IRF2），最大堆叠带宽能达到双向1.28T； 7.支持1虚多技术（MDC）； 8.支持INQA（IPCA）功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计； 9.支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔；支持RRPP环网技术；支持HQoS五层调度功能； 10.支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理； 11.★支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能；提供官网截图证明。 |
| - 7 | 服务器 | - 1.▲配置≥2颗处理器（核心≥26，主频≥2.2GHz）; - 2.内存配置≥512GB DDR4，工作主频：3200MT/s及以上；单机内存最大可扩展≥32根DDR4内存插槽，硬盘要求：配置≥2块480GB SSD硬盘；≥2块3.84TB NVME SSD硬盘;≥6块16TB HDD硬盘； - 3.★可扩展至≥20块3.5寸热插拔硬盘，≥支持32个NVMe SSD硬盘。支持≥14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽，支持≥4块双宽企业级GPU或≥12个单宽企业级GPU。需提供产品官网规格截图； - 4.支持SAS HBA卡； - 5.支持配置≥2块双口10GB以太网网卡（含原厂模块）1块4口千兆电口网卡； - 6.要求实际配置≥6个冗余风扇，配置≥2个热插拔冗余电源； - 7.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控； - 8.★服务器支持智能管理能力，具备支持3D形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域；提供功能截图证明； - 9.★提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值，提供功能截图证明； - 10.为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级； |
| - 8 | 超融合管理软件 | - 1.超融合管理软件是超融合数据中心的统一门户，提供对数据中心内服务器、虚拟机、网络、存储、上层业务等资源的一体化管理； - 2.▲3节点授权，软件要求：支持8*计算虚拟化软件管理1个物理CPU;8*超融合管理软件管理1个物理CPU;8*块存储标准版管理1个物理CPU;支持在X86、ARM架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； - 3.在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本； - 4.虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性； - 5.支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，方便运维管理； - 6.★可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示；提供功能截图证明。 - 7.★超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台；提供功能截图证明。 - 8.对超融合一体机的硬件平台进行监控，包括电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息； - 9.支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防闹裂的仲裁节点，同时支持在线节点扩容且不限定扩容节点个数（偶数或奇数）； - 10.支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性； |
| - 9 | 虚拟机操作系统 | 10×银河麒麟高级服务器操作系统(虚拟机版) |
| - 10 | 虚拟机数据库 | 人大金仓或达梦国产数据库 |
| - 11 | 备份一体机 | 1.▲配置≥2颗CPU（核心≥12，主频≥2.1GHz）; 2.内存配置≥128GB DDR4，工作主频：3200MT/s及以上；单机内存最大可扩展≥32根DDR4内存插槽，配置≥2块480GB SSD硬盘；≥10块8TB HDD硬盘；配置≥1块双口10GB以太网网卡（含原厂模块），1块4口千兆电口网卡，配置≥2块万兆多模光模块；配置30TB可用备份容量授权。 3.要求实际配置≥6个冗余风扇，配置≥2个800W冗余电源； 4.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控； 5.★服务器支持智能管理能力，具备支持3D形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域；提供功能截图证明； 6.★提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值，提供功能截图证明； 7.为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级； 8.支持快速定位故障硬盘：提供不局限于存储控制卡连接硬盘、背板直连主板（即板载硬盘）的硬盘点灯功能，保障磁盘故障可被准确更换，提升硬盘运维效率； 9.★灾备管理平台：灾备系统的管理平台支持B/S架构，通过浏览器访问灾备平台，即可对物理机、虚拟机、单机应用、双机OracleRAC应用、分布式应用进行备份与恢复管理、接管演练，提供功能截图证明； 10.多套灾备系统基于地图集中管控，每套系统运行数据实时采集，统一展示，及时掌握系统资源利用率，系统状态异常时自动上报故障和告警，降低管理成本、提升管理效率、保障系统可靠性； 11.★任意点恢复：支持快照数据按照快照数和快照时间维度的保留，保障业务可在任意时间点进行业务恢复；支持备份限速，避免由于长时间占用大量带宽影响业务本身，提供功能截图证明； 12.★RPO秒级：采用块级复制技术，支持全量、增量、差异备份方式，把生产业务的操作系统和应用数据转换成虚拟化磁盘格式，并且可以实现数据的秒级同步，保障业务数据不丢失，提供功能截图证明； 13.★支持快速挂载恢复功能，可在分钟级别时间内对任意数据量大小的备份数据，将其虚拟快照通过iSCSI或者FC的方式挂载给目标服务器，挂载后的数据可读可写，实现业务快速恢复，提供功能截图证明； 14.细粒度恢复：支持细粒度备份，对业务系统不仅可以进行整机磁盘备份，还可以进行卷备份、文件备份，以满足不同业务场景的需要，实现快速恢复； 15.支持国产化操作系统； |
| - 12 | 汇聚交换机 | - ▲硬件架构：集中式盒式架构，要求双可插拔电源模块，风扇模块冗余，扩展插槽≥2个；设备性能：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥582Mpps；固化接口形态：28个100/1000Base-X SFP端口（4个千兆电combo口），8个10G/1G SFP+口；要求与核心交换机同一品牌； - 软件规格：MAC表项≥320K，路由表项≥80K； - ★支持防火墙插卡、10G、25G、40G、100G和电口扩展插卡；提供官网截图证明 - 支持VxLAN，支持融合AC，支持M-LAG，支持MACsec； |
| - 13 | 等保一体机 | - 1．支持组件：综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计、终端安全、上网行为管理、WAF功能、数据备份恢复功能、等保合规监控功能、防火墙IPS纳管功能，用户可根据实际需求灵活选择； - 2．▲硬件参数：内存：128G；硬盘：16T（4T*4）（raid 1）；固化接口形态及插槽：8*GE电口 +5个扩展槽； - 3．▲配置综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计、终端安全功能，配置Windows Server 2022及RDS授权； - 4．可在管理平台进行①漏洞扫描、②日志审计、③运维审计、④数据库审计、⑤终端杀毒、⑥ACG、⑦SMP管理平台功能的基础安全业务策略配置的免跳转下发； - 5．日志审计功能支持按照日志类型进行查询，支持操作日志、审计日志、流量日志、威胁日志、主机日志等11大类70子标签进行分类；支持多条件查询，包含开始时间、结束时间、动作类型、设备名称、日志等级、用户名、源IP、目的IP、协议等条件进行过滤查询展示； - 6．日志审计功能支持全文检索原始日志，检索字段变色高亮；支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式； - 7．漏洞扫描功能支持自适应网络扫描，根据网络状况自动控制发包速率，避免影响用户网络； - 8．★漏洞扫描支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等；（提供产品功能截图）； - 9．★运维审计支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预；（提供截图证明） - 10．支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图，支持对IPv6资产进行统一管理，同时可完整记录用户对IPv6资产的运维操作行为； - 11．运维审计支持不同资产之间的联动配置，彼此之间可实现自动跳转访问； - 12．支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限； - 13．★终端安全具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测（提供证明截图）； - 14．具有持续记录终端进程活动的机制，包括包括进程启动和结束、模块加载、驱动加载；具有持续记录终端网络活动的机制，包括捕获网络连接行为信息、域名访问信息、URL（支持HTTP和HTTPS）访问信息；支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源IP、暴力破解类型、被攻击IP地址、最近攻击时间、累计攻击次数、封停状态； - 15．WAF功能支持HTTP协议校验，可根据实际网络状况自定义协议参数合规标准，审计非法数据； - 16．★支持网站自学习建模，可通过学习URL、host等信息展示网站结构树形图，并支持对URL的访问量和响应健康度进行图形化统计； 支持通过自学习的URL参数的长度、类型、范围及请求方法等数据特点创建黑白名单模型。（提供截图证明） |
| - 14 | 上网行为管理 | - 1.▲硬件要求：1TB 2.5inch SATA HDD 硬盘模块，电源模块冗余；性能要求：吞吐性能≥20G；新建连接数≥16W；并发连接数≥1000W；接口要求：16GE（电）+6GE（光）+4Combo口（4光4电）+2万兆+2扩展槽； - 2.机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。多核MIPS架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计； - 3.产品支持应用特征库数量不低于7100+； - 4.支持用户上网应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件”； - 5.支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等； - 6.支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测； - 7.产品需解决安全合规要求，支持集中和独立两种与当地网监对接方式，支持任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈以上厂商的非经对接； - 8.★支持下一代防火墙IPS、AV、WAF、弱密码扫描、SSL VPN、负载均衡等一系列能力（提供CNAS测试报告证明加盖原厂公章）； - 9.支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式包含APP应用等； - 10.支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP - 11.为简化设备运维工作量，产品需支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略； - 12.配置要求：配置APP&URL特征库升级授权函,3年；要求自带电源线； |
| - 15 | 防火墙设备 | - 1.▲硬件架构：基于非X86多核硬件架构；接口要求：1MGMT+16GE千兆电口+4Combo+6SF千兆光口P+2SFP+万兆光口，2个扩展槽位支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； - 2.支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能； - 3.★支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置（提供功能截图）； - 4.支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率； - 5.实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3； - 6.支持多用户共享上网行为管理； - 7.支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量； - 8.支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位； - 9.配置要求：配置TI/ACG/IPS/AV/URL特征库升级授权,3年；2*交流电源模块； |
| - 16 | 抗DDOS | - 1.▲固化接口形态及插槽：2*GE电口+4个插槽，550W电源1+1； - 2.支持水印防护算法自定义校验特征，满足对CS架构业务的精准防护需求。 - 3.设备具备针对缓存DNS服务器及授权DNS服务器专用的DNS防护手段，至少4种。 - 4.设备具备针对HTTP Get Flood攻击具备不少于9种专有防护手段，能够对HTTP进行解码。 - 5.支持导入SSL证书对HTTPS、HTTP2流量进行防护。 - 6.设备提供过滤功能，支持白名单、群组黑名单、全局黑名单、群组ACL、全局ACL、正则表达（同时支持TCP和UDP协议）、GeoIP功能。 - 7.UDP防护支持多种检查和限速方式，包括最小包长、最大包长、源IP+源端口限速、源IP限速、目的IP+目的端口限速、目的IP+源端口限速、目的IP限速 。 - 8.支持自动识别APP访问来源，与PC源配置差异化防护策略进行精准过滤 。 - 9.设备登录认证支持本地认证和Radius认证，LDAP认证，TACACS+认证 。 |
| - 17 | 视频管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器 2. ▲CPU：配置1颗 x86架构，核数≥24核，主频≥2.2GHz；内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：配置2块1.2TB 10K SAS硬盘； 3.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 4.网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 5.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 6.★通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 7.★支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 8.★异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 9.包含：视频监控组件、视频联网组件、设备网络管理组件。 |
| - 18 | 视频管理 组件服务 | 每100个路视频为一组 |
| - 19 | 视频云存储 | 1.▲设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ，配置48块8TB硬盘； 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 3.★支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 4.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 5.★存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 6.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； 7.★云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 8.系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取； 9.支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； 10.★支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 11.★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（以公安部检测报告为准加盖原厂公章） 12.存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 13.负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载;2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘 14.★云存储厂家提供公安部《信息系统安全等级保护》三级证书加盖原厂公章 |
| - 20 | 视频云运维一体机 | 1.▲CPU：配置2颗 x86架构，核数≥8核，频率≥3.0GHz；内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽；硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 2.基础运维：为云存储系统的软件、系统、硬件等提供运维基础配置和运行状态展示；报告告警推送：web、邮件、短信、微信、钉钉等丰富的告警推送渠道，支持灵活的告警推送，用户按需对关注的信息进行自定义配置，灵活及时便捷。3.业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务，如在线情况、录像情况等关键指标的实时状态和历史数据；录像完整性诊断：对录像断点的监测粒度精确到秒，用户能更精准的了解系统运行和业务数据的健康状况；视频质量诊断：对信号丢失，图像模糊，对比度，过亮，过暗，偏色，噪声，条纹干扰，画面冻结，摄像机抖动，视频剧变，场景变更，视频遮挡，黑白图像，视频丢帧等异常状态进行检测； 4.动态可视化服务：以可视化动态展现存储资源的结构分布、链路关系、运行状态、资产信息等，并能通过颜色策略、告警提示变化来表示每个资源的异常等级；病点快捷诊断：结合运维专家团队的多年运维经验，针对磁盘、节点、监控点、容量等用户常用的运维场景，开发了快捷可视化定位，极大降低了用户的日常工作量；报表分析服务：内置丰富的报表模型，为用户提供有关网络、性能、资源等的详细图表信息，支持手动或定期生成统计报告，帮助运维人员分析系统的运行状态和风险趋势； 5.智能巡检服务：对存储系统的硬件、软件、网络、数据等巡检项进行全面巡检，并输出专业化巡检分析报告，方便运维人员及时发现系统的异常情况，并能立即处理，目的就是保障存储系统的稳定运行； 6.包含管理、存储、异构、网关、加速等节点的数量。接入服务：为视频云存储设备提供运维采集服务，如CPU、内存、IO、磁盘、槽位、容量、电源、风扇、网卡等关键指标的实时状态和历史数据； |
| - 21 | 视频云运维平台节点授权 | 每5个节点设备为一组 |
| - 22 | 视频云存储软件 | 1.云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2.支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。 3.每套视频云存储可管理的节点设备数最多为512台。 |
| - 23 | 视频云存储软件节点授权 | 每5个节点设备为一组 |
| - 24 | 视频云存储软件前端点位数授权 | 每100个路视频为一组 |
| - 25 | 视频云存储软件 | 1.含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 2.内置容量授权模块，每384 TB为一组 |
| - 26 | 数据中心机柜（含运输、安装、调测等） | 数据中心机柜：13个 1. ▲外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。机柜由主框架、前门、后左门、后右门、侧板、侧横梁、内立柱和层板组成。其中主框架、内立柱的、侧横梁的材料厚度不小于2.0mm，前门、后左门、后右门的材料厚度不小于1.5mm； 2. ★承载能力：机柜静态承载能力不小于3000kg，提供CMA或CNAS标志的第三方检测报告加盖原厂公章。 3. 抗震：机柜带载不低于500kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核。 4.机柜应支持上下两种走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。 5.机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过1mA； 6.机柜附件：每个机柜含后门左右各1条宽度不小于85mm垂直理线板、1套接地组件（接地线6mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4个运输脚轮、20U假面板。 7.机柜侧板：要求与数据中心智慧机柜同一系列19"机柜配件,内嵌式侧板,配套1200*2000mm(W*H)机柜使用 8．机柜轻载托盘：承重100KG开孔托盘,19",适配600宽1100深以上机柜 9．50kg承重L型托架1副(2只,左右各1)； 10.其他配件 |
| - 27 | 通道配件 | - 1.M型走线槽：强弱分离,带隔板 - 2.具备RGB灯带 - 3.功能天窗组件：包含冷通道天窗龙骨,抬高件,天窗,照明灯，天窗全碳钢(不可翻转) - 4.活动天窗组件：包含冷通道天窗龙骨,抬高件,天窗,照明灯，天窗全玻璃(可翻转)，微模块内照明照度值不小于500lx，并采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯延时灭；具有消防联动功能；出现消防信号时，翻转天窗自动翻转，保证灭火气体进入微模块内； - 5.固定玻璃天窗: 含冷通道天窗龙骨,抬高件,天窗,照明灯,天窗全玻璃(不可翻转) - 6.支持指纹,密码,刷卡门禁控制一体机 - 7.自动平移门：双列,1200宽通道,1200深*2000高机柜,含1200深挡板与氛围灯 - 8.其他配件附件 |
| - 28 | UPS配电一体柜 | 1.▲UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，具备主支路监测功能，10英寸触摸屏。一体化UPS机框容量不小于150KVA，本项目暂配容量不小于50KVA； 2.支持主路开关不小于400A/3P；UPS输入、输出开关不小于2*250A/3P；维修旁路开关（带锁）不小于1*250A/4P； 市电输出开关不小于且不少于6*63A/3P+24*32A/1P+3*16A/1P+3*10A/1P；UPS输出支路开关不小于且不少于24*32A/1P，防雷模块不低于C级防雷模块； 3.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%； 4.模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性； 5.采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置； 6.输出电流不均衡度≤0.9%。所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。机柜之间可以直接并机运行、支持≥3台并机； 7.具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命； 8.包含2台模块化UPS 25KVA功率模块，三进三出。 |
| - 29 | 铅酸蓄电池 | 1.蓄电池规格为12V100AH；64节； 2.蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于7年（使用环境温度25℃）； 3.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 4.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～20kPa； 5.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 |
| - 30 | 壁挂式 电池开关箱 | 壁挂式电池开关箱,含蓄电池组直流开关2*500A/3P,连接铜排,相间隔板,绝缘挡板,600*300*800mm。 |
| - 31 | 32节双层电池架 | 2台电池架,2层2列32节100AH电池,含电池连接线,端子护罩,螺丝,数字标签,1490*760*750mm-微模块。 |
| - 32 | PDU | 26条，32A输入,20*10A+4*16A国标输出,不含线缆,端子接入,上进线,左侧安装B,黑色。 |
| - 33 | 列间空调 | 列间空调2套 1. ▲尺寸：宽度300mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥25kw，显冷量≥25kw，风量≥5000m3/h，加湿量≥1.5kg/h，加热量≥1kW，水平送风模式； 2.要求空调机组采用永磁同步直流无刷变频、低噪音、振动小的涡旋压缩机，可按照机房负荷动态10%-100%自动调节冷量； 3.要求机组标配气液分离器，在压缩机吸气口前分离液态制冷剂，以防压缩机“液击”； 4.采用智能控制器进行PID运算，自动调节压缩机及风机转速；压缩机转速可在1800～7000RPM之间进行自动调节； 5.具≥7寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互； 6.机组具备标配RS485通讯接口，能与外部设备实现协调联动，帮助整个机房空调系统智能化和节能化控，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 7.室内风机：要求采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≥5个，任意风机故障，仍可确保全风量运行； 8.含延长组件。 |
| - 34 | 智能管理系统 | 1.监控触摸屏：10点触控,分辨率1920*1080,无操作系统，AC220V供电，VGA+HDMI/DVI,USB2.0； 2.动环监控主机：ARM架构，Linux系统；双交流供电，支持多路温湿度、烟雾、漏水、端门、天窗、空调、UPS、精密配电柜、一体化UPS配电柜、消防、声光告警器等的监测和/或控制； 3. 微动环监控平台系统软件：通道视频监控与模块机房动环结合统一平台，在同一平台软件即可实现视频实时监控状态查看； 4.含短信告警模块； 5.其他配件配套: 温湿度传感器、烟雾探测器、红外传感器、声光报警器、绳式水浸传感器、水浸探测绳、摄像头等。 |

### （三）采购人指定平台升级、迭代服务要求（包括但不限于）

#### 1、项目现状

（1）现阶段，瑞安市已完成智慧停车平台和智慧充电平台的建设，开展了停车和充电的现代化运营管理。但是，两平台相对独立，停车业务和充电业务各自为政，无法实现停充业务在运营端、服务端和管理端的深度融合。具体而言，运营端的结算、支付、账单、优惠、业务、活动等流程相对独立；服务端，车主无法通过同一个服务渠道满足停充导航、停充支付、停充预约等便民服务诉求；管理端，停车和充电数据相对独立，无法相互辅助应用于停充设施规划及政策制定的数据支撑。

（2）现有瑞安市智慧停车管理平台可实现对路内、路外停车资源智慧化运营，为接入运营平台的停车场提供运营管理系统，满足停车场基本配置、收费、财务管控和数据统计分析等停车资源管理运营所需相关功能，但是无法实现停车资源的增值化运营、精细化服务和集约化管理。具体而言，一是缺少异常稽核、欠费追缴、三方对账等功能，导致停车收费运营无法实现“降本增效”和“颗粒归仓”；二是缺少车位共享、线上广告、停充优惠券、洗车机等线上增值业务运营，在造成线上资源闲置的同时也限制了停车运营的深入开展；三是服务能力较弱，无法进行“先离场后缴费”、“无感支付”等服务的赋能，导致接入系统的车场缺乏优质的停车服务能力。

（3）目前瑞安市主流的联网手段有两种。一是API接入模式，即本地停车平台或充电平台直接与市级智慧停车或智慧充电平台对接，实现平台间的互联共享，该模式目前主要问题在于没有全市统一的联网接入接口规范，且缺乏相关平台对接口规范和接入流程进行平台化、体系化管理；二是SDK接入模式，即停车设备或充电桩设备直接与市级智慧停车或市级智慧充电平台进行对接，实现平台与设备间的互联共享，该模式目前主要问题在于现有智慧停车和智慧充电平台接入能力一般，对于未接入的设备需要重新进行SDK接口对接开发测试，城市停车和充电设备厂家及型号较多，如果都进行SDK接口开发，开发成本极高且效率极低，因此需要赋能现有平台设备联网接入能力。

#### 2、建设原则

坚持客观性、实用性、先进性，在建设中客观反应停车和充电的实际情况，强调理论结合实际，满足静态交通管理的基本需要，具体如下：

（1）基础性和整体性：在静态交通发展中，静态交通信息是基础，可反映全局性静态交通状态和具体的静态交通问题信息，能为道路网络环境下各种静态交通组织和管理提供依据，为停车位规划、充电桩规划、实时静态交通管理和控制等提供基础信息。从而全面地提出静态交通的管理措施，进一步提高区内道路静态交通的管理水平。

（2）技术的先进、实用性：随着近年来经济迅速发展，且目前技术发展迅速，项目投资大，建设周期较长，在采用的技术方面应体现先进、实用，才能确保本项目建设结束后相当一段时间内技术不落后。

（3）系统的开放性、可扩展性和安全性：通信协议的开放和数据与数据结构的开放和共享。通信协议开放，系统接口透明，便于与其它系统组网，实现系统的集成与资源共享；数据与数据结构的开放，可以很方便地从系统中抽取所需要的各种静态交通数据和信息，实现信息交换与共享。

（4）规范性：系统设计符合有关国家通用标准、协议和规范，符合国家与部颁标准及行业规范的要求；保证系统运行稳定可靠、数据安全。

（5）经济性：能够实现最优的系统性能价格比，充分利用有限的资金，创造巨大的社会效益和经济效益。

- 3、建设目标

以“便民、利民、惠民”为宗旨，对瑞安市原智慧停车及充电系统进行提档升级，通过资源整合、手段创新、功能拓展，围绕管理、服务、缴费、决策、运营“五位一体”核心功能，构建具有瑞安本地特色的停充一体化平台。在完成平台升级改造的基础上，综合利用先进的技术方式，实现全市停车及充电资源的联网接入，逐步建立“公共资源集中化运营、社会资源联网化运营”的新格局，打造全市一个停车场、全市一个充电网，基于联网大数据，在便民利企的基础上，为城市停充规划、建设、运营、服务、监管提供科学的决策依据。

#### 4、停充一体化平台一期已实现功能

目前瑞安停充一体化平台已完成一期功能建设，平台已成功融合了充电平台与停车平台的相关功能，实现了充电业务与停车业务整体对外运营，用户可以在瑞安停充客户端享受充电与停车的服务。瑞安停充一体化平台一期主要由充电基础运维管理平台、充电共享运营平台、停车管理平台和数据驾驶舱四个子平台构成，平台具体功能如下：

##### （1）充电基础运维管理平台

大数据分析中心：实现对充电数据、订单数据、运维数据等多维度分析。

资源中心：实现对充电站、充电桩、充电枪口、车辆的统一管理与查看。

用户中心：实现对用户、会员卡、集团用户、会员钱包的统一管理与查看。

安全运维：实现对充电站、充电桩、充电枪口的实时监控与报警。

财务中心：实现对计费策略、充电订单、财务报表的统一管理与查看。

互联互通：实现与浙江省监管平台等第三方平台的对接。

系统管理：实现对员工、角色、权限的统一管理。

##### （2）充电共享运营平台

营销中心：实现对优惠券、营销活动的统一管理与发放。

订单评价管理：实现对客户端反馈评价的统一管理。

发票管理：实现对第三方发票平台的对接与线上发票开具。

融合停车系统：实现地图查询停车位、停车车辆管理、停车月卡、停车订单管理、停车优惠券管理等功能。

微信小程序：实现地图找站/桩、扫码充电、车辆绑定、充电月卡、订单管理、钱包管理、意见反馈、站点收藏、发票开具等功能。

##### （3）停车管理平台

运营收费：实现对停车资源、停车订单、预约停车、用户车辆管理、客服工作台的统一管理。

营销活动：实现对停车活动、推荐位、优惠券、商户优惠的统一管理。

物联设备：实现对路侧设备、道闸设备、PDA设备的统一管理。

巡检收费：实现对巡检人员、巡检任务、异常行为监控的统一管理。

财务分析：实现对停车交易流水、渠道收支、结算、对账等功能的统一管理。

##### （4）数据驾驶舱

实现综合预览、共享充电、共享接入、运营趋势、站点实况、停车运营等六大板块驾驶舱界面。

#### 5、平台升级改造需求

##### 5.1基础支撑中心

###### （1）统一门户管理子系统

统一门户管理子系统，以多应用集成和内容管理为核心，提供了瑞安是停充平台信息资源的统一入口，是一个面向平台用户的内容管理、信息发布和集成展现平台，提供了应用集成、单点登录、内容管理、系统管理、个性化等功能，以及可持续扩展的业务组件库。能够实现快速搭建一个集成的、内容丰富的、可个性化的、随需应变的综合门户平台。

A）我的应用模块

我的应用模块实现将城市停车和充电业务中多项系统集成至一个平台进行管理，实现线上业务全覆盖，结构清晰便于理解。入口明确，简单易用，避免多次登录、分平台登录等问题，让用户尽快掌握且操作简单易用。

其功能点包括不限于用户登录、个人信息、企业注册、企业管理。

①用户登录：提供账号密码登录、账号密码短信验证登录等方式，支持密码找回。

②个人信息：支持修改用户个人名称、登录密码，支持退出登录。

③企业注册：支持企业在线注册，在线申请相关应用权限。

④企业管理：支持企业自主申请相关的应用版本配置、注册配置、注册审核。

B）应用集成模块

企业可以根据自身管理需要，自行新增创建应用，用于企业日常管理环节。应用搭建完成后，需在为相应岗位赋权，才能够让岗位下的普通用户使用该应用。在使用统一门户管理子系统时可能使用到的第三方系统或者工作辅助性页面等，都可以通过“快捷入口”个性化添加到统一门户管理子系统首页中。“快捷入口”功能为个人级，即每个用户添加的快捷入口只能够自己使用，不影响其他用户其他企业的操作体验。

其功能点包括不限于我的应用、快捷入口。

①我的应用：支持新增应用，企业可以根据自身管理需要，自行新增创建应用，用于企业日常管理环节。

②快捷入口：企业用户在使用统一门户管理子系统时可能使用到的第三方系统或者工作辅助性页面等，都可以通过“快捷入口”个性化添加到统一门户管理子系统首页中。

C）应用管理模块

应用管理模块支持包括不限于应用分组、应用内容管理、应用视图管理、应用数据管理。

①应用分组管理：统一门户管理子系统用户自行创建的应用，可以根据自身管理需要，对应用下菜单做分组管理。

②应用内容管理：统一门户管理子系统用户在自定义应用需要使用到其他系统应用下一个或多一个页面时可以通过“添加系统页面”实现。

③应用视图管理：视图是用户查看和管理表数据的窗口，它的功能是根据不同的用户角色或场景，并以某种呈现方式展现出目标数据。

④应用数据管理：支持数据导入及第三方系统数据导入；可以在系统数据展示页面导出平台数据。

D）组织管理模块

可进行包括不限于组织信息、人员部门、岗位管理、系统日志、安全设置、企业定制等相关功能点管理。

①组织信息：统一门户管理子系统的用户查看本企业的组织名称和组织码，用户可以根据展示需要修改组织简称及备注信息。

②人员部门：统一门户管理子系统通过树形结构，以组织架构形式管理平台所有操作人员的个人信息及权限信息。

③岗位管理：支持新增编辑当前组织下的岗位基本信息，并为岗位配置人员、岗位应用权限。

④系统日志：统一门户管理子系统为保障用户数据安全会全程记录用户登录及涉及系统应用类和系统安全类操作，形成用户登录日志、操作日志，包括登录人、登录时间、日志详情等信息。

⑤安全设置：通过对密码强度策略实现用户密码安全，支持设置手机验证码登录。

⑥企业定制：统一门户管理子系统提供了系统级的个性化功能，提供背景图、logo、标题名和布局等个性化服务。

E）消息管理模块

消息管理模块支持对工单进行查看、发起、处理及转交；支持配置系统设置工单的处理人员，支持自定义工单；同时可对审批任务进行集中审批；可通过帮助中心提供统一门户平台及各应用帮助文档、常见问题的查看搜索。

其功能点包括不限于工单处理、工单配置、审批中心、帮助中心。

①工单处理：支持对工单进行查看、发起、处理、转交等。

②工单配置：支持配置系统设置工单的处理人员，支持自定义工单。

③审批中心：经由统一门户管理子系统自动或手动发起的审批任务，集中在审批中心处置。

④帮助中心：帮助中心提供统一门户管理子系统及各应用帮助文档、常见问题的查看搜索。

###### （2）联网开放子系统

A）联网服务模块企业端

联网服务模块是城市停车联网的快捷工具，联网服务模块通过操作指引，引导停车场运营单位及停车场设备供应商通过联网服务模块完成接口对接、测试、联调、上线等联网接入工作。

其功能点包括不限于项目管理、财务管理、企业管理、账户管理、经营备案、申请记录、系统功能服务。

①项目管理：主要用于对接入车场的信息管理，用于维护企业登记的车场信息和查看车场的接入状态。

②财务管理：项目财务在账户概览中查看各类型收入明细。

③企业管理：查看用户申请联网接入企业时的企业信息。

④账户管理：账户管理菜单归结各类支付途径收款账户，统一管理集中监管，方便停车场经营单位，避免频繁切换车场多次配置情况。

⑤经营备案：支持根据车场类型、接入状态、备案业务类型对“我的项目”进行搜索查询。

⑥申请记录：支持根据车场类型、接入状态、备案业务类型对申请记录进行搜索查询。

⑦系统功能服务：支持查看个人信息，修改密码等操作；支持企业注册，支持登录退出等功能，支持手机登录、账号登录两种登录方式。

B）联网服务模块管理端

联网服务模块管理端是为城市停车和充电联网推进管理单位量身打造的系统平台，着力于解决车场联网过程中各类具象化、场景化的实际问题，形成有效的联网工作推进、审批、监管工具。

其功能点包括不限于接入情况搜索、单位管理搜索、接入质量管理、大屏配置、账户管理、系统设置、操作日志、指标阈值。

①接入情况搜索：支持通过输入车场名称、经营单位、系统厂商、接入场景进行搜索，同时可查看接入情况列表信息。

②单位管理搜索：支持通过输入单位标识码、单位名称、注册邮箱、单位简称、联系人、联系手机、法定代表人进行搜索。

③接入质量管理：接入质量管理用于联网推进管理单位查看各经营企业所登记车场联网接入质量。其主要包含两大功能模块：车场排名和指标阈值。

④大屏配置：大屏配置子系统是联网接入管理平台与静态交通大数据平台交互与联动的入口。

⑤账户管理：支持图表展示经营单位收入总额、经营单位各账户收入总额、各停车场收入总额等收益情况；支持对申请账户进行审核、支持账单详情功能、查看平台减免账单详情、支持对账管理功能。

⑥系统设置：系统设置定位于对联网接入管理平台及所接入车场的人员、岗位权限进行配置。

⑦操作日志：操作日志可监测所有对象在联网接入管理平台中进行的各类型增、删、改、查操作，对以上操作记录进行留痕备查。

⑧指标阈值：支持查看类别、指标、合格、优秀、达标说明、权重、单记录异常阈值、异常说明，并对类别信息、指标信息、合格标准、优秀标准、权重、达标说明进行编辑。

C）联网开放模块企业端

联网开放模块企业端旨在通过API接口管理的标准化或平台化，通过在全市输出的统一接口，各个停车场的开发单位按照文档上面的所有说明进行接口的开发和调用，就可以实现全市停充系统与各自建系统之间的数据共享，直接在可视化API管理界面上完成接口的订阅，根据统一要求以及停车场的实际情况进行数据传输，并且监测数据传输的实时情况。

其功能点包括不限于首页、API服务、应用管理、订阅管理、沙盒测试、应用绑定、应用上线、项目绑定、项目上线、安全设置、运行监测、单位管理、帮助说明。

①首页：向开发单位展示关于城市停车和充电联网的重要信息，让开发单位能在进入平台之后迅速了解联网的背景情况、平台的使用方法。

②API服务：“城市停车和充电”接口主要面向城市级智慧停车和充电服务，为第三方停车场系统按照城市管理部门的要求对接到城市停车充电管理系统中。

③应用管理：通过应用管理功能接入商可以创建新应用、管理已建应用，通过应用订阅服务。

④订阅管理：开发单位成员可以针对已经订阅的所有接口进行信息查看和参数的管理，显示接口详细信息。

⑤沙盒测试：沙盒系统帮助停车场开发单位的开发人员尽快调通接口，并且在遇到问题的时候能查看正确的示例，快速简单的修改。

⑥应用绑定：停车场开发单位完成了所有的接口开发后，并且通过沙盒测试工具完成了测试，可进行车场与接口绑定。

⑦应用上线：当停车场开发平台该应用下的所有接口开发完成，并且通过了沙盒测试，可在平台上实现应用上线，上线后即可与车场进行绑定。

⑧项目绑定：当应用完成了上线的操作步骤之后，停车场开发单位可以将应用以及项目进行绑定。

⑨项目上线：当接口开发完成后，停车场开发单位的开发人员可以将应用上线并且与车场项目进行绑定。绑定完成后，即可进行车场的上线。

⑩安全设置：安全设置主要是针对访问白名单和访问黑名单的管理，实现接口调用的权限区分，保障接口访问及调用过程中的安全性。

⑪运行监测：在停车场上线完成后，停车场的开发单位会对停车场接口的数据传输情况进行监测，保证接口数据传输的准确性、实时性。

⑫单位管理：在停车场开发单位第一次使用平台的时候，会根据页面提示上传资料申请注册账号，保存后查看单位的详细信息后，可以对注册单位信息进行修改，包括单位的基本信息，及单位证件和法人身份证等信息。

⑬帮助说明：帮助文档包括接入指南、城市停充标准接口接入说明、非城市停充标准接口接入说明、返回码说明等。

D）联网开放模块管理端

联网开放模块管理端是面向接口服务的发布者和管理者开发的平台，通过联网开放模块管理端实现对所有开发单位信息的管理，对整个私有云对外开放接口的审核与发布，配置相应的参数，实现对应的功能场景。是联网推进管理单位在城市停车联网工作中的有力抓手，实现与各单位的信息互通和控制交流。同时监测所有开发单位接口数据上传的质量情况，帮助其发现问题并解决问题，保证全市所有停车数据能够准确、实时、全面的上传至全市统一停车管理平台。

其功能点包括不限于应用管理、上线发布、接口发布、信息发布、沙盒测试、安全管理、订阅设置、单位管理、域名管理、运行监测。

①应用管理：面向联网开放模块的平台管理者，应用管理主要帮助管理人员实现对所有开发单位在创建应用的各类信息管理。应用管理主要包括应用申请审核、应用场景定义和应用类型定义。

②上线发布：上线发布主要是针对于项目和应用的发布管理。包括项目和应用的绑定、更换，项目参数详情、应用详情等。

③接口发布：管理员通过接口发布功能可以实现在各种应用类型下发布接口，列表展示所发布的各类型应用下的接口信息及状态；支持接口详细参数信息的查看，并可对其进行编辑、删除等操作。

④信息发布：后台管理人员通过该系统发布通知公告、技术支持、SDK等文档，辅助接入商进行第三方设备及平台对接。

⑤沙盒测试：联网开放模块管理端沙盒测试功能帮助停车场开发单位能准确的获取接口的示例信息，得到正确的接口调用案例，帮助停车场开发单位排查自己接口在拼写过程中所遇到的问题并修复。

⑥安全管理：联网开放模块管理端是所有停车场开发单位以及所有接口数据的管理平台，安全管理主要包含访问白名单配置以及访问黑名单配置。

⑦订阅设置：订阅设置是针对开发单位新建的应用进行管理。

⑧单位管理：在停车场联网对接之前，停车场开发单位需要在联网开放模块企业端进行信息的登记注册，审核通过后才能使用联网开放模块企业端的所有功能，单位管理主要是包含基础信息查看以及单位审核功能。

⑨域名管理：联网开放模块管理端支持为各个城市配置专属域名。

⑩运行监测：各个停车场上线完成后，联网推进管理单位可以对停车场接口的数据传输情况进行监测，保证接口数据传输的准确性、实时性。

###### （3）支付引擎

支付是停车和充电业务中的核心环节，支付引擎为多种支付场景提供支付实现的可能。其中包括不限于提前缴费、先离后缴、欠费补缴、退费等场景，同时包含通道网关、对账处理的功能，对于支付过程的安全提供安全服务和保障。

A）提前缴费模块

通过与对公众开放的移动端程序的对接，为之提供提前付费相关费用查询、付费结果通知等接口，帮助移动端程序实现车主即将驾车驶离时，车主通过app、自助终端、服务台、收费岗亭等进行缴费，缴费成功车主可以在指定之间内驶离，出入口设备自动抬杆，道路停车可自行驶离。

B）先离场后付费模块

智慧停车管理系统与第三方支付平台先离后缴系统打通后，对于接入智慧停车管理系统统一支付管理平台并开通先离后缴服务的停车场，车主绑定车场支付账号，如支付宝、微信、银联等自动扣费的账号后，根据用户选择，在该车场可实现先离场后缴费功能，用户可直接离开停车场，后续支付账号做自动扣费或推送支付账单至用户再执行支付操作。

C）欠费补缴模块

提供先离场后付费的欠费补缴功能，用户可通过系统查询尚未付费的账单信息，并通过系统支持的缴费途径进行补缴停车费。

D）退费模块

对于车主重复支付的账单记录，可在平台申请相应金额退费。

E）通道网关模块

通道管理是平台与支付接口及第三方支付系统的信息交换处理中心，包含路由交换、通讯协议、接口管理等。能支持多种不同的支付实现形式，帮助用户提升停车支付体验。

F）对账处理模块

平台汇总停车场库实时上报的停车账单记录和每小时上报的异常账单记录，并与平台记录的申请扣款账单记录和支付渠道下载的每日完成账单记录进行三方对账。

G）安全服务模块

提供支付安全策略、对支付信息及流水信息进行加密管理，提供跟踪监测、网络安全控制等功能。

###### （4）服务监控

服务监控子系统是停充平台的“智能守护者”，实时监控整个业务系统、业务服务器的运行状态，可通过相应的技术和工具及时采取措施对系统故障进行处理和修复，为充电停车一体化服务的顺畅运行提供坚实保障。

其功能点包含但不限于业务系统服务监控、业务服务器运行监控、服务状态报警、自动化运维服务、自动化运行参数管理、自动化运维脚本管理、服务日志管理。

A）业务系统服务监控

对业务系统的各项性能指标和运行状态进行实时跟踪、检测与分析，保障业务系统稳定、高效运行。

B）业务服务器运行监控

实时观测和评估业务服务器的各项关键指标及状态，确保服务器持续、正常、安全运作。

C）服务状态报警

及时识别服务出现的异常状况，并自动触发相应机制使服务恢复到正常状态。

D）自动化运维服务

利用各种技术和工具，对业务系统提供自动配置、监测、部署、修复等一系列操作的服务。

E）自动化运行参数管理

对系统运行过程中的各类参数进行自动设定、调整、监控和优化。

F）自动化运维脚本管理

对运维自动化操作的各类脚本进行集中存储、版本控制、调度执行和有效管理。

G）服务日志管理

对服务运行过程中产生的各类日志进行收集、存储、分析和处理，以实现对服务状态监控和问题追溯。

###### （5）业务安全

业务安全可对系统数据库、域名及服务器迁移、安全等保测评等方面提供相应支持服务，以满足系统的安全使用需求，保障平台各项业务的安全、稳定、有序开展。包含如下内容：

①数据库安全：提供数据加密认证、数据库防盗窃篡改、数据库灾备服务。

②域名及服务器迁移：平台服务器现为租用服务器，性能较差，站点较少的现在已经有导致充电桩掉线，并导致停充的情况出现，需尽快更换至正式服务器；平台现使用域名为二级域名，此域名非自有域名，存在风险，需更换，现已投用的充电桩全部以此域名与服务器通讯，更换域名后所有站点将暂时停运，应趁现站点及桩并不算多的情况，尽早改为自有域名，新云服务器需做好防DDOS攻击等方面的防御工作、等保等工作。

③软件密评：提供信息系统安全等级保护二级服务，对业务系统存储、传输、处理信息过程提供安全保护。

##### 5.2物联中台

按照“分散控制、集中管理”的指导思想，通过物联中台设备对接与远程穿透，可以将分散化的物联网设备进行统一管理，实现对城市停车的各类设备的统一接入、统一管理，并支撑城市停车平台的设备业务应用，提供在线监测、在线运维能力，保障设备运行正常。物联中台能够对接入的设备实现包括不限于产品管理、设备接入、设备管理、告警中心、规则引擎、系统管理等功能。

###### （1）服务监管子系统

实现对包括不限于视频监控设备、热成像视频设备、消防烟感设备的集中管控、监控策略的灵活配置以及与其他系统的无缝对接。

###### （2）充电业务子系统

实现对包括不限于机动车充电桩、电动自行车充电桩、充电柜、换电柜的集中管控、监控策略的灵活配置以及与其他系统的无缝对接。

###### （3）停车业务子系统

实现对包括不限于地磁设备、POS机、巡检车、高低位视频、诱导LED、道闸设备的集中管控、监控策略的灵活配置以及与其他系统的无缝对接。

###### （4）能源业务子系统

实现对包括不限于光伏设备、储能设备的集中管控、监控策略的灵活配置以及与其他系统的无缝对接。

##### 5.3数据中台

###### （1）数据模块配置

数据模块配置将充电数据、停车数据、用户信息等多种类型的数据进行融合与梳理，形成全面而清晰的数据资源体系，通过标准化清洗、治理等操作，对数据质量进行全面的监控和提升，并依托数据完成数据服务、数据应用等工作，为平台的持续发展和创新提供坚实的支撑。

其功能点包括不限于数据汇聚、数据存储、数据治理、数据服务、数据运维、数据应用。

①数据汇聚：整合来自充电桩、停车场管理系统、储能设备以及第三方服务的数据，实现数据的统一接入。对接入的数据进行清洗、转换和标准化处理，确保数据的质量和一致性。

②数据存储：提供高效、可扩展的数据存储解决方案，支持海量数据的存储和查询。实现数据的备份、恢复和容灾策略，确保数据的安全性和可靠性。

③数据治理：确保数据的质量和一致性，包括数据清洗、标准化、去重和合规性检查。建立并维护数据标准和元数据管理，以便于数据的查找、理解和使用。

④数据服务：支持通过数据接口及API接口发布数据，可管控接口的各项信息，快速定制停车、充电、储能等数据服务内容。

⑤数据运维：提供中台内数据运行情况可视化界面，从数据资产、数据服务、数据治理等维度展示数据。

⑥数据应用：提供运营沙盘、多维度分析、充电数据分析、实时状态数据分析、运维分析、订单数据分析、储能数据分析、光伏数据分析等数据分析应用。

###### （2）数据资源体系

数据中台全面收集和整合与充电、停车相关的各类丰富数据，形成标准、合理的数据资源体系，涵盖从设备运行状况到用户行为模式等多方面的信息，为合理规划充电设施与停车资源的布局和调配、实现数据个性化推荐和高效的运营管理提供数据支撑。

其功能点包括不限于用户数据、业务数据、服务数据、外部接入数据。

①用户数据：对会员数据、企业数据等数据进行全面收集、精确记录、严格保密、合理分类、有序存储以及有效维护和运用。

②业务数据：对物联数据、订单数据、资源数据、优惠数据、活动数据等数据进行全面收集、精确记录、严格保密、合理分类、有序存储以及有效维护和运用。

③服务数据：对报警数据、监测数据、运维数据等数据进行全面收集、精确记录、严格保密、合理分类、有序存储以及有效维护和运用。

④外部接入数据：对外部接入数据进行全面收集、精确记录、严格保密、合理分类、有序存储以及有效维护和运用。

##### 5.4业务中台

业务中台作为各平台的底层支撑平台，通过对前端平台运行过程中的各项基础业务能力进行统一管理，优化系统底层架构，避免系统冗余开发，同时将产生业务数据统一汇集到数据中台进行基础数据展示。

###### （1）业务工作台子系统

A）自助运维模块

自助运维支持对平台上的各项设施和系统进行全方位的巡检和监控，当出现小故障或潜在问题时，运维人员可通过自助运维模块迅速做出诊断并进行修复，保障平台的持续稳定运行。

其功能点包括不限于但不限于运维监控、规则权限、预警与主动防护、第三方通知对接、日志报文中心、意见反馈。

①运维监控：支持运维状态监控，能精确掌握充电设施的工作状态、电流电压等参数，以及停车区域的车辆动态、车位使用情况等信息。

②规则权限：设置账号权限，一般权限只能查看，管理员权限可以增删改查。

③预警与主动防护：支持系统预警和主动防护。

④第三方通知对接：支持对接第三发系统时消息通知。

⑤日志报文中心：存储所有的设备交互日志以及接口信息数据，包括充电流程日志、设备报文日志、报警日志、平台操作日志和其他充电相关的数据日志。

⑥意见反馈：支持常见问题及解决方式查看，支持反馈问题答复和解决。

B）综合展示模块

对各类基础停车和充电数据进行可视化分析，通过柱状图、饼状图等形式对停车收入分布、车流量分布、支付方式分布、设备报警分析、充电订单分析等关键数据进行直观展示，同时支持按天、按月、按年不同统计时间维度的选择，帮助经营者多维度掌握停车运营管理过程中的各项重要指标。

其功能点包括不限于模块配置及报表配置。

①模块配置：系统支持对展示在首页的可视化模块进行展示配置。

②报表配置：系统支持对展示在首页的可视化报表进行展示配置。

C）异常处置模块

在停车和充电资源的日常经营中，针对运营管理过程中出现的各类异常情况，需通过完整闭环的信息链条，为异常的稽核提供佐证及参考，封堵“跑冒滴漏”所造成的运营损失，营造文明规范的停车运营环境。

其功能点包括不限于异常稽核、稽核规则、欠费管理、欠费配置及退费处理。

①异常稽核：可对异常账单和异常操作进行稽核。

②稽核规则：系统支持对稽核结论进行配置。

③欠费管理：支持对欠费事件进行清单化管理。

④欠费配置：系统支持对欠费车辆惩戒规则进行配置，以限制欠费车辆进入或离开车场，实现应收账目颗粒归仓。

⑤退费处理：系统支持停车费及充电费退费功能。

D）用户管理模块

在运营工作的开展中，车辆用户作为停车业务链条中必须组成角色，需要对车辆用户进行信息化管理，以支持针对不同身份车辆用户的信息化、便捷化、标签化管理。系统支持对不同用户信息和权限进行智能化管理，以支持不同业务场景下的计费规则配置闭环。

其功能点包括不限于用户管理、免费用户、黑名单、白名单及特殊用户。

①用户管理：支持新增、删除、修改租赁用户和产权用户的用户信息、车位信息、车辆信息，支持多位多车管理，支持产权租赁车位续费。

②免费用户：支持添加、删除、修改、审核免费车。

③黑名单：支持新增黑名单，设定黑名单的有效期和适用车场，黑名单可设置禁止进出场和进出场提醒。

④白名单：支持新增白名单，设定白名单的有效期和适用车场，白名单在车场中不展示通行记录。

⑤特殊用户：支持特殊用户单独进行计费；支持新增特殊用户、新增特殊用户组。

E）运营管理模块

运营管理模块旨在提升停充场的整体运营效率，实现停充运营管理的降本增效，该系统能够实现工作人员的高效调度、运营绩效的科学评估、访客的便捷管理以及个性化的客服服务及引导推荐，从而为停车场的管理者提供智能化、便捷化的解决方案。

其功能点包括不限于排班管理、考核评价、访客管理、客服服务及引导推荐。

①排班管理：排班管理协助城市运营单位提高工作效率效率，提高员工积极性和执行力，满足不同城市不同企业个性化的需求。实现城市运营企业智能排班，提高工作效率，降低人力成本。同时还可以实时掌握员工的工作进度、工时效率等信息，为管理者提供科学决策依据。

②考核评价：通过设置不同指标的权重，配置合理的评价规则，从不同维度反映工作人员及项目的综合情况，并且支持查看人员信息和工时统计，满足对人员和项目的考核需要。

③访客管理：车场不允许外来车场进入时，有车辆需要进入车场，则需要登记为访客，并记录到访时间，车辆需要在指定的时间范围内到车场，访客车到达车场入口时会正常放行。

④客服服务：以城市便民服务平台为基础，实现运营公司范围内的车主身份认证、车主在线求助、商家在线求助、访客进出管理、访客进场登记等功能，为广大车主提供在线服务。

⑤引导推荐：支持查看云平台统计收费员邀请车主注册、签约的数量统计；支持查看引导推荐明细，包括时间、用户等信息。

F）数据中心模块

实现包括不限于车场、充电桩、充电站、车位、设备、收入、车流量、人员、停车收入分布、车流量分布、停车收入同比、充电收费、报警分析、支付方式分布、停车收入分时统计、异常统计等数据查询功能，支持关键字查询、模糊查询、时间段查询等，并且可以以列表、图表等形式展示和导出。

其功能点包括不限于用户数据及停充数据。

(1)用户数据：支持固定用户查询、固定用户统计及固定用户导出等功能。

(2)停充数据：分析展示在场车辆、通行记录、停车记录、车流量、车位占用率、车位周转率、停车行为分析、客流分析、停车时长分析、充电桩、充电站、充电收入等。

G）系统配置模块

停车运营公司在运营中需要对旗下所有停车场及充电桩项目及工作人员进行配置和维护，并且对于不同的岗位需要对权限进行管理。通过系统来进行企业、项目、人员、岗位管理，实现规范化运营。

其功能点包括不限于系统日志、企业管理、项目管理、人员管理及岗位管理。

①系统日志：支持查看用户变更日志、平台操作日志。

②企业管理：管理企业的相关信息，包括修改企业简称、使用的色系、背景图片等。

③项目管理：项目管理功能可实现机构、封闭车场、路边停车点的添加、修改和删除。

④人员管理：人员管理模块实现对企业下所有操作员和部门的配置，包括新增、修改和删除。

⑤岗位管理：对企业下的岗位进行管理，包括新增、修改、删除，并且支持划分岗位所具有的系统权限。

H）二维码管理模块

二维码管理模块通过模板管理应用统一停车场各类服务的二维码界面。系统提供了出口缴费码、提前缴费码、入口码和车位续费码四个默认模板。运营企业如需更多模板，可通过点击新增按钮，填写相关信息并加载二维码底图制作新模板。保存成功后，模板会保存在二维码模板管理页面的列表中。选择相关车场或充电站时，系统会根据车场的通道数量关联相应的二维码模板，用户可下载并打印使用。其功能点包括不限于二维码模板管理及二维码管理。

①二维码模板管理：为统一停车场和充电站各类服务二维码界面，可使用二维码模板管理应用，默认有出口缴费码默认模板、提前缴费码默认模板、入口码默认模板、车位续费码默认模板四个模板。

②二维码管理：选择相关车场，二维码管理页面会关联车场的通道数量，给相关通道选择对应二维码模板，下载后即可打印使用；选择相关充电站，二维码管理页面会关联对应充电站，选择对应模版，下载后即可打印使用。

I）云值班室模块

在前端实现无人值守，在后台配备远程值班室，通过云值班室查看所有停车场通道的状态和充电站的基本情况，通过远程值班室控制前端硬件设备，实现跨车场跨通道统一远程值守，为停车场运营公司降本增效。

其功能点包括不限于智能工单、实时监测、视频监控、信息查询、人员评价、系统设置。

①智能工单：包含工单类型、工单筛选、工单详情、工单操作。

②实时监测：包含通道监测及车位监测。

③视频监控：包含视频墙、实时视频、视频播放、视频搜索、视频排序。

④信息查询：包含在场车辆、通行记录、临停账单、用户信息、设备信息。

⑤人员评价：包含评价规则及评价统计。

⑥系统设置：包含系统参数及全屏模式。

J）电子签章模块

该系统功能为用户提供加盖企业电子签章的完整缴费凭证。用户可填写电子签章服务名称、选择服务商、输入企业税号、公钥、秘钥和服务商地址等信息，并设置签章位置。配置完成后，系统会自动在缴费凭证上加盖电子签章，并在预览中显示。用户还可以将该配置应用到多个车场或充电站，简化管理流程，确保每个车场的缴费凭证均能加盖电子签章。

K）运营管理小程序

对用户旗下车场或充电站数据进行分析统计，了解每个停车场出入口与相关人员的收费、异常情况及充电桩情况，并支持随时查看各停车场和充电站经营情况，实现停车场管理人员对停车场和充电桩的精细化管理。

其功能点包括不限于财务管理、数据中心、用户管理、运维管理。

①财务管理：包含运营总览及临停账单。

②数据中心：包含在场车辆、通行记录、停车记录及充电记录。

③用户管理：包含用户管理、线上租赁、免费车及会员卡等。

④运维管理：包含通道管理、设备管理、余位管理、充电终端管理等。

###### （2）清分结算子系统

全业态支付相关的综合性子系统，可进行包括不限于微信、支付宝、银联、聚合支付等多种收款渠道的收款账户配置、收款账户的收款场景配置以及清分结算账户的分账账户配置，并且支持审核分账账户的分账金额比对等功能，实现自动化、便捷化清分结算。

A）清分结算企业端

收入在经过线上支付自动对账流程以及人工对账审核两道程序把关后，确认无误即自动清分至平台中为第三方车场分配的收款账户中，第三方车场可在为其分配的清分结算模块企业端中查看账务信息，经确认后可进行提现操作。清晰可靠的清分结算模式有效保障了第三方企业车场的利益，避免了清分结算过程中可能出现的人为卡扣现象，切实实现了“政府主导、市场引导、社会共治、公众参与”的建设要求，撇除联网的后顾之忧，为推动联网运营奠定坚实基础。

其功能点包括不限于账户概览、交易记录、对账单、提现管理、开发配置、个人中心。

①账户概览：账户概览为各车场经营单位提供直观清晰的账户收支数据展示，主要包括收支金额概览及明细统计。

②交易记录：交易记录用于记录清分结算账户的所有交易记录及其详情信息。

③对账单：对账管理用于对线上支付账单按对账期进行自动对账，每条对账包含对账日期、收入、服务费、净收入以及对账状态信息展示。

④提现管理：提现管理用于管理及统计各商户清分结算账户的提现操作，包含提现申请、提现历史、提现配置三个功能。

⑤开发配置：开发配置用于对商户信息、已开通的支付产品、未开通的支付产品、审核中的支付产品的配置和管理。

⑥个人中心：个人中心用于管理和查看该商户的基本信息及安全配置。

B）清分结算管理端

清分结算模块管理端作为主要作为清分结算体系的管理工具使用，应用于各收款账户的配置，清分结算流程的配置、管理和审核，各商户功能的审核等。

其功能点包括不限于账户管理、账户概览、对账管理、提现管理、商户管理。

①账户管理：账号管理用于运营公司配置新的收款账户以及查看已有收款账户的相关信息，新增和查看资金归集账户、收款账户。

②账户概览：账户概览可对平台账户或商户账户按时间提供基本信息概览，包括收入金额、笔数；支出金额、笔数等数据。

③对账管理：可对线上支付账单按平台与商户进行自动对账，每条对账包含商户账户、对账期、收入、服务费、净收入、对账时间、对账状态等信息展示。

④提现管理：提现管理用于管理及统计各商户清分结算账户的提现操作，包含提现申请、提现历史、提现配置三个功能。

⑤商户管理：商户管理用于运营单位对各车场经营单位商户账号及功能的管理与审核。

C）财务管理模块

在系统运营过程中，需通过信息化手段，对财务情况进行精细化管理。系统支持财务账单功能、财务报表功能、对账结算功能、发票管理功能，帮助运营管理人员和财务人员对财务数据精准掌握。

其功能点包括不限于停充财务账单、财务报表、对账结算及发票管理。

①停车财务账单：展示所有停车临停账单，可以按照车场、账单时间等信息进行查询，支持临停账单退费；支持查询展示产权与租赁车位的续费、退费、欠费、补缴账单；支持查看车位费账单每月明细,支持自定义筛选及导出数据。

②充电财务账单：统计显示充电账单的详细信息，包含：充电站、终端编号、收入类型、账单编号、账单时间、用户手机号、充电量、充电费收入明细、支付场景、支付应用、支付方式、收款账户等相关信息。

③充电预付账单：统计展示未结算、已结算、预付退费详细信息，统计显示已结算的预付订单信息。

④充电超时占位费账单：统计显示未缴费的超时占位费账单信息。

⑤财务报表：系统支持对停车和充电财务报表进行信息化管理，帮助财务人员以专业化的管理方式、信息化的管理手段对财务状况进行管理。

⑥对账结算：为支持线上、线下两种收费场景下对账结算的信息化管理，系统支持对账结算功能，包括现金扎帐、现金交账、现金入账、线上支付对账。

⑥发票管理：系统支持对发生账目进行发票配置及开具。支持电子发票配置、线下开票清单展示、开票记录清单展示。

###### （3）监督管理子系统

监督管理子系统作为城市级智慧停车和智慧充电的重要组成部分，是政府监管部门掌握城市停车和充电的重要工具。基于停充资源管理模块、停充备案登记模块、停充监督管理模块加强政府管理部门对车场、充电桩、服务、收费的统一监管，实现规范化经营，提升城市停车服务水平。

A）停充资源管理模块

停充资源位置分散，业务信息动态变化快，亟需采集停车场和停车泊位动态数据，建立静态交通一张图，基于GIS统一展示城市静态交通资源分布、实时状态，利用大数据分析、研判城市静态交通停车情况，有效提高管理时效、管理精确度，提高城市交通管理服务水平。

停车资源模块功能应包括不限于停车资源管理、数据统计、数据共享；充电资源模块功能包括不限于充电站普查、充电站管理、充电终端管理。

①停车资源管理：实现停车资源信息统一集中式管理，完成停车资源数据的增加、删除、修改等数据维护。

②数据统计：普查工作量统计展示、普查成果通过图表的形式展示。

③数据共享：后台关联系统表数据、对外开放资源信息接口。

④充电站普查：新增普查充电站，填写基本信息，关联对应的普查任务，查询、筛选所有普查充电站的信息；支持编辑信息和删除充电站。

⑤充电站管理：实现充电站资源信息统一集中式管理，完成充电站资源数据的增加、删除、修改等数据维护。

⑥充电终端管理：实现充电终端资源信息统一集中式管理，完成充电站资源数据的增加、删除、修改等数据维护。

B）停充备案登记模块

为了提高备案效率，建立线上备案监管体系，实现面向政府侧的停车和充电备案监管体系。监管部门对停车和充电桩经营单位的运营资质、人员配备、车辆管理、收费管理、环境管理等情况进行备案登记。

充电经营备案模块功能应包括不限于建设备案、经营备案、审批部门设置；停车经营备案模块功能应包括不限于备案数据共享、备案数据统计、现场勘验（小程序端）、备案审批管理（web端）、网上申请备案（小程序端）、网上申请备案(web端）。

①建设备案：新增建设备案审批信息，填写基本信息，发起审批；备案的申请、审核、查询筛选和编辑。

②经营备案：新增经营备案审批信息，填写基本信息，发起审批；备案的申请、审核、查询筛选和编辑。

③审批部门设置：审批人设置，备案审批地区信息查询、筛选和编辑。

④备案数据共享：后台关联系统表数据、对外开放普查信息接口。

⑤备案数据统计：备案车场在地图分布的点位展示，已登记车场数、备案已通过车场数、已备案登记泊位数、新增备案趋势、已备案车场业态分析、各区县备案数量及占比。

⑥现场勘验（小程序端）：审批车场备案信息，上传现场勘验的资料，文件、图片。

⑦备案审批管理（web端）：经营备案初审审批操作；经营备案复审审批操作；编辑车场备案信息、查看车场备案审批进程。

⑧网上申请备案（小程序端）：新增备案车场，车场信息、收费及定价信息、相关单位信息、车位及通行信息、备案信息；编辑车场信息、关联现有车场信息、删除车场、审批撤回；查看审批的进度情况；备案临期提醒服务；过期后重新发起审批的服务；打印备案证。

⑨网上申请备案(web端）：新增备案车场，车场信息、收费及定价信息、相关单位信息、车位及通行信息、备案信息；编辑车场信息、关联现有车场信息、删除车场、审批撤回；查看审批的进度情况；备案临期提醒服务；过期后重新发起审批的服务；打印备案证。

C）停充监督管理模块

停充监督管理模块是一个综合性模块，包括不限于联网任务管理、违停处置管理和充电监督管理三大功能。在联网任务管理方面，它负责处理联网任务的各个环节，包括新增、发布、删除、变更、查看、拆解、进度预警和分析等。违停处置管理模块涵盖了违停巡查信息的录入、待处理和已处理事项的管理，以及审批流程的跟踪。而充电监督管理模块则提供了充电地图展示、充电桩管理和充电记录账单统计等功能，以确保城市充电设施的高效运行和管理。

①联网任务管理：主要包含联网任务发起、联网任务执行、联网任务跟踪、联网任务评价。

②违停处置管理：支持违停巡查信息录入，查看待处理违停详情发起违停审批，查看已处理违停详情、查看违停流程。

③充电监督管理：地图展示充电站，支持信息筛选、信息搜索；对充电桩管理，选择充电站查看信息操作、支持充电桩的信息展示、支持查询和筛选充电桩；支持查看充电记录、账单。

###### （4）增值业务子系统

增值运营平台专注于提升停车场的线上增值运营能力。其功能包括不限于停充优惠券、运营活动、广告管理、车后服务、商家管理及会员中心。通过提供这些功能，平台能够有效地组织和管理优惠券和运营活动、优化广告管理、满足车后服务和商家管理，并为会员提供全面、个性化的服务。

A）停充优惠券模块

优惠券管理是一个重要的营销策略，通过提供特定的优惠来吸引和保留消费者。系统提供优惠券的功能，通过运营单位进行优惠券的发放，商家购买后可进行活动推广和宣传引流，实现车后市场的资源撮合。运营单位管理人员可定义所有可供购买的优惠券类型，其中包括不限于积分券、停充券、全免券等等。同时还可设定停充券的使用限制、定价金额、结算方式，提供灵活的运营策略与优惠方案。

其功能包括不限于优惠券管理、优惠券账单、优惠券查询、发券统计、用券统计、售券明细、合约管理、合约审核、结算管理。

①优惠券管理：支持新增优惠券、对现有优惠券编辑、对现有优惠券下架、查看合约、查看相关订单功能。

②优惠券账单：支持查看本企业发售的优惠券的销售订单功能。

③优惠券查询：支持查询优惠券发放情况和使用状态、查看优惠券具体信息功能。

④发券统计：支持查询优惠券发放数量、统计数据导出功能。

⑤用券统计：支持查询商家已发放优惠券的使用数量及优惠金额、统计数据导出功能。

⑥售券明细：支持查询商家或车主购买优惠券的明细信息功能。

⑦合约管理：支持新增合约、对商家购买优惠券的合约启用、禁用、合约状态和合约购买优惠券订单查询功能。

⑧合约审核：支持对商家申请的合约进行审核、合约查询功能。

⑨结算管理：支持企业和商家后结优惠券线上结算功能。

B）运营活动模块

运营活动可以促进企业不断探索新的运营模式和增值服务，以满足用户需求和提高市场竞争力，用户通过参与活动获取相关的积分、优惠券等礼包，运营公司或车企通过支付优惠、礼包、邀新等活动来提高运营效率，可以通过活动的数据分析、用户反馈来针对性自定义新的运营活动。

其功能应包括不限于支付优惠活动、礼包管理、邀新活动及自定义活动。

①支付优惠活动：支持运营单位管理支付渠道的优惠活动功能。

②礼包管理：支持运营单位设置活动可享受的优惠券和积分优惠礼包功能。

③邀新活动：支持运营单位管理邀新活动和查看邀请记录功能。

④自定义活动：支持运营单位管理自定义活动和查看活动详情功能。

C）广告管理模块

广告管理模块有助于提高广告品质，在严格的管理下，广告运营可以更加注重创意和制作质量，以吸引消费者的关注和信任。这不仅能够提升广告的效果，也有助于树立企业的良好形象，提升品牌价值。

其功能应包括不限于广告位、广告内容、广告审核及广告统计。

①广告位：支持展示线上广告位及查看详情、修改广告位配置功能。

②广告内容：支持第三方广告、平台广告的发布和管理功能。

③广告审核：支持审核商家申请的广告、查看申请详情功能。

④广告统计：支持查看广告统计数据功能。

D）车后服务模块

随着停车行业的快速发展，为了提高服务质量，为车主提供更多的便利，汽车后市场的服务功能也需要不断完善。基于洗车、保险、汽修、加油等服务和停车服务的空间、管理的高度重合，车后服务功能将给运营企业提供生态化的服务能力。其功能应包括不限于洗车服务、保险服务、汽修服务及加油站，支持上架车场周边商家服务信息功能。

洗车服务：支持上架洗车服务商家，满足基本信息配置；

保险服务：支持上架保险服务商家，满足基本信息配置；

汽修服务：支持上架汽修服务商家，满足基本信息配置；

加油站：支持上架加油站服务商家，满足基本信息配置。

E）商家管理模块

商家管理是运营公司对商家的管理入口，运营公司人员查看商家的具体信息、协助商家进行人员和权限的管理。运营公司可以通过商家管理模块实现对商家的快速管理，查看商家的基本信息、人员分布情况，账户信息等。

其功能点包括不限于内部商家管理及会员卡管理。

①内部商家管理：支持新增商家、禁用现有商家、查询商家账户详情功能。

②会员卡管理：支持给商家发放会员卡、对会员账户充值、禁用和启用、会员账户充值功能。

F）会员中心模块

会员中心是运营公司或商家对会员的管理功能，运营公司或商家提供会员各种优惠权益，如积分兑换、会员日折扣等，并可以根据会员不同等级差异性地制定不同的优惠政策，让会员尽享优惠，增加更多的忠诚度。

其功能点应包括不限于会员管理、积分任务管理、积分兑换管理及积分记录。

①会员管理：支持查看现有会员基础信息和功能使用情况功能。

②积分任务管理：支持查看积分任务完成情况、新增积分任务、下线积分任务功能。

③积分兑换管理：支持积分兑换物品管理设置、查看和搜索用户的兑换记录功能。

④积分记录：支持查看会员积分消费和新增情况功能。

##### 5.5运营管理中心

###### （1）充电运营子系统

充电运营子系统现已对新能源充电桩场站进行接入和管理，已具备充电场站监控、运营监控、安全报警中心、会员中心、团体管理、资源管理、财务报表等功能。根据实际使用需求，现需新增电动自行车充电桩管理、充电柜管理、充电供应商管理、运营分析模块等功能，以满足更多的充电需求。

A）电动自行车充电桩管理

实现对电动自行车充电桩的集中化、智能化管理，能实时且精准地掌握每一个充电桩的状态，及时发现并解决潜在问题，保障了充电设施的高可用性。

其功能点包括不限于实时监测、充电模式设置、计费管理、故障诊断与报警。

①实时监测：支持查看电动自行车充电桩的工作状态，包括是否在线、有无故障等。

②充电模式设置：支持根据不同需求设定多种充电模式，如快充、慢充等。

③计费管理：支持对电动自行车充电桩计费策略进行配置和分发。

④故障诊断与报警：对充电数据进行汇总分析，为运营决策提供依据。

B）充电柜管理

实现对充电柜的集中化、智能化管理，能实时且精准地掌握每一个充电柜的状态，及时发现并解决潜在问题，保障了充电设施的高可用性。

其功能点包括不限于充电柜状态监控、电量统计。

①充电柜状态监控：实时掌握充电柜的运行状态，如是否正常工作、有无故障等。

②电量统计：精确记录每个充电柜的电量使用情况。

C）充电供应商管理

充电供应商管理模块通过高效的资源整合与调配，极大地提高充电设施的利用率，用户可便捷地在平台上找到附近可用的共享充电桩，实现随时随地的充电，增强充电的便利性和灵活性。该模块可为充电供应商了解用户需求和行为模式提供更精准的服务优化。

其功能点包括不限于充电对接检测平台、充电报告、充电供应商小程序、供应商服务费分成。

①充电对接检测平台：提供不同的对接方式给充电供应商，一种是直连方式，充电桩直连充电停车一体化平台；一种是互联互通方式，充电供应商通过标准接口同步数据以及提供充电服务。

②充电供应商小程序：支持给共享充电供应商提供专门的小程序以供使用，相关的平台功能会在客户端展示，方便中小型的供应商使用。

③供应商服务费分成：支持设置直连方式、互联互通方式的服务费分成。

D）运营分析模块

运营分析模块可帮助运营方清晰地了解不同区域的充电需求差异，合理规划充电基础资源布，评估各种营销策略的效果，以便及时调整和优化，同时能够了解用户的偏好和需求变化，推动服务创新和质量提升。

其功能点包括不限于站场安全检测、站场状态分析、站场报警、充电智能分析结算、充电服务分析报告、统计报表。

①站场安全检测：支持根据充电桩的历史数据报文，基于大数据分析充电桩的服务效率、安全系数以及故障情况等。

②站场状态分析：支持根据充电桩多种状态进行分析，判断充电桩的服务能力，是否可提供充电服务。

③站场报警：目前充电桩协议中，充电桩报警上传信息较少，无法判断实际充电桩的状态，需要配合厂家增加报警信息上传，更新充电桩协议内容。

④充电智能分析结算：在特殊场景下，充电桩的充电数据丢失，平台可以根据充电桩的过程数据进行分析得出接近实际充电电量的度数，向用户生成充电订单，确保充电订单能够收到大部分的费用。

⑤充电服务分析报告：支持每月根据充电服务情况生成报告，包括充电桩的故障情况、充电情况、订单完成状态、出现最多问题的站点以及充电桩，同时给出对应的建议。

⑥统计报表：根据实际使用需求提供充电报表、收入报表、车辆报表等。

E）车辆安全模块

车辆安全是对新能源车辆在充电和停车过程中的状态进行实时且全面的监测，一旦出现任何异常情况，如电池过热、漏电风险、车辆遭受撞击等，车辆安全子系统会第一时间发出警报，并迅速启动相应的应急措施，确保新能源车辆在充电停车一体化平台上的每一刻都处于安全的保障之下。

其功能点包括不限于车辆充电安全预警、新能源车辆安全指标。

①车辆充电安全预警：支持在服务车辆充电过程中获取车辆的相关信息，包括车辆型号、电池度数、行驶里程等数据，同时进行智能分析，判断车辆是否有安全隐患，若有安全隐患，可主动停止充电，并在客户端进行提醒。

②新能源车辆安全指标：提供大数据智能分析能力，用户在充电停车一体化平台享受充电服务后，可以在客户端了解到自己车辆的电池安全系数等相关信息，作为增值服务提供给用户。

###### （2）停车运营子系统

实现对路内、路外停车资源智慧化运营，为接入运营平台的停车场提供运营管理系统，满足停车场基本配置，以集约化的管理思路和模式，实现对各类停车资源的精细化管理。

A）车场管理模块

负责车场的各类基础配置管理，包括对出入口、车场区域、车位属性、收费规则、管理人员等进行配置操作。通过选项化的配置操作方式，实现简单便捷的资源配置流程。

其功能点包括不限于车场配置、车场消息配置、临停收费规则模板、自定义条件模板。

①车场配置：支持编辑、配置项目信息、位置标记、区域配置、车位、通道配置、通行规则、费显规则、临停收费规则、车位费规则、客户端、自定义条件、节假日、字典表。

②车场消息配置：支持配置车辆进出场消息及推送渠道，支持设置定期、首次推送时间及规则，支持泊位提醒设置。

③临停收费规则模板：支持配置临停收费规则模板，通过模板可以大量的运用于相同规则的车场。

④自定义条件模板：支持配置通用的自定义条件未模板，通过模板应用到各个车场，完成车场的复杂规则配置。

B）线上运营模块

线上运营模块通过整合多种关键功能，对停车资源进行线上运营管理，在优化停车资源的使用效率的同时，可创造新的收益增长点。该系统不仅提供了便捷的支付和车主服务配置，还可通过车位预约和共享功能提升了资源利用率。会员运营和租赁管理进一步增强了用户体验，并为平台带来了持续的收入增长，使智慧停车成为兼具高效与盈利的综合解决方案。

其功能点包括不限于支付配置、车主服务、会员运营、车位预约、车位共享、车位限时共享、车位租赁管理。

①支付配置：进行微信、支付宝、银联、聚合支付等多种收款渠道的收款账户配置。

②车主服务：车主服务用于建设公众服务管理体系，其功能是对微信公众号、微信小程序、支付宝小程序等进行配置管理，对服务前端体系起到支撑作用。

③会员运营：通过会员运营可查看会员结算信息以及进行会员停车配置，实现高效的服务运营管理。

④车位预约：车位租赁是向停车场运营公司提供，可以在线批量发布可租用停车位的系统。

⑤车位共享：为个人产权车位所有者提供共享停车的渠道，车主可通过共享停车系统发布自有产权车位线上出租，出租所得收益由停车场经营方与车位产权方按一定比例分配。

⑥车位限时共享：根据政府政策文件要求提供企事业单位限时共享停车功能，直接配置共享车位、共享时段等内容，并在移动端进行查看与预约。

⑦车位租赁管理：由运营企业工作人员发布租线上可租用的车位，为车位所有人提供高效快捷的车位租赁平台，车主可直接在C端线上租用。

C）云客户端模块

云客户端模块是专为停车场岗亭收费人员量身打造，满足有人值守车场对岗亭收费以及抬杆放行等基本功能需求。同时对车场空车位数量、班次应收金额、班次现金金额、班次异常金额等关键数据进行展示提醒，为岗亭当班人员提供简而全的工作流程环境。

其功能点包括不限于通道管理、交班、信息查询、快捷统计、用户登录、系统设置。

①通道管理：包含入口管理、出口管理、补录及多通道管理。

②交班：查看本班次内实收金额、异常金额、优惠金额、现金收费金额，支持查看订单详情；查看本班次需要交账的金额，支持扫码进行现金线上交账。

③信息查询：查询在场车辆、通行记录、临停账单、用户信息、交班信息、设备列表等信息。

④快捷统计：统计班次信息、余位信息、设备信息。

⑤用户登录：支持账号密码登录、手机号验证码登录、选择客户端。

⑥系统设置：支持修改密码、切换客户端、快捷健配置、客户端信息。

##### 5.6运行服务中心

###### （1）城市便民服务端

为满足瑞安市充电停车业务需求，现已建设公共服务管理移动端H5、公众服务微信小程序、公众服务支付宝小程序，其功能点已涵盖停车导航、停车缴费、扫一扫、附近车场、我的车辆、包月服务、我的账单、车位管理、电子发票、车位缴费、停充优惠券、常用车场、建议反馈、充电地图、充电站详情、终端详情、充电账单、常用电站等功能。

根据实际功能需求，现需增加包括不限于公众服务公众号，增加充电占位费、错时共享、欠费补缴、无感支付、代客充电、信用授权、先充后付、停充缴付等功能。

A）公众服务管理移动端H5

通过将公众服务的内容封装成H5的形式，在城市使用率较高的移动应用中碎片化、多端融合的方式嵌入进去，无需要求市民下载移动应用，只需通过某一种途径一次绑定，任意入口都可享受便捷的服务体验。

其功能点包括不限于停车导航、停车缴费、扫一扫、附近车场、我的车辆、包月服务、错时共享、欠费补缴、我的账单、车位管理、电子发票、车位缴费、停充优惠券、常用车场、无感支付、建议反馈、充电地图、充电站详情、终端详情、充电占位费、充电账单、常用电站、代客充电、信用授权、先充后付、停充缴付等。

B）公众服务公众号

建设全市统一的微信公众号服务，提供停充一体化系统全部对外便民应用服务功能。方便快捷获取停充相关服务，及时获取相关停充资源信息。努力打造移动性强，操作方便，覆盖信息面积广的便民服务。

其功能点包括不限于停车导航、停车缴费、扫一扫、附近车场、我的车辆、包月服务、错时共享、欠费补缴、我的账单、车位管理、电子发票、车位缴费、停充优惠券、常用车场、无感支付、建议反馈、充电地图、充电站详情、终端详情、充电占位费、充电账单、常用电站、代客充电、信用授权、先充后付、停充缴付等。

C）公众服务微信小程序

提供停车微信小程序，方便快捷获取停车相关服务，及时获取相关停车资源。

其功能点包括不限于停车导航、停车缴费、扫一扫、附近车场、我的车辆、包月服务、错时共享、欠费补缴、我的账单、车位管理、电子发票、车位缴费、停充优惠券、常用车场、无感支付、建议反馈、充电地图、充电站详情、终端详情、充电占位费、充电账单、常用电站、代客充电、信用授权、先充后付、停充缴付等。

E）公众服务支付宝小程序

考虑到公众使用停充服务习惯的不确定性，以及便民服务的角度出发，向公众提供泊位变动提醒服务，提供支付宝小程序公众服务，使用手机号注册后提供实时的停充一体化服务。

其功能点包括不限于停车导航、停车缴费、扫一扫、附近车场、我的车辆、包月服务、错时共享、欠费补缴、我的账单、车位管理、电子发票、车位缴费、停充优惠券、常用车场、无感支付、建议反馈、充电地图、充电站详情、终端详情、充电占位费、充电账单、常用电站、代客充电、信用授权、先充后付、停充缴付等。

###### （2）领导驾驶舱

助力城市管理者一眼看到全市的停充资源现状，包括充电桩分布情况、车位分布情况等一系列城市停充数据。汇集所有城市停充动静态数据，做深度大数据分析，挖掘出停车难区域、盲点区域、缺口数据、充电效率数据等，通过掌握全市的车辆流动趋势分析，了解当天城市车辆的流动事态，分析全天各个时段各区域的停充资源流动指数，从时间空间上多维度灵活把握全市的停充资源供应关系，对全市的停充资源分布做规划引导和数据支撑。

A）停充地图

通过一张地图，展示城市停充资源分布情况、车场泊位具体情况，显示停充热力图，展示车位紧张车场情况，便于管理者直观的了解城市停充现状。

其功能点包括不限于二维地图、城市地图全貌、车场位置地图标记、地图热力图显示、展示图层编辑、充电站展示等。

①二维地图：支持查看二维地图并切换为三维地图。

②城市地图全貌：通过地图坐标采集，获取城市的地图展示，精确到道路显示和的二维建筑物平面显示，且支持自定义停车网格形状。

③车场位置地图标记：显示停车场位置，可精确到停车场出入口坐标显示。

④地图热力图显示：根据停车紧张程度在地图上绘制热力图范围，以热力图的颜色区分停车紧张的难易程度，热力图以中心热点区域逐渐向四周发散。

⑤展示图层编辑：通过后台人工编辑接入车场基本属性信息，定义停车场边界形状，并在地图上进行展示。

⑥充电站展示：展示充电站的基本信息。

B）停充资源一张图

对采集的停车场和充电桩的静态信息、动态状态信息进行深度分析，发现停车资源和充电资源在地理空间分布、时间分配利用方面的规律。

停车资源分析包括不限于停车资源、停车供需分析、停车难网格、各区域停车资源平衡情况等功能；充电资源分析模块应包含充电资源分布，节能减排分析、充电数据、资源紧张充电站。

①停车资源：统计当前选择区域的接入加普查去重后的停车场和车位数量。

②停车供需分析：支持查看停车供需分析图表信息。

③停车难网格：支持查看停车难网格占用率信息及一小时到达信息。

④各区域停车资源平衡情况：支持查看各区域停车资源平衡情况图。

⑤充电资源分布：查看充电资源的业态分布情况。

⑥节能减排分析：查看减排二氧化碳的情况、查看节省燃油量的情况。

⑦充电数据：展示每天充电站的充电量趋势、展示每天充电站的充电次数趋势。

⑧资源紧张充电站：查看资源紧张的充电站的明细。

C）停充效率一张图

停充效率主要体现在两个方面，一方面是针对停车场经营者而言，即停车场和充电桩的使用效率；另一方面是针对车主而言，即停车出行时间，具体表现为出行停车时长，寻找空闲车位时间、寻找充电桩时间等。通过多维度的定量分析，可以有助于我们更有针对性地制定城市停车场和充电站管理、规划的办法和政策。

停车效率分析应包括不限于车位周转率、车位周转率变化趋势、车位利用率、车位利用率变化趋势；充电效率分析应包含但不限于充电桩占用率，平均充电时长、平均充电时长变化趋势。

(1)车位周转率：支持查看时间特性信息、车位性质信息、车场类型信息。

(2)车位利用率：支持查看固定车位、开放车位和综合车位的图表信息。

(3)车位周转率变化趋势：所选时间范围内，各业态车场每日平均车位周转率变化趋势。

(4)车位利用率变化趋势：所选时间范围内，各业态车场每日总车位利用率变化趋势。

(5)充电桩占用率：当前时刻的充电桩占用数、总桩数占用率。

(6)平均充电时长：当日平均充电时长、历史最高平均充电时长、近7个工作日平均充电时长、近7个节假日平均充电时长。

(7)平均充电时长变化趋势：所选日期范围内各业态车场的充电车辆的充电时长处于各个时间段的数量。

D）停充服务一张图

停车服务成效是体现平台实用性的重要依据。以量化的数据展示智慧停车和智慧充电为市民的服务成效。停车服务模块功能应包括不限于停车服务展示、一个月内各支付渠道占比变化趋势、诱导服务情况展示、服务成效分析；充电服务模块功能应包含用户概览、用户来源、支付方式、用户分布。

①停车服务展示：展示停车服务的基础数据，包括：当日停放车次、会员车停放车次、免费车次、收费车次、钱包消费等，实现停车服务基础数据概览。

②一个月内各支付渠道占比变化趋势：支持查看一个月内各支付渠道占比变化趋势信息。

③诱导服务情况展示：通过诱导服务分析，展示诱导累计服务次数，诱导覆盖用户数量，以及一个月内服务次数趋势。支持查看诱导服务累计次数、诱导服务覆盖用户数、1月内累计服务次数趋势图。

④服务成效分析：支持查看减少车主等待的时长、减少车辆出行的信息、支持查看车位周转率提升信息、支持查看高占用车场及高占用网格减少信息、支持查看车位利用率提升信息。用户概览：支持查看用户总数、新增用户数、活跃用户数、新增趋势、活跃趋势。

⑤用户来源：各个渠道的用户数量占比情况。

⑥支付方式：各个支付方式的占比情况。

⑦用户分布：全部用户使用的频次占比，全部用户在各个业态充电站充电次数的占比。

E）停充经营一张图

在治理“停车难、充电难”的同时，也要兼顾停车场和充电桩的经营。城市停车经营和充电经营的质量关系到城市停充的可持续发展，通过停车创收、充电创收，激励更多的管理者加入城市停车和充电联网。

停车经营分析功能应包括不限于营收数据、单笔支付金额占比、车场营收TOP5、会员用户分析；充电经营模块功能应包含自营情况、自营电站新增趋势、经营总收入、经营数据、充电/收入数据、充电站排行。

①营收数据：为车场经营者直观的展示车场运营情况，分析范围包括：累计交易笔数、累计营收、今日交易笔数、今日营收、今日欠费笔数和今日欠费。

②单笔支付金额占比：通过单笔支付金额占比，反映出车辆的停车时长分布情况，为停车费用分时定价提供依据，增加收益。

③车场营收TOP5：针对接入平台的车场，根据不同时间段创造的收入进行排名。

④会员用户分析：通过会员用户分析，了解会员数量变化趋势，对停车收入有着重要的影响。

⑤自营情况：自营电站数、自营电站桩数、自营电站终端（枪）数，快充和慢充数量。

⑥自营电站新增趋势：显示筛选时间内的自营充电站总数趋势。

⑦经营总收入：电费收入情况展示、服务费收入情况展示。

⑧经营数据：电费和服务费收入情况。

⑨充电/收入数据：充电趋势和收入趋势分析展示、筛选查看信息。

⑩充电站排行：各个充电站的充电收入排行、各个充电站的占用率排行。

F）停充监管一张图

停充监管分析模块包含充电监管和联网管理两大板块。充电监管模块提供充电终端状态监管和电价监管功能，帮助监控充电设施的运行状态和电价情况，同时实现充电站排名，以便评估服务质量和用户满意度，其功能点应包括不限于终端状态监管、电价监管、电站排名。联网管理分析则实现了市级停车职能部门对运营单位设施接入质量的管理，同时提供数据接入质量排名、违停高发网格展示及用户评价，以确保智慧停车平台的稳定运行和车场联网的有效管理。

①终端状态监管：各充电终端状态信息总览；

②电价监管：展示充电站的平均电价、平均服务费、实时高价的账单列表。

③电站排名：按照服务费和评分进行电站排行。

④数据接入质量排名：支持查看各个车场接入数据质量排名列表信息。

⑤违停高发网格展示：支持展示违停高发网格信息。

⑥用户评价：支持查看用户评价图信息。

### （四）软件平台运营服务（包括但不限于）

1、针对业务拓展涉及到的不限类型、品牌、数量的物联设备对接开发；

2、针对非自有充电、停车站点不限类型、数量接入开发；

3、针对平台数据清洗、治理、分析服务等；

4、针对系统功能点的新增、优化、调整开发；

5、针对系统UI界面优化开发服务；

6、针对软件平台的安全运营服务；

7、针对软件平台运营服务及故障处理。

8、针对平台视频，拓展平台现有视频接入方式，兼容互联网监控接入、其他非自有站点原有监控接入，配套存储服务器对视频进行统一存储及管理，便于站点视频数据的存储及运营管理；

9、针对平台的数据，要考虑后期的推送及对接，比如后期涉及省及平台的数据推送及对接，瑞安大数据的数据推送及对接。

10、为了确保系统的质量，采购人有权在履行本合同的过程中（含运营期），在不改变系统框架的前提下，合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的建议，包括增加系统的相应功能或提高有关技术参数，供应商应予以配合实施，费用已包含在合同价内，不再另行支付。

### （五）运营中心服务要求（包括但不限于）

1、负责平台7*24小时客服服务，24小时服务热线接听、问题记录、问题反馈、远程处理、接收投诉、举报等相关工作，并记录上报。需在24小时内将相关投诉、举报进行处理，处理方案须经采购人审核，审核通过后，再进行反馈结案，处理率要求100%。

2、提供运营场地及配套设备，包括不限于监控大屏、云坐席、办公工位及其他智能设备；配置不少于4人的运营团队负责整体业务运营，包括但不限于线上增值服务的策划和运营、人员统筹管理；政府、领导、企业等考察接待、讲解；投诉处理；技术运维等。

3、根据采购人要求提供数据资料，按月提供统计、分析报表。

4、供应商应制定人员岗位制度，做好人员培训工作，签订保密协议。运营团队人员不得擅自更改平台数据，若发现有改动数据内容、泄露数据等违背职业道德行业的，采购人有权直接解除合同并要求供应商承担采购人的损失。

### （六）电动自行车充电桩运营（包括但不限于）

1、负责对运营范围内的充电桩每月至少进行一次全面巡检，前端接入系统服务，建立机制管理，遇有恶劣天气等特殊情况需增加巡检频次，确保充电设备安全稳定运行。如发现存在问题，需及时上报采购人，并进行维修。

2、负责电动自行车充电桩设备保洁清理（每月不少于一次）工作，保洁耗材、工具等均由供应商负责。

3、做好运营期的空位管理，及时清除泊位上的障碍物。做好的充电桩及周边的卫生保洁工作，营造良好的环境卫生氛围。

4、负责对电动自行车充电桩设施、设备进行维修、维护、保养工作。建立设备维护及故障处理机制（7*24小时响应，2小时到达现场，24小时处置完成）。

须做好设备维修记录，按月向采购人备案，确保充停场所正常运行。设备在线率不低于98%，停、充设备可用率不低于96%。

5、运营设备由供应商原因造成的损坏或保管不当人为造成损坏需要更换的，由供应商自行负责。

6、引导车辆规范停车，提醒停泊车辆的防盗、防火等人性化服务工作，如发生火警、车辆及物件被盗时，应及时报警或协助报警，并采取有效措施。

7、制定和落实台风、暴雨等自然灾害天气下的安全防范措施及停车日常安全管理制度，做好防火、防盗、防汛、安全保卫等工作。

8、负责整理每日信息数据并进行监管。

9、负责整理每月数据报表，提交采购人备案。

10、负责整理季度分析表，提交采购人备案。

11、运营技术人员须持证上岗，由运营单位自行核实。

### （七）停车场运营（包括但不限于）

1、负责对运营范围内的停车场每月至少进行一次全面巡检，前端接入系统服务，建立机制管理，遇有恶劣天气等特殊情况需增加巡检频次，确保充电设备安全稳定运行。如发现存在问题，需及时上报采购人，并进行维修。

2、负责运营设备维护、管理和正常运行，合理使用采购人提供的设备、设施，保证采购人提供的设备、设施完好性。使用过程中的维修、保养由供应商负责。建立设备维护及故障处理机制（7*24小时响应，2小时到达现场，24小时处置完成）。供应商须做好各类设备维修记录，按月向采购人备案。设备在线率不低于98%，停、充设备可用率不低于96%。

2、负责停车场日常保洁工作，设备保洁清理（每月不少于一次），耗材、工具等均由供应商负责。

3、确保停车场内车辆的安全和秩序，停车场管理系统故障等事件时，需及时处理。

4、引导车辆规范停车，提醒停泊车辆的防盗、防火等人性化服务工作，如发生火警、车辆及物件被盗时，应及时报警或协助报警，并采取有效措施。

5、做好运营期的空位管理，及时清除泊位上的障碍物。保持停车泊位标线、标号、收费公示牌的清晰和完整，若有损坏及时上报采购人。

6、制定和落实台风、暴雨等自然灾害天气下的安全防范措施及停车泊位日常安全管理制度，做好防火、防盗、防汛、安全保卫等工作。

7、停车场管理本着应录尽录，应收尽收原则，对于未缴清停车费用的车辆，须做到拒绝其进入服务范围内停车场，直至其缴清停车费用为止。

8、宣传收费管理的相关政策。

9、定期巡查车辆停放情况，发现长期停放或存在安全隐患或其他可疑车辆时，应及时做好相应的处置，并向公安部门或上级部门报告。

10、若停车场后续设备增加须同步运营，包括不限于设备维护、保洁等内容。

11、系统数据要及时上传，如遇数据断开、数据丢失等问题，需及时上报采购人，并进行维护。

12、负责整理每日信息数据并进行监管。

13、负责整理每月数据报表，提交采购人备案。

14、负责整理季度分析表，提交采购人备案。

15、运营技术人员须持证上岗，由运营单位自行核实。

### （八）消防控制员服务要求（包括但不限于）

1、根据采购人要求，指派消防控制人员到指定服务区域服务。指派人员需持证上岗（消防控制室操作员资格证），熟悉并能熟练使用采购人消控室设备。

2、实时监控巡检车库的停车设备和消防系统，确保各类设备正常运行；

3、负责接收和处理车库内的火灾报警信号，快速判断和响应火情；

4、在发生火灾或设备故障等紧急情况时，按照应急预案迅速响应，启动应急程序；

5、组织和引导人员安全疏散，配合应急救援工作；

6、详细记录设备运行情况、报警处理过程、巡检结果等，确保信息的准确和可追溯性。

## 四、采购清单、最高投标限价、报价要求、项目实施期限、付款方式

### （一）电动自行车充电桩建设

#### 1、采购清单及最高投标限价

##### 1.1电动自行车充电桩建设已列清单部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车充电桩 | 1 | 个 | 1100 |
| 2 | 护栏型充电架 | 1 | 延米 | 660 |
| 3 | ∩型充电架 | 1 | 延米 | 340 |
| 4 | 智能充电柜 | 1 | 台 | 7200 |
| 5 | 雨棚七字形 | 1 | 平方 | 306 |
| 6 | 雨棚双开形 | 1 | 平方 | 250 |
| 7 | 站点灯箱 | 1 | 个 | 4500 |
| 8 | 宣传栏1 | 1 | 平方 | 180 |
| 9 | 宣传栏2 | 1 | 平方 | 280 |
| 10 | 警示牌或流程图牌 | 1 | 个 | 560 |
| 11 | 立杆 | 1 | 个 | 770 |
| 12 | 低压进出线 | 1 | 个 | 177 |
| 13 | 桥架1 | 1 | 米 | 79 |
| 14 | 桥架2 | 1 | 米 | 61 |
| 15 | 车棚挂牌 | 1 | 个 | 80 |
| 16 | 消防灭火器设施 | 1 | 套 | 350 |
| 17 | 消防喷淋DN25 | 1 | 米 | 54 |
| 18 | 消防喷淋DN32 | 1 | 米 | 67 |
| 19 | 消防喷淋DN50 | 1 | 米 | 92 |
| 20 | 转换头 | 1 | 个 | 36 |
| 21 | 套管 | 1 | 米 | 19 |
| 22 | 雨水导管 | 1 | 米 | 23 |
| 23 | 围栏 | 1 | 个 | 317 |
| 24 | 照明灯 | 1 | 套 | 189 |
| 25 | 投射灯 | 1 | 套 | 480 |
| 26 | 车位划线 | 1 | m2 | 43 |
| 27 | 总线电表箱 | 1 | 套 | 1127 |
| 28 | 落地视频监控柜 | 1 | 套 | 2759 |
| 29 | 壁挂式视频监控柜 | 1 | 套 | 1607 |
| 30 | 壁挂配电箱 | 1 | 套 | 1562 |
| 31 | 落地配电箱 | 1 | 套 | 4522 |
| 32 | 双光谱火灾探测器（抢机） | 1 | 套 | 3200 |
| 33 | 双光谱火灾探测器（半球） | 1 | 套 | 3200 |
| 34 | 高清监控摄像头（枪机） | 1 | 套 | 650 |
| 35 | 高清监控摄像头（半球） | 1 | 套 | 650 |
| 36 | 高清双向摄像头 | 1 | 套 | 1000 |
| 37 | 监控接入网络与云存储服务 | 1 | 路 | 400 |
| 38 | PON接入终端 | 1 | 台 | 350 |
| 39 | 接入网络1，年服务费 | 1 | 条 | 3000 |
| 40 | 接入网络2，年服务费 | 1 | 条 | 800 |
| 41 | 5G CPE | 1 | 套 | 2500 |

##### 1.2 电动自行车充电桩建设未列清单部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高投标折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附属配套部分 | 1 | 项 | 90% |

#### 注：附属配套部分包括但不限于施工安装、附属工程、电缆部分、等除已列清单外的全部内容。

#### 2、报价要求

（1）本部分实行统一折扣报价，报价应为完成全部工作所发生的所有费用，并承担相应的一切风险责任，包括但不限于项目的设计、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、材料费、网络费用、人工费、运行维护、调试、检验、通过验收、图纸设计、图审费、附属部分施工、站位开拓、部门沟通、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

（2）电动自行车充电桩建设，按采购人实际需求的数量建设，实际建设数量可能少于招标预计数量，投标单位需在投标报价时考虑该风险，今后不得有异议，最终按时结算，且不超过该部分预算价。

电动自行车充电桩建设预算价为：1800万元

（3）本部分将分批实施，如时间周期延长等产生的风险及费用的增加，均已包含在合同价中，不再另行调整。

（4）站位开拓过程中，遇到政策处理问题，可能会造成多次进场实施，产生的风险及费用，均已包含在合同中，不再另行调整。

#### 3、项目实施期限

#### （1）电动自行车充电桩建设总实施期：

自合同生效之日起6个月。若电动自行车充电桩建设总实施期未到，本部分预算价已支付完毕的，合同生效至本部分预算价金额支付完毕止；如电动自行车充电桩总实施期已到，则合同生效至电动自行车充电桩总实施期限完毕止。

#### （2）电动自行车充电桩分批进场实施期限：

在接到采购人通知后30日历天内，完成设备送货到位、安装调试完毕并接入系统平台（具体以采购人要求为准）。

#### 4、付款方式

（1）根据实施进度，该区或站点设备到场，完成安装后，采购人向供应商支付至设备价款的70%；

（2）完成该区或站点建设，设备调试、验收合格并办理结算审核，同时向采购人提交归档资料后，采购人支付至审定结算价款的95%；剩余5%作为产品质量保证金，在3年质保期满后（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行），经供应商申请，无息退还。

- 注：以上付款按各站点、区块分开支付。

#### 5、结算方式

实施项目前，供应商需提交该区或站点实施方案，经采购人确认后方可采购设备、进场施工。

##### 5.1电动自行车充电桩建设已列清单部分

电动自行车充电桩建设已列清单部分结算价=实际完成工程量×最高投标限价单价×投标折扣

##### 5.2电动自行车充电桩建设未列清单部分

（1）电动自行车充电桩建设未列清单部分由供应商根据确认后的内容实施，由供应商编制送审价，经第三方审核通过，确认最终预算价。

（2）电动自行车充电桩建设未列清单部分结算价=预算价×投标折扣

（3）造价编制依据：

A）供应商提供的各专业经审查确定的施工图纸。

B）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

C）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

D）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

E）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

F）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

G）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

H）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

I）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。

J）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

L）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

M）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。

N）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

O）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。

P）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。

Q）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照各子项目（充电站点）以监理签发开工令当月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由采购人、中标供应商共同进行市场询价后确定。（询价材料不下浮，仅计取税金）。

如出现询价争议情况的，则采购人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。采购文件已经明确单价的材料，须按采购文件约定的价格进行调整。

R）计税办法：采用一般计税法。

S）工程取费：按中值计取。

### （二）数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护

#### 1、采购清单及最高投标限价

1.1数据中心建设采购清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储专线接入，年服务费 | 1 | 条 | 54000 |
| 2 | 视频专线接入，年服务费 | 1 | 条 | 10800 |
| 3 | 互联网专线接入，年服务费 | 1 | 条 | 48000 |
| 4 | 数据机房场地及配套服务 | 1 | 年 | 150000 |
| 5 | 安全网关 | 1 | 套 | 35775 |
| 6 | 核心交换机 | 1 | 台 | 150000 |
| 7 | 服务器 | 1 | 台 | 120000 |
| 8 | 超融合管理软件 | 1 | 套 | 180000 |
| 9 | 虚拟机操作系统 | 1 | 项 | 60000 |
| 10 | 虚拟机数据库 | 1 | 套 | 50000 |
| 11 | 备份一体机 | 1 | 台 | 400000 |
| 12 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 14000 |
| 13 | 等保一体机 | 1 | 套 | 650000 |
| 14 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 120000 |
| 15 | 防火墙设备 | 1 | 台 | 100000 |
| 16 | 抗DDOS | 1 | 台 | 180000 |
| 17 | 视频管理服务器 | 1 | 套 | 120000 |
| 18 | 视频管理组件服务 | 1 | 组 | 3000 |
| 19 | 视频云存储 | 1 | 台 | 150000 |
| 20 | 视频云运维一体机 | 1 | 套 | 50000 |
| 21 | 视频云运维平台节点授权 | 1 | 组 | 3000 |
| 22 | 视频云存储软件 | 1 | 套 | 50000 |
| 23 | 视频云存储软件节点授权 | 1 | 组 | 3000 |
| 24 | 视频云存储软件前端点位数授权 | 1 | 组 | 3000 |
| 25 | 视频云存储软件 | 1 | 组 | 15000 |
| 26 | 数据中心机柜 | 1 | 套 | 800000 |
| 27 | 通道配件 |  |  |  |
| 28 | UPS配电一体柜 |  |  |  |
| 29 | 铅酸蓄电池 |  |  |  |
| 30 | 壁挂式电池开关箱 |  |  |  |
| 31 | 32节双层电池架 |  |  |  |
| 32 | PDU |  |  |  |
| 33 | 列间空调 |  |  |  |
| 34 | 智能管理系统 |  |  |  |

1.2采购人指定平台升级、迭代服务及维护

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台升级、迭代服务（含平台三年运营服务费） | 1 | 项 | 5500000 |

#### 2、报价要求

（1）本部分实行统一折扣报价，报价应为完成全部工作所发生的所有费用，并承担相应的一切风险责任，包括但不限于项目的产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、材料费、网络费用、运行维护、调试、检验、通过验收、人工费（包括人员工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、交通差旅费、合理利润、税金等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

（2）数据中心建设实施前，供应商需提供采购方案、数据中心建设场地及采购清单，交采购人备案后方可实施。

#### 3、项目实施期限

##### （1）数据中心建设

1.1在接到采购人通知后90日历天内完成数据中心设备采购、搭建及运行。

1.2数据机房场地及配套服务费自交付之日起开始计算费用，如采购人需求变更，按月结算，不足一个月的按一个月计算。

##### （2）采购人指定平台升级、迭代服务

2.1在接到采购人通知后90日历天内完成采购人指定平台系统迭代升级、开发部署并上线运行。

2.2采购人指定平台升级、迭代服务验收通过后，次日开始计算运营期，平台运营期三年。

#### 4、付款方式

##### （1）数据中心建设

数据中心建设完成，经采购人确认后支付实际完成量的70%，最终验收通过后支付至实际完成量的95%，剩余5%在质保期3年期满后（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行），经中标供应商申请，无息返还给中标供应商。

##### （2）采购人指定平台升级、迭代服务及维护

平台升级、迭代服务调试完成，经采购人确认后支付该项费用的70%，系统维护期为三年，每年维护期满后，支付该项费用的10%。

### （三）电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务最高投标限价

#### 1、采购清单及最高投标限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高投标限价单价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场运营年服务费 | 1 | 处 | 5500 |
| 2 | 电动自行车充电站运营年服务费 | 1 | 处 | 1100 |
| 3 | 运营中心年服务费（含人员、场地、设备投入、场地水电费等） | 1 | 项 | 336000 |
| 4 | 消防控制员年服务费 | 1 | 人 | 96000 |

#### 2、报价要求

（1）运营服务包括所有工作内容在内的运营管理及人员工资（含社保等）、福利费用、加班费用、服装费用、人身意外伤害保险、保险费、劳动保护（高温补贴费、节日加班费、雨衣、夏令防暑等）、宣传费、保洁工具、保洁耗材、办公场所及办公费用（含运营期间的办公终端等一切日常办公用品）、设备使用费、设备维修维护费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、安全伤亡事故等有关本项目的一切费用。

（2）本部分将分批交付供应商运营，按实际交付时间计算运营费用。

#### 3、项目实施期限

自合同生效之日起3年（1+1+1）。如供应商的服务质量达到采购人要求，满足合同规定的各项要求，可续签合同。若中标供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同，不续签合同。

#### 4、付款方式

按季支付服务费，供应商每季度服务结束后，根据该季度实际服务数量，向采购人上报服务清单，经采购人审核确定后，支付该项费用。

### 运营部分

#### 1、相关要求：

（1）运营人员应具备相关岗位资质，建立岗位职责，遵守相关规章制度，并定期进行培训，如不符合相关规定每次扣100元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（2）确保平台运营信息和涉及的用户数据隐私保护，不得以任何方式泄露数据信息，发现一次扣除300元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。情节严重的采购人可提前中止合同；

（3）发现安全隐患或发生事故应及时处置并马上上报，未在第一时间处理安全问题或发现瞒报漏报，每次扣除300元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（4）设备故障、检修、保养时须设立警示标识，作业时禁止其他人员触动设备开关。违反安全文明作业要求操作，未发生安全事故、但造成用户投诉、媒体负面曝光等，每次扣除300元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（5）运营中心服务要求配置不少于4人，如未按要求配置，每发现一次扣500元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（6）制订运营管理方案、运营服务响应方案、操作规程、维保计划、应急预案、月度经营月报表、季度运营分析报告，定检计划等管理制度和操作规范，并做好日常各类相应台账及维保记录，若发现未制订相应制度、规范和日常台账记录不完整，每次扣除200元；应于每月10日前提供经营月报表，未按时提供每次扣除300元；每季度10日前提供运营季度分析报告，未提供每次扣除500元；及时对相关运营平台及小程序的数据进行核对更新，未及时更新每次扣200元；

#### 2、运营退出机制：

服务期内，因供应商管理不善导致出现如下情况之一时，采购人有权启动退出机制，终止合同并没收履约保证金，造成的相关损失由供应商承担：

(1)服务期内，供应商未能按约定提供有效的管理服务，出现严重的舆论风险，给采购人造成严重负面影响的；

(2)在服务期限内，供应商不接受采购人的监督、检查及合理正确工作指导的；

(3)严重的安全事故。

#### 3、交接要求

在服务期届满后或因供应商服务不善导致提前退出的，供应商应在确保正常运行的前提下无条件的移交给采购人。

# 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附承诺书）。 |
|  |  |  | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | / |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合采购文件要求。 |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件编制 | 符合采购文件的编制要求。 |
|  |  | 投标文件实质性内容 | 符合采购文件的实质性响应要求 |
|  |  | 承诺书 | 第三章 采购内容及要求中带▲的需提供实质性响应的承诺书（承诺书格式自拟）。 |
|  |  | 投标报价 | 符合采购文件要求 |
| 2.2.1 | 分值 构成 | 商务技术部分： 80 分 报价部分： 20 分 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 |  |  |

| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且认证范围包含：信息系统集成相关的得1.0分； 注：需提供以上证书须复印件，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://www.cnca.gov.cn)查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。 | 客观分 | 1 | 体系认证 |
| 2 | 拟派项目负责人具有以下证书的，一项得1分，累计最高得3分。 （1）系统集成项目管理工程师； （2）网络工程师； （3）信息安全工程师。 注： ①拟派项目负责人需提供在供应商单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 ②社保证明打印时间需在采购文件发布之日后。 ③未按上述要求提供社保证明的不得分。 | 客观分 | 3 | 拟派项目负责人 |
| 3 | 拟派项目组人员中具有以下证书的，一项得1分，累计最高得4分。同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。 ①电子技术工程师； ②终端与业务工程师； ③电气工程师的； ④售后管理师认证证书。 注： ①拟派项目组人员需提供在供应商单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 ②社保证明打印时间需在采购文件发布之日后。 | 客观分 | 4 | 拟派项目组人员（项目负责人除外） |
| 4 | 物联网系统支持通过量子加密生成真随机数密钥，提升应用安全，保障数据在业务层面的安全性，不可被第三方篡改和解读（提供官网截图），得3分，不提供不得分。 | 客观分 | 3 | 平台能力 |
| 5 | 二维地图：支持查看二维地图并切换为三维地图。（提供加盖CMA或CNAS公章的检测报告），得3分，不提供不得分 | 客观分 | 3 |  |
| 6 | 平台支持线上支付自动对账，自动抛出异常账单，支持人工二次审核。 | 客观分 | 2 | 平台演示 注：1.视频文件的格式要求为.mp4或.avi文件，视频时长总计不超过15分钟。（需基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作演示视频。） 2.投标单位需在投标截止时间前以压缩文件加密的形式将视频演示发送至327006055@qq.com，并于开标后将解密密码发送至同一邮箱。如演示因投标单位制作原因无法播放则该项不得分，由此产生的后果由投标单位自行承担。 |
| 7 | 对于停车欠费行为，平台可支持临停、车位、稽核、扎帐欠费查询展示，支持催缴和补缴；支持配置追缴规则，即累计欠费次数、欠费金额或任意一笔欠费的逾期天数超过配置的阈值，则开始追缴，追缴方式包含不允许入场/出场，支持本车场追缴及全域车场联动追缴。 | 客观分 | 2 |  |
| 8 | 平台支持新增优惠券并对优惠券进行配置，优惠券种类包含代金券、折扣券、免费券、时长减免券、停车定额券及电量减免券，其中代金券和折扣券业务范围应同时支持停车业务和充电业务。 | 客观分 | 2 |  |
| 9 | 平台支持配置微信、支付宝、银联等不同支付服务商收款账号；支持停车、会员卡、优惠券、充电、洗车等不同业务场景收款账户设置功能，并且支持将单个车场的配置条件应用到其他多个车场；支持无感支付和主动支付的不同渠道支付顺序设置功能。 | 客观分 | 2 |  |
| 10 | 通过平台可配置停车稽核规则，支持临停、固定、停车券、异常抬杆、车牌补录、车牌修改、模糊匹配、扎帐规则、地磁误报入场、地磁车场人工离场、未放行、跟车离场规则、稽核时效规则等规则的配置。 | 客观分 | 2 |  |
| 11 | 消防秒响应平台对接能够满足在消防秒响应平台上实现火警预警上报等要求。 | 客观分 | 2 |  |
| 12 | 根据供应商提供的电动自行车充电桩建设要求与本项目投标技术要求的符合程度： (1)含“★”为重要性能指标要求条款（共计14项），全部符合的得7分，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完即止。 (2)未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得3分，如有负偏离的，每项目扣0.1分，扣完即止。 注： 评审依据：根据本项目主要功能要求及技术参数要求，以采购文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 | 客观分 | 10 | 投标产品 响应情况 |
| 13 | 根据供应商提供的数据中心建设要求与本项目投标技术要求的符合程度： 含“★”为重要性能指标要求条款（共计36项），全部符合的得12分，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完即止。 未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得3分，如有负偏离的，每项目扣0.1分，扣完即止。 注： 评审依据：根据本项目主要功能要求及技术参数要求，以采购文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 | 客观分 | 15 |  |
| 14 | 根据供应商提供针对本项目供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 （1）项目供货方案齐全，内容完整、详细，针对性强，完全满足招标内容及需求的得6分； （2）项目供货方案较齐全，内容较完整、详细，针对性较强，部分满足招标内容及需求的得4分； （3）项目供货方案仅部分满招标要求，仅部分内容满足招标文件要求的得2分； （4）项目供货方案不齐全，内容不完整，无针对性，内容不满足招标内容及需求或无阐述的按“0”分计。 | 主观分 | 6 | 项目实施方案 |
| 15 | 根据供应商提供针对本项目工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 （1）项目工期承诺符合要求，且保证措施内容完整、详细，完全满足招标内容及需求的得6分； （2）项目工期承诺符合要求，但保证措施内容无法完全保障，针对性一般的得4分； （3）仅满足时间要求，其他均无提供的得2分； （4）项目工期承诺不符合文件要求，且保证措施逻辑混乱，内容不完整，无针对性，不满足招标内容及需求或无阐述的按“0”分计。 | 主观分 | 6 |  |
| 16 | 根据供应商提供针对本项目代运营方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 （1）项目质量保证及措施方案齐全，内容完整、详细，针对性强，完全满足招标内容及需求的得6分； （2）项目质量保证及措施方案较齐全，内容较完整、详细，针对性较强，部分满足招标内容及需求的得4分； （3）项目质量保证及措施方案仅部分满招标要求的得2分； （4）项目质量保证及措施方案不齐全，内容不完整，无针对性，内容不满足招标内容及需求或无阐述的按“0”分计。 | 主观分 | 6 |  |
| 17 | 根据供应商提供的平台升级迭代方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。 （1）升级迭代方案齐全，内容完整、详细，针对性强，完全满足招标内容及需求的得6分； （2）升级迭代方案较齐全，内容较完整、详细，针对性较强，部分满足招标内容及需求的得4分； （3）升级迭代方案仅部分满招标要求的得2分； （3）升级迭代方案不齐全，内容不完整，无针对性，内容不满足招标内容及需求或无阐述的按“0”分计。 | 主观分 | 6 |  |
| 18 | 根据供应商提供的其他售后服务承诺情况； （1）其他售后服务承诺覆盖面广，且周到，并贴合实际的得3分； （2）其他售后服务承诺较为简单，仅考虑部分内容的得1.5分。 （3）售后服务承诺不切实际，或没有售后服务承诺的得0分 | 主观分 | 3 | 售后服务能力 |
| 19 | 满足采购文件中规定质保期后，每增加1年得1分，最高得2分。 | 客观分 | 2 | 质保期承诺 |
| 20 | 有效的电动自行车充电桩建设已列清单部分投标报价的最低价作为评标基准价①，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 电动自行车充电桩建设已列清单部分投标报价得分=（评标基准价①/电动自行车充电桩建设已列清单部分投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 5 | / |
| 21 | 有效的电动自行车充电桩建设未列清单部分投标报价的最低价作为评标基准价②，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 电动自行车充电桩建设未列清单部分投标报价得分=（评标基准价②/电动自行车充电桩建设未列清单部投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 2 | / |
| 22 | 有效的数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护投标报价的最低价作为评标基准价③，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护投标报价得分=（评标基准价③/数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 8 | / |
| 23 | 有效的电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务投标报价的最低价作为评标基准价④，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出： 电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务投标报价得分=（评标基准价④/电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务投标报价）*权重。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 5 | / |

### 1、评标方法

本评标办法采取综合评分法（百分制法）。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则按技术部分得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人代表现场抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

### 2、评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表；

#### 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

- 2.2.2评分标准

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

- （2）报价部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

- （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3投标供应商得分=A+B。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

### 附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；

2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4报价折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的（不含附属配套部分）；

2.5附属配套部分报价折扣高于90%（不含）或低于等于0%或未填写的；

2.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.7有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.8资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.9被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.10存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.11未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.12本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.13国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

# 第五章 合同条款

采   购   合   同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：               （中标人全称）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                               项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、采购范围及要求

采购人向供应商采购 瑞安市电动自行车充电桩设施建设及运营服务、瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-数据中心建设、平台系统升级迭代及停车场运营服务项目（具体要求详见采购文件第三章）,工作范围及要求(包括但不限于）：

1、对瑞安市域内约15000个插座进行电动自行车充电桩建设及附属配套工程的施工。

2、负责建设的电动自行车充电桩运营，具体运营数量以建设完成的数量为准。

3、根据采购人需求，由供应商自行踏勘现场，负责拟定合理的站点实施方案，交采购人审核确认，由供应商负责向有关部门等报批站位实施方案，若项目实施中需要跟小区物业对接的，由供应商自行对接协商，审批后方可实施。

4、负责项目整体设计(包含但不限于站点总平、附属设计，VP形象设计等内容），项目整体设计需经采购人审核确认，其中各站点施工图须通过第三方审图机构审核。

5、负责在采购人指定平台上进行迭代升级、开发部署及运营服务。

6、根据采购人要求建设数据中心。

7、停车场运营：采购人指定范围内停车场运营，目前现有5个停车场，后续增加停车场数量以采购人实际交付的为准。

## 二、合同组成

1、合同文件的组成内容：

（1）采购合同、补充合同及附件；

（2）中标通知书；

（3）采购文件（含澄清文件和补充资料）；

（4）投标响应文件及附件；

（5）构成本合同组成部分的其它文件。

2、组成本合同的各项文件应按文义的通常含义进行解释，各文件之间相互解释、互为说明。

3、构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

4、除非双方另有约定，在本合同执行过程中，本合同一方向另一方发出的任何通知、同意、确认、否认、任命、证明、决定、要求和意见等意思表示，均应采用书面形式(系指手写、打字、印刷、或电子制作，并形成永久性记录，包括传真和电子邮件)。任何文件都不应被无理扣压或拖延，收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

## 三、合同价款

### （1）电动自行车充电桩建设

### ①电动自行车充电桩建设已列清单部分投标折扣：            %（采购清单及最高限价附后）。

### ②电动自行车充电桩建设未列清单部分（附属配套部分）投标折扣：             %（附属配套部分包括但不限于施工安装、附属工程、电缆部分、等除已列清单外的全部内容。）。

### （2）数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护投标折扣：             %（采购清单及最高限价附后）。

### （3）电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务投标折扣：             %（采购清单及最高限价附后）。

注：充电桩设施建设与数据中心建设按一般纳税人增值税税率13%，平台系统升级迭代与代运营服务按一般纳税人增值税税率6%计入

## 四、项目实施期限

### （一）电动自行车充电桩建设实施期限

#### （1）电动自行车充电桩建设总实施期：

自合同生效之日起6个月。若电动自行车充电桩建设总实施期未到，本部分预算价已支付完毕的，合同生效至本部分预算价金额支付完毕止；如电动自行车充电桩总实施期已到，则合同生效至电动自行车充电桩总实施期限完毕止。

#### （2）电动自行车充电桩分批进场实施期限：

在接到采购人通知后30日历天内，完成设备送货到位、安装调试完毕并接入系统平台（具体以采购人要求为准）。

### （二）数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护实施期限

##### （1）数据中心建设

1.1在接到采购人通知后90日历天内完成数据中心设备采购、搭建及运行。

1.2数据机房场地及配套服务费自交付之日起开始计算费用，如采购人需求变更，按月结算，不足一个月的按一个月计算。

##### （2）采购人指定平台升级、迭代服务

2.1在接到采购人通知后90日历天内完成采购人指定平台系统迭代升级、开发部署并上线运行

2.2采购人指定平台升级、迭代服务验收通过后，次日开始计算运营期，平台运营期三年。

### （三）电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务实施期限

自合同生效之日起3年（1+1+1）。如供应商的服务质量达到采购人要求，满足合同规定的各项要求，可续签合同。若供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同，不续签合同。

## 五、履约担保：

合同签订后10个工作日内，供应商须向采购人缴纳预算价的1%为履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从供应商基本账户转出；

②履约担保退还时间：待合同实施期限到期之日止，予以全部退还；

（2）若采用保函形式的，应满足以下几个条件：

①保函包括银行保函、融资担保公司保函。

②为见索即付保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：采购人与供应商签订的合同生效之日起至待合同实施期限到期之日止。

④如果由于项目延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日 2 个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

## 六、合同款支付

### （一）预付款支付：本项目不支付预付款

### （二）进度款

#### 1、电动自行车充电桩建设

##### 1.1付款方式

（（1）根据实施进度，该区或站点设备到场，完成安装后，采购人向供应商支付至设备价款的70%；

- 完成该区或站点建设，设备调试、验收合格并办理结算审核，同时向采购人提交归档资料后，采购人支付至审定结算价款的95%；剩余5%作为产品质量保证金，在3年质保期满后（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行），经供应商申请，无息退还。

- 注：以上付款按各站点、区块分开支付。

##### 1.2结算方式

实施项目前，供应商需提交该区或站点实施方案，经采购人确认后方可采购设备、进场施工。

###### 1.2.1电动自行车充电桩建设已列清单部分

电动自行车充电桩建设已列清单部分结算价=实际完成工程量×最高投标限价单价×投标折扣

###### 1.2.2电动自行车充电桩建设未列清单部分

（1）电动自行车充电桩建设未列清单部分由供应商根据确认后的内容实施，由供应商编制送审价，经第三方审核通过，确认最终预算价。

（2）电动自行车充电桩建设未列清单部分结算价=预算价×投标折扣

（3）造价编制依据：

A）供应商提供的各专业经审查确定的施工图纸。

B）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

C）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

D）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

E）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

F）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

G）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

H）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

I）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。

J）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

L）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

M）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。

N）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

O）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。

P）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。

Q）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照各子项目（充电站点）以监理签发开工令当月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由采购人、供应商共同进行市场询价后确定。（询价材料不下浮，仅计取税金）。

如出现询价争议情况的，则采购人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。采购文件已经明确单价的材料，须按采购文件约定的价格进行调整。

R）计税办法：采用一般计税法。

S）工程取费：按中值计取。

#### 2、数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护

##### 2.1付款方式

###### （1）数据中心建设

数据中心建设完成，经采购人确认后支付实际完成量的70%，最终验收通过后支付至实际完成量的95%，剩余5%在质保期3年期满后（供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行），经供应商申请，无息返还给供应商。

###### （2）采购人指定平台升级、迭代服务及维护

平台升级、迭代服务调试完成，经采购人确认后支付该项费用的70%，系统维护期为三年，每年维护期满后，支付该项费用的10%。

##### 2.2结算方式

（1）数据中心建设结算价=实际完成工程量×最高投标限价单价×投标折扣

（2）采购人指定平台升级、迭代服务及维护=最高投标限价×投标折扣

#### 3、电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务

##### 3.1付款方式

按季支付服务费，供应商每季度服务结束后，根据该季度实际服务数量，向采购人上报服务清单，经采购人审核确定后，支付该项费用。

##### 3.2结算方式

运营服务结算价=实际服务数量×最高投标限价单价×投标折扣

#### 4、供应商须开具相应金额增值税发票。

## 七、双方责任

### （一）采购人责任

1、在项目建设实施期间，采购人应协助供应商处理有关检查、验收等事项；

2、按合同约定组织验收、付款。

### （二）供应商责任

1、供应商应按合同约定按期完成项目，如供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务（除不可抗力外），采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除延误工期费。每延误一天的赔偿费500元，误期赔偿费最高限额为预算总价的百分之三（即     元）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人有权解除合同。若本项目分批、分期实施的，工期以采购人发出的指令之日起开始计算。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

3、向采购人提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、供应商所供应的设备必须按采购人要求印有采购人的LOGO商标（具体方案由采购人提供），要求商标图样清晰，位于显眼位置。

6、采购人拥有供应商在本项目VP形象设计的知识产权与所有权。

7、供应商对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险，每个充电站插座保额不得低于  100 万元。

8、质保期内因供应商产品质量问题，造成的安全事故等，一切责任由供应商承担，并负责赔偿相应的损失。

9、如因政策原因或其他因素（如经营业务调整），造成某处或多处不再要求安装充电桩的，供应商应当无条件服从，不视为采购人违约，采购人不承担违约责任。

10、保证所供货物在保修期内发生故障时，24小时内响应，48小时内解决问题，以保证设备的正常工作，每延期一天按一个插座30元扣除违约金。

## 八、电动自行车充电桩建设的其它要求

1、供应商应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成电动自行车充电桩建设的设计工作，并符合采购人要求。

2、除合同另有约定外，供应商完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在合同签订日适用的版本。合同签订日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，供应商应向采购人或采购人委托的监理人提出遵守新规定的建议。采购人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

3、供应商的设计文件应报采购人审查同意。采购人对供应商的设计文件审查期不超过14天。供应商的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。供应商修改已提交的设计文件，审查期重新起算。审查期满，采购人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为供应商的设计文件已获采购人同意。

## 九、安全

1、供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、浙江省、温州市、瑞安市各级地方政府有关安全生产管理方面的法律、法规及规章制度、文件，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全生产管理要求，以及监理单位有关安全工作的指示。

2、供应商应制定应对灾害的紧急预案。供应商还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

3、供应商在实施过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

## 十、运营维护手册的要求

1、运营期起算日前，供应商应根据适用法律、法规和主管部门的相关规定、规范、标准编制运营维护手册，并按照该运营维护手册进行项目的运营和维护，运营维护手册在运营期内应根据项目运营和维护的实际情况进行修改、补充和完善。

2、运营维护手册编制完成后，供应商应提交采购人备案，采购人有权对运营维护手册提出意见和建议。采购人对运营维护手册的备案不视为减轻或免除供应商在本合同项下的责任和义务。

3、运营维护手册应包括本项目进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

4、运营维护手册应列明项目正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。

## 十一、运营部分相关要求：

（1）运营人员应具备相关岗位资质，建立岗位职责，遵守相关规章制度，并定期进行培训，如不符合相关规定每次扣100元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（2）确保平台运营信息和涉及的用户数据隐私保护，不得以任何方式泄露数据信息，发现一次扣除300元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。情节严重的甲方可提前中止合同；

（3）发现安全隐患或发生事故应及时处置并马上上报，未在第一时间处理安全问题或发现瞒报漏报，每次扣除300元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（4）设备故障、检修、保养时须设立警示标识，作业时禁止其他人员触动设备开关。违反安全文明作业要求操作，未发生安全事故、但造成用户投诉、媒体负面曝光等，每次扣除300元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（5）运营中心服务要求配置不少于4人，如没未按要求配置，每发现一次扣500元，采购人有权从支付给供应商的任一款项中扣除。

（6）制订运营管理方案、运营服务响应方案、操作规程、维保计划、应急预案、月度经营月报表、季度运营分析报告，定检计划等管理制度和操作规范，并做好日常各类相应台账及维保记录，若发现未制订相应制度、规范和日常台账记录不完整，每次扣除200元；应于每月10日前提供经营月报表，未按时提供每次扣除300元；每季度10日前提供运营季度分析报告，未提供每次扣除500元；及时对相关运营平台及小程序的数据进行核对更新，未及时更新每次扣200元。

## 十二、运营退出机制：

服务期内，因供应商管理不善导致出现如下情况之一时，采购人有权启动退出机制，终止合同并没收履约保证金，造成的相关损失由供应商承担：

（1）服务期内，供应商未能按约定提供有效的管理服务，出现严重的舆论风险，给采购人造成严重负面影响的；

（2）在服务期限内，供应商不接受采购人的监督、检查及合理正确工作指导的；

（3）严重的安全事故。

## 十三、交接要求

在服务期届满后或因供应商服务不善导致提前退出的，供应商应在确保正常运行的前提下无条件的移交给采购人。

## 十四、项目验收

- 1、项目竣工验收工作须严格按照有关规定进行。由采购人负责组织竣工验收，且供应商对本项目通过竣工验收负有设施质量和功能性能达标的全部责任。供应商应至少提前10天书面告知采购人预计的项目竣工验收的日期。

- 2、在项目具备进行竣工验收条件后，供应商应及时向采购人提供完整的竣工资料，并保证提供的资料真实、完整，对资料的真实性、完整性负责。每种资料至少向应提交的单位提交一份纸质文件和一份电子文件。

3、电动自行车充电桩建设验收

- （1）电动自行车充电桩建设安装调试完成，正常投用运行30日后，供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的15个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成验收。

- （2）验收时，如发现系统或设备存在缺陷，则供应商应在15个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利，供应商承担逾期赔偿费。

4、数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务验收

（1）数据中心建设完成且系统试运行后，采购人应及时进行最终验收。供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的15个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。

（2）如果属于供应商原因致使未能通过验收，供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，同时顺延试运行期，直至完全符合验收标准；如果属于采购人原因致未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

（3）验收内容(包括但不限于）：功能测试、可使用性测试、可维护性测试、稳定性测试、接口测试、安全性测试、文档验收等。

5、项目总体验收

项目整体试运行(试运行期间供应商负责纠正和清除系统出现的漏洞和缺陷，如试运行期间出现非采购人原因造成的重大故障，导致试运行无法进行，则自供应商排除故障之日起重新计算试运行期)结束后，供应商完成所有遗留问题后所进行的验收。此验收完成后，经供应商提出、采购人同意，项目正式投入运行。

## 十五、保密

1、除为执行本合同的需要以及合同中已有明确规定外，合同双方的任何一方在未得到对方的书面同意前，不得将合同本身和合同附件以及对方在合同准备过程中和执行过程中提交的任何文件和资料泄漏给第三方。

2、采购人在合同采购和合同执行过程中提供给供应商的资料、图纸、计划、规范、模型或样品等属采购人的财产（合同本身除外），合同结束后，如果采购人提出要求，供应商应将这些文件（所有正、副本）退还采购人。除非取得采购人书面认可，供应商不得在其他文件中引用采购人提供的资料、图纸、设计文件、技术规范及文件资料。

## 十六、知识产权和使用权

1、知识产权：采购人拥有平台系统的知识产权（含数据及源代码）所有权和使用权。

2、供应商因侵犯第三方的专利，商标、版权、商业秘密等而被判决或处置时，一切责任均由供应商自行承担，如采购人因此受到损失，供应商应全额赔偿。

3、采购人因使用供应商提交的系统或任何成果，被第三方提起异议或侵权诉讼的，供应商应积极配合，并承担由此引起的一切责任。采购人同意，在可能的情况下，采购人将接受供应商就其交付的系统或其任何部件，及时进行调整或更换系统部件，以避免侵权，并保证不影响系统的正常运行。采购人应保证在此过程中，尽量给予供应商配合和帮助。上述情况下，供应商向采购人交付符合本合同要求之系统的责任不变，并应承担调整或更换的费用，以保证向最终用户提供同等相当的系统，给采购人造成损失的，供应商应赔偿。

4、在本合同项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在本合同项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则甲、乙双方与后成立的单位分别享有相关权利和义务。

5、采购人在领受本合同项下的系统后，应当严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本系统。

6、供应商须签订保密协议，必须保证接触到的信息的安全信息不被泄漏、信息不被篡改。

## 十七、培训

1、供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

2、培训的内容包括设备和软件的安装、使用、配置管理、常见故障的处理或排除、性能优化以及硬件基本维护知识。

3、供应商应按照采购人需求进行培训。

4、培训所需费用已包含在合同价中。

## 十八、系统其他要求

为了确保系统的质量，在本合同签署后，采购人有权在履行本合同的过程中（含运营期），在不改变系统框架的前提下，合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的建议，包括增加系统的相应功能或提高有关技术参数，供应商应予以配合实施，费用已包含在合同价内，不再另行支付。

## 十九、质保期与售后服务

### 1、本项目要求：项目整体质保期      年（其中附属配套部分的质保期为    年）。

- 注：

- ①供应商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照供应商承诺执行；

- ②质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务；

### 2、项目售后服务要求：

- 2.1保证所供货物在保修期内发生故障时，24小时内响应，48小时内解决问题，以保证设备的正常工作；出现特殊情况，无法在48小时内解决问题的，双方协商解决。在24小时内未响应的，采购人可以有权从其它的供应商得到服务，由此造成的全部损失由供应商承担。

- 2.2供应商须在中标通知书发出之日起15个日历天内在瑞安市设立全资子公司负责该项目日常管理服务，采购人、供应商、供应商在瑞安市设立的全资子公司签订三方补充协议。

- 3、供应商负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决采购人在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

- 3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，供应商应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

- 3.2维保点的检测人员不能排除故障时，供应商应按照采购人的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由供应商承担；

- 3.3供应商必须确保设备及系统的正常运转；必须配合采购人做好技术支持；

- 3.4在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由供应商自费解决并需取得采购人的认可。故障消除后，供应商需提供报告给采购人，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

## 二十、违约责任

1、供应商应按合同约定工期将系统安装完毕后交付采购人。如因供应商原因未按合同规定的时间完工并移交采购人进行验收，则按上述双方责任中供应商责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

## 二十一、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交采购人所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

## 二十二、其他因素

1、任何一方因其他因素以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

2、因为其他因素导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

3、其他因素发生后的合同履约或延期履约间隔，由甲乙双方根据实际情况另行商定。

## 二十三、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经采购人事先书面同意，供应商不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，供应商在没有取得采购人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，采购人执叁份，供应商执叁份，具有同等法律效力。

| 采购人： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： 签订日期： 年 月 日 | 供应商： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第六章 投标文件格式

## 投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购机构、评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一	关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条的承诺函

（采购人名称）：

我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、▲本承诺函必须提供。

### 附件二-1 	法定代表人授权委托书

本人 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人身份证复印件粘贴处

年   月   日

### 附件二-2	法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

### 附件三	联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

### 附件四	投标函

致：（采购人名称）

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位： （投标供应商名称） 研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与  （项目名称）    的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件五	报价一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 |  | 折 扣 （%） |
| 1 | 电动自行车充电桩建设已列清单部分 |  |  |
| 2 | 电动自行车充电桩建设未列清单部分 |  |  |
| 3 | 数据中心建设及采购人指定平台升级、迭代服务及维护 |  |  |
| 4 | 电动自行车充电桩运营、运营中心服务、停车场运营、消防控制员服务 |  |  |

注：

①本表中投标报价为满足采购文件要求的全部费用。

②此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

③以上序号1、序号3、序号4报价折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的，按否决标处理。

④以上序号2报价折扣高于90%（不含）或低于等于0%或未填写的，按否决标处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件六	项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中 任何职 |  | 开竣工时间 |  | 质量等级 | 规模 |  |

注：

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件七	拟投入本项目服务人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 拟担任本项目工作内容 | 资格证书（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

### 附件八	建议与少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写或未提供，则视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日