乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目 项目编号：CG202502A01 采 购 人：数字乐清投资发展有限公司 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882710 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882628 联系传真：0577-61882627 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目公开招标公告

项目概况

乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年3月3日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202502A01

项目名称：乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目

预算金额（元）：4026000

最高限价（元）：4026000

采购需求：

标项名称: 乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目

数量:不限

预算金额（元）：4026000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台在线获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月3日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年3月3日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：数字乐清投资发展有限公司

地    址：乐清市城东街道千帆东路1000号A区7楼

传     真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882710

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0577-61882710

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882628

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0577-61882629

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真： /

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202502A01 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购限价 | ¥4026000元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：数字乐清投资发展有限公司 联系人：王女士 联系电话：0577-61882710 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882628 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 见公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标供应商向采购人递交合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年3月3日09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年3月3日09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购扶持政策 | 见招标文件相关内容描述。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、建设目标

本项目将在以往建设的基础上，按照浙江省档案工作数字化转型要求及信创适配改造要求，通过运用先进的信息化、智能化技术，对乐清市档案馆馆内的信息化建设进行整体的升级改造和赋能，项目总体根据乐清市档案馆实际业务需求，基于局域网搭建数字档案馆一体化平台，重塑档案收集、管理、保存、利用等管理体系，提高对档案实体、档案内容、档案服务和档案管理信息感知、处置能力，从而建设出具有档案信息来源多元化、电子文件归档和接收网络化、档案数据存储集约化、档案管理服务一体化、档案信息开发智能化等特点的数字档案馆，推动乐清市数字档案馆信息化建设与应用再上新台阶。

二、建设内容

本项目建设内容包括机房硬件设备采购、系统软件采购、视频监控系统建设和应用系统建设等，具体详见采购清单。

三、建设标准和规范

本项目建设参照的标准和规范包括但不限于以下：

1、《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

2、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）；

3、《“十四五”全国档案事业发展规划》（中共中央办公厅、国务院办公厅2021年6月印发）；

4、国家档案局发布《关于修订<数字档案馆系统测试办法>的通知》（档函〔2023〕141号）；

5、国家档案局办公室关于印发《数字档案馆系统测试办法》的通知（档办发〔2014〕6号）；

6、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）；

7、《国家档案局办公室关于印发〈档案信息系统安全等级保护定级工作指南〉的通知》（档办发〔2013〕5号）；

8、《国家档案局办公室关于发布<数字档案馆建设指南>的通知》（档办〔2010〕116号）；

9、《浙江省人民政府关于深化数字政府建设的实施意见》（浙政发〔2022〕20号）；

10、《浙江省档案事业发展“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕84号）；

11、《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅印发<关于新时代全面推进档案工作数字化转型的意见>的通知》（浙委办发〔2020〕52号）；

12、《浙江省档案局关于印发〈浙江省档案工作数字化改革方案〉的通知》（浙档发〔2021〕18号）；

13、《浙江省档案局关于印发〈档案工作数字化转型重点任务清单〉的通 知》（浙档发〔2020〕13号）；

14、《浙江省档案局浙江省档案馆〈关于协同推进省档案数据共享中心建设〉的通知》（浙档发〔2021〕5号）；

15、《温州市档案事业发展“十四五”规划》（2021年6月印发）；

16、《中华人民共和国档案法》（2020年国家主席令第47号）；

17、《中华人民共和国档案法实施条例》（中华人民共和国国务院令第772号）；

18、《中华人民共和国网络安全法》；

19、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）；

20、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

21、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

22、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

23、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）；

24、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）；

25、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）；

26、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）；

四、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软硬件设备采购 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 2 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 3 | 馆藏数据库服务器 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 4 | 馆藏应用服务器 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 5 | 备份管理服务器 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 6 | 杀毒软件服务器 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 7 | GPU服务器 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 8 | 主核心存储 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 9 | 备核心存储 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 10 | 备份一体机（局域网） | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 11 | 物理带库（局域网） | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 12 | 备份一体机（政务网） | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 13 | 物理带库（政务网） | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 14 | 下一代防火墙 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 15 | 日志审计 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 16 | 数据库审计 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 17 | 堡垒机 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 18 | 漏洞扫描 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 19 | 库房空调 | 5 | 套 | 详见技术参数要求 |
| 20 | 服务器操作系统 | 7 | 套 | 详见技术参数要求 |
| 21 | 服务器集群软件 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |
| 22 | 数据库软件 | 3 | 套 | 详见技术参数要求 |
| 23 | 数据库集群软件 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |
| 24 | 应用中间件 | 2 | 套 | 详见技术参数要求 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清摄像机 | 39 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 2 | 独立拾音器 | 2 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 3 | 网络机柜 | 3 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 4 | 监控录像机 | 6 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 43 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 6 | 网络交换机 | 1 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 7 | 24口千兆POE交换机 | 2 | 个 | 详见技术参数要求 |
| 8 | 监控显示器 | 1 | 台 | 详见技术参数要求 |
| 9 | 辅材 | 1 | 批 | 详见技术参数要求 |
| 应用系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 数字档案馆一体化平台信创改造 | 1 | 项 | 详见技术参数要求 |
| 2 | 档案智能开放审核系统开发 | 1 | 项 | 详见技术参数要求 |
| 其他服务 |  |  |  |  |
| 1 | 等保测评（二级） | 1 | 项 | 详见技术参数要求 |
| 2 | 第三方测评 | 1 | 项 | 详见技术参数要求 |

说明：（1）本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的实施材料（线缆及安装辅材、其他材料、附件）采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

- （3）第二部分招标内容及要求中，凡标记“▲”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，投标供应商任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

（4）本项目属于交钥匙工程，涵盖从项目软硬件的采购、实施至最后的调试和交付使用，项目中标单位需确保项目在约定的时间、预算内完成，并达到既定的质量标准，之后将可以直接使用的工程“钥匙”交付给采购人和用户单位。投标供应商应充分考虑与原系统厂商的设备对接、系统对接、数据对接等相关工作，本项目预算已包含以上对接费用。

五、技术参数要求

1、软硬件设备采购

#### 1.1核心交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲交换容量≥68Tbps，包转发率≥38000Mpps,主控引擎≥2个，万兆光口≥10个，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆多模光模块≥10个，千兆多模光模块≥5个，10G堆叠3米线缆≥1根，600W交流电源≥2个。 |
| 2 | 槽位要求 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位。 |
| 3 | 供电要求 | 支持选配POE，单端口最大可支持90W的PoE++供电；支持永久PoE。 |
| 4 | 电源槽位 | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6。 |
| 5 | 运维要求 | ★支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 6 | 散热要求 | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计。 |
| 7 | 安全性 | ★所配置的业务板支持Macsec256，支持安全启动。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 8 | 可靠性要求 | ★两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 9 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.2光纤交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲≥24端口光纤交换机，激活≥16端口，≥16Gb/s速率。 软件授权：支持级联，支持E-Port组件激活集联功能；支持按需扩展到24个通讯端口，配置冗余热插拔电源。 |
| 2 | 附件 | 配置≥16个16GB光纤多模短波模块，每台配置≥16根多模光纤线缆。 |
| 3 | 管理软件 | 配置管理软件，支持web界面管理。 |
| 4 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.3馆藏数据库服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ▲1.配置≥2颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU；（提供测评结果网站链接和截图） ▲2.单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥24MB、线程数≥24、热设计功耗≤95W、支持内存的最高速率≥2933MHz、通道数≥8。 ▲3.CPU功能 （1）计算处理 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 （2）密码算法实现 CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。 |
| 2 | 主板规格 | ▲1.主板支持的CPU和内存情况 主板支持CPU≥2颗，内存数量支持≥16个 2.主板内存槽数量 非板载内存的可扩展插槽数量≥4个 3.主板存储接口 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 ▲4.PCIe插槽接口 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 ▲5.板载网络接口 支持板载网络接口≥4个1GE网口 ▲6.主板外部接口种类 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 3 | 内存规格 | ▲1.内存数量≥4 ▲2.内存规格≥32GB DDR4 ▲3.内存速率≥2933MT/s； 4.内存通道支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识 |
| 4 | 存储规格 | 1.硬磁盘实配容量 实配SSD固态盘单块硬盘可用容量≥480GB； ▲2.硬盘实配数量 实配SSD固态盘数量≥2块；硬盘尺寸：2.5英寸或3.5英寸。 |
| 5 | RAID卡规格 | ▲1.RAID卡缓存容量大小：配备RAID卡且RAID卡缓存容量≥2GB； 2.RAID卡支持的SAS接口数≥8； 3.RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID 0、1、5、6、10、50、60 |
| 6 | HBA卡规格 | ▲1.HBA卡端口数量≥2个（含模块）； 2.FC HBA 卡速率：配备 FC HBA卡，单端口最大的连接速率≥16Gb/s |
| 7 | 网络规格 | ▲1.网口速率和数量 配置1GE网口数量≥4个； 配置10GE光口数量≥2个（含模块）； ▲2.网络功能 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |
| 8 | 外部接口规格 | ▲1.显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 ▲2.USB接口：配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 9 | 电源规格 | ▲1.电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 2.电源模块数量≥2 ▲3.电源功率：满配900W冗余电源和冗余风扇，支持单风扇失效；单电源额定功率最大可支持≥2000W； ▲4.电源功能： （1）电源热插拔 整机电源模块应具备热插拔功能； （2）电源过流保护 支持过流及短路保护的功能； |
| 10 | 整机功能 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 11 | 管理系统功能 | ▲1.BMC固件基础功能 （1）支持DHCP设置网络功能； （2）支持静态IP设置网络功能； （3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； （4）支持日志信息导出和记录删除功能； ▲2.BIOS固件基础功能 （1）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； （2）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； （3）支持设置界面中英文显示切换功能； （4）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； （5）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； （6）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； （7）支持安全启动功能； （8）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； ▲3.远程控制 支持远程关机和重新启动功能 |
| 12 | 固件安全要求 | ▲1.故障检测 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 13 | 系统安全要求 | ▲1.弱口令字典检查 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ▲2.白名单访问控制 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 ▲3.二次鉴别 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ▲4.密码证书安全加密存储 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ▲5.敏感信息安全加密传输 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 14 | 整机可靠性要求 | 1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h 2.风扇可靠性：风扇寿命≥40000h ▲3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 15 | 服务工具要求 | ▲1.工具要求 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 ▲2.驱动安装升级指引 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 ▲3.管理软件 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 16 | 服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.4馆藏应用服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ▲1.配置≥2颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU；（提供测评结果网站链接和截图） ▲2.单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥24MB、线程数≥24、热设计功耗≤95W、支持内存的最高速率≥2933MHz、通道数≥8。 ▲3.CPU功能 （1）计算处理 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 （2）密码算法实现 CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。 |
| 2 | 主板规格 | ▲1.主板支持的CPU和内存情况：主板支持CPU≥2颗，内存数量支持≥16个 2.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥4个 3.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 ▲4.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 ▲5.板载网络接口：支持板载网络接口≥4个1GE网口 ▲6.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 3 | 内存规格 | ▲1.内存数量≥4 ▲2.内存规格≥32GB DDR4 ▲3.内存速率≥2933MT/s； 4.内存通道支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识 |
| 4 | 存储规格 | 1.硬磁盘实配容量： 实配SSD固态盘单块硬盘可用容量≥480GB； ▲2.硬盘实配数量： 实配SSD固态盘数量≥2块；硬盘尺寸：2.5英寸或3.5英寸。 |
| 5 | RAID卡规格 | ▲1.RAID卡缓存容量大小：配备RAID卡且RAID卡缓存容量≥2GB； 2.RAID卡支持的SAS接口数≥8； 3.RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID 0、1、5、6、10、50、60 |
| 6 | HBA卡规格 | ▲1.HBA卡端口数量≥2个（含模块）； 2.FC HBA 卡速率：配备 FC HBA卡，单端口最大的连接速率≥16Gb/s |
| 7 | 网络规格 | ▲1.网口速率和数量： 配置1GE网口数量≥4个； 配置10GE光口数量≥2个（含模块）； ▲2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |
| 8 | 外部接口规格 | ▲1.显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 ▲2.USB接口：配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 9 | 电源规格 | ▲1.电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 2.电源模块数量≥2 ▲3.电源功率：满配900W冗余电源和冗余风扇，支持单风扇失效；单电源额定功率最大可支持≥2000W； ▲4.电源功能： （1）电源热插拔 整机电源模块应具备热插拔功能； （2）电源过流保护 支持过流及短路保护的功能； |
| 10 | 整机功能 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 11 | 管理系统功能 | ▲1.BMC固件基础功能 （1）支持DHCP设置网络功能； （2）支持静态IP设置网络功能； （3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； （4）支持日志信息导出和记录删除功能； ▲2.BIOS固件基础功能 （1）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； （2）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； （3）支持设置界面中英文显示切换功能； （4）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； （5）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； （6）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； （7）支持安全启动功能； （8）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； ▲3.远程控制 支持远程关机和重新启动功能 |
| 12 | 固件安全要求 | ▲1.故障检测 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 13 | 系统安全要求 | ▲1.弱口令字典检查 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ▲2.白名单访问控制 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 ▲3.二次鉴别 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ▲4.密码证书安全加密存储 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ▲5.敏感信息安全加密传输 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 14 | 整机可靠性要求 | 1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h 2.风扇可靠性：风扇寿命≥40000h ▲3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 15 | 服务工具要求 | ▲1.工具要求 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 ▲2.驱动安装升级指引 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 ▲3.管理软件 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
| 16 | 服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.5备份管理服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ▲1.配置≥2颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU；（提供测评结果网站链接和截图） ▲2.单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥24MB、线程数≥24、热设计功耗≤95W、支持内存的最高速率≥2933MHz、通道数≥8。 ▲3.CPU功能 （1）计算处理 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 （2）密码算法实现 CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。 |
| 2 | 主板规格 | ▲1.主板支持的CPU和内存情况 主板支持CPU≥2颗，内存数量支持≥16个 2.主板内存槽数量 非板载内存的可扩展插槽数量≥4个 3.主板存储接口 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 ▲4.PCIe插槽接口 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 ▲5.板载网络接口 支持板载网络接口≥4个1GE网口 ▲6.主板外部接口种类 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 3 | 内存规格 | ▲1.内存数量≥2 ▲2.内存规格≥32GB DDR4 ▲3.内存速率≥2933MT/s； 4.内存通道支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识 |
| 4 | 存储规格 | 1.硬磁盘实配容量： 实配SAS HDD盘单块硬盘可用容量≥2.4TB ▲2.硬盘实配数量： 实配SAS HDD盘数量≥2块；硬盘尺寸：2.5英寸或3.5英寸。 |
| 5 | RAID卡规格 | ▲1. RAID卡缓存容量大小：配备RAID卡且RAID卡缓存容量≥2GB； 2.RAID卡支持的SAS接口数≥8； 3.RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID 0、1、5、6、10、50、60 |
| 6 | HBA卡规格 | ▲1.HBA卡端口数量≥2个（含模块）； 2.FC HBA 卡速率：配备 FC HBA卡，单端口最大的连接速率≥16Gb/s |
| 7 | 网络规格 | ▲1.网口速率和数量： 配置1GE网口数量≥4个； 配置10GE光口数量≥2个（含模块）； ▲2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |
| 8 | 外部接口规格 | ▲1.显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 ▲2.USB接口：配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 9 | 电源规格 | ▲1.电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 2.电源模块数量≥2 ▲3.电源功率：满配900W冗余电源和冗余风扇，支持单风扇失效；单电源额定功率最大可支持≥2000W； ▲4.电源功能： （1）电源热插拔 整机电源模块应具备热插拔功能； （2）电源过流保护 支持过流及短路保护的功能； |
| 10 | 整机功能 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 11 | 管理系统功能 | ▲1.BMC固件基础功能 （1）支持DHCP设置网络功能； （2）支持静态IP设置网络功能； （3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； （4）支持日志信息导出和记录删除功能； ▲2.BIOS固件基础功能 （1）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； （2）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； （3）支持设置界面中英文显示切换功能； （4）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； （5）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； （6）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； （7）支持安全启动功能； （8）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； ▲3.远程控制 支持远程关机和重新启动功能 |
| 12 | 固件安全要求 | ▲1.故障检测 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 13 | 系统安全要求 | ▲1.弱口令字典检查 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ▲2.白名单访问控制 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 ▲3.二次鉴别 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ▲4.密码证书安全加密存储 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ▲5.敏感信息安全加密传输 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 14 | 整机可靠性要求 | 1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h 2.风扇可靠性：风扇寿命≥40000h ▲3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 15 | 服务工具要求 | ▲1.工具要求 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 ▲2.驱动安装升级指引 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 ▲3.管理软件 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 16 | 服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.6杀毒软件服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ▲1.配置≥1颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU；（提供测评结果网站链接和截图） ▲2.单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥24MB、线程数≥24、热设计功耗≤95W、支持内存的最高速率≥2933MHz、通道数≥8。 ▲3.CPU功能 （1）计算处理 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 （2）密码算法实现 CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。 |
| 2 | 主板规格 | ▲1.主板支持的CPU和内存情况：主板支持CPU≥2颗，内存数量支持≥16个 2.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥4个 3.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 ▲4.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 ▲5.板载网络接口：支持板载网络接口≥4个1GE网口 ▲6.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 3 | 内存规格 | ▲1.内存数量≥2 ▲2.内存规格≥32GB DDR4 ▲3.内存速率≥2933MT/s； 4.内存通道支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识 |
| 4 | 存储规格 | 1.硬磁盘实配容量：实配SAS HDD盘单块硬盘可用容量≥2.4TB ▲2.硬盘实配数量：实配SAS HDD盘数量≥2块；硬盘尺寸：2.5英寸或3.5英寸。 |
| 5 | RAID卡规格 | ▲1.RAID卡缓存容量大小：配备RAID卡且RAID卡缓存容量≥2GB； 2.RAID卡支持的SAS接口数≥8； 3.RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID 0、1、5、6、10、50、60 |
| 6 | 网络规格 | ▲1.网口速率和数量： 配置1GE网口数量≥4个； 配置10GE光口数量≥2个（含模块）； ▲2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |
| 7 | 外部接口规格 | ▲1.显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 ▲2.USB接口：配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 8 | 电源规格 | ▲1.电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 2.电源模块数量≥2 ▲3.电源功率：满配900W冗余电源和冗余风扇，支持单风扇失效；单电源额定功率最大可支持≥2000W； ▲4.电源功能： （1）电源热插拔 整机电源模块应具备热插拔功能； （2）电源过流保护 支持过流及短路保护的功能； |
| 9 | 整机功能 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 10 | 管理系统功能 | ▲1.BMC固件基础功能 （1）支持DHCP设置网络功能； （2）支持静态IP设置网络功能； （3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； （4）支持日志信息导出和记录删除功能； ▲2.BIOS固件基础功能 （1）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； （2）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； （3）支持设置界面中英文显示切换功能； （4）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； （5）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； （6）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； （7）支持安全启动功能； （8）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； ▲3.远程控制 支持远程关机和重新启动功能 |
| 11 | 固件安全要求 | ▲1.故障检测 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 12 | 系统安全要求 | ▲1.弱口令字典检查 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ▲2.白名单访问控制 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 ▲3.二次鉴别 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ▲4.密码证书安全加密存储 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ▲5.敏感信息安全加密传输 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 13 | 整机可靠性要求 | 1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h 2.风扇可靠性：风扇寿命≥40000h ▲3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 14 | 服务工具要求 | ▲1.工具要求 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 ▲2.驱动安装升级指引 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 ▲3.管理软件 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 15 | 服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.7GPU服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ▲1.配置≥2颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU；（提供测评结果网站链接和截图） ▲2.单颗CPU物理核心数≥64核、主频≥2.6GHz、末级缓存容量≥64MB、线程数≥64、热设计功耗≤180W、支持内存的最高速率≥2933MHz、通道数≥16。 ▲3.CPU功能 （1）计算处理 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 （2）密码算法实现 CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。 |
| 2 | 主板规格 | ▲1.主板支持的CPU和内存情况：主板支持CPU≥2颗，内存数量支持≥32个 2.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥4个 3.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 ▲4.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 ▲5.板载网络接口：支持板载网络接口≥4个1GE网口 ▲6.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 3 | 内存规格 | ▲1.内存数量≥16 ▲2.内存规格≥32GB DDR4 ▲3.内存速率≥2933MT/s； 4.内存通道支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识 |
| 4 | 存储规格 | 1.硬磁盘实配容量： 实配SSD固态盘单块硬盘可用容量≥480GB； 实配SATA HDD硬磁盘单块硬盘可用容量≥4TB; ▲2.硬盘实配数量： 实配SSD固态盘数量≥2块；硬盘尺寸：2.5英寸或3.5英寸。 实配SATA HDD硬磁盘数量≥2块；硬盘尺寸：2.5英寸或3.5英寸。 |
| 5 | RAID卡规格 | ▲1.RAID卡缓存容量大小：配备RAID卡且RAID卡缓存容量≥2GB； 2.RAID卡支持的SAS接口数≥8； 3. RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID 0、1、5、6、10、50、60 |
| 6 | 网络规格 | ▲1.网口速率和数量： 配置1GE网口数量≥4个； 配置10GE光口数量≥4个（含模块）； ▲2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |
| 7 | 外部接口规格 | ▲1.显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 ▲2.USB接口：配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 8 | 电源规格 | ▲1.电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 2.电源模块数量≥2 ▲3.电源功率：满配900W冗余电源和冗余风扇，支持单风扇失效；单电源额定功率最大可支持≥2000W； ▲4.电源功能： （1）电源热插拔 整机电源模块应具备热插拔功能； （2）电源过流保护 支持过流及短路保护的功能； |
| 9 | AI计算单元规格 | ▲AI计算单元 NPU卡数量≥2，单卡要求如下： （1）显存容量：≥24GB；位宽：≥384bit；速率：≥4266Mbps；总带宽：≥204.8GByte/s；功耗：≤72W； （2）支持≥半精度（FP16）：70 TFLOPS； （3）支持≥整数精度（INT8）：140 TOPS； |
| 10 | 整机功能 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 11 | 管理系统功能 | ▲1.BMC固件基础功能 （1）支持DHCP设置网络功能； （2）支持静态IP设置网络功能； （3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； （4）支持日志信息导出和记录删除功能； ▲2.BIOS固件基础功能 （1）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； （2）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； （3）支持设置界面中英文显示切换功能； （4）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； （5）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； （6）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； （7）支持安全启动功能； （8）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； ▲3.远程控制 支持远程关机和重新启动功能 |
| 12 | 固件安全要求 | ▲1.故障检测 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 13 | 系统安全要求 | ▲1.弱口令字典检查 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ▲2.白名单访问控制 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 ▲3.二次鉴别 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ▲4.密码证书安全加密存储 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ▲5.敏感信息安全加密传输 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 14 | 整机可靠性要求 | 1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h 2.风扇可靠性：风扇寿命≥40000h ▲3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 15 | 服务工具要求 | ▲1.工具要求 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 ▲2.驱动安装升级指引 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 ▲3.管理软件 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 16 | 服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.8主核心存储

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盘控一体 | 采用2U盘控一体架构，节省空间。 |
| 2 | A-A架构，负载均衡 | 存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%。 |
| 3 | 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |
| 4 | NDU升级 | 存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知。 |
| 5 | 控制器配置 | ★配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且双控处理器总核心数≥40（不包含ASIC芯片）。(提供相关证明材料) |
| 6 | 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |
| 7 | 前端主机通道接口数量 | 配置≥4个10GE光口（满配多模光模块），≥8个1GE电口，配置≥8个16Gbps FC光口（满配多模光模块）。 |
| 8 | 后端磁盘通道 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps。 |
| 9 | 硬盘 | 配置≥4块 SSD硬盘，单块容量≥960GB ，配置≥11块 SAS硬盘，单块容量≥8TB 。 |
| 10 | 支持RAID | 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。 |
| 11 | QOS | ★存储配置服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持Burst突发流量控制。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 12 | 快照 | ★整系统支持 1000000 个快照，系统提供最小3秒做一次快照备份，提供无损快照功能，快照创建与删除，系统性能变化幅度小于5%，支持安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据。 （提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 13 | 克隆 | 配置克隆功能，并且克隆的从 LUN 创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源 LUN 的业务。 |
| 14 | 文件系统A-A架构 | ★存储采用分布式文件系统架构，文件系统无控制器归属，在多控配置下，支持多个控制器负载均衡，在单文件系统的情况下，多个控制器负载均衡，控制器的 OPS 和 CPU 利用率差异小于 5%。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 15 | 内置DNS负载均衡 | 内置DNS负载均衡，负载均衡策略有轮循方式、按节点CPU利用率、按节点连接数、按节点带宽利用率、按节点综合负载进行负载分担。 |
| 16 | 配额 | ★配置针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制，配额选项支持空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额。(提供相关证明材料) |
| 17 | 日志审计 | 提供日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。日志审计可以支持文件或者目录级，支持NFS，CIFS日志审计，支持xml和evtx两种格式日志输出。支持Guaranteed和Non-Guaranteed两种模式。 |
| 18 | 文件系统WORM | 存储配置文件系统 WORM 功能, 支持时间周期的配置策略。 |
| 19 | 存储专用多路径软件 | 存储系统支持厂商自研的多路径软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持主流国产操作系统。 |
| 20 | 基本管理软件 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |
| 21 | 智能管理运维 | 通过性能监控界面可以实时统计指定对象（控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等）的性能指标（例如：占用率、IOPS、时延、带宽），并能单独统计读、写IOPS、时延和带宽指标，且性能监控数据的采样间隔小于等于5秒，并能持续观察15分钟以上的性能曲线。历史性能工具支持半年以上历史数据的查看、统计，支持查看指定周期内（小时、天、周、月）的性能数据。 |
| 22 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.9备核心存储

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盘控一体 | 采用2U盘控一体架构，节省空间。 |
| 2 | A-A架构，负载均衡 | 存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%。 |
| 3 | 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |
| 4 | NDU升级 | 存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知。 |
| 5 | 控制器配置 | ★配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且双控处理器总核心数≥40（不包含ASIC芯片）。(提供相关证明材料) |
| 6 | 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |
| 7 | 前端主机通道接口数量 | 配置≥4个10GE光口（满配多模光模块），≥8个1GE电口，配置≥8个16Gbps FC光口（满配多模光模块）。 |
| 8 | 后端磁盘通道 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps。 |
| 9 | 硬盘 | 配置≥4块 SSD硬盘，单块容量≥960GB ，配置≥12块 SAS硬盘，单块容量≥14TB 。 |
| 10 | 支持RAID | 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。 |
| 11 | QOS | ★存储配置服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持Burst突发流量控制。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 12 | 快照 | ★整系统支持 1000000 个快照，系统提供最小3秒做一次快照备份，提供无损快照功能，快照创建与删除，系统性能变化幅度小于5%，支持安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据。 （提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 13 | 克隆 | 配置克隆功能，并且克隆的从 LUN 创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源 LUN 的业务。 |
| 14 | 文件系统A-A架构 | ★存储采用分布式文件系统架构，文件系统无控制器归属，在多控配置下，支持多个控制器负载均衡，在单文件系统的情况下，多个控制器负载均衡，控制器的 OPS 和 CPU 利用率差异小于 5%。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 15 | 内置DNS负载均衡 | 内置DNS负载均衡，负载均衡策略有轮循方式、按节点CPU利用率、按节点连接数、按节点带宽利用率、按节点综合负载进行负载分担。 |
| 16 | 配额 | ★配置针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制，配额选项支持空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额。(提供相关证明材料) |
| 17 | 日志审计 | 提供日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。日志审计可以支持文件或者目录级，支持NFS，CIFS日志审计，支持xml和evtx两种格式日志输出。支持Guaranteed和Non-Guaranteed两种模式。 |
| 18 | 文件系统 WORM | 存储配置文件系统 WORM 功能, 支持时间周期的配置策略。 |
| 19 | 存储专用多路径软件 | 存储系统支持厂商自研的多路径软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持主流国产操作系统。 |
| 20 | 基本管理软件 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |
| 21 | 智能管理运维 | 通过性能监控界面可以实时统计指定对象（控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等）的性能指标（例如：占用率、IOPS、时延、带宽），并能单独统计读、写IOPS、时延和带宽指标，且性能监控数据的采样间隔小于等于5秒，并能持续观察15分钟以上的性能曲线。历史性能工具支持半年以上历史数据的查看、统计，支持查看指定周期内（小时、天、周、月）的性能数据。 |
| 22 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.10备份一体机(局域网)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | ▲≥2颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片，主频≥2.6GHz，核数≥32核。（提供测评结果网站链接和截图） |
| 2 | 硬盘 | 单机≥12个硬盘槽位，单槽位可支持16TB硬盘。支持在线扩容，可通过后期在线添加扩展磁盘柜的方式，进行备份介质容量的增加。 数据盘≥12*12TB SATA（配置100TB可用备份容量授权） 系统盘≥2*480GB SSD |
| 3 | 内存 | ≥128GB RAM，最大可扩容512GB |
| 4 | 网络接口 | ≥2个1GE电口，≥2个10GE光口（含多模光纤模块）≥2个8GB FC接口（含多模光纤模块）。 |
| 5 | 平台兼容性 | 支持符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的操作系统。 |
| 6 |  | 投标产品支持IPv6的网络配置，支持对IPv6网络中的客户端资源进行备份和恢复。 |
| 7 | 平台安全性 | 支持https方式登录，确保登录安全。 |
| 8 | 文件保护 | 支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度。 |
| 9 |  | 文件执行完全备份后的备份集，无需还原数据，直接通过挂载方式实现即时恢复。 |
| 10 | 数据库应用保护 | 支持国产主流的数据库备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）、瀚高（HighGoDB）等数据库。 |
| 11 | 数据加密 | ★支持AES、Blowfish等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。(提供相关证明材料) |
| 12 | 重复数据删除 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。 |
| 13 |  | 支持对操作系统、文件、各种数据库与虚拟机等备份集的重复数据删除功能。 |
| 14 | 终端备份 | 支持通过邮件下载安装客户端，也支持通过命令安装，可以结合第三方运维工具实现批量部署，支持批量备份任务分发。管理员可以一次性向部分或所有客户端分发备份任务。 |
| 15 |  | ★每个客户都可以自行通过账号密码登录自管理平台，可以自行设置备份恢复策略及操作。自管理平台不仅可以实现用户对自身任务的统一管理，还支持接收警报信息，监控备份恢复过程中的问题并进行告警。(提供相关证明材料) |
| 16 | 备份性能 | ★备份系统在多作业同时备份时平均备份速率≥3GB/s（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 17 |  | ★海量小文件备份恢复性能：当海量小文件达到10万级时，备份速度≥100MB/s，恢复速度≥1000MB/s。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 18 | 备份安全 | ★为保证数据备份与恢复系统源代码安全无风险，杜绝源代码“后门”，数据备份与恢复系统须提供《源代码安全审计证书》(提供相关证明材料) |
| 19 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.11物理带库（局域网）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | ★为考虑稳定性和兼容性带库与备份系统统一品牌，可实现统一管理，智能化机架式高密度智能磁带库。(提供相关证明材料) |
| 2 | 管理要求 | ★基于HTTP的接口，通过Web菜单实现中文化界面配置和管理，提供中文化液晶操作面板；具有直观的、基于滑动操作的本地用户界面设计。(提供相关证明材料) |
| 3 | 支持的磁带机驱动器技术 | 支持目前主流的LTO-9、LTO-8及LTO-7 SAS或者8G FC 接口磁带机技术。 |
| 4 | 最大磁带机数量 | ≥24（单台磁带库非级联时最大磁带机数量） |
| 5 | 磁带库最大槽位数量 | ≥400 |
| 6 | 配置的磁带机驱动器类型和数量 | 配置≥2个LTO-8 8G FC 接口磁带机 |
| 7 | 单台磁带机非压缩数据传输速率 | ≥300MB/S |
| 8 | 单盘磁带非压缩存储容量 | ≥12TB |
| 9 | 数据磁带配置类型和数量 | ≥24个LTO8 数据磁带（含磁带标签） |
| 10 | LTO通用清洗带数量 | ≥2 |
| 11 | 磁带库实际槽位 | ≥25（可以根据25槽位的倍数增加，最大可配置到400槽）； |
| 12 | 磁带库分区及混合磁带介质管理功能 | 支持磁带库分区以及混合磁带介质管理功能，且不需要额外主机和软件实现此功能 |
| 13 | 磁带库最大分区数量 | ≥24 |
| 14 | 系统连接方式 | 8Gb FC SAN |
| 15 | 磁带库放置方式 | 落地式，可安装标准服务器机柜 |
| 16 | 电源可靠性 | 采用2N全冗余电源系统，电源和风扇模块可以在线插拔和更换 |
| 17 | 驱动器和介质使用情况报告 | 磁带库具备报告驱动器和磁带介质的使用情况的功能，从而了解驱动器的使用情况，并可以统计磁带的内部警告次数，从而发现并剔除不安全磁带，保证备份数据的安全。 |
| 18 | 自动告警和故障分析功能 | 要求设备具备自动告警和分析功能，能够自动分析设备在运行过程中的告警信息，提供自动分析后的故障报告，且故障报告能够自动发送到用户的邮箱中 |
| 19 | 机械臂可靠性 | 平均无故障磁带装载次数≥2,000,000次 |
| 20 | 平均故障修复时间(MTTR) | ≤30分钟 |
| 21 | 电源可靠性 | 必须要求配置2N全冗余电源系统，电源和风扇模块可以在线插拔和更换 |
| 22 | 磁带机磁头可靠性 | 平均无故障时间≥60,000小时 |
| 23 | 远程管理功能 | 与操作面板完全一致的图形化管理界面，可以实时显示磁带库内部的操作情况，如磁带加、卸载次数、磁带读、写的数据量、磁带机的温度等参数 |
| 24 | 管理协议 | 内置支持存储管理协议SMI-S，便于SRM存储资源管理软件管理。要求在不额外配置外置的软硬件的前提下，直接支持该功能 |
| 25 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.12备份一体机（政务网）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | ▲≥2颗符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片，主频≥2.6GHz，核数≥32核。（提供测评结果网站链接和截图） |
| 2 | 硬盘 | 单机≥12个硬盘槽位，单槽位可支持16TB硬盘。支持在线扩容，可通过后期在线添加扩展磁盘柜的方式，进行备份介质容量的增加。 数据盘≥6*12TB SATA（配置40TB可用备份容量授权） 系统盘≥2*480GB SSD |
| 3 | 内存 | ≥128GB RAM，最大可扩容512GB |
| 4 | 网络接口 | ≥2个1GE电口，≥2个10GE光口（含多模光纤模块）≥2个8GB FC接口（含多模光纤模块）。 |
| 5 | 平台兼容性 | 支持中标麒麟、银河麒麟等自主可控操作系统。 |
| 6 |  | 投标产品支持IPv6的网络配置，支持对IPv6网络中的客户端资源进行备份和恢复。 |
| 7 | 平台安全性 | 支持https方式登录，确保登录安全。 |
| 8 | 文件保护 | 支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度。 |
| 9 |  | 文件执行完全备份后的备份集，无需还原数据，直接通过挂载方式实现即时恢复。 |
| 10 | 数据库应用保护 | 支持国产主流的数据库备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）、瀚高（HighGoDB）等数据库。 |
| 11 | 重复数据删除 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。 |
| 12 |  | 支持对操作系统、文件、各种数据库与虚拟机等备份集的重复数据删除功能。 |
| 13 | 数据加密 | ★支持AES、Blowfish等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。(提供相关证明材料) |
| 14 | 终端备份 | 支持通过邮件下载安装客户端，也支持通过命令安装，可以结合第三方运维工具实现批量部署，支持批量备份任务分发。管理员可以一次性向部分或所有客户端分发备份任务。 |
| 15 |  | ★每个客户都可以自行通过账号密码登录自管理平台，可以自行设置备份恢复策略及操作。自管理平台不仅可以实现用户对自身任务的统一管理，还支持接收警报信息，监控备份恢复过程中的问题并进行告警。(提供相关证明材料) |
| 16 | 备份性能 | ★备份系统在多作业同时备份时平均备份速率≥3GB/s（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 17 |  | ★海量小文件备份恢复性能：当海量小文件达到10万级时，备份速度≥100MB/s，恢复速度≥1000MB/s。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 18 | 备份安全 | ★为保证数据备份与恢复系统源代码安全无风险，杜绝源代码“后门”，数据备份与恢复系统须提供《源代码安全审计证书》(提供相关证明材料) |
| 19 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.13.物理带库（政务网）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | ★为考虑稳定性和兼容性带库与备份系统统一品牌，可实现统一管理，智能化机架式高密度智能磁带库。(提供相关证明材料) |
| 2 | 管理要求 | ★基于HTTP的接口，通过Web菜单实现中文化界面配置和管理，提供中文化液晶操作面板；具有直观的、基于滑动操作的本地用户界面设计。(提供相关证明材料) |
| 3 | 支持的磁带机驱动器技术 | 支持目前主流的LTO-9、LTO-8及LTO-7 SAS或者8G FC 接口磁带机技术。 |
| 4 | 最大磁带机数量 | ≥24（单台磁带库非级联时最大磁带机数量） |
| 5 | 磁带库最大槽位数量 | ≥400 |
| 6 | 配置的磁带机驱动器类型和数量 | 配置≥2个LTO-8 8G FC 接口磁带机 |
| 7 | 单台磁带机非压缩数据传输速率 | ≥300MB/S |
| 8 | 单盘磁带非压缩存储容量 | ≥12TB |
| 9 | 数据磁带配置类型和数量 | ≥24个LTO8 数据磁带（含磁带标签） |
| 10 | LTO通用清洗带数量 | ≥2 |
| 11 | 磁带库实际槽位 | ≥25（可以根据25槽位的倍数增加，最大可配置到400槽）； |
| 12 | 磁带库分区及混合磁带介质管理功能 | 支持磁带库分区以及混合磁带介质管理功能，且不需要额外主机和软件实现此功能 |
| 13 | 磁带库最大分区数量 | ≥24 |
| 14 | 系统连接方式 | 8Gb FC SAN |
| 15 | 磁带库放置方式 | 落地式，可安装标准服务器机柜 |
| 16 | 电源可靠性 | 采用2N全冗余电源系统，电源和风扇模块可以在线插拔和更换 |
| 17 | 驱动器和介质使用情况报告 | 磁带库具备报告驱动器和磁带介质的使用情况的功能，从而了解驱动器的使用情况，并可以统计磁带的内部警告次数，从而发现并剔除不安全磁带，保证备份数据的安全。 |
| 18 | 自动告警和故障分析功能 | 要求设备具备自动告警和分析功能，能够自动分析设备在运行过程中的告警信息，提供自动分析后的故障报告，且故障报告能够自动发送到用户的邮箱中 |
| 19 | 机械臂可靠性 | 平均无故障磁带装载次数≥2,000,000次 |
| 20 | 平均故障修复时间(MTTR) | ≤30分钟 |
| 21 | 电源可靠性 | 必须要求配置2N全冗余电源系统，电源和风扇模块可以在线插拔和更换 |
| 22 | 磁带机磁头可靠性 | 平均无故障时间≥60,000小时 |
| 23 | 远程管理功能 | 与操作面板完全一致的图形化管理界面，可以实时显示磁带库内部的操作情况，如磁带加、卸载次数、磁带读、写的数据量、磁带机的温度等参数 |
| 24 | 管理协议 | 内置支持存储管理协议SMI-S，便于SRM存储资源管理软件管理。要求在不额外配置外置的软硬件的前提下，直接支持该功能 |
| 25 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.14下一代防火墙

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲配置符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片和操作系统（提供测评结果网站链接和截图），双电源，内存≥16GB，硬盘≥2TB HDD。配备≥6个千兆电口(含2组电口Bypass），≥4个千兆光口，设备最大吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10万。 |
| 2 | 入侵防御 | ★系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 3 | 威胁情报检测能力 | ★支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 4 | 策略分析 | ★提供对控制策略、策略路由、源NAT策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量，简化运维工作。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 5 | 应用识别 | 系统定义最大超过6600种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出；支持通过手工、定时自动、上传文件三种方式升级应用特征库，支持显示升级历史和升级结果 |
| 6 | 流量解密 | 支持SSL加密流量解密功能，支持HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS协议加密的流量解密，支持HTTPS流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等。 |
| 7 | 流量管理 | 支持基于地址、服务、时间等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、最大连接数、最大连接速率、每IP带宽等QoS动作 |
| 8 | 智能模式 | ★支持“业务优先”的智能模式和“安全优先”的普通模式。当系统在智能模式下，当达到安全引擎规格上限后，超出部分的流量会走转发引擎动态转发，不影响业务；而在普通模式下，对所有的流量都会严格检查后放行，业务流量吞吐会严格按照安全引擎开启规格转发。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 9 | 资产指纹库 | ★系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别主流的主机资产操作系统；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。(提供相关证明材料) |
| 10 | 资产扫描 | 支持基于主机、软件维度的资产发现，可识别资产所属厂商、IPv4地址、IPv6地址、MAC地址、资产类型、操作系统、用户、位置、价值、风险、弱密码、软件等信息；可识别软件IP地址、软件类型、软件名称、软件版本、Banner、协议、端口、用户等信息 |
| 11 | 漏洞扫描 | ★支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 12 | 黑名单 | 支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。 |
| 13 | 弱密码防护 | 支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP协议的弱密码防护，支持预定义弱密码规则和自定义弱密码防护 |
| 14 | 防暴力破解 | 支持SMTP、IMAP、POP3、FTP、Telnet、HTTP、MYSQL、SMB、MSSQL、RLOGIN、POSTGRESQL、ORACLE协议的暴力破解侦查和访问控制，并支持用户根据实际场景修改频率阈值 |
| 15 | 威胁情报 | 威胁情报检测能力：支持检测C&C、恶意文件/恶意文件通信、溢出攻击、钓鱼、扫描、爬虫、垃圾信息、暴力破解、失陷主机/傀儡机、不受欢迎软件、可疑类情报、木马、病毒、蠕虫、勒索软件、后门、密码窃取、DDoS工具、键盘记录、Rootkit木马、间谍软件、僵尸网络、漏洞利用类回连、挖矿软件、矿池地址、恶意文件存放下载、黑客工具、监控工具等安全攻击类型。(提供相关证明材料) |
| 16 | Web防护 | 支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 |
| 17 | 系统维护 | Web管理界面支持Ping、Traceroute、HTTP(S)诊断工具，可支持基于接口、流量方向、协议、IP地址进行网络抓包，并支持抓满即停和循环覆盖两种抓包方式，可保存至少最新的10个抓包文件。 |
| 18 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.15日志审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲内置符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片和操作系统（提供测评结果网站链接和截图），双电源，内存≥16GB，硬盘≥4TB。配备≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，支持≥50个日志源，日志处理能力EPS：≥1500条/秒。 |
| 2 | 联调功能 | 支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能，Kafka收发支持SSL加密； |
| 3 | 自动备份 | 支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器。 |
| 4 | 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。(提供相关证明材料) |
| 5 | 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集。 |
| 6 | 访问模式 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问。 |
| 7 | 日志查询 | 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 8 | 资产管理 | ★资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 9 | 管控对象 | 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； |
| 10 | 统一管控 | 支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。 |
| 11 | 性能监控 | ★通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 12 | 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种，内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包； |
| 13 | 安全分析 | 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景。(提供相关证明材料) |
| 14 | 关联分析 | ★三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 15 | 解析规则 | 内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展； |
| 16 | 日志备份 | 支持日志备份自动传送到远程服务器；支持从远程仓库恢复数据；支持FTP、SAMBA、NFS和FILE，4种方式的远程服务器 |
| 17 | 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； |
| 18 |  | 用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户； |
| 19 |  | 提供一键式故障排除功能； |
| 20 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.16数据库审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲内置符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片和操作系统（提供测评结果网站链接和截图），双电源，内存≥16GB，硬盘≥4TB。配备≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，支持的数据库实例个数：≥20，峰值SQL处理能力≥30000条/秒，硬件最大吞吐量≥3Gbps，双向审计数据库流量≥300Mbps，标配日志存储数≥40亿条，审计日志检索能力≥1500万条/秒。 |
| 2 | 旁路部署 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计； |
| 3 | 国产协议 | 支持达梦（DM8及其他版本）、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（KingbaseV8、V7及其他版本）、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase、瀚高（HighGo DB)等国产数据库的审计； |
| 4 | SQL操作审计 | 支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计； |
| 5 | 审计信息 | 审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集； |
| 6 | 双向审计 | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回结果集和返回字段、执行状态、影响行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过设置保存行数、最大保存长度来控制返回结果集的大小； |
| 7 | 脱敏处理 | 支持审计记录中敏感数据的脱敏处理，内置常见敏感数据脱敏规则，并支持脱敏规则自定义； |
| 8 | 内置规则 | 产品具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警；（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 9 | 安全规则 | 内置安全规则不少于900条，如SQL注入、缓冲区溢出等； |
| 10 | 规则包 | 支持内置安全规则通过规则包进行单独升级；（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 11 | 分析筛选 | 支持日志查询时分析筛选能力，根据查询条件自动分析出存在的数据库账号、客户端IP、客户端工具、操作系统用户名、服务端IP、操作类型、数据库名/实例名、表名、主机名、执行状态、执行时长、影响行数等，并支持在以上各个维度中灵活筛选分析； |
| 12 | 模型分析 | 可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器IP等配置行为模型，并可查看相应告警日志；（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 13 | 展示访问 | 可通过桑基图展示访问数据库的路径，路径包括数据库IP端口、数据库账号、操作类型、数据库/SID、表名等； |
| 14 | 告警日志 | 支持在界面查看告警日志，同时支持邮件、短信、企业微信、钉钉、SNMP、SYSLOG等方式告警； |
| 15 | 监控Agent | 可监控Agent的转发速率，以及Agent所在数据库服务器的CPU、内存利用率，并可设置CPU、内存利用率的上限阈值，超阈值时Agent将自动停止转发数据； |
| 16 | 三层关联 | ★可提供客户端访问Web服务器的URL和应用服务器访问数据库的SQL语句关联功能；（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 17 | 可维护性 | 内置一键检测功能，可检测设备状态，包括流量、服务状态、设备状态、配置、许可和日志等； |
| 18 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.17堡垒机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲内置符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片和操作系统（提供测评结果网站链接和截图），双电源，内存≥8GB，硬盘≥500G SSD+2TB。配备≥2个千兆电口，≥4个千兆光口，授权资产：≥500个，并发字符连接≥200个，并发图形连接≥30个。 |
| 2 | 用户角色 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。支持自定义用户权限。 |
| 3 | 支持的协议和应用 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展。 |
| 4 | URL访问管控 | 支持对http/https类资产进行URL黑白名单限制，禁止在未授权情况下，通过手动输入URL跳转至其它web网站。 |
| 5 | 自动收集和自动授权 | ★支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权；（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 6 | 数据库兼容性 | 标准支持人大金仓、达梦等国产数据库的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、workbench、mysql、DbVisualizer、plsql、sqlplus、toad、dbcmd、Quest Central、pgadmin3、psql、ksql、Isql、DIsql、DMmanger等），无需应用发布前置机。(提供相关证明材料) |
| 7 | SQL记录 | 支持审计主流数据库（如人大金仓、达梦）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询，并可过滤数据库客户端自动发起的语句，方便查询真实人为的数据库操作。 |
| 8 | 主机自动改密 | 支持定期自动修改服务器、网络设备等目标设备密码功能，且自动改密不借助于Agent，无需开放445、135、139等高危端口。 |
| 9 | 完善的改密机制 | 支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、密码恢复、手工验证密码、调试改密等;支持邮件、FTP、SFTP等发送方式，改密后的密码可支持加密分段发送；支持对进行中任务实时停止。 |
| 10 | 运维管理 | 支持B/S架构进行堡垒机运维管理。 |
| 11 | H5运维 | H5运维方式：支持SSH、Telnet、Rlogin、RDP、VNC协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 |
| 12 | 客户端工具登录 | 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty/winscp/Xftp等客户端工具登录堡垒机访问图形、字符或SFTP、FTP设备。 |
| 13 | 多用户双因子认证 | 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证。 |
| 14 | 运维审计日志 | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断；支持录像回放、支持记录起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 |
| 15 | 运维规则策略 | 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、主机组、主机账号、命令控制策略等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |
| 16 | 命令审批 | ★支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 17 | 禁审功能 | 支持提供禁止审计功能，可对部分设定策略的会话不审计录像，防止机密信息二次泄漏 |
| 18 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.18漏洞扫描

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲内置符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评要求的CPU芯片和操作系统（提供测评结果网站链接和截图），内存≥16GB，硬盘≥2TB。配备≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个USB口，任务并发数≥10，最大并发IP数≥60，可扫描≥1000 个IP地址。 |
| 2 | 部署方式 | 分布式部署可以随机分配扫描引擎，也可指定扫描引擎。 |
| 3 | 自定义 | 支持用户自定义系统名称、版权信息和系统的Logo信息，而无需进行定制化。(提供相关证明材料) |
| 4 | 知识库 | 漏洞知识库支持自定义编辑，可编辑漏洞描述、修复建议、漏洞等级等内容，在扫描结果和导出报告中应展示编辑后的内容。(提供相关证明材料) |
| 5 | VPN代理扫描 | 支持VPN代理扫描，可在产品界面添加代理网络配置，实现公有云、隔离网等特殊网络环境下的漏洞扫描。(提供相关证明材料) |
| 6 | 资源库 | 厂商漏洞特征库大于200000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 |
| 7 | 网站漏扫 | 支持自定义User-Agent、自定义请求头，自定义Cookies或录制获取、自定义LocalStorage、SessionStorage对Web应用进行扫描。 |
| 8 | 弱口令扫描 | 具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。(提供相关证明材料) |
| 9 | Web应用漏洞扫描 | 产品提供Web应用漏洞扫描功能，支持对Discuz、大汉CMS、PHPCMS、DEDECMS、ECSHOP、WordPress、eWebEditor、FCKeditor、Struts2等国内外常见第三方组件进行扫描。 |
| 10 | 误报修正 | ★支持对误报的漏洞进行修正，减少误报率。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 11 | 及时反映 | 存在误报漏洞可通过产品在扫描结果处支持以即时通讯的方式第一时间反馈给厂商协助修改。 |
| 12 | 测试验证 | 支持对Struts2远程命令执行漏洞进行命令执行和文件上传的渗透测试验证操作。 |
| 13 | 用户管理 | 提供三权分立的账户体系，支持上下级部门管理，非上下级的不同部门任务、资产隔离。 |
| 14 | 账号管理 | 支持对用户有效期进行详细设置，可以设置不限制，也可以设置每天的哪个时段、每周的周几至周几、每月几号至几号才能正常使用。 |
| 15 | 资产管理 | 支持授权管理，对已知用户名和密码的资产可预先进行配置存放至授权管理模块，下发扫描任务时能对该部分资产的授权信息进行同步。 |
| 16 | 安全设置 | 支持安全配置，可以根据需要开启或关闭验证码登录功能。 |
| 17 | 暗链检测 | ★支持对网站进行检测暗链检测。（提供具备CNAS 或CMA第三方评测机构签字盖章的检测报告或证书扫描件证明，并加盖投标供应商公章） |
| 18 | 事件检测 | 支持对网站事件内容的检测，能以单独任务形式对坏链、网页挂马、挖矿脚本、黑页、webshell、敏感内容、身份证信息泄漏、外链、不良信息等内容进行检测。 |
| 19 | 查看版本 | 扫描结果在产品界面中支持查看目标应用返回的软件版本，可以方便与漏洞描述对比进行漏洞验证。(提供相关证明材料) |
| 20 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.19库房空调

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲风冷型档案室用恒温恒湿精密空调，采用可拆分的模块化结构设计，方便进场搬运，并可现场组装，双压缩机系统，上送风、前回风，23℃/55%RH回风工况下，制冷量（KW）≥80.2，压缩机类型：涡旋式，380V电源； 三级电加热，电加热量（KW）≥48，并配置过热保护装置；采用可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥15kg/h； |
| 2 | 回风方式 | 采用上送风、前回风方式，EC风机数量：2个，送风量(m3/h) ≥16000，机组送风余压20~300Pa可调； |
| 3 | 温、湿度 | 温度范围和精度 18-28±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； |
| 4 | 报警记录 | 报警记录 报警记录储存量不少于500条的功能； |
| 5 | 通信接口 | 精密空调需标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入动力环境监控系统进行监控； |
| 6 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |
| 7 | 节能 | ▲所投产品具有节能产品认证证书，投标时提供所投产品的节能产品认证证书。 |

#### 1.20服务器操作系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | ▲符合中国信息安全测评中心的安全可靠测评要求的国产化操作系统，产品需兼容支持主流国产软硬件体系，支持飞腾系列、鲲鹏系列、海光系列等不同国产化CPU架构。（提供测评结果网站链接和截图） |
| 2 |  | 支持集群运行模式。 |
| 3 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.21服务器集群软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 国产自主研发高可用集群部署管理软件 |
| 2 |  | 支持图形、命令两种部署方式 |
| 3 |  | 核心部件Corosync、Pacemaker |
| 4 |  | 支持全中文化的图形部署界面、图形化集群管理界面 |
| 5 |  | 配备用户手册、部署手册等中文使用指导类文档 |
| 6 | 架构支持 | 支持国产主流飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威平台 |
| 7 | 硬件支持 | 兼容国内外主流的服务器等硬件产品 |
| 8 | 软件支持 | 支持中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果中的数据库类型。 |
| 9 |  | 支持东方通、宝兰德、普元、金蝶等主流中间件产品 |
| 10 | 核心功能 | 提供自研高可用集群部署管理软件（UHA） |
| 11 |  | 提供一键化集群部署工具，提供安装部署工具，实现了可视化集群部署 |
| 12 |  | 提供集群管理功能，支持配置集群、节点、资源、Fence设备、仲裁等 |
| 13 |  | 支持资源配置管理，支持对资源的创建、删除、监控、迁移等操作，支持新建、删除资源组 |
| 14 |  | 支持使用ISCSI、NFS存储作为数据共享存储 |
| 15 |  | 支持在不同资源环境下进行资源代理的个性化设置 |
| 16 |  | 支持集群状态检查，实现对应用的启动、停止，以及应用进程的监控 |
| 17 |  | 支持脑裂演练，通过对集群通信方式及协议的解析，实现对集群脑裂情况的模拟检测 |
| 18 |  | 支持自定义健康监测阈值，支持设置健康监控项如CPU、磁盘、内存等报警阈值，达到指定阈值时通过邮件发送报警 |
| 19 |  | 支持使用主备、主主或者多主多备部署方式实现高可用，支持主备双节点部署，支持N-M 模式集群搭建 |
| 20 | 安全 | 支持Web界面下的用户鉴别 |
| 21 |  | 支持Web界面下的版用户登陆访问控制 |
| 22 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.22数据库软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | ▲符合中国信息安全测评中心的安全可靠测评要求的国产关系型数据库软件，产品需兼容支持主流国产软硬件体系，支持飞腾系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构和主流国产操作系统。（提供测评结果网站链接和截图） |
| 2 |  | 支持集群运行环境。 |
| 3 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.23数据库集群软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 满足管理2套及以上数据库软件的集群能力，构建一个主机多个备机的集群，并提供备机查询能力，以提供更高的事务吞吐率，并可实现在多个节点上实现读的负载均衡。 |
| 2 | 性能要求 | ▲读写分离集群软件与所投数据库软件产品同品牌。 |
| 3 |  | 数据库集群支持读写分离，数据零丢失，支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与切换前主库数据一致。 |
| 4 |  | 数据库集群支持按照读写进行路由，并实现读、写的任务分发，系统自动实现写操作在主机、读操作在备机。 |
| 5 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 1.24.应用中间件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | Java EE应用服务器软件具有国内自主知识产权，支持多种主流国产操作系统以及国产主流CPU架构。 |
| 2 | 产品功能 | 支持集群部署，实现负载均衡。提供集群管理工具，可对集群节点、集群应用等统一管理配置。 |
| 3 |  | 具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控。支持在管理控制台页面上配置JVM参数，无需手工修改启动脚本，就可以修改应用服务器的启动参数。支持服务器节点域管理功能。 |
| 4 |  | 提供高可用性。支持集群的集中管理，包括节点安装、负载集群的自动配置，资源管理（如：JDBC数据源）、实例管理（如：集中部署、启停、状态监控等），集中监控（资源、实例）等。 |
| 5 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2、视频监控系统

#### 2.1 400万高清摄像机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 2 | 最大图像尺寸 | ≥2560×1440 |
| 3 | 视频压缩标准 | 主码流：H.265、H264；子码流：H.265、H264 |
| 4 | 视频 | 主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） |
| 5 | 音频 | 一个内置麦克风，一个内置扬声器，支持语音对讲 |
| 6 | 内存卡 | 配置64G内存卡。 |
| 7 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.2独立拾音器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拾音范围 | 70平方米 |
| 2 | 音频传输距离 | ≥200米 |
| 3 | 信噪比 | ≥60dB |
| 4 | 配置 | 全向麦克风。 |
| 5 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.3网络机柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜尺寸 | 12U |
| 2 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.4监控录像机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩标准 | 64路H.265压缩 |
| 2 | 视频分辨率 | 3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz |
| 3 | 图像质量 | 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面 |
| 4 | 录像方式 | 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 |
| 5 | 视频 | 视频输入：64路；视频输出：≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口 |
| 6 | 音频 | 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） |
| 7 | 其他接口 | ≥8个SATA接口，≥2个RJ45接口，≥1个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个USB2.0，≥1个USB3.0，≥16个报警输入，≥4个报警输出 |
| 8 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.5监控专用硬盘

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | 配置8TB硬盘；接口：SATA;缓存≥256MB;转速≥5900 rpm;传输速率≥6Gb/s |
| 2 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.6网络交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps |
| 2 | 端口 | ≥8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个电口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，支持PoE看门狗，6kV防雷,内置电源 |
| 3 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.7 24口千兆POE交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps |
| 2 | 端口 | 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机支持POE/PoE+，PoE功率370W)固化2个SFP千兆光口，支持云端发现云端查看设备状态 |
| 3 | 电源 | 配置电源 |
| 4 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |

#### 2.8监控显示器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 尺寸≥55寸，屏幕分辨率≥3840×2160，运行内存≥3GB，存储空间≥64GB，支持蓝牙，支持WIFI，USB3.0≥2个，网络接口1个，HDMI接口≥2个，护眼认证，支持AV输入 |
| 2 | 售后服务 | 三年原厂质保服务。 |
| 3 | 节能 | ▲所投产品具有节能产品认证证书，投标时提供所投产品的节能产品认证证书。 |

#### 2.9辅材

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 网线、PVC管等辅材 |

3、应用系统建设

3.1数字档案馆一体化平台信创改造

数字档案馆一体化平台系统部署在局域网，系统面向档案馆内部用户及到馆查档用户提供服务，从角色划分来看，主要包括馆领导、接收人员、档案管理员、库房管理员、档案利用人员、档案编研人员、系统管理员等。

3.1.1系统功能要求

▲本次信创改造将依托原系统的功能的基础上进行适配改造，系统功能包括但不限于以下内容，最终功能以用户实际需求和建设方案为准。

3.1.1.1馆藏资源管理系统

系统建立涵盖所有馆内电子档案的核心资源库，提供档案接收、档案管理、档案保存、档案利用、档案检索、档案统计和系统管理等功能模块，实现数字化成果、电子档案、数字资源等业务数据的收集、鉴定、整理、保管、检索、编研和统计，可以让用户清楚的了解目前本馆的馆藏数据量、纸质档案数字化率、各年度的档案进馆数量等信息，帮助用户“理清家底”。

馆藏资源管理系统主要包含档案接收、档案管理、档案保存、档案利用、档案检索、档案统计、档案设置、应用管理及系统管理。

一、档案接收

1.数字化成果接收

本模块可对接收进馆单位的实体档案的数字化成果（包括数字化加工过程中著录的档案目录数据、扫描的档案数字复制件等）进行导入和挂接，并可对线下办理交接手续相关单据进行上传。具体分为目录导入、全文挂接、成果接收和信息包导入功能。

（1）目录导入

1）提供用户目录导入功能，用户可通过本模块对档案目录数据进行导入。

2）目录数据导入，导入格式支持.xls、.xlsx格式。

3）导入目录数据和目标数据项可自动匹配，无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配；

4）可在导入前制定数据检测规则，包括数据类型校验、长度校验和重复数据校验；

5）导入完毕后可查看本次导入日志，包括成功日志、失败日志；

6）档案目录数据导入时支持采用第三方服务方式导入，导入不影响主程序运行的性能；

7）可浏览已导入的目录数据；

8）对同批次数据重复导入或有问题数据，可按导入批次为单位进行删除。

（2）全文挂接

可根据设置的挂接规则，将档案数字复制件挂接到对应的档案目录上。

1）支持本地上传到缓冲区后挂接、指向服务器缓冲区挂接、服务器目标路径挂接；

2）挂接规则可配置，可按档号挂接、按任意字段挂接也可按多字段拼接方式进行挂接；

3）挂接时可保留数字复制件源文件夹路径，也可根据存储管理中设置的规则在挂接时创建文件夹层级结构；

4）挂接时可保留数字复制件原文件名，也可根据存储管理中设置的命名规则进行重命名；

5）对同批次数据重复导入或有问题数据，可按导入批次为单位进行删除；

6）挂接完毕后可查看本次挂接日志，包括成功日志、失败日志；

7）可查询未挂接全文的档案目录；

8）对同批次数据重复挂接或有问题数据，可按挂接批次为单位进行删除

9）档案数字复制件导入时支持采用第三方服务方式挂接，挂接不影响主程序运行的性能。

（3）成果接收

对进馆单位移交的数字化成果（包括数字化加工过程中著录的档案目录数据、扫描的档案数字复制件等），在接收后可通过本功能一并导入和挂接，并提供交接表单维护，可上传办理交接手续相关单据。

（4）信息包导入

对数字化成果的移交接收信息包的导入，包括目录信息、过程信息、电子文件、电子文件属性信息、移交接收登记单、移交接收环节的检测报告一并导入。

2.电子档案接收

本模块主要是对于进馆单位移交的电子档案（如电子公文类、政务服务事项类等）进行导入，导入时系统可根据《电子档案移交接收操作规程》DA/T 93-2022的要求将接收的电子档案数字对象、元数据、目录数据、电子档案管理过程信息、移交接收登记单和移交接收环节的检测报告一并导入，完成相关接收工作。

3.数字资源接收

系统提供相关数字资源接收功能，如电子报、电视新闻等，以满足数字资源采集业务工作的开展。本模块可对档案馆接收的数字资源进行导入，导入的数字资源作为资料进行保存。

4.数据库接收

系统提供对进馆单位移交的数据库类型文件（.dbf格式）直接导入，满足对数据库类型接收要求。

（1）导入目录数据和目标数据项可自动匹配，无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配；

（2）可在导入前制定数据检测规则，包括数据类型校验、长度校验和重复数据校验；

（3）导入完毕后可查看本次导入日志，包括成功日志、失败日志；

（4）可浏览已导入的目录数据；

（5）对同批次重复导入或有问题的档案数据，可按导入批次为单位进行删除。

5.档案征集

按照《中华人民共和国档案法》，综合档案馆可向各机关、部门及个人征集有价值的档案及相关资料，档案征集对丰富馆藏内容，保护珍贵档案方面有着非常重要的作用。本模块是对档案馆征集的各类征集品的管理。

（1）满足多种不同载体，如文字、照片、声像、实物等历史记录的征集；

（2）可根据征集品保存意义的改变，将征集的内容转档案库或转资料库。

6、接收管理

对各种方式接收并导入系统中的档案进行统一管理，在正式进入管理库前对档案进行编目整理、四性检测和格式转换等，以确保进馆档案的规范性。

（1）可对接收的各种类型档案进行补充整理；

（2）接收的档案在正式入管理库前，可进行四性检测，以保证进馆档案的真实性、完整性、可用性、安全性；

（3）接收的档案正式进馆时，可根据实际需要进行流程化审批；

（4）对零散新增的档案可根据设置的档号规则进行档号编制；

（5）对接收的档案在整理完成正式进入管理库之前，可进行目录打印，如案卷目录、卷内文件目录和归档文件目录等

（6）如果接收的电子档案数字对象格式不符合版式文件要求，可在线转换为版式文件；

（7）为了提高对新增零散档案的整理效率，提供移动和复制功能；

7、回收站

在用户删除档案数据后，数据不会立即删除，而是移到回收站。一旦用户发档案数据误删，可以去回收站找回。对于确定不再需要的档案数据可在回收站进行彻底删除。

8.接收流程审批

显示接收环节中的相关审批流程，如接收库档案入管理库流程，审批人员可对要入管理库的档案数据进行审批，审批通过后档案数据正式进入管理库。

（1）查看当前用户待审批的流程记录；

（2）查看当前用户完成审批的流程记录；

（3）查看已经办结的流程记录；

（4）支持图形化方式查看流程的审批过程；

（5）待审批的记录以消息形式告知用户。

二、档案管理

1.数字化成果导入

可直接导入已经进馆的历史档案，满足馆藏历史数据迁移的需求。提供目录导入、全文挂接和成果导入功能。

2.档案整理

对已进馆的电子档案按门类进行统一管理，并可根据不同的门类提供多元化的分类方式、展示形式。

（1）可按多种分类方式进行管理，如按全宗、档案门类、年度、保管期限、开放情况等。支持多种分类方式进行切换；

（2）可对进管理库档案数据进行四性检测，对检测不通过的档案可退回至接收库；

（3）管理库档案数据退回接收库，可根据实际需要进行流程化审批；

（4）提供进馆档案目录打印功能，如案卷目录、卷内文件目录和归档文件目录等，打印样式可配置；

3.全宗卷管理

根据《全宗卷规范》（DA/T 12-2012）要求，系统提供全宗（馆藏）介绍类、档案收集类、档案整理类、档案鉴定类、档案保管类、档案统计类、档案利用类、新技术应用类和综合全宗卷的文件材料管理功能，以方便用户清楚的了解各全宗单位管理过程情况，以及该全宗内档案的内容、数量和利用等历史与发展变化状况，从而为该全宗的进一步科学管理提供必要的依据。

（1）全宗卷数据可从业务模块进行数据同步；

（2）支持全宗卷信息导出、打印。支持独立、连续、间断选择全宗卷信息进行报表导出或打印。

4.编辑发布

根据电子档案利用需求和网络条件，将各种电子档案根据开放级别，通过对应的流程审批后以在线或离线的方式发布到各网段，作为各网段利用窗口的数据来源。

（1）对待发布档案数据进行校验，只能发布鉴定为开放的档案数据；

（2）可对发布档案数据提供相应的编辑功能，如转换版式文件、添加水印等；

（3）可根据实际业务需要选择要发布的范围，包括只发布档案目录、目录和全文一并发布；

（4）发布以卷整理的档案门类，可以选择仅发布卷内文件也可选择同时发布案卷和卷内文件；

（5）档案数据发布时，可对同网段在线发布，跨网段的离线发布；

（6）对要发布的档案数据，可根据业务需求，设置相关审批流程，并可通过流程监控直观地展示各流程节点的审批信息。

5.开放审核

依据《中华人民共和国档案法》，县级以上各级档案馆可对自形成之日起满二十五年的档案进行开放审核，通过开放审核明确本馆满年限的档案中哪些可以向社会开放，哪些为控制使用。同时在开放审核的过程中为提高审核效率，系统可根据档案敏感信息、全宗敏感性、公开属性和涉密筛查等功能，实现辅助档案开放或控制的分类预测。

（1）任务分配时提供直接分配、占比分配、汇总分配等多种分配方式；

（2）鉴定时支持逐条鉴定、批量鉴定、看图鉴定；

（3）可根据敏感词、特定敏感词、特定开放词等信息进行智能鉴定；

（4）复审鉴定时可继承初审鉴定意见；

（5）开放审核生效后，可打印《拟开放目录》、《拟划控目录》；

（6）对案卷级档案开放审核时，可以对整本案卷进行鉴定，也可对卷内文件进行鉴定；

（7）提供便捷的流程定制功能，流程节点和审批人员均可便捷配置，同时在鉴定流程中即能支持批次提交、退回，也支持单条记录的提交和退回，使流程更灵活。

（8）流程可跟踪，以图形化的方式直观的展示各流程节点的信息。

6.开放审核流程办理

提供开放档案审核流程的办理功能，分为待办箱、已办箱、办结箱。

（1）待办箱，显示当前系统登录用户待审批记录，用户可以对流转到当前登录用户环节的方案进行审批。

（2）已办箱，显示当前用户已完成办理的审批记录；

（3）办结箱，显示当前用户办理过的，并且所有流程节点已完成的记录。

7.保管期限鉴定

根据国家相关标准，每份档案都会划定保管期限，如永久保存和定期保存，其中定期保存又分为保存30年和保存10年。保管期限鉴定是根据档案鉴定相关标准，定期对到期的档案进行鉴定。

8.密级鉴定

档案密级对档案是否开放起着决定作用，密级分为“绝密”，“机密”、“秘密”和“内部”四种。馆藏档案中，特别是新中国成立初期的档案普遍存在着文件材料标密过高、定密不准确的问题，密级鉴定是对档案密级进行鉴定，如果确认不再涉密，可以进行降密。

9.销毁鉴定

销毁鉴定是对到期的档案进行鉴定，对有保存价值的应进行重新整理；对没有保存价值的档案进行销毁，鉴定为销毁的档案加入待销毁列表。

（1）支持自动提取到期档案；

（2）鉴定为销毁的记录，自动创建档案销毁流程。

10.档案销毁

对销毁鉴定中鉴定为销毁的档案数据可以进行档案销毁处理。销毁生效后实体档案销毁，电子档案不做销毁，但在目录数据中标注已鉴定销毁。

11.封装入保存库

可通过本模块将管理库中的数据封装成“长期保存信息包”，进行离线备份，同时生成保存库的快照数据，用于对管理库和保存库中的数据进行比对。

（1）系统自动对未封装数据或已变更的数据，自动生成封装方案，并将数据封装成“长期保存信息包”，封装过程由后台自动执行，封装完成后通过消息告知用户；

（2）将“长期保存信息包”离线备份，在本系统生成保存库快照数据，用于后续管理库与保存库数据的比对；

（3）档案数据封装入保存库之前，可进行四性检测，以保证数据真实性、完整性、可用性、安全性；

（4）对纸质档案，封装长期保存信息包时，将版式文件和数字化扫描源文件一并封装成长期保存信息包；

（5）数据封装入保存库时，可根据实际需要进行流程化审批；

12.管理库恢复

当管理库中数据有被篡改后，可通过本模块从备份的路径下选择长期保存格式包进行提取，将长期保存信息包解析后恢复到本系统的管理库中。

13.标记档案修改

结合档案纠错业务场景，在档案利用、档案编研等环节可能会发现档案数字化过程中的一些问题，如著录的目录数据有错别字，电子档案与实体档案不符等，利用人员或编研人员可在系统中在线填写纠错信息并提交档案管理员进行统一处理。本模块主要是面向档案管理员，对利用人员和编研人员标注的纠错信息进行实体核对，对有问题的进行修改。

（1）可查看窗口登记人员填写的有问题信息；

（2）核查登记人员标注的问题信息，对确有问题的可进行修改；

（3）对登记人员标注的问题信息，核查后，将处理结果反馈给登记人员。

14.资料库管理

对接收进馆的数字资源进行统一管理，如电子报、电视台新闻等，并支持扩展。

15.日常管理

档案日常管理，对档案管理过程中的日常工作台账的登记，解决在日常台账在登记簿上手工填写的情况。

（1）提供档案接收情况登记、接收资料登记、档案裱糊情况登记、档案抽点登记和档案清点登记等台账登记功能；

（2）日常台账的类型可根据业务需要扩充。

16.管理流程审批

显示档案管理相关的流程，包括：管理流程包括：退接收库流程、编辑发布流程、开放审核流程、保管期限鉴定流程、密级鉴定流程、销毁鉴定流程、档案销毁流程、封装入保存库流程、档案纠错流程。

（1）查看当前用户待审批的流程记录；

（2）查看当前用户完成审批的流程记录；

（3）查看已经办结的流程记录；

（4）可以图形化方式查看流程的审批过程；

（5）待审批的记录以消息形式告知用户。

三、档案保存

1.长期保存策略

为最大限度保障电子档案载体的有效性和安全性。用户可按规则设定长期保存策略，在保存策略中设置数据检查的抽样率并随机抽取要检查的档案数据，并可根据检查情况设置处理意见如备份、格式转换、数据转存和迁移等。档案馆也可根据设定的保存策略，同步制定配套实施相应的配套管理制度，以确保电子档案的长期、有效保存。

2.保存库管理

管理库档案按封装策略封装为“长期保存信息包”后离线下载时，会在本模块对已封装的档案数据生成一份保存库的快照档案。系统实时对保存库的快照档案和管理库中的档案数据进行比对，当比对不一致时及时告知用户。当出现不一致时，可由档案管理员来判断是正常修改还是异常篡改，如为正常修改，则可将管理库中数据重新封装“长期保存信息包”离线下载，如异常篡改，则可从离线数据中进行恢复。

（1）可对管理库和保存库中数据进行自动比对、手动比对，以监控管理库与保存库中数据是否一致；

（2）比对内容包括电子档案目录数据、电子档案数字对象等；

（3）自动比对时，将比对结果以消息形式告知用户；

（4）管理库与保存库数据，比对失败时，可明确告知失败的原因，以便用户能正确判断是正常修改还是异常篡改；

3.载体管理

系统可根据档案管理员设定的规则将需要的档案数据组织起来，生成数据包，并可将数据包复制到相关存储介质上（如光盘、移动硬盘等），以实现脱机利用、离线备份。

4.封装策略

提供封装策略的设置功能，包括封包规则、封包人、管理库门类、电子档案数字对象是否需要一并封装和电子档案数字对象路径等，系统根自动将管理库档案根据封装策略，生成“长期保存信息包”。

四、档案利用

1.档案编研

面向档案编研人员，满足档案辅助编研，包括编研任务创建、编研计划维护、编研所需素材维护、在线编研和编研成果管理等功能。

（1）可在线进行编研任务的创建及安排；

（2）提供专题目录的创建，支持升级、降级、插入等；

（3）可从档案利用库中调取编研素材，也可从外部获取素材；

（4）对档案库中调取的素材，支持审核；

（5）可进行在线编研，编研成果可导出；

（6）支持线下编研成果的导入，导入格式为.pdf。

2.专题组织

可按照一定的规则进行档案专题汇编，如举办的活动、重大事件、领导人、文件形成时间等，组成的专题中可来源于多个档案门类，专题汇编可打破档案分类、文件类型的限制，组成各种综合性专题并提供专题查询。

（1）可根据业务需要便捷的对专题进行专题分类，

（2）已完成专题可进行发布，发布之后可由对应权限的用户检索；

（3）对已发布的专题可进行撤销。

五、档案检索

1.综合检索

根据检索关键字，进行跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红。支持在检索结果中进行二次检索。

（1）支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索及全文检索；

（2）检索结果支持关键字标红；

（3）全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位；

（4）支持结果中搜索；

（5）提供类电商搜索的筛选标签功能；

（6）提供类百度的搜索结果展示列表；

（7）检索方式支持基于索引库检索，同时也支持基于数据库检索；

（8）可记录个人历史检索关键字；

（9）可记录个人历史浏览记录。

2.基本检索

提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。

3.高级检索

高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。

4.专题检索

专题检索是对已发布的专题进行检索，可点击专题树上的节点直接浏览，也可通过关键词检索。

六、档案统计

1.档案统计

可按照接收、管理、保存、利用等环节进行档案统计。统计形式支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式，并通过统计配置进行扩展和调整。

（1）支持按门类、保管期限、形成时间、单位等方式进行统计，满足《数字档案馆系统测试办法》相关要求；

（2）支持馆藏汇总统计、数据化率统计报表的直观展示；

（3）统计结果支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式；

（4）统计报表可根据用户需求灵活配置；

（5）统计报表可形成一个.xls或.xlsx格式数据文件。

2.年报统计

提供档案年报填报功能，符合《全国档案事业统计调查制度》的《档案馆基本情况表》(国统制〔2022〕24号)文件要求。

（1）可从档案业务模块自动获取数据；

（2）可对统计年报上的数据进行公式校验。

3.1.2多媒体资源管理系统

系统在《照片档案管理规范》（GB/T 11821-2002）、《照片类电子档案元数据方案》（DA/T 54-2014）、《录音录像类电子档案元数据方案》（DA/T 63-2017）等标准规范基础上，采用计算机多媒体技术对进馆单位移交的声像档案，如照片、影片、录音带和录像带等目录数据和电子全文进行管理，涵盖了多媒体档案收集、鉴定、整理、保管、检索和统计等工作环节，构建一个专业的处理平台，实现媒体档案的全方位的管理。

一、档案收集

1.媒资档案接收

档案馆在接收进馆单位声像档案时，如数码照相机、盒式录音（录像）带、数码摄像机、CD、DVD等设备采集的图像、音视频，需一并接收目录信息和电子文件。本模块面向档案馆用户，导入已接收的声像档案。支持按数字化成果及其元数据导入、数字化目录信息导入和数字化副本的挂接，同时可对线下办理交接手续相关单据进行扫描挂接。具体可分为目录导入、全文挂接、成果接收和信息包导入、视频采集功能。

（1）目录导入

实现档案目录数据导入，导入格式支持.xls、xlsx数据格式。

导入目录数据和目标数据项可自动匹配，无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配；

可在导入前制定数据检测规则，包括数据类型校验、长度校验和重复数据校验；

导入完毕后可查看本次导入日志（包括成功日志和失败日志）；

可浏览已导入的目录数据；

对同批次数据重复导入或有问题数据，可按导入批次为单位进行删除。

（2）全文挂接

可根据设置的挂接规则，将数码照相机、盒式录音（录像）带、数码摄像机、CD、DVD等设备中采集到计算机上的数字对象进行挂接。

支持本地上传到缓冲区后挂接、指向服务器缓冲区挂接、服务器目标路径挂接；

挂接规则可配置，可按档号挂接、按任意字段挂接也可按多字段拼接方式进行挂接；

挂接时可保留档案数字复制件源文件夹路径，也可根据存储管理中设置的规则在挂接时创建文件夹层级结构；

挂接时可保留档案数字复制件原文件名，也可根据存储管理中设置的命名规则进行重命名；

对同批次重复导入或有问题的档案数据，可按导入批次为单位进行删除；

挂接完毕后可查看本次挂接日志，包括成功日志、失败日志；

可查询未挂接档案数字复制件的档案目录；

可批量对音视频文件进行自动格式转换，如将视频文件转换为流媒体格式；

对接收的档案数字复制件提供元数据捕获，照片类支持捕获的格式：jpg；视频类支持捕获的格式：flv、mp4、mpg、wav；音频类支持捕获的格式：mp3；

照片档案挂接时提供人脸识别功能，将要挂接的照片进行人脸识别，并存入人脸库。

（3）信息包导入

可对数字化成果的移交接收信息包进行导入，包括目录信息、过程信息、电子文件、电子文件属性信息、移交接收登记单、移交接收环节的检测报告一并导入。

（4）成果接收

对进馆单位移交的数字化成果（包括数字化加工过程中著录的档案目录数据、扫描的档案数字复制件等），在接收后通过本功能一并导入，并提供交接表单维护，可上传办理交接手续相关单据。支持档案目录数据和档案数字复制件全文挂接。

（5）视频采集

如一个视频中包含多个片段内容，在视频采集过程中提供切割功能，将一个大的视频切割成多个小视频后进行归档。视频切割时可设置切割的起始点和结束点，并在完成切割后获取每个切割视频的缩略图。

2.电子档案接收

本模块主要是对于进馆单位移交的电子档案（如数码照片、数码视频等）进行导入，导入时系统根据《电子档案移交与接收办法》（档发〔2012〕7号）的要求将接收电子档案的目录信息、过程信息、电子文件、电子文件属性信息、移交接收登记单、移交接收环节的检测报告，封装成“移交接收信息包”，并进行导入。

对于进馆单位离线移交的电子档案（如数码照片的光盘、视频文件的光盘等）：可通过本模块进行接收，支持目录导入、全文挂接。

3.接收管理

对于接收的照片档案、音视频档案，在正式进入管理库前进行编目整理、四性检测和格式转换等，以确保进馆档案的规范性。

（1）可对接收的照片档案、音视频档案进行补充整理；

（2）接收的档案正式进馆之前，可进行四性检测，以保证进馆档案的真实性、完整性、可用性、安全性；

（3）接收的档案在正式进馆时，可根据实际需要进行流程化审批；

（4）对照片档案，提供如下专业的管理方式：

照片上传后，可以边看图边著录和元数据补充；

可对照片中的人物进行标注；

可对照片组进行管理，并可设置照片组的封面缩略图；

可切换照片缩略图和列表的浏览方式。

（5）对视频档案，提供如下专业的管理方式：

视频档案上传时可一边上传文件，一边著录视频档案基本信息；

可对视频文件进行打点标记，同时可添加标记点的描述信息；

可切换照片缩略图和列表的浏览方式。

4.回收站

提供回收站功能，可对误删除的档案进行还原，同时提供回收站清空功能，可将所有回收站中的档案进行彻底删除。

（1）以卷整理的档案门类，案卷还原时，对应的卷内文件及电子全文一并还原；案卷删除时，对应的卷内文件及电子全文一并删除。

（2）以卷整理的档案门类，不能单独还原卷内文件，要先还原对应的案卷。

（3）回收站中删除或清空，是执行物理删除，后续无法恢复。

5.接收流程审批

显示接收环节中的相关审批流程，如接收库档案入管理库流程，审批人员可对要入管理库的档案数据进行审批，审批通过后档案数据正式进入管理库。

（1）查看当前用户待审批的流程记录；

（2）查看当前用户完成审批的流程记录；

（3）查看已经办结的流程记录；

（4）可以图形化方式查看流程的审批过程。

二、档案管理

1.档案整理

对已进馆的照片档案、音视频档案等按门类进行统一管理。

（1）可按多种分类方式进行管理，如按全宗、档案门类、年度、保管期限和开放情况等。支持多种分类方式切换；

（2）可对进馆档案数据进行四性检测，对检测不通过的档案可退回至接收库；

（3）管理库档案数据退回接收库，可根据实际需要进行流程化审批；

（4）可打印进馆档案目录，如案卷目录、卷内文件目录和归档目录文件目录等，打印样式可便捷配置；

（5）支持将各种视频格式转换成编码的MP4或FLV格式，将各种音频格式转换成MP3格式，将各种图像格式转换成JPEG格式，并支持可扩展。

2.编辑发布

依据档案利用需求和网络条件，将照片档案、音视频档案根据开放级别，以在线或离线的方式发布到各网段，作为各网段利用窗口的数据来源。

（1）对待发布档案数据进行校验，只能发布开放鉴定为开放的档案数据；

（2）可对发布档案数据提供相应的编辑功能，如格式转换、添加水印、文件压缩、照片和视频档案生成缩略图；

（3）可根据实际业务需要选择公开级别，如只发布档案目录、目录和数字对象一并发布；

（4）发布以卷整理的档案门类，可以选择仅发布卷内文件也可选择同时发布案卷和卷内文件；

（5）对局域网的利用库可进行在线发布，对政务外网和互联网的利用库可进行离线发布并生成档案信息包；

（6）对要发布的档案数据，可根据业务需求设置相关审批流程，并通过流程监控展示各流程节点的审批信息。

3.开放审核

依据中华人民共和国档案法，县级以上各级档案馆的，可对自形成之日起满二十五年的档案进行开放审核，通过开放审核明确本馆满年限的档案中哪些可以向社会开放，哪些为控制使用。同时在开放审核的过程中为提高审核效率，系统可根据档案敏感信息、全宗敏感性、公开属性、涉密筛查等功能，实现辅助档案开放或控制的分类预测。

（1）任务分配时提供直接分配、占比分配、汇总分配等多种分配方式；

（2）鉴定时支持逐条鉴定、批量鉴定、看图鉴定；

（3）可根据敏感词、特定敏感词、特定开放词等信息进行只能鉴定；

（4）复审鉴定时可继承初审鉴定意见；

（5）开放审核生效后，可打印《拟开放目录》、《拟划控目录》；

（6）对案卷级档案开放审核时，可以对整本案卷进行鉴定，也可对卷内文件进行鉴定；

（7）提供便捷的流程定制功能，流程节点和审批人员均可便捷配置，同时在鉴定流程中即能支持批次提交、退回，也支持单条记录的提交和退回，使流程更灵活。

（8）流程可跟踪，以图形化的方式直观的展示各流程节点的信息。

4.开放审核流程办理

提供开放档案审核流程的办理功能，分为待办箱、已办箱、办结箱。

（1）待办箱，显示当前系统登录用户待审批记录，用户可以在这个页面对流转到当前登录用户环节的方案进行审批。

（2）已办箱，显示当前用户已完成办理的审批记录。

（3）办结箱，显示当前用户办理过的，并且所有流程节点已完成的记录。

5.保管期限鉴定

根据国家相关标准，每份档案都会划定保管期限，如永久保存和定期保存，其中定期保存又分为保存30年和保存10年。保管期限鉴定是根据档案相关鉴定标准，定期对到期的档案进行鉴定。

6.密级鉴定

对档案的查阅范围进行确定，让具有相关文件查阅权限的人在系统中进行电子档案的浏览。密级鉴定是对档案所属密级进行改变。如果确认不再涉密，可以进行解密。

7.销毁鉴定

销毁鉴定可对到期的档案进行鉴定，鉴定结果有：续存、销毁。对续存的要保留原保管期限并更新新的保管期限，鉴定为销毁的加入待销毁列表。

8.档案销毁

对销毁鉴定中鉴定为销毁的数据可以进行档案销毁处理。销毁生效后实体档案销毁，电子档案不做销毁，但是需标注已鉴定销毁。

9.封装入保存库

将管理库中的数据封装成“长期保存信息包”，进行离线备份，同时生成保存库的快照数据，用于对管理库和保存库中的数据进行比对。

（1）将管理库数据封装成“长期保存信息包”，封装过程由后台自动执行，封装完成后通过消息告知用户；

（2）将“长期保存信息包”在本系统生成保存库快照数据，用于后续管理库与保存库数据的比对；

（3）档案数据封装入保存库之前，可进行四性检测，以保证数据真实性、完整性、可用性、安全性；

（4）数据封装入保存库时，可根据实际需要进行流程化审批；

10.管理库恢复

当用户发现管理库中数据有篡改后，可通过本模块将“长期保存信息包”以数据包恢复的方式恢复到本系统的管理库中。

11.管理流程审批

显示档案管理相关的流程，管理流程包括：退接收库流程、编辑发布流程、开放审核流程、保管期限鉴定流程、密级鉴定流程、销毁鉴定流程和档案销毁流程。

（1）查看当前用户待审批的流程记录；

（2）查看当前用户完成审批的流程记录；

（3）查看已经办结的流程记录；

（4）可以图形化方式查看流程的审批过程；

（5）待审批的记录以消息形式告知用户。

三、档案保存

1.保存库管理

对保存库的快照数据进行管理，通过数据比对功能，及时告知用户管理库中数据与保存库中数据是否一致。当出现不一致时，可由档案管理员来判断是正常修改还是异常篡改，如为正常修改，则可将管理库中数据重新封装入保存库，如异常篡改，则可进行离线恢复。

（1）可对管理库中数据与保存库中数据，进行自动比对、手动比对，以监控管理库与保存库中数据是否一致；

（2）比对内容包括档案条目信息及电子全文；

（3）自动比对时，将比对结果以消息形式及时告知用户；

（4）管理库与保存库数据，比对失败时，可明确告知失败的原因，以便用户能正确判断是正常修改还是异常篡改；

（5）管理库中数据异常篡改时，可进行离线恢复。

2.载体管理

系统可根据档案管理员设定的规则将需要的档案数据组织起来，生成数据包，并可将数据包复制到相关存储介质上（如光盘、移动硬盘等），以实现脱机利用、离线备份。

3.长期保存策略

为最大限度保障电子档案载体的有效性和安全性。用户可按规则设定长期保存策略，在保存策略中设置数据检查的抽样率并随机抽取要检查的档案数据，并可根据检查情况设置处理意见，如备份、格式转换、数据转存和迁移。档案馆也可根据设定的保存策略，同步制定配套实施相应的配套管理制度，以确保电子档案的长期、有效保存。

（1）设定保存策略时可设置检查设定的抽样率，随机抽取要检测的档案数据；

（2）可根据检测情况，提供相应的处理意见，如备份、格式转换、数据转存和迁移。

四、档案利用

1.专题组织

提供方便灵活的专题汇编功能，打破档案分类、文件类型的限制，组成各种综合性专题并提供专题查询，包括照片、音视频类型。

（1）可根据业务需要对专题进行专题分类；

（2）已完成专题可进行发布，发布之后可由对应权限的用户检索；

（3）对已发布的专题可进行撤销。

五、档案检索

1.一体化检索

根据检索关键字，支持跨档案门类的一体化模糊检索，同时支持结果中搜索。

（1）支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索；

（2）检索结果支持关键字标红；

（3）支持结果中搜索；

（4）提供类电商搜索的筛选标签功能；

（5）提供类百度的搜索结果展示列表；

（6）检索方式支持基于索引库检索和基于数据库检索；

（7）可记录个人历史检索关键字；

（8）可记录个人历史浏览记录。

2.基本检索

提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。

3.高级检索

高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。

4.专题检索

专题检索是对已发布的专题进行检索，可点击专题树上的节点直接浏览，也可通过关键词检索。

5.圈图检索

根据圈图标签信息搜索照片原图，检索结果支持关键字红色标记功能。

（1）通过对人名关键字，可检索到所有照片档案中圈注了该人名的照片；

（2）通过对人名关键字，可检索到所有照片中包含了对应人脸的照片

（3）查看照片合照时，可以直接定位到照片中的每个人；

（4）提供照片档案的浏览，浏览时可以查看该照片中标注的人物信息、照片档案条目信息、照片元数据信息。

6.打点检索

根据关键字对视频的标注点信息进行定位检索，检索结果播放时直接从对应的标注点开始播放。

（1）通过检索关键字，可直接检索到包含对应信息的视频文件；

（2）视频播放时，可以直接从对应的标注点开始播放。

六、档案统计

可按照收集、管理、保存等维度展示对应的统计表或统计图。

（1）支持按门类、保管期限、形成时间、单位等方式进行统计，满足数字档案馆测评要求；

（2）统计结果支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式；

（3）统计报表可根据用户需求灵活配置；

（4）统计报表可形成一个.xls、.xlsx格式数据文件。

3.1.3虚拟库房管理系统

对用户单位库房和实体档案进行信息化管理，起到了辅助实体档案管理作用，主要体现在档案库房管理的智能化、图形化和集成化。

一、库房管理

1.库房定义

库房管理员可根据本馆实体库房情况进行虚拟库房的创建，包括密集架的层数、节数和格位容量等基础信息的设置，库房创建完成后自动生成2D库房平面图，实现虚拟库房与实体库房的1:1还原。

（1）可根据用户单位实际的库房情况，创建虚拟库房；

（2）支持设置库房区域的初始化工作，包括密集架的层数、节数和格位容量等基础信息的设置；

（3）根据虚拟库房设定的初始值，自动生成库房2D平面图，支持库房平面图和列表2种展示方式。

2.存址定义

该模块主要用于对库房密集架的格位地址进行定义。库房管理员根据库房密集架的格位地址规则自定义档案存址，系统预设多种存址规则。

3.档案上架

该模块主要用于档案上架操作。库房管理员根据库房位存放档案的实际情况，通过条目上架和批次上架的方式，将档案条目上架到虚拟库房的对应格位中，实现档案位置指示，便于库房管理员快速定位到档案所存放的库房、区、密集架、层、节。

（1）提供通过档案目录指定存址快速上架；

（2）提供批量上架，上架时可以设定档号区间范围；

（3）提供图形化上架。

4.档案出入库

该模块主要用于档案出入库操作。对档案实体因业务工作需要如档案利用、档案修复、档案编研和数字化加工等需要出库，系统支持图形出库、检索出库和批次出库三种出库方式，对已出库的记录可执行入库操作。

（1）图形出库：在二维图形中点击档案进行出库操作。

（2）检索出库：通过检索方式对需要出库的档案进行出库。

（3）批次出库：创建出库单明确出库原因后，调取要出库的档案目录进行出库。

5.档案移库

该模块主要用于档案移库操作。随着进馆档案数量的日益增加，档案的实际存放位置可能有所调整，针对这种情况，系统可根据库房实际情况，同步进行虚拟库房档案存址的调整。支持档案同架、不同架、不同库房之间的移动。库房管理员可通过图形移库、快速移库和批次移库三种方式进行移库。

（1）图形移库：以图形化浏览的方式进行档案移库。

（2）快速移库：通过输入新的存址号更新档案存址，实现快速移库。

（3）批次移库：通过Excel导入进行批次移库。

6.库房盘点

该模块主要是用于库房盘点操作。库房管理员可对库房中的各类档案的盘点情况进行记录和维护，对库房信息进行查询和盘点，确认档案实体的具体存放位置是否正确。

（1）支持基本检索和库房检索两种方式添加盘点明细；

（2）支出盘点明细导出，用于人工线下盘点，导出时默认导出档案存址、档号/盒号字段，可选择其它导出字段；

（3）盘点结束后，可生成盘点报告，更新盘点结果，打印报告。

7.保管状况管理

对库房实体档案保管状况的辅助管理，以便库房管理员能够及时对保管状况有问题的档案进行消毒或修复处理。

（1）可对实体档案保管状况检查情况维护，如破损、脱页、脆黄、霉变、虫蛀和褪色；

（2）同一实体档案支持多种保管状况问题维护，比如同一个档案目录同时存在脱页、霉变问题；

（3）可根据保管状况同步生成消毒和修复的批次，便于库房管理员进行线下档案消毒处理、档案修复处理；

（4）在库房浏览时，可查看各格位档案的保管状况情况。

二、日常管理

1.温湿度管理

该模块主要用于对库房的温湿度信息进行管理和维护。

（1）通过设定温湿度的标准值，提供警示功能；

（2）支持温湿度数据的Excel导入、导出功能；

（3）以图形化方式展示各库房的温湿度数据，生成温湿度报表：日报、周报、月报、季报、年报，并支持曲线图展示。

2.库房安全检查登记

该模块主要提供库房安全的检查登记功能。库房管理员可以记录各个库房的安全检查登记情况，如检查类型、检查描述等情况。

3.设备检查登记

该模块主要提供库房设备的检查登记功能。库房管理员可记录各库房的设备检查登记情况，包括设备的名称、型号和检查情况描述。

4.人员出入库管理

该模块主要用于对人员出入库信息进行管理。库房管理员可对人员进出库房情况进行记录，如人员信息、出入库房时间和原因等。

三、库房浏览

该模块主要用于库房信息的浏览操作。主要包括如下功能:

（1）可直观的显示库房、区、面、格位的容积率；

（2）可查看库房格位中存放的档案。

（3）可直观查看库房的出库记录、入库记录和上架记录。

四、库房统计

该模块主要用于库房信息的统计。库房管理员可对库房的基本信息进行统计，包括库房的基本信息统计和库房的利用情况统计。

3.1.4智能查档服务系统

系统主要部署在档案馆接待利用大厅，面向来档案馆查询档案的普通市民、政府机关工作人员，提供自助查询服务、授权档案查阅。在接待利用时，既能满足普通市民，民生档案利用时，直接自助查档出证，也能满足政府机关工作人员因工作查考批量授权到查阅机上进行查阅。同时还提供开放信息查询如：开放档案、资料和现行文件。

一、前台客户端

1.授权档案

查档者如因工作原因需查阅非公开的档案，可由窗口接待人员进行代查，并将查询的档案，通过授权的方式授权到智能查档服务系统的前台客户端，供查档者进行查阅。查档者通过用户名密码方式登录智能查档服务系统的前台客户端，在线查看窗口接待人员所授予的档案目录和全文。

（1）查档者，可在线查看窗口接待人员所授予的档案目录和全文；

（2）对仅授予目录查看权限的档案，可在线申请数字对象浏览权限；

（3）对授权档案可在线提出打印申请，并可设置要打印的范围，由档案馆窗口接待人员进行审批并打印。

2.开放档案

查档者可在系统的前台客户端的开放档案模块，查阅档案馆统一发布的开放档案，包括：文书类档案、照片档案、视频档案、音频档案、资料等。开放档案查阅时可通过输入关键字快速匹配检索到的开放档案目录，并将关键字标红。开放档案浏览时可在线提出打印申请，并可设置要打印的范围，由档案馆窗口接待人员进行审批并打印。

3.个人中心

显示当前查档者所有的申请信息，如“我的打印”显示查档者在授权档案查阅和开放档案查阅时，提出的打印申请记录及窗口接待人员的审批结果；“我的查阅”显示查档者在授权档案查阅时，对只授予了档案目录查看权限的档案提出的全文查阅申请记录，及窗口接待人员的审批结果。

二、后台数据管理

（一）档案利用

1.利用登记

面向档案馆窗口接待人员，提供便捷的登记、强大的检索功能，使档案馆接待人员可以方便快捷的为到馆用户，提供档案利用服务。

（1）可根据查档者的信息自动查询查档者的历史查询记录及查询内容；

（2）对个人查档者，可自动根据查档者的身份信息，自动检索与该用户相关的档案，以提供接待人员的检索效率；

（3）提供电子档案利用时，支持对查询结果直接打印出证；支持将查询的档案授权到系统前台客户端，由查档者登录后自助浏览，授权时提供多种授权方式，如：按件授权、按页授权和遮挡授权；

（4）提供实体档案利用，可打印出库单并通知库房管理员，执行档案出库相关流程和操作；

（5）具备不开放数据控制利用功能，在提供利用前系统会自动判断，如为不开放则会提示进行利用审批操作，审批流程可根据业务需求配置；

（6）提供利用过程记录监控功能；

（7）档案利用过程中，接待利用人员可对发现的由错误的档案在线标注，后续由档案管理人员进行实体核查后处理。

2.客户端利用审批

窗口接待人员，对查档者在系统前台客户端提出的打印申请、全文浏览申请记录的审批。打印利用审批是对查档者提出打印申请的记录和打印范围进行审批，审批通过的可以进行打印，打印时可添加水印，对审批不通过的需填写审批理由。查阅审批是对查档者提出的全文浏览权限进行审批，审批通过后，查档者可直接在系统前台客户端进行全文浏览，对审批不通过的需填写审批理由。

3.查档者管理

记录所有到馆利用的查档者信息，包括：查档者的姓名、证件类型和证件号码，并可查看查档者历次利用记录，如：查询的时间、查阅的档案等。对授权过系统前台客户端的查档者，可进行撤销授权，撤销授权后查档者则不能登录系统前台客户端。

4.查档预约

为了减少查档人员的排队等待时间，系统提供查档预约功能，即查档者在进馆查档之前可先通过电话预约或网络预约等方式进行查档预约，由窗口接待人员在查档预约模块对预约信息进行登记，并在完成调档后根据实际工作情况填写回复信息。

5.借阅车

提供类似购物车功能，主要方便接待利用人员统一对多次检索结果进行借阅登记操作。查档者可从借阅车选择档案填写利用登记单，也可从借阅车中作移除操作。

6.导入利用库

提供对利用库数据的导入功能，导入的数据可在利用库管理模块进行管理。系统提供目录导入、全文挂接和信息包导入三种方式。

（1）目录导入：实现档案目录信息导入，导入格式支持.xls、.xlsx数据格式。目录导入时，可自动进行导入文件的目录信息和目标数据库的匹配，对无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配。

（2）全文挂接：根据设置的挂接规则，将档案数字复制件挂接到对应的档案目录上。

（3）信息包导入：对利用信息包的导入，可同时完成档案目录和档案数字复制件的导入和挂接。

7.利用库管理

本模块是对系统前台客户端中开放档案模块数据进行管理。开放档案的数据来源有：馆藏档案在线发布的数据、本模块新增的数据、导入利用库模块导入的数据，本模块对以上三种来源的数据进行统一管理，在确认无误后可进行发布，发布后可在系统前台客户端中开放档案模块进行查阅，同时对已发布数据也可进行撤销。

8.档案标注

在档案利用过程中，窗口接待人员可对发现的档案错误信息进行标注，如档案的目录信息中存在错别字，全文挂接错误等，标注后由档案管理人员对标注的错误信息进行实体核对，对确认有误的信息进行调整。

9.利用流程审批

显示档案利用相关的流程，如电子档案授权、档案实体出库流程等。审批人员可在本模块查看当前用户待审批的流程记录、当前前用户完成审批的流程记录及已经办结的流程记录，并支持以图形化方式查看流程的审批过程。

（二）档案检索

1.综合检索

根据检索关键字，支持跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录一体化模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红，同时支持结果中检索。

（1）支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索及全文检索；

（2）检索结果支持关键字标红

（3）全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位；

（4）支持结果中搜索；

（5）提供类电商搜索的筛选标签功能；

（6）提供类百度的搜索结果展示列表；

（7）检索方式支持基于索引库检索，同时也支持基于数据库检索；

（8）可记录个人历史检索关键字；

（9）可记录个人历史浏览记录。

2.基本检索

提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。

3.高级检索

高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。

（三）档案统计

1.档案统计

提供档案利用相关统计功能，如人次、目的、效果、件次和时间等利用统计和用户使用评价。统计形式支持表格、饼图、柱状图和折线图等不同的展示模式，并可通过统计配置进行扩展和调整。

3.1.5业务后台管理系统

一、档案设置

1.全宗维护

维护档案馆接收范围内的全宗单位信息，包括全宗号、全宗名称等信息。系统提供新增、修改、删除、模板下载、批量导入和导出等功能，同时还可通过与门类绑定给各全宗单位设置管理的档案门类。

2.门类设置

提供档案门类设置的功能，包括新增、修改、删除、复制和绑定保管期限等。档案门类新增时可设定该档案类型的电子档案数字对象类型，包括文书、照片、音频、视频等，还可设定档案类型的整理方式，包括传统组卷和以件整理。

（1）对已创建的档案门类可对其数据字典进行维护，包括新增、修改、删除和从其他表中复制字段等。

（2）对已创建的档案门类可设置展示内容，包括列表显示字段、检索条件、排序规则、档号规则、界面显示字段和数据新增时的校验规则等。

3.档案树设置

提供档案类型树设置的功能，包括档案类型树的新增、修改、删除和复制等。档案类型树创建后可按档案门类、全宗、保管期限、年度和开放情况等多种方式进行分类节点的创建，并可支持扩展。档案类型树设置完成后，可应用到业务模块，支持一个模块绑定多棵档案树。

4.公共字典设置

提供各类逻辑表的公共数据字典设置的功能，包括新增、修改、删除、复制和应用到门类等，逻辑表包括项目表、案卷表、文件表、数字对象表和过程信息等。在门类设置模块创建档案类型时，根据不同的整理方式，继承对应逻辑表中的公共数据字典生成档案类型的物理表，如创建的档案门类整理方式为传统组卷时，继承案卷表、文件表、数字对象表和过程信息表的公共数据字典创建对应的物理表。

5.报表设置

提供打印报表设置的功能，包括案卷目录、卷内文件目录、全引目录、案卷封面和归档文件目录等。在报表配置时，系统提供新增、修改、删除、报表配置和模板导入等功能。

6.统计设置

生成统计源和统计报表，可在前台档案统计模块中展示。新增统计报表时，对报表类型为“外挂报表”时，可以给外挂报表配置筛选条件。

7.统计数据源设置

设置档案统计的数据来源，支持设置系统中哪些业务表、视图、表内字段可以参与档案统计。

8.检测方案设置

提供满足《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T 70-2018）的检测方案设置功能。在检测方案设置时，支持按门类设置不同的检测方案；支持按环节设置不同的检测方案，如档案接收环节、保存环节可设置不同的检测方案。支持多种检测方式，如数据库文件检核、信息包数据检测。

9.同义词设置

提供同义词设置的功能，包含新增、修改、删除操作，Excel导入导出操作。检索同一同义词组中的某个词，系统就可以检索出包含这组同义词组中所有词的内容，提高查准率。例如“敏锐、灵敏”，“敏锐、灵活”是同义词，检索时，输入关键词敏锐，系统将会将灵敏和灵活作为检索词的检索结果一并返回。

10.筛选标签设置

提供对一体化检索时筛选的标签的管理，选中的字段编码将作为筛选标签出现在档案检索的标签筛选中。

11.数据管道设置

两个不同的档案门类数据交互时，可以通过数据管道的方式。系统提供配置管理库档案类型和保存库档案类型的关联关系。

12.敏感词库管理

提供敏感词管理功能建立敏感词库，其中敏感词库需加密。提供敏感词维护模板的下载功能，下载的模板为Excel格式。

二、应用管理

1.编码管理

提供用户对各类属性的编码进行维护的功能，包含新增、修改、删除操作。系统提供编码字段以及编码字段下拉内容的自定义，系统支持二级编码。

2.参数管理

提供参数配置的功能，可修改参数配置的值。参数分类包括系统参数、业务参数。

（1）系统参数：关系统设置、系统界面、提示信息设置等；

（2）业务参数：对与业务相关的信息进行设置，如流程设置、全文格式设置和档案利用相关参数设置等。

3.任务管理

提供对任务管理的功能。可对展示的定时任务、间隔任务进行管理，在设定任务执行的定时时间或间隔时长后，启动任务。对状态为启动的任务，后台自动运行。支持手动停止启动运行的任务。支持查看任务的运行明细	和历次运行的情况。

4.存储管理

提供对存储配置的功能，主要包括存储设备设置、存储层级管理、命名规则设置和其他存储设置。

（1）存储设备设置：根据电子档案的存储要求，对存储设备的基本信息进行管理，对指向存储盘符、具体路径进行设定，可设置关联的档案类型，对暂不使用的存储设置为休眠状态。

（2）存储层级管理：对档案类型可设置通用或个性化的存储层级，对每个层级设置存储字段。设置后在存储路径上数字对象会依据设置的层级进行存放。

（3）命名规则设置：对档案类型的电子全文可设置通用或个性化的命名规则。设置后在档案数字复制件挂接时，可依据命名规则进行重命名存放。

（4）其他存储设置：对其他有存储需求的业务进行设置路径，如批量挂接路径、挂接失败文件路径、申请出库恢复路径等。

5.流程管理

提供工作流自定义功能。可配置系统中所需的审批流程，如档案入库流程、档案利用流程和档案鉴定流程等。在流程配置时，可以拖动的方式便捷的设置该流程所需的审批节点，并可设置各流程审批节点的办理人、办理时限、流程审批时的表单界面和按钮设置等。可对配置流程记录进行激活和挂起设置。

6.开放审核流程配置

提供开放审核流程节点的配置功能。

7.首页管理

提供对首页模板管理的功能，包括新增、修改、删除、发布和撤销等操作。可新增首页模板，将开发好的模板的路径写入。对预设的首页模板授予角色，赋予角色该首页样式，并可预览首页样式。对首页模板进行发布后，角色对应的模板生效。拥有角色的用户登录系统时，首页为角色对应的模板样式。

8.索引库管理

提供索引库管理的功能，包括目录索引库、全文索引库和图片索引库。在索引库创建时，提供全量创建、增量创建、按档案门类创建和按条件创建等多种方式，同时通过日志记录可查看索引库创建过程中的错误信息。

三、系统管理

1.组织管理

提供对组织管理的功能，包括新增、修改、删除、撤销、恢复、导入、导出、历史部门和用户管理等操作。可在系统中录入组织信息，包括组织名称、组织代码等，也可通过Excel批量导入的方式，导入多个组织信息。对组织进行撤销，可将组织状态由现行改为历史组织。对历史组织进行维护，可恢复到现行状态，或删除历史组织。

2.用户管理

系统提供对用户管理的功能，包括新增、修改、撤销、导入、导出、初始密码、授予角色、权限复制、注销、冻结等操作。可新增用户的基本信息，包括登录名、姓名、用户账户生效和失效时间及其他基本情况，也可通过Excel批量导入的方式，导入多个用户信息。可对用户进行注销或冻结操作，注销或冻结后，用户账户不可使用，需恢复后才能正常使用。可选择用户将其权限复制给新建用户。对忘记密码的用户进行初始化密码。

3.角色管理

提供对角色管理的功能，包括新增、修改、删除、授予资源和授予用户等操作。可新增角色的相关信息，如角色名称和角色值等。可对角色授予系统资源，对角色授予用户。

4.权限管理

为了确保档案数据及文件的安全，系统可以方便地给用户添加一个或多个角色，也可以给角色添加一个或多个用户。系统除了提供角色等授权外，还能够设定权限的有效期，到期权限自动失效，另支持权限授予、权限回收、权限修改、同权拷贝和加权赋予等多种灵活方式，大大简化授权过程。

系统提供对权限管理的功能，包括资源权限、数据权限。对系统角色授予资源，并可将角色的资源复制给其他角色使用。对角色的数据权限进行控制，包括档案树、数据权限、电子档案数字对象权限，可在档案树上设置全宗权限、档案类型权限，在数据权限中增加条件限制，在电子档案数字对象权限中可对全文水印、加密下载、查看源文件等进行控制设置，并可将数据权限、电子档案数字对象权限设置的内容，复制到其他模块或其他角色。

5.日志管理

日志管理用于对用户的操作和登录进行记录；提供用户进行查询追踪；提供日志审计功能，同时可创建审计的定时任务。

6.数据导入导出

提供数据导入导出功能。支持业务数据和系统数据的导入、导出。

7.三员分立管理

提供三员分立功能，符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求。

系统将权限管理的操作权、审核权与审计权分由三类不同的角色分别掌控，分别是系统管理员、安全管理员、系统审计员。其中三种角色相互独立，不可兼任，通过合理配置和运用决策权、审核权、监督权，以解决某些方面权力过于集中且缺乏有效监督、执行不力等问题。

系统提供三员分立启用开关，可根据实际需要进行选择性地开启，并将用户管理、人员组织管理、角色授予分成3个开关，在三员分立启用状态下，可单独开启或关闭。

8.审核管理

根据系统使用单位的不同组织特性和管理要求，开启三员分立开关后，安全管理员在审核管理模块中，对系统管理员新增用户、调整用户组织、用户授予角色等操作进行审核，审核通过后，操作方可生效，若驳回系统管理员的审批申请，则操作不生效。

9.安全设置

系统提供安全设置的功能，可对登录验证、密码安全、地址限制规则等进行设置。登录验证包括并发验证及允许的最大并发数、密码连续输入错误冻结账号的次数设置。密码安全包括密码强度要求开关、定期修改密码开关、首次登陆强制要求修改密码开关和用户批量导入审批开关。地址限制规则为设置地址限制的方案，在网络环境中通过限制IP和MAC地址的方法，可在规则生效时间范围内，限制某些主机设备不允许登录系统。

3.1.2信创改造要求

3.1.2.1服务器适配

服务器适配实现非信创环境向信创环境迁移，迁移改造不影响用户使用方正常使用的前提下，按照“双轨并行”的原则，将“数字档案馆一体化平台”系统的功能平滑移植到迁移适配国产化服务器环境下。根据迁移后的完整内容，修改调整代码层、数据库表结构、字段等，达到与原平台系统无任何差异。

3.1.2.2操作系统适配设计

本次操作系统适配采用信创操作系统。通过对服务器端信创系统进行适配，并对适配结果进行适配性改造和升级。

3.1.2.3浏览器适配设计

对B/S架构下应用系统的Web浏览器进行兼容性适配，适配信创环境下的国产浏览器（例如蓝莲花等）和火狐等主流浏览器，页面是否能正常打开、页面内容是否完全显示、页面打开无明显卡顿等为评判标准进行适配优化。

3.1.2.4中间件适配设计

系统要求适配国产化中间件，包括金蝶、东方通、中创等中间件，满足在国产化中间件环境上的部署运行。同时还需对现有的tomcat、httpd、mysql等应用中间件进行改造适配。

3.1.2.5数据库适配设计

系统要求适配国产化集中式数据库或分布式数据库，包括达梦、PolarDB、TDSQL关系型数据库、南大通用等符合中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心公布的安全可靠测评结果里类型和版本，满足在国产化数据库环境的部署运行。

3.1.2.6终端适配设计

本项目建设的应用需要适配信创终端，具体以采购人或用户实际使用或采购的设备为主。

3.1.2.7外设适配设计

本项目建设的应用需要适配信创的外围设备，对应外围终端连接的如摄像头、麦克风、打印机等，具体以采购人或用户实际使用或采购的设备为主。

3.1.2.8插件及工具适配

本次项目适配的应用系统在国产化环境中需要进行信创设计的清单如下：

| 序号 | 信创设计内容 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件上传 | 使用Web上传，针对国产化文件上传控件进行优化适配 |
| 2 | OFD 适配，Office 文件查看，报表设计打印，文件格式转换适配 | 适配国产办公套件的调阅及查看，集成OFD、Word、Excel功能，适配多样式报表打印功能，针对国产化环境中文件格式转换问题进行适配 |
| 3 | JAVA 适配，HTML 适配，UI适配 | 解决系统在国产化环境中遇到的界面乱码及功能不响应等问题 |
| 4 | 系统编写语言修改 | 按照国产数据库语法进行系统语句重新编译 |

###### 3.1.3数据迁移要求

乐清市档案馆经过多年发展，积累了大量的档案信息资源，本项目建设完成后，需将原部署环境中的历史数据迁移至新的部署环境，实现历史数据的平滑迁移，保证档案数据资源的安全和系统运行的延续性。

#### 3.2档案智能开放审核系统开发

档案智能开放审核系统是利用自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）、光学字符识别（OCR）等先进技术实现对档案内容的自动分析、分类、标注以及审核，该系统主要是帮助档案管理部门在海量档案中快速筛选出可以公开的部分，同时确保敏感信息不被泄露。

一、OCR算法模块

1.通用算法

OCR算法支持PDF、JPG、PNG、TIFF、OFD等各个时期数字化加工常用格式的扫描件，能够通过算法自动优化档案扫描过程中产生的倾斜、黑边、图像模糊、印章压字等图像问题。对字迹清晰、文本规范的纸质档案数字复制件，印刷体识别准确率应不低于95%。

2.竖排文字识别

OCR算法支持识别竖排版文字，解决明清、民国时期档案竖排版的问题。清晰可读民国时期竖排档案文字，单字正确识别率应不低于85%。

3.繁体字识别

OCR算法支持繁体字识别，解决早期档案中繁体和简体字混排的问题。包含在繁体字库中的清晰可读单字正确识别率应不低于85%。

4.软笔手写识别

OCR算法支持识别软笔手写，解决档案中软笔手写无法识别的问题。对清晰可读手写体单字正确识别率应不低于85%。

5.硬笔手写识别

OCR算法应支持识别硬笔手写，解决档案中硬笔手写无法识别的问题。对清晰可读手写体单字正确识别率应不低于85%。

6.表格识别

OCR算法支持可识别表格的单元格文字内容及其合并单元格信息和行列位置信息，同时支持单图中多表格内容的识别。对于具备完整框线的常规表格，正确识别率应不低于85%。

7.印章识别

OCR算法支持提取印章中包含的文字信息，支撑其他业务场景需求。

二、语义算法模块

1.自然语义

系统利用自然语义处理技术，支持自动化处理档案文本数据，提升档案内容处理效率和文本挖掘深度。

2.词法分析

系统支持将连续的自然语言文本切分成具有语义合理性和完整性的词汇序列，识别自然语言文本中具有特定意义的实体，主要包括人名、地名、机构名、时间日期。

3.词向量表示

系统支持准确描述词和词之间相似度，基于查档者检索内容，学习检索条件与档案之间的标签匹配度，实现对查档者的精确推荐。

4.词义相似度

系统支持通过词语间语义相关性，计算寻找人名、地名、机构名等词的相关词，扩大专有名词词典。基于高精度的词向量，准确描述词义相似度。

5.依存句法分析

系统支持利用句子中词与词之间的依存关系来表示词语的句法结构信息，句法结构描述体系简洁通用、文本匹配更准确。

6.DNN语言模式

系统基于用户行为的分词、词性标注、命名实体识别，定位基本语言元素，消除歧义。

7.格式语义

系统支持对具有相同格式的档案格式进行比对分析，分析总结出档案固定格式以及格式所包含的要素，用来识别同格式档案。

8.关联标签

系统通过标签算法模型，对档案内容结构化分析，智能提取关联标签，实现辅助查询。

三、语义知识库模块

1.通用知识库

（1）国家局暂行规定

综合《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》（国档发[1991]28号）、《各级国家档案馆开放档案办法》（国家档案局令第19号）形成通用开放审核规则库，支撑系统开展智能开放审核。通用开放审核规则库须具有普适性，能满足文书类档案开放审核需求。

（2）普遍存在的全宗

通过分析全国各地全宗的业务范围和业务特点，总结完善通用开放审核知识库，提高通用开放审核规则库的普适性。

2.本地知识库

（1）地方性规定

基于乐清市档案馆开放审核标准并结合馆内实际工作经验，维护本地化的开放审核知识库，提高档案开放审核的检出率和准确率。

（2）本地特有全宗

针对本地特有全宗业务范围和业务特征，整理完善本地知识库，提高档案开放审核的检出率和准确率。

（3）地域性事件

针对地域性事件整理补充完善本地知识库，增加事件专题的本地知识库，提高档案开放审核的检出率和准确率。

四、开放审核模块

1.通用知识库检测

系统根据通用知识库逐条生成检测规则，对档案的原文和目录信息进行审核。系统支持对需要控制的档案逐件标记控制理由，并高亮显示需要控制的档案内容，方便复核人员开展审核。

2.本地知识库检测

系统基于本地档案馆开放审核标准和实际工作经验，综合本地特有全宗或地域性事件，维护本地化的开放审核知识库。

系统结合通用知识库和本地知识库两者协同，对档案的原文和目录信息进行审核。支持对需要控制的档案逐件标记控制理由，并高亮显示需要控制的档案内容，方便复核人员开展审核。

3.密件识别

密件识别功能应通过人工智能技术识别涉密档案。通过批量智能化检测待校核扫描件，精准、快速发现疑似遗漏的涉密档案。

4.审核计划管理

系统支持对审核计划进行新增、修改、删除等操作，并可以根据任务节点指派检测人员。

5.指派复核人员

系统支持根据任务节点指派复核人员，复核人员能够系统中逐件复核。

6.人工审核流程管理

智能审核完成后，系统支持初审、会审、复审、终审等审核环节。系统按照各个节点分配的人员账号分配任务。各环节应支持全流程在线管理，做到各环节留痕。对于系统判定正确的档案，系统支持单件或批量进行确认；对于系统判断结果或者控制理由不准确的档案，系统应支持单件或批量修改控制结果或调整控制理由。

初审完成后，系统支持将初审结果导出为表格的形式。通过线下的形式将初审结果同步给立档单位进行会审，立档单位在表格修改完成后，系统应支持将修改后的表格导回到系统中。

7.确认审核结果

系统支持逐件查看系统审核结果和控制理由。复核人员能够直接确认结果、修改控制结果和调整控制理由。

8.导出确认结果

系统输出的结果支持作为初审和复审的结果。完成复核的审核结果应支持按照表格的方式导出。

9.目录组合检索

系统支持用户根据目录数据字段条件组合筛选档案，目录字段包括但不限于以下内容：档号、案卷号、目录号、题名、保管期限、成文日期、密级(检测)、密级(审核)、控制标识（检测）、控制标识（审核）、划控理由（检测）、划控理由（审核）、审核备注、最终审核人、最终审核时间等字段组合筛选档案。

五、系统管理模块

1.用户管理

系统支持多用户管理，按照权限和部门设置分配用户。用户信息的管理功能包括对用户信息进行查看、新增、修改、删除等操作。支持重置用户的密码，能够将部门信息、角色信息和用户信息三者进行绑定管理。

2.部门管理

系统支持部门管理功能，可以新建、修改、删除部门信息。可以增加部门层级，管理上下级之间所属的关系，部门信息和角色信息绑定管理。

3.角色管理

系统支持对不同角色进行管理，包括角色的新增、修改、删除等操作。系统初始化时，可对系统用户、角色、权限信息进行初始化配置。

4.知识库管理

系统支持通过导入知识库文件的方式完成知识库升级，系统自动记录知识库更新次数以及每次更新的时间。

5.授权管理

系统支持通过导入的方式更新授权文件，并记录授权文件更新时间以及系统版本。通过授权文件的导入，控制系统各模块的使用期限，并在授权管理界面展示各个模块授权详细情况。

6.导入模板配置

系统支持通过导入方式完成模板的更新，可以直接通过设置别名的方式修改导入模板的字段名。

六、系统对接

与数字档案馆一体化平台实现集成和数据对接，将开放审核的结果推送给数字档案馆一体化平台。

#### 4、其他服务

#### 4.1第三方测评

针对乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目提供第三方检测服务，评估项目的完成情况，验证乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目中的数字档案馆系统是否达到项目的建设目标，形成项目相关报告，作为该项目验收的依据。

根据乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目，初步编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则。完成项目的验收测试工作后，根据测试情况出具验收评测报告。

乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目中的数字档案馆一体化平台、档案智能开放审核系统为基础，开展包括信息安全风险评估工作。包括网络的安全风险评估；系统的安全风险评估；终端的安全风险评估；安全保障体系风险评估。

#### 4.2等保测评（二级）

以数字档案馆一体化平台、档案智能开放审核系统为基础，开展包括等级保护差距评估、等级保护验收测评工作，本项目要求通过二级等保测评，出具机房基础环境、数字档案馆一体化平台、档案智能开放审核系统三份等保测评合格报告。

六、集成实施服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲总体要求 | 1.本次项目中要求中标供应商针对用户提供完整服务，协助用户完成于本次项目相关的安装、实施、系统调整和优化等工作，提供系统集成和3年的免费现场技术支持，对系统集成的完整性负责，如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时须用到，中标供应商须提供，产生的一切费用，均由中标供应商负责。 2.项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、运输、税金等一切费用都已包含在投标报价中，由中标供应商自行负责。 |
| 2 | 网络安全 实施要求 | 中标供应商应根据用户要求与实际情况负责完成本项目的所有网络安全设备的系统集成相关的安装调试工作，解决实施过程中设备割接切换产生的全部技术问题；凡在本次项目实施时，如需对原有的系统架构进行相应的调整，中标供应商应根据用户的实际要求，提供相应的技术支持，由此所涉及的相关费用，由中标供应商负责。 |
| 3 | 存储实施要求 | 中标供应商应根据用户要求与实际情况负责完成本项目的所有存储设备的系统集成相关的安装调试工作，解决实施过程中产生的全部技术问题；凡在本次项目实施时，如需对原有的存储系统架构进行相应的调整，负责设备的物理线路连接部署与标记，负责设备的基础配置，负责整体存储系统规划与双活实施，包括LUN、ZONE、MAP、IO带宽优化、SAN光交规划和实施工作。中标供应商应根据用户的实际要求，提供相应的技术支持及数据迁移工作，由此所涉及的相关费用，由中标供应商负责。 |
| 4 | 服务器实施要求 | 中标供应商应根据用户要求与实际情况负责完成本项目的所有服务器的系统集成相关的安装调试工作，解决实施过程中产生的全部技术问题，中标供应商应根据用户的实际要求，提供相应的技术支持及数据迁移工作，由此所涉及的相关费用，由中标供应商负责。 |
| 5 | 软件实施要求 | 中标供应商应根据用户要求与实际情况负责完成本项目业务系统得部署调试相关工作，解决部署过程产生的全部技术问题，提供相应的技术支持及数据迁移工作，由此所涉及的相关费用，由中标供应商负责。 |
| 6 | 文档管理 要求 | 中标供应商应负责在项目实施完成时将全部有关技术文件、图表资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方，包括但不限于以下文档： 项目投标文件；项目实施方案；项目管理及实施计划书；产品安装实施报告；系统测试报告；项目完工总结报告；培训手册；运维用户使用手册；系统技术维护手册；系统应急处理预案；其他所有项目实施过程中产生的文档。 |
| 7 | ▲服务要求 | 1.所投产品，须在合同签订前向采购人提供原厂商针对本项目原厂盖章的服务承诺函原件，所有产品最终用户名为乐清市档案馆。 2.提供7×24小时的电话和现场技术支持服务，保证在7×24小时内，系统有任何问题，随时可以找到服务商工程师回答和解决。 3.中标供应商在接到用户故障申告电话后应在10分钟内给予响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，服务商应启动现场应急服务，在自用户电话申告起4小时内赶到用户现场；故障应在工程师到达现场后不超过24小时内给予恢复运行；如不能恢复的应提供备用设备，保障采购人的正常工作，在最迟不超过5个工作日内，将损坏的硬件部件进行维修。如果确认设备或者部件损坏无法修复致使该设备无法继续使用，中标供应商应将损坏设备进行整体更换，更换的设备配置不得低于当前配置。 |

七、实施要求

1、投标供应商应充分考虑本项目的建设需求和要求，在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案。投标解决方案、项目实施中调研报告、详细设计方案、需求规格说明书作为项目建设和验收依据的重要组成部分。

2、项目实施期间，采购人可对项目实施进度、质量、实施人员能力等情况进行动态考核。实施过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关人员，中标供应商必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。若经采购人评估项目执行的进度、质量等关键部分严重不符合建设要求或相关政策，采购人在书面告知中标供应商后，可以要求更换系统实施方或另行组织采购。

3、投标供应商须在投标文件中提出完整的培训方案，包括项目总体培训、面向采购人和系统用户的系统使用培训、系统维护培训，保证采购人和系统用户能够掌握相关业务和技术操作知识，能独立进行系统维护和业务开展。

4、在设计和实施过程中，投标供应商须接受采购人指定的工程监理单位的监理，响应第三方机构的监督，完成专家团队整改意见的整改。对各实施阶段产生的成果严格进行校审，强化成果审查和测试工作，及时汇报。对各功能模块进行严格测试，严把各阶段质量关，确保整个项目的高质量。

5、投标供应商应针对实施期间所发生的所有文档进行管理。项目验收前，按采购人要求，移交所有纸面和电子的文档。文档必须分类，易于检索和查阅。移交时，投标供应商应对采购人指定的文档管理人员进行交接说明和培训。

6、实施方案设计

投标供应商需对招标文件中项目建设内容和技术要求进行响应，制定切实可行的项目实施方案。方案中要明确项目阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等，方案中要有版本管理、文档管理以及采购人如何配合等内容。

7、项目组人员

投标供应商应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、项目管理等方面人员组成，项目实施期间需驻场办公。

投标供应商针对本项目实施团队成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。

8、工期要求

在合同签订后90天内完成产品到货、安装、调试，配合完成软硬件环境搭建、配置，确保设备、产品可正常运行。

八、测试与验收

1、测试要求

（1）中标供应商应依据需求分析、总体设计、详细设计等，编写测试方案，自行负责集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。

（2）采购人按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对中标供应商完成的测试。中标供应商在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，操作手册等。

（3）在项目验收阶段，中标供应商需配合采购人进行用户测试，用户的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，中标供应商必须按照采购人的要求，限期完成整改。

2、验收要求

验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。中标供应商完成项目招标文件和合同约定的相应内容，实施完成经用户测试符合要求，向采购人提出书面验收申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织验收，系统验收后可独立使用。

（1）完成系统和合同约定的各项建设内容；

（2）有完整的技术档案和实施管理资料；

（3）集成测试和用户测试通过；

（4）完成操作手册和用户手册；

（5）完成项目建设要求的各类规范文档编制；

3、项目整体交付

项目各阶段验收前，中标供应商应完成项目资源移交工作，将各类项目文档（包括不限于操作手册、用户手册、试运行报告等）等资料全部提供给采购人；项目终验前，将各阶段要求的交付内容汇总，整体交付给采购人。

九、保密要求

中标供应商在项目实施前须签订安全保密协议。中标供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝相关数据，不得披露相关技术和信息。中标供应商未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标供应商自行承担。

十、培训及售后服务要求

1、培训要求

中标供应商负责对采购人的技术人员培训，制定详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、授课方式等。

（1）培训老师应由相关设备和系统使用经验丰富的工程师担任。

（2）技术培训免费提供。

（3）技术培训至少应包括下列内容：对采购人进行详细的配置过程、日常维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并于培训结束后提供系统操作手册及各类说明书。

2、采购人聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。中标供应商须服从和配合项目监理单位的监理工作。

3、售后及运维服务要求

投标供应商需提供持续的售后服务支撑。本项目的项目质保期3年（特殊说明除外），时间从本项目验收通过之日起计算，质保期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。质保期内，中标供应商负责项目整体的安装、运行、维护等服务；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

免费质保期内，中标供应商提供提供7×24小时的电话和现场技术支持服务，保证在7×24小时内，系统有任何问题，随时可以找到服务商工程师回答和解决。

中标供应商在接到用户故障申告电话后应在10分钟内给予响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，服务商应启动现场应急服务，在自用户电话申告起4小时内赶到用户现场；故障应在工程师到达现场后不超过24小时内给予恢复运行；如不能恢复的应提供备用设备，保障采购人的正常工作，在最迟不超过5个工作日内，将损坏的硬件部件进行维修。如果确认设备或者部件损坏无法修复致使该设备无法继续使用，中标供应商应将损坏设备进行整体更换，更换的设备配置不得低于当前配置。

采购人可以通过设备序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询维保期限。投标供应商投标货物必须是原厂生产的原装合格产品。中标供应商所供货物与合同规定的型号与配置相一致，未曾开箱使用。设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全稳定运行。

十一、商务条款

1、履约保证金：中标供应商在合同签订后向采购人提供合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

2、合同付款：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款，通过初步验收后支付合同价款的40%，最终验收通过后支付至合同价款的100%；

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视资金情况，由违约或验收结果引起的经济扣款，直接在服务费中扣除。

（3）本项目如因资金原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥4026000元，如果某个（些）供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、本次采购所涉及的人员食、宿、交通等均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本次采购除视频监控系统所需辅材以及应用系统建设、其他服务外采购的软件制造商所属行业为软件和信息技术服务业，采购的硬件设备的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商所投产品的制造商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

16、本次采购将进行线上视频演示，投标供应商应根据招标文件要求进行演示。本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标供应商登录政采云系统——进入开标大厅——进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。投标供应商须采用所投产品真实的环境进行演示，可以录屏方式展示相关产品功能的演示。

二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标明细报价表（附件三） |
| 4 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 业绩（附件七，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件八） |
| 13 | 拟投入本项目人员情况（附件九） |
| 14 | 项目实施方案 |
| 15 | 项目技术方案 |
| 16 | 数字档案馆建设能力方案 |
| 17 | 数据安全保密方案 |
| 18 | 售后服务方案 |
| 19 | 培训方案 |
| 20 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 21 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 22 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 23 | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供） |
| 24 | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
| 25 | 相关节能、环保产品认证证书 |
| 26 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，投标供应商在总价中应充分考虑实施过程中的不可预见因素，今后不再作调整。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行评审并按综合得分从高到低进行排序，按排序依次推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的采购预算的；

4）未按招标文件要求进行报价的；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的 IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

5.7不同供应商的电子投标(响应)文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1中标供应商在合同签订后向采购人提供合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2履约保证金自提交之日起至合同履约完毕有效。履约保证金在合同履约完毕后退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府投标供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、按采购标的逐项列明。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（三）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（四）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（五）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分       合同格式

甲方合同编号：

乙方合同编号：

丙方合同编号：

乐清市电子政务项目

建设合同

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

丙　　方：

目　录

第一条 建设内容、合同金额和完工期	121

第二条 预付阶段	122

第三条 到货阶段	122

第四条 验收阶段	123

第五条 售后阶段	125

第六条 项目变更	126

第七条 所有权、知识产权和使用权	126

第八条 保密	127

第九条 争议解决与违约责任	128

第十条 履约保证金	130

第十一条 其他	130

第十三条 合同的生效、解除及有效期	131

相关标准规范规范	134

设备清单	139

软件开发系统清单	140

项目组成员	141

价格细目表	142

培训计划	143

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》及其他相关法律、法规和规章的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上,甲乙丙三方经协商，就甲方向乙方采购              项目，甲方委托丙方代为实施              项目建设管理，达成以下合同条款：

# 建设内容、合同金额和完工期

## （一）建设内容。

本合同的建设内容由项目招标文件规定、投标文件承诺以及双方约定的内容组成，具体包括：

## 系统集成。

系统集成主要内容为：				［集成名称］			。

集成范围包括：

- 本合同中乙方提供/代购的软件和硬件；

- 本合同中乙方承担开发的软件系统；

- 甲方提供的软件和硬件（见附件4）。

## （二）质量要求。

（□设备　□软件开发　□工程　□系统集成）的质量必须符合相关标准规范（见附录）和本合同约定的要求，合同履行期间相关标准规范调整的，以最新的为准。

项目中的系统应达到约定的性能要求（见附件5）。

项目中的  ［信息系统名称］   应达到信息安全等级保护（□一

□二　□三　□四　□五）级要求。

## （三）实施地点和相关人员。

本项目实施地点为：     ［地点名称］	。

本项目成立项目组，甲、乙双方明确各自成员名单及联系方式（见附件6）。在本项目实施过程中，如合同双方任何一方的项目成员发生变更，应以书面形式将变更情况告知另一方及其他相关方；乙方若要变更项目实施人员，须得到甲方书面同意，未经同意擅自变更造成的损失由乙方负责。

## （四）合同金额。

本合同总金额为人民币						（¥		万元），此金额包括所有所需缴付的国家及地方一切税项。其中：系统集成款为人民币						（¥			万元）。具体价格见价格细目表（附件7）。

- 完工期。

自本合同签订之日起计算，   个月内完成该项目。

# 预付阶段

## （一）预付款支付条件和金额。

## 甲方以书面的方式确认通过系统集成方案后，支付系统集成预付款，付款金额为集成款的40%，即人民币　　				（¥			万元）。

## （二）甲方权利和义务。

## 收到乙方提交的（□项目实施计划　□施工计划）后_____个工作日内完成审核。

## 负责协调用户配合乙方的需求调研工作。

## 收到乙方提交的软件需求规格说明书和测试用例后_____个工作日内组织用户完成审核，并以书面的方式确认。

## 配合乙方完成系统集成方案，在乙方提交方案后　　个工作日内以书面的方式确认。

## 为乙方进驻现场提供必要的工作环境。

## 在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向有关部门提出付款申请。

## （三）乙方权利和义务。

## 乙方应在合同签订之日起＿＿个工作日内提交（□项目实施计划　□施工计划）给甲方审定。

## 项目实施计划经甲方审定通过后，乙方应在＿＿个工作日内提出系统集成方案，提交给甲方。

## 向甲方提出进驻现场的工作环境要求。

## 达到本阶段付款条件后　　个工作日内向甲方提出付款申请。

# 到货阶段

## （一）到货款支付条件和金额。

## 系统集成通过初步验收后，甲方支付系统集成到货款，付款金额为系统集成款的40%，即人民币　　			（¥			万元）。

## （二）甲方权利和义务。

## 设备到场后5个工作日内, 由甲方组织乙方、监理方在现场共同开箱清点验货，所到设备的型号、规格、产地、数量、技术参数等必须与合同一致。到货后，甲方、乙方和监理方共同签署到货接收单。

## 甲方收到乙方自测报告后　　个工作日内，按照《温州市政府采购履约验收办法》（以下简称《验收办法》）完成（□设备检测　□系统检测　□工程检测），并提出整改通知。

## 检测通过后　　个工作日内，甲方组织完成（□设备采购　□软件开发　□工程　□系统集成）的初步验收。

## 在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向有关部门提出付款申请。

## （三）乙方权利和义务。

## 乙方应在项目实施计划经甲方审定通过后＿＿个工作日内现场提交全新的设备（包括零部件），其规格参数及配件与本合同约定及招投标文件的要求一致。乙方所提交进口设备必须具有合法的进口手续，并具有中国海关商检合格证明和原产地证明。

## 乙方在系统集成方案经甲方确认后＿＿个工作日内完成设备安装、调试和集成工作。

## 配合检测机构的测试工作，收到甲方整改通知后　　个工作日内完成整改。

## 达到本阶段付款条件后＿个工作日内向甲方提出付款申请。

# 验收阶段

## 验收方式

［下面为参考的验收方式，据实填写］

中标供应商完成项目合同约定的相应内容，系统上线经用户测试符合要求并通过信息安全等级保护二级测评后，向采购人提出书面验收申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织验收，系统验收后可独立使用。

## 1)完成系统设计和合同约定的各项建设内容；

## 2)有完整的技术开发档案和实施管理资料；

## 3)集成测试和用户测试通过；

## 4)完成操作手册和用户手册；

## 5)完成项目建设要求的各类规范文档编制；

## 6)通过信息安全等级保护二级测评

## （二）验收款支付条件和金额。

本合同项目通过最终验收后，甲方支付验收款，付款金额为（人民币　　　	　		（¥			万元）。

## （三）甲方权利和义务。

## 甲方在项目通过初步验收后　　个工作日内完成试运行工作。在试运行期间，甲方按照《验收办法》完成（□信息公开测评　□信息共享测评）及信息安全测评工作，并根据试运行和测评结果提出整改通知。

## 甲方要求乙方提交软件源代码及相关说明文档。

## 甲方收到乙方的最终验收申请后＿＿个工作日内组织完成合同最终验收。

## 甲方在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向有关部门提出付款申请。

## （四）乙方权利和义务。

## 配合测评机构按照《验收办法》完成（□信息公开测评　□信息共享测评）及信息安全测评工作。

## 收到甲方整改通知后　　个工作日内完成整改。

## 乙方应根据项目实施计划、进度以及甲方的合理要求，按照培训计划（见附件8）及时安排对甲方的相关人员进行培训，使业务人员能够正常使用系统，系统维护人员能够正常维护系统。培训过程中产生的相关费用由乙方承担。

## 试运行合格并且测评通过后＿＿个工作日内，乙方向甲方提出项目最终验收申请,并配合甲方按照《验收办法》的要求准备相关材料。

## 乙方根据双方约定提交项目最终版本软件源代码及相关说明文档。b

## 项目通过最终验收前，乙方向甲方提交与系统程序保持一致的相关技术文档，包括（□系统执行程序 □相关控件  □系统概要设计说明书  □数据库设计说明书  □系统详细设计说明书  □测试用例  □测试报告  □系统安装及管理手册  □系统操作说明书  □需求变更说明）。b

## 达到本阶段付款条件后＿＿个工作日内向甲方提出付款申请。

# 售后阶段

保修期从通过最终验收之日算起。保修期为　　（不少于3）年。

保修期间，如甲方发函要求乙方在规定时间内完成维修内容，但乙方未履行维修义务时，甲方有权委托第三方代为维修，并加收维修费用20%的管理费，乙方不对甲方支付第三方的维修费用和收取的管理费提出异议或申请鉴定，且甲方有权起诉要求乙方支付维修费用和管理费，甲方因此支付的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等诉讼费用由乙方承担。

## 甲方权利和义务。

## 在项目最终验收通过后九十日内向审计部门提交竣工决算审计材料。

## 在系统运行期间，甲方有权要求乙方限期整改系统故障或缺陷。

## 乙方权利和义务。

## 配合甲方准备项目竣工决算审计材料。

## 设备采购由乙方负责购买原厂保修（升级）服务。软件开发终生免费改错。

## 乙方应针对本项目成立专门的维护小组，在保修期间继续向甲方人员提供免费指导和培训，保修期满后应根据甲方需要提供技术培训服务，如需收费，则应按成本价收取。

## 在保修期间乙方将提供每周7×24小时电话支持服务，并在＿＿ 小时(小于2小时)内响应甲方报告的故障、缺陷；对系统不稳定的情况，乙方在被告知时起＿＿小时（小于48小时）内提交分析报告。无论缺陷是否因乙方原因引起，乙方应在与甲方商定的时间内先行完成整改，具体责任事后划分；乙方不履行或是拖延履行整改义务，视为乙方原因造成，由甲方安排第三方进行整改，涉及的费用由乙方承担。

## 在保修期内出现的硬件故障，乙方应在被告知出现故障时起＿＿小时（小于24小时）内修复或更换有缺陷的部分，所涉及的费用由乙方承担 。

## 在保修期内出现影响用户使用的应用软件故障或者发现软件安全漏洞，乙方应在被告知时起＿＿小时（小于24小时）内整改并重新部署完毕；其他暂不影响用户使用的软件故障，乙方应在与甲方商定的时间内修复。

## 在保修期内更换系统中部件（包括软件和硬件），该部件保修期应从更换之日起重新计算。

## 系统保修期满，如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的系统进行维护，则双方另行签署维护协议，乙方参照行业标准只收取成本费，每（□年　□天　□次）维护费为人民币　　　（¥			元）。

# 项目变更

## 本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。

## 乙方遇到不能按时交货或按期完工的情况，应及时以书面形式将不能按时交货或按期完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长交货或完工时间，并及时进行书面回复。如同意延长，则乙方责任期也相应延长。

## 因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的项目，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。

## 在本项目进展过程中，经双方同意的设备、系统功能变化或软件模块等方面的增减，双方将商定变更后的具体价格，并签订本合同的补充协议

## 项目实施期间甲方可对项目施工进度、质量、施工人员能力等情况进行动态考核。实施过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，甲方有权要求更换项目负责人，乙方必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。若经甲方评估项目执行的进度、质量等关键部分严重不符合建设要求或相关政策，甲方在书面告知乙方后，可以要求更换系统实施方或另行组织采购。

## 项目负责人须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得甲方同意。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得甲方同意，并调配相当人员进入项目团队。

# 所有权、知识产权和使用权

## 如果乙方依据本合同的规定，需对第三方软件进行修改或升级，则乙方须保证其已经取得了第三方的合法授权。

## 乙方保证其按照合同及附件提供的设备和软件不会侵犯第三方的合法权益，不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总额30%的违约金。

## 乙方交付件（包括硬件、软件、软硬件配件和备件、介质、文档等有形物品）的所有权归甲方拥有。

## 经甲乙双方协商一致，本项目定制开发软件内容产生的知识产权及其归属如下：

## 本项目产生的　　软件著作权所有方为（□甲方　□乙方）。

## 本项目产生的　　专利权所有方为（□甲方　□乙方）。

## 本项目产生的［技术秘密（包括技术方案、带有受控标记的文件等）］所有方为（□甲方　□乙方）。R

## ［其他知识成果］所有方为（□甲方　□乙方）。

## 未经甲方同意，乙方不能以甲方的名义或易引起他人误以为是甲方的方式从事与本项目无关的活动。

## 非本合同约定或未经对方书面同意，非知识产权所有方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可使用本项目有关的软件成果、专利技术、技术秘密等。

## 对于乙方提供的属于第三方软件，乙方应将其与第三方对该软件使用约定的书面文件复印件提交给甲方。甲方应当依照该复印件中的约定依法使用。

# 保密

## 甲乙双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料。

## 获取对方秘密的一方仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

## 获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开。

## 上述保密义务不适用以下情况：

## 获取的信息已被合法公开；

## 获得信息拥有方书面许可；

## 国家法律、法规规定的情形。

## 乙方实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

## 双方同意（□制订保密制度　□签订保密协议）以保障上述保密条款所规定义务的有效履行。

## 保密的时效不受本合同有效时间的限制。

# 争议解决与违约责任

## 不可抗力。

## 发生诸如自然灾害、战争、地震突发事件等人力不可抗拒的情况时，乙方应积极采取措施，减少损失，并及时报告受害情况，甲乙双方承担各自的损失。由于其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 由于不可抗力，造成本合同不能正常履行，则由合同双方协商决定是否继续履行合同。

## 争议解决。

## 甲乙双方就合同条款的解释或履行以及与项目密切相关的事项发生争议，应在7个工作日内友好协商解决，协商不成，（□提交温州仲裁委员会进行仲裁　□诉讼至乐清市人民法院解决）。

## 因质量问题发生的争议，由甲乙双方共同指定的国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方不得提出异议。

## 甲方的违约责任。

## 如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作并延迟付款，每延期1个工作日，允许乙方对等延期1个工作日。

## 若甲方未按合同约定单方面终止合同，乙方有权要求甲方支付合同总额20%的违约金或赔偿乙方损失。

## 若甲方侵害了乙方知识产权，则应负责赔偿由此而给乙方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任。

## 因甲方未能履行合同中规定的保密条款，造成乙方损失的，甲方应根据所造成的损失大小向乙方赔偿，乙方保留向甲方提出法律诉讼的权利。

## 乙方的违约责任。

## 如因乙方的原因未按本合同规定的项目阶段进度要求完成工作，每延期1个工作日，由乙方按本合同总额的1‰向甲方支付违约金，甲方在支付相关阶段款项时扣除。如乙方同意阶段付款向后合并，延期日从下一阶段截止日开始计算，如在下一阶段截止日完成工作进度，不用支付延期违约金。延期超过20个工作日，甲方有权中止和解除合同。甲方解除合同后，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 乙方投标文件指定的项目组人员和技术人员，必须驻场建设，建设期间不得随意更换投标文件指定的项目组人员，如有变更需经过甲方同意。未经甲方允许随意变更项目人员的，甲方将对乙方进行扣罚（其中项目负责人、技术负责人、安全负责人按5000元/天/人标准扣罚，团队其他人员按1000元/天/人标准扣罚）。未经甲方允许随意变更项目人员的，经书面发函后超过15个工作日仍不改正的，甲方有权中止和解除合同，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 若乙方侵害了甲方知识产权，则应负责赔偿由此而给甲方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任。

## 因乙方未能履行合同中规定的保密条款，造成甲方损失的，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿，甲方保留向乙方提出法律诉讼的权利。

## 乙方在履行售后服务过程中，因整改造成甲方损失的，应承担修复和赔偿责任。

## 乙方未能履行合同第五条第四款之乙方义务，甲方有权拒绝支付尾款或延长保修期，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿。造成重大损失和严重后果的，甲方有权追究乙方的法律责任。

## 乙方未达到技术方案和招标文件中所确定的技术要求，在收到甲方书面整改通知后，超过约定时间   个工作日不能完成整改，甲方有权要求乙方中止项目工作，可以拒付中止日以后的全部费用，乙方应支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 如果甲方因按照合同及附件的约定使用乙方提供的设备和/或软件而被第三方提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的相关责任和费用，并赔偿甲方由此引起的一切损失。

## 乙方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定（包括转让转包及擅自分包）时，甲方有权中止并解除合同，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失，乙方应承担有关法律责任。除法律规定外，乙方无权单方中止或解除合同。

- 本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金或罚款，甲方有权从应付款及履约保证金中直接扣除，乙方不得提出异议。

# 履约保证金

# （一）乙方在合同签订后立即向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金汇款至甲方账户或采用银行（或保险公司）出具的保函。

# （二）履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在合同履约完毕验收合格后退还。若合同期限延长或发生拖延时，则履约担保期也相应随之延长。因办理此履约保函而引起的任何费用被视为已包含在合同总价中，在未收到履约保函前，甲方有权不支付任何款项。

# （三）如乙方未能提交履约保证金或所提交的履约保证金不符合甲方要求格式时，甲方有权选择解除合同并追究乙方合同总价1%的违约责任或是有权在应付款项内扣除等额金额作为履约保证金。

# 其他

## 本合同不允许转让转包。非经甲方书面同意乙方不得分包本项目；如果甲方同意分包，乙方仍应履行合同规定的义务，并承担所负的责任。

## 甲方有权监督或委托第三方监理监督乙方的工作进度及服务质量，并提出合理建议。

## 乙方有义务在5个工作日内响应和反馈监理方书面提出的要求和问题。

## 本合同未尽事宜，由双方协商解决，形成书面约定作为本合同组成部分。

## 本合同所有附件为本合同的不可分割部分，所涉及的内容与本合同具有同等法律效力。

## 本项目招标文件、乙方投标文件和中标通知书均为本合同组成部分。

## 当本合同及组成部分的各文件条款之间发生冲突时，以签署日期最近的文件为准。

## 本合同约定的权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同约定的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

## 本合同在中华人民共和国法律、法规和规章规定的范围内执行。当国家法律、法规和规章发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，双方协商变更或废止该条款，在此情况下，双方互不承担责任。

- 网络与数据安全

## （一）乙方必须按照《数据安全法》、《网络安全法》、《浙江省公共数据安全条例》、《浙江省信息技术服务外包网络安全管理办法》等法规标准，做好网络和数据安全工作，明确安全责任人，配合做好安全背景调查，签署保密协议。项目实施过程中，因乙方成员造成的异常或违规行为，乙方应及时开展内部惩戒措施并出具整改情况说明，情节严重者，甲方可解除合同，并追究乙方法律责任。

## （二）乙方应定期评估网络与数据安全执行情况，确保信息技术网络安全质量和连续性。

## （三）乙方要全面落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，加强网络安全技术防护。

## （四）乙方应按照相关标准和技术防护重点，在合规性防护的基础上，对敏感和核心数据采取分级分域防护、数据备份和加密存储传输，采用的密码产品或算法必须符合国家密码相关标准。

## （五）乙方因人员、行为管理不到位，引发系统瘫痪、数据丢失泄露等网络安全事件，没有按照有关规定向相关部门报送报告，由网信、有关主管部分责令整改，并依据《网络安全法》等法律法规追究相关人员责任；涉嫌违法犯罪的，由公安机关依法查处。

# 合同的生效、解除及有效期

## 合同生效。

本合同经甲乙丙三方法定代表人或授权代表签字、盖章后立即生效。本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，丙方执    份，均具有同等法律效力。

## 合同解除。

如果一方发生以下任一情形，另一方有权解除合同。当事方有义务在事由发生后15个工作日内以书面方式通知对方。

## 破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段；

## 出现了合同约定的或法定解除事由。

## 合同有效期。

合同的有效期直至甲乙丙三方完成本合同全部条款要求为止。

- 丙方的权利义务及付款前置要求

（一）丙方作为本合同执行主体（项目代建管理方），替代甲方执行本合同约定除资金筹措与付款外的全部甲方权利与义务（包括但不限于：工程量审核、项目验收、信访回复）。乙方应根据本合同约定与丙方对接合同履行工作。

（二）每笔付款前，应根据丙方审核流程由丙方先行审核，以书面盖章方式确认；甲方负责资金筹措，并根据丙方资金计划及相关部门审核意见将资金拨付到乙方。未取得丙方审核意见的，甲方有权暂不付款。

（三）甲方有权对丙方提出的资金计划进行审核，甲方付款前提必须取得项目相关合规合法的发票，未取得发票情形甲方有权拒绝付款且甲方付款累计金额原则上不得超过审计确认价格（未经审计的，以第三方咨询公司审核价格、合同中标价或签约价顺序要求作为限额）。

（四）丙方承担项目的投资、工期、质量、安全管理等原属于甲方的责任，丙方对款项申请的审核意见负责。

【以下无正文】

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字:

签字日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人或授权代表签字:

开户银行：

开户名称：

账　　号：

签字日期：    年   月    日

丙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字:

签字日期：    年   月   日

附录

# 相关标准规范规范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用布缆类 |  |  |
|  | GB 50311-2016 | 综合布线系统工程设计规范 |
|  | GB/T 50312-2016 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 机房工程类 |  |  |
|  | GB 50174-2008 | 电子信息系统机房设计规范 |
|  | GB/T 2887-2011 | 电子计算机场地通用规范 |
|  | GB/T 9361-2011 | 计算机场地安全要求 |
|  | GB 50736-2012 GB 50019-2015 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 |
|  | GB 9175-88 | 环境电磁波卫生标准 |
|  | GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 网络系统类 |  |  |
|  | GB/T 21671-2018 | 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 |
|  | GB/T 21061-2007 | 国家电子政务网络技术和运行管理规范 |
|  | GB/T 12364-2007 | 国内卫星通信系统进网技术要求 |
|  | GB/T 21642.4-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第4部分：网守（GK） |
|  | GB/T 28499.1-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第1部分：基于ITU H.323协议的终端 |
|  | GB/T 21642.3-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分:多点控制单元（MCU） |
|  | GB/T 21645.1-2008 | 自动交换光网络(ASON)技术要求 第1部分:体系结构与总体要求 |
|  | GB/Z6113.3-2019/CISPR TR 16-3:2015 | 无线电骚扰和坑扰度测量设备和测量方法规范 第3部分：无线电骚扰和抗扰度测量技术报告 |
|  | GB/T 21647-2008 | B-ISDN ATM 适配层(AAL)类型2技术规范 |
| 软件工程类 |  |  |
|  | GB/T 1526-1989 | 信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 |
|  | GB/T 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 |
|  | GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 |
|  | GB/T 9385-2008 | 计算机软件需求规格说明规范 |
|  | GB/T 9386-2008 | 计算机软件测试文档编制规范 |
|  | GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 |
|  | GB/T 13502-1992 | 信息处理 程序构造及其表示的约定 |
|  | GB/T 14085-1993 | 信息处理系统 计算机系统配置图符号及其约定 |
|  | GB/T 14394-2008 | 计算机软件可靠性和维护性管理 |
|  | GB/T 15532-2008 | 计算机软件测试规范 |
|  | GB/T 15535-1995 | 信息处理 单命中判定表规范 |
|  | GB/T 25000.10-2016 | 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型 |
|  | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量 |
|  | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量 |
|  | GB/T 16680-2015 | 系统与软件工程 用户文档的管理者要求 |
|  | GB/T 25000.1-2021 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第1部分：SQuaRE指南 下载 |
|  | GB/T 18234-2000 | 信息技术 CASE工具的评价与选择指南 |
|  | GB/T 18491.1-2001 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义 |
|  | GB/T 18492-2001 | 信息技术 系统及软件完整性级别 |
|  | GB/Z 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程指南 |
|  | GB/T 25000.40-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第40部分：评价过程 |
|  | GB/T 25000.2-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第2部分：计划与管理 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 18905.6-2002 | 软件工程 产品评价 第6部分：评价模块的文档编制 |
|  | GB/Z 18914-2014 | 信息技术 软件工程 CASE工具的采用指南 |
|  | GB/Z 20156-2006 | 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南 |
|  | GB/T 20157-2006 | 软件工程 软件维护 |
|  | GB/T 20158-2006 | 信息技术 软件生存周期过程 配置管理 |
|  | GB/T 20917-2007 | 软件工程 测量过程 |
|  | GB/T 20918-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 风险管理 |
| 信息安全类 |  |  |
|  | GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 |
|  | GB/T 20270-2006 | 信息安全技术 网络基础安全技术要求 |
|  | GB/T 20271-2006 | 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求 |
|  | GB/T 20272-2019 | 信息安全技术 操作系统安全技术要求 |
|  | GB/T 20273-2019 | 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求 |
|  | GB/T 18336.1-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分：简介和一般模型 |
|  | GB/T 1543-2019 | 信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20276-2016 | 信息安全技术 具有中央处理器的IC卡嵌入式软件安全技术要求 |
|  | GB/T 20277-2015 | 信息安全技术 网络和终端隔离产品测试评价方法 |
|  | GB/T 20278-2013 | 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20279-2015 | 信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20280-2006 | 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法 |
|  | GB/T 20281-2020 | 信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法 |
|  | GB/T 37094-2018 | 信息安全技术 办公信息系统安全管理要求 |
|  | GB/T 20283-2020 | 信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南 |
|  | GB/T 20518-2018 | 信息安全技术 公共基础设施 数字证书格式 |
|  | GB/T 30272-2013 | 信息安全技术 公钥基础设施 标准一致性测试评价指南 |
|  | GB/T 30274-2013 | 信息安全技术 公钥基础设施 电子签名卡应用接口测试规范 |
|  | GB/T 18018-2019 | 信息安全技术 路由器安全技术要求 |
|  | GB/T 20945-2013 | 信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法 |
|  | GB/T 20979-2019 | 信息安全技术 虹膜识别系统技术要求 |
|  | GB/T 36466-2018 | 信息安全技术 工业控制系统风险评估实施指南 |
|  | GB/T 20985.1-2017 | 信息技术 安全技术 信息安全事件管理 第1部分：事件管理原理 |
|  | GB/T 36957-2018 | 信息安全技术 灾难恢复服务要求 |
|  | GB/T 39680-2020 | 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 |
|  | GB/T 21050-2019 | 信息安全技术 网络交换机安全技术要求 |
|  | GB/T 15843.1-2017 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第1部分：总则 |
|  | GB/T 15843.2-2017 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第2部分: 采用对称加密算法的机制 |
|  | GB/T 15843.3-2016 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第3部分: 采用数字签名技术的机制 |
|  | GB/T 15843.4-2008 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第4部分: 采用密码校验函数的机制 |
|  | GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
|  | GB/T 22240-2020 | 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南 |
|  | GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 |
|  | GB/T 22081-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南 |
|  | GB/T 15852.1-2008 | 信息技术 安全技术 消息鉴别码 第1部分：采用分组密码的机制 |
|  | GB/T 17903.1-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第1部分: 概述 |
|  | GB/T 17903.2-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第2部分: 采用对称技术的机制 |
|  | GB/T 17903.3-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第3部分: 采用非对称技术的机制 |
|  | GB/T 17964-2008 | 信息安全技术 分组密码算法的工作模式 |
|  | GB/T 18336.1-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第1部分: 简介和一般模型 |
|  | GB/T 18336.2-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分：安全功能组件 |
|  | GB/T 18336.3-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分：安全保障组件 |
| 其他电子政务相关 |  |  |
|  | GB/T 21064-2007 | 电子政务系统总体设计要求 |
|  | GB/T 21062.1-2007 | 政务信息资源交换体系 第1部分：总体框架 |
|  | GB/T 21062.2-2007 | 政务信息资源交换体系 第2部分：技术要求 |
|  | GB/T 21062.3-2007 | 政务信息资源交换体系 第3部分：数据接口规范 |
|  | GB/T 21062.4-2007 | 政务信息资源交换体系 第4部分：技术管理要求 |
|  | GB/T 21063.1-2007 | 政务信息资源目录体系 第1部分：总体框架 |
|  | GB/T 21063.2-2007 | 政务信息资源目录体系 第2部分：技术要求 |
|  | GB/T 21063.3-2007 | 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据 |
|  | GB/T 21063.4-2007 | 政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类 |
|  | GB/T 21063.6-2007 | 政务信息资源目录体系 第6部分：技术管理要求 |

附件1

# 设备清单

| 第一部分：硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 |  | 产地 | 规格与型号 |  | 技术标准 |  | 设备配置 |  | 数量 |
| 第二部分：软件产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软件名称 |  | 生产厂家 |  |  | 版本 |  | 序列号 |  | 许可用户数 |  |

附件2

# 软件开发系统清单

| 序号 | 子系统名称 | 模块名称 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |

附件6

# 项目组成员

|  | 姓名 | 职务 | 角色 | 职责 | 电话 | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 乙方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 监理方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 其他方 ［ ］ |  |  |  |  |  |  |

附件7

# 价格细目表

| 序号 | 名称 （软件列出子系统） | 单价 | 数量 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表中第二栏名称应与附件1 、附件2 一致。

附件8

# 培训计划

| 培训项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训目标 |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容 | 培训对象 | 培训人数 | 培训时间 | 地点 | 培训讲师 | 培训教材 |

注：如有多个培训项目，本表格分多页填写。

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市档案馆国家级数字档案馆设备更新改造项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标明细报价表（软硬件设备采购、视频监控系统）

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供本表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、如果免费请在该栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

3、本表所列费用为本项目软硬件设备采购、视频监控系统的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标明细报价表（应用系统建设）

| 报价内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计报价（元） |  |  |  |

说明：1、以上核算需符合招标文件规定。

2、本表所列费用为本项目的应用系统建设费用，包含与相关数据接口对接费用等未列费用均为综合考虑。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标明细报价表（其他服务）

| 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |

说明：1、以上核算需符合磋商文件规定。

2、本表所列费用为本项目其他服务部分的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

数字乐清投资发展有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求工期完成本项目。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

数字乐清投资发展有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件八

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件九

- 拟投入本项目实施团队成员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职业资格/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格证书、社保缴纳证明等扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十二

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；本项目采购的设备如属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 序号 | 评定项目 | 评审依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商业绩 | 根据投标供应商2021年10月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化建设项目实施业绩情况进行打分，每提供一份业绩得0.5分，最高得1分。 注：提供完整合同扫描件，并加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 1分 |
| 2 | 投入本项目人员 | 1、项目经理评价（1人）： 项目经理是否具有信息系统项目管理师、注册信息安全工程师、网络工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。 2、项目技术负责人评价（1人）： 项目技术负责人是否具有信息系统项目管理师、二级及以上注册建造师证书(机电专业)，每提供1个证书得1分，最高得2分。 3、项目团队成员（项目经理和技术负责人除外）： 3.1项目团队成员是否具有人社部门颁发的系统分析师证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统管理工程师证书、信息技术（系统集成、技术开发、信息安全）高级工程师证书，每提供一类得1分，最高7分。同一人具有多个证书的不重复计分。 3.2项目团队成员是否具有注册信息安全渗透测试工程师证书、国家信息安全水平证书，每提供一类证书得1分，最高得2分。同一人具有多个证书的不重复计分。 注：投标文件中提供上述相关人员的相关证书扫描件及在本次投标单位近三个月任意一个月社保缴纳证明扫描件，缺一不得分。 | 14分 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的项目实施方案（包括但不限于项目进度及实施计划、质量保证措施、各项应急措施、技术维护等）进行打分（3、2、1、0分）。 | 3分 |
| 4 | 项目技术方案 | 根据投标供应商提供针对本项目的技术方案（包括但不限于项目背景，现状分析（现网拓扑图，硬件资源使用情况，业务系统现状）、重难点分析等），设计方案（设计思想、拓扑图设计、业务系统技术框架、业务系统技术路线等）等）进行打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
| 5 | 数字档案馆建设能力方案 | 根据投标供应商提供的数字档案馆建设能力方案（包括但不限于数字馆建设经验、流程、匹配程度等）进行打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
| 6 | 数据安全保密方案 | 根据投标供应商提供安全保密方案（包括但不限于安全保密能力、安全保密制度、人员安全管理措施、数据安全管理措施、环境管理控制措施等）进行打分（3、2、1、0分）。 | 3分 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务质保期、售后响应速度、技术力量、服务方式、维护修复时间承诺等）进行打分（2、1、0分） | 2分 |
| 8 | 培训方案 | 根据投标供应商提供的培训方案（包含但不限于培训计划、内容、师资力量等）进行打分（3、2、1、0分） | 3分 |
| 9 | 产品评价 | 根据投标供应商本次所投产品技术参数与招标文件响应情况进行打分，满足技术条款要求的得27分，一般技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣0.2分，带“★”技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。标“▲”的为实质性指标不允许负偏离，否则按无效投标处理（技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，未提供佐证材料的按负偏离进行认定。）。 | 27分 |
| 10 | 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |
| 11 | 功能视频演示 | 投标人须采用所投产品真实的环境进行演示，以录屏方式提交相关产品功能的演示，采用PPT或word文档、讲义等其他形式演示的不得分；每项内容演示开始时须明确对应本项评分内容，演示总时间不得超过10分钟。评委根据系统演示情况进行打分。按下列要求逐条演示。具体如下： 一、数字化成果接收功能（数字档案馆一体化平台）（0-1分） 目录数据支持.xls、.xlsx方式批量导入，支持字段自动匹配和手动选择，支持批量和单条提交，支持重复数据检测功能。全文数据，支持服务端和客户端挂接2种方式，支持根据档号或其他字段进行挂接，支持对未挂接目录的检索功能。 二、数据组织功能（数字档案馆一体化平台）（0-1分） 支持多种分类方式并可定制、可扩展。档案整理时，可根据不同的分类方式进行数据动态展示和管理。 三、OCR识别功能（档案智能开放审核系统）（0-1分） 档案智能开放审核系统应自带OCR功能，能识别多种数据格式，需包含但不限于PDF、JPG、PNG、TIFF、OFD等，识别的文本信息可以复制利用。 四、智能开放审核功能（档案智能开放审核系统）（0-1分） AI机审，系统调用大模型，对档案的原文和目录信息进行自动审核，对于开放和控制的档案分别逐件标记理由，高亮显示需要控制的档案内容，方便复核人员开展审核。同时给出机审数据统计，包括开放率、机审数据总数、开放档案条数、控制档案条数、机审速度统计。 五、备份一体机（0-1分） 重复数据删除：支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。 六、下一代防火墙（0-1分） 访问控制：支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 | 6分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。