乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：垃圾运输车、移动式压缩箱、中转站压缩设备及环卫清洁车采购 招标编号：CG202503A03 采 购 人：乐清市综合行政执法局 联 系 人：王先生 联系电话：0577-61887952 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市综合行政执法局垃圾运输车、移动式压缩箱、中转站压缩设备及环卫清洁车采购的公开招标公告

项目概况

垃圾运输车、移动式压缩箱、中转站压缩设备及环卫清洁车采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年03月27日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202503A03

项目名称：垃圾运输车、移动式压缩箱、中转站压缩设备及环卫清洁车采购

预算金额（元）：20670000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称: 垃圾运输车、移动式压缩箱及中转站压缩设备采购

数量:1批

预算金额（元）: 11670000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件要求。

备注：

标项二

标项名称: 环卫清洁车采购

数量:1批

预算金额（元）: 9000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：标项1、2，见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：无

3.本项目的特定资格要求：【标项1】投标供应商须是所投车辆和压缩设备的制造商。

【标项2】投标供应商须是所投车辆的制造商。

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登录政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月27日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年03月27日09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心（政采云平台线上开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1)本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2)为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清市综合行政执法局

地址：乐清市宁康西路60号

传真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-61887952

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0577-61887928

2.采购代理机构信息

名称：乐清市公共资源交易中心

地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局政府采购监管科

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 垃圾运输车、移动式压缩箱、中转站压缩设备及环卫清洁车采购 |
| 2 | 项目编号 | CG202503A03 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 标项一1167万元，标项二900万元。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市综合行政执法局 地址：乐清市宁康西路60号 联系人：王先生 电话：0577-61887952 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件组成 | 由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 20 | 投标文件的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件在线上传递交一份。 |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 24 | 电子加密投标文件的解密 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 25 | 投标保证金 | 无 |
| 26 | 履约担保 | □不需要 需要 中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（汇款至采购人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函）。 |
| 27 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 28 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年03月27日09:30截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 29 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年03月27日09:30 (北京时间) 开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（政采云平台线上开标） |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、 投标供应商信用信息的查询渠道： “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在线提起质疑的须上传质疑函扫描件。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。（投标前请务必查看CA数字证书是否在有效期内）。 |

第二部分    招标内容及要求

- 一、采购总说明

- 1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 3、技术要求及标准的执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、项目总体说明

（1）本次招标共设2个标项，投标供应商根据自身情况可选择标项进行投标，也可以同时对2个标项进行投标，但必须对所投标项中全部采购内容进行投标，不允许仅对所投标项中部分内容进行投标。

（2）本项目两个标项从标项一、标项二按顺序进行评审，依次确定二个不同的中标供应商。并规定：1）如供应商在某标项中被确定为中标供应商，则该供应商不再参与后续其它标项的投标，其资格审查阶段为不符合，不再进入后续评审。2）如供应商在某标项中被确定为中标供应商，则取消其在其他标项第二中标候选人的资格。

（3）投标文件提交截止时间止及评审期间，如出现某标项有效供应商不足3家的，该标项废标，并重新组织招标。某标项中除去已经在其他标项中确定为中标供应商外，剩下的有效供应商不足3家的，则该标项废标，并重新组织招标。已在本项目里中标的供应商不得再参加重新招标标项的投标。

- 二、采购设备清单

- 标项一：垃圾运输车、移动式压缩箱及中转站压缩设备采购

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12吨车厢可卸式垃圾车（勾臂车） | 9 | 辆 |
| 2 | 15吨车厢可卸式垃圾车（勾臂车） | 2 | 辆 |
| 3 | 8吨移动式垃圾压缩设备 | 4 | 个 |
| 4 | 12吨移动式垃圾压缩设备 | 22 | 个 |
| 5 | 8吨中转站压缩设备（地埋式） | 2 | 套 |

- 标项二：环卫清洁车采购

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨多功能抑尘车（新能源，带充电桩） | 1 | 辆 |
| 2 | 8吨多功能抑尘车 | 1 | 辆 |
| 3 | 8吨洒水车 | 3 | 辆 |
| 4 | 12吨洒水车 | 2 | 辆 |
| 5 | 12吨洒水车（新能源，带充电桩） | 1 | 辆 |
| 6 | 5吨冲洗车（带洒水功能） | 1 | 辆 |
| 7 | 8吨洗扫车（新能源，带充电桩） | 3 | 辆 |
| 8 | 8吨洗扫车 | 3 | 辆 |

- 三、技术规格和要求

- 标项一：垃圾运输车、移动式压缩箱及中转站压缩设备采购

（一）12吨车厢可卸式垃圾车

1.主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 发动机排量 | 6200-6700ml |
| 4 | 油耗 | ≤31.5 L/100km |
| 5 | 额定功率/马力 | ≥213Kw/290PS |
| 6 | 前轮距 | ≥2010mm |
| 7 | 后轮距 | ≥1860mm/1860mm |
| 8 | 总质量 | ≥25000kg |
| 9 | 整备质量 | ≥10400kg |
| 10 | 额定载质量 | ≥14000kg |
| 11 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥8400mm×2500mm×3100mm |
| 12 | 驾驶室人数 | ≥2人 |
| 13 | 轴距 | ≥4350+1350mm |
| 14 | 前悬/后悬 | ≥1410mm/1230mm |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 15 | 最小离地间隙 | ≥240mm |
| 16 | 装载机构工作循环时间 | ≤50s |
| 17 | 卸厢机构工作循环时间 | ≤50s |
| 18 | 最大扭矩/转速 | ≥1100N.m/1100 r/min |
| 19 | 最大起吊重量 | ≥20t |
| 20 | 最小转弯直径 | ≤20m |
| 21 | 变速器操纵方式 | 手动 |
| 22 | 制动系统辅助制动系型式 | 发动机制动 |
| 23 | 钩心高度 | ≥1570mm（与箱体配套） |
| 24 | 外导入宽度 | ≥1060mm（与箱体配套） |
| 25 | 拉臂钩控制方式 | 电动控制+气动控制 |
| 26 | 液压系统压力 | ≥30MPa |
| 27 | 箱体锁钩方式 | 外部锁紧 |
| 28 | 其他配置 | 车辆配原厂冷暖空调、制动辅助装置、车头与乐清市垃圾焚烧厂地锚匹配的挂钩、定位系统GPS、行车记录仪、监控系统等。 |

2.主要配置及要求

(1)	选用优质拉臂上装系统，有多个安全互锁保护；

(2)	液压关键元器件、拉臂钩关键部件均采用优质产品；

(3)	拉臂钩在驾驶室内外均设有操作装置，在突发电气故障情况下，也能使拉臂钩正常复位，保证车辆与人员安全。

(4)	拉臂安装有负载保持阀和车厢液压锁紧装置，保证拉臂钩工作与车辆运输行驶时的安全。

(5)	车辆尾部配置后支撑滚轮，确保拉箱时安全可靠。

（6）车辆需与此次招标要求的12吨移动式垃圾压缩设备配套。

（7）GPS和监控须接入用户单位的环卫作业平台。监控含车体前端、左、右、驾驶室共四个画面，配置流量卡和一年的流量费用。

(二)15吨车厢可卸式垃圾车(勾臂车)

1.主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 发动机排量 | 7200-7800ml |
| 4 | 油耗 | ≤37.5l L/100km |
| 5 | 功率/马力 | ≥255KW/350PS |
| 6 | 前轮距 | ≥2010mm/2010mm |
| 7 | 后轮距 | ≥1860mm/1860mm |
| 8 | ★总质量 | ≥31000kg |
| 9 | 整备质量 | ≥11950kg |
| 10 | 额定载质量 | ≥17800kg |
| 11 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥8400mm×2500mm×3100mm |
| 12 | 驾驶室人数 | ≥2人 |
| 13 | 轴距 | ≥1950+2850+1350mm |
| 14 | 前悬/后悬 | ≥1500mm/920mm |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 15 | 变速器操纵方式 | 手动 |
| 16 | 制动 | 装备辅助制动装置 |
| 17 | 最小离地间隙 | ≥240mm |
| 18 | 最大起吊重量 | ≥20t |
| 19 | 钩心高度 | ≥1570mm（与箱体配套） |
| 20 | 装载机构工作循环时间 | ≤50s |
| 21 | 卸厢机构工作循环时间 | ≤50s |
| 22 | 外导入宽度 | ≥1060mm（与箱体配套） |
| 23 | 拉臂钩控制方式 | 电动控制+气动控制 |
| 24 | 液压系统压力 | ≥30MPa |
| 25 | 箱体锁钩方式 | 外部锁紧 |
| 26 | 其他配置 | 车辆配原厂冷暖空调、制动辅助装置、车头与地铆匹配的挂钩、定位系统GPS、行车记录仪、监控系统等。 |

2.主要配置及要求

(1)选用优质拉臂上装系统，有多个安全互锁保护；

(2)	液压关键元器件、拉臂钩关键部件均采用优质产品；

(3)	拉臂钩在驾驶室内外均设有操作装置，在突发电气故障情况下，也能使拉臂钩正常复位，保证车辆与人员安全。

(4)	拉臂安装有负载保持阀，和车厢液压锁紧装置，保证拉臂钩工作与车辆运输行驶时的安全。

(5)	车辆尾部配置后支撑滚轮，确保拉箱时安全可靠。

（6）车辆需与此次招标要求的12吨移动式垃圾压缩设备配套。

（7）GPS和监控须接入用户单位的环卫作业平台。监控含车体前端、左、右、驾驶室共四个画面，配置流量卡和一年的流量费用。

（三）12吨移动式垃圾压缩设备

1.主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩方式 | 水平压缩 |
| 2 | 料斗容积 | ≥3.5m³ |
| 3 | 垃圾箱容积 | ≥18m3 |
| 4 | 最大压缩力 | ≥360kN |
| 5 | 电机功率 | ≥5.5kW |
| 6 | 空载垃圾箱重量 | ≥6000kg |
| 7 | 起吊环中心高 | 1570mm（±10） |
| 8 | 箱体导轨外宽 | 1060mm（±10） |
| 9 | 液压系统压力 | ≥21MPa |
| 10 | 垃圾压实密度 | ≥0.7t/m³ |
| 11 | 电源 | 380V/50Hz |
| 12 | 外观要求 | 1、移动站的外露金属表面应进行防锈处理。 2、移动站的油漆涂层应附着牢固漆膜光滑平整，无流痕、鼓泡、皱皮、裂纹和明显刷痕。 3、各操作标牌、警示牌字迹应清晰，并标记在与操作位置相适应的明显部位。 |
| 13 | 液压系统 | 1、液压系统必须设有安全保护液压系统应能保证各执行元件动作准确、平稳。 2、液压系统应设有过滤器。液压阀工作时，不应有卡滞及不动作现象。 3、液压系统在额定工作压力下密封性能良好，无渗漏。 4、液压油箱应有足够容量和强度。 5、管路应排列整齐，管路连接应可靠并夹持固定。 |
| 14 | 整机性能 | 1、移动站应能实现垃圾的压缩、存储以及与转运车对接等功能。安装调试好后，各运动部件应运行顺畅，无抖动和阻滞现象。 2、压头与压缩仓周边间隙应均匀、合适、无干涉，同时能确保垃圾不漏出。 3、移动站垃圾集装箱结构尺寸，应与一般对接钩臂车辆相匹配。 4、移动站关键部位螺栓、螺母应按规定的预紧力拧紧，不得松动。整机应运行平稳，运行过程中，翻转臂、翻斗等不得有目测的偏摆现象，不得有不正常的杂音，不得有漏油、漏气、漏电现象，电器线路固定可靠。 5、垃圾压缩机头结构应能满足垃圾压缩受力的强度要求。垃圾箱体结构应能满足垃圾压缩受力的强度要求。翻斗机构应牢固可靠、运动灵活。 |

2.主要配置及要求

- 压缩机（箱）板材采用抗腐蚀性能好的Q355B高强度合金钢(或者提供性能同等或以上的其他型号产品)，厚度≥4mm。

- 压缩腔材料采用高强度耐磨钢板，侧板厚度≥5mm，底板整体焊接而成，厚度≥6mm。(投标供应商需提供具有检测资质的第三方检测机构出具有CMA标志的室温拉伸试验检测报告)

- 所有外露黑色金属表面均作防锈处理，与垃圾直接接触的钢材均进行了酸洗、磷化等防腐处理。(投标供应商需提供具有检测资质的第三方检测机构出具带有CMA标志的钢板酸洗+磷化+喷砂+电泳底漆检测报告，检验结果需为试样表面无明显锈蚀)

- 设备控制、电器系统及设备关键零部件（如：液压阀块、油泵、电机、外接电源、线控操作盒）采用优质产品。

- 采用双泵驱动，高效节能，系统发热量小。

- 压缩机（箱）卸料门的锁紧机构，锁紧可靠，密封性好。箱体后门采用液压锁紧，从拉臂车液压系统取力，可在车箱可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧，确保后门不脱钩，转运过程无抛洒滴漏现象。

- 压缩机（箱）拉臂勾环采用装配可拆卸式结构，方便更换、维护。

- 控制面板上安装有液晶触摸显示屏，能实时显示箱体内垃圾压缩及操作的情况，如总工作时间，满箱指示，油温报警，液位报警，误操作等自诊断运行状态。控制系统能实现设备故障自动报警诊断功能，如：油温高温、相位错误、马达过载、油压过低、机械卡死、紧急停止等。（提供说明材料）

- 设备的涂装根据采购人要求进行制作，采用环保漆，对环境更环保，对使用人员更安全，喷涂完成后方可运至采购人指定交付地点。压缩仓两侧各设有一个排污口，同时设有清污口，便于清理排污口的垃圾并辅助排污。

- 配备有效遥控系统，提供基础操作指令按钮。

- 要求设备与现有中转站相匹配。根据中转站实际情况由中标方提供材料并进行轨道和车辆起重点区域钢板的铺设，安装前需和中转站对接，所产生的费用由中标供应商自行承担，包含在投标报价中。

- （四）8吨移动式垃圾压缩设备

1、主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩方式 | 水平压缩 |
| 2 | 上料斗容积 | ≥3.5m3 |
| 3 | 垃圾箱容积 | ≥12.5m3 |
| 4 | 最大压缩力 | ≥340kN |
| 5 | 电机功率 | ≥5.5kW |
| 6 | 整机重量 | ≥5500kg |
| 7 | 起吊环中心高 | 1570mm（±10） |
| 8 | 箱体导轨外宽 | 1060mm（±10） |
| 9 | 液压系统压力 | ≥21MPa |
| 10 | 压实密度 | ≥0.7t/m3 |
| 11 | 翻斗机构最大举升力 | ≥1.5t |
| 12 | 上料机构工作循环时间 | ≤25s |
| 13 | 电源 | 380V，三相，15A，防水设计 |
| 14 | 外观要求 | 1、移动站的外露金属表面应进行防锈处理。 2、移动站的油漆涂层应附着牢固漆膜光滑平整，无流痕、鼓泡、皱皮、裂纹和明显刷痕。 3、各操作标牌、警示牌字迹应清晰，并标记在与操作位置相适应的明显部位。 |
| 15 | 液压系统 | 1、液压系统必须设有安全保护。液压系统应能保证各执行元件动作准确、平稳。 2、液压系统应设有过滤器。液压阀工作时，不应有卡滞及不动作现象。 3、液压系统在额定工作压力下密封性能良好，无渗漏。 4、液压油箱应有足够容量和强度。 5、管路应排列整齐，管路连接应可靠并夹持固定。 |
| 16 | 整机性能 | 1、移动站应能实现垃圾的压缩、存储以及与转运车对接等功能。安装调试好后，各运动部件应运行顺畅:无抖动和阻滞现象。 2、压头与压缩仓周边间隙应均匀、合适、无干涉，同时能确保垃圾不漏出。 3、移动站垃圾集装箱结构尺寸，应与一般对接钩臂车辆相匹配。 4、移动站关键部位螺栓、螺母应按规定的预紧力拧紧，不得松动。整机应运行平稳，运行过程中，翻转臂、翻斗等不得有目测的偏摆现象，不得有不正常的杂音，不得有漏油、漏气、漏电现象，电器线路固定可靠。 5、垃圾压缩机头结构应能满足垃圾压缩受力的强度要求。垃圾箱体结构应能满足垃圾压缩受力的强度要求。翻斗机构应牢固可靠、运动灵活。 |

2、其他要求

- 压缩机（箱）板材采用抗腐蚀性能好的Q355B高强度合金钢(或者提供性能同等或以上的其他型号产品)，厚度≥4mm。

- 压缩腔材料采用高强度耐磨钢板，侧板厚度≥5mm，底板整体焊接而成，厚度≥6mm。(投标供应商需提供具有检测资质的第三方检测机构出具有CMA标志的室温拉伸试验检测报告)

- 所有外露黑色金属表面均作防锈处理，与垃圾直接接触的钢材均进行了酸洗、磷化等防腐处理。(投标供应商需提供具有检测资质的第三方检测机构出具带有CMA标志的钢板酸洗+磷化+喷砂+电泳底漆检测报告，检验结果需为试样表面无明显锈蚀)

- 设备控制、电器系统及设备关键零部件（如：液压阀块、油泵、电机、外接电源、线控操作盒）采用。

- 采用双泵驱动，高效节能，系统发热量小。

- 压缩机（箱）卸料门的锁紧机构，锁紧可靠，密封性好。箱体后门采用液压锁紧，从拉臂车液压系统取力，可在车箱可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧，确保后门不脱钩，转运过程无抛洒滴漏现象。

- 压缩机（箱）拉臂勾环采用装配可拆卸式结构，方便更换、维护。

- 控制面板上安装有液晶触摸显示屏，能实时显示箱体内垃圾压缩及操作的情况，如总工作时间，满箱指示，油温报警，液位报警，误操作等自诊断运行状态。控制系统能实现设备故障自动报警诊断功能，如：油温高温、相位错误、马达过载、油压过低、机械卡死、紧急停止等。（提供说明材料）

- 设备的涂装根据采购人要求进行制作，采用环保漆，对环境更环保，对使用人员更安全，喷涂完成后方可运至采购人指定交付地点。压缩仓两侧各设有一个排污口，同时设有清污口，便于清理排污口的垃圾并辅助排污。

- 配备有效遥控系统，提供基础操作指令按钮。

11）要求设备与现有中转站相匹配。根据中转站实际情况由中标方提供材料并进行轨道和车辆起重点区域钢板的铺设，安装前需和中转站对接，所产生的费用由中标供应商自行承担，包含在投标报价中。

(五)、中转站压缩设备（地埋式）
1、技术参数

| 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 压缩腔有效容积 | ≥13m3 |
| 额定压缩力 | ≥1150kN |
| 额定推出力 | ≥610kN |
| 额定提升力 | ≥1000kN |
| 电机功率 | ≥22kW |
| 整块垃圾重量 | ≥8t |
| 箱体装车面离地高大高度 | ≤1600mm |
| 液压系统额定压力 | 小泵≥22MPa 大泵≥15MPa |
| 集料斗尺寸(宽×长) | ≥2850mm×1600mm |
| 立柱总高 | ≤3050mm |
| 垃圾箱套入车厢的最大距离 | ≥300mm |
| 其他要求 | 设备表面无退层、裂缝、裂纹气泡、杂质、麻点、扭转变形凸凹缺陷、水纹、滴挂等缺陷. |
|  | 液压管路、管道布置整齐，并有可靠固定。 |
|  | 设备的标牌应设置于明显的位置，字迹清楚，安装牢固、端正。 |
|  | 垃圾压缩机由压缩箱主体、集料斗装置、推压装置闸门装置、四缸提升装置、液压装置、电控装置、污水收集装置冲洗装置组成。 |
|  | 闸门装置开启方式为双油缸顶升，同步方式为分流同步阀，闸门外形一侧采用整板板式导向，一侧采用包边式导向。 |
|  | 设备提升方式采用四支单级油缸同步顶升。 |
|  | 受料腔、压缩腔腔体四周围板采用优质合金钢，板厚 ≥12mm；腔体两侧板及上板四周的加强筋采用优质槽钢进行加强，板厚≥10mm；整机底部应采用不低于 14#的槽钢及 ≥140mm×140mm×6mm方笔桁架式焊接为基本承载主机架;屈服极限 ≥345N/mm²。 |
| 液压系统 | 1、液压泵应安装在对可预见的损害有防护的地方，或适当地安装防护装置。应对所驱动的轴和联轴器有适当的保护。 2、液压缸的设计应考虑预定的最大负载和压力峰值。 3、液压系统中必须装备防止液压过载的安全装置。 4、液压系统在额定油压下液压系统无外渗漏油现象。 |

2、其他要求

（1）地下水平式垃圾压缩机由受圾箱总成、提升装置、液压装置、电控装置、污水收集装置、冲洗装置组成。

（2）垃圾压缩机主要部件采用优质产品。

（4）操作系统安全性能强，采用24V安全电压操作。

（5）压缩机工作噪声符合相应国家标准。

（6）液压系统在额定油压下液压系统无外渗漏油现象。

（7）中标单位负责设备的运输、安装、调试及操作人员培训。

- 标项二：环卫清洁车采购

（一）8吨多功能抑尘车（新能源）

1、主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥9200mm×2400mm×3100mm |
| 2 | 底盘电机额定功率 | ≥85kW |
| 3 | 总质量 | ≥18000kg |
| 4 | 整车整备质量 | ≥11150kg |
| 5 | 额定载质量 | ≥5500kg |
| 6 | 接近角/离去角 | ≥10°/9 ° |
| 7 | 前悬/后悬 | ≥1400mm/1650mm |
| 8 | 驾驶室准乘人数 | ≥2人 |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 9 | 底盘电机峰值功率 | ≥160kW |
| 10 | 动力电池系统能量密度 | ≥155W·h/kg |
| 11 | 储能装置总储电量 | ≥242kWh |
| 12 | 电动汽车续驶里程（等速法） | ≥400km |
| 13 | 喷雾最大射程 | ≥100m |
| 14 | 喷雾最大射高 | ≥30m |
| 15 | 喷雾量 | 0～100L/min |
| 16 | 喷雾水压力 | ≥1.1Mpa |
| 17 | 喷筒俯仰角度 | -10°～60° |
| 18 | 水平左右旋转角度 | -90°～90° |
| 19 | 洒水宽度 | ≥14m |
| 20 | 冲洗宽度 | ≥24m |
| 21 | 水罐实际装水量 | ≥8000L |
| 22 | 水罐材质 | Q235B |
| 23 | 水罐厚度 | ≥3.5mm |
| 24 | 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |

2、主要技术要求

- 采用模块化设计，可选配自吸、左右侧浇花、后上下喷雾等多种装置。

- 罐体内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构。

- 装有防护装置及警示灯。

- 水泵、管路、水阀均设有放水排干功能。

（二）8吨多功能抑尘车

1、主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥9000mm×2400mm×3000mm |
| 4 | 发动机功率 | ≥169kW |
| 5 | 总质量 | ≥18000kg |
| 6 | 整车整备质量 | ≥9690kg |
| 7 | 额定载质量 | ≥6800kg |
| 8 | 接近角/离去角 | ≥12°/9 ° |
| 9 | 前悬/后悬 | ≥1430mm/2595mm |
| 10 | 驾驶室准乘人数 | ≥2人 |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 11 | 喷雾最大射程 | ≥120m |
| 12 | 喷雾最大射高 | ≥45m |
| 13 | 喷雾量 | 0～120L/min |
| 14 | 喷雾水压力 | ≥2.5Mpa |
| 15 | 喷筒俯仰角度 | -10°～60° |
| 16 | 水平左右旋转角度 | -90°～90° |
| 17 | 洒水宽度 | ≥14m |
| 18 | 冲洗宽度 | ≥24m |
| 19 | 水罐实际装水量 | ≥8000L |
| 20 | 水罐材质 | Q235B |
| 21 | 水罐厚度 | ≥3.5mm |
| 22 | 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |

2、主要技术要求

- 采用模块化设计，可选配自吸、左右侧浇花、后上下喷雾等多种装置。

- 罐体内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构。

- 装有防护装置及警示灯。

- 水泵、管路、水阀均设有放水排干功能。

（三）8吨洒水车

1、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 外型尺寸(长/宽/高) | ≥7900mm×2400mm×2800mm |
| 4 | 发动机功率 | ≥169kw |
| 5 | 总质量 | ≥18000kg |
| 6 | 整备质量 | ≥6800kg |
| 7 | 额定载质量 | ≥10400kg |
| 8 | 接近角/离去角 | ≥12°/15° |
| 9 | 前悬/后悬 | ≥1260mm/1990mm |
| 10 | 驾驶室前排乘客 | ≥2人 |
| 11 | 轴距 | ≥4500mm |
| 12 | 最高车速 | ≥89km/h |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 13 | 驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
| 14 | 罐体有效容积 | ≥10m³ |
| 15 | 罐体材质 | Q235B |
| 16 | 罐体厚度 | ≥3.5mm |
| 17 | 洒水泵扬程 | ≥110m |
| 18 | 冲洗宽度 | ≥24m |
| 19 | 洒水宽度 | ≥14m |

2、主要技术要求

- 采用模块化设计，可选配自吸、左右侧浇花、后上下喷雾等多种装置。

- 罐体内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构。

- 装有防护装置及警示灯。

- 驾驶人性化，驾驶员可在驾驶室内完成道路清洗作业时的各种操作，能根据路况自由操纵产品作业状态，水罐设有低水位报警系统，可实现自动报警防护功能，防止水泵缺水工作而损坏。

- 水泵、管路、水阀均设有放水排干功能。

（四）12吨洒水车

1、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 外型尺寸(长/宽/高) | ≥9400mm×2500mm×2900mm |
| 4 | 发动机功率 | ≥180kW |
| 5 | 总质量 | ≥25000kg |
| 6 | 整备质量 | ≥9375kg |
| 7 | 额定载质量 | ≥14000kg |
| 8 | 轴距 | ≥4000+1350m |
| 9 | 接近角/离去角 | ≥12°/11° |
| 10 | 前悬/后悬 | ≥1400mm/2300mm |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 11 | 罐体有效容积 | ≥14m³ |
| 12 | 罐体材质 | Q235B |
| 13 | 罐体厚度 | ≥3.5mm |
| 14 | 洒水泵扬程 | ≥110m |
| 15 | 洒水泵流量 | ≥50m³/h |
| 16 | 冲洗宽度 | ≥24m |
| 17 | 洒水宽度 | ≥14m |

2、主要配置及要求

- 采用模块化设计，可选配自吸、左右侧浇花、后上下喷雾等多种装置。

- 罐体内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构。

- 装有防护装置及警示灯。

- 驾驶人性化，驾驶员可在驾驶室内完成道路清洗作业时的各种操作，能根据路况自由操纵产品作业状态，水罐设有低水位报警系统，可实现自动报警防护功能，防止水泵缺水工作而损坏。

- 水泵、管路、水阀均设有放水排干功能。

（五）12吨洒水车（新能源）

1、主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥8450mm×2500mm×2750mm |
| 2 | 底盘电机额定功率 | ≥220kW |
| 3 | 总质量 | ≥25000kg |
| 4 | 整车整备质量 | ≥10905kg |
| 5 | 额定载质量 | ≥12820kg |
| 6 | 接近角/离去角 | ≥8°/8° |
| 7 | 前悬/后悬 | ≥1300mm/1700mm |
| 8 | 驾驶室准乘人数 | ≥2人 |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 9 | 底盘电机峰值功率 | ≥300kW |
| 10 | 动力电池系统能量密度 | ≥155W·h/kg |
| 11 | 储能装置总储电量 | ≥240kWh |
| 12 | 电动汽车续驶里程（等速法） | ≥240km |
| 13 | 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |
| 14 | 罐体有效容积 | ≥12.7m³ |
| 15 | 罐体材质 | Q235B |
| 16 | 罐体厚度 | ≥3.5mm |
| 17 | 洒水泵扬程 | ≥110m |
| 18 | 冲洗宽度 | ≥24m |
| 19 | 洒水宽度 | ≥14m |

2、主要配置及要求

- 采用模块化设计，可选配自吸、左右侧浇花、后上下喷雾等多种装置。

- 罐体内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构。

- 装有防护装置及警示灯。

- 驾驶人性化，驾驶员可在驾驶室内完成道路清洗作业时的各种操作，能根据路况自由操纵产品作业状态，水罐设有低水位报警系统，可实现自动报警防护功能，防止水泵缺水工作而损坏。

- 水泵、管路、水阀均设有放水排干功能。

（六）5吨冲洗车（带洒水功能）

1、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 外型尺寸(长/宽/高) | ≥7000mm×2000mm×2300mm |
| 4 | 发动机功率 | ≥110kW |
| 5 | 总质量 | ≥8200kg |
| 6 | 整备质量 | ≥4350kg |
| 7 | 额定载质量 | ≥3300kg |
| 8 | 轴距 | ≥3300m |
| 9 | 接近角/离去角 | ≥13°/11° |
| 10 | 前悬/后悬 | ≥1100mm/1600mm |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 11 | 罐体有效容积 | ≥4.5m³ |
| 12 | 罐体材质 | Q235B |
| 13 | 罐体厚度 | ≥3.5mm |
| 14 | 前喷系统结构动作状况 | 具有自动避障功能，可左右摆动30° |
| 15 | 清洗宽度 | ≥3m |
| 16 | 高压水泵压力 | ≥14MPa |
| 17 | 高压水泵流量 | ≥130L/min |
| 18 | 洒水泵扬程 | ≥50m |
| 19 | 洒水泵流量 | ≥40m³/h |
| 20 | 洒水宽度 | ≥12m |

2、主要配置及要求

- 采用模块化设计，可选配自吸、左右侧浇花、后上下喷雾等多种装置。

- 罐体内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构。

- 装有防护装置及警示灯。

- 驾驶人性化，驾驶员可在驾驶室内完成道路清洗作业时的各种操作，能根据路况自由操纵产品作业状态，水罐设有低水位报警系统，可实现自动报警防护功能，防止水泵缺水工作而损坏。

- 水泵、管路、水阀均设有放水排干功能。

（七）8吨洗扫车（新能源）	
1、主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥8570mm×2490mm×3000mm |
| 2 | 底盘电机额定功率 | ≥160kW |
| 3 | 总质量 | ≥18000kg |
| 4 | 整车整备质量 | ≥11000kg |
| 5 | 额定载质量 | ≥5090kg |
| 6 | 接近角/离去角 | ≥14°/10° |
| 7 | 前悬/后悬 | ≥1400mm/2100mm |
| 8 | 驾驶室准乘人数 | ≥2人 |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 9 | 底盘电机峰值功率 | ≥80kW |
| 10 | 动力电池系统能量密度 | ≥155W·h/kg |
| 11 | 储能装置总储电量 | ≥210kWh |
| 12 | 电动汽车续驶里程（等速法） | ≥314km |
| 13 | 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |
| 14 | 高压水泵额定工作压力 | ≥13MPa |
| 15 | 高压水泵额定流量 | ≥148L/min |
| 16 | 最大洗扫宽度（含路缘清洗宽度） | ≥4.0m |
| 17 | 路面洗扫宽度（不含路缘清洗宽度） | ≥3.5m |
| 18 | 清扫宽度 | ≥3.5m |
| 19 | 清扫速度 | 0.5～20km/h |
| 20 | 最大清扫能力 | ≥70000㎡/h |
| 21 | 清水箱容积 标配材质、厚度 | ≥8m³ Q235B/3.5mm |
| 22 | 垃圾箱容积 标配材质、厚度 | ≥6m³ SUS304/3.5mm |
| 23 | 卸料角 | ≥45° |

2、主要配置及要求

- “中置两盘扫+中置V型喷水架+中置双吸口宽吸嘴结构”布置形式。具有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗及洗扫。左右扫盘具有避障保护及复位功能、左右高压侧喷杆具有双向自动避障保护及复位功能。

- 垃圾仓采用304不锈钢材质，箱体外形采用折筋结构，箱体受力均匀，结构性能强，外形美观。

- 高压清洗喷杆由左、右喷杆和吸嘴内喷杆组成，作业时喷杆离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到稳定和最佳的清洗效果。左右喷杆可外摆、收回，该动作由气缸驱动，电控系统自动控制。左右喷杆同时摆出时，清洗宽度大于或等于3.5m。

- 配备报警系统能在作业和卸车时发出多种报警提示音。

- 左、右扫盘配备有照明灯。

- 设有清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，电机转速、电机温度、电机控制器温度，电机工作时间，倒车提示，液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等，保护洗扫车在遇缺水等特定工况或误操作时不受损害。

- 在垃圾箱下部设有安全撑杆。

（八）8吨洗扫车
1、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |
| 3 | 外型尺寸(长/宽/高) | ≥8600mm×2400mm×3000mm |
| 4 | 发动机功率 | ≥169kW |
| 5 | 总质量 | ≥18000kg |
| 6 | 整备质量 | ≥10700kg |
| 7 | 额定载质量 | ≥6600kg |
| 8 | 轴距 | ≥5000m |
| 9 | 接近角/离去角 | ≥16°/12° |
| 10 | 前悬/后悬 | ≥1400mm/2200mm |
| 11 | 驾驶室准乘人数 | ≥2人 |
| 以上参数需提供工信部公告作为佐证 |  |  |
| 12 | 高压水泵额定工作压力 | ≥10MPa |
| 13 | 高压水泵额定流量 | ≥153L/min |
| 14 | 清扫宽度 | ≥3.5m |
| 15 | 最大洗扫宽度（含路缘清洗宽度） | ≥4.0m |
| 16 | 清扫速度 | 3～20km/h |
| 17 | 最大清扫能力 | ≥70000㎡/h |
| 18 | 清水箱容积 标配材质、厚度 | ≥10m³ Q235B、3.5mm |
| 19 | 垃圾箱容积 标配材质、厚度 | ≥7m³ 不锈钢SUS304、4mm |
| 20 | 卸料角 | ≥45° |

2、主要配置及要求

- “中置两盘扫+中置V型喷水架+中置双吸口宽吸嘴结构”布置形式。具有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗及洗扫。左右扫盘具有避障保护及复位功能、左右高压侧喷杆具有双向自动避障保护及复位功能。

- 垃圾仓采用304不锈钢材质，箱体外形采用折筋结构，箱体受力均匀，结构性能强，外形美观。

- 高压清洗喷杆由左、右喷杆和吸嘴内喷杆组成，作业时喷杆离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到稳定和最佳的清洗效果。左右喷杆可外摆、收回，该动作由气缸驱动，电控系统自动控制。左右喷杆同时摆出时，清洗宽度大于或等于3.5m。

- 配备报警系统能在作业和卸车时发出多种报警提示音。

- 左、右扫盘配备有照明灯。

- 设有清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，电机转速、电机温度、电机控制器温度，电机工作时间，倒车提示，液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等，保护洗扫车在遇缺水等特定工况或误操作时不受损害。

- 在垃圾箱下部设有安全撑杆。

四、其他要求

- 标项一：垃圾运输车、移动式压缩箱及中转站压缩设备采购

1、投标供应商须为所投车辆制造商，且投标供应商及所投车辆须列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》内，投标时提供相关证明材料，未提供按无效投标处理。

2、供应商需缴纳车辆购置税并办理车辆上牌手续，上牌过程中产生的手续费、差旅费等所有费用均由中标供应商自行承担，费用包含在投标报价中。

3、供应商需缴纳车辆第1年的交强险、第1年的商业险（三者200万，不计免赔），费用包含在投标报价中。

4、设备及车辆的涂装根据采购人要求进行制作，采用环保漆，出厂前完成喷涂，产生的费用包含在投标报价中。

5、清单中的设备如需安装到中转站，由中标供应商负责安装。若因中转站场地原因需要进行设备整改或增加配件，也由中标供应商负责。以上产生的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6、如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

7、如供应商所投产品名称（以工信部公告为准）与本招标文件中的采购产品名称不一致，经评审后所投产品的技术参数符合招标文件要求的，则视为该产品符合本次采购的要求。

8、所投车辆的底盘生产日期须为2025年1月1日（含）以后。（供货时提供合格证）

标项二：环卫清洁车采购

1、投标供应商须为所投车辆制造商，且投标供应商及所投车辆须列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》内，投标时提供相关证明材料，未提供按无效投标处理。

2、供应商需缴纳车辆购置税并办理车辆上牌手续，上牌过程中产生的手续费、差旅费等所有费用均由中标供应商自行承担，费用包含在投标报价中。

3、供应商需缴纳车辆第1年的交强险、第1年的商业险（三者200万，不计免赔），费用包含在投标报价中。

4、车辆的涂装根据采购人要求进行制作，采用环保漆，出厂前完成喷涂，产生的费用包含在投标报价中。

5、充电桩需安装到中转站，由中标供应商负责安装，安装时包含约200米电缆，由中标供应商负责。以上产生的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6、如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

7、如供应商所投产品名称（以工信部公告为准）与本招标文件中的采购产品名称不一致，经评审后所投产品的技术参数符合招标文件要求的，则视为该产品符合本次采购的要求。

8、所投车辆的底盘生产日期须为2025年1月1日（含）以后。（供货时提供合格证）

五、工作范围

1、供应商须确保所提供的设备能符合国家、地方的有关规定的要求。

供应商需按要求完成设备的设计、制造、运输、调试、上牌、培训及售后服务等工作。

2、提供的设备

提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

(1) 按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货；

(2) 运输：负责将设备运输至采购人指定地点；

(3) 设备的保护：设备验收合格，交付采购人使用以前的设备的保护由中标供应商负责。

3、招标文件技术要求只是对设备一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

4、制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。

- 在制造监制期间，中标供应商有责任提供有关设备的详细中文资料。主要部件的检验都应在工厂内结束。中标供应商须提供由采购人技术人员认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有设备在制造质量上应负的全部责任。

5、商标与铭牌

中标供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

六、所需资料

合同签订后须提交下列所有文件：

(1) 采购人与中标供应商签订合同后，中标供应商须按进度要求提供下列资料：

a) 设备的详细说明书或技术资料；

- b) 中标供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

(2) 在培训期间，中标供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

(3) 在调试前中标供应商需提交操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a) 所有设备规格和详细操作说明；

b) 主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；

c) 例行维修保养项目和期限的建议；

d) 紧急安全措施的建议；

e) 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

七、测试和调试

1、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标供应商应派有工作经验的技术人员在现场负责调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2、调试

设备的调试应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

3、产品保护

项目实施过程中，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常使用后为止。

- 八、商务条款

1、供货期要求

中标供应商须在合同签订后35日历天内完成供货，并将货物送达采购人指定地点。供货完成后，由中标供应商负责车辆上牌，产生的费用包含在投标报价中。

- 若中标供应商未按时完成全部供货的，每逾期一天，需支付给采购人合同总价1%的违约金。超过10天仍未完成供货的，中标供应商需支付合同总价30%的违约金，且采购人有权单方面解除合同，所有已收的货款全部退还给采购人，采购人退还所有货物。

- 试运行

车辆到货后5个工作日内完成上牌及设备安装，上牌后所有设备进行试运行，试运行期为30天，试运行结束设备运行正常方可进行最终验收。在试运行期间，若发现设备质量有问题中标供应商应无条件免费更换，试运行期顺延30天。

采购人将组织专业人员进行设备验收，按招标文件要求和投标文件的参数进行验收核对，如有不符合的，需在7天内进行整改，且每天需支付给采购人合同总价1%的违约金，超过15天仍未整改完成，无法通过验收的，需支付给采购人合同总价30%的违约金，且采购人有权单方面解除合同，所有已收的货款全部退还给采购人，采购人退还所有货物。

4、售后服务

（1）供应商须对所投所有设备提供36个月的质保期（包含密封胶条等所有易损件）。质保期从最终验收合格之日起计算。

（2）在质保期内，中标供应商应确保保修电话24小时畅通，并在接到采购人故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场处理，及时提供备品、备件。

（3）供应商对质保期内的保养须提出切实且不低于车辆正常保养要求的具体方案和计划，一旦中标，严格按计划实施。

（4）供应商对所供车辆应定期回访检查实际使用和维护情况，向采购单位提出存在的问题和整改意见，并帮助整改和维护，需要维修的及时予以维修。

（5）在质保期内，车辆的维修和保养、零部件更换等所发生的一切费用均由中标供应商承担。(其中保养为一年2次，包括但不限于保养发动机皮带和水泵皮带；变速器和后桥，包括齿轮、轴承、密封件等；车架和车身进行检查和修复；燃油喷嘴和进气歧管；悬挂系统和转向系统,包括减震器、弹簧、转向机、转向助力泵等；电气系统，包括电池、发电机、电线、电器设备等;制动系统和传动系统，包括刹车盘、刹车片、刹车鼓、传动轴、差速器等。更换主副发动机机油和机油滤清器等)。压缩箱体的维修和保养、零部件更换等所发生的一切费用(含液压油、黄油)均由中标供应商承担。对于质保期外的，中标供应商要提供终身的上门维修服务，只收取材料成本费用。

（6）在质保期结束时，须由专业技术人员对所有设备进行一次测试，任何故障须由中标供应商自费解决并取得采购人的同意。

（7）设备故障维修完成后，中标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（8）备件供应

中标供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。提供质保期后三年零部件的优惠承诺。

（9）检验和维修设备及工具

1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

5、技术培训

（1）中标供应商须对采购人的技术操作维修人员进行培训。培训为制造厂或交货地培训，由采购人确定。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）中标供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品维修经验。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

6、付款方式：

（1）中标供应商需向采购人提供合同总价1％的履约保证金，待项目验收合格通过并移交给采购人后15日历天内无息退还。

（2）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总价70%的预付款；

（3）货到现场安装完毕，完成调试、上牌、试运行及验收合格通过并移交给采购人后15日历天内，采购人支付至中标供应商货物总价的100%。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定）

说明：（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣款，直接在合同款中扣除。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

第三部分    投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商可以选择标项进行投标，但必须针对所投标项全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件评审无效的投标供应商不进入报价文件评审。

5、本项目采购预算为20670000元。标项一采购预算为11670000元，标项二采购预算为9000000元。如果某个标项某个（些）供应商投标报价超出该标项采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2、投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3、投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4、投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在投标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、本次招标的设备如涉及国家规定强制认证的，中标供应商须在采购人对上述设备验收时提供相关证书证明资料（上述设备相关强制认证的证明文件投标时不需提供），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中（或标后质疑投诉期内）发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

11、本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需保持电话畅通，配备电脑和打印机，自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

12、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件获取

本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市人民政府公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件组成

投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”组成（按标项分别单独编制）。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：标项一：投标供应商须是所投车辆和压缩设备的制造商（提供营业执照或承诺函，扫描件加盖公章） 标项二：投标供应商须是所投车辆制造商（提供营业执照或承诺函，扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 分项报价表（附件三（一）） |
| 4 | 质保期后三年内主要零配件及易损件价格表（附件三（二）） |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 6 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（序号3-6项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 目录 |
| 3 | 投标函（附件四） |
| 4 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 5 | 投标供应商为所投车辆制造商，且投标供应商及所投车辆须列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》内的相关证明材料，未提供按无效投标处理。 |
| 6 | 承诺函（附件十） |
| 7 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 8 | 供应商业绩表（附件七） |
| 9 | 供货清单（附件八（一）） |
| 10 | 设备主要部件产地、规格说明表（附件八（二）） |
| 11 | 随机易损件及专用检测维修工具清单一览表（附件八（三）） |
| 12 | 偏离表（附件九）（投标供应商须认真填写偏离表，如有偏离须在偏离表中如实填写，如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求） |
| 13 | 所投产品的技术参数，零部件的选用、品牌、性能及产地的说明 |
| 14 | 所投产品外观设计和实用功能的相关说明（提供有整体外观造型及关键零部件装置和作业现场的照片） |
| 15 | 产品制造工艺水平的描述 |
| 16 | 供应商提供的项目实施方案（包括供货方案、质量保证措施、供货交接方案等） |
| 17 | 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书（如有则提供认证证书扫描件加盖公章） |
| 18 | 售后服务方案（供应商售后服务承诺、服务技术团队配置情况和服务体系，质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划，售后服务响应时间） |
| 19 | 供应商对用户驾驶员进行操作、简单的故障识别及排除和安全知识的培训计划及承诺 |
| 20 | 根据招标要求需要提供的其它文件和资料（如有则提供） |
| 说明：投标供应商针对评分细则，编制目录索引，按照政采云平台要求设置关联点。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

7、投标文件编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

7.3、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、投标文件的签章：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

8.2、CA电子签章操作指南自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

9、投标文件的形式

9.1、投标文件的形式：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

9.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密

“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价。

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清。

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

4）向采购人推荐各标项综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告；如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的。

2）不具备招标文件中规定的资格要求的。

3）报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价的。

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、供货期、适用法律法规、标准、税费等其他内容。

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的。

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的。

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件。

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件。

3）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果某个标项投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标该标项做废标处理。

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

5.5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

5.6、不同投标供应商的IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形。

5.7、不同投标供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中某个标项的有效投标供应商不足三家的，该标项不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的。

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力。

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

4）中标供应商投标报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市人民政府公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分    政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知  （财库[2020]46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、供应商享受小微企业价格折扣，提供的货物、工程或者服务应符合下列情形：

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格折扣。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的不享受价格折扣。

7、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目提供货物所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

4、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分    合同格式

编号：

采购人：乐清市综合行政执法局（甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商（乙方）

甲方与乙方就                     项目标项     所需                   的供货（包括运输、装卸、安装等）工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、设备合同价

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥                 元，大写：人民币                   元整

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为    (设备名称）   供货到甲方指定地点的所有费用（包括运杂费、第1年的交强险、第1年的商业险（三者200万，不计免赔）、车辆购置税、装卸、安装、调试、上牌、检测、验收及质保期内的维修保养等所有费用），不论是否明列在合同文本中。

2、合同供货期

乙方须在合同签订后35日历天内完成供货，并将货物送达甲方指定地点。

3、供货地点

甲方指定地点。

4、接货通知

乙方应在设备发货前5天将准备发运的设备名称、规格、数量及对设备的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。卸货工作及费用由乙方负责。

5、运输及装卸保险

5.1设备在装运前由乙方投保，一旦设备在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

5.2乙方保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6、设备检验及到货验收

6.1甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

6.2乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在检查验收时当面提出。在检查验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

7、履约保证金及付款方式

7.1 乙方需向甲方提供合同总价1％的履约保证金，待项目验收合格通过并移交给甲方后15日历天内无息退还。

7.2 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总价70%的预付款（乙方收到合同总金额70%预付款后，需向甲方提供银行或保险公司出具的合同总金额30%的担保函，有效期至验收结束后）；

7.3 货到现场安装完毕，完成调试、上牌、试运行及验收合格通过并移交给甲方后15日历天内，甲方支付至乙方货物总价的100%。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定）

7.4 在付款前乙方应提供相应的完税发票。

说明：（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣款，直接在合同款中扣除。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，乙方报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

8、技术服务

中标后，乙方需指定至少一名技术人员负责本项目的供货、安装、调试、上牌、试运行、验收等工作，便于和甲方及使用单位进行有效的工作对接。

乙方需派遣熟练的技术人员到各乡镇街道对甲方的使用人员进行现场技术培训，直到乙方使用人员学会为止。

9、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺

现行的中国标准和权威的行业标准及规定。

如在合同执行期间有国家新标准颁布，乙方提供的产品需符合相关新标准要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。

10、本次采购设备安装、调试、试运行由乙方负责。

11、采购设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由乙方负责。

12、最终验收

12.1验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

（3）所有合同中规定的设备和材料都已准确无误地提交。

（4）设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经验收合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

13、产品质量保证

乙方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由经验丰富的技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。所投车辆的底盘生产日期须为2025年1月1日（含）以后。（供货时提供合格证）

（1）乙方须对所投所有设备提供36个月的质保期（包含密封胶条等所有易损件）。质保期从最终验收合格之日起计算。

14、售后服务

（1）在质保期内，乙方应确保保修电话24小时畅通，并在接到甲方故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场处理，及时提供备品、备件。

（2）乙方对质保期内的保养须提出切实且不低于车辆正常保养要求的具体方案和计划，一旦中标，严格按计划实施。

（3）乙方对所供车辆应定期回访检查实际使用和维护情况，向采购单位提出存在的问题和整改意见，并帮助整改和维护，需要维修的及时予以维修。

（4）在质保期内，车辆的维修和保养、零部件更换等所发生的一切费用均由乙方承担。(其中保养为一年2次，包括但不限于保养发动机皮带和水泵皮带；变速器和后桥，包括齿轮、轴承、密封件等；车架和车身进行检查和修复；燃油喷嘴和进气歧管；悬挂系统和转向系统,包括减震器、弹簧、转向机、转向助力泵等；电气系统，包括电池、发电机、电线、电器设备等;制动系统和传动系统，包括刹车盘、刹车片、刹车鼓、传动轴、差速器等。更换主副发动机机油和机油滤清器等)。压缩箱体的维修和保养、零部件更换等所发生的一切费用(含液压油、黄油)均由乙方承担。对于质保期外的，乙方要提供终身的上门维修服务，只收取材料成本费用。

（5）在质保期结束时，须由专业技术人员对所有设备进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的认可。

（6）设备故障维修完成后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）备件供应

乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。质保期后三年零部件的优惠承诺。

15、规格说明：

按投标承诺。

16、主要部件清单

按投标承诺。

17、随机文件清单

17.1装箱清单；

17.2操作维护手册；

17.3乙方按标准应提供的技术资料。

18、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以扣款。

1)逾期交付使用

若乙方未按时完成全部供货，每逾期一天，需支付给甲方合同总价1%的违约金。超过10天仍未完成供货的，乙方需支付合同总价30%的违约金，且甲方有权单方面解除合同，所有已收的货款全部退还给甲方，甲方退还所有货物。

车辆到货后5个工作日内完成上牌及设备安装，上牌后所有设备进行试运行，试运行期为30天，试运行结束设备运行正常方可进行最终验收。在试运行期间，若发现设备质量有问题乙方应无条件免费更换，试运行期顺延30天。

甲方将组织专业人员进行设备验收，按招标文件要求和投标文件的参数进行验收核对，如有不符合的，需在7天内进行整改，且每天需支付给甲方合同总价1%的违约金，超过15天仍未整改完成，无法通过验收的，需支付给甲方合同总价30%的违约金，且甲方有权单方面解除合同，乙方所有已收的货款全部退还给甲方，甲方退还所有货物。

2）甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3)经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意退货且无需扣款者不在此例。

19、履约保证金的扣款

19.1如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

19.2如果乙方毫无理由地拖延供货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将不予退还，并加收违约赔偿。

19.3乙方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合，履约保证金将不予退还（合同中另有约定除外）。

20、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在甲方所在地通过诉讼的途径解决。

21、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，甲、乙双方加盖印章后生效。

23、本合同一式七份，同等生效，双方各执三份，其中一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

24、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同

b. 合同洽谈纪要 （如有）

c. 中标通知书

d. 询标记录（如有）

e. 投标文件

f. 招标文件

甲方：（印章）                          乙方：（印章）

法定代表人                              法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：            或其授权代表（签字或盖章）：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

本合同       年   月   日于     签署

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 标项 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

投标供应商名称：                 招标编号：                      报价单位：人民币元

| 标项号 | 标项名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |

注： 1、投标总价为符合招标文件要求的所有费用。
2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三(一)

分项报价表（按标项提供）

项目名称：                  招标编号：                       报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的合计总价应与《开标一览表》中投标总价相等。

2、表格可以延续。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（二）

质保期后三年内主要零配件及易损件价格表（按标项提供）

| 序号 | 零配件（易损件）名称 | 型号规格 | 品牌、产地 | 单价（元/件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各供应商根据投标设备主要零配件及易损件列出质保期后三年内不变价格。表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投标函

乐清市综合行政执法局

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）   授权（授权代表名称）   （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填招标编号）标项   招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我方中标，我方承诺在招标文件规定时间内提供符合招标要求的货物和服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                 电话：             传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书（按标项提供）

乐清市综合行政执法局

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标项   投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：                性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                       邮箱：

电话：                     传真：

投标供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：       年       月       日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

附件六

法定代表人诚信投标承诺书（按标项提供）

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）标项   的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

供应商业绩表（按标项提供）

投标供应商名称：                               招标编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分标准要求提供。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（盖章）：

附件八（一）

供货清单（按标项提供）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 品牌、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目费用已计入投标总价中。

2. 表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件八（二）

设备主要部件产地、规格说明表（按标项提供）

| 序号 | 主要部件名称 | 品牌/产地 | 型号规格 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件八（三）

随机易损件及专用检测维修工具清单一览表（按标项提供）

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 产地/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为随设备所带的备品备件。

2. 本表所列项目费用已计入投标总价中。

3. 表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件九

偏离表（按标项提供）

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件十

承诺函

乐清市综合行政执法局

乐清市公共资源交易中心：

我公司承诺：

如我司中标，在合同签订后35日历天内完成全部供货。若未按时完成全部供货的，每逾期一天，我司需支付给采购人合同总价1%的违约金，超过10天仍未完成供货的，需支付给采购人合同总价30%的违约金，且采购人有权单方面解除合同，所有已收的货款全部退还给采购人。

车辆到货后5个工作日内完成上牌及设备安装，上牌后所有设备进行试运行，试运行期为30天，试运行结束设备运行正常方可进行验收。采购人将组织专业人员进行设备验收，按招标文件要求和投标文件的参数进行验收核对，如有不符合的，需在7天内进行整改，且每天需支付给采购人合同总价1%的违约金，超过15天仍未整改完成，无法通过验收的，需支付给采购人合同总价30%的违约金，且采购人有权单方面解除合同，所有已收的货款全部退还给采购人。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供此函做无效投标处理。

第七部分    评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标程序如下：

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2、投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5、根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6、由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以投标报价低的优先；如投标报价也相同，则抽签决定。

7、评审结束后，公布采购结果。

四、评分细则（按标项评审）

一）、报价评分  30分

以满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价评分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最后报价）×30%×100。

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务技术评分70分

标项一：

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品业绩 | 投标供应商2022年至今12吨车厢可卸式垃圾车供货合同每个得1分，最多得3分。（提供中标通知书及合同，扫描件加盖公章） | 0～3分 |
| 2 | 技术参数 | 所投12吨和15吨车厢可卸式垃圾车底盘的选用，性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～8分 |
| 3 |  | 所投12吨和15吨车厢可卸式垃圾车发动机的选用，性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～7分 |
| 4 |  | 所投12吨和15吨车厢可卸式垃圾车整车其他部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～10分 |
| 5 |  | 所投移动式垃圾压缩设备箱体的厚度及选材和其他零部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～8分 |
| 6 |  | 所投移动式垃圾压缩设备的污水收集系统、密封橡胶条的配置和污水无滴漏等情况进行打分。（5、4、3、2、1、0） | 0～5分 |
| 7 |  | 所投8吨中转站压缩设备（地埋式）主要部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（4、3、2、1、0） | 0～4分 |
| 8 | 产品设计 | 根据投标产品的外观设计和实用功能进行打分（提供有整体外观造型及关键零部件装置和作业现场的照片）。（3、2、1、0） | 0～3分 |
| 9 | 生产工艺 | 根据产品制造工艺水平的科学性、先进性进行打分。（6、5、4、3、2、1、0） | 0～6分 |
| 10 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案（包括供货方案、质量保证措施、供货交接方案等）进行打分。（6、5、4、3、2、1、0） | 0～6分 |
| 11 | 环保情况 | 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。（提供认证证书扫描件加盖公章） | 0～1分 |
| 12 | 售后服务 方案 | 供应商售后服务承诺、服务技术团队配置情况和服务体系（3、2、1、0）；质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划（2、1、0）；售后服务响应时间（2、1、0）。 | 0～7分 |
| 13 | 培训方案 | 根据供应商对用户驾驶员进行操作、简单的故障识别及排除和安全知识的培训计划及承诺进行评分。（2、1、0） | 0～2分 |

标项二：

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品业绩 | 投标供应商2022年至今8吨（含以上）洒水车或洗扫车或多功能抑尘车供货合同每个得1分，最多得3分。（提供中标通知书及合同，扫描件加盖公章） | 0～3分 |
| 2 | 技术参数 | 所投8吨多功能抑尘车（新能源）的底盘、电池、续航里程和其他部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～7分 |
| 3 |  | 所投多功能抑尘车、洒水车底盘、发动机和其他部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（9、8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～9分 |
| 4 |  | 所投12吨洒水车（新能源）的底盘、电池、续航里程和其他部件选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（6、5、4、3、2、1、0） | 0～6分 |
| 5 |  | 所投8吨洗扫车（新能源）的底盘、电池、续航里程和其他部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（9、8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～9分 |
| 6 |  | 所投5吨冲洗车、8吨洗扫车底盘、发动机和其他部件的选用、性能参数、技术指标等方面和招标文件的符合性进行评分。（9、8、7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～9分 |
| 7 | 产品设计 | 根据投标产品的外观设计和实用功能进行打分（提供有整体外观造型及关键零部件装置和作业现场的照片）。（4、3、2、1、0） | 0～4分 |
| 8 | 生产工艺 | 根据产品制造工艺水平的科学性、先进性进行打分。（6、5、4、3、2、1、0） | 0～6分 |
| 9 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案（包括供货方案、质量保证措施、供货交接方案等）进行打分。（7、6、5、4、3、2、1、0） | 0～7分 |
| 10 | 环保情况 | 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。（提供认证证书扫描件加盖公章） | 0～1分 |
| 11 | 售后服务 方案 | 供应商售后服务承诺、服务技术团队配置情况和服务体系（3、2、1、0）；质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划（2、1、0）；售后服务响应时间（2、1、0）。 | 0～7分 |
| 12 | 培训方案 | 根据供应商对用户驾驶员进行操作、简单的故障识别及排除和安全知识的培训计划及承诺进行评分。（2、1、0） | 0～2分 |

3、说明

3.1、每个有效投标供应商综合得分=商务技术得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3.2、评标委员会推荐各标项综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

3.4、其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。