乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程 项目编号：CG202410A02 采 购 人：乐清市城市发展集团有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-62590967 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二四年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲或★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程的公开招标公告

项目概况

乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2024年11月11日 09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202410A02

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程

预算金额（元）：1238300

最高限价（元）：1238300

采购需求：

标项名称：乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程

数量：不限

预算金额（元）：1238300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：标项1，见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：【标项1】（1）投标供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；（2）投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月11日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月11日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2024年11月11日 09：30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市城市发展集团有限公司

地    址：乐清市总部经济园3幢17楼

传     真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-62590967

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-62590967

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：浙江省乐清市市府路1号乐清市公共资源交易中心四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真：/

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程 |
| 2 | 项目编号 | CG202410A02 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购限价（元） | 1238300 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市城市发展集团有限公司 联系人：陈先生 联系电话：0577-62590967 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2024年11月11日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年11月11日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。包括但不限于：

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《综合卫生服务中心建筑设计规范》GB 51039-2014

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《视频安防监控系统设计规范》GB 50395-2007

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

二、项目基本情况

乐清市虹桥敬老院建设项目—智能化工程项目选址于乐清市虹桥镇横山村，总建筑面积：8134.57平方米，地上7938.54平方米，地下196.03平方米，总占地面积：1833.21平方米。本次装修设计内容为地上部分一至五层。装修设计面积7938.54平方米。本次对乐清市虹桥敬老院建设项目—智能化工程地上五层进行智能化设计及采购、安装。本次招标包括综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统、以及机房工程系统。

- 三、采购内容及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外网综合布线 |  |  |  |  |
| 1.1、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口数据面板 | 数据网面板 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的单口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS | 6 | 个 |
| 2 | 数据+电话面板 | 数据网面板 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的单口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS | 30 | 个 |
| 3 | 单口数据面板 | 单孔信息面板 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的单口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS | 116 | 个 |
| 4 | 6类非屏蔽信息模块 | 1.180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 2.IDC 采用45度自锁式结构交叉设计,IDC材料：磷青铜,金针：磷青铜表面镀金,防尘盖：透明PC材料 3.插头与插座插合次数：≥1000次,导线端接次数：≥250次 4.最高传输频率：250MHz | 188 | 个 |
| 1.2、水平配线子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； | 13758 | 米 |
| 2 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 1.光纤规格：B1.3 2.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 3.光纤芯数：12芯 4.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 5.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 450 | 米 |
| 3 | 25对电话电缆 | 25对UTP电缆 1.线规：26AWG 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.绝缘直径：0.89±0.02 mm 5.护套厚度：1.0±0.2mm 6.铜导体直径：0.40±0.01 mm 7.电缆外径：21.5±0.8mm | 450 | 米 |
| 1.3、设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口模块化配线架 1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 | 11 | 个 |
| 2 | 100对电话配线架 | 1.安装方式：19”标准机柜 2.塑料阻燃等级：UL94V-0 3.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS、ABS、PVC、锡青铜带 4.支持前部标签管理 5.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 6.规格：100回线（1U） | 5 | 个 |
| 3 | 1U机架式理线器 | 1.1U、24档 2.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 3.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm | 22 | 个 |
| 4 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm | 212 | 条 |
| 5 | 12端口光纤配线架 | 12口光纤配线架 1.安装方式：19″机架式安装 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.每盘端口数量：12位 4.端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 5.端口数量/高度：12位/1U | 10 | 只 |
| 6 | SC光纤适配器 | SC光纤适配器 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3.重复性：≥1000次 4.互换性：≤0.2dB | 120 | 只 |
| 7 | SC单模光芯尾纤(1米) | SC单模光纤尾纤 1.采用0.9mm 紧套纤，外径小，节约布线空间 2.SC单芯尾纤，1米 3.插入损耗（dB）：≤0.3 （单模）、≤0.25（多模） 4.回波损耗（dB）：≥50 （单模） 5.紧套材料：低烟无卤护套（LSZH） | 120 | 条 |
| 8 | 跳纤（3米） | 光纤跳线 1.SC-LC跳线，3米 2.护套材料:低烟无卤护套（LSZH） 3.光纤线径:2.0mm 4.工作温度:-20℃～60℃ 5.光纤芯数：2芯 | 20 | 条 |
| 9 | 熔接 | 现场制作 | 120 | 芯 |
| 10 | 22U（壁挂网络机柜） | 1.方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 2.规格：600*600*1800mm(宽*深*高)，前玻璃后钢板门机柜。 3.机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 4.网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 5.机柜标配风扇、1个6位10A电源、脚轮和支撑脚等配件 | 4 | 台 |
| 1.4、门禁系统综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； | 350 | 米 |
| 2 | 门禁控制线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV4*1.5 | 350 | 米 |
| 3 | 出门按钮控制线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV2*1.5 | 350 | 米 |
| 1.5、广播系统综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； | 150 | 米 |
| 4 | 广播信号传输线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线RVS2*1.5 | 850 | 米 |
| 5 | 广播信号传输线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线RVS2*2.0 | 400 | 米 |
| 1.6、呼叫系统综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； | 20479 | 米 |
| 2 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) | 24口模块化配线架 1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 | 16 | 个 |
| 3 | 1U机架式理线器 | 1.1U、24档 2.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 3.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm | 32 | 个 |
| 4 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm | 321 | 条 |
| 5 | 病房报警线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线RVV2*1.5 | 2680 | 米 |
| 1.7、数字电视综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 2芯SC斜口光纤插座 | 暗装、白，PC，86标准安装尺寸，安装于不小于50mm深度暗盒，支持2芯SC熔接成端，V0阻燃 | 90 | 个 |
| 2 | SC光纤适配器 | SC光纤适配器 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3.重复性：≥1000次 4.互换性：≤0.2dB | 90 | 只 |
| 3 | 皮线光缆 | 1.2芯单芯皮线光缆； 2.双芯结构，横截面呈8字型； 3.采用金属或非金属结构； 4.采用G.657小弯曲半径光纤 | 7220 | 米 |
| 1.8、报警系统综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 报警分线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV2*1.5 | 2650 | 米 |
| 2 | 报警总线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV4*1.5 | 1260 | 米 |
| 1.9、五方通话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 五方通话电缆 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆,LSZH低烟无卤 2、RVVP5*1.0 | 650 | 米 |
| 1.10、视频监控综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 1、 电缆采用24 线规结构设计，使得电缆 2、满足标准传输性能要求的同时具有更好的性价比。支 3、持带宽250MHz, 满足传输速率高于1Gbps 的应用。 4、采用四对线芯搭配弹性十字骨架结构，在线缆受到外 力时, 自动锁定线对相互位置, 更好适应工程现场应用 环境。 6、满足YD/T926.2、ISO/IEC 11801、TIA 568C.2 性能指标要求 | 6762 | 米 |
| 2 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) | 产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 3、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 8.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 9.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ 10.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 11.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 12.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 | 6 | 个 |
| 3 | 电源线 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV3*2.5 | 650 | 米 |
| 4 | 4芯室外单模光缆 | 4芯室外单模光缆 1.光纤规格：B1.3 2.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 3.光纤芯数：4芯 4.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 5.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 650 | 米 |
| 5 | 1U机架式理线器 | 1.1U、24档 2.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 3.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm | 12 | 个 |
| 6 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm | 111 | 条 |
| 7 | 室外安防箱 | 201不锈钢600×500×200×0.8厚 | 3 | 台 |
| 8 | 12端口光纤配线架 | 12口光纤配线架 1.安装方式：19″机架式安装 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.每盘端口数量：12位 4.端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 5.端口数量/高度：12位/1U | 1 | 只 |
| 9 | 6端口光纤盘 | 配SC接口为2-6芯通用光纤终端盒，LC接口满配为6芯同，不含光纤适配器和尾纤 | 3 | 只 |
| 10 | SC光纤适配器 | SC光纤适配器 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3.重复性：≥1000次 4.互换性：≤0.2dB | 24 | 只 |
| 11 | SC单模光芯尾纤(1米) | SC单模光纤尾纤 1.采用0.9mm 紧套纤，外径小，节约布线空间 2.SC单芯尾纤，1米 3.插入损耗（dB）：≤0.3 （单模）、≤0.25（多模） 4.回波损耗（dB）：≥50 （单模） 5.紧套材料：低烟无卤护套（LSZH） | 24 | 条 |
| 12 | 跳纤（3米） | 光纤跳线 1.SC-LC跳线，3米 2.护套材料:低烟无卤护套（LSZH） 3.光纤线径:2.0mm 4.工作温度:-20℃～60℃ 5.光纤芯数：2芯 | 38 | 条 |
| 13 | 熔接 | 现场制作 | 38 | 芯 |
| 14 | 室外监控立杆 | 4.5米（含基础） | 7 | 根 |
| 1.11、综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 热镀锌防火桥架 | 200*100*1.5 | 670 | 米 |
| 2 | 管材料 | PC20 | 4543 | 米 |
| 3 | 管材料 | PC25 | 1424 | 米 |
| 4 | 辅助材料 | 铜条、螺杆、直通、弯通、胶水等 | 1 | 项 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 2.1、外网核心部分 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥655Mpps，以官网最小值为准； 2、硬件规格：千兆 SFP光端口≥48个、万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度满足-5ºC～45ºC； 3、扩展性：物理扩展插槽≥1，可扩展万兆SFP+光接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口； 4、融合安全：支持安全插卡，支持配置FW、IPS、负载均衡等多种安全功能； 5、软件规格：整机最大路由地址表≥80K、最大ARP地址表≥64K、最大MAC地址表≥320K； 6、高可用：支持M-LAG技术，将控制平面与数据层面解耦，支持跨设备链路聚合； 7、安全性:支持EAD（终端准入控制）功能，支持MACsec硬件加密功能； 8、可靠性：支持硬件BFD（最小检测间隔为3ms），支持RRPP、Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能； 9、可视化：支持Telemetry技术，支持NetStream 基于网络流信息的统计技术； 10、VxLAN：支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN； 11、SDN：支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署； 12、产品资质：提供工信部入网证； 13、配置：48个千兆SFP 端口，4个万兆SFP+端口，冗余电源模块，冗余风扇模块。 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙（带路由） | 1、采用非X86多核架构，内置交流电源。 2、支持配置SSD硬盘不小于480G，配置≥3年AV防病毒授权，≥3年IPS授权，≥3年URL特征库授权，≥15个SSL VPN授权许可； 3、应用层吞吐量≥2Gbps，网络层吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥3万。SSL VPN并发用户不低于900。IPSec VPN隧道数不少于1000。 4、配置18个千兆电口，8个Combo口，4个Bypass电口，2个万兆光口，2个管理口，1个Console口，2个USB接口 5、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 6、支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66；支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。 7、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 8、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 9、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。提供功能截图； 10、支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等 | 1 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 14 | 只 |
| 2.2、接入层交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入层交换机（POE） | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）,POE交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 | 5 | 台 |
| 2 | 48口接入层交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥165Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口,交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 | 5 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 10 | 只 |
| 2.3、无线AP设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络管理中心一体机（AC控制器） | - 1、要求所投产品满足常规AP最大数量≥512，本次配置≥40个AP授权 2、要求所投产品集中转发性能≥10Gbps 3、要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口 4、＃满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理 5、满足MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；满足WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；满足内置portal、dot1x服务器； 6、满足雷达检测SSID逃生功能：AC、AP满足SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 - 7、满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 | 1 | 台 |
| 2 | 室内无线AP（WIFI6) | 1、工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、协商速率 :整机协商速率≥2.975Gbps； 3、接口设计:固化接口数≥2个，包括2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口； 4、内置物联网:⽀持内置BLE5.1功能模块； 5、安装方式:支持壁挂、吸顶和面板多种安装方式； 6、Airtime Fairness：支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术； 7、应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升； 8、边缘感知: 可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验； | 24 | 套 |
| 2.4、设备网核心交换 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥655Mpps，以官网最小值为准； 2、硬件规格：千兆 SFP光端口≥48个、万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度满足-5ºC～45ºC； 3、扩展性：物理扩展插槽≥1，可扩展万兆SFP+光接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口； 4、融合安全：支持安全插卡，支持配置FW、IPS、负载均衡等多种安全功能； 5、软件规格：整机最大路由地址表≥80K、最大ARP地址表≥64K、最大MAC地址表≥320K； 6、高可用：支持M-LAG技术，将控制平面与数据层面解耦，支持跨设备链路聚合； 7、安全性:支持EAD（终端准入控制）功能，支持MACsec硬件加密功能； 8、可靠性：支持硬件BFD（最小检测间隔为3ms），支持RRPP、Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能； 9、可视化：支持Telemetry技术，支持NetStream 基于网络流信息的统计技术； 10、VxLAN：支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN； 11、SDN：支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署； 12、产品资质：提供工信部入网证； 13、配置：48个千兆SFP 端口，4个万兆SFP+端口，冗余电源模块，冗余风扇模块。 | 1 | 台 |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 22 | 个 |
| 2.5、呼叫设备接入层交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入层交换机 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 3、交换机性能：交换性能≥330Gbps；包转发率≥90Mpps，(如官网有多个参数，以最小值为准)； 4、网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3；支持WEB网管特性 5、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 6、支持STP、RSTP、MSTP协议 7、支持MAC地址自动学习、支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制 8、VLAN≥4K，组播条目≥512，MAC≥8K，ARP表≥2K 9、支持防网关ARP欺骗、支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能 10、满足 FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1、RoHS 等安全标准。 | 4 | 台 |
| 2 | 24口接入层交换机（非标POE） | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）,POE交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 | 4 | 台 |
| 3 | 48口接入层交换机（非标POE） | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥160Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥48个，千兆SFP端口≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，最大POE功率≥740W； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、产品资质：提供工信部入网证。 | 4 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 12 | 个 |
| 2.6、设备接入层交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入层交换机（POE） | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）,POE交流电源； 10、产品资质：供工信部入网证。 | 7 | 台 |
| 2 | 8口接入层交换机(POE) | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥102Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP光口,POE交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 | 3 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 10 | 个 |
| 三、安全防范系统 |  |  |  |  |
| 3.1、视频监控前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩枪式摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2560×1440）@25fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm可选； 3、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°； 4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 8、动态检测可进行区域范围设置,可设置4块触发区域,当区域内触发动检时,给出报警信息,非设置区域不会触发报警信息。 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、内置1个MIC 11、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 12、支持IP67防护等级 | 24 | 台 |
| 2 | 400万全彩半球摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2560×1440）@25fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 3、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：94°；垂直：52°；对角：111°； 4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 8、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 9、内置1个MIC 10、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 11、支持IP67防护等级 | 57 | 台 |
| 3 | 电梯摄像机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.1mm； 3、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：130°；垂直：69°；对角：155°； 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米 5、支持智能资源同开：电瓶车检测、开关门检测、人脸检测、人数统计 6、支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警，出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数 7、设备可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报。 8、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层。 9、支持电瓶车禁止入梯楼层可设 10、可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼 11、支持困人识别、梯门状态异常检测，并联动录像、事件上传、报警输出、声光警戒等 12、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 13、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计 14、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 15、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 16、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 17、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 18、设备正常使用过程中,可通过客户端软件或者IE浏览器设备的IP地址,IP修改完成后设备无需重启即可生效 19、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 20、支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 21、支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电 | 2 | 台 |
| 4 | 电梯网桥 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） | 2 | 台 |
| 5 | 400万全彩周界摄像机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm可选； 3、镜头光圈：F2.0；视场角：水平：25°；垂直：14°；对角：29°； 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 5、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持两路码流功能 9、内置MIC，扬声器 10、可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，11、自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式 12、支持DC12V/POE供电方式 13、设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 14、支持IP67防护等级 | 23 | 个 |
| 6 | 二合一防雷器 | 千兆网络电源二合一防雷器 | 23 | 只 |
| 7 | 墙上立杆 | 60MM不锈钢 | 10 | 支 |
| 8 | 枪机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 24 | 支 |
| 3.2、停车道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200万暖光变焦抓拍一体机 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、图像分辨率：2304×1296（不包含OSD黑边）； 3、镜头类型：定焦；镜头焦距：4mm 4、视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）； 5、支持视频检测、I/O线圈、混合三种触发方式； 6、最大补光距离：7m； 7、抓拍距离：2.5~6m； 8、车辆捕获率≥99.9%； 9、支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥95%； 10、支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。 11、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 12、支持视频结构化； 13、支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹； 14、供电方式：AC110–230V； 15、外壳防护等级：IP67 | 4 | 套 |
| 2 | 广告闸 | 1.适用于日均车流量≤1000辆场景 2.右向4米广告道闸主机，配套4米广告杆 3.外形简洁独特，机箱结实耐用，表面采用先进的处理工艺，适用户外环境 4.采用一体化机芯，模具化生产，有效保证闸机运行平稳可靠 5.使用交流变频控制器，升落杆速度可调，闸杆运行更平稳 6.采用高亮LED灯条，光敏传感器自动控制亮灯，高效智能 7.道闸开关限位位置可调，灵活适应各种场景 8.数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 9.具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能。并且可以读取道闸运行日志。 10.支持外接雷达、 线圈防砸功能，使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能 11.标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹 12.断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆 13、设备具有通过主板上功能按键设置道闸起落杆位置。 14.无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离30米（空旷无干扰） 15.遥控器一键车队模式 16、设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 17.支持延迟落杆 18.电机寿命：300万次 19.弹簧寿命：50万次 20.工作温度：-35℃~65℃ 21.工作湿度：10%~90%（无凝结） 22.外部供电电压：AC220V±10% 23.工作电压：AC220V 24.防护等级：IP54 | 4 | 套 |
| 3 | 车检器 | 1、线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 2、频率：20KHz至170KHz； 3、工作电压：220V±10% 4、温度稳定性高 5、环境漂移自动补偿功能 6、多级雷击保护功能 7、线圈故障自动侦测功能 8、可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 | 4 | 套 |
| 4 | 地感线圈 | RF0.75（长度100米/卷） | 4 | 套 |
| 3.3、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 2、采用 200万双目摄像头，采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 3、支持自动补光，可有效降低环境光污染 4、支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 5、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 7、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 8、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 9、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别，人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 10、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 11、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 13、支持口罩检测、安全帽检测、支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 14、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 15、支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 16、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 17、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 18、支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机、室内机、手机APP进行可视对讲。支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向19、设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像 20、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP、支持在线升级，USB升级 21、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱，支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 22、支持通过设备WEB进行部门、班次、排班等考勤相关的功能配置 23、支持语音识别、支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 24、支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 25、报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）； 26、供电方式：DC 12V 2A； 27、支持IP65防护等级 | 4 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | 外壳材料：铝合金； 供电方式：490mA×2@12V/245mA×2@24V； 电源：不标配； 安装方式：明装； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 功耗：≤12W； 毛重：4.2kg | 4 | 把 |
| 3 | 集中电源 | 12V20A | 4 | 只 |
| 4 | 生物信息采集仪 | 1、支持1080P高清，最大可提供1080@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率。110°超宽视场角，视野更开阔。 2、全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体。 3、内置降噪麦克风，拾音距离高达5米，让你的语音呈现更完美。 4、星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上。 5、自带可伸缩专业支架，满足各类场景需求 6、支持UVC协议并免驱动适配Windows、Linux、Mac OS、Android等各类操作系统 | 1 | 台 |
| 3.4、巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更棒 | 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 4 | 只 |
| 2 | 巡更按钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 50 | 只 |
| 3 | 巡更通信底座 | 配套 | 4 | 只 |
| 3.5、手动报警及呼叫报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm； | 56 | 只 |
| 2 | 红外探测器 | 被动红外探测器采用双元低噪声热释红外传感器；吸顶，安装高度2.5-4.5m，安装高度2.5m时,探测直径7m 安装高度3.6m时,探测直径12m 安装高度4.5m时,探测直径13m 探测角度360度； 报警输出常闭/常开可选，接点容量28VDC，100mA，脉冲计数1P/2P可选；防拆常闭无电压输出，接点容量28VDC，100mA； 净重208g；产品尺寸∮115*33mm；工作湿度≤95%RH，工作温度‘-10℃ - +55℃； 工作电压9V-18VDC，工作电流≤30mA（DC12V） | 3 | 只 |
| 3 | 8防区扩展模块 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 9 | 个 |
| 4 | 报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区; 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 5、支持报警输入输出接口电路保护功能; 6、支持主机上一个输入接口同时实现正常报警和防拆报警 7、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 8、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 9、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 10、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 11、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 12、支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话） 13、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 14、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 15、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 16、支持海量日志查询功能; 17、可将系统日志、报警日志和操作日志存储至样机中，最大可存储2万条日志，日志事件可存储时间不少于90天 18、支持远程升级; 19、支持多种设备恢复方式; 20、支持双网口，2个有线中心; | 1 | 台 |
| 5 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 1 | 只 |
| 6 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 9 | 只 |
| 3.6、后端机房主设备 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 1、单颗64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，36盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、设备默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网，设备选配支持带显示器的前面板。 4、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 9、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 10、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 11、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 14、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 15、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 16、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； | 1 | 套 |
| 2 | 信创服务器 | CPU：2颗飞腾S2500，64核/2.1GHZ 内存：标配128GB DDR4 硬盘：前置12个3,5寸硬盘槽位，后置2个2.5寸SATA硬盘 标配2*480GB 2.5寸SSD+2*2T 3.5寸SATA 硬盘 RAID卡：独立Raid卡，1GB缓存，支持RAID 0/1/5/6 网络：2*千兆电口，1个管理网口 PCIE扩展：8个PCIE插槽 接口：前置/后置各1个VGA接口；前置2个USB3.0，后置2个USB3.0，内置1个USB2.0；内置2个M.2接口 操作系统：支持统信UOS和银河麒麟 电源：标配2*800W白金冗余电源 整机3年质保 | 1 | 套 |
| 3 | 智能物联综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、园区工作台 （1）园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 支持按设备名称、设备机号查看消费设备，消费机可设置消费规则；支持在线和离线消费。 支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中； 支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； | 1 | 台 |
| 4 | 视频监控系统_视频通道数量 | 性能参数：； 1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 106 | 台 |
| 5 | 门禁管理系统_通道数量 | 性能参数：； 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 5 | 台 |
| 6 | 停车管理系统_车道数量 | 1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； | 4 | 台 |
| 7 | 8T存储 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 36 | 台 |
| 8 | 55'拼接屏 | 1、产品尺寸：55英寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 4 | 台 |
| 9 | 拼接屏支架 | 前维护液压支架 | 4 | 套 |
| 10 | 高清解码器 | 1、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 3、解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 4、支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示。 5、支持通过WEB端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览：支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持1/4/9/16/25/36多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图。 6、视频输入：2路HDMI； 7、视频输出路数：4路HDMI 8、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。 | 1 | 台 |
| 11 | 辅件 | 设备接头、HDMI线等接插件 | 1 | 批 |
| 四、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 4.1、主机服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |
| 4.2、音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 3 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 4 | IP音频采集器 | - 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 - 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络化智能寻呼站 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 2 | 台 |
| 6 | 时间校准控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1 | 套 |
| 4.3、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 | 55 | 只 |
| 2 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 11 | 只 |
| 3 | 避雷器 | 1.在雷暴天气时保护设备，使设备不受雷击损坏； 2.可直观展示电涌保护器的工作状态； 3.自动把雷电引入大地； 4.当保护模块损坏时，模块上对应的绿色指示区域会变为红色，提示需要更换； 5.每组通道并上两只最大持续电压420V AC、标称放电电流20KA、最大放电电流40KA、电压保护水平支持2.0KV电涌保护器（二级）。 6.通道数≥4组独立输入/输出通道 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 5 | 台 |
| 2 | 专业功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 1 | 台 |
| 4.4、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 1 | 根 |
| 五、多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 5.1、1层员工培训教室兼社会工作室 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | - 整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.需具有独立非外扩展的接口：≥5路USB接口，≥1路Type-C接口，≥2路TOUCH接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口，≥3路HDMI接口，≥1路OPTICAL OUT接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口。 - 18.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 | 1 | 台 |
| 2 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 | 1 | 台 |
| 4 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 5 | 高保真吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 4 | 只 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 套 |
| 9 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 | 1 | 台 |
| 10 | 多功能插座 | 120型，高清接口、音频接口等 | 1 | 套 |
| 5.2、二层会议室多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | - 整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.需具有独立非外扩展的接口：≥5路USB接口，≥1路Type-C接口，≥2路TOUCH接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口，≥3路HDMI接口，≥1路OPTICAL OUT接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口 - 18.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 | 1 | 台 |
| 2 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 | 1 | 台 |
| 4 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 5 | 高保真吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 4 | 只 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |
| 8 | RD无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 套 |
| 9 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 | 1 | 台 |
| 10 | 多功能插座 | 120型，高清接口、音频接口等 | 2 | 套 |
| 5.3、二层音乐兼舞蹈教室多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | - 整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.需具有独立非外扩展的接口：≥5路USB接口，≥1路Type-C接口，≥2路TOUCH接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口，≥3路HDMI接口，≥1路OPTICAL OUT接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口 - 18.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 | 1 | 台 |
| 2 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 | 1 | 台 |
| 4 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 5 | 高保真吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 4 | 只 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 套 |
| 9 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 | 1 | 台 |
| 5.4、多功能厅多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2、室内GSA1.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率208点×104点；整屏分辨率：1456点*832点=1211392点 4、箱体尺寸：640*480，采用镁合金材质，产品支持系统前维护，单元板前维护，电源前维护，可在正面拆卸，安装，支持带电维护，热插播，维护不需要移动固定结构。 并且最小维护空间大于等于15cm 5、屏体显示尺寸面积：XXm×XXm= XX㎡ 6、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 7、工作电压：在4.5VDC能正常工作 8、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 9、像素点间距：≤1.53mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥150° 10、物理密度：≥422500点/㎡ 11、刷新频率：≥3840Hz； 12、校正后白平衡亮度：≥500cd/m2 13、亮度均匀性 ：≥95% 14、最大对比度：≥5000：1 15、色温：3000K-18000K具有可调整性 16、灰度级数：大于或等于16bit 17、平均无故障时间：≥10000小时 18、平整度 ：≤0.2MM 19、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 20、最大功耗：≤580W /㎡，平均功耗≤193.3W/㎡ 21、产品具有防磕碰功能。 | 5.632 | ㎡ |
| 2 | 数据接收卡 | 集成HUB320，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 单卡支持32组RGB信号并行输出 4. 单卡最大带载512×384像素点 5. 支持色度、亮度一体化逐点校正 6. 支持低亮高灰以及色温调节 7. 支持修缝技术 8. 支持任意抽行抽列抽点 9. 快速升级和快速发送校正系数 10.支持网线检测 11.支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描 12.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏 13.支持DC3.3V~6V超宽工作电压 为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护。 支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。 | 15 | 张 |
| 3 | 开关电源 | 可靠性高，负载能力强，符合3C要求； | 28 | 台 |
| 4 | 视频控制器 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 13.支持主动式3D显示功能（选配） 14.支持设备间和网口间冗余备份，多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 15.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 16.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz； 17.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命； | 1 | 台 |
| 5 | 配电系统及辅材 | 按实际所用功率进行定制及辅材一批； | 1 | 批 |
| 6 | 屏体结构 | 定制显示屏壁挂前维护屏体结构； | 5.632 | ㎡ |
| 7 | 主功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 1 | 台 |
| 8 | 辅助功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 9 | 主音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 2 | 只 |
| 10 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 2 | 只 |
| 11 | RD支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |
| 12 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 13 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |
| 14 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 套 |
| 15 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| 16 | 天线延长线 | ≥25米天线延长线：BNC插头*2，线径：7.2mm | 2 | 根 |
| 17 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB | 2 | 只 |
| 18 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 | 1 | 台 |
| 19 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。 2.最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz。 3.支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。 4.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。 5.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。 6.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。 | 1 | 台 |
| 5.5、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 16U标准网络机柜 | 规格：600×600×1600 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 16U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 3 | 台 |
| 2 | 42U网络机柜 | 1、执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3、标准19英寸设计 4、机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 5、网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7、机柜600mm宽度规格。 8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 | 1 | 台 |
| 3 | 高清线 | 25米高清线缆 | 6 | 条 |
| 4 | 卡侬公对母信号线 | 技术参数： 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆 | 32 | 条 |
| 5 | 6.35插头音频信号线 | 产品概述： 6.35插头音频信号连接电缆 | 8 | 条 |
| 6 | 专业音响线 | 300股金银线，长度按现场布线距离而定 | 4 | 项 |
| 7 | 音箱插头 | 技术参数：专业四芯音箱接头 | 8 | 个 |
| 六、机房工程 |  |  |  |  |
| 6.1、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 1、 面层：1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面，45°倒角处理； 2、 电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右。表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥3000转； 3、 钢板： 上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D。下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14。底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm。底部四周边款加宽处理，上有直条压筋以增加强度。表层防静电喷塑处理，塑粉厚度0.2u； 4、 水泥填充： 325#国标悬窑水吸。加发泡剂，保证水泥填充均匀。少许纤维，加强韧性； 5、 支架：镀锌支架：上托75x75x3.0mm，下托95x95x2.0mm，中25x1.2园管，上口缩管； 6、 横梁：21x32x1.0，长度570mm。规格：600x600x35mm； 7、 通过SJ/T10796-2001、SJ/T11236-2001、GB8624-2006的系统电阻、机械性能、燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求； | 30 | m2 |
| 6.2、UPS电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | - 1.UPS设备须为高频塔式设计，采用DSP全数字化的控制技术，双转换在线式，三进单出兼容单进单出双转换在线式，容量≥20kVA。 - UPS电源要求采用LCD大屏+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。 - 机箱中应用的非金属材料需满足UL94标准V0阻燃防火等级要求。 - 电路板三防喷涂，要有PCBA喷涂三防漆工艺，提升UPS设备的防潮、防尘、防腐蚀等性能。 - UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。 - UPS旁路输入需具备断路器保护功能。 - UPS具备ECO节能模式，可在主机面板上设置经济（ECO）模式的启用/禁用。 - UPS具有电池检测功能，可检测电池健康状态。 - UPS支持EPO功能，可在遇到紧急状态下，远程关断UPS，以满足消防安全的需要。 - UPS主机机柜内可配置手动维修旁路开关，以满足在维修UPS或更换蓄电池组、增减蓄电池组时，能以手动方式将UPS从逆变状态切换到旁路状态。 - UPS具备相序反接报警功能。 - UPS具备直流开机功能（冷启动）：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。 - UPS具备超强的过载能力：105%<负载≤130%, 1分钟转旁路并报警；130%<负载≤150%, 10s转旁路并报警；负载>150% , 200ms 转旁路并报警。 - UPS输入电气参数： - 输入电压范围：90VAC-300VAC - 输入频率范围：40-70Hz - 3）输入功率因数≥0.99 4）输入谐波失真≤5% - UPS输出电气参数： - 1)UPS的输出功率因数:0~40℃环境温度下，输出功因为0.9， 2)输出电压稳定精度≤±1% 3)输出频率：50Hz±0.1% 4)UPS输出电压谐波分量：线性负载<3%。 - UPS直流电气参数：电池电压196Vdc，并支持240Vdc电压灵活可调。 - UPS应标配USB接口和串口通讯。具备优异的智能扩展功能，通过选配监控卡：NMC网卡（远程监控及管理）、485接口卡、232接口卡、干结点卡，搭配智能卡槽，实现本地或网络监控管理，也可以兼容并接入第三方环控系统。 - UPS风扇具备智能调速控制，可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗。 - UPS随机附带的监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware、redhat等主流虚拟化平台。可以响应虚拟化迁移，进行安全关机保护。 - 支持主机面板一键恢复出厂设置功能，一旦启动恢复出厂设置，机器所有设置将被清除，回到出厂时默认的状态。 - UPS可配置防尘滤网，以适应恶劣的工作环境。 - 投标UPS产品应满足抗震要求，通过8、9级烈度抗震性能检测。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 1、采用高性能、高可靠性阀控式密封铅酸蓄电池，生产单位须具有铅酸蓄电池的设计和生产能力； 2、本次招标蓄电池额定电压12V，额定容量：100Ah ，尺寸（长宽高）：330*174*224，壳体采用高强度ABS（UL94-HB）此项须以公开资料为准，如公开的彩页、规格书、官网等； 3、容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96%，密封反应效率应≥98.5%； 4、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤30mV；浮充状态下，进入浮充状态24小时后，端电压差压≤14mV;放电状态下，端电压差≤0.31V； 5、再充电性能：恒压充电24小时再充电能力因素≥95%； 6、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.75%； 7、本次招标蓄电池内阻需为4.9Ω，运行温度范围：充电0°C~40°C；放电-20° 8、本次招标蓄电池产品不接受OEM及ODM； | 32 | 只 |
| 3 | 电池箱 | 每套电池箱可放置16只12V100AH蓄电池含电池连接线及直流开关 | 2 | 套 |
| 4 | 汇流箱 | 与UPS配套 | 1 | 台 |
| 6.3、服务器机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、符合GB/T3047.2、GB/T4054、GB/T5267.1标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准。 2、机柜采用优质冷轧钢板，表面脱脂、防锈纳米陶瓷化，纯水清洗、粉末静电喷塑，颜色黑色RAL9004。 3、机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重800KG(去除脚轮)。 4、材料厚度：方孔条2.0mm,其他主要部件不低于1.2mm。 5、防护等级IP20。 6、机柜可以满足顶部和底部两种方式走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7、规格：600*1200*2000mm(宽*深*高)，前后网孔门单开，六角高密网孔。 8、内配：3块层板，1个6位10A万用插孔电源插座（额定电流10A，带开关，配2米电源线带国标10A插头），风扇（4只）1套，带脚轮和支撑脚，40套M6浮动螺母 | 3 | 台 |

- 说明：（1）本次采购的产品（液晶显示器、普通电视设备（电视机）、视频监控设备）如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、其他材料、附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（3）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

三、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，产品质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的产品进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

2.1、在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内退还。如出现因甲方原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

2.2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付支付合同总价款的40%，设备安装完成并经调试，调试合格后支付至合同总价款的60%，预验收整改合格后，支付至合同总价的85%，试运行三个月，采购人组织竣工验收合格后，根据工程结算实际情况，一次性付清尾款。每笔资金的支付最终根据财政资金实际拨付情况进行支付。中标供应商应在采购人付款前7个工作日向采购人提供足额的增值税专用发票，否则采购人有权拒付款项且不承担违约责任。

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，各使用学校于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

3、安装调试

3.1、安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲配合土建装修进度，最迟于2024年11月30日完工。

6、投标供应商针对本项目的人员配备要求

▲6.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师二级或以上证书及“三类人员B类证书”,证书均在有效期内；

6.2、项目技术负责人一名，要求具有机电中级或以上职称；

6.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人。

7、总承包服务费

供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，在投标时需单独列项报价（总包配合费不超过投标总价的2%），计入总价内，由中标供应商直接支付给总包单位，如投标文件未单项列项报价或报价低于中标价的2%，均视为已包含在投标总价内，采购人不再额外支付此类费用。供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑。

七、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购总限价为¥1238300元，如果某个（些）供应商投标价超出采购限价或分项限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局已出台《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：（1）投标供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；（2）投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）（提供证书扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十一） |
| 13 | 整体实施方案 |
| 14 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 培训计划 |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

g.服务及培训费

h.总承包服务费。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行评审按综合得分从高到低进行排序，根据排序依次推荐为中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）投标报价超过招标文件中规定的采购限价或者分项限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

11）未按招标文件要求进行报价的；

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购限价或分项限价的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

- 1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

- 2、中标通知

- 2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 2.3、中标无效

- 1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

- 2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 3、签订合同

- 3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

- 3.3、拒签合同的责任

- 中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

- 4、履约保证金

在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在项目验收合格后14天内退还，如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（三）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（四）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（五）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分       合同格式（参考格式）

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程

采购人：乐清市城市发展集团有限公司

中标供应商：

合同签订日期：

甲方：乐清市城市发展集团有限公司（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商（中标供应商）

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品及服务：        金额单位：人民币元

| 采购内容 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲配合土建装修进度，最迟于2024年11月30日完工。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；甲方在使用过程中发现质量有问题的，均有权向乙方提出异议。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后一周内向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内退还。如出现因甲方原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

第九条：合同款的支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付支付合同总价款的40%，设备安装完成并经调试，调试合格后支付至合同总价款的60%，预验收整改合格后，支付至合同总价的85%，试运行三个月，甲方组织竣工验收合格后，根据工程结算实际情况，一次性付清尾款。每笔资金的支付最终根据财政资金实际拨付情况进行支付。

乙方应在甲方付款前7个工作日向甲方提供足额的增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，乙方报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在前端设备交付最终通过验收后不少于   个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时履约和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延建设工期，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。建设周期延期的违约责任按每延期一天罚款5000元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成建设的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

因本合同引起纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应诉至乐清市人民法院解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供服务的；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物及服务，乙方应对购买类似货物及服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务，否则，甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

3、合同一式    份，双方各执     份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

甲方名称：（盖章）                        乙方名称：（盖章）

法定代表人（负责人）：（签字）            法定代表人（负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）                      授权代表或被授权人：（签字）

开户银行：

开户名称：

账号：

签约日期：                                   签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市清江敬老院建设项目-智能化工程 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 货物名称 | 品牌、型号规格 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费 （包括货物的安装、调试、验收等费用） |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  | 含 |  |  |  |  |
| 总承包服务费 |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与“开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市城市发展集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市城市发展集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备参数部分 |  |  |  |
| 1 | 双口数据面板 | 数据网面板 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的单口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS |  |  |
| 2 | 数据+电话面板 | 数据网面板 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的单口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS |  |  |
| 3 | 单口数据面板 | 单孔信息面板 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的单口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS |  |  |
| 4 | 6类非屏蔽信息模块 | 1.180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 2.IDC 采用45度自锁式结构交叉设计,IDC材料：磷青铜,金针：磷青铜表面镀金,防尘盖：透明PC材料 3.插头与插座插合次数：≥1000次,导线端接次数：≥250次 4.最高传输频率：250MHz |  |  |
| 5 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； |  |  |
| 6 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 1.光纤规格：B1.3 2.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 3.光纤芯数：12芯 4.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 5.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D |  |  |
| 7 | 25对电话电缆 | 25对UTP电缆 1.线规：26AWG 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.绝缘直径：0.89±0.02 mm 5.护套厚度：1.0±0.2mm 6.铜导体直径：0.40±0.01 mm 7.电缆外径：21.5±0.8mm |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口模块化配线架 1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 |  |  |
| 9 | 100对电话配线架 | 1.安装方式：19”标准机柜 2.塑料阻燃等级：UL94V-0 3.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS、ABS、PVC、锡青铜带 4.支持前部标签管理 5.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 6.规格：100回线（1U） |  |  |
| 10 | 1U机架式理线器 | 1.1U、24档 2.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 3.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm |  |  |
| 11 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm |  |  |
| 12 | 12端口光纤配线架 | 12口光纤配线架 1.安装方式：19″机架式安装 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.每盘端口数量：12位 4.端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 5.端口数量/高度：12位/1U |  |  |
| 13 | SC光纤适配器 | SC光纤适配器 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3.重复性：≥1000次 4.互换性：≤0.2dB |  |  |
| 14 | SC单模光芯尾纤(1米) | SC单模光纤尾纤 1.采用0.9mm 紧套纤，外径小，节约布线空间 2.SC单芯尾纤，1米 3.插入损耗（dB）：≤0.3 （单模）、≤0.25（多模） 4.回波损耗（dB）：≥50 （单模） 5.紧套材料：低烟无卤护套（LSZH） |  |  |
| 15 | 跳纤（3米） | 光纤跳线 1.SC-LC跳线，3米 2.护套材料:低烟无卤护套（LSZH） 3.光纤线径:2.0mm 4.工作温度:-20℃～60℃ 5.光纤芯数：2芯 |  |  |
| 16 | 熔接 | 现场制作 |  |  |
| 17 | 22U（壁挂网络机柜） | 1.方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 2.规格：600*600*1800mm(宽*深*高)，前玻璃后钢板门机柜。 3.机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 4.网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 5.机柜标配风扇、1个6位10A电源、脚轮和支撑脚等配件 |  |  |
| 18 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； |  |  |
| 19 | 门禁控制线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV4*1.5 |  |  |
| 20 | 出门按钮控制线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV2*1.5 |  |  |
| 21 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； |  |  |
| 22 | 广播信号传输线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线RVS2*1.5 |  |  |
| 23 | 广播信号传输线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线RVS2*2.0 |  |  |
| 24 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 1.通过标准最高传输频率250MHz测试 2.额定传输速率(NVP)：68% 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 7.低烟无卤护套，环保； |  |  |
| 25 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) | 24口模块化配线架 1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 |  |  |
| 26 | 1U机架式理线器 | 1.1U、24档 2.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 3.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm |  |  |
| 27 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm |  |  |
| 28 | 病房报警线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线RVV2*1.5 |  |  |
| 29 | 2芯SC斜口光纤插座 | 暗装、白，PC，86标准安装尺寸，安装于不小于50mm深度暗盒，支持2芯SC熔接成端，V0阻燃 |  |  |
| 30 | SC光纤适配器 | SC光纤适配器 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3.重复性：≥1000次 4.互换性：≤0.2dB |  |  |
| 31 | 皮线光缆 | 1.2芯单芯皮线光缆； 2.双芯结构，横截面呈8字型； 3.采用金属或非金属结构； 4.采用G.657小弯曲半径光纤 |  |  |
| 32 | 报警分线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV2*1.5 |  |  |
| 33 | 报警总线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV4*1.5 |  |  |
| 34 | 五方通话电缆 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆,LSZH低烟无卤 2、RVVP5*1.0 |  |  |
| 35 | 6类非屏蔽十字骨架双绞线 | 1、 电缆采用24 线规结构设计，使得电缆 2、满足标准传输性能要求的同时具有更好的性价比。支 3、持带宽250MHz, 满足传输速率高于1Gbps 的应用。 4、采用四对线芯搭配弹性十字骨架结构，在线缆受到外 力时, 自动锁定线对相互位置, 更好适应工程现场应用 环境。 6、满足YD/T926.2、ISO/IEC 11801、TIA 568C.2 性能指标要求 |  |  |
| 36 | 24口六类非屏蔽模块化数据配线架(带标签) | 产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 3、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 8.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 9.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ 10.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 11.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 12.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 |  |  |
| 37 | 电源线 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV3*2.5 |  |  |
| 38 | 4芯室外单模光缆 | 4芯室外单模光缆 1.光纤规格：B1.3 2.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 3.光纤芯数：4芯 4.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 5.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D |  |  |
| 39 | 1U机架式理线器 | 1.1U、24档 2.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 3.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm |  |  |
| 40 | 工作区非屏蔽数据跳线RJ45/RJ45(3米) | 1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm |  |  |
| 41 | 室外安防箱 | 201不锈钢600×500×200×0.8厚 |  |  |
| 42 | 12端口光纤配线架 | 12口光纤配线架 1.安装方式：19″机架式安装 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.每盘端口数量：12位 4.端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 5.端口数量/高度：12位/1U |  |  |
| 43 | 6端口光纤盘 | 配SC接口为2-6芯通用光纤终端盒，LC接口满配为6芯同，不含光纤适配器和尾纤 |  |  |
| 44 | SC光纤适配器 | SC光纤适配器 1.材料：氧化锆陶瓷套管 2.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3.重复性：≥1000次 4.互换性：≤0.2dB |  |  |
| 45 | SC单模光芯尾纤(1米) | SC单模光纤尾纤 1.采用0.9mm 紧套纤，外径小，节约布线空间 2.SC单芯尾纤，1米 3.插入损耗（dB）：≤0.3 （单模）、≤0.25（多模） 4.回波损耗（dB）：≥50 （单模） 5.紧套材料：低烟无卤护套（LSZH） |  |  |
| 46 | 跳纤（3米） | 光纤跳线 1.SC-LC跳线，3米 2.护套材料:低烟无卤护套（LSZH） 3.光纤线径:2.0mm 4.工作温度:-20℃～60℃ 5.光纤芯数：2芯 |  |  |
| 47 | 熔接 | 现场制作 |  |  |
| 48 | 室外监控立杆 | 4.5米（含基础） |  |  |
| 49 | 热镀锌防火桥架 | 200*100*1.5 |  |  |
| 50 | 管材料 | PC20 |  |  |
| 51 | 管材料 | PC25 |  |  |
| 52 | 辅助材料 | 铜条、螺杆、直通、弯通、胶水等 |  |  |
| 53 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥655Mpps，以官网最小值为准； 2、硬件规格：千兆 SFP光端口≥48个、万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度满足-5ºC～45ºC； 3、扩展性：物理扩展插槽≥1，可扩展万兆SFP+光接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口； 4、融合安全：支持安全插卡，支持配置FW、IPS、负载均衡等多种安全功能； 5、软件规格：整机最大路由地址表≥80K、最大ARP地址表≥64K、最大MAC地址表≥320K； 6、高可用：支持M-LAG技术，将控制平面与数据层面解耦，支持跨设备链路聚合； 7、安全性:支持EAD（终端准入控制）功能，支持MACsec硬件加密功能； 8、可靠性：支持硬件BFD（最小检测间隔为3ms），支持RRPP、Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能； 9、可视化：支持Telemetry技术，支持NetStream 基于网络流信息的统计技术； 10、VxLAN：支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN； 11、SDN：支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署； 12、产品资质：提供工信部入网证； 13、配置：48个千兆SFP 端口，4个万兆SFP+端口，冗余电源模块，冗余风扇模块。 |  |  |
| 54 | 防火墙（带路由） | 1、采用非X86多核架构，内置交流电源。 2、支持配置SSD硬盘不小于480G，配置≥3年AV防病毒授权，≥3年IPS授权，≥3年URL特征库授权，≥15个SSL VPN授权许可； 3、应用层吞吐量≥2Gbps，网络层吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥3万。SSL VPN并发用户不低于900。IPSec VPN隧道数不少于1000。 4、配置18个千兆电口，8个Combo口，4个Bypass电口，2个万兆光口，2个管理口，1个Console口，2个USB接口 5、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 6、支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66；支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。 7、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 8、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 9、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。提供功能截图； 10、支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等 |  |  |
| 55 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |
| 56 | 24口接入层交换机（POE） | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）,POE交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 |  |  |
| 57 | 48口接入层交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥165Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口,交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 |  |  |
| 58 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |
| 59 | 智能网络管理中心一体机（AC控制器） | - 1、要求所投产品满足常规AP最大数量≥512，本次配置≥40个AP授权 2、要求所投产品集中转发性能≥10Gbps 3、要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口 4、＃满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理 5、满足MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；满足WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；满足内置portal、dot1x服务器； 6、满足雷达检测SSID逃生功能：AC、AP满足SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 - 7、满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 |  |  |
| 60 | 室内无线AP（WIFI6) | 1、工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、协商速率 :整机协商速率≥2.975Gbps； 3、接口设计:固化接口数≥2个，包括2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口； 4、内置物联网:⽀持内置BLE5.1功能模块； 5、安装方式:支持壁挂、吸顶和面板多种安装方式； 6、Airtime Fairness：支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术； 7、应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升； 8、边缘感知: 可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验； |  |  |
| 61 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥655Mpps，以官网最小值为准； 2、硬件规格：千兆 SFP光端口≥48个、万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度满足-5ºC～45ºC； 3、扩展性：物理扩展插槽≥1，可扩展万兆SFP+光接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口； 4、融合安全：支持安全插卡，支持配置FW、IPS、负载均衡等多种安全功能； 5、软件规格：整机最大路由地址表≥80K、最大ARP地址表≥64K、最大MAC地址表≥320K； 6、高可用：支持M-LAG技术，将控制平面与数据层面解耦，支持跨设备链路聚合； 7、安全性:支持EAD（终端准入控制）功能，支持MACsec硬件加密功能； 8、可靠性：支持硬件BFD（最小检测间隔为3ms），支持RRPP、Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能； 9、可视化：支持Telemetry技术，支持NetStream 基于网络流信息的统计技术； 10、VxLAN：支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN； 11、SDN：支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署； 12、产品资质：提供工信部入网证； 13、配置：48个千兆SFP 端口，4个万兆SFP+端口，冗余电源模块，冗余风扇模块。 |  |  |
| 62 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |
| 63 | 24口接入层交换机 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 3、交换机性能：交换性能≥330Gbps；包转发率≥90Mpps，(如官网有多个参数，以最小值为准)； 4、网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3；支持WEB网管特性 5、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 6、支持STP、RSTP、MSTP协议 7、支持MAC地址自动学习、支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制 8、VLAN≥4K，组播条目≥512，MAC≥8K，ARP表≥2K 9、支持防网关ARP欺骗、支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能 10、满足 FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1、RoHS 等安全标准。 |  |  |
| 64 | 24口接入层交换机（非标POE） | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）,POE交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 |  |  |
| 65 | 48口接入层交换机（非标POE） | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥160Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥48个，千兆SFP端口≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，最大POE功率≥740W； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、产品资质：提供工信部入网证。 |  |  |
| 66 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |
| 67 | 24口接入层交换机（POE） | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）,POE交流电源； 10、产品资质：供工信部入网证。 |  |  |
| 68 | 8口接入层交换机(POE) | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥102Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP光口,POE交流电源； 10、产品资质：提供工信部入网证。 |  |  |
| 69 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |
| 70 | 400万全彩枪式摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2560×1440）@25fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm可选； 3、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°； 4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 8、动态检测可进行区域范围设置,可设置4块触发区域,当区域内触发动检时,给出报警信息,非设置区域不会触发报警信息。 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、内置1个MIC 11、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 12、支持IP67防护等级 |  |  |
| 71 | 400万全彩半球摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2560×1440）@25fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 3、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：94°；垂直：52°；对角：111°； 4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 8、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 9、内置1个MIC 10、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 11、支持IP67防护等级 |  |  |
| 72 | 电梯摄像机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.1mm； 3、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：130°；垂直：69°；对角：155°； 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米 5、支持智能资源同开：电瓶车检测、开关门检测、人脸检测、人数统计 6、支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警，出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数 7、设备可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报。 8、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层。 9、支持电瓶车禁止入梯楼层可设 10、可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼 11、支持困人识别、梯门状态异常检测，并联动录像、事件上传、报警输出、声光警戒等 12、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 13、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计 14、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 15、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 16、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 17、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 18、设备正常使用过程中,可通过客户端软件或者IE浏览器设备的IP地址,IP修改完成后设备无需重启即可生效 19、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 20、支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 21、支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电 |  |  |
| 73 | 电梯网桥 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） |  |  |
| 74 | 400万全彩周界摄像机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 2、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm可选； 3、镜头光圈：F2.0；视场角：水平：25°；垂直：14°；对角：29°； 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 5、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持两路码流功能 9、内置MIC，扬声器 10、可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，11、自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式 12、支持DC12V/POE供电方式 13、设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 14、支持IP67防护等级 |  |  |
| 75 | 二合一防雷器 | 千兆网络电源二合一防雷器 |  |  |
| 76 | 墙上立杆 | 60MM不锈钢 |  |  |
| 77 | 枪机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g |  |  |
| 78 | 200万暖光变焦抓拍一体机 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、图像分辨率：2304×1296（不包含OSD黑边）； 3、镜头类型：定焦；镜头焦距：4mm 4、视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）； 5、支持视频检测、I/O线圈、混合三种触发方式； 6、最大补光距离：7m； 7、抓拍距离：2.5~6m； 8、车辆捕获率≥99.9%； 9、支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥95%； 10、支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。 11、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 12、支持视频结构化； 13、支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹； 14、供电方式：AC110–230V； 15、外壳防护等级：IP67 |  |  |
| 79 | 广告闸 | 1.适用于日均车流量≤1000辆场景 2.右向4米广告道闸主机，配套4米广告杆 3.外形简洁独特，机箱结实耐用，表面采用先进的处理工艺，适用户外环境 4.采用一体化机芯，模具化生产，有效保证闸机运行平稳可靠 5.使用交流变频控制器，升落杆速度可调，闸杆运行更平稳 6.采用高亮LED灯条，光敏传感器自动控制亮灯，高效智能 7.道闸开关限位位置可调，灵活适应各种场景 8.数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 9.具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能。并且可以读取道闸运行日志。 10.支持外接雷达、 线圈防砸功能，使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能 11.标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹 12.断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆 13、设备具有通过主板上功能按键设置道闸起落杆位置。 14.无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离30米（空旷无干扰） 15.遥控器一键车队模式 16、设备具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 17.支持延迟落杆 18.电机寿命：300万次 19.弹簧寿命：50万次 20.工作温度：-35℃~65℃ 21.工作湿度：10%~90%（无凝结） 22.外部供电电压：AC220V±10% 23.工作电压：AC220V 24.防护等级：IP54 |  |  |
| 80 | 车检器 | 1、线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 2、频率：20KHz至170KHz； 3、工作电压：220V±10% 4、温度稳定性高 5、环境漂移自动补偿功能 6、多级雷击保护功能 7、线圈故障自动侦测功能 8、可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 |  |  |
| 81 | 地感线圈 | RF0.75（长度100米/卷） |  |  |
| 82 | 人脸识别一体机 | 1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 2、采用 200万双目摄像头，采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 3、支持自动补光，可有效降低环境光污染 4、支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 5、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 7、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 8、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 9、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别，人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 10、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 11、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 13、支持口罩检测、安全帽检测、支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 14、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 15、支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 16、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 17、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 18、支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机、室内机、手机APP进行可视对讲。支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向19、设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像 20、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP、支持在线升级，USB升级 21、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱，支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 22、支持通过设备WEB进行部门、班次、排班等考勤相关的功能配置 23、支持语音识别、支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 24、支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 25、报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）； 26、供电方式：DC 12V 2A； 27、支持IP65防护等级 |  |  |
| 83 | 双门磁力锁 | 外壳材料：铝合金； 供电方式：490mA×2@12V/245mA×2@24V； 电源：不标配； 安装方式：明装； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 功耗：≤12W； 毛重：4.2kg |  |  |
| 84 | 集中电源 | 12V20A |  |  |
| 85 | 生物信息采集仪 | 1、支持1080P高清，最大可提供1080@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率。110°超宽视场角，视野更开阔。 2、全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体。 3、内置降噪麦克风，拾音距离高达5米，让你的语音呈现更完美。 4、星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上。 5、自带可伸缩专业支架，满足各类场景需求 6、支持UVC协议并免驱动适配Windows、Linux、Mac OS、Android等各类操作系统 |  |  |
| 86 | 巡更棒 | 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% |  |  |
| 87 | 巡更按钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 |  |  |
| 88 | 巡更通信底座 | 配套 |  |  |
| 89 | 手动报警按钮 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm； |  |  |
| 90 | 红外探测器 | 被动红外探测器采用双元低噪声热释红外传感器；吸顶，安装高度2.5-4.5m，安装高度2.5m时,探测直径7m 安装高度3.6m时,探测直径12m 安装高度4.5m时,探测直径13m 探测角度360度； 报警输出常闭/常开可选，接点容量28VDC，100mA，脉冲计数1P/2P可选；防拆常闭无电压输出，接点容量28VDC，100mA； 净重208g；产品尺寸∮115*33mm；工作湿度≤95%RH，工作温度‘-10℃ - +55℃； 工作电压9V-18VDC，工作电流≤30mA（DC12V） |  |  |
| 91 | 8防区扩展模块 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 |  |  |
| 92 | 报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区; 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 5、支持报警输入输出接口电路保护功能; 6、支持主机上一个输入接口同时实现正常报警和防拆报警 7、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 8、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 9、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 10、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 11、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 12、支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话） 13、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 14、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 15、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 16、支持海量日志查询功能; 17、可将系统日志、报警日志和操作日志存储至样机中，最大可存储2万条日志，日志事件可存储时间不少于90天 18、支持远程升级; 19、支持多种设备恢复方式; 20、支持双网口，2个有线中心; |  |  |
| 93 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 |  |  |
| 94 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） |  |  |
| 95 | 磁盘阵列 | 1、单颗64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，36盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、设备默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网，设备选配支持带显示器的前面板。 4、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 9、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 10、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 11、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 14、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 15、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 16、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； |  |  |
| 96 | 信创服务器 | CPU：2颗飞腾S2500，64核/2.1GHZ 内存：标配128GB DDR4 硬盘：前置12个3,5寸硬盘槽位，后置2个2.5寸SATA硬盘 标配2*480GB 2.5寸SSD+2*2T 3.5寸SATA 硬盘 RAID卡：独立Raid卡，1GB缓存，支持RAID 0/1/5/6 网络：2*千兆电口，1个管理网口 PCIE扩展：8个PCIE插槽 接口：前置/后置各1个VGA接口；前置2个USB3.0，后置2个USB3.0，内置1个USB2.0；内置2个M.2接口 操作系统：支持统信UOS和银河麒麟 电源：标配2*800W白金冗余电源 整机3年质保 |  |  |
| 97 | 智能物联综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、园区工作台 （1）园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 支持按设备名称、设备机号查看消费设备，消费机可设置消费规则；支持在线和离线消费。 支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中； 支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； |  |  |
| 98 | 视频监控系统_视频通道数量 | 性能参数：； 1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； |  |  |
| 99 | 门禁管理系统_通道数量 | 性能参数：； 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； |  |  |
| 100 | 停车管理系统_车道数量 | 1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； |  |  |
| 101 | 8T存储 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA |  |  |
| 102 | 55'拼接屏 | 1、产品尺寸：55英寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |  |  |
| 103 | 拼接屏支架 | 前维护液压支架 |  |  |
| 104 | 高清解码器 | 1、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 3、解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 4、支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示。 5、支持通过WEB端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览：支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持1/4/9/16/25/36多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图。 6、视频输入：2路HDMI； 7、视频输出路数：4路HDMI 8、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。 |  |  |
| 105 | 辅件 | 设备接头、HDMI线等接插件 |  |  |
| 106 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |  |  |
| 107 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |  |  |
| 108 | 播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 |  |  |
| 109 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  |  |
| 110 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  |  |
| 111 | IP音频采集器 | - 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 - 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |  |  |
| 112 | 网络化智能寻呼站 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |  |  |
| 113 | 时间校准控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 |  |  |
| 114 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 |  |  |
| 115 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 |  |  |
| 116 | 避雷器 | 1.在雷暴天气时保护设备，使设备不受雷击损坏； 2.可直观展示电涌保护器的工作状态； 3.自动把雷电引入大地； 4.当保护模块损坏时，模块上对应的绿色指示区域会变为红色，提示需要更换； 5.每组通道并上两只最大持续电压420V AC、标称放电电流20KA、最大放电电流40KA、电压保护水平支持2.0KV电涌保护器（二级）。 6.通道数≥4组独立输入/输出通道 |  |  |
| 117 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |  |
| 118 | 专业功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |  |
| 119 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm |  |  |
| 120 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm |  |  |
| 121 | 交互智能平板 | - 整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.需具有独立非外扩展的接口：≥5路USB接口，≥1路Type-C接口，≥2路TOUCH接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口，≥3路HDMI接口，≥1路OPTICAL OUT接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口。 - 18.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 |  |  |
| 122 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz |  |  |
| 123 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 |  |  |
| 124 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  |  |
| 125 | 高保真吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz |  |  |
| 126 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 127 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |  |  |
| 128 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |  |  |
| 129 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 |  |  |
| 130 | 多功能插座 | 120型，高清接口、音频接口等 |  |  |
| 131 | 交互智能平板 | - 整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.需具有独立非外扩展的接口：≥5路USB接口，≥1路Type-C接口，≥2路TOUCH接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口，≥3路HDMI接口，≥1路OPTICAL OUT接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口 - 18.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 |  |  |
| 132 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz |  |  |
| 133 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 |  |  |
| 134 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  |  |
| 135 | 高保真吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz |  |  |
| 136 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 137 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |  |  |
| 138 | RD无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |  |  |
| 139 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 |  |  |
| 140 | 多功能插座 | 120型，高清接口、音频接口等 |  |  |
| 141 | 交互智能平板 | - 整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.需具有独立非外扩展的接口：≥5路USB接口，≥1路Type-C接口，≥2路TOUCH接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口，≥3路HDMI接口，≥1路OPTICAL OUT接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口 - 18.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 |  |  |
| 142 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz |  |  |
| 143 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 |  |  |
| 144 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  |  |
| 145 | 高保真吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz |  |  |
| 146 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 147 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |  |  |
| 148 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |  |  |
| 149 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 |  |  |
| 150 | 室内全彩LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2、室内GSA1.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率208点×104点；整屏分辨率：1456点*832点=1211392点 4、箱体尺寸：640*480，采用镁合金材质，产品支持系统前维护，单元板前维护，电源前维护，可在正面拆卸，安装，支持带电维护，热插播，维护不需要移动固定结构。 并且最小维护空间大于等于15cm 5、屏体显示尺寸面积：XXm×XXm= XX㎡ 6、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 7、工作电压：在4.5VDC能正常工作 8、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 9、像素点间距：≤1.53mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥150° 10、物理密度：≥422500点/㎡ 11、刷新频率：≥3840Hz； 12、校正后白平衡亮度：≥500cd/m2 13、亮度均匀性 ：≥95% 14、最大对比度：≥5000：1 15、色温：3000K-18000K具有可调整性 16、灰度级数：大于或等于16bit 17、平均无故障时间：≥10000小时 18、平整度 ：≤0.2MM 19、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 20、最大功耗：≤580W /㎡，平均功耗≤193.3W/㎡ 21、产品具有防磕碰功能。 |  |  |
| 151 | 数据接收卡 | 集成HUB320，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 单卡支持32组RGB信号并行输出 4. 单卡最大带载512×384像素点 5. 支持色度、亮度一体化逐点校正 6. 支持低亮高灰以及色温调节 7. 支持修缝技术 8. 支持任意抽行抽列抽点 9. 快速升级和快速发送校正系数 10.支持网线检测 11.支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描 12.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏 13.支持DC3.3V~6V超宽工作电压 为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护。 支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。 |  |  |
| 152 | 开关电源 | 可靠性高，负载能力强，符合3C要求； |  |  |
| 153 | 视频控制器 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 13.支持主动式3D显示功能（选配） 14.支持设备间和网口间冗余备份，多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 15.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 16.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz； 17.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命； |  |  |
| 154 | 配电系统及辅材 | 按实际所用功率进行定制及辅材一批； |  |  |
| 155 | 屏体结构 | 定制显示屏壁挂前维护屏体结构； |  |  |
| 156 | 主功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |  |
| 157 | 辅助功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  |  |
| 158 | 主音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |  |  |
| 159 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |  |  |
| 160 | RD支架 | 音箱支架 |  |  |
| 161 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 162 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |  |  |
| 163 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |  |  |
| 164 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 |  |  |
| 165 | 天线延长线 | ≥25米天线延长线：BNC插头*2，线径：7.2mm |  |  |
| 166 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB |  |  |
| 167 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 |  |  |
| 168 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。 2.最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz。 3.支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。 4.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。 5.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。 6.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。 |  |  |
| 169 | 16U标准网络机柜 | 规格：600×600×1600 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 16U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 |  |  |
| 170 | 42U网络机柜 | 1、执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3、标准19英寸设计 4、机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 5、网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7、机柜600mm宽度规格。 8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 |  |  |
| 171 | 高清线 | 25米高清线缆 |  |  |
| 172 | 卡侬公对母信号线 | 技术参数： 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆 |  |  |
| 173 | 6.35插头音频信号线 | 产品概述： 6.35插头音频信号连接电缆 |  |  |
| 174 | 专业音响线 | 300股金银线，长度按现场布线距离而定 |  |  |
| 175 | 音箱插头 | 技术参数：专业四芯音箱接头 |  |  |
| 176 | 防静电地板 | 1、 面层：1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面，45°倒角处理； 2、 电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右。表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥3000转； 3、 钢板： 上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D。下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14。底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm。底部四周边款加宽处理，上有直条压筋以增加强度。表层防静电喷塑处理，塑粉厚度0.2u； 4、 水泥填充： 325#国标悬窑水吸。加发泡剂，保证水泥填充均匀。少许纤维，加强韧性； 5、 支架：镀锌支架：上托75x75x3.0mm，下托95x95x2.0mm，中25x1.2园管，上口缩管； 6、 横梁：21x32x1.0，长度570mm。规格：600x600x35mm； 7、 通过SJ/T10796-2001、SJ/T11236-2001、GB8624-2006的系统电阻、机械性能、燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求； |  |  |
| 177 | UPS电源 | - 1.UPS设备须为高频塔式设计，采用DSP全数字化的控制技术，双转换在线式，三进单出兼容单进单出双转换在线式，容量≥20kVA。 - UPS电源要求采用LCD大屏+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。 - 机箱中应用的非金属材料需满足UL94标准V0阻燃防火等级要求。 - 电路板三防喷涂，要有PCBA喷涂三防漆工艺，提升UPS设备的防潮、防尘、防腐蚀等性能。 - UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。 - UPS旁路输入需具备断路器保护功能。 - UPS具备ECO节能模式，可在主机面板上设置经济（ECO）模式的启用/禁用。 - UPS具有电池检测功能，可检测电池健康状态。 - UPS支持EPO功能，可在遇到紧急状态下，远程关断UPS，以满足消防安全的需要。 - UPS主机机柜内可配置手动维修旁路开关，以满足在维修UPS或更换蓄电池组、增减蓄电池组时，能以手动方式将UPS从逆变状态切换到旁路状态。 - UPS具备相序反接报警功能。 - UPS具备直流开机功能（冷启动）：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。 - UPS具备超强的过载能力：105%<负载≤130%, 1分钟转旁路并报警；130%<负载≤150%, 10s转旁路并报警；负载>150% , 200ms 转旁路并报警。 - UPS输入电气参数： - 输入电压范围：90VAC-300VAC - 输入频率范围：40-70Hz - 3）输入功率因数≥0.99 4）输入谐波失真≤5% - UPS输出电气参数： - 1)UPS的输出功率因数:0~40℃环境温度下，输出功因为0.9， 2)输出电压稳定精度≤±1% 3)输出频率：50Hz±0.1% 4)UPS输出电压谐波分量：线性负载<3%。 - UPS直流电气参数：电池电压196Vdc，并支持240Vdc电压灵活可调。 - UPS应标配USB接口和串口通讯。具备优异的智能扩展功能，通过选配监控卡：NMC网卡（远程监控及管理）、485接口卡、232接口卡、干结点卡，搭配智能卡槽，实现本地或网络监控管理，也可以兼容并接入第三方环控系统。 - UPS风扇具备智能调速控制，可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗。 - UPS随机附带的监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware、redhat等主流虚拟化平台。可以响应虚拟化迁移，进行安全关机保护。 - 支持主机面板一键恢复出厂设置功能，一旦启动恢复出厂设置，机器所有设置将被清除，回到出厂时默认的状态。 - UPS可配置防尘滤网，以适应恶劣的工作环境。 - 投标UPS产品应满足抗震要求，通过8、9级烈度抗震性能检测。 |  |  |
| 178 | 蓄电池 | 1、采用高性能、高可靠性阀控式密封铅酸蓄电池，生产单位须具有铅酸蓄电池的设计和生产能力； 2、本次招标蓄电池额定电压12V，额定容量：100Ah ，尺寸（长宽高）：330*174*224，壳体采用高强度ABS（UL94-HB）此项须以公开资料为准，如公开的彩页、规格书、官网等； 3、容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96%，密封反应效率应≥98.5%； 4、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤30mV；浮充状态下，进入浮充状态24小时后，端电压差压≤14mV;放电状态下，端电压差≤0.31V； 5、再充电性能：恒压充电24小时再充电能力因素≥95%； 6、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.75%； 7、本次招标蓄电池内阻需为4.9Ω，运行温度范围：充电0°C~40°C；放电-20° 8、本次招标蓄电池产品不接受OEM及ODM； |  |  |
| 179 | 电池箱 | 每套电池箱可放置16只12V100AH蓄电池含电池连接线及直流开关 |  |  |
| 180 | 汇流箱 | 与UPS配套 |  |  |
| 181 | 服务器机柜 | 1、符合GB/T3047.2、GB/T4054、GB/T5267.1标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准。 2、机柜采用优质冷轧钢板，表面脱脂、防锈纳米陶瓷化，纯水清洗、粉末静电喷塑，颜色黑色RAL9004。 3、机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重800KG(去除脚轮)。 4、材料厚度：方孔条2.0mm,其他主要部件不低于1.2mm。 5、防护等级IP20。 6、机柜可以满足顶部和底部两种方式走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7、规格：600*1200*2000mm(宽*深*高)，前后网孔门单开，六角高密网孔。 8、内配：3块层板，1个6位10A万用插孔电源插座（额定电流10A，带开关，配2米电源线带国标10A插头），风扇（4只）1套，带脚轮和支撑脚，40套M6浮动螺母 |  |  |
| 二 | 其他内容 |  |  |  |
| 1 | …… | …… |  |  |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  40分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 60分

| 评定项目 | 评审依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商业绩 | 投标供应商2021年1月1日以来的是否具有类似项目业绩，每承接过1个类似项目的业绩得1分，最多可得4分；投标文件中提供相应项目的中标（成交）通知书及对应的合同扫描件加盖公章，否则不得分；业绩认定时间以合同签订时间为准。 | 4分 |
| 供货及实施方案 | 1、根据投标供应商的供货方案、安装组织措施、调试验收方案由评委进行打分（3、2、1、0分）。 2、根据投标供应商人员安排、进度计划、保障措施由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 所投综合布线系统产品综合评价 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，技术参数均符合招标文件要求的得10分，一条技术指标不满足或负偏离的扣0.2分。 | 10分 |
| 所投计算机网络系统产品综合评价 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，技术参数均符合招标文件要求的得7分，一条技术指标不满足或负偏离的扣0.2分。 | 7分 |
| 所投安全防范系统产品综合评价 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，技术参数均符合招标文件要求的得9分，一条技术指标不满足或负偏离的扣0.2分。 | 9分 |
| 所投公共广播系统产品综合评价 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，技术参数均符合招标文件要求的得3分，一条技术指标不满足或负偏离的扣0.2分。 | 3分 |
| 所投多媒体会议系统产品综合评价 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，技术参数均符合招标文件要求的得6分，一条技术指标不满足或负偏离的扣0.2分。 | 6分 |
| 所投机房工程产品综合评价 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，技术参数均符合招标文件要求的得3分，一条技术指标不满足或负偏离的扣0.2分。 | 3分 |
| 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 2分 |
| 售后服务 | 1、根据供应商提供的售后服务方案，售后响应时间，应急预案，运维服务方案由评委进行打分（4、3、2、1、0分）。 2、根据供应商售后服务网点设置、售后服务能力（包含备品备件方案）由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 7分 |
| 培训计划 | 根据培训计划的可行性、合理性、完整性由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 3分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。