海宁市公安局交通警察大队2025年交通信号灯维护服务

招标文件

项目编号：HNCG2024076

项目名称：海宁市公安局交通警察大队2025年交通信号灯维护服务

采 购 人：海宁市公安局交通警察大队

集中采购机构：海宁市政府采购中心

2024年12月10日

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  海宁市政府采购合同（指引）	26

第六章  投标格式及要求	34

附件1：资格文件封面格式及目录	34

附件2：投标人声明书	36

附件3：法定代表人授权委托书	37

附件4：联合体协议书	38

附件5：中小企业声明函	40

附件6：残疾人福利性单位声明函	41

附件7：技术商务文件封面格式及目录	42

附件8：评分对应表	44

附件9： 技术响应表	45

附件10：项目负责人简历表	46

附件11：技术力量配备表	47

附件12：专项作业设备配备表	48

附件13：本项目车辆配备表	49

附件14：商务响应表	50

附件15：服务承诺	51

附件16：投标人业绩情况一览表	52

附件17：报价文件封面格式及目录	53

附件18：报价一览表	54

附件19：报价明细表	56

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

海宁市公安局交通警察大队2025年交通信号灯维护服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)获取招标文件，并于 2024年12月30日14时15分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNCG2024076

项目名称：海宁市公安局交通警察大队2025年交通信号灯维护服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1000000元

最高限价（元）：918250元

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 服务范围及服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交通信号灯维护 | 项 | 1 | 详见公告所附招标文件 |  |

共一个标项。

服务期限：2025年1月10日至2026年1月9日。

本项目允许联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：申请人为中小企业；

4.本项目的特定资格要求:无。

三、获取招标文件

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月30日14时15分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

开标时间：2024年12月30日14时15分

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
    2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4．其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

4.1投标文件制作注意事项

4.1.1投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

4.1.2操作指南

本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

CA驱动和申领流程：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

CA证书办理操作视频：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.2投标文件提交注意事项

4.2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

4.2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

4.2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载至U盘等介质，可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心底楼大厅政府采购窗口，联系人：平女士，电话：18967356651/0573-87657733，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(387946197@qq.com)，以便集中采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，集中采购机构将拒签。

4.2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

5.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：海宁市公安局交通警察大队

地址：海宁市水月亭西路463号

联系人：卢先生

联系方式：0573-87297938

2.采购代理机构信息

名称：海宁市政府采购中心

地址：海宁市文苑南路138号

联系人：平女士

联系方式：18967356651/0573-87657733；邮编：314400

3.同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

地址：海宁市水月亭西路336号

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护部分 | 交通信号灯包工包料的维护 | 适用于本表中除下列新增材料部分以外的所有有关交通信号灯的维修和养护，包括但不限于PE管(d75*4mm型Pe管，铺设40cm以下)、油漆锈蚀、清除非法广告、加固或拆除杆件或螺丝等辅材、复位移位、修建遮挡绿化等，以及在所有维护中产生的固定螺栓、油漆、水泥沙石等辅助材料及其它人工、机械等； | 项 | 1 |
| 2 | 新增材料部分 | 悬臂式信号灯立柱 | 钢管立柱φ350-φ300×10型，热浸镀锌，喷漆或喷塑与路口原有一致，含法兰、加强筋、连接螺栓等辅材，长度与路口原有一致或按采购人要求确定 | 套 | 2 |
| 3 |  | 悬臂式信号灯横梁 | 钢管横梁φ270-φ110×6型，热浸镀锌，喷漆或喷塑与路口原有一致，含法兰、加强筋、连接螺栓等辅材，长度与路口原有一致或按采购人要求确定 | 套 | 2 |
| 4 |  | 悬臂式信号灯基础 | C25#现浇混凝土基础1600×1600×2000，含法兰、预埋件、连接螺栓等辅材 | 套 | 2 |
| 5 |  | 单柱式信号灯杆件 | 用于单柱式辅灯或人行横道灯，其中人行灯采用钢管立柱φ89×4×2500、辅灯采用钢管立柱φ114×4.5×3500，热浸镀锌，喷漆或喷塑与路口原有一致，含法兰、加强筋、连接螺栓等辅材，长度与路口原有一致或按采购人要求确定 | 套 | 10 |
| 6 |  | 单柱式基础 | 用于单柱式辅灯或人行横道灯，其中人行灯采用C25#现浇钢筋混凝土300×500×500基础；辅灯采用C25#现浇钢筋混凝土800*800*1000基础，含法兰、预埋件、连接螺栓等辅材 | 套 | 10 |
| 7 |  | 400型LED交通信号灯 | 推荐上海澳星、深圳（扬州）法马或杭州普乐品牌（或与推荐品牌相当的货物），FX/JD-Φ400型由三个发光单元独立的LED灯板及其灯壳、灯罩组成，嵌入式倒计时采用触发式 | 组 | 32 |
| 8 |  | 300型LED交通信号灯 | 推荐上海澳星、深圳（扬州）法马或杭州普乐品牌，FX/JD/RX-Φ300型由三个发光单元独立的LED灯板及其灯壳、灯罩组成，嵌入式倒计时采用触发式 | 组 | 20 |
| 9 |  | 200型LED交通信号灯组 | 推荐上海澳星、深圳（扬州）法马或杭州普乐品牌（或与推荐品牌相当的货物），RX/FXφ300mm型2n（人行灯）&3n（辅灯）发光单元独立的LED灯板激起及其灯壳、灯罩组成，嵌入式倒计时采用触发式 | 组 | 20 |
| 10 |  | 电源电缆线 | 电源电缆线采用Rvv3芯*4mm2，仅用于因原有电源电缆线破损或原有线缆非路灯控制箱取电等原因重新放线取电；信号灯专用连接线采用Rvv12*1mm2。架线方式由采购人确定，如采用架空的，本项含架空所需钢绞线 | 米 | 24000 |
| 11 |  | 顶管PE管或铺设钢管 | 对无法开挖路面采用d90*6mm型硬质塑料管顶管，壁厚不小于6mm，顶管长度按照两端直线的投影长度计算；对修路开挖可铺设的采用Φ50型热浸镀锌钢管，铺设深度在路面50cm以下 | 米 | 1500 |
| 12 |  | 窨井接线井 | 500×500×700型，砖砌井身，不含窨井井盖 | 套 | 10 |
| 13 |  | 井盖 | 500×500×30型，钢筋水泥井盖，内置钢筋大于等于Φ3×450×4n，表面刻写“信号灯”字样 | 个 | 50 |
| 14 |  | 临时信号灯 | 推荐上海澳星、深圳（扬州）法马或杭州普乐品牌（或与推荐品牌相当的货物）。太阳能多相位移动信号灯，需满足相关标准要求。上联三色左转箭头灯、下联三色箭头或三色满屏、升降高度2100-2900MM，可视距离达500米以上，单片机智能控制，绿信比设置自动保存，太阳能与市电充电，阴雨天可工作15天以上。 太阳能电板一块采用大于等于150W/12V，锂电池一只大于等于150AH/12V，考虑到移动灯自身重量及风阻系数，太阳能电板最佳安装位置在下部机箱上。 （可选装无线遥控手动，也可以加装GPS模块）净重大于等于90KG | 套 | 20 |

注：1. 序号2-14新增材料部分所列数量为预计数量，结算时按实结算。

二、技术质量要求

除必须满足采购清单及技术要求外，还应满足下列维修技术和质量要求，以及其他相关的国家、行业标准。

（一）交通信号灯维修技术和质量要求

1.1 交通信号灯杆的一般要求：

（1）立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接。

（2）悬臂灯杆与竖灯杆的夹角必须保证在91.5±0.1。

（3）应采用普通碳素结构钢（A3）所有钢材构件进行热浸镀锌处理（含底座法兰盘），镀锌量不少于550 g/㎡。底座法兰盘的厚度大于10mm。

（4）主灯杆钢管杆立柱及横臂均采用八角锥形，断面为正八边形，角度误差控制在0.5°范围内。

（5）悬臂式安装立柱高度为6.9米，长度根据道路实际情况和甲方的要求确定，立柱杆体距道路边缘约400mm处，须有检修孔。

（6）行人灯与道路路面的净空高度要求为不小于2.3米。

（7）主灯杆钢管杆立柱及横臂为整根不分段式。

（8）杆体设计要求美观大方：所有负载安装就位，杆体投入使用后，整体外形应与厂家提供图纸效果一致。

（9）杆体可抗最大风速40m/S，疲劳寿命大于30年。

（10）所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢。焊接应保持平整、光滑，符合相应的规范标准。

（11）所有信号灯杆钢材构件热浸镀锌处理安装后，所有外露钢材构件表面进行烘漆处理，表面均匀，外表美观。

（12）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合现行的GB1231的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（A3）。

（13）信号灯杆件基础应下沉或覆土处理，避免连接螺栓露出路面造成路面不平整等安全隐患。

（14）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。

1.2交通信号机电气要求：

电气要求：（1）掉电保护功能：当突然丢失电源，恢复供电后重新加电，控制机的控制参数和实时脉冲信号不丢失，仍能正常工作。（2）绝缘耐压：电源初级端与机壳间施加1000V RMS电压一分钟，电压增加率不超过300 RMS/秒。（3）冲击：冲击强度20G，冲击振波时间11MS，每轴作三次同样之冲击。（4）雷击：上升时间1.2us振续时间50us，10kV以内。

使用环境：（1）电源要求：190～250VAC  50±2HZ。提供外接设备电源，有交流电源噪声抑制装置（防止电源瞬间突波输入影响信号机正常运作之装置）。（2）适用温度要求：-25℃～75℃。（3）相对湿度要求：0～95%（不结露）。

主要参数：（1）信号机微处理器模块要求：

实时时钟：准确度 ±20PPM ( ±20×10－6 秒 )具至少三种自动校时功能，停电时可维持继续执行时钟运作一年以上。中心统一时钟，若误差超过秒时回报。

（2）监视模块要求：

灯号冲突检测，绿-绿冲突执行闪烁黄灯。配时方案异常执行黄闪。

（3）灯相输出模块要求：

有避免反馈电压损及内部电路的装置。有防止雷击突波过电压及过电流保护装置。

（4）外围控制缆线与信号机接线板连接要求。

外围控制缆线与信号机接线板连接要简单易操作。

功能要求：

（1）信号机要有时间、日期，且时间至少有三种自动对时功能。

（2）信号机开启灯态为闪烁或全红，且有多种闪烁方式供选择。

（3）实现单点定周期、多相位（不少于四相位）信号控制，提供多种配时方案，每一方案可任意设定相位差、周期长度、相位时间及相位控制编号。操作者可本地重新设配时方案、相位控制，无须关机或重起，配时转换二周期内完成。

1.3 交通信号灯

本次维修信号灯明确更换信号灯采用上海澳星、深圳法马、杭州普乐品牌LED信号灯三选一。

信号灯发光单元光学要求：（1）发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。发光二极管使用进口原装管,寿命不少于50000小时。（2）发光单元使用的LED基准波长：红色625±5nm；黄色 590±5nm；绿色 505±2nm；其色度应符合交通信号灯色坐标的规定范围。（3）发光单元应有良好的配光设计，其水平（垂直）视角应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》的有关要求。

信号灯发光单元电气性能：（1）发光单元的标称工作电压为 AC 50 HZ  220V。（2）当工作电压在AC 260V时，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。（3）采用恒流源电路，以达到与LED特性的最佳匹配。（4）发光单元应保证与交通信号控制设备相协调。（5）每只发光单元的电源引线，应采取符合国家电工标准的导线，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。

信号灯功能指标：（1）灯具外壳采用聚碳酸酯材料，表面喷塑, 每个光学单元须装上遮阳板。（2）方向指示信号灯每组信号灯为三联，从上而下依次同时显示红（箭头）、黄（满屏）、绿（箭头），发光单元直径不小于Φ400mm。满屏信号灯每组信号灯为三联，从上而下依次同时显示红（满屏）、黄（满屏）、绿（满屏），发光单元直径不小于Φ400mm。人行信号灯每组信号灯为两联，上联红色站立人，下联为绿色行走人，发光单元直径不小于Φ300mmm。（3）信号灯的外壳、面罩应能防止水汽和灰尘的进入，允许在任何天气情况下使用。( 4 ) 所有的信号灯必须符合GB14887—2011《道路交通信号灯》或同等国际标准的要求。

1.4交通灯杆土建工程施工要求

（1）承包商在开挖前应事先通知业主/工程师。未得到业主/工程师允许，相邻地面不能破坏。管道和基础的开挖应按照招标中所示线型、坡度和标高或按业主/工程师的要求施工。回填必须至少恢复到原来地面并夯实。

（2）除非图纸另有指定，所有信号灯柱基础混凝土为25＃砼以上。其中水泥为425＃普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行的GBJ204的规定。

（3）每一条灯杆都必须接地，其接地电阻＜10Ω。

（4）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

（5）信号灯基础的混凝土浇注面平整度＜5㎜/ m。预埋件法兰盘低于周围地面50～80㎜或高出周围地面100～300㎜（适用铺设广场砖）以防止积水。

（6）地下铺设的电缆不得有接头，每根电缆线应留有4m余量。

（7）电缆沟的宽度≮500㎜或以上当地市政要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离≮450㎜为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒“U”字型。电缆沟底部要求平整，所有碎屑干净并填上50～80㎜的细软沙土。不设窨井的拐弯处线管的圆角半径要求量大（R≮20D。㎜，D。为电缆外径），且线管转向应圆滑、流畅。

（8）机动车道的电缆沟修复应用25＃以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0～5㎜，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使用硬质塑料管做电缆管时，管的周围应有30～50㎜的混凝土的保护层。

（9）信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时，或两端电缆管不在同一平面相距100㎜以上时，必须设置窨井。窨井的内围尺寸要求为500（长）×500（宽）×700（深）㎜，井底呈“V”字型，井底中心位置垂直埋置一段200㎜的2寸镀锌管，作为渗水孔用；窨井四壁及底部（除渗水孔外）必须批荡水泥沙浆。渗水孔面应略低于底部5㎜以方便渗水。

（10）控制机柜放置于路口非岗亭内时，为确保设备的正常运转，必须做好信号机柜防水设计，防止浸水。机柜基础与旁边最近窨井之间用管径3寸或4寸的电缆管线连接。基础内部的电缆管周围必须用混凝土填实；主电源线必须经窨井进入信号机柜。控制机柜必须接地。控制机柜采用不锈钢材料，具体尺寸见图。控制机柜附配电板，包括空气开关、二、三相位插座各一个、接线排，预留电表空位，电器位置电缆走线布置合理。控制机柜采用两层，上层单独放置信号机，做好防水防尘隔热透气设计。

（11）预埋管及电缆要符合国家规范要求自行计算。

（12）本次信号灯所采用电缆线，除电源电缆线外，机动车信号灯、方向指示信号灯均使用一根6芯电缆线连接到信号灯控制机，人行横道信号灯采用一根4芯电缆线连接到信号灯控制机。

（二）上述提到的标准规范存在废止或者更新的，以最新的为准。

三、维修流程要求

（一）维护程序及时限

1.1 任务接收

中标人应建立专职人员、固定场所值守，接收和落实维护施工。甲乙双方维护任务的发布和接收主要通过以下途径：

1）互联网邮箱指令（邮箱地址：1945990634@qq.com，用户名：交通道路设施）。采购人根据实际需要，对收集到的包括数字城管系统、大队隐患系统、微信转办等需要维护的设施，经审批后于每个工作日的10：30或16：30下达1～2次维护任务，任务通过电子文档清单形式（下称“任务清单”）通过互联网邮箱和微信群发送。任务清单应当明确维护地点、维护内容（附照片）、维护时限和维护预算，对任务清单不明确的，中标人应当及时提请采购人踏勘现场，明确要求。

2）大队交通驾驶舱电话指令（电话号码： 13758361637（公安网短号564835）,13575326755（公安网短号594686），13758388768（公安网短号512680））。对采购人交通驾驶舱电话指令的，双方应当沟通明确维护地点、维护内容、维护时限。

3）手机微信群指令。采购人根据需要，组建由分管大队领导、机动中队领导及职能岗位人员、中标人项目经理和维护施工人员等参加的手机微信群，维护任务可以通过手机微信群指令。对采购人手机微信群指令的，双方应当沟通明确维护地点、维护内容、维护时限。

1.2 任务实施

1）本次招标维修的内容为交通信号灯，维修内容详见采购清单。

2）任务实施时限。

中标人维护值守人员在接收任务后，应当迅速开始维护。其中对手机微信群交代的任务，另行明确维护时间的，从其指令。结合《海宁市“数字城管”部件和事件立案、结案规范》，对交通信号灯的维护时限明确如下。

交通信号灯的维护时限要求如下。

| 序号 | 维护内容 | 破损状况 | 时限（市区） | 时限（公路） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具灯组 | 倾斜、帽檐脱落 | 2小时 | 3小时 |
| 2 |  | 灯具的破损、脱落、缺失、缺亮 | 3小时 | 4小时 |
| 3 | 杆件及基础 | 锈蚀需要油漆保养 | 2天 | 2天 |
| 4 |  | 倾斜需要基础扶正 | 3天 | 3天 |
| 5 |  | 缺失需要调整增补 | 5天 | 5天 |
| 6 |  | 破损需要报废更换 | 5天 | 5天 |
| 7 | 控制机及机柜 | 保险丝烧毁更换 | 2小时 | 3小时 |
| 8 |  | 控制制箱门未关（含更换锁具） | 1天 | 1天 |
| 9 |  | 破损需要报废更换 | 5天 | 5天 |
| 10 | 信号灯窨井（含井盖） | 临时围护、复位 | 2天 | 2天 |
| 11 |  | 补缺、更换 | 2天 | 2天 |
| 12 |  | 沉降、弹跳修补 | 3天 | 3天 |
| 13 |  | 井体翻建 | 3天 | 3天 |
| 14 | 装运临时信号灯 | 非停电类由中标人自行负责装运 | 0.5小时 | 1小时 |
| 15 | 其他 | 包括管线更换等 | 1天 | 1天 |

遇到警卫保卫、事故抢险等采购人明确为非正常事件的维护任务，采购人根据需要维修的区域、维修金额及维修时段设定不同的到达时间和处置、修复时间。

遇到大范围、大数量或高难度的维护任务，确实无法再规定时间内修复的，中标人经汇报采购人同意可采取临时性的安全措施后再实施后续的彻底维护。中标人采取的安全措施应确保道路交通的安全和畅通。对后续的彻底维护维护时限、维护预算等，采购人应根据现场踏勘实际，以任务清单形式专项发送中标人。

1.3任务反馈

任务实施与反馈

在维护实施完成后，中标人应按照任务清单上顺序格式，以电子文档清单形式通过互联网邮箱和微信群予以反馈（以下简称“反馈清单”）。反馈清单应当明确维护地点、维护完成后的照片，并同时详细说明维护决算，其中维护完成后的照片，应与任务清单中的照片相同的角度拍摄（拍摄及反馈器材由中标人自行承担），照片清晰、完整，并能体现维护地点的背景。

对交通驾驶舱电话或手机微信群指令的，中标人除前文要求予以反馈外，还应当相应的通过电话反馈交通驾驶舱或手机拍照反馈微信群。交通驾驶舱接到电话反馈后应当通过监控截图录入大队隐患设施系统，作为大队隐患设施系统的反馈。交通驾驶舱的监控截图时间或微信群的反馈时间，作为采购人考核中标人维修时限的依据。

（二）维护流程图

2.1 普通维护任务，维护时限按第1.2条“正常维护时限”规定执行，如下图。

采购人于每个工作日的10：30或16：30下达1～2次任务清单，互联网邮箱发送中标人

中标人每个工作日的10:00或16:00前反馈采购人

中标人专职人员、固定场所值守并派发施工人员

2.2 特殊维护任务之一，对遇到警卫保卫、事故抢险及非工作日等特殊时段的维护任务，维护时限按第2.2 “非正常维护时限”的规定执行，如下图。

遇到警卫保卫、事故抢险及非工作日等特殊时段的维护任务，采购人优先采用互联网微信群等方式发送，工作日补录任务清单

中标人通过通过微信群予以反馈，并在工作日的10:00或16:00另反馈。微信群反馈时间作为时限依据并拍摄照片

中标人专职人员、固定场所值守并派发施工人员

2.3特殊维护任务之二，对遇到大范围、大数量或高难度的维护任务，无法按第2.1条“正常维护时限”规定执行的，另行处置，如下图。

采购人下达任务清单系大范围、大数量或高难度的，每个工作日的10：30或16：30下达1～2次任务清单，互联网邮箱发送中标人

中标人专职人员、固定场所值守并派发施工人员，但确实无法再规定时间内修复的，经采购人同意乙方可采取安全和畅通的临时性措施

采购人踏勘现场后，另定任务清单发中标人，中标人规定时限内完成后在工作日的10:00或16:00前反馈采购人

四、服务期限：2025年1月10日至2026年1月9日。

五、考核扣款说明：

5.1违反约定维修时限的处罚：

对违反维护时限的，按每项每次扣除300元，按日累积，最高不超过30000元；因中标人违反维护时限、维修不及时导致二次伤害事故等的，中标人应当赔偿全部损失，并在超时扣款的基础上，加扣2000元/项。

每月3次（含）以上违反维护时限的，采购人除按照前款规定扣款基础上，有权拒绝支付该月实际结算金额，对情节严重的，采购人有权单方面解除合同。

5.2违反约定维修质量的处罚：

对违反维护质量的，根据维护决算的百分之二十扣除，每次处罚扣款最低不少于500元，最高不超过30000元。因中标人违反维护质量、维修不到位导致二次伤害事故等的，中标人应当赔偿全部损失，并在超时扣款的基础上，加扣2000元/项。

每月3次（含）以上违反维护质量的，采购人除按照前款规定扣款基础上，有权拒绝支付该月实际结算金额，对情节严重的，采购人有权单方面解除合同。

5.3违反行政审批事项的处罚：

维护涉及占用园林市政设施需要审批的，中标人应当主动办理相关审批事项，采购人予以配合。对未办理相关审批擅自维护施工的，扣除每项500元，造成后果的由中标人自行承担。

5.4采购人在验收时将对新增材料的技术指标进行抽查检测，抽测点位合格率达到80%以上的，扣除该项目单个不合格点位的费用，合格率为60%-80%的扣除该单项结算费用的20%，合格率低于60%的，扣除该单项全部费用的。

六、商务要求表

| 特殊情况维护要求 | 中标人需在海宁市东片、中片、西片三个区域配备24小时值班人员及车辆。因信号灯故障或停电等其他原因造成信号灯无法正常运行，接到采购人通知后20分钟内及时装运临时信号灯至指定地点（装运临时信号灯每年约900-1000次）。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 本项目采用分期付款方式： 1、预付款：预算下达后预付合同金额的40%作为预付款。 2、服务满后结合考核及实际维保数量支付合同剩余金额。 3、付款手续：中标人向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、采购人签收的“海宁市政府采购项目验收单”（预付时无需提供）、采购人核准的“维护内容清单”（预付时无需提供）等相关资料； 4、付款时间：采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7个工作日内支付相应合同金额。 |
| 安全 | 中标人在服务过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在服务期间发生的安全事故，均由中标人负全责。 |

七、资信要求表

| 政策性加分条件 | 促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市公安局交通警察大队 联系人：卢先生 联系电话：0573-87297938 |
| 2 | 集中采购机构 | 名称：海宁市政府采购中心 地址：浙江省海宁市文苑南路138号； 联系人：平女士 联系电话：0573-87657733/18967356651 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市公安局交通警察大队2025年交通信号灯维护服务（HNCG2024076） |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算：1000000元；最高限价：918250元 |
| 6 | 服务期限 | 2025年1月10日至2026年1月9日 |
| 7 | 是否接受联合体 | 是 |
| 8 | 是否允许转包与 分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 现场踏勘 | 是 |
| 10 | 投标截止时间和开标时间 | 2024年12月30日14时15分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准 |
| 11 | 递交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 12 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 13 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 15 | 参加开标人员 | 投标人代表无须参加现场开标。 |
| 16 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 17 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 采购信息发布媒体 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 21 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目为 是 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业说明 | 1.项目属性（服务类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：交通信号灯维护服务 所属行业：其它未列明行业 3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 24 | 政采贷 | 本项目签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅政府采购云平台--融资贷款专区（https://jinrong.zcygov.cn/luban/loan） |
| 25 | 代理费用 | 0元 |
| 26 | 招标文件解释权 | 属于海宁市政府采购中心。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁市政府采购中心。

2.“采购人” 指海宁市公安局交通警察大队。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标（入围）后发现的,中标（入围）人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件（如授权）；

1.6联合体投标的提供联合体各方上述1.3、1.4条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件4）（若需要）；

1.7提供中小企业声明函（附件5）或残疾人福利性单位声明函（附件6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件7）；

2.2评分对应表（附件8）；

2.3维护实施方案（包括针对本项目服务的响应时间、维护方案、施工组织措施方案、安全、文明作业措施、应急方案、服务流程、应急措施等）；

2.4技术响应表（附件9）；

2.5所投设备品牌型号的详细说明（技术参数、规格等）；

2.6项目负责人简历表（提供有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、所获证书、同类项目经验、社保清单证明等相关资料）（附件10）；

2.7技术力量配备表（提供有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、荣誉证书、社保清单证明等相关资料）（附件11）；

2.8专项作业设备配备表（附件12）；

2.9本项目车辆配备表（附件13）；

2.10商务响应表（附件14）

2.11投标人各类荣誉证书、认证证书等相关资料；

2.12服务承诺（包括本地化服务能力和其他承诺）（附件15）；

2.11投标人业绩情况一览表（附件16），提供2022年1月以来同类项目（交通信号灯维护）的合同及相应项目的验收资料（盖单位公章）；

2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面格式及目录（附件17）；

3.2报价一览表（附件18）；

3.3报价明细表（附件19）。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标人须对标项内的所有内容进行投标，并须对所投标项内的所有内容进行投标投标，报价是履行合同的最终价格，应包括服务（含维修、维护）费、材料费、人工费、安装调试费等通过验收前的一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：以U盘等形式存储的政采云平台生成的电子投标文件1份，并在介质上标明项目编号、投标人简称。投标人可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心底楼大厅政府采购窗口，联系人：平女士，电话：0573-87657733/18967356651，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(387946197@qq.com)，以便集中采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，集中采购机构将拒签。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(存在IP地址或Mac地址或硬件号相同等情形)；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.7条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在商务技术文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.4投标人的商务技术文件有串通投标情形之一的；

2.5商务技术文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.7经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

3.3报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的；

3.4《报价一览表》填写不完整的；

3.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品(服务)质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

3.7投标人报价超过预算金额或最高限价；

3.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二)招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标（入围）人；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、商务资信和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术分和商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标(入围)候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

本项目不设置履约保证金。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术分和资信商务分60分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和资信商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

（二）技术、商务资信分（0～60分）：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目 |  |  | 分值 （分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术 | 维护实施方案 |  | 维护方案 | 4 | 根据投标人针对本项目日常维护方案的完整性、合理性、可行性等方面由评委进行评定。(评分范围:4，3，2，1,0.5，0)。 |
| 1.2 | 技术 |  |  | 施工组织措 施方案 | 4 | 根据投标人描述的施工组织措施方案的先进程度及施工组织方案的合理性、可靠性、可操作性进行评分，方案内容是否全面，可操作性强、科学合理由评委进行评定。(评分范围,4，3，2，1,0.5，0)。 |
| 1.3 | 技术 |  |  | 安全、文明作业措施 | 3 | 根据投标人针对本项目实施作业时安全保障方案、文明作业措施等方面进行打分，方案是否完整、可操作性强由评委进行评定。(评分范围：3，2，1，0.5，0)。 |
| 1.4 | 技术 |  |  | 应急方案和应急措施 | 3 | 根据投标人应急方案和应急措施的完整性、合理性、可行性等情况由评委进行评定。(评分范围,3，2，1，0.5,0)。 |
| 1.5 | 技术 |  |  | 服务流程 | 3 | 根据投标人服务流程的全面性、合理性、规范性等情况由评委进行评定。(评分范围,3，2，1，0.5,0)。 |
| 2 | 技术 | 所投设备整体技术性能 |  |  | 13 | 根据投标人所投设备与招标文件第二章招标需求的设备（序号2-14新增材料部分）技术规格及配置对比，完全响应招标需求得13分，每有一项技术指标负偏离扣1分。 |
| 3 | 技术 | 项目负责人 |  |  | 4 | 根据投标人提供的拟担任本项目的负责人（以社保为准）的同类项目经验、履历学历、资质职称、荣誉证书等情况由评委进行评定。(评分范围:4，3，2，1，0.5，0)。 注：提供相关人员缴纳在本单位的2024年8月-10月社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 4 | 技术 | 技术人员 |  |  | 3 | 根据投标人提供的拟投入本项目的技术人员（以社保为准）数量、履历学历、资质职称、荣誉证书等情况由评委进行评定。(评分范围:3，2，1，0)。 注：提供相关人员缴纳在本单位的2024年8月-10月社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 5 | 技术 | 专项作业设备 |  |  | 3 | 据投标人提供的投入本项目的专项作业设备数量、种类、品牌等情况由评委进行评定（以提供的购买发票为准）。(评分范围:3，2，1，0)。 |
| 6 | 技术 | 车辆配备 |  |  | 3 | 投标人用于本项目的施工车辆必须是本单位名下的同时具有一辆专项作业登高车及一辆工程车（货车或栏板车）的，得2分；除上述车辆外，每具有一辆施工车辆得0.5分，最多得1分；本项最高得3分；（需提供有效期内清晰的车辆行驶证正反面、交强险及商业险保单复印件加盖公章做入投标文件中，缺漏、不提供不得分）。 |
| 7 | 商务资信 | 企业实力 |  |  | 4 | 根据投标人的各类认证证书、荣誉等情况由评委进行评定。(评分范围:4，3，2，1，0)。 |
| 8 | 商务资信 | 诚信度 |  |  | 2 | 根据投标人在投标截止时间止前三年是否受到行政处罚、行政处理（含通报）、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况评分。 |
| 9 | 商务资信 | 同类项目业绩 |  |  | 4 | 根据2022年1月以来同类项目（交通信号灯维护）的合同及相应项目的验收资料进行评标，合同与对应验收资料齐全的得1分，最高得4分，未提供验收资料的不得分。（注：同一业主不同合同不重复计分，合同签订时间在2022年1月1日之前或合同尚在履行期的，服务期限都须满足招标文件规定的业绩提供期限内不少于6个月。） |
| 10.1 | 商务资信 | 服务承诺 | 本地化服务能力 |  | 4 | 根据投标人承诺的服务网点数量分布、本地化服务的措施、服务响应时间等情况由评委进行评定。(评分范围:4，3，2，1，0)。 |
| 10.2 | 商务资信 |  | 其它针对本项目拟采取的特别措施 |  | 3 | 根据投标人其它针对本项目拟采取的特别措施的完整性、合理性、可行性等情况由评委进行评定。(评分范围:3，2，1，0.5,0)。 |

# 第五章  海宁市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：HNCG2024076-H24

政府采购计划（预算）确认号：临[2024]4543号

预算金额：100万元

采购人（以下称甲方）：海宁市公安局交通警察大队

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：海宁市政府采购中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    HNCG2024076项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是          。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                         ，分项价款：

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币小写： 元 |  |  |  |  |  |

3.2本合同总价款含所有税费，包括服务（含维修、维护）费、材料费、人工费、安装调试费等通过验收前的一切税金和费用。

3.3付款手续和付款时间

本项目采用分期付款方式

3.3.1合同签订后预付合同金额的40%，服务满后结合考核及实际维保数量支付合同剩余金额，乙方向甲方办理结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》、甲方核准的“维护内容清单”（预付款无须提供）、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”（预付款无须提供）、考核凭证等相关资料。

3.3.2.付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7个工作日内支付相应金额。

3.4考核扣款说明

3.4.1违反约定维修时限的处罚

对违反维护时限的，按每项每次扣除300元，按日累积，最高不超过30000元；因乙方违反维护时限、维修不及时导致二次伤害事故等的，乙方应当赔偿全部损失，并在超时扣款的基础上，加扣2000元/项。

每月3次（含）以上违反维护时限的，甲方除按照前款规定扣款基础上，有权拒绝支付该月实际结算金额，对情节严重的，甲方有权单方面解除合同。

3.4.2违反约定维修质量的处罚

对违反维护质量的，根据维护决算的百分之二十扣除，每次处罚扣款最低不少于500元，最高不超过30000元。因乙方违反维护质量、维修不到位导致二次伤害事故等的，乙方应当赔偿全部损失，并在超时扣款的基础上，加扣2000元/项。

每月3次（含）以上违反维护质量的，甲方除按照前款规定扣款基础上，有权拒绝支付该月实际结算金额，对情节严重的，甲方有权单方面解除合同。

3.4.3违反行政审批事项的处罚

维护涉及占用园林市政设施需要审批的，乙方应当主动办理相关审批事项，甲方予以配合。对未办理相关审批擅自维护施工的，扣除每项500元，造成后果的由乙方自行承担。

3.4.4甲方在验收时将对新增材料的技术指标进行抽查检测，抽测点位合格率达到80%以上的，扣除该项目单个不合格点位的费用，合格率为60%-80%的扣除该单项结算费用的20%，合格率低于60%的，扣除该单项全部费用的。

第四条 履约保证金

本项目不设履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，同时也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

8.1本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份。

8.2本合同为中小企业预留合同。

二、特殊专用条款部分

第一条 服务期限

2025年1月10日至2026年1月9日。

第二条 维护名称、技术要求、数量、金额：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |

第三条 维修要求、技术质量要求

除必须满足采购清单及技术要求外，还应满足下列维修技术和质量要求，以及其他相关的国家、行业标准。

（一）交通信号灯维修技术和质量要求

1.1 交通信号灯杆的一般要求：

（1）立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接。

（2）悬臂灯杆与竖灯杆的夹角必须保证在91.5±0.1。

（3）应采用普通碳素结构钢（A3）所有钢材构件进行热浸镀锌处理（含底座法兰盘），镀锌量不少于550 g/㎡。底座法兰盘的厚度大于10mm。

（4）主灯杆钢管杆立柱及横臂均采用八角锥形，断面为正八边形，角度误差控制在0.5°范围内。

（5）悬臂式安装立柱高度为6.9米，长度根据道路实际情况和甲方的要求确定，立柱杆体距道路边缘约400mm处，须有检修孔。

（6）行人灯与道路路面的净空高度要求为不小于2.3米。

（7）主灯杆钢管杆立柱及横臂为整根不分段式。

（8）杆体设计要求美观大方：所有负载安装就位，杆体投入使用后，整体外形应与厂家提供图纸效果一致。

（9）杆体可抗最大风速40m/S，疲劳寿命大于30年。

（10）所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢。焊接应保持平整、光滑，符合相应的规范标准。

（11）所有信号灯杆钢材构件热浸镀锌处理安装后，所有外露钢材构件表面进行烘漆处理，表面均匀，外表美观。

（12）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合现行的GB1231的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（A3）。

（13）信号灯杆件基础应下沉或覆土处理，避免连接螺栓露出路面造成路面不平整等安全隐患。

（14）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。

1.2交通信号机电气要求：

电气要求：（1）掉电保护功能：当突然丢失电源，恢复供电后重新加电，控制机的控制参数和实时脉冲信号不丢失，仍能正常工作。（2）绝缘耐压：电源初级端与机壳间施加1000V RMS电压一分钟，电压增加率不超过300 RMS/秒。（3）冲击：冲击强度20G，冲击振波时间11MS，每轴作三次同样之冲击。（4）雷击：上升时间1.2us振续时间50us，10kV以内。

使用环境：（1）电源要求：190～250VAC  50±2HZ。提供外接设备电源，有交流电源噪声抑制装置（防止电源瞬间突波输入影响信号机正常运作之装置）。（2）适用温度要求：-25℃～75℃。（3）相对湿度要求：0～95%（不结露）。

主要参数：（1）信号机微处理器模块要求：

实时时钟：准确度 ±20PPM ( ±20×10－6 秒 )具至少三种自动校时功能，停电时可维持继续执行时钟运作一年以上。中心统一时钟，若误差超过秒时回报。

（2）监视模块要求：

灯号冲突检测，绿-绿冲突执行闪烁黄灯。配时方案异常执行黄闪。

（3）灯相输出模块要求：

有避免反馈电压损及内部电路的装置。有防止雷击突波过电压及过电流保护装置。

（4）外围控制缆线与信号机接线板连接要求。

外围控制缆线与信号机接线板连接要简单易操作。

功能要求：

（1）信号机要有时间、日期，且时间至少有三种自动对时功能。

（2）信号机开启灯态为闪烁或全红，且有多种闪烁方式供选择。

（3）实现单点定周期、多相位（不少于四相位）信号控制，提供多种配时方案，每一方案可任意设定相位差、周期长度、相位时间及相位控制编号。操作者可本地重新设配时方案、相位控制，无须关机或重起，配时转换二周期内完成。

1.3 交通信号灯

本次维修信号灯明确更换信号灯采用上海澳星、深圳法马、杭州普乐品牌LED信号灯三选一。

信号灯发光单元光学要求：（1）发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。发光二极管使用进口原装管,寿命不少于50000小时。（2）发光单元使用的LED基准波长：红色625±5nm；黄色 590±5nm；绿色 505±2nm；其色度应符合交通信号灯色坐标的规定范围。（3）发光单元应有良好的配光设计，其水平（垂直）视角应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》的有关要求。

信号灯发光单元电气性能：（1）发光单元的标称工作电压为 AC 50 HZ  220V。（2）当工作电压在AC 260V时，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。（3）采用恒流源电路，以达到与LED特性的最佳匹配。（4）发光单元应保证与交通信号控制设备相协调。（5）每只发光单元的电源引线，应采取符合国家电工标准的导线，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。

信号灯功能指标：（1）灯具外壳采用聚碳酸酯材料，表面喷塑, 每个光学单元须装上遮阳板。（2）方向指示信号灯每组信号灯为三联，从上而下依次同时显示红（箭头）、黄（满屏）、绿（箭头），发光单元直径不小于Φ400mm。满屏信号灯每组信号灯为三联，从上而下依次同时显示红（满屏）、黄（满屏）、绿（满屏），发光单元直径不小于Φ400mm。人行信号灯每组信号灯为两联，上联红色站立人，下联为绿色行走人，发光单元直径不小于Φ300mmm。（3）信号灯的外壳、面罩应能防止水汽和灰尘的进入，允许在任何天气情况下使用。( 4 ) 所有的信号灯必须符合GB14887—2011《道路交通信号灯》或同等国际标准的要求。

1.4交通灯杆土建工程施工要求

（1）承包商在开挖前应事先通知业主/工程师。未得到业主/工程师允许，相邻地面不能破坏。管道和基础的开挖应按照招标中所示线型、坡度和标高或按业主/工程师的要求施工。回填必须至少恢复到原来地面并夯实。

（2）除非图纸另有指定，所有信号灯柱基础混凝土为25＃砼以上。其中水泥为425＃普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行的GBJ204的规定。

（3）每一条灯杆都必须接地，其接地电阻＜10Ω。

（4）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

（5）信号灯基础的混凝土浇注面平整度＜5㎜/ m。预埋件法兰盘低于周围地面50～80㎜或高出周围地面100～300㎜（适用铺设广场砖）以防止积水。

（6）地下铺设的电缆不得有接头，每根电缆线应留有4m余量。

（7）电缆沟的宽度≮500㎜或以上当地市政要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离≮450㎜为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒“U”字型。电缆沟底部要求平整，所有碎屑干净并填上50～80㎜的细软沙土。不设窨井的拐弯处线管的圆角半径要求量大（R≮20D。㎜，D。为电缆外径），且线管转向应圆滑、流畅。

（8）机动车道的电缆沟修复应用25＃以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0～5㎜，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使用硬质塑料管做电缆管时，管的周围应有30～50㎜的混凝土的保护层。

（9）信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时，或两端电缆管不在同一平面相距100㎜以上时，必须设置窨井。窨井的内围尺寸要求为500（长）×500（宽）×700（深）㎜，井底呈“V”字型，井底中心位置垂直埋置一段200㎜的2寸镀锌管，作为渗水孔用；窨井四壁及底部（除渗水孔外）必须批荡水泥沙浆。渗水孔面应略低于底部5㎜以方便渗水。

（10）控制机柜放置于路口非岗亭内时，为确保设备的正常运转，必须做好信号机柜防水设计，防止浸水。机柜基础与旁边最近窨井之间用管径3寸或4寸的电缆管线连接。基础内部的电缆管周围必须用混凝土填实；主电源线必须经窨井进入信号机柜。控制机柜必须接地。控制机柜采用不锈钢材料，具体尺寸见图。控制机柜附配电板，包括空气开关、二、三相位插座各一个、接线排，预留电表空位，电器位置电缆走线布置合理。控制机柜采用两层，上层单独放置信号机，做好防水防尘隔热透气设计。

（11）预埋管及电缆要符合国家规范要求自行计算。

（12）本次信号灯所采用电缆线，除电源电缆线外，机动车信号灯、方向指示信号灯均使用一根6芯电缆线连接到信号灯控制机，人行横道信号灯采用一根4芯电缆线连接到信号灯控制机。

1.5特殊情况维护要求：乙方需在海宁市东片、中片、西片三个区域配备24小时值班人员及车辆，因信号灯故障或停电等其他原因造成信号灯无法正常运行，接到甲方通知后20分钟内及时装运临时信号灯至指定地点（装运临时信号灯每年约900-1000次）。

（二）上述提到的标准规范存在废止或者更新的，以最新的为准。

第四条 维修流程要求

（一）维护程序及时限

1.1 任务接收

乙方应建立专职人员、固定场所值守，接收和落实维护施工。甲乙双方维护任务的发布和接收主要通过以下途径：

1）互联网邮箱指令（邮箱地址：1945990634@qq.com，用户名：交通道路设施）。甲方根据实际需要，对收集到的包括数字城管系统、大队隐患系统、微信转办等需要维护的设施，经审批后于每个工作日的10：30或16：30下达1～2次维护任务，任务通过电子文档清单形式（下称“任务清单”）通过互联网邮箱和微信群发送。任务清单应当明确维护地点、维护内容（附照片）、维护时限和维护预算，对任务清单不明确的，乙方应当及时提请甲方踏勘现场，明确要求。

2）大队交通驾驶舱电话指令（电话号码： 13758361637（公安网短号564835）,13575326755（公安网短号594686），13758388768（公安网短号512680））。对甲方交通驾驶舱电话指令的，双方应当沟通明确维护地点、维护内容、维护时限。

3）手机微信群指令。甲方根据需要，组建由分管大队领导、机动中队领导及职能岗位人员、乙方项目经理和维护施工人员等参加的手机微信群，维护任务可以通过手机微信群指令。对甲方手机微信群指令的，双方应当沟通明确维护地点、维护内容、维护时限。

1.2 任务实施

1）本次招标维修的内容为交通信号灯，维修内容详见采购清单。

2）任务实施时限。

乙方维护值守人员在接收任务后，应当迅速开始维护。其中对手机微信群交代的任务，另行明确维护时间的，从其指令。结合《海宁市“数字城管”部件和事件立案、结案规范》，对交通信号灯的维护时限明确如下。

交通信号灯的维护时限要求如下。

| 序号 | 维护内容 | 破损状况 | 时限（市区） | 时限（公路） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具灯组 | 倾斜、帽檐脱落 | 2小时 | 3小时 |
| 2 |  | 灯具的破损、脱落、缺失、缺亮 | 3小时 | 4小时 |
| 3 | 杆件及基础 | 锈蚀需要油漆保养 | 2天 | 2天 |
| 4 |  | 倾斜需要基础扶正 | 3天 | 3天 |
| 5 |  | 缺失需要调整增补 | 5天 | 5天 |
| 6 |  | 破损需要报废更换 | 5天 | 5天 |
| 7 | 控制机及机柜 | 保险丝烧毁更换 | 2小时 | 3小时 |
| 8 |  | 控制制箱门未关（含更换锁具） | 1天 | 1天 |
| 9 |  | 破损需要报废更换 | 5天 | 5天 |
| 10 | 信号灯窨井（含井盖） | 临时围护、复位 | 2天 | 2天 |
| 11 |  | 补缺、更换 | 2天 | 2天 |
| 12 |  | 沉降、弹跳修补 | 3天 | 3天 |
| 13 |  | 井体翻建 | 3天 | 3天 |
| 14 | 装运临时信号灯 | 非停电类由中标人自行负责装运 | 0.5小时 | 1小时 |
| 15 | 其他 | 包括管线更换等 | 1天 | 1天 |

遇到警卫保卫、事故抢险等甲方明确为非正常事件的维护任务，甲方根据需要维修的区域、维修金额及维修时段设定不同的到达时间和处置、修复时间。

遇到大范围、大数量或高难度的维护任务，确实无法再规定时间内修复的，乙方经汇报甲方同意可采取临时性的安全措施后再实施后续的彻底维护。乙方采取的安全措施应确保道路交通的安全和畅通。对后续的彻底维护维护时限、维护预算等，甲方应根据现场踏勘实际，以任务清单形式专项发送乙方。

1.3任务反馈

任务实施与反馈

在维护实施完成后，乙方应按照任务清单上顺序格式，以电子文档清单形式通过互联网邮箱和微信群予以反馈（以下简称“反馈清单”）。反馈清单应当明确维护地点、维护完成后的照片，并同时详细说明维护决算，其中维护完成后的照片，应与任务清单中的照片相同的角度拍摄（拍摄及反馈器材由乙方自行承担），照片清晰、完整，并能体现维护地点的背景。

对交通驾驶舱电话或手机微信群指令的，乙方除前文要求予以反馈外，还应当相应的通过电话反馈交通驾驶舱或手机拍照反馈微信群。交通驾驶舱接到电话反馈后应当通过监控截图录入大队隐患设施系统，作为大队隐患设施系统的反馈。交通驾驶舱的监控截图时间或微信群的反馈时间，作为甲方考核乙方维修时限的依据。

（二）维护流程图

2.1 普通维护任务，维护时限按第1.2条“正常维护时限”规定执行，如下图。

甲方于每个工作日的10：30或16：30下达1～2次任务清单，互联网邮箱发送乙方

乙方每个工作日的10:00或16:00前反馈甲方

乙方专职人员、固定场所值守并派发施工人员

2.2 特殊维护任务之一，对遇到警卫保卫、事故抢险及非工作日等特殊时段的维护任务，维护时限按第2.2 “非正常维护时限”的规定执行，如下图。

遇到警卫保卫、事故抢险及非工作日等特殊时段的维护任务，甲方优先采用互联网微信群等方式发送，工作日补录任务清单

乙方通过通过微信群予以反馈，并在工作日的10:00或16:00另反馈。微信群反馈时间作为时限依据并拍摄照片

乙方专职人员、固定场所值守并派发施工人员

2.3特殊维护任务之二，对遇到大范围、大数量或高难度的维护任务，无法按第2.1条“正常维护时限”规定执行的，另行处置，如下图。

甲方下达任务清单系大范围、大数量或高难度的，每个工作日的10：30或16：30下达1～2次任务清单，互联网邮箱发送乙方

乙方专职人员、固定场所值守并派发施工人员，但确实无法再规定时间内修复的，经甲方同意乙方可采取安全和畅通的临时性措施

甲方踏勘现场后，另定任务清单发乙方，乙方规定时限内完成后在工作日的10:00或16:00前反馈甲方

四、服务期限

第五条 违约责任

5.1甲方未按合同约定向乙方支付合同金额的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

5.2因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。

5.3因乙方原因，造成甲方名誉、形象严重损害的，或者所提供服务质量与合同要求严重不符时，甲方有权单方终止合同，不承担违约责任及经济责任，并有权向乙方索赔。

5.4乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第六条 不可抗力

6.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

6.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

6.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：海宁市公安局交通警察大队           乙方（盖章）：

地址：                                          　地址：

法定代表人（授权代表）：                        　     法定代表人（授权代表）：

联系人：                                          联系人：

联系电话：                                  　    联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二      年     月     日           　   日期：二○二      年      月      日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1：资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HNCG202 ××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件（如授权）；

5联合体投标的提供联合体各方上述1.3、1.4条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件4）（若需要）；

6提供中小企业声明函（附件5）或残疾人福利性单位声明函（附件6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件2：投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致海宁市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                    。

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             （项目名称）（编号：HNCG2024076）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁市政府采购中心：

我_____ __（姓名）系______      _       __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4：联合体协议书

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应海宁市政府采购中心组织实施的

(项目名称)                （项目编号)招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式两份，签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位（公章）：                          乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据联合体双方签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权             为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月  日

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月  日

甲方单位（公章）：                          乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加   （单位名称）     的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购标的：交通信号灯维护服务

所属行业：其他未列明行业

根据《中小企业划型标准规定》（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件6：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___              ___单位的___              ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

## 附件7：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HNCG202 ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件8）；

2维护实施方案（包括针对本项目服务的响应时间、维护方案、施工组织措施方案、安全、文明作业措施、应急方案、服务流程、应急措施等）；

3技术响应表（附件9）；

4所投设备品牌型号的详细说明（技术参数、规格等）；

5项目负责人简历表（提供有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、所获证书、同类项目经验、社保清单证明等相关资料）（附件10）；

6技术力量配备表（提供有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、荣誉证书、社保清单证明等相关资料）（附件11）；

7专项作业设备配备表（附件12）；

8本项目车辆配备表（附件13）；

9商务响应表（附件14）

10投标人各类荣誉证书、认证证书等相关资料；

11服务承诺（包括本地化服务能力和其他承诺）（附件15）；

12投标人业绩情况一览表（附件16），提供2022年1月以来同类项目（交通信号灯维护）的合同及相应项目的验收资料（盖单位公章）；

13招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件8：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求采购清单中序号2-14”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：1、项目负责人的相关证书附于本表后，包括：有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、所获证书、同类项目经验、社保清单证明等相关资料附于本表后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11：技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、提供有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、荣誉证书、社保清单证明等相关资料附于本表后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件12：专项作业设备配备表

专项作业设备配备表

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展；

2、投标人须提供相应专项作业设备购买发票的，发票扫描件附于本表后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件13：本项目车辆配备表

本项目车辆配备表

| 序号 | 车辆类型 | 车辆品牌及型号 | 行驶证车辆识别代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展；

2、投标人须提供有效期内清晰的车辆行驶证正反面、交强险及商业险保单等相关资料复印件附于本表后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

## 附件14：商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件15：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、本地化服务承诺：

3、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件16：投标人业绩情况一览表

投标人业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2、提供的自2022年1月以来同类项目（交通信号灯维护）的合同及相应项目的验收报告或采购评价等资料附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件17：报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HNCG202 ××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件18）；

2报价明细表（附件19）；

## 附件18：报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号灯维护 | 项 | 1 |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件19：报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护部分 | 交通信号灯包工包料的维护 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 新增材料部分 | 悬臂式信号灯立柱 | 套 | 2 |  |  |
| 3 |  | 悬臂式信号灯横梁 | 套 | 2 |  |  |
| 4 |  | 悬臂式信号灯基础 | 套 | 2 |  |  |
| 5 |  | 单柱式信号灯杆件 | 套 | 10 |  |  |
| 6 |  | 单柱式基础 | 套 | 10 |  |  |
| 7 |  | 400型LED交通信号灯 | 组 | 32 |  |  |
| 8 |  | 300型LED交通信号灯 | 组 | 20 |  |  |
| 9 |  | 200型LED交通信号灯组 | 组 | 20 |  |  |
| 10 |  | 电源电缆线 | 米 | 24000 |  |  |
| 11 |  | 顶管PE管或铺设钢管 | 米 | 1500 |  |  |
| 12 |  | 窨井接线井 | 套 | 10 |  |  |
| 13 |  | 井盖 | 个 | 50 |  |  |
| 14 |  | 临时信号灯 | 套 | 20 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1.序号2-14新增材料部分所列数量为预计数量，结算时按实结算。

2.本表合计金额须与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日