桐乡市第一人民医院无线网络优化

改造三网合一建设采购项目（第二次）

公开招标采购文件

项目编号：联羿(2025)ZC-001-1

- 采购单位：桐乡市第一人民医院

- 采购代理机构：浙江联羿工程科技管理有限公司

- 2025年01月23日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江联羿工程科技管理有限公司受桐乡市第一人民医院委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目货物、服务的供应商参加。

- 项目编号：联羿(2025)ZC-001-1

- 招标方式：公开招标

- 招标内容：桐乡市第一人民医院病区三网合一无线网络改造项目设备等采购，预算价：110万元

- 投标人资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定：

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

  - 本项目的特定资格要求：无

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标报名：

  - 报名及获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前；

  - 报名方式：本项目接受“政采云”平台网上报名；

  - 网上报名地址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册账号、密码进行系统登录后申请获取招标文件，如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功）。

- 招标文件的获取途径及供应商注册：

1.招标文件的获取网址：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册账号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

2.注册网址：浙江政府采购网 https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

3.政采云咨询电话：400-881-7190

- 投标说明

    - 本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

    - 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

    - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

    - 投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

- 投标截止时间及开标时间：2025年2月12日9：00时整。

- 开标地点（网址）： 桐乡市梧桐街道康民东路58号公共服务中心一号楼五楼东0502室

备注：1.投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2025年2月12日9：30时前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则投标无效。

2.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江联羿工程科技管理有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道康民东路58号公共服务中心一号楼五楼东0502-0504室，收件人：黄女士，联系电话：13356020660），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或浙江联羿工程科技管理有限公司提出质疑（联系人：徐女士；0573-88269626）；投标人对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：沈先生； 0573-88022840、88020161）。

- 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

- 其他事项：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html

- 联系方式

- 、采购代理机构名称：浙江联羿工程科技管理有限公司

地点：桐乡市发展大道18号（梧桐街道云融中心7层）

联系人（询问）：黄女士

联系电话（询问）：13356020660

质疑联系人：徐女士

质疑联系方式：0573-88269626

2）、采购人名称：桐乡市第一人民医院

联系人： 陆先生

联系电话： 18767122559

质疑联系人：   陆先生

质疑联系方式： 0573-88210539

地址：浙江省桐乡市校场东路1918号

3）、 同级政府采购监督管理部门

名称：桐乡市财政局政府采购监管科

地址：桐乡市茅盾西路2号

传真：/

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

2025年01月23日

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江联羿工程科技管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指“第三章  采购内容及要求”中的实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用.

  - 转包、分包

本项目不允许转包或不允许分包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 涉及中小企业的，根据财库〔2020〕46号的规定执行。本项目中小企业政策所属行业为制造业。

    - 涉及监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的规定执行。

    - 涉及残疾人福利性单位的，根据财库〔2017〕141号的规定执行。

    - 小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。未提供以上材料不享受优惠 。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

【资格文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书,如是法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；

      - 提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

      - 投标货物清单及偏离表{品牌、型号、数量、详细技术指标（详细技术指标可另附）等，格式参照招标文件中货物清单，清单内容必须包括所有所投货物}；

      - 上一年度（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件（如有）；

      - 相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料（如有）；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；工期、调试方案等；

      - 随机备品、备件（如有）；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

      - 投标报价明细表

      - 《中小企业声明函》（如有）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。（如有）

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 所投货物如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标货物清单及偏离表》中注明。未标明偏离情况将视为负偏离。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、招标代理费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

12.4本项目招标代理服务费为：壹万元整（¥10000.00）。由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，投标人在投标报价中考虑此项费用。

服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：浙江联羿工程科技管理有限公司

户名：浙江联羿工程科技管理有限公司

开户银行：浙江桐乡农村商业银行股份有限公司开发区支行

账号：201000335025052

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字或盖章的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

    - 技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；

    - 技术商务文件中有未实质性要求条款的；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证信息的；

    - 报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江联羿工程科技管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市发展大道18号（梧桐街道云融中心7层706室）招标代理部，收件人：黄女士，联系电话：13356020660）

    - 本项目不收取履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江联羿工程科技管理有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江联羿工程科技管理有限公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属于招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：桐乡市发展大道18号（梧桐街道云融中心7层招标代理部，邮编：314500）

项目联系人：黄女士

答疑咨询电话：0573-88269626

请投标人注意：

（1）从采购人的实际需求出发，建议投标人进行现场勘察并提供现场测试报告，勘测联系人：沈先生，电话：13736496606；

- （2）本项目在中标结果发出后3天内由中标人提供相关设备参数及证明原件，交由采购人复核，若复核不通过或不符合要求，则取消中标人中标资格。

- 采购内容及要求

- 招标货物清单及技术要求

- 清单中“货物名称”栏中有注明“进口”的，允许进口产品投标；未注明的，要求为国产品牌，拒绝进口产品投标；

- 清单中“货物名称”栏中有注明核心产品的，为本项目核心产品；

- 清单中如有货物属于财库〔2019〕19号文件“节能产品政府采购品目清单”中节能产品强制采购的，投标人须提供经认证的节能产品（认证机构名单：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号）；

- 清单中“货物名称”栏中有注明“服务”或“定制”的，无需提供品牌、型号；其他未注明的货物均需提供品牌、型号，“国产”、“定制”等不确定性表述视为未提供品牌、型号。

- 技术要求中要求提供证明材料的，如未注明“原件”，均为提供复印件。要求提供的质保，均为投标时提供承诺，供货时提供相关质保证明材料原件。

- 采购货物清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无线控制器 | 2 | 台 | 内外网各一台 |
|  | 网络运维管理 | 2 | 套 | 内外网各一套 |
|  | 智能分析平台 | 2 | 套 | 内外网各一套 |
|  | 统一认证平台 （设备认证平台） | 1 | 套 | 内网一套 |
|  | 统一认证平台 （实名认证平台） | 1 | 套 | 外网一套 |
|  | 终端准入管理平台 | 2 | 套 | 内外网各一套 |
|  | 上网行为管理及审计平台 | 1 | 套 | 外网一套 |
|  | 物联网平台 | 1 | 套 | 用于预留后续物联网扩展 |
|  | 24口POE交换机 | 15 | 台 | 用于双网口AP及外网AP连接 |
|  | 8口POE交换机 | 18 | 台 | 用于内网中心单元连接 |
|  | 内网中心单元 | 23 | 台 | 用于每层楼连接功分单元 |
|  | 功分单元 | 146 | 台 | 用于每层楼连接中心单元 |
|  | 外网AP | 146 | 台 | 用于外网建设 |
|  | 美化天线及馈线一批 | 1 | 批 | 包含单股和双股馈线，射频负载，美化天线 |
|  | 双网口AP | 43 | 台 | 用于血透中心、手术室、急诊1楼覆盖（内网、外网） |
|  | 备件 | 1 | 项 | 内网中心单元1台、功分单元4台 |
|  | 施工集成服务 | 1 | 批 | 施工集成服务、后续调优服务 |

- 具体参数：

1、无线控制器

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 千兆以太网口数≥5个； |
| 管理AP数 | 最大可支持管理AP数≥560颗； |
| 虚拟化 | 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中。 |
| 设备管理 | AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息 |
|  | 支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计。 |
|  | 支持应用识别功能，实现无线应用QOS优先级的控制 |
| 基础无线AP管理能力 | 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac Wave2、802.11ax、802.11e、802.11h、802.11k、802.11v等协议 |
|  | 支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化 |
|  | 支持根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP的TOP N |
|  | 支持查看信号质量差的AP的TOP N，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势 |
|  | 结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制非法接入点并实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入 |
| 组网能力与可靠性 | 支持通过导入AP、交换机的MAC地址或者SN码，AP、交换机联网后无需任何配置即可发现对应的控制平台 |
|  | 系统支持自动发现交换机和AP，并实现拓扑自动生成，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机和AP的层次结构和运行状态 |
|  | 支持控制器平台逃生功能，当云控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络 |
| 运维管理 | 支持WebGUI中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等； |
|  | △保障医疗无线内网业务持续稳定运行，需支持24小时自动巡检，从终端关联、认证、DHCP、DNS解析、访问网络全周期进行实时检测；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
|  | ★支持移动医护HIS/LIS/PACS等重要业务系统的体验检测，实时感知终端访问业务系统交互过程的通信质量，实时展示业务系统健康度；提供功能截图证明； |
|  | 企业认证支持呈现整体认证成功率、认证质量趋势（请求次数、失败次数、失败终端个数）、累计认证次数、累计失败次数、累计失败终端个数、认证时延趋势、认证服务器质量（响应时延、响应成功率）、失败原因TOP5（次数、影响终端个数）、失败终端（次数）； |
|  | 内置业务识别库，也可以基于实际情况进行手动添加需要检测的业务系统， |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3，SNMP Traps，支持MIB库； |

2、网络运维管理平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 平台架构 | 系统采用B/S架构，支持组件化配置授权，可以根据业务按需选择不同类型的浏览器； |
|  | 支持单机部署、集群部署等多种方式 |
| 自动化上线 | 支持自动化网络部署，实现网络设备自动化配置下发，实现网络快速业务上线； |
| 拓扑管理 | 为了方便设备更新后拓扑图在无需人工干预的情况下仍然保持最新，系统应当：支持定时发现并补充拓扑图； |
|  | 一套软件实现SDN网络与无线网络一体化管理，包括统一管理，统一策略，统一转发，统一拓扑呈现，提供实际功能截图； |
|  | 支持图形化IP地址池管理，实现IP地址画像管理，并可查看相关信息，如发生冲突的IP地址、获取IP地址失败的终端、地址池利用率、IP分配次数分布等； |
| 有线管理 | 支持交换机故障设备一键替换，即插即用； |
|  | 支持单设备或设备批量升级，支持基于时间模板对设备分批升级 |
|  | 支持对交换机的配置修改、版本升级、设备替换、端口配置、VLAN配置等功能 |
|  | 为了方便查看网络设备的运行数据，系统应支持实时查看交换机的逻辑面板图，支持通过逻辑面板的可视化操作，完成对接口的启停操作;同时支持查看IP表、Vlan表、ARP表、MAC转发表、Vlan接口表、路由表等 |
| 无线管理 | 支持对无线设备进行配置、替换、重启、移动、升级等功能操作 |
|  | 支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化；根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN； |
|  | 支持无线视图可视化的管理，视图支持设备和用户2个维度的数据统计呈现 |
| 安全管理 | 为保障系统安全性，支持与外部安全感知平台/AF/AC联动，当安全设备识别异常终端并加入黑名单； |
|  | △支持内网有线及无线东西向流量安全可视化管控，保障重点区域医护业务终端流量安全，实现识别异常终端访问行为，自动下发策略阻断风险终端访问；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 平台管理 | APP管理：支持移动APP运维，支持呈现AP接入点状态、接入点管理、无线网络、交换机状态、交换机管理、安全状态、本地用户、二维码审核、角色授权等； |
| 配置 要求 | ▲为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，系统可采用软件或硬件交付方式，软件交付时需提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量；与无线控制器统一品牌 |
|  | 本次内网及外网两套平台共实际配置43台双网口无线AP管理授权；配置23台内网中心单元管理授权；配置146台外网AP管理授权，配置33台交换机管理授权； |

3、智能分析平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 质量评估体系 | 无线健康度：提供无线网络健康度评估体系，通过对接入成功率、DHCP获取、地址检测成功率、DNS质量等多维度指标进行无线网络健康度评估，并给出影响排名的劣化指标；支持劣化指标钻取能力，并给出指标劣化的根因和排障建议。 |
|  | 有线健康度：提供有线网络健康度评估体系，通过对设备运行质量、业务质量、设备性能质量、设备安全状态等多维度指标进行有线网络健康度评估，主动识别出影响网络质量的主要问题，并给出问题的业务影响、根因和排障建议。 |
|  | 健康度报告：支持生成健康度评估报告，报告中包括全网资源概况、用户概览、质量概况，以及指标详情和整改建议，支持立即下载查看，便于管理员实时掌握网络状况。提供实际功能截图； |
| ISSUE 分析 | 系统支持对网络环境、设备、配置等主要问题进行识别，帮忙管理员主动识别出网络中可能存在的问题，并提供问题或事件列表； |
|  | 系统提供关联超时、认证超时，DHCP无响应、网关连通性等连接类问题的智能识别，并提供问题或事件列表； |
| 用户全旅程 | 系统支持查看接入用户列表，用户信息主要包括用户 MAC、用户名、接入次数、质差时长、接入类型、最近上线状态、总体验时长、平均速率、总流量等 |
|  | 系统支持将用户设置成VIP用户，重点保障VIP用户的接入体验； |
|  | 质差用户：系统支持质差用户相关性分析，提供质差情况说明，主要体现该用户在哪些 AP 上表现质差、质差时间分布等； |
|  | ★系统支持将核心业务区域设置成重点区域，重点保障重点区域的接入体验，需提供相关截图； |
| 协议回放 | 系统支持基于用户接入的关联、认证（802.1x 认证、Portal 认证、MAC 认证）、DHCP 三个阶段，进行协议级别的过程呈现，通过细化各个协议交互阶段结果与耗时，提供用户接入过程问题的精细化分析； |
| 智能排障 | 为更全面地巡检网络，系统需支持至少1000巡检项，便于对网络进行更全面的巡检，需提供相关截图； |
|  | 为更好地保障网络的稳定运行，系统需支持7*24小时主动巡检功能，覆盖设备、网络状态、设备运行情况、服务状态等巡检项目，需提供相关截图； |
|  | △为更好地帮助用户解决异常问题，系统需支持至少1400个异常处置建议，帮助用户精准识别异常问题并给出针对性的修复建议；提供实际功能截图； |
| 智能无线 射频调优 | 为更好地保障无线体验，系统应提供智能无线自动调优功能，在不影响业务的情况下，能够基于历史无线数据，进行射频资源调优，支持查看调优记录；提供实际功能截图； |
|  | 为降低调优门槛，系统应支持一键调优、定时调优、无线自动调优等至少三种方式，以便用户在不同场景使用，来保障用户在使用网络时始终处于最优；提供后台截图证明； |
| 智能应用分析 | 系统需支持应用识别技术，支持识别至少7000种主流应用，同时支持自定义业务类型，从而针对性应用进行管理 |
|  | 为更好地保障关键业务/应用体验，系统支持对关键业务的访问质量进行评估，包括但不限于丢包、抖动、延时、连通性、服务器繁忙等指标，从而帮助用户对关键业务进行排障； |
| 业务运维 | ★为保障HIS、LIS、PACS等关键业务系统的无线体验，可实时检测终端访问业务系统的通信质量，支持同时感知不少于10种内网业务系统，将业务体验量化为数字评分。一旦体验劣化，快速提供原因分析和排障建议。要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 配置 要求 | ▲为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，系统可采用软件或硬件交付方式，软件交付时需提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量，满足智能分析平台稳定运行；与无线控制器统一品牌； |

4、统一认证平台（设备认证平台）

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 认证规模 | 平台最大管理账号数不低于50000，在线用户数量可达8000 |
| 功能要求 | 平台应支持内网设备进行认证； |
|  | 为更好地对不同类型终端进行针对性认证，平台应支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、Windows移动终端、Windows PC、macOS的PC等接入终端 |
| 配置要求 | 为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，系统可采用软件或硬件交付方式，软件交付时需提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量，满足统一认证平台稳定运行，满足统一认证平台稳定运行；与无线控制器统一品牌； |

5、统一认证平台（实名认证平台）

| 认证规模 | 平台最大管理账号数不低于50000，在线用户数量可达8000 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 平台应持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、802.1X WEP等企业认证； |
|  | 平台应支持二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等访客认证方式； |
|  | 支持对接钉钉、企业微信等做基于OAuth2.0协议的用户认证，以实现多用户认证可靠、安全且高效的认证管理，提供实际功能截图； |
|  | 为更好地对不同类型终端进行针对性认证，平台应支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、Windows移动终端、Windows PC、macOS的PC等接入终端 |
|  | 支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息 |
|  | 为更好地帮助单位推广媒体，平台应提供认证推广功能，可以支持抖音、快手、B站等主流媒体平台跳转； |
|  | 为保障无线认证体验统一，平台需支持兼容多品牌设备统一认证，兼容的软件系统开发商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、信锐、Aruba、Ruckus等至少3家，提供实际功能截图； |
|  | 为更好地保障用户认证体验，支持用户业务随行，将用户和IP解耦，实现用户移动到不同位置可以获取相同的访问权限； |
|  | ★为更好地为用户提供认证推广服务，支持灵活的设置Portal认证页面内容，可基于接入位置、终端类型、用户名、运营商等信息呈现不同的Portal认证页面，提供实际功能截图； |
|  | 为满足不同认证场景需要，平台至少内置 5个 Portal 页面，支持所见即所得的 Portal 自助定制编辑器，直接编辑即可定制认证页面，提供配置截图证明； |
| 配置要求 | 为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，系统可采用软件或硬件交付方式，软件交付时需提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量，满足统一认证平台稳定运行，满足统一认证平台稳定运行；与无线控制器统一品牌； |

6、终端准入管理平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据及网络安全管控能力 | 支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式 |
| 终端识别及管理功能 | 支持主流终端类型识别，例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器 |
|  | 支持基于终端类型进行准入控制，可对非指定类型终端非法接入，通过短信通知、手机APP通知，并同时将终端加入黑名单冻结； |
|  | 支持自定义终端指纹特征，可快速添加新类型终端入库，保证终端识别的准确性； |
|  | 支持基于时间、逻辑区域、服务类型、访问状态、攻击类型等多个维度统计访问终端和被访问终端的详细信息 |
|  | 支持关闭终端不必要的端口服务，创建交换机和无线AP的东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，实现内网终端之间风险拦截 |
| 配置要求 | 为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，系统可采用软件或硬件交付方式，软件交付时需提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量，满足终端准入管理平台稳定运行；与无线控制器统一品牌； |

- 7、上网行为管理及审计平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备部署 | 支持旁路部署和串联部署两种方式 |
| 应用识别 | 支持识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； |
|  | △可识别7000种以上应用，3000条以上预分类的URL地址，要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 用户行为管理 | 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等； |
|  | 支持对每个用户的源、服务等进行最大上下行会话数控制，避免网络滥用； |
|  | 支持基于多元化应用识别管控，包括用户、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段； |
|  | 支持免审计策略，排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； |
| 无线非经 | 支持与本地公安网监平台对接，按网监要求将审计数据上传至公安的网监平台 |
| 配置要求 | 为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，系统可采用软件或硬件交付方式，软件交付时需提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量，满足上网行为管理及审计平台稳定运行； |

- 8、物联网平台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 软件要求 | △物联网基础设备兼容要求：支持物联网网关类设备的综合管理。实现lora、ZigBee、RFID 、蓝牙等主要物联网传输协议的兼容，支持管理后续建设的各类物联网网关及网卡，并免费提供接口，用于对接后续物联网应用的建设，包括但不限于生命体征监测系统、智能输液、急诊绿色通道、特殊人员定位等，且不应受物联网应用品牌及厂商限制； |

9、24口POE交换机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机 性能 | 交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥156Mpps/219Mpps；千兆POE电口≥24个， 1G/2.5G SFP光口≥4个； |
| POE | 支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K； |
|  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |
|  | 支持4K个VLAN |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； |
|  | 支持STP、RSTP、MSTP协议； |
|  | 支持端口聚合，支持手工和静态LACP； |
| 三层功能 | 支持静态路由 |
|  | 支持DHCP Server |
| 安全特性 | 支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； |
|  | 支持管理员分级管理； |
|  | 支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； |
| 虚拟化 | ★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 节能 | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 |
| 管理维护 | 支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； |
|  | 支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； |
|  | 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； |
| 交换机画像管理 | 支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况； |
|  | 支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； |
|  | 支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； |
|  | 支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； |
|  | 支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； |
| 智能终端类型识别 | 支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； |
|  | 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； |
| 安全防护 | 支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； |
|  | 支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电，防止仿冒设备接入； |
|  | 支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； |
| 产品资质 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； |
|  | △为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告； |

10、8口POE交换机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥102Mpps/126Mpps；千兆POE电口数≥8个，1G/2.5G SFP光口≥4个； |
| POE | 支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K； |
|  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |
|  | 支持4K个VLAN |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； |
|  | 支持STP、RSTP、MSTP协议； |
|  | 支持端口聚合，支持手工和静态LACP； |
| 三层功能 | 支持静态路由 |
|  | 支持DHCP Server |
| 安全特性 | 支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； |
|  | 支持管理员分级管理； |
|  | 支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； |
| 虚拟化 | 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； |
| 节能 | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 |
| 管理维护 | △支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
|  | 支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； |
|  | 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； |
| 交换机画像管理 | 支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况； |
|  | 支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； |
|  | 支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； |
|  | 支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； |
|  | 支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； |
| 智能终端类型识别 | ★支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； |
|  | 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； |
| 安全防护 | 支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； |
|  | 支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电，防止仿冒设备接入；； |
|  | ★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 产品资质 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； |
|  | 为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告； |

11、内网中心单元

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 802.11协议 | 802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； |
| 业务端口 | 2.5G SFP光口≥1个，并需兼容1G SFP光口； |
|  | 千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； |
| 接入速率 | ★中心单元整机采用双射频设计，2.4G最大传输速率≥500Mbps，5G最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps；提供官网截图及链接； |
| 覆盖点位内网速率 | 单个覆盖点位内网均支持2.4G和5G双频并发 单个覆盖点位内网理论无线速率：2.4G≥280Mbps，5G≥1200Mbps |
| 覆盖范围 | ★为保障病区无线信号充分覆盖，一个中心单元搭配功分单元及配件可提供≥60个独立约20㎡的房间提供信号覆盖；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 漫游效果 | ★为保障移动医护场景PDA/手推车漫游体验，移动终端在同一个中心单元提供的≥60个无线覆盖点位区域内移动时，移动过程实现数据零丢包；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 内外网物理隔离 | △为保证内外网安全，需支持设备级内外网物理隔离，内外网物理传输通路完全独立，不通过一个设备同时处理内外网信号；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 运维便捷性 | 天线或馈线传输通路出现故障时，设备指示灯实时显示故障，同时平台可直观呈现故障节点，降低故障恢复时长； |
| 设备供电 | 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； |
|  | 射频单元满负荷工作功耗≤13W； |
| 发射功率 | 射频单元发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； |
| 接入人数 | 单射频接入人数最高支持≥128，整机最大接入人数≥240； |
|  | 支持基于SSID的接入用户数限制； |
| SSID | 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32； |
|  | 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； |
|  | 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； |
| 可视化 | 支持天馈线可视化 |
|  | 支持终端移动可视化 |
| 物联网 扩展 | 为满足后续物联应用拓展需求，中心单元需支持物联单元接入，复用射频馈线通路，即可实现蓝牙/Ziggbee/Lora等通用协议拓展； |
|  | ★为保证后续平滑物联网应用，拓展物联网网关，物联网信号可复用馈线覆盖≥8个点位，实现一个物联网关覆盖≥8个点位（房间及走廊）；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
| 运维 | 支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况； |
|  | △支持业务系统健康状态检测，可自定义多种业务系统同时感知，实时感知终端访问业务系统交互过程的通信质量，再以卡片或其他方式进行展示业务系统健康度；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |

12、功分单元

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 802.11 协议 | 802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； |
| 设备供电 | 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； |
|  | 射频单元满负荷工作功耗≤13W； |
| 发射功率 | 射频单元发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； |
| 工作环境 | 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； |
| 信号功分 | 可以对中心单元的无线信号进行功分处理，实现射频信号功分至≥8个点位； |
| 品牌 | 为了保障零漫游网络可靠性，分布式功分单元需和中心单元保持同一品牌 |

13、外网AP

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 802.11 协议 | 802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； |
| 接入速率 | 分布式外网AP整机采用双射频设计，2.4G最大传输速率≥500Mbps，5G最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps； |
| 覆盖范围 | 内网与外网设备级物理隔离，不通过一个设备同时处理内外网信号；为保障外网信号充分覆盖，一个外网AP搭配天线可提供≥6个独立约20㎡的房间提供信号覆盖，天线可复用或另配，按需配置； |
| 覆盖点位外网速率 | 单个覆盖点位外网均支持2.4G和5G双频并发 单个覆盖点位外网理论无线速率：2.4G≥280Mbps，5G≥1200Mbps |
| 业务端口 | 2.5G SFP光口≥1个，并需兼容1G SFP光口； |
|  | 千兆以太网口≥1个； |
| 设备供电 | 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； |
|  | 射频单元满负荷工作功耗≤13W； |
| 发射功率 | 射频单元发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； |
| 工作环境 | 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； |
| 接入人数 | 单射频接入人数最高支持≥128，整机最大接入人数≥240； |
|  | 支持基于SSID的接入用户数限制； |
| SSID | 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32； |
|  | 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； |
|  | 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； |
| 运维 | 支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况； |
|  | ★支持业务系统健康状态检测，可自定义多种业务系统同时感知，实时感知终端访问业务系统交互过程的通信质量，再以卡片或其他方式进行展示业务系统健康度；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |

14、美化天线及馈线一批

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 18m单股馈线 | 1.射频线缆，长度≥18米； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃ 4.实配不低于70根 |
| 35m单股馈线 | 1.射频线缆，长度≥35米； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃ 4.实配不低于76根 |
| 5m双股馈线 | 1.射频线缆，长度≥5米； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃ 4.实配不低于245根 |
| 10m双股馈线 | 1.射频线缆，长度≥10米； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃ 4.实配不低于506根 |
| 15m双股馈线 | 1.射频线缆，长度≥15米； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃ 4.实配不低于327根 |
| 美化天线 | 1.为保障信号覆盖效果，需支持吊顶安装； 2.为保障信号覆盖范围，天线增益：2.4GHz≥7dBi ，5GHz≥5dBi； 3.工作频段：2.4GHz：2.400GHz～2.500GHz ，5GHz5.150GHz~5.850GHz； 5.工作环境：-40℃～70℃； 6.实配不低于1073个 |
| 射频负载 | 1.空闲的射频接头保护，减少射频信号反射和干扰； 2.实配不低于250个 |

- 15、双网口AP

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 802.11协议 | 802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； |
| 接入速率 | ★整机采用四射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，单5G最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥6.2Gbps；提供官网截图及链接证明； |
| 天线类型 | 内置智能天线； |
| 业务端口 | 为保证同时连接内网及外网，设备千兆以太网口≥2个；并需提供1个RJ-45 Console管理口 |
|  | USB接口≥1个,可拓展物联网模块使用，可外接U盘 |
| 设备供电 | 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； |
|  | AP满负荷工作功耗≤25W（包含USB负载）； |
| 发射功率 | AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； |
| 工作环境 | 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； |
|  | 由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08 |
|  | 防护等级：IP52 |
| 接入人数 | 整机支持最大300台无线终端同时接入进行流畅视频点播； |
|  | 支持基于SSID的接入用户数限制； |
| SSID | 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥40； |
|  | 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； |
|  | 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； |
| 工作模式 | 支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； |
|  | AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； |
|  | Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销； |
| 部署与运维 | 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS、域名等多种自动发现机制； |
|  | 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； |
|  | 支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况 |
|  | 支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等； |
|  | 支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等，以方便对网络质量进行排查； |
|  | 支持显示每个802.11干扰源的详细情况，包括BSSID、SSID、厂商、信号强度等信息，以方便对干扰源进行处理； |
|  | 可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题 |
|  | 可以自定义网络质量指标阈值进行编辑，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况 |
|  | 可以对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析 |
| 认证与准入 | 结合802.1X、Web认证方式接入无线网络功能，以实现多用户认证可靠、安全且高效的认证管理 |
|  | 可通过批量的形式导入、导出管理认证信息，支持802.1x、Web认证方式接入网络功能，以实现可靠、安全的用户接入网络认证服务且高效的认证管理 |
|  | 二维码认证是另一种方便访客上网的方式，访客接入无线网络后，可获得二维码提示，通过被访者（内部人员）的授权后即可访问网络，访客行为与被访者直接关联，风险行为可快速溯源； |
|  | 支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报 |
| 安全能力 | 支持AES、TKIP等加密方式； |
|  | 支持WIPS/防钓鱼WIFI，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用，过程中不影响用户正常网络接入； |
|  | 支持监控内部员工接入非信任无线网络的行为并产生告警日志，支持设置只针对内部员工进行反制，避免错误反制非内部员工引发不必要的纠纷； |
|  | 无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； |
|  | △无线AP可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； |
|  | 外部安全感知平台可拉取本系统用户信息，当安全探针和态势感知平台识别异常终端并加入黑名单，本系统会同步安全感知平台黑名单； |
|  | 可直观查看异常访问和正常访问次数、端口类型、主动和被动访问情况详细信息 |
|  | 认证机制用来对用户的身份进行验证，以限定特定的用户（授权的用户）可以使用网络资源；加密机制用来对无线链路的数据进行加密，以保证无线网络数据只被所期望的用户接收和解析； |
|  | 支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单； |
|  | 在数据安全方面，通过融合有线无线双重保障，实现全面安全防护； |
| 射频技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰； |
|  | AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 |
|  | 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID； |
|  | 通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等； |
|  | 可以看到包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等信息可被识别，并随射频环境变化而变化 |
|  | 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； |

- 16、施工集成服务

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 施工集成服务 | 本次项目线材、实施、安装、调试等服务 |

- ▲售后服务

质保服务要求：原厂质保不少于5年，本项目所采购的所有软件与硬件的质保期从验收通过之日起计算。

所有采购货物均可在官方查询到最终用户名称为“桐乡市第一人民医院”。

三、其他要求：

1、服务期：硬件设备及软件整机5年原厂技术支持和原厂保修服务

2、服务地点：桐乡市第一人民医院

3、服务要求：

（1）在服务期内，中标人应负责对其提供的软硬件进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

（2）服务期内，要求中标人7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，中标人须在接到招标人维修要求电话后，在0.5小时内做出响应，在24小时内派人到现场进行故障处理。

（3）中标人在投标文件中须说明服务内提供的服务计划。

4、培训：

（1）中标人应对招标人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

（2） 旨在提供更好的其他方式培训。

5、送货调试：

（1）送货地点：桐乡市第一人民医院。

（2）质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）送货、调试过程中发生的费用由中标人负责。

（4）中标人应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

6、数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购软硬件数量、配套设备、备件和服务的权力，中标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

7、验收方案：

（1）验收内容：中标人实际完成的情况是否符合招标文件要求和在投标文件中的商务、技术承诺。验收中发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须在征得招标人认可后进行更换，并负担由此给招标人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收标准：中标人已经按招标文件要求和在投标文件中的商务、技术承诺完成项目执行。中标人应提供有效的检验文件，经招标人认可后，与提供的性能指标一起作为合同验收标准，并在验收中提供招标人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

（3）验收时中标人应在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收产生的全部费用由中标人承担。

8、工作范围：

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

（2）完成各项调试、检验、测试工作，并在招标人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

（3）对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

（4）质保期内的维保及维修；

（5）售后服务的措施及承诺。

9、供货及竣工时间要求：本项目工期要求90日历天

10、请投标人注意：

（1）从采购人的实际需求出发，建议投标人进行现场勘察并提供现场测试报告，勘测联系人：沈先生，电话：13736496606；

（2）本项目在中标结果发出后3天内由中标人提供相关设备参数及证明原件，交由采购人复核，若复核不通过或不符合要求，则取消中标人中标资格。

四、付款方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，验收合格交付使用后付至合同款的100%。

第四章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

- 二、资格文件参考格式

1 投标函

致：  浙江联羿工程科技管理有限公司：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

致浙江联羿工程科技管理有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| … | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2投标货物清单及偏离表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标响应可另附详细技术指标，并“投标响应”栏注明所附页码。

投标人（盖章）：

- 日  期：     年   月   日

- 四、报价文件参考格式

1 开标一览表

（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总报价必须包含完成项目所需的一切相关税费(含完成本项目所需的未列明的各类辅材、各类线材、各种配件等附件辅材，原设备搬迁、人工安装调试等所有费用)及招标代理费用。

投标总报价：（小写）                          元

（大写)                           元整

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 2 投标报价明细表

项目名称：                                             货币单位：元

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台、套） | 品牌/厂家 | 型号/规格 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |

注：以上投标报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致；

投标人（盖章）：

- 日  期：     年     月      日

3中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（制造业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中“（十六）制造业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同小微型企业，须提供以下材料。

3监狱和戒毒企业证明材料（如有）

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

- 日  期：     年     月     日

- 五、合同及验收参考文本

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江联羿工程科技管理有限公司鉴证后即行生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交浙江联羿工程科技管理有限公司存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理公司）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单参考文本

| 供应商 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购 单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3．本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江联羿工程科技管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位视同小微）的报价给予10%的扣除；用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。

| 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| 投标 报价 30分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 技术商务得分（70分） | 项目组人员能力 | 项目组成员中具有①系统集成项目管理证书、②高级网络与信息安全工程师、③网络工程师、④企业应急管理师、⑤数据中心运维管理师，⑥所投产品厂商技术认证，每类证书得0.5分，最多得3分。实施人员须为投标单位员工，提供证书复印件并加盖公章及近三个月内任意一个月的社保证明材料，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 企业业绩 | 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩情况（同时具有合同复印件和验收证明材料）,每个得1分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  | 实施方案 | 根据投标人提交的项目方案进行评分。 方案内容详细且完善、针对性及可实施性强得4-5分； 方案内容基本满足项目实施要求的得2-3分， 方案内容不完善存在部分瑕疵的得0-1分；不提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人对该项目需求分析进行评分。 项目需求分析合理，并能够提供测试报告的得4-5分； 项目需求分析理解较合理的得2-3分； 项目需求分析理解不足的得1分； 未进行项目需求分析的不得分。（注：本次测试报告为实际现场测试报告；报告中需至少展示以下内容：医护PDA在移动过程中为零丢包，零漫游效果，即丢包率为0；每个点位的信号强度均在-40dbm～-65dbm之间。）测试报告数据不符合或低于参数要求的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的进度计划安排进行评分。 计划安排内容详细且完善、针对性及可实施性得2分；计划安排内容存在部分瑕疵的得1分；不提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 针对突发事件应急处理措施和紧急预案进行评分。 内容完整、合理、规范且可行的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容不明确、多处不足的得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 投标货物技术指标响应情况 | 对应于采购文件“第三章 采购内容及要求”中“技术指标要求（含参数要求）”的符合度打分。 “△”号为重要技术指标要求，共10项,共20分，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。 技术指标要求（含参数要求）中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应（如提供相应截图证明等）。 | 0-20分 |
|  |  | 对应于采购文件“第三章 采购内容及要求”中“技术指标要求（含参数要求）”的符合度打分。 “★”号为较重要技术指标要求，共13项，共13分，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。 技术指标要求（含参数要求）中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应（如提供相应截图证明等）。 | 0-13分 |
|  | 功能演示（一） | 演示过程要求为实际软件操作界面，不得使用PPT、WORD、原型等非实际软件操作界面。演示介质∶U盘，投标人将演示内容录制成视频，时间20分钟以内。 （投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江联羿工程科技管理有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市梧桐街道发展大道18号云融中心7楼，收件人：黄女士，联系电话：13356020660）。不提供的或U盘无法正常使用的此项不得分。 演示内容包括: 1、为保证内网安全，无线和交换机支持创建东西向流量安全策略；在创建完成后，可实现内网安全防护，并呈现基于逻辑分区的安全风险状态统计。在后台界面上，可以直观地看到内网安全状态，包含防御类型、当前守护终端、历史守护终端、拦截终端、拦截访问次数、风险服务访问次数以及风险服务访问拦截率。统计并显示6种及以上安全状态得2分，部分统计并显示（1-5种）安全状态得1分，无法显示该功能的不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、为更好地了解网络服务的质量，系统需具备支持服务维度巡检，①对无线网络提供的服务进行检测，包括终端接入、DHCP获取地址、网关检测、DNS地址解析、网络地址检测五个阶段；②并显示出五个阶端的故障次数和波动次数；③发现问题后可直接自动定位问题源并向运维人员给予排障建议。无法对上述全部五个阶段进行检测的不得分，无法显示故障次数和波动次数的不得分，无法定位问题源及给出排障建议的不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 3、无线支持抓取流量数据，通过多维度感知、分析无线终端认证质量；需在后台界面展示①无线认证质量页面，并能展示每种已启用认证方式的认证未完成次数和总次数，自动计算认证完成率；②对认证失败情况分析，展示最常出现的5种认证失败原因，便于用户进行后续解决认证问题；③对认证失败的情况进行分析记录，显示每个认证失败终端的地址、认证失败原因及排障建议，便于管理人员复现终端认证过程遇到的问题。显示内容不全面的得0.5分，无法显示该功能的不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 4、为保障HIS、LIS、PACS等关键业务系统及外网业务系统的无线体验，可实时检测终端访问业务系统的通信质量，支持同时感知不少于10种内网业务系统及多种外网业务系统，需在后台演示①感知1~2种医疗内网业务系统，并将业务体验量化为数字评分，②从时延、抖动、丢包率、服务器繁忙、连接失败率及业务连通性检测成功率方面分别进行图形化展示；③一旦体验劣化，快速提供原因分析和排障建议。显示内容不全面的得0.5分，无法显示该功能的不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 5、为便于对重点移动医护终端进行排查，交换机支持路径检测，可图形化的展示被监测终端访问特定IP时的流量路径，从而快速判断故障节点，恢复业务使用；需在后台演示①图形化流量路径走向，且能探测出路径上每一环的丢包率，②并在出现问题时给出检测失败原因及排障建议；便于管理人员排障，复现故障。显示内容不全面的得0.5分，无法显示该功能的不得分。 | 0-2分 |
|  | 功能演示（二） | 网络故障处置能力，根据达到的等级进行评分：故障处理分三个等级，分别为“事后”“事中”“事前”，三个等级需提供视频演示，仅满足“事后”得1分，满足“事中”得2分，满足“事前”得3分；第4条提供承诺函并加盖供应商公章得1分；最高4分； - 事后：对于已出现的网络故障，在故障解决后，自动生成图表分析，问题回溯，故障分析，处置建议等并生成报告； - 事中：包含事后的标准及①出现网络故障时，进行告警，②通过运维平台定位到故障出现位置，③通过运维平台分析出故障原因，给出解决故障办法，帮助用户尽快解决网络故障； - 事前：包含事后及事中的标准及①本次项目设备可从网络层面，业务层面，认证层面分别随时随刻检测设备运行状态、网络运行阶段质量状态、业务质量状态、认证体验状态；②通过软件协议与机房中网络设备对接，实现对运行状态进行检测，包括内存、CPU、端口情况、链路质量、流量情况等数据指标；③针对以上24小时进行巡检检测，提供主动服务，确保在出现故障前或影响到业务前提前预警，自动规避网络风险，预防大面积网络异常； - 告警后供应商半小时进行响应，两小时可达现场并进行故障处理，处理后形成记录；需提供供应商承诺函，并承诺交付后无法响应，可不验收； | 0-4分 |
|  | 售后服务 | 根据厂商及投标人的本地化服务情况、售后服务响应时间、售后服务保证措施、售后服务体系、免费维护期内外的售后服务承诺等打分。投标人需提供所投货物来自厂商的授权证明，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  | 其他优惠 | 根据投标人提供的优惠措施和相关的证明材料，酌情打分，不提供不得分。 | 0-1分 |

- 六、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。