海宁市高新区幼儿园智能化项目采购

招标文件

项目编号：HXCG2025002

项目名称：海宁市高新区幼儿园智能化项目

采 购 人：海宁市长安镇中心幼儿园

分散采购机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

2024年12月27日

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	6

第三章  投标人须知	73

第四章  评标办法及评分标准	85

第五章  海宁市政府采购合同（指引）	88

第六章  投标格式及要求	94

附件1： 资格文件封面格式及目录	94

附件2： 投标人声明书	96

附件3： 法定代表人授权委托书	97

附件4： 技术商务文件封面格式及目录	98

附件5： 评分对应表	100

附件6： 技术响应表	101

附件7： 技术力量配备表	102

附件8： 商务响应表	103

附件9： 服务承诺	104

附件10： 投标人业绩情况一览表	105

附件11： 报价文件封面格式及目录	106

附件12： 报价一览表	108

附件13： 报价明细表	109

附件14： 中小企业声明函	117

附件15： 残疾人福利性单位声明函	119

# 公开招标采购公告

项目概况

海宁市高新区幼儿园智能化项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)获取招标文件，并于 2025年 1月16 日14点00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXCG2025002

项目名称: 海宁市高新区幼儿园智能化项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2212294

最高限价（元）：无

采购需求：

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术要求及用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海宁市高新区幼儿园智能化 | 批 | 1 | 详见公告所附招标文件 |  |

合同履约期限：合同签订后于2025年6月30日前完成交付安装并通过验收。

本项目不允许联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月16日14点00 分 （北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

开标时间：2025年1月16日14点00 分

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1．《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据 《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4．其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

4.1投标文件制作注意事项

4.1.1投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

4.1.2操作指南

本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

CA驱动和申领流程：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

CA证书办理操作视频：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.2投标文件提交注意事项

4.2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，代理采购机构应当拒收。

4.2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

4.2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至采购代理机构邮箱hnhxzfcg@163.com。

4.2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

5.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：海宁市长安镇中心幼儿园

地址：海宁市长安镇人民路129号

项目联系人（询问）：姚老师

项目联系方式（询问）：13586422242

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0573-87411209

2.采购代理机构信息

名称：嘉兴市华信工程咨询有限公司

地址：海宁市钱江西路178号钱江大厦五楼

联系人：史女士

联系方式：0573-80701566/15706723372；传真：0573-87224886  邮编：314400

3.同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

地址：海宁市水月亭西路336号

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 招标需求

- 一、采购清单

| 序号 | 系统 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 数据插座（单口） | 个 | 36 |
| 2 |  | 数据插座（2口） | 个 | 25 |
| 3 |  | 数据插座（3口） | 个 | 8 |
| 4 |  | 数据插座（4口） | 个 | 4 |
| 5 |  | 金属数据地插（网络） | 个 | 3 |
| 6 |  | 1U水平金属理线架 | 个 | 17 |
| 7 |  | 24口光纤配线架 | 个 | 2 |
| 8 |  | 48口千兆网络交换机 | 台 | 1 |
| 9 |  | 24口千兆网络交换机 | 台 | 4 |
| 10 |  | 8口千兆网络交换机 | 台 | 3 |
| 11 |  | 24口POE网络交换机 | 台 | 1 |
| 12 |  | 8口POE网络交换机 | 台 | 3 |
| 13 |  | 千兆单模光模块 | 台 | 24 |
| 14 |  | 网络核心交换机 | 台 | 1 |
| 15 |  | 防火墙（带路由功能） | 台 | 2 |
| 16 |  | AC无线控制器（含网管软件、终端准入） | 台 | 1 |
| 17 |  | AP面板 | 个 | 42 |
| 18 |  | 吸顶AP | 个 | 5 |
| 19 |  | 8口PDU防雷插座 | 个 | 5 |
| 20 |  | 16A断路器 | 个 | 5 |
| 21 |  | 桥架200*100mm | 米 | 850 |
| 22 |  | 桥架100*50mm | 米 | 145 |
| 23 |  | 桥架支撑架 | 批 | 1 |
| 24 |  | 电气配管 | 米 | 2300 |
| 25 |  | 配线UTP cat.6 | 米 | 28000 |
| 26 |  | 配线RVV-3*2.5 | 米 | 1300 |
| 27 |  | 4芯单模光纤 | 米 | 1200 |
| 28 |  | 8芯单模光纤 | 米 | 400 |
| 29 |  | 六类网络跳线 | 根 | 5 |
| 30 |  | 光纤跳线 | 根 | 20 |
| 31 |  | 18U弱电壁挂机柜 | 台 | 1 |
| 32 |  | 12U弱电壁挂机柜 | 台 | 2 |
| 33 |  | 6U弱电壁挂机柜 | 台 | 4 |
| 34 |  | 42U弱电机柜 | 台 | 2 |
| 35 |  | 手孔井 | 只 | 1 |
| 36 |  | 树脂复合一体式通信弱电井 | 只 | 28 |
| 37 |  | PE50塑料配管 | 米 | 1600 |
| 38 |  | SC80埋地管 | 米 | 140 |
| 39 |  | 管理控制终端 | 台 | 30 |
| 40 | 视频监控系统 | 网络高清全彩筒型摄像机 | 台 | 81 |
| 41 |  | 网络高清全彩半球摄像机 | 台 | 135 |
| 42 |  | 网络高清全景双目摄像机 | 台 | 1 |
| 43 |  | 网络高清高速全彩智能球机 | 台 | 1 |
| 44 |  | 拾音器 | 台 | 1 |
| 45 |  | 12V监控球机电源 | 个 | 1 |
| 46 |  | 监控核心交换机 | 台 | 1 |
| 47 |  | 32路8盘位NVR | 台 | 7 |
| 48 |  | 16路8盘位NVR | 台 | 1 |
| 49 |  | 8T监控硬盘 | 块 | 61 |
| 50 |  | 8口POE监控交换机 | 台 | 1 |
| 51 |  | 16口POE监控交换机（230W） | 台 | 5 |
| 52 |  | 24口POE监控交换机（370W） | 台 | 8 |
| 53 |  | 千兆单模光模块 | 个 | 30 |
| 54 |  | 4口光纤终端盒 | 个 | 10 |
| 55 |  | 4口防雷插座 | 个 | 4 |
| 56 |  | 16A断路器 | 个 | 10 |
| 57 |  | 1U水平金属理线架 | 个 | 9 |
| 58 |  | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 59 |  | 4路高清视频解码器 | 台 | 1 |
| 60 |  | 8口千兆网络交换机 | 台 | 1 |
| 61 |  | 55寸液晶监视器 | 台 | 2 |
| 62 |  | HDMI线 | 条 | 2 |
| 63 |  | 8口PDU防雷插座 | 个 | 6 |
| 64 |  | 视频监控系统辅材 | 项 | 1 |
| 65 |  | 视频监控系统集成调试 | 项 | 1 |
| 66 | 公共广播系统 | 吸顶广播（6W） | 只 | 48 |
| 67 |  | 数字网络广播功放500W | 只 | 1 |
| 68 |  | 室外防水音柱（40W） | 只 | 2 |
| 69 |  | 数字网络广播功放130W | 台 | 1 |
| 70 |  | 草坪音箱（20W） | 只 | 2 |
| 71 |  | 数字网络广播功放70W | 台 | 1 |
| 72 |  | 室外防水音柱（80W） | 只 | 8 |
| 73 |  | 数字网络广播功放360W | 台 | 1 |
| 74 |  | 数字网络广播功放500W | 台 | 1 |
| 75 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 套 | 1 |
| 76 |  | 无线话筒天线放大器 | 套 | 1 |
| 77 |  | IP网络寻呼对讲话筒 | 只 | 1 |
| 78 |  | 广播专用控制软件 | 台 | 1 |
| 79 |  | 1U机架式服务器 | 台 | 1 |
| 80 |  | 8+2通道电源时序器 | 台 | 1 |
| 81 |  | 配线RVS2*1.5 | 米 | 900 |
| 82 |  | 配线RVS2*1.0 | 米 | 1000 |
| 83 |  | 公共广播系统辅材 | 项 | 1 |
| 84 |  | 公共广播系统集成调试 | 项 | 1 |
| 85 | 人脸门禁系统 | 人脸识别门禁一体机 | 台 | 6 |
| 86 |  | 出门按钮 | 个 | 6 |
| 87 |  | 双门磁力锁 | 台 | 6 |
| 88 |  | 12V门禁电源 | 个 | 6 |
| 89 |  | 人脸录入终端 | 台 | 1 |
| 90 |  | 人脸门禁系统辅材 | 项 | 1 |
| 91 |  | 人脸门禁系统集成调试 | 项 | 1 |
| 92 | 人行通道系统 | 人行摆闸单边机 | 台 | 2 |
| 93 |  | 人行摆闸中间机 | 台 | 2 |
| 94 |  | 云网关 | 台 | 1 |
| 95 |  | 人脸识别门禁一体机 | 个 | 6 |
| 96 |  | 12V门禁电源 | 个 | 6 |
| 97 |  | 人行通道系统辅材 | 项 | 1 |
| 98 |  | 人行通道系统集成调试 | 项 | 1 |
| 99 | 音体教室功放系统 | 全频线阵列音箱 | 个 | 8 |
| 100 |  | 四通道专业功放 | 台 | 2 |
| 101 |  | 线阵列低频音箱 | 个 | 2 |
| 102 |  | 双通道专业功放600W | 台 | 1 |
| 103 |  | 线阵列吊架 | 套 | 2 |
| 104 |  | 12寸环绕音箱 | 个 | 2 |
| 105 |  | 音箱定制支架 | 只 | 2 |
| 106 |  | 双通道专业功放600W | 台 | 1 |
| 107 |  | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 108 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 109 |  | 头戴组合式无线话筒（一拖二） | 台 | 2 |
| 110 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 台 | 2 |
| 111 |  | 鹅颈无线话筒（一拖二） | 台 | 1 |
| 112 |  | 站立式话筒支架 | 套 | 4 |
| 113 |  | 信号隔离器 | 台 | 1 |
| 114 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 115 |  | 8+2通道电源时序器 | 台 | 2 |
| 116 |  | 4进4出HDMI矩阵 | 台 | 1 |
| 117 |  | 多媒体插座 | 个 | 2 |
| 118 |  | 音响线 | 批 | 1 |
| 119 |  | 移动控制终端 | 台 | 3 |
| 120 |  | 移动管理终端 | 台 | 18 |
| 121 |  | 移动管理终端收纳柜 | 台 | 1 |
| 122 |  | 音响42U机柜 | 台 | 1 |
| 123 |  | 音体教室功放系统辅材 | 项 | 1 |
| 124 |  | 音体教室功放系统集成调试 | 项 | 1 |
| 125 | 音体教室全彩LED显示系统 | 全彩LED大屏屏P1.86 | 平方 | 25.8 |
| 126 |  | 显示屏接收系统 | 张 | 42 |
| 127 |  | 安全加密系统 | 套 | 1 |
| 128 |  | 无线投屏器 | 套 | 1 |
| 129 |  | 电源系统 | 台 | 84 |
| 130 |  | 大屏控制器 | 台 | 1 |
| 131 |  | 配电柜 | 台 | 1 |
| 132 |  | 显示屏框架 | 平方 | 25.8 |
| 133 |  | 单基色条屏P3.75(11*0.456) | 平方 | 5 |
| 134 |  | 音体教室全彩LED显示系统辅材 | 项 | 1 |
| 135 |  | 音体教室全彩LED显示系统集成安装调试 | 项 | 1 |
| 136 | 音体教室舞台灯光系统 | LED染色灯 | 台 | 10 |
| 137 |  | LED平板柔光灯 | 台 | 15 |
| 138 |  | LED帕灯 | 台 | 18 |
| 139 |  | 灯杆 | 跟 | 4 |
| 140 |  | 信号放大器 | 台 | 1 |
| 141 |  | 灯光控制台 | 台 | 1 |
| 142 |  | 12路直通电柜 | 台 | 1 |
| 143 |  | 配线RVVP2*0.5 | 米 | 200 |
| 144 |  | 配线RVVP3*2.5 | 米 | 200 |
| 145 |  | 灯管设备42U机柜 | 台 | 1 |
| 146 |  | 音体教室舞台灯光系统辅材 | 项 | 1 |
| 147 |  | 音体教室舞台灯光系统集成调试 | 项 | 1 |
| 148 | 党员活动室扩声系统 | 吸顶音响 | 只 | 4 |
| 149 |  | 多媒体双通道专业功放 | 台 | 1 |
| 150 |  | 无线话筒（一拖二） | 套 | 1 |
| 151 |  | 8+2通道电源时序器 | 台 | 1 |
| 152 |  | 党员活动室扩声系统辅材 | 项 | 1 |
| 153 |  | 党员活动室扩声系统集成调试 | 项 | 1 |
| 154 | UPS不间断供电系统 | UPS主机箱 | 台 | 1 |
| 155 |  | UPS电池柜 | 套 | 1 |
| 156 |  | 电池 | 节 | 16 |
| 157 |  | UPS配电箱 | 台 | 1 |
| 158 |  | UPS不间断供电系统辅材 | 项 | 1 |
| 159 |  | UPS不间断供电系统集成调试 | 项 | 1 |
| 160 | 户外P4全彩LED显示系统 | 户外全彩LED大屏P4 | 平方 | 6.76 |
| 161 |  | 防水箱体 | 平方 | 6.76 |
| 162 |  | 电源 | 只 | 36 |
| 163 |  | 显示屏接收系统 | 张 | 11 |
| 164 |  | 异步播放盒 | 台 | 1 |
| 165 |  | 10KW配电柜 | 台 | 1 |
| 166 |  | 钢结构及包边 | 平方 | 6.76 |
| 167 |  | 立柱+预埋件+基础 | 平方 | 6.76 |
| 168 |  | 户外P4全彩LED显示系统辅材 | 项 | 1 |
| 169 |  | 户外P4全彩LED显示系统集成调试 | 项 | 1 |
| 170 | 大厅单基色条屏 | 大厅单基色条屏室外P10 | 平米 | 2.69 |
| 171 |  | 大厅单基色条屏辅材 | 项 | 1 |
| 172 | 升降柱系统 | 全自动液压升降柱 | 根 | 5 |
| 173 |  | 固定升降柱 | 根 | 6 |
| 174 |  | 升降柱控制系统 | 套 | 1 |
| 175 |  | 排水泵+排水井 | 套 | 1 |
| 176 |  | 升降柱系统辅材 | 项 | 1 |
| 177 |  | 升降柱系统集成调试 | 项 | 1 |
| 178 | 紧急求助与入侵报警系统 | 报警控制主机 | 台 | 1 |
| 179 |  | 报警控制键盘 | 台 | 1 |
| 180 |  | 单输入输出模块 | 个 | 4 |
| 181 |  | 紧急求助按钮 | 个 | 4 |
| 182 |  | 报警警灯警号 | 个 | 4 |
| 183 |  | 配线RVV2*1.0 | 米 | 450 |
| 184 |  | 配线RVV2*1.5 | 米 | 450 |
| 185 |  | 紧急求助与入侵报警系统辅材 | 项 | 1 |
| 186 |  | 紧急求助与入侵报警集成调试 | 项 | 1 |
| 187 | 电视及会议屏 | 86寸智能交互一体机含OPS（幼儿版） | 台 | 1 |
| 188 |  | 86寸智能交互一体机含OPS（行政版） | 台 | 3 |
| 189 |  | 教学集中控制系统 | 套 | 24 |
| 190 |  | 55寸液晶电视 | 台 | 1 |
| 191 |  | 激光笔 | 个 | 2 |
| 192 |  | 蓝牙移动音响 | 台 | 1 |
| 193 | 张力围栏报警系统 | 张力围栏控制器 (双防区) | 台 | 6 |
| 194 |  | 张力围栏控制器 (单防区) | 台 | 4 |
| 195 |  | 防水箱 | 个 | 10 |
| 196 |  | 四道双防区控制杆 | 根 | 6 |
| 197 |  | 四道单防区控制杆 | 根 | 4 |
| 198 |  | 中间支撑杆 | 根 | 90 |
| 199 |  | 终端受力杆 | 根 | 20 |
| 200 |  | 转向滑轮 | 个 | 40 |
| 201 |  | 张力收紧器 | 个 | 64 |
| 202 |  | 张力弹簧 | 个 | 64 |
| 203 |  | 终端杆绝缘子 | 个 | 64 |
| 204 |  | 多股张力线 | 米 | 2000 |
| 205 |  | 束线器（铝套） | 个 | 300 |
| 206 |  | 警示牌 | 块 | 45 |
| 207 |  | 室外警示灯（含安装支架） | 个 | 10 |
| 208 |  | 电源 | 台 | 10 |
| 209 |  | 红外对射 | 台 | 2 |
| 210 |  | 报警键盘 | 台 | 1 |
| 211 |  | 单防区地址模块 | 个 | 2 |
| 212 |  | 警示灯 | 台 | 1 |
| 213 |  | 配线RVV2*1.5 | 米 | 520 |
| 214 |  | 配线RVSP2*1.5 | 米 | 520 |
| 215 |  | 张力围栏报警系统辅材 | 项 | 1 |
| 216 |  | 张力围栏报警系统集成调试 | 项 | 1 |
| 217 | 车辆道闸系统 | 直杆型电动道闸 | 台 | 2 |
| 218 |  | 曲臂栅栏型电动道闸 | 台 | 2 |
| 219 |  | 数字式车辆检测器 | 台 | 8 |
| 220 |  | 防闸雷达 | 台 | 4 |
| 221 |  | 车牌显示一体机 | 台 | 4 |
| 222 |  | 地感线圈 | 套 | 8 |
| 223 |  | 加密狗 | 个 | 1 |
| 224 |  | 五口千兆交换机（带1光） | 台 | 2 |
| 225 |  | 千兆单模光模块 | 个 | 4 |
| 226 |  | 车辆道闸管理平台 | 套 | 1 |
| 227 |  | 4口光纤终端盒 | 个 | 1 |
| 228 |  | 电源线RVV3*2.5 | 米 | 450 |
| 229 |  | 室外4芯光缆 | 米 | 650 |
| 230 |  | 安全岛 | 个 | 4 |
| 231 |  | 车辆道闸系统辅材 | 项 | 1 |
| 232 |  | 车辆道闸系统集成调试 | 项 | 1 |
| 233 | 电子巡更系统 | 电子巡查管理软件 | 套 | 1 |
| 234 |  | 电子巡更探测钮 | 套 | 33 |
| 235 |  | 电子巡更棒 | 根 | 2 |
| 236 |  | 无线通讯采集器(巡更棒连体底座) | 套 | 1 |
| 237 |  | 电子巡更系统集成调试 | 项 | 1 |
| 238 | 充电桩系统 | 60KW充电桩 | 台 | 1 |
| 239 |  | 7KW充电桩 | 台 | 5 |
| 240 |  | 充电桩立杆 | 根 | 5 |
| 241 |  | 快充充电电缆 | 米 | 30 |
| 242 |  | 慢充充电电缆 | 米 | 200 |
| 243 |  | 充电桩系统辅材 | 项 | 1 |
| 244 |  | 充电桩系统集成调试 | 项 | 1 |

二、技术要求表

| 序号 | 系统 | 名称 | 技术要求 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 数据插座（单口） | 1、86型单口； 2、安装方式：暗装； 3、含六类网络模块及底盒。 | 一舟、爱谱华顿、奥卡斯 |
| 2 |  | 数据插座（2口） | 1、86型双口 2、安装方式：暗装； 3、含六类网络模块及底盒。 | 一舟、爱谱华顿、奥卡斯 |
| 3 |  | 数据插座（3口） | 1、86型三口； 2、安装方式：暗装； 3、含六类网络模块及底盒。 | 一舟、爱谱华顿、奥卡斯 |
| 4 |  | 数据插座（4口） | 1、86型四口 2、安装方式：暗装； 3、含模块及底盒。 | 一舟、爱谱华顿、奥卡斯 |
| 5 |  | 金属数据地插（网络） | 安装方式：暗装； 含六类网络模块及底盒。 | 一舟、爱谱华顿、奥卡斯 |
| 6 |  | 1U水平金属理线架 | 1、规格：标准19”机架式安装，高度：1U，24档理线； 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm，带有盖板，带有贯穿孔。 | 一舟、爱谱华顿、奥卡斯 |
| 7 |  | 24口光纤配线架 | 1、机架式，含熔接盘 1 个； 2、尾纤保护套； 3、光缆固定损耗； 4、理线扣，全模块化设计，采用优质冷轧加厚钢板，抽屉式结构。 | 胜为、华杰恒讯、爱谱华顿 |
| 8 |  | 48口千兆网络交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps； 2、千兆电口≥48，千兆光口≥4； 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式； 4、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 5、提供便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 6、支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性； 7、内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； | H3C、迪普、安朗通 |
| 9 |  | 24口千兆网络交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥84Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式； 4、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 5、提供便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 6、支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性； 7、内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； | H3C、迪普、安朗通 |
| 10 |  | 8口千兆网络交换机 | 1、固定端口：8*10/100/1000Base-T以太网端口，2*1000 Base-X SFP光口； 2、交换容量192Gbps，包转发率≥30Mpps； 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式 4、支持MDI/MDI-X； 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN)； 6、支持端口动态ARP检测，提升端口安全性； 7、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； 8、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段； 9、产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； | H3C、迪普、安朗通 |
| 11 |  | 24口POE网络交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥84Mpps； 2、千兆POE电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式； 4、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 5、提供便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 6、支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性； 7、内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； | H3C、迪普、安朗通 |
| 12 |  | 8口POE网络交换机 | 1、固定端口：8个千兆POE口，2*1000 Base-X SFP光口； 2、交换容量192Gbps，包转发率≥30Mpps； 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式； 4、支持MDI/MDI-X； 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN)； 6、支持端口动态ARP检测，提升端口安全性； 7、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； 8、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段； 9、产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； | H3C、迪普、安朗通 |
| 13 |  | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | H3C、迪普、安朗通 |
| 14 |  | ★网络核心交换机 | 1、端口类型：≥24个SFP端口，≥8*10/100/1000TX以太网端口，≥4个SFP+端口，交换容量≥496Gbps/4.96Tbps，包转发率≥148Mpps/188Mpps； 2、支持堆叠，堆叠台数≥9； 3、支持6KV业务端口防雷能力； 4、以太网功能：静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)、支持10GE口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 5、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard、支持HTTPs； ▲6、QoS/ACL：支持包过滤功能、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持双向ACL、支持基于端口的限速、支持基于流的重定向；（投标时需提供官网截图并加盖原厂项目章） 7、支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈，支持RIPv1、RIPv2、支持OSPF；支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；支持DHCP Server； 8、支持WEB/SNMP；支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置； 9、原厂三年质保； 10、提供CCC/入网证书/设备厂商项目授权专用章盖章的检测报告； | H3C、迪普、安朗通 |
| 15 |  | 防火墙（带路由功能） | 1、接口：5*GE+2SFP；带机量：500-700人； 2、采用了先进的最新64位多核高性能处理器和高速存储器； ▲3、支持IPv6各种过渡技术，包括NAT-PT、IPv6 Over IPv4 GRE隧道、手工隧道、6to4隧道、IPv4兼容IPv6自动隧道、ISATAP隧道、NAT444、DS-Lite等；（投标时需提供官网截图并加盖原厂项目章） 4、存储介质（选配）1T HDD硬盘或480G SSD硬盘 ▲5、运行模式（路由模式、透明模式、混杂模式）；（投标时需提供官网截图并加盖原厂项目章） 6、SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 7、支持病毒库手动和自动升级； 8、支持病毒日志和报表； ▲9、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御；（投标时需提供官网截图并加盖原厂项目章） 10、支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系）。 | H3C、迪普、安朗通 |
| 16 |  | AC无线控制器（含网管软件、终端准入） | 1、机架式5口千兆网关，固化5个千兆电口； 2、推荐带终端数量200台，推荐带宽800Mbps； 3、内置AC功能，支持管理512个AP； 4、支持IPSec VPN，支持一键认证短信认证、账号认证、访客认证、微信公众号认证、哑终端认证、会员认证、认证逃生、自定义认证服务器地址、域名白名单； | H3C、迪普、安朗通 |
| 17 |  | AP面板 | 1. 面板式双频AP，采用整机四流设计，内置全向天线； 2. 支持Wi-Fi 6（802.11ax），最大可调接入速率≥1.775Gbps，≥上行：1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电），LAN：1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口，7.9mm超薄设计（凸墙），提供官网截图证明； 3. 支持云AP模式，无需本地AC配合，云AC进行统一集中管理； 4. 无线终端最大接入数≥256，单射频支持最大SSID数≥8； 5. 提供免费云端维护平台；配合无线控制器，可以实现定期巡检，通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议； 6. 支持免费手机APP，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况； | H3C、迪普、安朗通 |
| 18 |  | 吸顶AP | 1、Wi-Fi6吸顶AP，白色； 2、背面：2GE网口； 3、802.11ax双频四流，无线速率1.775Gbps； 4、支持二层智能漫游，支持小贝APP管理； 5、支持PoE供电和本地供电； | H3C、迪普、安朗通 |
| 19 |  | 8口PDU防雷插座 | 参数：保护模式:共模(L、N/PE);差模(L/N),标称电压:230V/50HZ,额定电压:385V,额定放电电流(8/20μs):10KA,最大放电电流(8/20μs):20KA,保护插位数:8,材质:壳体材料阻燃ABS、单体插座阻燃PC、插套组件磷青铜。 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 20 |  | 16A断路器 | 16A国标 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 21 |  | 桥架200*100mm | 1、规格：200*100mm*1.2；2、材质：金属； 3、类型：热镀锌钢制，防火喷塑处理； 4、接地：含桥架接地。 | 恒都、之江远大、上海至配 |
| 22 |  | 桥架100*50mm | 1、规格：100*50mm*1.2； 2、材质：金属； 3、类型：热镀锌钢制，防火喷塑处理；4、接地：含桥架接地。 | 恒都、之江远大、上海至配 |
| 23 |  | 桥架支撑架 | 1、材质：型钢。 | 恒都、之江远大、上海至配 |
| 24 |  | 电气配管 | 1、规格：JDG25； 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配； 3、接地要求：钢管接地；4、含开槽、修复等。 | 泰瑞安、中财、伟星 |
| 25 |  | 配线UTP cat.6 | 敷设方式：管内或桥架内穿线。 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 26 |  | 配线RVV-3*2.5 | 敷设方式：管内或桥架内穿线。 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 27 |  | 4芯单模光纤 | 1、4芯单模 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 28 |  | 8芯单模光纤 | 1、8芯单模 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 29 |  | 六类网络跳线 | 长度：根据现场实际确定 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 30 |  | 光纤跳线 | 长度：根据现场实际确定 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 31 |  | 18U弱电壁挂机柜 | 参考规格：≥1000*600*450mm 具体详见图纸 | 图腾、通俊、中骅盾 |
| 32 |  | 12U弱电壁挂机柜 | 参考规格：≥650*600*450mm 具体详见图纸 | 图腾、通俊、中骅盾 |
| 33 |  | 6U弱电壁挂机柜 | 参考规格：≥450*600*450mm 具体详见图纸 | 图腾、通俊、中骅盾 |
| 34 |  | 42U弱电机柜 | 1、规格：≥2000*600*600mm； 2、含接地。 | 图腾、通俊、中骅盾 |
| 35 |  | 手孔井 | 根据现场情况定制尺寸 | / |
| 36 |  | 树脂复合一体式通信弱电井 | 根据现场情况定制尺寸 | / |
| 37 |  | PE50塑料配管 | 材质：塑料管 配置形式：埋地暗敷 | 同创、中财、伟星 |
| 38 |  | SC80埋地管 | SC80埋地管 | / |
| 39 |  | 管理控制终端 | 1、CPU不低于i5-12500，内存≥16G，SSD≥512G，≥23.8寸液晶显示器 | 联想、戴尔、惠普 |
| 40 | 视频监控系统 | 网络高清全彩筒型摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 3、宽动态：120 dB ；4、景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞；5、4 mm：3.6 m~∞ 6、6 mm：4 m~∞；7、8 mm：6 m~∞； 8、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°； 9、4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°； 10、6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°； 11、8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° ； 12、补光距离：最远可达30 m；13、防补光过曝：支持；14、补光灯类型：柔光灯 ； 15、最大图像尺寸：2560 × 1440；16、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 17、子码流：H.265/H.264/MJPEG ；18、音频：1个内置麦克风； 19、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ；20、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 21、启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 22、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；23、PoE：802.3af，Class 3； 24、电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W； 25、PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W； 26、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；27、防护：IP66 ； ▲28、最低照度彩色：0.0005 lx。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 41 |  | 网络高清全彩半球摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS ；2、最低照度：彩色：0.0005 Lux ；3、宽动态：120 dB； 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 5、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°； 6、4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°； 7、6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64°； 8、景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞；9、4 mm：2.8 m~∞；10、6 mm：6.8 m~∞ ； 11、补光灯类型：柔光灯；12、补光距离：最远可达30 m；13、防补光过曝：支持 ； 14、最大图像尺寸：2560 × 1440； 15、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码； 16、子码流：H.265/H.264/MJPEG；17、第三码流：H.265/H.264； 18、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；19、音频：1个内置麦克风 ； 20、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） ； 21、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 22、电流及功耗：DC： 12 V，0.49 A，最大型号：5 W； 23、PoE：IEEE 802.3af，Class 3，36 V~57 V，最大功耗：6.5 W； 24、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 25、PoE：IEEE 802.3af，Class 3；26、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；27、防护：IP67 ； ▲28、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 42 |  | 网络高清全景双目摄像机 | 1、传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS；2、最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态：120 dB ；4、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10°； 5、补光灯类型：默认红外补光，可以切换白光补光；6、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m； 7、防补光过曝：支持 ；8、最大图像尺寸：3040 × 1368；9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 10、子码流：H.265/H.264/MJPEG ；11、报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）； 12、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 13、1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡； 14、1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡； 15、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 16、复位：支持；17、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 18、电源输出：DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电 ；19、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； 20、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；21、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3； 22、电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W； 23、PoE：IEEE 802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W； ▲24、最大分辨率3040x1368@25fps，水平分辨率不低于1200线。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） ▲25、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 43 |  | 网络高清高速全彩智能球机 | 1、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR ； 3、焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍；4、视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）； 5、垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远）；6、对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远）； 7、补光灯类型：红外；8、补光灯距离：红外：150 m；9、防补光过曝：支持； 10、红外波长范围：850nm ；11、水平范围：水平360°；12、垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 13、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s； 14、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s； 15、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 16、60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 17、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；18、宽动态：支持真宽动态 ； 19、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； 20、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）； 21、报警输入：2路报警输入；22、报警输出：1路报警输出； 23、音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%； 24、音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω； 25、供电方式：DC36V； 26、电流及功耗：最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W）； 27、工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%；28、恢复出厂设置：支持；29、除雾：加热玻璃除雾 ； 30、防护：IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ； ▲31、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 44 |  | 拾音器 | - 名称：拾音器；2、动态范围: 0 dB~90 dB；3、最大承受音压: 120 dBSPL； 4、拾音范围: 0 m~5 m；5、灵敏度: -32 dB；6、输出信号幅度: 2.5 Vpp； 7、信噪比: 90 dB；8、频率响应: 20 Hz~20 kHz； - 音频传输距离: ≥500 m； 10、接口类型: LINE OUT；11、输出阻抗: 600Ω；12、电源电压: DC12V； 13、保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护； 14、工作温度: -10℃～50℃（室内）； - 功耗: 0.1 W MAX； 16、降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）； 17、音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用）； - 18、指向特性: 全指向； 19、采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 45 |  | 12V监控球机电源 | 符合国标 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 46 |  | 监控核心交换机 | 1、提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口； 2、交换容量 598Gbps； 3、包转发率 252Mpps； 4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议； 5、支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口； 6、支持IGMP侦听和GRMP； 7、支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议； 8、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式； 10、支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证； 11、支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP； 12、支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ）； 13、支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理； | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 47 |  | 32路8盘位NVR | 1、2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 6、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 7、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0； 8、输入带宽：256Mbps； 9、输出带宽：160Mbps； 10、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 11、解码能力：最大支持12×1080P； 12、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 48 |  | 16路8盘位NVR | 1、2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 6、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 7、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0； 8、输入带宽：160Mbps； 9、输出带宽：160Mbps； 10、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 11、解码能力：最大支持12×1080P； 12、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 49 |  | 8T监控硬盘 | 1、8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口； 2、转速：5400RPM； 3、缓存：256MB； 4、24×7全天候高效稳定运行。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 50 |  | 8口POE监控交换机 | - 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； - 2、交换容量 20 Gbps； 3、包转发率 14.88 Mpps； 4、支持IEEE 802.3at/af； 5、端口最大供电功率：30 W； 6、整机最大供电功率：60 W； 7、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 8、支持PoE输出功率管理； 9、千兆网络接入设计； 10、线速转发、无阻塞设计； 11、存储转发交换方式； 12、坚固式高强度金属外壳； 13、无风扇设计，高可靠性； 14、工作温度：0°C~40°C； 15、安装方式：桌面式可壁挂。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 51 |  | 16口POE监控交换机（230W） | 1、提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 2、交换容量 36 Gbps； 3、包转发率 26.78 Mpps； 4、支持IEEE 802.3at/af； 5、端口最大供电功率：30 W； 6、整机最大供电功率：230 W； 7、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 8、支持PoE输出功率管理； 9、千兆网络接入设计； 10、线速转发、无阻塞设计； 11、存储转发交换方式； 12、坚固式高强度金属外壳； 13、工作温度：0 °C ~ 45 °C； 14、安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 52 |  | 24口POE监控交换机（370W） | 1、提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；2、交换容量：52 Gbps； 3、包转发率：38.69 Mpps；4、支持IEEE 802.3at/af； 5、端口最大供电功率：30 W；6、整机最大供电功率：370 W； 7、支持6KV防浪涌（PoE口）；8、支持PoE输出功率管理； 9、千兆网络接入设计；10、线速转发、无阻塞设计； 11、存储转发交换方式；12、坚固式高强度金属外壳； 13、工作温度：0 °C ~ 45 °C；14、安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 53 |  | 千兆单模光模块 | 1、千兆10公里单模双纤模块；2、不分收发；3、TX1310nm/1.25G； 4、RX1310nm/1.25G；5、LC；6、10km；7、0～70℃； 8、SFP；9、发射光功率:-9～-3dBm； 10、接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 54 |  | 4口光纤终端盒 | 1、4个光纤口，铁板厚度0.8mm； 2、材质：优质冷轧板/表面环氧表电喷漆。 | 精连、胜为、华杰恒讯 |
| 55 |  | 4口防雷插座 | 保护模式：共模(L、N/PE)；差模(L/N)； | 公牛、施耐德、德力西 |
| 56 |  | 16A断路器 | 16A国标 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 57 |  | 1U水平金属理线架 | 规格：标准19”机架式安装，高度：1U，24档理线； 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm，带有盖板，带有贯穿孔。 | 胜为、华杰恒讯、爱谱华顿 |
| 58 |  | 24口光纤配线架 | 1、机架式，含熔接盘 1 个； 2、尾纤保护套； 3、光缆固定损耗； 4、理线扣，全模块化设计，采用优质冷轧加厚钢板，抽屉式结构。 | 胜为、华杰恒讯、爱谱华顿 |
| 59 |  | 4路高清视频解码器 | 1、超高清解码器； 2、基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备； 3、支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出； 4、支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出； 5、HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）； 6、网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口； 7、2个光口 100base-FX/1000base-X； 8、支持光电自适应； 9、解码分辨率：最大支持3200W像素； 10、解码通道：32； 11、解码能力：2路3200W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码； 12、画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25； 13、输入分辨率：1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz； 14、视频输入接口：2路HDMI 1.4； 15、输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50/60 Hz； 16、BNC: PAL制式: 704 × 576@25Hz, NTSC制式: 704 × 480@30Hz； 17、视频输出接口：4路HDMI 1.4，1路DB15转BNC； ▲18、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） ▲19、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（投标时提供封面具有CMA认证标识的公安部检验报告复印件，并加盖厂商公章） | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 60 |  | 8口千兆网络交换机 | 1、提供8个千兆电口、2个千兆光口；2、交换容量：20 Gbps；3、包转发率：14.88 Mpps； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 5、支持管理平台管理；6、支持手机APP管理； 7、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级； 8、支持VLAN；9、支持SNMPv1/v2c协议；10、支持DHCP Snooping； 11、支持静态链路聚合；12、坚固式高强度金属外壳；13、无风扇设计，高可靠性； 14、安装方式：桌面式，桌面式可壁挂；15、供电方式：12 VDC, 1 A；16、浪涌防护：网口6 KV； | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 61 |  | 55寸液晶监视器 | 1、物理分辨率：3840 × 2160；2、屏幕可视区域：1209.6 (H) mm x 680.4 (V) mm； 3、背光源类型：D-LED；4、像素间距：0.315 (H) mm x 0.315 (V) mm； 5、亮度：450 cd/m²；6、可视角：178° (H)/178° (V) ； 7、色深度：10 bit, 1.07B；8、对比度：1200 : 1；9、响应时间：6.5 ms； 10、刷新率：60 Hz；11、雾度：Haze 2%, 3H；12、色域：72% NTSC；13、连续使用时间：7×24 H； 14、音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1； 15、音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，Speaker(8Ω 5W) × 2； 16、数据传输接口：USB2.0 × 1(支持程序升级及U盘播放)； 17、控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1；18、电源：100~240 V , 50/60Hz。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 62 |  | HDMI线 | 长度：8米 | 秋叶原、绿联、一舟 |
| 63 |  | 8口PDU防雷插座 | 保护模式:共模(L、N/PE);差模(L/N),标称电压:230V/50HZ,额定电压:385V,额定放电电流(8/20μs):10KA,最大放电电流(8/20μs):20KA,保护插位数:8,材质:壳体材料阻燃ABS、单体插座阻燃PC、插套组件磷青铜。 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 64 |  | 视频监控系统辅材 | 视频监控系统辅材含水晶头，连接线，扎带，标签，软套管等 | / |
| 65 |  | 视频监控系统集成调试 | 视频监控系统集成调试 | / |
| 66 | 公共广播系统 | 吸顶广播（6W） | 1.额定功率：3/6W；2.最大功率：12W；3.定压输入：100V； 4.阻抗：COM/1.1KΩ；5.灵敏度：90dB；6.频率响应：110-15000Hz； 7.扬声器：5''全频；8.材料：铁。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 67 |  | 数字网络广播功放500W | 1.高性能IP网络功放采用2U标准机箱设计，黑色铝合金面板，美观实用。 2.高性能IP网络功放采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3.产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4.高性能IP网络功放设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 5 高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 6.设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 7.设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8.设备设有3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 9.产品设有FUSE限流自恢复保险开关，当工作状态长时间超过功放最大功率时，限流保险自动断开，故障排除后按下FUSE恢复开关产品自动恢复正常工作，对产品起保护功能。 10.产品设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。 11.设有一路DC24V强切电源接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 12.高性能IP网络功放支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 13.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 14.设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为500W。 15.设备设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及削峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 16.产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 17.设备标配不少于1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 18.本设备可支持局域网与广域网，扩展方便，便于维护、远程升级。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 68 |  | 室外防水音柱（40W） | 1.额定功率：20/40W；2.最大功率：80W； 3.定压输入：70/100V；4.阻抗：黑：COM 绿：362Ω 白：193Ω； 5.灵敏度：97dB±3dB；6.频率响应：100-20KHz； 7.扬声器：4"全频×4+高音×1；8.材料：铝合金。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 69 |  | 数字网络广播功放130W | 1.高性能IP网络功放采用1U标准机箱设计。 2.高性能IP网络功放采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3.产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4.高性能IP网络功放设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 5.高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 6.设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址； 7.设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8.设备设有3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 9.产品设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。 10.设有一路DC24V强切电源接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 11.高性能IP网络功放支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 12.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目。 13.设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为130W。 14.设备设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及削峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 15.产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 16.设备标配不少于1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 17.本设备可支持局域网与广域网，扩展方便，便于维护、远程升级。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 70 |  | 草坪音箱（20W） | 1.额定功率:10W/20W；2.最大功率:40W；3.定压输入:70/100V； 4.阻抗：黑：COM 白：420Ω 绿：1KΩ；5.灵敏度：94dB； 6.频率响应：120-16KHz；7.扬声器：5〞+1/4〞防水同轴； | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 71 |  | 数字网络广播功放70W | 1.高性能IP网络功放采用1U标准机箱设计。 2.高性能IP网络功放采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3.产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4.高性能IP网络功放设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 5.高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 6.设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 7.设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8.设备设有3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 9.产品设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。 10.设有一路DC24V强切电源接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 11.高性能IP网络功放支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 12.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目。 13.设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为70W。 14.设备设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及削峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 15.产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 16.设备标配不少于1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 17.本设备可支持局域网与广域网，扩展方便，便于维护、远程升级。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 72 |  | 室外防水音柱（80W） | 1.额定功率：40/80W；2.最大功率：160W； 3.定压输入：70/100V；4.阻抗：黑：COM 绿：188Ω 白：124Ω； 5.灵敏度：96dB；6.频率响应：90-16000Hz； 7.扬声器：6"×4；8.材料：铝合金。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 73 |  | 数字网络广播功放360W | 1、高性能IP网络功放采用2U标准机箱设计。 2、高性能IP网络功放采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、高性能IP网络功放设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 5、高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 6、设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 7、设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8、设备设有3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 9、产品设有FUSE限流自恢复保险开关，当工作状态长时间超过功放最大功率时，限流保险自动断开，故障排除后按下FUSE恢复开关产品自动恢复正常工作，对产品起保护功能。 10、产品设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。 11、设有一路DC24V强切电源接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 12、高性能IP网络功放支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 13、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 14、设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为360W。 15、设备设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及削峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 16、产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 17、设备标配不少于1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 18、本设备可支持局域网与广域网，扩展方便，便于维护、远程升级。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 74 |  | 数字网络广播功放500W | 1.高性能IP网络功放采用2U标准机箱设计。 2.高性能IP网络功放采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3.产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4.高性能IP网络功放设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 5.高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 6.设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 7.设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8.设备设有3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 9.产品设有FUSE限流自恢复保险开关，当工作状态长时间超过功放最大功率时，限流保险自动断开，故障排除后按下FUSE恢复开关产品自动恢复正常工作，对产品起保护功能。 10.产品设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。 11.设有一路DC24V强切电源接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 12.高性能IP网络功放支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 13.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 14.设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为500W。 15.设备设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及削峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 16.产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 17.设备标配不少于1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 18.本设备可支持局域网与广域网，扩展方便，便于维护、远程升级。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 75 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.4组独立的射频中频系统，配4支独立的高增益天线； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； 13.工作距离：室内大于100米、室外260米； 14.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 15.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 16.配置一台主机+两个无线话筒。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 76 |  | 无线话筒天线放大器 | 1、电源要求：直流12VDC（10-18VDC）；2、电源输出：直流12VDC（10-18VDC）； 3、输出电流：最大2.5A；4、分配器通道：二进八出； 5、射频连接器类型：BNC；6、阻抗：50Ω； 7、天线供电：12V（最大电流200mA）；8、工作频率范围：450MHz~960MHz； 9、输出通道隔离度：30dB（典型）；10、分配器增益：0dB±1dB； 11、分配器噪声系数：小于1.8dB；12、分配器输出三阶交调：优于+25dBm； 13、分配器输入输出驻波：小于2；14、天线3dB波束宽度：70°； 15、天线增益：7dBi；16、天线LNA增益：6dB或12dB； 17、天线LNA噪声系数：小于1.5dB；18、工作温度：-20℃~+85℃；19、功耗：小于20W。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 77 |  | IP网络寻呼对讲话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 7.带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 9.内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11.本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 12.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；二路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 78 |  | 广播专用控制软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 3.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 4.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 5.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 7.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 8.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 9.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 10.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 11.支持定时打铃方案管理方式切换，其中包括：无切换模式、按日期切换模式、按星期切换模式、多任务同时运行模式。 12.支持定时打铃任务无切换模式（即正常定时任务设置），同时支持在启用后自定义时间内不启用该任务。 13.支持定时打铃任务按日期切换模式，支持添加多个日期，每个日期可设置不同的打铃方案，可按照日期进行排序，支持该日期到下一日期时，打铃方案进行切换。支持自定义时间内不执行任何打铃方案。 14.支持定时打铃任务按星期切换，周一到周日每天配置不同的定时打铃方案，支持自定义时间内不执行任何打铃方案。 15.支持定时打铃任务按多任务同时进行，可同时进行三个打铃任务，支持自定义时间内不执行任何打铃方案。 16.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 17.通过登陆广播系统客户端可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±12dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 18.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过分控客户端均可轻松设置分区。 19.支持终端呼叫优先级设置，具体100级优先级，可自由设置临时任务优先级。 20.系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 21.客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 22.能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 23.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 24.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 25.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持11级语速、语调调整，支持多种男声、女声设置，支持播放音量调节（需配置定制版服务器）。 26.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 27.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 28.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 29.支持电子地图功能，载入对应区域电子地图至软件，在地图对应区域添加对应终端，可以实时查看终端位置和状态。 30.系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 31.服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供IP对接协议，实现与大系统、大平台的系统整合。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 79 |  | 1U机架式服务器 | 1、处理器：支持1颗Intel 系列CPU，包括支持以下系列CPU； 2、内存：≥4条扩展插槽，≥128GB 2666 DDR4内存扩展，支持ECC UDIMMs 配置8GB UDIMM 2666 DDR4内存； 3、硬盘：最大支持 4个 3.5 英寸 热插拔硬盘或者10个2.5英寸热插拔硬盘；支持U.2规格NVME SSD，实配1块1TB 7.2K 3.5寸 SATA硬盘； 4、RAID功能：配置板载6Gb SATA RAID，支持RAID0/1/10/5；可以扩容至硬件RAID控制器，缓存最大支持4GB ，支持 RAID 0, 1, 10, 5, 6； 5、网卡：≥2个千兆网口，同时配置一个RJ45管理端口； 6、冷却系统：最大支持4个非热插拔系统风扇； 7、I/O扩展：1 个 16 通道或 2 个 8 通道 PCIe 3.0 插槽，通道4 PCIe Gen3，x8 用于内部 RAID 插槽； 8、服务器管理：配置管理端口，可以实现操作系统部署，能够报告系统主要部件的运行状态,及时的对硬件故障进行报警；远程开关机、重启；远程的KVM重定向； 9、系统部署及故障诊断工具：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；提供可由用户选择的诊断工具，可以实现 内存及硬盘故障检测，提供RAID日志收集功能； 10、数据安全：使用TPM 卡片加密文件，以确保数据安全。实现可擦除硬盘中的机密数据。此工具遵循行业标准擦除方法，并且允许用户选择不同擦除级别。实现智能USB 保护，禁止在未经授权的情况下访问设备的USB 端口。实现USB 数据安全，对文件进行加密，以确保USB 存储设备上的数据安全。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 80 |  | 8+2通道电源时序器 | ▲1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等；（需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章，提供产品软件功能截图，并加盖生产企业公章） 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关； 3.前面板自带4.3寸全触屏功能，可实现编程、控制等各种操作； 4.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 13.可设置机器语言，支持中英任意切换； 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 16.具有紧急功能，具备2路短路输入及1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机； 17.设备具备2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能； 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； ▲19.设备具备音频输入及输出功能，可结合IP网络广播系统，可以做IP网络解码或编码终端来使用，可实现专业系统与广播系统的无缝对接功能；（需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章） ▲20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能；（提供产品RS232、IP网络的接口截图，并加盖生产企业公章） 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 81 |  | 配线RVS2*1.5 | RVS2*1.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 82 |  | 配线RVS2*1.0 | RVS2*1.0 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 83 |  | 公共广播系统辅材 | 公共广播系统辅材含水晶头，扎带，标签，音频连接线等 | / |
| 84 |  | 公共广播系统集成调试 | 公共广播系统集成调试 | / |
| 85 | 人脸门禁系统 | 人脸识别门禁一体机 | 1、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 2、认证方式：具备人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配，认证结果语音自定义； 3、人脸验证：采用深度学习算法，具备单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；具备照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：具备多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；报警功能：设备具备防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 4、存储容量：本地具备10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 5、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(具备双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大具备512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络； 6、使用环境：IP65，室内外环境； 7、可视对讲：具备和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；具备配置一键呼叫室内机或管理机；具备副门口机或围墙机模式； 8、视频预览：具备管理中心远程视频预览，具备接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 9、口罩检测：具备口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；14、安全帽检测：具备工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 10、外接安全模块：具备通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；外接读卡器：具备通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：具备通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； | 海康威视、魔点、KOB |
| 86 |  | 出门按钮 | 86型 | 海康威视、魔点、KOB |
| 87 |  | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：230kg±10%； 2、LED指示灯 红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 3、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 4、锁体处理：化学镀镍处理； 5、吸板处理：电镀锌处理； 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 7、表面温度：低于环境温度+20℃以内； 8、适用温度：-10~+55℃(14-131F)； 9、适用湿度：0~95%相对湿度； 10、输入电压：DC12V或DC24V。 | 海康威视、魔点、KOB |
| 88 |  | 12V门禁电源 | 12V国标 | 海康威视、魔点、KOB |
| 89 |  | 人脸录入终端 | - 传感器类型：2 MP CMOS； 2、最高分辨率：1920 × 1080； 3、最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)； 4、镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选）； 5、视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157°； 6、2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109°； 7、3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87°； 8、6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66°； 9、拾音距离：3 m； 10、三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°； 11、线缆长度：2 m ； 12、音频采样率：48 kHz； 13、LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 ； 14、视频输出：USB 2.0； 15、音频输入：内置麦克风； 16、操作系统：推荐系统： ①Windows 7/8/10/11 ； ②Android 8.1及以上版本 ； ③Linux 4.14及以上版本； ④macOS 10.12及以上版本； ⑤银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）； ⑥统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） ； 17、温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结）； 18、供电方式：DC5 V ± 5%（USB接口）； 19、功耗：0.8 W MAX。 | 海康威视、魔点、KOB |
| 90 |  | 人脸门禁系统辅材 | 人脸门禁系统辅材含水晶头，信号线，门禁电源线，软套管，扎带，标签纸等 | / |
| 91 |  | 人脸门禁系统集成调试 | 人脸门禁系统集成调试 | / |
| 92 | 人行通道系统 | 人行摆闸单边机 | 1、电机类型：无刷直流伺服电机； 2、红外对数：6对； 3、参考尺寸：≥1206mm*186mm*1000mm； 4、通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 5、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖1.0±0.1mm，上下横梁侧桶0.8±0.08mm； 6、门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm； 7、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 8、电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz； 9、整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸）； 10、工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃； 11、工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）； | 海康威视、亦源、宇视 |
| 93 |  | 人行摆闸中间机 | 1、电机类型：无刷直流伺服电机； 2、红外对数：6对； 3、参考尺寸：≥1206mm×186mm×1000mm； 4、通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 5、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖1.0±0.1mm，上下横梁侧桶0.8±0.08mm； 6、门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm； 7、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 8、电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz； 9、整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸）； 10、工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃； 11、工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）。 | 海康威视、亦源、宇视 |
| 94 |  | 云网关 | 1、可实现第三方IPC、DVR、NVR等前端设备无缝接入,自动发现，手工添加； 2、支持前端设备厂家SDK、GB、ONVIF或者RTSP协议接入； 3、支持码流转发，可转换私有码流到标准PS/TS流； 4、支持实时浏览、录像回放下载、云台控制等功能； 5、支持码流控制，支持主辅码流切换，支持高分辨率向低分辨率的码流转换； 6、支持双网口隔离，可配置2个不同网段IP地址，实现网络隔离； 7、双千兆以太网口，支持私网穿透，实现从局域网到互联网或者专网的视频传输； 8、提供扩展的WIFI/4G无线传输接口，可实现到云端的无线数据传输； 9、提供扩展的RS485接口，实现对前端RS485设备的接入； 10、单网关支持8路车闸设备，100路视频通道接入，16路4M 视频码流的并发传输； 11、支持不少于每秒6张300K图片传送； 12、支持结构化设备的对接和数据传送，延迟小于1秒，支持多款人脸门禁、道闸的接入； 13、支持智慧社区联网中台和社区网关之间的私有协议加密，保证安全性； 14、支持对已识别的设备进行设备名称等信息编辑； 15、以旁路方式挂接在前端设备局域网络上，实现原有设备及网络充分利旧； 16、支持IPC、NVR、人脸门禁、车闸的白名单功能； 17、支持国密加密；扩展支持35114-A功能； 18、支持网关和中台之间的加密功能； 19、支持国标GB/T28181、GB/T1400、MQTT； 20、支持智安社区的部标，符合GA/T 541 和GA/T 542的规定，符合安徽、河北、浙江、北京等地标。 21、部署方便简捷，操作维护简单。 |  |
| 95 |  | 人脸识别门禁一体机 | 1、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 2、认证方式：具备人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配，认证结果语音自定义； 3、人脸验证：采用深度学习算法，具备单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；具备照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：具备多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；报警功能：设备具备防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 4、存储容量：本地具备10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 5、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(具备双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大具备512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络； 6、使用环境：IP65，室内外环境； 7、可视对讲：具备和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；具备配置一键呼叫室内机或管理机；具备副门口机或围墙机模式； 8、视频预览：具备管理中心远程视频预览，具备接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 9、口罩检测：具备口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；14、安全帽检测：具备工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 10、外接安全模块：具备通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；外接读卡器：具备通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：具备通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； | 魔点、海康威视、亦源 |
| 96 |  | 12V门禁电源 | 12V | 魔点、海康威视、亦源 |
| 97 |  | 人行通道系统辅材 | 人行通道系统辅材含水晶头，信号线，软套管，扎带，标签纸等 | / |
| 98 |  | 人行通道系统集成调试 | 人行通道系统集成调试 | / |
| 99 | 音体教室功放系统 | 全频线阵列音箱 | 1.单元配置：2×6寸低音单元 50芯音圈，100W/16Ω，100磁；1×34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，50W/8Ω； 2.号角材质：玻璃钢； ▲3.工作模式：音箱具有内置分频与外置分频两种工作模式，面板上可进行选择内置分频（Active）与外置分频（Passive ）模式换切换开关（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章，并提供产品实物切换开关功能截图并加盖企业公章)； 4.音箱材质：18mm桦木板； 5.表面处理：黑金砂漆； 6.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布； 7.吊挂配件：组合吊挂； 8.接线方式：2xNL4 Speakon； 9.频响范围：80Hz-20KHz； 10.灵敏度：103dB； 11.额定功率：250W； 12.最大声压级：127dB； 13.阻抗：8Ω； 14.覆盖角：110°×10°（H×V）。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 100 |  | 四通道专业功放 | 1.立体声输出功率：8Ω 4x350W； 2.立体声输出功率：4Ω 4x580W； 3.桥接功率：8Ω 2x1160W； 4.电路类型：CLASS-D； 5.电压增益：42.7/40.5/32； 6.总谐波失真(THD)：≤0.05% (@ 8Ω，1kHz，1/8 ratedpower)； 7.互调失真(IMD)：≤0.15% (@ 8Ω，1kHz，1/8 ratedpower)； 8.信噪比：>106dB； 9.串音：>40dB； 10.频响范围：10Hz-20k Hz,±1dB； 11.输入阻抗：平衡20Kohms/非平衡10Kohms； 12.阻尼系数：≥600； 13.转换速率：≥20v/uS； 14.输入灵敏度：0.775V/1V/32dB； 15.控制按键： 电源开关、通道增益（音量）控制钮（前面板），立体声、桥接、并接模式转换键（后板）； 16.延时：4秒； 17.输入接口：XLR输入接口； 18.输出接口：SPEAKON接口。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 101 |  | 线阵列低频音箱 | 1.单元配置：低音单元 75芯音圈，450W/8Ω，190磁； 2.音箱材质：18mm桦木板； 3.表面处理：黑金砂漆； 4.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘棉； 5.吊挂配件：组合吊挂； 6.接线方式：2xNL4 Speakon； 7.频响范围：35Hz-500Hz； 8.灵敏度：96dB； 9.额定功率：450W； 10.最大声压级：122dB； 11.阻抗：8Ω。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 102 |  | 双通道专业功放600W | 1、8Ω双通道驱动:600W； 2、4Ω双通道驱动:1200W； 3、频率响应:20Hzto20KHz<+/0.5dB； 4、THD总谐波失真<+/0.05%(1KHz)； 5、输入阻抗:10KOhms； 6、输入中平:+3dB； 7、Signal/Noise信比>90dB； 8、通道隔离度>82dB(1KHz)； 9、电源:220AC 50Hz； 10、信号压缩器:+30dB； | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 103 |  | 线阵列吊架 | 含田字架1个、吊带2条、U型扣4个 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 104 |  | 12寸环绕音箱 | - 1.高音：1x44mm高音单元，44芯音圈，1寸口径； 2.低音：1x12寸低音单元，65芯音圈，160磁； 3.频响响应：45Hz-20KHz； 4.额定功率：400W； 5.峰值功率：1600W； 6.灵敏度：98dB； - 7.阻抗：8ohm； 8.辐射角度：80°(H)×80°(V)； | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 105 |  | 音箱定制支架 | 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥80kg； 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：90-135度； 7.左右转动角度：10-180度。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 106 |  | 双通道专业功放600W | 1、8Ω双通道驱动:600W； 2、4Ω双通道驱动:1200W； 3、频率响应:20Hzto20KHz<+/0.5dB； 4、THD总谐波失真<+/0.05%(1KHz)； 5、输入阻抗:10KOhms；； 6、输入中平:+3dB； 7、Signal/Noise信比>90dB； 8、通道隔离度>82dB(1KHz)； 9、电源:220AC 50Hz； 10、信号压缩器:+30dB。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 107 |  | 数字音频处理器 | 1、需提供自定义的用户操作界面； 2、需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 3、处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； 4、模拟输入输出通道数量不少于8*8； 5、输入输出量化不低于48KHz/24bit； 6、输入通道应该具备： ①不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； ②增益共享自动混音(AMC)； ③自动增益(AGC)； ④每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 7、输出通道应该具备： ①不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器； ②不低于12 x9 矩阵； ③不低于16组预设； ④支持输入输出通道LINK和分组功能； ⑤频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ； ⑥THD+N:0.002% @+4dBu； ⑦输入动态范围：110dB； ⑧输出动态范围：110dB， | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 108 |  | 调音台 | 1.2编组4母线调音台。 2.≥12路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能； 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合； 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关； 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回； 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡； 9.100MM长行程推子控制； 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 109 |  | 头戴组合式无线话筒（一拖二） | 1.频率范围：UHF520-690MHz；2.调制方式：宽频FM；3.可调范围：50MHz；4.通道数目：2×100；5.通道间隔：250KHz；6.频率稳定度：±0.005%以内；7.动态范围：100dB；8.最大频偏：±45KHz；9.频率响应：80Hz-18Khz；10.综合信噪比：>105dB；11.综合失真：≤0.5%；12.工作温度：-10℃～50℃；13.工作距离：260米； 接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差；2.中频频率：110MHz，10.7MHz；3.灵敏度：12dBμV（80dBS/N）； 4.无线接口：BNC/50Ω；5.灵敏度调节范围：12-32dBμV；6.离散抑制：≥75dB；7.最大输出电平：+10dBV； 8.供电方式：直流12-18V500mV输入； 发射机指标： 1.天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线；2.输出功率：高功率30mW，低功率3mW； 3.音头：动圈式麦克风，电容式（领夹话筒、头戴话筒）；4.离散抑制：≥60dB；5.供电：2节5号1.5V电池； 6.使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时； 7.音质特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒精华。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 110 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 1.频率范围：UHF520-690MHz；2.调制方式：宽频FM；3.可调范围：50MHz；4.通道数目：2×100；5.通道间隔：250KHz； 6.频率稳定度：±0.005%以内；7.动态范围：100dB；8.最大频偏：±45KHz；9.频率响应：80Hz-18Khz； 10.综合信噪比：>105dB；11.综合失真：≤0.5%；12.工作温度：-10℃～50℃；13.工作距离：260米； 接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差；2.中频频率：110MHz，10.7MHz；3.灵敏度：12dBμV（80dBS/N）； 4.无线接口：BNC/50Ω；5.灵敏度调节范围：12-32dBμV；6.离散抑制：≥75dB；7.最大输出电平：+10dBV； 8.供电方式：直流12-18V500mV输入； 发射机指标： 1.天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线；2.输出功率：高功率30mW，低功率3mW； 3.音头：动圈式麦克风，电容式（领夹话筒、头戴话筒）；4.离散抑制：≥60dB；5.供电：2节5号1.5V电池； 6.使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时； 7.音质特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒精华。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 111 |  | 鹅颈无线话筒（一拖二） | 1.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用50套，不受干扰。 2.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 6.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 7.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 8.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 9.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 10.同时设置2个平衡输出、1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 12.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 13.空阔最大使用距离100米，理想空间使用距离50米。 14.配置一台主机+两个无线鹅颈话筒 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 112 |  | 站立式话筒支架 | 国标 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 113 |  | 信号隔离器 | 1、有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。 2、两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛； 3、较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计；4、隔离滤波音频信号传输距离可达600米； 5、支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护； 6、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；7、体积小巧、重量轻、安装简易； 8、无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠；9、输入接口：2个平衡式XLR复合多功能型COMBO接口； 10、输出接口：2个平衡式XLR卡侬功能式输出；11、频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu； 12、失真度：0.002%（20dBu1KHz)；13、损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载； 14、隔离电压：DC0V-1500V；15、信噪比：142dB；16、共模抑制比：82dB；17、通道分离度：-130dB。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 114 |  | 反馈抑制器 | 1、它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 2、任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB； 3、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。 4、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 5、内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 6、可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 7、特性和优点: ①带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态；②十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关； ③前置麦克风输出总音量调节；④每路麦克风独立增益调节；⑤MUSIC输入RCA口；⑥AUX输入RCA口； ⑦AUX输出RCA口；⑧独具录播音频RCA输出口；⑨输入灵敏度-32dB~-56dB； ⑩两路OUTPUT音频输出；⑪OUTPUT输出音调前置调节； 8、技术参数: ①供电方式:AC~220V/50Hz；②消耗功率:<30W；③采样频率:48KHz； ④频率响应:125Hz~15KHz；⑤失真: ＜0.1% @ 1KHz； ⑥信噪比:＞90dB；⑦输入阻抗: 20KΩ； ⑧输出阻抗（平衡）: 200Ω；⑨信号延时:＜11ms；⑩温度范围:-10~55℃； | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 115 |  | 8+2通道电源时序器 | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 9.通道数：8+2；10.总输出功率：7kW；11.每步时间：1s； 12.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）； 13.电源：AC 220V 50-60Hz。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 116 |  | 4进4出HDMI矩阵 | 1.采用1U高度19英寸标准机柜安装机箱。 2.前面板具有功能按键，支持锁定和解除按键、场景调用、场景保存、清除等。 3.采用1.7英寸LCD屏，可以实时显示设备信息状态。 4.具有4路HDMI输入和4路HDMI输出接口。 5.采用全硬件架构没有CPU和操作系统，支持热插拔，系统具有稳定可靠的特点。 6.支持HDMI接口连续热拔插。 7.支持多路输入到多路输出无缝快速切换。 8.支持HDMI和DVI信号格式。 9.输入输出支持HDMI1.4标准，3840x2160@30Hz最高分辨率。 10.支持更改输出分辨率，输出组合端口默认九种分辨率可选。 11.输入输出色彩空间支持RGB4:4:4、 YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2等。 12.输入内置 7 种 EDID，支持用户自定义EDID。 13.支持待机，低功耗休眠模式。 14.支持断电记忆功能。 15.支持面板按键控制、红外、双向串口控制、网口控制。 16.控制接口：1*RS232 IN、2*RS232 OUT（1*网口、1*DB9）、1*RJ45 17.HDMI内嵌音频格式：PCM； 18.传输距离：1080P标准线材最大15m，1080P光纤线材HDMI接口最大50m； 19.带宽：24Gbps；20.电源：DC5V/1A；21.功耗：1W；22.工作温度：0℃ ~ +40℃； 23.存储温度：-10℃ ~ +50℃；24.相对湿度：10% ~ 90%。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 117 |  | 多媒体插座 | 1、全铜或不锈钢材质，翻盖式，按实际配相应模块。 | / |
| 118 |  | 音响线 | 国标 | / |
| 119 |  | 移动控制终端 | 1、屏幕比例：16:9； 2、显卡：核显； 3、硬盘容量：SSD容量≥1T； 4、内存容量：≥16GB； 5、处理器(CPU)：性能不低于i7-13700； 6、屏幕尺寸：14.0-14.9英寸。 | 联想、戴尔、惠普 |
| 120 |  | 移动管理终端 | 1、屏幕比例：3：2； 2、分辨率：2.8K高清全面屏； 3、网络类型：WiFi版； 4、颜色：深空灰； 5、厚度：≥6.2mm； 6、运行内存：12GB； 7、屏幕大小：11.5英寸； 8、存储容量：不小于256GB。 | 华为、荣耀、小米 |
| 121 |  | 移动管理终端收纳柜 | 1、材质：冷轧钢板； 2、耐腐蚀； 3、可容纳20台PAD充电和保存； | / |
| 122 |  | 音响42U机柜 | 1、规格：≥2000*600*600mm； 2、冷轧钢； 3、含接地。 | 图腾、通俊、中骅盾 |
| 123 |  | 音体教室功放系统辅材 | 音体教室功放系统辅材 | / |
| 124 |  | 音体教室功放系统集成调试 | 音体教室功放系统集成调试 | / |
| 125 | 音体教室全彩LED显示系统 | 全彩LED大屏屏P1.86 | 1.投标产品LED屏像素点间距≤1.86，屏幕净尺寸宽度6.72米，高度3.84米。 2.模组尺寸：320mm*160mm，刷新率≥3840Hz； 3.单元最大亮度≥800cd／m2，可视角度达到水平：≥170°，上下：≥170°； 4.对比度≥6000:1，像素密度：288000点/㎡； 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平； ▲6.LED显示屏运行时闪烁值不低于-44.3db、镜面反射率不低于0.3%、蓝光无危害值不高于0.5（W•m-2•sr-1）、视网膜热危害值不高于16（W•m-2•sr-1）、415nm-455nm光辐射值不能超过整个蓝光光谱50%。（投标时需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7.LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内）； 8.LED屏体具备黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理，防眩光、单元模组可以加装黑色面罩，对比度好。 ▲9.照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。（投标时需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 10.可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求； 11.LED显示屏的视觉舒适度（VICO指数）量化分级达到1级，产品视觉健康舒适度为S级； 12.依据GB/T10125-2012、GB/T2423.17-2008、GB/T6461-2002对LED显示屏的盐雾检测符合标准要求，且盐雾试验的保护评级(Rp)和外观评级(Ra)均为10级； 13.具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 14.LED显示产品PCB板材料通过防霉专项试验。 | 宇视、北京利亚德、洲明 |
| 126 |  | 显示屏接收系统 | 1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 3.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 4.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数； 5.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 6.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 7.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可； 9.可在故障时将显示屏画面设置为黑屏或者最后一帧画面； 10.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 | 宇视、卡莱特、诺瓦 |
| 127 |  | 安全加密系统 | 1.可接入互联网、专网网络等多种组网方式（投标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）； 2.支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道； 3.支持服务端地址统一分配，可允许不同NVR\DVR\IPC的私网IP相同； 4.支持NAT地址转换（需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）； 5.支持NVR\DVR\IPC等产品接入，能够接入实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务； 6.可自动发现接入的NVR\DVR\IPC,自动识别厂商形成列表； 7.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入； 8.支持开关量告警可以上报到服务器； ▲9.支持对重要视频及码流加密传输（投标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）； 10.支持根据MAC地址进行黑白名单控制； ▲11.支持4路网口并发8Mbps视频流,总计32Mbps流量转发（投标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）； 12.支持100Mbps流量转发； 13.高温试验：+40±2°C,2h试验后功能应正常； 14.低温试验：0±3°C,2h试验后功能应正常； 15.恒定湿热试验：+40土2°C、RH(93*)%；48h,试验后功能应正常； ▲16.正弦振动试验：频率(10~55)Hz,振幅0.35mm,5min为一个循环，3次，三个轴向，试验后功能应正常（投标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）； ▲17.冲击试验：150m/S、11ms,每一轴向3次，6个轴向，试验后功能应正常（投标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）； | 宇视、三星、英飞拓 |
| 128 |  | 无线投屏器 | 1、无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证手机连接主机同时可上网； 2、兼容Windows7/8.1/1032位和64位，MACOSX10,10/10.11/10.12/10.13,兼容IOS9,OSX10.10/10.11和以上版本，Android5.0； 3、传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；4、无线传输距离:可达30米视距 5、无线传输频段:5.8GHz/2.4GHz； 6；无线传输协议:IEE802.11ac； 7；无线传输速率:可达867Mbps； 8、传输延时：延时小于120ms； 9、视频输出分辨率：HDMI 1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1920x1080、1920x1200； 10、支持4:3、16:9、16:10输出，便于连接各种显示终端； 11、支持触摸框或者鼠标触摸回传，windows支持多点，Mac支持单点； 12、同时显示源端数量:最大1路； 13、支持扩展屏模式（目前只支持Windows7系统）； 14、默认情况下盒子支持8个连接； 15、支持安卓APP投屏时音视频同时输出，同时兼容Mirrcast无线投射； 16、在配置额外工业级路由器的情况下，可以配置多达64路按键同时连接； 17、支持凌晨半夜智能识别无人使用时自动重启，保证主机常年不掉电问题； | 迪立享、快投派、华为 |
| 129 |  | 电源系统 | 1、工作温度：-30-60℃度； 2、存贮温度：-40—80℃度； 3、振动耐受：10-55Hz19.6m/S²(2G),20minuteseachalongX,YandZaxis.； 4、冲击耐受：49m/S²(5G),20onceeachX,YandZaxis.； 5、额定输入电压：200-240Vac； 6、输入电压范围：190-264Vac； 7、输入频率：47—63Hz； 8、效率：≥87（Vin=220Vac）%； 9、最大输入电流：≤3.0A； 10、输入浪涌电流：≤60。 | 创联、荣电、思齐 |
| 130 |  | 大屏控制器 | 1.最大带载1040W，可对指定的视频画面进行缩放、漫游、跨屏、叠加以及多窗口拼接等操作； 2.支持通过前面板旋钮或者客户端进行信号源的无缝切换，不会刷黑或者闪烁，支持各种预置模式； 3.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等； 4.支持多画面，画面位置任意；图层位置任意，画面可重复，多画面下每个画面均支持缩放； 5.单个网口支持655360像素点； 6.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP2.2技术； 7.USB2.0标准，支持热插拔，最高速度可达480Mbps；用于电脑调试和主控间任意级联，最大支持16台设备级联； 8.液晶面板可实时显示型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度等； 9.支持前面板按键锁定，可防止误操作以及误触碰，破坏预先设置的画面效果； 10.可将预先设置的画面大小、窗口数量、亮度色温、色调、饱和度、对比度、亮度补偿等参数一键调取，无需再一次设置参数； 11.可在局域网内实现通过web控制设备，支持Windows、macOS、Linux、麒麟系统、Android、iOS等系统平台，支持电脑、平板、手机等多种硬件平台； 12.支持16种预置模式无缝切换，每个预置模式包含视频源的图层、缩放大小、裁剪、色调、饱和度、亮度补偿、对比度、色域、亮度、色温：可以通过前面板的旋钮直接加载画面，更加便捷； 13.支持单机网口备份、单机光口备份、双击网口备份、双机光口备份；可解决网口故障、信号源故障、信号线故障、发送卡电源故障、以及连接源与发送卡间的其他设备故障导致的显示画面异常，黑屏等异常问题； 14.可开启LED显示屏智能除湿模式，设备根据环境状态，自动实现除湿功能； 15.从当前视频图像开始切换至另一信号源视频图像正常显示的时间应≤100ms； 16.从视频信号接入样机，至视频画面输出时间≤40ms； | 宇视、卡莱特、诺瓦 |
| 131 |  | 配电柜 | ▲1.具备不少于5个100M/1000M自适应以太网接口、1个1000M光口、4个继电器接线端子，且上述接口全部具有运行指示灯。（投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.可在WEB页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作。 3.可在WEB页面进行VLAN划分、Hybird端口、QoS、ACL配置操作。 ▲4.具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作，可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作。（投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.为方便安装调试，设备应具备接入设备网口和继电器接口自动匹配功能。 6.具备静态MAC地址管理功能，MAC地址容量不低于2K。 7.为便于立杆小机柜安装，设备应小巧轻便，尺寸不超过：长20cm、宽10cm、高4cm，重量不超过650g。 8.须采用金属外壳机身，保障室外环境下可靠工作。 9.宽压设计，满足AV90V~AC264V范围内正常工作。 ▲10、通过静电放电抗扰度试验、浪涌冲击抗扰度试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验、漏电电流试验，且泄漏电流应符合GB16796-2009中规定要求。（投标时需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） | 宇视、施奈德 、德力西 |
| 132 |  | 显示屏框架 | 1、嵌入安装； 2、定制钢结构； 3、外框主料采用矩形镀锌方管≥100*50*2.0mm； 4、磁钢条采用矩形镀锌方管≥40*20*1.5mm； 5、不锈钢收边； | / |
| 133 |  | 单基色条屏P3.75(11*0.456) | 1.显示屏类型：室内3.75双色； 2.像素点间距：4.75mm； 3.模组像素：64*32； 4.像素密度：44100点/㎡； 5.模组尺寸：304mm*152mm； 6.平均功耗：≤0.6kw/㎡ ； 7.最大功耗：≤0.8kw㎡ 25w/张； 8.屏体亮度：≥900cd/㎡； 9.像素组成：1R1G； 10.显示文字：长31个，高3个； 11.灰度级：256级； 12.显示色彩：65536； 13.无故障时间：≥30000小时； 14.可视角：水平160°，垂直120°。 | / |
| 134 |  | 音体教室全彩LED显示系统辅材 | 音体教室会议室全彩LED显示系统辅材含总闸到配电柜使用一根国标5*6平方电缆；配电柜到屏体使用5根国标3*2.5电缆；六类网线15条（电线和网线都预留到屏体中间位置延长5米） | / |
| 135 |  | 音体教室全彩LED显示系统集成安装调试 | 音体教室会议室全彩LED显示系统集成安装调试 | / |
| 136 | 音体教室舞台灯光系统 | LED染色灯 | 1、电压：AC220-260V, 50/60Hz； 2、功率250W； 3、光源：采用芯片4颗COB50w大功率LED高亮度灯珠分别两个冷色温6400K 两个暖色温3200K； 4、色温：3200K-6400K可调 出光角度：120° 中心照度：346 Lux/4米 120°（3200K）.光通量：12000LM 调光线性：0-100%频闪：0-20Hz； 5、安装形式：吊挂安装； 6、控制：DMX512(8CH)，主从功能； 7、自走，声控。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 137 |  | LED平板柔光灯 | 1、工作电压：100-240V AC50/60Hz； 2、LED暖白+冷白寿命：≥50000小时； 3、额定功率：200W； 4、色温：3200K/5600K (±200K) 可调色温； 5、显色指数：Ra≥90；通道:2/6通道； 6、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 7、灯珠数量：272颗贴片灯珠； 8、显示方式：4种LED数码显示地址码。显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 138 |  | LED帕灯 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz； 2.功率:180W； 3.光源：54×3W LED(R12/G18/B18/W6/平均寿命：≥50000H； 4.色温校正：3200K～7200K线性调节； 5.透镜角度：25°(15°、45°可选)； 6.发光角度：可调节角度； 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪； 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能； 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步； 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行； 11.控制模式：DMX512、内置程序自走、主从联机模式； 12.通道：8通道； 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT； 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和； 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20； 16.声控灵敏度：65-130dB； 17.工作环境：-20℃~40℃。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 139 |  | 灯杆 | 定制 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 140 |  | 信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 141 |  | 灯光控制台 | 1、DMX512/1990标准，512个DMX控制通道； 2、2个光隔离独立驱动信号输出端口； 3、可抗2000Vrms电气冲击； 4、独立插板结构，容易更换； 5、可控制32台16通道电脑灯； 6、带背光的大屏幕LCD显示运行参数； 7、16个通道推杆，1个速度控制推杆； 8、600个走灯程序步储存容量； 9、48个走灯程序，每程序最多100步； 10、每步速度、渐变参数独立设置； 11、可选音乐同步或手动速率控制； 12、可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 142 |  | 12路直通电柜 | 1.供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％； 2. 额定功率：12路×3KW; 可适用于任何负载； 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关； 4. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 143 |  | 配线RVVP2*0.5 | 配线RVVP2*0.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 144 |  | 配线RVVP3*2.5 | 配线RVVP3*2.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 145 |  | 灯管设备42U机柜 | 1、规格：≥2000*600*600mm； 2、含接地。 | 图腾、通俊、中骅盾 |
| 146 |  | 音体教室舞台灯光系统辅材 | 音体教室舞台灯光系统辅材含扎带，标签，软管等 | / |
| 147 |  | 音体教室舞台灯光系统集成调试 | 音体教室舞台灯光系统集成调试 | / |
| 148 | 党员活动室扩声系统 | 吸顶音响 | 1.额定功率：≥100W；2.最大功率：≥200W；3.分频：二分频； 4.喇叭单元：≥8寸喇叭台湾纸盆，≥25芯进口钛膜高音； 5.频率响应：60-20KHz；6.灵敏度：≥93dB；7.吸顶嵌入式安装。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 149 |  | 多媒体双通道专业功放 | 1.铝合金面板，表面拉丝工艺处理，外观简洁大方,4路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更为方便。 2.本机还设有短路保护，直流保护功能，可以更有效地保护好扬声器。回路式风冷设计。 3.精确的放大能力,对声音密度真实还原。 4.多路音频输入，≥4路线路输入、≥5路话筒输入，可调节音量大小，也配有总音量控制。 5.全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长期安全运行，适合各种恶劣环境。 6.产品可实现话筒效果.混音.延时.高.中.低音调节功能。 7.输出功率：240W×2 8ohm,400W×2 4ohm； 8.频率范围：20Hz-20KHz（+1-1dB）；9.信噪比：80dB；10.输入灵敏度：0.24V； 11.总谐波失真：≤0.05%；12.输入阻抗：47KΩ；13.消耗功率：820W。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 150 |  | 无线话筒（一拖二） | 1.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥50套，不受干扰。 2.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 6.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 7.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 8.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 9.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 10.同时设置≥2个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.接收机背面设置≥2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 12.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 13.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 14.配置一台主机+一个无线鹅颈话筒+一个无线手持话筒 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 151 |  | 8+2通道电源时序器 | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 9.通道数：8+2； 10.总输出功率：7kW； 11.每步时间：1s； 12.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）； 13.电源：AC 220V 50-60Hz。 | SONBS昇博士、MVNZIZ美至尊、ZANGO战歌 |
| 152 |  | 党员活动室扩声系统辅材 | 党员活动室扩声系统辅材含音响线，莲花头，音频跳线等 | / |
| 153 |  | 党员活动室扩声系统集成调试 | 党员活动室扩声系统集成调试 | / |
| 154 | UPS不间断供电系统 | UPS主机箱 | 1、UPS容量为10KVA，数量1套，外置电池。 2、UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。 3、UPS主机应面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、EPO模式、变频模式。 4、为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。5、UPS主机应采用LCD显示和LED状态显示。 6、集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 7、UPS主机系列应该获得泰尔、节能等第三方权威机构出具有效期的认证证书。 8、UPS具有开关及保险告警，提供同系列产品获得第三方权威机构出具的检测报告。 9、UPS具有电池组智能管理功能：充电电流可调功能、连续在线浮充功能、放电记录功能、自动温度补偿功能、自动均浮充转换功能。 10、UPS通过地震试验测试，提供同系列产品获得第三方权威机构出具的检测报告。 11、输入功率因数：30%负载：≥0.980；50%负载：≥0.990；100%负载：≥0.998； 12、输入电流谐波成分： 30%负载：≤6.5%；50%负载：≤4%；100%负载：≤3%； 13、输出波形失真度：≤0.5%（线性负载）；≤1.4%（非线性负载）； 14、电压瞬变恢复时间：0ms；15、输出功率因数：1；16、旁路逆变切换时间：0ms； 17、UPS具有ECO功能:ECO转逆变及逆变转ECO切换时间＜1ms； 18、系统效率：≥95%（30%、50%、100%负载必须都满足）；19、直流母线电压纹波：＜2%； 20、并机负载电流不均衡度：≤0.5%；21、音频噪音：55dB（A）； 22、UPS具有交流输入过，欠压保护、输入缺相、相序保护、电池反接保护、输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过，欠压保护、熔断器（或断路器）保护、系统断路器保护； 23、电池组智能管理功能：应具备锂电池组充电管理功能、充电电流可调功能、温度补偿功能、电池组后备时间提示/电池充放电容量检测功能； 24、UPS具备滤波电容预告警、具备风扇故障预告警； 25、UPS系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端，远端的监控设备上； 26、UPS系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统安全无电状态下应继续保存。 | 易事特、施耐德、维谛 |
| 155 |  | UPS电池柜 | 1、套内置16节蓄电池，配套电池柜.并装黑色 | 易事特、施耐德、维谛 |
| 156 |  | 电池 | 1、蓄电池应具有抗震证书。2、10 Hour rate @10. 8V：100AH；3、蓄电池应具有泰尔认证证书。 4、蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008中的第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0(垂直级)的要求。 5、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。6、蓄电池容量保存率应在99%以上。 7、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。8、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 9、蓄电池密封反应效率不低于99%。10、所投蓄电池设计浮充寿命大于10年。 11、所投蓄电池100%DOD 可循环寿命200次及以上。12、蓄电池具有充放电保护。 | 易事特、施耐德、维谛 |
| 157 |  | UPS配电箱 | 8回路16A1P | 易事特、施耐德、维谛 |
| 158 |  | UPS不间断供电系统辅材 | UPS不间断供电系统辅材含扎带，标签，软管，螺丝等 | / |
| 159 |  | UPS不间断供电系统集成调试 | UPS不间断供电系统集成调试 | / |
| 160 | 户外P4全彩LED显示系统 | 户外全彩LED大屏P4 | 1. 投标产品LED屏像素点间距≤4mm，屏幕尺寸长度3.52米高度1.92米。 2. 模组尺寸：≥320mm*160mm，刷新率≥3840Hz； 3. 单元最大亮度≥6000cd／m2，可视角度达到水平：≥170°， 上下：≥170°，对比度≥6000:1 ； 4. 亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平； 5. LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 6. 工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 7. 具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：<=0.1mm,箱体拼接间隙：<=0.1mm。 8. 图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20%。 9. 照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 ▲10. 可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。（投标时需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11. 显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 12. 发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响。 ▲13. 表面应力≧110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观质量无爆边、划伤、夹钳印、裂纹、缺角，弯曲度<0.121%，均无长度>75mm张条形碎片，抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合标准中的技术要求（投标时需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 14. 具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 15. LED显示产品PCB板材料通过防霉和阻燃专项试验。 | 宇视、北京利亚德、洲明 |
| 161 |  | 防水箱体 | 钣金材质1.2厚以上 | / |
| 162 |  | 电源 | 1、工作温度：-30-60℃ 度； 2、存贮温度：-40—80℃ 度； 3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.； 4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.； 5、额定输入电压：200-240 Vac； 6、输入电压范围：190-264 Vac； 7、输入频率：47—63 Hz； 8、效率：≥87（Vin=220Vac）%； 9、最大输入电流：≤3.0 A； 10、输入浪涌电流：≤60。 | / |
| 163 |  | 显示屏接收系统 | 1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 3.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 4.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数； 5.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 6.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 7.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可； 9.可在故障时将显示屏画面设置为黑屏或者最后一帧画面； 10.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 | 宇视、诺瓦、卡莱特 |
| 164 |  | 异步播放盒 | 1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.2GHz； 2.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； 3.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； 4.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； 5.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP； 6.支持高清播放，支持1080P视频解码播放； 7.支持1080P@60Hz 视频硬解码播放； 8.自适应 LED 大屏尺寸，自定义分辨率； 9.支持HDMI输入模式及全屏自适应播放； 10.使用环境温度-40—80摄氏度； 11.支持WiFi功能，热点AP功能 ； 12.支持4G模块； 13.支持千兆以太网通信； 14.支持网页自动浏览刷新等。 | 宇视、诺瓦、卡莱特 |
| 165 |  | 10KW配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等； 2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 ； 3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V。 | / |
| 166 |  | 钢结构及包边 | 1、嵌入安装； 2、定制钢结构； 3、外框主料采用矩形镀锌方管≥100*50*2.0mm； 4、磁钢条采用矩形镀锌方管≥40*20*1.5mm； 5、不锈钢收边； | / |
| 167 |  | 立柱+预埋件+基础 | 1、外框主料采用矩形镀锌方管，≥100*50*2.0mm，磁钢条采用矩形镀锌方管≥40*20*1.5mm； 2、包边：不锈钢； 3、立柱：直径≥320MM，离地0.8米，壁厚≥3.5MM 黑铁管； 4、地笼：8根丝杠470*470,螺栓加螺母 M12*M40； 5、地基：≥1000*1000*1000mm，混泥土加钢筋地笼回填。 | / |
| 168 |  | 户外P4全彩LED显示系统辅材 | 户外P4全彩LED显示系统辅材含总闸到配电柜使用一根国标5*4平方电缆；配电柜到屏体使用2根国标3*2.5电缆；六类网线2条（电线和网线预留到屏体中间位置延长5米） | / |
| 169 |  | 户外P4全彩LED显示系统集成调试 | 户外P4全彩LED显示系统集成调试 | / |
| 170 | 大厅单基色条屏 | 大厅单基色条屏室外P10 | 1.像素点间距：10mm；2.模组像素：32×16； 3.像素密度：10000点/㎡；4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.平均功耗：≤15w；6.最大功：≤18w； 7.显示屏类型：户外P10单红； 8.屏体亮度：≥750cd/㎡；9.像素组成：1R； 10.显示文字：长18个，高3个；11.灰度级：256级； 12.显示色彩：65536；13.可视角：水平120°，垂直60°。 | / |
| 171 |  | 大厅单基色条屏辅材 | 大厅单基色条屏辅材含接收卡、电源、框架 | / |
| 172 | 升降柱系统 | 全自动液压升降柱 | 1：工作原理：液压系统驱动；运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理； 2、运动柱体尺寸：高度不低于600 mm，厚度≥6mm，直径：不低于217mm；升降柱运行速度：常规速度－上升、下降时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节；隔离护圈：升降柱体与地埋部分之间设有TPU材质的护圈； 3、防护等级：IP68；通行压力：最低可通行80吨货柜车；警示装置：内嵌2*30mm、3M钻石级柠檬黄反光膜； 4、控制箱输出驱动电压需满足不得大于36伏，抗撞击能力：①能承受车辆质重≥6800KG，碰撞速度≥65KM/H，碰撞能量≥1108KJ,车辆侵入距离≤6.35m,阻挡能量等级:≥B2。 | 亦源、弗维、创科 |
| 173 |  | 固定升降柱 | 1、工作电压：DC 36V ，系统功率：控制系统功率≤2000W，工作噪音：≤55分贝，防护等级：IP68； 2、拦截高度 600mm 预埋桶高度 20mm 壁厚 4-6mm 防冲撞力（J） 250000 柱体材质 304/316不锈钢； 3、驱动方式：手动，柱体表面工艺 1.拉丝抛光 2.喷塑处理：多种颜色可选，安全系数：安全系数高、无电流 ； 4、反光带 3M钻石级反光带，有多种颜色可选。晚上微弱灯光清晰可见； | 亦源、弗维、创科 |
| 174 |  | 升降柱控制系统 | 1、工作电压：DC 36V，系统功率：控制系统功率≤2000W， 工作噪音：≤55分贝，防护等级：IP54； 2、工作温度：-40℃～+75℃（-15℃以下需加装DC24v加热装置可选配），控制系统外箱：热镀锌板及喷塑处理； 3、控制方式（可选）：手动按钮+无线遥控器（手动按钮盒和遥控器上设置有保险开关，防误操作）； 4、联动控制：可通过主板上预留的输入输出接口与门禁系统、蓝牙、交通灯、地感、车牌识别、报警系统、停车场收费系统等联动控制； | 亦源、弗维、创科 |
| 175 |  | 排水泵+排水井 | 含离心式泵及排水井、井盖等 | 亦源、弗维、创科 |
| 176 |  | 升降柱系统辅材 | 升降柱系统辅材，含含排水管，穿线管,电源线，信号线等 | / |
| 177 |  | 升降柱系统集成调试 | 升降柱系统集成调试含道路开挖、渣土运输、回填及混凝土浇筑 | / |
| 178 | 紧急求助与入侵报警系统 | 报警控制主机 | 1、液晶显示:4.0英寸以上TFT真彩屏显示,个性化人机交互界面,防区管理:单个智能键盘最多可直接接入120个防区。快捷操作:提供布防、撤防、旁路、消警快捷键,支持一键操作。一键登记:提供自动登记功能,能实现一键登记总线上所有设备。灵活配置:可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。超大存储容量:自身能保存多达3000条报警记录并支持外接存储设备。多并发访问:能接受至少20个客户端同时访问。定时控制功能:提供定时控制功能,可以实现对单个防区或全部防区定时控制;手机APP功能:手机APP具备设备管理、报警信息推送、防区管理、远程警情处理、一键布撤防、及用户反馈等功能,并可显示张力主机状态和参数、静态张力值;远程升级:智能终端具有USB接口,能通过U盘或管理平台远程升级。 | 海康威视、霍尼韦尔、英飞拓 |
| 179 |  | 报警控制键盘 | 1、设备类型：控制键盘；2、通讯协议：RS485； 3、传输距离：800m；4、使用环境：室内； 5、显示屏：LCD（尺寸≥80X25mm）；6、操作按键：20个； 7、指示灯：5个；8、蜂鸣器：支持； 9、安装方式：壁挂；10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）； 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C；12、工作湿度：10% 至 90%。 | 海康威视、霍尼韦尔、英飞拓 |
| 180 |  | 单输入输出模块 | - 总线网络报警主机单防区扩展模块,1个扩展防区数,248最大级联数,0.8mA静态电流, - 参考规格尺寸(长*宽*高):≥49.4mm*32mm*14.3mm。 | 海康威视、霍尼韦尔、英飞拓 |
| 181 |  | 紧急求助按钮 | 1、紧急按钮面板式(适合86底盒)钥匙复位,无钉孔,参考尺寸：≥86*86*32mm。 | 海康威视、霍尼韦尔、英飞拓 |
| 182 |  | 报警警灯警号 | - 声光报警器(红/白双色外观),12VDC压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC):110±3, - 参考产品尺寸:≥120.6mm*73mm*48.2mm。 | 海康威视、霍尼韦尔、英飞拓 |
| 183 |  | 配线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 184 |  | 配线RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 185 |  | 紧急求助与入侵报警系统辅材 | 紧急求助与入侵报警系统辅材含标签，扎带，软管等 | / |
| 186 |  | 紧急求助与入侵报警集成调试 | 紧急求助与入侵报警集成调试 | / |
| 187 | 电视及会议屏 | 86寸智能交互一体机含OPS（幼儿版） | 1.整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm； 2.为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全； 3.嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB； ▲4.整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，屏幕支持3840*2160分辨率，支持4K@60Hz显示；显示比例16:9;屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上.（投标时需提供国家认可的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章) 5.开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭； 6.整机玻璃厚度不超过4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果； ▲7.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IECTR62778:2014蓝光危害RG0级别（投标时需提供国家认可的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)； 8.具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关； 9.整机支持纸质护眼模式，可以在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节； 10.整机支持画屏模式，画屏模式开启后，整机gamma曲线在50%灰度以上亮度变暗； 11.具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式； 12.整机内置2.1声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W； 13.整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器； 14.整机采用红外触控技术，可支持≥40点触控，便于多名孩子同时操作书写;最低书写高度≤3mm，书写延时低于30ms;触摸响应时间≤4ms，支持手指和笔触摸书写； 15.触摸框免驱:支持Windows7、Windows8.1、Windows10、Windows11、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动； 16 .WIFI版本:整机支持版本Wi-Fi6，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准;整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段； 17.整机支持蓝牙Bluetooth5.2标准； 18.整机内置NFC读卡模块;支持识别带NFC芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机NFC读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互； 19.整机采用内置非独立摄像头设计，像素≥1300W，支持拍摄4K视频，视场角≥120°； 20.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 21.整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互； 22.整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置3s,5s延时期限；幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控； 23.USB3.0*2;Type-c*1；侧置接口：HDMIIN*2，Audioout*1，touchUSB*1，RS232*1，USB2.0*1； 24.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线； 25.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机上电情况下，外部接入HDMI信号自动唤醒整机并开机，无需人为操作；断开外接信号源整机自动跳转到原有信号源通道； 26.前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合，实现一键开关机、待机及一键还原功能； 27.整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： 1）通过该按键，一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像； 2）通过长按该按键，用户可以将window系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件； 28.整机具备独立相机按键，支持用户使用相机按键，一键打开相机应用，相机录像过程中，再次点击相机按键，可以结束并保存录像； 29.快捷桌面： 1）用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容，包括主题课程，特色课程，互动专区，绘本阅读，更多资源； 2）用户可以在快捷桌面中快速进入应用，包括文件管理，相机，设置及更多应用，更多应用支持用户添加window系统中已安装的应用； 2）提供快捷返回windows界面功能； 3）主页可以实时显示时间及网络链接情况； 4）桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽； 5）支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称； 6）提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用； 7）自动更新检测,系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新； 8）设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接； 30.中控菜单：整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式； | 希沃、海康威视、鸿合 |
| 188 |  | 86寸智能交互一体机含OPS（行政版） | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 二、护眼显示 4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5、低蓝光：蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 三、教学音频 9、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 11、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 12、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 四、画面采集 13、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度。 14、整机支持通过人脸识别进行登录账号。 15、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 16、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 17、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 五、无线互联 18、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 19、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 20、WIFI频段： Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 21、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 22、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 23、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 24、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 六、物理按键及接口 25、前置按键：整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 26、设备支持≥5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章） 27、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 七、系统功能 28、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能。 29、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 30、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章） 31、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章） 32、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 33、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 八、嵌入式系统 34、嵌入式系统版本：嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 35、常用教学应用：无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 九、触摸系统 36、触控点数：采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 37、触控性能：触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 38、触摸高度：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 39、整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 40、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 41、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 42、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 43、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 44、触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 45、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 十、电脑模块 46、搭载Intel酷睿系列 i5或以上CPU，配置8GB DDR4或以上内存，配置256 GB或以上SSD固态硬盘。 47、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 48、和整机的连接接口针脚数≤40pin。 49、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 50、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。 51、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 52、具有标准PC防盗锁孔。 | 希沃、海康威视、鸿合 |
| 189 |  | 教学集中控制系统 | 1.整体设计：系统采用模块化的架构设计B/S架构，提供用户统一登录认证功能，扫码或输入账密登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。支持展示学校绑定的教育装备，包括智能交互平板，云屏，班牌，学生平板数，支持实时查看在线的智能交互平板，点击可进入巡视界面。 2.专属工作台：支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控。 3.数据中心：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南；支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。 4.设备巡视：支持同时最多查看20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，也支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；支持自定义切换巡视画面的清晰度，支持在标清/高清/超清等清晰度之间进行切换。单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息、记录备注、听课评价；支持回溯所有管理员的巡视记录。 5.点播巡视：支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录，便于回溯。 ▲6.掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控，方便管理班级。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志，便于出现问题后回溯原因；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。（投标时需提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。 8.设备概览：支持实时查看设备当前在离线状态、监管率、联网率、达标率；支持通过五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性。支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网，网络速率是否满足教学需要；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置；支持通过流畅度达标情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况，以判断设备是否可以流畅应用于教学环节；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含使用率、软件使用情况、网址访问情况，以辅助判断教师信息化设备利用水平的高低。 9.设备盘点：支持快速筛选全校所有设备网络、硬件、流畅度、安全四大指标的达标状态，快速定位和识别问题设备；支持自定义配置四项指标的达标阈值；支持快速导出全校所有设备的达标明细，方便学校盘点设备使用；支持以单设备维度查看设备详细运行画面、上下行网速、流入流出流量变化趋势、13项硬件参数、CPU/系统盘/内存平均使用率、CPU平均温度、安全项启用情况、设备使用时间段分布、软件使用时长、软件使用列表、老师/网址使用情况、设备异常情况。 10.基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议，以保障信息化设备在教学过程中的应用稳定性。支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险比提供优化方案。 11.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议，以提升全校整体信息化设备应用平均水平。支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。 12.时事转播：支持实时强制转播时事新闻以协助校内思政内容传播，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。 13.音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。 14.节目单信发：平台内置海量图片、视频、海报宣传资源；支持自定义信发节目单，包含支持设置页面播放时长，设置颜色填充、背景图库、图片填充3种方式的页面背景，添加文本、网页、倒计日、时间通用组件、课表、值日生、评比业务组件；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环、指定日期、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播2种循环模式；支持同时添加5个以上的不同播放周期，进行定时播放；支持统一管理节目单，可查看执行状态，可一键播放或暂停节目。 15.批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘，保障设备磁盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档等空间占用较大的文件；支持格式化非系统盘磁盘。 16.冰点还原及穿透：支持远程批量设置设备的冰冻状态，支持实时监测设备冰点存在的风险。支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 17.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行；支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 18.AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素，保障学生身心安全；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒以达到警示效果；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。 19.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。 20.数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用班班通设备教学情况。 | 希沃、海康威视、鸿合 |
| 190 |  | 55寸液晶电视 | 1、55寸全面屏； 2、分辨率：3840*2160； 3、刷屏率：60Hz； 4、屏幕比例：16:9 5、含设备支架。 | 小米、夏普、海信 |
| 191 |  | 激光笔 | 1、激光：物理红光+数字激光； 2、接收器：USB+Type-C； 3、充电方式：Type-C充电； 4、音量调解：：支持。 | 绿联、得力、诺为 |
| 192 |  | 蓝牙移动音响 | 1、峰值功率：≥1000W； 2、频率响应：25Hz-18KHZ； 3、喇叭≥10"低音+≥5.25"中音+≥80磁高音。 | 先科、JBL、ITC |
| 193 | 张力围栏报警系统 | 张力围栏控制器 (双防区) | 1.环境自适应：根据环境温度变化自动调节静态张力值的功能，每十分钟检测更新一次:从而克服温度变化对系统的影响，确保系统能在恶劣的气候环境下工作，性能可靠。 2.智能显示：配置液晶屏可直观显示系统工作状态和报警状态。 3.参数设置：张力中心控制键盘来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值。 4.多种报警功能：如围栏拉紧报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等。 5.张力探测传感器探测精度可精准到1N，可在控制键盘上显示探测精度。（需提供控制键盘界面照片） 6.多接口：可选配以太网接口、RS485通讯接口、开关量接口，使系统通讯更便捷。 7.多平台：可配置本地化软件、平台服务器软件、实现主机远程控制、远程监测、远程维护。 8.适应多种供电方式： AC24V、DC12V，可外接蓄电池或UPS，保持供电稳定。 9.内置防雷器件，防止雷击时部分感应电流窜入主机造成电路损坏。 10.张力主机与控制杆需分离。 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 194 |  | 张力围栏控制器 (单防区) | 1.环境自适应：根据环境温度变化自动调节静态张力值的功能，每十分钟检测更新一次:从而克服温度变化对系统的影响，确保系统能在恶劣的气候环境下工作，性能可靠。 2.智能显示：配置液晶屏可直观显示系统工作状态和报警状态。 3.参数设置：张力中心控制键盘来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值。 4.多种报警功能：如围栏拉紧报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等。 5.张力探测传感器探测精度可精准到1N，可在控制键盘上显示探测精度。（需提供控制键盘界面照片） 6.多接口：可选配以太网接口、RS485通讯接口、开关量接口，使系统通讯更便捷。 7.多平台：可配置本地化软件、平台服务器软件、实现主机远程控制、远程监测、远程维护。 8.适应多种供电方式： AC24V、DC12V，可外接蓄电池或UPS，保持供电稳定。 9.内置防雷器件，防止雷击时部分感应电流窜入主机造成电路损坏。 10.张力主机与控制杆需分离。 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 195 |  | 防水箱 | SU304不锈钢材质，箱体上应安装有防拆开关。 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 196 |  | 四道双防区控制杆 | 1.防水等级：IP66； 2.材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质； 3.张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 4.内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； 5.支持攀爬报警功能（选配）。 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 197 |  | 四道单防区控制杆 | 1.防水等级：IP66 ； 2.材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质； 3.张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 4.内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 198 |  | 中间支撑杆 | 杆体工字型铝合金材质，底座铝合金材质，杆体实心结构。张力线应在杆体内孔穿入，不应安装外部固定件，为防止固定件损坏造成张力线脱落，适应高低起伏的周界。含底座 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 199 |  | 终端受力杆 | 杆体、底座均为铝合金材质，杆体实心结构。可安装张力线或转向滑轮，应适应高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用。含底座 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 200 |  | 转向滑轮 | 1.材质：SUS304不锈钢支架+工程塑料轴承； 2.适用范围：配合单道控制杆使用，对围墙落差进行有效的补差； | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 201 |  | 张力收紧器 | 1.材质：SUS304不锈钢； 2.特点：张力线收紧自锁功能 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 202 |  | 张力弹簧 | 1.材质：SUS304不锈钢； | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 203 |  | 终端杆绝缘子 | 复合材料，防止静电流入损坏控制模块 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 204 |  | 多股张力线 | 1.材质：SUS316不锈钢； 2.直径：多股，直径不小于1.2mm； | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 205 |  | 束线器（铝套） | 1.材质：铝制材料； 2.直径：3mm； 3.张力线每端至少固定2只 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 206 |  | 警示牌 | 双面夜光显示，高级亚克力面板材质，在合金钢丝上平均按 10 米左右设置一块。 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 207 |  | 室外警示灯（含安装支架） | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 208 |  | 电源 | DC24V | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 209 |  | 红外对射 | 双光束，探测距离60米 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 210 |  | 报警键盘 | 1.采用3.5寸液晶屏显示。 2.采用32位ARM处理器，响应时间快，处理能力强。 3.防区轮询机制：主界面轮询显示每个防区，布防、撤防、离线状态。（需提供控制键盘界面照片） 4.可通过RS485接口控制前端100个防区张力主机或100个防区地址码。 5.参数设置：可实时显示和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值。（需提供控制键盘界面照片） 6.报警显示：前段张力围栏防区松弛、断线、拉紧报警时，可精准定位到某一根线。（需提供控制键盘界面照片） 7.报警音调节：可对报警音时长进行设置。 8.可链接继电器板，实现电子地图和视频联动输出。 9.可链接热敏打印机实时打印报警信息。 10.可通过以太网接口接入本地化软件、平台服务器软件。 11.内置报警蜂鸣器。 12.一组开关量输出即一个常开一个常闭。 13.具备报警信息存储功能。 14.可分为普通登陆和密码登陆两种权限进入，兼顾保密性和方便性。 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 211 |  | 单防区地址模块 | 单防区地址模块 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 212 |  | 警示灯 | 室内警示灯 | 炎荣、速飞、晋洋 |
| 213 |  | 配线RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 214 |  | 配线RVSP2*1.5 | RVSP2*1.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 215 |  | 张力围栏报警系统辅材 | 张力围栏报警系统辅材 | / |
| 216 |  | 张力围栏报警系统集成调试 | 张力围栏报警系统集成调试 | / |
| 217 | 车辆道闸系统 | 直杆型电动道闸 | 1.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高；2.侧贴式安装，安装方便、结构紧凑； 3.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长； 4.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制； 5.支持遇阻反弹，开优先保护功能；6.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳； 7.事件日志记录、方便操作追踪；8.支持红外，地感，雷达等多种防砸； 9.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 10.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态；11.外壳防护等级：IP54； 12.保护接地端子：系统设备的接地端与可接触及导电件间接触电阻不应大于0.1Ω； 13.设备性能：设备噪声值71dB(A)。 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 218 |  | 曲臂栅栏型电动道闸 | 1.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高； 2.侧贴式安装，安装方便、结构紧凑； 3.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长； 4.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制； 5.支持遇阻反弹，开优先保护功能； 6.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳； 7.事件日志记录、方便操作追踪； 8.支持红外，地感，雷达等多种防砸； 9.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 10.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 11.外壳防护等级：IP54； 12.保护接地端子：系统设备的接地端与可接触及导电件间接触电阻不应大于0.1Ω； 13.设备性能：设备噪声值71dB(A)。 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 219 |  | 数字式车辆检测器 | 1、反应时间：≤10毫秒；2、工作电压：AC220V； 3、工作温度：-40℃+80℃；4、相对湿度：≤90%； 5、线圈电感：150uH-300uH；6、单路。 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 220 |  | 防闸雷达 | 1、感应灵敏，免地感线，防水防雾； 2、安装方便配套产品：自动道闸、一体机道闸； 3、响应时间：＜50ms，工作频率：79GHz，波速宽度：水平90°，垂直15°，检测距离：0.2-10M（可调），防砸宽度：1.5m（可调）； 4、区分跟车：车间距0.6M，工作电压：AC12V，工作温度：-40℃+80℃，相对湿度：≤90%无凝露（常温下）。 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 221 |  | 车牌显示一体机 | 1、高清晰：500万像素高清摄像机、最大分辨率可达2688*1520、帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体、有效节省施工布线成本； 3、内置高亮LED灯、智能补光技术、满足不同场景需求； 4、支持电动变焦镜头、便于调试； 5、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 6、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比、可直接联动道闸开闸、支持脱机运行； 7、一般规范； 8、防护等级：IP54；9、工作温度和湿度：-20℃~70℃、湿度小于90%(无凝结)； 10、电源供应：AC100V~240V；11、功耗：35W MAX； ▲12、报警提示功能：系统在发生下列情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：1.当识读到未授权的车辆标识时；2.当识读到已设定须提示的车辆标识时；3.当未经正常操作而驶入挡车器开启时；4.当通讯发生故障时。（投标时需提供公安部检验报告证明并加盖厂家公章） 13、基本功能：若识别的车牌号与系统的黑名单比对一致、则拒绝其驶入。当车主为临时用户时、车牌识别摄像机识别车牌自动对比一致后、自动计算费用、并用语音和显示屏显示计费结果、同时进行图像存储、经收费确认后、自动抬闸放行 14、声像：彩色水平分辨率400TVL、彩色灰度等级11级。 15、车牌号牌识别：车辆号牌识别率白天100.00%、夜间100.00%。 16、防重入重出功能：系统在线时应该具有防重入重出功能。 17、系统响应时间：从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间小于1S. 18、保存时间:1.系统管理软件事件信息保存时间≥1年。2.出入口和场区内的图像保存时间≥30天。 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 222 |  | 地感线圈 | 国标 | / |
| 223 |  | 加密狗 | 软件配套加密狗 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 224 |  | 五口千兆交换机（带1光） | 1、性能：交换容量≥192Gbps；包转发率≥10Mpps； 2、5个GE电口，1个GE SFP光口； 3、无风扇静音设计，降低功耗和噪音； 4、具备工业级冗余网络协议以及快速环网协议G.8032（ERPS），提供快速业务倒换，可实现骨干网络的业务自愈保护，同时带来丰富的的组网方式；具备保存配置，断电不擦除； 5、具备VLAN、QoS、抑制网络广播风暴，使网络更稳定； 6、IP40 防护等级，高强度金属外壳； 7、宽温工作范围：-40℃～+85℃，环境适应能力强。 | H3C、迪普、安朗通 |
| 225 |  | 千兆单模光模块 | 1、千兆10公里单模双纤模块；2、不分收发； 3、TX1310nm/1.25G；4、RX1310nm/1.25G； 5、LC；6、10km；7、0～70℃； 8、SFP；9、发射光功率:-9～-3dBm； 10、接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | H3C、迪普、安朗通 |
| 226 |  | 车辆道闸管理平台 | 车辆道闸管理平台 | 亦源、海康威视、慧驰 |
| 227 |  | 4口光纤终端盒 | 1、尺寸：长200*宽110*高34mm，铁板厚度0.8mm； 2、材质：优质冷轧板/表面环氧表电喷漆。 | 精连、胜为、华杰恒讯 |
| 228 |  | 电源线RVV3*2.5 | 1、电源线RVV3*2.5 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 229 |  | 室外4芯光缆 | 1、衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km； 2、外护套材料：聚乙烯（PE）；结构：采用中心管式；光缆外径：8.3±0.5mm ；光缆加强件：两根夹带平行高强度磷化钢丝；钢丝直径：1.0±0.1mm；铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 ；松套管材质：PBT； 3、敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用；敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径，静态弯曲半径≥10倍光缆外径；敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N；使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N；敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N；使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 4、使用温度：-20～60℃。 | 爱谱华顿、一舟、普天汉飞 |
| 230 |  | 安全岛 | 更具现场定制 | / |
| 231 |  | 车辆道闸系统辅材 | 车辆道闸系统辅材含水晶头，套管，扎带，防水带等 | / |
| 232 |  | 车辆道闸系统集成调试 | 车辆道闸系统集成调试 | / |
| 233 | 电子巡更系统 | 电子巡查管理软件 | 含电子巡查管理功能 | 蓝卡、兰德华、VIDX（威特） |
| 234 |  | 电子巡更探测钮 | 圆形巡更探测钮 | 蓝卡、兰德华、VIDX（威特） |
| 235 |  | 电子巡更棒 | 1.采用 RFID感应读卡技术，读卡反应时间：小于0.1s，通讯方式：RSS232，工作功耗：10mA，供电方式：3.6V锂电池。 | 蓝卡、兰德华、VIDX（威特） |
| 236 |  | 无线通讯采集器(巡更棒连体底座) | 无线通讯采集器(巡更棒连体底座) | 蓝卡、兰德华、VIDX（威特） |
| 237 |  | 电子巡更系统集成调试 | 电子巡更系统集成调试 | / |
| 238 | 充电桩系统 | 60KW充电桩 | 1、机箱采用钣金+钢化玻璃材料(非塑料+亚克力)，结实耐用、防水防尘，可适应户外环境下长期使用，并必须提供IP56防护等级测试报告。 2、输入电压:AC220V±15%、输出电压:AC220V±15%、输出电流:最大32A、频率:45-65Hz、单相有功电能表:精度1.0级、防护等级：IP56、工作温度：-30℃~70℃、相对湿度：＜95%、海拔高度：＜2000m. 充电枪接口:国标；充电枪数量：单枪；安装方式：壁挂/立柱；充电方式：自动充满、按金额、按时间；通讯方式：以太网/4G； 3、主要功能：1）人机界面友好，多种信息显示：提示信息、IC卡信息、状态信息、充电数据信息；2）支付方式多样，电能采集系统和费用计算系统提供准确消费数据，可通过IC卡、微信、支付宝等方式支付，并必须支持通过中电联互联互通协议对接政府充电监控管理平台需求（提供软件界面截图证明）；3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，防护等级IP56.具备过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、开路保护、 漏电保护、接地保护、过温保护 、防雷保护 ，确保设备运行安全可靠；4）满足多种充电模式：自动充满、按电量、按金额、按时间。 4、制造工艺：生产制造采用足1.5mm厚钣金外壳，经激光切割、激光焊接成型；酸洗后烤汽车金属漆，使其烤漆附着力更强，耐酸碱，不褪色，经久耐用；表面为4mm厚磨边丝印钢化玻璃面板，永不变形，耐用、防静电防触电。 5、产品资质：IP防护等级测试报告、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康管理体系认证、《电动汽车交流充电桩检测报告》《交流充电桩嵌入式软件著作权登记证书》、ROHS、CE、FCC 6、产品责任险：提供有效期内，不少于1000万保额的保险合同。 | 慧驰、腾尔、立脉 |
| 239 |  | 7KW充电桩 | 1、输入电压:AC380V±15%；输出电压:DC380V±15%；输出电流:100A*1/50A*2；频率:45-65Hz；输出电压:100-750V；输出电流（A）:0-100A；功率因数:≥0.99（满载）；整机效率:≥94%（满载）；均流不平衡度:≤±5%；软启动时间:3-8s、稳压精度:≤±0.5%；稳流精度:≤±1%；纹波系数（有效值）:≤±1%；冷却方式:智能风冷；电能表精度:不低于1.0级；工作温度:-20℃～50℃；防护等级:IP54；相对湿度:＜95%；海拔高度:＜2000m； 2、充电枪接口:国标；充电枪数量:单枪；显示功能:电压显示、电流显示、电量显示、状态指示；计费方式:采用非接触式IC卡或微信扫码；充电方式:自动充满、按金额、按电量、按时间；通讯方式:以太网/4G； 3、主要功能:1）人机界面友好，可视化操作、多种信息显示提示信息、IC卡信息、状态信息、充电数据信息；2）支付方式多样，可通过IC卡、微信、支付宝等方式支付、并必须支持通过中电联互联互通协议对接政府充电监控管理平台需求（提供软件界面截图证明）；3）安全性高：工业级设计，温度适应性好，使用时间长，防护等级IP54.具备过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过流保护、 漏电保护、接地保护、过温保护 、防雷保护 ，确保设备运行安全可靠；4）满足多种充电模式：自动充满、按电量、按金额、按时间。 4、产品资质：IP防护等级测试报告、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康管理体系认证、《电动汽车直流充电桩检测报告》、《嵌入式管理软件著作权登记证书》、ROHS、CE、FCC 5、产品责任险：提供有效期内，不少于1000万保额的保险合同。 | 慧驰、腾尔、立脉 |
| 240 |  | 充电桩立杆 | 充电桩立杆 | 慧驰、腾尔、立脉 |
| 241 |  | 快充充电电缆 | YJV3*35+2*16mm² | 浙江晨光电缆、 合肥虹达电线、 上海胜华电缆 |
| 242 |  | 慢充充电电缆 | RVV 3*6mm² | 浙江晨光电缆、 合肥虹达电线、 上海胜华电缆 |
| 243 |  | 充电桩系统辅材 | 充电桩系统辅材含网络通信新，电源接头，分电缆配电箱，套管等 | / |
| 244 |  | 充电桩系统集成调试 | 充电桩系统集成调试 | / |

注：1、“★”系指核心产品。

二、其他要求

1.设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

2.质保期内所有备品备件或工具等由投标人提供，确保整个系统正常运作。该费用计入投标总价。

3.投标人在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理，相关费用已包含在报价中。

4.本项目采购人仅提供现已存在的水、电接驳接口，其他设施均由投标人自行考虑，并把有可能产生的水、电费、接驳设施自行考虑在投标报价中。

5.项目实施期间投标人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，投标人均应迅速撤除。竣工验收之前，投标人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由投标人承担。

6.本项目如需使用满堂或移动脚手架的，由投标人自行考虑，相关费用已包含在报价中。

7.投标人的生活、生产排放必须符合海宁市“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用请投标人自行考虑在投标报价中。

8.项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合海宁市创建文明城市的相关要求。

9.安全要求：采购人与中标人签订《安全生产文明施工责任书》，在项目实施过程中标人应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由投标人负全责。

投标人工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由投标人负全责。

10.廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，采购人与中标人签订《廉政合同》，确保工程安全优质按时竣工。

11.投标人安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由投标人负责，费用由投标人承担。

12.所有货物由投标人安装到位，安装方式由投标人自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由投标人自行承担。

13.本项目在实施过程中，由于投标人自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由投标人自行承担。

16本工程纳入施工总承包管理，总承包服务费及专业承包配合费由投标人按中标价（不含设备费）的3%向总承包单位缴纳，结算时不作调整。

15.软件整体功能符合采购人的要求，应达到正确性、先进性、易用性、开放性、稳定性、访问统计性、高效性、宣传完整性、并发性强、安全性、可靠性、实用性、可扩展性、符合国际标准等的技术指标。

16.软件必须符合信息安全法、保守国家秘密法等相关法律法规规定的安全保密要求，不得存在通过技术手段可截取调取、监控监视、传输保存客户信息及数据等技术缺陷，不得存在可能导致信息数据外泄的技术漏洞或后门等技术缺陷；货物的软件技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按法定程序审批后的企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

17.参与本项目开发人员、维护人员须与采购人签订保密和责任协议，投标人在服务过程中须为采购人保守相关企业秘密。

18.投标人提供服务过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

三、培训服务

3.1中标人须为采购人提供系统操作培训服务；

3.2培训内容：对主要产品的技术特性、配置、使用细则详细培训并提供相应操作文档，确保采购人能够熟练使用，并能掌握系统的故障处理方法；

3.3培训时间与日期在采购合同生效之后由双方协商安排。

3.4就上述内容形成书面材料供采购人查询和存档。

四、资料

4.1中标人须提供4套竣工图纸和1套全部资料的电子版文档，提供的所有图纸、资料文件费用包括在合同总价中。

4.2中标人应提供需求说明书、使用说明书等完整文档包括但不仅限于:《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

4.3提供详细易懂的安装、运行、验收测试等全套技术文档；所有技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写，并提供相应的应用培训。项目收尾阶段须移交所有技术文档。

4.4合同货物交付时，中标人应提供中文版资料，包括但不限于如下：

①产品安装说明书；

②产品使用说明书；

③产品主要技术参数；

④采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

五、商务要求表

| 质保期 | 本项目自通过验收之日起不少于3年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准，有特殊要求的按清单要求执行）。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 2.在接到故障报修后，中标人须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间8小时到达现场，其余期间12小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 3.质保期内，所有软件免费维护、升级，每年免费提供四次系统巡检服务。 4.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 5.中标人为售后服务及维修的第一责任人。 6.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 供货时间: 合同签订后于2025年6月30日前完成交付安装并通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 安全问题 | 中标人在项目实施过程中应注意自身安全，要设置防护设施，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在安装、施工过程中，发生的一切意外事故，均由中标人负全责。 |
| 付款条件 | 详见合同有关条款。 |

六、资信要求表

| 政策性加分条件 | 所投产品符合节约能源、保护环境要求；投标人符合扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市长安镇中心幼儿园 联系人：姚老师 联系电话：13586422242 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴市华信工程咨询有限公司 地址：浙江省海宁市文苑南路138号； 联系人：史女士 联系电话：15706723372/0573-80701566 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市高新区幼儿园智能化项目 （HXCG2025002） |
| 4 | 预算金额 | 2212294元 |
| 5 | 交付时间 | 合同签订后于2025年6月30日前完成交付安装并通过验收。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 7 | 是否允许转包与 分包 | 转包：否 分包：否。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 |
| 8 | 是否允许进口产品 | 否。 |
| 9 | 现场踏勘 | 否。 |
| 10 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年1月16日14点00 分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 11 | 提交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 12 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 13 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 15 | 参加开标人员 | 投标人代表无须参加现场开标。 |
| 16 | 现场演示和讲解 | 无。 |
| 17 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 18 | 履约保证金 | 无。 |
| 19 | 采购信息发布媒体 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/（如有更正公告，请及时了解和更正） |
| 20 | 是否提供样品 | 否。 |
| 21 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 22 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 23 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2021年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）。 |
| 24 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目为 否 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 25 | 中小企业扶持政策 | 1.项目属性（货物类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：海宁市高新区幼儿园智能化 所属行业：工业 - 3.根据财库〔2022〕19 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(4%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 4.根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 5.根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 26 | 政采贷 | 本项目签订的政府采购合同适用于海宁市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅浙江江南要素交易中心网站--会员专区（http://hn.jxzbtb.cn/hyzq/subpage.html） |
| 27 | 代理费用 | （一）招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。 （二）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，见下表 中标金额（万元）; 100以下; 100- 500; 500- 1000; 1000- 5000; 5000- 10000. 费率（货物类）; 1.5%; 1.1%; 0.8%; 0.5%; 0.25%. （三）招标代理服务费根据项目中标总金额按代理服务收费标准计算后打8折支付代理服务费。若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。 （四）代理费不在投标报价中单列。 |
| 28 | 招标文件解释权 | 属于嘉兴市华信工程咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的嘉兴市华信工程咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市长安镇中心幼儿园。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4.“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须在投标文件中提供有效身份证件复印件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）及法定代表人有效身份证件复印件。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明：

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.以联合体投标形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照复印件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》复印件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（如授权）；

1.6 按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面格式及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；

2.3技术响应表（附件6）；

2.4所投设备品牌型号的详细说明（技术参数、规格、第三方认证机构出具的相关证明材料等）；

2.5项目总体建设方案（包括对本项建设目标和功能需求的理解、各系统建设施工集成方案等方面）；

2.6本项目实施方案（包括质量保证 、安全管理措施、项目进度保证措施、配合联系方案、送货、安装调试的计划安排、安全文明施工措施等方面）；

2.7本项目技术力量配备表（附件7）；

2.8投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）；

2.9商务响应表（附件8）；

2.10投标人的认证证书、资质证书等复印件；

2.11服务承诺（附件9）；

2.12投标人业绩情况一览表（附件10），提供自2022年1月以来同类项目（智能化）的合同及相应项目的验收报告复印件等资料；

2.13招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面格式及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3报价明细表（附件13）；

3.4提供中小企业声明函（附件 14）或残疾人福利性单位声明函（附件 15）或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括软硬件货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、保修、安全文明施工费和相关措施费、除设备外的总承包配合费（3%）、管理费、规费、招投标、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至采购代理机构邮箱hnhxzfcg@163.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(存在IP地址或Mac地址或硬件号相同等情形)；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.6条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3技术商务文件缺少第2.3条《技术响应表》；

2.4招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，而投标人未提供该产品相应认证证书或截图的；

2.5投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.6投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.7技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.4《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分 60%的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

4.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二)招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2招标文件中有推荐品牌的，对推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、商务资信和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术分和商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。商务技术得分低于商务技术总分60%的投标无效。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1．评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2．如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

本项目不设置履约保证金。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务资信分得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务资信分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

特别说明：

- 根据财库〔2022〕19 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予(10%)的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(4%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

（二）技术、商务资信分（0～70分）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目 |  | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术 | 所投设备 | 重要参数 | 21 | 根据投标人所投内容与招标文件第二章招标需求《技术要求表》中重要指标对比，完全响应招标需求的得21分；每有一项性能指标或技术参数负偏离扣 0.7分（带▲的参数为重要指标，凡需提供截图、 证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）。 |
| 1.2 | 技术 |  | 其他参数 | 6 | 非重要指标：根据投标人所投内容与招标文件第二章招标需求《技术要求表》中非重要指标对比，完全响应招标需求的得 6分；每有一项性能指标或技术参数负偏离扣 0.01 分。 |
| 1.3 | 技术 |  | 所投设备的质量 | 3 | 根据投标人所投主要设备在该地区行业中的知名度、认知度、市场信誉、市场占有率、用户反馈等情况酌情打分（由评标委员会视设备情况综合评定）。（评分范围：3，2，1，0.5，0） |
| 2.1 | 技术 | 项目总体建设方案 | 对本项目 建设目标 和功能需 求的理解 | 2 | 根据投标人对本项目的建设背景和现状的分析、建设目标和功能需求的理解的针对性、完整性、熟悉度等评分。（评分范围：2，1，0.5，0） |
| 2.2 | 技术 |  | 各系统建 设施工集 成方案 | 3 | 根据投标人的各系统建设施工集成方案的针对性、先进性、稳定性、前瞻性、安全性等评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0） |
| 3.1 | 技术 | 项目组织 实施方案 | 质量保证 措施 | 3 | 根据投标人针对本项目质量保证措施的有效性、科学性评分。（评分范围：3；2，1，0.5，0） |
| 3.2 | 技术 |  | 安全管理 措施 | 2 | 根据投标人针对本项目安全管理措施的有效性、可行性、 是否到位评分。（评分范围：2，1，0.5，0） |
| 3.3 | 技术 |  | 项目进度 保证措施 | 2 | 根据投标人针对本项目进度保证措施的有效性、可行性评分。（评分范围：2，1，0.5，0） |
| 3.4 | 技术 |  | 配合联系 方案 | 2 | 根据投标人与总包及相关第三方配合联系方案的有效性、可行性评分。（评分范围：2，1，0.5，0） |
| 3.5 | 技术 |  | 安全文明施工措施 | 2 | 根据投标人施工防尘、防噪、安全实施方案是否完整，是否满足施工要求，实施方案是否得当等情况比较后酌情打分。（评分范围：2，1，0.5，0） |
| 4.1 | 技术 | 技术实力 | 项目 经理 | 3 | 具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，具有中级工程师及以上职称证书的得1分。（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分） |
| 4.2 | 技术 |  | 安全员 | 2 | 专职安全员具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（C类）或者《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（C类）的，配备1人的不得分，每增加1人得1分，最多得2分；（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章） |
| 4.3 | 技术 |  | 其他技术人员 | 4 | 根据投标人拟任项目技术人员中具有机电工程专业二级建造师及以上的（不含项目经理），每提供一个得1分，最多得2分；投标人提供本单位施工人员低压电工作业证,每个得0.4分,最多得2分.(需提供资质证书复印件并加盖投标人公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分)； |
| 5 | 技术 | 政策性分数 |  | 2 | 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图，节能和环保标志每有一项各得1分。（注：如属于非单一产品采购项目的，以招标文件确定的核心产品为准）。 |
| 6.1 | 商务资信 | 企业实力 | 证书 | 4 | 根据投标人具有质量管理体系ISO9001认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、隐私信息安全管理体系认证、商品售后服务评价体系认证、每提供一个证书得0.8分，最高得4分，不提供不得分；（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章） |
| 6.2 | 商务资信 |  | 资质 | 2 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级资质得1分，具有电子与智能化工程专业承包一级资质得2分。（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章） |
| 7 | 商务资信 | 诚信度 |  | 2 | 根据投标人在投标截止时间止前三年是否受到行政处罚、行政处理、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情评分。（评分范围：2，1，0.5，0） |
| 8 | 商务资信 | 服务承诺 |  | 3 | 根据投标人提供的资料，对投标人在质保期内和质保期限后的服务内容、服务的保证措施、后续技术支持和维护能力情况、人员培训计划等情况比较后酌情评分；（评分范围：3，2,1,0.5,0） |
| 9 | 商务资信 | 同类项目业绩 |  | 2 | 根据投标人提供的2022年1月以来同类项目（智能化）合同及相应项目的验收资料，每提供一个得1分，最多得2分。 |

注：商务技术得分低于商务技术总分60%的投标无效。

# 第五章  海宁市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：HXCG2025002-H24

政府采购计划（预算）确认号：临[2024]4919号

预算金额：2212294元

采购人（以下称甲方）：海宁市长安镇中心幼儿园

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    HXCG2025002项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是          ；

2.2乙方（制造商）是否属于小微企业：□是□否；

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品。

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(应包括软硬件货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、保修、安全文明施工费和相关措施费、除设备外的总承包配合费（3%）、管理费、规费、招投标、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

签订合同后预付合同金额的60%，项目验收合格后支付合同剩余金额，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票、《采购合同》复印件、银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函<或其他担保措施>（预付时需提供）、设备的使用说明、合格证、保修卡等装订成册、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”（预付无需提供）等相关资料；

3.3.2付款时间

甲方将审核后的结算资料经审核无误后，单位财务部门在7个工作日内支付合同相应金额。

第四条 履约保证金

无。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，也不允许分包。如乙方将项目转包或进行了分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

8.1本合同一式八份，甲方和乙方各执三份、海宁市财政局和嘉兴市华信工程咨询有限公司各执一份；

- 特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 交付时间

交付时间：合同签订后于2025年6月30日前完成交付安装并通过验收。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1质保期限：整个项目自通过最终验收之日起     年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

4.3在接到故障报修后，乙方须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间8小时到达现场，其余期间12小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.4质保期内，所有软件免费维护、升级，每年免费提供四次系统巡检服务。

4.5出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.6乙方为售后服务及维修的第一责任人。

4.7质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维护。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具《验收合格单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

5.3遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，给甲方造成返工、交付延期等经济损失的，乙方应承担赔偿责任，并解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成返工、交付延期等经济损失的，乙方应承担赔偿责任，且甲方有权解除合同。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，且甲方有权解除合同。

7.8乙方在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；中标后发现的,乙方须依照投标金额的20%赔偿给甲方，且民事赔偿并不免除乙方违法的行政与刑事责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震、疫情等。

第九条 其他要求

9.1设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

9.2质保期内所有备品备件或工具等由乙方提供，确保整个系统正常运作。该费用计入合同总价。

9.3乙方在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理，相关费用已包含在合同总价中。

9.4本项目甲方仅提供现已存在的水、电接驳接口，其他设施均由乙方自行考虑，并把有可能产生的水、电费、接驳设施自行考虑在合同报价中。

9.5项目实施期间乙方应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，乙方均应迅速撤除。竣工验收之前，乙方仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由乙方承担。

9.6本项目如需使用满堂或移动脚手架的，由乙方自行考虑，相关费用已包含在合同总价中。

9.7乙方的生活、生产排放必须符合海宁市“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用乙方自行考虑在合同总价中。

9.8项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合海宁市创建文明城市的相关要求。

9.9安全要求：甲方与乙方签订《安全生产文明施工责任书》，在项目实施过程乙方应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由乙方负全责。

9.10乙方工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由乙方负全责。

9.11廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，甲方与乙方签订《廉政合同》，确保工程安全优质按时竣工。

9.12乙方安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由乙方负责，费用由乙方承担。

9.13所有货物由乙方安装到位，安装方式由乙方自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由乙方自行承担。

9.14本项目在实施过程中，由于乙方自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由乙方自行承担。

9.15本工程纳入施工总承包管理，总承包服务费及专业承包配合费由乙方按合同价（不含设备费）的3%向总承包单位缴纳，结算时不作调整。

9.16软件整体功能符合甲方的要求，应达到正确性、先进性、易用性、开放性、稳定性、访问统计性、高效性、宣传完整性、并发性强、安全性、可靠性、实用性、可扩展性、符合国际标准等的技术指标。

9.17软件必须符合信息安全法、保守国家秘密法等相关法律法规规定的安全保密要求，不得存在通过技术手段可截取调取、监控监视、传输保存客户信息及数据等技术缺陷，不得存在可能导致信息数据外泄的技术漏洞或后门等技术缺陷；货物的软件技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按法定程序审批后的企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

9.18参与本项目开发人员、维护人员须与甲方签订保密和责任协议，乙方在服务过程中须为甲方保守相关企业秘密。

9.19乙方提供服务过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

第十条 培训服务

乙方应按甲方指定日期，派专人至甲方现场提供产品的性能介绍、使用操作、维护维修等培训服务，确保甲方相关人员能够熟练地操作和使用产品，学会对简单故障进行排除，并就前述内容形成书面材料供甲方查询和存档。

第十一条 资料

11.1.乙方须提供4套竣工图纸和1套全部资料的电子版文档，乙方提供的所有图纸、资料文件费用包括在合同总价中。

11.2供应商应提供需求说明书、使用说明书等完整文档包括但不仅限于:《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

11.3提供详细易懂的安装、运行、验收测试等全套技术文档;所有技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写，并提供相应的应用培训。项目收尾阶段须移交所有技术文档。

11.4合同货物交付时，乙方应提供中文版资料，包括但不限于如下：

11.4.1产品安装说明书；

11.4.2产品使用说明书；

11.4.3产品主要技术参数；

11.4.4甲方认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

| 甲方： 海宁市长安镇中心幼儿园 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：海宁市长安镇人民路129号 | 地址： |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期：二○二 年 月 日 | 日期：二○二 年 月 日 |

# 第六章  投标格式及要求

附件1： 资格文件封面格式及目录

项目编号：HXCG202 ××××

项目名称：×××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照复印件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》复印件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（如授权）；

5按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致嘉兴市华信工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                    。

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             （项目名称）（编号：HXCG2025002）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴市华信工程咨询有限公司：

我_____ __（姓名）系______      _       __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                  法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HXCG202 ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件7）；

2技术响应表（附件6）；

3所投设备品牌型号的详细说明（技术参数、规格、第三方认证机构出具的相关证明材料等）；

4项目总体建设方案（包括对本项建设目标和功能需求的理解、各系统建设施工集成方案等方面）；

5本项目实施方案（包括质量保证、安全管理措施、项目进度保证措施、配合联系方案、送货、安装调试的计划安排、安全文明施工措施等方面）；

6本项目技术力量配备表（附件7）；

7投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）；

8商务响应表（附件8）；

9投标人的认证证书、资质证书等复印件；

10服务承诺（附件9）；

11投标人业绩情况一览表（附件10），提供自2022年1月以来同类项目（智能化）的合同及相应项目的验收报告复印件等资料；

12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5： 评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

2. 标“★”系指核心产品；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、提供相应人员的社保缴费证明、毕业证书、从事本专业年限的证明文件、职称、所获各类证书等复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：   年　 月　 日

## 附件10： 投标人业绩情况一览表

投标人业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2、提供的自2022年1月以来同类项目（智能化）的合同及相应项目的验收报告复印件等资料附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HXCG202××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件12）；

2报价明细表（附件13）；

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市高新区幼儿园智能化 | 批 | 1 |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |

注：1.配置要求详见第二章招标需求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件13： 报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 系统 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| 1 | 综合布线 | 数据插座（单口） | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 数据插座（2口） | 个 | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 数据插座（3口） | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 数据插座（4口） | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 金属数据地插（网络） | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1U水平金属理线架 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 24口光纤配线架 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 48口千兆网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 24口千兆网络交换机 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 8口千兆网络交换机 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 24口POE网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 8口POE网络交换机 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 千兆单模光模块 | 台 | 24 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 网络核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 防火墙（带路由功能） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AC无线控制器（含网管软件、终端准入） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AP面板 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 吸顶AP | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 8口PDU防雷插座 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 16A断路器 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 桥架200*100mm | 米 | 850 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 桥架100*50mm | 米 | 145 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 桥架支撑架 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 电气配管 | 米 | 2300 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 配线UTP cat.6 | 米 | 28000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 配线RVV-3*2.5 | 米 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 4芯单模光纤 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 8芯单模光纤 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 六类网络跳线 | 根 | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 光纤跳线 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 18U弱电壁挂机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 12U弱电壁挂机柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 6U弱电壁挂机柜 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 42U弱电机柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 手孔井 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 树脂复合一体式通信弱电井 | 只 | 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | PE50塑料配管 | 米 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | SC80埋地管 | 米 | 140 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 管理控制终端 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 40 | 视频监控系统 | 网络高清全彩筒型摄像机 | 台 | 81 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 网络高清全彩半球摄像机 | 台 | 135 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 网络高清全景双目摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 网络高清高速全彩智能球机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 拾音器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 12V监控球机电源 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 监控核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 32路8盘位NVR | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 16路8盘位NVR | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 8T监控硬盘 | 块 | 61 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 8口POE监控交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 16口POE监控交换机（230W） | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 24口POE监控交换机（370W） | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 千兆单模光模块 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 4口光纤终端盒 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 4口防雷插座 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 16A断路器 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 1U水平金属理线架 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 4路高清视频解码器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 8口千兆网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 55寸液晶监视器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | HDMI线 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 8口PDU防雷插座 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 视频监控系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 视频监控系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 公共广播系统 | 吸顶广播（6W） | 只 | 48 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 数字网络广播功放500W | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 室外防水音柱（40W） | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 数字网络广播功放130W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 草坪音箱（20W） | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 数字网络广播功放70W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 室外防水音柱（80W） | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 数字网络广播功放360W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 数字网络广播功放500W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 无线话筒天线放大器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | IP网络寻呼对讲话筒 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 广播专用控制软件 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 1U机架式服务器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 8+2通道电源时序器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 配线RVS2*1.5 | 米 | 900 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 配线RVS2*1.0 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 公共广播系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 公共广播系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 人脸门禁系统 | 人脸识别门禁一体机 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 出门按钮 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 双门磁力锁 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 12V门禁电源 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 人脸录入终端 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 人脸门禁系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 人脸门禁系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | 人行通道系统 | 人行摆闸单边机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 人行摆闸中间机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 云网关 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 人脸识别门禁一体机 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 12V门禁电源 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 人行通道系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 人行通道系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 音体教室功放系统 | 全频线阵列音箱 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 四通道专业功放 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 线阵列低频音箱 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 双通道专业功放600W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 线阵列吊架 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 12寸环绕音箱 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 音箱定制支架 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 双通道专业功放600W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 头戴组合式无线话筒（一拖二） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 鹅颈无线话筒（一拖二） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 站立式话筒支架 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 信号隔离器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 8+2通道电源时序器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 4进4出HDMI矩阵 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 多媒体插座 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 音响线 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 移动控制终端 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 移动管理终端 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 移动管理终端收纳柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 音响42U机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 音体教室功放系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 音体教室功放系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | 音体教室全彩LED显示系统 | 全彩LED大屏屏P1.86 | 平方 | 25.8 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 显示屏接收系统 | 张 | 42 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 安全加密系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 无线投屏器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 电源系统 | 台 | 84 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 大屏控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 显示屏框架 | 平方 | 25.8 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 单基色条屏P3.75(11*0.456) | 平方 | 5 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 音体教室全彩LED显示系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 音体教室全彩LED显示系统集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | 音体教室舞台灯光系统 | LED染色灯 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | LED平板柔光灯 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | LED帕灯 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 灯杆 | 跟 | 4 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 信号放大器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 灯光控制台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 12路直通电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 配线RVVP2*0.5 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 配线RVVP3*2.5 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 灯管设备42U机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 音体教室舞台灯光系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 音体教室舞台灯光系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | 党员活动室扩声系统 | 吸顶音响 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 多媒体双通道专业功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 无线话筒（一拖二） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 8+2通道电源时序器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | 党员活动室扩声系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 党员活动室扩声系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 | UPS不间断供电系统 | UPS主机箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | UPS电池柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 电池 | 节 | 16 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | UPS配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | UPS不间断供电系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | UPS不间断供电系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | 户外P4全彩LED显示系统 | 户外全彩LED大屏P4 | 平方 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 防水箱体 | 平方 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 电源 | 只 | 36 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 显示屏接收系统 | 张 | 11 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 异步播放盒 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 10KW配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | 钢结构及包边 | 平方 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 立柱+预埋件+基础 | 平方 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 户外P4全彩LED显示系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | 户外P4全彩LED显示系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | 大厅单基色条屏 | 大厅单基色条屏室外P10 | 平米 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | 大厅单基色条屏辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 升降柱系统 | 全自动液压升降柱 | 根 | 5 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | 固定升降柱 | 根 | 6 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 升降柱控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 排水泵+排水井 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 升降柱系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | 升降柱系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | 紧急求助与入侵报警系统 | 报警控制主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | 报警控制键盘 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 单输入输出模块 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | 紧急求助按钮 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 182 |  | 报警警灯警号 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 183 |  | 配线RVV2*1.0 | 米 | 450 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | 配线RVV2*1.5 | 米 | 450 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | 紧急求助与入侵报警系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | 紧急求助与入侵报警集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 187 | 电视及会议屏 | 86寸智能交互一体机含OPS（幼儿版） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | 86寸智能交互一体机含OPS（行政版） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 189 |  | 教学集中控制系统 | 套 | 24 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | 55寸液晶电视 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 激光笔 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | 蓝牙移动音响 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | 张力围栏报警系统 | 张力围栏控制器 (双防区) | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | 张力围栏控制器 (单防区) | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | 防水箱 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | 四道双防区控制杆 | 根 | 6 |  |  |  |  |  |
| 197 |  | 四道单防区控制杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 198 |  | 中间支撑杆 | 根 | 90 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | 终端受力杆 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 转向滑轮 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 201 |  | 张力收紧器 | 个 | 64 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | 张力弹簧 | 个 | 64 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | 终端杆绝缘子 | 个 | 64 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 多股张力线 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | 束线器（铝套） | 个 | 300 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | 警示牌 | 块 | 45 |  |  |  |  |  |
| 207 |  | 室外警示灯（含安装支架） | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 208 |  | 电源 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | 红外对射 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | 报警键盘 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 211 |  | 单防区地址模块 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 212 |  | 警示灯 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 |  | 配线RVV2*1.5 | 米 | 520 |  |  |  |  |  |
| 214 |  | 配线RVSP2*1.5 | 米 | 520 |  |  |  |  |  |
| 215 |  | 张力围栏报警系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 |  | 张力围栏报警系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 217 | 车辆道闸系统 | 直杆型电动道闸 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 218 |  | 曲臂栅栏型电动道闸 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 219 |  | 数字式车辆检测器 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | 防闸雷达 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | 车牌显示一体机 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | 地感线圈 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | 加密狗 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 224 |  | 五口千兆交换机（带1光） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 225 |  | 千兆单模光模块 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 226 |  | 车辆道闸管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 227 |  | 4口光纤终端盒 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 228 |  | 电源线RVV3*2.5 | 米 | 450 |  |  |  |  |  |
| 229 |  | 室外4芯光缆 | 米 | 650 |  |  |  |  |  |
| 230 |  | 安全岛 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | 车辆道闸系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 232 |  | 车辆道闸系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 233 | 电子巡更系统 | 电子巡查管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 234 |  | 电子巡更探测钮 | 套 | 33 |  |  |  |  |  |
| 235 |  | 电子巡更棒 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 236 |  | 无线通讯采集器(巡更棒连体底座) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 237 |  | 电子巡更系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 238 | 充电桩系统 | 60KW充电桩 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 239 |  | 7KW充电桩 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 240 |  | 充电桩立杆 | 根 | 5 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | 快充充电电缆 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 242 |  | 慢充充电电缆 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 243 |  | 充电桩系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 244 |  | 充电桩系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 人民币（大写）： （小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.配置要求详见第二章招标需求；

2.此表合计应与报价一览表合计一致；

3.投标人未提供《中小企业声明函》的，“制造商情况”三列可不填。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日 期：    年  月  日

## 附件14： 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加   （单位名称）     的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购标的：海宁市高新区幼儿园智能化

所属行业：工业

根据《中小企业划型标准规定》（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 附件15： 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___              ___单位的___              ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日