实  施  方  案

本次2024年基础设施建设省补专项资金（治污+海绵类）项目，共包括4个子项。项目总投资约326万元。主要包括：

1、白鱼潭路、三环北路交叉口排水治理。

白鱼潭路及三环北路交叉口北侧，现与北侧健步绿道相连。因道路雨水设施老旧损坏，且地势相对低洼，积水情况频繁发生。

改造思路及主要工程措施：

1）沿道路北侧绿道及侧石边设置海绵截水沟，并自南向北建设专用排水干管，排入河道。

2）项目建设截水沟长约60m，排水干管长约190m，DN800排河口1座，工程造价约65万元。

2、太湖路（保利堂禧-白雀学校段）排水治理。

太湖路（保利堂禧-白雀学校段）沿线两侧绿化带约20m，支路交叉硬化面积较大，汇水量集中。因地块建设遗留问题，排水通道长期受阻，长期溢流导致太湖路积水严重。

改造思路及主要工程措施：

1）沿太湖路沿线设置海绵截水沟，重新组织优化太湖路现有排水系统，整合地块排水出路，解决该路段的长期排水隐患。

2）项目拟新建截水沟或排水管长约450m，DN1000排河口1座，工程造价约146万元。

3、状元街暗沟改造。

状元街（劳动路以西段）属于历史文化街区，商业发达，沿街排污量较大。道路两侧花岗岩平石下设置有排水暗沟，因地处老城区，长期人流量大，沿街店面餐饮污染，加上暗沟检修口缺失，排水暗沟内已长期淤堵失效，雨天极易造成满溢，污染地面。

改造思路及主要工程措施：

1）本次拟重建平石下暗沟，通过设置海绵截流设施，扩大排水暗沟规模，并增设充足的检修通道，便于管理部门定期养护疏通，排除淤堵死水黑水的污染隐患，改善街区环境。

2）项目拟在原位重建排水暗沟和相应设施，暗沟总长约400m，工程造价约80万元。

4、金田路、青太路雨水箅子升级

现状道路雨水箅子为单箅偏沟式，经市政部门养护过程中发现，此类型易受落叶等地面杂物堵塞，严重影响地面排水，这种情况在台风季暴雨期间更易出现。

平立组合式

本次拟针对金田路、青太路现有雨水箅子进行升级改造，将偏沟式改造为平立组合式，加大了雨水箅子过水能力，也确保了极端天气下雨水箅子能顺利发挥排水作用，避免发生内涝事件。

本次拟改造雨水箅子约290套，造价约35万元。

项目名录清单表：

| 序号 | 名称 | 主要工程量 | 工程造价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白鱼潭路、三环北路交叉口排水治理 | 截水沟长约60m，排水干管长约190m，DN800排河口1座 | 65 | 海绵类 |
| 2 | 太湖路（保利堂禧-白雀学校段）排水治理 | 截水沟或排水管长约450m，DN1000排河口1座 | 146 | 海绵类 |
| 3 | 状元街暗沟改造 | 排水暗沟长约400m | 80 | 治污类 |
| 4 | 金田路、青太路雨箅升级 | 约290套 | 35 | 海绵类 |
| 合计 |  |  | 326 |  |