一、工程概况

湖州市中心城区海绵城市提升改造项目，包含4个子项：太湖路(爱山小学白雀校区段)重新组织优化部分排水系统，新增截流井；三环北路(白鱼潭路交叉口)重新组织优化部分排水系统；状元街重新组织优化部分排水系统，增设暗沟检修口，暗沟及雨水支管清淤；金田路、青太路雨箅升级；

二、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位提供的施工图；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4.浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

5.湖建发【2020】27号湖州市住房和城乡建设局关于明确湖州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知；

6.湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

7.常规情况下的施工组织设计；

8.本省市有关综合解释文件、补充规定及相关文件；

9.人工材料等按照《湖州市造价信息》2024年第8期、《浙江省造价信息》2024年第8期；

三、工程质量、工期、材料、施工等要求

1.工程质量：详见招标文件；

2.工期：详见招标文件；

3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。

四、清单说明

（一）招标界面：根据设计图纸要求

- CCTV管道检测计入本次招标范围；

- 水泵控制柜700W*1800H*600D，1.5/2T，含数据采集网关、网路传输宽带（与湖州智慧排水平台对接，保障数据上传至湖州智慧排水平台并实现远控）按专业工程暂估价5.5万（不含税）计入；

（二）其他

- 新建及翻建排水管道接入新建及翻建各类井时在井壁上凿洞、接管及接管后修复等费用由投标单位自行考虑在新建及翻建各类井的投标报价中，结算不予调整；

- 检查井井深综合考虑，结算不予调整；

- 砼基层、面层伸缩缝不单独列项，其费用由投标单位自行考虑在相关报价中，结算不予调整；

- 本工程因施工所需所发生的各种降排水措施(包括施工过程中雨水管、污水管、检查井中需要排出的废水)由投标人根据设计、规范、实际水文地质情况等要求，自行考虑在相应措施费中，按项报价，结算不予调整；

- 各管道、井、井盖等各自相互匹配协调费用，由投标单位自行考虑在相关报价中，结算不予调整；

- 石材的切割、磨边、倒角、开槽、开孔、弧形加工、面层加工等一切加工费用由投标单位自行考虑在相关报价中，结算不予调整；

- 高压旋喷桩按设计有效长度计算工程量，空钻部分所需费用由投标单位自行考虑在相关报价中，结算不予调整；止水帷幕高压旋喷桩间距400mm；

- 钢板桩及钢围檩支护天数由投标单位自行考虑在相关报价中，结算不予调整；

- 金田路、青太路雨水箅子采用联合式雨水口篦子（单篦式680*380mm，平立结合一体式雨水口，D400球墨铸铁防沉降平式雨水口篦子+C250球墨铸铁仿石材立式雨水口篦子），承压等级满足GB/T23858-2009的要求，尺寸根据现场侧石尺寸等进行调整，雨水箅子更换造成的拆除费、修补费、安装费、原材料残值费、垃圾外运费及路面清理费等费用由投标单位自行考虑在相关报价中，结算不予调整；

五、其他

- 业主明确见证取样检测费用由投标人自行考虑在报价中；

- 本工程采用商品混凝土和干混砂浆；

- 本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求；

- 根据目前施工现场的条件，投标方应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、材料和机械等二次进场等费用。该项费用由各投标方综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

- 本清单所提供的工程量，为预计工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始数据见证记录，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。本清单所提供的工程量，均为实物净值，投标人在报价时须考虑各种损耗。清单描述中与图纸不符合处以清单描述为准，清单中项目特征未描述详尽的，投标人结合图纸、相关图集、定额和相关规范、规程等要求进行报价。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和；