政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJYC-2024-040

项目名称：局本级防汛物资储备采购

采 购 人：余姚市水利局

采购代理机构：浙江益诚工程咨询有限公司

编制日期：2024年9月

目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 评审办法及评分标准	16

第四章 合同文本	22

第五章 采购内容及需求	29

第六章 投标文件格式	34

# 招标公告

项目概况

局本级防汛物资储备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2024年9月26 日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件

一、项目基本情况

项目编号：ZJYC-2024-040

项目名称：局本级防汛物资储备采购

预算金额（元）：1100000

最高限价（元）：1100000

采购需求：

标项一:

标项名称: 局本级防汛物资储备采购

数量: 1

预算金额（元）:1100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：局本级防汛物资储备采购，详见第四章采购内容及技术要求

备注：无

合同履约期限：合同签订后15天内完成交货并安装调试合格。

本项目（是）接受联合体投标。

备注：若为联合体参与投标的，须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合体成员单位的责任和义务，联合体所有成员不得超过2家。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年9月6 日至2024年9月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月26 日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2024年9月26 日 9:00

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：余姚市水利局

地    址：宁波市余姚市南雷南路315号

传    真：/

项目联系人（询问）：杨工

项目联系方式（询问）：0574-89555494

质疑联系人：顾工

质疑联系方式：0574-89555494

2.采购代理机构信息

名    称：浙江益诚工程咨询有限公司

地    址：余姚市东旱门南路188号多元创业大厦B楼601室

传    真：/

项目联系人（询问）：何工

项目联系方式（询问）：0574-62798989

质疑联系人：姚涔烨

质疑联系方式：0574-62798989

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联 系 人：303办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚市水利局 联系人及电话：杨工，0574-89555494 |
| 2 | 项目名称及 编 号 | 项目名称：局本级防汛物资储备采购 项目编号：ZJYC-2024-040 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见招标采购文件“第五章 采购内容及需求” |
| 5 | ★合格的投标人应具备的资格要求 | 见招标文件“第一章招标公告” 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | ★投标报价及费用 | 1、本次采购项目预算价（即最高预算）为1100000元； 2、本项目投标报价应以人民币报价； 3、报价内容：本项目投标报价包含采购文件第五章采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。 4、不论投标结果如何，投标方均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 招标文件的获得 | 详见招标公告 （本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在投标人） |
| 8 | 付款方法 | 详见合同文本相应条款 |
| 9 | ★投标文件有效期 | 开标之日起90日历天 |
| 10 | 投标文件的 组成 | 上传到“政采云”平台电子加密标书 [电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传] |
| 11 | 电子加密标书解密时间 | 参加投标的供应商须在投标截止时间后30分钟内完成投标文件解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）解密] ，若投标人在规定时间内未解密的则作自动放弃投标处理。 |
| 12 | 投标文件提交截止时间及地点 | 详见采购公告 |
| 13 | 开标时间 | 详见采购公告 |
| 14 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出之日起30日内 地点：采购人指定地点 |
| 15 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织踏勘，如投标人认为需到现场踏勘可自行到现场踏勘，以充分了解现场位置、情况等及任何其它足以影响投标的情况，对任何因忽视或误解现场情况而导致的任何索赔或服务期延长申请将不获批准；对本项目涉及的安全性及其他特殊情况应引起特别重视；投标人自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。 |
| 16 | 采购代理服务费 | 1.成交供应商在成交公告结束之日起5个工作日内向本招标代理公司支付招标服务费12000元整。 2.户名：浙江益诚工程咨询有限公司余姚分公司 账号：61020122000412686 开户行：宁波银行余姚中心区支行 |
| 17 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人 |
| 18 | 落实的政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定， 对符合规定的小微企业报价上按最高优惠幅度10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审； 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在磋商响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |

注：本前附表内打有 “★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出投标，将被认定为无效投标。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于局本级防汛物资储备采购的采购邀请、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人、业主、甲方、发包人”系指余姚市水利局。

2.“采购代理机构”系指浙江益诚工程咨询有限公司。

3.“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“服务”系指采购文件规定的全部内容以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的信息等。

7.“评审人员”指依法成立的负责本次评审工作的评标委员会。

8.“招标采购文件/采购文件”系指采购人、采购代理机构编辑制作的用于招标投标采购活动的文件。

9.“投标文件” 系指供应商应采购文件要求编制的投标性文件。

10.“同级政府采购监管部门”系指余姚市公共资源交易管理办公室、余姚市财政局。

11.采购文件中标注有“★”的条款内容系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。投标文件一律不退还。

（五）联合体竞价

本项目接受联合体竞价。

（六）转包与分包

本项目允许分包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

（七）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

2.供应商应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在采购活动中提供虚假材料、失实材料的，其投标无效，并报监管部门查处，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为招标采购文件、投标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理（具体以“财政部令94号文《政府采购质疑和投诉办法》”执行）。

二 招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1．第一章 招标公告；

2．第二章 投标须知；

3．第三章 评审办法及评分标准；

4．第四章 合同文本；

5．第五章 采购内容及需求；

6．第六章 投标文件格式；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标采购文件的答疑

1．供应商对招标采购文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清的内容在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字，加盖供应商单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于投标文件修改的“更正公告”。

2．供应商若认为招标采购文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标采购文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标采购文件，投标截止时间后不再受理针对招标采购文件的相关质疑和投诉。

（四）招标采购文件的澄清与修改

提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以法定形式发布公告通知供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成：其中电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。“纸质投标文件”和“未加密的电子投标文件”只需中标人在中标结果公示后向招标人提供即可，其他投标人在投标时无需提交。

A资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

资格证明文件目录；

★A1、提供有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）；

【注：接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标，但该分支机构应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力】

★A2、承诺函（加盖公章）；

★A3、投标人一般情况（加盖公章）；

A4、联合投标协议书（联合体单位提供）；

A5、联合投标授权委托书（联合体单位提供）；

A6、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

B商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

商务技术文件目录；

★B1、投标声明书；

★B2、法定代表人（或企业负责人）身份证明书；

B2-1法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）；

★B3、合同条款响应表；

★B4、采购内容及需求响应表；

B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料。

C报价文件格式：

价格部分封面

价格部分目录

★C1、开标一览表；

★C2、报价明细表；

C3、中小企业声明函格式；

C4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

C5、监狱企业的证明文件（如有）；

C6、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。

以上条款中带★的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效标处理。

特别说明：电子投标文件制作说明

（1）本招标文件所指电子交易平台为政采云平台（www.zcygov.cn）。

（2）制作电子投标文件的系统配置要求：64位的windows7及以上操作系统。

（3）潜在供应商应在开标前完成供应商注册，成为浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)正式供应商，并完成CA数字证书办理（CA驱动和申领流程：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > CA驱动和申领流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > 政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“供应商-电子交易操作手册.pdf”。

（5）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。

（二）投标文件的语言及投标货币

1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2 .计量单位：投标采购文件已有明确规定的，使用投标采购文件规定的计量单位；

（三）投标有效期

1.投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。

（四）投标文件的递交（上传）、修改和撤回

1. 投标文件的递交：投标文件递交截止时间及地点见前附表（因投标人的操作失误或未在投标截止时间前上传等，由此造成的相关责任由供应商自行承担）。

2.投标文件的修改和撤回

2.1供应商在递交投标文件截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回；补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。递交投标文件截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交（上传）的投标文件应当按本投标采购文件的要求签署、盖章和加密。

2.2投标截止时间后供应商不得撤回投标文件。

（五）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标文件将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的文件。但评审人员可以要求供应商在规定时间内在电子交易平台上对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合投标文件要求的，应认定其投标无效。（供应商应对开标开始直至结束的期间内关注所在单位政采云平台上的有关信息，如因供应商不关注或超出规定时间内的答复，责任由供应商自负）

供应商澄清、说明或更正后，不影响评审人员对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标采购文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人（或授权委托人）盖章或签字,供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件有效期不能满足招标采购文件要求的；

（5）未实质性响应招标采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）超过递交投标文件截止时间上传的；

（7）评审人员认定有其他严重违法情况的。

2.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标“★”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用招标采购文件要求的报价形式或超过最高限价报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）评标委员会认为投标报价明显过低或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供成本测算资料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5. 凡出现以下情况之一的，本项目废标：

（1）合格投标人不足三家的；

（2）法律法规规定的其他情形。

四、电子招投标开标、评标程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。投标截止时间到，投标人不足3家，不进入标书解密开标程序。

2、评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

3、在系统上公开资格审查和商务技术评审结果；

4、在系统上公开报价开标情况；

5、评标委员会对报价情况进行评审；

6、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、 评标和定标

（一）评标委员会

1.受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由评审专家组成。评审专家按规定将在开标日之前在政府采购专家库中抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

（二）评标方法

本项目招标采用的评标方法载明在招标采购文件第三部分“评审办法及评分标准”中。

（三）评标程序

1.评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

2.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1）资格性审查：依据投标须知前附表的规定，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格证明文件齐全性和有效性进行审查。

（2）符合性检查：依据第二章“投标人须知”、第三章“评审办法及评分标准”、 第五章“采购内容及需求”、第六章“投标文件格式及附件”的规定，对投标文件的完整性和有效性、对投标文件是否做出实质性响应进行审查。

3.澄清有关问题：

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清或说明。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点（供应商的政采云系统内）进行答疑和澄清。

3.2投标人应对需要澄清或说明的问题在系统中回复，该回复将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若投标人未在有效时间内进行答疑和澄清的响应，将被视作自动放弃并承担后果。

4.比较与评价：按照招标文件“第三章 评审办法及评分标准”对照投标文件的响应进行评价，评定其偏差程度，并打分。

5.综合评估：通过初步审查、比较与评价的投标，评标委员会成员按照招标文件第五章“采购内容及需求”的规定，对各评标委员会成员的打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。

6.推荐中标候选人：

按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同的则由采购人抽签确定排名顺序。

如核心品牌相同的投标人取综合评分的得分高者进入最终候选人排序，综合评分的得分低者则不进入最终候选人的排序。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名次位的中标候选人为推荐中标供应商。

（1）供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

采购人需选择排名次位的候选供应商为中标供应商的，应当在选择前向同级监管部门报告说明，经批准后方可确定。

推荐中标供应商放弃中标后采购人也可以重新招标。

（四）评标过程的处理原则

1. 评审期间，出现对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次招标采购活动终止。

2.评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

（五）评标过程保密

1.中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

六、确定中标供应商、评标结果公示

采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在前附表注明的有关发布本次招标公告的媒体上发布中标公告。

七、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

八、合同授予

1、中标通知

1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书可至代理机构处或通过邮寄等方式领取。

1.2中标通知书作为合同的组成部分。

2.签订合同

2.1中标通知书发出之日起30日历天内，中标供应商须派法定代表人或其委托代理人前往招标采购文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

2.2招标采购文件、中标供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3．履约保证金

3.1中标供应商应在合同特殊条款约定的时限日，向采购人提交合同总金额的1%的履约保证金。

3.2中标供应商如未按条款的约定办理，采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可另选中标供应商或另行投标。

3.3履约保证金的形式为支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.4如中标供应商未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

3.5如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

3.6合同履行完毕后无违约事项无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中直接扣除该扣部分）。

九．特别说明

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.适用情形：（1）若本次采购非专门面向中小企业，对满足采购文件要求并按规定提供证明材料的小型和微型企业的价格（包括监狱企业、残疾人福利性单位）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）若本次采购专门面向中小企业，则所有参与供应商不享受相关中小企业扶持政策。

# 评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、提供有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）【注：接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标，但该分支机构应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力】； 2、承诺函（加盖公章） 3、无重大违法记录声明函（加盖公章）； 4、投标人一般情况（加盖公章）； 5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明（加盖公章）； 6、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 2 | 以采购人在开标时对“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关查询记录截图为准 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目接受联合体投标。 |
| 4 | 投标人认为必要的其它资料 |  |
| 资格性检查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的或未在投标截止时间前提交，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 4 | 其他 | 未存在投标人串通投标的现象 |
| 5 |  | 未出现技术评审时的无效标情况 |
| 6 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 7 |  | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 9 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

（三）澄清有关问题

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由其法定代表人授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（书面形式指即政采云系统内的澄清、说明、纠正、回复，发起要求澄清至回答结束的时间一般30分钟）。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（五）比较与评价

财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值最多保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法保留二位小数。

（六）推荐中标候选人

1、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

2、若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

（六）招标程序终止及采购方式变更

1.通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标；

2.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

3.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

评审标准

（兼评委打分表）

| 评分项目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | （1）参加评审的价格=最终报价-小微企业价格优惠幅度10%。（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的价格优惠幅度6%）。 （2）评审基准价=满足采购文件要求且参加评审的价格中最低的价格为评审基准价，评审基准价得分为满分30分。 （3）报价得分=（评审基准价/参加评审的价格）×30分。 （4）监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。（在报价文件中提供证明材料） （报价得分四舍五入保留到小数点后二位） | 30 |
| 技术参数偏离 （32分） | 客观分 对照招标文件“规格型号及其他要求”，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分，完全响应招标文件“技术规格及其他要求”中指标的得32分，满分32分，扣完为止。 - 标注“▲”的条款每负偏离一条的，扣0.8分。 - 非标注“▲”的条款每负偏离一条的，扣0.4分。 | 32 |
| 业绩（3分） | 客观分 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类项目业绩（必须是防汛物资类或应急抢险类），每提供一个得1分，最高得3分。（需同时提供合同复印件/扫描件及货物验收单并加盖双方公章，合同内容须包括合同签订时间、合同金额及货物清单。合同和验收单只提供一个不得分）。 | 3 |
| 质保期 （2分） | 客观分 投标人在招标文件要求的质保期2年的规定上，能承诺延长质保期的，每延长1年，得1分，最多得2分。此处质保期的延长不影响付款方式。 投标人须提供承诺函，无承诺函不得分。 | 2 |
| 产品选型及配置 （20分） | 主观分 评委根据投标人提供的货物图片、吻合程度、偏差情况进行评审。 - 货物质量及说明性能可靠（3分）、稳定、故障率（3分）进行打分。 - 货物式样功能完善、完整（3分）、合理（3分）进行打分。 - 设备性能描述清晰（3分）、完善（3分）进行打分。 4、产品实际功能操作介绍完善、合理进行打分。（2分） 提供所投货物的图片。（如正偏离的产品必须高于负偏离） | 20 |
| 供货方案 （4分） | 主观分 1、根据投标人提供的具体供货方案（含供货进度计划表清晰、合理进行打分。（1分） 2、进度保障安排完善、合理进行打分。（1分） 3、数量及保证措施合理、准确进行打分。（1分） 4、提供合理、详细供货路线图进行打分。（1分） 未提供合理供货路线图的不得分。 | 4 |
| 培训方案 （2分） | 主观分 根据投标人所提供的培训方案内容情况：例如潜水泵、移动泵车等（提供包括但不限于培训课程安排方案（2分），提供培训实施时间，提供计划表。 根据提供方案进行评审。 | 2 |
| 售后服务 方案、 质量保障措施及承诺（5分） | 主观分 1、根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的售后服务方案、退换货处理方案完整进行打分。（1分） 2、提供符合招标文件规定售后服务响应时间、提供符合招标文件规定维修时间，根据响应时间进行打分。（1分） 3、提供质量保障措施及承诺，措施完善、承诺全面（1分），进行打分。 4、承诺一年内保养1次的得1分，2次的得2分。 | 5 |
| 节能环保 （1分） | 客观分 投标产品中有列入中国政府采购网“节能产品政府采购品目清单”的得0.5分 投标产品中有列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购品目清单”的得0.5分。 根据财库〔2019〕9号文件规定提供品目清单和认证证书，未按要求提供的不得分） | 1 |
| 政策加分 （1分） | 客观分 供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分 供应商注册在少数民族地区的，得0.5分； 投标人提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等资料） | 1 |

注：1、各评委自行按以上参考分值评分，四舍五入小数点后保留两位数。2、社会保险参保证明为所属县市区社保机构盖章证明或社保机构网络电子自助打印件（如未提供社会保险参保证明的，可提供股东证明）。3、投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料，除注明需提供原件外，均可提供复印件并加盖公章，未提供或提供不清的不得分，其余原件中标后视情备查。

# 合同文本

局本级防汛物资储备采购

采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：

采购合同

采购方：                     （以下简称：甲方）

供应商：                     （以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，为保证服务质量，明确双方的权利义务，根据局本级防汛物资储备采购（项目编号：ZJYC-2024-040）项目采购结果，双方签订本合同。

一、采购标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

1、货物名称：

2、具体型号/规格及配置：

4、采购数量：

| 物资分类 | 品种 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

5、本合同总价为（大写）：              元（￥       元）人民币。

注： “合同总价”包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、检测验收、检测验收专家与安装服务等人员衣食住行以及保修费、税费等，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

投标人应考虑供货期限内的材料费用上涨的因素。凡影响报价的所有费用应列入本次报价中，中标后不得以不完全了解采购文件、工地现场等情况为借口，而提出额外补偿或延长交货时间要求。如投标人漏报或缺项，最终所发生的费用均由中标人承担。供应商在投标前应对现场情况进行充分调研的基础上进行投标报价，未进行现场调查的一切风险由供应商承担。

二、货款结算

自合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日支付合同金额的40%作为预付款（供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，若供应商要求不支付预付款的采购人可不支付预付款），在货物全部安装调试并经最终验收合格后30个工作日内支付至合同金额的100%。

甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、履约保证金

1、本合同签订后 7个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价   1  %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、履约保证金的形式为支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；

3、履约保证金的退还：合同履约完成后无息退还（若中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿，如造成采购人损失超过履约保证金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。）

四、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于： 安装图纸、使用说明书、质量检验证明及其他技术资料、随配附件和工具以及清单等。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。乙方同时需通知甲方货物已送达。

6、交货期：合同签订后15天内完成交货并安装调试合格。

7、交货方式：

8、收货人及地址：

五、安装、调试及验收方式

（1）中选人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

（2）由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

（3）验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购人接受： ① 设备全新，外观无伤痕、无变形或明显修饰痕迹。② 必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。③技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。④按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。⑤中选人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人有权要求中选人无偿提供第三方对货物的检测报告，检测方法应当经双方认可。检测结果必须证明中选人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。⑥在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（4）货物在甲方指定场地安装调试后，由甲方组织专家进行验收，验收费用由乙方承担。

（5）提供的货物必须与投标时提供的为同一批次货物。

（6）如提供的货物与投标时提供的批次不一致，供货方需无条件更换成投标批次货物，否则采购人可以不予验收。若中标后至交货期间，因投标货物脱销，导致原投标批次货物断货，供货人可向采购人提交更换货物申请，并需提供更换批次的检测报告，且货物各项参数相比投标批次货物不能有负偏离，经采购人同意后予以验收；因特殊情况申请更换交付货物的，只能调整货物批次，品牌等一律不予变动。

六、保修与售后服务

1、货物质保期为  年，自 验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少  年。

质保期后设备终身负责维护，可按不高于市场价有偿提供。

3、对采购人的相关管理人员进行技术培训

4、合同商品出现故障后，中标人接到采购人通知后,最迟于1小时内做出响应，2小时内解决故障。合同商品到达后,中标人提供免费安装调试，帮助采购人用户尽快熟悉使用。如因中标人责任造成的延期而产生的费用由中标人负担；

5、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除违约金作为对采购人的补偿。

6、质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。

7、对于质保期内不能修复的产品/部件，应在12个小时内免费更换备品备件。如设备在质保期内，出现经常性停机故障或需长时间停机维修，应无条件的接受退货并补偿采购人的损失。

- 8、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

9、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 11、供应商应保证及时提供优质售后服务，配备训练有素的服务人员，备有充足的易耗品。

七、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料及采购人要求的检测检验等资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方未按照其他约定条款执行，甲方可解除本合同，并且乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

### 十一、合同生效及其他

1、采购项目招标文件以及投标文件、询标纪要、有关协议、承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）有关协议和承诺书；

（4）投标文件；

（5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为《供货合同》之签章页）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人 | 法定（授权）代表人 |
| （签字）： | （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

# 采购内容及需求

- 一、采购内容及要求

- （一）采购内容：

| 标项 | 标的名称 | 数量 | 标项预算金额 （标项最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局本级防汛物资储备采购 | 一批 | 1100000元 | 详见清单 |

- （二）采购内容一览表

欢迎符合规格型号的供应商前来投标。

| 物资分类 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险物资 | 袋类（核心产品） | - 防汛专用麻袋，进口黄麻，单经平纹，10磅单丝； - ▲有效长宽≥85×55cm，经纬密度≥35×35根/10cm； - 麻布克重≥270g/㎡，缝针密度≥8针/10cm，为防汛使用方便，距袋口10公分左右索扎口绳。100条/包，“井”字打包。麻袋印字“余姚水利”。 - 供货时配备相应数量托盘 - ▲投标时提供产品图片； | 条 | 30000 |  |
|  | 布膜类 | - 长丝纺粘针刺非织造土工布， - ▲单位面积质量300g/m2,厚度（2KPa）≥2.2mm； - 纵向横向断裂强度≥15KN/m，纵向横向断裂伸长率40-80%，撕破强力≥0.42KN，CBR顶破强力≥2.9KN，垂直渗透系数K×（10-1-10-3）cm/s（k=1.0-9.9），等效孔径（O90） 0.05-0.2mm，幅宽4-6m。 - ▲投标时提供产品图片，提供具有CMA资质的产品质量检测机构出具的检测报告。。 | 平方米 | 3000 |  |
|  | 钢管 | 1、焊接钢管，材质采用Q235A或Q215A碳素结构钢 2、公称直径1.5吋（40mm），外径48±0.5mm,壁厚3.5mm，壁厚允许偏差-5%~+10%，长度4-6m，理论重量3.84KG/M，抗拉强度≥295MPa,弯曲度≤1.5mm/m，伸长率≥15% 3、另配套钢管扣件，按每吨钢管配150只扣件（扣件比，直接︰对接︰旋转=110︰20︰20），扣件分类小麻袋包装。 扣件重量不计入钢管重量。 | 吨 | 8 |  |
|  | 桩类 | - 木桩，松木或杉木等硬质抗剪树木，桩长≥5米，梢径≥12cm，要求纹理直，疤节不大于1/4桩木直径，大疤节少，每米不多于3个。 - ▲梢端削尖，储备时按要求倒顺交叉通风叠堆。 - ▲提供三年防虫害服务。 | 根 | 60 |  |
| 抢险机具 | 铁锹 | - 1、尖/平锹，采用50锰钢，铲头长宽30*24cm，厚1.2mm，铲体重量1kg，配木柄≥4*120cm - 2、（含架子高≥1.2m，长≥1.4） - 注：允许偏差±2% | 把 | 100 |  |
|  | 铁镐 | - 1、尖平十字钢镐1.9kg，镐长55cm，尖镐长24.5cm，平锄端23cm，宽6cm，硬质木柄长度110cm。 - 2、（含架子含架子高≥1.2m，长≥1.4） - 注：允许偏差±2% | 把 | 50 |  |
|  | 防汛泵（核心产品） | - 1、永磁泵 - 流量500m3/h，扬程≥10米，额定功率22kW，额定电压380V，出口口径8寸/200mm，外形尺寸25*28*57，净重31/41Kg，防护等级IP68；永磁全铜电机，不锈钢滤网；配电缆线≥20米；不锈钢变频控制柜：防护等级不低于IP44（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）；配件：出水口快接、卡箍、浮球组件。 - ▲提供具有CMA资质的产品质量检测机构出具的检测报告。 | 台 | 12 |  |
|  | 移动泵车（核心产品） | - 1、移动泵车，柴油动力，真空自吸污水泵，1000方/h，扬程15m，吸程7m，DN200mm*2个保尔式快速接头，双进双出，配件等。 - 2、进出水管 ：配套移动防汛泵车8寸进水管7米2条，8寸出水口20米2条（钢丝橡胶管，含法兰等） ▲提供具有CMA资质的产品质量检测机构出具的检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 防护用品 | 安全帽 | - ABS材料，具有抗冲击能力强，耐穿刺性能，V型流线，卷边宽帽檐设计，可引流雨水和阻档耀眼光线；两侧插槽设计可插装头灯等使用功能。轻旋风帽衬，附吸汗带，D型下颏带。 - 安全帽重量≤430g。 - 符合GB 2811-2019《安全帽》国家标准要求。有白、红、橙、黄、蓝等颜色由业主任选,印字“余姚水利”。 | 顶 | 100 |  |
|  | 雨衣 | 1、雨衣雨裤分体套装。190T春亚纺+PVC防雨涂层面料，材质环保无异味，涤纶小眼透气网格布内衬，配拉链加扣子，门襟不渗水设计，魔术贴，前后反光条，带可收纳到衣内的帽子,印字“余姚水利”。 | 件 | 100 |  |
|  | 雨鞋 | - 橡胶材质，高筒雨鞋，防滑，厚底材质，6KV绝缘。大小规格按采购方要求配置。 - 投标时提供产品图片，提供检测报告。 | 双 | 100 |  |
| 救生器材 | 救生衣 | - 船用工作救生衣，卡扣式（扣具）快速系固，面料化纤布，密度≥106根/10cm，抗拉断强度≥784N,浮力材料聚乙烯闭孔泡沫； - ▲浮力≥74N，重量≤0.8kg，浸水24h浮力损失≤5%。 - 缝线耐油、耐海水，抗拉破断强度≥19.6N；缚带为柔软的编织带，缚带和扣具抗拉破断强度≥1600N；逆反光材料露出水面的面积≥200㎠； - 配备声音响度（声压级）达到100dB的哨笛1只细索系牢。 - ▲经CCS型式认证及质量检测合格。 | 件 | 100 |  |
|  | 救生圈 | - HDPE复合救生圈5556型，橙色，抗老化，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫。 - 成人型，外径≤800mm，内径≥400mm，高度≥105mm，自重≥2.5kg； - 外围等距离紧固有直径≥9.5mm、长度≥外径的4段浮性把手索，并等距离装有≥70×30mm的反光材料，▲浮力≥145N。 - 耐高温、低温、耐油，30米自由落水无损坏。 - ▲经CCS型式认证及质量检测合格。 | 只 | 30 |  |
| 通讯报警器材 | 对讲机 | - 具体工信部颁发的无线电发射设备型号核准证， - 支持集群和直通双模式工作 - 频率范围：支持无缝越区切换技术，确保用户在跨区执行任务时通讯无中断 - 要求具备不低于1.8寸彩色液晶显示屏，内置中文字库，能够显示符合国家标准GB2313的汉字。 - 支持全双工通话：支持全双工呼叫，呼叫双方可同时进行收、发语音。 - 支持鉴权，实现用户和系统间的双向身份认证，支持空中接口加密及完整性保护， - 支持北斗/GPS定位 - 支持一键操作功能，如一键发送状态短信、一键紧急呼叫等功能 - 具有内置蓝牙模块，支持与蓝牙耳机等配合使用 - 倒放报警，如人员遇到危险处于倒地状态，超过设置时间，手台可自动发出紧急报警 - 应具备冲击、振动、跌落等防护能力 - 防水防尘等级达到IP68工业防护标准 13、对讲机的距离3-5km | 部 | 10 |  |
| 照明灯具 | 自发电移动照明灯 | 1、全方位自动泛光工作灯应由灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降气杆、气泵、行走脚轮组成。 2、灯头功率≥4×500W(卤钨灯)。由2KW品牌发电机供电，也可接AC220V/50Hz市电长时间工作。 3、距离20米外的光照度≥50LX，50米外的光照度≥8LX。 4、电动或手动气泵控制伸缩气杆的升降，升降杆具有良好的限位性，灯盘4个灯头U型支架，灯头升起高度≥4.3m。 5、灯盘旋转角度在水平方向上可0-360度旋转。 6、可在60米范围内分别遥控每组两盏灯的开启和关闭。 7、发电机额定电压AC220V,输出功率≥2KW,油箱容量≥15L，连续满负荷工作≥10h。 8、机组工作时噪声声压级≤85dB(A)。整机重量≤80KG。 9、防护等级IP65。使用环境在高温55℃ 2小时后功能正常。 10、具有防水功能。 ▲提供具有CMA资质的产品质量检测机构出具的检测报告 | 只 | 2 |  |
| 其他物资 | 电缆 | - 1、铜芯乙丙绝缘橡皮护套重型橡套软电缆JHS3x10+1x4，额定电压450/750V，护套表面印有电缆厂名+产品型号规格+电压等级+长度标记，高纯无氧铜。长度50米/卷。带线盘。 - 2、用于防汛泵，每卷的电缆需配备电缆与电缆之间连接的防水接头，以及电缆与发电机、电缆与市供电的接头等相关连接配件。 ▲提供具有CMA资质的产品质量检测机构出具的检测报告。 | 米 | 600 |  |
|  | 配电箱 | 动力/照明配电箱，材质304不锈钢，厚度1.0mm，400*500*180防雨，内置1个塑壳漏电保护断路器NXMLE-125H/3300 3P 125A、2个小型断路器NXB-63 C63A、1个NXBLE-32 C32A、1个2、3插座、接线端子等（箱体3C认证） | 只 | 5 |  |
|  | 水带 | 聚氨脂有衬里高压水带 带皮：高强涤纶长丝；衬里：PVC或聚氨脂；8型-10型，DN200（8寸）20米/卷；每卷配铝合金接头（卡箍）8寸各1个。 ▲提供具有CMA资质的产品质量检测机构出具的检测报告。 | 米 | 480 |  |

注：1、投标单位应提供清晰货物图片和相关检测报告。

2、以上数量暂定，按实结算。

3、各种货物的相应配件和摆放的货架应包含在投标报价中。

4、袋类、布膜类、雨衣、雨鞋、救生衣、救生圈必须提供当年生产货物的证明。

5、水利防汛物资采购清单中的关于重量、尺寸、体积未设置允许大于、小于等幅度的，均指允许±5%。

6、供应商所投产品（泵类）建议满足采购人招标需求，参数能完全响应或正偏离。以便满足采购人日常及防汛常规使用。

- 二 、商务要求

| 序号 | 商务要求条款 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后15天内完成交货并安装调试合格。 |
| 2 | 质保期 | 所有货物要求保修期2年，2年之后仅收取零配件成本费用，免人工费；自验收合格之日起次日生效。 |
| 3 | 售后服务 | 1.对采购人的相关管理人员进行技术培训 2.合同商品出现故障后，中标人接到采购人通知后,最迟于1小时内做出响应，2小时内解决故障。合同商品到达后,中标人提供免费安装调试，帮助采购人用户尽快熟悉使用。如因中标人责任造成的延期而产生的费用由中标人负担； 3.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除违约金作为对采购人的补偿。 4.质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。 5.对于质保期内不能修复的产品/部件，应在12个小时内免费更换备品备件。如设备在质保期内，出现经常性停机故障或需长时间停机维修，应无条件的接受退货并补偿采购人的损失。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是履行合同的最终价格，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用均包含在总价之中。 |
| 5 | 履约保证金 | 履约保证金：合同价的1%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、网银（公对公转账形式）或支票。 履约担保的退取：合同履约完成后无息退还（若中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿，如造成采购人损失超过履约保证金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。） |
| 6 | 付款方式 | 自合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日支付合同金额的40%作为预付款（供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，若供应商要求不支付预付款的采购人可不支付预付款），在货物全部安装调试并经最终验收合格后30个工作日内支付至合同金额的100%； |
| 7 | 验收 | 安装、调试及验收方式： （1）中选人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 （2）由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 （3）验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购人接受： ① 设备全新，外观无伤痕、无变形或明显修饰痕迹。② 必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。③技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。④按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。⑤中选人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人有权要求中选人无偿提供第三方对货物的检测报告，检测方法应当经双方认可。检测结果必须证明中选人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。⑥在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 （4）货物在甲方指定场地安装调试后，由甲方组织专家进行验收，验收费用由乙方承担。 （5）提供的货物必须与投标时提供的为同一批次货物。 （6）如提供的货物与投标时提供的批次不一致，供货方需无条件更换成投标批次货物，否则采购人可以不予验收。若中标后至交货期间，因投标货物脱销，导致原投标批次货物断货，供货人可向采购人提交更换货物申请，并需提供更换批次的检测报告，且货物各项参数相比投标批次货物不能有负偏离，经采购人同意后予以验收；因特殊情况申请更换交付货物的，只能调整货物批次，品牌等一律不予变动。 |

# 投标文件格式

封面

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）提供有效的单位法人证书或营业执照 …………………………………………（页码）

（2）承诺函………………………………………………………………………………（页码）

（3）投标人一般情况……………………………………………………………………（页码）

（4）联合投标协议书（联合体单位提供）……………………………………………（页码）

（5）联合投标授权委托书（联合体单位提供）………………………………………（页码）

（6）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明……………………………（页码）

注：因采用政采云电子平台招标，对电子投标文件的页码不作强制要求。

A1、提供有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）

（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

【注：接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标，但该分支机构应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力】

A2、承诺函

致：余姚市水利局、浙江益诚工程咨询有限公司

我公司在参加本次政府采购项目投标活动中，作出如下承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

| A3投标人一般情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： |  |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联 系 人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 统一社会信用代码 |  |
| 12 | 开户银行及账号 |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

A4 联合投标协议书（联合体单位提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

A5、联合投标授权委托书（联合体单位提供）

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

授权代表（签名）；

日期：    年   月   日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 |
| --- | --- |

A6、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

封面

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录

（1）投标响应声明书…………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人（或企业负责人）身份证明书…………………………   … …（页码）

（2.1）法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）…………………………（页码）

（3）合同条款响应表…………………………………………………………………（页码）

（4）采购内容及需求响应表…………………………………………………………（页码）

（5）投标人认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料……………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

注：因采用政采云电子平台招标，对电子投标文件的页码不作强制要求。

B1  投标声明书

致：采购人

（  投标人名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址             ,我 （姓名）系     （投标人名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供投标须知规定的全部投标文件；

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5.若中标，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

B2 法定代表人（或企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：

附注：法定代表人正反面身份证复印件：

联系电话：

B2.1  法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （投标人全称）的            （姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的               项目        （项目编号）投标活动，代理人全权处理投标活动中的一切事宜，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）

日      期：

附：委托代理人正反面身份证复印件：

职务：

联系电话：

注：1、若授权委托代理人参加投标，还需提供由投标人为其缴纳的社会保险参保证明（所属县市区社保机构盖章证明或网络电子自助打印件）。

2、项目开标时间起至评审结束，投标人的手机号码均应保持畅通，以便可能出现澄清或说明等必要时的联系。

B3合同条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标人响应情况 | 偏 离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购文件“第四章 合同文本” |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1、供应商应详细阅读本采购文件后，填写本表，注明各项偏离情况，若无偏离，既写“完全响应”，加盖单位公章（特别提醒：本项目合同条款均为实质性条款）；

2、未在本表中填写的，视为响应采购文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

B4 采购内容及需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：1、本表格式可自拟，须与“第五章 采购内容及需求”比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

3、若未在本表中填写的，视为响应采购文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

B5、 投标人认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料

C  报价部分

1. 报价文件的封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

目   录

（1）开标一览表…………………………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表…………………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………………（页码）

（5）监狱企业的证明文件（如有）……………………………………………………（页码）

（6）投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）……………………………（页码）

注：因采用政采云电子平台招标，对电子投标文件的页码不作强制要求。

C1、开标一览表

招标项目名称：                           招标编号：                     （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写）：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |
| 其它说明： |  |

注：1、本项目投标报价包含采购文件第五章采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定、合同包含的一切风险、责任等其他各项费用以及项目过程中所产生的费用。

2、<<报价明细表>>中的分项合计与《开标一览表》中的分项合计不一致时，以《开标一览表》中的投标总报价为准。

3、对描述不足的，供应商自行考察，否则视为对本项目一切要求已熟知。本项目产品的投标报价应包括验收合格并交付使用前所发生的一切费用，包括但不仅限于：产品供货、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、就位、检测验收、检测验收专家与安装服务等人员衣食住行、税金、技术培训、保修、售后服务等。投标人应考虑供货期限内的材料费用上涨的因素。凡影响报价的所有费用应列入本次报价中，中标后不得以不完全了解采购文件、工地现场等情况为借口，而提出额外补偿或延长交货时间要求。如投标人漏报或缺项，最终所发生的费用均由中标人承担。供应商在投标前应对现场情况进行充分调研的基础上进行投标报价，未进行现场调查的一切风险由供应商承担。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

C2报价明细表

招标项目名称：                           招标编号：                     （价格单位：人民币元）

| 物资分类 | 品种 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险物资 | 袋类（核心产品） | 条 | 30000 |  |  |  |
|  | 布膜 | 平方米 | 3000 |  |  |  |
|  | 钢管 | 吨 | 8 |  |  |  |
|  | 桩类 | 根 | 60 |  |  |  |
| 抢险机具 | 铁锹 | 把 | 100 |  |  |  |
|  | 铁镐 | 把 | 50 |  |  |  |
|  | 防汛泵（核心产品） | 台 | 12 |  |  |  |
|  | 移动泵车（核心产品） | 台 | 1 |  |  |  |
| 防护用品 | 安全帽 | 顶 | 100 |  |  |  |
|  | 雨衣 | 件 | 100 |  |  |  |
|  | 雨鞋 | 双 | 100 |  |  |  |
| 救生器材 | 救生衣 | 件 | 100 |  |  |  |
|  | 救生圈 | 只 | 30 |  |  |  |
| 通讯报警器材 | 对讲机 | 部 | 10 |  |  |  |
| 照明灯具 | 自发电移动照明灯 | 只 | 2 |  |  |  |
| 其他物资 | 电缆 | 米 | 600 |  |  |  |
|  | 配电箱 | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 水带 | 米 | 480 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 注：以上数量暂定，按实结算。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

C3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

C4、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

C5、监狱企业的证明文件（如有）

[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

C6、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。