绍兴第二医院兰亭院区机房安全相关设备及存储设备

项目编号:绍柯采[2024]1730号

- 公开招标文件

（电子招投标）

采购单位：绍兴第二医院医共体总院

采购代理机构：浙江越锋项目管理有限公司

2024年8月30日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴第二医院兰亭院区机房安全相关设备及存储设备 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年9月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2024]1730号

项目名称：绍兴第二医院兰亭院区机房安全相关设备及存储设备

预算金额（元）：15922000

最高限价（元）： 标项一：6232000；标项二：9590000；

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：机房安全相关设备

数量：1批

预算金额（元）:6232000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件要求

标项二：

标项名称：存储设备

数量：1批

预算金额（元）:9690000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件要求

合同履行期限：详见招标文件

备注：允许同一投标供应商同时报名2个标项，同时中2个标项。本项目各标项分别定标，具体开标顺序为：先查验所有标项的资格文件；其次开启所有标项的商务技术文件；最后按顺序（标项一、标项二的顺序）开报价文件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应当达到__%，其中小微企业合同金额应当达到__%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到__% ，其中小微企业合同金额应当达到__% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

本项目的特定资格要求：标项一、标项二：无

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年9月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月23日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年9月23日9：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 二 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴第二医院医共体总院

地址：绍兴市延安路123号

传真：/

项目联系人（询问）：俞利张

项目联系方式（询问）：0575-88053939

质疑联系人：石文龙

质疑联系方式：0575-88586707

2.采购代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：绍兴市柯桥区湖西路1176号（现代大厦）

传真：0575-85560088

项目联系人（询问）：马跃

项目联系方式（询问）：0575-85560088

质疑联系人：冯青芝

质疑联系方式：0575-81183399

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：王晖

监督投诉电话：0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见费用等费用均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中； 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性； ▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：不接受进口产品投标；（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴第二医院兰亭院区机房安全相关设备及存储设备 （2）所属行业：工业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：______； （2）样品制作的标准和要求：______； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：________；检测内容：________。 （5）提供样品的时间：______；地点：______；联系人：______，联系电话：______。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件，投标无效。 |
| 7 | 演示 | □A不组织。 ☑B组织（仅标项1）。 （1）在评标时安排每个投标人进行演示。每个投标人时间不超过10分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解演示方式：视频演示。 - 演示视频提交要求： - 标人应于2024年9月23日9：30时整之前将演示视频密封，以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼中介服务机构区域（绍兴市柯桥区纺都路1066号），收件人：马跃，联系电话：13587303595，邮政编码：312030，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称、电子演示文件、投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话, 接收邮寄快递包裹的时间为工作日9:00-17:00， 邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收。通过邮寄递送演示视频时，应将视频按上述要求可靠密封，招标人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。 ②演示视频的密封要求：密封袋上需注明投标项目名称、电子演示文件、投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话。密封袋上有接缝处均需加盖单位公章。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付，费用在代理合同中约定 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 不收取履约保证金 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。 备份文件收件人：马跃，联系方式：13587303595，收件地址：绍兴市柯桥区纺都路1066号柯桥区公共资源交易中心。（收件时间：上午8:30-12:00，下午14:00-17:00，节假日、双休日除外，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递,快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。） |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.2.4 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.6 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在收到供应商询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构将质疑答复内容及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整，但涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；(若联合体投标，成员单位均需提供)

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函(若联合体投标，成员单位均需提供)；

11.1.3联合体协议书（如有）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；

如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）； (若联合体投标，只需联合体牵头人提供)

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.3投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.4技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.5商务响应表；

11.2.6项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.7项目负责人情况表；

11.2.8项目组人员名单；

11.2.9售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1开标一览表(报价表)；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限、评审专家名单、评分汇总及明细等。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

24. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告（采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外）。鼓励采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3采购人或中标人不得向另一方提出超出招标文件及投标响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务等实质性内容的协议。如果中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购合同的实施，损害采购人利益，采购人有权拒绝签订合同，并报采购监督部门处理。

26.4鼓励采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订合同，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%，鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 九、履约验收

29.履约验收

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

1.1标项1：机房安全相关设备

绍兴第二医院医共体总院基于一院两区双活数据中心的安全体系建设需求，核心业务双活数据中心迁移至兰亭院区，延安路院区作为容灾中心提供容灾及应急能力，形成未来数据中心一体化核心业务平台所需的设备扩充列表、业务平台优化完善策略，须采购网络安全设备一批，设备参数详见如下。

1.1.1设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEB防火墙 | 2台 |  |
| 2 | 外网业务防火墙 | 2台 |  |
| 3 | ★数据中心防火墙 | 4台 | 核心产品 |
| 4 | 两院区互联防火墙 | 4台 |  |
| 5 | 防统方设备 | 1台 |  |
| 6 | 堡垒机 | 1台 |  |
| 7 | 安全运营平台 | 3台 |  |
| 8 | 网络安全监测探针 | 2台 |  |
| 9 | 准入设备 | 1台 |  |
| 10 | 内外杀毒软件 | 1套 |  |
| 11 | 桌面管理软件 | 1套 |  |
| 12 | 数据库防水坝 | 1台 |  |
| 13 | 密码机 | 1台 |  |

1.1.2技术参数要求

1.1.2.1WEB防火墙技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥45G，应用层吞吐量≥30G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万，2U，CPU≥1颗飞腾D2000/8 2.3GHz，内存≥16G，硬盘≥2块480G SSD，冗余电源，≥4千兆电口+4千兆光口SFP+6万兆光口SFP+，配置防火墙、IPS、WAF功能模块，要求为国产芯片和国产操作系统 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 链路聚合 | 产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| IPv6 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |
|  | 产品支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制 |
| 协议命令控制 | 产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 |
| DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  | 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 |
| URL分类过滤 | 产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。 |
| 文件过滤 | 产品支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。 |
| 加密流量安全防护 | 产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。 |
| Web应用防御 | ▲产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（投标时在商务技术文件中需提供产品功能截图证明） |
|  | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。所投产品必须提供的第三方检测机构关于“Cookie攻击防护”功能项的产品检测报告扫描件 |
| 平台联动 | 产品支持与可扩展检测响应平台和医院已有的SIP-1000平台联动，将本地产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。（投标时在商务技术文件中产品功能截图证明） |
| 策略有效性分析 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 双机部署 | 产品支持A¦A、A¦S两种双机模式部署。 |
| 管理方式 | 产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 |
| 带外管理 | 支持带外管理,保障管理网络和业务网络相互隔离。 |
| 安全日志设置 | 产品支持多种安全日志存储方式，包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
| 安全日志查询 | 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |
| 管理员账号权限管控 | 产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，含特征库升级，4小时用户现场响应服务， |

1.1.2.2外网业务防火墙技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥25G，应用层吞吐量≥18G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，全威胁吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万，2U，CPU≥1颗兆芯KX-U6780A/8核2.7GHz/70W，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，冗余电源，≥6千兆电口+6万兆光口SFP+，要求为国产芯片和国产操作系统，配置防火墙、IPS、云蜜罐、云威胁情报功能模块 |
| 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 流量控制 | 具备基于国家/地区的流量管理功能 |
| 安全策略管理 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| DDoS防御 | 支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 勒索病毒防御 | ▲支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，投标时在商务技术文件中所投产品需提供具备第三方检测机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告扫描件 |
| 入侵防御 | 产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过1280000种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 云威胁情报网关 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（投标时在商务技术文件中提供产品功能截图证明、POP节点在线查询链接和第三方检测报告） |
|  | 产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5分钟内未知威胁情报全网设备下发。 |
| 云蜜罐 | 产品支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。 |
| 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 |
| 联动平台 | 产品支持与医院已有的SIP-1000态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。 |
| 物联网安全 | 产品可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于： （1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产 （2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪、医学图像打印机、呼吸机、心电图仪、监护仪、放射系统等IoT资产 |
|  | 支持IoT协议准入，可识别ONVIF、MQTT等IoT协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等（投标时在商务技术文件中提供产品功能截图证明） |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，含特征库升级，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.3数据中心防火墙技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥26G，防病毒吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥5G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万，2U，CPU≥1颗飞腾D2000/8 2.3GHz，内存≥16G，硬盘≥2块480G SSD，冗余电源，≥4千兆电口+4千兆光口SFP+6万兆光口SFP+，要求为国产芯片和国产操作系统；包括防火墙、IPS、防病毒功能模块 |
| 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 安全策略管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| DDoS防御 | 支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 入侵防御 | 产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
|  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |
|  | 支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
| Web应用防御 | 产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
|  | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
| 策略生命周期管理 | 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 |
| 用户管理权限 | 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； |
| 双因素认证 | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，含特征库升级，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.4两院区互联防火墙技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，防病毒吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥5G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万，IPSec VPN 最大接入数≥2000，IPSec VPN吞吐量≥1.6G，2U，CPU≥1颗飞腾D2000/8 2.3GHz，内存≥16G，硬盘≥2块480G SSD SSD，冗余电源，≥4千兆电口+4千兆光口SFP+6万兆光口SFP+，要求为国产芯片和国产操作系统；包括防火墙、IPS功能模块。 |
| 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 网络服务 | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 流量控制 | 具备基于国家/地区的流量管理功能 |
| 安全策略管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| DDoS防御 | 支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 勒索病毒防御 | 支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，投标时在商务技术文件中提供所投产品第三方检测机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 |
| 入侵防御 | 产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 策略生命周期管理 | 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 |
| 云威胁情报网关 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 |
|  | 产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5分钟内未知威胁情报全网设备下发。 |
| 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 |
| 用户管理权限 | 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； |
| 双因素认证 | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，含特征库升级，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.5防统方设备技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 2U机架式设备：双电源、至少具备8个电口、至少具备2个扩展槽位、64G内存，至少提供128G SSD，至少提供8T 硬盘，至少具备8核16线程的国产CPU，至少提供2个万兆光口（含光模块） |
| 软件授权 | 至少提供64个数据库实例授权；峰值SQL吞吐至少为10000条语句/秒，至少提供100Mbps流量解析能力，提供5年原厂软硬件质保服务。 |
| 部署管理 | 防统方系统不需要改变现有应用程序和数据库的设计，无需改变应用程序代码，无需应用做二次开发，编写接口等，对医院现有系统无影响 |
|  | 同时支持旁路镜像部署模式和探针部署模式； |
|  | 在探针模式下，通过探针将数据库的所有操作传送到防统方设备；探针支持自动推送安装，且支持探针性能的限制，防止对数据库性能产生影响。 |
|  | 可支持防统方系统集中化管理功能，基于Web的管理方式和SQL管理接口，B/S架构模式。 |
| 审计对象范围 | 全面支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、DM、Hive、Informix、Sybase、PostgreSQL、MariaDB、KingBase、GBase、hbase、优炫（UXDB）、HANA、cache、神通、greenplum、GaussDB（高斯）、tibero、MongoDB等数据库。 |
|  | 支持从网络流量中自动发现数据库信息，并添加到防统方平台；支持自动扫描IP地址段，发现数据库信息，并可添加到平台。 |
| 事件处理能力 | 内置大数据搜索引擎，支持模糊检索，亿级数据检索速度在秒级别实现。 |
| 统方审计功能 | 实现SQL语句的细粒度审计，并记录详细的用户行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、交换机端口、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句、执行结果、执行时长、返回行数、结果集等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控。 |
|  | 支持通过数据库绑定变量方式的防统方审计能力。 |
|  | 支持按数据库进行白名单、黑名单审计策略配置，按客户端IP、应用程序、数据库用户配置黑白名单，过滤审计流量，可降低探针网络带宽压力，减小审计存储压力。 |
|  | 内置丰富的风险引擎特征库，对于SQL注入攻击、数据库漏洞攻击进行精准识别并智能告警。 |
|  | 实现数据库登录操作的审计，并记录详细的成功登录行为和失败登录行为信息，能够识别暴力破解等非法登录行为。 |
|  | 支持应用系统三层架构审计，可以精确的识别操作人，可以精确的识别来自于B/S架构的浏览器终端信息；能精确识别到操作人和应用程序账户，可以精确定位到人 |
|  | 支持Oralce、MySQL数据库本地审计；支持客户端SSH隧道代理访问数据库审计；支持本地命令行访问数据库审计。 |
|  | 对于疑似威胁的操作记录，能够基于会话进行追踪溯源，根据人（用户名、账户）进行追溯，在同一界面展现跟其相关的从登录、访问到退出的全过程 |
|  | SQL语句提供直译和意译的不同翻译引擎，支持英文翻译成中文，统方代号翻译成常规名称，增加易读性，便于纪委等非技术人员理解报警内容 |
| 告警策略 | 根据IP地址、机器名、时间、程序名，sql语句等精细组合对统方表操作行为预设警报策略，并能够为特定的审计需求自定义审计警报规则。 |
|  | 提供多种安全响应措施，包括数据库记录、邮件报警、短信报警、syslog等。通过这些监控和防御措施，对招标方统方信息进行有效的监控、预防和保护。 |
|  | 模型分析策略：以操作语句为原型，根据获取的审计内容字段、表名称、条件字段、操作频率等条件设定分析策略； |
|  | 对于首次出现的终端（IP）、人（用户名、账户），进行高级告警。 |
|  | 安全告警必须支持基于订阅的模式，每个人可以订阅自己的安全告警事件，页面的安全告警事件必须区分开当前30分钟的安全告警事件和过去的安全事件以方便阅读，支持任意组合的规则订阅，实现人员的个性化订阅管理。 |
| 报表管理 | 定期自动生成：日、周、月、年度综合报表； |
|  | 支持按时间、范围、报表模板自定义生成报表； |
|  | 支持下载法规性报表，如SOX法案、PCI报表、等级保护报表； |
|  | 综合报表展现形式具有多样性，如使用表格、柱状图、饼状图、折线图等多种方式进行展现分析； |
|  | 所有报表都支持下载；文档支持格式：包括WORD\HTML\PDF\EXCEL等； |
|  | 定期生成的报表可配置邮箱，定时收取最新生成的报表。 |
| 配置管理 | 支持事件FTP服务器自动备份功能，备份记录支持恢复到平台。 |
|  | 支持查询结果下载，自定义设置下载字段，下载审计查询的结果。 |
|  | 提供事件审阅和自动审阅，自动审阅的审计信息后续出现将不需要再行审阅；依赖于审计信息的访问规则的单键生成,依赖于审计信息的订阅规则的单键生成； |
| 功能验证 | 中标后，招标人有权要求中标方提供产品进行相关功能验证，如存在虚假应标行为，将废除中标资格，并依法追究相关法律责任。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.6堡垒机技术要求：

| 指标项 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 软硬件一体化产品，产品必须是自主研发而不是OEM产品；采用国产处理器及操作系统平台,CPU:飞腾D2000 8核、内存32G、硬盘4T、6个千兆电、2个万兆光口、2个千兆光口、1个RJ45串口console口、配置冗余电源 |
| 部署方式 | 旁路代理模式，不影响正常业务流量； 支持HA双机部署； 支持集群部署； |
| 管理架构 | B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
| 存储 | 系统设备自带本地存储功能，>=2TB的存储空间 |
| 内存 | ≥16GB |
| 网口 | 至少支持RJ45*4个千兆电口 |
| License | 提供500个主机/设备操作监控许可证书； |
| 并发会话数 | 图形并发会话数≥200，字符型并发会话数≥800 |
| 图形协议 | RDP、VNC、X11等； |
| 字符型协议 | SSH、TELNET、RLOGIN、AS400等； |
| 传输协议 | FTP、SFTP等； |
| 数据库协议 | ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2等； |
| 应用发布 | HTTP(S)、VMware、Radmin、Pcanywhere等； |
| WEB方式 | 支持IE、Edge、Firefox、Chrome、Safari等浏览器类型； 无须调用Java； 支持HTML5调用； 支持本地客户端调用； 本地客户端支持：Putty、SecureCRT、XShell、Netterm、SqlAdvantage、isqlw、Putty、SecureCRT、XShell、PLSql、PowerBuilder、SqlPlus、SqlPlusW、Toad、Sqlldr、MySql、FlashfXP、LeapFtp2.0/3.0、WinSCP、Filezilla、DB2Cmd等； 支持应用发布连接方式，应用发布支持WEB控件访问和本地客户端调用； 应用发布客户端支持：Mstsc、Mysql、VNC、Sqlplusw、MSSQL、Radmin、Scjview、Db2cmd、PCanywhere、Plsqldev、Sqlplus、TOAD、IE、Chrome、VShpere等； |
| C/S方式 | 支持C/S菜单模式连接； 支持C/S直连模式连接； |
| 访问功能 | 支持RDP磁盘映射、RDP剪贴板，支持自适应及自定义窗口； 支持SFTP调用和clone session功能； 支持SSH密钥登录； 支持enable、root账号自动跳转登录； 支持服务器自动跳转； 支持SSO单点登录，访问服务器时运维用户无须再输入服务器账号及密码； 支持主机快速检索； 支持直接填写IP、账号快速连接功能； 支持主机自定义分组； 支持最近访问服务器展示； 支持历史访问配置参数自动记忆； 支持运维会话协同操作； 支持服务器批量启动； 支持Windows、Linux、Oracle、Mysql脚本周期性自动执行； 支持交换配置文件自动备份； 支持服务器别名访问； |
| 运维监控 | 支持运维操作实时监控； 支持运维操作实时阻断； 支持运维操作视频回放，回放视频支持离线下载及离线回放； 回放视频支持快进、进度条拖动； 支持根据操作指令定位回放； 支持运维操作指令、指令回显查看及导出； 支持RDP会话键盘、鼠标、窗口标识记录 |
| 运维检索 | 支持历史会话检索，检索条件支持灵活组合查询； 支持系统日志检索； 支持检索结果的二次检索； 支持检索结果导出，且支持加密导出； 检索支持多个标签页； 支持检索模板配置； |
| 运维报表 | 内置多种运维审计报表； 支持自定义报表模板； 支持按日、周、月周期性自动报表； 支持报表邮件发送； 支持报表水印及Logo配置 支持HTML、DOC、PDF、RTF、XLS、ODT格式； |
| 系统角色 | 内置超级管理员、配置管理员、审计管理员、密码管理员、系统审计员、系统管理员、运维用户等角色； 支持角色按功能模块灵活组合； 支持角色模块的管理/访问限制； |
| 身份认证 | 支持多种认证方式：本地密码认证、Token令牌认证、Google验证器认证、UsbKey认证、第三方CA证书认证、指纹认证、AD域认证、Ldap认证、RSA认证、Radus认证及短信认证 支持多种认证方式灵活组合； 支持多种认证方式下认证的优先级配置； 支持多种认证方式下配置全部认证或任一认证； 支持多种认证方式指定密码分割及密码长度； |
| 安全策略 | 支持账号密码长度限制； 支持密码使用周期限制； 支持密码复杂度配置； 支持账号登录失败过多自动锁定功能； 支持账号自动解锁功能； 支持开始登录验证码； |
| 账号管理 | 支持账号批量导入； 支持用户账号头像配置； 支持用户账号认证方式指定； 支持生成随机密码； 支持首次登录强制改密； 用户账号支持直接继承其他账号权限及配置； 用户账号支持管理员与运维用户双重身份配置； 支持用户账号同一时间只能在一个IP登录； 支持用户账号绑定第三方认证账号； 支持指定账号有效期； 支持账号客户端登录限制； 支持管理员主机管理范围限制； 支持用户组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理； |
| 主机管理 | 支持主机批量导入； 支持Windows、Linux、Unix、AIX、AS400、Cisco、H3C、Huawei、Ruijie等设备类型； 设备类型支持隐藏功能； 支持自定义设备类型； 支持自定义协议及端口； 支持主机命令提示、行号切换命令、切换密码提示、登录名提示、登录密码提示、登录成功提示、换行符等配置； 支持应用发布服务器指定； 支持主机同一时间只允许一个运维用户访问； 支持主机连通性及账号周期性自动验证； 支持主机自动发现添加功能； 支持主机组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理； |
| 资源管理 | 支持SSH密钥管理； 支持IP、时间、指令集合配置 |
| 访问授权 | 支持访问授权批量导入； 支持策略优先级配置； 支持黑名单与白名单方式； 支持基于用户/用户组、主机/主机组、主机范围、协议、主机账号方式授权； 支持通过时间和客户端地址限制； 支持运维访问二次审批； 支持双人协同访问； 支持运维访问操作备注； 支持运维访问工单审批与工单下发方式； 支持运维访问登录告警； 支持RDP剪贴板、RDP磁盘映射及键盘记录控制；RDP剪贴板支持单向传输控制； 支持SFTP传输控制，SFTP支持上传下载控制； 支持FTP上传下载控制； 支持预处理命令功能； 支持策略配置模板保存； 支持空闲操作会话过长自动断开； |
| 指令授权 | 支持黑名单与白名单方式 支持基于用户/用户组、主机/主机组、主机范围方式授权； 支持基于访问授权策略授权； 支持指令工单授权； 指令策略支持阻断会话、忽略指令、二次审批及告警方式； |
| 审批策略 | 支持多人审批； 支持消息系统、邮件、短信审批； |
| 告警 | 支持屏幕、邮件、SYSLOG、Snmp Trap、短信方式实时发送告警信息； |
| 密码管理 | 支持主机账号密码录入； 支持主机账号密码导出； 改密类型支持Windows、Linux、Unix、AIX、Cisco、HUAWEI、H3C、Ruijie、Oracle、Mysql、MSSQL等； 支持一次性手动改密和周期性自动改密； 主机类型及账号改密方式支持自定义配置； 支持改密密码生成长度及复杂度； 支持随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略， 支持改密结果报告查看； 支持邮件及FTP方式自动发送改密结果文件，结果文件需加密保存； 主机账号密码下载及自定改密支持审批； |
| 设备管理 | 支持设备CPU、内存、硬盘、网卡状态查看； 支持页面配置更换硬盘； 支持应用发布服务器状态检测； 支持系统告警日志发送 |
| 网络配置 | 支持页面配置IP、网关、DNS； 支持页面网口BOND配置； |
| 数据管理 | 支持国产加密算法对数据进行加密； 支持采用国产加密算法证书对http通信对进行加密； 支持自动归档和手动备份、支持以FTP方式自动上传归档数据； 支持备份数据恢复导入； 支持空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理老的数据； 支持系统配置的导入、导出功能； |
| 配置管理 | 支持系统配置手动及周期性自动备份； 系统备份文件支持本地保存与FTP上传； |
| 时间配置 | 支持系统时间配置； 支持配置NTP服务器自动同步； |
| 超时设置 | 支持WEB页面超时设置； |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.7安全运营平台技术要求：

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格要求 | 单台设备规格：2U，CPU≥2颗海光hygon 5380 2.5GHz（16C），内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA，数据盘≥12*4T，标配盘位数：12，白金冗余电源，≥4千兆电口+2万兆光口，要求设备为国产芯片和国产操作系统（总共3台） |
| 产品性能要求 | 单套产品的性能可至少达2亿日志量/天 |
| 支持网络、终端侧数据采集 | 支持网络侧遥测数据采集至少20种，支持Windows系统上支持至少18种系统事件的遥测数据采集，Linux系统上支持至少8种系统事件的遥测数据采集。 |
| 第三方数据采集 | 可支持接收安全设备、网络设备、操作系统、应用系统、中间件、服务等各类第三方设备日志并存储。 |
| 第三方数据质量分析 | 1、支持将接入的多方设备进行数据质量效果评级，应至少支持以下三级： 一级安全效果：日志解析 二级安全效果：告警聚合、告警融合 三级安全效果：攻击成功、威胁定性、人为攻击、网端关联告警、网端关联事件、攻击链还原； 2、支持将多方设备产生的每个级别的数据（日志，告警，事件）进行统计，直观的看出每个设备的数据使用情况 |
| 基础分析检测能力 | 支持IOA行为检测，可自定义设置IOA规则。 支持终端遥测源对 ATT&CK 框架中各种攻击类型的检测技术覆盖面Windows系统不低于370项，Linux系统不低于130项。 |
|  | 支持50+种分析检测引擎，包含AI智能分析引擎、多源关联分析引擎、安全聚合分析引擎、安全GPT引擎、行为引擎、基因引擎、勒索防护引擎、无文件攻击引擎、数签检测引擎、勒索病毒分类引擎、专杀病毒引擎、文档检测引擎、IOA引擎、IOC引擎等等 |
|  | 支持威胁复测，平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果 |
|  | 支持将医院已有的态势感知平台SIP-1000安全告警和分析数据收集并汇总，作为网络侧遥测数据的一种类型，同时可将SIP-1000的数据源作为安全事件的举证材料（投标时在商务技术文件中提供数据对接采集能力截图证明） |
| 安全告警分析与展示 | 支持告警智能定性分析，可以将告警诊断定性为定向攻击、攻防演练、内部测试、监管通报、病毒、扫描器攻击、脆弱性风险、业务不规范与其他威胁等。 |
|  | 多源告警融合： 1、多源告警消减与融合能力，具备对告警进行 payload相似度、单个攻击源对多个目标发起的相似攻击、多个攻击源对单个目标发起的相似攻击等维度的深度聚合归并能力。 2、针对于同一个攻击行为，不同安全设备产生的多条安全告警可以关联融合成同一条告警,点击告警可查看到多条三方子告警 3、将同一个安全事件的不同阶段分散到端和网的告警聚合到同一条事件内，融合后的安全告警举证页面、可以展示不同数据来源的举证字段内容 |
| 安全事件分析 | 支持攻击链、入口点、父子进程、影响面的还原，可支持进程树纵向拓展至10个及以上层级，横向拓展至15个及以上层级，以对风险资产的复杂威胁提供更全面细颗粒度的展现视角。 |
|  | 支持事件智能定性分析，可以将事件诊断定性为定向攻击、病毒事件、自动化攻击、风险暴露、未定性威胁等。 |
|  | 针对终端遥测数据缺失、端点覆盖率不全的场景下，基于网端遥测数据采用图神经网络等AI算法实现故事线自动仿真模拟诊断，最大限度辅助诊断终端遥测数据缺失情境下的威胁风险，在无终端情况下提供近似有终端的安全效果 |
| SOAR | 支持对事件执行剧本和动作。执行剧本支持智能显示匹配的剧本，也可针对风险类型、剧本标签、剧本名称/关联风险/调用资源等维度进行剧本筛选。执行动作支持根据应用类型、动作类型进行动作设置，并按资源/标签选取执行组件，执行动作的响应对象包括不局限于端点安全应用、网络安全应用、基础设施应用、通信应用、工具类应用、威胁情报应用，可选择处置、撤销、管控、通知、更新、备份、调查等执行动作类别。 |
| 一键遏制 | 支持联动杀毒软件和防火墙等针对IP、主机等各类实体进行一键处置，同时针对于IP可支持展示具体IP地址、风险标签与网络类型等，针对主机可展示资产名称与责任人。 |
| 安全响应 | （1）支持攻击源、目标资产、账号、URL、域名等 5 个视角产生事件。 （2）支持自定义视角产生事件。 （3）支持查看以攻击源、目标资产等事件主体的更直白的攻击详情信 息。 （4）支持简单方便的事件管理流程，支持在过程当中可人工、脚本处置； （5）支持联动安全设备，安全响应在处置过程当中，可进行半自动化处置； （6）可提供针对常见网络攻击的分析规则模型，包括不限于恶意访问攻击、DDOS 攻击、CC 攻击、UDP 泛洪攻击、SYN泛洪攻击、DGA 回链行为、恶意扫描、漏洞利用、病毒类攻击、扫描攻击Webshell 攻击、恶意文件攻击、暴力破解成功攻击、僵尸主机检测、漏洞利用成功事件、web 页面篡改检测等； （7）支持安全事件组合分析及针对某一安全事件的处置流程化、闭环、攻击链追湖分析； （8）支持针对资产的关联攻击链日志以及系统漏洞信息关联分析: （9）支持对内网终端所感染的病毒进行更清晰的类型定义，以及提供完整的病毒描述与修复建议，以便快速定位病毒类型，亦提供了除传统被动查杀外的可运营修复建议，以避免终端上出现重复感染与横向传播的问题； （10）支持将安全数据进行汇总统一展示，同时针对关键事件进行轮播预警，适合投影到各类安全运营屏幕，统一展示终端安全整体状态以及安全建设成果。提供多套模板，以满足不同应用场景下的展示需求； （11）支持对全球攻击者的地理位置分布情况进行统计和分析，对单个攻击IP对应的攻击事件及攻击轨迹进行关联分析； |
| 威胁实体自动提取 | 安全事件响应处置支持对遏制威胁的实体对象自动提取，包括自动化提取安全事件中需要响应处置的“IP、域名、主机、进程、文件”五类实体，查看实体详情列表。针对IP实体支持导出、复制IP、封禁地址、再次封禁、解除封禁、查看情报等操作，针对域名支持处置域名、复制域名、查看情报、导出等操作，针对主机实体支持隔离主机、导出等操作，针对文件实体支持处置文件、导出、查看请报等操作，针对进程实体支持阻断进程、导出、查看请报等操作，针对域名实体支持处置和复制域名、导出、再次处置、解除处置、查看请报等操作。 |
| 对抗平台 | 提供对抗平台，实时同步红蓝双方分值，实时显示当前所有队伍的得分情况、平台日志、实时战况、攻击成果统计等综合信息，攻防演练成员在根据当前场次可以提交攻防报告，交由裁判进行审核得分并提供可视化大屏。 |
| 响应管理 | 支持封禁地址管理，配置规则可按IP/域名/URL联动医院已有和本次新采购的防火墙设备进行封堵，封禁时长可按天/时/分细粒度进行设置。可对封禁对象进行接除封禁和再次封禁等操作（投标时在商务技术标中联动响应具体动作截图） |
|  | 支持隔离主机的管理，可联动杀毒软件进行隔离主机，展示隔离主机的详细信息，包括主机IP、关联告警、关联事件、处置人、处置时间、处置状态和联动设备等，可对已隔离的主机进行解除隔离。 |
|  | 支持处置文件的管理，可展示处置文件的详细信息，包括文件、MD5、病毒名称、病毒类型、所属资产、关联告警、关联事件、处置状态、处置人、处置时间等，可对已处置的文件进行解除隔离。 |
| 资产管理 | 支持以资产组视角、业务视角的维度展示资产详细台账，资产组支持自定义，支持新增、编辑、删除等操作，可配置资产组的基本信息（组名称、所属父组、标签、责任人）、资产组范围（支持按IP范围分组、设备来源分组，并支持资产类型和IP范围的设置）。业务组支持自定义，支持新增、编辑、删除等操作，可配置业务名称、业务所属上级、业务的资产范围（支持基于资产组标签的批量筛选和手动输入搜索）、责任人、重要级别和备注等。 |
|  | 支持资产的高级筛选功能，内置的筛选条件，包括资产类型、agent状态、数据源、操作系统、资产重要性、标签、首次发现时间、最近更新时间等，并支持手动输入IP/资产ID/主机名/资产名称/MAC地址/责任人，进行精确搜索 |
| 产品认证 | 产品通过网络安全产品可扩展检测响应平台能力检测 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.8网络安全监测探针技术要求：

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能规格 | 网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥1.2Gbps，1U，CPU≥1颗兆芯KX-U6780A/8核2.7GHz，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，单电源，≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，要求为国产芯片和国产操作系统 |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
| 系统状态 | 系统使用资源状态、吞吐量、接口状态、安全感知平台整体展示。 |
| 对象定义 | 1.支持根据数据包方向、协议、端口、IP地址等信息自定义应用规则来识别应用类型。 2.支持通过规则ID、名称、攻击影响、威胁等级、字符串、正则表达式及匹配方向来自定义web应用检测规则库、自定义IPS规则库、及自定义登录规则库。 3.支持自定义内网服务器IP组、客户端IP组，用于识别资产信息。定义的时间段内不能访问或能访问某服务器。 |
| 内网资产 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
| 违规访问 | 1.检测内网主机的访问情况是否符合规定，需要人工事先进行梳理好访问关系再进行配置。策略从上到下进行匹配，可以通过右侧置顶功能对策略优先级进行调节。 2.支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式 |
| WEB智能检测 | 支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用、高检出、低误报模式。 |
| 弱口令检测 | 支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测、口令暴力破解检测不同格式和爆破次数，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等。 |
| 网站攻击检测 | 1.支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测 |
| 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Media漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、IPS云防护、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、Sip 、Redis 、Ldap 、Nntp 、Openssl 、SMTP、SSH、Telnet、Tomcat、Sybase、Xmpp 、Zabbix 、Weblogic 、Wordpress 、VNC等72种协议暴力破解检测 |
| 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 |
|  | 支持IRC、HFS、Socks、HTTP、DNS、ICMP、端口异常、上下行流量、Ngork、FRP、等协议及登录异常流量检测 。 |
| 安全策略 | 支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更多直观可视化查看网络整体情况。 支持通过白流量过滤的方式，过滤安全网站访问，提升性能。 |
| 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
| 审计白名单 | 审计白名单支持源目IP、源目端口和日志类型、日志来源。 |
| 高级检测 | 支持不少于5种场景的日志传输模式,能够根据网络环境、设备性能、使用场景的自定义，例如：标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志 |
|  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问。 |
|  | 支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、Telnet、ICMP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SIP 、ONVIF 、mongo、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。。 |
| 对接平台 | 支持对接可扩展检测响应平台和医院已有的态势感知平台SIP-1000对接，上报安全分析日志和审计日志，供安全管理员、安全运维人员更方便快捷处理。 |
| 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
| 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
| 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试； 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，五年特征库升级服务，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.9准入设备技术要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品构架 | 标准机架式准入设备，采用统信操作系统，海光3250 CPU，16G内存，1T硬盘、6个千兆网口，并发数≥100000；最大吞吐量5Gbps,支持Bypass功能。终端授权接入数≥4000。 |
| 准入技术 | 支持高级别安全性的准入控制，如802.1X认证、DHCP认证等。 镜像准入：支持网络镜像准入，tcpreset方式准入，准入设备旁路在核心交换机，通过获取核心的网络镜像数据来控制网络设备的准入。 ARP准入：系统支持ARP准入认证，通过该认证方式，可以快速识别接入层交换机的终端接入，终端接入时，不需要访问任何网络数据，系统可以在1秒内侦测并报警，可根据测率对其进行放行或者阻断。 提供Radius认证，支持无线控制器接入mac地址认证。 提供DHCP服务器功能，支持分配地址IP-MAC静态绑定，并提供批量静态绑定功能。 |
| 准入认证模式 | 客户端模式准入：终端需安装准入客户端并经合规检测后符合管理员指定的要求方可入网。 无客户端模式准入：准入支持无客户端模式网络准入，精确识别所有网络设备并加以限制。 |
| 哑终端认证与防伪检查 | 系统支持对无线设备、自助机、信息屏等哑终端接入。 系统能通过终端指纹识别技术鉴别非法哑终端并阻断其入网。 哑终端认证需注册并经管理员审核后方可入网。 |
| 全网资产统计与展示 | 可以统计网络资产在线率和在线离线设备数量以及入网、阻断的设备数量和入网率。 以饼状图形式展示设备在线率，以饼状图形式展示设备入网率。 系统可以在全网资产功能节点界面展示出网络设备ip、设备类型、系统信息、准入状态、入网规则、设备在线时长、最后网络活动时间、设备位置、是否IP/MAC绑定、设备添加时间、资产识别时间，阻断原因、交换机刷新时间、交换机缓存MAC地址。支持自定义设备类型，操作系统、位置信息。 |
| IP地址池 | 支持全网IP地址管理，以图形画形式展示每个网段内的IP使用情况并用不同设备图标展示占用IP的设备类型，包括：交换机、打印机、Windows/MacOS/信创/安卓/IOS系统设备、网桥、网关、存储、路由器、虚拟机、调制解调器、NAS、UNIX，鼠标挪动在相应IP上可展示当前IP的设备MAC地址信息、设备类型信息和操作系统信息。 |
| 入网模式 | 系统支持自定义制作入网策略，通过阻断客户端入网、安全基线检测、客户端注册身份认证、入网审批等策略及流程达到合规入网。 |
| 入网日志 | 系统可记录设备入网时间以及设备入网时网络状态，可记录网络设备入网阻断及网络放行的原因。 |
| 网络设备管理 | 可以添加网络交换机设备，显示交换机的在线情况，通过设置SNMP协议获取并以图像形式展示当前交换机的网口使用情况，如连接以及多连接情况以及交换机下所有网络设备真实的IP/Mac地址。可显示网络交换机的位置信息、产品型号、运行时间等。可详细记录交换机的端口信息、VLAN信息（包括VLAN名称）、IP地址表、路由表、转发表、ARP表信息。 |
| 网络设备自动发现 | 管理员可以添加网内交换机的SNMP用户面、密码，系统会自动发现网内全部交换机，并加入到系统中。 |
| 安全态势 | 对于未经授权的设备，准入系统可识别并报警。包括终端的IP地址变化、MAC地址变化、终端设备变化。 |
| 外联准入 | 系统提供外联准入功能，终端不需要安装客户端即可检测终端违规外联情况，可对该情况进行报警。系统可记录网络设备违规外联的时间，以及外联访问的域名信息。支持例外指定域名检测，包括外联设备的IP地址、MAC地址、设备类型、外联发生时间。 |
| 阻断页面 | 系统可灵活设置准入阻断页面以及页面内容，提供四种阻断页面设置类型，包括：仅提示阻断；提示阻断并提示下载客户端；阻断并提示账号登录；阻断并提示访客登录。 |
| 终端软件安装 | 提供软件下载中心，对系统检测不合规终端可按管理员要求进行软件安装。 |
| 安全基线检查 | 终端安装准入客户端可进行安全基线检测，检测内容包括系统版本检测，防火墙开关检测、计算机名称前缀检测、域规则检测、IE代理检测、安装软件检测、运行程序检测、补丁检测、文件检测以及注册表信息检测。支持自定义检测内容。系统对终端检测后，验证合规，合规则入网，不合规禁止入网，检测不合规时即时阻断终端入网，并在管理端与终端同时弹窗提示详细违规信息，增加跳转网页链接，可下载管理员要求的合规项软件进行安装，终端完成管理员规定的合规要求并通过管理员进行身份确认后方可入网。 |
| 访客申请认证 | 第三方外来接入设备可进行临时访客认证，管理员可根据申请信息进行临时放行终端入网。可自定义设置临时入网时间。 |
| 入网流程 | 以图形化展示入网流程策略设置包括以下节点：1、阻断；2、安全基线检测；3、身份认证；4、入网审批；5、成功入网。其中安全基线检测和身份认证两个节点可以点击选择相关策略。身份认证和入网审批可以点击开启或关闭。 |
| 入网审批 | 系统可将终端身份注册信息以及安全基线检查结果反馈在入网审核界面。管理人员可根据这些信息来确认终端是否可以放行入网。 |
| 组织结构 | 系统支持创建相应用户以及部门，可灵活设置每个功能的账号权限，方便限制子账号运维权限。 |
| 日志管理 | 系统可记录所有账号的登录和操作以及账号登录的IP地址、操作时间。 |
| 登录日志 | 系统可记录终端游客账号以及认证账号的登录IP、设备类型、操作系统、Mac地址、登录时间、登录信息以及账号登录类型。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.10内外杀毒软件技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付；提供3750个PC终端杀毒软件、250个国产化PC终端授权、700个服务器端授权、200个国产化服务器端授权，管理控制中心可拆分为二个 |
| 一体化管控 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件 |
| 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
| 多维度威胁展示 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
| 资产管理 | 支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率 |
|  | 支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 |
|  | 支持按Web站点、服务、中间件、框架等多层次来清点主机上的Web应用的资产信息，支持清点系统安装包、Jar包、Python包、Npm包等类型安装包 |
| 风险评估 | 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看 |
|  | ▲支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险，包括勒索风险端口、勒索应用弱密码和勒索风险漏洞，为用户做勒索风险加固提供数据支撑（投标时在商务技术文件中提供产品功能截图） |
| 终端日志报表 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 |
| 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |
| 威胁检测 | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 |
| 终端自保护 | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 |
|  | 针对Windows系统，支持实时监控所有非授信驱动及黑客工具的装载、运行等行为,发现风险行为时进行提示和拦截，同时，支持设置敏感时间段，监控敏感时段内可疑驱动的装载、运行等行为，发现风险行为时进行提示和拦截 |
| 文件实时监控 | 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别 |
| Webshell事件处理 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |
| Windows服务器加固 | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程 |
|  | 支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵 |
| Linux服务器加固 | 支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单 |
| 勒索病毒专防 | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |
|  | 支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能 |
|  | 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截 |
| 暴力破解检测 | 统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 |
| 威胁处置 | 构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 |
|  | 具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。 |
| 漏洞防护 | 支持对Windows终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 |
|  | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复 |
| 微隔离 | 流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等；支持图形化显示业务系统、服务器及流量详情 |
| 东西向流量检测 | 支持将部署在超融合业务上的主机流量镜像到探针，对东西向流量进行检测，防止黑客横向攻击时造成的安全视野盲区 |
| 平台的联动响应 | 支持与医院已有的态势感知SIP-1000进行安全联动，支持管理员在安全态势感知平台管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置 |
|  | 支持管理员在与医院已有的态势感知SIP-1000管理界面下发一键隔离指令，对终端所有连接进行阻断，防止病毒进一步扩散 |
|  | 与医院已有的态势感知SIP-1000检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且安全态势感知的此事件不再重复告警（投标时在商务技术文件中提供安全态势感知的联动下发C2通信封锁拦截的功能截图和本产品来源于联动安全态势感知平台的事件截图） |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，五年病毒库升级服务，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.11桌面管理软件技术要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 平台需求 | 可以为管理员提供丰富的计算机终端安全管理和移动终端管理功能，提供4000个管理授权。 |
| 系统构架 | 为了能够体现更好的远程运维需求，系统设计需为C/S构架，管理员需通过EXE控制台程序对于终端进行管理，对于计算机的管理和移动终端的管理需在同一个管理界面上。 |
| 系统信息 | 系统具备管理端、客户端等功能，管理端可查看各类终端设备的操作系统、IP地址、MAC地址、CPU、内存、硬盘温度等信息，支持查看当前安装客户端版本号等信息。 |
| 系统兼容性 | 系统兼容Windows各系统，包含但不仅限于XP、Windows7、Windows10和Windows11，能适应当下Windows主流系统。系统能适应Android6及以上所有版本。 系统兼容国产化操作系统，兼容包含但不限于统信桌面操作系统、银河麒麟操作系统等操作系统。 系统支持统一管理平台下对多样化操作系统（包括Windows各系统、统信、麒麟和Android操作系统）的终端的管理。 |
| 远程协助Windows设备 | 管理员可以快速接管（在1秒钟内接管终端电脑屏幕）远程监看或者（控制效果流畅 ）客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。 |
| 远程桌面录像 | 能够远程录制终端桌面并上传至服务器，以便操作审计和业务排障。 |
| 内网聊天 | 终端用户可以登录自带的聊天模块功能，可以选择医院的其他用户发送、接收即时消息，支持文件发送和接收，可以查看历史消息。 |
| 安卓端管理 | 管理员可以对医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行管理，包括远程屏幕协助、安全桌面和APP黑白名单等；远程屏幕协助功能可以协助管理员在一秒内接管移动设备的屏幕，控制速度快，无卡顿； ▲安全桌面功能可设置安卓终端显示固定的安全桌面，在安全桌面上展示时间、IP地址、MAC地址、通知通告信息、设备备注信息，及具备刷新按钮功能；APP白名单功能可使安全桌面只展示白名单中的APP，不能展示非管理员允许的APP。（投标时在商务技术文件中提供系统功能截图证明） |
| 软件中心 | 管理员可以将单位需要的软件安装包上传到服务器上，可以设置软件的名称、分类、版本号和备注，软件中心以WEB形式展示，用户可以按照分类选择自己需要的软件进行下载安装。 |
| 水印管理 | 支持屏幕水印，全屏展示机器名、IP、MAC、日期；支持文档水印，文档页面上显示机器名、IP、MAC、日期，可以针对水印的稀疏进行设置；支持打印水印功能，可以在打印出来的纸张上显示机器MAC、日期以及自定义文本内容；可设置水印文字的字体、文字大小、文字倾斜角度、例外打印机名称，并且可设置单行水印的水平垂直坐标及水印平铺的水平垂直间隔。 |
| 桌面助手 | 管理员开启桌面助手策略，终端计算机桌面底层一直展示半透明窗口，管理员可以配置窗口上多个快捷方式的网址和打开浏览器名称，用户点击每个快捷方式会打开相应系统。管理员可以以九宫格的形式设置桌面助手的固定展示位置。 |
| 桌面IP展示 | 支持桌面展示机器名称、IP、MAC、日期、工作组以及自定义内容。显示的文字字体、大小、颜色均可设置，管理员可以通过九宫格的方式设置显示位置。 |
| 多屏墙 | 管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，最大支持64屏同时监看；可灵活设置监控屏数和自动循环播放的时间。 |
| 系统盘自动还原 | 对于终端计算机提供系统盘还原功能，每次计算机重启，对于系统盘的写入信息，全部丢弃，系统盘恢复原状。 |
| 子管理员权限 | 可以对子账户中关于客户端和被管理员授权允许使用的功能权限做进一步的细分，做到更加细化的权限管理。 |
| U盘管理 | 可以设置禁止使用U盘，可以为U盘设置只读，只写权限。U盘插入报警。对于鼠标键盘等USB非存储设备不禁用。支持制作注册U盘，制作后的例外U盘，可以在单位内部按权使用。客户端本地也可向管理员申请例外U盘，管理人员可以收到申请消息，并进行审批。 |
| 硬件资产管理 | 管理者可以查询硬件资产统计报表，自动收集硬件资产的变更情况。包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。可以对于硬件资产信息进行自定义操作，包括设置维保日期，责任人，机器品牌，配备时间，配备方式。 |
| 软件资产管理 | 管理者可以查询软件统计报表，自动收集软件的变更情况。可以统计安全软件名称、安装日期、版本号、发布者。 |
| 杀毒软件检测、安装与统计 | 管理端可以按计算机模式查看所有终端的杀毒软件状况，统计杀毒软件安装情况，查询未安装杀毒软件或不符合杀毒软件条件的终端，并辅助管理员下发安装。 |
| windows补丁管理 | 系统可以搜集当前终端计算机的系统漏洞，以折线图的形式展现最近7天全网终端的漏洞数和趋势；以这线图的形式展示最近7天全网终端修复漏洞数；系统可以展示全部补丁信息，管理员可以根据补丁编号、补丁名称、补丁支持的操作系统进行搜索，选择需要的补丁；管理员可以查看每个补丁，在那些计算机上安装了；管理员可以查看所有补丁安装的信息，包括安装成功、安装失败、忽略信息。管理员可以设置补丁的分发速度和分发时间。管理员可以设置补丁的分发部门和分发终端。 |
| 自动同步时间 | 客户端自动同步服务器时间。 |
| 终端管理 | 可显示并管理终端运行的文件；可以查看客户端正在运行的程序，且管理员后台可直接结束进程；可显示并管理终端运行的服务。 可远程对终端执行开机、关机、重启、注销等操作；实时显示终端使用状态，判断终端是否空闲。 |
| 终端分组 | 中心能够以一定的规则对终端进行分组；能够按照多种规则，如计算机名前缀、IP地址段等特征进行分组，且能同时匹配多种特征，可进行优先级分组设置。 |
| 终端克隆 | 支持客户端的批量安装，需允许终端能在没有干预的情况下进行克隆，且管理中心有较为方便的手段解决终端克隆后产生的终端冲突问题。 |
| 终端升级 | 软件有新版本时要求可以一键完成对所有终端的升级，且升级过程中不得影响终端业务进行。 |
| 终端Wifi管理 | 能对终端进行wifi连接管理，仅允许连接管理员允许连接的wifi，实现WiFi的管控；能对定义的外联行为进行管理端告警，对定义的外联行为能进行终端警告、锁屏、断网、关机、重启等措施，并可根据行为记录与查询。 |
| 文件外发记录/控制 | 客户端会自动记录用户文档外发行为。包括QQ外发、USB外发、浏览器外发等，同时可以记录外发的源文件。禁止用户通过浏览器外发文件。禁止QQ外发文件。禁止阿里旺旺外发文件。禁止微信电脑版外发文件。禁止MSN外发文件。禁止U盘外发文件。禁止拷贝文件到USB设备。禁止拷贝文件到共享目录。禁止拷贝文件到网络硬盘。禁止从USB拷贝文件到本地计算机。禁止从共享目录拷贝文件到本地计算机。从网络硬盘拷贝文件到本地计算机。限制USB设备拷贝文件的大小。 |
| 系统提供大屏幕展示功能 | 以WEB形式展现，支持4K电视机屏幕完美呈现，可以在同一个屏幕上动态展示以下数据：分别以饼状图展示操作系统分布情况、计算机品牌分布情况、杀毒软件分布情况；以仪表盘的形式服务器的CPU、内存使用状态;以跑马灯的形式展示全网终端的健康度；大屏幕可以展示终端计算机维保在1至3年，3至5年，5至10年，10年以上的各个阶段的计算机数量。 |
| 文件操作记录 | 客户端会自动记录用户文档的操作路径、所在磁盘和所使用的文档编辑程序等，包括创建、访问、复制、剪切、重命名、删除、外发等动作。 |
| 文件分发 | 管理员可以对远程计算机进行文件传送。可以自定义文件分发位置。支持多人传送。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻分发，对于不在线的计算机，开机后自动执行分发任务。 |
| 软件分发与安装 | 管理端可以对计算机实现远程推送安装软件。 可实现与终端客户交互式分发软件，分发时可选择计划执行或立即执行，管理员可选本次分发任务用户是否能取消本次软件分发、用户是否能推迟分发、推迟超时时间、分发提示超时时间；管理端能准确显示软件分发状态，至少包含成功、失败、分发中等状态；分发任务可被复制并修改，方便分发调试；可支持软件的静默安装；支持指定终端操作系统用户身份执行程序，支持以系统管理员身份执行。 |
| 消息群发 | 可支持指定单个或组终端进行消息下发；可配置终端是否需要对消息确认和回执。 |
| 屏幕保护 | 可以远程批量统一分发客户端桌面屏保；管理员可以在系统中上传制作好的屏幕保护文件，以及无操作多长时间后启动屏保。 |
| 桌面背景 | 可以远程批量统一分发客户端桌面背景。 |
| 实时网络状态 | 可以查看每台计算机的网络状态，包括使用协议、本地地址、远程地址、本地端口、远程端口、当前状态、占用进程、进程ID等信息。 |
| 程序访问控制 | 管理者可以设置员工禁止访问的程序。可以根据动态链接库名称对于程序使用进行控制。也可以根据程序的MD5进行控制。 |
| 程序访问审计 | 记录客户端程序使用日志。包括程序运行路径、开始时间、结束时间、产品名称、公司名称等信息。 |
| 程序违规访问报警 | 对违规程序使用行为进行自动报警。 |
| 程序日志统计 | 可以形成多种类型的程序统计报表。包括访使用程序最多的前20名的计算机、使用次数最多的程序前20名，使用时间最多的程序前20名。形成饼状图、柱状图和列表。 |
| 正在运行进程 | 可以查看客户端正在运行的程序。且管理员后台可直接结束进程 |
| 禁用外设 | 禁止终端计算机使用软驱，光驱，红外，蓝牙，MODEM，声卡，COM口，禁用图形图像设备，禁用便携式设备，禁用无线网卡。 |
| 打印操作记录打印操作记录 | 记录终端计算机的打印信息，包括：打印时间，打印页数，打印文件按名，使用的打印机以及打印的内容形成图片保存到服务器上。 |
| 联动兼容性 | 为保证系统的运行顺畅，需与医院总院现有的桌面运维软件兼容而不产生冲突。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.1.2.12数据库防水坝技术要求：

| 指标项 | 主要功能要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 本次需支持16个数据库实例授权 |
| 性能指标 | 至少支持最大在线会话数4000个 最少支持最大运维SQL吞吐量在4000条/秒 |
| 硬件规格 | 2U机架式设备：双电源、至少具备8个电口、至少具备2个扩展槽位、32G内存，至少提供128G SSD，至少提供4T 硬盘，至少具备8核16线程的国产CPU，至少提供2个万兆光口（含光模块） |
| 数据库支持 | 需支持主流商用数据库：ORACLE、SQL SERVER、HANA、Informix、Sybase、Hive、Cache、OceanBase、TIDB、MySQL、Mariadb、PostgreSQL 为满足未来国产化转型需求，需要该系统支持国产化系统、硬件、数据库等，包含但不限于以下主流国产化系统、硬件、数据库等： 1、国产数据库：达梦数据库、巨杉数据库、南大通用、HIGHGOdatabase； 2、国产操作系统：统信服务器操作系统、中标系统 3、国产芯片：海光CPU7000/5000/3000、兆芯ZX-C+/KH-20000/KH-30000处理器 4、国产服务器：中科可控服务器 |
| 部署模式 | 支持反向代理、透明代理、透明代理NAT、路由网关部署。 |
| 数据智能发现 | 具备敏感数据探测能力，自动发现SCHEMA（包括未知SCHEMA）、表、列中的敏感资产，系统内置的敏感数据类型至少包括以下信息： 个人敏感信息：包括中文姓名、身份证、银行卡、医师资格证书、医师执业证书、护照、军官证、中国护照、港澳通行证、永久居住证、大陆居民往来台湾通行证、韩文姓名、英文姓名、姓名拼音等个人信息； 机构敏感信息：组织机构代码、组织机构名称、医疗机构登记号、营业执照、社会统一信用代码、税务登记证、开户许可证、证券名称、证券代码、基金名称、基金代码、英文公司名等与企业机构相关的信息； 其它基础信息：电话、电子邮箱、地址、邮政编码、IP地址、日期、货币金额、json串、车牌号码等。 |
| 身份准入 | 支持身份的多因素认证，至少应支持应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库用户、数字证书、身份敏感标签、日期、时间、时间域、身份类别、有效时间、应用用户名、终端IP等因素的任意组合，系统根据多维身份管理策略，自动判别登录主体的合法性，如不符合设定的身份管理策略，登录失败。 |
| 敏感数据管控 | 支持为敏感数据管理人员身份分发唯一的数字证书，每张数字证书只能载入一个唯一的U盾，以实现在数据库用户密码被泄露的情形下，仍能阻止非法用户登陆目标数据库，解决仅依靠密码认证带来的安全不足问题。（投标时在商务技术文件中提供产品功能截图） |
| 直连数据库 | 在反向代理模式下，通过在数据库服务器上安装安全代理插件，实现对于通过SQL管理工具或本地等直连数据库的违规连接行为进行准入控制，防止非法人员绕过安全系统，违规对数据库进行访问。 ▲支持通过应用（包括业务应用，数据库运维工具等）的指纹信息识别是否为真实应用，针对假冒应用访问数据库，进行拦截阻断或告警。（投标时在商务技术文件中提供产品功能截图） |
| 安全登陆 | 支持数据库运维工具免密登陆功能，当数据库管理人员通过Toad或SQL DEVELOPER等工具登陆运维数据库时，通过数据库账号与数字证书的绑定，数据库管理员在运维PC工具中无需输入数据库用户名密码即可登陆已授权访问的数据库，避免运维数据库用户和密码泄漏，保障账号安全。 |
| 账号托管 | 通过账号托管功能，运维人员使用分配运维账号，运维用户与数据库用户及密码进行映射绑定，运维人员在不知道数据库真实密码的情况下，即可完成对数据库的运维和管理，全面保障数据库安全。 |
| 访问控制 | 支持数据库授权管理控制，包括数据库角色权限管理、数据库对象权限管控、数据库系统权限管理，主要如下： 1）支持针对数据库账号的角色权限进行控制，包括数据库系统管控授权（GRANT SYSDBA）、数据库管理员授权（GRANT DBA）、导入数据库授权（GRANT IMP_FULL_DATABASE）、导出数据库授权（GRANT EXP_FULL_DATABASE）等； 2）支持针对数据库账号的数据库对象权限进行控制，包括访问敏感对象授权（GRANT SENSITIVE OBJECT）、访问业务用户对象授权（GRANT SCHEMA OBJECT）、访问系统对象授权（GRANT SYS OBJECT）等； 3）支持针对数据库账号进行数据库系统权限授权，包括删除任意对象授权（GRANT DROP ANY）、创建任意对象授权（GRANT CREATE ANY）、更新任意数据授权（GRANT UPDATE ANY）、查询任意数据授权（GRANT SELECT ANY）、插入任意数据授权（GRANT INSERT ANY）、删除任意数据授权（GRANT DELETE ANY）等。 |
| 敏感数据脱敏 | 支持运维侧脱敏，针对不同运维人员返回对应的预授权结果，脱敏规则需要支持以下脱敏算法： 整段 保留前几位 保留后几位 保留前几位，且保留后几位 自定义遮蔽 |
| 误操作恢复 | 至少支持oracle、SQL server、mysql、DB2数据库的误删除恢复，当使用DROP命令误删除敏感数据时，系统应及时记录操作的时间、数据库名称、操作类型、操作的对象类型、SCHEMA名称、对象名称、当前状态、使用的SQL语句等信息，并提供一键恢复的功能，辅助完成数据的快速恢复，以支持系统恢复正常。 |
| 工单管理 | 采用基于WEB界面的工单管理模式，而非授权码方式，通过工作流的方式对敏感表格和敏感SQL访问授权，形成逐级审批机制，只有当访问申请被工作流中的所有审核者审批通过时，才可在合理权限内访问数据库中的敏感资产，无需访问者进行二次输入，避免授权码泄漏带来的非法访问。 支持以图形化形式直观展现工单审批流程。 工单申请支持按不同的库，走不同的审批人方式 |
| 审计 | 支持SQL命令（包括查询、新增、修改、删除等行为）的细粒度审计和分析，并详细记录管理用户的行为信息，包括规则名称、数据库主机、目标数据库名称、数据库实例名、客户端IP/端口、主机名、数据库用户名、物理地址、应用名称、应用用户、企业用户、命令类型、资产名称、执行时间、响应行为、风险级别等。 |
| 数据库监控 | 支持统计数据库请求数、会话数、流量信息 |
| 报表管理 | 支持日报、月报、周报等生成，导出格式支持PDF/word。 |
| 告警 | 支持以图形、列表等方式查看告警信息，以列表形式展现的告警信息应当包含告警时间、告警内容、告警等级、用户IP、数据库代理IP、事件等。 |
| 功能验证 | 中标后，招标人有权要求中标方提供产品进行相关功能验证，如存在虚假应标行为，将废除中标资格，并依法追究相关法律责任。 |
| 服务 | 提供原厂提供5年原厂软硬件质保服务 |

1.1.2.13密码机技术要求：

| 指标项 | 招标指标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 设备高度：2U；网络接口：1*1000M电口、1*1000M光口、2*10000M光口；电源指标：550W 1+1标准服务器冗余电源；SM2算法密钥对存储≥1024对；SM2算法密钥对产生≥18000 对/秒；SM2算法签名≥55000次/秒；SM2算法验证≥38000次/秒；SM2算法加/解密≥200Mbps；SM4算法加/解密≥2500Mbps；SM3杂凑算法≥3000Mbps；MTBF≥35000小时； |
| 支持双机 | 对外可提供高稳定、高性能的服务，支持热备负载功能，支持多机并行，提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务运算 |
| 适配环境 | 适配环境支持飞腾2000、统信UOS V20；鲲鹏920、统信UOS V20；龙芯3A4000、统信UOS V20；兆芯4710、中标麒麟7.0； |
| 算法标准 | 采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，支持算法标准包括SM2、SM3、SM4等； |
| 密钥安全 | 支持密钥安全产生、安装、存储、使用、销毁以及备份恢复全生命周期的管理 |
| 三层密钥结构 | 至少支持三层密钥结构包括：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥 |
| 合规的随机数生成方式 | 采用由国家密码管理局批准使用的双物理噪声源 |
| 初始化配置 | 支持设备初始化配置包括密钥产生安装、生成管理员、按照安全机制对密钥安全存储和备份、系统配置、一键检测等功能，保证设备处于正常工作状态 |
| 密钥安全存储 | 支持密钥安全存储，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受到备份密钥的加密保护 |
| 访问控制 | 支持访问控制，可通过管理界面设置管理员权限和密钥产生、安装、备份恢复以及日志查询等操作 |
| API接口 | 密码机API接口符合《密码设备应用接口规范（GM/T 0018-2012）》标准接口规范，同时支持PKCS#11、JCE等国际标准接口。 |
| 运行状态监控 | 支持设备运行状态监控，支持监控CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、CPU温度、电源风扇转速等； |
| 密钥的备份和恢复 | 支持基于主密钥保护下的密钥的备份和恢复功能，保证应用系统的安全性和可靠性 |
| 弱算法过滤 | 支持通过管理界面进行弱密码算法过滤配置，保障密码算法安全合规（投标时在商务技术标中提供功能界面截图证明） |
| MAC产生及验证 | 支持基于SM4对称算法的MAC产生及验证 |
| 审计日志 | 支持审计日志的记录，查询和导出功能，支持审计审计日志签名 |
| 数据加密和解密 | 支持SM4算法、SM1算法的ECB和CBC模式的数据加密和解密运算。支持基于SM4算法的FPE保留格式加解密功能 |
| 数字签名 | 支持各类电子数据和文件的数字签名和验证。 |
| 数字信封 | 支持基于RSA/SM2密码算法的由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能。 |
| 服务 | 提供标准接口对接电子病历等第三方系统，该系统包括为第三方系统提供对接服务。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.4集成服务相关技术要求

1.4.1投标人必须保证所有设备为原装正规渠道行货,有原厂服务、如有需要则提供正规渠道等证明，所有产品均原包装到用户，当场开箱验货.同时提供该设备相关技术参数的说明.如不符招标书技术要求,采购人有权退货并且后果一概由中标人承担。

1.4.2为保证项目顺利实施和后续维护服务，项目须由中标人实施不允许转包，中标人中标后确定一名具有信息系统项目管理师资质的项目经理，项目经理负责组织和协调项目工作组提供本项目的建设和维护工作，项目工作组成员应包括项目经理和投标书中项目团队工程师，承诺中标后项目团队人员在项目实施过程中均到采购人现场进行项目实施，提供项目组成员资质证明和本单位社保证明，否则采购人将终止合同，如发现项目为转包项目，取消其中标资格且后果一概由中标人承担。

1.4.3由原厂工程师和原厂认证工程师到本地完成招标设备和原有设备的配置安装，提供医院原有安全设备的配置和版本升级等工作，建设跨机房的双活数据中心，保证双院区数据中心网络和安全互联等配置工作, 配置网络安全设备联动处置功能工作，不得影响原有业务系统，本项目涉及招标人内部业务系统及原有设备调整所产生的所有费用均包含在投标报价中。

1.4.4态势感知和杀毒软件服务要求：

（1）原厂上门安装和实施，按用户要求配置安全运营中心和探针，4小时内客户现场响应，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级 。

（2）提供原厂每月一次的安全运营平台和杀毒软件巡检服务，收集安全日志和病毒库版本，针对日志分析网络安全运行状况，直到原厂维保结束。

1.2标项2： 储存设备

1.2.1项目概况

绍兴第二医院医共体总院基于一院两区双活数据中心的体系建设需求，核心业务双活数据中心迁移至兰亭院区，延安路院区作为容灾中心提供容灾及应急能力，形成未来数据中心一体化核心业务平台所需的设备扩充列表、业务平台优化完善策略，须采购信息化设备一批，设备参数详见如下。

1.2.2设备清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★核心生产存储 | 2台 | 核心产品 |
| 2 | PACS存储 | 1台 |  |
| 3 | 存储网关 | 2台 |  |
| 4 | 连续数据保护设备 | 1台 |  |
| 5 | 数据防勒索平台 | 1台 |  |
| 6 | 数据库容灾端存储 | 1台 |  |
| 7 | NAS文档存储 | 2台 |  |
| 8 | 存储光纤交换机 | 4台 |  |

1.2.3技术参数要求

1.2.3.1核心生产存储技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 存储类型 | 符合工业标准的企业级高端全NVMe闪存存储，采用全冗余结构，无单点故障;本次招标产品为全NVMe全闪存阵列，投标产品需配置NVMe SSD作为数据存储介质；支持SCM闪存盘做为系统元数据存储，提升系统性能 |
| 存储扩展性 | 本次投标产品要求支持横向集群扩展不低于8个控制器的集群存储；支持集群CPU核数扩展至不低于376核；支持集群缓存可升级扩展不低于7800 GB；支持按需求调整横向缩减存储集群内的控制器 |
| 控制器配置 | 本次配置双控制器，两控制器总核数≥40核Intel Xeon 2.4GHz处理器，且控制器采用Active-Active架构 |
|  | 要求不需要任何外置硬件设备和或者软件产品前提下支持SAN(FC/NVMe Over FC, iSCSI &NVMe Over TCP)，NAS(SMB/NFS/FTP)和VMware vVol存储服务功能； |
| 缓存 | 配置≥384 GB缓存(非SSD模拟、闪存扩展卡，NVMe卡， SCM卡，NAS缓存等其他扩展方式)，支持写缓存镜像保护，内置缓存断电保护功能，在系统断电后将缓存数据回写入磁盘永久保存，保证数据一致性,配置缓存专用掉电保护SSD磁盘 |
| 前端主机接口配置 | 本次配置8个10GbE(或者25GbE)以太网端口和 8个16Gbps FC(或者32Gbps )端口 |
| 前端主机接口支持协议 | 支持并配置全容量许可的主机NVMe Over FC存储卷访问协议软件功能， |
|  | 支持并配置全容量许可的主机NVMe Over TCP存储卷访问协议软件功能 |
| 闪盘容量与类型 | 要求配置NVMe SSD固态盘21块3.84T，可用容量不小于60TB，要求后期可以按照客户需求任意需求扩展SSD数量 (要求支持单盘扩展)，可支持混合不同容量和接口的NVMe SSD |
| 软件功能配置 | 配置全容量统包所有软件许可，配置全容量许可的存储管理与性能监控软件功能，配置全容量在线重删和压缩功能软件，配置全容量快照/克隆和数据复制功能软件，配置全容量QoS功能软件。 |
| Raid保护 | 支持使用硬盘条带切片空间进行Raid数据保护，要求所有配置的物理硬盘均可存放数据和校验信息以及包含数据热备重构空间，要求支持Raid-5单校验和Raid-6双校验技术 |
| NAS文件服务功能 | 支持并可创建不低于500个≥256TB的64位文件系统，可动态收缩和扩展，支持不低于50个NAS多租户管理能力，不同租户需要支持不同的AD/LDAP权限集成和认证，支持并配置NFS/SMB/FTP等文件数据服务 |
|  | 要求存储支持阵列直接创建分配VMWare File System，直接在存储上创建VMWare文件系统后提供NFS共享给VMWare虚拟化环境 |
| 快照功能 | 支持并配置快照及克隆功能，快照克隆要求基于ROW Redirect on Write技术，不影响生产卷性能，快照克隆要求兼容支持重复数据删除和数据压缩 |
| 存储复制功能 | 支持并配置数据复制功能，实现多台存储之间的数据复制，数据复制要求兼容支持重复数据删除和数据压缩 |
| 存储双活功能 | 支持并配置存储双活功能，实现当主存储故障时候备存储无缝接管业务，数据不丢失，业务不中断，应用无感知。 |
| 兼容性和数据迁移 | 本次配置存储须与原有EMC VPLEX METRO存储虚拟化设备兼容，并提供存储虚拟化设备原厂兼容列表文件，本次方案不停机不停应用数据迁移和切换 |
| 数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置存储自带的数据无缝迁移功能，可将原来存储EMC VNX、Unity数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可 |
| 在线重复数据删除技术 | 支持并配置在线重复数据删除技术，通用IT场景下重删压缩比不低于5：1 |
| 在线数据压缩技术 | 支持并配置在线数据压缩，数据压缩需要使用专用的压缩硬件 |
| 快照数据副本管理 | 配置应用感知的数据副本管理软件，支持Oracle，SQL Server，Exchange等主流应用环境，实现副本自动化创建与挂接，刷新等操作，应用管理员可直接对应用使用的数据卷进行快照克隆日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途 |
| 数据备份 | 配置原厂软件定义备份存储功能，配置≥500GB备份容量许可，实现以下主要备份功能：实现数据从存储直接备份至专用备份设备，而无需备份软件，无需经过主机端，无需备份服务器和介质服务器 |
|  | 支持将数据直接从存储备份至专用备份设备或虚拟带库，而不需要备份软件、无需经过主机端，无需备份服务器和介质服务器 |
| 存储软件 | 配置原厂存储软件，提供4TB 可用容量，支持SMB/NFS/iSCSI 协议，提供HTML5 GUI 界面、读缓存功能、异步复制功能、快照等功能 |
| 管理性 | 支持并配置图形化管理功能软件，支持并配置Rest API管理功能，支持并配置命令行管理功能 支持并配置CSI Provider容器存储使用接口 支持并配置Ansibe自动化运维工具接口 |
| 可靠性 | 支持冗余配置的部件，如：缓存、内存、控制卡、闪盘、RAID控制器、电源、风扇等，没有单点故障。 能够做到不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作） |
| 行为追溯功能 | 支持对存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放。投标时在商务技术文件中提供产品功能截图 |
| 安全性 | 投标产品要求支持并配置安全启动Secure Boot功能，硬件系统底层要求支持Hardware Root Of Trust技术 |
|  | 投保产品所配置的所有SCM/SSD等数据存储硬盘要求支持FIPS 140-2加密认证 |
| 支持在线升级 | 要求支持微码并发在线升级；支持在线增加SSD或闪存模块实现容量扩展，要求增加SSD或者闪存模块的最小单位为1块SSD或者闪存模块，扩容过程无需停机无需重新手动创建RAID |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.2.3.2 PACS存储技术要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 体系结构 | 基于软件定义的分布式存储架构，分布式的每一个存储节点均可提供多资源角色，即单一节点可同时提供块、文件、对象的存储资源 |
| 容量要求 | 项目需求存储可用2PB，提供相应容量授权 |
| 容量预警 | ▲支持容量预警，可预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给与提示和告警，投标时在商务技术文件中提供功能截图证明 |
| 节点数量 | 提供≥7个及以上的控制或访问节点，可提供聚合存储访问能力 |
| 节点配置 | 单节点配置CPU 12核 2.1GHz *2; 单节点内存≥256G; 单节点配置≥7200转16TB HDD*32; 单节点缓存≥3.84T SSD*3，≥1.6 TB NVMe SSD*1; 提供4个万兆以太网口，配置光模块 |
| 可靠性 | 支持配置2-6副本及在线动态调整副本数 |
|  | 支持自定义纠删码及精简EC，支持配置4+2:1，8+2:1策略 |
|  | 集群内的不同资源池可灵活配置采用不同容错策略 |
|  | 支持单节点任意32块及以上硬盘故障不损失数据 |
| 阈值管理 | 支持自定义集群中硬盘的容量阈值，该阈值是硬盘被安全写满的阈值。达到该阈值后该硬盘将不可再写入数据，该阈值可以根据业务需求调整 |
| 协议支持 | 一套存储产品即可实现集群内同时提供块、文件、对象存储协议功能 |
|  | 文件系统服务协议支持：NFS、CIFS、FTP、S3 |
|  | 块服务协议支持： iSCSI、RBD、FC协议 |
|  | 支持iSCSI和FC的冗余链路，投标时在商务技术文件中提供功能证明截图证明 |
|  | 对象协议支持： S3、NFS协议 |
|  | 本次采购配置NFS、CIFS、FTP、RBD、FC协议 |
| 块存储功能 | 支持OpenStack、VMware、Hyper-V、Citrix、云宏等虚拟化及云平台的接入；支持Vmware VAAI，Kubernetes CSI |
|  | 支持卷的在线跨池迁移， |
|  | 支持ROW秒级快照和定时快照策略，支持多卷一致性快照组；支持链接克隆，支持独立克隆 |
|  | 支持iSCSI和FC的冗余链路，最大支持4路径MPIO，保障业务不中断，提高iSCSI路径的可靠性 |
|  | 支持文件系统或资源池级别的无损压缩能力，可在界面显示压缩比，提升资源利用效率，投标时在商务技术文件中提供第三方检测报告证明扫描件 |
|  | 提供卷级的QoS功能，可对卷进行最大IOPS及带宽管控 |
| 文件存储功能 | 统一命名空间，支持百亿文件以上数量规模 |
|  | 支持协议,NFS，CIFS，FTP |
|  | 文件系统提供基于海量数据开发的独立元数据空间，索引节点和数据节点融合部署，无单独管理节点 |
|  | 支持针对文件目录、用户和用户组等多维度配额管理 |
|  | 支持软配额功能，用户超过配额容量后先告警，用户一定时间内可以写入继续数据 |
|  | 支持文件系统在线扩容，支持关联存储池扩容，无需扩容所需的海量数据平衡，可避免扩容升级影响业务的可用性 |
| 对象存储功能 | 支持S3对象存储协议 |
|  | 支持针对海量小文件归并，通过存储策略；小于1MB的对象数据，数据会先存储在缓存池中，数据归并后存入数据池 |
|  | 支持数据分层存储，可按需定义不低于6个class存储级别，根据数据的访问需求，通过不同的策略分层到不同存储级别的本地对象存储、公有云对象存储和蓝光系统；支持分层和归档 |
|  | 支持回源纳管第三方存储系统，特别是纳管通用NAS存储系统，实现资产利旧，投标时在商务技术文件中提供第三方检测报告证明扫描件 |
| 故障域容错 | 投标产品支持在线升级故障域，支持双活数据中心，从集群升级到机架，机房 |
| 系统升级 | 软硬件升级替换，在线平滑完成系统升级，业务不受影响 |
| 行为追溯功能 | 支持对存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放。 |
| 故障恢复性能保障 | 支持数据恢复QoS规则策略（Recovery QoS），对数据恢复任务对业务性能影响进行控制； |
| 支持网络亚健康 | 存储软件支持网络亚健康功能，在网络故障时提供告警及切换 |
| 整池扩容 | 支持在线整池扩容，用户可不改变任何访问路径的情况下实现扩容;可避免大规模池内扩容 导致海量数据重平衡，解决海量数据存储扩容问题，有效避免数据重平衡对前端业务的冲击，可设定活动池和非活动池 |
| 支持磁盘亚健康 | 存储软件支持磁盘亚健康功能，针对磁盘进行监控检查，提供告警及自动剔除故障盘 |
| 支持备份平台 | 提供Commvault、Veritas NetBackup的兼容支持 |
| 支持zabbix监控平台 | 支持zabbix监控平台 |
| 数据管理平台 | 支持数据自动化采集、数据检索、图片预览、下载等数据操作支持在一套平台上进行管理，提高管理效率 |
|  | 全自动化数据同步，支持部署win10、win7、xp、ubuntu等不同操作系统设备上的数据，将分散在各终端上的数据持续增量汇聚到存储系统上 |
|  | - 支持批量检索，可以从excel文档列表中直接复制上千个字段信息，粘贴到平台上进行查询，提高查询工作效率 2、支持文档检索。导入CSV文档，查询并下载符合CSV内容要求的文件，CSV文档不限制行数 3、查询结果可以直接根据要求进行图片压缩的数据智能处理 |
|  | 支持批量下载时，查看下载进度，暂停、开启下载任务 |
|  | 文件批量下载时，可支持文件打包下载和文件原有目录结构保留 |
| 文档管理平台 | 支持文件权限授予功能，可根据单位、部门、个人、职位、权限组进行授权，可设置权限的有效期。系统至少支持8级权限，包含显示、预览、下载、上传、修改、外链发送、权限转授、仅允许看到自己上传的文件、仅允许删除自己上传的文件。 |
|  | 支持操作日志，记录用户对文档的所有操作行为、可根据当日、最近7日、最近30日或指定日期进行行为日志检索，可通过筛选操作行为进行缩小排查范围，可选操作行为至少包含预览、编辑、下载、删除、还原、剪切、冲突、解决冲突、权限变更、创建外链、修改外链等，支持对指定文件或目录进行行为日志的导出。 |
|  | 支持回收站，提供一级回收站，普通用户删除的文档可在自己的回收站或管理员的回收站进行找回，如用户将文件从一级回收站清空，该文件将被删除至二级回收站，管理员可将文档还原原目录、还原指定目录或彻底删除。 |
|  | 支持快速预览，在客户端和web界面可通过切换缩略图的方式显示文件的概要内容，通过图片快速判断是否为所需文件，快速预览支持office、PDF、视频类文档。 |
| 数据管理软件 | 配置原厂基于微服务架构的数据管理软件，支持外部Kubernetes平台，具有极大的弹性和灵活性 |
|  | 单节点或多节点集群部署 |
| 非结构化数据管理功能 | 支持复制，RPO为分钟级别，支持数据校验，保证复制数据的一致性 |
|  | 支持迁移，支持多目录并发 |
|  | 支持非结构化数据的复制、迁移、备份、归档功能 |
|  | 支持备份，支持上千个恢复点，且支持重删和加密 |
|  | 支持归档，归档策略丰富，删除数据前会再次确认数据已经归档，保证安全 |
|  | 一键跳转到存储厂商提供的对象存储管理客户端软件，可以对对象存储进行创建桶，上传下载文件，搜索对象属性等管理工作 |
| 跨厂商跨云数据流动 | 支持NFS/SMB/FTP/S3/fastDFS数据相互流动 |
|  | 支持多对1的数据移动，支持丰富的数据整合策略 |
|  | 支持对象存储在阿里云、百度云的公有云上云和下云 |
|  | 支持在不同厂商的对象或文件存储间数据移动，避免锁定 |
| 服务 | 提供原厂7×24小时五年软硬件，4小时用户现场响应服务 |

1.2.3.3存储网关技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 体系结构 | 全冗余模块化体系结构，存储虚拟化的实现必须使用非阵列计算资源，支持多控制器并行及灵活的横向扩展体系架构，支持全局缓存功能; 配置双活存储许可需满足医院五年实际数据量使用要求 |
|  | 新增加的引擎可以与目前的VPLEX产品进行在线的联合和合并，提供统一的处理能力；每个虚拟LUN可以通过任意一个引擎的任意一个控制器被访问 |
| 控制器 | 当前配置≥1个引擎（2个控制器），最大可扩展至≥2个引擎，引擎之间必须采用FC进行互连；每个控制器配置≥2颗8核Intel CPU，单核主频≥3.6GHz |
| 连接端口支持 | 配置连接主机、存储的端口数≥16个32Gb/s FC 接口，最大支持连接端口数≥64个32Gb/s FC后端阵列接口 |
| 集群间通讯 | 配置额外光纤端口用于多控制器间通讯构成集群时，不占用当前配置的用于连接主机和存储阵列的FC端口 |
| 存储缓存 | 集群共计提供缓存≥256GB（非用于压缩等功能的缓存）；在异常断电情况下，保证数据完全写到磁盘中，保证数据的可用性； |
| 存储卷数量以及一致性组 | 最大可管理的存储LUN数量≥12000，最大可支持一致性组数量不少于1024个 |
| 配置多种灵活的卷虚拟化封装方式 | 支持在逻辑设备上封装建立类RAID 0的逻辑卷，通过跨LUN进行I/O分条以提升性能； 支持在逻辑设备上封装建立类RAID 1的逻辑卷，通过跨分布在不同阵列的LUN进行镜像以提供后端阵列的高可用性； 支持在逻辑设备上封装拼接的逻辑卷，提供一种通过组合两个或多个较小设备来创建较大设备的方法； 逻辑设备可以在以上三种虚拟化封装方式上嵌套，为应用提供灵活的树状封装结构。 |
| 集群联结数 | 系统最大可支持和管理IT联结数量不少于6400个。 |
| 远程支持能力 | 所投产品必须具备高级预警机制，免费配置Call Home功能软件。在系统发生故障前能将系统存在的潜在问题自动反馈到设备厂商技术响应中心。 |
| 配置数据双活功能 | 实现跨异构阵列、跨距离的存储资源整合池化功能； 实现跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移； 实现跨同步距离的数据共享卷，同一个共享卷可以被不同数据中心的主机同时挂载；读写 实现跨数据中心的双活，数据被同步读写。配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作 |
|  | 存储引擎需放置在同城内不同机房，构建两地存储双活系统并能够结合vSphere HA和Oracle RAC构建双活数据中心； |
| 性能影响 | 要求独立于主机和存储，虚拟化的实现不影响主机性能和存储设备的性能，不会消耗主机和存储的资源； |
| 存储虚拟化支持 | ▲配置存储虚拟化功能，虚拟化必须能够实现对存储设备的透传模式管理，接入和脱离虚拟引擎均无需存储数据迁移操作;要求所投存储虚拟化设备可纳管医院原有EMC POWERSTORE1000和POWERSTORE500等存储 |
| 可用性 | 增加新引擎的时候不影响正常的生产作业； 提供高冗余的硬件组件； 在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机； 控制器失败不能影响正常的I/O请求； 对现有虚拟化容量扩容时不需要停机； 支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作） |
| 与Oracle RAC的结合 | 支持跨数据中心的双活，配合Oracle数据库的跨距离RAC集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一Oracle数据库进行读写操作 |
| 主机多路径管理软件 | 支持主流的多路径管理软件：PowerPath、Oracle RAC on Linux MPIO等 |
| 操作系统支持 | 支持主流操作系统，如IBM AIX、HP-UX、Linux和 Windows等 |
| 管理 | 提供专门的管理软件； 支持图形化和命令方式的管理方式； 支持封装卷的引导界面，封装过程要简单； 提供固有的性能监控和分析功能，不需要增加额外的软件； |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.2.3.4 连续数据保护设备技术要求：

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 机架式设备，备份设备必须为原厂生产，非OEM或组合产品； |
| 硬件配置要求 | 数据中心备份存储设备配置： 控制器至少配置2颗10 核的CPU； 配置内存不少于192GB； 本次投标设备的可用容量不少于32TB，裸容量不少于64TB，且包含容量授权； 最大可扩展至170TB可用容量，304TB裸容量； |
|  | 提供RAID6保护, 提供空间分布式热备技术，无需专用热备盘。 |
|  | 备份性能最高可达27TB/小时 |
|  | 配置至少4个10Gb SFP+网络端口，含SFP模块； 配置至少4个10Gb Base-T网络端口； 配置带外远程管理专用端口； |
|  | 配置不少于2个960GB SSD闪存盘作为系统快速启动盘，必须配置不少于1.92TB SSD作为高速缓存。 |
| 体系结构 | 备份设备必须是带有重复数据删除功能的专用备份存储设备，可同时支持VTL,NFS,CIFS,OST等多种协议并行工作，可根据应用场景灵活选择和扩展备份架构。 |
|  | 备份设备必须支持与MySQL、ORACLE、DB2、SQL Server、SAP/SAP HANA、SQL Server、Greenplum等数据库的无缝整合，数据库管理直接通过备份设备自带的插件，即可备份数据库到备份设备 |
| 掉电保护 | 断电保护内存NVRAM不少于16GB，确保设备在非正常关机情况下，重新开机时系统的完整可靠，无需做耗时的系统扫描检查。 |
| 专用的硬件压缩卡 | 配置专用的数据压缩芯片，能提高备份数据的压缩处理效率 |
| VTL功能 | 支持VTL（虚拟磁带库）功能，可与任意支持磁带备份功能的备份软件相兼容。 |
| 备份数据容灾要求 | 支持一对一、多对一、一对多、级联等多种远程数据复制技术，数据复制过程仅传输差异化数据 |
| 带宽优化 | 远程复制可以根据用户要求实现分时段动态限制传输的链路带宽； 此功能不依赖备份软件 |
| 数据锁定 | 提供备份数据锁定功能,启用该功能后可使备份数据在设定的期限内无法篡改或删除。投标时在技术商务标中提供官方文档说明及产品功能截图。 |
| 多因子身份认证 | 支持多因子(MFA)身份认证,强化非授权登录防御，保障设备登录安全 |
| 数据可靠性 | 具备数据自动校验机制，需在备份同时校验，且在整个备份数据的存放生命周期内会持续校验检查，以保证备份数据的完整可恢复 |
| 集中监控 | 支持通过图形化中央Portal对本地及异地多台同品牌备份存储设备进行集中监控，并可进行容量使用趋势的预测。 |
| 云分层归档 | 设备自身可支持与国内主流云平台、AWS、Azure、阿里云、DellEMC ECS，Ceph等私有云或者公有云的对接，将去重后的数据自动归档到私有或者公有云的对象存储上，以消重形式做长期存放。本次需至少配置匹配设备购买容量2倍的云分层容量授权。 |
| 授权许可 | 包含设备可支持的所有功能，无需单独授权。 |
| 许可模式 | 该设备内的软件授权，必须为永久许可模式。 |
| 数据备份恢复要求 | ▲本次采购的备份存储，可以将数据直接备份到目前在网运行的PowerStore1000或PowerStore500存储上，无需备份软件，并可直接恢复至原Powerstore存储或者另外一台存储上，同时支持从备份设备上立即拉起备份数据，无需经历到存储的恢复过程即可打开和使用数据。投标时在商务技术文件中提供官方链接和技术白皮书说明。 此次备份存储的作业，可以直接在PowerStore存储的管理界面上进行配置和管理。 |
| 授权方式 | 备份软件提供永久授权方式，包含软件支持的所有功能模块。 |
| 虚拟化平台兼容性 | 支持对通用虚拟化平台整机备份和整机备份后文件颗粒度恢复；能支持全备份，增量CBT备份，支持合成备份； |
| 备份方式 | 支持TCP/IP,FC-SAN,IP-SAN备份架构，且无需单独授权 |
| 数据库系统 | 支持各种数据库平台及应用（SQL Server、Oracle、SAP Hana、Exchange、K8S等）的在线备份。 |
| 数据库系统管理集成 | 支持主流数据库平台（ORACLE、MS SQL Server、MS Exchange和SAP HANA直接）在线备份，可通过全图形化界面向导制定文件和数据库在线备份和恢复任务，无需编写任何备份脚本。并且可以通过Oracle EM IE界面,SQL Server studio, SAP BRTOOLS等直接管理配置备份作业,无需备份服务器参与.同时支持oracle数据库永久增量备份和在备份设备上直接拉起。 |
| Kubernetes 云原生备份支持 | 无需安装agent，直接实现Kubernetes平台Namespace，PVC，POD image备份和恢复； |
|  | 支持对MySQL、MongoDB、PostgreSQL、等容器数据库的持久性数据备份； |
| 支持可视化人机界面 | 支持以HTML5方式进行备份和恢复管理，包括在管理范围内设备的状态和性能信息、各种数据保护参数、各种备份和恢复作业的设置信息、各种备份/恢复作业的执行状态统计信息、各种备份和恢复业务数据的相关信息等 |
| NAS备份功能 | 支持对NFS、CIFS等普通NAS存储的高效备份功能； |
| 虚拟机持续数据保护功能 | 针对主流虚拟化平台可以提供单I/O级别复制，同步或异步方式复制至容灾平台。 |
|  | 提供以秒为单位的虚拟机回滚能力，可恢复至过去的任意秒；多个虚拟机（前端WEB、中间件、后端数据库）组成一个业务系统时，可将多个虚拟机组成一个一致性组，同步复制保证业务系统数据一致性；容灾站点做恢复演练时，可配置独立的虚拟机的IP与MAC地址信息，不影响生产环境。 |
|  | 提供虚拟机持续数据保护功能软件License授权 |
| 重删功能 | 此次软件包的功能授权必须包含重删模块软件授权。 |
| 软件授权容量 | 本次配置4TB备份软件授权,提供全功能模块，不限制备份数据源的数量与数据类型。 |
| 统一报表管理平台 | 提供多种数据库、网络设备、存储设备、虚拟化平台、备份存储、备份软件等统一报表、趋势分析等能力 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.2.3.5数据防勒索平台技术要求：

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置要求 | 数据中心备份存储设备配置： 控制器至少配置2颗10 核的CPU； 配置内存不少于192GB； 本次投标设备的可用容量不少于32TB，裸容量不少于64TB，且包含容量授权； 最大可扩展至170TB可用容量，304TB裸容量； |
|  | 提供RAID6保护, 提供空间分布式热备技术，无需专用热备盘。 |
|  | 备份性能最高可达27TB/小时 |
|  | 配置至少4个10Gb SFP+网络端口，含SFP模块； 配置至少4个10Gb Base-T网络端口； 配置带外远程管理专用端口； |
|  | 配置不少于2个960GB SSD闪存盘作为系统快速启动盘，必须配置不少于1.92TB SSD作为高速缓存。 |
|  | 数据中心全内容分析平台硬件设备配置： CPU配置2个Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 30M Cache 内存：不少于256GB Boss/MicroSD Card: 2*240GB 磁盘：8个1.92T SSD 网：4-port 10Gb 光口(含光模块) 整列卡：RAID5 配置冗余电源 |
| 备份数据隔离防护 | 备份数据通过空气开关复制至隔离备份存储设备，无需专业防火墙设备 复制完成后立即断开网络连接；发现安全风险后，可随时手动一键按钮式断开连接。投标时在商务技术文件中提供产品功能配置界面截图。 |
| 备份数据全内容分析 | 支持无需数据恢复环境即可以对备份数据进行全内容进行扫描，除了扫描文件元数据是否遭破坏外，还必须支持对文件进行全内容扫描，以便可以更准确地识别数据是否遭遇破坏和恶意加密。同时，支持AI/机器学习技术，提高识别的准确率； |
|  | 配置至少8TB备份数据全内容分析软件许可 |
| 兼容性要求 | 可提供对文件系统备份、虚拟化平台备份、数据库备份的全内容分析扫描； |
|  | 支持对主流备份软件备份数据的扫描，至少包括Veritas NBU、Commvault、IBM TSM 、DellEMC Networker、PowerProtect DataManager、Avamar等。需提供官方兼容性列表。 |
| 报表告警能力 | ▲扫描分析后可提供详细报表，包括已感染的主机名称、感染文件数量、勒索软件类型、被感染文件的容量、文件位置、文件属主、最后修改时间等信息，并通过自定义参数方式，允许备份数据分析扫描引擎达到条件时，自动产生警告信息；投标时在商务技术文件中提供截图证明。 |
| API功能 | 隔离管理平路、数据分析平台均可提供相应API功能； |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.2.3.6数据库容灾端存储技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 存储类型 | 符合工业标准的企业级高端全NVMe闪存存储，采用全冗余结构，无单点故障;本次招标产品为全NVMe全闪存阵列，投标产品需配置NVMe SCM和NVMe SSD作为数据存储介质；支持SCM闪存盘做为系统元数据存储，提升系统性能 |
| 存储扩展性 | 本次投标产品要求支持横向集群扩展不低于8个控制器的集群存储；支持集群CPU核数扩展至不低于360核；支持集群缓存可升级扩展不低于7800 GB；支持按需求调整横向缩减存储集群内的控制器 |
| 控制器配置 | 本次配置双控制器，两控制器总核数≥24核Intel Xeon 2.1GHz处理器，且控制器采用Active-Active架构 |
|  | 要求不需要任何外置硬件设备和或者软件产品前提下支持SAN(FC/NVMe Over FC, iSCSI &NVMe Over TCP)，NAS(SMB/NFS/FTP)和VMware vVol存储服务功能 |
| 缓存 | 配置≥192 GB缓存(非SSD模拟、闪存扩展卡，NVMe卡， SCM卡，NAS缓存等其他扩展方式)，支持写缓存镜像保护，内置缓存断电保护功能，在系统断电后将缓存数据回写入磁盘永久保存，保证数据一致性,配置缓存专用掉电保护SSD磁盘 |
| 前端主机接口配置 | 本次配置8个10GbE(或者25GbE)以太网端口和 8个16Gbps FC端口 |
| 前端主机接口支持协议 | 支持并配置全容量许可的主机NVMe Over FC存储卷访问协议软件功能 |
|  | 支持并配置全容量许可的主机NVMe Over TCP存储卷访问协议软件功能 |
| 闪盘容量与类型 | 要求配置NVMe SSD固态盘11块3.84T，可用容量不小于30 TB，要求后期可以按照客户需求任意需求扩展SSD数量 (要求支持单盘扩展)，可支持混合不同容量和接口的NVMe SSD |
| 软件功能配置 | 配置全容量统包所有软件许可，配置全容量许可的存储管理与性能监控软件功能，配置全容量在线重删和压缩功能软件，配置全容量快照/克隆和数据复制功能软件，配置全容量QoS功能软件。 |
| Raid保护 | 支持使用硬盘条带切片空间进行Raid数据保护，要求所有配置的物理硬盘均可存放数据和校验信息以及包含数据热备重构空间，要求支持Raid-5单校验和Raid-6双校验技术 |
| 兼容性和数据迁移 | 本次配置存储须与原有EMC VPLEX METRO存储虚拟化设备兼容，本次方案不停机不停应用数据迁移和切换，投标时在商务技术文件中提供原厂设备兼容性列表和详细的方案说明。 |
| NAS文件服务功能 | 支持并可创建不低于500个≥256TB的64位文件系统，可动态收缩和扩展，支持不低于50个NAS多租户管理能力，不同租户需要支持不同的AD/LDAP权限集成和认证，支持并配置NFS/SMB/FTP等文件数据服务 |
|  | 要求存储支持阵列直接创建分配VMWare File System，直接在存储上创建VMWare文件系统后提供NFS共享给VMWare虚拟化环境 |
| 快照功能 | 支持并配置快照及克隆功能，快照克隆要求基于ROW Redirect on Write技术，不影响生产卷性能，快照克隆要求兼容支持重复数据删除和数据压缩 |
| 存储复制功能 | 支持并配置数据复制功能，实现多台存储之间的数据复制，数据复制要求兼容支持重复数据删除和数据压缩 |
| 数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置存储自带的数据无缝迁移功能，可将原来存储EMC VNX、Unity数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可 |
| 在线重复数据删除技术 | 支持并配置在线重复数据删除技术 |
| 在线数据压缩技术 | 支持并配置在线数据压缩，数据压缩需要使用专用的压缩硬件 |
| 快照数据副本管理 | 为便于后期对数据中心中的重要数据进行连续保护，无需额外软件或SAN交换机即能支持内置I/O数据连续分发功能，实现针对每个写IO的连续数据保护技术 |
|  | 配置应用感知的数据副本管理软件，支持Oracle, SQL Server, Exchange等主流应用环境，实现副本自动化创建与挂接，刷新等操作，应用管理员可直接对应用使用的数据卷进行快照克隆日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途,配置无限量数据副本快照许可和不低于20份自动化副本主机Mount挂载许可 |
| 数据备份 | 配置同品牌软件定义备份存储功能，配置≥500GB备份容量许可，实现以下主要备份功能：实现数据从存储直接备份至专用备份设备，而无需备份软件，无需经过主机端，无需备份服务器和介质服务器。 |
|  | 支持将数据直接从存储备份至专用备份设备或虚拟带库，而不需要备份软件、无需经过主机端，无需备份服务器和介质服务器 |
| 存储软件 | 配置同品牌的存储软件，提供4TB 可用容量，支持SMB/NFS/iSCSI 协议，提供HTML5 GUI 界面、读缓存功能、异步复制功能、快照等功能 |
| 管理性 | 支持并配置图形化管理功能软件，支持并配置Rest API管理功能，支持并配置命令行管理功能 支持并配置CSI Provider容器存储使用接口 支持并配置Ansibe自动化运维工具接口 |
| 可靠性 | 支持冗余配置的部件，如：缓存、内存、控制卡、闪盘、RAID控制器、电源、风扇等，没有单点故障。 能够做到不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作） |
| 行为追溯功能 | 支持对存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放。投标时在商务技术文件中提供产品功能截图 |
| 安全性 | 投标产品要求支持并配置安全启动Secure Boot功能，硬件系统底层要求支持Hardware Root Of Trust技术 |
|  | 投保产品所配置的所有SCM/SSD等数据存储硬盘要求支持FIPS 140-2加密认证 |
| 支持在线升级 | 要求支持微码并发在线升级；支持在线增加SSD或闪存模块实现容量扩展，要求增加SSD或者闪存模块的最小单位为1块SSD或者闪存模块，扩容过程无需停机无需重新手动创建RAID |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.2.3.8 NAS文档存储技术要求：

| 指标项 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 多控制器架构，配置≥2个SAN控制器，最大可扩展到≥32个SAN控制器；控制器基于Intel X86架构处理器，采用Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器； |
| 基本配置 | 配置10Gb iSCSI≥8个，16Gbps FC≥8个，GE iSCSI≥ 10个；最大支持≥54个接口；可根据需要配置16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE接口模块； |
|  | 配置后端磁盘通道≥8个 SAS3.0，总带宽≥384Gb/s |
|  | 配置高速缓存≥256GB，每双控最大可扩展到1.5TB； |
|  | 配置16TB 7200转SAS硬盘≥48块；1.92TB SSD SAS≥3块 |
|  | 配置SAN和NAS统一存储功能，配置NAS软件系统，配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等； |
| 控制器可靠性 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零 |
|  | 任意1个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零 |
| RAID保护 | 支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，两种热备方式可共存 |
|  | 单RAID组允许多块硬盘发生介质错误，容忍任意三块磁盘物理故障 |
| 磁盘扩展 | 每双控制器系统支持最大硬盘数≥3000块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费 |
| 硬盘安全管理 | 单RAID硬盘组任意3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断； |
|  | 提供RAID快速重建功能，在单RAID中，任意二块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在单RAID中，任意三块硬盘永久故障，热备盘重建时间不超过20分钟，投标时在商务技术文件中提供第三方检测报告证明扫描件 |
|  | 配置硬盘检测维护工具，自动对硬盘进行安全检测，判断硬盘健康状态，修复IO错误，对存在安全隐患的硬盘进行预重建和诊断；支持统一监控所有磁盘的运行状态，对于隐患磁盘及早发现并做出预防决策，帮助用户实现更高的数据安全性和可靠性； |
| 数据服务 | 支持文件内部协作共享，可设置文件查看、下载及编辑等权限 |
|  | 支持生成外部链接的方式，对外共享文件，并可设置文件下载权限、文件发布有效时间、访问密码等 |
|  | 支持文件的历史版本保存功能，支持下载、还原文件历史版本等操作中 |
| 兼容性 | 支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； |
|  | 支持K-UX操作系统、凝思安全操作系统V6.0、统信UOS等国产操作系统； |
|  | 支持达梦、人大金仓、南大通用等数据库； |
|  | 支持VMware 的Virtual Volume和VVols Storage Replication功能，通过VVols Storage Replication认证； 通过VMware NVMe阵列的兼容性认证，支持RDMA RoCE v2； |
| 存储双活 | 支持双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，可以实现同时读写功能，实现双存储双活功能： 1）两台存储阵列可以实现同时读写功能； 2）任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断。 |
| 无中断数据迁移 | 支持实现同品牌单台设备内以及跨设备的数据迁移，迁移过程中前端无感知、业务不中断。同时针对第三方存储阵列，同样能实现对第三方存储阵列的数据迁移，实现资源整合。 |
| 数据安全性 | 为了避免数据外泄，可通过数据销毁功能一键销毁数据，充分保障数据的安全性 |
| 自动精简功能 | 支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度可选4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M |
| 容灾复制 | 配置数据复制功能，可与同品牌的混合阵列进行存储级复制；复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件；能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；复制链路支持IP及FC。 |
|  | 配置数据复制软件，实现与用户已有的存储之间的数据卷复制，通过底层基于LUN卷的复制，实现主存储的灾备。 |
| 云平台支持 | 支持Tstack、Easystack、ZStack等云平台； |
|  | 支持Openstack的Cinder Driver接口 |
| 存储虚拟化 | 可提供存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不通过增加虚拟化网关模式实现 |
| 运维管理 | 配置自动巡检工具，可根据预设的定时任务，自动检测指定存储设备当前的运行状态，并将检测结果自动导出，发送给指定接收人或原厂工程师，进行存储健康状态分析和性能分析 |
|  | 为简化存储管理，实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，存储需提供SMI-S接口, 通过SNIA SMI-S V1.6.1和V1.8.0版本认证 |
|  | 兼容stor2rrd管理软件，可通过stor2rrd管理软件统一管理存储，通过stor2rrd官方认证 |
| 维保服务 | 提供5年7*24小时原厂维保；原厂上门安装 |

1.2.3.9存储光纤交换机技术要求：

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 48口32GB FC交换机，48口授权，47个32G短波模块，1个10KM 32G长波模块，远距离授权。 |
| 服务 | 提供原厂五年7×24小时，4小时用户现场响应服务 |

1.2.4集成服务相关技术要求

1.2.4.1投标人必须保证所有设备为原装正规渠道行货,有原厂服务、如有需要则提供正规渠道等证明，所有产品均原包装到用户，当场开箱验货.同时提供该设备相关技术参数的说明.如不符招标书技术要求,采购人有权退货并且后果一概由中标人承担。

1.2.4.2为保证项目顺利实施和后续维护服务，项目须由中标人实施不允许转包，中标人中标后确定一名具有信息系统项目管理师资质的项目经理，项目经理负责组织和协调项目工作组提供本项目的建设和维护工作，项目工作组成员应包括项目经理和投标书中项目团队工程师，承诺中标后项目团队人员在项目实施过程中均到采购人现场进行项目实施，提供项目组成员资质证明和本单位社保证明，否则采购人将终止合同，如发现项目为转包项目，取消其中标资格且后果一概由中标人承担。

1.2.4.3由原厂授权工程师和原厂认证工程师到本地完成招标设备和原有设备的配置安装工作，建设跨机房的双活数据中心和容灾中心，保证原有数据库数据和虚拟机系统不间断迁移服务等配置工作,不得影响原有业务系统，本项目涉及招标人内部业务系统及原有设备调整所产生的所有费用均包含在投标报价中。

1.2.4.4核心生产存储、存储网关系统服务要求：

1.2.4.4.1原厂上门安装和实施，按用户要求配置存储双活和快照等内容，4小时内客户现场响应，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级 。

1.2.4.4.2提供原厂每季度一次的存储设备巡检服务，定期存储硬件健康检查，IO与带宽性能负载情况分析，收集日志针对日志分析存储运行状况，得出存储的运行状况报告，直到原厂维保结束。

二、商务要求

▲2.1供货期

中标人在合同签订之日起20个工作日所有设备全部到货（用户根据工程进度需要延迟的除外），开箱验收后根据招标人要求完成安装调试，安装过程中用户不负责保管，直至系统正式上线的所有费用有中标人自行负责。

▲2.2供货地点

医院内指定地点。

▲2.3质保期

验收合格之日起5年。

2.4售后服务

标项一：

2.4.1服务和授权：提供所有防火墙、安全运营平台和探针、防统方设备、堡垒机、准入设备、内外杀毒软件、桌面管理软件、数据库防水坝和密码机，5年7×24小时，4小时用户现场响应服务。

2.4.2投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向投标方电话报修，要求投标方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。

2.4.3要求针对本项目成立实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工。项目经理负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展。

标项二：

2.4.4服务和授权： 5年7×24小时，4小时用户现场响应服务。

2.4.5投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向投标方电话报修，要求投标方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。

2.4.6要求针对本项目成立实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工。项目经理负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展。

2.5技术培训

2.5.1系统操作培训：主要面向使用人员，提供操作培训及文档；

2.5.2中标人提供三个不少于1周的原厂商数据库防水坝培训名额。

▲2.6付款方式

验收合格后七个工作日内支付至合同总价的100%。如涉及中小企业合同的，按采购文件总则28预付款规定执行

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8结算原则

按中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件；

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、具体评标标准

21.标项一商务技术分（60分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 企业 认证 | 1. 投标人具备信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001，得2分 2. 投标人具备信息技术服务管理体系认证 ISO/IEC 20000-1，得2分 投标文件中提供上述证书复印件。 | 4 |
|  | 业绩 | 自2021年7月1日起（以合同签订之日起），投标人具有同类产品成功销售案例合同的，每有一个得1分，最多得3分（提供完整的合同复印件）。 | 3 |
|  | 拟投入项目团队 | 投标人项目团队工程师具有信息系统项目管理师高级证书、网络工程师、系统架构设计师（高级）、信息系统监理师证书，每提供一个得1分，最多得4分；相同专业证书不重复计分，一人多证不重复加分，仅按一本证计。投标时需提供相关证书复印件和最近三个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，原件签订合同前备查） 承诺中标后项目团队人员在服务期间均可到采购人现场进行服务。 | 4 |
| 技术 | 产品参数性能及要求 | 完全满足招标文件要求的得26分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣2分。负偏离扣26分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。 | 26 |
|  | 产品成熟度 | 根据投标人产品的功能完善、功能使用、功能稳定进行评价，考虑所投产品的成熟性、与原有机房设备的兼容性、成熟性进行打分。 所投产品功能完善度好、功能使用便利、与原有机房兼容性好且优于项目需求得5分； 所投产品功能完善度较好、稳定度较强、与原有机房兼容性较好，基本满足项目需求的得3分； 所投产品功能完善度一般、稳定度一般，且不太满足项目需求的得1分； 其余不得分。 | 5 |
|  | 双活数据中心切换方案 | 根据投标人针对本项目在不影响采购人正常业务前提下，提供的双院区和双活数据中心的网络安全切换方案，方案全面、完善、科学、符合项目实际需求的得4分， 方案较全面、较完善、较科学，较符合项目实际需求的得2分； 方案基本完善，基本符合项目实际需求得1分， 其余不得分。 | 4 |
|  | 安全联动方案 | 为保障双院区安全运营效果，投标人需对安全运营平台集合医院原有态势感知平台和新购安全设备进行安全事件的联动和处置提供可行性、安全性的方案， 方案全面、完善、科学、符合项目实际需求的得3分， 方案较全面、较完善、较科学，较符合项目实际需求的得2分； 方案基本完善，基本符合项目实际需求得1分， 其余不得分。 | 3 |
|  | 安全运营平台演示 | (视频演示以U盘形式单独提供，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用。U盘请准备2个，一个主用、一个为备用并标注主用、备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致，内容不一致以主用U盘为准（主用U盘无法读取时启用备用U盘）。未提供视频或2个U盘中的视频都无法打开，该项得0分，演示时间控制在10分钟以内，使用图片、PPT不得分)。 1、安全事件响应处置支持对遏制威胁的实体对象自动提取，包括自动化提取安全事件中需要响应处置的“IP、域名、主机、进程、文件”五类实体，查看实体详情列表。针对IP实体支持导出、复制IP、封禁地址、再次封禁、解除封禁、查看情报等操作，针对域名支持处置域名、复制域名、查看情报、导出等操作，针对主机实体支持隔离主机、导出等操作，针对文件实体支持处置文件、导出、查看请报等操作，针对进程实体支持阻断进程、导出、查看请报等操作，针对域名实体支持处置和复制域名、导出、再次处置、解除处置、查看请报等操作。满足所有要求得1分，其余不得分。 2、多源告警消减与融合能力，具备对告警进行 payload相似度、单个攻击源对多个目标发起的相似攻击、多个攻击源对单个目标发起的相似攻击等维度的深度聚合归并能力；针对于同一个攻击行为，不同安全设备产生的多条安全告警可以关联融合成同一条告警,点击告警可查看到多条三方子告警。满足所有要求得1分，其余不得分。 3、支持攻击链、入口点、父子进程、影响面的还原，可支持进程树纵向拓展至10个及以上层级，横向拓展至15个及以上层级，以对风险资产的复杂威胁提供更全面细颗粒度的展现视角。满足所有要求得1分，其余不得分。 4、支持事件智能定性分析，可以将事件诊断定性为定向攻击、病毒事件、自动化攻击、风险暴露、未定性威胁等。满足所有要求得1分，其余不得分。 5、支持时间线关联，可按照时间轴查询事件聚合相关的端侧和网侧的告警信息，同时可查看告警的举证详情，可将同次攻击里触发的不同告警关键聚合到一次告警中，从而提升分析效率。安全事件可按照时间轴查询事件聚合相关的告警举证信息，可展示关联关系，且支持时间向前向后的风险全局调查。满足所有要求得1分，其余不得分。 | 5 |
|  | 售后服务情况 | 投标人提供详细售后服务方案和服务承诺，方案应体现出服务的及时性和维护能力，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的技术支持和服务履约能力情况等，并对投标人服务水平、服务响应时间、售后服务承诺维护人员和机构等情况进行综合评分。 方案完全符合项目需求且科学可行的得6分； 方案完整度、全面性、科学性一般，基本较符合项目实际需求得3分； 方案不够全面、完整度欠缺、不够符合项目实际需求得1分； 其余不得分。 | 6 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）商务技术份低于36分的，视为采购人不能接受的附加条件。

22.标项二商务技术分（60分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 企业 认证 | 1. 投标人具备信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001，得2分 2. 投标人具备信息技术服务管理体系认证 ISO/IEC 20000-1，得2分。 投标文件中提供上述证书复印件。 | 4 |
|  | 业绩 | 自2021年7月1日起（以合同签订之日起），投标人具有同类产品成功销售案例合同的，每有一个得1分，最多得3分（提供完整的合同复印件）。 | 3 |
|  | 企业人员资质 | 投标人项目团队工程师具有信息系统项目管理师高级证书、网络工程师、系统架构设计师（高级）、信息系统监理师证书，每提供一个得1分，最多得4分；相同专业证书不重复计分，一人多证不重复加分，仅按一本证计。投标时需提供相证书复印件和最近三个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，原件签订合同前备查） 承诺中标后项目团队人员在服务期间均可到采购人现场进行服务 | 4 |
| 技术 | 产品参数性能及要求 | 完全满足招标文件要求的得26分；打▲指标负偏离的作无效投标处理；一般性指标出现负偏离每项扣2分。负偏离扣26分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。 | 26 |
|  | 产品成熟度 | 根据投标人产品的功能完善、功能使用、功能稳定进行评价，考虑所投产品的成熟性、与原有机房设备的兼容性、成熟性进行打分。 所投产品功能完善度好、功能使用便利、与原有机房兼容性好且优于项目需求得5分； 所投产品功能完善度较好、稳定度较强、与原有机房兼容性较好，基本满足项目需求的得3分； 所投产品功能完善度一般、稳定度一般，且不太满足项目需求的得1分； 其余不得分 | 5 |
|  | 双活数据中心方案 | 根据投标人针对本项目在不影响采购人正常业务前提下，提供的双院区和双活数据中心的网络安全切换方案，方案全面、完善、科学、符合项目实际需求的得6分， 方案较全面、较完善、较科学，较符合项目实际需求的得3分； 方案基本完善，基本符合项目实际需求得1分， 其余不得分。 | 6 |
|  | 数据库迁移切换方案 | 根据投标人针对本项目在不影响采购人正常业务前提下，提供的不停机数据库迁移和切换方案， 方案高效的得3分， 方案一般的得2分， 方案差的得1分， 其余不得分。 | 3 |
|  | 数据保护方案 | 提供连续数据保护和数据防勒索方案切换方案， 方案高效的得3分， 方案一般的得2分， 方案差的得1分， 其余不得分。 | 3 |
|  | 售后服务情况 | 投标人提供详细售后服务方案和服务承诺，方案应体现出服务的及时性和维护能力，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的技术支持和服务履约能力情况等，并对投标人服务水平、服务响应时间、售后服务承诺维护人员和机构等情况进行综合评分。 方案完全符合项目需求且科学可行的得6分； 方案完整度、全面性、科学性一般，基本较符合项目实际需求得3分； 方案不够全面、完整度欠缺、不够符合项目实际需求得1分； 其余不得分。 | 6 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）商务技术份低于36分的，视为采购人不能接受的附加条件。

23.价格标：40分

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.40 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额___%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___%，其中小微企业合同金额达到___%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………（页码）

（2）评分对应表………………………………………………………（页码）

（3）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（4）技术响应表………………………………………………………（页码）

（5）商务响应表………………………………………………………（页码）

（6）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（7）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（8）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（10）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、投标函  标

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）      （项目编号：       ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除技术响应表、商务响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

5、我方拟在中标后将_______________________工作分包，分包承担主体是___________________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件__________________，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

6、如我方中标，我方承诺：

6.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

6.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

6.3按照招标文件要求提交履约保证金；

6.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、其他补充说明:___________。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、评分对应表  标

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、投标产品规格配置清单  标

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、技术响应表  标

| 序号 | 名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

五、商务响应表  标

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组织实施方案  标

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、项目负责人情况表  标

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、项目组人员名单  标

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表(报价表)……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

附件1

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_________________________

地址：____________________________邮编：___________

联系人：_____________________ 联系电话：__________

授权代表：____________________联系电话：__________

地址：____________________________邮编：___________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_________________________________________

质疑项目的编号：__________________包号：_____________

采购人名称：____________________________________________

采购文件获取日期：_______________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

法定代表人/主要负责人：_______________联系电话：___________

授权代表：_______________联系电话:____________

地址：___________________________邮编：_________

被投诉人1：_______________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

被投诉人2

……

相关供应商：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________

采购项目编号：_____________________包号：______________

采购人名称：__________________________________

代理机构名称：__________________________________

采购文件公告:是/否    公告期限：_________________

采购结果公告:是/否    公告期限：_________________

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向__________________提出质疑，质疑事项为：__________________________________________________________________________

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。