2024年绍兴市上虞区人民法院

智慧法庭改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：FSJZ2024003

采   购   人：绍兴市上虞区人民法院

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

二〇二四年十一月

目录

第一部分竞争性谈判公告	1

第二部分谈判须知	5

谈判须知前附表	5

一、总则	9

二、竞争性谈判响应文件的编写	10

三、响应文件的递交	13

四、谈判无效的情形	14

五、采购中止的情形	15

六、授予合同	15

第三部分 采购内容及要求	17

第一章 总则	17

第二章 采购内容及要求	17

第三章 其他要求	28

第四章 网络与数据安全保密责任	30

第五章 付款方式及要求	31

第四部分 谈判细则及谈判方法	32

一、谈判原则	32

二、谈判程序	32

三、注意事项	35

四、评分细则	35

第五部分 合同主要条款	38

第六部分 应提交的有关格式范例	53

# 第一部分竞争性谈判公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于2024年绍兴市上虞区人民法院智慧法庭改造项目的竞争性谈判公告

公告日期：2024年11月14日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞区人民法院委托，现就2024年绍兴市上虞区人民法院智慧法庭改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

一． 谈判项目编号：FSJZ2024003

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 谈判项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年绍兴市上虞区人民法院智慧法庭改造项目 | 1 | 项 | 1655800 | 智慧法庭改造 | 1655800 |

四． 合格供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目 不接受 联合体参加谈判。

- 本次谈判采用资格后审的审查方式，由谈判小组负责审查。

五． 获取谈判文件

- 获取谈判文件时间:2024年 11 月 20 日9:30之前获取。

- 获取谈判文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取谈判文件菜单中选择项目，申请获取谈判文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取谈判文件供应商的谈判响应文件。

- 谈判文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、谈判注意事项：

- 本项目实行网上谈判，采用电子谈判响应文件，若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取谈判文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 谈判响应文件制作：

- 应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交谈判响应文件。供应商在使用系统进行谈判的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作谈判响应文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.供应商可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于谈判截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、谈判响应截止时间及要求：2024年 11 月 20 日 9时30分整之前将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。

八、递交首次响应文件时间及地点：2024年 11 月 20 日 9时30分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 363 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10: 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。若供应商在规定时间内（当日10: 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子谈判响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在谈判截止时间前递交至开标地点。若电子谈判响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九．谈判保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：蒲志刚

项目联系方式（询问）：18368083941

质疑联系人：苗黎

质疑联系方式：13757586169

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区人民法院

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0575-82509122

质疑联系人：任女士

质疑联系方式：0575-82509125

地址：绍兴市上虞区百官街道王充路1115号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分谈判须知

- 谈判须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年绍兴市上虞区人民法院智慧法庭改造项目 |
| 2 | 交货期 | 合同签订后90天内完成设备的供货、安装调试及运行，并在项目验收合格之日起提供五年质保服务。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 165.58 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，谈判小组将依据法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 谈判文件的澄清与修改 | 采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商、在谈判公告发布的媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。本项目谈判文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 谈判响应文件组成 | 供应商向采购人递交的响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 谈判响应文件递交地址及截止时间 | 详见谈判公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见谈判公告 开标地点：详见谈判公告 |
| 12 | 谈判响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于谈判文件中载明的响应文件有效期的，谈判无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 成交供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价款的1%作为履约保证金，项目正式验收合格后7个工作日内退还履约保证金。（成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 14 | 谈判公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，可以在谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 供应商应无条件的、认真仔细的阅读本谈判文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照谈判文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对谈判文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 谈判文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按下列货物招标计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 23 | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 26 | 预付款 | 本项目涉及预付款，预付款比例为 40 % |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 27 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次所述项目的竞争性谈判。

2. 定义

2.1 “谈判文件”系指组织本次谈判的采购人编制的谈判文件。

2.2 “谈判响应文件”系指供应商在规定时间内向采购人递交的参加本次竞争性谈判的响应文件。

2.3 “服务”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “货物”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

3．采购人式

3.1 本项目采用竞争性谈判方式进行。

3.2 本次谈判设定最高限价，不另设最高限价以预算价作为最高限价。

4. 谈判费用

供应商应自行承担编制谈判响应文件及参加本次谈判所涉及的一切费用。不管谈判结果如何，采购机构对上述费用不负任何责任。

5. 谈判文件

5.1 谈判文件包括本谈判文件及所有按5.2所述的澄清修改组成。

- 5.2 谈判文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商、在谈判公告发布的媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。本项目谈判文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

## 竞争性谈判响应文件的编写

- 要求

1.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交竞争性谈判响应文件。竞争性谈判响应文件应对竞争性谈判文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

1.2 报价

1.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在谈判后根据谈判情况（包括细化采购人方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价）。

1.2.2谈判报价统一为人民币计价，包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级、配套等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、验收费、技术培训费、售后服务费、人工费用、招标代理费、税金等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

1.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

- 响应文件的组成

（供应商应根据谈判文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

2.1 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

2.2商务技术文件，本次谈判需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 谈判项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 废标项证明材料（“★”的关键性指标及技术参数要求，需提供相关佐证材料，并着重标注对应内容）；

- 产品参数证明材料；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 驻点运维服务承诺函；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 类似案例的业绩证明（须提供合同复印件加盖公章）

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：

本项目需提供相关设备完整配置方案（名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，谈判结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在谈判响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其谈判将被追认为无效谈判。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

2.3报价文件包括以下内容：

- 谈判响应函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 谈判报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

3．响应文件有效期

3.1 响应文件未在谈判响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃谈判；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃谈判。

3.2 响应文件上传后，自谈判响应截止日期起，在前附表所列的谈判响应文件有效期内有效。

3.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求，谈判供应商对此须以书面形式予以答复。

4．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

4.1 供应商在谈判响应文件有效期内撤回的；

4.2 成交供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

4.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

4.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

4.5 未按规定提供履约保证金；

4.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

4.7 供应商在谈判过程中串通投标的。

5．响应文件的编制和签署

5.1 按谈判文件2.1条、2.2条、2.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

5.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子谈判响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

5.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

5.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

6．响应文件的形式

响应文件为电子谈判响应文件，电子谈判响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本谈判文件要求制作、加密传输。

## 三、响应文件的递交

1.谈判响应截止期

1.1响应文件必须在规定的谈判响应截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的谈判概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在谈判响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

1.2采购人因故推迟谈判响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2.响应文件的修改、撤销

供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，谈判响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 四、谈判无效的情形

经过审查，凡不符合有关规定，不响应谈判文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经谈判小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

1.未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

2.《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

3.个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

4.响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

5.报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判供应商公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

7.出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变谈判文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

9.对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

10.响应文件有采购人不能接受的条件；

11.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

12.谈判报价超过预算金额或最高限价的；

13.响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《谈判报价明细表》相关内容的；

14.评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应谈判文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

15.供应商拒绝按谈判文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

17 其他违反法律、法规的情形。

## 五、采购中止的情形

1.中止电子交易活动和重新组织采购

1.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

1.2谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改谈判文件，重新组织采购活动。

- 六、授予合同

1. 谈判结果：谈判小组完成评定后，向采购人提交经各谈判小组成员签字的评审结果报告，并按谈判办法确定成交供应商，在浙江政府采购网和绍兴市上虞区公共资源交易中心公告1个工作日，供应商对谈判结果如有异议，可在规定时间内以书面形式署名向采购人提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2、成交通知和合同授予

（1）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（2）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3、中标通知

（1）采购代理机构在谈判结束后7日内向成交供应商签发中标通知书。

（2）在采购机构发出成交通知书前，预成交供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的预中标资格，列入政府采购活动不良诚信行为。

（3）采购人、采购机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.解释权

谈判文件的解释权均属于绍兴市上虞区人民法院和浙江宇康工程管理咨询有限公司。

# 采购内容及要求

## 第一章　总则

- 本部分提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 第二章　采购内容及要求

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及要求（不低于如下配置） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.提供12×12音频通道，每个输入通道有独立压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度，可自定义路由分配功能； 2.每个输入通道有独立的增益、静音控制； 3.输入输出均采取凤凰接线端口，方便工程安装； 4.面板带有1.8英寸LCD屏及控制按键，可通过按键进行功能调节设置； 5.内置有8组场景模式，配合中控系统，可实现不同场景之间的任意切换。支持RS-232/485协议控制，可配合市面上所有智能中控系统控制； | 6 | 个 |
| 2 | 混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。 2.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器。 4.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。 5.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 6.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 7.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 8.设备级联最大可扩展≥256个输入。 9.极低系统延时，延时≤3ms。 10.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 | 1 | 个 |
| 3 | 高保真会议麦克风 | 1.单指向性电容麦克风，并带有开启指示光环； 2.频响范围80~14kHz，信噪比>70dB； 3.防手机干扰分离式底座和纯铜咪杆结构设计，采用镀金膜咪头； 4.内置音头前置供电及放大器组件，采用外接直流11V至52V幻象供电幻像供电，设计使用更方便； 5.用于法庭场所，不设计麦克风开关或设计开关但开关默认为开启状态； 6.话筒杆与底座采用4针航空插结构，自带锁定镙母，使用中摇晃震动不脱落。 | 26 | 个 |
| 4 | 高清标准庭审主机 | 1.主机高度集成，高度不高于3U，深度不超过45CM，可安装书记员席桌下；采用嵌入式硬件架构，一体化结构设计（非板卡插拔式）；运营级机箱结构、板卡式设计高端数字媒体控制主机，提供各类可编程控制接口。 2.6路HD-SDI输入口；6路VGA和4路HDMI信号输入；（提供背板截图） 3.4路HD-SDI数字高清1080P视频输出、6路VGA信号输出、4路HDMI信号输出； 4.6路音频输入，内置数字音频处理器，支持反馈消除AFC、回声消除AEC、背景自动降噪ANC等功能； 5.6路音频输出，采用双编组设计，通过内置6*6的音频矩阵自由切换，彻底解决远程音频正反馈问题，即回声干扰问题； 6.集中控制：10路可编程RS-232，10路RS-485端口； 7.内置硬盘4TB大容量机械硬盘，支持案件数据安全存储； 8.实时检测主机内部温度，智能控制散热风扇工作，支持外接温湿度传感器模块，实时检测室内温湿度； 9.内置LCD屏和高清监视屏，实时显示主机工作状态和配置信息，高清监视屏用于真实还原庭审现场。 | 1 | 台 |
| 5 | 功率放大器 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 2 | 台 |
| 6 | 30倍云台摄像机 | 1.用于在大法庭25米远的距离拍摄法官席画面，为确保成像质量须提供“国家广播电视产品质量检验检测中心”提供的检测报告。（提供相关扫描件并加盖投标人公章） 2.图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素：207万、画面比例16：9 3.镜头光学变倍：30倍光学变焦、f=4.3～129mm 4.视角：2.34°(窄角)、65.1°(广角) 5.光圈系数：F1.6～F4.7信噪比>55dB 6.最低照度：0.5Lux(F1.8,AGCON) 7.视频输出接口：HDMI、SDI、LAN 8.视频格式：1080P60/30/59.94/29.97； 9.视频压缩格式：H.264+、H.264 10.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持VISCA协议； 11.控制接口：RS232（环通）、RS485 12.云台水平转动：-170°～+170°；俯仰转动：-30°～+90°；水平控制速度：0.1～60°/秒；俯仰控制速度：0.1～30°/秒；预置位速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒 13.预置位数量：用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） 14.电源接口：HEC3800电源插座(DC12V)，标配12V/3A电源1个。 | 5 | 个 |
| 7 | LED显示屏 | 1.LED类型:SMD 3inl 2.像素间距：1.25mm; 3.模组尺寸:320mm*180mm 4.模组平整度≤0.1mm ，模组间隙≤0.1mm 5.发光点中心距偏差≤3% 6.峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤155W/㎡ 7.供电要求:屏体发光模组采用4. 5VDC的安全电压供电 8.水平视角≥170°，垂直视角≥150° 9.白平衡亮度≥700nits 10.色温:3000- 18000K可调 11.亮度均匀性≥99% 12.色度均匀性:在±0.002 Cx，Cy之内 13.对比度≥6000 : 1 14.驱动方式:恒流驱动 15.刷新率≥3840Hz 16.换帧频率:50&60Hz 17.支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意置，0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置 18.亮度与可视角度关系:中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减≤10%， 垂直视角60°时亮度衰减≤10% 19.底壳材质: 轻钢，LED像素失控率≤0.00001，信号处理深度≥l6bit 20.回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰度表现力2(伪轮廓现象)、拼装精度、运动图像清晰度、静态图像清晰度，均根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分:5分;主观评价为优 21.平面度:四侧面平面度公差≤0.02mm，垂直度:四侧面垂直度公差≤0.02mm单元平整度偏差≤0. 05mm(垂直偏差JX≤5%，水平偏差CS≤5%) 22.辐射骚扰(EMC)、电源端子骚扰电压(EMC)、电信端口传导共模(非对称)骚扰电压限值(EMC)均符合GB/T 9254. 1-2021Class A限值要求 23.工作温度范围-40℃-40℃；存储温度范围-60℃-60℃；冷热冲击：-40°-60°； 24.工作噪音声压级:在专业测试环境中，测试距离 r=1.0米,前方: 7.2dB (A)，后方: 8.5dB (A) 25.模组磁吸强度: 单模块磁吸强度≥10kg,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故 26.表面处理: MOB光学膜，支持HDR/3D显示 27.悬浮式磁吸安装设计: 模组配合配套箱体，可实现悬浮式磁吸安装方式，模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间，不影响吸力的情况下，通过箱体结构+模组底壳，有效保障平整度 28.采用20PIN 26PIN 信号接口，具备灯板flash存储与回读功能，网络同步异步控制，点点对应 29.支持模块校正和数据存储及回读，支持单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正，电源、接收卡采用插拔式无线连接，支持热拔插 30.LED显示具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示寿命; LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 31.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感 32.防尘IP防护等级:符合防护等级IP5X要求；盐雾试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求；太阳辐射(抗紫外UV):试验后，抗紫外UV辐射符合5级；光生物安全符合要求,蓝光危害符合RGO | 7.38 | 平方 |
| 8 | 接收卡 | 1. 最多支持32组并行数据，64组串行数据，可扩展为128组串行数据采用高密度接插件---防松动，防灰尘，具有结构的稳定性和硬件的可靠性集成网络变压器-全面解决hub layout难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定 2. 单卡带载像素512*512，支持HDR、HDR10 optima和HLG，高对比度的逆光场景下，HDR高亮度动态范围兼顾高光和阴影细节，接近人眼所见。亮度动态变化场景下，光影与色彩过渡细腻，还原度更高，画面更加精细富有层次。HDR更宽广的色域，高度还原自然界真实色彩 3. 支持18bit+显示技术，可以解决低亮度高灰阶下出现的画面失真现象带来4倍灰度的提升，使得显示画面层次更丰富、变化更细腻 4. 支持Clear View通过综合分析图像不同区域的纹理、尺寸、对比度，根据人眼视觉系统的特性，对图像进行处理，让细节更便干人眼的观察，细节更清晰，观看体验更好，显著提升图像的细节表现，让图像更加清晰，纤毫毕现 5. 支持LVDS 传输(专用固件程序支持)，支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测/制造日期/制造商信息检测 6. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 7. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 8. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡 10. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 11. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 12. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 13. 在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面 14. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 15. 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 16. 支持精细灰度，逐级采集灰度，修复低灰麻点和色块问题，画面纯净通透，正确的显示灰度 17. 色彩管理技术，支持利用光枪定标，实现色彩的定量显示 18. 同时连接两个电源时，支持检测这两个电源的工作状态 19. 在高可靠性要求的应用场景中，单个Hub板同时连接主备接收卡。主接收卡发生故障时，备接收卡会即时接替主接收卡的工作，保障屏体正常显示 20. 为保证产品稳定性，须与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 套 |
| 9 | 电源 | 5V/200W20. | 24 | 个 |
| 10 | 二合一视频控制器 | 1. 三画面；带载650万、横向最大10240、纵向最大8192；输入：2×HDMI1.4、1×DVI、1x3G-SDI（选配）、1×Audio ；输出：1×SDI Loop、1×HDMI预监，1×Audio，网口×10，支持一键缩放，支持OSD，专业控制软件； 2. 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式； 3. 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用；支持选择 HDMI 输入源或 DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；支持HDR输出；支持5窗口任意布局；监视输出画面将监视内容通过 HDMI 发送到显示器显示； 4. 支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制；支持用户自定义EDID和预设EDID； 5. 二合一发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升 6. 液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16 路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度； 7. 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认； 8. 表面阻燃 V-0 级；工作温度 0℃-50℃；储存温度 -20℃-60℃；湿度0%RH～95%RH 9. 为保证产品稳定性，须与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 台 |
| 11 | LED相关安装调试费 | 含控制软件、屏体钢结构、屏体包边、智能配电系统及线缆等 | 1 | 项 |
| 12 | 被告人话筒 （长杆嵌入式） | 1.单指向性电容麦克风； 2.频响范围80~14kHz，信噪比>70dB； 3.用于法庭场所，不设计麦克风开关或设计开关但开关默认为开启状态； 4.采用长杆咪头，标配嵌入式底座（免费负责开孔安装至约束椅上） | 20 | 个 |
| 13 | 29寸带鱼屏显示器 | 1.屏幕尺寸：29英寸（非曲面屏）; 2.屏幕类型:LED; 3.面板类型：IPS; 4.最佳分辨率：2560x1080; 5.视频接口：HDMI; 6.原显示器底座拆除，更换“一体机折叠底座”用于调节显示器的高低。 | 62 | 台 |
| 14 | HDMI矩阵 | 1.2U机架式安装，16路HDMI信号输入，16路HDMI信号输出； 2.自动读取保存EDID，最低支持高清分辨率1920*1080； 3.FPGA可编程逻辑阵列电路，高速数字交换技术，图像清晰，解决串扰、重影与拖尾现象； 4.具有RS232通信和网络控制功能，带有断电现场切换记忆保护功能。 | 2 | 套 |
| 15 | 有线会议话筒 | 1.具有电容音头及抑制电路，超心型指向性。 2.具有开关噪声消除电路，使麦克风在开启和关闭时达到超静的效果。 3.换能方式：电容式 4.频率响应等同或优于40Hz-18kHz 5.灵敏度≥-45dB 6.供电电压：幻象+48V供电 | 4 | 个 |
| 16 | 无线会议话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。（提供功能操作界面截图证明） 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 1 | 套 |
| 第二部分：简约法庭进行标准化升级 |  |  |  |  |
| 17 | 多画面分割流媒体主机 | ★1.应急庭审功能：当法庭“庭审主机”出现故障返厂维修时，多画面分割流媒体主机支持以兼容庭审主机模式，无缝接入办案办公平台“数字法庭（新）”模块实现开庭，待“庭审主机”维修好，再切换回原有系统（提供应急开庭界面截图与具备应急庭审的功能相关的原厂技术说明并加盖投标人公章）； 2.1U机架式安装，内置大容量机械硬盘1块，用于庭审画面的本地录制； 3.用于庭审现场画面的合成与8路画面RTSP、RTMP、HTTP画面的视频取流； 4.支持5+1或7+1的合成方式，支持HDMI与VGA复合画面双输出，其中HDMI画面支持4K输出； 5.具备8路HD-SDI输入，分辨率1920x1080，支持立体声音频输入； 6.具备1路HDMI或VGA示证画面输入，分辨率1920x1080； 7.当画面无信号源输入的情况，支持采用包含法院名称+法庭名称的浅底图片进行填补； 8.设备具备H.323协议，支持两台设备间互联互通，支持扩展看守所远程提审功能； 9.扩展功能，配合独立语音激励音频处理器，可实现画面切换功能。 | 14 | 台 |
| 18 | 高清摄像机 | 1.用在法庭内，拍摄各席位的画面，为确保成像质量须提供“国家广播电视产品质量检验检测中心”提供的检测报告。（提供相关扫描件并加盖投标人公章） 2.图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素：207万、画面比例16：9 3.最低照度：0.5Lux(F1.8,AGCON) 4.视频输出接口：SDI、LAN 5.视频格式：1080P60/30/59.94/29.97； 6.视频压缩格式：H.264+、H.264 7.电源接口：HEC3800电源插座(DC12V)，标配12V/3A电源1个。 | 56 | 个 |
| 19 | 29寸带鱼屏显示器 | 1.屏幕尺寸：29英寸（非曲面屏）; 2.屏幕类型:LED; 3.面板类型：IPS; 4.最佳分辨率：2560x1080; 5.视频接口：HDMI; 6.原显示器底座拆除，更换“一体机折叠底座”用于调节显示器的高低。 | 84 | 台 |
| 20 | 智能庭审助手系统 | ★1.法官助手软件，适配2560*1080，21：9比例；设计2个区域模块。第一个区域为“庭审控制区”该区域固定在桌面左侧以方便法官操作，区域分辨率600*1080，显示比例5：9；另一个区域为“系统操作区”该区域分辨率1920*1080，显示比例16：9；(投标响应文件中须提供软件界面解析与功能说明证明材料并加盖投标人公章) 2.法官助手软件，庭审控制区域配置了辅助窗口、快捷控制、系统链接、信号与场景切换、辅助工具等5个功能模块；(投标响应文件中须提供软件界面解析与功能说明) 3.法官助手软件，可实现书记员画面同屏控制，法官终端键鼠可操控书记员画面，进行开闭庭、修改笔录等操作；(投标响应文件中须提供功能说明与操作步骤) 4.法官助手软件，支持电子卷宗查阅功能，开庭后可以自动获取当前案件卷宗目录(无需二次登录办案办公平台)，法官查看卷宗的同时，支持将卷宗内容投屏至原被告席显示器。(投标响应文件中须提供功能说明与操作步骤) 5.法官助手软件，支持调用Chrome浏览器，支持访问法院内部各类系统，支持法庭内电子席位牌控制。 6.法官助手软件，屏幕示证功能(用于控制HDMI矩阵将屏幕内容同步到其他显示器)、截屏批注功能(包含桌面截屏批注、高拍仪采集画面截屏批注)；音视频证据示证功能(用于法官开庭时，将视频证据材料在现场进行示证展示)； 7.法官助手软件，支持法庭纪律播报功能，用于法官开庭前播报法庭纪律，法庭纪律展示与录音支持自定义。(投标响应文件中须提供功能说明与操作步骤) | 14 | 套 |
| 21 | 8进8出HDMI矩阵 | 1.1.5U机架式安装，8路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出； 2.自动读取保存EDID，最低支持高清分辨率1920*1080； 3.FPGA可编程逻辑阵列电路，高速数字交换技术，图像清晰，解决串扰、重影与拖尾现象； 4.具有RS232通信和网络控制功能，带有断电现场切换记忆保护功能。 5.该设备需对接法官助手软件的屏幕示证功能(用于控制HDMI矩阵将屏幕内容同步到其他显示器)；(投标响应文件中须提供对接完成后的软件界面与操作解析) | 14 | 台 |
| 22 | 高拍仪 | 1.主摄像头：CMOS镜头；1400万像素；分辨率4416X3264。生成图像为JPEG格式200DPI无插值；图像要求RGB24位真彩；支持手动/自动对焦；支持手动/自动白平衡调整；支持手动/自动曝光控制调整；支持像素自定义；图象畸变指标：≤2%，信噪比：≥48dB。 2.辅助镜头：CMOS镜头；300万像素；分辨率2048×1536,人脸识别镜头，辅助镜头非即插式，稳固大方，不会丢失；水平方向可旋转实现350°可视， 360°视角全覆盖，俯仰角度：≥45°可调；景深范围：0.3米~5米 3.录像录屏：可以录制视频文件，还可以录制电脑显示屏内容。支持多种格式的视频录像（MP4, FLV, WMV, AVI等） 4.OCR识别：强大的OCR软件，轻松地将文档图像转化为WORD/EXCEL/TXT文件，附带版面排版 5.条码识别：可识别条码和二维码，识别结果作为文件的命名，支持保存电子表格 6.图像水印：支持页面水印的添加和设置以及拍摄时间等信息 7.支持国产化系统。 | 14 | 个 |
| 23 | SDI变频转换器 | 1.用于HDMI的信号转换为SDI信号(将60HZ降频至30HZ)； 2.支持转换后SDI输出变频,支持SDI频率30帧/25帧互切； 3.因HDMI输出频率为60Hz,庭审主机SDI接口工作频率为30Hz，故转换器须具备将60Hz降频至30Hz功能。 | 14 | 个 |
| 24 | 16口交换机 | 1.类型：以太网接入型交换机 2.散热方式：自然散热 3.上行端口速率：千兆 4.下行端口速率：千兆 5.端口数量：16口 6.适用网络：中小型网络端口 | 48 | 台 |
| 25 | 48口交换机 | 1.类型：以太网接入型交换机 2.散热方式：自然散热 3.上行端口速率：千兆 4.下行端口速率：千兆 5.端口数量：48口 6.适用网络：中小型网络端口 | 2 | 台 |
| 26 | 庭审画面规整播放盒 | 1.本项目为预估数量，若数量不够，投标人应继续提供庭审画面规整播放盒，直到符合高院检查标准为止。（提供承诺函并加盖投标人公章） 2.设备支持通电自动开机，自动播放优盘根目录下的视频或者图片无需人工干预，适用于庭审场景，用于显示“法院名称+法庭名称”的图片或播放“庭审纪律”视频，根据不同的使用需求可设置自动播放图片或者视频，也可以选择图片与视频混播； 3.输出支持HDMI、VGA端口输出，支持高清分辨率1920*1080； 4.兼容优盘，已测U盘支持128GB以下，优盘格式化须采用FAT32； 5.标配8GB迷你U盘1个（侧插入后，体积小巧，避免磕碰）。 | 30 | 台 |
| 27 | 辅材和配件 | 1.预埋线包括HD-SDI线、HDMI高清成品线、HDMI网络传输器、VGA线、Rvv2*0.75，HTP2*0.3、RVVP4*0.5、六类网线，RVV3*1.5等线缆； 2.预埋管，地插盒、过线盒，预留市电常供电与时序开关供电2条线路； 3.线缆焊接头、配件，包括VGA头、HD-SDI头、卡侬头、音频头等； 4.设备之间连接线缆若干，包括六类网络跳线、3.5音频线、话筒线、HDMI线、HD-SDI跳线、双莲花线、串口控制线等； 5.音频降噪隔离器若干，解决因隔离不共地、音频设备屏蔽层交流电回路干扰、接地环路电压差等情况产生的电流声、噪声； 6.其它清单中未列出，但项目安装调试所必须的辅材、配件、线材。 | 14 | 项 |
| 28 | 集成安装调试服务 | 包含设备的安装、调试的所有费用。 | 14 | 项 |
| 29 | 机房整理及相关消耗件更换服务 | 服务区域为法院范围内所有机房，服务内容包含机房整理所需线材、线缆、电源、配件、六类网络跳线、3.5音频线、话筒线、HDMI线、HD-SDI跳线、双莲花线、串口控制线，以及清单中未列出，但整理时所必须的辅材、配件、线材。更换核心机房精密空调的滤网及加湿罐等。 | 1 | 项 |
| 第三部分：人民法院在线服务互联网庭审 |  |  |  |  |
| 30 | 互联网远程终端 （含三年运营服务费） | 1.符合最高法2022年03月01日起施行《人民法院在线运行规则》相关规定，以“人民法院在线服务平台”作为人民法院通过互联网向人民群众提供在线服务的统一入口。即:当事人登入“人民法院在线服务平台”，通过首页内置的“在线庭审”模块(从卷宗等电子证据材料安全性角度考虑，禁止采用第三方跳转模式)，即可连线法庭开庭（提供人民法院在线服务手机截图并加盖投标人公章）。 2.根据《浙江法院数字法庭智能化升级改造指引》标准要求，须选用人民法院在线服务已对接并正式上线的产品。(投标响应文件中须提供正式上线对接证明函扫描件并加盖投标人公章) ★3.考虑信创要求，终端设备禁止使用PC电脑+音视频采集卡架构，需匹配国产操作系统，禁止使用WINDOWS操作系统。(投标响应文件中须提供所投设备没有采用PC架构且符合国产化的声明函并加盖投标人公章) 4.主机≤1.5U，机架安装，具备视音频编解码、SDI矩阵、HDMI矩阵(支持音频)、可编程RS-232与千兆网口； 5.前面板配置多点触屏，支持自由切换4种庭审模式，满足不同庭审场景需求；(投标响应文件中须提供前面板照片并对相关功能进行解析) 6.输入信号：主机≥6路1080P/720P高清信号输入，接口为SDI或HDMI。(投标响应文件中须提供背板图进行标识，并对接口功能进行解析) 7.输出信号：主机≥6路1080P/720P高清信号输出，接口为SDI或HDMI。(投标响应文件中须提供背板图进行标识，并对接口功能进行解析) 8.支持2路音视频信号编码推流，支持SDI、HDMI接口选择接入(1路庭审复合画面推流、1路庭审示证画面推流)。 9.支持2路线上当事人音视频信号解码为物理信号独立显示，支持SDI、HDMI接口(支持远程原告与远程被告画面独立输出，分辨率≥1080P)。 10.支持8路线上人员视频墙独立显示，支持SDI、HDMI接口(显示分辨率≥1080P)。 11.互联网庭审音视频采用模拟信号进行传输，符合法院内外网双网物理隔离安全标准； 12.支持远程接入当事人分角色音频输出并接入语音识别声卡；即：独立输出远程原告方音频接入声卡，独立输出远程被告方音频接入声卡。 13.支持基于I/O电平检测模式的语音激励功能，采用凤凰接口，主机支持法庭全景声系统。 14.内置8进8出SDI高清视频矩阵(外部接口≥3组)，支持摄像机画面接入与输出，正常庭审时显示当庭画面，互联网庭审时显示互联网端画面。 15.互联网远程终端设备须包含叁年内网至互联网远程庭审的运营服务费(含保障服务费、培训与升级服务费、云服务费)； | 7 | 台 |
| 31 | 法官庭审操作触屏 | 1.根据现场法官桌面情况，选择10.1(横屏)或8.1寸(竖屏)，1280*800分辨率，支持10点电容触摸。 2.用于“专网至互联网”模式，可显示法庭二维码信息，法官通过扫描二维码开庭，可以实现本地画面和远程画面的自动切换。(投标响应文件中须提供功能说明与操作步骤) 3.开庭前，操作屏用于法官通过“人民法院在线服务”首页内置的“在线庭审”模块，扫描二维码选择法庭、选择案件，一键开庭。(投标响应文件中须提供功能说明与操作步骤) 4.庭审中，操作屏用于法官对远端当事人进行画面与声音的操作控制，包括禁言、退庭、回庭等操作，用于远端当事人连线对话，下线旁听操作。(投标响应文件中须提供功能说明与操作步骤) | 7 | 台 |
| 32 | 互联网专用调音台 | 1.支持4路音频输入；支持外接录音功能，支持即时监听功能； 2.2路MIC输入；1路AUX输出，一路FX可选输出。 3.支持通道高中低音均衡调节； 4.内置数字延时混响效果器； 5.提供可切换48V幻象电源供电； | 7 | 台 |
| 33 | SDI变频转换器 | 1.用于HDMI的信号转换为SDI信号(将60HZ降频至30HZ)； 2.支持转换后SDI输出变频,支持SDI频率30帧/25帧互切； 3.因HDMI输出频率为60Hz,庭审主机SDI接口工作频率为30Hz，故转换器须具备将60Hz降频至30Hz功能。 | 7 | 个 |

注：1、在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或以上的货物参加投标。

2、以上是采购人提出的基本要求（不是全部要求），投标人应在此基础上根据自己公司的经验、优势、特点进行科学、合理的设计，并提供满足或优于本项目技术参数及要求的货物参加投标。

3、以上设备是基础要求，另涉及到设备之间互联、接入现有设备或者是完成项目和服务所需的配件（清单中未列出），一律由投标人负责且费用包含在投标报价内，所提供配件需符合高院要求且经过采购人认可。

4、在本章中，数量为预估采购数量，具体按实结算。

## 其他要求

- 交货要求

- 交货时间：合同签订后90天内完成设备的供货、安装调试及运行，并在项目验收合格之日起提供五年质保服务。

- 交货地点：由中标人负责送到采购人指定位置。

- 货物交货顺序要满足项目安装进度的要求，备品备件、专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 提供的货物必须是原厂原包装的全新产品，应附有产品合格证书、产品使用说明书及有关技术文件。

- 采购人在中标人送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 验收要求

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查并核对，列出清单后交由甲方作为收货验收和使用的依据。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并在甲方陪同下一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 甲方有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告复印件，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，中标人需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由中标人承担。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告复印件。

- 售后服务

1、自验收合格之日起计算，至少为5年。质保期内提供原厂质保及软件升级。

2、响应时效：（1）提供7*24 小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。（2）成交人对用户的服务要求应在1小时内响应，一般问题现场排除故障响应时间小于4小时，24小时内恢复系统正常运行。重大技术问题，技术专家4小时内抵达现场，24小时内给予解决；若短期无法解决的，应及时提供应急措施，并提出书面解决方案报业主批准。如果逾期未作出响应，成交人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交人承担。

3、提供智慧法庭的智能化设备驻点运维服务，运维服务周期与本项目质保期一致（至少5年），驻点运维服务时间与采购人工作时间一致。驻点服务由合同签订后7日内正式入场，人员在项目现场由采购人管理人员负责管理。需提供承诺函并加盖投标人公章。

4、为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

5、成交人须做出无推诿承诺。即成交人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

## 网络与数据安全保密责任

为规范中标人维护服务人员和到采购人施工的相关单位及工程师的管理，根据相关规定制定安全保密承诺书。签订合同时中标单位及相关人员须同时签署安全保密承诺书，具体要求：

1.不制作、复制、发布、转摘、传播具有下列内容的信息。

（1）反对宪法基本原则的；

（2）危害国家安全，泄露国家秘密、颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（3）损害国家荣誉和利益的；

（4）煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的；

（5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信活动的；

（6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人权益的；

（9）含有法律法规禁止的其他内容的。

2.不使用非涉密计算机处理和存储涉密信息。

3.不利用办公计算机制作、复制、查阅、传播和存储国家法律法规和有关规定所禁止的信息内容，以及从事与日常办公和业务工作无关的事项。

4.不将涉密计算机联入非涉密网络。

5.不在涉密计算机上联接和使用非涉密用存储设备；不在非涉密计算机上联接和使用涉密移动存储设备。

6.不将涉密计算机和涉密移动存储设备带入与工作无关的场所。确需携带外出的，必须经本单位主管领导批准。

7.不外传甲方业务的各项数据。

8.不外传其他甲方的运营管理信息（包括计算机、网络相关信息）。确需外传的，提交甲方审批。

9.严格准守《浙江法院网络安全“十条禁令”》、《上虞法院网络安全管理实施细则》和上级法院网络安全管理相关规定。

10.如乙方违反安全保密承诺书和甲方、上级法院网络安全管理相关规定，每发生一起违规外联等违规事件，甲方有权扣除中标金额10%的价款；造成数据泄露等严重后果的扣除中标金额20%的价款，甲方有权单方面通知解除合同。

## 付款方式及要求

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，验收合格后支付合同金额的55%，余款在验收合格满五年后付清。

- 第四部分 谈判细则及谈判方法

## 谈判原则

1、本次竞争性谈判本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各谈判供应商参加谈判。

2、谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；谈判小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

3、谈判小组按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准对所有响应文件进行评审。

## 二、谈判程序

1.评审

1.1在谈判响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

1.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密。在线解密电子谈判响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子谈判响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子谈判响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在谈判响应截止时间前递交至开标地点。

1.3采购人按谈判文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

1.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场谈判和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于谈判响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子谈判响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

1.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.组建谈判小组

2.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.2评标工作由谈判小组负责，并推选产生的组长主持；

2.3本次评标为在线评标。

3.对所有响应文件的初审

3.1资格审查

（1）开标后，谈判小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照谈判文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求，其谈判无效。并将无效原由告知相关供应商。

3.2符合性审查：谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，谈判无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）谈判有效期、服务期等商务条款不能满足谈判文件要求的。

（5）谈判价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）谈判文件明确规定的其他无效条款的。

3.3 谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.谈判

4.1 初审合格的供应商进入下一步的谈判活动。

4.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

4.3 以递交响应文件的时间先后决定谈判顺序。谈判内容为在谈判文件范围内就供应商的谈判响应文件，谈判小组与供应商在技术、服务、合同等问题进行谈判。

4.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.5 谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.6 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.最后报价

5.1谈判结束后，供应商开启报价文件，进行谈判二次报价（最终报价）；

5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件商务标报价，则以第一次报价计入评分；

5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因谈判文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出谈判；

6.修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

7.响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 三、注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的谈判响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 四、评分细则

1.本次采购项目最高限价规定如下：

本项目谈判报价的最高限价为人民币壹佰陆拾伍万伍仟捌佰元整（小写：1655800.00 元），最高限价由采购人根据市场价格的调查设定。

2.供应商的报价在最高限价内的，为有效报价；供应商的报价在最高限价外的，为无效报价。

3.响应文件只允许有一个报价，谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填报，该谈判报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效响应处理。

4.小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

5.电子评标程序

5.1谈判活动由采购代理机构主持,谈判响应截止时间后,供应商登录政采云平台对电子响应文件进行在线解密；

5.2响应文件解密结束,开启响应文件,谈判小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

5.3供应商按递交谈判响应文件的前后顺序决定谈判的顺序,就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判,供应商逐家回答谈判小组的提问,供应商作出最终承诺；

5.4谈判结束后，供应商开启报价文件，进行谈判二次报价（最终报价）；

5.5 评审价格为小微企业价格扣除后的报价，评审价格最低者为中标候选人；

5.6在系统上开启最终报价情况，成交价为实际报价；

5.7谈判小组对报价情况进行评审；

5.8在系统上公开评审结果；

5.9开标会结束。

- 第五部分 合同主要条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：2024年绍兴市上虞区人民法院智慧法庭改造项目

合同编号：

甲    方：       绍兴市上虞区人民法院

乙    方：

签订时间：2024年     月     日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  绍兴市上虞区人民法院  （采购人）

乙方（全称）：                          （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：2024年绍兴市上虞区人民法院智慧法庭改造项目

采购项目编号：FSJZ2024003

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XX | XX | XX |
| 合同总价大写： XXXXXXXX 小写：¥ XX |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 þ竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款： 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，验收合格后支付合同金额的55%，余款在验收合格满五年后付清 。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：  支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额：

履约担保期限：  在收到中标通知书后递交，在验收合格后根据履约情况一次性退还

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：绍兴市上虞区人民法院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：   /

（2）履约验收时间：安装调试完成后组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：乙方递交验收申请，甲方组织验收

（5）履约验收的内容：    采购标的物

（6）履约验收标准：   采购文件要求及投标文件承诺

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲、乙两方签字并加盖单位公章后 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  绍兴市上虞区人民法院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、配置清单等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 30日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.按本合同履行付款义务； 2.协调、辅助乙方供货及验收。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.严格按竞争性谈判文件要求及响应文件承诺供货； 2.设备材料货到现场后，负责卸货、搬运； 3.所有货物质量必须符合国家有关标准和规范； 4.乙方承担本项目过程中的所有费用； 5.负责项目期间本方人员的安全。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自验收合格之日起计算，至少为5年。质保期内提供原厂质保及软件升级 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | （1）提供7*24 小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。（2）成交人对用户的服务要求应在1小时内响应，一般问题现场排除故障响应时间小于4小时，24小时内恢复系统正常运行。重大技术问题，技术专家4小时内抵达现场，24小时内给予解决；若短期无法解决的，应及时提供应急措施，并提出书面解决方案报业主批准。如果逾期未作出响应，成交人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交人承担 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，验收合格后支付合同金额的55%，余款在验收合格满五年后付清。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 全部或部分货物不符合技术参数及性能（配置）要求的，采购人不予验收通过，延期支付货款；1个月内仍未换货或调整相应产品导致验收未通过的，采购人有权终止合同，追回已付款项，扣没履约保证金。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 合同签订后90天内完成设备的供货、安装调试及运行，并在项目验收合格之日起提供五年质保服务 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1．投标产品的功能若不是标准配置所具有的，而需加装功能模组、模块、功能板等，投标人必须声明。否则，由此引起的一切经济、法律问题将由投标人承担。 2．在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级。 3．投标产品生产制造厂家应具有完善的服务保障体系。 4．投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。 5．除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。 6．当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货商负担。 7．质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。 8．中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。 9．所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。 10．中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。 11．在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。 12．对产品服务要求的有效响应将被视为投标人和供货商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交的货物必须是合法生产和代理的产品，质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 2.乙方违反甲方在招标文件所涉及服务要求内容的，按招标文件规定处理。 3.供需双方应严格按照供销合同执行，不得随意变更合同内容。对中标或已签订供销合同的，一旦发现乙方在本采购周期内发生行贿行为并向检察机关查询后，存在行贿犯罪记录的，应取消其中标资格或停止采购其商品。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： 向上虞区的仲裁机构申请仲裁，仲裁地点为上虞区； |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

# 第六部分应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据谈判文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

- 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 附件一：法定代表人授权书

绍兴市上虞区人民法院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（供应商全称） 法定代表人授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的项目（括号内填写编号），授权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区人民法院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件三：中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     的    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于  工业 行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于  工业 行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件四：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件五：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 谈判项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 废标项证明材料（“★”的关键性指标及技术参数要求，需提供相关佐证材料，并着重标注对应内容）；

- 产品参数证明材料；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 驻点运维服务承诺函；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 类似案例的业绩证明（须提供合同复印件加盖公章）；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 附件六：谈判项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件七：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据供应商实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件八：商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期、质保期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件九：项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

报价文件

目录

（1）谈判响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）谈判报价明细表（格式见附件）。

- 附件十：谈 判 响 应 函

绍兴市上虞区人民法院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于的谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。如谈判文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备、软件采购及服务，工期为：      。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其谈判有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照谈判文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生谈判文件第二部分“不良行为记录”规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：邮编：

电话：传真：

供应商代表姓名：职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

- 附件十一：报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 谈判总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 谈判报价统一为人民币计价，包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级、配套等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、验收费、技术培训费、售后服务费、人工费用、招标代理费、税金等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件十二：谈判报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 制造商名称及产地 | 单 位 | 数量 | 谈判报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 谈判总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 谈判报价统一为人民币计价，包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级、配套等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、验收费、技术培训费、售后服务费、人工费用、招标代理费、税金等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：