金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJZT-2024-CG080

项目名称：金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目

采购单位：金华市第五医院

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司

监管部门：金华市财政局政府采购监管处

2024年11月   日

目    录

- 招标公告-----------------------------------1

- 投标人须知 --------------------------------6

前附表 -----------------------------------------6

一 总 则 --------------------------------------15

二 招标文件 -----------------------------------17

三 投标文件------------------------------------18

四 开标 ---------------------------------------21

五 评标 ---------------------------------------22

六 定标 ---------------------------------------24

七 合同授予 -----------------------------------24

- 评标办法----------------------------------25

- 招标内容及需求 ---------------------------30

- 合同主要条款 -----------------------------110

- 投标文件格式 -----------------------------116

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于2024年12月17日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJZT-2024-CG080

项目名称：金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：450万元

最高限价：450万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1批 | 450万元 |

合同履行期限：详见第四章招标内容及需求。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2024年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

3.方式：（1）本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）地点：浙江政府采购网“政采云用户”https://login.zcygov.cn/login（或登录“政采云电子投标客户端”）

（3）供应商登录政采云平台https://zfcg.czt.zj.gov.cn//在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。注：未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

（4）供应商获取招标文件时需提交的文件资料：无

（5）提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年12月17日14时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台https://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线投标。

3.开标时间：2024年12月17日14时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

5.企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监〔2012〕13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（http:wwwzizfcggov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://wwwzcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

6.电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；3.招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签章”“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台组织并完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；6.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供招标文件纸质版；8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作递交详见招标文件前附表；9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金华市第五医院

地址：金华市五一路208号

项目联系人（询问）：姚先生

项目联系方式（询问）：0579-82368580

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0579-82368506

（二）采购代理机构信息

名称：浙江展图工程咨询有限公司

地址：金华市婺城区宾虹西路2999号万泰公园大道A座16楼

联系人：张先生        联系电话：18605790219

质疑联系人：龙女士    质疑联系电话：18605790722

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐女士      联系电话：0579-82468735

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 | 本项目的特别规定的要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | - 名称：金华市第五医院 - 地址：金华市五一路208号 - 项目采购联系人：姚先生 - 联系电话：0579-82368580 |
| 2 | 采购代理机构 | - 名称：浙江展图工程咨询有限公司 - 地址：金华市婺城区宾虹西路万泰公园大道A座16楼 - 项目采购联系人：张先生 - 联系电话：18605790219 - 电子邮件：383371643@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 详见本招标文件第四章“招标内容及需求” |
| 6 | 预算金额 | - 450万元 |
| 6.1 | 最高限价 | - 450万元 |
| 7 | 投标供应商资格要求 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织（投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负） |
| 10 | 投标截止时间 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 11 | 投标地点 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 12 | 开标时间和地点 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金 |
| 14 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天内 |
| 15 | 答疑会 | □召开 ☑不召开 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标人应准备电子投标文件。电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的组成 | 由“资格审查文件”“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 19 | 投标文件的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 20 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 22 | 投标文件份数及其他要求 | - 电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时须进行CA电子签章加密； - 是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标单位须在领取中标通知书前向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资信技术文件、报价文件）打印纸质版各五份，一正四副（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 （3）备份电子投标文件提交：“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 备份投标文件发送截止时间：与投标文件递交截止时间一致备份投标文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（383371643@qq.com），密码在投标文件开启时间后再次发送至邮箱即可。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。 |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 2、“电子加密投标文件”的上传、递交： （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 24 | 投标文件在线解密 | - 开标在线解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 解密异常处理：如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。 - 在线解密时间：在线解密时间为30分钟，无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。 |
| 25 | 投标样品 | □A不要求提供。 ☑B要求提供， （1）样品：详见样品清单； （2）样品制作的标准和要求：详见样品清单； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间：同投标截止时间；地点：金华市双龙南街财富大厦4楼开标3室；联系人：张先生，联系电话：18605790219。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 - （8）建议投标人对样品进行密封包装。 |
| 26 | 履约保证金的收取及退还 | 合同签订时中标人向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1%，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后不计息退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于供应商履约期限。 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供： 1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。 2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。 3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。 - 政采云金融专线400-903-9583。 |
| 27 | 答疑与澄清 | 投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 28 | 评标办法 | - 综合评分法 |
| 29 | 评审委员会的组建 | - 本项目评标委员会由政府采购评审专家（政府采购系统随机抽取）和采购人代表共5人或以上单数组成（其中采购人代表不超过评标委员会总人数的1/3）。 |
| 30 | 投标报价及相关费用 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标文件中价格全部采用人民币报价，最多保留到小数点后2位。 - 2、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 - 3、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。 - 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 31 | 政府采购扶持政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：450万元 （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类） （4）本项目否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / （比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的/（比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）根据财库〔2020〕46号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库〔2022〕19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（备注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策） 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 - 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 32 | 投标供应商信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 33 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。 |
| 34 | 节能产品 | ☑ 强制采购节能产品 （1）A060806 水嘴（即采购清单中的冷热水龙头）； ★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 □ 优先采购节能产品 ¨ 不适用 |
| 35 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 36 | 中标结果公告日期 | - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内确定中标人，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 |
| 37 | 中标通知 | - 在公告中标结果的同时，采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 38 | 合同备案 | - 1、中标人应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。 - 2、中标人与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购代理机构上传浙江政府采购网政采云平台备案。 - 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 39 | - 解释权 | - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、招标需求、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由代理机构或采购人负责解释。 |
| 40 | 注意事项 | - 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 41 | 特别说明 | - 采购代理服务费：本项目的采购代理费由中标人支付。 - 采购代理费计费标准：招标代理费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》及发改价〔2015〕299号文《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》的计价办法，以中标金额为计费基数计取。 - 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 42 | 中小企业信用融资 | - 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 - 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： - 金华银行文创支行 联系人：姜峰 - 联系电话：13905792828 0579-82479020 - 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 - 联系电话：15857978811 0579-82999581 |
| 43 | 公证 | 本项目由金华市公信公证处到场公证，产生的公证费用由中标人向公证处另行支付。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

- （1）投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

- （2）投标人资格承诺函；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标公告；

（4）“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见招标公告。

2.商务技术文件

（1）投标声明函。

（2）法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅需提供身份证复印件）；

（3）需求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件）

（4）项目实施人员一览表。

（5）设备配置清单。

（6）服务计划书（按照评标办法对应内容编写，格式自拟）。

（7）投标人情况：（格式自拟）

1）单位简介；

2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

（8）评审标准相应的商务技术资料。（如管理体系认证证书、节能环保产品的相关证明材料等）

3.报价文件：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（如有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有，格式附后）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，格式附后）；

（7）代理服务费支付承诺书（格式附后）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金、公证等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”应当在投标截止时间前以加密电子邮件的方式发送至383371643@qq.com。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人缴纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排名第一的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“★”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

4.1商务技术评分明细表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物技术参数性能 | 投标产品总体性能符合标书要求得15分，根据《需求偏离表》偏离情况进行打分，每项负偏离减1分，减完为止。是否负偏离由评委认定。 | 15 |
| 2 | 原材料品质检测 | 投标供应商具有不同厚度的304不锈钢原材料（304不锈钢板材、304不锈钢管材）符合经过CNAS或CMA认证的检测机构出具的权威检测报告，同时符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）、GB/T10125-2021（人造气氛腐蚀试验盐雾试验），每提供一份符合上述标准要求的检测报告得1分，最高得3分。（提供检测报告） | 3 |
| 3 | 服务计划书 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得6分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 6 |
|  |  | 投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高且执行性强的得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括易损备品备件、专用耗材等方面的优惠等，由评委自行打分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于提供设备的操作培训和维护培训及提供其他形式培训的情况，方案完整详实的保障措施、技术支持情况等可行的最高得5分，方案内容不完整、无针对性、有欠缺的或不合理的每处扣1分扣完为止，由评委自行打分。 | 5 |
| 4 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 | 投标人拟配备技术人员中具备电工、电焊工等专业安装、维修、售后人员的，凭相关执业技能证书或职称证书，每人得0.5分，最高得3分。 备注：以上人员需提供相关证书复印件、社保部门出具的近六个月社会保险参保证明及劳动合同。 | 3 |
| 5 | 投标人情况 | 投标人或所投产品生产商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 各类认证证书以中文版本为准、未提供相关证书或超出有效期的证书不计分。 | 3 |
| 6 | 售后服务 | 投标人提供的售后服务方案情况。包括但不限于详细的售后服务方案、并明确质保期后的售后承诺、定期上门巡检、售后服务人员的配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、响应时间、维修时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等的方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 5 |
|  |  | 投标人按招标文件要求提供质保的得1分，在此基础上每增加6个月加0.5分，最高加2分，不足6个月的部分不计分。本项最多得3分。 | 3 |
| 7 | 同类业绩 | 投标人自2021年1月1日（以验收合格证明材料为准）以来，同类项目已成功实施并通过验收的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 备注：1.以上业绩需在投标文件中同时提供项目中标通知书、合同及验收合格证明材料，否则不计分。 2.贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分。（提供相关证明材料） | 3 |
| 8 | 样品 | 样品制作情况综合评定： （1）焊接件：焊点无陷落、破裂、毛刺及变色现象，焊缝规则均匀，经打磨、抛光、酸洗处理后与原材质浑然一体。焊缝砂抛后，无沙孔，无明显变形，丝绞清晰，直观有舒适感。①焊点、焊缝完全满足要求的得4分；②焊点、焊缝部分满足要求的得2分；③焊点、焊缝少量满足要求的得1分；④焊点、焊缝不满足要求的不得分。（本条最高4分） （2）产品外观线条流畅优美、平整光洁、易清洁，表面直观外无碰伤凹凸现象，无榔头印等缺陷；外观尺寸（允许偏差控制在±0.5cm以内）是否符合招标文件要求。①完全满足以上要求的得4分；②部分满足要求的得2分；③少量满足要求的得1分，④不满足以上要求的不得分。（本条最高4分） （3）金属合金件：无锈蚀、无裂纹等缺陷。①完全满足要求的得4分；②部分满足要求的得2分；③不满足要求的不得分。（本条最高4分） | 12 |
| 9 | 政策分 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 2 |
| 注：上述评分项目，以投标人在投标文件中做出的书面承诺、相关证书、证明材料复印件为准。所有外文版本的证明材料，须提供中文版本的翻译件。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

4.2价格评审：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的有效报价）×30分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3总分计算（满分为100分）

投标人的最终得分=商务技术得分+价格得分

第四章  招标内容及需求

一、项目概述

1.本项目为金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目。

2.投标人参加报名后，必须就招标文件中全部货物（服务）进行投标（要约）。

3.投标人在取得中标资格后，须负责货物的运输、安装、调试、培训、售后等一切与中标货物有关的附随服务工作。

二、采购清单及技术参数要求

1.本项目核心产品：油烟净化器。

2.为有助于投标人选择投标产品，技术要求中提供的推荐品牌或型号（如有）仅为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可选择性能不低于推荐品牌或型号（如有）的其他品牌产品。

3.技术要求中的材质厚度允许误差范围为+10%至-5%；考虑到现场场地条件与产品制作工艺，规格（尺寸）允许误差范围为+50mm至-30mm，超出上述范围的将进行正、负偏离评判（注：根据厨房安装空间，超出误差范围为+50mm至-30mm的设备，以实际尺寸为准，费用不得增加）。

4.采购清单

| 产品名称 | 尺寸（WxDxH） | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风幕机1 | 1800*220*195 | 亚太、绿岛风、松下 | 1.额定电压220V； 2.风口风量1000-2900m3/h； 3.功率≥200W。 | 6 | 台 |  |
| 风幕机2 | 1500*220*195mm | 亚太、绿岛风、松下 | 1.额定电压220V； 2.风口风量900-2700m3/h； 3.功率≥180W。 | 3 | 台 |  |
| 风幕机3 | 900*220*195 | 亚太、绿岛风、松下 | 1.额定电压220V； 2.风口风量720-2500m3/h； 3.功率≥80W。 | 1 | 台 |  |
| 粘捕式灭蝇灯 | 参考360*155*200mm | 蝇博士、紫蝶、紫蜻蜓 | 1.配飞利浦灯管； 2.材质：阻燃ABS； 3.功率≥2*8W； 4.电压：220-240V/50Hz； 5.适用面积：≥60m2。 | 25 | 台 |  |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |
| 电子落地秤 | 450*600*900 | 国产优质 | 1.由标准型方管组焊而成，配以高精度单点式传感器和高精度称重仪表组成高精度的称重系统，钢架结构，不锈钢秤盘坚固耐用 多种使用者设定功能； 2.准确度等级：最小精确值：50g，最大称重：300kg；3.显示：0.8”LED或1”LCD带背光； 4.工作温度：-10℃~+40℃；5.用电：220V。 | 1 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强板用0.8~1.2mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 平板车 | 900*510*880 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚度为1.0mm； - 3.把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管； - 4.配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。 | 3 | 台 |  |
| 验货办 |  |  |  |  |  |  |
| 高身储碟柜(翻门) | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm；4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 农残检测室 |  |  |  |  |  |  |
| 立式两门冷藏柜（留样冰箱） | 参考610*750*2200 | 松下（Panasonic)、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO） | - 1.配优质压缩机组和温控机，电子温控； - 2.板材:内外加厚201不锈钢/装饰板加厚201； - 3.全铜管蒸发器，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； - 4.智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度； - 5.开门特征：门铰链加强弹簧回归,便捷耐用； - 6.可拆卸式门封条，干净卫生； - 7.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 8.冷冻室中梁全带加热丝，防结冰，大大减少冷凝水现象； - 9.一级能效，节能省电。 | 1 | 台 |  |
| 双星盆台 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2㎜； - 3.水斗板厚1.0mm； - 4.配2″去水； - 5.面板一体冲压成型； - 6.水斗一体冲压成型； - 7.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 8.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 9.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm；2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 农药检测仪 | 参考尺寸376*265*130 | 瑞鑫、汇尔、承佑 | - 1.仪器采用光路自校正系统，实现开机自校，省略校0和100的步骤； - 2.仪器可在同一屏幕窗口显示各通道吸光值和透光值，便于开展其他实验使用； 3.仪器具有保存检测结果，并能随意查询保存的记录和打印。 4.吸光值显示范围：0.000-4.000 5.透光值显示范围：0.00%～100.00% 6.透光值分辨率：0.01% 7.吸光值分辨率：0.001 8.透射比准确度：±2.0% 透射比重复性：≤0.2% 光电流漂移：≤0.2%（3分钟） 9.农药检测限（以下浓度标准农药检测时，抑制率应大于50%）： 甲胺磷农药检出限：0.8 mg/L 灭多威农药检出限：0. 02 mg/L 甲萘威农药检出限：0.1 mg/L 克百威农药检出限：0.002 mg/L 异丙威农药检出限：0.05mg/L 敌敌畏农药检出限：0.05 mg/L 马拉硫磷农药检出限：0.15mg/L 10.检测通道：8个； 11.波长：410nm 通讯接口：RS232 12.工作电源：220V±10% | 1 | 台 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻库 | 参考尺寸4000*4400*2600 | CNKOLD、飞翔（FEI XIANG）、库特（Koot）或厂家自制 | 1.配“谷轮”压缩机，库板由双面0.6mm不锈钢板； 2.库板厚度为100mm聚胺基甲酸乙脂发泡料； 3.地铺3mm防滑不锈钢板； 4.压花铝外壳冷风机选配“美乐柯”，丹佛斯膨胀阀、微电脑电控箱（配双机）； 5.丹佛斯电磁阀，化霜水管加电热丝； 6.冷库门配以自动回归门； 7.内部安全式拉手门锁及防潮胶边； 8.行针式温度表及冷库防雾灯等。 提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | 1.采用304不锈钢制作； 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作； 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管； 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 10 | 台 |  |
| 冷藏库 | 参考尺寸4000*4000*2600 | CNKOLD、飞翔（FEI XIANG）、库特（Koot）或厂家自制 | 1.配“谷轮”压缩机，库板由双面0.6mm不锈钢板； 2.库板厚度为100mm聚胺基甲酸乙脂发泡料； 3.地铺3mm防滑不锈钢板； 4.压花铝外壳冷风机选配“美乐柯”，丹佛斯膨胀阀、微电脑电控箱（配双机）； 5.丹佛斯电磁阀，化霜水管加电热丝； 6.冷库门配以自动回归门； 7.内部安全式拉手门锁及防潮胶边； 8.行针式温度表及冷库防雾灯等。 提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章 | 1 | 台 |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作 - 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作 - 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管 - 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 9 | 台 |  |
| 食用油仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 大米搁架 | 1150*500*300 | 国产优质或厂制品 | 1.层外框采用38*38*1.0不锈钢方管； 2.层内档采用30*15*0.8不锈钢方管； 3.配不锈钢可调式子弹脚。 | 8 | 台 |  |
| 蛋库 |  |  |  |  |  |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作； - 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管； - 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 四层板货架 | 1125*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 3.层板厚1.0mm不锈钢板； - 4.面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm； - 5.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 6.配不锈钢可调式子弹脚。 | 10 | 台 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 大米搁架 | 1150*500*300 | 国产优质或厂制品 | - 1.层外框采用38*38*1.0不锈钢方管； - 2.层内档采用30*15*0.8不锈钢方管； - 3.配不锈钢可调式子弹脚。 | 10 | 台 |  |
| 蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |
| 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 8 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 8 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作； - 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管； - 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 经典分体式电开水器 | 参考尺寸520*543*1515 | 腾飞、骏诺、海克 | - 1.接水高度：390mm（可放下大号暖瓶）； - 2.额定电压：380V；额定功率：12kW； - 3.接线方式：63A/6²/三相四线； - 4.储水量：50L，加热方式：步进式加热； - 5.出水类型：双热，出水方式：机械龙头； - 6.出水量：120L/H； - 7.外壳材质：采用不锈钢SUS201油墨拉丝抗指纹，内胆材质采用食品级SUS304，加热管采用SUS800优质合金材质； - 8.实时显示水温，自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知； - 9.含四级净水过滤器（PP棉5UM+纤维活性炭+PP棉1UM+后置活性炭）。 | 1 | 台 |  |
| 多功能砧板毛巾刀具柜一体机 | 1200*600*1800 | 恒大、凯普顿、美厨或厂制品 | - 1.采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.0mm； - 2.电压：220v，紫外线功率：≥17w，红外线功率：≥300w，紫外线加臭氧红外线循环风； - 3.刀数量：≥20把，毛巾数量：≥24块，砧板数量：≥9块（直径50cm厚度10cm）。 | 1 | 台 |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； - 2.3/8"x35'（11m）软管；3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| 肉类加工 |  |  |  |  |  |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； 2.3/8"x35'（11m）软管；3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 4 | 台 |  |
| 双星盆台 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 6 | 台 |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作； - 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管； - 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 单星剖鱼台 | 1500*750*800/900 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板； 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 经典分体式电开水器 | 520*543*1515 | 腾飞、骏诺、海克 | - 1.接水高度：390mm（可放下大号暖瓶）； - 2.额定电压：380V;额定功率：12kW； - 3.接线方式：63A/6²/三相四线； - 4.储水量：50L，加热方式：步进式加热； - 5.出水类型：双热，出水方式：机械龙头； - 6.出水量：120L/H； - 7.外壳材质：采用不锈钢SUS201油墨拉丝抗指纹，内胆材质采用食品级SUS304，加热管采用SUS800优质合金材质； - 8.实时显示水温，自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知； 9.含四级净水过滤器（PP棉5UM+纤维活性炭+PP棉1UM+后置活性炭）。 | 1 | 台 |  |
| 多功能砧板毛巾刀具柜一体机 | 1200*600*1800 | 恒大、凯普顿、美厨或厂制品 | - 1.采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.0mm； - 2.电压：220v，紫外线功率：≥17w，红外线功率：≥300w，紫外线加臭氧红外线循环风； 3.刀数量：≥20把，毛巾数量：≥24块，砧板数量：≥9块（直径50cm厚度10cm）。 | 1 | 台 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 3 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1800*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| 大米搁架 | 1150*500*300 | 国产优质或厂制品 | - 1.层外框采用38*38*1.0不锈钢方管； - 2.层内档采用30*15*0.8不锈钢方管； - 3.配不锈钢可调式子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| 广式双门120KG电蒸饭箱 | 1200*800*1850 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢制造，门面板厚1.2mm，围板及操作面板厚1.0mm。内置≥12蒸饭格，配饭铲、分饭器； - 2.配自动进水装置，缺水保护装置； - 3.配微电脑控制面板，数字显示定时定温； - 4.密封条采用食品级硅胶条； - 5.门采用不锈钢双把手； - 6.电热管连接线采用国标耐高温线； - 7.采用双通道泄压阀； - 8.功率：≥12KW*2； 9.电压：380V。 | 5 | 台 |  |
| 冲压饭盘（4kg） | 620*415*50 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用食品级304不锈钢板制造，板厚0.7mm - 2.800T液压机一体冲压成型。 | 140 | 只 |  |
| 沥油式油烟罩（拆装式） | 7700*1300*500 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.配防雾烟罩灯； - 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm； - 4.各加强档厚1.0~1.2mm； - 5.沥油板厚0.8mm； - 6.风机排烟风管另计； - 7.电压功率：220V/0.5KW。 | 10 | 平方 |  |
| 罩前封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 9 | 平方 |  |
| 电磁摇摆汤炉 | 参考尺寸1600*1000*1200 | 名厨、沁鑫、伊莱克斯 | 功率：380V/25KW 说明： 1.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°,便于食物的投入或取出； - 2.锅一次性成形，口径800mm，深550mm，锅壁足厚2.8mm，采用球形加热，不仅锅底加热，锅壁也能加热，锅壁加热高度离锅底≥300mm，煲汤火力接触更均匀； - 3.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 4.配备万向摇摆水龙头，可以360度旋转，安全防漏； - 5.配置≥200*130mm明火仿真显示屏，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度明火仿真显示屏，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度，全中文直观显示：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”； - 6.全密封机芯，三重立体防辐设计，防水、防油烟、防虫。 | 3 | 台 |  |
| 沥油式油烟罩（拆装式） | 5900*1300*500 |  | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.配防雾烟罩灯； - 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm； - 4.各加强档厚1.0~1.2mm； - 5.沥油板厚0.8mm； - 6.风机排烟风管另计； 7.电压功率：220V/0.5KW。 | 7.7 | 平方 |  |
| 罩前封板 | 定制 |  | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 5.9 | 平方 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 双星盆台 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  | / | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 打蛋机 | 参考尺寸600*670*1090 | / | - 1.参考容量：40L； - 2.功率：≥1.13KW； - 3.电压380V； - 4.重量≥150KG； - 5.参考转速：120/240/468/转/分； - 6.配置：1桶、1球、1勾、1扇。 | 1 | 台 |  |
| 半包粉搅拌机 | 参考尺寸620*1030*1320 | / | - 1.电压380V，功率：≥4.3KW； - 2.重量≥320KG； - 3.勾通转速：252/126/20； - 4.采用螺旋式设计； - 5.可根据产品配方调节快速、慢速转换； - 6.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精确，带安全防护罩，可放心使用。 | 1 | 台 |  |
| 压面机 | 1035*650*1065 | / | - 1.额定电压：380V； - 2.电机功率:≥2.2KW； - 3.压辊直径*长度（参考）：118*340； - 4.压辊转速:≥74rpm； - 5.压辊范围：5-25mm； - 6.净重：≥240KG。 | 1 | 台 |  |
| 木面搓粉台 | 1800*1000*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.加强型三角板304不锈钢厚2.0mm； - 3.台面用柳胺木面制造，两头加实木固定不易开裂； - 4.φ51mm厚度1.5mm不锈钢圆通腿； - 5.38*38mm厚度1.0mm主体框架； - 6.φ32mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 7.配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 面粉车 | 600*500*600 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm； - 3.配4个4"静音车轮，其中两个带刹车掣。 | 2 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 高身饼盘车 | 470*650*1500 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.滑道厚1.2mm，顶板、底板厚1.0mm； - 3.不锈钢方通30*30厚1.0mm，横档30*15厚0.8mm； - 4.带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑； - 5.配4个4"静音脚轮，其中两个带刹车掣。 | 2 | 台 |  |
| 双眼电蒸炉 | 1500*1100*800/1050 |  | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm； - 3.主体骨架用4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构； - 4.304不锈钢电热管加热，380V/≥9KW，2组； - 5.内置蒸撑； - 6.脚杆ф63不锈钢管，内衬2"钢管； - 7.配微电脑控制面板，数字显示定时定温； - 8.配自动进水装置，缺水保护装置； - 9.电热管连接线采用国标耐高温线。 | 2 | 台 |  |
| 料台平板 | 500*1100*800/1050 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 5.配不锈钢可调式子弹脚； - 6.需配不锈钢框架式加强筋。 | 2 | 台 |  |
| 电饼铛 | 参考尺寸700*850*970 |  | - 1.采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控； - 2.额定电压380v； - 3.额定功率50Hz； - 4.温度范围0℃-250℃； - 5.输入功率≥4.8kw； - 6.锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 | 2 | 台 |  |
| 32盘煮水式醒发箱 | 参考尺寸780*990*1970 |  | - 1.功率：≥/1.85KW； - 2.电压：220V； - 3.标准盘尺寸400mm*600mm； - 4.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽； - 5.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致； - 6.全部为双层不锈钢制作，PU保温层； - 7.全自动触摸式控制，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式； - 8.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致； - 9.钢化玻璃门可随时观察醒发情况。 | 1 | 台 |  |
| 3层6盘电炉 | 参考尺寸1420*1090*1660 |  | - 1.功率：≥19.5KW； - 2.电压：380V； - 3.每层内堂尺寸：705*860*220； - 4.三层六盘，每层两盘； - 5.标准盘尺寸400mm*600mm； - 6.采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度； - 7.双层钢化玻璃隔热，节约能耗； - 8.磨砂拉手，不传热，避免烫伤； - 9.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节。 | 1 | 台 |  |
| 沥油式油烟罩（拆装式） | 7600*1300*500 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.配防雾烟罩灯； - 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm； - 4.各加强档厚1.0～1.2mm； - 5.沥油板厚0.8mm； - 6.风机排烟风管另计； 7.电压功率：220V/0.5KW。 | 9.9 | 平方 |  |
| 罩前封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 8.9 | 平方 |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 立式四门双温柜（直冷） | 参考尺寸1220*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 2 | 台 |  |
| 预进间1 |  |  |  |  |  |  |
| 落地柜式洗手双星盆 | 862*420*800/900 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面背板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm； - 3.水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145； - 4.柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门； - 5.配￠45落水器。 | 1 | 台 |  |
| 台出感应龙头 |  |  | - 1.单孔台出电子感应龙头； - 2.防破坏2.2GPM(8.3LPM）起泡器； - 3.防水控制盒； - 4.AC/DC交直流两用； - 5.手动混水阀； - 6.开孔：孔径32mm。 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 裱花间 |  |  |  |  |  |  |
| 大理石面工作台柜 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造。 - 2.台面用大理石δ15制作。 - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm。 - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜。 - 5.路轨导向趟门。 - 6.配耐磨橡胶减震垫脚。 | 2 | 台 |  |
| 工作台柜（移门） | 1500*600*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.路轨导向趟门； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 双星盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，拉伸水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 5.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 6.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 7.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 微型-活氧消杀设备 | 参考尺寸140X128.5X210.5mm | HYZONE（海众）、BioSure、3A | - 1.流量范围：60-2050LPH； - 2.IP防护等级：IP65； - 3.启动设定可按小时为单位，选择任意多个时间区间自动启动； - 4.频次：30sec/3min、60sec/5min、90sec/6min，也可串联水龙头使用； - 5.耗材寿命：实际发生运行时间≥48000分钟，32万升以上的水流量； - 6.额定功率和电压：≥96W，100~240VAC，50/60Hz。 | 1 | 台 |  |
| 大理石面卧式两门冷藏柜 | 1800x750x800 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均采用优质不锈钢板材； - 2.箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； - 3.高效节能系统，导热好经久耐用； - 4.微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用； - 5.自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； - 6.采用知名品牌，性能稳定； - 7.全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好。 | 1 | 台 |  |
| 立式四门双温柜（直冷） | 1220*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 1 | 台 |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 双星盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，拉伸水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 5.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 6.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 7.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 微型-活氧消杀设备 | 参考尺寸140X128.5X210.5mm | HYZONE（海众）、BioSure、3A | - 1.流量范围：60-2050LPH； - 2.IP防护等级：IP65； - 3.启动设定可按小时为单位，选择任意多个时间区间自动启动； - 4.频次：30sec/3min、60sec/5min、90sec/6min，也可串联水龙头使用； - 5.耗材寿命：实际发生运行时间≥48000分钟，32万升以上的水流量； - 6.额定功率和电压：≥96W，100~240VAC，50/60Hz。 | 1 | 台 |  |
| 卧式两门冷藏柜 | 1800x750x800/950 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为优质不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 - 5.配备数显电子温控，控制精度更高。 - 6.门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。 - 7.采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热。 | 1 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 制冰机 | 参考尺寸700*650*(705+100) | 万利多、斯克茨曼（Scotsman）、久景（HISAKAGE） | - 1.制冰量：≥225kg/24h； - 2.储冰量：≥125kg； - 3.功率：≥620W； - 4.电压：220V。 | 1 | 台 |  |
| 立式四门双温柜（直冷） | 1220*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 1 | 台 |  |
| 职工厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 卧式两门冷藏柜 | 1800x750x800 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为优质不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 - 5.配备数显电子温控，控制精度更高。 - 6.门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。 - 7.采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热。 | 4 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 4 | 台 |  |
| 单星盆台连垃圾桶柜 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造，台面板厚1.2mm； - 2.水斗板厚1.0mm，配2″去水； - 3.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 4.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 5.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 6.星盆下开门结构，垃圾桶柜采用侧开式； - 7.配φ50不锈钢重力脚。 | 4 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 4 | 台 |  |
| 立式四门双温柜（直冷） | 1220*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 2 | 台 |  |
| 立式两门冷藏柜（成品留样） | 610*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 1 | 台 |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 多功能砧板毛巾刀具柜一体机 | 1200*600*1800 | 恒大、凯普顿、美厨或厂制品 | - 1.采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.0mm； - 2.电压：220V； - 3.紫外线功率：≥17W； - 4.红外线功率：≥300W； - 5.紫外线加臭氧红外线循环风； - 6.刀数量：≥20把； - 7.毛巾数量：≥24块； - 8.砧板数量：≥9块（直径50cm厚度10cm）。 | 1 | 台 |  |
| 四层板货架 | 1125*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 3.层板厚1.0mm不锈钢板； - 4.面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8～1.2mm； - 5.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 6.配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 绞肉机 | 参考尺寸690*650*970 | 马多（MADO）、天烨、美鹰 | - 1.壳体整机307不锈钢； - 2.电压：380V； - 3.功率：≥2.2KW 50HZ； - 4.转速：≥180r/Min； - 5.生产效率：≥800KG/H。 | 1 | 台 |  |
| 绞切两用机 | 参考尺寸530*370*730 | 马多（MADO）、天烨、美鹰 | - 1.电压：220V； - 2.功率：≥1.1KW； - 3.工作效率：≥400kg/h（片）、≥200kg/h（丝）、≥100kg/h（馅）。 | 1 | 台 |  |
| 定制一体台面 | 5000*1500*40 | 国产优质或厂制品 | 台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为3.0mm。 | 2 | 套 |  |
| 不锈钢踢脚线 | 现场定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.5mm。 | 34.1 | 米 |  |
| 电磁双头大炒锅 | 2000*1100*800+400 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/2*20KW。 说明： - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； - 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； - 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； - 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； - 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； - 7.电磁双头大炒锅应符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的要求； - 8.电磁双头大炒锅通过检测：①恒定湿热试验（按要求严酷等级≥40℃，持续时间≥48h试验）对外观、电气及机械性能检测结果能正常工作、功能正常，单项判定合格，符合GB/T2423.3-2016标准；②防水试验等级≥IPX5，检测结果能正常工作、功能正常，单项判定合格，符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准（提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）； 9.提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 |  |
| 电磁双头双尾小炒炉 | 2000*1100*800+400 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/2*15KW。 说明： - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； - 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； - 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； - 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； - 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； - 7.产品部件显示屏在温度：45℃±2℃，相对湿度：90%±3%，持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项评价合格； - 8.提供生产厂家参数证明材料及针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 |  |
| 六头电磁煲仔炉 | 1050*800*800+400,6*3.5kw/380V | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/6*3.5KW。 说明： - 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.配置技术领先的IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 5.商用电磁炉通用散热风扇通过检测：①恒定湿热试验（按要求严酷等级≥80℃，持续时间≥48h试验）对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常单项判定合格，符合GB/T2423.3-2016标准②符合GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分按检验标准要求（盐溶液浓度（5±1）%、温度35℃±2℃、试验周期≥96h）对外观进行检查，对电气及机械性能进行检测，检测结果单项判定合格（提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证） 6.提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 双头平头炉 | 1300*700*500+700 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：2*15KW/380V。 - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 4.机芯通过检验项目：温度变化（按要求：低温温度：-20℃±2℃，暴露持续时间≥8h；高温温度：100℃±2℃，暴露持续时间≥1h），检验结果：样品外观无变形和破损单价评价合格，符合GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化》标准（提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）； 5.提供生产厂家参数证明材料及针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 电磁三门海鲜蒸柜 | 1000*900*1800 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/25KW。 说明： 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； 7.提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 3 | 台 |  |
| 料台平板 | 500*1100*(800+400) | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 5 | 台 |  |
| 双向工作台柜（移门） | 1800*800*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.门内板厚0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜； - 5.路轨导向趟门； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 7 | 台 |  |
| 定制一体台面 | 5400*800*40 | 国产优质或厂制品 | 台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为3.0mm。 | 2 | 套 |  |
| 不锈钢踢脚线 | 现场定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.5mm。 | 32 | 米 |  |
| 智能新风烟罩 | 4200*1600*600mm | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，灯罩玻璃采用钢化处理，压板及各加强档厚1.5mm，前板、左右端板厚1.2mm，后板厚1.2mm，沥油板加强片厚1.2mm，左右小侧板、LED固定板、顶板、前网板厚1.0mm，沥油板厚0.8mm； - 2.相序检测、缺相保护、过载、不平衡、电源类型检测等多重保护； - 3.触摸按键、挥手识别、本地按钮、物联APP，集本地、远程多方式操控于一体； - 4. 5 英寸高清TFT显示屏（分辨率800*480），可显示日历、天气（WIFI联网后自动同步），风机工作状态、UV、电场净化、A相B相C相、油烟分离、照明、电压、电流、负载功率、累计用电量、当日用电量、清洗、WIFI 联网状态、WIFI信号强度、故障代码等内容； - 5.智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前风机、照明、UV、电场净化、除油等工作状态和电压、电流、负载功率、累计用电量、当日用电量等数据； - 6.断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台； - 7.兼容三相380V、单相220V两种电源模式； - 8.标配LED防雾烟罩灯，前置双涡流静音稳压新风机220V/250W； - 9.标配前端风机接口，风机电压三相380V、单相220V和功率1.2KW、1.5KW、1.8KW、2.2KW、 3KW 、4KW可设置； - 10.标配电动风阀联动控制接口、主排烟风机联动控制接口； - 11.可选配厨房排烟智能控制系统，根据排烟口开启数量实现主排烟风机功率自动调节； - 12.可选配灶具联动启停功能，实现灶具和烟罩的一对一或一对多同步控制。 | 1 | 组 |  |
| 罩前封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 5.8 | 平方 |  |
| 灶后封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm； - 2.用于烟罩及炉灶背板之间封板； - 3.蒸箱、汤锅等后封板离地500mm—封板折弯厚度15mm。 | 8.4 | 平方 |  |
| 单星大盆台（加封板） | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理 - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； - 2. 3/8"x35'（11m）软管； - 3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| 灭火系统及控制箱（双瓶组） |  | 安素、顺康、澳华安 | - 1.符合[XF498-2012]标准，获得国家应急管理部消防产品认证证书，【提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）中查询证书信息的网页截图（须显示证书的有效状态）并加盖生产厂家公章】；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） - 2.提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的具有CMA或CNAS标识的型式检测报告复印件加盖投标人公章，在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）中查询证书信息的网页截图； - 3.采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：单瓶组11.5L、双瓶组23L，需提供食用油专用灭火剂试验报告；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） 4.所有投标产品必须满足国家强制规范规定。 | 2 | 组 |  |
| 营养厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 卧式两门冷藏柜 | 参考尺寸1800x750x800 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为优质不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； - 5.配备数显电子温控，控制精度更高； - 6.门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水； - 7.采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热。 | 3 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 3 | 台 |  |
| 定制一体台面 | 5400*1500*40 | 国产优质或厂制品 | 台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为3.0mm。 | 1 | 套 |  |
| 切菜机 | 1160*530*1260 | 马多（MADO）、天烨、美鹰 | - 1.双头切菜机，整机304不锈钢制造；采用日本进口材料制作刀片，厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制； - 2.功率：≥1.3KW； - 3.产量：300—800kg/h； - 4.开门即停，安全高效，双变频器控制。 | 1 | 台 |  |
| 立式四门双温柜（直冷） | 1220*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 2 | 台 |  |
| 立式两门冷藏柜（成品留样） | 610*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 1 | 台 |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 多功能砧板毛巾刀具柜一体机 | 1200*600*1800 | 恒大、凯普顿、美厨或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为1.0mm； - 2.电压：220v，紫外线功率：≥17w，红外线功率：≥300w，紫外线加臭氧红外线循环风； 3.刀数量：≥20把，毛巾数量：≥24块，砧板数量：≥9块（直径50cm厚度10cm）。 | 1 | 台 |  |
| 不锈钢踢脚线 | 现场定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.5mm。 | 22 | 米 |  |
| 双星盆台 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，拉伸水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 电磁双头大炒锅 | 2000*1100*800+400 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/2*20KW。 说明： - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； - 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； - 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； - 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； - 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； - 7.电磁双头大炒锅应符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的要求。 - 8.电磁双头大炒锅通过检测：①恒定湿热试验（按要求严酷等级≥40℃，持续时间≥48h试验）对外观、电气及机械性能检测结果能正常工作、功能正常，单项判定合格，符合GB/T2423.3-2016标准；②防水试验等级≥IPX5，检测结果能正常工作、功能正常，单项判定合格，符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准（提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）； 9.提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 |  |
| 电磁双头双尾小炒炉 | 2000*1100*800+400 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/2*15KW。 说明： - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； - 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； - 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； - 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； - 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； 7.提供生产厂家参数证明材料及针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 |  |
| 双头平头炉 | 1300*700*500+700 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：2*15KW/380V。 - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 4.提供生产厂家参数证明材料及针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 电磁三门海鲜蒸柜 | 1000*900*1800 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/25KW。 说明： - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； - 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； - 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； - 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； - 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全。 | 2 | 台 |  |
| 料台平板 | 500*1100*(800+400) | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 5 | 台 |  |
| 双向工作台柜（移门） | 1800*800*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.门内板厚0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜； - 5.路轨导向趟门； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 5 | 台 |  |
| 定制一体台面 | 5400*800*40 | 国产优质或厂制品 | 台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为3.0mm。 | 1 | 套 |  |
| 定制一体台面 | 3600*800*40 | 国产优质或厂制品 | 台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为3.0mm。 | 1 | 套 |  |
| 不锈钢踢脚线 | 现场定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.5mm。 | 32 | 米 |  |
| 智能新风烟罩 | 11800*1600*600mm | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，灯罩玻璃采用钢化处理，压板及各加强档厚1.5mm，前板、左右端板厚1.2mm，后板厚1.2mm，沥油板加强片厚1.2mm，左右小侧板、LED固定板、顶板、前网板厚1.0mm，沥油板厚0.8mm； - 2.相序检测、缺相保护、过载、不平衡、电源类型检测等多重保护； - 3.触摸按键、挥手识别、本地按钮、物联APP，集本地、远程多方式操控于一体； - 4. 5 英寸高清TFT显示屏（分辨率800*480），可显示日历、天气（WIFI联网后自动同步），风机工作状态、UV、电场净化、A相B相C相、油烟分离、照明、电压、电流、负载功率、累计用电量、当日用电量、清洗、WIFI 联网状态、WIFI信号强度、故障代码等内容； - 5.智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前风机、照明、UV、电场净化、除油等工作状态和电压、电流、负载功率、累计用电量、当日用电量等数据； - 6.断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台； - 7.兼容三相380V、单相220V两种电源模式； - 8.标配LED防雾烟罩灯，前置双涡流静音稳压新风机220V/250W； - 9.标配前端风机接口，风机电压三相380V、单相220V和功率1.2KW、1.5KW、1.8KW、2.2KW、 3KW 、4KW可设置； - 10.标配电动风阀联动控制接口、主排烟风机联动控制接口； - 11.可选配厨房排烟智能控制系统，根据排烟口开启数量实现主排烟风机功率自动调节； 12.可选配灶具联动启停功能，实现灶具和烟罩的一对一或一对多同步控制。 | 1 | 组 |  |
| 罩前封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 13.4 | 平方 |  |
| 灶后封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm； - 2.用于烟罩及炉灶背板之间封板； - 3.蒸箱、汤锅等后封板离地500mm； - 4.封板折弯厚度15mm。 | 23.6 | 平方 |  |
| 智能新风烟罩 | 2500*1600*600mm | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，灯罩玻璃采用钢化处理，压板及各加强档厚1.5mm，前板、左右端板厚1.2mm，后板厚1.2mm，沥油板加强片厚1.2mm，左右小侧板、LED固定板、顶板、前网板厚1.0mm，沥油板厚0.8mm； - 2.相序检测、缺相保护、过载、不平衡、电源类型检测等多重保护； - 3.触摸按键、挥手识别、本地按钮、物联APP，集本地、远程多方式操控于一体； - 4. 5 英寸高清TFT显示屏（分辨率800*480），可显示日历、天气（WIFI联网后自动同步），风机工作状态、UV、电场净化、A相B相C相、油烟分离、照明、电压、电流、负载功率、累计用电量、当日用电量、清洗、WIFI 联网状态、WIFI信号强度、故障代码等内容； - 5.智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前风机、照明、UV、电场净化、除油等工作状态和电压、电流、负载功率、累计用电量、当日用电量等数据； - 6.断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台； - 7.兼容三相380V、单相220V两种电源模式； - 8.标配LED防雾烟罩灯，前置双涡流静音稳压新风机220V/250W； - 9.标配前端风机接口，风机电压三相380V、单相220V和功率1.2KW、1.5KW、1.8KW、2.2KW、 3KW 、4KW可设置； - 10.标配电动风阀联动控制接口、主排烟风机联动控制接口； - 11.可选配厨房排烟智能控制系统，根据排烟口开启数量实现主排烟风机功率自动调节； 12.可选配灶具联动启停功能，实现灶具和烟罩的一对一或一对多同步控制。 | 1 | 组 |  |
| 罩前封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 4.1 | 平方 |  |
| 灶后封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm； - 2.用于烟罩及炉灶背板之间封板； - 3.蒸箱、汤锅等后封板离地500mm； - 4.封板折弯厚度15mm。 | 5 | 平方 |  |
| 单星大盆台（加封板） | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； - 2. 3/8"x35'（11m）软管； - 3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| 灭火系统及控制箱（双瓶组） |  | 安素、顺康、澳华安 | - 1.符合[XF498-2012]标准，获得国家应急管理部消防产品认证证书，【提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）中查询证书信息的网页截图（须显示证书的有效状态）并加盖生产厂家公章】；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） - 2.提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的具有CMA或CNAS标识的型式检测报告复印件加盖投标人公章，在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）中查询证书信息的网页截图； 3.采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：单瓶组11.5L、双瓶组23L，需提供食用油专用灭火剂试验报告；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） 4.所有投标产品必须满足国家强制规范规定。 | 2 | 组 |  |
| 净水设备间 |  |  |  |  |  |  |
| 中央净水机 |  | 立升、爱惠普、亨瑞森 | - 1.功能：超强吸附余氯、异色异味、有效去除有机物污染物及悬浮物，内置滤料饮用水接触用椰壳活性炭； - 2.控制阀类型：自动过滤阀； - 3.活性炭容量：≥12Kg； - 4.KDF容量：≥500g； - 5.建议流量：≥3.0T/H； - 6.额定总净水量：≥65m3； - 7.适用水源：市政自来水； - 8.工作压力：0.15-0.45MPa。 | 1 | 套 |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作； - 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管； - 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 清洁工具间 |  |  |  |  |  |  |
| 拖把池连架 | 1000*600*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.高背板设计防溅水设计； - 3.水斗整体用料1.2mm； - 4.配2″去水； - 5.30×30×1.0不锈钢方管架子； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 拖把池 | 1000*600*600/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.高背板设计防溅水设计； - 3.水斗整体用料1.0mm； - 4.立柱采用38*38*1.0不锈钢方管； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 落地柜式洗手双星盆 | 862*420*800/900 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面背板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm； - 3.水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145mm； - 4.柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门； - 5.配￠45落水器。 | 1 | 台 |  |
| 台出感应龙头 |  |  | - 1.单孔台出电子感应龙头； - 2.防破坏2.2GPM(8.3LPM）起泡器； - 3.防水控制盒； - 4.AC/DC交直流两用； - 5.手动混水阀； - 6.开孔：孔径32mm。 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 双星盆台 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，拉伸水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 5 | 台 |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 2 | 台 |  |
| 紫外线杀菌灯 |  | 蝇博士、飞利浦、泰诺 | - 1.灯管采用≥30w紫外线杀菌灯；覆盖面积20m2—30m2； - 2.灯管采用优质石英玻璃，紫外线光波穿透率高强度大，采用铝合金支架，不易变色，质量轻，强度高。镇流器。绝缘灯架头不漏电。 | 3 | 台 |  |
| 特殊餐点厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 单头单尾小炒灶 | 1050*1100*800+400 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/15KW。 说明： - 1.采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 2.优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀； - 3.全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 4.流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； 5.提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 料台平板 | 300*1200*(800+400) | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 电磁四眼煲仔炉 | 700*800*800+150 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/4*3.5KW。 说明： - 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.配置技术领先的IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 4.商用电磁炉通用线盘通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾》检测项目：盐雾性能按要求（盐溶液浓度（5±1）%、温度35℃±2℃、试验周期≥120h）试验后，检测结果符合（无腐蚀和锈迹出现）判定合格。（提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）； 5.提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 电磁单头平头炉 | 650*700*500+700 | 沁鑫、环球、华磁 | 15kw/380V. 说明： - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久； - 3.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 4.脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； - 5.配置≥200*130mm明火仿真显示屏，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度，全中文直观显示：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修； - 6.前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障。 | 1 | 台 |  |
| 电磁三门海鲜蒸柜 | 1000*900*1800 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/25KW。 说明：1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型； - 2.配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修 - 3.采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术； - 4.搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； - 5.全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； - 6.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
| 沥油式油烟罩（拆装式） | 4000*1300*500 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.配防雾烟罩灯； - 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm； - 4.各加强档厚1.0～1.2mm； - 5.沥油板厚0.8mm； - 6.风机排烟风管另计； 7.电压功率：220V/0.5KW。 | 5.2 | 平方 |  |
| 罩前封板 | 定制 | 国产优质或厂制品 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | 4 | 平方 |  |
| 卧式两门冷藏柜 | 1800x750x800 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为优质不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； - 5.配备数显电子温控，控制精度更高； - 6.门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水； - 7.采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热。 | 1 | 台 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 双星盆台 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，拉伸水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗一体冲压规格：500*500*280； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 智能款紫外线刀具除菌柜（五门） | 参考尺寸1380*130*620mm | 丽吉尔、格琅威特、裕富宝或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm； - 2.内置杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好地清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构； - 3.触摸按键、机械定时旋钮、物联APP，集本地、远程多方式操控与一体； - 4.开门灯灭，倒计时暂停，关门灯亮，倒计时继续； - 5.智能物联功能，WIFI方式联网； - 6.断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台。 | 1 | 台 |  |
| 高身储碟柜（翻门) | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 立式四门双温柜（直冷） | 1220*750*2200 | 松下（Panasonic）、凯普顿（CAPTAIN）、三洋（SANYO）或相当于 | - 1.内外箱均为SUS201不锈钢板； - 2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 - 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； - 4.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 1 | 台 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 落地柜式洗手双星盆 | 862*420*800/900 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面背板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm； - 3.水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145； - 4.柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门； - 5.配￠45落水器。 | 1 | 台 |  |
| 台出感应龙头 |  |  | - 1.单孔台出电子感应龙头； - 2.防破坏2.2GPM(8.3LPM）起泡器； - 3.防水控制盒； - 4.AC/DC交直流两用； - 5.手动混水阀； - 6.开孔：孔径32mm。 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 职工售卖 |  |  |  |  |  |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*800*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 3 | 台 |  |
| 定制五斗保温售菜柜 | 1800*800*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm，底板厚1.0mm，水斗1.0mm，后板、侧板厚0.8mm； - 3.门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.8mm； - 4.配1/1″份数盆格5只； - 5.路轨导向趟门； - 6.配φ50不锈钢重力脚； - 7.304不锈钢电热管，380V/6KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； - 8.电热管接线端口采用0.7～0.8mm镀锌板隔离保护 —配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； - 9.配微电脑控制面板，数字显示定时定温； - 10.电热管连接线采用国标耐高温线； - 11.201不锈钢厚3mm加强型三角板。 | 4 | 台 |  |
| 电暖饭汤车 | 600*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，面板厚1.2mm； - 2.外壳厚0.8mm，内桶厚1.0mm； - 3.把手采用φ25mm厚度1.0mm不锈钢管制作； - 4.台面开孔嵌入φ400带盖SUS304不锈钢桶； - 5.电热恒温控制，220V/≥2.2KW/16A； - 6.电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护； - 7.配微电脑控制面板，数字显示定时定温； - 8.电热管连接线采用国标耐高温线； - 9.配4个4静音车轮，其中两个带刹车掣。 | 4 | 台 |  |
| 工作台柜带水池 | 1800*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2㎜； - 3.配2″去水； - 4.水斗一体冲压成型，规格：500*500*280mm； - 5.配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖； - 6.路轨导向趟门； - 7.门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm； - 8.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 双星盆台柜 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm； - 3.配2″去水； - 4.水斗一体冲压成型，规格：500*500*280mm； - 5.配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖； - 6.路轨导向趟门，没内内置垃圾桶位； - 7.门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm； - 8.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 电磁九孔汤面炉 | 700*800*800+150 | 沁鑫、环球、华磁或厂家自制 | 功率：380V/15KW。 说明： 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 2.配置技术领先的IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； 3.其他：（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候 4.产品机芯在温度：45℃±2℃、相对湿度：90%±3%、持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项评价合格。 | 1 | 台 |  |
| 电磁四格保温汤池连柜 | 700*800*800+150 | 沁鑫、环球、华磁或厂家自制 | 功率：220V/5KW。 说明： - 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.配置技术领先的IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.其他：（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）磁感开关，8档360度旋转档位火力调节。 | 1 | 台 |  |
| 电炸炉 | 650*800*920 | / | - 1.整机采用优质不锈钢板； - 2.面板采用304； - 3.槽体采用≥1.2mm厚板焊接成型； - 4.电热管采用全不锈钢材质，大面积封闭加热、智能控温，迅速升温、温度误差小节能环保、降低能耗； - 5.额定电压380v； - 6.额定频率50Hz； - 7.额定功率≥9Kw。 | 1 | 台 |  |
| 电磁扒炉 | 700*800*800+150 | 沁鑫、环球、华磁 | 功率：380V/12KW。 说明： - 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.配置技术领先的IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.其他：（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 | 1 | 台 |  |
| 工作台柜（开门） | 400*800*800+150 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造，台面板厚1.2mm； - 2.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 3.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 4.配φ50不锈钢重力脚。 | 3 | 台 |  |
| 沥油式油烟罩（拆装式） | 4000*1100*500 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.配防雾烟罩灯； - 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm； - 4.各加强档厚1.0～1.2mm； - 5.沥油板厚0.8mm； - 6.风机排烟风管另计； 7.电压功率：220V/0.5KW。 | 4.4 | 平方 |  |
| 豆浆机 | 650*475*1270mm（含三脚架） | 禾元、九阳、鸿利恒 | - 1.额定电压：220V； - 2.额定频率：50HZ； - 3.加热功率：≥1800w； - 4.生产容量：30—50升。 | 1 | 台 |  |
| 豆浆机底座 | 配套豆浆机 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用槽钢制作，长宽高根据风机定制； - 2.外层采用防锈漆涂层工艺。 | 1 | 台 |  |
| 紫外线杀菌灯 |  | 蝇博士、飞利浦、泰诺 | - 1.灯管采用≥30w紫外线杀菌灯管； - 2.覆盖面积20m2—30m2； - 3.灯管采用优质石英玻璃，紫外线光波穿透率高强度大，采用铝合金支架，不易变色，质量轻，强度高。镇流器。绝缘灯架头不漏电。 | 4 | 台 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 链板式输送带 | 10200*600*850/950mm | 赫尔盾（HATTON）、霍巴特（HOBART）、迈科（MEIKO） | - 1.带在电机驱动下沿导槽滑动，将餐具传送到指定位置； - 2.链片采用食品级材料PP，确保食品卫生； - 3.自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； - 4.驱动轮、牵引轮为食品级PP材质，方便拆卸； - 5.长度、高度可根据需求定制，可做直线型和转弯型；采用304不锈钢材质； - 6.板厚1.5mm（T≥1.35mm）； - 7.链板宽度：300mm； - 8.传送速度：25m/min； - 9.电源要求：220V/50Hz； - 10.功率：0.55kW； - 11.尺寸Lx600x850/950mm。 | 10.2 | 米 |  |
| 投放柜 | 5800*300/350*850/950mm | 赫尔盾（HATTON）、霍巴特（HOBART）、迈科（MEIKO）或厂家自制 | 1.板厚1.2mm（T≥1.1mm）；2.采用304不锈钢材质 | 5.8 | 米 |  |
| 单星浸泡池 | 1200*900*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，面板厚度1.2mm； - 2.四周柜式结构，立柱框架采用38*38mm方管； - 3.底部横档采用38*25mm方管； - 4.隔渣篮及盖板厚度1.2mm； - 5.配1080*740*400/1.2水斗； - 6.配不锈钢可调式子弹脚； - 7.双水管连接。 | 2 | 台 |  |
| 长龙式洗碗机 | 5150*1000*2040 | 赫尔盾（HATTON）、霍巴特（HOBART）、迈科（MEIKO） | - 1.洗碗机由进端、主洗1区、主洗2区、双道漂洗、烘干、出端等6个基础模块组成； - 2.机器传送带速度无极变速可调； - 3.入口区长度900mm，主洗1区长度800mm，主洗2区长度800mm，漂洗区长度600mm，烘干区长度800mm，出口区长度1250mm； - 4.整机采用西门子触摸屏操作、PLC控制； - 5.机器入口高度420mm，网带宽度510mm； - 6.电加热型功率：72kw - 7.电源要求：380V/50Hz/3N - 8.洗涤量每小时5000碟 | 1 | 台 |  |
| 双耳集气罩 | 600*300*500 | 国产优质或厂制品 | 台面采用SUS304-2B不锈钢板制造板厚1.0㎜。 | 2 | 台 |  |
| 残菜工作台 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板板材采用SUS304-2B不锈钢制造，厚度为1.2mm； - 2.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 3.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 4.加强码用0.8～1.2mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚； - 6.三角板304，厚度2.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造 - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，焊接水斗板厚1.2mm - 3.配2″去水 - 4.面板一体冲压成型 - 5.水斗规格：1000*500*280mm - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 - 8.配不锈钢可调式子弹脚 | 4 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 4 | 台 |  |
| 四层档货架 | 1150*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用全不锈钢制作； - 2.层框38*25*1.0不锈钢管制作； - 3.搁档30*15*0.8不锈钢方管； - 4.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 双门热风循环消毒柜 | 1310*635*1880 | 美厨、凯普顿（CAPTAIN）、帅盾 | - 1.电源：220V/50HZ； - 2.输入功率：≥4.6KW； - 3.温度范围30~ 150°C； - 4.内外箱均为304不锈钢板； - 5.使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； - 6.柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，耐用； - 7.内箱板材厚度1.0mm, 外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； - 8.产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告； - 9.柜内配备8个网框。 | 2 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； - 2. 3/8"x35'（11m）软管；3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| 碗碟间 |  |  |  |  |  |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 10 | 台 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 落地柜式洗手双星盆 | 862*420*800/900 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面背板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm； - 3.水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145； - 4.柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门； - 5.配￠45落水器。 | 1 | 台 |  |
| 台出感应龙头 |  |  | - 1.单孔台出电子感应龙头； - 2.防破坏2.2GPM(8.3LPM）起泡器； - 3.防水控制盒； - 4.AC/DC交直流两用； - 5.手动混水阀； - 6.开孔：孔径32mm。 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 家属餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 工作台柜（翻门） | 1200*800*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 3 | 台 |  |
| 定制五斗保温售菜柜 | 1800*800*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2mm，底板厚1.0mm，水斗1.0mm，后板、侧板厚0.8mm； - 3.门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.8mm； - 4.配1/1″份数盆格5只； - 5.路轨导向趟门； - 6.配φ50不锈钢重力脚； - 7.304不锈钢电热管，380V/6KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； - 8.电热管接线端口采用0.7～0.8mm镀锌板隔离保护； - 9.配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； - 10.配微电脑控制面板，数字显示定时定温； - 11.电热管连接线采用国标耐高温线； - 12.201不锈钢厚3mm加强型三角板。 | 3 | 台 |  |
| 电暖饭汤车 | 600*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，面板厚1.2mm； - 2.外壳厚0.8mm，内桶厚1.0mm； - 3.把手采用φ25mm厚度1.0mm不锈钢管制作； - 4.台面开孔嵌入φ400带盖SUS304不锈钢桶； - 5.电热恒温控制，220V/≥2.2KW/16A； - 6.电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护； - 7.配微电脑控制面板，数字显示定时定温； - 8.电热管连接线采用国标耐高温线； - 9.配4个4静音车轮，其中两个带刹车掣。 | 2 | 台 |  |
| 工作台柜带水池 | 1800*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.台面板厚1.2㎜； - 3.配2″去水； - 4.水斗一体冲压成型，规格：500*500*280mm； - 5.配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖； - 6.路轨导向趟门； - 7.门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm； - 8.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 1 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 电磁双头汤面炉 | 1200*800*800+150 | 沁鑫、环球、华磁或厂家自制 | - 1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.3mm，侧板厚≥0.9mm， - 2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； - 3.其他：（1）优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 | 1 | 台 |  |
| 沥油式油烟罩（拆装式） | 1800*1300*500 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.配防雾烟罩灯； - 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm； - 4.各加强档厚1.0～1.2mm； - 5.沥油板厚0.8mm； - 6.风机排烟风管另计； 7.电压功率：220V/0.5KW。 | 2.4 | 平方 |  |
| 工作台柜（翻门） | 1800*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm； - 4.门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜； - 5.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 6.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 3 | 台 |  |
| 残菜柜连车双孔 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.规格尺寸：1500*750*800mm； - 2.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚度1.0mm； - 3.前板、侧板厚度0.8mm； - 4.四周柜式结构，立柱框架采用38*38mm方管； - 5.外框配不锈钢可调式子弹脚； - 6.带两辆平板车，车把手采用φ32mm厚度1.0mm不锈钢管制作； - 7.一个车配4个4静音车轮，其中两个带刹车。 | 1 | 台 |  |
| 餐盘回收车 | 1500*700*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS304-2B不锈钢板制造； - 2.台面板厚度为1.0mm，外框板厚度0.8mm； - 3.分为六格，双侧回收，中间放置1/2份数盆用来放置勺、筷； - 4.φ32mm厚度1.0mm不锈钢手柄； - 5.配4个4静音车轮，其中两个带刹车掣。 | 2 | 台 |  |
| 触控智能挂墙柜 | 700*350*720 | 国产优质或厂制品 | - 1.外柜柜体采用1.0mm，304不锈钢制作； - 2.对开门设计，采用带阻尼大弯合页； - 3.人站立伸手可取物品方便，不用借助其他攀爬工具取物品； - 4.内置可升降双层置物架，可手动开门取物，也可底部触摸感应，自助升降取物，底部安装有触摸感应装置，可控制下降、上升、暂停等； - 5.采用电源适配器，220V/12W具有WIFI物联网功能，可接入厨房物联网平台。 | 1 | 台 |  |
| 紫外线杀菌灯 |  | 蝇博士、飞利浦、泰诺 | - 1.灯管采用≥30w紫外线杀菌灯管； - 2.覆盖面积20m2—30m2； 3.灯管采用优质石英玻璃，紫外线光波穿透率高强度大，采用铝合金支架，不易变色，质量轻，强度高。镇流器。绝缘灯架头不漏电。 | 3 | 台 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 残菜工作台 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板板材采用SUS304-2B不锈钢制造，厚度为1.2mm； - 2.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 3.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 4.加强码用0.8～1.2mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚； - 6.三角板304，厚度2.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 单星浸泡池 | 1500x1000x800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造，面板厚度1.2mm - 2.四周柜式结构，立柱框架采用38*38mm方管 - 3.底部横档采用38*25mm方管 - 4.隔渣篮及盖板厚度1.2mm - 5.配1380*840*400/1.2水斗 - 6.配不锈钢可调式子弹脚 - 7.双水管连接 | 1 | 台 |  |
| 长龙式洗碗机 | 5150*1000*2040 | 赫尔盾（HATTON）、霍巴特（HOBART）、迈科（MEIKO） | - 1.洗碗机由进端、主洗1区、主洗2区、双道漂洗、烘干、出端等6个基础模块组成； - 2.机器传送带速度无极变速可调； - 3.入口区长度900mm，主洗1区长度800mm，主洗2区长度800mm，漂洗区长度600mm，烘干区长度800mm，出口区长度1250mm； - 4.整机采用西门子触摸屏操作、PLC控制； - 5.机器入口高度420mm，网带宽度510mm； - 6.电加热型功率：72kw； - 7.电源要求：380V/50Hz/3N； - 8.洗涤量每小时5000碟。 | 1 | 台 |  |
| 双耳集气罩 | 600*300*500 | 国产优质或厂制品 | 台面采用SUS304-2B不锈钢板制造板厚1.0㎜。 | 2 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板。 - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 残菜工作台 | 1500*750*800 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板板材采用SUS304-2B不锈钢制造，厚度为1.2mm； - 2.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 3.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 4.加强码用0.8～1.2mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚； - 6.三角板304，厚度2.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 4 | 台 |  |
| 工作台下层板 | 1500*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm； - 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用1.0mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； - 2. 3/8"x35'（11m）软管； - 3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| 餐车清洗间 |  |  |  |  |  |  |
| 洗地龙头 |  |  | - 1.开放式洗地龙头； - 2. 3/8"x35'（11m）软管； 3.多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 2 | 台 |  |
| 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.拉伸台面板厚1.2㎜，焊接水斗板厚1.2mm； - 3.配2″去水； - 4.面板一体冲压成型； - 5.水斗规格：1000*500*280mm； - 6.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 7.φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通； - 8.配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 冷热水龙头 |  |  | - 1.具备冷热水功能； - 2.无铅黄铜铸造表面抛光镀铬处理； - 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； - 4.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。 - 提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 保温送餐箱 | 813*725*904 | 国产优质或厂制品 | - 1.采用SUS 304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； - 2.台面配双碟开门，配有可锁定双开门，内可放10格饭盆，台面可嵌入1/2份数盘4只并有碟开保温盖，温度可调节并且可控制。 | 10 | 台 |  |
| 送餐箱底座车 | 740*810*364 | 国产优质或厂制品 | 1.采用SUS 304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；2.配4个5加重脚轮，其中两个带刹车掣。 | 10 | 台 |  |
| 紫外线杀菌灯 |  | 蝇博士、飞利浦、泰诺 | - 1.灯管采用≥30w紫外线杀菌灯管； - 2.覆盖面积20m2—30m2； 3.灯管采用优质石英玻璃，紫外线光波穿透率高强度大，采用铝合金支架，不易变色，质量轻，强度高。镇流器。绝缘灯架头不漏电。 | 2 | 台 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 双门热风循环消毒柜 | 1310*635*1880 | 美厨、凯普顿（CAPTAIN）、帅盾 | - 1.电源：220V/50HZ； - 2.输入功率：≥4.6KW； - 3.温度范围30~150°C； - 4.内外箱均为304不锈钢板； - 5.使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； - 6.柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，耐用； - 7.内箱板材厚度1.0mm，外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； - 8.产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告； - 9.柜内配备8个网框。 | 2 | 台 |  |
| 高身储碟柜（翻门） | 1200*500*1800 | 国产优质或厂制品 | - 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造； - 2.层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm； - 3.门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm； - 4.上掀式V型滑轨，弧形轴承，一种带轴承的翻门结构； - 5.配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固。 | 4 | 台 |  |
| 智盘系统 |  |  |  |  |  |  |
| 人脸识别双屏智慧结算餐台 |  |  | 核心功能： - 1.刷卡识别：卡识别距离大于30mm； - 2.人脸识别：人脸模板容量不小于3万人，人脸识别成功率大于99.8%； - 3.餐具识别：同时识别数量不少于9个，识别区域不小于300*400MM，餐具识别距离大于60MM，5个餐具同时识别时间小于0.5秒。 - 重要参数： - 1.双显示屏，显示屏尺寸不小于15寸。 - 2.餐具漏读率：餐具的漏读率为0%。 - 3.24小时工作：餐具读取准确率100%，24小时稳定工作。 - 其他功能和参数： - 1.采用红外双目摄像头； - 2.餐具漏读率：餐具的漏读率为0%； - 3.支持菜价、菜单两种输入模式； - 4.餐具读取成功后显示菜品总营养成分，包括热量、蛋白质等； - 5.用户支付成功后显示用户的姓名、照片、余额、部门； - 6.餐具读取成功显示菜品名称、单价； - 7.采用电容触摸屏； - 8.具有用户信息查询功能； - 9.明细查询：查看最近消费记录，包括姓名、时间、消费额等； - 10.支持刷卡和扫码付款。 - 11.支持防水等级IPX4。 - 12.产品电压安全：在1500V、50HZ状态下历时一分钟，无闪烁、击穿现象。 | 3 | 台 |  |
| 人脸识别自助采集终端 |  |  | - 1.处理器：RK3288Cortex-A17四核，最高主频1.8GHz； - 2.内存：2G（可扩展4G）、硬盘：8G（可扩展128G）； - 3.显示屏：≥15.6FHD，分辨率：≥1920*1080； - 4.触摸屏：电容触摸屏，摄像头：200万； - 5.小票打印机：内置小票打印机； - 6.支付方式：扫码+刷卡+扫码； - 7.操作系统：安卓7.1； - 8.主要用途：照片采集、充值、点餐； - 9.参考外框尺寸：≥629*246MM，参考屏幕尺寸：≥177*330mm。 | 2 | 台 |  |
| 集成出品控制终端 |  |  | - 1.菜品切换：支持切换菜品功能，出品机实时显示菜品切换； - 2.下发菜谱：支持从后台下拉菜谱功能； - 3.下发菜品时间：连接单个出品机下发时间小于1秒 连接出品机数量：支持同时连接≥20台出品机稳定运行。 | 2 | 台 |  |
| 交换机 |  |  | - 1.24个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个千兆SFP光口； - 2.1～24号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； - 3.整机最大PoE供电功率为≥375W，单端口最大PoE供电功率为≥30W； - 4.支持商云APP端及Web端远程管理； - 5.支持智能开局、异常告警、快速排障； - 6.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制； - 7.支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护； - 8.支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式。 | 1 | 台 |  |
| 智慧餐饮管理软件 |  |  | - 一、功能参数： - 1.组织架构：可对其他组织架构进行，添、删、改、查操作，部门级别数量无限制； - 2.人员资料卡片发行：可对人员基础资料进行，增、删、改、查操作，并可对单个人或多人进行发卡操作，发卡时可直接存入个人、补贴两个钱包金额，卡有效期，卡类别，工本费，押金。所有操作有明细记录查询； - 3.遗失补办：可对已发卡人员，进行挂失、解挂、补卡操作，所有操作明细记录查询； - 4.销户退卡：可对已发卡人员，进行退卡操作，退卡成功后，卡片可循环再次发卡给新人继续使用； - 5.充值取现、补贴发放：可对已发卡人员进行充值、补贴、取现，批量充值，批量补贴，导入充值，导入补贴，可设置补贴清零操作（可按月、季度清零），所有操作有明细记录查询； - 6.实现按次消费，能实现按次数充值； 7.多种消费方式打折功能； 8.菜谱菜品餐具：可新增菜品信息，菜品信息可绑定相对应的原料，输入指定的原料克数，系统自动生成此菜品的营养成分表，并且可以在用户就餐时在智慧餐台显示器上可以显示，显示内容有每道菜品对应相应的营养数据：热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胆固醇等。在结算的同时在智慧餐台的显示界面上可以显示出来； 9.可将已增加的菜品分门别类，按需自动生成菜单。按一周，进行早、中、晚、夜宵、其他、几个餐次进行录入，系统会自动生成一周菜谱列表，菜谱同时也可以绑定到微信餐厅中去使用； 10.进出库及供应商：可进行商品、原料、供应商的添加，并可对商品、原料进行、入库、出库，退货操作，所有操作有相关报表可查询。 商品、原料都存在进价和零售价两个价格，这是后期统计报表中所需要的数据，这样报表便可进行盈利统计。同时商品也可以绑定到微信商城中去使用； 11.菜品备料、商品备货：可对已添加的菜品，进行备料操作，选择指定的菜品，输入需要备料的数量，系统自动生成，此菜品需要的原料分量，原料价格，总合计等； 12.按照采购人需求能够提供各类统计报表：（如交易明细表、时段汇总表、账户余额表、营业汇总表、收支汇总表、按操作员统计表、餐台汇总表、订餐明细表等），可打印报表，导出表格； 13.权限管理：可对菜单权限、部门权限、区域权限三大权限进行角色管理，角色可以绑定到对应的账户中去，可对登录账户进行权限管制。 ★二、信息安全性：必须满足国家信息安全等保要求。 ★三、软件系统需无条件对接采购人一卡通、点餐系统等采购人要求对接的系统，后期可按照采购人要求进行升级优化。（本项目含与第三方系统对接所产生的一切费用，采购人不再另行增加费用） | 1 | 套 |  |
| 智能就餐卡 |  |  | 内置芯片，含双面印刷（内容由采购人提供），PVC材质，规格：常规。 | 2000 | 张 |  |
| 读卡器 |  |  | 满足采购人使用要求。 | 1 | 台 |  |
| 芯片餐具 |  |  | - 1.餐具符合国家标准GB4806.7-2016,QB/T1999-1994； - 2.耐高温：符合GB/T2423.2-2008 - 3.耐跌落：符合GB/2423.8-1995，高度1米，跌落20次，功能及外观正常； - 4.芯片工作频率：13.56M。 | 5000 | 只 |  |
| 餐盘录入器 |  |  | 适用于餐具价格分类。 | 1 | 台 |  |
| 系统服务器 |  |  | - 1.英特尔至强E3四核服务器级处理器； - 2.新一代英特尔Gen显卡（可选工作站及独立显卡） 16GB DDR NECC/ECC内存（支持扩展到128GB）； - 3.企业级高速固态硬盘1TB； - 4.RAID控制器； - 5.Intel® Virtualization Technology (VT-x) 虚拟化技术； - 6.Intel® Trusted Execution Technology 安全技术； - 7.正版Linux操作系统及虚拟化平台； - 8.三年虚拟化平台技术支持。 | 1 | 台 |  |
| 聚合支付 |  |  | 含支付宝、微信、银行卡等开通费和终端授权使用费 | 1 | 项 |  |
| 智盘双层玻璃保护罩 （加热） | 1800*600*760 |  | 核心功能： 1.餐具出品：识别时间小于0.2秒、识别距离大于60MM，单个识别区域不小于150*120MM； 2.菜品指示：菜品名称、价格、营养成分包括热量、蛋白质等信息； 3.出品指示：显示屏指示是否出品成功，并有蜂鸣器和指示灯指示。 重要参数： 1.结构：不锈钢框架，钢化玻璃面板； 2.集成出品模块，出品模块带有不少于1.3的显示屏； 3.集成营养显示屏，营养显示模块不小于7寸的IPS屏（全视角屏）； 4.24小时不间断工作稳定。 | 6 | 台 |  |
| 舒心厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 智能舒心厨房系统 |  |  | - 1.物联网平台系统综合统计场地环境、设备物联感知信息，可进行远程调控、能耗统计、故障预警。1套； - 2.AI模块开通用于对厨房后厨视频进行人工智能分析服务开通费，可以对视频监控进行人工智能分析。1套； - 3.在线视频流推流服务。1套； - 4.变频启动器远程控制系统：支持变频启动器工况获取、数据上屏、远程变频控制等功能，可以对接智能灶具及物联系统，实现风机联动、自动开闭、自动抽排有害气体等功能。2套； - 5.云管路由器，定制云管理型。1台； - 6.食安大屏（含显示器）明厨亮灶展示。1台； - 7.红外网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。≥24台； - 8.通用型硬盘录像机ONVIF、RTS协议，支持H.265、H.264IP设备混合接入；1080P；最大支持800万像素预览、存储与回放；HDMI支持4K，VGA支持1080p输出；内置存储；支持ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入。16路≥2台。 - 9.POE交换机24个10/100/1000Base-TRJ45端口，2个千兆SFP光口，IEEE802.3af/at标准PoE供电，整机最大PoE供电功率为375W，单端口最大PoE供电功率为30W，支持端口汇聚、云管理、VLAN隔离、标准交换工作模式。≥2台； - 10.AP网络标准：802.11ac，有线千兆端口，无线传输1900Mbps。≥8台； - 11.洗手消毒器（含电流插座）：监测进入专间前的洗手消毒，自动记录上传数据；提供未洗手消毒提醒预警服务。≥4台； - 12.冰箱温湿度探测器自动化运行/支持台账生成/温度检测范围-40℃~125℃，湿度检测范围0%～100%RH。≥6台； - 13.环境温湿度探测器，RJ45网络接口，支持POE供电和接线端子供电，支持TCPServer、TCPClient、UDP多种工作模式。LCD大屏显示设计；二代高精度探头；超低功耗及独特风道设计，采用ModbusTCP通信协议；电源具有过流、过压、防反接及防雷保护；传感器参数：温度测量范围-20℃~70℃；温度测量精度±0.3℃分辨率0.1℃；湿度测量范围0%～95%RH；湿度测量精度±3%RH分辨率0.1RH。≥12台； - 14.两联开关86型高端白色面板开关/两开关/可定制控制功能如开关、调节/220VAC50/60Hz/AES128。≥4台； - 15.电流传感器：30A max 智能电路侦测/远程通断/自动分析/自动生成设备运行台账/Wifi。≥2台。 | 1 | 套 |  |
| 定制双监管平台型在线油烟监测系统及三年服务包 |  |  | - 1.测量原理：电化学测量油烟浓度； - 2.油烟检测量程：0～45mg/m³； - 3.油烟检测误差：≤±10%； - 4.油烟检测1小时零点漂移：≤±0.5mg/m³； - 5.线性误差：≤±10%； - 6.油烟检测响应周期：≤3s； - 7.工作温度：-15℃～+60℃； - 8.传输方式：带有2G无线通信接口； - 9.数字接口：预留数据接口传输至甲方指定平台； - 10.采样测量：通过监测传感器内置的电化学原理芯片和算法，可以准确计算出实时的油烟浓度，并通过防护装置保证数据的准确性； - 11.显示屏：2.7英寸LED显示屏，能够完整显示油烟监控设备的实时检测数据、设备状态、网络状态、清洗天数、风机状态、SIM卡状态； - 12.数据传输：采用GPRS无线传输，保证连续、实时可靠地进行数据传输； - 13.清洗时间记录：设备可以记录净化器以及管道的清洗天数，并随时间变化进行实时更新； - 14.断电恢复：设备断电重启后，可自动恢复至断电前运行状态，自动校准当前时间，保证与服务器时间一致； - 15.断线重连：设备异常离线后可自动进行断线重连，以此来保证检测数据的实时性、完整性； - 16.传感器异常警示：传感器具有防拆保护功能，当传感器被非法破坏、拆卸时，设备LED显示屏会显示拆除警示； - 17.传感器抗污染：传感器具有污染保护装置，可以有效过滤大颗粒污染物，且方便更换，维护成本低； - 18.功耗：低功耗，正常使用状态小于1W； - 19.通讯协议：传感器与主机通讯协议为MODBUS/RTU协议； - 20.系统守护：内置看门狗和定时器，系统出现异常时，能够第一时间恢复； - 21.硬件系统升级：设备支持固件升级； - 22.含净化器及风机设备工况监测。 | 2 | 套 |  |
| 厨房油烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 油烟净化器 |  |  | - 油烟净化器，净化后气体排放标准应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001第4.2条之规定，接风管尺寸φ1200；具体参数包含： - 1.静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度标准，在环境温度15℃-35℃，相对湿度30%RH-60%RH，大气压86KPa-106KPa，检测为A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后2套高低压电场； - 2.静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范，极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%，耐碱度99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能； - 3.为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于0.7%；体积密度不小于3.70g/cm³；洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试，室温800℃平均线膨胀系数不大于8.34； - 4.油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； - 5.油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m； - 6.净化器（机体）连续喷雾时间为500小时，保护评级为RP：8级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为96小时，保护评级为RP：9级。 | 1 | 台 |  |
| 油烟净化器 |  |  | - 油烟净化器，净化后气体排放标准应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001第4.2条之规定，接风管尺寸1000X1300；具体参数包含： - 1.静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度标准，在环境温度15℃-35℃，相对湿度30%RH-60%RH，大气压86KPa-106KPa，检测为A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后2套高低压电场； - 2.静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范，极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%，耐碱度99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能； - 3.为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于0.7%；体积密度不小于3.70g/cm³；洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试，室温800℃平均线膨胀系数不大于8.34； - 4.油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； - 5.油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m； - 6.净化器（机体）连续喷雾时间为500小时，保护评级为RP：8级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为96小时，保护评级为RP：9级。 | 1 | 台 |  |
| 油烟净化器 |  |  | - 油烟净化器，净化后气体排放标准应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001第4.2条之规定，接风管尺寸1100X1300；具体参数包含： - 1.静电油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）及当地环保局的要求。设备根据GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度标准，在环境温度15℃-35℃，相对湿度30%RH-60%RH，大气压86KPa-106KPa，检测为A。油烟净化器需采用国内标准的二段式净化，其中静电吸附采用国际标准二段平板式结构（同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场），包含前后2套高低压电场； - 2.静电油烟净化器依据HG/T3210-2002规范，极板采用的绝缘柱耐酸度97.3%，耐碱度99.4%，符合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能； - 3.为了保证油烟净化器隔离装置的稳定性，绝缘陶瓷体积密度通过《GB/T2997-2015》检测、洛氏硬度HRA通过《GB/T 230.1-2008》检测，其中显气孔率不高于0.7%；体积密度不小于3.70g/cm³；洛氏硬度不小于86.5HRA。通过QB/T 1321-2012标准测试，室温800℃平均线膨胀系数不大于8.34； - 4.油烟净化器整机通过GB/T17428-1998通风管道耐火试验和GB9978-2008建筑构件耐火试验中关于高温运行的测试； - 5.油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m； - 6.净化器（机体）连续喷雾时间为500小时，保护评级为RP：8级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为96小时，保护评级为RP：9级。 | 1 | 台 |  |
| 轴流通风机 |  |  | - 1.排风风机：高压力风机； - 2.风机功率：380V/45KW； - 3.参数：全压1300Pa； - 4.转速640r/min； - 5.最大排风量：70000m^3/h，变频调速。 | 2 | 台 |  |
| 轴流通风机 |  |  | - 1.排风风机：常规压力风机； - 2.风机功率：380V/15KW； - 3.参数：全压710Pa； - 4.转速667r/min； - 5.最大排风量：35000m^3/h，变频调速。 | 1 | 台 |  |
| 柔性接口 |  |  | A级不燃硅钛合钢耐高温软接头。 | 4.65 | m2 |  |
| 风阀 |  |  | 风阀。 | 55 | 个 |  |
| 风帽 |  |  | 圆伞形风帽制作安装，参照国标96K150-2。 | 3 | 个 |  |
| 不锈钢板通风管道 |  |  | 304不锈钢板风管。 | 2044.88 | m2 |  |
| 支吊架 |  |  | 支吊架制作安装、除锈后刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 1 | 批 |  |
| 通风系统检测、调试 |  |  | 厨房油烟系统调试。 | 1 | 系统 |  |
| 注：1.投标人的技术参数除满足以上要求外，还应满足施工图纸的要求。如国家或行业有新的强制性的技术标准和功能要求，则要求遵守新的技术标准和要求； 2.表中所列的规格尺寸仅供投标时参考，供货尺寸应满足采购人现场的使用要求； 3.表中所列的“推荐品牌”仅是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，供应商应提供符合或优于招标文件参数要求的产品参加投标。欢迎供应商提供档次、性能要求不低于上述推荐品牌的其他品牌产品参与投标。 |  |  |  |  |  |  |

5.样品清单：

| 序号 | 样品名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台下层板 | 1500*750*800/950 | - 1.台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板； - 3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿； - 4.加强码用0.8～1.2mm不锈钢板； - 5.配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
|  | 智能款紫外线刀具除菌柜（五门） | 1380*130*620mm | - 1.采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm； - 2.内置杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好地清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构； - 3.触摸按键、机械定时旋钮、物联APP，集本地、远程多方式操控与一体； - 4.开门灯灭，倒计时暂停，关门灯亮，倒计时继续； - 5.智能物联功能，WIFI方式联网； - 6.断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 送餐箱底座车 | 740*810*364mm | 1.采用SUS 304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；2.配4个5加重脚轮，其中两个带刹车掣。 | 10 | 台 |  |

三、质量、售后服务要求

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，满足强制性产品认证制度，中标后提供供货产品的产品合格证、产品说明书、认证证书、相关检测报告、安装说明、质保书等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单。

（二）报价要求

1.报价总体要求

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，并满足上级主管部门对本项目的相关要求。采购货物报价应包括但不限于招标清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的优化、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、验收和质保期内售后服务、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费、公证等一切相关的费用。投标人应仔细阅读招标文件及设计图纸也可自行踏勘现场，必须对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备数量或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。乙方应保障施工安全，文明施工，对本项目履约过程中发生的人身伤害及因乙方引起的设施设备损坏事故等承担全部责任。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行更换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

（4）其他说明

【★】本项目中标人需支付本项目中标价的1.5%（含税）金额作为总承包配合与管理服务费（在接到采购人进场通知时支付）和竣工结算价1%的水电费（竣工结算后支付）给土建项目总包单位；土建项目总包单位提供给本项目中标人服务具体内容详见施工总承包合同内容的约定。此项费用由乙方综合考虑计入报价中。本项目设备清单描述的工作内容需要中标单位完成对建筑墙体要求穿墙（开洞）、加固、布线等，如已装修部分需穿墙（开洞）、整改的，在项目完成后必须完成修复工作。由此产生的费用由乙方综合考虑风险，计入各项投标单价报价中，今后不再调整。

因中标人施工产生的建筑垃圾应自行负责清理。

3.工期、质量及人员要求

3.1.【★】投标人必须提供3年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

【★】3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料设备未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。项目安装进度跟随总包进度同步完工。中标人所提供的设备材料必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规范和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：1）需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。2）因中标人原因造成工期延误的每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件及有关验收规范、规程等精心组织设备安装，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。

【★】金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人须配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

4.质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。

（3）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（4）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正后验收合格之日起重新计算质保期。

（5）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

（6）售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在安装阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

【★】9.付款方式

项目合同生效且向采购人提供正式发票及相应担保（中标人需提供预付款担保，预付款担保为合同价的40%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）后7个工作日内，采购人支付合同价的40%；完成项目建设并初验合格后支付至合同价的80%，通过采购人最终验收后支付至合同价（扣除违约金后和减少的设备数量后）的98.5%，余款在质保期满后付清（各付款节点均需在专项债资金到位后支付）。中标方根据支付金额提供正规税务发票。

第五章  合同主要条款

甲方（采购方）：                          签订地点：

乙方（供货方）：                          签订时间：       年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目（项目编号：ZJZT-2024-CG080 ）采购结果，签订本合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 简要技术要求 | 数量及单位 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

二、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量、售后服务要求

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，满足强制性产品认证制度，中标后提供供货产品的产品合格证、产品说明书、认证证书、相关检测报告、安装说明、质保书等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单。

（二）报价要求

1.报价总体要求

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，并满足上级主管部门对本项目的相关要求。采购货物报价应包括但不限于招标清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的优化、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、验收和质保期内售后服务、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费、公证等一切相关的费用。投标人应仔细阅读招标文件及设计图纸也可自行踏勘现场，必须对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

乙方负责产品就位、产品安装和调试。乙方应保障施工安全，文明施工，对本项目履约过程中发生的人身伤害及因乙方引起的设施设备损坏事故等承担全部责任。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行更换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

（4）其他说明

1.本项目中标人需支付本项目中标价的1.5%（含税）金额作为总承包配合与管理服务费（在接到采购人进场通知时支付）和竣工结算价1%的水电费（竣工结算后支付）给土建项目总包单位；土建项目总包单位提供给本项目中标人服务具体内容详见施工总承包合同内容的约定。此项费用由乙方综合考虑计入报价中。本项目设备清单描述的工作内容需要中标单位完成对建筑墙体要求穿墙（开洞）、加固、布线等，如已装修部分需穿墙（开洞）、整改的，在项目完成后必须完成修复工作。由此产生的费用由乙方综合考虑风险，计入各项投标单价报价中，今后不再调整。

2.因中标人施工产生的建筑垃圾应自行负责清理。

3.乙方取得中标资格及合同履行过程中，如被发现有安装的设备及原材料不合格或虚假应标（包括未按照投标文件承诺的）的情形，每发现一处，甲方可以课以10万元的罚款，情节严重的甲方可以解除合同。

3.工期、质量及人员要求

3.1.投标人必须提供     年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料设备未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。项目安装进度跟随总包进度同步完工。中标人所提供的设备材料必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规范和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：1）需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。2）因中标人原因造成工期延误的每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。

金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人须配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

4.质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。

（3）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（4）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正验收合格之日起重新计算质保期。

（5）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

（6）售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在施工阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

9.付款方式

项目合同生效且向采购人提供正式发票及相应担保（中标人需提供预付款担保，预付款担保为合同价的40%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）后7个工作日内，采购人支付合同价的40%；完成项目建设并初验合格后支付至合同价的80%，通过采购人最终验收后支付至合同价（扣除违约金后和减少的设备数量后）的98.5%，余款在质保期满后付清（各付款节点均需在专项债资金到位后支付）。中标方根据支付金额提供正规税务发票。

四、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

五、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决；协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

六、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

（1）提交 金华 仲裁委员会仲裁。    （2）依法向婺城区人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲、乙双方和浙江展图工程咨询有限公司各执贰份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。   自签订之日起生效。

| 甲方（公章）： 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： | 乙方（公章）： 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

第六章　投标文件格式

资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

一、资格证明文件目录：

- （1）投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

- （2）投标人资格承诺函；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）：详见招标公告；

（4）“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见招标公告。（提供复印件）

（一）投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

（二）投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

- 四、

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （根据招标公告中要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- （四）本项目的特定资格要求

（根据招标公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

二、商务技术文件目录

1.投标声明函。

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.需求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件）

4.项目实施人员一览表。

5.设备配置清单。

6.服务计划书（按照评标办法对应内容编写，格式自拟）。

7.投标人情况：（格式自拟）

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

8.评审标准相应的商务技术资料。

评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按商务技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

（一）投标声明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：   ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除需求偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明：（1）我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；（2）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；（3）本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

- （二）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：     ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

仅提供身份证正反面即可

（三）需求偏离表

| 招标内容及需求偏离情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |

说明：1.投标人拟提供的承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在偏离情况栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（四）项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 专业技术资格及相关证书编号 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证按招标文件要求配备齐全相关人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员如有证书的，同时提供证书及在本单位缴纳社保证明扫描件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（五）设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（六）同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评标办法中的评分标准要求提供。

三、报价文件目录

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（如有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，格式附后）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，格式附后）；

（7）代理服务费支付承诺书（格式附后）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（一）投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称：__________（盖章）_________

开户银行：                         银行账号：

日期：_____年___月___日

（二）开标一览表格式

开标一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：     ）的实施。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目厨房设备采购项目 | 大写： 元 小写： 元 |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，报价表（含明细报价）中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（三）投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的总计报价应与开标一览表中投标报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、以上格式可改动，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月___日

（四）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

（五）代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江展图工程咨询有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。