义乌民用航空站旅客登机桥采购项目

招标文件

采购编号：ZJMD2024145GK

采  购  人：         义乌民用航空站         （盖章）

法定代表人或其授权委托人：           （签字或盖章）

采购代理机构： 浙江明达工程造价咨询有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权委托人：           （签字或盖章）

日　　　 期：二0二五年三月

招标文件目录

第一章 采购公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	5

投标须知前附表	5

投标须知	9

一、说明	9

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	15

五、其它	15

第三章 招标项目要求	16

第四章 开标、评标和定标须知	38

一、开标	38

二、评标	38

三、定标	40

第五章 投标文件的有效性	43

第六章 评标办法	45

第七章 拟签订的合同文本	48

第八章 投标文件部分格式	55

# 第一章 采购公告

义乌民用航空站旅客登机桥采购项目 招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于2025年04月02日09：30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJMD2024145GK

项目名称：义乌民用航空站旅客登机桥采购项目

预算金额及最高限价（元）：4000000元；

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅客登机桥 | 2 | 4000000 | 座 | 1、旋转伸缩式登机桥，活动通道节数2节，最大长度：28.1m（以实际需求测量为准）； 2、活动通道最小宽度≥1400mm，侧壁类型为玻璃侧壁； 3、驱动方式：机电或液压升降，机电行走； 4、服务机型：至少包括B737、A320、C919、ARJ21、ERJ190、B757、B767等系列机型。 | 1、登机桥须是在中国民用航空局“民用机场专用设备信息管理系统”通告状态为正常的产品。 2、中标人负责拆除原有登机桥并安装新登机桥。 |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

（2）本项目专门面向中小微企业；（投标人属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；）

（3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（4）未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（6）信用要求：《根据浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2025年04月02日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月02日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网政采云平台上传电子投标文件

开标时间：2025年04月02日09：30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号政务服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌民用航空站

地       址：义乌市北苑街道民航路201号

项目联系人（询问）： 虞政

项目联系方式（询问）：15958925732

质疑联系人：王恒华

质疑联系方式：13757950616

2.采购代理机构信息

名    称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地    址：义乌市雪峰西路968号

项目联系人（询问）：吕茜美

项目联系方式（询问）：18157970625

质疑联系人：赵荷菲

质疑联系方式：15268636832

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：义乌市财政局

联系人：王女士

监督投诉电话：0579—89915066

- 第二章 投标须知和投标须知前附表

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌民用航空站旅客登机桥采购项目 采购内容及数量：义乌民用航空站旅客登机桥采购，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起120日内完成供货及安装调试，并通过验收。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 8 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 在浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件截止时间 | 投标人应于2025年04月02日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2025年04月02日09：30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市政务服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2025年04月02日10：30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2025年04月02日09：30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2025年04月02日09：30时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | - 1.签订合同后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例； - 2.旅客登机桥完成供货、安装，经最终验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%； 3.旅客登机桥试运行无质量问题，在验收合格后60日内支付至合同总额的100%。 4.费用凭增值税专用发票、合同、中标通知书、验收资料等由义乌民用航空站直接支付。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录或环保清单查询目录中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 19 | 中小微企业有关政策说明 | 本项目执行中小微企业有关政策说明。 本项目所属行业：工业。中小企业划型标准；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 特别说明： 1.中小微企业有关政策： （1）属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 2.财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （注：未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标）。 |
| 20 | 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 21 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌政府门户网站 2.浙江政府采购网 3.信用中国 4.中国政府采购网 |
| 22 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 23 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

- 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌民用航空站。

2.2采购代理机构：系指浙江明达工程造价咨询有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款；“▲”标记系指重要参数，允许正负偏离。

2.10“日”系指日历天。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费不超过中标总金额的1.5%标准收取，招标服务费不足5000元按5000元计取。

计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（600-500）万元×0.8%=0.8万元

合计收费=1.5+4.4+0.8=6.7（万元）。

5.2.2采购代理服务费由中标人向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此作出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清、补充或修改，采购人都将通过浙江政府采购网发出，潜在投标人自行下载，该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

- （1）“国家企业信用信息公示系统”上的单位详细信息打印件或单位营业执照副本复印件；

（2）关于资格的声明函（格式见附件）；

（3）投标人情况介绍；

（4）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法人代表参与本项目）（格式见附件）；

（5）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）（格式见附件）；

（6）中小企业声明函（见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型｝；

（7）残疾人福利企业声明函（格式见附件）；

（8）监狱企业声明函、说明资料（格式见附件）；

（9）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

12.4商务技术响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）类似业绩一览表（格式见附件）；

（2）拟供货物详细说明（格式见附件）；

（3）技术规范偏离表（格式见附件）；

（4）产品质量保证及售后服务承诺书（格式见附件）；

（5）义乌市政府采购项目投标承诺书（格式见附件）；

（6）售后服务方案

（7）不停航施工方案

（8）设备安装建设方案

（9）根据招标文件项目需求及评标办法要求提供的有关资料；

（10）投标人认为须提供的其他资料。

12.5报价响应应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价须包括旅客登机桥购置费、运输费、附件费、旅客登机桥调试费、安装费、辅料费（如有）、设备维护费、拆除费、培训费、仓储费、水电费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价不予调整。由中标单位开具正式增值税专用发票。

14.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性地报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标人开具正式增值税专用发票。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中资格响应文件、商务技术响应文件中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 自递交投标文件之日起，投标有效期为90天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2025年04月02日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2025年04月02日10：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2025年04月02日10：30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2025年04月02日09：30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2025年04月02日09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章 招标项目要求

一、项目概况

本次招标的项目为义乌民用航空站旅客登机桥采购项目。投标人须按招标文件的要求完成旅客登机桥的购置、运输、调试及售后服务等服务。按工作顺序提交所需的无论是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合招标文件的要求。

- 二、采购需求

- 采购2座全新旅客登机桥活动端（机电或液压升降，机电行走），应用于义乌机场机位。包括拆除原有旅客登机桥活动端，安装新的旅客登机桥活动端，对原登机桥固定端进行必要的翻新改造。其他重要事项包括拆下原有桥载静变电源重新安装，旅客登机桥活动端应符合义乌机场最新的机位设计要求。

- 1、旋转伸缩式登机桥，活动通道节数2节，最大长度：28.1m（以实际需求测量为准）；

- 2、活动通道最小宽度≥1400mm，侧壁类型为玻璃侧壁；

- 3、驱动方式：机电或液压升降，机电行走；

- 4、服务机型：至少包括B737、A320、C919、ARJ21、ERJ190、B757、B767等系列机型。

- 三、技术要求

- （一）总体描述

- 1. 现场条件及要求：

- 本次招标的所有设备应能在现场经受下列条件，投标人选择所提供的设备，至少能满足下列条件和要求，并且保证可安全、正常运行。

- （1）义乌机场机场位于浙江省义乌市，跑道等级4C。

- 环境温度：-30℃— +60℃。

- 相对湿度：10%——95%，平均40%。

- （2）电力供应：

- 动力电源：三相五线制50HZ（±2%）380V（±10%）

- 照明电源：单相三线制50HZ（±2%）220V（±10%）

- 电源位置：位于每条固定旅客登机桥末端平台的下方。

- 2.产品标准和规范

- ★（1）旅客登机桥须是在中国民用航空局“民用机场专用设备信息管理系统”通告状态为正常的产品，满足中国民用航空局颁发的满足《旅客登机桥》（MH/T6028-2016）标准。（须提供相关材料）

- 旅客登机桥各组成部分的设计和制造应符合以下标准的最新版本：

- 中国民航标准 MH/T6028-2016

- 中国国家标准（GB）

- 国际计量标准（SI标准）

- （2）投标人使用的标准如果在本技术规格中没有规定，应在投标文件中对所用的标准或实施规范加以清楚说明，并提供推荐标准的原件和中文译本。当推荐的标准和实施规范等效于或优于本技术规格的要求时，才可能为业主所接受。

- 3.旅客登机桥必须具备以下性能：

- （1）安全性：总体结构及各部分的设计必须确保旅客和飞机的安全；旅客登机桥通电后应有工作警灯；

- （2）耐久性：应保障主要结构的使用寿命达20年；

- （3）操作性：对控制部分的设计直观明了，操作方便，且可防止可能造成危险后果的误操作发生；

- （4）空调功能:活动旅客登机桥内设计安装分体式5P冷暖空调，应配置2台顶置嵌入式空调室内机，确保旅客登机桥内部温度适宜。空调冷凝水需排出通道外面。

- （5）防火要求:

- 在接机口位置应至少配备一具8kg的灭火器。

- 旅客登机桥内部装饰材料应选用燃烧性能符合GB8624-2012中B2等级要求的阻燃材料，遮篷及填充物材料应选用燃烧性能符合GB8624-2012中B1等级要求的难燃材料。

- 应急照明等关键系统应选用符合GB/T12666.1、GB/T12666.2和GB/T12666.3要求的电缆。

- （6）携带功能：

- 旅客登机桥设备配置不包含飞机APU替代设备，但包括与飞机APU替代设备（包括预调节空调和飞机静变电源机组）容量相匹配的输入电源电缆及其它各种通讯、电力电缆、内调电话布线。

- 旅客登机桥需预留安装预调节空调的承载结构，设计重量不低于5000kg，空间尺寸不小于长×宽×高：6000×2500×1850mm；

- 旅客登机桥需预留安装飞机静变电源机组的承载结构，设计重量不低于2000kg，空间尺寸不小于长×宽×高:2000×2500×1600mm。

- 旅客登机桥通道的设计必须满足上述设备承载能力。

- （7）故障自我诊断功能：

- 旅客登机桥及携带设备须具有诊断故障的能力，能预防潜在故障的发生。

- （8）无障碍设施：

- 旅客登机桥活动端通道两侧应设置上、下层扶手，上层扶手高度不应900mm，下层扶手高度应为650～700mm。

- 4.每条旅客登机桥应包括但不限于包括以下部分：

- （1）旋转平台

- （2）活动通道

- （3）升降、行走系统

- （4）接机平台

- （5）检修通道

- （6）控制系统和控制柜

- （7）照明和警示系统

- （8）安全系统

- （9）保留原有固定端并进行必要的改造

- 5.设计参数

- （1）承载参数：设计时应按下列承载情况同时存在考虑。

- 地板负荷：≥3.0KN/m2

- 顶板负荷：≥1.20KN/m2

- 正常工作承受风速：≮27.8m/s

- 收缩不工作时位置承受风速：41.7m/s

- 锚固时承受风速：60m/s

- （2）活动通道坡度斜率：≤10%

- （3）最小通道尺寸：

- 活动通道节数：2节

- 服务机型门槛高度范围：1800mm--5500mm

- 活动通道最小宽度≥1400mm

- 最大长度：以最新的机坪机位设计图及实际需求测量为准

- （4）旋转角度：

- 旋转平台左转：≥85.0°

- 右转：≥85.0°

- 接机口：服务梯右置时，接机口右转最大旋转角度应不小于30°，左转最大旋转角度应不小于85°；

- 轮位转角左转：≥88.0°

- 右转：≥88.0°

- （5）速度参数：

- 水平移动速度：0～0.5m/s

- 垂直升降速度：正常≤0.05m/s，应急下降速度范围为0.1m/s-0.2m/s；1秒后运动应当停止。如连续触发安全靴或等效检测装置，旅客登机桥累计下降距离不应超过400毫米，否则应锁止旅客登机桥下降功能并报警。

- 接机舱旋转速度：1°～3°/s。（定速）

- 轮轴转速：8°/s～10°/s

- （6）轮胎技术参数：全新实心轮胎，

- 轮胎承载能力：>18.5吨/每个轮胎

- （7）防坠装置强度：

- 在侧壁卷帘、防护门和可移动保护装置最不利的位置施加1000N水平载荷，不应产生永久变形，其最大变形量应不大于支撑跨度的5%。

- 旅客登机桥顶部安全带固定装置的破坏负荷应不小于15kN。

- 服务梯扶手、服务梯平台护栏和旅客登机桥顶部护栏应能承受900N的侧向力，受力点的最大侧向位移量应不大于扶手、护栏高度的1/48。

- （二）基本技术规格

- 1.固定端（利用原义乌机场固定端）

- 中标人需对原义乌机场固定端、固定端立柱等进行检修、密封、喷漆等改造工作，通过改造可使原义乌机场固定端、固定端立柱等美观、不漏水等基本要求，其通道地板、颜色、照明等应与活动端保持一致。

- 2.活动端（活动通道）

- 中标人需对原义乌机场活动端拆除并运送至业主指定位置，整体更换安装新的活动端。

- （1）活动通道由2节通道组成，内通道与旋转平台柔性连接，外通道由升降立柱和轮架支撑，接机平台与外通道的末端连接。

- （2）活动通道侧面的框架结构设计，应为型钢边框加型钢对角斜撑的框架结构，可满足安装400HZ变频电源等桥载设备后的刚性。本工程不接受由型钢边框间附以交叉拉杆加固的框架结构。

- （3）活动通道能在动力驱动下，平稳地左右旋转、纵向伸缩、上下运动。

- （4）活动通道连接处应有过渡区，包括一段相对于通道下倾的地板和一块斜板。过渡区两侧安装不锈钢扶手，直径≥32mm，壁厚≥1.5mm。

- （5）活动通道重叠处的轨道上应安装防止夹脚装置，并有明显的禁止标志。

- （6）通道的轨道系统应采用导槽与滚轮相对运动的形式保证内外通道伸缩运动时平稳通畅，系统材料须防锈。

- （7）活动通道底部须具有电缆悬挂系统，用来安装电缆。各悬挂电缆不会干涉运动，电缆悬挂系统滑动时与机械装置无刮擦。维修人员可以在电缆悬挂系统所有位置和工作条件下进行检查和维修。

- （8）在活动通道底部且靠近接机平台处，须备有安装400Hz变频电源的接口。

- （9）在活动通道底部，须备有为机场提供配装内调电话、泊位引导系统的线槽及相应布线。

- （10）在制造工艺上应保证通道顶部不积水、不漏水。

- （11）活动通道侧壁采用玻璃。玻璃名义宽度不小于1.5m，采用防热辐射、防太阳紫外线的23mm厚、中空钢化LOW-E玻璃，安全可靠。

- （12）在活动通道与接机平台的连接处、活动通道与旋转平台的连接处以及两节通道之间的接合处均须有防水防尘密封措施，并保证雨水、风沙不会侵入通道内。

- （13）在活动通道顶部应设置吊装孔，在维修人员作业时可挂装安全挂钩。

- （14）在正常接机状态下，旅客登机桥相对于水平面的坡度应不大于10%。通道内地板相对于水平面的坡度应不大于12.5%，通道过渡板相对于水平面的坡度应不大于17%。旅客登机桥内相对于水平面的坡度超过12.5%的部位（如过渡板）。

- （15）应在通道渡板两侧设置扶手，扶手高度应不低于900mm。

- 3.接机平台

- 接机平台与外通道末端联接，并能左右旋转，实现以最合适的角度与飞机联接，接机平台至少应包括以下部分：

- （1）接机口

- 接机口应能完全容纳停靠飞机的舱门口和舱门（舱门向外开时），并留有足够的间隙，在任何情况下都不能有金属部件和飞机机身相接触。最小净高2100mm，最小净宽2850mm。须配置舱门安全保护装置，当飞机载重发生变化而导致舱门高度变化时，该保护装置能及时调整接机平台的高度来保护舱门安全。

- （2）接机平台布置

- 接机平台的布置应按照便于操作和保证旅客上下飞机通畅为原则。接机平台装配前向控制台，位于安全玻璃后，使操作人员在操作及停靠时向前能看到整个停泊的飞机和飞机目视停靠引导系统，向左能看到站坪上人员和车辆的行动。控制台的右边安装不锈钢框架玻璃双开门，操作台面加装带锁有机玻璃防护罩。

- （3）在旅客登机桥与飞机相接部分应安装柔性折叠遮蓬，遮蓬材料须是无毒防火、表面不吸水、高度耐磨损的弹性材料（-20℃—60℃气温下保持弹性）。蓬布两侧各有一套独立的驱动装置，具有靠弹性装置驱动遮蓬伸出的辅助驱动机构，当飞机与旅客登机桥有相对运动时，若遮蓬对飞机有过压的趋势，则弹簧及驱动部件能自然被动压缩，确保遮蓬对飞机不过压。遮篷应具有自动停止功能。当遮篷运动到接触飞机时，应自动停止。

- （4）活动地板

- 可根据各类飞机的舱门高低做升降，以保证接机平台与机舱地板平行，形成平稳过渡。地板要求无任何拱起表面，以免绊倒旅客。

- （5）自动调平装置

- 旅客登机桥根据乘客上下飞机时产生的高度变化可自动调平。自动调平装置对于不同的飞机机身轮廓应具有同样的安全可靠性。

- （6）减速、限速、缓冲停止装置

- ①此类装置必须具有二次减速功能（如红外线测距、超声波测距或长触杆装置）

- ②在接机口前端左、中、右三个缓冲装置底部停止开关

- ③接机平台靠飞机端应备有全宽的缓冲装置，使旅客登机桥安全停止前进，保证不会在飞机机身上施加压力。且有足够的弹性，且无磨擦以避免划损飞机。

- ④在飞机舱门与飞机空速管距离较近的情况下，应具有防止旅客登机桥误碰飞机空速管的防护措施。

- 缓冲器设计应符合以下要求：

- —缓冲器材质为半软质无痕橡胶；

- —最大压缩变形量应不小于60mm；

- —分布在长度上的等效静力不大于1500N，且任意100mm×100mm接触面积上的压力不大于1500N。

- （7）安全靴（机门保护装置）

- 在合适的位置配置一可移动的安全靴或等效检测装置，在接靠飞机时放置于机门下方。其作用是防止接机口接机地板触及飞机舱门，保证接机口地板面与飞机舱门门槛之间的高度差不小0.12m。当旅客登机桥进入自动调平状态后，操作人员将安全靴投入，可有效防止在接机状态下飞机意外下降、旅客登机桥意外上升等原因造成旅客登机桥对外开式机门的损坏。当安全靴功能投入后，一旦安全靴动作时，桥会下降，从而保持机门与接机口地板之间有足够的安全距离。

- 旅客登机桥紧急下降速度范围应为0.1m/s～0.2m/s，1s后运动应停止。如连续触发安全靴或等效检测装置，旅客登机桥累计下降距离不应超过400mm，否则应锁止旅客登机桥下降功能并报警。

- （8）安全杠或安全链

- 在接机口前门配备可移动保护装置，以防止旅客登机桥敞开前门时人员坠落。此装置与旅客登机桥运动进行互锁。除了可移动保护装置之外，在接机口左侧配置安全警示装置（桥头禁止通行），防止发生旅客坠落。

- （9）旋转驱动装置

- 接机口旋转驱动装置的设计应考虑到相关传动部件的突然失效可能给飞机带来的损伤。

- （10）互锁开关

- 旅客登机桥外挂飞机地面电源、飞机地面空调等设备时，应与行走系统互锁，即外挂设备与飞机接驳时，旅客登机桥不能移动。在旅客登机桥的操作面板上应有互锁状态提示。在合适的位置设置操控装置，在带电的情况下可以紧急移动廊桥。

- （11）操作员座椅

- 旅客登机桥操作台附近加装操桥员座椅，该座椅无人乘坐时自动收起。

- （12）安全靠机系统

- ①登机桥在接近飞机及与飞机最终对接时，应能以平稳可靠、无冲击的缓、低速行驶。

- ②缓冲防护装置的材料及正确安装方法，应符合SAEARP1558的要求。 注：不允许使用传统的D型橡胶材料，因为其随着时间的推 移会硬化，且在寒冷的天气情况下不能为飞机提供足够的防护。

- ③登机桥应安装缓冲防护及自动控制的防撞装置，当探测到地面设备与飞机发生实际接触时，设备应立即报警且自动停止。

- ④所有对接前缘都应配备自主止动装置，当地面设备的任何部位与飞机接触时，启动自主止动功能。靠机停止时，缓冲防护装置的挤压量不应超过其径向外形尺寸的 30%。

- ⑤地面设备应配备一套装置，用于记录其因为缓冲防护装置挤压超过 30％限值时自动停止的情况。

- ⑥所有直接与飞机对接的自行式地面设备，均应配备飞机接近探测装置，任何时候当设备与飞机对接点之间的距离小于 500mm 时，地面设备自动进入蜗速模式。如该设备此时的行驶速度低于蜗速模式，则可不改变速度。

- ⑦登机桥外部显著位置应设置龟速模式、蜗速模式的指示灯，以便监督人员观察。

- ⑧靠机时，若安全探测系统失效，应对操作人员进行警示，所有自行式地面设备都应默认进入蜗速模式。在采用自动蜗 速模式时，满载情况下的速度应平稳可控。

- ⑨登机桥宜以不高于0.36km/h的速度进行最终靠机，若不满足要求，则地面设备宜在距离飞机一个安全距离内停止，然后使用精准定位装置（如伸缩式平台或传送架前缘）来完 成最终靠机。 若地面设备采用伸缩式平台的方式与飞机对接，则平台伸缩 速度不应超过0.1m/s。

- ⑩对于与飞机对接的自行式地面设备，在蜗速模式下 应具有精确的速度控制且安全可靠。

- （13）安全靴存放箱

- ①在安全靴存放箱增加“请勿乱扔垃圾”标识或采取相应措施，避免旅客误认为是垃圾箱。

- ②安全靴存放箱应具备防雨防晒遮蔽功能。

- 4.检修通道

- 检修通道包括检修门、检修平台、工作扶梯和检修梯。

- （1）检修门的最小宽度为750mm，最小高度为2000mm，具有自动关闭装置。检修门内侧用不锈钢板遮盖。

- （2）检修平台与毗邻通道地面平行，平台的敞开侧面用扶手围起。平台用镀锌钢材制成，扶手用不锈钢材料制成。

- （3）工作扶梯用于连接站坪和检修平台，配有自调式梯级板，其倾斜角度可随接机口的高度自动调整，工作扶梯的踏板须始终与地面保持平行，工作扶梯最大坡度不能超过45度，梯级板净宽度不小于700mm，梯面不小于210mm。整套工作扶梯除扶手外全部采用镀锌钢材制成。扶手采用不锈钢制成。

- （4）检修梯：应装有适当的安全防护。

- 5.升降行走系统

- 升降行走系统由驱动系统、升降立柱、横梁和轮架组成。

- （1）升降系统

- ①升降立柱和驱动系统是实现升降的关键部分，升降立柱用于外通道与升降行走机构的连接。

- ②两个升降立柱的运动须保持同步和平稳，并且须有两个升降立柱同步升降运行的自动平衡控制设计。

- ③在登机桥升降运动极限位置应设置电气限位。

- ④当突然失去驱动力时，应保证活动通道在任何高度保持固定。

- ⑤当单侧立柱发生故障时，另一侧立柱应保证整体旅客登机桥机械结构稳定有效，并能防止下跌事故。

- ⑥登机桥升降系统的支撑结构应能承受额定载荷、雪载荷、风载荷和安全装置触发时产生的冲击载荷，且不产生永久变形。

- ⑦采用双支撑结构的登机桥，升降装置应具有运动同步功能，确保其结构不被破坏。升降装置不同步累计值不应超过75mm，否则登机桥应锁止升降运动并报警提示。

- ⑧采用双支撑结构的登机桥，当其中一个升降装置失效时，另一个升降装置应能单独支撑额定载荷状态下的登机桥，其最大下降距离应不大于100mm。

- （2）行走系统

- ①横梁、轮架、两端的行走轮和驱动系统是实现行走的关键部分。行走系统应实现活动通道伸缩，并在平面内转动。

- ②横梁应能承受桥在此处的全部载荷。

- ③应实现无级调速，运行平稳。旅客登机桥停止时，行走轮不会自行移动。

- ④配有角度测量装置来监视两端的行走轮旋转角度，并反映在操作面板上，测量精度为0.1度。

- ⑤行走轮胎周围要安装防护装置，应设置防止碾压人员或撞击物体的安全防护装置。安全防护装置分为接触式和非接触式。

- 接触式安全防护装置应满足以下要求：

- ——在任意位置和状态下，防护装置下部构件的离地间隙应不大于200mm；

- ——为防止人员越过安全防护装置，进入危险区域，安全防护装置上部构件距地面的高度应不小于1000mm；

- ——安全防护装置与驱动轮或行走机构部件之间的距离应不小于200mm；

- ——安全防护装置底部至少设置1个带开关功能的触动杆，使旅客登机桥能够在所有运动方向上检测到人员或物体，并停止运动；

- 非接触式安全防护装置应符合以下要求：

- ——能够在距离行走机构不小于500mm的任意位置检测到人员或物体；

- ——旅客登机桥以最大速度运动，当检测到人员或物体时，应在行走机构与人员或物体接触前停止运动；

- ⑥在行走机构两端的安全位置上设置不少于两个紧急停止按钮。当出现紧急情况时，按下紧急停止按钮，所有运动应立即终止，且不应使制动系统和监视系统失效。紧急停止按钮应选用可手动复位的红色蘑菇型按钮，其设置位置应易触及，距地面高度宜为1000mm～1500mm，距外轮廓宜不大于500mm。旅客登机桥的应急控制回路应单独设置。

- （3）驱动系统

- 机电驱动方式，并满足以下要求：

- ①符合IEC60034/EN60034国际标准有关规定；

- ②具有下列保护功能：过载、瞬时过流、过压、欠压、电源缺相、电机过热、电机过载、电机缺相、短路。

- ③电机防护等级：IP55

- ④技术参数

- 变频器输出频率范围：0.2-400Hz

- 启动转矩160%

- 输出过载容量150%1min

- （4）人工退桥装置：

- 旅客登机桥须有人工退桥装置，当动力故障或停电时，能够手动或电动操作该人工退桥装置，安全顺利退桥至规定位置，人工退桥时间应可在3-10分种内完成。手动撤桥配件工具设置固定一体化，手动撤桥装置应有明显的标识和简单说明，方便紧急作业。

- 液压驱动系统：

- 旅客登机桥升降驱动若为液压驱动；

- 基本要求：

- 符合有关标准规范中对噪音、泄露、污染、防火等的要求；

- 在-20℃~+40℃的环境温度下，液压系统能随时被启动且运行正常；

- 平均无故障工作时间（MTBF）：泵、马达、阀为5000h以上；油缸为8000h以上；

- 液压泵、马达、阀、附件等制造商与投标人所投设备匹配。

- 升降油缸安全装置的安装要求：

- 液控单向阀的安装须和油缸组成一个整体，或与油缸固接安装；

- 当液压系统出现较大的泄漏或管道破裂时，安全装置起作用，旅客登机桥应立即停止升降运动并保持静止状态。确保旅客及旅客登机桥的安全。

- 油缸要求：

- 油缸的极限行程须大于旅客登机桥的最大升降工作行程，以避免油缸出现撞缸动作；

- 油缸活塞杆表面镀铬层不能因长期工作而出现麻面、起泡或表层脱落现象；

- 过滤要求：油缸回油至油箱须有回油过滤装置，其精度应不低于25微米。

- 油箱要求：油箱应有油量指示系统和方便维修的加油口，油箱底部应有放排油口。

- 6.控制系统

- 旅客登机桥应通过PLC来控制整桥的运动及所有的安全保护功能，以防止任何不安全的运动。

- 登机桥PLC等控制系统的关键器件须选用满足 GB/T 16855.1-2008 性能等级“b”的规格型号（需提供相关文件及控制系统安全可靠性评估报告）。

- 控制系统至少应包括以下设施和功能：

- (1)控制台

- 控制台包括一个九寸以上彩色触摸屏幕和所有完成旅客登机桥动作的按钮或操作杆。控制台上需安装有机玻璃外罩。控制台应防水，以防止水渗入控制台内设备。控制台应能上锁，不易破损，每把锁应配三把钥匙。在旅客登机桥系统中应提供统一的钥匙。

- 控制按钮和操作杆

- 所有的按钮和操作杆控制器均为弹簧复位式类型，即操作人员对控制器施压后，旅客登机桥开始动作，一旦撤消压力，动作自动停止。

- 控制水平运动的“直接指向式”操作杆。操作人员控制旅客登机桥行走无需进行转向和行走两种操作，只需将杆指向所要去的方向，旅客登机桥会自动按所指方向运动，操作杆的倾斜角度大小同运动的速度成正比。旅客登机桥的接机动作须在操作杆控制下完成。

- 控制旅客登机桥升降按钮开关。

- 控制接机平台转动按钮开关。

- 紧急停止按钮开关，用以切断所有旅客登机桥操作。

- 操作面板上应设置一个紧急停止按钮，用以切断所有旅客登机桥操作。

- 启动密码:

- 操作和维修人员可通过使用触摸式屏幕对旅客登机桥进行控制，并必须拥有特许启动密码，启动密码有两种授权方式，一种授权于旅客登机桥一般操作人员，使特定的操作人员可启动旅客登机桥进行接机操作，但操作人员不能进入控制系统内部。一种授权于维护人员，使指定的维护人员不仅可以启动和操作旅客登机桥，还可以进入控制系统内部，通过触摸屏幕调整任何项需设定的参数，修改内部程序，计算机将对维护人员的代码和所进行的各项修改工作内容进行记录，以备查阅。

- （2）触摸式屏幕（包括触摸按钮）

- 在正常状态下，无论操作人员操作触摸屏上的触摸按钮或控制台上的弹簧复位按钮和操作杆，旅客登机桥均能完成所规定的动作。手动/自动调平触摸按钮。自动预靠触摸按钮。手动控制接机平台活动地板升降的触摸按钮。

- 手动控制遮蓬伸缩触摸按钮。

- 机坪泛光灯开关触摸按钮。

- 行驶报警电铃触摸按钮开关。

- 旅客登机桥关机触摸按钮。

- 触摸式屏幕上的控制接口应具有扩展功能，以便今后加进更多的控制功能。

- 触摸式屏幕显示旅客登机桥状态内容:

- 在正常情况下，状态显示内容为双重显示，既有模拟动画显示，又有数字显示。能为操作人员提供形象、直观、精确的状态。

- 以公制显示旅客登机桥高度。

- 以公制显示活动通道长度。

- 旅客登机桥旋转平台旋转角度。

- 旅客登机桥接机平台旋转角度。

- 旅客登机桥活动通道坡度。

- 轮架旋转角度。

- 现时的日期及时间。

- 旅客登机桥处于手动运行状态。

- 旅客登机桥处于自动调平状态。

- 触摸式屏幕警报和运行极限显示:

- 旅客登机桥控制系统应可设定各运动操作的极限位置，一旦旅客登机桥运行至设定的极限位置或开机自检发现故障，触摸式屏幕会自动报警和显示运行极限，并至少包括以下内容：

- 旅客登机桥旋转平台旋转极限。

- 旅客登机桥接机平台旋转极限。

- 活动通道伸缩极限。

- 旅客登机桥升降极限。

- 自动调平失效。

- 遮蓬伸缩极限。

- 触摸式屏幕故障信息：

- 旅客登机桥在开机时应能进行自检，当自检发现故障或运行过程中一旦发生故障，状态显示屏能自动转为故障显示屏，并显示出相应故障，以帮助维修人员迅速查清故障原因，故障显示应至少包括以下信息：

- 旋转平台旋转限位开关故障。

- 活动通道升降限位开关故障。

- 升降驱动系统故障。

- 水平驱动系统故障。

- 接机平台旋转限位开关故障。

- 自动调平故障。

- 主接触器连接故障。

- 遮蓬伸缩限位开关故障。

- 旅客登机桥减速、限速、停止行程开关故障。

- 预防性维修信息：

- 旅客登机桥控制系统应制定预防性维修计划信息，并能通过触摸式屏幕显示和提醒操作人员进行定期维护：

- 季度定检到期及维护内容。

- 半年定检到期及维护内容。

- 年度定检到期及维护内容。

- 系统各部件定期维护内容。

- 设定参数屏幕显示：

- 该屏幕显示必须由维修技术人员通过特定的启动密码进入，用以重新设定旅客登机桥操作参数，参数设定内容至少包括以下内容：

- 旅客登机桥操作各限位设定。

- 初始状态校正设定。

- 定检时间设定。

- 屏幕显示文字：

- 触摸屏幕显示文字应是中文或中英文对照。

- （3）闭路电视监控系统之监察显示。

- 在旅客登机桥底部安装1台室外防水型（防水等级：IP55）摄像机，并将此摄像机之视频信号接入控制台。通过控制台上的显示屏能使操作人员看清轮架周围有无障碍物。摄像机须符合，但不限于以下标准（使用数字摄像机及控制系统）：

- 日/夜、彩色/黑白自动或手动操作

- 1/3英寸密度CCD电耦合装置光敏感器

- 扫描标准:	625扫描线

- 2:1隔行扫描

- 水平分辨率:大于480TV线（彩色）

- 信噪比:＞50dB（AGC关闭）

- 最小照度：0.7Lux

- 须备自动光源补偿装置。

- 监视系统（摄像机）具有影像数据存储功能、夜视和防雾功能。

- 廊桥接机口活动地板下方设置监控，面朝行走轮架方向，供货商应选择合适的位置，保证飞机静变电源机组不会遮挡摄像机的视线。

- 每条廊桥活动端接机口附近安装2台数字摄像机，分别监视本廊桥靠机操控作业和监视客舱门开闭等周围情况。监控视频须接入航站楼监控平台。投标人需考虑为摄像机进行强弱电配线至廊桥固定端弱电箱内，同时每台摄像机均配备1块6T存储硬盘（满足90天存储要求）放入安防平台后端集中管理（相应配置存储机架2台），本次招标范围内配置摄像机及存储设备由投标人负责选型，但应支持GB28181协议，并征求业主意见。

- 每条廊桥活动端须预留两根6类非屏蔽网线，从廊桥固定端弱电箱内至廊桥活动端操作平台内。

- 摄像机参数为：传感器类型优于1/1.8英寸CMOS；内置GPU；像素400万；分辨率不低于2560×1440；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；补光距离120m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距不低于2.8-12mm；支持同时输出2560×1440@25fps及1920×1080@25fps码流用于显示和存储。

- （4）故障记忆功能

- 当出现故障时，旅客登机桥可自动记录包括故障发生时桥的状态、日期、时间及故障发生前旅客登机桥所做各操作动作。

- 旅客登机桥能记录故障发生前30分钟所有操作命令、桥的状态及限位开关状态等。

- 旅客登机桥能保存30条故障记录并可自动更新，将最新的记录替换最旧的记录。

- （5）控制功能

- 通过机械或逻辑互锁装置以防止因同时选择相反的操作而引起控制电路或部件的损坏。

- 当选择自动调平状态时，其它所有运动操作均无效（急停和舱门保护动作除外）。

- （6）安全保护措施

- 旅客登机桥应具有但不局限于以下安全措施：凡在前面章节已有提到的不再重复一一列举：

- 减速保护检测装置：满足旅客登机桥在离飞机1500mm时，速度减至安全速度，保证接机安全；

- 旅客登机桥伸缩极限、左右转动极限开关；当限位开关被启动时，对应的电源即被切断。

- 蓬布两侧各有一套独立的驱动装置，具有靠弹性装置驱动遮蓬伸出的辅助驱动机构，当飞机与旅客登机桥有相对运动时，若遮蓬对飞机有过压的趋势，则弹簧及驱动部件能自然被动压缩，确保遮蓬对飞机不过压。

- 活动通道坡度限位开关；

- 轮架左右限位开关，活动地板升降限位开关；

- 触机停止限位开关；

- 自动调平机构伸缩限位开关；

- 机翼保护限位开关

- 接机行程开关；接机平台旋转限位开关；

- 互锁装置

- 通过机械或逻辑互锁装置以防止因同时选择相反的操作而引起控制电路或部件的损坏；当选择自动调平状态时，其它所有运动操作控制器均失效（急停和舱门保护动作除外）。

- 所有插座必须有漏电保护开关供电，确保使用者的安全。

- 旅客登机桥须备有地锚装置，当风速超过40m/s时使用，以确保旅客登机桥安全停靠。该装置应便于安装，可使两人在15分钟内安装完毕。须配置锚缆绳存放箱。

- 7.电气系统

- 抗干扰性能：需提供登机桥电磁兼容EMC论证证书。

- （1）电源供给系统：

- 由供货商负责布线设计，并须完全符合本标书有关标准规定。并由供货商将电源电缆排放至固定桥末端处的电源箱。由供货商从电源箱处布置接电电缆至旅客登机桥，并负责预留穿线管槽。

- （2）照明系统：

- 旋转平台、活动通道、接机平台内部均应布置节能型、白色、即时启动LED灯提供照明，地板照度至少为100LUX，LED灯须便于更换。

- 接机平台地板下部应安装泛光灯。

- 停电后，应急照明系统应能维持15分钟的照明，地板照度至少为5LUX。

- （3）警示系统

- 接机平台顶部应装备红色闪光灯，接通电源后，该灯即开始闪亮。

- 轮架两侧须布置黄色闪光灯及通道底部布置报警电铃（距离3米处至少有80dB），轮子转动时，电铃同时发出声响，轮架两侧闪光灯开始闪亮。

- 检修门上应安装光电照明装置，为工作扶梯提供照明。

- 8.装璜

- （1）内部装璜

- 旅客登机桥的内部装璜必须具有耐久性和易清洁性。所用的材料须可以承受机场交通的环境条件，并符合GB国标防火标准。

- 天花板面：

- ①天花板采用铝合金喷塑扣板或经表面处理的彩色预涂镀锌，板条与通道的中线垂直，板条厚度不小于0.6mm。天花板面的颜色由机场在提供的样品中选定。

- ②内部灯具不能突出于天花板，或沿通道侧壁与天花交汇处一字型排开方式，能与装饰融为一体。

- ③天花板保温层采用防火保温材料，厚度不小于15mm，平均热传导率不大于0.3w/m.k。

- 装饰方案需经建设单位和设计单位认可。

- 地面：桥内铺设防滑等级不低于DIN51130中R11等级的耐用防滑材料，防滑材料需满足阻燃材料标准。通道地毯与钢板之间须铺设厚度不小于3mm的经防腐处理的镀锌钢板或同等满足要求的结构方式。耐用防滑地表面装璜材料需甲方在乙方提供的样品中选定。

- 侧壁玻璃：侧壁玻璃采用防热辐射、防太阳紫外线玻璃，为超白玻璃并经均质化处理，实际选用玻璃将在中标后经业主最终确认后确定，投标人不得因此要求增加费用和延长工期。

- 表面处理：所有非暴露表面须按规定进行表面预加工和涂刷底漆；所有暴露表面须按规定进行表面预加工、涂刷底漆和面漆。

- （2）外部装璜

- 所有钢结构外露面的表面处理应按如下步骤进行：

- 1）表面预加工:

- ①清除污染物;

- ②喷沙处理，达到SSPC级标准。

- 2）底漆：用于保护表面不被氧化，厚度为35-45微米。

- 3）中层漆：用于加强防碰撞能力，厚度为80-100微米。

- 4）面漆：厚度35-45微米，颜色由机场在供货商提供的色卡中选定。

- 9.制造监督和出厂检验

- 采购人可在设备发运前的任何时间访问制造厂，监督设备的制造和对合同规定提供的所有设备性能进行检测；检测工作如超出了投标人的能力，投标人应安排到具备检测条件的其他场所或委托有相应资质的第四方（指除采购人、投标人、制造商以外的另一方）进行，检测工作的任何变化都应得到采购人的书面确认，如果某些设备在其他场所制造和检测时，投标人应替采购人办理进入现场的手续并亲自陪同。

- 投标人应根据ISO、GB等合适的标准或相关行业规定的标准进行测试，并应进行采购人认为有必要的性能测试和其他测试，所发生的费用由投标人承担。

- 9.1运输包装、到货开箱及仓储

- （1）若施工现场不具备安装条件，则旅客登机桥工厂仓储应满足三个月的免费仓储期。

- （2）所有送到现场的设备、部件均应是全新的。它们都应根据相关标准适当包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏。

- （3）所有货物的现场存放必须放在经采购人协调航站楼总承包确认的仓储区域，所有因此产生的仓储、运输、保管和保险等费用由投标人承担（不含二次搬运费用）。

- （4）全部仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。

- （5）备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。包装应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明，所有备件应加以标签。

- （6）设备到达指定现场后，投标人应根据采购人的要求，派人员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：

- 包装及密封良好；

- 开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全；

- 产品的到货资料齐全；

- 外观检查合格。

- （7）采购人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何设备。在此情况下，投标人应按采购人要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由投标人负责。

- （8）对于监控电脑、线路版及精密仪器等贵重或特殊物品要加强包装保护设施，并且在包装箱标有禁止危险动作的醒目标记，对仓储有特殊要求的，须在设备交付前三十天提供书面仓储资料，否则投标人将承担所有责任。

- 9.2安装、调试、初验、试运行

- （1）基本要求

- 投标人应负责所供设备的安装和调试工作；还应负责向有关行政管理部门办理报装、报验等相关手续。

- 投标人须派遣足够数量的合格工程师、技术人员和技术工人进行本项目内各工程的施工安装，其主要人员必须有相关工作经验或经专业培训，以确保工程按期、按质完成。

- 采购人保留对投标人现场主管和主要工作人员人选的审查权，若采购人认为任何投标人工作人员行为不良、能力不足、不听指示或采购人认为应予调离的其它原因，采购人有权请求更换，投标人应立即更换人员，并不得借此要求赔偿和拖延工期。

- 在没有得到采购人允许前，投标人不能更换或撤走任何一个工作人员。

- 投标人必须按采购人、监理和工程总包管理单位的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合采购人工作，圆满解决安装和调试中的所有问题。

- 投标人应积极服从和配合采购人、监理和工程总包管理单位的工程进度管理及现场文明施工管理，并及时对本项目的工作做适当的安排和调整。

- 投标人安装和调试期间应与本工程其他项目的投标人相互配合完成工作，配合过程中如出现分歧和矛盾，必须服从采购人的协调，并不得以此为借口要求增加费用和延长工期。

- 现场生活、工作临时设施须经采购人同意后，在指定的地点和范围内建设。投标人应承担全部临时设施的安装、运营、维护和拆除费用，包括但不限于使用的电费、水费以及押金等。

- 投标人应负责支付该项目在安装、调试、测试和验收期间的水电费以及押金。

- 电费、水费具体价格由机场相关管理部门发布价格为准。

- （2）安装

- 在设备安装前，投标人必须制定设备安装计划表，注明要求采购人配合的工作内容和土建工程进度要求，并经采购人、监理人批准，以确保整个工程建设按期完成。

- 投标人在进驻现场前，应与采购人签订安全施工责任保证书等，并提交施工组织方案等资料，并在工程实施中，必须无条件地接受采购人、监理人的管理与检查，并执行采购人、监理人的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。

- 在设备安装之前，投标人应该对设备安装部位的玻璃幕墙、土建预留孔、洞、预埋件等的尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应书面通知采购人、监理人。在此确认后再次发现的上述边界条件问题和由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。

- 系统安装应严格按照投标人根据技术规范完成的详细设计和安装图进行。

- 在工程施工和设备安装过程中，投标人应做好提供设备的产品保护以及相应的防护措施。工程所产生的临时费用及所需的设备的产品保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手架、围栏、警告标志和守护人员等均由投标人负责。

- 投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由投标人承担。

- 当设备、材料在特殊情况下需更改时，需将设备、材料更改报告报采购人审批。

- 投标人完成设备安装后，需负责相关机位的地面标志线的重新设置，详见《义乌机场3-5机位标志线调整工程图纸》。

- （3）调试、初验、试运行

- 投标人应在安装完成15天之前，向采购人提交调试、现场测试的计划、实施步骤、程序及记录表格，经采购人、监理人同意后进行。

- 投标人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，所有相关费用计入投标总价。

- 设备的外观检查、性能检测应在采购人、监理人监督下进行。

- 初验完成后，所有初验时发生的故障现象、故障分析、处理结果、修改情况、初验结果均应作为初验记录的一部分提交给采购人。

- 初验及整改结束后经采购人、监理人确认方可进行试运行，试运行时间为三个月。

- 试运行期间至项目最终验收完成之前，投标人须对设备进行检查、维护和保养，并按采购人、监理人要求负责设备的运行和管理。

- 在试运行结束后至航站楼行业竣工验收前，须对液压系统油路进行清洗并对液压油进行过滤且达到标准要求。

- 9.3培训

- （1）培训分现场培训和工厂培训，投标人应对采购人的技术人员和最终用户进行操作和维修培训，培训应以中文进行。

- （2）投标人派出的培训人员，应具有相关设备的制造和维修经验。培训人员的简历和培训计划一并提交采购人，采购人认为培训人员不合适可要求更换。

- （3）现场培训：投标人应在设备安装完毕后进行现场培训，对采购人技术人员和最终用户提供不少于5天的维修、维护保养、和实际操作培训，此费用计入投标总价。

- 确保设备交付两年内，直接参与维保和操作设备的技术人员和操作人员具备相应能力，并且得到厂家的认证（含证书）。

- （4）工厂培训：提供5人次、为期5个工作日的到厂维修维护技术培训，相关食宿、交通等差旅费用由中标人承担。

- （5）设备进场后，若需专业技术人员或须持上岗证的人员才能对设备进行操作，投标人须保证采购人至少有5名技术人员能达到对设备进行操作的相关专业技能或具有上岗证，此费用计入投标总价。

- 9.4验收

- （1）投标人负责所供设备及相关设备的保护和清洁工作直至项目验收合格交付使用。在此期间设备及相关设备的损坏或丢失的费用由投标人负责。若因投标人原因损坏其它设备和设施，投标人须负责修理或给予赔偿。

- （2）设备只有在满足以下条件后才能被采购人接受：

- ①已按合同规定提供全部的设备、工具、备件、服务和资料等。

- ②设备的性能和功能满足合同要求。

- ③在性能测试期间出现的问题以获得令采购人满意的解决。

- ④该项目已按规定通过相关行业或单位的检测，获得采购人颁发的验收证书。

- （3）投标人应承担由于自身原因造成的验收不能通过所引起的费用和延误。

- （4）备品备件、维修保养、专用工具

- 投标人应根据设备需要提供必要的正常运行所需的专用工具1套（包括用于旅客登机桥检修的A支架和专用扳手）。

- 缺陷责任期内，设备备件、工具由于质量原因而发生的损坏，均由投标人负责免费维修和更换。

- 投标人在投标时应提供能满足设备缺陷责任期后正常运行5年所需的备件清单（含易损件），列出单价及其他相关信息，此费用不计入总价，最终用户有权根据报价进行选购。

- （三）质量验收

- 1.旅客登机桥正常运行30天后，由采购人和有关专家按验收项目进行最后的验收。

- 2.中标方在投标时须提供验收项目的具体内容，供采购人批准。

- 3.在移交采购人之前，中标方应负责产品的保护、保养及清洁。

- 4.质量验收合格条件：

- （1）试运行时，各项性能指标满足技术合同标书要求；

- （2）调试和试运行时出现的问题已被解决，并得到采购人认可；

- （3）已提供了合同范围内的全部货物和资料。

- （四）售后服务

- 1.接到采购人报修通知后8小时内维修人员须赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除，恢复正常为止。

- 2.中标方须为投标附属设备提供≥24个月的免费质保期，时间从验收合格并正式移交采购人之日算起。质保期内由于设备质量原因造成的损伤和损坏，中标方须免费修复和更换。

- 3.质保期免费保修除故障的维修外，还至少包括产品的首次保养，首保应在产品投用后6个月内完成。首次保养应包含全部耗材配件及人工，并写明详细内容，费用记入投标总价

- 4.质保期结束前一个月内须由中标方的工程师和采购人代表一起对登机桥进行一次全面测试和维护。任何问题中标方须负责解决，并得到采购人代表的认可。在修理之后5天内，中标方应将问题成因、补救措施、完成情况及质保期内保养计划执行情况等报告采购人。该报告一式两份。

- 5.质保期内的质保服务应明确服务内容和应急抢修处置方案。

- （五）备件供应

- 1.在质保期内，由于质量因素而造成的故障和损坏，备件均由中标方免费提供维修和更换。

- 2.保证产品出厂10年的零配件供应，并提供零配件优惠方案。

- （六）维修工具设备

- 中标方应按采购人要求提供旅客登机桥的专用和常用工具设备，所有工具设备须是全新的，并且不得用于调试和试运行，能在要求的现场条件下正常工作。工具设备应同旅客登机桥一起移交采购人，计入投标总价。

- （七）对投（中）标方、投标产品及服务的要求

- 1.投标方可在招标货物要求的主要技术参数的基础上，根据自身特点，选择所投设备品牌主流型号进行投标。

- ★2.本项目不允许全进口产品参投：进口产品的认定根据财政部财库[2007]119号和财政部办公厅财办库[2008]248号文件规定执行。

- 3.投标方须在技术投标文件中提供详细的配置清单、品牌、型号、技术参数及数量。

- 4.招标文件中明确的设备（货物）为项目须提供的内容，为满足项目的顺利实施及运行所需的必要的零部件或其他辅助配件由中标方在项目实施过程中予以配置完整或在投标文件中予以注明，中标方不得以此为理由要求增加任何费用。

- 5.投标方需提供完善的可行的不停航施工方案和应急预案，参考《运输机场不停航施工管理办法》（AP-140-CA-2023-03）附件3、附件4。（需提供必要的描述及保护措施）

四、商务要求

| 项目投标报价要求 | - 1.投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元。投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价须包括旅客登机桥购置费、运输费、附件费、旅客登机桥调试费、安装费、辅料费（如有）、设备维护费、拆除费、培训费、仓储费、水电费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同单价及总价不予调整。由中标单位开具正式增值税专用发票。 - 2.投标方投标报价不得超过采购预算及最高限价。 - 3.按国家规定由成交方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交方向税务机关缴纳。 - 4.本项目的支付发票须为正式增值税专用发票。 |
| --- | --- |
| 供货期 | 中标通知书签发之日起尽快完成签订合同工作，合同签订之日起120日内完成供货及安装调试，并通过验收，交货地点为义乌民用航空站。 |
| 验收办法及其标准 | 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求组织验收。 |
| 付款方式 | 1.签订合同后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例； 2.旅客登机桥完成供货、安装，经最终验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%； 3.旅客登机桥试运行无质量问题，在验收合格后60日内支付至合同总额的100%。 4.费用凭增值税专用发票、合同、中标通知书、验收资料等由义乌民用航空站直接支付。 |

五、其他

- ★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

- 2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标人的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

多家投标人参加同一合同项下投标，提供的产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或补正（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

9.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

12.中标通知

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

12.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2022年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.4采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.5采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标人，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号，联系电话：18157970625。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受采购人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14.合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第五章 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术响应文件、资格响应文件与报价响应文件上传在一份文档中的。

1.3电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9资格响应文件、商务技术响应文件中体现或包含商务报价的；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；

2.14评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.15投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者或成本构成明细表未填写；

2.16投标报价高于预算价或最高限价；

2.17评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能说明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.18投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

2.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.20除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.21按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.22其它不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的；

2.23未正确填写或未填写《中小企业声明函》（填写行业错误或者未填写行业）的，《中小企业声明函》无效；如项目专门面向中小企业的，作无效标处理。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

4.1不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

4.2不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

4.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标人的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标人的技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，计算出各报价响应文件有效的投标人的商务得分和总得分；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术响应文件评审，满分60分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 针对本项目招标文件内容，对投标人提供的技术要求响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，其中标注“★”系指不允许负偏离的实质性要求，存在一项负偏离按无效投标处理；其他参数指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：需提供相关材料（包括但不限于产品彩页、官网链接、宣传材料、技术材料等内容），否则按不满足或负偏离认定。 | 0-19分 | 客观分 |
| 2 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩，每个得1分，最高得4分。 注：需提供中标通知书或合同扫描件等材料并加盖公章，不提供不得分。 | 0-4分 | 客观分 |
| 3 | 产品的全面性及安全性 | 根据所投的产品活动端功能全面性（评分值：2，1.5，1，0）、产品安全性（评分值：2，1.5，1，0）、系统稳定性（评分值：2，1.5，1，0）等进行打分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 4 | 关键总成 | 根据所投的产品技术先进性（评分值：2，1.5，1，0）、操作功能便捷性（评分值：2，1.5，1，0）等进行打分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 5 | 主要部件质量性能 | 根据所投的产品主要液压部件（评分值：2，1.5，1，0）、电气部件（评分值：2，1.5，1，0）、传动部件（评分值：2，1.5，1，0）质量性能进行打分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 6 | 材料和生产工艺 | 根据所投的产品结构材料（评分值：2，1.5，1，0）制造工艺（评分值：2，1.5，1，0）、防腐工艺（评分值：2，1.5，1，0）、防漏水材料工艺（评分值：2，1.5，1，0）等情况进行打分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后及质保期服务方案的全面性（评分值：2，1.5，1，0）等进行打分。 | 0-2分 | 主观分 |
|  |  | 售后服务响应时间：维修人员在接到采购人报修通知后1小时内到达现场的得2分；维修人员在接到采购人报修通知后4小时内到达现场的得1分；维修人员在接到采购人报修通知后8小时内到达现场的（满足招标文件要求）不得分。 | 0-2分 | 客观分 |
|  |  | 质保期：投标人承诺质保期在招标文件24个月质保期的基础上每增加6个月的，得0.5分，最高得1分。 | 0-1分 | 客观分 |
| 8 | 不停航施工方案 | 根据投标人提供的不停航施工方案的全面性（评分值：2，1.5，1，0）和可行性（评分值：2，1.5，1，0）等进行打分：包括但不限于施工区域安全防护和安保措施、施工人员、车辆、设备进出机坪的安全管理措施、施工区域对机坪滑行道、服务车道及相邻机位的运行安全控制措施、施工区域防风、防汛、防FOD及消防安全措施、不停航施工应急预案等进行打分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 9 | 设备安装建设方案 | 根据投标人提供的设备安装建设方案的全面性（评分值：2，1.5，1，0）和可行性（评分值：2，1.5，1，0）等进行打分。 | 0-4分 | 主观分 |

评标小组根据上述评分细目和各投标人的商务技术响应文件的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

商务技术响应文件得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.报价响应文件评审，满分40分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能佐证其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价响应文件得分={基准价/（投标报价）}×40

3.计算总得分

总得分=商务技术响应文件得分+报价响应文件得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣从高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标人为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，浙江明达工程造价咨询有限公司执一份，义乌市财政局执一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.中小企业声明函格式

3.残疾人福利企业声明函格式

4.监狱企业声明函格式

5.联合体协议格式

二、商务技术响应文件部分格式：

1.关于资格的声明函格式

2.法定代表人说明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法人代表参与本项目）

3.法定代表人授权书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）

4.类似业绩一览表格式

5.拟供货物详细说明格式

6.技术规范偏离表格式

7.产品质量保证及售后服务承诺书格式

8.义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价响应文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

备注：具体的投标文件组成详见投标须知第12条，未提供格式的自行制作。

封面格式

项目

投标文件

（采购编号：     ）

投标文件内容：（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（电子签章）：_______

日 期：_______

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不推报。

2.中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。企业类型填写错误的，声明函无效。

3.本项目采购标的所属行业:工业。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号：   ）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的货物和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                        授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                  职务：

传真：                                  电话：

邮编：                                  签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                   （注册地址）的             （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）           为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就               项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

法定代表人身份证复印件：                    被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人（签字或盖章）：                            职        务：

被授权人（签字或盖章）：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

类似业绩一览表（格式）

投标人（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字（或盖章）：

日 期：

注：1.后附相关中标通知书或合同的原件扫描件并加盖公章。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

拟供货物详细说明（格式）

投标人（公章）：               采购编号：_____________________

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、材质及技术参数要求 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字或盖章：                     日 期：_____________________

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

技术规范偏离表（格式）

投标人（公章）：               采购编号：_____________________

| 序号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

1.投标单位须对交货时间地点、调试和试运行、运输、验收、质保期等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

投标人（公章）：

全权代表签字（或盖章）：

职        务：

日        期：

注：本格式可根据实际情况自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：（采购人名称 ）

（代理机构名称）

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                          项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.资格响应文件、商务技术响应文件；

2.报价响应文件；

3.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）自递交投标文件截止之日起有效期    个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____________________      邮编： _____________________

电话：_____________________      传真：_____________________

投标人名称（公章）：_____________________

投标人代表职务：_____________________

全权代表（签字或盖章）：_____________________

投标日期：________年________月________日

报价一览表（格式）

投标人名称（盖章）：_____________________

采购编号：_____________________

| 序号 | 名称 | 数量 | 综合单价 | 综合总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计：大写：人民币_____________________ 小写：￥_____________________ |  |  |  |  |

全权代表（签字或盖章）： _____________________

日 期：________年________月________日

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最高、最终一次性报价。

2.投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。