义乌民用航空站雷达管制模拟机

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2024109GK

采购人：义乌民用航空站

采购代理机构：义乌市政府采购中心

2025年03 月10日

招标文件目录

第一章　 采购公告	2

第二章　 投标须知前附表和投标须知	6

第三章   招标项目要求	16

第四章	开标、评标和定标须知	40

第五章   投标文件的无效情形	45

第六章	评标办法	47

第七章	义乌市政府采购合同（样本）	36

第八章	投标文件部分格式	67

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌民用航空站委托，就其义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2024109GK

2.项目名称：义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目

3.项目预算：98万元

4.采购需求

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 项目预算 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达管制模拟机采购 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 | 98万元 | 98万元 |  |

5.合同履约期限：详见招标文件第三章

6.本项目R是 £否接受联合体投标

## 二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

3.投标人自2022年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：

R无；

£专门面向中小企业；

8.本项目的特定资格要求：无。

## 三、招标文件获取时间、地点及方式：

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取招标文件。

对未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的潜在供应商对该文件提出的质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

## 四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年03月31日 09:30（北京时间，下同）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（以下简称“政采云”）

3.开标时间： 2025年03月31日 09:30

4.开标地点（网址）：“政采云”（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：“政采云”-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：“政采云”-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.投标保证金：无

4.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download），投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南（ https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

5.参与在线投标时如遇平台技术问题可登录“政采云”，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打“政采云”服务热线95763（服务时间：工作日8：00-20：00）；电子投标制作问题详询：汪先生0579－85583800。

6. CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：义乌民用航空站

地  址：义乌市北苑街道民航路201号（义乌机场内）

项目联系人：虞政

项目联系方式：0579-85669275

质疑联系人：王恒华

质疑联系方式：0579-85669276

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：楼女士

项目联系方式：0579-85583801

质疑联系人：洪艳

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号4楼

联 系 人：王女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌民用航空站

义乌市政府采购中心

2025年03 月10 日

# 第二章　投标须知前附表和投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | - 项目名称：义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目 - 项目属性： 货物类 - 采购内容及数量：具体详见《第三章招标项目要求》 - 本项目所属行业：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝ |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格 要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见第三章 |
| 5 | 招标文件获取时间、地点及方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请及时到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 方案讲解演示 | R A不组织  B组织 |
| 10 | 投标文件组成 | 1.投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格； 2.资格响应文件：包含以下内容 ★①单位营业执照副本等经营资格证明文件扫描件（加盖电子签章）（如果联合体参与投标的，联合体各方都应提供） ★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式） ③联合体协议（见格式）（★如供应商是联合体，则应提供本项材料） ④分包意向协议（★如有分包，则应提供本项材料） 3.商务技术响应文件：包含以下内容 ★①参投货物说明一览表（见格式） ★②规范偏离表（见格式） ★③产品质量保证及售后服务承诺书（见格式） ④根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料 4.报价响应文件：包含下列内容 ★①开标一览表（见格式） ★②项目成本报价表（见格式） ③中小企业声明函（见格式）（符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。） ④残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料） ⑤省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料） |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法，详见第六章评标办法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 15 | 是否接受进口产品参与投标 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐本项目允许采购进口产品。 详见投标须知7.1 |
| 16 | 扶持中小企业 | £ 本项目（标项＿）为专门面向中小企业（具体情形详见招标公告资格要求中的情形）采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 R 本项目（标项＿）为非专门面向中小企业采购的项目(或标项)，执行价格评审优惠。 详见投标须知7.2 |
| 17 | 是否接受联合体投标 | £不接受 R接受 详见投标须知6 |
| 18 | 是否接受分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 £ B不同意分包。 详见投标须知6。 |
| 19 | 节能产品、环境标志产品 | 根据财库〔2019〕9号文件要求，采购人采购的产品中有属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中可查询到，如属于强制采购节能产品的，未能在网上查询到的，其投标无效。 详见投标须知7.3 |
| 20 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 21 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 22 | 质疑与投诉： | 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 4.鼓励供应商通过“政采云”在线提起质疑。 |
| 23 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.投标人在制作投标文件时，提供的证书等佐证材料均需采用扫描件形式，且材料的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构

2.2采购人：义乌民用航空站

采购（招标）代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。如投标人为联合体，则乙方为联合体各方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指实质性要求，即须满足或必须应答的条款。

“▲”标记系指重点参数。

“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.投标费用

不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包

6.2分包采购相关规定

6.2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.2.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分给大型企业。

6.3联合体采购相关规定

6.3.1 除特定资格要求外，联合体各方均应符合本项目规定的其他资格要求及根据承担工作需要的相应资格。

6.3.2 如本项目有特定资要求的，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3.5 联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

6.3.6如采购项目对供应商有业绩要求。联合体各方分别提供与联合体协议中约定的分工内容相应的业绩材料。

6.3.7联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业。

6.3.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.3.9采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

- 政府采购政策

7.1进口产品采购规定

7.1.1进口产品认定根据财政部财库〔2007〕119号和财政部办公厅财办库〔2008〕248号文件规定，“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。但在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口原料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区域进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

特殊监管区域包括：保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域。

7.1.2不允许进口产品参投的项目，投标人所投产品中有进口产品的，其投标无效。

7.1.3允许进口产品参投的项目，同时也允许满足实质性需求的国内产品参与投标。

7.2扶持中小企业政策

7.2.1专门面向中小企业（具体情形详见招标公告资格要求中的情形）采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

7.2.2.非专门面向中小企业采购的项目（或标项），执行价格评审优惠。

7.2.2.1根据符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件要求，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供《中小企业声明函》。

7.2.2.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，投标人应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

7.2.2.3根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策，投标人应在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件。

7.2.3对于采购标的中有不同属性(货物、服务、工程）的采购项目，应当根据采购项目的属性来执行中小企业政策。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

7.3节能环保

7.3.1根据财库〔2019〕9号文件要求，采购人采购的产品中有属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中可查询到，如属于强制采购节能产品的，未能在网上查询到的，其投标无效。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章采购公告

第二章投标须知和投标须知前附表

第三章招标项目要求

第四章开标、评标和定标须知

第五章投标文件的无效情形

第六章评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标人在投标文件递交截止日前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和采购代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请及时到浙江省政府采购网上下载澄清（更正）文件。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三、投标文件

10.投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，具体见投标须知前附表。

11.投标文件编制要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

11.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组做出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

12.投标文件的语言及度量衡单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

12.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

12.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。投标报价须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费、税费、完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目的所有费用及各环节所必需的连带工作或服务、成果验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，合同的单价及总价不做调整。

13.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

13.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标单位开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

15.履约保证金：无

16.投标有效期

16.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、投标文件的递交

17.电子投标文件上传的地点和截止时间

17.1投标人应在投标截止时间之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

17.2采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

18.投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在“政采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充、修改或撤回投标文件，补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

18.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

18.3从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由采购中心把备份文件上传至“政采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、其他

20．本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

一．招标货物一览表及技术要求：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达管制模拟机硬件 |  |  | 详见“三技术参数功能要求” |  |
| A | 服务器集群 |  |  |  |  |
| A.1 | 数据处理服务器 | 台 | 1 |  |  |
| A.2 | 数据记录重演服务器 | 台 | 1 |  |  |
| A.3 | 语音通信处理服务器 | 台 | 1 |  |  |
| B | 管制员席 | 套 | 2 |  |  |
| B.1 | 席位显示处理机 | 台 | 4 |  |  |
| B.2 | 30寸显示器 | 台 | 2 |  |  |
| B.3 | 24寸显示器 | 台 | 2 |  |  |
| B.4 | 席位通信终端 | 套 | 2 |  |  |
| B.5 | 进程单打印机 | 台 | 2 |  |  |
| B.6 | 管制员席位工作台 | 套 | 2 |  |  |
| C | 模拟机长席 | 套 | 2 |  |  |
| C.1 | 席位显示处理机 | 台 | 2 |  |  |
| C.2 | 24寸显示器 | 台 | 2 |  |  |
| C.3 | 席位通信终端 | 台 | 2 |  |  |
| C.4 | 机长席位工作台 | 套 | 2 |  |  |
| D | 教员席 | 套 | 1 |  |  |
| D.1 | 席位显示处理机 | 台 | 1 |  |  |
| D.2 | 24寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
| D.3 | 打印机 | 台 | 1 |  |  |
| D.4 | 教员席工作台 | 套 | 1 |  |  |
| E | 机柜及其他 |  |  |  |  |
| E.1 | 服务器机柜 | 套 | 1 |  |  |
| E.2 | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |
| E.3 | KVM切换器 | 台 | 1 | 详见“三技术参数功能要求” |  |
| E.4 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |
| E.5 | 碎纸机 | 台 | 1 |  |  |
| F | 电源改造 |  |  |  |  |
| F.1 | 配电箱 | 套 | 4 |  |  |
| F.2 | 电线（配电线缆、接地线、引接电源线等） | 套 | 1 |  |  |
| G | 机房改造 |  |  |  |  |
| G.1 | 包含隔墙、窗帘等。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 应用软件（含以下模块） |  |  |  |  |
| 2.1 | 模拟数据处理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 记录重演处理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 2.3 | 教员席软件 | 套 | 1 |  |  |
| 2.4 | 管制席软件 | 套 | 2 |  |  |
| 2.5 | 机长席软件 | 套 | 2 |  |  |
| 2.6 | 语音通讯服务器软件 | 套 | 1 |  |  |
| 2.7 | 语音通讯终端软件 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 备件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 席位显示处理机 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3 | 24寸显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 3.4 | 席位PTT耳麦 | 个 | 3 |  |  |

二、项目总体要求

(一)、本项目包含的具体内容

新建1套教员席、2套管制员席、2套模拟机长席、1套服务器集群、电源改造。服务器集群含1套数据处理服务器、1套数据记录重演服务器、1套语音通信处理服务器。

雷达管制模拟机技术需求

（二）、总体要求

1.系统描述

★1.1系统功能应符合《雷达（监视）管制模拟机需求技术规范》（AC-70-TM-2013-01）达到或优于II类B级标准,投标人应取得民航局空管办颁发的民用航空空中交通管制模拟机类别等级证书（提供资质证书复印件并加盖投标人公章）。

1.2 系统用于培训区域和进近管制员，能够逼真地模拟包括设备、用户界面等所有与训练相关的对象，以提供一个接近真实的工作环境来训练管制员，能够同时分别模拟工作区域1000千米*2000千米范围内的空中交通状态，并且提供必要的手段完成这一模拟训练过程的准备、运行、记录、回放以及统计。

1.3雷达管制模拟机培训设施应为本场管制员或学员提供一个与实际管制环境基本一致、操作基本一致的训练平台。

1.4系统应至少具备监视数据模拟及处理、航空电报与飞行计划处理、训练数据模拟处理、训练编辑与控制、模拟飞行显示和控制、数据管理、席位数据记录/重演处理、语音通信、训练效果自动记录等功能。

1.5系统应具有高度的逼真性、适用性、先进性、可靠性与可维护性、可扩展性与可兼容性，从而为受训人员提供所需的雷达管制培训要求的训练环境及设备并且为设备管理人员提供一个方便的设备维护手段。

1.6雷达管制模拟机系统是对管制员进行培训和考核的专用设备，必须能够全面满足需求书所规定的技术要求。

1.7系统的设计寿命为15年，必须具备易于对其硬件和软件进行更新和升级的能力，以满足各种新技术和管制发展的需要。

1.8投标人应采用WGS-84坐标系。

1.9系统在全部席位同时运行时，运行流畅，无卡顿现象。

1.10 自动化系统与模拟机的适配数据可以通过投标人提供的专有工具互相导入、导出，不需要重新制作，减少工作量，增加数据的准确性。

1.11系统能够导入自动化数据生成训练剧本，用于自动生成训练剧本，通过选择界面调用重现真实管制场景，提升教学工作效率。

三、技术参数、功能要求

（一）系统配置要求

| 序号 | 设备 | 参数性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雷达管制模拟机硬件 |  |
| A | 服务器集群 |  |
| A.1 | 数据处理服务器 | 国产服务器，至少搭载两颗CPU，工作频率不小于2.0GHz，内存容量不小于32G，配置2块硬盘，采用Raid 1模式，Raid后可用容量不少于500G，冗余电源风扇。 ★以财政部《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| A.2 | 数据记录重演服务器 | 国产工作站，配置CPU处理器不少于8核，内存不小于8G，硬盘容量不小于1TB，独立显卡，显存不小于2G。 ★以财政部《工作站政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| A.3 | 语音通信处理服务器 | 国产工作站，配置CPU处理器不少于8核，内存不小于8G，硬盘容量不小于1TB，独立显卡，显存不小于2G。 ★以财政部《工作站政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| B | 管制员席 | 系统能够模拟现行主流国产空管自动化系统的操作界面。管制员席位应至少提供飞行态势显示和操作、辅助信息显示等功能，这功能应至少包括如下方面： - 1.管制工作环境及飞行态势显示与操作 - 1.1.提供与雷达（监视）管制工作环境近似的操作台布局，并提供相关的管制工具与条件； - 1.2.支持用户选定视频图元素的显示且地图显示元素的颜色可调，视频图元素包括：各机场及各直升机机场，导航台和位置点及其名称，航路中心线或者航路两侧边线和航线，空中走廊两侧边线，终端区、管制区、管制扇区、禁区、限制区、雷达盲区和特殊区域边界线，雷达引导区指示标记及最低引导高度，塔台管制范围指示标记，跑道，跑道中心延长线及刻度标识，地图校准指示器，距离环，方位刻度，障碍物和特殊地标等图形与信息，以及其他必要的电子地图信息等； - 1.3.支持视频图的操作，包括：更改视频图显示的图形与信息、更改视频图的中心位置、更改显示范围、选择视频图选项和选择距离环及更改其设置（可按公里或海里为单位选择距离环的显示）； - 1.4.支持最低安全高度告警及短期飞行冲突告警，使其满足《空中交通管制自动化系统最低安全高度告警及短期飞行冲突告警功能》（MH/T4022-2006）标准要求； - 1.5.支持其他告警提示功能，包括：近地告警、偏航告警、偏离许可高度告警、危险区及限制区告警、特殊应答机编码告警和应答机编码重复告警、相似航班号告警等； - 1.6.支持向模拟管制员提供声音和视频告警，提供声音告警的开关，在告警发生时人工关闭声音告警； - 1.7.支持在发出告警声音时人工关闭声音告警一次； - 1.8.支持航空器航迹的显示，航迹显示符合《空中交通管制雷达标牌》MH/T1012关于航迹的要求； - 1.9.支持显示航空器标准进、离场航线的航迹线等； - 1.10.支持显示航空器计划航迹和已飞航迹线功能，包括计划航迹、空中航空器已飞航迹线和所有航空器已飞航迹线的显示，能够突出显示选定航空器的计划航迹和已飞航迹线，并且在已飞航迹上鼠标点击的位置能显示出航空器飞经该点的时刻与高度； |
| B.1 | 席位显示处理机 | 国产工作站，配置CPU处理器不少于8核，内存不小于8G，硬盘容量不小于1TB，独立显卡，显存不小于2G。 ★以财政部《工作站政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| B.2 | 30寸显示器 | 30寸显示器，分辨率不小于2560×1600 |
| B.3 | 24寸显示器 | 24寸显示器，分辨率不小于1920×1200 |
| B.4 | 席位通信终端 | 含触摸屏、PTT耳麦、脚踏、电话手柄，语音接口不少于4个，触摸屏分辨率不小于1024×768 |
| B.5 | 进程单打印机 | 热敏式 1.产品尺寸:(L*W*H)约300*240*190mm; 2.最大打印幅面:104mm; 3.打印类型:热转印打印,USB接口; 4.打印速度:黑白, 254 mm/s； 5.打印分辨率: 203 dpi; |
| B.6 | 管制员席位工作台 | 定制席位工作台，含PDU |
| C | 模拟机长席 | 机长席位的所有控制动作通过简单方便的鼠标或键盘操作即可实现。机长席位的功能应至少包括：飞行态势及动态信息显示与操作、飞行计划信息显示、航空器控制操作和操作设置与辅助信息提示等。每项功能应至少包括下列方面： - 1.飞行态势及动态信息显示与操作 - 1.1支持空域信息元素的显示，包括：跑道、跑道延长线及距离标记、导航台或位置报告点、等待航线、航路、航线、空中走廊、标准进离场程序、仪表进近程序、管制区及扇区、禁区、限制区、方位刻度和距离环等； - 1.2支持空域信息显示元素管理的操作； - 1.3.支持航空器位置标识符和标牌显示，显示内容包括：指示航空器当前位置的标识符、标牌连杆、航空器识别标志、当前高度、当前速度、当前航向、机型、目的机场、告警标记和移交信息等； - 1.4支持航空器标牌的一般操作、标牌颜色更改； - 1.5.支持航空器缩小垂直间隔（RVSM）、基于性能导航（PBN）标牌显示与相关操作； - 1.6支持练习信息界面的显示，包括：练习计划的名称与时间和状态框、航空器基本信息列表、当前激活航空器的信息列表、系统报告列表、命令执行状态列表、新报告编辑框、飞行计划列表、系统状态列表、背景航空器列表、取消航空器列表和命令输入对话框等； - 1.7支持模拟机长视频图切换，能在空域信息显示界面与练习信息显示界面间进行快捷切换； |
| C.1 | 席位显示处理机 | 国产工作站，配置CPU处理器不少于8核，内存不小于8G，硬盘容量不小于1TB，独立显卡，显存不小于2G。 ★以财政部《工作站政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| C.2 | 24寸显示器 | 24寸显示器，分辨率不小于1920×1200 |
| C.3 | 席位通信终端 | 含触摸屏、PTT耳麦、脚踏、电话手柄，语音接口不少于4个，触摸屏分辨率不小于1024×768 |
| C.4 | 机长席位工作台 | 定制席位工作台，含PDU |
| D | 教员席 | 教员席位的功能应至少包括：练习运行数据记录、分组管理、运行状态显示、运行控制、练习运行记录回放和教员超控等。每项功能应至少包括下列方面： - 1练习信息记录 - 1.1练习信息记录内容包括练习的时间、模拟机的机位、学员席位、机长席位和分组情况等信息； - 1.2.支持指定分组记录； - 1.3支持学员和教员登录系统的功能，并按照登录的信息记录相关练习数据； - 1.4.运行控制 - 1.4.1.支持全系统设备开、关机和重启； - 1.4.2.支持远程控制开启和关闭系统中的某个终端软件或者全部终端软件； - 1.4.3.支持飞行冲突告警条件的设置； - 1.4.4.支持其他告警条件的设置； - 1.4.5.支持查看选择练习计划； - 1.4.6.支持各分组统一加载相同练习计划，或者分别加载不同练习计划； - 1.4.7.支持设置一、二次雷达航迹的显示条件； - 1.4.8.支持设置其他形式航迹的显示条件； - 1.4.9.支持监控各组练习进度，进行统一或者单独管理，包括：开始、暂停、恢复、调速和结束练习； - 1.4.10.支持实时查看各练习计划分组及其训练的界面； - 1.4.11.支持发送即时文字信息至指定席位；支持以下练习过程管理与干预： 练习开始后，增加或减少练习计划中航班； |
| D.1 | 席位显示处理机 | 国产工作站，配置CPU处理器不少于8核，内存不小于8G，硬盘容量不小于1TB，独立显卡，显存不小于2G。 ★以财政部《工作站政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| D.2 | 24寸显示器 | 24寸显示器，分辨率不小于1920×1200 |
| D.3 | 打印机 | A4激光打印机 1.产品尺寸:(L*W*H)约360*356*186mm; 2.最大打印幅面:A4;3.打印类型:黑白,USB接口; 4.打印速度:黑白每分钟 25-30 页； 5.打印分辨率:600*600dpi; |
| D.4 | 教员席工作台 | 定制席位工作台，含PDU |
| E | 机柜及其他 |  |
| E.1 | 服务器机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQRS-310-D,IEC297-2,DIN41491: PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.尺寸大小:宽600mm*深1100mm*高2000mm 3.机柜容量:42U 4.颜色:黑色 5.材料:优质冷轧钢板，机柜结构:拼装式机柜机架 6.前面:单开网孔门，后门:双开网孔门，机柜侧板:两块侧板可拆卸 7.规格厚度:19英寸角规2.0，框架0.9，其他0.9 8.负载:动态≤600，静态≤1000 9.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 10.最大开启角度:180度，防护等级:IP20 11.机柜板材需采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板(提供具有检测资质的第三方权威机构出具能体现上述指标的检测报告扫描件。) |
| E.2 | 网络交换机 | 万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口;交换容量:432Gbps/4.32Tbps包转发率:156Mpps/168Mpps，支持全端口线速转发;支持 NMC/VNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理;支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视;支持胖瘦一体化 |
| E.3 | KVM切换器 | 8口KVM一体机 |
| E.4 | 安装辅材 | 网线，电源线，接地线，标签等 |
| E.5 | 碎纸机 | - 1.碎纸效果：1x9mm - 2.纸桶容量：30L - 3.单次碎纸：7张 - 4.连续碎纸时间：60分钟 - 5.保密等级：6级 - 6.碎纸速度：3米/分 |
| F | 电源改造 |  |
| F.1 | 配电箱 | 配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。实现定时开关屏体，方便用户的使用。 |
| F.2 | 电线（配电线缆、接地线、引接电源线等） | 25平方国标电缆线 |
| G | 机房改造 |  |
| G.1 | 包含隔墙、窗帘等。 | 1.窗帘可根据现场环境提供吸顶式和侧装式两种。 2.窗帘可根据现场分为双开还是单开两种方式。 3.隔墙位置根据现场定制。 |
| 2 | 应用软件（含以下模块） | - ★1.系统功能应符合《雷达（监视）管制模拟机需求技术规范》（AC-70-TM-2013-01）达到或优于II类B级标准,投标人应取得民航局空管办颁发的民用航空空中交通管制模拟机类别等级证书（提供资质证书复印件并加盖投标人公章）。 - 2.系统用于培训区域和进近管制员，能够逼真地模拟包括设备、用户界面等所有与训练相关的对象，以提供一个接近真实的工作环境来训练管制员，能够同时分别模拟工作区域1000千米*2000千米范围内的空中交通状态，并且提供必要的手段完成这一模拟训练过程的准备、运行、记录、回放以及统计。 - 3.系统应至少具备监视数据模拟及处理、航空电报与飞行计划处理、训练数据模拟处理、训练编辑与控制、模拟飞行显示和控制、数据管理、席位数据记录/重演处理、语音通信、训练效果自动记录等功能。 - 4.系统的设计寿命为15年，必须具备易于对其硬件和软件进行更新和升级的能力，以满足各种新技术和管制发展的需要。 - 5.系统应采用WGS-84坐标系。 - 6. 自动化系统与模拟机的适配数据可以通过投标人提供的专有工具互相导入、导出，不需要重新制作，减少工作量，增加数据的准确性。 - 7.系统能够导入自动化数据生成训练剧本，用于自动生成训练剧本，通过选择界面调用重现真实管制场景，提升教学工作效率。 |
| 2.1 | 模拟数据处理软件 | 技能功能要求详见下面（二）系统技术要求、（三）系统功能要求 |
| 2.2 | 记录重演处理软件 |  |
| 2.3 | 教员席软件 |  |
| 2.4 | 管制席软件 |  |
| 2.5 | 机长席软件 |  |
| 2.6 | 语音通讯服务器软件 |  |
| 2.7 | 语音通讯终端软件 |  |
| 3 | 备件 |  |
| 3.1 | 席位显示处理机 | 国产工作站，配置CPU处理器不少于8核，内存不小于8G，硬盘容量不小于1TB，独立显卡，显存不小于2G。 ★以财政部《工作站政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕32号)中"*"指标作为采购需求的实质性要求，且其CPU和操作系统均需符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告(2023年第1号、2024年第1号和第2号) |
| 3.3 | 24寸显示器 | 24寸显示器，分辨率不小于1920×1200 |
| 3.4 | 席位PTT耳麦 | 1、耳麦指标包括: 送话参数: 频率响应:300~6300Hz;灵敏度:-39dBPa/V(1KHz);失真度:<3%;电流损耗:<400(2.2V(μA))。 受话参数: 频率响应:300~6300Hz;灵敏度:13dBPa/V(1KHz);输入阻抗:150ohm;最大输出:<118dB。 2、脚踏PTT技术指标包括: 接口类型:RJ45;PTT控制输出:放空或者接地。 |

## （二）、系统技术要求

1.系统技术要求

1.1系统内所有设施设备应满足中华人民共和国对环境保护及电气安全的规定。

1.2在系统整体掉电、故障或更换任意部件后，加电、复位或重新激活参数至全部组件完全进入服务状态的最长时间不超过10分钟。

1.3 系统内所有硬件设备平均无故障运行时间应不小于4000小时，初始无故障运行时间应不小于10000小时。

1.4系统整体运行故障率小于0.3次/百小时；

1.5系统服务器和系统中相应的功能（如启动或预演某个练习）应设置访问权限密码；

1.6系统具备数据库定期备份功能；

1.7系统具备操作系统、软件及数据还原（恢复）功能。

1.8系统具有内部自检功能，应能够实现系统单元之间的故障隔离、故障切换。

2.系统处理能力

2.1模拟工作区域不小于1000公里×2000公里。

2.2计时精度误差不大于0.001秒，显示给学员席位和机长席位数据的时间误差不大于1秒；

2.3坐标精度误差不大于0.1″（经纬度）。

2.4航空器方位精度误差不大于0.5度，模拟航向精度误差不大于0.5度。

2.5至少支持空域环境数：200个。

2.6航空器性能库可以支持不少于20种机型，并提供至少20种典型机型性能数据，且可提供不少于10种机型同时运行。

2.7至少支持2000个飞行计划，至少支持1000个练习计划。

2.8快速随机生成100架航空器的交通流时间小于30秒。

2.9飞行活动运行仿真计算提供不小于6倍速的快速仿真能力。

2.10至少支持100个标准进离场程序。

2.11至少支持1000个航路点、50个机场与跑道。

2.12至少支持500条航线数量。

2.13至少支持500条标准航路。

2.14飞行活动运行仿真计算的解算能力至少支持10组同时练习。

2.15系统运行控制的控制能力至少支持10组同时练习。

2.16每个练习支持的机长席位与管制席位数量至少5个。

2.17每个练习计划至少支持500条飞行计划。

2.18每个练习计划中至少支持3种以上的天气现象变化。

2.19每个练习支持的模拟管制员数量不少于2个。

2.20每个练习支持的模拟机长数量不少于2个。

2.21每个模拟机长同时控制的航空器数不少于20架。

2.22系统可同时激活的航空器数量不少于100架。

2.23每个空域环境内至少支持20个扇区。

2.24每个空域环境内至少支持32个限制区。

2.25每个空域环境内至少支持10种可定义的纸进程单格式。

2.26每个空域环境内至少支持30个视频地图，单个模拟管制员席位至少支持在线定义20个本地地图。

2.27每个练习计划至少支持20个云团种数。

2.28至少支持可配置8个模拟管制员席位。

2.29支持公英制转换。

2.30系统运行在允许最大处理能力条件下的指令相应时间不大于0.5秒。

2.31系统网络中的各终端的连接速率不小于100Mbps。

2.32席位用显示器刷新率≥60Hz。

2.33键盘命令响应时间不大于0.1 秒。

2.34鼠标命令响应时间不大于0.1 秒。

2.35界面及交互功能与主要实际管制岗位运行系统基本一致，满足管制培训需求。

2.36进程单摆放和使用环境符合工作的基本要求。

2.37模拟频率范围符合民用航空器甚高频分配规定。

2.38支持24路以上同时模拟通信。

2.39模拟通信系统话音信号清晰、连续。

3.系统扩展性要求

3.1为便于系统进行扩充、升级，系统需采用开放式结构设计，例如应采用分布式、客户／服务器（C/S）、开放系统架构；

3.2软件产品必须具有良好的可移植性和兼容性，在硬件产品和操作系统进行更新换代时能够进行移植并兼容，投标人应免费提供相应的技术服务和软件更新。

3.3如果系统保修期内ICAO或中国民航相关标准发生变化，且实施日期在保修期内，投标人将在标准执行日期之前免费对系统进行升级使之适应新的标准。

4.其他要求

4.1仿真度应至少满足：

真实模拟飞机飞行状态（起飞、降落、上升、下降、地速、升降率、转弯等等）；

界面及交互能力与主要实际管制岗位运行系统基本一致，满足管制培训需求，且设计符合下列标准：

《空管雷达及管制中心设施间协调移交数据规范》（MH/T4008）；

《飞行进程单》（MH/T4011）；

《空中交通管制雷达标牌》（MH/T4012）；

《空中交通管制自动化系统最低安全高度告警及短期飞行冲突告警功能》（MH/T4022）。

4.2数据库管理及数据编辑

采用图形界面编辑方式，多幅地图场景灵活切换且互不干扰，数据输入方便、灵活，例如数据编辑可进行批量与关联操作、具备训练计划快速预演能力等。其中快速预演功能应包括时间段预演和连续分散时间点预演，且时间点的最小间隔不大于1分钟。数据编辑支持批量操作。

4.3模拟通信功能

模拟频率范围符合民用航空甚高频频率分配规定；

支持24路以上同时模拟通信；

模拟通信系统话音信号清晰、连续；

模拟通信界面及交互功能参照实际管制岗位运行的主用系统，满足监视管制培训需求。

（三）、系统功能要求

1.管制员席位要求

1.1整体要求

1.1.1管制员席位是供管制员操作，用于为管制员在雷达屏幕上监视雷达信息的席位；管制员可以详细清楚的了解空中的运动目标状况，以及天气、航班等所需要的信息；根据需要可以同时连接若干席位供多个管制员同时进行管制操作训练。

1.1.2管制员席位提供飞行态势显示和操作、辅助信息显示。管制席位与实际工作席位的人机交互界面、功能基本一致。

1.2主要功能

系统能够模拟现行主流国产空管自动化系统的操作界面。管制员席位应至少提供飞行态势显示和操作、辅助信息显示等功能，这功能应至少包括如下方面：

1.2.1管制工作环境及飞行态势显示与操作

1.2.1.1提供与雷达（监视）管制工作环境近似的操作台布局，并提供相关的管制工具与条件；

1.2.1.2支持用户选定视频图元素的显示且地图显示元素的颜色可调，视频图元素包括：各机场及各直升机机场，导航台和位置点及其名称，航路中心线或者航路两侧边线和航线，空中走廊两侧边线，终端区、管制区、管制扇区、禁区、限制区、雷达盲区和特殊区域边界线，雷达引导区指示标记及最低引导高度，塔台管制范围指示标记，跑道，跑道中心延长线及刻度标识，地图校准指示器，距离环，方位刻度，障碍物和特殊地标等图形与信息，以及其他必要的电子地图信息等；

1.2.1.3支持视频图的操作，包括：更改视频图显示的图形与信息、更改视频图的中心位置、更改显示范围、选择视频图选项和选择距离环及更改其设置（可按公里或海里为单位选择距离环的显示）；

1.2.1.4支持最低安全高度告警及短期飞行冲突告警，使其满足《空中交通管制自动化系统最低安全高度告警及短期飞行冲突告警功能》（MH/T4022-2006）标准要求；

1.2.1.5支持其他告警提示功能，包括：近地告警、偏航告警、偏离许可高度告警、危险区及限制区告警、特殊应答机编码告警和应答机编码重复告警、相似航班号告警等；

1.2.1.6支持向模拟管制员提供声音和视频告警，提供声音告警的开关，在告警发生时人工关闭声音告警；

1.2.1.7支持在发出告警声音时人工关闭声音告警一次；

1.2.1.8支持航空器航迹的显示，航迹显示符合《空中交通管制雷达标牌》MH/T1012关于航迹的要求；

1.2.1.9支持显示航空器标准进、离场航线的航迹线等；

1.2.1.10支持显示航空器计划航迹和已飞航迹线功能，包括计划航迹、空中航空器已飞航迹线和所有航空器已飞航迹线的显示，能够突出显示选定航空器的计划航迹和已飞航迹线，并且在已飞航迹上鼠标点击的位置能显示出航空器飞经该点的时刻与高度；

1.2.1.11支持其他监视方式航空器航迹的显示；

1.2.1.12支持雷达航迹的操作与处理，包括：选择航空器尾迹的有无和选择飞行预计矢量线的有无及时间长短等；

1.2.1.13支持雷达航迹的基本操作与处理，包括：选择一次雷达航迹、选择二次雷达航迹；

1.2.1.14支持雷达航迹的其他操作与处理，包括：选择飞行计划航迹、选择单雷达信号航迹、选择综合雷达信号航迹、添加航迹符备注信息、清除失效航迹、实现雷达航迹与飞行计划自动相关和手动相关以及实现人工去除雷达航迹与飞行计划的相关等；

1.2.1.15支持其他监视方式航空器航迹的操作与处理；

1.2.1.16支持航空器标牌的显示，可显示内容包括：高度、速度、航向、缩小垂直间隔（RVSM）标记、指令高度（CFL）、机型、起降机场、告警标记、移交信息、用户自定义字符等；标牌显示内容可选并符合《空中交通管制雷达标牌》（MH/T 1012）的要求；

1.2.1.17支持航空器缩小垂直间隔（RVSM）运行、PBN运行的标牌显示与相关操作；

1.2.1.18支持标牌与标牌信息的选择、设置与移动，包括全标牌和简标牌的选择、标牌的字体设置、标牌显示方向的手动调整以及选择标牌自动避让等；

1.2.1.19支持标牌与标牌信息的设置、选择、查询与添加，包括标牌显示信息的设置、标牌显示信息的选择、飞行计划查询以及输入文字做相应的自由文本标记等；

1.2.1.20支持标明航空器与管制席位关系的航迹和标牌的不同显示形式（如颜色等）；

1.2.1.21支持为一次雷达目标添加一个简标牌；

1.2.1.22支持为一次雷达目标耦合一个飞行计划航迹；

1.2.1.23支持多种模式的方位距离测量并显示当前量程与预计到达目标时刻，包括：运动目标与运动目标之间、运动目标与静止目标之间以及静止目标与静止目标之间的方位距离等，并支持运动目标间方位距离持续自动测量，可通过单击鼠标中轮等方式实现快捷操作；

1.2.1.24可人工干预输入临时航线，支持人工屏幕抓点修改后续计划航路，能计算可视背景地图范围内的经纬度；

1.2.1.25支持航空器的飞行数据在激活或挂起等状态下电子进程单的显示及操作，至少包括以下内容：修改CFL，修改预计飞越航路点时间，修改进离场程序，修改航空器RVSM、PBN能力，显示与修改标牌备注内容，修改航路点；

1.2.1.26支持航空器的移交与接收操作，管制扇区之间的飞行计划手动或者自动移交和接收，可使用鼠标点击雷达标牌、电子进程单或键盘快捷键方式实现；

1.2.1.27支持实现已定义管制扇区的在线开设和合并，并在开设和合并操作后实现飞行计划、电子进程单和雷达标牌的自动移交操作；

1.2.1.28支持目标过滤设置，包括：地理位置过滤、扇区过滤、高度过滤、应答机编码过滤和航空器识别标志过滤等；

1.2.1.29支持在线实现视频图上绘制、添加图形、文字和符号，包括：矩形、扇形、折线、多边形、圆（或圆弧）、文字和符号等；

1.2.1.30支持显示雷达盲区内航空器列表；

1.2.1.31支持航空器方位识别（DF）线的显示；

1.2.1.32支持状态数据的显示，状态数据包括：练习运行时间、系统状态、检测的告警类型和系统备注信息；

1.2.1.33支持单/多个航空器目标公英制模式切换；

1.2.1.34支持输入窗口支持单/多命令输入，一个回车操作可对多个航班发出指令，一个回车操作可对一个航班发出多条指令

1.2.1.35支持模拟雷达或自动化系统降级和失效的情形，能分别显示二次雷达的A模式、不具备编码呼号转换的二次雷达C模式等状态的位置标识符和标牌或者一次雷达的位置标识符等；

1.2.1.36系统应能够显示航空器的高度误差超标的情形；

1.2.1.37支持显示范围可调的雷达辅助窗口；

1.2.1.38支持雷达辅助窗口设置及拖动；

1.2.1.39支持可以用于观察航空器最后进近时航向道与下滑道建立情况的监视窗口，并且可以根据需要调整显示范围；

1.2.1.40支持模拟管制员席位的回放功能，包括设置回放开始时间和结束时间以及调整回放速度等；

1.2.1.41支持模拟管制员席位的登录功能，相关的信息记录在练习数据记录中；

1.2.1.42支持模拟管制员席位的冻结和解除冻结训练组功能；

1.2.1.43支持模拟管制员席位的退出系统命令功能；

1.2.1.44当模拟管制员有误操作时，自动显示出错信息，模拟管制员确认了所有出错信息后，窗口自动关闭；

1.2.1.45支持根据用户定义打印纸质进程单，进程单格式符合《飞行进程单》（MH/T4011）标准的要求；

1.2.1.46支持打开联机帮助文件；

1.2.1.47显示给模拟管制席位的飞行态势与显示给模拟机长席位的飞行态势基本一致，误差不大于1秒；

1.2.1.48飞行计划处理界面、鼠标及键盘操作与空管自动化系统基本一致；

1.2.1.49支持使用塔台电子进程单；

1.2.1.50系统能制作飞行计划并进行飞行计划处理，可通过模板方式人工生成飞行计划，并进行必备的语法和语义检查。

1.2.1.51航空器设置为五种ADS-B紧急状态时出现相应的声音和标牌告警（《广播式自动相关监视（ADS-B）管制运行规程显示》

1.2.1.52显示鼠标所指位置的经纬度。

1.3辅助信息显示

1.3.1支持飞行计划显示和输出功能；

1.3.2以合适的方式向模拟管制员显示因教员在练习中手动添加、修改和删除飞行计划而产生的变化；

1.3.3支持时间的显示，包括：时、分、秒（UTC或本地时间）；

1.3.4支持日期的显示，包括：年、月、日；

1.3.5支持相关数据和气象数据的数字和图形形式显示，包括：当前使用跑道、进近方式、风向、风速、温度、露点、湿度、能见度、跑道视程（且支持能见度小于1500米时，分三段显示）、气压(QNH/QFE)和云底高等；

1.3.6支持相关数据和气象雷达数字和图形显示，包括：通播代码，以雷达为背景分级显示浓积云、积雨云的位置和范围等。

1.3.7发出的管制指令均支持键盘快捷方式输入，且快捷方式可以配置；

1.3.8可显示航空器当前位置、显示航空器到达指定点的预计到达时间、显示在指定时刻航空器能到达的高度、显示航空器当前的马赫数、显示航空器的续航时间、请求产生指定（如高度到达、航向到达、位置到达等）报告、修改航空器二次雷达编码、控制航空器的高度、上升/下降率、表速、航向、控制航空器执行标准进场/进近程序、控制航空器建立盲降、自动或手动建立航向道、自动或手动建立下滑道、建立盲降后航空器调速应符合飞行性能、控制航空器开车/起飞、修改航空器飞行航路、修改离场航空器飞行计划/离场程序、控制航空器进入/退出等待、控制航空器归航、控制航空器径向截入/飞出VOR信标、控制航空器执行复飞程序、设定航空器应答机状态(如：应答机关闭、识别、劫机、紧急情况、通讯失效等)。

2.机长席位要求

2.1整体要求

2.1.1模拟机长席位总体功能、界面应与现有机长席位功能、界面基本一致。

2.1.2模拟机长席位通过对管制员指挥命令的响应，提供一人对多航空器状态进行快速、简易控制的功能；用户可以将不同的管制区域或管制目标分配给某个模拟机长席；机长席位的所有控制动作通过简单方便的鼠标或键盘操作即可实现。

2.1.3机长界面可以在雷达视图和进程单视图切换。

2.1.4机长界面查询航班应具备智能检索功能。

2.1.5在执行特情时，飞行器转弯方向、速度上限、下降率可以进行限制。

2.1.6机长界面可进行加速，加速倍率可调。

2.1.7可以实现航空器的删除和屏蔽（单向屏蔽管制员席位航班）。

2.1.8要求机长指定状态报告时（如高度到达、航向到达、位置到达等），系统会自动提示。

2.1.9机长控制操作是否生效提示和保存浏览。

2.2主要功能

机长席位的所有控制动作通过简单方便的鼠标或键盘操作即可实现。机长席位的功能应至少包括：飞行态势及动态信息显示与操作、飞行计划信息显示、航空器控制操作和操作设置与辅助信息提示等。每项功能应至少包括下列方面：

2.2.1飞行态势及动态信息显示与操作

2.2.1.1支持空域信息元素的显示，包括：跑道、跑道延长线及距离标记、导航台或位置报告点、等待航线、航路、航线、空中走廊、标准进离场程序、仪表进近程序、管制区及扇区、禁区、限制区、方位刻度和距离环等；

2.2.1.2支持空域信息显示元素管理的操作；

2.2.1.3支持航空器位置标识符和标牌显示，显示内容包括：指示航空器当前位置的标识符、标牌连杆、航空器识别标志、当前高度、当前速度、当前航向、机型、目的机场、告警标记和移交信息等；

2.2.1.4支持航空器标牌的一般操作、标牌颜色更改；

2.2.1.5支持航空器缩小垂直间隔（RVSM）、基于性能导航（PBN）标牌显示与相关操作；

2.2.1.6支持练习信息界面的显示，包括：练习计划的名称与时间和状态框、航空器基本信息列表、当前激活航空器的信息列表、系统报告列表、命令执行状态列表、新报告编辑框、飞行计划列表、系统状态列表、背景航空器列表、取消航空器列表和命令输入对话框等；

2.2.1.7支持模拟机长视频图切换，能在空域信息显示界面与练习信息显示界面间进行快捷切换；

2.2.1.8支持练习信息显示界面管理的操作；

2.2.1.9支持模拟机长冻结与解冻训练组的操作；

2.2.1.10支持航空器飞行的动态显示；

2.2.1.11支持激活航空器基本信息列表中的某一航空器；

2.2.1.12支持航空器到达指定点的预计到达时间显示；

2.2.1.13支持在指定时刻航空器能到达的高度显示；

2.2.1.14支持航空器当前的指示空速、马赫数显示；

2.2.1.15支持航空器的续航时间的查询与显示；

2.2.1.16支持打开联机帮助文件；

2.2.1.17显示给模拟机长席位的飞行态势与显示给模拟管制员席位的飞行态势基本一致，误差不大于1秒；

2.2.1.18支持航空器的当前经纬度位置的显示。

2.2.2飞行计划信息显示

2.2.2.1显示飞行计划信息包括受模拟机长控制的飞行计划和非受控的飞行计划，支持飞行计划列表的分类显示；

2.2.2.2飞行计划包含航班号、计划离港时间或者计划到港时间、航班当前状态、航班请求提示报告和告警信息提示等；

2.2.2.3支持飞行计划信息分类排序功能。

2.2.3航空器控制操作

2.2.3.1支持模拟机长对指定管制范围内航空器提供灵活、简便的交互操作，采用键盘输入、快捷键输入和鼠标操作；

2.2.3.2支持对受控航空器飞行高度的操作，可实现使航空器上升或下降到目标高度的操作，也可实现航空器上升或下降一定高度值的操作；

2.2.3.3支持对受控航空器“保持当前高度”的操作；

2.2.3.4支持对受控航空器飞行高度误差超标的操作；

2.2.3.5支持对受控航空器指定上升和下降率的操作；

2.2.3.6支持对受控航空器上升、下降率和目标高度指令的组合操作；

2.2.3.7支持对受控航空器速度（包括指示空速和马赫数）的操作，可实现航空器按照指定速度飞行和速度增加或者减少一定值的操作；

2.2.3.8支持对受控航空器保持某一飞行阶段的默认标准速度（在调整速度或发现航空器速度发生变化时）的操作；

2.2.3.9支持对受控航空器“保持当前速度”（用于航空器速度变化时）的操作；

2.2.3.10支持对受控航空器航向的操作，包括飞一个指定目标航向或者飞向一个具体的位置点，在飞一个指定航向时航空器就近转到目标航向且保持该航向，在飞向一个具体的位置点时由航空器当时的位置和速度决定飞行航向且通过位置点前后将保持已确定的航向直至收到进一步的改变航向指令；

2.2.3.11支持对受控航空器向指定导航台归航的操作；

2.2.3.12支持对受控航空器左转和右转操作，包括左转或者右转转向一个具体航向、转一个具体的角度、左转或者右转转向指定导航台归航（归航后按照之前计划航路飞行）、左转或者右转盘旋和停止左转及右转的操作；

2.2.3.13支持对受控航空器左转或者右转360°的操作；

2.2.3.14支持对航向正在发生变化的航空器“停止转向并保持当前航向”的操作；

2.2.3.15支持对受控航空器在离开标准离场航线后重新加入标准离场航线的操作；

2.2.3.16支持对受控航空器执行标准进场程序的操作；

2.2.3.17支持对受控航空器按指定的标准进场程序飞行并建立航向道的操作；

2.2.3.18支持对受控航空器按指定的仪表进近程序进近并着陆的操作；

2.2.3.19支持对符合条件的受控航空器自动建立仪表着陆系统的操作；

2.2.3.20支持在ILS信号范围内合适的受控航空器（对其高度、速度、切入角度和位置不严格限制）建立航向道和下滑道的简易化操作；

2.2.3.21支持在ILS信号范围内受控航空器（对其高度、速度、切入角度和位置范围严格限制）建立航向道和下滑道的标准化操作；

2.2.3.22支持受控航空器建立默认跑道仪表着陆系统的操作；

2.2.3.23支持对受控航空器执行“建立航向道”与“可以ILS进近”两个指令的差异化操作；

2.2.3.24支持对受控航空器建立航向道后调整速度的操作；

2.2.3.25支持对受控航空器建立航向道后向下调整高度的操作；

2.2.3.26支持对受控航空器建立航向道和下滑道后小幅度调整速度的操作；

2.2.3.27支持对受控离场航空器起飞的常规操作；

2.2.3.28支持对受控离场航空器起飞后按规定条件离场的操作，起飞后航空器的离场方式包括：沿计划的标准离场程序上升至移交高度、沿计划的标准离场程序按时间条件上升至指定高度保持然后再上升至移交高度、沿指定航向（含跑道方向）按时间条件上升至指定高度保持然后再上升至移交高度、起飞后按时间条件飞向指定点的指定高度保持然后再上升至移交高度；

2.2.3.29支持在起飞前临时修改受控航空器飞行航径的操作；

2.2.3.30支持受控航空器按照一个或多个指定点划定的航径飞行的操作，并显示到达这些点的时间；

2.2.3.31支持通过键盘或者鼠标选择航图上任意点将受控航空器飞行航径修改为经一个或者多个增加的地理点组成新航径的操作，并显示到达这些点的时间；

2.2.3.32支持将受控航空器飞行航径修改为经一个或者多个指定点至一个或者多个VOR径向线的合理组合形成新航径的操作；

2.2.3.33支持对受控航空器离场飞行计划和离场程序修改的操作；

2.2.3.34支持对受控航空器进入和退出等待的操作，并能够显示等待航空器的信息；

2.2.3.35支持对受控航空器采用和取消侧向偏置飞行的操作，并可以调整相关飞行参数；

2.2.3.36支持对受控航空器切入和飞出VOR径向线的操作；

2.2.3.37支持对受控进近着陆航空器复飞的操作，并设置航空器标准复飞或终止进近的快捷键；

2.2.3.38支持对受控航空器应答机的基本操作，包括：修改应答机编码、关闭应答机和设置特定的应答机指示（如：劫机、紧急情况和通信失效）等；

2.2.3.39支持对受控航空器应答机的其他操作，包括：改变应答模式、调出特定的应答机编码（含劫机、紧急情况和通信失效）和使用航空器特殊位置识别（Special Position Identification）功能并支持闪烁一定时间后自动停止闪烁等；

2.2.3.40支持从练习中增加、修改或者删除某一飞行计划的操作；

2.2.3.41支持从航空器列表中删除某一航空器的操作；

2.2.3.42支持把某一被删除的航空器调回到列表中的操作；

2.2.3.43支持航空器偏离计划航路后在指定点或指定航向重新加入计划航路的操作；

2.2.3.44支持航空器经过某点以后加入预设程序飞行功能的操作；

2.2.3.45支持从指定点或时间加入特定程序直至航空器着陆（其间航空器不再受模拟机长控制）的操作；

2.2.3.46支持查询系统参数和受控航空器的状态，并能够实现请求产生指定报告（如到达某高度、航向或者位置等）的功能；

2.2.3.47增加RNAV程序的快捷命令，支持模拟机长输入“点+RNAV程序”的命令，实现过点后飞某RNAV程序的操作；

2.2.3.48支持航空器以时间为条件过指定航路点，并根据自身机型对数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素。

2.2.3.49雷达与ADS-B融合航迹显示时支持任意时间对任意具备ADS-B能力的航空器设置失去ADS-B能力。

2.2.3.50机长席位可以对指定离港航班进行人工干预控制起飞时间。

2.2.4操作设置与辅助信息提示

2.2.4.1支持指令的快捷键设置和使用，并可保存；

2.2.4.2支持控制操作指令通过键盘（含快捷键）和鼠标等操作；

2.2.4.3支持模拟机长席位采用脚踏板形式的通话开关，方便模拟机长使用双手进行控制命令的操作；

2.2.4.4支持操作指令参数制式的公制与英制及混合模式转换，并能够明确显示当前的制式；

2.2.4.5支持操作指令执行反馈信息的显示，能够列出模拟机长输入的操作指令，并对指令的正确性和可执行性进行判断，区别显示不同提示信息；

2.2.4.6支持设置需要提醒的操作指令，能够以文本方式或颜色显示设置需要提醒的操作指令的执行状态，可设定需要提醒的项目至少包括航空器飞越指定点、改变高度、速度和航向的指令；

2.2.4.7支持模拟机长已操作控制命令的保存和浏览；

2.2.4.8支持不同模拟机长席位之间航空器的操作权限移交，并伴随视频或者音频信号提示且不影响管制扇区权限的分配；

2.2.4.9支持练习开始后，根据设置的各种特情，弹出相应的执行脚本；

2.2.4.10显示教员发来的即时信息；

2.2.4.11支持相关数据和雷达数字和图形显示，包括：以雷达为背景分级显示浓积云、积雨云的位置、范围和移动方向等；

2.2.4.12支持视频图显示模式(只显示地图、显示地图和航空器标牌、地图随当前选中航空器位置自动移动)的设置和使用，并可保存；

2.2.4.13支持显示航空器后续至少三个强制报告点预计飞越时刻。

3.教员席位要求

3.1整体要求

3.1.1教员席位主要为用户提供创建/删除训练、控制训练进程、改变训练环境、干预训练计划、记录及统计等功能，为雷达模拟训练中教员对受训管制员的培训和考核提供了丰富而强大的监控手段。

3.1.2系统通过教员席能够任意设计训练计划，人为增加训练的强度和难度，也能随时在训练进行时和训练编辑时设置多种异常情况（如复杂天气、航空器飞行能力受损等）。

3.1.3在同一系统中各席位可以配置不同的训练（可以是同一机场的不同计划，也可以是不同机场的计划），并且各组训练的启动、结束互不干扰，各组训练可以随时分别配置、设置联机参数、启动、暂停、结束、反演。

3.1.4同一时段各训练组可以运行不同机场的不同训练计划，在同一训练组中支持多机场、多跑道模拟运行。

3.2主要功能

教员席位的功能应至少包括：练习运行数据记录、分组管理、运行状态显示、运行控制、练习运行记录回放和教员超控等。每项功能应至少包括下列方面：

3.2.1练习信息记录

3.2.1.1练习信息记录内容包括练习的时间、模拟机的机位、学员席位、机长席位和分组情况等信息；

3.2.1.2支持指定分组记录；

3.2.1.3支持学员和教员登录系统的功能，并按照登录的信息记录相关练习数据；

3.2.2分组管理

3.2.2.1支持指定练习的学员席位和机长席位的灵活对应关系；

3.2.2.2支持自动安排飞行计划与机长席位的初始对应关系；

3.2.2.3支持手工安排飞行计划与学员席位的初始对应关系；

3.2.3运行状态显示

3.2.3.1显示各终端设备的网络连接状态；

3.2.3.2显示各终端设备及软件的运行状态；

3.2.3.3显示系统和练习计划的运行状态。

3.2.4运行控制

3.2.4.1支持全系统设备开、关机和重启；

3.2.4.2支持远程控制开启和关闭系统中的某个终端软件或者全部终端软件；

3.2.4.3支持飞行冲突告警条件的设置；

3.2.4.4支持其他告警条件的设置；

3.2.4.5支持查看选择练习计划；

3.2.4.6支持各分组统一加载相同练习计划，或者分别加载不同练习计划；

3.2.4.7支持设置一、二次雷达航迹的显示条件；

3.2.4.8支持设置其他形式航迹的显示条件；

3.2.4.9支持监控各组练习进度，进行统一或者单独管理，包括：开始、暂停、恢复、调速和结束练习；

3.2.4.10支持实时查看各练习计划分组及其训练的界面；

3.2.4.11支持发送即时文字信息至指定席位；支持以下练习过程管理与干预：

练习开始后，增加或减少练习计划中航班；

在线修改练习计划中的航空器呼号和出现时间；

回放之前记录的练习过程，包括图像；

在回放之前记录的练习时，教员可以调节回放速度和开始回放时刻，可以进行回放时刻的跳变；

将练习过程回溯至某一特定时间点，使学员在该时间点重新开始练习，即系统进入练习模式而非回放模式；

在线激活和关闭禁区、危险区、限制区和炮射区；

练习开始后，设置雷达及电报处理功能失效及恢复；练习开始后，可设置各种特情，并在机长席位弹出相应的脚本；

练习开始后，设置指定学员管制席位的部分或全部雷达显示故障/恢复（一次雷达/二次雷达）；

练习开始后，设置指定学员管制席位的部分或全部ADS-B信号失效/恢复；

练习开始后，任意选择学员管制席位或者扇区实施同步监视、监听及介入；

调整机长席位输入指令或者应答指令到系统执行指令的延迟时间，单位为1秒；

制定机长席位有关的运行和操作条件，包括对机长视频图切换和键入参数制式的控制等。

3.2.5练习运行记录回放

3.2.5.1支持练习过程中练习记录的视频和音频独立回放、同步回放；

3.2.5.2支持选择指定分组的练习记录，并进行该记录回放；

3.2.5.3支持按指定时间开始回放练习记录；

3.2.5.4视频练习记录回放过程支持正常、快进、快退、暂停、继续和停止等控制；

3.2.5.5支持按指定时间段回放练习记录和选择开始回放时刻，可以进行回放时刻的跳变；

3.2.6教员超控

3.2.6.1支持动态添加外部环境特情；

3.2.6.2支持动态添加管制设备特情，包括自动化系统失效及恢复和语音通信系统的失效及恢复等；

3.2.6.3支持动态添加或删除飞行计划，修改某一席位或者所有席位练习计划中的航空器呼号和出现时间，修改某一席位或者所有席位雷达屏幕上某架航空器的位置；

3.2.6.4支持动态改变气象信息，包括风向、风速、温度、QNH值和能见度等；

3.2.6.5支持动态干预各类空域内影响条件的演变，包括限制的变化以及雷雨移动方向和移动速度变化等。

3.2.6.6可以切换或选择到任意管制席位雷达屏幕

3.2.6.7具有对软件程序和网络连接快速自检和纠错功能

3.2.6.8从训练数据库中选定训练计划；

3.2.6.9指定训练中使用的管制员席位和机长席位（可以实现多机长联合操作）；

3.2.6.10开始训练、终止训练、冻结或解冻训练；

3.2.6.11可以设置练习开始的时间；

3.2.6.12调整训练速度；

3.2.6.13显示系统/训练计划的运行状态；

3.2.6.14根据当前飞机的飞行计划，通过三维空间飞行计算模型（包括经度、纬度、高度、飞机性能、气象条件、飞行载重等多种因素）计算出其飞行计划航迹并推算出飞机经过每个功能扇区边界点的时间；

3.2.6.15根据设定的标准提供告警和预警功能，包括：偏离许可高度告警（CLAM）、短期冲突告警（STCA）、最低安全高度告警（MSAW）、危险区或限制区告警（DAIW）、特殊应答机代码（二次雷达A模式代码为7700、7600、7500）告警；

3.2.6.16席位作图功能：在教员席位作图，可传输给所有管制员席位；

3.2.6.17可以对特定练习进行添加密码，设置教员和学员不同权限用于练习设置。

4.训练数据准备功能要求

4.1整体要求

4.1.1训练数据准备功能主要用于教员准备训练课程。模拟教学能否达到预期的目的，与教员训练课程的准备密切相关。管制教员不仅可以对训练计划进行编写和修改，还可以对练习进行预演和调试，使得所制定的训练计划的数据更加具有合理性。

4.2主要功能

训练数据准备功能应至少包括：编辑与管理基础数据、编辑与管理飞行计划、编辑与管理气象信息、编辑与管理练习计划、进程单打印等。

4.2.1编辑与管理基础数据

4.2.1.1支持创建、复制、修改和删除航空器机型数据，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

4.2.1.2航空器机型数据的编辑对象包括：航空器机型、尾流等级、航空器飞行包线的相关指标（包括各种重量下的升限、高度与最大和最小速度的对应关系以及最低复飞高度等）、马赫数（包括最大马赫数、最小马赫数和常用马赫数等）、起飞速度、巡航速度、进近速度（包括最小进近速度和常用进近速度等）、最小光洁速度、接地速度、失速速度、高度和速度与上升/下降率范围的对应关系、上升/下降率（包括最大上升/下降率和常用上升/下降率等）、马赫数与指示空速转换的高度、加速/减速特征、起飞性能、等待性能、复飞性能、飞行载重，在不同高度层下的调速限制、五边进近阶段的速度限制、五边进近阶段调速限制，在各个季节不同高度的高空风等；

4.2.1.3创建、复制、修改和删除空域数据，支持空域数据编辑过程的图形化操作并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素，编辑完成的数据能够直接加载到管制模拟训练席位上；

4.2.1.4空域数据的编辑对象包括：空域（包括空域名称、空域的几何与运行属性等）、机场（包括中心机场及周边机场名称、机场基准点和标高等）、跑道（包括跑道名称、位置和长度、海拔高度、方向、中心点坐标、磁偏角、仪表着陆系统的方向、作用距离、下滑角等物理数据）、导航台和位置点（包括类型、位置、名称、标识、显示或者隐藏等属性，位置点除了可以根据经纬度确定外，还可以根据人工标记临时点、单台定位或多台定位确定）、航路与航线（包括名称、航路点、各航路点对应的飞行高度、定义其始末及中间位置和宽度、最低安全高度等，可以表达由多个航段组成的情形）、ADS-B区域（定义其边界或空间范围）QNH区域、告警区（包括禁区、危险区、限制区等，定义其边界或空间范围、报警条件、报警内容）放油区、区域管制区、终端管制区、管制扇区、雷达引导区、塔台管制范围、雷达盲区、仪表着陆系统（包括航向道和下滑道的方向、作用距离和下滑道的下滑角等）、标准离场程序（包括程序名称、航路点、各航路点对应的高度以及必要的运行条件等）、标准进场程序（包括程序名称、航路点、各航路点对应的高度以及必要的运行条件等）、标准进近程序（包括程序名称、着陆跑道、导航台、程序类型、过台高度和出航时间等）、复飞程序、等待程序（包括导航台名称、转弯类型、等待高度范围、等待航向、表速和出航时间等）、地形数据（包括最低下降高度（MVA）编辑和最低引导高度障碍物、特殊地标和地形图等），并提供打印功能；

4.2.1.5空域数据的编辑对象，还包括一个终端区的多机场、一个机场的多跑道信息，以及管制扇区（可以按水平范围及高度范围区分）的管制权限信息；

4.2.1.6支持航班号库编辑；

4.2.1.7支持雷达参数编辑；

4.2.2编辑与管理飞行计划

4.2.2.1支持创建、复制、修改和删除飞行计划，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

4.2.2.2飞行计划的编辑对象包括：飞行计划的名称、航空器呼号、机型、起飞机场、目的地机场、备降机场、航空器巡航参数、飞行计划的类别、离场程序、计划航路、进场程序、出现点、出现高度等；

4.2.2.3支持航路飞行的各种飞行计划类别的设置；

4.2.2.4支持有意设置飞行高度误差超标的飞行计划，用于高度表设置差错的核实与处理训练；

4.2.2.5支持有意设置飞行速度误差超标的飞行计划，用于对航空器巡航速度的掌握与检查训练；

4.2.2.6支持设置指令延迟功能，可以针对每个练习单独设置并可以设置延迟区间（例如延迟在20秒至30秒之间），支持冻结/解冻训练飞行计划；

4.2.2.7支持EXCEL等格式导入和导出飞行计划库，并提供打印功能，并对于导入数据进行合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

4.2.3编辑与管理气象信息

4.2.3.1支持创建、复制、修改和删除气象信息，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

4.2.3.2气象信息的编辑对象包括：有关机场地面风速和风向、气温和露点温度、相对湿度、修正海平面气压或场压、云量和云高、能见度和跑道视程及重要天气现象等；

4.2.3.3动态气象信息的编辑对象包括：有关机场及空域内风和重要天气现象及其表现特征等（包括：空域内的系统风的变化，风切变和积雨云等的边界、下限/上限以及运动方向和速度等）；

4.2.3.4可在编辑训练计划时和训练进行过程中对气象信息进行创建、复制、修改和删除。

4.2.3.5编辑后的气象信息可图形化加载到管制训练席和机长席的界面上。

4.2.4编辑与管理练习计划

4.2.4.1支持单个与批量地创建、复制、修改和删除练习计划，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

4.2.4.2支持设定练习计划名称；

4.2.4.3支持设定练习计划的类型以及学员席位和机长席位的对应关系和数量关系，并在练习分组时可调；

4.2.4.4支持设定练习的开始时间和各飞行计划的启动时刻；可以根据航路、航线或者导航台以及目的地和程序等为线索打开飞行计划窗口调用相关飞行计划；

4.2.4.5支持设定可修改其条件的限制空域状态；

4.2.4.6支持设置练习过程中飞行计划的航路偏置；

4.2.4.7支持应答机编码的自动分配和手动修改；

4.2.4.8在编辑练习计划时，一个练习计划不能重复调用同一个飞行计划；

4.2.4.9在编辑练习计划时，允许对被选中的飞行计划做出修改；可选择修改的结果既可以在本练习计划中执行，也可以适用于所有练习计划中执行，或同时将修改后的飞行计划在飞行计划库中生成一个新飞行计划；

4.2.4.10支持练习计划库以EXCEL等格式导出和导入，并提供打印功能，并对于导入数据进行合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

4.2.4.11支持练习计划在完成编辑后进行预演，预演可按指定条件，如速度、时间段等运行；

4.2.4.12支持练习计划在编辑过程中进行预演，预演可按指定条件，如速度、时间段等运行，预演中每架航空器均可执行管制指令；

4.2.4.13支持调用已完成练习计划某一选定时间段的数据生成新的练习计划；

4.2.4.14支持对练习计划中选定的天气条件进行修改，并可设定其随时间变化；

4.2.5进程单打印

4.2.5.1支持根据练习计划自动生成进程单，格式符合有关飞行进程单的要求；

4.2.5.2支持进程单批量和单独打印；

4.2.5.3支持进程单动态打印。

4.2.5.4可在系统中进行在线编辑，在线编辑应不影响同时进行的训练；也可在系统外其它设备上进行单机编辑，然后再拷入系统；

4.2.5.5数据自动备份和人工还原；

4.2.5.6图形化快速编辑及对应的纠错功能；

4.2.5.7计划预演、回放功能；

4.2.5.8训练计划在完成编辑后可以进行预演，预演速度可由用户设置；

4.2.5.9在编辑训练计划时，凡已经被本训练计划使用的飞行计划，系统应在飞行计划库中作出提示，不允许在一个训练计划中重复出现同一飞行计划

4.2.5.10在编辑训练计划时，允许对被选中的飞行计划作出修改，编辑人员可选择修改的结果只限于在本训练计划中执行，或同时在飞行计划库中新生成一个飞行计划；

4.2.5.11训练计划库中，不同飞行计划不允许出现重复使用同一呼号；

4.2.5.12可以人工绘制天气系统，设定天气出现时间、移动方向和移动速度，天气强弱可以通过颜色设置区分。

4.2.5.13支持实际工作中自动化信息导入功能，可以将工作中某一时间节点航班信息直接导入到雷达管制模拟机中，不需要额外人工手动设置。

4.2.5.14系统应具备完备的数据库，至少包含以下内容：

4.2.5.14.1航空器机型数据库

4.2.5.14.1.1机型名称

4.2.5.14.1.2尾流等级

4.2.5.14.1.3航空器机型库应包括常见A类（包括运-12和直升机）、B类、C类、D类机型；

4.2.5.14.1.4航空器飞行包线，包括升限、最低复飞高度、高度与最大和最小速度的对应关系

4.2.5.14.1.5马赫数范围、起飞速度、接地速度、进近速度范围。

4.2.5.14.1.6高度—速度—上升率范围的对应关系（可以由用户设置调节）

4.2.5.14.1.7下降率范围

4.2.5.14.1.8马赫数—指示空速转换高度

4.2.5.14.2空域环境环境数据库应包含以下内容：

4.2.5.14.2.1导航台，定义其位置、名称、标识、相关属性

4.2.5.14.2.2航路航线，定义其始末及中间位置、名称

4.2.5.14.2.3管制扇区，定义其边界或空间范围、对应管制权限信息

4.2.5.14.2.4ADS-B区域，定义其边界或空间范围

4.2.5.14.2.5报警区，定义其边界或空间范围、报警条件、报警内容

4.2.5.14.2.6机场中的跑道，地理位置点，定义其位置、名称、标识、相关属性

4.2.5.14.3飞行计划数据库应包含以下内容：

4.2.5.14.3.1飞行计划基本信息，包括名称、呼号、机型、起飞站、降落站、备降站。

4.2.5.14.3.2出港飞行的离场程序、航路点、各航路点对应的高度。

4.2.5.14.3.3进港飞行的进场程序、航路点、各航路点对应的高度。

4.2.5.14.3.4飞越飞行的航路点、各航路点对应的飞行高度。

5.服务器要求

服务器是雷达管制模拟机系统的后台处理核心，它应至少具备如下主要设备及功能：

5.1仿真功能

5.1.1具有真实航空器点迹/航迹数据接受、处理及模拟功能。可以接受、处理及模拟与主用ATC系统处理容量相当的雷达、ADS-B等信号数据，并可由用户设置信号数据的种类；具有真实航行情报和气象情报数据接受、处理及模拟功能。可以方便地人工或按用户选择的参数，自动产生培训用的航行情报和气象情报模拟数据。可以方便地人工或按用户选择的参数，自动产生与真实飞行计划相同指标和环境的模拟飞行计划；

5.1.2系统能够依据预先设定的练习计划和初始参数，接收和处理练习控制信息、运动目标控制指令，考虑空中风等其他因素对航空器运动速度和方向的影响，支持航空器的各种控制及运动仿真。系统能够根据既有航空器的飞行计划，计算飞行计划航迹并推算出航空器经过每个航路点的时间，并计算上升、下降、改变航向、切入或飞出设定航径、盘旋、和直飞某点等各种运动及其合理组合的航迹；

5.1.3对航空器进行运行仿真运算，实时生成模拟雷达航迹和飞行情报，并将这些数据信息通过网络分发至相应席位；

5.1.4系统应具备对各型航空器性能全面的高仿真度，默认的航空器上升下降率、飞行速度和航向等变化特性要与机型的真实常用数据接近，例如航空器的最大速度、正常速度、最小光洁速度、正常进近与最小进近速度、最大上升下降率等参数要真实；系统能较好地模拟出航空器在不同高度、不同飞行阶段、不同荷载和不同天气条件下的常规和非常规飞行动作与机动动作等的情形和特性；

5.1.5系统可以模拟特情时航空器性能（如紧急下降、立即转向等）并可提供设置模拟监视信号失效、航空器故障、气象变化、自动化系统模块故障、通信系统模块故障等模拟特情的功能；

5.1.6系统具备告警处理能力，包括短期冲突告警、最低安全高度告警、入侵告警、偏航告警、特殊二次代码告警和重复二次代码告警等能力；

5.1.7系统能够接收处理系统模拟的多训练组雷达情报并能够形成单雷达航迹和多雷达融合航迹，支持或兼容机长席位对受控航空器进行的所有基本操作。

5.2飞行计划处理功能

5.2.1系统能够根据雷达航迹和报文的相关信息进行自动刷新并能够对飞行计划进行生命周期管理，至少包括静止、预激活、协调、激活、抑制、结束和取消状态。

5.2.2雷达航迹与飞行计划的相关与去相关；

5.2.3提供载入不同的空域数据（实际或虚拟的）实现扇区划分配置的功能；

5.2.4能自动/手动打印飞行进程单；

5.2.5模拟电子进程单。

5.3数据记录与回放功能

5.3.1可记录训练过程中的视频及数据等；

5.3.2支持雷达视频、语音通信的同步记录和回放；

5.3.3支持记录视频的格式转换、编辑及输出，实现在常用的操作系统中播放。

5.4模拟语音通讯功能

5.4.1能够模拟任意席位间陆空通话，具备成对模拟地空通信的能力；

5.4.2能够选择地空通信频率；

5.4.3能够模拟通信频率的空闲、占用及收发状态的指示；

5.4.4具有能够模拟管制员使用半双工通信的手持和脚踏式开关和头戴式耳机话筒组；

5.4.5具有能够模拟机长使用半双工通信的脚踏开关和头戴式耳机话筒组；

5.4.6支持扬声器系统对选定信道通信的播放；

5.4.7支持音量控制；

5.4.8在集成通信系统中支持模拟信道优先级的选择与定义等（例如：地空通信高于直通电话优先级）；

5.4.9支持通信控制集成化操作（例如：采用集成地空通信和直通电话触摸屏通信控制面板）。

5.4.10能够模拟任意席位间直通电话功能，具备成对模拟平面通信的能力；

5.4.11具有模拟管制员使用的电话话筒；

5.4.12支持头戴式耳机话筒组的直通电话功能；

5.4.13支持常用协调单位直通电话面板选择；

5.4.14模拟直通电话的占用状态的指示；

5.4.15通信控制支持集成化操作（例如：采用集成直通电话和地空通信触摸屏通信控制面板）。

5.4.16支持任意信道的通话监听；

5.4.17模拟管制员通信设备具有教员和学员双通道，教员可与机长通话并监听学员与机长的通话；

5.4.18在模拟管制员通信的教员和学员通道中，支持教员通道的更高通信优先权。

5.4.19能够模拟地空通信频率受到干扰的情形；

5.4.20能够模拟地空通信系统失效和恢复的情形。

5.5语音通讯功能

5.5.1模拟地空通信

5.5.1.1能够模拟任意席位间陆空通话，具备成对模拟地空通信的能力；

5.5.1.2能够选择地空通信频率；

5.5.1.3能够模拟通信频率的空闲、占用及收发状态的指示；

5.5.1.4具有能够模拟管制员使用半双工通信的手持和脚踏式开关和头戴式耳机话筒组；

5.5.1.5具有能够模拟机长使用半双工通信的脚踏开关和头戴式耳机话筒组；

5.5.1.6支持扬声器系统对选定信道通信的播放；

5.5.1.7支持音量控制；

5.5.1.8在集成通信系统中支持模拟信道优先级的选择与定义等（例如：地空通信高于直通电话优先级）；

5.5.1.9支持通信控制集成化操作（例如：采用集成地空通信和直通电话触摸屏通信控制面板）。

5.5.2模拟直通电话

5.5.2.1能够模拟任意席位间直通电话功能，具备成对模拟平面通信的能力；

5.5.2.2具备模拟管制员使用的电话话筒；

5.5.2.3支持头戴式耳机话筒组的直通电话功能；

5.5.2.4支持常用协调单位直通电话面板选择；

5.5.2.5模拟直通电话的占用状态的指示；

5.5.2.6通信控制支持集成化操作（例如：采用集成直通电话和地空通信触摸屏通信控制面板）。

5.5.3通话监听通道与优先权

5.5.3.1支持任意信道的通话监听；

5.5.3.2模拟管制员通信设备具有教员和学员双通道，教员可与模拟机长通话并监听学员与模拟机长的通话；

5.5.3.3在模拟管制员通信的教员和学员通道中，支持教员通道的更高通信优先权。

5.5.4语音记录与回放

5.5.4.1支持多通道语音记录；

5.5.4.2记录每个通信端口的通话次数及时长；

5.5.4.3支持按指定条件，如时间段等的语音记录功能；

5.5.4.4支持按指定条件，如时间段和序号等回放语音记录；

5.5.4.5支持语音回放的快进、快退、暂停和停止功能；

5.5.4.6支持模拟练习语音回放与视频回放的同步；

5.5.4.7支持模拟练习语音以WAV等常用语音记录文件格式的输出。

5.5.5通信系统故障模拟

5.5.5.1能够模拟地空通信频率受到干扰的情形；

5.5.5.2能够模拟地空通信系统失效和恢复的情形。

能够实现模拟地空通信、模拟直通电话干扰、断续或者失效及恢复，可设置干扰、断续级别，支持设置单个频率通信、单个直通电话干扰、断续、失效及恢复，单个席位地空通信、直通电话失效及恢复，整个通信系统通信失效及恢复。

四、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费、完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）质保期和售后服务

1.质保期（运维期）

质保期（运维期）从项目验收合格之日起，硬件质保期：3年，设备质保期:模拟机硬件在这几年内非人为的故障，可免费换新或修复；投标货物为原厂生产（若产品另有超过3年质保期规定的，按其规定执行）；软件运维期：3年。包含免费系统软件升级，功能更新等 。

中标方提供的设备需在签订合同后5个工作日内提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章，质保期（运维期）从安装调试完毕、验收合格毕之日开始计算，除非采购人另有要求，质保期内所有的服务均为免费上门服务。

在质保期内，如交付产品故障较多，且具有普遍性，经采购方组织调查论证确认，中标方需无条件延长其质保期一年。

2.售后服务和响应时间

在质保期内，使用单位有故障申报，中标方必须在2小时内响应，8小时内解决。若不能在8小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换。

质保期内，与保修和维修相关的所有费用由中标方负责。

3.若中标方为制造商，须委托签约的独立维修服务机构承担本项目的售后服务工作（该机构在随机附带的保修条款或原厂商官方网站中能够查询得到的）。

（三）工期要求

1.中标通知书签发之日起五个工作日内完成签订合同工作，合同签订之日起60天内完成供货及安装任务，交货地点为采购人指定地点

（四）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求组织验收。

（五）结算和付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，使用单位向中标人支付合同款的40%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，使用单位可不支付或减少预付款支付比例）。使用单位可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
    2.货物送达指定地点安装调试验收合格，对于满足合同约定支付条件的，使用单位自收到发票后7个工作日内将剩余合同款支付到合同约定的供应商账户。合同款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由使用单位直接支付。

## ★五、其他说明

1.本项目设有一个标项，对于同一标项内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。投标人不足3家的，不得开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作），在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.采购人或采购代理机构对投标人的资格响应文件进行评审。采购人或采购代理机构应对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

2.3评标委员会（即评标小组）对通过资格审查的投标人的商务技术响应文件进行评审。

2.4评标小组对通过符合性审查的投标人的报价响应文件进行评审；

2.5在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标小组。其成员由评审专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（招标文件中其他地方另外规定的除外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其他异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

★4.5供应商的认定

提供相同品牌的机场管制模拟机且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

4.6评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等与评标有关的任何资料、情况均严格保密。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其他地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其他地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其他地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其他地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩。

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见第六章）。

11.决标

11.1评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提交书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2022年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定，对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准），经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网。自中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构通过 “政采云”签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13、合同签订

13.1中标人应在自《中标通知书》发出之日起三十天内与采购人签订合同，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率。

13.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目”要求中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

- 四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出书面质疑。采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子投标文件至“政采云”的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的情况下，未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格性评审或技术响应性评审出现下列情形之一的，经审核后按无效投标文件处理：

2.1.资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.4采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中未查询到；

2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

2.6投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.7投标人借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.9其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.10经评标小组认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.11评标小组要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

2.12《中小企业声明函》中的类型、行业，填写错误或者未填写的。

3.报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于预算金额或最高限价或低于项目成本总价的；

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效；

3.5评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品服务或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

3.6当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行修正处理；

3.7经评标小组审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件的；

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标项(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：(一)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；(二)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；(三)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按商务技术部分和报价部分顺序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审：

（一）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（二）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（三）上述投标人的评分结束后，评标小组对上述投标人的报价文件进行评审；评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过“政采云”在规定的时间内提供加盖投标人CA签章的材料，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

（四）对通过报价评审有效的投标人，由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标小组会进行确认；

（五）确定中标候选人

1、首先，评标小组按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标小组直接确定排名第一的投标人为中标人。

（六）完成评标报告

评标小组根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术分 | 评标小组根据评分细则，对各投标人的商务技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术分的最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位（第三位四舍五入）。 | 70分 |  |
| 1 | 业绩（3分） | 1.2021年7月1日（时间以合同签订日期为准）至今，投标人每有1个类似供货业绩得0.3分，最多得3分。（提供合同扫描件并加盖投标单位公章） 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩项评分为满分，提供相关的材料。 投标文件商务技术响应文件中提供合同及对应验收报告扫描件，或首台套产品佐证材料扫描件。是否有效以评标小组认定为准。 | 0-3 | 客观分 |
| 2 | 资质认证（7分） | - 投标人具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、软件企业认证资质证书的，提供4个证书的得4分，提供3个证书的得3分，提供2个证书的得1分，其他不得分（提供证书扫描件，加盖投标单位公章）。 - 投标人具备信息系统建设和服务能力评估资质CS4（优秀级）及以上得3分，信息系统建设和服务能力评估资质CS3（良好级）得1分，其他不得分。 | 0-7 | 客观分 |
| 3 | 雷达管制模拟训练系统总体架构 （8分） | 根据投标人提供的系统总体架构进行评分： 1.高安全性和高可用性（评分值：2分,1.5分,1分,0.5分,0分）； 2.完整性和可靠性（评分值：2分,1.5分,1分,0.5分,0分）； 3.友好的用户界面和操作流程（评分值：2分,1.5分,1分,0.5分,0分） 4.稳定性、实用性、扩展性和在行业的先进程度（评分值：2分,1.5分,1分,0.5分,0分）。 | 0-8 | 主观分 |
| 4 | 雷达管制模拟训练系统设备、备件及席位工作台配置（6分） | 据投标人提供的系统设备、备件及席位工作台配置评分: - 训练系统设备领先性(评分值:3分,2分,1分，0分) - 设备配置及功能全面性(评分值:3分,2分,1分，0分) | 0-6 | 主观分 |
| 5 | 雷达管制模拟训练系统软件功能（6分） | - 根据投标人提供的系统软件功能配置打分： - 数据准备软件功能配置(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) - 管制席位软件功能配置(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) - 机长席位软件功能配置(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) | 0-6 | 主观分 |
| 6 | 模拟训练系统人机界面与现有中小显系统符合度 （8分） | - 根据投标人提供的系统人机界面与现有中小显系统符合度打分：（需提供界面符合度的相关材料） - 1.主界面通用信息窗口符合度(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分） - 2.飞行态势显示界面符合度(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) - 3.私有地图绘制界面符合度(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) - 4.主任席登录操作界面符合度(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) | 0-8 | 主观分 |
| 7 | 模拟训练系统适配参数与现有中小显系统数据同步的设计方案 （8分） | 根据投标人提供的系统适配参数与现有中小显系统数据同步的设计方案打分：（需提供适配参数符合度的相关材料） - 一线运行航迹数据可导入模拟训练系统同步生成训练剧本(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) - 中小显系统报告点、航线等底层数据可直接导入模拟训练系统(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) - 中小显系统雷达参数、飞行处理等参数等可直接导入模拟训练系统(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) 4.中小显系统告警区、限制区等相关图层可直接导入模拟训练系统(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) | 0-8 | 主观分 |
| 8 | 雷达管制模拟训练系统管制操作界面与一线运行系统界面的一致性（4分） | 根据投标人提供的系统管制操作界面与一线运行系统界面的一致性打分： 1.模拟训练系统管制界面布局一致性阐述(评分值:2分,1.5，1分,0.5分，0分) 2.模拟训练系统管制界面操作逻辑同一线运行系统一致性阐述(评分值:2分,1.5，1分,0.5分，0分) | 0-4 | 主观分 |
| 9 | 记录、回放及评估功能（4分） | 根据投标人提供的模拟训练系统记录、回放及讲评功能打分： - 模拟训练系统具备景象记录、语音记录存储功能(评分值:,1分,0.5分,0分) - 模拟训练系统具备景象及语音同步回放功能(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分) 3.模拟训练系统具备训练记录、统计评估功能(评分值:1分,0.5分,0分) | 0-4 | 主观分 |
| 10 | 项目管理团队 （8分） | 投标人拟派本项目团队人员具有注册信息安全工程师、信息系统项目管理师、软件测试高级工程师、信息技术服务标准（ITSS）应用经理专业软件人员，每具有一种证书得2分，一人多证按一种证书计算得分，本项最高得8分。 备注： 1.以上人员不重复得分，本项满分8分。 2.提供上述人员相关证书的扫描件及最近3个月社保清单（或网上电子打印件并提供官方验证方式）扫描件（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2024年07月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。上述材料未提供或提供不完整的不得分。 | 0-8 | 主观分 |
| 11 | 售后服务方案 （4分） | 1.根据供应商提出的售后服务承诺是否响应及时、解决问题是否有效进行评分(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分)。 | 0-2 | 主观分 |
|  |  | 2.根据供应商提供售后服务的方式、范围、内容等进行打分(评分值:2分,1.5分,1分,0.5分,0分)。 | 0-2 | 主观分 |
| 12 | 质保期 （4分） | 1.设备质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年得1分，最高得2分。 2.软件运维期在满足招标文件要求的基础上每增加1年得1分，最高得2分。 | 0-4 | 客观分 |
| 二 | 报价分 | 1.以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。 2．其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对于小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，是否给予价格扣除按第二章投标须知7.2条要求认定。） | 30 |  |
| 三 | 综合得分 | 投标单位综合得分=商务技术分+报价分 | 100分 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

- 义乌市政府采购合同（样本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

- 采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 投标文件部分格式

一、封面格式

二、资格响应文件部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

2、联合体协议

3、分包意向协议

三、商务技术响应文件部分格式：

4、参投货物说明一览表

5、规范偏离表

6、产品质量保证及售后服务承诺书

四、报价响应文件部分格式：

7、开标一览表

8、项目成本价表

9、中小企业声明函

10、残疾人福利企业声明函

封面格式

义乌民用航空站雷达管制模拟机

采购项目

投标文件

采购编号：YWCG2024109GK

投标文件内容：（资格、商务技术或报价响应文件）

投标人：（电子签章）

日期：年 月 日

1.

## 义乌市政府采购项目投标承诺书

致：义乌民用航空站和义乌市政府采购中心

1、我方已认真阅读了义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目（采购编号：YWCG2024109GK）招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺我方的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我方承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我方承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如我方中标，我方承诺不转包和不违反招标规定分包该项目。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我方及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我方（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括更正文件（若有），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10、我方同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14、严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16、指定我方人员（姓名： _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________）全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我方真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我方违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：                                  年  月  日

2.

## 联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：         （采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、在本次投标过程中，主办人根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：        ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造或服务全部由符合政策要求的小微企业承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造或服务全部由符合政策要求的小微企业承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖公章)：                  联合体成员名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4.

## 参投货物说明一览表

项目名称：义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目

采购编号：YWCG2024109GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达管制模拟机 | 1套 |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日  期：      年      月      日

备注：1.此表在不改变格式的情况下可自行制作。

5.

## 规范偏离表

项目名称：义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目

采购编号：YWCG2024109GK

|  | 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：   年    月    日

备注：1、投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

6.

## 产品质量保证及售后服务承诺书

根据贵方为   年   月   日义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目（采购编号：YWCG2024109GK）项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件：

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其他售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）_____________________

年    月    日

7.

- 开标一览表

项目名称：义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目

采购编号：YWCG2024109GK

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达管制模拟机 |  | 1套 |  |  |  |
| 合计 （投标报价） |  | (大写) ￥ (小写) |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：________________________

日  期:________________

备注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费、完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标人所能承受的最低、最终报价。只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。由中标单位开具正式税务发票。

2.项目合计总金额不得超过项目预算价及最高限价，不得低于投标人自报的成本价，否则投标无效。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

8.

## 项目成本报价表

项目名称：义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目

采购编号：YWCG2024109GK

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 义乌民用航空站雷达管制模拟机采购项目 （采购编号：YWCG2024109GK） | 小写：￥ 元 大写： 元 |

投标人名称（电子签章）：________________________

日  期:________________

备注：

1.投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标总价，否则投标无效。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

9.

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（    ），属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（    ），属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______________

日   期：______________

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。

3.中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。企业类型填写错误的，声明函无效。

10.

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日    期：  年  月  日