金华市外国语实验学校物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目

公开招标文件

项目编号：JHHX2024-SB10341-ZFCG79

项目名称：金华市外国语实验学校物理、化学、生物等

专用教室设备采购与安装项目

采购单位：金华市外国语实验学校

代理机构：金华市恒信招标代理有限公司

监管单位：金华市财政局政府采购监管处

2024年10月15日

目    录

第一章   公开招标公告

第二章   招标需求

第三章	  投标人须知

第四章	  评标办法及评分标准

第五章	  投标文件格式

第六章	  合同范本

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办  0579-82495227

- 市公安局  110、0579-82512110

- 市检察院  0579-82537082

- 市 法 院  0579-82688725

- 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

- 市公共资源交易中心  0579-83187211

第一章  公开招标公告

项目概况

金华市外国语实验学校物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年11月6日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHHX2024-SB10341-ZFCG79

项目名称：金华市外国语实验学校物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目

预算金额（元）：1172420

最高限价（元）：1172420

采购需求

标项名称：金华市外国语实验学校物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目

数量：1

预算金额（元）：1172420

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求。

备注：无

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

（一）时间：即日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外、工作日时间8:30-16:30）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

（三）方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：浙江政府采购网“政采云用户” https://login.zcygov.cn/ login（或登录“政采云电子投标客户端”）

3.方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、投标文件提交

（一）投标人应于2024年11月6日9:00将电子加密投标文件上传至“政采云电子投标客户端”平台，逾期未上传的将予以拒收。

（二）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

（三）评标时间：2024年11月6日9：30

（四）开标地点（网址）：金华市公共资源交易中心评标室（双龙南街 858 号金华市行政服务中心四楼）。（本项目采用在线投标方式，供应商无需前往现场）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=UVVFQT%2BZl5CSeoOVd9VJSQ%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：见招标文件

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰

联系电话： 13905792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581

6.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业：

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：金华市外国语实验学校

地 址：金东区笃学路68号

项目联系人（询问/质疑）：朱老师

- 项目联系方式（询问/质疑）：13566953863

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：金华市恒信招标代理有限公司

- 地 址：金华市婺城区东莱路799弄23号

- 项目联系人（询问）：陈聪

- 联系方式：0579-83189380

- 质疑联系人：郑晓春

- 质疑联系方式：0579-82779007

- 3.同级政府采购监督管理部门

名称：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐老师

地址：金华市双龙南街801号财政局510办公室

监督投诉电话：0579-82468735

第二章  招标需求

以下招标技术要求为基本要求，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确技术参数和性能指标（配置）。带“▲”为重要条款。

一、采购清单及技术要求

本项目核心产品：物理探究实验室学生实验台（桌）、教师演示台（桌）、中央台

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 参考图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理探究实验室 | 教师演示台（桌） |  | 1.规格：2400×700×850mm（±10 mm）； 2.台面：采用≥12.7mm（±0.5 mm）厚实芯双面理化板，边缘用同质材料板加厚≥25.4mm（±0.5 mm）整体美观大方，表面光滑、平整，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、防水、防火、抗老化； 3.桌身：采用≥1.2mm（±0.1 mm）厚冷轧钢板，钢制件须使用纳米陶瓷镀膜做防锈处理； 4.结构：演示台中间设有储物柜，并预留多媒体设备（电脑主机、键盘托）的位置； 5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道，滑动性能良好，无噪音； 6.铰链：铰链使用≥十万次不变形； 7.拉手：采用一字型一体式内嵌拉手，造型美观无阻挡，使用方便； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲投标时提供钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H试验耐腐蚀等级达到≥9级；乙酸盐雾试验-连续喷雾500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥9级、涂层对基体的保护等级达到≥9级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(As）等检测要求≤1mg/kg；检测报告需是一年有内省级或省级以上第三方具有CMA资质出具的抽样检测报告，检测报告需满足或优于检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪。 | 张 | 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | 物理探究实验室 | 学生实验台（桌） |  | 1.尺寸：1710*1540*H765±10mm 2.材质：高密度PE+ABS塑料+钢板 3.工艺：侧板、背板、组合六角板吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；面板注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。底部配有调节脚，可以调节高低 | 张 | 8 | 4600 | 36800 |
| 3 | 物理探究实验室 | 学生凳 |  | 1.尺寸：W430xD425xH550-座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：面板采用PP新料一体注塑成型。椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温塑粉固化，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 ▲投标时提供塑粉检测报告，检验项目至少包含：①有害物质限量要求邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；多环芳经-苯并[ a ]芘、多环芳经-16 种多环芳经(PAH）总量 未检出；②有害物质限量：可溶性（铅、镉、铬、汞）未检出；检测报告需是一年有内省级或省级以上第三方具有CMA资质出具的抽样检测报告，检测报告需满足或优于检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪。 | 张 | 48 | 200 | 9600 |
| 4 | 物理探究实验室 | 教师端控制系统 |  | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用10.1寸"电容式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，同时显示电流精度1% 额定电流2A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,同时显示电流，精度1%，额定电流2A； 5.220V交流输出为带安全门的新国标插座,教师可以控制。低压交流电压教师能准确控制，最小调节单元为1V。低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 6.教师控制系统内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度 | 套 | 1 | 9000 | 9000 |
| 5 | 物理探究实验室 | 学生端 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内有高压、低压，USB充电，网络接口，电源端带升降安全指示灯带,可有效提醒老师及学生，取下电源控制面板的教学仪器。 ▲投标时提供ABS塑料配件检测报告，依据GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》、QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》 、GB/T 16422.3-2022 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分: 荧光紫外灯》 、GB/T 12000-2017 《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》 、 GB/T 1634.2-2019 《塑料 负荷变形温度的测定 第2部分: 塑料和硬橡胶》 、GB/T 1633-2000 《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》 、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》的标准，检验项目至少包含：①盐雾试验（24h)以百分数表示的质量变化≥2.0；②UV紫外线老化型120h：外观评价无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落等现象；③抗菌性能值-大肠杆菌(大肠埃希氏菌）≥1.0；抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌达到≥99％；④防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到0级；⑤有害物质限量要求邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP未检出，重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出，多环芳经-苯并[ a ]芘、多环芳经-16 种多环芳经(PAH）总量、多溴联苯(PBB) 、多溴二苯醚(PBDE) 未检出；⑥塑料材料理化性能：耐老化性-室内用(企业产品技术要求:1200h)冲击强度的保持率≥90％、外观颜色变色评级≥3级；冲击强度≥10J/㎡；⑦甲醛释放量（气候箱法)-木家具等其他家具≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯；总挥发性有机化合物( TVOC)检测结果未检出；⑧维卡软化温度Aso法(1ON,50℃/h) :150℃；⑨负荷变形温度A法(1.80MPa)：106℃；检测报告需是一年有内省级或省级以上第三方具有CMA资质出具的抽样检测报告，检测报告需满足或优于检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪。 | 个 | 9 | 500 | 4500 |
| 6 | 物理探究实验室 | 照明灯 |  | 采用PP材质，模具一体成型内置LED照明灯，教师端可控制。 | 个 | 9 | 120 | 1080 |
| 7 | 物理探究实验室 | 智能升降电源模块 |  | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定时，显示锁定符号，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用黑色有机面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用三位白色数码码管显示电源学生交直流电压，采用三位白色数码码管显示电源学生交直流电流精度1% ； 3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，带电流显示，精度1%，有过载保护，大于2.5A保护。 4.学生直流电源通过上下键选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2.0A，精度1%，有过载保护，大于2.5A保护。 5.有电子举手功能，学生可以通过按键进行举手，教师端显示举手学生具体座位号。 | 个 | 18 | 450 | 8100 |
| 8 | 物理探究实验室 | 高压电源模块 |  | 采用220V，每组学生电源带四个多功能安全插座; | 个 | 36 | 180 | 6480 |
| 9 | 物理探究实验室 | 网络模块 |  | 每组学生电源配备两个RJ45网络接口 | 个 | 18 | 280 | 5040 |
| 10 | 物理探究实验室 | USB充电模块 |  | 嵌入式，每组学生电源配备两个USB插座typec接口，DC5V/2.1A | 个 | 18 | 130 | 2340 |
| 11 | 物理探究实验室 | 智能升降机构 |  | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 9 | 3200 | 28800 |
| 12 | 化学探究实验室 | 智慧黑板 |  | 一、整体设计 1．整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2．整机屏幕采用86英寸液晶显示器，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3．钢化玻璃表面硬度≥9H，灰度等级≥256级。 4．整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5．三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 6．采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。 7．整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8．整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9．整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别 10．整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 11．整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12．整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13．整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14．通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（中标后提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件并加盖厂家公章） 二、主要功能 1．支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 2．设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3．设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 4．整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5．整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，支持大于等于10米距离时实现AI识别人像，整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6．整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7．整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8．整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9．外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10．在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11．支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 12．当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式；整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 13．整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式，并可支持快捷调节音量、亮度。 14．整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15．整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。 16．整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17．整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 18．教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件，以便于快速开启授课；并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。 19．整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20．整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 21．整机支持单侧不少于4个触控丝印按键，保存、彩色笔、白色笔、启动板书软件（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22．整机支持通过副屏按键进行设定笔的颜色和粗细，彩色笔颜色支持红、黄、蓝等，10种以上。 23．整机支持通过黑板物理丝印按钮一键切换为彩色笔，一键切换为白色笔，切换后主屏板书软件的笔迹颜色随之改变；方便教师停留在黑板前就可以在白笔和彩色笔之间切换颜色，勾画重点教学内容，且保证教师板书电子化的还原度。 24．整机支持记忆板书悬浮窗口状态提示：板书记录中、自动保存成功。 25．整机板书软件支持开启、退出副屏电子化板书记录功能，支持记录倒计时提示、停止记录功能。 26．整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示。 27．整机板书软件支持在设备一侧，同时进行粉笔书写和板擦擦除并在主屏同步显示。 28．▲整机支持左右两侧黑板同时进行书写，且支持同时进行一侧擦除、另一侧书写（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 29．整机支持板书软件将已经书写的板书笔迹进行：选择、拖动、缩放、置顶、删除、复制、颜色更换。 30．整机板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。 31．▲整机支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 32．整机支持左右两侧副屏分别进行10点书写触控，并在主屏上以电子化形式同步显示。 33．▲整机支持在课件播放后，自动开始记录副屏黑板内容，无需用户手动点击记录功能（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 34．整机支持将副屏书写轨迹进行部分选中，选中的内容可以插入到授课课件中，方便老师结合课件和板书笔迹一起进行讲解。 35．▲整机支持黑屏记录模式，可以实现副屏板书与主屏板书内容均以电子化同时保存，在两侧黑板和主屏均可以使用粉笔书写，主屏粉笔书写时，不因主屏显示效果影响学生查看粉笔板书（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 三、嵌入式系统 1．▲嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2．无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 3．无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 四、教学软件： 1．教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2．教学【系统/软件/平台】须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 【空中课堂】： 1．▲空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 2．一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 3．学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播 4．文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 5．互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 6．远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 7．课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 8．远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 9．课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【微课录制】 1．胶囊式微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 2．录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 3．剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 4．无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 5．听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 6．学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 7．系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 五、内置模块 1．抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2．▲PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3．采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4．处理器：Intel 10代酷睿系列 i5 CPU；芯片组：Intel H410；内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256G或以上SSD 。 5．PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 套 | 1 | 23000 | 23000 |
| 13 | 化学探究实验室 | 教师演示台（桌） |  | 规格：2800×700×850mm 台 面：采用≥13mm厚优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 桌身：整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板（喷塑后），全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台中间设有教师主控电源系统位置，设有储物柜，有水嘴、水槽、多媒体设备（电脑主机、键盘托）的位置。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 | 3000 | 3000 |
| 14 | 化学探究实验室 | 教师水槽 |  | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ▲投标时提供PP塑料配件检测报告，检验项目至少包含：①抗菌性能值-大肠杆菌(大肠埃希氏菌≥1.0；抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌达到≥99％；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到0级；③有害物质限量要求邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP未检出，重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出，多环芳经-苯并[ a ]芘、多环芳经-16 种多环芳经(PAH）总量、多溴联苯(PBB) 、多溴二苯醚(PBDE) 未检出；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用(企业产品技术要求:1200h)冲击强度的保持率≥90％、外观颜色变色评级≥3级；冲击强度≥10J/㎡；检测报告需是一年有内省级或省级以上第三方具有CMA资质出具的抽样检测报告，检测报告需满足或优于检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪。 | 套 | 1 | 80 | 80 |
| 15 | 化学探究实验室 | 台式洗眼器 |  | 主体材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型。 工作压力：0.2-0.4MPa 流量：洗眼器喷头：12升/分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 7 | 195 | 1365 |
| 16 | 化学探究实验室 | 教师电源 |  | 1.采用密码开机管理（增加刷卡开机）。 2.采用4.3寸彩色液晶触摸屏，具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定 4.系统具有漏电保护功能,四组“220V”控制，且对应的发光管指示，具有开路指示功能。 四组灯光控制，且对应的发光管指示。220V电源和灯光有全部开，全部关功能。 5.配置2组220V国标5孔插座。 6.电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求 | 套 | 1 | 1600 | 1600 |
| 17 | 化学探究实验室 | 中央台 |  | 规格：2750*1200*850mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能， 2.实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，书写操作位配置可拆装式背板方便安装维护，钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层 结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉:抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT）， 3、五金配件：导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求；合页：采用缓冲铰链； 拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； | 张 | 6 | 6800 | 40800 |
| 18 | 化学探究实验室 | 挡水条 |  | 规格：1200*12.7*100mm，采用12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 6 | 60 | 360 |
| 19 | 化学探究实验室 | 实验室专用水槽 |  | 规格：800*460*325mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 6 | 120 | 720 |
| 20 | 化学探究实验室 | 三联高低位龙头 |  | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转，每套水嘴装有给水软管。 | 套 | 7 | 180 | 1260 |
| 21 | 化学探究实验室 | 边台 |  | 规格：8450*600*850mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，倒R15 圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 2.实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，书写操作位配置可拆装式背板方便安装维护，钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层 结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉:抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT）， 3.五金配件：导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求；合页：采用缓冲铰链； 拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； | 张 | 1 | 9800 | 9800 |
| 22 | 化学探究实验室 | 岛式插座 |  | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 8 | 50 | 400 |
| 23 | 化学探究实验室 | 学生凳 |  | 1.尺寸：W430xD425xH550-座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：面板采用PP新料一体注塑成型。椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 张 | 48 | 200 | 9600 |
| 24 | 化学探究实验室 | 风机 |  | 6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5 KW。 风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。 排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求，低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。 室内噪音小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作。 含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套 | 台 | 1 | 8800 | 8800 |
| 25 | 化学探究实验室 | 变频器 |  | 0-50Z调节高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机的风速、风量大小 | 个 | 1 | 1980 | 1980 |
| 26 | 化学探究实验室 | 室外消音器 |  | 采用化工专用工程塑料UPVC制作，装载在风机的一端。 | 个 | 1 | 650 | 650 |
| 27 | 化学探究实验室 | 万向吸风罩 |  | 关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节密封圈：高密度橡胶不易老化。 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合。 气流调节阀：调节外部阀门旋钮，控制进气流量。 拱形/杯形集气罩：高密度PP制成。 伸缩导管：直径75mm,铝合金材质。 360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。 固定架：模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 25 | 850 | 21250 |
| 28 | 化学探究实验室 | 室内外通风系统 |  | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s，各支管风速小于8m/s | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 29 | 化学探究实验室 | 风机电源控制线路 |  | 380V三相四线电源线，电源线采用6mm²优质BVR线 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
| 30 | 生物探究实验室 | 智慧黑板 |  | 一、整体设计 1．整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2．整机屏幕采用86英寸液晶显示器，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3．钢化玻璃表面硬度≥9H，灰度等级≥256级。 4．整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5．三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 6．采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。 7．▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8．整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9．整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别 10．整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 11．▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12．整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13．整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14．通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（中标后提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件并加盖厂家公章） 二、主要功能 1．支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 2．设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3．设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 4．▲整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5．整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，支持大于等于10米距离时实现AI识别人像，整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6．整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7．整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（中标后提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8．整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9．外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10．在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11．支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 12．当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式；整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 13．整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式，并可支持快捷调节音量、亮度。 14．▲整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15．整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。 16．整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17．整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 18．教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件，以便于快速开启授课；并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。 19．整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20．整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 21．整机支持单侧不少于4个触控丝印按键，保存、彩色笔、白色笔、启动板书软件（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22．整机支持通过副屏按键进行设定笔的颜色和粗细，彩色笔颜色支持红、黄、蓝等，10种以上。 23．整机支持通过黑板物理丝印按钮一键切换为彩色笔，一键切换为白色笔，切换后主屏板书软件的笔迹颜色随之改变；方便教师停留在黑板前就可以在白笔和彩色笔之间切换颜色，勾画重点教学内容，且保证教师板书电子化的还原度。 24．整机支持记忆板书悬浮窗口状态提示：板书记录中、自动保存成功。 25．整机板书软件支持开启、退出副屏电子化板书记录功能，支持记录倒计时提示、停止记录功能。 26．整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示。 27．整机板书软件支持在设备一侧，同时进行粉笔书写和板擦擦除并在主屏同步显示。 28．▲整机支持左右两侧黑板同时进行书写，且支持同时进行一侧擦除、另一侧书写（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 29．整机支持板书软件将已经书写的板书笔迹进行：选择、拖动、缩放、置顶、删除、复制、颜色更换。 30．整机板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。 31．▲整机支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 32．整机支持左右两侧副屏分别进行10点书写触控，并在主屏上以电子化形式同步显示。 33．▲整机支持在课件播放后，自动开始记录副屏黑板内容，无需用户手动点击记录功能（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 34．整机支持将副屏书写轨迹进行部分选中，选中的内容可以插入到授课课件中，方便老师结合课件和板书笔迹一起进行讲解。 35．▲整机支持黑屏记录模式，可以实现副屏板书与主屏板书内容均以电子化同时保存，在两侧黑板和主屏均可以使用粉笔书写，主屏粉笔书写时，不因主屏显示效果影响学生查看粉笔板书（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 三、嵌入式系统 1．▲嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2．无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 3．无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 四、教学软件： 1．教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2．教学【系统/软件/平台】须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 【空中课堂】： 1．▲空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 2．一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 3．学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播 4．文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 5．互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 6．远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 7．课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 8．远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 9．课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【微课录制】 1．胶囊式微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 2．录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 3．剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 4．无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 5．听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 6．学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 7．系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 五、内置模块 1．抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2．▲PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（中标后提供第三方产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3．采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4．处理器：Intel 10代酷睿系列 i5 CPU；芯片组：Intel H410；内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256G或以上SSD 。 5．PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 套 | 1 | 23000 | 23000 |
| 31 | 生物探究实验室 | 教师演示台（桌） |  | 规格：2800×700×850mm 台面：采用≥13mm厚优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；▲为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求的检测报告或其它证明文件： 1.化学性能：台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2.环保性能：甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.006mg/m³；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥15%报告。 3.物理性能：按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012。含水率≤0.8%；负荷变形温度：＞200℃； 5.防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； 6.邻苯二甲酸脂：参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出； 7.三聚氰胺迁移：三聚氰胺迁移量检测，结果为未检出； 8.抗病毒：根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果＞93%。 9.氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 桌身：整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板（喷塑后），全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台中间设有教师主控电源系统位置，设有储物柜，有水嘴、水槽、多媒体设备（电脑主机、键盘托）的位置。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 | 3000 | 3000 |
| 32 | 生物探究实验室 | 教师水槽 |  | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 | 80 | 80 |
| 33 | 生物探究实验室 | 台式洗眼器 |  | 主体材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型。 工作压力：0.2-0.4MPa 流量：洗眼器喷头：12升/分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 7 | 195 | 1365 |
| 34 | 生物探究实验室 | 教师电源 |  | 1.采用密码开机管理（增加刷卡开机）。 2.采用4.3寸彩色液晶触摸屏，具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定 4.系统具有漏电保护功能,四组“220V”控制，且对应的发光管指示，具有开路指示功能。 四组灯光控制，且对应的发光管指示。220V电源和灯光有全部开，全部关功能。 5.配置2组220V国标5孔插座。 6.电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 套 | 1 | 1600 | 1600 |
| 35 | 生物探究实验室 | 中央台 |  | 规格：2750*1200*850mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；▲为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求的检测报告或其它证明文件： 1）化学性能：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、乙醚、氯化镁（10%）、无水甲醇、正丁醇、氨水（28%）、乙酸乙酯、二氧六环、十四烷、乙基苯、乙二醇、饱和氯化锌、龙胆紫等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2）重金属：重金属检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3、镉：未检出、铬≤0.7、汞：未检出）。 3）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；同时依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%检测报告。 4）物理性能：台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法，检测结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 5）高关注度物质（SVHC）：具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）检测，检查结果合格。 6）放射性核素限量：依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 7）抗菌、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 8）氙灯老化：台面参照GB/T16422.2-2022标准进行600小时抗老化测试，结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 2.实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，书写操作位配置可拆装式背板方便安装维护，钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层 结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉:抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT）， 3.五金配件：导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求；合页：采用缓冲铰链； 拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； | 张 | 6 | 6800 | 40800 |
| 36 | 生物探究实验室 | 挡水条 |  | 规格：1200*12.7*100mm，采用12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 6 | 60 | 360 |
| 37 | 生物探究实验室 | 实验室专用水槽 |  | 规格：800*460*325mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 6 | 120 | 720 |
| 38 | 生物探究实验室 | 三联高低位龙头 |  | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转，每套水嘴装有给水软管。 | 套 | 7 | 180 | 1260 |
| 39 | 生物探究实验室 | 边台 |  | 规格：8450*600*850mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 2.实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，书写操作位配置可拆装式背板方便安装维护，钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层 结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉:抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT）， 3.五金配件：导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求；合页：采用缓冲铰链； 拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； | 张 | 1 | 9800 | 9800 |
| 40 | 生物探究实验室 | 岛式插座 |  | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 8 | 50 | 400 |
| 41 | 生物探究实验室 | 学生凳 |  | 1.尺寸：W430xD425xH550-座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：面板采用PP新料一体注塑成型。椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 张 | 48 | 200 | 9600 |
| 42 | 生物探究实验室 | 单目生物电光源显微镜 |  | 1.目镜：大视野广角目镜WF16X； 2.物镜：消色差物镜4倍、10倍、40倍，40X物镜采用弹簧镜头，各物镜齐焦，10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06㎜； 3.照明：LED高亮度光源，可与反光镜互换； 4.目镜筒、升降机构和载物台均采用金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置； 5.粗调和细调不同轴； 6.转换器：三孔转换器，保证齐焦； 7.载物台：110X120MM，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.020㎜，不重复性≤0.003㎜； 8.聚光镜：N.A0.65； | 台 | 40 | 780 | 31200 |
| 43 | 生物探究实验室 | 双目生物显微镜 |  | 1.观察头：30°倾斜，铰链双目观察头，带目镜锁紧机构； 2.目镜：大视野平场目镜 PL10X/18mm，可带指针，可带测微尺； 3.物镜：消色差物镜4倍、10倍、40倍，100倍,40X，100X物镜采用弹簧镜头，各物镜齐焦 4.转换器：内倾式四孔转换器； 5.机架组：低手位粗微动同轴，微调精度 0.002mm，带松紧调节装置，机械式上限位机构 ； 6.照明：0.2W LED 照明 7.载物台：双层符合式机械移动平台，阿贝聚光镜，数值孔径N.A.=0.65；带可变光阑； 8.物镜清晰圆直径：4X物镜≥17㎜、10X物镜≥16㎜、40X物镜≥16㎜、100X物镜≥16㎜； 9.齐焦：10→4倍≤±0.05㎜、10→40倍≤±0.01㎜、40→100倍≤±0.01； 10.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8%； 11.双目系统左右视场像面方位差≤30′； | 台 | 2 | 2800 | 5600 |
| 44 | 生物探究实验室 | 数码显微镜 |  | 整机金属结构 1.目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm； 2.物镜：平场消色差物镜4X;10X;40 100XS/1.25(油）； 3.观察头：30度倾斜，，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度； 4.转换器：内定位四孔物镜转换器,朝镜臂内安装，镜臂镂空设计减少机身重量，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运； 5.载物台：复合式机械移动载物台不小于140×130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能； 6.聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度； 7.调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 8.照明系统：高性能单颗大功率 LED光源，使用寿命达10000小时以上；带独立电源开关和调光开关，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全，外置式宽电压充电器，输入100V—240V，输出6V 2A； 9.4X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18㎜； 10.齐焦：10→4倍≤0.005㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.004㎜； 11.转换器稳定性≤0.003㎜； 12.载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm,不重复性≤0.003mm; 13.用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.003mm； 14.微调机构空回≤0.003mm; 15.倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.10mm； 16.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤5.6%； 17.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.05mm； 18.摄影，摄像视场清晰范围≥90%； 19.液晶屏幕：IPS10寸高清屏(非平板电脑)，为保证屏幕的密封性，屏幕不允许带任何接口； 20.智能一体化显微镜，显微镜自带操作系统。可实现实时WDR,内建OSD菜单，支持拓展SD卡存储。图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2688x1520@15fps、1920x1080@30fps)、USB Camera(2K≥12fps，1080P≥30fps）； 21.无需连接电脑，显微镜通过HDMI信号连接显示器、投影仪等就可以通过内置程序完成长度、角度、面积测量； 22.显微镜数码模块自带存储，不接SD卡与U盘的情况下，可以空间10G以上，可以存放5万张500万高像素图片或者10万张200万图片或者存放300分钟视频，无需花费额外的采购成本； 23.便捷操作面板，显微镜数码模块带电源、拍照、录像物理按键；也可以通过USB鼠标、键盘操作。可以SD卡、U盘外置扩展存； | 台 | 10 | 10500 | 105000 |
| 45 | 补充物理实验室 | 学生实验台（桌） |  | 规格:1200×600×780mm，台 面：采用≥12.0mm厚一体化抗倍特板，边缘用同质材料板加厚≥24.0mm整体美观大方，板精加工而成，经久耐用，造型美观，防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染等特点，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的桌体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；桌身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面渍胶膜纸饰面刨花板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 ▲投标时提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，检验项目至少包含：①甲醛释放量（气候箱法)≤0.01mg/m³；②玩具材料中可迁移元素的最大限量要求：锑(Sb)、砷(As）、镉〔Cd)、硒(Se)、钡(Ba)、铬(Cr)、铅(Pb）、汞(Hg)检测结果≤2mg/kg；③挥发性有机化合物( 72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出;④总挥发性有机化合物( TVOC)的释放率检测结果未检出；检测报告需是一年内省级或省级以上第三方具有CMA资质出具的抽样检测报告，检测报告需满足或优于检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪。 | 张 | 4 | 950 | 3800 |
| 46 | 补充物理实验室 | 学生电源 |  | 220V（2+3）标准防水五孔插座，学生交流电由老师统一控制。 | 套 | 8 | 25 | 200 |
| 47 | 补充物理实验室 | 学生凳 |  | 规格：340×240×420mm，凳面340×240×18mm三聚氰胺板注塑包边一次成型，凳架立柱采用25×25*1.0mm方型管、20×20*1.0mm方管连接档。造型美观。所有铁件经酸洗、磷化后静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。脚套采用PP新料，带防滑槽，静音，可有效防止倾倒。 | 张 | 8 | 90 | 720 |
| 48 | 补充化学实验室 | 学生实验台（桌） |  | 规格：2800×600×780mm，台面：采用≥12.7mm厚实芯双面理化板，边缘用同质材料板加厚≥25.4mm整体美观大方，表面光滑、平整，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、防水、防火、抗老化，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选； 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件 。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套水柜设有检修门、台身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺刨花板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 ▲投标时提供连接件检测报告，检验项目至少包含：①防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于7种霉菌的防霉性能检测结果达到0级；②玩具材料中可迁移元素的最大限量要求：锑(Sb)、砷(As）、镉〔Cd)、硒(Se)、钡(Ba)、铬(Cr)、铅(Pb）、汞(Hg)检测结果≤2mg/kg；③有害物质限量要求：多溴联苯(PBB) 未检出；④产品有害物质-甲醛释放量(气候箱法)≤0.02mg/m³；检测报告需是一年内省级或省级以上第三方具有CMA资质出具的抽样检测报告，检测报告需满足或优于检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪。 | 张 | 2 | 1950 | 3900 |
| 49 | 补充化学实验室 | 学生电源 |  | 220V（2+3）标准防水五孔插座，学生交流电由老师统一控制。 | 套 | 4 | 25 | 100 |
| 50 | 补充化学实验室 | 学生凳 |  | 规格：340×240×420mm，凳面340×240×18mm三聚氰胺板注塑包边一次成型，凳架立柱采用25×25*1.0mm方型管、20×20*1.0mm方管连接档。造型美观。所有铁件经酸洗、磷化后静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。脚套采用PP新料，带防滑槽，静音，可有效防止倾倒。 | 张 | 8 | 90 | 720 |
| 51 | 补充化学实验室 | 水槽 |  | 规格：440×320×200mm，配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 | 套 | 2 | 40 | 80 |
| 52 | 补充化学实验室 | 三联水嘴 |  | 鹅颈式,铜质喷塑，一高两低、瓷芯快开节水龙头。每套水嘴配有给水软管 | 套 | 2 | 150 | 300 |
| 53 | 补充生物实验室 | 学生实验台（桌） |  | 规格：2800×600×780mm，台面：采用≥12.7mm厚实芯双面理化板，边缘用同质材料板加厚≥25.4mm整体美观大方，表面光滑、平整，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、防水、防火、抗老化，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选； 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套水柜设有检修门、台身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺刨花板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 2 | 1950 | 3900 |
| 54 | 补充生物实验室 | 学生电源 |  | 220V（2+3）标准防水五孔插座，学生交流电由老师统一控制。 | 套 | 4 | 25 | 100 |
| 55 | 补充生物实验室 | 学生凳 |  | 规格：340×240×420mm，凳面340×240×18mm三聚氰胺板注塑包边一次成型，凳架立柱采用25×25*1.0mm方型管、20×20*1.0mm方管连接档。造型美观。所有铁件经酸洗、磷化后静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。脚套采用PP新料，带防滑槽，静音，可有效防止倾倒。 | 张 | 8 | 90 | 720 |
| 56 | 补充生物实验室 | 生物观察台灯 |  | 设置生物观察台灯。台灯设控制开关，灯管采用节能灯或LED灯管。 | 套 | 2 | 50 | 100 |
| 57 | 补充生物实验室 | 水槽 |  | 规格：440×320×200mm，配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 | 套 | 2 | 40 | 80 |
| 58 | 补充生物实验室 | 三联水嘴 |  | 鹅颈式,铜质喷塑，一高两低、瓷芯快开节水龙头。每套水嘴配有给水软管 | 套 | 2 | 150 | 300 |
| 59 | 初中物理器材 | 智能数据采集器 |  | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用type-c接口 | 台 | 1 | 855 | 855 |
| 60 | 初中物理器材 | USB采集线 |  | 单通道采集；采样频率最大20KHz；USB口。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 根 | 1 | 157 | 157 |
| 61 | 初中物理器材 | 软件 |  | 具备实验数据显示、绘图、分析、计算、存储、回放等多项功能。可以事先将完成好的实验制作成模板，可以在模板中添加实验的说明、过程、课后试题等功能，是探究实验室仪器配套专用软件。兼容系统：XP、win7、win10。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 62 | 初中物理器材 | 声波/声级传感器 |  | 量程：20Hz~20kHz；分辨率：1Hz； 量程：0~120dB 分辨率：0.1dB 能够描绘出声音的波形同时计算并显示出频率和分贝，最高采样频率300K/S 1.自带液晶屏及大容量电池，内置独立系统，用两种采样频率（采集长度不同）描绘并存储声音曲线，同时测量声音的频率、周期、振幅，并能存储曲线。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 394 | 394 |
| 63 | 初中物理器材 | 数显力传感器 |  | 量程：±50N；分辨率： 0.01N；经典力学运动学实验必需的传感器。 1.用于测量微小的力，实现脱机数据存储； 2.内置独立系统和大容量电池，可实时显示实验数据或图形，支持数据存储； 3.脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验； 4.内置0.96寸液晶屏； 5.有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6.可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7.手柄式结构，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定。 8.自带硬件调零按钮； 9.自带切换开关，支持双量程切换； 10.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 11.可显示力的最大值(偏差：±0.1N)； 12.可显示角度的最大值(偏差：±0.1N)； 13.接口支持正反面插入，实现数据传输和供电的统一，支持热插拔； 14.充电方式应符合GB/T 18287-2013中5.3.2.1的要求，电池安全参数应符合GB31241-2014中5.2的要求； | 台 | 2 | 397 | 794 |
| 64 | 初中物理器材 | 数显微力传感器 |  | 量程：±2N；分辨率：0.001N；精度：2.0% 1.内置独立系统，用于测量微小的力，自带校准功能，实现脱机数据存储。外置功能键，一键调零，并同时计算出力和角度的最大值。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 344 | 344 |
| 65 | 初中物理器材 | 数显多探头温度传感器 |  | 量程-55°C～+125°C 分辨率：0.1°C 1.内置独立系统，可同时测量并显示3组温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 553 | 553 |
| 66 | 初中物理器材 | 数显温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 最常用的传感器，物理、化学、生物以及小学、初中、高中都必需的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 304 | 304 |
| 67 | 初中物理器材 | 数显双量程光照度传感器 |  | 量程：0lx~5000lx；分辨率：11x；精度：3.0%；量程：5000lx~50000lx；分辨率：10lx 1.内置独立系统，可测量并显示光照度数据，及数据存储，双量程设计。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 417 | 417 |
| 68 | 初中物理器材 | 数显光电门智能分析仪 |  | 量程：0s~9000s； 分辨率：2μS 倾角量程：±180°；分辨率：0.01°；精度：2% 加速度量程：-49m/s²~+49m/s² ；分辨率：0.01m/s²；精度：1.0% 秒表分度：1mS。 1.内置独立系统，具备秒表功能，实现脱机数据存储。 2.可外接两个光电门传感器，从为所有运动学的实验提供时间和速度数据。 3.可为化学实验测量液滴的数量和体积。外置功能键，支持多个辅助测量功能键切换。 4.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 5.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 69 | 初中物理器材 | 光电门传感器 |  | 量程：0s~9000s；分辨率：2μs； 量程：10us~70s；有三种计时方式。 记录红外线挡光时间，可以根据这个时间计算速度、转速，或者用于计数和触发软件采集的开始。通过连接采集器或数显光电门智能分析仪，对物体的速度，加速度，周期，转速，液滴数量进行计算。 | 个 | 2 | 215 | 430 |
| 70 | 初中物理器材 | 数显多量程电压传感器 |  | 量程：±30V；分辨率：0.01V 量程：±6V；分辨率：0.001V 量程：-200mV~200mV；分辨率：0.1mV 量程：±60mV；分辨率：0.01mV 用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电压的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电压传感器。 1.能够测量电压的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 424 | 424 |
| 71 | 初中物理器材 | 数显多量程电流传感器 |  | 量程：±3A；分辨率：0.001A 量程：±600mA ；分辨率：0.1mA 量程：±20mA ；分辨率：0.01mA 量程：±6mA ；分辨率：0.001mA 用于测量电路、电器的电流，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电流的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电流传感器。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 424 | 424 |
| 72 | 初中物理器材 | 数显微电流传感器 |  | 量程：±3uA；分辨率：0.01uA 测量极其微小的电流，使用前需调零。广泛用于物理、化学、生物等实验场合。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 396 | 396 |
| 73 | 初中物理器材 | 数显磁感应强度 传感器 |  | 量程：±100mT，分辨率：0.1mT，磁学专用的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示磁场数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 4.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 292 | 292 |
| 74 | 初中物理器材 | 数显压强传感器 |  | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；通过延伸的气管测量气体的压强。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 482 | 482 |
| 75 | 初中物理器材 | 数显相对压强 传感器 |  | 量程：±20Kpa，分辨率：0.01Kpa；通过延伸的气管能够测量气体的正压和负压。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 482 | 482 |
| 76 | 初中物理器材 | 数显分体位移 传感器 |  | 量程：0~2m；分辨率：0.001m 由发射端和接受端组成，运动学最常用的描绘位移和时间变化的传感器。 接收端： 1.可显示实时的位移并计算瞬时速度。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 套 | 1 | 679 | 679 |
| 77 | 初中物理器材 | 数显一体式位移 传感器 |  | 量程：0~6m；分辨率：0.01m 无需发射端单独组成的系统，描绘位移和时间变化的传感器，更多用于测量距离。 1.探头为收发一体式超声波探头，可显示实时的位移并计算瞬时速度。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 715 | 715 |
| 78 | 初中物理器材 | 数显相对湿度传感器 |  | 量程：0%~100%；分辨率：0.1%；测量气体中湿度含量，禁止淋露。 1.内置独立系统，可测量并显示相对湿度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 408 | 408 |
| 79 | 初中物理器材 | 数显角度传感器 |  | 电源键：开关/切换 模式键：调零/最大值测量 量程：0~180度 分辨率：0.1度 角度传感器可以测量物体的X轴和Y轴的加速度值，及某个平面的倾角值。也可以测量一段指定时间内的最大值和平均值。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 522 | 522 |
| 80 | 初中物理器材 | 数显加速度传感器 |  | 量程：±50m/s² 分辨率：0.1m/s² 能够描绘加速度和时间的曲线。 1.内置独立系统，可测量并显示加速度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 356 | 356 |
| 81 | 初中物理器材 | 数显快速温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 比“温度传感器”反应速度更快，探针比“温度传感器”短。适用于需要快速反应温度变化的实验。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储，温度反应速度不大于0.5秒。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 345 | 345 |
| 82 | 初中物理器材 | 数显静电传感器 |  | 量程：±100nC 分辨率0.01nC；测量物体的静电。 1.内置独立系统，可测量并显示电荷的充放电数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 706 | 706 |
| 83 | 初中物理器材 | G-M传感器 |  | 量程：0~40000c/min；分辨率：10c/min 连接计算机配合数字化探究专用软件进行实验；用于测量电离辐射(α粒子、β粒子、γ射线和X射线)强度。 | 台 | 1 | 557 | 557 |
| 84 | 初中物理器材 | 数显表面温度 传感器 |  | 量程：0℃~＋1000℃；分辨率0.1℃ 特殊的簧片接触式探头，能够测量固体表面的温度，常用于辅助其他的温度传感器测量固体。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储，常用于固体表面温度测量。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 956 | 956 |
| 85 | 初中物理器材 | 数显高温传感器 |  | 量程：0℃~＋1000℃；分辨率0.1℃ 能够测量更高的温度，而且能够不受探针传热的影响测量的探头尖端的温度。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 311 | 311 |
| 86 | 初中物理器材 | 风速传感器 |  | 量程0.3m/S~45m/S；分辨率：0.01m/S；地理科学必备。 1.内置独立系统，可测量并显示风速数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 518 | 518 |
| 87 | 初中物理器材 | USB多孔充电器 |  | 可容纳30台传感器同时充电，单孔单控，充电更快。智能安全芯片，当某个端口出现故障时，自动切断电源输出，同时不影响其他端口正常充电。内置静音急速散热风扇，保护热备更安全。 | 套 | 1 | 351 | 351 |
| 88 | 初中物理器材 | 手提式仪器箱 |  | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 套 | 1 | 351 | 351 |
| 89 | 初中物理器材 | 有源多功能支架 |  | 手提式箱式设计，可翻盖。一键堆叠设计，可多个垒叠放置，实现箱子与箱子之前的锁合，随意拼接使用，便于携带和搬运。采用ABS材质，全新加厚，不锈钢锁扣。22寸，外形尺寸（长宽高）：440mm*320mm*205mm，重量2060g，最大承重：5公斤；内部含有软、硬质海绵卡槽固定，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 套 | 1 | 359 | 359 |
| 90 | 初中物理器材 | 传感器手柄 |  | 用于固定和连接传感器，不锈钢材质，4根。材质304不锈钢，直径10mm长度80mm。 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 91 | 初中物理器材 | 多向转接头 |  | 传感器连接件2套，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 1 | 36 | 36 |
| 92 | 初中物理器材 | 气体流速与压强关系实验器 |  | 由高压风机和变径管组成，风机功率：220V 320W。管径为：40mm 32mm 25mm。每个变径管中部设有测量口，用于外接气压传感器。 | 套 | 1 | 356 | 356 |
| 93 | 初中物理器材 | 智能电源 |  | 智能电源是集模拟调整和数字控制于一身的，输出电压：0-20.00V可调，精度0.01V，输出电流0-3.000A可调，精度0.001A。产品带有掉电预设值存储功能，可存储10组预设值， 并可快捷调出两组设定值。自带液晶显示，具有电压电流表功能，通过液晶可方便查看预设电压、预设电流、输出压力、输出电流、输出功率、输入电压等。输出状态提示区域可以方便的看出当前是否打开/关闭输出、恒压/恒流输出状态、输出是否正常、按键是否锁定以及当前正在调用的数据组。在数据设定界面中还可以对过压值、过流值、过功率值、数据组、液晶亮度等进行调整。 | 套 | 1 | 840 | 840 |
| 94 | 初中物理器材 | 远红外加热器 |  | 1、220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热； 2、体积小巧，方便携带；可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 95 | 初中物理器材 | 多用力学轨道 |  | 标准配置:含1.2米铝合金轨道一条,轨道桌面防滑小车两台,颜色红蓝各一台。拉簧两根, 50克配重片4块,挡光片5片（2 4 6 8cm，其中2cm两片）,传感器固定杆四个，弹性碰撞弹架二个，带小车接收器滑轮一个，磁性碰撞固定件一组，一个座架;挂架及高度无级调节支架一套。 | 套 | 1 | 1023 | 1023 |
| 96 | 初中物理器材 | 电学实验板 |  | 传感器配套仪器：半波整流与滤波、全波整流与滤波、复杂电路分析、RC RL移相、伏安法测电池的电动势和内阻、补偿法测量电池电动势、分压与限流电路、伏安法测电阻，测金属丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路、恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、LC振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感实验板23块，附有标准接插件。 | 套 | 1 | 745 | 745 |
| 97 | 初中物理器材 | 匀强磁场螺线管 |  | 双线螺线管设计，可接学生电源,塑壳封装，产生匀强磁场,电源接入不同匝数可得不同强度磁场。 | 套 | 1 | 110 | 110 |
| 98 | 初中物理器材 | 高敏环形线圈 |  | 高灵敏度 无源 塑壳封装 带屏蔽 线圈切割地磁场即可产生感生电流,也可测得不同电器的电磁辐射强度.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。 | 套 | 1 | 135 | 135 |
| 99 | 初中物理器材 | 作用力与反作用力实验器 |  | 用于初中物理“力的作用是相互的”实验，用于高中物理“牛顿第三定律”实验，由铝合金底板支架、亚克力滑板支架，两根固定柱等构成。可使两个力传感器在同一方向上受力，研究产生接触性力和非接触性力。用来研究牛顿第三定律。 | 套 | 1 | 246 | 246 |
| 100 | 初中物理器材 | 浮力定律实验器 |  | 由升降台，浮力定律附件，刻度砝码组成，配合微力传感器探究浮力定律（阿基米德定律），加入微距传感器可以获得更好的探究效果。 | 套 | 1 | 181 | 181 |
| 101 | 初中物理器材 | 数字化摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦块、电机、砝码组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，探究静摩擦力与滑动摩擦力的关系及压力大小、不同摩擦面对滑动摩擦力的影响。内置永磁直流减速电机与锂电池；实验器包含2个摩擦板，分别为亚克力板、可更换绒面摩擦板；电源适配器，输入：AC100~240V 50/60Hz，输出：DC5V；输出电流：1A | 套 | 1 | 944 | 944 |
| 102 | 初中物理器材 | 摩擦做功实验器 |  | 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。导热管采用φ16×1mm紫铜管制成，长约65mm；塞盖材质为橡胶；弓形夹有效夹持厚度5～40mm，夹持深度不小于30mm，夹紧压力不小于200kg；摩擦绳采用腊旗绳，直径约φ4mm，长度不小于0.5米。 | 套 | 1 | 84 | 84 |
| 103 | 初中物理器材 | 焦耳定律实验器 |  | 电压范围：DC，6～10v。或者：AC，6～10v.50Hz。电阻丝阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω R4=5Ω，误差≤±5% 环境温度：-10～40℃ 外形尺寸：280mm×270mm×90mm。 重量：约700g。 | 套 | 1 | 168 | 168 |
| 104 | 初中物理器材 | 二力平衡实验器 |  | 带有刻度的木板轨道长80cm，两头带滑轮，由小车，小吊桶，细线组成。 | 套 | 1 | 67 | 67 |
| 105 | 初中物理器材 | 电磁铁实验器 |  | 用于演示说明蹄形电磁铁的基本结构和原理。 由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成，线圈处面缠塑料带示线圈绕向。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁勾可以悬挂。 | 套 | 1 | 72 | 72 |
| 106 | 初中物理器材 | 温差发电实验器 |  | 内置半导体制冷片，设置有冷热水槽，两档测量模式，可以通过开关切换风扇转动的模式和外接传感器测量的模式 | 套 | 1 | 288 | 288 |
| 107 | 初中物理器材 | 玻璃导电实验器 |  | 由底座、专用实验板组成，带隔离变压器，与微电流传感器配合使用。 | 套 | 1 | 160 | 160 |
| 108 | 初中物理器材 | 热辐射实验器 |  | 由底座和电路板构成，用于探究热辐射实验，底座设有接线柱用于配合传感器外接测量。 | 套 | 1 | 171 | 171 |
| 109 | 初中物理器材 | 地磁场发电机 |  | 专用底座、矩形线圈、连接轴承、强和滑环、接线柱组成，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时切割地磁场所产生的交流电。 | 套 | 1 | 237 | 237 |
| 110 | 初中物理器材 | 数字化金属丝热膨胀实验器 |  | 1、内置红外电加热板，对金属丝均匀加热； 2、内置温控器防止温度过高损伤实验器；3、内置可更换保险丝，保护电路。 4、同时可使用3个双向力传感器（另配）测量3种不同金属丝的膨胀； | 套 | 1 | 1000 | 1000 |
| 111 | 初中物理器材 | 电阻定律实验器 |  | 1．本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、底板等组成。2．底版塑料制成外形尺寸：550×220×15mm。3．金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。4．三种金属导线的规格、阻值如下表：铜1根 导线直径（mm） 0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）0.045 铁1根 导线直径（mm） 0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）0.25 镍铬1根 导线直径（mm）0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）2.5。 5．金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为500±2mm。6．金属导线的材质在底板上应有明显的标记。7．底板应平整无变形、表面作防护处理。8．接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 | 套 | 1 | 120 | 120 |
| 112 | 初中物理器材 | 密封气体实验器 |  | 又名压缩气体做功实验器，可验证波义耳定律，由底座、固定环、专用注射器（透明，容积30mL）、温度传感器固定位等部件组成，可配合温度传感器和气压传感器完成压缩气体做功等实验。 | 套 | 1 | 271 | 271 |
| 113 | 初中物理器材 | 音频信号发生器 |  | 尺寸280×140×200mm，工作环境0-40℃，频率可调节，低频范围10Hz-1MHz，多档倍率选择，精度±5%+1Hz，输出阻抗600Ω，可输出正弦波和方波信号，输出衰减器0dB、-10dB、-20dB、-30dB、-40dB、-50dB，振幅可调节，可连接音频设备，可提供5-6V电压输出。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析。 | 套 | 1 | 454 | 454 |
| 114 | 初中物理器材 | 胡克定律 |  | 铝质底座，立有一支长度300mm的支杆。支杆顶部固定有一个横支杆。支杆上有一个用弹性夹固定的刻度牌，刻度标识为0-12cm，最小刻度为1mm。 | 套 | 1 | 296 | 296 |
| 115 | 初中物理器材 | 力的合成与分解实验器 |  | 精密弧形刻度力矩盘(带弧形运动轨道,可调夹角)。力传感器固定架,标准钩码。 | 套 | 1 | 234 | 234 |
| 116 | 初中物理器材 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  | 两组可切换高灵敏度线圈，8匝，16匝。可用于探究感应电流的变化方向，和大小，验证楞次定律。 | 套 | 1 | 201 | 201 |
| 117 | 初中物理器材 | 数显高精度天平 |  | 量程：0.5g-2000g；分辨率：0.1g； 由底座、托盘、LCD显示屏、按键组成，2节7号普通电池供电，可根进行多种单位转换。尺寸为：12.7*10.6*1.6cm。具有pcs计数功能，LCD屏高清显示，可用于砝码、化学试剂等物品的称量。 | 套 | 1 | 133 | 133 |
| 118 | 初中物理器材 | 智能数据采集器 |  | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用type-c接口 | 台 | 8 | 855 | 6840 |
| 119 | 初中物理器材 | USB采集线 |  | 单通道采集；采样频率最大20KHz；USB口。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 根 | 8 | 157 | 1256 |
| 120 | 初中物理器材 | 声波/声级传感器 |  | 量程：20Hz~20kHz；分辨率：1Hz； 量程：0~120dB 分辨率：0.1dB 能够描绘出声音的波形同时计算并显示出频率和分贝，最高采样频率300K/S 1.自带液晶屏及大容量电池，内置独立系统，用两种采样频率（采集长度不同）描绘并存储声音曲线，同时测量声音的频率、周期、振幅，并能存储曲线。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 394 | 3152 |
| 121 | 初中物理器材 | 数显力传感器 |  | 量程：±50N；分辨率： 0.01N；经典力学运动学实验必需的传感器。 1.用于测量微小的力，实现脱机数据存储； 2.内置独立系统和大容量电池，可实时显示实验数据或图形，支持数据存储； 3.脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验； 4.内置0.96寸液晶屏； 5.有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6.可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7.手柄式结构，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定。 8.自带硬件调零按钮； 9.自带切换开关，支持双量程切换； 10.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 11.可显示力的最大值(偏差：±0.1N)； 12.可显示角度的最大值(偏差：±0.1N)； 13.接口支持正反面插入，实现数据传输和供电的统一，支持热插拔； 14.充电方式应符合GB/T 18287-2013中5.3.2.1的要求，电池安全参数应符合GB31241-2014中5.2的要求； ▲投标文件提供含有产品图片的检测报告并佐证4-14项内容,检测报告具有CMA授权认证。提供外壳材质符合铅、砷、汞、甲醛检测合格标准的检测报告。 | 台 | 16 | 397 | 6352 |
| 122 | 初中物理器材 | 数显多探头温度传感器 |  | 量程-55°C～+125°C 分辨率：0.1°C 1.内置独立系统，可同时测量并显示3组温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 套 | 8 | 553 | 4424 |
| 123 | 初中物理器材 | 数显温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 最常用的传感器，物理、化学、生物以及小学、初中、高中都必需的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 304 | 2432 |
| 124 | 初中物理器材 | 数显双量程光照度 传感器 |  | 量程：0lx~5000lx；分辨率：11x；精度：3.0%；量程：5000lx~50000lx；分辨率：10lx 1.内置独立系统，可测量并显示光照度数据，及数据存储，双量程设计。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 417 | 3336 |
| 125 | 初中物理器材 | 数显光电门智能 分析仪 |  | 量程：0s~9000s； 分辨率：2μS 倾角量程：±180°；分辨率：0.01°；精度：2% 加速度量程：-49m/s²~+49m/s² ；分辨率：0.01m/s²；精度：1.0% 秒表分度：1mS。 1.内置独立系统，具备秒表功能，实现脱机数据存储。 2.可外接两个光电门传感器，从为所有运动学的实验提供时间和速度数据。 3.可为化学实验测量液滴的数量和体积。外置功能键，支持多个辅助测量功能键切换。 4.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 5.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 500 | 4000 |
| 126 | 初中物理器材 | 光电门传感器 |  | 量程：0s~9000s；分辨率：2μs； 量程：10us~70s；有三种计时方式。 记录红外线挡光时间，可以根据这个时间计算速度、转速，或者用于计数和触发软件采集的开始。通过连接采集器或数显光电门智能分析仪，对物体的速度，加速度，周期，转速，液滴数量进行计算。 | 个 | 16 | 215 | 3440 |
| 127 | 初中物理器材 | 数显多量程电压传感器 |  | 量程：±30V；分辨率：0.01V 量程：±6V；分辨率：0.001V 量程：-200mV~200mV；分辨率：0.1mV 量程：±60mV；分辨率：0.01mV 用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电压的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电压传感器。 1.能够测量电压的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 424 | 3392 |
| 128 | 初中物理器材 | 数显多量程电流传感器 |  | 量程：±3A；分辨率：0.001A 量程：±600mA ；分辨率：0.1mA 量程：±20mA ；分辨率：0.01mA 量程：±6mA ；分辨率：0.001mA 用于测量电路、电器的电流，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电流的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电流传感器。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 424 | 3392 |
| 129 | 初中物理器材 | 数显微电流传感器 |  | 量程：±3uA；分辨率：0.01uA 测量极其微小的电流，使用前需调零。广泛用于物理、化学、生物等实验场合。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 396 | 3168 |
| 130 | 初中物理器材 | 数显磁感应强度 传感器 |  | 量程：±100mT，分辨率：0.1mT，磁学专用的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示磁场数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 4.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 292 | 2336 |
| 131 | 初中物理器材 | 数显压强传感器 |  | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；通过延伸的气管测量气体的压强。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 482 | 3856 |
| 132 | 初中物理器材 | 手提式仪器箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖。一键堆叠设计，可多个垒叠放置，实现箱子与箱子之前的锁合，随意拼接使用，便于携带和搬运。采用ABS材质，全新加厚，不锈钢锁扣。22寸，外形尺寸（长宽高）：440mm*320mm*205mm，重量2060g，最大承重：5公斤；内部含有软、硬质海绵卡槽固定，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 套 | 8 | 359 | 2872 |
| 133 | 初中物理器材 | 有源多功能支架 |  | 全铝合金结构，用来固定多个传感器，可以辅助铁架台或替代铁架台，可任意拆解并重组成多种实验器。装有扩展电源插座，传感器收线槽，配合传感器使用有十分便利。 任意组装，完成或辅助完成所有的实验项目。 | 套 | 8 | 512 | 4096 |
| 134 | 初中物理器材 | 传感器手柄 |  | 用于固定和连接传感器，不锈钢材质，4根。材质304不锈钢，直径10mm长度80mm。 | 套 | 8 | 50 | 400 |
| 135 | 初中物理器材 | 多向转接头 |  | 传感器连接件2套，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 8 | 36 | 288 |
| 136 | 初中物理器材 | 气体流速与压强关系实验器 |  | 由高压风机和变径管组成，风机功率：220V 320W。管径为：40mm 32mm 25mm。每个变径管中部设有测量口，用于外接气压传感器。 | 套 | 8 | 356 | 2848 |
| 137 | 初中物理器材 | 智能电源 |  | 智能电源是集模拟调整和数字控制于一身的，输出电压：0-20.00V可调，精度0.01V，输出电流0-3.000A可调，精度0.001A。产品带有掉电预设值存储功能，可存储10组预设值， 并可快捷调出两组设定值。自带液晶显示，具有电压电流表功能，通过液晶可方便查看预设电压、预设电流、输出压力、输出电流、输出功率、输入电压等。输出状态提示区域可以方便的看出当前是否打开/关闭输出、恒压/恒流输出状态、输出是否正常、按键是否锁定以及当前正在调用的数据组。在数据设定界面中还可以对过压值、过流值、过功率值、数据组、液晶亮度等进行调整。 | 套 | 8 | 840 | 6720 |
| 138 | 初中物理器材 | 远红外加热器 |  | 1、220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热； 2、体积小巧，方便携带；可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 8 | 360 | 2880 |
| 139 | 初中物理器材 | 多用力学轨道 |  | 标准配置:含1.2米铝合金轨道一条,轨道桌面防滑小车两台,颜色红蓝各一台。拉簧两根, 50克配重片4块,挡光片5片（2 4 6 8cm，其中2cm两片）,传感器固定杆四个，弹性碰撞弹架二个，带小车接收器滑轮一个，磁性碰撞固定件一组，一个座架;挂架及高度无级调节支架一套。 | 套 | 8 | 1023 | 8184 |
| 140 | 初中物理器材 | 电学实验板 |  | 传感器配套仪器：半波整流与滤波、全波整流与滤波、复杂电路分析、RC RL移相、伏安法测电池的电动势和内阻、补偿法测量电池电动势、分压与限流电路、伏安法测电阻，测金属丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路、恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、LC振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感实验板23块，附有标准接插件。 | 套 | 8 | 745 | 5960 |
| 141 | 初中物理器材 | 匀强磁场螺线管 |  | 双线螺线管设计，可接学生电源,塑壳封装，产生匀强磁场,电源接入不同匝数可得不同强度磁场。 | 套 | 8 | 110 | 880 |
| 142 | 初中物理器材 | 高敏环形线圈 |  | 高灵敏度 无源 塑壳封装 带屏蔽 线圈切割地磁场即可产生感生电流,也可测得不同电器的电磁辐射强度.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。 | 套 | 8 | 135 | 1080 |
| 143 | 初中物理器材 | 电磁学教师演示箱 |  | 产品包装尺寸及特点：两个铝合金箱分装，A款箱：80cm*42cm*15cm，手提箱为双手提万向轮式，箱内内嵌EVA，EVA上设有对应产品的槽位便于安装，B款箱：41*27*44cm，手提箱式； 产品配置清单： 1.演示灯座(磁吸)*4，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，适配E10螺口灯头，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 2.演示单刀单掷开关(磁吸)*3，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 3.演示单刀双掷开关(磁吸)*2，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红色接线柱1个，黑色接线柱2个，背部安装钕铁硼强磁； 4.演示发光二极管(磁吸)*1，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 5.演示5欧定值电阻(磁吸)*1，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 6.演示10欧定值电阻(磁吸)*1，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 7.演示20欧定值电阻(磁吸)*1，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 8.演示未知定值电阻(磁吸)*1，尺寸不小于13*7*4cm，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 9.演示滑动变阻器(20欧/磁吸)*1，阻值范围0-20欧，线径0.63mm康铜丝，主材质为工程塑料，红色接线柱2个，黑色接线柱1个，背部安装钕铁硼强磁； 10.电阻定律演示器(磁吸)*1，尺寸不小于60*14*2cm，含线径0.36mm镍铬丝，线径0.51镍铬丝，线径0.36mm康铜丝，线径0.36mm铁铬铝丝，主材质为工程塑料，红黑接线柱各4个，印刷有线径、材质、线长1/4、线长2/4、线长3/4标识，背部安装钕铁硼强磁； 11.演示电池盒(1号/磁吸)*4，尺寸不小于9*4.5*5cm，适配1号电池，可串联安装，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁； 12.演示电流表(磁吸)*1，尺寸不小于38*36*6cm，2.5级，0.6A，3A双量程，主材质为工程塑料，红色接线柱2个，黑色接线柱1个，背部安装钕铁硼强磁； 13.演示电压表(磁吸)*1，尺寸不小于38*36*6cm，2.5级，3V,15V双量程，主材质为工程塑料，红色接线柱2个，黑色接线柱1个，背部安装钕铁硼强磁； 14.双头鳄鱼夹导线(50cm)*10，线径2.0mm，16芯铜线，长度50cm，PVC塑胶外皮，双头均是鳄鱼夹接头式，纯铜鳄鱼夹头，颜色红、黄、黑随机两色，异色各5根； 15.双头鳄鱼夹导线(100cm)*2，线径2.0mm，16芯铜线，长度100cm，PVC塑胶外皮，双头均是鳄鱼夹接头式，纯铜鳄鱼夹头，颜色红、黄、黑随机两色，异色各1根； 16.小灯泡(2.5V)*15，E10(螺口)，2.5V,0.3A； 17.小灯泡(3.8V)*10，E10(螺口)，3.8V,0.3A； 18.演示双刀双掷开关(磁吸)*1，尺寸不小于13*11*4cm，主材质为工程塑料，红色接线柱2个，黑色接线柱4个，背部安装钕铁硼强磁； 19.演示滑动变阻器(50欧/磁吸)*1，阻值范围0-50欧，线径0.45mm康铜丝，主材质为工程塑料，红色接线柱2个，黑色接线柱1个，背部安装钕铁硼强磁； 20.演示手摇一体发电机(磁吸)*1，尺寸不小于13*9*8cm，500#电机转子，齿轮放大倍数不少于100倍，主材质为工程塑料，红黑接线柱各1个，背部安装钕铁硼强磁，槽位中可安装塑料U型磁铁； 21.塑料U型磁铁*1，工程塑料外壳，两片20*20*5mm方形磁铁抽推式且异性磁极相对安装于工程塑料外壳内； 22.演示电铃(磁吸)*1，尺寸不小于13*11*5cm，电磁铁固定安装，电磁铁漆包线线径0.41mm且漆包线层数不少于4层，红色接线柱2个，黑色接线柱3个，主材质为工程塑料，背部安装钕铁硼强磁；外观专利：CN201930287907.4 23.演示安培力(磁吸)*1，尺寸不小于19.5*7.3*5cm，附带水平泡，红黑接线柱各1个，主材质为工程塑料，背部安装钕铁硼强磁；外观专利：CN201930431319.3 24.安培力铜棒*1，纯铜管状，外直径约2.5mm，长度约6cm，壁薄，质轻，两端各安装一个直径约为1.5cm的塑料件，便于观察铜棒在滚动时的状态； 25.立体磁感线，整体呈圆柱体，高度不小于15cm，直径不小于9.5cm，外壳为高透明塑胶瓶状，内含尺寸不小于2*2*3.6cm的钕铁硼强磁，用支架支撑于瓶状体的中心位置，内含适量铁粉，晃动后，能呈现出明显的立体状磁感线； 26.静电章鱼演示器，含一根直径16mm，长度约50cm的塑胶管及一根长度适中的塑胶绳，袋装且有标识标签； 27.演示灵敏电流计(磁吸)*1，尺寸不小于38*36*6cm，红色接线柱2个，黑色接线柱1个，主材质为工程塑料，背部安装钕铁硼强磁； 28双头鳄鱼夹导线(150cm)*1，线径2.5mm，16芯铜线，长度150cm，PVC塑胶外皮，双头均是鳄鱼夹接头式，纯铜鳄鱼夹头； 29.超强磁铁*1，圆柱形磁铁，长度不小于16cm，直径不小于2.5cm，钕铁硼强磁制作而成且用红色、蓝色塑胶外壳进行保护，并能区分磁极； 30.演示焦耳定律(磁吸)*1，尺寸不小于28.5*24*6.5cm，配件含U型管及硅胶管，主材质为工程塑料，红黑接线柱各3个，背部安装钕铁硼强磁； 31.滴管*1，3ml滴管，长度约15cm； 32.色素*1，食品级色素，颜色随机； 33.电荷间相互作用及电场线模拟演示器，袋装，含2组正电荷演示器、1组负电荷演示器、1张动物毛皮、1张厚塑料布、1张薄塑料布和3个底座。其中，正电荷演示器含2根外直径约为16mm、长度约为50cm的塑胶管，1个内径约为16mm的双通塑胶接头，1段红色流苏状塑胶绳，1根长度不低于1m的棉绳和1个直径不小于16mm的防脱件；2根塑胶管和双通头可以组装成一段长约1m的塑胶管，棉绳穿过组装好的塑胶管内部，两端分别系于防脱件和流苏状塑胶绳，装好后拆卸双通头和塑胶管进行装袋，并贴有标识标签；负电荷演示器的流苏状塑胶绳为白色，其他同正电荷演示器；动物毛皮尺寸约为15*20cm；厚塑料布厚度约为0.1mm，尺寸约为80*60cm；薄塑料布厚度约为0.03mm，尺寸约为80*60cm；底座直径约为11cm，并在顶部设有一个内径约为16mm深度约为22mm的内凹插槽； 34.铝合金外箱(A款)*1，尺寸不小于80cm*42cm*15cm，正面和侧面各有一个提手，侧面安装4个万向轮，箱子内部有铁皮内衬，且贴有挖好孔位的EVA泡沫海绵，可将各配件吸附、固定安装于箱子内部； 35.铝合金外箱(B款)*1，尺寸不小于41*27*44cm，正上方安装一个提手，内部含多片珍珠海绵对产品进行保护； 产品功能：可完成以下各项演示实验： 1.法拉第电磁感应：单股导线切割超强磁铁的磁场，能使演示灵敏电流计指针发生明显偏转，多股导线偏转幅度更大，效果更优； 2.静电章鱼实验； 3.摩擦起电实验； 4.电荷间的相互作用； 5.模拟电场线实验； 6.认识并使用电流表； 7.认识并使用电压表； 8.认识并使用灵敏电流计； 9.连接串联电路； 10.连接并联电路； 11.探究二极管特性； 12.探究串联电路中的电流、电压关系； 13.探究并联电路中的电流、电压关系； 14.探究影响导体电阻大小的因素； 15.滑动变阻器的结构和使用； 16.伏安法测电阻； 17.探究欧姆定律； 18.伏安法测量小灯泡的电功率； 19.电动机原理与基本构造； 20.发电机原理与基本构造； 21.电磁继电器原理及应用； 22.探究磁场的存在和磁体周围磁场的三维分布； 23.探究焦耳定律； | 套 | 2 | 2000 | 4000 |
| 144 | 初中物理器材 | 光学教师演示箱 |  | 产品尺寸：87cm*56cm*18cm，双手提万向轮式铝合金箱； 产品配置清单： 1.演示激光笔(绿光/磁吸)*1，尺寸约为15.5*3*2cm，绿色塑胶外壳，射出光线呈竖线状，2节7号电池供电且连续使用时间不少于2小时，背部安装钕铁硼强磁； 2.演示激光笔(红光/磁吸)*2，尺寸约为15.5*3*2cm，红色塑胶外壳，射出光线呈竖线状，2节7号电池供电且连续使用时间不少于2小时，背部安装钕铁硼强磁； 3.F演示光源(粉红) *1，尺寸含插脚约为11*11.5cm，F形铝基板单面发粉红色光，且粉红色和绿色铝基板异面发光，发光体有效尺寸约为2.5*3.5cm，从铝基板正反面观察为等大的F形，插脚式； 4.F演示光源(绿色) *1，尺寸含插脚约为11*11.5cm，F形铝基板单面发绿色光，且粉红色和绿色铝基板异面发光，发光体有效尺寸约为2.5*3.5cm，从铝基板正反面观察为等大的F形，插脚式； 5.半透明演示平面镜*1，尺寸含插脚约为11*16cm，呈茶色半透明状，塑胶产品，耐摔，不易损坏，插脚式； 6.演示多孔板*1，尺寸含插脚约为11*16cm，黑色塑胶制成，旋转盘可以顺时针或逆时针灵活转动，旋转盘上有4个镂空形状，三个为直径不同的圆形，一个为三角形，插脚式； 7.演示小孔板*1，尺寸含插脚约为11*16cm，黑色塑胶制成，中心处有圆形小孔，插脚式； 8.F演示光屏*1，尺寸含插脚约为11*16cm，白色塑胶制成，呈平面状，正面中心位置有倒立的F型凹槽，F形凹槽大小约为2.5*3.5cm，且与F演示光源的成像大小等大，插脚式； 9.演示光具座*1，尺寸约为80*12*11cm，不锈钢圆管双导轨，内含4个活动滑块，滑块内有插脚凹槽，可适配各插脚式配件的安装，刻度尺有效刻度不少于76cm，同时刻度线分双量程，底部有直径约为25mm的内凹插孔，可水平放置使用也可与三脚架进行支架式安装放置使用； 10.演示凸透镜(焦距5cm)*1，尺寸含插脚约为11*16cm，透镜为高透光玻璃材质的凸透镜，焦距为5cm，插脚式； 11.演示凸透镜(焦距10cm)*1，尺寸含插脚约为11*16cm，透镜为高透光玻璃材质的凸透镜，焦距为10cm，插脚式； 12.演示凹透镜(焦距-10cm)*1，尺寸含插脚约为11*16cm，透镜为高透光玻璃材质的凹透镜，焦距为10cm，插脚式； 13.小孔演示遮光器*1，直径约为7cm的圆形，正面圆心处有圆形镂空； 14.半径演示遮光器*1，直径约为7cm的圆形，正面圆心处有半圆镂空； 15.五星演示遮光器*1，直径约为7cm的圆形，正面圆心处有五角形镂空； 16.多功能反射演示器(磁吸)*1，尺寸不小于18*12cm，整体呈不规则形状，ABS材质，整体电镀，背部安装钕铁硼强磁； 17.光在水中的传播演示器(磁吸)*1，半径约为15cm的半圆容器，材质为亚克力，透光性能良好，整体中空且密封，留有一个注水口，用硅胶套进行封口，背部安装有两颗钕铁硼强磁； 18.多功能光学演示盘*1，直径约为40cm的铁质平面状圆盘，白色漆面，底部安装有用于支架配套的塑胶装置，装置内孔径约为25mm，沿圆周印刷有黑色刻度线及过圆心的中心线，圆形正表面的右上1/4扇面活页安装，可灵活开合，并可用其上的卡扣与另外3/4扇面进行固定，圆盘背部安装有一根活动Z型扁铁杆，铁杆上有一个圆形孔洞，可与圆盘反面的定位装置结合，使铁杆能在圆盘的固定角度保持稳定，多功能光学演示盘需与三脚架配套使用； 19.演示三脚支架*1，整体可伸缩折叠，伸长后使用高度不低于1.6m，顶端外管径约为25mm； 20.光的三原色演示器*1，尺寸约为：30*14*18cm,红、黄、蓝三色灯头各一个，且具备独立开关功能，灯头上下、左右倾角可调节，220v供电，底部有直径约为25mm的内凹插孔，可水平放置使用也可与三脚架进行支架式安装放置使用； 21.平行演示透镜(单凹/磁吸)*1，高度不小于14cm，厚度不小于1.2cm，单凹型，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 22.平行演示透镜(单凸/磁吸)*1，高度不小于14cm，厚度不小于1.2cm，单凸型，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 23.平行演示透镜(双凸/大/磁吸)*1，高度不小于12cm，厚度不小于1.2cm，宽度不少于40mm，双凸型，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 24.平行演示透镜(双凸/小/磁吸)*1，高度不小于12cm，厚度不小于1.2cm，宽度不少于33mm，双凸型，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 25.平行演示透镜(双凹/磁吸)*1，高度不小于12cm，厚度不小于1.2cm，双凹型，有机机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 26.平行演示透镜(玻璃砖/磁吸)*1，斜边不小于12cm，厚度不小于1.2cm，等腰直角三角型，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 27.平行演示透镜(直角/磁吸)*1，尺寸不小于12*4*1.2cm，长方形，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 28.平行演示透镜(半径/磁吸)*1，直径不小于12cm，厚度不小于1.2cm，半圆型，有机玻璃材质，背部安装钕铁硼强磁； 29.视力矫正及几何光学演示器*1，尺寸约为80*45cm，金属边框，底部有直径约为25mm的内凹插孔，正反面为写真印刷白板，可擦写，内附铁皮，可吸附磁吸式配件； 30.双手提万向轮铝合金箱*1，尺寸不小于87cm*56cm*18cm；双手提设计，侧面安装有4个万向轮，包角加厚，板材厚实；上盖内衬铁皮，其上附有开好槽位的EVA海绵，磁吸配件能牢固的吸附安装在上盖； 31.水透镜*1，尺寸含插脚约为14*7.5*1.5cm，正反面固定有两片高透明的弹性膜，使内部形成一个腔体，顶部设有两个注水孔，并与腔体连通，其中一个可用橡胶塞密封，另一个可安装硅胶管； 32.水透镜硅胶管*1，硅胶材质，外径约为5mm； 33.注射器*1，容量为20ml； 34.止水夹*1，绿色，工程塑料，可适配管径不大于5mm，在罗伯特夹结构的基础上新增限位结构，方便使用； 35.支架三棱镜*1，支架式三棱镜，三棱镜有效尺寸为2.3*2.3*2.3cm，装配后总高度约为16cm 36.强光手电*1，直径约为2.5cm， 可伸缩变焦，伸长后长度约为15cm，功率为10W，T6灯珠，18650电池供电，有配套7号电池转18650电池转换器； 产品功能：可完成光的直线传播、光的反射、光的折射、平面镜成像、光的漫反射、光在水中的传播、小孔成像、凹面镜的会聚作用、凸面镜的发散作用、光的色散、色光的混合、透镜的焦点和焦距、透镜成像规律、近视眼和远视眼的矫正原理、水透镜成像规律等演示实验。 | 套 | 2 | 1800 | 3600 |
| 145 | 初中化学器材 | 智能数据采集器 |  | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用type-c接口 | 台 | 1 | 855 | 855 |
| 146 | 初中化学器材 | USB采集线 |  | 单通道采集；采样频率最大20KHz；USB口。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 根 | 1 | 160 | 160 |
| 147 | 初中化学器材 | 软件 |  | 具备实验数据显示、绘图、分析、计算、存储、回放等多项功能。可以事先将完成好的实验制作成模板，可以在模板中添加实验的说明、过程、课后试题等功能，是探究实验室仪器配套专用软件。兼容系统：XP、win7、win10。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 148 | 初中化学器材 | 数显多探头温度传感器 |  | 量程-55°C～+125°C 分辨率：0.1°C 1.内置独立系统，可同时测量并显示3组温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 555 | 555 |
| 149 | 初中化学器材 | 数显温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 最常用的传感器，物理、化学、生物以及小学、初中、高中都必需的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 304 | 304 |
| 150 | 初中化学器材 | 数显高温传感器 |  | 量程：0℃~＋1000℃；分辨率0.1℃ 能够测量更高的温度，而且能够不受探针传热的影响测量的探头尖端的温度。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 311 | 311 |
| 151 | 初中化学器材 | 数显PH传感器 |  | 量程：PH 0~14；分辨率：0.01 PH 用于测量溶液pH的数值，化学和生物必须的传感器。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 421 | 421 |
| 152 | 初中化学器材 | 数显电导率传感器 |  | 量程：0mS/cm~20mS/cm；分辨率：0.001mS/cm 用于测量溶液电导率的测量，化学和生物实验必须的传感器。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 511 | 511 |
| 153 | 初中化学器材 | 数显扩散式二氧化碳 传感器 |  | 量程：0~5000ppm；分辨率：1ppm 开机后预热两分钟，用于测量缓慢变化的二氧化碳。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1858 | 1858 |
| 154 | 初中化学器材 | 数显二氧化碳 传感器 |  | 量程：0~100000ppm；分辨率：20ppm 开机后预热两分钟，附带回流气加速气体运动，能够快速反映出二氧化碳的变化。需外配气体探头专用循环泵，提升检测速度。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 2712 | 2712 |
| 155 | 初中化学器材 | 数显压强传感器 |  | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；通过延伸的气管测量气体的压强。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 482 | 482 |
| 156 | 初中化学器材 | 数显相对压强传感器 |  | 量程：±20Kpa，分辨率：0.01Kpa；通过延伸的气管能够测量气体的正压和负压。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 482 | 482 |
| 157 | 初中化学器材 | 数显相对湿度 传感器 |  | 量程：0%~100%；分辨率：0.1%；测量气体中湿度含量，禁止淋露。 1.内置独立系统，可测量并显示相对湿度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 408 | 408 |
| 158 | 初中化学器材 | 数显二氧化硫传感器 |  | 量程：0~20PPM；分辨率：>0.01PPM 酸雨形成实验的必须传感器。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1944 | 1944 |
| 159 | 初中化学器材 | 数显氧气传感器 |  | 量程：0~100%；分辨率：0.1%或以上。户外实验或教师常用。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1336 | 1336 |
| 160 | 初中化学器材 | 数显多量程电压传感器 |  | 量程：±30V；分辨率：0.01V 量程：±6V；分辨率：0.001V 量程：-200mV~200mV；分辨率：0.1mV 量程：±60mV；分辨率：0.01mV 用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电压的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电压传感器。 1.能够测量电压的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 424 | 424 |
| 161 | 初中化学器材 | 数显多量程电流传感器 |  | 量程：±3A；分辨率：0.001A 量程：±600mA ；分辨率：0.1mA 量程：±20mA ；分辨率：0.01mA 量程：±6mA ；分辨率：0.001mA 用于测量电路、电器的电流，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电流的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电流传感器。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 424 | 424 |
| 162 | 初中化学器材 | 数显微电流传感器 |  | 量程：±3uA；分辨率：0.01uA 测量极其微小的电流，使用前需调零。广泛用于物理、化学、生物等实验场合。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 396 | 396 |
| 163 | 初中化学器材 | 数显溶解氧传感器 |  | 量程：0~20mg/L 分辨率：0.1mg/L 用于水中氧气含量的测量，常用于生物实验。 1.全封闭防水电极，数字传输。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 2016 | 2016 |
| 164 | 初中化学器材 | 浊度传感器 |  | 量程：0~400NTU；分辨率：0.1NTU；测量悬浊物的浑浊程度。 搭配图显数据采集器使用，或连接至计算机配合数字化探究专用软件进行实验。 将待测的液体放入比色皿进行测量。浊度传感器可以测量液体中悬浮物。NTU（散射浊度）：1NTU代表1L水中含有1mg的SiO2时所产生的浑浊程度。传感器需要校准使用。 | 台 | 1 | 564 | 564 |
| 165 | 初中化学器材 | 数显溶解二氧化碳 传感器 |  | 量程：4.4ppm~1800ppm；分辨率：0.1ppm；精度：4.0% 1.全封闭防水电极，数字传输。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 2232 | 2232 |
| 166 | 初中化学器材 | 色度传感器 |  | 测量：0%~100%；分辨率：0.1%或以上；测量有色溶液透射率。 搭配图显数据采集器使用，或连接至计算机配合数字化探究专用软件进行实验。 将待测的液体放入比色皿进行测量。色度传感器可以测量液体对红绿蓝三色的透光率。传感器需要校准使用。 | 台 | 1 | 564 | 564 |
| 167 | 初中化学器材 | 数显双量程光照度 传感器 |  | 量程：0lx~5000lx；分辨率：11x；精度：3.0%；量程：5000lx~50000lx；分辨率：10lx 1.内置独立系统，可测量并显示光照度数据，及数据存储，双量程设计。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 417 | 417 |
| 168 | 初中化学器材 | 数显一氧化碳 传感器 |  | 量程：0~1000PPM 分辨率：0.1ppm 用于香烟，蜡烛不充分燃烧，过程中释放的一氧化碳的含量。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1451 | 1451 |
| 169 | 初中化学器材 | 数显氧气传感器 |  | 量程：0~100%；分辨率：0.1%或以上。户外实验或教师常用。 1.内置独立系统和大容量电池，可实时显示实验数据或图形，支持数据存储； 2.脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验； 3.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输； 4.内置1.44寸液晶屏； 5.可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6.自带传感器固定卡槽(M5螺口)，便于和其他实验仪器组合固定使用。 7.自带硬件校准按钮； 8.接口支持正反面插入，实现数据传输和供电的统一，支持热插拔； 9.充电方式应符合GB/T 18287-2013中5.3.2.1的要求，电池安全参数应符合GB31241-2014中5.2的要求； ▲投标文件提供含有产品图片的检测报告并佐证3-9项内容,检测报告具有CMA授权认证。提供外壳材质符合铅、砷、汞、甲醛检测合格标准的检测报告。 | 台 | 1 | 1336 | 1336 |
| 170 | 初中化学器材 | 数显红外温度传感器 |  | 量程：-70℃~+380℃；分辨率：0.1℃；非接触式的温度传感器。 1.内置独立系统，可非接触式测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 653 | 653 |
| 171 | 初中化学器材 | 数显氨气传感器 |  | 量程：0ppm~100ppm；分辨率：0.1ppm；用于氨水挥发的实验的测量。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 2200 | 2200 |
| 172 | 初中化学器材 | 数显氢气传感器 |  | 量程：0～100%LEL分辨率：0.1%LEL ELE为可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1298 | 1298 |
| 173 | 初中化学器材 | USB多孔充电器 |  | 可容纳30台传感器同时充电，单孔单控，充电更快。智能安全芯片，当某个端口出现故障时，自动切断电源输出，同时不影响其他端口正常充电。内置静音急速散热风扇，保护热备更安全。 | 套 | 1 | 351 | 351 |
| 174 | 初中化学器材 | 手提式仪器箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖。一键堆叠设计，可多个垒叠放置，实现箱子与箱子之前的锁合，随意拼接使用，便于携带和搬运。采用ABS材质，全新加厚，不锈钢锁扣。22寸，外形尺寸（长宽高）：440mm*320mm*205mm，重量2060g，最大承重：5公斤；内部含有软、硬质海绵卡槽固定，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 套 | 1 | 359 | 359 |
| 175 | 初中化学器材 | 有源多功能支架 |  | 全铝合金结构，用来固定多个传感器，可以辅助铁架台或替代铁架台，可任意拆解并重组成多种实验器。装有扩展电源插座，传感器收线槽，配合传感器使用有十分便利。 任意组装，完成或辅助完成所有的实验项目。 | 套 | 1 | 512 | 512 |
| 176 | 初中化学器材 | 传感器手柄 |  | 用于固定和连接传感器，不锈钢材质，4根。材质304不锈钢，直径10mm长度80mm。 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 177 | 初中化学器材 | 多向转接头 |  | 传感器连接件2套，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 1 | 36 | 36 |
| 178 | 初中化学器材 | 探究中和滴定实验装置 |  | 由光电门传感器、滴定计数定位装置、转接器和螺栓组成，用于在实验中计量液滴数量，测量液滴体积，定位装置可以用于固定PH或温度等探头。 | 套 | 1 | 374 | 374 |
| 179 | 初中化学器材 | 超薄磁力搅拌器 |  | 产品由主机、搅拌子等组成，可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验，产品主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz 。 | 套 | 1 | 226 | 226 |
| 180 | 初中化学器材 | 生态系统罐 |  | 罐体亚克力材质（尺寸：直径12.5cm，高度13.3cm，容量1000ml），具备高透明度；上盖不锈钢卡扣设计，配有加厚硅胶密封圈，设有5个传感器探头硅胶插入口（孔径：2个*25mm、1个*15mm、2个*5mm），并相应配有硅胶密封塞，支持密闭连接气体类、液体类及温度传感器的电极探头，可完成陆、水生植物的光合作用、种子的萌发、呼吸作用、酶的特性等实验的开展。 | 套 | 1 | 304 | 304 |
| 181 | 初中化学器材 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 1 | 113 | 113 |
| 182 | 初中化学器材 | 远红外加热器 |  | 1、220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热； 2、体积小巧，方便携带；可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 183 | 初中化学器材 | 数显高精度天平 |  | 量程：0.5g-2000g；分辨率：0.1g； 由底座、托盘、LCD显示屏、按键组成，2节7号普通电池供电，可根进行多种单位转换。尺寸为：12.7*10.6*1.6cm。具有pcs计数功能，LCD屏高清显示，可用于砝码、化学试剂等物品的称量。 | 套 | 1 | 133 | 133 |
| 184 | 初中化学器材 | 酸碱滴定管 |  | 酸式、碱式，60mL | 套 | 1 | 40 | 40 |
| 185 | 初中化学器材 | 智能数据采集器 |  | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用type-c接口 | 台 | 8 | 855 | 6840 |
| 186 | 初中化学器材 | USB采集线 |  | 单通道采集；采样频率最大20KHz；USB口。 | 根 | 8 | 157 | 1256 |
| 187 | 初中化学器材 | 数显温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 最常用的传感器，物理、化学、生物以及小学、初中、高中都必需的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 304 | 2432 |
| 188 | 初中化学器材 | 数显高温传感器 |  | 量程：0℃~＋1000℃；分辨率0.1℃ 能够测量更高的温度，而且能够不受探针传热的影响测量的探头尖端的温度。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 311 | 2488 |
| 189 | 初中化学器材 | 数显PH值传感器 |  | 量程：PH 0~14；分辨率：0.01 PH 用于测量溶液pH的数值，化学和生物必须的传感器。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 421 | 3368 |
| 190 | 初中化学器材 | 数显电导率传感器 |  | 量程：0mS/cm~20mS/cm；分辨率：0.001mS/cm 用于测量溶液电导率的测量，化学和生物实验必须的传感器。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 511 | 4088 |
| 191 | 初中化学器材 | 数显扩散式二氧化碳 传感器 |  | 量程：0~5000ppm；分辨率：1ppm 开机后预热两分钟，用于测量缓慢变化的二氧化碳。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 1858 | 14864 |
| 192 | 初中化学器材 | 数显压强传感器 |  | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；通过延伸的气管测量气体的压强。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 482 | 3856 |
| 193 | 初中化学器材 | 数显相对湿度 传感器 |  | 量程：0%~100%；分辨率：0.1%；测量气体中湿度含量，禁止淋露。 1.内置独立系统，可测量并显示相对湿度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 408 | 3264 |
| 194 | 初中化学器材 | 数显二氧化硫传感器 |  | 量程：0~20PPM；分辨率：>0.01PPM 酸雨形成实验的必须传感器。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 1944 | 15552 |
| 195 | 初中化学器材 | 手提式仪器箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖。一键堆叠设计，可多个垒叠放置，实现箱子与箱子之前的锁合，随意拼接使用，便于携带和搬运。采用ABS材质，全新加厚，不锈钢锁扣。22寸，外形尺寸（长宽高）：440mm*320mm*205mm，重量2060g，最大承重：5公斤；内部含有软、硬质海绵卡槽固定，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 套 | 8 | 359 | 2872 |
| 196 | 初中化学器材 | 有源多功能支架 |  | 全铝合金结构，用来固定多个传感器，可以辅助铁架台或替代铁架台，可任意拆解并重组成多种实验器。装有扩展电源插座，传感器收线槽，配合传感器使用有十分便利。 任意组装，完成或辅助完成所有的实验项目。 | 套 | 8 | 512 | 4096 |
| 197 | 初中化学器材 | 传感器手柄 |  | 用于固定和连接传感器，不锈钢材质，4根。材质304不锈钢，直径10mm长度80mm。 | 套 | 8 | 50 | 400 |
| 198 | 初中化学器材 | 多向转接头 |  | 传感器连接件2套，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 8 | 36 | 288 |
| 199 | 初中化学器材 | 探究中和滴定实验装置 |  | 由光电门传感器、滴定计数定位装置、转接器和螺栓组成，用于在实验中计量液滴数量，测量液滴体积，定位装置可以用于固定PH或温度等探头。 | 套 | 8 | 374 | 2992 |
| 200 | 初中化学器材 | 超薄磁力搅拌器 |  | 产品由主机、搅拌子等组成，可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验，产品主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz 。 | 套 | 8 | 226 | 1808 |
| 201 | 初中化学器材 | 生态系统罐 |  | 罐体亚克力材质（尺寸：直径12.5cm，高度13.3cm，容量1000ml），具备高透明度；上盖不锈钢卡扣设计，配有加厚硅胶密封圈，设有5个传感器探头硅胶插入口（孔径：2个*25mm、1个*15mm、2个*5mm），并相应配有硅胶密封塞，支持密闭连接气体类、液体类及温度传感器的电极探头，可完成陆、水生植物的光合作用、种子的萌发、呼吸作用、酶的特性等实验的开展。 | 套 | 8 | 304 | 2432 |
| 202 | 初中生物器材 | 智能数据采集器 |  | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用type-c接口 | 台 | 1 | 855 | 855 |
| 203 | 初中生物器材 | USB采集线 |  | 单通道采集；采样频率最大20KHz；USB口。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 根 | 1 | 160 | 160 |
| 204 | 初中生物器材 | 软件 |  | 具备实验数据显示、绘图、分析、计算、存储、回放等多项功能。可以事先将完成好的实验制作成模板，可以在模板中添加实验的说明、过程、课后试题等功能，是探究实验室仪器配套专用软件。兼容系统：XP、win7、win10。 用于单个传感器连接电脑使用，可将传感器的数据上传到电脑，配合数字化专用探究软件进行实验。 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 205 | 初中生物器材 | 数显多探头温度传感器 |  | 量程-55°C～+125°C 分辨率：0.1°C 1.内置独立系统，可同时测量并显示3组温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 555 | 555 |
| 206 | 初中生物器材 | 数显温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 最常用的传感器，物理、化学、生物以及小学、初中、高中都必需的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 304 | 304 |
| 207 | 初中生物器材 | 数显双量程光照度 传感器 |  | 量程：0lx~5000lx；分辨率：11x；精度：3.0%；量程：5000lx~50000lx；分辨率：10lx 1.内置独立系统，可测量并显示光照度数据，及数据存储，双量程设计。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 417 | 417 |
| 208 | 初中生物器材 | 数显溶解氧传感器 |  | 量程：0~20mg/L 分辨率：0.1mg/L 用于水中氧气含量的测量，常用于生物实验。 1.全封闭防水电极，数字传输。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 2016 | 2016 |
| 209 | 初中生物器材 | 数显PH值传感器 |  | 量程：PH 0~14；分辨率：0.01 1.用于测量溶液pH的数值，化学和生物必须的传感器，BNC接头，可更换电极； 2.内置独立系统和大容量电池，可实时显示实验数据或图形，支持数据存储； 3.脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验； 4.内置1.44寸液晶屏； 5.有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6.可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7.自带传感器固定卡槽(M5螺口)，便于和其他实验仪器组合固定使用。 8.自带硬件调零按钮； 9.接口支持正反面插入，实现数据传输和供电的统一，支持热插拔； 10.充电方式应符合GB/T 18287-2013中5.3.2.1的要求，电池安全参数应符合GB31241-2014中5.2的要求； ▲投标文件提供含有产品图片的检测报告并佐证4-10项内容,检测报告具有CMA授权认证。提供外壳材质符合铅、砷、汞、甲醛检测合格标准的检测报告。 | 台 | 1 | 421 | 421 |
| 210 | 初中生物器材 | 数显电导率传感器 |  | 量程：0mS/cm~20mS/cm；分辨率：0.001mS/cm 用于测量溶液电导率的测量，化学和生物实验必须的传感器。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 511 | 511 |
| 211 | 初中生物器材 | 数显心率传感器 |  | 量程：0次/分~200次/分；分辨率：0.1次/分 描绘脉搏跳动强度的的波形，并显示每分钟心率的次数。 1.自带液晶屏及大容量电池。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 568 | 568 |
| 212 | 初中生物器材 | 数显相对湿度传感器 |  | 量程：0%~100%；分辨率：0.1%；测量气体中湿度含量，禁止淋露。 1.内置独立系统，可测量并显示相对湿度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 408 | 408 |
| 213 | 初中生物器材 | 数显压强传感器 |  | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；通过延伸的气管测量气体的压强。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 482 | 482 |
| 214 | 初中生物器材 | 数显相对压强 传感器 |  | 量程：±20Kpa，分辨率：0.01Kpa；通过延伸的气管能够测量气体的正压和负压。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 482 | 482 |
| 215 | 初中生物器材 | 数显高温传感器 |  | 量程：0℃~＋1000℃；分辨率0.1℃ 能够测量更高的温度，而且能够不受探针传热的影响测量的探头尖端的温度。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 311 | 311 |
| 216 | 初中生物器材 | 数显扩散式二氧化碳 传感器 |  | 量程：0~5000ppm；分辨率：1ppm 开机后预热两分钟，用于测量缓慢变化的二氧化碳。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1858 | 1858 |
| 217 | 初中生物器材 | 数显二氧化硫 传感器 |  | 量程：0~20PPM；分辨率：>0.01PPM 酸雨形成实验的必须传感器。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1944 | 1944 |
| 218 | 初中生物器材 | 数显氧气传感器 |  | 量程：0~100%；分辨率：0.1%或以上。户外实验或教师常用。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1336 | 1336 |
| 219 | 初中生物器材 | 数显心电图传感器 |  | 量程：±5mV；分辨率：0.001mV 测量描绘人体心电图，不适用于医学判定。 1.自带液晶屏及大容量电池，可描绘EKG图线，实时清晰显示心电P波、QRS波、T波、U波。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 568 | 568 |
| 220 | 初中生物器材 | 数显微电流传感器 |  | 量程：±3uA；分辨率：0.01uA 测量极其微小的电流，使用前需调零。广泛用于物理、化学、生物等实验场合。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 396 | 396 |
| 221 | 初中生物器材 | 数显气态酒精 传感器 |  | 量程：0mg/L~2mg/L 分辨率：0.001mg/L 测量气体酒精的含量，生物中用于发酵制酒的探究。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 555 | 555 |
| 222 | 初中生物器材 | 数显溶解二氧化碳 传感器 |  | 量程：4.4ppm~1800ppm；分辨率：0.1ppm；精度：4.0% 1.全封闭防水电极，数字传输。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 2232 | 2232 |
| 223 | 初中生物器材 | 数显红外温度 传感器 |  | 量程：-70℃~+380℃；分辨率：0.1℃；非接触式的温度传感器。 1.内置独立系统，可非接触式测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 653 | 653 |
| 224 | 初中生物器材 | 色度传感器 |  | 测量：0%~100%；分辨率：0.1%或以上；测量有色溶液透射率。 搭配图显数据采集器使用，或连接至计算机配合数字化探究专用软件进行实验。 将待测的液体放入比色皿进行测量。色度传感器可以测量液体对红绿蓝三色的透光率。传感器需要校准使用。 | 台 | 1 | 564 | 564 |
| 225 | 初中生物器材 | 浊度传感器 |  | 量程：0~400NTU；分辨率：0.1NTU；测量悬浊物的浑浊程度。 搭配图显数据采集器使用，或连接至计算机配合数字化探究专用软件进行实验。 将待测的液体放入比色皿进行测量。浊度传感器可以测量液体中悬浮物。NTU（散射浊度）：1NTU代表1L水中含有1mg的SiO2时所产生的浑浊程度。传感器需要校准使用。 | 台 | 1 | 564 | 564 |
| 226 | 初中生物器材 | 数显氧化还原 传感器 |  | 量程：-500mV~+1200mV；分辨率：1mV；能够反映氧化还原反应的进度。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 658 | 658 |
| 227 | 初中生物器材 | 数显多量程电压传感器 |  | 量程：±30V；分辨率：0.01V 量程：±6V；分辨率：0.001V 量程：-200mV~200mV；分辨率：0.1mV 量程：±60mV；分辨率：0.01mV 用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电压的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电压传感器。 1.能够测量电压的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 424 | 424 |
| 228 | 初中生物器材 | 数显多量程电流传感器 |  | 量程：±3A；分辨率：0.001A 量程：±600mA ；分辨率：0.1mA 量程：±20mA ；分辨率：0.01mA 量程：±6mA ；分辨率：0.001mA 用于测量电路、电器的电流，测量灵敏、精确，反应快速。探究实验，或化学、生物实验经常会出现电流的测量，需要多种量程的时候可以选择多量程电流传感器。 1.能够测量电流的大小和方向，脱机使用时可以测量任意区间的最大值和平均值。可切换4个量程。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 424 | 424 |
| 229 | 初中生物器材 | 数显一氧化碳 传感器 |  | 量程：0~1000PPM 分辨率：0.1ppm 用于香烟，蜡烛不充分燃烧，过程中释放的一氧化碳的含量。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 1 | 1451 | 1451 |
| 230 | 初中生物器材 | USB多孔充电器 |  | 可容纳30台传感器同时充电，单孔单控，充电更快。智能安全芯片，当某个端口出现故障时，自动切断电源输出，同时不影响其他端口正常充电。内置静音急速散热风扇，保护热备更安全。 | 套 | 1 | 351 | 351 |
| 231 | 初中生物器材 | 手提式仪器箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖。一键堆叠设计，可多个垒叠放置，实现箱子与箱子之前的锁合，随意拼接使用，便于携带和搬运。采用ABS材质，全新加厚，不锈钢锁扣。22寸，外形尺寸（长宽高）：440mm*320mm*205mm，重量2060g，最大承重：5公斤；内部含有软、硬质海绵卡槽固定，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 套 | 1 | 359 | 359 |
| 232 | 初中生物器材 | 有源多功能支架 |  | 全铝合金结构，用来固定多个传感器，可以辅助铁架台或替代铁架台，可任意拆解并重组成多种实验器。装有扩展电源插座，传感器收线槽，配合传感器使用有十分便利。 任意组装，完成或辅助完成所有的实验项目。 | 套 | 1 | 512 | 512 |
| 233 | 初中生物器材 | 传感器手柄 |  | 用于固定和连接传感器，不锈钢材质，4根。材质304不锈钢，直径10mm长度80mm。 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 234 | 初中生物器材 | 多向转接头 |  | 传感器连接件2套，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 1 | 36 | 36 |
| 235 | 初中生物器材 | 生化加热制冷器 |  | 可用于冷凝管的冷水循环，生态系统罐内部温度的控制，使用时必须配合气水两用泵。温控0-50度。适用水管：内径8mm的水管；适合水流量1-3L/min；适合扬程：3m以下；温控探头线长度：1.8m；电源线长度：1.5m，三脚扁插；产品重量：毛重1.98kg 净重1.56kg | 套 | 1 | 618 | 618 |
| 236 | 初中生物器材 | 生态系统罐 |  | 罐体亚克力材质（尺寸：直径12.5cm，高度13.3cm，容量1000ml），具备高透明度；上盖不锈钢卡扣设计，配有加厚硅胶密封圈，设有5个传感器探头硅胶插入口（孔径：2个*25mm、1个*15mm、2个*5mm），并相应配有硅胶密封塞，支持密闭连接气体类、液体类及温度传感器的电极探头，可完成陆、水生植物的光合作用、种子的萌发、呼吸作用、酶的特性等实验的开展。 | 套 | 1 | 304 | 304 |
| 237 | 初中生物器材 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 1 | 113 | 113 |
| 238 | 初中生物器材 | 气水两用泵 |  | 气体、液体通用无级调速循环泵。220V供电，最大吸程2米，最大扬程3米，连续不间断工作不低于3000小时。用于石油分馏、光合作用、抽滤、等实验，循环回路全防腐材料，可应用于酸碱溶液，进出口直径8mm。 | 套 | 1 | 555 | 555 |
| 239 | 初中生物器材 | 远红外加热器 |  | 1.220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热； 2.体积小巧，方便携带；可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 240 | 初中生物器材 | 数显高精度天平 |  | 量程：0.5g-2000g；分辨率：0.1g； 由底座、托盘、LCD显示屏、按键组成，2节7号普通电池供电，可根进行多种单位转换。尺寸为：12.7*10.6*1.6cm。具有pcs计数功能，LCD屏高清显示，可用于砝码、化学试剂等物品的称量。 | 套 | 1 | 133 | 133 |
| 241 | 初中生物器材 | 智能数据采集器 |  | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用type-c接口 | 台 | 8 | 855 | 6840 |
| 242 | 初中生物器材 | USB采集线 |  | 单通道采集；采样频率最大20KHz；USB口。 | 根 | 8 | 157 | 1256 |
| 243 | 初中生物器材 | 数显温度传感器 |  | 量程：-40℃~+130℃；分辨率：0.1℃ 最常用的传感器，物理、化学、生物以及小学、初中、高中都必需的传感器。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 304 | 2432 |
| 244 | 初中生物器材 | 数显双量程光照度 传感器 |  | 量程：0lx~5000lx；分辨率：11x；精度：3.0%；量程：5000lx~50000lx；分辨率：10lx 1.内置独立系统，可测量并显示光照度数据，及数据存储，双量程设计。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 417 | 3336 |
| 245 | 初中生物器材 | 数显溶解氧传感器 |  | 量程：0~20mg/L 分辨率：0.1mg/L 用于水中氧气含量的测量，常用于生物实验。 1.全封闭防水电极，数字传输。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 2016 | 16128 |
| 246 | 初中生物器材 | 数显PH值传感器 |  | 量程：PH 0~14；分辨率：0.01 1.用于测量溶液pH的数值，化学和生物必须的传感器，BNC接头，可更换电极； 2.内置独立系统和大容量电池，可实时显示实验数据或图形，支持数据存储； 3.脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验； 4.内置1.44寸液晶屏； 5.有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6.可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7.自带传感器固定卡槽(M5螺口)，便于和其他实验仪器组合固定使用。 8.自带硬件调零按钮； 9.接口支持正反面插入，实现数据传输和供电的统一，支持热插拔； 10.充电方式应符合GB/T 18287-2013中5.3.2.1的要求，电池安全参数应符合GB31241-2014中5.2的要求； ▲投标文件提供含有产品图片的检测报告并佐证4-10项内容,检测报告具有CMA授权认证。提供外壳材质符合铅、砷、汞、甲醛检测合格标准的检测报告。 | 台 | 8 | 421 | 3368 |
| 247 | 初中生物器材 | 数显电导率传感器 |  | 量程：0mS/cm~20mS/cm；分辨率：0.001mS/cm 用于测量溶液电导率的测量，化学和生物实验必须的传感器。 1.BNC接头，可更换电极，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 511 | 4088 |
| 248 | 初中生物器材 | 数显心率传感器 |  | 量程：0次/分~200次/分；分辨率：0.1次/分 描绘脉搏跳动强度的的波形，并显示每分钟心率的次数。 1.自带液晶屏及大容量电池。 2.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 568 | 4544 |
| 249 | 初中生物器材 | 数显相对湿度传感器 |  | 量程：0%~100%；分辨率：0.1%；测量气体中湿度含量，禁止淋露。 1.内置独立系统，可测量并显示相对湿度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 408 | 3264 |
| 250 | 初中生物器材 | 数显压强传感器 |  | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；通过延伸的气管测量气体的压强。 1.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 2.内置多个实验界面，引导学生完成实验并存储实验数据。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 482 | 3856 |
| 251 | 初中生物器材 | 数显高温传感器 |  | 量程：0℃~＋1000℃；分辨率0.1℃ 能够测量更高的温度，而且能够不受探针传热的影响测量的探头尖端的温度。 1.内置独立系统，可测量并显示温度数据，及数据存储。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 311 | 2488 |
| 252 | 初中生物器材 | 数显扩散式二氧化碳 传感器 |  | 量程：0~5000ppm；分辨率：1ppm 开机后预热两分钟，用于测量缓慢变化的二氧化碳。 1.密闭的外接式探头，气体测量信号通过数字传输，自带校准功能。 2.自带液晶屏及大容量电池，可实时显示实验数据或图形。 3.有线、无线（需要另配无线模块）、脱机，三种连接使用方式，脱机使用时可不依赖其它设备独立使用，携带便捷；也可连接数据采集器进行探究；或连接至计算机，搭配数字化探究专用软件构成成套系统进行实验。 | 台 | 8 | 1858 | 14864 |
| 253 | 初中生物器材 | 铝合金箱 |  | 铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定。 | 套 | 8 | 351 | 2808 |
| 254 | 初中生物器材 | 手提式仪器箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖。一键堆叠设计，可多个垒叠放置，实现箱子与箱子之前的锁合，随意拼接使用，便于携带和搬运。采用ABS材质，全新加厚，不锈钢锁扣。22寸，外形尺寸（长宽高）：440mm*320mm*205mm，重量2060g，最大承重：5公斤；内部含有软、硬质海绵卡槽固定，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 套 | 8 | 359 | 2872 |
| 255 | 初中生物器材 | 传感器手柄 |  | 用于固定和连接传感器，不锈钢材质，4根。材质304不锈钢，直径10mm长度80mm。 | 套 | 8 | 50 | 400 |
| 256 | 初中生物器材 | 多向转接头 |  | 传感器连接件2套，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 8 | 36 | 288 |
| 257 | 初中生物器材 | 生化加热制冷器 |  | 可用于冷凝管的冷水循环，生态系统罐内部温度的控制，使用时必须配合气水两用泵。温控0-50度。适用水管：内径8mm的水管；适合水流量1-3L/min；适合扬程：3m以下；温控探头线长度：1.8m；电源线长度：1.5m，三脚扁插；产品重量：毛重1.98kg 净重1.56kg | 套 | 8 | 618 | 4944 |
| 258 | 初中地理器材 | 地图图层学习箱（初中版） |  | 地图图层学习箱应适用于中学地理教学，应依据地理环境的整体性和区域性的基本原理开发；应基于图层叠加的现代地理分析方法辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，塑造学生地理思维能力。 1.教学内容：高中版 应包含：基础图、必修一、必修二、必修三 1）基础图 基础图层资源应不少于10种，应包含：世界政区、世界政区（空白）、世界地形、世界地形（空白）、世界地形（轮廓）、世界经纬网、中国政区、中国政区（空白）、中国地形、中国地形（空白）。 2）必修一 必修一图层资源应不少于18种，应包含：夏至日全球的昼长和正午太阳高度角、冬至日全球的昼长和正午太阳高度角、春分日和秋分日全球的昼长和正午太阳高度角、时区和国际日界线、1958年4月5日8时世界海平面气压分布图局部、气压带和风带的季节性移动、1月份海平面等压线分布、7月份海平面等压线分布、东亚1月季风、东亚7月季风、世界气候类型的分布、温带季风气候、亚热带季风气候、热带季风气候气温曲线和降水柱状图、2003年10月14日12时世界海平面气压分布、西太平洋海域台风路径、侵入我国的寒潮路径、世界海洋表层洋流的分布、世界海洋表层洋流的分布（北半球冬季）、全球风带和洋流模式图。 3）必修二 必修二图层资源应不少于16种，应包含：1950-2010年各大洲和地区人口数量的增长、第二次世界大战以后国际人口迁移、1949年以来我国国内人口迁移的主要流向、1850年以来美国本土人口迁移的主要流向示意、澳大利亚小麦-牧羊带、澳大利亚人口分布、澳大利亚降水分布、澳大利亚气温分布、亚洲季风水田农业的形成和分布-地形、亚洲季风水田农业的形成和分布-水稻、亚洲季风水田农业的形成和分布-气候、亚洲季风水田农业的形成和分布-气候线、亚洲季风水田农业的形成和分布-人口、美国本土商品谷物农业的分布、美国本土商品谷物农业的分布-地形、亚洲季风水田农业的形成和分布-降水。 4）必修三 必修三图层资源应不少于22种，应包含：西北地区地形、西北地区等降水量、西北地区气候类型、西北地区自然带、山西地形图、山西省主要煤田和煤矿分布、山西煤炭外运线路、田纳西地形、田纳西河流域、田纳西河流域电站分布、东北地区的地形、东北地区年降水量、东北地区年平均气温的分布、东北商品粮基地分布、珠江三角洲地区位置和范围、珠江三角洲地形图、珠江三角洲1985城市发展、珠江三角洲2002城市发展、西气东输线路示意、三大经济带、南水北调工程线路示意、地形图、降水分布图。 2.教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3.产品构成： 1) 地理学习工具盒； 2) 地图学习卡集，包括基础底图与图层卡，提供总量不少于500张胶片； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 4)储物箱尺寸不小于453×400×285mm。 每套地图图层学习箱所包含地图学习卡及配套附件应满足6名学生同时使用。 | 套 | 1 | 3600 | 3600 |
| 259 | 初中地理器材 | 等高线绘制探究活动套装 |  | 1.教学功能： 学生通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 2.产品组件： 食品级透明PC箱体不小于200mm×150mm×150mm×1个、超轻粘土100g不少于10袋、手持量杯500ml不少于1个；幻灯片不少于10张、激光定位笔不少于1支、白板笔不少于3支（3色）、高通透度蓝色食用色素不少于1瓶、软布不少于1块、实验指导手册不少于2份、实验报告不少于8份。 | 套 | 1 | 860 | 860 |
| 260 | 初中地理器材 | 验证温室气体实验套装 |  | 1.教学功能： 学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 2.产品组件： 锥形烧瓶500ml不少于2个，实验专用高纯度苏打粉8g不少于10袋、实验专用高纯度醋酸12ml不少于10瓶、数显温度探头不少于2个、活芯瓶塞不少于2个、秒表计时器不少于1个、特制60w白炽灯不少于1个、清理棒不少于1根、实验指导手册不少于2份、实验报告不少于8份。 3.附加要求： 有电源，可连接热灯。 | 套 | 1 | 860 | 860 |
| 261 | 初中地理器材 | 岩石矿物标本 |  | 42种岩石矿物标本 | 套 | 9 | 160 | 1440 |
| 262 | 小学科学仪器补充 | 地球仪 |  | 32cmAR地球仪 | 个 | 10 | 93 | 930 |
| 263 | 小学科学仪器补充 | 地球仪 |  | 32cmAR地形地球仪 | 个 | 10 | 400 | 4000 |
| 264 | 小学科学仪器补充 | 人体模型 |  | 85cm人体结构演示模型（大） | 个 | 2 | 1160 | 2320 |
| 265 | 小学科学仪器补充 | 人体模型 |  | 26cm人体结构模型（小） | 个 | 12 | 109 | 1308 |
| 266 | 小学科学仪器补充 | 种子标本 |  | 种子标本（84种） | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 267 | 小学科学仪器补充 | 岩石标本 |  | 岩石标本（100种） | 套 | 1 | 650 | 650 |
| 268 | 小学科学仪器补充 | 耳朵模型 |  | 3倍放大耳朵模型 | 个 | 10 | 103 | 1030 |
| 269 | 小学科学仪器补充 | 大脑模型 |  | 脑解剖模型，自然大 | 个 | 10 | 50 | 500 |
| 270 | 小学科学仪器补充 | 人体呼吸系统模型 |  | 人体呼吸系统模型 | 套 | 12 | 230 | 2760 |
| 271 | 小学科学仪器补充 | 牙齿模型 |  | 2倍放大牙齿模型（可拆，带舌头） | 个 | 12 | 55 | 660 |
| 272 | 小学科学仪器补充 | 八大行星模型 |  | 八大行星模型+60厘米轨道盘榉木制,18星球 | 套 | 2 | 1200 | 2400 |
| 273 | 小学科学仪器补充 | 天文望远镜 |  | 光学设计：折射式 口径：80毫米 焦距：900毫米 焦比：f/11 光学镀膜：XLT镀膜 目镜：1.25英寸 天顶镜：1.25英寸90度全正像 寻星镜：红点 其他附件： StarSense 手机夹 StarSense Explorer应用程序下载卡 聚光力：131倍（相对于人眼） 最高有效倍率：160倍 最低有效倍率：12倍 极限星等：12等 托架：经纬仪式 三脚架：铝合金 | 套 | 3 | 1140 | 3420 |
| 274 | 小学科学仪器补充 | 天文望远镜 |  | 光学设计：抛物面牛顿反射式 口径：150mm 焦距：750mm 焦比：f/5 极限星等：12.7 解析度：0.8角秒 调焦座：2寸单速(可转1.25英寸) 目镜：SP10&25 寻星镜：6X30 基座：手动德式EQ3赤道仪 三脚架：高度可调宽型铝制 | 套 | 1 | 2970 | 2970 |
| 275 | 小学科学仪器补充 | 音乐特斯拉线圈 |  | 50CM音乐特斯拉线圈，高约70cm | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 276 | 小学创客教室 | 小组活动桌 |  | 1.尺寸：600*600*650mm±10mm； 2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。 3.桌架： （1）.材质及形状：桌腿圆型钢管。 （2）.尺寸：桌腿尺寸：ф42-15±1mmｘ740ｘ1.2ｍｍ。 （3）.表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.脚垫： （1）.材质：采用优质白色塑料+铁镀蓝锌。 （2）尺寸：ф32*M10*40mm。 | 张 | 8 | 460 | 3680 |
| 277 | 小学创客教室 | 学生凳 |  | 1.尺寸：W430xD425xH550-座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：面板采用PP新料一体注塑成型。椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 套 | 20 | 200 | 4000 |
| 278 | 小学创客教室 | 收纳柜 |  | 1.尺寸：板式：W1300*D500*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。材质：五金件采用品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； | 个 | 1 | 1200 | 1200 |
| 279 | 小学创客教室 | 展示柜 |  | 1.尺寸：3500*600*850mm±10mm； | 组 | 1 | 3500 | 3500 |
| 280 | 小学创客教室 | 边台 |  | 2.材质：25mm厚颗粒板+钢架； | 张 | 1 | 3800 | 3800 |
| 281 | 小学创客教室 | 地插 |  | 外表黄铜材质 | 套 | 2 | 220 | 440 |
| 282 | 小学创客教室 | 数据线 |  | 平板20W快充头PD数据线 | 根 | 15 | 50 | 750 |
| 283 | 小学创客教室 | 百变创意机械套装 |  | 一、功能描述 适用学龄段：7-12岁 配套器材：百变创意机械套装 配套课程：32课时，90分钟/课时的电子课程 适合参加考试：机器人等级考试一二级考试和人工智能等级考试一级考试 二、教学知识： 平面和立体知识 常见的机械结构 简单机械原理 传动的原理 特殊的机械结构 力学基础知识 能量与能量转化 电机的正反转 三、硬件功能参数 1)12V积木电机，12V积木电池盒，180+零件种类，950+零件数量。 2)塑胶收纳盒，耐用方便。 3)180+零件种类，950+零件数量，可以搭建32+案例 四、机械零件特点 1)积木为科技件积木，卡扣式铆钉安装，安装与拆卸方便。 | 套 | 45 | 524 | 23580 |
| 284 | 小学创客教室 | weeebot mini教育版 |  | 1.主控制板：主板尺寸应≤72*36*22mm，内置ATmega328P或ESP32芯片，PCB采用沉金工艺，主控板可直接连接蓝牙BT4.1模块、并集成红外、蜂鸣器、光线传感器，触摸开关、声音传感器等。 2.支持3-6V宽电压范围；主控板自带充电功能，支持不少于4个RJ11模块和2个电机同时工作。 3.使用触摸开关进行开关机；配置可充电的锂电池，支持外部电源和USB两种供电方式； 4.支持全真实的汽车灯模拟功能，包括车大灯、左右前后不少于4个转向灯。 5.配置不少于：RGB超声波模块、双路红外巡线传感器、光线传感器、声音传感器、蜂鸣器、红外摇控器、蓝牙、5*14显示面板、直流电机、轮子、壳体、罩板、电池、RJ11连接线，USB线、巡线地图、配件包 6.电子模块自带MCU且采用4P4C的RJ11接口,不用色标体系区分接口；使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。 7.材质采用高强度2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工，阳极氧化上色，安全环保无毒 8.支持不少于巡线、自动避障、红外控制、APP控制、表情定义、时间显示、字母显示、声强控制、光线控制、乐谱编写、转向灯控制等功能； 9.支持红外摇控控制、APP控制、PC端在线及离线编程控制；APP支持安卓和IOS系统；PC图形化编程支持Windows、MAC OS、Raspberry Pi等系统 10.一体化设计，便于大班教学；同时支持拆装复用，融合其它传感器或结构件进行DIY创作。 11.▲拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件；兼容代码编程软件，兼容编程猫、米思齐、等图形化软件编程，提供兼容编程猫的源码编辑器界面截图并加盖厂家公章。 12.编程平台软件支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块 13.课程内容不少于16课时及16节课件PPT，方便教学； 14.配置不少于8张学习卡，学习卡片内容不少于随心操控、小小演奏家、自动壁障、随手画、玩转机器人、巡线跑、彩虹七色灯、闪一闪； 提供具有iLac-MRA/CNAS资质认证标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖公章 | 套 | 23 | 840 | 19320 |
| 285 | 小学创客教室 | weeebot mini教育版电子课程 |  | 不少于十六课时，每课时不少于45分钟，配套不少于16节的课件PPT 第一课.了解开源机器人；第二课.炫酷的小车灯；第三课.多彩的霓虹灯；第四课.音乐魔术师；第五课. 小车跑起来；第六课.听话的编程侠；第七课. 声控机器人；第八课. 光控机器人；第九课.智能楼道灯；第十课.避障机器人；第十一课.跟随机器人；第十二课.遥控机器人；第十三课.神奇的表情包；第十四课.流水灯扫屏；第十五课.巡线机器人（一）；第十六课.巡线机器人（二）；附录一 学习自查评估表；附录二 思考与拓展答案 | 本 | 23 | 22 | 506 |
| 286 | 小学创客教室 | 智能家居小电子套装 |  | 1.主控制板：主板尺寸应≤92*42*22mm，内置ATmega328P或ESP32芯片，PCB采用沉金工艺，主控板可直接连接蓝牙BT4.1模块、并集成红外、蜂鸣器、光线传感器，拔动开关、声音传感器等。 2.支持3-6V宽电压范围；支持不少于4个RJ11模块和2个电机同时工作。 3.主控支持自带充电功能；配置可充电的锂电池，支持外部电源和USB两种供电方式； 4.▲可搭建不少于7种以上的智能家居案例；包括触摸七彩灯、听话的小闸门、音乐魔术师、智能楼道灯、智能小风扇、气候情报员、自动停车系统。需提供产品图片并加盖厂家公章 5.配置不少于：RGB超声波模块、触摸传感器、温湿度传感器、红色LED模块、5V130风扇模块、数码管模块、光线传感器、声音传感器、蜂鸣器、红外摇控器、电池、RJ11连接线，USB线、结构配件包 6.电子模块自带MCU且采用4P4C的RJ11接口,不用色标体系区分接口；使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。 7.结构件材质采用高强度2mm航空铝板成型， 结合CNC精密加工，阳极氧化上色，安全环保无毒 8.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4cm 到500cm。 9.支持红外摇控控制、APP控制、PC端在线及离线编程控制；APP支持安卓和IOS系统；PC图形化编程支持Windows、MAC OS、Raspberry Pi等系统 10.零件孔距是8mm,M4螺丝连接，DIY拼装设计，搭建简单易用，便于大班教学； 11.拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件；兼容代码编程软件，兼容编程猫、米思齐等图形化软件编程； 12.编程平台软件支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机等人工智能功能模块 13.课程内容不少于16课时及16节课件PPT；包括详细的搭建说明 | 套 | 23 | 1100 | 25300 |
| 287 | 小学创客教室 | 智能家居电子套装电子教材 |  | 不少于十六课时，每课时不少于45分钟，配套不少于16节的课件PPT 1.走进智能家居； 2.闪烁的指示灯； 3.七彩灯； 4.音乐演奏家； 5.我的色彩我做主； 6.智能小风扇（一）； 7.智能小风扇（二）； 8.音乐魔术师； 9.智能楼道灯（一）； 10.智能楼道灯（二）； 11.听话小闸门（一）； 12.听话小闸门（二）； 13.气候情报员（一）； 14.气候情报员（二）； 15.自动停车系统（一）； 16.自动停车系统（二） | 本 | 23 | 25 | 575 |
| 288 | 小学创客教室 | 编程教育机器人套件 |  | 一、 产品描述 探索者机器人套件至少包含52种、235个零件，能够搭建6种不同形态的机器人，包括瓦力机器人、行走机器人、企鹅机器人、四足机器人、坦克机器人，三轮机器人等。通过一站式学习并使用机械结构、电子模块和编程技能，搭建和控制不同形态的机器人。让孩子们在搭建中体会机器人的结构魅力，在编程过程中体验控制你的机器人的乐趣，在竞赛中综合应用学习的机器人知识，同时锻炼动手能力，逻辑思维能力和工程协作能力。 二、结构参数 1) 主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；耐高温度达到500摄氏度。 2) 抗拉强度大于250MPa；耐力大于172MPa；延伸率小余1.7%；硬度大于70HB。 3) 铝合金材质，质轻且固。 4) 阳极氧化上色，安全无毒。 5) 8mm工业标准孔距，能兼容五金店零件。 6) 齿轮具有多用复合功能，可以实现履带传动/传送带/轮子/齿轮传动/齿条传动等功能 三、电子模块特点 1) 开发板带保护壳，基于开源ATMega328或ESP32硬件开发，并提供不少于10个传感器扩展口、10个直流电机驱动口、4个步进电机驱动口、4个编码电机驱动口，可扩展更多功能。 2) 传感器采用沉金工艺生产，种类至少包括：陀螺仪、限位开关、超声波传感器、巡线传感器、蜂鸣器、蓝牙模块、RGB灯、按键等。 3) RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现编程控制定义，测量范围从4 cm 到500 cm。 4) 电子模块需采用4P4C的RJ11座端子，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。 5) 电子模块自带MCU,无需用颜色标识来区分，可以接任何任一传感器接口，使连线更方便、快捷、有趣、准确。 6) 模块兼容M4 六角螺丝固定，拼装方便。 7) 采用可大容量2节18650充电电池盒，自带保护电路、具有过充过放，短路保护功能，使用USB充电即可，方便充电管理 四、软件特点 1) 图形化编程软件：支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机等人工智能功能模块; 2) 支持APP控制、PC端在线及离线编程控制；APP支持安卓和IOS系统；PC图形化编程支持Windows、MAC OS、Raspberry Pi等系统 五、组装教程 提供不少于6种案例的电子版搭建说明书、搭建视频及教学视频，方便用户搭建组装。 | 套 | 6 | 1600 | 9600 |
| 289 | 小学创客教室 | AI互动气象站 |  | 一、产品描述 AI互动气象站是一款带有语音识别及语音合成功能的AI气象站,套件可实现语音识别并快速语音播报气象信息，可以读取温度、湿度、气压、光线强度、风力强度，PM2.5、PM10等气象数据，并在OLED屏上进行显示出来; 适合用于中小学生学习编程，人工智能，数据处理，数据预测，气象等知识点。该套件适用于展示和教学场景，让学生可以快速学习气象知识，编程知识，数据思维以及提升学生的科学素养，整个套件符合《2022年版信息科技课程标准》要求。 二、硬件功能参数 1.主控是基于ATmega328p或ESP32芯片设计,主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM，主控板上板载RGB灯，板载按键，板载蜂鸣器；插接了光线传感器，声音传感器，红外接收器。其上有10个电机接口（其中两个自带了驱动），四个RJ11接口和2个针转外接接口。USB B型接口，方便耐用，不易损坏。电源接口6-12V宽电压使用。 2.配置传感器不少于语音识别模块、语音合成模块、温湿度传感器、OLED显示屏模块、风速传感器、气压传感、PM2.5传感器。 3.电子模块均为RJ11接口，方便插接，不用区分数字和模拟接口，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。 4.各传感器和主板PCB使用沉金工艺制作，美观大气； 5.语音识别传感器不用联网，即可实现正确的语音识别，可识别指令50条以上。 6.套件自带塑胶外壳保护的18650锂电池包，不易损坏且电量强劲且持久，可通过电源适配器对锂电池包充电，降低电池更换的成本。 7.电子模块均有外壳保护且外壳全兼容乐高搭建，整机出货，无需再次安装，使用时只需简单拨动切换开关即可。 8. 支持WeeeCode软件及Arduino软件编程。 9.软件至少可以实现语音识别、自由对话、文字转语音、图像识别转文本、图像识别动物、图像识别植物、图像识别物体、人脸识别等高级功能； 10.语音功能无需注册第三方付费云平台，永久免费使用； 三、机械零件特点 1)锂电池组外壳均为透明PC材质，环保耐用，尺寸兼用乐高。 2)大部分电子模块带塑胶底座，底座兼容乐高以及8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 3)铝合金阳极氧化的结构件，搭建方便，连接牢固。工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件；阳极氧化上色，安全环保无毒。 四、编程软件 拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 五、配套课程 第一节课：发射气象卫星、第二节课：设计水火箭、第三节课：农民伯伯的好帮手、第四节课：在哪建风力发电站、第五节课：节能减排 保护环境 第六节课：智能气象台结构搭建、第七节课：语音的识别与合成、第八节课：智能气象台 | 套 | 14 | 1600 | 22400 |
| 290 | 小学创客教室 | AI互动气象站电子课程 |  | 配套专属教学课件PPT和源程序代码，90分钟/课时，可提供不少于9个课时的课程目录并加盖公章 第1课 发射气象卫星 第2课 设计水火箭 第3课 农民伯伯的好帮手 第4课 智能灯光 第5课 在哪建风力发电站 第6课 农场的生态环境方案 第7课 气象站结构设计 第8课 气象站综合显示 第9课 气象站语音互动 | 套 | 14 | 190 | 2660 |
| 291 | 小学创客教室 | 曲柄摇杆机构套件 |  | “曲柄摇杆机构”，曲柄为主动件且等速转动，而摇杆为从动件做变速往返摆动，连杆作平面复合运动。 18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*1、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*1、25电机支架*2、0208连接片*3、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 630 | 630 |
| 292 | 小学创客教室 | 双摇杆机构套件 |  | “双摇杆机构”两摇杆均可作主动件，当主动摇杆往复摆动时，通过连杆带动从动摇杆往复摆动。 ELF主控*1、MG995舵机*1、Adapter转接模块*1、、18650电池盒*1、18650电池*1、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*1、25电机支架*2、0208连接片*3、螺丝包*1、工具包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 1230 | 1230 |
| 293 | 小学创客教室 | 曲柄滑块机构 |  | “曲柄滑块机构”用曲柄和滑块来实现转动和移动相互转移的平面连杆机构。 18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*1、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*1、25电机支架*2、0208连接片*2、滑车组件包*1、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 860 | 860 |
| 294 | 小学创客教室 | 啮合型皮带传动套件 |  | “啮合型皮带传动机构”，保持皮带传动同步，并使用齿轮的齿数比差异来减小转速和增大转矩。 18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*1、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*1、25电机支架*2、、3*3支架*2、齿轮包*1、轴承包*1、皮带包*1、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 825 | 825 |
| 295 | 小学创客教室 | 往复摆动机构套件 |  | “往复摆动机构”结合曲柄滑块机构与齿条传动机构，将旋转运动转变为往复摆动运动。 18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*1、2424滑轨梁*2、1030梁*2、25电机支架*2、0208连接片*1、D68圆盘*1、齿条*2、齿轮包*1、滑车组件包*1、轴承包*1、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 1120 | 1120 |
| 296 | 小学创客教室 | 发电机 |  | “发电机”通过齿轮传动机构带动电机反向转动切割磁感线发电，点亮灯泡，完成由电能→机械能→电能的能量转变过程。 LED灯泡*1、18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*2、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*1、25电机支架*2、、3*3支架*2、齿轮包*1、轴承包*1、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 690 | 690 |
| 297 | 小学创客教室 | 超声波吉他套件 |  | “超声波吉他”使用超声波传感器测距功能，当滑块与超声波传感器距离不同会发出不同的声音，并伴随超声波RGB灯颜色变换。 ELF主控*1、RGB超声波模块、18650锂电池盒*1、18650电池*2、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*1、、3*3支架*1、D68圆盘*2、齿轮包*1、滑车组件包*1、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 1120 | 1120 |
| 298 | 小学创客教室 | 超声波雷达套件 |  | “超声波雷达”竖直方向电机带动超声波传感器在水平平面180 °范围内转动，若有人进入超声波雷达检测区域内，则超声波会做出响应，并且水平方向电机带动超声波传感器在竖直平面内往复摆动。 ELF主控*1、RGB超声波模块、18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*1、25电机支架*2、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*3、、3*3支架*1、D68圆盘*2、螺丝包*1、线材包*1。 | 套 | 1 | 1380 | 1380 |
| 299 | 小学创客教室 | 音乐齿条套件 |  | “音乐齿条”使用巡线传感器作为限位开关，让齿轮带动齿条回到初始位置后，齿轮反向转动带动齿条运动并播放音乐，音乐播放完后齿条回到初始位置重复以上运动。 ELF主控*1、颜色传感器模块、18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机*1、25电机支架*2、2424滑轨梁*2、0824滑轨梁*3、、3*3支架*1、D68圆盘*2、齿轮包*1、轴承包*1、齿条*2、螺丝包*1、线材包*1 | 套 | 1 | 1380 | 1380 |
| 300 | 物理探究实验室 | 综合布线 |  | 2.5平方电线，用控制220V；0.3平方屏蔽控制线 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 301 | 物理探究实验室 | 安装支架 |  | 喷涂金属吊杆，采用固定式吊装支架安装方式。 | 式 | 1 | 750 | 750 |
| 302 | 物理探究实验室 | 安装辅件 |  | 国标五金件 | 式 | 1 | 290 | 290 |
| 303 | 物理探究实验室 | 系统调试 |  | 升降功能、高低压电源系统调试，灯光调试。 | 式 | 1 | 2400 | 2400 |
| 304 | 物理探究实验室 | 顶装安装 |  | 标准化安装 | 式 | 1 | 3900 | 3900 |
| 305 | 物理探究实验室 | 铝方通吊顶 |  | 轻钢龙骨支架： 1.Φ8mm全丝吊杆，AM8螺母，A8垫圈，顶面钻孔埋入膨胀螺栓，固定吊挂杆件，吊杆间距控制在1200mm以内； 2.主龙骨为C50轻钢龙骨，厚度0.6mm以上，及相应挂插件，间距控 制在1200mm以内； 3.边龙骨，按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25x25mm烤漆龙骨 ，水泥钉间距不大于300mm； 4.次龙骨，铝扣板配套三角龙骨，厚度0.6mm以上，及相应挂插件； 5.铝方通规格底部50x高70mm，间距50mm； | 平方 | 110 | 150 | 16500 |
| 306 | 物理探究实验室 | LED教室灯 |  | 1．教室灯应为一体式灯具，采用侧面双出光防眩平板灯，出光口面尺寸不小于540mm*540mm； 2．产品通过CCC认证，光源灯珠数量不少于230颗保证光源的均匀性，提供CCC认证证书复印件； 3．额定功率：40±5W，功率因数：>0.95，色温：4700K-5300K，显色指数：>90(R9>60)，光通量：大于3500lm（根据IESLM-79-08或GB/T 9468-2008的标准检测，提供具有同时通过CMA、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 4．灯具效能≥115LM/W（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告及）。 5．要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；要求驱动装置频闪风险等级为无影响（或波动或（调制）深度小于0.3%）（根据IEEE Std1789-2015 《以减轻观看者的健康风险，调整高亮度 LED 电流推荐操作规程》 。 6．杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）（根据参照IEC/TR 62778-2014 采用IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用标准检测，提供具有同时通过CMA、、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 7．灯具20000小时光通量维持率需≥98%，不接受加速报告。 8．平均光束角满足83°±1.0°以使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果 9．教室灯框材料应采用铝型材增强散热，灯具边框采用无缝焊接，不漏光，易于清洁维护； 10．灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 11．教室灯通过25000次开关寿命测试，且开关寿命测前后光通量变化比<2%（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） 12．使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 13．教室灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）教室灯提供阻燃测试（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） | 盏 | 16 | 320 | 5120 |
| 307 | 物理探究实验室 | 护眼黑板灯 |  | 1.黑板灯应为一体式灯具，具有良好的视觉舒适性和防眩光作用，建议尺寸；长≥1200mm、宽≥45mm（出光口面）。 2.灯具含驱动控制装置须符合CCC认证，LED模组光源颗数不小于200颗，且灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数不小于2.5倍。 3.额定功率：40±5W，功率因数：≥0.97，灯具效能≥95LM/W。色温：4750K-5250K，色容差＜3，显色指数：Ra>90，R9>60，光通量：＞3500lm； 4.灯具20000小时光通量维持率需≥98% 5.使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 6.灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43。 7.在C0-C180面的光束角满足95°±2.0°且在C90-C270面的光束角满足32±2.0°，以使黑板书写面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 8.蓝光危害等级为RG0无危害，光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 9.灯具在50CM内测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.1（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 10.黑板灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 11.黑板灯提供阻燃测试符合等级V-0测试合格（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 12.黑板维持平均照度：>500Lx，黑板照度均匀度：>0.8（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 13.黑板灯通过30000次开关寿命测试，且开关寿命测前后光通量变化比<1% 14.黑板灯通过至少依据GB/T 6882-2016 标准噪声应<9db， 15.光生物危害等级无危险类（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 电磁辐射：灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 | 盏 | 3 | 350 | 1050 |
| 308 | 物理探究实验室 | 线路改造 |  | 采用国标电线电工套管 | 平方 | 110 | 65 | 7150 |
| 309 | 物理探究实验室 | 地面 |  | 国标-加厚；防静电地板；600mm*600mm；完成面高度不低于100mm；表面电阻：1*105Ω~2.0*109Ω；系统电阻：1*105Ω~2.0*108Ω | 平方 | 110 | 150 | 16500 |
| 310 | 物理探究实验室 | 安装附件 |  | 原灯具拆除 电扇，垃圾清运等 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 311 | 化学探究实验室 | 电源布线系统 |  | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质BVR线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²优质BVR线； | 套 | 1 | 2400 | 2400 |
| 312 | 化学探究实验室 | 给排水系统 |  | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 313 | 化学探究实验室 | 铝方通吊顶 |  | 轻钢龙骨支架： 1.Φ8mm全丝吊杆，AM8螺母，A8垫圈，顶面钻孔埋入膨胀螺栓，固定吊挂杆件，吊杆间距控制在1200mm以内； 2.主龙骨为C50轻钢龙骨，厚度0.6mm以上，及相应挂插件，间距控 制在1200mm以内； 3.边龙骨，按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25x25mm烤漆龙骨 ，水泥钉间距不大于300mm； 4.次龙骨，铝扣板配套三角龙骨，厚度0.6mm以上，及相应挂插件； 5.铝方通规格底部50x高70mm，间距50mm； | 平方 | 110 | 150 | 16500 |
| 314 | 化学探究实验室 | LED教室灯 |  | 1．教室灯应为一体式灯具，采用侧面双出光防眩平板灯，出光口面尺寸不小于540mm*540mm； 2．产品通过CCC认证，光源灯珠数量不少于230颗保证光源的均匀性，提供CCC认证证书复印件； 3．额定功率：40±5W，功率因数：>0.95，色温：4700K-5300K，显色指数：>90(R9>60)，光通量：大于3500lm（根据IESLM-79-08或GB/T 9468-2008的标准检测，提供具有同时通过CMA、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 4．灯具效能≥115LM/W（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告及）。 5．要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；要求驱动装置频闪风险等级为无影响（或波动或（调制）深度小于0.3%）（根据IEEE Std1789-2015 《以减轻观看者的健康风险，调整高亮度 LED 电流推荐操作规程》 。 6．▲杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）（根据参照IEC/TR 62778-2014 采用IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用标准检测，提供具有同时通过CMA、、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 7．灯具20000小时光通量维持率需≥98%，不接受加速报告。 8．平均光束角满足83°±1.0°以使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果 9．教室灯框材料应采用铝型材增强散热，灯具边框采用无缝焊接，不漏光，易于清洁维护； 10．灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 11．▲教室灯通过25000次开关寿命测试，且开关寿命测前后光通量变化比<2%（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） 12．使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 13．教室灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）教室灯提供阻燃测试（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） | 盏 | 16 | 320 | 5120 |
| 315 | 化学探究实验室 | 护眼黑板灯 |  | 1.黑板灯应为一体式灯具，具有良好的视觉舒适性和防眩光作用，建议尺寸；长≥1200mm、宽≥45mm（出光口面）。 2.灯具含驱动控制装置须符合CCC认证，LED模组光源颗数不小于200颗，且灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数不小于2.5倍。 3.额定功率：40±5W，功率因数：≥0.97，灯具效能≥95LM/W。色温：4750K-5250K，色容差＜3，显色指数：Ra>90，R9>60，光通量：＞3500lm； 4.灯具20000小时光通量维持率需≥98% 5.▲使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 6.灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43。 7在C0-C180面的光束角满足95°±2.0°且在C90-C270面的光束角满足32±2.0°，以使黑板书写面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 8.▲蓝光危害等级为RG0无危害，光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 9.灯具在50CM内测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.1（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 10.黑板灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 11.▲黑板灯提供阻燃测试符合等级V-0测试合格（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 12.▲黑板维持平均照度：>500Lx，黑板照度均匀度：>0.8（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 13.黑板灯通过30000次开关寿命测试，且开关寿命测前后光通量变化比<1% 14.黑板灯通过至少依据GB/T 6882-2016 标准噪声应<9db， 15.光生物危害等级无危险类（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 电磁辐射：灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 | 盏 | 3 | 350 | 1050 |
| 316 | 化学探究实验室 | 线路改造 |  | 采用国标电线电工套管 | 平方 | 110 | 65 | 7150 |
| 317 | 化学探究实验室 | 地 面 |  | 国标-加厚；防静电地板；600mm*600mm；完成面高度不低于100mm；表面电阻：1*105Ω~2.0*109Ω；系统电阻：1*105Ω~2.0*108Ω | 平方 | 110 | 150 | 16500 |
| 318 | 化学探究实验室 | 安装附件 |  | 原灯具拆除 电扇，垃圾清运等 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 319 | 生物探究实验室 | 电源布线系统 |  | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质BVR线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²优质BVR线； | 套 | 1 | 2400 | 2400 |
| 320 | 生物探究实验室 | 给排水系统 |  | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 321 | 生物探究实验室 | 铝方通吊顶 |  | 轻钢龙骨支架： 1.Φ8mm全丝吊杆，AM8螺母，A8垫圈，顶面钻孔埋入膨胀螺栓，固定吊挂杆件，吊杆间距控制在1200mm以内； 2.主龙骨为C50轻钢龙骨，厚度0.6mm以上，及相应挂插件，间距控 制在1200mm以内； 3.边龙骨，按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25x25mm烤漆龙骨 ，水泥钉间距不大于300mm； 4.次龙骨，铝扣板配套三角龙骨，厚度0.6mm以上，及相应挂插件； 5.铝方通规格底部50x高70mm，间距50mm； | 平方 | 110 | 150 | 16500 |
| 322 | 生物探究实验室 | LED教室灯 |  | 1．教室灯应为一体式灯具，采用侧面双出光防眩平板灯，出光口面尺寸不小于540mm*540mm； 2．产品通过CCC认证，光源灯珠数量不少于230颗保证光源的均匀性，提供CCC认证证书复印件； 3．额定功率：40±5W，功率因数：>0.95，色温：4700K-5300K，显色指数：>90(R9>60)，光通量：大于3500lm（根据IESLM-79-08或GB/T 9468-2008的标准检测，提供具有同时通过CMA、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 4．灯具效能≥115LM/W（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告及）。 5．要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；要求驱动装置频闪风险等级为无影响（或波动或（调制）深度小于0.3%）（根据IEEE Std1789-2015 《以减轻观看者的健康风险，调整高亮度 LED 电流推荐操作规程》 。 6．杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）（根据参照IEC/TR 62778-2014 采用IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用标准检测，提供具有同时通过CMA、、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 7．灯具20000小时光通量维持率需≥98%，不接受加速报告。 8．平均光束角满足83°±1.0°以使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果 9．教室灯框材料应采用铝型材增强散热，灯具边框采用无缝焊接，不漏光，易于清洁维护； 10．灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 11．教室灯通过25000次开关寿命测试，且开关寿命测前后光通量变化比<2%（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） 12．使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 13．教室灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）教室灯提供阻燃测试（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） | 盏 | 16 | 320 | 5120 |
| 323 | 生物探究实验室 | 护眼黑板灯 |  | 1.黑板灯应为一体式灯具，具有良好的视觉舒适性和防眩光作用，建议尺寸；长≥1200mm、宽≥45mm（出光口面）。 2.灯具含驱动控制装置须符合CCC认证，LED模组光源颗数不小于200颗，且灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数不小于2.5倍。 3.额定功率：40±5W，功率因数：≥0.97，灯具效能≥95LM/W。色温：4750K-5250K，色容差＜3，显色指数：Ra>90，R9>60，光通量：＞3500lm； 4.灯具20000小时光通量维持率需≥98% 5.使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 6.灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43。 7.在C0-C180面的光束角满足95°±2.0°且在C90-C270面的光束角满足32±2.0°，以使黑板书写面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 8.蓝光危害等级为RG0无危害，光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 9.灯具在50CM内测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.1（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 10.黑板灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 11.黑板灯提供阻燃测试符合等级V-0测试合格（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 12.黑板维持平均照度：>500Lx，黑板照度均匀度：>0.8（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告） 13.黑板灯通过30000次开关寿命测试，且开关寿命测前后光通量变化比<1% 14.黑板灯通过至少依据GB/T 6882-2016 标准噪声应<9db， 15.光生物危害等级无危险类（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 电磁辐射：灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 | 盏 | 3 | 350 | 1050 |
| 324 | 生物探究实验室 | 线路改造 |  | 采用国标电线电工套管 | 平方 | 110 | 65 | 7150 |
| 325 | 生物探究实验室 | 地 面 |  | 国标-加厚；防静电地板；600mm*600mm；完成面高度不低于100mm；表面电阻：1*105Ω~2.0*109Ω；系统电阻：1*105Ω~2.0*108Ω | 平方 | 110 | 150 | 16500 |
| 326 | 生物探究实验室 | 安装附件 |  | 原灯具拆除 电扇，垃圾清运等 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |

二、对投标人提供的货物及服务的要求：

（一）货物要求：

1.投标人应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成教玩具设施的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。投标文件中须明确地标明货物及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

2.投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）工期要求：

1.供货时间：合同签订后30天内全部货物交货（安装）完毕并通过验收，如中标人延期交货，中标人必须支付延期履行违约金，按合同总价每日5%的标准从合同金额中扣除。

2.供货程序：合同签订后，中标人在进货后须将投入本项目生产所需批次的主要原材料进货发票原件、材料环保证明交采购人确认，确认后由中标人生产单件成品，成品须经采购人确认后才能投入量产。成品生产过程，采购人有权随机随时到中标人生产场查对中标产品材质、生产工艺等进行抽检，对不符合招标要求的材质和工艺，中标人必须无条件进行改正，造成的损失由中标人自行承担。中标人如未按上述要求执行，将按不履约合同约定处理。

（三）验收要求：

1.验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

2.验收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。必要时，采购人可以随机抽取成品（不限数量）委托第三方检测机构对需要检测的项目进行检测。无论检测结果如何，均由中标人承担检测费用。

（四）包装及运输要求：

1.投标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失，因搬运过程中造成学校物品损坏，采购人有权从中标人保证金中扣除相应赔偿金额。

（五）质保要求

1.质保期限：通过验收之日不少于4年。（参数中另有规定的按参数中执行）

2.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

3.出现故障后，中标人未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

4.质保期外维修：修理及维护只收成本费。中标人对所供产品实行终身维护。

（六）资料要求：

投标人应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件，设备应提供出厂精度检验证书、性能检测记录或报告及安全防护证明文件。

（七）其他要求：

1.中标人在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由中标人负全责。

2.投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行在投标文件里叙述。

三、合同签订：中标单位在中标通知书发出之日起20日内必须与采购人签订采购合同。无故不签订合同的，采购人有权在其他有效投标单位内确定中标人。

四、付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额的40%作为预付款，货到安装完毕,采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后支付至合同总价的100%。中标人提供正式税务发票。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市外国语实验学校物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目 |  |
| 2 | 项目内容：详见本招标文件第二章。 |  |
| 3 | 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；（3）本项目代理服务费以中标价为基准，差额累进方式向中标单位收取。具体计算方式为：代理服务费=[1.5%×100+（Z总-100）×1.1%]（单位名称：金华市恒信招标代理有限公司，银行帐号：0188990787000126，开户银行：金华银行东苑支行） |  |
| 4 | 履约保证金的收取及退还：合同签订时，中标人交纳预算金额1%或等额保函作为本合同的履约保证金，履约保证金在货物验收合格后无息退还。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 |  |
| 5 | 答疑与澄清：本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |  |
| 6 | 投标文件份数及其他要求： （1）电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时需进行CA电子签章加密； （2）是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标单位需在领取中标通知书前向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资信技术文件、报价文件）打印纸质版各五份，一正四副（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 （3）备份电子投标文件提交 备份电子投标文件为非强制性要求，由投标单位自行决定是否需要提交。 投标人应当在投标截止时间前，以U盘的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人（拒绝快递到付），逾期送达或未密封将被拒绝。外包装应注明投标人名称、项目名称。 备份电子投标文件仅在在线解密异常时处理时使用。已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2024年11月6日9:00； |  |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |  |
| 9 | 评标结果公示：浙江政府采购网 |  |
| 10 | 中标通知书发放时间：中标公告发出当日向中标人发送中标通知书 |  |
| 11 | 合同的签订： 1.除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 2.中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。 3.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。 4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 5.采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。 6.政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。 |  |
| 12 | 验收： 1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。 5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 |  |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |  |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |
| 15 | 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：117.2420万元 （2）项目属性：②货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目是（是）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 17 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。 |
| 18 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 不适用 |
| 19 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 不适用 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标方系指组织本次招标的代理机构和采购人（金华市外国语实验学校）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关服务及应尽的其他义务。

4.“书面形式”包括信函、邮件、电报等。

5.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目采用在线投标方式，供应商无需前往现场。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）采购项目需要落实的政府采购政策

1.采购项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

（2）支持绿色发展

1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（3）支持中小企业发展

1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）支持创新发展

1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

（5）中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

- 1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商，均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

- 2.根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

- 3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。

- 4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 6.本项目不统一组织现场踏勘。

- 7.本次招标采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有投标人都符合投标人资格要求。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉方法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.投标文件格式

6.合同范本

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5．采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由二部分组成，第一部分为资信技术文件，第二部分为报价文件。

1、资信技术文件的组成

投标人资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

（1）资格审查证明材料：

a.营业执照复印件；

b.法定代表人授权委托书(格式见附件)；

c.具备一般条件的承诺函(格式见附件)；

d.中小企业声明函（格式见附件）；

e.资格要求中所需要的其他资质证书（如有）。

（2）投标声明书(格式见附件) ；

（3）投标人情况介绍；（如企业简介、技术力量、服务网点布置、经营状况、企业优势、有关荣誉表等情况）；

（4）投标单位2021年1月1日至今同类项目业绩合同；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）按招标需求中技术一览表中清单的要求，列出详细的规格、材质说明、材料及品牌产地等；

（7）生产工艺、流程、技术等介绍；

（8）主要的生产设备、检测设备拥有情况；

（9）设备验收标准；

（10）详细的生产、安装运输计划；

（11）产品配置清单（均不含报价）；

（12）技术响应表；

（13）距采购方最近的服务网点的详细介绍、包括资质资格、技术力量、服务内容及承诺；

（14）项目实施人员一览表；

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要提供的及评分标准里要求的各项认证证书及相关材料。（如：工商变更证明等）

2、报价文件的组成

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）中小微企业声明函；

（4）报价明细表；

（5）其他投标方认为有必要提供的资料。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价（本项目设有最高单价限价，高于最高单价限价的投标报价为无效报价，作无效投标处理。）

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润、采购代理服务费等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件规定，本项目专门面向中小型及以下企业，投标报价不予扣除。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的递交

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并上传投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.标前准备（CA驱动办理）：投标人应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式供应商（注册网址: www.zjzfcg.gov.cn），并完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标响应文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

4.本项目实行投标文件CA电子签章，投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对投标文件进行解密，若因投标人自身原因造成电子投标文件无法解密读取的，否决其投标。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件按规定之处无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式未按招标文件规定格式、项目不齐全或者内容虚假的、未按规定签字或盖章；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）在资信及商务文件、技术文件内出现商务报价；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超出用户设定的最高限价的。

4.参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

（1）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（2）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

（3）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.在开标后投标供应商登陆“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标、响应文件的，投标、响应无效。

3.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。审查不合格的投标人不再进入资信技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会在线先对资信技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资信技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信技术文件评审结果公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。

6.在线公布各投标人得分汇总，并宣布中标候选人，采购代理机构做开标记录，同时由记录人、监督人当场签字确认。

7.主持人宣布开标会议结束。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取） 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

1.评标委员会成员中的专家评委有下列情形之一的，应当回避：

（1）与采购人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。

2.评标原则：评标工作应坚持公平、公正、科学、择优的原则。

3.评标准备：采购人或招标代理机构向评标委员会提供评标所需的资料，包括招标项目基本情况及其相关数据等，评标委员会研究招标文件，了解和熟悉招标项目的范围、性质、目标、主要要求、标准、评标标准方法及其相关因素。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标单位。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标单位。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标单位。

3.采购人依法确定中标单位后2个工作日内采购代理机构发布中标公告后，以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标单位拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。在此情况下，采购单位和采购代理机构可将成交权授予招标小组提供的第二名候选人或重新招标，对受影响的供应商不承担任何责任。

八、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.投标时间截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第四章  评标办法及评分标准

本次招标以 综合评分法 对各个项目的投标人依次作出评标结论。评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供货物、服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

- 技术部分评审

| 序号 | 评分项目 | 分值（分） | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 （3分） | 3 | 投标人通过ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书的、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分最高得3分。注：投标时提供上述有效期内证书复印件加盖公章； |
| 2 | 产品认证证书及综合实力（6） | 6 | 1、投标单位或所投产品制造商教学家具（包含教师演示桌（台）、学生实验台（桌）、学生凳、边台等）通过中国环保产品认证证书，每满足一项得0.5分，最高得1.5分；无或其它不得分 （需提供有效的证书复印件和国家认证认可监督管理委员会www.cnca.gov.cn查询为“有效”的截图或网页打印件，否则不得分）； 2、投标单位或所投产品制造商提供的金属家具（包含教师演示台（桌）、实验台（桌）、学生凳、边台等）通过家具产品环保卫士认证证书，每满足一项得0.5分，最高得1.5分；无或其它不得分 （需提供有效的证书复印件和国家认证认可监督管理委员会www.cnca.gov.cn查询为“有效”的截图或网页打印件，否则不得分）； 3、投标单位或所投产品制造商提供（教师演示台（桌）、实验台（桌）、学生凳、边台），有效期内低 VOCs 家具产品认证证书，每满足一项得0.5分，最高得1.5分，无或其它不得分 （需提供有效的证书复印件和国家认证认可监督管理委员会www.cnca.gov.cn查询为“有效”的截图或网页打印件，否则不得分）； 4、投标单位或所投产品家具类制造商的实验凳、实验桌通过人类功效学认证证书，符合Q/HQ 006-2020 标准规定的要求，提供并符合要求的得1.5分，无或其它不得分； |
| 3 | 设备性能指标 （29分） | 29 | 根据投标人所投产品的技术参数响应情况进行评分，技术参数全部满足的得29分，加“▲”为重要参数及指标，每有一项负偏离扣1分，非“▲”为一般参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件产品技术参数中，如要求提供有关材料为佐证依据的，投标时根据投标人提供和响应的证明材料来评审，未提供或不符合要求的均视为负偏离，重复部分不做重复加减分计算。 |
| 4 | 组织实施方案 （10分） | 3 | 供货方案：评价包括交货期限、交货进度计划及保障措施、交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤等方案内容（3、2、1、0分） |
|  |  | 3 | 拟派本项目负责人、技术人员等服务团队及后续技术支撑能力情况，提供人员详细简历、资历、同类项目经验等有效依据材料（3、2、1、0分）。 |
|  |  | 2 | 对工期进度计划是否合理进行评分（2、1、0分）。 |
|  |  | 2 | 针对本项目的质量保证措施或承诺（2、1、0分）。 |
| 5 | 售后服务（10分） | 2 | 质保期限优于招标文件要求的，每延长一年质保得1分，最高得2分。 |
|  |  | 5 | 维护计划： （1）产品质保期内保修范围、距采购人最近的服务网点、服务响应时间、故障解决方式、技术支持和售后服务人员安排、定期巡检等情况（3、2、1、0分）。 （2）质保期外给予采购人的服务承诺、维护保养服务措施方案（2、1、0分）。 |
|  |  | 3 | 培训方案：评价包括培训内容、培训时间、师资力量、课程安排等内容（3、2、1、0分）。 |
| 6 | 类似业绩 （2分） | 2 | 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人完成的同类项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，最高2分。 备注：须提供合同关键页及中标通知书复印件并加盖公章，同一项目不重复进行评分，不提供不得分。 |
| 7 | 视频演示 ## （9分） | 9 | 投标人需将演示视频存储在U盘中并密封包装，包装上注明项目名称、项目编号，并注意信息保密，在开标截止时间前邮寄至招标代理公司。演示时长不超过15分钟。 提供“数显压强传感器”、“数显高温传感器”、“数码显微镜”演示视频：对所投产品的材质、式样、颜色、工艺、性能、整体效果、功能演示进行评分。 1、数显压强传感器视频演示要求： - 内置多个实验界面：按切换键可切换不同的实验界面，包括沸点和压强的关系；波伊尔定律；查理定律；盖吕萨克定律；流速与压强的关系。 - 可实时显示实验数据或图形：自带实时数显，通过传感器自带数据储存功能，保存当前的测量数据，每个界面可记录三组数据。 - 利用传感器的离线保存功能，关机后数据得以保存。每种实验界面的保存方式都不一样。 本项0-3分（3、2、1、0分）。 2、数显高温传感器视频演示要求： - 自带实时数显，可显示温度最大值，可以脱离计算机使用。 - 采集三条曲线，并且在同一个坐标轴内对比显示。 - 关闭传感器，利用传感器的离线保存功能，关机后数据得以保存。 本项0-3分（3、2、1、0分）。 - 数码显微镜视频演示要求： - 液晶生物显微镜自带拍照、录像物理按键，可直接物理按键进行拍照录像。 - 液晶生物显微镜屏幕与机身一体化，显示屏不可拆卸，液晶生物显微镜显示屏非平板电脑，为保证屏幕的密封性，屏幕不允许带任何接口，显示屏与摄像装置一体化设计。 - 成像接口：0.35X成像接口，接口上有LOCK和Focus两个调节螺钉，用专用工具可以调节和锁定屏幕端焦距。 - 机械移动载物台为双切片夹，可以同时放置两块切片，方便对比教学。 本项0-3分（3、2、1、0分）。 |
| 8 | 政策分 （1分） | 1 | - （1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书最高得0.5分。 - （2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书最高得0.5分。 - 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

二、投标报价评审（报价分30分）

1）拆启各投标人的报价。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏。报价算术错误将按以下方法更正：报价文件中开标一览表内容与报价文件中详细报价清单内容不一致的，以开标一览表为准；报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额计算结果汇总大于总价金额的，以总价金额为准；单价金额小数点明显错位的，以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标响应将被拒绝。

2）评定评标基准价：所有有效报价的最低报价作为评标基准价。（如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。）

报价得分计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

三、计算综合总分（满分为100分）：综合总分=技术得分+报价得分

四、确定预中标单位：以综合得分最高者为中标人；综合得分相同时则报价低者优先；综合得分、报价均相同时由评标委员会综合评议确定。

五、定标：

（一）中标人确定后，招标结果在浙江政府采购网上公告。

（二）发布公告的同时，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

（三）《中标通知书》发出后，采购人改变招标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任。

六、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五章  投标文件格式

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

（       文件）

投 标 人：

投标人地址：

年    月     日

评分索引表

| 序号 | 项目 | 审查标准 |  |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定： |  |  |  |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 有效的企业法人营业执照（或法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。 注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |  |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供声明函 |  |  |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。须提供声明函 |  |  |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 须提供依法缴纳税收和社保费的证明； 如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； 如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  |  |  |
|  |  | (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。须提供声明函（后附） |  |  |  |
|  |  | 二、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件） |  |  |  |
|  |  | 三、资格要求中所需要的其他资质证书（如有） |  |  |  |
| 注：以上材料投标人有缺漏和不符合项的将会导致无效投标！ |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

- 技术资信文件组成：

- 1.资格审查证明材料：

- a.营业执照复印件；

- b.法定代表人授权委托书；

致：_______     __（采购人） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

备注：法人及授权代表身份证复印件附后

c.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年        月    日

d.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 零售业 制造行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于        行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

特别说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人在填写上述声明函前，须先自查本企业及投标产品制造商是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。未如实填写的，将依法承担相应责任。

| 附：中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标单位为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

- e.资格要求中所需要的其他资质证书（如有）。

- 2.投标声明书

金华市恒信招标代理有限公司：

本单位自愿参加“                                  项目（招标编号：           ）”的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与采购人签订协议书，保证履行协议书条款。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：    年   月   日

3.投标人情况介绍；（如企业简介、技术力量、服务网点布置、经营状况、企业优势、有关荣誉表等情况）；

4.投标单位2021年1月1日至今同类项目业绩合同；

| 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签名：

投标人全称（公章）：                                     年    月  日

5.商务响应表；

项目名称：                            项目编号：

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

6.按招标需求中技术一览表中清单的要求，列出详细的规格、材质说明、材料及品牌产地等；

7.生产工艺、流程、技术等介绍；

8.主要的生产设备、检测设备拥有情况；

9.设备验收标准；

10.详细的生产、安装运输计划；

11.产品配置清单（均不含报价）；

12.技术响应表；

项目名称：                            项目编号：

| 技术条款 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

13.距采购方最近的服务网点的详细介绍、包括资质资格、技术力量、服务内容及承诺；

14.项目实施人员一览表；

15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

17.投标人需要提供的及评分标准里要求的各项认证证书及相关材料。（如：工商变更证明等）

报价文件组成：

1.投 标 函

致：_______     __（招标代理机构名称）：

根据贵方为                                         项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交电子技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名（印刷体） ________  职务：______ _______

投标人全称（公章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签名:___________                      日期:_____年___月___日

2.开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价（万元） |
| --- | --- |
| 金华市外国语实验学校物理、化学、生物等专用教室设备采购与安装项目 | 小写： 大写： |

注:

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（2）以上报价应与“报价明细表”中的“综合单价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                             日期：    年   月   日

3.（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 零售业 制造行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于        行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

特别说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人在填写上述声明函前，须先自查本企业及投标产品制造商是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。未如实填写的，将依法承担相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

（3）监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

4.报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

# 第六章  合同范本(仅供参考)

甲方（采购方）：                        签订地点：

乙方（供货方）：                        签订时间：         年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照JHHX                       (招标编号）的采购结果，签订本合同：

一、合同货物：                                     经费来源：

（1）乙方应严格按照采购文件和中标结果内容提供如下清单中的中标货物：

| 项目名称 |  |  | 使用单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |

（2）以上所有货物的质保期为      年，（质保期从安装最终验收合格之日开始计算）。

二、供货时间、地点：

1.供货时间：           天内全部货物交货（安装）完毕并通过验收。

2.供货程序：合同签订后，乙方3日内提供1套符合技术要求的产品，经甲方确认完全满足采购文件、合同条款要求后，方可批量生产。项目实施过程中，如甲方需要适当改进样式或结构（有可能适当增加材质但不增加费用。乙方在报价时应考虑其中的风险因素），乙方须满足改进的要求，并且经甲方确认后方可批量生产。生产期间甲方有权随时到生产场所，对用料及款式进行实时监督。

三、货物要求：

乙方应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成课桌椅的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。投标文件中须明确地标明整套家具及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

2.乙方应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

四、服务支持体系：

设备或物（产）品在使用阶段如发现质量问题或甲方提出异议，乙方收到甲方使用部门的函、电后，应在      小时内到达处理。

五、验收：

1.验收时间：乙方在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知甲方报验。

2.验收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由甲方组织验收。必要时，甲方可以随机抽取成品（不限数量）委托第三方检测机构对需要检测的项目进行检测。无论检测结果如何，均由乙方承担检测费用。

六、包装及运输要求

1.甲方提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由乙方将货物直接免费送至甲方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，甲方有权不签收并由乙方承担相应经济损失，因搬运过程中造成学校物品损坏，甲方有权从乙方保证金中扣除相应赔偿金额。

七、资料要求

乙方应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件，设备应提供出厂精度检验证书、性能检测记录或报告及安全防护证明文件。

八、其它

1.乙方在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由乙方负全责。

2.延期交货责任：如乙方延期交货，应及时告知甲方，说明其原因并征得甲方同意，同时明确后续供货日期。否则，乙方必须支付延期履行违约金，按合同总价每日5%的标准从履约保证金中扣除。履约保证金不足以支付违约金的，采购人保留追究的权利，且采购人有权终止合同。

九、异议期：货物验收后    个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在    个工作日内负责解决。

十、付款方式：

合同签订后7个工作日内，甲方支付合同金额的40%      作为预付款，货到安装完毕,甲方组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后支付至合同总价的100%       。乙方提供正式税务发票。

八、违约责任：

（1）如乙方延期交货，应及时告知甲方，说明其原因并征得甲方同意，同时明确后续供货日期，否则，除不可抗力的因素外，甲方有权作终止合同履行。

（2）如甲方延期付款（有正当拒付理由者除外），有特殊情况时应告知乙方其原因，否则应向乙方支付延期付款违约金。

（3）由于甲方的使用单位要求延期交货时，甲方应及时告知乙方，并确定具体的供货日期。

（4）出现质量问题可参照本合同第五条第3款以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

九、合同相关文件：

（1）有关本次采购项目的采购文件、招标文件以及相关的函件如：设备清单、技术参数、答疑函、承诺函及售后服务等均为本合同不可分割的一部份。

（2）若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜：双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十一、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，可向金华 仲裁委员会仲裁。

十二、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份、代理公司执壹份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 招标代理单位 审 核 意 见： 经办人： （单位盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |