衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目

（项目编号：QZGZ2025001GK）

公开招标采购文件

招标人：衢州市公安局交通警察支队

招标代理机构：衢州广泽商务秘书有限责任公司

二○二五年一月

目  录

第一章	招标公告	1

第二章	投标须知和投标须知前附表	6

投标须知前附表	6

投标须知	11

第三章  招标项目要求	21

第四章  开标、评标和定标须知	21

第五章  评标办法	142

第六章  合同主要条款	150

第七章  投标文件部分格式	165

- 第一章 招标公告

项目概况 衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2025年2月13日 09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目

2、招标项目编号：QZGZ2025001GK

3、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （最高限价） （元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目 | 1项 | 4815065.00 | ①衢州市区范围（含柯城、衢江、智造新城、智慧新城4个市辖区）内所有交通道路交通管理科技设施（含维护期内新增设备）及道路交通管理科技设附属施配套设施的维护工作；②衢州市“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”现有电子警察等视频监控系统及附属配套设施的维护工作。具体详见第三章 招标项目内容及要求。 |

合同履行期限：自合同签订后1年。

5、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，提供本项目的服务应全部由中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接（请单独上传中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明材料）。

3.特定的资格要求：

无

三、获取招标文件

1.获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.获取地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月13日09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年2月13日09:30:00

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（评标地址：衢州市公共资源交易中心（衢州市柯城区花园东大道199号）A座558号评标厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（2022）8号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年11月1日、2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

（1）降低创新产品政府采购市场准入门槛，首台（套）产品纳入《省推广应用指导目录》之日起3 年内参加政府采购活动时视同已具备相关销售业绩，业绩分值为满分。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

②企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（http:/www zizfcg gov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg. czt.zj. gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www. zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。衢州地区政府采购中标的中小企业还可以通过“浙江政务网”登录到“衢融通”平台，发起政府采购质押融资申请。

（3）电子招投标的说明：

①电子投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质投标文件；

②投标前准备：注册账号－－点击“用户入驻”—“用户注册”—“供应商登记”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；

③公开招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签字”“生成电子标书”等操作；

⑤招标人、招标代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取公开招标文件的供应商对该文件提出的质疑，招标人或招标代理机构将不予处理；

⑦不提供公开招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章投标须知前附表—“电子备份投标文件的递交”；

⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和公开招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：衢州市公安局交通警察支队

地    址：浙江省衢州市柯城区白云街道亭川西路6号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0570-3038009

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0570-3018106

2.采购代理机构信息

名    称：衢州广泽商务秘书有限责任公司

地    址：衢州市衢江区东迹大道198号东城华庭420室

传    真：0570-2932377

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：0570-2933128

质疑联系人：余美琴

质疑联系方式：0570-3025811

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市财政局

地    址：衢州市三江东路28号

传    真：0570-8757615

联系人 ：黄女士

监督投诉电话：19957000570

- 第二章  投标须知前附表和投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目 |
| 2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 3 | 最高限价 | 481.5065万元整。 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 合同履约期限 | 自合同签订后1年。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 履约保证金 | 交纳金额：乙方须在合同签订后5个工作日内向甲方交纳肆万伍仟元的履约保证金。 交纳方式：银行、保险公司出具保函/汇票/支票/银行转账形式。 履约保证金的退还：合同履行完毕后且无违约事项发生的，则在合同期满后30日内无息退还履约保证金。 |
| 8 | 转包、分包 | 本项目不允许转包；如需分包，须经采购人书面同意。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | £是 R否 |
| 10 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 11 | 质疑投诉 | 1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。 2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天（日历天） |
| 14 | 投标截止时间及投标地址 | 详见《第一章 招标公告》 |
| 15 | 开标时间及开标地址 | 详见《第一章 招标公告》 |
| 16 | 投标文件 组成 | 完整的《投标文件》由“资格审查文件”“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 17 | 投标文件的编制要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签字”“生成电子标书”等操作，完成投标文件的编制。 |
| 18 | 投标文件的 签章 | 电子签章 |
| 19 | 投标文件的 形式 | 投标文件分为电子加密投标文件、电子备份投标文件： （1）电子加密投标文件，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件要求和政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”），通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 （2）电子备份投标文件是指与电子投标文件一同加密形成的备份文件。 |
| 20 | “电子加密投标文件”的上传、递交 | （1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，将被拒收。 （2）“电子加密投标文件”成功上传、递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 21 | “电子备份加密投标文件”的密封包装、递交 | 供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，投标供应商可以在投标截止时间前将同时生成的电子备份加密投标文件（文件名后缀为bfbs）按要求以直接提交或者以快递方式递交至以下地址。电子加密投标文件在规定时间内解密成功的，电子备份加密投标文件自动失效；如电子加密投标文件解密失败，则在评标现场启用电子备份加密投标文件。 递交地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道198号东城华庭420室 联系人及电话：毛先生 0570-2933128 递交要求：装有电子备份投标文件的U盘或光盘密封包装并在封口处加盖单位公章。 |
| 22 | 投标文件的 效力 | 电子投标文件的启用，须按先后顺位分别为电子加密投标文件、邮箱发送的电子备份加密投标文件。因网络或者其他问题造成电子加密投标文件无法正常解密，才能启用电子备份加密投标文件。电子备份加密投标文件一旦启用，则电子加密投标文件失效，不予启用。 |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“电子备份加密投标文件”的，以“电子备份加密投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了电子备份加密投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 合同签订 | 在《中标通知书》发出后三十日内签订合同。 |
| 25 | 政府采购 扶持政策 | 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。 2.企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（http:/www zizfcg gov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcgu. czt.zj. gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www. zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。衢州地区政府采购中标的中小企业还可以通过“浙江政务网”登录到“衢融通”平台，发起政府采购质押融资申请。 |
| 26 | 支持中小企业 | 二、针对本项目的相关规定 1.政府采购目录类别：服务类；标的为衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务。 2.本项目为面向中小企业整体预留采购份额的采购项目，不再执行价格扣除政策。 3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 4.提供的服务由中小企业承接的，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，供应商应当出具《中小企业声明函》。 5.残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 27 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 þB服务类。 |
| 28 | 演示环节 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评审时安排每个投标人进行讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟（不包括专家提问时间），讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过1人。讲解演示结束后按要求解答评标小组提问（如有）。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：各投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频存储在U盘中邮寄至代理机构由代理机构工作人员播放。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 3.如采用视频演示的，各投标人在投标截止时间前将装有演示内容的U盘密封邮寄至以下地址： 浙江省衢州市衢江区东迹大道198号东城华庭420室 联系人及电话：毛先生 0570-2933128 密封要求：装有演示内容的U盘密封包装并在封口处加盖单位公章，同时邮寄的快递外封面不得体现供应商的任何信息。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 29 | 供应商信用 查询 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 30 | 其他 | 1.本项目最高限价为：481.5065万元整。投标报价超过限价的，其投标为无效标。 2.有效投标如不足3家则作流标处理。 3.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

- 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1招标人：系指衢州市公安局交通警察支队。

2.2招标代理机构：系指衢州广泽商务秘书有限责任公司。

2.3投标人：系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.4服务：系指根据本合同规定，中标人必须承担有关的服务和合同中规定乙方应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其他义务。

2.5货物：系指投标人按招标文件或合同要求，中标人承接本项目须提供的相关设备、材料、备品备件等。

2.6书面形式：系指包括信函、传真、电邮等。

2.7“电子签章”系指可通过CA驱动正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

2.8甲方：即招标人，在招投标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.9乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.10“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中投标供应商的资格要求的条件。

4.保证

4.1投标人应保证所提交给招标代理机构和招标人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.2招标代理机构将依据国家计委《关于招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定标准的30%计算向中标单位收取。

5.3采购代理服务费在领取中标通知书时向中标人收取，可用银行汇票、电汇、银行本票、网银等方式支付。

收款单位：衢州广泽商务秘书有限责任公司

开户银行：浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司南湖支行

账号：201000086189410

5.4采购代理服务费不在报价中单列，请供应商在报价时予以考虑。

6．现场勘查

本项目不集中组织踏勘，各投标人可自行前往现场踏勘。

7．通知的告知及获取

7.1通知的告知

对与本项目有关的通知，招标代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人。

7.2通知的获取

已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（https://zfcgu.czt.zj.gov.cn）免费下载。

8.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

9.特别说明

9.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

9.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

9.3若以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

9.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

9.5投标人之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如投标人之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关投标人的投标均无效。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三章“招标项目内容及要求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为服务类采购，不适用本条款。

9.8因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款；本项目为服务类采购，不适用本条款。

9.9投标人在采购活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.10投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

9.11供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。

10.招标文件的质疑和投诉

10.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2供应商认为采购过程或中标结果等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.3质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.4根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.本招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表和投标须知

第三章 招标项目内容及要求

第四章 开标、评标和定标

第五章 评标办法

第六章 合同主要条款

第七章 投标文件部分格式

2.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

1.2除项目另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.对投标文件编制要求

2.1资格审查要求、商务技术要求和报价要求后，编制投标文件。

2.2编制投标文件时，投标人对招标文件中资格审查、商务技术及报价要求须逐条逐项作出实质性回答。

2.3在招标文件的技术要求中，投标人必须充分应答和满足招标人的强制性的需求，如“▲”等，否则将导致投标无效。

2.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

3.投标文件的组成

3.1投标文件（电子加密投标文件、以光盘或U盘形式密封送达的电子备份加密投标文件）由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

3.2.1资格审查文件：

| 序号 | 编制内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： - 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”； - 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 | / |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 承诺函 格式1.1 |
| 3 | 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业声明函） | 格式1.2 |
| 4 | 其他投标人认为须提供的资料（如有） |  |

3.3.2商务技术文件：

| 序号 | 编制内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面 | 格式2.1 |
| 2 | 商务技术文件目录 |  |
| 3 | 自评分表 | 格式2.2 |
| 4 | - 法定代表人证明书（适用法定代表人参加投标） | 格式2.3 |
| 5 | - 法定代表人授权书（适用授权代表参加投标） | 格式2.4 |
| 6 | - 根据评分标准自行编制，如有格式的请参照格式 |  |
| 7 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |

3.3.3报价文件：

| 序号 | 编制内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件封面 | 格式3.1 |
| 2 | 投标函 | 格式3.2 |
| 3 | 投标报价一览表 | 格式3.3 |
| 4 | 其他投标人认为须提供的资料 |  |

4.投标人资格的有关证明资料

4.1投标人应提交上述资格审查文件内容材料参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

4.2所有投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

5.投标报价

5.1本项目最高限价为481.5065万元整。投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。

5.2投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。本项目报价应为完成本项目所需的全部费用，是履行合同的最终价格。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

5.3投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

5.4须由中标单位开具正式发票。

5.5招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

5.6投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

6.投标文件构成和份数

本项目实行全流程网上电子投标。

（1）“电子加密投标文件”：在“政府采购云平台”上传递交，一份；

（2）“电子备份加密投标文件”：在投标截止时间前以U盘或光盘形式密封邮寄或送达采购代理机构指定地点，一份。

7.投标文件修改、补充与撤回

7.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

7.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

8.投标有效期

8.1从提交投标文件的截止之日起90天（日历天）。

8.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的上传、递交

1.投标文件的编制和签署

1.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格审查文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.3本文件《第七章 投标文件部分格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第七章  投标文件部分格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

1.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

1.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

1.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2.投标文件的签章

21.1投标文件的签章：见《投标须知前附表》。

2.2电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购－电子招投标操作指南》。

3.投标文件的形式

3.1投标文件的形式：见《投标须知前附表》。

3.2“电子加密投标文件”的上传、递交

“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，将被拒收。

（2）“电子加密投标文件”成功上传、递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

3.3“电子备份加密投标文件”的密封包装、递交

“电子备份加密投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（电子备份加密投标文件），其他方式编制的“电子备份加密投标文件”视为无效的“电子备份加密投标文件”。

投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，投标人可以在投标截止时间前将同时生成的电子备份加密投标文件（文件名后缀为bfbs）按要求以直接提交或者以快递方式递交至以下地址。电子加密投标文件在规定时间内解密成功的，电子备份加密投标文件自动失效；如电子加密投标文件解密失败，则在评标现场启用电子备份投标文件。

递交地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道198号东城华庭420室

联系人及电话：毛先生 0570-2933128

递交要求：装有电子备份投标文件的U盘或光盘密封包装并在封口处加盖单位公章。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交了电子备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，则投标无效。

4.投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“电子备份加密投标文件”不是投标备选（替代）方案。

5.投标截止时间及投标地址

详见《第一章 招标公告》

6.开标时间及开标地址

详见《第一章  招标公告》

五、其他

1.本招标文件解释权归招标代理机构。

  - 第三章  招标项目内容及要求

一、项目采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质设备。

2.投标人设备与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标小组鉴定供应商设备能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的设备完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

投标人提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、项目概况

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目 | 1 | 项 | 4815065 | ①衢州市区范围（含柯城、衢江、智造新城、智慧新城4个市辖区）内所有交通道路交通管理科技设施（含维护期内新增设备）及道路交通管理科技设附属施配套设施的维护工作；②衢州市“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”现有电子警察等视频监控系统及附属配套设施的维护工作；③绿波屏及测速路段配套设施的维护工作。 |

三、项目实施背景

为了进一步完善健全交通管理工作，提高道路交通管理科技设施的管理工作效率，提升道路交通管理科技设施的完好率，及时解决道路交通管理科技设施在实际运行中出现的问题，衢州市公安局交通警察支队为市区范围内现有 505 个路口及在维护期内新增的道路交通管理科技设施及配套设施、“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”约 810 套前端电子警察等视频监控系统、63处绿波屏及测速路段配套设施采购维护服务。

道路交通管理科技设施包含道路交通信号灯、卡口、电子警察、视频监控、测速雷达、违停抓拍、多目标雷达、户外屏、鸣笛抓拍雷达等设备。

道路交通管理科技设附属施配套设施包含杆件、设备机箱、补光灯、闪光灯、终端、电源、光纤、防雷、电缆、网线、网络设备、地下管线和窖井等设施。

四、项目实施范围、实施服务期限及地点

1.项目实施范围：

（1）衢州市区范围（含柯城、衢江、智造新城、智慧新城4个市辖区）内所有交通道路交通管理科技设施（含维护期内新增设备）及道路交通管理科技设附属施配套设施的维护工作；

（2）衢州市“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”现有电子警察等视频监控系统及附属配套设施的维护工作。

（3）衢州市63处绿波屏及测速路段配套设施的维护工作。

表1.附现有交通信号灯及电子警察附属设施路口表

| 序号 | 路口号 | 大队 | 中队 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21001 | 柯城 | 城区 | 衢江北路-浮石路 |
| 2 | 21002 | 柯城 | 城区 | 衢江北路-书院西路 |
| 3 | 21003 | 柯城 | 城区 | 书院西路-新安路 |
| 4 | 21004 | 柯城 | 城区 | 书院东路-浮石路 |
| 5 | 21005 | 柯城 | 城区 | 府东街-书院东路 |
| 6 | 21006 | 柯城 | 城区 | 新安路-紫荆西路 |
| 7 | 21007 | 柯城 | 城区 | 西安路-衢江北路 |
| 8 | 21008 | 柯城 | 城区 | 浮石路-紫荆东路 |
| 9 | 21009 | 柯城 | 城区 | 西安路-斗潭路 |
| 10 | 21010 | 柯城 | 城区 | 西安路-北门街 |
| 11 | 21011 | 柯城 | 城区 | 西安路-汽车北站 |
| 12 | 21012 | 柯城 | 城区 | 府东街-西安路 |
| 13 | 21014 | 柯城 | 城区 | 县西街-新河沿 |
| 14 | 21015 | 柯城 | 城区 | 下街-新河沿 |
| 15 | 21016 | 柯城 | 城区 | 府东街-讲舍街 |
| 16 | 21017 | 柯城 | 城区 | 县西街-县学街 |
| 17 | 21018 | 柯城 | 城区 | 下街-县学街 |
| 18 | 21019 | 柯城 | 城区 | 五圣街-道前街 |
| 19 | 21021 | 柯城 | 城区 | 府东街-新桥街 |
| 20 | 21023 | 柯城 | 城区 | 五圣街-南湖西路 |
| 21 | 21026 | 柯城 | 城区 | 上街-劳动路 |
| 22 | 21027 | 柯城 | 城区 | 衢化路-蝴蝶路 |
| 23 | 21028 | 柯城 | 城区 | 荷花中路-会展中心 |
| 24 | 21032 | 柯城 | 南区 | 新元路-双水路 |
| 25 | 21033 | 柯城 | 城区 | 下街-杨家巷 |
| 26 | 21034 | 柯城 | 城区 | 衢江南路-双水路 |
| 27 | 21036 | 柯城 | 城区 | 衢江北路-紫荆西路 |
| 28 | 21038 | 柯城 | 城区 | 机场北路-潮汐车道 |
| 29 | 21039 | 柯城 | 城区 | 北门街-讲舍街 |
| 30 | 21040 | 柯城 | 城区 | 府东街-迎和中路（行人请求模式） |
| 31 | 21041 | 柯城 | 城区 | 新元路-劳动路 |
| 32 | 21042 | 柯城 | 城区 | 衢江北路-南湖西路（隧道南路） |
| 33 | 21043 | 柯城 | 城区 | 衢江中路-新河沿（隧道北口） |
| 34 | 21044 | 柯城 | 城区 | 衢江北路-机场大道 |
| 35 | 21045 | 柯城 | 城区 | 机场北路-沙湾路 |
| 36 | 21046 | 柯城 | 城区 | 机场大道-民航门口 |
| 37 | 21047 | 柯城 | 城区 | 府东街-紫荆东路 |
| 38 | 21048 | 柯城 | 城区 | 荷花东路-荷三路 |
| 39 | 21049 | 柯城 | 城区 | 下街-南街 |
| 40 | 21050 | 柯城 | 城区 | 机场北路-周庄村路口 |
| 41 | 22001 | 柯城 | 南区 | 新元路-荷一路 |
| 42 | 22002 | 柯城 | 南区 | 通荷路-荷一路 |
| 43 | 22003 | 柯城 | 南区 | 荷一路-荷花中路 |
| 44 | 22004 | 柯城 | 南区 | 荷一路-清莲里 |
| 45 | 22005 | 柯城 | 南区 | 衢化路-农市路 |
| 46 | 22006 | 柯城 | 南区 | 新元路-兴华路 |
| 47 | 22007 | 柯城 | 南区 | 锦绣路-凯胜路 |
| 48 | 22008 | 柯城 | 南区 | 新元路-锦绣路 |
| 49 | 22009 | 柯城 | 南区 | 新元路-三衢路 |
| 50 | 22010 | 柯城 | 南区 | 通荷路-三衢路 |
| 51 | 22011 | 柯城 | 南区 | 荷花中路-三衢路 |
| 52 | 22012 | 柯城 | 南区 | 衢化路-三衢路 |
| 53 | 22013 | 柯城 | 南区 | 衢化路-百汇路 |
| 54 | 22014 | 柯城 | 南区 | 荷花中路-荷二路 |
| 55 | 22015 | 柯城 | 南区 | 荷花东路-荷二路 |
| 56 | 22016 | 柯城 | 南区 | 荷花西路-荷三路 |
| 57 | 22017 | 柯城 | 南区 | 荷花中路-荷三路 |
| 58 | 22019 | 柯城 | 南区 | 衢化路-荷三路（世纪大道） |
| 59 | 22020 | 柯城 | 南区 | 双港东路-荷四路 |
| 60 | 22021 | 柯城 | 南区 | 荷花西路-荷四路 |
| 61 | 22022 | 柯城 | 南区 | 荷花中路-荷四路 |
| 62 | 22023 | 柯城 | 南区 | 荷花东路-荷四路 |
| 63 | 22024 | 柯城 | 南区 | 衢化路-荷四路 |
| 64 | 22025 | 柯城 | 南区 | 双港西路-荷五路 |
| 65 | 22026 | 柯城 | 南区 | 双港东路-荷五路 |
| 66 | 22027 | 柯城 | 南区 | 荷花西路-荷五路 |
| 67 | 22028 | 柯城 | 南区 | 荷五路-竹苑路 |
| 68 | 22029 | 柯城 | 南区 | 荷花中路-荷五路 |
| 69 | 22030 | 柯城 | 南区 | 荷花东路-荷五路 |
| 70 | 22031 | 柯城 | 南区 | 衢化路-荷五路 |
| 71 | 22032 | 柯城 | 南区 | 荷花西路-浙西大道 |
| 72 | 22033 | 柯城 | 南区 | 荷花中路-浙西大道 |
| 73 | 22034 | 柯城 | 南区 | 荷花东路-浙西大道 |
| 74 | 22035 | 柯城 | 南区 | 浙西大道-衢化路 |
| 75 | 22036 | 柯城 | 南区 | 三衢路-荷花东路 |
| 76 | 22037 | 柯城 | 南区 | 荷三路-安居南门 |
| 77 | 22038 | 柯城 | 南区 | 衢江南路双港大桥下 |
| 78 | 22039 | 柯城 | 南区 | 通荷路-兴华路 |
| 79 | 22040 | 柯城 | 南区 | 荷一路-松园路 |
| 80 | 22041 | 柯城 | 南区 | 通荷路-劳动路 |
| 81 | 22042 | 柯城 | 南区 | 凯胜路-礼贤小学 |
| 82 | 22043 | 柯城 | 站前 | 衢化西路-浙西大道桥底（320国道桥底） |
| 83 | 22044 | 柯城 | 站前 | 衢化西路-平安西路 |
| 84 | 22045 | 柯城 | 站前 | 平安西路-启程路 |
| 85 | 22046 | 柯城 | 站前 | 荷花西路-平安西路 |
| 86 | 22047 | 柯城 | 站前 | 平安东路-思乡路 |
| 87 | 22048 | 柯城 | 站前 | 荷花东路-平安东路 |
| 88 | 22049 | 柯城 | 南区 | 兴华路-凯胜路 |
| 89 | 22050 | 柯城 | 南区 | 兴华路-双港路 |
| 90 | 22051 | 柯城 | 南区 | 双水路-双港路 |
| 91 | 22052 | 柯城 | 南区 | 双叶线凯胜路 |
| 92 | 22053 | 柯城 | 南区 | 衢江南路城南医院 |
| 93 | 22055 | 柯城 | 站前 | 平安西路-启航路 |
| 94 | 22056 | 柯城 | 南区 | 曙光路-西港路 |
| 95 | 23001 | 柯城 | 智慧新城 | 白云北大道-盈川东路 |
| 96 | 23002 | 柯城 | 智慧新城 | 白云中大道-亭川东路 |
| 97 | 23003 | 柯城 | 智慧新城 | 白云中大道-花园中大道 |
| 98 | 23004 | 柯城 | 智慧新城 | 白云中大道-须江路 |
| 99 | 23005 | 柯城 | 智慧新城 | 白云中大道-三江东路 |
| 100 | 23006 | 柯城 | 智慧新城 | 白云中大道-芹江东路 |
| 101 | 23007 | 柯城 | 智慧新城 | 白云中大道-九华中大道 |
| 102 | 23008 | 柯城 | 智慧新城 | 花园东大道-紫薇路 |
| 103 | 23009 | 柯城 | 智慧新城 | 花园东大道-紫桂路 |
| 104 | 23010 | 柯城 | 智慧新城 | 九华北大道-花园东大道 |
| 105 | 23011 | 柯城 | 智慧新城 | 盈川东路-九华北大道 |
| 106 | 23012 | 柯城 | 智慧新城 | 亭川东路-九华北大道 |
| 107 | 23013 | 柯城 | 智慧新城 | 九华北大道-江源路 |
| 108 | 23014 | 柯城 | 智慧新城 | 三江东路-紫桂路 |
| 109 | 23015 | 柯城 | 智慧新城 | 三江东路-紫薇中路 |
| 110 | 23016 | 柯城 | 智慧新城 | 双岭南路-芹江东路 |
| 111 | 23017 | 柯城 | 智慧新城 | 盈川东路-紫薇北路 |
| 112 | 23018 | 柯城 | 智慧新城 | 双岭南路-南海路 |
| 113 | 23019 | 柯城 | 智慧新城 | 亭川东路-紫薇北路 |
| 114 | 23020 | 柯城 | 智慧新城 | 亭川东路-仙霞路 |
| 115 | 23021 | 柯城 | 智慧新城 | 智慧大道-花园中大道 |
| 116 | 23022 | 柯城 | 智慧新城 | 智慧大道-三江西路 |
| 117 | 23023 | 柯城 | 智慧新城 | 智慧大道-芹江东路 |
| 118 | 23024 | 柯城 | 智慧新城 | 智慧大道-九华中大道 |
| 119 | 23025 | 柯城 | 智慧新城 | 智慧大道-鹰潭西路 |
| 120 | 23026 | 柯城 | 智慧新城 | 九华北大道-应家山路 |
| 121 | 23027 | 柯城 | 智慧新城 | 盈川东路-姚家村通村公路 |
| 122 | 23028 | 柯城 | 智慧新城 | 应家山路-仙霞路 |
| 123 | 23029 | 柯城 | 智慧新城 | 花园中大道-双岭中路 |
| 124 | 23030 | 柯城 | 智慧新城 | 双岭南路-灵溪路 |
| 125 | 23031 | 柯城 | 智慧新城 | 双岭中路-古田路 |
| 126 | 23032 | 柯城 | 智慧新城 | 江郎中路-须江路 |
| 127 | 23033 | 柯城 | 智慧新城 | 武夷山大道-寿康路 |
| 128 | 23034 | 柯城 | 智慧新城 | 武夷山大道-中心医院急诊出入口 |
| 129 | 23035 | 柯城 | 智慧新城 | 闽江大道-龙游路 |
| 130 | 23036 | 柯城 | 智慧新城 | 闽江大道-武夷山大道 |
| 131 | 23037 | 柯城 | 智慧新城 | 三江中路-九龙路 |
| 132 | 23038 | 柯城 | 智慧新城 | 三江中路-芙蓉路 |
| 133 | 23039 | 柯城 | 智慧新城 | 三江西路-双岭中路 |
| 134 | 23040 | 柯城 | 智慧新城 | 三清山大道-科教二路 |
| 135 | 23041 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-三清山大道 |
| 136 | 23042 | 柯城 | 智慧新城 | 航河线-十二线 |
| 137 | 23043 | 柯城 | 智慧新城 | 花木线-苦狮线 |
| 138 | 23045 | 柯城 | 智慧新城 | 航河线-上蒋桥 |
| 139 | 23046 | 柯城 | 智慧新城 | 花木线蒲塘路口 |
| 140 | 23047 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-石华线 |
| 141 | 23048 | 柯城 | 智慧新城 | 石华线-航河线 |
| 142 | 23049 | 柯城 | 智慧新城 | 花木线-绿海路 |
| 143 | 23050 | 柯城 | 智慧新城 | 万坞线-通景路口 |
| 144 | 23051 | 柯城 | 智慧新城 | 花木线-通景路 |
| 145 | 23052 | 柯城 | 智慧新城 | 航河线X309菁才中学路口 |
| 146 | 23053 | 柯城 | 智慧新城 | G351衢州连接线-1航河线 |
| 147 | 23054 | 柯城 | 智慧新城 | G351衢州连接线-2万田乡 |
| 148 | 23055 | 柯城 | 智慧新城 | G351衢州连接线-3下坦村 |
| 149 | 23056 | 柯城 | 智慧新城 | G351衢州连接线-九华村路口 |
| 150 | 23057 | 柯城 | 智慧新城 | G351-沐三村 |
| 151 | 23058 | 柯城 | 智慧新城 | G351-6石华线 |
| 152 | 23059 | 柯城 | 智慧新城 | G351-7沟直线 |
| 153 | 23060 | 柯城 | 智慧新城 | 双岭南路-九华中大道 |
| 154 | 23061 | 柯城 | 智慧新城 | G351-8新花木线 |
| 155 | 23063 | 柯城 | 智慧新城 | 仙霞路-盈川东路 |
| 156 | 23066 | 柯城 | 智慧新城 | 黄山大道-学府路 |
| 157 | 23067 | 柯城 | 智慧新城 | 衢县路-体育馆南门 |
| 158 | 23068 | 柯城 | 智慧新城 | 黄山大道-衢县路 |
| 159 | 23069 | 柯城 | 智慧新城 | 黄山大道-制造路 |
| 160 | 23070 | 柯城 | 智慧新城 | 江山路-智造路 |
| 161 | 23071 | 柯城 | 智慧新城 | 柯安一路-龙游路 |
| 162 | 23072 | 柯城 | 智慧新城 | 柯城路-常山路 |
| 163 | 23073 | 柯城 | 智慧新城 | 柯安一路-常山路 |
| 164 | 23074 | 柯城 | 智慧新城 | 黄山大道-闽江大道 |
| 165 | 23075 | 柯城 | 智慧新城 | 柯城路-三清山大道 |
| 166 | 23076 | 柯城 | 智慧新城 | 三清山大道-智造路 |
| 167 | 23077 | 柯城 | 智慧新城 | 常山路-闽江大道 |
| 168 | 23078 | 柯城 | 智慧新城 | 闽江大道-规划支路（横五路） |
| 169 | 23079 | 柯城 | 智慧新城 | 闽江大道-江山路 |
| 170 | 23080 | 柯城 | 智慧新城 | 闽江大道-创智四路（尚美路） |
| 171 | 23081 | 柯城 | 智慧新城 | 衢县路-常山路 |
| 172 | 23082 | 柯城 | 智慧新城 | 应家山路-文华路 |
| 173 | 23083 | 柯城 | 智慧新城 | 苦狮线-石华线（柯城-石梁） |
| 174 | 23084 | 柯城 | 智慧新城 | 衢县路与三清山大道 |
| 175 | 23085 | 柯城 | 智慧新城 | 三清山大道-柯安一路 |
| 176 | 23086 | 柯城 | 智慧新城 | 石华线与闽江大道 |
| 177 | 23087 | 柯城 | 智慧新城 | 衢县路-龙游路 |
| 178 | 23088 | 柯城 | 智慧新城 | 武夷山大道-柯安一路 |
| 179 | 23089 | 柯城 | 智慧新城 | 仙霞路-文华路 |
| 180 | 23090 | 柯城 | 智慧新城 | 万坞线-351国道连接线 |
| 181 | 23091 | 柯城 | 智慧新城 | 荷一路-双港路 |
| 182 | 23092 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-纵十一路 |
| 183 | 23106 | 柯城 | 智慧新城 | 九华北大道-奕谷大道 |
| 184 | 23107 | 柯城 | 智慧新城 | 黄山大道-柯城路 |
| 185 | 23108 | 柯城 | 智慧新城 | 黄山大道-柯安一路 |
| 186 | 23109 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-常山路 |
| 187 | 24001 | 柯城 | 航埠 | G320-兴航路 |
| 188 | 24002 | 柯城 | 航埠 | 沙金大道-s227 |
| 189 | 24003 | 柯城 | 航埠 | G320-航埠河东路口（柯城-航埠） |
| 190 | 24004 | 柯城 | 航埠 | G320-石华线（柯城-航埠） |
| 191 | 24006 | 柯城 | 航埠 | 石华线-物流港路 |
| 192 | 24007 | 柯城 | 航埠 | 衢州南连接线-石华线（柯城-航埠） |
| 193 | 24008 | 柯城 | 航埠 | 大桥路-航江路 |
| 194 | 24009 | 柯城 | 航埠 | 320国道-丰家村 |
| 195 | 24010 | 柯城 | 航埠 | 沙金大道-丰家连接线 |
| 196 | 24011 | 柯城 | 航埠 | 沙金大道-上万 |
| 197 | 24012 | 柯城 | 航埠 | 沙金大道-上繆村 |
| 198 | 24013 | 柯城 | 航埠 | 航埠大桥支路 |
| 199 | 24014 | 柯城 | 航埠 | 石华线19K-刘坂路 |
| 200 | 24015 | 柯城 | 航埠 | 石华线17K+500莲塘路口 |
| 201 | 24016 | 柯城 | 航埠 | 石华线14K+000官田路口 |
| 202 | 24017 | 柯城 | 航埠 | G320中心亭路口 |
| 203 | 24018 | 柯城 | 航埠 | 320国道-刘山一路 |
| 204 | 24020 | 柯城 | 航埠 | 兴航路-凤凰山 |
| 205 | 24021 | 柯城 | 航埠 | 双叶线望江路 |
| 206 | 24022 | 柯城 | 航埠 | 双叶线孙姜大桥 |
| 207 | 24023 | 柯城 | 航埠 | 双叶线规划三路 |
| 208 | 24024 | 柯城 | 航埠 | G320-将军叶 |
| 209 | 24026 | 柯城 | 航埠 | 沿江公路与横源塘交叉口 |
| 210 | 31001 | 衢江 | 沈家 | 滨港北路-快速通道 |
| 211 | 31002 | 衢江 | 沈家 | 府前路-求真路 |
| 212 | 31003 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-樟潭路 |
| 213 | 31004 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-霞飞路 |
| 214 | 31005 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-求真路 |
| 215 | 31006 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-求德路 |
| 216 | 31007 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-百灵北路 |
| 217 | 31008 | 衢江 | 沈家 | 滨港北路-振兴中路 |
| 218 | 31009 | 衢江 | 沈家 | 振兴中路-樟潭路 |
| 219 | 31010 | 衢江 | 沈家 | 振兴中路-霞飞路 |
| 220 | 31011 | 衢江 | 沈家 | 振兴中路-求真路 |
| 221 | 31012 | 衢江 | 沈家 | 振兴中路-江城大道 |
| 222 | 31013 | 衢江 | 沈家 | 振兴东路-求实路 |
| 223 | 31014 | 衢江 | 沈家 | 振兴东路-文苑路 |
| 224 | 31015 | 衢江 | 沈家 | 振兴东路-百灵北路 |
| 225 | 31016 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-车管所 |
| 226 | 31017 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-宾港北路 |
| 227 | 31018 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-通浦路 |
| 228 | 31019 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-樟潭路 |
| 229 | 31020 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-霞飞路 |
| 230 | 31021 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-江城大道 |
| 231 | 31022 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-新农都 |
| 232 | 31024 | 衢江 | 沈家 | 宾港中路-南山路 |
| 233 | 31025 | 集聚区 | 开发区 | 宾港中路-天湖南路 |
| 234 | 31026 | 集聚区 | 开发区 | 百灵北路-天湖南路 |
| 235 | 31027 | 衢江 | 沈家 | G320-霞飞中路 |
| 236 | 31028 | 集聚区 | 开发区 | G320-百灵中路 |
| 237 | 31029 | 衢江 | 沈家 | G320-芳桂北路 |
| 238 | 31031 | 衢江 | 沈家 | 新S315G-320（金凤路） |
| 239 | 31032 | 衢江 | 沈家 | G320-高家 |
| 240 | 31033 | 衢江 | 沈家 | G320-安仁 |
| 241 | 31034 | 衢江 | 沈家 | 江滨中路-通浦路 |
| 242 | 31035 | 衢江 | 沈家 | 江滨西路-下匝道路口 |
| 243 | 31036 | 衢江 | 沈家 | 江滨东路-百灵北路 |
| 244 | 31037 | 衢江 | 杜泽 | 滨港北路-塔底村 |
| 245 | 31038 | 衢江 | 沈家 | G320-湖仁路口 |
| 246 | 31039 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-文苑路 |
| 247 | 31041 | 衢江 | 沈家 | 康宁路-茶苑路 |
| 248 | 31042 | 衢江 | 沈家 | 康宁路-开元路 |
| 249 | 31043 | 衢江 | 沈家 | 江滨路-通江路 |
| 250 | 31044 | 衢江 | 沈家 | 信安西路-丹桂路 |
| 251 | 31045 | 衢江 | 沈家 | 信安西路-梅林路 |
| 252 | 31046 | 衢江 | 沈家 | S315衢州南连接线-平垅路 |
| 253 | 31047 | 衢江 | 沈家 | G351衢江连接线-G320 |
| 254 | 31048 | 衢江 | 沈家 | 梅林路-大桥路 |
| 255 | 31049 | 衢江 | 沈家 | 信安路-兴丰路 |
| 256 | 31050 | 衢江 | 沈家 | 信安路-茶苑路 |
| 257 | 31051 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-通浦路 |
| 258 | 31052 | 衢江 | 沈家 | 江滨路-求真路 |
| 259 | 31053 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-求实路 |
| 260 | 31054 | 衢江 | 沈家 | 信安大道-文苑路 |
| 261 | 31055 | 衢江 | 沈家 | 府前路-求实路 |
| 262 | 31056 | 衢江 | 沈家 | 江滨路-茶苑路 |
| 263 | 31057 | 衢江 | 沈家 | 康宁路-通浦路 |
| 264 | 31058 | 衢江 | 沈家 | 求知路-通浦路 |
| 265 | 31060 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-新农都东侧路口 |
| 266 | 31061 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-茶苑路 |
| 267 | 31062 | 衢江 | 沈家 | 兴业大道-玉龙路 |
| 268 | 31063 | 衢江 | 沈家 | 金凤路-龙海路 |
| 269 | 31064 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-兴丰路 |
| 270 | 31065 | 衢江 | 沈家 | 宾港北路-仙岩路 |
| 271 | 31078 | 衢江 | 沈家 | 振兴东路-求德路 |
| 272 | 31079 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-梅林路 |
| 273 | 31080 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-通江路 |
| 274 | 32001 | 衢江 | 廿里 | S315-白马街 |
| 275 | 32002 | 衢江 | 廿里 | S315-杨家突 |
| 276 | 32003 | 衢江 | 廿里 | S315-衢州南接线 |
| 277 | 32004 | 衢江 | 廿里 | S315-后溪中学 |
| 278 | 32005 | 衢江 | 廿里 | 新S315-廿项线 |
| 279 | 32006 | 衢江 | 廿里 | S315-车头 |
| 280 | 32008 | 衢江 | 廿里 | S315-廿项线 |
| 281 | 32009 | 衢江 | 廿里 | S315-廿横线 |
| 282 | 32010 | 衢江 | 廿里 | 新315省道彭村路口 |
| 283 | 33002 | 衢江 | 杜泽 | 云十线-峡十线 |
| 284 | 33003 | 衢江 | 杜泽 | S305-塔太线 |
| 285 | 33004 | 衢江 | 杜泽 | S305-云十线 |
| 286 | 33006 | 衢江 | 杜泽 | 迎宾大道-衢州花园 |
| 287 | 33009 | 衢江 | 杜泽 | 迎宾大道-盈川东路 |
| 288 | 33010 | 衢江 | 杜泽 | 盈川东路-航河线 |
| 289 | 33013 | 衢江 | 杜泽 | 苦狮线-塔太线 |
| 290 | 33014 | 衢江 | 杜泽 | S305-云塔线 |
| 291 | 33015 | 衢江 | 杜泽 | 迎宾大道-春江路 |
| 292 | 33016 | 衢江 | 杜泽 | S305省道-杜泽小学 |
| 293 | 33017 | 衢江 | 杜泽 | G351国道-S305富衢线 |
| 294 | 33018 | 衢江 | 杜泽 | G351国道-峡川互通 |
| 295 | 33019 | 衢江 | 杜泽 | G351国道-峡十线 |
| 296 | 33020 | 衢江 | 杜泽 | G351国道-月山底村 |
| 297 | 33021 | 衢江 | 杜泽 | 351国道衢江连接线K0 |
| 298 | 33022 | 衢江 | 杜泽 | 351国道-华垄路口（峡川方向）K6+323 |
| 299 | 33023 | 衢江 | 杜泽 | 351国道-华垄路口（华垄村方向）K6+823 |
| 300 | 33024 | 衢江 | 杜泽 | 351国道与云十线路口（西山下村方向）K8+080 |
| 301 | 33025 | 衢江 | 杜泽 | 351国道-耿山村路口K9+540 |
| 302 | 33026 | 衢江 | 杜泽 | 351国道-斋堂村路口K12+853 |
| 303 | 33027 | 衢江 | 杜泽 | 351国道-斋堂村路口（公交车站）K13+463 |
| 304 | 34001 | 衢江 | 大洲 | 樟大线-石安线 |
| 305 | 34002 | 衢江 | 大洲 | 新S315-西方章 |
| 306 | 34003 | 衢江 | 大洲 | S315-上大线 |
| 307 | 34004 | 衢江 | 大洲 | 沙金大道-46省道 |
| 308 | 91001 | 集聚区 | 开发区 | 三衢路-彩虹路 |
| 309 | 91002 | 集聚区 | 开发区 | 三衢路-五环路 |
| 310 | 91003 | 集聚区 | 开发区 | 三衢路-建新路 |
| 311 | 91004 | 集聚区 | 开发区 | 百汇路-五环路 |
| 312 | 91005 | 集聚区 | 开发区 | 百汇路-龙化路 |
| 313 | 91006 | 集聚区 | 开发区 | 百汇路-凤起路 |
| 314 | 91007 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-龙化路 |
| 315 | 91008 | 集聚区 | 开发区 | 五环路-新星小学 |
| 316 | 91009 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-五环路 |
| 317 | 91010 | 集聚区 | 开发区 | 五环路-广场路 |
| 318 | 91011 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-思源路 |
| 319 | 91012 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-彩虹路 |
| 320 | 91013 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-建新路 |
| 321 | 91014 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-浙西大道（南环线） |
| 322 | 91015 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-凯旋西路 |
| 323 | 91016 | 集聚区 | 开发区 | G320-五环路（集聚区－开发区） |
| 324 | 91017 | 集聚区 | 开发区 | 五环路-艺苑路 |
| 325 | 91018 | 集聚区 | 开发区 | G320-彩虹路（集聚区－开发区） |
| 326 | 91019 | 集聚区 | 开发区 | G320-建新路（集聚区－开发区） |
| 327 | 91020 | 集聚区 | 开发区 | G320-46省道（南环路） |
| 328 | 91021 | 集聚区 | 开发区 | G320-白沙路（集聚区－开发区） |
| 329 | 91022 | 集聚区 | 开发区 | 浙西大道-凯旋西路 |
| 330 | 91023 | 集聚区 | 开发区 | G320-东滨线 |
| 331 | 91024 | 集聚区 | 开发区 | G320-滨港中路（集聚区－开发区） |
| 332 | 91025 | 集聚区 | 开发区 | 东港三路-滨港中路 |
| 333 | 91026 | 集聚区 | 开发区 | 东港三路-金秋路 |
| 334 | 91027 | 集聚区 | 开发区 | 东港三路-霞飞路（无网络） |
| 335 | 91028 | 集聚区 | 开发区 | 东港三路-通源南路 |
| 336 | 91029 | 集聚区 | 开发区 | 东港六路-霞飞南路 |
| 337 | 91030 | 集聚区 | 开发区 | 百灵中路-东港三路 |
| 338 | 91031 | 集聚区 | 开发区 | 百灵中路-东港六路 |
| 339 | 91032 | 集聚区 | 开发区 | 滨港中路-东港八路 |
| 340 | 91033 | 集聚区 | 开发区 | 百灵中路-东港八路 |
| 341 | 91034 | 集聚区 | 开发区 | 建新路-勤业路 |
| 342 | 91035 | 集聚区 | 开发区 | 三衢路-思源路（新建无网络） |
| 343 | 91036 | 集聚区 | 开发区 | 沙金大道-滨港路 |
| 344 | 91037 | 集聚区 | 开发区 | 沙金大道-霞飞路 |
| 345 | 91038 | 集聚区 | 开发区 | 芳桂南路-沙金大道 |
| 346 | 91039 | 集聚区 | 开发区 | 滨港路-东港六路 |
| 347 | 91040 | 集聚区 | 开发区 | 三衢路-农市路 |
| 348 | 91041 | 集聚区 | 开发区 | 东港三路-松涛路 |
| 349 | 91042 | 集聚区 | 开发区 | 东港三路-绿川路 |
| 350 | 91043 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞路-龙兴路 |
| 351 | 91044 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞南路-东港五路 |
| 352 | 91045 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞南路-东港八路 |
| 353 | 91046 | 集聚区 | 开发区 | 芳桂中路-东港二路 |
| 354 | 91047 | 集聚区 | 开发区 | 芳桂中路-东港一路 |
| 355 | 91048 | 集聚区 | 开发区 | 东港六路-绿川路 |
| 356 | 91049 | 集聚区 | 开发区 | 彩虹路-百汇路 |
| 357 | 91050 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-建新村 |
| 358 | 91051 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-赣州街 |
| 359 | 91052 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-通衢街 |
| 360 | 91053 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-徽州街 |
| 361 | 91054 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-纬五路 |
| 362 | 91055 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-纬六路 |
| 363 | 91056 | 集聚区 | 开发区 | 中关村大道-绿岛南路 |
| 364 | 91057 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-潮汐车道 |
| 365 | 91058 | 集聚区 | 开发区 | 物流大道-百灵南路 |
| 366 | 91060 | 集聚区 | 开发区 | 世纪大道-白沙路 |
| 367 | 91061 | 集聚区 | 开发区 | 衢化东路-沙金大道 |
| 368 | 91062 | 集聚区 | 开发区 | 衢化路-平安东路 |
| 369 | 91085 | 集聚区 | 开发区 | 衢化路-赣州街 |
| 370 | 91086 | 集聚区 | 开发区 | 思源路-百汇路 |
| 371 | 91100 | 集聚区 | 开发区 | 通衢路-侨商街 |
| 372 | 92001 | 集聚区 | 花园 | 衢化路-巨桑家私 |
| 373 | 92002 | 集聚区 | 花园 | 衢化路-通衢路 |
| 374 | 92003 | 集聚区 | 花园 | 衢化路-厂前路 |
| 375 | 92004 | 集聚区 | 花园 | 衢化路-沙金大道 |
| 376 | 92005 | 集聚区 | 花园 | 衢化路-文昌路 |
| 377 | 92006 | 集聚区 | 花园 | 学院路-中央道 |
| 378 | 92007 | 集聚区 | 花园 | 学院路-南一路 |
| 379 | 92008 | 集聚区 | 花园 | 学院路-七溪路 |
| 380 | 92009 | 集聚区 | 花园 | 沙金大道-园区大道 |
| 381 | 92010 | 集聚区 | 花园 | 沙金大道-中兴路 |
| 382 | 92011 | 集聚区 | 花园 | 沙金大道-厂二路 |
| 383 | 92013 | 集聚区 | 花园 | S315-纬二路 |
| 384 | 92014 | 集聚区 | 花园 | 园区大道-纬一路 |
| 385 | 92015 | 集聚区 | 花园 | 园区大道-纬二路 |
| 386 | 92016 | 集聚区 | 花园 | 园区大道-纬三路 |
| 387 | 92017 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路-纬二路 |
| 388 | 92018 | 集聚区 | 花园 | 中央道-厂前路 |
| 389 | 92019 | 集聚区 | 花园 | 沙金大道-厂前路 |
| 390 | 92020 | 集聚区 | 花园 | 纬二路-经东路 |
| 391 | 92021 | 集聚区 | 花园 | 46省道-宣家路口 |
| 392 | 92022 | 集聚区 | 花园 | 沙金大道-曙光路 |
| 393 | 92023 | 集聚区 | 花园 | 新315-石安线 |
| 394 | 92024 | 集聚区 | 花园 | 厂前路-南一道 |
| 395 | 92025 | 集聚区 | 花园 | 厂前路-纬五路 |
| 396 | 92026 | 集聚区 | 花园 | 七溪路-文昌路 |
| 397 | 92027 | 集聚区 | 花园 | 兴市街-通衢街 |
| 398 | 92028 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路-纬三路 |
| 399 | 92029 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路-纬四路 |
| 400 | 92030 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路-纬五路 |
| 401 | 92031 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路-杜鹃路 |
| 402 | 92032 | 集聚区 | 花园 | 园区大道-纬四路 |
| 403 | 92033 | 集聚区 | 花园 | 园区大道-纬五路 |
| 404 | 92034 | 集聚区 | 花园 | 华友路-纬四路 |
| 405 | 92035 | 集聚区 | 花园 | 华友路-杜鹃路 |
| 406 | 92036 | 集聚区 | 花园 | 纬五路-晓星大道 |
| 407 | 92037 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路-纬一路 |
| 408 | 92038 | 集聚区 | 花园 | S315-石呈线 |
| 409 | 92039 | 柯城 | 南区 | 双港东路-荷花三路 |
| 410 | 92040 | 集聚区 | 花园 | 文昌路-南一道 |
| 411 | 92041 | 集聚区 | 花园 | 厂前路-北一道 |
| 412 | 92042 | 集聚区 | 花园 | 兴市街-徽州街 |
| 413 | 92043 | 集聚区 | 花园 | 文昌路-中央道 |
| 414 | 21051 | 柯城 | 城区 | 荷一路-衢江南路 |
| 415 | 22054 | 柯城 | 南区 | 荷四路-凯胜路 |
| 416 | 23062 | 柯城 | 智慧新城 | G351国道-苦狮线路口 |
| 417 | 23064 | 柯城 | 智慧新城 | 盈川中路-九龙北路 |
| 418 | 23065 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-武夷山大道 |
| 419 | 23093 | 柯城 | 智慧新城 | 三清山-闽江大道 |
| 420 | 23094 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-柯城互通 |
| 421 | 23095 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-航河线 |
| 422 | 23096 | 柯城 | 智慧新城 | 花园大道-古田路 |
| 423 | 23097 | 柯城 | 智慧新城 | 鹿鸣社区西侧道路-三清山大道 |
| 424 | 23098 | 柯城 | 智慧新城 | S221-上瓦铺K109+200 |
| 425 | 23099 | 柯城 | 智慧新城 | S227-里前坞 |
| 426 | 23100 | 柯城 | 智慧新城 | 武夷山大道-衢县路 |
| 427 | 23101 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-黄山大道 |
| 428 | 23102 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-江山路 |
| 429 | 23103 | 柯城 | 智慧新城 | 钱江大道-龙游路 |
| 430 | 23104 | 柯城 | 智慧新城 | S221-奥陶纪公园K107+640 |
| 431 | 23105 | 柯城 | 智慧新城 | G320-江山路 |
| 432 | 24019 | 柯城 | 航埠 | S227省道-竹公坞路口 |
| 433 | 24025 | 柯城 | 航埠 | G320-三清山大道 |
| 434 | 31066 | 衢江 | 沈家 | G320-兴业大道 |
| 435 | 31067 | 衢江 | 沈家 | G320-平塘路口 |
| 436 | 31068 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-求真路 |
| 437 | 31069 | 衢江 | 沈家 | 东迹大道-求实路 |
| 438 | 31070 | 衢江 | 沈家 | G351衢江连接线-衢江互通 |
| 439 | 31071 | 衢江 | 沈家 | 信安东路-川汇路 |
| 440 | 31072 | 衢江 | 沈家 | 信安西路-滨港北路 |
| 441 | 31073 | 衢江 | 沈家 | 川汇路-平廿线（X226） |
| 442 | 31074 | 衢江 | 沈家 | S315与玉垅路交叉口 |
| 443 | 31075 | 衢江 | 沈家 | 信安东路与天湖南路 |
| 444 | 31076 | 衢江 | 沈家 | 信安东路与规划三路 |
| 445 | 31077 | 衢江 | 沈家 | 信安东路与江滨路 |
| 446 | 31081 | 衢江 | 沈家 | 求知路-茶苑路 |
| 447 | 31082 | 衢江 | 沈家 | 江滨路-霞飞路 |
| 448 | 31083 | 衢江 | 沈家 | 府前路-霞飞路 |
| 449 | 33028 | 衢江 | 杜泽 | 振兴路-花卉街 |
| 450 | 33029 | 衢江 | 杜泽 | 集镇西路-花卉街 |
| 451 | 33030 | 衢江 | 杜泽 | 铜山溪西路-S305 |
| 452 | 33031 | 衢江 | 杜泽 | S305-滨港北路（高速东出口） |
| 453 | 33032 | 衢江 | 杜泽 | 富衢线与峡十线 |
| 454 | 33033 | 衢江 | 杜泽 | 富衢线与求学路 |
| 455 | 33034 | 衢江 | 杜泽 | S305-上方高速出口 |
| 456 | 33035 | 衢江 | 杜泽 | 铜山溪东路-S305 |
| 457 | 33036 | 衢江 | 杜泽 | S311-松园村 |
| 458 | 33037 | 衢江 | 杜泽 | S311-上田铺 |
| 459 | 33038 | 衢江 | 杜泽 | 衢江连接线-涧峰村路口 |
| 460 | 91059 | 集聚区 | 开发区 | 天湖南路-芳桂北路 |
| 461 | 91063 | 集聚区 | 开发区 | 厂前路-塔坛寺 |
| 462 | 91064 | 集聚区 | 开发区 | 厂前路-上祝村 |
| 463 | 91065 | 集聚区 | 开发区 | 野鸭垄路-霞飞路 |
| 464 | 91066 | 集聚区 | 开发区 | 滨港南路与315省道 |
| 465 | 91067 | 集聚区 | 开发区 | 滨港南路与黄岩堰村路口 |
| 466 | 91068 | 集聚区 | 开发区 | 滨港南路与塔山路 |
| 467 | 91069 | 集聚区 | 开发区 | 东港八路-盘龙路 |
| 468 | 91070 | 集聚区 | 开发区 | 天湖南路-霞飞路 |
| 469 | 91071 | 集聚区 | 开发区 | 百灵北路-桔海一路 |
| 470 | 91072 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞南路-通巨路 |
| 471 | 91073 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞南路-塔山路 |
| 472 | 91074 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞南路-S315省道 |
| 473 | 91075 | 集聚区 | 开发区 | 曙光路-鼎盛路 |
| 474 | 91076 | 集聚区 | 开发区 | 曙光路-万盛路 |
| 475 | 91077 | 集聚区 | 开发区 | 野鸭垄路-塔垅路 |
| 476 | 91078 | 集聚区 | 开发区 | 百汇路-建新路 |
| 477 | 91079 | 集聚区 | 开发区 | 通巨路-黄岩路 |
| 478 | 91080 | 集聚区 | 开发区 | 通巨路-横山路 |
| 479 | 91081 | 集聚区 | 开发区 | 业智路-横山路 |
| 480 | 91082 | 集聚区 | 开发区 | 业智路-极电厂区路口 |
| 481 | 91083 | 集聚区 | 开发区 | 野鸭垄路-安垅路 |
| 482 | 91084 | 集聚区 | 开发区 | 霞飞南路-西垅路 |
| 483 | 91087 | 集聚区 | 开发区 | 滨港路-重阳路 |
| 484 | 91088 | 集聚区 | 开发区 | 滨港路-春苑路 |
| 485 | 91089 | 集聚区 | 开发区 | 滨港路-岑一路 |
| 486 | 91090 | 集聚区 | 开发区 | 江州大道-巨高路 |
| 487 | 91091 | 集聚区 | 开发区 | 江州大道-香椿路 |
| 488 | 91092 | 集聚区 | 开发区 | 东港八路-芳洲路 |
| 489 | 91093 | 集聚区 | 开发区 | 中关村大道-东港五路 |
| 490 | 91094 | 集聚区 | 开发区 | 廿新路-巨高路 |
| 491 | 91095 | 集聚区 | 开发区 | 绿岛南路与通源中路 |
| 492 | 91096 | 集聚区 | 开发区 | 百灵南路-国智路 |
| 493 | 91097 | 集聚区 | 开发区 | 百灵南路-报智路 |
| 494 | 91098 | 集聚区 | 开发区 | 百灵南路-业智路 |
| 495 | 91099 | 集聚区 | 开发区 | 百灵南路-产智路 |
| 496 | 92044 | 集聚区 | 花园 | 物流大道-氟新路 |
| 497 | 92045 | 集聚区 | 花园 | 衢化西路圣安化工路口 |
| 498 | 92046 | 集聚区 | 花园 | 纬五路-华友路 |
| 499 | 92047 | 集聚区 | 花园 | 西四路与北三道 |
| 500 | 92048 | 集聚区 | 花园 | 纬四路与经东路 |
| 501 | 92049 | 集聚区 | 花园 | 纬四路与晓星大道路 |
| 502 | 92050 | 集聚区 | 花园 | 文昌路-南三道 |
| 503 | 92051 | 集聚区 | 花园 | 溪黄线-南三道 |
| 504 | 92052 | 集聚区 | 花园 | 纬五路-兴市街 |
| 505 | 92053 | 集聚区 | 花园 | 纬五路-经二路 |

表2.衢州市“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”约 810 套视频监控的前端设备点位

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 18610荷花一路12-23号球 |
| 2 | 18625锦绣路与凯胜路路口北侧球 |
| 3 | 18628盈川东路白云学校门口球 |
| 4 | 18631亭川东路白云小区北大门球 |
| 5 | 18637紫薇南路西区大草原中段球 |
| 6 | 18665紫桂路行政服务中心路口 北向南 |
| 7 | 18673衢化路-中医院路段北向南 |
| 8 | 18715下街-县学街路口东人行道2 |
| 9 | 18716下街-县学街路口南人行道1 |
| 10 | 37789通江路-振兴西路球 |
| 11 | 37804信安大道与求实路西向东 |
| 12 | 37097信安大道与求实路东向西 |
| 13 | 18655白云中大道-中国移动路段北向南 |
| 14 | 18656白云中大道-中国移动路段南向北 |
| 15 | 18688书院东路-金河湾路段西向东 |
| 16 | 18714下街-县学街路口东人行道1 |
| 17 | 18717下街-县学街路口南人行道2 |
| 18 | 18718下街-县学街路口西人行道1 |
| 19 | 18719下街-县学街路口西人行道2 |
| 20 | 18720下街-县学街路口北人行道1 |
| 21 | 18721下街-县学街路口北人行道2 |
| 22 | 18634花园东大道西联大厦路段球 |
| 23 | 18630紫薇北路西区幸福幼儿园门口球 |
| 24 | 18697南湖西路-大南门路段西向东 |
| 25 | 18611荷花三路188号球 |
| 26 | 18612兴华路东侧松园西区25栋边路段球 |
| 27 | 18613通荷路239号球 |
| 28 | 18614衢化路白马公寓门口路段球 |
| 29 | 18615荷花三路新世纪学校门口球 |
| 30 | 18616兴华路松园西3弄副36号违停 |
| 31 | 18617三衢路256号球 |
| 32 | 18618荷花五路梅花小区南门球 |
| 33 | 18619荷花三路安居小区门口323号球 |
| 34 | 18620荷花三路100号球 |
| 35 | 18621荷花三路228号球 |
| 36 | 18622三衢路68号球 |
| 37 | 18623荷花二路103号荷花菜场门口球 |
| 38 | 18624三衢路275号违停球 |
| 39 | 18626荷花四路与双港东路路口东侧球 |
| 40 | 18627道前街衢州人家门口球 |
| 41 | 18629双岭中路第四实验学校路段球 |
| 42 | 18632芹江东路新湖菜市场城西所路口球 |
| 43 | 18635白云中大道与九龙南路路口球 |
| 44 | 18636双岭南路公交车站 |
| 45 | 18638兴航路红塔超市门口球 |
| 46 | 18639兴航路-文化路路口球 |
| 47 | 18640大桥北路农商银行门口路段球 |
| 48 | 18641大桥支路万胜家私门口路段球 |
| 49 | 18642大桥支路名居家私门口路段球 |
| 50 | 18643大桥支路梦婷家具商场门口路段球 |
| 51 | 18644大桥路雅迪电动车门口路段球 |
| 52 | 18645白云北大道-春江月路段北向南 |
| 53 | 18646白云北大道-春江月路段南向北 |
| 54 | 18647白云北大道-第三医院路段北向南 |
| 55 | 18648白云北大道-第三医院路段南向北 |
| 56 | 18649白云中大道-九龙南路南向北 |
| 57 | 18650白云南大道-鹿鸣公园路段南向北 |
| 58 | 18651白云南大道-南海路口北向南 |
| 59 | 18652白云南大道-南海路口南向北 |
| 60 | 18653白云中大道-吾悦广场路段北向南 |
| 61 | 18654白云中大道-吾悦广场路段南向北 |
| 62 | 18657九华北大道-西江月小区建行门口路段 北向南 |
| 63 | 18658九华北大道-西江月小区建行门口路段 南向北 |
| 64 | 18659双岭中路衢州市第四实验学校路段北向南 |
| 65 | 18660双岭中路衢州市第四实验学校路段南向北 |
| 66 | 18661三江东路-江郎路路口东向西 |
| 67 | 18662三江东路-江郎路路口西向东 |
| 68 | 18663三江东路-人大门口路段东向西 |
| 69 | 18664三江东路-人大门口路段 西向东 |
| 70 | 18666紫桂路行政服务中心路口 南向北 |
| 71 | 18667荷花中路-花鸟市场路段北向南 |
| 72 | 18668荷花中路-花鸟市场路段南向北 |
| 73 | 18669荷三路-区政府路段东向西 |
| 74 | 18670荷三路-区政府路段西向东 |
| 75 | 18671荷五路-市公安局路段东向西 |
| 76 | 18672荷五路-市公安局路段西向东 |
| 77 | 18674衢化路-中医院路段南向北 |
| 78 | 18675三衢路-大润发路段东向西 |
| 79 | 18676三衢路-大润发路段西向东 |
| 80 | 18677荷花三路-双港东路路段东向西 |
| 81 | 18678荷花三路-双港东路路段西向东 |
| 82 | 18679三衢路-红星美凯龙路段东向西 |
| 83 | 18680三衢路-红星美凯龙路段西向东 |
| 84 | 18681蝴蝶路-市妇保院路段东向西 |
| 85 | 18682蝴蝶路-市妇保院路段西向东 |
| 86 | 18683上街-工商银行路段南向北 |
| 87 | 18684上街-工商银行路段北向南 |
| 88 | 18685府东街-迎合小区路段北向南 |
| 89 | 18686府东街-迎合小区路段南向北 |
| 90 | 18687书院东路-金河湾路段东向西 |
| 91 | 18689书院西路-华茂学校路段西向东 |
| 92 | 18690讲舍街-实验学校路段东向西 |
| 93 | 18691讲舍街-实验学校路段西向东 |
| 94 | 18692南街-麦当劳路段东向西 |
| 95 | 18693南街-麦当劳路段西向东 |
| 96 | 18694五圣街-小西门路段北向南 |
| 97 | 18695五圣街-小西门路段南向北 |
| 98 | 18696南湖西路-大南门路段东向西 |
| 99 | 18698衢江南路-青少年宫路段北向南 |
| 100 | 18699衢江南路-青少年宫路段南向北 |
| 101 | 18700衢江北路-金河湾路段东向西 |
| 102 | 18701衢江北路-金河湾路段西向东 |
| 103 | 18702新河沿-新华小学路段东向西 |
| 104 | 18703新河沿-新华小学路段西向东 |
| 105 | 18704浮石路二中路段南向北 |
| 106 | 18705浮石路二中路段北向南 |
| 107 | 18706白云大道-须江路口东人行道1 |
| 108 | 18707白云大道-须江路口东人行道2 |
| 109 | 18708白云大道-须江路口南人行道1 |
| 110 | 18709白云大道-须江路口南人行道2 |
| 111 | 18710白云大道-须江路口西人行道1 |
| 112 | 18711白云大道-须江路口西人行道2 |
| 113 | 18712白云大道-须江路口北人行道1 |
| 114 | 18713白云大道-须江路口北人行道2 |
| 115 | 18722上街-劳动路口东人行道1 |
| 116 | 18723上街-劳动路口东人行道2 |
| 117 | 18724上街-劳动路口南人行道1 |
| 118 | 18725上街-劳动路口南人行道2 |
| 119 | 18726上街-劳动路口西人行道1 |
| 120 | 18727上街-劳动路口西人行道2 |
| 121 | 18728上街-劳动路口北人行道1 |
| 122 | 18729上街-劳动路口北人行道2 |
| 123 | 18730下街-杨家巷路段南向北 |
| 124 | 18731下街-杨家巷路段北向南 |
| 125 | 18732荷花三路安居小区南门路段西向东 |
| 126 | 18733荷花三路安居小区南一门路段东向西 |
| 127 | 38042宾港北路良友大酒店门口球 |
| 128 | 37783江滨东路求真路口球 |
| 129 | 37784通江路商锦路路口球 |
| 130 | 37785政和路信安大道1球 |
| 131 | 37786政和路东方大酒店路段球 |
| 132 | 37787府前路御景湾门口球 |
| 133 | 37788兴丰路-振兴中路球 |
| 134 | 37790通浦路-振兴中路球 |
| 135 | 37791茶苑路-振兴中路球 |
| 136 | 37792东迹大道-宾港北路球 |
| 137 | 37086兴丰路与振兴中路-巷路口球 |
| 138 | 37095府前路衢江区政府门口球 |
| 139 | 37795新东路-新南路球 |
| 140 | 37796东迹大道-大桥路东向西 |
| 141 | 37797东迹大道-大桥路西向东 |
| 142 | 37798信安大道-兴丰路口东向西 |
| 143 | 37799信安大道-兴丰路口西向东 |
| 144 | 37800振兴中路-通浦路东向西 |
| 145 | 37801振兴中路-通浦路西向东 |
| 146 | 37802东迹大道通江路路口 |
| 147 | 37803信安大道与政和路东向西 |
| 148 | 37098江滨中路御景湾礼让行人2 |
| 149 | 37099江滨中路御景湾礼让行人1 |
| 150 | 38105百灵北路衢州三中西门门口北向南 |
| 151 | 37999百灵北路衢州三中西门门口南向北 |
| 152 | 37102信安大道-求真路口东人行道1 |
| 153 | 37103信安大道-求真路口东人行道2 |
| 154 | 37104信安大道-求真路口南人行道1 |
| 155 | 37105信安大道-求真路口南人行道2 |
| 156 | 37106信安大道-求真路口西人行道1 |
| 157 | 37107信安大道-求真路口西人行道2 |
| 158 | 37108信安大道-求真路口北人行道1 |
| 159 | 37120信安大道-求真路口北人行道2 |
| 160 | 47627五环路与广场路路口球 |
| 161 | 47628五环路世纪天成东门门口路段球 |
| 162 | 47629五环路世纪花园西门门口路段球 |
| 163 | 47630五环路乐业景观东门门口路段球 |
| 164 | 47631五环路与乐园路路口球 |
| 165 | 47632启星巷与同盛路路口球 |
| 166 | 47633建新路与百汇路路口球 |
| 167 | 47634建新路与勤业路路口球 |
| 168 | 47635建新路与同盛路路口球 |
| 169 | 47636建新路与科园路路口球 |
| 170 | 47637建新路与乐园路路口球 |
| 171 | 47638振业路与百汇路路口球 |
| 172 | 47638衢州新星小学 |
| 173 | 47640百汇路金桂小区北门门口路段球 |
| 174 | 47641百汇路169号门口路段球 |
| 175 | 47642百汇路星星家园北门门口路段球 |
| 176 | 47643百汇路金都花园北门门口路段球 |
| 177 | 47644百汇路米兰春天南门门口路段球 |
| 178 | 47645百汇路与彩虹路路口球 |
| 179 | 47646杨浦路与百汇路路口球 |
| 180 | 47647龙化路与艺苑路路口球 |
| 181 | 47648龙化路乐业景观北一门门口球 |
| 182 | 47649龙化路与广场路路口球 |
| 183 | 47650龙化路乐来购停车场门口路段球 |
| 184 | 47651龙化路与百汇路路口以北路段球 |
| 185 | 47652花园前与百汇路球 |
| 186 | 47653世纪大道凤起路路口球 |
| 187 | 47654彩虹路与勤业路路口北向南 |
| 188 | 47655彩虹路与勤业路路口南向北 |
| 189 | 47656百汇路金都花园小区西向东 |
| 190 | 47657百汇路金都花园小区东向西 |
| 191 | 47658世纪大道与扬浦路路口西向东 |
| 192 | 47659世纪大道与扬浦路路口东向西 |
| 193 | 47660世纪大道与振业路路口西向东 |
| 194 | 47661世纪大道与振业路路口东向西 |
| 195 | 47662衢化路润智学校路段南向北 |
| 196 | 47663衢化路润智学校路段北向南 |
| 197 | 47664学院路与通江路路口南向北 |
| 198 | 47665学院路与通江路路口北向南 |
| 199 | 47666世纪大道凤起路路口西向东 |
| 200 | 47667世纪大道凤起路路口东向西 |
| 201 | 47668学院路-中央道路口东人行道1 |
| 202 | 47669学院路-中央道路口东人行道2 |
| 203 | 47670学院路-中央道路口南人行道1 |
| 204 | 47671学院路-中央道路口南人行道2 |
| 205 | 47672学院路-中央道路口西人行道1 |
| 206 | 47673学院路-中央道路口西人行道2 |
| 207 | 47674学院路-中央道路口北人行道1 |
| 208 | 47675学院路-中央道路口北人行道2 |
| 209 | 18633衢州市第三实验学校球 |
| 序号 | 点位名称 |
| 1 | 17010衢江南路柯城人民医院路段1 |
| 2 | 17011衢江南路柯城人民医院路段2 |
| 3 | 17013衢江大桥东侧1 |
| 4 | 17014衢江大桥东侧2 |
| 5 | 17120常河线-常山交界处1 |
| 6 | 17121常河线-常山交界处2 |
| 7 | 17137双港立交西头路口 |
| 8 | 18869湖畔路单行线 |
| 9 | 18903荷一路龙城花苑 |
| 10 | 17057西安门大桥东头南口联动枪 |
| 11 | 18916西安门大桥东头南口联动球 |
| 12 | 18917衢江大桥东头南口1联动枪 |
| 13 | 18918衢江大桥东头南口1联动球 |
| 14 | 18919衢江大桥东头南口2联动枪 |
| 15 | 18920衢江大桥东头南口2联动球 |
| 16 | 18931浮石二桥南头北口2联动枪 |
| 17 | 18932浮石二桥南头北口2联动球 |
| 18 | 18943劳动路-通荷路南口联动枪 |
| 19 | 18944劳动路-通荷路南口联动球 |
| 20 | 37037S31590K+920M后溪路段2 |
| 21 | 37038S31590K+920M后溪路段3 |
| 22 | 37045信安大道粮食市场路段2 |
| 23 | 37046信安大道粮食市场路段3 |
| 24 | 37047信安大道粮食市场路段4 |
| 25 | 37049信安大道粮食市场路段6 |
| 26 | 18912西安门大桥西头西口联动枪 |
| 27 | 17054西安门大桥西头西口联动球 |
| 28 | 37050石安线19K+870M东岳山路段 |
| 29 | 18876陆家巷至上街禁行 |
| 30 | 18737第吾大道北口单行线 |
| 31 | 17001九华北大道-高速立交桥1 |
| 32 | 17002九华北大道-高速立交桥2 |
| 33 | 17003南湖西路大南门路段1 |
| 34 | 17004南湖西路大南门路段2 |
| 35 | 17114花木线花园岗（石梁溪桥）1 |
| 36 | 17115花木线花园岗（石梁溪桥）2 |
| 37 | 17116孙姜大桥北侧1 |
| 38 | 17117孙姜大桥北侧2 |
| 39 | 17118孙姜大桥北侧3 |
| 40 | 17119孙姜大桥北侧4 |
| 41 | 17122苦狮线-衢江交界处1 |
| 42 | 17123苦狮线-衢江交界处2 |
| 43 | 19496石安线-衢江分界处（太平桥）1 |
| 44 | 19497石安线-衢江分界处（太平桥）2 |
| 45 | 17131常河线严村路口 |
| 46 | 17133航河线姜家山乡路段 |
| 47 | 17134航河线余家山头村路口 |
| 48 | 17135花大线黄茶路口 |
| 49 | 17138双江线万川村路段 |
| 50 | 17139万坞线云头桥头 |
| 51 | 17836第吾大道南口单行线 |
| 52 | 17838三衢路-通荷路货车禁行 |
| 53 | 17839三衢路-通荷路货车禁行 |
| 54 | 18411电信大楼楼顶 |
| 55 | 18862新桥街-开明坊单行线 |
| 56 | 18863体育场路北面单行线 |
| 57 | 18864衢化路-迎和中路路单行线 |
| 58 | 18865体育场路南面单行线 |
| 59 | 18866人防路-长竿街单行线 |
| 60 | 18867后花园路单行线 |
| 61 | 18868衢化路-后花园路单行线 |
| 62 | 18870阳光紫郡东南门学子路单行线 |
| 63 | 18871上街至中河沿禁行 |
| 64 | 18872蛟池街至上街禁行 |
| 65 | 18873上街至狮桥街禁行 |
| 66 | 18874上街至仁德路禁行 |
| 67 | 18875上街至建行禁行 |
| 68 | 18877下街-后街巷禁行 |
| 69 | 18878五圣街-西河沿禁行 |
| 70 | 18879农商银行至上街通道禁行 |
| 71 | 18880上街与东方便道禁行 |
| 72 | 18881南湖中路-上街禁行 |
| 73 | 18882南湖东路-上街禁行 |
| 74 | 18883友好饭店停车出口-上街禁行 |
| 75 | 18884东河沿至上街禁行 |
| 76 | 18885建行至上街方向 |
| 77 | 18886上街至长竿街禁行 |
| 78 | 18896衢州职院图书馆楼顶 |
| 79 | 18897衢州市公安局楼顶 |
| 80 | 18898大众金廷宾馆楼顶 |
| 81 | 18899维多利亚小区楼顶 |
| 82 | 18900人防大楼楼顶 |
| 83 | 18904道前街美俗坊小区门口 |
| 84 | 18905蝴蝶路和美大酒店门口 |
| 85 | 18906紫荆东路与学子路路口（书院菜场） |
| 86 | 18907吾悦广场第吾大道中间路段 |
| 87 | 18908迎和东路 |
| 88 | 18909迎和中路 |
| 89 | 18910上街至工商行禁行 |
| 90 | 18911荷花西路-浙西大道货车禁行 |
| 91 | 17387荷花西路-浙西大道货车禁行 |
| 92 | 17055西安门大桥西头北口联动枪 |
| 93 | 17056西安门大桥西头北口联动球 |
| 94 | 18921书院大桥西头西口联动枪 |
| 95 | 18922书院大桥西头西口联动球 |
| 96 | 18923书院大桥东头南口联动枪 |
| 97 | 18924书院大桥东头南口联动球 |
| 98 | 18925书院大桥东头西口1联动枪 |
| 99 | 18926书院大桥东头西口1联动球 |
| 100 | 18927书院大桥东头西口2联动枪 |
| 101 | 18928书院大桥东头西口2联动球 |
| 102 | 18929浮石二桥南头北口1联动枪 |
| 103 | 18930浮石二桥南头北口1联动球 |
| 104 | 18933浮石二桥南头东口联动枪 |
| 105 | 18934浮石二桥南头东口联动球 |
| 106 | 18935双港大桥东头南口联动枪 |
| 107 | 18936双港大桥东头南口联动球 |
| 108 | 18937双港大桥东头西口联动枪 |
| 109 | 18938双港大桥东头西口联动球 |
| 110 | 18939三衢路-衢化路北口联动枪 |
| 111 | 18940三衢路-衢化路北口联动球 |
| 112 | 18941衢化路-荷三路北口联动枪 |
| 113 | 18942衢化路-荷三路北口联动球 |
| 114 | 18945三衢路-荷花中路北口联动枪 |
| 115 | 18946三衢路-荷花中路北口联动球 |
| 116 | 18947荷花西路-荷三路北口联动枪 |
| 117 | 17058荷花西路-荷三路北口联动球 |
| 118 | 18951三衢路-通荷路北口联动枪 |
| 119 | 17059三衢路-通荷路北口联动球 |
| 120 | 37034云十线14K+720M十里丰路段1 |
| 121 | 37035云十线14K+720M十里丰路段2 |
| 122 | 37036S31590K+920M后溪路段1 |
| 123 | 37039S31590K+920M后溪路段4 |
| 124 | 37040G320428K+610M周村大桥1 |
| 125 | 37041G320428K+610M周村大桥2 |
| 126 | 37044信安大道粮食市场路段1 |
| 127 | 37048信安大道粮食市场路段5 |
| 128 | 37051石安线32K+600M双盈头村 |
| 129 | 37052芳全线11K+280M |
| 130 | 37053大杨线19K+800M |
| 131 | 37054石呈线5K+50M黄坛口 |
| 132 | 37055 S305196K+800M云溪乡政府1 |
| 133 | 37056S305196K+800M云溪乡政府2 |
| 134 | 37057航河线2K+500M |
| 135 | 37058峡十线0K+550M |
| 136 | 37059峡泽线6K+600M |
| 137 | 37060S305192K+800M华村路口1 |
| 138 | 37061S305192K+800M华村路口2 |
| 139 | 37062塔太线1K+360M |
| 140 | 37063S305188K+800M坎头村路段1 |
| 141 | 37064S305188K+800M坎头村路段2 |
| 142 | 37065廿横线6K+400M黄泥村路口 |
| 143 | 37066廿里至巨化线0KM800M1 |
| 144 | 37066廿里至巨化线0KM800M2 |
| 145 | 37067S305160K+720M新世纪学校 |
| 146 | 37068G320424K+500M高家路段1 |
| 147 | 37069G320424K+500M高家路段2 |
| 148 | 37070西虎线13K+250M段家路段 |
| 149 | 37071白白线5K+560M抱珠垄桥头 |
| 150 | 37072小湖线0K+700M |
| 151 | 37073廿项线15K+770M白坞口村 |
| 152 | 47061G320东港大桥西侧1 |
| 153 | 47062G320东港大桥西侧2 |
| 154 | 47063G320东港大桥西侧3 |
| 155 | 47064G320东港大桥西侧4 |
| 156 | 47065世纪大道-凯旋西路口 |
| 157 | 47066东滨线-物流大道叉口 |
| 158 | 47067石安线与崇文桥桥头 |
| 159 | 47722公铁立交辅道中庆门口单行线 |
| 160 | 47723公铁立交辅道家具门口单行线 |
| 161 | 47724衢化西路-物流大道辅路单行线 |
| 162 | 47725衢化花园小学公交车站前（左侧朝北） |
| 163 | 47726衢化路公交站牌处右侧 |
| 164 | 47727衢化路花园法院门口 |
| 165 | 47728衢化路华都天府门口 |
| 166 | 47729衢化路公交二公司门口朝北 |
| 167 | 47730衢化路公交二公司门口朝南 |
| 168 | 47731溪黄线缸窑村22号门口卡口 |
| 169 | 47732石安线柯山大桥卡口 |
| 序号 | 点位名称 |
| 1 | 17688劳动路-礼贤街东口1 |
| 2 | 17690劳动路-礼贤街南口1 |
| 3 | 17691劳动路-礼贤街南口2 |
| 4 | 17692劳动路-礼贤街西口1 |
| 5 | 17693劳动路-礼贤街西口2 |
| 6 | 17694劳动路-礼贤街北口1 |
| 7 | 17709三衢路-新元路东口1 |
| 8 | 17710三衢路-新元路东口2 |
| 9 | 17711三衢路-新元路南口1 |
| 10 | 17712三衢路-新元路南口2 |
| 11 | 17713三衢路-新元路西口1 |
| 12 | 三衢路-新元路西口2 |
| 13 | 17714三衢路-新元路北口1 |
| 14 | 17715三衢路-新元路北口2 |
| 15 | 17355新元路-锦绣路南口 |
| 16 | 17356新元路-锦绣路西口 |
| 17 | 17357新元路-锦绣路北口 |
| 18 | 17365新元路-兴华路东口 |
| 19 | 17366新元路-兴华路南口 |
| 20 | 17367新元路-兴华路西口 |
| 21 | 17368新元路-兴华路北口 |
| 22 | 17921荷花中路-荷二路东口1 |
| 23 | 17922荷花中路-荷二路南口1 |
| 24 | 17923荷花中路-荷二路南口2 |
| 25 | 17924荷花中路-荷二路西口1 |
| 26 | 17925荷花中路-荷二路北口1 |
| 27 | 17926荷花中路-荷二路北口2 |
| 28 | 17928荷花中路-荷三路东口1 |
| 29 | 17929荷花中路-荷三路南口1 |
| 30 | 17930荷花中路-荷三路西口1 |
| 31 | 17931荷花中路-荷三路北口1 |
| 32 | 17933荷花中-荷四路东口1 |
| 33 | 17934荷花中-荷四路南口1 |
| 34 | 17935荷花中-荷四路南口2 |
| 35 | 17936荷花中-荷四路西口1 |
| 36 | 17937荷花中-荷四路北口1 |
| 37 | 17938荷花中-荷四路北口2 |
| 38 | 18550荷花中路-三衢路东口1 |
| 39 | 17915荷花中路-三衢路东口2 |
| 40 | 17916荷花中路-三衢路南口1 |
| 41 | 17917荷花中路-三衢路西口1 |
| 42 | 17918荷花中路-三衢路西口2 |
| 43 | 17919荷花中路-三衢路北口1 |
| 44 | 17622衢化路-荷三路东口1 |
| 45 | 17627衢化路-荷三路东口2 |
| 46 | 17629衢化路-荷三路南口1 |
| 47 | 17623衢化路-荷三路南口2 |
| 48 | 17626衢化路-荷三路西口1 |
| 49 | 17624衢化路-荷三路西口2 |
| 50 | 17628衢化路-荷三路北口1 |
| 51 | 17625衢化路-荷三路北口2 |
| 52 | 17078三衢路-衢化路南口1 |
| 53 | 17079三衢路-衢化路南口2 |
| 54 | 17076三衢路-衢化路东口1 |
| 55 | 17077三衢路-衢化路东口2 |
| 56 | 17080三衢路-衢化路西口1 |
| 57 | 17081三衢路-衢化路西口2 |
| 58 | 17195下街-南街东口 |
| 59 | 17196下街-南街南口 |
| 60 | 17197下街-南街西口 |
| 61 | 17198下街-南街北口 |
| 62 | 17209上街-劳动路东口 |
| 63 | 上街-劳动路东口2 |
| 64 | 上街-劳动路南口2 |
| 65 | 17210上街-劳动路南口 |
| 66 | 17211上街-劳动路西口 |
| 67 | 上街-劳动路西口2 |
| 68 | 17217上街-劳动路北口1 |
| 69 | 17372上街-劳动路北口2 |
| 70 | 17220下街-新河沿东口 |
| 71 | 17221下街-新河沿南口 |
| 72 | 17222下街-新河沿西口 |
| 73 | 17223下街-新河沿北口 |
| 74 | 东方便道单行线 |
| 75 | 蛟池街 |
| 76 | 17008东河沿 |
| 77 | 17009长杆街 |
| 78 | 17017浮石路-紫荆东路球 |
| 79 | 17019荷三路－荷花东路球 |
| 80 | 17020荷五路－荷花东路球 |
| 81 | 17021荷五路－荷花西路球 |
| 82 | 17023衢化路－荷四路球 |
| 83 | 17024衢化路－龙化路球 |
| 84 | 17025衢江北路－浮石路球 |
| 85 | 17158双港立交黄头街村路口球 |
| 86 | 17026衢江中路－道前街球 |
| 87 | 17560双港东路-荷四路球 |
| 88 | 17029浮石路-书院东路球 |
| 89 | 17030荷四路-荷花西路球 |
| 90 | 17033德坪坝停车场球 |
| 91 | 17034和美大酒店球 |
| 92 | 17035妇保院门口球 |
| 93 | 河东卡口1 |
| 94 | 河东卡口2 |
| 95 | 凯胜路新华西路北 |
| 96 | 凯胜路新华西路南 |
| 97 | 凯胜路锦绣路东 |
| 98 | 凯胜路锦绣路南 |
| 99 | 凯胜路锦绣路北 |
| 100 | 17940紫荆西路－新安路路口东向西 |
| 101 | 17941紫荆西路－新安路路口南向北 |
| 102 | 17942紫荆西路－新安路路口西向东 |
| 103 | 17943紫荆西路－新安路路口北向南 |
| 104 | 18040盈川东路-白云北大道东口1 |
| 105 | 18044盈川东路-白云北大道西口1 |
| 106 | 18046盈川东路-白云北大道南口1 |
| 107 | 18047盈川东路-白云北大道南口2 |
| 108 | 18050盈川东路-白云北大道北口1 |
| 109 | 17423白云北大道-亭川西路东口1 |
| 110 | 17427白云北大道-亭川西路西口 |
| 111 | 17425白云北大道-亭川西路南口1 |
| 112 | 17426白云北大道-亭川西路南口2 |
| 113 | 17428白云北大道-亭川西路北口1 |
| 114 | 17429白云北大道-亭川西路北口2 |
| 115 | 17783白云北大道-花园东大道东口1 |
| 116 | 17784白云北大道-花园东大道东口2 |
| 117 | 17785白云北大道-花园东大道南口1 |
| 118 | 17786白云北大道-花园东大道南口2 |
| 119 | 17787白云北大道-花园东大道西口1 |
| 120 | 17788白云北大道-花园东大道西口2 |
| 121 | 17789白云北大道-花园东大道北口1 |
| 122 | 17790白云北大道-花园东大道北口2 |
| 123 | 18035须江路-白云中大道北口1 |
| 124 | 18036须江路-白云中大道北口2 |
| 125 | 18032须江路-白云中大道南口2 |
| 126 | 18031须江路-白云中大道南口1 |
| 127 | 18029须江路-白云中大道西口1 |
| 128 | 18027须江路-白云中大道东口1 |
| 129 | 17810白云中大道-三江东路北口1 |
| 130 | 17811白云中大道-三江东路北口2 |
| 131 | 17805白云中大道-三江东路东口1 |
| 132 | 17808白云中大道-三江东路西口1 |
| 133 | 17806白云中大道-三江东路南口1 |
| 134 | 17807白云中大道-三江东路南口2 |
| 135 | 17048九华北大道-盈川东路西向东1 |
| 136 | 17046九华北大道-盈川东路南往北1 |
| 137 | 17050九华北大道-盈川东路北往南1 |
| 138 | 17032三江东路东市民公园停车场路段球 |
| 139 | 17422白云北大道-亭川路球 |
| 140 | 18587九华北大道-亭川东路东口球 |
| 141 | 18588九华北大道-亭川东路北口球 |
| 142 | 17537西出口至花园中大道中段球 |
| 143 | 17538锦西大道-花园中大道西侧球 |
| 144 | 17534高速西出口西侧球 |
| 145 | 17540锦西大道花园中大道北侧球 |
| 146 | 17031白云北大道第三医院路段球 |
| 147 | 47274衢化路-消防道北往南 |
| 148 | 47272衢化路-消防道南往北 |
| 149 | 47273衢化路-消防道西往东 |
| 150 | 47087世纪大道-龙化路东 |
| 151 | 47088世纪大道-龙化路南 |
| 152 | 47089世纪大道-龙化路西 |
| 153 | 47090世纪大道-龙化路北 |
| 154 | 47128G320-白沙路东向西 |
| 155 | 47129G320-白沙路南往北 |
| 156 | 47131G320-白沙路北往南 |
| 157 | 47130G320-白沙路西向东 |
| 158 | 47052世纪大道-老320国道东向西 |
| 159 | 47053世纪大道-老320国道南往北 |
| 160 | 47055世纪大道-老320国道西向东2 |
| 161 | 47056世纪大道-老320国道北往南 |
| 162 | 47051学院路-南一道路口北向南 |
| 163 | 47050学院路-南一道路口南向北 |
| 164 | 47107物流大道-中兴路东向西1 |
| 165 | 47109物流大道-中兴路南向北1 |
| 166 | 47111物流大道-中兴路西向东1 |
| 167 | 47027滨港路-东港三路东向西1 |
| 168 | 47029滨港路-东港三路南往北1 |
| 169 | 47031滨港路-东港三路西向东1 |
| 170 | 47033滨港路-东港三路北往南1 |
| 171 | 47036百灵中路-东港一路东向西 |
| 172 | 47037百灵中路-东港一路南往北1 |
| 173 | 47039百灵中路-东港一路西向东1 |
| 174 | 47041百灵中路-东港一路北往南1 |
| 175 | 47043 46省道与纬二路东口 |
| 176 | 47044 46省道与纬二路北 |
| 177 | 47046 46省道与纬二路南 |
| 178 | 47124G320-东滨线东口 |
| 179 | 47125G320-东滨线南口 |
| 180 | 47126G320-东滨线西口 |
| 181 | 47127G320-东滨线北口 |
| 182 | 18557沙金大道-园区大道西向东1 |
| 183 | 18558沙金大道-园区大道西向东2 |
| 184 | 18559沙金大道-园区大道东向西 |
| 185 | 18560沙金大道-园区大道南向北1 |
| 186 | 18561沙金大道-园区大道南向北2 |
| 187 | 47258宾港路-东港八路东口 |
| 188 | 47259宾港路-东港八路南口 |
| 189 | 47260宾港路-东港八路西口 |
| 190 | 47261宾港路-东港八路北口1 |
| 191 | 47262宾港路-东港八路北2口2 |
| 192 | 47018G320-滨港路东口1 |
| 193 | 47020G320-滨港路南口1 |
| 194 | 47021G320-滨港路南口2 |
| 195 | 47022G320-滨港路西口1 |
| 196 | 47024G320-滨港路北口1 |
| 197 | 47025G320-滨港路北口2 |
| 198 | 47885百汇路与凤起路路口东 |
| 199 | 47886百汇路与凤起路路口南 |
| 200 | 47887百汇路与凤起路路口西 |
| 201 | 47888百汇路与龙化路路口东 |
| 202 | 47889百汇路与龙化路路口南 |
| 203 | 47890百汇路与龙化路路口西 |
| 204 | 47891百汇路与龙化路路口北 |
| 205 | 47892百汇路与五环路路口东 |
| 206 | 47893百汇路与五环路路口南 |
| 207 | 47894百汇路与五环路路口西 |
| 208 | 47895百汇路与五环路路口北 |
| 209 | 47912三衢路与彩虹路路口东 |
| 210 | 47913三衢路与彩虹路路口东 |
| 211 | 47914三衢路与彩虹路路口南 |
| 212 | 47915三衢路与彩虹路路口西 |
| 213 | 47916三衢路与彩虹路路口西 |
| 214 | 37008G320-百灵路东口 |
| 215 | 37009G320-百灵路南口 |
| 216 | 37010G320-百灵路西口 |
| 217 | 37011G320-百灵路北口 |
| 218 | 37012S305-高速东接线东口 |
| 219 | S305-高速东接线东口2 |
| 220 | 37013S305-高速东接线南口 |
| 221 | 37014S305-高速东接线西口1 |
| 222 | 37015S305-高速东接线西口2 |
| 223 | 37016S305-高速东接线北口 |
| 224 | 37017百灵北路-信安大道东口1 |
| 225 | 37018百灵北路-信安大道东口2 |
| 226 | 37019百灵北路-信安大道南口 |
| 227 | 37020百灵北路-信安大道西口1 |
| 228 | 37021百灵北路-信安大道西口2 |
| 229 | 37022百灵北路-信安大道北口 |
| 230 | 37311信安大道-樟潭路东1 |
| 231 | 37312信安大道-樟潭路东口2 |
| 232 | 37313信安大道-樟潭路南口 |
| 233 | 37314信安大道-樟潭路西口1 |
| 234 | 37315信安大道-樟潭路西口2 |
| 235 | 37316信安大道-樟潭路口北 |
| 236 | 37029东迹大道-樟潭路东口1 |
| 237 | 37030东迹大道-樟潭路东口2 |
| 238 | 37031东迹大道-樟潭路西口1 |
| 239 | 37032东迹大道-樟潭路西口2 |
| 240 | 37033东迹大道-樟潭路北口 |
| 241 | 37109G320樟下线-霞飞路东口 |
| 242 | 37110G320樟下线-霞飞路南口 |
| 243 | 37111G320樟下线-霞飞路西口 |
| 244 | 37112G320樟下线-霞飞路北口 |
| 245 | 37129振兴路-求真路东口 |
| 246 | 37130振兴路-求真路南口 |
| 247 | 37131振兴路-求真路西口 |
| 248 | 37132振兴路-求真路北口 |
| 249 | 37133信安大道-求真路东口1 |
| 250 | 37134信安大道-求真路东口2 |
| 251 | 37135信安大道-求真路南口 |
| 252 | 37136信安大道-求真路西口1 |
| 253 | 37137信安大道-求真路西口2 |
| 254 | 37138信安大道-求真路北口 |
| 255 | 37139振兴路-霞飞路东口 |
| 256 | 37140振兴路-霞飞路南口 |
| 257 | 37141振兴路-霞飞路西口 |
| 258 | 37142振兴路-霞飞路北口 |
| 259 | 37143信安大道-霞飞路东口1 |
| 260 | 37144信安大道-霞飞路东口2 |
| 261 | 37145信安大道-霞飞路南口 |
| 262 | 37146信安大道-霞飞路西口1 |
| 263 | 37147信安大道-霞飞路西口2 |
| 264 | 37148信安大道-霞飞路北口 |
| 265 | 37149求真路-府前路东口 |
| 266 | 37150求真路-府前路南口 |
| 267 | 37151求真路-府前路西口 |
| 268 | 37152求真路-府前路北口 |
| 269 | 37153振兴路-樟潭路东口 |
| 270 | 37154振兴路-樟潭路南口 |
| 271 | 37155振兴路-樟潭路西口 |
| 272 | 37156振兴路-樟潭路北口 |
| 273 | 37157振兴路-江城大道东口 |
| 274 | 37158振兴路-江城大道南口 |
| 275 | 37159振兴路-江城大道西口 |
| 276 | 37160振兴路-江城大道北口 |
| 277 | 37161东迹大道-江城大道东口 |
| 278 | 37162东迹大道-江城大道西口 |
| 279 | 37163东迹大道-江城大道北口 |
| 280 | 37164东迹大道-霞飞路东口 |
| 281 | 37165东迹大道-霞飞路西口1 |
| 282 | 37167东迹大道-霞飞路北口 |
| 283 | 30428沈家大桥卡口1 |
| 284 | 30429沈家大桥卡口2 |
| 285 | 30432南山路闹桥卡口1 |
| 286 | 30433南山路闹桥卡口2 |
| 287 | 30426S305上方卡口1 |
| 288 | 30427S305上方卡口2 |
| 289 | 37278G320高家镇湖西村1 |
| 290 | 37280G320高家镇湖西村3 |
| 291 | 37283二手车交易市场1东向西 |
| 292 | 37284二手车交易市场2西向东 |
| 293 | 37286浮石二桥1 |
| 294 | 37287浮石二桥2 |
| 295 | 杜泽中队门口卡口1 |
| 296 | 杜泽中队门口卡口2 |
| 297 | 盈头村口卡口1 |
| 298 | 盈头村口卡口2 |
| 299 | 37320G320-衢龙路（下山溪）东口1 |
| 300 | 37321G320-衢龙路（下山溪）东口2 |
| 301 | 37322G320-衢龙路（下山溪）东口3 |
| 302 | 37323G320-衢龙路（下山溪）南口1 |
| 303 | 37324G320-衢龙路（下山溪）南口2 |
| 304 | 37325G320-衢龙路（下山溪）南口3 |
| 305 | 37327G320-衢龙路（下山溪）西口1 |
| 306 | 37328G320-衢龙路（下山溪）西口2 |
| 307 | 37329G320-衢龙路（下山溪）西口3 |
| 308 | 37331G320-衢龙路（下山溪）北口1 |
| 309 | 37332G320-衢龙路（下山溪）北口2 |
| 310 | 37333G320-衢龙路（下山溪）北口3 |
| 311 | 37630东迹大道-车管所门口东向西1 |
| 312 | 37631东迹大道-车管所门口东向西2 |
| 313 | 37632东迹大道-车管所门口西向东1 |
| 314 | 37633东迹大道-车管所门口西向东2 |
| 315 | 19109浮石路衢江双语幼儿园斑马线北向南 |
| 316 | 19110新桥街新马路斑马线西向东 |
| 317 | 19111新桥街新马路斑马线东向西 |
| 318 | 19112浮石路与雅仕路交叉路口南向北 |
| 319 | 19113浮石路与雅仕路交叉路口北向南 |
| 320 | 19115县西街杨家巷路口斑马线北向南 |
| 321 | 19114荷花中路凯升广场斑马线北向南 |
| 322 | 19116荷三路新世纪学校路段西向东 |
| 323 | 19117荷三路新世纪学校路段东向西 |
| 324 | 19118荷花中路石油公司人行横道北向南 |
| 325 | 19119荷花中路石油公司人行横道南向北 |
| 326 | 19120荷花西路菜市场人行横道南向北 |
| 327 | 19121荷花西路梅花小区路南向北 |
| 328 | 19122荷花西路梅花小区北向南 |
| 329 | 19123荷花中路与泉井巷南向北 |
| 330 | 19124天官桥南端 |
| 331 | 19125天官桥北端 |
| 332 | 19126礼贤街维多利亚门口 |
| 333 | 19127蝴蝶路人防路 |
| 334 | 19128百岁坊南湖菜场 |
| 335 | 19129蛟池街坊门街路口 |
| 336 | 19130新桥街中国农业银行门口 |
| 337 | 上街劳动路鸣笛系统 |
| 338 | 17824鸣笛抓拍 |
| 339 | 17825鸣笛抓拍 |
| 340 | 下街南街鸣笛系统 |
| 341 | 17826鸣笛抓拍 |
| 342 | 19465鸣笛抓拍 |
| 343 | 19131三江中路与芙蓉路第三学校东 |
| 344 | 19132三江中路与芙蓉路第三学校西 |
| 345 | 19133亭川东路与亭川小区北门西向东 |
| 346 | 19146亭川东路与亭川小区北门东向西 |
| 347 | 19134九龙南路与紫薇南路路口北向南 |
| 348 | 19135九华北大道下方村路口北向南 |
| 349 | 19136九华北大道下方村路口南向北 |
| 350 | 19137盈川东路白云学校北门西向东 |
| 351 | 19138月亮湾小区北门东向西 |
| 352 | 19139壹号院东门北向南 |
| 353 | 19140壹号院东门南向北 |
| 354 | 19141九华中大道恒大门口东向西 |
| 355 | 19142九华中大道恒大门口西向东 |
| 356 | 19143仙霞路月亮湾东门 |
| 357 | 19144九华中大道与紫薇南路 |
| 358 | 19145南海路新湖郁金香门口 |
| 359 | 西区亭川东路鸣笛 |
| 360 | 鸣笛声纳 |
| 361 | 鸣笛终端 |
| 362 | 西区九华北北江源路 |
| 363 | 鸣笛声纳 |
| 364 | 鸣笛终端 |
| 365 | 37915高家派出所路口北向南 |
| 366 | 37916高家派出所路口南向北 |
| 367 | 37927湖南镇政府门口北向南 |
| 368 | 37917天湖南路与绿园北路西向东 |
| 369 | 37918江滨路与霞飞路东向西 |
| 370 | 37919江滨路与霞飞路西向东 |
| 371 | 37928振兴东路衢江第二小学门口东向西 |
| 372 | 37929振兴东路衢江第二小学门口西向东 |
| 373 | 37926迎宾大道春江路路口北向南 |
| 374 | 37920江滨路与求实路东向西 |
| 375 | 37921江滨路与求实路西向东 |
| 376 | 37922全旺初中门口南向北 |
| 377 | 37923大洲镇根松饭店门口西向东 |
| 378 | 37924富衢线杜泽小学路口北向南 |
| 379 | 37925富衢线杜泽卫生院门口南向北 |
| 380 | 37930春苑东路德邦物流园附近 |
| 381 | 37931春苑中路东港热电厂后门口路段 |
| 382 | 37932大洲镇46省道62KM+300M |
| 383 | 37933廿里镇中兴路邮政门口路段 |
| 384 | 37934宾港北路机场北路南向北 |
| 385 | 鸣笛声纳 |
| 386 | 鸣笛终端 |
| 387 | 47761衢化路花园卫生院路段北向南 |
| 388 | 47762衢化路花园卫生院路段南向北 |
| 389 | 47763黄家小学门口路段北向南 |
| 390 | 47764黄家小学门口路段南向北 |
| 391 | 47765环翠路碧桂园大门前路段 |
| 392 | 47766三衢世家东门门口路段 |
| 393 | 47767金都花园东门路段 |
| 394 | 47768乐园路近衢化路路段 |
| 395 | 47769世纪大道-彩虹路鸣笛 |
| 396 | 鸣笛声纳 |
| 397 | 鸣笛终端 |
| 398 | 47770沙金大道虎山混泥土公司门口 |
| 399 | 47771沙金大道-新姜村 |
| 400 | 47772公铁立交桥桥面（物流大道与衢化西路路口）1 |
| 401 | 47773公铁立交桥桥面（物流大道与衢化西路路口）2 |
| 402 | 47774沙金大道与滨港路路口 |
| 403 | 47775新315省道乌溪江大桥路段 |
| 404 | 47776315省道黄家加油站 |
| 405 | 47777纬五路（华友钴业门口路口） |
| 406 | 47778曙光路（麻车里大桥-万盛路） |
| 407 | 47779霞飞路-东港八路路口 |
| 408 | 47780浙西大道-滨港路路口 西口 |
| 409 | 37935新315省道柯城与衢江界两处 |
| 410 | 48017学院路南一道东口 |
| 411 | 48018学院路南一道西口 |
| 412 | 48019石安线10K+300实线变道抓拍 |
| 413 | 48020衢化西路高新物流公司门口逆行抓拍 |
| 414 | 37894富衢线后村路段礼让行人 |
| 415 | 19171站前卡口1 |
| 416 | 19172站前卡口2 |
| 417 | 19173站前车道礼让行人1 |
| 418 | 19174站前车道礼让行人2 |
| 419 | 19175大转盘礼让行人东口西向东 |
| 420 | 19176大转盘礼让行人西口东向西 |
| 421 | 19177大转盘礼让行人北口南向北 |
| 422 | 19178仙霞路118号门口南向北 |
| 423 | 19179亭川东路白云小区北门东向西 |
| 424 | 19180须将路吾悦2号门东向西 |
| 425 | 19181新华路限时单行线东口 |
| 426 | 19182新华路限时单行线西口 |
| 427 | 19183荷花五路曙光路卡口南向北 |
| 428 | 19184荷花五路曙光路卡口北向南 |
| 429 | 19185三江西路十二线路口卡口东向西 |
| 430 | 19186三江西路十二线路口卡口西向东 |
| 431 | 19187九华北大道盈川东路西口反向卡口 |
| 432 | 19188九华北盈川东北反向卡口 |

表3.衢州市绿波屏及测速路段列表

| 序号 | 所属大队 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集聚区大队 | 沪瑞线320国道43KMM+600M百家仓路口 |
| 2 | 集聚区大队 | 衢化路衢州城市森林公园门口路段 |
| 3 | 集聚区大队 | 东港二路与宾港中路路口路段 |
| 4 | 集聚区大队 | 沙金大道与东滨路路口 |
| 5 | 集聚区大队 | 中关村大道绿岛南路至东港五路路段 |
| 6 | 集聚区大队 | 物流大道上草埔村路段 |
| 7 | 集聚区大队 | 320国道东港大桥西侧 |
| 8 | 集聚区大队 | 沙金大道杨梅岗路段 |
| 9 | 集聚区大队 | 沙金大道上山溪桥路段 |
| 10 | 衢江大队 | 320国道423KM+200M欧塘村村口路段（东向西） |
| 11 | 衢江大队 | 320国道423km+250m欧塘村路口（西向东） |
| 12 | 衢江大队 | 320国道426KM+100M螺丝形路段(西向东方向) |
| 13 | 衢江大队 | 320国道沪瑞线426km+20m螺丝形路口（东向西） |
| 14 | 衢江大队 | 320国道沪瑞线430km+800m杨家山路口（东向西） |
| 15 | 衢江大队 | 320国道沪瑞线432KM+100M路段（西向东） |
| 16 | 衢江大队 | 东迹大道10号中石化东迹加油站门口(沈家至市区)路段 |
| 17 | 衢江大队 | 衢江区江滨东路国金1号路段 |
| 18 | 衢江大队 | 衢江区沿江公路塔底路段13KM+900M（东向西）处路段 |
| 19 | 衢江大队 | 衢江区沿江公路塔底路段17KM+210M（西向东）处路段 |
| 20 | 衢江大队 | 衢江区沿江公路塔底路段3KM+210M（西向东）处路段 |
| 21 | 衢江大队 | 衢江区沿江公路塔底路段8KM+300M（西向东）处路段 |
| 22 | 衢江大队 | S305166KM+300M芭蕉路段（上方向衢州） |
| 23 | 衢江大队 | S305175KM+415M新京村（南往北） |
| 24 | 衢江大队 | 老315省道78KM+385M十八里叶村(衢州往江山方向) |
| 25 | 衢江大队 | 衢江区沿江公路廿里路段2KM+530M（北向南）处路段 |
| 26 | 衢江大队 | 衢江区沿江公路廿里路段5KM+750M（南向北）处路段 |
| 27 | 衢江大队 | 老315省道84KM+290M善义背路口(衢州往江山方向) |
| 28 | 衢江大队 | 老315省道85KM+320M前河路口(江山往衢州方向) |
| 29 | 衢江大队 | 老315省道90KM+270M后青线路口(江山往衢州方向) |
| 30 | 衢江大队 | 新S315 57KM+793M粟里蓬路口(江山往龙游方向) |
| 31 | 衢江大队 | 老S315 88KM+646M花塘路口(江山往衢州方向) |
| 32 | 衢江大队 | 315省道78km+420m十八里村路口（江山往衢州） |
| 33 | 衢江大队 | S305 184KM+310M（上方至衢州方向）下溪村路段 |
| 34 | 衢江大队 | 305省道富衢线云溪乡政府门口（杜泽至城区）路段 |
| 35 | 衢江大队 | 305省道富衢线云溪乡政府门口（城区至杜泽）路段 |
| 36 | 衢江大队 | 峡十线3KM+420M衢江莲花镇桥东村路段(莲花往峡川方向) |
| 37 | 衢江大队 | 云十线1km+920m新世纪学校门口路段（城区至莲花镇） |
| 38 | 衢江大队 | 云十线8km＋900m西山下村（城区往莲花镇） |
| 39 | 衢江大队 | 云十线3km+900m祝家村路口（东向西） |
| 40 | 衢江大队 | 云十线9km＋890m西山下村（莲花镇往城区） |
| 41 | 衢江大队 | 315省道60KM+180M西方章村路口（西向东）路段 |
| 42 | 衢江大队 | 315省道坞垄坑村路口（东向西）路段 |
| 43 | 衢江大队 | 衢江区樟大线荷花塘路口（大洲镇至城区）路段 |
| 44 | 衢江大队 | 衢江区樟大线童何村路口（城区至大洲镇）路段 |
| 45 | 柯城大队 | 机场北路3KM535M（西向东） |
| 46 | 柯城大队 | 机场北路鸡鸣村路段（东向西） |
| 47 | 柯城大队 | 九华大道联通公司斜对面 |
| 48 | 柯城大队 | 智慧大道双塘岭村路口（南向北） |
| 49 | 柯城大队 | 智慧大道回龙未来社区路段（北向南） |
| 50 | 柯城大队 | 盈川东路衢州中专南门路段 |
| 51 | 柯城大队 | 府东街浮石大桥路段 |
| 52 | 柯城大队 | 351国道衢州连接线3公里230米（南向北） |
| 53 | 柯城大队 | 351国道衢州连接线2公里820米（北向南） |
| 54 | 柯城大队 | 柯城大道1公里850米路段 |
| 55 | 柯城大队 | 沪瑞线（G320）458KM+750M西山底（西向东） |
| 56 | 柯城大队 | 351国道405公里270米固定测速（西向东） |
| 57 | 柯城大队 | 351国道394公里380米固定测速（东向西） |
| 58 | 柯城大队 | S221石华线121公里350米（金万北向南） |
| 59 | 柯城大队 | S221石华线121公里440米（金万南向北） |
| 60 | 柯城大队 | S221石华线113公里350米（里前坞北向南） |
| 61 | 柯城大队 | S221石华线129公里90米（方家村北向南） |
| 62 | 柯城大队 | 衢江大桥（东向西） |
| 63 | 柯城大队 | 衢江大桥（西向东） |

2.项目实施服务期限：合同签订生效之日起—年（具体以合同签订日期为准）。

3.项目实施地点：招标人指定地点。

五、衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目维护所需更换材料采购清单

1.附表一：交通道路交通管理科技设施及其附属设施维护所需更换及附属设施设备材料采购清单1-交通信号灯部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定数量 | 基准综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信号灯及其附属设施维护服务 |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯及其附属设施维护服务 | 一个路口年维护的维护费（含制作基础台账、标签，巡检，信号控制机、信号灯、信号灯杆件、电缆、电子警察、终端、网络、补光灯等设备维护人工和车辆机械使用费用） | 路口 | 505 | 5,499 |
| 二 | 交通信号灯 |  |  |  |  |
| 2 | 信号灯 | 临时信号灯/整机（单相位） 红满盘:120PCS，功率：≤6W，太阳能板较大输出功率：75W 黄满盘:120PCS，功率：≤6W，太阳能峰值电流：4.16A 绿箭头:90PCS，功率：≤4W，太阳能板输出电压：18V 箱体材料：T=1.5冷轧板，正常工作寿命：≥10年 环境温度:-40℃~+85℃ 锂电池容量：100AH/12V MTBF：≥10000小时，正常工作寿命：≥2年以上 护等：IP55 工作电压：12V，市电输入：85-265V 产品外形尺寸(mm)：1518*1050*3355 连续阴雨工作日：≥5天 | 套 | 4 | 3870.73 |
| 3 | 信号灯 | 临时信号灯/整机（多相位） 红满盘:120PCS，功率：≤6W，太阳能板较大输出功率：75W 黄满盘:120PCS，功率：≤6W，太阳能峰值电流：4.16A 绿箭头:90PCS，功率：≤4W，太阳能板输出电压：18V 箱体材料：T=1.5冷轧板，正常工作寿命：≥10年 环境温度:-40℃~+85℃ 锂电池容量：100AH/12V MTBF：≥10000小时，正常工作寿命：≥2年以上 护等：IP55 工作电压：12V，市电输入：85-265V 产品外形尺寸(mm)：1518*1050*3355 连续阴雨工作日：≥5天 | 套 | 1 | 4911.05 |
| 4 | 太阳能集热装置 | 1、太阳能电池板 2、采用单晶硅电池板，电压DC12V，电池板功率50W | 套 | 1 | 875.61 |
| 5 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、型号：蓄电池采用12V100AH太阳能专用胶体蓄电池，工作电压DC12V，保证阴雨天工作大于7天,工作温度-40~70℃，循环充放电次数大于800次 | 组 | 1 | 693.49 |
| 6 | 控制器 | 1、名称 ：控制器 2、型号 ：输入电压12V，输出电压12V，低功耗，自身静态功耗<0.4W，液晶屏显示当前相位及剩余时间，12路输出，每路可通过电流>3A。16个时段可设置，具有多种模式（二相位、多相位、黄闪、交通管制、手动换相位、四面全红、关灯等） | 台 | 1 | 498.83 |
| 7 | 信号灯 | 满屏黄灯板（无倒计时） 黄满盘：186个LED，单颗亮度：3850-6300mcd ，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤18W | 套 | 1 | 412.14 |
| 8 | 信号灯 | 满屏红灯板 红满盘: 186个LED，单颗亮度：4360-6300mcd ，波长：625±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤18 | 套 | 1 | 1236.45 |
| 9 | 信号灯 | 满屏绿灯板 绿满盘：186个LED，单颗亮度：8667-10400mcd，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤12W | 套 | 1 | 1236.45 |
| 10 | 塑料罩类 | 1、名称 ：灯罩 2、规格 ：φ300，聚碳酸酯材料 | 个 | 1 | 120.67 |
| 11 | 帽檐 | 帽檐 | 个 | 1 | 98.73 |
| 12 | 设备控制机箱 | 信号控制机 信号机机柜使用不锈钢材质喷塑。 符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》、GA/T1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》等标准 通过《交通状态动态实时检测系统》、《交通状态动态检测信号实时优化控制系统》、《车载领航信号优先控制系统》等单项测试 具有“热点片区信号主动优化控制软件”软件著作权登记证书。 | 台 | 1 | 24855.83 |
| 13 | 设备控制机箱 | 信号控制机 信号机机柜使用不锈钢材质喷塑。 符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》、GA/T1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》等标准 通过《交通状态动态实时检测系统》、《交通状态动态检测信号实时优化控制系统》、《车载领航信号优先控制系统》等单项测试 具有“热点片区信号主动优化控制软件”软件著作权登记证书。 | 台 | 1 | 24855.83 |
| 14 | 信号控制机/主控板 | 完成信号机的运行控制、数据通信、数据处理、记录等功能 | 块 | 1 | 4735.24 |
| 15 | 设备控制机箱 | 信号控制机/灯控板 48路信号灯控制输出模块 | 台 | 1 | 2181.75 |
| 16 | 不间断电源设备 | 信号控制机/电源板 为控制机箱内各功能模块提供+5V，±12V直流电源 | 套 | 1 | 1972.55 |
| 17 | 信号控制机/主控板 | 完成信号机的运行控制、数据通信、数据处理、记录等功能 | 块 | 1 | 4735.26 |
| 18 | 设备控制机箱 | 信号控制机/灯控板 48路信号灯控制输出模块 | 台 | 1 | 2181.75 |
| 19 | 不间断电源设备 | 信号控制机/电源板 为控制机箱内各功能模块提供+5V，±12V直流电源 | 套 | 1 | 1972.55 |
| 20 | 信号灯 | 全色机动车道信号灯/φ400满屏灯 灯面尺寸：Φ400 带遮阳板，装饰板，安装螺丝 发光强度：红612cd 黄627cd 绿676cd 工作电压：AC164～264V 功率：单灯<15W 绝缘电阻：>500MΩ 外壳防护等级：≥IP55 工作环境：-40℃至+80℃ 介电强度：耐压1440VAC 可视距离：Φ300≥600m Φ400≥800m | 套 | 10 | 2051.26 |
| 21 | 信号灯 | 全色机动车道信号灯/φ400箭头灯 灯面尺寸：Φ400 带遮阳板，装饰板，安装螺丝 发光强度：红612cd 黄627cd 绿676cd 工作电压：AC164～264V 功率：单灯<15W 绝缘电阻：>500MΩ 外壳防护等级：≥IP55 工作环境：-40℃至+80℃ 介电强度：耐压1440VAC 可视距离：Φ300≥600m Φ400≥800m | 套 | 10 | 1939.36 |
| 22 | 信号灯 | 全色机动车道信号灯/φ400箭头灯（红） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:400mm （方形板或者圆形板） 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;红满盘：243个LED，单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°，功率：≤8W。 | 套 | 25 | 428.87 |
| 23 | 信号灯 | 全色机动车道信号灯/φ400箭头灯（绿） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸: 400mm （方形板或者圆形板） 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器; 绿满屏：144个LED，单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 25 | 428.87 |
| 24 | 信号灯 | 倒计时机动车道信号灯/φ400满屏灯 灯面尺寸：Φ400 带遮阳板，装饰板，安装螺丝 发光强度：红612cd 黄627cd 绿676cd 工作电压：AC164～264V 功率：单灯<15W 绝缘电阻：>500MΩ 外壳防护等级：≥IP55 工作环境：-40℃至+80℃ 介电强度：耐压1440VAC 可视距离：Φ300≥600m Φ400≥800m | 套 | 10 | 2051.26 |
| 25 | 信号灯 | 机动车道信号灯/φ400满屏灯（红） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:400mm （方形板或者圆形板） 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;红满盘：243个LED，单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°，功率：≤8W。V | 套 | 25 | 428.87 |
| 26 | 信号灯 | 机动车道信号灯/φ400满屏灯（绿） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸: 400mm （方形板或者圆形板） 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器; 绿满屏：144个LED，单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 25 | 428.87 |
| 27 | 信号灯 | 倒计时机动车道信号灯/φ400满屏灯（黄） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸: 400mm （方形板或者圆形板） 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;黄满盘：243个LED，单颗亮度：4000~6000mcd，波长：590±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 25 | 428.87 |
| 28 | 信号灯 | 机动车道信号灯/φ400满屏灯（黄） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸: 400mm （方形板或者圆形板） 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;黄满盘：243个LED，单颗亮度：4000~6000mcd，波长：590±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 25 | 428.87 |
| 29 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300满屏灯 灯面尺寸：Φ300 带遮阳板，装饰板，安装螺丝 发光强度：红612cd 黄627cd 绿676cd 工作电压：AC164～264V 功率：单灯<15W 绝缘电阻：>500MΩ 外壳防护等级：≥IP55 工作环境：-40℃至+80℃ 介电强度：耐压1440VAC 可视距离：Φ300≥600m Φ400≥800m | 套 | 5 | 1737.15 |
| 30 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300满屏灯（红） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;红静人：90个LED，单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°，.绿动人：76个LED，单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 5 | 424.73 |
| 31 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300满屏灯（绿） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;红静人：90个LED，单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°，.绿动人：76个LED，单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 5 | 424.73 |
| 32 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300满屏灯（黄） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;，红单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°.绿单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 10 | 424.73 |
| 33 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300箭头灯 电压: 110V/220V/12V电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;，红单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°.绿单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 5 | 1636.22 |
| 34 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300箭头灯（红） 电压: 110V/220V/12V 功率:<5w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;，红单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°.单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 5 | 408.08 |
| 35 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300箭头灯（绿） 电压: 110V/220V/12V 功率:<5w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;，红单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°.单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 5 | 408.08 |
| 36 | 信号灯 | 非机动车道信号灯/φ300箭头灯（黄） 电压: 110V/220V/12V 功率:<5w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;，红单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°.单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30°V | 套 | 5 | 408.08 |
| 37 | 信号灯 | 人行横道信号灯/φ300 含帽檐，灯面尺寸：Φ300mm ； 红色发光管70粒，绿色133粒， ；显示图案：红静人绿动人 电压：AC240V,50HZ，单相；功率：单灯<15W 绝缘电阻：>500MΩ 外壳防护等级：≥IP65， 工作环境：-40℃至+80℃；介电强度：耐压1440VAC；可视距离：Φ300≥600m Φ400≥800m | 套 | 10 | 1145.49 |
| 38 | 信号灯 | 人行横道信号灯/φ300（红） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;红静人：90个LED，单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°，.绿动人：76个LED，单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 10 | 422.11 |
| 39 | 信号灯 | 人行横道信号灯/φ300（绿） 电压: 110V/220V/12V 功率:<8w 尺寸:300mm 供电电源电压保持220V，频率变化范围50 Hz±2Hz情况下，信号灯基准轴上发光强度或亮度应符合GB 14887－2011中要求。电源采用变压器;红静人：90个LED，单颗亮度：3500~5000mcd.波长：625±5nm，左右上下视角：大于30°，.绿动人：76个LED，单颗亮度：7000~10000mcd.波长：505±5nm，左右上下视角：大于30° | 套 | 10 | 422.11 |
| 40 | 信号灯 | 一体化信号灯 人行灯红灯和绿灯为方形，红人人形图案符合国标要求，LED数目不少于90个。 绿人人形图案除为增加动态效果而增加的中间腿外符合国标要求，LED数目不少于70个；绿人采用三条腿动态显示，采用单片机控制方式，且绿管有保护电路，少量绿管损坏时不影响其它LED性能。 "人行灯红灯和绿灯为方形，红人人形图案符合国标要求，LED数目不少于90个。 绿人人形图案除为增加动态效果而增加的中间腿外符合国标要求，LED数目不少于70个；绿人采用三条腿动态显示，采用单片机控制方式，且绿管有保护电路，少量绿管损坏时不影响其它LED性能。 电源采用输入范围AC85V~265V变压器供电，当接入红黄绿信号时，黄灯时显示红灯信号，夜间黄闪时则不显示。灯盘采用DC16V供电，电压范围：DC16±0.1V。 绿行人动态显示，带倒计时。 额定电压：AC220V/50Hz。当电压发生±10%波动时，经稳压或稳流电路处理的每个LED驱动电流为20mA±2mA。外壳防护等级IP53 显示器性能指标达到GB14887-2016的要求 可视距离：>400m，视角：≥30°，亮度：≥600cd 外形尺寸：3000*400*200 ，外壳防护等级IP53， 输入电压：交流220V±10%，消耗功率峰值：<50W 带文字提醒功能：红灯亮时显示红色---显示屏显示行人禁止通行，绿灯亮时显示绿色---显示屏显示行人安全通行，带9秒倒计时器 | 套 | 1 | 2929.58 |
| 三 | 配套辅材 |  |  |  |  |
| 41 | 管内配线 | 电源线/RVV 3*2.5 | m | 50 | 9.53 |
| 42 | 管内配线 | 电源线/RVVP 4*1.5 | m | 50 | 12.20 |
| 43 | 管内配线 | 电源线/BV3*6mm | m | 50 | 15.41 |
| 44 | 双绞线缆 | 复合线/ RVV 2*1.0+cat5 | m | 50 | 7.35 |
| 45 | 管内配线 | 接地线/BVR-16 | m | 50 | 14.69 |
| 46 | 双绞线缆 | 网线/六类室外屏蔽网线 | m | 50 | 7.20 |
| 47 | 跳线 | 成品网络跳线 1m | 条 | 50 | 5.29 |
| 48 | 跳线 | 成品网络跳线 2m | 条 | 50 | 6.45 |
| 49 | 配管 | PE管/φ75 | m | 1 | 32.78 |
| 50 | 配管 | 镀锌钢管/φ100 | m | 1 | 107.37 |
| 51 | 配管 | 不锈钢发黑护套软管/φ32 | m | 1 | 32.20 |
| 52 | 人（手）孔井 | 窨井/500*500*500 C15非泵送商品混凝土垫层 M2.5砂浆砖砌井身 DP M15砂浆抹灰 C25非泵送商品混凝土井圈 500×500再生树脂复合材料检查井盖 | 座 | 1 | 581.65 |
| 53 | 人（手）孔井 | 窨井/500*500*800 C15非泵送商品混凝土垫层 M2.5砂浆砖砌井身 DP M15砂浆抹灰 C25非泵送商品混凝土井圈 500×800再生树脂复合材料检查井盖 | 座 | 1 | 639.79 |
| 54 | 窨井/窨井盖 | 树脂材质 | 个 | 1 | 127.95 |
| 55 | 窨井/窨井盖 | 金属材质 | 个 | 1 | 257.09 |
| 四 | 杆件及基础 |  |  |  |  |
| 56 | 电杆组立 | 3.5米单立柱/φ114 总高3.5米，主杆口径Φ114*4mm，法兰300*300*12mm，热镀锌+喷塑 地笼：260*260*4mm 4-M16x680mm | 根 | 1 | 589.62 |
| 57 | 常规照明灯 | F杆挑8米/φ273 立杆：Φ273*8mm*7.73米 横臂：Φ140*6mm*8米 121*121*6mm*7.5米 底法兰：φ800*20mm 横臂法兰：φ360*16mm 313*313*16mm，热镀锌+喷塑 | 套 | 1 | 8000.57 |
| 58 | 常规照明灯 | F杆挑8米杆件基础/ 立杆基础钢筋件：800*800*10，8-M32*2200，基础：≥1.3 米*1.3 米*1.6 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料 | 套 | 1 | 3433.44 |
| 59 | 常规照明灯 | F杆挑10米/φ273 立杆：Φ273*8mm*7.73米 横臂：Φ140*6mm*10米 121*121*6mm*9.5米 底法兰：φ800*20mm 横臂法兰：φ360*16mm 313*313*16mm，热镀锌+喷塑 | 套 | 1 | 8899.13 |
| 60 | 常规照明灯 | F杆挑10米杆件基础/ 立杆基础钢筋件：800*800*10 8-M32*2300，基础：≥1.5 米*1.5 米*1.9 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 4661.48 |
| 61 | 常规照明灯 | R杆6.5挑3.5米/ 立柱：180-240*5mm*6.5米 横臂：90-180*4mm*3.5米 底法兰：550*18mm 横臂法兰：320*320*14mm，热镀锌+喷塑 | 套 | 1 | 3601.40 |
| 62 | 常规照明灯 | R杆6.5挑3.5基础/ 立杆基础钢筋件：Φ550*4mm 6-M20x1100mm，基础：≥1.2 米*1.2米*1.3 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 1622.62 |
| 63 | 常规照明灯 | T型杆6.5挑3.5米/ 立柱：180-240*5mm*6.5米 横臂：90-180*4mm*3.5米*2 底法兰：550*20mm 横臂法兰：320*320*16mm，热镀锌+喷塑 | 套 | 1 | 4702.59 |
| 64 | 常规照明灯 | T型杆6.5挑3.5基础/ 立杆基础钢筋件：Φ550*4mm 6-M27x1700mm，六角均匀分布；基础：≥1.2 米*1.2米*1.3 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 1925.33 |
| 65 | 常规照明灯 | F杆挑12米/φ325 立杆：Φ325*10mm*7.73米 横臂：Φ140*6mm*12米 121*121*6mm*11.5米 底法兰：φ800*25mm 横臂法兰：φ360*20mm 313*313*20mm，热镀锌+喷塑 | 套 | 1 | 12718.68 |
| 66 | 常规照明灯 | F杆挑12米杆件基础/ 立杆基础钢筋件：800*800*20 8-M36*2600；基础：≥1.8米*1.8米*2米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 7052.53 |
| 67 | 常规照明灯 | 3-4米挑臂抱杆/φ89-φ114 借杆3-4米，口径Φ89*4mm，热镀锌+喷塑 | 套 | 1 | 488.44 |
| 五 | 电缆管敷设 |  |  |  |  |
| 68 | 绿化路面开挖和恢复/含审批、开挖和恢复等所有费用 | 开挖规格：宽度0.3m*深度0.4m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 1 | 32.06 |
| 69 | 小方砖路面开挖和恢复/含审批、开挖和恢复等所有费用 | 开挖规格：宽度0.3m*深度0.4m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 1 | 107.63 |
| 70 | 混凝土路面开挖和恢复/含审批、开挖和恢复等所有费用 | 开挖规格：宽度0.4m*深度0.6m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 1 | 246.19 |
| 71 | 沥青路面开挖和恢复/含审批、开挖和恢复等所有费用 | 开挖规格：宽度0.4m*深度0.6m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 1 | 201.25 |
| 72 | 大理石路面开挖和恢复/含审批、开挖和恢复等所有费用 | 开挖规格：宽度0.4m*深度0.6m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 1 | 496.31 |
| 六 | 配件 |  |  |  |  |
| 73 | 插座 | 机箱排插/16A | 个 | 1 | 83.08 |
| 74 | 标志板 | 标识牌350*600*2mm厚铝板 | 块 | 1 | 182.54 |
| 75 | 机箱锁芯 | 定制 | 个 | 1 | 34.88 |

2.附表二：交通道路交通管理科技设施及其附属设施维护所需更换及附属设施设备材料采购清单2-电子警察部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定数量 | 基准综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电子警察部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 900W高清晰摄像(抓拍)机（环保） 抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸。 支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 ★支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。（需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（需提供公安部检测机构出具的报告证明） | 台 | 20 | 7014.86 |
| 2 | 监控摄像机 | 900W高清晰摄像(抓拍)机（环保） 1. ★900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1.1英寸，图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调 2. ★支持非机动车逆行、不带头盔、载人、占道、闯红灯、越线等违法语音播报，并支持自定义时间段、违法优先级、违法类型播报，播报速度支持 9个等级可调，播报次数可调。 3. 支持P-iris 高清步进光圈镜头，内置双GPU一体化芯片 4. 支持通过网页进行全广播、定向广播抓包，支持全端口、定向端口抓包 5. 支持辅助对焦功能调试 6. ★设备护罩支持侧开方式 7. 支持车内人脸图片像素和车牌图片像素大小调节，并支持4个等级可配。 8. ★具有本地存储功能，支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，最大支持256G 9. ★前端抓拍设备支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备 10. 在相机界面支持过滤日志，定向收集软件、驱动、智能等对应模块日志。 11. 支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为。 12. 单个相机最多可外接 3 个语音柱，并可同时进行语音播报。 13. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99% 14. 支持机动车违法离开触发线 1~4 条可配。 15. 在相机界面支持过滤日志，定向收集软件、驱动、智能等对应模块日志。 16. ★支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光。 17. 支持正确识别污损车牌。 18. 支持相机版本升级过程中异常中断，可继续从断点升级。 19. 支持对同一个车辆同时使用多外设触发抓拍；车牌识别结果相同时，仅输出一条有效记录；车牌识别结果不同时，则输出置信度较高的车牌记录。 20. 支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99% 21. 支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%； 22. 支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99% 23. ★支持对同一个车辆同时使用多外设触发抓拍;车牌识别结果相同时，仅输出一条有效记录:车牌识别结果不同时，则输出置信度较高的车牌记录。 24. 支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为。 25. 支持对同一个车辆同时使用多外设触发抓拍；车牌识别结果相同时，仅输出一条有效记录；车牌识别结果不同时，则输出置信度较高的车牌记录。 26. ★支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 27. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99% 28. 支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99% 29. 支持车型识别，种类≥49种 30. 支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%； 31. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段识别， 32. ★可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息；并可设置颜色区分过车信息和违法信息。显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替 33. 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能. 34. 支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%， 35. 可识别 14 种车身颜色，包括黑、 白、 灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰。 36. 支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 37. 支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%， 38. 可识别 7 种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色 ， 39. 在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-H J-N P-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%。 40. 支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能， 41. 防护等级≥IP67 | 台 | 20 | 7014.86 |
| 3 | 监控摄像机 | 400万+600万32倍拼接枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 ★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m（需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 （需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 （需提供公安部检测机构出具的报告证明） 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 光学变倍：【细节】32倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】56.6°~1.8° 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s | 台 | 5 | 5654.65 |
| 4 | 监控摄像机 | 800W星光级高清球机 1. 内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、8GBeMMC,CMOS图像传感器靶面尺寸1／1.8英寸；镜头为电动变焦镜头，焦距应为（6±5％）mm～（240±5％）mm，光学变倍40倍；摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启 2. 在分辨率设置为3840×2160、帧率设置为30fps、码率8Mbps时，视频图像传输至客户端的延时≤100ms。 3. ★预置位数目应大于等于1024个，存预置位和调预置位功能应正常。 4. ★摄像机支持16个人脸库，人脸库总容量10万库容； 5. 支持开启视频冻结功能，调用预置位时，在摄像机达到目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态。 6. 摄像机变倍时可提前调整焦距范围，在变倍过程中能快速聚焦清晰。 7. ★支持设置除热浪功能开启／关闭。 8. 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，WEB客户端页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息、可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 9. 支持在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，支持TF卡录像文件保护功能，TF卡中录像文件仅能通过专属客户端播放； 10. ★支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式。 11. 能够在监控画面叠加设备速度信息。测速误差≤5％。 12. 在WEB客户端下具有防抖设置选项。开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面仍保持稳定。 13. 电源电压在AC24V±35％或DC24V±35％范围内变化时，摄像机应能正常工作。 14. 在WEB客户端下，RJ45的工作模式有1000M全双工、1000M自协商设置选项。 15. 可通过客户端软件将镜头所处的位置信息（方向）叠加在视频图像上。 16. 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1～9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 17. 在WEB客户端下，具有开启、关闭除雪设置选项。 18. 具备机动车、非机动车、人员混行捕获功能，白天和晚上各测试100次，白天正确识别准确率应≥99％、夜间正确识别准确率应≥99％； 19. ★支持同时检测监控场景内出现的不少于320张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪； 20. 摄像机支持人流量统计、人员密度检测功能切换； 21. 摄像机可抓拍300米处的人脸，可抓拍500米处的人体及车辆。22. 摄像机可在预览界面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 23. 摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密。 24. ★摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。 | 台 | 5 | 5654.65 |
| 5 | 监控摄像机 | 违停自动抓拍球机 400万+600万32倍拼接臻全彩违停球 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 ★设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为50m（需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 （需提供公安部检测机构出具的报告证明）★支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%（需提供公安部检测机构出具的报告证明） ★设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则（需提供公安部检测机构出具的报告证明） 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300 m 交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 支持GB35114安全加密 | 台 | 6 | 7001.01 |
| 6 | 监控摄像机 | 违停自动抓拍球机 1. 摄像机支持最大分辨率为 3840*2160 2. 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、8GBeMMC芯片，CMOS图像传感器靶面尺寸1/1.8英寸，电动变焦镜头，焦距6mm~240mm 3. 在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为60fps、码率8Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms 4. 在IE浏览器下，具有G.711U、G.711A、G.726、PCM、MP2L2、G.722.1设置选项 5. ★红外补光：夜间环境中，在距摄像机350m处，可识别车牌轮廓。且相机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 6. 支持证据链内前后车牌识别结果不一致的违章过滤，支持所有违章类型设置违章代码及自定义违章名称 7. ★对识别为违法停车行为的同一辆车，抓拍时间间隔可设置为1~1440分钟 8. ★违法取证抓拍图片支持单张上传或者多张合成上传，合成图片使用的原始图片的数量可设置(3~6张可选)，且布局方式可设置，合成图片中每张原始图片的种类可分别选择远景图片、近景图片或特征图片，合成图片中每张原始图片的抓拍时间间隔可分别设置，设置范围为1~600秒，合成图片中的违法时间可选择使用任意一张原始图片的抓拍时间 9. 可设置16个车辆检测场景，每个场景可设置4条违法检测规则10. 支持计划巡航和轮巡检测巡航 计划巡航：按设定的时间和日期自动切换轮巡预案，切换轮巡点位后重新检测违法目标并抓拍 轮巡检测巡航：按设定的时间和日期自动切换轮巡预案，切换轮巡点位后重新检测违法目标，之前已经检测出的违法目标不重新抓拍 11. ★支持同时记录过车、违法停车、逆行、压线、越线、倒车、异地牌照、占用专用车道、掉头信息 12. ★违停支持的最远车牌检测距离为350M，并进行抓拍 13. 可开启/关闭违法车辆锁定功能，开启后预览画面中应有指示框锁定违法车辆14. ★抓拍图片名称可按以下内容自由组合设置：IP地址、时间、日期、场景名、场景编号、设备ID、车牌号码、车牌颜色、车牌颜色编码、车牌类型、车牌类型编码、车道号、车速、限速(标识)、执行限速、超速比例、方向、方向编码、防伪编码、违法类型、违法参数、车型、车标、车身颜色、车身颜色编码、车身颜色深浅、图片序号、过程图序号、日期-年、日期-月、日期-日、日期-小时、小时、时间-分、时间-时分、自定义 15. ★支持违停预警功能，当车辆违法停车超过设定时间时，可通过音柱语音通知即将产生的违法停车行为，并将预警信息和预警照片上传平台 16. 可设置违法信息中车牌号的最后一位以星号显示 17. 通行记录单张图、通行记录合成图、违法记录单张图、违法记录合成图的清晰度可分别设置为1至100级。 通行记录单张图、违法记录单张图的大小可设置为1kB至2048kB,通行记录合成图、违法记录合成图的大小可设置为1kB至 4096kB 18. ★当摄像机受到剧烈打击时，可通过客户端软件给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面 19. 可对违法车辆在核查证据图片上进行红色框选提示，特写图和过车图不叠加红框 20. ★支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 21. ★可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡,IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息、可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 支持在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储； 支持TF卡录像文件保护功能，TF卡中录像文件仅能通过专属客户端播放 22. 采用AC220V转DC24V或AC24V的电源适配器供电，具有1个RJ45网口、1个RS485串口、SD卡接口最大支持512GB，支持7路报警输入、2路报警输出，支持1路音频输入、1路音频输出，应符合GB/T4208-2017中IP68的要求 | 台 | 5 | 4438.56 |
| 7 | 镜头（多规格） | 12mm、16mm、24mm | 个 | 1 | 785.92 |
| 8 | 监控摄像机 | LED同步频闪补光灯 光源类型：16颗优质大功率LED 发光角度10° 覆盖范围：单车道环境补光灯 最佳补光范围16米～25米 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US 外壳材质金属铝 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 重量：2.74KG | 台 | 85 | 1217.40 |
| 9 | 监控摄像机 | 四合一红外环保灯 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装高亮度暖光LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高 气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体自主设计，设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 不含有害金属铅、汞，绿色环保 佩带LED光栅，可有效减少光污染 光源类型 原装大功率暖光LED、大尺寸高功率氙气灯管两种光源 LED灯珠数量 24颗 色温 暖光 发光角度 10° 发光角度 小于300us 气体单次闪光能量 200J 气体闪光次数 ＞2000万次@间隔2秒1次 覆盖范围 单车道 最佳补光距离 16米～30米 触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发） 触发信号电平 4V~6V（高电平有效） 触发频率 0Hz~250 Hz 触发占空比 1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 响应时间 ≤20us 触发接口 1路频闪触发输入，2路爆闪输入 设计寿命 ≥50000小时 外壳材质 压铸铝 电源 AC220V±10%，47Hz~63Hz1 工作环境 工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% 防护等级 IP66 安装方式 正装（支架旋转角度-90°~+90°） | 台 | 30 | 1828.27 |
| 10 | 设备控制机箱 | 路口电子警察主机 1、名称:终端服务器 2、内置 8T 硬盘支持 12路IPC接入;双网卡，内置 16个100M 以太网接口及2个1000M 网络接口1个1000M 独立SFP 光纤接口;4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、路报警输入\报警输出;电源:DC12V: | 台 | 15 | 7933.39 |
| 11 | 设备控制机箱 | 路口电子警察主机 相机接入:1路~16路，视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式图片合成:支持2、3、4、6张图片合成，图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息，硬盘存储:自带1块4T硬盘； 最多支持4块3.5寸SATA硬盘，单块容量最高8T； 具有20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口 支持在高速服务区模式下，通过对进出车辆车牌信息和停车位总数进行计算，得出服务区剩余车位 支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 串口:2个RS-232接口，2个RS-485接口 告警输入接口:2路凤凰端子告警输入接口 告警输出接口:2路凤凰端子告警输出接口 电源输出:DC12V，500mA 电源输入:DC12V，10A | 台 | 15 | 7933.39 |
| 12 | 光纤连接盘 | 光纤收发器 外壳：金属材质，无风扇 整机最大功耗：≤3 W 电源规格：5V DC，0.6A 接口数量：2个 接口类型：1个10/100 Mbps的自适应RJ45口，1个100 Mbps的SC光纤口光纤接口：1个SC接口 光纤类型：单模单纤 传输距离：≤20km 波长：发送：1550 nm，接收：1310 nm 发射功率：-15 ~ -6 dBm 接收灵敏度：≤-20 dBm | 块 | 50 | 620.84 |
| 13 | 设备控制机箱 | 工业交换机 提供8个10/100/1000M自适应RJ45 端口和2个千兆SFP端口 工业级工作温度：-40℃~75℃ 宽电压输入：9.6V~60VDC 多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 IP30防护：减少粉尘影响 提供三层管理、云管理功能，适应各类复杂网络环境 三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 EMS高防护等级，无惧各种恶劣环境 | 台 | 50 | 794.98 |
| 14 | 设备控制机箱 | 工业交换机 4路光纤汇聚光端机(4个千兆光口，4个千兆RJ45电口） | 台 | 10 | 1991.68 |
| 15 | 避雷器 | 电源防雷 (1）最大持续工作电压UC:5VAc.(2〉IP防护等级:IP20. (3）采用安全环保型PBT4815外壳材料; (4）最大持续工作电压uC cv) : 5VAC情况下，电压保护水平Up(V)值小于等于80V、传输特性插入损耗小于等于0.1dB/100MHz。 (3）最大放电电流（8/20s)Imax: 40KA情况下，短路电流耐受能力大于等于300A; (4)最大持续工作电压UC:275V及最大放电电流Imax: 40KA情况下，电压保护水平Up值小于等于1.0kV。 | 组 | 30 | 203.68 |
| 16 | 避雷器 | 网络防雷 1、最大持续工作电压UC：5VAC。 2、IP防护等级：IP20. 3、采用安全环保型PBT4815外壳材料； 4、最大持续工作电压UC（V）：5VAC情况下，电压保护水平Up（V)值小于等于80V、传输特性插入损耗小于等于0.1dB/100MHz。 | 组 | 30 | 201.48 |
| 17 | 跌落式熔断器 | 空气开关带漏电保护 16A | 组 | 20 | 55.56 |
| 18 | 硬盘 | 8T SATA 6Gb/s 7200rpm 企业级硬盘 | 块 | 20 | 1641.89 |
| 19 | 设备电缆、软光纤 | 光纤 室外四芯单模光纤 | m | 200 | 2.12 |
| 二 | 机箱及窨井 |  |  |  |  |
| 20 | 设备控制机箱 | 小机箱 标准尺寸：300mm×450mm×200 mm (H×D×W)。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。不锈钢机箱，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，路口设备箱采用悬挂式（机箱板材厚度大于1.2 毫米）。IP等级：≥IP54 | 台 | 1 | 521.01 |
| 21 | 设备控制机箱 | 大机箱 机箱尺寸：600*600*800。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，路口落地机柜采用落地安装式（机柜板材厚度大于2 毫米）。IP等级：≥IP54 | 台 | 1 | 892.34 |
| 22 | 设备控制机箱 | 一体化机箱 机箱尺寸：（900mm/750mm/750mm）*480mm*1350mm，机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理 | 台 | 1 | 7635.88 |
| 23 | 电控锁 | 电控锁 1.具备通讯网络传输能力，支持对接后台控制系统实现智能控制门锁、支持远程开、关锁、门锁状态监测等功能。 2.详细参数:额定电压：DC12V 3.电 流:2A 4.功 率:24W 5.通电时间:0.5S~3S 瞬间开锁/不可长时间通电 6.工作状态:通电弹开/手动机械钥匙拧弹开 7.特定性能:高电频脉冲开锁/机械开锁 8.绝缘耐压:600VAC/1Sec 9.绝缘阻抗:500VDC/100M2 10.绝缘等级:F级(155°C) 11.使用环境:-20°C +65C ，相对湿度5% 90% 12.使用次数:>20万次 13.产品重量:450g 14.产品材质:锌合金外壳/纯铜线圈 | 套 | 1 | 492.57 |
| 24 | 微站控制器 | 微站控制器 1.远程控制:管理成本低、对线路管控能力加强， 2.漏电自检功能:弥补绝多数人忽略的没有检验一次安全操作规范，提高用电安全，避免人体意外触电; 3.功率限定:避免恶性负载，合理分配电能； 4.故障信息:运行故障实时告警，及时预防，及时确认故障原因，排除迅速; 5.信息化管理:电气数据采集、运行状态监测、能源消耗监测、温度监测、过载报警等; 6.硬件参数: 7.智能小型断路器: 8.极数1P+N 9.瞬时脱扣特性C:5In～10In 10.短路能力Ics= Icn=4.5kA 11.额定电流In 10A、16A、20A、25A、32A、40A 12.额定电压Ue 230VAC 13.额定绝缘耐压Ui 500V 14.额定冲击耐受电压Uimp 4kV 15.自动合闸时间Tc≤3s 16.自动分闸时间Td≤2s 17.机械寿命10000 18.电气寿命6000 19.防护等级IP20 20.EMC 严酷等级严酷等级3，需匹配Z3PW 电源共同测试 21.指示功能 22.合闸指示:指示灯为绿色常亮； 23.分闸指示:指示灯为红色常亮； 24.故障指示:指示灯为红色闪烁； 25.故障待合闸:指示灯为绿色闪烁； 26.手动状态:指示灯为红绿交替闪烁。 27.网关 28.支持通讯协议 Modbus TCP、Modbus RTU、MQTT 29.输出: 30.接口方式:WiFi 无线/RJ45 以太网口/ 4G 卡槽/RS485/RS232 31.以太网传输速率:10/100Mbps 32.4G 数据传输速率:LTE:最大 10 Mbps（下行）/最大 5 Mbps（上行）、EDGE:最大 236.8 kbps（下行）/最大 236.8 kbps （上行）、GPRS:最大 85.6 kbps（下行）/最大 85.6 kbps（上行） 33.WiFi 发射功率:802.11b: 17±2dBm、802.11g: 15±2dBm、802.11n: 14±2dBm(@20Mbps)、802.11n: 13±2dBm(@40Mbps) 34.4G 输出功率:LTE-FDD bands：23 dBm ±2 dB、LTE-TDD bands：23 dBm ±2 dB、EGSM900 8-PSK：27 dBm ±3 dB、DCS1800 8-PSK：26 dBm ±3 dB、EGSM900：33 dBm ±2 dB、DCS1800：30 dBm ±2 dB 35.输入: 36.输入电压:DC:11V~ 13V 37.待机功耗:≤ 100mA 38.4G 支持频段:LTE-FDD：B1/B3/B5/B8、LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/ B41、GSM:900/1800MHZ 39.4G 接收灵敏度:FDD B1: -98.0 dBm、FDD B3: -98.3 dBm、FDD B5: -98.5 dBm、FDD B8: -98.5 dBm、TDD B34: -98.5 dBm、TDD B38: -98.0 dBm、TDD B39: -99.0 dBm、TDD B40: -98.0 dBm、TDD B41: -97.5 dBm、EGSM900: -109 dBm、DCS1800: -108.5 dBm 40.WIFI 接收灵敏度:802.11b: ≥ -89dBm@PER≤8%、802.11g: ≥ -75dBm@PER≤10%、802.11n: ≥ -72dBm@PER≤10%、802.11n: ≥-68dBm@PER≤10% 41.电磁兼容抗扰度（配套断路器整体测试）: 42.静电放电试验:参照GB/T 17626.2-2008 进行。严酷等级3，空气放电8kV；接触放电6kV。 43.浪涌试验:参照GB/T 17626.5-2008 进行。严酷等级4，共模：4kV，差模：2kV。 44.电快速瞬变脉冲群抗扰性试验:参照GB/T 17626.4-2008 进行。严酷等级4，电源端4kV（峰值），I/O 信号、数据和控制端口2kV（峰值）。 45.电源 46.输出:直流电压12V,额定电流2.5A,电流范围0~2.5A,纹波与噪声100mVp-p,电压精度± 2% 47.输入:电压范围AC:120 V ~ 260V,频率范围47 ~ 63Hz,效率80% 电磁兼容抗扰度（配套断路器整体测试）:静电放电试验:参照GB/T 17626.2-2008 进行。严酷等级3，空气放电8kV；接触放电6kV。 48.浪涌试验:参照GB/T 17626.5-2008 进行。严酷等级4，共模：4kV，差模：2kV。 49.电快速瞬变脉冲群抗扰性试验:参照GB/T 17626.4-2008 进行。严酷等级4，电源端4kV（峰值），I/O 信号、数据和控制端口2kV（峰值）。 | 套 | 1 | 2353.38 |
| 三 | 电子警察杆件 |  |  |  |  |
| 23 | 常规照明灯 | 延伸挑杆 定制，2m | 套 | 1 | 1204.05 |
| 24 | 常规照明灯 | 延伸挑杆 定制，4m | 套 | 1 | 1422.97 |
| 25 | 常规照明灯 | L杆挑8米 立柱：240-280*8mm*6.5米 横臂：100-240*6mm*8米 底法兰：550*18mm 横臂法兰：380*380*18mm，热镀锌镀塑并上色漆，整根杆（含基础）及其配件应能抗 9 级以上风力 | 套 | 1 | 7315.53 |
| 26 | 常规照明灯 | L杆挑8米杆件基础 立杆基础钢筋件：Φ500*4mm，8-M24x1300mm。基础：≥1.3 米*1.3 米*1.6 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 2473.65 |
| 27 | 常规照明灯 | L杆挑10米 立柱：280-330*8mm*6.5米 横臂：120-260*6mm*10米 底法兰：550*20mm 横臂法兰：420*420*18mm，热镀锌镀塑并上色漆，整根杆（含基础）及其配件应能抗 9 级以上风力 | 套 | 1 | 9172.97 |
| 28 | 常规照明灯 | L杆挑10米杆件基础 立杆基础钢筋件：Φ550*4mm，8-M27*1600mm。基础：≥1.5 米*1.5 米*1.9 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 3875.21 |
| 29 | 常规照明灯 | L杆挑12米 立柱：280-330*10mm*6.5米 横臂：120-280*6mm*12米 底法兰：550*20mm 横臂法兰：420*420*18mm，整根杆（含基础）及其配件应能抗 9 级以上风力 | 套 | 1 | 11298.40 |
| 30 | 常规照明灯 | L杆挑12米杆件基础 立杆基础钢筋件：Φ550*4mm，8-M27*1600mm。基础：≥1.5 米*1.5 米*1.9 米，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 套 | 1 | 3875.21 |

3.附表三：衢州市交通文明管控设施维护服务项目耗材清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定数量 | 基准综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 鸣笛声纳 采用1/1.8英寸420万像素逐行扫描CMOS智能高清摄像机。 可配置支持H.265或H.264编码,最大可输出Full HD 2712 × 1536@25fps实时图像，超低延时，超低码率。 支持3D数字降噪功能。 支持机动车鸣笛声音检测、定位。 支持输出音频视频和鸣笛云图的复合流录像。 支持输出鸣笛位置坐标信息。 具有防尘、防水滴、防浪涌功能。 鸣笛探测范围：3车道，10~50米 麦克风数量：32个 麦克风可测声压级范围：30~120dB 声音信号采样率：16KHz 频率范围：200~8000Hz 麦克风类型：MEMS数字麦克风传感器类型：1/1.8" CMOS 通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：1对IO输出 图片分辨率：2712×1536 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：最大支持三车道机动车鸣笛声音检测、定位； 支持输出音频视频和鸣笛云图的复合流录像； 支持输出鸣笛位置坐标信息。 最小照度：彩色：0.1Lux@（F1.2，AGC ON） 黑白：0.01Lux@（F1.2，AGC ON） 快门：1秒~1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，灰度通过软件可调 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 支持协议：ISAPI，GB28181 帧率：25fps 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 视频分辨率：2712（H）×1536（V） 存储功能：TF;USB | 台 | 2 | 82664.81 |
| 2 | 监控摄像机 | 鸣笛智能抓拍设备 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 设备应采用深度学习芯片 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点。设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 。支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单。 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍 可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 人脸检测功能：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 人脸屏蔽功能：可在监视画面上设置最多4个多边形(3一10 条边)人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测 人脸布控功能：可分别对100个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当样机检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出；可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于16张/秒。 支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99% 。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析。 | 台 | 2 | 7000.23 |
| 3 | 维护终端、打印 机、话务台告警 设备 | 鸣笛终端 基于深度学习算法的机动车违法鸣笛检测设备，辅助鸣笛检测声呐与摄像机使用，可接入声呐设备与摄像机 可接收鸣笛抓拍摄像机的抓拍图片并保存鸣笛前后视频文件 可对鸣笛车辆进行有效标识并叠加声音云图，并将识别结果上传至平台 支持对违法鸣笛车辆数据信息进行查询 网口数量：10 USB数量：1 硬盘盘位数量：4 光纤接口数量：2 支持4G：不支持 触发输出：2个报警输出 支持GPS：不支持 触发输入：2个报警输入 通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；10个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 音频接口：1个音频输入、1个音频输出 智能识别：鸣笛车辆定位与关联、车辆特征识别 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 接入路数：1 | 台 | 1 | 8449.55 |
| 4 | 监控摄像机 | 单行线抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器 图像传感器：采用1英寸GMOS 设备应采用深度学习芯片 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 电源：100VAC～240VAC； 频率：48Hz～52Hz 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 人脸检测功能检验：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 人脸屏蔽功能检验：可在监视画面上设置最多4个多边形(3一10 条边)人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测 人脸布控功能检验：可分别对100个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当样机检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出；可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于16张/秒。 多场景模式配置检验：可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数 | 台 | 5 | 7000.24 |
| 5 | 维护终端、打印 机、话务台告警 设备 | 智能分析终端管理设备 1、名称:智能分析终端管理设备2、类别:采用高性能嵌入式处理芯片:内存容量>2G;最大支持4个2T 3.5"或2.5”硬盘>8个RJ45 10M/100M 自适应以太网口;≥2个RJ45 1000M 接口;≥12 路高清网络摄像机 (支持视频和图片同时接入、码率为 6Mbps):支持>12 路图片、>16 路录像实时预览及存储功能:支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择;支持图片、关联录像上传;支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台:支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询。 | 台 | 1 | 8449.55 |
| 6 | 监控摄像机 | 不礼让斑马线抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍；支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍；支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素； 叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 图像传输延：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 人脸检测功能：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 人脸屏蔽功能：可在监视画面上设置最多4个多边形(3一10 条边)人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测 人脸布控功能：可分别对100个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当样机检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出；可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于16张/秒。 像素数显示功能：可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数 | 台 | 10 | 7000.24 |
| 7 | 维护终端、打印 机、话务台告警 设备 | 智能分析终端管理设备 1、名称:智能分析终端管理设备2、类别:采用高性能入式处理芯片;内存容量>2G;最大支持4个2T 3.5"或2.5"硬盘;≥8个RJ45 10M/100M自适应以太网口;2个RJ451000M 接口:>12 路高清网络摄像机(支持视频和图片同时接入、码率为 6Mbps);支持≥12 路图片>16 路录像实时预览及存储功能;支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择;支持图片关联录像上传;支持断网续传，当设备与平台断开重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台;支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型车牌、车速、车道查询。 | 台 | 1 | 8449.55 |
| 8 | 监控摄像机 | 电警抓拍设备（900W) 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍；支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍；支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 图像传输延：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 人脸检测功能：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 人脸屏蔽功能：可在监视画面上设置最多4个多边形(3一10 条边)人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测 人脸布控功能：可分别对100个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当样机检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出；可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于16张/秒。 像素数显示功能：可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数 | 台 | 10 | 7000.24 |
| 9 | 监控摄像机 | 电警抓拍设备（300W) 1、名称:电警抓拍设备 2、类型:包含摄像机、高清镜头、室外防护罩内置补光灯、风扇、网络防雷器、电源适配器安装万向节等 像素:300W分辨率:最大支持 2048X1536愤率: 25fps 感光器件:1/1.8”CCD镜头:16nm镜头照度:彩色:0.1Lux @(F1.2，AGC ON)视频压缩标准:H264/MJPEG图像输出格式:JPEG 输出:电平量信号 接口:通讯接口:1个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，1个RS485 接口，1个 RS232 接口外部接口:4路外部触发输入，3路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入 存储支持:支持 64G SD 卡自动光圈镜头:支持工作电压:100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz:功耗:<20W 防护等级IP65支持智能识别功能:内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能; | 台 | 1 | 5410.92 |
| 10 | 监控摄像机 | 违停抓拍球机 400万像素夜间全彩网络违停自动抓拍球机 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm（以公安部检验报告为准）， 视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线， 红外距离不小于250米，支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux，支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部检验报告为准） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和1路输出接口。有1个SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97% 车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。 | 台 | 8 | 5366.38 |
| 11 | 监控摄像机 | 400万像素星光级高清球机 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 支持32倍光学变倍 内置GPU芯片 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓 镜头采用F1.2大光圈 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 9 | 3938.86 |
| 12 | 监控摄像机 | 枪球一体机 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：【细节】25倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9~147.5 mm 视场角：【全景】190° ± 5°；【细节】59.8°~2.7° 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 | 台 | 2 | 8482.88 |
| 13 | 监控摄像机 | 高空全景摄像机 全景摄像机：4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps; 视场角：水平180°，垂直85°; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）; 细节摄像机：1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920x1080@30fps; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ; 48倍光学变倍，16倍数字变倍; 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m; | 台 | 1 | 23457.59 |
| 14 | 监控摄像机 | 卡口抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器 图像传感器：采用1英寸GMOS 设备应采用深度学习芯片 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 人脸检测功能检验：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 人脸屏蔽功能检验：可在监视画面上设置最多4个多边形(3一10 条边)人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测 人脸布控功能检验：可分别对100个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当样机检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出；可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于16张/秒。 多场景模式配置检验：可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数 | 台 | 8 | 7000.24 |
| 15 | 网络服务器 | 终端服务器 内置 8T 硬盘支持 12路IPC接入;;双网卡，内置 16个100M 以太网接口及2个1000M 网络接口1个1000M 独立SFP 光纤接口;4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、路报警输入\报警输出;电源:DC12V: | 台/套 | 2 | 7947.48 |
| 16 | 设备控制机箱 | 1、类型 ：抱杆机箱 2、材质、规格尺寸 ：机箱尺寸: 550*400*330. 3、配置要求：设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，路口设备箱采用悬挂式(机箱板材厚度大于 1.2 毫米)。IP 等级:>IP5。 | 台 | 1 | 618.23 |
| 17 | 机柜、机架 | 1、名称：落地机柜 2、材质：室外落地主机柜，外型尺寸由各投标人按自身产品特点布署。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，0具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开 (机箱板材厚度大于2 毫米)。IP 等级:≥IP54 | 台 | 1 | 1043.14 |
| 18 | 监控摄像机 | LED常亮灯 光源类型：原装大功率白光LED 发光角度40° 最佳 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：35W MAX 重量：2.74KG | 台 | 1 | 1520.71 |
| 19 | 开关电源设备 | 1、种类：开关电源 2、规格：AC24-100w，前端设备集中供电 | 台 | 1 | 208.26 |
| 20 | 控制开关 | 1、名称：漏电保护开关 2、型号：1P25A | 个 | 1 | 46.72 |
| 21 | 插座 | 1、名称 ：PDU 插座 2、材质 ：输入 250V/16A，八位 16A | 个 | 1 | 251.43 |
| 22 | 插座 | 1、名称 ：单相插座 2、材质 ：10A， 9孔，机架式配电插座 | 个 | 1 | 250.60 |
| 23 | 控制电缆 | 1、名称：电源线 2、型号：KVV-3*6 | m | 200 | 17.88 |
| 24 | 光缆 | 1、名称：单模光缆 2、规格：4芯单模铠装 | m | 214 | 3.85 |
| 25 | 配管 | 1、名称 ：镀锌钢管地埋敷设 公称直径(mm)50 | m | 50 | 42.82 |
| 26 | 配管 | 1、名称 ：塑料管地埋敷设抗老化 PE50 管 | m | 55 | 13.69 |

4.附表四：衢州市绿波屏及测速路段配套设施设备材料采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定数量 | 基准综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电、信号屏 | 信息发布屏/绿波屏 1)有效显示尺寸：2560mm*640mm,外壳材料：镀锌板，表面镀锌+喷塑处理(黑色)。LED屏显示内容设定：远程设定或内置存储；LED屏显示内容颜色：节目设定，跟随信号灯转换；2)像素点间距：10mm,模组尺寸：320mm*160mm,模组亮度：4500-5000cd/m;3)发光管组成：三色，平均无故障时间>10000小时，使用寿命100000小时，盲点”小于万分之一，出厂无盲点；4)最佳视距：5~200m;5)视角：水平视角大于70°,垂直视角大于40°;6)最大亮度：9000cd/m2,可调节； 7)驱动方式：恒流驱动，具有过流保护功能；8)可显示文字、图片、动画等；9)可支持NTCIP数据通信协议与控制器交换信息；10)平整度：模块内像素<0.5mm/m2;11)在电源故障、无显示内容时，显示屏为全黑，无任何亮点；当故障像素点>10%时，能自动黑屏；12>环境温度：-40C~55C(满是A级耐温要求);13)额定电压：AC220V,50Hz,功率因数>0.9614)功耗：<200W/m2(额定电压条件下)本系统；14)显示屏符合公安部GA/T 484-2018《LED道路交通诱导可变信息标志》和SJ/T11141-2017《发光二极管(LED)显示屏通用规范》要求；15)LED屏显示内容设定：远程设定或内置存储；LED屏显示内容颜色：节目设定，跟随信号灯转换。文字内容由业主单位确定。 | 台 | 1 | 10247.73 |
| 3 | 发送卡 | 1.信息发布屏/发送卡 可以检测当前情报板的软件版本信息、硬件版本信息、电源开关控制状态、情报板体的实时显 示信息、湿度、当前的显示的亮度等级、装载的字库以及系统时钟等功能。支持控制计算机发 出的命令，调用控制器内储存的任 | 张 | 1 | 1199.20 |
| 5 | 定角式雷达测速仪 | 定角式雷达测速仪 1.固定式无人值守测速系统全天候车辆图像捕获率大于 99％，可对来往的车辆自动进行测速，系统可设定限速值，对于超出限速值的机动车进行自动拍照取证，抓拍率达到98%以上。在捕获的图像中，不仅可以清晰地反映出车辆特征，还能清晰辨别前排司乘人员的面貌特征。 在车辆通过时系统自行抓拍并将图像存储到磁盘相应目录下，将车辆通过的信息写入相关数据库，并在图像叠加通行时间、车速、地点、方向、车型等信息 | 套 | 1 | 58869.95 |
| 6 | 定角式雷达测速仪/抓拍机 | 定角式雷达测速仪/抓拍机 1.固定式无人值守测速系统全天候车辆图像捕获率大于 99％，可对来往的车辆自动进行测速，系统可设定限速值，对于超出限速值的机动车进行自动拍照取证，抓拍率达到98%以上。在捕获的图像中，不仅可以清晰地反映出车辆特征，还能清晰辨别前排司乘人员的面貌特征。 在车辆通过时系统自行抓拍并将图像存储到磁盘相应目录下，将车辆通过的信息写入相关数据库，并在图像叠加通行时间、车速、地点、方向、车型等信息 | 套 | 1 | 25074.24 |
| 7 | 定角式雷达测速仪/雷达 | 定角式雷达测速仪/雷达 天线类型 平板型微带阵列天线 工作中心频率24.15 GHz 中心频率偏离误差≤±40MHz(24.11GHz~24.19GHz) 触发一致性≤±0.5m 天线波束宽度4.5°× 5.5° 抓拍率>99% 测速范围（20～180）km/h 反应时间≤ 25ms 工作湿度范围5%RH ~ 95%RH 工作温度范围－25℃ ~ ＋60℃ 测速精度（-4～0）km/h 电源(9～16)VDC 尺寸210mm×172mm×50mm 通信接口 | 套 | 1 | 10901.84 |
| 8 | 监控摄像机 | 定角式雷达测速仪/闪光灯 闪光能量 75 色温5500±200 回电时间 不大于67ms 工作寿命 2000万次 触发方式兼容电平量和开关量触发 峰值闪光持续时间<1/30000s 有效补光距离 16-25m 电压220 VAC±15% 工作环境温度 -20℃~+60℃ 工作环境湿度5%~90%@40℃，无凝结 防护等级 IP65 外形尺寸450×214×155mm | 台 | 1 | 5091.45 |
| 9 | 网络服务器 | 定角式雷达测速仪/网路存储服务器 工作电压DC12V 功耗5W 工作温度-25℃~+60℃ 工作湿度10%-90%RH（不凝结） 传输速率10/100Mbps 移动网络LTE,WCDMA,CDMA 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 网络协议TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，UPnP，ftp 广域网接口1个 局域网接口1个 存储容量500G 网络管理支持Web和远程管理 状态指示灯Link/Act，速度，电源，系统 处理器采用Intel IXP网络专用处理器 频率范围单频（2.4GHz） 天线类型外置天线 尺寸132mm*121mm*35mm | 台/套 | 1 | 10112.36 |

5.其他说明：

以上采购数量为年预计数，最终是以本项目实际维护点位及实际维修所需设备材料数量为准；投标人根据采购清单中的基准综合单价进行结算率（%）投标报价。

六、维护服务内容

1.主要维护服务内容包括建立信号灯及其电子警察附属设施的基础台账、交通信号灯（含设备、设施）日常的维修、保养、清洁，及时更换损坏或袚盗的管道、线缆、绝缘子、导线、灯具、灯座、杆件、信号机等设备或元器件，有计划的巡查和维修线路、表箱、接线井、控制箱（主机箱）、配电设备及其他相关设施的管理和养护等。

2.中标人将作为衢州市本级范围内所有交通信号灯及附属设施维护服务的承办单位，在合同履行期间必须接受衢州市公安局交通警察支队的监督管理。

3.中标人在承包前必须全面检测一次，其费用由中标人负责，以确保各路口交通信号灯运作正常、无故障。中标人在服务期间需每天进行巡查，做好相应的巡查记录。中标人在服务期间需每天进行巡查（线上或线下），做好相应的巡查记录。在服务期间若定期巡查工作未做到位或有遗漏的，每发现一次扣罚1000元，若在一个月内累计发现三次以上遗漏或未到位的，则扣罚当月应付的前端维护费用，若连续三个月都发现巡检遗漏或不到位的，则招标人有权解除合同。

4.中标人至少配备1辆带升降平台功能的专用维护车辆。

5.中标人至少配备8名专业维护人员，其中2人须具备电工操作证。

6.备品备件及工具要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时信号机/整灯（单相位） | 台 | 4 |  |
| 2 | 临时信号机/整灯（多相位） | 台 | 1 |  |
| 3 | 900万像素高清晰摄像(抓拍)机 | 台 | 3 | 旧款型号iDS-TCE900-B/16 |
| 4 | 200万星光级违停球机 | 台 | 2 | 旧款型号DS-2DE7423IW-A（B) |
| 5 | 路口电子警察主机 | 台 | 3 |  |
| 6 | 补光灯 | 台 | 5 |  |
| 7 | 工业交换机 | 台 | 3 | 8口 |
| 8 | 光纤收发器 | 对 | 3 | 单模百兆 |
| 9 | 电源防雷器 | 个 | 10 | 40KV |
| 10 | 网络防雷器 | 个 | 10 |  |
| 11 | 电缆RVV4*1.5 | 米 | 2000 |  |
| 12 | 抗老化PE50 | 米 | 200 |  |
| 13 | 300人行横道信号灯盘 | 组 | 20 |  |
| 14 | 300非机动车信号灯盘 | 组 | 10 |  |
| 15 | 400机动车信号灯箭头灯盘 | 组 | 20 |  |
| 16 | 400信号灯满屏灯盘 | 组 | 20 |  |
| 17 | 倒计时灯盘 | 组 | 20 |  |
| 18 | 窨井盖 | 个 | 30 | 含不同规格 |
| 19 | 信号灯亮度检测器、水马、锥形筒、反光背心、穿线器等 | 批 | 1 |  |
| 20 | 车载UPS | 台 | 1 | 2小时 |
| 21 | 车载发电机 | 台 | 2 |  |

7.中标人须设立投诉专线电话，并安排人员实行24小时值班，当出现故障时，接到通知后（包括微信通知、短信通知、电话通知及书面通知等），中标人必须在城区内半个小时、其他地方1小时内派员赶到现场进行维修。

8.若线路井盖及线箱损坏或被盗时，中标人必须负责更换；如在更换或维修交通信号灯时对绿化造成损害，中标人必须负责补种，补种费用由中标人负责。

9.如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，中标人才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用由中标人负责（落地机柜到信号灯杆件）。

10.对承包项目内的品项，中标人必须定期保养以便其正常运转。

11.在设施维修施工过程，中标人必须做好安全防护措，施并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故均由中标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.在维护管理期间，中标人必须购置相应的维修应急配件，总费用不作增加，由中标人在报价中考虑。

13.中标人必须接受衢州市公安局交通警察支队的业务指导时提出的存在问题进行处理和改正。

14.各路口如设备损坏后无法修复，必须更换新的设备，更换设备应不低于此次招标要求的参数，不得以次充好，设备更换前需征得衢州市公安局交通警察支队的同意。如未经批准擅自更换，经查实后，需立即按照衢州市公安局交通警察支队的要求无条件更换，发现一次扣1000元。

15.各路口如管路损坏，后预埋管路必须采购DN70及以上的钢管或PE管，不得采用PVC管。

16.建立完整维护档案

16.1中标单位在签订维护合同半年内需把维护范围内所有路口的资料输入电脑建立档案库，档案库以路口示意图为单元，内容包括路口的管线管井图、建造时间、现状、维护纪录。路口管井图有路口中井的类型、数量、位置，井与井之间管道的数量，信号机的位置，取电点的位置，现已使用管道、空余可用管道、已堵塞管道的状况等资料，并对每根管道进行编号。

16.2档案库要随时进行更新，在维护期间内路口管井资料有改变或有新增或改造的灯控路口时，路口资料要在30天内录入档案库，并把最新的档案库提供给招标人使用和存档。

16.3运用电脑建立交通设施维护记录档案，报修记录包括上报单位、上报人姓名、时间、地点和故障类型。并要建立与报修记录对应的处理记录，记录维修的结果、维修责任人、维修时间等。报修记录和处理记录要每星期送招标人检查和存档，以便能确定交 通管井设施是否及时维修、没有及时维修的责任所属。

17.中标人与尚在维保期内的原维保单位责任划分：不涉及设备损坏需更换的情形，由中标人负责维护、巡检、保养、清洁和调试等工作。涉及设备损坏需更换的，由中标人通知原维保单位更换，如原维保单位未在规定时限内完成，由中标人负责更换损坏的设备，并函告交警支队。

七、本项目实施的具体内容及要求

1.交通信号灯系统维护

1.1信号灯系统详细排查

对505处路口信号灯和在维护期内新增的信号灯及其附属设施进行一次详细排查。包括信号灯所在地理位置，建设时间、设备安装时间（更换时间）路口停车线外30米内的信号灯杆件形式、数量，灯具型号、品牌、数量、信号控制机品牌、型号、联网方式，窨井、地下管线位置，其附属设施检查杆件、灯具、电缆、窨井、信号控制机存在的问题。对于新增66个路口信号灯标识牌（350*600*2mm厚铝板），标识牌表面喷塑“唯一编码，报修电话号码和二维码”安装到信号灯主杆件上。

1.2建立信号灯及其附属设施的基础管理台账

（1）基础台账

按“一灯一档”的要求制作所有信号灯及其附属设施调查表，制作包含路口停车线30米内信号灯、附属设施和地下管线的CAD图，以纸质文件的方式加盖单位公章报交警支队，并以电子文档格式上传到信号灯信息管理系统。

（2）管理台账

每月按时上报各类服务台账：包括信号灯及其附属设施日常巡检台账、维护台账、保洁台账、零部件更换（维修）台账、应急抢修台账。

1.3日常巡检

1.3.1巡检频率

每月对每个信号灯及其附属设施巡检不少于10次，其中夜间巡检不少于2次，每周不少于2次，每周出具巡检报告，巡检报告必须记录巡检人员、巡检时间、巡检内容、发现的故障、故障修复和设备更换的详细情况。

1.3.2巡检要求

（1）确保每个巡护的路口交通信号灯及其附属设施24小时正常运行。

（2）确保信号灯及其附属设施灯具、杆件、机箱内外干净规范整洁。

1.3.3巡检内容

（1）检查信号灯有无缺灯，路口信号灯是否运转正常且有无灯具老化、残缺或有色差现象。

（2）检查灯具是否齐全，有无歪斜。信号灯帽檐、裙边是否松动、破损。

（3）检查杆件是否歪斜，有无被刮蹭或被撞现象；观察孔盖板是否齐全，路口有无废弃杆件，有无其他无经许可搭载的设备。信号灯是否被遮挡现象，是否有小广告粘贴。

（4）检查电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎、井内是否有淤泥或垃圾。

（5）检查管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

（6）检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。电源和网络是否正常运行。

（7）统计需要维修的内容，包括电缆井，电缆线，灯具和遮挡物等的情况

（8）检查信号控制机控制箱内设备的工作情况。

1.4特殊巡检

（1）道路改造、市政建设及工程抢险影响信号灯及其附属设施正常运行时的现场维护。

（2）重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

1.5日常维护

1.5.1系统本身故障

（1）设备在日检或巡检发现设备故障或存在影响系统正常运行的安全等问题，均需登记备案，并尽量当场解决；

（2）对业主发现并通知的设备异常情况，中标人需在规定时间内达现场处理，反馈处理情况并登记备案；

（3）现场不能解决的问题，须在24小时内恢复，在更换备件后24小时内仍然无法恢复的，需向招标人管理人员提交处理意见单，并在招标人规定时间内解决；

（4）每个故障的处理情况，更换设备情况（设备型号等），均需造册登记，以供招标人检查。

1.5.2系统因受到外力（其他）影响造成故障

（1）车辆碰撞、偷盗等原因造成设备故障的，中标人应及时配合公安部门做好现场取证和估价工作；登记好设备损坏清单，并提交处理意见供招标人审核;

（2）因道路改造等需拆除设备的，或系统和设备需要升级改造的，中标人应根据招标人的业务需求提供任务完成进度安排、工程人员业务分解、经费预算清单供招标人审核，并由双方协商解决；

1.5.3因交通组织需要增加临时信号灯

在道路施工、交通流量变化等原因需在路口临时增设临时信号灯的，由交警部门决定，通知中标人负责实施，中标人应将实施情况向交警部门反馈。做好临时信号灯的配时工作，并每天对临时信号灯进行巡查，及时更换临时信号灯电池。

注：上述工作均要求做到一事一档。

1.6部分路口设备新增及老旧设备更换

为了充分发挥现有道路的通行能力，实施交通控制和管理，根据现阶段设备运行情况及部分路口改造的实际情况，需对部分路口交通信号灯设备进行新增及更换。

2.电子警察系统维护

2.1电子警察系统详细排查

对505处路口电子警察系统和在维护期内新增的电子警察系统及其附属设施、“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”现有约810套前端电子警察等视频监控系统、63处绿波屏及测速路段配套设施进行一次详细排查。包括电子警察所在地理位置，建设时间、设备安装时间（更换时间）路口停车线外30米内的电子警察系统杆件形式、数量，摄像机型号、品牌、数量、网络设备品牌、型号、联网方式，窨井、地下管线位置，其附属设施检查杆件、电源、爆闪灯、补光灯、电缆、窨井、网络存在的问题。

2.2建立电子警察及其附属设施的基础管理台账

（1）基础台账

按“一机一档”的要求制作所有电子警察及其附属设施调查表，制作包含路口停车线30米内电子警察、附属设施和地下管线的CAD图，以纸质文件的方式加盖单位公章报交警支队，并以电子文档格式上传到电子警察信息管理系统。

（2）管理台账

每月按时上报各类服务台账：包括电子警察及其附属设施日常巡检台账、维护台账、保洁台账、零部件更换（维修）台账、应急抢修台账。

2.3日常巡检

2.3.1巡检频率

每月对每个电子警察及其附属设施巡检不少于8次，其中夜间巡检不少于1次，每周不少于2次，每周出具巡检报告，巡检报告必须记录巡检人员、巡检时间、巡检内容、发现的故障、故障修复和设备更换的详细情况。

2.3.2巡检要求

（1）确保每个巡护的路口交通电子警察摄像机及其附属设施24小时正常运行。

（2）确保电子警察及其附属设施补光灯、爆闪灯、杆件、机箱内外干净规范整洁。

2.3.3巡检内容

（1）电子警察系统设备通讯线路、供电线路的检测、故障排除、隐患排除工作。

（2）电子警察系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

（3）检查摄像机是否工作正常，配套补光灯、爆闪灯是否运转正常且有无灯具老化、残缺现象。

（4）检查杆件是否歪斜，有无被刮蹭或被撞现象；观察孔盖板是否齐全，路口有无废弃杆件，有无其他无经许可搭载的设备。摄像机是否被遮挡现象。

（5）检查电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎、井内是否有淤泥或垃圾。

（6）检查管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

（7）检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。电源和网络是否正常运行。

（8）统计需要维修的内容，包括电缆井，电缆线，摄像机、补光灯和遮挡物等的情况

（9）检查网络设备的工作情况。

（10）主机设备的检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。

（11）软件检测、升级、维护、备份、故障排除等。

2.4特殊巡检

（1）道路改造、市政建设及工程抢险影响电子警察及其附属设施正常运行时的现场维护。

（2）重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

2.5日常维护

2.5.1系统本身故障

（1）设备在日检或巡检发现设备故障或存在影响系统正常运行的安全等问题，均需登记备案，并尽量当场解决；

（2）对招标人发现并通知的设备异常情况，中标人需在规定时间内达现场处理，反馈处理情况并登记备案；

（3）现场不能解决的问题，须在24小时内恢复，在更换备件后24小时内仍然无法恢复的，需向业主管理人员提交处理意见单，并在业主规定时间内解决；

（4）每个故障的处理情况，更换设备情况（设备型号等），均需造册登记，以供业主检查。

2.5.2系统因受到外力（其他）影响造成故障

（1）车辆碰撞、偷盗等原因造成设备故障的，中标人应及时配合公安部门做好现场取证和估价工作；登记好设备损坏清单，并提交处理意见供业主方审核;

（2）因道路改造等需拆除设备的，或系统和设备需要升级改造的，中标人应根据中标人的业务需求提供任务完成进度安排、工程人员业务分解、经费预算清单供业主方审核，并由双方协商解决；

注：上述工作均要求做到一事一档。

2.6部分路口设备新增及老旧设备更换

为了更好地实现道路交通安全管理，消除道路交通管理在时间和空间上的“盲点”,扩大交通管理的监控时段和监控范围，根据现阶段设备运行情况及部分路口改造的实际情况，需对部分路口电子警察进行新增及更换，部分路段更换新增违章停车设备。

3.本项目实施中的应急抢修

3.1中标人须设立专线电话，并安排人员实行24小时值班，当信号灯及其附属设施出现故障时，负责接收通知（包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等）。

3.2响应时间：城区重点路口（东至府东街、衢化路，南至浙西大道，西至锦西大道，北至盈川东路、衢江北路范围内，均含本路，下同）必须在20分钟内到达现场，城区其他路口1小时到达现场、农村路口2小时内赶到现场进行维护。

3.3修复时间要求：

| 序号 | 故障类型 | 修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具故障 | 2小时内 |
| 2 | 信号控制机 | 2小时内 |
| 3 | 摄像机、补光灯 | 8小时内 |
| 4 | 电源故障 | 重要路口的，12小时内修复；一般路口的，24小时内修复。 |
| 5 | 网络故障 | 8小时内 |

3.4应急抢修必须随车携带一体化UPS、柴油发电机和临时信号灯，如因停电原因造成交通信号灯无法使用，中标人必须在最短时间内恢复信号灯和电子警察，重点路口优先使用一体化UPS或燃油发电机为信号灯供电；一般路口可设置临时信号灯，并派驻人员随时根据交通流量对临时信号灯的配时进行调整，信号灯恢复后及时撤除临时信号灯。

3.5因交通事故造成的信号灯及电子警察其附属设施损坏，中标人应按上述修复时限修复。

4.本项目重大事件报告制度

4.1若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须第一时间以电话的形式上报，中标人负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

4.2重大事件报告范围：

（1）出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

（2）因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

（3）出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

（4）发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

（5）上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

（6）其它需要报告的事件。

5.本项目实施维护的系统软件

5.1中标人应根据招标人需求开发交通信号灯及电子警察附属设施维护系统软件一套，能够实现与交警支队的实时通讯。

5.2系统要求具有基础台账管理、巡检台账管理、网络派单、网络接收派单、派单反馈、派单确认、信息查询等相关功能，能够对每次报修须做好相应的报修记录。报修记录至少应包含：接到报修时间、报修人、报修方式、报修内容、处理结果、派出人、派出时间、现场处理记录【包括故障原因、维修记录、修复时间（由招标人的相关部门确认）等】。

5.3软件要求在合同签订后1个月内完成信号灯及其附属设施维护系统的基本功能的开发和安装，能够实现网络派单、确认及查询等基本功能，相关路口的基本信息能够在后续实施中逐步添加，硬件设备由招标单位的相关部门提供。

6.维护范围内设备技术参数要求

- 6.1  φ400机动信号灯（满屏信号灯）

（1）外壳设计：灯具为铸铝外壳；

（2）形状尺寸：发光单元尺寸为Φ400mm；

（3）光源：光源采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），使用寿命≥10万小时。

（4）红、黄、绿三色满屏单屏显示。

（5）光学性能:光学性能在基准轴向下、左右都为0°时,红、黄、绿在400cd至lOOOcd；

（6）LED 管波长：红625nm± 3inm,黄590nm± 3iran,绿505nm± 3inm ；

（7）电源适应性：在176V〜264V 50Hz±2Hz范围内，基准轴上发光强度无变化；

（8）防触电保护：信号灯安装好后，因更换光源等原因而打开信号灯时，带电部件应不可触及。

（9）风压试验：按国标做沙袋试验后不得产生大于1°的永久变形。

（10）耐高温性能：80°C ± 2°CI作24h信号灯工作正常。

（11）耐低温性能：-40°C±3°C工作24h信号灯工作正常。

（12）湿热性能：40°C±1°C、湿度93%〜97%，时间48hl作正常。

（13）绝缘电阻：大于500Ω。

（14）介电强度：1440V lmin无闪络击穿现象。

（15）抗振动：频率10〜35Hz、振幅0.75iran,1倍频程20个周期，信号灯工作正常， 无零件损坏松动。

（16）透镜强度：连续工作30分钟后，钢球250g±0.5g40cm高度自由跌落透镜中央，透镜不得碎裂，封接处不得开裂。

（17）外壳防护等级：IP55。

- 6.2  φ400方向指示信号灯

（1）外壳设计：灯具为铸铝外壳；

（2）形状尺寸：发光单元尺寸为Φ400mm；

（3）光源：光源采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），使用寿命;≥10万小时。

（4）红、黄、绿三色箭头单屏显示，箭头方向可任意变动。

（5）光学性能:光学性能在基准轴向下、左右都为0°红、黄、绿在5000cd/㎡至15000cd/㎡；

（6）图案信号：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》国家标准；

（7）LED管波长：红625nm±3mm,黄590nm±3mm,绿 505nm±3mm ；

（8）面罩规格中Φ400mm功率因数:红色功率因数:≥0.85、黄色功率因数:≥0.85、绿色功率因数:≥0.85；

（9）电源适应性：在176V〜264V50Hz±2Hz范围内，基准轴上发光强度无变化

（10）防触电保护：信号灯安装好后，因更换光源等原因而打开信号灯时，带电部件应不可触及。

（11）风压试验：按国标做沙袋试验后不得产生大于1 °的永久变形。

（12）耐高温性能：80°C±2°CI作24h信号灯工作正常。

（13）耐低温性能：-40°C±3°C工作24h信号灯工作正常。

（14）湿热性能：40°C±1°C、湿度93%〜97%，时间48hT作正常。

（15）绝缘电阻：大于500Ω

（16）介电强度：1440V lmin无闪络击穿现象。

（17）抗振动：频率10〜35Hz、振幅0. 75mm, 1倍频程20个周期，信号灯工作正常，无零件损坏松动。

（18）透镜强度：连续工作30分钟后，钢球250g±0. 5g 40cm高度自由跌落透镜中央，透镜不得碎裂，封接处不得开裂。

（19）外壳防护等级：IP55。

- 6.3  φ300人行横道信号灯

（1）外壳设计：灯具为铸铝外壳；

（2）形状尺寸：发光单元尺寸为Φ300mm；

（3）光源：光源采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），使用寿命;≥10万小时。

（4）红、绿行人图案单屏显示，绿色行人为静态。

（5）光学性能：光学性能在基准轴向下、左右都为0°时，红、绿在150cd至如40Ocd；

（6）图案信号：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》国家标准；

（7）LED 管波长：红 625nm± 3mm,黄 590nm± 3mm,绿 505nm± 3mm；

（8）面罩规格中Φ300mm功率因数:红色功率因数≥0.85;绿色功率因数≥0.85；

（9）额定电压：AC 220V±20%, 50Hz±2Hz,发光强度无变化；

（10）电源适应性：在176V〜264V 50Hz±2Hz范围内，基准轴上发光强度无变化；

（11）防触电保护：打开信号灯前盖更换灯芯时带电器件不可触及，且使月3.2mm的金属丝不能插入灯芯内部触及电路任何部分。

（12）耐久试验：35°C±2°C工作168h信号灯工作正常。

（13）风压试验：按国标做沙袋试验后不得产生大于1 °的永久变形。

（14）耐高温性能：80°C± 2°CI作8h信号灯工作正常。

（15）耐低温性能：-40°C±3°C工作6h信号灯工作正常。

（16）湿热性能：40°C±1°C、湿度93%±2%，时间48h工作正常

（17）介电强度：1440Vlmin无闪络击穿现象。

（18）抗振动：频率10〜35Hz、振幅0. 75mm, 1倍频程20个周期，信号灯工作正常，无零件损坏松动。

（19）透镜强度：连续工作30分钟后，钢球250g±0. 5g 40cm高度自由跌落透镜中央，透镜不得碎裂，封接处不得开裂。

（20）外壳防护等级：IP55 。

- 6.4倒计时数码显示器

（1）内部采用微电脑控制，能自动检测交通信号灯的时间

（2）内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠。

（3）外壳采用铝合金结构，使用寿命超过10年。

（4）光源采用四元素超高亮度发光二极管（LED），使用寿命≥10万小时。

（5）倒计时显示器带电部件和箱体直接的绝缘电阻值＞1OΩ

（6）倒计时显示器各极与信号灯壳体之间的泄漏电流≤1.0mA；

（7）接地端子与可触及金属件之间电阻≤0.50Ω；

（8）额定电压：AC176〜264V, 50HZ ；

（9）光源寿命：≥10万小时；

（10）可视角度:≥30℃；

（11）可视距离：≥300m ；

（12）外壳防护等级：≥IP53 ；

（13）耐温：-20°C〜+70°C ;

（14）湿热性能：温度为40°C时，空气相对湿度≤93% ±2%；

（15）介电强度：耐压1500VAC ；

（16）抗冲击、振动：可经受各种交通工具正常运行情况下所产生的冲击及震动；

（17）抗风压：145km/h ;

- 6.5临时信号机/整灯（多相位）

（1）红满盘:120PCS，功率：≤6W，太阳能板较大输出功率：75W

（2）黄满盘:120PCS，功率：≤6W，太阳能峰值电流：4.16A

（3）绿箭头:90PCS，功率：≤4W，太阳能板输出电压：18V

（4）箱体材料：T=1.5冷轧板，正常工作寿命：≥10年

（5）环境温度:-40℃~+85℃

（6）锂电池容量：100AH/12V

（7）MTBF：≥10000小时，正常工作寿命：≥2年以上

（8）护等：IP55

（9）工作电压：12V，市电输入：85-265V

（10）产品外形尺寸(mm)：1518*1050*3355

（11）连续阴雨工作日：≥5天

- 6.6信号控制机

（1）信号机机柜使用不锈钢材质喷塑。

（2）★符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》、GA/T1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》等标准（提供公安部交通安全产品质量监督检测中心报告复印件进行佐证）

（3）★通过《交通状态动态实时检测系统》、《交通状态动态检测信号实时优化控制系统》、《车载领航信号优先控制系统》等单项测试（提供公安部交通安全产品质量监督检测中心报告复印件进行佐证）

（4）★具有“热点片区信号主动优化控制软件”软件著作权登记证书（提供软件著作权登记证书复印件进行佐证）

（5）★设备须无缝接入衢州市现有信号控制平台【投标人应提供原厂接入授权函（格式自拟）】

- 6.7 900万像素高清晰摄像(抓拍)机

(1)★900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1.1英寸，图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(2)★支持非机动车逆行、不带头盔、载人、占道、闯红灯、越线等违法语音播报，并支持自定义时间段、违法优先级、违法类型播报，播报速度支持 9个等级可调，播报次数可调。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(3)支持P-iris 高清步进光圈镜头，内置双GPU一体化芯片

(4)支持通过网页进行全广播、定向广播抓包，支持全端口、定向端口抓包

(5)支持辅助对焦功能调试

(6)★设备护罩支持侧开方式（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(7)支持车内人脸图片像素和车牌图片像素大小调节，并支持4个等级可配。

(8)★具有本地存储功能，支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，最大支持256G（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(9)★前端抓拍设备支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(10)在相机界面支持过滤日志，定向收集软件、驱动、智能等对应模块日志。

(11)支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为。

(12)单个相机最多可外接 3 个语音柱，并可同时进行语音播报。

(13)设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99%

(14)支持机动车违法离开触发线 1~4 条可配。

(15)在相机界面支持过滤日志，定向收集软件、驱动、智能等对应模块日志。

(16)★支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(17)支持正确识别污损车牌。

(18)支持相机版本升级过程中异常中断，可继续从断点升级。

(19)支持对同一个车辆同时使用多外设触发抓拍；车牌识别结果相同时，仅输出一条有效记录；车牌识别结果不同时，则输出置信度较高的车牌记录。

(20)支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%

(21)支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%；

(22)支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%

(23)★支持对同一个车辆同时使用多外设触发抓拍;车牌识别结果相同时，仅输出一条有效记录:车牌识别结果不同时，则输出置信度较高的车牌记录。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(24)支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为。

(25)支持对同一个车辆同时使用多外设触发抓拍；车牌识别结果相同时，仅输出一条有效记录；车牌识别结果不同时，则输出置信度较高的车牌记录。

(26)★支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(27)设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99%

(28)支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%

(29)支持车型识别，种类≥49种

(30)支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%；

(31)支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段识别，

(32)★可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息；并可设置颜色区分过车信息和违法信息。显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(33)支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能.

(34)支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%，

(35)可识别 14 种车身颜色，包括黑、 白、 灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰。

(36)支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99%

(37)支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%，

(38)可识别 7 种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色 ，

(39)在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-H J-N P-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%。

(40)支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能，

(41)防护等级≥IP67

- 6.8卡口抓拍单元、单行线抓拍单元

（1）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器

（2）图像传感器：采用1英寸GMOS

（3）设备应采用深度学习芯片

（4）最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

（5）支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测

（6）支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能

（7）支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%

（8）电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

（9）支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%

（10）支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车

（11）支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰

（12）具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。

（13）支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

（14）图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms

（15）支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。

（16）抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%

（17）应支持33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。

（18）可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。

- 6.9不礼让斑马线抓拍单元

（1）采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧；

（2）输出图片格式：JPEG；

（3）支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；

（4）红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

（5）支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

（6）识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

（7）支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。当采用LED灯补光时，无法保证夜间车身颜色识别率；

（8）可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车/轻型客车、皮卡、轿车及SUV/MPV；

（9）支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等；

（10）目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频）

（11）违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯

（12）车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测

（13）具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；

（14）通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

（15）同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

（16）触发输入：1个触发/报警输入

（17）触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制

（18）图片分辨率：4096(H)×2160(V)

（19）图片格式：JPEG

（20）压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

（21）终端接入：支持

（22）支持协议：ISAPI ,GB28181

（23）视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

（24）帧率：25fps

（25）视频分辨率：4096(H)×2160(V)

（26）存储功能：TF;USB

- 6.10违停自动抓拍球机

(1)摄像机支持最大分辨率为 3840*2160

(2)内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、8GBeMMC芯片，CMOS图像传感器靶面尺寸1/1.8英寸，电动变焦镜头，焦距6mm~240mm

(3)在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为60fps、码率8Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms

(4)在IE浏览器下，具有G.711U、G.711A、G.726、PCM、MP2L2、G.722.1设置选项

(5)★红外补光：夜间环境中，在距摄像机350m处，可识别车牌轮廓。且相机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(6)支持证据链内前后车牌识别结果不一致的违章过滤，支持所有违章类型设置违章代码及自定义违章名称

(7)★对识别为违法停车行为的同一辆车，抓拍时间间隔可设置为1~1440分钟（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(8)★违法取证抓拍图片支持单张上传或者多张合成上传，合成图片使用的原始图片的数量可设置(3~6张可选)，且布局方式可设置，合成图片中每张原始图片的种类可分别选择远景图片、近景图片或特征图片，合成图片中每张原始图片的抓拍时间间隔可分别设置，设置范围为1~600秒，合成图片中的违法时间可选择使用任意一张原始图片的抓拍时间（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(9)可设置16个车辆检测场景，每个场景可设置4条违法检测规则

(10)支持计划巡航和轮巡检测巡航 计划巡航：按设定的时间和日期自动切换轮巡预案，切换轮巡点位后重新检测违法目标并抓拍 轮巡检测巡航：按设定的时间和日期自动切换轮巡预案，切换轮巡点位后重新检测违法目标，之前已经检测出的违法目标不重新抓拍

(11)★支持同时记录过车、违法停车、逆行、压线、越线、倒车、异地牌照、占用专用车道、掉头信息（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(12)★违停支持的最远车牌检测距离为350M，并进行抓拍（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(13)可开启/关闭违法车辆锁定功能，开启后预览画面中应有指示框锁定违法车辆

(14)★抓拍图片名称可按以下内容自由组合设置：IP地址、时间、日期、场景名、场景编号、设备ID、车牌号码、车牌颜色、车牌颜色编码、车牌类型、车牌类型编码、车道号、车速、限速(标识)、执行限速、超速比例、方向、方向编码、防伪编码、违法类型、违法参数、车型、车标、车身颜色、车身颜色编码、车身颜色深浅、图片序号、过程图序号、日期-年、日期-月、日期-日、日期-小时、小时、时间-分、时间-时分、自定义（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(15)★支持违停预警功能，当车辆违法停车超过设定时间时，可通过音柱语音通知即将产生的违法停车行为，并将预警信息和预警照片上传平台（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(16)可设置违法信息中车牌号的最后一位以星号显示

(17)通行记录单张图、通行记录合成图、违法记录单张图、违法记录合成图的清晰度可分别设置为1至100级。通行记录单张图、违法记录单张图的大小可设置为1kB至2048kB,通行记录合成图、违法记录合成图的大小可设置为1kB至 4096kB

(18)★当摄像机受到剧烈打击时，可通过客户端软件给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(19)可对违法车辆在核查证据图片上进行红色框选提示，特写图和过车图不叠加红框

(20)★支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(21)★可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡,IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息、可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 支持在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储； 支持TF卡录像文件保护功能，TF卡中录像文件仅能通过专属客户端播放（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(22)采用AC220V转DC24V或AC24V的电源适配器供电，具有1个RJ45网口、1个RS485串口、SD卡接口最大支持512GB，支持7路报警输入、2路报警输出，支持1路音频输入、1路音频输出，应符合GB/T4208-2017中IP68的要求

- 6.11 800W星光级高清球机

(1)400万+600万32倍拼接枪球

(2)全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面

支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件

(3)支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能

(4)适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等

(5)Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米

(6)支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选

(7)人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级

(8)全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取

(9)道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测

(10)支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标

(11)支持GB35114安全加密

(12)★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(13)★设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(14)★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(15)★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

(16)传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS

(17)最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR；

(18)变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍

(19)光学变倍：【细节】32倍

(20)焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm

(21)视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】56.6°~1.8°

(22)白光照射距离：30 m

(23)补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米

(24)防补光过曝：支持

(25)水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°

(26)垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°

(27)水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

(28)垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

6.12路口电子警察主机/终端服务器

（1）相机接入:1路~16路，视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式图片合成:支持2、3、4、6张图片合成，图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传

（2）图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息，硬盘存储:自带1块4T硬盘；

（3）最多支持4块3.5寸SATA硬盘，单块容量最高8T；

（4）★具有20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（5）▲支持本地导入自定义图片（例如现场禁令标志设置实景），辅助非现场执法取证。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（6）★车辆产生违法行为或发生交通事件后，可支持告警弹窗及声音提示。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（7）串口:2个RS-232接口，2个RS-485接口

（8）告警输入接口:2路凤凰端子告警输入接口

（9）告警输出接口:2路凤凰端子告警输出接口

（10）电源输出:DC12V，500mA，电源输入:DC12V，10A

（11）★支持不同规格的硬盘混合自适应接入（4T、6T、8T）（提供公安部检测报告复印件进行佐证）。

（12）功耗:<30W(含一块硬盘，不启动加热模块），<85W(含一块硬盘，启动加热模块)

- 6.13鸣笛声纳

（1）采用1/1.8英寸420万像素逐行扫描CMOS智能高清摄像机。

（2）可配置支持H.265或H.264编码,最大可输出Full HD 2712 × 1536@25fps实时图像，超低延时，超低码率。

（3）支持3D数字降噪功能。

（4）支持机动车鸣笛声音检测、定位。

（5）支持输出音频视频和鸣笛云图的复合流录像。

（6）支持输出鸣笛位置坐标信息。

（7）具有防尘、防水滴、防浪涌功能。

（8）鸣笛探测范围：3车道，10~50米

（9）麦克风数量：32个

（10）麦克风可测声压级范围：30~120dB

（11）声音信号采样率：16KHz

（12）频率范围：200~8000Hz

（13）麦克风类型：MEMS数字麦克风

（14）传感器类型：1/1.8"  CMOS

（15）通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

（16）触发输入：1个触发/报警输入

（17）触发输出：1对IO输出

（18）图片分辨率：2712×1536

（19）图片格式：JPEG

（20）智能识别：最大支持三车道机动车鸣笛声音检测、定位；

（21）支持输出音频视频和鸣笛云图的复合流录像；

（22）支持输出鸣笛位置坐标信息。

（23）最小照度：彩色：0.1Lux@（F1.2，AGC ON）

（24）黑白：0.01Lux@（F1.2，AGC ON）

（25）快门：1秒~1/100,000秒

（26）图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，灰度通过软件可调

（27）压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

（28）支持协议：ISAPI，GB28181

（29）帧率：25fps

（30）视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

（31）视频分辨率：2712（H）×1536（V）

（32）存储功能：TF;USB

（33）★可设置抗干扰自动识别类型为车辆鸣笛声或改装车炸街声，抗干扰自动识别类型设置为车辆鸣笛声后，距离样机正前方25m处，播放车辆引擎声、鸟叫声、雨点声、刹车声、音乐声、人声等其他城市非鸣笛噪声时，应不触发报警（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（34）★样机可探测汽车鸣笛声，探测横向覆盖范围为1~5车道，纵向覆盖范围为正前方7m~50m；可设置检测方向为车头或者车尾，可设置声源识别类型为车辆鸣笛声或改装车炸街车（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（35）★可对录像中每一帧鸣笛的车辆叠加鸣笛标志进行标记；样机中心位置内置摄像机，最大视频分辨率≥4096x2160（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

- 6.14鸣笛智能抓拍设备

（1）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

（2）图像传感器：采用1英寸GMOS

（3）设备应采用深度学习芯片

（4）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

（5）最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

（6）支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测

（7）支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能

（8）支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%

（9）支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%

（10）支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点。设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。

（11）设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 。支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单。

（12）开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍

（13）可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍

（14）图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms

（15）支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。

（16）抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%

（17）应支持33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。

（18）支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99% 。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析。

- 6.15鸣笛终端

（1）基于深度学习算法的机动车违法鸣笛检测设备，辅助鸣笛检测声呐与摄像机使用，可接入声呐设备与摄像机

（2）可接收鸣笛抓拍摄像机的抓拍图片并保存鸣笛前后视频文件

（3）可对鸣笛车辆进行有效标识并叠加声音云图，并将识别结果上传至平台

（4）支持对违法鸣笛车辆数据信息进行查询

（5）网口数量：10

（6）USB数量：1

（7）硬盘盘位数量：4

（8）光纤接口数量：2

（9）支持4G：不支持

（10）触发输出：2个报警输出

（11）支持GPS：不支持

（12）触发输入：2个报警输入

（13）通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；10个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

（14）音频接口：1个音频输入、1个音频输出

（15）智能识别：鸣笛车辆定位与关联、车辆特征识别

（16）通用功能：心跳,密码保护,NTP校时

（17）支持协议：TCP/IP,HTTP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片

（18）接入路数：1

- 6.16枪球一体机

（1）400万+600万枪球一体机

（2）传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS

（3）最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR；

（4）变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍

（5）光学变倍：【细节】25倍

（6）焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~150mm

（7）视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】58.5°~3°

（8）白光照射距离：30 m

（9）补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米

（10）视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG

（11）宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态

（12）网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据

（13）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G

（14）报警：7路报警输入；报警输出：2路报警输出

（15）音频：1路音频输入；音频输出：1路音频输出

（16）▲全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（17）★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（18）★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

- 6.17全景摄像机

（1）4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps;视场角：水平180°，垂直85°;星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）;细节摄像机：1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920x1080@30fps;星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ;48倍光学变倍，16倍数字变倍;水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）;采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m;

（2）★当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（3）★红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（4）★可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（5）★产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

- 6.18工业交换机

（1）提供8个10/100/1000M自适应RJ45 端口和2个千兆SFP端口

（2）交换容量≥38Gbps，支持最大帧长10240

（3）ERPS，遵循ITU-T G.8032；802.1X认证，遵循IEEE 802.1X；LLDP，遵循IEEE 802.1AB；支持工业级环网协议ERPS 。

（4）支持图形化显示CPU使用率/内存使用率显示

（5）支持双电源冗余,冗余电源间的无缝切换；高强度金属外壳

（6）EMC level 4 ；具备较强的工业雷击浪涌冲击防护能力，电源及网口雷击浪涌冲击防护不低于5000A(8/20μs)（不低于4KV）。

（7）★工作温度-40 ~ +80 ℃（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（8）★外壳：IP40防护等级（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（9）★接触放电：8KV，空气放电：12KV 。（提供公安部检测报告复印件进行佐证）

（10）★支持端口节能（提供《中国节能产品认证证书》复印件进行佐证）

- 6.19网络防雷器

（1）最大持续工作电压UC：5VAC。

（2）IP防护等级：IP20.

（3）采用安全环保型PBT4815外壳材料

（4）最大持续工作电压UC（V）：5VAC情况下，电压保护水平Up（V)值小于等于80V、传输特性插入损耗小于等于0.1dB/100MHz

- 6.20电源防雷器

（1）最大持续工作电压UC：275V。

（2）标称放电电流（8/20s）In：20KA。

（3）最大放电电流（8/20s）Imax：40KA情况下，短路电流耐受能力大于等于300A

（4）最大持续工作电压UC：275V及最大放电电流Imax：40KA情况下，电压保护水平Up值小于等于1.0kV

- 6.21六类网线

(1）选用高质量的材料制成，保证25年性能不变

(2）小的外径,安装时不易扭绞和卡住

(3）阻抗：(f=1-250MHz)100±15%Ω

(4）物理带宽：250MHz

(5）工作电容：≤5.0nF/100米

(6）额定传输速率(NVP):：68%

(7）电缆直径：6.2±0.2mm

(8）绝缘电阻：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)

(9）操作温度：-20~60℃

(10）抗拉力：13.5MPa / 10MPa

(11）绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE）

(12）绝缘外径：1.10±0.1

(13）导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG   0.57±0.02mm

(14）最小弯曲半径：4倍电缆外径

(15）★符合标准:YD/T 1019-2013【提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测(检验)报告的有效复印件进行佐证】

(16）★低烟无卤烟密度测试合格、可通过盐雾腐蚀试验抗腐蚀性能测试：72h盐雾试验无生锈、燃烧性能达到B1级【提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测(检验)报告的有效复印件进行佐证】

- 6.22网络跳线

（1）采用黑色水晶头压接簧片镀金，美观并确保优异性能；

（2）提供符合T568A或T568B两种标准的产品

（3）有各种标准长度及用户指定长度可供选择

（4）提供红、黄、蓝、绿、灰等多种颜色可选

（5）渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径

（6）工作温度：-25 ~ 60℃

（7）★护套：低烟无卤(LSZH)（提供整个信道和跳线单体检测报告）

（8）绝缘：高密度聚乙烯（HDPE）

（9）内部4对线十字骨架隔开，保证传输数据

（10）簧片：磷青铜，50μ镀金

（11）插头与插座的插合次数≥800次

（12）满足标准ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2011，GB50311-2016

- 6.23维保云平台

（1）★智慧后勤运维管理系统

投标人须承诺提供的智慧后勤运维管理系统电脑端（web端）、手机APP端（支持Android和IOS系统）必须能统一纳入衢州市交通警察支队现有运维管理平台并能实现数据兼并。

（2）设备采购管理

- 设备供应商管理：对设备供应商信息进行录入管理，包含供应商名称、供应商简称、公司类型、法人代表、供应商简码、网址、固定电话、详细地址、联系人、手机、传真、电子邮箱、邮政编码、邮政地址、开户银行、银行账号、营业执照、执照有效期和备注信息；供应商可关联设备。

- 设备合同管理：对合同进行录入管理，包含合同名称、合同类型、合同甲方、合同乙方、合同金额、是否招标、联系人、联系电话、合同状态、职能部门、开始时间、结束时间、备注、上传附件、合同简介信息；合同可以关联设备。

（3）设备管理

- 设备类别管理：可对设备进行分类，按设备类别进行管理，每个设备类别下可自定义该设备类别包含的设备属性。

- ★设备属性管理：可进行设备自定义属性的添加。字段可选择单行文本、多行文本、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、分割线进行设置。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

- 设备列表：可按设备类别对设备进行逐个添加，也可通过excel模板批量导入设备；添加的设备信息包含系统默认的属性：设备编号、设备名称、资产编码、安装位置、使用部门、厂商、规格型号、使用年限、启用时间、设备图片，也包含设备属性管理里用户自定义添加的信息；可按不同的设备类别对已添加的设备进行导出处理。

- 设备档案管理：可通过“查看详情”查看设备基础信息，下载设备二维码，查看附属设备、维修记录、保养记录、巡检记录、变更历史、设备图片、关联合同、关联供应商信息。下载的二维码包含设备名称、使用部门、设备型号、设备编码信息。

- 设备报损报废：新建报损报废单，选择报损或报废类型，选择设备，系统自动显示使用编号和使用部门，选择报损或报废申请人和申请辖区，选择关联工单，选择申请日期，填写申请原因，上传设备图片。

（4）设备报修维修管理

1)故障报修：发起报修时系统自动显示诉求单号、自动获取用户帐号作为报修电话；选择报修分类，系统自动显示紧急程度和指派班组；填写报修地址、报修部门、联系人姓名、联系人电话、费用支出部门和经费卡信息，选择故障设备，填写要求完成时间和诉求详情完成报修。

2)★维修班组管理：添加班组信息，包含班组名称（必填）、班组类型（维修班组、保养班组、巡检班组）、班组流程（必填）、部门（必填）、备注；向班组添加组员，组员岗位可设置为组员、组长；可在班组流程的操作节点中，添加每个节点的成员。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

3)支持自定义维修流程。维修流程可配置接修响应时间（可按分钟、小时设置一般故障响应时间、紧急故障响应时间、特急故障响应时间、报警故障响应时间、超时提醒频率），并对流程进行自定义配置。自定义流程包括：自定义节点名称、描述、节点状态（报修、待接修、报修审核、维修中、维修审核、费用审核、设备报废、设备报废申请、验收、评价、完成）。

4)报修节点可配置操作：上传视频、上传音频、超时提醒、待处理任务、即时消息提醒。

5)待接修节点可配置操作：暂停、退回、撤回、超时提醒、催单提醒、待处理任务、添加维修单、即时消息提醒、签到。

6)报修审核节点可配置操作：暂停、撤回、超时提醒、催单提醒、待处理任务、即时消息提醒。

7)维修中操作节点可配置操作：暂停、增援、转派、撤回、退回、上传音频、上传视频、自动验收、超时提醒、待处理任务、即时消息提醒、签到。

8)维修审核操作节点可配置操作：暂停、撤回、超时提醒、催单提醒、待处理任务、即时消息提醒。

9)费用审核操作节点可配置操作：暂停、撤回、超时提醒、催单提醒、待处理任务、即时消息提醒。

10)验收操作节点可配置操作：暂停、撤回、自动评价、催单提醒、超时提醒、待处理任务、即时消息提醒。

11)评价操作节点可配置操作：暂停、撤回、催单提醒。

12)催单提醒、超时提醒、待处理任务、即时消息提醒可设置是否接收消息提醒，消息类型可设置短信推送、web端推送、app推送，消息接收者可设置。自动验收可设置一般事件、紧急事件、特急事件、报警事件的验收时间。

13)流程激活后可进行相应的报修维修操作。

14)需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

15)维修工单管理:默认显示“待处理”的工单，可查询全部工单、追踪工单和已完成工单；可通过“查看详情”查看完整的工单信息（含工单基本信息、工单状态、维修流程节点、报修描述、维修信息）、可进行相应的工单节点操作、查看工单日志；工单列表可导出excel。

16)★工单接修流程操作：在维修工单的操作流程中，点击相应的节点按钮，可以进行工单的接修、转派、增援、维修图片上传/维修说明填写、维修费用提交审核（备件费、人工费、服务费）、维修费用审核确认、完成维修、维修验收、维修评价操作；在维修流程进度条上，可查询下一个节点的操作人员，并进行催单操作；在工单日志下，可以查看每个节点的操作时间、操作人员和具体操作；对完成的工单可以进行word格式导出。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

17)维修成本分析：可按部门、类别对费用进行统计，按月份折线图显示今年和去年的费用统计情况；可按维修班组、统计时间对维修工时、维修平均时长进行柱状图统计，对维修工单数进行折线图统计，对累计工单数、累计维修时长进行数据统计；可按统计时间对班组维修工时进行统计，柱状图显示统计结果。

（5）设备巡检管理

1)巡检区域、设备和线路制定：新建巡检区域，填写巡检区域名称、巡检负责人、联系电话、经度、纬度、区域地址。可向特定的巡检区域添加关联设备。新建巡检线路，填写巡检线路名称，选择巡检设备、填写巡检内容进行创建。

2)★设备巡检计划：自定义巡检计划，计划内容包含计划名称、起止时间、巡检周期、巡检线路、巡检班次、巡检班组、预计消耗时间、可逾时时间、审核人和备注信息；巡检周期可设置每周、每两周、每月、每个季度、每年和自定义时间段（按时、日、周、月进行设置）；可对巡检计划进行查看，包含计划基础信息、巡检单完成情况（全部巡检单、已完成巡检单和漏巡检单），巡检路线、区域、设备信息。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

3)巡检结果：巡检结果列表显示计划名称、线路名称、巡检日期、预计开始时间、预计结束时间、实际开始时间、实际结束时间、巡检员、预计时间、实际时间、可逾时时间、有无逾时、有无补检、创建时间；单条巡检计划下可对巡检结果进行查看，内容包含巡检区域、巡检设备、巡检内容、巡检开始时间、巡检结束时间、是否正常、设备状态和备注信息。

4)巡检审核：巡检审核列表显示计划编号、计划名称、线路名称、开始时间、结束时间、排班班次、班组名称、巡检人、状态、创建时间。单条巡检计划下可对巡检进行审核（审核通过和不通过），可对审核结果进行查看，内容包含巡检计划基础信息、巡检状态、巡检线路、巡检设备、巡检报告、巡检验收结果信息。

（6）备品备件管理

1)仓库管理：新建仓库，信息包含仓库名称、仓库管理员、最高库存、最低库存、安全库存、备注信息；仓库可关联班组。

2)备件类别及信息管理：新建设备类别，一级设备类别下包含二级设备类别。可在每个设备类别下添加备件，备件信息包含备件名称、备件型号、备件规格、单位、最低库存、最高库存、安全库存和备注信息。

3)备件入库：新建入库单，信息包含入库来源（可选采购入库和其他入库）、入库日期、仓库、入库人、采购人、供应商、验收人、发票号、入库备注，添加备件入库，备件入库时可对单价、入库数量、备注信息进行修改；入库单可进行审核操作。

4)备件出库：新建出库单，信息包含出库类别（可选办公领用出库、维修领用出库、调拨出库、报损出库、报废出库、保养领用出库、其他出库）、出库日期、出库人、出库仓库、出库备注，选择备件出库，备件出库时可对单价、出库数量、备注信息进行修改；可对出库单进行审核操作。

5)备件领用：新建领用单，选择领用类别（办公领用、维修领用、保养领用、其他领用）、领用日期、领用人、领用仓库，填写领用备注，选择备件进行领用；备件领用时可对单价、领用数量、备注信息进行修改；入库单可进行审核操作。

6)备件退库：新建退库单，选择退库类别（领用退库、其他退库）、退库日期、退还仓库、退库人，填写退库备注，选择备件进行退库；备件退库时可对退库数量、备注信息进行修改；退库单可进行审核操作。

7)库存汇总：显示备件预警，按设备类别分类，预警信息包含设备编号、名称、仓库、最低库存、最高库存、安全库存、现存量、安全差量、超存量、短缺量；显示仓库预警，信息包含仓库编号、仓库名称、最低库存、最高库存、安全库存、现存量、安全差量、超存量、短缺量；显示仓库汇总信息，包含备件名称、类别、型号、规格、单位、所在仓库、上期结存数量、本期入库数量、本期入库金额、本期出库数量、本期结存数量、本期结存金额、最低库存、最高库存、安全库存信息。

（7）设备保养管理

1)★设备保养计划设置：可对保养等级、保养内容进行新增。可对设备配置保养内容；配置保养内容时，可参考其他设备的保养内容，也可将已配置好的设备的保养内容应用到其他设备。新建保养计划，填写保养名称，选择操作类型（手动或自动），选择保养班组、保养人，填写保养预计消耗时间（可按分钟、小时、日进行设置）；自动保养应设置保养的起止时间和保养周期（年、月、周、日、小时、分钟）；新建的保养计划中包含保养内容，可单个或批量选择设备添加保养内容，可选择是否强制检修。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

2)保养监控：保养监控列表显示保养编号、保养名称、保养人、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、是否超时、超时时间、保养状态；可查看单个保养单的基础信息、保养内容、保养时间和材料费用。

（8）统计分析

1)设备分析：可按周、月、年、自定义时间段对各个部门的设备故障进行统计，显示故障数量，结果可用柱状图、饼状图、折线图显示；数据表格显示部门名称、设备数量、故障设备数、故障次数和故障率；可按周、月、年、自定义时间段对不同部门的故障次数进行折线图统计。可按周、月、年、自定义时间段对不同设备类别的设备故障进行统计，显示故障数量，结果可用柱状图、饼状图、折线图显示；数据表格显示类别名称、设备数量、故障设备数、故障次数和故障率；可按周、月、年、自定义时间段对不同设备类别的故障次数进行折线图统计。

2)满意度分析：可按班组，按周、月、年、自定义时间段对班组的维修及时率进行统计，统计结果折线图显示；可按班组，按周、月、年、自定义时间段对班组的保养及时率进行统计，统计结果折线图显示；可按班组，按周、月、年、自定义时间段对班组的巡检及时率进行统计，统计结果折线图显示。

（9）服务台

1)诉求单列表:可点击查看诉求单关联的维修单；可通过“查看详情”查询诉求单的基本信息、状态及诉求日志；诉求单列表可导出excel。

2)监控列表:对完成的工单可以进行回访操作，填写回访内容并选择维修满意度；已回访的工单可以查看回访内容；可通过“查看详情”查看完整的工单信息（含工单基本信息、工单状态、维修流程、报修描述、维修信息、费用清单、维修评价）、查看工单日志，并进行相应的工单节点操作；工单列表可导出excel。

（10）手机APP端

1)同时支持Android和IOS系统。

2)添加报修：系统自动显示报修电话、报修地址和报修辖区，选择报修类别、填写报修内容、添加语音说明、故障图片、选择故障设备、要求完成时间、故障紧急程度（含一般、紧急、特急、报警）进行快速报修。

3)维修操作：在工单详情中执行接修、报修审核、填写维修说明、转派、增援、费用审核、维修审核、验收、评价操作。

4)★我的巡检单：对于可执行的巡检单，点击巡检内容，对巡检区域中的巡检设备逐项巡检，记录巡检内容，上传巡检图片或视频，选择巡检情况（正常、异常）；巡检异常可生成故障单；巡检结果可提交巡检报告。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

5)★我的保养单：对于可执行的保养单，点击保养内容，对保养设备逐项保养，记录保养内容，上传保养图片或视频，选择保养情况（正常、异常）；保养过程中可添加备件，进行备件领用申请；保养异常可生成故障单；保养结果可提交保养报告。需提供对应功能点的功能描述和系统截图。

6)领用：新建领用单，选择领用仓库、领用类别（办公领用、维修领用、保养领用、其他领用）、填写领用备注，添加领用备件；可通过单据状态（待审核、审核中、审核通过、审核不通过）、领用类别（办公领用、维修领用、保养领用、其他领用）对领用单进行筛选查询。

7)退库：新建退库单，选择退库仓库、退库类别（办公退库、维修退库、保养退库、其他退库）、填写退库备注，添加退库备件；可通过单据状态（待审核、审核中、审核通过、审核不通过）、退库类别（办公退库、维修退库、保养退库、其他退库）对退库单进行筛选查询。

8)签到：执行签到，自动获取签到位置，可填写工作内容，上传图片；通过我的签到，查看历史签到情况。

★支持数据综合展示(重要设施点位一张图展示)、设备状态（实时）监测、运维流程管理、备件仓库管理、服务商管理等功能。需提供对应功能点的功能描述和系统截图

★支持视频联网智能感知功能：智能感知视频在线，画面质量、视频流畅度、视频存储等情况并及时预警；可实现跨网段、跨厂商、跨协议视频监控(视频流)联网；支持人工智能算法赋能，分析实时视频并及时推送数据。需提供对应功能点的功能描述和系统截图

★视频联网智能感知系统一个中心平台展示：通道在线情况、图像质量诊断、录像完整性、录像设备（NVR)状态、在线完好率、最近离线时长排名、任务执行情况、最近告警等。需提供对应功能点的功能描述和系统截图

▲须与衢州市交通警察支队现有运维管理平台做到无缝衔接，历史数据和实时数据均要实时同步【对接费用视同已包含在其总项目报价中、合同期内免费提供给采购人,投标人应提供书面承诺（格式自拟）】。

八、售后服务及其他要求

1.服务质量保证期1年。

2.服务质量保证期内，供应商应负责免费提供7*24小时售后技术服务，确保信号灯系统正常运行。

3.供应商能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，在接到采购人通知后及时到达现场，修复时间详见本章第六条第三点修复时间要求，其他地区信号灯在发生故障后4小时内恢复正常运行。如逾期未完成维护工作致使信号灯系统未能正常运行，招标人有权指定其它供应商维护力量完成维护任务，产生的维护费用由供应商承担。

4.供应商驻地维护技术力量应保证本项目维护质量要求。

5.在服务质量保证期内，中标人应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.施工安全责任：中标人维修施工期间严格按照国家有关规定，施确工保施工质量和安全，自行承担期间的全部责任。因中标人维护质量原因造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。在日常新建和维修隐蔽（地下）管道中不得有电源接头并且保证交通信号灯是一灯一线的要求或者乱拉电线，隐蔽工程施工要求达到相关技术标注，未达到上述要求的，每发现一次扣2000元，上不封顶；其他相关工程未达到《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2016等也参照上述罚金执行。交警支队可以对保修内的各个路口进行抽查，发现上述间题同样参照上述罚金执行。

7.其他说明

为了保证招标人的维护效果，在原维护单位维护期满至该项目合同签订生效之日止，招标人相关的前端维护工作由原维护单位继续承担，中标单位需承诺：在原维护单位维护期满至该项目合同签订生效之日止，中标单位需向原维护单位支付相应的维护费，费用支付按照中标方的中标单价＊对应内容的数量，相应协调工作由招标人负责。

- 违约责任

1.中标人应在接到维护通知后按规定时间到场维修，修复时间详见本章第六条第三点修复时间要求，维护时间每超出1小时（不足1小时按1小时计算）按500元/小时/个摄像头或2000元/小时/信号灯扣除运维费用（以高的位标准），上不封顶，直到故障修复；维护时间超过5小时或一个月内维护点位同一地点出现两次同样故障的，扣除该点位当月的全部维护费用。每月必须保证交通信号灯和电子警察正常运行率不低于95%（因施工、事故等不可控原因，经交警部门审核同意后，不列入考核），每下降1%扣5000元，扣款按月执行。

2.中标人接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案当日内反馈报修人和交警支队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警支队；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费10000元。

3.中标人有2次以上（不含2次）无正当理由不履行合同，交警支队有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成交警支队损失的，中标人应予以赔偿）。同时由交警支队提请市政府采购监管处备案。

4.中标人上路工作期间必须穿背面印有中标人名称的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告中标人并进行整改。第二次：处罚中标人500元并进行整改。第三次：处罚中标人1000元并进行整改。以此类推。

5.对每月需进行的巡检、保养、保洁工作，每遗漏1个保养点的扣500元（点代表：一台摄像机、一盏信号灯或人行灯、一台LED频闪灯等）。每月巡检、保养、保洁工作完成后一周内甲乙双方及监理单位以抽查方式对该项工作进行考核，抽查比例为10%。

6.乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核，连续性3次考核不合格的，甲方有权提前解除维护合同。

7.在系统维护期内，运营维护费保持不变，但出现维护不到位，符合本合同拒付标准的，在支付该周期的维护费用中予以扣除。扣除的费用超过本项目履约保证金，乙方应当在7个工作日内补足履约保证金，如履约保证金未能补足的视为违约。

十、商务要求

1.商务报价

1.1本项目报价是以一个路口道路交通管理科技设施及其附属设施维护服务费最高限价单价和每个维修更换所需设备材料基准综合单价报一个结算率（%）进行投标报价及评审，最终结算是以中标人中标报价结算率后单项综合单价进行实际结算。

1.2本项目投标报价：投标供应商根据招标文件需求“维护及维修更换所需设备材料采购清单”的基准综合单价进行结算率（%）报价。

1.3标报价是履行合同的最终价格，应包括货款（更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业合理利润、税金等供应商为完成本项目可能发生的全部费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险由供应商承担。供应商须根据招标需求，针对企业自身实力，核算所需的成本及合理的利润，充分考虑合同期间的市场风险、政策性调整及不可预见因素自行报价。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同综合单价不予调整。

1.4中标人的中标综合单价在合同实施期间不作调整，中标单位不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的服务要求变更。

1.5标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何未明确标出的，但“衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务项目”所必须的全部费用。投标人按要求应列入而未列入服务的项目，均认为已含在其报价中。

1.6允许投标人在满足招标文件提出的服务要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大服务质量的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

1.7投标人应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，提供给买方最优惠的报价。

2.付款方式及结算

2.1合同生效后自收到发票后7个工作日内支付合同总价40%的预付款项（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付该预付款）；

2.2服务期内设施维护服务和维修耗材结算应按先做后支付的方式支付：乙方完成履约期内每季度为一个周期，周期到期后7个工作日内，经考核结果扣除相应处罚金及同比例预付款项后予以支付该服务周期内的维护服务及维修耗材费。

2.3设施维护服务和维修耗材实际支付结算：维护服务及更换数量*最高限价单价*中标结算率计算价格进行按季按实结算。

3.履约保证金

3.1交纳金额：乙方须在合同签订后5个工作日内向甲方交纳肆万伍仟元的履约保证金。

3.2交纳方式：银行、保险公司出具保函/汇票/支票/银行转账形式。

3.3履约保证金的退还：合同履行完毕后且无违约事项发生的，则在合同期满后30日内无息退还履约保证金。

- 第四章  开标、评标和定标须知

一、开标

1.招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

2.招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3.开标程序

分两阶段开标。

3.1．第一阶段

（1）“电子加密投标文件”解密：由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

（2）投标文件解密结束后，各投标人签署“政府采购活动现场确认声明书”，如在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与招标人以及参加本次采购的其他投标人不存在影响公平竞争的利害关系。

（3）开启投标文件，进入资格审查

开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

第一阶段开标结束后，招标人或采购代理机构将对依法对投标人的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标人名单，及招标人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

二、评标

1.1评标组织

评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标办法

采用综合评分法，详见招标文件第五章“评标办法”。

1.3评标程序

1.3.1在评审专家中推选评审委员会组长。

1.3.2评审委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

1.3.3招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.3.4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件做出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

1.3.5评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

1.3.6各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

1.3.7评审委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

1.3.8实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

1.4澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或有效电子数据电文）形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.5.1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

1.5.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.5.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.5.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.5.5政采云开标一览表与上传的报价文件不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（三）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（四）评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五章《评标办法》。

（五）废标

1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

三、定标

1.中标通知

1.1招标人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

1.2评标结束后，中标结果公告一个工作日，发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

1.3在中标公示期间对中标候选人及其法定代表人进行前三年内（为招标文件发布之日起）行贿犯罪记录查询。经查询，若被查询单位或个人无行贿犯罪记录的，则发出中标通知书。若被查询单位或个人有行贿犯罪记录的，则取消其中标资格。

1.4如无有效异议、无行贿犯罪记录，招标代理机构将在两个工作日内签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到衢州广泽商务秘书有限责任公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2.质疑与投诉

2.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员会应对异常情况做记录。

2.2开评标结束后，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.3投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.4投诉人捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招投标监管部门予以驳回。

2.5质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的质疑投诉。

（三）因质疑投诉成立或其他原因，取消中标（成交，下同）候选人或中标人中标资格的，应重新组织招标。

四、合同签订

1.中标人自接到《中标通知书》后应在三十日内与招标人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将取消该投标人的中标资格。在此情况下，招标人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.招标人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，招标人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

- 第五章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分，技术、资信及商务分90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审委员会推荐得分排列前1名的投标人为各标项中标候选人。

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.资格文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

2.自公告发布之日起至投标截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

3.自公告发布之日起至投标截止日内在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过。

4.未按招标文件要求盖章、签字的；

5.仅提交“备份投标文件”的；

6.投标文件内容虚假的；

7.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

8.未响应招标文件规定的其他实质性要求（评标小组一致认定）的；

9.法律法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

三、符合性审查

评审委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审委员会认定属于投标人须知中明确可以对投标文件进行澄清、说明或补正、错误修正的内容，评审委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正、修正。

投标人的澄清、说明或者补正、修正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在规定的时间内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）未提供有效法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

（8）投标实施方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同投标人的投标文件相互混装的；

（15）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）符合报价修正原则，不接受报价修正的；

（5）未按招标文件要求盖章、签字的；

（6）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的（如有）；

（7）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（8）根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）未响应招标文件规定的其他实质性要求的；

（11）法律法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

4、恶意串标

有下列情形之一的，属于恶意串通：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.串标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人投标的IP地址一致或不同投标文件制作的MAC地址一致或计算机硬盘序列号一致；

（7）投标文件细节错误一致且无合理解释等。

四、评审内容及标准

1．商务技术的评定：商务技术文件90分（权值90%）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资信 | 5 | 投标人具有ISO9001质量体系认证证书的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； 具有ISO45001职业健康安全体系认证证书的得1分； 具有IEC27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 具有ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 本项最高得5分。 （须同时提供有效的认证证书扫描件和全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn网站的网页截图（包含但不限于证书编号、证书状态、证书到期日期、组织名称、发证机构名称）并体现网址，否则不得分。） |  |
| 企业履约能力 | 2 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质的得1分，贰级资质的得0.5分，其他不得分； 2.投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书,且具有安全生产许可证证书的得1分。 （以上须提供有效期内相关的证书扫描件加盖电子签章，否则不得分） |  |
| 类似项目业绩 | 1 | 2021年1月1日至投标截止日，投标人提供承担过类似项目业绩案例，每个得0.5分，最高得1分，要求提供的业绩案例必须与投标响应主体一致。 （须提供合同及中标/成交通知书复印件并加盖单位公章，时间以合同签订时间为准，否则不得分。）。 |  |
|  | 1 | 自2021年1月1日以来，投标人承担过类似维护项目曾获得用户优秀评价的，每提供一个优秀评价证明得0.5分，满分1分。（以提供用户单位出具的评价证明为准）。 |  |
| 拟投入项目技术力量 | 3 | 根据投标人拟对外场设备维护及巡检人员配备情况进行评价：外场设备维护及巡检人员配置达到8人的得1分，人员配备每增加1名加1分，满分3分。以投标人提供的人员名单及投标截止时间前六个月任意1个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件为佐证依据，未提供或不满足的不得分。 |  |
|  | 2 | 根据投标人拟对内场设备维护及巡检人员配备情况进行评价：内场设备维护及巡检人员配置达到3人的得1分，人员配备每增加1名加1分，满分2分。以投标人提供的人员名单及投标截止时间前六个月任意1个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件为佐证依据，未提供或不满足的不得分。 |  |
|  | 4 | 根据投标人维护人员配备进行评价，本项满分为4分： (1)维护人员中至少具有2名IT服务工程师人员，满足得1分； (2)维护人员中至少具有5名中级（或以上）工程师人员，满足得1分； (3)维护人员中至少具有1名信息安全保障人员，满足得1分； (4)维护人员中具有1名信息系统项目管理师（高级），满足得1分； 说明：1、以上人员需为投标人本单位人员，以投标人提供的人员名单及投标截止时间前六个月任意1个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件为佐证依据，未提供或不满足的不得分。 |  |
|  | 2 | 根据投标人维护人员配备进行评价，本项满分为2分： (1)维护人员中至少具备维修电工2名，低压电工3名，全部满足得1分，否则不得分； (2)维护人员中至少具备高空作业人员2名得1分，否则不得分； 说明：以上人员需为投标人本单位人员，以投标人提供的人员名单及投标截止时间前六个月任意1个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件为佐证依据，未提供或不满足的不得分。 |  |
| 拟投入专业车辆、备品备件及工具情况 | 2 | 根据投标人拟投入本项目的实施及维护所提供带升降平台功能的专项作业车辆进行评分：投标人自有的，投标人需提供所属车辆行驶证复印件及车辆照片；作业车辆为租赁的，投标人需提供车辆行驶证复印件及相应的租赁合同复印件（租赁合同的有效期应满足本项目的工期要求）。每提供一辆得1分，最高得2分。 |  |
|  | 1 | 根据投标人针对本项目拟投入其他工程车辆数量及车辆类型情况进行评分（带升降平台功能的专项作业车辆除外），提供2辆得0.5分，每增加一辆得0.5分，满分1分（车辆所有人须与投标单位一致，须提供有效行驶证及车辆照片并加盖投标人公章，否则不得分）。 |  |
|  | 5 | 根据投标人拟投入本项目实施及维护的备品备件及工具的参数功能的满足情况进行综合评分，最高得5分（须提供备品备件及工具购置证明材料及照片，并加盖电子签章，否则不得分）。 |  |
| 维护范围内设备技术参数 | 36 | 根据投标人针对招标文件维护范围内设备技术参数满足情况进行评分：维保云平台（0-6分）、信号控制机（0-3分）、900W高清晰摄像(抓拍)机（0-3分）、违停自动抓拍球机（0-3分）、路口电子警察主机（0-3分）、800W星光级高清球机（0-3分）、鸣笛声纳（0-3分）、枪球一体机（0-3分）、全景摄像机（0-3分）、交换机（0-3分）、六类网线和网络跳线（0-3分），上述每个单项完全满足的本单项得满分，低于采购要求的1条扣1分、扣完为止；本项最高得36分（标“▲”未响应的将作废标处理；需提供检验报告佐证的参数以检验报告数据为准，其他技术参数以维护更换设备技术指标、参数偏离表或其他有效证明材料为准）。 |  |
| 项目技术方案 | 18 | 项目现场熟悉程度 | 根据投标人对项目的现场勘察照片（0-3分）、点位地图标记信息（0-3分）、点位经纬度（0-2分）、点位IP信息（0-2分）、现场运维系统（0-2分）、项目现场情况（0-2分）、设备运行情况与运行记录（0-2分）、故障描述（0-2分）等进行综合评分，最高得18分。 |
|  | 2 | 内控管理及应急事件处理措施情况 | 为保障本项目有效、顺利的实施，根据投标人制定各项内控制度及应急预案情况进行综合评分，最高得2分，未得供不得分。 |
|  | 2 | 项目实施安全质量保障情况 | 根据投标人的安全文明施工目标的明确性，安全文明施工管理体系、安全文明施工保障措施进行综合评分，最高得2分，未得供不得分。 |
|  | 2 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目提出合理化的建议且切实可行、有效情况进行综合评分，最高得2分，未得供不得分。 |
| 售后服务 | 2 | 有较强的专业技术队伍，能提供完善的售后服务及快速响应服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人要求进行综合评分，最高得2分，未得供不得分（须提供相关证明材料）。 |  |

注：1.上述评分表中所涉及的所有证书及相关证明材料，必须真实可信，所有证书及证明材料扫描件附入投标文件并加盖公章，未按要求提供的不得分。若提供的材料被核实为虚假的，则作废标处理。

2.评审小组根据评分因素表，对各有效投标人的技术部分进行书面审核后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签字。投标人最终的技术得分为评审小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

2.报价文件评审（10分）

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入评标价计算环节：

2.1.1报价高于预算价或最高限价的（本项目预算价为人民币481.5065万元）；

2.1.2本项目以单价结算率报价，结算率超过100%的；

2.1.3根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2评定评标基准价。取所有有效投标报价中的最低报价为评标基准价；

3.报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，四舍五入保留小数2位；

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《浙江省关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（2022）8号）及财库〔2022〕19号规定要求：

本项目为面向中小企业整体预留采购份额的采购项目，不再执行价格扣除政策（本项目所属行业为软件和信息技术服务业）。

符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，可享受相关中小企业扶持政策。供应商应当出具《中小企业声明函》。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

三、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总分=商务技术得分+报价得分。

四、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

五、定标办法

1.招标人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

2.最终得分相同的，投标报价低的排序第一；最终得分且投标报价相同的，商务技术分高的排序第一；最终得分、投标报价、商务技术分三者均相同，则现场抽签确定。

3.如中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名后一位的中标候选人为中标人。

五、确定中标人

1.评标结束后，中标结果公告一个工作日，发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

2.在中标公示期间对中标候选人及其法定代表人进行前三年内（为招标文件发布之日起）行贿犯罪记录查询。经查询，若被查询单位或个人无行贿犯罪记录的，则发出中标通知书。若被查询单位或个人有行贿犯罪记录的，则取消其中标资格。

3.如无有效异议、无行贿犯罪记录，招标代理机构将在两个工作日内签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到衢州广泽商务秘书有限责任公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的资信及商务、技术、价格问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

- 第六章  合同主要条款

（具体文本以实际签署的为准）

甲方：衢州市公安局交通警察支队

乙方：

甲、乙双方根据衢州广泽商务秘书有限责任公司关于                  项目（招标项目编号：           ）公开招标的中标结果，签署本合同。

一、合同文件组成及解释顺序：双方有关本合同的洽商、变更等书面协议或文件（并以签署时间在后者为准）-本合同条款-成交通知书-询标承诺-采购文件及其补充文件、技术澄清。

二、合同价格：

| - 序号 | - 大类 | - 项目名称 | - 技术规格、参数 | - 计量单位 | - 合同结算率（%） | - 合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 交通信号灯部分 | - …… |  |  |  |  |
| - 2 |  | - …… |  |  |  |  |
| - … |  | - …… |  |  |  |  |
| - 1 | - 电子警察部分 | - …… |  |  |  |  |
| - 2 |  | - …… |  |  |  |  |
| - … |  | - …… |  |  |  |  |
| - 1 | - 交通文明管控电子警察部分 | - …… |  |  |  |  |
| - 2 |  | - …… |  |  |  |  |
| - … |  | - …… |  |  |  |  |
| - 1 | - 衢州市绿波屏及测速部分 | - …… |  |  |  |  |
| - 2 |  | - …… |  |  |  |  |
| - … |  | - …… |  |  |  |  |

注：1.合同价格应包括货款（更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业合理利润、税金等供应商为完成本项目可能发生的全部费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同单价不予调整。

2.最终是以本项目实际维护点位及实际维修所需设备材料数量为准。

三、项目实施范围、实施服务期限及地点

1.项目实施范围：

（1）衢州市区范围（含柯城、衢江、智造新城、智慧新城4个市辖区）内所有交通道路交通管理科技设施（含维护期内新增设备）及道路交通管理科技设附属施配套设施的维护工作；

（2）衢州市“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”现有电子警察等视频监控系统及附属配套设施的维护工作。

（3）衢州市63处绿波屏及测速路段配套设施的维护工作。

2.项目实施服务期限：合同签订生效之日起—年（   年   月   日至    年   月   日）。

3.项目实施地点：甲方指定地点。

4.具体点位详见附件1-3。

四、维护服务内容及总体要求

1.主要维护服务内容包括建立信号灯及其电子警察附属设施的基础台账、交通信号灯（含设备、设施）日常的维修、保养、清洁，及时更换损坏或袚盗的管道、线缆、绝缘子、导线、灯具、灯座、杆件、信号机等设备或元器件，有计划的巡查和维修线路、表箱、接线井、控制箱（主机箱）、配电设备及其他相关设施的管理和养护等。

2.乙方将作为衢州市本级范围内所有交通信号灯及附属设施维护服务的承办单位，在合同履行期间必须接受甲方的监督管理。

3.乙方在承包前必须全面检测一次，其费用由乙方责，以确保各路口交通信号灯运作正常、无故障。乙方在服务期间需每天进行巡查，做好相应的巡查记录。乙方在服务期间需每天进行巡查（线上或线下），做好相应的巡查记录。在服务期间若定期巡查工作未做到位或有遗漏的，每发现一次扣罚1000元，若在一个月内累计发现三次以上遗漏或未到位的，则扣罚当月应付的前端维护费用，若连续三个月都发现巡检遗漏或不到位的，则甲方有权解除合同。

4．乙方至少配备   辆带升降平台功能的专用维护车辆。

5.乙方至少配备   名专业维护人员，其中  人须具备高压电工操作证；  人须具备低压电工操作证。

6.备品备件及工具要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时信号机/整灯（单相位） | 台 |  |  |
| 2 | 临时信号机/整灯（多相位） | 台 |  |  |
| 3 | 900万像素高清晰摄像(抓拍)机 | 台 |  | 旧款型号iDS-TCE900-B/16 |
| 4 | 200万星光级违停球机 | 台 |  | 旧款型号DS-2DE7423IW-A（B) |
| 5 | 路口电子警察主机 | 台 |  |  |
| 6 | 补光灯 | 台 |  |  |
| 7 | 工业交换机 | 台 |  | 8口 |
| 8 | 光纤收发器 | 对 |  | 单模百兆 |
| 9 | 电源防雷器 | 个 |  | 40KV |
| 10 | 网络防雷器 | 个 |  |  |
| 11 | 电缆RVV4*1.5 | 米 |  |  |
| 12 | 抗老化PE50 | 米 |  |  |
| 13 | 300人行横道信号灯盘 | 组 |  |  |
| 14 | 300非机动车信号灯盘 | 组 |  |  |
| 15 | 400机动车信号灯箭头灯盘 | 组 |  |  |
| 16 | 400信号灯满屏灯盘 | 组 |  |  |
| 17 | 倒计时灯盘 | 组 |  |  |
| 18 | 窨井盖 | 个 |  | 含不同规格 |
| 19 | 信号灯亮度检测器、水马、锥形筒、反光背心、穿线器等 | 批 |  |  |
| 20 | 车载UPS | 台 |  | 2小时 |
| 21 | 车载发电机 | 台 |  |  |

7.乙方须设立投诉专线电话，并安排人员实行24小时值班，当出现故障时，接到通知后（包括微信通知、短信通知、电话通知及书面通知等），乙方必须在城区内半个小时、其他地方1小时内派员赶到现场进行维修。

8.若线路井盖及线箱损坏或被盗时，乙方必须负责更换；如在更换或维修交通信号灯时对绿化造成损害，乙方必须负责补种，补种费用由乙方负责。

9.如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，乙方才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用由乙方负责（落地机柜到信号灯杆件）。

10.对承包项目内的品项，乙方必须定期保养以便其正常运转。

11.在设施维修施工过程，乙方必须做好安全防护措，施并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

12.在维护管理期间，乙方必须购置相应的维修应急配件，总费用不作增加，由乙方在报价中考虑。

13.乙方必须接受甲方的业务指导时提出的存在问题进行处理和改正。

14.各路口如设备损坏后无法修复，必须更换新的设备，更换设备应不低于此次招标要求的参数，不得以次充好，设备更换前需征得甲方的同意。如未经批准擅自更换，经查实后，需立即按照甲方的要求无条件更换，发现一次扣1000元。

15.各路口如管路损坏，后预埋管路必须采购DN70及以上的钢管或PE管，不得采用PVC管。

16.建立完整维护档案

16.1乙方在签订维护合同半年内需把维护范围内所有路口的资料输入电脑建立档案库，档案库以路口示意图为单元，内容包括路口的管线管井图、建造时间、现状、维护纪录。路口管井图有路口中井的类型、数量、位置，井与井之间管道的数量，信号机的位置，取电点的位置，现已使用管道、空余可用管道、已堵塞管道的状况等资料，并对每根管道进行编号。

16.2档案库要随时进行更新，在维护期间内路口管井资料有改变或有新增或改造的灯控路口时，路口资料要在30天内录入档案库，并把最新的档案库提供给招标人使用和存档。

16.3运用电脑建立交通设施维护记录档案，报修记录包括上报单位、上报人姓名、时间、地点和故障类型。并要建立与报修记录对应的处理记录，记录维修的结果、维修责任人、维修时间等。报修记录和处理记录要每星期送招标人检查和存档，以便能确定交 通管井设施是否及时维修、没有及时维修的责任所属。

17.乙方与尚在维保期内的原维保单位责任划分：不涉及设备损坏需更换的情形，由乙方负责维护、巡检、保养、清洁和调试等工作。涉及设备损坏需更换的，由乙方通知原维保单位更换，如原维保单位未在规定时限内完成，由乙方负责更换损坏的设备，并函告甲方。

六、本项目实施的具体内容及要求

1.交通信号灯系统维护

1.1信号灯系统详细排查

对505处路口信号灯和在维护期内新增的信号灯及其附属设施进行一次详细排查。包括信号灯所在地理位置，建设时间、设备安装时间（更换时间）路口停车线外30米内的信号灯杆件形式、数量，灯具型号、品牌、数量、信号控制机品牌、型号、联网方式，窨井、地下管线位置，其附属设施检查杆件、灯具、电缆、窨井、信号控制机存在的问题。对于新增66个路口信号灯标识牌（350*600*2mm厚铝板），标识牌表面喷塑“唯一编码，报修电话号码和二维码”安装到信号灯主杆件上。

1.2建立信号灯及其附属设施的基础管理台账

（1）基础台账

按“一灯一档”的要求制作所有信号灯及其附属设施调查表，制作包含路口停车线30米内信号灯、附属设施和地下管线的CAD图，以纸质文件的方式加盖单位公章报交警支队，并以电子文档格式上传到信号灯信息管理系统。

（2）管理台账

每月按时上报各类服务台账：包括信号灯及其附属设施日常巡检台账、维护台账、保洁台账、零部件更换（维修）台账、应急抢修台账。

1.3日常巡检

1.3.1巡检频率

每月对每个信号灯及其附属设施巡检不少于10次，其中夜间巡检不少于2次，每周不少于2次，每周出具巡检报告，巡检报告必须记录巡检人员、巡检时间、巡检内容、发现的故障、故障修复和设备更换的详细情况。

1.3.2巡检要求

（1）确保每个巡护的路口交通信号灯及其附属设施24小时正常运行。

（2）确保信号灯及其附属设施灯具、杆件、机箱内外干净规范整洁。

1.3.3巡检内容

（1）检查信号灯有无缺灯，路口信号灯是否运转正常且有无灯具老化、残缺或有色差现象。

（2）检查灯具是否齐全，有无歪斜。信号灯帽檐、裙边是否松动、破损。

（3）检查杆件是否歪斜，有无被刮蹭或被撞现象；观察孔盖板是否齐全，路口有无废弃杆件，有无其他无经许可搭载的设备。信号灯是否被遮挡现象，是否有小广告粘贴。

（4）检查电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎、井内是否有淤泥或垃圾。

（5）检查管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

（6）检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。电源和网络是否正常运行。

（7）统计需要维修的内容，包括电缆井，电缆线，灯具和遮挡物等的情况

（8）检查信号控制机控制箱内设备的工作情况。

1.4特殊巡检

（1）道路改造、市政建设及工程抢险影响信号灯及其附属设施正常运行时的现场维护。

（2）重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

1.5日常维护

1.5.1系统本身故障

（1）设备在日检或巡检发现设备故障或存在影响系统正常运行的安全等问题，均需登记备案，并尽量当场解决；

（2）对甲方发现并通知的设备异常情况，乙方需在规定时间内达现场处理，反馈处理情况并登记备案；

（3）现场不能解决的问题，须在24小时内恢复，在更换备件后24小时内仍然无法恢复的，需向招标人管理人员提交处理意见单，并在招标人规定时间内解决；

（4）每个故障的处理情况，更换设备情况（设备型号等），均需造册登记，以供招标人检查。

1.5.2系统因受到外力（其他）影响造成故障

（1）车辆碰撞、偷盗等原因造成设备故障的，乙方应及时配合公安部门做好现场取证和估价工作；登记好设备损坏清单，并提交处理意见供招标人审核;

（2）因道路改造等需拆除设备的，或系统和设备需要升级改造的，乙方应根据甲方的业务需求提供任务完成进度安排、工程人员业务分解、经费预算清单供招标人审核，并由双方协商解决；

1.5.3因交通组织需要增加临时信号灯

在道路施工、交通流量变化等原因需在路口临时增设临时信号灯的，由交警部门决定，通知乙方负责实施，乙方应将实施情况向甲方反馈。做好临时信号灯的配时工作，并每天对临时信号灯进行巡查，及时更换临时信号灯电池。

注：上述工作均要求做到一事一档。

1.6部分路口设备新增及老旧设备更换

为了充分发挥现有道路的通行能力，实施交通控制和管理，根据现阶段设备运行情况及部分路口改造的实际情况，需对部分路口交通信号灯设备进行新增及更换。

2.电子警察系统维护

2.1电子警察系统详细排查

对505处路口电子警察系统和在维护期内新增的电子警察系统及其附属设施、“创建‘全国文明城市’市区道路交通设施改造提升工程项目”现有约810套前端电子警察等视频监控系统、63处绿波屏及测速路段配套设施进行一次详细排查。包括电子警察所在地理位置，建设时间、设备安装时间（更换时间）路口停车线外30米内的电子警察系统杆件形式、数量，摄像机型号、品牌、数量、网络设备品牌、型号、联网方式，窨井、地下管线位置，其附属设施检查杆件、电源、爆闪灯、补光灯、电缆、窨井、网络存在的问题。

2.2建立电子警察及其附属设施的基础管理台账

（1）基础台账

按“一机一档”的要求制作所有电子警察及其附属设施调查表，制作包含路口停车线30米内电子警察、附属设施和地下管线的CAD图，以纸质文件的方式加盖单位公章报交警支队，并以电子文档格式上传到电子警察信息管理系统。

（2）管理台账

每月按时上报各类服务台账：包括电子警察及其附属设施日常巡检台账、维护台账、保洁台账、零部件更换（维修）台账、应急抢修台账。

2.3日常巡检

2.3.1巡检频率

每月对每个电子警察及其附属设施巡检不少于8次，其中夜间巡检不少于1次，每周不少于2次，每周出具巡检报告，巡检报告必须记录巡检人员、巡检时间、巡检内容、发现的故障、故障修复和设备更换的详细情况。

2.3.2巡检要求

（1）确保每个巡护的路口交通电子警察摄像机及其附属设施24小时正常运行。

（2）确保电子警察及其附属设施补光灯、爆闪灯、杆件、机箱内外干净规范整洁。

2.3.3巡检内容

（1）电子警察系统设备通讯线路、供电线路的检测、故障排除、隐患排除工作。

（2）电子警察系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

（3）检查摄像机是否工作正常，配套补光灯、爆闪灯是否运转正常且有无灯具老化、残缺现象。

（4）检查杆件是否歪斜，有无被刮蹭或被撞现象；观察孔盖板是否齐全，路口有无废弃杆件，有无其他无经许可搭载的设备。摄像机是否被遮挡现象。

（5）检查电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎、井内是否有淤泥或垃圾。

（6）检查管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

（7）检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。电源和网络是否正常运行。

（8）统计需要维修的内容，包括电缆井，电缆线，摄像机、补光灯和遮挡物等的情况

（9）检查网络设备的工作情况。

（10）主机设备的检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。

（11）软件检测、升级、维护、备份、故障排除等。

2.4特殊巡检

（1）道路改造、市政建设及工程抢险影响电子警察及其附属设施正常运行时的现场维护。

（2）重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

2.5日常维护

2.5.1系统本身故障

（1）设备在日检或巡检发现设备故障或存在影响系统正常运行的安全等问题，均需登记备案，并尽量当场解决；

（2）对业主发现并通知的设备异常情况，乙方需在规定时间内达现场处理，反馈处理情况并登记备案；

（3）现场不能解决的问题，须在24小时内恢复，在更换备件后24小时内仍然无法恢复的，需向业主管理人员提交处理意见单，并在业主规定时间内解决；

（4）每个故障的处理情况，更换设备情况（设备型号等），均需造册登记，以供业主检查。

2.5.2系统因受到外力（其他）影响造成故障

（1）车辆碰撞、偷盗等原因造成设备故障的，乙方应及时配合公安部门做好现场取证和估价工作；登记好设备损坏清单，并提交处理意见供业主方审核;

（2）因道路改造等需拆除设备的，或系统和设备需要升级改造的，乙方应根据甲方的业务需求提供任务完成进度安排、工程人员业务分解、经费预算清单供业主方审核，并由双方协商解决；

注：上述工作均要求做到一事一档。

2.6部分路口设备新增及老旧设备更换

为了更好地实现道路交通安全管理，消除道路交通管理在时间和空间上的“盲点”,扩大交通管理的监控时段和监控范围，根据现阶段设备运行情况及部分路口改造的实际情况，需对部分路口电子警察进行新增及更换，部分路段更换新增违章停车设备。

3.本项目实施中的应急抢修

3.1乙方须设立专线电话，并安排人员实行24小时值班，当信号灯及其附属设施出现故障时，负责接收通知（包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等）。

3.2响应时间：城区重点路口（东至府东街、衢化路，南至浙西大道，西至锦西大道，北至盈川东路、衢江北路范围内，均含本路，下同）必须在20分钟内到达现场，城区其他路口1小时到达现场、农村路口2小时内赶到现场进行维护。

3.3修复时间要求：

| 序号 | 故障类型 | 修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具故障 | 2小时内 |
| 2 | 信号控制机 | 2小时内 |
| 3 | 摄像机、补光灯 | 8小时内 |
| 4 | 电源故障 | 重要路口的，12小时内修复；一般路口的，24小时内修复。 |
| 5 | 网络故障 | 8小时内 |

3.4应急抢修必须随车携带一体化UPS、柴油发电机和临时信号灯，如因停电原因造成交通信号灯无法使用，乙方必须在最短时间内恢复信号灯和电子警察，重点路口优先使用一体化UPS或燃油发电机为信号灯供电；一般路口可设置临时信号灯，并派驻人员随时根据交通流量对临时信号灯的配时进行调整，信号灯恢复后及时撤除临时信号灯。

3.5因交通事故造成的信号灯及电子警察其附属设施损坏，乙方应按上述修复时限修复。

4.本项目重大事件报告制度

4.1若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须第一时间以电话的形式上报，乙方负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

4.2重大事件报告范围：

（1）出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

（2）因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

（3）出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

（4）发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

（5）上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

（6）其它需要报告的事件。

5.本项目实施维护的系统软件

5.1乙方应根据甲方需求开发交通信号灯及电子警察附属设施维护系统软件一套，能够实现与交警支队的实时通讯。

5.2系统要求具有基础台账管理、巡检台账管理、网络派单、网络接收派单、派单反馈、派单确认、信息查询等相关功能，能够对每次报修须做好相应的报修记录。报修记录至少应包含：接到报修时间、报修人、报修方式、报修内容、处理结果、派出人、派出时间、现场处理记录【包括故障原因、维修记录、修复时间（由甲方的相关部门确认）等】。

5.3软件要求在合同签订后1个月内完成信号灯及其附属设施维护系统的基本功能的开发和安装，能够实现网络派单、确认及查询等基本功能，相关路口的基本信息能够在后续实施中逐步添加，硬件设备由招标单位的相关部门提供。

七、维护范围内设备技术参数要求

根据招标文件第三章 采购内容及要求中的维护范围内设备技术参数要求和乙方的投标文件自行填写。

八、售后服务及其他要求

1.服务质量保证期   年。

2.服务质量保证期内，供应商应负责免费提供7*24小时售后技术服务，确保信号灯系统正常运行。

3.乙方能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，在接到甲方通知后及时到达现场，修复时间详见本章第六条第三点修复时间要求，其他地区信号灯在发生故障后4小时内恢复正常运行。如逾期未完成维护工作致使信号灯系统未能正常运行，甲方有权指定其它乙方维护力量完成维护任务，产生的维护费用由乙方承担。

4.乙方驻地维护技术力量应保证本项目维护质量要求。

5.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.施工安全责任：乙方维修施工期间严格按照国家有关规定，施确工保施工质量和安全，自行承担期间的全部责任。因乙方维护质量原因造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。在日常新建和维修隐蔽（地下）管道中不得有电源接头并且保证交通信号灯是一灯一线的要求或者乱拉电线，隐蔽工程施工要求达到相关技术标注，未达到上述要求的，每发现一次扣2000元，上不封顶；其他相关工程未达到《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016等也参照上述罚金执行。交警支队可以对保修内的各个路口进行抽查，发现上述间题同样参照上述罚金执行。

7.其他说明

为了保证甲方的维护效果，在原乙方维护期满至该项目合同签订生效之日止，甲方相关的前端维护工作由原维护单位继续承担，乙方需承诺：在原维护单位维护期满至该项目合同签订生效之日止，乙方需向原维护单位支付相应的维护费，费用支付不小于乙方的中标单价＊对应内容的数量，相应协调工作由甲方负责。

九、付款方式及结算

1.合同生效后自收到发票后7个工作日内支付合同总价40%的预付款项（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付该预付款）；

2.服务期内设施维护服务和维修耗材结算应按先做后支付的方式支付：乙方完成履约期内每季度为一个周期，周期到期后7个工作日内，经考核结果扣除相应处罚金及同比例预付款项后予以支付该服务周期内的维护服务及维修耗材费。

3.设施维护服务和维修耗材实际支付结算：维护服务及更换数量*最高限价单价*中标结算率计算价格进行按季按实结算。

十、履约保证金

1.交纳金额：乙方须向甲方交纳肆万伍仟元的履约保证金。

2.交纳方式：银行、保险公司出具保函/汇票/支票/银行转账形式。

3.履约保证金的退还：合同履行完毕后且无违约事项发生的，则在合同期满后30日内无息退还履约保证金。

十一、税费

本合同执行中相关的一切企业管理税费均由乙方负担。

十二、违约责任

1.乙方应在接到维护通知后按规定时间到场维修，修复时间详见本合同第六大条第三点修复时间要求，维护时间每超出1小时（不足1小时按1小时计算）按500元/小时/个摄像头或2000元/小时/信号灯扣除运维费用（以高的位标准），上不封顶，直到故障修复；维护时间超过5小时或一个月内维护点位同一地点出现两次同样故障的，扣除该点位当月的全部维护费用。每月必须保证交通信号灯和电子警察正常运行率不低于95%（因施工、事故等不可控原因，经交警部门审核同意后，不列入考核），每下降1%扣5000元，扣款按月执行。

2.乙方接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案当日内反馈报修人和甲方，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到甲方；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费10000元。

3.乙方有2次以上（不含2次）无正当理由不履行合同，甲方有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成甲方损失的，乙方应予以赔偿）。同时由甲方提请市政府采购监管处备案。

4.乙方上路工作期间必须穿背面印有本乙方名称的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告乙方并进行整改。第二次：处罚乙方500元并进行整改。第三次：处罚乙方1000元并进行整改。以此类推。

5.对每月需进行的巡检、保养、保洁工作，每遗漏1个保养点的扣500元（点代表：一台摄像机、一盏信号灯或人行灯、一台LED频闪灯等）。每月巡检、保养、保洁工作完成后一周内甲乙双方及监理单位以抽查方式对该项工作进行考核，抽查比例为10%。

6.乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核，连续性3次考核不合格的，甲方有权提前解除维护合同。

7.在系统维护期内，运营维护费保持不变，但出现维护不到位，符合本合同拒付标准的，在支付该周期的维护费用中予以扣除。扣除的费用超过本项目履约保证金，乙方应当在7个工作日内补足履约保证金，如履约保证金未能补足的视为违约。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决与诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。

十五、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原招标文件及投标文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。

3.、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执二份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

合同签订时间：2025年   月   日

合同签订地点：

- 第七章  投标文件部分格式

- 一、“资格文件”格式

符合参加政府采购活动一般资格条件的承诺函（格式1.1）

（招标人名称）

衢州广泽商务秘书有限责任公司：

关于贵单位      年   月   日发布            项目（项目编号：     ）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

中小企业声明函（服务）（格式1.2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.本项目所属行业为软件和信息技术服务业；标的为衢州市2025年度交通信号灯及附属设施维护服务。

2.中小企业划型标准参照工信部联企业[2011]300号文件。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件1

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件2

监狱或戒毒企业声明函

【不属于监狱或戒毒企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 二、“商务技术文件”格式

格式2.1“商务技术文件”封面

投 标 文 件

（二、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

联系电话：

日 期：     年     月    日

格式2.2自评分表：

自评分表

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：（盖章）

日  期：    年   月    日

格式2.3：法定代表人或主要负责人证明书：

法定代表人或主要负责人证明书

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                         项目的开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

附：法定代表人或主要负责人身份证（正反面）

投 标 人：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

日  期：    年   月    日

格式2.4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

衢州市公安局交通警察支队：

（代理机构名称） ：

我       （负责人姓名）系                  （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的

（项目名称）（招标项目编号：            ）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或负责人签字或盖章：

日     期：

____________________________________________________________________

附：1、委托代理人姓名：             	职务：

身份证号码：　　　　　　　　	联系方式：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人或负责人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的法定代表人或主要负责人。

3、本“授权委托书”需附法定代表人或主要负责人和委托代理人身份证件扫描件（或扫描件），如扫描件（或扫描件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

法人或负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

格式2.5：类似项目业绩情况一览表格式：

类似项目业绩情况一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 合同期限 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注:1.后附相关证明材料（详见评分标准）。

2.投标人可按此表格式复制。

投标人全称（电子签章）：

日    期：        年  	 月    日

2.6：项目负责人情况一览表格式：

项目负责人情况表

项目名称：                               项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  | 职称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目内容 |  |  | 合同金额（元） |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表须后附相关证明材料，并加盖电子签章（详见评分标准）

2.表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人：（电子签章）

日期：    年   月    日

格式2.7：拟投入的项目组人员配备情况一览表

拟投入的项目组人员配备情况一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资质 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须后附相关证明材料，并加盖电子签章（详见评分标准）；

2.表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人：（电子签章）

日期：    年   月    日

格式2.8：拟投入专业车辆、备品备件及工具情况表

拟投入专业车辆情况表（一）

项目名称：                                         项目编号：

| 序 | 车辆各称 | 规格型号 | 单位/数量 | 额定功率（KW） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.本表须后附相关证明材料，并加盖电子签章（详见评分标准）；

2.表格如不够,可按同样格式扩展。

拟投入备品备件及工具情况表（二）

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 备品备件及工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |

注：1.本表须后附相关证明材料，并加盖电子签章（详见评分标准）；

2.表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人：（电子签章）

日期：    年   月    日

格式2.9：维护更换设备技术参数响应情况表

维护更换设备技术参数响应表

| 序号 | 维护更换设备名称 | 设备品牌 | 设备详细技术参数 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标设备的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“维护更换设备名称”栏注明投标设备的名称；“设备品牌”栏注明投标设备的品牌；“设备详细技术参数” 栏注明投标设备的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标小组将根据评标办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标小组可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评委评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标小组决定。

4.投标规格的实际偏离情况以评标小组综合评价为准，解释权属评标小组。

投标人全称（电子签章）：

日     期：        年  	 月    日

- 三、“报价文件”格式

格式3.1：“报价文件”封面

投 标 文 件

（三、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

联系电话：

日 期：     年     月    日

格式3.2：投标函

投标函

致：衢州广泽商务秘书有限责任公司

（投标人全称）授权           （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                   项目（项目名称、招标项目编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.提供投标须知规定的全部报价文件：报价文件（电子加密投标报价文件、以邮件形式发送的备份投标报价文件）。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4.如成交，我方保证按招标文件、成交通知书、本投标文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7.兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称：                               （盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：        年____月____日

格式3.3：投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 (结算率%) | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

注：1.报价最多精确至小数点后2两位，如99.99%；

2.不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其响应文件将被拒绝。

3.投标报价以人民币为结算货币，包括货款（更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业利润、税金等供应商为完成本项目可能发生的全部费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险由供应商承担。供应商须根据招标需求，针对企业自身实力，核算所需的成本及合理的利润，充分考虑合同期间的市场风险、政策性调整及不可预见因素自行报价。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不予调整。

4.供应商根据招标文件第三章中“维护及耗材清单”的综合单价为基准价进行结算率（%）报价。

5．投标人只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

四、其他格式

政府采购活动现场确认声明书

衢州广泽商务秘书有限责任公司 :

本人        （授权代表姓名），经由                      （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加                （编号：         ）政府采购活动。经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系：

A．投资关系   B．行政隶属关系   C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      供应商之间存在或可能存在上述第二条第  项利害关系。

（供应商代表签字）:

2025年  月  日

投标文件解密结束后，各投标人签署“政府采购活动现场确认声明书”发送至邮箱：719155005@qq.com，如在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与招标人以及参加本次采购的其他投标人不存在影响公平竞争的利害关系。