开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次

公开招标采购文件

（采购编号：ZZFSCG-K202446-2）

采   购   人：开化县妇幼保健院

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

二○二四年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	6

A、投标人须知前附表	6

B、投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件递交	13

五、开标、评标和定标	13

六、合同授予	19

第三章 主要合同条款	20

第四章 采购需求	24

第五章 投标文件格式

32

第一章  招标公告

项目概况

开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年09月18日09:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：ZZFSCG-K202446-2

2.项目名称：开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次

3.预算金额：280.0000万元

4.最高限价：225.0000万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压氧舱等医疗设备采购 | 1 | 批 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.工期：接采购人通知后45天内全部安装调试完成。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：属于第三类医疗器械，供应商须提供有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

三、获取招标文件方式：

时间：/日至2024年09月18日09:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月18日09:30时（北京时间）

开标时间：2024年09月18日09:30时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号  浙江中正工程项目管理有限公司  邮编：324300收件人：浙江中正工程项目管理有限公司 方灵红  联系电话：15857093125）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2023）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2023年1月29日和2023年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县妇幼保健院

地  址：开化县华埠镇华龙路139号

项目联系人（询问）：钱旭均

项目联系方式（询问）：13567026047

质疑联系人：王贵平

质疑联系方式：13567028654

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中正工程项目管理有限公司

地  址：开化县芹南路72号

项目联系人（询问）：方灵红

项目联系方式（询问）：15857093125

质疑联系人：段培培

质疑联系方式：0570-6023009

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县妇幼保健院 采购内容：高压氧舱等医疗设备采购（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZZFSCG-K202446-2 采购预算：280.0000万元 最高限价：225.0000万元 工期：接采购人通知后45天内全部安装调试完成。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（☑是□否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类 - 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次，所属行业：工业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定：专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6023009 电子邮箱：413172343@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号 浙江中正工程项目管理有限公司 邮编：324300收件人：浙江中正工程项目管理有限公司 方灵红 联系电话：15857093125） |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年09月18日09:30时（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年09月18日09:30时（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号90720006492加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | □本项目不收取履约保证金。 ☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 固定单价合同，以中标单价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | - 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 - 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：开化县妇幼保健院

1.2采购内容：高压氧舱等医疗设备采购（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZZFSCG-K202446-2

1.4采购预算：280.0000万元

1.5最高限价：225.0000万元

1.6工    期：接采购人通知后45天内全部安装调试完成。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

2.4本项目的特定资格要求：属于第三类医疗器械，供应商须提供有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付，招标代理费按照下列计费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 0.75% |
| 100-500 | 0.55% |

###### 收款账号：

开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司开化分公司

开户银行：工行开化县支行

帐  号：1209290109000056170

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

5.6根据财库{2020}46号的第九条规定：本项目专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）本项目的特定资格要求证明材料（医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证）；

（3）中小企业声明函（格式附后）；

（4）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（6）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（7）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

（8）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（3）中小企业声明函、（4）残疾人福利性单位声明函、（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效投标处理。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

###### （2）业绩经验（格式自拟）；

▲（3）货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）；

###### （4）项目实施方案；

###### （5）所投设备运行和维修成本；

###### （6）售后服务方案；

###### （7）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2024年09月18日09:30时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | / | 0-30分 |
| 2 | 业绩经验 | 投标人自2021年1月1日至投标截止（以签订合同时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：证明材料须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分。 | 客观分 | 0-3分 |
| 3 | 主要技术要求响应情况 | 所投产品的技术参数全部满足采购文件要求的得基本分40分；技术指标前有“▲”标注的，为必须满足的实质性内容有一项不符合作无效投标处理；技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“▲”“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣 0.5分，负偏离或缺漏项在15项及以上的属于重大偏离，作无效投标处理。 注：技术参数中未提供相关证明材料的按负偏离。 | 客观分 | 0-40分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据采购需求提供项目实施方案，包括送货时间、地点、安装、调试、验收、培训方案等，提供方案功能详细、思路清晰、逻辑合理、方法可行、符合采购需求的得6分；思路不清晰，逻辑性差，可操作性与实际情况有偏离的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-6分 |
|  |  | 根据采购需求设备安装必须符合目前的建筑结构，结合现场实际情况提供详细的设备平面布置图等方案，设备布置齐整，思路清晰、逻辑合理、方法可行、符合采购需求的得8分；思路不清晰，逻辑性差，可操作性与实际情况有偏离的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-8分 |
| 5 | 所投设备运行和维修成本 | 根据供应商提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：提供的保修价格；设备配件价格、维修服务费；维修人员配备；维修完成时间；维修质量的保障。由评标委员会进行评议： 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得6分；未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-6分 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分。内容科学、合理、针对性强的得7分，方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况、照搬照抄同类技术标准及方案）的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-7分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未做实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由浙江中正工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到浙江中正工程项目管理有限公司。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次委托浙江中正工程项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.相关附件

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目执行） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

本合同总价款包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

本合同执行期间中标单价保持不变。

第四条 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为自项目验收合格之日起至满    年时间止。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求    小时响应，    小时内到达现场处理现场故障，必须     小时内修复，以保证用户的正常工作,全年设备无故障时间必须高于   天，每减少1天扣除合同总金额的0.1%。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

第五条 产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

第六条  履约保证金

1.本合同签订后5个工作日内，乙方向甲方交纳人民币        元整（￥        ）作为履约保证金。

2.本合同履行完毕后一个月内，甲方全额退还履约保证金（不计利息）。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

第七条 工期及交货方式

1、工期：             。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

第八条 付款方式

（1）设备验收合格后，采购人向供应商支付合同的总价79%金额；余款分7年支付，每年支付3%。

（2）采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后30个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。

第九条 验收

1.中标供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2.中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

3.验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

第十条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 1 ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1 ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 5 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  /  ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的  /  ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.所产生的违约金、经济损失等费用直接由甲方从乙方的履约保证金中进行扣除，如有不足仍由乙方负责支付。同时履约保证金不足部分乙方必须在7个工作日内完成补缴。

第十一条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在2 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1 种方式解决：

①向开化县有管辖权的法院提起诉讼；

②向开化县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3、本合同一式   份，甲、乙双方各   份，浙江中正工程项目管理有限公司一份，均具有同等法律效力。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                   名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行账号：                       银行账号：

鉴证单位（盖章）：

时  间：         年     月     日

第四章  采购需求

本次招标项目：

Φ2600mm圆形平底医用空气加压氧舱

一、执行标准：

1．执行GB/T12130-2020《氧舱》国家标准

2．TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》

3．GB/T150-2011《压力容器》国家标准

4．TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

5．GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

6．NB/T47013-2015《承压设备无损检测》

7．GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

8．GB/T12130-2020《氧舱》附录A

9．GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1．氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用圆形平底结构，平板封头。

★2．舱体规格：直径≥2600 mm，长度≥8000 mm。(提供投标型号氧舱的医疗器械注册证及附表予以证明)

▲3．舱体设计压力：≥0.30 MPa，最高工作压力：0.20 MPa。

4.额定进舱人数：≥12人，治疗舱≥8人，过渡舱≥4人。

5.人均舱容≥3m3

6．舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，可使舱内地面和氧舱大厅地面相平，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）≥800×1700 mm，数量≥4个。

7．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量≥20只,治疗舱≥16只，过渡舱≥4只。

8．观察窗尺寸及数量：透光直径≥200mm，数量≥8只，治疗舱≥6只，过渡舱≥2只。

★8．1观察窗内侧加装可拉伸式医用氧舱的紫外线防护装置，以满足舱内进行紫外线消毒时保护观察窗有机玻璃的需要。（投标设备应采用“医用氧舱的紫外线防护装置”或类似相关技术，须提供第三方证明文件；）

9．摄像窗尺寸及数量：舱体两侧外置式摄像窗，透光直径≥Ф80mm，数量≥6只。

10．递物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）≥DN300×500mm 2套,每舱各1套。

11．舱内壁装饰采用彩色合金板。

12．舱内天花板采用平顶装饰模式。

13．舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利地排至舱外。

14．每舱均配设输液吊架≥1套。

15．所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内设施布局合理美观，充分满足操作和检修的方便性需要；

16．舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU病床。座椅面料阻燃等级为≥B1级。

17．供氧方式：采用医用氧舱低阻力供氧方式；单人单管供氧，加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置先进的铜质镀铬大容腔水肺式全自动呼吸装具共≥12套。

18．排氧方式：缓冲式舱外排氧。

19．加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制。

★20．每舱室设置医用氧舱舱内排风装置≥1套，共2套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保氧舱安全，要求具备逆向电源锁定控制装置；（投标设备应采用“医用氧舱舱内排风装置”或类似相关技术，须提供第三方证明文件；）

21．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）≥12套。

22．舱内配设一级供氧接口≥12套。

23．舱内配设全方位语音对讲装置。

24．舱内配设急救呼叫装置≥12套。

25．设置氧舱新型无断点生物电导联装置≥12套；要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠。

26．供气系统管路及阀件，以及消防水喷淋系统应符合GB/T12130-2020《氧舱》新标准要求。

27.为确保氧舱的后期检修，需要将氧舱的系统管路设置在氧舱舱体上方的检修平台，并加装检修爬梯。

（二）操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和2台机械式分控台组成；

㈠总控台

1．数显温控仪≥2套

2．高保真立体声氧舱专用主对讲机≥2台

3．应急呼叫显示报警装置≥2套

4．硬盘录像机≥1台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

5．高清播放器≥1台

6．功放机≥1台

7．高保真立体声音箱、喇叭≥2套

8．电气控制系统≥1套

9．单人供氧动态显示仪≥12套

10．先进的触摸屏式微电脑操作控制系统≥2套，具备自动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温度、环境氧浓度监测控制功能。

11．应急电源（UPS 2000VA）≥2台

12．氧气稳压分配管≥2套

13．标志、铭牌 ≥1套

㈡分控台Ⅰ（治疗舱）

1．加减压操作阀门（配新型医用氧舱拉杆式机械操作阀）≥2套，加减压各1套。

2．互通阀（配新型手动医用氧舱拉杆式机械操作阀）≥1套

3．供排氧操作阀门≥ 2套

4．压力显示系统≥4套

精密压力表1只、普通压力表1只、氧源压力表1只、供氧压力表1只

5．数字智能测氧仪（配记录仪）≥1台

6．采样流量计≥1套

7. 急救吸氧、负压吸引、雾化吸氧控制阀≥各1套

8. 空气质量检测口、空气质量检测阀门≥各1套

㈢分控台Ⅱ（过渡舱）

1．加减压操作阀门（配新型手动医用氧舱拉杆式机械操作阀）≥2套，加减压各1套。

2．供排氧操作阀门≥2套

3．压力显示系统≥4套

精密压力表1只、普通压力表1只、供气压力表	1只、消防水压力表1只

4．数字智能测氧仪（配记录仪）≥1台

5．采样流量计≥1套

6. 急救吸氧、负压吸引、雾化吸氧控制阀各≥1套

7. 空气质量检测口、空气质量检测阀门各≥1套

（三）加减压系统

1．医疗专用螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥1.8m3/min，数量≥2台。

2．冷冻式压缩空气干燥机：排气量≥2.0m3/min，数量≥2台

3．储气罐为：最高工作压力1.4MPa，容积≥6m3，数量≥2台。

4．油水分离器≥2台

5．进气消音器≥4套

6．空气管道精密过滤器≥2套

7．为满足GB/T12130-2020《氧舱》新标准之要求，本套设备供气系统管路和阀门均采用不锈钢材质。

8．供气系统管路采用模块化设计，布置于舱体上方。

（四）氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

1.要求进舱气体质量满足《氧舱安全技术监察规程》标准中规定空气质量指标要求；

2.要求设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要；

3.设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；

4.无热模组吸附式干燥机：空气流量≥3.5m³/min；

5.精密过滤器≥3套。

6.空气质量检测系统要求可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，保证测量数值准确度。

（五）供排氧系统

1．供氧方式：采用医用氧舱低阻力供氧方式；单人单管供氧，加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置先进的铜质镀铬大容腔水肺式全自动呼吸装具共≥12套。

★2．每个呼吸调节器出厂前都经过氧舱专用呼吸阻力测试设备检测后出厂，确保呼吸调节器的吸氧阻力在最佳状态。（投标设备应采用“一种计算机控制氧舱专用呼吸阻力测试设备”或类似相关技术，须提供第三方证明文件；）

3．排氧方式：低阻力排氧方式。

4．舱内配设具有国际先进水准的医用氧舱内多功能医疗模块，每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。

（六）空调系统

1．空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

2．采用吸顶式空调，治疗舱2P ≥1台，过渡舱2P  ≥1台。

3．减震消音装置≥2套

4．低噪音电机≥2套

5．空调系统采用上嵌式外部凸起结构。

（七）电视摄像监控系统

1．配备高清网络摄像机≥6台， 24寸彩色液晶显示器≥3台。

2．舱体外部正面镶嵌≥42寸LED液晶电视≥2台，每舱室1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。要求液晶电视与舱体一体化设计；

3.配置舱门区域监视及对讲系统≥2套，治疗舱和过渡舱各≥1套。

（八）电气控制系统

1．采用独立电气控制柜，设立隔离变压器保护及备用电源≥1套。

★2．采用氧舱内安全供电装置，对整套设备所有用电器进行控制。（投标设备应具有“氧舱内安全供电装置”或类似相关技术，须提供第三方证明文件；）

- 消防水喷淋系统

1．向舱内均匀喷水时，水雾喷洒均匀；喷水强度≮50L/㎡·min；持续喷水时间不少于1分钟；响应时间<3s；可在舱内、舱外进行有效控制。

2．配备储水罐（工作压力：1.4MPa，容积：≥2m3）≥1台

（十）计算机自动化操作控制系统

计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能

1．对加减压过程的程序化控制

2．智能排氧

3．氧浓度自动监控

4．故障自检功能

5．语音提示

6．舱内压力自动保护

7．智能记录

8．软件系统一键还原

9．断电自保

10 ．记录、存档和打印

11．操舱系统采用基于物联网的高压氧舱远程故障诊断与运维方法及系统，可及时发现高压氧舱使用过程中出现的故障问题,提升高压氧舱的维修效率。

12．操舱系统采用医用高压氧舱氧浓度安全锁定装置，氧浓度可实现自动监控。

三、设备各项性能指标必须达到或优于GB/T12130-2020《氧舱》和2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》。

四、高压氧舱附属配套设备

(一)监护仪一拖六

1.中心监护系统（提供国家认可的医疗器械注册证）

1.1中心监护系统支持Window 7系统，中、英文操作系统；

1.2中心监护系统支持≥24寸液晶屏幕显示,高分辨率彩色液晶显示；

1.3可同时集中监护≥64 个病人，单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示；

1.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等；

1.5提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后≥32秒的波形；

1.6提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能；

1.7支持≥240小时长趋势回顾和≥4小时短趋势回顾，≥240 小时全息波形回顾，≥720条报警事件回顾，≥240 小时的ST片段回顾；

1.8支持≥2万个历史病人数据存储与回顾；

1.9支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等；

1.10支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连；

1.11支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等；

1.12可升级输注泵、呼吸机和超声等设备信息集成；

1.13可支持呼吸氧合概览报告、心电概览报告、24小时动态血压概览报告。

2.病人监护仪六台（提供国家认可的医疗器械注册证）

2.1监护仪外形结构；

2.1.1便携一体式监护仪,可用于监护成人，儿童，新生儿患者；

2.1.2≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示；

2.1.3整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

2.2监测参数；

2.2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

2.2.2心电波形速度支持≥4种选择：6.25、12.5、25和50mm/s ；

2.2.3具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

2.2.4提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况；

2.2.5心电监护包括功能：ST段测量（ST分析支持成人、小儿、新生儿，支持20组ST参考模板存储），QT/QTc测量与分析；

2.2.6血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况；

2.2.7采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性；

2.2.8无创血压支持手动，连续、自动测量和序列测量模式；

2.2.9成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg；

2.2.10小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg；

2.2.11新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg。

(二)婴幼儿氧舱一台（提供国家认可的医疗器械注册证）

▲1.设计压力≥0.12MPa，最高工作压力≥0.1MPa。

2.工作介质：医用氧气

3.外形尺寸：筒体直径：≥500mm，筒长：≥1200mm。

4.治疗人数1人（身高≤1.1m）

五、商务要求

| 1 | 交货时间：合同生效后3个月内交货。 |
| --- | --- |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 安装及验收要求： （1）安装地点：医院内； （2）安装完成时间：接采购人通知后45天内全部安装调试完成； （3）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； （4）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准； （5）安装验收前产生的一切费用由供应商提供。 |
| 3 | 售后服务： ▲（1）质量保证期：设备验收合格后免费保修7年，保修期内包含人工、所有材料、压力表和安全阀等定期检验，以及氧舱定期检验和氧舱年度检查等所有费用。（报价时保修费用包含在整个项目中，请在投标报价明细表中列明保修相关费用）。 （2）培训：免费提供操作和维修培训； （3）设备终身维修，质保期内不收取任何维修保养服务费用，质保期后不收取任何维修费、差旅费等，仅收取配件费； （4）交货时提供中文用户操作手册、维修和操作规程手册； （5）维修响应时间≤2小时（包括节假日）； （6）对保修期外维修付款必须做到先维修后付款； （7）涉及设备首次计量检测的相关检测费用由供应商承担； （8）涉及PACS、LIS、HIS等医院内网络接入或接口的相关费用全部由供应商承担； （9）供应商提供详细的售后服务方案及其他优惠措施，可自行填写。 |
| 4 | 付款方法和条件： （1）设备验收合格后，采购人向供应商支付合同的总价79%金额；余款分7年支付，每年支付3%。 （2）采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后30个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |
| 5 | （1）设备安装必须符合目前的建筑结构，结合现场实际情况提供详细的设备平面布置图。 （2）设备验收合格后免费保修7年，保修期内包含人工、所有材料、压力表和安全阀等定期检验，以及氧舱定期检验和氧舱年度检查等所有费用。 |
| 6 | ▲注：1.本项目氧舱为核心产品。投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。 2.采购人可根据实际情况增减工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量进行结算。 3.投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。技术指标如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条件。 4.项目签订合同前，采购单位有权对预中标供应商所投的产品对照投标文件响应的参数逐条核验，核验结果达不到或不满足投标文件响应参数的作虚假应标处理。 5.供应商中标后，须对项目现场安装条件进行再次核实，所有安装条件、产品规格以采购人最后交付的施工现场为准，供货方案须经采购人最终确认。因中标人对现场条件未核实或核实不准确或擅自更改供货方案而产生的产品浪费或其他相关费用，由中标人自行承担。 |

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次

项目编号：   	      ZZFSCG-K202446-2

投标人名称：                                (电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）

二、本项目的特定资格要求证明材料（医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证）

三、中小企业声明函（格式附后）

四、残疾人福利性单位声明函

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）

八、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

九、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与              （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求证明材料（医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证）

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：

①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

- 日 期：

注：投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函。

- 五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：投标人不属于监狱企业的，可不提供。

- 六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证复印件（正、反两面）

- 八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                        （项目名称）             （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

- 注：附身份证复印件（正、反两面）

- 九、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次

项目编号：   	      ZZFSCG-K202446-2

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、业绩经验（格式自拟）

三、货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）

四、项目实施方案

五、所投设备运行和维修成本

六、售后服务方案

七、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩经验 | 3分 |  |  |
| 主要技术要求响应情况 | 40分 |  |  |
| 项目实施方案 | 14分 |  |  |
| 所投设备运行和维修成本 | 6分 |  |  |
| 售后服务方案 | 7分 |  |  |
| - 合计 | 70分 |  |  |

- 二、业绩经验（格式自拟）

- 三、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 （含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.主要技术要求中标★为重要参数，需提供证明材料，未提供相关证明材料的按负偏离计。

四、项目实施方案（格式自拟）

五、所投设备运行和维修成本

六、售后服务方案（格式自拟）

七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：开化县妇幼保健院高压氧舱等医疗设备采购项目二次

项目编号：   	      ZZFSCG-K202446-2

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标报价明细表

项目名称：                      项目编号：                             金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

四、投标人需要说明的其他文件和说明