- 常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）

- 公开招标采购文件

（线上电子招投标）

- 项目编号：QZGS-GK-2024017

- 采购单位：常山县同弓乡人民政府

采购代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司

二〇二五年二月

目录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   招标内容及要求	32

第四章   合同格式样本	57

第五章   评标原则及方法	61

第六章   投标文件格式	65

- 第一章   招标公告

常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2025年3月13日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZGS-GK-2024017

项目名称：常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）

采购方式：公开招标

预算金额：99.8231万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化） | 1 | 批 | 99.8231万元 | 详见采购文件第三章《招标内容及要求》。 |  |

合同履行期限：详见采购文件第三章《招标内容及要求》。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、获取时间：2025年2月20日至2025 年3月13日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3、方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截至时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025 年3月13日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标（电子交易）说明：

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

5.政采贷：

本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：常山县同弓乡人民政府

项目联系人（询问）：王雷

项目联系方式（询问）：18857007737

质疑联系人：王雷

质疑联系方式：18857007737

2.采购代理机构信息

名 称：衢州港盛投资咨询有限公司

项目联系人（询问）：余林芬

项目联系方式（询问）：18367052791

质疑联系人：樊建华

质疑联系方式：0570-5026688

3.同级政府采购监管部门

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

- 常山县同弓乡人民政府

衢州港盛投资咨询有限公司

2025年2月

- 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化） |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 采购预算 | 本次采购预算：99.8231万元 |
|  | 最高限价 | 最高限价：99.8231万元 |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 采购人不组织踏勘现场和不集中答疑。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2025年3月13日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2025年3月13日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：本项目评标委员会由共5人组成，其中采购人代表1名，其余4名专家从政采云政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：447822258@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：447822258@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金缴纳 | 中标人需在签订合同后7个工作日内向采购人缴纳中标价款的1%作为履约保证金，具体缴纳方式按合同约定执行。 |
|  | 履约保证金退还 | 项目验收合格后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：447822258@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 成交候选人数 | 本项目由评标委员会推荐3名成交候选供应商。 |
|  | 采购文件答疑 | 如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至447822258@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至浙江省衢州市常山县天马街道东苑小区17-1幢二楼，余林芬收，18367052791（电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准×80%执行，按货物招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，代理费按中标人投标总价计算，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件的规定，本项目（¨是 þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：þ货物类¨服务类¨A工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化），对应的中小企业划型标准所属行业为：工业。 4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 6.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7.参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 8.接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目） 9.允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目） 10.提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 11.残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 12.监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 节能产品 | 政府采购节能环保政策（适用于货物采购项目） 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019 〕9号）规定，采购需求产品在《环境标志产品政府采购品目清单》范围内或在《节能产品政府采购品目清单》中属于未标注“★”的一般节能产品的，实施优先采购。供应商提供的产品属于节能、环保产品且按照采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》或《节能产品认证证书》的，将依据评审标准给予其相应得分。认证机构范围以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构名录为准。 ▲2.采购需求产品属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“ ★ ”的节能产品的，实施强制采购。供应商应当根据采购文件要求提供国家确定的认证机构（范围同上一条）出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效响应处理。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单”；2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 本项目总承包服务费 | 本项目中标单位需支付常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目施工总承包方的总承包服务费2%，投标人在投标报价中自行考虑。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |

- 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州港盛投资咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县同弓乡人民政府 。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6“中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料的组成：

1）有效期内营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或附有法定代表人身份证明的法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

3）符合本次政府采购活动资格条件承诺函【格式见附件】。

▲注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

- 技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

▲1）偏离表【格式见附件】；偏离表必须编制在投标文件内，如未提交此表按无效标处理。

2）投标产品一览表【格式见附件】；

3）投标声明书【格式见附件】；

4）投标人基本情况表【格式见附件】；

5）根据技术资信评分标准，投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）

★注：以上内容构成完整的技术资信文件，投标人应当完整提供所有有效证明材料，任何相关证明材料的缺失或无效将导致商务、技术方面的不利评定。以上内容中要求提供原件扫描件的，投标人必须采用相关材料的原件扫描件（因采用复印件再扫描造成资信技术评分项不得分的，责任自负）。

3、报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、投标报价

▲4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求包括但不限于设备费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、保修、验收费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

5、投标文件的格式和顺序

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

- 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

- 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间至评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（5）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会共5人组成，其中采购人代表1名，其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，对投标人进行在线询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的；

（7）响应文件解密失败的。

（8）为防止供应商串通投标，采购文件中明确规定参与同一标项的供应商存在以下情形的，投标无效:MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

- 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州港盛投资咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同后，中标人应按招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位缴纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

- 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

符合中小企业划分标准：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划分标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第三章   招标内容及要求

#### 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术规格参数（配置不低于以下要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光模块 | 1.千兆单模光模块：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 18 |
| 2 | 防火墙 | 1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个； 2.三层网络吞吐1Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐3Gbps ，IPS吞吐量800Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量1.2Gbps； 3.支持路由模式、透明模式、混合模式； 4.支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； 5.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 6.支持创建ip地址对象、ip地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况； 7.支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 8.★防火墙的入侵防御、防病毒、应用识别特征库多合一授权，每个授权提供3年IPS,AV,APP升级服务； | 套 | 1 |
| 3 | 上网行为管理 | 1.6个电口+2个万兆光口，外加2个扩展槽，具有1T的硬盘存储； 2.设备最大吞吐量≥2Gbps，设备最大适用带宽≥400Mbps； 3.最大支持并发连接数50万,每秒新建连接数≥10000/秒； 4.支持网桥部署、路由模式部署、旁路部署、混合部署； 5.管理权限分立：系统默认有超级管理员、审计管理员、只读管理员，可根据需要灵活定制管理员角色； 6.通过网管策略，可允许部分IP能网管设备，以限制非法管理员访问设备； 7.支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO； 8.微信连Wi-Fi认证后上网，可以跳转到指定网站。微信认证可以获取手机号码，达到实名认证目的； 9.支持 DHCP 服务器功能、中继功能、客户端功能、代理功能； 10.支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全； 11.★可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为，进行告警及阻断； 12.支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN； 13.支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 14.支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持WebMail邮件和客户端邮件过滤； 可识别FTP、HTTP网页的文件上传和文件下载，并对文件的上传和下载进行过滤；同时支持非标准的FTP行为的识别过滤； 15.所投设备支持可根据IP地址来配置策略，对特定IP的用户免除上网行为的审计； 16.通过帐号、密码进行本地认证； 17.所投设备支持详细记录每一个会话的信息，包括：用户名、用户组、源IP/端口、目的IP/端口、转换IP/端口、MAC地址、协议类型、协议名称、发送流量、接收流量、会话持续时间、会话结束时间。并可导出为EXCEL或者HTML格式的报表。统计用户上网的总时长，并统计每类服务使用时间的情18.★上网行为管理3年特征库授权；（投标时提供承诺书，中标后15个工作日内提供厂家授权证明材料并加盖原厂公章）。 | 套 | 1 |
| 4 | 无线控制器 | 1.端口数量：5个10/100/1000M电口，其中最多支持4个WAN口 2.内存：256MB 3.FLASH：16MB 4.管理容量：旁挂AC模式，最大可管理数量为300。 5.漫游功能：支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能 6.支持流量控制 | 台 | 1 |
| 5 | 无线放装AP | 1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议； 2.支持双频双流,单频最大接入速率≥2402Mbps,整机最大接入速率≥2976Mbps； 3.支持蓝牙5.0（Ble）； 4.实配1个10/100/1000/2500M Base-T以太网口和1个10/100/1000M Base-T以太网口； 5.支持PoE以太网供电（支持802.3at/at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 6.要求所投产品支持网管平台集中管理。 | 套 | 34 |
| 6 | 三层网管交换机 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2.交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps； 3.支持 MAC地址容量16K，三层SVI接口16个； 4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 5.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； | 台 | 1 |
| 7 | 24口POE交换机 | 1.1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，且实配支持POE+的端口≥24个，整机POE功率不得小于370W； 2.交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； | 台 | 9 |
| 8 | 8口交换机 | 1.实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； | 台 | 5 |
| 9 | 42U机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置， | 个 | 1 |
| 二、设备网 |  |  |  |  |
| 10 | 三层网管交换机 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2.交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps； 3.支持 MAC地址容量16K，三层SVI接口16个； 4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 5.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； | 台 | 1 |
| 11 | 24口交换机 | 1.1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个； 2.交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.6Mpps； | 台 | 4 |
| 12 | 8口交换机 | 1.实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； | 台 | 3 |
| 13 | 24口POE交换机 | 1.1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，且实配支持POE+的端口≥24个，整机POE功率不得小于370W； 2.交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； | 台 | 6 |
| 14 | 42U机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置， | 个 | 1 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 15 | 36盘位网络存储设备 | 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD 存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 视频性能：最大支持接入450路（最大接入带宽900Mbps） 回放性能：最大支持45路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps 【产品功能】 支持视频流直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持RAID即建即用，支持存储空间扩展 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min | 台 | 1 |
| 16 | 8TB硬盘 | 接口类型：SATA3.0 转速：7200 平均读写功率（W）：9.29W 缓存：256MiB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s MTBF：2000000 h | 台 | 24 |
| 17 | 彩色高清半球摄像机 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 台 | 60 |
| 18 | 彩色高清室外防水枪式摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 台 | 14 |
| 19 | 彩色固定枪型摄像机 | 彩色高清室外防水带罩枪型摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 支持ROI感兴趣区域增强编码； 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 台 | 23 |
| 20 | 视频管理器 | 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 设备具有2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、≥1个RS-485接口或RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口.5个SATA 3.0接口；具有1路音频输入，1路音频输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 | 台 | 1 |
| 21 | 解码器 | 解码分辨率：最高3200W像素 视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 | 台 | 1 |
| 22 | 液晶显示屏（含支架） | 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 | 块 | 4 |
| 23 | 电梯专用摄像机 | 电梯电瓶车识别网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：87°，垂直视场角：46°，对角视场角：105° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 支持多边形人数检测区域，可实时统计区域中人员数量及位置，支持在预览画面上实时显示统计人数，支持将检测结果定时上传。 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 | 台 | 3 |
| 24 | 枪机支架 | 枪机支架： 壁装支架/白色/铝合金/ | 台 | 37 |
| 25 | 5GHz 500米电梯网桥 | 网络协议：NTP（网络校时）；SADP（自动搜索 IP 地址）；HTTPS（Web管理）；SSH（调试） LED指示灯：PWR电源指示灯；LAN口指示灯；信号强度指示灯 设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息 无线传输距离：500 m 带机量：2路 8MP IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 Mbps） 天线角度：水平天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度：-57±2dB@AC80-MCS9 -82±2dB@AC80-MCS0 最大空口传输速率：≤ 867 Mbps 配对方式：成对 PoE受电距离：60 m 网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：20/40/80 MHz 工作场景：机房端/摄像机端 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 | 个 | 3 |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |
| 26 | 双门门禁控制器 | 双门门禁控制器： 控制器响应时间小于0.1秒。每个门禁控制器应该具有10000以上持卡人信息、权限、时间表、节假日时段表的储存能力, 脱机时可正常按设定权限开门,容量可扩充。每个门禁控制器应该具有10000条以上刷卡记录或事件的脱机储存能力,容量可扩充。 门禁控制器应能支持消防联动信号的接入。与读卡器接口支持Wiegand协议,RS485协议等,支持TCP/IP协议；具断电时 数据不丢失。 | 台 | 4 |
| 27 | 出门按钮 | 出门按钮：类型:适合埋入式电器盒使用； | 台 | 4 |
| 28 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁 上锁时NO输出 开锁时NC输出,输入电压 DC12V或DC24V | 台 | 4 |
| 29 | 门禁读卡器 | 门禁读卡器 支持:人脸、密码、IC刷卡多种开门功能；多种通讯方式:TCP/IP、RS485、RS232 | 台 | 4 |
| 30 | 发卡器 | 发卡器 应有LED 指示灯和蜂鸣器,刷卡时蜂鸣器响,指示灯闪； 支持类型:非接触式读卡； | 台 | 4 |
| 31 | 双门磁力锁支架 | 双门磁力锁支架： L型支架，适用电锁：磁力锁系列大拉力 300kg直线拉力 | 台 | 4 |
| 32 | 门禁电源 | 门禁电源： 门禁专用电源适配器采用稳压多路独立输出，主控板、读卡器、电锁分别供电，保障设备工作稳定；含门禁专用外箱。 | 个 | 1 |
| 五、信息发布及LED显示屏系统 |  |  |  |  |
| 33 | 室内P1.86屏（核心产品） | - 单元板排列组成：宽13块×高14块，净显示尺寸：宽4.16米×高2.24米，分辨率：2236点×1204点； 2.▲像素点间距:≤1.86mm，模组尺寸320mm*160mm，模组分辨率:172X86； 3.像素点组成：SMD 1R1G1B LED 灯珠； 4.亮度均匀性≥99%； 5.对比度≥5000 :1； 6.基色主波长误差等级：LED 显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别 C级要求； 7.换帧频率50&60Hz； 8.发光点中心偏距差<2%； 9.出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K~14000K 可调； 10.模组机械强度≥5MPa，防碰撞防护等级≥10kg； 11.峰值功耗≤280W/㎡，平均功耗≤105W/㎡； 12.屏体表面喷黑处理，反光率≤1.8%； 13.显示屏工作时显示画面无重影和拖尾现象，画面无几何失真和非线性失真； 14.支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换； 15.PCB板及后盖板满足V-0级要求； 16.显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 17.视觉舒适度 (VICO 指数)测试值在0≤VICO<1，满足标准量化分级1级； 18.可实现高动态范围图像显示屏效果，搭配 HDR 系统卡。支持 HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息，色彩更丰富，层次感更强； 19.抗 UV紫外线老化(168h)：暴露周期8h 干燥、4h 凝露，使用UVA340灯，辐照度；0.76W/m干燥时； | m2 | 9.32 |
| 34 | LED条屏 | LED条屏 7.0x0.5m | m2 | 3.5 |
| 35 | 同步接收卡 | 同步接收卡: 1.单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16组 RGB 并行数据； 2.采用 8 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对灯点的亮度和色度进行校正； 4.支持快速亮暗线调节，支持在调试软件上进行亮暗线调节，调节过程中生效； 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频信号时的画面或者最后一帧画面； 7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； | 张 | 26 |
| 36 | 视频处理器 | 视频处理器: 1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路选配VGA子卡； 2.支持3个窗口和1路OSD； 3.支持快捷配屏和高级配屏功能； 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 5.支持设备间备份设置； 6.视频输出最大带载高达390万像素； 7.支持带载屏体亮度调节； 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 9.支持创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 10.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 11.投屏输入子卡2.0支持AP / WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放； 12.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作； 13.支持屏体手动控制，自动控制，以及软件控制三种控制方式； 14.支持语音控制整体预案切换及语音控制电视墙模块操作； | 台 | 1 |
| 37 | 开关电源 | 开关电源: 1.工作温度：-40℃～70℃； 2.储存温度：-40℃～85℃； 3.工作湿度：20%RH～90%RH； 4.储存湿度：10%RH～95%RH； 5.散热方式：无风扇设计，自然对流散热； 6.可用最高海拔高度：2000m； 7.具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能，断电重启后恢复正常工作； | 台 | 31 |
| 六、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 38 | 网络控制主机 | 1.工业级机箱，良好的内部散热设计； 2.配置≥17.3英寸高清触摸显示屏，CPU类型：兆芯 KX-U6580 ，8核 ，主频 2.5GHz，内存容量 ≥8GB，硬盘容量≥240G固态硬盘； 3.可扩展≥8路交换机功能； 4.可扩展WIFI模块功能； 5.≥6个USB接口；（前面板带≥2个USB接口，后面板带≥4个USB接口） 6.≥1个VGA接口可外接显示设备； 7.定时自动开关机维护功能； 8.≥1路话筒输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出。 9.可扩展自带扬声器监听功能； 10.安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备； 11.能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 12.标准RJ45网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； | 台 | 1 |
| 39 | 网络广播系统软件 | 1.统一管理配置系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； 2.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； 3.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 4.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 5.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 6.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 7.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 8.主界面的功能按钮实行模块化，有换肤功能； 9.支持LED信息显示屏的批量配置，集中管理，能实现文字信息，倒计时和日期时间的显示； 10.支持音柱的远程参数配置及MP3节目的远程下载，更新； 11.支持终端点播服务器中的节目，能快进,快退，还能设置指定区域进行循环播放； 12.支持语音识别功能，简单喊指令，自动执行； 13.带农历显示，节假日不执行定时任务； 14.内置无线快捷遥控控制功能； 15.内置10-99秒自动维护功能； 16.内置对讲变声功能； | 套 | 1 |
| 40 | 网络话筒 | 1.具有 AI语音识别功能； 2.数字真彩电容式触摸屏，分辨率 1024*600； 3.内置3W扬声器和话筒咪头； 4.具有一键报警功能，带防护外罩，防止误触发； 5.★具有按键可调节音量加减，快捷广播； 6.可对全区、分区、指定终端进行讲话或广播； 7.支持来电/去电显示功能,具有常用通信电话薄查询功能； 8.采样率:8K~44KHz； 9.频率响应:20Hz~16KHz； 10.1路3.5辅助输入接口，1路3.5辅助输出接口； 11.带有一键复位按键； 12.谐波失真:≤0.5%； 13.信噪比:>70dB； | 台 | 1 |
| 41 | 消防语音网络广播主机 | 1.内置TF卡插入自动升级； 2.采用高速工业级芯片； 3.自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)； 4.警报声音文件预存在设备中，脱离服务器实现全区报警； 5.支持多台IP网络报警接口叠加使用； 6.★1路手动触发报警功能； 7.≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口； 8.标准RJ45接口，支持TCP/IP、UDP，有以太网口地方即可接入； | 台 | 1 |
| 42 | 网络电源时序器 | 1.内置速工业芯片ARM处理器； 2.面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电； 3.后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW超大功率负荷； 4.每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源； 5.≥2寸LCD全彩显示屏； 6.密码锁定功能； 7.每个通道都具有延时编辑功能，根据你的需求可任意更改延迟时间； 8.远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 9.能与同型号的电源时序器多台级联； 10.4个多功能按键； 11.多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 12.定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复； 13.通过互联网自动授时； | 台 | 1 |
| 43 | 天花喇叭 | 功能特点： 工业塑料盆架+铁质网罩设计，声音清晰明亮。采弹簧压脚系统，方便用户安装；适用于商场、超市、旅馆等。 技术参数： 1.额定功率：3W/6W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度（1W/1M）93dB 4.频率响应：80-16KHz 5.材质：塑料外壳+铁质网罩 6.喇叭单元：5" 7.接线：黑（com）-红（100V） | 只 | 24 |
| 44 | 网络功放 | 功能特点： 1.标准机柜式设计（2U）； 2.内置3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器，可点播服务器歌曲播放； 3.内置100V备份输入接口，当停电、断网时自动切换到备份输入，切换时间小于0.5秒，切换无延时无卡顿； 4.内置MP3模块，前面板带USB/SD卡接口，有暂停、播放、上一曲下一曲、手机蓝牙等功能； 5.采用开关电源和全数字功率放大器，电源效率高，损耗低，重量轻，更节能环保； 6.内置节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态， 无信号1分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为5W； 7.LED灯带电平显示； 8.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 9.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 10.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 11.1路100V定压输出； 12.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 技术参数: 1）.辅助输出：大于700mV； 2).输入：MIC1、2:3.3mv， AUX1、2、3:300mv不平衡； 3).频响：100Hz-18KHz； 4).总谐波失真：小于1%； 5).信噪比：AUX1、2、3:70dB； 6).音量调节：低音:±7dB（100Hz），高音: ±7dB（10KHz）； 7).额定功率：120W； 8).默音功能：MIC1输入覆盖其他输入； 9).电源：AC220V/50Hz； | 台 | 5 |
| 45 | 42U机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置， | 个 | 1 |
| 七、机房建设 |  |  |  |  |
| 46 | 电池箱 | 电池箱 最多可配置32节电池 | 台 | 1 |
| 47 | 电池组 | 电池组 DC12V/100AH 备电1小时 1.产品须符合中华人民共和国信息产业部YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准； 2.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3.结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 4.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 6.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 7.容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%以上（12V）； 8.密封反应效率：96.5%以上； 9.电池间连接电压降≤5mV； 10.蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa； 11.蓄电池应具有极柱相关密封设计 12.电池正负极端接方式需为下旋式铜端子安装方式。 | 个 | 32 |
| 48 | 电池架承重支架 | 电池架承重支架 角铁5# | 个 | 1 |
| 49 | UPS主机 | UPS主机 20KVA\18KW，三进三出，输出功率因数:0.9,直流电压192VDC，通讯接口RS232，LCD显示 1.DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠； 2.辅助电源冗余备份设计理念，更能确保主机系统运行的稳定性和可靠性； 3.采用LCD+LED显示屏,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标。 4.整流器软启动开机，并能在5-300秒内设置延时启动，可大大减少对电网或油机的冲击； 5.冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作。 UPS的其它技术要求 1.UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能 2.UPS能通过RS232接口送出以下遥测和遥信： 3. 遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等； 4. 遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息。 5.UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP网络适配器，以实现UPS远程监控功能 6.在正常使用环境下，UPS主机平均无故障时间MTBF大于20万小时。 | 台 | 1 |
| 八、教室01会议系统 |  |  |  |  |
| 50 | 设备机柜 | 设备机柜 22U 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置， | 台 | 1 |
| 51 | 天花喇叭 | 功能特点： 1.工业塑料盆架，二分频单元设计，声音清晰明亮； 2.安装灵活，采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上； 3.适用于礼堂、会议室、报告厅、多功能厅.餐厅、商场等场地的语言扩声。 技术参数： 1.额定功率：50W 2.最大功率：100W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度：90±3dB 5.频响：50-20KHz 6.喇叭单元：8"+1" | 只 | 4 |
| 52 | 多媒体数字功放 | 功能特点： 1.采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 2.带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，一组功率输出接口； 3.话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道； 4.带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放； 5.功放输出通道中L通道可独立调节输出大小. 6.带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 7.带2路有线输入（6.35话筒口）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 8.带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 9.话筒和线路音量、高、低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能。 10.功率：2×100W 8Ω； 11.总谐波失真：≤0.5%； 12.线路频率响应：20Hz～20KHz ±2dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 13.输入灵敏度：-10dB±1dB线路，-25dB±1dB有线话筒，-14dB±1dB无线话筒； 14.信噪比：≥80dB； 15.线路高音提衰量（10KHz）：9dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：9dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：9dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）9dB±2dB； | 台 | 1 |
| 53 | 无线话筒 | 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3.自动搜索无干扰频点功能，先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能； 5.内置可充电电池供电； 6.灵敏度调节功能； 7.高亮度液晶显示屏； 8.四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进； | 套 | 1 |
| 54 | 86寸会议双系统4K触摸智慧屏 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，在整机显示中，可以选择自动背光、自动节能，并且可以选择开关，显示模式可以选择冷色、暖色、以及标准三种模式 2.整机内置正面上居中4K高清摄像头并且可以设置摄像头分辨率，包括但不局限于3840*2160；2560*1440；1920*1080；1280*720，摄像头具备 Auto Framing与声源定位功能，并且可以在设置中选择是否开启。 3.整机屏幕触摸有效识别高度≤3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm。 4.无线传屏采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 5.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示，手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 6.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 7.手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小。 8.白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密。 9.整机设置中，支持13种语言，并且虚拟键盘中支持 Android 键盘（AOSP），可以通过白板将本地的 word、ppt 等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作。 10.Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 11.I/O接口:≥3路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥4路 USB 3.0；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS23；≥1路SPDIF；≥1路TF CARD； 12.双指长按屏幕可以呼出悬浮球，悬浮球功能包括主页、返回、进程、批注、设置.白板等功能，并且可以在悬浮球中添加常见的应用或者小工具，最多可以添加到6个，五指长按可以完成熄屏，并且在此状态下同样需通过五指长按才能唤醒屏幕 13.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 14.系统配置： 采用模块化系统方案，整机内置安卓11.0操作系统，4G运行内存，32G存储内存，并且可拓展OPS模块，CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G以上" | 台 | 1 |
| 55 | 智慧屏落地支架 | 86~110寸监视器/智慧屏人字形落地支架 | 台 | 1 |
| 65 | 智慧笔 | 智能笔 SP30 适用于经典款、音视频专款 支持红外书写；配对后可实现空鼠、虚拟激光、PPT上下翻页功能 | 支 | 1 |
| 九、教室02会议系统 |  |  |  |  |
| 57 | 设备机柜42U | 设备机柜42U 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置 | 台 | 1 |
| 58 | 专业音箱 | 1.中纤板音箱材质，表面黑色点漆处理，多孔铁网罩； 2.单元配置：10寸50芯170磁低音单元；1.3寸34芯高音单元； 3.频响：65-20kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：96dB； 6.额定功率：300W； 7.峰值：600W； 8.最大声压级：122dB； 9.覆盖角度（H×V)：80°（H）×50°（V）； 10.连接方式：2xNL4 Speakon； | 只 | 6 |
| 59 | 专业功放 | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 5.超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定； 6.立体声输出功率8Ω：450W*2，4Ω：650W*2，桥接功率8Ω：1200W； 7.总谐波失真:≤0.1%，信噪比：≥100dB，频响范围：20Hz-20kHz（±1dB）； | 台 | 3 |
| 60 | 音箱支架 | 音箱壁挂， | 支 | 6 |
| 61 | 数字音频处理器 | 1.4路独立模拟音频平衡输入，4路独立模拟音频平衡输出； 2.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节； 3.带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号； 4.每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益； 5.内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源； 6.每路输入带48V幻相电源开关； 7.每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节； 8.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象； 9.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况； 10.输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统； 11.带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议； 12.标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书； 13.支持手机APP软件网络控制； 14.支持触控屏线控控制； 15.支持存档加锁，避免误操作或人为扰乱处理器参数，维持系统稳定；存档支持开机档设置，可设置自动保存所有即时调试的参数，也可设置唯一的开机状态参数，满足不同的系统维护需求。 16.支持GPIO； 17.统一管理，可通过USB、RS232、RS485、TCP/IP多个接口连接控制设备，TCP/IP控制口还可以实现局域网远程、多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能； 18.支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232、RS485、TCP/IP实现中控控制功能； 19.★可对接音视频运维平台，并能在平台软件上进行幻象供电、音量、反馈抑制、均衡、静音等操作。（投标时提供承诺书，中标后15个工作日内提供截图证明材料并加盖原厂公章）； | 台 | 1 |
| 62 | 无线话筒 | 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3.自动搜索无干扰频点功能，先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能； 5.内置可充电电池供电； 6.灵敏度调节功能； 7.高亮度液晶显示屏； 8.四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进； | 套 | 1 |
| 63 | 有线会议话筒 | 功能特点： 1.强大的音频主控芯片，采用优质主板真芯实意，使用范围内谐波失真度小噪声更小，吸音音质保真出众； 2.采用高品质咪心，准确拾音，能有效降低环境噪声和回音干扰的录入，然你尽情的释放你的好声音； 3.心型指向拾音设计，灵敏度高达-40dB，让你不用凑近麦克风，小声音说话也能语音清晰； 技术参数： 1.换能方式: 电容式 2.频率响应: 40Hz-20KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 5.灵敏度 : -40dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/幻象48V 7.咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 8.输出、指示：平衡、座灯 9.开关：电子轻触 10.抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 1 |
| 十、教室03~5会议系统 |  |  |  |  |
| 64 | 设备机柜 22U | 设备机柜 22U 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置 | 台 | 3 |
| 65 | 天花喇叭 | 功能特点： 1.工业塑料盆架，二分频单元设计，声音清晰明亮； 2.安装灵活，采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上； 3.适用于礼堂、会议室、报告厅、多功能厅.餐厅、商场等场地的语言扩声。 技术参数： 1.额定功率：50W 2.最大功率：100W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度：90±3dB 5.频响：50-20KHz 6.喇叭单元：8"+1" | 只 | 12 |
| 66 | 多媒体数字功放 | 功能特点： 1.采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 2.带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，一组功率输出接口； 3.话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道； 4.带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放； 5.功放输出通道中L通道可独立调节输出大小. 6.带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 7.带2路有线输入（6.35话筒口）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 8.带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 9.话筒和线路音量、高、低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能。 10.功率：2×100W 8Ω； 11.总谐波失真：≤0.5%； 12.线路频率响应：20Hz～20KHz ±2dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 13.输入灵敏度：-10dB±1dB线路，-25dB±1dB有线话筒，-14dB±1dB无线话筒； 14.信噪比：≥80dB； 15.线路高音提衰量（10KHz）：9dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：9dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：9dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）9dB±2dB； | 台 | 3 |
| 67 | 无线话筒 | 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3.自动搜索无干扰频点功能，先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能； 5.内置可充电电池供电； 6.灵敏度调节功能； 7.高亮度液晶显示屏； 8.四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进； | 套 | 3 |
| 68 | 86寸会议双系统4k触摸智慧屏 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，在整机显示中，可以选择自动背光、自动节能，并且可以选择开关，显示模式可以选择冷色、暖色、以及标准三种模式； 2.整机内置正面上居中4K高清摄像头并且可以设置摄像头分辨率，包括但不局限于3840*2160；2560*1440；1920*1080；1280*720，摄像头具备 Auto Framing与声源定位功能，并且可以在设置中选择是否开启； 3.整机屏幕触摸有效识别高度≤3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm； 4.无线传屏采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； 5.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示，手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码； 6.手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小； 7.白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 8.Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存； 9.I/O接口:≥3路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥4路 USB 3.0；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS23；≥1路SPDIF；≥1路TF CARD； 10.系统配置： 采用模块化系统方案，整机内置安卓11.0操作系统，4G运行内存，32G存储内存，并且可拓展OPS模块，CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G以上； | 台 | 3 |
| 69 | 智慧屏落地支架 | 86~110寸监视器/智慧屏人字形落地支架 | 台 | 3 |
| 70 | 智慧笔 | 智能笔 SP30 适用于经典款、音视频专款 支持红外书写；配对后可实现空鼠、虚拟激光、PPT上下翻页功能 | 支 | 3 |
| 71 | 辅材 | 跳线、模块、尾纤、水晶头、配线架、跳线架、理线架、地插等 | 批 | 1 |
|  | 十一、网络宽带 |  |  |  |
| 72 | 宽带 | 500M专线 | 年 | 3 |
| 安装调试费用 |  |  |  |  |
| 73 | 安装调试费用 | / | 项 | 1 |

###### 注：1.本项目为包工包料交钥匙项目，供应商需提供完成本项目的所需的所有设备、材料、配件、附件、备品备件、线路改造、售后服务等（包括但不局限于本章清单所列内容）并完成所有设备的安装调试。

2.本项目图纸作为施工依据（详见附件）。

###### 商务要求

- 交货期：接到采购人排产通知起30日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。

- 质量保证期：三年，自项目终验合格之日起计。

- 付款方式：详见第四章合同格式样本。

- 说明

4.1投标供应商所投产品技术性能指标必须与配置清单中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为全新原厂商包装有售后服务质保新品。

4.2投标供应商应根据以往项目中的经验，在投标文件中提供详细的项目实施方案、售后服务方案、使用、管理技术培训方案。

4.3投标报价已包含设备安装、调试、配件、人工、运输、税金、水电费、总承包服务费等涉及的全部费用。

4.4投标时需提供项目相关的证书、投标供应商认为其它有必要提供的其它相关资料文件。

- 质量要求

提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。

- 安装、调试及试运行

6.1供应商应派遣有丰富同类工作实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

6.2在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

6.3设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

6.4保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

- 验收：

7.1 采购单位组织验收（包括初验和终验），采购需求相关的国家标准和行业标准，以及采购合同、中标供应商的投标文件、投标样品（如有）及招标文件均作为验收的依据。项目验收过程中产生的专家评审费及其他合理费用由中标供应商承担。

7.2 验收过程中，双方如对所产品是否满足验收标准要求发生争议的，则由中标供应商将争议合同标的提交双方均认可的检验检测机构进行鉴定，双方同意以该机构出具的报告结论为解决争议的最终依据。鉴定所需费用由中标供应商先行支付。鉴定结果为合格的，检测费用由采购单位支付；否则由中标供应商承担。

7.3 验收发现货物不满足验收标准的，中标供应商必须负责更换货物，并承担由此给采购人造成的损失，直至终验合格为止。

- 售后服务：

8.1 提供7*24小时免费技术服务支持，日常需保障设备和软件正常运行。若设备及软件发生故障，供应商须在10分钟内响应，能在线指导解决的问题，1小时内解决；若无法在线解决的，供应商须在4小时内派技术人员到达现场，4小时内予以修复解决，若4小时内不能修复解决的，需提供备用机给采购人免费使用，备用机须与中标产品一致或优于中标产品。

8.2 中标供应商应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因中标供应商提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标供应商负全部责任。

8.3 供应商可根据自身实际情况提供更优的售后服务承诺。

8.4 实施过程应严格执行相关的规范，并保证相关保密信息的安全。

- 技术培训：

9.1 中标供应商必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；供应商必须列明相应的培训课程。

9.2 按照项目培训对象的不同提供详细的系统培训方案，培训方案需经采购人认可。内容包括但不限于培训计划、培训方式、培训场地、培训讲师、培训内容等。除培训工作外，还包括使用手册、宣传品的制作和印刷，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

9.3 培训工作必须在合同生效之后项目验收之前安排。

9.4 所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

第四章   合同格式样本

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规精神，甲方采用公开招标采购方式，确定乙方为 项目名称（项目编号：）的供应商，经双方协商一致，达成以下合同条款，以资共同遵守。前述项目的中标通知书、乙方投标文件、招标文件是本合同不可分割的部分。

一、合同标的（表格格式仅供参考）

| 名称 | 品牌/产地 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额及结算规定

1.合同金额：人民币（大写）：                 元（￥            ）。包括项目的材料（设备）费、运输费、人工费、甲方指定地点的卸货费、安装调试费、成品保管费、检验试验费、售后服务等完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款；乙方合理利润及应缴纳的税费、合同包含的风险等可能产生的所有费用均已计入合同金额。

2.合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的10%。

3.本项目合同是固定单价合同，最终合同价款以实际工程量×相应中标单价确定，无论实际工程量是否增加或减少，中标单价始终保持不变。最终结算价不得超出中标总价，超出部分由乙方自行承担。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方须保证其所提供的产品、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

2.如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能产生的一切经济和法律责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.本合同签订后7个工作日内，乙方应当以（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函之一）向甲方交纳合同金额的1%【即人民币                元整（￥        ）作为履约保证金。

2.项目验收合格后7个工作日内无息退还剩余的履约保证金。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物和服务部分分包给他人实施；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、货物包装、运输要求

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.为保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

3.乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

4.乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”“请勿倒置”“防潮”等字样和吊装标记。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

6.所有货物必须全部原包装到货，待甲方指定人员确认后方可以拆箱进行后续安装工作。

7.货物在验收合格交付使用前发生的风险均由乙方负责。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：                                     。

2.交货方式：交钥匙项目。

交货地点：甲方指定的              。

十、验收

1.甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2.甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3.甲方应在安装调试完毕后经乙方提交书面验收申请，甲方在10个工作日内组织验收，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

十一、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价（不含总承包服务费）40%预付款。本项目全部内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于一周内支付剩余合同款项。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算,最终结算价不得超出中标总价,超出部分由乙方自行承担。

3.本项目的总承包服务费（按中标价2%计取），由中标人直接支付给总承包单位。总承包服务费包括总承包单位向中标人提供水电接口、提供堆放设备的场地。中标人服从总包工程质量、安全、进度管理。竣工资料由总包单位负责汇总，现场设备有偿使用。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应保证所提供的产品（原材料及成品）是全新、未使用过的合格产品，并完全符合招标文件、投标文件及本合同规定的规格、性能和质量要求。

2.产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的标准执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.乙方为产品提供的质量保证期为最终验收合格之日起   个月。如甲方原因导致不能及时安装或不能及时完成安装的，产品的质保期自到货之日起 3 个月后开始计算。质量保证期内，所供产品在正常使用的前提下出现出现质量问题的，乙方须负责免费维修或调换。

4.在质保期内执勤信息系统供应厂商应当在浙江省各地市均设有办事机构或专职售后维保人员，发生故障时，2小时内响应，24小时内到场，48小时内排除或提供备品备件，提供全寿命技术支持服务。

5.质保期内所有服务免费，乙方不得以材料费、劳务和差旅费等名义收取任何费用。

6.其他：乙方投标文件承诺的其他质量保证及售后服务内容（如有）。

十三、安全生产责任

1.乙方须对项目实施人员进行安全教育，提高作业人员的安全意识。

2.乙方应认真落实各类突发事件应急预案，正确分析、判断和处理各种事故隐患；发生事故要正确处理，及时、如实的向甲方报告，并保护好现场，做好详细记录。

3.乙方作业人员在使用各类专用工具、设备前，应仔细了解机具的性能、使用方法、注意事项，严格按照设备的使用说明进行操作，使用前做好必要的防护措施。

4.合同履行过程中如发生安全生产责任事故或因各种意外导致乙方人员受伤或死亡的，责任由乙方承担。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、违约责任

1.逾期付款的，甲方每天按合同价的0.2% 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

2.乙方逾期按每天合同价 0.2% 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3.乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4.甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的 0.2% 进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

5、因甲方原因造成工期（交货期限）延误的，总工期相应顺延，乙方无需承担违约责任。

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十六、不可抗力事件处理

1.合同履行期间内（含质量保证期），任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可提请同级政府采购监管部门调解；调解不成的，可采取以下第 （2） 种方式处理。

（1）通过仲裁方式解决的，约定向衢州仲裁委员会提请仲裁；

（2）通过诉讼方式解决的，约定向常山县人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人（单位负责人）或授权代表签字、加盖单位公章后生效；

2.合同履行过程中涉及采购内容追加的，需经同级财政部门同意，并签定书面补充协议报同级财政部门备案。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

4、本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份；代理机构、同级财政部门各执一份，均具备同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代理人                   法定代表人或其授权代理人

（签字）：                                 （签字）：

签订日期                                   签订日期

- 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评标委员会的组成

1、本项目评标委员会共5人组成，其中采购人代表1名，其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，技术资信分70分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（70分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

- 技术资信评分标准（满分70分）

| 评审内容 |  | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 部分 | 认证证书 | # 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，每提供一个得1分，最高得4分。 - 注：投标文件中提供相关认证证书复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 4分 |
|  | 业绩 | 供应商2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来实施的类似采购项目,每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供中标通知书及合同扫描件，未提供不得分。 | 2分 |
|  | 投标人情况 | 项目组负责人： 项目经理1名，具有政府或行政部门颁发的信息安全类或通信类（中级及以上）或系统集成项目管理类证书，每项得1分，最高得3分。 注：需提供人员相关证书扫描件及供应商为其缴纳的2024年11月、2024年12月、2025年1月三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目组成员（不含项目经理）： 具有政府或行政部门颁发的信息安全工程师或网络工程师或通信工程师或系统集成项目管理工程师，每人得1分（同一人不累计得分），最高得4分。 注：需提供人员相关证书扫描件及供应商为其缴纳的2024年11月、2024年12月、2025年1月三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 4分 |
| 技术 部分 | 技术指标响应 | 根据投标产品的技术性能指标及功能要求实现完全满足招标文件要求得17分；标注“▲”的为实质性响应指标参数，有负偏离按无效标处理；标注“★”的为重要指标参数，每一项负偏离扣2分；其它指标参数，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 17分 |
|  | 项目总体设计方案 | 根据供应商提供的完整项目设计方案（包括但不限于计算机网络系统（0-1分）、视频监控系统（0-1分）、门禁系统（0-1分）、信息发布及LED显示屏系统（0-1分）、公共广播系统（0-1分）、教室会议系统（0-1分）等）由评委根据方案的完整性及与大楼各功能区设计的结合度进行打分。 | 6分 |
|  | 技术方案 | 根据供应商对项目情况、工作内容、项目实施目标、项目建设内容的理解（0-1分），对项目实施目标理解准确到位、对项目建设内容分析透彻情况（0-1分）由评委进行打分。 | 2分 |
|  |  | 施工总体计划、劳动力及材料供应计划（0-1分）；从各系统的工程接点，施工重点，工艺说明（0-1分）；保证工程施工质量、控制材料质量的主要措施（0-1分）；施工安排与各施工单位的协调配合（0-1分）等由评委进行打分。 | 4分 |
|  | 供货方案 | 根据供应商对项目的供货方案等（内容包括但不限于产品供货验货（0-1分）、安装调整（0-1分）、试运行（0-1分）、测试调优（0-1分））由评委进行打分。 | 4分 |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商项目整体实施方案由评委进行打分。（0-1分） | 1分 |
|  |  | 根据供应商提供的产品性能及配置方案由评委进行打分。（0-1分） | 1分 |
|  |  | 根据供应商提供的各项设备整体方案由评委进行打分。（0-1分） | 1分 |
|  |  | 根据供应商整体实施方案的人力保证及响应投入等由评委进行打分。（0-1分） | 1分 |
|  | 特点和难点分析及解决措施 | 针对本项目特点和难点分析（0-2分）及解决措施（0-1分）由评委进行打分。 | 3分 |
|  | 保障措施 | 进度保障：根据供应商提供的进度控制计划安排由评委进行打分。（0-2分） | 2分 |
|  |  | 质量保障：根据供应商提供的服务质量保证措施由评委进行打分。（0-2分） | 2分 |
|  |  | 根据供应商提供的安全生产及文明施工保障措施由评委进行打分。（0-2分） | 2分 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务（0-2分）、维保方案（0-2分）(包括本地化服务能力，保修年限，保修部件范围，保修服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施)等由评委进行打分。 | 4分 |
|  | 培训方案 | 根据供应商对采购人操作人员及管理人员提供的培训计划方案由评委进行打分。（0-2分） | 2分 |
|  | 质量保证期 | 质量保证期在采购文件要求（三年）的基础上，每承诺延长一年加2分（不足一年的不计分），最高加4分（即承诺质保五年得满分）。 注：投标文件中需提供质保承诺函编入商务技术文件，格式自拟，否则不得分。 | 4分 |
|  | 合理化建议 | 针对本项目的实施，本着有利于本项目实施且为采购人提供更好的服务，提出合理化建议综合评分。（0-1分） | 1分 |

四、定标办法

- 1、本次招标由评标委员会推荐成交候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 推荐成交候选人名单。评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终综合得分【最终综合得分为技术资信分与报价分之和】由高到低顺序排序作为第一成交候选人，第二成交候选人和第三成交候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签确定）。

- 排名第一的成交候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：                    （盖章）

投标人地址：

- 附件1

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

日  期：          年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）（项目编号：QZGS-GK-2024017）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

- 符合本次政府采购活动资格条件承诺函

常山县同弓乡人民政府：

我公司愿意参加贵方组织的常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）（项目编号：QZGS-GK-2024017）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

- 投标声明书

常山县同弓乡人民政府：

根据贵方为常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）（项目编号：QZGS-GK-2024017）的招标文件，我方           （投标人名称）作为投标人正式授权           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及中华人民共和国政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

- 偏离表

项目名称：常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）

项目编号：QZGS-GK-2024017

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

1、投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

偏离表必须编制在投标文件内，如未提交此表按无效标处理。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

- 投标产品一览表

项目名称：常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）

项目编号：QZGS-GK-2024017

| 序号 | 名称 | 品牌/规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件8

- 开标一览表

项目名称：常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）

项目编号：QZGS-GK-2024017

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |

注：1.开标时开标一览表根据系统要求在线填写，中标供应商补纸质投标文件时提供本附件。

2.投标总价应包括总承包服务费、所有设备、材料、产品标准配件、备品备件、附件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入总报价。

- 3.本项目的总承包服务费（按中标价2%计取），由中标人直接支付给总承包单位。总承包服务费包括总承包单位向中标人提供水电接口、提供堆放设备的场地。中标人服从总包工程质量、安全、进度管理。竣工资料由总包单位负责汇总，现场设备有偿使用。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件9

- 投标报价明细表

项目名称：常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）

项目编号：QZGS-GK-2024017

| 序号 | 名称 | 技术参数、品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额： |  |  |  |  | 元 |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

- 2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

衢州港盛投资咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加 常山县同弓乡现代农业产业园--农旅创业中心及周边配套项目（教学设备智能化）（编号：QZGS-GK-2024017）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

- A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

- B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

- E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

- F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守中华人民共和国政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ邮箱<447822258@qq.com〉内，打印时请删除此项注明。