政府采购招标文件

项目名称：衢州市智能交通公共实训基地智能制造技术实训

中心设备采购项目

项目编号：QZGX20240105

委托单位：衢州市工程技术学校（衢州市技师学院）

招标代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	6

一、 投标人须知前附表	6

二、 投标人须知	8

三、 招标文件说明	11

四、 投标文件的编制	11

五、投标文件的签署及规定	15

六、 投标文件的递交	15

七、 投标无效的情形	16

八、 串通投标的情形	16

九、 废标的情形	17

十、 开标和评标	17

十一、 授予合同	19

十二、 质疑与投诉	20

十三、 法律责任	21

十四、招标代理服务费 	22

十五、其他	22

第三章  采购内容及要求	23

第四章  合同文本	82

第五章  应提交的有关格式范例	85

一、 投标文件封面	85

二、资格审查文件	86

三、技术商务文件格式	97

四、报价文件格式	102

第六章  评标办法及开标程序	104

一、评标委员会的组成	104

二、评标原则	104

三、注意事项	104

四、评分标准	104

五、开评标程序	116

- 第一章  招标公告

项目概况

衢州市智能交通公共实训基地智能制造技术实训中心设备采购项目 的潜在投标人潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）获取招标文件，并于2024年7月12 日09点30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QZGX20240105

项目名称：衢州市智能交通公共实训基地智能制造技术实训中心设备

采购项目

预算金额：910.32万元

最高限价：具体详见下表

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数控实训设备 | 1 | 批 | 495.2 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |
| 二 | 数控维修实训设备 | 1 | 批 | 99.97 |  |
| 三 | 精密加工及检测实训设备 | 1 | 批 | 210.85 |  |
| 四 | 零部件测绘应用综合实训设备 | 1 | 批 | 65.3 |  |
| 五 | 增材制造实训设备 | 1 | 批 | 18.5 |  |
| 六 | 焊接实训设备 | 1 | 批 | 20.5 |  |

合同履行期限：均为接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2024年7月12日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）免费下载。

方式：投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）、衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）下载本项目招标公告中附件中的采购文件。

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年7月12日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2024年7月12 日09点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

企业信用融资及电子保函：投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案，也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　衢州市工程技术学校（衢州市技师学院）

地址：　衢州市钱江大道1号

项目联系人（询问）：  戴老师

项目联系方式（询问）：　13676607500

质疑联系人：    姜老师

质疑联系方式： 15067022927

2.采购代理机构信息

名 称：　浙江衢州公信工程管理有限公司

地　址：　浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

项目联系人（询问）： 小吴

项目联系方式（询问）：　13757029695

质疑联系人：  韩先生

质疑联系方式： 13362012525

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：　衢州市财政局

地　址：　衢州市三江东路28号

联系人：   黄女士

联系方式：19957000570

衢州市工程技术学校（衢州市技师学院）

浙江衢州公信工程管理有限公司

2024年6月21日

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市工程技术学校（衢州市技师学院） |
| 2 | 项目名称 | 衢州市智能交通公共实训基地智能制造技术实训中心设备采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 910.32万元 |
| 4 | 最高限价 | 本项目各标项均设最高单价限价，具体详见第三章采购内容及要求 |
| 5 | 供货期 | 均为接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求递交。 （2）各标项投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2024年7月12日09:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室 |
| 10 | 开标时间 | 2024年7月12 日09:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到浙江衢州公信工程管理有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：986553639@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：986553639@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 |
| 17 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þB不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 18 | 联系人 | 小吴 |
| 19 | 联系电话（传真） | 13757029695 |
| 20 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 22 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.项目属性： 货物类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.所属行业： 工业 注：标的名称须逐一列明“ 第三章 采购内容及要求”中所有的设备名称 |
| 23 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的浙江衢州公信工程管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市工程技术学校（衢州市技师学院） 。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目接受联合体投标。

  - 转包

- 本项目不允许转包。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。若投标产品非投标人本单位制造的，可以使用原厂商相关证明材料。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 9.关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

- 9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱企业参加投标时应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 9.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求制作、加密并递交。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成及份数（适用于各标项）

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】【联合体形式参加的，以下资料各方均要提供。】

      - 投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人营业执照或法定登记证书复印件；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书及被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；

      - 投标人最新控股、管理关系承诺函;

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

      - 联合体协议(如有)。

    - 【技术商务文件】

13.2.1评分索引表；

13.2.2技术支持及服务承诺书；

13.2.3业绩一览表；

13.2.3节能环保产品清单；

13.2.4项目组成员汇总表；

13.2.5技术偏离表；

- 13.2.6投标人根据评分细则内容提供其余的相关评分所需资料；

13.2.7投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - 投标报价明细表

      - 小微企业须提供《中小企业声明函》；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。）（符合中小企业相关政策的供应商提供）

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖投标人公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的实质性要求条款内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件关于实质性要求条款填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的实质性要求条款全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含人工费、培训费、保险费、税费、合同实施过程中的应预和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价或最高单价限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

本项目每个标项各确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3履约保证金

履约担保的金额：合同价的1%；履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式；履约保证金在验收合格后，中标人无任何违约赔偿情况的，采购人应将履约保证金原额无息退还给中标人。

30.4签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、招标代理服务费

35.本次招标采购代理服务费按各标项收费，参照国家计委计价格《【2002】1980号文件》收费标准的75%计取，不足2000元按照2000元计取。（具体可咨询招标代理机构）。

35.1以上费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑。

35.2以上费用及招标过程中产生的费用可以是现金、支票或汇票，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

- 十五、其他

36.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

37.关于衢银发【2020】4号文件的精神

根据衢银发【2020】4号文件的工作措施（四）取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。

38.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

邮编：324000

项目联系人：小吴        答疑咨询电话：13757029695

- 采购内容及要求

一、项目采购概况

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数控实训设备 | 1 | 批 | 495.2 |
| 二 | 数控维修实训设备 | 1 | 批 | 99.97 |
| 三 | 精密加工及检测实训设备 | 1 | 批 | 210.85 |
| 四 | 零部件测绘应用综合实训设备 | 1 | 批 | 65.3 |
| 五 | 增材制造实训设备 | 1 | 批 | 18.5 |
| 六 | 焊接实训设备 | 1 | 批 | 20.5 |

二、建设内容

- 1.标项一：数控实训设备

1.1数控实训设备清单

| 序号 | 采购设备名称 | 建设内容 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 锯床 | 1 | 台 |
| 2 | 普通车床配套工具车 | 普通车床配套工具车 | 12 | 辆 |
| 3 | 带表游标卡尺 | 带表游标卡尺 | 12 | 把 |
| 4 | 钳工操作台 | 钳工操作台 | 10 | 套 |
| 5 | 数控车床（核心产品） | 数控车床主机 | 7 | 台 |
|  |  | 数控系统、X轴、Z轴电机 | 7 | 套 |
| 6 | 全功能数控车床 | 全功能数控车床主机 | 1 | 台 |
|  |  | 数控系统、X轴、Z轴电机 | 1 | 套 |
| 7 | 数控车床配套工具车 | 数控车床配套工具车 | 16 | 辆 |
| 8 | 带表游标卡尺 | 带表游标卡尺 | 16 | 把 |
| 9 | 数控加工中心（核心产品） | 数控加工中心主机 | 9 | 台 |
|  |  | 数控系统、X轴、Z轴电机 | 9 | 套 |
| 10 | 数控铣配套工具车 | 数控铣配套工具车 | 10 | 个 |
| 11 | 带表游标卡尺 | 带表游标卡尺 | 10 | 把 |
| 12 | 数控加工中心（四轴） | 数控加工中心（四轴）主机 | 1 | 台 |
|  |  | 数控系统、X轴、Z轴电机 | 1 | 套 |
| 13 | 车铣中心（核心产品） | 车铣中心 | 1 | 台 |
| 14 | 工具车 | 工具车 | 4 | 台 |
| 15 | 气泵房（螺杆机、储气罐、冷干机） | 气泵房（螺杆机、储气罐、冷干机） | 1 | 套 |
| 16 | 线切割 | 线切割 | 1 | 台 |

- 1.2数控设备详细技术参数

| 序号 | 采购设备名称 | 建设内容 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 锯床 | 1.最大锯削范围 Φ280mm 400mm×230mm 2.锯切速度（四档） 28/42/54/75m/min 3.带锯条规格（长*宽*厚） 3505*27*0.9 mm 4.进给速度 液压无极调速 5.主电动机功率 2.2 kw 6.液压电动机功率 0.55kw 7.冷却电动机功率 0.04kw 8.工作台高度 640mm 9.主传动方式 蜗轮传动 10.夹紧方式 液压夹紧 11.锯带张紧方式 手动张紧 13.主机外型尺寸（LxWxH） 约 1800×950×1400 mm 蜗轮减速机、油缸、电磁阀、主电机、液压电机、变压器、断路器、接触器、热继电器、行程开关等都使用国内一流品牌。 |
| 2 | 普通车床配套工具车 | 普通车床配套工具车 | 采用冷轧钢 自重50KG，挂板560mm 600*600*838 ，四个抽屉 抽屉100mm*2、200mm*2 ，两定两活带刹车脚轮 |
| 3 | 带表游标卡尺 | 带表游标卡尺 | 规格及数量：0-150 4把 0-200 4把 0-300 4把 |
| 4 | 钳工操作台 | 钳工操作台 | 工位数：四工位，参数规格：1500X750X800mm（不需要挡板），承 重 1000KG,桌面材料 厚 5CM 榉木或 5CM 密度板,不锈钢包面，桌架材料 2.0mm 厚冷轧钢成型，三抽屉 , 可锁。 |
| 5 | 数控车床 | 数控车床主机 | 机床主要结构及要求 1.机床采用传统的卧式车床布局。整体设计，密封性好，符合安全标准。床身等主要基础件均采用树脂砂铸造，人工时效处理，整机稳定性优越。 2.床身导轨采用超音频淬火，硬度52HRC以上。 3.溜板与床身导轨结合面采用“贴塑”处理，移动部件可实现微量进给，防止爬行。 4.机床X/Z向运动轴采用直连方式，伺服电机驱动、精密滚珠丝杠副传动。 5.配有集中润滑器对滚珠丝杠及导轨结合面进行强制自动润滑，可有效提高机床的动态响应特性及丝杠导轨的使用寿命。 6.机床的外观防护防水、防屑，维护方便。 7.机床标准配置采用立式四工位刀塔。 8.系统带网络接口、U盘接口。机床上需装有220V的电源插座。 （二）机床的主要技术参数 序号 项目 参数 1.床身上最大工件回转直径 ≥Φ400 mm， 2.床身宽度 ≥336 mm， 3.刀架上最大回转直径 ≥Φ210 mm， 4.最大工件长度 ≥750 mm， 5.最大加工长度 ≥600 mm， 6.纵向最大行程（Z轴） ≥700 mm， 7.横向最大行程（X轴） ≥250 mm， 8.主轴头型式 D8， 9.手动卡盘（手动） Φ250 mm， 10.主轴通孔直径 ≥Φ80 mm， 11.主轴锥孔 ≥MT NO.7， 12.主轴转速范围（全无级变速，无手动换挡） 100～2200 rpm， 13.快速进给（X/Z轴） ≥8/10 m/min， 14.刀架 4工位， 15.车刀刀柄尺寸 25×25 mm， 16.刀架电机功率 120W， 17.刀架电机转速 1400r/min， 18.刀架重复定位精度 ≤0.005mm， 19.刀架换刀时间 2.2s， 20.主电机功率 ≥5.5 KW， 21.尾架套筒外径 ≥Φ75 mm， 22.尾架套筒内孔锥度 ≥MT.No5， 23.尾架套筒最大行程 ≥130 mm， 24.加工精度 IT6～IT7， 25.最小输入单位 0.001mm， 26.X/Z轴定位精度 ≤0.02/0.03 mm， 27.X/Z轴重复定位精度 ≤0.009/0.012 mm， 28.床座结构：联体床座（投标文件中需提供相关证明材料） 28.机床外形尺寸（长×宽×高）≤ 2380×1400×1660 mm， 29.机床净重 ≥2200 kg， 30.电源 3￠-AC 380V±10% 50Hz±4% （三）主要配置要求 1、前主轴轴承内径≥120mm 参考品牌：NSK、SKF、FAG ， 2、X向滚珠丝杠≥Φ25*4，C3级 参考品牌：汉江、西北机器、南京工艺 3、Z向滚珠丝杠≥Φ40*5，C3级，参考品牌：汉江、西北机器、南京工艺 4、四工位电动刀架 参考品牌：亚兴、宏达、文昌 ， 5、冷却泵 ≥90W，国产 6、自动润滑泵 ≥2L 参考品牌：南方、流遍、河谷 7、外防护系统 全封闭 国产 （四）机床主要随机附件和文件 1.三爪卡盘 Φ250mm 1 装主机上， 2.调整垫铁 防震型 1套 ， 3.数据传输线 5米 1根 ， 4.仿真软件 1套 技术要求附后， 5.一字螺丝起子 5" 1把 ， 6.十字螺丝起子 5" 1把 ， 7.内六角扳手 2.5, 3，4，5，6，8，10 各1只， 8.双头扳手 9-11, 10-12，12-14，17-19 各1把 ， 9.卡盘扳手 1只， 10.刀架扳手 1只 四工位时带， 11.主轴凸轮扳手 1只， 12.顶尖 莫氏5号 1 只， 13.垫铁 6 只， 14.机床使用说明书 1套 ， 15.机床合格证明书 1套 ， 16.装箱单 1份 ， 17.系统用户手册 1套 18.切削液（加工钢件昆仑101），机床配足 （五）虚拟数控车床仿真系统参数。 1.以投标人提供的数控车床做虚拟高仿真，虚拟数控车床表面有喷漆的颗粒质感、金属面有光泽质感。 2.虚拟数控车床仿真系统基本操作功能：程序编辑与管理、切削、进给与补偿、程序自动运行、程序手动运行等基本操作功能。 3.有 5个典型的数控加工项目化教学案例，可直接用于仿真实训。可以即学即练，项目包括：台阶轴加工、轴类零件加工、轴套加工、螺纹和槽加工、综合零件加工。演示时选择其中一个一步步演示加工过程，演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 4.智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。考核过程中遇到难点可跳过当前步骤，但扣除相应分数。自动输出考核记录表，自动加密。 5.自主开发：所有能够由用户自定义的参数均向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 6.双平台分屏模式：可以通过无线通讯技术连接，实现平板电脑或手机（ANDROID系统）对虚拟机床本体进行操作和控制，方便教师教育。 |
|  |  | 数控系统、X轴、Z轴、主电机 | 数控系统 0i TF，X轴、Z轴电机：bisc8/3000，主电机采用伺服5.5kw |
| 6 | 全功能数控车床 | 全功能数控车床主机 | 机床的主要特点 1.45º整体斜床身，整机刚性高，排屑性能好，机电液一体化全防护设计，结构紧凑；造型美观，操作维修方便； 2.X、Z轴均采用精密直线滚动导轨，滚珠丝杠均进行预拉伸，无间隙传动，刚性好、精度高； 3.主轴单元为高速高刚性结构，无级变速，可实现恒线速切削和高速切削，噪音≤76分贝，8工位回转刀架，工作可靠，维修性能好； 4.采用集中润滑器对滚珠丝杠及线轨强制自动润滑，可有效提高机床的动态响应特性及丝杠、线轨导轨的使用寿命；具有油水分离结构，润滑油大部分能被回收，减少对冷却液的污染；冷却水箱在自动排屑器底部，清理维护方便，防漏性能好； 5.各种联锁、保护功能齐全，环保、安全、可靠； 6.系统带网络接口、U盘接口。机床上需装有220V的电源插座。 （二）主要技术参数 1.床身最大回转直径 ≥Ø320 mm ， 2.盘类最大切削直径 ≥Ø250 mm ， 3.轴类最大切削直径 ≥Ø150 mm ， 4.轴类最大切削长度 ≥300 mm ， 5.横向最大行程(X轴) ≥150 mm ， 6.纵向最大行程(Z轴) ≥320 mm ， 7.主轴通孔直径 ≥Ø38mm ， 8.主轴头部尺寸 A2-5 ， 9.主轴转速 ≥4500r/min ， 10.快速进给(X) ≥12m/min ， 11.快速进给(Z) ≥20m/min ， 12.刀架工位数 8工位 ， 13.标准外径刀尺寸 25×25 mm ， 14.内孔刀杆尺寸(最大直径) Ø32mm ， 15.X、Z向导轨 精密直线滚动导轨 ， 16.尾架套筒直径 ≥Ø80 mm ， 17.尾架套筒行程 ≥90 mm ， 18.尾架套筒内孔锥度 M.T.No.4 ， 19.主轴电机类型 伺服 ， 20.主轴电机功率 ≥7.5/11KW 21.床身结构 45° 整体斜床身，满足浙江省数控综合应用大赛使用。（需提供满足参数的相关样本和文件截图作为佐证材料） 22.切削液容量 ≥80L ， 23.机床外形尺寸（长×宽×高） ≥ 2900×1460×1680 mm ， 24.机床净重 ≥3500㎏ （三）机床主要配置 1.前主轴轴承 内径≥Ø80mm 参考品牌：NSK、SKF、FAG ， 2.X向滚珠丝杠 Ø32×6，参考品牌：上银、银泰、ABBA 3.Z向滚珠丝杠 Ø40×10 参考品牌：上银、银泰、ABBA 4.X向直线导轨 HGW25HA，参考品牌：STAR力士乐、上银、银泰 5.Z向直线导轨 HGW30HA，参考品牌：STAR力士乐、上银、银泰 6.刀塔 八工位液压刀架，参考品牌：六鑫、迈坤、丞鑫 ， 7.中实油缸 ≥125mm 参考品牌：佳贺、千岛、亿川 8.中空三爪动力卡盘 ≥ 8” 参考品牌：佳贺、千岛、亿川 9.冷却泵 ≥90W 参考品牌：南方、华乐士、格兰富 10.润滑系统 ≥2L 参考品牌：南方、河谷、裕祥 11.主要电器元件 参考品牌：西门子、施耐德、富士 ， 12.自动排屑器 链式结构 国产 ， 13.铁屑小车 国产 ， 14.液压系统 ≥90KW 国产 15.液压尾架 国产 ， 16.全封闭防护 国产 ， 17.防水工作灯 国产 ， 18.工作状态三色指示灯 国产 19.切削液（加工钢件昆仑101），机床配足。 |
|  |  | 数控系统、X轴、Z轴电机 | 数控系统 0i TF，X轴电机：bisc8B/3000、Z轴电机：bisc12/3000，主电机采用伺服7.5kw，ZJY208A-7.5BM-B5 |
| 7 | 数控车床配套工具车 | 数控车床配套工具车 | 整体材质：优质冷轧钢板。结构：四抽屉配置，抽屉高度为100mm*2抽，200mm*2 抽；抽屉面板厚1.5mm，采用整体导轨设计，每抽屉承重 40KG；抽屉内空，分隔；全宽铝合金把手，配安全卡扣，无人为操作，不会自动滑出。柜体顶部四周围高30mm 挡边，上铺塑料垫，避免车体移动过程中物品掉落，或是划伤车顶；车上柜高 560mm 方孔挂板可结合挂钩使用，增大存储功能。 脚轮：4 寸工业重型脚轮，2 个定向，2 个万向，万向轮带刹车。 表面处理：整体喷塑处理。 颜色：抽屉面板蓝色，其它灰白色。 |
| 8 | 带表游标卡尺 | 带表游标卡尺 | 规格：0-150 4把 规格：0-200 8把 规格：0-300 4把 |
| 9 | 数控加工中心 | 数控加工中心主机 | 机床主要结构及特点 1.床身、立柱、滑鞍、工作台和主轴箱采用高抗震性能优质灰口铸铁，具有良好的热稳定性和高抗震性； - 底座采用宽底座设计，宽度可达1000mm以上，最宽线轨达880mm。（投标文件中需提供相关证明材料） - 3. 立柱采用人字形结构。X/Y三线轨设计， Z向采用二线规设计，主轴箱采用六滑块结构。（投标文件中需提供相关证明材料） - 4.高精度的主轴组件，精密性和平衡性好，具备高刚度配对结构； - 5.滚珠丝杠均进行预拉伸，从而使三轴的传动刚性强，精度稳定可靠，传动更加平稳，确保了X\Y\Z三轴执行一个1μ的精确指令移动。 - 6.配有集中润滑装置，润滑充足，确保丝杠、线轨使用寿命长。 - 7.系统带U盘接口和网络接口。机床上需装有220V的电源插座。 - （二）机床的主要技术参数 - 1.工作台行程（X） ≥800 mm， 2.滑鞍行程（Y） ≥520 mm， 3.主轴箱行程（Z） ≥520 mm， 4.主轴中心线至立柱导轨面的距离 ≥550 mm， 5.主轴端面到工作台面的距离 150～670 mm， 6.工作台尺寸 ≥950×510 mm， 7.工作台T型槽(槽宽×槽数×槽宽) 18×5×100 mm， 8.工作台淬火硬度 48～52HRC，（投标文件中需提供相关证明材料） 9.底座导轨中心距 ≥880 mm， 10.立柱结构 人字形结构， 11.工作台最大承重 ≥800 kg， 12.主轴锥孔 BT40， 13.主轴最高转速 ≥8000 r/min， 14.X/Y/Z轴快速移动速度 ≥30/30/24 m/min， 15.X/Y/Z向导轨 精密直线导轨， 16.刀库容量 24（圆盘式）， 17.相邻刀具最大直径 ≥∮80， 18.无相邻刀具最大直径 ≥∮130， 19.最大刀具长度 ≥300 mm， 20.刀具最大重量 ≥7kg， 21.换刀时间（刀对刀） ≤2 s， 22.主轴电机功率 ≥11/15 kW， 23.X/Y/Z向定位精度 ≤0.012 mm， 24.X/Y/Z向重复定位精度 ≤0.008 mm， 25.机床防护罩 全封闭， 26.该机床满足浙江省数控综合应用大赛赛项设备要求。（投标文件中需提供相关证明材料） 27.机床外形尺寸 ≥3950×2300×2700 mm（带排屑器）， 28.机床重量 ≥5200 kg |
|  |  | 加工中心主要配置、附件和文件 | - 机床的主要配置： 1、主轴单元 BT40/∮150mm参考品牌：普森、台大、健椿， - 打刀缸≥3.5T参考品牌：豪澄、尚品、北钜， - 刀库 T24-BT40 参考品牌：德大、冈田、德士， - X、Y、Z向直线导轨 ≥35mm P级 参考品牌：上银、银泰、力士乐， - X、Y、Z向丝杆≥∮40*12 C3级 参考品牌：上银、银泰、THK， - 气动元件 参考品牌：SMC、亚德客、亿日， - 主要低压电器元件 参考品牌：西门子、施耐德、富士等， - 冷却泵≥750w 参考品牌：南方、华乐士、格兰富， - 润滑系统≥3.5L 参考品牌：河谷、裕祥、南方 - 自动链式排屑器 国产， - 全封闭防护系统 国产 - （四）机床主要附件 1.仿真软件 详见技术附后 1套， 2.带数据传输线 5米 1根， 3.一字螺丝起子 5〞 1把， 4.十字螺丝起子 5〞 1把， 5.内六角扳手 3，4，5，6，8，10，12 各1只， 6.双头开口扳手 8-10,12-14,17-19 各1只， 7.调整垫铁 6只， 8.吊环 M24 2只， 9.机床使用说明书 1套， 10.机床合格证明书 1套， 11.装箱单 1份， 12.系统用户手册 1套 13.切削液（加工钢件昆仑101）加工钢件，按机床配足 14.等高垫块14对28件200x8 精度0.005，每台机床一套 15.精密组合平口钳（斜插螺钉固定）150x300 精度0.005，每台机床一套 （五）虚拟加工中心仿真系统 1.以投标人提供的加工中心做虚拟高仿真，虚拟加工中心表面有喷漆的颗粒质感、金属面有光泽质感。 2.虚拟加工中心仿真系统基本操作功能：程序编辑与管理、切削、进给与补偿、程序自动运行、程序手动运行等基本操作功能。 3.有 6个典型的数控加工项目化教学案例，可直接用于仿真实训。可以即学即练，项目包括：动模板模框加工、开放槽综合案例、外轮廓综合案例、钻孔加工案例、平面铣加工案例、矩形槽加工案例。演示时选择其中一个一步步演示加工过程，演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。（需提供相关功能截图） 4.智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。考核过程中遇到难点可跳过当前步骤，但扣除相应分数。自动输出考核记录表，自动加密。 5.自主开发：所有能够由用户自定义的参数均向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。（需提供相关功能截图） 6.双平台分屏模式：可以通过无线通讯技术连接，实现平板电脑或手机（ANDROID系统）对虚拟机床本体进行操作和控制，方便教师教育。（需提供相关功能截图） |
|  |  | 数控系统、X轴、Y轴、Z轴、主电机， | 数控系统 0i MF，X向、Y向电机：≥3KW/3000rpm、20nm，Z向电机：≥3KW/3000rpm、20nm(带抱闸），主轴电机：≥11/15伺服， |
| 10 | 数控铣配套工具车 | 数控铣配套工具车 | 1.整体材质：优质冷轧钢板，长*宽*高：720mm*500mm*1020+500mm 2.结构：双层抽屉设计，上层带分隔，下层为整体式，顶层BT40刀套，底层为开门大箱隔，侧面带锁刀座，抽屉面板厚1.5mm，采用一体导轨设计，每抽屉承重 40KG；抽屉内空，分隔；全宽铝合金把手。 3.脚轮：4 寸工业重型脚轮，2 个定向，2 个万向。 4.表面处理：整体喷塑处理； |
| 11 | 带表游标卡尺 | 带表游标卡尺 | 规格：0-150 3把 规格：0-200 5把 规格：0-300 2 把 |
| 12 | 数控加工中心（四轴） | 数控加工中心（四轴）主机 | 机床主要结构及特点 1.床身、立柱、滑鞍、工作台和主轴箱采用高抗震性能优质灰口铸铁，具有良好的热稳定性和高抗震性； - 底座采用宽底座设计，宽度可达1000mm以上，最宽线轨达880mm。 - 3. 立柱采用人字形结构。X/Y三线轨设计， Z向采用二线规设计，主轴箱采用六滑块结构。 - 4.高精度的主轴组件，精密性和平衡性好，具备高刚度配对结构； - 5.滚珠丝杠均进行预拉伸，从而使三轴的传动刚性强，精度稳定可靠，传动更加平稳，确保了X\Y\Z三轴执行一个1μ的精确指令移动。 - 6.配有集中润滑装置，润滑充足，确保丝杠、线轨使用寿命长。 - 7.系统带U盘接口和网络接口。机床上需装有220V的电源插座。 - （二）机床的主要技术参数 - 1.工作台行程（X） ≥800 mm， 2.滑鞍行程（Y） ≥520 mm， 3.主轴箱行程（Z） ≥520 mm， 4.主轴中心线至立柱导轨面的距离 ≥550 mm， 5.主轴端面到工作台面的距离 150～670 mm， 6.工作台尺寸 950×510 mm， 7.工作台T型槽(槽宽×槽数×槽宽) 18×5×100 mm， 8.工作台淬火硬度 48～52HRC， 9.底座导轨中心距 ≥880 mm， 10.立柱结构 人字形结构， 11.工作台最大承重 ≥800 kg， 12.主轴锥孔 BT40， 13.主轴最高转速 ≥8000 r/min， 14.X/Y/Z轴快速移动速度 ≥30/30/24 m/min， 15.X/Y/Z向导轨 精密直线导轨， 16.刀库容量 24（圆盘式）， 17.相邻刀具最大直径 ≥∮80， 18.无相邻刀具最大直径 ≥∮130， 19.最大刀具长度 ≥300 mm， 20.刀具最大重量 ≥7kg， 21.换刀时间（刀对刀） ≤2 s， 22.主轴电机功率 11/15 kW， 23.X/Y/Z向定位精度 ≤0.012 mm， 24.X/Y/Z向重复定位精度 ≤0.008 mm， 25.机床防护罩 全封闭， 26.机床外形尺寸 3950×2300×2700 mm（带排屑器）， 27.机床重量 5200 kg （三）机床的主要配置 1、主轴单元 BT40/∮150mm 参考品牌：普森、台大、健椿， 2、 CNC分度盘 ≥250mm，参考品牌：谭兴、亘隆、潭佳， 3、手动尾架 ≥250mm参考品牌：谭兴、亘隆、潭佳 ， 4、液压系统 国产 ， 5、打刀缸≥3.5T 参考品牌：豪澄、尚品、北钜， 6、刀库24T-BT40 参考品牌：德大、冈田、德士， 7、X、Y、Z向直线导轨≥35mm P级 参考品牌：上银、银泰、力士乐， 8、X、Y、Z向丝杆≥∮40*12 C3级 参考品牌：上银、银泰、THK， 9、气动元件 参考品牌：SMC、亚德客、亿日， 10、主要低压电器元件 参考品牌：西门子、施耐德、富士等， 11、冷却泵 ≥750w参考品牌：南方、华乐士、格兰富， 16、等高垫块14对28件200x8 精度0.005，每台机床一套 17、精密组合平口钳（斜插螺钉固定）150x300 精度0.005，每台机床一套 18、提供采购方不少于5件四轴加工中心加工展示件 |
|  |  | 数控系统、X轴、Y轴、Z轴、主电机，四轴电机 | 数控系统0i MF，X向、Y向电机：≥3KW/3000rpm、20nm，Z向电机：≥3KW/3000rpm、20nm(带抱闸），主轴电机：≥11/15伺服，分度盘电机 ：≥1.2KW/3000 rpm、7nm |
| 13 | 车铣中心 | 车铣中心 | 机床的主要结构及要求 1.机电液一体化设计，结构紧凑，全防护设计，造型美观，操作维修方便； 整机刚性高，排屑性能好； 2.X、Z和主轴均有反馈装置；X、Z轴均采用精密直线滚动导轨，无间隙传动，丝杠在装配时已加预拉力，能抵消热伸长，刚性好，精度高。 3.主轴为高速高刚性结构，无级变速，可实现恒线速切削和高速切削，定位锁紧采用液压直动夹钳锁紧，零后冲、夹持力大、安全、可靠； 4.采用12工位带动力刀伺服刀塔，自动集中式润滑，具有油水分离结构， 减少对冷却液的污染； 5.各种联锁、保护功能齐全，安全可靠； 6.系统带U盘接口和网络接口。机床上需装有220V的电源插座。 （二）机床主要技术参数： 1.床身上最大回转直径 ≥Ф520 mm ， 2.轴类最大切削直径 ≥Ф250 mm ， 3.盘类最大切削直径 ≥Ф400 mm ， 4.横向最大行程（X轴） ≥220 mm ， 5.纵向最大行程（Z轴） ≥500 mm ， 6.X/Z轴快速进给 ≥24/30 m/min ， 7.主轴最高转速 ≥4200 r/min ， 8.主轴头部尺寸 A2-6 ， 9.主轴通孔直径 ≥Ф65 mm ， 10.刀架工位数 12工位 11.动力刀具最高转速 ≥5000 r/min ， 12.标准外径刀尺寸 20×20 ， 13.内孔刀杆尺寸（最大直径） ≥Ф32 mm 14.液压尾架套筒直径 ≥Ф80 mm ， 15.尾架套筒行程 ≥100 mm ， 16.尾架套筒内孔锥度 MT.No.4 ， 17.液压卡盘 8” ， 18.床身结构 45°整体斜床身 ，（需提供满足参数的相关实物照片作为佐证材料） 19.主轴电机功率 ≥11/15 kw ， 20.X/Z轴定位精度 ≤0.015/0.02 mm ， 21.X/Z轴重复定位精度 ≤0.006/0.008 mm ， 22.切削液容量 ≥120 L ， 23.机床外形尺寸（长×宽×高） 约4180×1700×1950 mm ， 24.机床净重 5000 kg （三）机床主要配置 1.数控系统及驱动 0i TF， 2.X轴电机 βis22B/3000， 3.Z轴电机 βis22/3000， 4.主轴电机 βiI12 5.编码器配套 6.动力刀塔电机 βiI3/12000， 7.前主轴轴承 ≥ Ф100mm 参考品牌：NSK ，SKF、FAG 8.X/Z向滚珠丝杠 ≥Ф32，C3/Ф40， C3，参考品牌：上银、银泰、THK 9.X/Z向直线导轨 ≥35/45mm参考品牌：上银、银泰、THK 10.动力刀塔 ≥12工位 规格：0.5.436.216 11.中实油缸 ≥125mm 参考品牌：千岛、佳贺、亿川 ， 12.中空三爪动力卡盘 ≥8” 参考品牌：千岛、佳贺、亿川， 13.冷却泵≥750KW 参考品牌：华乐士、南方、格兰富 14.润滑系统≥3.5L 参考品牌：河谷 南方、裕祥， 15.主要电器元件 西门子、施耐德 、富士等， 16.液压系统≥1.5KW 国产 ， 17.液压尾座 国产 ， 18.自动链式排屑器 国产 19.全封闭防护系统 国产 20.提供采购方不少于5件车铣加工展示件 |
| 14 | 工具车 | 工具车 | 外形尺寸:长1040*宽560*高1260 材质:顶板和柜体板厚1.2mm，抽面板和围板1.5mm，其他1.0mm:配置: 1.上部盒盖两侧配气动杆可自由开启，上部盒高150mm，盒盖上配锁，BT40刀套配35个。 2.上下共配6个抽屉，上部1大抽高度为100m，2-5抽高度为98mm，6抽高度147mm，,抽屉采用加重三节滑轨，每抽承重80kg，抽屉内空，一锁控制6抽屉结构，每抽屉采用自锁装置，抽屉外配铝合金拉手:右侧单开门，门内2层可抽拉层板，层板采用三节滑轨。 3.底部一付四寸重型两定两活带刹车聚氨酷脚轮。 4.四面和顶部配一套防护板，防止运输途中磕碰。 5.表面整体酸洗磷化静电喷塑处理: 6.颜色:整体红色，竞赛需用。 |
| 15 | 气泵房（螺杆机、储气罐、冷干机） | 气泵房（螺杆机、储气罐、冷干机） | 螺杆机BK22-10G技术参数： 1.排气压力：1.0Mpa 2.排气量：3.2m³/min 3.电机功率：22kw 4.排气接口：G1 5.整机重量：390kg 6.外形尺寸：1200*880*1120 （二）储气罐空压机储罐 技术参数 设计温度 容器高度 容器内径 进出口径 1.0/0.8 ≤150 2185（mm） Φ800 40（mm） （三）冷冻式干燥机 采用优质谷轮涡卷式冷媒压缩机，优质制冷元件。 热交换器（蒸发器芯+冷凝器）：全铜外壳单管式热交换器蒸发器二合一。 分离器：采用不锈钢滤网式气水分离器,压降低，露点更佳。 配置大型SCS微电脑中控系统，含特定远控及通讯功能。内置抽取式冷凝冷却器进气滤网。 序号 项 目 技术参数 1.最大处理风量 3.8m³/min 2.进入口管径 1-1/2”PT 3.总功率（含风机） ≤0.95KW 4.风扇马达 90W 5.运转电流 4.3A 6.满载电流 4.9A 7.冷媒形式 R134a 8.外形尺寸 700*400*860 工况条件 1.空气入口温度：5-80°C - 环境温度：2～42°C - 3.工作压力：≤0.1Mpa 露点温度：2～10°C - 4. m3精密过滤器（含自动排水器） - 5.安装前置-主管路过滤器：安装在冷干机前保护整个系统，去除3μm以上的粒子残余，含油量仅≤0.5PPMw/w安装。 - 6.安装后置-空气管路过滤器：安装在冷干机后，可滤除0.01μm以上的粒子残余，含油量仅≤0.01PPMw/w。 - 7.气泵房需开窗装排风扇。 |
| 16 | 线切割 | 线切割主机 | 机床结构特点： 1. 铸件采用高标号低磷、低硫铸铁原料，床身、工作台拖板、运丝托板、线架，立柱均进行二次人工时效及自然时效处理，大大降低了机床变形系数，使其结构稳定，保证整机精度保持性良好。 2. 导轨全部采用GCr15A优质轴承钢，经过多道严密热处理工序，（锻造、等温退火、粗加工、淬火、低温回火、粗磨加工、时效处理、精磨加工）组织结构稳定，淬火硬度保证在HRC54~58之间，保证导轨的精密度及耐磨性。 3. 丝杠采用陕西蔡家坡、南通精华、南京工艺生产制造的1级高精度滚珠丝杠，具有滚动精度高，精度保持性好，使用寿命长的特点。 4. 工作台拖板，运丝托板分别用φ16、φ12精密滚柱进行滚动、摩擦力小、精度高、运丝平稳、耐磨性强。 5. 运丝丝筒采用无缝合金钢管，玻璃钢盖板高级绝缘及40Cr合金钢主轴（经过调制处理）、动平衡（不平衡转矩≤0.5g.cm），表面镀硬铬，双边SKF双轴承组装，耐磨、耐蚀性强、不平衡转矩小，导电绝缘好。 6. 运丝滚筒传动，采用同步齿轮、齿形带传动，运丝运动平稳、噪音小。 7. 工作台拖板采用五相十拍步进电机驱动，力矩大、步距小，不易丢步，切割精度高。 （二）技术参数 机床型号 参数 1.工作尺寸(mm) ≥740*470 2.工作台行程(mm) ≥350*450 3.线架跨度(mm) ≥400 4.加工锥度(°/80mm) 标配6° 5.最大切割速度(mm²/min) ≥90(高速≥140) 6.最佳加工面粗糙度(m) ≤2.5 7.电极丝直径(mm) 0.10-0.20 8.电极丝定行速度(m/s) 11.5 9.工作液 线切割专用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) 10.加工精度 GB7926-2005标准 11.工作台移动脉冲当量(mm) 0.001 12.供电电源 50HZ.380V(50HZ.220V) 13.机床消耗功率(KVA) ＜1.0 14.最大工件重量(kg) 300 15.主机净重(kg) 1200 16.主机外形尺寸(m) 1.3*1.2*1.4 （三）主要配套件： 1.导轨 35/45 1套 2、丝杆 655/755 各1套 3.轴承 7005 4只 4.轴承 6203 8只 5.轴承 D24 10只 6.轴承 D25 8只 7.运丝电机 Y7124 1只 8.水泵 AB50 1只 9.步进电机 90BF006 2只 10.步进电机 45BF003 2只 11.导轮 Ф42双边451 4只 12.导轮 Ф32双边071 4只 13.导轮 Ф32单边077 2只 14.丝筒 D155 1只 15.导电块 20*12 2只 16.导电块 12*12 1只 17.铸件 HT250 18.线切割专用切削液配足 |

备注：以上内容如涉及或近似某品牌产品，仅是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，而非对所采购产品的品牌、厂家等的特殊偏好或指定。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、质量与所列示参考品牌相当或更优的产品参加。

### 1.3商务要求

### （一）供货期

接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

### （二）交付地点

采购人指定地点。

### （三）质保期

双方签署最终验收报告后两年。标书有延长要求的按延长计算。

### 1.4售后服务

1.在质保期内，免收上门服务费，若设备发生故障，则维修换件和人工均为免费。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，成交供应商必须提前说明，并相应延长保修期，具体延长时间由采购人与成交供应商根据实际情况确定。

2.承诺提供终生维修服务，提供最优惠的维修价格，具体价格根据实际情况由双方协商确定，保证10年以上备件供应。

3.维修响应时间：成交供应商应在接到采购人设备故障的通知后，在接到采购人故障电话后4小时内响应（包含工作日期间），2个工作日内到现场进行故障排查。

### 1.5安装调试

所有设备电路、气路需要按照采购人要求免费安装到位（包括现有机床气路安装），电路需用铁管从桥架布局到设备；气管需用PVR-O塑钢管路布局到设备，并在每台设备装有开关。

### 1.6培训

1、成交供应商在完成安装调试后，在采购人现场负责对采购人的工作人员进行设备原理、操作、维护等免费培训。免费提供3次以上操作培训，单次培训人数至少10人，单次培训时间不少于5天，验收时提供培训佐证材料。

2、成交供应商质保期内每年免费提供1次设备保养。

- 1.7备品备件及耗材等要求

响应时标明常用备品备件及耗材的响应价，并承诺所报价格不高于市场价格。

- 2.标项二：数控维修实训设备

- 2.1数控维修实训设备清单

| 序号 | 采购设备名称 | 建设内容 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控设备维护与维修实训考核装置（核心产品） | 数控伺服控制台 | 1 | 套 |
|  |  | 数控编程电控柜 | 1 | 套 |
|  |  | 数控故障检测台 | 1 | 套 |
|  |  | 数控三轴雕刻机 | 1 | 套 |
|  |  | 数控维护与维修考评系统 | 1 | 套 |
|  |  | 电动双轴传动装控台 | 1 | 套 |
| 2 | 0i TF数控车床实训设备（变频主轴） | 数控车主控台 | 5 | 套 |
|  |  | 数控故障检测台 | 5 | 套 |
|  |  | 数控车主轴装调台 | 5 | 套 |
|  |  | 数控电器装调单元 | 5 | 套 |
|  |  | 智能考核系统 | 5 | 套 |
| 3 | 空气压缩机 | 空气压缩机 | 4 | 台 |

2.2数控维修设备详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 建设内容 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控设备维护与维修实训考核装置 （核心产品） | 数控伺服控制台 | 至少由数控控制台、数控系统单元、伺服进给单元、变压器单元、航空接插件单元等组成。其中数控系统单元、伺服进给单元等应符合赛项内容和相关国家标准。 - 数控控制台 - 至少由骨架、侧视窗门、系统安装板、PLC信号点测试安装板、驱动安装板、元器件安装网孔板、元器件辅助安装板、驱动器视窗门、元器件视窗门、变压器安全防护罩、滚轮等组成。 - （1）骨架外形尺寸：长×宽×高850mm×800mm×1720mm（±10%），至少包含顶框、C型立柱、内围框、C型横档、变压器安装底板。顶框的外形尺寸：长×宽×高850mm×800mm×60mm（±10%），应采用2.0mm厚的冷轧钢板折弯成型，顶框上焊接内围框，内围框应采用增强钣金强度、增加防尘效果、增加控制柜内的通风效果的设计。C型立柱应为冷轧钢板折弯成型，采用长度≥1680mm，厚度≥2.0mm。内围框两侧应采用厚度≥2.0mm的钣金折弯成型，每侧至少有3个220mm×60mm的腰型工艺孔，在保证钣金强度的前提下，方便网孔板上元器件的安装，内围栏两侧用5根20mm×20mm的方管连接，方便安装驱动铁板和电器安装网孔板。C型立柱上应安装有4条C型横档，横档采用≥2.0mm厚的钣金折弯而成，每条横档的2排折边上至少冲有9个Φ5的安装工艺孔，用于安装扎线支架，方便工艺走线，上下两侧至少冲有2个9mm×15mm的腰型孔，用于固定锁杆，起到开关门的效果。变压器安装底板的外形尺寸：长×宽×高850mm×800mm×40mm（±10%），采用厚度≥2.0mm的钣金折弯而成，底板背面增加加强筋，加强变压器安装底板的强度。 - （2）侧视窗门至少有4块，包含外形尺寸446mm×631mm×18mm（±10%）的视窗门，数量为1块；外形尺寸446mm×596mm×18mm（±10%）的视窗门，数量为3块。每种视窗门的设计均要求保证控制柜内的采光效果，方便观察控制柜内部状态。 - （3）系统安装板的外形尺寸850mm×434mm×24mm（±10%），其上应开有数控系统、两个控制子面板、斗笠式刀库信号点测试板的安装孔位，方便安装。系统安装板两侧还应配备两个木胶拉手，方便设备移动。系统安装板应安装在骨架的上半部分，设计成左端固定，右端向左旋转开关门的形式，开合程度不小于130°，方便学生检测、维修数控系统和操作面板。设计要求解决在控制面板上操作时导致整个系统安装板震动的问题。 - （4）PLC信号点测试安装板的外形尺寸850mm×264mm×24mm（±10%），安装板上至少设有手持式编码器挂钩、触摸屏、开关、指纹模块安装盒、PLC信号测试板等。 - （5）驱动安装板的外形尺寸800mm×604mm×30mm（±10%），至少开有驱动电源安装孔、主轴驱动安装孔、2个进给轴驱动安装孔、分离性检测器安装孔、小型驱动安装孔、2个I/O安装孔、方孔支架安装孔、工艺走线孔。 - （6）元器件安装网孔板的外形尺寸800mm×870mm×30mm（±10%），用于安装机床控制电路，网孔板上提供至少1400个Φ5×15mm的腰型横孔和1400个Φ5×15mm腰型竖孔，横孔和竖孔呈相间排布，应能根据实训项目需要自主设计安装方案。 - （7）元器件辅助安装板至少提供外形尺寸450mm×120mm×22mm（±10%）的电源组合开关安板、外形尺寸450mm×260mm×57mm（±10%）的电源插座安装板、外形尺寸450mm×260mm×57mm（±10%）的航空插座安装板。 - （8）驱动器视窗门设计要求采用双折页的形式，驱动器视窗门应能向左打开270°，将视窗门靠在数控控制台的左侧。驱动器视窗门应至少提供主视窗门和辅助视窗门，主视窗门外形尺寸800mm×554mm×24mm（±10%），辅助视窗门的外形尺寸48mm×554mm×28mm（±10%），主视窗门和辅助视窗门之间用合页铰链连接而成。辅助视窗门的最大行程不小于180°，主视窗门的最大行程不小于270°。方便驱动器的线路连接和产品的功能介绍。 - （9）元器件视窗门设计要求采用双折页的形式，元器件视窗门应能向左打开270°，将视窗门靠在数控控制台的左侧。元器件视窗门应至少提供主视窗门和辅助视窗门，主视窗门外形尺寸800mm×1294mm×24mm（±10%），辅助视窗门的外形尺寸48mm×1294mm×28mm（±10%），主视窗门和辅助视窗门之间用合页铰链连接而成。辅助视窗门的最大行程不小于180°，主视窗门的最大行程不小于270°。能将整个控制柜完全呈现，方便机床控制电路的连接和每个功能模块的介绍。 - （10）变压器安全防护罩至少由850mm×226mm×24mm（±10%）的前通风板、850mm×276mm×24mm（±10%）的后固定板、763mm×540mm×5mm（±10%）的上绝缘透明隔板组成，侧面通过元器件辅助安装板的电源插座安装板与航空插座安装板，能将整套变压器单元进行防护隔离，整套变压器安全防护罩的设计要求既能保证变压器单元的安全防护性功能，又能保证整套变压器单元的散热。上绝缘透明隔板的设计，应在保证安全的前提下，能够观察到变压器单元的状态。 - （11）滚轮应采用单轴灰色聚丙烯轮，≥2.75公厘支架，≥3.75公厘底板，镀锌处理。使用高强度工程TPP，配置高精度轴承钢轴承及防尘盖。单只滚轮承重≥115kg，滚轮直径75mm，轮面宽度32mm，带有刹车结构。滚轮应安装在底板加强筋的四个角上，方便对设备进行移动以及场地布置。 - 2.数控系统单元： - 至少由0i MF PLUS数控系统、两个控制子面板组成。数控系统和两块控制面板应镶嵌在850mm×434mm×24mm（±10%）系统安装板上。数控系统单元能够开放功能调试过程中用到的所有参数，并能通过系统内置PLC或在线编辑PLC程序，可以在现场提供的设备平台中完成比赛内容要求的编辑、修改和调试。（投标文件中需提供数控系统面板以及两个控制子面板实物图进行佐证） - 3.伺服进给单元： - 至少由I/O、伺服放大器、分离型检测器等组成。I/O、伺服放大器、分离型检测器应安装在800mm×604mm×30mm（±10%）的驱动安装板上。（投标文件中需提供I/O 模块、SDU模块接线图等进行佐证） 4.变压器单元： 安装于850mm×800mm×40mm（±10%）的铁质钣金亮面喷塑安装板上，至少由AC380V/AC220V的三相伺服变压器、AC380V/AC220V/AC110V的控制变压器、电抗器、滤波器、控制总电的交流接触器和接地端子组成。变压器单元要求能为整套设备提供对应的电压，还应能用来学习变压器的结构和电磁感应原理。 5.航空接插件单元： 能够与机床端进行完美连接，将电气控制单元上的航空接插件与数控加工中心单元上的航空接插件进行对接，能够进行功能验证和操作、数控加工等实训。 6.三色灯： 在骨架的顶框上焊接的内围框内应安装直径60mm长280mm（±10%）的可折叠式三色（红色、黄色、绿色）警示灯，装置要求能够真实的反应出系统所处的状态（红色：机床报警状态；黄色：机床待机状态；绿色：机床工作状态），真正达到与真实机床完全一致的警示状态。需要使用时可以将三色灯立起，观察三色灯状态，不需要使用时，能将三色灯折叠至内围框中，将三色灯完全藏于设备中。 |
|  |  | 数控编程电控柜 | 根据功能需要设计并绘制原理图，根据绘制的原理图自主选用不同规格元器件进行电路设计，实现所需功能。至少包含漏电、空开、接触器、继电器等。可根据要求完成相关线路设计，如刀库线路连接、冷却线路连接；可完成线路设计的PLC程序编辑，通过系统控制电气功能的输入输出。 |
|  |  | 数控故障检测台 | 要求分为强电部分和弱电部分，分别安装于800mm×870mm×30mm（±10%）网孔板上。强电部分至少设计剩余电流动作断路器、熔断器、塑料外壳式断路器等进行安全保护，在发生漏电、短路、缺相、设备保护电路自动动作；每个功能（如主轴功能、冷却功能等）都能通过对应的小型断路器控制，方便设备维修诊断。弱电部分至少由350W开关电源、24V四组常开四组常闭启动停止继电器、24V两组常开两组常闭急停继电器、16位输出八组继电器的继电器板组成。机床控制电路单元中还应配置一个365×130×110mm的智能化故障维修系统，至少提供产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等功能，能够训练学生数控机床维修能力，还应提供计算机软件进行学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能，减轻教师的工作量。考虑到使用安全，还应设计一套安全防护罩，将机床控制电路单元置于其中，安全防护罩的四周应采用有机玻璃的形式设计，观察方便。在防护罩的正面设计一扇可开闭的有机玻璃门，需要使用操作时，可将有机玻璃防护门打开进行操作；不需要使用时，将防护门关闭，提高安全系数。 |
|  |  | 数控三轴雕刻机 | 至少由立式数控加工中心光机单元、刀库单元、加工中心主轴单元、润滑单元、打刀缸单元、航空接插件单元、防护等组成。 1.立式数控加工中心光机单元： 要求是一台 X、Y、Z伺服电机控制的立式加工中心机床，主轴为伺服主轴电机驱动。底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件应采用高刚性的铸铁结构，在底座的内部分布着的加强筋，滑座为箱体式结构，保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能；基础件采用树脂砂造型并经过时效处理，确保机床长期使用精度的稳定性，为机床性能的稳定性提供了保障。X、Y、Z向导轨均为直线导轨，配合自动润滑，实现机床的高速运动；该机床具有X、Y、Z三个数控进给轴，三轴电机均为交流伺服电机，伺服电机本身带有高精度脉冲编码器，编码器采用绝对方式，所以开机后无需回零。X、Y、Z三轴电机经联轴节直接带动滚珠丝杠（滚珠丝杠副采用双螺母预紧），因而机床的X、Y、Z三个坐标轴均可进行快速运动，并完成各坐标的自动、精确定位。工件在一次装夹后可完成钻、扩、铰、攻丝、铣削、镗孔等多道工序的加工。X、Y、Z三个方向导轨、丝杠都采用密闭防护，保证丝杠及导轨的清洁，确保机床的传动及运动精度。 2.刀库单元： 应采用高质量的斗笠式刀库，换刀准确，换刀时间短，效率高，经多次运转测试，符合可靠性要求。 3.加工中心主轴单元： 应采用知名品牌高速、高精度、高刚性主轴单元，轴向和径向承载能力强，转速不低于10000rpm。 4.润滑单元： 应采用先进的集中自动润滑装置，定时、定量的自动间歇式润滑，工作稳定可靠。 5.打刀缸单元： 打刀缸单元的上部是气缸，下部是液压缸。液压缸与油杯相通，液压缸底部为压杆回程气缸，能够稳定进行换刀动作。 6.航空接插件单元： 用于电气控制单元与数控加工中心单元的联调，需要两个单元拆开时，只需将航空接插件拔下，方便两套单元间的连接与拆分。 7.防护：机床防护要求是全闭式外防护，防止切削飞出机床外。 |
|  |  | 数控维护与维修考评系统 | 考评系统实现在线报名，项目内容、评分标准、教师管理、学生管理等管理与显示信息，学生报名后可实现场次分配以及实现等级考核完成后评分分数可上传服务器进行统计。主要还应包含以下内容： - 数控机床维修仿真系统 要求采用先进的计算机三维仿真技术对数控机床的装配、调试、测量、排故等过程进行模拟，操作员能反复在电脑上对数控设备进行操作练习，软件的界面设计应与真实的数控机床操作界面相同，须包含参数设置、硬件连接、故障诊断。 软件要求至少包含数控机床电气连接、数控机床机械安装、数控机床通电检查、数控机床参数设置、数控机床维修、整机练习等功能。 投标须提供以下内容演示或提供对应软件界面截图： （1）数控机床电气连接中须包括数控机床多个元器件的组装和连线。在元器件组装中应能将右边的元器件拖到机床上进行组装，在组装完成后，点击机床上的元器件将进入连线界面进行界面，完成数控机床电气连接操作。 （2）数控机床机械安装中须至少包括车床安装、铣床安装、车床几何精度测量、车床定位精度测量、铣床几何精度测量、铣床定位精度测量和检查工具7个部分。车床安装和铣床安装能将车床和铣床的各个部件组装起来。车床和铣床几何精度测量能练习车床和铣床的几何精度测量。车床和铣床定位精度测量能练习车床和铣床的定位精度测量。检查工具应介绍检查工具和激光器测量系统的工具原理。 （3）数控机床通电检查能在设备通电前进行电压检查，检查24V电源电压是否短路。 （4）数控机床参数设置应能对数控系统进行参数的查找和修改。 （5）数控机床维修可以对数控机床中的故障进行排除。在数控机床中须至少设置15个大的故障，在每一大故障中都应有相应的1个或者多个小故障，让操作者进行相应的排除操作。操作者选择故障后，进入数控系统界面，查看plc列表，找出故障位置，然后进行排除。 （6）整机练习要求能让操作者按顺序进行操作练习，并提供时间记录。 - 数控刀库装调3D仿真单元 数控刀库装调3D仿真软件包含9种数控刀库：四工位刀架、六工位刀架、夹臂式刀库、斗笠式刀库、机械手刀库、液压尾座、液压卡盘、润滑系统和主轴。用户可在软件中，手动装配数控刀库，了解数控刀库的结构和装配过程，学习数控刀库相关的知识。 - 数控十字滑台装调仿真软件 软件要求能够让学生对十字滑台的机械结构进行拆装学习，在安装过程中正确的使用工具，同时学习安装工艺，可以无损耗的对十字滑台进行拆装学习。该软件下方应有文字提示，每个安装步骤都应有一个安装说明来提示使用者如何进行安装，同时，当使用者选用配件进行安装时，须在相应的安装位置提示出高亮区域，从而让使用者更清楚明白的知道十字滑台的机械结构以及安装方法。 软件至少应包含以下4个模块： （1）十字滑台拆卸：该模块应讲解如何对十字滑台进行正确的拆卸，详细介绍如何拆卸滑台面，X轴和Z轴导轨及丝杆机构的拆卸步骤。以及应使用哪种工具进行拆卸，部件的名称等内容。 （2）十字滑台Z轴安装与精度检测：至少包含Z轴平台检查与清理、Z轴直线导轨安装、Z轴导轨1上母线直线度精度检测、Z轴导轨1侧母线直线度精度检测、Z轴两导轨间的等高度检测、Z轴两导轨间的平行度检测、安装Z轴丝杆机构、直线导轨与Z轴滚珠丝杆上母线的精度检测、直线导轨与Z轴滚珠丝杆侧母线的精度检测、安装X轴平台等。 （3）十字滑台X轴安装与精度检测：至少包含X轴平台检查与清理、X轴直线导轨安装、X轴导轨1上母线直线度精度检测、X轴导轨1侧母线直线度精度检测、X轴两导轨间的等高度检测、X轴两导轨间的平行度检测、安装X轴丝杆机构、直线导轨与X轴滚珠丝杆上母线的精度检测、直线导轨与X轴滚珠丝杆侧母线的精度检测、安装滑台面等。 （4）十字滑台垂直度检测：该模块要求介绍如何测量十字滑台的垂直度以及当精度不对时如何进行调节以满足精度要求。 - 在线学习平台 （1）总体平台要求为B2B2C类型，可通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。 （2）平台支持要求：能PC端网页版和手机微信公众号登录，适用于国产等多系统，要求在PC机、平板或手机上均能使用。 （3）主要功能要求：至少包含有课程、直播、题库、问答等模块。主要功能要求： （3.1）建有较为丰富的教学资源，视频资源画面高清，主题知识点突出，能提供依托于设备的网络教学资源视频。 （3.2）具有较好的网络教学直播功能，可对每个网络学员的学习过程和阶段情况等实现完整的跟踪记录，支持随时上传或下载资料。 （3.3）题库模块能进行网络考试测评，具有章节练习和模拟考试功能。 （3.4）核心技术要求；教学资源创建与共享；网络直播：要求支持至少1500人实时观看，如果有需求可以提高同时在线人数；网络测评考试；网上答疑。 - 包含教学所需的指导教材50本（开标现场须提供1本教材样本） （1）教材由国家级知名出版社出版发行，印刷精美，排版合理，方便使用。 （2）教材内应提供比赛试题典型人物分析、简式数控卧式车床精度检验标准摘录。每个项目又分解为若干个任务，并按照任务引入、知识链接、任务实施、总结评价、拓展练习的顺序展开。 （3）教材主体结构至少包括：数控机床的机械结构、数控机床主轴部件的装配与拆卸、数控机床进给传动部件的装配与调试、数控车床刀架部件的装配与拆卸、数控车床其他部件的装配与调试、数控车床精度检验与调整等。 - 配套资源库： 为了满足我校教学需求，供货时要求提供数控机床装调与维修资源库，至少需包含参考资料、动画、教材及说明书、教学课件、教学视频、习题试题等六大模块。其中参考资料需包含：《Pro_ENGINEER Wildfire模具设计与数控加工》附光盘、CAD／CAM数控加工技术、CAXA 数控线切割加工、PRO E WILDFIRE数控加工及二次开发技术、Pro ENGINEER模具设计与Mastercam数控加工 第二版、Pro ENGINEER野火版3.0数控加工从入门到精通、ProENGINEER 数控加工(基础篇)、数控加工技术、SIEMENS 系统数控车床编程与维护、数控机床实用维修技术、数控加工技术、UG NX 6.0数控加工经典案例解析、UG NX 7.0中文版模具设计与数控加工教程、UG三维造型与数控加工编程实例精解、车床常见故障诊断与检修、车工工艺及加工技能：普通车•模拟数控车•数控车、复杂曲面数控加工相关技术、高级数控加工必备技能与典型实例：数控铣加工篇、机床数控技术及应用、精通Mastercam X数控加工、实用数控机床故障诊断及维修技术500例、数控电火花加工实用技术等不少于100项参考资料，资料以PDF文件为主、NH文件为辅。动画需包含：工业演示动画、数控机床动画、数控加工中心拆装动画、新型数控雕刻机拆卸动画、组装动画： 数控马鞍焊机、SolidWorks 动画、3DVIA Composer制作产品维修手册、圆弧插补逐点比较法等不少于40项动画，资料以flv为主，GIF为辅。教材及说明书需提供PDF文件样本。教学课件需包含：项目1识别数控机床、项目2数控机床典型机械部件装调和维修、项目3数控机床电气控制系统的调试和维修、项目4数控机床整机调试、项目5数控机床常见故障的诊断和修复等至少5项文件，文件以PPT为准。视频需包含：数控机床故障分析与维修、数控机床故障诊断与维修、数控机床维修、数控机床维修电动刀架维修、数控机床维修技术、数控机床故障分析与维修、3合1全自动数控围字机、51SIEG西马特数控车床KC6加工视频、CNC数控车床 撞床 撞刀 超危险、超震撼德国技术 德玛吉 DMG CTX delta 4000-6000 TC数控机床、数控 车铣中心 CNC曲轴 数控等不少于35个视频资源，文件以flv为主。习题至少需包含不少于17个习题，文件以word为主，包含标准答案。 |
|  |  | 电动双轴传动装控台 | 为了保证精度与刚性，设备整体要求为高刚性的铸铁结构，采用树脂砂造型并经过时效处理，确保长期使用的精度，导轨需采用H级直线导轨，直线导轨安装要求采用与真实机床安装相同的压块结构进行直线度的调节，并装有接近式传感器，可以进行回零、硬限位的调试以及精度测试。结构上要求采用模块化，下装有滑轮，可以自由移动，可以完成机械传动部件中的丝杆、直线导轨、丝杆支架的拆装实训及导轨平行度、直线度、双轴垂直度等精密检测技术的实训，和各实验台配合，完成机电联调与数控机床机械装配核心技能的训练。 包含：滚珠丝杠、直线导轨、联轴器、电机、柜子 丝杠行程：≥300mm 外形尺寸：≥800mmX600mmX900mm |
| 2 | 0i TF数控车床实训设备（变频主轴） | 数控车主控台 | - 控制台尺寸（mm）：长×宽×高约为1600（±5%）×1020（±5%）×1350（±5%） - 2、数控系统要求： 最多控制5轴（进给轴） 与30i系列无缝对接的操作 伺服 HRV+ 控制 AI轮廓控制II+ 平滑公差+控制 纳米插补 最小设定单位0.1μm~1nm 高效加工设定 伺服观测器 智能进给轴加减速 智能刚性攻丝 最新式加工技术Punch Tap 智能主轴负载控制 智能温度控制 智能主轴加减速 智能主轴负载表 智能重叠 智能反向间隙补偿 智能机床前端点控制 高精度程序指令 |
|  |  | 数控故障检测台 | 装置配备有PMC练习板，可于PMC练习板上分别通过NC 与软件进行PMC 模块地址的设定。可了解现有I/O link模块的烈性与输入输出容量；在系统上进行I/O link模块地址的设定；在软件上进行I/O link模块地址的设定；在系统上检验设定的结果；也可与智能考核系统配合完成智能化故障设置与故障诊断维修。（投标文件中需提供PMC练习板实物图以及I/O LINK连接图进行佐证） |
|  |  | 数控车主轴装调台 | 1、主轴驱动： 功率：≥0.75Kw， 电压：380V±10% 额定转速：≥2000r/min 最高转速：≥3000r/min 额定功率：≥1.2kW 堵转扭矩：≥7Nm 最大转矩：≥15Nm - 主轴电机： 额定功率≥7.5kW 最大功率（30分钟，kW）不小于11 额定功率基本速度：2000r/min 额定功率上限速度不小于4500 r/min 最高转速不小于12000 r/min 连续额定扭矩≥35.8Nm |
|  |  | 数控电器装调单元 | 包含伺服变压器、机床控制电路，强电部分设计有安全防护，机床控制电路的元件采用网孔板安装，可以根据实训项目需要自主设计安装方案。 |
|  |  | 智能考核系统 | 配置的智能化故障维修系统通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力，配合计算机软件可以进行学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能，还可以通过网络连接进行数控技术的应知考核，大大减轻教师的故障设定、评分、统计等工作量，是一套综合的数控技术设备。系统还应配备有以下资源： - 详细设备培训课程计划 包括CNC初级课程、PMC课程、CNC连接和调试课程、CNC维修和调试课程、CNC操作和编程课程、CNC伺服调整课程等6大课程，总共不少于24个课时。每个课程有详细培训提纲和学习目标。 - 数控机床维修仿真单元 数控机床维修仿真单元能对数控机床的装配、调试、测量、排故等过程进行模拟，包含数控机床电气连接、数控机床机械安装、数控机床通电检查、数控机床参数设置、数控机床维修5个模块 软件根据先进的计算机仿真技术，对数控机床的装配、调试、测量、排故等过程进行模拟，操作员可以反复在电脑前身临其境的进行操作练习，是一种经济、可靠、有效的培训工具。 同时数控机床维修仿真单元对各类故障的排除设置上，能实现同一故障现象，不同故障原因。软件可以实现以下功能： 数控机床电气连接功能：功能模块中包括数控机床多个元器件：如系统驱动、变频器、数控系统、配件端子等的组装和连线。能通过相应的操作进行元器件组装，在组装完成后，设置功能模块，完成数控机床电气连接操作； 数控机床机械安装功能：功能模块包括车床安装、铣床安装、车床几何精度测量、车床定位精度测量、铣床几何精度测量、铣床定位精度测量和检查工具7个部分。车床安装和铣床安装分别将车床和铣床的各个部件组装起来。检查工具中介绍检查工具和Renishaw激光器测量系统的工具原理； 数控机床通电检查用于在设备通电前进行电压检查，检查24V电源电压是否短路； 数控机床参数设置可以对系统进行参数的查找和修改。操作者通过该练习可以了解系统中的各个参数的具体值和修改参数的方法； 数控机床维修可以对数控机床中的故障进行排除。在数控机床中设置了15个大的故障:急停报警、手动进给故障、主轴倍率错误、快速进给故障、手轮故障、Z轴制动报警故障、系统压力故障、刀具故障、卡盘故障、尾巴故障、回零故障、X轴制动报警故障、状态灯故障等，在每一大故障中都有相应的1个或者多个小故障，让操作者进行相应的排除操作。操作者选择故障后，进入系统界面，查看plc列表，找出故障位置，然后进行排除 - 数控主轴组装仿真单元 数控主轴组装仿真软件可以模拟数控主轴的组装的整个过程，通过使用该软件学生可以学习到如何手动组装数控主轴，以及在该过程中工具的使用及关键性工艺。这样降低了学生在实际中数控主轴组装操作过程中的难度，也降低学习的难度。打开软件后，鼠标移动到零部件位置时，显示主轴零部件的名称，并可使用软件的所提供的工具进行主轴装配。 - 数控设备维护与维修电气连接仿真单元 数控设备维护与维修电气连接仿真单元与真实设备完全配套，便于学生仿真训练，集数控接线考核和故障排除为一体，集成了数控中常见的16种电路：抱闸电路、打刀缸气动IO电路、刀库电路、刀库气动IO电路、急停电路（初中级、高级）、控制电源电路、冷却电路、排屑电路、启动电路、润滑电路、伺服主电路（初中级、高级）、信号灯电路、直流电源电路、主电路、主轴风扇电路、通讯电路。在数控接线考核中，用户可根据所出的试题，选择需接线的电路，在电路中连接未连接的线；在故障排除中，用户可根据软件中所描述的故障现象，使用万用表检测各个连接点，找到故障所在位置，最后排除故障。 - 数控刀库装调3D仿真单元 数控刀库装调3D仿真软件包含9种数控刀库：四工位刀架、六工位刀架、夹臂式刀库、斗笠式刀库、机械手刀库、液压尾座、液压卡盘、润滑系统和主轴。用户可在软件中，手动装配数控刀库，了解数控刀库的结构和装配过程，学习数控刀库相关的知识。 - 在线学习平台 （1）总体平台要求为B2B2C类型，可通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。 （2）平台支持要求：能PC端网页版和手机微信公众号登录，要求在PC机、平板或手机上均能使用。 （3）主要功能要求：至少包含有课程、直播、题库、问答等模块。主要功能要求： （3.1）建有较为丰富的教学资源，视频资源画面高清，主题知识点突出，能提供依托于设备的网络教学资源视频。应至少包含以下资源： ①以所投设备为基础的设备介绍②数控系统的参数设置方法③伺服参数的调试④主轴参数的调试⑤PMC编程讲解 （3.2）具有较好的网络教学直播功能，可对每个网络学员的学习过程和阶段情况等实现完整的跟踪记录，支持随时上传或下载资料。 （3.3）题库模块能进行网络考试测评，具有章节练习和模拟考试功能。 （3.4）核心技术要求；教学资源创建与共享；网络直播：要求支持至少1500人实时观看，如果有需求可以提高同时在线人数；网络测评考试；网上答疑。 - 配套教材（投标时须提供配套教材样本） 主要内容包括FANUC数控系统的硬件连接、系统各画面的操作、伺服参数的设定与调整、PMC的硬件连接与地址设定、常见机床操作面板的PMC编程、数控车床的自动换刀控制、主轴单元的调整、参考点的调整、通电与运转方式、数据的备份几个方面。本书采用国家最新标准，突出实践性、实用性和先进性，可作为职业院校数控技术专业、数控设备应用与维护专业、机电设备安装与维修专业教材，数控装调维修工技能培训教材及相关项目技能大赛参考用书。 - 数控机床装调与维修资源库 为了满足我校教学需求，供货时要求提供数控机床装调与维修资源库，至少需包含参考资料、动画、说明书、教学课件、教学视频、习题试题等六大模块。其中参考资料需包含：《Pro_ENGINEER Wildfire模具设计与数控加工》附光盘、CAD／CAM数控加工技术、CAXA 数控线切割加工、PRO E WILDFIRE数控加工及二次开发技术、Pro ENGINEER模具设计与Mastercam数控加工 第二版、Pro ENGINEER野火版3.0数控加工从入门到精通、ProENGINEER 数控加工(基础篇)、数控加工技术、SIEMENS 系统数控车床编程与维护、数控机床实用维修技术、数控加工技术、UG NX 6.0数控加工经典案例解析、UG NX 7.0中文版模具设计与数控加工教程、UG三维造型与数控加工编程实例精解、车床常见故障诊断与检修、车工工艺及加工技能：普通车•模拟数控车•数控车、复杂曲面数控加工相关技术、高级数控加工必备技能与典型实例：数控铣加工篇、机床数控技术及应用、精通Mastercam X数控加工、实用数控机床故障诊断及维修技术500例、数控电火花加工实用技术等不少于100项参考资料，资料以PDF文件为主、NH文件为辅。动画需包含：工业演示动画、数控机床动画、数控加工中心拆装动画、新型数控雕刻机拆卸动画、组装动画： 数控马鞍焊机、SolidWorks 动画、3DVIA Composer制作产品维修手册、圆弧插补逐点比较法等不少于40项动画，资料以flv为主，GIF为辅。说明书需提供PDF文件样本。教学课件需包含：项目1识别数控机床、项目2数控机床典型机械部件装调和维修、项目3数控机床电气控制系统的调试和维修、项目4数控机床整机调试、项目5数控机床常见故障的诊断和修复等至少5项文件，文件以PPT为准。视频需包含：数控机床故障分析与维修、数控机床故障诊断与维修、数控机床维修、数控机床维修电动刀架维修、数控机床维修技术、数控机床故障分析与维修、3合1全自动数控围字机、51SIEG西马特数控车床KC6加工视频、CNC数控车床 撞床 撞刀 超危险、超震撼德国技术 德玛吉 DMG CTX delta 4000-6000 TC数控机床、数控 车铣中心 CNC曲轴 数控等不少于35个视频资源，文件以flv为主。习题至少需包含不少于17个习题，文件以word为主，包含标准答案 - 数据智能管理系统（正版软件，保证软硬件兼容性） 该系统可根据数控机床运行过程中产生的各种特征信息来判别其状态。利用该系统，可监控车间数控设备状态的基本信息:如关机断电状态、待机及开机单不工作状态、报警机床故障状态、机床加工状态等；机床运行状态监控：实时监控机床的加工时间精准到秒钟，并结合实物机床在视频中体现；故障信息监控：实时监控机床故障信息做到有数据可查，并结合实物机床在视频中体现；刀具监控：实时监控当前使用的刀具并显示具体数据，提供产品合格率和生产效率。同时可以对机床系统参数修改和分析、PLC远程诊断、系统变量诊断和加工程序传输等实时掌握机床功能参数，远程修改，方便教师故障设置。教师可以利用该系统了解学生对机床的使用情况。同时，该软件可以在教学过程中，实现对数控系统远程故障设置。 |
| 3 | 空气压缩机 |  | 1)功率：≥2×1200W， 2)排气量：≥220L/min； 3)储气罐容量：≥60L； 4)压力：≥0.7MPa； 5)重量：≥不超过60kg； 6)尺寸：≥74*30*64cm 技术要求：低音无油，纯铜电机，低噪音、不扰民；电源可拆卸，方便移动。 采用大口径散热，要求散热快，采用铜线电机、输出稳定，上气速度快，储存罐纵缝和封头环缝分别采用埋弧自动焊和自动气保焊。 |

2.3供货要求

1、供货期：接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市工程技术学校。

3、质保期：至少3年。

2.4质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

2、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

3、技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，免费提供3次以上操作培训，单次培训人数至少10人，单次培训时间不少于5天，验收时提供培训佐证材料。

4.供应商需根据采购方要求将线路、网线安装到位，并正常使用。

- 3.标项三：精密加工及检测实训设备

- 3.1精密加工及检测实训设备清单

| 序号 | 采购设备名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五轴高速加工中心 | 五轴高速加工中心主机 | 台 | 1 |
|  |  | 精密数控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 五轴精密CAD/CAM软件 | 套 | 1 |
|  |  | 变频定温电主轴水冷机 | 套 | 1 |
|  |  | 接触式精密对刀仪 | 套 | 1 |
| 2 | 高精度桥式三坐标测量系统（核心产品） | 桥式坐标测量机主机 | 套 | 1 |
|  |  | 三坐标测量软件 | 套 | 1 |
|  |  | 全自动旋转测座 | 套 | 1 |
|  |  | 高精度测头传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 操作盒及校验球 | 套 | 1 |
|  |  | 教学及竞赛测针包 | 套 | 1 |
| 3 | 测高仪 | 测高仪 | 套 | 1 |
| 4 | 便携式便携式表面粗糙度仪 | 便携式便携式表面粗糙度仪 | 套 | 1 |
| 5 | 其他附件-冷干机+过滤器 | 其他附件-冷干机+过滤器 | 套 | 1 |
| 6 | 其他附件-除湿机 | 其他附件-除湿机 | 套 | 1 |
| 7 | 其他附件-不间断电源 | 其他附件-不间断电源 | 套 | 1 |
| 8 | 其他附件-三坐标通用夹具 | 其他附件-三坐标通用夹具 | 套 | 1 |
| 9 | 其他附件-空压机 | 其他附件-空压机 | 套 | 1 |

- 3.2精密加工及检测实训详细技术参数

| 序号 | 设备名称 | 建设内容 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五轴高速加工中心 | 五轴高速加工中心主机 | - 功能要求： - 采用全闭环控制技术，适用于五轴精密加工。 - (2)机床配力矩双轴转台，A、C轴采用直驱技术。 - (3)使用电主轴及驱动系统冷却技术，并配置全封闭机床防护罩，有效提高了机床的热稳定性。 - (4)具有“ 0.1μm进给和1μm切削 ”能力，刀具磨损小。 - 2.各项指标要求： ▲（1）全闭环五轴联动一体CNC立式高速加工中心（非3+2形式），具备RTCP功能。（投标文件中需提供相关证明材料） - X/Y/Z轴行程≥450×650×400mm - (3)X/Y/Z轴运动定位精度≤0.002/0.002/0.002mm（国际ISO230-2标准）（投标文件中需提供相关证明材料） (4)X/Y/Z轴重复运动定位精度≤0.002/0.002/0.002mm（国际ISO230-2标准） (5)A/C轴回转角度：-120°～+90°/360° (6)A/C轴运动定位精度≤8″/8″ (7)A/C轴重复运动定位精度≤5″/5″ (8)台面尺寸≥Φ400mm (9)承载能力≥150Kg (10)主轴最高转速：≥20000rpm 松拉刀高速电主轴具备定向功能 (11)刀柄规格：HSK-A50 (12)X/Y/Z最高快速移动速度≥15 m/min (13)X/Y/Z最高进给移动速度≥10 m/min (14)A/C最高快速旋转速度≥60/100rpm (15)A/C最高切削进给速度≥60/100rpm (16)刀库型式：链式刀库 (17)刀库容量≥35把 (18)配备油冷及风冷两种加工冷却方式； (19)配备定时定量自动润滑的自动润滑泵； (20)丝杠、导轨、光栅尺：X/Y/Z轴均采用精密丝杠导轨且配有海德汉、发格或基恩士光栅尺； (21)配备冲洗泵，可利用冷却液对设备进行清理工作； （22）切削液加工铝件，按机床配足； （23）配套夹具1套； （24）配备冷干机1台； （25）中标后提供不少于5件五轴加工中心加工展示件及已出版的教材案例和教学资源，教学资源要求包括建模工艺编程和加工。 |
|  |  | 精密数控系统 | - 数控系统要求为HEIDENHAIN530或SIEMENS840D或JD50数控系统，分辨率≤0.1μm，具备用户权限管理系统，并支持设置用户登录密码；开通高速前瞻功能以及测量误差云图显示；完整支持G、M代码的NC编程体系，支持宏程序和PLC编程，提供丰富的实现刀具测量、毛坯余量测量、刀具补偿、工件位置补偿、工件加工误差评价计算、过程管控等扩展功能。支持直线、平面圆弧、空间圆弧、螺旋线、渐开线、B样条插补方式。支持磨、铣、钻、镗和攻丝等多种加工工艺。 （2）数控系统内可集成测量系统，具备测量采样、运动控制、测量数据计算和质量评测等子系统，这些子系统的“应用功能”丰富并在扩展，实现机内自动化工作模式； （3）数控系统需具备丰富的的五轴联动加工功能，RTCP多轴刀具中心点控制功能，倾斜面加工功能、多轴刀具半径补偿功能、轴心位置补偿功能、工件位置补偿功能、主轴位置补偿功能等；自适应加工，数控系统可实现工件曲线、曲面变形补偿和补偿加工路径的在机生成，可支持数控机床自动对加工工件的变形量进行修正。 |
|  |  | 五轴精密CAD/CAM软件 | - 提供适配五轴高速加工中心的后处理； - （2）支持复杂形态的五轴高效编程，实现五轴加工全过程工步管理； - （3）具备完整的五轴加工路径规划和计算功能，支持平面特征编程，具备多种基于点、线、区域的平面编程策略，其单线切割、区域加工、轮廓切割、三维清角等编程策略； - （4）支持曲面特征编程，具备开粗、残补、精加工、清根等编程策略； - （5）支持多轴编程，提供的多轴定位加工编程功能，支持按照标准化流程快速完成各个坐标系下的路径生成，提供的专业化五轴联动编程策略，支持快速生成高质量的五轴联动加工路径，满足复杂形态工件的多轴编程需要； - （6）支持数控机床高效加工的功能，支持编制马蹄形环切加工路径、摆线加工路径、多轴侧铣路径，充分发挥刀具切削能力；支持对成型刀的编程，以此提高切削效率；支持五轴残料加工编程，使用精确的残料模型进行下一工步加工域定义和路径计算； - （7）支持生成高精密的曲面加工路径，路径具有精度高、节点均匀、曲线加工运动光滑、间距均匀、刀轴光顺等特点，满足曲面精加工的高表面质量要求； - （8）支持几何模型处理，能够识别DWG、DXF、AI、IGES、STP、STEP、STL、X_T、sldprt等格式的几何文件，实现与其他CAD/CAM软件的数据交换，同时具有曲线绘制、曲线编辑、曲面绘制、曲面编辑、模型分析等曲线/曲面编辑功能，支持对导入的几何模型进行编辑与分析； - （9）支持路径的分析检查功能，实现对路径质量的分析及路径安全性的检查； - （10）支持工件检测编程：工件坐标系原点定义编程，通过编制测量路径及对应的工件位置补偿路径，生成原点分中、工件摆正等机床自动调机工作所需的数控程序；工件尺寸检测编程，通过编制测量路径并定义余量公差，生成数控系统进行余量在机检测及加工防呆所需的数控程序；自适应加工编程，依据造型模型编制测量路径并定义加工路径补偿方式，生成数控系统进行曲线、曲面在机检测和加工路径补偿所需的数控程序；(投标文件中需提供软件编程界面截图) （11）支持刀具检测编程：刀具尺寸检测编程，生成数控系统执行自动对刀、断刀检测等动作所需的刀具长度、刀具直径检测宏程序。刀具轮廓检测编程，生成数控系统对带R角刀具进行轮廓误差的在机检测和补偿所需的刀具轮廓检测补偿程序。(投标文件中需提供软件编程界面截图) - 提供的数控加工仿真软件应具备先进的切削仿真、结果分析以及代码优化功能，能够支持各类先进数控控制系统，能够进行复杂机床的运动机构建模及机床运动切削仿真。能够实现2轴车削、C/Y轴的车削中心、3轴铣削及多轴（≥4）联动机床数控程序的仿真验证。 12.1.支持将一台机床加工程序转换为另一种机床加工代码，支持不同机床结构和控制器间的代码转换。 12.2支持在不同数控系统间动态转换加工部件，而无需重新编程。 12.3支持构建编程流程和仿真流程，在一个项目中两种流程可以相互转换；支持混合编程，在现有编程流程中可以集成新的CAM操作方法。 12.4.支持将多种控制器代码(发那科、西门子、海德汉)混合处理成新的加工代码。 12.5.支持处理APT文件生成实际机床的加工代码。 12.6.支持粗加工：粗加工、多轴粗加工、插铣粗加工等策略 ；支持面加工：平行模式、平行模式 (非平面部分)、只加工检测到的平坦区域、2D轮廓面加工等加工策略：支持扫掠加工: 平行模式、平行模式 (非平面部分)、等残留高度扫掠加工等加工策略。 12.7.支持型腔加工:基于线框的型腔加工、基于有高度线框的型腔加工、基于线框的型腔清角加工、基于有高度线框的型腔清角加工等加工策略 。 12.8.支持轮廓加工:恒定Z值轮廓加工、双切线轮廓加工、基于线框的轮廓加工、基于线框和刀具矢量的五轴轮廓加工、基于线框法向表面的轮廓加工、五轴滚动面轮廓加工等加工策略。 12.9.支持钻削:钻孔、锪锥孔、锪平孔、深孔钻、攻丝、镗孔、背镗孔等加工策略。 |
|  |  | 变频定温电主轴水冷机 | 配备电主轴及驱动系统制冷机1台，具备循环冷却装置，控制精度±0.1℃，确保主轴长时间高速加工时，不会因过热导致丧失精度或报废； |
|  |  | 接触式精密对刀仪 | 配备接触式自动对刀仪，可实现对刀具长度、热伸长、断刀的检测，重复测量精度不高于1微米 |
| 2 | 桥式三坐标测量机 | 桥式坐标测量机主机 | 1.机器参数 （1）测量行程：X≥600mm、Y≥800mm、Z≥600mm。 （2）机器精度：按ISO-10360标准。 a、示值精度：MPE_E≤(2.3 + L/330)μm b、探测精度：MPE_P ≤2.5μm （3）工作台承重：≥300kg。 （4）设备重量：≤ 730kg。 （5）动态性能：3D运动速度(mm/s) ≥520；3D运动加速度(mm/s2) ≥1732 2.控制模式：CNC三坐标 3.机器结构要求 （1）全合金铝精密三角梁框架结构，要求采用先进的表面阳极化挤压合金铝制造工艺，具备良好的刚性，并降低了整机的重心，从而提高了测量的精度和运动稳定性。（投标文件中需提供相关证明材料） （2）采用移动桥式结构，设备整体结构方便使用者操作，Y向导轨与工作台齐平，方便使用者对工件底部的测量；Y轴导轨是直接加工在工作台内的整体燕尾导轨，导轨与花岗岩工作台一体，保证测量机高精度高稳定性。（投标文件中需提供相关证明材料） （3）三轴均采用同步带驱动，结构紧凑、不打滑、速度快、噪音低、易维护。 （4）三轴均采用高分辨率镀金金属光栅尺，光栅系统分辨率≤0.078μm，并采用独有的弹性安装方式，其热膨胀系数的准确度及均匀性经 PTB认证。（投标文件中需提供相关证明材料） （5）三轴均采用空气轴承，完全消除摩擦力和磨损的影响，对灰尘具备不敏感性。 （6）采用线性温度补偿技术，在外部温度波动时确保机器的测量精度。 4.机器控制要求 （1）带有三轴联动功能的便携式操纵盒,单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯。 （2）独特的飞行特性减少了运动中的停顿和拐角，从而确保测量机的工作效率及运行的稳定性。 （3）经过严格的可靠性与安全性国际认证（如CE认证）。 （4）控制系统应具有各种紧急保护功能，含测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护等。 5.设备工作条件： （1）电源：220V±10％，50Hz （2）环境温度： 5℃～40℃ （3）相对湿度：25%～75% （4）气源：压力不小于0.5Mpa，清洁干燥 （5）耗气量：150NL/min |
|  |  | 三坐标测量软件 | 1.计算机及软件功能要求： （1）配套工作站一套，配置不低于：六核3GHz/16GB内存/256GB SSD+1TB HDD硬盘/2GB显卡/ DVD光驱/23.8” TFT显示器 （2）配套A4黑白激光打印机一台。 2.测量软件要求： （1）具备基本扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线等扫描测量。 （2）测量软件应具有PTB算法完全认证，测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If…else)、循环、函数等高级编程指令，便于开展研发工作。（需提供满足功能的相关截图作为佐证材料） （3）提供测头路径动画,利用动态的测量机模型。 （4）“一键式”自动创建手动/自动坐标系。 （5）3D智能安全区域的编程功能。 （6）基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 （7）完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。 （8）提供了功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 （9）10种默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。 - PTB与NIST完全认证。 - 三坐标教学仿真软件要求 3.1.提供30节点与本项目三坐标配套软件相同功能、相同版本的仿真教学软件。 3.2.用户可以在全仿真可视化编程环境下,利用CAD模型脱机完成测量程序的开发、调试与故障排除工作。借助于机器精确动态的模型，能够完成测量程序的模拟运行和碰撞测试，确保在上机操作之前完成程序的测试工作。 3.3.程序编辑采用简便的步进模式，允许用户在程序执行过程中逐步执行程序块；该模式下，用户还可以在工件特征中插入测点，或在现有特征或命令之间插入新的特征。 3.4.能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。 3.5.具备扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线、曲线等扫描测量。 3.6.无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。 3.7测量软件应具有PTB算法完全认证，具备三维模型导入功能并具备三维模型导出功能(导入导出的格式包含IGES、STEP格式)；测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If…else)、循环、函数等高级编程指令，便于开展研发工作。 3.8.提供测头路径动画,利用动态的测量机模型，基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。 3.9.可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格等操作。 3.10.“一键式”自动创建手动/自动坐标系。 3.11.3D智能安全区域的编程功能。 3.12.基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 3.13.完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。 3.14.提供了功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 3.15.10种默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。 3.16.PTB与NIST完全认证。 |
|  |  | 全自动旋转测座 | 测座系统配置： 自动旋转测座：A旋转角：-115°至+90°，B摇动角：±180º，步距≤5 º，空间旋转位置≥3000个位置。 |
|  |  | 高精度测头传感器 | 1.测头选择： 触发测头由测头体和吸盘两部分组成，不需重复校验就可手动或自动更换吸盘，更换精度可保证2µm。使用通用M8螺纹连接，可适用于现有的大部分的手动或自动测座。可提供从0.055 N到0.10N之间不同的标定探测力的吸盘。 2.配置竞赛及教学测针包一套，探针、加长杆和工具组合总数不少于27件。 |
|  |  | 操作盒及校验球 | 带有三轴联动功能的便携式操纵盒,单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯,15mm 标准球-黑陶瓷,含底座. |
|  |  | 教学及竞赛测针包 | 1.配置1套车铣组合技能竞赛夹具，要求如下： 1.1、总体要求：可以满足技能竞赛中数控铣和数控车零件的检测功能，可复现在全国职业院校技能大赛、全国数控大赛、智能制造应用技术大赛、世界技能大赛全国选拔赛等几个赛项检测配置及方案。 1.2、结构要求： （1）各部件都可分拆成功能部件，根据自由度约束需求安装； （2）V型支撑可升降可旋转可锁紧。对工件外形适应性强； （3）利用部件可有效改变行程规格，对工件大小适应性强； （4）整体装夹空间站位不得超过200毫米长200毫米宽280毫米高，以便节省测量空间进行充分测量。 1.3、功能要求： （1）该系统要具备快速装夹技能大赛轴类工件和数控铣及数控综合加工工件的能力，要具备快速装夹不同工件的能力； （2）非大赛工件类型的装夹要具备普遍性，具体是指该系统能够提供综合的测量装夹方案，可随时向各种不同类型的零配件提供测量准备； （3）若装夹轴类工件，需要在一分钟的装夹完毕； （4）需提供图文并茂的产品描述说明书，并说明装夹大赛工件的使用原理，说明满足以上使用性能原理； （5）供应商需提供附加的检测夹具使用培训服务，能够协助和指导使用者正确处理测量、夹具使用、避让夹具干涉、空间路径优化的精度影响因素，不少于四小时以上现场指导和提供相关培训资料。 2.精密检测课程要求 （1）要求有配套与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的正规出版社出版的专用教材。中标后提供50本专用教材（投标文件中需提供两本教材封面、目录、样章扫描件）。 （2）能够提供配合教材的视频，便于学生自学。中标后提供1套完整教材的视频。 （3）提供专业试题库，有针对的进行试题考核； （4）要求有配合教材的课件PPT。中标后提供1套完整教材课件PPT。 3.技能大赛支持要求 能针对数控、模具、综合机械等机械类技能竞赛，提供技术支持。 |
| 3 | 测高仪 | 测高仪 | 1.测量范围：0-415mm/16in，支持中英文两种测量方式 2.最大允许误差：（2.5+4L）μm；平面内（2s）：＜2μm；孔内（2s）：＜3μm；最大垂直度误差：10μm 3.分辨率：0.0001/0.001/0.01mm 4.最大移动速度：0.5m/s 5.测量力（声音信号）：1.5N±0.5N 6.一次充电工作时间：≥60h 7.设备重量：≤27Kg 8.电源：6V可充电电池 9.数据输出：RS-232 10.存储温度范围：-10℃～60℃ 11.操作温度：10℃～40℃ 12.电子装置具有IP65的防护等级，防止液体和灰尘侵入 13.内置气浮，已固定的面板 14.具备自己的专利技术，在测量直径时自动寻找顶点 15.可进行平行度和垂直度的测量 16.带有SCS校准证书 17.要求有一套配合量具量仪使用的高精度大理石工作台 |
| 4 | 粗糙度仪 | 粗糙度仪 | 1.设备参数要求 - 15种可测参数：ISO 4287-1997/JIS B0601/ASME B46-2002:Ra – Rq – Rt – Rz – Rc –Rsm – Rmr – Pt – Pmr；DIN4768 : Rmax；EN 10049 : RPc – Ppc；ISO 12085 (CNOMO) : R – Rx – AR - 测量范围≥400μm - 分辨率：0.001μm - 精度: ISO3274 1级 - 电池续航:约1000次测量 - 内存:20组完整测量 或＞1000次测量参数 - 截止长度：λc=0.25-0.8-2.5mm。可选择2,3,4 或5个截止长度满足相关测量 - 截止长度Ic：截止长度数量×λc (0.5~12.5 mm) - 总长度It：(截止长度数量+1)×λc (0.75~15 mm) - 感应测头：5μm,90° - 测量力：0.75mN(ISO 3274) - 探测速度: 1mm/s - 校准功能：包括Ra=2.97μm 的参考样板 - RS232数据输出：Rugosoft 10 软件用于数据传输 - 外形尺寸:120*60*62mm - 重量≤650g 2.设备配置要求 （1）粗糙度标准，标称值Ra=2.97μm/117μin （2）7.2V 充电电池300mAh, NiMH PP3-规格 （3）标准测头，SB10 型 （4）电池充电器 （5）适配器，普通支架，8mm 直径 （6）定位支架 （7）使用手册附合格证 |
| 5 | 冷干机+过滤器 | 冷干机+过滤器 | 冷冻式静音空气干燥机一台+过滤器一套。配置要求如下：风冷式冷凝器、标准状态处理空气量：24m³/h(出口空气压力露点3℃)；31 m³/h(出口空气压力露点7℃)；34m³/h(出口空气压力露点10℃)、电源电压：AC230V（电压变动±10%）50Hz、浮子式自动排水器。 |
| 6 | 除湿机 | 除湿机 | 功能要求：由风扇将潮湿空气抽入机内，通过热交换器，将空气中的水分子冷凝成水珠，处理过后的干燥空气排出机外，使室内湿度保持在适宜的相对湿度。配置要求如下：最大适用面积＞100㎡；最大日除湿率≥65L；风量≥750m3/h；名义除湿量≥2.5kg/h；最大日除湿量≥138L；最大功率≤1700W；最大电流≤8A；电源要求：220V/50Hz。 |
| 7 | 不间断电源 | 不间断电源 | 主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。配置要求如下：输出功率：2KVA/1.6KW；输入电压：（115-300）VCA；输入频率（40-70Hz）；输出电压220*（1±2%）VCA；输出波形：正弦波；效率≥90%；电池型号及数量：12V/9AH，4节；电池电压：48VDC；电池后备时间：满载≥4.5min/过载≥10.5min；电池回充时间：≤5小时充至90%；转换时间：0ms；LCD液晶显示；输出插座：≥4个国标10A插孔。 |
| 8 | 三坐标通用夹具套装 | 三坐标通用夹具套装 | 每套包含零部件总数不低于108个 |
| 9 | 静音空压机 | 静音空压机 | 1.备供气压力:≧0.8MPa耗气量:≥150/nin； 2.压缩空气质量:含水:<6g/n；含油:＜6g/nt； 3.微粒大小:<15un； 4.浓度:<10nz/n3； 5.静音无油； 6.功率2940W； 7.容量:65L。 |

3.3供货要求

1、供货期：接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市工程技术学校。

3、质保期：至少3年。

3.4质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

2、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

3、技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，免费提供3次以上操作培训，单次培训人数至少10人，单次培训时间不少于5天，验收时提供培训佐证材料。

4、设备调试验收：提供原厂出厂质量检测合格证明，所有数据必须在要求招标精度范围内，否则采购人有权不通过设备验收，用加工国标S件为例，测试设备的动态加工精度符合国际标准；验收环节根据采购人需要是否进行现场使用激光干涉仪进行精度测量，如进行精度测量不符合招标参数要求，采购人有权不通过验收并由中标人承担采购人所有损失。

5、所有设备需要供货商提供线路、气路安装，电路需用铁管从桥架布局到设备；气管需用PVR-O塑钢管路布局到设备，并在每台设备装有开关。

- 4.标项四：零部件测绘应用综合实训设备

- 4.1零部件测绘应用综合实训设备清单

| 序号 | 采购设备名称 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零部件测绘教师实训平台 | 实木桌面 | 1 | 套 |
|  |  | 钢体桌架 | 1 | 套 |
|  |  | 中控锁抽屉 | 1 | 套 |
|  |  | 自动保存模块 | 1 | 节点 |
|  |  | 手势精灵模块 | 1 | 节点 |
|  |  | 智能语音模块 | 1 | 节点 |
|  |  | 一键自动对齐模块 | 1 | 套 |
|  |  | 一键批量导入模块 | 1 | 套 |
|  |  | 自动生成PDF模块 | 1 | 套 |
|  |  | 《基础零件》面向人人测绘套件 | 1 | 套 |
|  |  | 《千斤顶&偏心机构》测绘装置 | 1 | 套 |
| 2 | 双工位零部件测绘实训平台 | 实木桌面 | 22 | 套 |
|  |  | 钢体桌架 | 22 | 套 |
|  |  | 中控锁抽屉 | 22 | 套 |
|  |  | 自动保存模块 | 34 | 节点 |
|  |  | 手势精灵模块 | 34 | 节点 |
|  |  | 智能语音模块 | 34 | 节点 |
|  |  | 机械CAD教育版软件（升级） | 10 | 节点 |
|  |  | 三维平台设计软件（升级） | 4 | 节点 |
|  |  | 《基础零件》面向人人测绘套件 | 22 | 套 |
|  |  | 《千斤顶&偏心机构》测绘装置 | 22 | 套 |
|  |  | 机械产品零件测绘套件 | 2 | 套 |
| 3 | 实训室辅材配置 | 零部件测绘装置存放货架 | 2 | 套 |
|  |  | 实训讨论桌 | 1 | 张 |
|  |  | 靠椅 | 10 | 把 |
|  |  | 零部件展示柜 | 3 | 套 |
|  |  | 实训室布线 | 1 | 批 |
|  |  | 文化建设 | 1 | 批 |

- 4.2零部件测绘应用综合实训设备详细技术参数

| 序号 | 品目 | 名称 | 模块名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零部件测绘教师实训平台 | 零件测绘教师实训平台 | 实木桌面 | 规格型号：2100×750×800mm实木桌面 A:工作台整体台面为原木台面板（厚度50mm），表面高分子油漆材料喷涂，耐弱酸弱碱、耐磨、耐油、抗冲击，台面表面不易变形，平整度高，圆边桌角处理，特别设计的圆弧桌角，有效避免受撞击而损坏。 |
|  |  |  | 钢体桌架 | 紧固的工作台框架，采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度达到1.2mm，承重部分1.5-2.0冷轧钢板，可使工作台整体承重1000KG,经酸洗、磷化后进行静电喷塑处理，整体外观平整光亮，整体灰褐色，桌腿上预留插座安装孔，并安装好插座，做好绝缘。 |
|  |  |  | 中控锁抽屉 | 工作台右部采用五抽屉吊柜带中控锁，吊柜尺寸为566×700×750mm（长宽高），三个抽屉为尺寸566×700×100mm（长宽高），一个抽屉为尺寸566×700×150mm（长宽高）， 一个抽屉为尺寸566×700×175mm（长宽高），精密安全，坚固耐用，采用优质钢制三节滚珠静音滑轨，每付承重50KG,推拉轻松自如，两抽屉自带固定互锁，抽屉为全宽铝合金把手并附有标识牌框，左部吊柜可放电脑主机箱，尺寸为566×700×750mm（长宽高），前侧门四角有圆形10mm散热孔，立柜后侧铁板封闭，并预留穿线孔、槽。 |
|  |  | 机械CAD教育版软件 | 自动保存模块 | 1.文件格式：支持dwg、dxf及dwt等的文件保存格式，支持输出wmf、sat、bmp、jpg、png、tif等格式的数据。 2.自动保存：软件可在设定的自动保存时间点自动保存相应格式的临时文件，可设定临时文件的储存位置。 |
|  |  |  | 手势精灵模块 | 3.手势精灵：通过鼠标连续运行轨迹的差异来识别用户输入的命令。例如，按住鼠标右键在绘图区域画出字母“E”，系统则自动执行ERASE 命令。 |
|  |  |  | 智能语音模块 | - 智能语音：可在图纸中创建、播放和删除语音注释。 - 5.OLE对象：可将WPS软件中的内容复制后直接粘贴到软件中，软件绘制的图形也可以直接粘贴到Office中。 - 6.扩展工具：“扩展工具”菜单中，具备“图层工具”的二级菜单，可实现对图层的增强编辑。“图块工具”下，提供“批量修改属性值”功能，可修改指定属性块中的属性值。 - 7.激活加密：支持网络授权（软加密），使用网络激活号激活许可服务器，并通过网络许可配置程序动态监控和管理网络许可证的分配。 - 8.在线更新：“帮助”菜单中提供“检查更新”功能，支持在线更新。 - 9.图纸设置：软件共提供GB、ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN、GOST D等8种常用的国家标准，用户可以通过自定义来创建符合特定要求的尺寸来生成自己的图幅，便于用户使用。 - 10.多图幅设置：可在同一个绘图环境中绘制多个不同标准、不同比例的图幅，多图框建立以后，标注、符号标注等会自动适应图框的比例内容。 - 11.更换标准：图纸建立多标准的图框后会产生不同标准，当选择某种标准时，所执行的操作都以选择的标准为基础。 - 12.智能标注：智能标注功能会因选择实体的对象不同，自动进行长度、直径或半径标注。标注过程中根据命令的提示可以在不同标注方式中任意选择。图层管理：自动生成常用图层并通过数字自由切换,提高绘图效率。 - 13.创建视图：参考了国际通用的标注形式，提供了强大剖切线标注功能，如剖面符号、剖面标签、附加剖面符号、显示箭头、平面线等。对零部件的局部进行放大，使零部件的局部图形更清晰。 - 14.系列化零件设计系统：系列化零件设计系统是软件中特有的一项功能，是对参数化国标图库的一种有益补充。支持一张图纸的完整信息，如：图形、各种标注、图框、文字等。利用它可以进行复杂零件的参数化设计。 - 15.超级符号库：软件所提供的超级符号库中包括4种符合国家标注符号内容，包括液压气动符号库、电器符号库、机构运动符号库、金属结构件。除此之外，软件允许用户建立自己的符号库系统，用户再次需要属于的符号内容时，可调用用户自己建立的符号库中的图形，并且支持在调用进行比例调节。 - 16.系统维护工具：该工具可以实现样式配置、词句库维护、自定义标题栏、自定义附加栏、自定义参数栏、自定义图样代号栏、自定义更改栏、超级属性块定义、自定义明细表表头、自定义明细表表体、不规则表格提取配置、2D规则表格提取配置、样式库同步工具配置等。 - 17.其他要求： - 满足省级以上职业技能大赛“零部件测绘与CAD成图技术”赛项比赛技术要求，保证学校参加大赛前能提供技术支持。 |
|  |  | 三维模型自动评测软件 | 一键自动对齐模块 | 1.软件可支持实体建模和线框建模两种设计方式的三维数据检测； 2.软件可提供角度、线性、径向等类型尺寸的上、下公差值输入，并设定评分值； 3.软件支持step、igs、ipt、stl、sat等市面上多达十八种CAD文件类型。 4.由用户创建的模板数据可转化为yrp格式； 5.软件支持一键自动对齐，实现标准模版与测评数据的三维模型一键自动对齐，使两个模型对齐到最佳位置，得到最优的对齐结果；对于特征不明显的三维模型，且不能自动对齐到最佳位置时，则可采用特征对齐方法或手动对齐等方式进行手动调整，保证所有三维模型均可实现对齐。 |
|  |  |  | 一键批量导入模块 | 6.软件支持一键批量导入三维模型数据，由用户自定义检测的数据储存路径，软件自动将所有数据依次导入进行筛查，并分析指定位置公称尺寸和实际尺寸之间的偏差，依次导出所有模型检测报告。 7.软件可进行一键批量检测，软件能将精确的检验结果以Excel和PDF两种格式自动生成整体或个性化的测评表，便于使用者快速统计测评数据，并进行精准分析和问题定位。 |
|  |  |  | 一键自动评分模块 | 8.软件进入界面的布局整洁大方，由“新建模板”、“编辑模板”、“载入已有模板”三个主选项组成，它们分别用于新模型检测模板的创建、对已有模板数据的直接编辑和直接载入已创建的评分模板直接跳转至批量检测环节，一键进行评分。 9.软件可供用户自由创建模型上的几何公差类型检测，如同轴度、平行度、垂直度等位置类公差以圆柱度、平面度等形状类公差。用户也可自定义基准要素、如面、线等。 10.满足省级技能大赛“CAD机械设计”项目技能竞赛技术要求，保证能用此产品参加大赛。 11.满足中华人民共和国职业技能大赛世赛选拔项目“CAD机械设计”项目技能竞赛技术要求，保证学校参加大赛前能提供技术支持。提供相关证明资料。 |
|  |  | 《基础零件》面向人人测绘套件 | / | 《基础零件》面想人人测绘套件，其材质为铝合金件 （1）测绘箱子尺寸不小于：370*340*130mm; （2）基础零件测绘装置：基础零件测绘装置主要包含南机轴、轴套、端盖、法兰盘、连杆、支架、阀体、箱体等机构。了解机械机构中常用的四大类零件，认识基础零件的误差和配合精度，为机械专业零部件测量与测绘提供测规范化测量对象； （3）配套高等教育出版社出版的《零部件测绘实训手册》教材； （4）采用铝镁压铸工艺，经喷砂处理，产品精度高，质量好； （5）零部件主要部位进行数控加工，加工面精度高和表面粗糙度合理； （6）对于每个单体零件进行三维数字化设计，组成立体化三维零件模型库；不需要安装任何APP或者插件，通过手机等移动端设备直接扫描二维码查看三维模型，并且支持该模型的任意旋转、缩放、立体化渲染、动态剖切及智能测量等功能。 （7）终端可以查看模型的爆炸视图，完美继承本地服务端的爆炸图设置，提供滑动条供用户选择爆炸的距离。 （8）终端支持查看模型的装配树，装配树显示当前模型的所有装配零件，可显示与隐藏任意零件，便于查看装配关系等信息。 |
|  |  | 《千斤顶&偏心机构》测绘装置 | / | 铝合金加工件； 测绘箱子尺寸不小于：365*265*100mm； 千斤顶包含：顶碗、调整螺杆、底座、螺纹套、摇杆； 偏心机构包含：底座、端盖、偏心轴、上盖、升降杆； 表面抛光做防氧化处理 |
| 2 | 双工位零部件测绘实训平台 | 双工位零件测绘实训平台 | 实木桌面 | 一种高端改进型零部件测绘与CAD成图技术教学、实训、竞赛和技能高考的综合实训装置，集课堂教学、计算机制图、手工绘图和零部件测量与测绘于一体的“四合一”实训室 （1）测绘桌整体尺寸为1750x680x780（长宽高）。每套测绘桌分两个学生工位和一个公共测量工位，单工位尺寸为720x680x780（长宽高）；大理石尺寸为300x680x30mm（长宽厚），大理石下部定制抽屉支架：四边钢板围成凹槽，把大理石平板放在其中，起到固定大理石平板的作用，有效防止大理石平板移动；在大理石放置架下方开有孔，可以用手或工具作为支撑，便于大理石平板取出，方便更换；大理石抽屉支架通过轴承导轨拉出200mm，方便零件测绘；学生工位台面为原木面板（厚度30mm），耐弱酸弱碱、耐磨、耐油、抗冲击，台面表面不易变形，平整度高，圆边桌角处理，特别设计的圆弧桌角，有效避免受撞击而损坏，测绘桌整体颜色深灰色，桌面原木色。 （2）每个工位配套透明pvc胶垫，防止在零部件测绘过程中零件跌落，或者是工量具等划伤实木桌面，起到保护和防止磨损的作用。 |
|  |  |  | 钢体桌架 | 紧固的工作台框架，采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度达到1.2mm，承重部分1.5-2.0mm冷轧钢板，可使工作台整体承重800KG,经酸洗、磷化仿静电喷塑处理，整体深灰色，桌面板前部下方预留有穿线孔、槽。 零部件测绘实训台左右两侧由冲床预留置物孔洞，通过安装不锈钢挂架方便放置常用工具、可折叠手工绘图板和量具等，承载量可达20KG。 |
|  |  |  | 中控锁抽屉 | 公共测量桌采用中间一层抽屉、立柜带中控锁配置，精密安全，坚固耐用，下部立柜可放两台电脑主机箱，柜门框内尺寸不小于412x650x468mm，柜门框不小于452x650x518（长宽高）；抽屉外尺寸不小于452x580x150mm ，抽屉面板框内尺寸不小于412x580x110mm（长宽高），采用优质钢制三节滚珠静音滑轨，每付承重约55KG,推拉轻松自如，抽屉自带固定互锁，抽屉配塑料拉手(全宽铝合金把手并附有标识牌框),柜门上部冲有开机按键槽，下部冲有圆形9mm散热孔（四角冲有圆形10mm散热孔），柜内底部并预留穿线孔、槽。 |
|  |  | 机械CAD教育版软件 | 自动保存模块 | 1.文件格式：支持dwg、dxf及dwt的文件保存格式，支持输出wmf、sat、bmp、jpg、png、tif格式的数据。 2.自动保存：软件可在设定的自动保存时间点自动保存相应格式的临时文件，可设定临时文件的储存位置。 |
|  |  |  | 手势精灵模块 | 3.手势精灵：通过鼠标连续运行轨迹的差异来识别用户输入的命令。例如，按住鼠标右键在绘图区域画出字母“E”，系统则自动执行ERASE 命令。 |
|  |  |  | 智能语音模块 | 5.OLE对象：可将WPS软件中的内容复制后直接粘贴到软件中，软件绘制的图形也可以直接粘贴到Office中。 6.扩展工具：“扩展工具”菜单中，具备“图层工具”的二级菜单，可实现对图层的增强编辑。“图块工具”下，提供“批量修改属性值”功能，可修改指定属性块中的属性值。 7.激活加密：支持网络授权（软加密），使用网络激活号激活许可服务器，并通过网络许可配置程序动态监控和管理网络许可证的分配。 8.在线更新：“帮助”菜单中提供“检查更新”功能，支持在线更新。 9.图纸设置：软件共提供GB、ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN、GOST 8种常用的国家标准，用户可以通过自定义来创建符合特定要求的尺寸来生成自己的图幅，便于用户使用。 10.多图幅设置：可在同一个绘图环境中绘制多个不同标准、不同比例的图幅，多图框建立以后，标注、符号标注等会自动适应图框的比例内容。 11.更换标准：图纸建立多标准的图框后会产生不同标准，当选择某种标准时，所执行的操作都以选择的标准为基础。 12.智能标注：智能标注功能会因选择实体的对象不同，自动进行长度、直径或半径标注。标注过程中根据命令的提示可以在不同标注方式中任意选择。图层管理：自动生成常用图层并通过数字自由切换,提高绘图效率。 13.创建视图：参考了国际通用的标注形式，提供了强大剖切线标注功能，如剖面符号、剖面标签、附加剖面符号、显示箭头、平面线等。对零部件的局部进行放大，使零部件的局部图形更清晰。 14.系列化零件设计系统：系列化零件设计系统是软件中特有的一项功能，是对参数化国标图库的一种有益补充。支持一张图纸的完整信息，如：图形、各种标注、图框、文字等。利用它可以进行复杂零件的参数化设计。 15.超级符号库：软件所提供的超级符号库中包括4种符合国家标注符号内容，包括液压气动符号库、电器符号库、机构运动符号库、金属结构件。除此之外，软件允许用户建立自己的符号库系统，用户再次需要属于的符号内容时，可调用用户自己建立的符号库中的图形，并且支持在调用进行比例调节。 16.系统维护工具：该工具可以实现样式配置、词句库维护、自定义标题栏、自定义附加栏、自定义参数栏、自定义图样代号栏、自定义更改栏、超级属性块定义、自定义明细表表头、自定义明细表表体、不规则表格提取配置、2D规则表格提取配置、样式库同步工具配置等。 |
|  |  | 机械CAD教育版软件（升级） | 机械CAD教育版软件（升级） | 1.文件格式：支持dwg、dxf及dwt的文件保存格式，支持输出wmf、sat、bmp、jpg、png、tif格式的数据。 2.自动保存：软件可在设定的自动保存时间点自动保存相应格式的临时文件，可设定临时文件的储存位置。 3.手势精灵：通过鼠标连续运行轨迹的差异来识别用户输入的命令。例如，按住鼠标右键在绘图区域画出字母“E”，系统则自动执行ERASE 命令。 4.智能语音：可在图纸中创建、播放和删除语音注释。 5.OLE对象：可将WPS软件中的内容复制后直接粘贴到软件中，软件绘制的图形也可以直接粘贴到WPS中。 6.扩展工具：“扩展工具”菜单中，具备“图层工具”的二级菜单，可实现对图层的增强编辑。“图块工具”下，提供“批量修改属性值”功能，可修改指定属性块中的属性值。 7.激活加密：支持网络授权（软加密），使用网络激活号激活许可服务器，并通过网络许可配置程序动态监控和管理网络许可证的分配。 8.在线更新：“帮助”菜单中提供“检查更新”功能，支持在线更新。 9.图纸设置：软件共提供GB、ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN、GOST 等8种常用的国家标准，用户可以通过自定义来创建符合特定要求的尺寸来生成自己的图幅，便于用户使用。 10.多图幅设置：可在同一个绘图环境中绘制多个不同标准、不同比例的图幅，多图框建立以后，标注、符号标注等会自动适应图框的比例内容。 11.更换标准：图纸建立多标准的图框后会产生不同标准，当选择某种标准时，所执行的操作都以选择的标准为基础。 12.智能标注：智能标注功能会因选择实体的对象不同，自动进行长度、直径或半径标注。标注过程中根据命令的提示可以在不同标注方式中任意选择。图层管理：自动生成常用图层并通过数字自由切换,提高绘图效率。 13.创建视图：参考了国际通用的标注形式，提供了强大剖切线标注功能，如剖面符号、剖面标签、附加剖面符号、显示箭头、平面线等。对零部件的局部进行放大，使零部件的局部图形更清晰。 14.系列化零件设计系统：系列化零件设计系统是软件中特有的一项功能，是对参数化国标图库的一种有益补充。支持一张图纸的完整信息，如：图形、各种标注、图框、文字等。利用它可以进行复杂零件的参数化设计。 15.超级符号库：软件所提供的超级符号库中包括4种符合国家标注符号内容，包括液压气动符号库、电器符号库、机构运动符号库、金属结构件。除此之外，软件允许用户建立自己的符号库系统，用户再次需要属于的符号内容时，可调用用户自己建立的符号库中的图形，并且支持在调用进行比例调节。 16.系统维护工具：该工具可以实现样式配置、词句库维护、自定义标题栏、自定义附加栏、自定义参数栏、自定义图样代号栏、自定义更改栏、超级属性块定义、自定义明细表表头、自定义明细表表体、不规则表格提取配置、2D规则表格提取配置、样式库同步工具配置等。 |
|  |  | 三维平台设计软件（升级） | / | - 实体曲面混合建模：要求软件可以做到实体与曲面的混合建模，提高软件建模的灵活度。 - 2.数据接口：支持双向数据的导入导出，根据不同的格式，如：Catia V4、Catia V5/V6、NX(Unigraphics)、Creo(Pro/E)、Parasolid、SAT、STEP、DWG/DXF、IGES、等，原有数据中的装配信息、层信息、组信息和颜色信息都一一转换，输入数据时可以通过智能过滤器把原始数据进行优化。还要支持通用格式的批量导入；高效的协助使用者进行数据的转换，无任何数据损失，交换方式便利、迅速。 - 3.多文档形式：一个造型文档中包含多个文件造型，各文档之间可自由切换并编辑。 - 4.角色设置：提供多种角色，根据使用者能力的不同，自行进行适合自己角色配置。同时在软件中个角色可以进行自由的切换。 - 5.二维到三维：可直接复制/粘贴DWG中的二维轮廓到软件的草图或工程图中，并可以直接使用该轮廓进行编辑及建模操作。 - 6.矢量图转换：可以将*.jpg、*.png、等格式图片，在软件中转换成草图线框形式。 - 7.破面修补：提供曲面修补的功能，导入实体出现破面、丢失面的情况时，在符合专业级修补标准的前提下，可以一键对有问题的面进行修补，从而快速的修复模型。 - 8.浮雕建模：可以使图片在模型表面形成凹凸的建模造型，并且可以直接用于后续CAM编程加工。 - 9.装配功能：装配树能够生动的高亮显示个体零件以方便修改；对于多文档文件的装配可实现一个及批量零件的插入。具备自上向下、自下向上或同时以两种方式构建装配，可即刻修改出现的问题。 - 10.钣金设计：包含对钣金的基本设置，如折弯、加强筋、百叶窗、展开等；支持直接对钣金进行拉伸、放样，钣金的运算与基本造型在系统内部保持一致，允许对钣金件执行普通造型的任意操作，例如增料除料等。 - 11.焊件设计：提供固连各型材的焊接件设计功能，可生成iso以及ansi inch等标准的焊接结构构件、三角形和多边形等类型的脚撑板、用于封闭结构构件的开放端口的顶端盖、连续的或间隙性的焊缝。 - 12.模具设计：可根据产品结构自行区分型芯与型腔区域，生成不同的颜色标记；可以通过参数化设计流道、滑块、镶块、冷却管道等结构设计；具有模具标准件库，需包含模架及定位环、唧嘴、浇口、流道、水路、滑块头、限位块、导柱等各种模具标准件；用户还可以自己定义符合实际使用标准的自定义标准件库。简化分模设计步骤。 - 13.逆向工程：可根据点云数据，逆向生成三角网格面或NURBS曲面，对其进行光顺处理之后可以直接进行实体操作，方便快捷。 - 14.多种加工方式：钻孔、2轴铣削、3轴铣削、多轴加工、车削等加工方式。 - 15.智能策略加工：支持钻孔、2轴智能加工，根据模型及给定的毛坯，自行进行加工刀具的选择，保证合理的切削工艺直接计算出加工轨迹。同时支持自行更改某个刀路的参数 。 - 16.仿真：系统具有线架仿真和实体仿真功能，用户能及时看到加工的仿真效果。系统支持对刀轨整体分析，以及具体刀轨运动的分析，实体仿真允许考虑刀具补偿，以模拟实际加工过程。提供3种检查形式：碰撞、过切、余量检查，碰撞和过切检查将分析结果直接用颜色标示于刀轨。可以在真正加工之前将问题暴露出来，避免实际加工时类似问题的发生。在仿真过程中可显示刀具夹持器和各种不同的刀轨显示模式。 - 17.轨迹输出：独立输出NC、CL、XML/HTML、工序/刀具清单以及工艺电子表格，生成的CL文件符合ISO-4343标准。 - 18.后置处理：软件自带常用的机床后置系统，如FANUC、KND、SIEMENS等；开放性高，客户可根据自己的机床系统进行简单的格式编辑。 - 19.智能辅助教学系统：在软件内实现一边指导，一边操作的学习。学生可以一边观看演示一边操作学习，最终完成建模；方便学生课下自行学习。 - 20.技术支持与服务：经过国家权威部门审定，并经过广泛应用证明，系统实用、可靠；在全国有多家技术支持机构，可以提供高质量的培训及服务。 |
|  |  | 《基础零件》面向人人测绘套件 | 《基础零件》面向人人测绘套件 | 《基础零件》面想人人测绘套件，其材质为铝合金件 （1）测绘箱子尺寸不小于：370*340*130mm; （2）基础零件测绘装置：基础零件测绘装置主要包含南机轴、轴套、端盖、法兰盘、连杆、支架、阀体、箱体等机构。了解机械机构中常用的四大类零件，认识基础零件的误差和配合精度，为机械专业零部件测量与测绘提供测规范化测量对象； （3）配套高等教育出版社出版的《零部件测绘实训手册》教材； （4）采用铝镁压铸工艺，经喷砂处理，产品精度高，质量好； （5）零部件主要部位进行数控加工，加工面精度高和表面粗糙度合理； （6）对于每个单体零件进行三维数字化设计，组成立体化三维零件模型库；不需要安装任何APP或者插件，通过手机等移动端设备直接扫描二维码查看三维模型，并且支持该模型的任意旋转、缩放、立体化渲染、动态剖切及智能测量等功能。 （7）终端可以查看模型的爆炸视图，完美继承本地服务端的爆炸图设置，提供滑动条供用户选择爆炸的距离。 （8）终端支持查看模型的装配树，装配树显示当前模型的所有装配零件，可显示与隐藏任意零件，便于查看装配关系等信息。 |
|  |  | 《千斤顶&偏心机构》测绘装置 | 《千斤顶&偏心机构》测绘装置 | 铝合金加工件； 测绘箱子尺寸不小于：365*265*100mm； 千斤顶包含：顶碗、调整螺杆、底座、螺纹套、摇杆； 偏心机构包含：底座、端盖、偏心轴、上盖、升降杆； 表面抛光做防氧化处理 |
|  |  | 机械产品零件测绘套件 | 机械产品零件测绘套件 | 1.产品包含：输出轴、法兰盘、轴承座、斜齿轴、底板支承座、箱体、管道、齿轮箱、异形件、支架、端盖、轴套等零件。 2.材料：材质为铝合金、树脂材料。 3.学习资源：配套训练手册，含每项任务要求。 4.信息化资源：每个环节对应零部件、产品的二维电子图册和三维信息化模型资源库，模型库中能够通过终端查看机械产品的三维实形，能观察其动态剖切图、测量三维造型实际尺寸等。 5.该装置中包含配套零件三维模型数据的评测标准，可将评测标准导入配套的三维模型自动评测系统中与参考三维模型数据进行对比，且自动出具PDF版检测报告和Excel格式统分表。 |
| 3 | 实训室辅材配置 | 零部件测绘装置存放货架 | 零部件测绘装置存放货架 | 仓库仓储货架金属五金货架中型重型置物架展示架≥200Kg承重高≥2000*宽1500*深500mm四层 |
|  |  | 实训讨论桌 | 实训讨论桌 | 材质：钢木结构 尺寸：2.4m*1.2m*0.75m |
|  |  | 靠椅 | 靠椅 | 扶手类型：固定扶手 面料材质：网布局 材质：人造板 |
|  |  | 零部件展示柜 | 零部件展示柜 | 展示柜尺寸：颜色分类:1200*550*900mm茶色SPT 材质：UV板、镜面玻璃、钛合金型材 |
|  |  | 实训室布线 | 实训室布线 | 1.网络布线要求：超六类双绞线及品牌水晶头 ，配套插座,电源布线：屏蔽处理，强弱电分离；接完后能正常使用。 2.钢木方凳，凳面为三聚氰胺外饰面板厚度不少于18mm，做工细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架（四根），横撑两根，厚度不大于1.0mm，配尼龙管塞，坚固耐用，尺寸规格不大于:340*240*420mm长*宽*高 |
|  |  | 文化建设 | 文化建设 | （1）实训室门口文化建设：包含学校logo、实训室名称、投影射灯、授牌、PVC+亚克力门口文化图案等。 （2）后墙面造型文化元素采用PVC+亚克力贴面对文化墙进行文化墙设计制作≥20平方，增强文化氛围，门口墙面设计制作彩色图案射灯及授牌、立体字等。 （3）实训室挂图，机械零部件测绘实训室挂图系列采用PVC+亚克力。 |

4.3供货要求

1、供货期：接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市工程技术学校。

3、质保期：至少3年。

4.4质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

2、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

3、技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，免费提供3次以上操作培训，单次培训人数至少10人，单次培训时间不少于5天，验收时提供培训佐证材料。

4.供应商需根据采购方要求将线路、网线安装到位，并正常使用。

- 5.标项五：增材制造实训设备

5.1增材制造实训设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印机 | 8 | 台 |
| 2 | 光固化打印机 | 2 | 台 |
| 3 | 高精度竞赛增材制造设备 | 1 | 台 |
| 4 | 桌面式数控雕刻一体机（核心产品） | 1 | 台 |

- 5.2增材制造实训设备详细技术参数

| - 序号 | - 设备名称 | - 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印机 | - 打印技术：熔融堆积（FDM）； - 2.平台温度：10-120℃； - 3.平台材质：玻璃； - 4.喷嘴直径：0.4mm； - 5.喷嘴温度：170-260℃； - 6.支持喷头数量：1个； - 7.喷头：可拆卸式喷头，便于维护； - 8.进料方式：采用近远端双电机进料方式，打印料出丝、回抽控制更精准，实现自动感应进料、一键式退料；投标文件中提供相关证明材料。 - 9.操作屏幕：≥7寸全彩触摸屏； - 10.支持语言：中/英； - 11.环境要求：温度 5-50℃，湿度5-50%； - 12.打印尺寸：≥320*280*280mm； - 13.层高：0.1-0.4mm可选；XY轴定位：0.01mm；Z轴定位：0.01mm，并具有抱死功能，保证平台绝对位置； - 14.打印方式：支持U盘脱机打印； - 15.打印速度：10-150mm/s； - 16.耗材类型：PLA,ABS等； - 17.耗材直径：1.75mm； - 18.机器硬件、软件、主板为同一公司自主研发； - 19.具备暂停换料功能，一键进料、一键退料功能； - 20.具备增材制造耗材内置机构及余料和断料报警装置；支持远程监控，可在PC端、手机端实施远程控制打印；(投标文件中提供相关证明材料) - 21.具备语音播报、提醒功能； - 22. 可一键点选打印完是否自动关机； - 23. 断料检测报警保护系统，出现断料情况设备将报警提示换料，确保打印顺利； - 24.保障竞赛和教学的连贯性，停电后能继续打印； - 25.配套软件： - （1）由打印机厂家自主研发的切片软件，正版软件，提供免费升级，升级后满足近3年的零件测绘与综合加工项目一致；使用者可以检索到自己使用的产品型号，智能软件及固件升级；可添加网格、线、面、树、柱状支撑，可选择普通底垫、防翘边底垫、透水底垫； - （2）按指定顺序，逐个打印平台上多个模型的功能； - （3）打印轨迹模拟动画演示功能；可缩放3D模型至所需的尺寸；软件有自动装配和自动分割模型功能；具备X轴、Y轴、Z轴和自由切割功能；软件内嵌照片自动转换3D模型打印的功能；3D打印集成分布式远程控制系统；3D打印自动装配和自动分割模型系统；系统同时包含熔融沉积工艺和光固化工艺的切片，用户可随时切换；(投标文件中需提供相关证明材料) - （4）软件内即可生成字母、数字、文字，可设置模型字体、厚度、曲率、仰角等，实现快速建模打印功能； - （5）提供断层续接的功能，控制打印头的层高起始点，实现在断层模型上续打； - （6）软件系统允许用户手动添加支撑，同时在必须加入支撑的部分由系统自动添加，通过双重保障提升模型打印的成功率； - （7）系统配备了手动切割功能，使模型的摆放方式及切片灵活度更高，同时可实现灵活的装配功能，按照内部封闭结构，将模型切割成多个独立单元，实现特定部分的模型打印； - （8）软件提供“接缝过渡距离”的设置，让模型接缝更自然； - （9）同一模型不同高度设置不同切片参数，可以方便的为同一个模型不同的高度，设置层高、填充率、打印头温度、打印速度等不同的切片参数； - 签订合同前投标人须向采购方提供以上软件功能的演示。 - 26.设备尺寸≥470*500*600mm； - 27.设备结构为封闭式整体钣金，打开操作为向上翻盖式，关门时具有缓冲机构，保障设备和人员的安全； 28.满足教师组增材制造技术应用项目使用设备的技术要求,满足全省技工院校增材制造技能项目的技术要求。(投标文件中需提供相关证明材料) 29.中标后提供3D打印展示件5件。 |
| 2 | 光固化打印机 | - 成型原理：LCD光固化成型； - 2.光源：UV LED 120W平行光源； - 3.像素尺寸：0.05*0.05mm； - 4.打印尺寸：≧192*120*250mm； - 5.机器尺寸：≥500*400*520mm； - 6.支撑可自动生成，模型支撑易剥离打印效果好； - 7.分辨率：≥3840*2440mm； - 8.分成厚度：0.025-0.1mm之间可选； - 9.打印速度：10-20秒/层； - 10.打印精度:±10μm； - 11.机器电压：AC220V； - 12.打印方式：U盘； - 13.打印材料：标准刚性树脂、耐高温压膜树脂、牙科树脂、导板树脂、高韧性树脂、弹性树脂等； - 14.成型平台：侧悬臂平台升降式打印； - 15.配件包：固化套件、超声波清洗套件各一套，光敏树脂耗材500g； - 16.配套工具：塑料铲子、U盘、内六角、橡胶手套、口罩、过滤网、偏口钳； - 17.触控系统：不小于7寸全彩触控屏。系统包括模块：基础功能/调平位移/预览打印。具有3D可视化模型打印实时进度的功能； 18.满足人社和教育系统近五年教师组增材制造技术应用赛项使用设备的技术要求,满足近五年全省技工院校增材制造技能项目的技术要求。(投标文件中需提供相关证明材料) 19.中标后提供光固化打印展示件5件。 |
| 3 | 高精度竞赛增材制造设备 | 1.成型尺寸（mm）≥300mm*300mm*300mm； 2.打印层厚（mm）：0.05-0.3mm； 3.尺寸精度（mm）：0.2mm； 4.喷嘴直径（mm）：0.4mm； 5.最大打印速度（180mm/s）； 6.具有一种熔积成型三维打印的支撑模块；具有3D打印机无风扇冷却装置及3D打印机；能够提供正版打印机系统控制软件；(投标文件中需提供相关证明材料) 7.显示屏：7寸全彩大触摸屏，具有U盘三维模型预览功能； 8.数据传输方式：U盘； 9.打印耗材：1.75mm线材，默认PLA，可支持ABS/PC等常见材料； 10.具有3D打印机打印材料断续检测装置及3D打印机；满足近五年全国工业产品设计与创客实践项目对增材制造设备的技术要求；(投标文件中需提供相关证明材料) 11.特殊功能：自动调平模式； 12.具有断电续打功能的3D打印机及其断电续打控制方法； 13.中标后提供高精度增材制造设备加工的展示件5件。 14.3D打印耗材 （1） PLA灰色、白色、绿色、红色共10卷（1000g/卷）； （2）光敏树脂（白色、红色、米黄色、透蓝、绿色）共10瓶（1000g/瓶） |
| 4 | 桌面式数控雕刻一体机 | 1.整机框架：全封闭包裹隔音设计、轻便简洁的智能多功能的激光雕切机； 2.基本功能：木质材料、塑料、软质金属、PCB板材的切割与雕刻加工；3D 浮雕加工；激光加工； 3.加工幅面：长*宽*高（mm）≥500*300*40； 4.交互方式：设备内置LCD高清IPS液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动；； 5.运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6.照明状态灯：支持工作区全局照明，辅助拍照加工；屏幕指示加工状态与工作进程； 7.整机功率：110-240V，50~60Hz；平均功率150W；； 8.运行速度及精度：雕刻速度可达1000mm/s；加工精度可达0.01mm 9.加工模块类型与功率：标配10W蓝光激光模组，支持高性能的其他加工头快拆更换； 10.激光头等级：波长455nm蓝光激光；光斑大小小于等于0.08mm；使用寿命不小于8000h； 11.支持文件格式：（*.tap）、（*.gcode）、（*.nc）、(*.cnc)等； 12.操作方式：支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工 13.智能摄像系统：内置1600W像素智能高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照提取图像进行可视化加工； 14.自动吹气系统：自动吹气管路，可接吹气单元加工；支持高压气路外接； 15.对焦方式：支持激光自动对焦、支持手动对焦，能实现激光焦距自动校准； 16.多种安全传感器辅助：内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作； 17.配套教材：配套课堂教材，创意手册及配套耗材，提供不少于20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP，课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容； 18.配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；支持图片可视化显示。 |

5.3供货要求

1、供货期：接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市工程技术学校。

3、质保期：至少3年。

5.4质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

2、提供增材制造相关竞赛指导不少于4次。包括机械数字化设计与制造类、零件测绘与综合加工类、CAD机械设计类、增材制造类竞赛培训。

3、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

4、技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，免费提供3次以上操作培训，单次培训人数至少10人，单次培训时间不少于5天，验收时提供培训佐证材料。

5、项目验收：供应商提供原厂全新设备，涉及的相关软件均要求正版。

4.供应商需根据采购方要求将线路、网线安装到位，并正常使用。

- 6.标项六：焊接实训设备

- 6.1焊接实训设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变二氧化碳气保焊机 | 4 | 套 |
| 2 | 逆变直流氩弧焊机 （核心产品） | 8 | 套 |
| 3 | 移动式除尘单机 | 13 | 套 |
| 4 | 全数字式超声波探伤仪 | 1 | 套 |

- 6.2焊接实训设备详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逆变二氧化碳气保焊机 | 一、性能特点： 1.IGBT逆变技术； 2.电源电压适应范围宽； 3.焊接操作方式分二步/四步； 4.数字显示焊接电压，焊接电流； 5.慢送丝启动，提高引弧成功率； 6.送丝机构为双轮驱动，送丝平稳； 7.引弧容易，具有收弧去小球功能； 8.采用单片机控制，性能可靠.稳定； 9.采用波形控制，焊接过程稳定.飞溅小； 10.电源动态品质优异，焊接全过程实时波控； 11.具有预设焊接电压.送丝速度及焊丝直径选择等功能； 12.干伸长变化适应性强； 13.配50mm2国标综合线缆。 二、技术参数： 1.输入电压 3相 380V±15% 50~60Hz 2.额定输入电流（A）≧ 19 3.额定输入功率（kw） ≧13 4.电压调节范围（V） 15~40 5.空载电压 （V）≦ 70 6.输出电流范围（A） 30~350 7.送丝速度范围（m/min） 2~25 8.适用焊丝直径 0.8~1.2 9.适用焊丝规格 实芯/药芯 10.额定负载持续率（40℃） 60％ 11.效率 ≥ 85％ 12.功率因数 0.93 13.绝缘等级≥ F 14.外壳防护等级 ≥IP21 15.冷却方式 风冷 16.电源外形尺寸（mm） 长*宽*高都 ≦610×320×600 17.电源重量（Kg） ≦ 43 18.送丝机重量（Kg） ≦ 13 三、配置要求： 1.气保焊接电源：满足大赛功能配置； 2.配套送丝机； 3.配套地线夹； 4.国标品牌Φ50mm 地线电缆：4 米/根, 5.满足大赛专用焊枪（3 米）， 6.国标品牌Φ50mm 综合线缆：（4 米）； 7.随机文件：1 套（使用说明书.合格证.保修单）； 四、设备所需性能及要求： 投标单位承诺中标后提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 2 | 逆变直流氩弧焊机 | 一、性能特点： 1.IGBT逆变技术； 2.工作电压范围宽； 3.产品一致性好； 4.脉冲频率可调； 5.具有多种氩弧操作方式； 6.高频引弧，焊接渗透力强； 7.性能稳定，抗干扰能力强； 8.散热设计合理，保护功能完善； 9.数显表显示并精确预设焊接电流； 10具备普通手工焊功能（200A以上型号）； 11.TIG焊时可采用直流或脉冲两种方式； 12.DSP控制全数字焊机； 13.配置RS-485通讯接口，可与RC-6.RC-7遥控器通讯。 二、技术参数 1.输入电压 3相 380V±20% 50~60Hz 额定输入功率（kw）≦ 18 2.输出空载电压（手弧/氩弧）（V）≦ 81 3.输出电流调节范围（A） 5~400 4.推力电流范围（MMA） 1~150A/ms 5.上坡时间（s） 0.1~99.9 6.下坡时间（s） 0.1~99.9 7.点焊时间（s） 0.01~9.99 8.提前送气时间（s） 0.1~13 9.滞后停气时间（s） 0.1~60 10.额定负载持续率（40℃） 60% 11.功率因数 0.93 12.效率 85% 13.绝缘等级 F 14.外壳防护等级 ≧IP21S 15.冷却方式 风冷 16.外形尺寸（mm）长*宽*高都 ≦610×320×600 17重 量（Kg)≦ 42 三、配置要求： 1.焊接电源：满足大赛功能配置； 2.满足大赛专用焊枪.焊钳； 3.配套地线夹，品牌氩气表； 4.标配地线电缆：4 米/根, 5.满足大赛规定要求焊接线缆， 6.品牌氩气气管（3 米）；7.随机文件：1 套 （使用说明书.合格证.保修单）； 四、设备所需性能及要求： 投标单位承诺中标后提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 3 | 移动式除尘单机 | - 性能特点： - 1.智能控制，自动焊接烟尘吸附，可重置自适应延时关闭焊烟吸风，具有节能省电优势。 - 2.隧道式圆筒型设计，双静音两级回风装置，噪音小dB≦66dB，能耗低.吸风量大。 - 3.采用进口高效纳米蓝色阻燃覆膜滤料，透气性好，过滤精度≥0.1微米粒径的烟尘，过滤精度高达99.9%。 - 4.采用独特高压变径技术形成离心负压，焊烟吸附率95%以上。 - 5.吸烟管为进口阻燃耐磨PVC加玻璃纤维复合材料，6:1压缩比，耐磨.耐温140°C，骨架不锈钢材质，吸烟罩马蹄口整体压制无焊接一次成型。 - 6.自带独立行走小车，便于搬运和摆放。 - 7.柔性吸气臂拉动伸缩便捷.自如，可360度旋转，且任意悬停，能从源头处直接吸除焊烟。 - 二、技术参数： - 1.清灰方式 机械清灰 - 2.电源 220V/50HZ - 3.处理风量 ≧1200m³/h - 4.整机功率 ≧0.75KW - 5.过滤效率 ≥99.9% - 6.滤芯≧ 305mm*375mm - 7.过滤面积 ≧15㎡ - 8.吸气臂 ≧ф150mm - 9.长度≧2.1m - 10.吸气罩马蹄口 - 11.噪音 ≤66dB(A) 三、配置要求： 1.满足功能配置 ； 2.随机文件：1 套 （使用说明书.合格证.保修单）； 四、设备所需性能及要求： 投标单位承诺中标后提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 4 | 全数字式超声波探伤仪 | 一、性能特点： 1.显示 （1）≧5.7寸VGA彩色TFT液晶显示屏，采样分辨率12bits； （2）可同时显示A扫描和B扫描波形； （3）可同时显示5个不同的测量值； （4）具有丰富实用的波形冻结.峰值.比较.包络功能； （5）多种配色方案可选，亮度可调，满足不同环境需要； （6）中文.英文.西文语言选择； 2.发射 （1）带有调节选项的高性能方波脉冲发生器； （2）脉冲幅度（V）：100-400，10V步距可调； （3）脉冲宽度（ns）：75.100-500，50ns步距可调； （4）阻抗匹配（Ω）：50.100.200.500可调； （5）发射重复频率(Hz)：10～1000； （6）工作方式：单探头.双探头.透射。 3.接收 （1）采样速率：80MHz； （2）检波方式：正半波.负半波.全波.射频； （3）增益110dB； （4）增益步距：0.1.0.2.0.5.1.0.2.0.6.0.12.0dB； （5）自动增益； 4.闸门 （1）两个独立的测量闸门； （2）可进行双闸门操作和测量； （3）丰富的闸门测量和报警功能； 5.报警 （1）可设置的多种报警模式的声.光报警； （2）闸门进波.失波报警； 6.数据存储 （1）具有探伤参数存储.复制.调出功能；可存储50个通道； （2）可为通道增加注释以方便识别通道； （3）具有A扫和B扫的波形存储.回放功能，可存储1000幅； （4）动态记录：高达4x2000帧的实时波形存储及回放； （5）可集中编辑参数并与波形同时显示； （6）厚度记录和查看； 7.探伤功能 （1）标准动态DAC曲线； （2）动态AVG曲线； （3）两个独立闸门丰富的测量功能； （4）峰值检测：实时检索缺陷最高波，标定缺陷最大值； （5）缺陷定位：水平位置，深度位置，声程； （6）缺陷定量：AWS D1.1.DAC SL.AVG等多种定量方式； （7）探头频率测量功能； （8）两点校准及斜探头校准功能； （9）裂纹测高功能； （10）具有线性抑制功能，最大抑制为屏高的80%； （11）φ值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动换算； （12）曲面修正和Leg显示功能； 8.通讯及打印 （1）可通过USB外接打印机打印探伤报告； （2）支持PCL5和PCL6打印语言，可实现True type字体打印； （3）可通过USB外接U盘进行参数.波形的存取操作； （4）可通过USB与计算机通讯，可将参数.波形.屏幕及文件信息上传至计算机； 9.接口 （1）USB OTG端口； （2）电源适配器接口； 10.其他 （1）具有系统参数的加锁/解锁功能； （2）实时时钟； 二、技术参数 （1）产品重量（kg） <2.0 （2）工作温度（℃） -10～+50 （3）存储温度（℃） -20～+60 （4）语言 英语.中文 （5）探头连接 LEMO 或BNC （6）电池容量（mAh） 聚合物电池2×3.7V 5000mAh （7）电池工作时间（h） 8 （8）快充时间（h） 4.5左右 （9）电源适配器 输入100-240～50/60Hz （10）输出9V DC/ 3 A～4A （11）显示屏 彩色透射式TFT，640x480 1.基本 （1）测量单位 mm.inch.s （2）扫描范围（mm） 零界面入射～10000 （3）声速调节（m/s） 600～16000 （4）探头延迟（s） 0.000～750.000 （5）显示延迟（s） -20～+3400 （6）工作方式 单探头.双探头.透射 （7）波形显示方式 A扫描显示.灰度B扫描显示.AB扫描同时显示 2.脉冲发生器 （1）脉冲形式 模拟方波 （2）发射电源（V） 200.400.600.1000 （3）发射脉宽（ns） 75 .100～500 （4）探头阻尼(Ω) 50.100.200.500 （5）发射重复频率(Hz) 10～1000 3.接收器 （1）增益（dB） 0～110 （2）总带宽（MHz） 0.1~15 (-3dB) （3）检波方式 正半波.负半波.全波.射频 （4）垂直线性误差 ±2% （5）放大器精度（dB） ±1 （6）抑制（%） 屏高的0～80 （7）采样速率（MHz） 80 （8）发射串扰抑制（dB） 大于80 （9）发射脉冲后盲区（μs） 3.3~10(与发射有关) （10）动态范围（dB） 100 （11）瞬时分辨力（dB） 32 （12）时基线性 不大于全屏宽度的±0.5%。 （13）灵敏度余量 ≥62dB 4.测量及其他 （1）测量闸门 2个独立测量闸门 （2）检测方式边沿.峰值 （3）闸门测量 回波的幅值.声程.深度.投影等 （4）冻结 冻结方式有：全冻结.峰值.比较.包络等方式 （5）AVG当量计算 根据缺陷回波和AVG曲线自动计算缺陷当量 （6）DAC缺陷定量 根据缺陷回波和DAC 曲线对缺陷进行评估 （7）闸门逻辑 关.测量.进波报警.失波报警 （8）闸门报警 关.即时.保持.2s.保持.5s.保持1s.保持2s.锁存 （9）报警蜂鸣 关.开 5.数据管理，通信及打印 （1）数据存储 50个探伤参数通道记录 （2）1000幅波形图 （包括980幅A扫描波形和20幅B扫描波形） （3）4x2000帧的动态波形 数据管理 实现对通道.波形.动态记录的存储.查看.回放操作 上述均可存储到本地或U盘 （4）通信 通过USB接口与PC机通信 （5）打印 打印探伤报告 6.输出接口 USB OTG接口 USB2.0 Device 与PC机通讯接口 USB2.0 Host 接U盘或打印机 三、配置要求 1.主 机 1台 2.锂 电 池 2组 3.外置充电器（电源适配器3A/9V） 1只 4.Q9-Q9探头连接电缆 1条 5.Q9-Q6探头连接电缆 1条 6.产品包装箱 1个 7.遮光罩 1个 8.使用说明书 1本 9.直探头 2.5MHz Φ20 1支 10斜探头 5MHz 8x9 K2 1支 11.耦合剂 1瓶 四、设备所需性能及要求： 投标单位承诺中标后提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |

6.3供货要求

1、供货期：接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市工程技术学校。

3、质保期：至少3年。

6.4质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合浙江省中职比赛要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。（须提供相关承诺书）

- 2、为保证产品质量和售后服务稳定性，合同签订时须向校方提供以下证件证明：原厂家参数<综合样 本>一套,综合样本中(在所投产品参数处盖章),所投产品官方网站产品参数截图 （截图需看出是所投品牌官网公布信息）及原厂说明书,三者参数须与招标参数一致,须加盖投标人公章。

- 3、样机试用，中标后提供样机一套，以核对设备技术参数条件及性能条件，逐一核准确定与招标文件公布的技术性能及参数完全无误.进行性能试验，性能必须达设备使用效果。 以上信息经校方验证无误后方可签订供货合同，若发现各项要求未达到考核标准或证明证件及后期实施中有假,取消中标单位中标资格，且要承担一切因此造成的法律后果。

4、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

5、技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，免费提供3次以上操作培训，单次培训人数至少20人，单次培训时间不少于2周。验收时提供培训佐证材料。

6.供应商需根据采购方要求将线路安装到位，并正常使用。

第四章  合同文本

甲方：

乙方：

为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲、乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。

第一条  组成本合同的有关文件

下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）招标文件；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）甲、乙双方商定的其他文件：

第二条 合同标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价款（大写） |  |  |  |  |  |  |

以上货物价款以人民币进行结算，乙方应随货物向甲方交付货物的使用说明书及随货物相关的资料。

第三条 合同总价款

合同总价款（大写）：人民币                 元。

本合同总价款是材料采购、生产制造、运输、安装调试、相应的零配件、相关税费及验收合格之前和保修期内备品备件发生的等一切所有含税费用。

第四条 履约保证金

1、交纳金额：乙方须向甲方交纳    （合同价的1%）    元的履约保证金；

2、交纳方式：乙方应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约担保。

3、交纳时间：以支票、汇票、本票或银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内提交；采用履约保函的，自合同签订后15个工作日内提交。

4、退还：安装调试完毕、验收合格后无息退还。

第五条 进度要求：

1、乙方应按照招投标文件要求或按施工进度进行

2、乙方交付的材料应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料、数量和规格要求。

第六条 质量保证及验收

- 1、质量保证

- 1.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 1.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 1.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 1.4乙方提供所有设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的___个月。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

- 1.5所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 1.6项目完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。即可通过初验。

- 1.7设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

- 1.8项目终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

- 1.9（视项目需要可具体细化）

- 2、到货验收及调试

- 2.1验收分到货清点验收、初验、终验三阶段。

- 2.2到货清点验收

- 乙方将所供设备运至交货地点，提供到货证明并派乙方技术员同甲方人员当场拆箱，进行清点验收，对货物的外观、规格、数量等进行检验。如发现货物的外观、规格、数量等与合同规定不符，甲方有权拒收。设备到货时，须提供设备相对应的合格证、产品质量证明书或产品检测报告。

- 2.3安装调试

- 所供设备现场设备安装时，乙方负责实施。主要内容如下：

- 2.3.1乙方应完成安装、调试，并完成整套设备系统的正常、稳定运行。包括：协助甲方完成设备安装环境准备，负责设备系统的初期维护等，并完成初步验收前期的各项准备工作等。

- 2.3.2乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

- 2.3.3安装调试完毕后，协助甲方完成初验，终验。

- 2.4初验

2.4.1所有系统和设备能够连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能后进行初验。

- 2.4.2设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

- 2.5终验

2.5.1终验在试运行后符合验收条件并出具试运行报告后组织实施。

2.5.2项目终验时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

- 2.5.3验收所需相关费用均由乙方支付。

- 3、需提供的资料

- 3.1乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

- 3.2乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

- 3.3提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

- 3.4随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

- 3.5设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

- 3.6在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、使用手册等必须具备的相关资料和必备的附件。

- 3.8乙方认为可能需要的其它文件。

第七条 付款时间及方式

付款前乙方应提交以下资料：乙方出具的发票；

付款时间、方式：

1、合同签订生效且项目具备实施条件，财政资金到位后7个工作日内，支付合同价40%的货款；

2、安装调试完毕、终验合格后，支付至货款的100%。

第八条 成品保护

在安装完毕验收前要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失由中标人负责，凡由此而损及总承包单位或招标人利益时，由中标人赔偿。

第九条 保修约定

1、为满足教学需求，乙方对系统中的货物（包括系统）提供至少三年的免费质保期（含每年免费升级）（若乙方投标承诺超过三年的，以乙方承诺为准），免费质保期时间从验收之日起计算。质保期内非因甲方的人为原因而出现货物的质量问题，由乙方负责包修、包换、包退，并承担维修所发生的材料费、住宿费、交通费等所有费用。

2、乙方提供24小时即时响应服务，对甲方的服务请求信息在4小时内响应到位。

第十条 违约责任

四、违约责任

（1）乙方所交的货物品种、型号、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒收货物，甲方有权单方面终止合同，乙方须在合同终止之日起7个工作日内退还预付款并向甲方偿付货款总值30%的违约金。

（2）乙方逾期未交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额0.5‰的违约金，逾期20天仍未交付全部货物的视为中标后不能交货，甲方有权单方面终止合同，乙方须在合同终止之日起7个工作日内退还预付款并向甲方偿付货款总值30%的违约金。

第十一条 不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后 7 个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

第十二条 争议解决方式

1、因材料的质量问题发生争议的，应当请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担，并按本合同第九条规定处理。

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，经采购方所在地人民法院提出诉讼方式解决。

第十三条 合同生效、终止及其他

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。 合同一式陆份，双方各叁份，具有同等法律效力。

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

第十四条 补充条款

甲方：（盖章）                                   乙方：（盖章）

法人代表：                                      法人代表：

代 理 人：                                      代 理 人：

地    址：                                      地    址：

开户银行：                                      开户银行：

帐    号：                                      帐    号：

电    话：                                      电    话：

电子邮箱：                                      电子邮箱：

年  月  日                                      年  月  日

此仅为合同书样本，成交供应商需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同！

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）代表我方处理有关本磋商的一切事宜。

¨标项一：数控实训设备，政采云系统提交电子响应文件      份；

¨标项二：数控维修实训设备，政采云系统提交电子响应文件      份；

¨标项三：精密加工及检测实训设备，政采云系统提交电子响应文件      份；

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备，政采云系统提交电子响应文件      份；

¨标项五：增材制造实训设备，政采云系统提交电子响应文件      份；

¨标项六：焊接实训设备，政采云系统提交电子响应文件      份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2  投标人资格声明

1．基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2023年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2．最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2022年

2023年

3．最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4．投标人最近二年法律纠纷情况

时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5．有关银行的名称和地址：

6．其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3  授权委托书

（1）法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江衢州公信工程管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目【

¨标项一：数控实训设备；¨标项二：数控维修实训设备；¨标项三：精密加工及检测实训设备；¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备；¨标项五：增材制造实训设备；¨标项六：焊接实训设备】（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

注：法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面。

（2）授权委托书（适用于联合体投标）

浙江衢州公信工程管理有限公司：

现授权         （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               （项目名称）      项目【¨标项一：数控实训设备；¨标项二：数控维修实训设备；¨标项三：精密加工及检测实训设备；¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备；¨标项五：增材制造实训设备；¨标项六：焊接实训设备】（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

......

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

4 投标人最新控股、管理关系承诺函

浙江衢州公信工程管理有限公司、（采购人名称）：

根据招标文件要求，我单位在此承诺：

1、与我方者存在直接控股、管理关系的其他企业，未参加本次政府采购活动。

2、我方同意并接受招标人对承诺真实性的查询。

3、若我单位在投标期间未遵守以上承诺，愿意接受按相关规定的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：   年  月  日

附件：投标人最新控股人或主要负责人信息证明（若有需提供，可用网页截图等方式提供）（加盖投标单位公章）

5 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江衢州公信工程管理有限公司、（采购人名称）：

我方参与                        项目名称【¨标项一：数控实训设备；¨标项二：数控维修实训设备；¨标项三：精密加工及检测实训设备；¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备；¨标项五：增材制造实训设备；¨标项六：焊接实训设备】【项目编号：                】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人(盖章)：

日期：  年  月   日

- 6  联合体协议(如有)

（以联合体形式投标的，提供联合协议；项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：           】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、技术商务文件格式

- 1 评分索引表

| 评分 项目 | 评分内容 | 分值 范围 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须填写此表，并放于技术商务文件目录之后。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2 业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

4 节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

5 项目组人员情况汇总表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或职务） | 岗位安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：

6 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

金额单位：元

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 投标报价 （元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衢州市智能交通公共实训基地智能制造技术实训中心设备采购项目 |  | 1 | 批 |  |  |
| 报价合计 | 大写：人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |

注：1.报价应包括运输、包装、搬运、安装和售后服务等所有费用，此表作为唱标用，投标人不得更改格式。

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、具体数量以实际采购数量为准；最终结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：数控实训设备

¨标项二：数控维修实训设备

¨标项三：精密加工及检测实训设备

¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备

¨标项五：增材制造实训设备

¨标项六：焊接实训设备

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价应包括运输、包装、搬运、安装和售后服务等须由供应商支付的所有费用。

2、具体数量以实际采购数量为准；最终结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

3、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“投标报价明细表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、投标报价明细表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

4、“投标报价明细表”为多页的，每页均需由采购响应方代表签字并加盖采购响应方公章。

5、漏报的视同已包含在总报价内。有重大缺项的将作无效处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.本项目6个标项均各确定1名中标人。各标项技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

1.标项一：数控实训设备

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价495.2万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。（注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件，加盖公章编入投标文件，未提供不得分。） | 0-1分 |
| 3 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 4 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得18分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供参数等证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-18分 |
| 5 | 生产实施方案、质量监控措施 | 确保供应货物生产进度、质量水平，有严密的生产实施方案、质量监控措施，制造工艺先进性、产品设计及技术等方面，方案全面先进完整的得5-6分，全面但不够先进的得3-4分，不够全面但还算先进的得0-2分。 | 0-6分 |
| 6 | 交货期及验收 | 交货期是否符合招标文件的要求完成设备到货、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况。对本项目针对性强，具有实际可操作性的得5-6分；对本服务项目针对性一般，实际可操作性不强的得3-4分；对本服务项目针对性、实际可操作性较差的得0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务响应情况，是否由设备制造商提供质保期内售后服务，备品备件情况，质保期满后的服务承诺以及主要零配件、耗材的优惠价格，根据投标人提供的售后服务承诺范围和完善程度的全面性、科学性、可行性等酌情给分：方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得5-6分；方案较完善、配备较合理、响应时间及措施可行性一般的得3-4分；方案较差、配备不合理、响应时间不够及时的得0-2分。 | 0-6分 |
| 8 | 质保期 | 免费质保期为三年，在此基础上每增加1年得1分，最多2分，本项最高得2分。 | 0-2分 |
| 9 | 培训服务承诺 | 投标人针对本项目的培训方案：方案完整科学、完善合理、操作性及指导性强的得4-5分；方案基本全面，较为科学合理，操作性及指导性较强的得2-3分；方案一般，内容缺乏可操作性的得0-1分；无方案不得分。 | 0-5分 |
| 10 | 合理化建议 | 供应商根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得2-3分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、可行性较差的得0-1分。 | 0-3分 |
| 10 | 产品演示 | 各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好演示（注：各潜在投标供应商提供的系统演示只允许以U 盘形式提供视频演示（不进行现场演示）,以U盘为媒体单独密封并加盖投标人公章，在投标截止时间前递交，逾期送达将被拒收。（投标供应商可以通过邮寄或送达，采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1天送达。）应当确保U盘能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，该项得0分。视频时长控制在6分钟之内。根据招标文件要求虚拟数控车床仿真系统，需包括以下功能： ①以投标人提供的数控车床做虚拟高仿真，虚拟数控车床表面有喷漆的颗粒质感、金属面有光泽质感。 ②虚拟数控车床仿真系统基本操作功能：程序编辑与管理、切削、进给与补偿、程序自动运行、程序手动运行等基本操作功能。 ③有 5个典型的数控加工项目化教学案例，可直接用于仿真实训。可以即学即练，项目包括：台阶轴加工、轴类零件加工、轴套加工、螺纹和槽加工、综合零件加工。演示时选择其中一个一步步演示加工过程，演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 ④智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。考核过程中遇到难点可跳过当前步骤，但扣除相应分数。自动输出考核记录表，自动加密。 ⑤自主开发：所有能够由用户自定义的参数均向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 ⑥双平台分屏模式：可以通过无线通讯技术连接，实现平板电脑或手机（ANDROID系统）对虚拟机床本体进行操作和控制，方便教师教育。 每提供一个相应功能演示得2分，最高得12分。 | 0-12分 |

标项二：数控维修实训设备

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价99.97万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。（注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件，加盖公章编入投标文件，未提供不得分。） | 0-1分 |
| 3 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 4 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得18分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供功能截图或证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-18分 |
| 5 | 供货方案 | 根据投标人的供货方案（投标人要有详细的供货时间计划表、项目配备相关人员的具体说明以及相应的保障措施):方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得5-6分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得3-4分；方案不够合理、可操作性不强的得0-2分。 | 0-6分 |
| 6 | 交货期及验收 | 交货期是否符合招标文件的要求完成设备到货、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况。对本项目针对性强，具有实际可操作性的得5-6分；对本服务项目针对性一般，实际可操作性不强的得3-4分；对本服务项目针对性、实际可操作性较差的得0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 售后服务、维保方案 | 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面酌情给分。 | 0-3分 |
| 8 | 质保期 | 免费质保期为3年，在此基础上每增加1年得 1 分，最多2分，本项最高得2分。需提供产品制造商质保承诺函，否则不得分。 | 0-2分 |
| 9 | 培训服务承诺 | 投标人针对本项目的培训方案：方案完整科学、完善合理、操作性及指导性强的得3-4分；方案一般，内容缺乏可操作性的得0-2分；无方案不得分。 | 0-4分 |
| 10 | 合理化建议 | 供应商根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得3-4分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、可行性较差的得0-2分。 | 0-4分 |
| 11 | 产品演示 | 各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好演示（注：各潜在投标供应商提供的系统演示只允许以U 盘形式提供视频演示（不进行现场演示）,以U盘为媒体单独密封并加盖投标人公章，在投标截止时间前递交，逾期送达将被拒收。（投标供应商可以通过邮寄或送达，采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1天送达。）应当确保U盘能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，该项得0分。视频时长控制在8分钟之内。演示内容包含： - 根据招标文件要求演示“数控设备维护与维修实训考核装置”中“数控刀库装调3D仿真单元”，演示功能要求如下：演示不少于四工位刀架、六工位刀架、夹臂式刀库、斗笠式刀库、机械手刀库、液压尾座、液压卡盘、润滑系统、主轴等9种单元的安装操作的过程内容。提供完整的演示得2分。 - 根据招标文件要求演示“0i TF数控车床实训设备（变频主轴）”中“数控机床维修仿真单元”，演示功能要求如下： - 演示功能1（数控机床电气连接）：内容不少于系统驱动、变频器、数控系统、配件端子等的组装和连线。提供完整的演示得1分。 - 演示功能2（数控机床机械安装）：内容不少于车床、铣床安装、几何精度测量过程和结果、检测工具的原理介绍等。提供完整的演示得1分。 - 演示功能3（数控机床维修故障）：内容不少于主轴倍率错误、快速进给故障、手轮故障、Z轴制动报警故障、系统压力故障、刀具故障、卡盘故障。提供完整的演示得1分。 - 根据招标文件要求演示“0i TF数控车床实训设备（变频主轴）”中“在线学习平台”，演示功能要求如下： - 演示功能1（实训设备介绍）：设备组成单元的详细介绍、设备使用的注意事项。提供完整的演示得1分。 演示功能2（系统参数设置方法）：系统参数类型、参数界面的组成及设定步骤等。提供完整的演示得1分。 演示功能3（伺服参数调试）：设定的快捷画面、标准值设定等。提供完整的演示得1分。 演示功能4（主轴参数调试）：主轴硬件接口的分类、数量设定等。提供完整的演示得1分。 演示功能5（PMC编程讲解）：解除程序锁的步骤等。提供完整的演示得1分。 - 根据招标文件要求演示“0i TF数控车床实训设备（变频主轴）”中“数据智能管理系统功能”，演示功能要求如下： 演示功能1（车间机床状态监控）：关机断电状态、待机及开机单不工作状态、报警机床故障状态、机床加工状态。并结合实物机床在视频中体现。提供完整的演示得1分。 演示功能2（机床运行状态监控）：实时监控机床的加工时间精准到秒钟，并结合实物机床在视频中体现。提供完整的演示得1分。 演示功能3（故障信息监控）：实时监控机床故障信息做到有数据可查，并结合实物机床在视频中体现。提供完整的演示得1分。 演示功能4（刀具监控）：实时监控当前使用的刀具并显示具体数据，提供产品合格率和生产效率。提供完整的演示得1分。 演示功能5（机床系统参数的修改）：实时掌握机床功能参数，远程修改，方便教师故障设置。提供完整的演示得1分。 | 0-15分 |

标项三：精密加工及检测实训设备

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价210.85万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。（注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件，加盖公章编入投标文件，未提供不得分） | 0-1分 |
| 3 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 4 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得18分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供功能截图或证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-18分 |
| 5 | 供货、安装调试验收方案 | 根据投标人针对本项目的供货、安装调试验收方案内容的完整性、合理性进行打分，完整、合理的得4-5分，略有缺陷的得2-3分，不合理或未表述得0-1分。 | 0-5分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目的培训内容的详细程度、提供的培训课程资源等，完整、合理的得4-5分，略有缺陷的得2-3分，不合理或未表述得-1分。 | 0-5分 |
| 7 | 生产实施方案、质量监控措施 | 确保供应货物生产进度、质量水平，有严密的生产实施方案、质量监控措施和先进的质量检测设备，制造工艺先进性、产品设计及技术等方面，方案全面先进完整的得4-5分，全面但不够先进的得2-3分，不够全面但还算先进的得0-1分。 | 0-5分 |
| 8 | 售后服务、维保方案 | 包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、优惠措施、定期巡检、维护方式、维护提醒、节能方案等进行评议：方案科学、完整、合理的得4-5分；方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得2-3分；方案存在明显缺陷的得1分，未提供方案的得0分。 | 0-5分 |
| 9 | 质保期 | 免费质保期为3年，在此基础上每增加1年得 1 分，最多2分，本项最高得2分，需提供产品制造商质保承诺函，否则不得分。 | 0-2分 |
| 10 | 项目实施人员 | 根据项目实施人员数量、经验、职称、能力（提供相关证书复印件）等酌情给分。人员数量充足、经验丰富、能力强的得4-5分；人员数量一般、经验一般、能力一般的得2-3分；人员数量少、经验差、能力较弱的得0-1分。 | 0-5分 |
| 11 | 合理化建议 | 供应商根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得3-5分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、可行性较差的得0-2分。 | 0-5分 |
| 12 | 产品演示 | 各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好演示（注：各潜在投标供应商提供的系统演示只允许以U 盘形式提供视频演示（不进行现场演示）,以U盘为媒体单独密封并加盖投标人公章，在投标截止时间前递交，逾期送达将被拒收。（投标供应商可以通过邮寄或送达，采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1天送达。）应当确保U盘能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，该项得0分。视频时长控制在6分钟之内。演示内容包含： 根据招标文件要求演示数控加工仿真软件，需包括以下功能： - 支持在不同数控系统间动态转换加工部件，而无需重新编程。 - 支持构建编程流程和仿真流程，在一个项目中两种流程可以相互转换；支持混合编程，在现有编程流程中可以集成新的CAM操作方法。 - 支持型腔加工:基于线框的型腔加工、基于有高度线框的型腔加工、基于线框的型腔清角加工、基于有高度线框的型腔清角加工等加工策略 。 - 支持轮廓加工:恒定Z值轮廓加工、双切线轮廓加工、基于线框的轮廓加工、基于线框和刀具矢量的五轴轮廓加工、基于线框法向表面的轮廓加工、五轴滚动面轮廓加工等加工策略。 每提供一个相应功能演示得2分，最高得8分。 | 0-8分 |

标项四：零部件测绘应用综合实训设备

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价65.3 万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。（注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得0.5分，最高得1分。（须提供合同和中标通知书原件扫描件，未提供不得分。） | 0-1分 |
| 3 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 4 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得18分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供功能截图或证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-18分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的安装、调试方案的专业性、合理性，交货期是否符合招标文件的要求完成设备到货、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况酌情给分。方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、具有实际可操作性得5-7分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、实际可操作性一般的得3-4分；方案不够合理、可操作性不强的得0-2分 | 0-7分 |
| 6 | 售后服务、维保方案 | 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面酌情给分。方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得5-6分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得3-4分；方案不够合理，可行性不强的得0-3分。 | 0-6分 |
| 7 | 质保期 | 免费质保期为3年，在此基础上每增加1年得 1 分，最多2分，本项最高得2分，需提供产品制造商质保承诺函，否则不得分。 | 0-2分 |
| 8 | 技术培训方案 | 针对技术参数中须满足院校各类教学技术应用要求和赛项要求，拟定技术与培训方案。培训内容、培训时间、地点、频次等酌情给分。方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得2-5分；方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-2分； | 0-5分 |
| 9 | 合理化建议 | 供应商根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得3-5分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、可行性较差的得0-3分。 | 0-5分 |
| 10 | 产品演示 | 各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好演示（注：目前受疫情影响，各潜在投标供应商提供的系统演示只允许以U 盘形式提供视频演示（不进行现场演示）,以U盘为媒体单独密封并加盖投标人公章，在投标截止时间前递交，逾期送达将被拒收。（投标供应商可以通过邮寄或送达，采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1天送达。）应当确保U盘能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，该项得0分。视频时长控制在8分钟之内。演示内容包含： 1、根据招标文件要求演示“零部件测绘教师实训平台”中“机械CAD教育版软件”，需包括以下功能：①手势精灵模块，手势精灵：通过鼠标连续运行轨迹的差异来识别用户输入的命令。例如，按住鼠标右键在绘图区域画出字母“E”，系统则自动执行ERASE 命令。②智能语音模块，智能语音：可在图纸中创建、播放和删除语音注释。每提供一个相应功能演示得2分，最高得4分。 - 2、根据招标文件要求演示“零部件测绘教师实训平台”中“三维模型自动评测软件”，需包括以下功能：①一键自动对齐模块：软件支持一键自动对齐，实现标准模版与测评数据的三维模型一键自动对齐，使两个模型对齐到最佳位置，得到最优的对齐结果；对于特征不明显的三维模型，且不能自动对齐到最佳位置时，则可采用特征对齐方法或手动对齐等方式进行手动调整，保证所有三维模型均可实现对齐。 - ②一键批量导入模块：软件支持一键批量导入三维模型数据，由用户自定义检测的数据储存路径，软件自动将所有数据依次导入进行筛查，并分析指定位置公称尺寸和实际尺寸之间的偏差，依次导出所有模型检测报告。 ③一键批量导入模块：软件可进行一键批量检测，软件能将精确的检验结果以Excel和PDF两种格式自动生成整体或个性化的测评表，便于使用者快速统计测评数据，并进行精准分析和问题定位。软件支持一键批量导入三维模型数据，由用户自定义检测的数据储存路径，软件自动将所有数据依次导入进行筛查，并分析指定位置公称尺寸和实际尺寸之间的偏差，依次导出所有模型检测报告。每提供一个相应功能演示得2分，最高得6分。 3、根据招标文件要求演示“零部件测绘教师实训平台”中“《基础零件》面向人人测绘套件”第6条：对于每个单体零件进行三维数字化设计，组成立体化三维零件模型库；不需要安装任何APP或者插件，通过手机等移动端设备直接扫描二维码查看三维模型，并且支持该模型的任意旋转、缩放、立体化渲染、动态剖切及智能测量等功能。演示相应功能得2分，最高得2分。 4、根据招标文件要求演示“双工位零部件测绘实训平台”中“三维平台设计软件（升级）”，需包括以下功能：①二维到三维：可直接复制/粘贴DWG中的二维轮廓到软件的草图或工程图中，并可以直接使用该轮廓进行编辑及建模操作。②智能辅助教学系统：在软件内实现一边指导，一边操作的学习。学生可以一边观看演示一边操作学习，最终完成建模；方便学生课下自行学习。每提供一个相应功能演示得1.5分，最高得3分。 | 0-15分 |

标项五：增材制造实训设备

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价18.5万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。（注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件，加盖公章编入投标文件，未提供不得分。） | 0-1分 |
| 3 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 4 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得18分，有负偏离的每项扣2分，扣完为止。未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-18分 |
| 5 | 项目配备人员 | 根据项目实施人员数量、经验、职称、能力（提供相关证书复印件）等酌情给分。人员数量充足、经验丰富、能力强的得5-6分；人员数量一般、经验一般、能力一般的得3-4分；人员数量少、经验差、能力较弱的得0-2分。 | 0-6分 |
| 6 | 供货方案 | 根据投标人的供货方案（投标人要有详细的供货时间计划表、项目配备相关人员的具体说明以及相应的保障措施):方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得5-7分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得3-4分；方案不够合理、可操作性不强的得0-2分。 | 0-7分 |
| 7 | 交货期及验收 | 交货期是否符合招标文件的要求完成设备到货、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况。对本项目针对性强，具有实际可操作性的得5-7分；对本服务项目针对性一般，实际可操作性不强的得3-4分；对本服务项目针对性、实际可操作性较差的得0-2分。 | 0-7分 |
| 8 | 售后服务、维保方案 | 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面酌情给分，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得5-7分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得3-4分；方案不够合理，可行性不强的得0-2分。 | 0-7分 |
| 9 | 技术与培训方案 | 针对技术参数中须满足全国、全省院校各类教学技术应用要求和相关赛项要求，拟定技术与培训方案。根据技术方案的科学性、成熟性、合理性和扩展性酌情给分；方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5-7分；方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-4分。 | 0-7分 |
| 10 | 合理化建议 | 供应商根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得4-6分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、可行性较差的得0-3分。 | 0-6分 |

标项六：焊接实训设备

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价20.5万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。（注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件，加盖公章编入投标文件，未提供不得分。） | 0-1分 |
| 3 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 3 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得18分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供功能截图或证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-18分 |
| 5 | 项目配备人员 | 根据项目实施人员数量、经验、职称、能力（提供相关证书复印件）等酌情给分。人员数量充足、经验丰富、能力强的得5-6分；人员数量一般、经验一般、能力一般的得3-4分；人员数量少、经验差、能力较弱的得0-2分。 | 0-6分 |
| 6 | 供货方案 | 根据投标人的供货方案（投标人要有详细的供货时间计划表、项目配备相关人员的具体说明以及相应的保障措施):方案科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得5-7分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得3-4分；方案不够合理、可操作性不强的得0-2分。 | 0-7分 |
| 7 | 交货期及验收 | 交货期是否符合招标文件的要求完成设备到货、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况。对本项目针对性强，具有实际可操作性的得5-7分；对本服务项目针对性一般，实际可操作性不强的得3-4分；对本服务项目针对性、实际可操作性较差的得0-2分。 | 0-7分 |
| 8 | 售后服务、维保方案 | 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面酌情给分，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得5-7分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得3-4分；方案不够合理，可行性不强的得0-2分。 | 0-7分 |
| 9 | 技术与培训方案 | 针对技术参数中须满足全国、全省院校各类教学技术应用要求和相关赛项要求，拟定技术与培训方案。根据技术方案的科学性、成熟性、合理性和扩展性酌情给分；方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5-7分；方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-4分。 | 0-7分 |
| 10 | 合理化建议 | 供应商根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得4-6分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、可行性较差的得0-3分。 | 0-6分 |

- 五、开评标程序

8.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.工作人员确认投标人投标文件递交情况。

10.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

11.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。解密后先开标项一再开标项二，以此类推。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

  - 开标会结束。

政府采购活动现场确认声明书

浙江衢州公信工程管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加衢州市智能交通公共实训基地智能制造技术实训中心设备采购项目 【¨标项一：数控实训设备；¨标项二：数控维修实训设备；¨标项三：精密加工及检测实训设备；¨标项四：零部件测绘应用综合实训设备；¨标项五：增材制造实训设备；¨标项六：焊接实训设备】（项目编号：QZGX20240105）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱986553639@qq.com