舟山市定海区政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：DCG2025-7(GK01)

项目名称：金塘所改造项目弱电智能化设备采购

采购单位：舟山市定海区金塘镇人民政府（本级）

代理机构：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

二○二五年一月

招 标 文 件 目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标需求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

第一部分           招 标 公 告

| 项目名称 | 金塘所改造项目弱电智能化设备采购 | 招标编号 | DCG2025-7(GK01) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 舟山市定海区金塘镇人民政府（本级） | 采购组织类型 | 政府集中采购 |  |
| 集中采购 机构名称 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心 |  |  |  |
| 公告发布媒体 | 浙江省政府采购网。 |  |  |  |
| 招标内容 | ## 金塘所改造项目弱电智能化设备的供货、指导安装、调试及售后服务等，预算1,300,000.00元人民币。 |  |  |  |
| 投标人 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、截止投标时间止未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、本次招标不接受任何以挂靠或联合体的形式参加投标，不允许转包。 |  |  |  |
| 招标文件获取 | 登录政采云平台自行获取。 |  |  |  |
| 招标文件获取 起始日期 | 2025年2月7日 | 招标文件获取 截止日期 |  | 2025年2月27日 |
| 注意事项 | 1、采购组织机构不接收未在政采云平台（www.zcygov.cn）内获取招标文件的供应商的投标文件。 2、潜在供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见“浙江政府采购网”供应商注册要求。 |  |  |  |
| 投标截止日期 | 2025年2月27日 | 截止时间 | 下午14:30 |  |
| 备份文件 邮寄地点 | 舟山市定海区东山路289号4楼413室（舟山市公共资源交易中心定海区分中心）。 |  |  |  |
| 投标文件 提交要求 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封并在密封件上加盖单位公章邮寄到舟山市定海区东山路289号4楼413室（舟山市公共资源交易中心定海区分中心），逾期或未密封将被拒收。 |  |  |  |
| 开标日期 | 2025年2月27日 | 开标时间 | 下午14:30 |  |
| 评标地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心4楼评标室一-定海区东山路289号。 本项目实行“不见面开评标”，投标人不需要参加现场开标，通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。 |  |  |  |
| 项目联系人 | 王文艳 | 电话 | 0580-2020753 |  |
| 项目质疑联系人 | 杨文武 | 电话 | 0580-2021535 |  |
| 传真号码 | / | 邮编 | 316000 |  |
| 采购人联系人 | 赵子雨 | 电话 | 0580-8043234 |  |
| 采购人质疑联系人 | 李奕娴 | 电话 | 0580-2563323 |  |
| 业务监管及投诉受理单位 | 舟山市定海区财政局 | 联系电话 | 林秀奇 0580-2027798 |  |
| 其他事项 | 1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2、其他事项： 2.1采购项目需要落实的政府采购政策：对符合财政扶持政策的小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）给予价格优惠扶持； 2.2本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。不接受现场报名。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2.3供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 2.4通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。 2.5提示：请供应商按上述要求在政采云平台在线申请获取采购文件并下载，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 2.6对符合财政扶持政策的小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）给予价格优惠扶持。 3、在线投标响应（电子投标）说明 3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 3.2“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。 3.3为确保网上操作合法、有效和安全，响应供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3.4响应供应商应当在响应截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 3.5响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注所投项目名称、项目编号、投标人名称、备份响应文件字样并加盖公章。 3.6通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，响应供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应供应商仅递交备份响应文件的，响应无效。 |  |  |  |

- 第二部分               投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算 | 1,300,000.00元人民币。报价超过预算的做无效标处理。 |
| 2 | 现场踏勘 | 集中采购机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须经采购人同意后根据国家有关法律规定方可进行。但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 |
| 3 | 货物要求 | 投标所涉及设备、产品应是合法生产的。 |
| 4 | 质量标准 | 可靠、安全、实用、性价比高。 |
| 5 | 交货时间 | 自合同签订后30日内完成项目建设并进行项目初步验收。 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 8 | 资金结算 | 合同签订完成后，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的40%的预付款；本项目建设完成并通过项目初验，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%；完成试运行并通过项目竣工验收，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%。 |
| 9 | 履约保证金 | 是否需要履约保证金: 否 |
| 10 | 进口产品 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 11 | 投标报价与费用 | 1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括设备本身价、设备运输到指定交货地点的费用、指导安装、调试、验收以及供货方所需交纳的各项税金等一切费用。 2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 3、集中采购机构不向任何一方收取任何招标代理费用。 |
| 12 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以介质（U盘）存储的未加密的“备份投标文件”提供1份。 投标文件均由投标报价文件、 投标资格证明文件、商务技术文件组成。 |
| 13 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封并在密封件上加盖单位公章邮寄到舟山市定海区东山路289号4楼413室（舟山市公共资源交易中心定海区分中心），逾期或未密封将被拒收。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未在政采云平台获取招标文件的； 4、超过投标截止时间送达的； 仅提供备份投标文件的，投标无效。 采购组织机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，供应商如按规定递交了以介质（U盘）存储的未加密的“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 14 | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 5.行政处罚较大数额罚款标准认定：按照《财库[2022]3号文件》进行认定。 6.若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 投投标产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将作为无效标处理。 |
| 16 | 小微企业有关政策 | 1.在评标时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，以扣除后的报价计算报价分。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况； 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式自拟）。 3.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 17 | 所属行业 | 本项目所属行业：工业 |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、适用范围

1.1适用于本次金塘所改造项目弱电智能化设备公开招标采购项目。

- 2、定义解释

2.1“集中采购机构”是指舟山市公共资源交易中心定海区分中心。是整个采购活动的组织者，并

依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终解释权。

2.2“采购人”是指有本招标文件所列服务需求的舟山市定海区金塘镇人民政府（本级）。

2.3“招标项目”是指本招标文件所要求的金塘所改造项目弱电智能化设备采购及其相关的服务等。

2.4“投标人”是指获得招标文件并向集中采购机构提交投标文件的供应商。

2.5“潜在投标人”是指符合招标文件规定的合格供应商。

2.6“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

- 3、项目说明

3.1 本招标项目说明详见招标文件投标须知前附表。

3.2本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

3.3总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

- （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件共分为六部分，其内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

1.2除上条1.1内容外，集中采购机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与集中采购机构进行技术交流时，应用书面形式送至集中采购机构，集中采购机构将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有投标人发送。

2.2投标人对招标文件有异议的，应当在投标截至时间前15日以书面形式（含传真等数据电文）向采购机构提出，逾期提出的，采购机构可不予以受理、答复。

2.3招标文件发出后，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，集中采购机构可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.5为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清、修改要求修正投标文件，集中采购机构应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的所有投标人发出招标文件澄清、修改通知。若发出通知日距招标文件确定的投标截止时间不足15日，集中采购机构在通知书中明确是否推迟投标截止时间和开标时间，若所有投标人规定的回复中对不推迟投标截止时间和开标时间均表示同意，则按原定时间执行。

2.6投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上投标人单位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

2.7招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（以下投标文件的部分格式详见本招标文件第六部分，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

- 2.1  投标资格证明文件：

2.1.1投标函原件；

2.1.2投标人有效营业执照副本原件彩色扫描件（盖投标人章）；

2.1.3 《法定代表人授权函》原件，若投标人代表系公司法定代表人，可无授权书；

2.1.4法人代表身份证件原件彩色扫描件（盖投标人章）；

2.1.5投标人代表身份证件原件彩色扫描件（盖投标人章）；

2.1.6供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）。

- 2.2 商务技术文件：

2.2.1商务技术文件目录；

2.2.2评分索引表；

2.2.3投标人简介表；

2.2.4 项目人员配备情况表（负责本次项目的负责人、专业人员、安装人员情况，附相关有效证件、证书及社保交纳等）；

2.2.5评分标准相应的商务技术资料；

2.2.6节能（环保）产品认证材料；（★投标产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书）；

2.2.7投标产品清单；

2.2.8投标产品具体参数及说明、彩页资料；

2.2.9投标产品技术参数偏离表；

2.2.10随机附件表；

2.2.11备品、备件和专用工具清单；

2.2.12本招标文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

2.3 报价文件

2.3.1 报价一览表、投标分项报价表；

2.3.2 中小企业声明函；（如有）

2.3.3本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（小型及微型企业提供，查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）

2.3.4残疾人福利性单位声明函；（如有）

2.3.5省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件彩色扫描件加盖公章；（如有）

- 3、投标报价

3.1本项目的投标应以人民币报价，在进行报价时，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性，将所有为完成本项目引起的各项所需费用全部包含在报价中，招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。

3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

3.3 投标人不接受可选择的报价。

- 4、投标文件的签署

4.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封邮寄。

5、投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”制作的备份文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（四）投标有效期

1、投标有效期的说明

1.1投标有效期见本招标文件中附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

1.2在特殊情况下，集中采购机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝集中采购机构这种要求，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

（五）废标

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2. 投标人的报价超过了采购预算，采购单位不能支付的；

3. 因重大变故，采购任务取消的，

4. 截止时间止或评审后不足3家供应商作出实质性响应。

（六）无效标条款

有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

- 投标人未按规定时间递交投标文件的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

- 投标文件组成不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- 未满足资格证明文件任何一条的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为不满足招标文件中规定的资格要求）；

- 未满足招标文件中标★参数指标及要求和标准的；

8. 提供虚假材料谋取中标的；

9. 投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

10. 投标产品或服务与招标文件要求严重相偏离的，经确定不能满足采购人需求的；

11. 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

12. 投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的；

13. 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

14. 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15. 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的；

16. 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

17. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

18. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19. 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的。

20. 招标文件规定的其他无效情形。

21. 法律、法规、规章（适用本区的）及省级以上规范性文件（适用本区的）规定的其他无效情形

（七）开标

1、开标

集中采购机构按本招标文件投标规定的时间和地点公开开标，投标人不需要参加现场开标，通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。

2、电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

2.2.采购代理机构对资格响应文件进行评审；

2.3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

2.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2 5在系统上公开报价开标情况；

2.6评标委员会对报价情况进行评审；

2.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3、集中采购机构工作人员对开标过程进行记录（含音视频记录），并存档备查。

4、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。供应商未提供备份投标文件或备份投标文件未能被有效读取的，视为投标文件撤回。

（八）评标

1、评标委员会与评标

1.1评标委员会由集中采购机构依法组建，负责评标活动。

1.2开标仪式后，开始评标。

2、评标过程的保密

2.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2.2在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.3中标人确定后，集中采购机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

3.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人代表的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.4拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标委员会无法对其投标进行评议的，可将其作为无效标处理。

4、投标报价计算错误的修正

- 4.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

- 4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

- 4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

- 4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 4.5 政采云电子交易平台客户端里开标一览表录入与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

5、投标文件的评审、否决与评定

5.1评标委员会应本着公平、公正、科学、择优和诚实信用的原则，严格按照招标文件要求，独立地行使评审权，为本项目招标提供真实、可靠的评审意见，并对评审结果负责。

5.2评审委员会不得擅自修改调整招标文件，但评审时发现招标文件的有关条款和标准与有关法律法规相违背的，应当书面向集中采购组织机构提出，经采购人和所有有效响应投标人签字同意后，可按修改调整后的条款进行评审。为此，投标人可以撤回其递交的投标响应文件。评审结束后，采购组织机构应将上述情况报同级财政部门备案说明。

5.3评审时，评审委员会应对照招标文件的条件和标准，对各供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的主要技术参数、投标报价和其他评审要素等，评标专家应逐项进行检查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求严重相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实；如属实质性偏离或符合无效响应条件的应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供材料的，评审委员会将该投标人的投标相应文件作无效处理，同时采购机构将该情况报同财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

5.4评标方法和标准。（具体细则详见招标文件第五部分）

5.5本次招标根据采购人与集中采购机构委托协议规定授权评标委员会确定中标人。

6、评标程序

- 6.1 评标工作组织人宣布评标现场纪律，评标专家需要回避的应主动提出申请回避。

6.2评标委员会在开始评审前先推荐一位评标委员会成员作为评标委员会组长，评标委员会组长应负责需要投标人进行澄清或说明时的提问，商务、技术部分平均值得分的汇总，以及起草评标报告等。

6.3评标委员会对资格证明部分审核通过的投标人继续进行商务、技术部分的评审。

6.4评标委员会审核汇总的投标报价得分。

6.5评标委员会组长起草评标报告。

（九）最终审查与评标结果公告

1、最终审查

1.1最终审查的对象是本招标项目中评标委员会确定的中标人，即意向授予合同的投标人。

1.2最终审查的内容是对设备产品(服务)的性能（质量），入围投标人履行合同的能力，以及集中采购机构认为有必要了解的其它问题作进一步的审查。发现投标不实将被取消中标资格。

1.3接受最终审查的中标人，必须如实提供有关资料。

2、评标结果公告

2.1经过最终审查确定中标人后，集中采购机构在以下网站（浙江政府采购网， zfcg.czt.zj.gov.cn）上及有关媒体发布中标结果公告。

2.2中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，经质疑，集中采购机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同。

（十）质疑

1、质疑程序

1、投标人若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向集中采购机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

（十一）授予合同

1、中标通知书

1.1在评标结果公告之日，集中采购机构将对中标人签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同资格的合法依据。

- 2、合同签订

2.1中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签定合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，集中采购机构将根据相关规定处理。

2.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3中标人和采购人签订的合同条款不得对招标结果及中标人投标文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应在签订合同时向采购人提供本招标文件规定数额比例的履约保证金。

2.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设备的供货与安装，不得将中标项目的任何部分非法转让（转包）给他人。

第三部分 招标需求

- 项目建设目标

依据《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》、《公安部关于完善派出所警务运行机制推进派出所工作标准化建设的意见》和《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025年）》，公安智慧派出所建设项目聚焦派出所在基层社会治理中的主力责任担当和“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标任务。

(一)加强派出所保障标准化建设，全力投入创建“枫桥式公安派出所”

以融合大数据、云计算、人工智能、物联感知、移动互联等现代科技和数字化手段为“基座”技术支撑，优化和标化派出所区域功能布局，通过智能化设备和智能化系统提升派出所内部保障标准化水平。

(二)推进数字化赋能派出所实战，打造精准、实战、高效的“两队一室”工作新形态

推动市县级公安机关整合警种部门力量资源，以数智赋能和系统融合能力打造集综合指挥、要素管控、治安管控、数据应用、技战法应用等模块的一体化基层综合应用平台，实现一个中心管基础、一个平台推应用、一张清单管任务、一套规范管流程，打造任务精准推送、及时核查、实时监督的派出所基础工作新形态，深化派出所“两队一室”勤务机制改革落地。

二、建设主要内容

本项目主要建设内容为派出所的信息化建设

三、建设详细内容清单

本项目核心产品为：室内倒装电子屏、75寸广告一体机。

| 弱电智能化、多媒体清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 75寸广告一体机 | 1、0PS 接口：产品标配OPS接口； ▲2、黑屏节能：产品具备一键黑屏节能功能，整机功耗降低超过80%。节能关机、系统开关三合一按键开关（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 3、自动关机功能：支持无信号自动关机功能； 4、内置无线天线：产品需要采用内置无线天线的设计方案，不接受外置无线天线； 5、触摸回传：产品支持触摸回传.双向操作功能； 6、镜像功能：产品支持镜像功能； 7、色彩还原度：整机色彩还原能力≧16.7M； 8、频率：产品屏幕刷新频率≧60Hz； 9、响应速度：书写响应时间≦4ms,书写延迟时间小于83ms； ▲10、双频率：支持双频WiFi： 2.4G/5G（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ★11、系统功能：设备自带并支持智能云端户外广告互动平台、在线广告检测及广告效益分析系统、一种基于蓝牙监控终端广告管理软件（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ★12、批注功能：产品具备批注功能，并且支持马克笔调节.滑动清屏.本地保存和扫码带走等功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 75寸会议触控一体机 | 1、0PS 接口：产品标配OPS接口； 2、适应功能：RJ45网口，支持10/100/1000M自适应功能； ▲3、温度检测功能：产品支持主板温度检测功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ▲4、内置无线天线：产品需要采用内置无线天线的设计方案，不接受外置无线天线（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 5、触摸回传：产品支持触摸回传.双向操作功能； 6、镜像功能：产品支持镜像功能； 7、色彩还原度：整机色彩还原能力≧16.7M； 8、频率：产品屏幕刷新频率≧60Hz； 9、响应速度：书写响应时间≦4ms,书写延迟时间≦83ms； 10、双频率：支持双频WiFi： 2.4G/5G； ★11、系统功能：设备自带并支持交互式广告监视控制系统、基于移动互联网智能广告无线服务软件（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ★12、批注功能：产品具备批注功能，并且支持马克笔调节.滑动清屏.本地保存和扫码带走等功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 嵌入式框架 | 1、嵌入式液压弹起式框架须采用优质无缝钢管和高硬度金属冷轧板材质； 2、具有上下，左右，前后调节功能均在≧1cm 以上，整个支架净厚≦120mm，支架展开整体厚度≧310mm； |  | 付 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 小间距室内全彩屏 | ▲1、像素构成:GOB表贴三合一1212(1R1G1B)（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 2、点间距:≤1.53mm； 3、像素密度:≥422500点/㎡； 4、视角(水平,垂直):H≥170°V≥160°； 5、平整度:≤0.2mm； ▲6、刷新频率:≥3840Hz（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 7、除湿功能：长时间没有使用屏体，可以通过屏体控制系统的除湿模式来实现屏体除湿，即使屏体从 10%到100%亮度逐级显示，达到排除 LED屏体内部湿气的效果，保护 LED显示屏； 8、图像旋转功能：无需拼接器，可实现对底图或信号源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异形屏幕拼接； 9、软件亮、暗线功能：软件支持亮暗线校正功能； 10、安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能； ▲11、系统双备份：支持系统双备份（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 12、图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理； 13、软件功能：1、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。2、LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。3、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； | ㎡ |  |  | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 5 | LED全彩屏控制接收卡 | 1、集成8个HUB75，无需再配转接板，更稳定，更可靠，更方便； 2、单卡最大带载≥128*1024，单卡支持16组RGB信号输出； 3、支持8bit色深视频源输入输出，支持从静态到128扫描之间的任意扫描类型，实现更多的灰度呈现，由传统 16bit 灰度提升 64 倍； 4、8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 5、拥有自适应帧率技术，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显 示更流畅、减少拖影； 6、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示； 7、发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题；； 8、支持网线误码率侦测，数据包总数、错误包数， 协助检查网络质量，排除隐患； 9、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地； 10、支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行 调试和显示，无需发送卡； 11、通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果 | 张 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频处理器 | 1、视频控制器支持多达 6 路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS； 2、支持≥1920×1080@60Hz输入分辨率； 3、支持最宽≥3840像素点，最高≥2000像素点； 4、支持4路千兆网口输出，最大带载≥260万像素； 5、支持一路独立音频输入，一路独立音频输出； 6、支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放通过该控制器可调试显示屏的色域坐标； 7.显示不同坐标值色温；可任意改变0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示和色温； 8、视频源支持RGB444，YCbCr444， YCbCr422 等格式，视频源帧率可支持 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/120H； 9、内部 Vsync, 可以产生固定的帧率，支持设备内 部生成 Vsync 同步锁定信号，不仅可避免视频信号 Vsync 不稳定导致的画面异常问题，还可以锁定输出 60/100/120Hz 高帧率高画质画面； 10、支持通过 RS232 协议连接中控设备，支持遥控器控制； 11、控制软件支持国产 Linux、统信UOS、麒麟操作系统； 12、支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 屏体内部防锈钢结构框架制作 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作、保证其抗拉强度、伸长率、屈服点、碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊、Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、钢架采用曲面圆弧型定制。 |  | ㎡ |  | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 1、主回路额定电压：AC380V； 2、辅助回路额定电压：AC220V； 3、输出功率：≥15KW； 4、额定频率：50HZ； 5、防护等级：IP30； 6、相对湿度：≥85%； 7、海拔高度：2000米； 8、地震烈度：8度； 9、通讯接口：RS485*1、RJ45*1,通讯距离100米； 10、支持手动、自动为一体，一键启停，支持级联； 11、支持多路延时供电、断电，保护电网稳定； 12、支持户内挂墙、户内落地等安装方式； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 显示屏内辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 线材 | 视频会议系统配套专用HDMI高清线，六类网线，音频线咪线 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 室内倒装电子屏 | ▲1、物理实像素点间距≤1.25mm； ▲2、LED屏幕面积≥5.4米*3.0375米；整屏分辨率≥4320×2430； 3.显示屏箱体要求：压铸铝材质，箱体尺寸≥600mm*337.5mm； 4、采用压铸铝合金箱体设计，全金属散热结构，防尘，静音设计箱体； ★5、LED显示屏采用COB封装方式，RGB晶片全倒装技术（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ★6、固晶工艺支持巨量转移技术（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ★7、灯面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 8、模组、电源、接收卡等同时支持前维护，支持带电维护,热插拔，设备更换时无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常； 9、水平视角≥170°，垂直视角≥170°，亮度均匀性≥99%；最大对比度≥10000:1；色度均匀性≤±0.003Cx,Cy之内； 10、为保证整个屏幕的平整度，要求显示单元平整度偏差：≤0.1mm ，相对错位值＜1%；相邻模块之间平整度≤0.1mm； 11、色温支持3000K-10000K可调。支持软件实现不同亮度情况下，灰度10bit-16bit任意设置。100%亮度时，≥16bit灰度；70%亮度时，≥16bit灰度；50%亮度时，≥14bit灰度；20%亮度时，≥14bit灰度； ▲12、显示屏亮度≥600nit，可根据环境亮度自动调节显示亮度，支持智能白平衡和修正功能；（提供产品彩页或官网参数截图，并加盖生产厂商公章）； ▲13、所投产品符合GB/T 4208-2017标准，防尘满足IP6X，防水满足IPX5，防霉等级≤1级（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ▲14、所投显示屏要求具有图像校正能力，包含降噪、运动补偿等图像处理方法和装置，支持毛毛虫消除、鬼影消除等功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ▲15、显示屏采用无风扇设计，100%亮度白屏时，环境温度25度工况下，屏体表面升温变化≤20℃（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； 16、工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH（无冷凝水），存储温湿度-10℃~+50℃/10%~60%RH（无冷凝水）； 17、LED显示屏支持AC150-240V/50-60Hz宽压输入下，7*24小时无间断工作。 18、采用动态节能设计，屏体最大功耗≤300W/m²；（提供封面具备CCMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； ★19、LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性；（提供国家权威机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； 20、为确保产品质量的优质性，所投LED显示屏生产厂家需通过GB/T39116-2020标准和GB/T39117-2020标准，达到智能制造能力成熟度2级或以上要求（需提供相关证书）； ★21、为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； | ㎡ |  |  | 14.58 |  |  |  |  |  |
| 12 | 发送卡 | 1、所投屏体控制器采用分离式设计，支持输入信号热备份功能，故障快速更换，无需拆屏，无需分配器支持1920*1080像素显示，无需交换机实现屏体控制； 2、屏体控制器单台需支持：输入：1路HDMI和1路DVI，输出：不少于6路RJ45，与屏体独立式设计； ▲3、所投设备与LED屏体为同一厂家，提供CCC证书复印件加盖原厂公章。 | 台 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | 图像拼接控制器 | 1、产品要求： 输入接口：≥12路HDMI，1路HDMI2.0； 输出接口：≥12路HDMI； 2、技术参数： (1)具备前置液晶触摸面板，可通过液晶触摸面板进行信号切换、预案调用。 (2)基于 FPGA 的高速并行图像处理技术,系统使所有通道数据得到同时的并行处理，可实时处理多路视频，图像信号无压缩、无失真实时传输，每路输出通道独立，切换过程中对其他信号无影响，确保系统整体性能不下降。 ★(3)支持输入、输出板卡插入任意卡槽即全通道任意混插，支持混插不同功能的输入、输出功能板，用户配置输入输出卡时只需考虑机箱信号插槽的总数，不再需要考虑机箱上输入输出插槽的限制，最大限度的利用设备插槽的资源（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）； (4)输入信号支持各种接口、包括DVI、HD-SDI、SD-SDI、 3G-SDI、IP(H.264、H.265)、HDMI1.3、HDM2.0、DP1.2等信号的混合输入。输出信号支持DVI、HDMI1.3、HDM2.0、3.5mm音频及本地回显。 (5)支持输入信号音视频同时采集，并在信号开窗显示后同步输出，支持独立音频传输，独立音频为单独的音频切换卡。 (6)支持任意信号在全屏范围开 16*N 个活动窗 口，M、N 均为大于等于 1 的正整数，所有窗口均能任意漫游、叠加、放大、缩小，无区域、层次限制，无尺寸、比例限制。 (7)所有输入源支持图像可视化裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示。 (8)在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，字幕支持跨屏显示，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持用户调整字幕内容、动作、方向、字体类型、字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度等。 (9)系统支持静态超高分辨率底图显示和加载功能，支持底图更换技术，支持在线便捷替换，无需额外设备或板卡即可支持底图功能，最大可上传并存储 8 张分辨率高清图片至设备，且所上传的底图图片掉电不丢失，无需外置储存设备，可保存底图图片，底图设备内保存。 (10)LED 屏调试时，无需将处理器输出端口与 LED 屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与 LED 屏的映射关系。 (11)支持网络休眠和唤醒。支持硬件休眠功能，可直接用脚本激活，可以实现对大屏的一键亮屏、一键黑屏；硬件支持飞鼠功能，可直接在大屏上显示一个鼠标箭头；可支持屏幕画布功能，可直接在屏幕上画画，帮助讲解。 (12)系统支持 C/S、 B/S 架构，系统可通过 PC 端、平板端、手机端、web 网页端对设备功能模块进行操作。 (13)设备在正常工作条件下，具备 7*24 小时连续工作能力，不会出现电、机械或其它操 作做系统故障，平均无故障运行时间≥200000 小时。 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 框架 | 1、根据现场情况定制顶天立地钢结构支架，配套所有系统材料。 | ㎡ |  |  | 14.58 |  |  |  |  |  |
| 15 | 大屏包边 | 1、按照定制不锈钢钛金包边。 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 配电柜 | 1、产品要求：≥15kw 带PLC功能，为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”；通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用；同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；要求所投产品与LED显示屏为同一厂家，提供相关资质材料。 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 大屏控制软件 | ▲1.为保证兼容性，所投系统需与显示屏为同一品牌。 2.系统支持通过移动设备、PC、网页等客户端对系统进行可视化管理，包括资源一键上屏、场景管理、方案管理、指令管理、信号切换、屏幕分区、窗口布局；调用系统资源，包括拼控信号源、视频文件、PPT、图片、音频、网页、网络流、字幕、时钟、计时器等一键上屏，大屏同步输出对应的画面及声音。所有客户端均支持整屏回显，可以远程实时掌控屏上动态。 3.系统支持8K分辨率点对点播放，单台显示硬件最宽或最高支持15360个像素点。同时添加40个1080P的高清素材窗口。 4.系统支持在将所有屏上窗口保存为场景，支持在场景中附加指令协同工作，且具备启动参数预设，控制启动时程序播放或暂停、自动或手动翻页、静音或有声、局部或全部清屏；支持一键调出场景。 5.系统支持方案管理，包括手动执行、时间轴执行及方案控制，可控制多屏多场景同时执行。 6.系统支持显示端分辨率自适应、显示缩放比例自适应，并且可远程控制缩放比例。 7.系统支持仅通过网络将电脑一键上屏，并且通过反控实现对投屏电脑源进行鼠标键盘的远程控制，实时观看投控画面；移动端控制支持文字输入和控制键组合，如Crtl+Alt+Del、Alt+F4、Win+D。 8.系统支持对多个显示屏，多类拼接处理器、发送卡、PLC配电柜、工作站等设备一体化监控。根据现场设备种类，提供箱体连接状态、环境温度、湿度、亮度，系统拓扑图与设备状态等。系统支持将高分工作站的输出信号设置成底图，独立于信号控制之外。 9.系统支持一键发现网络中的本系统内的所有已支持设备，不限于发送卡、拼接控制器、高分工作站，扫描结束后可对已发现的设备进行配置。 10.系统支持资源管理，包括资源批量上传、资源修改、资源下载、资源检索、资源预览等，支持二次鉴别当前操作人员权限。 11.系统支持中控指令配置。通过设置设备参数、协议类型及通信编码形成指令。支持多个指令并发或延时执行。 12.系统支持自定义控制界面，支持生成外部访问链接，组件包括外观组件、场景组件、大屏组件、方案组件、指令组件，菜单组件；支持创建二级菜单，菜单中设置跳转页面或执行组件指令。界面设计支持防误触，辅助编排等功能。 13.系统支持创建多个执行计划任务，设置任务启动时间、周期、任务内容和失效条件。 14.系统支持开机自启动功能，服务状态监测；核心服务有看门狗管理，遇到异常自动恢复。支持服务远程管理，可通过远程处理恢复正常使用。 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 大屏内部线材 | 1、大屏专用线材屏体内部关联的原厂网线、信号线、电源线、HDMI线等设备线缆。 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电脑主机 | 1、国产CPU，CPU物理核数≥8、CPU主频≥2.5GHz 2、内存 ≥16G*2 3、≥512G SSD+≥1T机械硬盘 4、≥2GB独显 5、含国产操作系统和正版WPS、OFD等办公软件 | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 显示器 | 1、尺寸：27寸 2、分辨率≥1920*1080 3、面板：IPS 4、含V+H+DP+audio out接口 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | 线阵声源会议音箱 | 1、频率响应 ： 120Hz-20KHz； 2、标称阻抗 ： ≥8Ω； 3、承受功率 ： ≥350W(PEAK)； 4、灵敏度级 ： ≥95dB； 5、最高声压级 ： ≤115dB； 6、覆盖角度：水平覆盖≥120°，垂直覆盖≥120°； 7、吊挂架 ： 标配壁挂架（水平和垂直角度可调节）； 8、吊挂架 ： 标配壁挂架（水平和垂直角度可调节）； | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 专业主功放 | 1、线路类型 : class H； 2、功率输出:（8Ω） 2*450W； 3、功率输出:（4Ω） 2*700W； 4、桥接功率输出 （8Ω）800W /（4Ω）900W； 5、高度 ≥2U； | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 12路调音台 | 1、8个单声道+2组立体声输入配备高品质话筒放大器； 2、设计每路独创轻松的6.35话筒输入，接收各种低电平话筒信号， 3、内置专业DSP数字效果，提升现场声音的不同需求； 4、每通道设有三段参量均衡器； 5、备有录音输出输入功能，一组辅助扩展输出； 6、配备电容话筒提供十48V幻象供电； 7、使用耐用、顺滑的60MM行程推子； 8、带有液晶显示的USB播放接口。蓝牙功能和手机无缝连接； 9、配备加硬、结实、美观的金属外壳； 10、配有可上机柜的内贴侧板； 11、两编组调音台，满足各种使用场合； | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | DSP数字移频器 | 24位DSP处理器采用高速浮点数字音频处理器和子带回声消除，AGC自动增益控制内置自适应动态噪声滤波器 | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 数字音频处理器 | 8x8全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。输出通道均有独立的16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。可存储32个Pres et。可连接中控，或者墙面盒； | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 一拖二真分集无线手持话筒 | 系统指标： 1、可调范围：≥50MHz 2、通道数目：≥2x100 3、通道间隔：≤250KHz 4、频率稳定度：±0.005%以内 5、综合信噪比：＞105dB 6、综合失真：≤0.5% 接收机指标： 1、接收机方式：二次变频超外差 2、灵敏度：≥12dBµV(80dBS/N) 3、杂散抑制：≥75dB 4、最大输出电平：±10dBV 发射器指标: 1. 天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线 | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 8路电源时序器 | 1、≥2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 2、8路开关通道输出，每路延时开户和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）； 3、每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass； 4、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作； 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作； 6、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 7、配置232接口，支持外部中控设备控制； 8、每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 9、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 10、欠压、超压检测及报警； | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 音箱壁挂架 | 1、最大承重:≥ 40 Kg； 2、水平角度:≥-90°~+90°； 3、垂直下倾角度:≥-7.5°~+90°； 4、离墙最远距离:≥100 mm； 5、材质:冷轧钢板； 6、适用范围:壁挂音箱； | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | 图像拼接处理器 | 1、配置8路2K信号输入，4K60信号1路（支持扩展），4路音视频输出。主机支持HDMI，YPBPR,DVI,VGA,SDI,4K IP等接口信号输入输出；支持LED/LCD各类显示设备；设备具有信号窗口的开窗.漫游叠加.拼接.缩放.画中画.画面任意拉大拉小等图像处理功能； 2、支持输入1路HDMI2.0,1路DP1.2,4路HDMI1080P60HZ,输出4路HDMI支持开16窗，支持HDMI接口内置音频输入输出，支持1路3.5MM音频分离输出；具备16个千兆网口输出，最大带载1048像素，最宽可达16384点，或最高可达8192点； 3、扩展槽支持输入输出板卡任意混插； 4、支持Android、Linux等各类操作系统跨平台控制，支持手机、平板控制； 5、支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持所有输入信号任意切换至所有输出端口； 6、支持高清输入输出，60帧实时编码处理，确保图像不丢失、高流畅；支持实时输入信号预览回显；支持最大4*40个场景的设备本地存储和不限至数量的场景读取调用，支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控领域常见的“值班自动巡检” 应用；支持滚动文字显示功能； 7、IP流实时解码，支持H.265支持ONVIF、RTSP等网络流媒体协议，可兼容市面主流品牌网络摄像机（IPC）、NVR、视频流媒体服务器等；单个网口最大支持64路D1，32路720P，16路1080P，4路4K解码； 8、支持Android、Linux等各类操作系统 跨平台控制。无需安装任何客户端软件，支持网页登录控制； 9、 支持信息发不上屏视频、图片、数字标题、滚动横幅发布，电子时钟、实时气象等控件显示，图文信息自主编辑，满足各种显示设备的信息发布上屏； 10、管理软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存，保存的预案还可以在调用前进行图案预览，确保准确调用内置高分底图存储空间，可自选心仪背景实现拼接屏超高分点对点显示，支持单屏、全屏、区域等多种显示形式； 11、支持智能去黑边（输入图像任意裁剪），边缘融合，区域放大等画面实时处理功能； 12、搭配ODT语音单元支持人工智能AI语音控制高清视频拼接服务器，AI语音能控制大屏显示所有功能，AI语音能控制服务器画面移动窗口，窗口任意开窗，窗口画面任意拖拽，监控画面语音播放，监控画面视频重组，模式切换，画面任意排列，画面任意分割、画面任意开窗、支持32个场景切换； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | LED屏视频播放和控制软件 | LED屏播放系统和控制系统：数字信号处理，逻辑关系处理，信号发送处理；同步系统客户端；定制：数字信号处理，响应预案处理，信号接收处理 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 15.6高清升降一体机 | 1、液晶屏升降一体机，屏幕尺寸：≥15.6英寸，液晶分辨率为≥1920*1080dpi，屏幕比例：≥16：9（宽屏）;采用高清屏； 2、输入接口：USB，VGA，COM，AC； 3、配合配套系统主机使用，支持串口方式控制升降屏一体机统一或单一升降、仰俯、电源管理等中控操作； 4、升降器面板为铝合金材料，需自带USB接口和电源按钮；箱体采用铝合金耐腐性领先行业标准，结构CNC精雕工艺更轻薄； 5、支持RS232和以太网方式控制升降、仰俯、电源管理等中控操作； 6、面板尺寸：≥520*72*5mm ； 7、静音同步带传动，结合轨道结构，传动精密、静音效果好； 8、显示屏倾仰角度：≤30度； | 台 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 32 | 数字音频矩阵 | 功能描述：将多个音频信号进行混合和，合成单独音频文件 8进8出的自动混音媒体矩阵，配备≤8路模拟输入和≤8路模拟输出，内置反馈抑制，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能，通过USB免驱连接电脑软件控制，RS232，TCP/IP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 功能特点 ≤8路模拟音频输入≤8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制 可扩展GPIO外部控制功能 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带自动混音和矩阵混音功能 输入≤31段PEQ可调，输出≤10段PEQ可调 USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 带有回声处理功能与内置U盘功能 8进8出具dante功能： | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 会议讨论主机 | 1、主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用同一电缆传送（八芯）； 2、可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）； 3、单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言； 4、系统具有高音质声音频道效果； 5、结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）； 6、配置视像中央处理器可实现影跟踪功能； 7、可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）； 8、面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用； 9、具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用； 10、具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备； 11、频率响应：100Hz—18KHz； 12、总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%； 13、采用AC220V供电； 14、可安装于19英寸的标准机柜中； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 分配器 | HDMI一进24出 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 65寸触控一体机 | 1、65寸导览触控一体机，支持中控播放控制，≥550cd/m2/1920*1080/铝合金边框（颜色可按需定制）/红外触摸（10点）内存：≥ 8G 储存：128G+2G显卡固态硬盘/采用专用工业级液晶屏，高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感；≥16.7M 色彩，真实再现画面的每一个细节； 采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰； 2、支持多种接口，支持VGA、HDMI、USB、LAN等接口； ▲3、温度检测功能：产品支持主板温度检测功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 4、内置无线天线：产品需要采用内置无线天线的设计方案，不接受外置无线天线； 5、触摸回传：产品支持触摸回传.双向操作功能； ▲6、镜像功能：产品支持镜像功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 7、色彩还原度：整机色彩还原能力≧16.7M； 8、频率：产品屏幕刷新频率≥60Hz； 9、响应速度：书写响应时间≦4ms,书写延迟时间小于83ms； ▲10、双频率：支持双频WiFi： 2.4G/5G（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） ★11、系统功能：设备自带并支持交互式广告监视控制系统、基于移动互联网智能广告无线服务软件（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） ★12、批注功能：产品具备批注功能，并且支持马克笔调节.滑动清屏.本地保存和扫码带走等功能（提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps； ▲2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口，并提供官网截图； 3、支持端口防雷：6KV； 4、无风扇设计，自然散热，更静音 5、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全 6、支持广播风暴抑制，未知单播抑制，多播风暴抑制 7、支持基于端口的VLAN； 8、支持去命令行WEB管理，支持端口镜像，支持端口自环检测，支持端口隔离 9、环境温度：-5℃～45℃； ▲10、提供国家认证CQC认证证书复印件 ▲11、提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 ▲12、提供中国质量认证中心的中国节能证书，并且提供复印件 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 交换机 | 1、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； 2、端口类型≥8个10/100/1000 Base-T POE+端口，≥1个10/100/1000BASE-T 端口，≥1个1G SFP端口； 3、POE供电125W；支持POE+，单端口最大功率输出功率30W； 4、支持端口防雷：6KV； 5、无风扇设计，自然散热，更静音； 6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全； 7、环境温度：-5℃～45℃ ； ▲8、提供国家认证CQC认证证书复印件 ▲9、提供具有CNAS标志的检测报告复印件 ▲10、提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 ▲11、提供中国质量认证中心的中国节能证书，并且提供复印件 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 38 | 交换机 | 1、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.8Mpps； 2、端口类型≥16个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 (包含两个uplink口，可作为上行口)，2个1000Base-X SFP端口(uplink口)； ▲3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥225W，支持供电端口≥16口，提供官网截图； ▲4、MAC地址容量≥8K，提供官网截图； ▲5、采用100V~240V AC电源供电，电源更易适配，提供官网截图； 6、支持四种模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联； 7、风扇散热； | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 防火墙 | 1、吞吐量≥2.5Gbps，适用带宽≥500Mpps，带机量≥1000； ▲2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口（Combo），≥2个外置USB接口，提供官网截图； 3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御； ▲4、支持AAA服务认证，包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等，提供官网截图； 5、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域； 6、支持应用层状态包过滤（ASPF）功能； 7、支持NAT、VPN、流量监控统计与管理功能，支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议； 8、支持P2P流量控制功能，支持本地+云端方式的 URL分类过滤； ▲9、支持HTTP/FTP/SMTP/POP3协议，支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP），提供官网截图； ▲10、支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius等安全技术，提供官网截图； 11、支持集成链路负载均衡，支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN等功能； 12、所投防火墙支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理； ▲13、提供信息技术产品安全测试证书复印件 ▲14、提供网络安全专用产品CCRC认证证书复印件 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 核心交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps； 2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥24个SFP光口，≥4个SFP+光口； 3、支持端口防雷≥6KV； 4、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台； 5、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发； 6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴； 7、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP； 8、支持Jumbo Frame数据传输； 9、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； 10、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式； ▲11、支持ARP入侵检测功能，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，提供官网截图； 12、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | AP | 1、支持802.11ax协议标准，整机双频五流，整机最大接入速率2.975Gbps； 2、固定接口≥1个100/1000/2500Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）； 3、工作温度：-10℃～55℃； 4、支持标准PoE以太网供电，整机功耗≤13.5W； 5、无线终端最大接入数为256； ▲6、支持快网络全网管理，最大管理数量≥32个，提供官网截图； 7、支持无线VLAN绑定； ▲8、支持无线漫游灵敏度调优、弱信号终端优化、智能优化，提供官网截图； 9、支持基于AP侧的无线终端限速； ▲10、支持一键认证、短信认证、账号认证、访客认证、微信公众号认证、哑终端认证、会员认证、钉钉认证、认证逃生、自定义认证服务器地址，提供官网截图； 11、手机APP统一管理与运维，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况； 12、支持基于SSID的无线用户隔离； 13、为保证设备稳定性和高可用性，平均无故障时间≥1959376hrs； | 台 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 42 | 路由器 | 1、机架式≥12口万兆路由器，固化≥8个千兆电口； 2、内置AC功能，支持管理AP数≥256； 3、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持云简平台与小贝APP管理； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)（原厂） |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2米网络机柜 | 1、立柱≥2.0 框架≥1.0厚度板材； 2、脚轮≥4个； 3、层板≥3块； 4、风扇≥2个； 5、6位PDU电源≥1条，前钢化玻璃门，后网孔门； | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 红外半球摄像机 | 1、≥200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机； 2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），≤0 Lux with IR； 3、宽动态: ≥120 dB； 4、调节角度: 水平：≤0°~360°，垂直：≤0°~75°，旋转：0°~360°； 5、焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选； 6、防补光过曝:支持； 7、红外波长范围:≥ 850 nm； 8、补光灯类型: 红外灯； 9、补光距离: 最远可达≥30 m； 10、最大图像尺寸: ≥1920 × 1080； 11、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 12、音频: 内置≥1个麦克风； | 只 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 46 | 红外枪式摄像机 | 1、≥200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机； 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 3、最低照度 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），≤0 Lux with IR； 4、宽动态: ≥120 dB； 5、补光距离: 最远可达≥30 m； 6、防补光过曝: 支持； 7、红外波长范围: ≥850 nm； 8、补光灯类型: 红外灯； 9、最大图像尺寸: ≥1920 × 1080； 10、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 11、网络: ≥1个红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 12、支持≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，≥1个内置麦克风； 13、移动侦测（支持人形检测）与异常侦测； 14、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所； 15、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 16、支持萤石平台接入； 17、支持ROI感兴趣区域增强编码； 18、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达≥50 m； | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 人脸识别统计摄像机 | 1、≥400万 星光级 1/1.8"CMOS筒型网络摄像机； 2、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人体服装图像，并进行识别基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，对客流进行统计； 3、客流的基础上同时支持服装模式或人脸模式切换：服装模式：1.支持基于人体的比对和属性的去重，过滤自定义服装及属性的客流计数；2.支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩人脸模式：支持人脸的抓拍，角度过滤，人脸属性分类，支持基于人脸比对的动态去重事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启； 4、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5、宽动态: ≥120 dB； 6、最大图像尺寸: ≥2560 × 1440； 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 8、网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS)； | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 32路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)； 3、2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出； 4、2个10M/100M/1000Mbps网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6、报警IO接口：32路报警输入，8路报警输出； 7、串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 8、输入带宽：≥160Mbps； 9、输出带宽：≥160Mbps； 10、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 11、解码能力：最大支持12×1080P； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 6T硬盘 | 1、≥6TB HDD 2、转速≥5400rpm 3、接口≥SATA3.0 | 块 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 16口千兆POE交换机 | 1、轻网管提供≥16个千兆PoE电口、≥2个千兆光口； 2、支持IEEE 802.3at/af标准； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 4、支持管理平台管理； 5、支持手机APP管理； 6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 7、支持远程升级； 8、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 9、支持PoE输出功率管理； 10、千兆网络接入设计； 11、线速转发； 12、存储转发交换方式； 13、坚固式高强度金属外壳； 14、整机最大POE供电功率：≥225 W； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 8口POE交换机 | 1、轻网管提供≥8个百兆PoE电口，≥1个千兆网络电口； 2、支持IEEE 802.3at/af标准； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 4、支持管理平台管理； 5、支持手机APP管理； 6、支持安防网络拓扑管理、端口管理； 7、支持远程升级； 8、支持8芯供电； 9、支持最远250 m传输； 10、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 11、支持PoE输出功率管理； 12、百兆网络接入设计； 13、线速转发； 14、存储转发交换方式； 15、坚固式高强度金属外壳； 16、无风扇设计，高可靠性； 17、POE最大供电功率：≥110 W； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 人脸识别门禁 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 4、可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 5、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 6、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 7、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 8、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 9、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 10、工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 11、外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 12、外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 13、读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 14、门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 15、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 16、黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 17、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 18、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 19、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 20、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 53 | 门禁电源 | 1、输入电压：≥100-240VAC； 2、输出电压：≥12VDC； 3、输出电流：≥4.17A； 4、输出功率：≥50W； |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 | 磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥280kg ± 15% * 2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、锁体尺寸：根据实际需求确定； 6、吸板尺寸：根据实际需求确定； 7、使用环境：室内（不防水）； 8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 55 | 出门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 56 | 磁力锁LZ支架 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙； 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3、适用门型：木门、金属门； 4、开门方式：≥90度内开式门； 6、L型支架尺寸：与磁力锁配套； 7、Z型支架尺寸：与磁力锁配套； |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 57 | UPS电源20KVA | 1、三进单出在线双转换； 2、运用DSP 技术的高性能机器； 3、输出功率因数 0.8； 4、输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz； 5、具备紧急电源关闭(EPO)，与消防等系统联动，应急保护； 6、宽市电输入范围 (相电压110-300 VAC)； 7、大屏幕LCD液晶显示，所有运行参数一目了然，兼带LED显示； 8、显示屏可以编程修改各种功能与参数，显示各种故障代码与信息； 9、默认直流工作电压240VDC，配置电池组可以16、18、19、20只可调整，方便以后电池维护（电池坏4只以内可以继续使用）； 10、输出相电压可以调整208/220/230/240VAC，可以适应不同设备需求； 11、支持双路电源输入，提供更高可靠性； 12、输入相位自适应，支持三单、单单输入； 13、可以实现N+X冗余并机使用，并机支持共用电池组； 14、有源输入功率校正PFC功能，更加节能； 15、具备ECO 节能模式，在电网电压正常的时候提供节能模式工作，整机效率更高，节约能源； 16、UPS内置网络管理卡，当UPS出现异常可以实现短信发送功能，手机APP、WEB端监控管理UPS电源，查看UPS即时运行数据与异常状况； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | 电池 | 1、规格型号：电池额定容量 100AH（20hr(25℃)）；采用 耐腐蚀结构的重型铅钙合金极 板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ;可在-15℃—40℃的 温度范围内使用，40℃:102%，25℃：100%；0℃:85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电； 2、电压：13.5-13.8V； | 节 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 59 | 电池箱 | ▲1、具备UPS电源模块节能控制平台（提供第三方认证证书并加盖品牌厂商公章）； ▲2、具备动态环境监控系统管理软件（提供第三方认证证书并加盖品牌厂商公章）； | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | UPS输入线缆 | YJV4*10+1*6平方交联聚绝缘聚氯护套电缆 | 米 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 61 | UPS电池连接线缆 | BVR2*25平方铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 米 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 62 | UPS输出线缆 | YJV3*16平方交联聚绝缘聚氯护套电缆 | 米 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 63 | UPS配电箱 | 配电箱：尺寸：500mm*600mm*300mm，1.5mm²优质刚才定制，含空开、零地排、汇流排 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 中控系统 | 1、基于国产系统技术开发的应用系统平台，统一的操作界面，界面友好、直观， 通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、灯光的开关和亮暗、投影机和控制电脑等设备的开关机等系统操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作，还能以图示化的方式 实时显示设备的运行状态。2、系统软件MAC3、过程控制系统应用软件4、多媒体展项音源切换软件，实现投影机和控制电脑等设备的软件联动等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作，还能以图示化的方式实时显示设备的运行状态 ▲2、具备多媒体信息化中控管理软件（提供软件著作权认证证书并加盖品牌厂商公章）； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 可编程电源控制器 | 提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台设备实现通信控制；可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式；12路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示；ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机CR-NET网络通讯；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠 | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 66 | 智能平板 | 1、运行内存：≥6GB 2、CPU核数：≥8核心 3、屏幕尺寸：≥10.4英寸 | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 中控界面设计 | 根据本展馆的风格设计要求，设计相应的操作界面 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 音量控制软件 | 音量控制软件 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 设备开关控制软件 | 实现对展馆电子设备的开关机无线控制 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 中控定时操作系统 | Web-RTP 互联网网络授时操作系统 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | 中控定时编程软件系统 | 定时模块编程服务 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 喷墨打印机 | 标配满容墨水可实现黑色打印≥4500页*2或彩色≥7500页*2，内置墨仓一体化； | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | “一窗通拍”设备 | 1.主体设备性能要求： 闪光灯：闪光范围18mm镜头视角纠错；闪光指数9.8m纠错。 拍摄性能;支持短片拍摄,1920×1080（全高清）， 1280×720（高清），640×480（标清）； 相机存储：支持SDXC卡、SD卡、SDHC卡；配置内存卡64GB； 硬件设备参数：cpu核心数双核心，内存类型DDR4，插槽数量4个，最大支持内存16GB； 2.专用一体式操作台 多功能便携式操作台，将数码云台、计算机、显示器等嵌入集成于一体，结构紧凑，外形设计更具人性化，便于操作人员工作；操作台全部采用优质材料，结构坚固耐用，有利于流动性操作。 3.专用数码云台 采用USB控制，可以上下左右自由转动，不用手动调整相机高低及角度即可适应各种被摄形体的拍摄，操作简单、工作效率高。 4.一体式背景蓬 整个背景蓬结构小巧、紧凑，安装携带方便；背景架、背景灯、座椅结合为一体。 后反射式背景灯箱：材质:反光布，规格:约90*110（cm） 屏幕: 约90*110（cm）展开尺寸: 约90*110（cm） 5.证件信息采集软件技术参数 1）、符合公安部GA/T 461—2019《居民身份证制证用数字相片技术要求》的技术要求。 ①规格：358像素（宽）×441像素（高），分辨率350dpi。 ②颜色模式 ：24位RGB真彩色。 ③压缩方式 ：采用JPEG压缩技术，压缩品质因子70(一般相片的文件容量在14k～20k字节之间),符合ISO DIS 10918-1要求。 ④背景、边框 ：白色背景，无边框。 ⑤色彩偏差： 标样数字相片1～4号灰板R、G、B三原色值偏差应不大于15，5号色块与标准值的偏差△EA*B*小于10（标准值：A*=12.51, B*=10.39），6号色块与标准值的偏差△EA*B*小于10（标准值：A*=14.88, B*=12.86）。 2）、自动连接相机，提供最优的数码相机默认参数设置，可支持多种品牌数码相机； 可通过软件控制数码相机的光圈、快门、焦距、感光度，白平衡等参数。调整后的参数可设置为默认，自动保存参数及自动加载。 3）、自动快速精准定位，自动识别人脸，裁剪照片。 4）、自动背景去除、智能修正、自动调整，微调，手动修正等处理功能。 5）、自动备份原始照片，可分类保存原始人像文件盒制证数字相片。可以自动或手动提取不合格的照片，二次处理。 6）、可采集符合警官证、护照证标准的照片。 7）、智能识别校正身份证号码。 8）、支持照片打印功能。 9）、支持USB智能云台，可全方位，多角度采集照片。 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | 双目摄像头 | 1、成像类别 ：红外光摄像，可见光摄像 2、有效像素：1920x1080[200W]，2048°1536[300W] 3、可视角度：水平80.9°、对角91°、垂直61.6° 4、图像调节：自动白平衡、自动单光、自动人脸聚 5、连接接口：支持USB2.0及以上 功能 1）．具备拍照、录像功能。能通过电脑端USB（2.0、3.0）接口正常驱动工作，可见光摄像头能采集彩色照片，红外摄像头能发出红外光线并能采集黑白照片 2）．在办公环境下，不同分辨率＆帧率下使用能稳定输出清晰、质量好的照片 3）．红外、黑白摄像头（拍着）成像的主体部分一致，成像无明显差异（即无红外拍摄A物体，可见光拍摄B物体的情况，两摄像头同时拍摄同一物体） 4）．具备红外光线方式活体检测、采集高质量照片，采集的照片能正常用于后端人脸识别认证。 5）．红外成像与可见光成像保持水平方向对齐、垂直方向对齐，成像对比无明且落差感，偏移量不超过40px | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 多功能高拍仪 | 派出所业务受理多功能终端 1．显示屏技术规格 显示屏类型：IPS 屏幕尺寸：≥10.1英寸 屏幕保护：8H钢化玻璃 分辨率：≥1280＊800= 显示LED 寿命：不小于20000小时 2．签字屏技术规格 触控方式：电磁感应式 电磁技术：无源无线技术 分辨率：≥2540LPI 精确度：士0.5mm（中间区域）；士2mm（距边缘5mm 范围） 高拍仪技术规格 1）设备集成手写签名、电容触控、电子扫描、身份证识别等功能； 2）屏幕尺寸：≥10.1英寸 3）分辨率：≥1280*800 4）像素：主摄像头像素800万，副摄像头像素500万 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

- 四、项目建设依据

项目的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等文件进行规划设计，具体如下：

4.1政策文件

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

《中共浙江省委全面深化改革委员会关于印发浙江省数字化改革总体方案的通知》（浙委改发〔2021〕2号）

《中共舟山市委全面深化改革委员会关于印发舟山市数字化改革行动方案的通知》（舟委改发〔2021〕1号）

4.2法律法规及标准规范

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

《信息技术 安全技术 IT网络安全》GB/T25068

《以太网10Base-T标准》IEEE802.3

《快速以太网100Base-TX标准》IEEE802.3u

《信息技术云计算参考架构》GB/T32399-2015

《安全技术防范系统建设技术规范》DB33/T 768.14-2018

《安全技术防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

- 项目运维服务要求

1、在项目质保期内，由中标单位进行7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，1小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证业务的正常使用。

2、在运维期内，解决项目所涉及的设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，对因设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3、在服务过程中留存维保记录，并提交项目建设单位。维保记录模板内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

4、如遇重大活动，指派一定数量的系统工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

5、服务的实施必须由专业的技术服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，提供完整的服务报告。建立完善的管理制度、制定工作流程、能够对维护人员的工作进行跟踪及质量监督，要求有完备的文档资料产生。建立完备的维护过程文档资料，统一格式、做好分类，最终建成维护文档库。

6、针对系统出现大面积紧急故障或由于其他原因导致设备故障，提供高级维护人员提供临时性驻场服务，给予全力技术支持。

7、确保和提高系统设备的使用率，做好各类设备运行状况的记录工作，保证维修工作快速有效，制定定期检修及所有设备的巡检计划（每季度至少一次，做好登记并形成文档形式递交），提高设备的完好率和降低故障发生率。

六、工期

★1、工期要求：自合同签订后30日内完成项目建设并进行项目初步验收，初验合格后试运行10天。试运行通过后，5个工作日后，各项功能达到采购人要求，进行项目终验并整理相关资料，做好设备调试检测以及系统试运行，完成项目正式验收，进入运维期。

2、交货地点要求：采购人指定地点，投标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由投标人承担。

七、履约地点：采购人指定地点。

八、履约保证金：本项目不设置履约保证金。

九、验收标准：

1.采购单位组织验收，采购需求相关的国家标准和行业标准，以及采购合同、中标供应商的投标文件、投标样品（如有）及招标文件均作为验收的依据。

2.验收过程中，双方如对所产品是否满足验收标准要求发生争议的，则由中标供应商将争议合同标的提交双方均认可的检验检测机构进行鉴定，双方同意以该机构出具的报告结论为解决争议的最终依据。鉴定所需费用由中标供应商先行支付。鉴定结果为合格的，检测费用由采购单位支付；否则由中标供应商承担。

3.验收发现货物不满足验收标准的，中标供应商必须负责更换货物，并承担由此给采购人造成的损失，直至终验合格为止。

十、培训

供应商能够提供拥有丰富授课经验的教员。使用户在培训后能够独立地使用，使设备维护人员能够独立进行设备管理、维护的效果。为保证培训的质量和效果，培训应结合实际操作进行，负责搭建培训上机环境，上机培训过程中，要根据参加培训的人数安排培训教师的数量，及时解答培训学员实际操作中遇到的问题。

培训总时间要求如下：建设基本完工后，项目试运行培训要求不少于2次（具体次数以舟山市定海区金塘镇人民政府需求为准），时间安排由采购人确定，每次培训时长不少于2课时。

十一、质保期要求：

★项目要求不低于二年原厂质保，原厂质保期高于项目质保期要求的按原厂执行。

十二、付款方式：

1、合同签订完成后，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的40%的预付款。

2、本项目建设完成并通过项目初验，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%。

3、完成试运行并通过项目竣工验收，甲方收到乙方正规发票7个工作日内，支付合同总额的30%。

十三、报价要求：

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

十四、其他

1.投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2.采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

十五、履约验收

按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》做好验收相关工作。详见附表：附表1《履约验收通知书》、附表2《政府采购履约验收书》。

注：标注“★”为主要技术要求，如未提供或不满足将作无效投标文件处理；标注“▲”为重要指标。

第四部分

合同主要条款（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：                                       项目编号：

采购人：（买方）

投标人：（卖方）

甲、乙双方根据舟山市公共资源交易中心定海区分中心关于                          项目的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3双方互相尊重和保证不泄露对方的政府与商业秘密。

3.4本次项目的数据资料及成果所有权归业主单位；

四、知识产权

4.1 投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 投标人交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。采购人在安装调试并验收合格、正常运行后无息退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意，投标人不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                                ；

8.2 交货方式：                              ；

8.3 交货地点：                              ；

九、货款支付

9.1 付款方式：                             ；

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。

十一、质保期及售后服务

11.1 投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

11.2在质保期内投标人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后在       小时内到达采购人现场。

11.4 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在质保期范围内。超过质保期的事项按招标文件规定和投标文件承诺内容办理。

11.6 其他说明（如有）：                                            ；

十二、调试和验收

12.1 投标人交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

12.2 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

12.3采购单位根据合同规定的内容和验收标准邀请专业人员成立验收小组进行验收，同时比较中标人出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

12.4验收期限为项目竣工验收。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中规定。

12.5如双方对验收结果有分歧，则以舟山市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

12.6其他说明：

十三、培训与技术支持

13.1 投标人负责对采购人的操作人员、管理人员、维护人员进行技术培训。

13.2 投标人根据用户单位服务请求，提供及时、有效的技术支持响应。

十四、保密条款

14.1 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

14.2 甲乙双方通过本合同实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为各方保密。

十五、违约责任

15.1 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。

15.3 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。

15.4 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

15.5 其他说明：

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十八、合同生效及其它

18.1 本合同经双方法定代表人或委托人签字并加盖单位公章后方可生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经舟山市定海区财政部门审批，并签书面补充协议报舟山市定海区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3招标文件、投标文件、有关补充文件（如有）作为本合同附件，与合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

采购人：                                   投标人：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订日期：   年  月  日                  签订日期：   年  月  日

第五部分  评标原则及方法

- 1、评标原则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本招标项目实际，按照公开、公平、公正的原则评选中标人。

1.2评标委员会依照招标文件的要求先对投标人进行投标技术服务符合性审查，确定合格投标人。如投标文件不满足投标条件的，作为符合性审查未通过予以无效标处理，不再进行下一阶段的评审。

1.3评标委员会认为必要时，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

1.4评定成交的标准：本次招标采用综合评分法，根据合格投标人综合评分分数高低排列顺序确定中标人，由评标委员会确定分数最高的投标人为中标人，并选定综合评分分数第二的投标人为备用中标候选人。

1.5 综合评分分数＝投标报价部分得分＋商务和技术部分得分；商务和技术部分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人数。

1.6如投标人总分相同，按最终报价由低到高顺序排序，得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

1.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8 小微企业、残疾人福利性单位相关政策

在评审时对小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的投标报价给予10.00 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况；属于残疾人福利性单位的投标文件中提供残疾人福利性单位声明函；属于监狱企业的在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

- 2、评分细则

本次评标满分100分，其中投标报价部分总分为30分，商务技术部分总分为70分，所有评分及基准价取小数点后2位（四舍五入）。

| 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） |  |  |
| 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标价为基准价的得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 |  |  |
| 商务部分（22分） |  |  |
| 体系认证 | 5分 | 1、投标人具备ISO9001质量管理体系认证，得1分； 2、投标人具备ISO2000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 3、投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 4、投标人具备ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度证书，得1分； 5、投标人具备CCRC信息安全服务资质认证证书，得1分； 注：提供有效期内的认证证书复印件或扫描件，否则不得分。 |
| 项目负责人 | 2分 | 投标人为本项目拟派的项目负责人（仅限1人）相关能力： 1、具有信息系统项目管理师（高级）得2分、（中级）证书得1分； 本项最高得分共计2分（以最高等级证书为准，不重复计分）。 注：1.以上人员均须为投标人本公司员工（以投标人提供的开标前三个月内任意一个月社保证明为准）；2.提供有效证书扫描件并加盖公章。 |
| 项目团队 | 2分 | 投标人为本项目拟派的实施人员（非项目负责人）： 1、具有注册信息安全工程师得1分； 2、具有网络工程师得1分； 注：1.以上人员均须为投标人本公司员工（以投标人提供的开标前三个月内任意一个月社保证明为准；一人多证的不重复计分；投标人提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求）；2.提供有效证书扫描件并加盖公章。 |
| 类似成功案例 | 3分 | 根据投标人提供的2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目等案例评分，每提供一份案例得1分，最高得3分； 注：1.合同签订时间为 2022年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 2、类似案例业绩是指合同包含小间距室内全彩屏或广告一体机等设备供货内容，否则不得分。 3.提供完整的合同扫描件并加盖投标人公章，能清楚地辨析设备名称、型号等。 |
| 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人的售后运维服务方案（包括售后服务承诺、服务响应能力、售后技术人员配备、售后服务方案、备品备件情况等），进行综合评分： 1、售后服务方案完整，服务响应能力强，服务团队人员配备完善，备品备件充足得5分； 2、售后服务方案较完整，服务响应能力一般，服务团队人员配置一般，备品备件较为充足得3分； 3、售后服务方案内容不完善，服务响应能力差，服务团队人员配置差，备品备件不足的得1分。 注：不提供内容不得分。 |
| 质保期 | 2分 | 整体质保期每延长一年，且室内倒装电子屏、75寸广告一体机及相关设备的原厂质保期在招标文件不少于2年的基础上，每增加1年得1分，最多得2分，不足1年的部分不得分。 |
| 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案包括培训组织、人员配备、时间安排、效果达成情况进行综合评分： 1、方案科学合理，培训组织能力及针对性强，培训人员素质高，时间安排合理有序，能够达到预期效果得3分。 2、方案较为合理，培训预期效果较好得2分。 3、方案整体安排一般，培训预期效果一般得1分。 不提供内容不得分。 |
| 技术部分（48分） |  |  |
| 技术指标 | 35分 | 根据投标产品的技术参数响应情况打分（标注“★”为主要技术要求，如未提供或不满足将作无效投标文件处理）：全部符合得35分；标“▲”条款负偏离一项扣1分，其他条款负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：投标人未按要求提供相关证明的，视作不符合要求，该项不得分。 |
| 整体设计方案 | 5分 | 根据投标方案设备总体设计情况，包括接待大厅、调解会议室、大会议室、指挥大厅等是否符合采购人的要求等进行综合评分： 1.投标人对本项目提出的总体设计方案科学合理，设备性能符合采购需求，各子系统设计详细合理，与本项目配套的基建部分协调合理，符合采购人实际需求的得5分； 2.投标人对本项目提出的总体设计方案基本合理，设备性能符合采购需求，各子系统设计基本符合，与本项目配套的基建部分基本协调，基本符合采购人实际需求的得3分; 3.投标人对本项目提出的总体设计方案不全面不详细，设备性能基本符合采购需求，各子系统设计思路不清晰，与本项目配套的基建部分不协调，不符合采购人实际需求得1分。 不提供内容不得分。 |
| 施工组织方案 | 3分 | 根据投标人提供符合本项目场地施工特点的组织方案，包括施工进度计划、劳动力配备计划、安全生产及文明施工措施、质量保证体系等内容进行综合评分： 1.施工方案内容完整、详细具体，劳动力配备合理，工期保证措施完全满足项目要求，项目负责人现场管理积极，安全文明施工和质量保证措施全面合理的得3分； 2.施工方案内容基本完整，劳动力配备、工期保障措施基本符合项目要求，安全文明施工和质量保证措施基本符合的得2分； 3.方案内容不完整、不详细，工期保障措施无法满足项目要求，安全文明施工和质量保证措施考虑不全面的得1分。 不提供内容不得分。 |
| 质量保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施事前、事中、事后质量保证措施和管控体系等情况进行综合评分： 1、质量管控方案对本项目具有较好针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得5分； 2、质量管控方案对本项目具有一般针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能基本保证项目质量的得3分； 3、质量管控方案对本项目不具有针对性描述，管控措施未覆盖实施事前、事中、事后全过程的，不能保证项目质量的或者未作描述的得1分； 不提供内容不得分。 |

第六部分                  投标文件相关格式

格式一、投标函

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我方（投标人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切响应文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、同时我方承诺符合以下各项规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，没有依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字）

投标人地址：                    邮编：        联系电话：

日期：

格式二、法定代表人授权函

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：                     法定代表人身份证号码：

响应人公章：

年    月    日

格式三

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

格式四、开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

招标文件编号：DCG2025-7(GK01)                          单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、与招标需求设备一一对应。

- 投标报价中有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，全部中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务详细需求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：     年  月  日

格式五、投标报价表封面样式

投 标 报 价 一 览 表 金塘所改造项目弱电智能化设备采购项目 （采购编号：DCG2025-7(GK01) ） 内含：开标一览表（报价表） （报价唱标时启封） 投标人名称： （加盖公章） 投标人地址： 邮编： 投标联系人： 电话：

格式六、投标人简介表

| 应 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近几年业绩、 信誉 | 合同总额： 万元，合同履行情况： |  |  |
|  | 单位优势及服务特点： |  |  |  |

注：请附相关证明材料，如社保缴纳证明等

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人代表：___________________（签字）

日期：

格式七、项目人员配备情况表

| 序号 | 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 职称证书 | 从事该 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应随此表附上相关资格证件的原件彩色扫描件，资格证件（书）上注明的服务单位如与投标人不一致，应附上有关说明资料。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：

格式八、售后服务承诺书

| 承诺内容 | 具体说明及承诺 |
| --- | --- |

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人代表：___________________（签字）

日期：

格式九、投标产品清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：

格式十、项目备品备件清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1、投标方应尽可能详细地列出在项目实施过程中所需的主要装备，以便评标委会能客观公正的予以评价。

2、此表仅提供了表格形式，投标方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：

格式十一、投标方类似项目实施情况一览表格式：

投标人2022年1月1日以来类似项目成功业绩表

| 合同名称 | 项目概况 | 服务范围 | 时间 | 合同金额（元） | 附件页码 |  |  | 业主单位名称及联系人、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标方同类项目合同或体现中标金额的中标通知书或用户验收报告等证明文件

附该表格后。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：

格式十二、

技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 （附相关证明材料的页码索引） | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标产品的技术参数、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.投标人保证：除技术参数偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：

格式十三、

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| …… |  |  |

格式十四、投标文件封面式样

金塘所改造项目弱电智能化设备采购项目
（采购编号：DCG2025-7(GK01) ）

投 标 文 件

投标人名称：                                （加盖公章）

投标人地址：                          邮编：

项目联系人：                  电话：

启封时间： 在2025年   月   日   时   分前不得启

格式十五

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业），制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型、小型、微型企业）；

2.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业），制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为     万元，属于（中型、小型、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

格式十六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：