浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目

公开招标采购文件

采购编号：ZD[2024]254

项目名称：浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度

中国海监7008船维修项目

采购单位：浙江省海洋维权巡航执法基地

招标代理单位：舟山正大工程咨询有限公司

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、采购文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

第一章  采购公告

项目概况 浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024年10月21日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZD[2024]254

项目名称：浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目

预算金额（元）：2089210

最高限价（元）：2080000

采购需求：

标项名称: 浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目

数量: 1

预算金额（元）: 2089210   
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求 
备注：

合同履约期限：标项 1，见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：标项1，具有满足修理本项目船舶的船坞（自有或租赁）。

三、获取招标文件

时间：/至2024年10月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月21日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年10月21日 14:30

开标地点（网址）：投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）中标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。（2）供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn ），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。（3）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件（附件里的采购文件仅供阅览使用），未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省海洋维权巡航执法基地

地址：浙江省舟山市普陀区朱家尖福利门路23-8号

传真：/

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：0580-3055096

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0580-3060113

2.采购代理机构信息

名称：舟山正大工程咨询有限公司

地址：浙江省舟山市普陀区东港沙田街56号汇隆大厦6楼

传真：0580-6202023

项目联系人（询问）：刘女士

项目联系方式（询问）：0580-6202033

质疑联系人：单晓红

质疑联系方式：0580-6202032

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传真：/

联系人 ：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218、87227671、87227986

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

| 采购内容 | 数量 | 概况 | 最高限价 | 完成期限 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国海监7008船维修 | 1艘 | 船长88.9m，型宽12.2m，型深6.3m设计吃水4.2m,总吨位1500吨 主机类型：MAN9L27/38 主机总功率：2×3060kw 建造完工日期：2012-12-25 | 2080000元 | 30 日历天 | 船检检验合格并满足换证条件 |

采购人对招标项目的详细要求：

1、本次招标的范围仅限于中国海监7008船的维修服务。

2、船舶维修本着以修为主的原则，对于确需更换的零备件在正常使用和保养条件下其使用寿命期内应具有良好性能和质量保证。

3、定点修理厂应对所修船舶建立完整的电子和书面维修档案，并随时对档案内船舶进行电话回访了解船舶状况。书面档案应包含《定点维修项目单》、《维修预算报价单》、《维修验收结算单》、《工程验收单》。

4、船舶停泊码头：舟山朱家尖顺母省海洋维权执法基地码头

5、维修地点及完工时间

（1）维修地点：采购人指定地点

（2）完工时间：中国海监7008船进厂后30天内完成本项目的年修、改装、调施及验收合格，船舶具体进厂修理日期由采购人确定。

6、质量保证期：船舶维修完工验收后，经修复的固定部件保修期为6个月，运动部件保修期为3个月。

7、采购人在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知中标方，中标方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为12小时内；若中标方在接到采购人的通知后未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由中标方支付。

8、船舶从停泊码头至船舶修理点的来回费用（包括油费、人工费等）由投标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

9、付款方式：合同签订生效后支付合同金额的40%作为预付款，维修项目完工经采购人及有关部门验收合格，且维修工程项目清单经采购人认可、维修工程结算经第三方审核完成后30日内，采购人付至船艇年修审计价的100%（包括投标报价文件报价汇总表中所列的保险费、代理费、检测检验费和其他费用，中标人不得另行调整）。中标人须提供13%的增值税发票。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目 |
| 2 | 采购人名称 | 浙江省海洋维权巡航执法基地 |
| 3 | 采购内容 | 2024年度中国海监7008船维修服务，详见采购需求。 |
| 4 | 最高限价 | 2080000元 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标报价 与费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费由中标单位支付。中标单位须在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理费 ¥14000 元。 |
| 8 | 履约保证金 | / |
| 9 | 投标文件的组成、制作 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件和以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式。 投标文件均由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。 |
| 10 | 投标文件递交方式 | （1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀为.bfbs），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，于投标截止时间前发送到采购代理机构指定邮箱（1182648257@qq.com）。 投标人可自行选择是否递交备份响应文件，如递交，出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未成功办理投标人采购文件获取手续的； （2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的； （3）超过投标截止时间发送的； 仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 11 | 开标地点 | 投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。 |
| 12 | 投标文件提交截止时间以及开标时间 | 2024年10月21日 14:30 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：中国海监7008船维修 所属行业：工业 |
| 14 | 中小企业预留份额情况 | 本项目预留份额专门面向中小企业采购。 |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.本次招标以最高限价作为上限价，超过作无效投标处理。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违法该款规定的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）答疑与澄清

- 供应商若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应于其在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面向招标采购单位提问。

- 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

- 2、质疑书应包括下列主要内容：

- ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- ③具体的质疑事项及事实依据；

- ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- ⑤提出质疑的日期。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

- 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

- 6、采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（九）信用相关

- 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

- 2、查询渠道：

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

- 4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（十）报名不足三家的处理方式

报名时间截止后，在开标时间前获取采购文件的潜在投标人不足三家的，采购代理机构可以顺延提供期限，并予公告。

（十一）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

- 1、文件依据

- 1.1 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库[2020]46号

- 1.2 浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

- 1.3 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

- 1.4财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

- 1.5根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，详第六章格式）。

- 1.6《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）

- 1.7《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。

- 1.8《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

- 2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

- 2.1 符合中小企业划分标准；

- 2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 2.3 价格折扣比例

- （1）根据财库[2020]46号、财库[2022]19号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用取扣除后的价格参与评审（仅参与为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。（本项目不适用）

- （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

- （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

- 3、投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章）；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（原件或复印件加盖公章）。

4、本项目为预留份额专门面向中小企业采购的项目。

（十二）节能、环保政策

- 1、文件依据

- 1.1国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知（国办发〔2007〕51号）

- 1.2财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

- 1.3关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库〔2019〕18号

- 1.4关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

- 1.5市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

- 2、享受节能、环保政策优惠应具备的条件和优惠

- 2.1 产品在节能、环境标志品目清单范围内；

- 2.2 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

- 2.3 优惠

- 见评标办法。

- 3、投标时享受节能、环境标志产品优惠应提供以下证明材料：

- 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

（十三）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）成交供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十四）舟山正大工程咨询有限公司拥有本采购文件最终解释权。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

其他有关补充文件

（二）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

2、采购人以书面或线上形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以书面或线上形式通知所有购买采购文件的潜在投标人；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

4、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后补充文件明确的内容为准。

5、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（以下投标文件的部分格式详见本采购文件第六部分，如本采购文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

- 1、资格证明部份：

1.1投标函（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）、具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照复印件；

1.3投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4法定代表人证明书或法定代表人委托授权书原件；

1.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）。

1.6提供满足修理本项目船舶的船坞相关证明材料复印件（船坞租赁的须提供租赁意向协议复印件）；

- 2、商务技术文件：

投标人自评表

2.1投标人基本情况表；

2.2投标人2023年1月1日（含）以后的类似业绩（以合同复印件为准）复印件（如有）；

2.3投标人针对本项目的维修服务方案；

2.4拟投入本项目船舶的维修设备设施情况；

2.5拟投入本项目的项目负责人及其他管理、维修技术人员一览表；（后附人员的相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。）；

2.6安全保证措施；

2.7其他质量保证承诺；

2.8现场排障服务承诺；

2.9其它优惠服务承诺；

2.10现场到位承诺；

2.11节能环保产品清单表；

2.12本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它资料/文件。

- 3、投标报价文件：

3.1开标一览表；

3.2报价汇总表；

3.3维修清单报价表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中《开标一览表》、《报价汇总表》、《维修清单报价表》格式填写投标项目的报价。

2.所有投标报价均以人民币元为计算单位。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

3.船舶从停泊码头至船舶修理点的来回费用（包括油费、人工费等）由投标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

4.各投标人根据采购人提供的《维修清单报价表》并结合实际情况自行报价，结算时按实际数量调整，但单价不变。

5.本项目保险费、船检费及相关费用为一次性报价，结算时不予调整。

6.本项目招标代理服务费由中标单位支付。中标单位须在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理费 14000 元。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人可自行选择是否递交备份投标文件，如递交，出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未成功办理投标人采购文件获取手续的；

（2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的；

（3）超过投标截止时间发送的；

仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

3、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以按照采购文件规定进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件组成不全的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

（6）投标有效期、修船工期、质保期等条款不能满足采购文件要求的；

（7）在商务技术文件中出现投标报价的；

（8）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（9）不响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标文件没有按采购文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的

（11）在不影响公平竞争的前提下，参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件做无效响应处理：IP地址相同、MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标响应文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）采购文件中标“▲”的技术参数等发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

（4）在不影响公平竞争的前提下，参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件做无效响应处理：IP地址相同、MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标响应文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标单位维修清单（项目内容、单位、数量）与采购人提供的维修清单中内容不一致的。

（5）擅自删减采购人提供的《报价汇总表》内容的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人无法在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

（7）在不影响公平竞争的前提下，参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件做无效响应处理：IP地址相同、MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标响应文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.1采购代理机构按本采购文件投标规定的时间和地点公开开标，所有投标人不需要派代表参加现场开标，投标人须通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

（二）开标程序

1、电子招投标开标及评审程序

1. 1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

1.2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查合格后，由评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1. 3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

1. 4在系统上公开报价开标情况；

1. 5评标委员会对报价情况进行评审；

1. 6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、采购代理机构工作人员对开标过程进行记录（含音视频记录），并存档备查。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形的，按以下情况处理：

3.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并盖章确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的报价或其不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务时间完成服务。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；也可以重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人在政府采购合同签订后，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本次评标采用综合评分法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。

评标委员会对投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求的，评标委员会应评定该投标文件作无效标处理。

合格响应人的评标得分为价格分和商务技术分的汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，评标得分、投标报价、技术部分得分均相同的，由采购人随机抽取确定。排名第一的投标人为中标人，排名第二的投标人为中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合采购文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照复印件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《投标函》。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标函》。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标函》。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标函》。 |
| 6 | 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 以开标现场网页查询结果为准。 |
| 7 | 法定代表人证明书或法定代表人委托授权书 | 法定代表人参加投标时提供《法定代表人证明书》原件，非法定代表人参加投标时提供《法定代表人委托授权书》原件 |
| 8 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业） | 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）。 |
| 9 | 具有满足修理本项目船舶的船坞（自有或租赁） | 提供满足修理本项目船舶的船坞相关证明材料复印件（船坞租赁的须提供租赁意向协议复印件） |

三、商务技术部分及报价部分评分内容及标准

（一）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分；

其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×30分

注：1、以上各有效投标人的投标报价低于成本的不计入评标基准价。（由三分之二及以上专家确认）

2、所有价格得分精确到小数点后两位。

（二）商务技术分70分

| 评审项目 |  | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 商务部分（3分） | 类似业绩 | 0-3 | 根据投标人提供的2023年1月1日（含）以来类似公务执法船维修业绩打分（以合同签订时间为准），每份业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件。 |
|  | 技术部分（67分） | 维修服务方案 | 0-8 | 根据投标人针对本项目的维修服务方案进行打分： 维修服务方案内容完善合理的得8分； 维修服务方案基本完善，合理的得7分； 维修服务方案部分完善，但合理的得5分； 维修服务方案内容较少，但合理的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 维修设备设施 | 0-8 | 根据投标人用于本项目船舶维修的设备设施情况分别打分： 设备设施完善，技术先进的得8分； 设施设备基本完善、适用的得7分； 设施设备基本适用的得5分； 设施设备部分不适用的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 人员配置情况 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的人员配置情况打分： 人员配置合理，岗位明确的得6分； 人员配置尚可，岗位明确的得4分； 人员配置一般，岗位不明确的的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 0-3 | 投标人拟派项目负责人具有船舶类工程师职称的得1分，具有船舶类高级工程师及以上职称的得3分。 注：提供项目负责人职称证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-4 | 根据投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）打分： 项目组其他成员中具有工程师及以上职称的，每人得1分，最多得4分。 注：提供项目组其他成员的职称师证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-2 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有焊工证的，每人得1分，最多得2分。 注：提供项目组其他成员的职称证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-2 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有电工证的，每人得1分，最多得2分。 注：提供项目组其他成员的职称证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  | 质保期 | 0-5 | 在满足采购文件质保期的要求下，对固定部件和运动部件分别打分，固定部件每增加3个月得1分，最多得2分，运动部件每增加3个月得1分，最多得3分。本项最多得5分。 |
|  |  | 安全保证措施 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的安全保证措施进行打分： 安全保证措施详细完善且具有针对性的得6分； 安全保证措施内容基本完整且具有针对性的得4分； 安全保证措施一般且针对性一般的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 其他质量保证承诺 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的其他质量保证承诺进行打分： 其他质量保证承诺内容全面、措施合理、针对性强的得6分； 承诺内容及措施基本符合本项目要求的得4分； 承诺内容及措施部分符合本项目要求的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 现场排障服务承诺 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的现场排障服务承诺进行打分： 现场排障等服务承诺措施得力、维修响应时间符合采购文件要求的得6分； 服务承诺措施一般、维修响应时间符合采购文件要求的得4分； 服务承诺措施一般、维修响应时间部分符合采购文件要求的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 其它优惠服务承诺 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的其它优惠服务承诺进行打分： 其它优惠服务承诺全面周到，配件、服务价格优惠幅度大的得6分； 其它优惠服务承诺一般，配件、服务价格优惠幅度较小的得4分； 其它优惠服务承诺不全面或优惠不明显的得2分； 除采购文件规定内容外无其他维修后服务承诺的，该项不得分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 现场到位承诺 | 0-3 | 根据投标人承诺的现场到位情况进行打分： 投标人承诺现场到位的得3分； 投标人承诺部分人员现场到位的得1分； 投标人无承诺的不得分。 |
|  |  | 节能、环保认证 | 0-2 | 投标人所提供的产品列入“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”的，任意1种产品能提供节能（或环境标志或节水）产品认证证书或中国政府采购网节能（或环境标志或节水）产品查询截图的得2分，最多2分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。采购文件规定必须提供的强制节能产品认证证书或节能(节水)标志产品查询截图不参与本项评分。 |

第五章 合同主要条款

项目名称：                                    	项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                         招标项目的招标文件和乙方投标文件，以及公开招标结果，为明确双方职责，经友好协商，特签订合同如下,同时公开招标的招标文件、投标文件、有关招标及投标补充文件、中标通知书均构成本合同组成部分。

一、服务内容

1. 服务范围：                     维修服务。

2. 船舶类型：                             。

3. 维修业务种类：上述执法船的船排服务、船体、船机的年度修理、航修等维护项目。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（¥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、服务质量保证期：

1. 服务质量保证期：固定部件保修期为     个月，运动部件保修期为      个月（根据乙方投标文件中的承诺填写）。（自验收合格交船之日起计）

2. 服务质量保证金：/

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：中国海监7008船年度维修为    日历天，即接到甲方维修通知书起    日历天内完成。工期由进厂的日期算起至竣工验收交船的日期。交船的日期作为实际竣工的日期。而由于不可抗拒的自然灾害（在施工现场发生经有关部门鉴定的五级以上地震或正面吹袭的十级以上台风和龙卷风或出现降雨量大于200mm/h特大暴雨或雷击引起的火灾）影响工程进度，则工程期限自然延顺。

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、款项支付及资金结算原则、程序：

1、款项支付：合同签订生效后支付合同金额的40%作为预付款，维修项目完工经甲方及有关部门验收合格，且维修工程项目清单经甲方认可、维修工程结算经第三方审核完成后30日内，甲方付至船艇年修审计价的100%（包括投标报价文件报价汇总表中所列的保险费、代理费、检测检验费和其他费用，乙方不得另行调整）。乙方须提供13%的增值税发票。

2、资金结算原则、程序：

资金结算按以下原则确定：结算时以实际发生数量为准进行计算，修理费单价按以下原则确定：

（1）修理费清单报价中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）修理费清单报价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）修理费清单报价以外且无上述（1）、（2）情况的项目按照中船总《国内民用船舶修理价格表（92）》中的价格上浮20%计算；

（4）如实际发生的修理项目的单价根据上述原则不能确定的，由甲乙双方协商最终由第三方确认；

3、乙方收到甲方的维修《项目单》后，同时将《维修预算报价单》报经甲方审核，在完工结算后30天内乙方附上《项目决算单》、《工程验收单》，提交甲方审核。

4、甲方应对乙方上报的《项目决算单》、《工程验收单》进行审核，并各留存一份备案。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、工程质量要求：船检检验合格及满足换证条件。

2、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

3、乙方提供的服务在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，由乙方承担所发生的全部费用或解除合同。

4、如甲方在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。乙方保证对所修船舶提供24小时服务，随到随修，普通故障立即排除。若因其他不可抗力因素的，乙方应及时通知甲方，由甲方决定是否继续维修。

5、在服务质量保证期内，如属乙方的维修质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修复；质量保证期内出现相同问题的，乙方应无条件返工，质保期从返工之日起重新计算，直至质保期内无问题出现为止。若乙方在接到甲方通知后未能及时到场服务，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由乙方支付。

6、验收要求：

（1）单项工程修理完工或检验合格，由甲方代表签字验收。年度维修项目工程完工后，船舶验收按《海上营运船舶检验规定》执行，规范未明确部分应参考图纸要求、设备使用说明书和历次修船技术状况验收，并由验船师检验认可。

（2）在试验和试航中，船检部门及甲方提出的属于乙方维修工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属于乙方维修工程的范围而又要乙方维修时，则可按追加工程处理。

（3）船舶检验应由甲方向验船机构申请，具体报检内容、资料由乙方根据维修项目要求提供。

7、乙方应对所修船舶建立完整的电子和书面维修档案，并随时对档案内船舶进行电话回访了解船舶状况。书面档案应包含《定点维修项目单》、《维修预算报价单》、《维修项目结算单》、《工程验收单》及有相关检验检测报告。

8、乙方不得将接修船舶擅自转厂修理，重大疑难故障确需转厂的，或需其他企业外派人员维修的专业设备，应由甲方审核同意后实施。

9、保险、消防、安全等责任归属

维修船舶进厂前，乙方须对维修船舶进行专项全额保险；维修船舶进厂后至验收交船止，乙方须承担维修船舶在维修期间的消防、船舶安全、生产安全等方面的全部责任，如果发生任何事故造成经济损失，由乙方负责全部赔偿。

- 乙方认真履行乙方在投标中所作的其它服务承诺，严格遵守主管部门规定与船检维修有关规定，自觉接受相关部门的监督和检查。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、由于乙方原因而逾期完工（除本招标书所述的不可抗拒的自然灾害影响工期或甲方增加工程外），则每逾期一天应由乙方向甲方支付工程结算总价5‰的滞修费，乙方应在结账单中将滞修费自动予以扣除，并通知甲方。

5、乙方不按期办理船舶交付手续的，每延期1天扣除5%合同款项作为误期补偿。

6、质保期内乙方拒绝提供质保服务的，甲方有权拒绝其参加下一轮执法船定点维修招投标。

7、乙方有下列情形之一者，甲方可中止本协议，并报当地有关行政部门依法处理

1）采用不正当竞争手段谋取中标的；

2）虚假维修、虚报维修项目或虚报结算数据的；

3）以次充好、以旧充新、提供假冒伪劣船配产品的；

4）维修质量低劣，存在严重问题的；

5）服务态度差，并造成恶劣影响的；

6）因维修质量原因，造成送修船舶重大损失的；

7）不按定点维修协议维修、结算的；

8）其他违法违规或违反协议约定的行为。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、在本协议生效期间，若国家出台与船舶维修有关的法律法规或相关政策的，从其规定。

2、本协议有效期为签订本协议之日起至    年   月   日止。如有特殊情况，甲方有权提前终止本协议，并书面通知乙方。

十五、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议有同等效力。

十六、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，由双方签字盖章后开始生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

电话：                                   电话：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

第六章　投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件/投标报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话

年   月   日

目     录

- 1、资格证明部份：

1.1投标函（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）、具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照复印件；

1.3投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4法定代表人证明书或法定代表人委托授权书原件；

1.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）。

1.6提供满足修理本项目船舶的船坞相关证明材料复印件（船坞租赁的须提供租赁意向协议复印件）；

- 2、商务技术文件：

投标人自评表

- 2.1投标人基本情况表；

- 2.2投标人2023年1月1日（含）以后的类似业绩（以合同复印件为准）复印件（如有）；

- 2.3投标人针对本项目的维修服务方案；

- 2.4拟投入本项目船舶的维修设备设施情况；

- 2.5拟投入本项目的项目负责人及其他管理、维修技术人员一览表；（后附人员的相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。）；

- 2.6安全保证措施；

- 2.7其他质量保证承诺；

- 2.8现场排障服务承诺；

- 2.9其它优惠服务承诺；

- 2.10现场到位承诺；

- 2.11节能环保产品清单表；

- 2.12本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它资料/文件。

- 3、投标报价文件：

3.1开标一览表；

3.2报价汇总表；

3.3维修清单报价表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标人自评表

| 评审项目 |  | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 商务部分（3分） | 类似业绩 | 0-3 | 根据投标人提供的2022年1月1日（含）以来类似公务执法船维修业绩打分（以合同签订时间为准），每份业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件。 |  |  |
|  | 技术部分（67分） | 维修服务方案 | 0-8 | 根据投标人针对本项目的维修服务方案进行打分： 维修服务方案内容完善合理的得8分； 维修服务方案基本完善，合理的得6分； 维修服务方案部分完善，但合理的得4分； 维修服务方案内容较少，但合理的得2分。 | / |  |
|  |  | 维修设备设施 | 0-8 | 根据投标人用于本项目船舶维修的设备设施情况分别打分： 设备设施完善，技术先进的得8分； 设施设备基本完善、适用的得6分； 设施设备基本适用的得4分； 设施设备部分不适用的得2分。 | / |  |
|  |  | 人员配置情况 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的人员配置情况打分： 人员配置合理，岗位明确的得6分； 人员配置尚可，岗位明确的得4分； 人员配置一般，岗位不明确的的得2分。 | / |  |
|  |  |  | 0-3 | 投标人拟派项目负责人具有船舶类工程师职称的得1分，具有船舶类高级工程师及以上职称的得3分。 注：提供项目负责人职称证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  |  |  | 0-4 | 根据投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）打分： 项目组其他成员中具有工程师及以上职称的，每人得1分，最多得4分。 注：提供项目组其他成员的职称师证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  |  |  | 0-2 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有焊工证的，每人得1分，最多得2分。 注：提供项目组其他成员的职称证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  |  |  | 0-2 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有电工证的，每人得1分，最多得2分。 注：提供项目组其他成员的职称证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  |  | 质保期 | 0-5 | 在满足采购文件质保期的要求下，对固定部件和运动部件分别打分，固定部件每增加3个月得1分，最多得2分，运动部件每增加3个月得1分，最多得3分。本项最多得5分。 |  |  |
|  |  | 安全保证措施 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的安全保证措施进行打分： 安全保证措施详细完善且具有针对性的得6分； 安全保证措施内容基本完整且具有针对性的得4分； 安全保证措施一般且针对性一般的得2分。 | / |  |
|  |  | 其他质量保证承诺 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的其他质量保证承诺进行打分： 其他质量保证承诺内容全面、措施合理、针对性强的得6分； 承诺内容及措施基本符合本项目要求的得4分； 承诺内容及措施部分符合本项目要求的得2分。 | / |  |
|  |  | 现场排障服务承诺 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的现场排障服务承诺进行打分： 现场排障等服务承诺措施得力、维修响应时间符合采购文件要求的得6分； 服务承诺措施一般、维修响应时间符合采购文件要求的得4分； 服务承诺措施一般、维修响应时间部分符合采购文件要求的得2分。 | / |  |
|  |  | 其它优惠服务承诺 | 0-6 | 根据投标人针对本项目的其它优惠服务承诺进行打分： 其它优惠服务承诺全面周到，配件、服务价格优惠幅度大的得6分； 其它优惠服务承诺一般，配件、服务价格优惠幅度较小的得4分； 其它优惠服务承诺不全面或优惠不明显的得2分； 除采购文件规定内容外无其他维修后服务承诺的，该项不得分。 | / |  |
|  |  | 现场到位承诺 | 0-3 | 根据投标人承诺的现场到位情况进行打分： 投标人承诺现场到位的得3分； 投标人承诺部分人员现场到位的得1分； 投标人无承诺的不得分。 | / |  |
|  |  | 节能、环保认证 | 0-2 | 投标人所提供的产品列入“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”的，任意1种产品能提供节能（或环境标志或节水）产品认证证书或中国政府采购网节能（或环境标志或节水）产品查询截图的得2分，最多2分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。采购文件规定必须提供的强制节能产品认证证书或节能(节水)标志产品查询截图不参与本项评分。 | / |  |

格式一

投 标 函

致：                         ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算），社会保障资金记录良好。

7、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：               电话：______________

传真：                    投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                   银行帐号：

投标人代表签字：               日期:_____年___月___日

格式二

法定代表人证明书或法定代表人委托授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系                         (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

法定代表人委托授权书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托    （投标人名称）     的（被授权人的姓名、职务） 为我单位的合法代理人，就   （项目名称、编号） 的投标，为我单位名义签署的投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、以及处理与本项目有关的其他事务，我单位均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为      日历日。被授权人无转委权。特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签名：

被授权人签名：

注：法定代表人参加投标时提供《法定代表人证明书》，非法定代表人参加投标时提供《法定代表人委托授权书》。

格式三

拟投入本项目的船舶维修设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人可依据实际情况对本表进行扩充；

格式四

拟投入本项目的项目负责人及其他管理、维修技术人员一览表

| 人员分类 | 姓名 | 学历、职称 | 证书名称 | 联系电话 | 主要资历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 检验员 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 喷漆工 |  |  |  |  |  |
| 机修工 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人可依据实际情况对本表进行扩充；

2、对本表所列人员应附上职称证等相关证书复印件，及投标人为上述人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件，并加盖单位公章。

格式五

服务承诺书

作为ZD[2024]254招标项目船舶维修企业，将严格遵循标书及合同的规定。特作出以下承诺，并保证在合同期内切实履行：

1、投标工期：

2、投标质量：

3、质保期：

4、安全保证措施：

5、其他质量保证承诺：

6、现场排障等服务承诺：

7、其它优惠服务承诺：

8、投入本项目的人员现场到位承诺：

投标人名称：                   （加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式六

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 | 空调压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水龙头 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、节能产品(或节水)、环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品(或节水)或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

2、本项目维修清单中空调压缩机和水龙头为政府强制采购产品，投标文件中未提供有效期内的节能产品证书或提供中国政府采购网节能标志产品查询截图的，投标做无效处理。

投标人盖章：

日      期：

格式七

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标项名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于    （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式八

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

格式九

开 标 一 览 表

在研究了采购文件后，我单位针对《浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目》公开招标项目（招标编号：ZD[2024]254）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江省海洋维权巡航执法基地2024年度中国海监7008船维修项目 | 大写： 小写： |  |

注：1、此表须经法定代表人或被授权人签署并加盖公章方为有效；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负；

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标日期：     年     月    日

格式十

报价汇总表

金额单位：元

| 序 号 | 项目名称 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国海监7008船年修费 |  |  |
| 1.1 | 专项服务费 |  |  |
| 1.2 | 坞内修理工程费 |  |  |
| 1.3 | 船体及舾装修理工程费 |  |  |
| 1.4 | 轮机修理工程费 |  |  |
| 1.5 | 电气及通导修理工程费 |  |  |
| 1.6 | 备品及备件费 |  |  |
| 1.7 | 不可预计工程成本费(按1.1-1.6项之和的 7% 计) |  |  |
| 3 | 利润 |  | 参考费率：不超过5% |
| 4 | 税金（按 7% 计） |  | 船厂须出具修理总额13%的增值税发票，结算时税金按7%计 |
| 2 | 检测检验费 |  | 该费用一次性包干，投标人在投标报价时自行考虑，结算时不做调整。 |
| 3 | 其他 |  |  |
| 3.1 | 保险费(限进厂年修) |  |  |
| 3.2 | 代理费 |  |  |
| ... | ... |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

1、此表须经法定代表人签署并加盖公章方为有效；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负；

3、此表中的数量为暂定量，结算时按实际数量调整，但单价不变。

4、投标人的报价应包含为含税价。

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标日期：     年     月    日

中国海监7008船维修清单报价表

（以下维修清单中涉及厂家或型号的，均为设备原厂家及型号）

中国海监7008船                                                                 单位：元

| 序号 | 修 理 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项服务明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进出坞费(根据船方提供图纸调整坞墩含排墩，包括调整吃水、横倾、纵倾)座墩、抽水、坞清洁等） | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 特殊排墩 | 次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 驻坞费 | 天 | 15 |  |  |  |
| 4 | 码头费 | 天 | 15 |  |  |  |
| 5 | 水电费 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 水费 | t | 186 |  |  |  |
| 5.2 | 电费 | 度 | 8650 |  |  |  |
| 6 | 消防安全值班费2人 | 天 | 30 |  |  |  |
| 7 | 消防巡回检查费 | 天 | 30 |  |  |  |
| 8 | 清除生活垃圾费 | 天 | 30 |  |  |  |
| 9 | 接拆电缆水管费 | 次 | 3 |  |  |  |
| 10 | 系解缆费 | 次 | 3 |  |  |  |
| 11 | 搭拆上下船扶梯费 | 次 | 3 |  |  |  |
| 12 | 临时放置消防器材费(20只计) | 只 | 20 |  |  |  |
| 13 | 进出坞拖轮费 | 次 | 2 |  |  |  |
| 14 | 搭拆脚手架 | 艘 | 1 |  |  |  |
| 15 | 测爆费（常规测试加选点测试20处） | 艘 | 1 |  |  |  |
| 16 | 港口排污监督费（含海事报关费） | 艘 | 1 |  |  |  |
| 二 | 坞内修理工程明细（船方指定虹牌油漆类别、漆膜厚度、材料消耗数量，严格按油漆技术要求，现场技术服务工程师检验） |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 船体及舱清洗、除锈、油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全船外壳板及附属件高压淡水冲洗、清除附着物 | ㎡ | 3100 |  |  |  |
| 2 | 水线以上船壳及上层建筑含桅杆、烟囱及舱面属具等1800㎡按10%见锈除锈，出白、磨光，底漆2度，统漆1度 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水线以上船壳及上层建筑含桅杆、烟囱及舱面属具等约180㎡见锈人工拷铲出白、磨光 | ㎡ | 180 |  |  |  |
| 2.2 | 水线以上船壳及上层建筑环含桅杆、烟囱及舱面属具等约180㎡补防锈漆2度(漆含稀释剂料费,下同) | ㎡ | 180 |  |  |  |
| 2.3 | 水线以上船壳及上层建筑含桅杆、烟囱及舱面属具等(白漆)统漆1度 | ㎡ | 1800 |  |  |  |
| 3 | 水线以下至船底外壳板含舵叶、减摇鳍鳍叶、舭龙筋等附属件约1300㎡,按15%见锈除锈，出白、磨光，补佐敦环氧500底漆2度，连接漆1度，防污漆（SEAMATEM）一度 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 水线以下至船底外壳板含舵叶、减摇鳍鳍叶、舭龙筋等附属件油漆约195㎡见锈除锈，人工拷铲出白、磨光 | ㎡ | 195 |  |  |  |
| 3.2 | 水线以下至船底外壳板含舵叶、减摇鳍鳍叶、舭龙筋等附属件油漆约195㎡涂底漆2度，连接漆1度 | ㎡ | 195 |  |  |  |
| 3.3 | 水线以下至船底外壳板含舵叶、减摇鳍鳍叶、舭龙筋等附属件油漆约1300㎡，通涂防污漆（SEAMATEM）1度 | ㎡ | 1300 |  |  |  |
| 4 | 双锚及Φ32锚链左右各4节导出淡水冲洗，除锈检查,涂锚链专用油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | Φ32有档锚链换新,连接妥含吊运费 | 节 | 8 |  |  | AM3三级 |
| 6 | Φ32肯特卸扣换新 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 船底塞打开,检查螺纹,垫圈更换，装复，外水泥包封妥 | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 淡水饮用水舱4只清洗，见锈除锈，涂H955无溶剂环氧食品容器内壁涂料2度（100m3） | m³ | 100 |  |  |  |
| 9 | 锚链舱清除淤泥、冲洗清洁，见锈除锈，除锈部位涂水罗松1度,然后全部面积统涂水罗松1度 | ㎡ | 3 |  |  | 以现场为准 |
| 10 | 全船压载水舱道门打开检查更换密封橡皮圈,舱内清洗并更换锌块。15个舱，25个道门，30个锌块 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 全船压载水舱25个导门打开检查，更换密封橡皮圈 | 个 | 25 |  |  |  |
| 10.2 | 全船压载15个水舱检查，舱内清洗 | 个 | 15 |  |  |  |
| 10.3 | 全船压载15个水舱更换30个锌块 | 个 | 30 |  |  |  |
| 11 | 六面吃水标记、船名、船籍港等表面清洁，按原色漆绘涂一度面漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| ㈡ | 水线以下其它工程检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机舱高低位海底阀（DN400）拆检研磨，测厚，数据交船（滤网桶清洗并上底漆） | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 轴弄海底阀(DN40)拆检研磨,阀箱测厚，数据交船（滤网桶清洗并上底漆） | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 主机舱消防水炮海底阀(DN450)拆检，阀箱测厚 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 海底阀箱船壳外栅栏打开清洁，检查阀箱内部各种附件以及清洁，补漆等 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 应急消防泵海底阀拆检研磨,海底阀门上油活络 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 海底阀箱防腐铁棒和防污铜棒换新，(按说明书规定试压，海上效用实验并电流调整好) | 项 | 1 |  |  | 左，右海底阀箱电极型号C120-500 ×2（MG1240） F120-500 ×2 （TC1240F）地轴弄及应急消防泵海底阀箱电极型号×2（MG 1250）（ MG 6020F）等七根电极备件厂供 |
| 7 | 热水柜后方防浪阀后防撞空舱穿壁管出海管子更换一根，穿壁法兰管换新一只 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 右舷主机海水出海阀换新CBV12-01 | 只 | 1 |  |  | AS16100 GB/T584-2008 截止阀DN100铸钢带ccs证 |
| 9 | 右舷主机海水出海阀换新CBV05-03 | 只 | 1 |  |  | AS10100 GB/T3036-1994蝶阀DN100不锈钢316 |
| 10 | 左舷主机海水出海阀换新CBV07-02 | 只 | 1 |  |  | BS16100 GB/T585-2008截止止回阀DN100铸钢带ccs证 |
| 11 | 左舷主机海水出海阀换新CBV11-01 | 只 | 1 |  |  | 100GWN531YY蝶形止回阀 铸钢 东台远洋 |
| 12 | 左右副机海水出海阀换新CBV08-01(02) | 只 | 2 |  |  | BS16100GB/T585-2008 截止止回阀DN80铸钢带ccs证 |
| 13 | 中央空调板冷出海阀CFV01-01拆卸研磨清洁测厚，如不合格整阀换新 | 只 | 1 |  |  | AS6100GB/T587-2008 截止阀DN100青铜 |
| 14 | 中央空调板冷出海阀更换 | 只 | 1 |  |  | AS10100 GB/T3036-1994蝶阀DN100不锈钢316 |
| 15 | 左右主机海水管蝶阀更换DN100 | 只 | 6 |  |  | DN100备件厂供 |
| 16 | 右主机海水出口阀前止回阀换新CBV11-01 | 只 | 1 |  |  | 100GWN531YY蝶形止回阀 铸钢 东台远洋 |
| 17 | 右主机海水泵出口止回阀换新 | 只 | 1 |  |  | 蝶形止回阀 |
| 18 | 机舱底层灰水总管阀前总管(直径115)拆出清洁内壁等垃圾,防浪阀清洁疏通 | m | 5 |  |  |  |
| 19 | 机舱底层黑水总管阀前总管拆(直径140)出清洁内壁等垃圾,防浪阀清洁疏通 | m | 5 |  |  |  |
| 20 | 锚杆、锚链眼、左右链轮及链槽磨损处506焊条堆焊敷补 | 只 | 2 |  |  |  |
| 21 | 船体锌块(3kg)9块按原样更换 | 块 | 9 |  |  |  |
| 22 | 污油舱清舱,导门拆装,垫子更换，污油环保处理 | 只 | 1 |  |  |  |
| 23 | 左右日用柜清舱，导门拆装,垫子更换，污油环保处理 | 只 | 2 |  |  |  |
| 24 | 机舱舱底冲洗清洁，污水油污废物回收,环保处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 船体及舾装修理工程明细（船方指定佐敦油漆类别、漆膜厚度、材料消耗数量，严格按油漆技术要求，现场技术服务工程师检验） |  |  |  |  |  |
|  | 甲板及附属设施清洗除锈油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全船各层甲板及附属（除尾甲板及生活甲板外）约850㎡，按15%除锈出白、磨光、补漆2度,通涂甲板漆1度 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 全船各层甲板及附属（除尾甲板及生活甲板外）约850㎡高压淡水冲洗、清除附着物 | ㎡ | 850 |  |  |  |
| 1.2 | 全船各层甲板及附属（除尾甲板及生活甲板外）约850㎡，按15%见锈人工拷铲出白127.5㎡。 | ㎡ | 128 |  |  |  |
| 1.3 | 全船各层甲板及附属（除尾甲板及生活甲板外）约850㎡，15%补环氧500底漆2度(漆含稀释剂料费,下同) | ㎡ | 128 |  |  |  |
| 1.4 | 全船各层甲板及附属（除尾甲板及生活甲板外）脂肪族聚氨酯面漆约850㎡,统漆1度 | ㎡ | 850 |  |  |  |
| 2 | 尾甲板及生活甲板约350㎡，水喷除锈出白（sa2.0），通涂底漆2度,甲板漆1度 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 尾甲板及生活甲板约350㎡，水喷除锈出白（sa2.0） | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 2.2 | 尾甲板及生活甲板约350㎡，通涂环氧500底漆2度(漆含稀释剂料费,下同) | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 2.3 | 尾甲板及生活甲板约350㎡,面漆统漆1度 | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 3 | 舱室内外及各类设施油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 冷库设备间地面以及放残框内铲除铁锈，上底漆面漆，墙壁面漆 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 3.2 | 应急发电机间地面墙面，面漆1度 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 3.3 | 烟囱平台及附属管路面漆1度 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 3.4 | 所有泵使用统一颜色油漆，泵上方风盖上使用机舱各系统专用颜色喷涂，并用中文标示泵名称 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 3.5 | 2#3#风机间地板油漆面漆一度 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 3.6 | 主机喷高温银色漆，主机管路油漆（白色油漆，橡胶接头保护不油漆） | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 3.7 | 机舱花铁板底漆面漆墙面，顶部面漆（包含机修间）（快干醇酸底漆+醇酸绿） | ㎡ | 1000 |  |  |  |
| 3.8 | 水炮及架子除锈上底漆面漆 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 3.9 | 机舱平台及上二层格栅地板拆卸后清洁除锈并喷相应油漆（拆卸后注意各种保护措施，保护人员不踩空），拆卸后底部地板防锈油漆和绿漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.10 | 主机舱管系，日用油柜，变压器等部位面漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.11 | 轴发上面漆，吸排风口百叶板拆卸除锈上底漆面漆，里面空气滤网换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.12 | 逃生口内部面漆1度 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 3.13 | 轴弄地板及二边台阶上地板油漆1度 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 3.14 | 副机整体除锈喷漆 | 台 | 2 |  |  | 发电机吸气口电器等重要部分包裹遮挡 |
| 3.15 | 膨胀水箱一层高温银灰漆底漆一度面漆一度 | ㎡ | 80 |  |  | 3个水箱，注意遮挡观察镜等重要部分 |
| 3.16 | 舵机房地板墙壁面漆一度 | ㎡ | 200 |  |  | 几个有锈地方除锈上底漆 |
| ㈡ | 甲板舾装装置修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 艏部人口盖、艇架、吊机、锚机、导向滑轮、逃生口、舷梯的各牛油嘴处及钢丝活络上油 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 首尾导览孔衬垫包扎 | 处 | 11 |  |  |  |
| 3 | 船身凹陷处腻子修复 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 4 | 左右舷护舷钢板凹陷变形，割换 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 5 | 左右锚链制链器、链轮、滑轨等磨损部分用506焊条堆焊 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 左右锚机刹车带换新 | 副 | 2 |  |  |  |
| 7 | 船艏缆绳舱人孔盖弹簧助力转轴及弹簧烂穿，割旧换新 | 副 | 1 |  |  |  |
| 8 | 船艏及左右通道走廊焊接碰垫用羊角 | 只 | 8 |  |  |  |
| 9 | 驾驶甲板处设备盒脱焊，修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 水密门拆装活络，锈蚀部分换新 | 扇 | 4 |  |  |  |
| 11 | 船艏导向滚轮，拆解活络，底座除锈油漆。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 飞行甲板护栏收放活络并油漆。 | 扇 | 19 |  |  | 单扇长约2.4米 |
| 13 | 上层建筑不锈钢栏杆擦洗、上光145m | m | 145 |  |  |  |
| 14 | 救生圈支架锈蚀严重，换新 | 副 | 6 |  |  |  |
| 15 | 鹅颈式通风筒及人孔盖更换胶条 | 扇 | 6 |  |  |  |
| 16 | 飞行甲板层水密门加处门楣，129*900 | 处 | 1 |  |  |  |
| 17 | 船长室外空调外机更换风钩 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 舷灯箱及箱门锈蚀变形，更换钢板，重新做灯箱箱门，钢板尺寸1.25m*880 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 19 | 甲板地漏疏通清理 | 处 | 8 |  |  |  |
| 20 | 折臂吊操作平台加装一铝合金挂梯，梯长600,梯宽500 | 张 | 1 |  |  |  |
| 21 | 折臂吊新做一块帆布罩,折臂吊尺寸 3mX1mX1m | 块 | 1 |  |  |  |
| 22 | 铝合金舷梯跳板底部加固，焊接一长400，宽100的铝合金型材，舷梯跳板插杆底座等其他有裂缝部位补焊加固 | 张 | 1 |  |  |  |
| 23 | 卫星电视天线拆旧新装（80天线） | 项 | 1 |  |  |  |
| ㈢ | 舱室装置修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶台左二雨刮器故障(平移卡住)，修理，4只雨刮更换胶条 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 会议室椅子重新包皮 | 张 | 13 |  |  |  |
| 3 | 会议室层防火门自闭器换新 | 只 | 3 |  |  |  |
| 4 | 铝合金肥皂栏氧化腐蚀，照原尺寸更换SUS304不锈钢材质 | 只 | 32 |  |  |  |
| 5 | 船长层橡胶地板老化，原样换新 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 6 | 船员房间舷窗更换胶条，锈蚀部分除锈打磨油漆 | 扇 | 8 |  |  |  |
| 7 | 生活区防火门更换锁芯，门框合页变形更换 | 扇 | 8 |  |  |  |
| 8 | 房间马桶垫圈老化，需换新 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 席梦思床垫换新，2000x970x150mm | 张 | 5 |  |  |  |
| 10 | 餐厅层公共卫生间不锈钢板打磨光亮均匀后涂抹不锈钢保养剂 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 11 | 厨房油烟机及整个通道（约5米）清洗，注意电机正反向 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 厨房不锈钢柜门板合叶断裂，重新焊接成明装合叶 | 扇 | 10 |  |  |  |
| 13 | 厨房安装净水器1台，1000G通量，RO反渗透膜，并配妥1年耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 饭厅柜子加装3层活动层板，层板尺寸750*450 | 层 | 3 |  |  |  |
| 15 | 救生筏、静水压力释放器年检 | 只 | 6 |  |  |  |
| 16 | 上层建筑室外各消防救生标识更换 | 张 | 50 |  |  |  |
| 17 | EEBD气瓶设备年检 | 只 | 8 |  |  |  |
| 18 | 消防员装备气瓶6瓶设备检测 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 手提泡沫25只灭火器年检 | 只 | 25 |  |  |  |
| 20 | 手提干粉38只灭火器年检 | 只 | 38 |  |  |  |
| 21 | 手提二氧化碳37只灭火器年检 | 只 | 37 |  |  |  |
| 22 | 二氧化碳钢瓶称重，管路吹通检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 火警报警系统故障，检测修理，内置4只电瓶更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 雷达应答器电池到期，换新型号：SAILOR SARTII S4 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | EPIRB 浸水压力释放器年度检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 橙色烟雾信号到期，换新 | 只 | 4 |  |  |  |
| 27 | 手持红光火焰信号到期，换新 | 只 | 6 |  |  |  |
| 28 | 救生圈老化，需换新 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 带30m可浮救生索 | 只 | 4 |  |  |  |
| 28.2 | 带自亮浮灯 | 只 | 2 |  |  |  |
| 28.3 | 带4kg快速释放装置、烟雾信号及自亮浮灯 | 只 | 2 |  |  |  |
| 29 | 双向无线电电话电池过期，换新 型号:SAILOR SP3520 | 块 | 3 |  |  |  |
| 30 | 登乘梯麻绳老化，换新 | 具 | 2 |  |  |  |
| 31 | 餐厅船用直饮水装置热水龙头换新一个,滤器换新一套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 飞行甲板一层房间浴室镜子灯和床头灯改装成LED灯，带二孔插座,影响附属件拆装 | 间 | 5 |  |  |  |
| 33 | 资料间墙壁上加装二个图纸资料柜2米高✖1.5米长✖0.28米宽多层多格外配可替换标签栏，1.2米长✖0.5高✖0.35宽 | 个 | 2 |  |  | 具体现场改良方案 |
| 34 | 108房间门口空调出口加装风管至边上钢板，钢板开孔，装饰板开孔加装风管百叶窗 | 项 | 1 |  |  | 不锈钢材料，风管开小口加支管入108房间 |
| 35 | 数据中心空调压缩机换新一个 | 台 | 1 |  |  | 查漏并调试好 |
| 36 | 厨房船用电磁炉左灶检修 | 台 | 1 |  |  | 上海迪洲dcz-10s |
| ㈣ | 小艇及吊机设施检修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 执法艇检修 |  |  |  |  | 水星QSD2.0 |
| 1.1 | 执法艇艇架底座及垫木更改为活动式 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 执法艇吊岸清洁，执法艇艇首船名描写,橡胶胶皮新做重包，并另包裹EVA材质耐碰撞浮球 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 小艇驾驶台及底座加固，各缝隙打胶密封 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 驾驶台前面开维修孔并上可锁闭的盖板 | 项 | 1 |  |  | 加加强肋 |
| 1.5 | 方向盘和挂机实际方向调正 | 项 | 1 |  |  | 方向盘要偏向一边，需回正 |
| 1.6 | 驾驶台以及座位底板拆卸，舱底膨胀填缝剂拆除部分，以便雨水可以流到机舱以便排出 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 执法艇吊机pk23500MB S2.0帕尔菲格 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 吊机前端卷筒机以及安全机构液压件等整套换新 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 2.2 | 吊机操作工作平台框架按原样新做 | 项 | 1 |  |  | 材料厂供 |
| 2.3 | 吊机主油缸拆卸保养油封换新 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 2.4 | 吊机三根小油缸拆卸保养，液压管所有接头焊接换新，所有钢管换新，油封换新，油道串油清洗 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 2.5 | 液压管路滤器换原厂件并备用一个 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 2.6 | 小油缸伸缩顺序故障检查并解决 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 2.7 | 吊臂解体保养，固定件销子螺栓以及涉及安全的构件失效的腐蚀的换新 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 3 | 救助艇检修 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 救助艇吊岸清洁，船名、船籍港、标志等重描；反光带换新，完工后吊回船复位； | 艘 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 救助艇防倾覆气囊、气瓶2只检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 左舷救助艇臂架收放试验，各部件及钢丝加油活络（钢丝油刷净后重新涂抹） | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 轮机修理工程明细 |  |  |  |  |  |
|  | 主机MAN9L27/38（3060KW×2台）船厂修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右主机油头拆出18只，检查启动阀压力，雾化及密封性试验，不合格换新，其中： 1、主机油头O型密封圈50个，P12018-02-L2738-8 2、主机油头O型密封圈50个，P12018-02-L2738-9 3、主机油头O型密封圈50个，P12018-02-L2738-A20 4、圆柱销50个，油头总成内部定位销P12018-02-L2738-A27 | 项 | 1 |  |  | 油头船供，其他配件厂供 |
| 2 | 左右主机曲轴拐挡差进、出坞各测量一次，数据交船 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 左右主机油底壳及内部吸口磁性表面等清洁检查 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 左右主机调速器至油泵间油门连接杆清洁活络上油脂（旧油脂清洗掉） | 台 | 2 |  |  | 厂供 |
| 5 | 左右主机气阀间隙测量调整，数据记录整理交船 | 缸 | 18 |  |  |  |
| 6 | 左右主机连杆螺丝检查（紧固性及检查材料是否有疲劳裂纹等等） | 台 | 2 |  |  | 1200bar |
| 7 | 左右主机滑油离心自清器拆检 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 左右主机备用滑油泵进主机端止回阀修理检查，更换部分备件 | 台 | 2 |  |  | 备件厂供 |
| 9 | 左右主机机带高低温水泵拆检，轴承，机械密封，相关密封耗件附件更换 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 9.1 | 高温水泵机械密封 | 个 | 3 |  |  | 主机机带P13010-05-L2738-A14 |
| 9.2 | 高温水泵轴承 | 个 | 3 |  |  | 主机机带P13010-05-L2738-A9 |
| 9.3 | 高温水泵轴承 | 个 | 3 |  |  | 主机机带 P13010-05-L2738-A10 |
| 9.4 | 高温水泵配件螺栓 | 个 | 3 |  |  | 主机机带P13010-05-L2738-A16 |
| 9.5 | 高温水泵配件锥形垫片 | 个 | 3 |  |  | 主机机带P13010-05-L2738-A17 |
| 9.6 | 高温水泵配件螺栓 | 个 | 3 |  |  | 主机机带P13010-05-L2738-A20 |
| 9.7 | 高温水泵氟橡胶密封圈 | 个 | 6 |  |  | 主机机带一套二根P13010-05-L2738-A5 |
| 9.8 | 低温水泵机械密封 | 套 | 4 |  |  | 主机机带11.35087-0153 |
| 9.9 | 低温水泵O型密封圈 | 套 | 4 |  |  | 1套二根06.56936-4367 |
| 9.10 | 低温水泵轴承 | 个 | 8 |  |  | SKF 6308 |
| 9.11 | 低温水泵轴承 | 个 | 8 |  |  | SKF 6208 |
| 9.12 | 低温水泵油封 | 个 | 6 |  |  | 40×62×7 |
| 10 | 左主机燃油压力表油管换新，接头新做2个 | 根 | 1 |  |  | 管子直径6mm长100mm |
| 11 | 右主机暖缸泵进口管子改装 | 根 | 1 |  |  | 管子上加装放空气考克和放残软管备件厂供 |
| 12 | 左主机排气管紧固，隔热部分换新，主机缸头进气管等表面炭黑清除并上原色漆 | 台 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 13 | 左主机四缸排温传感器检修换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 左主机PTO机带油泵换新，吸入口和排出口管路新做（参考右机） | 台 | 1 |  |  | （国产代替）左主机顺时针旋转，备件厂供 |
| 15 | 左主机安全系统安全阀电磁阀减压阀等换新一套并配一套调压阀修理包 | 套 | 1 |  |  | 位置号P12616-02-L2738-10 P12616-02-L2738-11 P12616-02-L2738-18修理包 P12616-02-L2738-1(包括2.3.4项位置号) |
| 16 | 右主机增压器涡轮端压气端清洁保养，检查相关节点（如喷嘴环，叶片等等是否正常） | 项 | 1 |  |  | 测量数据交船。TCR20 |
|  | 主机部分电子检测检修项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集控室1#2#工控电脑硬件设备更换，电脑专业软件维护，数据另行备份 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 信号采集箱6寸显示网关换新 | 个 | 2 |  |  | （HT-0702） |
| 3 | 信号采集箱4-20mA模拟量模块换新 | 块 | 2 |  |  | （HT-0301） |
| 4 | 信号采集箱PT100模块换新 | 块 | 2 |  |  | （HT-0303） |
| 5 | 信号采集箱开关量模块换新 | 块 | 2 |  |  | （HT-0202） |
| 6 | 信号采集箱4-20mA模拟量输出模块换新 | 块 | 2 |  |  | （HT-0312） |
| 7 | 上述(1-6项)检修人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 左主机中冷器冷却水进口温度探头(Pt100)整体更换 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 检修材料费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8.2 | 检修人工费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 左主机调速器执行机构拆解保养，电子调速器匹配等检查调整 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 检修材料费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9.2 | 检修人工费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 左主机换下的启动马达修理 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 检修材料费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10.2 | 检修人工费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 左主机监测系统故障检查并处理 | 项 | 1 |  |  | at2000 LMCS PCS |
| 12 | 盘车机修理，电机拆卸轴承换新，机械机构拆卸清洁保养，易损件换新 | 项 | 1 |  |  | BROOK CROMPTON电机**Df80mb-d6p |
| 12 | AMS延伸报警显示面板故障，需更换 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 检修材料费 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.2 | 检修人工费 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 主机板式换热器及进出管检修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左，右主机低温板式换热器吊岸，化学清洗、试压（0.9MPA 15分钟 0.6MPA 30分钟）。 | 台 | 2 |  |  | M100B-0.6/110对角线1200*1000附件备件厂供 |
| 2 | 左，右主机低温板式换热器内部96根密封圈全套换新 | 只 | 96 |  |  | 附件备件厂供 |
| 3 | 左，右主机高温板式换热器吊岸，化学清洗、试压（0.9MPA 15分钟 0.6MPA 30分钟） | 台 | 2 |  |  | M100B-0.6/110对角线1200*600附件备件厂供 |
| 4 | 左，右主机高温板式换热器内部43根密封圈全套换新 | 只 | 43 |  |  | 附件备件厂供 |
| 5 | 5P空调外机和变压器平台甲板移位至艏楼甲板指定位置 | 项 | 1 |  |  | 外机和穿管保证安全美观前提下做好不锈钢外罩不锈钢管路外罩等附件安装，变压器放合适位置穿线 |
| （四） | 副机K19-DM检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 副机气阀间隙调整 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 副机喷油器拆检,油头做效用试验 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 副机淡水冷却器(热交换器)清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 1#2#副机海水管进口管及蝶阀换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 1#2#副机柴油回油冷却器订制 | 套 | 2 |  |  | 含材料 |
| 6 | 1#2#副机海水泵总成拆卸维修保养,更换易损件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 副机K19-DM检修更换配件预估 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 交换器修理包 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7.2 | 锌棒 | 条 | 16 |  |  |  |
| 7.3 | 油杯3279720 | 只 | 12 |  |  |  |
| 7.4 | 柱塞3076126-20 | 支 | 12 |  |  |  |
| 7.5 | STC阀修理包3804700-90 | 只 | 12 |  |  |  |
| 7.6 | 滤网3008706-20 | 只 | 12 |  |  |  |
| 7.7 | 量孔3044998 | 只 | 12 |  |  |  |
| 7.8 | 量孔塞垫173086 | 片 | 12 |  |  |  |
| 7.9 | 喷油器O圈（大）3010510-90 | 条 | 12 |  |  |  |
| 7.10 | 喷油器O圈（中）205216-90 | 条 | 12 |  |  |  |
| 7.11 | 喷油器O圈（小） | 条 | 12 |  |  |  |
| 7.12 | 喷油器密封环207244-20 | 个 | 12 |  |  |  |
| 7.13 | 摇臂式盖衬垫4920076-90 | 个 | 12 |  |  |  |
| 7.14 | 赛冷防沸/防冻液18KG（-36度） | 桶 | 4 |  |  |  |
| 7.15 | 海水泵定位环330011 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7.16 | 海水泵叶轮330012 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7.17 | 海水泵测流罩330013 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7.18 | 海水泵机械密封330014 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7.19 | 海水泵油封330016 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7.20 | 海水泵修理包330015 | 个 | 2 |  |  |  |
| （五） | 泵检修 |  |  |  |  | 下列泵解体修理，轴承及机械密封换新，泵轴，叶轮及零部件视情修复或换新 |
| 1 | 1#、3#主机海水泵（CLH125-100-17A）检修 | 台 | 2 |  |  | 备件厂供 |
| 2 | 1#、2#冷藏专用海水泵（CLH50-32-4.5A） | 台 | 2 |  |  | 备件厂供 |
| 3 | 1#空调冷媒水泵（CLH80-65-9,z）检修 | 台 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 4 | 1#、2#压载泵（CLH80-65-11(z)A） | 台 | 2 |  |  | 备件厂供 |
| 5 | 1#、2#总用泵（125CLZ-9-2）检修 | 台 | 2 |  |  | 附加吸入端拆解橡胶止回阀换新，全部备件厂供 |
| 6 | 机舱往复式污水泵 | 台 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 7 | 右主机拆卸下来的备用低温水泵维修 | 台 | 1 |  |  | 备件船供 |
| （六） | 管阀系检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总用泵吸入管子换新20m预估 | kg | 186 |  |  | DN100 B10铜镍管带法兰管头等附件 |
| 1.1 | 铜镍法兰10065 GB569预估 | 只 | 8 |  |  |  |
| 1.2 | 不锈钢厚垫块换新预估 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.3 | B10铜管弯头预估 | 只 | 6 |  |  |  |
| 1.4 | B10铜管凸缘预估 | 只 | 4 |  |  |  |
| 1.5 | 铜焊材 | kg | 5 |  |  |  |
| 1.6 | 氧乙气/垫片、螺栓等辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2#空气瓶放残阀（节流阀）2只换新 | 只 | 2 |  |  | DN15 |
| 3 | 左右主机低温淡水管子已发生破裂,管壁腐蚀严重换新,含影响附属件割装等 | m | 50 |  |  | DN32 |
| 4 | 厨房水槽下水管道疏通 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 机舱洗手台盆换新并更换水龙头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 主机、副机排气管放残管疏通至舱底 | 根 | 2 |  |  | DN40 |
| 7 | 风机间舱底水排水管改装（现场定）预估 | 项 | 1 |  |  | DN40 |
| 8 | 左右主机板式冷却器下方球阀换新,含影响附属件拆装等 | 只 | 8 |  |  | 埃美柯316不锈钢4分备件厂供 |
| 9 | 主机油底壳滑油管橡胶法兰管换新含影响附属件拆装等 | 根 | 4 |  |  | 备件厂供 |
| 10 | 冰机间和轴弄之间海水管换新（穿壁管加强）,含影响附属件拆装等 | m | 15 |  |  | 法兰附件等换新 |
| 11 | BBV08-01(02)舱底水管止回阀换新,含影响附属件拆装等 | 只 | 2 |  |  | AS16100 GB/T589-1993青铜100mm备件厂供 |
| 12 | BBV07-03(0704)舱底水舱吸入止回阀滤器拆开检修,含水舱导门拆装换垫子 | 只 | 2 |  |  | RS65H GB/T3478-199铸铜65mm备件厂供 |
| 13 | BBV06-02(03)污水井截止止回阀换新 | 只 | 2 |  |  | AS25040 GB/T588-2009青铜40mm备件厂供 |
| 14 | BBV05-03(04)污水井截止止回阀换新,含影响附属件拆装等 | 只 | 2 |  |  | AS16100 GB/T588-2009青铜100mm备件厂供 |
| 15 | 轴弄楼梯下污水管止回阀换新,含影响附属件拆装等 | 只 | 1 |  |  | RS65H GB/T3478-199铸铜65mm备件厂供 |
| 16 | 右边中间轴保护盖扁铁支撑改装 | 项 | 1 |  |  | 为了方便该扁铁下止回阀拆卸检修 |
| 17 | 右边中间轴下止回阀管路改装预估换5m | m | 5 |  |  | DN80 B10铜镍管带法兰管头等附件 |
| 17.1 | 铜镍法兰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 17.2 | 不锈钢厚垫块换新 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17.3 | B10铜管弯头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 17.4 | B10铜管凸缘 | 只 | 2 |  |  |  |
| 17.5 | 铜焊材 | kg | 1 |  |  |  |
| 17.6 | 氧乙气/垫片、螺栓等辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 1#、2#空气瓶进出口阀换新 | 只 | 4 |  |  | DN40备件厂供按原厂件国标配 |
| 19 | 烟囱后落水管滤网和落水管上段管子换新（换镀锌管）并疏通 | 根 | 2 |  |  | DN40备件厂供 |
| 20 | 烟囱前端加装2根落水管 | 根 | 2 |  |  |  |
| 21 | 数据处理中心空调风管拆卸检查泄漏点，并重新新做处理 | m | 8 |  |  |  |
| 22 | 低温水箱加水阀换新一个 | 只 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 23 | 低温水箱加装一个清洁检查道门，内部清洁除垢除锈 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 24 | 低温水箱加装一个防爆液位计 | 套 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 25 | 低压空气瓶上方加装杂用空气气阀 | 项 | 1 |  |  | 焊接接10mm空气速接备件厂供 |
| 26 | 空气瓶旁边灰水管子拆卸并新做带法兰管子 | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 减摇鳍、减摇水舱系统检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 减摇水舱水舱液位传感器调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 减摇水舱陀螺仪整套换新,安装位置优化(戡控制箱开孔等方案 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 右减摇鳍塞泵换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 减摇鳍右机伺服放大器换新一个并备用一个,检查调整机械零位和电器零位,并调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 减摇鳍、减摇水舱船厂配合拆装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 陀螺仪整套换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 减摇鳍塞泵换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 伺服放大器换新一个并备用一个 | 个 | 2 |  |  |  |
| （八） | 主空压机检修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号2号主空压机延时关闭放残阀组合控制器换新 | 套 | 2 |  |  | 厂供（三个一套） |
| 2 | 1号2号放残电磁阀各换新三组 | 组 | 6 |  |  | 厂供 |
| 3 | 1号2号空压机放残管子换新 | 根 | 2 |  |  | 软管加硬管加法兰厂供 |
| 4 | 1号2号空压机排气管换新 | 根 | 2 |  |  | 软管加硬管加法兰厂供 |
| 5 | 1号空压器温度控制器感测器换新 | 个 | 1 |  |  | 特菲克型号471.2331厂供 |
| （九） | 阀门遥控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥控电动阀门换新并安装调试 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 左右燃油日用柜液位传感器换新并调试 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 2#左右淡水舱液位传感器换新并调试 | 个 | 2 |  |  |  |
| （十） | 轮机其它检修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 救助艇吊机限位开关换新 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 2 | 冷库冷却器清洗疏通，锌块换新，装复后按规定试压 | 只 | 4 |  |  | 备件厂供 |
| 3 | 齿轮箱冷却器清洗疏通，装复后按规定试压 | 只 | 2 |  |  | 备件厂供 |
| 4 | 岸电电缆绞盘机齿轮箱拆卸检查，油封换新 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 5 | 应急舱底水吸入系统吸入故障原因查找并排除故障 | 项 | 1 |  |  | 备件厂供 |
| 6 | 1#肉库高压表换新一个 | 只 | 1 |  |  | R404A |
| 7 | 冷库外缓冲间门套换新，门维修，铰链换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 前一组中央空调1#出水传感器换新 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 后一组中央空调2#启动故障检查 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 驾驶台冷媒水管进口管加装放空气阀 | 项 | 1 |  |  | 加不锈钢专用阀和延伸管子 |
| 11 | 机舱底层花铁板换新20块，中间花铁板不锈钢螺丝换新成铜螺丝 | ㎡ | 15 |  |  | 花铁板约15平方，铜螺丝约300颗 |
| 五 | 电气及通导修理工程明细 |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 电气设施修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1#、2#主变压器（CSD/160KVA）清洁保养，绝缘检查(绝缘不能小于2M) | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 3#、4#厨房变压器（ CSD/63KVA）清洁保养，绝缘检查。{绝缘不能小于2M} | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 1#、2#应急变压器（CSD/40KVA）内部清洁保养，绝缘检查。{绝缘不能小于2M} | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 发电机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 11#、2#发电机绝缘检查{绝缘不能小于2M}320kw | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 应急发电机绝缘检查{绝缘不能小于2M，65kw | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 轴带发电机主轴承检查内部清洁保养，绝缘检查{绝缘不能小于2M ，600kw | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电板 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电板仪表开关校正检查模拟测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 应急配电板仪表开关校正检查模拟测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 塔台室外两个舱顶灯坏须换新 | 个 | 2 |  |  | JCY23-2PE，JCY23-2P |
| 5 | 机舱棚照明增加舱顶灯 | 个 | 2 |  |  | JCY23-2P |
| 6 | 室外甲板灯具，插座，开关，电气设备按钮，投光灯，桅杆上设备拆卸底座打磨加固，灯外观做油漆 | 套 | 100 |  |  |  |
| 7 | 室外甲板灯具，开关，插座，投光灯桅杆上设备电气设备更换底座不锈钢螺丝 | 颗 | 300 |  |  | M6X30 |
| 8 | 室外更换通用报警盒支架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 室外更换通用报警铃 | 项 | 2 |  |  |  |
| 10 | 执法艇充电变压器换新380V-42V | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 航行灯系统检查保养及效验（备灯泡15只） | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 岸电电缆绞车绞盘底座，电缆筒，除锈修补（环氧），扶手圈烂穿新做 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 驾驶台左边主机控制板灯光故障处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 前一套绞电缆控制器换新 | 套 | 1 |  |  |  |
| ㈡ | 通导设备修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗经甲板摄像头修理或更换 | 个 | 2 |  |  | CNB320XDSP |
| 2 | 磁罗经(ATOB-25)校正 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电罗经（KEIKI）保养，更换步进电机、电刷。 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 步进电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 电刷 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 保养服务费含辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 自动舵（KEIKI）系统，PR—6000保养、检测。舵角指示器、操舵指示器及实际舵机指针校对对齐。 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 自动舵保养服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 舵角指示保养服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | TKC电子海图许可证到期购买 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | TKC主机显示屏电源模块检修更换含服务费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | Sperry—S波段雷达故障检修，更换全新原装磁控管，更换Trigger板,方位板，显示屏电源模块检修更换。 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 磁控管 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | Trigger板 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7.3 | 方位板 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7.4 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7.5 | 服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | Sailor-VHF-6222 甚高频话筒更换2个。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 测深仪(FURUNO FE-700)故障入坞检查维修。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | AIS UTC报警故障检修，更换天线 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 天线 | 付 | 1 |  |  |  |
| 10.2 | 检修费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 驾驶台左右滑动座椅重新包皮，扶手修理 | 张 | 2 |  |  | 仿牛皮 |
| 12 | 罗经甲板探照灯遥控转台，遥控操纵故障,检修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 执法艇新诺AIS电子海图故障，无法开机,检修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 备品及备件明细 |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 甲板备品、备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油漆大滚刷 /带木柄，安邦 带柄 长约150mm | 只 | 50 |  |  |  |
| 2 | 包扎用旧棉被 | 条 | 20 |  |  |  |
| 3 | 工作剪刀， 张小泉 SUS304 350mm | 把 | 5 |  |  |  |
| 4 | 美纹纸胶带，宽50mm 长20m | 卷 | 15 |  |  |  |
| 5 | 尼龙扎带，长350mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 6 | 全能水，净亮 | 瓶 | 36 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢光亮剂，3M | 瓶 | 24 |  |  |  |
| 8 | 镀铬自喷漆，保赐利 | 瓶 | 36 |  |  |  |
| 9 | 撬棍 | 根 | 1 |  |  |  |
| 10 | 吊环，SUS316 φ22mm 椭圆形 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | U型卸扣，SUS316 φ18mm | 只 | 10 |  |  |  |
| 12 | U型卸扣，SUS316 φ20mm | 只 | 10 |  |  |  |
| 13 | 电饭锅，6L | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 太平斧 | 把 | 2 |  |  |  |
| 15 | 锂电钻 16V | 把 | 1 |  |  |  |
| ㈡ | 油漆备品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脂肪族聚氨酯面漆， 白色，18L | 桶 | 10 |  |  |  |
| 2 | 脂肪族聚氨酯面漆，绿色（6029），18L | 桶 | 8 |  |  |  |
| 3 | 脂肪族聚氨酯面漆 ,蓝色（5011）,4L | 桶 | 2 |  |  |  |
| 4 | 脂肪族聚氨酯面漆,大红（3020）4L | 桶 | 2 |  |  |  |
| 5 | 脂肪族聚氨酯面漆, 黄色（1021）,4L | 桶 | 2 |  |  |  |
| 6 | 脂肪族聚氨酯面漆,黑色,18L | 桶 | 1 |  |  |  |
| 7 | 醇酸面漆，白色，20L | 桶 | 1 |  |  |  |
| 8 | 醇酸面漆, 绿色（6029）,20L | 桶 | 1 |  |  |  |
| 9 | 环氧底漆,铝色,20L | 桶 | 1 |  |  |  |
| 10 | 环氧底漆,铝红,20L | 桶 | 1 |  |  |  |
| 11 | 快干醇酸底漆,灰色,20L | 桶 | 1 |  |  |  |
| 12 | 稀释剂(聚氨酯面漆),10L | 桶 | 1 |  |  |  |
| ㈢ | 机舱备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金相砂纸 | 张 | 10 |  |  |  |
| 2 | 粗砂纸 | 张 | 10 |  |  |  |
| 3 | 橡胶垫片2MM | 张 | 3 |  |  |  |
| 4 | r404a冷剂 | 桶 | 10 |  |  |  |
| 5 | 橡胶垫片3MM | 张 | 3 |  |  |  |
| 6 | 无石棉芳纶耐油橡胶板 | 张 | 2 |  |  | 蓝色 |
| 7 | 除锈剂 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 8 | 吸油毯 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 9 | 柴油机用通用冷却液 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢潜水泵 | 台 | 1 |  |  | 不锈钢潜水泵格威特WQD7.2-15-0.75 220v 6.8立方每小时 |
| 11 | 588密封胶 | 支 | 2 |  |  |  |
| 12 | 螺纹胶 | 支 | 2 |  |  |  |
| 13 | AB胶 | 支 | 2 |  |  |  |
| 14 | 康明斯专用燃油滤清器 | 个 | 24 |  |  | FF00105D康明斯(K19-DM) |
| 15 | 康明斯专用发动机冷却液 | 桶 | 8 |  |  | CC8958冷却液防沸/防冻 Fleetcool 预混型 容量：20L康明斯(K19-DM) |
| 16 | 康明斯专用机油滤清器总成 | 个 | 24 |  |  | LF00670 00MX(K19-DM) |
| 17 | 不锈钢长嘴加油壶3升 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢加油壶3升 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 执法艇水星专用液压油 | 瓶 | 5 |  |  | 92-858074K01 |
| 20 | twsns山耐斯PU三层高压空气管 | m | 100 |  |  | PU高压气管(耐压20kg)内径10MM |
| 21 | 副机停车电磁阀 | 套 | 1 |  |  | 3096859带下面滤网底座 |
| 22 | 铅丝1.5mm | kg | 5 |  |  |  |
| 23 | 小苏打(工业用) | kg | 20 |  |  | 5斤每桶桶装 |
| 24 | 高温水节温器单元总成 | 套 | 8 |  |  | 一台主机一套四个P13010-12-L2738-2 |
| 25 | 低温水节温器单元总成 | 套 | 8 |  |  | 一台主机一套四个P13012-11-L2738-5 |
| 26 | 机带水泵孔盲板封 | 个 | 2 |  |  | 应急封板P13010-07-L2738-001 |
| 27 | 主机滑油节温器单元总成 | 套 | 8 |  |  | 一台主机一套四个P12820-03-L2738-5 |
| 28 | 主机滑油止回阀修理包 | 套 | 2 |  |  | P128214-02-L2738-（A2,A3.A4....A13） |
| 29 | 滑油压力调节阀控制单元 | 套 | 1 |  |  | P12814-01-L2728-（1A,2B,1C）主机 |
| 30 | 增压器润滑油管 | 根 | 2 |  |  | P12824-09-L2738-1主机 |
| 31 | 增压器润滑油管 | 根 | 2 |  |  | 主机P12824-09-L2738-2 |
| 32 | 增压器润滑油管 | 根 | 2 |  |  | 主机P12824-09-L2738-3 |
| 33 | 增压器润滑油管密封圈 | 个 | 4 |  |  | 主机P12824-09-L2738-17 |
| 34 | 增压器润滑油管密封圈 | 个 | 4 |  |  | 主机P12824-09-L2738-18 |
| 35 | 增压器润滑油管密封圈 | 个 | 4 |  |  | 主机P12824-09-L2738-19 |
| 36 | 增压器润滑油管密封圈 | 个 | 4 |  |  | 主机P12824-09-L2738-20 |
| 37 | 增压器润滑油管接头 | 个 | 3 |  |  | 主机P12824-09-L2738-13 |
| 38 | 增压器润滑油管接头 | 个 | 6 |  |  | 主机P12824-09-L2738-14一套二种不同样子的 |
| 39 | 左主机执行器修理包 | 套 | 1 |  |  | UG-ACTUATOR B8251-759主机调速执行器 |
| 40 | 主机气缸盖O型密封圈 | 根 | 18 |  |  | P11620-02-L2738-4 |
| 41 | 减摇鳍锁零油缸微动开关 | 个 | 5 |  |  | LXW1-11A3/L1 |
| 42 | 减摇鳍鳍角发送器微动开关 | 个 | 5 |  |  | SVAL2(3-16A 250VAC) |
| 43 | 夹层红色硅胶管 | 套 | 1 |  |  | 最小规格到通径100的各种规格各一根（1.5-2米左右） |
| 44 | 自行车内胎 | 根 | 5 |  |  | 用于应急包扎用 |
| 45 | r404a冷剂高低压组合表 | 套 | 1 |  |  | 配公制英制接头管子以及转接头二种（配管子接头密封垫） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：上述清单中已列明原使用品牌的，投标时所投产品必须与原使用设备兼容，且功能不得低于原设备，否则采购人可根据实际情况要求调整，由此产生的费用由中标人承担。

第七章 相关表单

执法船定点维修项目单

船号：                                           日期：   年  月   日

| 序号 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

送修单位（盖章）：                                    经办人（签字）：

审核意见：

船舶维修预算报价单

定点维修企业（盖章）：                                                                              日期：   年   月    日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送修单位经办人（签字）：

审核意见

船舶维修验收结算单

定点维修企业（盖章）：                                                                       结算日期：    年  月   日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送修单位经办人（签字）：

审核意见

工程验收单

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |