政府采购竞争性磋商文件

项目编号：三招采-2025-CS003-1号

采购项目：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)

采 购 人：三门县公安局

浙江恒义工程咨询有限公司

2026年7月

目 录

第一章 磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 项目需求	19

第四章 磋商	56

第五章拟签订合同	62

第六章 响应文件格式	96

附件1	98

附件2	99

附件3	100

附件4	101

附件5-1	102

附件5-2	103

附件5-3	104

附件6	105

附件7	109

附件8	110

附件9	111

附件10	112

附件11	113

附件12	116

- 磋商公告

项目概况 三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年02月21日9：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：三招采-2025-CS003-1号

项目名称：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3695643

最高限价（元）：3141297

采购需求：详见磋商文件

数量：1

预算金额（元）：3695643

单位：项

简要规格描述：详见竞争性磋商文件

备注：

合同履约期限：不超过90日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目的特定资格要求：

- 具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

- 要求拟派项目负责人具有通信与广电或机电工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程；

- 具有有效的企业《安全生产许可证》；

- 项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》；

- 浙江省省外的投标人须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案表》或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明。

- 获取（下载）采购文件

时间：/至2025年02月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2025年02月21日9：00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

- 响应文件开启

开启时间：2025年02月21日9：00（北京时间）

地点（网址）：浙江省台州市三门县海游街道广场路22号交通大楼四楼

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：4.1对竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商文件公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以竞争性磋商文件公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.2供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

4.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

4.4在线投标响应（电子投标）相关说明：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

- 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。

- 本项目需要供应商同时提供备份投标响应文件。备份投标响应文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：243753506@qq.com），逾期发送将被拒收。

- 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标响应文件的，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”已按时解密的，“备份投标响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。

- 本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和“三门县公共资源交易中心网”（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

注:▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

- 凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称：三门县公安局

地  址：三门县海润街道三门湾大道21号

传   真： /

项目联系人（询问）：高明俊

项目联系方式（询问）：13706541828

项目质疑联系人：邵彩凤

联系电话：0576-83306581

- 采购代理机构信息

名  称：浙江恒义工程咨询有限公司

地  址：三门县海游街道梧桐路20号总商会大楼

传  真：/

项目联系人（询问）：王晨霁

项目联系方式（询问）：15867008672

质疑联系人：杨纷纷

质疑联系方式：0576-83220101

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：三门县财政局

地  址：/

传  真：/

联 系 人：/

监督投诉电话：0576-83305830

- 政采云平台

联系电话：95763

三门县公安局

浙江恒义工程咨询有限公司

2025年2月10日

- 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许联合体 | □是 /☑否 |
| 2 | 是否允许分包 | □是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑否 |
| 3 | 是否包含政府强制采购节能产品 | □是 /☑否，具体清单见项目需求 |
| 4 | 答疑会或 现场踏勘 | 无 |
| 5 | 磋商响应文件的制作和递交 | 请供应商仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 - 响应文件的制作：供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交响应文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 - 递交响应文件：供应商应当在响应截止时间前（磋商当天北京时间9：00）完成响应文件的递交，逾期递交的响应文件恕不接受。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。 - 响应文件解密：供应商应在投标截止时间到达后30分钟内完成解密（时间以采购人或采购代理机构确定“开始解密”时开始计算）。 |
| 6 | 备份磋商响应文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 - 使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 - 递交截止时间：磋商当天9：30（北京时间）。 - 发送方式：供应商须将备份投标文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：243753506@qq.com）。 - 未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 - 投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 |
| 7 | 不见面磋商 | 采购组织机构按照磋商文件规定的时间通过“政采云平台”组织开启，如未及时按要求完成线上有关操作（如响应文件解密、递交备份响应文件、报价等），导致响应失败等后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 磋商注意事项 | - 本项目实行电子采购，采用电子响应文件。若供应商参与本项目，自行承担磋商活动一切费用。 - 磋商前准备：各供应商在磋商前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本磋商邀请附件：“政采云CA签章申领操作流程”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交响应文件或递交失败等后果由供应商自行承担。 |
| 9 | 信用信息查询渠道 | - 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn) 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn) - 截止时点：开标后评标前。 - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 - 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 10 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目(☑是 /□否)属于专门面向中小企业采购的项目。 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】的中小企业扶持政策： - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； - 小微企业核查渠道：小微企业名录（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn） - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 11 | 中小企业优惠措施 | - 项目属性（工程类） - 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。 采购标的：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标) 所属行业：建筑业。 - 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 - 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 注：1.未提供以上材料的，均不给予价格扣除； 2、专门面向中小企业采购的项目不再执行价格扣除的优惠措施。 |
| 12 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统或书面质疑。 |
| 13 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 15 | 在线投标响应（电子投标）相关说明 | ①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 ②“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。 ③为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。 ④供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。 ⑤投标供应商应当在磋商截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。磋商截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。 ⑥本项目需要供应商同时提供备份磋商响应文件。备份磋商响应文件应当在备份投标文件递交截止时间前发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：243753506@qq.com），逾期发送将被拒收。 ⑦通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。磋商供应商仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。 |
| 16 | 项目负责人的其他要求 | - 项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外： a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的； b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的； c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。 如发生以上情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格证明内容上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。 - 项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据，如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。 - 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。 |
| 17 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 18 | 补充条款 | - 资格证明文件、商务与技术文件、报价文件正本1份、副本2份。（纸质投标文件中标后提供） - 本项目代理费由各标项中标人支付，代理费在收到成交通知书前付清。收费金额按照招标代理服务收费标准（服务招标）计算，供应商报价时自行考虑。 招标代理服务收费标准. 费率：%. 中标金额（万元）; 服务类型. 货物招标; 服务招标; 工程招标. 费率. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代价服务收费额如下：100万元×1.0%=1万元；（500－100)万元×0.7%=2.8万元；（1000－5000）万元×0.55%=2.75万元；（5000－10000）×0.35%=14万元；（6000－5000）×0.2%=2万元。合计收费=1＋2.8＋2.75＋14＋2=22.55万元 |
| 19 | 磋商过程要求 | 投标人需在专家要求时间内提交最终报价，未按要求报价的供应商作无效标处理。 |

- 说 明

- 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

磋商供应商应仔细阅读本项目采购公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由磋商供应商承担。

- 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

- 当事人

- 采购人（发包人）：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

- 采购组织机构：是指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

- 供应商（承包人）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对磋商文件作出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商。

- 联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

- 以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

- 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成分部分。

- 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

- 联合体各方不得再以自己名义单独参加同一合同项，也不得组成新的联合体参加同一项目。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 磋商时，应以联合体协议中确定的主体方名义磋商，对联合体各方均具有约束力。

- 语言文字以及度量衡单位

- 磋商响应文件以及供应商与集中采购机构/采购代理机构名称就有磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

- 所有计量均采用中国法定的计量单位。

- 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

- 现场踏勘

- 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

- 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

- 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

- 特别说明

- 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

- 供应商磋商标的除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以响应文件为准。供应商对磋商标的技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商成交标的、响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，而采购文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，则应提供其他具体有效的证明材料。

- 本磋商文件中关于电子磋商、响应内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

- 磋商文件

- 磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

- 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

- 对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 采购组织机构对磋商文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，于磋商截止时间的5日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购组织机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

- 响应文件

- 响应文件的编制

供应商获取磋商文件后，按照采购组织机构的要求提供：磋商响应文件。【特别提示：如在磋商响应时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入磋商响应文件。】若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件。

▲1.资格证明文件的组成：

- 磋商声明书；（附件1）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）

- 中小企业声明函；（附件5）

- 提供对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格”的证明（核查证明上的打印时间应在开标日所在星期的周一动态核查结果生成后）；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。(附件6)

2.商务与技术文件的组成：

- 供应商基本情况表；（附件7）

- 法定代表人诚信投标承诺书；（附件8）

- 供应商类似项目实施情况一览表；(附件9)

- 项目负责人资格情况表；（附件10）

- 项目实施人员一览表；（附件11）

- 施工组织设计（参照评标办法编制）。

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3.报价文件的组成

- 首次报价一览表；(附件12)

- 针对报价供应商认为其他需要说明的。

- 报价

- 供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首次报价一览表”规定的格式报出总价。总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 磋商总报价应包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

- 磋商报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

- 响应文件的有效期

- 响应文件有效期为磋商截止日起90天。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

- 成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 响应文件的签署

- 响应文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体且供应商是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

- 响应文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章才有效。

- 响应文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。投标人的投标文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 响应文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

- 磋商程序

- 开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

- 对提交了电子备份磋商文件的磋商供应商，代理机构工作人员应做好磋商响应文件签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

- 主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

- 向各供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知（解密时间为开标时间后30分钟内），供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效。

- 磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式 通过政府采购云平台通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖单位CA签章，上传政府采购云平台。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

- 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

- 采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价。

- 主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最终报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

- 磋商异议

供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，磋商会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

- 磋商结果确定

- 确定成交供应商。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐成交候选人或确定成交供应商。其中推荐成交候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中确定成交供应商。

- 发布成交结果公告。采购组织机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和三门县公共资源交易网上公告成交结果，成交结果公告期为1个工作日。

- 发放成交通知书。采购组织机构在发布成交结果公告的同时，通过政采云平台向成交供应商发放成交通知书。

- 合同签订及公告

- 签订合同

- 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件内容要求，与成交供应商签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

- 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

- 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 合同公告及备案

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

- 询问、质疑与投诉

- 询问

磋商供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“磋商邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

- 质疑

- 对竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商文件公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以竞争性磋商文件公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

- 供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

- 采购人或采购组织机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

- 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

- 投诉

磋商供应商对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |
| --- | --- | --- | --- |

- 项目需求

- 项目一览表

本次磋商共 1 个标项，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算审核价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标) | 详见技术需求 | 1 | 项 | 3695643 | 3141297（预算审核价*85%） |

- 技术需求

- 工程概况：

- 工程名称：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)

- 工程地点：三门县广场路18号

- 工程主要包括：招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容。

- 承包方式：包工包料。

- 工期：不超过90日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）。

- 质量标准：合格。

- 定额依据：

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）, 浙建建发[2019]92号通知，《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013），建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定、《台州造价》2024年(12期) (三门除税信息价)、浙江造价信息2024年(12期) 等；

- 相关法律、法规以及规范、文件等。

- 工程量清单

- 工程量清单详见预算审核书。

- 设备部分

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1）公安网 |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2.提供≥48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP接口，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4K ，支持IPv6 FIB表项≥1K 4.支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 5.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 7.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 | 台 | 1 |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.提供≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP接口，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4K ，支持IPv6 FIB表项≥1K 4.支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 5.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 7.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 | 台 | 2 |
| 2）视频专网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.提供≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP接口，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4K ，支持IPv6 FIB表项≥1K 4.支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 5.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 7.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 | 台 | 2 |
| 3）互联网 |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、安装方式吸顶/壁挂安装 2、无线工作频段：2.4GHz-2.483GHz (中国) 3、无线速率：450Mbps 4、1个FAT/FIT模式拨动开关 5、电源802.3af/at标准PoE供电 6、整机功耗最大功耗5.35W 7、FAT AP模式：独立web⻚面管理 8、SSID广播：支持 9、网络类型：访客网络、 员工网络 10、无线加密：WEP、 WPA、 WPA2、 WPA-PSK、 WPA2-PSK 11、无线功能无线接入点（AP）01 12、用戶隔离：无线网络间隔离、 AP内部隔离 13、无线MAC地址过滤：支持白名单 14、VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 15、发射功率设置：支持1dBm线性调节 16、SSID数量：4（支持中文SSID） 17、端口1个10/100M RJ45端口 | 台 | 12 |
| 2 | AC控制器 | 1、9个千兆网口 2、1WAN+8LAN 3、内置无线控制器，可统一管理TP-LINK AP产品 4、所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机 5、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 6、接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器） 7、上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网⻚安全） | 台 | 1 |
| 3 | 24口交换机 | 1、24个10/100Mbps，RJ45 2、端口支持PoE供电， 3、整机最大供电功率为180， 4、每端口最大供电功率为30W 5、接口数目：26口 6、传输速率：10M/100M/1000Mbps 7、每设备具有1个Power、PoE Max指示灯 8、工作温度：0℃～40℃ 9、存储温度：-40℃～70℃ 10、工作湿度：10%～90% RH不凝结 11、存储湿度：5%～90% RH不凝结,支持符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD） PoE端口优先级机制 12、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 13、支持标准交换、VLAN隔离、视频监控三种工作模式 | 台 | 1 |
| 4）光模块及链路监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单模千兆光模块模块( | 单模千兆光模块模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 5 |
| 2 | 链路监测系统 | 1.平台支持链路监测功能，具有线路故障监测功能、客户端口在线时间监测功能。 2.具有支持重合闸监测、支持断电直通、支持经纬定位、支持异常报警、支持倾斜报警、支持设备本地和远程控制、支持多重安全保证机制（接入认证、传输加密等）、支持IP地址手动配置和DHCP自动获取、支持交换转发、VLAN划分. 3.支持AC220V电压、电流监测以及控制、支持AC24V电压、电流监测以及控制、支持DC12V电压、电流监测以及控制等功能。 4.支持通讯接口为1路SFP接口、8路RJ45千兆有线网络.5.支持1路AC220V输入、6路AC220V交流监测输出. 6.支持1路AC24V输入、2路AC24V监测输出，1路DC12V输入、2路DC12V监测输出. 7.支持1路防雷监测输出、1路温度监测输出、1路风扇监测控制输出、1路门磁报警监测输出、1路RS485接口. | 节点 | 42 |
| 3 | 门禁存储数据服务器 | 1、信创国产CPU：≥2颗处理器，基础主频（非超频）≥2.6GHz，单颗处理器物理核心数（非超线程）≥32核；2、内存≥64GB DDR4；3、硬盘：≥2块1.2TB SAS盘；4、网络：≥2个万兆光口（满配万兆多模光模块）；≥2个千兆电口；5、电源：配置冗余电源；6、RAID卡：支持RAID 0,1,5； | 台 | 1 |
| 二、显示系统 |  |  |  |  |
| 指挥中心大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P1.25 LED显示屏 | - ★像素点间距：≤1.25mm；（参数加盖厂家公章） 2、像素密度≥640000点/㎡; 3、箱体分辨率≥480*270，箱体尺寸≥600*337.5mm； 4、RGB晶片全倒装集成三合一COB封装，封装内部R、G、B芯片无引线键合封装，发光芯片直接焊在PCB上，采用先进耐腐蚀防护工艺技术。； 5、箱体材质：压铸铝； 6、水平/垂直视角≥175°； 7、亮度≥600nit，亮度均匀性≥97%； 8、对比度≥5000：1； 9、刷新频率≥3840Hz，换帧频率≥60Hz； 10、白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100% 、75% 、50% 、25%档的电平白场调节色温误差≤100K； 11、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；具有视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能；具有智能的白平衡补偿和修正功能； 12、拼接缝≤0.05mm，模组平整度≤0.05mm，像素失控率≤0.000001； 13、采用分离式设计，箱体外壳、电源、接收卡、模组、HUB 板全部支持热插拔，支持纯前维护和后维护； 14、具备防尘防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温、高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗 UV 、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分步上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 15、峰值功耗≤310W/㎡，平均功耗≤105W/㎡； 16、平均失效间隔时间≥100000小时，使用寿命≥100000小时，MTTR平均修复时间≤1分钟，支持7*24H连续工作； 17、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果，显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果达到≥91%； 18、灯面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果，LED显示屏支持体感冷屏，面板温度＜40℃，播放视频时，面板温度接近人体温度； ★19、支持通过实时智能分析算法，实现智能调亮和画质提升，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度；提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 20、单模组采用存储技术，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，更换模组，自动回读校正数据； ★21、支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮，当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏。支持自动关机节能功能，支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频，支持与智能播控软件一键IP连接；单元板与控制接口间采用硬连接模式，板内无软线连接，电信线一个线传输，支持大电流；提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 ★22、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）； | 平米 | 40.5 |
| 2 | 钢结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗震7级，抗风8级； 5、包边：不锈钢包边； | 平米 | 40.5 |
| 3 | 二合一分布式发送节点 | - 系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行； 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态等；工作噪音低于35db； 3、具备不少于10网口输出、宽度最大支持10240、高度最大支持8192、带载支持不少于650万像素点； ★4、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit；支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 - 支持复杂配屏、任意走线等LED发送卡功能和节点输出拼接，集拼接与控制于一体，无需其他设备即可直接控制LED拼接大屏； 6、至少需支持LED 大屏幕亮度实时调节、图层编辑、信号源切换、场景保存/调取、画面控制等功能； 7、支持图层漫游，用户可以对图层进行参数设置，包括：拖拽调节图层大小位置、输入源截取、图层优先级、图层叠加、锁定、全屏和自适应接口全屏、无极缩放。支持视频无缝切换，视频切换无黑场，无闪屏 ； 8、支持OSD图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表的叠加显示，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放，支持字幕冻结； 9、支持大屏标注功能，包括不限于GIS地图、视频监控等重点区域标注；支持区域提醒功能； 10、支持IPC网络摄像头直接接入系统显示到大屏，无需第三方设备提供转码服务；支持大于500路IPC码流转发； ★11、系统采用软硬双同步技术，所有的输出节点输出画面同步误差小于5us；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 - 支持信号丢失准确定位，支持不少于22种测试画面，至少需支持间距、速度、亮度、线宽调节等； ★13、支持对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，至少需支持多屏同时进行黑屏、画面冻结和亮度调节等；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 14、支持通过背板图可视化查看设备接口状态、参数等信息，支持设备列表管理，可手动添加和移除设备，可将常用设备添加到收藏夹或按照区域分组设备； 15、支持不少于200个用户同时在线编辑和控制，操作过程多端实时同步显示；支持基于角色的多用户权限分级管理，超级管理员可为不同角色划分菜单权限和数据权限；权限至少需划分至设备、屏幕、信号源、输出接口以及各菜单功能操作等； 16、支持以图表的方式统计并展示各类系统数据，包括不限于设备状态统计表、信号源状态统计表、累计设备运行时长、设备类型数量统计表、告警信息及告警处理情况统计表等； 17、支持文本模式、视频模式、电影模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；支持针对前端视频源进行色彩校正功能； 18、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置； 19、具备硬件监控、异常报警提示，包括不限于节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录；支持设备在线自检，包括不限于运行情况、CPU、内存情况、EMMC、电压、温度状态监测； ★20、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 21、产品需兼容国产操作系统； | 台 | 6 |
| 4 | 24口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.提供≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，≥4 个千兆 SFP接口，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4K ，支持IPv6 FIB表项≥1K 4.支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 5.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 7.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 | 台 | 1 |
| 坐席KVM系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式编码节点 | - 系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行； 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、光口连接状态、视频传输处理状态；工作噪音低于35db；； 3、具备HDMI2.0和DP1.2输入接口，环出视频源分辨率宽度最大8192、高度最大7680，支持延迟小于400ns；支持 10bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4编码输入并向下兼容；支持HDCP 2.2并向下兼容，支持隔行信号输入； 4、支持分辨率4K×2K@60Hz输入；支持输入 EDID 自定义调节，宽度最大支持8192，高度最大支持7680；支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能; 5、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit； 6、支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置； 7、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms；具备7x24小时连续工作能力； 8、支持HEVC/AVC编码方式，且支持H264/H 265 可选；支持设置高中低三种图像质量，支持码率类型设置为定码率或变码率，码率可调范围为512k~16M； 9、支持对计算机类源进行反向控制，可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作计算机主机里的文件和内容；支持软键盘和触控屏OSD坐席，可以在不接入键盘，或可以使用移动触控端进行坐席业务操作； 10、支持HDR，3D视频输入源设置和调节；支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节等； 11、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字、标签、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数； 12、平台全面兼容不同厂家Onvif协议及RTSP协议的IPC摄像机，和RTSP协议的NVR录像机的接入和使用，支持单个添加，批量添加和扫描添加等多种网络源接管方式，支持融合网关、媒体中心等资源接入各类电脑主机画面； 13、支持全链路系统连接拓扑生成，可以按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接关系，帮助维护人员更加清晰的呈现连接链路和排故； 14、具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找； ★15、具备硬件监控、异常报警提示，包括不限于节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录；支持设备在线自检，包括不限于运行情况、CPU、内存情况、EMMC、电压、温度状态监测；支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、秘钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 16、支持60℃高温、80%高湿等恶劣条件下仍能可靠运行；具备带包装满足不小于1m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常,设备的包装可满足三四级公路陆运运输标准； 17、支持主备互为自动备份功能，当主节点故障或断电时，系统自动切换至备份节点，保障系统安全可靠，不需要人员手动干预； 18、支持远程控制单台或多台计算机、服务器等设备的远程开机、关机操作；支持单台、分组等统一一键开关管理功能； 19、产品需兼容国产操作系统； | 台 | 4 |
| 2 | 4K分布式坐席节点 | - 系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器，可以依靠网络快速延伸增加系统节点，每个节点只需要配置 IP 即可接入网络；整个系统由独立节点集合构成，任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行； 2、前面板具备OLED液晶显示屏，显示设备基础信息；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、光口连接状态、视频传输处理状态；工作噪音低于35db； 3、具备HDMI2.0和DP1.2输入接口，环出视频源分辨率宽度最大8192、高度最大7680，支持延迟小于400ns；支持 10bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4编码输入并向下兼容；支持HDCP 2.2并向下兼容，支持隔行信号输入； 4、支持分辨率4K×2K@60Hz输入；支持输入 EDID 自定义调节，宽度最大支持8192，高度最大支持7680；支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能; 5、支持伴随音频和标准3.5mm模拟音频输入、输出接口；音频流编码格式支持G711、G722、AAC、PCM编码，可独立编码传输；音频采样率支持48kHz，位深支持24bit； 6、支持音频独立、同步、异步、混音等方式切换；支持音频加嵌、解嵌功能；支持编码/解码音频的开启/关闭、音量大小、延时校正、采样方式、编码模式等参数进行灵活配置； ★7、支持开放性API接口，支持第三方平台对接，支持SH2（256位）数字签名、AES128及RSA加密传输，确保数据安全；支持多级指令调度，调度响应时间<300ms；具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；支持HEVC/AVC编码方式，且支持H264/H 265 可选；支持设置高中低三种图像质量，支持码率类型设置为定码率或变码率，码率可调范围为512k~16M；支持对计算机类源进行反向控制，可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作计算机主机里的文件和内容；支持软键盘和触控屏OSD坐席，可以在不接入键盘，或可以使用移动触控端进行坐席业务操作；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节；支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节等； 9、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字、标签、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数； 10、平台全面兼容不同厂家Onvif协议及RTSP协议的IPC摄像机，和RTSP协议的NVR录像机的接入和使用，支持单个添加，批量添加和扫描添加等多种网络源接管方式，支持融合网关、媒体中心等资源接入各类电脑主机画面； 11、支持全链路系统连接拓扑生成，可以按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接关系，帮助维护人员更加清晰的呈现连接链路和排故； 12、具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找； ★13、具备硬件监控、异常报警提示，包括不限于节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录；支持设备在线自检，包括不限于运行情况、CPU、内存情况、EMMC、电压、温度状态监测；支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、秘钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；需提供第三方权威检测机构出具带有CNAS、CMA、标志的检测报告，加盖制造商公章 14、支持60℃高温、80%高湿等恶劣条件下仍能可靠运行；具备带包装满足不小于1m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常,设备的包装可满足三四级公路陆运运输标准； 15、支持主备互为自动备份功能，当主节点故障或断电时，系统自动切换至备份节点，保障系统安全可靠，不需要人员手动干预； 16、支持远程控制单台或多台计算机、服务器等设备的远程开机、关机操作；支持单台、分组等统一一键开关管理功能； 17、产品需兼容国产操作系统； | 台 | 4 |
| 接警中心 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸显示屏 | LCD 尺寸：86" 分辨率： 3840 x 2160(pixels) 亮度： 450cd/m² 屏对比度：1400:1 响应时间： 8ms 帧频： 60Hz 视角：178°(H) / 178°(V) 寿命：60,000 hrs(min.) 色彩饱和度： 65% 可视面积： 1874mm*1055mm 色彩度：16.7M 工作温度：-10℃ ~ 60℃ 储藏温度： -20℃ ~ 60℃ 储藏湿度： 0% ~ 95% RH Non-Condensing 工作湿度：20% ~ 80% RH Non-Condensing 图像模式：标准，柔和，用户，亮丽 最长使用时间(小时/天)：24小时(24 Hours)*7天(7days) HDMI *2 USB *1 DC IN *1 外壳材料(面框/后壳)： 铝型材/钣金 OSD 英语 /中文 | 台 | 1 |
| 2 | 液压支架 | 支架及收边；定制前维护液压支架，高质碳素钢管+优质冷轧板+专业液压杆+自锁机构；承重≥50kg； | 个 | 1 |
| 3 | 智能配电柜 | 软件远程控制，配电柜基础功能：1、德力西元器件 2、三相工业限流保护 3、一键远程控制 4、三挡转换 5、电源状态指示灯 6、运行状态指示灯 7、检修插座 8、高温断电配电柜基础参数：1、元器件品牌：德力西额定电压：Ue=380V/220V 3、额定绝缘电压：Ui=500V 4、频率：50/60HZ5、控制方式：手动/自动 6、安装方式：挂墙安装/落地安装 | 台 | 1 |
| 三、音响发言及扩声系统 |  |  |  |  |
| 情指中心扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议音箱 | 全频柱阵列系统参数要求 1、额定功率不小于260W/8Ω； 2、特性灵敏度不小于95dB/1w/1m（有效频响范围平均） 3、最大声压级不小于125dB 4、额定频率范围（-10dB）120Hz-18KHz； 5、覆盖角度(H×V)：120°×60° 6、产品具备柱阵列音箱/音柱声学结构优化或应用技术 7、为保证项目质量、技术性能真实性，技术参数第3项应出具内容相符合的KLIPPEL、CLIO、LMS、B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图。 8、通过EASE扬声器检测认证，提供扬声器特性灵敏度、频率响应、指向性数据结果。 9、通过EASE声场模拟分析图。 | 只 | 4 |
| 2 | ADH系列 功放 | - 功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110-242V 50Hz； 2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度； 3、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 5、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 7、总谐波失真≤0.1%； 8、串音衰减≥70dB 9、信噪比(A计权)≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； | 台 | 2 |
| 3 | 壁挂架 | - 多功能吊装支架； 2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求； 3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，吊挂迅速，使用方便可靠。 4、水平方向可调≥45° 5、垂直方向可调≥30° 6、最大载重不小于20KG | 套 | 4 |
| 4 | 调音台 | 1、12路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入； 2、两组立体声输出，4路编组输出，3路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 3、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 4、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； 5、每路单通道带低切、压限功能； 6、不少于两路输入内置反馈抑制功能； 7、支持蓝牙接收功能； 8、内置99种DSP效果器； 9、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ； 10、主输出7段图示均衡器； 11、支持通道监听； 12、支持声音控制（话筒优先）； 13、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 14、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 15、信噪比≥95dB； 16、话筒增益≥70dB 17、线路增益≥58dB 18、最大输入电平≥18dBu； 19、最大输出电平≥16dBu； | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频 矩阵处理器 | - 不少于8×8平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电； ★2、DSP音频处理支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件并加盖投标人公章（中标公示期原件备查）； 3、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口； ★4、有摄像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整；应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件并加盖投标人公章（中标公示期原件备查）； 5、支持Dante数字音频信号扩展 6、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）； 7、总谐波失真≤0.01%@4dBu，1kHz 8、最大输入输出电平≥17dBu； 9、信噪比≥100dB（A计权） 10、底噪≤-90dBu; 11、最大增益≥48dB； | 台 | 1 |
| 6 | 音箱线 | 100M/卷 | 卷 | 5 |
| 四、远程会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙服务器 | 机框含双电源模块,双网络接口,8个业务插槽,19英寸3U | 个 | 1 |
| 2 | 超高清解码单元 | 超清解码单元,2路高清视频解码输出,2路音频输出，2个HDMI接口，2个HDBaseT接口 | 块 | 2 |
| 3 | 接入端口授权 | 1个接入端口 | 个 | 2 |
| 五、装修 |  |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 新砌200厚轻质墙体 | m3 | 31.93 |
| 2 | 金属（塑钢）门 | 12厚钢化玻璃 | m2 | 3.52 |
| 3 | 玻璃门 | 1600*2200玻璃门研判室、接警室、大厅、情指等 | 套 | 7 |
| 4 | 金属门包框 | 不锈钢材料三面包 | 面 | 3 |
| 5 | 地胶地面 | 2mm地胶铺设 | m2 | 186.55 |
| 6 | 地胶施工 | 人工贴铺 | m2 | 186.55 |
| 7 | 金属踢脚线 | 80高金属踢脚线 | m | 186.55 |
| 8 | 玻璃隔断 | 厚度不能少于5毫米，带手写功能 | m2 | 50.52 |
| 9 | 木龙打底 | LED屏上下木龙骨安装 | m2 | 11.09 |
| 10 | 墙面装饰施工 | 木龙骨+15厚木工板基层，防火涂料三遍 | m2 | 136.22 |
| 11 | 护墙面板(定制) | 石塑板厚9mm宽60mm高4000mm | m2 | 160.78 |
| 12 | 骨架 | Φ8金属吊杆@≤1200，U60系列轻钢龙骨， | m2 | 260.78 |
| 13 | 吊顶天棚 （石膏板吊顶） | 9厘板+9.5mm石膏板吊顶，板缝贴胶带、点锈，木基层防火涂料三遍 | m2 | 390 |
| 14 | 吊顶天棚 （腻子加刷漆） | 木基层批腻防火涂料三遍 | m2 | 390 |
| 15 | 软膜天花 | Φ8金属吊杆@≤1200，U60系列轻钢龙骨，双层9.5mm石膏板吊顶，面罩软膜天花，侧面9厘板+9.5mm石膏板，板缝贴胶带、点锈，木基层防火涂料三遍 | m2 | 122.34 |
| 16 | 安全防护网 | 采用四周防护方式 | 面 | 4 |
| 17 | 楼项面龙骨及饰面拆除 | 原地面防静电地板及支架拆除，包含垃圾外运及处置费用、拆除部位修复费用 | m2 | 292.39 |
| 18 | 铲除涂料面 | 南面墙体老腻子粉铲除,包含垃圾外运及处置费用、拆除部位修复费用 | m2 | 319.04 |
| 19 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶拆除,包含垃圾外运及处置费用、拆除部位修复费用 | m2 | 292.39 |
| 20 | 垃圾清理 | 墙面、顶面、地面清理运输 | m2 | 419.04 |
| 21 | 空调室内机 | 风管式内机 | 套 | 6 |
| 22 | 空调室外机 | 风管式内机 | 套 | 6 |
| 23 | 内机风道 | 通风管道 | m | 60 |
| 24 | 老空调拆除移位 | 空调主机、外机、管道 | 项 | 1 |
| 25 | 照明开关 | 照明开关 1、名称：单联单控开关2、规格：~250V 10A3、安装方式：安装高度1.35米（特殊高度见平面） | 套 | 12 |
| 26 | 跷板暗开关单控≤3联 | 照明开关 1、名称：三联单控开关2、规格：~250V 10A3、安装方式：安装高度1.35米（特殊高度见平面） | 套 | 12 |
| 27 | 插座 | 插座 1、名称：普通插座2、安装方式：随桌底安装 | 套 | 68 |
| 28 | 单相暗插座电流（A）≤16 | 插座 1、名称：空调插座2、安装方式：距地1.85米安装 | 套 | 1 |
| 29 | 开关盒、插座盒安装 | 接线盒 接线盒、开关盒、插座盒安装 | 个 | 115 |
| 30 | 管材安装 | 配管 1、名称：PC管2、规格：DN203、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 225 |
| 31 | 原设备搬迁多及网络搭建 | 拆除大屏设备、显示器、电脑、办公桌、会议桌、搬入新地方做临时办公 | 套 | 68 |
| 32 | 吊装 | 空调及其它设备 | 项 | 10 |
| 33 | 玄关墙 | 墙体施工制作及文字制作 | 项 | 2 |
| 六、开放工作桌 |  |  |  |  |
| 1 | 4人办公桌 | 1组坐4人位长型，板材采用E1级 | 套 | 1 |
| 2 | 领导办公室 | 坐1人位L型，板材采用E1级 | 套 | 1 |
| 3 | 普通办公椅 | 普通办公椅 | 套 | 6 |
| 4 | 文件柜 | 每个为双门开普通E1级板材 | 组 | 22 |
| 5 | 男备勤室床 | 采用上下床 | 组 | 2 |
| 6 | 女备勤室床 | 采用上下床 | 组 | 2 |
| 7 | 茶吧台 | 定制尺寸及款式 | 组 | 1 |
| 七、升降桌牌显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 手拉手会议主机 | 1.主机供电：AC110V-110V/50HZ 2.频率响应：20HZ-20KHZ 3.信噪比：>96dba\ 4.总谐波失真：<0.05% 5.话筒单元接口：圆头DIN-8插座接口*2 6.中控连接口：232串口*1 7.音频输入：RCA（莲花插座）*1 8.音频输出：RCA（莲花插座）*1XLR卡侬插座*1 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶屏升降器（带话筒麦异步升降、带10.1寸电子桌牌背屏） | 一、功能特性： 1、超薄液晶屏升降器，智能升降，多功能场景切换，美化桌面； 2、内置15.6寸高清液晶显示屏，超薄屏幕，金属质感； 3、内置手拉手拾音鹅颈话筒麦，一体成型面板； 4、话筒支持独立升降控制，下降自带扶直功能； 5、铭牌：10.1寸（可选）含电子铭牌软件（可显示单位LOGO/职位/人员名称） 6、背屏分辨率：1024*600； 7、机械式自动开关门设计，安全稳定； 8、轻触铝合金按键与铝合金面板完美组合，高贵、典雅； 9、操作方式：上升、电脑主机开关、下降、前仰、后仰，话筒麦开关按键、上升、暂停、下降按键； 10、标配VGA、HDMI信号接口，默认HDMI信号； 11、当启动上升时，液晶显示屏自动供电开机，下降时，液晶显示屏自动断电关机； 12、可通过 RS232/485 总线与控制键盘或中控系统连接，实现升降屏的远程控制和集中管理； 13、面板颜色一般为铝合金精拉丝氧化银色或者黑色可选； 14、升降器面板采用成型铝模高温压铸一模成型铝合金材质，再经加工处理后采用精拉丝氧化处理工艺，美观大方，经久耐用； 15、控制主板采用全球先进集成智能识别芯片组，安全稳定，使用寿命长； 16、采用先进静音稳定传动结构，齿轮+齿条+直线导轴+铝合金轴座配合微型电机（马达）传动； 17、采用高精同步微型电机（马达），低噪音，低发热，升降自如，精确可靠； 18、支持手动按键控制、无线遥控控制、RS232/RS485集中控制； 19、采用微动限位开关，定位精准、安全可靠； 20、参考安规、EMC技术标准，机械防夹手设计，性能可靠安全； 二、产品参数： 显示屏及开孔尺寸：内置15.6寸高清液晶显示屏（超窄边）/557mm*90mm*4mm*R3，建议开孔尺寸，558mm*91mm*4.5mm；； 屏幕分辨率：1920（H）*1080（V）； 屏幕比例：16：9；处理功能：Cortex-A7/4核/1.5GHZ，DDR3,1G/内置存储器：EMMC FLASH 16G； 屏幕等级：A级； 显示屏对比度：1000：1； 显示屏背光：侧入式光源（底部）； 屏幕仰角角度：85/85/85/85； 屏幕亮度：250cd/m²； 屏幕贴合处理：钢化玻璃贴合或者电容触摸屏贴合； 箱体尺寸：544mm*85mm*630mm，建议开孔尺寸，548mm*86mm； 仰角功能：电动仰角，0～15°可调，升降默认仰角 15°； 控制方式：手动按键控制，遥控控制，RS232/485手拉手集中控制，（可定制电脑USB接口控制）； 信号接口：标配VGA、HDMI信号接口，当同时输入两路信号时，默认HDMI信号，需要时可在电脑选择输入信号源； 传动结构：齿轮+齿条+直线导轴+铝合金轴座配合微型电机（马达）传动； 输入电压：AC220V；电机配置不少于两个二十八W； 面板颜色：拉丝氧化银色或黑色可选，（其它颜色可定制）； 面板材质：铝合金材质； 箱体材质：Q235材质； 防夹手功能：机械式防夹手； 开关门方式：机械式开关门； 控制按键：椭圆形铝合金按键，通过激光打标处理； 专业测试：通过软件控制自动测试升降18000次无故障，无异常； 输入频率：50～60Hz； 环境温度：-20°~60℃； 相对湿度：20%～80%RH； 包装尺寸：长618mm*宽145mm*高690mm； 产品毛重：20㎏（含包装）； | 台 | 8 |
| 3 | 双面电子桌牌升降器（带话筒麦异步升降） | 1.双面10.1寸TFT液晶显示屏升降器，带话筒麦异步升降，话筒麦自动扶正功能； 2.显示屏分辨率1024*600，USB端口：USB2.0； 3.升降器采用齿轮+齿条+直线导轴传动； 4.按钮手动控制，遥控无线控制，RS232/485集中控制； 5.面板尺寸：481*90*4mm； 6.箱体尺寸：464*80.5*630mm； 7.输入电压：AC 220V 50-60Hz； 8.CPU：Cortex-A7四核架构，主频1.5GHZ； 9.内存:DDR3,1G；内置存储器：EMMC FLASH 16G； | 台 | 12 |
| 4 | 软件 | 显示桌牌名字修改，支持网络 | 套 | 20 |
| 5 | 部署施工费 | 设备运输安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 八、电子桌牌LED系统 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5 LED单面显示 | 1、像素点间距 1.5mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 5、驱动方式 恒流驱动 6、控制方式 同步控制系统 7、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 8、维护方式 前后双向维护 9、整屏平整度 ≤0.1mm, 模组平整度 ≤0.05mm , 拼接缝 ≤0.05mm 10、单元板分辨率 208*104 11、亮度 ≥600Cd/m² 12、亮度均匀性 ≥98% 13、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.5规定；C级，Bj≥20 14、亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 15、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 16、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 17、宽色域 ≥120% NTSC 18、色温 1000-18000K 19、水平视角 ≥160°垂直视角 ≥160° 20、对比度 ≥7000：1 21、灰度等级 采用14bit技术 22、显示颜色 ≥281.4trillion 23、低亮高灰 支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-14bits,50%亮度13Bits，20%的亮度12bits 24、刷新率 刷新率达到4200Hz 25、像素失控率 <0.01%，发光点中心偏距 ＜1%，反光率≤1.5% 26、画面延时 ≤500ns（纳秒级） 27、衰减率 ≤10%（工作3年） 28、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，信噪比 ≥47dB 29、峰值功耗 ≤600W/m²，平均功耗 ≤160W/m² 30、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 31、工作频率 60Hz，输入电压 4.2±0.1V，最大电流 ≤5A | 套 | 8 |
| 2 | 接收卡 | - 单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据； 2.采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 ★7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 11.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 12.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 13.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 14.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全； ★15.为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章； | 张 | 8 |
| 3 | 播放盒 | 1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.2GHz 2.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 3.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 4.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 5.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 6.支持高清播放，支持1080P视频解码播放 7.支持1080P@60Hz 视频硬解码播放 8.自适应 LED 大屏尺寸，自定义分辨率 9.使用环境温度-40—80摄氏度 10.支持WiFi功能，热点AP功能 11.支持4G模块 12.支持千兆以太网通信 13.支持网页自动浏览刷新等。 14.操作系统为Android5.1及以上版本 ★15.为保证产品的稳定性，提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章； | 台 | 8 |
| 4 | 配套辅材 | 各种所需的辅材及线材 | 项 | 1 |
| 九、地面升降地图 |  |  |  |  |
| 1 | 亚克力地图 | 地面亚克力材料 | 套 | 1 |
| 2 | 升降机械结构 | ★额定功率1000w，额定转速2500rpm，额定力矩2.39N.m，反电势48V/1000r/min/输入电源：单相或三相AC220V,50\60Hz，脉冲频率≤500KHZ/编码器反馈：2500p/r，减速比20，输入轴径25，输出轴22，额定输入转数2500r/min/含缓停缓启动系统、急停系统、移动控制系统、系统画面同步交互系统等,加盖厂家公章. | 套 | 1 |
| 3 | 地面施工 | 支架铺设、固定、安装等 | 项 | 1 |
| 4 | 地面及修饰 | 地面边调平，边角处理等 | 项 | 1 |
| 十、智能坐席控制台 |  |  |  |  |
| 情指大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 4组2席位弧形控制台 | 1.规格：4组2席位控制台：整体呈弧形； 2.配件说明：4条专业6位PDU+2米线及三扁脚插头； 3.材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用不低于15mm厚的抗倍特板，台板包边厚度不低于30mm； ②.台边工艺：台面边缘应设计成与台面板一体化延伸结构，台面板边缘宽度不低于8mm，加工成圆弧型表面不伤手，台边缘表面自然黑色。杜绝台面板边缘和台面板用两种材料制作，产生拼接缝隙。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）后屏风： ①.深度应为100mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材与冷轧钢板制作，组合方式，屏风风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。 ②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制： 4）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 5）工艺结构安全性： 控制台内无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 6）控制台底柜设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板采用长条形散气孔工艺，孔宽4～5mm、长35～45mm。散气孔均匀分布；散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%，以使气流顺畅散热。 底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 ②底柜门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③底柜门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 7）侧板造型： 控制台系统两端的侧造型，应采用中纤板、亚克力板等材料组合制作，整体厚度不小于25mm，表面喷PU油漆。 | 米 | 10.84 |
| 2 | 8席位弧形控制台 | 1.规格：8席位控制台：整体呈弧形； 2.配件说明：8条专业6位PDU+2米线及三扁脚插头； 3.材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用不低于15mm厚的抗倍特板，台板包边厚度不低于30mm； ②.台边工艺：台面边缘应设计成与台面板一体化延伸结构，台面板边缘宽度不低于8mm，加工成圆弧型表面不伤手，台边缘表面自然黑色。杜绝台面板边缘和台面板用两种材料制作，产生拼接缝隙。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）后屏风： ①.深度应为100mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材与冷轧钢板制作，组合方式，屏风风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。 ②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制： 4）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 5）工艺结构安全性： 控制台内无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 6）控制台底柜设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板采用长条形散气孔工艺，孔宽4～5mm、长35～45mm。散气孔均匀分布；散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%，以使气流顺畅散热。 底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 ②底柜门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③底柜门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 7）侧板造型： 控制台系统两端的侧造型，应采用中纤板、亚克力板等材料组合制作，整体厚度不小于25mm，表面喷PU油漆。 | 米 | 10.84 |
| 3 | 加高7席位直形控制台 | 1.规格：7席位控制台：整体呈直形； 2.配件说明：3条专业6位PDU+2米线及三扁脚插头； 3.材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用不低于15mm厚的抗倍特板，台板包边厚度不低于30mm； ②.台边工艺：台面边缘应设计成与台面板一体化延伸结构，台面板边缘宽度不低于8mm，加工成圆弧型表面不伤手，台边缘表面自然黑色。杜绝台面板边缘和台面板用两种材料制作，产生拼接缝隙。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）后屏风： ①.深度应为100mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材与冷轧钢板制作，组合方式，屏风风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。 ②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制： 4）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 5）工艺结构安全性： 控制台内无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 6）控制台底柜设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板采用长条形散气孔工艺，孔宽4～5mm、长35～45mm。散气孔均匀分布；散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%，以使气流顺畅散热。 底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 ②底柜门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③底柜门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 7）侧板造型： 控制台系统两端的侧造型，应采用中纤板、亚克力板等材料组合制作，整体厚度不小于25mm，表面喷PU油漆。 | 米 | 8.4 |
| 4 | 加高5席位直形控制台 | 1.规格：5席位控制台基本规格不小于； 2.配件说明：5条专业6位PDU+2米线及三扁脚插头； 3.材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用不低于15mm厚的抗倍特板，台板包边厚度不低于30mm； ②.台边工艺：台面边缘应设计成与台面板一体化延伸结构，台面板边缘宽度不低于8mm，加工成圆弧型表面不伤手，台边缘表面自然黑色。杜绝台面板边缘和台面板用两种材料制作，产生拼接缝隙。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 4）工艺结构安全性： 控制台内无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 5）控制台底柜设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板采用长条形散气孔工艺，孔宽4～5mm、长35～45mm。散气孔均匀分布；散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%，以使气流顺畅散热。 底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 ②底柜门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③底柜门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 6）侧板造型： 控制台系统两端的侧造型，应采用中纤板、亚克力板等材料组合制作，整体厚度不小于25mm，表面喷PU油漆。 | 米 | 6 |
| 5 | 屏风式单屏显示器支架 | 显示器支架安装于控制台后屏风背墙上，显示器支架为单屏式。 1、单屏支架承受不低于8Kg、27英寸及以下屏幕负载； 2、应具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求； 3、应可以实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度应可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足﹢20°～－15°； 4、应符合国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm； 5、显示器悬挂手臂的底座应具备快速拆装功能，可任意背墙位置定位和固定。 | 只 | 16 |
| 6 | 灯带及控制 | 上下走灯方式，色彩与设计吻合，参照设计效果图为准，可以软件控制定时关开， | 套 | 28 |
| 7 | PDU | 3灯防雷防浪涌八位三孔电源，万用孔，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，外接线长2米；PDU输入电流16A,输出电流10A，最大承载功率3250W | 个 | 28 |
| 8 | 键盘托 | 推拉式/金属材质 | 个 | 28 |
| 9 | 多功能桌插 | 三孔、两孔桌面播盖桌插 | 个 | 28 |
| 10 | 普通人体工学椅子 | 1、枕、背、座全为进口优质网布； 2、底盘、背连接杆、扶手支撑架、座支撑架全为铝合金； 3、头枕可高度及角度调整；同步倾仰，多段锁定底盘； 4、椅背可高低调整；后仰弹力调整；座垫可高低调整；扶手可高低升降。 | 把 | 28 |
| 11 | 部署施工费 | 设备运输安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 情报研判室 |  |  |  |  |
| 1 | 6个席位控制台 | 1.规格：2组3席位控制台：整体呈直形； 2.配件说明： 3条专业6位PDU+2米线及三扁脚插头； 3.材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用不低于15mm厚的抗倍特板，台板包边厚度不低于30mm； ②.台边工艺：台面边缘应设计成与台面板一体化延伸结构，台面板边缘宽度不低于8mm，加工成圆弧型表面不伤手，台边缘表面自然黑色。杜绝台面板边缘和台面板用两种材料制作，产生拼接缝隙。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）后屏风： ①.深度应为100mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材与冷轧钢板制作，组合方式，屏风风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。 ②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制： 4）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 5）工艺结构安全性： 控制台内无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 6）控制台底柜设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板采用长条形散气孔工艺，孔宽4～5mm、长35～45mm。散气孔均匀分布；散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%，以使气流顺畅散热。 底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 ②底柜门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③底柜门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 7）侧板造型： 控制台系统两端的侧造型，应采用中纤板、亚克力板等材料组合制作，整体厚度不小于25mm，表面喷PU油漆。 | 米 | 10.08 |
| 2 | 屏风式单屏显示器支架 | 显示器支架安装于控制台后屏风背墙上，显示器支架为单屏式。 1、单屏支架承受不低于8Kg、27英寸及以下屏幕负载； 2、应具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求； 3、应可以实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度应可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足﹢20°～－15°； 4、应符合国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm； 5、显示器悬挂手臂的底座应具备快速拆装功能，可任意背墙位置定位和固定。 | 只 | 16 |
| 3 | 灯带及控制 | 上下走灯方式，色彩与设计吻合，参照设计效果图为准，可以软件控制定时关开 | 套 | 6 |
| 4 | PDU | 3灯防雷防浪涌八位三孔电源，万用孔，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，外接线长2米；PDU输入电流16A,输出电流10A，最大承载功率3250W | 个 | 6 |
| 5 | 键盘托 | 推拉式/金属材质 | 个 | 6 |
| 6 | 多功能桌插 | 三孔、两孔桌面播盖桌插 | 个 | 6 |
| 7 | 普通人体工学椅子 | 1、枕、背、座全为进口优质网布； 2、底盘、背连接杆、扶手支撑架、座支撑架全为铝合金； 3、头枕可高度及角度调整；同步倾仰，多段锁定底盘； 4、椅背可高低调整；后仰弹力调整；座垫可高低调整；扶手可高低升降。 | 把 | 6 |
| 8 | 部署施工费 | 设备运输安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 接警中心 |  |  |  |  |
| 1 | 8席位控制台 | 1.规格：2组4人位席位控制台：整体呈弧形； 2.配件说明：2条专业6位PDU+2米线及三扁脚插头； 3.材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用不低于15mm厚的抗倍特板，台板包边厚度不低于30mm； ②.台边工艺：台面边缘应设计成与台面板一体化延伸结构，台面板边缘宽度不低于8mm，加工成圆弧型表面不伤手，台边缘表面自然黑色。杜绝台面板边缘和台面板用两种材料制作，产生拼接缝隙。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）后屏风： ①.深度应为100mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材与冷轧钢板制作，组合方式，屏风风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。 ②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制： 4）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 5）工艺结构安全性： 控制台内无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 6）控制台底柜设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板采用长条形散气孔工艺，孔宽4～5mm、长35～45mm。散气孔均匀分布；散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%，以使气流顺畅散热。 底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 ②底柜门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③底柜门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 7）侧板造型： 控制台系统两端的侧造型，应采用中纤板、亚克力板等材料组合制作，整体厚度不小于25mm，表面喷PU油漆。 | 米 | 10.89 |
| 2 | 屏风式单屏显示器支架 | 显示器支架安装于控制台后屏风背墙上，显示器支架为单屏式。 1、单屏支架承受不低于8Kg、27英寸及以下屏幕负载； 2、应具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求； 3、应可以实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度应可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足﹢20°～－15°； 4、应符合国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm； 5、显示器悬挂手臂的底座应具备快速拆装功能，可任意背墙位置定位和固定。 | 只 | 24 |
| 3 | 灯带及控制 | 上下走灯方式，色彩与设计吻合，参照设计效果图为准，可以软件控制定时关开 | 套 | 8 |
| 4 | PDU | 3灯防雷防浪涌八位三孔电源，万用孔，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，外接线长2米；PDU输入电流16A,输出电流10A，最大承载功率3250W | 个 | 8 |
| 5 | 键盘托 | 推拉式/金属材质 | 个 | 8 |
| 6 | 多功能桌插 | 三孔、两孔桌面播盖桌插 | 个 | 8 |
| 7 | 人体工学椅子 | 1、枕、背、座全为进口优质网布； 2、底盘、背连接杆、扶手支撑架、座支撑架全为铝合金； 3、头枕可高度及角度调整；同步倾仰，多段锁定底盘； 4、椅背可高低调整；后仰弹力调整；座垫可高低调整；扶手可高低升降。 | 把 | 8 |
| 8 | 部署施工费 | 设备运输安装调试及系统集成费 | 项 | 1 |
| 十一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板（含模块） | 前后双层面板设计，规格：双口；面板尺寸：高度:86×宽度:86mm； 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2； 2、IDC：磷青铜； 3、防尘盖：PC材料； 4、插头与插座插合次数：≥1000次； 5、导线端接次数：≥250次； 6、打线方式：T568A/T568B； 7、IDC与金针方向：90度； 8、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9、最高传输频率：250MHz； 10、额定电流：0.75A； | 个 | 230 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号； 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m-891311； 3、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm； | 箱 | 30 |
| 3 | 24口数据配线架 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识； 2、IDC：磷青铜； 3、金针：磷青铜表面镀金； 4、线缆保护盖：PC 材料； 5、进线方式：180°进线； 6、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 7、打线方式：T568A/T568B； 8、插头与插座插合次数：≥1000次 9、导线端接次数：≥250次 10、最高传输频率：250MHz | 个 | 12 |
| 4 | 理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板架体1.2，盖板1.0mm 3、带有盖板，理线档位：24档；颜色：黑色 | 个 | 24 |
| 5 | 24口光纤配线架（含藕合器） | 1.符合ISO/11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3的标准要求； 2.材料：优质冷轧钢板； 3.端口数量：24位;高度：1U； 4.端口类型：ST、FC、SC、LC双工，不含适配器； 5.材料结构:金属结构，表面涂装静电喷塑，塑料组件； 6.安装方式:19"机架式安装； 7.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件。适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有充足的盘存空间。热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120℃，热软化温度大于90℃。 | 个 | 8 |
| 6 | 六类非屏蔽RJ45跳线，2米 | 1.符合ANSI/TIA-568,ISO/IEC11801,YD/T926.3的标准要求； 2.电缆护套材料：PVC； 3.绝缘材料:高密度聚乙烯； 4.导体材料：退火圆铜，多股绞合线； 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯； 6.簧片材料：铜表面镀金； 7.插头与插座的插合次数：≥1000次； 8.长度2M； | 根 | 230 |
| 7 | 语音跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2)原厂成型，100%测试；导体：多股绞合，软圆铜线； 4)导体线规：24AWG； 5)屏蔽方式: U/UTP； 6)插头：110-RJ45； 7)规格：1对； 8)插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次;9)最高传输频率：16MHz； | 根 | 41 |
| 8 | 双芯单模LC-SC跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好，重复性，互换性，光学特性稳定； 3)单芯光缆护套外径：3mm； 4)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 5)互换性：≤0.2dB； 6)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 重复性≥750次； | 条 | 40 |
| 9 | SC单芯单模尾纤 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好，重复性，互换性，光学特性稳定； 3)单芯光缆护套外径：3mm； 4)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 5)互换性：≤0.2dB； 6)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）； 7）重复性≥750次； | 根 | 100 |
| 10 | 12芯单模光缆 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3； 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5.光纤芯数：12芯； 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； | 米 | 100 |
| 11 | 100对110配线架 | 1.符合ANSI/TIA-568，ISO/IEC11801，YD/T926.3的标准要求， 2.耐压强度：直流1000伏（交流750伏）1分钟无击穿和飞弧现象；额定电流：>0.75安培-xaad.yc 3.配合110型跳线架使用，有4对和5对两种形式的连接块； | 个 | 2 |
| 12 | 50对大对数电缆 | 1、标准：YD/T 322-2013； 2、电缆型号规格：HYA； 单根导体直流电阻（+20℃）：0.5mm≤95.0Ω/km；对数：50对 0.4MM；色序：全色谱； 绝缘：HDPE，护套：铝-聚乙烯粘结护套； | 米 | 200 |
| 13 | 42U网络机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97； 2.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高2000mm； 3.机柜容量：42U； 4.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架； 4.前面：单开网孔门，后门：单开网孔门，机柜侧板：两块侧板可拆卸； 5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.2 6.负载：动态 ≤600；静态≤1000 7.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 | 台 | 2 |
| 14 | 弱电桥架 | 300*100*1.5mm | 米 | 346 |
| 15 | JDG20 | 国标，D20 | 米 | 300 |
| 16 | JDG25 | 国标，D25 | 米 | 350 |
| 17 | 配套辅材 | 接头、标签、软管等 | 批 | 1 |
| 18 | 防静电无缝地板 | 1、600*600*35静电地板，陶瓷面， | m2 | 320 |
| 19 | 静电地板安装 | 含支架及施工安装 | m2 | 320 |
| 20 | 消防施工 | 室内消防系统,烟感及布线和安装 | 平方 | 450 |
| 21 | 熔接及辅材 | 网络制作、光纤熔接、线材标签 | 项 | 1 |
| 十二、安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸智能门禁一体机 | 屏幕尺寸:7英寸触摸屏 屏幕分辨率:600×1024 触摸屏:支持 面板:玻璃 外壳:前壳塑胶+后壳石墨烯 重量:537g 使用环境:室内、室外 安装方式:壁装、86盒安装 内置麦克风:内置麦克风，拾音距离≦1米 内置扬声器:内置扬声器 IO:输入：2路(IN1/IN2/GND) 输出：1路（NC/NO/COM） 串口:串口1路（1路RS485） 韦根口:1路韦根入(W0/W1) 1路韦根出(W0/W1) 门锁接口:一组门锁接口(NC/COM/NO/ SENSOR/GND/BUTTON),支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮 网络:100Mbps单网口 防拆按钮:支持 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) USB:1路，USB2.0 补光方案:红外补光灯 最大库容:1.5W 多人员库管理:支持最多 16 个人员库 本机记录容量:10万条事件记录（不含图片） 功耗:5.8W 工作温度:-20℃-60℃ | 台 | 10 |
| 2 | DC12V/24W电源适配器(裸线,国内版) | 输入:100-240V~50/60Hz，最大0.7A 输出:12V/2.0A 工作环境:-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F)，≤90%RH（无冷凝） 安装方式:桌面式 | 台 | 10 |
| 3 | 开门按钮 | 材质:塑料外壳 尺寸:86*86*36mm 重量:工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 使用环境:0.1KG | 台 | 10 |
| 4 | 单门磁力锁L型支架 | 产品用途:用于安装单门磁力锁锁体 | 台 | 4 |
| 7 | 双门磁力锁L型支架 | 产品用途:用于安装双门磁力锁锁体 | 台 | 5 |
| 9 | 防火门单门磁力锁280KG | 承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体：长241x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 台 | 1 |
| 11 | 双门门禁控制器 | 卡号最大库容:4.2万 本机记录容量:20万 通讯方式:TCP/IP 门控数:2 接入读卡器数:4 韦根输入接口数:4 韦根协议格式:WG18/26/34/66 继电器输出:2组（7A） 门磁端口:2 消防模块拓展接口:1 输入电压范围:AC100V-AC240V(50Hz or 60Hz) 尺寸:235mm*305mm*76mm 安装方式:悬挂安装 使用环境:室内 工作温度:-10℃ ~ +65℃ | 台 | 4 |
| 13 | 防火门双门磁力锁280KG | 承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体：长482x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 台 | 1 |
| 16 | 400万 臻全彩海螺型网络摄像机 | 像素:400万 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS/最低照度彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light/快门1/3 s~1/100,000 s/宽动态120 dB/日夜切换模式ICR红外滤片式/调节角度水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° /最大图像尺寸2560 × 1440 | 台 | 8 |
| 17 | 8盘位9路网络视频录像机 | 视频解码格式:支持（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25 H.264：2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30 接入带宽:320Mbps 转发带宽:160Mbps RCA音频输入:1路 输出口说明:支持1个HDMI、1个VGA；HDMI和VGA异源输出；HDMI最高支持4K显示输出（可切换至异源） RCA音频输出:1路 盘位:8盘位 硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘 网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 USB:2个USB2.0¦1个USB3.0 RS485:1个 报警输入:16路 报警输出:4路 RTMP:支持 下行ONVIF:支持（仅Profile S） 国标接入:支持 视图库接入（上行）:支持，400万红全彩半球网络摄像机 | 台 | 1 |
| 18 | 16T企业级硬盘 | 容量:16TB 名称:16T企业级硬盘 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:512MB 裸盘:裸盘 | 块 | 4 |

- 材料质量要求

- 材料选择

本采购文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

- 材料的质量保证

- 在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

- 承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

- 材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

- 商务需求

- 付款条件：合同签订后，人员、设备进场后，支付至合同价的40%工程价款作为预付款，工程竣工验收合格并经结算审定后(工程结算款以三门县财政局审定为依据)付至该工程结算价的100%。发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供1.5%的工程结算价款的质量保证金保函。

- 发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

- 履约保证金：/。

- 磋商

- 磋商原则

磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 评审方法

综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。各投标人的综合得分为其技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=技术文件得分+报价得分。各投标人技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（政采云系统自动汇总），计算公式为：技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 磋商小组

- 磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

- 磋商小组成员与参与磋商的供应商有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- 法律法规规定的其他情形。

- 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

- 法律法规规定的其他职责。

- 磋商要求

- 采购人、采购代理机构不得对磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 无效响应情形

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

- 报价超过磋商文件中规定的预算审核金额/最高限价，供应商的最终报价超过首次报价；

- 响应文件存在虚假材料的；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 实质性要求（磋商文件中打“▲”内容）不响应的；

- 商务条款不响应；

- 响应文件有效期不足的；

- 逾期或未按要求提交响应文件的；

- 其他不符合法律、法规相关规定的。

- 终止磋商情形

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者提交最后报价的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

- 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商响应被拒绝。

- 政府采购政策落实

- 政府采购政策：

本项目为专门面对中小企业/小微企业，不执行价格评审优惠的扶持政策。

- 评审程序

- 资格性审查

响应文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，磋商时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 联合体参与磋商 | 本项目不接受联合体参与磋商。 |
| 特定资格要求 | 按磋商公告要求提供 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面对中小企业/小微企业项目。提供中小企业声明函。 |
| 其他资料 | 除上述外的其他资格证明资料（如磋商声明书等）。 |

- 符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，对无效响应的供应商名单及响应无效原因的公布方式同上。

| 响应文件 | 响应文件完整且编排有序，磋商内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款满足磋商文件要求。 |
| 附加条件 | 响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

- 商务技术及价格评审

- 项目评审方法为综合评分法，总计100分，磋商报价分30分、磋商技术分70分，评审按以下标准及要求进行：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 | 投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得1分。（提供施工合同和中标通知书扫描件并加盖电子公章，否则不得分） | 1 |
| 2 | 项目人员资质要求 | 1、项目负责人具有通信设计高级工程师、注册信息安全管理人员（CISP）证书。每具有一个得0.5分，最多1分。 2、技术负责人具有信息技术（系统集成）高级工程师、高级信息系统项目管理师证书、高级智能化系统集成项目经理、注册安全信息工程师、建筑电气（智能）中级及以上工程师。每具有一个得0.5分，最多1分。 3、项目组成员具有高级信息系统项目管理师证书、安防证书、网络工程师、系统集成项目管理工程师、智能化系统工程师、安防系统工程师、弱电系统工程师。每具有一个得0.25分，最多1分。 （提供清晰可辨在有效期内的证书扫描件、由社保部门出具的开标时间前连续3个月在本单位社保缴纳证明或退休证明和返聘证明，否则不得分；如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评宙时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担） | 3 |
| 3 | 技术参数满足情况 | 招标文件第三章技术参数中要求提供检测报告或证书或承诺书等证明材料（标“★”），投标人按要求每提供一项证明材料的得1分，最多得17分，未按要求提供的不得分。 | 17 |
| 4 | 总体施工方案 | 根据投标人提供的总体施工方案是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求，施工准备情况、施工顺序、各阶段衔接到位情况综合打分。一类得4.0-2.5分；二类得2.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 4 |
| 5 | 施工进度 | 根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 一类得5.0-3.5分；二类得3.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 5 |
| 6 | 安全文明施工 | 按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施；施工现场的降噪措施；除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施进行打分。一类得4.0-2.5分；二类得2.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 4 |
| 7 | 技术方案 | 根据投标人提供的计算机网络系统、显示系统、升降桌牌显示系统、电子桌牌LED系统、地面升降地图板、智能坐席控制台、综合布线、安防系统、地面升降系统、桌位屏系统、网络监测系统产品的技术方案的完整性、合理性、先进性等综合比较评分。 一类得 15.0-10.0分；二类得9.9-5.0分；三类得4.9-0分。 | 15 |
| 8 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案，针对实施方案的科学合理性，组织机构完备，人员分工、人员资质、进度安排、服务方案等方面进行打分。 一类得4.0-2.5分；二类得2.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 4 |
| 9 | 搬迁方案 | 根据投标人提供的搬迁方案是否符合现场实际情况，根据本项目施工实际要求，对施工准备情况、施工顺序、各阶段衔接到位情况综合打分。 一类得4.0-2.5分；二类得2.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 4 |
| 10 | 项目理解 | 根据投标人提供的对本项目的业务需求的理解，对项目的现状与不足、功能需求、建设目标、重难点、合理化建议等综合比较评分。 一类得4.0-2.5分；二类得2.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 4 |
| 11 | 售后服务方案 | 根据投标人对本项目的招标需求提出详细的后期的技术服务，售后人员、设备配备、巡检计划、重大事件应急保障能力，售后服务响应能力及措施等进行打分。 服务人员全面且多、方案全面、合理，具有针对性，得5.0-4.0分； 服务人员一般、方案较为全面、合理，较具有针对性得3.9-2.0分； 服务方案一般的，方案一般得1.9-0分。 | 5 |
| 12 | 项目培训方案 | 根据供应商提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案，至少应包含以下要点：培训方式、目的、教材、培训评测、培训场次及人次、用户使用手册进行打分。 一类得4.0-2.5分；二类得2.4-2.1分；三类得2.0-0分。 | 4 |

注：①合同、证书及其他相关证明材料，将原件扫描上传至响应文件，并加盖电子公章。

- 最后报价（总价报价）

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商分二轮或多轮（本项目分二轮报价，即首次报价和最终报价）进行，首次报价在磋商响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内线上进行报价（时限为30分钟），最终报价作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。（投标供应商首次报价和最终报价均不得超过最高限价）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30%×100。（小数点后保留2小数）

注：对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的作无效标处理。同时采购人或采购代理机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 评审要求

- 磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

- 供应商的澄清（说明或者补正）采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 结果汇总及排序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价。根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（施工组织设计得分高的优先）。

- 编写评审报告

磋商小组根据全体评审人员签字的原始记录和得分情况编写评审报告。

- 第五章拟签订合同

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据招标、投标文件签订。

- 第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：  三门县公安局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标) 。

2．工程地点：三门县广场路18号   。

3．工程立项批准文号：  /   。

4．资金来源：  财政拨款  。

5．工程内容：招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：具体以开工报告为准。

计划竣工日期：具体以竣工报告为准。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2．合同价格形式： 单价合同，总价下浮{下浮率同综合优惠率=[1-承包人最终投标报价/本标段预算审核价]×100%}（下同） 。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1  种方法， 并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：                                  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创   [ / ]优质工程   。

安全文明施工创   [ / ]安全文明标准化工地   。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2025 年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在                                    签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后 生效。

十四、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  叁  份，合同备案机构执  壹  份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

- 第二部分   通用合同条款（略）

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）

- 第三部分　专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（三政办规〔2023〕4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》 （三发改【2021】42号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监[2017]11号）、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其他投标文件。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：               。

1.1.3.9 永久占地包括：                                         。

1.1.3.10 临时占地包括：                                        。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）, 浙建建发[2019]92号通知，《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013），建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定、《台州造价》2024年(12期) (三门除税信息价)、浙江造价信息2024年(12期) 以及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：             /                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                   /                    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                   /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：招标文件及招标答疑。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔2〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。

发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原有承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：三门县公安局 ；

发包人接收文件的电子信箱：                    。

发包人指定的接收人为： 高明俊、13706541828 （注：2人以上及联系电话）  。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人接收文件的电子信箱：                    。

承包人指定的接收人为：  （注：2人以上及联系电话）。

监理人接收文件的地点：             ；

监理人接收文件的电子信箱：                    。

监理人指定的接收人为： （注：2人以上及联系电话）  。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场红线为界，承包人应按照发包人划定的施工作业区范围施工，超出施工作业区范围的政策处理费用由承包人负责。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行考察了解现有场地及交通情况，并在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取费用。如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。施工期间借用道路的维护、管理及相应费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：高明俊；身份证号：       ；

职    务：    ；联系电话：13706541828  ；

电子信箱：     ；通信地址：三门县公安局  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。 ②对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。③对工程设计变更的确认权。④有权要求对不称职的施工、监理人人员更换的权利。⑤有组织主持竣工验收的权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。

发包人是否提供支付担保：       /         。

发包人提供支付担保的形式：    /        。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  2套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

e、其他：

①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方性法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，承包人自身发生相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。

⑤承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。

⑧承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

⑨由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。

⑩已竣工工程未验收合格之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

（11）承包人诚实信用的承诺：  承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务   。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：             /                     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级：  ；建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：   ；电子信箱：       ；

通信地址：                                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                               。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  月到岗须不少于24 天。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除合同价款的0.002%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除合同价款的0.4%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除合同价款的0.2%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除合同价款的0.1%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除合同价款的0.001%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除合同价款的0.1%（含前三个月已扣除的金额），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 工程主体结构、关键性工作      。

主体结构、关键性工作的范围： 按通用条款执行    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /    。

其他关于分包的约定：      /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否   。

承包人提供履约担保的形式、金额：      /

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：；联系电话：   ；

电子信箱：    ；通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                              ；

（2）                                                              ；

（3）                                                              。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：               /                           。

关于工程奖项的约定：                      /                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。

（1）承包人在施工期间，应严格执行工程所在地有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费的使用按通用合同条款执行。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案），应按规定组织专家论证及办理审批手续。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  /    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /    。

提前竣工奖励的上限： /   。

- 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备：

本工程中       /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的     /       材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。

（3）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（7）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /  ）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（如有要封存样品，明确具体样品名称）。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /                。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单或预算审核书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单或预算审核书不同的项目，由承包人按预算审核价编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按预算审核书中计算标准），计算综合单价，变更项目总造价乘以(1－评标标底浮动率)报发包人审核后确定。但确定的综合单价中，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。

（3）变更导致实际完成的工程量与投标人已标价工程量清单或预算审核书中列明的该项目工程量变化幅度，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过上述幅度部分或减少超过上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按10.4.1（2）条确定综合单价及变更总造价。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14日内审批完毕。

工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政办规〔2023〕4号、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监[2017]11号），具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备得明细详见： 详见项目预算审核书规定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在（30）万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款执行。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   暂估价材料、工程设备和暂估项目型号规格、除税单价、品牌在采购前1个月内需征得发包人同意，由发包人签证后纳入总造价按实结算（签证价纳入工程下浮率计算），其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1款约定执行。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），本工程按  /   计算。

需总承包人配合的具体事项：                                  。

发包人另行发包的专业工程：                                  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     由发包人签证后按实结算        。

创标化工地增加费计算方法：      /         。

创优质工程增加费计算方法：   /         。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（或预算审核价）时所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格。

（2）市场价格约定：

A2＝施工期（建构筑物主体施工期）对应《台州造价》（正刊）三门信息价所对应的材料（人工）信息价算术平均价。

（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /            。

11.2  法律变化引起的调整 ：   基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同预算审核书，实行总价下浮{下浮率同综合优惠率=[1-承包人最终投标报价/本标段预算审核价]×100%}。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按项目预算审核书不作调整：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施项目费的费项及费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工单价：技术工310元/工日、普工205元/工日，工数经发包人签证；该项费用仅另计算税金；

（5）以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

- .因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

- 实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其他管理费。

- 土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

- 商品砼运距包干，不管运距是否有变化，都不予调整。

- .不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。

- 承包人在项目施工工程中对原有建筑造成破损的须恢复原状，相关费用投标人投标时综合考虑，结算时不再另行计取。

- 发包人只提供施工现场现有的施工作业面，如实际施工过程中，涉及脚手架（或吊篮）、垂直运输费用等均已包含在合同价内，不再另行计取。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核；

（2）市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第11.1款的约定调整；

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整；

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a.采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b.施工组织措施项目，按合同约定的费率内容，调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

（7）招标时发包人提供的分部分项工程定额组价如发现计算有明显错误、定额子目套用错误或定额子目漏项，可按实调整；各项取费费率漏项或错误，可按相对应中值或规定取费进行调整，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。

（8）暂估价材料和工程设备按本合同专用条款第 10.7 款约定调整。

（9）工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政办规〔2023〕4号、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监[2017]11号），具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价的40%，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。

预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /             。

预付款担保的形式为：          /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）, 浙建建发[2019]92号通知，《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013），建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定、《台州造价》2024年(12期) (三门除税信息价)、浙江造价信息2024年(12期) 等工程所在地现行的有关工程造价方面规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：         。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

合同签订后，人员、设备进场后，支付至合同价的40%工程价款作为预付款，工程竣工验收合格并经结算审定后(工程结算款以三门县财政局审定为依据)付至该工程结算价的100%。发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供1.5%的工程结算价款的质量保证金保函。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.5 支付账户：

发包人将当期应付工程进度款的（20）%拨付到承包人的农民工工资专用账户：          ；

其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定账户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 竣工验收程序按通用合同条款。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其他要求：                                     。

- 14.竣工结算

14.1竣工付款申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2. 竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

3.本工程结算造价的编制，结算时的工程数量根据施工实际完成情况进行增减调整计算。结算总价=实际完成工程量*预算审核综合单价*（1-综合优惠率）。新增加的材料，其数量须由发包人签证同意，价格按施工当月当地信息价，其余材料价格均不另作调整。暂估价格由发包人签证同意计入工程结算。

14.3竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（60）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托三门县财政项目预算审核中心审核确定，工程款以三门县财政项目预算审核中心的审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2021〕13号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。

4.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按发包人实际需求   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止后7天内     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （1）  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险公司保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式：           /                      。

15.3.2  质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。

关于质量保证金的补充约定：             /                。

15.3.3质量保证金的退还

质量保证金按以下第 （4）方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其他：缺陷责任期满后，质量保证金保函自动失效  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（     ）%计算；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（7）其他：          /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除合同价款的0.04%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，合同价的2%归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，合同价的2%归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，合同价的2%归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：          /        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理： 根据合同约定承担违约金并赔偿发包人的实际损失 。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：安全生产责任险、工程一切险及第三者责任险由发包人委托承包人投保，第三者责任险事故次数不限(不计免赔额)。承包人根据保险单及发票纳入工程结算。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：农民工工伤保险按规定执行     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用合同条款规定执行     。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限：               /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                 /                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  台州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 三门县 人民法院起诉。

- 21.其他要求

发包人(公章)：                               承包人(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

- 附件

专用合同条款附件：

附件3：工程质量保修书

- 附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：     三门县公安局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就：三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：竣工图纸范围内包含的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程合同范围内的所有工程。质量保修期自工程竣工验收合格之日起2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：

地  址：                  地  址：         

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电  话：                 电  话：        

传  真：                 传  真：           

开户银行：                 开户银行：        

账  号：                     账  号：         

邮政编码：                   邮政编码：         

- 第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)

工程项目地址：   三门县广场路18号

建设单位（甲方）： 三门县公安局

施工单位（乙方）：                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日

- 第六章 响应文件格式

项目名称

项目编号：       （标项：       ）

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（电子公章）：

地    址：

时    间：

资格证明内容目录

- 磋商声明书；（附件1）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）

- 中小企业声明函；（附件5）

- 提供对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格”的证明（核查证明上的打印时间应在开标日所在星期的周一动态核查结果生成后）；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。(附件6)

- 附件1

磋商声明书

××（采购组织机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（项目名称）（编号为        ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：供应商在截止磋商时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对磋商文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的货物质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。除响应文件中明确拒绝的之外，均接受采购文件中的全部条件。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件2

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人签字或电子印章：                      日期：××年 ×× 月 ×× 日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证（正面、反面）

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证（正面、反面）

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件3

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供扫描件加盖磋商响应供应商公章）。 提示和说明： 企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

- 附件4

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加             项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件5-1

- 本项目专门面对中小企业需提供中小企业声明函，非中小企业做无效响应处理。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。本项目行业划分为建筑业。

- 中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加三门县公安局的 三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业具体情况如下：

- 1、三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目(二次招标)，属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

- 附件5-2

- 监狱企业证明文件

- （不属于监狱企业的无需填写）

备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。 （2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供扫描件加盖磋商响应供应商公章

- 附件5-3

- 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 磋商响应供应商名称（盖章）：

- 日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件6

### 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

项目名称

项目编号：       （标项：       ）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（电子公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件评分索引

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 供应商自评分 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |

注：“商务与技术文件评分索引”放在商务与技术文件首页。投标人应结合本磋商文件评分标准细则认真填制相关内容，以及在响应文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

商务与技术内容目录

- 供应商基本情况表；（附件7）

- 法定代表人诚信投标承诺书；（附件8）

- 供应商类似项目实施情况一览表；(附件9)

- 项目负责人资格情况表；（附件10）

- 项目实施人员一览表；（附件11）

- 施工组织设计（参照评标办法编制）。

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。

- 附件7

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

职务：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件8

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他磋商供应商相互串通投标报价，不排挤其他磋商供应商的公平竞争，不损害采购人或其他磋商供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）和项目负责人的投标资格均2符合磋商文件规定，确实无误。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

职务：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件9

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖供应商电子印章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

职务：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件10

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或竣工验收证明扫描件）（如有）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |
| 无在建项目承诺 | 我单位承诺参与本项目投标的项目负责人无本采购文件规定的在建项目情形，否则愿意承担一切后果。 |  |

备注：提供证书等材料；

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

职务：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件11

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

职务：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

项目名称

项目编号：       （标项：       ）

报

价

文

件

投标人全称（电子公章)）：

地    址：

时    间：

报价部分目录

- 首次报价一览表；(附件12)

- 针对报价供应商认为其他需要说明的。

- 附件12

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                      [货币单位：人民币元]

| 磋商总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 工期（明确具体工期）： 日历天 |  |  |

填报要求：磋商总报价应包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

供应商名称(电子公章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

职务：

日期：××年 ×× 月 ×× 日