浙江大学医学院附属第一医院

钢制医疗家具零星采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-25217136

项目名称：钢制医疗家具零星采购

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年3月12日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一章  采购邀请	2

第二章  供应商须知	5

第三章  评审办法	20

第四章  采购内容及需求	26

第五章  合同主要条款	44

第六章　响应文件格式	51

- 第一章 采购邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年3月25日9:00  （北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217136

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：950000

最高限价（元）：950000

采购需求：浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购

标项名称：浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：950000

简要规格描述：浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购，包括医用货架、医用更衣柜、医用储物柜、医用吊柜和地柜等钢制医疗家具的设计、供货、现场配作、安装及相关配套服务。

备注： 本项目不允许进口

合同履行期限：服务期12个月，分批次零星供货，单价核算。

本项目（是）接受联合体参加磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：  /

## 三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2025年3月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应文件将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年3月25日9:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2025年3月25日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展政策、优先采购节能产品和环境标志产品。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第一医院

地  址：杭州市庆春路79号

项目联系人（询问）： 陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87234021

质疑联系人：招标采购办公室

质疑联系方式：0571-87236930

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3. 该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购 |
|  | 采购内容及数量 | 浙江大学医学院附属第一医院钢制医疗家具零星采购，包括医用货架、医用更衣柜、医用储物柜、医用吊柜和地柜等钢制医疗家具的设计、供货、现场配作、安装及相关配套服务。 数量：1项 实施地点：浙江大学医学院附属第一医院各院区，以及采购人指定地点。 |
|  | 预算金额/最高限价 | 预算金额：人民币95万元 最高限价：人民币95万元（供应商按采购文件提供的暂定数量填报的磋商总报价不得高于最高限价） |
|  | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
|  | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
|  | 磋商报价 | 1.本项目应以人民币报价。 2.无论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3.本项目为单价采购，磋商单价是按交钥匙工程方式完成该项采购内容所需全部费用的价格体现，报价包含但不限于下列内容： （1）布置设计、型式设计、产品工艺设计和创意、制作效果图或样品、多种建议方案的比较等的成本费用； （2）材料采购、产品生产制作、部分现场配作的费用； （3）供货、运输、安装组装、检测、验收费用； （4）质保期内的售后服务费用； （5）税金、利润、保险及其他风险费用； （6）在报价中需要充分考虑并包含的其他因素： A、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 B、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 C、产品和布局的设计方案达不到采购人要求时须重复设计、重复打样直至用户满意的风险费用。 4.磋商响应时，按采购文件提供的暂定数量填报磋商总报价，磋商总报价不得超过最高限价，磋商总报价仅作为价格评审计算基础；成交后按采购人要求实际供货量供货并按成交单价结算，结算金额不超过预算金额。 |
|  | 服务期 合同形式 | 服务期：1年。 合同形式：单价采购、单价合同，成交后按采购人要求实际供货量供货并按成交单价结算，供货及服务的累计价款以本项目预算金额95万元为限。 |
|  | 工期/交货地点 | 供应商在响应文件中制订详细的计划，成交后，做好生产准备，钢制医疗家具经采购人确认后生产制作。 每次接到采购人通知后25天内货到采购人指定地点安装组装完毕，经验收合格，并交付采购人使用。 货地点：采购人指定地址。 |
|  | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容）  不组织 |
|  | 样品 | 提供 样品提交要求详细内容详见第四章“采购内容及需求”。 成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。 ▲未提供样品或提供的样品不齐全的，其响应文件无效。 □不提供 |
|  | 演示 | □ 要求（详细内容）  不要求 |
|  | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
|  | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
|  | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
|  | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
|  | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年3月25日9:00（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦 14楼1410 室。 收件人：汪丽，0571-85860260 |
|  | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2025年3月25日9:00（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
|  | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
|  | 响应文 件有效期 | 90 天 |
|  | 是否进口 | □允许进口 不允许进口 |
|  | 节能产品 | □强制采购节能产品 优先采购节能产品 □不适用 |
|  | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 □不适用 |
|  | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（规模标准：从业人员1000人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造/的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费，以预算金额为基数，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2.代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 |
|  | 其他 | 如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。 |
|  | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的设计、制作、运输、保管、储存、交货、安装、调试、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明；如响应文件中未明确分包内容的，视作无分包内容，成交后不得分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

- 2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

▲A. 资格证明文件（以下两项必须提供，否则资格审查不予通过）

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- 注：（如有联合体磋商、分包的内容，则在响应文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1、联合体协议（如为联合体磋商）

-2、分包意向协议（如有分包）。

- B. 商务技术文件

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(可以不提供)；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）供应商情况介绍；

（5）报价产品（或用于本项目的配件、组件、材料）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

报价产品（或用于本项目的配件、组件、材料）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）技术文件（参照评审办法编制）

（9）与评审、评分有关的其他技术资料；

（10）供应商认为应该提供的其他资料。

- C.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1. “电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2. “电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额计算结果为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

医用更衣柜（六门）为本次磋商采购的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于钢制医疗家具零星采购的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、商务、技术分 70 分二部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

- 二、响应无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。

1．在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）报价产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（10）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）未提供样品或提供的样品不齐全的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（15）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（17）不同供应商的响应文件相互混装的；

（18）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）报价超过采购文件中规定的最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，响应无效：

（1）不同供应商的电子响应文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子响应文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

三、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70 分）

| 序号 | 评分项目 | 主观分/客观分属性 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务文件 | 客观分 | 供应商或产品制造商（指钢制医疗家具生产制造商）自2022年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承接过同类产品供货业绩的，每提供1个业绩得1分，本项最高得3分。 同类产品指钢制医疗家具供货。 证明材料：合同协议书，如上述证明材料不能体现供货内容的，同时提供业主证明。 注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 |
| 2 |  | 客观分 | 供应商或产品制造商（指钢制医疗家具生产制造商）具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，最多得3分，提供证书复印件。 | 3 |
| 3 |  | 客观分 | 1.报价产品（或用于本项目的配件、组件、材料）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分； 2.报价产品（或用于本项目的配件、组件、材料）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 4 | 技术文件 | 客观分 | 完全响应“第四章 采购内容及需求”中的“二、货物需求一览表”的，得20分；每负偏离1项扣1分（标有“★”的条款每负偏离1项扣3分），本项分值扣至0分为止。 | 20 |
| 5 |  | 主观分 | 项目实施方案： 1.针对本项目的需求，供应商提供的整体服务实施方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围3、2、1、0） 2.项目进度控制方案的合理性及针对性情况；（评分范围3、2、1、0） 3.对投标人交货期承诺及招标需求拟定的分批次生产供货及安装服务实施方案针对性及合理性进行评审；（评分范围2、1、0） 4.项目组织方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围2、1、0） | 10 |
| 6 |  | 主观分 | 质量管控方案及措施: 1.主要原材料质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0） 2.生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0） 3.投标人关于产品设计、生产、保管、发货、安装、调试等环节的内部规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0） | 9 |
| 7 |  | 客观分 | 质保期满5年的不得分，每增加1年得1分，本项最高得3分。 | 3 |
| 8 |  | 主观分 | 售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围3、2、1、0） 2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0） | 6 |
| 9 | 样品 | 主观分 | 样品评审：根据提供样品的质量（包括制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况等）进行综合评分： （一）序号7：医用更衣柜（六门） 1.样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）及美观性进行综合评分：2.5分（评分范围2.5、2、1.5、1、0.5、0）； 2.样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：2分（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3.细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）进行综合评价：3分（评分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。 （二）序号12：医用钢制储物柜--高柜（钢制带玻璃） 1.样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）及美观性进行综合评分：2.5分（评分范围2.5、2、1.5、1、0.5、0）； 2.样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：2分（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3.细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）进行综合评价：3分（评分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。 | 15 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

- 第四章  采购内容及需求

一、技术规格书概述

1、环境条件

使用地点：采购人指定地点。

2、技术标准和规范

供应商在设计、供货、安装、调试、检测、验收、售后服务等各个环节中，均应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范。

3、货物总体要求

（1）供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准，相关标准要求详见原材料、成品要求。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不得低于采购文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

（5）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（6）采购人可委托通过实验室资质认证的检测部门对生产过程和最终交付的家具进行相关检测，检测费用由成交人承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由成交人负责。

（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由成交人负责实施，采购人将不定期对成交人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现成交人有违背采购文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不合要求的货物，必要时可单方中止合同，由此造成的损失由成交人负责。

4、运输、保管、保险

（1）成交人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由成交人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

5、制作、安装、调试、验收

（1）成交人在生产前，须依据施工现场实际情况进行货物的二次设计（包括水、电、台面拼接等），须经采购人确认后投入生产；货物中涉及带水、电的，水电安装由成交人完成、安装所用水电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求水、电末端必须能正常使用（通水通电），质量、安全符合国家相关规定，由于安装施工造成原建筑物破损的，须成交人无条件按规范要求维修，此项费用由成交人承担；由于成交人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，成交人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）成交人按采购技术要求组织生产。在货物生产制作过程中，采购人可视需要随机抽取货物样品（包括原材料）委托通过实验室资质认证的检测单位进行检测（相关检测验收费用由成交人承担），检测、验收合格，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。

（3）成交人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与成交人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。

6、售后服务

（1）供应商须在货物交付验收合格之日起，提供不少于5年的质保期（即免费保修期）。

供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）保修期内，成交人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；每六个月进行一次质量检查和全面保养；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，成交人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达买方指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响买方的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，成交人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，成交人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，成交人免费提供设计布局指导及拆装服务。

（3）超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，成交人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（4）成交人负责对买方的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括卖方在响应文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。

（5）供应商服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、供货方式和交货期：见“供应商须知前附表”。

二、货物需求一览表

货物需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格（mm） | 技术要求 | 产品图片 | 颜色 | 单位 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用货架（钢制） | 1500*600*2000 | 1、整体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；其中立柱钢板厚度可达1.2mm厚，稳定牢固。 2、含5层置物层面，层面高度可调节； 3、具体结构和颜色按需求定制， ★4、原材料-电解钢板符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括:（1）金属喷漆(塑)涂层：硬度≥2H；（2）通过燃烧性能等级 B1级或以上：燃烧增长速率 指数≤250W/s;600s 的总放热量 THR600s≤15MJ；烟气生成速率指数 SM0GRA≤100 ㎡/s² ; 600S 内有无燃烧滴落物。（3）试验菌种至少包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%。（4）试验霉种至少包含5种及以上霉类，长霉级别不低于 0 级。（5）化学成分：C(%)≤0.03、Mn(%)≤0.60、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02或ALt≥0.02；（6）规定塑性延伸强度≤280MPa；抗拉强度270-410MPa；断后伸长率≥28%； ★5、原材料-粉末符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括：（1）胶化时间60（商定值）±20% S；（2）筛余物（125μm）:全部通过；（3）流动性130（商定值）±20% g；（4）理化性能：硬度(擦伤)≥2H；耐冲击性（正向冲击）≥50cm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐人工气候老化性（500h）无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（5）试验菌种至少包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%。（7）试验霉种至少包含5种及以上霉类，长霉级别不低于 0 级。 |  | 可选 | 组 | 30 |
| 2 | 医用货架（钢制） | 1500*500*2000 |  |  | 可选 | 组 | 30 |
| 3 | 医用货架（钢制） | 1000*600*2000 | 1、整体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；其中立柱钢板厚度可达1.2mm厚，稳定牢固。 2、含5层置物层面，层面高度可调节； 3、具体结构和颜色按需求定制， ★4、成品-货架符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括:（1）结构安全：固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外);（2）涂层和覆面层可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；（3）金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H；冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生；100h后,检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（4）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVoC≤0.3mg/m³；（5）可迁移元素含量：铅（Pb）≤20mg/kg; 镉（Cd）≤20mg/kg;铬（Cr）≤20mg/kg;汞（Hg）≤20mg/kg;砷（As）≤20mg/kg;锑（Sb）≤20mg/kg;硒（Se）≤20mg/kg； |  | 可选 | 组 | 20 |
| 4 | 医用货架（钢制） | 1000*500*2000 |  |  | 可选 | 组 | 20 |
| 5 | 医用更衣柜（钢制双开门） | 900*520*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定；一般内含2块层板，1块竖板； 4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件； 5、配优质挖手； 6、钢柜配置4个可调平脚； 7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； ★8、原材料-门铰（铰链）符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括:（1）耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡(距边缘棱角2mm以内的不计)。（2）过载：垂直静载荷≥30kg；水平静载荷≥70N；功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷≥20kg；水平静载荷≥40N；耐久性≥12万次；下沉量≤3.0mm；（3）符合QB/T 3827-1999;QB/T 3826-1999或GB/T 10125-2021检测，经过≥400小时乙酸、中性盐雾试验后，涂层（镀层）本身的耐腐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级≥9 级； ★9、原材料-导轨符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括：（1）耐久性≥120000 次； （2）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度 4%； （3）功能要求：通过垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开试验：1)所有组件或连接件不应断裂损坏；2) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4) 五金连接件不应松动；5) 所有组件的功能不应损害；6) 抽屉导轨及其组件应能正常工作；（4）耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点/d㎡(距边缘棱角2mm以内的不计)。（5）符合QB/T 3827-1999;QB/T 3826-1999或GB/T 10125-2021检测，经过≥400小时乙酸、中性盐雾试验后，涂层（镀层）本身的耐腐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级≥9 级； |  | 可选 | 个 | 40 |
| 6 | 医用更衣柜（三门） | 900*520*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定；常规每门内含2块层板； 4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。 5、配优质挖手； 6、钢柜配置4个可调平脚； 7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； ★8、成品-医用更衣柜符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括:（1）外观要求：金属件焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；（2）有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H；冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生；100h后,检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（3）柜类强度和耐久性：搁板定位试验；搁板弯曲试验；搁板支承件强度试验；顶板和底板静载荷试验；拉门耐久性试验≥120000次；（4）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVoC≤0.3mg/m³；（5）通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；涂层试板经100h氙灯老化试验；（6）经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面不应出现红锈；（7）通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；（8）试验霉菌种至少包含：出芽短梗霉等5种及以上霉类，长霉级别不低于 0 级。（9）试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%。 |  | 可选 | 个 | 50 |
| 7 | 医用更衣柜（六门） | 900*520*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定；常规每门内含1块层板； 4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。 5、配优质挖手； 6、钢柜配置4个可调平脚； 7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 60 |
| 8 | 医用更衣柜（八门） | 900*520*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定；常规下对开门内含1块活动层板； 4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。 5、配优质挖手； 6、钢柜配置4个可调平脚； 7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 50 |
| 9 | 医用更衣柜（九门） | 900*520*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥H，美背式设计；双层门板设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计； 3、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。 4、配优质挖手； 5、钢柜配置4个可调平脚； 6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 35 |
| 10 | 医用存鞋柜（钢制十五门） | 900*520*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计； 3、按需配置每门内含1块活动层板； 4、配钥匙拉手； 5、钢柜配置4个可调平脚； 6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 30 |
| 11 | 医用更衣文件柜（钢制） | 1400*420*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下1可调层板，边柜含2块可调层板，配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 35 |
| 12 | 医用钢制储物柜--高柜（钢制带玻璃） | 900*420*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下1可调层板； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 40 |
| 13 | 医用钢制储物柜--（钢制） | 900*420*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下2可调层板； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 40 |
| 14 | 医用钢制储物柜--（钢制) | 900*420*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），优质三节导轨（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上1下1可调层板； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 20 |
| 15 | 医用更衣柜（钢制单开门） | 500*420*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，常规2块可调层板，配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 15 |
| 16 | 医用储物矮柜（钢制） | 900*400*1000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，2块可调层板； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 10 |
| 17 | 医用钢制储物柜--高柜（钢制） | 900*750*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下2可调层板； 4、钢柜配置4个可调平脚； 5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 5 |
| 18 | 活动柜（钢制） | 390*500*600 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计； 2、配优质品牌的五金配件，优质三节导轨（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、滑轮：优质尼龙纤维可锁定滚轮； 4、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； |  | 可选 | 个 | 35 |
| 19 | 定制医用吊柜（钢制） | 延米*650*2000 | 1、柜体采用电解钢板（参照品牌：宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（参照品牌：老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，柜低部装有不锈钢地脚线，柜面采用医用人造石或理化板台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（参照品牌：DTC/海蒂诗），优质三节导轨（参照品牌：DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB、乐斯特弗等品牌锁具，锁具使用寿命2万次以上； 3、高柜配置：独立背架结构，隐藏式走线系统，可根据需要配置电源插座。 4、钢柜底部配置4个调平脚； 5、转角部分不重复计算 6、根据医院要求，可在台面下增加304不锈钢水池（含水龙头和进水、下水）； 7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变； ★8、成品-医用地柜符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括:（1）外观要求：金属件焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；（2）有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H；冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生；100h后,检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（3）拉门耐久性试验≥120000次；（4）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVoC≤0.3mg/m³；（5）通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；涂层试板经100h氙灯老化试验；（6）经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面不应出现红锈；（7）通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；（8）试验霉菌种至少包含：出芽短梗霉等5种及以上霉类，长霉级别不低于 0 级。（9）试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%。 ★9、成品-医用吊柜符合以下技术要求（提供国家认可的第三方检验(测)机构出具的检测报告，具备CNAS资质）：符合国家标准、行业标准等检测标准；检测内容包括:（1）外观要求：金属件焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；（2）有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H；冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生；100h后,检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（3）拉门耐久性试验≥120000次；（4）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVoC≤0.3mg/m³；（5）通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；涂层试板经100h氙灯老化试验；（6）经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面不应出现红锈；（7）通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；（8）试验霉菌种至少包含：出芽短梗霉等5种及以上霉类，长霉级别不低于 0 级。（9）试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%。 |  | 可选 | 延米 | 10 |
| 20 | 定制医用地柜（钢制） | 延米*650*850 |  |  | 可选 | 延米 | 10 |

备注1：本采购文件中所指出的生产制作工艺、材料和设备的标准、要求等方面的资料如有特定品牌或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购文件对技术规格的规定，在响应文件应提供相关的证明材料或说明，以满足采购要求并使评审专家和采购人可以接受。

备注2：如本采购文件中其他部分的描述和要求与“货物需求一览表”有不一致时，原则上以“ 货物需求一览表”为准，并请供应商按“供应商须知前附表”要求的时间和方式提出，采购人及代理机构会就此进行核对和修正，如未按要求提出异议和疑问等，则视做供应商完全接受并认可采购人的要求和解释。

备注3：货物的颜色在供货时由采购人确认，相关费用考虑在报价中。

备注4：根据现场情况须进行尺寸微调的，费用包含在磋商单价中，不作调整。

三、样品（或材料小样，下同）

（1）样品提交地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼；样品递交截止时间同响应文件递交截止时间，响应文件递交截止时间之后送达的样品不予接收。

样品放置联系人：汪丽，0571-85860260，13989491962。

（2）评审结束后，未成交的样品按采购人或代理机构通知时间取回，否则采购人或代理机构不负保管责任。成交人的样品不退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于磋商响应时提供样品质量的，采购人有权按不合格产品退货。

（3）样品不需要密封，但样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌或制造商、供应商名称（加盖单位公章），供应商递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

材料样品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 医用更衣柜（六门） | 具体要求详见“二、货物需求一览表” | 1个 |
| 12 | 医用钢制储物柜--高柜（钢制带玻璃） | 具体要求详见“二、货物需求一览表” | 1个 |

注：供应商除提供表中已列明的材料外，可增加提供其认为必要的其他材料样品，本表可扩展使用。

四、付款方式

本项目为分批次供货采购项目，在每次供货前经甲方确认供货的钢制医疗家具内容后，支付该批次货物价格的40%作为预付款；剩余货款在每次供货完成验收合格后3个月内支付。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

五、其他

1、本次采购的任一产品在正式生产前均须向采购人递交相关图纸、材料等，经采购人确认后生产制作，否则采购人有权拒收货物，由此造成采购人的损失由成交人承担。货物需求清单中的任一成品在批量生产前还需向采购人送交实样，实样经采购人认可后再行批量生产。货物颜色由采购人指定，费用包含在磋商报价中。

2、采购文件中关于技术规格、选材、工艺等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准，同时按“供应商须知前附表”规定的时间向代理机构书面提出需要澄清的问题。供应商提供产品须满足或优于采购文件中技术及品牌要求，如提供优于采购文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。

- 第五章  合同主要条款

- （最终合同文本以双方签字盖章的文本为准）

合同

项目名称：                                  合同编号：  ZYYY-

甲方：（买方）浙江大学医学院附属第一医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，就______________项目（采购编号：___________）的采购结果，签署本合同。

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 成交通知书；

- 响应文件及其附件；

- 采购文件（含补充文件、答疑纪要）；

- 标准、规范及有关技术文件；

甲乙双方有关项目实施过程中的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分。当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

- 一、合同内容概要

- 合同金额（大写）：                      （￥           元）人民币

- 货物清单（以下货物描述或者表格形式选其一）

货物描述：                      （货物详细清单及价格见附页清单）

| 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额为（大写：） |  |  |  |  |  |  |

详细配置清单见附页。

注：以上合同金额（单价、总价）包含货物到达甲方或甲方指定用户，并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

- 在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

- 二、合同期限

合同期限：自     年     月     日始，截至     年     月     日，在合同期限内，当供货累计价款达到合同金额时，合同自动终止。

- 三、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 特殊规定:                                                    。

- 接收成交通知书之日起，接到甲方通知后，     天内供货至甲方指定的地点。

- 交货方式：乙方负责

- 交货地点：浙江大学医学院附属第一医院各院区及甲方指定地点。（包括庆春院区、之江院区、余杭院区等甲方指定地点）

- 四、付款方式（根据采购文件修改）

本合同付款方式按以下第   1 种方式执行。

- 按交货批次验收合格后3个月内付清该批次全额货款。

- 验收合格后按月结算。

- 其他： / 。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

- 五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 六、履约保证金

无。

- 七、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 八、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 九、转包或分包

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 十、质量保证及售后服务

- 乙方应按双方协商约定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供的货物因本身的质量问题发生故障，或证实设备是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后7天内负责免费更换。

- 上述的货物免费保修期为  年（自验收合格之日起计，验收合格之日以甲方验收报告上的日期为准 ），保修期内免费更换零配件及工时费，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

- 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 如有其它售后服务约定可另附页。

- 十一、货物包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 按采购文件要求按需提供使用说明书、合格证书，一并附于货物内。

- 乙方在货物送到指定地点前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 十二、验收

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提交的货物依据采购文件要求进行现场验收。

- 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 十三、违约责任

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 乙方开具的发票存在造假行为的，甲方有权冻结所有应付乙方的款项。

- 乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

- 十四、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十六、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，以双方协商为准。

- 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：浙江大学医学院附属第一医院         乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同附件：

廉洁协议书

甲方：浙江大学医学院附属第一医院

乙方：（成交供应商）

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及物资购销、服务外包合同约定购销医院总务物资或做好外包服务。

二、甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。甲方要按照服务外包合同的约定做好监管工作。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况，并如数上缴钱物。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物品的选择权，不得在会议等相关活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

五、乙方指定（姓名）        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到临床、医技等部门推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向招标管理机构报备，列入黑名单，及向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤物资购销及外包服务合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                经办人签名：

年   月   日                年   月  日

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-25217136

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-25217136

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 资格证明文件

供应商须知 “（一）响应文件的组成”中的“A. 资格证明文件”

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：                ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式磋商的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】磋商。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商各方产生约束力。

三、本次联合磋商中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

5.商务技术文件

- 供应商须知 “（一）响应文件的组成”中的“B. 商务技术文件”

6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：                ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

- 7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （代理机构名称） ：

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

10.中小企业声明函（货物全部由小微企业制造的提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情如下：

钢制医疗家具，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如钢制医疗家具生产厂家不同的，需对应“货物需求一览表”中的产品，一 一列出全部的制造商情况。

供应商名称：（盖章）              日期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 供应商应根据设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

12. 设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）日期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商：（盖章）日期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商：（盖章）日期：

15.报价文件

- 供应商须知 “（一）响应文件的组成”中的“C.报价文件”

16.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：                （代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：                ），                （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制医疗家具零星采购 |  |  |

供应商名称：  （盖章）

日期：    年   月  日

18.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

（按照货物需求一览表自拟格式）

供应商名称：   （盖章）              日  期：                                                年    月    日

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。