浙江中医药大学附属第二医院申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购项目

公开招标招标文件

项目编号：0625-24217B86

项目名称：申花院区医疗、护理、就餐保障

家具设计制作采购

采购单位：浙江中医药大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  供应商须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	65

第六章  投标文件格式	71

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江中医药大学附属第二医院申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购招标项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年10月24日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24217B86

项目名称：申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3,280,000.00

最高限价（元）：3,280,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3,280,000.00

最高限价（元）：3,280,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江中医药大学附属第二医院潮申花院区医疗、护理、就餐保障家具采购，按采购人要求提供设计、制作、运输、装卸、产品保护、安装、调试、验收及售后服务等。

备注：不允许进口

合同履行期限：本项目分批次供货；首次订货接到采购人通知后45天内完成安装和调试；后续订货接到采购人通知后30天内完成安装和调试，每批次送货数量以采购人的要求为准，经双方验收合格后交付采购人使用。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2024年10月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月24日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2024年10月24日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）和优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江中医药大学附属第二医院

地  址：杭州市潮王路318号

项目联系人（询问）：邱老师（总务科）、 郭老师（招标采购中心）

项目联系方式（询问）：0571-85267043 、0571- 85267031

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-85267030

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、朱淅、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江中医药大学附属第二医院潮申花院区医疗、护理、就餐保障家具采购，按采购人要求提供设计、制作、运输、装卸、产品保护、安装、调试、验收及售后服务等。 供货期及交货期：供货期1年，本项目分批次供货；首次订货接到采购人通知后45天内完成安装和调试；后续订货接到采购人通知后30天内完成安装和调试，每批次送货数量以采购人的要求为准，经双方验收合格后交付采购人使用。 交货地点：浙江中医药大学附属第二医院申花院区点（杭州市拱墅区汽车北站对面，莫干山路申花路交叉口），采购人指定地点。 数量：1项 合同形式：单价合同，结算累计至预算金额或合同期满后本合同履行完毕。 |
| 3 | 预算金额 | 本项目预算金额328万元。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币形式报价。 2、投标报价包括设计制作费、材料费（含标准附件、备品配件、专用工器具等）、分批次供货运输费、保险费、安装费、调试费、检测验收费、利润、税金、质保期费用、以及与完成本项目有关的技术服务、其他售后服务以及代理服务费等的所有费用。 3、投标人在招标文件提供基准价上填报折扣，中标后按产品的基准价结合中标折扣，按实际的供货量进行分期结算；具体基准价详见招标文件第四章中“二、货物需求一览表及技术参数”的“1、家具用品清单”。 例如：医生坐椅基准价为650元/把，投标人填报的折扣为90%，则医生坐椅单价为650×90%=585元/把。 4、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 采购人不统一组织现场踏勘；供应商可自行现场踏勘。 联系人：邱老师 联系电话：0571-85267043 |
| 8 | 样品 | （1）投标人自行确保在投标文件递交截止时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下： 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；联系人：金俊超；联系电话：0571-85860267。 （2）具体详见招标文件 “第四章 招标内容及需求”。 （3）中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据。 ▲（4）投标人未按招标文件要求提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文件澄清 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2024年10月24日09:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2024年10月24日09:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 供应商在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以预算金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的77%向中标供应商收取；计算不足人民币4000元的，按4000元计取。部分费率摘录如下： 预算金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×77% 100-500万元部分 1.1%×77% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.供应商：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定供应商必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.供应商须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的供应商；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供。）

（4）中小企业的相关证明材料（货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)、残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）、监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）针对“第四章  招标内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于招标需求并结合评审评分内容编写；

（12）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见供应商须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者招标代理机构对各供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.（医生坐椅为核心产品）提供的核心产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分67分、资信及商务分3分三部分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前1名的供应商为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

采购人或者招标代理机构对各供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 供应商自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的（供货内容须包含同类医用家具），每提供一个业绩证明材料，得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖公章，要求合同内容能体现供货产品内容，未提供不得分。 | 3分 |

（二）技术分（67分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 针对招标文件第四章中 “二、货物需求一览表及技术参数要求”以及“三、主要原材料技术要求”的响应情况：完全响应采购需求的，得32分；存在负偏离或未响应的，每项扣0.4分，扣完32分止。 | 32分 |
| 2 | 客观分 | 承诺供货期及交货期满足招标文件要求的，得2分；未承诺或不满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 2分 |
| 3 | 主观分 | 对供应商拟定的各类家具产品质量保障措施的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 3分 |
| 4 | 主观分 | 对供应商交货期承诺及招标需求拟定的分批次生产、供货及安装服务实施方案的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 3分 |
| 5 | 主观分 | 对供应商拟定的每批次各类家具现场验收调试方案的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 3分 |
| 6 | 主观分 | 对售后服务方案的针对性和完善程度进行评审。 （1）售后服务方案。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （2）售后服务机构安排。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （3）报修响应时间及维修处理。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （4）巡检回访以及技术培训。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 | 8分 |
| 7 | 主观分 | 根据招标文件要求对所提供的样品进行评审。 （1）医生座椅： 1）整体样品款式以及部件或配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）使用方便性及舒适度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 3）表面及细节方面处理度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （2）医用钢制更衣柜（三门）： 1）整体样品款式以及部件或配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）柜门开合使用方便性。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 3）连接部位及细节方面处理。。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （3）医用等候椅： 1）整体样品款式以及部件或配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）使用方便性及舒适度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 3）连接部位及细节方面处理。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 | 15分 |
| 8 | 客观分 | 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 1分 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、本项目为浙江中医药大学附属第二医院申花院区医用家具采购，要求供应商提供的货物必须是全新的未曾使用过的合格产品，符合或优于采购文件要求的规格的产品。

2、供货期及交货期：供货期1年，按批次交货；首次订货接到招标人通知后45天内完成安装和调试；后续订货接到采购人通知后30天内完成安装和调试，每批次送货数量以采购人要求为准，经双方验收合格后交付招标人使用。

3、交货地点：浙江中医药大学附属第二医院申花院区（杭州市拱墅区汽车北站对面，莫干山路申花路交叉口），采购人指定地点。

4、招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5、质量要求：

质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。并且通过相关部门的验收。

6、现场条件：

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，并应充分考虑影响本次报价因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

二、货物需求一览表及技术参数要求

1、货物需求一览表及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 （单位mm） | 材质说明 | 预估数量 | 计量单位 | 基准价 （元/每计量单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生坐椅1 | 650×500×1060 | 靠背：尼龙背框一体成型的腰垫，支撑腰背舒适度，整体外观更显得大气十足 面料：背采用小特网尼龙网布，座采用高级耐磨亲肤弹力座布，韧性抗拉性强，耐磨损，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强 配置：PA+加纤靠背，逍遥原位锁定 底盘：逍遥锁定金属3.0厚防爆底盘，加厚厚机械原理原位锁定机构； 扶手：1D升降扶手，上下调节，使扶手能合理承托手臂，放松手臂； 座 ：PP座壳+12MM厚木板+50高密度软定型棉，舒适度更好 气杆：SGS认证电镀三级气压杆，65拉3黑色气杆 底盘：4档地盘，可躺锁定 逍遥，带原位锁定 脚轮：∮310#PP加纤八爪脚；50mm黑色PU轮，万向转动流畅，灵便无噪音 | 342 | 张 | 650 |
| 2 | 医生坐椅2 | 750×550×1060 | 面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮 | 30 | 张 | 850 |
| 3 | 医用钢木办公桌1（含主机托1组） | 1200×600×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.粘胶剂：高级环保胶。 5.桌脚立柱使用静电喷涂工艺，壁厚≥1.5mm。 6.五金件：优质五金 7.包含主机托1组 | 138 | 张 | 1300 |
| 4 | 医用钢木办公桌2（含主机托1组） | 1400×600×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.导轨：采用优质导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 5.桌脚立柱使用静电喷涂工艺，壁厚≥1.5mm。 6.包含主机托1组 | 69 | 张 | 1500 |
| 5 | 医用钢木办公桌3（含主机托和移动抽屉各1组） | 1500×600×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.导轨：采用优质导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 5.桌脚立柱使用静电喷涂工艺，壁厚≥1.5mm。 6.包含主机托、移动抽屉各1组 | 4 | 张 | 1600 |
| 6 | 医用钢木办公桌4（含主机托和移动抽屉各1组） | 1400×600×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.导轨：采用优质导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 5.桌脚立柱使用静电喷涂工艺，壁厚≥1.5mm。 6.包含主机托、移动抽屉各1组 | 37 | 张 | 1500 |
| 7 | 医用钢木办公桌5 | 1800×800×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.粘胶剂：高级环保胶。 5.桌脚立柱使用静电喷涂工艺，壁厚≥1.5mm。 6.五金件：优质五金 | 2 | 张 | 2200 |
| 8 | 医用钢木办公桌6 （带边柜） | 1500×1400×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 5.桌脚立柱使用静电喷涂工艺，壁厚≥1.5mm。 | 42 | 张 | 2500 |
| 9 | 钢制文件柜 | 900×400×1850 | 1.柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 70 | 个 | 1800 |
| 10 | 五门柜 | 1080×400×1850 | 1.柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 6 | 个 | 2100 |
| 11 | 四门柜 | 900×400×1800 | 1.柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 129 | 个 | 1800 |
| 12 | 顶柜/边柜 | 900×400×400 | 1.柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 8 | 个 | 1000 |
| 13 | 板式文件柜1 | 800×400×1800 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 | 36 | 个 | 1800 |
| 14 | 板式文件柜2 | 1200×400×2000 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 | 8 | 个 | 2400 |
| 15 | 茶水柜1 | 800×400×800 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 5.粘胶剂：高级环保胶。 | 7 | 个 | 1000 |
| 16 | 茶水柜2 | 800×400×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 5.粘胶剂：高级环保胶。 | 17 | 组 | 1000 |
| 17 | 交流桌1 | 正圆直径800×800×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.白蜡木实木脚架 | 12 | 张 | 800 |
| 18 | 板式交流桌 | 3900×1400×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：优质五金配件。 5.钢架：静电喷涂钢脚。 | 1 | 张 | 3600 |
| 19 | 水性漆示教桌 | 4100×2000×750 | 1.基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标700KG/㎡以上，符合国际E0级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2.胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； 3.底漆和面漆均采用环保水性漆，不少于三道底漆三道面漆的涂装工艺，采用著名品牌环保水性漆（华润、大宝、易涂宝等同级品牌）符合国家环保标准，两面均衡油饰, 漆膜硬度达到2H,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀； | 1 | 张 | 9600 |
| 20 | 示教椅1 | 常规 | 1.优质西皮饰面，内衬定型海绵； 2.圆扁管电镀弓形架 | 42 | 张 | 500 |
| 21 | 示教椅2 | 常规 | 1.优质西皮饰面，内衬定型海绵； 2.圆扁管电镀架子 | 20 | 张 | 500 |
| 22 | 培训桌1 | 1200×500×750 | 底脚组件：国标2.0厚钢板一次冲压成458×50×42mm梯形状，底面开180×50mm豁口，底部两端安装两颗拉铆螺丝用以连接脚轮，焊接80×50×5mm厚钢板作立柱支撑件,开8mm厚通孔安装连接螺丝，饰以475×57×38mm加厚尼龙装饰脚盖，65MM带刹PU静音轮 立柱：80×40×1.5厚方钢管 横梁：80×30×1.5厚方钢管 面板支撑折叠套件:套件为加厚铝合金压铸件，呈上下分体结构，上支撑件293×62×31.5mm，设4个5mm直径通孔，以自攻螺丝固定至面板；下支撑件120×34×34.5mm，设2个直径6mm螺丝孔用以连固定到栋梁，上下双体均为异形结构。 立柱+横梁连接件：加厚铝合金压铸件，110×83.5×47mm的异形结构，斜面处开两处8mm直径通孔用以连接立柱、另一侧开两处8mm直径通孔用以连接横梁 折叠功能拉杆：16直径2.0厚圆钢管，两端以6mm螺丝连接两枚鹰嘴勾状铝合金压铸件并固定到折叠套件 中间安全挡件：105×62×36.5mm异形结构，开4个6mm通孔以螺丝固定在横梁中段，活动件为67×45×17mm的异形结构，整套档件以PA+GF一体注塑成型。 | 100 | 张 | 800 |
| 23 | 培训椅 | 590×600×860 | 1.饰面：椅背一次注塑成型塑料加纤，带内嵌海绵软包靠背，椅座采用优质棉绒弹力面料。 2.成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5.椅架：采用19×32腰鼓管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。可选固定，带轮，带写字板，带扶手等配置 6.椅背：采用全新PP+纤维。环保可回收使用无污染，靠背带子弹形合金铸件连接件，内嵌弹簧可活动结构。通过120KG靠背拉力测试。靠背座位双软包设计+靠背带超宽拉手人性化设计。 | 250 | 张 | 500 |
| 24 | 交流椅 | 常规 | 1.采用PP注塑胶椅 2.加粗实榉木凳腿 | 74 | 张 | 650 |
| 25 | 药柜 | 900×400×2000 | 1.柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 | 94 | 组 | 2500 |
| 26 | 配方台 | 1300×650×1900 | 1.台面用料厚1.5mm304#不锈钢，内夹夹板，减少撞击时发出的响声。侧板、层板、底板、顶板、后板采用优质冷轧钢； 2.所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.水剂调配柜分上柜和下柜,下柜有两个抽屉,抽屉下有一对掩门。下柜高900mm,上柜高1080mm，上柜第一层离台面300mm高，再平均分三层，三块层板； 4.整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 | 6 | 组 | 8500 |
| 27 | 医用钢制更衣柜（双门） | 900×500×1800 | 1.柜体：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 9 | 个 | 1800 |
| 28 | 医用钢制更衣柜（三门） | 900×500×1800 | 1.柜体：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 50 | 个 | 1800 |
| 29 | 医用钢制更衣柜（六门） | 900×500×1800 | 1.柜体：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质铰链 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 79 | 个 | 1800 |
| 30 | 医用等候椅 | 1800×710×920 | 1、扶手、脚 ：采用实心优质铝合金，扶手采用梯形封口式设计，椅腿形状为“人”或“支”字形以确保最佳的支撑稳定性，单杆件整体，椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面。 2、椅座及椅背：内置厚度≥1.5mm高强度钢架，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹，座椅PU外沿整体厚度：≥28mm， 座椅和椅背采用连体式设计，座板与座板之间无缝隙设置，控制在4mm-5mm之间的空隙 3、承重连接横梁：采用高强度优质六角形钢管，厚度≥2.0mm，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理，承载力好，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生，无任何弯曲变形、下挠现象。 | 110 | 张 | 2700 |
| 31 | 医用货架 | 2000×500×2000 | 1.选用一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，金属表面耐腐蚀等级不低于10级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。 2.钢板厚度：立柱≥1.5mm，搁板≥0.7mm，横梁≥1.5mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。 3.层板与立柱之间采用插接式结构，带顶四层加厚隔板，上下高度可调节，最小调节量为50MM。每层层板的承载在300KG-500KG以内 | 110 | 个 | 1000 |
| 32 | 诊桌1（圆角带边柜） | 1400×1400×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度≥2.0mm，表面光滑，无节疤、凹凸、划痕、环保、防静电。 4.工字脚下架：采用宝钢、鞍钢、武钢或同等品牌钢材，钢管壁厚1.5mm四角45度一体折边成型，表面静电粉末喷涂。 5.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 6.侧柜内含主机位。 | 7 | 张 | 2800 |
| 33 | 诊桌2(直角带边柜） | 1400×1400×750 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度≥2.0mm，表面光滑，无节疤、凹凸、划痕、环保、防静电。 4.工字脚下架：采用宝钢、鞍钢、武钢或同等品牌钢材，钢管壁厚1.5mm四角45度一体折边成型，表面静电粉末喷涂。 5.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 6.侧柜内含主机位。 | 5 | 张 | 2800 |
| 34 | 患者椅 | 常规 | 1.基材：选用优质白蜡木实木。 2.饰面：优质超纤皮饰面，高密度海绵。 3.结构：传统榫卯工艺，坚固耐用。 | 52 | 张 | 850 |
| 35 | 中医诊桌 | 1800×800×760 | 1、基材：选用优质白蜡木实木。 2、漆饰面：选用环保木腊油涂装,表面经过五底三面处理，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达2H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤。 3、结构：传统榫卯工艺，坚固耐用。 | 9 | 张 | 4600 |
| 36 | 中式单人沙发 | 单人位 | 1、基材：选用优质白蜡木实木。 2、漆饰面：选用环保木腊油涂装,表面经过五底三面处理，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤。 3、面料：采用超千皮饰面。 4、海绵：高密度海绵 | 18 | 张 | 1500 |
| 37 | 中医诊疗椅 | 常规 | 1.基材：选用优质白蜡木实木。 2.饰面：优质超纤皮饰面，高密度海绵。 3.结构：传统榫卯工艺，坚固耐用。 | 9 | 张 | 900 |
| 38 | 中医方凳 | 常规 | 1.基材：选用优质白蜡木实木。 2.饰面：优质超纤皮饰面，高密度海绵。 3.漆饰面：选用环保木腊油涂装,表面经过五底三面处理，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤。 4.结构：传统榫卯工艺，坚固耐用。 | 18 | 个 | 900 |
| 39 | 医用鞋柜 | 900×500×1850 | 1.柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.锁具：采用优质国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 9 | 个 | 1800 |
| 40 | 医用换鞋柜 | 800×350×450 | 1.优质超纤皮饰面， 2.高回弹高密度PU泡棉，回弹力好，硬度适当，40密度高弹力海绵； 3.选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 | 10 | 个 | 500 |
| 41 | 智能鞋柜 | 1700×450×1800 | 1、基材：采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板。表面处理采用抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺；2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、五金配件：采用优质五金。 | 1 | 个 | 7600 |
| 42 | 医用吧椅 | 常规 | 1.采用优质西皮 2.坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀， 3.气压棒：采用优质三级气压棒： 4.优质五星铝合金脚 | 88 | 张 | 400 |
| 43 | 护士站 | 750×700×750 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用0.8mm；前挡板、侧板、台面板用1.0mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道； 4、功能配置：护士站主框架+三抽柜+主机柜+键盘架，； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 4 | 米 | 7500 |
| 44 | 沙发床 | 常规 | 1.饰面；优质超纤皮饰面 2.高密度海绵 3.实木框架 4.可以抽拉放平 | 12 | 张 | 3000 |
| 45 | 挂衣架 | 常规 | 基材：选用优质白蜡木实木。 结构：传统榫卯工艺，坚固耐用。 | 5 | 个 | 500 |
| 46 | 示教室 演讲台 | 常规 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.钢架：静电喷涂底盘脚 5.五金件：优质五金 | 7 | 个 | 800 |
| 47 | 圆形组合沙发 | 直径2400×450 | 1.饰面；优质超纤皮饰面 2.高密度海绵 3.实木框架 4.优质五金脚架 | 3 | 套 | 8800 |
| 48 | 展示柜 | 2000×400×2000 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.五金配件：参照或相当于海蒂诗、海福乐、BMB、FGV、DTC。 铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 | 132 | 平方 | 1100 |
| 49 | 双人沙发 | 双人位 | 1.饰面：优质沙发超纤皮饰面 2.泡棉：高回弹高密度PU泡棉，回弹力好，硬度适当，40密度高弹力海绵； 3.框架：双面抛光、烘干、除虫处理实木木架； 4.锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5.脚架：优质钢制沙发脚架。 | 8 | 张 | 3000 |
| 50 | 三人沙发 | 三人位 | 1.饰面：优质超迁皮饰面 2.泡棉：高回弹高密度PU泡棉，回弹力好，硬度适当，40密度高弹力海绵； 3.框架：双面抛光、烘干、除虫处理实木木架； 4.脚架：优质实木沙发脚架。 | 2 | 张 | 4500 |
| 51 | 床头柜 | 450×500×500 | 1.饰面：采用优质三聚氰胺装饰纸。耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点。 2.基材：选用优质E0级刨花板做基材， 厚度25MM,抗弯力强，不易变形；有良好的尺寸稳定性；表面质量好，易装饰处理；有较好的物理力学强度。 3.封边：采用同色PVC封边条，封边厚度2.0mm。 4.导轨：采用优质导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 | 3 | 个 | 800 |
| 52 | 母婴室单人沙发 | 单人位 | 1.布艺饰面 2.海绵：采用高密度海绵，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形； 3、内框架：采用优质实木刨方，干湿度控制在16°以下，结实牢靠，不易生虫； 4.金属脚 | 1 | 张 | 1500 |
| 53 | 圆茶几/方茶几 | 直径500×450 | 1.钢架喷涂脚 2.大理石台面 | 35 | 个 | 800 |
| 54 | 单人沙发 | 单人位 | 1.优质西皮饰面 2.高密度海绵，表观密度≥50kg/m³ 3.实木框架 4.优质五金脚架 5.颜色可选 | 40 | 张 | 1500 |
| 55 | 值班床 | 1000×2000 | 1.主体材料为橡胶木，外观无明显结巴、毛刺等 2.工艺说明：所有木材都严格经过技术处理，含水率达到国家标的9-14%，木材经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 3.弹簧床垫：独带袋装弹簧口径≥50mm，厚度要求：200mm，具备护脊、透气、抗菌、阻燃等功能； | 45 | 张 | 2500 |
| 56 | 方凳 | 300×300×450 | 基材：采用松木板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 涂饰：表面经环保木腊油涂装，漆膜硬度达到2H,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀； | 82 | 把 | 300 |
| 57 | 餐桌 | 1200×600×750 | （1）主材：采用优质榉木实木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷，条纹清晰。 （3）喷环保油漆,达到国标 E1 级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 （4）架子采用医用不锈钢板：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，覆面材料理化性能，金属件抗盐雾：18h，直径1.5mn 以下锈点≤20 点/d m'. 其中直径1.Omm 锈点不超过 5 点(距边缘校角 2mm 以内的不计)。 （5）静电粉尘：白色，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》可溶性铅（Pb）检测结果≤2mg/kg.可溶性镉（Cd）检测结果≤ 0.5mg/kg，可溶性铬（Cr）检测结果≤1mg/kg,可溶性汞（Hg）检测结果≤1mg/kg。 | 21 | 张 | 1200 |
| 58 | 餐桌 | 600×600×750 | （1）主材：采用优质榉木实木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷，条纹清晰。 （3）喷环保油漆,达到国标E1 级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 （4）架子采用医用不锈钢板：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，覆面材料理化性能，金属件抗盐雾：18h，直径1.5mn 以下锈点≤20 点/d m'. 其中直径1.Omm 锈点不超过 5 点(距边缘校角 2mm 以内的不计)。 （5）静电粉尘：白色，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》可溶性铅（Pb）检测结果≤2mg/kg.可溶性镉（Cd）检测结果≤0.5mg/kg，可溶性铬（Cr）检测结果≤1mg/kg,可溶性汞（Hg）检测结果≤1mg/kg。 | 5 | 张 | 850 |
| 59 | 餐椅 | 常规 | （1）饰面：优质西皮，经防虫、防腐处理，磨擦色牢度≥4 级，游离甲醛释放量≤20mg/kg，具有优异的耐磨性能，优异的耐寒、透气、耐老化性能。 （2）内材：燃海棉参照或相当于圣诺盟、东亚、杜邦产品，座面密度≥25kg/m3，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤8%，理化性能应符合国家现行标准，压膜量达到国家现行检测标准，厚度不低于 70mm，软硬度适中。 （3）框架：内框架采用夹板+东北落叶松为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，8%≤木材含水率≤12%。 （4）涂饰：框架表面经环保木腊油涂装，漆膜硬度达到2H，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀。 | 95 | 张 | 750 |

2、上述提供的产品技术参数说明中涉及产品款式描述的内容不作限制仅供参考；供应商可结合采购需求对产品款式及细部处理进行优化设计；上述所有家具均由供应商负责设计、制作、供货、运输、装卸、产品保护、安装、调试及验收，并配合采购人开展后续验收；清单中家具颜色可选，最终制作供货前由采购人确定，所涉及的费用均包含在投标报价中；中标后，每批次家具供货前均须经采购人确认货物规格或实样后方可批量制作及供货；家具款式、型号如有调整的，供应商必须按照采购人要求进行调整，所涉及的费用均包含在投标报价中。

- 三、主要材料技术指标要求

| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木皮 | 采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等优质木皮，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度≥0.6mm；含水率6-14%；甲醛释放量（GB/T39600-2021气候箱法）Enf级未检出。 |
| 2 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 符合：GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB/18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，甲醛释放量（气候箱法）为未检出，静曲强度≥13.4Mpa,弹性模量：≥2800Mpa，2h吸水厚度彭胀率≤0.3%，含水率：8.0-13.0%，密度：0.65-0.90g/m³,表面胶合强度≥1.23Mpa，握螺钉力：板面≥1340N,板边≥960N。表面耐香烟灼烧达到4级；耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均达到5级；挥发有机化合物（72h)中苯、甲苯、二甲苯均为未检出、TVOC≤66µg/m³。 |
| 3 | 喷胶 | 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（水基型其他类胶粘剂）标准，游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤10g/kg。 |
| 4 | 阻尼导轨 | 符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法中性盐雾试验（NSS）法》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；金属表面耐腐蚀，中性盐雾连续喷雾96小时，涂层本身的耐腐蚀等级为9级，涂层对基本的保护等级为10级。 |
| 5 | 钢化玻璃 | 符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》外观质量划伤宽度在0.1mm以下轻微划伤，弯曲度弓形及波形≤0.07%。 |
| 6 | 中密度纤维板 | 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 11718-2021《中密度纤维板》及GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。含水率8-13%。密度0.7～0.80g/cm³。吸水厚度膨胀率≤4.9%，静曲强度≥24.7MPa。弹性模量≥2550MPa。表面胶合强度≥1.04MPa。甲醛释放量（气候箱法）未检出；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测结果均为未检出 ，TVOC≤28µg/m³。 |
| 7 | 实木沙发架 | 参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量未检出。 |
| 8 | PU扶手 | 符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，领苯二甲酸酯（6项）未检出，重金属（4项）未检出，多环芳烃（2项）未检出。 |
| 9 | 冷扎钢板 | 参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥240小时涂层本身耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级均达到10级，中性盐雾连续喷雾≥24小时涂层本身耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级均达到10级。 |
| 10 | 阻燃海绵 | 符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准，甲醛含量C类≤300mg/kg检测结果为未检出,可分解致癌芳香胺染料：禁用（限量值≤20mg/kg）为未检出；香烟抗引燃性试验评定为阻燃I级。 |
| 11 | 铝型材 | 铝型材：参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能通过抗盐雾18h测试。 |
| 12 | 转椅底盘 | 符合QB/T5619-2021《转椅底盘》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾240小时）达到10级 |
| 13 | 电解钢板 | 参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥240小时涂层本身耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级均达到10级，中性盐雾连续喷雾≥24小时涂层本身耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级均达到10级。 |
| 14 | 静电粉末 | 符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》（I型I类钢铁基材用 室内用）标准；密度为1.51g/mL； 耐酸性[3%(质量分数）盐酸溶液] 240h无异常。 |
| 15 | 绷带 | 符合BG18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量C类：未检出；PH值6.3；可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg）未检出。 |
| 16 | 调节脚垫 | 符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯（6项）至少5项未检出；重金属（4项）均为未检出；多环芳烃（2项）均为未检出。 |
| 17 | 水性漆 （面漆） | 符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）标准，VOC含量≤295g/L,甲醛含量≤5mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50mg/kg；烷基酚聚乙烯醚总和含量≤5mg/kg。 |
| 18 | 木蜡油 | 符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》[溶剂型涂料硝基类（限工厂化涂装使用】标准，VOC含量≤477g/L,乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg；苯含量≤0.001%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤2.84%。 |
| 19 | 钢管 | 符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能通过抗盐雾18h测试。 |
| 20 | 拉手 | 参照QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法中性盐雾试验（NSS）法》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，金属表面耐腐蚀（中性盐雾连续喷雾96小时）达到10级。 |

四、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

2、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

3、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

4、售后服务要求：

（1）供应商提供的售后服务应满足GB/T27922相关家具商品售后服务的要求；

（2）供应商需提供7*24小时售后服务，维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求；

（3）明确具体售后服务机构、报修响应时间及维修处理时效，并提供技术培训服务。

5、项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

五、验收标准

1、所供产品的材质、颜色、规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及合同约定的要求。所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。产品结构牢固，无安全隐患。

2、产品的验收和抽检：产品生产过程中及产品到货后，采购人有权抽检原附材料和成品送浙江省家具与产品质量检验中心对原材料的环保技术参数进行验证和成品的材质、质量、环保性能等进行检验，所有检验费用由供应商承担。如产品检验不通过，供应商必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

3、所有产品应运输至采购人指定地点，并安装调试完毕。招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

▲4、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用由中标供应商负责。样品检测不达标或不满足投标文件所响应的技术参数的，供应商负责赔偿采购人一切损失，采购人有权终止合同，并上报浙江省财政厅政府采购监管处。投标文件中须按以上要求提供完整的承诺函（格式自拟）。

六、质保期

供应商提供不少于5年的质保期（自每批次产品供应完成并验收合格之日开始计算，质保期内维修或更换不收取任何费用）。

七、其他要求

1、招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。

2、供应商须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

3、本项目设计制作、材料配件选配、安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

4、所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制，提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，采购人将有权拒绝。

5、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用由供货方负责。样品检测不达标或不满足投标文件所响应的技术参数采购人有权终止合同，负责赔偿采购人一切损失，并上报财政监管部门。

6、付款：

6.1签订合同后，供应商向采购人提交等额的银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付预算金额40%的预付款，供应商开具等额收据。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限（不得少于六个月）等要素。保函到期后，若尚未到货、安装、验收合格，则供应商应该重新开具保函，否则视为违约，并按预付金额的10%向采购人支付惩罚性违约金。若供应商未提供银行预付款保函，则采购人无需支付预付款。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需预付款或降低预付款比例。

6.2按批次按实付款。每批次供货完成后，供应商向采购人提交送货单、验收单等结算资料，经双方核对无误，供应商开具符合要求的发票，满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

6.3预付款的扣回：预付款将优先从实际供货的款项中扣除，按照每批次实际金额扣除，直至预付款扣完为止。

八、投标样品

1、因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，供应商应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品，是否提交样品非强制性要求，由供应商自行确定，提交样品供采购人及评审小组评审。

2、评审结束后，未中标的样品按招标或代理机构通知时间取回，否则采购人或代理机构不负保管责任。中标供应商的样品不退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，采购人有权按不合格产品退货。

3、样品包装由供应商自定，在样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌或制造商、供应商名称（加盖单位公章），供应商递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

4、如供应商采用邮寄方式寄送样品，未按时送达及破损等风险自行承担。

5、样品清单

| 对应“二、货物需求一览表及技术参数”的序号 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医生座椅 | 1张 |
| 28 | 医用钢制更衣柜(三门) | 1个 |
| 30 | 医用等候椅 | 1张 |

九、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

# 附件：

# 投 标 确 认 函（格式）

浙江省国际技术设备招标有限公司：

关于贵方      年     月     日发布的                   项目的招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                   手机号码：

注：因本次招标涉及样品提供，需提前安排样品摆放场地，故请各投标单位在投标截止时间之前3天发送投标确认函，以邮箱发送方式到浙江省国际技术设备招标有限公司（联系人：金俊超  联系电话：0571-85860267  邮箱：390987804@qq.com）。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江中医药大学附属第二医院

乙方：

甲方（需方）：浙江中医药大学附属第二医院

地址：                       联系电话：                传真：

乙方（供方）：

地址：                       联系电话：                传真：

根据      年   月   日 关于申花院区医疗、护理、就餐保障家具设计制作采购项目采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。关于质量与服务的，以标准高者为准。

1、合同文本。

2、中标通知书。

3、投标文件及其附件（含询标纪要）；【如有负偏离招标文件要求的内容，则无条件按招标文件执行】。

4、招标文件（含补充文件、答疑纪要）。

5、标准、规范及有关技术文件。

二、合同期、合同金额

1、1年，自20    年   月   日至20   年   月   日。如采购金额达到预算金额或合同期满，即视为合同履行完毕。双方自动终止合同。

2、结算单价=基准价×中标折扣（    %），数量按实际供货量计算。签订合同后，合同期内折扣不得调整。签订合同时按招标要求附货物清单。

三、质量要求

符合国家有关技术规范和技术标准的出厂原装合格产品。质保期为每次批货物验收合格后      年，质保期内，甲方使用中发现有不合格的产品，乙方负责免费更换，乙方不更换或者甲方不同意更换的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付预算总金额30%的惩罚性违约金，并赔偿甲方的所有损失（含诉讼费、律师费等维权费用）。

四、交货时间、地点

1、交货时间：按批次交货；首次订货接到甲方通知后45天内完成安装和调试；后续订货接到甲方通知后30天内完成安装和调试。

2、交货地点：甲方指定地点。

五、货物运输、验收

1、乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2、甲乙双方现场进行验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，乙方应在15天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用；乙方如更换品种和规格需提前通知甲方,征得甲方同意后方能供货,并承担更换增加的费用。

3、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认并办理入库或移交手续。

六、付款方式

1、签订合同后，乙方向甲方提交等额的银行预付款保函；甲方在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付预算金额40%的预付款，乙方开具等额收据。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限（不得少于六个月）等要素。保函到期后，若尚未到货、安装、验收合格，则乙方应该重新开具保函，否则视为违约，并按已经支付金额的10%向采购人支付惩罚性违约金。若乙方未提供银行预付款保函，则甲方无需支付预付款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可无需预付款或降低预付款比例。

- 按批次按实付款。每批次供货完成后，乙方向甲方提交送货单、验收单等结算资料，经双方核对无误，乙方开具符合要求的发票，满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票之日起7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

- 预付款的扣回：预付款将优先从实际供货的款项中扣除，按照每批次实际金额扣除，直至预付款扣完为止。

七、违约纠纷处理

1、乙方不能按交货期完成的，每逾期一天应支付一千元的违约金；延迟时间达到30天，甲方有权要求解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此所受的各项损失。（含诉讼费、律师费等维权费用）

2、乙方违反合同条款或甲方认定其无履行合同的能力，甲方有权要求解除合同，并有权要求乙方支付预算总金额30%的惩罚性违约金，并赔偿甲方的所有损失（含诉讼费、律师费等维权费用）。

3、乙方不能在规定的时间内解决问题的，除应继续解决问题外，还应向甲方偿付每次2000元的违约金。

4、其他违反合同约定、违约方应当按合同法相关条款及其相应的规定承担违约责任。

5、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

八、其它约定事项

本合同一式 肆份，乙方 贰份，甲方贰份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：           法定代表人或受委托人（签字）：

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                 帐号：

注：各供应商应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：

医院物资、信息产品廉洁购销合同

甲方：浙江中医药大学附属第二医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范物资、信息产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》签定购销合同。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资产品的选择权，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定                       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：        法定代表人或受委托人（签字）：年   月   日                           年   月  日

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章供应商须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：            ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的      采购活动，制造的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的物名称 | 中小企业说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医生坐椅1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 医生坐椅2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 医用钢木办公桌1（含主机托1组） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 医用钢木办公桌2（含主机托1组） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 医用钢木办公桌3（含主机托和移动抽屉各1组） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 医用钢木办公桌4（含主机托和移动抽屉各1组） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 医用钢木办公桌5 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 医用钢木办公桌6 （带边柜） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 钢制文件柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 五门柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 11 | 四门柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 12 | 顶柜/边柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 13 | 板式文件柜1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 14 | 板式文件柜2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 15 | 茶水柜1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 16 | 茶水柜2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 17 | 交流桌1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 18 | 板式交流桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 19 | 水性漆示教桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 20 | 示教椅1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 21 | 示教椅2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 22 | 培训桌1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 23 | 培训椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 24 | 交流椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 25 | 药柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 26 | 配方台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 27 | 医用钢制更衣柜（双门） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 28 | 医用钢制更衣柜（三门） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 29 | 医用钢制更衣柜（六门） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 30 | 医用等候椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 31 | 医用货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 32 | 诊桌1（圆角带边柜） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 33 | 诊桌2(直角带边柜） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 34 | 患者椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 35 | 中医诊桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 36 | 中式单人沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 37 | 中医诊疗椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 38 | 中医方凳 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 39 | 医用鞋柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 40 | 医用换鞋柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 41 | 智能鞋柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 42 | 医用吧椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 43 | 护士站 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 44 | 沙发床 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 45 | 挂衣架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 46 | 示教室 演讲台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 47 | 圆形组合沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 48 | 展示柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 49 | 双人沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 50 | 三人沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 51 | 床头柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 52 | 母婴室单人沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 53 | 圆茶几/方茶几 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 54 | 单人沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 55 | 值班床 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 56 | 方凳 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 57 | 餐桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 58 | 餐桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 59 | 餐椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：      （盖章）           日  期：

2.商务技术文件目录

详见第二章供应商须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

供应商：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：供应商应根据产品规格要求标准以及服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章供应商须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表供应商             （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 供应商代表姓名              职务：

供应商名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 供应商名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 在招标文件规定的基准价上按 %进行结算 |

供应商：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 效果图示 | 规格型号及技术参数 | 计量 单位 | 基准价 （元/每计量单位） | 折扣（%） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日