（货物类公开招标）

浙江省医疗器械检验研究院

自动染色机等一批设备采购项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 采购人 | ： | 浙江省医疗器械检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年12月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	16

一、总则	16

二、采购文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	23

五、开标与评标	24

六、确定中标人及授予合同	25

第三部分 采购需求	29

第一章 招标项目简介	29

一、招标项目简介	29

二、招标项目一览表	29

第二章 招标项目技术规范和服务要求	30

一、相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	30

二、具体要求	30

三、技术要求	30

四、招标技术要求相关说明	34

第三章  采购项目商务要求	35

一、供货	35

二、质保期	35

三、保存和运输要求	35

四、仪器安装调试	35

五、验收标准	35

六、售后服务	36

七、履约保证金	36

▲八、付款方式	36

九、报价要求	37

十、签订合同	37

十一、相关事项说明	37

第四部分  合同条款	38

第五部分  评标办法（综合评分法）	44

一、总则	44

二、评标组织	44

三、评标纪律	44

四、评标程序	45

五、评标细则及标准	48

六、询标	52

七、修改评标结果	53

八、推荐中标候选人	53

第六部分  投标文件格式	54

一、投标文件封面（格式供参考）	55

二、资格响应文件	57

三、商务技术响应文件部分格式	66

四、报价响应文件部分格式	84

第七部分   其他	86

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年12月23日14:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2470205-31四次

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

预算金额（元）：709000

最高限价（元）：709000

采购需求：

标项名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：709000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目，具体内容和要求详见采购文件第三部分。

备注：

合同履行期限：标项1，详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目内全部标的必须由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年12月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月23日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2024年12月23日14:00

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省医疗器械检验研究院

地址：杭州市钱塘区下沙25号大街379号

传真：/

项目联系人（询问）：何老师

项目联系方式（询问）：0571-87896539

质疑联系人：熊老师

质疑联系方式：0571-86002818

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰、葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061804、0571-88081687

质疑联系人：曹涛涛

质疑联系方式：0571-81061821

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2470205-31四次 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 浙江省医疗器械检验研究院指定地点内，并负责将该货物搬运到采购人指定的地点。该过程产生的一切费用由中标人承担。 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 自有资金。 |
| 8 | 报价类别 | 本项目报价类别属于下列第 1 种，投标人须在开标一览表中明确投标报价的报价类别，如投标报价未包含所列报价类别所列费用的，为无效投标，本项目报价类别分三类，具体如下： 1.国内设备：投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用（不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 2.进口设备（含税）：同第1类。 3. 进口设备（如为免税进口设备）：报价条件为CIP甲方指定地点，包含设备费（不限于主机、标准附件、备品备件、专用工具、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、进口代理费、税金（不含进口环节费）、贸易战关税（如有）、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。除投标人的原因导致的额外支出外，进口代理费包含银行手续费、清关费、商检费、代理服务费、至用户指定地点的运输费和保险费等全部费用。 |
| 9 | ▲最高限价 | 最高限价为人民币709000元，超过最高限价的投标报价为无效投标。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 12 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 13 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2024年12月9日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430，并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 14 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 15 | 投标文件形式 | 投标文件形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的，投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 18 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：周群峰、葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061804、0571-88081687 3.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2024年12月23日14:00 |
| 22 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061804）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 23 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 24 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 25 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 26 | 投标有效期 | 投标截止日后90个日历天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 27 | 履约保证金 | 中标人在合同签订之日起5天内向采购人指定账户缴纳合同总价 1 %的履约保证金。中标人没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自验收合格后及时无息返还（遇周末及国定假日顺延）。 |
| 28 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 29 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定：投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。 |
| 30 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 31 | 特别说明 | （1）投标人应无条件地、认真仔细地、不厌其烦地阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标人在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定收费标准的7折计取，以中标金额为计费基数，分段按优惠后的费率计算，具体如下： 中标金额（万元）; 优惠后的费率. 100以下; 1.05%. 100（含）-500; 0.77%. 500（含）-1000; 0.56%. 1000（含）以上; 0.35%. 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的优惠收费标准计算代理服务费不足人民币2000元时，按人民币2000元计取。 4.代理服务费缴纳形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费缴纳账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 5.代理服务费缴纳流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zq017@163.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标人。 |
| 33 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 5.政府采购需要执行的其他相关政策。 |
| 34 | 信息安全要求 | √ 本项目无此要求。 ¨ 本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 35 | 是否允许采购进口产品 | √ 本项目不允许采购进口产品。 ¨ 本项目允许采购进口产品。 |
| 36 | 项目属性与核心产品 | √ 货物类，单一产品或核心产品为：自动染色机、自动封片机。 ☐ 服务类。 |
| 37 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目的采购标的：自动染色机等一批设备； 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。 工业行业的中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 38 | 是否专门面向 中小微企业采购 | √ 本项目专门面向中小企业采购 ¨ 本项目非专门面向中小企业采购 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 39 | 采购人是否允许分包 | √ 同意将非主体、非关键性的工作分包，投标人拟将本项目进行分包的，须在投标文件中提供符合相应要求的分包意向协议，否则在项目实施过程中不得进行分包。 ¨ 不同意分包。 |
| 40 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 41 | 确定中标/中标供应商 | 本项目委托评标委员会确定中标供应商。 |
| 42 | 联合体投标说明 | 1.业绩证明材料 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 2.其他资信证明材料 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 |
| 43 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省医疗器械检验研究院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7“电子签章”系指采购文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8“公章”系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

▲3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

▲3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（其他采购活动不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

▲3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件第三部分明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标人推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第（一）、4点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目内全部标的必须由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。

1）中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标无效。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

3）投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）。

（3）特定资格条件证明材料：无；

（4）联合体协议（如为联合体投标的必须提供）（参考格式见本文件第六部分）；

（5）分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

（6）投标人认为需要提供的其他资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其他资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 业绩一览表（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 合同/商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其他商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）投标人针对本项目要求的总体理解；

（2）投标人针对本项目的技术响应表；

（3）投标人针对本项目的详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）投标人针对本项目的投标产品相应技术资料，包括产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）投标人针对本项目的交货方案和计划；

（6）投标人针对本项目的安装调试方案；

（7）投标人针对本项目验收方案的优化建议及措施；

（8）投标人针对本项目的售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（9）投标人针对本项目的培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（10）投标人针对本项目的常用配件（备品备件）价格表；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2人民币报价，须提供配置单价明细。

（1）国内设备：投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用（不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。

（2）进口设备（含税）：同上。

（3）进口设备（如为免税进口设备）：报价条件为CIP采购人指定地点，包含设备费（不限于主机、标准附件、备品备件、专用工具、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、进口代理费、税金（不含进口环节费）、贸易战关税（如有）、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。除投标人的原因导致的额外支出外，进口代理费包含银行手续费、清关费、商检费、代理服务费、至用户指定地点的运输费和保险费等全部费用。

遇国家政策临时调整，加增税收由中标人承担。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.5其他需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在投标截止日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第22项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标人及授予合同

25．中标人的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标人应自行下载获取。中标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标人。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标人；

27.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．外贸代理服务费（如有）

31.1外贸代理费：由中标人承担，采购人指定进口代理单位：

浙江省科学器材进出口有限责任公司 联系人：金恺13588212218；

| 代理金额（单票RMB） | 代理统包价 |
| --- | --- |
| 0-20万 | 2% |
| [20,50]（含20万） | 1.3% |
| [50,150]（含50万） | 1.2% |
| [150,350]（含150万） | 0.8% |
| 350以上（含350万） | 0.6% |

如果以上进口代理公司因特殊原因无法办理相应外贸代理业务，经过采购人同意后可选择另外一家外贸代理公司进行服务：东方科学仪器上海进出口有限公司 联系人：柴一斐19921590683

中标人为采购人指定进口代理单位时，则由中标人开具发票和办理进口免税相关事务。

31.2如进口货物无法办理减免税手续，增值税和关税由采购人承担。合同履行过程中的汇率风险由中标人承担，由外贸代理机构与中标人结算。

32．采购结束

32.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

# 第一章 招标项目简介

## 一、招标项目简介

浙江省医疗器械检验研究院拟以公开招标方式采购自动染色机等一批设备。

本次采购的资金已经落实。

## 二、招标项目一览表

| 设备序号 | 设备名称 | 单项最高限价 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动染色机 | 300000元 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 2 | 自动封片机 | 360000元 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 3 | 显微镜带成像系统 | 49000元 | 1 | 套 | 否 | 否 |

▲备注：投标报价明细中，上述货物单项价格超过对应单项最高限价的，属于商务报价审查不合格的情形，为无效投标。

# 第二章 招标项目技术规范和服务要求

## 一、相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

2.行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

3.其他相关标准。

## 二、具体要求

1.以下所列仅为实验室设备的基本要求，供应商（制造商或代理商）须按有关标准及规范完成本次采购仪器设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、终身维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。具体配置说明、技术参数及产品样本由供应商在投标文件中提供。如中标，供应商及制造商须对中标仪器设备使用的安全性、有效性及检测结果的可靠性负全部责任。

2.供应商应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准），并附鉴定文件（批准证书）的复印件。实行产品许可证制度的产品还须提供生产许可证复印件。供应商的投标产品必须具备相当于或高于采购文件中采购人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

3.供应商提供的投标产品应适合采购人的工作条件。货物安装运行对环境如有特殊要求应在投标文件中加以说明。

## 三、技术要求

设备1：自动染色机技术要求

| （一） | 总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 自动染色机 |  |
| 2 | 数量及单位 | 1套 |  |
| 3 | 设备用途 | 病理实验必备仪器，提高病理日常工作的效率和质量，确保病理诊断的准确性 |  |
| （二） | 详细性能技术指标 |  |  |
| 序号 | 指标重要性 | 指标 | 是否提供其他技术证明材料 |
| 1 | ▲ | 电脑控制，全自动化操作，具有载玻片计数功能 | 仪器操作界面照片佐证具有载玻片计数功能 |
| 2 | ▲ | 使用预置的H&E染色程序，每小时处理量≥ 240片；具有连续上载功能 | / |
| 3 | ▲ | 采用开放性试剂，根据需求自由选择试剂，节约使用成本 | / |
| 4 | ▲ | 可以和封片机组成染色封片工作站，采用直接对接的方式连接 | 提供实物照片佐证 |
| 5 | ★ | 可自定义各种染色程序，支持H&E染色、特染、细胞学染色、大玻片染色等多种染色 | / |
| 6 | ★ | 站点总数≥26个 | 提供实物照片佐证 |
| 7 | ★ | 具备试剂管理系统，可直观显示试剂信息 | 提供实物界面照片佐证 |
| 8 | ★ | 配备烤箱，烤箱可设置温度30℃ ~ 65℃ | 视频佐证 |
| 9 |  | 具有载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告等功能，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、更换日期、更换者。 | / |
| 10 |  | 具备高频振动功能，加载抽屉旁试剂站点可设置并具备内部缓冲站点功能 | 提供实物界面照片佐证 |
| 11 |  | 试剂缸内部标注最低和最高加注液位 | / |
| 12 |  | 染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息 | 实物照片佐证查看程序运行进度 |
| 13 |  | 可同时处理不低于11个玻片架，每个玻片架可容纳不低于30片载玻片 | / |
| 14 |  | 具有用于抽取试剂蒸汽的集成系统，并集成活性炭过滤器和外部排气系统；具备彩色触摸屏 | / |
| （三） | 配置清单 |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称及数量 |  |
| 1 | 主机 | 主机1 |  |
| 2 | 附件套件，包含 | 试剂容器组件21 |  |
| 3 |  | 冲洗容器组件5 |  |
| 4 |  | 加载容器组件1 |  |
| 5 |  | 塑料玻片架（可装载 30 片）10 |  |
| 6 |  | 电源跳线1 |  |
| 7 |  | 远程报警连接器1 |  |
| 8 |  | 管带夹1 |  |
| 9 |  | 用于软管的角形连接喷嘴1 |  |
| 10 |  | V 型过滤器 3/4 1 |  |
| 11 |  | 活性炭过滤器1 |  |
| 12 |  | 过滤器盖1 |  |
| 13 |  | 石蜡收集盘（加热器）（仪器内部）1 |  |
| 14 |  | 带密封圈的供水管1 |  |
| 15 |  | 排水管1 |  |

设备2：自动封片机技术要求

| （一） | 总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 自动封片机 |  |
| 2 | 数量及单位 | 1套 |  |
| 3 | 设备用途 | 病理实验必备仪器，提高病理日常工作的效率和质量，确保病理诊断的准确性 |  |
| （二） | 详细性能技术指标 |  |  |
| 序号 | 指标重要性 | 指标 | 是否提供其他技术证明材料 |
| 1 | ▲ | 可与染色机组成染封工作站 |  |
| 2 | ▲ | 具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程 | 视频佐证 |
| 3 | ▲ | 封片机可设置：盖玻片封固行程；盖玻片放置和起始位置； 封固剂用量；喷胶压力 | 视频佐证 |
| 4 | ▲ | 保证封片质量，无气泡 | / |
| 5 | ★ | 每小时处理量不低于400片，可进行封片行程和位置校准 | / |
| 6 | ★ | 兼顾不同品牌染色架，输出架 | / |
| 7 | ★ | 兼顾干性和湿性封片 | / |
| 8 | ★ | 兼顾国内所售的国产品牌玻璃盖玻片 | / |
| 9 | ★ | 内置活性炭过滤系统，减少二甲苯的挥发，确保操作场所的安全 | 实物照片佐证 |
| 10 |  | 兼容目前市面所售的所有品牌玻璃盖玻片，尺寸：22mm×40-60mm | / |
| 11 |  | 软件控制进行自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样 | / |
| 12 |  | 应用于常规HE封片，适用于细胞学和组织学等多种封片处理 | / |
| 13 |  | 兼容目前市面所售的所有品牌载玻片 | / |
| 14 |  | 兼容目前市面所售的所有品牌封固剂，封固剂瓶容量不低于250ml | / |
| （三） | 配置清单 |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称及数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 自动封片机1台 |  |
| 2 | 配件 | 封片架4个，每架可放30张玻片 |  |
| 3 | 配件 | 活性炭过滤器1个 |  |
| 4 | 配件 | 封固剂瓶1个 |  |

设备3：显微镜带成像系统技术要求

| （一） | 总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 显微镜带成像系统 |  |
| 2 | 数量及单位 | 1套 |  |
| 3 | 设备用途 | 病理实验必备仪器，提高病理日常工作的效率和质量，确保病理诊断的准确性 |  |
| （二） | 详细性能技术指标 |  |  |
| 序号 | 指标重要性 | 指标 | 是否提供其他技术证明材料 |
| 1 |  | 一体化机身，内部核心全金属，不含塑料件，带便携手柄，方便搬运，库存 | / |
| 2 | ▲ | 配置四个平场消色差物镜：4x，10x，40x，100x油镜 | / |
| 3 | ★ | 观察筒可以任意角度调节，自由旋转 | / |
| 4 | ★ | 延时关闭功能：可以在 2小时不用后自动关闭照明，节约能源 | / |
| 5 |  | 调焦系统设有限位装置，可防止载物台下滑及保护物镜。最小调焦精度1微米，主机机身采用热补偿设计，保证长时间观测对焦面的精准 | / |
| 6 |  | 表面抗菌处理，可以抑制细菌生长 | / |
| 7 | ★ | 主机采用LED 冷光源照明 | / |
| 8 | ▲ | ≥1200万像素数码摄像系统，不大于像素大小1.55μm ×1.55μm，速度≥60fps | / |
| 9 | ▲ | 可同步快速获取显微镜下动态变化，反应速度≤0.1s | / |
| 10 |  | 单拍、连拍、定时拍摄等多种图像采集模式，多种图像保存格式 | / |
| 11 |  | 具有图像编辑功能 | / |
| （三） | 配置清单 |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称及数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 显微镜1台 |  |
| 2 |  | 摄像系统1套 |  |

- 四、招标技术要求相关说明

1.如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

2.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分，未打★和▲的技术指标条款为一般性能及技术指标。

3.投标产品相应技术证明资料，包括产品彩页样本资料或官网公开的参数截图、演示视频、操作界面截图、测试界面截图、第三方检测报告、第三方校准（计量）证书（要求证书需为取得计量检定机构授权证书或CNAS实验室认可的校准实验室资质证书）（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）。

▲4.本项目投标产品为成熟产品，不接受中标后定制产品或专门研发生产或其他同类情况。投标人应在投标文件中提供针对本项要求的单独明确的承诺书，否则为无效投标。

- 第三章  采购项目商务要求

## 一、供货

1.交货时，所有货物应保证是未使用过的全新设备。

2.交货期：自签订合同且采购人通知送货之日起2个月内交货，如在规定的时间内由于中标人的原因不能交货，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

采购人可根据实际需要适当地调整供货时间，具体供货时间由合同确定。

3.交货地点：浙江省医疗器械检验研究院指定地点内（海宁院区），并负责将该设备搬运到采购人指定的房间内。该过程产生的一切费用由中标人承担。

## 二、质保期

▲1.验收合格后，整机系统免费质保期为  1  年，在免费质保期内提供1次整机免费保养，终身负责维修。

2.投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

## 三、保存和运输要求

送货至浙江省医疗器械检验研究院指定地点。

## 四、仪器安装调试

1.安装地点：签订合同时确定。

2.现场开箱验收：采购人、中标人工程师需同时在场。要求设备及零部件具有良好的外观质量。中标人需确保所列设备及附件是完整、全新的，若不符合要求，采购人可拒收货物。

3.中标人提供仪器安装调试实验室条件细则，采购人据此条件做好实验室准备工作。

4.安装过程中发生的费用由中标人负责。

5.安装完成时间：接到用户安装通知后，在7个工作日内安排具有10台以上同类设备安装经验的专业工程师负责用户现场安装和调试。提供操作说明书、操作维护手册等仪器相关的技术资料，并做培训。如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

6.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

## 五、验收标准

1.采购人按照政府采购验收程序组织验收。采购人根据项目情况可以选择邀请本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

2.中标人应提供设备的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。采购人对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或标书、合同规定的性能指标，中标人必须更换相关零部件，甚至于更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

3.验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

4.设备校准（计量）溯源的要求

无

5.投标人针对本项目特点提供本项目的验收方案的优化建议及相关措施一套。

## 六、售后服务

1.免费质保期内，因维修和保养所发生的一切费用，均由供应商负责。

2.接到用户技术服务要求后，2小时内做出响应，2天内派工程师到达现场服务。

3.质保期内，设备故障在1个月内不能维修至正常使用状态，中标人无条件予以调换新机器。

4.培训

4.1现场培训：有相关资质的技术人员负责现场安装调试和培训，至采购人学会为止。包括但不限于仪器操作；日常维护；系统的操作和控制等。

4.2培训方式、地点、周期、人员及费用，投标人应在投标文件中详细说明。

5. 中标人为仪器提供终身维修保养服务。在保修期外，备件价格按照生产厂商用户优惠价供应；保修期外的维修，按照成本收费。

6.技术支持：设备使用期间，供货商承担免费为用户提供软件升级服务的义务。

7.中标人每年为采购人安排一次免费的用户技术回访，帮助用户解决疑难问题，终身有效。

8.投标人在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况及配件供应情况。

9. 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

## 七、履约保证金

### 见投标人须知前附表。

## ▲八、付款方式

1.预付款

签订合同后，中标人应向采购人提交预付款担保。采购人收到预付款同额的预付款担保后支付合同金额的40%作为预付款。注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

关于预付款担保：

- 预付款担保可采用保函、保险等形式，担保时间为承诺的交货期加30个自然日；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付且不可撤销的等额预付款银行保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，成交供应商应保证预付款担保持续有效。

④ 乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

2.尾款

货到安装、调试验收合格，年度资金下达后，采购人收到全额发票后，采购人向中标人支付合同尾款。

## 九、报价要求

人民币报价，须提供配置单价明细。国产设备按第（1）条进行报价。

（1）国内设备：投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用（不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。

（2）进口设备（含税）：同上

（3）进口设备（如为免税进口设备）：报价条件为CIP采购人指定地点，包含设备费（不限于主机、标准附件、备品备件、专用工具、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、进口代理费、税金（不含进口环节费）、贸易战关税（如有）、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。除投标人的原因导致的额外支出外，进口代理费包含银行手续费、清关费、商检费、代理服务费、至用户指定地点的运输费和保险费等全部费用。

遇国家政策临时调整，加增税收由中标人承担。

## 十、签订合同

本次采购合同由中标人与浙江省医疗器械检验研究院签订。

## 十一、相关事项说明

采购人在签订合同前有权要求中标人提供合法有效的产品销售资格证明文件。

第四部分  合同条款

浙江省医疗器械检验研究院合同书

（国产）

合同编号： MDST-2024-

项目名称：                              购置项目

项目编号：

甲方（采购人）：浙江省医疗器械检验研究院

乙方（中标人）：

一、合同金额和货物内容

1.1 本合同金额为（大写）：         元整，小写  ￥      元，含税价。甲方无需另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

1.2货物内容

| 仪器名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、技术资料

2.1乙方应向甲方提供的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料；

2.2乙方应按合同规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；

2.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证所提供的货物（服务）或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。若因侵犯第三方权利而造成甲方损失，甲方有权要求乙方进行赔偿。

四、无产权瑕疵条款

4.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.2条不能交货的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

五、交货期、交货方式

5.1交货期：自合同签订之日起      自然日内供货；

5.2交货方式：送货上门，一次性交货，运费及其保险均由乙方承担，以验收通过之日视为交付完成之日。验收通过以甲方出具书面验收单为准。

六、交货地点

6.1交货地址：按第（  ）项地址送货

（一） 浙江省杭州市余杭区五洲路28号 浙江省医疗器械检验研究院

收货人： 0571-86002960；

（二）浙江省杭州市钱塘区下沙25号大街379号 浙江省医疗器械检验研究院

收货人： 0571-86002960；

（三）浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号健康谷5号楼 浙江省医疗器械检验研究院 收货人： 0571-86002960 ；

（四）浙江省嘉兴市海宁市长安镇浙江省医疗器械检验研究院

收货人： 0571-86002960 ；

七、付款方式

7.1付款方式：货款以银行汇款支付。

7.2 本合同的货币单位以人民币付款。

7.3付款方法：

7.3.1 乙方在合同签订之日起5天内向甲方指定账户缴纳合同总价    % 即￥     元的履约保证金。乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）在验收合格后及时无息返还（遇周末及国定假日顺延）。

履约保证金打入的账号：

单位名称：浙江省医疗器械检验研究院

纳税号：123300007352616311

开户行：中信银行杭州平海支行

账号：7331910182600024026

地址： 浙江省杭州市钱塘区25号大街379号

7.3.2 签订合同时，乙方向甲方开具合同总价的   %或      元的预付款保函或保险。甲方在收到预付款保函（或保险）且合同生效后支付合同总价的   %或      元作为预付款给乙方（乙方若在预付款保函所规定的到期日时未供完货，则需在保函到期前再开出相对应的保函给甲方。）；

7.3.3货到安装、调试完成，在资金下达后，乙方开具全额发票且收到甲方设备验收联系人（0571-87896515）验收合格确认后支付合同尾款 （单台/批分开结算）。（因政策原因，财政资金未下达需在财政资金下达后支付）。

八、质量保证及售后服务

8.1乙方向甲方提供未经使用的符合国家有关技术规格和质量标准的出厂原装合格全新产品。

8.2经甲方验收合格后之日起保修    年。质保期内，乙方应提供免费维修和保养服务，因维修和保养所发生的一切费用，由乙方承担。

8.3该套设备在保修期满前如出现质量故障，乙方应进行免费修复、更换，因修复、更换设备或更换设备零配件的，更换部分的质保期限为相应行为完成之日起相应延长。

8.4设备在运行中出现质量故障的，乙方应在收到我院的函、电后2小时内响应，如有必要，24小时内派人赴现场处理，否则视为我院提出的故障成立，并且视为故障的出现系乙方提供的设备存在质量瑕疵所导致，我院有权自行或委托第三方处理，所有费用由乙方公司承担，由此引起的一切法律后果由乙方承担。由于乙方产品质量问题，而使我院产生的所有费用，乙方均应予以全额赔偿。在规定的保修期内，如发现设备有缺陷，只要该缺陷非我院的使用行为导致，我院均有权乙方提出索赔。

8.5合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，在双方协商无效后，由乙方予以整机调换。

8.6设备使用期间，乙方应及时免费提供产品升级和产品应用软件的升级（在不更换硬件的情况下），免费提供产品功能使用的资料。

8.7培训：乙方负责免费提供  5 名以上操作人员的应用技术培训，包括仪器操作，日常维护及维修；系统的操作和控制，系统故障的查找和诊断方法等。

8.8质保期内，设备故障在一个月内不能维修至正常使用状态，乙方无条件予以调换新机器。

8.9在保修期外，备件价格按照生产厂商用户优惠价供应；保修期外的维修，按照成本收费。

8.10设备使用期间，乙方每年为甲方安排一次免费的用户技术回访，帮忙用户解决疑难问题。

九、安装、调试和验收

9.1安装：货到甲方指定地点，由乙方工作人员安装调试。

9.2验收：由甲方工作人员试运行合格后验收。

9.3 经双方协商，采用第      种方式进行验收。

第一种方式：该设备到货后，甲方将安排该仪器送第三方检测机构检测，若检测数据不符合国家相关标准及检测数据不符合产品标称的技术要求，视为验收不符合，乙方必须无条件退货，并承担检测该设备所产生的相关费用（含检测费、运输费等费用）。检测合格费用由甲方承担。

第二种方式：由乙方安排送第三方检测机构检测，但是选定第三方检测机构必须经过我院指定的最终验收联系人确认。甲方根据第三检测数据进行验收。若检测数据不符合国家相关标准及检测数据不符合产品标称的技术要求，视为验收不符合，乙方必须无条件退货，并由乙方承担检测该设备所产生的相关费用。检测合格检测费用由  乙  方承担。

第三种方式：由甲方使用人员对该设备的性能、材质等参数进行功能性验收。若该设备的实际功能、参数等技术指标达不到该产品在彩页、说明书、招投标文件等标称的技术要求，视为验收不符合，乙方必须无条件退货，并由乙方承担该设备退货所产生的相关费用。

十、货物包装、发运及运输

10.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3乙方在货物手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4货物在交付完成前发生的风险均由乙方负责。

十一、违约责任

11.1乙方逾期交货的，每逾期一个自然日偿付给甲方合同款的1‰违约金。逾期超过约定日期30天不能交货的，可视为乙方不具备履约能力，乙方应当全部返还甲方已支付的货款，甲方有权单方面解除合同，扣除履约保证金，且有权要求乙方赔偿相当于合同总额10%的违约金，如造成甲方损失（包括直接损失和间接损失）超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.2乙方不能交货或甲方中途无正当理由退货：乙方不能交货，应退还甲方不能交货部分货款并向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10％计算；甲方中途无正当理由退货、拒收货物，应向乙方偿付退货、拒收货款总价5%的违约金。

11.3若乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招投标文件规定要求的，甲方有权拒收该货物，并有权要求乙方在指定时间内更换。乙方拒绝更换，或更换仍未通过验收的，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部货款并向甲方支付合同总价款10%的违约金。若甲方所受损失高于违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

11.4乙方所交货物通过验收后若出现通过通常验收方法并无法发现的隐性质量问题并导致产品不符合约定质量标准的，甲方有权要求乙方承担减价、更换、退货、赔偿合同总价款10%违约金等违约责任。若甲方所受损失高于违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.5乙方因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退还全部货款并向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.6 甲方有权从到期应向乙方支付的货款或履约保证金、尾款中扣除乙方应支付的违约金或赔偿金。

11.7经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11.8守约方为实现合同权利支出的律师费、诉讼费等费用，由违约方承担。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、仲裁与起诉

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向杭州市仲裁委员会提出仲裁。

13.2仲裁期间，除正在进行仲裁的部分，本合同其他部分应继续执行。

十四、通知和送达

14.1任何为本合同所要求或允许的通知或其他通讯，应以书面形式做出，并应以邮件、快递、EMS、挂号信函的方式发出。任何该等通知应发至下列地址：

（1）若发往甲方：

地址：浙江省杭州钱塘区25号大街379号210室

联系人：

电话：

邮件：

（2）若发往乙方：

地址：

联系人：

电话：

邮件：

任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或地址仍视为有效。

14.2发生以下情形之一的，所有该等通知应视为收到：

（a）已为收信人实际收悉；

（b）已经实际发送至适当的地址；

（c）发信人发出邮件并已到达收信人邮箱。

通知以送达日期为生效日期。

十五、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章（或合同章）后生效。

14.2合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

14.3本合同未尽事宜，遵照招标、投标文件执行，如有纠纷，按《民法典》有关条文执行。

14.4本合同书共 伍份，乙方执 贰份，甲方执 叁 份。

十六、附件 配置清单

配置清单

| 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方：浙江省医疗器械检验研究院

地址：杭州市钱塘区下沙25号大街379号

法定代表人或委托代理人：

电话：

邮政编码：310018

开户银行：中信银行杭州平海支行

账号：  7331910182600024026

乙方：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订日期：2024年  月   日

# 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

中小企业声明函中“企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）”填写错误的，投标无效。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 商务响应情况与实际不符的或投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 政采云平台显示投标人IP、MAC、设备硬件信息一致；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其他无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术响应情况与实际不符的或虚假投标的；

- 交货期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的采购预算金额（或单项最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其他无效情形的。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术资信（满分70分）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值范围 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对投标机型业绩进行评价打分： 投标机型自2021年9月1日（以合同签订时间为准）至今的销售业绩，每提供1个得 1 分，最高3分。 注：（1）如为多个货物采购项目，销售业绩仅指核心产品的销售业绩； （2）合同复印件应为该投标机型与的最终用户单位的合同复印件，中间贸易商的合同不能作为有效业绩。 （3）投标机型为省级以上主管部门认定的首台套产品（需提供有效证明材料），自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 2 | 技术 | 对投标货物技术性能进行评价打分： 技术性能完全适配实际检测需求且有实质性提升或优化的得4分，技术性能完全适配实际检测需求但没有实质性提升或优化的得3分，技术性能稍有不足但仍高度适配实际检测需求的得2分，技术性能有明显不足但基本适配实际检测需求的得1分，技术性能有明显不足且明显不能适配实际检测需求的不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 3 | 技术 | 对投标货物配置方案进行评价打分： 配置方案科学合理、完全匹配实际使用要求且有实质性提升或优化的得3分，配置方案科学合理、完全匹配实际使用要求但没有实质性提升或优化的得2分，配置方案稍有不足但仍基本匹配实际使用要求的得1分，配置方案有明显不足且明显不匹配实际使用要求的不得分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 4 | 技术 | 对采购文件第三部分第二章第三条中的“详细性能技术指标”符合情况进行评价打分： 1.对重要条款（打“★”条款）响应情况：完全符合采购文件要求得24分，每1项不满足采购文件要求扣2分，最低得0分。 2.对一般条款（未打 “★”条款）响应情况：完全符合采购文件要求得 16分，每1项不满足采购文件要求扣1 分，最低得0分。 未按采购文件要求提供证明资料，视为不符合采购文件要求。 | 0-40分 | 客观分 |
| 5 | 商务 | 针对采购文件第三部分第三章“商务要求”（不包含本评分表其他项已评分条款和实质性条款）符合情况进行评价打分：完全符合采购要求的得2分，每1项不满足采购文件要求扣0.5 分，最低得0分。 | 0-2分 | 客观分 |
| 6 | 商务 | 对投标人提供的验收方案的优化建议及措施进行评价打分（如所投设备须进行计量溯源的，须就此提供相应优化建议和措施，否则本项不得分）： 验收方案的优化建议及措施（如所投设备须进行计量溯源的，须就此提供相应优化建议和措施）全面、科学合理、可行性强且完全满足采购需求的得2分，验收方案的优化建议及措施（如所投设备须进行计量溯源的，须就此提供相应优化建议和措施）全面性、科学合理性和可行性有不足但基本满足采购需求的得1分，验收方案的优化建议及措施（如所投设备须进行计量溯源的，须就此提供相应优化建议和措施）不满足采购需求或未提供相应内容不得分。 | 0-2分 | 主观分 |
| 7 | 技术 | 对安装调试方案和措施进行评价打分： 1.安装调试方案和措施科学合理、可行性强的得2分，安装调试方案和措施较科学合理、基本可行的得1分，安装调试方案科学合理性或可行性有明显欠缺或未提供的不得分； 2.拟派安装调试人员专业对口程度高、同类设备安装调试验收服务经验丰富的得2分，拟派安装调试人员专业对口程度不高、同类设备安装调试验收服务经验较少的得1分，拟派安装调试人员专业不对口或没有同类设备安装调试验收服务经验或未提供的不得分。（投标人应提供拟派安装调试人员相关专业证书、业绩合同或用户单位证明等有效证明材料，未提供的不予认可） | 0-4分 | 主观分 |
| 8 | 技术 | 对运行维修（包括消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修价格）报价进行评价打分： 运行维修（包括消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修价格）报价组成完善、合理完全符合实际需要的得1分，报价组成较完善、合理基本满足实际需要的得0.5分，其余不得分。 | 0-1分 | 主观分 |
| 9 | 技术 | 投标人提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力），专家根据方案完整性、合理性、可行性情况评价打分：方案内容详实，逻辑缜密，针对性和可实施性强的得4分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性和可实施性一般的得3分；方案部分缺失的得2分；方案有明显缺失的得1分，未提供的不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 10 | 技术 | 所有投标产品在满足招标需求的前提下质保期每延长一年加 1 分，最高得2分。 | 0-2分 | 客观分 |
| 11 | 技术 | 对投标人培训方案进行评价打分： （1）培训方案中培训服务的内容和范围：内容详实、范围明确且符合采购人采购需求的得1分，上述内容有不足的得0.5分，不符合采购人采购需求或未提供的不得分。 （2）培训方案中投标人拟派培训人员对口专业性和同类设备技术服务和培训服务经验进行评价打分：拟派培训人员专业对口程度高且同类设备技术服务和培训服务经验丰富的得1分，拟派培训人员专业对口程度不高或同类设备技术服务和培训服务经验较少的得0.5分，拟派培训人员专业不对口或没有同类设备技术服务和培训服务经验丰富或未提供的不得分（提供相关证明材料，未提供的不予认可）。 | 0-2分 | 主观分 |
| 12 | 技术 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 0-1分 | 客观分 |
| 13 | 技术 | 对投标文件提供的其他有助于提升本项目货物和服务质量的方案进行评价：方案对提升本项目货物和服务质量有明显效果且完全契合采购人实际需求得2分，方案对提升本项目货物和服务质量有一定效果且基本契合采购人实际需求的得1分，不契合采购人实际需求或没有提升效果或未提供方案的不得分。 | 0-2分 | 主观分 |

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

（1）如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后2位小数，计算评分值时保留小数点后3位小数，第4位四舍五入，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

## 六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商做必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

## 七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

## 八、推荐中标候选人

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省医疗器械检验研究院

自动染色机等一批设备采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2470205-31四次

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省医疗器械检验研究院

自动染色机等一批设备采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2470205-31四次

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省医疗器械检验研究院：

我方    （投标人全称）  参与                        政府采购活动，做如下承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第（一）、4点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：本项目专门面向中小企业采购，本项目内全部标的必须由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。

（1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省医疗器械检验研究院的浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目（项目编号：ZJ-2470205-31四次）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

说明：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》中投标人提供的《中小企业声明函》中，企业数据（如从业人员，营业收入，资产总额）有误的，评标委员会可以要求供应商进行澄清、说明。⑤投标人提供的《中小企业声明函》中，“企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）”填写错误的，声明函无效，投标无效。构成“虚假材料谋取中标、成交的”，依法承担法律责任。

（2）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.3特定资格条件对应的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：无。

2.4联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省医疗器械检验研究院              投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

2.5分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目（项目编号：ZJ-2470205-31四次）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省医疗器械检验研究院：

（投标人全称）授权        （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的               的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好地履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

（2）编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（3）按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

（4）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（5）保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人：                         联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |
| 营业执照 | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值（万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省医疗器械检验研究院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省医疗器械检验研究院的浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目（项目编号：ZJ-2470205-31四次）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省医疗器械检验研究院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省医疗器械检验研究院的浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目（项目编号：ZJ-2470205-31四次）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省医疗器械检验研究院：

本单位合法参加浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目（项目编号：ZJ-2470205-31四次）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

浙江省医疗器械检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9 业绩一览表

业绩一览表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 序号 | 项目名称 | 合同标的机型 | 用户单位名称 | 是否为最终用户 | 用户单位联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

（以生效日算起）

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 售后服务网点 |
| 2 | 售后服务人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.16投标产品的承诺书

投标产品的承诺书

本公司郑重承诺：针对浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目（项目编号：ZJ-2470205-31四次）的投标产品不存在定制产品或专门研发生产或其他同类情况。

我公司中标后，如为小型设备，采购人有权要求我公司在接到采购人通知后七天内把同款投标产品送至采购人指定地点进行现场考察核验；如为大型设备，采购人有权要求我公司在接到采购人通知后七天内带采购人代表至同款投标产品所在地实地进行现场考察核验。

如我公司不能满足上述要求，采购人有权取消我公司中标资格，并按虚假投标的情况报政府采购监督管理部门进行处罚。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

| 投标总价（人民币/元） | 小写： 大写： | 本次报价类别属于本表备注2中第 （1） 种。 |
| --- | --- | --- |

注：1.“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

2.本项目报价类别应符合采购文件前附表明确的要求，如投标报价未包含所列报价类别所列费用的，为无效投标，报价类别如下：

（1）国内设备：投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用（不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用；

（2）进口设备（含税）：同（1）；

（3）进口设备（如为免税进口设备）：报价条件为CIP采购人指定地点，包含设备费（不限于主机、标准附件、备品备件、专用工具、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、进口代理费、税金（不含进口环节费）、贸易战关税（如有）、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。除中标人的原因导致的额外支出外，进口代理费包含银行手续费、清关费、商检费、代理服务费、至用户指定地点的运输费和保险费等全部费用

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院自动染色机等一批设备采购项目

项目编号：ZJ-2470205-31四次

人民币/元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“投标总价”应与“开标一览表”中的投标总价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

- 第七部分   其他

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（项目编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。