- 市民中心新州大厦食堂设施设备购置

- （电子招投标）

招 标 文 件

项目编号：ZJ-2460657-08

| 采购人 | ： | 杭州市行政大楼服务保障中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年11月 |  |  |

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	28

第四部分 评标办法	153

第五部分 拟签订的合同文本	165

第六部分 应提交的有关格式范例	177

- 第一部分 招标公告

项目概况

市民中心新州大厦食堂设施设备购置招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2024年12月13日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：ZJ-2460657-08

项目名称：市民中心新州大厦食堂设施设备购置

预算金额（元）：2230200

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称：市民中心新州大厦食堂设施设备购置

数量：1

预算金额（元）：1777390

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市民中心新州大厦厨房设备购置，内容包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造、供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

标项二

标项名称：市民中心新州大厦食堂设施设备购置

数量：1

预算金额（元）：146360

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市民中心新州大厦食堂阳光厨房监控、网络建设，内容包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造、供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

标项三

标项名称：市民中心新州大厦食堂设施设备购置

数量：1

预算金额（元）：306450

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市民中心新州大厦食堂餐桌椅购置，内容包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造、供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

合同履约期限：标项 1，详见招标文件。标项2，详见招标文件。标项3，详见招标文件。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：本项目专门面向中小企业采购，所投货物应由中小企业生产（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；标项二、标项三：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：/至2024年12月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年12月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年12月13日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、采购意向公开链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=%2FkqL97zbqKv93zNWioFGTA%3D%3D

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- （4）本项目招标文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：杭州市行政大楼服务保障中心

地    址：杭州市上城区解放东路18号

传    真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0571-85256115

质疑联系人：翁先生

质疑联系方式：0571-85253874（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

- 2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：0571-81061837

项目联系人（询问）：谢凯枫

项目联系方式（询问）：0571-89731841

质疑联系人：王麟

质疑联系方式：0571-81061839（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

- 3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传 真：

联 系 人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，本项目核心产品为：详见第三部分“采购需求”。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：详见招标文件第六部分附件7 ； （2）所属行业：详见招标文件第六部分及附件7 （采购文件中明确的所属行业）行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 相关货物的运输、安装 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 þB要求提供（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）， - 样品：详见招标文件第三部分采购需求中“样品要求”； - 样品制作的标准和要求：详见招标文件第三部分采购需求中“样品要求” ； - 样品的评审方法以及评审标准： þ样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 。 详见评标办法； - 是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 - 提供样品的时间：2024年12月12日09:00:00至17:00:00；地点：文三路90号东部软件园1号楼3楼；联系人： 谢凯枫 ，联系电话：0571-89731841。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 - 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☐方式三：采用“不见面”形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | þ依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对获得证书的本项目所有标的物实施政府优先采购，详见评分标准； ▲对产品名称 详见招标文件第三部分采购需求 实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 þ依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的本项目所有标的物实施政府优先采购，详见评分标准。 ¨无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体,如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市文三路90号东部软件园1号楼319室； 备份投标文件签收联系人：谢凯枫；联系电话： 0571-89731841。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费由中标供应商支付。 1.计费标准： 采购代理服务费以中标金额为计费基准，计费标准参照原《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的货物类的80%收费标准计取（不足5000元的按5000元收取）。 中标金额; 折扣后费率. ≤100万元; 1.20%. 100-500; 0.88%. 采购代理费收费按照差额定率累进法计取。 2.结算方式及时间为：中标结果公示之日起5个工作日之内。 3.付款账号： 账户名称：浙江国际招投标有限公司 开户银行：工商银行杭州武林支行 账号：1202021209906782015 特别说明：中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 14 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ¨联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 þ联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定： |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ☐其他规定： |
| 15 | 特别说明 | □有， ☑无。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

    - 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

    - 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉、补偿救济

  - 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

    - 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

    - 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、滨江区、钱塘区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士/王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。（注意：本项目以公告中的联系方式为准。）

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议；（如果有）

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求；（标项一：中小企业声明函，格式以采购文件要求为准；标项二、标项三：无）

    - 本项目的特定资格要求。（本项目不适用）

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。）

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 拟派项目团队配备情况表；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 投标报价明细表。

    - 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.4 中小企业声明函（标项二、标项三如有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

  - 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

  - 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

  - 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

  - 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

  - 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

  - 开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

  - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

  - 公告期限为1个工作日。

- 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

    - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

  - 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

## 一、项目概况

1、本次项目采购内容为杭州市行政大楼服务保障中心新州大厦食堂所用。内容包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造、供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等。投标供应商应根据《招标文件》所提出的技术、服务和商务等相关要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。

2.投标人提供的产品应满足本项目的需求，如提供的产品实际情况与投标文件中所承诺产品不符合，可视为虚假应标及欺诈行为，并追究相应责任。

- 本项目核心产品为: 标项一：高压风机、长龙式洗碗机；标项二：监控摄像机；标项三：四人餐桌、椅子；（详见“三、详细采购清单及要求”中标注“◆”部分）。如多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 三、详细采购清单及要求

标项一：

（一）厨房设备购置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 | 参考图片（仅作样式参考，无任何指向性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 风幕机（楼梯）（大厅） | 1800*220*195mm | - 额定电压220V - 风口风量m3/h：1000-2900 - 功率≥250W | 2 | 台 |  |
| A2 | 风幕机（厨房）（大厅电梯） | 1500*220*195mm | - 额定电压220V - 风口风量m³/h：900-2700 - 功率≥180W | 2 | 台 |  |
|  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| B1 | 自动勺子机 | 450*250*555mm | 1.采用气息放电生成臭氧技术对设备内胆及勺子进行杀菌，可确保筷子安全卫生。 2.设备内置红外感应器，结合排列技术。 | 2 | 台 |  |
| B2 | 筷子机 | 395*185*315mm | 1.采用气息放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌，可确保筷子安全卫生。 2.设备内置红外感应器，结合排列技术。 | 4 | 台 |  |
| B3 | 分体式电开水器 | 520*543*1515mm | - 接水高度：390mm（可放下大号暖瓶） - 额定电压：380V;额定功率：12kW - 接线方式：63A/6²/三相四线 - 储水量：50L 加热方式：步进式加热 - 出水类型：双热 - 出水方式：机械龙头 - 出水量：120L/H - 外壳材质：采用不锈钢SUS201油墨拉丝抗指纹，内胆材质采用食品级SUS304，加热管采用SUS800优质合金材质 - 实时显示水温，自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 - 含四级净水过滤器（PP棉5UM+纤维活性炭+PP棉1UM+后置活性炭） | 1 | 台 |  |
| B4 | 塑料三层车 | 870*430*700m |  | 2 | 辆 |  |
| B5 | 粘捕式灭蝇灯（ | 360*155*200mm | 1.配专用灯管； 2.材质：阻燃ABS 3.功率2*8W 4.电压：220-240V/50Hz； 5.适用面积：60-80㎡ | 4 | 台 |  |
| B6 | 小厨宝热水器 | 320*230mm | 304不锈钢防腐耐压 | 2 | 台 |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| B7 | 洗地龙头 | 390*470*160mm | - 开放式洗地龙头； - 3/8"x35'（11m）软管； 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
| B8 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800+400mm | 1、锅深300mm； 2、食品级SUS304不锈钢材质台面，台面厚度1.5mm；框架为38*38mm不锈钢方管；立柱为51*51mm不锈钢方管；炉膛为优质耐热不锈钢焊制； 3、配节能炉头，风气联动调节火力； 4、炉灶配优质冷水摇摆龙头； 5、低噪小功率风机，炉灶噪声小于75dB； 6、配电子打火和熄火保护，炉灶设有观火孔及泄爆口 | 2 | 台 |  |
| B9 | 燃气双炒单温炒灶 | 1800*1200*800+400mm | 1、食品级SUS304不锈钢材质台面，台面厚度1.5mm；框架为38*38mm不锈钢方管；立柱为51*51mm不锈钢方管；炉膛为一体成型整体炉膛； 2、配节能炉头，风气联动调节火力； 3、炉灶配优质冷水摇摆龙头； 4、低噪小功率风机，炉灶噪声小于75dB； 5、配电子打火和熄火保护 | 1 | 台 |  |
| B10 | 燃气双炒单温炒灶 | 1800×1000×800+450mm | 1、食品级SUS304不锈钢材质台面，台面厚度1.5mm；框架为38*38mm不锈钢方管；立柱为51*51mm不锈钢方管；炉膛为一体成型整体炉膛； 2、配节能炉头，风气联动调节火力； 3、余热回收为全SUS304食品级不锈钢制作，承压0.3MPa，后靠实时显示余热回收装置水温，能实现定温出水，额定负荷下每眼热水产量不小于100kg/h（温差35℃）； 4、炉灶配冷热水摇摆龙头； 5、低噪小功率风机，炉灶噪声小于75dB； 6、配电子打火和熄火保护 | 1 | 台 |  |
| B11 | 炉拼台 | 300×1200×800+400mm | 1、台面优质304不锈钢冷轧板制造，余201材质； 2、台面1.0mm不锈钢板； 3、配不锈钢重力调节脚。 | 2 | 台 |  |
| B12 | 炉拼台 | 405*1200*800+400mm | 1、台面优质304不锈钢冷轧板制造，余201材质； 2、台面1.0mm不锈钢板； 3、配不锈钢重力调节脚。 | 2 | 台 |  |
| B13 | 燃气三门蒸柜(火排式) | 1200*880*1850mm | - 门面采用1.2mm厚度304不锈钢,围板及操作面板采用1.0mm厚度304不锈钢 - 水胆主体厚1.2mm，燃烧火管φ32*2.5mm的304无缝管 - 下箱采用优质不锈钢方管框架结构 - ф63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 - 采用不锈钢火排炉头，热负荷40KW,电子自动点火 - 采用静音耐高温强排风机：220V//50HZ - 配自动进水及防干烧系统，和风压监测保护系统 - 配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 - 密封条采用食品级硅胶条 - 门采用不锈钢双把手 | 1 | 台 |  |
| B14 | 双门100KG燃气蒸饭箱 | 1150*900*1900mm | 1、功率:20kW*2; 2、最大耗气量：4.0m³/h； 3、自动补水，满水自停； 4、熄火保护； 5、热效率≥90%。 6、24盘 | 3 | 台 |  |
| B15 | 卧式两门冷藏柜（风冷） | 1800*800*800mm | 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便操作。 7、因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准要求， 8、产品所用发泡料符合B1防火等级。 | 3 | 台 |  |
| B16 | 立式四门冷冻柜（风冷） | 1210*700*1915mm | （1）电源：220V/50HZ,输入功率：≤780W， （2）温度带：冷冻：-22~-15℃ （3）外身 304#SS；内胆：304#2B；内外材质均符合食品安全级 304 不锈钢（提供相关证明）； （4）使用优质压缩机，并提供相应的报关单； （5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。 （6）一体式发泡工艺，整体平整。 （7）具有防止门框结露、滴水功能； （8）冰箱配备门体自动关闭结构。 （9）容积：≧840L （10）强力风冷系统,温度均恒无差异 （11）蒸发器关于铜含量和管厚的标准要求，经检测铜+银含量达到99.94%%,且使用加厚铜管，铜管壁厚0.6mm，可以确保蒸发器使用寿命更久，设备更稳定； （12）产品使用的发泡材料符合B1防火等级 （13）门封条符合GB4706.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制作》标准要求，并符合GB31604.8-2016标准关于重金属总迁移量的标准要求； （14）为保证风冷设备化霜稳定，产品所使用的化霜加热管为sus321材质，防腐性能更好，寿命更持久。 | 1 | 台 |  |
| B17 | 立式四门冷藏柜（风冷） | 1210*700*1915mm | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便操作。 - 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准要求， - 产品所用发泡料符合B1防火等级 - 为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质,镍含量>9% | 2 | 台 |  |
| B18 | 可倾燃气汤锅 （200L） | 1450*1030*1050mm | - 容积：200L； - 燃气耗量：30000kcal/h； 3、说明：全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型；独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高；内装耐热保温装置，使用更节能，热效率可达70%以上；锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便；由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置等组成； | 2 | 台 |  |
| B19 | 智能刀具存储柜 | 500*130*620mm | 1、采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm 2、电压220V. 50Hz, 功率 15W， 3、门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒，挂墙式支撑结构， 4、机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 5、智能互联系统联网功能 | 1 | 台 |  |
| B20 | 天然气热水器 | 460*590*520mm | - 燃气系统在10KPA气压下， - 从燃气入口到燃气阀门漏气量小于0.14L/H - 燃烧15min主火燃烧器火焰应清晰。 | 1 | 台 |  |
| B21 | 单向工作台柜（移门） | 1800*800*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ 5、路轨导向趟门 6、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 7、提供304原材料不锈钢板类（厚度1.0mm） | 1 | 台 |  |
| B22 | 工作台下层板 | 1800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |  |
| B23 | 单星大盆台 | 1200*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：1000*500*280mm 6、38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| B24 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 1 | 台 |  |
| B25 | 留样二门双温柜 | 1210*700*1915mm | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便操作。 - 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准要求 - 产品所用发泡料符合B1防火等级 - 为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质,镍含量>9%。 | 1 | 台 |  |
| B26 | 四层档货架 | 1150*500*1800mm | 1、采用全304不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| B27 | 四层板货架 | 1150*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 3、层板厚1.0mm不锈钢板 4、面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm 5、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 6、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| B28 | 工作台下层板 | 1800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |  |
| B29 | 不锈钢低搁架 | 定制 | 1、层外框采用38*38*1.0mm不锈钢方管 2、层内档采用30*15*0.8mm不锈钢方管 3、配包钢可调式子弹脚 | 10 | 个 |  |
| B30 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 2 | 台 |  |
| B31 | 炉背封钢 | 1.2mm |  | 12 | ㎡ |  |
| B32 | 炉腿封板 | 1.2mm |  | 6 | ㎡ |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |
| C1 | 打蛋机 | 680*550*1025mm | 1.电压380V/1.13KW， 2.转速:120/240/468/转/分 3.配置：1桶、1球、1勾、1扇 4.桶容量：≥20L | 1 | 台 |  |
| C2 | 和面机 | 580*980*1250mm | 1.电压380V/4.3KW， 2.勾通转速：252/126/20 3.40kg面团，干粉25kg 4.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好 5.可根据产品配方调节快速、慢速转换 6.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 7.带安全防护罩 | 1 | 台 |  |
| C3 | 高速压面机 | 高速60型 | 1、功率：1.5KW/220V。 2、产量：25-50KG/H。 3、采用双辊揉轧技术。 4、机身在压面口配置上下高度调节装置，压面高度可随意调。 5、高品质铜线电机，高动力。 6、拥有防护网保护，防止发生意外夹手事故。 | 1 | 台 |  |
| C4 | 电饼铛 | 600*740*760mm | 用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，额定电压380v，额定功率50Hz，温度范围0℃-250℃，输入功率5kw，锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 | 2 | 台 |  |
| C5 | 电炸炉 | 650*800*920mm | 整机采用优质不锈钢板，面板采用304不锈钢，1. 2mm厚板一体冲压成型，槽体采用1. 2mm厚板焊接成型，电热管采用全不锈钢材质，大面积封闭加热、智能控温，迅速升温、温度误差小，节能环保、降低能耗。 额定电压380v， 额定频率 50Hz。 额定功率9Kw， 温度范围0℃-250℃ | 1 | 台 |  |
| C6 | 双眼电蒸炉 | 1600*800*800/300mm | - 材料采用 SUS304 2.台面为整体折弯成型,蒸汽口炮台为一体模具拉伸成型采用304不锈钢1.2mm(实厚≥1.1mm)，使台面无卫生死角。 - 3.水斗大身为斜面式整体焊接成型板厚1.2mm(实厚≥1.1mm) 4.加热部分由水箱体,蒸汽喷嘴,加热管组合焊接装配成型,板厚均为1.2mm,蒸汽喷嘴为全铝材质,数控车加工成型,蒸汽盖板四周嵌密封条,中间做整体拉伸炮口。 4.框架不锈钢管整体焊接成型,立柱采用不锈钢￠38*1.2mm实厚≥1.1mm),拉档采用38*25*1.2mm实厚≥1.1mm),左右侧板板厚1.0mm实厚≥0.9mm),前封板为活动式连接,板厚1.0mm实厚≥0.9mm),配不锈钢可调节脚. 5.控制系统:采用电脑触摸控制,具有自动进水，缺水保护,功率可调分5档（2KW/4KW/8KW/10KW/12KW可自由调整）。 6.加热管：采用316材料电热管，功率:12KW*2/380V。 | 1 | 台 |  |
| C7 | 烤箱 | 1225*770*940mm | 1.电压380V/15KW 2.标准盘尺寸400mm*600mm 3.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，控制精准耐用 4.双层钢化大玻璃，视线好，面包更容易烘烤； 5.轻型磨砂塑胶拉手，不传热，无高温；电脑控制器内部设有16组温度调节程序，烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节 6.炉膛采用特需设计、后侧方双层夹层排气孔，每层内测左右各十个排气孔，排出烘焙过程中所产生的多余气体，使烘烤出的产品口感佳色泽鲜艳。 | 1 | 台 |  |
| C8 | 电扒炉 | 900*600*380mm | 1、额定电压‌：220V 2、额定功率‌：6KW 3、特点：受热均匀，保证最大煮食面积； 4、动恒温装置，安全可靠；活动储油装置，容易清洁 | 1 | 台 |  |
| C9 | 二层四盘+10盘醒发箱 | 715*920*1930mm | 1.电压380V/15KW 2.两层四盘烤炉下醒发十盘 3.标准盘尺寸400mm*600mm 4.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，控制精准耐用， 5.双层钢化大玻璃，视线好，面包更容易烘烤； 6.轻型磨砂塑胶拉手，不传热，无高温；电脑控制器内部设有16组温度调节程序，烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节 7.炉膛采用特需设计、后侧方双层夹层排气孔，每层内测左右各十个排气孔，排出烘焙过程中所产生的多余气体，使烘烤出的产品口感佳色泽鲜艳。 | 1 | 台 |  |
| C10 | 木面搓粉台 | 1800*750*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、加强型三角板304不锈钢厚2.0mm 3、台面用实木制造，两头加实木固定不易开裂 4、φ51mm厚度1.5mm不锈钢圆通腿 5、38*38mm厚度1.0mm主体框架 6、φ32mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 7、配耐磨橡胶减震垫脚 | 1 | 台 |  |
| C11 | 工作台柜（翻门） | 1600*700*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm 4、门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ 5、上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 6、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 1 | 台 |  |
| C12 | 面粉车 | 600*500*600mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm 3、配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 | 2 | 台 |  |
| C13 | 单星大盆台 | 1200*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：1000*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| C14 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 1 | 台 |  |
| C15 | 经典分体式电开水器 | 520*543*1515mm | - 接水高度：390mm（可放下大号暖瓶） - 额定电压：380V;额定功率：12kW - 接线方式：63A/6平方/三相四线 - 储水量：50L - 加热方式：步进式加热 - 出水类型：双热 - 出水方式：机械龙头 - 出水量：120L/H - 外壳材质：采用不锈钢SUS201油墨拉丝抗指纹，内胆材质采用食品级SUS304，加热管采用SUS800优质合金材质 - 实时显示水温，自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 - 含四级净水过滤器（PP棉5UM+纤维活性炭+PP棉1UM+后置活性炭） | 1 | 台 |  |
| C16 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
|  | 冷菜间 |  |  |  |  |  |
| D1 | 卧式两门冷藏柜（风冷） | 1800x800x800mm | 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证使用 效果和环境卫生； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便操作。 | 1 | 台 |  |
| D2 | 立式四门双温柜（风冷） | 1210*700*1915mm | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便操作。 8、因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准要求， 9、产品所用发泡料符合B1防火等级 10、为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质，符合GB/T20878-2007标准要求,镍含量>9% | 1 | 台 |  |
| D3 | 双向工作台柜（移门） | 1800*800*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ 5、路轨导向趟门 6、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 1 | 台 |  |
| D4 | 智能刀具存储柜 | 500*130*620mm | 1、采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm 2、电压220V. 50Hz, 功率 15W， 3、门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒，挂墙式支撑结构， 4、机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 5、智能互联系统联网功能 | 1 | 台 |  |
| D5 | 制冰机 | 680*680*850mm | - 产冰量≥55kg，电压220V；功率500W - 采用304不锈钢及ABS工程塑料，PE滚塑圆角储冰桶，造型美观、坚固、实用。 - 电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警。 - 一体式制冰机采用下拉门设计、节约空间、易于取冰；前置式空气过滤网、易于清洗，保证机器更好制冰。 | 1 | 台 |  |
| D6 | 小厨宝热水器 | 320*230mm | 304不锈钢防腐耐压 | 1 | 台 |  |
| D7 | 双联商用净水器 | 12.6ML/分钟 | 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成,可拦截水中泥沙、 铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 1、食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达99%,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。 采用优质椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 2、过滤精度：0.5μm 3、适用水压：0.1-0.4Mpa 4、进水温度：5-38℃ 5、处理水量：≥14L/min 6、额定总处理量：70吨/70000升 7、进/出水口：1/2英寸 | 1 | 台 |  |
| D8 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
| D9 | 预进间 |  |  |  |  |  |
| D10 | 全自动干手器（不锈钢） | 470*250*157mm | - 外壳采用304不锈钢一体外壳； - 风速：＞95m/s ； - 干手时间：5-8秒； - 防水等级：IPX1； - 数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强； - 超薄机身设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间； - 不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好； | 1 | 台 |  |
| D11 | 感应皂液器 | 260*125*105mm | - 单机；主体塑料； - 容量：1000ML; - 供电方式：直流/交流双用； | 1 | 台 | Mm |
| D12 | 落地柜式洗手双星盆 | 862*420*800/900mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm 3、水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145mm 4、柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 5、配￠45落水器 | 1 | 台 |  |
| D13 | 台出感应龙头 |  | 1、单孔台出电子感应龙头 2、防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 3、防水控制盒 4、AC/DC交直流两用 5、手动混水阀 6、开孔：孔径32mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 2 | 台 |  |
|  | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| E1 | 推入式保温柜（双门） | 1170*750*1800mm | 1、整体采用304—2B不锈钢板制造； 2、上层外壳厚1.0mm，围身厚0.8mm； 3、可内置深65mm的1/1份数盆20只；深150mm的1/1份数盆2只； 4、热风循环保温； 5、门玻璃采用夹胶防爆玻璃；配推车:755*625*1690mm，骨架采用304不锈钢管； 6、电压/功率：220V/2.2KW； 7、采用数字显示温控器； 8、温度控制范围：0—85度； | 1 | 台 |  |
| E2 | 电暖饭汤车 | 600*750*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造,面板厚1.2mm 2、外壳厚0.8mm，内桶厚1.0mm 3、把手采用φ25mm厚度1.0mm不锈钢管制作 4、台面开孔嵌入φ400带盖SUS304不锈钢桶 5、电热恒温控制，220V/2.2KW/16A 6、电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护 7、配微电脑控制面板，数字显示定时定温 8、电热管连接线采用国标耐高温线 9、配4个4“车轮，其中两个带刹车掣 | 3 | 台 |  |
| E3 | 五斗连多孔保温台柜 | 1800*900*800/0mm | - 材料性能 SUS304 2.柜体材料厚度1.0mm门板为双复式结构（实厚≥0.9mm),门板板厚0.8mm(实厚≥0.72mm),门封板厚0.6mm（实厚≥0.52mm).门拉手与门板为整体折弯成型 3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm 脚为150mm不锈钢重力调节脚 4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型板厚1.2mm,台面做分格处理每格尺寸为535*327mm匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38*1.2mm（实厚≥1.1mm),层板板厚0.8mm(实厚≥0.72mm). 5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。 6.配有自动排水阀DN20。 7.功率:3KW/220V. 8.含530*325*150mm份数盘，厚度0.7mm | 3 | 台 |  |
| E4 | 电三眼保温桶连多孔 | 1800*900*800mm | 1.材料性能 SUS304 2.台面，侧板，前封板，暖风腔体材料采用SUS304拉丝，暖风机盒采用镀锌板 3.台面板厚1.2mm(实厚≥1.1mm)，侧板厚1.0mm(实厚≥0.9mm)，前封板与暖风腔体板厚0.8mm(实厚≥0.72mm) 4.整体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝与连接固定，暖风腔体采用拉铆钉连接固定，产品稳定可靠 5.暖风腔体为下暖风出口，上为回风口，配合暖风机实现暖风循环 6.加热控制系统为暖风机配微电脑智能温控器,数字显示 7.暖风机功率：1KW/220V 8.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚 | 1 | 台 |  |
| E5 | 地搁架 | 1150*500*300mm | —车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm | 2 | 台 |  |
| E6 | 单星大盆台 | 1200*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：1000*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| E7 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 1 | 台 |  |
| E8 | 工作台下层板 | 1800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |  |
| E9 | 四层档货架 | 1150*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |  |
| E10 | 工作台柜（翻门） | 1200*800*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm 4、门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ 5、上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 6、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 3 | 台 |  |
| E11 | 立式四门双温柜（风冷） | 1210*700*1915mm | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便操作。 8、因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准要求 9、产品所用发泡料符合B1防火等级 10、为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质，符合GB/T20878-2007标准要求,镍含量>9%， | 1 | 台 |  |
| E12 | 塑料三层车 | 870*430*700mm |  | 2 | 辆 |  |
| E13 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | 1、配专用灯管； 2、材质：阻燃ABS 3、功率2*8W 4、电压：220-240V/50Hz； 5、适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
|  | 明档 |  |  |  |  |  |
| F1 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*800+200mm，6*3.5kw/380V | 1.材料性能 SUS304 2.台面整体折弯成型板厚1.2mm(实厚≥1.1mm)，电陶炉放置口使用一体磨具冲压成型，柜体分上下层设计，使用铆螺母与螺丝固定连接，侧板板厚1.0mm(实厚≥0.9mm)，后封板厚度0.8mm(实厚≥0.72mm)， 3.柜体与上电陶炉箱体分体设计，中使用孔板隔绝，柜体内置强制排风风道，风道外封板螺丝固定可拆卸，内风扇独立安装4.电源开关与强制散热排风风扇使用继电器串联，保证电陶炉工作时强制散热风扇处于工作状态 5.柜体为开门式，门板门拉手为整体焊接成型，门板散热孔为整体折弯成型。 6.功率3.5KW*6/380V | 1 | 台 |  |
| F2 | 卧式两门冷藏柜（风冷） | 1800*750*800/950mm | 说明：（1）电源：220V/50HZ,输入功率：≤308W， （2）温度带：-6~+12℃ （3）外身 304#SS；内胆：304#2B；内外材质均符合食品安全级 304 不锈钢）； （4）使用优质压缩机； （5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。 （6）一体式发泡工艺，整体平整。 （7）具有防止门框结露、滴水功能； （8）冰箱配备门体自动关闭结构。 （9）容积：≧320L （10）强力风冷系统,温度均恒无差异 （11）门封条符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》，GB/T26572-2011《电子电器产品限用物质的限量要求》要求； （12）蒸发器使用厚度0.6mm材质； （13）发泡料为B1防火等级； （14）冰箱加热管符合不锈钢SUS321材质要求； | 1 | 台 |  |
| F3 | 六眼煮面炉 | 800*800*800/0mm | 1.材料性能 SUS304 2.台面为整体折弯成型,蒸汽口炮台为一体模具拉伸成型采用304不锈钢1.2mm(实厚≥1.1mm)，使台面无卫生死角。水斗大身为斜面式整体焊接成型板厚1.2mm(实厚≥1.1mm), 3.加热部分由水箱体,蒸汽喷嘴,加热管组合焊接装配成型,板厚均为1.2mm,蒸汽喷嘴为全铝材质，数控车加工成型,蒸汽盖板四周嵌密封条,中间做整体拉伸炮口. 4.框架不锈钢管整体焊接成型,立柱采用不锈钢￠38*1.2mm(实厚≥1.1mm),拉档采用38*25*1.2mm(实厚≥1.1mm),左右侧板板厚1.0mm(实厚≥0.9mm),前封板为活动式连接,板厚1.0mm(实厚≥0.9mm),配不锈钢可调节脚. 4.控制系统采用电脑触摸屏,功能含手动进水，缺水保护,功率分5档2KW/4KW/8KW/10KW/12KW可自由调整,总功率：12KW/380V，设备使用完毕时。 5.加热管：采用316材料电热管，功率:12KW/380V | 1 | 台 |  |
| F4 | 电双炒单温炒灶 | 2000*1200*800/1200mm | 1、食品级SUS304不锈钢材质台面，台面厚度1.5mm；框架为38*38㎜不锈钢方管；立柱为51*51不锈钢方管；炉膛为一体成型整体炉膛； 2、配节能炉头，风气联动调节火力； 3、炉灶配优质冷水摇摆龙头； 4、低噪小功率风机，炉灶噪声小于75dB； 5、配电子打火和熄火保护 | 1 | 台 |  |
| F5 | 馄饨炉 | 800*800*800mm | 1.材料性能 SUS304 2.台面为整体折弯成型,蒸汽口炮台为一体模具拉伸成型采用304不锈钢1.2mm(实厚≥1.1mm)，使台面无卫生死角。水斗大身为斜面式整体焊接成型板厚1.2mm(实厚≥1.1mm) 3.加热部分由水箱体,蒸汽喷嘴,加热管组合焊接装配成型,板厚均为1.2mm,蒸汽喷嘴为全铝材质，数控车加工成型,蒸汽盖板四周嵌密封条,中间做整体拉伸炮口. 4.框架不锈钢管整体焊接成型,立柱采用不锈钢￠38*1.2mm(实厚≥1.1mm),拉档采用38*25*1.2mm(实厚≥1.1mm),左右侧板板厚1.0mm(实厚≥0.9mm),前封板为活动式连接,板厚1.0mm(实厚≥0.9mm),配不锈钢可调节脚. 5.控制系统:采用电脑触摸控制,具有自动进水，缺水保护,功率可调分5档（2KW/4KW/8KW/10KW/12KW可自由调整）。 6.加热管：采用316材料电热管，功率:12KW/380V. 7.排水：防水金属排水按钮，配DN20电动配水阀. | 1 | 台 |  |
| F6 | 单星大盆台 | 1200*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：1000*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| F7 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 1 | 台 |  |
| F8 | 双向工作台柜（移门） | 1800*800*800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ 5、路轨导向趟门 6、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 1 | 台 |  |
| F9 | 电饼铛 | 600*740*760mm | 用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，额定电压380v，额定功率50Hz，温度范围0℃-250℃，输入功率5kw，锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 | 1 | 台 |  |
| F10 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
|  | 洗消（储碗）间 |  |  |  |  |  |
| G1 | 双门热风循环消毒柜 | 1290*640*1900mm | 1、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； | 1 | 台 |  |
| G2 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 5 | 台 |  |
| G3 | 双星盆台 | 1800*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：730*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |  |
| G4 | 三门储碟柜 | 1200*500*1800mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm 3、门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm 4、上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 5、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 6 | 台 |  |
| G5 | 平板车 | 900*510*880mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面板厚度为1.0mm 3、把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管 4、配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 | 3 | 台 |  |
| G6 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
| G8 | 洗地龙头 | 390*470*160mm | 开放式洗地龙头；3/8"x35'（11m）软管；多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等。 | 1 | 台 |  |
|  | 清洁剂仓库 |  |  |  |  |  |
| H1 | 四层板货架 | 1125*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 3、层板厚1.0mm不锈钢板 4、面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm 5、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 6、配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |  |
| H2 | 四层档货架 | 1125*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
|  | 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |
| L1 | 切菜机 | 1200*920*580mm | 技术参数： 1、电机功率：1100W/1500W 2、切片转速：530r/min 3、绞肉转速：350r/min 4、切片产量：600kg/h 5、切丝产量：300kg/h 6、绞肉产量：260kg/h 7、灌肠产量：240kg/h | 1 | 台 |  |
| L2 | 土豆去皮机 | 1100*800*900mm | 采用全不锈钢制作加粗高度耐磨毛刷，加大接触面清洗更快更干净。每次容量30-40KG/次产品功率1.1KW | 1 | 台 |  |
| L3 | 四层档货架 | 1125*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 4 | 台 |  |
| L4 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 4 | 台 |  |
| L5 | 双星盆台 | 1800*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：730*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |  |
| L6 | 工作台下层板 | 1800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| L7 | 工作台下层板 | 1200*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| L8 | 工作台下层板 | 800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| L9 | 多功能砧板毛巾刀具柜一体机 | 1200*600*1800mm | - 采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.0mm。 - 电压：220v - 紫外线功率：17w - 红外线功率：300w - 紫外线加臭氧红外线循环风 - 刀数量：20把 - 毛巾数量：24块 - 砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） | 1 | 台 |  |
| L10 | 平板车 | 900*510*880mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面板厚度为1.0mm 3、把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管 4、配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 | 2 | 台 |  |
| L11 | 大豆磨浆机 | 450*400*890mm | - 电机功率：2.2KW - 生产量：150kg/h | 1 | 台 |  |
| L12 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
|  | 肉类加工间 |  |  |  |  |  |
| M1 | 工作台下层板 | 1800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| M2 | 三星盆台 | 1800*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：730*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| M3 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 3 | 台 |  |
| M4 | 四层档货架 | 1150*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| M5 | 绞切一体机 | 500*675*770mm | - 采用304不锈钢加厚机身 - 大容量高效率操作简单生产能力500KG/H - 切片4mm - 电机功率1.1KW - 额定频率50HZ | 1 | 台 |  |
| M6 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； - 适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
|  | 水产加工间 |  |  |  |  |  |
| N1 | 三星盆台 | 1800*750*800/950mm | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：730*500*280mm 6、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| N2 | 冷热水龙头 | 200*180*250mm | 1、8"(203mm)台出混水龙头 2、10"(254mm)摇摆水嘴 3、采用无铅黄铜材质 90°旋转陶瓷阀芯 4、一字手柄带有冷热水标色螺丝 5、偏心法兰(中心距可上下浮动6mm) 6、5.03GPM(19.04LPM)层流出水装置 7、开孔：孔径25mm，孔中心距102mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 | 4 | 台 |  |
| N3 | 四层档货架 | 1150*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| N4 | 工作台下层板 | 1800*750*800mm | 1、台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm 2、面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、加强码用1.0mm不锈钢板 5、配全钢可调式子弹脚 | 6 | 台 |  |
| N5 | 单星剖鱼台 | 1500*750*800/900mm | 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造 2、台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm 3、配2″去水 4、水斗一体冲压规格：500*500*280mm 5、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 6、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 7、配包钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |  |
| N6 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | - 配专用灯管； - 材质：阻燃ABS - 功率2*8W - 电压：220-240V/50Hz； 5、适用面积：60-80㎡ | 1 | 台 |  |
| N7 | 62平底煎锅 | 生铁62厘米 |  | 6 | 只 |  |
| N8 | 80反边锅 |  | 加厚铁制 | 8 | 只 |  |
| N9 | 304不锈钢份数盆 | 35*32*6cm |  | 30 | 只 |  |
| N10 | 304不锈钢份数盆 | 35*32*10cm |  | 30 | 只 |  |
| N11 | 304不锈钢份数盆 | 53*33*15cm |  | 20 | 只 |  |
| N12 | 304不锈钢份数盆 | 53*33*10cm |  | 20 | 只 |  |
| N13 | 304不锈钢份数盆 | 53*33*7cm |  | 20 | 只 |  |
| N14 | 304不锈钢桶 | 48*44cm |  | 6 | 只 |  |
| N15 | 304不锈钢桶 | 38*34cm |  | 10 | 只 |  |
| N16 | 304不锈钢托盆 | 60*40*4cm |  | 20 | 只 |  |
| N17 | 密胺托盘 | 46*30*2cm |  | 640 | 块 |  |
| N18 | 密胺快餐盘 | 36*25*3cm |  | 750 | 块 |  |
| N19 | 60CM双耳炒锅 | 60cm |  | 6 | 只 |  |
| N20 | 密胺饭碗（不带芯片） |  |  | 980 | 只 |  |
| N21 | 密胺餐具（不带芯片） |  |  | 1900 | 只 |  |
|  | 副食库 |  |  |  |  |  |
| O1 | 四层档货架 | 1150*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、层框38*25*1.0mm不锈钢管制作 3、搁档30*15*0.8mm不锈钢方管 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 5、配全钢可调式子弹脚 | 4 | 台 |  |
|  | 主食库 |  |  |  |  |  |
| P1 | 地搁架 | 1150*500*300mm | —车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm | 4 | 台 |  |
| P2 | 排水阀 |  | - H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 - 水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 - 旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 - 可拆卸过滤网方便清理 | 14 | 套 |  |
| P3 | 四层板货架 | 1125*500*1800mm | 1、采用全不锈钢制作 2、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 3、层板厚1.0mm不锈钢板 4、面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm 5、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 6、配全钢可调式子弹脚 | 4 | 台 |  |
|  | 男/女更衣室 |  |  |  |  |  |
| Q1 | 更衣柜 | 1800*900*420mm | 201不锈钢 | 4 | 台 |  |

（二）排烟系统购置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 26000*1400*500mm | 1.板材采用SUS201-2B不锈钢制造 2.配防雾烟罩灯 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm 4.各加强档厚1.0~1.2mm 5.沥油板厚0.8mm 6.风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 58 | 平方 |  |
| 2 | 烟罩封板 | 定制 | - 采用SUS201-2B不锈钢板制造， 2.板厚1.0mm | 58 | 平方 |  |
| 3 | 灶后封板 | 定制 | - 采用SUS201-2B不锈钢板制造， - 板厚1.0mm 3.用于烟罩及炉灶背板之间封板 4.蒸箱、汤锅等后封板离地500mm 5.封板折弯厚度15mm | 35 | 平方 |  |
| 4 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 14000*1400*500mm | 1.板材采用SUS201-2B不锈钢制造 2.配防雾烟罩灯 3.前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm 4.各加强档厚1.0~1.2mm 5.沥油板厚0.8mm 6.风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 28.5 | 平方 |  |
| 5 | 罩前封板 | 定制 | - 采用SUS201-2B不锈钢板制造， 2.板厚1.0mm | 22.5 | 平方 |  |
| 6 | 明档不锈钢烟罩 | 11000*1400*450mm | 1.板材采用SUS201-2B不锈钢制造 2.150圆角，底板，油条导油1.5mm 3.油槽、顶部加强档厚1.2mm 4.左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚1.0mm 5.隐藏式抽屉滤油杯 6.配LED灯照明，220V/180W 7.风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 26.8 | 平方 |  |
| 7 | 不锈钢风管（201） | 1600*600mm | 1.采用优质201不锈钢板制造 2.风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 3.配套法兰采用镀锌角铁制造 4.法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 | 382.5 | 平方 |  |
| 8 | ◆高压风机 | 65000风量/30KW | 55372—68151风量，采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用优质轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理； | 1 | 台 |  |
| 9 | 变频器 |  | 1.额定参数：AC380V/63A； 2.输出频率：100按 3. 3相5线制电源进线接口，3相电机接口和1路AC220V净化器接口 4.能够单独控制与产品联动的净化器 5.应有完整的自动保护功能，防止试验过程突然停电等意外情况对设备造成损坏。 6. 触摸屏，能清晰显示风机额定参数、工作状态、节能效果 7. 能够单独控制与产品联动的净化器 8. 提供3个用于快速改变风机工作转速的档位按钮，并能够单独设置每个档位的给定，实现对风机的无级变频控制 9 可以在线调整载波频率 10. 对风机有过压、过流、缺相、过载等保护功能 11. 具备开环矢量控制功能 12. 能进行RS485通讯，支持MODBUS-RTU协议 13. 无线控制监控网内频率、功率、ip地址、接入、带宽控制、路由分配、加密信息、功能修改等信道管控。分析运行数据，主动预收。 14. 设备远程控制、包括远程启停、频率远程调控:设备智慧场景模式，支持按不同条件对风机进行控制，例如定时开启和关闭。跟进现场传感器指标开启和关闭 | 1 | 台 |  |
| 序号10-28为配件，不作为本标项采购标的，不需要在中小企业声明函中体现。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风机底座 | 1520*1730*1460mm | 1.采用4#槽钢制作，长宽高根据风机定制 2.外层镀锌 | 2 | 只 |  |
| 11 | 净化器底座 | 1520*1730*1460mm | 1.采用4#槽钢制作，长宽高根据风机定制 2.外层镀锌 | 2 | 只 |  |
| 12 | 风机控制柜 | 600*800mm | 柜体：采用金属材质制成，具有良好的防护性能，可有效防止外界灰尘、水分等对内部电气元件的影响。柜体结构合理，便于安装、检修和维护。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 减震器 |  | 减震器结构简单，散热性能好稳定强、可靠应用广泛；可调节性强 | 1 | 套 |  |
| 14 | 防火阀 |  | 按控制方式分：有重力式防火阀，依靠自身重力和弹簧力关闭；电磁式防火阀，通过电磁力控制阀门的开启和关闭；气动式防火阀，利用压缩空气驱动阀门动作。 - 按动作温度分：常见的有70℃防火阀，一般用于通风、空调系统的送、回风管道；280℃防火阀，主要安装在排烟系统的管道上。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 管道材料 | 1000*900mm | 规格 | 153 | 平方 |  |
| 16 | 风机叶轮 |  | 风机叶轮是安装在风机轴上的旋转部件，其作用是将原动机的机械能转化为气体的动能和压力能，促使气体流动，从而实现通风、换气、排尘等功能。一般由叶片、轮毂和轮盘三部分构成。叶片是叶轮的核心部分，其形状、数量和安装角度直接影响风机的性能，常见的叶片形状有前向型、后向型和径向型。轮毂则是连接叶片与风机轴的部件，负责传递扭矩。轮盘主要用于支撑叶片，并增强叶轮的整体强度和刚性。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 轴承 |  | 高精度高负荷承载能力低摩擦阻力 良好的耐磨性 | 4 | 套 |  |
| 18 | 传动轴 |  | 传动轴是一种主要用于传递扭矩和旋转运动的机械零件，它连接着不同的部件，使动力能够从发动机或动力源有效地传输到驱动轮或其他工作部件，从而实现机械能的传递与分配，保证机械设备的正常运转。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 消防喷淋臂配件 |  | 喷淋臂上通常设有连接螺纹或其他连接方式，用于与喷淋头和供水管路进行可靠连接。 | 10 | 套 |  |
| 20 | 皮带轮 |  | 皮带轮是通过皮带将动力从一个轴传递到另一个轴的轮状机械零件。 | 2 | 套 |  |
| 21 | 16平方电缆 | 16平方 | 16平方铜芯电缆 | 121 | 米 |  |
| 22 | 变频信号线2.5 | 2.5 | 变频信号线主要负责在变频器与控制器、传感器、上位机等设备之间传递各种信号，以实现对变频器的控制、监测和参数调整等功能，保证变频器能够按照预定的要求精确地调节电机的转速和输出功率，从而实现节能、调速等目的 | 100 | 米 |  |
| 23 | 罩前封板固定支架 | 40*40mm | 201不锈钢 | 100 | 米 |  |
| 24 | 罩前封板导轨 | 20*20mm | 201不锈钢 | 100 | 米 |  |
| 25 | 风机传动轴承拉杆 |  | 风机转动轴承拉杆主要用于连接风机的转动轴承与其他固定部件，其作用是固定轴承的位置，防止轴承在运转过程中发生位移，同时承受和传递轴承所受的力，保证轴承能够稳定地支撑风机叶轮的旋转，确保风机的正常运转。一般由高强度的金属材料制成，如优质碳钢或合金钢，具有较高的强度和刚度，以承受风机运转时产生的较大拉力和压力。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 风机皮带 |  | 风机皮带是一种用于连接风机电机和风机叶轮轴的环形传动带，其主要作用是将电机的动力传递给风机叶轮，使叶轮旋转从而产生气流，实现风机的通风、换气等功能。一般由橡胶、聚氨酯等弹性材料制成，具有良好的柔韧性和弹性，能够在传动过程中有效地传递动力，并适应一定程度的变形和振动。 - 其内部通常含有纤维线绳或钢丝等加强材料，以提高皮带的强度和抗拉伸性能，确保在高负荷运转下不会轻易断裂。 - 皮带的表面一般有齿形或槽形等花纹，以增加与皮带轮之间的摩擦力，防止打滑，保证传动效率。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 风机支架 |  | 风机支架的主要作用是将风机牢固地固定在预定位置，承受风机的重量以及运行时产生的振动和冲击力，为风机提供稳定的支撑，确保风机在运行过程中保持平衡和稳定，从而保证风机的正常运转和使用寿命。 | 2 | 套 |  |
| 28 | 餐台不锈钢 |  | / | 33 | 平方 |  |

（三）	洗碗机购置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK01 | 小件投掷柜 | 4000*300/350*850/950mm | 板厚1.2mm（T≥1.1mm）； 采用304不锈钢材质 | 4 | 米 |  |
| AK02 | 链板式输送带 | 6000*600*850/950mm | - 带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； - 链片采用食品级材料PP，确保食品卫生； - 自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； - 驱动轮、牵引轮为食品级PP材质,方便拆卸； - 长度、高度可根据采购人需求定制，可做直线型和转弯型；采用304不锈钢材质 - 板厚1.5mm（T≥1.35mm）； - 链板宽度 ：300 mm； - 传送速度 ：~25m/min - 电源要求 ：220V/50Hz - 功率 ：0.55kw | 8 | 米 |  |
| AK03 | 垃圾处理机 | 1600*800*1499mm | 1、产品功能：将食物残渣进行粉碎和脱水处理，压缩体积比率最高达85%。 2、残渣处理能力：600Kg/h 。 3、总功率：3.9KW。 4、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。 5、由独立的粉碎单元和脱水单元组成，维护更加简便。 6、循环水自动将残渣带入粉碎单元，无需链板等辅助装置输送残渣 。 7、粉碎单元配置侧吸式刀盘，无需清洁，粉碎效果好，不易损坏。 8、脱水单元配置开启门，螺旋输送装置和过滤圆筒拆卸方便，易于清洁。 9、脱水单元配置自清洁喷淋系统，一键式操作， 不会产生异味 。 10、配置不锈钢循环水泵，节能减排。 11、盖板及检修门开启保护，保障操作人员安全。 | 1 | 台 |  |
| AK04 | 冲洗槽 | 4520*310*880mm | 1、产品功能：收集食物残渣，与食物残渣处理机配套使用。 2、在循环水流的作用下，食物残渣被带入食物残渣处理机，所有耗水来自食物残渣处理机，不产生额外的水耗。 3、采用不锈钢循环水管连接，水槽底部为斜面，落差为10mm/米。 | 6 | 米 |  |
| AK05 | ◆长龙式洗碗机 | 4700*1020*2010mm | 1、洗涤缸数量：2个，洗涤程序数量：4个 2、机器传送履带速度无极变速可调，最大速度：≥1.3米/分钟 3、由入口区、洗涤区，双重漂洗区、烘干区和出口区5部分组成 4、尺寸要求： 入口区长度≥1100mm 起始端的操作高度为≤900mm 洗涤区长度≥900mm 双重漂洗（预漂洗、最终漂洗）区≤400mm 烘干区≥1100mm 出口区长度≥1200mm 综合以上要求洗碗机总长度≥4700mm，并且≤4800mm（因场地空间限制） 5、机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm 传送履带宽度（可通过最大宽度）≥620mm 6、机器额定功率≤50KW 7、机器耗水量≤320升/小时 8、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40 – 45°C，降低机器总体能耗。 9、机器洗涤区、漂洗区和烘干区的前后和顶部的盖板由厚度≥1.25mm的304不锈钢组成，盖板内具有隔热和防燃烧夹层，夹层内置隔热防燃烧材料，夹层厚度≥40mm 10、主洗区温度：55 – 70°C 漂洗温度：82 – 90°C 烘干区温度：55 – 60°C 11、入口区配置控制按钮，能启动和暂停机器运行； 12、洗涤区洗臂数量：上4下4；并配置2个侧洗臂 13、水泵功率≥1.7KW；水箱容量≥110升 1/4、漂洗区水箱容量≤60升 预漂洗水泵功率≥0.55KW；最终漂洗水泵功率≥0.55KW | 1 | 台 |  |

标项二：

| 序号 | 分类 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光厨房监控系统 | ◆监控摄像机 | 台 | 40 | 参数：400万 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 靶面尺寸为1/2.7英寸 宽动态: 数字宽动态 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 |
| 2 |  | 硬盘 | 个 | 8 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 |
| 3 |  | 录像机 | 台 | 1 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 |
| 4 |  | 网线 | 箱 | 8 | 性能等级:六类 是否屏蔽:屏蔽 芯线结构:芯线材料 无氧铜 芯线绝缘材料 高密度聚乙烯 外护套 应用场景:室内 电气性能（20℃）: 1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15 1.0-250.0MHz 时延差 20℃(Ns/100m)≤45 直流电阻 20℃(Ω/100m) Max9.5 |
| 5 |  | POE交换机 | 台 | 3 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV |
| 6 |  | 显示器 | 台 | 1 | 65英寸安卓非触控壁挂信息发布屏 画面细腻生动，采用工业级 A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；可自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸：65 inch 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：DLED 亮度：400 cd/m² 刷新率：60 Hz 操作系统：Android 9 CPU：4核，主频 1.8GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 网卡：百兆网卡 音视频输入接口：HDMI × 3 网络接口：100M LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2 喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2 无线协议：WIFI 802.11b\g\n, BT 4.2× 1 待机功耗：≤ 0.5 W 输入电压：100~240 VAC, 50/60 HZ 功耗：≤ 180 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH (无冷凝水) 存储湿度：20%~80% RH (无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 |
| 7 |  | 显示器 | 台 | 1 | 32英寸非触摸壁挂信息发布屏 塑壳外观，纤薄机身，一体化设计。 画面细腻生动，采用工业级 A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 ★支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 ★终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 显示尺寸：32 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：DLED（直下式） 亮度：300 cd/m² 刷新率：60 Hz 操作系统：Android 9.0 CPU：Quad-core Cortex-A55 up to 1.9GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 网卡：百兆网卡 音视频输入接口：HDMI × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 网络接口：100M LAN × 1 数据传输接口：USB2.0×2，TF × 1 喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2 无线协议：WIFI 802.11b\g\n 待机功耗：≤ 3 W 输入电压：100~240 VAC, 50/60 HZ 功耗：≤ 60 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH (无冷凝水) 存储湿度：10%~80% RH (无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 |
| 8 |  | 显示器 | 台 | 1 | 50英寸非触摸壁挂信息发布屏 塑壳外观，纤薄机身，一体化设计。 画面细腻生动，采用工业级 A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 ★支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 ★终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 显示尺寸：50 inch 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 亮度：400 cd/m² 刷新率：60 Hz 操作系统：Android 11.0 CPU：Cortex-A55，4核，主频1.92 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 网卡：千兆网卡 音视频输入接口：HDMI × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 网络接口：1000M LAN × 1 数据传输接口：USB2.0×2，TF × 1 喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2 无线协议：WIFI 802.11b\g\n 待机功耗：≤ 3 W 输入电压：100~240 VAC, 50/60 HZ 功耗：≤ 100 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH (无冷凝水) 存储湿度：10%~80% RH (无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。 |
| 9 |  | 辅材 | 批 | 1 | 设备安装中所用到的线管等辅材。（不作为本标项采购标的，不需要在中小企业声明函中体现。） |
| 10 | 网络 | 交换机 | 台 | 1 | 主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 27/102Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 4个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+) 4个干兆SFP 堆叠功能 可堆叠 电源电压 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz 环境标准 工作温度：0℃-45℃ 存储温度：-40℃——70℃ 工作湿度：5％-95％ 其它参数 业务防雷口：共模±10KV 散热方式：无风扇，自然散热 附件 包装清单 主机 x1 说明书 x1 合格证 x1 |
| 11 |  | 交换机 | 台 | 4 | 主要参数 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 16Gbps 包转发率 12Mpps MAC地址表 8K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000Base-T 以太网端口，PoE+,交流供电 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，ANSI/IEEE 802.3 Nway，IEEE 802.3x 其它参数 电源电压 额定电压范围：100-240V AC，50/60Hz 最大电压范围：90-264V AC，47/63Hz 电源功率 不使用PoE：10W PoE满载：143W（PoE：124W） 环境标准 工作温度：-5-45℃ 存储温度：-40-70℃ 相对湿度：5%-95%无凝结 其它参数 防雷指标：电源口：差模：±6kV，共模：±6kV；业务口：共模：±7kV 散热方式：无风扇，自然散热 |
| 12 |  | 网线 | 箱 | 15 | 性能等级:六类 是否屏蔽:屏蔽 芯线结构:芯线材料 无氧铜 芯线绝缘材料 高密度聚乙烯 外护套 应用场景:室内 电气性能（20℃）: 1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15 1.0-250.0MHz 时延差 20℃(Ns/100m)≤45 直流电阻 20℃(Ω/100m) Max9.5 |
| 13 |  | 网络面板 | 个 | 50 | 6类 86型 双口 |
| 14 |  | 辅材 | 批 | 1 | 设备安装中所用到的线管等辅材。（不作为本标项采购标的，不需要在中小企业声明函中体现。） |
| 15 | 摆闸 | 摆闸单机芯 |  | 2 | (1)304不锈钢拉丝材质，1.5MM。 (2)上盖纹理清晰美观。 (3)采用编码器数字定位，精准开门定位。 (4)采用制动器锁止防撞设计。 (5)采用刨槽工艺，缝隙间距小，各处理角度均90度垂直。 (6)非法闯入，反向逆行报警。 (7)红外防夹保护。 (8)立式防撞机芯。 (9)高端伺服电机。 (10)圆形红外。 (11)电源。 (12)精美LED灯条，圆弧精美指示灯。 (13)全开门时长：开门速度最快0.3S，0.3s-0.5s可调节。 |
| 16 |  | 摆闸双机芯 |  | 1 | (1)304不锈钢拉丝材质，1.5MM。 (2)上盖纹理清晰美观。 (3)采用编码器数字定位，精准开门定位。 (4)采用制动器锁止防撞设计。 (5)采用刨槽工艺，缝隙间距小，各处理角度均90度垂直。 (6)非法闯入，反向逆行报警。 (7)红外防夹保护。 (8)立式防撞机芯。 (9)高端伺服电机。 (10)圆形红外。 (11)电源。 (12)精美LED灯条，圆弧精美指示灯。 全开门时长：开门速度最快0.3S，0.3s-0.5s可调节。 |
| 17 |  | 人脸服务平台 |  | 1 | 1、采用微服务架构，软件采用当前主流的Java语言开发； 2、第三方系统可通过标准API接口对接； 3、为各类应用提供统一标准的人脸介质数据源。 4、身份核验中心提供身份人脸数据的发布和获取能力，实现各类身份人脸库的全量和增量发布服务，能为各类应用提供人脸数据的获取服务。 5、身份核验中心提供身份人脸识别能力，通过传入某一身份人脸数据，和人脸库中的人脸进行比对，返回对应的用户信息。 6、身份核验中心提供身份人脸核验能力，通过传入同一用户人脸和其他介质数据，和人脸库中的人脸进行比对，核验是否为同一个用户。 7、参数管理：用户可对人脸照片的检测参数和相似度检测参数进行设置，包括检测大小、像素、人脸占比、相似度阈值和排名数量； 8、介质身份参数：根据用户不同的身份进行管理，包括是否启用人脸、是否允许自助采集、自助采集是否需要人工审核和比对证件照等； 9、介质管理：对用户的人脸等所有身份介质进行管理，支持查询某一用户所有介质的状态； 10、人脸管理 ① 支持人脸照片采集：web端提供上传照片、拍摄照片、批量导入等方式，支持从第三方人脸库同步用户照片；支持H5和采集设备自助采集； ② 支持人脸照片检测：对采集的人脸照进行质量检测，包括照片的大小、像素、是否是人脸、人脸占比、以及和证件照比对等； ③ 支持人脸照片库管理：对用户的人脸照片进行管理，包括采集、删除、停用、启用等操作； ④ 支持人脸照片审核：可以按审核状态查询自助采集的人脸照片，单个或批量审核人脸用户照片。 ⑤ 支持重新生成算法特征码库：可查看算法特征码库中缺失的用户数据，支持单个和批量重新生成特征码； 11、查询统计 ① 介质变更记录：对用户所有介质变更的生命周期进行记录和查询，有助于技术人员排查追踪介质的问题； ② 批量操作记录：对系统中批量操作记录的进度和失败的数据进行查看； ③ 操作日志：支持查询所有用户操作系统的记录； 12、API能力 ①提供1：N在线识别能力：支持传入一张人脸照，从人脸照片库中查找对应的用户，返回用户信息； ②提供1：N在线相似度检测能力：支持传入一张人脸照，从人脸照片库中查找对应的用户，返回相似度排名前3（数量可设置）的用户信息； ③提供1：1在线核验能力：支持传入同一用户人脸和其他介质数据，和人脸库中的人脸进行比对，核验是否为同一个用户； ★④支持与杭州市民中心一卡通系统人脸终端照片同步和设备的特征码下发能力。（在投标文件中提供承诺） |
| 18 |  | 门禁管理系统 |  | 1 | 1、门卡授权管理，能够实时的进行远程授权和取消授权，使不同级别的授权卡可开启门的种类、数量及有效时间也随之改变，如有些卡可以开启所有的门，有些卡只能在指定时间开启指定的门。 2、人员报道时可批量授权卡片，人员离开后批量注销卡片；丢卡、补卡、挂失卡实时生效。 3、区域授权，一卡多开，方便管理；根据需要随时增减单个、批量门点授权； 4、多种查询方式，查看某人的权限，或者某门的权限； 5、设备实时状态及提醒，均能够实时的显示在管理平台上。 6、记录实时上传，为保证数据安全，所有的刷卡数据都实时上传。若出现通讯故障，数据会逐级本地存储，通讯恢复后自动上传。 7、支持M1卡、CPU卡，人脸、虚拟卡身份识别。 8、可查询和统计区域、某个门某段时间内，单个、所有进出人员的明细。 9、支持远程升级，所有硬件设备可在平台进行远程升级，方便维护。 10、与杭州市民中心一卡通共享一卡通系统实现实时身份验证、信息变更、黑白名单更新。支持与一卡通系统管理系统整合为统一的管理平台，实现统一管理、统一身份认证、统一权限管理、统一设备监控、统一的数据分析。 |
| 19 |  | 人脸组件 |  | 2 | (1)CPU：≥1.8G双核+1.5G A53四核+GPU。 (2)内存：≥2G DDR4标准。 (3)FLASH：≥16G EMMC标准。 (4)支持13.56MHz非接触式卡片。 (5)★屏幕尺寸要求≥8英寸，分辨率≥800*1280；支持电容触摸，可在设备进行相关功能设置。 (6)★要求配置双目高清摄像头，支持红外和RGB输出。 (7)★要求采用无补光灯设计。 (8)★要求支持活体检测功能，有效防御照片、电子屏、视频等活体攻击。 (9)★要求设备终端可存储人脸特征码数量≥10万。 (10)★人脸识别距离需支持0.5m-2.0m。 (11)★人脸识别功能需要支持光线亮度不足情况下（环境照度≤0.1lux），能正常识别。 (12)★要求人脸识别响核验响应速度≤300ms。 (13)识别通过率要求：选定误识别率为≤0.3%时为测试阈值，识别通过率应≥98%。 (14)★要求支持遮挡功能，设备戴口罩识别的错误接受率FAR小于5%情况下，错误拒绝率FRR应小于2%，在戴墨镜、戴帽子、蓄须等遮挡情况下依然保持精准识别。 (15)★要求设备外壳对外界机械碰撞的防护等级防护等级达到IK07。 (16)★要求支持设备强拆、强制开门、非活体攻击等异常报警。 (17)身份认证后，支持真人语音提示。 (18)通讯接口要求可用TCP/IP、RS-485、韦根、RS232；具有WIFI及BLE蓝牙。 (19)★可支持在室内或半室外的环境下使用；防水等级≥IP66。 (20)支持干节点信号输出，即可作为读卡器，也可作为一体机使用。 (21)支持U盘升级固件程序、数据下载、记录采集。 (22)设备离线情况下，可支持脱机使用，可存储的脱机记的数量≥20万。 (23)要求接入杭州市民中心一卡通平台，自动更新黑白名单、补助在线领取圈存，使用一卡通卡片、虚拟卡、人脸支付。 |
| 20 |  | 卡码脸POS机 |  | 6 | (1) 显示屏尺寸要求：消费者端屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥1024*600，且支持电容触摸； (2) 结算端屏幕尺寸≥5英寸，分辨率≥ 854*480； (3) 操作员键盘为机械按键、密码键盘为触摸按键。 (4) 通讯方式支持RS-485，TCP/IP，可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi。 (5) ★考虑设备通信技术的快速迭代，通讯方式需要支持5G通讯； (6) 可支持微信、支付宝、银联等原生支付码进行支付。 (7) 可支持消费POS机存储10W的人脸身份信息。 (8) 需具备3D结构光摄像头。 (9) 单台脱机流水存储≥10万笔，黑白名单≥30万。 ★(10)支持中英文双语界面及中英文多媒体语音切换。 ★(11)终端机具先授权后使用，以太网设备支持动态IP地址管理模式，动态IP地址管理模式时，使用规划的DHCP动态IP地址接入签到，减少网络IP地址管理的负担。 ★(12)支持能耗控制，通过光电人体感应实现自动节能管理 ★(13)支持POE供电功能，兼容802.3at和802.3af POE协议，终端采用板载一体化、标准化POE模块，带防雷功能，不能采用外置POE分离器模块的方式。 (14)支持断电数据保护，外部断电情况下POS机自带的电池续航至少4个小时。 (15)收费POS机具有脱网工作能力，网络恢复后能保证最新数据的一致性；有较大存储容量，黑白名单处理策略先进合理，能满足实际需求。 (16)收费POS机应用程序采用在线升级，维护升级简便。 ★(17)POS应带有四个以上PSAM卡槽，便于后续应用扩展。 ★(18)通过盐雾、阻燃及全按键次数50万次检测 ★(19)消费POS机能够适应食堂潮湿、油腻且存在各类的干扰情况的环境，并通过各种环境模拟检测，取得检测报告，检测内容包含高温、低温、恒电湿热试验、震动试验、跌落、阻燃试验、盐雾试验、节能待机、电源端骚扰电压、辐射骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度等的测试内容。 ★(20)需直接接入杭州市民中心现有一卡通系统内,使用一卡通卡片、人脸、虚拟卡支付，可接入浙江省公务餐系统，支持卡、二维码支付。由现有系统统一管理、统一结算、统一设备监控。 |
| 21 |  | 人脸采集终端 |  | 1 | (1)CPU：≥1.8G双核+1.5G A53四核+GPU。 (2)内存：≥2G DDR4标准。 (3)FLASH：≥16G EMMC标准。 (4)支持13.56MHz非接触式卡片。 (5)★屏幕尺寸要求≥8英寸，分辨率≥800*1280；支持电容触摸，可在设备进行相关功能设置。 (6)★要求配置双目高清摄像头，支持红外和RGB输出。 (7)★要求采用无补光灯设计。 (8)★要求支持活体检测功能，有效防御照片、电子屏、视频等活体攻击。 (9)★要求设备终端可存储人脸特征码数量≥10万。 (10)★人脸识别距离需支持0.5m-2.0m。 (11)★人脸识别功能需要支持光线亮度不足情况下（环境照度≤0.1lux），能正常识别。 (12)★要求人脸识别响核验响应速度≤300ms。 (13)识别通过率要求：选定误识别率为≤0.3%时为测试阈值，识别通过率应≥98%。 (14)★要求支持遮挡功能，设备戴口罩识别的错误接受率FAR小于5%情况下，错误拒绝率FRR应小于2%，在戴墨镜、戴帽子、蓄须等遮挡情况下依然保持精准识别。 (15)★要求设备外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK07。 (16)★要求支持设备强拆、强制开门、非活体攻击等异常报警。 (17)身份认证后，支持真人语音提示。 (18)通讯接口要求可用TCP/IP、RS-485、韦根、RS232；具有WIFI及BLE蓝牙。 (19)★可支持在室内或半室外的环境下使用；防水等级≥IP66。 (20)支持干节点信号输出，即可作为读卡器，也可作为一体机使用。 (21)支持U盘升级固件程序、数据下载、记录采集。 (22)设备离线情况下，可支持脱机使用，可存储的脱机记录数量≥20万。 (23)要求接入杭州市民中心一卡通平台，自动更新黑白名单、补助在线领取圈存，使用一卡通卡片或者账户登陆采集人脸信息。 |

标项三：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 说明 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆四人餐桌 | 1300*700*760mm | 1.台面:采用25mm厚的白松木优质多层板，表面贴防火板工艺，环保清漆封边，桌面四周采用斜边工艺； 2.桌架：上框采用40*20*1.2mm矩形钢管；底脚采用65*35*1.5mm椭圆管加定制配件焊接加工，桌架采用静电喷塑工，喷塑厚度80-100um，强度：50kg重物垂直冲击，边缘无明显裂痕无脱落。 3.脚垫:耐磨耐腐蚀尼龙材质脚垫。 | 90 | 张 |  |
| 2 | ◆椅子 | 565*520*830mm | 1.连体椅面：椅面使用PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型，使用PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型，椅面感官厚度7MM（平均厚度8MM)，要求椅面力学性能能达到300N以上，12万次的推背测试。 2.椅架：不锈钢--采用Φ16*2.0mm的不锈钢圆管，表面亮面抛光工艺。 3.脚垫：两段式自适应万向调节脚垫。 4.备注：椅子可以叠放，椅面底部带有保护罩。 | 390 | 把 |  |

## 四、技术要求

- 1、所有定制类产品制造工艺、设计及结构要求：

（1）制造工艺要求：折弯弧度明显、清晰、整齐，切边整齐、光滑不割手，连接部位位置均匀；焊接牢固，焊纹均匀一致；焊接位置合理、美观，无未焊透或裂纹等缺陷；外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光表面纹理一致，无尖角和毛刺；

（2）设计及结构要求：结构布局合理、实用，外形美观，整体质量安全、可靠。

- 2、产品规格尺寸要求和说明：

（1）采购清单中所有定制类产品已逐一标注具体规格尺寸要求，投标人应当严格 按照采购人提出的规格尺寸进行投标响应，产品尺寸合理误差范围为±5 ㎜；

（2）采购清单中非定制类产品所标注的规格尺寸是根据自身场地安装 条件制定，投标人应尽可能的选择符合需求要求的尺寸的产品参加投标，但在不影响安装、整体美观度以及实际使用功能的前提下，允许存在合理的尺寸偏差。

（3）投标人应协助采购人因场地原因提出的部分产品尺寸的细微调整，产生的费 用请各投标人在报价时综合评估，并计入投标总价。

3、中标人应配合做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作。

4、由于部分产品的技术参数、功能、外观结构以及材质工艺无法逐一准确描述， 因此在本章节技术要求中对部分产品提供了结构及功能示意图，结构及功能示意图仅仅 是为了让各个投标人更好的理解本次采购的需求，并非对投标产品进行指定或指明，欢迎投标人选择其他同等档次或更优的产品参加本次投标。

5、本次采购中的所有不锈钢板、不锈钢圆方管、方管（含水、风、汽）、管路均要求为国标，其中灶具内水管采用紫铜管。采购清单中定制品的不锈钢管，不锈钢可调脚材质等级如无明确标明的，一律要求使用不低于 304不锈钢等级的不锈钢制造。

6、本次采购中的所有燃气灶具使用的气源为管道天然气，投标人在炉灶、管道等设计时必须响应杭州市管道天然气的参数。

▲7、采购清单中的设备如果国家有强制进行3C认证的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章。

8、投标人所提供的产品质量标准均须符合国家、行业相关标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同 目的的特定标准确定。

## 五、工期

▲接到采购人排产通知起180日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。供应商可自报最短工期。

## 六、实施地点

新州大厦（浙江省杭州市上城区凤起东路889号）

## 七、安装

1、本项目所有货物的安装涉及的所有工作均由中标供应商负责，费用计入投标总价。

- 2、安装标准：符合投标承诺以及国家、行业相关技术规范与标准。

## 八、交付验收

- 1、本项目组织履约验收，验收合格的情况作为项目支付的依据。

验收依据：①招标文件确定的技术指标或者服务要求；②投标文件承诺、询标回复；③合同、采购人制定的考核标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

- 2、验收相关要求

（1）双方核验货物数量、规格型号、相关资料等，并做好签收记录，作为到货验收依据。

（2）若在到货验收过程中发现产品破损、变形等质量不合格的情况，中标人必须负责更换，由此所造成的经济损失及交付期损失由中标人承担。

（3）项目实施完成，中标人提交履约验收书面申请且经采购人确认后进行履约验收。履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由中标人承担。项目验收时中标人应按采购人要求向采购人提供相关检测报告。

- （4）具体验收流程、程序以采购人要求为准。

## 九、售后服务

（1）质保期：交付验收合格之日起8年（所需费用计入投标总价）。供应商可提出更长的质保期。

（2）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，投标人应在《投标文件》中说明在保质期内提供的服务计划。质保期内，中标人应确保货物的正常使用，要求提供7*24小时的技术及备件支持，在接到用户维修要求后30分钟内作出响应，4小时到达现场处置，8小时内修复。若不能修复，则需要免费提供后备或替代货物，保证用户能正常开展工作。

（3）质保期后提供终身维修（免人工费）。投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准。

## 十、商务要求

- （一）投标报价

- 1、本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

此报价应包括完成合同所涉及的全部内容，包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造、供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、技术培训、售后服务以及伴随的其他一切服务，以及中标后中标供应商因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。

完成本项目服务所涉及的一切费用由供应商承担。费用清单需详细列明，不详细的部分采购人有权按最好效果、最高标准执行。

2、投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

3、招标代理费由中标人支付，计取标准详见前附表，相关成本支出由各投标人自行考虑。

- （二）履约保证金

1、合同签订后5个工作日内，中标供应商向采购人支付合同金额的1%作为履约保证金。

2、接受供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

3、项目全部义务履约完毕，履约保证金无息退还。（如有违约款项，则扣除相应违约款项后无息退还）

- （四）付款方式

1、合同生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付中标人合同金额的70%作为预付款；

2、本项目安装调试完成并由采购人组织验收，验收合格并经采购人确认后于5个工作日内支付剩余合同款项。

中标人必须提供给采购人相应设备货款一致的全额、正规、合法、有效的发票，否则采购人有权延期付款，直至收到中标人相应发票为止。

## 十一、特别说明与规定

1、本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容  发起投标响应。▲投标时，核心产品缺漏的视为没有实质性响应招标要求作无效标处理；非核心产品缺漏的，视为“未响应”按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。

2、本章节（第三部分 采购需求）是采购人需求的最基本描述，投标人不得擅自改动或删减。投标人如认为采购内容（清单）中缺少了满足采购需求所必需的产品或其他  工作内容，投标人应在投标时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在投标总价内。

3、投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

4、投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

## 十二、样品要求

1、为了更加直观、准确的评价各供应商所投产品与采购需求的符合性，以及评价各供应商所投产品的设计、产品结构、材质、制造工艺等，本项目要求投标供应商按要求递交投标样品。▲未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效。

2、投标样品递交要求：①样品需要有外层包装覆盖，确保完全遮盖后提交样品。②投标样品需标注投标供应商名称、产品制造商名称、样品名称、尺寸、材质等信息。③▲所送样品的材质必须与投标供应商的投标书中所述完全一致，否则投标无效。

- 标项一样品

| 序号 | 名称 | 参考规格（㎜） | 材质工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单星大盆台 | 1200*750*800/950 | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm 3、配2″去水 4、面板一体冲压成型 5、水斗规格：1000*500*280mm 6、38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 7、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 8、配全钢可调式子弹脚 9、提供304原材料不锈钢管类（Φ38mm） | 1 | 台 |
| 2 | 双眼电蒸炉 | 1600*800*800/300 | 1.材料性能 SUS304 2.台面为整体折弯成型,蒸汽口炮台为一体模具拉伸成型采用304不锈钢1.2mm(实厚≥1.1mm)，使台面无卫生死角。水斗大身为斜面式整体焊接成型板厚1.2mm(实厚≥1.1mm), 3.加热部分由水箱体,蒸汽喷嘴,加热管组合焊接装配成型,板厚均为1.2mm,蒸汽喷嘴为全铝材质，数控车加工成型,蒸汽盖板四周嵌密封条,中间做整体拉伸炮口。 4.框架不锈钢管整体焊接成型,立柱采用不锈钢￠38*1.2mm(实厚≥1.1mm),拉档采用38*25*1.2mm(实厚≥1.1mm),左右侧板板厚1.0mm(实厚≥0.9mm),前封板为活动式连接,板厚1.0mm(实厚≥0.9mm),配不锈钢可调节脚. 5.控制系统:采用电脑触摸控制,具有自动进水，缺水保护,功率可调分5档（2KW/4KW/8KW/10KW/12KW可自由调整）。 6.加热管：采用316材料电热管，功率:12KW*2/380V。 | 1 | 台 |

标项三样品

| 序号 | 名称 | 参考规格（㎜） | 材质工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四人餐桌 | 1300*700*760 | 1.台面:采用25mm厚的白松木优质多层板，表面贴防火板工艺，环保清漆封边，桌面四周采用斜边工艺； 2.桌架：上框采用40*20*1.2mm矩形钢管；底脚采用65*35*1.5mm椭圆管加定制配件焊接加工，桌架采用静电喷塑工，喷塑厚度80-100um，强度：50kg重物垂直冲击，边缘无明显裂痕无脱落。 3.脚垫:耐磨耐腐蚀尼龙材质脚垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 565*520*830 | 1.连体椅面：椅面使用PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型，使用PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型，椅面感官厚度7MM（平均厚度8MM)，要求椅面力学性能能达到300N以上，≥12万次的推背测试。 2.椅架：不锈钢--采用Φ16*2.0mm的不锈钢圆管，表面亮面抛光工艺。 3.脚垫：两段式自适应万向调节脚垫。 4.备注：椅子可以叠放，椅面底部带有保护罩。 | 1 | 把 |

3、样品送达时间：2024年12月12日09:00:00至17:00:00，请投标供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。

4、样品运至地点：文三路90号东部软件园1号楼3楼 ，联系人： 谢凯枫 ，联系电话：0571-89731841。

5、样品取回时间：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 十四、投标要求

- （一）投标人要求

1、为确保项目的顺利实施，投标人应有与投标标项类似的采购项目业绩经验。

2、投标人应能提供快速的服务响应，具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力。

- （二）项目团队要求

1、投标人应当根据采购需求以及自身经验为本项目配备技术团队。投入本项目人员需提供社保机构出具投标人为其缴纳的至投标截止时间前6个月内任意时间的社保证明。

- 2、设项目负责人1名，具有相关工作经验。

3、除上述人员外，团队成员应包含安全管理人员、安装调试等专业技术人员， 专业技术人员应当符合国家相关资质要求；

3、本项目标项一的安装可能涉及特种作业，投标人在项目团队人员委派时应充分考虑特种作业相关资格规定，指派符合相关规定的人员承担特种作业工作。其中至少一人拥有应急管理部门颁发的“焊接与热切割”特种作业操作证。

4、投标文件中明确的人员在项目开展过程中不得擅自更换，如需更换应提前 10 个工作日以书面形式通知采购人，经采购人同意后方可更换。更换后的人员资质及经验 不得低于更换前。

- （二）投标时对服务方案的要求

1、投标人参与本项目应有完整的、可行的技术、服务方案，对招标文件提出的技术、服务要求予以响应。结合自身资源与项目特点，投标时需根据自身经验针对本需求编制响应方案。

2、投标书内容在涵盖对本项目招标内容及需求中列明全部内容的响应之外，还应包括但不限于以下内容：

- 投标时应提供非定制产品详细技术说明资料（例如：技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、截图等，如资料不一致的，投标人需明确以哪个为准，并出具说明；）；

- 投标时应提供应所投产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告（如有）；

- 投标人需结合对本项目采购需求的理解，针对本项目厨房设备的设计、供货、运输、安装、售后服务等存在的重点、难点进行分析并提出相应解决措施。

- 制定项目组织实施方案。投标人针对本项目制定组织实施方案（包括质量控制管理、安装、调试等）。

- 针对本项目的需求制定项目进度计划，进度计划应包括时间安排、各阶段工作内容、货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等。

- 针对本项目的需求制定售后服务方案。包括详细阐述售后服务机构情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、技术咨询、售后响应能力、响应时效及其他服务质量情况等内容。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

- 技术商务资信部分（权重为70分）

标项1：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | / |  |  |
| 1.1 | 投标人自2021年10月1日以来具有类似项目（厨房设备）业绩情况，每个业绩得1分，最高得3分。 证明材料：同时提供合同和用户验收报告，时间以合同签订时间为准，加盖投标人电子签名或公章。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品节能性、环保性评价 | / | / |  |
| 2.1 | 投标产品取得有效的节能产品认证证书的，每个产品0.5分，最多得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章） | 1 | 客观分 |  |
| 2.2 | 投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得0.5分，最多得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章） | 1 | 客观分 |  |
| 3 | 所投产品与采购要求的满足性 | / | / |  |
| 3.1 | 投标供应商所投产品与采购需求第三条“详细采购清单及要求”的满足情况。完全满足招标文件要求的得30分，技术要求存在负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明材料：有效的技术响应表（非定制产品后附技术资料：如产品样本资料或技术说明书或官网上公开的技术参数可以体现参数响应情况的资料）。 备注：标注▲的实质性要求条款存在负偏离的视为未实质性响应采购要求，作无效标处理。 | 30 | 客观分 |  |
| 4 | 项目团队人员情况 | / | / |  |
| 4.1 | 根据拟派项目团队人员数量、专业、经验等满足采购需求情况进行评分。团队人员包含项目负责人、安全管理人员、安装调试等专业技术人员（专业技术人员应当符合国家相关资质要求）。 证明材料：参考履历表和相关资料、证书等。 （分值范围：2,1.5,1,0.5,0） | 2 | 主观分 |  |
| 4.2 | 专业岗位人员配置情况：拟派人员具有“焊接与热切割”特种作业操作证书的，提供一人得1分，最高得1分。 证明材料：相关证书扫描件。 | 1 | 客观分 |  |
| 4.3 | 拟派项目团队人员均为投标人在职员工，且为上述所有人员缴纳社保的得1分。 证明材料：提供投标人为其缴纳的、距投标截止时间3个月内任意时间的社保证明。 | 1 | 客观分 |  |
| 5 | 项目组织实施方案。根据各投标人针对本项目的组织实施方案（包括质量控制管理、安装、调试等）的全面性、针对性以及符合采购需求情况等进行打分。（分值范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 项目进度计划方案。根据方案（包括时间安排、各阶段工作内容、货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等）的完整性、可行性，与项目匹配性进行评价。（分值范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 根据各投标人提出的售后服务方案情况。包括为本项目提供售后服务机构情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、技术咨询、售后响应能力、响应时效及其他服务质量情况进行评分。（分值范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 针对本项目重点、难点及相应解决措施。根据各投标人结合对本项目采购需求的理解，对本项目厨房设备的设计、制造、供货、运输、安装等存在的难点、要点问题分析及解决措施的针对性、全面性、可行性进行评分。（分值范围：4，3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 9 | 投标样品（特别提醒：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，作无效标处理。） | / | / |  |
| 9.1 | 单星大盆台 | / | / |  |
| 9.1.1 | 根据投标样品的款式、结构符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.1.2 | 根据投标样品的功能、安全性等符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.1.3 | 根据投标样品的制作工艺符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.2 | 双眼电蒸炉 | / | / |  |
| 9.2.1 | 根据投标样品的款式、结构符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.2.2 | 根据投标样品的功能、安全性等符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.2.3 | 根据投标样品的制作工艺符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |

标项2：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | / |  |  |
| 1.1 | 投标人自2021年10月1日以来具有类似项目（信息化集成）业绩情况，每个业绩得1分，最高得3分。 证明材料：同时提供合同和用户验收报告，时间以合同签订时间为准，加盖投标人电子签名或公章。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品节能性、环保性评价 | / | / |  |
| 2.1 | 投标产品取得有效的节能产品认证证书的，每个产品0.5分，最多得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分） 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章） | 1 | 客观分 |  |
| 2.2 | 投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得0.5分，最多得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章） | 1 | 客观分 |  |
| 3 | 所投产品与采购要求的满足性 | / | / |  |
| 3.1 | 投标供应商所投产品与采购需求第三条“详细采购清单及要求”的满足情况。完全满足招标文件要求的得38分，标注“★”的技术要求存在负偏离的每项扣3分，其他技术要求存在负偏离的每项扣1分，扣完为止。 证明材料：有效的技术响应表（非定制产品后附技术资料：如产品样本资料或技术说明书或官网上公开的技术参数可以体现参数响应情况的资料）。 备注：标注▲的实质性要求条款存在负偏离的视为未实质性响应采购要求，作无效标处理。 | 38 | 客观分 |  |
| 4 | 项目团队人员情况 | / | / |  |
| 4.1 | 根据拟派项目团队人员数量、专业、经验等满足采购需求情况进行评分。团队人员包含项目负责人、安全管理人员、安装调试等专业技术人员（专业技术人员应当符合国家相关资质要求）。 证明材料：参考履历表和相关资料、证书等。 （分值范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
| 4.2 | 拟派项目团队人员均为投标人在职员工，且为上述所有人员缴纳社保的得2分。 证明材料：提供投标人为其缴纳的、距投标截止时间6个月内任意时间的社保证明。 | 2 | 客观分 |  |
| 5 | 项目组织实施方案。根据各投标人针对本项目的组织实施方案（包括质量控制管理、安装、调试等）的全面性、针对性以及符合采购需求情况等进行打分。（分值范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 项目进度计划方案。根据方案（包括时间安排、各阶段工作内容、货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等）的完整性、可行性，与项目匹配性进行评价。 （分值范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 根据各投标人提出的售后服务方案情况。包括为本项目提供售后服务机构情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、技术咨询、售后响应能力、响应时效及其他服务质量情况进行评分。（分值范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 针对本项目重点、难点及相应解决措施。根据各投标人结合对本项目采购需求的理解，对本项目信息化集成设备的设计、制造、供货、运输、安装等存在的难点、要点问题分析及解决措施的针对性、全面性、可行性进行评分。（分值范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |

标项3：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | / |  |  |
| 1.1 | 投标人自2021年10月1日以来具有类似项目（餐厅家具）业绩情况，每个业绩得1分，最高得3分。 证明材料：同时提供合同和用户验收报告，时间以合同签订时间为准，加盖投标人电子签名或公章。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品节能性、环保性评价 | / | / |  |
| 2.1 | 投标产品取得有效的节能产品认证证书的，每个产品0.5分，最多得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分） 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章） | 1 | 客观分 |  |
| 2.2 | 投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得0.5分，最多得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章） | 1 | 客观分 |  |
| 3 | 所投产品与采购要求的满足性 | / | / |  |
| 3.1 | 投标供应商所投产品与采购需求第三条“详细采购清单及要求”的满足情况。完全满足招标文件要求的得30分，技术要求存在负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明材料：有效的技术响应表（非定制产品后附技术资料：如产品样本资料或技术说明书或官网上公开的技术参数可以体现参数响应情况的资料）。 备注：标注▲的实质性要求条款存在负偏离的视为未实质性响应采购要求，作无效标处理。 | 30 | 客观分 |  |
| 4 | 项目团队人员情况 | / | / |  |
| 4.1 | 根据拟派项目团队人员数量、专业、经验等满足采购需求情况进行评分。团队人员包含项目负责人、安全管理人员、安装调试等专业技术人员（专业技术人员应当符合国家相关资质要求）。 证明材料：参考履历表和相关资料、证书等。 （分值范围：3,2,1,0） | 3 | 主观分 |  |
| 4.2 | 拟派项目团队人员均为投标人在职员工，且为上述所有人员缴纳社保的得1分。 证明材料：提供投标人为其缴纳的、距投标截止时间3个月内任意时间的社保证明。 | 1 | 客观分 |  |
| 5 | 项目组织实施方案。根据各投标人针对本项目的组织实施方案（包括质量控制管理、安装、调试等）的全面性、针对性以及符合采购需求情况等进行打分。（分值范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 项目进度计划方案。根据方案（包括时间安排、各阶段工作内容、货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等）的完整性、可行性，与项目匹配性进行评价。 （分值范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 根据各投标人提出的售后服务方案情况。包括为本项目提供售后服务机构情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、技术咨询、售后响应能力、响应时效及其他服务质量情况进行评分。（分值范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 针对本项目重点、难点及相应解决措施。根据各投标人结合对本项目采购需求的理解，对本项目餐厅家具的设计、制造、供货、运输、安装等存在的难点、要点问题分析及解决措施的针对性、全面性、可行性进行评分。（分值范围：4，3,2,1,0） | 4 | 主观分 |  |
| 9 | 投标样品（特别提醒：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，作无效标处理。） | / | / |  |
| 9.1 | 四人餐桌 | / | / |  |
| 9.1.1 | 根据投标样品的款式、结构符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.1.2 | 根据投标样品的功能、安全性等符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.1.3 | 根据投标样品的制作工艺符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.2 | 椅子 | / | / |  |
| 9.2.1 | 根据投标样品的款式、结构符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.2.2 | 根据投标样品的功能、安全性等符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |
| 9.2.3 | 根据投标样品的制作工艺符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 2.5 | 主观分 |  |

- （二）报价部分（权重为30）

有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对专门面向中小企业的政府采购货物项目，不进行报价扣除。

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购文件中未特别说明的，评标委员会推荐的中标候选人数量为1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的（如供应商IP、MAC、设备硬件信息一致等情形）；

    - 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

    - 投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

- 政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：市民中心新州大厦食堂设施设备购置

甲方：    杭州市行政大楼服务保障中心

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州市行政大楼服务保障中心   以 公开招标方式  对   市民中心新州大厦食堂设施设备购置   进行了采购。经  评审小组   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   杭州市行政大楼服务保障中心   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，未作约定的，按照每日利率万分之一支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.01  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

- 1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

- 2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

- 2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 合同专用条款 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.01  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 1、合同生效且具备实施条件后7个工作日内，甲方支付乙方合同金额的70%作为预付款； 2、本项目安装调试完成并由甲方组织验收，验收合格并经甲方确认后于5个工作日内支付剩余合同款项。 甲方向乙方支付每笔款项前乙方必须提供给甲方相应设备货款一致金额、正规、合法、有效的发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应发票为止。乙方清楚本合同为政府项目，如因审批流程致使付款延迟的，不视为甲方违约。 |
| 1.5.1 | 接到采购人排产通知起180日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 1.5.2 | 新州大厦（浙江省杭州市上城区凤起东路889号） |
| 1.5.3 | 现实交付（按甲方要求将货物送达指定地点并安装调试完毕后交付给甲方） |
| 1.6.7 | 乙方未按合同约定价格结算，甲方有权按每次1000元要求乙方支付违约金且甲方可立即解除合同。 |
| 1.7 | 1.7.2 |
| 1.7.1 | 无 |
| 1.7.2 | 甲方所在地（新州大厦食堂） |
| 2.3.2 | 乙方 |
| 2.4.1 | 无 |
| 2.4.3 | 在交付期限内自行安排装运，并在货物起运前提前告知甲方。 |
| 2.8 | 由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 3个工作日 |
| 2.12.4 | 1个工作日；3个工作日 |
| 2.16.1 | 5个工作日内 |
| 2.16.3 | 采用本行业通用标准。 |
| 2.20.1 | 1、合同签订后5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额的1%作为履约保证金。 2、接受乙方以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。 3、项目全部义务履约完毕，履约保证金无息退还。（如有违约款项，则扣除相应违约款项后无息退还） |
| 2.20.2 | 7个工作日 |
| 2.22 | 一式肆份，双方各执贰份。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司：

我方参与市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】政府采购活动，郑重承诺：

- （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

注：1、根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

2、▲投标人为联合体的，联合体各方均须签署并提供本承诺函，否则投标无效。

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

☑无 £中小企业声明函 说明：专门面向中小企业，即货物（服务）全部由符合政策要求的中小企业制造（承接），提供相应的中小企业声明函（附件7） □联合协议 说明：要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。 □分包意向协议 说明：要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

『编制说明』：上述标注☑的内容为要求提供的内容，标注□的内容无需提供。

- 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 拟派项目团队配备情况表……………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司：

我方参加你方组织的市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 2、我方的投标文件包括以下内容：

- 2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；（中小企业声明函，格式以采购文件要求为准）

- 2.1.4本项目的特定资格要求。（本项目不适用）

- 2.2 商务技术文件：

- 2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；（注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。）

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6拟派项目团队配备情况表；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标报价明细表。

2.3.3报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                       。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

- 授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

- 三、分包意向协议（如果有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 六、拟派项目团队配备情况表

- （1）拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 身份证号码 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

- （2）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工作经历 |  |  |  | 担 任 何 职 |  | 备 注 |  |

注：与评分有关的证明材料附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

- （一）商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- （二）技术响应表

项目名称：                                                                  采购编号：

| 序号 | 名称或内容 | 品牌 | 材质工艺要求 | 数量 | 招标要求 | 投标响应（逐一对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 严禁完全复制粘贴招标要求 |  |

备注：1、对照《第三部分 采购需求书》中"详细采购清单及要求"内容如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。3、涉及硬件设备的，响应内容除技术参数外还需包含规格型号、品牌等信息；4、非定制产品后附技术资料：如产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

- 六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

- （1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）（3）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】的实施。

- 开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 投标报价 | 元（大写： ） |
| --- | --- |

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3、上表所述“报价”应与“投标报价明细表”中的报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

4、特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

- 投标报价明细表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《投标报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、上表所述“报价”应与“开标一览表”中的报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

6、特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

- 三、中小企业声明函（如果有）

【招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。】

- 四、报价情况说明（如果有）

【如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。】

- 附件

- 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市行政大楼服务保障中心单位的 市民中心新州大厦食堂设施设备购置 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

杭州市行政大楼服务保障中心、浙江国际招投标有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为市民中心新州大厦食堂设施设备购置【项目编号：ZJ-2460657-08】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

- 二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

特别提醒：

①各投标人在填写中小企业声明函时，本页仅需填写日期、加盖电子签名即可。

②不要随意更改招标文件格式，如因前后填写不一致或填写错误导致的无效标风险自行承担！！！

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市行政大楼服务保障中心 的 市民中心新州大厦食堂设施设备购置 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 详见附件（标的名称） ，属于 详见附件（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 详见附件（企业名称） ，从业人员 详见附件 人，营业收入为 详见附件 万元，资产总额为 详见附件  万元，属于 详见附件（中型企业、小型企业、微型企业）（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不需要全部写上，下同。） ；

2. 详见附件（标的名称），属于 详见附件（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：     年     月     日

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件：

特别提醒:

1.本项目含有多个标的物，投标人必须针对所有标的物制造商的情况逐个进行说明。

2.鉴于本项目标的物数量较多，请各供应商直接按照附件格式填写。

3.请慎重填写附件，不要随意更改招标文件格式，如因此导致的无效标风险自行承担！！！

- （一）标项一

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入 （万元） | 资产总额（万元） | 对应的企业划型（填写“中型”或“小型”或“微型”） |
| A1 | 风幕机（楼梯）（大厅） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| A2 | 风幕机（厨房）（大厅电梯） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B1 | 自动勺子机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B2 | 筷子机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B3 | 经典分体式电开水器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B4 | 塑料三层车 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B5 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B6 | 小厨宝热水器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B7 | 洗地龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B8 | 燃气双眼大锅灶 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B9 | 燃气双炒单温炒灶 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B10 | 燃气双炒单温炒灶 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B11 | 炉拼台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B12 | 炉拼台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B13 | 燃气三门蒸柜(火排式) | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B14 | 双门100KG燃气蒸饭箱 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B15 | 卧式两门冷藏柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B16 | 立式四门冷冻柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B17 | 立式四门冷藏柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B18 | 可倾燃气汤锅 （200L） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B19 | 智能刀具存储柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B20 | 天然气热水器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B21 | 单向工作台柜（移门） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B22 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B23 | 单星大盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B24 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B25 | 留样二门双温柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B26 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B27 | 四层板货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B28 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B29 | 不锈钢低搁架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B30 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B31 | 炉背封钢 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| B32 | 炉腿封板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C1 | 打蛋机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C2 | 和面机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C3 | 高速压面机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C4 | 电饼铛 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C5 | 电炸炉 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C6 | 双眼电蒸炉 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C7 | 烤箱 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C8 | 电扒炉 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C9 | 二层四盘+10盘醒发箱 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C10 | 木面搓粉台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C11 | 工作台柜（翻门） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C12 | 面粉车 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C13 | 单星大盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C14 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C15 | 经典分体式电开水器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| C16 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D1 | 卧式两门冷藏柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D2 | 立式四门双温柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D3 | 双向工作台柜（移门） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D4 | 智能刀具存储柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D5 | 制冰机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D6 | 小厨宝热水器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D7 | 双联商用净水器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D8 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D9 | 预进间 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D10 | 全自动干手器（不锈钢） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D11 | 感应皂液器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D12 | 落地柜式洗手双星盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| D13 | 台出感应龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E1 | 推入式保温柜（双门） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E2 | 电暖饭汤车 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E3 | 五斗连多孔保温台柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E4 | 电三眼保温桶连多孔 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E5 | 地搁架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E6 | 单星大盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E7 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E8 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E9 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E10 | 工作台柜（翻门） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E11 | 立式四门双温柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E12 | 塑料三层车 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| E13 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F1 | 六头电磁煲仔炉 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F2 | 卧式两门冷藏柜（风冷） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F3 | 六眼煮面炉 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F4 | 电双炒单温炒灶 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F5 | 馄饨炉 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F6 | 单星大盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F7 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F8 | 双向工作台柜（移门） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F9 | 电饼铛 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| F10 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G1 | 双门热风循环消毒柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G2 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G3 | 双星盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G4 | 三门储碟柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G5 | 平板车 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G6 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| G8 | 洗地龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| H1 | 四层板货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| H2 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L1 | 切菜机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L2 | 土豆去皮机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L3 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L4 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L5 | 双星盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L6 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L7 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L8 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L9 | 多功能砧板毛巾刀具柜一体机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L10 | 平板车 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L11 | 大豆磨浆机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| L12 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| M1 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| M2 | 三星盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| M3 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| M4 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| M5 | 绞切一体机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| M6 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N1 | 三星盆台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N2 | 冷热水龙头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N3 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N4 | 工作台下层板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N5 | 单星剖鱼台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N6 | 粘捕式灭蝇灯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N7 | 62平底煎锅 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N8 | 80反边锅 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N9 | 304不锈钢份数盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N10 | 304不锈钢份数盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N11 | 304不锈钢份数盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N12 | 304不锈钢份数盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N13 | 304不锈钢份数盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N14 | 304不锈钢桶 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N15 | 304不锈钢桶 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N16 | 304不锈钢托盆 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N17 | 密胺托盘 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N18 | 密胺快餐盘 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N19 | 60CM双耳炒锅 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N20 | 密胺饭碗（不带芯片） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| N21 | 密胺餐具（不带芯片） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| O1 | 四层档货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| P1 | 地搁架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| P2 | 排水阀 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| P3 | 四层板货架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| Q1 | 更衣柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 烟罩封板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 灶后封板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 罩前封板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 明档不锈钢烟罩 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢风管（201） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 8 | ◆高压风机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 变频器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| AK01 | 小件投掷柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| AK02 | 链板式输送带 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| AK03 | 垃圾处理机(国产） | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| AK04 | 冲洗槽 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| AK05 | ◆长龙式洗碗机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |

- （二）标项二

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员 （人） | 营业收入 （万元） | 资产总额 （万元） | 对应的企业划型（填写“中型”或“小型”或“微型”） |
| 1 | 监控摄像机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 录像机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 网线 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 显示器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 显示器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 显示器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 工业行业 | / | / | / | / | / |
| 10 | 交换机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 网线 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 网络面板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 工业行业 | / | / | / | / | / |
| 15 | 摆闸单机芯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 摆闸双机芯 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 人脸服务平台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 门禁管理系统 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人脸组件 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 卡码脸POS机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 21 | 人脸采集终端 | 工业行业 |  |  |  |  |  |

- （三）标项三

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员 （人） | 营业收入 （万元） | 资产总额 （万元） | 对应的企业划型（填写“中型”或“小型”或“微型”） |
|  |  | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 四人餐桌 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 工业行业 |  |  |  |  |  |

- 附件8

《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》

（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

- 附件9

工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务，其他未列明行（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。