浙江省无线电监测中心

丽水机场固定监测站新建（三类站）项目

招 标 文 件

（电子招投标）

招标编号：ZJ-2570471

| 采购人 | ： | 浙江省无线电监测中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2025年4月 |  |  |

目  录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	9

前附表	9

一、总则	14

二、招标文件的构成、澄清、修改	17

三、投标	18

四、开标、资格审查与信用信息查询	20

五、评标	21

六、定标	21

七、合同授予	22

八、电子交易活动的中止	23

九、验收	23

第三部分 采购需求	25

一、项目概述	25

二、项目总体要求	25

三、 系统配置要求	26

四、总体要求	29

五、功能要求	29

六、技术指标要求	31

七、供货期要求及交货地点	35

八、现场演示和录播视频演示	35

九、质保与售后服务	35

十、验收	36

十一、其他技术服务等要求	37

十二、其它	38

十三、付款	38

第四部分 评标办法	40

评标办法前附表	40

一、 评标方法	44

二、 评标标准	44

三、 评标程序	44

四、 评标中的其他事项	45

第五部分 拟签订的合同文本	48

第六部分 应提交的有关格式范例	55

资格文件部分	55

商务技术文件部分	60

报价文件部分	70

附件	74

附件1：残疾人福利性单位声明函	74

附件2：质疑函范本及制作说明	75

附件3：投诉书范本及制作说明	77

附件4：业务专用章使用说明函	79

附件5：联合协议	80

附件6：分包意向协议	81

附件7：中小企业声明函	82

# 第一部分 招标公告

项目概况

丽水机场固定监测站新建（三类站）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2025年04月24日09:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2570471

项目名称：丽水机场固定监测站新建（三类站）项目

预算金额（元）：1400000

最高限价（元）：1400000

采购需求：

标项名称：丽水机场固定监测站新建（三类站）项目

数量：1

预算金额（元）：1400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要建设内容包括：测向主系统、监测主系统、辅助监测系统（一）（二）、多路语音解调记录单元、航空业务专用辅助多通道值守监测系统、无人机侦测系统、GNSS及ADS-B信息采集系统、附属设备及必要的系统软硬件集成等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

合同履约期限：标项1，从合同签订之日起120日历日内完成硬件软件的安装调试，并运抵采购人用户现场后进行初验工作。初验完成后进入不少于15日历日的试运行期，试运行期满后进行最终验收。详见本招标文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购，供应商所投货物应由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

- 3.本项目的特定资格要求：【标项1】无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年04月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年04月24日09点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年04月24日09点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》规定，本项目采用电子交易方式进行，相关指南或流程说明如下：

4.1.1供应商注册：供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的相关规定，在投标截止前及时办理更新或供应商注册事项。

4.1.2电子交易流程介绍：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在提交投标文件截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在提交投标文件截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

4.1.3政采云电子交易相关指南：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/category?parentId=600030&childrenCode=zjcgCategory17&utm=luban.luban-PC-37000.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.9bcf1c001d4311ee9083dd082ce3a9c0

4.2依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。

4.3需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表。

4.4根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

4.6为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4.7本项目资格审查方式为资格后审。

4.8招标文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省无线电监测中心

地    址：浙江省杭州市延安路501号联通大楼11-12楼

传    真： /

项目联系人（询问）：叶鸿敏

项目联系方式（询问）：0578-2106365

质疑联系人：苏孝鹏

质疑联系方式： 0571-85103627

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江国际招投标有限公司

地    址： 浙江省杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼305室

传    真： 0571-88473430

项目联系人（询问）：王亢

项目联系方式（询问）：0571-81061844，13588429332

质疑联系人： 郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传  真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218，0571-87227671

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 监测测向一体机 。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的①测向主系统：监测测向一体机，属于工业行业； 标的②测向主系统：测向天线，属于工业行业； 标的③测向主系统：监测天线，属于工业行业； 标的④测向主系统：监测测向电缆集，属于工业行业； 标的⑤监测主系统：监测接收机，属于工业行业； 标的⑥监测主系统：监测天线，属于工业行业； 标的⑦监测主系统：监测电缆集，属于工业行业； 标的⑧辅助监测系统（一）：监测接收机，属于工业行业； 标的⑨辅助监测系统（一）：监测天线，属于工业行业； 标的⑩辅助监测系统（一）：监测电缆集，属于工业行业； 标的多路语音解调记录单元，属于工业行业； 标的多路语音解调记录单元：监测天线，属于工业行业； 标的多路语音解调记录单元：监测电缆集，属于工业行业； 标的航空业务专用辅助多通道值守监测系统：扫描接收机，属于工业行业； 标的航空业务专用辅助多通道值守监测系统：6路辅助接收通道，属于工业行业； 标的航空业务专用辅助多通道值守监测系统：主通道监测天线，属于工业行业； 标的航空业务专用辅助多通道值守监测系统：辅通道监测天线，属于工业行业； 标的航空业务专用辅助多通道值守监测系统：监测电缆集，属于工业行业； 标的辅助监测系统（二）：监测接收机，属于工业行业； 标的辅助监测系统（二）：监测天线，属于工业行业； 标的辅助监测系统（二）：监测电缆集，属于工业行业； 标的无人机侦测系统：侦测主机，属于工业行业； 标的无人机侦测系统：软件平台，属于软件和信息技术服务业行业； 标的GNSS及ADS-B信息采集系统：ADS-B信息采集设备，属于工业行业； 标的GNSS及ADS-B信息采集系统：GNSS信息采集设备，属于工业行业； 标的系统软件：无线电监测测向系统软件，属于软件和信息技术服务业行业； 标的系统软件：无线电航空业务专项监测子系统，属于软件和信息技术服务业行业； 标的系统软件：多路语音解调记录子系统，属于软件和信息技术服务业行业； 标的系统软件：GNSS综合分析平台，属于软件和信息技术服务业行业； 标的系统软件：原子化服务模块，属于软件和信息技术服务业行业。 工业行业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 软件和信息技术服务业行业划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 货物运输 工作分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | - A不要求提供。 |
| 7 | 录播视频演示 | B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行录播视频演示。每个投标人时间不超过 20 分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：采购代理机构录播视频演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为有关评审内容的评分依据。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 严格执行《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（1）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 10 | 报价要求 | - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体,如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 供应商可在投标截止时间前，将备份投标文件通过电子邮件形式发送至采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（电子邮箱：20116422@qq.com， 接收人：王亢，电话：0571-81061844，13588429332）。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费由中标人支付。 计费标准：参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的货物类收费标准，以差额定率累进计费方式按中标金额计取。 中标金额P（万元人民币）; 采购代理服务费（万元人民币）. ≤100元; P*1.5%. 100-500万元; 0.4+P*1.1%. 结算方式及时间为：中标之日起5个工作日之内由中标人一次性向采购代理机构付清 付款账号： 账户名称：浙江国际招投标有限公司 开户银行：工商银行杭州武林支行 账号：1202021209906782015 |
| 14 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 |
|  |  | 其他资信证明材料 联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 其它 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

## 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

    - 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

  - 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士，电话：15121014815。

- 投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如果有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：提供中小企业声明函；

    - 本项目的特定资格要求：无。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 投标标的清单；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

11.3.2.报价明细表；

11.3.3.中标服务费支付承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

  - 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

  - 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，在投标截止时间前，将备份投标文件通过电子邮件形式发送至采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（联系方式见前附表）。

  - 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

  - 公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

    - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

- 采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 一、项目概述

随着新的无线电技术广泛普及以及快速应用，电磁环境日趋复杂，为提升新建丽水机场区域无线电监测覆盖能力，快速排查和消除有害无线电干扰，保障民航通信安全，我单位拟于机场周边新建一固定监测测向站（三类站），以承担新建的丽水机场周边区域的无线电监测任务，从而实现监测能力与所承担的工作任务与社会发展相适应，用以满足新形势下无线电管理工作的要求，更好为地方社会经济和国防服务。

采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 实施周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水机场固定监测站新建 （三类站） | 1 | 套 | 1400000 | 从合同签订之日起120日历日内完成硬件软件的安装调试 | / |

▲说明1：本项目不接受进口产品。政府采购项下进口产品的界定依据为财政部颁布的文件（财库〔2007〕119号、财办库〔2008〕248号）。

说明2：不同投标人提供的核心产品（1、监测测向一体机（含测向天线））品牌型号应不同。如产品品牌型号均相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

说明3：招标文件中所有带▲的内容是采购人提出的实质性条款，投标文件响应内容若不满足实质性条款内容，该投标文件将被评标委员会认定为无效；招标文件中所有带★的内容是采购人提出的重要条款，负偏离将导致严重扣分。

说明4：招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

## 二、项目总体要求

根据《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》，该新建监测站所配置的监测测向主设备技术指标将不低于《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中对三类固定监测站的要求，在站点设备配置上将结合机场地区无线电管理工作实际需求，为该站点扩展配置各类专项监测系统。项目实施后将有效提高我单位在机场场址周边区域的无线电监测覆盖能力，为保障航空运行及通信安全提供有力技术支撑。

本项目主要建设内容包括：测向主系统、监测主系统、辅助监测系统（一）、多路语音解调记录单元、航空业务专用辅助多通道值守监测系统、辅助监测系统（二）、无人机侦测系统、GNSS及ADS-B信息采集系统、附属设备及必要的系统软硬件集成等。

- 系统配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、测向主系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监测测向一体机 | 监测频率范围：20-8000MHz，中频带宽≥40MHz；测向频率范围：30-6000MHz，中频带宽≥40MHz； | 1套 |  |
| 2 | 测向天线 | 垂直极化：30-6000MHz 水平极化：40-1300MHz | 1套 |  |
| 3 | 监测天线 | 频率范围：20-8000MHz | 1套 |  |
| 4 | 监测测向电缆集 | 低损耗天线连接控制电缆、射频电缆集 | 1套 |  |
| 二、监测主系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监测接收机 | 监测频率范围：20-18000MHz，中频带宽≥160MHz | 1套 |  |
| 2 | 监测天线 | 20MHz-18GHz（可分段） | 1套 |  |
| 3 | 监测电缆集 | 天线连接电缆（含连接电缆和低损耗馈线） | 1套 |  |
| 三、辅助监测系统（一） |  |  |  |  |
| 1 | 监测接收机 | 监测频率范围：20-8000MHz（可扩展至9kHz），中频带宽≥40MHz，含全景扫描选件，100%POI（100%最短信号截获时长）： ≤0.75μs（span = 40 MHz，RBW = 2 MHz） | 1套 |  |
| 2 | 监测天线 | 频率范围：20-8000MHz | 1套 |  |
| 3 | 监测电缆集 | 天线连接电缆（含连接电缆和低损耗馈线） | 1套 |  |
| 四、多路语音解调记录单元 |  |  |  |  |
| 1 | 多路语音解调记录单元 | 宽带（80MHz）32路语音解调 | 1套 |  |
| 2 | 监测天线 | 频率范围：20-8000MHz | 1套 |  |
| 3 | 监测电缆集 | 天线连接电缆（含连接电缆和低损耗馈线） | 1套 |  |
| 五、航空业务专用辅助多通道值守监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 扫描接收机 | 监测频率范围：20-3000MHz，中频带宽≥20MHz | 1套 |  |
| 2 | 6路辅助接收通道 | 监测频率范围：50-1500MHz，中频带宽≥2MHz | 1套 | 可集成于扫描接收机内 |
| 3 | 主通道监测天线 | 频率范围：20-3000MHz | 1套 |  |
| 4 | 辅通道监测天线 | 频率范围：100-1500MHz | 1套 |  |
| 5 | 监测电缆集 | 天线连接电缆（含连接电缆和低损耗馈线） | 1套 |  |
| 六、辅助监测系统（二） |  |  |  |  |
| 1 | 监测接收机 | 监测频率范围：20-8000MHz，中频带宽≥80MHz，支持信号调制模式识别、数字信号解调、数字对讲（集群）解码、ADS-B解码、IQ流盘、2G/3G/4G/5G基站信号解析等功能； | 1套 |  |
| 2 | 监测天线 | 频率范围：20-8000MHz | 1套 |  |
| 3 | 监测电缆集 | 天线连接电缆（含连接电缆和低损耗馈线） | 1套 |  |
| 七、无人机侦测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 侦测主机 | 支持RemoteID协议解析，获取无人机广播信号所包含的信息 | 1套 |  |
| 2 | 软件平台 | 实时提取并显示无人机的序列号(SN)、型号、位置、速度、高度等多维信息 | 1套 |  |
| 八、GNSS及ADS-B信息采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | ADS-B信息采集设备 | 采集并解码飞机位置等相关信息并上报软件平台进行融合处理 | 2套 |  |
| 2 | GNSS信息采集设备 | 室外型一体化主机集成GPS/北斗多模定位信息采集模块 | 1套 |  |
| 九、系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 无线电监测测向系统软件 | 无线电监测测向模块、统计分析模块、电子地图模块等 | 1套 |  |
| 2 | 无线电航空业务专项监测子系统 | 航空频段的监控信息分析处理 | 1套 |  |
| 3 | 多路语音解调记录子系统 | 对广播频道、航空地空通信进行24小时不间断监测录音并存储 | 1套 |  |
| 4 | GNSS综合分析平台 | 汇集GNSS信息采集单元上报数据、ADS-B飞行器播报信息数据和空管干扰区域报送等三大类数据，对GNSS干扰进行综合分析 | 1套 |  |
| 5 | 原子化服务模块 | 原子化服务封装 | 1套 |  |
| 十、专用及附属设备 |  |  |  |  |
| 1 | 语音转文字单元 | 将解调的语音在离线方式下实时进行语音识别并转换成文字，并及时发送转换结果到平台 | 1套 |  |
| 2 | 电源远程控制设备 | 对站点设备进行远程开关机，含温湿度采集模块等附件 | 1套 |  |
| 3 | 设备机柜 | 标准网络机柜 | 1套 |  |
| 4 | UPS不间断电源 | 3000VA/2400W,含电池组和电池箱 | 1套 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 在室内、室外及铁塔等4个必要点位设置防盗视频监控摄像头(包括监控主机、硬盘、电源、线缆等附件） | 1套 |  |
| 6 | 工控机 | 配置不低于:KVM切换器，17寸显示器，CPU（6核，主频≥2.5GHz），16GB内存，500GB SSD | 1套 |  |
| 7 | 系统附件 | 定制天线支架、电缆组件以及电源插排等附件 | 1套 |  |
| 8 | 系统防雷设备 | 包含网络、射频、电源、天馈控制防雷等 | 1套 |  |
| 9 | 系统网络设备 | 网络交换机等 | 1套 |  |
| 10 | 配套控制终端 | 控制终端主机、备机，配置不低于：处理器（睿频（加速）频率≥4.5GHz）；32GB内存；1TB SSD；屏幕尺寸≥13英寸（分辨率≥2.8K）；重量≤1.3KG；正版操作系统 | 2套 |  |
| 十一、安装调试及测试验证 |  |  |  |  |
| 1 | 安装 | - 1、完成硬件安装调试，符合相关国家标准（须出具设备安装完成后的铁塔检测报告及防雷检测报告）。 2、随投标文件提供完整的设计方案和图纸。 | 1套 |  |
| 2 | 一体化平台系统调试 | 超短波监测设备操作服务接口、动环接口的调试和对接服务，直至完全接入浙江省无线电管理一体化平台。 | 1套 |  |

- 四、总体要求

4.1系统监测测向频率范围：

（1）★测向频率范围30MHz-6000MHz，具备但不限于相关干涉仪测向体制。

（2）★宽带监测系统频率范围20MHz-18000MHz。

4.2▲要求系统能够接入丽水市无线电监测网，实现远程遥控监测和多站联合测向等功能。要求系统遵循《超短波监测管理一体化平台技术规范》，并符合《超短波监测管理一体化平台技术规范SOAP报文结构补充说明》，能与浙江省无线电管理一体化平台无缝对接。

4.3系统应具备无线电发射基本参数测量功能，包括：频率测量、电平/场强测量、带宽测量、调制测量（包括模拟和数字信号）、频段和频道占用度测量、电磁环境测量、信号识别以及信号监听等；具备无线电测向功能；具备监测数据采集、分析、存储、处理和设备控制等功能，具有一定的智能化监测能力；具备占用度统计、干扰分析、监测月报统计功能，支持自动生成符合国家监测月报格式的监测报告；支持对违法信号的监测识别，并实时发出预警信号；能够承担有关电磁环境测试的工作。

4.4要求核心产品的可靠性和稳定性强高、兼容性好、测试数据准确，系统通过计算机网络控制、运行，组网方式灵活方便。

4.5要求投标供应商所提供的天线等裸露在空气的设备必须具有抗腐蚀、防盐雾、抗风、防雷等措施。

4.6要求核心产品中的硬件具有开放的底层协议，以确保采购人后续可采取市场竞争性方式对本次采购的硬件进行功能扩展或二次开发。

4.7▲系统验收前，各项技术指标应通过工信部无〔2017〕283号和工无函〔2017〕433号文件要求的测试验证，费用包含合同总价中。（注：本项目测试验证对象为：监测主系统、测向主系统，剩余组成部分不做硬性要求。）

五、功能要求

以下内容均须逐条响应，未提供的视作负偏离。

5.1基本监测功能

5.1.1固定频率测量：对某个已知频率信号进行详细测量，包括其中频频谱、ITU建议（频率、电平、频偏、场强等）的测量参数，以图形方式显示测量结果，并可生成测量结果统计报表。

5.1.2中频分析：可提供中频频谱波形图的显示，具备信号样本制作和比对能力，能够保存频谱数据，频谱可以回放，可进行监听。

5.1.3离散扫描：对离散的频点或频率表进行扫描监测，测量信号的电平或场强，实时测量各离散点的时间占用度。

5.1.4频段扫描：可对一个频段或多个不连续频段按一定的频率间隔进行扫描监测，实时测量各信号电平或场强，实时测量频率、频段时间占用度。

5.1.5全景扫描：对全频段范围内信号进行宽带数字全景扫描监测，在扫描的同时实时测量各频率信号幅度，实时显示监测频段信号的全景扫描频谱图和瀑布图。

5.1.6数字荧光谱：实时监测带宽≥160MHz，能够对同频混叠信号进行分析。

- 5.2测向功能

- 系统具有独立的监测设备和测向设备，可支持监测和测向功能同时运行。

5.2.1单频点测向

对某个已知信号进行测向操作，同时观察它的中频频谱和幅度-时间图形，并统计在测量时间内的示向度概率值。

5.2.2宽带测向

对设定频率及带宽范围内信号电平值大于设定门限的所有频率点进行测向，并以图形的方式展示示向度。

5.2.3信号分析识别

信号调制模式识别：可自动识别AM、FM、CW、2FSK、4FSK、MSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、ASK、16QAM、π/4-QPSK等信号；

数字信号解调：支持对ASK、2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16PSK等数字信号的解调，输出频谱图、眼图、码流图、星座图等信号特征；

数字对讲解码：支持DMR、dPMR、TETRA、PDT等主流数字对讲机信号解调，包括色码、语音等。

航空ADS-B信号解码：支持航空ADS-B信号监测解码，解析其飞行高度、航速、航向、经纬度等数据信息。

广播电视信号解码：支持常见制式广播电视声音及图像信号监测解码功能。

运营商基站信号解码：支持2G/3G/4G/5G基站信号进行解调解码，输出基站类型、频率、网络码、区域码等信息。

5.2.4无人机侦测功能：可独立监测识别无人机远程识别广播信号(Remote ID协议)，实时提取并显示无人机的序列号(SN)、型号、位置、速度、高度等多维信息。

5.2.5语音转文字：将解调的语音在离线方式下实时进行语音识别并转换成文字。

5.2.6 GNSS综合分析平台：汇集GNSS信息采集单元上报数据、ADS-B飞行器播报信息数据和空管干扰区域报送等三大类数据，在地图平台上对GNSS干扰进行综合分析。

5.2.7救援频率保障监测：针对军用、民用救援频道，系统分配专用通道24小时进行值守监测，一旦有占用则自动进行数据记录（包括频谱、解调语音等），并通过语音转文字、关键字告警等功能进行及时的告警。

5.2.8 DME测距仪、VOR全向信标频率保障监测：对该类频道进行监测及IQ数据采集分析，还原莫尔斯码，通过显示莫尔斯码调制时域图分析及解码结果误码率统计，实时分析判定是否存在干扰，并及时进行信息告警。

5.2.9 GP下滑信标、LOC航向信标频率保障监测：通过对信标台加载单音的解调监测，实时分析对比信号特征，及时发现受干扰情况并进行信息告警。

5.2.10监测数据存储和处理：对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对原始数据的回放分析。可自动完成监测统计月报和占用度报告。

5.2.11远程控制和联网：可进行远程开关机和操作；可对机房动力环境信息进行实时采集监控。

联网协议遵循《无线电监测网数据传输协议（RMTP）规范》，按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《超短波监测管理一体化平台技术规范 SOAP 报文结构补充说明》要求进行设计，具备接入无线电超短波监测一体化平台的能力。

## 六、技术指标要求

以下内容均须逐条响应，未提供的视作负偏离。

- 6.1  测向主系统主要技术指标

6.1.1测向指标

|  | ★测向频率范围 | 垂直极化：30-6000MHz， 水平极化：40-1300MHz； |
| --- | --- | --- |
|  | ★测向体制 | 具备但不限于相关干涉仪测向体制； |
|  | ★测向准确度（标准场地无反射） | ≤2°（20-3000MHz，R.M.S，无反环境）； ≤3°（3-6GHz，R.M.S，无反射环境）； |
|  | ★测向灵敏度（标准场地无反射） | ≤25dBμV/m（20-3000MHz） ≤30dBμV/m（3-6GHz）； |
|  | ★测向带宽 | 1kHz-40MHz，不少于10种； |
|  | ★最小测向驻留时间 | ≤3ms（单次突发信号）； |

6.1.2监测指标

|  | 监测频率范围 | 20-8000MHz； |
| --- | --- | --- |
|  | 频率稳定度 | ≤±1×10-7； |
|  | 噪声系数 | ≤14dB（低噪声模式）； |
|  | 相位噪声 | ≤-100dBc/Hz@10kHz； |
|  | 二阶截点IP2 | ≥45dBm（低失真模式）； |
|  | 三阶截点IP3 | ≥10dBm（低失真模式）； |
|  | 中频/镜频抑制 | ≥90dB； |
|  | 中频带宽 | ≥40MHz； |
|  | 实时中频频谱分析 | 10kHz-40MHz，不少于10种量级； |
|  | 信号扫描速度 | ≥40GHz/s（@25kHz步进，单任务时）； |

- 6.2  监测主系统主要技术指标

|  | ★监测频率范围 | 20-18000MHz |
| --- | --- | --- |
|  | ★频率稳定度 | ≤±0.1ppm； |
|  | ★相位噪声 | ≤-105dBc/Hz（@10kHz 1GHz） |
|  | ★噪声系数 | ≤12dB（低噪声模式） |
|  | ★监测灵敏度 | ≤15dBμV/m（20-3000MHz）； ≤20dBμV/m（3-8GHz）； |
|  | 电平准确度 | ±2dB |
|  | 二阶截点 | ≥50mdBm（低失真模式） |
|  | 三阶截点 | ≥20dBm（低失真模式） |
|  | 中频/镜频抑制 | ≥90dB |
|  | ★中频带宽 | ≥160MHz |
|  | ★全景扫描速度 | ≥200GHz/s，25kHz步进 |
|  | ★数字荧光谱 | 实时监测带宽≥160MHz，能够对同频混叠信号进行分析 |
|  | 多路窄带信号DDC分析 | 可支持实时带宽内同时至少4路信号频谱分析及解调监听 |
|  | 脉冲监测分析 | 能捕获到持续时间小于100us脉冲信号，并分析计算脉冲间隔及宽度 |

- 6.3  辅助监测系统（一）主要技术指标

|  | ★监测频率范围 | 20-8000MHz（可扩展至9kHz） |
| --- | --- | --- |
|  | ★频率准确度 | ≤ 2 × 10–7 (0.2ppm) |
|  | 相位噪声（fc=1GHz） | ≤-100dBc/Hz@10kHz |
|  | 噪声系数 | ≤15dB |
|  | 三阶截点（低失真模式） | ≥2dBm |
|  | 二阶截点（低失真模式） | ≥30dBm |
|  | 中频带宽 | ≥40MHz |
|  | 扫描速度（25 kHz步进） | ≥50GHz/s |
|  | 中频/镜频抑制 | ≥70dB |
|  | ★100%POI（100%最短信号截获时长） | ≤0.75μs（span = 40 MHz，RBW = 2 MHz） |

- 6.4  多路语音解调记录单元主要技术指标

|  | ★超短波接收频率范围 | 20-8000MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 解调方式 | WFM 、NFM、AM |
|  | 相位噪声 | ≤-105dBc/Hz @10kHz@ 1GHz |
|  | 噪声系数 | ≤12dB |
|  | 二阶截点 | ≥50dBm |
|  | 三阶截点 | ≥20dBm |
|  | 中频/镜频抑制 | ≥90dB |
|  | 中频带宽 | ≥80MHz |
|  | 扫描速度 | ≥100GHz/s (RBW=25kHz) |
|  | ★多路独立DDC功能 | ≥32路 |

- 6.5  航空业务专用辅助多通道值守监测系统主要技术指标

| 主通道 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ★频率范围 | 20-3000MHz |
|  | 中频带宽 | ≥20MHz |
|  | 扫描速度 | ≥10GHz/s (RBW=25kHz) |
|  | 相位噪声 | ≤-90dBc/Hz@10kHz@3GHz |
|  | 检波方式 | 正峰值、负峰值、RMS、正态，抽样 |
|  | 分辨率带宽（RBW） | 1Hz-2MHz |
| 辅助通道（6个） |  |  |
|  | ★频率范围 | 50-1500MHz |
|  | 中频带宽 | ≥2M |
|  | 解调模式 | WFM、NFM、AM |
|  | 解调带宽 | 12.5/25/50/100/200/500kHz |

- 6.6  辅助监测系统（二）主要技术指标

|  | ★监测频率范围 | 20-8000MHz |
| --- | --- | --- |
|  | ★频率稳定度 | ≤±1×10-7 |
|  | ★监测灵敏度 | ≤-110dBm（低噪声模式，20MHz-8GHz） |
|  | ★噪声系数 | ≤12dB(20MHz-8GHz，典型值） |
|  | ★相位噪声 | ≤-110dBc/Hz@10kHz(f=1GHz处) |
|  | 二阶截点IP2 | ≥55dBm（低失真模式） |
|  | 三阶截点IP3 | ≥15dBm（低失真模式） |
|  | 中频/镜频抑制 | ≥90dB； |
|  | ★中频带宽 | ≥80MHz |
|  | 中频分析带宽 | 100Hz-80MHz不少于35种量级 |
|  | ★全景扫描速度 | ≥100GHz/s（@25kHz步进） |
|  | ★信号调制模式识别 | 可自动识别AM、FM、CW、2FSK、4FSK、MSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、ASK、16QAM、π/4-QPSK等信号 |
|  | ★数字信号解调 | 支持对ASK、2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16PSK等数字信号的解调，输出频谱图、眼图、码流图、星座图等信号特征 |
|  | ★数字对讲（集群）解码 | 支持DMR/dPMR/TETRA/PDT等数字对讲信号进行解调，输出语音等信息 |
|  | ★IQ流盘 | 支持对不小于40MHz中频带内所有数据进行连续 IQ 数据存贮，支持事后带内任意频域和时域的信号重现、模式识别、信号解调等 |

## 七、供货期要求及交货地点

7.1供货期要求：从合同签订之日起120日历日内完成硬件软件的安装调试，并运抵采购人用户现场后进行初验工作。初验完成后进入不少于15日历日的试运行期，试运行期满后进行最终验收。

7.2交货日为供货方将货物送到采购人指定的目的地、安装完毕并验收合格的时间。

7.3交货地点为采购人指定的目的地。

## 八、录播演示

投标人需提供测向及监测功能录播演示。每个投标人演示总时间不超过20分钟。演示顺序按投标文件解密先后次序。

8.1测向功能录播演示：

（1）中频测向：展示40MHz中频测向带宽。

（2）单频点测向：对某个已知信号进行测向操作，同时可观察它的中频频谱，给出最大概率示向度统计结果，并在地图上显示测向结果示向线。

（3）宽带测向：对设定频率及带宽范围内信号电平值大于设定门限的所有频率点进行测向，并以图形的方式展示测向结果。

8.2监测功能录播演示：

（1）中频测量：在同一个窗口中，实时观测80MHz中频频谱以及瀑布图，并可对指定的4路信号进行窄带频谱观测和语音解调。

（2）DME测距仪、VOR信标台信号莫尔斯码解码：可对DME测距仪、VOR信标台信号进行解码，显示点划码流图、解码结果，实时统计误码率，通过误码率的变化判断是否存在干扰。

（3）多窗口联动监测：可在全景扫描的同时，并行观测至少4个专用业务频段（如87-137MHz、962-1213MHz、1250-1350MHz、2700-2900MHz）的详细频谱，并可对兴趣频点直接双击跳转至中频分析及瀑布图的观测窗口。

- （4）脉冲类信号的监测分析：能捕获到持续时间小于100us的脉冲信号，并可测量出该信号的脉冲间隔以及脉冲宽度。

## 九、质保与售后服务

9.1免费质保期：自货物交付投入使用经合同双方验收合格签字之日起免费保修三年，投标人可自报更优惠的质保期。

9.2投标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。必须提供各种产品装箱清单，按装箱清单进行验收。

投标人所投测向系统和监测系统中的测向接收机机、监测接收机、天线等主要硬件设备的出厂时间，不早于向采购人交货日期前一年。

9.3售后服务

1）售后服务机构

乙方在中华人民共和国国内应设有维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务，在质保期到期后至少提供10年的维修服务，维修配件按成本价计算。

2）售后服务响应

质保期内免费维护保养并提供 7×24 小时电话技术支持。能够即时响应，随时电话或书面解答甲方的疑问，紧急事故处理要求48小时内到达现场。

3）售后服务内容

在质保期内，乙方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应提供免费维修直至更换，费用由乙方承担（包括返厂维修）。每年上门巡检售后服务次数不少于2次。

提供技术服务，乙方应免费提供原厂应用数据处理软件，并提供免费升级服务（指涉及数据处理软件的产品）。

无条件免费提供联网接口。

4）售后服务收费

在质保期内，乙方提供免费服务，质保期将满时，乙方须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供整个书面报告。

质保期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

5）投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

## 十、验收

10.1初步验收

系统通过第三方测试验证并完成安装调试后，中标人向采购人提交初步验收申请，说明验收内容、方法、计划等。采购人通过初步验收申请后，监督中标人按照初步验收计划开展初步验收。

10.2试运行

初验完成后进入试运行期。试运行期间系统运行稳定，达到验收要求后，中标人可向招标人提交最终验收申请，说明试运行期运行情况，问题等处理情况，最终验收计划等，并附最终验收所需资料。招标人通过最终验收申请后，监督中标人按照最终验收计划开展最终验收。

10.3最终验收

验收时根据合同、招标文件、投标文件以及国家无线电监测中心相关技术文件和标准验收。其中核心设备技术指标按照测试验证报告验收，系统技术指标采取安装现场测试方法验收，软件功能采取安装现场操作比对和测试指标比对验收。

中标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

10.4验收合格条件

运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。最终验收通过，视作中标人承建本项目相关内容移交采购人。

- 其他技术服务等要求

11.1培训

为使采购人能正确使用设备，对采购人相关人员进行操作、维修的培训，使设备能正确的为采购人使用并达到采购人的工作使用效果。

1）需要培训的次数：不少于2次。初验通过时组织相关人员实施一次培训。终验结束后根据甲方需要组织相关使用人员实施一次培训。

2）培训方式：现场培训。

3）培训费用：中标人应承担组织培训所需相关费用。

4）培训完成时间：培训可在售前或售后进行，培训工作直至采购人人员能独立并正确使用该产品才算完成。具体由采购人与中标人进行协商后确定。。

5）培训具体要求：为采购人技术人员提供全面、系统、深入的培训，包括设备的工作原理、安装、操作、连接、配置、保养、维护，软件的操作流程、安装、使用、配置等。培训应达到使系统运行人员能“熟练操作、应付突发事件，判断故障、进行应急处理”的目的，直至被培训人能独立操作。投标人应承诺接受培训的人员在培训后能够独立地对系统进行操作使用、管理、维护。

6）投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的承诺。

11.2其他

相关服务内容需由除投标人外第三方完成的，须在投标文件中进行说明并取得采购人认可，签订合同后须将分包合同交至采购人处备案。

- 投标人承诺制造商承担本项目质保期内售后服务的，需在中标后，合同签订前提供制造商出具的本项目的售后服务承诺函；如投标人承诺自身承担或其他单位承担本项目质保期内售后服务的，需在中标后，合同签订前出具制造商出具的授权书及担保书（如合同实施过程中售后服务机构无法全部履行售后服务义务时，采购人将追究中标人的违约责任）。

## 十二、其它

12.1提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的复印件或国家市场监督管理总局网站|全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图。

12.2提供投标产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书。

12.3提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）无线电监测测向类系统项目业绩，提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、合同内容等关键信息的，须另附业主单位出具的证明材料扫描件。

12.4投标人应在投标文件中对招标文件技术要求逐条加以说明，并在偏离表中体现。带★项的参数，须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的评标时不予认可，技术支持资料以制造商公开发布的印刷彩页、使用手册等的技术支持资料及该资料在生产厂商官方网站的下载或第三方检测机构出具的检测报告为依据。

12.5提供投标方案，要求对总体建设思路、现状分析、集成方式、重难点分析等内容进行详细针对描述。

12.6提供项目实施方案，要求设备到货有保障措施、安装调试工期安排、技术措施、质量保证措施等内容进行详细针对描述。

12.7提供实施周期承诺。

12.8提供培训方案，要求对操作、维修的培训方案；培训人员配置；培训时间安排；培训具体内容等进行详细描述。

12.9提供售后服务承诺和技术支持方案，要求对服务方案及服务保障措施满足采购需求的情况，服务机构保障的情况、响应时间，提供应急服务团队技术支持方案、以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行详细描述。

12.10投标人需对质保期作出承诺。在质保期内不得再额外收取任何费用。质保期满后，承诺继续提供维护服务，相关费用依据上一年度项目运营费用提供明细清单。

12.11投标人须充分考虑因不可抗力等因素导致实施周期变更或延长，所产生的相关费用。承诺在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

12.12中标人须在中标后2周内向采购人提交项目实施计划方案表，该计划方案将作为本项目采购人对中标人的考核标准。

## 十三、付款

13.1履约保证金

本项目专门面向中小企业，不收取履约保证金。

13.2付款

第一笔付款为预付款：合同生效且采购人收到中标人提供的同等金额的正规发票之日起，在履行财政相关资金审批手续后7个工作日内向中标人支付合同总价60%的合同款；

第二笔付款为初步验收付款：系统交付完成安装调试并通过初步验收后，采购人收到中标人提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后7个工作日内向中标人支付合同总价30%的合同款。

第三笔付款为最终验收付款：系统试运行达到验收要求，采购人组织最终验收，验收合格后，采购人收到中标人提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后7个工作日内向中标人支付合同总价10%的合同款。

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具备下列证书且在有效期内的，每项得1.5分，最高得6分，没有不得分： （1）ISO9001质量管理体系认证证书； （2）IEC20000信息技术服务管理体系认证证书； （3）IEC27001信息安全管理体系认证证书； （4）ISO14001环境管理体系认证证书； 【证明材料：须提供有效证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 | 6 | 客观分 |  |
| 2 | 根据投标人所提供的近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）无线电监测测向类系统项目业绩情况进行评分，每提供一份完整的业绩材料得1分，满分3分。注：投标文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、合同内容等关键信息的，须另附业主单位出具的证明材料扫描件。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 3.1根据投标人对本项目采购技术要求具体响应情况，进行评分，招标文件第三部分采购需求“四、总体要求和六、技术指标要求”中标有★的技术要求，完全满足招标文件要求的得满分30分（评标办法前附表7录播视频演示评分项涉及条款除外）。每项不响应或偏离扣1分，扣完为止。 说明：带★项的参数，须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的评标时不予认可，技术支持资料以制造商公开发布的印刷彩页、使用手册等的技术支持资料及该资料在生产厂商官方网站的下载或第三方检测机构出具的检测报告为依据。如经审查存在不一致或未在投标文件提供证明材料，视作该响应指标不满足。 | 30 | 客观分 |  |
|  | 3.2投标文件明确的投标产品技术指标应符合招标文件招标文件第三部分采购需求“四、总体要求，五、功能要求和六、技术指标要求”中规定的产品技术要求（其他普通技术指标要求），如有一项不符合扣0.5分，最高扣7分。 | 7 | 客观分 |  |
| 4 | - 测向功能录播演示： - （1）【1分】中频测向：展示40MHz中频测向带宽。 - （2）【1分】单频点测向：对某个已知信号进行测向操作，同时可观察它的中频频谱，给出最大概率示向度统计结果，并在地图上显示测向结果示向线。 - （3）【1分】宽带测向：对设定频率及带宽范围内信号电平值大于设定门限的所有频率点进行测向，并以图形的方式展示测向结果 - 说明：每项演示内容不符或不满足演示要求或未演示的，该项不得分。 | 3 | 客观分 |  |
|  | - 监测功能录播演示： - （1）【1分】中频测量：在同一个窗口中，实时观测80MHz中频频谱以及瀑布图，并可对指定的4路信号进行窄带频谱观测和语音解调。 - （2）【3分】DME测距仪、VOR信标台信号莫尔斯码解码：可对DME测距仪、VOR信标台信号进行解码，显示点划码流图、解码结果，实时统计误码率，通过误码率的变化判断是否存在干扰。 - （3）【2分】多窗口联动监测：可在全景扫描的同时，并行观测至少4个专用业务频段（如87-137MHz、962-1213MHz、1250-1350MHz、2700-2900MHz）的详细频谱，并可对兴趣频点直接双击跳转至中频分析及瀑布图的观测窗口。 - （4）【1分】脉冲类信号的监测分析：能捕获到持续时间小于100us的脉冲信号，并可测量出该信号的脉冲间隔以及脉冲宽度。 - 说明：每项演示内容不符或不满足演示要求或未演示的，该项不得分。 | 7 | 客观分 |  |
| 5 | 根据投标人提供的投标方案与采购需求的匹配情况进行评分，要求对总体建设思路、现状分析、集成方式、重难点分析等内容进行详细针对描述。【评分分值：3、2、1、0】。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 项目实施方案与采购需求的匹配情况进行评分，要求对站点建设需求分析、设备到货保障措施、安装调试工期安排、技术措施、质量保证措施等内容进行详细针对描述。【评分分值：3、2、1、0】。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 1 | 客观分 |  |
| 8 | 实施周期承诺完全满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分 | 1 | 客观分 |  |
| 9 | 满足招标文件规定质保期要求的得2分；优于招标文件规定的给予加分，超出一年加1分，最多加1分，不足年部分不加分，非全部产品统一延长质保期的按最短质保期为准。 | 3 | 客观分 |  |
| 10 | 根据投标人的培训方案响与采购需求的匹配情况打分，要求对操作、维修的培训方案；培训人员配置；培训时间安排；培训具体内容等进行详细描述。【评分分值：1、0.5、0】。 | 1 | 主观分 |  |
| 11 | 提供售后服务承诺和技术支持方案，要求对服务方案及服务保障措施满足采购需求的情况，服务机构保障的情况、响应时间，提供应急服务团队技术支持方案、以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行详细描述。【评分分值：2、1、0】 | 2 | 主观分 |  |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 本项目专门面向中小企业采购，报价不再享受价格扣除。 | 30 | 客观分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目中标候选人数量：1名。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。

- 4.2.1资格证明文件评审阶段：

- 有下列情形之一的投标文件，经采购人或采购代理机构认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 1）投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

- 2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的；

- 4.2.2商务技术文件评审阶段：

- 有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

- 2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

- 3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

- 4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

- 5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

- 6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

- 7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 8）投标有效期、交货期、服务期、质保期不能满足采购文件要求的；

- 9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 10）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

- 11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

- 12）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 13）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

- 4.2.3报价文件评审阶段：

- 有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

- 2）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

- 3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

- 4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

- 5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

- 7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

- 8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

- 9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

- 12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

- 13）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

- 4.3串通投标

- 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- 1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5）不同供应商的投标文件相互混装

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（本合同格式仅做参考，采购双方可协商签订，以实际签订为准）

合同编号：

项目编号：

项目名称：

项

目

合

同

书

甲    方：浙江省无线电监测中心

乙    方：

招标机构：浙江国际招投标有限公司

2025年  月

甲方：浙江省无线电监测中心

地址：浙江省杭州市延安路501号联通大楼11-12楼

邮政编码：310000

联 系 人：苏孝鹏      电话：0571-85372738

乙方：

地址：

邮政编码：

联 系 人：         电话：

采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

合同签约地： 浙江省杭州市

签约时间： 2025年  月  日

浙江国际招投标有限公司受浙江省无线电监测中心委托，就丽水机场固定监测站新建（三类站）项目进行公开采购，经过公开招标，确定          为供货单位。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，经平等协商达成一致意见，就本采购事项达成以下条款：

第一条：采购物品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 |  | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合同总价（人民币） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包括将货物运抵浙江省无线电监测中心指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。本合同执行期间合同金额不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.乙方提供的发票必须是正规的发票。

本项目核心产品属于国产产品的，甲乙双方约定，乙方需在全部产品完成出厂测试后组织甲乙双方进行出厂验收。

第二条：质量保证

乙方保证所供商品是一年以内生产的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

实施周期：合同签订日起120日历日内完成硬件软件安装调试并满足试运行条件，初步验收通过后进入试运行阶段，试运行期连续无故障时间不少于15日历日，试运行期满后进行最终验收。如在合同约定时间内由于乙方的原因不能完成验收，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

第四条：售后服务

1.质保期

质保期   年，质保期从最终验收通过之日起计算。在质保保修期内不得再额外收取任何费用。质保期满后，承诺继续提供维护服务，相关费用依据上一年度项目运营费用提供明细清单

2.售后服务机构

乙方在中华人民共和国国内应设有维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务，在质保期到期后至少提供10年的维修服务，维修配件按成本价计算。

乙方指定本项目唯一项目经理：    ，联系电话：

3.售后服务响应

质保期内免费维护保养并提供 7×24 小时电话技术支持。能够即时响应，随时电话或书面解答甲方的疑问，紧急事故处理要求48小时内到达现场。

4.售后服务内容

在质保期内，乙方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应提供免费维修直至更换，出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品；凡属乙方货物质量缺陷的，甲方有权随时要求更换，由此产生的一切费用由乙方承担（包括但不限于返厂维修费用、保险等）。在维修期间，乙方应根据甲方需要免费提供备机。每年上门巡检售后服务次数不少于2次。

提供技术服务，乙方应免费提供原厂应用数据处理软件，并提供免费升级服务（指涉及数据处理软件的产品）。无条件免费提供联网接口。

5.售后服务收费

在质保期内，乙方提供免费服务，质保期将满前，乙方须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供完整的书面报告。

质保期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（包括但不限于人工费、材料费、设备费等），在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

## 第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，完成安装调试并符合试运行条件后进行初步验收。通过初步验收后，系统进入为期不少于15日历日试运行。试运行结束并达到最终验收要求后，乙方向甲方提出书面最终验收申请，并按甲方提供的《最终验收资料清单》要求整理提交最终验收资料，包括从招投标到最终验收过程中的相关原始资料，包括但不限于双方签字的原件资料、第三方测试验证报告、国家认可机构检验的质量合格报告、商品质量标准、说明书、质量保证书等必备的资料；货物属进口的，还须提供原产地证明、报关报检等相关资料；软件商品必须为原厂商获得知识产权的合格商品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright），并授权浙江省无线电监测中心为最终用户（License）。最终验收资料不齐全的，原则上不予通过最终验收申请。甲方审核通过最终验收申请后，组织最终验收。最终验收相关费用由乙方承担。

试运行期间如发现质量问题或功能不符合招投标要求，乙方负责更换相应商品并重新执行初步验收和试运行直至满足连续15天试运行无问题要求。因质量问题导致的更换商品所产生的项目延期及相关后果，由乙方承担并负责赔偿。

第六条：货款的支付

- 第一笔付款为预付款：合同生效且甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票之日起，在履行财政相关资金审批手续后7个工作日内向乙方支付合同总价60%的合同款；即小写：¥           元，大写：               元整；

- 第二笔付款为初步验收付款：完成安装调试并通过初步验收后，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后7个工作日内向乙方支付合同总价30%的合同款。即小写：¥        元，大写：                      元整；

- 第三笔付款为最终验收付款：系统试运行达到验收要求，甲方组织最终验收，验收合格后，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后7个工作日内向乙方支付合同总价10%的合同款。即小写：¥             元，大写：                   元整。

第七条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，乙方逾期超过十日的，甲方有权解除合同。

2．甲方因自身原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之一的滞纳金，滞纳金最高不超过未付价款的1%。

3．如验收不能达到相应质量功能（性能）标准，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。货物由乙方在验收后一周内撤出，所需费用均由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）货物，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），处置费用由乙方承担。同时，乙方退回已收取的货款。

4．因乙方提供的货物存在质量问题，影响甲方正常使用，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。并支付给甲方总货款的10％作为违约赔偿金。

5.本合同约定的甲方对违约责任的任何权利和救济均可以累计计算，可以单独主张，也可以同时主张，且不排除法律法规规定的任何另外的权利或救济。

6.如乙方违约，甲方可从合同价款中直接扣除乙方应支付给甲方的滞纳金或违约金。

## 第八条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第九条：争议解决

本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

若发生争议，守约方为维护自身的合法权益而支出的合理费用，应由违约方承担，该费用包括但不限于律师费、保险费、保全费、仲裁费、差旅费等。

## 第十条：合同生效

1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商一致签订的书面材料作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同有关的附件（设备数量配置清单）作为合同不可分割的部分，与本合同本身具有同等法律效力。本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，经甲乙双方签字、盖公章后生效。

第十一条：合同的修改

任何一方若要求对合同及附件进行修改，都须以书面形式提出，并列出修改内容。所作的修改在甲乙双方签署书面的修改协议时生效。修改协议将修改或替代有关的合同及其附件或先前的任何修改协议中所有不一致的条款。

| 甲方：（公章）浙江省无线电监测中心 | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表：(签字） | 乙方代表：（签字） |
| 地址：浙江省杭州市延安路501号联通大楼11-12楼 | 地址： |
| 邮编：310006 | 邮编： |
| 电话：0571-3890017 | 电话： |
| 传真：0571-85106131 | 传真： |
| 开户银行：浙商银行杭州武林支行 | 开户银行： |
| 帐号：3310011310120100020696 | 帐号： |
| 账户名：浙江省无线电监测中心 | 账户名： |

附件：采购物品清单

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合同总价（人民币） |  |  | 小写：￥ 元 大写： |  |  |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

### 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

### 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

### 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

### 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

### 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：提供中小企业声明函；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价明细表；

2.3.3中标服务费支付承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                       。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

### 三、分包意向协议（如果有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

### 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

### 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

### 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

### 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

### 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表………………………………………………………………………（页码）

（3）中标服务费支付承诺书…………………………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

总报价（人民币）小写¥ ， 大写： 元 交货期/工期：

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

### 二、投标报价明细表

项目名称： 丽水机场固定监测站新建（三类站）项目

招标编号： ZJ-2570471

(单位均为人民币元)

| 序号 | 内容 | 数量 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

### 三、中标服务费支付承诺书

浙江国际招投标有限公司：

本单位在此承诺：如在本项目（丽水机场固定监测站新建（三类站）项目）中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按招标文件约定支付中标服务费。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

# 附件

## 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省无线电监测中心 的 丽水机场固定监测站新建（三类站）项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的丽水机场固定监测站新建（三类站）项目项目【招标编号：ZJ-2570471】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为丽水机场固定监测站新建（三类站）项目【招标编号：ZJ-2570471】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省无线电监测中心 的 丽水机场固定监测站新建（三类站）项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 测向主系统：监测测向一体机，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 测向主系统：测向天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 测向主系统：监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 测向主系统：监测测向电缆集，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 监测主系统：监测接收机，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 监测主系统：监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 监测主系统：监测电缆集，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 辅助监测系统（一）：监测接收机，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 辅助监测系统（一）：监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 辅助监测系统（一）：监测电缆集，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 多路语音解调记录单元，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 多路语音解调记录单元：监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 多路语音解调记录单元：监测电缆集，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 航空业务专用辅助多通道值守监测系统：扫描接收机，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 航空业务专用辅助多通道值守监测系统：6路辅助接收通道，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 航空业务专用辅助多通道值守监测系统：主通道监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 航空业务专用辅助多通道值守监测系统：辅通道监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 航空业务专用辅助多通道值守监测系统：监测电缆集，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 辅助监测系统（二）：监测接收机，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 辅助监测系统（二）：监测天线，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 辅助监测系统（二）：监测电缆集，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 无人机侦测系统：侦测主机，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 无人机侦测系统：软件平台，属于 （软件和信息技术服务业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- GNSS及ADS-B信息采集系统：ADS-B信息采集设备，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- GNSS及ADS-B信息采集系统：GNSS信息采集设备，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 系统软件：无线电监测测向系统软件，属于 （软件和信息技术服务业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 系统软件：无线电航空业务专项监测子系统，属于 （软件和信息技术服务业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 系统软件：多路语音解调记录子系统，属于 （软件和信息技术服务业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 系统软件：GNSS综合分析平台，属于 （软件和信息技术服务业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 系统软件：原子化服务模块，属于 （软件和信息技术服务业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：     年     月     日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。