湖州学院

生命健康学院运动与健康实验中心采购项目

（财政审批编号:湖财采确临[2025]79号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：HZHC-2025(A)008

项目名称：湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目

采 购 人：湖州学院                                         （盖章）

代理机构：华诚工程咨询集团有限公司                      （盖章）

2025年1月

目    录

第一章  公开招标采购公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 8 -

第三章  投标人须知	- 66 -

前附表	- 66 -

一、总 则	- 68 -

二、招标文件	- 70 -

三、投标文件的编制要求	- 71 -

四、开标	- 77 -

五、评标	- 78 -

六、定标	- 80 -

七、合同授予	- 80 -

八、其他内容	- 81 -

第四章  评标办法及评分标准	- 82 -

第五章 合同主要条款（供参考）	- 87 -

第六章 投标格式	- 91 -

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处(财政审批编号：湖财采确临[2025]79号)批准，华诚工程咨询集团有限公司受湖州学院委托，现就湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、项目编号：HZHC-2025(A)008

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目 | 1批 | 299.92万元 | 详见招标需求 |
| 注：本项目不允许进口产品参加投标 |  |  |  |  |

五、投标人资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取:

1.获取招标文件时间：/至投标截止时间(潜在投标人获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人获取采购文件)。

2.本项目招标文件实行网上获取，不再接受投标人现场报名。投标人登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

3.免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）:https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的投标人无需重复注册

七、投标文件的递交及相关事宜

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月21日9:00时（北京时间）。

2.投标文件递交方式：

(1)电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。投标人应于2025年2月21日9:00时(北京时间）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。

（2) 数据电子备份投标文件：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件（生成格式为.bfbs）格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108。邮寄截止时间：投标人应于2025年2月20日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件，采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理；（2）投标人提供数据电子备份投标文件的，若需要启用数据电子备份投标文件时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件的，招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件的要求及内容不再适用。

3.CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后30分钟内。投标截止时间止未完成上传的电子投标文件作未递交投标文件处理；未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件将拒绝接收。整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件，因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件不予开启。

4.投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间）,办理流程详见（https://service.zcygov.cn/），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/),进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5.投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

6.具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。 (https://service.zcygov.cn）。

八、投标地址：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2.投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。

九、开标时间：2025年2月21日9:00时整

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏），投标人应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成 CA 锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、其他事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时投标人须使用在线投标响应文件时所用的 CA 锁，投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（4）答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，潜在投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

（5）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055.18698580797）。

（6）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

（7）本项目公告发布网站：浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/

十二、联系方式：

1.采购代理机构名称：华诚工程咨询集团有限公司

联系人：张女士              联系电话：0572-2170108

质疑函接收人：杨女士        联系电话：0572-2170098

地址：湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室

2.采购人名称：湖州学院

联系人：孙老师             联系电话：0572-2112239

质疑函接收人：徐老师       联系电话：0572-2322606

地址：湖州市吴兴区学士路1号

- 同级政府采购监督管理部门

名   称：湖州市财政局政府采购监管处

联 系 人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

地址：湖州市龙王山路518号

湖州学院

华诚工程咨询集团有限公司

2025年1月27日

# 第二章  招标需求

一、项目名称：湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目

二、项目编号：HZHC-2025(A)008

三、项目预算：299.92万元

四、技术规格概述及其他要求：

1.概述：湖州学院新校区实验室建设已经进入设备采购环节，生命健康学院现需对制药工程系建设的大学化学中心实验室、药学专业实验室、制药工程科研实验室的设备进行采购。

2.环境条件：

使用地点：采购人指定地点。

现场踏勘：采购人不组织投标人踏勘现场，投标人自行进行现场勘查。投标人须自行到现场对采购人现有场地及设备情况进行勘察和现场环境了解，以获取有关编制投标文件所需的各种信息，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现有情况等为理由而提出额外付款等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

3.技术标准和规范

（1）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

（2）采购清单内技术规格要求仅为采购人的基本要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人作为专业的生产制造企业须按国际、国家有关标准及规范完成本次采购各类产品的制造与检验、供货、运输、安装、调试与通过有关部门验收、质保期服务、货品终身维修等各项工作，并保证使用的寿命与可靠性。

（3）投标人必须按采购清单中需要的货品及技术要求投标。如投标人产品与采购清单内技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全符合采购需求。

（4）知识产权：投标人对一切可能的侵权指控负责。

（5）拟供产品采用的主要用材料及配件品牌，应符合招标文件要求,其技术要求应等同或优于招标文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性及耐用性，使采购人完全满意。如果响应品牌采用的材料及配件品牌采购人不能接受的，中标后采购人有权要求中标人按招标文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

4.货物总体要求：

（1）投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。

（2）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于招标文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件等。

▲（6）设备报价清单中产品的型号、参数等相同的报价必须一致，如有不一致的价格，以低价格的报价为准。

（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由中标人负责实施，采购人将不定期对中标人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标人有违背招标文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不合要求的货物，必要时可单方中止合同，由此造成的损失由中标人负责。

5.货物清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体适能测评与促进系统（核心产品） | 套 | 1 | （一）、体适能测评与促进管理系统软件：包含运动能力评估模块、后台管理模块、智慧运动方案模块、智能训练模块 一、运动能力评估模块 1、基本信息测评：包括且不限于人体成分分析，血压、血糖、血脂、心功能、肺功能、血管功能等常见生理生化检测。 2、心肺功能测评 2.1功率车测试分析模块 2.1.1提供两种测试方法 ★2.1.2测试方法一：根据八级递增负荷原理，分析测算用户最大摄氧量。（需提供软件截图。） 2.1.3测试方法二：根据YMCA测试方法，分析测算用户最大摄氧量 2.2心肺功能评价系统模块 2.2.1根据中国人群最大摄氧量常模（性别、年龄分层）进行心肺耐力评分 3肌耐力测评 3.1液压类肌肉力量检测分析模块 3.1.1类等速肌肉力量测试 3.1.2测试用户相应肌群肌耐力，并记录档位（重量）、完成次数，使用时间及热量消耗 3.1.3根据档位（重量）、完成次数、使用时间及热量消耗等，计算用户相应肌群一次可重复最大力量（1RM） 3.2液压类肌耐力评价系统模块：根据中国人群肌力体重比常模（性别、年龄分层）进行肌力评分。 3.3肌耐力测试人机交互系统模块 3.3.1测试界面播放视频指导使用者正确使用设备 3.3.2测试过程中提醒使用者有N台设备未检测 4、柔韧性测评 4.1测试模块：应用坐位体前屈进行柔韧性测试，测试结果直接上传至后台管理 4.2评价系统模块：根据中国人柔韧性常模（性别、年龄分层）进行柔韧性评分 5、平衡性测试 5.1测试模块：应用单脚站设备进行平衡性测试，测试结果直接上传至后台管理 5.2评价系统模块：据中国人平衡性常模（性别、年龄分层）进行平衡性评分 6、综合评价 6.1运动能力评估和建议模块：根据用户基本信息、运动习惯和身体成分、心肺素质、力量素质等健康体适能测试结果，自动出具评价和建议 6.2计算机图文报告模块 6.2.1人体成分分析测试、评价报告 6.2.2心肺功能测试评价报告 6.2.3肌肉力量检测评价报告 6.2.4柔韧性测试评价报告 6.2.5平衡性测试报告 6.2.6综合评分报告 7、提供产品软件著作权登记证书 二、后台管理模块 1、首页 1.1测试/训练人数实时统计、汇总及动态展示 1.2展示当前使用人员信息，包括但不限于姓名、已测试项目、已锻炼项目、处方情况等 1.3多维度数据分析，包括但不限于性别、处方等级、年龄、体型等 2、导航菜单模块：显示客户管理、问卷调查、检测数据、档案管理、设备管理等功能模块 2.1客户管理：查看客户信息包括但不限于注册时间、体型、运动习惯等，可直接查看用户报告 2.2问卷调查：对问卷进行管理，可以查看问卷类型、说明等内容，可以对问卷进行查看、筛选等功能 2.3检测数据：展示不同类型设备检测数据，包括但不限于体成分、心肺检测、多部位肌群量检测、国民体质检测、中医体质测试、柔韧性测试、平衡性测试等；（需提供软件截图。） 2.4档案管理：对测试者的基本信息、健康报告、运动处方进行分析管理 2.5设备管理：对包括且不限于人体成分分析仪、心肺功能检测设备、肌肉力量检测设备骨密度、动脉硬化等检测设备管理；对包括且不限于有氧设备、力量设备的训练设备管理 3、导入功能：可直接导入新增客户名单进行批量开户 4、导出功能：可根据不同分组导出力量测试/训练、国民体质测试、体成分测试、心肺耐力测试、有氧训练数据等不同表单 5、提供产品软件著作权登记证书 三、智慧运动方案模块 1、根据年龄、性别、身高、运动习惯等判断使用者运动安全性，根据体成分分析数据、心肺功能测试数据、肌肉力量检测数据、柔韧性检测数据、平衡性检测数据等得出使用者运动计划概要、室内训练方案及室外训练方案等 2、运动处方总检建议：制定适应期、强化期、稳定期不同阶段的周期时长、训练目标、目标能耗。根据用户不同健康状况制定特色运动计划；（需提供软件截图。） 3、室内有氧运动处方模块 3.1根据测评结果，智能出具个性化室内有氧运动方案 3.2室内有氧项目库包括跑步机、椭圆机、功率车、磁控车、动感单车等 3.3有氧运动处方方案内容包括且不限于设备名称、运动强度、运动时间 4、室内力量运动处方模块 4.1根据测评结果，智能出具个性化室内力量运动方案 4.2项目库包括且不限于配重、液压抗阻类型，不少于20种力量训练设备；（需提供软件截图。） 4.3力量训练处方方案内容包括且不限于设备名称、重量/档位、个数、组数、动作描述等；（需提供软件截图。） 5、室外有氧运动处方模块 5.1根据测评结果，智能出具个性化室外有氧运动方案 5.2项目库包括走跑、跳绳、游泳、徒手操类、室外自行车等 5.3方案内容包括项目名称、运动强度、运动时间等 6、室外力量运动处方模块 6.1根据测评结果，智能出具个性化室内力量运动方案 6.2项目库包括不少于50种徒手训练动作 6.3方案内容包括动作名称、演示图片、个数、组数、动作描述等 7、运动防护模块 7.1根据个人特点，提示运动注意事项 7.2根据个人特点，提示运动后放松注意事项 8、柔韧处方模块 8.1根据运动方案内容，智能出具运动后拉伸方案 8.2运动拉伸方案内容包括拉伸动作图片，拉伸时长等 9、营养建议模块 ★9.1系统依据不同管理目标出具基于营养、运动、饮水的全方位膳食营养改善方案；（需提供软件截图。） 9.2膳食指导方法：膳食宝塔、推荐食谱法、运动疗法等多种指导方法 9.3膳食推荐模式：包括智能AI营养模式、自定义膳食等方式 9.4依据膳食能量需求，推荐食谱精确到每餐不同食物类型摄入克重，便于患者回家即可执行膳食方案；可根据特殊情况随时编辑修改膳食食谱 10、提供产品软件著作权登记证书 四、智能训练模块 1、心肺功能训练 1.1有氧训练数据分析模块 1.1.1对采集的智能有氧训练根据设备种类、训练时间、运动距离、训练速度、消耗能量等进行分析归类 1.1.2对采集的非智能有氧训练根据训练时间、消耗能量等进行分析 1.2有氧训练处方下发模块 1.2.1刷卡识别用户身份，获取用户有氧运动处方 1.2.2自动采集智能有氧设备训练数据，包含时间、距离、速度、消耗能量 1.2.3训练过程中的数据实时上传至管理平台 2、肌耐力训练 2.1力量训练数据分析模块：对采集的智能力量训练设备的训练数据根据设备种类、训练档位、运动次数、训练组数、消耗能量等进行分析归类 2.2力量训练处方下发模块 2.2.1刷卡识别用户身份，获取用户力量运动处方 2.2.2自动采集力量训练数据，包含档位、次数、组数、消耗能量 2.2.3训练过程中的数据实时上传至管理平台 （二）体适能测评与促进健康管理一体机 一、检前安全评估仪 1、PAR-Q问卷 1.1通过PARQ问卷进行运动耐量试验（ETT）前的筛查，测评结果自动出具，以除外运动试验的禁忌症 1.2根据筛选结果选择适当的测试方法以保证运动处方的科学性和个性化 1.3根据筛选结果确定测试中所需要的医生监护方案 2、SAS、SDS、PSQI问卷 2.1通过SAS进行使用者抑郁情况主观测评，测评结果自动出具、展现，并存储于管理系统中 2.2通过SDS问卷进行使用者焦虑指数主观测评，测评结果自动出具、展现，并存储于管理系统中 2.3通过PSQI问卷进行使用者睡眠情况主观测评，测评结果自动出具、展现，并存储于管理系统中 3、心血管风险问卷 3.1通过对生活习惯、家族病史、吸烟史、血压血脂情况等的回顾，评价心血管疾病发病风险，测评结果自动出具、展现，并存储于管理系统中 3.2根据评价结果提示运动能力测试前是否需要额外的医生监护方案 4、提供制造商相关软件著作权 二、人体成分分析仪 1、提供医疗器械注册证 2、测量方法：生物电阻抗测量方法（BIA)，8点接触式电极 3、测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 4、测量频率：≥3个频率 5、测量电流：350μA 6、测量时间：≤1分钟 7、输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等 8、显示屏：≥7寸 液晶触摸屏 9、通信接口：USB 2EA(master,slave), RS-232, Ethernet 2EA, VGA 10、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3% 11、体重测量范围：5-250kg 12、身高输入范围：90-220cm 13、电源：AC110/220V，50/60Hz，60VA 14、储存环境：温度0℃-40℃，湿度≤90% 15、操作环境：温度5℃-40℃，湿度≤80% 三、心肺功能测试训练仪（功率车） 1、原理：通过八级递增负荷法测试最大摄氧量，评价心肺功能 2、刷卡识别身份，通过心率带实时采集心率 3、内置心率表接收器，可进行恒心率训练或测试，可自定义目标心率，预设体能测试 4、内置多种运动模式及可自定义程序，大屏幕、高清晰液晶显示屏，显示负荷趋势、心率趋势（K型） 5、能够显示负荷、转速、时间、里程等多种测试指标，并且可以显示心率、负荷曲线 6、设备 6.1刹车：电脑控制涡流式刹车 6.2负荷：6~999w 6.3转速：10-130 rpm 6.4座位高度调节适合适合身高120 cm – 210 cm的受试者使用 6.5把手调节：角度 360；高度；90-126cm 6.6显示：Grafik-LCD (320 x 240) 6.7接口：RS-232 数字接口和模拟接口 6.8电源：90 - 265 V (60 VA max.) 四、智能测练一体功率车软件 1、支持不少于两种心率采集器 2、测试、训练过程中，实时显示使用者心率数据 3、通过刷卡、输入卡号/手机号、扫码等方式登陆设备，进入个人测试界面 3.1设备根据用户基本信息自动匹配最佳测试方案并执行。屏幕同步显示已完成测试时间/测试总时间、当前心率/推荐安全心率、当前转速、当前施加负荷，并绘制时间/功率、心率曲线，方便用户观察测试情况 3.2测试过程中如出现超过安全心率、转速异常等情况，设备进行提醒并自动停止测试 3.3测试完成后，提示“测试完成”并自动返回首页。测试数据自动上传至管理后台并出具评价及有氧锻炼方案 4、通过刷卡、输入卡号/手机号、扫码等方式登陆设备，进入个人锻炼界面 4.1设备根据用户基本信息自动其运动干预方案并执行。屏幕同步显示当前负荷、已完成锻炼时间/方案推荐锻炼时间、当前转速、本次训练累计能耗、当前心率，并绘制时间/功率曲线，方便用户观察锻炼情况 4.2锻炼过程中如出现超过安全心率，设备会出现提示信息，提醒用户已超出安全心率，注意训练安全 4.3锻炼达到方案推荐时间或手动点击结束按钮，运动进程将结束并返回首页，锻炼数据自动上传至管理后台 五、智能推胸/划船检测训练双功能设备 1、设备： 1.1通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练 1.2不小于8档阻力 1.3测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次 1.4工作环境：包含以下范围5℃~40℃，最高可承受湿度不低于85% 1.5器材重量：不小于50kg；检测训练主要肌群：胸大肌、背阔肌等 2、显示屏：不小于10寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存贮 ★3、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；（需提供软件截图。） 4、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测（需提供软件截图。） 5、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统： 刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位 6、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印 7、提供制造商相关软件著作权 六、智能踢腿/勾腿检测训练双功能设备 1、设备： 1.1通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练 1.2不小于8档阻力 1.3测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次 1.4工作环境：包含以下范围5℃~40℃，最高可承受湿度不低于85% 1.5器材重量：不小于50kg；检测训练主要肌群：股四头肌、股二头肌等等 2、显示屏：不小于10寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存贮 ★3、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；（需提供软件截图。） 4、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测（需提供软件截图。） 5、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统： 刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位 6、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印 7、提供制造商相关软件著作权 七、智能腹肌/背肌检测训练双功能设备 1、设备： 1.1通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练 1.2不小于8档阻力 1.3测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次 1.4工作环境：包含以下范围5℃~40℃，最高可承受湿度不低于85% 1.5器材重量：不小于48kg；检测训练主要肌群：腹直肌、竖脊肌等 2、显示屏：不小于10寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存贮 3、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；（需提供软件截图。） 4、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测（需提供软件截图。） 5、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统： 刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位 6、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印 7、提供制造商相关软件著作权 八、工作站 1、电脑（1台） 1.1内存容量: ≥8GB 1.2硬盘容量: ≥1T 1.3内存类型: 其它 1.4硬盘接口: SATA串行 1.5硬盘转速: ≥7200转 1.6显卡类型: 集显 2、机箱（1台） 2.1材质ABS 3、彩色打印机（1台） 3.1连接方式：USB 3.2打印速度：0-24页/分钟 3.3彩色打印最佳分辨率：600*600dpi 3.4黑白打印最佳分辨率：600*600dpi 3.5支持纸张尺寸：A4、A5、B5 4、电源 4.1电源类型：内置电源 4.2电源要求：220伏 5、输入电压：220～240伏交流电，50/60赫兹 九、一体机框架 1.将检测设备、训练设备、触摸显示屏集成为一个整体，材质为ABS、钢架 （三）智能训练设备 一、蝴蝶扩胸背部扩展智能双功能训练器 1、设备 1.1阻力形式：配重块，配重重量：不小于1701b 1.2长x宽x高：1450*1440*1960mm 1.3器材重量：不小于148kg 1.4主架使用φ100*2.5mm高强度高频圆管管材，与100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合 1.5符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准 1.6所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度 1.7热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力 1.8座靠垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证 1.9座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成 1.10座垫高度可调节，适用于不同的使用者 1.11调节滑动管经过镀铬工艺处理，滑动顺畅 1.12多角度把手提供更多的锻炼方式 1.13配有超大滑轮，静音耐用 1.14配有高精铝合金端盖，使产品更具质感 1.15高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板 1.16采用6.3mm进口LOSE钢索，破断拉力18000N,疲劳测试100万次以上 1.17高强度实心轴配合密封轴承结构设计 1.18φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺 1.19 25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销 1.20两种训练方式融于本机，运动轨迹合理 2、显示屏不小于8寸；android 4.0以上操作系统；支持视频指导 3、设备控制系统 3.1可以通过刷卡界面进行身份识别，通过后台管理系统下发训练方案给使用者 3.2显示使用者当前训练目标（包括且不限于次数、组数、重量、消耗热量）（需提供软件截图。） 3.3实时显示锻炼数据，数据参数为：完成次数、组数、重量、消耗热量、时间等 4、作用主要肌群：胸大肌、背阔肌等 5、采集模块 5.1可以采集使用者锻炼数据，包括完成次数、组数、重量、消耗热量、时间等 5.2训练完毕后数据均通过APP上传至后台管理系统 二、踢腿勾腿智能双功能训练器 1、设备 1.1阻力形式：配重块，配重重量：不小于1701b 1.2长x宽x高：1680*1270*1660mm; 1.3器材重量：不小于148kg 1.4主架使用φ100*2.5mm高强度高频圆管管材，与100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合 1.5符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准 1.6所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度 1.7热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力 1.8座靠垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证 1.9座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成 1.10座垫高度可调节，适用于不同的使用者 1.11调节滑动管经过镀铬工艺处理，滑动顺畅 1.12多角度把手提供更多的锻炼方式 1.13配有超大滑轮，静音耐用 1.14配有高精铝合金端盖，使产品更具质感 1.15高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板 1.16采用6.3mm进口LOSE钢索，破断拉力18000N,疲劳测试100万次以上 1.17高强度实心轴配合密封轴承结构设计 1.18φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺 1.19 25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销 1.20两种训练方式融于本机，运动轨迹合理 2、显示屏不小于8寸；android 4.0以上操作系统；支持视频指导 3、设备控制系统 3.1可以通过刷卡界面进行身份识别，通过后台管理系统下发训练方案给使用者 3.2显示使用者当前训练目标（包括且不限于次数、组数、重量、消耗热量）（需提供软件截图。） 3.3实时显示锻炼数据，数据参数为：完成次数、组数、重量、消耗热量、时间等 4、作用主要肌群：股四头肌、股二头肌等 5、采集模块 5.1可以采集使用者锻炼数据，包括完成次数、组数、重量、消耗热量、时间等 5.2训练完毕后数据均通过APP上传至后台管理系统 三、腹肌背肌智能双功能训练器 1、设备 1.1阻力形式：配重块，配重重量：不小于1701b 1.2长x宽x高:1220*1160*1660mm 1.3器材重量：不小于128kg 1.4主架使用φ100*2.5mm高强度高频圆管管材，与100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合 1.5符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准 1.6所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度 1.7热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力 1.8座靠垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证 1.9座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成 1.10座垫高度可调节，适用于不同的使用者 1.11调节滑动管经过镀铬工艺处理，滑动顺畅 1.12多角度把手提供更多的锻炼方式 1.13配有超大滑轮，静音耐用 1.14配有高精铝合金端盖，使产品更具质感 1.15高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板 1.16采用6.3mm进口LOSE钢索，破断拉力18000N,疲劳测试100万次以上 1.17高强度实心轴配合密封轴承结构设计 1.18φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺 1.19 25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销 1.20两种训练方式融于本机，运动轨迹合理 2、显示屏不小于8寸；android 4.0以上操作系统；支持视频指导 3、设备控制系统 3.1可以通过刷卡界面进行身份识别，通过后台管理系统下发训练方案给使用者 3.2显示使用者当前训练目标（包括且不限于次数、组数、重量、消耗热量）（需提供软件截图。） 3.3实时显示锻炼数据，数据参数为：完成次数、组数、重量、消耗热量、时间等 4、作用主要肌群：腹直肌、竖脊肌等 5、采集模块 5.1可以采集使用者锻炼数据，包括完成次数、组数、重量、消耗热量、时间等 5.2训练完毕后数据均通过APP上传至后台管理系统 （四）运动风险监控及预警系统 1、运动风险监控及预警系统软件 1.1个人运动安全分析模块 1.1.1个人运动过程中的心率监控 1.1.2显示个人运动过程的心率及安全心率 1.2运动过程安全管控软件模块 1.2.1运动过程中，突破安全运动心率，报警或提醒使用者停止运动 1.2.2根据运动心率进行运动风险管控 1.3安全数据监控预警展示模块 1.3.1采集及显示用户运动时间、运动心率及消耗能量、平均心率、运动最大心率 1.3.2后台展示运动时间、能耗、心率 2、智能臂带 2.1数据传输方式：ANT+/BLE双模传 2.2传感器：SilliconLabs传感器+自主心率纠正算法 2.3采用三LED，黄绿双色光，大面积传感器，传感精度：±3%心率传感精度 2.4心率监测频率：每秒5次连续心率监测 2.5充电方式：锂电充电 2.6防水等级：IP67 2.7充电续航：24小时单次充电续航。 （五）居民运动健康小程序 1、获取运动促进健康数据中台/居民健康档案数据进行展示； 2、获取居民运动时长、卡路里等数据上传至运动促进健康数据中台/居民健康档案； 3、首页功能模块 3.1小程序授权登录成功后，自动获取并展示该用户的头像/名称； 3.2页面用户基本信息展示用户身高/体重/性别/年龄； 3.3展示历史血糖、血压、体脂率、运动能力评估得分等； 4、国民体测模块 4.1展示本次测试、上次测试、全市均值得分和雷达图； 4.2展示最近若干次各项测试结果和所处评价区间、标准范围； 5、健康评估模块 5.1展示包括但不限于人体成分分析、心肺功能测试、力量测试、动脉硬化、骨密度等健康体检/健康体适能测试项目的测试详情和结果； 6、运动指导 6.1展示用户个性化家庭运动方案、中心运动方案和户外路径运动方案； 6.2提供运动详情和运动方案指导，包括但不限于处方要素、运动方案描述、图片/视频指导等； 7、运动数据 7.1展现用户历史锻炼量，展示数据包括但不限于运动类型、运动时长、能量消耗等；（需提供软件截图。） 8、其他 8.1可进行账号切换、退出等 8.2用户可在消息中心入口查看系统消息等。 |
| 2 | 全自动电子血压计 | 个 | 1 | 1.1测量原理:示波法，放气过程测量血压； 1.2测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm（需提供《医疗器械注册证》复印件。） 1.3测量精准度:血压测量精度：±3mmHg;脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； 1.4测量分辨率:压力测量分辨率：1mmHg；脉率测量分辨率：1bpm 1.5适用臂围：16cm～43cm； 1.6病例存储容量：≥2000例； 1.7数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； 1.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度；（需提供相关证书复印件。） 1.9血压计工作模式：智能充气、线性放气； 1.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； 1.11数据联网功能：USB接口、WIFI联网(选配)、有线联网(选配)、移动网络模块(选配)联网； 1.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； 1.13病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； 1.14卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； 1.15多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入； 1.16电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）。（需提供第三方机构的检测报告复印件。） 1.17热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印； |
| 3 | 中医体质辨识系统 | 套 | 1 | 1、客户端访问，题库不少于66题； 2、体质类型：9种，符合国家中医药管理局颁布的标准； 3、软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇； 4、软件有个性化指导功能（针对不同的个人体质可以进行膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。 （需提供软件截图 ） 5、软件著作权：中医体质辨识系统软件具有软件著作权证书。 6、显示器：32英寸模组解，解幕比例16:9/分辨率1920*1080/刷新率60Hz/对比度1500:1/亮度300cd/m2/响应时间2ms/解幕无亮点 7、身份证读卡器：公安部认证模块，符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非按触卡，憑应距离大于50mm， 应面积为100*120mm.（需提供相关证书复印件。） 8、触摸屏10点电容触攪解：32寸16：9（10点触授解）透光率：92%以上，厚度：4mm，响应速度：<16ms/表面硬度：7级/分辨率：32767*32767/单点点击触摸寿命超过6000万次以上/操作电压：DC 12V 操作温度：-20°C～50°C/操作电流：85mA，道讯控制：USB接口 9、工控主机：瑞星微rk3288芯片，2G缓存、16G存储，Android 7.1.2系统 |
| 4 | 心率变异分析系统 | 套 | 1 | 1、产品适用范围:该产品用于测量患者做静息的心率和脉搏波速率,分析患者的心率变异性。 2、单通道信号处理器：信号采集指标包含光电体积描记（PPG)信号一组 3、检测模式:检测模式≥3种，包括心率变异(HRV)健康评估、PPG评估、量表评估等多种模式可供选择。 测试过程有语音提示功能，测量完成可以通过详情分类浏览相关测试结果。 4、基于脉搏光电描记波信号提供标准的心率变异分析:对受试者的身体压力(PSI),心理压力(MSI), 抗压能力心脏稳定性，自主神经平衡等指标进行评估, 软件会自动基于报告内容给予辅助的诊断意见，同时用户可对诊断意见进行修改和提交，以满足不同医生进行个性化的诊断意见提交。 5、脉搏血氧饱和度传感器:信号采集器的脉搏血氧饱和度传感器可根据用户需求选配成人和儿童两种规格的探头。 6、高性能一体机:高性能一体机安装有数据分析软件，可以实现对患者的管理，测量记录的管理和系统的管理,运行系统在WIN10或以上,荧幕尺寸≥21.5寸 7、信号处理器的LCD屏尺寸≥10.1寸,可通过锂电池或适配器供电。锂电池电源可以提供设备在断电状态下使用,方便临床使用 ★8、高性能讯号传感器, 生理信号采样频率≥1000Hz（需提供软件截图。） 9、QRS波幅度和间期范围：QRS波幅度范围0.5-5mV，QRS间期范围70-120ms。 10、基线控制和稳定性：10mm/mV增益设置下，设备上电一分钟后增益变化不超过0.66%，1小时内总变化小于±10%。 11、心率测量范围不窄于30bpm～250 bpm,其测量误差应为不超过±10%或5bpm，取较大者; 12、呼吸率测量范围不窄于0rpm～120rpm,其测量误差应为±2rpm。 13、信号处理器可实现多种模式的信号测量,测试过程有语音提示功能，心率变异分析软件应实时显示测试过程的信号，可以显示心率、脉率和呼吸率，测试结束可以进行回放 14、所有与患者接触的导联线已进行生物相容性的试验和评价，并已获得官方检测生物相容性检验报告。（需提供检验报告复印件。） 15、传输数据性能要求: 可采用有线网路/WiFi方式, 可实现一台主机连接多台信号采集器的应用场景。实现对多人进行数据采集、分析、处理和生成评估结果。软件应可通过有线网口或 WiFi 在心率变异分析软件和数据采集软件之间进行传输（需提供检验报告复印件。） 16、用户管理:软件支持不同用户角色的管理, 方便医院临床设备管理, 实现科室人员操作管理规范化 17、测试时间可选:操作时间可选3/5/10/15分钟或手动模式进行心率变异性(HRV)健康评估, 方便临床根据实际情况选择检测时间。 18、测试模式可选择成人、儿童模式, 提高信号采样的精确度 19、HRV时域分析指标:平均心率（Mean HR）、心率标准差（SDNN）、心率变异均方根（RMSSD）、相邻RR间隔大于50毫秒占所有心跳次数的百分比（PNN50）、直方图中最高段所包括的RR间隔的个数（AMo）和落在直方图最高段中所有RR间隔的平均值（Mo）等。 20、HRV频域分析指标:总功率（TP）、极低频功率（VLF）、低频功率（LF）、高频功率（HF）、低频功率标准值（LFa ）、高频功率标准值（HFa）和低频与高频功率比值（LF/HF）等。 21、HRV非线性分析指标:通过心率变异的散点图, 可以分析相邻心跳间期分布的短轴(SD1)、相邻心跳间期分布的长轴(SD2)和短轴与长轴的比值(SD1/SD2)。 22、身心压力的评估:定量评估身体压力、心理压力、功能年龄、健康风险因子等，可以给出相对于同龄人的身体压力指数(PSI)，心理压力指数(MSI)和功能年龄(FA)等。 23、量表评估:软件带有≥3种以上的量表评估,包含汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、疲劳量表(FS-14)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI) 用户可以选择性让受试者完成调查问卷,以便对受试者的心身健康进行全面的评估｡ 24、结果报告:软件可以自动分析不同测试类型的数据，从多角度完成对患者的状态评估，可以生成各种概览报告、摘要报告、图表报告、PPG分析报告、HRV压力评估报告和汇总报告等，以满足不同用户对报告的需求｡ 25、数据管理:数据可加密保存至本地主机,可对数据进行导入、导出和备份，也可以把相关结果以JPG、PDF和EXCEL等方式进行数据导出, 同时软件可以对单人和多人的不同测量结果进行统计分析, 便于评估受试者多次测量的趋势变化等｡ 26、数据回放和分析:软件可以对测试过程的心率、呼吸数据可进行手动和自动地回放，便于查看测试过程需要关注的细节信息，同时可以对脉搏波数据进行频谱分析、直方图分析和散点图分析等。 # 27、产品需提供《医疗器械注册证》复印件（含附配件脉搏血氧饱和度传感器原厂提供《医疗器械注册证》） |
| 5 | 动脉硬化检测仪 | 台 | 1 | 1、适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测 2、可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况，可检测BAPWV肱踝脉搏波传导速度（需提供产品彩页或检测报告或技术白皮书等相关证明文件。） 3、其他检测参数：DBP(舒张压)(四肢) HR(心率) PEP(射血前期) SBP(收缩压)(四肢) ECG(心电波形) UT(脉波上行时间)PP(脉压差)(四肢) PCG(心音波形) PVR(脉搏体积记录)MAP％(平均动脉压) ET/PEP(射血指数) AI(反射波增强指数)STI(收缩时间间隔) ET(射血时间) BMI(体格指数) 4、血压测量方式：示波法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）；心率：监测范围：30次/分～300次/分；心音：频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB) 5、存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000）；临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究 6、自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告 7、TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标(需提供《医疗器械注册证》复印件。） 8、可升级为双床，同时检测2名患者，更适用于体检及大规模流行病学 9、可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。 10、21.5寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。配备有袖带支架（台式），心音探头、心电夹和导联线。 |
| 6 | 超声骨密度仪 | 台 | 1 | 1、探头：核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性； 2、探头组成:完全自主研发四晶体超声探头；轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性；脉冲发射频率:100~3000Hz； 3、检测部位:桡骨、胫骨；单点检测速度:≤0.4s 4、测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；声速测量范围:2300m/s～4700m/s；高测量重复性:≤±0.8%；测量声速2300m/s-4700m/s范围内准确度:≤±50m/s；快速、高精度两种测量模式； 5、主机重量:≤4.4kg；操作平台：安卓触摸屏操控； ★6、探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性；角度显示偏转精度0.1°；视频播放：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减；（需提供软件截图。） 7、探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂； 8、多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入； 9、骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； 10、适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；（需提供产品说明书或软件截图。） # 11、产品需提供《医疗器械注册证》复印件（含控头、测量参数）。 |
| 7 | 肺功能仪 | 台 | 1 | 1、检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等100多项参数； 2、具有MV测试功能模块，满足分钟通气量的评估需求； 3、可进行支气管舒张试验，支持用药前后对比测试； 4、可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；含有中国人的预计值； 5、便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用 6、具备交叉感染防控的恰当措施，传感器可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性传感器或呼吸过滤器； 7、仪器自带打印功能同时支持 A4 报告打印，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告； 8、可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断； 9、体积检测：流量积分法； ★10、流量范围：±16L/s；（需提供第三方检测报告复印件。） 11、流速精度：±5%或±200ml/s，取大者； 12、FEF25，FEF50，FEF75精度±5%或±200ml/s，取大者，对小气道进行评估； 13、容量范围：0-16L（满足运动人群的测试需求）； 14、容量精度：±3%或±0.05L，取大者； 15、时间范围：0-30s； 16、时间精度：±3%或±0.1s，取大者； 17、频率范围：0-120 次/分钟； 18、频率精度：±3%或±1 次/分钟，取大者； 19、分钟通气量范围：0-250L/min； 20、分钟通气量精度：±3%或±15L/min； 21、 流量探头呼气阻力：在 0~16 L/s 范围内，小于 0.15kPa/L/s； 22、≥8寸触摸屏和整机集成外置快捷按键两种控制方式，方便对于FVC、SVC、MVV、MV等指标的测量过程进行高效的质量控制，设备操作便捷，显示直观，易于观察和判读；（需提供产品彩页或说明书。） 23、自带打印机：热敏打印机，热敏打印宽度110mm； 24、存储病例：可扩展TF存储卡，不少于9000份病人数据存储； 25、数据接口：主机提供至少3个USB接口，可实现数据传输与软件升级，可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站；（需提供产品彩页或说明书。） 26、整机功率：≤75VA； 整机尺寸：L*W*H=325mm*252mm*90mm；整机重量：小于3kg； 27、具备自动用于 BTPS 校正的外置环境参数传感器，检测参数要求：大气压：30-110 KPa；温度：-20-85℃；相对湿度：0-100%； 28、使用环境要求：工作温度：0℃-40℃；气压：70kPa-106kPa；工作相对湿度：不大于 95%（无结露）。 |
| 8 | 数字式心电图机 | 台 | 1 | 1、心电采集 1.1信号输入：12导联同步采集、同步打印 1.2输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能 1.3耐极化电压：±550mV 1.4时间常数：≥3.2s 1.5频率响应：0.05Hz～250Hz，高记录精度，更适合采集儿童心电波形（需提供产品技术白皮书。） 1.6噪声电平：≤15μv（峰峰值） 1.7增益类型：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mv、自动增益 1.8输入回路电流：≤0.1μA 1.9患者漏电流：≤10μA 1.10共模抑制比：>89dB 1.11采样率：8000Hz 1.12标准灵敏度：10 mm/mV±2% 1.13灵敏阈：≤20μv（峰峰值） 1.14定标电压：1 mV±5% 1.15A/D转换：24位 1.16滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能 2、心电诊断及分析 2.1 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉 2.2 特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 2.3成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 2.4支持心率不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式 2.5心电波形测量参数：心率，PR 间期，QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压 2.6节律记录时间：采集30~300秒波形用于节律分析 2.7支持HRV信息采集 2.8支持心电向量图，可精细地记录心动周期中各瞬间综合心电向量的大小、方向及变化过程。（需提供产品技术白皮书。） 3、心电记录 3.1记录方式：热点阵印字系统 3.2记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1，12×1+1R 3.3记录模式：省纸、自动、手动、上传、周期、自动触发 3.4记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，12.5 mm/s，10 mm/s，25 mm/s，50 mm/s误差≤5% 3.5记录纸规格：210 mm×150 mm 折叠纸 4、输入输出 4.1支持HL7接口协议，方便联网共享（需提供产品技术白皮书。） 4.2多种数据存储方式，内部存储≥3000病历，并支持大容量SD卡、U盘 4.3高性能手写触摸屏，标准pc键盘配合快捷功能键，支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等信息输入 4.4灵活选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF多种数据格式 |
| 9 | 视功能检查仪 | 台 | 1 | 1、视功能检查仪：≥23英寸液晶 2、超薄超轻设计，高清方案，采用专业数字图片处理技术，快速切换，操作方便。 3、具有屏幕保护功能（可选），寿命更长久。 4、具备方便实用的自动播放功能。 5、准确精密：使用距离为≥2m~7m,且可精确调整，最高精度达≥0.1M（F型机型）。（提供说明书。） 6、提供可分现实功能：提供8列-3行的视标阵，使检测更快捷、更方便（提供说明书。） 7、视标齐备，包含：国际C字、国际E字、字母视标、幼儿视标、数字视标、散光视标、双眼平衡视标、色盲检测视标等计45种视标。（提供说明书。） 8、可坐可挂；安装方便快捷；维护简便。 |
| 10 | 半自动体外除颤器 | 台 | 1 | 1、物理规格 1.1整机重量（含电池，电极片）2.5Kg，具备便携把手，适用于公共场所，供不具备医学及相关专业背景的普通群众培训后，对心脏骤停伤病员进行心脏除颤急救时使用。 1.2主机可承受1.6米高度跌落后保持正常使用。 1.3主机防尘防水级别达到IP55。 1.4主机工作温度范围-5ºC ～55ºC，从室温环境进入到-20°C 环境后，至少能工作 70 分钟。 1.5主机气压海拔510hPa~1062hPa，产品可支持最高5400m海拔使用。 1.6设备铭牌上标注主机使用寿命10年。 2、除颤功能 2.1除颤技术：采用双相波技术，阻抗自动调节。 2.2除颤能量：最大输出能量360J。 2.3支持300次200J或200次360J除颤放电。 2.4开机到充电至200J就绪时间6秒。 2.5正确粘贴电极片后，能自动进行心律分析，心律分析到放电准备就绪时间5秒。 2.6支持9种心律分析数据库（MIT-BIH（VF） /CU/MIT-BIH（MIT）/ED/MIT-BIH（SV)/MIT-BIH(AF)/LTAF/SD/SHAOXING）。 3、设备操作 3.1设备支持一键切换语言，最高支持4种语音（中、英、德、法）。 3.2一键切换成人/儿童模式。 3.3具备语音指导用户执行急救操作。 3.4支持用户扫码在线视频和远程服务。 3.5可根据环境噪音自动调节音量，音量最高可达100分贝。 4、数据传输和存储 4.1设备标配内部存储容量3GB。 4.2设备可存储记录数据：自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等。 4.3设备可存储ECG波形10小时，自检数据3650份，日志数10000份，可保存120分钟抢救现场录音。 4.4支持USB接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据和设备升级 4.5具备自检功能：具有开机自检、每天、每月、每半年自检功能。 5电池与耗材配件 5.1主机配备高性能一次性锂电池，电池加密识别，待机寿命6.5年。 5.2低电量报警后可保持30分钟工作时间和10次200J除颤放电或6次360J除颤放电。 5.3电极片有效期3年 5.4可选配一体化CPR按压反馈电极片，无需额外进行链接操作，方便快捷。 5.5设备配置4合1急救附件包，包含一次性丁腈手套，人工呼吸面膜，剪刀、剃毛刀，为志愿者抢救安全及效率提供保障。 |
| 11 | 智能健康小屋软件系统 | 套 | 1 | 1、智能用户识别系统：常规支持身份证登录、微信登录；可扩展社保卡、二维码、条形码等登录方式；可定制人脸识别和指纹识别等用户识别方式。 2、自助建立电子健康档案： 3、初次使用的用户，可在健康一体机显示屏上通过界面指引自助建档，建档数据自动归入个人健康档案病例库。 |
| 12 | 组网硬件系统集成及技术服务 | 套 | 1 | 21.5英寸显示器1套、多功能读卡器1个、激光打印机1台 |
| 13 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 | 1、四通道台面机型，配四种适用不同部位的治疗导子 2、不小于7英寸彩色液晶显示屏 3、不小于0～38mT 4、50Hz±1Hz 5、具有至少六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 6、采用至少5档温服调节：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调 7、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃ 8、不小于1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% 9、连续工作时间：＞8h 10、单治疗器磁热磁振子数量不少于 8 个 11、该产品具有软件著作权（需提供相关证书复印件。） |
| 14 | 中频干扰电疗仪 | 台 | 1 | 1、柜式一体机，双通道，独立可控，双彩色触摸屏幕操控（需提供产品彩页。） 2、不少于六组（12个单元）负压电极输出，六组（12个单元）针插式电极输出 3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz 4、输出电流：≤50mA 5、调制频率：0～150Hz 6、调制方式：连续调制、间歇调制 7、差频频率：1～199Hz 8、不少于五种差频治疗模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式 9、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式 10、不少于七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒 11、具有至少十种干扰输出模式 12、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃ 13、系统自置不少于15种常见疾病的处方，方便日常开展快速治疗 14、本产品取得计算机软件著作权（需提供相关证书复印件。） |
| 15 | 温热电灸综合治疗仪 | 台 | 1 | 1、设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫、电针夹、吸附式点刺激电极组成 2、输出通路：12路温热艾灸（10路单灸头＋2路灸头组合垫），4路温热电针，4路吸附式点刺激 3、各路艾灸治疗头可以独立启动和停止，可同时使用24个艾灸治疗头 4、艾灸温度调节的范围为30℃～70℃ 5、温热电针具有加热功能，开启15min后温热电针夹的温度为75℃±10℃ 6、电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3 7、温热电针最大输出电流有效值不超过10mA 8、吸附式点刺激功能：输出负压可调范围0～30kPa，步长为1kPa，最大负压值误差为±10% 9、吸附式点刺激最大输出电流有效值不超过50mA 10、治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁 11、搭配灸头组合垫（灸头为圆形、中空柱体结构） 12、显示方式:液晶触摸屏显示，旋转编码器调节 13、该产品具有软件著作权（需提供相关证书复印件。） 14、时间范围不小于1min～60min；单步长1min 15、超温保护：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗 16、温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度 |
| 16 | 红外偏振光治疗仪 | 台 | 1 | 1、不小于7英寸液晶触屏，操作便捷 2、柜式一体机，带脚刹轮，带储物柜 3、两路独立控制输出，动态实时界面显示、输出模式和时间 4、具有发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm，连续输出光功率范围为0～30W，分十档可调，步进为最大功率的10%，误差不大于±10%（需提供原厂参数证明文件。） 5、具有集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm，连续输出光功率范围为0～1.5W，分十档可调 6、具有1路热辐射输出通道，1路偏振光输出通路（需提供原厂参数证明文件。） 7、具有连续输出模式和脉冲输出模式 8、距集束式偏振光辐射头1cm范围内，输出光斑直径不大于2cm 9、万向支架水平旋转方向应大于180°，竖直转动角度应大于90°，辐射器仰角变化应大于90° 10、该设备具有软件著作权（需提供相关证书复印件。） |
| 17 | 冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 1、适用全身腱鞘炎的治疗 。 2、适用全身骨不连的治疗 。 3、适用全身扭伤的治疗。 4、焦点冲击波脉宽：≤1μs。 5、焦点冲击波前沿：≤0.5μs。 6、焦点聚焦范围 ：径向：≤±7.5 mm；轴向：近波源≤40mm，远波源≤50mm。 7、焦点高度：从模拟焦点到冲击波装置上端面垂直距离：≥80mm。（提供产品注册证附件。） 8、具有水循环、去气装置、风冷功能。 9、治疗能量：5kV～12kV，步进值0.1kV，允差±10%。 10、高压脉冲电容储能：15～86.4J，允差±20%。 11、产品具有能量增加和减少调节功能； 12、产品具有频率增加和减少调节功能； 13、水充盈:产品具有进行增加水和减少水的功能; 14、触发次数：产品具有触发次数清零和累计功能； 15、预设次数：产品具有预设次数的显示功能； 16、累积击数：产品具有累积击数的功能； 17、产品具有能量显示、频率显示、单次触发和连续触发的功能。 18、固定定位治疗头治疗设计深度：130mm， 19、治疗频率：每个脉冲相隔0.3-1秒，可调。 20、聚焦范围：径向±7.5mm 轴向±40mm。 21、具有水循环、自动恒温装置。 22、水囊软接触，水囊冲盈申缩可调整40mm高度。(提供图片。) 23、触发频率：60～180次/min，允差5%； 24、产品质保期至少满足8年； ★25、产品需提供《医疗器械注册证》复印件（含全身腱鞘炎的治疗、全身骨不连的治疗、全身扭伤的治疗、治疗能量、高压脉冲电容储能等功效） |
| 18 | 神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 1、柜式一体机，7英寸彩色触摸屏加一键飞梭显示操作 2、仪器具有八组针插式电极输出，独立可控，互不干扰 3、时间设定功能：时间范围为1～99min可调 4、输出波形：双向不对称方波 5、脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调 6、脉冲宽度：0.1ms～10ms可调 7、输出强度：各输出通道独立控制 8、具有过流保护 9、该产品具有软件著作权（需提供相关证书复印件。） |
| 19 | 太空舱身心反馈按摩椅（减压椅） | 套 | 1 | 1、直立尺寸:1400*780*1410mm；平躺尺寸：1700*780*1090mm；净重98kg；毛重105kg 2、太空舱结构舱体，人体工程学设计外形，天空蓝搭配白色。自带高保真音箱，全电动多重姿势倾躺“零重力”体位放松，角度由130度—170度零重力自由调整。 3、内置黑色半透明可0-90 度开闭飞航式抗干扰头罩，流线型ABS 材质，提供安全舒适的放松环境 4、移动平台：材质：镀锌板+静音万向轮，镀锌层与钢材间是冶金结合，持久且耐用；尺寸：长45*宽50*高86cm。 5、HRV测评：实时监控和测评HRV变化情况，全面了解自主神经系统的平衡状态。 6、量表自测：焦虑水平与专注力水平自测，快速了解自身的焦虑程度与专注力水平。 7、评价报告：HRV监测与游戏训练结果给出详细直观的数据评价及建议。 8、心理测评系统（共160套心理测评量表）； 多样的报告输出生成的自动报告和剖面图直接显示，或者以word文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等。同时为用户提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并可采用批量处理的方式，避免逐条逐步处理报告的繁锁。报告提供了简单报告和复杂报告方式，便于心理老师对测试者进行讲解。（需提供测评报告和量表目录。） 9、心理测评档案管理系统计算机软件著作权登记证书（需提供相关证书复印件。） 10、太空舱身心反馈按摩椅甲醛检测报告（需提供检测报告复印件。） 11、音乐体感放松系统计算机软件著作权登记证书（需提供相关证书复印件。） |
| 20 | 硅胶宣泄人 | 套 | 1 | 1、尺 寸：组装后高175-180cm，底部直径60cm，人体部分高度90cm 2、重 量：上部重19.6kg，底座重6kg，底座装水重100kg 3、材 质：仿真人大小设计身部、面部、均采用聚氨酯软硅胶。 4、按仿真人皮肤设计，有弹性，可装水或沙搬运轻便。上下部分连接处配专门的连接配件，保证了上下连接的可靠性且简单实用。 5、组 成：①硅胶宣泄人1个 ②底座1个 ③安装配件1套。 6、硅胶宣泄人甲酸、甲醛、防老化检测报告（需提供检测报告复印件。） 7、硅胶宣泄人邻苯6P紫外线防老化、甲酸检测报告（需提供检测报告复印件。） |
| 21 | 无轨迹肌力评估与训 | 套 | 1 | 1、具有≥10档阻力可调，调节范围：≥0~43kg。 2、滑轮高度可调，调节档位：≥29档。 3、配备≥5米长的训练绳索，可自由拉出，方便受试者做出各种活动动作。（需提供产品实物图片。） 4、系统配备≥19英寸LED显示屏、Windows操作系统主机。 5、系统内置康复评估软件，包含评估、训练及报告输出等功能。 6、具有≥3种测试模块，至少包括：单关节测试、多关节测试、自由组合测试 7、可输出测试报告，至少包含向心收缩与离心收缩最大输出功率、平均最大输出功率、平均运动速度、峰值力、重复次数等数据。（需提供产品说明书。） 8、可生成测试报告图表，具有≥8种显示形式，至少包括：速度与时间、速度与重复、速度与位置、位置与时间、功率与位置、牛顿与位置、功率与时间、牛顿与重复等。（需提供产品说明书。） 9、配有多种可替换配件，便于完成头颈部稳定性训练、上肢力量与协调训练、躯干核心肌群的稳定性和下肢爆发性训练、平衡协调功能训练等全身各大关节训练动作。 10、配有专用训练凳，可在坐姿下进行训练 11、配有站位坐标地贴，用以定位训练位置。 12、独立底座安装，免打孔。（需提供产品实物图片。） 13、外形尺寸（L*W*H）：1250mm*770mm*1900mm（±20%）。 14、净重：150kg（±20%）。 15、电源：AC220V、50 Hz。 |
| 22 | 悬吊康复训练系统 | 套 | 1 | 1.采用落地式安装。 2.系统配备≥5个悬吊器悬挂位，包含：可移动式悬挂位≥3个、固定式悬挂位≥2个。 3.悬吊康复训练器数量≥3个，尺寸：637mm*72mm*192mm（±5%）。 4.悬吊器单边拉绳总长：4.5m（±5%）。 5.可移动式悬吊器水平调节最大行程：≥940mm。 6.配有滑轮吊杆，尺寸：530mm*35mm*99mm（±5%）。 7.配有≥7种不同尺寸的绑带及拉手，至少包括：窄悬吊带、短悬吊带、手把、宽悬吊带和颈部悬吊带、平衡垫、滚筒。 7.1窄悬吊带，尺寸：820mm*105mm（±5%）。 7.2短悬吊带，尺寸：300mm*51mm（±5%）。 7.3手把，尺寸：210mm*140mm（±5%）。 7.4宽悬吊带，尺寸：820mm*240mm（±5%）。 7.5颈部悬吊带，尺寸：650mm*110mm（±5%）。 7.6平衡垫，直径：340mm（±5%）。 7.7滚筒，长度：510mm（±5%）。 8.配有≥2种可承受200kg持续拉力下无延展绳索，至少包括：牵引绳、实心绳。 8.1牵引绳，长度：5m（±5%）。 8.2实心绳，长度：300mm（±5%）、600mm（±5%）。 9.配有≥2种可变阻力的弹力绳，至少包括：30kg弹力绳、50kg弹力绳。（需提供产品技术白皮书。） 9.1 30kg弹力绳，长度：300mm（±5%）、600mm（±5%）。 9.2 50kg弹力绳，长度：300mm（±5%）、600mm（±5%）。 10.系统最大承重：≥150kg，单悬吊器最大承重：≥50kg。 11.系统外形尺寸（L*W*H）：2650mm*1900mm*2450mm（±5%）。 |
| 23 | 步态分析系统 | 套 | 1 | 1、指标要求 1.1支持多台设备同步进行视频画面采集。 1.2支持多规格定焦镜头、变焦镜头。 1.3支持多种采样频率，最大可在1624*1240下达50fps。 1.4采用IMX430全局快门CMOS芯片，图像质量优异。 1.5支持自动或手动调节增益和曝光时间，支持手动调节LUT和Gamma校正。 1.6采用千兆以太网接口，无中继情况下，最大传输距离可到100m。 1.7兼容GigE Vision V2.0协议和GenlCam标准，无缝接入第三方软件平台。 2、技术要求 2.1软件系统支持同时多台人工智能图像采集器，进行同步视频画面采集。 ★2.2软件系统利用人工智能图像识别技术，可以在不贴marker或穿戴传感器的情况下，获取三维步态数据。（需提供软件截图。） 2.3软件支持视频剪辑功能，视频同步和同步剪辑功能。 2.4软件中可以实现多机位的视频数据同步回放、慢放。 2.5软件系统内置詹姆斯·海21点人体模型自动解析识别。 ▲2.6软件具备多人三维实时解析功能，三维实时可支持三人以上同时显示，实时显示帧率>25帧/s，三维重建效果清晰，流畅（需提供软件截图。） 2.7系统软件可任意切换区域中人物，进行不同目标数据显示 ▲2.8三维实时重建准确率大于95%，（需提供检测报告复印件。） 2.9软件系统支持帧同步功能，关键帧模板制作，模板导出导入，关键帧标记和导出等功能。 2.10软件系统支持一键合成三维数据，批量合成三维数据。 2.11软件系统三维模型显示界面支持自由视角旋转、平移和缩放，支持快速视角定位等功能。 2.12软件系统支持三维模型坐标转换功能（平移、旋转）。 软件系统能够同屏显示录像、三维数据曲线、三维模型。 2.13软件系统支持三维运动生物力学基础分析，指标包括： 各关节点和重心的位移、速度、加速度，以及它们的三维空间分量；左右肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节的空间向量角度、角速度、角加速度，以及它们在坐标平面的投影角；上肢、下肢及躯干等环节与各坐标平面形成的夹角；左右肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节在矢状面、额状面、水平面的投影环节角和旋转角。 2.14系统包含步态测试：左右脚站立相、左右脚摆动相、双支撑相、步速、左右脚步频、 左右脚步长、左右脚跨步速度、左右脚摆动速度、步宽、左右脚步幅等； |
| 24 | 筋膜枪 | 个 | 2 | 6档强度可调： 1档-肌肉唤醒 2档-康复训练 3档-筋膜放松 4档-分解乳酸 5档-深度按摩 6档-专业模式 |
| 25 | 预制橡胶跑道 | 套 | 1 | - 指标要求 1.1预制型橡胶跑道产品EN13817标准及EN13744标准进行热空气热水老化后，根据EN12330方法进行拉伸测试，其拉伸强度应≥0.5Mpa,拉断伸长率应≥100%，（提供国际田联认可检测实验室出具的检测报告，原件若是英文的，须提供有资质中文翻译件） 1.2预制型橡胶跑道通过HG/T4065-2008《国家胶粘剂气味评价方法》气味分散等级测试，检测结果应保持在三级以内。 1.3预制型橡胶跑道经过盐雾500小时老化后，符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理要求，且外观颜色无明显变化（需提供检测报告复印件。） 1.4预制型橡胶跑道在紫外线人工气候老化664h小时后，粘合强度≥2.5kn/m（需提供具有法定资质实验室出具的检测报告复印件。） 1.5预制型橡胶跑道经GB/T1690-2010耐酸雨1000小时试验后，外观无变色、无起泡、无开裂，且拉伸强度和拉断伸长率符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》（需提供检测报告复印件。） ▲1.6橡胶跑道产品为中国田径协会审定产品（需提供中国田径协会审定产品认证证书作为佐证材料。） 2、技术要求 ▲2.1橡胶跑道通过新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理、化学、老化检测（需提供检测报告复印件。） |
| 26 | 多功能康复训练组件8件套 | 套 | 2 | 1、尺寸（长宽高）319×247×241 cm 2、组件：前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、肩关节旋转训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器(01)、滑轮吊环训练器(02) |
| 27 | 肩关节回旋训练器 | 套 | 1 | 1、尺寸（长宽高）38×35×100cm 2、高度调节范围0～63cm 3、手柄至转动轴距离调节范围19～58cm |
| 28 | 分指板 | 套 | 1 | 1、尺寸（长宽高）22×20×6cm 2、分指角度20° |
| 29 | 平衡板 | 套 | 2 | 1、尺寸（长宽高）90×70×10cm 2、面板摆动角度-13°～+13° 3、额定载荷135kg |
| 30 | 乳酸检测仪 | 套 | 1 | 1、样本类型：新鲜的毛细血管全血 2、样本量：0.2μL 3、测试范围：0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L 4、红细胞压积：20 - 70%（根据浓度不同而变化） 5、精密度：±3%（最小标准差：±0.2mmol/L） 6、测试原理：乳酸氧化酶电极法 7、反应时间：10秒 8、使用温度：+10 °C - +45 °C 9、使用湿度：10%-85% 10、储存温度：-18°C - +8°C（传感器储存温度）、-20°C- +50°C（设备储存温度） 11、最大使用海拔：4000米 12、最大存储：500测试结果 13、数据传输：Bluetooth® LE v4.1 14、电源：2 x 3 V CR2450 15、设备尺寸：91 mm (L) x 46 mm (W) x 21 mm (H) 16、重量：60g（包含电池重量） 17、无线系统：Bluetooth® 18、传输功率：10 mW |
| 31 | 平衡功能训练检测系统 | 套 | 1 | - 具有评估和分析下肢前后左右的平衡状况和功能 2、病人能够站立(无论是有帮助站立还是无帮助站立)，均可用足板在直站位检测下肢前后左右的平衡状况和功能 3、具有站立位双轴系统可检测一侧下肢前后左右的平衡状况 4、评估分析上肢的精细活动功能 5、具有手稳定检测装置可检测和评估上肢精细动作功能，评定作业治疗效果 6、具有评估和分析坐位平衡功能，并具有评估和分析机体静态或等长收缩重力的力学特征 7、平衡功能训练、精细动作训练、特定重心转移训练、趣味游戏训练 8、具有双脚、左脚独立、右脚独立、坐位、左手握位、右手握位6种平衡功能评估 9、评估报告包含重心分布图、特征频率分析图、实时显示曲线图 # ▲10.制造商或代理商需提供国家E1级康复器材系列无毒检测报告（需提供检测报告复印件） |
| 32 | 减重步态训练器（电动） | 套 | 1 | 1、尺寸（长宽高）120×103×196-236cm 2、悬挂支架升降调节范围196～236cm 3、扶手调节范围：上下调节75～158cm 4、扶手前后调节16～30cm 5、扶手宽度59cm 6、额定载荷135kg |
| 33 | 四肢联动康复训练仪 | 台 | 1 | 1、设备内部使用2节5号碱性电池（由于显示屏的电压需求，不建议使用可充电的电池），电池在使用者停止锻炼后可继续给显示屏供电，持续时间0-5min。 2、尺寸：长1750mm，宽600mm,高1150mm。允许±5%。 3、重量：115Kg。 4、最大承重：182Kg。 5、显示内容：时间、步数、步频、总次数、卡路里。 6、显示屏可以预先设置步伐数，卡路里，和锻炼时间的设计。按模式键选择设置项，按设置键进行设置，按复位键进行清零。 7、座椅前后调节：可调范围0-380mm，允差±5%，当向前和向后移动380mm时，座椅高度会自动向上和向下调节50mm，允差±5%。座椅可以分别向左或者向后旋转90°，允差±2%，然后锁定。 8、把手长短调节：调节范围0-380mm允差±5%。 9、运动角度：运动角度为40°，允差±5%。 10、阻力系统：阻力是永久性的磁性涡电流系统，有15个等级的运动强度（阻力等级）可调，步进为1档 11、系统工作噪音≤60dB（A） 12、安全等级A级。 |
| 34 | 智能交互力量测试训练系统-膝关节伸展测训单元 | 套 | 1 | 1、指标要求 1.1以评估为先导，可实现等长/等张/等速测试和训练，使用不同阶段，实现精准评估。 1.2可设置关节活动度范围，当疾病引起关节活动度下降时，测试并设定安全的活动范围，防止二次损伤。 1.3可模拟配重、挂片、偏心轮和无惯性等不同阻力特征，适应特定人群、特定项目的不同训练目标。 1.4可实现向心/离心组合训练，独立设置向心和离心训练阻力和速度，满足强化离心训练的需要。 1.5可实现交互化实时反馈用力情况，使训练更高效有趣。 1.6满足膝关节伸展运动，主要锻炼股四头肌的需求。 2、技术要求 2.1采用磁阻式阻力技术，智能驱动，阻力顺滑。 ★2.2至少具备以下测试和训练功能（需提供产品彩页作为佐证材料）： 2.2.1等长测试：能够在不同测量位执行测试； 2.2.2等张测试，具有不少于三种测试方法； 2.2.3等速测试，具有耐力和最大力测试功能； 2.2.4等张训练: 模拟至少四种不同的阻力形式； 具有向心与离心组合训练功能，可设置向心和离心力值和时间比例； 具有运动轨迹实时反馈功能；（需提供产品彩页。） 2.2.5 等速训练： 可设置角速度； 具有运动力矩实时反馈功能。（需提供产品彩页。） 2.3具备交互式触摸屏： 2.3.1具备不小于10英寸的彩色触摸屏； 2.3.2内置单机版管理软件，可独立操作，无需联网； 2.3.3可实现视觉反馈训练，激励使用者主动参与训练全程； 2.3.4能够设置运动的安全活动范围；（需提供产品彩页。） 2.3.5可预置、编辑或快速开始训练方案； 2.3.6可存储测训记录和测试报告； 2.3.7具有用户管理功能，包括新建、修改或删除用户信息等。 2.4具备交互式动力计，通过LED灯反馈运动状态。 2.5具有至少两个紧急停止按键。 2.6支持电动或手动调整配件位置，电动调整具有记忆功能，下次使用调用后可自动运行到位。（需提供产品彩页。） 2.7运动范围不小于85°。 2.8最大速度不小于140°/s。 2.9训练臂长度电动调节，不少于150mm。 2.10靠背前后电动调节，不少于150mm。 |

五、商务要求：

1.支付方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3 号）要求， 制定如下付款方式：

1.采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；（注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2.全部货物安装、组装、调试完成后进行初验，初验合格后支付至合同金额的90%，终验合格后支付剩余款项10%。（按实际数量结算，最高不超过合同金额）。

如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物，拆包验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

2.运输、保管、保险：

（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

3.制作、安装、调试、验收

（1）中标人在生产前，须依据使用现场实际情况进行货物的二次设计，须经采购人确认后投入生产；货物中涉及带电的，电安装由中标人完成、安装所用电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求电末端必须能正常使用（通电），质量、安全符合国家相关规定，由于安装施工造成原建筑物破损的，须中标人无条件按规范要求维修，此项费用由中标人承担；由于中标人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，中标人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）中标人按采购技术要求组织生产，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。

（3）中标人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与中标人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（5）验收标准

5.1.所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.2.所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.5.产品的验收和抽检：投标人在生产过程中及产品送货后，采购人可组织由相关专家组成的验收小组或邀请其他参与本项目的投标人协助对产品进行验收；采购人有权抽检成品送浙江省货品与产品质量检验中心对成品的材质、质量、环保性能等进行检验。所有验收、抽检费用由中标人承担。如产品验收、抽检不通过，中标人必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

5.6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.7.招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

4.售后服务

（1）投标人提供的售后服务应符合GB/T 37652《货品售后服务要求》。投标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。

▲（3）保修期内，中标人应对提供的产品定期（每年一次）进行维护，并承担规定的年度检验费用提供承诺书（自拟）；

（4）超过保修期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（5）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括中标人在投标文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。

（6）投标人服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

5.供货要求：

（1）项目交付截止时间：2025年5月30日。

（2）交货地点：采购人指定。

（3）投标人须按照国家有关标准及规范完成货品的供货、运输保管、装卸、安装（包括货品电气开孔安装等）、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收。

（4）投标人按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。

（5）投标人在投标文件中制订详细的计划，中标后，做好生产准备，采购内容经采购人确认后生产制作，货到采购人指定地点安装组装完毕，验收合格，交付采购人使用。

（6）投标人中标后，在签订合同前需同采购人再次确认货品的数量、尺寸、颜色、材料及货品的平面布置等。

6.质保期

提供免费质保期：除技术参数表中特定产品对质保期的另行要求外，其他产品至少满足免费质保期三年。

本项目招标文件及其投标文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由投标人考虑并包含在报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

7.质量保证

在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

9.其他说明

（1）采购内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。

（2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

（3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。

（4）招标文件中关于技术规格、选材、工艺等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准。供应商提供产品须满足或优于招标文件中技术及品牌要求，如提供优于招标文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。

（5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

六、其他要求：

1.中标人自行与整体工程总包单位解决相应问题（包括施工用水、用电及总包管理费等）并接受总包单位的管理，应充分考虑在投标报价中。

2.中标人使用工程电梯必须遵循电梯各项规范要求。

3.采购人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，中标人应无条件服从采购人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

4.投标人须承诺投标的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致，并且按投标设备总价的20%向采购人支付违约金。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按人民币 贰万贰仟捌佰玖拾陆元整计取，由中标人支付。在确定中标人后，领取中标通知书前，由中标人全额支付，请各投标人自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 5 | 采购预算：299.92万元。 |
| 6 | 1.投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2.投标人应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件，具体内容如下： （1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理； （2）数据电子备份投标文件：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件制作成一个U盘，但须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份响应文件均按未提供处理。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年2月21日9:00时； 投标地点：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； （2）投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。 |
| 8 | 开标时间：2025年2月21日9:00时； 地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏） 1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理。 2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式： 数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：投标人应于2025年2月20日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。 注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件，采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作作未递交投标文件处理；（2）投标人应对提供的数据电子备份投标文件进行密封处理，若需要启用数据电子备份投标文件时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件，招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件的要求及内容不再适用。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标后 2 个工作日内，并公告 7 个工作日。 公告发布网址如下： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/； 华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司：http://www.zjhzhc.cn。 |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标人发中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：按合同金额的1%计取。中标人在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 16 | 在确定中标人后，签订合同前，中标人须提供二份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

## 一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：299.92万元。

（三）定义

1. 采购人系指组织本次项目招标的湖州学院；采购代理机构系指采购人授权委托代理本项目招标程序的华诚工程咨询集团有限公司。

2.“投标人”指向采购人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1. 投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2. 本项目代理服务费由中标人在中标后、领取中标通知书时由中标人支付给采购代理机构，按人民币贰万贰仟捌佰玖拾陆元整计取,该费用请投标人自行考虑计入投标报价中。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）。

3. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5. 投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

（一） 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标格式与附件

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人、采购代理机构必须在网上公布答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复网上公布通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的网上公告文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的组成（如无格式、格式自拟。）

投标文件由《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》《报价文件》三部分组成。

- 资格文件主要包括下列内容：

（1）有效的营业执照；

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；

（3）授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）投标承诺书；

（5）信用承诺书；

（6）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的资格文件内容。

2. 技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

投标人自评分索引表；

（1）技术性能指标（产品配置清单、技术参数偏离表）；

（2）项目实施方案；

（3）拟投入产品竞争力；

（4）售后服务方案；

（5）培训方案；

（6）其他承诺；

（7）政府采购政策；

（8）企业实力；

（9）企业业绩；

（10）商务响应表；

（11）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的技术、商务、资信及其他文件内容。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）中小企业声明函（如有）；

（3）监狱企业声明函（如有）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）开标一览表；

（6）报价明细表；

（7）招标代理服务费承诺函；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用（人民币元）表示。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括产品、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训等一切税金和费用。投标报价为签订合同的依据。因投标人失误的错漏项均视为已包含在总报价中。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

7.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

8.投标人在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：

电子投标文件的备份文件（.bfbs格式）可以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。投标人应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理。

3.其他：

3.1 投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖投标人的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作未递交投标文件处理。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：

数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：投标人应于2025年2月20日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

3.整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作未递交投标文件处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件，因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.投标人应将以数据电子备份（U 盘）形式提供的投标文件一份密封、包装。数据电子备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，评标委员会或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书及授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供法定代表人授权委托人社保的；

（4）未提供投标承诺书；

（5）未提供信用承诺书的；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用“人民币元”报价的或未按照招标文件表明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者投标报价未按照招标文件规定的价格进行报价的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标（响应）文件相互混装。

7. 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

(八）废标的情形

在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有投标人应当准时在线参加；

3.投标截止时间后，投标人应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

4.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

5.由评标委员会对资格审查通过的投标人进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

6.由主持人在系统上公布的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

7.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

8.最终在政采云系统上公布评审结果；

9.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家及采购人代表共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或代理机构负责对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人未在规定时间内澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（4）评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标过程中凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关人员透露。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由湖州市公共资源交易管理办公室进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标投标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。采购人与中标人签订合同后在规定时间内依法发布合同公告。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金：

1.履约保证金：按合同金额的1%计取。中标人在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。

## 八、其他内容

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055.18698580797）。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中含价格分30分，技术、商务、资信分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人最终得分=价格分+技术分、商务、资信及其他分得分

二、评标内容及标准

（一）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监【2022】8号）文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

此项由评审委员会集体核实后统一打分。

（二）技术分、商务分、资信及其他分70分

本项目设技术、商务、资信及其他分70分。

（三）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  | 48分 |
| 1 | 技术性能指标 | 1.投标人根据招标文件的第二章招标需求的“四、技术规格概述及其他要求” 的技术指标响应情况，满足招标文件要求得15分。重要指标（带 “★”条款指标）负偏离（非实质性偏离）的每偏离一项扣1分；一般指标（除带 “★”条款指标外）技术指标负偏离（非实质性偏离）的每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 # 2. 投标产品整体性能及配置的合理性和先进性：投标产品性能符合且优于本项目实际需求，提供产品优点介绍证明文件，能有效阐述产品优点有利于本项目实施的得5分；投标产品整体性能配置基本满足项目实施要求，但对产品的优点阐述较简单的得4分；投标产品有部分技术参数负偏离的得3分；投标产品技术表述不明确且可行性不明确的得2分； 投标产品与本项目要求的配置要求差别较大的得1分，最高得5分。 【技术参数中若有要求提供佐证材料的，未按要求提供相应佐证材料或者响应承诺与其佐证材料不一致的，即相应技术参数条款视为不满足招标文件要求，作负偏离处理】。 | 20分 |
| 2 | 项目实施方案 | 1.根据投标人针对本项目需求，提供的整体实施方案进行评分：方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得6分；方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得5分；方案基本完整，项目基本具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得3分；方案存在一定缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。 2.根据投标人提供的确保供应货物质量的措施方案进行评分：方案科学合理，全面、可实施性强的得6分；方案较科学合理，较全面、可实施性较强的得5分；方案基本科学合理，基本全面、基本具有可实施性的得4分；方案一般、全面性及可行性一般的得3分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较差的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。 3.根据投标人提供的安装调试方案进行评分，明确供货运输和安装调试方案、方案切实可行、满足采购人实际需求的得6分；供货运输和安装调试方案可行性较强的得5分；供货方案和安装方案基本满足使用要求的得4分；供货方案和安装方案一般的得3分；供货方案和安装方案存在一定缺陷的得2分；供货、安装方案存在明显缺陷的得1分。 4.根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得6分；进度计划安排较合理，进度控制措施内容较详细完善、针对性较强的得5分；进度计划安排基本合理，进度控制措施内容基本详细完善、基本具有针对性的得4分；进度计划安排基本满足，进度控制措施内容、针对性一般的得3分；工作进度计划及实施方案描述简单，存在一定缺陷的得2分；进度计划存在明显缺陷，针对性较差的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 24分 |
| 3 | 拟投入产品竞争力 | 拟投入产品竞争力进行评分，拟投入产品科学性、先进性、环保性、知名度、质量等方面完善且有利于本项目实施的得4分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面满足基本实用性的得3分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面可实用性不确定的得2分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面存在明显瑕疵的得1分。 以上方案不提供不得分。 | 4分 |
| 商务、资信及其他分 |  |  | 22分 |
| 4 | 售后服务方案 | 综合考虑技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审，售后服务方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；售后服务方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4分；方案基本完整，符合度、专业性、可实施性一般的得3分；方案有欠缺，项目符合度较差的得2分；方案不够充分，专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，培训内容全面合理、可行性强的得4分；培训方案基本全面合理、基本具有可行性的得3分；培训方案存在一定缺陷、可行性一般的2分；培训方案存在明显缺陷、可行性较差的1分。 以上内容不提供不得分。 | 4分 |
| 6 | 其他承诺 | 1.服务响应时间：接到采购人售后服务通知（电话、电传等）后4小时现场响应得2分，每减少1小时加1分，本项最高得4分。 2.响应招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。 以上承诺需提供相关承诺函，未提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 政府采购政策 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的得0.5分。 2.投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 1分 |
| 8 | 企业实力 | 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。 | 3分 |
| 9 | 企业业绩 | 投标人自 2022年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类业绩的，每提供一个业绩及其证明材料得1分，本项最高得3分。 同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例，须提供合同扫描件并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分。 | 3分 |

# 第五章  采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：湖州学院

乙方（中标人）：

乙双方根据代理公司     关于     项目公开招标的结果，签署本合同，签订如下合同条款：

- 商品清单、合同价格结算及付款方式

1.商品名称：      ，乙方必须按甲方要求的品种和数量及时供应（以甲方发出的采购清单为准），不得以任何借口和理由拒绝供应，否则视为违约。

2.合同金额及付款方式

合同金额：大写：                           （小写：              ）

付款方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3 号）要求， 制定如下付款方式：

合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；待项目完成并经甲方验收合格后支付合同金额的60%。

注：签订合同时乙方明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，甲方可在合同中另行约定。

乙方指定的收款账户如下：

- 合同履约期限：   年   月   日起至   年   月   日止。

第三条 质量保证

- 乙方应保证所供商品质量符合国家卫生、安全有关标准，所供商品配送到甲方的时间在该商品的质保期限的一半之前，并能提供所供商品生产企业的产品合格证等相关证件。

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 配送流程及要求

- 乙方应按照甲方采购清单上所记载的商品名称、数量、交货日期、交货地点配货送货到位。

- 乙方货物送达后由甲方相关负责人对商品的种类、数量验收后确认签字，视为配送完成。

- 售后服务

乙方接到甲方采购清单后，提供7*24小时服务支持。

- 验收

甲方根据招标文件要求或者双方约定的质量标准按收到商品的批次进行验收。若出现质量问题，甲方有权选择退货或者换货，乙方必须无条件配合。

若双方对商品质量有争议的，以甲方所在的卫生或质量技术监督部门检验为准，检验费用由乙方承担。但检测期间，乙方应确保甲方商品的供应。

- 运输包装要求

1.乙方应在商品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证商品安全运达甲方指定地点。商品若有破损情况，由乙方于发现破损后3天内补足。

2.乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在运输、装卸过程中发生商品损毁或者其他安全事故，均由乙方承担。

第七条  违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.若甲方发现乙方提供以次充好、假冒伪劣、降低产品标准等不符合合同约定的商品的，甲方有权要求乙方在指定时间内重新调换配送，每发生一次扣款1000元，出现三次以上此类情况的或出现上次情况后乙方不同意重新配送的，甲方有权扣除乙方所有本月度货款并提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

3.若因乙方提供的商品出现安全事故的，乙方应负全部责任。甲方有权提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方按要求完成供货后，甲方对乙方提供的设备成品进行定量抽检，抽检结果不符合乙方投标文件承诺函响应中内容的，甲方有权退货或在采购人规定期限内完成整改。如整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，追究乙方对采购人造成的一切损失及影响，并有权要求乙方以合同签订价款的三倍金额作为违约金额向甲方进行赔偿。

第八条  其他约定

1.供货期间，若因商品生产商停产、减产等问题致使不能满足供货的，经甲、乙双方、纪检监督部门、相关专家组成核查小组、核实后，可以更换其他同类商品，但更换后的商品产地必须符合甲方要求，货物质量不低于原货物质量，货物价格按原货物价格。合同期内同种货物只能变更一次。

2.经查实有商业贿赂行为的，甲方有权终止合同，并按有关规定追究相关工作人员责任。

3.招标文件、投标文件、询标纪要、承诺书、投标函等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜或遇不可抗力因素，按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

第九条  争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同的生效

本合同经甲、乙双方法定代表或其委托人签字并加盖公章后生效。本合同一式 五份，甲乙双方各执二份，一份由招标代理机构备案。

| 甲方（单位章）： | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税号： | 税号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标格式

封面格式（中标后提供的纸质版本格式）

投标文件

资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/技术、商务、资信及其他文件 /报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

目   录

1.资格文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

2.技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

3.报价文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本投标文件中对投标文件编制要求）

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（投标人全称）的法定代表人，身份证号码为 ______________。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致 （采购人名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位 （姓名）以我方的名义参加___________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人签名：         法定代表人签名：

职务：                   职务：

授权代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

投标承诺书

（投标人）现参加               （项目名称）政府采购活动，我单位承诺如下：

- 符合参与政府采购活动的资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

- 没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位/个人：

（盖章/签名）

时  间：     年     月    日

信用承诺书

（投标人）现参加（项目名称）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：  年  月  日

投标人自评分索引表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期： 年 月 日

项目实施人员配备表

（项目负责人）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

- 请附随表相应证书等；

- 项目负责人参加投标人社会保险的证明；

- 所有材料提供原件的扫描件，加盖投标人公章。

项目实施人员配备表

（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）

投标人全称（加盖公章）：                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目 经历 | 参与本项目 的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |

法定代表人或授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2.请附证书等；

3.项目团队人员参加投标人社会保险的证明；

4.所有材料加盖投标人公章。

产品配置清单（不含报价信息）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

技术参数偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明或优化方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| .....（自拟） |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字：

日期： 年 月 日

企业业绩

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：湖州学院生命健康学院运动与健康实验中心采购项目

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额（元） | 签订 时间 | 使用方联系人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期： 年 月 日

企业认证

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：

1.获得的证书(附证书原件的扫描件并加盖公章)；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标函

：

（投标人全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对            项目（项目名称）进行投标。为此：

1.提供投标人须知规定的全部投标文件： “资格文件”、“技术文件”、“报价文件”正本各一份、副本      份。

2.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3.保证诚信地执行采购人、投标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按投标人的理解处理。

5.利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的投标人、招标机构没有任何的隶属关系。

6.我公司没有被本项目所在地的主管部门限制参加报价。

7.愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8.本报价文件自报价之日起90天内有效。

9.兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中 型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）货物类享受本办法规定的中小企业扶持政策要求：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 采购内容 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |  |

注： 1. 开标一览表中的报价为完成本项目的所有费用。

2.此栏内投标总价应与 “报价明细表”中投标总价金额相一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1、表式可按实际报价内容进行修改，但实质性内容不可缺失，实质性内容填写不齐全的投标无效。

▲2、未提供本表的投标无效。

3、请投标人如实填报本表内容。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

年    月    日

招标代理服务费承诺函

华诚工程咨询集团有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件规定金额向贵公司交纳中标标项的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代理人签字：

投标人公章：

日期：   年   月   日

-----------------------------------------------------------------------------------------

代理费汇款账号：

开户名称：华诚工程咨询集团有限公司湖州吴兴分公司

开户银行：湖州银行股份有限公司南园支行

银行账号：811269224000500