351国道稳静化改造项目

（ZJZJKH2025-12）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购  人：开化县公安局交通警察大队

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

开 标  时 间：二○二五年五月九日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	5

A、投标人须知前附表	5

B、投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	13

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	22

第三章 合同条款	23

第四章 采购需求	39

第五章 投标文件格式	50

- 招标公告

项目概况

351国道稳静化改造项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于 2025年  5  月  9 日 9:00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJZJKH2025-12

项目名称：351国道稳静化改造项目

预算金额：90万元。

最高限价：90万元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351国道稳静化改造项目 | 详见第四章《采购需求》 |  |

合同履约期限：合同签订后50天内完成本项目设备的安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /  ；

4.本项目的特定资格要求：  / 。

三、获取招标文件：

时间：/至 2025年 5 月   9  日 9点 00 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  5  月 9  日 9:00 时（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

开标时间：2025年 5  月 9 日 9:00 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：徐女士，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

5.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县公安局交通警察大队

地  址：开化县灵山路51号

传    真：/

项目联系人（询问）：邹先生

项目联系方式（询问）：0570-6025656

质疑联系人：邹先生

质疑联系方式：0570-6025656

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中际工程项目管理有限公司

地  址：开化县江宁路58号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐兰英

项目联系方式（询问）：15957034434

质疑联系人：程崎

质疑联系方式：0570-6826168

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地    址：开化县永吉二路8号

传    真：/

联系人 ：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县公安局交通警察大队

- 浙江中际工程项目管理有限公司                                                  二○二五年四 月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县公安局交通警察大队 采购内容：351国道稳静化改造项目 （详见第四章《采购需求》）。 项目编号：ZJZJKH2025-12 采购预算：90万元 最高限价：90万元 合同履约期限：合同签订后50天内完成本项目设备的安装、调试。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性：R货物类£服务类£工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.采购标的名称：351国道稳静化改造项目 所属行业：工业 4.根据财库〔2020〕46号的第九条规定： 在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 5.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 6 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 8 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 12 | 联系方式 | 联系电话：0570-6826168、15957034434 电子邮箱：1150206767@qq.com |
| 13 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：徐女士，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号） 4.中标（成交）后须提供纸质版投标文件一正二副。 |
| 14 | 投标截止时间 | 2025年 5 月 9 日 9:00 时 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2025年 5 月 9 日 9:00 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 16 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 17 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告） |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 19 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 20 | 履约保证金的缴纳及退还 | R本项目不收取履约保证金。 £合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 |
| 21 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 22 | 重要提醒 | - 投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。投标人登入政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 - 所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 4、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 5、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 6、带“▲”为必须满足的实质性内容。 7、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 23 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县公安局交通警察大队

1.2采购内容：351国道稳静化改造项目 （详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZJZJKH2025-12

1.4采购预算：90万元

1.5最高限价：90万元。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：/ ；

2.4本项目的特定资格要求： / 。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

收款账户信息如下：

户  名：浙江中际工程项目管理有限公司开化分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司开化支行

账  号：33050168743500001521

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- 投标声明书（格式附后）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（4）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（5）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（6）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）货物清单及规格、技术参数偏离表；

（3）业绩；

（4）质保期；

（5）实施方案；

（6）系统总体设计方案；

（7）质量保障；

（8）视频演示；

（9）售后服务；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明；

（11）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

▲10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2025年 5  月 9 日 9:00 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

注：待完成解密后各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审；公布商务和技术评审无效投标人名称及理由。

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表

| 序号 | 类别 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 客观分/主观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技 术 资 信 部 分 70 分 | 采购性能指标要求 | 30分 | 按招标文件《第四章 采购需求》维护期内备品备件清单中，所投产品的技术参数全部满足招标文件要求的得基本分30分： 1、技术指标前有“▲”标注的，为必须满足的实质性内容有一项不符合作无效标处理。 2、技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣1分，对不带“▲”“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣 0.2分，扣完为止。 3、对不带“★”的技术参数有10项及以上不满足，属于重大偏离，作无效标处理。 注：要求提供相关证明材料未提供的视作负偏离。 | 客观分 |
|  |  | 业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似路口喇叭项目业绩的，每提供一个符合要求的项目得1分，最高得3分。 须同时提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的，提供履约过程考核合格的相关证明材料，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 质保期 | 4分 | 所有产品质保期在满足招标文件规定的基础上，每增加一年得2分,最高得4分。须提供承诺书，未提供不得分。 | 客观分 |
|  |  | 实施方案 | 5分 | 根据投标人的项目实施方案进行评价：包括项目准备计划方案、安装及调试技术方案、质量保障方案、进度保障措施、项目进度计划表、工序流程及应急预案等方面；提供的实施方案完整、思路清晰、逻辑合理的得5分；实施方案内容不清晰不全面存在有缺陷的每一条扣1分，不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 系统总体设计方案 | 5分 | - 根据351国道（开化段）交通安全状况，提供总体设计方案，包括视频监控、预警提醒、喇叭喊话等，设计合理、技术先进、可靠、开放、实用、安全、经济、实际应用规模广，符合本项目的得5分；总体设计方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 质量保障 | 5分 | 根据投标人提供的质量保障方案进行评价：包括有独立的品管部门和专门的品管人员、各项质量控制措施完善的各环节质量检验检测及制度、供货能力、应急响应方案等，有制定相应的质量保障措施,有制定详细、具体、明确的方案,能够确保产品质量的得5分；产品质量措施较为简单有缺陷的每处扣1分，不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 视频演示 | 10分 | 要求投标人按照如下模块进行功能演示，演示时间控制在15分钟，须将完整的功能演示刻录至光盘或存储于U盘当中（仅提供效果图、ppt、原型、demo或不演示均不得分），在光盘或U盘背面及封套上须贴上标签并注明单位名称，采用邮寄或现场递交的方式将相应演示材料在投标截止时间前送达，评标过程中若启用光盘或U盘无效，则演示部分作0分处理： 一、演示智慧喇叭平台系统：具备设备信息管理、定时广播、一键紧急广播、视频监控广播等业务模块，支持所有模块权限控制。 演示全部功能得2分，不演示或者演示不全的不得分。 - 二、演示ai摄像头识别系统：包括摄像头识别载人、未戴头盔、伞棚。 - 演示全部功能得2分，不演示或者演示不全的不得分。 - 三、演示文字转语音播报系统：支持文转语、录音播放、电台播放。 - 演示全部功能得2分，不演示或者演示不全的不得分。 - 四、演示任务监听分析系统：支持对执行中的任务进行查看、监听操作。 - 演示全部功能得2分，不演示或者演示不全的不得分。 五、演示设备报警点位：支持报警消息通知管理。 演示全部功能得2分，不演示或者演示不全的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 售后服务 | 5分 | 根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行评价；包括详细的服务措施，服务力量，提出的问题能否及时有效的提出解决方案，是否有稳定、专业、可靠的后续服务队伍等；售后服务方案完整、合理符合本项目的得5分，售后服务方案不完整、不合理有缺陷的每处扣1分；不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 3分 | 根据响应人可提供响应服务进行评价，接到采购人通知，能在1小时内到达服务现场的得3分；在2小时内到达现场的得2分；4小时内到达现场的得1分；超过4小时到达服务现场的不得分。须提供承诺书，未提供不得分。 | 客观分 |
| 2 | 报价 |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100分 | 总得分=技术资信部分分值+报价分值 |  |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

（13）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

（15）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告）

30.2达到公开招标数额标准的项目，将在《中标公告》中公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。

30.3中标公告发布同时，由浙江中际工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

31.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到浙江中际工程项目管理有限公司。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中际工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 第三章 合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，开化县财政局采监科、浙江中际工程项目管理有限公司各执一份。均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 合同鉴证方（公章） | 鉴证人： |  |  |
|  | 鉴证时间： |  |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 采购需求

- 一、项目背景

- 351国道从常山县进入我县，出境至江西省德兴市，为东西走向、横贯我县全境的一条国道，是浙江省往江西、湖北、四川等省份的重要通道。因交通流量大，道路等级低，351国道（本文仅指开化段，原317省道，下同）事故普遍多发。2022年底351G新建段通车后，交通流量显著增大，远超其可承荷载量，导致近两年来交通事故持续高发，特别是亡人事故频发，严重威胁了我县人民的生命财产安全。现拟投入一批安全预警喊话系统，提高我县交通安全。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、喊话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧喇叭 | 1、统一账户，扫码登陆，图形验证码二次验证， WEB端、APP、云话筒三端统一账号登陆；支持三种登录模式：用户名密码+图形验证码模式、手机APP扫描二维码码模式、手机动态码模式 2、数据概览：首页支持统计数据的图形化展示，支持超大屏显示大数据页面；首页支持快捷功能模块，一键进入，方便快捷 ▲3、定时广播：支持设定播放任务组，并添加多个播放任务；支持文转语、云音频库播放、录音播放、电台播放等；支持录音播放，可自定义播放模式（），自定义播放时长 ▲4、一键紧急广播：支持火警、地震、疏散、警告等4种一键全区域全音量报警模式；支持自定义一键报警音频文件 ★5、视频监控：支持新建视频监控摄像头，可分组管理；支持与音柱相绑定实现音视频联动；支持单/四/九宫格的监控视频在线显示；支持视频监控摄像头的信息编辑、删除和自定义九宫格中的显示位置 ★6、任务监听：支持对执行中的任务进行查看、监听以及打断操作 7、设备信息管理：支持列表和GIS地图的方式查看所有设备；支持实时显示设备相关信息，含ID、设备类型、工作状态、音量等信息；支持可通过设备类型、ID、设备名称、在线状态等多维度筛选查看设备；支持设备新增绑定，支持设备批量解绑、批量修改音量等操作；支持设备进行查看、信息编辑、重启、强制停止、禁用、启用等操作 8、媒体管理：支持上传音源（暂支持MP3和WAV格式）；支持云媒体库管理；支持预、设文本管理；支持广播电台管理；支持录音文件管理；支持所有音频资源试听（除广播电台） ★9、审核播发管理：严格的审核播发模式，杜绝随意广播；播发信息（含语音）云端存档，随时备查 10、其他管理：日志管理：子账户的登录日志、播控日志、操作日志；播放记录管理：可通过区域、设备名称（模糊查询）、开始结束时间、操作人员等多维度查询；播放记录可二次监听 11、用户账号管理和权限管理：支持超级管理员和多层级的用户账号管理；支持账户绑定手机号码（手机号用于用户账号登录）；支持对子帐户分配设备、分配媒体资源；支持子账户所有功能模块或者部分功能模块的自定义授权；支持子账户使用扩展功能的选择，如第三方电台、视频监控；支持超级管理员审核权限的设置 12、电源电压：DC12-24V 13、工作温度：-30～60℃ 14、工作湿度：10%～90% - ★15、智慧喇叭须提供具有CMA或CNSA认证标志的检验检测报告复印件。 - ▲16、设备可接入智慧喇叭喊话平台（须提供平台截图） | 套 | 32 | 5000 |
| 2 | 非机动车检测设备 | 1、采用1/1.8英寸400万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达2688 × 1520，帧率高达25帧，内置暖光补光灯。 2、支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。 3、支持3D数字降噪功能。 4、支持机动车辆抓拍，内置车牌识别。 ★5、支持非机动车及行人事件劝导：行人预警、非机动车载人、未戴头盔、伞棚。（须提供具有CMA或CNSA认证标志的检验检测报告复印件） 6、具有防尘、防水、防浪涌功能。 7、内含配件：电源适配器，万向节。 8、支持音频接口，可语音对讲或模拟音柱播报。 9、混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示10、支持对行人及非机动车属性信息显示包括发型、是否带眼镜、是否拎物品、是否戴口罩、是否戴帽子、是否背包、上衣颜色、长/短袖、裤/裙、下装颜色、性别、两/三轮车等11、支持机动车车型识别，包含SUV、MPV、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、货车、小型货车、小型客车、中型客车、大型客车、集装箱卡车、微型卡车、吊车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、跑车等20种 12、镜头规格：8-32mm 13、通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 14、触发输出：1路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制 15、镜头接口类型：一体机镜头 16、图片格式：JPEG 17、图片分辨率：2688×1520 18、最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON） 19、黑白：0.0001Lux @（F1.2，AGC ON） 20、快门：1秒~1/100,000秒 21、视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 22、压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 23、视频分辨率：2688×1520 24、帧率：25fps 25、图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 27、支持协议：ISAPI ，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议 28、传感器类型：1/1.8" CMOS 29、工作温度：-30℃~70℃ 30、工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 31、电源：DC 12V~24V 32、摄像机参数配置功能：曝光速度，AGC控制，白平衡方式控制 | 套 | 32 | 5500 |
| 二、补盲点位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络摄像机 | 1、防蛛网臻全彩智能摄像机，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像，图像更流畅 2、优化在乡村、河边、水库等场景下蚊虫、蜘蛛多，摄像机视窗前方易结网，视频画面受到干扰，成像模糊不清，需要人工维护等问题 3、全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 4、适用场景：郊野、照度低、植被多、蚊虫多等场景，如：农村、乡镇道路、景区、果园、水域、农场、养殖场、山林等 5、支持2种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart事件 6、全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 7、Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 8、设备内置16颗高功率温和补光灯，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果 9、支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 10、支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 11、支持三码流技术，支持同时20路取流 12、支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 13、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 14、音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 15、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 16、防护等级：IP67 ★17、镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（须提供公安部出具的检测报告复印件） ★18、样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（须提供公安部出具的检测报告复印件） ★19、镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（须提供公安部出具的检测报告复印件） 20、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 21、宽动态：120dB 22、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 23、焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角线视场角：119.5° | 台 | 5 | 3500 |
| 2 | 智能球型摄像机 | - 双眸球机，采用全景细节倍率拼接设计，实现大光圈大视场角; 2、全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用; 3、支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安城市管理; 4、支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持）; ★5、设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（须提供公安部出具的检测报告复印件） ★6、在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°（须提供公安部出具的检测报告复印件） 7、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测; 8、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警; 9、支持混合补光，可见光补光30m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200m; 10、传感器类型：广角：1/1.8＂progressive scan CMOS 11、变焦：1/2.8＂progressive scan CMOS 12、最低照度：广角：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with light 13、变焦：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 14、宽动态：数字宽动态 15、焦距：广角：4 mm 16、变焦：4.5~108 mm，24倍光学变倍 17、视场角：水平视场角：90°~3.3°（广角~望远） 18、其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3° 19、白光照射距离：30 m 20、红外照射距离：200 m 21、水平范围：360° 22、垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 23、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 24、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 25、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60Hz：20 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 26、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 27、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 28、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256 GB） 29、报警输入：2路报警输入 30、报警输出：1路报警输出 31、音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10 32、音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 33、供电方式：AC24 V 34、防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 3 | 3000 |
| 3 | 6米杆件及基础 | 主杆：Q235钢材，热镀锌喷塑，立杆尺寸6000*165*6mm，； 挑臂4000-5000*114*4mm，底法兰400*16，连接法兰240*14mm，配球机位及滑槽。 基础大小1000*1000*1000mm，含开挖、浇筑、回填、废土清运等工作 | 套 | 2 | 13500 |
| 三、来车预警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 来车预警设备 | - 最大功率：300W； ★2、显示屏：P5户外 320*1280mm，支持节目预存≥3，支持平台更换文字，支持显示≥红黄绿三色 ，展示模式（滚动/立即显示），字体大小和滚动速度≥3 档； （须提供具有CMA或CNSA认证标志的检验检测报告复印件） 3、示警方式：声、光示警模式； 4、材质：喷塑冷轧板（1.5mm）； 5、声级：≥130 分贝（可调节）； 6、报警语音：默认 17 种真人录制语音（支持定制），支持 U 盘或远程更换语音； 7、防护等级：≥IP65； 8、工作温度：-30℃-70℃； 9、工作电压：100V-240V AC/DC12V（太阳能）； 10、固定方式：地笼固定（折叠式），≥400mm*400mm（对角）； 11、正面设备上方配备红蓝爆闪灯，灯珠数量≥180颗 ▲12、通讯方式：可配置以太网通讯/LTE UE-Category1 通讯（4G 全网通）； 1）有线网络连接： 支持选择静态IP和动态IP 支持通过网线连接目标服务器进行数据交互 支持485、LAN口修改设备配置 支持自由配置服务器端口及服务器IP 支持跨网段设置 支持TCP协议与MQTT协议 支持通讯指示灯显示网络及数据状态 支持按键复位恢复出厂设置 2）LTE UE-Category1通讯： 支持4G全网通 支持断线自动重连 支持断线重连后上报数据 支持485修改设备配置 支持通讯指示灯显示SIM卡及数据状态 支持自由设置目标服务器IP和端口 支持查询sim卡及IMEI号 13、感应模式：雷达+视频感应（雷达感应距离≥150m，精度-4~0km/h，支持来向、去向、来去向调节，覆盖不少于 4 车道）； 雷达参数： 1）K波段射频集成电路设计 2）频率范围：24.125GHZ 3）调制方式：CW探测运动车辆 4）支持RS485和TTL串口 5）测速量程：1KM/H-250KM/H 6）速度误差值小于-4~0km/h 7）天线角度：水平30°，俯仰16°（3dB波束宽度） 摄像头参数： 1）头盔检测相机采用深度学习算法；支持头盔检测报警；支持智能编码和AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑；  2）内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率  3）支持头盔检测：支持非机动车未戴头盔检测、同时对未佩戴头盔数量进行检测，智能支持声光报警联动  4）支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制  5）支持三码流功能，两路高清视频显示  6）采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  7）最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps  8）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输  9）内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米  10）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  11）支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  12）支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 13）支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 14）支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装  15）支持IP67防护等级 15、文字转语音：支持，男女声选择，一次性不少于 500 字文字语音转换，支持报警音及消防音转换； 16、远程管理：支持云平台管理，支持云平台程序远程升级、数据分析、分区管理、地图定位、操作记录、汇总及统计，可远程操控、可远程定时，可通过云平台远程设置设备各项参数； 18.扩展接口：支持一路RS485接口，两路开关量输出接口，2路开关量输入接口，2路外接电源输出接口 ★19、联动触发：支持，需与其他设备 4G 联动触发，并可自由配置不同设备间联动互传； 20、太阳能供电系统参数： ①太阳能板参数： 要求续航时间达到5*24H，并提供相关资料 ②MPPT太阳能充放电控制器参数： 1）最大光伏开路电压：60VDC 2）额定充电电流：20A 3）电池电压范围:8-32VDC 4）负载类型：阻性负载、感性负载、容性负载 5）MPPT追踪效率：99% 6）最大充电转换效率：85%-98% 7）支持TTL、RS485 8）支持光伏组件2串或多并形式接入 9）可以同时接入光伏、电池、负载 10）完善的充放电保护机制 21、配置发光三角让行牌，可定制 | 套 | 4 | 15000 |
| 2 | 速度反馈屏 | - 显示面积：525mm×380mm； 2、LED颜色：红色/绿色； 3、LED数量：10000个/M2； 4、速度范围：20-199KM/H； 5、工作温度-20℃-+70℃； 6、电源：太阳能供电；大于限速字体红色，小于等于字体绿色；太阳能板：150W；蓄电池：C＆D 12V100AH； 7、限速面板尺寸：1500*700mm（产品尺寸可定制）面板材质：2mm铝镁合金；反光膜级别：4类3M； 8主控制卡：可设置限速，调节雷达灵敏度，调节LED亮度等； 9外扩功能丰富，可外扩黄闪，爆闪等警示标志。 - ★10、须提供具有CMA或CNSA认证标志的检验检测报告复印件） | 套 | 2 | 4500 |
| 四、LED发光警示柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED发光警示柱 | ★外壳材质：压塑光伏板套件+360度有机磨砂玻璃灯罩+镀锌管+反光膜 供电电压：DC5V 供电方式：太阳能供电 最大功耗：1~3W 显示颜色：黄色慢闪、红白爆闪 工作方式：光线自动感应亮灯 电池容量：15000mAh 容量监测：电量图形显示 ★光伏规格：145mm*145mm 工作温度：-10℃~55℃ 套件尺寸：150mm*150mm*80mm ★设备规格：Φ114*1200mm 安装方式：直埋式； 续航时间：15*24小时 ★提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验检测报告复印件。 | 根 | 250 | 860 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏更换 | 1、外壳材质：优质铝材；喷塑颜色：黑色； 2、亮度 ≥5000cd/m²（支持自动亮度调节，适应昼夜环境），P5全彩 3、箱体尺寸：2120mm×1000mm×120mm ； 4、水平视角 ≥160°，垂直视角 ≥140°； 5、参考标准：GB 5768.2-2009 ，防雷等级：符合GB/T 17626.5标准 6、安装模式：竖装固定；非RoHS 7、亮度 ≥5000cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 8、使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 9、像数点间距 5mm 像素密度 40000Dots/㎡10、像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2525 11、单元板尺寸(长*宽*厚) 320*160*18.5mm 重量 0.45kg±0.01kg 12、结构特点 灯驱合一 模组分辨率 64*32=2048Dots 13、(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤9.51A 14、模组功率 ≤43W 驱动方式 1/8恒流驱动 15、防护等级：IP53； 16、软件功能：支持局域网/无线远程控制（需加密协议），支持逐点校正（亮度、色度），支持分区域显示、异形拼接，具备故障自动检测与报警功能 | 平方 | 5 | 4900 |
| 2 | 链路费（3年） | 100M公安视频专网 | 处 | 35 | 5600 |
| 3 | 来车预警移位 | 含拆除、新基础开挖、浇筑，含安装，含电源线和32PE管，绿化带开挖及恢复 | 处 | 2 | 3000 |

▲特别说明：投标报价不能超过招标文件规定的单价最高限价，否则作无效标处理。

注：1、本项目智慧喇叭为核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同的，按同一家投标人认定。

2、具体数量等内容以采购人根据实际要求为准

3、该项目金额包含所有设备的安装及调试费用。

三、项目实施要求

1.质量要求

（1）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（2）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（3）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。

（4）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（6）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（7）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（8）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（9）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

2.产品的防包装、运输及调试要求

（1）产品内、外表面应洁净。

（2）所有产品应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏。

（3）供货方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（4）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（5）货到后进行安装、调试直至验收。

3.售后要求

（1）质保期内因非使用方人为因素造成的故障，中标供应商免费提供维修或相关技术服务。

（2）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务；在服务期内供应商必须为最终用户提供技术服务，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务，服务响应及维护：提供7×24×365全天侯服务，及时解决故障。

（3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整、维护等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4.验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。

2、到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装调试达到合同规定的技术要求和国家或双方约定的有关质量标准，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5、如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，乙方应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定。如检测结果证明产品符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品不符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 10% 的赔偿金。

6、当出现退货情况时，乙方应在10天内将货物搬回，逾期没有将货物搬回的，视为乙方将货物抛弃，甲方有权随意处理，货物搬运和处理费用由乙方承担。

7、 运输、安装、调试、验收、税金等费用，乙方承担。

5.技术培训

针对本项目提供完整详尽的技术培训方案，为用户提供合理、科学、完整的培训，项目验收前必须完成相关技术培训。培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和维护培训等，对操作人员提供操作培训，并使其能熟悉应用系统操作流程、使用、配置，使操作人员能够熟练操作整个系统；对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。提供不少于2次技术培训和维护培训，培训时需提供培训资料，同时结合现场口授、指导。

6.质保期

（1）提供不少于2年的免费质保期；三个月内如有发生非人为机损，应直接更换设备。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由卖方免费提供技术服务和维修。

（2）供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

（3）供应商须配备完善的人员投入本项目。

7.付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%作为采购预付款，货到安装验收合格后付总款的55%，剩下5%作为技术服务费，验收合格后满3年支付。

8.供货期：合同生效后50天内完成本项目设备的安装、调试。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：351国道稳静化改造项目

项目编号：    	        ZJZJKH2025-12

投标人全称：                               （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件；

五、法定代表人授权委托书；

六、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

七、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标声明书

致浙江中际工程项目管理有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（电子签章）：

日   期：

注：附身份证复印件（正、反两面）

六、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称 ：351国道稳静化改造项目

项目编号：    	     ZJZJKH2025-12

投标人全称：                                 （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

二、货物清单及规格、技术参数偏离表；

三、业绩；

四、拟投入项目组成员；

五、系统总体设计方案；

六、系统对接方案；

七、实施方案；

八、培训方案；

九、售后服务；

十、投标人需要说明的其他文件和说明；

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

投标人名称：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 30分 |  |  |
| 2 | 业绩 | 3分 |  |  |
| 4 | 质保期 | 4分 |  |  |
| 5 | 实施方案 | 5分 | / |  |
| 6 | 系统总体设计方案 | 5分 | / |  |
| 8 | 质量保障 | 5分 | / |  |
| 9 | 视频演示 | 10分 | / |  |
| 10 | 售后服务 | 8分 | / |  |

二、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号（货物类） | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须针对采购需求中所有技术规格逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应应遵循如下规则：

①重复该需求；

②用“正/负/无”偏离来表明该需求的偏离情况，并按规定提供相应证明材料（如检测报告复印件等）；

2、须提供附件：详细的产品清单及货物简要说明（注明品牌型号及具体参数等证明材料）；

3、本表供参考，在不改变格式的情况下可自行制作。

投标人名称（电子签章）：

日    期：

三、业绩

项目名称:                            项目编号：                    标项：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 产品或项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 投标人名称（电子签章）：

四、质保期（格式自拟）

五、实施方案

六、系统总体设计方案

- 质量保障

- 八、视频演示

- 九、售后服务

十、投标人需要说明的其他文件和说明

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：351国道稳静化改造项目

项目编号：    	     ZJZJKH2025-12

投标人全称：                                （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标报价明细表（格式附后）

四、中小企业声明函；

五、残疾人福利性单位声明函；

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

- 二、开标一览表

项目编号：                     标项：                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 投标人名称（电子签章）：

- 三、投标报价明细表

项目编号：

项目名称：                                                            金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

▲特别说明：投标报价不能超过招标文件规定的单价最高限价，否则作无效标处理。

- 投标人名称（电子签章）：

四、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，（产品名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，（产品名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。采购清单中的配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》中填写。

###### 五、疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 附件

- 政府采购活动现场确认声明书

- ：

本人经由                （单位）负责人        （姓名）合法授权参加351国道稳静化改造项目（项目编号：ZJZJKH2025-12）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

- 注：待完成解密后各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》再以扫描件的形式发到QQ邮箱（1150206767@qq.com）内，打印时请删除此项注明。如在规定时间（解密完成后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他磋商响应人不存在影响公平竞争的利害关系。