杭州市源清第二高级中学弱电综合布线

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJCT2-YQZX2025-04

杭州市源清中学

浙江省成套工程有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况        杭州市源清第二高级中学弱电综合布线招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年02月21日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。          一、项目基本情况项目编号：ZJCT2-YQZX2025-04项目名称：杭州市源清第二高级中学弱电综合布线预算金额（元）：1240000最高限价（元）：1240000采购需求：  标项名称：杭州市源清第二高级中学弱电综合布线    数量：不限    预算金额（元）：1240000    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 主要内容：校园网络综合布线（楼宇、楼宇之间主干有线、无线布线部分）、语音系统综合布线、智能化专网系统综合布线（数字广播系统、考试监控、学校电视系统、一卡通及门禁数字部分）、校园广播综合系统布线（数字线路部分已包含在智能化专网内）、一卡通门禁系统布线、电梯五方通话系统布线、汇聚设备间环境监测系统。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。    备注：    合同履约期限：标项 1，接到采购人通知后120日历天配合总包单位完成供货、安装、验收本项目（是）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；3.本项目的特定资格要求：【标项1】以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。三、获取招标文件时间：/至2025年02月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政采云平台线上获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）售价（元）：0四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间：2025年02月21日 14:30（北京时间）投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标开标时间：2025年02月21日 14:30开标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4.其他事项： 1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系1.采购人信息名    称：杭州市源清中学地    址：杭州市湖州街69号传    真：/项目联系人（询问）：杨华龙项目联系方式（询问）：0571-87070378质疑联系人：董小泳质疑联系方式：0571-88281168-88352.采购代理机构信息名    称：浙江省成套工程有限公司地    址：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座1509办公室传    真：/项目联系人（询问）：叶臣、温从俊项目联系方式（询问）：0571-88955386，13666659131质疑联系人：冯雪涛质疑联系方式：0571-889553863.同级政府采购监督管理部门名    称：杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）传    真：/联 系 人：朱女士/王女士监督投诉电话：0571-87800218,0571-87227671 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：物联网供电交换机。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的（详见附件采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表），属于 （详见附件采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表） 行业； ## 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | ☑A不要求。 |
| 7 | 讲解演示 | ☑B要求。 （1）在评审时安排每个供应商进行讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）讲解演示可选择以下其中一种方式： 供应商根据自身情况选择①现场演示②视频演示 演示内容：详见评标办法。（不要求成品演示） 讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准， 现场讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 视频演示：视频演示MP4等主流播放格式（因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 演示视频载体：U盘或光盘 （2）讲解演示方式： 现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼，讲解演示所用设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 视频演示方式。 演示视频载体：U盘或光盘 送达截止时间：投标单位截止时间前 送达地址：同备份投标文件送达地点 联系人：叶臣 联系方式：13666659131 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能产品、环境标志产品目录详见项目附件 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座1509办公室；备份投标文件签收人员联系电话：叶臣，联系人：13666659131。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☑联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1家 。 |
|  |  | 1、本项目代理服务费以中标价为计算基数，按计价格【2002】1980号文货物规定的80%向中标供应商收取，不足5000元，按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行三墩支行 账号：201000065548152 行号：402331001227 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.1.5中小企业声明函。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4结束解密后30分钟内，供应商应通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：770128468@qq.com，联系人：叶臣，电话：13666659131），未发送视为对开标过程及结果无异议。

18.5采购机构点击【开启报价文件】，开启报价成功后进入报价评审流程。各供应商代表应当在接到系统通知后30分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 采购需求

- 一、项目概况

杭州市源清第二高级中学位于中国浙江省杭州市，由杭州市源清中学领办，是一所集人文、生态、数智于一体的现代化学校。学校地处杭州市拱墅区运河畔，龙腾街以南，崇明路（规划）以西，沾驾桥路（规划）以东，1号支路以北。办学规模36个班，是杭州市教育局直属的寄宿制普通公办高中。将建设完善的教学、办公、生活、运动基础设施，各建筑体主体已基本建设完成。

本次项目包含校园网络综合布线、语音系统综合布线、智能化专网系统综合布线；具体为校园网络综合布线（楼宇、楼宇之间主干有线、无线布线部分）、语音系统综合布线、智能化专网系统综合布线（数字广播系统、考试监控、学校电视系统、一卡通及门禁数字部分）、校园广播综合系统布线（数字线路部分已包含在智能化专网内）、一卡通门禁系统布线、电梯五方通话系统布线、汇聚设备间环境监测系统。
    供货及安装地点：采购人指定地点。

合同履约期：接到采购人通知后120日历天配合总包单位完成供货、安装、验收。

质保时间：网线双绞线等主材25 年质保，其它辅材产品3年质保期，保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

响应时间：5*8小时免费质保和售后现场技术服务。设备故障24小时响应，维修期间提供备用产品。

- 二、项目建设需求

系统总体技术要求

杭州市源清第二高级中学信息化综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 6类UTP最新的标准，系统整体信道带宽性能要求能够支持至少250MHz以上的数据传输。其应用能够充分保证整个校园高速、可靠的信息传输要求，适应现在和将来的技术发展。保证本次综合布线系统是一套先进的、完整的、规范化的布线系统。

杭州市源清第二高级中学信息化综合布线系统的计算机网络系统主干采用万兆以太网技术，因此，综合布线系统主干线要求按照万兆光纤布线标准进行设计，符合基于光缆的10G以太网标准IEEE 802.3ae；水平布线要求支持千兆以太网需求，支持基于铜缆的千兆以太网标准IEEE 802.3ab。

投标人所提供的综合布线系统配线架、跳线、信息模块、线缆等主要产品元件以及由其构成的整个永久链路须提供传输特性测试报告，以证明其传输特性符合本规格书中提出的所有技术指标。

综合布线系统要求采用开放式结构，适用于主流网络拓扑结构，并能适应不断发展的网络技术的需求，能支持综合信息传输和连接（计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输、视音频传输以及各种控制信号的通信等多种应用类型）。

综合布线系统采用模块化结构，保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。

要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。

综合布线系统需提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。

1、校园网络及语音系统综合布线

涵盖计算机网络有线、无线网络以及语音系统布线，满足学校未来5-8年智慧校园建设对网络点位的需求。

2、智能化专网综合布线

该系统包含广播系统（数字部分）、考试监控、学校电视系统（数字部分）、一卡通及门禁系统（数字部分）等，要求采用六类非屏蔽系统，具体需求同校园网络系统综合布线。

3、广播系统综合布线

该系统为校园广播模拟线路部分，数字部分也包含在智能化专网综合布线内，楼间主干走数字，音频信号采用定压方式传输，功放集中设在校广播电视机房内及各幢楼的设备间，其输出音频信号通过铜缆引去各末端广播。同时每间教室内都预留数字广播线路。

4 、一卡通及门禁等系统综合布线（数字部分已包含在智能化专网内）

校园一卡通及门禁系统综合布线要求如下：

1）在各单体的功能房间，按要求布置有线门禁系统管线。

2）门卫室、宿舍楼等区域设置考勤信息点。

3）在食堂及宿舍楼设置充值机、消费机、智盘收银等信息点，提供智能结算业务。

本项目仅包括布线，不含设备。

5、电梯五方通话布线

主要包括学校所有电梯五方通话布线等；

五方通话调试由电梯厂家实施，本次项目投标商负责敷设电梯轿厢到消控中心的通话线。

- 三、校园信息点位统计表

| 部位 | 吸顶AP | 高密AP* | 室外AP# | T¦Cw | Cw¦Cw | WL | BP | D.D1 | D | GB | 双口面板 | 单口面板 | 24口光纤配线架 | 24口配线架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 18 |  |  | 21 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 21 | 20 | 5 | 5 |
| 1# | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 18 |  |  | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 9 | 20 | 5 | 5 |
| 1# | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 18 |  |  | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 9 | 20 | 5 | 5 |
| 1# | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-12 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 19 |  |  | 24 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 24 | 6 | 8 | 4 |
| 1# | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 18 |  |  | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 21 | 20 | 5 | 5 |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-1 | 18 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-3 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 18 |  |  | 32 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 32 | 25 | 9 | 6 |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-12 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-13 | 21 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-14 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-15 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 21 |  |  | 38 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 38 | 20 | 7 | 5 |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-9 | 21 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-12 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-13 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-14 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-15 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 21 |  |  | 38 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 38 | 20 | 7 | 5 |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-5 | 21 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4F-10 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-11 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-13 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-14 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-15 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 21 |  |  | 38 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 38 | 20 | 7 | 2 |
| 2# | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 5F-10 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-11 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-13 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-14 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-15 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 21 |  |  | 38 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 38 | 20 | 7 | 1 |
| 3#-4# | 16+10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-3 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1F-A-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1F-A-6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1F-A-12 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1F-B-1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-B-2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-B-3 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-B-4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-B-5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 26 | 2 |  | 57 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 57 | 8 | 6 | 4 |
| 3#-4# | 8+6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-A-1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-A-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-A-3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-A-4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-B-1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-B-2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-B-3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 14 | 10 |  | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |
| 3#-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-B-1 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5# | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 12 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 |  |  |  |  |
| 5# | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 12 |  |  | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 8 | 4 |  |  |
| 5# | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3F-8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 15 |  |  | 32 |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 32 | 26 | 1 | 1 |
| 5# | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-9 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 17 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 | 2 | 5 | 2 |
| 5# | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-9 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-11 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-13 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-14 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-15 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-16 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-17 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-18 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-19 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 24 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 84 | 15 |  |  |
| 6#男生宿舍 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 4 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |
| 6# | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |
| 6# | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |
| 6# | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |
| 6# | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |
| 6# | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |
| 7#教工宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-1 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-3 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-5 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-6 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-7 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-8 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-9 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F-10 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 12 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  |  |  | 33 | 15 | 2 |  |
| 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-1 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-3 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-5 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-6 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-7 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-8 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-9 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-10 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-11 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 13 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 | 15 | 2 |  |
| 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-3 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-5 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-6 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-7 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-8 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-9 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-10 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F-11 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 11 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 | 15 | 1 |  |
| 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-3 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-5 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-6 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-7 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-8 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-9 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-10 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F-11 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 11 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 | 11 |  |  |
| 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-3 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-5 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-6 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-7 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-8 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-9 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-10 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F-11 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 11 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 | 14 |  |  |
| 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swx-1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swx-2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swx-5 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swx-8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swx-9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| swx-12 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 8#女生宿舍 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 | 19 |  |  |
| 8# | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 2 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 19 |  |  |
| 8# | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 2 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 19 |  |  |
| 8# | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 2 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 19 |  |  |
| 8# | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 2 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 19 |  |  |
| 8# | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6F |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 2 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | 19 |  |  |
| 9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 地下室 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接送区 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电区 | 2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 10 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 414 | 18 | 8 | 994 | 25 | 100 | 100 | 100 | 288 | 100 | 1000 | 500 | 82 | 50 |

- 四、招标清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、校园业务网及语音类综合布线 |  |  |
|  | 1、工作区 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽信息模块 | 接线方式：180度卡接，使用110工具端接； ◆提供T568A&T568B打线标示系统，方便打线； 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃，抗冲击 IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50微英寸 自带可拆卸式防尘盖，兼容性强，颜色支持定制 后端带透明防尘盖 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 频率范围 0～250MHz 额定电流 1.5A 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥750次 IDC端子端接次数：≥250次 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 2500 | 只 |
| 2 | 双口信息面板 | 面板类型86*86mm型 面板端口数 双口 面板主体塑料材质耐冲压，阻燃 防尘门优质塑料 Z字形弹簧材质钢丝 连接方式直接卡接信息模块 安装方式使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗螺丝 匹配性与语音、有线电视、6类、超5类，6类、6A类等全线模块兼容 使用温度 -20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) ◆#面板要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件加盖投标人公章。 | 1000 | 块 |
| 3 | 单口信息面板 | 单口86型面板 面板类型86*86mm型 面板端口数 单口 面板主体塑料材质耐冲压，阻燃 防尘门优质塑料 Z字形弹簧材质钢丝 连接方式直接卡接信息模块 安装方式使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗螺丝 匹配性与语音、有线电视、6类、超5类，6类、6A类等全线模块兼容 使用温度 -20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) ◆#面板要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件加盖投标人公章。 | 500 | 块 |
| 4 | 六类RJ45水晶头 | 水晶头材质聚碳酸酯(PC) 采用三叉金针设计，卡接更牢固 安装温度-10～+50℃ 储存温度-20～+70℃ 湿度≤85%(温度85℃±3℃) | 2000 | 个 |
| 5 | 3米成品跳线(用户跳线) | 小外径高密度6类非屏蔽数据跳线，PVC， 通过TIA-568.2-D 6 类单体性能要求 水晶头塑料材质聚碳酸酯(PC) 水晶头镀金50微英寸 线材规格符合6类性能要求的28AWG 线材 跳线线缆护套材质PVC 跳线线缆外径3.9±0.2mm 跳线线缆阻抗类型100±15Ω 连接方式RJ45端插接RJ45配线架 较小的外径同时兼具优异的传输性能 适用场景多用于数据中心高密度布线系统 使用温度-20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) ◆#跳线要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件加盖投标人公章。 | 1000 | 根 |
|  | 2、管理间 |  |  |  |
| 1 | 24口48芯智能LC光纤配线架（满配光纤适配器、耦合器） | 执行标准：ANSI/TIA 568-C SPCC 喷塑处理 支持LC 光纤接口安装 ◆配线架每个端口有LED 指示灯，引导跳线的插拔和端口或链路状态的指示。提供证明材料； 端口带防尘盖，端口不用时防止灰尘进入。 | 82 | 个 |
| 2 | 3米双芯智能单模LC-LC低烟无卤光纤跳线 | 执行标准： ANSI/TIA 568-C YD/T 1272 提供DLC 接口，支持OM3/OM4/OS2 等光纤规格 提供LSZH 护套 IL≤0.3dB，RL≥50 dB 拔插次数≥1000 次 工作温度范围：-20 至60 度。 | 500 | 对 |
| 3 | 24口智能6类非屏蔽数据配线架 | 执行标准： ANSI/TIA 568-C SPCC 喷塑处理 可安装6/6A 等模块 带后部线缆管理支撑架 ◆配线架每个端口有LED 指示灯，引导跳线的插拔和端口或链路状态的指示。提供证明材料； 采用智能跳线实现管理 通过RJ45 网络跳线与控制器连接。 | 50 | 套 |
| 4 | 1U数据理线架 | 理线器整体黑色喷塑 拥有优于SPCC 的机械支撑强度性能，自重大大减轻且具有极佳的外观 安装高度1U 良好的结构设计，确保产品安装和维护便利 安装方式机柜螺丝安装 | 150 | 个 |
| 5 | 2米六类跳线 | 通过TIA-568.2-D 6 类单体性能要求 水晶头塑料材质聚碳酸酯(PC) 水晶头镀金50微英寸 线材规格符合6类性能要求的线材 跳线线缆护套材质LSZH 跳线线缆阻抗类型100±15Ω 连接方式RJ45端插接RJ45配线架 优异的传输性能 使用温度-20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) | 1200 | 根 |
|  | 3、机柜及辅材 |  |  |  |
| 1 | 设备间网络机柜 | 42U机柜，600*600*2000 前后六角网孔门，标配，配有 8 位 10APDU*1 个，输入 10A3*2.5 平方线缆，方孔条厚度 2.0，横梁 1.5，侧板及其它板材 1.2。 1 、 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92S标准；兼容ETSI标准； 2、钢材：方孔条和安装梁为无花钝化镀锌板，其余为优质冷轧SPCC钢板；厚度：设备安装方孔条T=2.0MM，安装梁及框架T=1.5MM，其它T=1.2MM，方孔条和安装梁均为镀锌，有效的消除静电。 3、前后门均为高通风率六角网孔门，树立机柜行业新标准，通风率大大提高. | 30 | 个 |
| 2 | 机柜底座 | 机柜配套底座 | 30 | 个 |
| 2 | 4芯光纤盒 | 4芯光纤盘，含LC熔接尾纤 | 300 | 套 |
| 3 | 耦合器模块 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准； 2、插入损耗≤0.2dB； 3、反射损耗≥55dB； 4、温度范围-40～+85摄氏度； 5、签订合同前提供：生产厂家授权和售后服务承诺函。 | 2000 | 个 |
| 4 | 万兆单模尾纤 | 连接器插针类型陶瓷氧化锆 插头材质高耐冲击性防火阻燃型PC 插针端面UPC端面 连接器插入损耗≤0.2dB/每接口 最大插入损耗≤0.35dB/每接口 重复性≤0.1dB 互换性≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数≥1000次 护套材质LSZH 护套颜色 单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 2000 | 根 |
| 5 | 光纤熔接 | 定制 | 4000 | 芯 |
|  |  | 二、设备网综合布线(高考监控/视频监控/数字广播/人行道闸及车辆管理系统/门禁系统/POS） |  |  |
| 1 | 1U理线环-光配 | 1、避免划伤线缆，静电粉末喷涂； 2、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 3、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线/光跳线； 4、按19英寸机架标准设计； 5、黑色外观，与机柜和设备外观匹配； | 30 | 个 |
| 2 | 室外专用设备箱 | 600*600*800室外防水不锈钢设备箱 | 12 | 件 |
| 3 | 室外立杆 | 3.5米室外立杆（监控、广播和室外AP共用），含底座、含水泥和沙子等 | 40 | 根 |
| 4 | 1U数据理线架 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，最大50根，电缆环深度须保证符合最小弯曲半径的要求； 避免腐蚀和刮伤线缆； | 40 | 个 |
| 5 | 2米跳线 | 通过TIA-568.2-D 6 类单体性能要求 水晶头塑料材质聚碳酸酯(PC) 水晶头镀金50微英寸 线材规格符合6类性能要求的28AWG 线材 跳线线缆护套材质PVC 跳线线缆外径3.9±0.2mm 跳线线缆阻抗类型100±15Ω 连接方式RJ45端插接RJ45配线架 较小的外径同时兼具优异的传输性能 适用场景多用于数据中心高密度布线系统 使用温度-20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) | 900 | 根 |
| 6 | 6类非屏蔽网线 | 带宽级别CLASS E 250MHz 线规:23AWG 绝缘层:高密度聚烯烃(HDPE) 外护套:低烟无卤(LSZH) 骨芯结构:十字龙骨芯 线缆颜色:蓝色 单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率(IEC 61034-2)≥60% 卤酸气体总量(IEC 60754-1)≤5mg/g 护套PH值(IEC 60754-2)≥4.3 护套电导率(IEC 60754-2)≤10μs/mm 敷设弯曲半径建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ ◆#6类4对非屏蔽双绞线信道和链路性能要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件并加盖投标人公章。 | 50 | 箱 |
| 7 | 电源线 | rvv2*1.0 | 2000 | 米 |
| 8 | 广播线 | RVV2*2.5 | 1000 | 米 |
| 9 | 防撞柱电缆线 | YJV3*4 | 500 | 米 |
|  |  | 三、井道和室外UPS系统 |  |  |
| 1 | 配电柜 | 2米UPS间配电柜，含空开满配等 | 1 | 台 |
| 2 | 配电箱 | 20路含总开、空开配满 | 8 | 个 |
| 3 | 配电箱 | 10路含总开、空开配满 | 4 | 个 |
| 4 | PDU | 8路机柜专用PDU | 60 | 个 |
| 5 | 插线板 | 10个3孔插线板 | 20 | 个 |
| 6 | 室外主干电源线 | YJV3*10 | 2000 | 米 |
| 7 | 室外主干电源线 | YJV3*6 | 2400 | 米 |
| 8 | 室外主干电源线 | YJV3*4 | 1500 | 米 |
| 9 | 室外主干电源线 | YJV3*2.5 | 500 | 米 |
|  |  | 四、设备间机房环境监控系统 |  |  |
| 1 | 烟雾传感器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3、接口类型支持接线端子形态 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 8、支持由物联网机房环境监控平台统一管理、配置、展示。 9、支持由物联网机房环境监控平台进行声光、电话、短信等告警； | 14 | 件 |
| 2 | 温湿度传感器 | - 支持温度、湿度数据采集与上报的温湿度传感器 ◆2、支持采集温度范围：-10℃～60℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试。支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 3、支持液晶显示：显示当前温度，湿度。 4、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 5、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 6、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 7、采集当前环境湿度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 8、在物联网机房环境监控平台可统一管理全部温湿度传感器设备 9、物联网机房环境监控平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 | 14 | 件 |
| 3 | 不定位漏水传感器 | 1、漏水反应时间≤2S 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3、支持本地12~24VDC供电 4、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 5、存储温度-20°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 6、接口类型支持接线端子形态 7、支持通过干节点等方式接入数据采集器 8、支持由物联网机房环境监控平台统一管理、配置、展示 | 14 | 件 |
| 4 | 15米不定位漏水检测线缆 | 15米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测传感器使用； | 14 | 件 |
| 5 | 采集主机 | ◆1、以太网口数≥1个; RS485接口≥8个，RS232接口≥2个,DI接口≥4个，DO接口≥4个,HDMI接口≥1个;提供截图 3、220V交流电源供电，内存≥2GB； 4、接口为RJ45或接线端子形态，支持对外提供12V直流供电； ◆5、支持传感器类型智能识别，智能上线；提供证明材料 6、支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于15天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。 7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8、支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常 | 7 | 台 |
| 6 | 物联网供电交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mpps； 2. 千兆POE电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个 ◆3. 支持跨设备链路聚合（要求非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（要求提供功能相关证明） - 4. 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 ◆5. 支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；提供相关截图证明； 6. 支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； ◆7. 为防备感染病毒终端入网后病毒在内网中扩散，需支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，提供相关截图； 8. 支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 9. 为保障系统兼容性及稳定性，本产品需为国内优质品牌； 10. 为提高系统兼容性对接，须支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； | 7 | 台 |
| 7 | 物联网机房环境监控平台 | - 平台部署：支持硬件私有平台部署方式 ◆2、硬件要求：千兆以太网口数≥2个；USB接口≥2，用于外接硬件设备；提供证明材料 3、传感器接入：支持接入温湿度传感器、智能门锁等传感器设备；支持多种传感器，便于整体场景的传感器扩容，可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器 ◆4、平台子系统：支持用空调系统、供配电系统、环境系统、智能门禁系统、智能视频监控对接系统；提供证明材料 5、设备管理：支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 ◆6、智能策略： 支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器联动进行空调的开关，实现高效节能；提供证明材料 7、数据分析：支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 8、数据安全：平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼；支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗 ◆9、平台告警：支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析；支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍；出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警；提供证明材料 10、个性化设置及接口开放：支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题等个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发 11、易部署：支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过物联网平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； | 1 | 台 |
| 8 | 传感器接入许可 | 物联网机房环境监控平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 | 56 | 件 |
| 9 | 短信电话告警 | 1、12V 2A 电源供电 2、支持物联网机房环境监控平台统一管理、配置、监测等功能； 3、支持电话、短信告警两种方式 4、支持接口类型为内嵌式或外接接线端子式 5、支持联通、电信、移动全网通4G接入 | 1 | 台 |
| 10 | 布线 | 14个分弱电井设备布线人工和相关线材 | 1 | 项 |
|  |  | 五、楼宇自控系统 |  |  |
| 1 | 通讯网关 | 1、不少于1个以太网口和2路BACNET MS/TP总线，每条总线至少支持32个MS/TP接口现场控制器 2、处理器不低于 32位Cortex M4，主频240MHZ； 3、存储空间不低于 RAM 512K，FLASH 8M；用户程序128KB，数据存储6KB； | 6 | 台 |
| 2 | 控制器 | ◆1、不少于8UI和8DI和8UO和8DO个点位；至少具备Bacnet MSTP和ModbusRTU两大开放通讯协议。 2、处理器不低于 32位Cortex M4，主频240MHZ； 3、存储空间不低于 RAM 512K，FLASH 8M；用户程序256KB，数据存储9KB； ◆4、产品需要提供第三方检测证书； | 1 | 台 |
| 3 | 数字量输入扩展模块 | 1、16DI个点位；至少具备Bacnet MS/TP和ModbusRTU两大开放通讯协议。 2、处理器不低于 32位Cortex M4，主频240MHZ； | 1 | 块 |
| 4 | 成套控制箱 | 1、内置接线端子排、导轨、变压器、线槽、空气开关、接地铜排等； 2、尺寸安装：400宽×500高×150深mm，厚度1.2mm； | 1 | 只 |
| 5 | 水位开关 | 1、量程：范围0～5M； 2、信号类型：无源开关量； | 1 | 个 |
| 6 | 空气压差开关 | 1、量程：50～500pa； 2、信号类型：无源开关量； | 1 | 个 |
| 7 | 液位传感器 | 1、量程：0～3M； 2、精度：±0.5%FS； 3、信号类型：0~10V； 4、供电方式：24VDC； | 1 | 个 |
| 8 | 风道温度传感器 | 1、量程：-50～100℃； 2、精度：±0.5℃； 3、信号类型：PT1000； | 1 | 个 |
| 9 | 室内CO传感器 | 1、量程：0～500ppm； 2、精度：±15ppm； 3、信号类型：0~10V； 4、供电方式：24VDC； | 1 | 个 |
| 10 | 环境空气质量传感器 | 1、监测参数：温度(-40～100℃)，湿度(0～99%RH)，CO2(0～5000ppm)，PM2.5(0～500ug/m³)，TVOC(1～5mg/m³)，甲醛(0～1mg/m³)； 2、精度：±10%FS； 3、信号类型：RS485；带显示； 4、供电方式：24VDC； | 1 | 个 |
| 11 | 调节型风门执行器 | 1、量程：风门面积1～2㎡； 2、扭矩：10Nm调节型； 3、信号类型：继电器输入； 4、供电方式：24VDC； | 1 | 个 |
| 12 | 控制系统组态软件 | 满足IEC61131-3规范，支持LD、ST、FBD等 | 1 | 套 |
| 13 | 控制系统自动化监控软件 | 1. 具有本地及远程显示设备状态控制、监视功能，可控制干节点通断； 2. 具有能监测液位状态、后停状态、压差开关状态等数据； 3. 空调机组模块应具有风机控制、温度控制、风阀控制、压差报警、联动控制功能； 4. 新风机组模块应能监测送风温度、室外温度、风机状态、故障状态、手自动状态、送风管静压值、风机转速； ◆5. 应采用图形化的用户界面展示建筑物、楼层平面和不同的机电设备；（提供相关截图证明） ◆6.应能实现现场数据采集、组态画面编辑、数据实时监控等功能；（提供相关截图证明） ◆7.应具有接口协议对接功能、支持BACnet、Modbus、OPC UA、MQTT等协议；（提供相关截图证明） | 1 | 套 |
|  |  | 六、综合布线工程辅材（总包没有考虑到的工程量清单） |  |  |
| 1 | PVC管材 | 阻燃性熟料制成；可按穿线量选择直径20-100等多种规格使用。 | 1000 | 米 |
| 2 | 金属方线槽 | 金属方线槽，盖板可独立打开，方便维护，规格不小于60*40mm,厚度不低于1mm，达到国家检测标准； | 500 | 米 |
| 3 | 金属弧形线槽 | 金属弧形线槽，规格不小于60*15mm,厚度不低于1mm，达到国家检测标准； | 500 | 米 |
| 4 | 井道 | 400*400井道，含砖块和水泥 | 10 | 个 |
| 5 | PE管 | 110规格PE管 | 200 | 米 |
| 6 | PE管 | 50规格PE管 | 200 | 米 |
| 7 | PE管 | 25规格PE管 | 400 | 米 |
| 8 | 桥架 | 200*100规格桥架 | 100 | 米 |
| 9 | 工程辅材 | 工程施工过程所涉及而未列出配件、接线端子等配套材料 | 1 | 项 |
|  |  | 六、弱电布线及工程配合费用 |  |  |
| 1 | 系统集成费用 | 包括但不限于： 1）所有工程施工人工费用（含总包设计中没有考虑的线路铺设）、系统集成费用（配合总包完成配线架安装、线路测试、线路标签等）； | 1 | 项 |

- 五、商务要求

1、投标单位应有完整的售后服务体系，可以指导采购人一定程度的基础性操作。

3、本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，投标人可在文件异议期提出否则由中标人无偿补齐。

4、所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5、投标人必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

6、所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

8、团队人员要求：团队结构合理，人员稳定，团队人员经验丰富，技术能过硬，实施人员需具有相应职称证书。

9、投标单位应对采购需求及项目背景充分理解，有完整的设计和实施方案。

10、验收：采购人将按照招标文件、中标人投标文件、相应的法律法规等对本项目进行验收，采购人将使用fluke测试仪对配线（水平）子系统线材进行测试，测试标准不低于对应线材的标准。测试不合格，投标人需无条件更换直至测试合格，在测试全部合格后，需将原始测试记录和测试数据交付采购人。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能参数：功能技术响应程度：投标产品针对“采购需求”内的所有设备技术参数的响应程度,结合《技术偏离表》、佐证材料等 ，全部符合本项得满分，常规参数负偏离，每项扣1分，◆参数负偏离，每项扣2分扣完为止。注：【采购需求中要求提供截图证明/证书/检测报告等资料的，需在投标文件中提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，否则视为不满足此项要求；采购机构或采购人在项目评审结束后直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】 | 22 | 客观分 |  |
| 2 | 物联网演示部分： （1）物联网控制器平台支持物联网告警系统24小时巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析。（全部满足得2分，部分满足1分，不满足不得分） （2）为保障机房动环系统的网络环境安全性，物联网供电交换机管理界面上支持图形界面创建交换机东西向流量安全策略，实现内网安全防护。（全部满足得2分，部分满足1分，不满足不得分） （3）物联网供电交换机支持M-LAG功能，实现跨链路聚合，保障高可用性。并且交换机面板端口可以实时显示接入终端属性以及通过端口不同颜色即可判定聚合口、M-LAG口。（全部满足得2分，部分满足1分，不满足不得分） （4）支持内置传感器库，传感器型号数量不少于3000+。（全部满足得2分，部分满足1分，不满足不得分） （5）为便于查看可视化驾驶舱大屏，支持内置3D智能引擎，内置网络设备、机柜、备份延时供电系统、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得；要求在演示建立一个机房的模型，并且机房模型中包含机柜，烟雾传感器，摄像头，门禁，漏水传感器的独立模型。（全部满足得2分，部分满足1分，不满足不得分） BA演示部分： 1.功能描述：系统需要支持告警联动功能，即当设备或环境触发告警时，系统可以自动执行一系列预设的应对措施。例如，在温度过高时，系统可以自动启动空调或通风设备进行降温，避免设备损坏。 要求：支持根据不同告警触发自动执行联动操作，并允许用户根据需求定制告警联动规则。（全部满足得2分，部分满足1分，不满足不得分） 2.功能描述：系统应支持断点续传功能。在传输过程中，若发生网络中断或设备故障，系统能够自动记录当前的传输进度，并在网络恢复后从断点处继续传输，避免从头开始，减少时间和带宽浪费。（全部满足得1分，部分满足0.5分，不满足不得分） 3.在楼宇自控系统的场景联动中，增加滤波功能，以控制在某个时间周期内（例如，5分钟内）同一事件或状态变化不会被重复触发。或者，系统需要等待一定时间（例如，5分钟内持续条件满足）后再触发联动动作。这一功能可以防止因瞬时波动或异常状态导致频繁执行相同的操作，从而提高系统的效率和稳定性。（全部满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分） | 15 | 主观分 |  |
| 3 | 供应商对本项目建设背景等各方面充分理解，投标方案总体思路符合采购人的需求并与相匹配的评审进行打分，分值范围4, 3,2,1,0分。 | 4 | 主观分 |  |
| 4 | 根据本项目要求投标人需提供项目的组织实施方案，包括安装内容及进度安排、施工物资准备、施工进度保证及其他相应材料，根据提供的组织实施方案的完整性、科学性进行打分，分值范围3，2,1,0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 根据本项目要求投标人应建立完善的应急响应方案，有故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案进行打分分值范围3,2,1,0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 网络调试优化方案：根据投标人提出的网络调试及网络优化方案的合理性、可行性情况等进行评分进行打分，分值范围3,2,1,0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容进行打分分值范围3，2,1,0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 项目组人员不少于5人得1分；证明材料：提供项目组人员清单； 注：要求提供所有人员近1个月的社保缴纳清单原件的扫描件； | 1 | 客观分 |  |
| 9 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书（1分）； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书（1分）； 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书（1分）； 投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 4 | 客观分 |  |
| 10 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（含）以来（以验收报告时间时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个案例得1分，最多,3分。（提供合同、中标通知书和验收报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 11 | 项目实施：针对本项目的供货计划安排，保证项目有序开展，实施方案及安装的综合评审： （1）现场管理要求内容全面、进行打分分值范围1,0.5,0分。 （2）安装工序及安装方案，方案完善，进行打分分值范围1,0.5,0分。 （3）设备调试方案：设备调试方案进行打分分值范围1,0.5,0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 根据供应商提供的培训方案评审： - 培训内容：内容完整、安排妥当进行打分分值范围1,0.5,0分。 - 培训频次：培训频次安排妥当符进行打分分值范围1,0.5,0分。 （3）培训形式：培训形式安排合理进行打分分值范围1,0.5,0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 投标供应商提供的服务承诺（含优惠承诺）的可行性、完整性和可操作性，售后服务内容（包括日常巡检、平台维护、网络维护、运行环境维护、特殊时期巡检等）、售后服务团队、售后服务管理体系、售后服务流程进行打分，分值范,3，2，1，0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | 客观分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方按照                        项目（项目编号：     ）采购结果，并按招投标文件条款，签订本合同。

一、合同货物

（一）乙方应严格按照采购文件和中标结果内容提供如下清单中的中标货物：

| 项目名称 |  |  | 使用单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 小计金额 （元） |
| 合同总价金额（含税，人民币）：大写 。 |  |  |  |  |  |

- 货物的质保期为   年

质保期从最终验收合格之日开始计算。

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起     天内，将上述清单所列的货物及随机备品、配件、工具按合同约定送至甲方指定地点并免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。交货地点位置为   甲方使用单位指定地点    。

三、质量标准

（一）乙方所提供的货物必须是合同约定的厂家生产、全新未使用过的（包括零部件、备件等），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书、合格证为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（二）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管及使用不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用承担按三包规定执行或双方的专门约定执行。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

四、服务支持体系

（一）设备或物（产）品在使用阶段如发现质量问题或甲方提出异议，乙方收到甲方使用部门的函、电后，应在   小时内到达处理。

（二）特殊设备的有关人员培训由乙方免费负责培训。

五、验收

（一）乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格型号、数量、配件等及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持（技术参数及相关要求及承诺见合同附件）。

（二）甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后      个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写验收报告并签名、加盖各自单位的公章。

（三）如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，甲方并有权向乙方提出索赔。如货物在使用期内被证明存在缺陷，包括但不限于潜在的设计缺陷或使用了不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔扣款，金额双方协商解决。

六、异议期：货物验收后    个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在   个工作日内负责解决。

七、付款方式

（一）第一期：合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方出具的预付款保函及有效发票后，支付合同总价的 50  %，即         元；

甲方在乙方根据合同规定将项目交付并验收通过后，乙方提供发票，甲方凭发票以及合同立即支付剩余合同价款；

八、违约责任

（一）如乙方延期交货，应及时告知甲方，说明其原因并征得甲方同意，同时明确后续供货日期，否则，除不可抗力的因素外，甲方有权作如下选择：A乙方支付延期履行违约金，按单台设备价值每日0.4%的标准从甲方待付款项中扣除；B终止合同履行，并且不退还履约保证金（如有）。

（二）如甲方延期付款（有正当拒付理由者除外），有特殊情况时应告知乙方其原因，否则应向乙方支付延期付款违约金。

（三）由于甲方的使用单位要求延期交货时，甲方应及时告知乙方，并确定具体的供货日期。

（四）出现质量问题可参照本合同第五条第3款以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

九、合同相关文件

（一）有关本次采购项目的采购文件、招标文件以及相关的函件如：设备清单、技术参数、答疑函、承诺函及售后服务等均为本合同不可分割的一部份。

（二）若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜：双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十一、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方参与杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方参加你方组织的杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 技术偏离表

| 序号 | 设备或材料名称 | 招标文件要求 产品规格与详细说明 | 投标产品名称 | 投标产品 产品规格与详细说明 | 检测报告所属页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、校园业务网及语音类综合布线 |  |  |  |
|  | 1、工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽信息模块 | 接线方式：180度卡接，使用110工具端接 ◆提供T568A&T568B打线标示系统，方便打线； 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃，抗冲击 IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50微英寸 自带可拆卸式防尘盖，兼容性强，颜色支持定制 后端带透明防尘盖 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 频率范围 0～250MHz 额定电流 1.5A 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥750次 IDC端子端接次数：≥250次 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 2 | 双口信息面板 | 面板类型86*86mm型 面板端口数 双口 面板主体塑料材质耐冲压，阻燃 防尘门优质塑料 Z字形弹簧材质钢丝 连接方式直接卡接信息模块 安装方式使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗螺丝 匹配性与语音、有线电视、6类、超5类，6类、6A类等全线模块兼容 使用温度 -20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) ◆#面板要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 | 单口86型面板 面板类型86*86mm型 面板端口数 单口 面板主体塑料材质耐冲压，阻燃 防尘门优质塑料 Z字形弹簧材质钢丝 连接方式直接卡接信息模块 安装方式使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗螺丝 匹配性与语音、有线电视、6类、超5类，6类、6A类等全线模块兼容 使用温度 -20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) ◆#面板要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 4 | 六类RJ45水晶头 | 水晶头材质聚碳酸酯(PC) 采用三叉金针设计，卡接更牢固 安装温度-10～+50℃ 储存温度-20～+70℃ 湿度≤85%(温度85℃±3℃) |  |  |  |
| 5 | 3米成品跳线(用户跳线) | 小外径高密度6类非屏蔽数据跳线，PVC， 通过TIA-568.2-D 6 类单体性能要求 水晶头塑料材质聚碳酸酯(PC) 水晶头镀金50微英寸 线材规格符合6类性能要求的28AWG 线材 跳线线缆护套材质PVC 跳线线缆外径3.9±0.2mm 跳线线缆阻抗类型100±15Ω 连接方式RJ45端插接RJ45配线架 较小的外径同时兼具优异的传输性能 适用场景多用于数据中心高密度布线系统 使用温度-20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) ◆#跳线要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件加盖投标人公章。 |  |  |  |
|  | 2、管理间 |  |  |  |  |
| 1 | 24口48芯智能LC光纤配线架（满配光纤适配器、耦合器） | 执行标准：ANSI/TIA 568-C SPCC 喷塑处理 支持LC 光纤接口安装 ◆配线架每个端口有LED 指示灯，引导跳线的插拔和端口或链路状态的指示。 端口带防尘盖，端口不用时防止灰尘进入。 |  |  |  |
| 2 | 3米双芯智能单模LC-LC低烟无卤光纤跳线 | 执行标准： ANSI/TIA 568-C YD/T 1272 提供DLC 接口，支持OM3/OM4/OS2 等光纤规格 提供LSZH 护套 IL≤0.3dB，RL≥50 dB 拔插次数≥1000 次 工作温度范围：-20 至60 度。 |  |  |  |
| 3 | 24口智能6类非屏蔽数据配线架 | 执行标准： ANSI/TIA 568-C SPCC 喷塑处理 可安装6/6A 等模块 带后部线缆管理支撑架 ◆配线架每个端口有LED 指示灯，引导跳线的插拔和端口或链路状态的指示。 采用智能跳线实现管理 通过RJ45 网络跳线与控制器连接。 |  |  |  |
| 4 | 1U数据理线架 | 理线器整体黑色喷塑 拥有优于SPCC 的机械支撑强度性能，自重大大减轻且具有极佳的外观 安装高度1U 良好的结构设计，确保产品安装和维护便利 安装方式机柜螺丝安装 |  |  |  |
| 5 | 2米六类跳线 | 通过TIA-568.2-D 6 类单体性能要求 水晶头塑料材质聚碳酸酯(PC) 水晶头镀金50微英寸 线材规格符合6类性能要求的线材 跳线线缆护套材质LSZH 跳线线缆阻抗类型100±15Ω 连接方式RJ45端插接RJ45配线架 优异的传输性能 使用温度-20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) |  |  |  |
|  | 3、机柜及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 设备间网络机柜 | 42U机柜，600*600*2000 前后六角网孔门，标配，配有 8 位 10APDU*1 个，输入 10A3*2.5 平方线缆，方孔条厚度 2.0，横梁 1.5，侧板及其它板材 1.2。 1 、 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92S标准；兼容ETSI标准； 2、钢材：方孔条和安装梁为无花钝化镀锌板，其余为优质冷轧SPCC钢板；厚度：设备安装方孔条T=2.0MM，安装梁及框架T=1.5MM，其它T=1.2MM，方孔条和安装梁均为镀锌，有效的消除静电。 3、前后门均为高通风率六角网孔门，树立机柜行业新标准，通风率大大提高. |  |  |  |
| 2 | 机柜底座 | 机柜配套底座 |  |  |  |
| 2 | 4芯光纤盒 | 4芯光纤盘，含LC熔接尾纤 |  |  |  |
| 3 | 耦合器模块 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准； 2、插入损耗≤0.2dB； 3、反射损耗≥55dB； 4、温度范围-40～+85摄氏度； 5、签订合同前提供：生产厂家授权和售后服务承诺函。 |  |  |  |
| 4 | 万兆单模尾纤 | 连接器插针类型陶瓷氧化锆 插头材质高耐冲击性防火阻燃型PC 插针端面UPC端面 连接器插入损耗≤0.2dB/每接口 最大插入损耗≤0.35dB/每接口 重复性≤0.1dB 互换性≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数≥1000次 护套材质LSZH 护套颜色 单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |  |  |  |
| 5 | 光纤熔接 | 定制 |  |  |  |
|  |  | 二、设备网综合布线(高考监控/视频监控/数字广播/人行道闸及车辆管理系统/门禁系统/POS） |  |  |  |
| 1 | 1U理线环-光配 | 1、避免划伤线缆，静电粉末喷涂； 2、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 3、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线/光跳线； 4、按19英寸机架标准设计； 5、黑色外观，与机柜和设备外观匹配； |  |  |  |
| 2 | 室外专用设备箱 | 600*600*800室外防水不锈钢设备箱 |  |  |  |
| 3 | 室外立杆 | 3.5米室外立杆（监控、广播和室外AP共用），含底座、含水泥和沙子等 |  |  |  |
| 4 | 1U数据理线架 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，最大50根，电缆环深度须保证符合最小弯曲半径的要求； 避免腐蚀和刮伤线缆； |  |  |  |
| 5 | 2米跳线 | 通过TIA-568.2-D 6 类单体性能要求 水晶头塑料材质聚碳酸酯(PC) 水晶头镀金50微英寸 线材规格符合6类性能要求的28AWG 线材 跳线线缆护套材质PVC 跳线线缆外径3.9±0.2mm 跳线线缆阻抗类型100±15Ω 连接方式RJ45端插接RJ45配线架 较小的外径同时兼具优异的传输性能 适用场景多用于数据中心高密度布线系统 使用温度-20～70℃ 湿度85%(温度85℃±3℃) |  |  |  |
| 6 | 6类非屏蔽网线 | 带宽级别CLASS E 250MHz 线规:23AWG 绝缘层:高密度聚烯烃(HDPE) 外护套:低烟无卤(LSZH) 骨芯结构:十字龙骨芯 线缆颜色:蓝色 单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率(IEC 61034-2)≥60% 卤酸气体总量(IEC 60754-1)≤5mg/g 护套PH值(IEC 60754-2)≥4.3 护套电导率(IEC 60754-2)≤10μs/mm 敷设弯曲半径建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ ◆#6类4对非屏蔽双绞线信道和链路性能要求获得第三方权威部门检测报告,提供报告扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | rvv2*1.0 |  |  |  |
| 8 | 广播线 | RVV2*2.5 |  |  |  |
| 9 | 防撞柱电缆线 | YJV3*4 |  |  |  |
|  |  | 三、井道和室外UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 2米UPS间配电柜，含空开等 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 20路含总开、空开配满 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 10路含总开、空开配满 |  |  |  |
| 4 | PDU | 8路机柜专用PDU |  |  |  |
| 5 | 插线板 | 10个3孔插线板 |  |  |  |
| 6 | 室外主干电源线 | YJV3*10 |  |  |  |
| 7 | 室外主干电源线 | YJV3*6 |  |  |  |
| 8 | 室外主干电源线 | YJV3*4 |  |  |  |
| 9 | 室外主干电源线 | YJV3*2.5 |  |  |  |
|  |  | 四、设备间机房环境监控系统 |  |  |  |
| 1 | 烟雾传感器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3、接口类型支持接线端子形态 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 8、支持由物联网机房环境监控平台统一管理、配置、展示。 9、支持由物联网机房环境监控平台进行声光、电话、短信等告警； |  |  |  |
| 2 | 温湿度传感器 | - 支持温度、湿度数据采集与上报的温湿度传感器 ◆2、支持采集温度范围：-10℃～60℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试。支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 3、支持液晶显示：显示当前温度，湿度。 4、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 5、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 6、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 7、采集当前环境湿度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 8、在物联网机房环境监控平台可统一管理全部温湿度传感器设备 9、物联网机房环境监控平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 |  |  |  |
| 3 | 不定位漏水传感器 | 1、漏水反应时间≤2S 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3、支持本地12~24VDC供电 4、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 5、存储温度-20°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 6、接口类型支持接线端子形态 7、支持通过干节点等方式接入数据采集器 8、支持由物联网机房环境监控平台统一管理、配置、展示 |  |  |  |
| 4 | 15米不定位漏水检测线缆 | 15米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测传感器使用； |  |  |  |
| 5 | 采集主机 | ◆1、以太网口数≥1个; RS485接口≥8个，RS232接口≥2个,DI接口≥4个，DO接口≥4个,HDMI接口≥1个; 3、220V交流电源供电，内存≥2GB； 4、接口为RJ45或接线端子形态，支持对外提供12V直流供电； ◆5、支持传感器类型智能识别，智能上线； 6、支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于15天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。 7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8、支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常 |  |  |  |
| 6 | 物联网供电交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mpps； 2. 千兆POE电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个 ◆3. 支持跨设备链路聚合（要求非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（要求提供功能相关证明） 4. 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 ◆5. 支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；提供相关截图证明； 6. 支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； ◆7. 为防备感染病毒终端入网后病毒在内网中扩散，需支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，提供相关截图； 8. 支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 9. 为保障系统兼容性及稳定性，本产品需为国内优质品牌； 10. 为提高系统兼容性对接，须支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； |  |  |  |
| 7 | 物联网机房环境监控平台 | - 平台部署：支持硬件私有平台部署方式 ◆2、硬件要求：千兆以太网口数≥2个；USB接口≥2，用于外接硬件设备 3、传感器接入：支持接入温湿度传感器、智能门锁等传感器设备；支持多种传感器，便于整体场景的传感器扩容，可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器 ◆4、平台子系统：支持用空调系统、供配电系统、环境系统、智能门禁系统、智能视频监控对接系统 5、设备管理：支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 ◆6、智能策略： 支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器联动进行空调的开关，实现高效节能； 7、数据分析：支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 8、数据安全：平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼；支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗 ◆9、平台告警：支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析；支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍；出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警 10、个性化设置及接口开放：支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题等个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发 11、易部署：支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过物联网平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； |  |  |  |
| 8 | 传感器接入许可 | 物联网机房环境监控平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 |  |  |  |
| 9 | 短信电话告警 | 1、12V 2A 电源供电 2、支持物联网机房环境监控平台统一管理、配置、监测等功能； 3、支持电话、短信告警两种方式 4、支持接口类型为内嵌式或外接接线端子式 5、支持联通、电信、移动全网通4G接入 |  |  |  |
| 10 | 布线 | 14个分弱电井设备布线人工和相关线材 |  |  |  |
|  |  | 五、楼宇自控系统 |  |  |  |
| 1 | 通讯网关 | 1、不少于1个以太网口和2路BACNET MS/TP总线，每条总线至少支持32个MS/TP接口现场控制器 2、处理器不低于 32位Cortex M4，主频240MHZ； 3、存储空间不低于 RAM 512K，FLASH 8M；用户程序128KB，数据存储6KB； |  |  |  |
| 2 | 控制器 | ◆1、不少于8UI和8DI和8UO和8DO个点位；至少具备Bacnet MSTP和ModbusRTU两大开放通讯协议。 2、处理器不低于 32位Cortex M4，主频240MHZ； 3、存储空间不低于 RAM 512K，FLASH 8M；用户程序256KB，数据存储9KB； 4、控制器符合低温启动（-40℃±2℃）、低温运行（-40℃±2℃）、高温启动（80℃±2℃）、高温运行（80℃±2℃）、快速温变（-40℃±2℃）至（80℃±2℃），温变速率(10℃/min)。并提供第三方检测报告文件。 ◆5、产品需要提供第三方检测证书； |  |  |  |
| 3 | 数字量输入扩展模块 | 1、16DI个点位；至少具备Bacnet MS/TP和ModbusRTU两大开放通讯协议。 2、处理器不低于 32位Cortex M4，主频240MHZ； |  |  |  |
| 4 | 成套控制箱 | 1、内置接线端子排、导轨、变压器、线槽、空气开关、接地铜排等； 2、尺寸安装：400宽×500高×150深mm，厚度1.2mm； |  |  |  |
| 5 | 水位开关 | 1、量程：范围0～5M； 2、信号类型：无源开关量； |  |  |  |
| 6 | 空气压差开关 | 1、量程：50～500pa； 2、信号类型：无源开关量； |  |  |  |
| 7 | 液位传感器 | 1、量程：0～3M； 2、精度：±0.5%FS； 3、信号类型：0~10V； 4、供电方式：24VDC； |  |  |  |
| 8 | 风道温度传感器 | 1、量程：-50～100℃； 2、精度：±0.5℃； 3、信号类型：PT1000； |  |  |  |
| 9 | 室内CO传感器 | 1、量程：0～500ppm； 2、精度：±15ppm； 3、信号类型：0~10V； 4、供电方式：24VDC； |  |  |  |
| 10 | 环境空气质量传感器 | 1、监测参数：温度(-40～100℃)，湿度(0～99%RH)，CO2(0～5000ppm)，PM2.5(0～500ug/m³)，TVOC(1～5mg/m³)，甲醛(0～1mg/m³)； 2、精度：±10%FS； 3、信号类型：RS485；带显示； 4、供电方式：24VDC； |  |  |  |
| 11 | 调节型风门执行器 | 1、量程：风门面积1～2㎡； 2、扭矩：10Nm调节型； 3、信号类型：继电器输入； 4、供电方式：24VDC； |  |  |  |
| 12 | 控制系统组态软件 | 满足IEC61131-3规范，支持LD、ST、FBD等 |  |  |  |
| 13 | 控制系统自动化监控软件 | 1. 具有本地及远程显示设备状态控制、监视功能，可控制干节点通断； 2. 具有能监测液位状态、后停状态、压差开关状态等数据； 3. 空调机组模块应具有风机控制、温度控制、风阀控制、压差报警、联动控制功能； 4. 新风机组模块应能监测送风温度、室外温度、风机状态、故障状态、手自动状态、送风管静压值、风机转速； ◆5. 应采用图形化的用户界面展示建筑物、楼层平面和不同的机电设备；（提供相关证明） ◆6.应能实现现场数据采集、组态画面编辑、数据实时监控等功能；（提供相关证明） ◆7.应具有接口协议对接功能、支持BACnet、Modbus、OPC UA、MQTT等协议；（提供相关证明） |  |  |  |
|  |  | 六、综合布线工程辅材（总包没有考虑到的工程量清单） |  |  |  |
| 1 | PVC管材 | 阻燃性熟料制成；可按穿线量选择直径20-100等多种规格使用。 |  |  |  |
| 2 | 金属方线槽 | 金属方线槽，盖板可独立打开，方便维护，规格不小于60*40mm,厚度不低于1mm，达到国家检测标准； |  |  |  |
| 3 | 金属弧形线槽 | 金属弧形线槽，规格不小于60*15mm,厚度不低于1mm，达到国家检测标准； |  |  |  |
| 4 | 井道 | 400*400井道，含砖块和水泥 |  |  |  |
| 5 | PE管 | 110规格PE管 |  |  |  |
| 6 | PE管 | 50规格PE管 |  |  |  |
| 7 | PE管 | 25规格PE管 |  |  |  |
| 8 | 桥架 | 200*100规格桥架 |  |  |  |
| 9 | 工程辅材 | 工程施工过程所涉及而未列出配件、接线端子等配套材料 |  |  |  |
|  |  | 六、弱电布线及工程配合费用 |  |  |  |
| 1 | 系统集成费用 | 包括但不限于： 1）所有工程施工人工费用（含总包设计中没有考虑的线路铺设）、系统集成费用（配合总包完成配线架安装、线路测试、线路标签等）； |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

4、本表格招标文件要求产品规格与详细说明内容与“第三部分  采购需求”中描述不一致的以“第三部分  采购需求”为准

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市源清中学_单位的_杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市源清第二高级中学弱电综合布线 【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-04】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市源清中学 的 杭州市源清第二高级中学弱电综合布线  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。。

采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一、校园业务网及语音类综合布线 |  | 属于工业行业 |
| 1、工作区 |  | 属于工业行业 |
| 1 | 6类非屏蔽信息模块 | 属于工业行业 |
| 2 | 双口信息面板 | 属于工业行业 |
| 3 | 单口信息面板 | 属于工业行业 |
| 4 | 六类RJ45水晶头 | 属于工业行业 |
| 5 | 3米成品跳线(用户跳线) | 属于工业行业 |
| 2、管理间 |  | 属于工业行业 |
| 1 | 24口48芯智能LC光纤配线架（满配光纤适配器、耦合器） | 属于工业行业 |
| 2 | 3米双芯智能单模LC-LC低烟无卤光纤跳线 | 属于工业行业 |
| 3 | 24口智能6类非屏蔽数据配线架 | 属于工业行业 |
| 4 | 1U数据理线架 | 属于工业行业 |
| 5 | 2米六类跳线 | 属于工业行业 |
| 3、机柜及辅材 |  | 属于工业行业 |
| 1 | 设备间网络机柜 | 属于工业行业 |
| 2 | 机柜底座 | 属于工业行业 |
| 2 | 4芯光纤盒 | 属于工业行业 |
| 3 | 耦合器模块 | 属于工业行业 |
| 4 | 万兆单模尾纤 | 属于工业行业 |
| 5 | 光纤熔接 | 属于工业行业 |
| 二、设备网综合布线(高考监控/视频监控/数字广播/人行道闸及车辆管理系统/门禁系统/POS） |  | 属于工业行业 |
| 1 | 1U理线环-光配 | 属于工业行业 |
| 2 | 室外专用设备箱 | 属于工业行业 |
| 3 | 室外立杆 | 属于工业行业 |
| 4 | 1U数据理线架 | 属于工业行业 |
| 5 | 2米跳线 | 属于工业行业 |
| 6 | 6类非屏蔽网线 | 属于工业行业 |
| 7 | 电源线 | 属于工业行业 |
| 8 | 广播线 | 属于工业行业 |
| 9 | 防撞柱电缆线 | 属于工业行业 |
| 三、井道和室外UPS系统 |  | 属于工业行业 |
| 1 | 配电柜 | 属于工业行业 |
| 2 | 配电箱 | 属于工业行业 |
| 3 | 配电箱 | 属于工业行业 |
| 4 | PDU | 属于工业行业 |
| 5 | 插线板 | 属于工业行业 |
| 6 | 室外主干电源线YJV3*10 | 属于工业行业 |
| 7 | 室外主干电源线YJV3*6 | 属于工业行业 |
| 8 | 室外主干电源线YJV3*4 | 属于工业行业 |
| 9 | 室外主干电源线YJV3*2.5 | 属于工业行业 |
| 四、设备间机房环境监控系统 |  | 属于工业行业 |
| 1 | 烟雾传感器 | 属于工业行业 |
| 2 | 温湿度传感器 | - 属于工业行业 |
| 3 | 不定位漏水传感器 | 属于工业行业 |
| 4 | 15米不定位漏水检测线缆 | 属于工业行业 |
| 5 | 采集主机 | 属于工业行业 |
| 6 | 物联网供电交换机 | 属于工业行业 |
| 7 | 物联网机房环境监控平台 | 属于工业行业 |
| 8 | 传感器接入许可 | 属于工业行业 |
| 9 | 短信电话告警 | 属于工业行业 |
| 10 | 布线 | 属于工业行业 |
| 五、楼宇自控系统 |  | 属于工业行业 |
| 1 | 通讯网关 | 属于工业行业 |
| 2 | 控制器 | 属于工业行业 |
| 3 | 数字量输入扩展模块 | 属于工业行业 |
| 4 | 成套控制箱 | 属于工业行业 |
| 5 | 水位开关 | 属于工业行业 |
| 6 | 空气压差开关 | 属于工业行业 |
| 7 | 液位传感器 | 属于工业行业 |
| 8 | 风道温度传感器 | 属于工业行业 |
| 9 | 室内CO传感器 | 属于工业行业 |
| 10 | 环境空气质量传感器 | 属于工业行业 |
| 11 | 调节型风门执行器 | 属于工业行业 |
| 12 | 控制系统组态软件 | 属于工业行业 |
| 13 | 控制系统自动化监控软件 | 属于工业行业 |
| 六、综合布线工程辅材 |  | 属于工业行业 |
| 1 | PVC管材 | 属于工业行业 |
| 2 | 金属方线槽 | 属于工业行业 |
| 3 | 金属弧形线槽 | 属于工业行业 |
| 5 | PE管110规格PE管 | 属于工业行业 |
| 6 | PE管50规格PE管 | 属于工业行业 |
| 7 | PE管25规格PE管 | 属于工业行业 |
| 8 | 桥架 | 属于工业行业 |

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 (制冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

附件

- 环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |

| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |

| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由                    （单位全称）负责人        （法人姓名）合法授权参加              项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：770128468@qq.com，联系人：叶臣，电话：13666659131）