浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目

招 标 文 件

（电子招投标）

项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02

| 采购人 | ： | 浙江省戒毒管理局(本级） |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江省成套工程有限公司 |
| 2024年12月13日 |  |  |

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	6

第三部分 采购需求	25

第四部分 评标办法	66

第五部分 拟签订的合同文本	77

第六部分 应提交的有关格式范例	91

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年01月02日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02

项目名称：浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目

预算金额（元）：1260000.00

最高限价（元）：1260000.00

采购需求：具体以招标文件第三部分采购需求为准。

标项名称：浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目

数量：1

预算金额（元）：1260000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目，主要内容包含对省局的视频监控中心、应急指挥室等的相关系统（监控屏、监控系统、门禁系统、视频通讯系统、多媒体显示、网络系统等）进行修缮改造，是对原有系统功能的优化和扩容，新增加设备须无缝衔接原有设备、系统和平台，新设备安装完毕后，操作模式应与原模式保持一致，具体包括施工、供货、安装、调试、试运行、相关验收、相关培训操作、各种系统软件提供五年的维护及升级服务及原厂商三年（7×24）质保及现场支持等内容。具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：/

合同履约期限：60日历天内完成项目整体的供货、安装、调试等；正常试运行1个月后交付使用。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年01月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年01月02日09点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年01月02日09点00分00秒

开标地点（网址）：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼1501-2室/政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=jhlyD198H/ytmc1nTnCb7w==

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省戒毒管理局(本级）

地    址：杭州市拱墅区莫干山路1411号

传    真：/

项目联系人（询问）：韩大鹏

项目联系方式（询问）：13958141204

质疑联系人：温敏

质疑联系方式：13588459856（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套工程有限公司

地    址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼1509室

传    真：/

项目联系人（询问）：严淳

项目联系方式（询问）：18007898088

质疑联系人：何磊

质疑联系方式：15868121513（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限EMS或顺丰）

传真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218,0571-87227671

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，本项目核心产品为：①视频监控中心-LED冷屏显示单元；②应急处置会议室-LED显示单元。（核心产品相关内容参照财政部87号令有关规定执行） |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：详见招标文件第六部分附件7； （2）所属行业：详见招标文件第六部分及附件7（采购文件中明确的所属行业）行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就 / 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的相关货物的运输工作分包。 ¨B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；不以分包方式履行合同的，则无需提供。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。投标截止前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由投标人自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 - ¨B要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | ¨依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对获得证书的本项目所有标的物实施政府优先采购，详见评分标准； ▲对产品名称/，详见招标文件第三部分采购需求实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 ¨依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的本项目所有标的物实施政府优先采购，详见评分标准。 þ无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体,如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼1509室； 备份投标文件签收联系人：严淳；联系电话： 18007898088。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费由中标供应商支付。 1.计费标准： 采购代理服务费以中标金额为计费基准，计费标准参照原《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的货物类收费标准计取（不足8000元的按8000元收取）。 中标金额; 标准费率. ≤100万元; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 采购代理费收费按照差额定率累进法计取。 2.结算方式及时间为：中标结果公示之日起5个工作日之内。 3.付款账号： 账户名称：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 账号：201000065548152 特别说明：中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 14 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ¨联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 þ联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ¨其他规定： / |
|  |  | 其他资信证明材料 þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ¨其他规定： / |
| 15 | 特别说明 | ☑有： (1)评审因素对应的要求视为采购需求的一部分； (2)本项目评审报告推荐的中标候选人数量： 1 名。 (3)如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 (4)通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容后，供应商应通过“政府采购云平台”进行确认，在收到采购人或采购代理机构的通知后仍不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 □无。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

    - 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予10%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予4%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

    - 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉、补偿救济

  - 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

    - 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

    - 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、滨江区、钱塘区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限EMS或顺丰）联系人：朱女士、王女士监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218（注意：本项目以公告中的联系方式为准。）

投诉书范本及制作说明详见附件3。

  - 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议；（如果有）

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求；（中小企业声明函，格式以采购文件要求为准）

    - 本项目的特定资格要求。（本项目不适用）

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。）

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 拟派项目团队配备情况表；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 投标报价明细表。

    - 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

  - 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

  - 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

  - 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

  - 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

  - 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

  - 开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

  - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

  - 公告期限为1个工作日。

- 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

    - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

  - 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、项目概述

本项目为浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目，目前我局整体搬迁至省行政中心三号院，原指挥中心内相关配套设施设备建设时间较久，各种设备拆卸、利旧、新装要求高，涉及相关系统及设备的修缮工作。为避免争议，依照项目所在场所的实际情况，特作如下说明：

根据司法部对戒毒场所的建设要求以及3号院建设特殊情况的相关要求，施工过程中会涉及相关重要设备的拆装（现有利旧设备（详见技术要求）从拱宸所搬迁至三号院并完成系统上架、组网调试以及完成系统恢复升级，同时包含现有在用业务应用系统的恢复：如监控报警综合安防平台，警务通，电子档案，财务系统，安全管理，老OA以及视频会议等业务应用系统的恢复）和线路布放、新设备安装调试等问题，项目的施工可能需要与其他施工部门（现有省行政中心三号院装修、强电、消防等）交错进场，为了保证项目建设过程其它个子系统正常、安全、稳定运行，保证现有设备利用率的同时最大程度的降低业主和投标方不可预知的风险成本，要求投标人在投标前自行进行现场勘查并且要求参与投标的软硬件设备能够与我局现有的监控、报警、视频会议等各系统管理平台无缝对接。

各供应商应根据《招标文件》所提出的技术、服务和商务等相关要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争实力。

二、建设内容

- 本项目主要是对省局的视频监控中心、应急指挥室等的相关系统（监控屏、监控系统、门禁系统、视频通讯系统、多媒体显示、网络系统等）进行修缮改造，是对原有系统功能的优化和扩容，建设过程中须确保原有系统和业务正常运行，新增加设备须无缝衔接原有设备、系统和平台，新设备安装完毕后，操作模式应与原模式保持一致。

- 本项目为交钥匙工程，投标人须根据采购需求，本着升级改造后的系统完整、功能完善、便捷、可用、实用、稳定和与原有平台的无缝对接的原则，完成本项目的建设。（所有设备安装根据现场实际情况及业主要求为准，涉及的辅材、线材等都以现场实际安装使用为准，如清单中的辅材、管线数量如有缺漏的，须由投标人自行承担相关材料和费用。）

- 本项目涉及相关系统设备都与重要系统紧密相关且都有增新利旧的要求，且部分利旧设备建设时间较久、需要施工的区域管路线路复杂且和土建装修交叉配套施工，各种设备拆卸、利旧、新装要求高等因素，请各潜在投标人派代表前往采购人进行实地踏勘。如中标，采购人不接受成交供应商因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。

- 附：视频监控中心平面布局图

- 附：应急处置会议室 布局示意图

三、建设规范依据

本项目须满足司法部、行业行规或国家认可的标准。

- 二、采购标的和技术要求

- （1）设备清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控中心 |  |  |  |  |
| - 1 | - LED冷屏显示单元 | - 平米 | - 6.08 |  |
| - 2 | - LED室内工程支架 | - 平米 | - 6.08 |  |
| - 3 | - 拼接控制器输入板 | - 块 | - 2 |  |
| - 4 | - 集中式拼控器功能板卡 | - 块 | - 1 |  |
| - 5 | - 集中式拼控器功能板卡 | - 块 | - 1 |  |
| - 6 | - 拼接控制器机箱 | - 台 | - 1 |  |
| - 7 | - HDMI铜线视频线 | - 根 | - 8 |  |
| - 8 | - LED网络跳线 | - 根 | - 6 |  |
| - 9 | - LED配电柜 | - 台 | - 1 |  |
| - 10 | - 智能大屏管理平台 | - 套 | - 1 |  |
| - 11 | - 平台级联模块扩容及国产化适配 | - 项 | - 1 |  |
| - 12 | - 专业音箱 | - 套 | - 2 |  |
| - 13 | - 支架 | - 只 | - 2 |  |
| - 14 | - 专业功放 | - 只 | - 1 |  |
| - 15 | - 调音台 | - 台 | - 1 |  |
| - 16 | - 无线话筒 | - 台 | - 1 |  |
| - 17 | - 音频处理器 | - 台 | - 1 |  |
| - 18 | - 电源管理器 | - 台 | - 1 |  |
| - 19 | - 一体化视频会议终端 | - 套 | - 1 |  |
| - 20 | - 操作席 | - 张 | - 1 |  |
| - 21 | - 指挥席 | - 张 | - 1 |  |
| - 22 | - 显示器支架 | - 套 | - 4 |  |
| - 23 | - 管理终端 | - 套 | - 2 |  |
| - 24 | - 静电地板及配套 | - 平方 | - 33 |  |
| - 25 | - 配套执勤椅 | - 套 | - 8 |  |
| - 26 | - 电控门 | - 套 | - 1 |  |
| 二、应急处置会议室 |  |  |  |  |
| - 1 | - LED显示单元 | - 平米 | - 8.51 |  |
| - 2 | - 一体化支架 | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 视频处理器-主机箱 | - 台 | - 1 |  |
| - 4 | - 视频处理器-输出板 | - 块 | - 1 |  |
| - 5 | - 视频处理器-DVI输入板 | - 块 | - 1 |  |
| - 6 | - 视频处理器-HDMI输入板 | - 块 | - 1 |  |
| - 7 | - LED发送卡 | - 台 | - 3 |  |
| - 8 | - 智能大屏管理平台 | - 套 | - 1 |  |
| - 9 | - 路由器 | - 台 | - 1 |  |
| - 10 | - 配套平板 | - 台 | - 1 |  |
| - 11 | - 配电柜 | - 台 | - 1 |  |
| - 12 | - 天花喇叭 | - 只 | - 4 |  |
| - 13 | - 专业功放 | - 台 | - 2 |  |
| - 14 | - 调音台 | - 台 | - 1 |  |
| - 15 | - 无线话筒 | - 套 | - 1 |  |
| - 16 | - 音频处理器 | - 台 | - 1 |  |
| - 17 | - 电源管理器 | - 台 | - 1 |  |
| - 18 | - 数字会议系统主机 | - 台 | - 1 |  |
| - 19 | - 会议话筒处理器 | - 台 | - 1 |  |
| - 20 | - 会议话筒 | - 台 | - 1 |  |
| - 21 | - 会议话筒 | - 台 | - 10 |  |
| - 22 | - 移动制冷设备 | - 套 | - 1 |  |
| - 23 | - 机柜 | - 套 | - 1 |  |
| - 24 | - 一体化视频会议终端 | - 套 | - 1 |  |
| - 25 | - 管理终端 | - 套 | - 15 |  |
| 三、部门会议室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 智慧会议平板 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 机柜 | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 一体式会议终端 | - 套 | - 1 |  |
| 四、公共会议室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 视频会议分体式主机 | - 套 | - 1 |  |
| - 2 | - 摄像头 | - 个 | - 1 |  |
| - 3 | - 超高清视频无缝切换矩阵 | - 套 | - 1 |  |
| 五、安防配套 |  |  |  |  |
| - 1 | - 摄像头 | - 个 | - 8 |  |
| - 2 | - 硬盘录像机 | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 硬盘 | - 块 | - 3 |  |
| - 4 | - POE交换机 | - 台 | - 1 |  |
| - 5 | - 人脸门禁 | - 套 | - 1 |  |
| 六、机房辅助设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 核心交换机 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 48口交换机 | - 台 | - 3 |  |
| - 3 | - 视频会议MCU | - 套 | - 1 |  |
| - 4 | - 态势感知安全平台 | - 台 | - 1 |  |
| - 5 | - 等保一体机 | - 套 | - 1 |  |
| - 6 | - 其他 | - 项 | - 1 |  |

- （2）技术要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、视频监控中心 |  |  |  |  |
| - 1 | - LED冷屏显示单元 | - 1.共阴驱动+高制程驱动+倒装+动态引擎算法； - 2.比常规屏幕功耗下降55%左右；表面温度下降20℃左右，低温触感，手摸不烫，且使用寿命延长； - 3.采用高制程驱动IC，单芯片带载的灯珠数量较多，芯片数量减少2/3以上，功耗大幅降低； - 4.动态引擎算法，识别高亮刺眼画面细节，进行局部亮度降低，观看更柔和，在图像质量提升的情况下，同时降低了功耗； - ★5.LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B，RGB芯片全倒装共阴极驱动；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 6.维护方式：前维护 - 7.白平衡亮度：≥600cd/㎡ - 8.色温：3000-10000K可调 - 9.对比度：3000:1 - 10.亮度均匀性：≥97％ - 11.驱动方式：恒流驱动 - 12.换帧频率：60Hz - 13.刷新率：≥3840Hz - 14.灰度等级：16bit - 15.峰值功耗：≤350W/㎡（600nits） - 16.平均功耗：≤120W/㎡ - ★17.显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜235W/㎡（600nits亮度），平均功耗＜81W/㎡(600nits亮度)（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 18.依据GB/T20145-2006标准要求，LED显示屏辐亮度≤100W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 - 19.LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 | - 平米 | - 6.08 |
| - 2 | - LED室内工程支架 | - 1.厚度：箱体屏幕支架≤150mm，模组支架屏幕≤126.5mm - 2.弧度：0° - 3.颜色：黑色 - 4.材料：高强度钢板 - 5.表面处理：静电喷塑 | - 平米 | - 6.08 |
| - 3 | - 拼接控制器输入板 | - 1.≥4路HDMI输入板，支持≥4路2KHDMI信号输入; - 2.支持HDMI音频复合输入; - 3.视频输入接口类型：HDMI1.4 - 4.视频输入接口数：≥4 - 5.音频输入接口数：≥4 - 6.音频输入接口类型：HDMI复合音频 | - 块 | - 2 |
| - 4 | - 集中式拼控器功能板卡 | - 1.LED输出板卡：集成LED发送卡功能，网线输出，可直连LED控制卡。 - 2.单板卡支持≥920W像素点带载，单网线最大带载≥65W。 - 3.单板卡带≥1个3.5mm音频口，支持1路独立音频输出。 - 4.视频输出接口数：≥20 - 5.视频输出最大分辨率：≥4K - 6.视频输出LED带载能力：单板带载≥920W，宽度144~8192，高度144~4320 - 7.音频输出接口数：≥1 | - 块 | - 1 |
| - 5 | - 集中式拼控器功能板卡 | - 1.整机≥2块解码板。 - 2.单板≥24路1080P30的输出，最大支持解码≥3200W像素点。 - 3.支持封装格式PS、TS、ES、RTP；视频编码格式H.265、H.264、Smart系列；音频编码格式G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U、MPEG、AAC-LC解码。 - 5.视频解码格式：H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG - 6.视频解码通道：≥48 - 7.视频解码能力：≥24路8.1080P@30fpsSmartH.265/smartH264/H264/H265;或4路1080P@30fpsMJPEG。单板最大支持1路3200w@30解码，单板最大支持≥2路1600w@30解码。 - 9.视频解码分辨率：≤3200W - 10.音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U,MPEG,AAC-LC | - 块 | - 1 |
| - 6 | - 拼接控制器机箱 | - 1.标准机架式设计，业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数≥11，混插槽位数≥10,特殊槽位≥1（支持资源板和输出板） - 2.主控板槽位数≥2 - 3.业务板槽位数≥11 - 4.配置主控板数量≥1 - 5.整机拼接能力≥40路 - 6.电源槽位数≥2 - 7.风扇≥4个 - 8.双机热备：支持 - 9.网口：≥1个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 - 10.USB接口数量：≥1个，USB2.0 - 11.串行接口：≥2个，1个Console控制口（RJ45接口）+1个RS485/232复用口（RJ45接口；波特率：115200；有效数据位：8位） - 网络传输协议：海康SDK、RTSP、ONVIF、GB28181-2022 - 11.电视墙数量：≥4 - 12.电视墙规模：≥40 - 13.虚拟分屏：支持 - 14.开窗数量：≥16 - 15.单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 - 16.支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等 - 投标产品支持GB/T28181-2022技术要求。 - 17.支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps； - 18.支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms | - 台 | - 1 |
| - 7 | - HDMI铜线视频线 | - 1.线缆类型（音视频线）：铜缆 - 2.视频版本：HDMI1.3 - 3.支持最大分辨率：1080P60Hz - 4.接口类型：HDMI - 5.线缆长度：≥10m | - 根 | - 8 |
| - 8 | - LED网络跳线 | - 1.支持10/100/1000兆以太网信号传输。 - 2.含铜量超过99.95%的无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 | - 根 | - 6 |
| - 9 | - LED配电柜 | - 1.≥10KWLED显示屏PLC智能配电柜 - 2.输入电压：380V - 3.输出电压：220V - 4.额定功率：≥10KW - 5.输出回路：≥3个单相回路（AC220V） - 6.每路输出最大带载功率：≤3.33KW - 7.回路状态监测：单回路 - 8.配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度≥1.2mm，表面喷塑；外壳无划痕，结构稳固； | - 台 | - 1 |
| - 10 | - 智能大屏管理平台 | - 1.系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控 - 支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道； - 2.支持将局域网内的任意电脑，不需要视频线连接，一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面； - 3.支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号 | - 套 | - 1 |
| - 11 | - 平台级联模块扩容及国产化适配 | - 1.对现有安防集成平台的级联路数扩容，确保省局平台能够与下属单位互联互通，接入所有视频监控，同时完成与司法厅和司法部的视频级联。 - 2.同时针对浙江省戒毒管理局信创在用终端CPU芯片（飞腾、海光）和操作系统（统信UOS）的运行使用环境，需适配国产化客户端，包括实现监控视频预览、录像回放、视频上墙以及报警处置等业务功能。 | - 项 | - 1 |
| - 12 | - 专业音箱 | - 1.阻抗≤8Ω - 2.频响等同或优于70Hz-20KHz - 3.额定功率≥120W - 4.灵敏度≥96dB/W/M - 5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° - 6.高音≥1.3"高音单元×1 - 7.低音≥6.5"低音×1 | - 套 | - 2 |
| - 13 | - 支架 | - 配套壁挂音箱支架 | - 只 | - 2 |
| - 14 | - 专业功放 | - 1.≥1U机箱。标准XLR输入接口，和LINK输出口。 - 2.内置智能ZV1.0削峰限幅器， - 3.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | - 只 | - 1 |
| - 15 | - 调音台 | - 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置≥24位DSP效果器，具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 | - 台 | - 1 |
| - 16 | - 无线话筒 | - 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 - 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 - 3.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 - 4.接收机具有显示屏。 | - 台 | - 1 |
| - 17 | - 音频处理器 | - 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 - 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 - 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 - 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 - 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 | - 台 | - 1 |
| - 18 | - 电源管理器 | - 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。 - 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | - 台 | - 1 |
| - 19 | - 一体化视频会议终端 | - 1.与多点控制单元MCU同一品牌；需无缝接入现有视频会议系统。 - 2.采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体；嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； - 3.支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准； - 4.支持最大8Mbps速率； - 5.支持H.264、H.265等视频编解码标准协议； - 6.具备1080P50/60fps、1080P25/30fps、720p25/30fps高清图像格式，并向下兼容4CIF等图像格式； - 7.支持Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果； - 8.支持H.239和BFCP标准双流协议，最大支持主流1080P@60fps情况下，辅流支持4K@30fps； - 9.具备不少于2路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和2路高清视频输出接口，视频输出接口至少包含2路HDMI； - 10.提供不少于3路音频输入接口，3路音频输出接口； - 11.支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线； - 12.具备前置LED显示屏，显示IP地址等； - 13.内置摄像机采用约210万1/2.8英寸HDCMOS传感器，支持1080P60帧图像采集和输出，支持≥10倍光学变焦，支持≥72°的水平视场角； - 14.支持鼠标、键盘直接连接视频会议终端，实现会议召集、参数设置、会议控制等； - 15.支持三显输出功能，可以在两个显示设备上分别输出远端图像、本端图像、双流，也可以在一个显示设备上输出显示远端图像、本端图像、双流图像。 | - 套 | - 1 |
| - 20 | - 操作席 | - 1、颜色风格必须和原有值班室控制台保持一致，控制台内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，表面金属烤漆处理； - 2、控制台定制4人位，单工位尺不小于600mm，台面离地高度为750mm，主机柜深度为400mm，满足人体工学设计。 - 3、控制台台板采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的HPL制作，台面边缘柔性聚氨酯封边，满足直角面和弧面过渡问题，控制台台面配置设备安装斜面，斜面面板为活动互换式，可嵌入电话机、对讲主机、智能电控等相关设备。 - 4、控制台为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一。前后门板需采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板制作，门铰链采用高档弹性阻尼无声缓冲铰链，安装方式为快拆式，表面金属烤漆处理； - 5、控制台面下方设有键抽，采用三节滑轨，保障长期坚固耐用； - 6、控制台设有纵向、横向、竖向三个方向的扎线槽； - 7、表面处理工艺：金属部分:产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，漆膜富有现代感。木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,颜色可选。 - 8、根据实际需求，配备相应数量三位USB五孔插座 - 9、控制台环保性能要求：控制台整体需通过GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准 | - 张 | - 1 |
| - 21 | - 指挥席 | - 1、颜色风格必须和原有值班室控制台保持一致，控制台内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，表面金属烤漆处理； - 2、控制台定制4人位，单工位尺不小于600mm，台面离地高度为750mm，主机柜深度为400mm，保证台下有足够的腿部活动空间，满足人体工学设计。 - 3、控制台台板采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的HPL制作，台面边缘柔性聚氨酯封边，满足直角面和弧面过渡问题，控制台台面配置设备安装斜面，斜面面板为活动互换式，可嵌入电话机、对讲主机、智能电控等相关设备。 - 4、控制台为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一。前后门板需采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板制作，门铰链采用高档弹性阻尼无声缓冲铰链，安装方式为快拆式，表面金属烤漆处理； - 5、控制台面下方设有键抽，采用三节滑轨，保障长期坚固耐用； - 6、控制台设有纵向、横向、竖向三个方向的扎线槽。 - 7、表面处理工艺：金属部分:产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，漆膜富有现代感。木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,颜色可选。 - 8、根据实际需求，配备相应数量三位USB五孔插座 - 9、控制台环保性能要求：控制台整体需通过GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准 | - 张 | - 1 |
| - 22 | - 显示器支架 | - 1、要求选用航空级铝合金材质，表面无明显黑点凸凹点，光洁平滑。关节灵活转动，无噪音，显示器接头调节到位。 - 2、承重符合规定要求2-9公斤。支架连接爪多次旋转后螺丝无松动现象。尺寸≤24"，可以倾斜±75，摆动360°，旋转360° | - 套 | - 4 |
| - 23 | - 管理终端 | - 1.≥23.8英寸高清显示屏/国产化CPU,CPU物理核心数≥8核，主频≥3.1GHz，最高加速频率≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16；CPU内置可信模块，支持可信启动，符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，提供证明材料；/内存≥32G/硬盘≥256 SSD/内置6个2.USB3.0/Type-C接口/VGA+HDMI/2G独立显卡/千兆RJ45+千兆光口/≥300W电源 | - 套 | - 2 |
| - 24 | - 静电地板及配套 | - 国标600*600*35mm钢质静电地板，陶瓷贴面，配套地板支架，含踢脚线 | - 平方 | - 33 |
| - 25 | - 配套执勤椅 | - 配套，符合人体工程学，网布定制 | - 套 | - 8 |
| - 26 | - 电控门 | - 玻璃电控门，不小于2.2*0.9m尺寸按需，配套人脸门禁，同时配套出门开关等安装设备，和门禁系统联动； | - 套 | - 1 |
| - 二、应急处置会议室 |  |  |  |  |
| - 1 | - LED显示单元 | - ★1.LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 2.画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 - 3.高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 - 4.产品类别：室内小间距全彩LED - 5.维护方式：前维护 - 6.白平衡亮度：≥500cd/㎡ - 7.色温：3000-10000K可调 - 8.对比度：3000：1 - 9.色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 - 10.亮度均匀性：≥97％ - 11.驱动方式：恒流驱动 - 12.换帧频率：≥60Hz - 13.刷新率：≥3840Hz - 14.灰度等级：最大支持16bit - 15.峰值功耗：≤450W/㎡ - 16.平均功耗：≤150W/㎡ | - 平米 | - 8.51 |
| - 2 | - 一体化支架 | - 1.一体化支架，前维护，配套显示屏 - 2.颜色：黑色 - 3.材料：高强度钢板 - 4.表面处理：静电喷塑 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 视频处理器-主机箱 | - 1.采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个。 - 2.单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 - 3.设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看样机设备状态信息 - 4.支持DVI、HDMI、HDMI4K、DP4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI4K视频信号输出 - 5.支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48KHz采样，支持双声道 - 支持底图功能，支持裁剪功能， | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 视频处理器-输出板 | - 1.≥4路HDMI输出 - 2.HDMI输出板：单板≥4路HDMI接口 - 3.视频输出接口类型：HDMI1.4 - 4.视频输出接口数：≥4 - 5.视频输出分辨率：1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz - 6.支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，支持60hz带载输出，260W带载的宽度范围288~3840，高度范围是288~2160 - 7.视频输出最大分辨率：1080P - 8.视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度288~3840，高度288~2160 - 9.音频输出接口类型：HDMI复合音频 - 10.音频输出接口数：≥4 | - 块 | - 1 |
| - 5 | - 视频处理器-DVI输入板 | - 1.≥4路DVI输入板 - 2.DVI输入板：单板4路视频输入，444采集； - 3.占用槽位：输入槽位 - 4.视频输入接口类型：DVI-D - 5.视频输入接口数：≥4 - 6.视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz - 7.自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽*高(800*600*60~2048*1152*60) - 8.视频输入最大分辨率：1080P | - 块 | - 1 |
| - 6 | - 视频处理器-HDMI输入板 | - 1.≥4路HDMI输入板 - 2.4路HDMI输入板，支持4路2KHDMI信号输入，444采集 - 3.支持HDMI音频复合输入 - 4.占用槽位：输入槽位 - 5.音频输入接口数：≥4 - 6.音频输入接口类型：HDMI复合音频 - 7.音频采样率：32K/48K采样率 - 8.音频声道：双声道 - 9.视频输入接口类型：HDMI1.4 - 10.视频输入接口数：≥4 - 11.视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz - 12.自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽*高(800*600*60~2048*1152*60) - 13.视频输入最大分辨率：1080P | - 块 | - 1 |
| - 7 | - LED发送卡 | - 1.≥6网口2KLED发送卡 - 2.采用1U半宽机架式设计 - 3.支持1路HDMI1.4视频信号输入，6路网口带载输出，带载≥390万像素 - 4.支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放 - 5.支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 - 6.支持通过客户端等多软件端进行操作支持 - 7.支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 - 8.支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 - 视频输入接口：HDMI1.4*1 - 9.视频输入分辨率：总分辨率不超260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz - 10.视频输入极限宽度：320~4096 - 11.视频输入极限高度：180~4096 - 12.LED带载输出接口：千兆网口*6 - 13.视频输出极限宽度：320~5120 - 14.视频输出极限高度：180~5120 - 15.音频输入接口：HDMI内嵌*1 - 16.音频输出接口：LINEOUT3.5mm*1 | - 台 | - 3 |
| - 8 | - 智能大屏管理平台 | - 1.系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； - 2.支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可对拼控信号设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。 - 3.支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作； - 4.支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道； - 5.支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要， - 6.支持将局域网内的任意电脑，不需要视频线连接，一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面； - 7.支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置，支持远程控制大屏中的内容，并且大屏中显示的画面和平台、平板端显示的画面一致，可通过平台、平板端操作大屏中投放的内容，实时同步显示，也可一键切换播控主机显示桌面，或者显示程序。 | - 套 | - 1 |
| - 9 | - 路由器 | - 1.双频千兆无线路由器，支持 IEEE 802.11a/n/ac，支持 IEEE 802.11b/g/n - 2.支持2.4GHz频段，5GHz频段； - 3.接口：≥4个千兆网口； - 4.支持Wi-Fi防暴力破解 | - 台 | - 1 |
| - 10 | - 配套平板 | - 1.≥10.4寸，支持Wifi； - 2.内存:≥6G;硬盘：≥128G;支持多点触控；指南针；霍尔传感器；重力感应；光线感应；分屏功能； | - 台 | - 1 |
| - 11 | - 配电柜 | - 1.≥10KWLED显示屏PLC智能配电柜 - 2.输入电压：380V - 3.输出电压：220V - 4.额定功率：≥10KW - 5.输出回路：≥3个单相回路（AC220V） - 6.每路输出最大带载功率：≤3.33KW - 7.回路状态监测：单回路 | - 台 | - 1 |
| - 12 | - 天花喇叭 | - 1．额定功率≥200W - 2．最大功率≥400W - 3．阻抗：≤8Ω - 4．灵敏度（1W/1M）≥92dB±3dB - 5．频率响应（-10dB）：等同或优于50Hz-20KHz - 6．喇叭单元：≤8"×1,1.5"×1 | - 只 | - 4 |
| - 13 | - 专业功放 | - 1.≥1U机箱。 - 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 - 4.内置智能ZV1.0削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 - 5.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | - 台 | - 2 |
| - 14 | - 调音台 | - 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 - 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 - 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 - 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 - 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | - 台 | - 1 |
| - 15 | - 无线话筒 | - 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 - 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 - 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 - 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 - 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 - 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 - 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 - 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | - 套 | - 1 |
| - 16 | - 音频处理器 | - 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 - 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 - 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 - 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 - 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 - 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 - 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 - 8.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | - 台 | - 1 |
| - 17 | - 电源管理器 | - 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 - 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 - 3.具有一路及以上USB输出接口。 | - 台 | - 1 |
| - 18 | - 数字会议系统主机 | - 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 - 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 - 3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 - 4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 - 5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式， - 6.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 - 7.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 - 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。 - 9.设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 - 11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。 - 12.设备具有会议发言录音功能；具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 - 13.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 - 14.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 - 15.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 - 16.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 - 17.支持≥10段EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。 | - 台 | - 1 |
| - 19 | - 会议话筒处理器 | - ★1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 - 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 - 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 - 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口。 - 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | - 台 | - 1 |
| - 20 | - 会议话筒 | - 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 - 2.话筒采用数字传输链路；具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 - 3.内置高保真扬声器，并具有音量调节旋钮，可调节扬声器输出音量大小；具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 - 4.主席话筒具备关闭代表话筒发言的优先权限。 - 5.具有≥3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 - 6.具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 - 7.支持WEB页面固件升级功能。 - 8.话筒内置数字功放芯片；芯片具备自动增益AGC和压限功能，能够通过数字功放芯片处理数字音频信号，使话筒内置喇叭输出的音频清晰洪亮。 - 9.话筒内置≥1个4Ω2W喇叭，可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频，实现本地扩声。 | - 台 | - 1 |
| - 21 | - 会议话筒 | - ★1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 2.话筒采用数字传输链路；具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 - 3.内置高保真扬声器，并具有音量调节旋钮，可调节扬声器输出音量大小；具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 - 4.具有≥3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 - 5.具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 - 6.支持WEB页面固件升级功能。 - 7.话筒内置数字功放芯片；芯片具备自动增益AGC和压限功能，能够通过数字功放芯片处理数字音频信号，使话筒内置喇叭输出的音频清晰洪亮。 - 8.话筒内置≥1个4Ω2W喇叭，可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频，实现本地扩声。 | - 台 | - 10 |
| - 22 | - 移动制冷设备 | - 1.额定电压/频率：220V/50Hz； - 2.制冷功率：≥1340W； - 3.循环风量：≥410m³/h； - 4.工作噪音区间：≤53dB(A)。 | - 套 | - 1 |
| - 23 | - 机柜 | - 24U网络机柜，前玻璃门，后网孔门，配套2套10A 8口PDU。 | - 套 | - 1 |
| - 24 | - 一体化视频会议终端 | - 1.与多点控制单元MCU同一品牌；需无缝接入现有视频会议系统。 - 2.采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体；嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； - 3.支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通； - 4.支持最大8Mbps速率； - 5.支持H.264、H.265等视频编解码标准协议； - 6.具备1080P50/60fps、1080P25/30fps、720p25/30fps高清图像格式，并向下兼容4CIF等图像格式； - 7.支持Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果； - ★8.支持H.239和BFCP标准双流协议，最大支持主流1080P@60fps情况下，辅流支持4K@30fps；（提供第三方权威机构检测报告证明） - 9.具备不少于2路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和2路高清视频输出接口，视频输出接口至少包含2路HDMI； - 10.提供不少于3路音频输入接口，3路音频输出接口； - ★11.具备强大的低带宽处理能力，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频；（提供第三方权威机构检测报告证明） - 12.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到35%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；支持80%网络丢包情况下，声音略有卡顿，但可准确理解； - 13.支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线； - 14.具备前置LED显示屏，显示IP地址等； - 15.内置摄像机采用约210万1/2.8英寸HDCMOS传感器，支持1080P60帧图像采集和输出，支持≥10倍光学变焦，支持≥72°的水平视场角； - 16.支持鼠标、键盘直接连接视频会议终端，实现会议召集、参数设置、会议控制等； - 17.支持三显输出功能，可以在两个显示设备上分别输出远端图像、本端图像、双流，也可以在一个显示设备上输出显示远端图像、本端图像、双流图像。 | - 套 | - 1 |
| - 25 | - 管理终端 | - ≥11.5寸，支持Wifi，支持全网通4G；内存:≥8G;硬盘：≥256G;支持多点触控；支持指南针；支持重力感应；支持光线感应；支持分屏功能；同时配套键盘。 | - 套 | - 15 |
| - 三、部门会议室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 智慧会议平板 | - 1.整机屏幕采用≥100英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°；支持全高清4K系统图标显示。 - 2.输入接口：LAN≥1；HDMI-IN≥1；USB≥1；输出接口：HDMI-OUT≥1； - 3.配套壁挂支架。 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 机柜 | - 24U网络机柜，前玻璃门，后网孔门，配套2套10A8口PDU。 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 一体化视频会议终端 | - 1.与多点控制单元MCU同一品牌；需无缝接入现有视频会议系统。 - 2.采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体；嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； - 3.支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通； - 4.支持最大8Mbps速率； - 5.支持H.264、H.265等视频编解码标准协议； - 6.具备1080P50/60fps、1080P25/30fps、720p25/30fps高清图像格式，并向下兼容4CIF等图像格式； - 7.支持Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果； - 8.支持H.239和BFCP标准双流协议，最大支持主流1080P@60fps情况下，辅流支持4K@30fps； - 9.具备不少于2路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和2路高清视频输出接口，视频输出接口至少包含2路HDMI； - 10.提供不少于3路音频输入接口，3路音频输出接口； - 11.具备强大的低带宽处理能力，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频； - 12.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到35%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；支持80%网络丢包情况下，声音略有卡顿，但可准确理解； - 13.支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线； - 14.具备前置LED显示屏，显示IP地址等； - 15.内置摄像机采用约210万1/2.8英寸HDCMOS传感器，支持1080P60帧图像采集和输出，支持≥10倍光学变焦，支持≥72°的水平视场角； - 16.支持鼠标、键盘直接连接视频会议终端，实现会议召集、参数设置、会议控制等； - 17.支持三显输出功能，可以在两个显示设备上分别输出远端图像、本端图像、双流，也可以在一个显示设备上输出显示远端图像、本端图像、双流图像。 | - 套 | - 1 |
| - 四、公共会议室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 视频会议分体式主机 | - 1.与多点控制单元MCU同一品牌；需无缝接入现有视频会议系统。 - ★2.采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC架构、非工控机架构；(提供第三方权威机构检测报告证明) - 3.支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准； - 4.支持在UI首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览； - 5.IP线路下，会议速率支持64Kbps—10Mbps； - 6.支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.265等视频编解码协议； - ★7.支持4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF等图像分辨率；(提供第三方权威机构检测报告证明) - 8.支持G.719、AAC-LC、G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729A、MP3等音频协议，支持立体声音频效果； - 9.支持分屏画面输出，输出屏最大显示28个视频图像，支持辅流、音频会场和视频会场混合排列； - 11.支持H.239和BFCP标准双流协议；最大支持主流1080P@60fps情况下，辅流支持4K@25fps； - 12.具备不少于3路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口，和1路标清视频输入接口和1路标清视频输出接口；至少具备以下接口类型，非线缆转接实现：HDMI、3G-SDI、DVI、CVBS等； - 13.提供不少于7路音频输入接口、6路音频输出接口，具备模拟卡龙头、数字麦克风输入接口、6.35mm音频接口； - 14.支持在192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，在768Kbps带宽下召开1080P60会议，音视频流畅； - 15.支持35%网络丢包情况下，会议图像基本清晰流畅、偶有卡顿，但可迅速恢复；会议语音模式中80%网络丢包情况下，会议正常进行，声音清晰流畅，可准确理解； - 16.每个终端会场可以叠加会场名称、横幅、短消息，语言可选（字体大小、颜色）。可以在会议中向会场实时广播滚动字幕，可以向特定会场发送滚动字幕，字幕语言、字体大小、颜色自由可调； - 17.支持单屏双显、单屏三显、双屏双显等显示模式； - 18.支持主席会控功能，申请主席后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议、释放主席等功能； - 19.支持在会议活动画面上实时动态显示麦克风和音响状态； - 20.支持在H.323协议下，SRTP、H.235加密；支持在SIP协议下，TLS加密；支持AES128/256媒体流加密算法，保证会议安全； - 21.支持H.460协议，在无NAT情况下，终端和MCU之间能够实现音视频交互，达到公网呼叫私网、私网呼叫公网的应用； - 22.支持在终端web控制软件上，对终端进行控制和管理，在终端web上进行参数设置、图像监控预览（本地图像和远端图像）、摄像机控制（上、下、左、右、缩、放等操作）、升级等功能 - 23.支持断电重呼和断网重呼功能：当网络中断或电源中断后，系统会自动检测并在网络或电源恢复后自动重新呼叫会议终端； - 24.支持连接外置键盘、鼠标，进行会议召集、参数设置、会议控制等； - 25.具备2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 | - 套 | - 1 |
| - 2 | - 摄像头 | - 1.与视频会议分体式主机同一品牌； - 2.≥800万像素1/2.8英寸CMOS成像传感器； - 3.支持4K60/50/25/30fps、1080p50/60fps、1080p25/30fps、720p50/60fps、等视频格式输出； - 4.≥12倍光学变焦； - 5.≥90°对角视场角，≥80.5°水平视场角，≥50.5°垂直视场角； - 6.≥1路3G-SDI、1路HDMI1路USB视频输出接口； - 7.支持所有高清视频接口及USB接口同时输出图像； - 8.支持通过HDMI接口，输出4K分辨率图像； - 9.支持垂直转动角度：-30°~+30°，水平转动角度：-120°~+120°； - 10.支持自动和手动变焦、亮度调节和白平衡； - 11.支持壁装、三脚架安装等多种安装方式； - 12.具备1个1000M网口，用于升级功能； - 13.支持保存255个预置位； - 14.具备前置LED显示屏，可在LED屏上显示输出图像分辨率。 | - 个 | - 1 |
| - 3 | - 超高清视频无缝切换矩阵 | - 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。 - 2.最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz。 - 3.支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。 - 4.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。 - 5.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。 - 6.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。 | - 套 | - 1 |
| - 五、安防配套 |  |  |  |  |
| - 1 | - 摄像头 | - 1.≥400万海螺型网络摄像机 - 2.最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 3.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 - 4.音频：≥1个内置麦克风 - 5.符合≥IP66防尘防水设计，可靠性高 - 6.传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS - 7.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON)），黑白：0LuxwithIR - 8.宽动态：≥120dB - 9.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° - 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° - 4mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° - 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° - 8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° - 10.补光灯类型：红外灯 - 11.补光距离：≥30m - 12.波长范围：850nm - 13.防补光过曝：支持 - 14.最大图像尺寸：2688×1520（默认2560×1440） - 15.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 16.子码流：H.265/H.264/MJPEG - 17.网络：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 | - 个 | - 8 |
| - 2 | - 硬盘录像机 | - 1.最大接入总带宽512Mbps≥32路视频图像； - 支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口； - 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； - 2.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； - 3.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； - 4.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； - 5.支持6T/8T容量的SATA接口硬盘。 | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 硬盘 | - ≥6T企业级硬盘（SATA，6Gb/s，7200转，256M） | - 块 | - 3 |
| - 4 | - POE交换机 | - 交换容量≥672Gbps - 包转发率≥171Mpps - ≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口，支持POE+ - CPU和LSW要求国产化，推动自主可控 - 支持MAC地址≥32K - 支持ARP表项≥2K - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持VLAN内端口隔离 - 支持Smart link - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； - 支持跨设备链路聚合 - 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 - 支持IPv4 FIB表项≥4K - 支持VRRP - 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping - 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 - 支持捆绑端口的组播负载分担 - 支持可控组播 - 基于端口的组播流量统计 - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 - 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC - 支持IP/Port/MAC的绑定功能 | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 人脸门禁 | - 1.屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024（含配套开门按钮，配套磁力锁）； - 2.摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； - 3.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； - 4.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5.存储容量：本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； - 6.硬件接口：≥LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持≥512GB）； - 7.通信方式：有线网络； - 8.使用环境：IP65，室内外环境。 | - 套 | - 1 |
| - 六、机房辅助设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 核心交换机 | - ★1.采用信元交换架构，采用国产芯片，自主可控（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 交换容量≥256 Tbps - 包转发率≥48000Mpps - 实配1: ≥48个千兆电口 实配2: ≥24个万兆光口 - 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4 - 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 - 2.业务槽位整机主控和网板全部能通用，互插 - ★3.支持每槽位转发能力≥4.8Tbps（双向）（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 4.为保证设备散热可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2 - 5.为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计，要求主机主体散热采用后出风的风道设计 - 6.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源插槽个数≥4 - 7.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 - 8.为安装及日常维护方便，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）是前插板，所有走线全部在前面板走线，包括业务和管理线缆，单面维护。 - 9.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 - ★10.支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 11.支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发 - 12.集成AC功能支持纳管10K AP - 13.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署 - 14.支持VxLAN Bridge Domain (BD) 个数≥64000 - 15.支持VxLAN IPv4 隧道个数≥16000，VxLAN IPv6 隧道个数≥4000 - 16.支持交换机作为认证策略实施点，支持策略联动，对有线无线用户，进行802.1x、MAC、Portal认证，支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥384000，支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持跨板聚合，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持ERSPAN，支持IPv4路由转发表FIB规格≥3M，支持Ipv6 路由转发表FIB规格≥1M，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持组播流量控制、支持组播查询器，支持组播CAC、组播ACL，支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping，支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，支持128K MPLS标签，支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持IPv6 ACL，支持PQ、DRR、WDRR、PQ+WDRR、PQ+DRR等队列调度方式，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持广播风暴抑制功能，支持DHCP Snooping，防止私设DHCP服务器，支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击，支持BPDU保护、Root保护、环路保护。 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 48口交换机 | - 交换容量≥672Gbps - 包转发率≥207Mpps - 48个千兆电口，4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口 - CPU和LSW要求国产化，推动自主可控 - 支持MAC地址≥32K - 支持ARP表项≥2K - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持VLAN内端口隔离 - 支持Smart link - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； - 支持跨设备链路聚合 - 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 - 支持IPv4 FIB表项≥4K - 支持VRRP - 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping - 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 - 支持捆绑端口的组播负载分担 - 支持可控组播 - 基于端口的组播流量统计 - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 - 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC - 支持IP/Port/MAC的绑定功能 - 支持CPU防攻击、CPCAR限速 - 支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性 - 支持G.8032开放环网协议 - 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 - 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 - 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 - 支持基于端口的流量监管 - 支持基于队列限速和端口整形的功能 - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON | - 台 | - 3 |
| - 3 | - 视频会议备份MCU | - 1.采用嵌入式架构，一体化集成；非windows操作系统，不含有硬盘、内存插槽和VGA接口； - 2.支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准； - 3.支持全编全解工作模式，MCU具备对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，支持终端以多种不同协议、格式、分辨率、帧率、码率参加同一组会议，并且个别会场终端的图像格式偏低或者网络质量降低不影响到整体会议效果；每个会场均可以独立选择不同的分屏模式； - 4.支持128kbps~10Mbps呼叫带宽； - 5.支持H.263、H.264、H.264BP、H.264HP、H.265、MPEG-4AVC视频编解码标准协议； - 6.支持4K（3840*2160）编解码，支持召开4K分屏会议； - 7.具备1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； - 8.支持Opus、AAC-LD、G.711、G.719、AAC-LC、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、MP3等音频编解码标准协议； - 9.全编全解模式下，支持30个1080P@60fps视频端口，或60个1080P@30fps视频端口，或120个720P@30fps视频端口，或240个4CIF视频端口；SVC转发模式下，最大支持256个1080P60fps终端入会，本次配置20个1080@60fps组会授权； - 10.支持H.239、BFCP双流控制协议，支持双流业务，能够实现图像、声音、PC画面同步传送，具备双流权限管理功能，在保证主视频1080P60fps前提下，辅视频可以支持1080P60fps； - 11.媒体资源支持动态分配，支持根据终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，无需提前手动设置； - 12.支持每组会议最大28分屏画面，支持等分和一主多分等分屏模式，支持如1、3、4、3+1、4+1、5+1、7、7+1、9、10、9+1、16、28等分屏模式； - 13.具备强大的低带宽处理能力，支持在192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，在768Kbps带宽下召开1080P60会议，音视频流畅，本次配置20个1080@60fps组会授权； - 14.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；支持80%网络丢包情况下，声音基本清晰流畅，可准确理解； - 15.支持双电源备份、双网口IP线路热备份、芯片备份、MCU热备份等多种备份方式； - 16.需和现有省局MCU实现集群部署，统一平台进行管理，须实现无缝对接，召开多组会议时，平台支持负载均衡功能，系统自动选择负载小的MCU召开会议，且不影响MCU上原有会议正常召开，其中单台MCU发生故障，则系统可以在15s以内自动将MCU上的会议均衡负载到其他MCU上，无需手动更改配置； - 17.通过MCU的会控系统对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用； - 18.支持在MCU会控系统中对任意会场、多画面进行实时图像预览功能，支持同时预览不少于16路图像； - 19.支持在MCU的会控系统中对电视墙服务器进行控制，可界面化配置电视墙服务器，支持设置单通道的输出、通道画面合成等配置； - 20.不增加额外设备或第三方网关，高清监控摄像机通过IP网络直接接入MCU，MCU在会议过程中调看实时监控画面； - 21.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入； - 22.支持级联会议，在MCU之间为一个会议建立级联通道，支持单、多通道混合级联会议；最大支持6级级联； - 23.支持设置循环切换的周期和轮询的会场，全体分会场上观看被轮询的会场画面； - 24.支持内置Web会议控制台，支持会议创建、会议控制及会议管理； - 25.支持设备统计，可对设备CPU、内存、硬盘使用率、网口吞吐量进行统计； - 26.支持实时统计会场中的网络数据，包括视频丢包、音频丢包、辅流丢包、时延和抖动等。 | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 态势感知安全平台 | - 1.性能参数：网络层吞吐量≥1Gbps。硬件参数：规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128GBSSD+4TBSATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 - ★2.可基于不同维度查看全网安全态势大屏，包含：综合安全感知大屏、安全事件态势大屏、横向威胁态势大屏、3D网络攻击态势大屏、外连风险监控大屏、脆弱性态势大屏等。弱密码检测规则支持高度自定义,包括规则名称、生效域名、规则配置账号白名单、密码白名单、弱密码内容导入文件，其中规则配置至少文持密码长度、字符种类字典序密码与账号相同、Web空密码等。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 3.支持安全检测日志，日志类型包括脆弱性风险、访问风险、服务探测、主机探测、网站攻击、后门通信、暴力破解、攻击利用、邮件攻击、DOS攻击、黑链、漏洞攻击黑客工具、数据库攻击利用、访问恶意文件、感染病毒、主机异常、网络行为异常、流量异常登录异常等。 - 4.支持终端维度展示终端IP、所属终端组、风险等级、安全事件标签、处理状态、联动状态，风险等级包含已失陷、高危、中危、低危等。支持终端的详细分析，包含风险评估、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息。 - 5.支持将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，时间这四个字段排序，并结合事件类型、攻击结果、攻击阶段、处置状态、事件统计和事件趋势等进行统计和过滤显示、可设置关注的安全事件，可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并能够基于HTTP状态码进行事件筛选。 - ★6.支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测,支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持展示挖矿主机数量，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者IP、攻击次数、威胁情报等信息。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 7.支持各种流行、新型僵尸网络以及蠕虫病毒检测，支持对僵木蠕的安全告警做专项性分析，比如僵木蠕威胁常用的攻击手法以及威胁趋势分析。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。 - 支持对勒索病毒的安全告警做专项性分析，比如中了勒索病毒的风险主机分布、威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。 - 8.支持文件威胁分析，支持内置的恶意脚本分析引擎、webshellkiller智能引擎、SAVE智能分析引擎以及云端分析引警组合进行综合研判，协议类型有HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP多种类型，支持展示查杀数据统计、受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示文件威胁信息，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、威胁类型、攻击阶段、受害者PP、攻击次数等信息。 - 9.支持攻击阶段展示安全事件，攻击阶段分为存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网探测、内网扩散攻击、盗取数据，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并展示事件域名、http状态码辅助进行事件分析。 - 10.支持安全检测日志、审计日志存储；日志类型包括漏洞利用攻击、网站攻击、僵尸网络、业务弱点、DOS攻击、邮件安全、文件安全、网络流量、DNS、HTTP、POP3、SMTP、IMAP等。 - 11.同时支持自动化编排的自定义处置流程策略的设置，灵活剧本设置，融入事件自动处置流程，节省运维处置时间，根据客户实际需要对接所需同品牌或者第三方品牌安全设备进行安全事件处置。 - 12.支持感知业务/服务器资产，可定义IP地址、主机名、责任人、所属业务、操作系统、服务与端口等信息。支持感知终端资产，可定义终端/ip组、主机名、用户名、用户邮箱等信息，并支持基于流量自动识别终端。支持受监控内部IP组名、IP范围、IP属性、更新时间、责任人等自定义添加。 - 13.支持综合安全风险报告、主机安全风险报告、处置报告多种方式呈现，可自定义时间范围、资产组、格式、报告名称等信息。 | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 等保一体机 | - 1.规格≥2U，CPU≥2颗12C，内存≥4*32GB DDR4，系统盘：≥1*240GBSATASSD，缓存盘：≥1*480GB，数据盘≥4TB，标配盘位数：≥8，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口。 - 2.支持网桥、路由、旁路模式部署。 - 3.平台包含数据库审计组件、日志审计组件安全功能组件。平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理。为更好满足等保建设要求，平台支持模板化的组件部署模式，支持等保合规安全模板。 - 4.为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数。 - 5.平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。 - ★6.业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） - 7.性能要求：数据库实例个数≥50； - 8.支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库。 - 9.支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件。 - ★10.支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间。（提供产品功能截图） - 11.支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询；可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威胁。 - 12.性能要求：资产授权数量(个)≥50。 - 13.支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 - 14.支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 - 15.支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 | - 套 | - 1 |
| - 6 | - 其他 | - 1.现有局机关在用设备（服务器（8台）、交换机（9台）、路由器（1台）、核心存储及虚拟化网关（3套）、安全设备（2台）、视频会议（MCU2台，终端4套）等设备和系统）以及本次新采设备的拆卸、新装、组网、调试以及组网调试过程中配套所需线材以及辅材，同时在组网调试过程中如出现设备损坏，中标人需提供原厂质保服务，功能需整改达到采购人要求，采购人不额外提供其他费用（详见备注说明6搬迁设备清单）。 - 2.部门会议室的音响音柱、功放、调音台、话筒、音频处理器等设备利旧，中标方负责项目整体安装调试。 | - 项 | - 1 |

备注说明：

1.供应商所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款。

2.供应商的响应文件应该真实、全面、完整。包括设备功能说明、性能指标及设备选型，明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合采购文件的要求。

3.本次采购项目投标单位不仅应包括招标文件所要求的货物清单，安装调试、货物验收、质保、售后服务等，投标方还应充分考虑现场施工环境以及实现本项目功能可能需要增添的其它设备、耗材参与投标者即视为这些没有列举的其它设备、耗材费用全部包含在本次报价中。

4.投标人所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯他人合法权益，能提供7×24小时的技术及备件支持。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

供应商提供的设备（系统）应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

供应商应保证所供设备（系统）的先进性、可靠性和适用性；供应商提供的设备（系统）各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

供应商应保证设备（系统）的完整性和成套性，能保证设备（系统）的正常运行和使用；供应商提供的设备（系统）既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

5.供应商应对采购人采购的货物（设备、系统）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务。

- 6.搬迁设备清单

对目前涉及到搬迁利旧设备进行质保（省拱宸所搬迁至省府3号院直至设备安装调试组网完毕，各业务系统（监控报警综合安防平台，警务通，电子档案，财务系统，安全管理，老OA以及视频会议等业务应用系统）完成上线运行），设备出现故障后须提供原厂配件进行维修服务，对服务器、存储、网络及安、视频会议等重要核心设备要完成功能业务测试，确认供应商成交后，在搬迁过程中，须同时提供相应的备机进行保障，其中搬迁过程中存储、视频会议需具有相应资质能力工程师到场保障。

| 大项 | 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 序列号 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器及存储设备 | 1 | 服务器 | 浪潮 | CS5280H | 2 | 台 | 122019146/122019145 | 搬迁过程中需提供原厂配件；搬迁完成后提供一年原厂质保（含版本升级） |
|  | 2 | 虚拟化网关 | 柏科数据 | VRD7100 | 1 | 套 | RD5620365 | 同上 |
|  | 3 | 主存储 | 柏科数据 | RD6800-EXP | 1 | 套 | RD5623413 | 同上 |
| 二、交换设备 | 4 | 核心交换 | 华为 | S9906 | 1 | 套 | 2102113548P0D4000020 | 同上 |
|  | 5 | 核心路由 | 华为 | NE20-20 | 1 | 套 | 210235858210HA000005 | 同上 |
|  | 6 | 光纤交换机 | 柏科 | RD300 | 1 | 台 | ALJ2526M0SN | 同上 |
|  | 7 | 汇聚交换机 | 华为/H3C/锐捷等 | 汇聚交换机 | 7 | 台 | 原厂配件 | 同上 |
| 三、视频会议及音控设备 | 8 | 主MCU | 大华 | DH-VGS-MCU9530 | 1 | 套 | 4J065F7PAJ14643 | 同上 |
|  | 9 | 视频会议终端1 | 大华 | DH-VCS-TS5200 | 1 | 套 | 同上 |  |
|  | 10 | 视频会议终端2 | 宝利通 | HDX8000 | 1 | 套 | 同上 |  |
|  | 11 | 音控设备 | HR/ITC | HR/ITC | 1 | 批 | 同上 |  |
|  | 12 | 音控设备 | 亿特森/ITC | BOSE/亿特森/ITC | 1 | 批 | 同上 |  |

三、服务要求

（1）拟派项目技术保障团队要求：投标人应当委派专门针对本项目的技术保障人员，负责在重大会议、重要技术保障需求或紧急状态下的技术保障及指导服务。技术保障人员在服务期间不得随意更换，以确保服务水平的一致性。

（2）其他要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施方案 | 投标时投标人应提出合理的项目整体实施方案，方案内容包含对项目的理解、具体建设方案及实施方案。以上方案内容完整、明确，且具备可行性的视为符合。 |
| 2 | 安装调试方案 | 投标时投标人应提出合理的安装调试方案，方案内容包含安装调试计划、对安装场地和环境的要求等。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的材料设备必须保证同时安装到位，安装需要的辅助材料设备、零星工程等包含在本项目中。安装过程中与其他货物和设备安装的配合费用需考虑并计入总报价。方案内容完整、明确，且具备可行性的视为符合。 |
| 3 | 培训方案 | 投标时投标人应提出合理的技术培训方案，方案内容包含技术培训的内容、目标、形式以及培训师资人员情况等。培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理、设备管理等内容，直至采购人使用人员熟练操作为止。培训涉及的所有费用由中标人承担。方案内容完整、明确，且具备可行性的视为符合。 |
| 4 | 售后服务方案 | 请投标人在投标时提供详细完整的售后服务措施和方案（内容包括售后服务措施、售后服务机构和人员配置情况说明、售后服务质量保证措施、回访服务制度等），要求提供的方案内容完整、明确，且具备可行性，同时满足第三章采购需求商务要求中有关售后服务的相关要求，满足以上要求的视为符合。 |

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 60日历天内完成项目整体的供货、安装、调试等；正常试运行1个月后交付使用。 |
| 2 | 支付 | 2.1履约保证金：履约保证金为合同金额的1%，以转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 2.2合同生效且具备实施条件后20个工作日内，采购人支付给中标人合同总金额的60%的预付款； 2.3项目安装调试完成，经初验合格后30天内，采购人支付给中标人25%的合同款； 2.4项目试运行一个月后，经履约验收合格且提供所有验收资料后，采购人支付剩余尾款。 注1：以上进度款的实际支付金额和付款时间以财政下拨资金为准，因财政审批延迟导致付款时间相应顺延，不视为逾期付款。 注2：付款前，中标人须提供符合要求的财务发票，否则采购人有权不予支付，且不承担违约责任，但中标人仍须履行本合同。（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定，中标人于合同签订前书面承诺。） |
| 2 | 交付地点 | 杭州市西湖区省府3号院，具体以采购人指定地点为准。 |
| 3 | 安装调试 | （1）标准：符合投标承诺以及国家、行业相关技术规范与标准； （2）本项目所有产品在安装调试过程中涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，所需费用由投标人在报价时考虑。 |
| 4 | 履约验收 | （1）本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作在中标供应商项目实施完毕，经自验合格，提交验收申请后5个工作日内启动。 （2）验收符合质量要求，验收合格。 （3）其他要求见合同。 |
| 5 | ▲质量要求 | 合格（符合投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 6 | 技术培训 | 培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理、设备管理等内容，直至采购人使用人员熟练操作为止。培训涉及的所有费用由中标人承担。具体培训方案请在投标文件中明确说明。 |
| 7 | 售后服务 | （1）▲质保期（自交付验收合格之日起计）：3年。中标后需要提供主要产品原厂质保函（1、大屏显示系统；2、音控视频会议系统；3、交换机网络系统） （2）质保期内中标人应提供7×24小时技术服务，并预备充足的备品备件（不小于1%），满足日常维修需求； （3）质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费维修，并在《投标文件》中说明在保质期内提供的服务计划。在产品整个使用期内，中标供应商应确保货物的正常使用。在接到采购人维修要求后30分钟内作出响应，4小时到达现场处置，24小时内修复，若不能修复，则需要免费提供后备或替代产品，以保证采购人方正常的使用。 （4）投标人在投标时应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修。 （5）各种系统软件提供五年的维护及升级服务，费用包含在投标总价中。 |
| 8 | 特别规定与说明 | 本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容发起投标响应。▲投标时，核心产品缺漏的视为没有实质性响应招标要求作无效标处理；非核心产品缺漏的，视为“未响应”按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。 |
|  |  | 投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。 |
|  |  | 采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的任何赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。 |
|  |  | 产品的各项要求（品牌、规格、型号、配置）应与中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |
|  |  | 提供的设备及系统应与浙江省戒毒管理局目前在用的设备及系统兼容，符合浙江省戒毒管理局相关规范，中标人须完成本次投标新建项目与原有设备平台的集成工作，对接现有安防集成平台、视频会议系统、同时完成利旧搬迁设备和新设备的集成。 |
|  |  | 其他服务：中标人安装调试过程中，服从采购人指挥。如采购人提出更改要求，中标人需按采购人要求无条件执行。 |
| 9 | 其他 | 1、安装调试过程中会涉及到相关重要设备的拆装和线路重新布放问题，项目实施过程中不仅需要做好防尘、防刮擦碰工作，而且务必要小心谨慎，因项目实施而损坏的任何设备设施都必须无偿复原或者按原招标采购价进行赔偿。 2、项目主要是对原有系统功能的优化和扩容，新增加设备须无缝衔接原有设备、系统和平台，新设备安装完毕后，操作模式应与原模式保持一致。 3、本项目为交钥匙工程，投标人须根据招标需求，本着升级改造后的系统完整、功能完善、便捷、可用、实用、稳定和与原有平台的无缝对接的原则，完成本项目的建设。（所有设备安装根据现场实际情况及业主要求为准，涉及的辅材、线材等都以现场实际安装使用为准，如清单中的辅材、管线数量如有缺损的，须由投标人自行承担相关材料和费用。） |

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

（一）技术商务资信部分（权重为70）

| 序号 | 评标标准 | 最高分值 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日（时间以合同签订之日为准）以来承担过同类业绩的，每提供1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中需同时提供合同、验收报告扫描件，不提供不得分。 | 3 | 客观 | 类似业绩 |
| 2 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供有效期内的证书扫描件。 | 3 | 客观 | 企业认证证书 |
| 3 | 投标人所投产品基本功能、技术指标与需求的吻合程度：带“★”的技术参数要求（共16项）每满足1项得1分，最高得16分。 注：需按要求提供相应的检测报告或证明材料，不提供不得分。 针对普通技术需求的响应情况，完全响应招标文件要求的，得3分；普通技术参数存在负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。注：此项以商务技术偏离表为准。 | 19 | 客观 | 投标产品性能 |
| 4 | 对项目有全面分析，包括项目背景情况、项目目标、现状分析、总体需求等进行打分。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 项目需求与理解 |
| 5 | 根据投标人对项目现场（杭州市西湖区省府3号院）及周边环境的熟悉情况，满足整体需求提供勘察报告，评审小组根据勘察报告的完整性、全面性等进行打分。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 注：现场勘察报告须包括现场勘察图片，否则本项不得分。 | 2 | 主观分 | 踏勘方案 |
| 6 | 根据现状及项目实际需求，提出建设方案，包括但不限于项目总体规划思路、结合项目实际情况的建设方案、效果评估等进行打分。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 建设方案 |
| 7 | 根据投标人提供的设备及系统应与浙江省戒毒管理局目前在用的设备及系统兼容（包括：①设备：服务器及存储设备，交换路由设备，视频会议及音控设备（见搬迁设备清单）②系统：监控报警综合安防平台（海康），警务通，电子档案(榕基档案系统），财务系统（用友），安全管理，老OA以及视频会议（宝利通、大华）），符合浙江省戒毒管理局相关规范，包括须完成本项目新建部分与原有设备平台的集成工作，对接现有安防集成平台、视频会议系统等方面综合评定，要求方案详细完善且能提供佐证材料证明方案可行性。 上述两项，每项5分，共计10分，具体如下： 以上内容不存在瑕疵的：5分； 以上内容存在1处瑕疵的：4分； 以上内容存在2处瑕疵的：3分； 以上内容存在3处瑕疵的：2分； 以上内容存在4处及以上瑕疵的：1分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 10 | 主观 | 兼容、适配方案 |
| 8 | 平台兼容方案 |  |  |  |
| 8.1 | 根据投标人提供的安防集成平台，确保省局平台能够与下属单位互联互通，接入所有视频监控，同时完成与司法厅和司法部的视频级联方案综合评定，要求方案详细完善且能提供佐证材料证明方案可行性。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 兼容、适配方案 |
| 8.2 | 根据投标人提供的安防集成平台需要适配国产化终端在用终端CPU芯片（飞腾、海光）和操作系统（统信UOS）的运行使用环境，包括实现监控视频预览、录像回放、视频上墙以及报警处置等业务功能。注：提供国产环境运行截图得2分 | 2 | 客观 | 兼容、适配方案 |
| 9 | 根据投标人提交的组织实施方案及按照物资投入情况、实施进度保证、实施现场管理、项目质量保证、项目风险应对等方面综合评定，要求方案详细完善。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 实施方案 |
| 10 | 针对本项目涉及相关系统设备都与重要系统紧密相关且都有增新利旧的要求，且部分利旧设备建设时间较久、需要项目实施的区域管路线路复杂且和土建装修交叉配套建设，各种设备拆卸、利旧、新装要求高等因素综合评定，要求方案详细完善。 以上内容不存在瑕疵的：5分； 以上内容存在1处瑕疵的：4分； 以上内容存在2处瑕疵的：3分； 以上内容存在3处瑕疵的：2分； 以上内容存在4处及以上瑕疵的：1分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 5 | 主观 | 利旧方案 |
| 11 | 针对本项目提供的设备（系统）的安装方案、调试方案的科学合理程度进行打分。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 安装调试方案 |
| 12 | 项目保障方案：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目确保原有系统和业务正常运行、通信网络保障服务等组织方案、实施计划、响应服务措施、承诺情况以及独到优势等进行评价打分）。 以上内容不存在瑕疵的：4分； 以上内容存在1处瑕疵的：3分； 以上内容存在2处瑕疵的：2分； 以上内容存在3处瑕疵的：1分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 4 | 主观 | 保障方案 |
| 13 | 应急响应方案：故障处理流程、保障应急预案的启动及后期处理是否合理，技术支撑保障、应急队伍保障、物资条件保障、供电保障是否合理等进行评价打分。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处瑕疵的：0.5分； 以上内容存在4处及以上瑕疵的：0.25分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 应急响应方案 |
| 14 | 14.1投标人拟派项目经理（项目负责人）具有高级工程师或信息系统项目管理师，得2分；项目经理具有中级工程师，得1分； 14.2投标人拟派项目技术负责人具有高级工程师最高得1分；具有中级工程师最高得0.5分。 注：技术负责人与项目经理不能为同一人。 证明材料：以上人员需提供相关证书证明和在职社保缴纳证明，否则不得分。 | 3 | 客观 | 项目经理及技术负责人 |
| 15 | 投标人项目组成员（除项目经理及项目技术负责人外）具有高级工程师职称（信息化相关）或信息系统项目管理师证书的：每提供1人得0.5分，最高得1分，不提供不得分。 证明材料：以上人员需提供相关证书证明和在职社保缴纳证明，否则不得分。 | 1 | 客观 | 拟派团队情况 |
| 16 | 对本项目的验收方案及相应措施进行综合评定，要求方案详细完善。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 验收方案 |
| 17 | 投标人提供的售后服务方案，包括①售后服务内容（包括日常巡检、平台维护、网络维护、运行环境维护、特殊时期巡检等）、②售后服务团队、③售后服务管理体系、④售后服务流程、⑤重大节日、特殊活动等紧急情况的应急方案等，要求方案完善合理。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 售后服务 |
| 18 | 投标人提供的培训方案，包括培训方式、培训标准与目标承诺，要求方案完善合理。 以上内容不存在瑕疵的：2分； 以上内容存在1处瑕疵的：1.5分； 以上内容存在2处瑕疵的：1分； 以上内容存在3处及以上瑕疵的：0.5分； 未提供方案的：0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) | 2 | 主观 | 培训方案 |

（二）报价部分（权重为30）

有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购文件中未特别说明的，评标委员会推荐的中标候选人数量为1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

    - 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目

甲方：      浙江省戒毒管理局(本级）

乙方：

签订地：            杭州市拱墅区

签订日期：2024年       月       日

2024年    月    日， 浙江省戒毒管理局(本级） 以 公开招标的政府采购方式 对   浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目   进行了采购。经 评标委员会 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 浙江省戒毒管理局(本级） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）  (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2货物

1.2.1货物名称：                                                ；

1.2.2货物数量：                                                ；

1.2.3货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款    ；

1.4.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款    ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款    ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款    。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2交付地点：合同专用条款；

1.7.3交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均   不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.2条款规定的方式解决：

1.9.1将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2向合同专用条款人民法院起诉。

2.0合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15合同中止、终止

2.15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或

电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20合同份数

- 合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：以转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：合同生效以及具备实施条件后20个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的60%的预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款扣回方式：不扣回，资金支付时转为合同款。 |
| 1.5.3 | 预付款担保措施：乙方需提供相应的预付款保函。 |
| 1.6.2 | 结算方式：本合同结算方式为固定综合单价形式，按最终供货数量按实结算，最终结算总价不超过合同总价 元。 资金支付的方式、时间和条件： 第一期：合同生效且具备实施条件后20个工作日内，甲方支付给乙方合同总金额的60%的预付款； 第二期：项目安装调试完成，经初验合格后30天内，甲方支付给乙方25%的合同款； 第三期：项目试运行一个月后，经履约验收合格且提供所有验收资料后，甲方支付剩余尾款。 |
| 1.7.1 | 交付期限：60日历天内完成项目整体的供货、安装、调试等；正常试运行1个月后交付使用。（即2025年 月 日前完成项目整体的供货、安装、调试等内容。） |
| 1.7.2 | 交付地点：甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 交付方式：现场交付（按甲方要求将货物送达指定地点并安装调试完毕后交付给甲方）。 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9.1 | 杭州市仲裁委员会 |
| 1.9.2 | 甲方所在地人民法院 |
| 2.3.2 | 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 4.货物在安装调试验收完成之前发生的风险均由乙方负责。 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 ## 6.未经甲方验收前，乙方负责以合理的方式保护已安装和未安装的成品、半成品,如有损毁由乙方承担调换或赔偿的责任,且工期不予顺延。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在14日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付安装调试完成后，乙方在5个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。乙方应严格按安全标准进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。非因甲方原因造成质量问题，由乙方负责维修或更换，造成质量事故的，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。 货物标准：甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。 对技术复杂的货物，甲方认为有必要的可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出初步验收结果报告； 整体项目初验合格后，所有问题按要求整改完毕，由乙方以书面形式向甲方提出履约验收申请。经甲方确认，甲方将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。 采购人有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。 验收方法：验收小组验收。 验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。 验收流程： （1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括采购人、供应商、验收小组、其他验收参与方等。 （2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对供应商提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经采购人同意。 （3）供应商配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，供应商不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。 （4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告采购人。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。 （5）验收不合格的，采购人应责令供应商采取补救措施，向供应商发出整改通知书，并依法及时处理，验收费用由乙方承担。整改结束后，采购人再次组织验收。 履约验收标准： 1）设备、材料、配件品牌、型号、数量等与合同相符，设备运行稳定，材料、配件质量符合国家标准。 2）系统功能齐全，符合合同要求。性能良好，技术参数达到招标文件要求。 3）系统运行良好，未发生重大故障。 4）整体系统功能实现符合合同和采购人实际使用需求。 5）项目按要求完成建设，并在规定的时间内交付采购人使用。 6）项目有有效的进度控制方式，有效的把控整个项目建设进度。实施过程中，安全、文明施工措施到位，未发生重大安全事故。经常组织安全检查，避免项目发生安全问题重要服务人员签订保密协议，安全管理制度完善。 7）未发生重大数据丢失和泄漏问题，建立完善的运行保障机制，有效的落实各项运维工作。 8）在质保期内，系统各项系统指标达到合同要求，保障系统正常运行。 9）人员及时到位，不存在脱岗等问题，请假应有正常手续。 10）按合同和投标文件投入相应资质的项目管理和技术人员。要做好日常的台帐记录，做到记录及时、完整。每月提交项目资料和月报。履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 未明确处按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》执行。 |
| 2.20 | 本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司：

我方参与浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

注：1、根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

2、▲投标人为联合体的，联合体各方均须签署并提供本承诺函，否则投标无效。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

☑无 £中小企业声明函 说明：专门面向中小企业，即货物（服务）全部由符合政策要求的中小企业制造（承接），提供相应的中小企业声明函（附件7） □联合协议 说明：要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。 □分包意向协议 说明：要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

『编制说明』：上述标注☑的内容为要求提供的内容，标注□的内容无需提供。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………（页码）

- 拟派项目团队配备情况表……………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………（页码）

- 一、投标函

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司：

我方参加你方组织的浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；（中小企业声明函，格式以采购文件要求为准）

2.1.4本项目的特定资格要求。（本项目不适用）

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；（注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。）

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6拟派项目团队配备情况表；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标报价明细表。

2.3.3报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                       。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

三、分包意向协议（如果有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 六、拟派项目团队配备情况表

（1）拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 身份证号码 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

| （2）项目负责人简历表姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工作经历 |  |  |  | 担 任 何 职 |  | 备 注 |  |

注：与评分有关的证明材料附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

（二）技术响应表

项目名称：                                                         采购编号：

| 序号 | 名称或内容 | 品牌 | 材质工艺要求 | 数量 | 招标要求 | 投标响应（逐一对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 严禁完全复制粘贴招标要求 |  |

备注：1、对照《第三部分 采购需求书》中"详细采购清单及要求"内容如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。3、涉及硬件设备的，响应内容除技术参数外还需包含规格型号、品牌等信息；4、非定制产品后附技术资料：如产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）（3）报价情况说明……………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 投标报价 | 元（大写： ） |
| --- | --- |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3、上表所述“报价”应与“投标报价明细表”中的报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

4、特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

- 投标报价明细表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《投标报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、上表所述“报价”应与“开标一览表”中的报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

6、特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

- 三、中小企业声明函（如果有）

【招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。】

- 四、报价情况说明（如果有）

【如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。】

- 附件

- 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省戒毒管理局(本级）单位的 浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

浙江省戒毒管理局(本级）、浙江省成套工程有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目【项目编号：ZJCT2-JDGLJ2024-02】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省戒毒管理局(本级） 的 浙江省戒毒管理局指挥中心修缮项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 详见附件（标的名称） ，属于 详见附件（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不需要全部写上，下同。） ；

2. 详见附件（标的名称），属于 详见附件（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：     年     月     日

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件：

特别提醒:

1.本项目含有多个标的物，投标人必须针对所有标的物制造商的情况逐个进行说明。

2.鉴于本项目标的物数量较多，请各供应商直接按照附件格式填写。

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入 （万元） | 资产总额（万元） | 对应的企业划型（填写“中型”或“小型”或“微型”） |
| 一、视频监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED冷屏显示单元 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED室内工程支架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 拼接控制器输入板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 集中式拼控器功能板卡 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 集中式拼控器功能板卡 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拼接控制器机箱 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 7 | HDMI铜线视频线 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 8 | LED网络跳线 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 9 | LED配电柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 智能大屏管理平台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 平台级联模块扩容及国产化适配 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 专业音箱 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 音箱支架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 专业功放 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 调音台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 无线话筒 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 音频处理器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 电源管理器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 一体化视频会议终端 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 操作席 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 21 | 指挥席 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 22 | 显示器支架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 23 | 管理终端 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 24 | 静电地板及配套 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 25 | 配套执勤椅 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 26 | 电控门 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 二、应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示单元 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一体化支架 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频处理器-主机箱 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频处理器-输出板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频处理器-DVI输入板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频处理器-HDMI输入板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 7 | LED发送卡 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能大屏管理平台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 路由器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 配套平板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 天花喇叭 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 专业功放 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 调音台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 无线话筒 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 音频处理器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电源管理器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 数字会议系统主机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 会议话筒处理器 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 会议话筒 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 21 | 会议话筒 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 22 | 移动制冷设备 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 23 | 机柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 24 | 一体化视频会议终端 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 25 | 管理终端 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 三、部门会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议平板 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机柜 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 一体化视频会议终端 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 四、公共会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议分体式主机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超高清视频无缝切换矩阵 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 五、安防配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 4 | POE交换机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人脸门禁 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 六、机房辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 48口交换机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频会议备份MCU | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 态势感知安全平台 | 工业行业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 等保一体机 | 工业行业 |  |  |  |  |  |

- 附件8

《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》

（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

- 附件9

工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。